E/ECE/324 Rev.1/Add.53/Rev.2

E/ECE/TRANS/505

2004. gada 16. aprīlis

# NOLĪGUMS

PAR VIENOTU TEHNISKO PRASĪBU PIEŅEMŠANU RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻIEM, APRĪKOJUMAM UN DETAĻĀM, KO VAR IEMONTĒT UN/VAI IZMANTOT RITEŅTRANSPORTLĪDZEKĻOS, KĀ ARĪ PAR NOSACĪJUMIEM TO APSTIPRINĀJUMU SAVSTARPĒJAI ATZĪŠANAI, KAS PIEŠĶIRTI, PAMATOJOTIES UZ MINĒTAJĀM PRASĪBĀM*/

(2. redakcija, kurā iekļauti grozījumi, kas stājušies spēkā 1995. gada 16. oktobrī)

53. papildinājums: Noteikumi Nr. 54

## 2. redakcija

Iekļauts viss spēkā esošais teksts, tostarp:

#### šo noteikumu 1. redakcijas 1. kļūdu labojums, depozitāra paziņojums C.N.438.1997.TREATIES-107 1997. gada 14. novembrī;

#### 10. papildmateriāls šo noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 1998. gada 24. maijs;

#### 11. papildmateriāls šo noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 1999. gada 7. februāris;

#### 12. papildmateriāls šo noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2000. gada 29. decembris;

#### 13. papildmateriāls šo noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2001. gada 29. marts

#### 14. papildmateriāls šo noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2002. gada 21. februāris**/;

#### 15. papildmateriāls šo noteikumu sākotnējai redakcijai, spēkā stāšanās datums – 2003. gada 30.oktobris.

VIENOTI NOTEIKUMI PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU PNEIMATISKO RIEPU APSTIPRINĀjumu KRAVAS AUTOMOBIĻIEM UN TO PIEKABĒM

### APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJA

Noteikumi Nr. 54

VIENOTI NOTEIKUMI PAR PNEIMATISKO RIEPU APSTIPRINĀJUMU KRAVAS AUTOMOBIĻIEM UN TO PIEKABĒM

SATURS

NOTEIKUMI	Lappuse

1.	Darbības joma	5

2.	Definīcijas	5

3.	Marķējums	10

4.	Apstiprinājuma pieteikums	12

5.	Apstiprinājums	14

6.	Specifikācijas	15

7.	 Modifikācijas un riepas tipa apstiprinājuma paplašināšana

18

8.	Ražojumu atbilstība	18

9.	Sankcijas par ražojumu neatbilstību	19

10.	Pilnīga ražošanas pārtraukšana	19

11.	 Par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu

un administratīvo iestāžu

nosaukumi un adreses	19

PIELIKUMI

1. pielikums 	-	Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, apstiprinājuma paplašināšanu, apstiprinājuma atteikumu, apstiprinājuma anulēšanu vai pilnīgu ražošanas pārtraukšanu attiecībā uz mehāniskā transportlīdzekļa pneimatisko riepu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 54

2. pielikums 	-	Apstiprinājuma marķējuma izvietojums

3. pielikums 	-	Riepas marķējuma izvietojums

4. pielikums	-	Kravnesības indeksu simbolu saraksts

5. pielikums	-	Riepas izmēra apzīmējums un izmēri. I daļa – Eiropas parauga riepas, 	II daļa – Amerikas Savienoto Valstu parauga riepas

6. pielikums	-	Pneimatisko riepu mērīšanas metode

7. pielikums	-	Slodzes/ātruma izturības testu procedūra

7. pielikuma 1. papildinājums – Izturības testa programma

7. pielikuma 2. papildinājums – Saistība starp spiediena indeksu un spiediena vienībām

8. pielikums	-	Kravnesības izmaiņas atkarībā no ātrgaitas kravas automobiļu riepām ar radiālu un diagonālu struktūru

1.		DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz jaunām pneimatiskajām riepām, kas galvenokārt ir projektētas M2, M3, N un O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem, bet ne tikai tiem. */ Tomēr tie neattiecas uz riepu tipiem, ko identificē pēc ātruma kategoriju simboliem, kuri atbilst ātrumam, kas mazāks par 80 km/h.

2.		DEFINĪCIJAS

Šajos noteikumos izmanto turpmāk norādītās definīcijas.

2.1.		“Pneimatiskās riepas tips” ir pneimatisko riepu kategorija, kas neatšķiras pēc tādām būtiskām pazīmēm kā

2.1.1.		ražotājs,

2.1.2.		riepas izmēra apzīmējums,

2.1.3.		izmantošanas veids,

2.1.4.		konstrukcija (diagonālās riepas; radiālās riepas),

2.1.5.		ātruma kategorija,

2.1.6.		kravnesības indeksi un

2.1.7.		profils.

2.2.	Izmantošanas veids:

2.2.1.	"Parasta ripa" ir riepa, kas domāta parastai ikdienas lietošanai uz ceļa.

2.2.2.	"Īpaša lietojuma riepa" ir riepa, kas domāta lietošanai gan uz ceļiem, gan apvidus ceļiem vai citos īpašos apstākļos.

2.2.3.		"Ziemas riepa" ir riepa, kuras protektora zīmējums vai struktūra ir galvenokārt projektēta tā, lai aptākļos, kad ir sniega sega, tā darbotos efektīvāk nekā parastā riepa, kad transportlīdzeklis uzsāk kustību vai atrodas kustībā.

2.3.		Pneimatiskās riepas "konstrukcija" ir riepas karkasa tehniskās iezīmes. Jo īpaši izšķir šādas konstrukcijas:

2.3.1.		"diagonālā" riepas konstrukcija ir pneimatiskās riepas konstrukcija, kurā korda diegi stiepjas no viena borta līdz otram bortam un ir novietoti dažādos leņķos, kas ir ievērojami mazāki par 90°, attiecībā pret riepas protektora centra līniju;

2.3.2.		"radiālā" riepas konstrukcija ir pneimatiskās riepas konstrukcija, kurā korda diegi stiepjas no viena borta līdz otram bortam un ir novietoti galvenokārt 90° leņķī attiecībā pret riepas protektora centra līniju un kurā karkasu stabilizē neelastīga loka stīpa.

2.4.		"Borts" ir pneimatiskās riepas daļa, kuras forma un konstrukcija ir piemērota uzmontēšanai uz loka un riepas noturēšanai uz tā. /

2.5.		"Kords" ir diegi, kas veido pneimatiskās riepas slāņu materiālu. 1/

2.6.		"Slānis" ir ar gumiju pārklāts paralēlu kordu slānis. 1/

2.7.		"Karkass" ir tā pneimatiskās riepas daļa, kura nav protektors un gumijas sānu malas un kura tur piepumpētas riepas slodzi. 1/

2.8.		"Protektors" ir pneimatiskās riepas daļa, kas saskaras ar zemi, pasargā karkasu no mehāniskiem bojājumiem un uzlabo saskari ar zemi. 1/

2.9.		"Sānu mala" ir tā pneimatiskās riepas daļa, kas atrodas starp protektoru un laukumu, kas jānosedz loka apmalei; 1/

2.10.		"Apakšējā sānu mala" ir laukums starp riepas maksimālā profila platuma līniju un laukumu, kas jānosedz loka apmalei. 1/

2.10.1.	TTTaču tad, ja riepas identificē pēc "A" simbola kā "riepas, kas iegulst riteņa diska kontūrā" (sk. 3.1.11.), tā nozīmē riepas laukumu, kas balstās uz loku.

2.11.		“Protektora rieva” ir attālums starp blakus esošiem izciļņiem un/vai blokiem protektora zīmējumā. 1/

2.12.		"Profila platums (S)" ir lineārs attālums starp piepumpētas pneimatiskās riepas sānu malu ārējām malām, neietverot paaugstinājumus, kas radušies marķējuma, dekorējumu vai aizsargslāņa, vai rievu dēļ. 1/

2.13.		"Kopējais platums" ir lineārais attālums starp piepumpētas pneimatiskās riepas ārējām sānu malām, ietverot marķējumu, dekorējumus un aizsargslāni vai rievas. 1/

2.14.		"Profila augstums (H)" ir attālums, kas vienāds ar starpību starp riepas ārējo diametru un nominālo loka diametru, kas dalīta ar divi.

2.15.		"Nominālo izmēru attiecība Ra" ir skaitlis, kas iegūts, dalot profila augstumu (H) ar skaitli, kas izsaka nominālo profila platumu (S1), un reizinot ar simts, pie kam abas dimensijas ir izteiktas vienās un tajās pašās vienībās.

2.16.		"Ārējais diametrs (D)" ir piepumpētas jaunas pneimatiskās riepas kopējais diametrs. 1/

2.17.		"Riepas izmēra apzīmējums" ir

2.17.1.		apzīmējums, kas parāda

2.17.1.1.	nominālo profila platumu (S1). Šim platumam jābūt izteiktam milimetros, izņemot gadījumu, kad attiecībā uz riepu veidiem izmēra apzīmējums ir norādīts šo noteikumu 5. pielikuma tabulas pirmajā slejā;

2.17.1.2.	nominālo izmēru attiecību, izņemot atsevišķus riepu veidus, kuru izmēra apzīmējums ir norādīts šo noteikumu 5. pielikuma tabulas pirmajā slejā, vai atkarībā no riepas struktūras – milimetros izteiktu nominālo ārējo diametru;

2.17.1.3.	nosacīti pieņemtu skaitli “d” (simbolu “d”), kas apzīmē nominālo loka diametru un atbilst tā diametram, kas izteikts vai nu ar kodu (skaitlis, kas mazāks par 100), vai milimetros (skaitļi, kas lielāki par 100). Apzīmējumā var kopīgi lietot skaitļus, kas atbilst abiem mērījumu veidiem;

2.17.1.3.1.	turpmāk ir norādītas milimetros izteiktas "d" simbola vērtības;

| Nominālais loka diametra kods ("d" simbols) | "d" simbola milimetros izteiktā vērtība |
| --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 14 | 203 229 254 279 305 330 356 |
| 15 16 17 18 19 | 381 406 432 457 482 |
| 20 21 22 24 25 | 508 533 559 610 635 |
| 14.5 16.5 17.5 19.5 20.5 22.5 24.5 26 28 30 | 368 419 445 495 521 572 622 660 711 762 |

2.17.1.4.	norādi par riepu, kas iegulst riteņa diska kontūrā, ja tā atšķiras no standarta konfigurācijas un vēl nav izteikta ar "d" simbolu, kas apzīmē nominālo loka diametra kodu.

2.18.		“Nominālais loka diametrs (d)” ir diametrs lokam, uz kura paredzēts montēt riepu. 1/

2.19.		"Loks" ir atbalsts riepas un kameras komplektam vai bezkameras riepai, kas kalpo kā balstvirsma riepu bortiem. 1/

2.20.		"Teorētiskais loks" ir loks, kura platums ir vienāds ar riepas nominālo profila platumu, kas reizināts ar x; vērtību "x" nosaka attiecīgā riepu tipa ražotājs.

2.21.		“Mērījumu loks" ir loks, uz kura montē riepu, lai izmērītu tās dimensijas.

2.22.		"Testa loks" ir loks, uz kura montē riepu, lai veiktu slodzes/ātruma izturības testus.

2.23.		"Šķelšanās" ir gumijas gabalu atdalīšanās no protektora.

2.24.		"Kordu atdalīšanās" ir kordu atdalīšanās no to pārklājuma.

2.25.		"Slāņošanās" ir blakus esošu slāņu atdalīšanās.

2.26.		"Protektora atdalīšanās" ir protektora atdalīšanās no karkasa.

2.27.		“Kravnesības indekss” ir viens vai divi skaitļi, kas norāda, kādu slodzi riepa var izturēt vienas riepas vai vienas riepas un dubultriepu montējumā, ātrumam atbilstot attiecīgajai ātruma kategorijai saskaņā ar ražotāja noteiktajām ekspluatācijas prasībām. Pneimatisko riepu tipam var būt vai nu viena, vai divas kravnesības indeksu grupas atkarībā no tā, vai piemēro 6.2.5. punkta noteikumus. Šo indeksu saraksts un tiem atbilstošās slodzes ir norādītas 4. pielikumā.

2.28.		"Ātruma kategorija" nozīmē

2.28.1.		ar simbolu norādītos ātrumus, pie kuriem riepa var izturēt attiecīgā kravnesības indeksa norādīto svaru.

2.28.2.		Ātruma kategorijas ir norādītas šajā tabulā. /

| Ātruma kategorijas simbols | Attiecīgais ātrums (km/h) |
| --- | --- |
| F G J K L M N P Q R S T U H | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 |

2.29.		Termins "Tabulā norādītās kravnesības izmaiņas atkarībā no ātruma" ir lietots šādā nozīmē.

Tabula 8. pielikumā, kurā ar kravnesības indeksu un nominālā ātruma kategoriju simbolu palīdzību ir parādīts, kā mainās slodze, ko pneimatiskā riepa var izturēt, ja to lieto, mašīnai braucot ar ātrumu, kas atšķiras no nominālā ātruma kategorijas simbolam atbilstošā ātruma. Slodzes izmaiņas neattiecas uz gadījumiem, kad ir papildu kravnesības simbols un ātruma kategorija, kas iegūta, piemērojot 6.2.5. punkta noteikumus.

3.		MARĶĒJUMS

3.1.		Uz apstiprinājumam iesniegto riepu abām sānu malām, ja riepas ir simetriskas, un vismaz uz ārējās sānu malas, ja riepas nav simetriskas, ir jābūt

3.1.1.		ražotāja nosaukumam vai preču zīmei;

3.1.2.		riepas izmēra apzīmējumam, kā norādīts šo noteikumu 2.17. punktā;

3.1.3.		šādai norādei par konstrukciju:

3.1.3.1.	diagonālajām riepām – bez bez norādes vai burts "D",

3.1.3.2.	radiālajām riepām –burts "R" pirms loka diametra marķējuma un pēc izvēles vārds “RADIAL”;

3.1.4.		ātruma kategorijas simbolam (vai simboliem), t. i.,

3.1.4.1.	norādei par riepas nominālā ātruma kategoriju, izmantojot šo noteikumu 2.28.2. punktā norādīto simbolu,

3.1.4.2.	norādei par otru ātruma kategoriju gadījumos, kad piemēro šo noteikumu 6.2.5. punktu;

3.1.5.		ziemas riepām – uzrakstiem M+S vai M.S, vai M&S;

3.1.6.		kravnesības indeksiem, kā norādīts šo noteikumu 2.27. punktā;

3.1.7.		vārdam “TUBELESS” [BEZKAMERAS], ja riepa ir paredzēta lietošanai bez kameras;

3.1.8.		ražošanas datumam četru ciparu veidā, no kuriem pirmie divi norāda nedēļu, bet divi pēdējie – ražošanas gadu. Tomēr šis marķējums, ko ir atļauts izvietot tikai vienā sānu malā, nav obligāts uz katras apstiprinājumam iesniegtās riepas vēl divus gadus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas; /

3.1.9.		attiecībā uz riepām, kuru rievas var atjaunot, ir jābūt simbolam  ar diametru vismaz 20 mm vai vārdam “REGROOVABLE”, kas izliets katrā sānu malā;

3.1.10.		norādei, izmantojot “PSI” indeksu, par vajadzīgo riepu spiedienu slodzes/ātruma izturības testam, kā tas skaidrots 2. papildinājuma 7. pielikumā. Tomēr šī norāde, kuru ir atļauts izvietot tikai vienā sānu malā, nav obligāta uz katras apstiprinājumam iesniegtās riepas vēl divus gadus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

3.1.11.		uz riepām, kuras pirmo reizi tiek apstiprinātas pēc 2004. gada 1. marta, 2.17.1.4. punktā minētās identifikācijas zīmes izvieto tikai tieši aiz 2.17.1.3. punktā minētā loka diametra marķējuma;

3.1.12.		uzrakstiem "ET" vai "ML", vai "MPT" attiecībā uz "īpaša lietojuma riepām";/

3.1.13.	apzīmējumam "C" vai "LT" aiz šo noteikumu 2.17.1.3. punktā minētā loka diametra marķējuma un atbilstošos gadījumos – aiz 2.17.1.4. punktā minētās norādes par riepu, kas iegulst riteņa diska kontūrā;

3.1.13.1.	šis marķējums ir fakultatīvs uz 5° dziļajiem lokiem uzmontētām riepām, kuras piemērotas gan vienas riepas, gan dubultriepu montējumam, kuru kravnesības indekss saistībā ar vienkāršo montējumu ir zemāks vai vienāds ar 121 un kuras ir domātas mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

3.1.13.2.	šis marķējums ir obligāts uz 5° dziļajiem lokiem uzmontētām riepām, kuras piemērotas tikai vienkāršajam montējumam, kuru kravnesības indekss ir augstāks vai vienāds ar 122 un kuras ir domātas mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

3.1.14.	apzīmējumam "CP" aiz šo noteikumu 2.17.1.3. punktā minētā loka diametra marķējuma un atbilstošos gadījumos – aiz 2.17.1.4. punktā minētās norādes par riepu, kas iegulst riteņa diska kontūrā; šis marķējums ir obligāts uz 5° dziļajiem lokiem uzmontētām riepām, kuru kravnesības indekss saistībā ar vienas riepas montējumu ir zemāks vai vienāds ar 121 un kuras ir īpaši domātas autofurgoniem;

3.1.15.		uzrakstam "FRT" (dzītā tilta riepas), ja riepas ir īpaši domātas piekabēm.

3.2.		Uz riepām jāparedz pietiekami liela brīva vieta apstiprinājuma zīmes izvietošanai, kā norādīts šo noteikumu 2. pielikumā.

3.3.		Apstiprinājuma zīmes izvietošanas paraugi ir norādīti šo noteikumu 3. pielikumā.

3.4.		Šo noteikumu 3.1. punktā minētajam marķējumam un 5.4. apakšpunktā noteiktajai apstiprinājuma zīmei ir jābūt izlietai uz riepas vai tajā iegravētai. Marķējumam un apstiprinājuma zīmei ir jābūt skaidri salasāmai un, izņemot 3.1.1. minēto marķējumu, jābūt izvietotai vismaz uz vienas apakšējās sānu malas.

3.4.1.		Taču tad, ja riepas identificē pēc “A” simbola kā "riepas, kas iegulst riteņa diska kontūrā" (sk. 3.1.11.), marķējumu var izvietot jebkurā riepas sānu malas vietā.

4.		APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

4.1.		Pieteikumu par pneimatisko riepu tipa apstiprinājumu iesniedz ražotāja nosaukuma vai preču zīmes turētājs vai tā pilnvarots pārstāvis. Pieteikumā norāda:

4.1.1.		riepas izmēra apzīmējumu, kā norādīts šo noteikumu 2.17. punktā;

4.1.2.		ražotāja nosaukumu vai preču zīmi;

4.1.3.		izmantojuma veidu (parasta riepa, īpaša lietojuma riepa vai ziemas riepa);

4.1.4.		konstrukciju – diagonālā riepa vai radiālā riepa;

4.1.5.		ātruma kategoriju;

4.1.6.		kravnesības indeksus;

4.1.7.		to, vai riepa ir paredzēta lietošanai ar kameru vai bez tās;

4.1.8.		kopējos izmērus – kopējo profila platumu un ārējo diametru;

4.1.9.		šo noteikumu 2.20. punktā minēto "x" faktoru;

4.1.10.		lokus, uz kuriem riepu var montēt;

4.1.11.		mērījuma loku un testa loku;

4.1.12.		mērīšanas spiedienu un testa spiediena indeksu;

4.1.13.		papildu slodzes/ātruma kombinācijas, ja piemēro šo noteikumu 6.2.5. punktu.

4.2.		Pieteikumam jāpievieno (trijos eksemplāros) apstiprinājumam iesniegtā tipa skice vai parauga fotogrāfija, kas identificē riepas protektora zīmējumu, un uz mērījumu loka uzmontētas piepumpētas riepas apvalka skice, kurā norādīti attiecīgie gabarīti (sk. 6.1.1. un 6.1.2.). Turklāt jāpievieno vai nu testa protokols, ko sagatavojusi apstiprinātā testēšanas laboratorija, vai arī viens vai divi riepu tipa paraugi pēc kompetentās iestādes ieskatiem. Sānu malu un riepas protektora rasējumus un fotogrāfijas iesniedz pēc ražošanas uzsākšanas, ne vēlāk kā gadu pēc tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienas.

4.3.		Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas kompetentā iestāde pārbauda, vai tiek veikti pietiekami pasākumi, lai nodrošinātu ražojumu atbilstības efektīvu kontroli.

4.4.		Ja riepas ražotājs iesniedz tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz riepu grupu, tad netiek uzskatīts par vajadzīgu veikt slodzes/ātruma testu attiecībā uz katru šīs grupas riepu tipu. Pēc apstiprinātājas iestādes ieskatiem var izvēlēties tipus ar vissliktākajiem rādītājiem.

5.		APSTIPRINĀJUMS

5.1.		Ja atbilstoši šiem noteikumiem apstiprināšanai iesniegtais pneimatiskās riepas tips atbilst šo noteikumu 6. punkta prasībām, šim riepas tipam piešķir apstiprinājumu.

5.2.		Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru; tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Nolīguma puse nepiešķir tādu pašu numuru citam pneimatisko riepu tipam.

5.3.		Paziņojumu par pneimatisko riepu tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta tām Nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, un tam izmanto veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam.

5.4.		Uz katras pneimatiskās riepas, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātam riepu tipam, šo noteikumu 3.2. punktā minētajā laukumā papildus marķējumam, kas norādīts šo noteikumu 3.1. punktā, labi redzamā vietā ir starptautiskā apstiprinājuma marķējums, ko veido:

5.4.1.		aplis, kurā ietverts burts “E”, aiz kura ir tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kas piešķīrusi apstiprinājumu; / un

5.4.2.		apstiprinājuma numurs.

5.5.		Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam.

5.6.		Apstiprinājuma marķējuma izvietojuma paraugs ir sniegts šo noteikumu 2. pielikumā.

6.		SPECIFIKĀCIJAS

6.1.		Riepu izmēri

6.1.1.		Riepas profila platums

6.1.1.1.	Riepas profila platumu aprēķina pēc šādas formulas:

S = S1 + K (A - A1),

kur

S	ir milimetros izteikts “profila platums”, ko mēra uz mērījumu loka,

S1	ir "nominālais profila platums" milimetros, kas noteiktajā veidā ir norādīts riepas apzīmējumā uz riepas sānu malas,

A	ir milimetros izteikts mērījuma loka platums, ko aprakstā norādījis ražotājs, un

A1	ir milimetros izteikts teorētiskā loka platums.

Pieņem, ka A1 ir vienāds ar S1, kas reizināts ar riepas ražotāja norādīto koeficientu x, un pieņem, ka K ir vienāds ar 0,4.

6.1.1.2.	Taču attiecībā uz tiem riepu tipiem, kuru apzīmējums ir norādīts 5. pielikuma tabulas pirmajā slejā, par profila platumu pieņem lielumu, kas ir norādīts iepretim riepas apzīmējumam šajā tabulā.

6.1.1.3.	Taču tad, ja riepas identificē pēc "A" simbola kā "riepas, kas iegulst riteņa diska kontūrā" (sk. 3.1.11.), pieņem, ka K ir vienāds ar 0,6.

6.1.2.		Riepas ārējais diametrs

6.1.2.1.	Riepas ārējo diametru aprēķina pēc šādas formulas:

D = d + 2H,

kur

D	 ir milimetros izteikts ārējais diametrs,

d	ir milimetros izteikts nosacīti pieņemtais skaitlis, kas norādīts šo noteikumu 2.17.1.3. apakšpunktā,

S1 	 ir milimetros izteikts nominālais profila platums,

Ra	ir nominālo izmēru attiecība,

H	 ir nominālais profila augstums milimetros, un tas ir vienāds ar S1 x 0,01 Ra,

turklāt visas vērtības atbilst tām, kas norādītas riepas apzīmējumā uz riepas sānu malas atbilstoši šo noteikumu 3.4. punkta prasībām.

6.1.2.2.	Taču attiecībā uz tiem riepu tipiem, kuru apzīmējums ir norādīts 5. pielikuma tabulas pirmajā slejā, par ārējo diametru pieņem lielumu, kas šajā tabulā ir norādīts iepretim riepas apzīmējumam.

6.1.2.3.	Taču tad, ja riepas identificē pēc "A" simbola kā "riepas, kas iegulst riteņa diska kontūrā" (sk. 3.1.11.), ārējo diametru norāda riepas izmēra apzīmējumā, kas atrodas uz riepas sānu malas.

6.1.3.		Pneimatisko riepu mērīšanas metode

Pneimatisko riepu izmērus mēra atbilstoši šo noteikumu 6. punktā izklāstītajai procedūrai.

6.1.4.		Riepas profila platuma specifikācijas

6.1.4.1.	Kopējais riepas platums var būt mazāks nekā tās profila platums vai platums, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 6.1.1. punktam.

6.1.4.2.	Attiecībā uz radiālajām riepām tas var pārsniegt šo lielumu par 4 procentiem, bet diagonālajām – par 8 procentiem. Taču attiecībā uz riepām, kuru nominālais profila platums pārsniedz 305 mm un kuras ir paredzētas dubultriepu montējumam, atbilstoši šo noteikumu 6.1.1. punktam noteikto vērtību nedrīkst pārsniegt vairāk par 2 procentiem radiālajām riepām, ja to nominālo izmēru attiecība pārsniedz 60, vai vairāk par 4 procentiem diagonālajām riepām.

6.1.4.3.	Taču tad, ja riepas identificē pēc "A" simbola kā "riepas, kas iegulst riteņa diska kontūrā" (sk. 3.1.11.), kopējais riepas platums tās apakšējā laukumā ir vienāds ar loka nominālo platumu, uz kura atbilstoši ražotāja aprakstam riepa ir uzmontēta un kam pieskaitīti 27 mm.

6.1.5.		Riepas ārējā diametra specifikācijas

Riepas ārējam diametram jāiekļaujas vērtībās Dmin un Dmax, kas iegūtas pēc šādām formulām:

Dmin = d + (2H x a)

Dmin = d + (2H x b),

kur

6.1.5.1.	attiecībā uz 5. pielikumā uzskaitītajiem izmēriem un riepām, kuras identificē pēc "A" simbola kā "riepas, kas iegulst riteņa diska kontūrā" (sk. 3.1.11.), profila nominālais augstums H ir vienāds ar

H = 0,5 (D-d)	- sk. 6.1.2.1. punktu;

6.1.5.2.	attiecībā uz citiem izmēriem, kas nav uzskaitīti 5. pielikumā,

“H” un “d” nosaka tāpat kā 6.1.2.1. punktā.

6.1.5.3.	Koeficienti “a” un “b” ir attiecīgi:

6.1.5.3.1.	koeficients “a” = 0,97;

6.1.5.3.2.	koeficients "b" 	radiālajām riepām		diagonālajām riepām

parastām riepām		1,04				1,07

īpaša lietojuma riepām	1,06				1,09

6.1.5.3.3.	Ziemas riepu ārējo diametru (Dmax), kas noteikts saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem, var pārsniegt par vienu procentu.

6.2.		Slodzes/ātruma izturības tests

6.2.1.		Attiecībā uz kkkatru pneimatiskās riepas tipu ir jāveic vismaz viens slodzes/ātruma izturības tests atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumā izklāstītajai procedūrai.

6.2.2.		Ja pēc slodzes/ātruma testa nenotiek riepas protektora atdalīšanās, slāņošanās, kordu atdalīšanās, šķelšanās vai kordu pārrāvumi, tad uzskata, ka riepa testu ir izturējusi.

6.2.3.		Riepas ārējais diametrs, kas mērīts sešas stundas pēc slodzes/ātruma testa, nedrīkst atšķirties vairāk par 3,5 procentiem no ārējā diametra, kas mērīts pirms testa.

6.2.4.		Ja ir iesniegts pneimatiskās riepas tipa apstiprinājuma pieteikums attiecībā uz 8. pielikuma tabulā noteiktajām slodzes/ātruma kombinācijām, šo noteikumu 6.2.1. punktā noteiktais izturības tests nav jāveic, lai noteiktu tādas slodzes un ātruma vērtības, kas nav nominālās vērtības.

6.2.5.		Ja ir iesniegts pieteikums par tāda pneimatiskās riepas tipa apstiprināšanu, kam ir vēl viena slodzes/ātruma kombinācija papildus tai, uz ko attiecas 8. pielikumā noteiktās kravnesības izmaiņas atkarībā no ātruma, tad 6.2.1. punktā paredzētais slodzes/ātruma tests ir jāveic arī otrai tā paša tipa riepai saistībā ar minēto papildu slodzes/ātruma kombināciju.

7.		MODIFIKĀCIJAS UN RIEPAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA

7.1.		Par jebkādām riepas tipa modifikācijām paziņo administratīvajai iestādei, kura ir apstiprinājusi riepas tipu. Tad šī iestāde var vai nu

7.1.1.		atzīatzīt, ka veiktajām modifikācijām nevar būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka riepa jebkurā gadījumā joprojām atbilst prasībām, vai

7.1.2.		pieprasīt tehniskajam dienestam, kas atbildīgs par testu veikšanu, turpmākās testēšanas pārskatu.

7.2.		Ja modificēts rrriepas protektora zīmējums, tad neuzskata, ka ir atkārtoti jāveic šo noteikumu 6. punktā noteiktie testi.

7.3.		Par apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu, precizējot grozījumus, 5.3. punktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

7.4.		Kompetentā iestāde, kas izdod apstiprinājuma paplašinājumu, šim paplašinājumam piešķir sērijas numuru un, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, informē par to pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

8.	RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražošanas procedūru atbilstību nosaka pēc tā, vai tās ir saskaņā ar Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) izklāstītajām procedūrām un ar šādām prasībām:

8.1.	riepām, kas apstiprinātas saskaņā ar šiem noteikumiem, jābūt izgatavotām tā, lai tās atbilstu apstiprinātajam tipam, ievērojot šo noteikumu 6. punktā izklāstītās prasības.

8.2.		Iestāde, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, ko piemēro katrā ražotnē. Katrā ražotnē šādas pārbaudes parasti veic reizi divos gados.

9.		SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.		Apstiprinājumu, kas atbilstoši šiem noteikumiem ir piešķirts kādam pneimatisko riepu tipam, var anulēt, ja nav izpildītas šo noteikumu 8.1. punktā noteiktās prasības vai ja no attiecīgās sērijas izraudzītās riepas neiztur šajā punktā noteiktos testus.

9.2.		Ja Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, anulē apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tad tā, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, par to nekavējoties informē pārējās Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

10.		PILNĪGA RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc ražot saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā tipa pneimatiskās riepas, viņam par to jāinformē iestāde, kas šo apstiprinājumu piešķīrusi. Saņēmusi attiecīgo paziņojumu, minētā iestāde, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajam paraugam, informē pārējās 1958. gada Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus.

11.		PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUDĒM ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

11.1.		Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam par atbilstības pārbaudēm atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un atbilstošos gadījumos to, kā sauc un kur atrodas apstiprinātās laboratorijas, kas veikušas testus, un administratīvās iestādes, kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu, tā paplašinājumu vai atteikumu.

11.2.		Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, var izmantot riepu ražotāju laboratorijas un kā apstiprinātas laboratorijas testu veikšanai var izvēlēties gan pašas, gan citas Nolīguma puses teritorijā esošās laboratorijas, iepriekš vienojoties ar šīs Puses administratīvo iestādi.

11.3.	Ja Nolīguma puse piemēro šo noteikumu 11.2. punktu, tad testu norises gaitā šo Pusi var pārstāvēt tās izraudzīta viena vai vairākas personas.

Paskaidrojošais attēls

(sk. šo noteikumu 2. apakšpunktu)

Protektora rievas

Protektors

Kords

Slānis

Karkass

Borts

Ārējais diametrs

Profila augstums

Sānu mala

Apakšējā sānu mala

Parastais loka diametrs

Loka platums

Profila platums

Kopējais platums

1. pielikums

PAZIŅOJUMS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))

izdeva:		administratīvās iestādes nosaukums

......................................

......................................

......................................

par: /		 APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU,

APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANU,

APSTIPRINĀJUMA ATTEIKUMU,

APSTIPRINĀJUMA ANULĒŠANU,

PILNĪGU RAŽOŠANAS PĀRTRAUKŠANU

attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pneimatisko riepu tipu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 54

Apstiprinājums Nr.:.................	Paplašinājums Nr.: .........

1.		Ražotāja nosaukums vai riepu tipa preču zīme(-s):

2.		Ražotāja norādītais riepu tipa apzīmējums:

3.		Ražotāja nosaukums un adrese:

4.		Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

5.		Apkopojošs apraksts:

5.1.		Riepas izmērs:

5.2.		Izmantojuma veids: parastās/ īpaša lietojuma/ziemas 2/

5.3.		Konstrukcija: diagonālās/radiālās 2/

5.4.		Ātruma kategorijas simbols:

5.4.1.	nominālais ātrums:

5.4.2.	papildu ātrums (atbilstošos gadījumos):

5.5.		Kravnesības indeksi:

5.5.1.	Atbilstoši nominālajam ātrumam: vienas riepas montējumam

dubultriepu montējumam

5.5.2.	Atbilstoši papildu ātrumam: vienas riepas montējumam..............................

dubultriepu montējumam

6.		Tehniskais dienests un, ja vajadzīgs, apstiprinātā laboratorija, kas veic apstiprināšanu vai atbilstības pārbaudi:

7.		Tehniskā dienesta izsniegtā pārskata datums:

8.		Tehniskā dienesta izsniegtā pārskata numurs:

9.		Apstiprinājuma paplašināšanas iemesls(-i) (attiecīgā gadījumā):

10.		Piezīmes:

11.		Vieta:

12.		Datums:

13.		Paraksts:

14.		Apstiprinājuma lietā, kas glabājas administratīvajā dienestā, kurš ir izdevis apstiprinājumu, šim paziņojumam ir pievienots dokumentu saraksts, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

2. pielikums

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMA IZVIETOJUMS

a = 12 mm (min.)

Attēlotais apstiprinājuma marķējums, kas piestiprināta pneimatiskajai riepai, norāda, ka attiecīgajam riepas tipam ir piešķirts apstiprinājums Nīderlandē (E 4) ar apstiprinājuma numuru 002439. Apstiprinājuma numura pirmie divi cipari norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar 45. Noteikumu prasībām to sākotnējā redakcijā.

Piezīme: Apstiprinājuma numura cipariem jāatrodas vienā un tajā pašā burta “E” pusē. Lai novērstu iespēju sajaukt ar citiem simboliem, apstiprinājuma numurā nevajadzētu izmantot romiešu ciparus.

___________

3. pielikums

RIEPU MARĶĒJUMA IZVIETOJUMS

|  | MINIMĀLAIS MARĶĒJUMU AUGSTUMS (milimetros) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Riepas, kuru nominālais loka diametrs ir mazāks par 508 mm (20. kods) vai kuru nominālais profila platums ir 235 mm vai mazāks par to (9. kods) | Riepas, kuru nominālais loka diametrs ir 508 mm vai lielāks par to (20. kods) vai kuru nominālais profila platums ir lielāks par 235 mm (9. kods) |
| B | 6 | 9 |
| C | 4 |  |
| D | 6 |  |

1.	Šis marķējums, kas dots kā piemērs, nosaka pneimatisko riepu

ar nominālo profila platumu 255 mm,

ar nominālo izmēru attiecību 70,

radiālas konstrukcijas (R),

ar nominālo loka diametru 572 mm, kuram atbilst simbols "22,5",

ar kravnesību 3150 kg vienas riepas montējumā un 2900 kg dubultriepu montējumā, kas attiecīgi atbilst kravnesības indeksiem 148 un 145, kuri norādīti šo noteikumu 4. pielikumā,

ar atsauces ātrumu 100 km/h, kam atbilst ātruma kategorijas simbols "J",

kas klasificēta pēc izmantojuma veida kā ziemas riepa: M+S,

kuru var papildus lietot, ja ātrums ir 120 km/h (ātruma kategorijā L) ar kravnesību trīs tūkstoši kg vienas riepas montējumā un 2725 kg dubultriepu montējumā, kas atbilst attiecīgi kravnesības indeksiem 145 un 143, kuri norādīti šo noteikumu 4. pielikumā,

kuru var montēt bez kameras: "TUBELESS" ["BEZKAMERAS"],

kura ražota 2003. gada divdesmit piektajā nedēļā un

kura jāpiepumpē līdz 620 kPa, lai veiktu slodzes/ātruma izturības testus, kam atbilst PSI simbols "90".

2.	Tad, ja riepa iegulst riteņa diska kontūrā un apzīmējama ar simbolu "A", marķējuma paraugam var sniegt šādu piemēru:

235-700 R 450A, kur

"235" ir milimetros izteikts nominālais profila platums,

"700" ir milimetros izteikts ārējais diametrs,

"R" ir norāde uz riepas struktūru, sk. šo noteikumu 3.1.3. punktu,

"450" ir milimetros izteikts nominālais loka diametrs,

"A" ir riepa, kas iegulst riteņa diska kontūrā.

Kravnesības indeksa, ātruma kategorijas simbola, ražošanas datuma un citi marķējumi ir tādi paši kā iepriekšējā piemērā.

3.	Marķējumus, kas veido riepas apzīmējumu, izvieto šādi:

a)	riepas izmēra apzīmējumu, kā noteikts šo noteikumu 2.17. punktā, grupē, kā parādīts iepriekšējos piemēros: 255/70 R 22.5 vai 235-700 R 450A;

b)	pakalpojumu aprakstu, kuru veido kravnesības indekss/indeksi un ātruma simbols, izvieto tieši aiz riepas izmēra apzīmējuma, kā noteikts šo noteikumu 2.17. punktā;

c)	simbolus "TUBELESS" ("BEZKAMERAS") un "M+S" vai "FRT", vai "MPT" (un to ekvivalentus) var izvietot noteiktā attālumā no riepas izmēra apzīmējuma;

d)	ja piemēro šo noteikumu 6.2.5. punktu, tad papildu kravnesības simboli un ātruma kategorijas simbols jānorāda aplī, netālu no nominālajiem kravnesības indeksiem un ātruma kategorijas simbola, kas atrodas uz riepas sānu malas.

___________

4. pielikums

KRAVNESĪBAS INDEKSU SIMBOLU SARAKSTS

| Kravnesības indekss | Attiecīgā kravas maksimālā masa, izteikta kilogramos |
| --- | --- |
| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 | 250 257 265 272 280 290 300 307 315 325 335 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1 000 1 030 1 060 1 090 1 120 1 150 1 180 1 215 1 250 1 285 1 320 1 360 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 1 850 1 900 1 950 2 000 2 060 2 120 2 180 2 240 2 300 2 360 2 430 2 500 2 575 2 650 2 725 2 800 2 900 3 000 3 075 3 150 3 250 3 350 3 450 3 550 3 650 3 750 3 875 4 000 4 125 4 250 4 375 4 500 4 625 4 750 4 875 5 000 5 150 5 300 5 450 5 600 5 800 6 000 6 150 6 300 6 500 6 700 6 900 7 100 7 300 7 500 7 750 8 000 8 250 8 500 8 750 9 000 9 250 9 500 9 750 10 000 10 300 10 600 10 900 11 200 11 500 11 800 12 150 12 500 12 850 13 200 13 600 14 000 |

___________

5. pielikums

RIEPAS IZMĒRA APZĪMĒJUMS UN IZMĒRI

I DAĻA

EIROPAS PARAUGA RIEPAS

A tabula

AR KODIEM APZĪMĒTO IZMĒRU RIEPAS, KAS UZMONTĒTAS UZ 5° KONISKAJIEM VAI SEKLAJIEM LOKIEM

RADIĀLĀS UN DIAGONĀLĀS KONSTRUKCIJAS RIEPAS

| Riepas izmēra apzīmējums (+) | Mērījumu loka platuma kods | Nominālais loka diametrs d (mm) | Ārējais diametrs D (mm) |  | Profila platums S (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radiālās riepas | Diagonālās riepas | Radiālās riepas | Diagonālās riepas |
| Standarta sērija 4.00R8 (*) 4.00R10(*) 4.00R12(*) 4.50R8 (*) 4.50R10(*) 4.50R12(*) 5.00R8 (*) 5.00R10(*) 5.00R12(*) 6.00R9 6.00R14C 6.00R16(*) 6.50R10 6.50R14C 6.50R16(*) 6.50R20(*) 7.00R12 7.00R14C 7.00R15(*) 7.00R16C 7.00R16 7.00R20 7.50R10 7.50R14C 7.50R15(*) 7.50R16(*) 7.50R17(*) 7.50R20 8.25R15 8.25R16 8.25R17 8.25R20 | 2.50 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 4.00 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 | 203 254 305 203 254 305 203 254 305 229 356 406 254 356 406 508 305 356 381 406 406 508 254 356 381 406 432 508 381 406 432 508 | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 626 728 588 640 742 860 672 650 746 778 784 892 645 686 772 802 852 928 836 860 886 962 | 414 466 517 439 490 545 467 516 568 540 625 730 588 650 748 - 672 668 752 778 774 898 645 692 772 806 852 928 836 860 895 970 | 107 108 108 125 125 125 132 134 134 160 158 170 177 170 176 181 192 180 197 198 198 198 207 195 212 210 210 210 230 230 230 230 | 107 108 108 125 125 128 132 134 137 160 158 170 177 172 176 - 192 182 198 198 198 198 207 192 212 210 210 213 234 234 234 234 |

A tabula (turpinājums)

| Riepas izmēra apzīmējums (+) | Mērījumu loka platuma kods | Nominālais loka diametrs d (mm) | Ārējais diametrs D (mm) |  | Profila platums S (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radiālās riepas | Diagonālās riepas | Radiālās riepas | Diagonālās riepas |
| 9.00R15 9.00R16(*) 9.00R20 10.00R15 10.00R20 10.00R22 11.00R16 11.00R20 11.00R22 11.00R24 12.00R20 12.00R22 12.00R24 13.00R20 14.00R20 14.00R24 16.00R20 80. sērija 12/80 R 20 13/80 R 20 14/80 R 20 14/80 R 24 14.75/80 R 20 15.5/80 R 20 | 6.00 6.50 7.00 7.50 7.50 7.50 6.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 9.00 10.00 10.00 13.00 8.50 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 | 381 406 508 381 508 559 406 508 559 610 508 559 610 508 508 610 508 508 508 508 610 508 508 | 840 912 1018 918 1052 1102 980 1082 1132 1182 1122 1174 1226 1176 1238 1340 1370 1008 1048 1090 1192 1124 1158 | 840 900 1012 918 1050 1102 952 1080 1130 1180 1120 1174 1220 1170 1238 1340 1370 - - - - - - | 249 246 258 275 275 275 279 286 286 286 313 313 313 336 370 370 446 305 326 350 350 370 384 | 249 252 256 275 275 275 272 291 291 291 312 312 312 342 375 375 446 - - - - - - |
| Platprofila riepas daudzfunkcionāliem smagkravas automobiļiem |  |  |  |  |  |  |
| 7.50 R 18 MPT 10.5 R 18 MPT 10.5 R 20 MPT 12.5 R 18 MPT 12.5 R 20 MPT 14.5 R 20 MPT 14.5 R 24 MPT | 5.50 9 9 11 11 11 11 | 457 457 508 457 508 508 610 | 885 905 955 990 1040 1095 1195 |  | 276 276 330 330 362 362 | 208 270 270 325 325 355 355 |

(+)	Diagonālās konstrukcijas riepas apzīmē ar defisi burta “R” vietā (piem., 5.00-8).

(*)	Riepas izmēra apzīmējumam var būt pievienots burts “C” (piem., 6.00-16C).

B tabula

AR KODIEM APZĪMĒTO IZMĒRU RADIĀLĀS RIEPAS, KAS UZMONTĒTAS UZ 5° KONISKAJIEM LOKIEM

| Riepas izmēra apzīmējums | Mērījumu loka platuma kods | Nominālais loka diametrs d (mm) | Ārējais diametrs D (mm) | Profila platums S (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 R 17.5 (*) 7 R 19.5 8 R 17.5 (*) 8 R 19.5 8 R 22.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5 9 R 19.5 9 R 22.5 9.5 R 17.5 9.5 R 19.5 10 R 17.5 10 R 19.5 10 R 22.5 11 R 22.5 11 R 24.5 12 R 22.5 13 R 22.5 15 R 19.5 15 R 22.5 16.5 R 19.5 16.5 R 22.5 18 R 19.5 18 R 22.5 70. sērija 10/70 R 22.5 11/70 R 22.5 12/70 R 22.5 13/70 R 22.5 | 5.25 5.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.50 7.50 7.50 8.25 8.25 9.00 9.75 11.75 11.75 13.00 13.00 14.00 14.00 7.50 8.25 9.00 9.75 | 445 495 445 495 572 445 445 495 572 445 495 445 495 572 572 622 572 572 495 572 495 572 495 572 572 572 572 572 | 752 800 784 856 936 802 820 894 970 842 916 858 936 1020 1050 1100 1084 1124 998 1074 1046 1122 1082 1158 928 962 1000 1033 | 185 185 208 208 208 215 230 230 230 240 240 254 254 254 279 279 300 320 387 387 425 425 457 457 254 279 305 330 |

(*)	Riepas izmēra apzīmējumam var būt pievienots burts “C” (piem., 7 R 17.5C).

C tabula

RADIĀLĀS UN DIAGONĀLĀS KONSTRUKCIJAS RIEPAS vieglaJIEM kravas automobiĻIEM

| Riepas izmēra apzīmējums (+) | Mērījumu loka platuma kods | Nominālais loka diametrs d (mm) | Ārējais diametrs D (mm) |  | Profila platums S (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Radiālās riepas | Diagonālās riepas | Radiālās riepas | Diagonālās riepas |
| Metriskajā sistēmā |  |  |  |  |  |  |
| 145 R 10 C 145 R 12 C 145 R 13 C 145 R 14 C 145 R 15 C 155 R 12 C 155 R 13 C 155 R 14 C 165 R 13 C 165 R 14 C 165 R 15 C 175 R 13 C 175 R 14 C 175 R 16 C 185 R 13 C 185 R 14 C 185 R 15 C 185 R 16 C 195 R 14 C 195 R 15 C 195 R 16 C 205 R 14 C 205 R 15 C 205 R 16 C 215 R 14 C 215 R 15 C 215 R 16 C 245 R 16 C 17 R 15 C 17 R 380 C 17 R 400 C 19 R 400 C | 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 5.00 5.00 150 mm; 150 mm | 254 305 330 356 381 305 330 356 330 356 381 330 356 406 330 356 381 406 356 381 406 356 381 406 356 381 406 406 381 381 400 400 | 492 542 566 590 616 550 578 604 596 622 646 608 634 684 624 650 674 700 666 690 716 686 710 736 700 724 750 798 678 678 698 728 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 798 - - - - | 147 147 147 147 147 157 157 157 167 167 167 178 178 178 188 188 188 188 198 198 198 208 208 208 218 218 218 248 178 178 186 200 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 248 - - - - |
| Kodu sistēmā |  |  |  |  |  |  |
| 5.60 R 12 C 6.40 R 13 C 6.70 R 13 C 6.70 R 14 C 6.70 R 15 C | 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 | 305 330 330 356 381 | 570 648 660 688 712 | 572 640 662 688 714 | 150 172 180 180 180 | 148 172 180 180 180 |

(+)	Diagonālās konstrukcijas riepas apzīmē ar defisi burta “R” vietā (piem., 145-10 C).

D tabula.

ĪPAŠA LIETOJUMA RADIĀLĀS UN DIAGONĀLĀS KONSTRUKCIJAS RIEPAS

| Riepas izmēra apzīmējums (+) | Mērījumu loka platuma kods | Nominālais loka diametrs d (mm) | Ārējais diametrs D (mm) | Profila platums S (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu sistēmā |  |  |  |  |
| 15x4 1/2-8 16x6-8 18x7 18x7-8 21x8-9 21x4 22x4 1/2 23x5 23x9-10 25x6 27x10-12 28x9-15 | 3.25 4.33 4.33 4.33 6.00 2.32 3.11 3.75 6.50 3.75 8.00 7.00 | 203 203 203 203 229 330 330 330 254 330 305 381 | 385 425 462 462 535 565 595 635 595 680 690 707 | 122 152 173 173 200 113 132 155 225 170 255 216 |
| Metriskajā sistēmā |  |  |  |  |
| 200-15 250-15 300-15 | 6.50 7.50 8.00 | 381 381 381 | 730 735 840 | 205 250 300 |

(+)	Radiālās konstrukcijas riepas apzīmē ar burtu “R” defises “-“ vietā (piem., 15x4 1/2 R 8).

II DAĻA

AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU PARAUGA RIEPAS

-	Tabulas beigās norādītās pielaides piemēro 6.1.4.2. un 6.1.5.3. punktā norādīto pielaižu vietā.

-	Ārējos diametrus uzskaita atbilstoši dažādiem lietošanas veidiem: (parastās/ziemas/īpaša lietojuma)

A tabula

RADIĀLĀS UN DIAGONĀLĀS KONSTRUKCIJAS RIEPAS VIEGLAJIEM KRAVAS AUTOMOBIĻIEM (LT RIEPAS)

DIAGONĀLĀS UN RADIĀLĀS RIEPAS

| Riepas izmēra apzīmējums 1/ | Mērījumu loka platuma kods | Nominālais loka diametrs d (mm) | Ārējais diametrs D (mm) 2/ |  | Profila platums S (mm) 3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parastās riepas | Ziemas riepas |  |
| 6,00-16LT | 4,50 | 406 | 732 | 743 | 173 |
| 6,50-16LT | 4,50 | 406 | 755 | 767 | 182 |
| 6,70-16LT | 5,00 | 406 | 722 | 733 | 191 |
| 7,00-13LT | 5,00 | 330 | 647 | 658 | 187 |
| 7,00-14LT | 5,00 | 356 | 670 | 681 | 187 |
| 7,00-15LT | 5,50 | 381 | 752 | 763 | 202 |
| 7,00-16LT | 5,50 | 406 | 778 | 788 | 202 |
| 7,10-15LT | 5,00 | 381 | 738 | 749 | 199 |
| 7,50-15LT | 6,00 | 381 | 782 | 794 | 220 |
| 7,50-16LT | 6,00 | 406 | 808 | 819 | 220 |
| 8,25-16LT | 6,50 | 406 | 859 | 869 | 241 |
| 9,00-16LT | 6,50 | 406 | 890 | 903 | 257 |
| G78-15LT | 6,00 | 381 | 711 | 722 | 212 |
| H78-15LT | 6,00 | 381 | 727 | 739 | 222 |
| L78-15LT | 6,50 | 381 | 749 | 760 | 236 |
| L78-16LT | 6,50 | 406 | 775 | 786 | 236 |
| 7-14,5LT 4/ | 6,00 | 368 | 677 |  | 185 |
| 8-14,5LT 4/ | 6,00 | 368 | 707 |  | 203 |
| 9-14,5LT 4/ | 7,00 | 368 | 711 |  | 241 |
| 7-17,5LT | 5,25 | 445 | 758 | 769 | 189 |
| 8-17,5LT | 5,25 | 445 | 788 | 799 | 199 |

1/	Radiālās konstrukcijas riepas apzīmē ar burtu “R” defises “-“vietā (piem., 6,00 R 16LT).

2/	Koeficients "b" Dmax aprēķināšanai: 1,08.

3/	Kopējais platums var pārsniegt šo lielumu līdz pat +8 procentiem.

4/	Riepas izmēra apzīmējumā burtkopas "LT" vietā var būt burtkopa "MH" (piem., 7-14,5 MH).

B tabula

RADIĀLĀS UN DIAGONĀLĀS KONSTRUKCIJAS RIEPAS VIEGLAJIEM KRAVAS AUTOMOBIĻIEM (augstas pārgājības riepas)

DIAGONĀLĀS UN RADIĀLĀS RIEPAS

| Riepas izmēra | Mērījumu loka | Nominālais | Ārējais diametrs |  | Profila platums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apzīmējums | platuma | loka | D (mm) 2/ |  |  |
|  | kods | diametrs |  |  | S (mm) |
| 1/ |  | d (mm) | Parastās riepas | Ziemas riepas | 3/ |
| 9-15LT | 8,00 | 381 | 744 | 755 | 254 |
| 10-15LT | 8,00 | 381 | 773 | 783 | 264 |
| 11-15LT | 8,00 | 381 | 777 | 788 | 279 |
| 24x7,50-13LT | 6 | 330 | 597 | 604 | 191 |
| 27x8,50-14LT | 7 | 356 | 674 | 680 | 218 |
| 28x8,50-15LT | 7 | 381 | 699 | 705 | 218 |
| 29x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 724 | 731 | 240 |
| 30x9,50-15LT | 7,5 | 381 | 750 | 756 | 240 |
| 31x10,50-15LT | 8.5 | 381 | 775 | 781 | 268 |
| 31x11,50-15LT | 9 | 381 | 775 | 781 | 290 |
| 31x13,50-15LT | 11 | 381 | 775 | 781 | 345 |
| 31x15,50-15LT | 12 | 381 | 775 | 781 | 390 |
| 32x11,50-15LT | 9 | 381 | 801 | 807 | 290 |
| 33x12,50-15LT | 10 | 381 | 826 | 832 | 318 |
| 35x12,50-15LT | 10 | 381 | 877 | 883 | 318 |
| 37x12,50-15LT | 10 | 381 | 928 | 934 | 318 |
| 37x14,50-15LT | 12 | 381 | 928 | 934 | 372 |
| 8,00-16,5LT | 6,00 | 419 | 720 | 730 | 203 |
| 8,75-16,5LT | 6,75 | 419 | 748 | 759 | 222 |
| 9,50-16,5LT | 6,75 | 419 | 776 | 787 | 241 |
| 10-16,5LT | 8,25 | 419 | 762 | 773 | 264 |
| 12-16,5LT | 9,75 | 419 | 818 | 831 | 307 |
| 30x9,50-16,5LT | 7,50 | 419 | 750 | 761 | 240 |
| 31x10,50-16,5LT | 8,25 | 419 | 775 | 787 | 266 |
| 33x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 826 | 838 | 315 |
| 37x12,50-16,5LT | 9,75 | 419 | 928 | 939 | 315 |
| 37x14,50-16.5LT | 11,25 | 419 | 928 | 939 | 365 |
| 33x9,50 R15LT | 7,50 | 381 | 826 | 832 | 240 |
| 35x12,50 R16.5LT | 10,00 | 419 | 877 | 883 | 318 |
| 37x12,50 R17LT | 10,00 | 432 | 928 | 934 | 318 |

1/	Radiālās konstrukcijas riepas apzīmē ar burtu “R” defises “-“ vietā (piem., 24x7,50 R 13LT).

2/	Koeficients "b" Dmax aprēķināšanai: 1,07.

3/	Kopējais platums var pārsniegt šo lielumu līdz pat +7 procentiem.

C tabula

AR KODIEM APZĪMĒTĀS RIEPAS, KAS UZMONTĒTAS UZ 5° KONISKAJIEM VAI SEKLAJIEM LOKIEM

DIAGONĀLĀS UN RADIĀLĀS RIEPAS

| Riepas izmēra | Mērījumu loka | Nominālais | Ārējais diametrs |  |  |  |  |  |  |  | Profila platums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apzīmējums | platuma | loka | D (mm) 2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kods | diametrs | Parastās riepas |  |  |  |  |  | S (mm) |  |  |
| 1/ |  | d (mm) | a) | (b) | Sniega riepas |  |  | 3/ |  |  |  |
| 6,50-20 | 5 | 508 | 878 |  | 893 |  |  | 184 |  |  |  |
| 7,00-15TR | 5,5 | 381 | 777 |  | 792 |  |  | 199 |  |  |  |
| 7,00-18 | 5,5 | 457 | 853 |  | 868 |  |  | 199 |  |  |  |
| 7,00-20 | 5,5 | 508 | 904 |  | 919 |  |  | 199 |  |  |  |
| 7,50-15TR | 6 | 381 | 808 |  | 825 |  |  | 215 |  |  |  |
| 7,50-17 | 6 | 432 | 859 |  | 876 |  |  | 215 |  |  |  |
| 7,50-18 | 6 | 457 | 884 |  | 901 |  |  | 215 |  |  |  |
| 7,50-20 | 6 | 508 | 935 |  | 952 |  |  | 215 |  |  |  |
| 8,25-15TR | 6,5 | 381 | 847 | 855 | 865 |  |  | 236 |  |  |  |
| 8,25-20 | 6,5 | 508 | 974 | 982 | 992 |  |  | 236 |  |  |  |
| 9,00-15TR | 7 | 381 | 891 | 904 | 911 |  |  | 259 |  |  |  |
| 9,00-20 | 7 | 508 | 1019 | 1031 | 1038 |  |  | 259 |  |  |  |
| 10,00-15TR | 7,5 | 381 | 927 | 940 | 946 |  |  | 278 |  |  |  |
| 10,00-20 | 7,5 | 508 | 1054 | 1067 | 1073 |  |  | 278 |  |  |  |
| 10,00-22 | 7,5 | 559 | 1104 | 1118 | 1123 |  |  | 278 |  |  |  |
| 11,00-20 | 8 | 508 | 1085 | 1099 | 1104 |  |  | 293 |  |  |  |
| 11,00-22 | 8 | 559 | 1135 | 1150 | 1155 |  |  | 293 |  |  |  |
| 11,00-24 | 8 | 610 | 1186 | 1201 | 1206 |  |  | 293 |  |  |  |
| 11,50-20 | 8 | 508 | 1085 | 1099 | 1104 |  |  | 296 |  |  |  |
| 12,00-20 | 8,5 | 508 | 1125 |  | 1146 |  |  | 315 |  |  |  |
| 12,00-24 | 8,5 | 610 | 1226 |  | 1247 |  |  | 315 |  |  |  |
| 14,00-20 | 10 | 508 | 1241 |  | 1266 |  |  | 375 |  |  |  |
| 14,00-24 | 10 | 610 | 1343 |  | 1368 |  |  | 375 |  |  |  |

1/	Radiālās konstrukcijas riepas apzīmē ar burtu “R” defises “-“ vietā (piem., 6,50 R 20).

2/	Koeficients "b" Dmax aprēķināšanai: 1,06. Izmantojuma veids: parastās ekspluatācijas riepas a) ar protektoru automaģistrālēm, b) ar uzlabotas pārgājības protektoru.

3/	Kopējais platums var pārsniegt šo lielumu līdz pat +6 procentiem.

D tabula.

AR KODIEM APZĪMĒTĀS RIEPAS ĪPAŠAM LIETOJUMAM

DIAGONĀLĀS UN RADIĀLĀS RIEPAS

| Riepas izmēra | Mērījumu loka | Nominālais | Ārējais diametrs |  |  | Profila platums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apzīmējums | platuma | loka | D (mm) 1/ |  |  |  |
|  | kods | diametrs |  |  | S (mm) |  |
|  |  | d (mm) | a) | (b) | 2/ |  |
| 10,00-20ML | 7,5 | 508 | 1073 | 1099 | 278 |  |
| 11,00-22ML | 8 | 559 | 1155 | 1182 | 293 |  |
| 13,00-24ML | 9 | 610 | 1302 |  | 340 |  |
| 14,00-20ML | 10 | 508 | 1266 |  | 375 |  |
| 14,00-24ML | 10 | 610 | 1368 |  | 375 |  |
| 15-19,5ML | 11,75 | 495 | 1019 |  | 389 |  |
| 24 R 21 | 18 | 533 | 1372 | - | 610 |  |

1/	Koeficients "b" Dmax aprēķināšanai: 1,06.

Izmantojuma veids: īpašs lietojums a) ar protektoru automaģistrālēm, b) ar uzlabotas pārgājības protektoru.

2/	Kopējais platums var pārsniegt šo lielumu līdz pat +8 procentiem.

E tabula.

AR KODIEM APZĪMĒTĀS RIEPAS, KAS UZMONTĒTAS UZ 15° KONISKAJIEM LOKIEM

DIAGONĀLĀS UN RADIĀLĀS RIEPAS

| Riepu izmēra | Mērījumu loka | Nominālais | Ārējais diametrs |  |  |  |  |  |  |  | Profila platums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| apzīmējums | platums | loka | D (mm) 2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kods | diametrs | Parastās riepas |  |  |  |  |  | S (mm) |  |  |
| 1/ |  | d (mm) | a) | (b) | Ziemas riepas |  |  | 3/ |  |  |  |
| 8-19,5 | 6,00 | 495 | 859 |  | 876 |  |  | 203 |  |  |  |
| 8-22,5 | 6,00 | 572 | 935 |  | 952 |  |  | 203 |  |  |  |
| 9-22,5 | 6,75 | 572 | 974 | 982 | 992 |  |  | 229 |  |  |  |
| 10-22,5 | 7,50 | 572 | 1019 | 1031 | 1038 |  |  | 254 |  |  |  |
| 11-22,5 | 8,25 | 572 | 1054 | 1067 | 1073 |  |  | 279 |  |  |  |
| 11-24,5 | 8,25 | 622 | 1104 | 1118 | 1123 |  |  | 279 |  |  |  |
| 12-22,5 | 9,00 | 572 | 1085 | 1099 | 1104 |  |  | 300 |  |  |  |
| 12-24,5 | 9,00 | 622 | 1135 | 1150 | 1155 |  |  | 300 |  |  |  |
| 12,5-22,5 | 9,00 | 572 | 1085 | 1099 | 1104 |  |  | 302 |  |  |  |
| 12,5-24,5 | 9,00 | 622 | 1135 | 1150 | 1155 |  |  | 302 |  |  |  |
| 14-17,5 | 10,50 | 445 | 907 |  | 921 |  |  | 349 (-) |  |  |  |
| 15-19,5 | 11,75 | 495 | 1005 |  | 1019 |  |  | 389 (-) |  |  |  |
| 15-22,5 | 11,75 | 572 | 1082 |  | 1095 |  |  | 389 (-) |  |  |  |
| 16.5-22,5 | 13,00 | 572 | 1128 |  | 1144 |  |  | 425 (-) |  |  |  |
| 18-19,5 | 14,00 | 495 | 1080 |  | 1096 |  |  | 457 (-) |  |  |  |
| 18-22,5 | 14,00 | 572 | 1158 |  | 1172 |  |  | 457 (-) |  |  |  |

1/	Radiālās konstrukcijas riepas apzīmē ar burtu “R” defises “-“ vietā (piem., 8R19,5).

2/	Koeficients "b" Dmax aprēķināšanai: 1,05.

Izmantojuma veids: parastās ekspluatācijas riepas a) ar protektoru automaģistrālēm, b) ar uzlabotas pārgājības protektoru

3/	Kopējais platums var pārsniegt šo lielumu līdz pat +6 procentiem.

(-) Kopējais platums var pārsniegt šo lielumu līdz pat +5 procentiem.

6. pielikums

PNEIMATISKO RIEPU MĒRĪŠANAS METODE

1.	Riepu montē uz mērījumu loka, ko norādījis ražotājs atbilstoši šo noteikumu 4.1.11. punktam, un piepumpē, līdz spiediens atbilst ražotāja norādītajam spiedienam saskaņā ar šo noteikumu 4.1.12. punktu.

2.	Riepu, kas uzmontēta uz tās loka, tur apkārtējās telpas temperatūrā vismaz 24 stundas.

3.	Spiedienu atkārtoti noregulē atbilstoši šī pielikuma 1. punktā norādītajai vērtībai.

4.	Kopējo platumu mēra ar lekālu sešos punktos, kas atrodas vienādā attālumā cits no cita, ņemot vērā riepas sānu kordu un sānu aizsargslāņa biezumu. Lielāko šādi iegūto vērtību pieņem par kopējo platumu.

5.	Ārējo diametru aprēķina, pamatojoties uz maksimālo perimetru.

7. pielikums

SLODZES/ĀTRUMA IZTURĪBAS TESTU PROCEDŪRA

1.	Riepas sagatavošana

1.1.	Jaunu riepu montē uz testa loka, ko ražotājs norādījis atbilstoši šo noteikumu 4.1.11. punktam.

1.2.	Testējot riepas ar kamerām, izmanto jaunu kameru vai kameras, ventiļa un uzgaļa kombināciju (pēc vajadzības).

1.3.	Riepu piepumpē, līdz spiediens atbilst ražotāja norādītajam spiediena indeksam atbilstoši šo noteikumu 4.1.12. punktam.

1.4.	Riepas un riteņa komplektu tur testa telpas temperatūrā ne mazāk par trim stundām.

1.5.	Riepas spiedienu atkārtoti noregulē atbilstoši šī pielikuma 1.3. punktā norādītajam spiedienam.

2.	Testa procedūra

2.1.	Riepas un riteņa komplektu uzmontē uz testa ass un piespiež gluda testa veltņa ar mehānisko piedziņu ārējai virsmai, minētā testa veltņa diametrs ir 1,70 m ± 1 %, un tā virsma ir vismaz tikpat plata kā riepas protektors.

2.2.	Testa asij piemēro vairākas testa slodzes, kas izteiktas procentos no šo noteikumu 4. pielikumā norādītās slodzes iepretim kravnesības indeksam, kas iegravēts riepas sānu malā, un to veic atbilstoši turpmāk norādītajai testa programmai. Ja riepai ir kravnesības indeksi gan attiecībā uz vienas riepas, gan dubultriepu montējumu, tad kā pamatu testa slodzei izvēlas kravnesību vienas riepas montējumā.

2.2.1.	Testa procedūras riepām, kuru ātruma kategorijas simbols ir augstāks par “P”, ir noteiktas šī pielikuma 3. punktā.

2.2.2.	Visiem citiem riepu tipiem izturības testa programma ir norādīta šī pielikuma 1. papildinājumā.

2.3.	Testa laikā spiedienu riepās nedrīkst koriģēt, un testa slodzei jābūt nemainīgai visos trijos testa posmos.

2.4.	Testa laikā temperatūrai telpā, kurā notiek testēšana, jābūt 20°C-30°C vai augstākai, ja tam piekrīt ražotājs.

2.5.	Izturības testa programma jāveic bez pārtraukumiem.

3.	Slodzes/ātruma testa programma riepām ar ātruma kategorijas simbolu Q vai augstāku par to

3.1.	Šī programma attiecas uz

3.1.1.	visām riepām, kuru kravnesības indekss vienas riepas montējumā ir 121 vai zemāks par 121;

3.1.2.	riepām, kuras vienas riepas montējumā ir marķētas ar kravnesības indeksu 122 vai augstāku un kurām ir papildu marķējumi "CT" vai "LT", kas minēti šo noteikumu 3.1.13. punktā.

3.2.	Slodze uz riteni kā procentos izteikta slodze, kas atbilst kravnesības indeksam:

3.2.1.	90 %, ja testu veic uz testa veltņa, kura diametrs ir 1,70m ± 1 %;

3.2.2.	92 %, ja testu veic uz testa veltņa, kura diametrs ir 2,0m ± 1 %.

3.3.	Sākotnējais pārbaudes ātrums: ātrums, kurš atbilst ātruma kategorijas simbolam, kas ir zemāks par 20 km/h.

3.3.1.	Laiks, kurā sasniedzams sākotnējais pārbaudes ātrums, – 10 minūtes.

3.3.2.	Pirmā posma ilgums – 10 minūtes,

3.4.	Otrais pārbaudes ātrums: ātrums, kurš atbilst ātruma kategorijas simbolam, kas ir zemāks par 10 km/h.

3.4.1.	Otrā posma ilgums – 10 minūtes.

3.5.	Galīgais pārbaudes ātrums: ātrums, kas atbilst ātruma kategorijas simbolam.

3.5.1.	Pēdējā posma ilgums – 30 minūtes.

3.6.	Kopējais testa ilgums: 1h.

4.	Līdzvērtīgas testa metodes

Ja izmanto citu metodi, nevis 2. punktā aprakstīto, jāpierāda tās līdzvērtīgums.

7. pielikuma 1. papildinājums

IZTURĪBAS TESTA PROGRAMMA

| Kravnesības indekss | Riepas ātruma kategorija | Testa veltņa ātrums |  | Slodze uz riteni kā procentos izteikta slodze, kas atbilst kravnesības indeksam |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radiālā riepa min-1 | Diagonālā riepa min-1 | 7 h | 16 h | 24 h |
| 122 vai augstāks | F G J K L M | 100 125 150 175 200 225 | 100 100 125 150 - - | 66 % | 84 % | 101 % |
| 121 vai zemāks | F G J K | 100 125 150 175 | 100 125 150 175 |  |  |  |
|  | L M N P | 200 250 275 300 | 175 200 - - | 70 % 4 h 75 % 75 % 75 % | 88 % 6 h 97 % 97 % 97 % | 106 % 114 % 114 % 114 % |

Piezīmes.

1)	Veicot “īpaša lietojuma” riepu testēšanu (sk. šo noteikumu 2.1.3. punktu), ātrumam jābūt 85 % no ātruma, kas noteikts līdzvērtīgām parastām riepām.

2)Riepas, kuru kravnesības indekss ir 121 un augstāks, kuras atbilst N vai P ātruma kategorijām un kuras ir papildus marķētas kā "LT" vai "C", kā minēts šo noteikumu 3.1.13. punktā, jātestē, izmantojot to pašu programmu, kas noteikta iepriekšējā tabulā riepām ar kravnesības indeksu 121 vai zemāku par 121.

7. pielikuma 2. papildinājums

ATTIECĪBA STARP SPIEDIENA INDEKSU UN SPIEDIENA VIENĪBĀM

| Spiediena indekss ("PSI") | Bāros | kPa |
| --- | --- | --- |
| 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 ... | 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5 4,8 5,2 5,5 5,9 6,2 6,6 6,9 7,2 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0 9,3 9,7 10,0 10,3 … | 140 170 210 240 280 310 340 380 410 450 480 520 550 590 620 660 690 720 760 790 830 860 900 930 970 1000 1030 ... |

8. pielikums

KRAVNESĪBAS IZMAIŅAS ATKARĪBĀ NO ĀTRGAITAS VISPĀRĒJĀS LIETOŠANAS AUTOMOBIĻU RIEPĀM

AR RADIĀLU UN DIAGONĀLU STRUKTŪRU

( sk. 2.27. un 2.29. punktu)

| Kravnesības izmaiņas (procentos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ātrums (km/h) | Visi kravnesības indeksi |  |  |  | Kravnesības indeksi = 122 1/ |  | Kravnesības indeksi= 121 1/ |  |  |  |
|  | Ātruma kategorijas simbols |  |  |  | Ātruma kategorijas simbols |  | Ātruma kategorijas simbols |  |  |  |
|  | F | G | J | K | L | M | L | M | N | P 2/ |
| 0 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +110 | +110 | +110 | +110 |
| 5 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +110 | +90 | +90 | +90 | +90 |
| 10 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +75 | +75 | +75 | +75 |
| 15 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +60 | +60 | +60 | +60 |
| 20 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| 25 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +42 | +42 | +42 | +42 |
| 30 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +35 | +35 | +35 | +35 |
| 35 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +19 | +29 | +29 | +29 | +29 |
| 40 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| 45 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +22 | +22 | +22 | +22 |
| 50 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| 55 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +17,5 | +17,5 | +17,5 | +17,5 |
| 60 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +15,0 | +15,0 | +15,0 | +15,0 |
| 65 | +7,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 | +13,5 |
| 70 | +5,0 | +7,0 | +7,0 | +7,0 | +7,0 | +7,0 | +12,5 | +12,5 | +12,5 | +12,5 |
| 75 | +2,5 | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +5,5 | +11,0 | +11,0 | +11,0 | +11,0 |
| 80 | 0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 | +100 | +10,0 | +10,0 | +10,0 |
| 85 | -3 | +2,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +3,0 | +8,5 | +8,5 | +8,5 | +8,5 |
| 90 | -6 | 0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +7,5 | +7,5 | +7,5 | +7,5 |
| 95 | -10 | -2,5 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +6,5 | +6,5 | +6,5 | +6,5 |
| 100 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5,0 | +5,0 | +5,0 | +5,0 |
| 105 |  | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | +3,75 | +3,75 | +3,75 | +3,75 |
| 110 |  | -13 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,5 |
| 115 |  |  | -7 | -3 | 0 | 0 | +1,25 | +1,25 | +1,25 | +1,25 |
| 120 |  |  | -12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 |  |  |  |  |  | 0 | -2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 130 |  |  |  |  |  | 0 | -5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 |  |  |  |  |  |  | -7,5 | -2,5 | 0 | 0 |
| 140 |  |  |  |  |  |  | -10 | -5 | 0 | 0 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  | -7,5 | -2,5 | 0 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -5,0 | 0 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,5 | -2,5 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -5,0 |

1/	Kravnesības indeksi attiecas uz vienu operāciju.

2/	Kravnesības izmaiņas nav atļautas, ja ātrums pārsniedz 160 km/h. Attiecībā uz ātruma kategorijām, kuras apzīmē ātruma kategorijas simbols "Q", un iepriekš minētajām ātruma kategorijām (sk. 2.28.2. punktu) norāda riepai atļauto maksimālo ātrumu.

* Nolīguma iepriekšējais nosaukums:

Nolīgums par vienotu apstiprinājuma nosacījumu pieņemšanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu, kas parakstīts Ženēvā 1958. gada 20. martā.

** Jaunzēlandē spēkā stāšanās datums ir 2002. gada 21. aprīlis.

* Kā noteikts Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu būvi (R.E.3) (dokuments TRANS/WP.29/78/Rev.1).

Skatīt skaidrojošo attēlu.

Lai tiktu nodrošināta atbilstība, šajā tabulā norādītie simboli un ātrumi ir tādi paši kā vieglajiem automobiļiem (kā Noteikumos Nr. 30). Tie nenorāda ar šādām riepām aprīkotu kravas automobiļu ekspluatācijas ātrumu uz ceļiem.

Līdz 2000. gada 1. janvārim ražošanas datums var būt norādīts trīs ciparu veidā, no kuriem pirmie divi norāda nedēļu, bet pēdējais – ražošanas gadu.

Šis marķējums ir obligāts tikai riepu veidiem, kas apstiprināti atbilstoši šiem noteikumiem pēc šo noteikumu 14. papildinājuma stāšanās spēkā.

1 – Vācijai, 2 – Francijai, 3 – Itālijai, 4 – Nīderlandei, 5 – Zviedrijai, 6 – Beļģijai, 7 – Ungārijai, 8 – Čehijas Republikai, 9 – Spānijai 10 – Dienvidslāvijai, 11 – Apvienotajai Karalistei, 12 – Austrijai, 13 – Luksemburgai, 14 – Šveicei, 15 (brīvs), 16 – Norvēģijai, 17 – Somijai, 18 – Dānijai, 19 – Rumānijai, 20 – Polijai, 21 – Portugālei, 22 – Krievijas Federācijai, 23 – Grieķijai, 24 – Īrijai, 25 – Horvātijai, 26 – Slovēnijai, 27 – Slovākijai, 28 – Baltkrievijai, 29 – Igaunijai, 30 (brīvs), 31 – Bosnijai un Hercegovinai, 32 – Latvijai, 33 (brīvs), 34 – Bulgārijai, 35 (brīvs), 36 – Lietuvai, 37 – Turcijai, 38 (brīvs), 39 – Azerbaidžānai, 40 – bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, 41 (brīvs), 42 – Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir tās dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo ANO/EEK simbolu), 43 – Japānai, 44 (brīvs), 45 – Austrālijai, 46 – Ukrainai, 47 – Dienvidāfrikas Republikai, 48 – Jaunzēlandei. Turpmākie numuri tiek piešķirti citām valstīm hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko prasību pieņemšanu riteņtransportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var iemontēt un/vai izmantot riteņtransportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz minētajām prasībām, vai pievienojas tam, un numurus, kas ir šādi piešķirti, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma pusēm.

Tās valsts pazīšanas numurs, kura ir piešķīrusi/paplašinājusi/atteikusi/anulējusi apstiprinājumu (apstiprināšanas nosacījumus skatīt šajos noteikumos).

Lieko svītrot.