| Starptautiskie standarti un ieteicamā prakse |  |
| --- | --- |

Starptautiskās Civilās aviācijas konvencijas

13. pielikums

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

Šis izdevums ietver visus grozījumus, kurus Padome pieņēmusi līdz 2010. gada 23. februārim, un no 2010. gada 18. novembra aizstāj visus iepriekšējos 13. pielikuma izdevumus.

Informāciju attiecībā uz standartu un ieteicamās prakses piemērojamību sk. 2. nodaļā un priekšvārdā.

Desmitais izdevums

2010. gada jūlijs

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

Atsevišķos izdevumus angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā publicējusi STARPTAUTISKĀ CIVILĀS AVIĀCIJAS ORGANIZĀCIJA.

# 999 University Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 5H7

Informācija par pasūtīšanu un tirdzniecības pārstāvju un grāmatu tirgotāju pilns saraksts ir pieejams ICAO tīmekļa vietnē www.icao.int.

Pirmais izdevums, 1951

Devītais izdevums, 2001

Desmitais izdevums, 2010

13. pielikums, Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

Rīkojums Nr.: AN 13

ISBN 978-92-9231-526-9

© ICAO, 2010

Visas tiesības saglabātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt, glabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem bez Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas rakstiskas atļaujas.

GROZĪJUMI

Grozījumi tiek izziņoti ICAO publikāciju kataloga papildinājumos. Katalogs un tā papildinājumi ir pieejami ICAO tīmekļa vietnē www.icao.int. Turpmāk iekļautā tabula ir paredzēta šādu grozījumu reģistrēšanai.

GROZĪJUMU UN LABOJUMU REĢISTRS

| GROZĪJUMI |  |  |  |  | LABOJUMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Piemēro- šanas datums | Reģistrē- šanas datums | Reģistrējis |  | Nr. | Izdošanas datums | Reģistrē- šanas datums | Reģistrējis |
| 1.-13. | Iekļauti šajā izdevumā |  |  |  |  |  |  |  |

SATURS

Lpp.

PRIEKŠVĀRDS	8

1. NODAĻA. Definīcijas	17

2. NODAĻA. Piemērojamība	21

3. NODAĻA. Vispārīgi noteikumi	22

Izmeklēšanas mērķis	22

Valsts lidojumu drošības programma	22

Pierādījumu aizsardzība, gaisa kuģa uzraudzība un aizvākšana	22

Notikuma vietas valsts pienākumi	22

Vispārīgi norādījumi	22

Reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts vai izgatavotājvalsts pieprasījums	22

Atbrīvošana no uzraudzības	23

4. NODAĻA. Paziņošana 	24

Aviācijas nelaimes gadījumi vai nopietni incidenti, kas līgumslēdzējas valsts teritorijā notiek ar citas līgumslēdzējas valsts gaisa kuģiem	24

Notikuma vietas valsts pienākumi	24

Paziņojuma nosūtīšana	24

Izkārtojums un saturs	24

Valoda	26

Papildu informācija	26

Reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts pienākumi	26

Informācija – Līdzdalība	26

Aviācijas nelaimes gadījumi vai nopietni incidenti reģistrētājvalsts teritorijā, tās valsts teritorijā, kas nav līgumslēdzēja valsts, vai ārpus kādas valsts teritorijas	27

Reģistrētājvalsts pienākumi	27

Paziņojuma nosūtīšana	27

Ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts pienākumi	27

Informācija – Līdzdalība	27

5. NODAĻA. Izmeklēšana	29

Atbildība par izmeklēšanas sākšanu un veikšanu	29

Aviācijas nelaimes gadījumi vai nopietni incidenti līgumslēdzējas valsts teritorijā	29

Notikuma vietas valsts	29

Aviācijas nelaimes gadījumi vai nopietni incidenti tādas valsts teritorijā, kas nav līgumslēdzēja valsts	30

Reģistrētājvalsts	30

Aviācijas nelaimes gadījumi vai nopietni incidenti ārpus kādas valsts teritorijas	30

Reģistrētājvalsts	30

Izmeklēšanas organizēšana un veikšana	30

Tās valsts pienākumi, kura veic izmeklēšanu	30

Vispārīgi norādījumi	31

Atbildīgais izmeklētājs – Iecelšana	31

Atbildīgais izmeklētājs – Piekļuve un pārbaude	32

Lidojuma parametru reģistratori – Aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti	32

Līķu sekcijas veikšanas pārbaudes	32

Ārsta pārbaudes	32

Koordinācija – Tiesu iestādes	33

Aviācijas drošības iestāžu informēšana	33

Ierakstu neizpaušana	33

Atkārtota izmeklēšanas atsākšana	34

Citu valstu pienākumi	34

Informācija – Aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti	34

Reģistrētājvalsts un ekspluatantvalsts pienākumi	35

Lidojuma parametru reģistratori – Aviācijas nelaimes gadījumi un nopietni incidenti	35

Informācija par organizācijām	35

Piedalīšanās izmeklēšanā	35

Reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts līdzdalība	35

Tiesības	35

Pienākumi	36

Citu valstu līdzdalība	36

Tiesības	36

Pilnvaroto pārstāvju tiesības	36

Padomnieki	36

Līdzdalība	37

Pienākumi	37

To valstu līdzdalība, kuru pilsoņi gājuši bojā vai guvuši nopietnus miesas bojājumus	38

Tiesības	38

6. NODAĻA. Nobeiguma ziņojums	39

Ikvienas valsts pienākumi	39

Informācijas publiskošana – Piekrišana	39

Tās valsts pienākumi, kura veic izmeklēšanu	39

Saskaņošana	39

Saņēmējvalstis	40

Nobeiguma ziņojuma sagatavošana	40

Drošības rekomendācijas	41

Tās valsts pienākumi, kura saņēmusi vai izdevusi drošības rekomendācijas	41

Rīcība, saņemot drošības rekomendācijas	41

7. NODAĻA. ADREP ziņošana 	42

Iepriekšējs ziņojums	42

Tās valsts pienākumi, kura veic izmeklēšanu	42

Aviācijas nelaimes gadījumi ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg	42

Aviācijas nelaimes gadījumi ar gaisa kuģiem, kuru masa ir 2250 kg vai mazāka	42

Valoda	43

Nosūtīšana	43

Aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta datu ziņojums	43

Tās valsts pienākumi, kura veic izmeklēšanu	43

Aviācijas nelaimes gadījumi ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg	43

Papildu informācija	43

Incidenti ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 5 700 kg	43

8. NODAĻA. Aviācijas nelaimes gadījumu novēršanas pasākumi	44

Incidentu ziņošanas sistēmas	44

Datubāzu sistēmas un analīze — Profilaktiski pasākumi	44

Drošības informācijas apmaiņa	45

PAPILDINĀJUMS. Nobeiguma ziņojuma izkārtojums	46

PIEVIENOJUMI

A PIEVIENOJUMS. Ekspluatantvalsts tiesības un pienākumi attiecībā uz aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kas notikuši ar nomātiem, fraktētiem vai savstarpēji apmainītiem gaisa kuģiem	50

B PIEVIENOJUMS. Paziņojumu un ziņojumu pārbaudes saraksts	51

C PIEVIENOJUMS. Nopietnu incidentu piemēri	54

D PIEVIENOJUMS. Norādījumi lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanai un analīzei	56

E PIEVIENOJUMS. Juridiskās vadlīnijas attiecībā uz drošības datu kopās un apstrādes sistēmās esošās drošības informācijas aizsardzību	58

F PIEVIENOJUMS. Valsts lidojumu drošības programmas pamatnostādnes (SSP)	62

G PIEVIENOJUMS. Norādījumi attiecībā uz gaisa kuģu bojājumu noteikšanu	66

___________________

PRIEKŠVĀRDS

Priekšvēsture

Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas standartus un ieteicamo praksi Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas padome pirmoreiz pieņēma 1951. gada 11. aprīlī atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas (Čikāga, 1944) 37. pantam, un tie kļuva par Konvencijas 13. pielikumu. Šie standarti un ieteicamā prakse tika izstrādāta, pamatojoties uz Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas nodaļas rekomendācijām, ar kurām tā nāca klajā 1946. gada februāra sesijā un kuras pilnveidoja šīs nodaļas otrajā 1947. gada februāra sesijā.

Asamblejas četrpadsmitajā sesijā (Roma, 1962. gada augusts – septembris) apsprieda aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanu un pieņēma Rezolūcijas Nr. A14-22 un A14-27, P pielikumu . Pirmā rezolūcija:

1) deva Padomei norādījumus

“a) izpētīt iespēju uzsākt vienotu procedūru, kas valstīm jālieto, lai nekavējoties būtu pieejami aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas ziņojumi, jo īpaši tad, ja tie attiecas uz lieliem mūsdienīgiem gaisa kuģiem, lai varētu uzlabot šādu ziņojumu izplatīšanu visās Līgumslēdzējās valstīs;

b) izpētīt, vai ir iespējams noteikt procedūras, ar kuru palīdzību izgatavotājvalsts vai valsts, kura pirmā veikusi gaisa kuģa sertifikāciju, atbilstošos gadījumos un pēc lūguma nosūtītu kompetentus ekspertus konsultēt vai sniegt padomus aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanā, un, ņemot vērā šā pētījuma rezultātus,

i) noteikt izmantošanai visderīgākos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka šādu ekspertu specifiskās zināšanas tiek maksimāli izmantotas, un par tiem attiecīgi paziņot visām Līgumslēdzējām valstīm, un

ii) mudināt visas Līgumslēdzējas valstis sadarboties, izmantojot šādu ekspertu palīdzību, lai veicinātu aeronavigācijas drošību”,

un

2) mudināja “visas Līgumslēdzējas valstis laicīgi paziņot izgatavotājvalstij vai valstij, kura pirmā sertificējusi gaisa kuģi, par aviācijas nelaimes gadījumiem, jo īpaši, ja tie attiecas uz lieliem mūsdienīgiem gaisa kuģiem, ja tiek uzskatīts, ka šāda rīcība būtu lietderīga”.

Turklāt Rezolūcijas Nr. A14-27 P pielikumā Asambleja nolēma, ka “attiecībā uz aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanu, vispārējas aeronavigācijas drošības uzlabošanas nolūkā ir ļoti svarīgi, lai, cik tas iespējams, Līgumslēdzēja valsts, kurā noticis aviācijas nelaimes gadījums saistībā ar gaisa kuģi un kura nav tā izgatavotājvalsts, paziņo izgatavotājvalstij, cik drīz vien iespējams, visu derīgo informāciju, kas savākta, veicot izmeklēšanu, un kas var atspoguļot šā gaisa kuģa tipa vai tā aprīkojuma lidojumderīgumu, vai kuru varētu izmantot, lai īstenotu drošības uzlabošanu”.

A tabulā redzama vēlāko grozījumu izcelsme un galveno grozījumu saturs, kā arī datums, kurā Padome ir pieņēmusi pielikumu un tā grozījumus, datums, kurā tie ir stājušies spēkā, un datums, no kura tie ir piemērojami.

Piemērojamība

Lai gan pielikums tika pieņemts atbilstoši Konvencijas 37. pantam, datu vākšanu aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanai reglamentē Konvencijas 26. pants. Šis pants valstij, kurā notiek aviācijas nelaimes gadījums, nosaka pienākumu uzsākt datu vākšanu aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanai noteiktos apstākļos un, ciktāl atļauj tiesību akti, veikt izmeklēšanu saskaņā ar ICAO procedūru. Tomēr 26. pants neliedz veikt papildu pasākumus aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas jomā, un šajā pielikumā izklāstītās procedūras neattiecas vienīgi uz datu vākšanu aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanai, kas uzsākta atbilstoši 26. panta prasībām, bet norādītajos apstākļos ir piemērojamas ikviena “aviācijas nelaimes gadījuma” izmeklēšanas gadījumā, kurš atbilst šajā pantā norādītajai definīcijai. Lai saglabātu pareizas attiecības starp 26. panta noteikumiem un šā pielikuma noteikumiem, ir ievēroti šādi principi:

a) Konvencijas 37. pants reglamentē pielikuma izstrādi par aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanu, bet nekas šajā pielikumā nedrīkst būt pretrunā 26. panta vai kāda cita Konvencijas panta noteikumiem, un šim pielikumam nebūtu jāsatur noteikumi, kas ir pretrunā Konvencijas jēgai un nolūkam.

b) Saskaņā ar a) apakšpunktu pielikums var reglamentēt visus saistītos jautājumus neatkarīgi no tā, vai tie skaidri noteikti 26. pantā vai kādā citā Konvencijas pantā. Piemēram, pielikums nav pretrunā Konvencijai, ja tajā noteiktas tiesības un pienākumi valstīm, kas nav reģistrētājvalstis un valstis, kurā noticis aviācijas nelaimes gadījums; līdzīgi pielikumā var būt aplūkotas tiesības, kas piešķiramas novērotājiem, kuriem 26. pants dod tiesības “būt klāt” datu vākšanā aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanai. Šie ir jautājumi, uz kuriem 26. pants neattiecas. Pielikums var reglamentēt arī tādus aviācijas nelaimes gadījumus, kuri neatbilst 26. panta noteikumiem.

Saistība starp konvencijas 13. pielikumu un 26. pantu

Lai izskaidrotu saistību starp 26. panta noteikumiem un šā pielikuma noteikumiem, Padome savas divpadsmitās sesijas 20. sanāksmē 1951. gada 13. aprīlī pieņēma šādu papildu rezolūciju:

“Tā kā Konvencijas 26. pants paredz, ka valsts, kurā ar gaisa kuģi notiek aviācijas nelaimes gadījums šā panta nozīmē, “uzsāks šā aviācijas nelaimes gadījuma apstākļu izmeklēšanu, ciktāl atļauj tās tiesību akti, saskaņā ar procedūru, kuru var ieteikt Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija,” un

“tā kā Padome savas divpadsmitās sesijas 18. sanāksmē 1951. gada 11. aprīlī pieņēma 13. pielikumu par aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanu,

“Padome iesaka aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanai Konvencijas 13. pielikumā iekļautos vajadzīgos standartus un ieteicamo praksi kā procedūru, kas jāievēro Līgumslēdzējām valstīm, izmeklējot aviācijas nelaimes gadījumus ar nāves iestāšanos vai nodarītiem nopietniem miesas bojājumiem, un kuru izmeklēšana jāuzsāk saskaņā ar 26. panta noteikumiem;

“saprotot, ka

“1) saskaņā ar Konvencijas 38. pantu valstis var atkāpties no 13. pielikuma noteikumiem, izņemot Konvencijas 26. pantā par aviācijas nelaimes gadījumiem minētos noteikumus, un saskaņā ar šo pantu “valsts, kurā notiek aviācijas nelaimes gadījums, uzsāk aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanu”, “nodrošina iespēju gaisa kuģa reģistrētājvalstij nosūtīt novērotājus un to klātbūtni izmeklēšanas laikā” un “valsts, kura veic izmeklēšanu, nosūta šai valstij ziņojumu un slēdzienu” un

“2) šeit ieteiktā izmeklēšanas kārtība nav piemērojama, ja aviācijas nelaimes gadījums, kura dēļ nav iestājusies nāve vai gūti nopietni miesas bojājumi, “liecina par gaisa kuģa vai aeronavigācijas aprīkojuma nopietnu tehnisku defektu”, un šādā gadījumā un līdz brīdim, kad ICAO iesaka kārtību, kā rīkoties, izmeklēšana jāveic saskaņā ar ieinteresētās valsts noteikumiem, ievērojot 26. panta noteikumus.”

Pilnvarotajam pārstāvim un pielikumā minētajiem padomniekiem ir novērotāja statuss, kam saskaņā ar 26. panta noteikumiem ir tiesības būt klāt aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā.

Prasības Līgumslēdzējām valstīm

Paziņošana par atšķirībām. Līgumslēdzējām valstīm jāpievērš uzmanība Konvencijas 38. pantā noteiktajam pienākumam, kas paredz, ka tām ir jāziņo Organizācijai par jebkurām savu tiesību aktu un prakses atšķirībām no šajā pielikumā ietvertajiem starptautiskajiem standartiem un to grozījumiem. Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas ziņot Organizācijai arī par jebkurām atšķirībām no šajā pielikumā ietvertās ieteicamās prakses un tās grozījumiem, ja šī informācija ir svarīga aeronavigācijas drošībai. Turklāt Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas pastāvīgi informēt Organizāciju par jebkurām atšķirībām, kas rodas vēlāk, vai par iepriekš paziņotu atšķirību novēršanu. Līgumslēdzējām valstīm tiks nosūtīts īpašs pieprasījums ziņot par atšķirībām tūlīt pēc ikviena šā pielikuma grozījumu pieņemšanas.

Uzmanība jāpievērš ne tikai valstu pienākumam, kas paredzēts Konvencijas 38. pantā, bet arī 15. pielikuma noteikumiem, kas paredz publicēt informāciju par valsts tiesību aktu un prakses un attiecīgo ICAO standartu un ieteicamās prakses atšķirībām, izmantojot aeronavigācijas informācijas dienestu.

Pielikuma teksta izmantošana valsts noteikumos. 1948. gada 13. aprīlī Padome pieņēma rezolūciju, vēršot Līgumslēdzēju valstu uzmanību uz to, ka tām savos noteikumos, ciktāl tas iespējams, ir vēlams lietot šo reglamentējošo ICAO standartu precīzo izteiksmi, kā arī norādīt atkāpes no standartiem, ieskaitot visus valsts papildu noteikumus, kas ir svarīgi aeronavigācijas drošības un regularitātes nodrošināšanai. Neskatoties uz to, ka 13. pielikuma standarti un ieteicamā prakse ir vispārīgi piemērojami, daudzos gadījumos, lai izstrādātu pilnīgu valsts likumu, to nepieciešams paplašināt.

Pielikuma sastāvdaļu statuss

Pielikumā parasti, taču ne vienmēr, ir turpmāk norādītās daļas; tām ir šāds statuss.

1. Pielikuma pamatdaļa

a) Standarti un ieteicamā prakse, ko saskaņā ar Konvencijas noteikumiem ir pieņēmusi Padome. Tie ir šādi.

Standarts. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras vienāda piemērošana ir atzīta par nepieciešamu starptautiskās aeronavigācijas drošībai un regularitātei un kuru Līgumslēdzējas valstis ievēro atbilstoši Konvencijai.

Ieteicamā prakse. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras vienāda piemērošana ir atzīta par vēlamu starptautiskās aeronavigācijas drošības, regularitātes un efektivitātes interesēs un kuru Līgumslēdzējas valstis cenšas ievērot atbilstoši Konvencijai.

b) Papildinājumi ietver ērtākai lietošanai atsevišķi sagrupētu informāciju, bet tie ir daļa no Padomes pieņemtajiem standartiem un ieteicamās prakses.

c) Noteikumi reglamentē standartu un ieteicamās prakses piemērojamību.

d) Definīcijas tiem standartos un ieteicamajā praksē lietotajiem terminiem, kuri nav pašsaprotami, jo tiem nav vispārpieņemtu vārdnīcā dotu nozīmju. Definīcijai nav neatkarīga statusa, bet tā ir būtiska sastāvdaļa katra standarta un ieteicamās prakses aprakstā, kurā šis termins ir lietots, jo, mainoties termina nozīmei, mainās tehniskā prasība.

2. Informācija, ko Padome apstiprinājusi publicēšanai saistībā ar standartiem un ieteicamo praksi

a) Priekšvārdi ietver vēsturiskus faktus un skaidrojumus saistībā ar Padomes rīcību, un tajos ir izskaidroti valstu pienākumi attiecībā uz standartu un ieteicamās prakses piemērošanu, kas izriet no Konvencijas un Pieņemšanas rezolūcijas.

b) Ievadi ietver skaidrojošu informāciju, kas sniegta pielikuma daļu, nodaļu vai punktu sākumā, lai palīdzētu izprast teksta piemērošanu.

c) Piezīmes, kas iekļautas tekstā, lai vajadzības gadījumā sniegtu faktisku informāciju vai atsauces, kas attiecas uz minētajiem standartiem un ieteicamo praksi, bet nav šo standartu vai ieteicamās prakses sastāvdaļa.

d) Pievienojumos iekļauta informācija, kas papildina standartus un ieteicamo praksi vai sniedz norādes to piemērošanai.

Valodas izvēle

Pielikums ir pieņemts sešās valodās – angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu. Katrai Līgumslēdzējai valstij ir jāizvēlas viens no šiem tekstiem piemērošanai savā valstī un citiem šajā konvencijā paredzētajiem mērķiem, vai nu izmantojot tieši šo tekstu, vai tā tulkojumu savā valsts valodā, un par to attiecīgi jāpaziņo Organizācijai.

Redakcionālie principi

Lai no pirmā acu uzmetiena būtu redzams katra izteikuma statuss, ir ievēroti šādi redakcionālie principi. Standarti ir iespiesti gaišiem antīkvas (taisniem) burtiem; ieteicamā prakse ir iespiesta slīprakstā gaišiem burtiem, un uz tās statusu norāda vārds “Ieteikums” teksta sākumā. Piezīmes ir iespiestas slīprakstā gaišiem burtiem, un uz to statusu norāda vārds “Piezīme” teksta sākumā.

Tehnisko prasību aprakstos ir ievēroti šādi redakcionālie principi: standartos latviešu valodā lieto darbības vārdu īstenības izteiksmē, bet ieteicamajā praksē – darbības vārdu vajadzības izteiksmē.

Jebkura atsauce uz kādu šā dokumenta daļu, kurai ir numurs, attiecas arī uz visām šīs daļas sīkākajām iedaļām.

Šajā pielikumā ar vīriešu dzimti jāsaprot, ka tā ietver gan vīriešus, gan sievietes.

A tabula. 13. pielikuma grozījumi

| Grozījumi | Izcelsme |  | Grozījumu saturs |  | Pieņemšana Spēkā stāšanās Piemērošana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. izdevums | Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas nodaļas pirmā un otrā sesija |  | — |  | 1951. gada 11. augustā 1951. gada 1. septembrī No 1951. gada 1. decembra |
| 1 (2. izdevums) | Asamblejas Rezolūcija Nr. A14-22 un Rezolūcijas Nr. A14-27 P pielikums, Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas nodaļas trešā sesija |  | Jaunas definīcijas; izgatavotājvalsts tiesības un pienākumi; sākotnējā un vēlāka paziņošana par aviācijas nelaimes gadījumu; ekspluatanta pārstāvju klātbūtne; ziņojums par datu vākšanu aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas vajadzībām; ziņojuma izklāsts un tā izkārtojums |  | 1965. gada 24. novembrī 1966. gada 24. martā No 1966. gada 25. augusta |
| 2 | Negadījumu izmeklēšanas nodaļas trešā sesija |  | Sakaru procedūras paziņojuma par aviācijas nelaimes gadījumu nosūtīšanai |  | 1966. gada 5. decembrī 1967. gada 5. augustā No 1967. gada 24. augusta |
| 3 | Personāla sertificēšanas/sagatavošanas prakses/medicīnas nodaļu sanāksme (1970) |  | Aviācijas nelaimes gadījumā bojāgājušo personu līķu sekcijas veikšana un ziņošana par rezultātiem |  | 1972. gada 27. martā 1972. gada 27. jūlijā No 1972. gada 7. decembra |
| 4 (3. izdevums) | Aeronavigācijas komisijas pētījums |  | Paziņošana par visiem aviācijas nelaimes gadījumiem ar daudzdzinēju gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg (5000 lb); paziņošana par incidentiem un informācijas apmaiņa par tiem |  | 1972. gada 12. decembrī 1973. gada 12. augustā No 1973. gada 16. augusta |
| 5 (4. izdevums) | Aviācijas negadījumu izmeklēšanas un novēršanas nodaļu sanāksme (AIG/1974), Nelikumīgas iejaukšanās lietu izskatīšanas komiteja |  | Nosaukuma maiņa; definīciju svītrošana un pievienošana; izmeklēšanas mērķis; lidojuma parametru reģistratoru lietošana un priviliģētais statuss, kas piešķirams noteiktiem izmeklēšanas ierakstiem; pasākumi, kas jāveic valstij, kas saņēmusi drošības rekomendācijas; reģistrētājvalsts pienākums piedalīties noteiktu aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanā, ja tas tiek prasīts, noteiktos apstākļos sagādāt lidojuma parametru reģistratorus un pieprasīt izgatavotājvalsts piedalīšanos, ja reģistrētājvalsts veic izmeklēšanu un ir iesaistīti lidojumderīguma jautājumi; izgatavotājvalsts tiesības un pienākumi piedalīties noteiktās izmeklēšanās; tiesības, kuras ir valstij, kas īpaši ieinteresēta aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā, jo gājuši bojā tās pilsoņi; aviācijas nelaimes gadījumu/incidentu datu paziņošanas (ADREP) sistēma; atbildīgais izmeklētājs, kurš atbildīgs par aviācijas drošības iestāžu informēšanu, ja tas vajadzīgs |  | 1975. gada 18. decembrī 1976. gada 18. aprīlī No 1976. gada 12. augusta |
| 6 (5. izdevums) | Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas un novēršanas nodaļu sanāksme (AIG/1974) |  | Vārdkopas “pamatojoties uz tās kvalifikāciju” iekļaušana definīcijās “pilnvarotais pārstāvis, konsultants un atbildīgais izmeklētājs”; jauna definīcija un instrukcijas attiecībā uz ekspluatantvalsti nomāta, fraktēta vai savstarpēji apmainīta gaisa kuģa gadījumā; reģistrētājvalsts pienākums nosūtīt paziņojumu par aviācijas nelaimes gadījumu vienmēr, kad valsts uzsāk izmeklēšanu; atbildīgā izmeklētāja un tiesu iestāžu sadarbība; norādes uz dzinēju skaitu svītrošana; jauna instrukcija nobeiguma ziņojuma publicēšanai |  | 1978. gada 24. novembrī 1979. gada 24. martā No 1979. gada 29. novembra |
| 7 (6. izdevums) | Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas un novēršanas nodaļu sanāksme (AIG/1979) |  | Definīcija “aviācijas nelaimes gadījums” papildināta ar “iegūtiem miesas bojājumiem, ko izraisījušas atdalījušās gaisa kuģa daļas vai reaktīvā dzinēja gāzes strūkla”; stingrāku vispārīgo prasību ieviešana instrukcijā par izmeklēšanas veikšanu; stingrāku prasību ieviešana instrukcijā par lidojuma ierakstu izpaušanu; stingrāku prasību ieviešana par nobeiguma ziņojuma apspriešanu; instrukcijas svītrošana par “Nobeiguma ziņojuma izklāstu” un atsaucēm uz to; izmaiņas instrukcijā par nobeiguma ziņojuma nosūtīšanu ICAO; instrukcijas paplašināšana par nobeiguma ziņojuma vai ar to saistīto dokumentu publicēšanu; jauna nodaļa par aviācijas nelaimes gadījumu novēršanas pasākumiem; jauns pievienojums par nobeiguma ziņojumu apmaiņu starp valstīm un valstu pieejamo nobeiguma ziņojumu saraksts |  | 1980. gada 24. novembrī 1981. gada 24. martā No 1981. gada 26. novembra |
| 8 (7. izdevums) | Aeronavigācijas komisija |  |  | Definīcijas “nopietns miesas bojājums” papildināšana, iekļaujot infekciozu vielu iedarbību un kaitīgo starojumu; jauns pievienojums par lidojuma ierakstu izpaušanu; redakcionālas izmaiņas | 1988. gada 22. janvārī 1988. gada 22. maijā No 1988. gada 17. novembra |
| 9 (8. izdevums) | Aviācijas negadījumu izmeklēšanas nodaļas sanāksme (AIG/1992) |  |  | Nosaukuma maiņa; jaunas vai pārskatītas definīcijas “cēloņi, izmeklēšana, nopietns incidents, projektētājvalsts, izgatavotājvalsts un ekspluatantvalsts”; stingrāku instrukciju ieviešana par izmeklēšanas piemērojamību un mērķi; stingrāku instrukciju ieviešana par projektētājvalsts un izgatavotājvalsts pienākumiem un tiesībām; jaunu instrukciju ieviešana paziņošanai par nopietniem incidentiem un to izmeklēšanu; stingrākas instrukcijas paziņošanai par aviācijas nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem; jaunas instrukcijas par palīdzību, ko sniedz valstis, kuras atrodas vistuvāk aviācijas nelaimes gadījumam, ja tas noticis starptautiskajos ūdeņos; jaunas instrukcijas par tiesas vai administratīvās tiesvedības, lai lemtu par vainu vai atbildību, nodalīšanu no aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas; stingrākas instrukcijas par lidojuma parametru reģistratoru lietošanu un informācijas atšifrēšanu; stingrākas instrukcijas par līķu sekcijas veikšanu un koordinēšanu ar tiesu iestādēm; stingrākas instrukcijas par lidojuma ierakstu publiskošanu un attiecīgā pievienojuma svītrošanu; stingrākas instrukcijas par citu valstu pienākumu sniegt informāciju un to tiesības piedalīties izmeklēšanā; jauna instrukcija par organizatorisko informāciju un stingrākas instrukcijas par ekspluatanta piedalīšanos izmeklēšanā; stingrākas instrukcijas par pilnvaroto pārstāvju tiesībām un jauna instrukcija par to pienākumiem; stingrākas instrukcijas par to valstu piedalīšanos, kuru pilsoņi gājuši bojā vai guvuši nopietnus miesas bojājumus; stingrākas instrukcijas par ADREP iepriekšēju ziņojumu un aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta datu paziņojumu; stingrākas instrukcijas par nobeiguma ziņojuma apspriešanu, publicēšanu un izplatīšanu; jaunas un stingrākas instrukcijas par aviācijas nelaimes gadījumu novēršanas pasākumiem; papildinājumā jauns apakšpunkts un izmaiņas nobeiguma ziņojuma izkārtojumā; atjaunināta ziņošanas un ziņojumu kontrolkarte B pievienojumā; jauns D pievienojums ar nopietnu incidentu piemēru sarakstu | 1994. gada 23. martā 1994. gada 25. jūlijā No 1994. gada 10. novembra |
| 10 (9. izdevums) | Aviācijas negadījumu izmeklēšanas un novēršanas nodaļu sanāksme (AIG, 1999) |  |  | Izmaiņas ziņošanas sistēmā par aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu un jauni noteikumi par šāda paziņojuma saņemšanas apstiprināšanu; jauni noteikumi par informācijas sniegšanu par bīstamām kravām; noteikumu paplašināšana par izmeklēšanas uzsākšanu, veikšanu un uzticēšanu veikt izmeklēšanu; jauni noteikumi par ārstu pārbaudēm; reģistrētājvalsts un ekspluatantvalsts tiesību un pienākumu saskaņošana ar projektētājvalsts un izgatavotājvalsts tiesībām un pienākumiem; stingrāki noteikumi par to valstu piedalīšanos, kuru pilsoņi gājuši bojā; jauns nosaukums 6. nodaļai, kas satur noteikumus par nobeiguma ziņojumu; stingrāka apspriešanas procedūra un ekspluatanta un izgatavotāja iesaistīšana; jauni noteikumi par starpziņojumiem; jauns nosaukums 7. nodaļai, kas satur noteikumus par ziņošanu, izmantojot aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta ziņošanas sistēmu (ADREP); stingrāki noteikumi par obligātās incidentu ziņošanas sistēmām; jauni noteikumi par brīvprātīgās incidentu ziņošanas sistēmām un nerepresīvu vidi; stingrāki noteikumi par datubāzu sistēmām, datu analīzi un profilaktiskiem pasākumiem; jauni noteikumi par drošības informācijas apmaiņu; pārstrādāts B papildinājums; svītrots C pievienojums; jauns pievienojums ar norādījumiem par lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanu un analīzi | 2001. gada 26. februārī 2001. gada 16. jūlijā No 2001. gada 1. novembra |
| 11 | Aviācijas negadījumu izmeklēšanas un novēršanas nodaļu sanāksme (AIG, 1999), Aeronavigācijas komisija, Asamblejas Rezolūcija Nr. A35-17 |  |  | a) citu valstu līdzdalība izmeklēšanās; b) gaisa satiksmes vadības struktūrvienību ierakstu un šādu ierakstu atšifrējumu neizpaušana un c) juridiska rakstura norādījumi no drošības datu kopām un apstrādes sistēmām iegūtas informācijas aizsardzībai | 2006. gada 3. martā 2006. gada 17. jūlijā No 2006. gada 23. novembra |
| 12-A |  | Aeronavigācijas komisija | Dažu piemēru papildināšana un A kategorijas skrejceļa nesankcionētas šķērsošanas pievienošana nopietnu incidentu sarakstam C pievienojumā |  | 2009. gada 2. martā 2009. gada 20. jūlijā No 2009. gada 19. novembra |
| 12-B |  | Aeronavigācijas komisija | Valsts lidojumu drošības programmas definīcijas pievienošana; jauna instrukcija par valsts lidojumu drošības programmas izveidi visās valstīs; stingrāku prasību ieviešana instrukcijā par brīvprātīgās incidentu ziņošanas sistēmas un nelaimes gadījumu un incidentu datubāzes izveidi; jauns ieteikums attiecībā uz jau veikto profilaktisko pasākumu uzraudzību; valsts lidojumu drošības programmas pamatnostādnes ietvertas jaunajā F pievienojumā. |  | 2009. gada 2. martā 2009. gada 20. jūlijā No 2010. gada 18. novembra |
| 13 (10. izdevums) |  | Aviācijas negadījumu izmeklēšanas un novēršanas nodaļu sanāksme (AIG, 2008) | Mainītas definīcijas “nelaimes gadījums (papildinot ar bezpilota gaisa kuģu sistēmām), pilnvarotais pārstāvis, cēloņi, izmeklēšana, drošības rekomendācija, nopietns incidents”; jauna instrukcija attiecībā uz paziņošanu ICAO par aviācijas nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem turboreaktīvajām lidmašīnām ar maksimālo masu, kas vienāda ar vai mazāka par 2250 kg; dzēsta atsauce uz pilota vārdu, ziņojot par nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem; iespējas iekļaušana deleģēt izmeklēšanas veikšanu reģionālām nelaimes gadījumu izmeklēšanas organizācijām; jauni noteikumi par nopietnu incidentu izmeklēšanu, kas notikuši ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg; noteikumu papildināšana attiecībā uz izmeklēšanas paplašināšanu, pamatojoties uz paredzamajiem secinājumiem; stingrāki noteikumi par aviācijas izmeklēšanas nodalīšanu no tiesas vai administratīvās tiesvedības, kuras nolūks ir noteikt vainīgo vai atbildīgo; jauni noteikumi attiecībā uz politikas dokumentu un izmeklēšanas procedūru izstrādi; jauni noteikumi, kas paredz, ka izmeklēšanu nedrīkst kavēt administratīva vai tiesas izmeklēšana; instrukcijas papildināšana attiecībā uz ierakstu izpaušanu, ietverot arī pilotu kabīnes attēlu reģistratora ierakstus lidojuma laikā un to atšifrējumus; jauni noteikumi, kas paredz nelaimes gadījumos un incidentos iesaistīto personu vārdu neatklāšanu; mainīti noteikumi attiecībā uz to valstu līdzdalību, kuru pilsoņi gājuši bojā vai guvuši nopietnus miesas bojājumus; jauna instrukcija, kas attiecas uz informācijas publiskošanu un izmeklēšanas gaitu; mainīti noteikumi, kas atteicas uz nepieciešamību publiskot nobeiguma ziņojumu; stingrāki noteikumi par starpziņojuma sagatvošanu katrā notikuma gadadienā; mainīti noteikumi attiecībā uz drošības rekomendācijām, kas paredz termiņa noteikšanu veicamajiem pasākumiem; jauni noteikumi par drošības rekomendāciju ievērošanas kontroli, kā arī veikto pasākumu uzraudzību; mainītas pielikumā sniegtās instrukcijas attiecībā uz "cēloņu" un/vai "veicinošu faktoru" lietojumu; atjaunināta ziņošanas un ziņojumu kontrolkarte B pievienojumā; nekontrolētas turbīndzinēja atteices klasificēšana pie nopietniem incidentiem C pievienojumā; jauns G pievienojums par gaisa kuģu bojājumu noteikšanu |  | 2010. gada 22. februārī 2010. gada 12. jūlijā No 2010. gada 18. novembra |

___________________

STARPTAUTISKIE STANDARTI

UN IETEICAMĀ PRAKSE

1. NODAĻA. DEFINĪCIJAS

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas standartos un ieteicamajā praksē šiem terminiem ir šāda nozīme.

Aviācijas nelaimes gadījums. Ar gaisa kuģa izmantošanu saistīts notikums, kas pilotējama gaisa kuģa gadījumā notiek laikā no jebkuras personas iekāpšanas gaisa kuģī ar mērķi lidot, līdz brīdim, kad visas personas ir no gaisa kuģa izkāpušas, vai bezpilota gaisa kuģu gadījumā – no brīža, kad gaisa kuģis ir gatavs uzsākt kustību ar mērķi lidot, līdz brīdim, kad tas apstājas pēc lidojuma un kad primārā dzinējsistēma ir izslēgta, kurā

a) persona ir gājusi bojā vai guvusi nopietnus miesas bojājumus tāpēc, ka

— tā ir atradusies gaisa kuģī vai

— ir notikusi tās tieša saskare ar kādu gaisa kuģa daļu, ieskaitot tās daļas, kas ir atdalījušās no gaisa kuģa, vai

— tā ir bijusi tieši pakļauta reaktīvā dzinēja gāzu strūklas iedarbībai,

izņemot gadījumus, kad miesas bojājumiem ir dabīgi cēloņi, tie ir pašas personas vai citu personu radīti, vai kad ir ievainoti bezbiļetnieki, kas slēpušies ārpus pasažieriem un apkalpei parasti pieejamām zonām, vai

b) gaisa kuģis gūst bojājumus vai tiek saārdīta tā konstrukcija un tā rezultātā

— samazinās konstrukcijas izturība, pasliktinās gaisa kuģa tehniskie vai aerodinamiskie parametri, un

— parastos apstākļos ir nepieciešams liels remonts vai bojātās sastāvdaļas nomaiņa,

izņemot dzinēja darbības traucējumus vai tā bojājumus, kad bojāts tikai dzinējs (tostarp pārsegi vai palīgierīces), propelleri, plākšņu gali, antenas, zondes, lāpstiņas, riepas, bremžu ierīces, riteņi, pārsegi, paneļi, šasijas lūkas, priekšējie stikli, gaisa kuģa apšuvums (piemēram, nelieli iespiedumi vai caursitumi) vai kad nedaudz bojātas galvenā propellera lāpstiņas, astes propellera lāpstiņas, šasija un kad bojājumi radušies no krusas vai putnu ietriekšanās (tostarp caurumi antenas plūdpārsegā), vai

c) gaisa kuģis pazūd vai nonāk pilnīgi nepieejamā vietā.

1. piezīme. Tikai statistikas datu vajadzībām miesas bojājumu, kura rezultātā trīsdesmit dienu laikā pēc aviācijas nelaimes gadījuma dienas iestājas nāve, ICAO klasificē kā nāvējošu ievainojumu.

2. piezīme. Gaisa kuģi uzskata par pazudušu, ja ir pārtraukta oficiālā meklēšana un nav atrastas tā atliekas.

3. piezīme. Veids, kā veicama izmeklēšana bezpilota gaisa kuģu sistēmu gadījumā, apskatīts 5.1. punktā.

4. piezīme. Norādījumi attiecībā uz gaisa kuģu bojājumu noteikšanu ir atrodami G pievienojumā.-{}-

Pilnvarots pārstāvis. Persona, kuru, pamatojoties uz tās kvalifikāciju, valsts norīkojusi piedalīties citas valsts veiktā izmeklēšanā. Ja konkrētajā valstī pastāv nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestāde, tad nozīmētais pilnvarotais pārstāvis parasti ir no šīs iestādes.

Padomnieks. Persona, kuru, pamatojoties uz tās kvalifikāciju, valsts norīkojusi palīdzēt tās pilnvarotajam pārstāvim izmeklēšanas veikšanā.

Gaisa kuģis. Lidaparāts, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ja tā nav no zemes virsmas reflektēta mijiedarbība ar gaisu.

Cēloņi. Darbības, bezdarbība, notikumi, apstākļi vai to kombinācija, kas izraisījusi aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu. Noskaidrojot cēloņus, netiek attiecināta vaina vai noteikta administratīvā, civilā vai kriminālatbildība.

Lidojuma parametru reģistrators. Gaisa kuģī uzstādīta jebkura tipa reģistrējoša iekārta papildinformācijas iegūšanai aviācijas nelaimes gadījumu/incidentu izmeklēšanas vajadzībām.

Piezīme. Instrukcijas par lidojuma parametru reģistratoriem sk. 6. pielikuma I, II un III daļā.

Incidents. Gadījums, izņemot aviācijas nelaimes gadījumu, kurš saistīts ar gaisa kuģa ekspluatāciju un kurš apdraud vai varētu apdraudēt ekspluatācijas drošību.

Piezīme. Tie incidenti, kuri galvenokārt interesē Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju aviācijas nelaimes gadījumu profilakses pētījumu veikšanai, ir minēti C pievienojumā.

Izmeklēšana. Process, kura mērķis ir novērst aviācijas nelaimes gadījumus un kurš ietver informācijas savākšanu un analīzi, atzinumu sagatavošanu, arī cēloņu un/vai veicinošu faktoru noskaidrošanu un, ja nepieciešams, rekomendāciju izstrādāšanu drošības garantēšanai.

Atbildīgais izmeklētājs. Persona, kurai, pamatojoties uz tās kvalifikāciju, ir uzticēta atbildība organizēt, veikt un kontrolēt izmeklēšanu.

Piezīme. Iepriekšminētā definīcija nav jāsaprot kā tāda, kas liedz atbildīgā izmeklētāja funkcijas uzticēt komisijai vai citai struktūrvienībai.

Maksimālā masa. Maksimālā sertificētā pacelšanās masa.

Ekspluatants. Persona, organizācija vai uzņēmums, kas nodarbojas ar gaisa kuģa ekspluatāciju vai piedāvā savus pakalpojumus šajā jomā.

Iepriekšējs ziņojums. Ziņojums, kuru izmanto, lai nekavējoties izplatītu informāciju, kas iegūta izmeklēšanas sākuma posmos.

Drošības rekomendācija. Aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas iestādes priekšlikums, kas balstīts uz izmeklēšanas laikā iegūto informāciju, kas sagatavota nolūkā novērst aviācijas nelaimes gadījumus vai incidentus un kas nekādā gadījumā nedrīkst radīt vainas vai atbildības prezumpciju attiecībā uz avāriju vai incidentu. Bez drošības rekomendācijām, kas izriet no aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas, drošības rekomendācijas var izstrādāt, balstoties uz dažādiem avotiem, tostarp drošības pētījumiem.

Nopietns incidents. Incidents, pēc kura norises apstākļiem var spriest, ka pastāv liela varbūtība, ka varēja notikt nelaimes gadījums, un kurš ir saistīts ar gaisa kuģa darbību, kas pilotējama gaisa kuģa gadījumā notiek laikā no jebkuras personas iekāpšanas gaisa kuģī ar mērķi lidot, līdz brīdim, kad visas personas ir no gaisa kuģa izkāpušas, vai bezpilota gaisa kuģa gadījumā – no brīža, kad gaisa kuģis ir gatavs uzsākt kustību ar mērķi lidot, līdz brīdim, kad tas apstājas pēc lidojuma un galvenā dzinējsistēma ir izslēgta.

1. piezīme. Aviācijas nelaimes gadījums atšķiras no nopietna incidenta tikai ar rezultātu.

2. piezīme. Nopietnu incidentu piemēri ir atrodami C pievienojumā.

Nopietns miesas bojājums. Miesas bojājums, ko persona gūst aviācijas nelaimes gadījumā un kas

a) prasa vairāk nekā 48 stundu hospitalizāciju, kura sākas septiņu dienu laikā pēc ievainojuma iegūšanas dienas, vai

b) rada jebkura kaula lūzumu (izņemot vienkāršus roku un kāju pirkstu vai deguna lūzumus), vai

c) ir saistīts ar plēstām brūcēm, kas rada stipru asiņošanu, nervu, muskuļu vai cīpslu bojājumus, vai

d) ir saistīts ar jebkura iekšējā orgāna ievainojumu, vai

e) ir saistīts ar otrās vai trešās pakāpes apdegumiem vai apdegumiem, kas pārsniedz 5% ķermeņa virsmas, vai

f) ir saistīts ar pierādītu pakļaušanu infekciozo vielu vai kaitīgā starojuma iedarbībai.

Projektētājvalsts. Valsts, kuras jurisdikcijā ir organizācija, kas atbildīga par gaisa kuģa tipa projektu.

Izgatavotājvalsts. Valsts, kuras jurisdikcijā ir organizācija, kas atbildīga par gaisa kuģa galīgo montāžu.

Notikuma vietas valsts. Valsts, kuras teritorijā ir noticis aviācijas nelaimes gadījums vai incidents.

Ekspluatantvalsts. Valsts, kurā atrodas ekspluatanta galvenā uzņēmējdarbības vieta vai, ja nav šādas uzņēmējdarbības vietas, ekspluatanta juridiskā adrese.

Reģistrētājvalsts. Valsts, kuras reģistrā gaisa kuģis ir reģistrēts.Piezīme. Starptautiskas aģentūras gaisa kuģa reģistrācijas gadījumā valstīm, kuras izveidojušas aģentūru, ir kopīgi un atsevišķi atbildīgas par pienākumiem, kuri saskaņā ar Čikāgas konvenciju ir reģistrētājvalstij. Šai sakarā sk. Padomes 1967. gada 14. decembra Rezolūciju par gaisa kuģu, kurus ekspluatē starptautiski darbojošās aģentūras, valsts piederību un reģistrāciju, kas atrodama “Starptautisko gaisa pārvadājumu ekonomiskās regulēšanas politiskajās nostādnēs un noteikumos” (Doc 9587).

Valsts lidojumu drošības programma. Vienots noteikumu un pasākumu kopums, kas ir paredzēts lidojumu drošības uzlabošanai.

___________________

2. NODAĻA. PIEMĒROJAMĪBA

2.1. Ja vien nav norādīts citādi, šā pielikuma instrukcijas attiecas uz darbībām pēc aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem neatkarīgi no tā, kur tie notikuši.

Piezīme. Šīs instrukcijas piemērojamība attiecībā uz aviācijas nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem, kas notikuši valstī, kas nav Līgumslēdzēja valsts, nenoteiktas suverenitātes zonā vai virs starptautiskajiem ūdeņiem, ir aplūkota 5.2. un 5.3. punktā.

2.2. Šā pielikuma instrukcijas attiecībā uz ekspluatantvalsti piemēro tikai tad, ja gaisa kuģis ir nomāts, fraktēts vai savstarpēji apmainīts un ja šī valsts nav reģistrētājvalsts, un ja tā attiecībā uz šo pielikumu izpilda visas reģistrētājvalsts funkcijas un pienākumus vai to daļu.

____________________

3. NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Piezīme. Norādījumi par ekspluatantvalsts tiesībām un pienākumiem attiecībā uz aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kuros iesaistīti nomāti, fraktēti vai savstarpēji apmainīti gaisa kuģi, ir sniegti A pievienojumā.

IZMEKLĒŠANAS MĒRĶIS

3.1. Vienīgais aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas mērķis ir aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu novēršana. Šīs darbības mērķis nav noteikt vainīgo vai atbildīgo.

VALSTS LIDOJUMU DROŠĪBAS PROGRAMMA

3.2. Valstis izveido lidojumu drošības programmu, lai panāktu pieņemamu drošības līmeni civilajā aviācijā.

Piezīme. Valsts lidojumu drošības programmas ieviešanas un ilgstošas īstenošanas pamatnostādnes ir sniegtas F pievienojumā, un valsts lidojumu drošības programmu vadlīnijas ir sniegtas „Drošības pārvaldības rokasgrāmatā” (SMM) (Doc 9859).

PIERĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA, GAISA KUĢA UZRAUDZĪBA UN AIZVĀKŠANA

NOTIKUMA VIETAS VALSTS PIENĀKUMI

Vispārīgi norādījumi

3.3. Notikuma vietas valsts veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu pierādījumus un nodrošinātu drošu gaisa kuģa un tā sastāvdaļu uzraudzību tik ilgi, cik tas var būt vajadzīgs izmeklēšanas nolūkos. Pierādījumu aizsardzība nodrošina, izmantojot fotografēšanu un citus līdzekļus, tādu pierādījumu saglabāšanu, kurus iespējams aizvākt, izdzēst, pazaudēt vai iznīcināt. Droša uzraudzība nodrošina aizsardzību pret papildu bojāšanu, nesankcionētu personu piekļuvi, zagšanu un sabojāšanu.

1. piezīme. Gaisa kuģa atlieku kontrole ir aplūkota 5.6. punktā.

2. piezīme. Lidojuma parametru reģistratora pierādījumu aizsardzībai nepieciešams, lai lidojuma parametru reģistratora un tā ierakstu atgūšanu un apstrādi uzticētu tikai kvalificētam personālam.

Reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts vai izgatavotājvalsts pieprasījums

3.4. Ja no reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts vai izgatavotājvalsts saņemts pieprasījums gaisa kuģi, tā saturu vai kādus citus pierādījumus saglabāt neskartus, līdz tos pārbauda šīs valsts pilnvarots pārstāvis, tad notikuma vietas valsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo pieprasījumu, ciktāl tas ir pamatoti iespējams un atbilstoši pienācīgai izmeklēšanas veikšanai ar nosacījumu, ka gaisa kuģi var pārvietot, cik tas nepieciešams, lai atbrīvotu cilvēkus, dzīvniekus, izņemtu pastu vai vērtīgas lietas, lai nepieļautu tā iznīcināšanu uguns vai citu iemeslu dēļ vai lai novērstu visas briesmas vai šķēršļus aeronavigācijai, citam transportam vai cilvēkiem, un ar nosacījumu, ka tādēļ nepamatoti netiek novilcināta gaisa kuģa ekspluatācijas atsākšana, kad tas ir iespējams.

Atbrīvošana no uzraudzības

3.5. Saskaņā ar 3.3. un 3.4. punkta noteikumiem notikuma vietas valsts atceļ uzraudzību gaisa kuģim, tā sastāvam vai kādām tā daļām, tiklīdz tas vairs nav vajadzīgs izmeklēšanas vajadzībām, un nodod gaisa kuģi personai vai personām, ko attiecīgā gadījumā likumīgi iecēlusi reģistrētājvalsts vai ekspluatantvalsts. Šajā nolūkā notikuma vietas valsts atvieglo piekļuvi gaisa kuģim, tā sastāvam vai kādām tā daļām ar nosacījumu, ka gadījumā, ja šis gaisa kuģis, tā sastāvs vai kādas tā daļas atrodas zonā, kurā pēc valsts uzskatiem nav iespējams atļaut šādu piekļuvi, tad šī valsts pati to nogādā vietā, kur šāda piekļuve var tikt atļauta.

____________________

4. NODAĻA. PAZIŅOŠANA

1. piezīme. B pievienojumā sniegta paziņojumu un ziņojumu kontrolkarte.

2. piezīme. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas iestāžu adrešu saraksts ir atrodams “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas rokasgrāmatas” I daļā “Organizēšana un plānošana” (Doc 9756) un ICAO/ FSIX tīmekļa vietnē.

AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMI VAI NOPIETNI INCIDENTI, KAS LĪGUMSLĒDZĒJAS VALSTS TERITORIJĀ NOTIEK AR CITAS LĪGUMSLĒDZĒJAS VALSTS GAISA KUĢIEM

NOTIKUMA VIETAS VALSTS PIENĀKUMI

Paziņojuma nosūtīšana

4.1. Notikuma vietas valsts, cik iespējams, nekavējoties un, izmantojot vispiemērotākos un ātrākos pieejamos līdzekļus, par aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu nosūta paziņojumu

a) reģistrētājvalstij,

b) ekspluatantvalstij,

c) projektētājvalstij,

d) izgatavotājvalstij un

e) Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai, ja attiecīgā gaisa kuģa maksimālā masa ir lielāka par 2250 kg vai tā ir turboreaktīvā lidmašīna.

Tomēr, ja notikuma vietas valsts nav informēta par nopietnu incidentu, reģistrētājvalsts vai attiecīgā gadījumā ekspluatantvalsts nosūta paziņojumu par šādu incidentu projektētājvalstij un izgatavotājvalstij.

1. piezīme. Gandrīz visos gadījumos “vispiemērotākie un ātrākie pieejamie līdzekļi” ir tālrunis, faksimils, elektroniskais pasts vai Aviācijas stacionārais elektrosakaru tīkls (AFTN). Var būt lietderīgi izmantot vairāk nekā vienu sakaru līdzekli.

2. piezīme. Noteikums, kas paredz, ka glābšanas koordinācijas centrs paziņo reģistrētājvalstij par briesmu fāzi, ir ietverts 12. pielikumā.

Izkārtojums un saturs

4.2. Paziņojums ir vienkāršā, saprotamā valodā un tajā ir šāda viegli pieejama informācija, bet tā nosūtīšanu neaizkavē, ja nav pieejama visa informācija:

a) aviācijas nelaimes gadījumiem – saīsinājums “ACCID”, nopietniem incidentiem – “INCID”;

b) izgatavotājs, modelis, valsts piederības un reģistrācijas zīmes un gaisa kuģa sērijas numurs;

c) gaisa kuģa īpašnieka, ekspluatanta un nomātāja, ja tāds ir, nosaukums;

d) gaisa kuģa kapteiņa kvalifikācija, un apkalpes locekļu un pasažieru pilsonība;

e) aviācijas nelaimes gadījuma vai nopietna incidenta datums un laiks (vietējais laiks vai Griničas laiks);

f) gaisa kuģa pēdējā izlidošanas vieta un paredzētā nosēšanās vieta;

g) gaisa kuģa atrašanās vieta, atsaucoties uz kādu viegli nosakāmu ģeogrāfisku vietu, un ģeogrāfiskais platums un garums;

h) gaisa kuģī esošo, bojā gājušo un nopietni ievainoto apkalpes locekļu un pasažieru skaits; citas bojā gājušās un nopietnus miesas bojājumus guvušās personas;

i) aviācijas nelaimes gadījuma vai nopietnā incidenta apraksts un gaisa kuģa bojājumu apmērs, ciktāl tas ir zināms;

j) norāde, kādā apmērā tiks veikta izmeklēšana vai kādā apmērā notikuma vietas valsts ir ieteikusi to uzticēt veikt citai;

k) aviācijas nelaimes gadījuma vai nopietnā incidenta zonas fiziskās īpašības, kā arī norāde uz apgrūtinātu piekļuvi vai īpašām prasībām, lai nokļūtu tajā vietā;

l) paziņojuma sagatavojušās iestādes identifikācija un veids, kā jebkurā laikā sazināties ar atbildīgo izmeklētāju un notikuma vietas valsts aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestādi, un

m) bīstamu kravu atrašanās gaisa kuģī un to apraksts.

1. piezīme. Četru burtu apzīmējums “YLYX” kopā ar ICAO četru burtu atrašanās vietas indeksu veido adresāta astoņu burtu indeksu ziņojumiem, kas tiek nosūti, izmantojot AFTN, iestādēm, kas atbildīgas par aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšanu. Ziņojumiem, kas tiek nosūtīti, izmantojot publisko telesakaru pakalpojumus, nevar izmantot adresāta indeksu, un tas jāaizvieto ar pasta vai telegrāfa adresi.

Adresāta astoņu burtu indeksi un atbilstošās pasta un telegrāfa adreses, ja tās paziņotas ICAO, ir publicētas dokumentā “Apzīmējumi gaisa kuģa ekspluatācijas aģentūrām, aeronavigācijas atbildīgajām iestādēm un dienestiem” (Doc 8585).

2. piezīme. “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas rokasgrāmatas” I daļa “Organizēšana un plānošana” (Doc 9756) satur norādījumus attiecībā uz paziņojumu sagatavošanu un pasākumiem, kas jāveic, lai tos nekavējoties nosūtītu adresātam.

Valoda

4.3. Paziņojumus sagatavo kādā no ICAO darba valodām, ņemot vērā saņēmēja(-u) valodu, ja to iespējams izdarīt, neradot nepamatotu aizkavēšanos.

Papildu informācija

4.4. Tiklīdz tas iespējams, notikuma vietas valsts nosūta sīkāku informāciju, kas nav iekļauta paziņojumā, kā arī citu zināmo būtisko informāciju.

REĢISTRĒTĀJVALSTS, EKSPLUATANTVALSTS, PROJEKTĒTĀJVALSTS UN IZGATAVOTĀJVALSTS PIENĀKUMI

Informācija – Līdzdalība

4.5. Ieteikums. Reģistrētājvalstij, ekspluatantvalstij, projektētājvalstij un izgatavotājvalstij jāapstiprina, ka tā ir saņēmusi paziņojumu par aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu (sk. 4.1. punktu).

4.6. Saņemot paziņojumu, reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts, cik drīz vien iespējams, sniedz notikuma vietas valstij visu tām pieejamo būtisko informāciju par aviācijas nelaimes gadījumā vai nopietnā incidentā iesaistīto gaisa kuģi un tā apkalpi. Katra valsts arī informē notikuma vietas valsti, vai tā plāno iecelt pilnvarotu pārstāvi, un, ja šāds pilnvarots pārstāvis tiek iecelts, paziņo viņa vārdu un uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī plānoto ierašanās datumu, ja pilnvarotais pārstāvis dodas uz notikuma vietas valsti.

1. piezīme. Saskaņā ar 5.18. punktu reģistrētājvalstij, ekspluatantvalstij, projektētājvalstij un izgatavotājvalstij ir tiesības iecelt pilnvarotu pārstāvi, lai tas piedalītos izmeklēšanā.

2. piezīme. Saskaņā ar 5.22. punktu reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts uzmanība tiek vērsta uz to pienākumu iecelt pilnvarotu pārstāvi, ja to īpaši lūdz valsts, kas veic izmeklēšanu saistībā ar aviācijas nelaimes gadījumu, kas noticis ar gaisa kuģi, kura masa ir lielāka nekā 2250 kg. Uzmanība tiek vērsta arī uz to, ka būtu lietderīga minēto valstu klātbūtne un piedalīšanās izmeklēšanā.

4.7. Saņemot paziņojumu, ekspluatantvalsts, pēc iespējas nekavējoties un izmantojot vispiemērotākos un ātrākos pieejamos līdzekļus, sniedz notikuma vietas valstij sīku informāciju par gaisa kuģī esošo bīstamo kravu.

AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMI VAI NOPIETNI INCIDENTI REĢISTRĒTĀJVALSTS TERITORIJĀ, TĀS VALSTS TERITORIJĀ, KAS NAV LĪGUMSLĒDZĒJA VALSTS, VAI ĀRPUS KĀDAS VALSTS TERITORIJAS

REĢISTRĒTĀJVALSTS PIENĀKUMI

Paziņojuma nosūtīšana

4.8. Ja reģistrētājvalsts uzsāk aviācijas nelaimes gadījuma vai nopietna incidenta izmeklēšanu, tad šī valsts saskaņā ar iepriekšminēto 4.2. un 4.3. punktu, pēc iespējas nekavējoties un izmantojot vispiemērotākos un ātrākos pieejamos līdzekļus, nosūta paziņojumu

a) ekspluatantvalstij,

b) projektētājvalstij,

c) izgatavotājvalstij un

d) Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai, ja attiecīgā gaisa kuģa maksimālā masa ir lielāka par 2250 kg vai tā ir turboreaktīvā lidmašīna.

1. piezīme. Gandrīz visos gadījumos “vispiemērotākie un ātrākie pieejamie līdzekļi” ir tālrunis, faksimils, elektroniskais pasts vai Aviācijas stacionārais elektrosakaru tīkls (AFTN). Var būt lietderīgi izmantot vairāk nekā vienu sakaru līdzekli.

2. piezīme. Noteikums, kas paredz, ka glābšanas koordinācijas centrs paziņo reģistrētājvalstij par briesmu fāzi, ir ietverts 12. pielikumā.

EKSPLUATANTVALSTS, PROJEKTĒTĀJVALSTS UN IZGATAVOTĀJVALSTS PIENĀKUMI

Informācija – Līdzdalība

4.9. Ieteikums. Ekspluatantvalstij, projektētājvalstij un izgatavotājvalstij jāapstiprina, ka tā ir saņēmusi paziņojumu par aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu (sk. 4.1. punktu).

4.10. Saņemot paziņojumu, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts, cik drīz vien iespējams, sniedz reģistrētājvalstij visu tām pieejamo būtisko informāciju par aviācijas nelaimes gadījumā vai nopietnā incidentā iesaistīto gaisa kuģi un tā apkalpi. Katra valsts arī informē reģistrētājvalsti, vai tā plāno iecelt pilnvarotu pārstāvi, un, ja šāds pilnvarots pārstāvis tiek iecelts, paziņo viņa vārdu un uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī plānoto ierašanās datumu, ja pilnvarotais pārstāvis piedalās izmeklēšanā.

1. piezīme. Saskaņā ar 5.18. punktu ekspluatantvalstij, projektētājvalstij un izgatavotājvalstij ir tiesības iecelt pilnvarotu pārstāvi, lai tas piedalītos izmeklēšanā.

2. piezīme. Saskaņā ar 5.22. punktu ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts uzmanība tiek vērsta uz to pienākumu iecelt pilnvarotu pārstāvi, ja to īpaši lūdz valsts, kas veic izmeklēšanu saistībā ar aviācijas nelaimes gadījumu, kas noticis ar gaisa kuģi, kura masa ir lielāka nekā 2250 kg. Uzmanība tiek vērsta arī uz to, ka būtu lietderīga minēto valstu klātbūtne un piedalīšanās izmeklēšanā.

4.11. Saņemot paziņojumu, ekspluatantvalsts, pēc iespējas nekavējoties un izmantojot vispiemērotākos un ātrākos pieejamos līdzekļus, sniedz reģistrētājvalstij sīku informāciju par gaisa kuģī esošo bīstamo kravu.

___________________

5. NODAĻA. IZMEKLĒŠANA

ATBILDĪBA PAR IZMEKLĒŠANAS SĀKŠANU UN VEIKŠANU

AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMI VAI NOPIETNI INCIDENTI LĪGUMSLĒDZĒJAS VALSTS TERITORIJĀ

Notikuma vietas valsts

5.1. Notikuma vietas valsts uzsāk aviācijas nelaimes gadījuma apstākļu izmeklēšanu un ir atbildīga par izmeklēšanas veikšanu, bet tā var pilnībā vai daļēji deleģēt šādas izmeklēšanas veikšanu kādai citai valstij vai reģionālai nelaimes gadījumu izmeklēšanas organizācijai, savstarpēji vienojoties. Jebkurā gadījumā notikuma vietas valsts izmanto visus līdzekļus, lai veicinātu izmeklēšanu.

5.1.1. Ieteikums. Notikuma vietas valstij jāuzsāk nopietna incidenta apstākļu izmeklēšana. Šī valsts var pilnībā vai daļēji deleģēt šādas izmeklēšanas veikšanu kādai citai valstij vai reģionālai nelaimes gadījumu izmeklēšanas organizācijai uz abpusējas vienošanās un piekrišanas pamata. Jebkurā gadījumā notikuma vietas valstij jāizmanto visi līdzekļi, lai veicinātu izmeklēšanu.

5.1.2. Notikuma vietas valsts uzsāk nopietna incidenta apstākļu izmeklēšanu, kas noticis ar gaisa kuģi, kura maksimālā masa pārsniedz 2250 kg. Šī valsts var pilnībā vai daļēji deleģēt šādas izmeklēšanas veikšanu kādai citai valstij vai reģionālai nelaimes gadījumu izmeklēšanas organizācijai uz abpusējas vienošanās un piekrišanas pamata. Jebkurā gadījumā notikuma vietas valsts izmanto visus līdzekļus, lai veicinātu izmeklēšanu.

1. piezīme. Nopietna incidenta izmeklēšana neizslēdz citus jau pastāvošus incidentu (arī nopietnu) izmeklēšanas veidus, ko praktizē citas organizācijas.

2. piezīme. Ja izmeklēšana pilnībā tiek deleģēta kādai citai valstij vai reģionālai nelaimes gadījumu izmeklēšanas organizācijai, tad tiek paredzēts, ka šī valsts ir atbildīga par izmeklēšanas veikšanu, tostarp par nobeiguma ziņojuma un ADREP ziņojumu sagatavošanu. Ja izmeklēšana ir deleģēta daļēji, tad notikuma vietas valsts parasti saglabā atbildību par izmeklēšanas veikšanu.

3. piezīme. Bezpilota gaisa kuģu sistēmām izmeklēšanu veic vienīgi gadījumā, ja ir saņemts gaisa kuģa konstrukcijas un/vai ekspluatācijas apstiprinājums.

4. piezīme. Nopietnu incidentu gadījumā notikuma vietas valsts var deleģēt veikt izmeklēšanu reģistrētājvalstij vai ekspluatantvalstij, jo sevišķi gadījumos, kad vienai no šīm valstīm veikt izmeklēšanu varētu būt izdevīgāk vai praktiskāk.

AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMI VAI NOPIETNI INCIDENTI TĀDAS VALSTS TERITORIJĀ, KAS NAV LĪGUMSLĒDZĒJA VALSTS

Reģistrētājvalsts

5.2. Ieteikums. Ja aviācijas nelaimes gadījums vai nopietns incidents ir noticis tās valsts teritorijā, kas nav Līgumslēdzēja valsts, un tā negrasās uzsākt izmeklēšanu saskaņā ar 13. pielikumu, tad reģistrētājvalstij vai, ja tā nespēj, ekspluatantvalstij, projektētājvalstij vai izgatavotājvalstij jācenšas uzsākt un veikt izmeklēšanu sadarbībā ar notikuma vietas valsti, bet, ja šāda sadarbība nav iespējama, tad tai pašai jāveic izmeklēšana, izmantojot tās rīcībā esošo informāciju.

AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMI VAI NOPIETNI INCIDENTI ĀRPUS KĀDAS VALSTS TERITORIJAS

Reģistrētājvalstij

5.3. Ja nav iespējams noteikti konstatēt, ka aviācijas nelaimes gadījums vai nopietns incidents noticis kādas valsts teritorijā, tad reģistrētājvalsts uzsāk un veic visu nepieciešamo aviācijas nelaimes gadījuma vai nopietna incidenta izmeklēšanu. Tomēr šī valsts var pilnībā vai daļēji deleģēt šādas izmeklēšanas veikšanu kādai citai valstij uz savstarpējas vienošanās un piekrišanas pamata.

5.3.1. Ja aviācijas nelaimes gadījums noticis starptautiskajos ūdeņos, tad notikuma vietai vistuvāk esošās valstis sniedz tādu palīdzību, kādu tās var sniegt, un arī izpilda reģistrētājvalsts lūgumus.

5.3.2. Ieteikums. Ja reģistrētājvalsts nav Līgumslēdzēja valsts un negrasās veikt izmeklēšanu saskaņā ar 13. pielikumu, tad ekspluatantvalstij vai citā gadījumā projektētājvalstij vai izgatavotājvalstij jācenšas uzsākt un veikt izmeklēšanu. Tomēr šī valsts var pilnībā vai daļēji deleģēt šādas izmeklēšanas veikšanu kādai citai valstij uz savstarpējas vienošanās un piekrišanas pamata.

IZMEKLĒŠANAS ORGANIZĒŠANA UN VEIKŠANA

Piezīme. “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas rokasgrāmata” (Doc 9756) satur norādījumus par izmeklēšanas organizēšanu, veikšanu un kontroli.

TĀS VALSTS PIENĀKUMS, KURA VEIC IZMEKLĒŠANU

Piezīme. Turpmāk minētie noteikumi neparedz liegt valstij, kas veic izmeklēšanu, pieprasīt vislabāko tehnisko ekspertīzi no jebkura avota.

Vispārīgi norādījumi

5.4. Aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas iestādei ir iespēja neatkarīgi veikt izmeklēšanu un ir neierobežotas tiesības to veikt saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem. Izmeklēšana ietver

a) visas atbilstošās informācijas vākšanu, reģistrēšanu un analizēšanu par šo aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu;

b) nepieciešamības gadījumā drošības rekomendāciju izdošanu;

c) ja iespējams, cēloņu un/vai veicinošu faktoru noteikšanu un

d) nobeiguma ziņojuma sagatavošanu.

Ja iespējams, tiek apmeklēta aviācijas nelaimes gadījuma vieta, pārbaudītas gaisa kuģa atliekas un nopratināti liecinieki. Izmeklēšanas apmēru un procedūru, kas jāievēro, veicot izmeklēšanu, nosaka aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas iestāde, ņemot vērā secinājumus, ko drošības paaugstināšanai varētu dot šī izmeklēšana.

5.4.1. Ikvienai izmeklēšanai, kas tiek veikta atbilstoši šā pielikuma noteikumiem, jānotiek neatkarīgi no tiesvedības vai administratīvā procesa, kurā tiek noteikta vainas pakāpe vai atbildība.

Piezīme. Šāda neatkarība tiek panākta, ja izmeklēšanu veic valsts aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestādes eksperti, bet tiesvedību vai administratīvo procesu – citi attiecīgie eksperti. Koordinācija, kā noteikts 5.10. punktā, starp šiem abiem procesiem visdrīzāk būtu nepieciešama aviācijas nelaimes gadījuma vietā un faktiskās informācijas savākšanā, pienācīgi ievērojot 5.12. punkta noteikumus.

5.4.2. Ieteikums. Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestādei jāizstrādā politikas un procedūru dokumenti, sīki norādot savus pienākumus aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanā. Jāietver šādas tēmas: organizācija un plānošana; izmeklēšana un ziņošana.

5.4.3. Ieteikums. Ja izmeklēšana tiek veikta atbilstoši šā pielikuma noteikumiem, valstij bez kavēšanās jānodrošina neierobežota pieeja visiem pierādījumu materiāliem un tas, ka izmeklēšanu nekavē administratīvas vai tiesas izmeklēšanas vai tiesvedība.

Piezīme. Šo ieteikumu var īstenot ar tiesību aktu, protokolu vai nolīgumu palīdzību, kuri tiek noslēgti starp aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestādēm un tiesas iestādēm.

Atbildīgais izmeklētājs – Iecelšana

5.5. Valsts, kura veic izmeklēšanu, ieceļ atbildīgo izmeklētāju un nekavējoties uzsāk izmeklēšanu.

Atbildīgais izmeklētājs – Piekļuve un pārbaude

5.6. Tiek nodrošināts, lai atbildīgajam izmeklētājam būtu netraucēta piekļuve gaisa kuģa atliekām un visiem svarīgajiem materiāliem, tostarp lidojuma parametru reģistratoriem un gaisa satiksmes dienesta (ATS) ierakstiem, un lai viņš varētu neierobežoti tos pārbaudīt, nodrošinot, ka atbildīgais personāls, kas piedalās izmeklēšanā, var nekavējoties veikt to vispusīgu izpēti.

Lidojuma parametru reģistratori – Aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti

5.7. Izmeklējot aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu, efektīvi izmanto lidojuma parametru reģistratorus. Valsts, kas veic izmeklēšanu, nekavējoties organizē lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanu.

5.8. Ieteikums. Gadījumā, ja valstij, kura veic aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanu, nav atbilstošu iekārtu, lai veiktu lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanu, tai jāizmanto iespēja lietot citu valstu pieejamās iekārtas, ņemot vērā

a) atšifrēšanas iekārtas tehniskās iespējas;

b) atšifrēšanas savlaicīgumu un

c) atšifrēšanas iekārtas atrašanās vietu.

Piezīme. Prasības par radiolokatoru datu un ATS sakaru ierakstīšanu ir ietvertas 11. pielikuma 6. nodaļā.

Līķu sekcijas veikšanas pārbaudes

5.9. Valsts, kura veic aviācijas nelaimes gadījuma, kurā ir bojā gājušie, izmeklēšanu, organizē bojā gājušo gaisa kuģa apkalpes locekļu un atbilstoši konkrētajiem apstākļiem bojā gājušo pasažieru un stjuartu līķu sekcijas veikšanas pārbaudi, kuru, vēlams, veic patologs ar pieredzi aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanā. Šīs pārbaudes ir paātrinātas un pilnīgas.

Piezīme. Sīki norādījumi par līķu sekcijas veikšanu ir sniegti “Civilās aviācijas medicīnas rokasgrāmatā” (Doc 8984) un “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas rokasgrāmatā” (Doc 9756); pirmajā minētajā dokumentā ir sīki norādījumi attiecībā uz toksikoloģiskajām pārbaudēm.

Ārsta pārbaudes

5.9.1. Ieteikums. Valstij, kas veic izmeklēšanu, jāorganizē ārsta pārbaudes gaisa kuģa apkalpei, pasažieriem un attiecīgajam aviācijas personālam, vēlama ārsta pieredze aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanā. Šīs pārbaudes jāveic nekavējoties.

1. piezīme. Šādās pārbaudēs var arī noteikt, vai gaisa kuģa apkalpes un cita personāla, kas tieši iesaistīts nelaimes gadījumā, fiziskais un psiholoģiskais stāvoklis ir tāds, lai tas varētu sekmēt izmeklēšanu.

2. piezīme. “Civilās aviācijas medicīnas rokasgrāmata” (Doc 8984) satur norādījumus par ārsta pārbaudēm.

Koordinācija – Tiesu iestādes

5.10. Valsts, kas veic izmeklēšanu, atzīst nepieciešamību koordinēt atbildīgā izmeklētāja un tiesu iestāžu darbības. Īpašu uzmanību pievērš pierādījumiem, kuri nekavējoties jāreģistrē un jāizanalizē, lai izmeklēšana būtu sekmīga, piemēram, pārbauda un identificē cietušos un atšifrē lidojuma parametru reģistratoru informāciju.

1. piezīme. Notikuma vietas valsts pienākumi par šādu koordināciju ir izklāstīti 5.1. punktā.

2. piezīme. Iespējamās nesaskaņas izmeklēšanas un tiesu iestāžu starpā par lidojuma parametru reģistratoru un to informācijas uzraudzību var atrisināt tiesu iestādes ierēdnis, pārvedot tos uz atšifrēšanas vietu, tādējādi nodrošinot uzraudzību.

3. piezīme. Iespējamās nesaskaņas izmeklēšanas un tiesu iestāžu starpā par lidojuma gaisa kuģa atlieku uzraudzību var atrisināt, ja tiesu iestādes ierēdnis pavada gaisa kuģa atliekas līdz pārbaudes vietai un ir klāt šajā pārbaudē, ja ir nepieciešama gaisa kuģa atlieku stāvokļa modificēšana, tādējādi nodrošinot uzraudzību.

Aviācijas drošības iestāžu informēšana

5.11. Ja izmeklēšanas gaitā kļūst zināms vai rodas aizdomas, ka ir noticis nelikumīgas iejaukšanās akts, tad atbildīgais izmeklētājs nekavējoties uzsāk pasākumus, lai nodrošinātu, ka par to tiek informētas attiecīgās(-o) valsts(-u) aviācijas drošības iestādes.

Ierakstu neizpaušana

5.12. Valsts, kas veic aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanu, nepublisko turpmāk minēto informāciju citam nolūkam kā tikai aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas vajadzībām, ja vien atbilstošā pilnvarotā tiesu iestāde šajā valstī nenosaka, ka šādas informācijas izpaušanai ir svarīgāka nozīme nekā negatīvajai rezonansei valsts un starptautiskajā mērogā, ko šāda rīcība var radīt attiecībā uz šo vai jebkuru turpmāko izmeklēšanu:

a) visas liecības, kuras no personām savākušas izmeklēšanas iestādes, veicot izmeklēšanu;

b) visus saziņas materiālus starp personām, kas bijušas saistītas ar gaisa kuģa ekspluatāciju;

c) medicīnisku vai privātu informāciju par personām, kas iesaistītas aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā;

d) pilotu kabīnes skaņas reģistratora ierakstus un šādu ierakstu atšifrējumus;

e) gaisa satiksmes vadības struktūrvienību ierakstus un to atšifrējumus;

f) pilotu kabīnes attēlu reģistratora ierakstus lidojuma laikā un jebkuras šādu ierakstu daļas vai to atšifrējumu un

g) viedokļus, kas izteikti, analizējot informāciju, tostarp lidojuma parametru reģistratora informāciju.

5.12.1. Šos ierakstus iekļauj nobeiguma ziņojumā vai tā pielikumos tikai tādā gadījumā, ja tie attiecas uz aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta analīzi. Netiek atklātas izmeklēšanai mazsvarīgas ierakstu daļas.

1. piezīme. Iepriekš uzskaitītajos ierakstos esošo informāciju, kas ietver arī informāciju, ko brīvprātīgi sniegušas aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas laikā intervētās personas, varētu izmantot neatbilstošā veidā vēlākā tiesvedībā disciplinārlietās, civillietās, administratīvajās un krimināllietās. Ja šāda informācija tiek izplatīta, tad nākamo aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas laikā, iespējams, tā vairs netiktu atklāta izmeklētājiem. Šādas informācijas trūkums kavētu izmeklēšanas procesu un nopietni iespaidotu lidojumu drošību.

2. piezīme. E pievienojumā sniegti juridiski norādījumi informācijas aizsardzībai, kas iegūta no drošības datu savākšanas un apstrādes sistēmām.

5.12.2. Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestāde nedrīkst publiskot aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīto personu vārdus.

Atkārtota izmeklēšanas atsākšana

5.13. Ja pēc tam, kad izmeklēšana ir pabeigta, kļūst pieejami jauni un nozīmīgi pierādījumi, tad valsts, kura veica izmeklēšanu, to atsāk atkārtoti. Tomēr, ja valsts, kura veica izmeklēšanu, to neatsāk, tā vispirms saņem tās valsts piekrišanu, kura uzsāka izmeklēšanu.

Piezīme. Ja, veicot oficiālu meklēšanu, tiek atrasts par pazudušu uzskatīts gaisa kuģis, var apsvērt iespēju uzsākt atkārtotu izmeklēšanu.

CITU VALSTU PIENĀKUMI

Informācija – Aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti

5.14. Visas valstis pēc tās valsts pieprasījuma, kura veic aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanu, sniedz šai valstij visu to rīcībā esošo būtisko informāciju.

Piezīme. Sk. arī 5.16. punktu.

5.15. Visas valstis, kuru iekārtas vai pakalpojumus gaisa kuģis ir vai parasti būtu izmantojis pirms aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta un kurām ir izmeklēšanā noderīga informācija, sniedz šo informāciju valstij, kas veic izmeklēšanu.

REĢISTRĒTĀJVALSTS UN EKSPLUATANTVALSTS PIENĀKUMI

Lidojuma parametru reģistratori – Aviācijas nelaimes gadījumi un nopietni incidenti

5.16. Ja aviācijas nelaimes gadījumā vai nopietnā incidentā iesaistīts gaisa kuģis nosēžas valstī, kas nav notikuma vietas valsts, tad reģistrētājvalsts vai ekspluatantvalsts pēc tās valsts pieprasījuma, kas veic izmeklēšanu, tai sagādā lidojuma parametru reģistratoru informāciju un vajadzības gadījumā attiecīgos lidojuma parametru reģistratorus.

Piezīme. Īstenojot 5.16. punktu, reģistrētājvalsts vai ekspluatantvalsts var lūgt jebkuras citas valsts sadarbību lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanā.

Informācija par organizācijām

5.17. Reģistrētājvalsts un ekspluatantvalsts pēc valsts, kas veic izmeklēšanu, pieprasījuma sniedz informāciju par visām organizācijām, kuru darbības var būt tiešā vai netiešā veidā ietekmējušas gaisa kuģa ekspluatāciju.

PIEDALĪŠANĀS IZMEKLĒŠANĀ

Piezīme. Šā pielikuma noteikumi nav paredzēti, lai netieši norādītu, ka pilnvarotajam pārstāvim un valsts padomniekiem visu laiku jāatrodas valstī, kurā notiek izmeklēšana.

REĢISTRĒTĀJVALSTS, EKSPLUATANTVALSTS, PROJEKTĒTĀJVALSTS UN IZGATAVOTĀJVALSTS LĪDZDALĪBA

Tiesības

5.18. Reģistrētājvalsts, ekspluatantvalsts, projektētājvalsts un izgatavotājvalsts katra ir tiesīga iecelt pilnvaroto pārstāvi, lai tas piedalītos izmeklēšanā.

Piezīme. Šā standarta noteikumi neparedz liegt valstij, kura projektējusi vai ražojusi gaisa kuģa dzinēju vai galvenās sastāvdaļas, lūgt atļaut piedalīties aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā.

5.19. Reģistrētājvalsts vai ekspluatantvalsts norīko vienu vai vairākus ekspluatanta ieteiktus padomniekus, lai tie palīdzētu tās pilnvarotajam pārstāvim.

5.19.1. Ieteikums. Gadījumā, ja ne reģistrētājvalsts, ne ekspluatantvalsts neieceļ pilnvaroto pārstāvi, valstij, kas veic izmeklēšanu, saskaņā ar tajā noteikto kārtību jāuzaicina piedalīties ekspluatants.

5.20. Projektētājvalsts un izgatavotājvalsts ir tiesīgas iecelt vienu vai vairākus padomniekus, kurus ieteikušas par šā gaisa kuģa tipa projektu un gaisa kuģa galīgo montāžu atbildīgās organizācijas, lai tie palīdzētu to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

5.21. Ieteikums. Ja ne projektētājvalsts, ne izgatavotājvalsts neieceļ pilnvarotus pārstāvjus, valstij, kas veic izmeklēšanu, jāuzaicina par šā gaisa kuģa tipa projektu un gaisa kuģa galīgo montāžu atbildīgās organizācijas piedalīties saskaņā ar tās valsts noteikto kārtību, kura veic izmeklēšanu.

Pienākumi

5.22. Ja valsts, kas veic izmeklēšanu saistībā ar aviācijas nelaimes gadījumu, kas noticis ar gaisa kuģi, kura maksimālā masa pārsniedz 2250 kg, īpaši lūdz piedalīties reģistrētājvalsti, ekspluatantvalsti, projektētājvalsti vai izgatavotājvalsti, tad katra attiecīgā valsts ieceļ pilnvaroto pārstāvi.

1. piezīme. 5.22. punkta noteikumi neparedz liegt valstij, kas veic izmeklēšanu, lūgt valsti, kura projektējusi vai ražojusi gaisa kuģa dzinēju vai galvenās sastāvdaļas, iecelt pilnvaroto pārstāvi vienmēr, kad pirmā minētā valsts uzskata, ka tas varētu būt lietderīgi izmeklēšanai vai ja šāda līdzdalība varētu paaugstināt drošību.

2. piezīme. 5.22. punkta noteikumi neparedz liegt valstij, kas veic izmeklēšanu, lūgt projektētājvalsti vai izgatavotājvalsti sniegt palīdzību, izmeklējot citus aviācijas nelaimes gadījumus, kas nav minēti 5.22. punktā.

CITU VALSTU LĪDZDALĪBA

Tiesības

5.23. Visas valstis, kas pēc pieprasījuma sniedz informāciju, nodrošina ar iekārtām vai ekspertu palīdzību valsti, kura veic izmeklēšanu, ir tiesīgas iecelt pilnvarotos pārstāvjus, lai tie piedalītos izmeklēšanā.

Piezīme. Ikvienai valstij, kas nodrošina darbības bāzi lauka izmeklēšanai vai kas ir iesaistīta meklēšanas un glābšanas darbos vai gaisa kuģa atlieku meklēšanā, vai ir iesaistīta kā kodu koplietošanas valsts vai ekspluatanta alianses partneris, arī var lūgt iecelt pilnvarotu pārstāvi, lai tas piedalītos izmeklēšanā.

PILNVAROTO PĀRSTĀVJU TIESĪBAS

Padomnieki

5.24. Valsts, kurai ir tiesības iecelt pilnvaroto pārstāvi, ir tiesības arī iecelt vienu vai vairākus padomniekus, lai tie palīdzētu pilnvarotajam pārstāvim izmeklēšanā.

1. piezīme. Iepriekšminētie noteikumi neparedz liegt valstij, kas piedalās izmeklēšanā, pieprasīt no citiem avotiem labāko tehnisko ekspertu palīdzību un iecelt šādus ekspertus par savu pilnvaroto pārstāvju padomniekiem.

2. piezīme. Atviegloti noteikumi pilnvaroto pārstāvju un to padomnieku iebraukšanai un aprīkojuma ievešanai ir ietverti 9. pielikumā “Pārvadājumu atvieglošanas pasākumi”. Valsts izdota pase vai dienesta pase var paātrināt iebraukšanu.

5.24.1. Padomniekiem, kas palīdz pilnvarotajiem pārstāvjiem, atļauj pilnvaroto pārstāvju pārraudzībā piedalīties izmeklēšanā tādā mērā, kāds nepieciešams, lai pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās būtu efektīva.

Līdzdalība

5.25. Līdzdalība izmeklēšanā dod tiesības piedalīties visos izmeklēšanas posmos atbildīgā izmeklētāja vadībā, jo īpaši

a) apmeklēt aviācijas nelaimes gadījuma vietu;

b) pārbaudīt gaisa kuģa atliekas;

c) iegūt informāciju no lieciniekiem un ieteikt uzdodamos jautājumus;

d) pilnībā piekļūt visiem pierādījumiem, cik drīz vien iespējams;

e) saņemt visu izmeklēšanai nepieciešamo dokumentu kopijas;

f) piedalīties datu nesējos ierakstīto datu nolasīšanā;

g) piedalīties izmeklēšanas pasākumos, kas netiek veikti aviācijas nelaimes gadījuma vietā, piemēram, sastāvdaļu pārbaudēs, tehniskajās sanāksmēs, testēšanā un lidojuma modelēšanā;

h) piedalīties izmeklēšanas norises sanāksmēs, tostarp apspriedēs par analīzi, secinājumiem, cēloņiem un drošības rekomendācijām, un

i) iesniegt priekšlikumus par jebkuriem izmeklēšanas elementiem.

Tomēr to valstu līdzdalību, kas nav reģistrētājvalstis, ekspluatantvalstis, projektētājvalstis vai izgatavotājvalstis, var ierobežot, ņemot vērā šādām valstīm 5.23. punktā noteiktās tiesības.

1. piezīme. Tiek atzīts, ka līdzdalības veidu nosaka tās valsts noteiktā kārtība, kurā tiek veikta izmeklēšana vai tās daļa.

2. piezīme. Informācijas vākšana un reģistrēšana nav jānovilcina, lai sagaidītu kāda pilnvarotā pārstāvja ierašanos.

3. piezīme. Šā standarta noteikumi neliedz valstij, kas veic izmeklēšanu, paplašināt līdzdalību, piešķirot citas tiesības, ne tikai uzskaitītās.

4. piezīme. Šā punkta e) apakšpunktā minētie atbilstošie dokumenti ietver arī tādus dokumentus kā ziņojumus par sastāvdaļu pārbaudēm vai pētījumus, kas veikti saistībā ar izmeklēšanu.

Pienākumi

5.26. Pilnvarotie pārstāvji un viņu padomnieki

a) sniedz valstij, kas veic izmeklēšanu, visu tiem pieejamo būtisko informāciju un

b) neizpauž informāciju par izmeklēšanas gaitu un secinājumiem, bez tās valsts piekrišanas, kas veic izmeklēšanu.

Piezīme. Šā standarta noteikumi neliedz nekavējoties darīt zināmus faktus, ja to atļāvusi valsts, kas veic izmeklēšanu, un šā standarta noteikumi arī neliedz pilnvarotajiem pārstāvjiem ziņot savām attiecīgajām valstīm, lai veicinātu atbilstošu drošības pasākumu noteikšanu.

TO VALSTU LĪDZDALĪBA, KURU PILSOŅI GĀJUŠI BOJĀ VAI GUVUŠI NOPIETNUS MIESAS BOJĀJUMUS

Tiesības

5.27. Valsts, kura ir īpaši ieinteresēta aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā, jo gājuši bojā vai nopietnus miesas bojājumus guvuši tās pilsoņi, ir tiesīga norīkot ekspertu, kam būtu tiesības:

a) apmeklēt aviācijas nelaimes gadījuma vietu;

b) iepazīties ar būtisku faktisko informāciju, ko atļāvusi publiskot valsts, kas veic izmeklēšanu, kā arī ar informāciju par izmeklēšanas gaitu un

c) saņemt nobeiguma ziņojuma kopiju.

Tas netraucē valstij arī palīdzēt upuru identificēšanā un tikties ar izdzīvojušajiem, kas ir no šīs valsts.

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz palīdzību aviācijas nelaimes gadījumos cietušajiem un viņu ģimenēm ir sniegti “Norādījumos par palīdzību aviācijas nelaimes gadījumos cietušajiem un viņu ģimenēm” (Circ 285).

5.28. Ieteikums. Valstij, kas veic izmeklēšanu, jāpublisko noskaidrotā faktiskā informācija vismaz pirmajā izmeklēšanas gadā un savlaicīgi jāinformē par izmeklēšanas gaitu.

___________________

6. NODAĻA. NOBEIGUMA ZIŅOJUMS

6.1. Ieteikums. Jāizmanto papildinājumā norādītais nobeiguma ziņojuma izkārtojums. Tomēr to var pielāgot aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta apstākļiem.

IKVIENAS VALSTS PIENĀKUMI

Informācijas publiskošana – Piekrišana

6.2. Valstis neizplata, nepublicē vai nepadara pieejamu nobeiguma ziņojuma projektu vai tā daļu, vai dokumentus, kas iegūti aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas laikā, bez valsts piekrišanas, kas veikusi izmeklēšanu, ja vien šī valsts jau nav publicējusi vai publiskojusi šādus ziņojumus vai dokumentus.

TĀS VALSTS PIENĀKUMS, KURA VEIC IZMEKLĒŠANU

Saskaņošana

6.3. Valsts, kas veic izmeklēšanu, nosūta nobeiguma ziņojuma projekta kopiju šādām valstīm, lūdzot tām sniegt būtiskas un pamatotas atsauksmes par ziņojumu, cik drīz vien iespējams:

a) valstij, kura uzsāka izmeklēšanu,

b) reģistrētājvalstij,

c) ekspluatantvalstij,

d) projektētājvalstij,

e) izgatavotājvalstij un

f) jebkurai valstij, kas piedalījās izmeklēšanā saskaņā ar 5. nodaļu.

Ja valsts, kas veic izmeklēšanu, saņem atsauksmes sešdesmit dienu laikā no nosūtīšanas vēstules datuma, tā vai nu groza nobeiguma ziņojuma projektu, lai iekļautu saņemto atsauksmju saturu, vai, ja tā vēlas valsts, kura sniedza atsauksmes, pievieno tās nobeiguma ziņojumam kā pielikumu. Ja valsts, kas veic izmeklēšanu, sešdesmit dienu laikā no nosūtīšanas vēstules datuma nesaņem atsauksmes, tā sagatavo nobeiguma ziņojumu saskaņā ar 6.4. punktu, ja vien attiecīgās valstis nav vienojušās šo laiku pagarināt.

1. piezīme. Šā standarta noteikumi neparedz liegt valstij, kas veic izmeklēšanu, apspriesties ar citām valstīm, piemēram, ar tām valstīm, kuras sniegušas būtisku informāciju, nodrošinājušas ar nozīmīgām iekārtām vai nosūtījušas ekspertus, kuri izmeklēšanā piedalījušies saskaņā ar 5.27. punkta noteikumiem.

2. piezīme. Nobeiguma ziņojumam pievienojamas tikai atsauksmes par nobeiguma ziņojuma specifiski tehniskiem, neredakcionāliem aspektiem, par kuriem nav bijis iespējams panākt vienošanos.

3. piezīme. Lai saņēmējvalstīm nosūtītu nobeiguma ziņojuma projektu, valsts, kas veic izmeklēšanu, var apsvērt iespēju par vispiemērotāko un ātrāko pieejamo sakaru līdzekļu izmantošanu, piemēram, faksimilu, elektronisko pastu vai kurjerpastu.

4. piezīme — Nobeiguma ziņojuma projektā paredzēts iekļaut drošības rekomendācijas.

6.3.1. Ieteikums. Valstij, kas veic izmeklēšanu, jānosūta ar ekspluatantvalsts starpniecību nobeiguma ziņojuma projekta kopija ekspluatantam, lai tas varētu iesniegt savas atsauksmes par nobeiguma ziņojuma projektu.

6.3.2. Ieteikums. Valstij, kas veic izmeklēšanu, jānosūta ar projektētājvalsts un izgatavotājvalsts starpniecību nobeiguma ziņojuma projekta kopija organizācijām, kuras atbildīgas par šā gaisa kuģa tipa projektu un galīgo montāžu, lai tās varētu iesniegt savas atsauksmes par nobeiguma ziņojuma projektu.

Saņēmējvalstis

6.4. Aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas nobeiguma ziņojumu valsts, kas veic izmeklēšanu, ar iespējami minimālu kavēšanos nosūta

a) valstij, kura uzsāka izmeklēšanu;

b) reģistrētājvalstij;

c) ekspluatantvalstij;

d) projektētājvalstij;

e) izgatavotājvalstij;

f) jebkurai valstij, kas piedalījās izmeklēšanā;

g) visām valstīm, kuru pilsoņi gājuši bojā vai guvuši nopietnus miesas bojājumus, un

h) visām valstīm, kuras sniedza būtisku informāciju vai nodrošināja ar nozīmīgām iekārtām vai ekspertu palīdzību.

Nobeiguma ziņojuma sagatavošana

6.5. Lai novērstu aviācijas nelaimes gadījumus, valsts, kura veic aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanu, sagatavo publiski pieejamu nobeiguma ziņojumu, cik drīz vien iespējams, – vēlams 12 mēnešu laikā.

Piezīme. Nobeiguma ziņojumu var padarīt publiski pieejamu, publicējot to internetā, un tas nav obligāti jāpublicē drukātā formā.

6.6. Ja ziņojumu nevar padarīt publiski pieejamu divpadsmit mēnešu laikā, tad valsts, kura veic izmeklēšanu, padara publiski pieejamu starpziņojumu katrā notikuma gadadienā, sīki izklāstot izmeklēšanas gaitu un visus izskatītos drošības jautājumus.

6.7. Ja valsts, kas veikusi izmeklēšanu saistībā ar aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu, kas noticis ar gaisa kuģi, kura maksimālā masa pārsniedz 5700 kg, ir sagatavojusi nobeiguma ziņojumu, tad šī valsts nosūta nobeiguma ziņojuma kopiju Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai.

Piezīme. Kad vien tas ir iespējams, ICAO nosūtītais nobeiguma ziņojums jāsagatavo kādā no Organizācijas darba valodām un papildinājumā norādītajā izkārtojumā.

Drošības rekomendācijas

6.8. Jebkurā aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas stadijā aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu izmeklēšanas iestāde valstī, kas veic izmeklēšanu, ar datētas pavadvēstules palīdzību iesaka citām iestādēm, tostarp arī iestādēm citās valstīs, veikt visus profilaktiskos pasākumus, kurus tā uzskata par vajadzīgiem, lai nekavējoties uzlabotu lidojumu drošību.

Piezīme. Priekšroka izdot drošības rekomendācijas uz aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas pamata jāpiešķir valstij, kas veic izmeklēšanu; tomēr, domājot par lidojumu drošību, citas valstis, kas piedalās izmeklēšanā, var izdot drošības rekomendācijas, iepriekš to saskaņojot ar valsti, kas veic izmeklēšanu.

6.9. Valsts, kura veic aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu izmeklēšanu, vajadzības gadījumā ar datētas pavadvēstules palīdzību nosūta visas drošības rekomendācijas, kas izriet no tās veiktās izmeklēšanas, citas(-u) attiecīgās(-o) valsts(-u) aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestādēm un, ja tās attiecas uz ICAO dokumentiem, tad arī ICAO.

Piezīme. Ja nobeiguma ziņojumos ietvertās drošības rekomendācijas attiecas uz ICAO izstrādātajiem aviācijas darbību reglamentējošajiem dokumentiem, šiem ziņojumiem jāpievieno priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem šajos dokumentos.

TĀS VALSTS PIENĀKUMI, KURA SAŅĒMUSI VAI IZDEVUSI DROŠĪBAS REKOMENDĀCIJAS

Rīcība, saņemot drošības rekomendācijas

6.10. Valsts, kura saņem drošības rekomendācijas, deviņdesmit dienu laikā pēc pavadvēstules izdošanas datuma informē valsti, kura tās ierosinājusi, par veiktajiem vai plānotajiem profilaktiskajiem pasākumiem vai iemesliem, kādēļ netiks veikti nekādi pasākumi.

Piezīme. Šā standarta noteikumi neparedz liegt valstij, kas veic izmeklēšanu, ierosināt cita veida profilaktiskos pasākumus, nekā norādīts drošības rekomendācijās.

6.11. Ieteikums. Valstij, kas veic izmeklēšanu, vai jebkurai citai valstij, kas izdod drošības rekomendācijas, jānosaka kārtība, kā reģistrēt pēc drošības rekomendāciju izdošanas veiktos pasākumus.

6.12. Ieteikums. Valstij, kas saņēmusi drošības rekomendācijas, jāievieš procedūras, lai uzraudzītu to pasākumu gaitu, kas veikti, reaģējot uz šīm drošības rekomendācijām.

____________________

7. NODAĻA. ADREP ZIŅOŠANA

1. piezīme. B pievienojumā sniegta paziņojumu un ziņojumu kontrolkarte.

2. piezīme. Šīs nodaļas noteikumi var paredzēt nosūtīt divus atsevišķus ziņojumus par jebkuru aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu. Tie ir:

iepriekšējs ziņojums;

aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta datu ziņojums.

IEPRIEKŠĒJS ZIŅOJUMS

TĀS VALSTS PIENĀKUMS, KURA VEIC IZMEKLĒŠANU

Aviācijas nelaimes gadījumi ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg

7.1. Ja aviācijas nelaimes gadījumā iesaistītā gaisa kuģa maksimālā masa pārsniedz 2250 kg, valsts, kas veic izmeklēšanu, nosūta iepriekšēju ziņojumu

a) reģistrētājvalstij vai nepieciešamības gadījumā notikuma vietas valstij;

b) ekspluatantvalstij;

c) projektētājvalstij;

d) izgatavotājvalstij;

e) visām valstīm, kuras sniedza būtisku informāciju vai nodrošināja ar nozīmīgām iekārtām vai ekspertu palīdzību, un

f) Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai.

Aviācijas nelaimes gadījumi ar gaisa kuģiem, kuru masa ir 2250 kg vai mazāka

7.2. Ja aviācijas nelaimes gadījumā ir iesaistīts gaisa kuģis, kas nav minēts 7.1. punktā, un ja uzskata, ka tiek skarti tādi lidojumderīguma jautājumi, kuri varētu interesēt citas valstis, tad valsts, kas veic izmeklēšanu, nosūta iepriekšēju ziņojumu

a) reģistrētājvalstij vai nepieciešamības gadījumā notikuma vietas valstij;

b) ekspluatantvalstij;

c) projektētājvalstij;

d) izgatavotājvalstij un

e) visām valstīm, kuras sniedza būtisku informāciju vai nodrošināja ar nozīmīgām iekārtām vai ekspertu palīdzību.

Valoda

7.3. Iepriekšēju ziņojumu iesniedz attiecīgajām valstīm un Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai vienā no ICAO darba valodām.

Nosūtīšana

7.4. Iepriekšēju ziņojumu nosūta, izmantojot faksimilu, elektronisko pastu vai aviopastu trīsdesmit dienu laikā no aviācijas nelaimes gadījuma dienas, ja vien līdz tam laikam nav nosūtīts aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta datu ziņojums. Ja ir skarti jautājumi, kas tieši ietekmē drošību, tad to nosūta, tiklīdz informācija ir pieejama un, izmantojot vispiemērotākos un ātrākos pieejamos līdzekļus.

AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMA/INCIDENTA DATU ZIŅOJUMS

TĀS VALSTS PIENĀKUMS, KURA VEIC IZMEKLĒŠANU

Aviācijas nelaimes gadījumiem ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg

7.5. Ja aviācijas nelaimes gadījumā iesaistītā gaisa kuģa maksimālā masa pārsniedz 2250 kg, tad valsts, kas veic izmeklēšanu, cik drīz vien iespējams pēc izmeklēšanas, nosūta Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta datu ziņojumu.

Papildu informācija

7.6. Ieteikums. Valstij, kas veic izmeklēšanu, pēc pieprasījuma jāsniedz citām valstīm visa atbilstošā informācija papildus tai, kas sniegta aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta datu ziņojumā.

Incidenti ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 5700 kg

7.7. Ja valsts veic izmeklēšanu par incidentu, kas noticis ar gaisa kuģi, kura maksimālā masa pārsniedz 5700 kg, tad šī valsts, cik drīz vien iespējams, pēc izmeklēšanas nosūta Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai aviācijas nelaimes gadījuma/incidenta datu ziņojumu.

Piezīme. Tie incidenti, kuri galvenokārt interesē Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju aviācijas nelaimes gadījumu profilakses pētījumu veikšanai, ir minēti C pievienojumā.

____________________

8. NODAĻA. AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMU NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Piezīme. Šo instrukciju mērķis ir veicināt aviācijas nelaimes gadījumu novēršanu, apkopojot un analizējot drošības datus un nekavējoties apmainoties ar drošības informāciju, kas ir kā daļa no valsts lidojumu drošības programmas.

Incidentu ziņošanas sistēmas

8.1. Valstis izveido obligāto incidentu ziņošanas sistēmu, lai atvieglotu informācijas savākšanu par faktiskajiem un iespējamajiem drošības trūkumiem.

8.2. Valstis izveido brīvprātīgo incidentu ziņošanas sistēmu, lai atvieglotu informācijas saņemšanu par faktiskajiem un iespējamajiem drošības trūkumiem, ko nav iespējams iegūt, izmantojot obligātās ziņošanas sistēmu.

Piezīme. Valstis tiek aicinātas izveidot citas drošības datu savākšanas un apstrādes sistēmas, lai apkopotu informāciju, ko nevar iegūt, izmantojot tās incidentu ziņošanas sistēmas, kas pieminētas iepriekš 8.1. un 8.2. punktā.

8.3. Brīvprātīgās ziņošanas sistēma ir nerepresīva un nodrošina informācijas avotu aizsardzību.

1. piezīme. Nerepresīva vide ir brīvprātīgas ziņošanas pamatprincips.

2. piezīme. Valstis tiek mudinātas atvieglot un veicināt brīvprātīgu ziņošanu par notikumiem, kas varētu ietekmēt lidojumu drošību, vajadzības gadījumā pielāgojot savus piemērojamos tiesību un normatīvos aktus un politiskās nostādnes.

3. piezīme. Norādījumi gan par obligātās, gan brīvprātīgās ziņošanas sistēmām ir ietverti “Lidojumu drošības vadības rokasgrāmatā” (SMM) (Doc 9859).

4. piezīme. E pievienojumā sniegti juridiska rakstura norādījumi no drošības datu kopām un apstrādes sistēmām iegūtas informācijas aizsardzībai.

Datubāzu sistēmas un analīze — Profilaktiski pasākumi

8.4. Valsts izveido aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu datubāzi, lai veicinātu tās informācijas efektīvu analīzi, kas iegūta attiecībā uz faktiskajiem vai potenciālajiem lidojumu drošības trūkumiem, ieskaitot informāciju, kas iegūta no valsts ziņošanas sistēmām, lai varētu noteikt vajadzīgos profilaktiskos pasākumus.

8.5. Ieteikums. Datubāzu sistēmās jālieto standartizēti izkārtojumi, lai atvieglotu datu apmaiņu.

1. piezīme. Norādījumus par instrukciju šādām datubāzēm ICAO sniegs pēc valstu pieprasījuma.

2. piezīme. Valstis tiek mudinātas, īstenojot 8.4. punktu, sekmēt reģionālus pasākumus.

3. piezīme. Papildu informācija par profilaktisko pasākumu izstrādāšanu var būt ietverta nobeiguma ziņojumos par izmeklētajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

4. piezīme. Valstis tiek mudinātas ziņošanai par aviācijas nelaimes gadījumiem/incidentiem, kā arī attiecīgās drošības informācijas vākšanai, uzglabāšanai un izplatīšanai izmantot ar ADREP saderīgu sistēmu.

8.6. Ieteikums. Valstij pēc tam, kad tā identificējusi nepieciešamos profilaktiskos pasākumus, lai risinātu faktiskos un iespējamos drošības trūkumus, jāīsteno šie pasākumi un jāiedibina process, kā uzraudzīt atbildes pasākumu īstenošanu un efektivitāti.

Piezīme. Papildu informācija par profilaktisko pasākumu izstrādāšanu var būt ietverta nobeiguma ziņojumos par izmeklētajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

8.7. Ieteikums. Ja valsts, analizējot savā datubāzē ietverto informāciju, konstatē jautājumus par drošību, kurus tā uzskata par svarīgiem citām valstīm, tad šai valstij tām jānosūta šāda informācija, cik drīz iespējams.

8.8. Ieteikums. Bez drošības rekomendācijām, kas izriet no aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas, drošības rekomendācijas var izstrādāt, balstoties uz dažādiem avotiem, tostarp drošības pētījumiem. Ja drošības rekomendācijas tiek adresētas kādai organizācijai citā valstī, tās jānosūta arī šīs valsts izmeklēšanas iestādei.

Drošības informācijas apmaiņa

8.9. Ieteikums. Valstīm jāveicina drošības informācijas koplietošanas tīkli starp visiem aviācijas sistēmas lietotājiem un jāatvieglo brīva informācijas apmaiņa par faktiskajiem un iespējamajiem drošības trūkumiem.

Piezīme. Datu apmaiņas atvieglošanai vajadzīgas standartizētas definīcijas, klasifikācijas sistēma un izkārtojumi. Norādījumus attiecībā uz šādiem informācijas koplietošanas tīkliem ICAO sniedz pēc pieprasījuma.

_____________________

PAPILDINĀJUMS. NOBEIGUMA ZIŅOJUMA IZKĀRTOJUMS

(Sk. 6. nodaļu)

NOLŪKS

Šā izkārtojuma nolūks ir atspoguļot nobeiguma ziņojumu uzskatāmi un vienādi.

Sīki izstrādāti norādījumi katras nobeiguma ziņojuma sadaļas izpildīšanai ir atrodami “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas rokasgrāmatā” (Doc 9756).

IZKĀRTOJUMS

Nosaukums. Nobeiguma ziņojums sākas ar nosaukumu, kurā norādīts

gaisa kuģa ekspluatanta vārds vai nosaukums, gaisa kuģa izgatavotājs, modelis, valsts piederības un reģistrācijas zīmes, aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta vieta un datums.

Izklāsts. Pēc nosaukuma seko izklāsts, kurā īsi aprakstīta visa būtiskā informācija attiecībā uz

paziņošanu par aviācijas nelaimes gadījumu valsts un ārvalstu iestādēm; norādīta aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas iestāde un pilnvarotie pārstāvji; izmeklēšanas organizācija, kā arī iestāde, kas izdevusi ziņojumu, un publicēšanas datums,

un visbeidzot īss to apstākļu izklāsts, kuru rezultātā notika aviācijas nelaimes gadījums.

Ziņojuma galvenā daļa. Nobeiguma ziņojuma galvenajā daļā ir šādas sadaļas:

1. Faktiskā informācija;

2. Analīze;

3. Secinājumi;

4. Lidojumu drošības rekomendācijas.

Katru sadaļu veido vairākas apakšsadaļas, kas aprakstītas turpmāk tekstā.

Papildinājumi. Pievieno pēc vajadzības.

Piezīme. Sagatavojot nobeiguma ziņojumu atbilstoši šim izkārtojumam, nodrošina, ka

a) katrā attiecīgajā sadaļā tiek iekļauta visa informācija, kas būtiska faktiskās informācijas izprašanai, analīze un secinājumi;

b) ja nav pieejama informācija attiecībā uz kādu no punktiem 1. sadaļā “Faktiskā informācija” vai ja tā neattiecas uz aviācijas nelaimes gadījumu izraisījušajiem apstākļiem, tad atbilstošajās apakšsadaļās par to jāiekļauj piezīme.

1. FAKTISKĀ INFORMĀCIJA

1. 1. Lidojuma apstākļi. Īss šādas informācijas izklāsts:

— reisa numurs, lidojuma veids, pēdējā izlidošanas vieta, izlidošanas laiks (vietējais laiks vai Griničas laiks), plānotā nosēšanās vieta;

— lidojuma sagatavošana, lidojuma un aviācijas nelaimes gadījumu izraisījušo notikumu apraksts, tostarp vajadzības gadījumā ietver lidojuma norises pa maršrutu galvenās daļas aprakstu;

— atrašanās vieta (ģeogrāfiskais platums un garums, pacēlums), aviācijas nelaimes gadījuma laiks (vietējais laiks vai Griničas laiks), dienā vai naktī.

1.2. Miesas bojājumi cilvēkiem. Izpildīta šāda tabula (jānorāda skaits):

| Miesas bojājumi | Gaisa kuģa apkalpe | Pasažieri | Citas personas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nāvējoši |  |  |  |
| Nopietni |  |  |  |
| Nelieli/Nav |  |  |  |

Piezīme. Bojā eja ietver visus nāves gadījumus, kas konstatēti kā tiešs aviācijas nelaimes gadījumā gūto miesas bojājumu rezultāts. Nopietni miesas bojājumi ir definēti pielikuma 1. nodaļā.

1.3. Gaisa kuģim nodarītie bojājumi. Īss gaisa kuģim aviācijas nelaimes gadījumā radušos bojājumu pārskats (iznīcināts, pamatīgi bojāts, nedaudz bojāts, nav bojāts).

1.4. Citi bojājumi. Īss to bojājumu apraksts, kas radušies citiem objektiem, nevis gaisa kuģim.

1.5. Informācija par personālu

a) Informācija par katru gaisa kuģa apkalpes locekli, tostarp vecums, apliecību derīgums, kvalifikācijas novērtējums, obligātās pārbaudes, lidošanas pieredze (kopējā un ar attiecīgo gaisa kuģa tipu) un būtiska informācija par pienākumu pildīšanas laiku.

b) Īss citu apkalpes locekļu kvalifikācijas un pieredzes apraksts.

c) Informācija par citu personālu, piemēram, attiecīgā gadījumā par gaisa satiksmes dienestu, tehniskās apkopes u. c. personālu.

1.6. Informācija par gaisa kuģi

a) Īss gaisa kuģa lidojumderīguma un tehniskās apkopes pārskats (jāiekļauj norādes par trūkumiem, kas bija zināmi pirms lidojuma vai kļuva zināmi tā laikā, ja tiem bija kāda nozīme aviācijas nelaimes gadījumā.

b) Īss gaisa kuģa tehniskā stāvokļa apraksts, ja nepieciešams, norādot, vai masa un smaguma centrs bija atļautajās robežās tajā lidojuma fāzē, kad notika aviācijas nelaimes gadījums. (Ja netika ievēroti atļautie nosacījumi un ja tie attiecas uz aviācijas nelaimes gadījumu, sniedz sīkāku informāciju).

c) Izmantotās degvielas tips.

1.7. Meteoroloģiskā informācija

a) Īss pārskats par meteoroloģiskajiem apstākļiem aviācijas nelaimes gadījuma vietā un laikā, tostarp par prognozi un faktiskajiem laikapstākļiem, kā arī meteoroloģiskās informācijas pieejamību gaisa kuģa apkalpei.

b) Dabiskais apgaismojums aviācijas nelaimes gadījuma laikā (spīd saule, mēness, ir krēsla u.c.).

1.8. Navigācijas līdzekļi. Informācija par pieejamiem navigācijas līdzekļiem, tostarp par tādiem nosēšanās līdzekļiem kā ILS (instrumentālās nosēšanās sistēma), MLS (mikroviļņu nosēšanās sistēma), NDB (nenoteikta virziena darbības radiobāka), PAR (precīzas nolaišanās radiolokators), VOR (augstfrekvences visu virzienu radiobāka), vizuālajiem virszemes līdzekļiem u.c., kā arī dati par to efektivitāti aviācijas nelaimes gadījuma laikā.

1.9. Sakari. Informācija par aeronavigācijas mobilajiem un fiksētajiem sakariem un to efektivitāti.

1.10. Informācija par lidlauku. Informācija par lidlauku, tā iekārtām un stāvokli vai par pacelšanās un nosēšanās zonu, ja nav izmantots lidlauks.

1.11. Lidojuma parametru reģistratori. Lidojuma parametru reģistratoru iekārtu izvietojums gaisa kuģī, to stāvoklis pēc atrašanas un šo iekārtu reģistrēto datu atgūšana.

1.12. Informācija par gaisa kuģa atliekām un sadursmi. Kopējie dati par aviācijas nelaimes gadījuma vietu un gaisa kuģa atlieku zonas raksturu; noteiktiem tehniskiem vai agregātu bojājumiem. Sīka informācija par aviācijas nelaimes gadījuma vietu un dažādu gaisa kuģa atlieku stāvokli gadījumā, ja gaisa kuģis ir sadalījies daļās vēl pirms sadursmes. Diagrammas, shēmas un fotogrāfijas var pievienot šim ziņojumam vai tā pielikumiem.

1.13. Medicīniskā un patoloģiskā informācija. Īss veikto izmeklējumu rezultātu un tajos iegūto atbilstošo datu apraksts.

Piezīme. Medicīniskā informācija saistībā ar gaisa kuģa apkalpes locekļu apliecībām būtu jāiekļauj 1.5. punktā “Informācija par personālu”.

1.14. Ugunsgrēks. Ja bija izcēlies ugunsgrēks, informācija par tā veidu un par izmantoto ugunsdzēšanas aprīkojumu un tā efektivitāti.

1.15. Izdzīvošanas iespējas. Īss meklēšanas, evakuācijas un glābšanas darbu apraksts, apkalpes locekļu un pasažieru atrašanās vieta, viņu gūtie miesas bojājumi, tādu gaisa kuģa elementu kā sēdvietu un drošības jostu stiprinājumu bojājumi.

1.16. Testēšana un izpēte. Īss testēšanas un izpētes darbu apraksts.

1.17. Informācija par institūcijām un to administratīvo darbību. Informācija par institūciju un to administratīvo darbību, ja tās ietekmējušas gaisa kuģa ekspluatāciju. Par šādām institūcijām uzskatāmas, piemēram, gaisa kuģu ekspluatanti, gaisa satiksmes dienesti, gaisa trašu, lidlauku un meteoroloģisko dienestu aģentūras un valsts pārvaldes iestādes. Informācijā varētu iekļaut arī (bet ne tikai) ziņas institūciju struktūrvienībām un to funkcijām, resursiem, administratīvo politiku un praksi, kā arī par to darbību reglamentējošiem noteikumiem.

1.18. Papildu informācija. Būtiska informācija, kas jau nav iekļauta 1.1. – 1.17. punktā.

1.19. Noderīgas vai efektīvas izmeklēšanas metodes. Ja izmeklēšanas laikā ir izmantotas noderīgas vai efektīvas izmeklēšanas metodes, īsi pamato šādu metožu nepieciešamību un izskaidro to galvenās iezīmes, kā arī apraksta iegūtos rezultātus 1.1. – 1.18. apakšpunktā.

2. ANALĪZE

Ziņojumā analizē tikai to informāciju, kas noteikta 1. sadaļā “Faktiskā informācija” un attiecas uz secinājumu izdarīšanu un cēloņu konstatēšanu.

3. SECINĀJUMI

Secinājumos iekļauj iegūtos datus, cēloņus un veicinošus faktorus, kuri atklāti aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanās gaitā. Secinājumos iekļauj aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta tiešos un netiešos cēloņus.

Piezīme. Kā jau minēts 6.1. punktā, nobeiguma ziņojuma izkārtojumu, kas aprakstīts šajā papildinājumā, var pielāgot aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta apstākļiem. Tādējādi valstis secinājumos var norādīt gan “cēloņus”, gan “veicinošus faktorus”, gan abus variantus.

4. DROŠĪBAS REKOMENDĀCIJAS

Ja nepieciešams, īsi norāda visas rekomendācijas, kas izstrādātas, lai novērstu aviācijas nelaimes gadījumus un identificētu jau īstenotos drošības pasākumus.

PAPILDINĀJUMI

Lai nodrošinātu ziņojuma labāku izpratni, tā pielikumā var iekļaut papildu informāciju.

___________________

PIEVIENOJUMI

Šie pievienojumi nav 13. pielikuma “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana” daļa.

Šeit ietvertā informācija ir paredzēta, lai palīdzētu piemērot 13. pielikumu.

A PIEVIENOJUMS. EKSPLUATANTVALSTS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMIEM UN INCIDENTIEM, KAS NOTIKUŠI AR NOMĀTIEM, FRAKTĒTIEM VAI SAVSTARPĒJI APMAINĪTIEM GAISA KUĢIEM

13. pielikuma “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana” standarti un ieteicamā prakse tika izstrādāta, kad reģistrētājvalsts un ekspluatantvalsts parasti bija viena un tā pati. Tomēr pēdējos gados ir attīstījusies starptautiskās gaisa kuģu noma un savstarpējā apmaiņa, un tādēļ daudzos gadījumos ekspluatantvalsts nav reģistrētājvalsts.

Dažreiz nomas un savstarpējās apmaiņas līgumi ietver gaisa kuģa nodrošināšanu ar apkalpi no reģistrētājvalsts. Tomēr lielākoties gaisa kuģus ar apkalpi nodrošina ekspluatantvalsts, un gaisa kuģis tiek ekspluatēts saskaņā ar ekspluatantvalsts tiesību aktiem. Tāpat, ņemot vērā šādu vienošanos daudzveidību, var rasties nepieciešamība veikt dažādus pasākumus lidojumderīguma nodrošināšanai. Par lidojumderīgumu pilnībā vai daļēji var būt atbildīga ekspluatantvalsts vai reģistrētājvalsts. Dažos gadījumos ekspluatants saskaņā ar reģistrētājvalsts noteikto lidojumderīguma vadības sistēmu veic tehnisko apkopi un dokumentu noformēšanu.

Aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta gadījumā ir svarīgi, lai valstij, kura uzņēmusies atbildību par gaisa kuģa drošību, būtu tiesības piedalīties izmeklēšanā vismaz šīs atbildības ietvaros. Svarīgi ir arī tas, lai valstij, kas veic izmeklēšanu, būtu paātrināta piekļuve visiem dokumentiem un citai informācijai, kas attiecas uz šo izmeklēšanu.

Ja aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta vietu nav iespējams precīzi noteikt, jo tas noticis citas valsts teritorijā, tad ekspluatantvalstij pēc apspriešanās ar reģistrētājvalsti jāuzņemas pilna vai daļēja atbildība par izmeklēšanas veikšanu.

___________________

B PIEVIENOJUMS. PAZIŅOJUMU UN ZIŅOJUMU PĀRBAUDES SARAKSTS

Piezīme. Šajā kontrolkartē lietotajiem šādiem terminiem ir turpmāk norādītā nozīme:

– starptautiskie notikumi: aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti, kas Līgumslēdzējas valsts teritorijā notikuši ar citā Līgumslēdzējā valstī reģistrētu gaisa kuģi;

– iekšzemes notikumi: aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti, kas notikuši reģistrētājvalsts teritorijā;

– citi notikumi: aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti, kas notikuši tādas valsts teritorijā, kas nav Līgumslēdzēja valsts, vai ārpus kādas valsts teritorijas.

1. PAZIŅOŠANA – AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMI UN NOPIETNI INCIDENTI

| No | Attiecas uz | Nosūtāms | Atsauce uz 13. pielikumu |
| --- | --- | --- | --- |
| Notikuma vietas valsts | Starptautiskie notikumi: visiem gaisa kuģiem | Reģistrētājvalstij Ekspluatantvalstij Projektētājvalstij Izgatavotājvalstij ICAO (ja gaisa kuģa masa ir lielāka par 2250 kg vai tā ir turboreaktīvā lidmašīna) | 4.1. punkts |
| Reģistrētājvalsts | Iekšzemes un citi notikumi: | Ekspluatantvalstij Projektētājvalstij Izgatavotājvalstij ICAO (ja gaisa kuģa masa ir lielāka par 2250 kg vai tā ir turboreaktīvā lidmašīna) | 4.8. punkts |

2. NOBEIGUMA ZIŅOJUMS

Aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti neatkarīgi no notikuma vietas

| No | Ziņojuma veids | Attiecas uz | Nosūtāms | Atsauce uz 13. pielikumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts, kas veic izmeklēšanu | NOBEIGUMA ZIŅOJUMS | Visiem gaisa kuģiem | Valstij, kas uzsāka izmeklēšanu Reģistrētājvalstij Ekspluatantvalstij Projektētājvalstij Izgatavotājvalstij Valstij, kas ieinteresēta izmeklēšanā, jo gājuši bojā tās pilsoņi Valstij, kas sniegusi informāciju, nodrošinājusi ar nozīmīgām iekārtām vai ekspertu palīdzību | 6.4. punkts |
|  |  | Incidentiem ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 5700 kg | ICAO | 6.7. punkts |

3. ADREP ZIŅOJUMS

Aviācijas nelaimes gadījumi un nopietni incidenti neatkarīgi no notikuma vietas

| No | Ziņojuma veids | Attiecas uz | Nosūtāms | Atsauce uz 13. pielikumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts, kas veic izmeklēšanu | IEPRIEKŠĒJS ZIŅOJUMS | Aviācijas nelaimes gadījumiem ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg | Reģistrētājvalstij vai notikuma vietas valstij Ekspluatantvalstij Projektētājvalstij Izgatavotājvalstij Valstij, kas sniegusi informāciju, nodrošinājusi ar nozīmīgām iekārtām vai ekspertu palīdzību ICAO | 7.1. punkts |
|  |  | Aviācijas nelaimes gadījumiem ar gaisa kuģiem, kuru masa ir 2250 kg vai mazāk, ja ir iesaistīti lidojumderīguma vai svarīgi jautājumi | Visiem iepriekšminētajiem adresātiem, izņemot ICAO | 7.2. punkts |
|  | AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMA DATU ZIŅOJUMS | Aviācijas nelaimes gadījumiem ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2250 kg | ICAO | 7.5. punkts |
|  | INCIDENTA DATU ZIŅOJUMS | Incidentiem ar gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 5 700 kg | ICAO | 7.7. punkts |

4. AVIĀCIJAS NELAIMES GADĪJUMU NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Citām valstīm svarīgi drošības jautājumi

| No | Ziņojuma veids | Attiecas uz | Nosūtāms | Atsauce uz 13. pielikumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts, kas analizē drošības datus | Visi | Jautājumiem, kurus uzskata par svarīgiem citām valstīm | Ieinteresētajām valstīm | 8.7. punkts |
| Valstīm, kas izstrādā drošības rekomendācijas | Drošības rekomendācijas | Citām valstīm izteiktajām rekomendācijām | Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestādēm šajās valstīs | 6.8. punkts, 8.8. punkts |

___________________

C PIEVIENOJUMS. NOPIETNU INCIDENTU PIEMĒRI

1. Termins “nopietns incidents” 1. nodaļā ir definēts šādi.

Nopietns incidents. Incidents, pēc kura norises apstākļiem var spriest, ka pastāv liela varbūtība, ka varēja notikt negadījums, un kurš ir saistīts ar gaisa kuģa darbību, kas pilotējama gaisa kuģa gadījumā notiek laikā no jebkuras personas iekāpšanas gaisa kuģī ar mērķi lidot līdz brīdim, kad visas personas ir no gaisa kuģa izkāpušas, vai bezpilota gaisa kuģa gadījumā – no brīža, kad gaisa kuģis ir gatavs uzsākt kustību ar mērķi lidot, līdz brīdim, kad tas apstājas pēc lidojuma un galvenā dzinējsistēma ir izslēgta.

2. Uzskaitītie incidenti ir tipiski incidentu piemēri, kurus var uzskatīt par nopietniem incidentiem. Uzskaitījums nav pilnīgs un kalpo, lai paskaidrotu nopietna incidenta definīciju.

Ir gandrīz notikusi sadursme, kas prasījusi manevra veikšanu, lai izvairītos no sadursmes vai nedrošas situācijas.

Lidojuma laikā pēdējā brīdī ir notikusi izvairīšanās no sadursmes ar zemi.

Pārtraukta pacelšanās uz slēgta vai aizņemta skrejceļa vai manevrēšanas ceļa 1 vai nepiešķirta skrejceļa.

Pacelšanās no slēgta vai aizņemta skrejceļa vai manevrēšanas ceļa, 1 vai nepiešķirta skrejceļa.

Nosēšanās vai nosēšanās mēģinājumi uz slēgta vai aizņemta skrejceļa vai manevrēšanas ceļa, 1 vai nepiešķirta skrejceļa.

Būtiska kļūda paredzēto parametru sasniegšanā gaisa kuģa pacelšanās laikā vai lidojuma sākuma augstuma uzņemšanas laikā.

Ir konstatētas liesmas un dūmi pasažieru salonā vai kravas telpās vai dzinēja aizdegšanās, lai gan šāda aizdegšanās tikusi nodzēsta ar ugunsdzēšanas aparātiem.

Gaisa kuģa apkalpei ir bijusi nepieciešamība avārijas situācijā izmantot gaisa kuģa skābekļa sistēmu.

Gaisa kuģa konstrukcijas bojājums vai dzinēja sabrukšana, ieskaitot nekontrolējamu turbīndzinēja atteici, kas netiek klasificēti kā nelaimes gadījums.

Daudzkārtēji vienas vai vairāku gaisa kuģu sistēmu bojājumi, kas būtiski ietekmē tā vadīšanu.

Gaisa kuģa apkalpes loceklis lidojuma laikā ir kļuvis darbnespējīgs.

Degvielas atlikums ir mazāks par minimālo noteikto degvielas rezervi, kā dēļ pilots izziņo avārijas stāvokli.

Skrejceļa nesankcionēta šķērsošana, kas klasificējama bīstamības kategorijā A. Informācija par bīstamības klasifikāciju atrodama “Rokasgrāmatā par nesankcionētas skrejceļa šķērsošanas novēršanu” (Doc 9870).

Incidenti pacelšanās vai nosēšanās laikā. Tādi incidenti kā nosēšanās pirms skrejceļa vai pārbraukšana aiz vai noskriešana no skrejceļa pa sānu malu.

Sistēmu kļūmes, kritiski laikapstākļi, lidojums ārpus apstiprinātā lidojuma režīma diapazona vai citi gadījumi, kas varētu radīt grūtības gaisa kuģa lidojuma vadīšanā.

Vairāk nekā vienas rezervēšanas sistēmas atteice, kas ir obligāta lidojuma veikšanai un navigācijai.

___________________

D PIEVIENOJUMS. NORĀDĪJUMI LIDOJUMA PARAMETRU REĢISTRATORU INFORMĀCIJAS ATŠIFRĒŠANAI UN ANALĪZEI

Pirmā reakcija

Nopietna aviācijas nelaimes gadījuma radīto seku novēršana prasa laiku jebkurai valsts izmeklēšanas iestādei. Viens no jautājumiem, kam nepieciešams tūlītējs lēmums, ir, kur atšifrēt un analizēt lidojuma parametru reģistratoru informāciju. Ir svarīgi atšifrēt lidojuma parametru reģistratoru informāciju, cik vien drīz iespējams pēc aviācijas nelaimes gadījuma. Savlaicīga galveno problēmu noteikšana var ietekmēt izmeklēšanu aviācijas nelaimes gadījuma vietā, kur pierādījumi dažreiz saglabājas neilgu laiku. Savlaicīga galveno problēmu noteikšana var arī ļaut izstrādāt steidzamas drošības rekomendācijas, kas var būt nepieciešamas, lai novērstu līdzīgus aviācijas nelaimes gadījumus.

Daudzām valstīm nav savu iekārtu lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanai un (gan balss, gan datu) analīzei, un tāpēc tās lūdz citu valstu palīdzību. Tāpēc ir svarīgi, lai tās valsts aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestāde, kas veic izmeklēšanu, veiktu savlaicīgus pasākumus, lai atšifrētu lidojuma parametru reģistratoru informāciju ar piemērotu iekārtu.

Iekārtas izvēle

Valsts, kas veic izmeklēšanu, var lūgt palīdzību jebkurai valstij, kura, pēc tās domām, var vislabāk palīdzēt izmeklēšanā. Gaisa kuģa ražotāju standarta atšifrēšanas aprīkojums un programmatūra, ko parasti izmanto aviosabiedrības un tehniskās apkopes organizācijas, netiek uzskatīta par atbilstošu izmeklēšanas vajadzībām. Ja lidojuma parametru reģistratori ir bojāti, parasti ir vajadzīgas īpašas informācijas apstrādes un analīzes metodes.

Lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanas iekārtām ir šādas iespējas:

a) iespēja izjaukt lidojuma parametru reģistratorus un atšifrēt informāciju, ja tie ievērojami bojāti;

b) iespēja nolasīt informāciju no oriģinālā informācijas nesēja/atmiņas moduļa bez ražotāja kopēšanas ierīces vai lidojuma parametru reģistratora korpusa, kas bija iesaistīts aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā, izmantošanas;

c) iespēja manuāli veikt neapstrādāta bināra signāla analīzi no lidojuma parametru reģistratoru ciparu lentes;

d) iespēja uzlabot un filtrēt balss ierakstus ciparu režīmā, izmantojot piemērotu programmatūru, un

e) iespēja veikt datu grafisku analīzi neskaidri ierakstītu parametru restaurēšanai, kā arī lai ar savstarpējas pārbaudes un citu analītisko metožu palīdzību apstiprinātu ierakstītās informācijas precizitāti un ierobežojumus.

Izgatavotājvalsts (vai projektētājvalsts) un ekspluatantvalsts līdzdalība

Izgatavotājvalsts (vai projektētājvalsts) ir atbildīga par lidojumderīgumu un tai ir speciālisti ar zināšanām, kas parasti vajadzīgas, lai veiktu lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanu un analīzi. Tā kā ar lidojuma parametru reģistratoru informācijas palīdzību bieži var atklāt lidojumderīguma problēmas, izgatavotājvalsts (vai projektētājvalsts) pārstāvim jāpiedalās lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšanā un analizēšanā, ja tā tiek veikta citā valstī, nevis izgatavotājvalstī (vai projektētājvalstī).

Ekspluatantvalstij ir ar normatīviem aktiem noteikti pienākumi par lidojuma veikšanu, un tā var sniegt palīdzību jautājumos par gaisa kuģa ekspluatāciju, kas var būt specifiski attiecīgajam ekspluatantam. Tā kā ar lidojuma parametru reģistratoru informācijas palīdzību var atklāt ekspluatācijas problēmas, ekspluatantvalsts pārstāvim jābūt klāt, kad tiek veikta lidojuma parametru reģistratoru informācijas atšifrēšana un analizēšana.

Ieteicamās procedūras

Lidojuma parametru reģistratora un pilotu kabīnes skaņas reģistratora informācija jāatšifrē ar vienu un to pašu iekārtu, jo to informācija satur papildinošus datus, kas var palīdzēt novērtēt katru ierakstu, noteikt laiku un veikt sinhronizāciju.

Lidojuma parametru reģistratori nav jāatver vai jāiedarbina un oriģinālie ieraksti nav jākopē (jo īpaši, izmantojot ātrdarbīgas kopēšanas ierīces) pirms atšifrēšanas, jo pastāv risks sabojāt ierakstus.

Ja ar atšifrēšanas iekārtu lidojuma parametru reģistratoru informācija tiek atšifrēta kādai citai valstij, jānodrošina iespēja dot atsauksmes nobeiguma ziņojumā, lai pārliecinātos, ka lidojuma parametru reģistratoru informācijas analīzes rezultāti tiek ņemti vērā.

Lai lietotu iekārtu, ar kuru tiek atšifrēta lidojuma parametru reģistratoru informācija, var būt nepieciešamas gaisa kuģa izgatavotāja un ekspluatanta speciālistu zināšanas, lai pārbaudītu tās precizitāti un novērtētu ierakstītās informācijas pareizību.

Valsts, kas veic izmeklēšanu, līdz izmeklēšanas beigām var atstāt oriģinālos ierakstus vai to kopijas kopā ar atšifrēšanas iekārtu, lai atvieglotu papildu pieprasījumu atrisināšanu vai noskaidrošanu, ar nosacījumu, ka šai iekārtai ir piemērotas aviācijas drošības procedūras ierakstu aizsardzībai.

___________________

E. PIEVIENOJUMS. JURIDISKĀS VADLĪNIJAS ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBAS DATU KOPĀS UN APSTRĀDES SISTĒMĀS ESOŠĀS DROŠĪBAS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBU

1. IEVADS

1.1. Drošības informācijas aizsardzība pret tās izmantošanu neatbilstoši mērķim ir svarīga, lai nodrošinātu šīs informācijas nepārtrauktu pieejamību, jo drošības informācijas izmantošana nolūkiem, kas nav saistīti ar drošību, var mazināt šādas informācijas pieejamību nākotnē, kas savukārt var negatīvi ietekmēt datu drošību. Tas tika konstatēts ICAO 35. kopsapulcē, kurā tika norādīts arī tas, ka daudzās valstīs pastāvošie normatīvie akti, iespējams, neadekvāti atspoguļo veidu, kādā drošības informācija ir aizsargāta pret tās izmantošanu neatbilstoši mērķim.

1.2. Šajā pielikumā izklāstīto vadlīniju mērķis ir palīdzēt valstīm pieņemt savus normatīvos aktus, lai aizsargātu informāciju, ko iegūst no drošības datu kopām un apstrādes sistēmām (SDCPS), vienlaikus nodrošinot pienācīgu tiesvedības procesu. Mērķis ir novērst tādas informācijas izmantošanu neatbilstoši mērķim, kas savākta vienīgi, lai uzlabotu aviācijas drošību.

1.3. Tā kā valstīs ir dažādas tiesību sistēmas, tiesiskās vadlīnijas nedrīkst liegt valstīm elastīgumu, izstrādājot savus normatīvos aktus saskaņā ar šo valstu politiku un pieredzi.

1.4. Tādēļ vadlīnijas, kas ir izklāstītas pielikumā, ir formulētas kā principi, kas izriet no valstu sniegtajiem normatīvo aktu piemēriem. Idejas, kas šajos principos ir aprakstītas, var pielāgot vai grozīt atbilstoši to valstu īpašajām vajadzībām, kas pieņem attiecīgos normatīvos aktus, lai aizsargātu informācijas drošību.

1.5. Šajā pielikumā:

a) ar drošības informāciju saprot SDCPS esošo informāciju – SDCPS ir izveidotas ar vienu vienīgu mērķi – uzlabot aviācijas drošību – un informāciju, ar kuras palīdzību var nodrošināt aizsardzību saskaņā ar turpmāk minēto 3.1. punktu;

b) ar izpildes darbiniekiem saprot darbiniekus, kuri ir saistīti ar aviācijas pārvadājumu veikšanu un kuru kompetencē ir sniegt drošības informāciju SDCPS. Par šādiem darbiniekiem ir uzskatāmi arī gaisa kuģa apkalpes locekļi, gaisa satiksmes vadības dispečeri, aviācijas stacijas operatori, apkopes tehniķi, gaisa kuģu salonu apkalpes, lidojuma dispečeri un personāls uz perona;

c) ar izmantošanu neatbilstoši mērķim saprot tādu drošības informācijas izmantošanu, kas neatbilst tam mērķim, kura dēļ tā tika iegūta, proti, lai to izmantotu saistībā ar tiesvedību disciplinārlietās, civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās, kas ir ierosinātas pret izpildes darbiniekiem, un/vai lai šo informāciju publiskotu;

d) ar SDCPS saprot datu apstrādes un ziņošanas sistēmas, datu bāzes, informācijas apmaiņas sistēmas un reģistrēto informāciju, un SDCPS sevī ietver:

1) ierakstus par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu, kā tas ir noteikts 5. nodaļā,

2) obligātās ziņošanas par incidentiem sistēmas, kā tas ir noteikts 8. nodaļā,

3) brīvprātīgās ziņošanas par incidentiem sistēmas, kā tas ir noteikts 8. nodaļā, un

4) pašziņojošas sistēmas, tostarp automātiskās datu ieguves sistēmas, kā tas ir noteikts 6. pielikuma I daļas 3. nodaļā, kā arī manuālās datu ieguves sistēmas.

Piezīme. Ar informāciju par drošības datiem un apstrādes sistēmām var iepazīties Drošības vadības rokasgrāmatā (DVR) (Doc 9859).

2. VISPĀRĒJI PRINCIPI

2.1. Vienīgais nolūks, kāpēc drošības informācija tiek aizsargāta pret tās izmantošanu neatbilstoši mērķiem, ir nodrošināt tās nepārtrauktu pieejamību, lai varētu veikt pareizus un preventīvus pasākumus un uzlabot drošību aviācijas jomā.

2.2. Drošības informācijas aizsardzības mērķis nav ietekmēt tiesvedību valstīs.

2.3. Ar valsts normatīvajiem aktiem, kuros ir noteikts pienākums aizsargāt informāciju, tiek nodrošināts līdzsvars starp vajadzību aizsargāt drošības informāciju, lai uzlabotu drošību aviācijas jomā, un vajadzību īstenot pienācīgu tiesvedību.

2.4. Valsts normatīvajiem aktiem, ar ko tiek aizsargāta drošības informācijas, jānovērš tās izmantošana neatbilstoši mērķim.

2.5. Viens no valsts pienākumiem ir nodrošināt kvalificētās drošības informācijas aizsardzību saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem.

3. AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

3.1. Aizsardzību pret drošības informācijas izmantošanu neatbilstoši mērķim nosaka saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem, pie kuriem cita starpā pieder arī informācijas ieguve tieši drošības vajadzībām un informācijas publiskošanas negatīvā ietekme no informācijas nepārtrauktas pieejamības viedokļa.

3.2. Valsts attiecībā uz katru SDCPS nosaka aizsardzību, pamatojoties uz tās informācijas veidu, kas attiecīgajā SDCPS ir ievietota.

3.3. Valsts nosaka formālu procedūru, lai nodrošinātu kvalificētās drošības informācijas aizsardzību saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem.

3.4. Nedrīkst pieļaut drošības informācijas izmantošanu neatbilstoši tam mērķim, kura dēļ tā tika iegūta.

3.5. Drošības informāciju disciplinārlietu, civillietu, administratīvo lietu un krimināllietu skatīšanas vajadzībām izmanto tikai tad, ja tiek ņemti vērā valstu likumos noteiktie atbilstošie ierobežojumi no informācijas aizsardzības viedokļa.

4. IZŅĒMUMU PRINCIPI

Izņēmumi attiecībā uz drošības informācijas aizsardzību ar valsts normatīvajiem aktiem jānosaka vienīgi tad, ja

a) var pierādīt, ka gadījumu izraisīja attiecīgā darbība, kas ir izdarīta ar nolūku radīt kaitējumu, vai darbība, kas izdarīta, zinot, ka var rasties kaitējums, un kas ir pielīdzināma pārgalvīgai rīcībai, rupjai nolaidībai vai tīšam amatpārkāpumam,

b) atbilstošā pilnvarotā iestāde no apstākļiem secina, ka attiecīgo gadījumu varēja radīt darbība, kas ir izdarīta ar nolūku radīt kaitējumu, vai darbība, kas izdarīta, zinot, ka var rasties kaitējums, un kas ir pielīdzināma pārgalvīgai rīcībai, rupjai nolaidībai vai tīšam amatpārkāpumam, vai

c) attiecīgā iestāde, kas izskata lietu, konstatē, ka lidojumu drošības informācijas publiskošana ir nepieciešama pienācīgai tiesvedībai un ka šīs publiskošanas rezultātā gūtais labums ir lielāks par to negatīvo ietekmi valsts un starptautiskajā mērogā, kāda šādai publiskošanai var būt attiecībā uz lidojumu drošības informācijas pieejamību turpmāk.

5. PUBLISKOŠANA

5.1. Ikviens, kas vēlas saņemt drošības informāciju, pamato savu lūgumu – tas ir jādara, ievērojot iepriekš izklāstīto aizsardzības un izņēmuma principu.

5.2. Jānosaka formālie lidojumu drošības informācijas publiskošanas kritēriji, tostarp vismaz šādi:

a) lidojumu drošības informācijas publiskošana ir nepieciešama, lai novērstu situāciju, kurā varētu tikt apdraudēta lidojumu drošības informācija, un/vai lai mainītu politiku un noteikumus,

b) lidojumu drošības informācijas publiskošana nemazina tās pieejamību nākotnē, kas ir jānodrošina, lai uzlabotu lidojumu drošību,

c) atbilstošu personīgo informāciju, kas iekļauta lidojumu drošības informācijā, publisko saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma aizsardzības jomā un

d) publiskojot lidojumu drošības informāciju, neatklāj iesaistīto personu identitāti un tos publisko kopsavilkuma vai apkopotā veidā.

6. DROŠĪBAS INFORMĀCIJAS GLABĀTĀJU ATBILDĪBA

Attiecībā uz katru SDCPS ieceļ savu glabātāju. Lidojumu drošības informācijas glabātāja pienākums ir piemērot visus iespējamos aizsardzības līdzekļus, lai nepieļautu informācijas publiskošanu, ja vien

a) informācijas autors ir lidojumu drošības informācijas glabātājam atļāvis publiskot informāciju vai

b) lidojumu drošības informācijas glabātājs pārliecinās, ka lidojumu drošības informācijas publiskošana ir notikusi saskaņā ar izņēmuma principiem.

7. KONFIDENCIĀLĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

Tā kā likumdošanā prasītos sarunu ierakstus darba vietā, piemēram, ar pilotu kabīnes skaņas reģistratoru (CVRs), var uzskatīt par iejaukšanos izpildes personāla personīgajā dzīvē, kādai citu profesiju pārstāvji netiek pakļauti

a) saskaņā ar iepriekšminētajiem aizsardzības un izņēmuma principiem valsts tiesību aktos un noteikumos būtu jāuzskata, ka darba vietā izdarītie sarunu ieraksti ir īpaši aizsargājama informācija, proti, tā ir informācija, kas īpaši jāaizsargā, un

b) valsts tiesību aktos un noteikumos jāparedz īpaši šo ierakstu aizsardzības līdzekļi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un publisku nepieejamību. Viens no šādiem īpašajiem likumā paredzētajiem aizsardzības pasākumiem var būt rīkojumu izdošana par nepubliskošanu.

___________________

F PIEVIENOJUMS. VALSTS LIDOJUMU DROŠĪBAS PROGRAMMAS PAMATNOSTĀDNES (SSP)

Šajā pievienojumā ir izklāstītas Valsts lidojumu drošības programmas (SPP) ieviešana un uzturēšana, ko īsteno valsts. SSP ir pārvaldības sistēma, ar kuras palīdzību valsts pārvalda lidojumu drošības jautājumus. Pamatnostādņu sakarībā ir formulēti četri komponenti un vienpadsmit elementi, kas vispārīgā veidā ir izklāstīti turpmāk. SSP jāīsteno atbilstoši konkrētās valsts aviācijas sistēmas apmēram un sarežģītības pakāpei, un var būt nepieciešams koordinēt vairāku to iestāžu darbību, kas atbildīgas par atsevišķiem civilās aviācijas funkciju elementiem valstī. Šajā pievienojumā izklāstītās SSP pamatnostādnes un ICAO noteiktās drošības pārvaldības sistēmas (SMS) pamatnostādnes ir jāaplūko kopsakarā, kaut arī tās ir atsevišķas nozares. Šajā pievienojumā ir sniegts īss katra pamatnostādņu elementa apraksts.

1. Lidojumu drošības politika un mērķi

1.1. Valsts pieņemtais tiesiskais regulējums lidojumu drošības jomā

1.2. Valsts pienākumi un pārskatatbildība lidojumu drošības jomā

1.3. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

1.4. Izpildes nodrošināšanas politika

2. Valsts drošības risku pārvaldība

2.1. Lidojumu drošības prasības attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju SMS

2.2. Vienošanās par pakalpojuma sniedzēja lidojumu drošības stāvokli

3. Lidojumu drošības nodrošināšana, par ko atbild valsts

3.1. Lidojumu drošības sistēmas uzraudzība

3.2. Lidojumu drošības datu vākšana, analīze un apmaiņa

3.3. Lidojumu drošības datu pārskats tajās jomās, kurām jāpievērš lielāka uzmanība vai kuras ir vairāk vajadzīgas

4. Lidojumu drošības veicināšana, par ko atbild valsts

4.1. Apmācība, saziņa un lidojumu drošības informācijas izplatīšana organizācijas iekšienē

4.2. Apmācība, saziņa un lidojumu drošības informācijas izplatīšana ārpus organizācijas

Piezīme. Šajā pievienojumā termins „pakalpojumu sniedzējs” attiecas uz jebkuru organizāciju, kas sniedz aviācijas pakalpojumus. Šis termins atkarībā no situācijas attiecas uz apstiprinātām apmācības organizācijām, kuru drošība šo organizāciju pakalpojumu sniegšanas laikā var būt apdraudēta, gaisa kuģa ekspluatētājiem, apstiprinātām tehniskās apkopes organizācijām, organizācijām, kas atbild par attiecīgā gaisa kuģa veida projektēšanu un/vai izgatavošanu, gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem un sertificētajiem lidlaukiem.

1. Lidojumu drošības politika un mērķi

1.1. Valsts pieņemtais tiesiskais regulējums lidojumu drošības jomā

Valsts saskaņā ar starptautiskajiem un iekšējiem standartiem izsludina valsts lidojumu drošības tiesisko regulējumu un atsevišķus noteikumus, kuros ir noteikta kārtība, saskaņā ar kuru tā savā teritorijā īstenos lidojumu drošības pārvaldību. Šajos noteikumos paredz valsts aviācijas organizāciju dalību noteiktos pasākumos, kas saistīti ar lidojumu drošības pārvaldību valstī, kā arī nosaka šādu organizāciju funkcijas, pienākumus un attiecības. Lidojumu drošības tiesisko regulējumu un atsevišķos noteikumus periodiski pārskata, lai nodrošinātu to aktualitāti un atbilstību valsts vajadzībām.

1.2. Valsts pienākumi un pārskatatbildība lidojumu drošības jomā

Valsts ir noteikusi, definējusi un dokumentējusi prasības, pienākumus un pārskatatbildību attiecībā uz SSP izstrādi un uzturēšanu. Tas ietver norādījumus plānot, organizēt, izstrādāt, uzturēt, kontrolēt un nemitīgi uzlabot SSP tādā veidā, kas atbilst valsts mērķiem lidojumu drošības jomā. Turklāt valstij ir skaidri jāformulē apņemšanās nodrošināt vajadzīgos resursus SSP īstenošanai.

1.3. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

Valsts ir izveidojusi neatkarīgu aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas procesu, kura vienīgais mērķis ir novērst aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, nevis atrast vainīgo vai noteikt atbildību. Šāda izmeklēšana attiecīgajā valstī palīdz īstenot lidojumu drošības pārvaldību. SSP darbības laikā valsts nodrošina aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklējošo organizāciju neatkarību no citām valsts aviācijas organizācijām.

1.4. Izpildes nodrošināšanas politika.

Valsts ir izsludinājusi tādu izpildes nodrošināšanas politiku, kas nosaka, kādos apstākļos pakalpojumu sniedzēji drīkst organizācijas iekšienē risināt un atrisināt jautājumus saistībā ar zināmām atkāpēm no lidojumu drošības, saskaņā ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēja lidojumu drošības pārvaldības sistēmu (SMS) un atbilstošās valsts pilnvarotās iestādes prasībām. Izpildes nodrošināšanas politika paredz arī nosacījumus un apstākļus, kādos atkāpes no lidojumu drošības izskata saskaņā ar noteiktajām izpildes nodrošināšanas procedūrām.

2. Valsts drošības risku pārvaldība

2.1. Lidojumu drošības prasības attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju SMS

Valsts ir izveidojusi kontroles mehānismu, ar kura palīdzību tā uzrauga, kā pakalpojuma sniedzēji identificē apdraudējumus un pārvalda lidojumu drošības riskus. Šie mehānismi ietver prasības, īpašus darbības noteikumus un īstenošanas politikas nostādnes attiecībā uz pakalpojumu sniedzēja SMS. Šīs prasības, darbības noteikumus un īstenošanas politikas nostādnes periodiski pārskata, lai nodrošinātu tā aktualitāti un atbilstību pakalpojuma sniedzēju vajadzībām.

2.2. Vienošanās par pakalpojuma sniedzēja lidojumu drošības stāvokli

Valsts ar individuāliem pakalpojuma sniedzējiem ir vienojusies par šo pakalpojuma sniedzēju SMS lidojumu drošības stāvokli. Individuāla pakalpojumu sniedzēja saskaņoto SMS lidojumu drošības stāvokli periodiski pārskata, lai nodrošinātu tā aktualitāti un atbilstību pakalpojuma sniedzēju vajadzībām.

3. Lidojumu drošības nodrošināšana, par ko atbild valsts

3.1. Lidojumu drošības sistēmas uzraudzība

Valsts ir izveidojusi mehānismus, lai garantētu astoņu kritisko lidojumu drošības sistēmas uzraudzības elementu efektīvu uzraudzību. Turklāt valsts ir izveidojusi mehānismus, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji identificē apdraudējumus un pārvalda lidojumu drošības riskus atbilstoši reglamentējošās kontroles principiem (prasībām, īpašiem ekspluatācijas noteikumiem un īstenošanas politikas nostādnēm). Šie mehānismi ietver apskates, auditus un apsekojumus nolūkā nodrošināt, lai reglamentējošie lidojumu drošības risku kontroles pasākumi būtu pienācīgi integrēti pakalpojumu sniedzēja SMS, lai tie tiktu praktizēti, kā paredzēts, un lai šiem reglamentējošajiem kontroles līdzekļiem ir plānotā ietekme uz lidojumu drošības riskiem.

3.2. Lidojumu drošības datu vākšana, analīze un apmaiņa

Valsts ir izveidojusi mehānismus, lai nodrošinātu datu par apdraudējumiem un lidojumu drošības riskiem tveršanu un glabāšanu gan atsevišķas organizācijas līmenī, gan visas valsts līmenī. Turklāt valsts ir izveidojusi mehānismus, lai iegūtu informāciju no noglabātajiem datiem un atbilstošā gadījumā veicinātu lidojumu drošības informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un/vai citām valstīm.

3.3. Lidojumu drošības datu pārskats tajās jomās, kurām jāpievērš lielāka uzmanība vai kuras ir vairāk vajadzīgas

Valsts ir noteikusi procedūras, ko izmanto, lai piešķirtu prioritātes jomām, kurām jāpievērš lielāka uzmanība vai kuras ir vairāk vajadzīgas saskaņā ar analīzi, kas veikta lidojumu datiem par apdraudējumiem operācijās un to sekām, un novērtētajiem lidojumu drošības riskiem.

4. Lidojumu drošības veicināšana, par ko atbild valsts

4.1. Apmācība, saziņa un lidojumu drošības informācijas izplatīšana organizācijas iekšienē

Valsts nodrošina apmācību un veicina izpratnes vairošanu par lidojumu drošībai svarīgu informāciju un tās divpusēju apmaiņu, lai valsts aviācijas organizācijās atbalstītu tādas kultūras veidošanos, kas sekmē efektīvu un lietderīgu SSP.

4.2. Apmācība, saziņa un lidojumu drošības informācijas izplatīšana ārpus organizācijas

Valsts nodrošina izglītību un veicina izpratnes vairošanu par lidojumu drošības riskiem un lidojumu drošībai svarīgas informācijas divpusēju apmaiņu, lai pakalpojumu sniedzēju organizācijās atbalstītu tādas kultūras veidošanos, kas sekmē efektīvu un lietderīgu SMS.

___________________

G PIEVIENOJUMS. NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ GAISA KUĢU BOJĀJUMU NOTEIKŠANU

1. Ja no gaisa kuģa atdalās dzinējs, tad tas klasificējams kā aviācijas nelaimes gadījums, pat ja bojājumi saistīti tikai ar dzinēju.

2. Par aviācijas nelaimes gadījumu neuzskata dzinēja pārsegu (ventilatora vai pamatelementa) vai reversera daļu zaudēšanu, ja tā neizraisa turpmākus gaisa kuģa bojājumus.

3. Gadījumi, kad caur dzinēja izlaides cauruli tiek izsviests kompresors, turbīnu lāpstiņas vai citas iekšējās dzinēja daļas, netiek uzskatīti par aviācijas nelaimes gadījumiem.

4. Antenas plūdpārsega sabrukšana vai zaudēšana netiek uzskatīta par aviācijas nelaimes gadījumu, ja vien ar to nav saistīti būtiski citu konstrukciju vai sistēmu bojājumi.

5. Aizplākšņa, priekšspārna un citu pacelšanās palīgiekārtu, vingletu un citu daļu zaudēšana, kas konfigurācijas noviržu sarakstā (KNS) minēta kā pieļaujama lidojumam, netiek uzskatīta par aviācijas nelaimes gadījumu.

6. Šasijas balsta ievilkšana vai nosēšanās ar ievilktiem riteņiem, kas izraisa vienīgi virsmas bojājumus. Ja gaisa kuģis var droši lidot pēc nelielu remontdarbu veikšanas vai ielāpu uzlikšanas un vēlāk tiek veikti apjomīgāki darbi, lai nodrošinātu pastāvīgu salabošanu, tad šo gadījumu neklasisficē kā aviācijas nelaimes gadījumu.

7. Ja konstrukcijas bojājumi ir tādi, kas izraisa gaisa kuģa hermētiskuma zudumu, vai arī nav iespējams nodrošināt tā hermētiskumu, šādu gadījumu klasificē kā aviācijas nelaimes gadījumu.

8. Ja pēc gadījuma tiek noņemtas daļas pārbaudes nolūkā, piemēram, tiek noņemts šasijas balsts piesardzības apsvērumu dēļ pēc tam, kad notikusi novirzīšanās no skrejceļa mazā ātrumā, pat ja noņemšana ir saistīta ar ievērojamu darbu apjomu, tad šāds gadījums netiek uzskatīts par aviācijas nelaimes gadījumu, ja vien netiek konstatēti būtiski bojājumi.

9. Gadījumi, kas ir saistīti ar avārijas evakuāciju, netiek uzskatīti par aviācijas nelaimes gadījumiem, ja vien kāda persona nav guvusi nopietnas traumas vai gaisa kuģim ir radīti citi būtiski bojājumi.

1. piezīme. — Attiecībā uz gaisa kuģa bojājumiem, kuru dēļ samazinās konstrukcijas izturība, pasliktinās gaisa kuģa tehniskie vai aerodinamiskie parametri, gaisa kuģis var būt veiksmīgi nolaidies, taču ar to var nebūt iespējams drošā veidā lidot uz turpmāku punktu, neveicot remontu.

2. piezīme. Ja gaisa kuģis var droši lidot pēc nelielu remontdarbu veikšanas un vēlāk tiek veikti apjomīgāki darbi, lai nodrošinātu pastāvīgu salabošanu, tad šo gadījumu neklasificē kā aviācijas nelaimes gadījumu. Tāpat, ja gaisa kuģis drīkst lidot saskaņā ar KNS un ja kāda daļa tiek noņemta, ir pazaudēta vai nedarbojas, šādus labojumus neuzskata par lielu remontu un tāpēc arī gadījums netiek uzskatīts par aviācijas nelaimes gadījumu.

3. piezīme. Remonta izmaksas vai zaudējumu apjoms, ko aprēķinājušas, piemēram, apdrošināšanas kompānijas, var norādīt uz konkrēto bojājumu apmēru, taču ar to vien nepietiek, lai šādu bojājumu gadījumā notikumu varētu uzskatīt par aviācijas nelaimes gadījumu. Tāpat var uzskatīt, ka “gaisa kuģa korpuss ir pilnībā iznīcināts”, jo tā remonts nav ekonomiski izdevīgs, pat ja gaisa kuģis nav guvis pietiekoši nopietnus bojājumus, lai gadījumu uzskatītu par aviācijas nelaimes gadījumu.

— BEIGAS —

 Pēc tam Asambleja piecpadsmitajā sesijā (Monreāla, 1965. gada jūnijs – jūlijs) pieņēma Rezolūciju Nr. A15-8, P pielikumu, kas konsolidēja un aizstāja Rezolūcijas Nr. A14-222 preambulas otro noteikumu un Rezolūciju Nr. A14-27, P pielikumu.

1 Izņemot sankcionētas helikopteru operācijas.