## 4.2. NODAĻA

## PORTATĪVO CISTERNU UN ANO

## DAUDZELEMENTU GĀZU KONTEINERU (MEGC) IZMANTOŠANA

1. PIEZĪME: 	Par piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm ar cisternām, kuru korpusi izgatavoti no metāliskiem materiāliem, baterijtransportlīdzekļiem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.3. nodaļu; par plastmasas tvertnēm, kas armētas ar šķiedru sk. 4.4. nodaļu; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 4.5. nodaļu.

2. PIEZĪME: 	Portatīvās cisternas un ANO sertificētus MEGC, kas ir marķēti saskaņā ar 6.7. nodaļas piemērojamajiem noteikumiem, bet kuri ir apstiprināti valstī, kas nav ADR Līgumslēdzēja puse, tomēr var izmantot pārvadājumiem saskaņā ar ADR.

### 4.2.1.	Vispārīgi noteikumi par portatīvu cisternu izmantošanu 1. klases un 3. līdz 9. klases vielu pārvadāšanai

4.2.1.1.		Šajā iedaļā ir izklāstīti vispārīgi noteikumi, ko piemēro portatīvo cisternu izmantošanai 1., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 7., 8. un 9. klases vielu pārvadāšanā. Papildus minētajiem vispārīgajiem noteikumiem portatīvajām cisternām jāatbilst 6.7.2. iedaļas prasībām, kas attiecas uz projektēšanu, konstrukciju, inspicēšanu un pārbaudēm. Vielas portatīvajās cisternās pārvadā saskaņā ar piemērojamo portatīvās cisternas lietošanas instrukciju, kas ir norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā (T1 līdz T23), kā arī, ievērojot īpašos noteikumus par portatīvajām cisternām, kuri katrai vielai norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīti 4.2.5.3. punktā.

4.2.1.2.		Pārvadājuma laikā portatīvo cisternu korpusam un ekspluatācijas iekārtām jābūt pietiekami aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties šķērsvirziena (sānisku) vai garenvirziena triecienu vai apgāšanās gadījumā. Ja korpuss un ekspluatācijas iekārtas ir konstruētas tādā veidā, lai izturētu triecienu vai apgāšanos, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Šādas aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.2.17.5. punktā.

4.2.1.3.		Dažas vielas ir ķīmiski nestabilas. Tās atļauts pārvadāt tikai tādā gadījumā, ja veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu to bīstamu sadalīšanos, pārveidošanos vai polimerizāciju pārvadājuma laikā. Šim nolūkam jo īpaši jānodrošina, ka cisternu korpusos neatrodas nekādas vielas, kas varētu veicināt minētās reakcijas.

4.2.1.4.		Korpusa ārējās virsmas, izņemot atveres un to slēgelementus, vai siltumizolācijas temperatūra pārvadājuma laikā nedrīkst pārsniegt 70ºC. Vajadzības gadījumā korpusam jāveic siltumizolāciju.

4.2.1.5.		Tukšām portatīvām cisternām, kas nav iztīrītas un nav degazētas, piemēro tādus pašus noteikumus kā portatīvām cisternām, kuras piepildītas ar iepriekš pārvadāto vielu.

4.2.1.6.		Vielas nedrīkst pārvadāt cisternas blakus nodalījumos, ja tās var savstarpēji bīstami reaģēt (sk. "bīstamas reakcijas" definīciju 1.2.1. iedaļā).

4.2.1.7.		Konstrukcijas apstiprinājuma apliecībai, pārbaudes protokolam un apliecībai, kurā norādīti sākotnējās inspicēšanas un pārbaudes rezultāti, ko par katru portatīvo cisternu izdevusi kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija, jāatrodas minētajā iestādē vai organizācijā un pie īpašnieka. Īpašniekiem jāuzrāda minēto dokumentāciju pēc ikvienas kompetentās iestādes pieprasījuma.

4.2.1.8.		Ja vien pārvadājamās(-o) vielas(-u) nosaukums nav norādīts uz metāla plāksnītes, kas aprakstīta 6.7.2.20.2. punktā, 6.7.2.18.1. punktā paredzētās apliecības kopijai jābūt pieejamai pēc kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas pieprasījuma, un to attiecīgi jāuzrāda kravas nosūtītājam, saņēmējam vai viņu pārstāvim.

#### 4.2.1.9.	Uzpildes pakāpe

4.2.1.9.1.		Pirms uzpildīšanas kravas nosūtītājam jāpārliecinās, ka tiek lietotas atbilstošās portatīvās cisternas un to, ka cisternu nepiepilda ar vielām, kas saskarē ar korpusa, blīvējumu, ekspluatācijas iekārtu un aizsargapšuvuma materiāliem varētu ar tiem bīstami reaģēt, radot bīstamus produktus vai ievērojami samazinot minēto materiālu stiprību. Kravas nosūtītājam sadarbībā ar kompetento iestādi varētu būt jāapspriežas ar attiecīgās vielas ražotāju, lai iegūtu informāciju par minētās vielas un portatīvās cisternas materiālu savietojamību.

4.2.1.9.1.1.	Portatīvās cisternas nedrīkst uzpildīt virs 4.2.1.9.2. līdz 4.2.1.9.6. punktā norādītā tilpuma. Attiecīga 4.2.1.9.2., 4.2.1.9.3. vai 4.2.1.9.5.1. punkta piemērošana atsevišķām vielām ir precizēta atbilstošajās portatīvo cisternu lietošanas instrukcijās vai īpašajos noteikumos 4.2.5.2.6. punktā un 4.2.5.3. punktā, kā arī 3.2. nodaļas A tabulas 10. un 11. slejā.

4.2.1.9.2.		Maksimālo uzpildes pakāpi (procentos) vispārēji nosaka pēc šādas formulas:

Uzpildes pakāpe =971 +(tr - tf)

4.2.1.9.3.	Maksimālo uzpildes pakāpi (procentos) I un II iepakošanas grupas 6.1. klases un 8. klases šķidrumiem, kā arī šķidrumiem, kuru absolūtais tvaika spiediens pārsniedz 175 kPa (1,75 bar) 65 °C temperatūrā, nosaka pēc šādas formulas:

Uzpildes pakāpe951 +α(tr - tf)

4.2.1.9.4.		Iepriekš norādītajās formulās α ir šķidruma tilpuma palielināšanās vidējais koeficients intervālā starp šķidruma vidējo temperatūru uzpildes laikā (tf) un maksimālo vidējo kravas temperatūru pārvadājuma laikā (tr) (abas temperatūras °C). Šķidrumiem, ko pārvadā apkārtējās vides apstākļos, α var aprēķināt pēc šādas formulas:

α=d15- d5035d50

kur d15 un d50 ir šķidruma blīvums attiecīgi 15 °C un 50 °C temperatūrā.

4.2.1.9.4.1.	Jāpieņem, ka maksimālā vidējā kravas temperatūra pārvadājuma laikā (tr) ir vienāda ar 50 °C, izņemot pārvadājumus mērenos un ekstremālos klimatiskos apstākļos, kad attiecīgās kompetentās iestādes var pēc vajadzības vienoties par zemāku temperatūru vai prasīt augstāku temperatūru.

4.2.1.9.5.		4.2.1.9.2. līdz 4.2.1.9.4.1. punkta noteikumi neattiecas uz portatīvām cisternām, kurās ir vielas, kam pārvadājuma laikā uzturētā temperatūra pārsniedz 50 0  C (piemēram, izmantojot sildītāju). Portatīvajām cisternām ar sildierīci jāizmanto termoregulatoru, lai nodrošinātu, ka maksimālā uzpildes pakāpe nepārsniedz 95 % no pilnās vērtības visā pārvadājuma laikā.

4.2.1.9.5.1.	Maksimālo uzpildes pakāpi (procentos) cietvielām, ko pārvadā temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, un šķidrumiem paaugstinātā temperatūrā nosaka pēc šādas formulas:

Uzpildes pakāpe= 95 drdf

kur df un dr ir šķidruma blīvums attiecīgi šķidruma vidējā temperatūrā uzpildes laikā un maksimālā vidējā kravas temperatūrā pārvadājuma laikā.

4.2.1.9.6.		Portatīvas cisternas nedrīkst piedāvāt pārvadājumam:

a)	ja uzpildes pakāpe šķidrumiem, kuru viskozitāte ir zemāka par 2680 mm2/s 20°C temperatūrā vai vielas maksimālajā temperatūrā pārvadājuma laikā, pārvadājot sakarsētu vielu, ir lielāka par 20 %, bet mazāka par 80 %, ja vien portatīvo cisternu korpusi ar starpsienām vai plūsmdaļiem nav sadalīti nodalījumos, kuru ietilpība nepārsniedz 7500 litrus;

b) 	ja uz korpusa ārējās virsmas vai ekspluatācijas iekārtām atrodas iepriekš pārvadāto vielu paliekas;

c) 	ja cisterna nav hermētiska vai ir bojāta tā, ka varētu būt ietekmēta cisternas integritāte vai tās celšanas vai nostiprināšanas ierīces;

d) 	kamēr apkalpošanas iekārtas nav pārbaudītas un atzītas par esošām labā darba kārtībā.

4.2.1.9.7.		Kad cisterna ir piepildīta, autoiekrāvēja dakšām paredzētajām atverēm jābūt aizvērtām. Šis noteikums neattiecas uz portatīvām cisternām, kam saskaņā ar 6.7.3.13.4. punktu šādu atveru aizvēršanas līdzekļi nav nepieciešami.

#### 4.2.1.10.	Papildnoteikumi par 3. klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

4.2.1.10.1.	 	Visām portatīvām cisternām, kas paredzētas uzliesmojošu šķidrumu pārvadāšanai, jābūt aizvērtām un aprīkotām ar drošības ierīcēm saskaņā ar 6.7.2.8. līdz 6.7.2.15. punktu.

4.2.1.10.1.1.	Portatīvām cisternām, kas paredzētas tikai sauszemes pārvadājumiem, var izmantot atvērtas ventilācijas sistēmas, ja tādas ir atļautas saskaņā ar 4.3. nodaļu.

#### 4.2.1.11.	Papildnoteikumi par 4.1., 4.2. vai 4.3. klases vielu (izņemot 4.1. klases pašreaģējošās vielas) pārvadāšanu portatīvās cisternās

(Rezervēts)

PIEZĪME: Par 4.1. klases pašreaģējošajām vielām sk. 4.2.1.13.1. punktu.

#### 4.2.1.12.	Papildnoteikumi par 5.1. klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

(Rezervēts)

#### 4.2.1.13.	Papildnoteikumi par 5.2. klases vielu un 4.1. klases pašreaģējošo vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

4.2.1.13.1.		Katru vielu pārbauda un pārbaudes protokolu iesniedz izcelsmes valsts kompetentajai iestādei apstiprināšanai. Paziņojumu par to nosūta galamērķa valsts kompetentajai iestādei. Paziņojumā iekļauj attiecīgo informāciju par pārvadājumu un protokolu ar pārbaužu rezultātiem. Veicamajās pārbaudēs iekļauj pārbaudes, kas nepieciešamas,

a)	lai pierādītu visu materiālu, kuri pārvadājuma laikā parasti ir saskarē ar attiecīgo vielu, savietojamību,

b)	lai iegūtu datus spiediena samazināšanas ierīču un drošības vārstu konstruēšanas atvieglošanai, ievērojot portatīvās cisternas konstrukcijas īpašības.

Protokolā skaidri norāda visus papildnoteikumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu vielas drošu pārvadāšanu.

4.2.1.13.2.		Uz portatīvām cisternām, kas paredzētas F tipa organisko peroksīdu vai F tipa pašreaģējošo vielu ar pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūru (PST) 55 °C vai vairāk pārvadāšanai, attiecas sekojošie noteikumi. Pretrunu gadījumā šie noteikumi dominē pār 6.7.2. iedaļas noteikumiem. Avārijas situācijas, kas jāņem vērā, ir vielas pašpaātrinoša sadalīšanās un nokļūšana pilnīgi aptverošā liesmā, kā aprakstīts 4.2.1.13.8. punktā.

4.2.1.13.3.		Papildnoteikumus organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu, kuru PST ir zemāka par 55 °C, pārvadāšanai portatīvās cisternās jānosaka izcelsmes valsts kompetentai iestādei. Par minētajiem noteikumiem jāinformē galamērķa valsts kompetento iestādi.

4.2.1.13.4.		Portatīvām cisternām jābūt paredzētām vismaz 0,4 MPa (4 bar) pārbaudes spiedienam.

4.2.1.13.5.		Portatīvām cisternām  ir jābūt aprīkotām ar temperatūras noteikšanas ierīcēm.

4.2.1.13.6.		Portatīvām cisternām ir jābūt apgādātām ar spiediena samazināšanas ierīcēm (drošības vārstiem) un avārijas aizsargierīcēm. Var izmantot arī vakuuma samazināšanas vārstus. Spiediena samazināšanas ierīcēm jānostrādā pie spiediena, kas noteikts, pamatojoties gan uz vielas, gan uz portatīvās cisternas konstrukcijas īpašībām. Cisternas korpusā nav pieļaujami kūstoši elementi.

4.2.1.13.7.		Spiediena samazināšanas ierīces ir ar atsperi slogoti vārsti, lai portatīvajā cisternā novērstu ievērojamu sadalīšanās produktu un 50 °C temperatūrā radušos tvaiku veidošanos. Drošības vārstu caurlaides spēja un atvēršanās spiediens pamatojams uz 4.2.1.13.1. punktā noteikto pārbaužu rezultātiem. Atvēršanās spiediens tomēr nekādā gadījumā nedrīkst būt tāds, kas pieļautu šķidruma izplūšanu no vārsta(-iem), portatīvajai cisternai apgāžoties.

4.2.1.13.8.	Avārijas spiediena samazināšanas ierīces var būt ar atsperi slogotas vai sabrūkoša tipa, vai abu šo tipu apvienojums; tās ir paredzētas, lai izlaistu visus sadalīšanās produktus un tvaikus, kas izdalās, vielai sadegot laikposmā, kurš nav īsāks par vienu stundu un ko aprēķina pēc šādas formulas:

q= 70961 × F × A0.82

kur:

q	=	siltumabsorbcija 	[W]

A	=	samitrinātais laukums 		[m2 ]

F	= 	izolācijas koeficients

= 	1 neizolētiem korpusiem, vai

F=U (923 - T)47032izolētiem korpusiem

kur:

K	= 	izolācijas slāņa siltumvadītspēja		[Wm-1K-1]

L	= 	izolācijas slāņa biezums 			[m]

U	= 	izolācijas siltuma pārneses koeficients 	[Wm-2 K-1]

T	= 	vielas temperatūra sadalīšanās apstākļos 	[K]

Avārijas spiediena samazināšanas ierīču atvēršanās spiedienam jābūt augstākam nekā 4.2.1.13.7. punktā norādītais spiediens un jā balstās uz 4.2.1.13.1. punktā minēto pārbaužu rezultātiem. Avārijas spiediena samazināšanas ierīču parametriem ir jābūt tādiem, kas nodrošina, ka maksimālais spiediens portatīvajā cisternā nekad nepārsniedz tās pārbaudes spiedienu.

PIEZĪME: Piemērs metodei, kā noteikt avārijas spiediena samazināšanas ierīču parametrus, ir izklāstīts “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 5. papildinājumā.

4.2.1.13.9.		Izolētu portatīvu cisternu avārijas spiediena samazināšanas ierīču izplūdes spēju un iestatījumu jānosaka, pieņemot, ka bojāts 1 % izolētās virsmas.

4.2.1.13.10.	Retinājuma vārsti un ar atsperi slogoti vārsti aprīkojami ar liesmu slāpētājiem. Jāņem vērā liesmu slāpētāja izraisītā drošības vārstu izplūdes spējas samazināšanās.

4.2.1.13.11. 	Tādas ekspluatācijas ierīces kā vārsti (ventiļi) un ārējās caurules izvietojamas tā, lai pēc portatīvās cisternas piepildīšanas tajos nebūtu vielas atlieku.

4.2.1.13.12. 	Portatīvās cisternas var būt vai nu izolētas vai aprīkotas ar saules aizsargekrānu. Ja portatīvajā cisternā esošas vielas patstāvīgās sadalīšanās temperatūra ir 55 °C vai zemāka vai portatīvā cisterna ir izgatavota no alumīnija, tai jābūt ar pilnīgu siltumizolāciju. Ārējai virsmai ir jābūt nokrāsotai baltai vai izgatavotai no spoža metāla.

4.2.1.13.13.	Uzpildes pakāpe 15oC temperatūrā nedrīkst pārsniegt 90 %.

4.2.1.13.14. 	6.7.2.20.2. punktā noteiktajā marķējumā jāiekļauj attiecīgās vielas ANO numuru un tehnisko nosaukumu, norādot vielas apstiprināto koncentrāciju.

4.2.1.13.15. 	Portatīvajās cisternās var pārvadāt organiskos peroksīdus un pašreaģējošas vielas, kas īpaši uzskaitītas 4.2.5.2.6. punktā portatīvo cisternu lietošanas instrukcijā T23.

#### 4.2.1.14.	Papildnoteikumi par 6.1. klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

(Rezervēts)

#### 4.2.1.15.	Papildnoteikumi par 7. klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

4.2.1.15.1.		Portatīvās cisternas, ko izmanto radioaktīvu materiālu pārvadāšanai, nedrīkst izmantot citu kravu pārvadāšanai.

4.2.1.15.2.		Portatīvo cisternu uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 90 % no to ietilpības vai, alternatīvi, jebkuru citu lielumu, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

#### 4.2.1.16.	Papildnoteikumi par 8. klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

4.2.1.16.1.		Portatīvo cisternu, ko izmanto 8. klases vielu pārvadāšanai, spiediena samazināšanas ierīces jāpārbauda ne retāk kā vienu reizi gadā.

#### 4.2.1.17.	Papildnoteikumi par 9. klases vielu pārvadāšanu portatīvās cisternās

(Rezervēts)

4.2.1.18.	Papildnoteikumi par cietvielu pārvadāšanu temperatūrā, kas pārsniedz to kušanas temperatūru

4.2.1.18.1.	Cietvielas, ko pārvadā vai piedāvā pārvadāšanai temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, un uz ko neattiecas 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā norādītā portatīvo cisternu lietošanas instrukcija, vai arī noteiktā portatīvo cisternu lietošanas instrukcija neattiecas uz pārvadāšanu temperatūrās, kuras pārsniedz vielas kušanas temperatūru, var pārvadāt portatīvajās cisternās ar noteikumu, ka attiecīgās cietvielas ir klasificētas 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 6.1., 8. vai 9. klasē, tām nepiemīt nekāda papildu bīstamība, izņemot 6.1. vai 8. klasei raksturīgo, un tās ietilpst II vai III iepakošanas grupā.

### 4.2.1.18.2. 	Ja vien 3.2. nodaļas A tabulā nav norādīts citādi, minēto cietvielu pārvadāšanā, pārsniedzot to kušanas temperatūru, izmantotām cisternām jāatbilst portatīvo cisternu lietošanas instrukcijai T4, kas attiecas uz III iepakošanas grupas cietvielu pārvadāšanu, vai portatīvo cisternu lietošanas instrukcijai T7, kura attiecas uz II iepakošanas grupas cietvielu pārvadāšanu. Portatīvu cisternu ar līdzvērtīgu vai augstāku drošības pakāpi var izraudzīties saskaņā ar 4.2.5.2.5. punktu. Maksimālo uzpildes pakāpi (procentos) jānosaka atbilstīgi 4.2.1.9.5. punktam (instrukcija TP3).

### 4.2.2.	Vispārīgi noteikumi par portatīvu cisternu izmantošanu neatdzesētu, sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai

4.2.2.1.		Šajā iedaļā iekļauti vispārīgi noteikumi par portatīvo cisternu izmantošanu neatdzesētu, sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai.

4.2.2.2.		Portatīvajām cisternām jāatbilst 6.7.3. iedaļā noteiktajām projektēšanas, konstrukcijas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām. Neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes jāpārvadā portatīvās cisternās, kas atbilst 4.2.5.2.6. punkta portatīvo cisternu lietošanas instrukcijai T50 un visiem īpašajiem noteikumiem par portatīvajām cisternām, kuri konkrētām neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīti 4.2.5.3. punktā.

4.2.2.3.		Pārvadājuma laikā portatīvo cisternu korpusam un ekspluatācijas iekārtām jābūt pietiekami aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties šķērsvirziena (sānisku) vai garenvirziena triecienu vai apgāšanās gadījumā. Ja korpuss un ekspluatācijas iekārtas ir konstruētas tādā veidā, lai izturētu triecienu vai apgāšanos, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Šādas aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.3.13.5. punktā.

4.2.2.4.		Atsevišķas neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes ir ķīmiski nestabilas. Tās atļauts pārvadāt tikai tādā gadījumā, ja veikti visi pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu to bīstamu sadalīšanos, pārveidošanos vai polimerizāciju pārvadājuma laikā. Šim nolūkam jo īpaši jānodrošina, ka cisternas korpusā neatrodas nekādas neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes, kas varētu veicināt minētās reakcijas.

4.2.2.5.		Ja vien pārvadājamās(-o) gāzes(-u) nosaukums nav norādīts uz metāla plāksnītes, kas aprakstīta 6.7.3.16.2. punktā, 6.7.3.14.1. punktā paredzētās apliecības kopijai ir jābūt pieejamai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, un to attiecīgi uzrāda kravas nosūtītājs, saņēmējs vai viņu pārstāvis.

4.2.2.6.		Tukšām portatīvām cisternām, kas nav iztīrītas un degazētas, jāpiemēro tādus pašus noteikumus kā portatīvām cisternām, kas piepildītas ar iepriekš pārvadāto neatdzesēto, sašķidrināto gāzi.

#### 4.2.2.7.	Uzpilde

4.2.2.7.1.		Pirms uzpildīšanas jāpārliecinās, vai portatīvā cisterna ir apstiprināta attiecīgās neatdzesētās, sašķidrinātās gāzes pārvadāšanai, un jānodrošina, lai to nepiepilda ar neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm, kas saskarē ar korpusa, blīvējumu, ekspluatācijas iekārtu un aizsargapšuvuma materiāliem varētu ar tiem bīstami reaģēt, radot bīstamus produktus vai ievērojami samazinot minēto materiālu stiprību. Uzpildīšanas laikā neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes temperatūrai jāiekļaujas aprēķinātās temperatūras intervālā.

4.2.2.7.2.		Neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes maksimālā masa uz katru cisternas korpusa ietilpības litru (kg/l) nedrīkst pārsniegt neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes blīvumu 50 °C temperatūrā, kas reizināts ar 0,95. Bez tam cisternas korpuss 60 °C temperatūrā nedrīkst būt pilnīgi piepildīts ar šķidrumu.

4.2.2.7.3.		Portatīvās cisternas nedrīkst piepildīt vairāk par to maksimāli pieļaujamo bruto masu un maksimāli pieļaujamo kravas masu, kas noteikta katrai pārvadājamajai gāzei.

4.2.2.8. 		Portatīvas cisternas nedrīkst piedāvāt pārvadājumam:

a) 	ja nepietiekama uzpildījuma gadījumā šķidruma viļņošanās korpusa iekšpusē var radīt nepieļaujamu hidraulisko slodzi,

b) 	ja nav nodrošināts hermētiskums,

c) 	ja cisterna ir bojāta tā, ka varētu būt ietekmēta cisternas integritāte vai tās celšanas vai nostiprināšanas ierīces, un

d) 	kamēr ekspluatācijas iekārtas nav pārbaudītas un atzītas par esošām labā darba kārtībā.

4.2.2.9.		Kad cisterna ir piepildīta, autoiekrāvēja dakšām paredzētajām atverēm jābūt aizvērtām. Šis noteikums neattiecas uz portatīvām cisternām, kam saskaņā ar 6.7.4.12.4. punktu šādu atveru aizvēršanas līdzekļi nav nepieciešami.

### 4.2.3.	Vispārīgi noteikumi par portatīvu cisternu izmantošanu atdzesētu, sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai

4.2.3.1.		Šajā iedaļā iekļauti vispārīgi noteikumi par portatīvo cisternu izmantošanu atdzesētu, sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai.

4.2.3.2.	Portatīvām cisternām ir jāatbilst 6.7.4. iedaļā noteiktajām projektēšanas, konstrukcijas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām. Atdzesētas, sašķidrinātas gāzes jāpārvadā portatīvās cisternās, kas atbilst 4.2.5.2.6. punkta portatīvo cisternu lietošanas instrukcijai T75 un īpašajiem noteikumiem par portatīvajām cisternām, kuri katrai vielai doti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīti 4.2.5.3. punktā.

4.2.3.3.		Pārvadājuma laikā portatīvo cisternu korpusam un ekspluatācijas iekārtām jābūt pietiekami aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties šķērsvirziena (sānisku) vai garenvirziena triecienu vai apgāšanās gadījumā. Ja korpuss un ekspluatācijas iekārtas ir konstruētas tādā veidā, lai izturētu triecienu vai apgāšanos, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Šādas aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.4.12.5. punktā.

4.2.3.4.		Ja pārvadājamās(-o) gāzes(-u) nosaukums nav norādīts uz metāla plāksnītes, kas aprakstīta 6.7.4.15.2. punktā, tad 6.7.4.13.1. punktā paredzētās apliecības kopijai ir jābūt pieejamai pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, un to attiecīgi uzrāda kravas nosūtītājs, saņēmējs vai viņu pārstāvis.

4.2.3.5.		Tukšām portatīvajām cisternām, kas nav iztīrītas un degazētas, jāpiemēro tādus pašus noteikumus kā portatīvām cisternām, kas piepildītas ar iepriekš pārvadāto vielu.

#### 4.2.3.6.	Uzpilde

4.2.3.6.1.		Pirms uzpildīšanas jāpārliecinās, vai portatīvā cisterna ir apstiprināta attiecīgās atdzesētās, sašķidrinātās gāzes pārvadāšanai, un jānodrošina, lai to nepiepilda ar atdzesētām, sašķidrinātām gāzēm, kas saskarē ar korpusa, blīvējumu, ekspluatācijas iekārtu un aizsargapšuvuma materiāliem varētu ar tiem bīstami reaģēt, radot bīstamus produktus vai ievērojami samazinot minēto materiālu stiprību. Uzpildīšanas laikā atdzesētas, sašķidrinātas gāzes temperatūrai jāiekļaujas aprēķinātās temperatūras intervālā.

4.2.3.6.2.		Nosakot sākuma uzpildīšanas pakāpi, jāņem vērā nepieciešamo uzglabāšanas laiku paredzētajam pārvadājuma ilgumam, ieskaitot jebkuru iespējamo aizkavēšanos. Cisternas korpusa sākuma uzpildes pakāpei, izņemot 4.2.3.6.3. un 4.2.3.6.4. punktā paredzētos gadījumus, ir jābūt tādai, lai satura, izņemot hēliju, temperatūrai paaugstinoties līdz līmenim, kādā tvaika spiediens vienāds ar maksimāli pieļaujamo darba spiedienu (MPDS), tilpums, kuru aizņem šķidrums, nepārsniegtu 98 %.

4.2.3.6.3. 		Cisternas, kas paredzētas hēlija pārvadāšanai, var uzpildīt līdz spiediena samazināšanas ierīces ieplūdes atveres līmenim, bet ne augstāk par to.

4.2.3.6.4. 		Ja paredzētais pārvadājuma ilgums ir ievērojami īsāks par uzglabāšanas laiku, ar kompetentās iestādes atļauju ir pieļaujama augstāka sākuma uzpildes pakāpe.

#### 4.2.3.7.	Faktiskais uzglabāšanas laiks

4.2.3.7.1.	Faktisko uzglabāšanas laiku jāaprēķina katram pārvadājumam saskaņā ar procedūru, ko atzinusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz

a)	pārvadājumam paredzētās atdzesētās, sašķidrinātās gāzes standarta uzglabāšanas laiku (sk. 6.7.4.2.8.1. punktu) (atbilstoši norādei uz 6.7.4.15.1. punktā minētās plāksnītes),

b)	faktisko uzpildes blīvumu,

c)	faktisko uzpildes spiedienu,

d)	spiediena ierobežošanas ierīcei(-ēm) noteikto viszemāko iespējamo spiedienu.

4.2.3.7.2.	Faktisko uzglabāšanas laiku jānorāda vai nu uz pašas portatīvās cisternas, vai uz tai cieši piestiprinātās metāla plāksnītes atbilstoši 6.7.4.15.2. punkta prasībām.

4.2.3.8.		Portatīvas cisternas nedrīkst piedāvāt pārvadājumam:

a) 	ja nepietiekama uzpildījuma gadījumā šķidruma viļņošanās korpusa iekšpusē var radīt nepieļaujamu hidraulisko slodzi,

b) 	ja nav nodrošināts hermētiskums,

c) 	ja cisterna ir bojāta tā, ka varētu būt ietekmēta cisternas integritāte vai tās celšanas vai nostiprināšanas ierīces,

d) 	kamēr ekspluatācijas iekārtas nav pārbaudītas un atzītas par esošām labā darba kārtībā,

e) 	ja pārvadājamās atdzesētās, sašķidrinātās gāzes faktiskais uzglabāšanas laiks nav noteikts saskaņā ar 4.2.3.7. punktu un portatīvā cisterna nav marķēta saskaņā ar 6.7.4.15.2. punktu, un

f) 	ja pārvadājuma ilgums, ņemot vērā iespējamās aizkavēšanās, pārsniedz faktisko uzglabāšanas laiku.

4.2.3.9.		Kad cisterna ir piepildīta, autoiekrāvēja dakšām paredzētajām atverēm jābūt aizvērtām. Šis noteikums neattiecas uz portatīvām cisternām, kam saskaņā ar 6.7.4.12.4. punktu šādu atveru aizvēršanas līdzekļi nav nepieciešami.

### 4.2.4.	Vispārīgi noteikumi par ANO daudzelementu gāzu konteineru (MEGC) lietošanu

4.2.4.1.	Šajā iedaļā ir izklāstītas vispārīgās prasības, kas attiecas uz 6.7.5. iedaļā norādīto MEGC izmantošanu neatdzesētu gāzu pārvadāšanai.

4.2.4.2.	MEGC jāatbilst 6.7.5. iedaļā noteiktajām projektēšanas, konstrukcijas, inspicēšanas un pārbaudes prasībām. MEGC elementus regulāri jāpārbauda saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti 4.1.4.1. punktā iepakošanas instrukcijā P200 un 6.2.1.5. punktā.

4.2.4.3. 	Pārvadājuma laikā MEGC elementiem un ekspluatācijas iekārtām jābūt aizsargātām pret bojājumiem, kas varētu rasties šķērsvirziena (sānisku) vai garenvirziena triecienu un apgāšanās gadījumā. Ja konteinera elementi un ekspluatācijas iekārtas ir konstruētas tādā veidā, lai izturētu triecienu vai apgāšanos, tad šāda aizsardzība nav nepieciešama. Šādas aizsardzības piemēri ir norādīti 6.7.5.10.4. punktā.

4.2.4.4.	MEGC periodisko pārbaužu un inspicēšanas prasības ir norādītas 6.7.5.12. punktā. MEGC un to elementus nedrīkst piekraut vai piepildīt pēc tam, kad tiem ir pienācis periodiskās inspicēšanas termiņš, bet tos var pārvadāt pēc minētā termiņa beigām.

#### 4.2.4.5.	Uzpilde

4.2.4.5.1.	Pirms uzpildes jāpārbauda, vai MEGC ir atļauts izmantot pārvadājamajai gāzei un vai ir izpildīti attiecīgie ADR noteikumi.

4.2.4.5.2.	MEGC elementus jāuzpilda atbilstoši katrā elementā iepildāmās konkrētās gāzes darba spiedienam, uzpildes koeficientam un uzpildīšanas noteikumiem, kas izklāstīti 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200. MEGC vai elementu grupu nekādā gadījumā nedrīkst piepildīt kā vienu vienību, pārsniedzot jebkura attiecīgā elementa zemāko darba spiedienu.

4.2.4.5.3.	MEGC nedrīkst piepildīt virs maksimāli pieļaujamās bruto masas.

4.2.4.5.4.	Slēgvārstus pēc konteinera uzpildes jāaizver, un pārvadājuma laikā tie ir noslēgti.  Toksiskās gāzes (T, TF, TC, TO, TFC un TOC grupas gāzes) pārvadā tikai tādos MEGC, kuru katrs elements ir aprīkots ar slēgvārstu.

4.2.4.5.5.	Uzpildes atveres jānoslēdz ar vāku vai aizbāzni. Pēc uzpildes jāpārbauda slēgelementu un aprīkojuma hermētiskumu.

4.2.4.5.6.	MEGC nedrīkst piedāvāt uzpildīšanai

a)	ja tas ir bojāts tā, ka varētu būt ietekmēta spiedientvertņu integritāte vai konteinera struktūras vai ekspluatācijas aprīkojums,

b)	kamēr spiedientvertnes un to konteinera struktūras un ekspluatācijas iekārtas nav pārbaudītas un atzītas par esošām labā darba kārtībā, un

c)	ja nav skaidru marķējumu par nepieciešamo sertifikāciju, atkārtotām pārbaudēm un uzpildi.

4.2.4.6.	Uzpildītu MEGC nedrīkst piedāvāt pārvadājumam

a)	ja nav nodrošināts hermētiskums,

b)	ja tas ir bojāts tā, ka varētu būt ietekmēta spiedientvertņu integritāte vai konteinera struktūras vai ekspluatācijas aprīkojums,

c)	kamēr spiedientvertnes un to konteinera struktūras un ekspluatācijas iekārtas nav pārbaudītas un atzītas par esošām labā darba kārtībā, un

d)	ja nav skaidru marķējumu par nepieciešamo sertifikāciju, atkārtotām pārbaudēm un uzpildi.

4.2.4.7.	Tukšiem, neattīrītiem MEGC jāpiemēro tādas pašas prasības kā MEGC, kas ir piepildīti ar iepriekš pārvadāto vielu.

### 4.2.5.	Portatīvo cisternu lietošanas instrukcijas un īpaši noteikumi

#### 4.2.5.1.	Vispārīgi norādījumi

4.2.5.1.1.		Šajā iedaļā ir iekļautas portatīvo cisternu lietošanas instrukcijas un īpašie noteikumi, ko piemēro bīstamām kravām, kuras atļauts pārvadāt portatīvās cisternās. Katra portatīvo cisternu lietošanas instrukcija ir identificēta ar burtu un ciparu kodu (piemēram, T1). 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā ir norādīta portatīvo cisternu lietošanas instrukcija katrai konkrētai bīstamai kravai, kuru atļauts pārvadāt portatīvā cisternā. Ja tabulas 10. slejā kādai konkrētai bīstamai kravai nav norādīta portatīvo cisternu lietošanas instrukcija, tad šo vielu portatīvās cisternās pārvadāt nav atļauts, ja vien kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, kā izklāstīts 6.7.1.3. punktā. Portatīvo cisternu lietošanas īpašie noteikumi, kas attiecas uz konkrētām bīstamām kravām, ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā. Katrs portatīvo cisternu lietošanas īpašais noteikums ir identificēts ar burtu un ciparu kodu (piemēram, TP1). Portatīvo cisternu lietošanas īpašo noteikumu uzskaitījums ir iekļauts 4.2.5.3. punktā.

#### 4.2.5.2.	Portatīvo cisternu lietošanas instrukcijas

4.2.5.2.1.		Portatīvo cisternu lietošanas instrukcijas attiecas uz 1. līdz 9. klases bīstamajām kravām. Portatīvo cisternu lietošanas instrukcijās ir iekļauta specifiska informācija saistībā ar portatīvo cisternu lietošanas noteikumiem, kas piemērojami konkrētām vielām. Minētie noteikumi izpildāmi papildus šīs nodaļas vispārīgajiem noteikumiem un 6.7. nodaļas vispārīgajām prasībām.

4.2.5.2.2.		Par 1. līdz 9. klases vielām portatīvo cisternu lietošanas instrukcijās ir norādīts piemērojamais minimālais pārbaudes spiediens, minimālais korpusa sieniņu biezums (standarttērauda), prasības apakšējām atverēm un prasības spiediena samazināšanas ierīcēm. Portatīvo cisternu lietošanas instrukcijā T23 ir uzskaitītas 4.1. klases pašreaģējošas vielas un 5.2. klases organiskie peroksīdi, ko atļauts pārvadāt portatīvās cisternās, kā arī norādīta attiecīgā kontroles un kritiskā temperatūra.

4.2.5.2.3.		Uz neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm attiecināma portatīvo cisternu lietošanas instrukcija T50. Instrukcijā T50 ir norādīts maksimāli pieļaujamais darba spiediens, prasības atverēm, kas atrodas zem šķidruma līmeņa, prasības spiediena samazināšanas ierīcēm un prasības, kuras attiecas uz maksimālo piepildījuma blīvumu neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm, ko atļauts pārvadāt portatīvās cisternās.

4.2.5.2.4.		Uz atdzesētām, sašķidrinātām gāzēm attiecināma portatīvo cisternu lietošanas instrukcija T75.

4.2.5.2.5.		Portatīvo cisternu atbilstīgo lietošanas instrukciju noteikšana

Ja 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā konkrētai bīstamajai kravai ir norādīta konkrēta portatīvo cisternu lietošanas instrukcija, papildus tad var izmantot portatīvās cisternas ar augstāku minimālo pārbaudes spiedienu, biezākām korpusa sieniņām, kā arī stingrākām prasībām apakšējām atverēm un spiediena samazināšanas ierīcēm. Nosakot atbilstošās portatīvās cisternas, ko var izmantot konkrētu vielu pārvadāšanai, piemēro šādas pamatnostādnes:

| Norādītā portatīvo cisternu lietošanas instrukcija | Portatīvo cisternu lietošanas instrukcijas, ko arī atļauts piemērot |
| --- | --- |
| T1 | T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T2 | T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T3 | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T4 | T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T5 | T10, T14, T19, T20, T22 |
| T6 | T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T7 | T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T8 | T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 |
| T9 | T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 |
| T10 | T14, T19, T20, T22 |
| T11 | T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T12 | T14, T16, T18, T19, T20, T22 |
| T13 | T14, T19, T20, T21, T22 |
| T14 | T19, T20, T22 |
| T15 | T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 |
| T16 | T18, T19, T20, T22 |
| T17 | T18, T19, T20, T21, T22 |
| T18 | T19, T20, T22 |
| T19 | T20, T22 |
| T20 | T22 |
| T21 | T22 |
| T22 | Nav |
| T23 | Nav |

##### 4.2.5.2.6.	Portatīvo cisternu  instrukcijas

Portatīvo cisternu instrukcijās ir precizētas prasības, kas piemērojamas portatīvai cisternai, izmantojot to konkrētu vielu pārvadāšanā. Portatīvo cisternu lietošanas instrukcijās T1 līdz T22 ir noteikts minimālais pārbaudes spiediens, minimālais korpusa sieniņu biezums (standarttērauds – mm) un prasības spiediena samazināšanas ierīcēm un apakšējām atverēm.

| T1 - T22 PORTATĪVO CISTERNU LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS T1 - T22 Šīs portatīvo cisternu lietošanas instrukcijas piemēro 3. līdz 9. klases šķidrumiem un cietvielām. Jāievēro 4.2.1. iedaļas vispārīgie noteikumi un 6.7.2. iedaļas prasības. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portatīvo cisternu lietošanas instrukcija | Minimālais pārbaudes spiediens (bar) | Minimālais sieniņu biezums (standarttērauds – mm) (sk. 6.7.2.4. punktu) | Prasības, kas attiecas uz spiediena samazināšanas ierīcēm a (sk. 6.7.2.8. punktu) | Prasības, kas attiecas uz apakšējām atverēm (sk. 6.7.2.6. punktu) |
| T1 | 1,5 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.2. punktu |
| T2 | 1,5 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T3 | 2,65 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.2. punktu |
| T4 | 2,65 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T5 | 2,65 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Nav atļautas |
| T6 | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.2. punktu |
| T7 | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T8 | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Nav atļautas |
| T9 | 4 | 6 mm | Parastās | Nav atļautas |
| T10 | 4 | 6 mm | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Nav atļautas |
| T11 | 6 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T12 | 6 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T13 | 6 | 6 mm | Parastās | Nav atļautas |
| T14 | 6 | 6 mm | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Nav atļautas |
| T15 | 10 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Parastās | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T16 | 10 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T17 | 10 | 6 mm | Parastās | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T18 | 10 | 6 mm | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu |
| T19 | 10 | 6 mm | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Nav atļautas |
| T20 | 10 | 8 mm | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Nav atļautas |
| T21 | 10 | 10 mm | Parastās | Nav atļautas |
| T22 | 10 | 10 mm | Sk. 6.7.2.8.3. punktu | Nav atļautas |

| T23 PORTATĪVO CISTERNU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA T23 Šo portatīvo cisternu lietošanas instrukciju piemēro 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem. Jāievēro 4.2.1. iedaļas vispārīgie noteikumi un 6.7.2. iedaļas prasības. Jāievēro arī 4.2.1.13. punkta īpašie papildnoteikumi, kas attiecas uz 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO nr. | Viela | Minimālais pārbaudes spiediens (bar) | Minimālais sieniņu biezums (standarttērauds - mm) | Prasības, kas attiecas uz apakšējām atverēm | Spiediena samazināšanas prasības | Uzpildes pakāpe | Kontroltemperatūra | Kritiskā temperatūra |
| 3109 | F TIPA ORGANISKIE PEROKSĪDI, ŠĶIDRI terc-butilhidroperoksīdsa, ne vairāk kā 72 % kopā ar ūdeni Kumilhidroperoksīds, ne vairāk kā 90 % A tipa atšķaidītājā Di-terc-butilperoksīds, ne vairāk kā 32 % A tipa atšķaidītājā Izopropilkumilhidroperoksīds, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā p-mentilhidroperoksīds, ne vairāk kā 72 % A tipa atšķaidītājā Pinanilhidroperoksīds, ne vairāk kā 56 % A tipa atšķaidītājā | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6., 4.2.1.13.7., 4.2.1.13.8. punktu | Sk. 4.2.1.13.13. punktu |  |  |
| 3110 | F TIPA ORGANISKIE PEROKSĪDI, CIETI Dikumilperoksīds b | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6., 4.2.1.13.7., 4.2.1.13.8. punktu | Sk. 4.2.1.13.13. punktu |  |  |
| 3119 | F TIPA ORGANISKIE PEROKSĪDI, ŠĶIDRI, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6., 4.2.1.13.7., 4.2.1.13.8. punktu | Sk. 4.2.1.13.13. punktu | c | c |
|  | terc-butilperoksiacetāts, ne vairāk kā 32 % B tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  | +30 °C | +35 °C |
|  | terc-butilperoksi-2-etilheksanoāts, ne vairāk kā 32 % B tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  | +15 °C | +20 °C |
| 3119 | terc-butilperoksipivalāts, ne vairāk kā 27 % B tipa atšķaidītājā | c |  |  |  |  | +5 °C | +10 °C |
|  | terc-butilperoksi-3,5,5-trimetilheksanoāts, ne vairāk kā 32 % B tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  | +35 °C | +40 °C |
|  | Di-(3,5,5-trimetilheksanoil)peroksīds, ne vairāk kā 38 % A tipa atšķaidītājā |  |  |  |  |  | 0 °C | +5 °C |
|  | Peroksietiķskābe, destilēta, F tipa, stabilizēta d |  |  |  |  |  | +30 C | +35 C |
| 3120 | F TIPA ORGANISKIE PEROKSĪDI, CIETI, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.2., 4.2.1.13.6., 4.2.1.13.7., 4.2.1.13.8. punktu | Sk. 4.2.1.13.13. punktu | c | c |
| 3229 | F TIPA PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.24.2.1.13.64.2.1.13.74.2.1.13.8. punktu | Sk. 4.2.1.13.13. punktu |  |  |
| 3230 | F TIPA PAŠREAĢĒJOŠA CIETA VIELA | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.24.2.1.13.64.2.1.13.74.2.1.13.8. punktu | Sk. 4.2.1.13.13. punktu |  |  |
| 3239 | F TIPA PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | 4 | Sk. 6.7.2..4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.24.2.1.13.64.2.1.13.74.2.1.13.8. punktu | Sk. 4.2.1.13.13. punktu | c | c |
| 3240 | F TIPA PAŠREAĢĒJOŠA CIETA VIELA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | 4 | Sk. 6.7.2.4.2. punktu | Sk. 6.7.2.6.3. punktu | Sk. 6.7.2.8.24.2.1.13.64.2.1.13.74.2.1.13.8. punktu<0} | Sk. 4.2.1.13.13. punktu | c | c |

| T50 PORTATĪVO CISTERNU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA T50 Šo portatīvo cisternu lietošanas instrukciju piemēro neatdzesētām, sašķidrinātām gāzēm. Jāievēro 4.2.2. iedaļas vispārīgie noteikumi un 6.7.3. iedaļas prasības. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO nr. | Neatdzesētas, sašķidrinātas gāzes | Maksimālais pieļaujamais darba spiediens (bar): attiecīgi a nelielai, Nesegtai; ar saules aizsargekrānu a; izolētai cisternai | Atveres zem šķidruma līmeņa | Spiediena samazināšanas prasības b (sk. 6.7.3.7. punktu) | Maksimālais uzpildes blīvums (kg/l) |
| 1005 | Bezūdens amonjaks | 29,0 25,7 22,0 19,7 | Atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,53 |
| 1009 | Bromtrifluormetāns (dzesētāja gāze R 13B1) | 38,0 34,0 30,0 27,5 | Atļautas | Parastās | 1,13 |
| 1010 | Butadiēni, stabilizēti | 7,5 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,55 |
| 1010 | Butadiēnu un ogļūdeņraža maisījums, stabilizēts | Sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Parastās | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1011 | Butāns | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,51 |
| 1012 | Butilēns | 8,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,53 |
| 1017 | Hlors | 19,0 17,0 15,0 13,5 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,25 |
| 1018 | Hlordifluormetāns (dzesētāja gāze R 22) | 26,0 24,0 21,0 19,0 | Atļautas | Parastās | 1,03 |
| 1020 | Hlorpentafluoretāns (dzesētāja gāze R 115) | 23,0 20,0 18,0 16,0 | Atļautas | Parastās | 1,06 |
| 1021 | 1-hlor-1,2,2,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R 124) | 10,3 9,8 7,9 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,20 |
| 1027 | Ciklopropāns | 18,0 16,0 14,5 13,0 | Atļautas | Parastās | 0,53 |
| 1028 | Dihlordifluormetāns (dzesētāja gāze R 12) | 16,0 15,0 13,0 11,5 | Atļautas | Parastās | 1,15 |
| 1029 | Dihlorfluormetāns (dzesētāja gāze R 21) | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,23 |
| 1030 | 1,1-difluoretāns (dzesētāja gāze R 152a) | 16,0 14,0 12,4 11,0 | Atļautas | Parastās | 0,79 |
| 1032 | Bezūdens dimetilamīns | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,59 |
| 1033 | Dimetilēteris | 15,5 13,8 12,0 10,6 | Atļautas | Parastās | 0,58 |
| 1036 | Etilamīns | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,61 |
| 1037 | Etilhlorīds | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,80 |
| 1040 | Etilēnoksīds ar slāpekli pie kopējā spiediena līdz 1MPa (10 bar) 50 °C temperatūrā | - - - 10,0 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,78 |
| 1041 | Etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījums ar vairāk kā 9 %, bet ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | Sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Parastās | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1055 | Izobutilēns | 8,1 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,52 |
| 1060 | Metilacetilēna un propadiēna maisījums, stabilizēts | 28,0 24,5 22,0 20,0 | Atļautas | Parastās | 0,43 |
| 1061 | Bezūdens metilamīns | 10,8 9,6 7,8 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,58 |
| 1062 | Metilbromīds ar ne vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,51 |
| 1063 | Metilhlorīds (dzesētāja gāze R 40) | 14,5 12,7 11,3 10,0 | Atļautas | Parastās | 0,81 |
| 1064 | Metilmerkaptāns | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,78 |
| 1067 | Dislāpekļa tetroksīds | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,30 |
| 1075 | Naftas gāzes, sašķidrinātas | Sk. MAWP definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Parastās | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1077 | Propilēns | 28,0 24,5 22,0 20,0 | Atļautas | Parastās | 0,43 |
| 1078 | Dzesētāja gāze, c.n.p. | Sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Parastās | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1079 | Sēra dioksīds | 11,6 10,3 8,5 7,6 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,23 |
| 1082 | Trifluorhloretilēns, stabilizēts (dzesētāja gāze R 1113) | 17,0 15,0 13,1 11,6 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,13 |
| 1083 | Bezūdens trimetilamīns | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,56 |
| 1085 | Vinilbromīds, stabilizēts | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,37 |
| 1086 | Vinilhlorīds, stabilizēts | 10,6 9,3 8,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,81 |
| 1087 | Vinilmetilēteris, stabilizēts | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,67 |
| 1581 | Hlorpikrīna un metilbromīda maisījums ar vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 1,51 |
| 1582 | Hlorpikrīna un metilhlorīda maisījums | 19,2 16,9 15,1 13,1 | Nav atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | 0,81 |
| 1858 | Heksafluorpropilēns (dzesētāja gāze R 1216) | 19,2 16,9 15,1 13,1 | Atļautas | Parastās | 1,11 |
| 1912 | Metilhlorīda un metilēnhlorīda maisījums | 15,2 13,0 11,6 10,1 | Atļautas | Parastās | 0,81 |
| 1958 | 1,2-dihlor-1,1,2,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R 114) | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,30 |
| 1965 | Ogļūdeņražu gāze, maisījums, sašķidrināta, c.n.p. | Sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Parastās | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 1969 | Izobutāns | 8,5 7,5 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,49 |
| 1973 | Hlordifluormetāna un hlorpentafluoretāna maisījums ar fiksētu viršanas temperatūru, satur aptuveni 49 % hlordifluormetāna (dzesētāja gāze R 502) | 28,3 25,3 22,8 20,3 | Atļautas | Parastās | 1,05 |
| 1974 | Hlordifluorobrommetāns (dzesētāja gāze R 12B1) | 7,4 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,61 |
| 1976 | Oktafluorciklobutāns (dzesētāja gāze RC 318) | 8,8 7,8 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,34 |
| 1978 | Propāns | 22,5 20,4 18,0 16,5 | Atļautas | Parastās | 0,42 |
| 1983 | 1-hlor-2,2,2-trifluoretāns (dzesētāja gāze R 133a) | 7,0 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,18 |
| 2035 | 1,1,1-trifluoretāns (dzesētāja gāze R 143a) | 31,0 27,5 24,2 21,8 | Atļautas | Parastās | 0,76 |
| 2424 | Oktafluorpropāns (dzesētāja gāze R 218) | 23,1 20,8 18,6 16,6 | Atļautas | Parastās | 1,07 |
| 2517 | 1-hlor-1,1-difluoretāns (dzesētāja gāze R 142b) | 8,9 7,8 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 0,99 |
| 2602 | Dihlordifluormetāna un 1,1-difluoretāna aceotrops maisījums ar aptuveni 74 % dihlordifluormetāna (dzesētāja gāze R 500) | 20,0 18,0 16,0 14,5 | Atļautas | Parastās | 1,01 |
| 3057 | Trifluoracetilhlorīds | 14,6 12,9 11,3 9,9 | Nav atļautas | 6.7.3.7.3 | 1,17 |
| 3070 | Etilēnoksīda un dihlordifluormetāna maisījums ar ne vairāk kā 12,5 % etilēnoksīda | 14,0 12,0 11,0 9,0 | Atļautas | 6.7.3.7.3 | 1,09 |
| 3153 | Perfluormetilvinilēteris | 14,3 13,4 11,2 10,2 | Atļautas | Parastās | 1,14 |
| 3159 | 1,1,1,2-tetrafluoretāns (dzesētāja gāze R 134a) | 17,7 15,7 13,8 12,1 | Atļautas | Parastās | 1,04 |
| 3161 | Sašķidrināta gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | Sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Parastās | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 3163 | Sašķidrināta gāze, c.n.p. | Sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Parastās | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 3220 | Pentafluoretāns (dzesētāja gāze R 125) | 34,4 30,8 27,5 24,5 | Atļautas | Parastās | 0,95 |
| 3252 | Difluorometāns (dzesētāja gāze R 32) | 43,0 39,0 34,4 30,5 | Atļautas | Parastās | 0,78 |
| 3296 | Heptafluorpropāns (dzesētāja gāze R 227) | 16,0 14,0 12,5 11,0 | Atļautas | Parastās | 1,20 |
| 3297 | Etilēnoksīda un hlortetrafluoroetāna maisījums, ar ne vairāk kā 8,8 % etilēnoksīda | 8,1 7,0 7,0 7,0 | Atļautas | Parastās | 1,16 |
| 3298 | Etilēnoksīda un pentafluoroetāna maisījums, ar ne vairāk kā 7,9 % etilēnoksīda | 25,9 23,4 20,9 18,6 | Atļautas | Parastās | 1,02 |
| 3299 | Etilēnoksīda un tetrafluoroetāna maisījums, ar ne vairāk kā 5,6 % etilēnoksīda | 16,7 14,7 12,9 11,2 | Atļautas | Parastās | 1,03 |
| 3318 | Amonjaka šķīdums ūdenī ar relatīvo blīvumu 15 °C temperatūrā mazāku par 0,880, satur vairāk par 50 % amonjaka | Sk. MPDS definīciju 6.7.3.1. punktā | Atļautas | Sk. 6.7.3.7.3. punktu | Sk. 4.2.2.7. punktu |
| 3337 | Dzesētāja gāze R 404A | 31,6 28,3 25,3 22,5 | Atļautas | Parastās | 0,84 |
| 3338 | Dzesētāja gāze R 407A | 31,3 28,1 25,1 22,4 | Atļautas | Parastās | 0,95 |
| 3339 | Dzesētāja gāze R 407B | 33,0 29,6 26,5 23,6 | Atļautas | Parastās | 0,95 |
| 3340 | Dzesētāja gāze R 407C | 29,9 26,8 23,9 21,3 | Atļautas | Parastās | 0,95 |

T75 PORTATĪVO CISTERNU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA T75 Šo portatīvo cisternu lietošanas instrukciju piemēro atdzesētām, sašķidrinātām gāzēm. Jāievēro 4.2.3. iedaļas vispārīgie noteikumi un 6.7.4. iedaļas prasības.

#### 4.2.5.3.	Portatīvo cisternu lietošanas īpašie noteikumi

Portatīvo cisternu lietošanas īpašie noteikumi attiecas uz atsevišķām vielām, lai norādītu tos noteikumus, kas papildina vai aizstāj noteikumus, kuri paredzēti portatīvo cisternu lietošanas instrukcijās vai 6.7. nodaļas prasībās. Portatīvo cisternu lietošanas īpašie noteikumi ir identificēti ar burtu un ciparu kodu, kas sākas ar burtiem “TP” [saīsinājums no angļu valodas – “tank provision” (cisternu lietošanas noteikums)] un konkrētām vielām norādīti 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā. Portatīvo cisternu lietošanas īpašo noteikumu uzskaitījums:

TP1	 4.2.1.9.2. punktā noteikto uzpildes pakāpi nedrīkst pārsniegt.

(Uzpildes pakāpe971+α(tr−tf))

TP2	 4.2.1.9.3. punktā noteikto uzpildes pakāpi nedrīkst pārsniegt.

(Uzpildes pakāpe951+α(tr−tf))

TP3	Maksimālo uzpildes pakāpi (procentos) cietvielām, ko pārvadā temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, un šķidrumiem paaugstinātā temperatūrā nosaka saskaņā ar 4.2.1.9.5. punktu.

(Uzpildes pakāpe 95 drdf)

TP4 	Uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 90 % vai, alternatīvi, jebkuru citu lielumu, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde (sk. 4.2.1.15.2. punktu).

TP5 	Jāievēro 4.2.3.6. punktā noteiktā uzpildes pakāpe.

TP6 	Lai novērstu cisternas eksploziju jebkādos apstākļos, ieskaitot cisternas nokļūšanu uguns liesmās, tā aprīkojama ar spiediena samazināšanas ierīcēm, kas atbilst cisternas ietilpībai un pārvadājamās vielas īpašībām. Minētajām ierīcēm jābūt arī savietojamām ar pārvadājamo vielu.

TP7 	No tvaiku telpas ar slāpekļa palīdzību vai kādā citā veidā ir jāizspiež gaiss.

TP8 	Ja pārvadājamo vielu uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 0 °C, tad pārbaudes spiedienu var samazināt līdz 1,5 bar.

TP9 	Vielu, kas atbilst šim aprakstam, pārvadā portatīvā cisternā tikai ar kompetentās iestādes atļauju.

TP10 	Nepieciešams ne mazāk kā 5 mm biezs svina oderējums, ko katru gadu pārbauda, vai oderējums no kāda cita atbilstoša materiāla, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde.

TP12 	Šī viela izraisa pastiprinātu tērauda koroziju.

TP13 	(Rezervēts)

TP16 	Cisternai jābūt aprīkotai ar īpašu ierīci paaugstināta vai pazemināta spiediena rašanās novēršanai normālos pārvadājuma apstākļos. Ierīci apstiprina kompetentā iestāde.

6.7.2.8.3. punktā norādītās spiediena samazināšanas prasības ir paredzētas, lai novērstu vielas kristalizāciju pārplūdes vārstā.

TP17 	Cisternas siltumizolācijai izmantojami tikai neorganiski nedegoši materiāli.

TP18 	Temperatūru uztur 18 °C līdz 40 °C robežās. Portatīvās cisternas, kurās ir sacietējusi metakrilskābe, pārvadājuma laikā nedrīkst atkārtoti uzsildīt.

TP19 	Aprēķināto korpusa sieniņu biezumu jāpalielina par 3 mm. Korpusa sieniņu biezumu regulāri jāpārbauda ar ultraskaņas palīdzību regulāro hidraulisko pārbaužu intervālu vidusposmā.

TP20 	Šo vielu atļauts pārvadāt tikai izolētās cisternās zem slāpekļa slāņa.

TP21 	Cisternas korpusa sieniņu biezumam jābūt ne mazākam par 8 mm. Ne retāk kā reizi 2,5 gados cisternām jāveic hidrauliskā pārbaude un iekšējā apskate.

TP22 	Eļļošanas līdzekļiem, ko izmanto savienojumiem un citām ierīcēm, jābūt savietojamiem ar skābekli.

TP23 	Pārvadājums atļauts, ievērojot īpašus nosacījumus, ko nosaka kompetentā iestāde.

TP24	Portatīvo cisternu var aprīkot ar ierīci, kas maksimālā piepildījuma apstākļos novietota cisternas korpusa tvaiku telpā un ir paredzēta, lai novērstu pārspiediena rašanos pārvadājamās vielas lēnas sadalīšanās rezultātā. Šai ierīcei jānovērš arī nepieļaujamu šķidruma noplūdes daudzumu, kas varētu rasties cisternas apgāšanās gadījumā vai nokļūstot tajā piemaisījumiem vai svešķermeņiem. Minēto ierīci jāapstiprina kompetentai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai

TP25	Sēra trioksīdu ar tīrības pakāpi 99,95 % un vairāk var pārvadāt cisternās bez inhibitora izmantošanas, ja sēra trioksīda temperatūru uztur 32,5 °C vai augstāku.

TP26	Ja pārvadājumu veic sildīšanas apstākļos, tad sildīšanas ierīces jāuzstāda cisternas korpusa ārpusē. Uz ANO 3176 šī prasība attiecas tikai tajā gadījumā, ja viela bīstami reaģē ar ūdeni.

TP27	Var izmantot portatīvo cisternu ar minimālo pārbaudes spiedienu 4 bar, ja pierādīts, ka pārbaudes spiediens 4 bar vai zemāks pieļaujams atbilstoši 6.7.2.1. punkta pārbaudes spiediena definīcijai.

TP28	Var izmantot portatīvo cisternu ar minimālo pārbaudes spiedienu 2,65 bar, ja pierādīts, ka pārbaudes spiediens 2,65 bar vai zemāks pieļaujams atbilstoši 6.7.2.1. punkta pārbaudes spiediena definīcijai.

TP29 	Var izmantot portatīvo cisternu ar minimālo pārbaudes spiedienu 1,5 bar, ja pierādīts, ka pārbaudes spiediens 1,5 bar vai zemāks pieļaujams atbilstoši 6.7.2.1. punkta pārbaudes spiediena definīcijai.

TP30 	Šī viela jāpārvadā termiski izolētās cisternās.

TP31	Šo vielu drīkst pārvadāt cisternās tikai cietā stāvoklī.

TP32	Attiecībā uz ANO nr. 0331, 0332 un 3375 portatīvās cisternas var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

a)	lai izvairītos no nevajadzīgas hermetizācijas, katra portatīvā cisterna, kas izgatavota no metāla, aprīkojama ar spiediena samazināšanas ierīci, kura var būt atvelkošas atsperes veidā, kā arī lūstoša diska vai kūstoša elementa veidā. Iztukšošanas vai eksplozijas spiediena iestatījums attiecīgi nedrīkst pārsniegt 2,65 bar portatīvajām cisternām, kuru minimālais pārbaudes spiediens pārsniedz 4 bar;

b)	jāpierāda vielas piemērotība pārvadāšanai cisternās. Viena no metodēm šādas piemērotības novērtēšanai ir 8.d pārbaude 8. pārbaužu sērijā (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 1. daļas 18.7. apakšiedaļu);

c)	nav pieļaujama vielu atstāšana portatīvajā cisternā uz laiku, kurā var notikt vielas salipšana vai sacietēšana. Lai izvairītos no vielu uzkrāšanās un sablīvēšanās cisternā, veicami attiecīgi pasākumi, (piem., tīrīšana).

TP33 	Uz šo vielu attiecināmā portatīvo cisternu lietošanas instrukcija piemērojama granulētām un pulverveida cietvielām un cietvielām, ko iepilda un izkrauj temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, un kuras atdzesē un pārvadā kā cietu masu. Par cietvielām, ko pārvadā temperatūrā, kura pārsniedz to kušanas temperatūru, sk. 4.2.1.18. punktu.

- TP34 		Portatīvajām cisternām nav jāpiemēro 6.7.4.14.1. punktā paredzētā pārbaude uz triecienu, ja portatīvajai cisternai uz 6.7.4.15.1. punktā noteiktās plāksnītes ir marķējums “NAV PAREDZĒTA TRANSPORTĒŠANAI PA DZELZCEĻU”, un šāds marķējums ar vismaz 10 cm augstiem burtiem ir arī cisternas abās pusēs uz ārējā apšuvuma.

a Ja ir norāde “parastās”, piemērojamas visas 6.7.2.8. punktā iekļautās prasības, izņemot 6.7.2.8.3. punktu.

a Ar noteikumu, ka ir veikti pasākumi, lai panāktu drošībaslīmeni, kāds ir 65 % terc-butilhidroperoksīda un 35 % ūdens maisījumam

b Maksimālais daudzums portatīvajā cisternā: 2000 kg.

c Kā apstiprinājusi kompetentā iestāde.

c

d Prepearāts iegūts, destilējot peroksietiķskābi, kas radusies no peroksietiķskābes, kuras koncentrācija ūdenī ir ne vairāk kā 41 %, ar kopējo aktīvo skābekli (peroksietiķskābe+H2O2)  9,5 %; atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.3. apakšiedaļas f) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

c Kā apstiprinājusi kompetentā iestāde.

c Kā apstiprinājusi kompetentā iestāde.

a “Mazas” ir cisternas, kuru korpusa diametrs ir 1,5 m vai mazāk; “nesegtas” ir cisternas, kuru korpusa diametrs pārsniedz 1,5 m, kas nav izolētas un nav aprīkotas ar saules aizsargekrānu (sk. 6.7.3.2.12. punktu); “ar saules aizsargekrānu” ir cisternas, kuru korpusa diametrs pārsniedz 1,5 m, un tās ir aprīkotas ar saules aizsargekrānu (sk. 6.7.3.2.12. punktu); “izolētas” ir cisternas, kuru korpusa diametrs pārsniedz 1,5 m, un tās ir izolētas (sk. 6.7.3.2.12. punktu); (sk. “konstrukcijas standarta temperatūras” definīciju 6.7.3.1. punktā).

b Vārds “normāls” ailē, kas attiecas uz spiediena pazemināšanas prasībām, norāda, ka 6.7.3.7.3. punktā minētais lūstošais disks nav vajadzīgs.