## 4.3. NODAĻA

## PIESTIPRINĀTU CISTERNU (AUTOCISTERNU), NOMONTĒJAMU CISTERNU,

## CISTERNKONTEINERU UN NOŅEMAMU KRAVAS KASTU - CISTERNU, KURU KORPUSI IZGATAVOTI NO METĀLISKIEM MATERIĀLIEM, KĀ ARĪ BATERIJTRANSPORTLĪDZEKĻU UN DAUDZELEMENTU GĀZU KONTEINERU (MEGC) IZMANTOŠANA

PIEZĪME: 	Par portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzes konteineriem (MEGC) sk. 4.2. nodaļu; par plastmasas cisternām, kas armētas ar šķiedru, sk. 4.4. nodaļu; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 4.5. nodaļu.

### 4.3.1.	Piemērošanas joma

4.3.1.1.	Noteikumi, kas iespiesti visā lappuses platumā, attiecas gan uz piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtrasportlīdzekļiem, gan uz cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm - cisternām un MEGC. Noteikumi, kas ir norādīti tikai vienā slejā, attiecas vienīgi uz

-	piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem (kreisās puses sleja),

-	cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC (labās puses sleja).

4.3.1.2.	Minētie noteikumi attiecas uz

| piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, | cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm ar cisternu un MEGC, |
| --- | --- |

ko izmanto gāzveida, šķidru, pulverveida vai granulētu vielu pārvadāšanai.

4.3.1.3.	Šīs daļas 4.3.2. iedaļā ir uzskaitīti piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem, noņemamām kravas kastēm- cisternām, kas paredzētas visu klašu vielu pārvadāšanai, kā arī baterijtransportlīdzekļiem un MEGC, kuri paredzēti 2. klases gāzu pārvadāšanai, piemērojamie noteikumi. Šīs daļas 4.3.3. un 4.3.4. iedaļā ir iekļauti īpaši noteikumi, ar ko papildina vai groza 4.3.2. iedaļas noteikumus.

4.3.1.4.	Par konstrukcijas, aprīkojuma, tipa apstiprinājuma, pārbaužu un marķēšanas prasībām sk. 6.8. nodaļu.

4.3.1.5.	Par pārejas posma pasākumiem, kas attiecas uz šīs nodaļas piemērošanu sk.:

| 1.6.3. | 1.6.4. |
| --- | --- |

### 4.3.2.	Noteikumi, kas piemērojami visām klasēm

#### 4.3.2.1.	Izmantošana

4.3.2.1.1.	Vielas, uz kurām attiecas ADR prasības, atļauts pārvadāt piestiprinātās cisternās (autocisternās), nomontējamās cisternās, baterijtransportlīdzekļos, cisternkonteineros, noņemamās kravas kastēs-cisternās un MEGC tikai tad, ja 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā ir norādīts cisternas kods saskaņā ar 4.3.3.1.1. un 4.3.4.1.1. punkta prasībām.

4.3.2.1.2.	Nepieciešamais cisternas, baterijtransportlīdzekļa un MEGC tips koda veidā ir norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā. Tajā norādītie identifikācijas kodi sastāv no noteiktā secībā izkārtotiem burtiem vai cipariem. Paskaidrojumi koda četru daļu atšifrēšanai ir norādīti 4.3.3.1.1. punktā (ja pārvadājamā viela ir piederīga 2. klasei) un 4.3.4.1.1. punktā (ja pārvadājamā viela ir piederīga 3. līdz 9.klasei) .

4.3.2.1.3.	Šīs iedaļas 4.3.2.1.2. punktā norādītais nepieciešamais cisternas tips atbilst vismazāk stingrajām konstrukcijas prasībām, kādas ir pieņemamas attiecībā uz konkrēto bīstamo vielu, ja vien šajā nodaļā vai 6.8. nodaļā nav paredzēts citādi. Atļauts izmantot cisternas, kas atbilst kodiem, kuri paredz augstāku minimālo aprēķināto spiedienu vai stingrākas prasības attiecībā uz iepildīšanas vai iztukšošanas atverēm vai uz drošības vārstiem/ierīcēm (sk. 4.3.3.1.1. punktu – 2. klasei un 4.3.4.1.1. punktu – 3. līdz 9. klasei).

4.3.2.1.4.	Saistībā ar atsevišķām vielām uz cisternām, baterijtransportlīdzekļiem vai MEGC attiecas papildu noteikumi, kas iekļauti 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā kā īpašie noteikumi.

4.3.2.1.5.	Cisternās, baterijtransportlīdzekļos un MEGC var iekraut tikai tās bīstamās kravas, kuru pārvadāšanai tie ir apstiprināti saskaņā ar 6.8.2.3.1. punktu un kuras saskarē ar korpusa, blīvējumu, aprīkojuma un aizsargapšuvuma materiāliem nevar ar tiem bīstami reaģēt (sk. “bīstama reakcija” 1.2.1. iedaļā), izdalīt bīstamus produktus vai ievērojami samazināt minēto materiālu stiprību .

4.3.2.1.6.	Pārtikas produktus nedrīkst pārvadāt cisternās, kas ir lietotas bīstamo kravu pārvadāšanai, ja vien nav veikti pasākumi, kuri nepieciešami, lai novērstu jebkādu kaitējumu sabiedrības veselībai.

#### 4.3.2.2.	Uzpildes pakāpe

4.3.2.2.1. 		Cisternās, kas paredzētas šķidrumu pārvadāšanai apkārtējās vides temperatūrā, nedrīkst pārsniegt šādas uzpildes pakāpes:

a)	uzliesmojošām vielām, kam nepiemīt nekāda papildu bīstamība (piem., toksicitāte un korozivitāte), cisternās ar ventilācijas sistēmu vai drošības vārstiem (pat ja tie ir aiz aizsargmembrānas):

uzpildes pakāpe =1001+α(50−tF) ietilpības

b) 	toksiskām vai korozīvām vielām (gan uzliesmojošām, gan neuzliesmojošām) cisternās ar ventilācijas sistēmu vai ar drošības vārstiem (pat ja tie ir aiz aizsargmembrānas):

uzpildes pakāpe =981+α(50−tF) ietilpības

c)	uzliesmojošām un nedaudz toksiskām vai korozīvām vielām (gan uzliesmojošām, gan neuzliesmojošām) hermētiski noslēgtās cisternās bez drošības ierīcēm:

uzpildes pakāpe =971+α(50−tF) ietilpības

d)	sevišķi toksiskām, toksiskām, sevišķi korozīvām vai korozīvām vielām (gan uzliesmojošām, gan neuzliesmojošām) hermētiski noslēgtās cisternās bez drošības ierīcēm:

uzpildes pakāpe =951+α(50−tF) ietilpības

4.3.2.2.2.		Iepriekš norādītajās formulās  ir šķidruma tilpuma izplešanās vidējais koeficients temperatūras intervālā no 15 °C līdz 50 °C, t.i., maksimālajai temperatūras izmaiņai 35 °C robežās.

 aprēķina pēc formulas:

α=d15−d5035d50

kur d15 un d50 ir šķidruma relatīvais blīvums attiecīgi 15 °C un 50 °C temperatūrā.

tF ir šķidruma vidējā temperatūra uzpildīšanas laikā.

4.3.2.2.3.		Iepriekš minētie 4.3.2.2.1. punkta a) līdz d) apakšpunkta noteikumi neattiecas uz cisternām, kuru saturu, izmantojot sildierīci, pārvadājuma laikā uztur temperatūrā, kas pārsniedz 50 °C. Šādā gadījumā uzpildes pakāpe sākumā ir tāda, ka cisterna ir piepildīta ne vairāk par 95 % no tās ietilpības, un temperatūru regulē tā, ka pārvadājuma laikā nevienu brīdi nav pārsniegta uzpildes temperatūra.

4.3.2.2.4.		Ja šķidrumu  pārvadāšanai paredzētu cisternu korpusi ar šķērssienām vai plūsmdaļiem nav sadalīti nodalījumos, kuru ietilpība nepārsniedz 7500 l, tad tos jāpiepilda vai nu līdz ne mazāk kā par 80 % vai ne vairāk kā par 20 % no to ietilpības.

#### 4.3.2.3.	Ekspluatācija

4.3.2.3.1.		Cisternas korpusa sienu biezums visā tās ekspluatācijas laikā nedrīkst būt mazāks par minimālo biezumu, kāds norādīts:

| 6.8.2.1.17. līdz 6.8.2.1.21. punktā | no 6.8.2.1.17. punkta līdz 6.8.1.20. punktam. |
| --- | --- |

4.3.2.3.2.

|  | Pārvadājuma laikā cisternkonteinerus vai MEGC novieto uz pārvadājošā transportlīdzekļa tādā veidā, lai tie ar pārvadājošā transportlīdzekļa aprīkojuma vai arī ar paša cisternkonteinera/MEGC aprīkojuma ierīcēm būtu pietiekami aizsargāti pret garenvirziena vai šķērsvirziena (sānu) triecienu vai pret apgāšanos . Ja cisternkonteineri/MEGC, ieskaitot to ekspluatācijas iekārtas, ir konstruēti tā, lai izturētu triecienu vai apgāšanos, tos šādā veidā nav jāaizsargā. |
| --- | --- |

4.3.2.3.3.		Cisternu, baterijtransportlīdzekļu un MEGC uzpildes un iztukšošanas laikā jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu gāzu un tvaiku izplūdi bīstamos daudzumos. Cisternas, baterijtransportlīdzekļi un MEGC noslēdzami tā, lai to saturs nevarētu nekontrolēti izplūst. Atveres cisternās ar apakšējo iztukšošanu noslēdzamas ar ieskrūvējamām tapām, slēgplāksnēm vai citām tikpat efektīvām ierīcēm. Pēc uzpildes pildītājs pārbauda cisternu, baterijtransportlīdzekļu un MEGC slēgelementu hermētiskumu. Tas jo īpaši attiecas uz ievadcaurules augšējo daļu.

4.3.2.3.4.		Ja izmanto vairākas noslēgšanas sistēmas, kas atrodas secīgi viena aiz otras, pirmā jāaizver tā, kura atrodas vistuvāk pārvadājamai vielai.

4.3.2.3.5.		Pārvadājuma laikā uz cisternas ārējās virsmas nedrīkst atrasties nekādas iepildītās vielas bīstamas atliekas.

4.3.2.3.6.		Vielas, kas var bīstami reaģēt viena ar otru, nedrīkst pārvadāt blakus esošos cisternu nodalījumos.

Vielas, kas var bīstami reaģēt viena ar otru, var pārvadāt cisternu blakus nodalījumos, ja šie nodalījumi ir atdalīti ar šķērssienām, kuras ir tikpat biezas kā pašas cisternas sienas vai biezākas par tām. Tās var pārvadāt arī atdalītas ar tukšu telpu vai tukšu nodalījumu starp piekrautajiem nodalījumiem.

#### 4.3.2.4.	Tukšas, neattīrītas cisternas, baterijtransportlīdzekļi un MEGC

PIEZĪME: Tukšām, neattīrītām cisternām, baterijtransportlīdzekļiem un MEGC var piemērot 4.3.5. iedaļas īpašos noteikumus TU1, TU2, TU4, TU16 un TU35.

4.3.2.4.1.	Pārvadājuma laikā uz cisternas ārējās virsmas nedrīkst atrasties nekādas iepildītās vielas bīstamas atliekas.

4.3.2.4.2.	Tukšas, neattīrītas cisternas, baterijtransportlīdzekļus un MEGC atļauts pārvadāt, ja tie ir noslēgti tādā pašā veidā un nodrošina tādu pašu hermētiskuma pakāpi kā piepildīti.

4.3.2.4.3.	Ja tukšas, neattīrītas cisternas, baterijtransportlīdzekļi un MEGC nav noslēgti tādā pašā veidā un nenodrošina tādu pašu hermētiskumu kā piepildīti, un ja ADR noteikumus nevar izpildīt, tad, ievērojot pienācīgas drošības prasības, tos pārved līdz tuvākajai piemērotajai vietai, kur var veikt to attīrīšanu vai remontu. Pārvadājums ir pietiekami drošs, ja ir veikti pienācīgi pasākumi ADR prasībām atbilstoša drošības līmeņa nodrošināšanai un bīstamo kravu nekontrolētas noplūdes novēršanai.

4.3.2.4.4.	Tukšas, neattīrītas piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamas cisternas, baterijtransportlīdzekļus, cisternkonteinerus, noņemamas kravas kastes ar cisternu un MEGC atļauts pārvadāt arī pēc 6.8.2.4.2 un 6.8.2.4.3. punktā noteikto termiņu izbeigšanās, lai veiktu to pārbaudes.

### 4.3.3.	Īpaši noteikumi, kas piemērojami 2. klasei

#### 4.3.3.1.	Cisternu kodēšana un hierarhija

##### 4.3.3.1.1.	Cisternu, baterijtransportlīdzekļu un MEGC kodēšana

3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīto kodu (cisternu kodu) četrām daļām ir šāda nozīme:

| Daļa | Apraksts | Cisternas kods |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cisternu, baterijtransportlīdzekļu vai MEGC tipi | C = cisterna, baterijtransportlīdzeklis vai MEGC saspiestām gāzēm; P = cisterna, baterijtransportlīdzeklis vai MEGC sašķidrinātām gāzēm vai izšķīdinātām gāzēm; R = R = cisterna atdzesētām sašķidrinātam gāzēm. |
| 2 | Aprēķinātais spiediens | X = attiecīgā minimālā pārbaudes spiediena vērtība atbilstīgi tabulai 4.3.3.2.5. punktā vai 22 = 22 = minimālais aprēķinātais spiediens bāros. |
| 3 | Atveres (sk. 6.8.2.2. un 6.8.3.2. punktu) 6.8.3.2) | B = cisterna ar apakšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 3 slēgelementiem vai baterijtransportlīdzeklis vai MEGC ar atverēm zem šķidruma līmeņa vai saspiestām gāzēm paredzēts, C = cisterna ar augšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 3 slēgelementiem, kurai zem šķidruma līmeņa ir tikai tīrīšanas atveres D = cisterna ar augšējām uzpildes vai iztukšošanas atverēm ar 3 slēgelementiem vai baterijtransportlīdzeklis vai MEGC bez atverēm zem šķidruma līmeņa. |
| 4 | Drošības vārsti/ierīces | N = cisterna, baterijtransportlīdzeklis vai MEGC ar drošības vārstu atbilstoši 6.8.3.2.9. vai 6.8.3.2.10. punktam un kas nav hermētiski noslēgts H = hermētiski noslēgta cisterna, baterijtransportlīdzeklis vai MEGC (sk. 1.2.1. iedaļu). |

1. PIEZĪME: Īpašais noteikums TU17, kas atsevišķām gāzēm norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā, nozīmē, ka gāzi atļauts pārvadāt tikai baterijtransportlīdzeklī vai MEGC, kura elementus veido tvertnes.

2. PIEZĪME: Spiedienam, kas norādīts uz pašas cisternas vai uz plāksnītes, jābūt ne mazākam par “X” lielumu vai minimālo aprēķināto spiedienu.

##### 4.3.3.1.2.	Cisternu hierarhija

| Cisternas kods | Citi cisternu kodi, ko atļauts izmantot vielām, uz kurām attiecas šis kods |
| --- | --- |
| C*BN C*BH C*CN C*CH C*DN C*DH P*BN P*BH P*CN P*CH P*DN P*DH R*BN R*CN R*DN | C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH C#BH, C#CH, C#DH C#CN, C#DN, C#CH, C#DH C#CH, C#DH C#DN, C#DH C#DH P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH P#BH, P#CH, P#DH P#CN, P#DN, P#CH, P#DH P#CH, P#DH P#DN, P#DH P#DH R#BN, R#CN, R#DN R#CN, R#DN R#DN |

Ciparam, kas apzīmēts ar "#", ir jābūt vienādam vai lielākam par ciparu, kurš apzīmēts ar "*".

PIEZĪME: Šajā hierarhijā nav ņemti vērā īpašie noteikumi (sk. 4.3.5. un 6.8.4. iedaļu) katrai pozīcijai.

#### 4.3.3.2.	Uzpildes nosacījumi un pārbaudes spiedieni

4.3.3.2.1.	Cisternu, kas paredzētas saspiestu gāzu pārvadāšanai, pārbaudes spiediens ir vismaz 1,5 reizes lielāks par 1.2.1. iedaļā definēto darba spiedienu spiedientvertnēm.

4.3.3.2.2.	Pārbaudes spiedienam cisternām, kas paredzētas

- 	augsta spiediena sašķidrinātu gāzu un

- 	izšķīdinātu gāzu

pārvadāšanai, ir jābūt tādam, lai tad, kad tilpne ir piepildīta līdz maksimālajai uzpildes pakāpei, 55 °C temperatūrā cisternām ar siltumizolāciju vai 65 °C temperatūrā cisternām bez siltumizolācijas vielas spiediens tilpnē nepārsniegtu pārbaudes spiedienu.

4.3.3.2.3.	Zema spiediena sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzēto cisternu pārbaudes spiedienam ir jābūt šādam:

a)	ja cisterna ir apgādāta ar siltumizolāciju, vismaz vienādam ar tvaika spiedienu šķidrumam 60 °C temperatūrā, kas samazināts par 0,1 MPa (1 bar), bet ne mazākam kā 1 MPa (10 bar),

b)	ja cisterna nav apgādāta ar siltumizolāciju, vismaz vienādam ar tvaika spiedienu šķidrumam 65 °C temperatūrā, kas samazināts par 0,1 MPa (1 bar), bet ne mazākam kā 1 MPa (10 bar).

Maksimāli pieļaujamo satura masu uz vienu litru tilpuma aprēķina šādi:

maksimāli pieļaujamā satura masa uz vienu litru tilpuma = 0,95 x šķidrās fāzes blīvums 50 °C temperatūrā (kg/l).

Turklāt tvaika fāze nedrīkst izzust zem 60 °C.

Ja korpusa diametrs nav lielāks par 1,5 m, jāpielieto pārbaudes spiediena un maksimālā uzpildes koeficienta vērtības, kas atbilst 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijai P200.

4.3.3.2.4.	Pārbaudes spiedienam cisternām, kas paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, ir jābūt vismaz 1,3 reizes augstākam par maksimāli pieļaujamo darba spiedienu, kurš norādīts uz cisternas, bet ne zemākam par 300 kPa (3 bar) (manometriskais spiediens); cisternām ar vakuuma izolāciju pārbaudes spiedienam ir jābūt vismaz 1,3 reizes augstākam par maksimāli pieļaujamo darba spiedienu, kas palielināts par 100 kPa (1 bar).

##### 4.3.3.2.5.	Tabula gāzēm un gāzu maisījumiem, kurus var pārvadāt piestiprinātās cisternās (autocisternās), baterijtransportlīdzekļos, nomontējamās cisternās, cisternkonteineros vai MEGC, ietverot minimālos pārbaudes spiedienus cisternām un, attiecīgā gadījumā, uzpildes koeficientus.

Gāzēm un gāzu maisījumiem, kas ir klasificēti kā c.n.p. ieraksti, pārbaudes spiediena un uzpildes koeficienta vērtību nosaka eksperts, kuru ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

Ja cisternām, kas paredzētas saspiestām vai augsta spiediena sašķidrinātām gāzēm, ir piemērots pārbaudes spiediens, kurš ir zemāks par tabulā norādīto, un ja cisternas ir aprīkotas ar siltumizolāciju, tad kompetentās iestādes apstiprinātais eksperts var noteikt mazāku maksimāli pieļaujamo slodzi, ja vielas spiediens cisternā 55 °C temperatūrā nepārsniedz pārbaudes spiedienu, kāds norādīts uz cisternas.

| ANO nr. | Nosaukums | Klasifikācijas kods | Minimālais cisternas pārbaudes spiediens |  |  |  | Maksimāli pieļaujamā satura masa uz litru tilpuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ar siltumizolāciju |  | bez siltumizolācijas |  |  |
|  |  |  | MPa | bar | MPa | bar | kg |
| 1001 | Acetilēns, izšķīdināts | 4 F | Tikai baterijtransportlīdzekļos un MEGC, kas sastāv no tvertnēm |  |  |  |  |
| 1002 | Gaiss, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1003 | Gaiss, atdzesēts, sašķidrināts | 3 O | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1005 | Amonjaks, bezūdens | 2 TC | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
| 1006 | Argons, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1008 | Bora trifluorīds | 2 TC | 22,5 | 225 | 22,5 | 225 | 0,715 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,86 |
| 1009 | Bromtrifluormetāns (dzesētājgāze R13B1) | 2 A | 12 | 120 |  |  | 1,50 |
|  |  |  |  |  | 4,2 | 42 | 1,13 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 1,44 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 1,60 |
| 1010 | BUTADIĒNI, STABILIZĒTI, (1,2-butadiēns) vai | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1010 | BUTADIĒNI, STABILIZĒTI, (1,3-butadiēns) vai | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
| 1010 | BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽA MAISĪJUMS, STABILIZĒTS | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
| 1011 | Butāns | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 |
| 1012 | 1-butilēns vai | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 1012 | trans-2-butilēns vai | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,54 |
| 1012 | cis-2-butilēns vai | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 |
| 1012 | butilēnu maisījums | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
| 1013 | Oglekļa dioksīds | 2 A | 19 | 190 |  |  | 0,73 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 19 | 190 | 0,66 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,75 |
| 1014 | Oglekļa dioksīda un skābekļa maisījumi, saspiesti | 1 O | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1015 | Oglekļa dioksīda un slāpekļa(I) oksīda maisījums | 2 A | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 1016 | Oglekļa monoksīds, saspiests | 1 TF | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1017 | Hlors | 2 TC | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 |
| 1018 | Hlordifluormetāns (dzesētājgāze R22) | 2 A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,03 |
| 1020 | Hlorpentafluoretāns (dzesētājgāze R115) | 2 A | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 1,08 |
| 1021 | 1-hlor-1,2,2,2- tetrafluoretāns (dzesētājgāze R124) | 2 A | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,2 |
| 1022 | Hlortrifluormetāns (dzesētājgāze R13) | 2 A | 12 | 120 |  |  | 0,96 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 1,12 |
|  |  |  |  |  | 10 | 100 | 0,83 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 0,90 |
|  |  |  |  |  | 19 | 190 | 1,04 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 1,10 |
| 1023 | Akmeņogļu gāze, saspiesta | TF | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1026 | Cianogēns | 2 TF | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,70 |
| 1027 | Ciklopropāns | 2 F | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,53 |
| 1028 | Dihlordifluormetāns (dzesētājgāze R12) | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
| 1029 | Dihlorfluormetāns (dzesētājgāze R21) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,23 |
| 1030 | 1,1-difluoretāns (dzesētājgāze R152a) | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 |
| 1032 | Dimetilamīns, bezūdens, | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1033 | Dimetilēteris | 2 F | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 |
| 1035 | Etāns | 2 F | 12 | 120 |  |  | 0,32 |
|  |  |  |  |  | 9,5 | 95 | 0,25 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 0,29 |
|  |  |  |  |  | 30 | 300 | 0,39 |
| 1036 | Etilamīns | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 |
| 1037 | Etilhlorīds | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,8 |
| 1038 | Etilēns, atdzesēts šķidrums | 3 F | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1039 | Etilmetilēteris | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 |
| 1040 | Etilēnoksīds ar slāpekli pie kopējā spiediena līdz 1MPa (10 bar) 50 °C temperatūrā | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 |
| 1041 | Etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījums ar vairāk kā 9 %, bet ne vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2 F | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 |
| 1046 | Hēlijs, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1048 | Bromūdeņradis, bezūdens | 2 TC | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 |
| 1049 | Ūdeņradis, saspiests | 1 F | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1050 | Hlorūdeņradis, bezūdens | 2 TC | 12 | 120 |  |  | 0,69 |
|  |  |  |  |  | 10 | 100 | 0,30 |
|  |  |  |  |  | 12 | 120 | 0,56 |
|  |  |  |  |  | 15 | 150 | 0,67 |
|  |  |  |  |  | 20 | 200 | 0,74 |
| 1053 | Sērūdeņradis | 2 TF | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 |
| 1055 | Izobutilēns | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,52 |
| 1056 | Kriptons, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1058 | Sašķidrinātas gāzes, neuzliesmojošas, slogotas ar slāpekli, oglekļa dioksīdu vai gaisu | 2 A | 1,5  uzpildes spiediens Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 1060 | Metilacetilēna un propadiēna maisījums, stabilizēts: | 2 F | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
|  | maisījums P1 | 2 F | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 0,49 |
|  | maisījums P2 | 2 F | 2,2 | 22 | 2,3 | 23 | 0,47 |
|  | propadiēns ar 1 % līdz 4 % metilacetilēna | 2 F | 2,2 | 22 | 2,2 | 22 | 0,50 |
| 1061 | Metilamīns, bezūdens | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,58 |
| 1062 | Metilbromīds ar ne vairāk kā 2 % hlorpikrīna | 2 T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1063 | Metilhlorīds (dzesētājgāze R40) | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1064 | Metilmerkaptāns | 2 TF | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 |
| 1065 | Neons, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1066 | Slāpeklis, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1067 | Dislāpekļa tetroksīds (slāpekļa dioksīds) | 2 TOC | tikai baterijtransportlīdzekļos un MEGC, kas sastāv no tvertnēm |  |  |  |  |
| 1070 | Slāpekļa(I) oksīds | 2 O | 22,5 | 225 |  |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 18 | 180 | 0,68 |
|  |  |  |  |  | 22,5 | 225 | 0,74 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,75 |
| 1071 | Naftas gāze, saspiesta | 1 TF | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1072 | Skābeklis, saspiests | 1 O | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1073 | Skābeklis, atdzesēts, sašķidrināts | 3 O | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1076 | Fosgēns | 2 TC | tikai baterijtransportlīdzekļos un MEGC, kas sastāv no tvertnēm |  |  |  |  |
| 1077 | Propilēns | 2 F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 |
| 1078 | Dzesētājgāzes, c.n.p., tādas kā: | 2 A |  |  |  |  |  |
|  | maisījums F1 | 2 A | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 1,23 |
|  | maisījums F2 | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,15 |
|  | maisījums F3 | 2 A | 2,4 | 24 | 2,7 | 27 | 1,03 |
|  | citi maisījumi | 2 A | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 1079 | Sēra dioksīds | 2 TC | 1 | 10 | 1,2 | 12 | 1,23 |
| 1080 | Sēra heksafluorīds | 2 A | 12 | 120 |  |  | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 7 | 70 | 1,04 |
|  |  |  |  |  | 14 | 140 | 1,33 |
|  |  |  |  |  | 16 | 160 | 1,37 |
| 1082 | Trifluorhloretilēns, stabilizēts | 2 TF | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 |
| 1083 | Trimetilamīns, bezūdens | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 |
| 1085 | Vinilbromīds, stabilizēts | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 |
| 1086 | Vinilhlorīds stabilizēts | 2 F | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,81 |
| 1087 | Vinilmetilēteris, stabilizēts | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 |
| 1581 | Hlorpikrīna un metilbromīda maisījums ar vairāk nekā 2 % hlorpikrīna | 2 T | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1582 | Hlorpikrīna un metilhlorīda maisījums | 2 T | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1612 | Heksaetiltetrafosfāta un saspiestu gāzu maisījums | 1 T | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1749 | Hlora trifluorīds | 2 TOC | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 |
| 1858 | Heksafluorpropilēns (dzesētājgāze R 1216) | 2A | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,11 |
| 1859 | Silīcija tetrafluorīds | 2 TC | 20 30 | 200 300 | 20 30 | 200 300 | 0,74 1,10 |
| 1860 | Vinilfluorīds, stabilizēts | 2 F | 12 | 120 |  |  | 0,58 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,65 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,64 |
| 1912 | Metilhlorīda un metilēnhlorīda maisījums | 2 F | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 |
| 1913 | Neons, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1951 | Argons, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1952 | Etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījums, ar ne vairāk kā 9 % etilēnoksīda | 2 A | 19 | 190 | 19 | 190 | 0,66 |
|  |  |  | 25 | 250 | 25 | 250 | 0,75 |
| 1953 | Saspiesta gāze, toksiska, uzliesmojoša, c.n.p. a | 1 TF | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 1954 | Saspiesta gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | 1 F | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 1955 | Saspiesta gāze, toksiska, c.n.p. a | 1 T | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 1956 | Saspiesta gāze, c.n.p. | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 1957 | Deitērijs, saspiests | 1 F | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1958 | 1,2-dihlor-1,1,2,2- tetrafluoretāns (dzesētājgāze R114) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,3 |
| 1959 | 1,1-difluoretilēns (dzesētājgāze R1132a) | 2 F | 12 | 120 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,78 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,77 |
| 1961 | Etāns, atdzesēts, sašķidrināts | 3 F | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1962 | Etilēns | 2 F | 12 | 120 |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 22,5 | 225 |  |  | 0,36 |
|  |  |  |  |  | 22.5 | 225 | 0,34 |
|  |  |  |  |  | 30 | 300 | 0,37 |
| 1963 | Hēlijs, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1964 | Ogļūdeņražu gāzu maisījums, saspiests, c.n.p. | 1 F | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 1965 | Ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts, c.n.p. | 2 F |  |  |  |  |  |
|  | Maisījums A | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 |
|  | Maisījums A01 | 2 F | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,49 |
|  | Maisījums A02 | 2 F | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,48 |
|  | Maisījums A0 | 2 F | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,47 |
|  | Maisījums A1 | 2 F | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,46 |
|  | Maisījums B1 | 2 F | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,45 |
|  | Maisījums B2 | 2 F | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,44 |
|  | Maisījums B | 2 F | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,43 |
|  | Maisījums C | 2 F | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,42 |
|  | Citi maisījumi | 2 F | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 1966 | Ūdeņradis, atdzesēts, sašķidrināts | 3 F | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1967 | Insekticīda gāze, toksiska, c.n.p. a | 2 T | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 1968 | Insekticīda gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | 2 A | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 1969 | Izobutāns | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 |
| 1970 | Kriptons, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1971 | Saspiests metāns vai saspiesta dabasgāze ar augstu metāna saturu | 1 F | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1972 | Atdzesēts, sašķidrināts metāns vai atdzesēta, sašķidrināta dabasgāze ar augstu metāna saturu | 3 F | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1973 | Hlordifluormetāna un hlorpentafluoretāna maisījums ar fiksētu viršanas temperatūru un kas satur aptuveni 49 % hlordifluormetāna (dzesētājgāze R 502) | 2 A | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 1,05 |
| 1974 | Hlordifluorbrommetāns (Dzesētājgāze R12B1) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,61 |
| 1976 | Oktafluorciklobutāns (dzesētājgāze RC318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 1977 | Slāpeklis, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 1978 | Propāns | 2 F | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 0,42 |
| 1979 | Cēlgāzu maisījums, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1980 | Cēlgāzu un skābekļa maisījums, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1981 | Cēlgāzu un slāpekļa maisījums, saspiests | 1 A | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 1982 | Tetrafluormetāns, (dzesētājgāze R14) | 2 A | 20 | 200 | 20 | 200 | 0,62 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,94 |
| 1983 | 1-hlor-2,2,2-trifluoretāns (dzesētājgāze R133a) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,18 |
| 1984 | Trifluormetāns (dzesētājgāze R23) | 2 A | 19 | 190 |  |  | 0,92 |
|  |  |  | 25 | 250 |  |  | 0,99 |
|  |  |  |  |  | 19 | 190 | 0,87 |
|  |  |  |  |  | 25 | 250 | 0,95 |
| 2034 | Ūdeņraža un metāna maisījums, saspiests | 1 F | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 2035 | 1,1,1-trifluoretāns (dzesētājgāze R143a) | 2 F | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 |
| 2036 | Ksenons | 2 A | 12 | 120 |  |  | 1,30 |
|  |  |  |  |  | 13 | 130 | 1,24 |
| 2044 | 2,2-dimetilpropāns | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 |
| 2073 | Amonjaka šķīdumi ūdenī ar relatīvo blīvumu 15 °C temperatūrā zemāku par 0,880: | 4 A |  |  |  |  |  |
|  | ar vairāk nekā 35 % un ne vairāk par 40 % amonjaka | 4 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,80 |
|  | ar vairāk nekā 40 % un ne vairāk par 50 % amonjaka | 4 A | 1,2 | 12 | 1,2 | 12 | 0,77 |
| 2187 | Oglekļa dioksīds, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 2189 | Dihlorsilāns | 2 TFC | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
| 2191 | Sulfurilfluorīds | 2 T | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,1 |
| 2193 | Heksafluoretāns (dzesētājgāze R116) | 2 A | 16 | 160 |  |  | 1,28 |
|  |  |  | 20 | 200 |  |  | 1,34 |
|  |  |  |  |  | 20 | 200 | 1,10 |
| 2197 | Jodūdeņradis, bezūdens | 2 TC | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 |
| 2200 | Propadiēns, stabilizēts | 2 F | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 |
| 2201 | Slāpekļa oksīds(I), atdzesēts, sašķidrināts | 3 O | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 2203 | Silāns b | 2 F | 22,5 | 225 | 22,5 | 225 | 0,32 |
|  |  |  | 25 | 250 | 25 | 250 | 0,36 |
| 2204 | Karbonilsulfīds | 2 TF | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 |
| 2417 | Karbonilfluorīds | 2 TC | 20 | 200 | 20 | 200 | 0,47 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,70 |
| 2419 | Bromtrifluoretilēns | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 |
| 2420 | Heksafluoracetons | 2 TC | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 |
| 2422 | Oktafluorbut-2-ēns (dzesētājgāze R1318) | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,34 |
| 2424 | Oktafluorpropāns (dzesētājgāze R218) | 2 A | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 1,07 |
| 2451 | Slāpekļa trifluorīds | 2 O | 20 | 200 | 20 | 200 | 0,50 |
|  |  |  | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,75 |
| 2452 | Etilacetilēns, stabilizēts | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 |
| 2453 | Etilfluorīds (dzesētājgāze R161) | 2 F | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 |
| 2454 | Metilfluorīds (dzesētājgāze R41) | 2 F | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 |
| 2517 | 1,1-difluor-1-hloretāns (dzesētājgāze R142b | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 |
| 2591 | Ksenons, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 2599 | Hlortrifluormetāns un trifluormetāns, azeotrops maisījums ar apmēram 60 % hlortrifluormetāna (dzesētājgāze R503) | 2 A | 3,1 | 31 | 3,1 | 31 | 0,11 |
|  |  |  | 4,2 | 42 |  |  | 0,21 |
|  |  |  | 10 | 100 |  |  | 0,76 |
|  |  |  |  |  | 4,2 | 42 | 0,20 |
|  |  |  |  |  | 10 | 100 | 0,66 |
| 2600 | Oglekļa monoksīda un ūdeņraža maisījums, saspiests | 1 TF | Sk. 4.3.3.2.1. punktu |  |  |  |  |
| 2601 | Ciklobutāns | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 |
| 2602 | Dihlordifluormetāns un difluor-1,1-etāns, azeotrops maisījums ar aptuveni 74 % dihlordifluormetāna (dzesētājgāze R500) | 2 A | 1,8 | 18 | 2 | 20 | 1,01 |
| 2901 | Broma hlorīds | 2 TOC | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 |
| 3057 | Trifluoracetilhlorīds | 2 TC | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 1,17 |
| 3070 | Etilēnoksīda un dihlordifluormetāna maisījums, ar ne vairāk kā 12,5 % etilēnoksīda | 2 A | 1,5 | 15 | 1,6 | 16 | 1,09 |
| 3083 | Perhlorilfluorīds | 2 TO | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |
| 3136 | Trifluormetāns, atdzesēts, sašķidrināts | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 3138 | Etilēna, acetilēna un propilēna maisījums, atdzesēts, sašķidrināts, kas satur vismaz 71,5 % etilēna, ne vairāk kā 22,5 % acetilēna un ne vairāk kā 6 % propilēna | 3 F | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 3153 | Perfluormetilvinilēteris | 2 F | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14 |
| 3154 | Perfluoretilvinilēteris) | 2 F | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,98 |
| 3156 | Saspiesta gāze, oksidējoša, c.n.p. | 1 O | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 3157 | Sašķidrināta gāze, oksidējoša, c.n.p. | 2 O | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3158 | Gāze, atdzesēta, sašķidrināta, c.n.p. | 3 A | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 3159 | 1,1,1,2-tetrafluoretāns (dzesētājgāze R134a) | 2 A | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,04 |
| 3160 | Sašķidrināta gāze, toksiska, uzliesmojoša, c.n.p. a | 2 TF | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3161 | Sašķidrināta gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | 2 F | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3162 | Sašķidrināta gāze, toksiska, c.n.p. a | 2 T | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3163 | Sašķidrināta gāze, c.n.p. | 2 A | Sk. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3220 | Pentafluoretāns (dzesētājgāze R125) | 2 A | 4,1 | 41 | 4,9 | 49 | 0,95 |
| 3252 | Difluormetāns (dzesētājgāze R32) | 2 F | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 |
| 3296 | Heptafluorpropāns (dzesētājgāze R227) | 2 A | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 1,20 |
| 3297 | Etilēnoksīda un hlortetrafluoretāna maisījums, ar ne vairāk kā 8,8 % etilēnoksīda | 2 A | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,16 |
| 3298 | Etilēnoksīda un pentafluoretāna maisījums, ar ne vairāk kā 7,9 % etilēnoksīda | 2 A | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 1,02 |
| 3299 | Etilēnoksīda un tetrafluoretāna maisījums, ar ne vairāk kā 5,6 % etilēnoksīda | 2 A | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,03 |
| 3300 | Etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījums, ar vairāk kā 87 % etilēnoksīda | 2 TF | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 |
| 3303 | Saspiesta gāze, toksiska, oksidējoša, c.n.p. a | 1 TO | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 3304 | Saspiesta gāze, toksiska, korozīva, c.n.p. a | 1 TC | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 3305 | Saspiesta gāze, toksiska, uzliesmojoša, korozīva, c.n.p. a | 1 TFC | Sk. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 3306 | Saspiesta gāze, toksiska, oksidējoša, korozīva, c.n.p. a | 1 TOC | Sk.. 4.3.3.2.1. vai 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 3307 | Sašķidrināta gāze, korozīva, oksidējoša, c.n.p. a | 2 TO | Sk.. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3308 | Sašķidrināta gāze, toksiska, korozīva, c.n.p. a | 2 TC | Sk.. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3309 | Sašķidrināta gāze, toksiska, uzliesmojoša, korozīva, c.n.p. a | 2 TFC | Sk.. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3310 | Sašķidrināta gāze, toksiska, oksidējoša, korozīva, c.n.p. a | 2 TOC | Sk.. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3311 | Gāze, atdzesēta, sašķidrināta, oksidējoša, c.n.p. | 3 O | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 3312 | Gāze, atdzesēta, sašķidrināta, uzliesmojoša, c.n.p. | 3 F | Sk. 4.3.3.2.4. punktu |  |  |  |  |
| 3318 | Amonjaka šķīdumi ūdenī, kuru relatīvais blīvums 15 °C temperatūrā ir mazāks par 0,880 un kuri satur vairāk par 50 % amonjaka | 4 TC | Sk.. 4.3.3.2.2. punktu |  |  |  |  |
| 3337 | Dzesētājgāze R404A | 2 A | 2,9 | 29 | 3,2 | 32 | 0,84 |
| 3338 | Dzesētājgāze R407A | 2 A | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,95 |
| 3339 | Dzesētājgāze R407B | 2 A | 3,0 | 30 | 3,3 | 33 | 0,95 |
| 3340 | Dzesētājgāze R407C | 2 A | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,95 |
| 3354 | Insekticīda gāze, uzliesmojoša, c.n.p. | 2 F | Sk.. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |
| 3355 | Insekticīda gāze, toksiska, uzliesmojoša, c.n.p. a | 2 TF | Sk.. 4.3.3.2.2. vai 4.3.3.2.3. punktu |  |  |  |  |

#### 4.3.3.3.	Ekspluatācija

4.3.3.3.1.	Ja cisternas, baterijtransportlīdzekļi vai MEGC ir apstiprināti dažādu gāzu pārvadāšanai, tad pirms to uzpildīšanas ar cita veida gāzi veicama to iztukšošana, iztīrīšana un izsūknēšana līdz tādai pakāpei, kāda ir nepieciešama drošai ekspluatācijai.

4.3.3.3.2.	Ja cisternas, baterijtransportlīdzekļus vai MEGC nodod pārvadājumam, jānodrošina, ka ir redzami tikai 6.8.3.5.6. punktā norādītie uzraksti, ko piemēro iepildītajai vai tikko izkrautajai gāzei; visi uzraksti, kas saistīti ar citam gāzēm , ir jāaizsedz.

4.3.3.3.3.	Baterijtransportlīdzekļa un MEGC visos elementos jābūt vienai un tai pašai gāzei.

4.3.3.4.	(Rezervēts)

### 4.3.4.	Īpaši noteikumi, kas piemērojami 3. līdz 9. klasei

#### 4.3.4.1.	Cisternu kodēšana, racionalizēta pieeja un hierarhija

##### 4.3.4.1.1.	Cisternu kodēšana

3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādīto kodu (cisternu kodu) četrām daļām ir šāda nozīme:

| Daļa | Apraksts | Cisternas kods |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cisternas tips | L = cisterna vielām šķidrā stāvoklī (šķidrumiem vai cietvielām, ko nodod pārvadāšanai kausētā stāvoklī); S = cisterna vielām cietā stāvoklī (pulverī vai granulās). |
| 2 | Aprēķinātais spiediens | G = minimālais aprēķinātais spiediens atbilstīgi 6.8.2.1.14. punkta vispārīgajām prasībām vai 1,5; 2,65; 4; 10; 15 vai 21= minimālais aprēķinātais spiediens bāros (sk. 6.8.2.1.14. punktu). |
| 3 | Atveres (sk. 6.8.2.2.2. punktu) | A = cisterna ar apakšējām uzpildes un iztukšošanas atverēm ar 2 slēgelementiem B = cisterna ar apakšējām uzpildes un iztukšošanas atverēm ar 3 slēgelementiem C = cisterna ar augšējām uzpildes un iztukšošanas atverēm, kurai zem šķidruma līmeņa ir tikai tīrīšanas atveres D = cisterna ar augšējām uzpildes un iztukšošanas atverēm, kurai zem šķidruma līmeņa nav nekādu atveru. |
| 4 | Drošības vārsti/ierīces | V = cisterna ar ventilācijas sistēmu atbilstīgi 6.8.2.2.6. punktam, bet bez liesmu uztvērēja vai cisterna, kas ir droša pret spiedienu, kuru nav radījis sprādziens F = cisterna ar ventilācijas sistēmu atbilstīgi 6.8.2.2.6. punktam, aprīkota ar liesmu uztvērēju, vai sprādziena radītā spiediena droša cisterna N = cisterna bez ventilācijas sistēmas atbilstīgi 6.8.2.2.6. punktam un nehermetizēta H = hermetizēta cisterna (sk. 1.2.1. iedaļu). |

##### 4.3.4.1.2.	Racionalizēta pieeja ADR cisternu kodu piešķiršanai vielu grupām un cisternu hierarhija

PIEZĪME: Atsevišķas vielas un vielu grupas nav iekļautas racionalizētajā pieejā, sk. 4.3.4.1.3. punktu.

| Racionalizētā pieeja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisternas kods | Atļauto vielu grupa |  |  |  |
|  | Klase | Klasifikācijas kods |  | Iepakošanas grupa |
| ŠĶIDRUMI | 3. | F2 |  | III |
| LGAV | 9.. | M9 |  | III |
| LGBV | 4.1 | F2 |  | II, III |
|  | 5.1. | O1 |  | III |
|  | 9. | M6 |  | III |
|  |  | M11 |  | III |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV |  |  |  |
| LGBF | 3. | F1 |  | II tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā = 1,1 bar |
|  |  | F1 |  | III |
|  |  | D |  | II tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā = 1,1 bar |
|  |  | D |  | III |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV un LGBV |  |  |  |
| L1,5BN | 3. | F1 |  | I, II 1,1 bar < tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā = 1,75 bar |
|  |  | F1 |  | III uzliesmošanas temperatūra < 23 °C, viskozs, 1,1 bar <tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā = 1,75 bar |
|  |  | D |  | I, II 1,1 bar <tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā = 1,75 bar |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV un LGBF |  |  |  |
| L4BV | 5.1. | O1 |  | - |
| L4BN | 3. | F1 |  | I, III tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā > 1,75 bar |
|  |  | FC |  | III |
|  |  | D |  | I tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā > 1,75 bar |
|  | 5.1. | O1 |  | I, II |
|  |  | OT1 |  | I |
|  | 8. | C1 |  | II, III |
|  |  | C3 |  | II, III |
|  |  | C4 |  | II, III |
|  |  | C5 |  | II, III |
|  |  | C7 |  | II, III |
|  |  | C8 |  | II, III |
|  |  | C9 |  | II, III |
|  |  | C10 |  | II, III |
|  |  | CF1 |  | II |
|  |  | CF2 |  | II |
|  |  | CS1 |  | II |
|  |  | CW1 |  | II |
|  |  | CW2 |  | II |
|  |  | CO1 |  | II |
|  |  | CO2 |  | II |
|  |  | CT1 |  | II, III |
|  |  | CT2 |  | II, III |
|  |  | CFT |  | II |
|  |  | M11 |  | III |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF un L1,5BN |  |  |  |
| L4BH | 3. | FT1 |  | II, III |
|  |  | FT2 |  | II |
|  |  | FC |  | II |
|  |  | FTC |  | II |
|  | 6.1. | T1 |  | II, III |
|  |  | T2 |  | II, III |
|  |  | T3 |  | II, III |
|  |  | T4 |  | II, III |
|  |  | T6 |  | II, III |
|  |  | T7 |  | II, III |
|  |  | TF1 |  | II |
|  |  | TF2 |  | II, III |
|  |  | TF3 |  | II |
|  |  | TS |  | II |
|  |  | TW1 |  | II |
|  |  | TW2 |  | II |
|  |  | TO1 |  | II |
|  |  | TO2 |  | II |
|  |  | TC1 |  | II |
|  |  | TC2 |  | II |
|  |  | TC3 |  | II |
|  |  | TC4 |  | II |
|  |  | TFC |  | II |
|  | 6.2. | I3 |  | II |
|  | 9. | M2 |  | II |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN un L4BN |  |  |  |
| L4DH | 4.2. | S1 |  | II, III |
|  |  | S3 |  | II, III |
|  |  | ST1 |  | II, III |
|  |  | ST3 |  | II, III |
|  |  | SC1 |  | II, III |
|  |  | SC3 |  | II, III |
|  | 4.3. | W1 |  | II, III |
|  |  | WF1 |  | II, III |
|  |  | WT1 |  | II, III |
|  |  | WC1 |  | II, III |
|  | 8. | CT1 |  | II, III |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN un L4BH |  |  |  |
| L10BH | 8. | C1 |  | I |
|  |  | C3 |  | I |
|  |  | C4 |  | I |
|  |  | C5 |  | I |
|  |  | C7 |  | I |
|  |  | C8 |  | I |
|  |  | C9 |  | I |
|  |  | C10 |  | I |
|  |  | CF1 |  | I |
|  |  | СF2 |  | I |
|  |  | CS1 |  | I |
|  |  | СW1 |  | I |
|  |  | СW2 |  | I |
|  |  | CO1 |  | I |
|  |  | CO2 |  | I |
|  |  | CT1 |  | I |
|  |  | CT2 |  | I |
|  |  | COT |  | I |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN un L4BH |  |  |  |
| L10CH | 3. | FT1 |  | I |
|  |  | FT2 |  | I |
|  |  | FC |  | I |
|  |  | FTC |  | I |
|  | 6.1. | T1 |  | I |
|  |  | T2 |  | I |
|  |  | T3 |  | I |
|  |  | T4 |  | I |
|  |  | T6 |  | I |
|  |  | T7 |  | I |
|  |  | TF1 |  | I |
|  |  | TF2 |  | I |
|  |  | TF3 |  | I |
|  |  | TS |  | I |
|  |  | TW1 |  | I |
|  |  | TO1 |  | I |
|  |  | TC1 |  | I |
|  |  | TC2 |  | I |
|  |  | TC3 |  | I |
|  |  | TC4 |  | I |
|  |  | TFC |  | I |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH un L10BH |  |  |  |
| L10DH | 4.3. | W1 | I |  |
|  |  | WF1 | I |  |
|  |  | WT1 | I |  |
|  |  | WC1 | I |  |
|  |  | WFC | I |  |
|  | 5.1. | OTC | I |  |
|  | 8. | CT1 | I |  |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH un L10CH |  |  |  |
| L15CH | 3. | FT1 |  | I |
|  | 6.1. | TF1 |  | I |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH un L10CH |  |  |  |
| L21DH | 4.2. | S1 |  | I |
|  |  | S3 |  | I |
|  |  | SW |  | I |
|  |  | ST3 |  | I |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH un L15CH |  |  |  |
| CIETVIELAS SGAV | 4.1. | F1 |  | III |
|  |  | F3 |  | III |
|  | 4.2. | S2 |  | II, III |
|  |  | S4 |  | III |
|  | 5.1. | O2 |  | II, III |
|  | 8. | C2 |  | II, III |
|  |  | C4 |  | III |
|  |  | C6 |  | III |
|  |  | C8 |  | III |
|  |  | C10 |  | II, III |
|  |  | СT2 |  | III |
|  | 9. | M7 |  | III |
|  |  | M11 |  | II, III |
| SGAN | 4.1. | F1 |  | II |
|  |  | F3 |  | II |
|  |  | FT1 |  | II, III |
|  |  | FT2 |  | II, III |
|  |  | FC1 |  | II, III |
|  |  | FC2 |  | II, III |
|  | 4.2. | S2 |  | II |
|  |  | S4 |  | II, III |
|  |  | ST2 |  | II, III |
|  |  | ST4 |  | II, III |
|  |  | SC2 |  | II, III |
|  |  | SC4 |  | II, III |
|  | 4.3. | W2 |  | II, III |
|  |  | WF2 |  | II |
|  |  | WS |  | II, III |
|  |  | WT2 |  | II, III |
|  |  | WC2 |  | II, III |
|  | 5.1. | O2 |  | II, III |
|  |  | OT2 |  | II, III |
|  |  | OC2 |  | II, III |
|  | 8. | C2 |  | II |
|  |  | С4 |  | II |
|  |  | С6 |  | II |
|  |  | С8 |  | II |
|  |  | С10 |  | II |
|  |  | CF2 |  | II |
|  |  | CS2 |  | II |
|  |  | CW2 |  | II |
|  |  | CO2 |  | II |
|  |  | CT2 |  | II |
|  | 9. | M3 |  | III |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu SGAV |  |  |  |
| SGAH | 6.1. | T2 |  | II, III |
|  |  | T3 |  | II, III |
|  |  | T5 |  | II, III |
|  |  | T7 |  | II, III |
|  |  | T9 |  | II |
|  |  | TF3 |  | II |
|  |  | TS |  | II |
|  |  | TW2 |  | II |
|  |  | TO2 |  | II |
|  |  | TC2 |  | II |
|  |  | TC4 |  | II |
|  | 9. | M1 |  | II, III |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu SGAV un SGAN |  |  |  |
| S4AH | 6.2. | I3 |  | II |
|  | 9. | M2 |  | II |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu SGAV, SGAN un SGAH |  |  |  |
| S10AN | 8. | C2 |  | I |
|  |  | C4 |  | I |
|  |  | C6 |  | I |
|  |  | C8 |  | I |
|  |  | C10 |  | I |
|  |  | CF2 |  | I |
|  |  | CS2 |  | I |
|  |  | CW2 |  | I |
|  |  | CO2 |  | I |
|  |  | CT2 |  | I |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu SGAV un SGAN |  |  |  |
| S10AH | 6.1. | T2 |  | I |
|  |  | T3 |  | I |
|  |  | T5 |  | I |
|  |  | T7 |  | I |
|  |  | TS |  | I |
|  |  | TW2 |  | I |
|  |  | TO2 |  | I |
|  |  | TC2 |  | I |
|  |  | TC4 |  | I |
|  | un atļauto vielu grupas attiecībā uz cisternu kodu SGAV, SGAN, SGAH un S10AN |  |  |  |

Cisternu hierarhija

Var izmantot arī cisternas ar cisternu kodiem, kas atšķiras no šajā tabulā vai 3.2. nodaļas A tabulā norādītajiem, ja šo cisternu kodu pirmā daļa (L vai S) paliek nemainīta un jebkurš cits koda 2. līdz 4. daļas elements (skaitlis vai burts) atbilst drošības līmenim, kurš ir vismaz līdzvērtīgs 3.2. nodaļas A tabulā norādītā cisternas koda atbilstošajam elementam šādā pieaugošā kārtībā:

2. daļa: Aprēķinātais spiediens

G  1,5  2,65  4  10  15  21 bar

3. daļa: Atveres

A  B  C  D

4. daļa: Drošības vārsti/ierīces

V  F  N  H

Piemēram, cisterna ar cisternas kodu L10CN ir atļauta tādas vielas pārvadāšanai, kurai ir noteikts cisternas kods L4BN.

PIEZĪME: Šajā hierarhijā nav ņemti vērā īpašie noteikumi (sk. 4.3.5. un 6.8.4. punktu) katrai pozīcijai.

4.3.4.1.3.	Turpmāk norādītajām vielām un vielu grupām, attiecībā uz ko 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā ir norādīta zīme "(+)", piemēro īpašus noteikumus. Šajā gadījumā cisternu alternatīva izmantošana citām vielām vai vielu grupām ir atļauta tikai tad, ja tas ir norādīts tipa apstiprinājuma apliecībā. Attiecīgi ievērojot 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā norādītos īpašos noteikumus, var izmantot cisternas, kas atbilst stingrākām prasībām saskaņā ar noteikumiem 4.3.4.1.2. punkta tabulas beigās.

a)	4.1. klase:

ANO nr. 2448 sērs, kausēts: kods LGBV;

b)	4.2. klase:

ANO nr. 1381 fosfors, baltais vai dzeltenais, sauss vai zem ūdens slāņa vai šķīdumā un ANO nr. 2447 fosfors, baltais vai dzeltenais, kausēts: kods L10DH;

c)	4.3. klase:

ANO nr. 1389 sārmu metālu amalgama, šķidra; ANO nr. 1391 sārmu metālu dispersija vai sārmzemju metālu dispersija; ANO nr. 1392 sārmzemju metālu amalgama, šķidra; ANO nr. 1415 litijs; ANO nr. 1420 kālija metāliskie sakausējumi, šķidri; ANO nr. 1421 sārmu metālu sakausējumi, šķidri, c.n.p.; ANO nr. 1422 kālija-nātrija sakausējumi, šķidri; ANO nr. 1428 nātrijs un ANO nr. 2257 kālijs: kods L10BN;

ANO nr. 1407 cēzijs un ANO nr. 1423 rubīdijs: kods L10CH;

UN No. ANO nr. 3401 sārmu metālu amalgama, cieta; ANO nr. 3402 sārmzemju metālu amalgama, cieta; ANO nr. 3403 kālija metāliskie sakausējumi, cieti un ANO nr. 3404 kālija-nātrija sakausējumi, cieti: kods L10BN;

d)	5.1. klase:

ANO nr. 1873 hlorpārskābe (perhlorskābe) 50–72 %: kods L4DN;

ANO nr. 2015 ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdums, stabilizēts, ar vairāk kā 70 % ūdeņraža peroksīda: kods L4DV;

ANO nr. 2015 ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdums, stabilizēts, ar 60-70 % ūdeņraža peroksīda: kods L4BV;

ANO nr. 2014 ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdums ar 20-60 % ūdeņraža peroksīda un ANO nr. 3149 ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes maisījums, stabilizēts: kods L4BV;

ANO nr. 2426 amonija nitrāts, šķidrs, karsts koncentrēts šķīdums ar vairāk kā 80 %, bet ne vairāk kā 93 %: kods L4BV;

ANO nr. 3375 amonija nitrāta emulsija, suspensija vai gēls, šķidrums: kods LGAV;

ANO nr. 3375 amonija nitrāta emulsija, suspensija vai gēls, cietviela: kods SGAV;

e)	5.2. klase:

ANO nr. 3109 organiskie peroksīdi, F tips, šķidri un ANO nr. 3119 organiskie peroksīdi, F tips, šķidri, ar kontrolējamu temperatūru: kods L4BN;

ANO nr. 3110 organiskie peroksīdi, F tips, šķidri un ANO nr. 3120 organiskie peroksīdi, F tips, cieti, ar kontrolējamu temperatūru: kods S4AN;

f)	6.1. klase:

ANO nr. 1613 ciānūdeņradis, ūdens šķīdums un ANO nr. 3294 ciānūdeņradis, spirta šķīdums: kods L15DH;

g)	7. klase:

Visas vielas: speciālas cisternas;

Prasību minimums šķidrumiem: kods L2,65CN; cietvielām: kods S2,65AN

Neatkarīgi no šā punkta vispārīgajām prasībām cisternas, kas lietotas radioaktīviem materiāliem, var izmantot arī citu kravu pārvadāšanai, ja ir izpildītas 5.1.3.2. punkta prasības;

h)	8. klase:

ANO nr. 1052 fluorūdeņradis, bezūdens un ANO nr. 1790 fluorūdeņražskābes šķīdums ar vairāk kā 85 % fluorūdeņražskābes: kods L21DH;

ANO nr. 1744 broms vai broma šķīdums: kods L21DH;

ANO nr. 1791 hipohlorīta šķīdums un ANO nr. 1908 hlorīta šķīdums: kods L4BV.

4.3.4.1.4.	Uz cisternām, kas atbilstīgi 6.10. nodaļas prasībām paredzētas šķidro atkritumu pārvadāšanai un aprīkotas ar diviem slēgelementiem saskaņā ar 6.10.3.2. punkta prasībām, attiecas cisternu kods L4AH. Ja šādas cisternas ir aprīkotas kā cietu, tā arī šķidru vielu pārvadāšanai, uz tām attiecas kombinētie kodi L4AH+S4AH.

#### 4.3.4.2.	Vispārīgi noteikumi

4.3.4.2.1.	Iekraujot karstas vielas, cisternas ārējās virsmas vai siltumizolācijas virsmas temperatūra pārvadājuma laikā nedrīkst pārsniegt 70 °C.

| 4.3.4.2.2. | Savienotājcaurulēm starp atsevišķām, bet savstarpēji saistītām transporta vienības cisternām pārvadājuma laikā jābūt tukšām. Lokanajām iepildīšanas un iztukšošanas caurulēm, kas nav pastāvīgi savienotas ar cisternas korpusu, pārvadājuma laikā jābūt tukšām. |  |
| --- | --- | --- |

| 4.3.4.2.3. | (Rezervēts) |
| --- | --- |

### 4.3.5.	Īpaši noteikumi

Piemēro šādus īpašus noteikumus, ja tie ir norādīti attiecībā uz kādu ierakstu 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā:

TU1	Cisternas nodod pārvadājumam tikai pēc vielas pilnīgas sacietēšanas un nosegšanas ar inertu gāzi. Tukšas, neattīrītas cisternas, kurās ir bijušas attiecīgās vielas, jāpiepilda ar inertu gāzi.

TU2	Vielai jāatrodas zem inertas gāzes slāņa. Tukšas, neattīrītas cisternas, kurās ir bijušas attiecīgās vielas, jāpiepilda ar inertu gāzi.

TU3	Cisternas korpusa iekšpuse un visas daļas, kas var nonākt saskarē ar vielu, uzturamas tīras. Sūkņu, vārstu un citu ierīču eļļošanai nedrīkst izmantot eļļošanas līdzekļus, kas var veidot bīstamus savienojumus ar attiecīgo vielu.

TU4	Pārvadājuma laikā attiecīgajām vielām jāatrodas zem inertas gāzes slāņa, kuras manometriskais spiediens nav mazāks par 50 kPa (0,5 bar).

Tukšas, neattīrītas cisternas, kurās ir bijušas attiecīgās vielas, var nodot pārvadājumam piepildītas ar inertu gāzi, kuras manometriskais spiediens ir vismaz 50 kPa (0,5 bar).

TU5	(Rezervēts)

TU6	Nav atļauts pārvadāt cisternās, baterijtransportlīdzekļos un MEGC, ja LC50 ir zemāks par 200 ppm.

TU7	Materiāliem, ko izmanto savienojumu hermetizēšanai vai slēgelementu tehniskai apkopei, jābūt savietojamiem ar cisternas saturu.

TU8	Pārvadāšanai nedrīkst izmantot cisternu no alumīnija sakausējumiem, ja vien cisterna nav paredzēta vienīgi šādam pārvadājumam un acetaldehīds nesatur skābi.

TU9	ANO nr. 1203 benzīnu ar tvaika spiedienu 50 °C temperatūrā augstāku par 110 kPa (1,1 bar), bet ne augstāku par 150 kPa (1,5 bar) var pārvadāt arī cisternās, kuras projektētas saskaņā ar 6.8.2.1.14. punkta a) apakšpunktu un kuru aprīkojums atbilst 6.8.2.2.6. punktam.

TU10	(Rezervēts)

TU11	Uzpildes laikā šīs vielas temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C. Maksimālā uzpildes temperatūra 80 °C ir pieļaujama, ja tiek novērsta kvēlaizdegšanās un ir ievēroti sekojoši nosacījumi. Pēc uzpildes cisternās jāpaaugstina spiediens (piem. ar saspiestu gaisu), lai pārbaudītu to hermētiskumu. Jānodrošina, ka pārvadājuma laikā nenotiks nekāda spiediena pazemināšanās. Pirms iztukšošanas jāpārbauda, vai spiediens cisternā vēl joprojām ir virs atmosfēras spiediena. Ja tas tā nav, tad pirms izkraušanas cisternā jāiesūknē inerta gāze.

TU12	Pielietojuma izmaiņas gadījumā cisternas korpusu un aprīkojumu rūpīgi jāattīra no visām paliekām pirms un pēc šīs vielas pārvadāšanas.

TU13	Uzpildes laikā cisternās nedrīkst atrasties nekādi piemaisījumi. Ekspluatācijas aprīkojums, tāds kā ventiļi un ārējie cauruļvadi, jāiztukšo pēc cisternas uzpildīšanas un iztukšošanas.

TU14	Pārvadājuma laikā cisternas slēgelementu aizsargvāciņiem jābūt noslēgtiem.

TU15	Cisternu aizliegts izmantot pārtikas produktu, pārtikas preču un dzīvnieku barības pārvadāšanai.

TU16	Nododot pārvadājumam tukšas, neattīrītas cisternas, tās

–	jāpiepilda ar slāpekli vai

–	jāpiepilda ar ūdeni ne mazāk kā par 96 % un ne vairāk kā par 98 % no to ietilpības; no 1. oktobra līdz 31. martam šādam ūdenim pievieno antifrīzu, lai pārvadājuma laikā ūdens nesasaltu; antifrīzs nedrīkst būt korozīvs un reaģēt ar fosforu.

TU17	Atļauts pārvadāt tikai baterijtransportlīdzekļos vai MEGC, kuru elementus veido tvertnes.

TU18	Uzpildes pakāpe jābūt zemākai par līmeni, pie kura, gadījumā, ja satura temperatūra ir sasniegusi lielumu, pie kura tvaiku spiediens vienāds ar drošības vārsta atvēršanās spiedienu, šķidruma tilpums sasniegtu 95 % no cisternas ietilpības minētajā temperatūrā. Šīs nodaļas 4.3.2.3.4. punkta noteikumu nav jāpiemēro.

TU19	Cisternas var uzpildīt līdz 98 % no cisternas ietilpības uzpildes temperatūrā un spiedienā. Šīs nodaļas 4.3.2.3.4. punkta noteikumu nav jāpiemēro.

TU20	(Rezervēts)

TU21	Ja par aizsargaģentu izmanto ūdeni, uzpildes laikā vielu jāpārklāj ar ūdens slāni ne mazāk kā 12 cm biezumā; uzpildes pakāpe 60 °C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 98 %. Ja par aizsargaģentu izmanto slāpekli, uzpildes pakāpe 60°C temperatūrā nedrīkst pārsniegt 96 %. Atlikušo telpu jāpiepilda ar slāpekli tā, ka pat pēc atdzesēšanas spiediens nevienā brīdī nav zemāks par atmosfēras spiedienu. Cisternu hermētiski jānoslēdz, lai nenotiktu nekāda gāzes noplūde.

TU22	Cisternas jāpiepilda ne vairāk kā par 90 % no to ietilpības; šķidrumam esot vidējā temperatūrā 50 °C, telpai 5 % apmērā jā paliek tukšai,

TU23	Ja cisternu uzpilda atbilstīgi masai, tad uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 0,93 kg uz litru ietilpības. Ja cisternu uzpilda atbilstīgi tilpumam, tad uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU24	Ja cisternu uzpilda atbilstīgi masai, tad uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 0,95 kg uz litru ietilpības. Ja cisternu uzpilda atbilstīgi tilpumam, tad uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU25	Ja cisternu uzpilda atbilstīgi masai, tad uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 1,14 kg uz litru ietilpības. Ja cisternu uzpilda atbilstīgi tilpumam, tad uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU26	Uzpildes pakāpe nedrīkst pārsniegt 85 %.

TU27	Cisternas nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 98 % no to ietilpības.

TU28	Cisternas nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 95 % no to ietilpības standarta temperatūrā 15 °C.

TU29	Cisternas nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 97 % no to ietilpības un maksimālā temperatūra pēc uzpildes nedrīkst pārsniegt 140 °C.

TU30	Cisternas jāuzpilda atbilstoši cisternas tipa apstiprinājuma pārbaudes protokolam, bet ne vairāk kā par 90 % no to ietilpības.

TU31	Cisternas nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 1 kg uz litru ietilpības.

TU32	Cisternas nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 88 % no to ietilpības.

TU33	Cisternas jāpiepilda ne mazāk kā 88 % un ne vairāk kā 92 % no to ietilpības vai ne vairāk kā 2,86 kg uz litru ietilpības.

TU34	Cisternas nedrīkst būt piepildītas vairāk kā par 0,84 kg uz litru ietilpības.

TU35	ADR prasības neattiecas uz neiztīrītām, tukšām piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un cisternkonteineriem, kuros ir bijušas šīs vielas, ja veikti pietiekami pasākumi, lai novērstu jebkādu bīstamību.

TU36	Uzpildes pakāpe atbilstoši 4.3.2.2. punkta prasībām standarta temperatūrā 15 °C nedrīkst pārsniegt 93 % no cisternu ietilpības.

TU37	Pārvadājumi cisternās atļauti tikai vielām, kas satur patogēnus, kuri maz ticams, ka rada nopietnu bīstamību un attiecībā uz kuriem laikā, kad tie ir spējīgi izraisīt smagu inficēšanos, ir pieejama efektīva ārstēšana un profilaktiski pasākumi, kā arī infekcijas izplatīšanās bīstamība ir ierobežota (t.i., mērena individuālā apdraudējuma un zema sabiedrības apdraudējuma pakāpe).

TU38	(Rezervēts)

TU39	Jāpierāda vielas piemērotība pārvadāšanai cisternās. Metodi šādas piemērotības novērtēšanai jāapstiprina kompetentai iestādei. Viena no metodēm šādas piemērotības novērtēšanai ir 8.d pārbaude 8. pārbaužu sērijā (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 1. daļas 18.7. apakšiedaļu).

Nav pieļaujama vielu atstāšana cisternā uz laiku, kurā var notikt vielas salipšana vai sacietēšana. Jāveic attiecīgi pasākumi, lai izvairītos no vielu uzkrāšanās un sablīvēšanās cisternā (piem., tīrīšana).

## 4.4. NODAĻA

## AR ŠĶIEDRU ARMĒTAS PLASTMASAS (FRP) CISTERNU, PIESTIPRINĀTU CISTERNU (AUTOCISTERNU), NOMONTĒJAMU CISTERNU, CISTERNKONTEINERU UN NOŅEMAMU KRAVAS KASTU - CISTERNU IZMANTOŠANA

PIEZĪME: 	Par portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzes konteineriem (MEGC) sk. 4.2. nodaļu; par piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm- cisternām, kuru korpusi izgatavoti no metāliskiem materiāliem, baterijtransportlīdzekļiem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.3. nodaļu; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 4.5. nodaļu.

### 4.4.1.	Vispārīgi norādījumi

Bīstamo vielu pārvadāšana ar šķiedru armētas plastmasas (FRP) cisternā ir atļauta tikai, ievērojot šādus nosacījumus:

a)	viela ir klasificēta 3., 5.1., 6.1., 6.2., 8. vai 9. klasē,

b)	vielas maksimālais tvaika spiediens (absolūtais spiediens) 50 °C temperatūrā nepārsniedz 110 kPa (1,1 bar),

c)	vielas pārvadāšana metāliskās cisternās ir atļauta saskaņā ar 4.3.2.1.1. punktu,

d)	aprēķinātais spiediens, kas attiecīgajai vielai noteikts 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā norādītā cisternas koda otrajā daļā, nepārsniedz 4 bar (sk. arī 4.3.4.1.1. punktu), un

e)	cisterna atbilst 6.9. nodaļas noteikumiem, kas piemērojami attiecīgās vielas pārvadāšanai.

### 4.4.2.	Ekspluatācija

4.4.2.1.	Piemēro 4.3.2.1.5. līdz 4.3.2.2.4., 4.3.2.3.3. līdz 4.3.2.3.6., 4.3.2.4.1., 4.3.2.4.2. punkta un 4.3.4.1. un 4.3.4.2. punkta noteikumus.

4.4.2.2.	Uzpildes laikā pārvadājamās vielas temperatūra nedrīkst pārsniegt maksimālo darba temperatūru, kas norādīta uz 6.9.6. iedaļā minētās pie cisternas piestiprinātās plāksnītes.

4.4.2.3.	Attiecībā uz pārvadāšanu metāla cisternās jāpiemēro arī 4.3.5. iedaļas īpašos noteikumus (TU), kā norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 13. slejā.

## 4.5. NODAĻA

## ATKRITUMU PĀRVADĀŠANAI PAREDZĒTU VAKUUMCISTERNU IZMANTOŠANA

PIEZĪME: 	Attiecībā uz portatīvām cisternām un ANO daudzelementu gāzes konteineriem (MEGC) sk. 4.2. nodaļu; par piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm - cisternām, kuru korpusi izgatavoti no metāliskiem materiāliem, baterijtransportlīdzekļiem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC) sk. 4.3. nodaļu; par plastmasas cisternām, kas armētas ar šķiedru, sk. 4,4. nodaļu.

### 4.5.1.	Izmantošana

4.5.1.1.	Atkritumus, kas sastāv no 3., 4.1., 5.1., 6.1., 6.2., 8. un 9. klases vielām, var pārvadāt atkritumu pārvadāšanai paredzētās vakuumcisternās, kuras atbilst 6.10. nodaļas prasībām, ja 4.3. nodaļas prasības pieļauj šādu pārvadāšanu piestiprinātās cisternās, nomontējamās cisternās, cisternkonteineros vai noņemamās kravas kastēs - cisternās. Vielas, uz ko 3.2. nodaļas A tabulas 12. slejā attiecināts cisternu kods L4BH vai cits cisternu kods, kuru pieļauj 4.3.3.1.2. punktā noteiktā hierarhija, var pārvadāt atkritumu pārvadāšanai paredzētās vakuumcisternās, kam atbilstīgi 9.1.2.1.5. punktam transportlīdzekļa apstiprināšanas apliecības 9.5. punktā norādīts cisternas kods ar burtiem ”A” vai ”B” koda 3.daļā.

### 4.5.2.	Ekspluatācija

4.5.2.1.	Pārvadājumiem vakuumcisternās atkritumu pārvadāšanai piemēro 4.3. nodaļas noteikumus, izņemot 4.3.2.2.4. un 4.3.2.3.3. punktā paredzētos, un tos papildina ar turpmāk norādītajiem 4.5.2.2. līdz 4.5.2.4. punkta noteikumiem.

4.5.2.2.	Pārvadājot šķidrumus, kas klasificēti kā uzliesmojoši, atkritumu pārvadāšanai paredzētu vakuumcisternu uzpildei izmanto uzpildīšanas iekārtu, kuras atveres izvietotas cisternas iekšpusē nelielā augstumā. Jāveic pasākumi, lai būtu minimāla šļakatu rašanās iespēja.

4.5.2.3.	Ja uzliesmojošus šķidrumus, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 23° C, izkrauj, izmantojot saspiestu gaisu, maksimāli pieļaujamais spiediens ir 100 kPa (1 bar).

4.5.2.4.	Cisternas, kas aprīkotas ar iekšēju virzuli, kuru izmanto kā sadalošu starpsienu, ir atļauts izmantot tikai tad, ja vielas , kuras atrodas abās starpsienas (virzuļa) pusēs nevar savstarpēji bīstami reaģēt (sk. 4.3.2.3.6. punktu).

Izņēmums ir cisternas, kas paredzētas 5.2. vai 7. klases vielu pārvadāšanai (sk. 4.3.4.1.3. punktu).

Vajadzības gadījumā jāapspriežas  ar vielas izgatavotāju un kompetento iestādi par vielas savietojamību ar cisternas, baterijtransportlīdzekļa vai MEGC materiāliem.

Saskaņā ar šo noteikumu vielas, kuru kinemātiskā viskozitāte 20 °C temperatūrā ir mazāka par 2680 mm2/s, uzskatāmas par šķidrumiem.

Cisternu korpusu aizsardzības piemēri:

-	aizsardzību pret sānu triecienu, piemēram, var nodrošināt ar gareniskiem stieņiem, kas aizsargā cisternu korpusu no abām pusēm viduslīnijas līmenī;

-	aizsardzību pret apgāšanos, piemēram, var nodrošināt ar pastiprinošiem gredzeniem vai stieņiem, kas nostiprināti šķērsām rāmim;

-	aizsardzību pret triecienu no aizmugures, piemēram, var nodrošināt ar buferi vai rāmi.

a 	Atļauts, ja LC50 ir 200 ppm vai vairāk.

B	Tiek uzskatīts par piroforu