# 6. DAĻA

Iepakojumu, vidējas kravnesības konteineru (IBC), lielo iepakojumu, cisternu un beztaras pārvadājumiem paredzētu konteineru konstrukcijas un pārbaudes prasības

## 6.1. NODAĻA

## IEPAKOJUMU KONSTRUKCIJAS UN PĀRBAUDES PRASĪBAS

### 6.1.1.	Vispārīgi norādījumi

6.1.1.1.	Šīs nodaļas prasības neattiecas uz:

a)	pakām ar 7. klases radioaktīvo materiālu, ja vien nav noteikts citādi (sk. 4.1.9. iedaļu);

b)	pakām ar 6.2. klases infekciozām vielām, ja nav noteikts citādi (sk. 6.3.nodaļu, 4.1.4.1. punktā iekļauto piezīmi un iepakošanas instrukciju P621);

c)	spiedientvertnēm ar 2. klases gāzēm;

d)	pakām, kuru neto masa pārsniedz 400 kg;

e)	iepakojumiem, kuru ietilpība pārsniedz 450 l.

6.1.1.2.	Prasības iepakojumiem 6.1.4. iedaļā paredzētas pašreiz izmantojamam iepakojumam. Ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, nav pamatoti iebilst pret tāda iepakojuma izmantošanu, kura specifikācija atšķiras no 6.1.4. iedaļā minētās, ja tas ir tikpat efektīvs, pieņemams kompetentajai iestādei un spēj ar apmierinošiem rezultātiem izturēt 6.1.1.3. punktā un 6.1.5. iedaļā aprakstītās pārbaudes. Ir pieņemamas arī līdzvērtīgas pārbaudes metodes, kas atšķiras no šajā nodaļā aprakstītajām, ja tās ir atzinusi kompetentā iestāde.

6.1.1.3.	Katram iepakojumam, kas paredzēts šķidrumiem, ar apmierinošiem rezultātiem jāizdara hermētiskuma pārbaude un jāatbilst attiecīgajam pārbaudes līmenim, kas norādīts 6.1.5.4.3. punktā:

a)	pirms to pirmoreiz izmanto pārvadājumiem;

b)	pēc tā rekonstrukcijas vai rekondicionēšanas, pirms to sāk no jauna izmantot pārvadājumiem.

Kad izdara šo pārbaudi, iepakojumam nav jābūt aprīkotam ar savu slēgelementu.

Salikto iepakojumu iekšējo tvertni var pārbaudīt bez ārējā iepakojuma, ja tas neietekmē pārbaudes rezultātus.

Šī pārbaude nav vajadzīga:

–	kombinēto iepakojumu iekšējam iepakojumam;

–	salikto iepakojumu iekšējai tvertnei (stikls, porcelāns vai keramika), kas marķēta ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu;

–	plānsieniņu metāla iepakojumiem, kas marķēti ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1 punkta a) apakšpunkta ii) daļu.

6.1.1.4.	Lai nodrošinātu katra iepakojuma atbilstību šīs nodaļas prasībām, tos jāražo, jāatjauno un jāpārbauda saskaņā ar tādu kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas apmierina kompetento iestādi.

6.1.1.5.	Iepakojuma ražotājiem un izplatītājiem jāsniedz informāciju par vajadzīgajām procedūrām un slēgelementu (arī vajadzīgo blīvslēgu) un to pārējo sastāvdaļu tipa un izmēru aprakstu, kas vajadzīgas, lai pārvadājumiem sagatavotam iepakojumam ar apmierinošiem rezultātiem varētu izdarīt attiecīgās ekspluatācijas pārbaudes, kuras noteiktas šajā nodaļā.

### 6.1.2.	Kods iepakojuma tipa apzīmēšanai

### 6.1.2.1.	Kodu veido:

a)	arābu cipars, kas apzīmē iepakojuma veidu, piemēram, mucu, transportkannu u. tml., tam seko

b)	lielais(-ie) latīņu burts(-i), kas apzīmē materiālu, piemēram, tēraudu, koku utt., vajadzības gadījumā tam seko

c)	arābu cipars, kas norāda iepakojuma kategoriju, uz kuru attiecas attiecīgais iepakojuma veids.

6.1.2.2.	Salikto iepakojumu koda otro daļu veido divi lielie latīņu burti, kas atrodas viens otram blakus. Pirmais burts apzīmē iekšējās tvertnes materiālu, un otrs — ārējā iepakojuma materiālu.

6.1.2.3.	Kombinētajiem iepakojumiem izmanto tikai ārējā iepakojuma kodu.

6.1.2.4.	Aiz iepakojuma koda var sekot burts “T”, “V” vai “W”. Burts “T” apzīmē glābšanas iepakojumu, kas atbilst 6.1.5.1.11. punkta prasībām. Burts “V” apzīmē īpašo iepakojumu, kas atbilst 6.1.5.1.7. punkta prasībām. Burts “W” norāda, ka iepakojums, lai arī tas atbilst kodā norādītajam tipam, ir izgatavots saskaņā ar specifikāciju, kas atšķiras no 6.1.4. iedaļā noteiktās specifikācijas, un ir uzskatāms par līdzvērtīgu, ņemot vērā 6.1.1.2. punkta prasības.

6.1.2.5.	Iepakojuma veidu apzīmē ar šādiem cipariem.

l.	Muca.

2.	Koka muca.

3.	Transportkanna.

4.	Kaste.

5.	Maiss.

6.	Saliktais iepakojums.

7.	(Rezervēts).

0.	Plānsieniņu metāla iepakojumi.

6.1.2.6.	Materiālu apzīmē ar šādiem lielajiem burtiem.

A.	Tērauds (neatkarīgi no tipa un virsmas apstrādes veida).

B.	Alumīnijs.

C.	Dabīgais koks.

D.	Saplāksnis.

F.	Modificēta koksne.

G.	Kartons.

H.	Plastmasa.

L.	Tekstilmateriāls.

M.	Daudzslāņu papīrs.

N.	Metāls (izņemot tēraudu vai alumīniju).

P.	Stikls, porcelāns vai keramika.

6.1.2.7.	Tabulā ir norādīti kodi, kas lietojami iepakojuma tipa apzīmēšanai atkarībā no iepakojumu veida, konstrukcijai izmantotā materiāla un kategorijas; tajā arī ietvertas norādes uz punktiem, kuros iekļautas attiecīgās prasības.

| Veids | Materiāls | Kategorija | Kods | Punkts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mucas | A. tērauds | ar nenoņemamu galu | 1A1 | 6.1.4.1. |
|  |  | ar noņemamu galu | 1A2 |  |
|  | B. Alumīnijs | ar nenoņemamu galu | 1B1 | 6.1.4.2. |
|  |  | ar noņemamu galu | 1B2 |  |
|  | D. Saplāksnis |  | 1D | 6.1.4.5. |
|  | G. Šķiedra |  | 1G | 6.1.4.7. |
|  | H. Plastmasa | ar nenoņemamu galu | 1H1 | 6.1.4.8. |
|  |  | ar noņemamu galu | 1H2 |  |
|  | N. Metāls, izņemot tēraudu un alumīniju | ar nenoņemamu galu | 1N1 | 6.1.4.3. |
|  |  | ar noņemamu galu | 1N2 |  |
| 2. Koka mucas | C. Koks | aizspundējamās mucas | 2C1 | 6.1.4.6. |
|  |  | ar noņemamu galu | 2C2 |  |
| 3. Transportkannas | A. Tērauds | ar nenoņemamu galu | 3A1 | 6.1.4.4. |
|  |  | ar noņemamu galu | 3A2 |  |
|  | B. Alumīnijs | ar nenoņemamu galu | 3B1 | 6.1.4.4. |
|  |  | ar noņemamu galu | 3B2 |  |
|  | H. Plastmasa | ar nenoņemamu galu | 3H1 | 6.1.4.8. |
|  |  | Ar noņemamu galu | 3H2 |  |
| 4. Kastes | A. Tērauds |  | 4A | 6.1.4.14. |
|  | B. Alumīnijs |  | 4B | 6.1.4.14. |
|  | C. Dabīgais koks | parastās | 4C1 | 6.1.4.9. |
|  |  | birstošiem materiāliem paredzētas | 4C2 |  |
|  | D. Saplāksnis |  | 4D | 6.1.4.10. |
|  | F. Modificēta koksne |  | 4F | 6.1.4.11. |
|  | G. Kartons |  | 4G | 6.1.4.12. |
|  | H. Plastmasa | putuplasta kastes | 4H1 | 6.1.4.13. |
|  |  | cietas | 4H2 |  |
| 5. Maisi | H. Austa plastmasa | bez iekšējas starplikas vai ieklājuma | 5H1 | 6.1.4.16. |
|  |  | birstošiem materiāliem paredzēti | 5H2 |  |
|  |  | ūdensnecaurlaidīgi | 5H3 |  |
|  | H. Plastmasas plēve |  | 5H4 | 6.1.4.17. |
|  | L. Tekstilmateriāls | bez iekšējas starplikas vai ieklājuma | 5L1 | 6.1.4.15. |
|  |  | birstošiem materiāliem paredzēti | 5L2 |  |
|  |  | ūdensnecaurlaidīgi | 5L3 |  |
|  | M. Papīrs | daudzslāņu | 5M1 | 6.1.4.18. |
|  |  | daudzslāņu, ūdensnecaurlaidīgi | 5M2 |  |
| 6. Saliktie iepakojumi | H. Plastmasas tvertne | ar ārēju tērauda mucu | 6HA1 | 6.1.4.19. |
|  |  | ar ārēju tērauda grozu vai kasti | 6HA2 |  |
|  |  | ar ārēju alumīnija mucu | 6HB1 |  |
|  |  | ar ārēju alumīnija grozu vai kasti | 6HB2 |  |
|  |  | ar ārēju koka kasti | 6HC |  |
|  |  | ar ārēju saplākšņa mucu | 6HD1 |  |
|  |  | ar ārēju saplākšņa kasti | 6HD2 |  |
|  |  | ar ārēju kokšķiedras mucu | 6HG1 |  |
|  |  | ar ārēju kartona kasti | 6HG2 |  |
|  |  | ar ārēju plastmasas mucu | 6HH1 |  |
|  |  | ar ārēju cietas plastmasas kasti | 6HH2 |  |
|  | P. Stikla, porcelāna vai keramikas tvertne | ar ārēju tērauda mucu | 6PA1 | 6.1.4.20. |
|  |  | ar ārēju tērauda grozu vai kasti | 6PA2 |  |
|  |  | ar ārēju alumīnija mucu | 6PB1 |  |
|  |  | ar ārēju alumīnija grozu vai kasti | 6PB2 |  |
|  |  | ar ārēju koka kasti | 6PC |  |
|  |  | ar ārēju saplākšņa mucu | 6PD1 |  |
|  |  | ar ārēju pītu grozu | 6PD2 |  |
|  |  | ar ārēju kokšķiedras mucu | 6PG1 |  |
|  |  | ar ārēju kartona kasti | 6PG2 |  |
|  |  | ar ārēju putuplasta iepakojumu | 6PH1 |  |
|  |  | ar ārēju cietas plastmasas iepakojumu | 6PH2 |  |
| 0. Plānsieniņu metāla iepakojums | A. Tērauds | ar nenoņemamu galu | 0A1 | 6.1.4.22. |
|  |  | ar noņemamu galu | 0A2 |  |

### 6.1.3.	Marķēšana

1. PIEZĪME. Marķējums liecina par to, ka attiecīgais iepakojums atbilst pārbaudītam konstrukcijas tipam un šajā nodaļā ietvertajām prasībām, kas attiecas tikai uz iepakojuma izgatavošanu, nevis izmantošanu. Tādēļ marķējums vēl nenozīmē, ka iepakojums ir derīgs visām vielām; parasti iepakojuma tips (piemēram, tērauda muca), tā maksimālā ietilpība un/vai masa, kā arī visas īpašās prasības katrai vielai ir norādītas 3.2. nodaļas A tabulā.

2. PIEZĪME.	 Marķējums kalpo par palīgu iepakojuma ražotājiem, atjaunotājiem, iepakojuma lietotājiem, pārvadātājiem un pārvaldes iestādēm. Saistībā ar jauna iepakojuma lietošanu ražotājam(-iem) ir iespēja sākotnējā marķējumā norādīt iepakojuma tipu un tā atbilstību ekspluatācijas pārbaudes noteikumiem.

3. PIEZĪME.	 Marķējumā ne vienmēr ir pilnīga informāciju par pārbaudes līmeņiem u. tml., tā var būt nepieciešama turpmāk, piemēram, norāde uz pārbaudes apliecību, pārbaudes protokoliem vai uz sekmīgi pārbaudīto iepakojumu reģistru. Piemēram, iepakojumu, kas marķēts ar burtu X vai Y, var izmantot vielām, kurām ir noteikta iepakošanas grupa ar mazāku bīstamības pakāpi un attiecīgo maksimālo pieļaujamo relatīvā blīvuma1 vērtību, kas aprēķināta, attiecīgi izmantojot koeficientu 1,5 vai 2,25, kurš norādīts 6.1.5. iedaļas iepakojuma pārbaudes prasībās, proti, iepakojumu, kas pārbaudīts, izmantojot I iepakošanas grupas produktus ar relatīvo blīvumu 1,2, der par iepakojumu II iepakošanas grupas produktiem ar relatīvo blīvumu 1,8 vai par iepakojumu III iepakošanas grupas produktiem ar relatīvo blīvumu 2,7, protams, tikai tad, ja ir ievēroti visi ekspluatācijas kritēriji, kas attiecas uz vielu ar lielāko relatīvo blīvumu.

6.1.3.1.	Marķējumam, ko izmanto iepakojumam, kuru paredzēts izmantot saskaņā ar ADR, jābūt noturīgam, viegli salasāmam, jāatrodas redzamā vietā, jābūt samērīgi lielam un viegli ieraugāmam. Ja iepakojuma bruto masa pārsniedz 30 kg, marķējumam vai tā kopijai jābūt uz iepakojuma augšējās vai sānu virsmas. Burtiem, cipariem un simboliem jābūt vismaz 12 mm augstiem, bet ja iepakojuma ietilpība ir 30 l vai 30 kg un mazāka, tiem jābūt vismaz 6 mm augstiem; ja iepakojuma ietilpība ir 5 l vai 5 kg un mazāka, jāizmanto marķējums ar attiecīgiem izmēriem.

Marķējumā jānorāda:

a) 	i)	 Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbols.

To izmanto tikai, lai apliecinātu, ka iepakojums atbilst šīs nodaļas attiecīgajām prasībām. Ja marķējums ir uzspiests uz metāla iepakojuma, šā simbola vietā var lietot burtus “UN”; vai

ii)	simbols “RID/ADR”, ja iepakojums ir apstiprināts pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem.

Saliktiem (stikla, porcelāna vai keramikas) iepakojumiem un plānsieniņu metāla iepakojumiem atbilstoši vienkāršotiem nosacījumiem (sk. 6.1.1.3. punktu, 6.1.5.3.1. punkta e) apakšpunktu, 6.1.5.3.5. punkta c) apakšpunktu, 6.1.5.4., 6.1.5.5.1. un 6.1.5.6. punktu);

b)	kods, kas apzīmē iepakojuma tipu saskaņā ar 6.1.2. iedaļu

c)	divdaļīgs kods, kurā

i)	burts apzīmē iepakošanas grupu(-as), kurai šis konstrukcijas tips ir sekmīgi pārbaudīts:

X — I, II un III iepakošanas grupai,

Y — II un III iepakošanas grupai,

Z — tikai III iepakošanas grupai;

ii)	 relatīvais blīvums (noapaļots līdz desmitdaļai), kādam pārbaudīts konstrukcijas tips - iepakojumiem šķidrumiem bez iekšējā iepakojuma, to var nenorādīt, ja relatīvais blīvums nepārsniedz 1,2. Iepakojumiem, kuros paredzēts ievietot cietvielas vai iekšējos iepakojumus, norāda maksimālo bruto masu (kg).

Plānsieniņu metāla iepakojumiem, kas marķēti ar simbolu “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu un paredzēti šķidrumiem, kuru viskozitāte 23 °C temperatūrā pārsniedz 200 mm2/s, jānorāda maksimālā bruto masa (kg);

d)	vai nu burts “S”, kas norāda, ka iepakojums paredzēts cietvielu vai iekšējo iepakojumu pārvadāšanai, vai, ja iepakojumi (izņemot kombinētos iepakojumus) paredzēti šķidrumiem, hidrauliskais kontrolspiediens (kPa), ko spēj izturēt iepakojums un ko noapaļo to līdz tuvākajiem 10 kPa.

Uz plānsieniņu metāla iepakojumiem, kas marķēti ar simbolu “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu un paredzēti šķidrumiem, kuru viskozitāte 23 °C temperatūrā pārsniedz 200 mm2/s, ir burts “S”;

PIEZĪME. Prasības, kas ietvertas d) apakšpunktā, neattiecas uz iepakojumiem, kas paredzēti, lai pārvadātu 6.2. klases vielas ar ANO nr. 2814 vai 2900.

e)	iepakojuma izgatavošanas gada pēdējie divi cipari. Uz 1H un 3H tipa iepakojuma jānorāda arī izgatavošanas mēnesis; šī marķējuma daļa uz iepakojuma var atrasties atsevišķā vietā. un to ieteicams izveidot sekojošā veidā:

f)	valsts pazīšanas zīme, kurā apstiprinājums izdots (tam izmanto starptautiskos pārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmi2);

g)	jānorāda ražotāja nosaukums vai citādi jāidentificē iepakojums atbilstoši kompetentās iestādes prasībām.

6.1.3.2.	Papildus noturīgajam marķējumam, kas noteikts 6.1.3.1. punktā, uz katras jaunas metāla mucas apakšējā gala, ja tās ietilpība pārsniedz 100 litrus, jābūt pastāvīgam (piemēram, reljefam) marķējumam, kas aprakstīts 6.1.3.1. punkta a) līdz e) apakšpunktā un uz kā norādīts nominālais biezums vismaz metālam, kas izmantots mucas korpusam (mm, ar 0,1 mm precizitāti). Ja jebkura metāla mucas gala nominālais biezums ir mazāks par korpusa biezumu, uz mucas apakšējā gala ar pastāvīga marķējumu (piemēram, reljefā) jānorāda augšējā gala, korpusa un apakšējā gala nominālais biezums, piemēram, “1,0-1,2-1,0” vai “0,9-1,0-1,0”. Metāla nominālo biezumu nosaka saskaņā ar attiecīgo ISO standartu, piemēram, tēraudam — saskaņā ar ISO 3574:1999. Marķējumam, kas norādīts 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktā, nav jābūt pastāvīgam, izņemot gadījumus, kas minēti 6.1.3.5. punktā.

6.1.3.3.	Jebkuram iepakojumam, izņemot 6.1.3.2. punktā minēto, ko iespējams atjaunot, jābūt apzīmētam ar noturīgu marķējumu saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) līdz e) apakšpunkta norādījumiem.. Marķējums ir uzskatāms par noturīgu, ja tas spēj izturēt atjaunošanu, (piemēram, reljefs marķējums). Ar šādu pastāvīgu marķējumu var aizstāt citus izturīgus marķējuma veidus, kas noteikti 6.1.3.1. punktā visiem iepakojumiem, izņemot metāla mucas, kuru ietilpība pārsniedz 100 l.

6.1.3.4.	Uz pārveidotām metāla mucām, ja to iepakojuma tips paliek nemainīgs un tām nav nomainīti vai noņemti būtiski konstrukcijas elementi, paredzētais marķējums var nebūt pastāvīgs. Pārējām pārveidotajām metāla mucām uz augšējā gala vai sāniem jābūt pastāvīgam (piemēram, reljefam) marķējumam saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) līdz e) apakšpunktu.

6.1.3.5.	Uz metāla mucām, kas izgatavotas no materiāla (piemēram, nerūsējošā tērauda), kas paredzēts atkārtotai lietošanai, var būt pastāvīgs (piemēram, reljefs) marķējums, kurš norādīts 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktā.

6.1.3.6.	Marķējums, kas atbilst 6.1.3.1. punktam, der tikai vienam konstrukcijas tipam vai to sērijai. Vienam konstrukcijas tipam. var atbilst dažādi virsmas apstrādes veidi.

Termins “konstrukcijas tipa sērija” nozīmē iepakojumus, kam ir vienāda strukturālā uzbūve, sienu biezums, materiāls un šķērsgriezums un kas atšķiras no apstiprinātā konstrukcijas tipa vienīgi ar to, ka tiem ir mazāks projektētais augstums.

Tvertņu slēgelementi nedrīkst atšķirties no slēgelementiem, kas norādīti pārbaudes protokolā.

6.1.3.7.	Marķēšanu jāveic, ievērojot 6.1.3.1. punkta apakšpunktu secību; katram marķējuma elementam, kas paredzēts šajos apakšpunktos un attiecīgā gadījumā 6.1.3.8. punkta h) līdz j) apakšpunktā, jābūt skaidri nodalītam, piemēram, ar slīpsvītru vai atstarpi, lai tie būtu viegli identificējami. Sk. piemērus 6.1.3.11. punktā.

Jebkāds papildus marķējums, ko atļāvusi kompetentā iestāde, nedrīkst traucēt pareizi uztvert atsevišķas 6.1.3.1. punktā norādītā marķējuma daļas.

6.1.3.8.	Pēc iepakojuma atjaunošanas jānodrošina noturīgs marķējums, sekojošā secībā tajā norādot:

h)		valsti, kurā veikta atjaunošana, izmantojot starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēto atšķirības zīmi2;

i)	atjaunotājas iestādes nosaukumu vai citu iepakojuma identifikācijas marķējumu, ko noteikusi kompetentā iestāde.

j)		atjaunošanas gadu, burtu “R” un — ja iepakojumam ar apmierinošiem rezultātiem izdarīta 6.1.1.3. punktā minētā hermētiskuma pārbaude — arī burtu “L”.

6.1.3.9.	Ja pēc iepakojuma atjaunošanas 6.1.3.1. punkta a) līdz d) apakšpunktā paredzētais sākotnējais marķējums uz metāla mucas augšējā gala vai sāniem nav saglabājies, iepakojuma atjaunotājam tas jāatjauno tā, lai tas būtu noturīgs, papildinot to ar 6.1.3.8. punkta h), i) un j) apakšpunktā norādīto informāciju. Marķējumos norādītie ekspluatācijas parametri nedrīkst pārsniegt tos parametrus, kuriem pārbaudīts sākotnējais konstrukcijas tips.

6.1.3.10.	Iepakojumus, kas izgatavoti, izmantojot 1.2.1. iedaļā definēto otrreizējā pārstrādē iegūtu plastmasas materiālu, apzīmē ar burtiem “REC”. Šiem burtiem jābūt blakus 6.1.3.1. punktā paredzētajam marķējumam.

#### 6.1.3.11.	JAUNU iepakojumu marķēšanas paraugi

|  | 4G/Y145/S/02 NL/VL823 | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu | jaunai kartona kastei |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1A1/Y1.4/150/98 NL/VL824 | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu | jaunai, šķidrumiem paredzētai tērauda mucai |
|  | 1A2/Y150/S/01 NL/VL825 | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu | jaunai tērauda mucai, kas paredzēta cietvielām, vai iekšējiem iepakojumiem |
|  | 4HW/Y136/S/98 NL/VL826 | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu | jaunai plastmasas kastei ar līdzīgu specifikāciju |
|  | 1A2/Y/100/01 USA/MM5 | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu | pārveidotai tērauda mucai, kas paredzēta šķidrumiem |
| RID/ADR/0A1/Y100/89 NL/VL123 |  | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu | jaunam, plānsienu metāla iepakojumam ar nenoņemamu galu |
| RID/ADR/0A2/Y20/S/04 NL/VL124 |  | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu | jaunam, plānsienu metāla iepakojumam ar noņemamu galu, kas paredzēts cietvielām vai šķidrumiem, kuru viskozitāte 23 oC temperatūrā pārsniedz 200 mm2/s |

#### 6.1.3.12.	ATJAUNOTU iepakojumu marķēšanas paraugi

|  | 1A1/Y1.4/150/97 NL/RB/01 RL | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.8. punkta h), i) un j) apakšpunktu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1A2/Y150/S/99 USA/RB/00 R | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.8. punkta h), i) un j) apakšpunktu |  |

#### 6.1.3.13.	GLĀBŠANAS iepakojumu marķēšanas paraugi

|  | 1A2T/Y300/S/01 USA/abc | saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, b), c), d) un e) apakšpunktu; saskaņā ar 6.1.3.1. punkta f) un g) apakšpunktu |  |
| --- | --- | --- | --- |

PIEZĪME. Marķējumus, kuru piemēri aplūkojami 6.1.3.11., 6.1.3.12. un 6.1.3.13. punktā, var izvietot vienā rindā vai vairākās rindās, ievērojot pareizo secību.

#### 6.1.3.14. 	Sertificēšana

Marķējums, kas izvietots saskaņā ar 6.1.3.1. punktu, liecina, ka masveidā ražotais iepakojums atbilst apstiprinātajam konstrukcijas tipam un apstiprināšanas dokumentā minētajām prasībām.

### 6.1.4.	Prasības iepakojumiem

#### 6.1.4.1. 	Tērauda mucas

1A1.	Ar nenoņemamu galu.

1A2.	Ar noņemamu galu.

6.1.4.1.1.	Ņemot vērā mucas ietilpību un paredzēto izmantojumu, mucu korpusu un galus un apakšdaļu konstruē no piemērota tipa un biezuma lokšņu tērauda.

PIEZĪME. Oglekļa tērauda mucām “derīgais” tērauds ir norādīts ISO 3573:1999 “Komerciālās un velmēšanas kvalitātes karstā velmējuma oglekļa tērauda loksnes” un ISO 3574:1999 “Komerciālās un velmēšanas kvalitātes auksti reducētā oglekļa tērauda loksnes”. Bez minētajiem standartiem oglekļa tērauda mucām, kuru ietilpība nepārsniedz 100 l, “derīgais” tērauds vēl ir norādīts ISO 11949:1995 “Auksti reducēts elektrolītiskais baltais skārds”, ISO 11950:1995 “Auksti reducēts elektrolītiskais tērauds ar hroma/hroma oksīda pārklājumu” un ISO 11951:1995 “Auksti reducēts melnais skārds ritulī, no kura ražo balto skārdu vai elektrolītisko tēraudu ar hroma/hroma oksīda pārklājumu”.

6.1.4.1.2.	Korpusa šuvēm jābūt metinātām, ja mucas paredzētas šķidrumiem un to ietilpība pārsniedz 40 l. Korpusa šuvēm jābūt mehāniski savienotām vai metinātām, ja mucas paredzētas cietvielām vai šķidrumiem līdz 40 l.

6.1.4.1.3.	Šuvēm, kas savieno korpusu ar galiem, jābūt mehāniski savienotām vai sametinātām. Var izmantot atsevišķus pastiprinošos gredzenus .

6.1.4.1.4.	Ja mucas ietilpība pārsniedz 60 l, tās korpusā parasti jābūt vismaz divām ripināšanas stīpām vai, ja tādu nav, jābūt vismaz divām uzliekamām ripināšanas stīpām. Ja izmanto uzliekamas ripināšanas stīpas, tām jābūt cieši pielāgotām korpusam un nostiprinātām, lai tās nevarētu izkustēties. Ripināšanas stīpām neder punktmetināšana.

6.1.4.1.5.	Mucām ar nenoņemamu galu (1A1) korpusā vai galos izveidotās iepildīšanas, iztukšošanas un ventilācijas atveres diametrs nedrīkst pārsniegt 7 cm. Mucas ar lielāku atveri ir uzskatāmas par mucām ar noņemamu galu (1A2). Atveru slēgelementiem mucu korpusā un galos jābūt tā projektētiem un tie jāuzstāda tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tie būtu droši un hermētiski noslēgti. Slēgelementu atlokus var mehāniski aizvalcēt vai piemetināt. Ja slēgelementi paši nenodrošina hermētiskumu, jāizmanto blīvslēgi vai citi blīvelementi.

6.1.4.1.6.	Mucas ar noņemamu galu (1A2) jāaprīko ar slēgierīcēm, kas projektētas un uzstādītas tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tās būtu drošas un mucas saglabātu hermētiskumu. Jānodrošina, lai noņemamiem galiem būtu blīvslēgs vai cits blīvelements.

6.1.4.1.7.	Ja korpusa, galu, slēgelementu un komplektēšanas detaļu materiāls pats nav savietojams ar pārvadājamām vielām, jānodrošina piemērots aizsargājošs iekšējais ieklājums vai virsmas apstrāde. Šādam ieklājumam vai virsmas apstrādei normālos pārvadāšanas apstākļos jānodrošina to aizsardzība.

6.1.4.1.8.	Mucu maksimālā ietilpība: 450 l.

6.1.4.1.9.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.2.	Alumīnija mucas

1B1.	Ar nenoņemamu galu.

1B2.	Ar noņemamu galu.

6.1.4.2.1.	Mucu korpusu un galus jākonstruē no alumīnija (tīrības pakāpe vismaz 99 %) vai no alumīnija sakausējuma. Ņemot vērā mucas ietilpību un paredzēto izmantojumu, jāizvēlas piemērota tipa un biezuma materiālu.

6.1.4.2.2.	Šuvēm jābūt metinātām. Šuves, kas savieno korpusu ar galu, ja tādas ir, jānostiprina ar atsevišķiem stiprinājuma gredzeniem.

6.1.4.2.3.	Ja mucas ietilpība pārsniedz 60 l, tās korpusā parasti jābūt vismaz divām ripināšanas stīpām vai, ja tādu nav, jābūt vismaz divām uzliekamām ripināšanas stīpām. Ja izmanto uzliekamas ripināšanas stīpas, tām jābūt cieši pielāgotām korpusam un nostiprinātām, lai tās nevarētu izkustēties. Ripināšanas stīpām neder punktmetināšana.

6.1.4.2.4.	Mucām ar nenoņemamu galu (1B1) korpusā vai galos izveidotās iepildīšanas, iztukšošanas un ventilācijas atveres diametrs nedrīkst pārsniegt 7 cm. Mucas ar lielāku atveri ir uzskatāmas par mucām ar noņemamu galu (1B2). Atveru slēgelementiem mucu korpusā un galos jābūt projektētiem tā un tie jāuzstāda tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tie būtu droši un hermētiski noslēgti. Slēgelementu atloki jāpiemetina tā, lai metinātās šuves būtu hermētiskas. Ja slēgelementi paši nenodrošina hermētiskumu, jāizmanto blīvslēgi vai citi blīvelementi.

6.1.4.2.5.	Mucas ar noņemamu galu (1B2) jāaprīko ar slēgierīcēm, kas projektētas un uzstādītas tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tās būtu drošas un mucas saglabātu hermētiskumu. Jānodrošina, lai noņemamiem galiem būtu blīvslēgs vai cits blīvelements.

6.1.4.2.6.	Mucu maksimālā ietilpība: 450 l.

6.1.4.2.7.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.3.	Metāla mucas, kas nav tērauda un alumīnija mucas

1N1.	Ar nenoņemamu galu.

1N2.	Ar noņemamu galu.

6.1.4.3.1.	Mucu korpusu un galus jākonstruē no metāla vai metāla sakausējuma, izņemot alumīniju un tēraudu. Ņemot vērā mucas ietilpību un paredzēto izmantojumu, jāizvēlas piemērota tipa un biezuma materiālu.

6.1.4.3.2.	Šuves, kas savieno korpusu ar galu, ja tādas ir, jānostiprina ar atsevišķiem stiprinājuma gredzeniem. Visas šuves, ja tādas ir, savieno (metinot, lodējot u. tml.), ņemot vērā jaunākos tehnikas atzinumus par attiecīgo metālu vai tā sakausējumu.

6.1.4.3.3.	Ja mucas ietilpība pārsniedz 60 l, tās korpusā parasti jābūt vismaz divām ripināšanas stīpām vai, ja tādu nav, jābūt vismaz divām uzliekamām ripināšanas stīpām. Ja izmanto uzliekamas ripināšanas stīpas, tām jābūt cieši pielāgotām korpusam un nostiprinātām, lai tās nevarētu izkustēties. Ripināšanas stīpām neder punktmetināšana.

6.1.4.3.4.	Mucām ar nenoņemamu galu (1N1) korpusā vai galos izveidotās iepildīšanas, iztukšošanas un ventilācijas atveres diametrs nedrīkst pārsniegt 7 cm. Mucas ar lielāku atveri ir uzskatāmas par mucām ar noņemamu galu (1N2). Atveru slēgelementiem mucu korpusā un galos jābūt projektētiem un uzstādītiem tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tie būtu droši un mucas saglabātu hermētiskumu. Ņemot vērā jaunākos tehnikas atzinumus par attiecīgo metālu vai tā sakausējumu, slēgelementu atlokus pievieno (metinot, lodējot u. tml.) tā, lai nodrošinātu šuves hermētiskumu. Ja slēgelementi paši nenodrošina hermētiskumu, jāizmanto blīvslēgi vai citi blīvelementi.

6.1.4.3.5.	Mucām ar noņemamu galu (1N2) slēgierīces jāprojektē un jāuzstāda tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tās būtu drošas un mucas saglabātu hermētiskumu. Jānodrošina, lai noņemamiem galiem būtu blīvslēgi vai citi blīvelementi.

6.1.4.3.6.	Mucu maksimālā ietilpība: 450 l.

6.1.4.3.7.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.4.	Tērauda vai alumīnija transportkannas

3A1.	Tērauda transportkannas ar nenoņemamu galu.

3A2.	Tērauda transportkannas ar noņemamu galu.

3B1.	Alumīnija transportkannas ar nenoņemamu galu.

3B2.	Alumīnija transportkannas ar noņemamu galu.

6.1.4.4.1.	Transportkannu korpusu un galus jākonstruē no lokšņu tērauda, no alumīnija (tīrības pakāpe vismaz 99 %) vai no alumīnija sakausējuma. Ņemot vērā transportkannas ietilpību un paredzēto izmantojumu, jāizvēlas piemērota tipa un biezuma materiālu.

6.1.4.4.2.	Šuvēm, kas savieno tērauda transportkannu korpusu ar galu, jābūt mehāniski savienotām vai sametinātām. Ja tērauda transportkannas paredzētas šķidrumiem un to ietilpība pārsniedz 40 l, to šuvēm jābūt sametinātām. Ja tērauda transportkannas ietilpība ir 40 litri un mazāka, tās korpusa šuvēm jābūt mehāniski savienotām vai sametinātām. Visām alumīnija transportkannas šuvēm jābūt sametinātām. Šuves, kas savieno korpusu ar galu, ja tādas ir, nostiprina ar uzliekamu stiprinājuma gredzenu.

6.1.4.4.3.	Ja transportkannām ir nenoņemams gals (3A1 un 3B1), to atveres diametrs nedrīkst pārsniegt 7 cm. Transportkannas ar lielāku atveri uzskatāmas par transportkannām ar noņemamu galu (3A2 un 3B2). Slēgelementiem jābūt projektētiem tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tie būtu droši un hermētiski noslēgti. Ja slēgelementi paši nenodrošina hermētiskumu, jāizmanto blīvslēgi vai citi blīvelementi.

6.1.4.4.4.	Ja korpusa, galu, slēgelementu un komplektēšanas detaļu materiāls pats nav savietojams ar pārvadājamām vielām, jānodrošina piemērots aizsargājošs iekšējais ieklājums vai virsmas apstrāde. Šāds ieklājums vai virsmas apstrāde normālos pārvadāšanas apstākļos nodrošina to aizsardzības spēju.

6.1.4.4.5.	Transportkannu maksimālā ietilpība: 60 l.

6.1.4.4.6.	Maksimālā neto masa: 120 kg.

#### 6.1.4.5.	Saplākšņa mucas

1D

6.1.4.5.1.	Jāizmanto pareizi sagatavoti un atbilstoši izžāvēti kokmateriāli bez bojājumiem, kas varētu mazināt mucas piemērotību paredzētajiem mērķiem. Ja mucas gali nav izgatavoti no saplākšņa, bet no cita materiāla, tā kvalitātei jābūt līdzvērtīgai saplākšņa kvalitātei.

6.1.4.5.2.	Korpusu izgatavo vismaz no divslāņu saplākšņa, bet mucas galus — vismaz no trīsslāņu saplākšņa; saplākšņa kārtām jābūt cieši salīmētām ar ūdensizturīgu adhezīvu, koksnes šķiedrai jābūt krusteniski izvietotai.

6.1.4.5.3.	Mucas korpusa un galu konstrukcijai un to savienojuma vietām jāatbilst mucas ietilpībai un paredzētajam izmantojumam.

6.1.4.5.4.	Lai saturs neizbirtu, vāka iekšpusi pārklāj ar kraftpapīru vai līdzvērtīgu materiālu, kam jābūt droši piestiprinātam pie vāka un ārpusē jāsniedzas tālāk par vāka perimetru.

6.1.4.5.5.	Mucu maksimālā ietilpība: 250 l.

6.1.4.5.6.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.6.	Koka mucas

2C1.	Aizspundējamās.

2C2.	Ar noņemamu galu.

6.1.4.6.1.	Izmanto labas kvalitātes, pareizi sagatavotus taisnšķiedras kokmateriālus bez mizas un zaru vietām, bez iepuvušas koksnes, gremzdiem un citiem bojājumiem, kas varētu mazināt mucas piemērotību paredzētajiem mērķiem.

6.1.4.6.2.	Mucas korpusa un galu konstrukcijai jāatbilst tās ietilpībai un paredzētajam izmantojumam.

6.1.4.6.3.	Mucas dēlīšiem un galiem jābūt sazāģētiem vai sašķeltiem šķiedras virzienā tā, lai gadskārtu gredzeni nesniegtos dziļāk par dēlīša vai gala vidu.

6.1.4.6.4.	Mucas stīpām jābūt no labas kvalitātes dzelzs vai tērauda. Ja mucai ir noņemams gals (2C2), tās stīpas var būt no piemērotas cietkoksnes.

6.1.4.6.5.	Koka mucas (2C1). Spundes atvēruma diametrs nedrīkst pārsniegt pusi no galdiņa platuma, kurā tas izgriezts.

6.1.4.6.6.	Koka mucas (2C2). Mucas galiem blīvi jāieguļ korpusa gropē.

6.1.4.6.7.	Mucu maksimālā ietilpība: 250 l.

6.1.4.6.8.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.7.	Kartona mucas

1G

6.1.4.7.1.	Mucas korpusu izgatavo no vairākām blīva papīra vai kartona (bez gofrējuma) kārtām, kas cieši salīmētas vai laminētas kopā un var ietvert vienu vai vairākus bituma, vaskota kraftpapīra, metāla folijas, plastmasas u. tml. aizsargslāņus.

6.1.4.7.2.	Mucas gali jāizgatavo no dabīgā koka, kartona, metāla, saplākšņa, plastmasas vai cita piemērota materiāla, un tajā var būt viens vai vairāki vaskota kraftpapīra, metāla folijas, plastmasas u. tml. aizsargslāņi.

6.1.4.7.3.	Mucas korpusa un galu konstrukcijai un to savienojuma vietām jāatbilst mucas ietilpībai un paredzētajam izmantojumam.

6.1.4.7.4.	Gatavam iepakojumam jābūt pietiekami ūdensizturīgam, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tas neizjuktu.

6.1.4.7.5.	Mucu maksimālā ietilpība: 450 l.

6.1.4.7.6.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.8.	Plastmasas mucas un transportkannas

1H1.	Mucas ar nenoņemamu galu.

1H2.	Mucas ar noņemamu galu.

3H1.	Transportkannas ar nenoņemamu galu.

3H2.	Transportkannas ar noņemamu galu.

6.1.4.8.1.	Iepakojumu izgatavo no piemērotas plastmasas, kuras izturība atbilst tā ietilpībai un paredzētajam izmantojumam. Nedrīkst izmantot lietotus plastmasas materiālus, kas nav tā paša ražošanas procesa atlikumi, izņemot 1.2.1. iedaļā definēto otrreizējā pārstrādē iegūto plastmasas materiālu. Iepakojumam jābūt pietiekami izturīgam pret plastmasas novecošanu un bojājumiem, ko izraisa iepildītā viela vai ultravioletais starojums. Iepildītās vielas izsūkšanās caur iepakojumu un jauna iepakojuma ražošanā izmantotais otrreizējā pārstrādē iegūtais plastmasas materiāls normālos pārvadāšanas apstākļos nedrīkst radīt apdraudējumu.

6.1.4.8.2.	Ja nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, to nodrošina, pievienojot plastmasai melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar iepakojuma saturu un jābūt iedarbīgām visu tā ekspluatācijas laiku. Ja pievieno melno ogli, pigmentu vai tādu inhibitoru , ko parasti neizmanto pārbaudītā konstrukcijas tipa ražošanā, atkārtotu pārbaudi var neizdarīt, ja melnās ogles saturs nepārsniedz 2 svara % vai pigmenta saturs nepārsniedz 3 svara %; inhibitoru daudzums aizsardzībai pret ultravioleto starojumu nav ierobežots.

6.1.4.8.3.	Plastmasas materiāla sastāvā var būt piedevas, kas kalpo citiem mērķiem, nevis aizsardzībai pret ultravioleto starojumu. Ja tas nelabvēlīgi neietekmē iepakojuma materiāla ķīmiskās un fizikālās īpašības., tad nav obligāti jāveic atkārtota pārbaude.

6.1.4.8.4.	Iepakojuma sienu biezumam jāatbilst tā ietilpībai un paredzētajam izmantojumam, ņemot vērā eventuālo mehānisko spriegumu katrā punktā

6.1.4.8.5.	Mucām ar nenoņemamu galu (1H1) un transportkannām (3H1) atvere iepildīšanai, iztukšošanai un ventilācijai to korpusā vai galā nedrīkst pārsniegt 7 cm diametrā. Mucas un transportkannas ar lielāku atveri ir uzskatāmas par iepakojumu ar noņemamu galu (1H2 un 3H2). Atveru slēgelementiem mucu un transportkannu korpusā vai galā jābūt projektētiem tā un uzstādītiem tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tas būtu drošs un hermētiski noslēgts. Ja slēgelements pats nenodrošina hermētiskumu, jāizmanto blīvslēgi vai citi blīvelementi.

6.1.4.8.6.	Mucas un transportkannas ar noņemamu galu (1H2 un 3H2) jāaprīko ar slēgierīci, kas projektēta un uzstādīta tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos tā būtu droša un hermētiski noslēgta. Noņemamajiem galiem jābūt ar blīvslēgu, ja vien mucas vai transportkannas konstrukcija nav tāda, ka tā nodrošina hermētiskumu un noņemamais gals ir pienācīgi nostiprināts.

6.1.4.8.7.	Maksimālā pieļaujamā caursūkšanās 23o C temperatūrā uzliesmojošiem šķidrumiem ir 0,008 g/l stundā. (sk. 6.1.5.7. punktu).

6.1.4.8.8.	Ja jauna iepakojuma izgatavošanai izmanto otrreizējā pārstrādē iegūtu plastmasas materiālu, ir jānodrošina un regulāri jāreģistrē otrreizējā pārstrādē iegūtā materiāla raksturīgās īpašības, kas ietilpst kompetentās iestādes atzītas kvalitātes nodrošināšanas programmā. Kvalitātes nodrošināšanas programma paredz ierakstus par atbilstoši veiktu iepriekšējo šķirošanu un par to, ka ir pārbaudīts katras otrreizējā pārstrādē iegūta plastmasas materiāla partijas kušanas plūsmas ātrums, blīvums un stiepes izturība un tie atbilst no šāda pārstrādātā materiāla ražotā konstrukcijas tipa rādītājiem. Obligāti jābūt informācijai par iepakojuma materiālu, no kura iegūts otrreizējās pārstrādes plastmasas materiāls, kā arī par iepakojumu iepriekšējo saturu, ja tas var pasliktināt jaunā iepakojuma īpašības, kas ražots no šā materiāla. Turklāt iepakojuma ražotāja kvalitātes nodrošināšanas programmā, kas minēta 6.1.1.4. punktā, ir jāparedz mehāniska konstrukcijas tipa pārbaude saskaņā ar 6.1.5. iedaļu iepakojumiem, kas izgatavoti no katras otrreizējā pārstrādē iegūtā plastmasas materiāla partijas. Šajā pārbaudē krāvumizturību var labāk pārbaudīt, izmantojot attiecīgo dinamiskās kompresijas, nevis statiskās slodzes pārbaudi.

6.1.4.8.9.	Mucu un transportkannu maksimālā ietilpība.		1H1, 1H2: 450 l;

3H1, 3H2:  60 l.

6.1.4.8.10.	Maksimālā neto masa.	1H1, 1H2: 400 kg;

3H1, 3H2: 120 kg.

#### 6.1.4.9.	Dabīgā koka kastes

4C1.	Parastās.

4C2.	Birstošiem materiāliem paredzētas.

6.1.4.9.1.	Kokmateriāliem jābūt pareizi sagatavotiem, atbilstoši izžāvētiem un bez tādiem bojājumiem, kas varētu mazināt kastes elementu izturību. Izmantotā materiāla izturībai un konstrukcijas veidam jāatbilst kastes ietilpībai un tās paredzētajam izmantojumam. Kastes augšdaļu un apakšdaļu var izgatavot no ūdensizturīgas modificētas koksnes, piemēram, kokšķiedras plātnes, skaidu plātnes vai cita piemērota materiāla.

6.1.4.9.2.	Savienojumiem jābūt izturīgiem pret vibrāciju, kas var rasties normālos pārvadāšanas apstākļos. Ja iespējams, naglas nedzen koksnes galos šķiedras virzienā. Savienojuma vietās, uz kurām var iedarboties lielāka slodze, naglu asie gali ir jāatliec vai jāizmanto naglas ar gredzenveida rievām, vai līdzvērtīgi stiprinājumi.

6.1.4.9.3.	Kaste 4C2. Katrai kastes daļai jābūt viengabala vai līdzvērtīgai tam. Daļu var uzskatīt par līdzvērtīgu vienam gabalam, ja izmanto vieno no šādiem paņēmieniem savienošanai ar līmēšanu: bezdelīgastes tipa savienojumu, rievsavienojumu, spundēšanu vai savienojumu ar gropēšanu, vai piedursavienojumu vismaz ar diviem rievota metāla stiprinājumiem katrā savienojuma vietā.

6.1.4.9.4.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.10.	Saplākšņa kastes

4D

6.1.4.10.1.	Jāizmanto vismaz trīsslāņu saplāksnis. Šim nolūkam izmanto pareizi sagatavotu un atbilstoši izžāvētu lobītās finierskaidas, drāzto vai zāģēto finieri bez bojājumiem, kas varētu ievērojami mazināt kastes izturību. Izmantotā materiāla izturībai un konstrukcijas veidam jāatbilst kastes ietilpībai un tās paredzētajam izmantojumam. Visas saplākšņa kārtas jālīmē ar ūdensizturīgu adhezīvu. Kastu konstrukcijai kopā ar saplāksni var izmantot arī citus piemērotus materiālus. Kastes rūpīgi jāsanaglo, jāpiestiprina pie stūra statņiem vai klučiem vai arī jāliek kopā, izmantojot vienlīdz piemērotus paņēmienus.

6.1.4.10.2.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.11.	Modificētas koksnes kastes

4F

6.1.4.11.1.	Kastu sienas jāizgatavo no ūdensizturīgas modificētas koksnes, piemēram, no kokšķiedras plātnes, skaidu plātnes vai cita piemērota materiāla. Izmantotā materiāla izturībai un konstrukcijas veidam jāatbilst kastes ietilpībai un paredzētajam izmantojumam.

6.1.4.11.2.	Pārējās kastu daļas var izgatavot no cita piemērota materiāla.

6.1.4.11.3.	Kastēm jābūt droši samontētām, izmatojot piemērotas ierīces.

6.1.4.11.4.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.12.	Kartona kastes

4G

6.1.4.12.1.	Jāizmanto izturīga un labas kvalitātes blīva vai abpusēji gofrēta (vienslāņa vai daudzslāņu) kartons, kas atbilst kastes ietilpībai un paredzētajam izmantojumam. Ārējās virsmas ūdensnecaurlaidībai jābūt tādai, lai pēc 30 minūšu pārbaudes, nosakot ūdens absorbciju ar Koba [Cobb] metodi, masas pieaugums nepārsniegtu 155 g/m2 (sk. ISO 535:1991). Kartonam jābūt ar pienācīgām lieces īpašībām. Kartons jāsagriež, jāsarievo neieplēšot un jānovieto tā, lai to varētu salikt bez aizlūzumiem, virsmas plaisāšanas un nevajadzīgiem locījumiem. Gofrētā kartona gofrētajam slānim jābūt cieši pielīmētam pie līdzenajām kartona loksnēm.

6.1.4.12.2.	Kastes malas var būt ar koka rāmi vai izgatavotas tikai no koka vai cita piemērota materiāla. Par stiprinājumiem var izmantot koka līstes vai citu piemērotu materiālu.

6.1.4.12.3.	Salaiduma vietas kastes korpusā jānostiprina ar līmlenti, pārlaidumu un jāsalīmē kopā vai jānostiprina ar pārlaidumu un metāla skavām. Pārlaiduma vietās pārlaidumam jābūt pietiekoša garuma.

6.1.4.12.4.	Ja salaiduma vietas nostiprina ar līmi vai līmlenti, izmanto ūdensizturīgu adhezīvu.

6.1.4.12.5.	Kastes konstrukcijai jāatbilst tās saturam.

6.1.4.12.6.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.13.	Plastmasas kastes

4H1.	Putuplasta kastes.

4H2.	Cietas plastmasas kastes.

6.1.4.13.1.	Kastes jāizgatavo no piemērotas plastmasas, kuras izturība atbilst to ietilpībai un paredzētajam izmantojumam. Kastei jābūt pietiekami izturīgai pret novecošanu un noārdīšanos, ko izraisa iepildītā viela vai ultravioletais starojums.

6.1.4.13.2.	Putuplasta kastes jāveido no diviem nodalījumiem, kas izgatavoti no veidnes putuplasta, — apakšējā nodalījumā ir dobumi iekšējiem iepakojumiem, un augšējais nodalījums pārsedz apakšējo daļu un ir savienots ar to. Augšējā un apakšējā nodalījuma konstrukcijai jābūt tādai, lai tam labi piegultu iekšējais iepakojums. Iekšējā iepakojuma vāks nedrīkst saskarties ar kastes augšējā nodalījuma iekšējo virsmu.

6.1.4.13.3.	Pirms nosūtīšanas putuplasta kasti jānoslēdz ar pašlīmējošu lenti, kuras stiepes izturība ir pietiekami liela, lai kaste neatvērtos. Līmlentei jābūt izturīgai pret laika apstākļiem, un adhezīvam — savietojamam ar kastes plastmasu. Var izmantot arī citus, vismaz tikpat efektīvus noslēgšanas paņēmienus.

6.1.4.13.4.	Cietas plastmasas kastu aizsardzību pret ultravioleto starojumu vajadzības gadījumā nodrošina, pievienojot plastmasai melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar kastes saturu un jāsaglabā iedarbība visu tās kastes izmantošanas laiku. Ja pievieno melno ogli, pigmentu vai inhibitoru, ko parasti neizmanto, ražojot pārbaudīto konstrukcijas tipu, atkārtotu pārbaudi var neveikt, ja melnās ogles saturs nepārsniedz 2 svara % vai pigmenta saturs nepārsniedz 3 svara %; ultravioletā starojuma inhibitoru daudzums nav ierobežots.

6.1.4.13.5.	Plastmasas sastāvā var būt piedevas, kas paredzētas citiem mērķiem, nevis aizsardzībai pret ultravioleto starojumu, ja vien tās nelabvēlīgi neietekmē kastes materiāla ķīmiskās un fizikālās īpašības. Šādā gadījumā nav obligāti jāveic atkārtota pārbaude.

6.1.4.13.6.	Cietas plastmasas kastu slēgierīcēm jābūt izgatavotām no piemērota un pietiekami stipra materiāla un konstruētām tā, lai kaste nejauši neatvērtos.

6.1.4.13.7.	Ja jauna iepakojuma izgatavošanai izmanto otrreizējā pārstrādē iegūtu plastmasas materiālu, ir jānodrošina un regulāri jāreģistrē otrreizējā pārstrādē iegūtā materiāla raksturīgās īpašības, kas ietilpst kompetentās iestādes atzītas kvalitātes nodrošināšanas programmā. Kvalitātes nodrošināšanas programma paredz ierakstus par atbilstoši veiktu iepriekšējo šķirošanu un par to, ka ir pārbaudīts katras otrreizējā pārstrādē iegūtā plastmasas materiāla partijas kušanas plūsmas ātrums, blīvums un stiepes izturība un tie atbilst no šāda otrreizējā pārstrādē iegūtā materiāla ražotā konstrukcijas tipa. Obligāti jābūt informācijai par iepakojuma materiālu, no kura iegūts otrreizējās pārstrādes plastmasas materiālu, kā arī par iepakojumu iepriekšējo saturu, ja tas var pasliktināt no šā materiāla ražotā jaunā iepakojuma īpašības. Turklāt iepakojuma ražotāja kvalitātes nodrošināšanas programmā, kas minēta 6.1.1.4. punktā, ir jāparedz mehāniska konstrukcijas tipa pārbaude saskaņā ar 6.1.5. iedaļu iepakojumiem, kas izgatavoti no katras otrreizējā pārstrādē iegūtā plastmasas materiāla partijas. Šajā pārbaudē par krāvumizturību var labāk pārbaudīt, izmantojot attiecīgo dinamiskās kompresijas, nevis statiskās slodzes pārbaudi.

6.1.4.13.8.	Maksimālā neto masa.		4H1: 60 kg.

4H2:  400 kg.

#### 6.1.4.14.	Tērauda vai alumīnija kastes

4A. 	Tērauda kastes.

4B. 	Alumīnija kastes.

6.1.4.14.l.	Metāla un kastes konstrukcijas izturībai jāatbilst kastes ietilpībai un paredzētajam izmantojumam.

6.1.4.14.2.	Kastēs jāieklāj kartona vai filca starplikas vai vajadzības gadījumā jānodrošina starplika vai ieklājums no attiecīga piemērota materiāla. Ja izmanto metāla dubultsienu starpliku, jāgādā par to, lai iepildītās vielas, jo īpaši sprāgstvielas, neiekļūtu starpsienu dobumos.

6.1.4.14.3.	Var izmantot jebkādus slēgelementus, tikai normālos pārvadāšanas apstākļos tiem jābūt drošiem.

6.1.4.14.4.	Maksimālā neto masa: 400 kg.

#### 6.1.4.15.	Tekstilmateriāla maisi

5L1.	Bez iekšējas starplikas vai ieklājuma.

5L2.	Birstošiem materiāliem paredzēti.

5L3.	Ūdensnecaurlaidīgi.

6.1.4.15.1.	Šim jāizmanto labas kvalitātes tekstilmateriālus. Auduma un maisa konstrukcijas izturībai jāatbilst maisa ietilpībai un paredzētajam izmantojumam.

6.1.4.15.2.	Birstošiem materiāliem paredzēti maisi (5L2). Lai maiss būtu drošs pret satura izbiršanu, izmanto, piemēram:

a)	papīru, kas piestiprināts pie maisa iekšējās virsmas ar ūdensizturīgu adhezīvu, piemēram, bitumenu, vai

b)	plastmasas plēvi, kas savienota ar maisa iekšējo virsmu, vai

c)	vienu vai vairākas papīra vai plastmasas oderējuma kārtas.

6.1.4.15.3.	Ūdensnecaurlaidīgi maisi (5L3). Lai pasargātu maisa iekšpusi no mitruma, nodrošina tā ūdensnecaurlaidīgumu, izmantojot, piemēram:

a)	atsevišķas oderējuma kārtas no ūdensnecaurlaidīga papīra (piemēram, vaskota kraftpapīra, darvota papīra vai kraftpapīra ar plastmasas pārklājumu); vai

b)	plastmasas plēvi, kas savienota ar maisa iekšējo virsmu; vai

c)	vienu vai vairākas plastmasas oderējuma kārtas.

6.1.4.15.4.	Maksimālā neto masa: 50 kg.

#### 6.1.4.16.	Austi plastmasas maisi

5H1.	Bez iekšējas starplikas vai ieklājuma.

5H2.	Birstošiem materiāliem paredzēti.

5H3.	Ūdensnecaurlaidīgi.

6.1.4.16.1	Maisus jāizgatavo no izstieptām piemērotas plastmasas lentēm vai monopavedieniem. Izmantotā materiāla un maisa konstrukcijas izturībai jābūt samērīgai ar maisa ietilpību un paredzēto izmantojumu.

6.1.4.16.2.	Ja audums ir austs kā viens plakans gabals, maisu sašuj kopā vai citādā veidā savieno tā galu un vienu malu. Ja audumam ir cilindriska forma, maisa galu sašuj, saauž vai izmanto citu vienlīdz drošu savienošanas paņēmienu.

6.1.4.16.3.	Birstošiem materiāliem paredzēti maisi (5H2). Lai maiss būtu drošs pret satura izbiršanu izmanto, piemēram:

a)	papīru vai plastmasas plēvi, kas savienota ar maisa iekšējo virsmu; vai

b)	vienu vai vairākas atsevišķas papīra vai plastmasas oderējuma kārtas.

6.1.4.16.4.	Ūdensnecaurlaidīgi maisi (5H3). Lai pasargātu maisa iekšpusi no mitruma, to padara ūdensnecaurlaidīgu, piemēram, izmantojot

a)	atsevišķas oderējuma kārtas no ūdensnecaurlaidīga papīra (piemēram, vaskota kraftpapīra, divreiz darvota kraftpapīra vai kraftpapīra ar plastmasas pārklājumu); vai

b)	plastmasas plēvi, kas savienota ar maisa iekšējo vai ārējo virsmu; vai

c)	vienu vai vairākas plastmasas oderējuma kārtas.

6.1.4.16.5.	Maksimālā neto masa: 50 kg.

#### 6.1.4.17.	Plastmasas plēves maisi

5H4

6.1.4.17.1.	Maisus izgatavo no piemērota plastmasas materiāla. Izmantotā materiāla un maisa konstrukcijas izturībai jābūt samērīgai ar maisa ietilpību un paredzēto izmantojumu. Savienojuma vietām un slēgelementiem jābūt izturīgiem pret spiedienu un triecieniem, kas var rasties normālos pārvadāšanas apstākļos.

6.1.4.17.2.	Maksimālā neto masa: 50 kg.

6.1.4.18.	Papīra maisi

5M1	daudzslāņu maisi

5M2	ūdensnecaurlaidīgi daudzslāņu maisi

6.1.4.18.1.	Maisus jāizgatavo no piemērota kraftpapīra vai līdzvērtīga papīra, kam ir vismaz trīs kārtas, vidējā kārta var būt no tīklauduma, kas ar adhezīvu ir savienots ar ārējiem papīra slāņiem. Papīra un maisa konstrukcijas izturībai jābūt samērīgai ar maisa ietilpību un paredzēto izmantojumu. Savienojuma vietām un slēgelementiem jābūt drošiem pret izbiršanu.

6.1.4.18.2.	Papīra maisi 5M2. Lai pasargātu maisa iekšpusi no mitruma un padarītu to ūdensdrošu, maisam, kam ir četri un vairāk slāņu, vienu no diviem ārējiem slāņiem izgatavo no ūdensnecaurlaidīga papīra vai starp diviem ārējiem slāņiem novieto piemērotu ūdensnecaurlaidīgu aizsargmateriālu; trīsslāņu maisu var padarīt ūdensdrošu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgu ārējo slāni. Ja pastāv reakcijas briesmas, iepildītajai vielai nonākot saskarē ar mitrumu, vai ja tā ir iepildīta mitra, starp šo vielu un maisa iekšējo virsmu ievieto ūdensnecaurlaidīgu slāni vai aizsargslāni, piemēram, divreiz darvotu kraftpapīru, kraftpapīru ar plastmasas pārklājumu, plastmasas plēvi, kas savienota ar maisa iekšējo virsmu, vai vienu vai vairākas plastmasas oderējuma kārtas. Savienojuma vietām un slēgelementiem jābūt ūdensdrošiem.

6.1.4.18.3.	Maksimālā neto masa: 50 kg.

#### 6.1.4.19.	Saliktie (plastmasas materiāla) iepakojumi

6HA1	plastmasas tvertne ar ārēju tērauda mucu

6HA2	plastmasas tvertne ar ārēju tērauda grozu vai kasti

6HB1	plastmasas tvertne ar ārēju alumīnija mucu

6HB2	plastmasas tvertne ar ārēju alumīnija grozu vai kasti

6HC	plastmasas tvertne ar ārēju koka kasti

6HD1	plastmasas tvertne ar ārēju saplākšņa mucu

6HD2	plastmasas tvertne ar ārēju saplākšņa kasti

6HG1	plastmasas tvertne ar ārēju kokšķiedras mucu

6HG2	plastmasas tvertne ar ārēju kartona kasti

6HH1	plastmasas tvertne ar ārēju plastmasas mucu

6HH2	plastmasas tvertne ar ārēju cietas plastmasas kasti.

##### 6.1.4.19.1.	Iekšējā tvertne

6.1.4.19.1.1.	Uz iekšējām plastmasas tvertnēm attiecas prasības 6.1.4.8.1. un 6.1.4.8.4. līdz 6.1.4.8.7. punktā.

6.1.4.19.1.2.	Iekšējām plastmasas tvertnēm viegli jāietilpst ārējā iepakojumā, kuram jābūt bez izliekumiem, kas var nobrāzt plastmasas materiālu.

6.1.4.19.1.3.	Iekšējās tvertnes maksimālā ietilpība:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:		250 l;

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:	60 l.

6.1.4.19.1.4.	Maksimālā neto masa:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:		400 kg;

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:	 75 kg.

##### 6.1.4.19.2.	Ārējais iepakojums

6.1.4.19.2.1.	Plastmasas tvertne ar ārēju tērauda vai alumīnija mucu (6HA1 vai 6HB1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.1. vai 6.1.4.2. punkta prasības.

6.1.4.19.2.2.	Plastmasas tvertne ar ārēju tērauda vai alumīnija grozu vai kasti (6HA2 vai 6HB2); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.14. punkta prasības.

6.1.4.19.2.3.	Plastmasas tvertne ar ārēju koka kasti (6HC); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.9. punkta prasības.

6.1.4.19.2.4.	Plastmasas tvertne ar ārēju saplākšņa mucu (6HD1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.5. punkta prasības.

6.1.4.19.2.5.	Plastmasas tvertne ar ārēju saplākšņa kasti (6HD2); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.10. punkta prasības.

6.1.4.19.2.6.	Plastmasas tvertne ar ārēju kokšķiedras mucu (6HG1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas 6.1.4.7.1. līdz 6.1.4.7.4. punkta prasības.

6.1.4.19.2.7.	Plastmasas tvertne ar ārēju kartona kasti (6HG2); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.12. punkta prasības.

6.1.4.19.2.8.	Plastmasas tvertne ar ārēju plastmasas mucu (6HH1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas 6.1.4.8.1. līdz 6.1.4.8.6. punkta prasības.

6.1.4.19.2.9.	Plastmasas tvertnes ar ārēju cietas plastmasas kasti (tostarp no gofrētās plastmasas) (6HH2); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas 6.1.4.13.1. un 6.1.4.13.4. līdz 6.1.4.13.6. punkta prasības.

#### 6.1.4.20.	Saliktie iepakojumi (stikls, porcelāns vai keramika)

6PA1	tvertne ar ārēju tērauda mucu

6PA2	tvertne ar ārēju tērauda grozu vai kasti

6PB1	tvertne ar ārēju alumīnija mucu

6PB2	tvertne ar ārēju alumīnija grozu vai kasti

6PC	tvertne ar ārēju koka kasti

6PD1	tvertne ar ārēju saplākšņa mucu

6PD2	tvertne ar ārēju pītu grozu

6PG1	tvertne ar ārēju kokšķiedras mucu

6PG2	tvertne ar ārēju kartona kasti

6PH1	tvertne ar ārēju putuplasta iepakojumu

6PH2	tvertne ar ārēju cietas plastmasas iepakojumu

##### 6.1.4.20.1.	Iekšējā tvertne

6.1.4.20.1.1.	Piemērotas formas (cilindrisku vai bumbierveida) tvertni jāizgatavo no labas kvalitātes materiāla bez defektiem, kas var pasliktināt tās izturību. Tvertnes sienām jābūt viscaur pietiekami biezām un bez iekšēja sprieguma.

6.1.4.20.1.2.	Tvertņu noslēgšanai jāizmanto vītņotus plastmasas slēgelementus, slīpēta stikla aizbāžņus vai citus līdzvērtīgus slēgelementus. Slēgelementa daļai, kas varētu saskarties ar tvertnes saturu, jābūt izturīgai pret to. Slēgelementus pielāgo tā, lai būtu nodrošināts hermētiskums, un tiem jābūt aizsargātiem pret atvēršanos pārvadājuma laikā. Ja ir vajadzīgi ventilējamie slēgelementi, tiem jāatbilst 4.1.1.8. punkta prasībām.

6.1.4.20.1.3.	Tvertne stingri jānostiprina ārējā iepakojumā, izmantojot amortizējošu un/vai absorbējošu materiālu.

6.1.4.20.1.4.	Tvertnes maksimālā ietilpība: 60 l.

6.1.4.20.1.5.	Maksimālā neto masa: 75 kg.

##### 6.1.4.20.2.	Ārējais iepakojums

6.1.4.20.2.1.	Tvertne ar ārēju tērauda mucu (6PA1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.1. punkta prasības. Noņemamo vāku, kas paredzēts šim iepakojuma tipam, tomēr var aizstāt ar uzbāzni.

6.1.4.20.2.2.	Tvertne ar ārēju tērauda grozu vai kasti (6PA2); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.14. punkta prasības. Cilindrisko tvertņu ārējam iepakojumam esot vertikālā stāvoklī, tam jābūt augstākam par tvertni un tās slēgelementu. Ja bumbierveida tvertni aptver atbilstošas formas grozs, jānodrošina, lai ārējam iepakojumam būtu aizsargpārsegs (vāks).

6.1.4.20.2.3.	Tvertne ar ārēju alumīnija mucu (6PB1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.2. punkta prasības.

6.1.4.20.2.4.	Tvertne ar ārēju alumīnija grozu vai kasti (6PB2); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.14. punkta prasības.

6.1.4.20.2.5.	Tvertne ar ārēju koka kasti (6PC); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.9. punkta prasības.

6.1.4.20.2.6.	Tvertne ar ārēju saplākšņa mucu (6PD1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.5. punkta prasības.

6.1.4.20.2.7.	Tvertne ar ārēju pītu grozu (6PD2). Pīto grozu pienācīgi jāizgatavo no labas kvalitātes materiāla. To nodrošina ar aizsargpārsegu (vāku), lai pasargātu tvertni no bojājumiem.

6.1.4.20.2.8.	Tvertne ar ārēju kokšķiedras mucu (6PG1); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.7.1. līdz 6.1.4.7.4. punkta prasības.

6.1.4.20.2.9.	Tvertne ar ārēju kartona kasti (6PG2); uz ārējā iepakojuma konstrukciju attiecas atbilstošās 6.1.4.12. punkta prasības.

6.1.4.20.2.10.	Tvertne ar ārēju putuplasta vai cietas plastmasas iepakojumu (6PH1 vai 6PH2); abu ārējo iepakojumu materiālam jāatbilst attiecīgajām 6.1.4.13. punkta prasībām. Ārējo cietas plastmasas iepakojumu izgatavo no augsta blīvuma polietilēna vai tamlīdzīga plastmasas materiāla. Noņemamo augšdaļu, kas paredzēts šim iepakojuma tipam, tomēr var aizstāt ar vāku..

#### 6.1.4.21.	Kombinētais iepakojums

Uz izmantojamo ārējo iepakojumu attiecas atbilstošās 6.1.4. iedaļas prasības.

PIEZĪME. Kas attiecas uz iekšējo un ārējo iepakojumu, sk. atbilstošos iepakošanas norādījumus 4.1. nodaļā.

#### 6.1.4.22.	Plānsieniņu  metāla iepakojums

0A1.	Ar nenoņemamu augšdaļu.

0A2.	Ar noņemamu augšdaļu.

6.1.4.22.1.	Iepakojuma korpusu un galus jāizgatavo no piemērota lokšņu tērauda, kura biezums ir samērīgs ar iepakojuma ietilpību un paredzēto izmantojumu.

6.1.4.22.2.	Savienojuma vietas jāsametina, pieļaujams arī valcētiem dubultšuvē vai sastiprinātiem ar citu metodi kas nodrošina līdzvērtīgu izturību un hermētiskumu.

6.1.4.22.3.	Iekšējam cinka, alvas, lakas u. tml. ieklājumam jābūt izturīgam un viscaur, ieskaitot slēgelementus, ciešā sasaistē ar tēraudu.

6.1.4.22.4.	Iepakojumiem ar nenoņemamu augšdaļu (0A1) atvere iepildīšanai, iztukšošanai un ventilācijai to korpusā vai galos nedrīkst pārsniegt 7 cm diametrā. Iepakojumi ar lielāku atveri ir uzskatāmi par iepakojumiem ar noņemamu augšdaļu (0A2).

6.1.4.22.5.	Ja iepakojumam ir nenoņemama augšdaļa (0A1), tam jābūt ar skrūvējamu vītņu slēgelementu vai ar tādu slēgelementu, ko var nodrošināt ar skrūvējamu ierīci vai citu vienlīdz iedarbīgu mehānismu. Ja iepakojumam ir noņemama augšdaļa (0A2), tā slēgelementa konstrukcijai jābūt pielāgotai tā, lai iepakojums būtu cieši noslēgts un normālos pārvadāšanas apstākļos saglabātu hermētiskumu.

6.1.4.22.6.	Iepakojumu maksimālā ietilpība: 40 l.

6.1.4.22.7.	Maksimālā neto masa: 50 kg.

### 6.1.5.	Iepakojumu pārbaudes prasības

#### 6.1.5.1.	Pārbaužu norise un biežums

6.1.5.1.1.	Katru iepakojuma konstrukcijas tipu jāpārbauda, kā paredzēts 6.1.5. iedaļā, ievērojot kompetentās iestādes noteikto un apstiprināto kārtību.

6.1.5.1.2.	Pirms iepakojuma izmantošanas katram iepakojuma konstrukcijas tipam ir jāiztur paredzētās pārbaudes. Iepakojuma konstrukcijas tipu nosaka tā konstrukcija, izmēri, materiāls un biezums, kā arī izgatavošanas un iepakošanas veids, bet tas var ietvert dažādus virsmas apstrādes veidus. Tam pieskaitāmi arī iepakojumi, kas no konstrukcijas tipa atšķiras tikai ar mazāku projektēto augstumu.

6.1.5.1.3.	Atkārtotas pārbaudes rūpnieciskiem paraugiem jāveic, ievērojot kompetentā iestādes noteikto biežumu. Papīra vai kartona iepakojumiem pārbaudes apkārtējās vides apstākļos tiek uzskatītas kā līdzvērtīgas 6.1.5.2.3. punkta prasībām.

6.1.5.1.4.	Pārbaudes jāatkārto arī pēc jebkurām izmaiņām, kas skar iepakojuma konstrukciju, materiālu vai izgatavošanas veidu.

6.1.5.1.5.	Kompetentā iestāde var atļaut veikt selektīvas pārbaudes iepakojumiem, kas tikai nedaudz atšķiras no pārbaudītā tipa, piemēram, iekšējos iepakojumus, kam ir mazāki izmēri vai neto masa, kā arī tādus iepakojumus kā mucas, maisi un kastes, kuriem, tos ražojot, nedaudz samazināti ārējie izmēri.

6.1.5.1.6. 	Ja kombinētā iepakojuma ārējais iepakojums ir sekmīgi pārbaudīts ar dažādiem iekšējā iepakojuma tipiem, tad šie dažādie iekšējie iepakojumi var tikt savietoti šajā ārējā iepakojumā. Turklāt, ja tiek saglabāts ekvivalents izpildījuma līmenis, bez speciālas iepakojuma pārbaudes ir atļautas šādas iekšējā iepakojuma variācijas:

a)	Drīkst izmantot vienāda vai mazāka izmēra iekšējo iepakojumu, ja

i)	iekšējā iepakojuma konstrukcija ir līdzīga pārbaudīto iekšējo iepakojumu konstrukcijai (piemēram, tai ir apaļa, taisnstūra, u.tml. forma);

ii)	iekšējā iepakojuma konstrukcijai izmantots materiāls (stikla, plastmasas, metāla u. tml.), kas ir tikpat izturīgs pret triecienu un krāvuma slodzi kā sākotnēji pārbaudītais iekšējais iepakojums vai vēl izturīgāks;

iii)	iekšējam iepakojumam ir tāda paša vai mazāka atvere un līdzīgas konstrukcijas slēgelements (piemēram, skrūvējams uzvāznis, ciešs vāks u.tml.);

iv)	papildus izmantotais amortizācijas materiāls ir pietiekošs, lai  aizpildītu tukšo telpu un novērstu iekšējo iepakojumu pārvietošanos; kā arī

v)	iekšējie iepakojumi ārējā iepakojuma iekšpusē ir izvietoti tāpat kā pārbaudītajā iepakojumā.

b)	Var lietot mazāku skaitu pārbaudīto iekšējo iepakojumu vai alternatīvo, iepriekš a) apakšpunktā minēto iekšējo iepakojumu, ja amortizācijas materiāls ir pietiekamā daudzumā, lai aizpildītu tukšumu(-us) un novērstu iekšējo iepakojumu pārvietošanos.

6.1.5.1.7.	Izstrādājumus vai iekšējos iepakojumus, kas paredzēti cietvielām vai šķidrumiem, var ievietot ārējā iepakojumā un pārvadāt bez pārbaudes ar šādiem nosacījumiem.

a)	Ārējam iepakojumam ar trauslu (piemēram, stikla) iekšējo iepakojumu kopā ar šķidrumu, ir sekmīgi jāiztur pārbaudi saskaņā ar 6.1.5.3. punktu, ievērojot I iepakošanas grupas kritiena augstumu.

b)	Iekšējo iepakojumu kopējā bruto masa nedrīkst pārsniegt pusi no a) apakšpunktā minētajā kritiena pārbaudē izmantoto iekšējo iepakojumu bruto masas.

c)	Amortizācijas materiāla biezums starp iekšējiem iepakojumiem, kā arī starp iekšējiem iepakojumiem un ārējo iepakojumu nedrīkst būt mazāks par attiecīgo materiāla biezumu sākotnēji pārbaudītajā iepakojumā, bet, ja sākotnējā pārbaudē ir izmantots tikai viens iekšējais iepakojums, amortizācijas materiāla biezums starp iekšējiem iepakojumiem nedrīkst būt mazāks par amortizācijas materiāla biezumu starp ārējo iepakojumu un iekšējo iepakojumu sākotnējā pārbaudē. Ja iekšējo iepakojumu skaits vai to izmērs ir mazāks, salīdzinot ar iekšējiem iepakojumiem kritiena pārbaudē, ir jāizmanto papildu amortizācijas materiāls pietiekamā daudzumā, lai aizpildītu tukšās vietas..

d)	Tukšam ārējam iepakojumam sekmīgi jāiztur 6.1.5.6. punktā minētā krāvumizturības pārbaude. Vienādu iepakojumu kopējo masu nosaka, pamatojoties uz a) apakšpunktā minētajā kritiena pārbaudē izmantoto iekšējo iepakojumu kopējo masu.

e)	Ap iekšējiem iepakojumiem ar šķidrumu jābūt absorbējošam materiālam pietiekamā daudzumā, lai tas varētu uzsūkt visu šķidrumu, kas iepildīts iekšējos iepakojumos.

f)	Ja ārējais iepakojums, kurā paredzēts ievietot iekšējos iepakojumus ar šķidrumu vai cietvielām, nav hermētisks, tas jānodrošina ar hermētisku oderējumu, plastmasas maisu vai kādu citu vienlīdz efektīvu norobežotāju līdzekli, kas spēj saturēt izplūdušo šķidrumu vai izbirušo cieto vielu. Iepakojumos, kas satur šķidrumus, e) apakšpunktā paredzēto absorbējošo materiālu ievieto šķidruma saturētāja līdzekļa iekšpusē.

g)	Uz iepakojumiem jābūt norādei saskaņā ar 6.1.3. iedaļu, ka tie ir derīgi izmantošanai kombinētajos iepakojumos ar I iepakošanas grupas vielām. Marķējumā norādītajai bruto masai (kg) jābūt vienādai ar summu no ārējā iepakojuma masas un a) apakšpunktā minētajā kritiena pārbaudē izmantotā iekšējā iepakojuma(-u) masas pusi. Pakas marķējumā jābūt burtam “V”, kā noteikts 6.1.2.4. punktā.

6.1.5.1.8.	Kompetentā iestāde var jebkurā brīdī pieprasīt pierādījumus tam, ka masveidā ražotie iepakojumi atbilst konstrukcijas tipa pārbaužu prasībām, balstoties uz šajā iedaļā minētajām pārbaudēm. Kā pierādījumu ir jāsaglabā šādu pārbaužu protokoli.

6.1.5.1.9.	Ja drošības apsvērumu dēļ paredzēts apstrādāt vai pārklāt iekšējo virsmu, šīm aizsargīpašībām jāsaglabājas arī pēc pārbaudēm.

6.1.5.1.10.	Ar kompetentās iestādes atļauju, un ja tas neietekmē pārbaužu rezultātu ticamību, vienu paraugu var pakļaut vairākām pārbaudēm.

##### 6.1.5.1.11.	Glābšanas iepakojums

Glābšanas iepakojumu (sk. 1.2.1. iedaļu jāpārbauda un jāmarķē, ievērojot prasības II iepakošanas grupas iepakojumiem, kas paredzēti cietvielu vai iekšējo iepakojumu pārvadāšanai, izņemot tālāk norādītos gadījumus.

a)	Pārbaudēs kā kontrolvielu jāizmanto ūdeni un iepakojumu jāpiepilda vismaz par 98 % no tā maksimālās ietilpības. Ir pieļaujamas piedevas, piemēram, svina lodīšu maisi, ko izmanto, lai sasniegtu vajadzīgo kopējo masu, ja vien to izvietojums neietekmē pārbaudes rezultātus. Tajā pašā laikā, veicot kritiena pārbaudi, kritiena augstumu var variēt saskaņā ar 6.1.5.3.5. punkta b) apakšpunktu;

b)	iepakojumiem vēl jāiztur hermētiskuma pārbaude pie 30 kPa, un šīs pārbaudes rezultāti jāiekļauj 6.1.5.8. punktā paredzētajā pārbaudes protokolā; kā arī

c)	iepakojumus jāmarķē ar burtu “T”, kā norādīts 6.1.2.4. punktā.

#### 6.1.5.2.	Iepakojumu sagatavošana pārbaudēm

6.1.5.2.1.	Jāpārbauda iepakojumus, kas sagatavoti kā pārvadāšanai, ietverot, kombinēto iepakojumu gadījumā, arī iekšējos iepakojumus. Iekšējās tvertnes vai atsevišķās tvertnes, kā arī iepakojumus, kas nav maisi, jāpiepilda ar šķidrumu vismaz par 98% un ar cietvielām – vismaz par 95% no maksimālās ietilpības. Maisus piepilda līdz maksimālajai masai, kāda tiem drīkst būt. Kombinētie iepakojumi, ja to iekšējais iepakojums paredzēts gan šķidrumu, gan arī cietvielu pārvadāšanai, jāpārbauda atsevišķi abiem iespējamiem saturiem, iepildot tajā gan šķidrumu, gan cietvielas. Pārvadāšanai paredzētās vielas vai izstrādājumus var aizstāt ar citām vielām vai izstrādājumiem, ja tas neietekmē pārbaužu rezultātu ticamību. Ja tās ir cietvielas, izmanto citas vielas ar tādām pašām fizikālajām īpašībām (masa, daļiņu lielums u.tml.), kādas piemīt pārvadājamai vielai. Ir pieļaujamas balastvielas, piemēram, maisi ar svina lodītēm, kas ļauj sasniegt kopējo iepakojuma masu, ja vien to novietojums neiespaido pārbaudes rezultātus.

6.1.5.2.2.	Ja kritiena pārbaudēs šķidrumiem izmanto citas vielas, tad to relatīvajam blīvumam un viskozitātei jābūt līdzīgai kā pārvadājamai vielai. Kritiena pārbaudē ar šķidrumu var izmantot arī ūdeni, ievērojot 6.1.5.3.5. punkta nosacījumus.

6.1.5.2.3.	Papīra vai kartona iepakojumus vismaz 24 stundas ir jāiztur gaisā ar noteiktu temperatūru un relatīvo mitrumu (r.m.). Pastāv trīs varianti, no kuriem jāizvēlas viens. Ieteicams izmantot gaisu ar 50% ± 2% r.m. 23°C ± 2oC temperatūrā. Pārējie divi varianti: 20°oC ± 2 un 65% ± 2% r.m. vai 27°oC ± 2 un 65% ± 2% r.m.

PIEZĪME. Vidējām vērtībām jābūt norādītajās robežās. Īslaicīgu svārstību un mērīšanas ierobežojumu dēļ atsevišķi relatīvā mitruma mērījumi var svārstīties ± 5% robežās, īpaši neietekmējot pārbaudes rezultātu reproducējamību.

6.1.5.2.4.	Spundējamās mucas, kas izgatavotas no dabīgā koka, jāpiepilda ar ūdeni vismaz 24 stundas pirms pārbaudes.

6.1.5.2.5.	Lai pārliecinātos, ka plastmasas mucas un transportkannas saskaņā ar 6.1.4.8. punktu un vajadzības gadījumā saliktie plastmasas iepakojumi saskaņā ar 6.1.4.19. punktu ir pietiekamā mērā ķīmiski savietojami ar šķidrumiem, tad tos, piepildītus ar pārvadājamām kravām sešus mēnešus jāuzglabā attiecīgā temperatūrā.	Pirmajās un pēdējās 24 stundās pārbaudāmos paraugus jānovieto ar slēgelementu uz leju. Tomēr ar ventilācijas atveri aprīkotus iepakojumus šādā stāvoklī iztur tikai piecas minūtes. Paraugus pēc uzglabāšanas jāpakļauj 6.1.5.3. līdz 6.1.5.6. punktā noteiktajām pārbaudēm.

Ja ir zināms, ka iepildāmā viela praktiski neietekmē salikto iepakojumu iekšējo tvertņu plastmasas mehānisko izturību, nav vajadzības pārbaudīt to ķīmisko savietojamību.

Par to, ka ir ievērojami mainījusies materiāla izturība, liecina

a)	plastmasas trauslums vai

b)	ievērojams elastības zudums, kas izpaužas kā pieliktajai slodzei neproporcionāli liela materiāla deformācija .

Ja plastmasas materiāla īpašības ir noteiktas ar citām metodēm, iepriekš minēto savietojamības pārbaudi var neveikt. Šādām metodēm jābūt vismaz līdzvērtīgām minētajai ķīmiskās savietojamības pārbaudei, un tās jāapstiprina kompetentajai iestādei.

PIEZĪME. Uz plastmasas mucām, transportkannām un saliktajiem (plastmasas) iepakojumiem, kas izgatavoti no polietilēna ar lielu vai vidēju molekulmasu, attiecas arī 6.1.5.2.6. punkts.

6.1.5.2.6.	Augstmolekulārā polietilēna mucām un transportkannām saskaņā ar 6.1.4.8. punktu un ,ja nepieciešams, augstmolekulārā polietilēna saliktajiem iepakojumiem saskaņā ar 6.1.4.19. punktu jābūt ar šādiem rādītājiem:

- relatīvais blīvums 23oC temperatūrā pēc termiskas apstrādes vienu stundu 100 °C temperatūrā ir  0,940, kas atbilst ISO standarta 1183 prasībām;

- kušanas plūsmas ātrums 190 °C temperatūrā/slodze 21,6 kg  12 g/10 min, kas atbilst ISO standarta 1133 prasībām;

transportkannām saskaņā ar 6.1.4.8. punktu un, ja nepieciešams,, saliktajiem iepakojumiem saskaņā ar 6.1.4.19. punktu, kas izgatavoti no polietilēna ar vidēji lielu molekulmasu, jābūt ar šādiem rādītājiem:

- relatīvais blīvums 23oC temperatūrā pēc termiskas apstrādes vienu stundu 100 °C temperatūrā ir  0,940, kas atbilst ISO standarta 1183 prasībām;

- kušanas plūsmas ātrums 190°C temperatūrā/slodze 2,16 kg  0,5 g/10 min un  0,1g/10 min, kas atbilst ISO standarta 1133 prasībām;

- kušanas plūsmas ātrums 190oC temperatūrā/slodze 5 kg  3 g/10 min un  0,5g/10 min, kas atbilst ISO standarta 1133 prasībām;

ķīmisko savietojamību ar iepildāmiem šķidrumiem, kas izraudzīti saskaņā ar 4.1.1.19. punktu, var pārbaudīt, kā aplūkots tālāk (sk. 6.1.6. iedaļu) ar etalonšķidrumiem..

Etalonšķidrumus izmanto, lai noteiktu polietilēna (ar lielu vai vidēji lielu molekulmasu) bojāšanos, kad materiāls kļūst mīksts, tam uzbriestot, rodoties plaisām mehāniskā sprieguma ietekmē, notiekot tā molekulārai sabrukšanai vai vairākiem procesiem notiekot vienlaicīgi. Iepakojumu pietiekošu ķīmisko savietojamību, var pārbaudīt , trīs nedēļas uzglabājot vajadzīgos paraugus 40 oC temperatūrā kopā ar attiecīgo(-ajiem) šķidruma(-u) standartu(-iem); ja šķidruma standarts ir ūdens, šāda uzglabāšanas procedūra nav vajadzīga.

Pirmajās un pēdējās 24 stundās pārbaudāmos paraugus uzglabā ar slēgelementu uz leju. Turpretim ar ventilācijas atveri aprīkotus iepakojumus šādā stāvoklī tur tikai piecas minūtes. Paraugus pēc uzglabāšanas pakļauj 6.1.5.3. līdz 6.1.5.6. punktā noteiktajām pārbaudēm.

Šķidrumu standartus neizmanto, veicot vairāk nekā 40% peroksīda un 5.2. klases peroksietiķskābi saturoša terc-butilhidroperoksīda savietojamības pārbaudi,. Paraugu pietiekamas ķīmiskās savietojamības pārbaudi šajā gadījumā veic, sešus mēnešus tos uzglabājot apkārtējā temperatūrā kopā ar pārvadāšanai paredzētajām vielām.

Rezultātus, kas iegūti atbilstoši šā punkta prasībām, pārbaudot augsta blīvuma polietilēna (ar augstu vai vidēji lielu molekulmasu) iepakojumus, var apstiprināt tādam pašam konstrukcijas tipam ar fluorētu iekšējo virsmu.

6.1.5.2.7.	Iepakojumiem, kas izgatavoti no polietilēna ar augstu vai vidēji augstu molekulmasu un minēti 6.1.5.2.6. punktā, kuri izturējuši 6.1.5.2.6. punktā noteiktās pārbaudes, var arī apstiprināt iepildāmās vielas, kas nav minētas 6.1.1.19. punktā. Šādam apstiprinājumam jābalstās uz laboratoriskām pārbaudēm, kas liecina, ka iepildāmo vielu iedarbība uz pārbaudāmiem paraugiem ir mazāk izteikta, salīdzinot ar attiecīgā(-o) šķidruma(-u) standarta(-u) radītajiem bojājumiem. Tādi paši nosacījumi, kādi noteikti 4.1.1.19.2. punktā, attiecas uz relatīvo blīvumu un tvaika spiedienu.

6.1.5.2.8.	Ja iepildāmā viela praktiski neietekmē kombinēto iepakojumu iekšējo plastmasas tvertņu izturību, to ķīmiskā savietojamība nav jāpārbauda. Par to, ka ir ievērojami mainījusies materiāla izturība, liecina

a)		plastmasas trauslums;

b)		ievērojams elastības zudums, kas izpaužas kā pieliktajai slodzei neproporcionāli liela deformācija .

#### 6.1.5.3.	Kritiena pārbaude4

6.1.5.3.1.	Pārbaudāmo paraugu skaits (no katra konstrukcijas tipa un ražotāja) un to orientācija kritiena laikā

Visās kritiena pārbaudēs, izņemot kritienu uz plakanas virsmas, smaguma centram jāatrodas vertikāli virs trieciena punkta.

Ja kritiena pārbaudē ir iespējama dažāda paraugu orientācija kritiena laikā, izvēlas orientāciju, kas var radīt vislielākos iepakojuma bojājumus.

| Iepakojums | Pārbaudāmo paraugu skaits | Paraugu orientācija kritiena laikā |
| --- | --- | --- |
| a) Tērauda mucas Alumīnija mucas Metāla mucas, izņemot tērauda un alumīnija mucas Tērauda transportkannas Alumīnija transportkannas Saplākšņa mucas Koka mucas Kokšķiedras mucas Plastmasas mucas un transportkannas Saliktie iepakojumi, kam ir mucas forma Plāni metāla iepakojumi | Seši (trīs katrā kritienā) | Pirmais kritiens (trīs paraugi): iepakojumam jāsasniedz mērķis pa diagonāli apmalei, bet ja tādas nav – uz aploces šuves vai malas. Otrais kritiens (atlikušie trīs paraugi): iepakojumam jāsasniedz mērķis ar vājāko daļu, kura netika pārbaudīta pirmajā kritienā, piemēram, uz slēgelementa vai uz metinātās gareniskās šuves (dažām cilindriskām mucām) |
| b) Dabīgā koka kastes Saplākšņa kastes Atjaunotas koksnes kastes Kartona kastes Plastmasas kastes Tērauda vai alumīnija kastes Saliktie iepakojumi, kam ir kastes forma | Pieci (pa vienam katrā kritienā) | Pirmais kritiens: plakaniski uz apakšējās daļas. Otrais kritiens: plakaniski uz augšējās daļas. Trešais kritiens: plakaniski uz garākās malas. Ceturtais kritiens: plakaniski uz īsākās malas. Piektais kritiens: uz stūra. |
| c) Vienslāņa maisi ar sānu šuvi | Trīs (trīs kritieni katram maisam) | Pirmais kritiens: plakaniski uz platās malas. Otrais kritiens: plakaniski uz šaurās malas. Trešais kritiens: uz maisa apakšējās daļas. |
| d) Vienslāņa maisi bez sānu šuves vai daudzslāņu maisi | Divi (divi kritieni katram maisam) | Pirmais kritiens: plakaniski uz platās malas. Otrais kritiens: uz maisa apakšējās daļas. |
| e) Saliktie iepakojumi (stikls, keramika vai porcelāns), kas marķēti ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu un kam ir mucas vai kastes forma | Trīs (pa vienam katrā kritienā) | Pa diagonāli uz apakšējās apmales, bet ja tādas nav – uz aploces šuves vai apakšējās malas |

6.1.5.3.2.	Īpaša paraugu sagatavošana kritiena pārbaudei

Pārbaudāmo paraugu un to satura temperatūru jāpazemina līdz –18 oC vai zemāk, sekojošiem iepakojumiem:

a)	plastmasas mucas (sk. 6.1.4.8. punktu);

b)	plastmasas transportkannas (sk. 6.1.4.8. punktu);

c)	plastmasas kastes, kas nav putuplasta kastes (sk. 6.1.4.13. punktu);

d)	saliktie (plastmasas materiāla) iepakojumi (sk. 6.1.4.19. punktu), kā arī

e)	kombinētie iepakojumi ar iekšējiem plastmasas iepakojumiem, kas nav plastmasas maisi cietvielu vai izstrādājumu iepakošanai.

Ja pārbaudāmie paraugi ir šādi sagatavoti , tad kondicionēšana saskaņā ar 6.1.5.2.3. punktu nav nepieciešama.. Kontrolšķidrumus jānotur šķidrā agregātstāvoklī, vajadzības gadījumā pievienojot tiem antifrīzu.

6.1.5.3.3.	Šķidrumiem paredzētos iepakojumus ar noņemamu augšdaļu nepakļauj kritiena pārbaudei, kamēr nav pagājušas vismaz 24 stundas pēc atslābuma.

6.1.5.3.4.	Kontrolvirsma (mērķis)

Kontrolvirsmai jābūt cietai, neelastīgai, plakanai un horizontālai.

6.1.5.3.5.	Kritiena augstums

Cietvielām un šķidrumiem, ja pārbaudi veic ar pārvadājamām cietvielām un šķidrumiem vai ar citām vielām, kam ir tādas pašas fizikālās īpašības:.

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

Šķidrumiem atsevišķos iepakojumos un kombinēto iepakojumu iekšējiem iepakojumiem, ja pārbaudi veic ar ūdeni:

PIEZĪME. 	Termins ūdens attiecas arī uz ūdens/antifrīza šķīdumiem ar minimālo īpatnējo blīvumu 0,95, veicot pārbaudes -18 oC temperatūrā.

a)	Ja pārvadājamo vielu relatīvais blīvums nepārsniedz 1,2.

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

b)	Ja pārvadājamās vielas relatīvais blīvums pārsniedz 1,2, tad kritiena augstumu jāaprēķina, pamatojoties uz relatīvo blīvumu (d), un noapaļo līdz vienai desmitdaļai, kā tas norādīts tālāk.

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| d × 1,5 (m) | d × 1,0 (m) | d × 0,67 (m) |

c)	Plānsienu metāla iepakojumiem, kas marķēti ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu un paredzēti tādu vielu pārvadāšanai, kuru viskozitāte 23°C pārsniedz 200 mm2/s (tas atbilst tecēšanas laikam 30 sekundes ar ISO plūsmas uzgali, kam strūklas atveres diametrs ir 6 mm saskaņā ar standartu ISO 2431:1993),

i)	ja relatīvais blīvums nepārsniedz 1,2;

| II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- |
| 0,6 m | 0,4 m |

ii)	Ja pārvadājamās vielas relatīvais blīvums (d) pārsniedz 1,2, kritiena augstumu jāaprēķina, pamatojoties uz relatīvo blīvumu (d), un jānoapaļo līdz vienai desmitdaļai, kā tas norādīts tālāk:

| II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- |
| d × 0,5 m | d × 0,33 m |

6.1.5.3.6.	Atbilstības kritēriji

6.1.5.3.6.1.	Ikvienam iepakojumam, kas satur šķidrumu, jābūt hermētiskam, kad iestājas iekšējā un ārējā spiediena līdzsvars, tomēr kombinēto iepakojumu iekšējiem iepakojumiem un salikto iepakojumu (stikls, porcelāns vai keramika) iekšējām tvertnēm, kas nav marķētas ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu, nav nepieciešams, lai spiedieni būtu līdzsvaroti.

6.1.5.3.6.2.	Pārbaudot cietvielām paredzēta iepakojuma kritienizturību, uzskata, ka pārbaudāmais paraugs ir izturējis pārbaudi, ja pēc tā augšējās plaknes saskares ar kontrolvirsmu viss saturs paliek iekšējā iepakojumā vai iekšējā tvertnē (piemēram, plastmasas maisā) pat tad, ja slēgelements, lai arī vēl pilda saturēšanas funkciju, vairs nav drošs pret izbiršanu.

6.1.5.3.6.3.	Iepakojums vai saliktā un kombinētā iepakojuma ārējais iepakojums nedrīkst būt bojāts un apdraudēt drošību pārvadājuma laikā. Nav pieļaujama iepildītās vielas noplūde vai izbiršana no iekšējās tvertnes vai iekšējā(-iem) iepakojuma(-iem).

6.1.5.3.6.4.	Ne maisa ārējā kārta, ne arī ārējais iepakojums nedrīkst būt bojāts un apdraudēt drošību pārvadājuma laikā.

6.1.5.3.6.5.	Neliela noplūde vai izbiršana caur slēgelementu (-iem) trieciena laikā netiek uzskatīta par iepakojuma defektu, ja pēc trieciena tā neturpinās.

6.1.5.3.6.6.	Nav pieļaujami plīsumi 1. klases kravu iepakojumā, caur kuriem no ārējā iepakojuma var izbirt neiesaiņotas sprādzienbīstamas vielas vai izstrādājumi.

#### 6.1.5.4.	Hermētiskuma pārbaude

Hermētiskuma pārbaudi jāveic visiem iepakojumiem, kas paredzēti šķidrumiem, neatkarīgi no konstrukcijas tipa; šī pārbaude tomēr nav jāveic:

–	kombinēto iepakojumu iekšējiem iepakojumiem;

–	salikto iepakojumu (stikls, porcelāns vai keramika) iekšējai tvertnei, kas marķēta ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. panta a) apakšpunkta ii) punktu;

–	plānsieniņu metāla iepakojumiem, kas marķēti ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu un paredzēti vielām, kuru viskozitāte 23 oC temperatūrā pārsniedz 200 mm2/s.

6.1.5.4.1.	Pārbaudāmo paraugu skaits: trīs paraugi no katra konstrukcijas tipa un ražotāja.

6.1.5.4.2.	Īpaša pārbaudāmo paraugu sagatavošana pārbaudei: slēgelementus ar ventilācijas atveri jānomaina pret līdzīgiem slēgelementiem bez atveres vai jānoslēdz šī atvere.

6.1.5.4.3.	Pārbaudes metode un izmantojamais spiediens: iepakojumus kopā ar slēgelementu 5 minūtes jāiztur zem ūdens, kamēr uz tiem iedarbojas iekšējā gaisa spiediens; metode, ar kādu notiek šī izturēšana nedrīkst ietekmēt pārbaudes rezultātus.

Jāizmanto šādu (manometrisko) gaisa spiedienu:

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| Vismaz 30 kPa (0,3 bāri) | Vismaz 20 kPa (0,2 bāri) | Vismaz 20 kPa (0,2 bāri) |

Var izmantot arī citas, vismaz tikpat efektīvas metodes.

6.1.5.4.4.	Atbilstības kritēriji: nav pieļaujama noplūde vai izbiršana.

#### 6.1.5.5.	Iekšējā spiediena (hidrauliskā) pārbaude

6.1.5.5.1.	Pārbaudāmie iepakojumi jāveic visiem metāla, plastmasas un saliktajiem iepakojumiem, kas paredzēti šķidrumu pārvadāšanai, neatkarīgi no konstrukcijas tipa. Šī pārbaude neattiecas uz

–	kombinēto iepakojumu iekšējiem iepakojumiem;

–	salikto iepakojumu (stikls, porcelāns vai keramika) iekšējām tvertnēm, kas marķētas ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. panta a) apakšpunkta ii) punktu;

–	plānsieniņu metāla iepakojumiem, kas marķēti ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu un paredzēti vielām, kuru viskozitāte 23 oC temperatūrā jāpārsniedz 200 mm2/s.

6.1.5.5.2.	Pārbaudāmo paraugu skaits: trīs paraugi no katra konstrukcijas tipa un no katra ražotāja.

6.1.5.5.3.	Iepakojumu sagatavošana pārbaudēm: slēgelementus ar ventilācijas atveri jānomaina pret līdzīgiem slēgelementiem bez atveres vai jānoslēdz šo atveri.

6.1.5.5.4.	Pārbaudes metode un izmantojamais spiediens: metāla iepakojumus un saliktos iepakojumus (stikls, porcelāns vai keramika) kopā ar slēgelementu 5 minūtes jāpakļauj kontrolspiedienam. Plastmasas iepakojumus un saliktos iepakojumus (plastmasas materiāls) kopā ar slēgelementu 30 minūtes jāpakļauj kontrolspiedienam. Šo spiedienu jānorāda marķējumā, kas paredzēts 6.1.3.1. punkta d) apakšpunktā. Izmantotais tehniskais nodrošinājums nedrīkst iespaidot pārbaudes rezultātus. Kontrolspiedienam jābūt nepārtrauktam un vienmērīgam; tam jābūt nemainīgam visu pārbaudes laiku. Jāizmanto šādu Pielietojamam hidrauliskajam (manometriskajam) spiedienam, kas noteikts ar jebkuru no šeit norādītajām metodēm, jābūt:

a)	ne mazākam par kopējo manometrisko spiedienu, kurš noteikts iepakojuma iekšpusē (t.i., iepildītās vielas tvaika spiediens un gaisa vai citas inertas gāzes parciālais spiediens mīnus 100 kPa) 55 oC temperatūrā, reiz drošības koeficients 1,5; šo kopējo manometrisko spiedienu jānosaka pie maksimālās iepildīšanas pakāpes saskaņā ar 4.1.1.4. punktu un iepildīšanas temperatūras 15 oC; vai

b)	ne  mazākam  par pārvadājamās vielas tvaika spiedienu 50oC temperatūrā reiz 1,75 mīnus 100 kPa, bet ar  minimālo pārbaudes spiedienu  100 kPa; vai

c)	ne mazākam par pārvadājamās vielas tvaika spiedienu 55 oC temperatūrā reiz 1,5, mīnus 100 kPa, bet ar minimālo pārbaudes spiedienu 100 kPa.

6.1.5.5.5.	Papildus, tos  iepakojumus, kas paredzēti I iepakošanas grupas šķidrumiem jāpārbauda pie  minimālā 250 kPa pārbaudes spiediena 5 vai 30 minūtes atkarībā no iepakojuma konstrukcijas materiāla.

6.1.5.5.6.	Atbilstības kritēriji: nevienam iepakojumam nedrīkst būt noplūde.

#### 6.1.5.6.	Krāvumizturības pārbaude

Krāvumizturības pārbaudi jāizdara visiem iepakojumiem neatkarīgi no konstrukcijas tipa, izņemot maisus un saliktos iepakojumus (stikls, porcelāns vai keramika), kas marķēti ar burtiem “RID/ADR” saskaņā ar 6.1.3.1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu un nav paredzēti kraušanai grēdā.

6.1.5.6.1.	Pārbaudāmo paraugu skaits: trīs paraugi no katra konstrukcijas tipa un no katra ražotāja.

6.1.5.6.2.	Pārbaudes metode: parauga augšējai virsmai jāpieliek spēks, ekvivalents tam, kāds veidotos no kopējās līdzīgu iepakojumu masas, kuri var būt sakrauti grēdā pārvadāšanas laikā; ja pārbaudāmie paraugi satur šķidrumus, kuru relatīvais blīvums atšķiras no pārvadājamā šķidruma blīvuma, šo spēku aprēķina, ņemot vērā pēdējo vērtību. Minimālajam krāvuma augstumam, ieskaitot pārbaudāmo paraugu, ir jābūt 3 metri. Pārbaude ilgst 24 stundas; tas neattiecas uz plastmasas mucām, transportkannām un saliktajiem iepakojumiem 6HH1 un 6HH2, kas paredzēti šķidrumiem, jo to krāvumizturības pārbaudes ilgumam jābūt 28 dienas un to jāveic temperatūrā, kas nav zemāka par 40 oC.

Veicot pārbaudi saskaņā ar 6.1.5.2.5. punktu, jāizmanto oriģinālā transportējamā viela. Izdarot pārbaudi saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu, krāvumizturības pārbaudē jāizmanto etalonšķidrumi.

6.1.5.6.3.	Atbilstības kritēriji: nedrīkst būt noplūde no pārbaudāmajiem paraugiem. Pārbaudot saliktos vai kombinētos iepakojumus, nav pieļaujama iepildītās vielas noplūde no iekšējās tvertnes vai iekšējā iepakojuma. Nav pieļaujami pārbaudāmo paraugu bojājumi, kas var apdraudēt pārvadājumu drošību, kā arī deformācijas, kas var samazināt iepakojuma izturību vai krāvuma drošumu. Plastmasas iepakojumus pirms pārbaudes jāatdzesē līdz apkārtējai temperatūrai.

#### 6.1.5.7.	Papildus pārbaude caurlaidības noteikšanai plastmasas mucām un transportkannām saskaņā ar 6.1.4.8. punktu un saliktajiem iepakojumiem (plastmasas materiāls) saskaņā ar 6.1.4.19. punktu, kas paredzēti tādu šķidrumu pārvadāšanai, kuru uzliesmošanas temperatūra ir < 61 °C (izņemot 6HA1 iepakojumus)

Polietilēna iepakojumus pakļauj šai pārbaudei tikai tad, ja tie jāapstiprina benzola, toluola, ksilola vai to maisījumu un preparātu pārvadāšanai.

6.1.5.7.1.	Pārbaudāmo paraugu skaits: trīs iepakojumi no katra konstrukcijas tipa un no katra ražotāja.

6.1.5.7.2.	Īpaša pārbaudāmo paraugu sagatavošana pārbaudei: pārbaudāmos paraugus iepriekš jāiztur ar oriģinālo iepildāmo vielu saskaņā ar 6.1.5.2.5. punktu vai, ja tie ir augstmolekulārā polietilēna iepakojumi, ar šķidro ogļūdeņražu standartmaisījumu (vaitspirtu) saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu.

6.1.5.7.3.	Pārbaudes metode: pārbaudāmos paraugus, kuros iepildīta šim iepakojumam apstiprināmā viela, ir jānosver pirms un pēc to uzglabāšanas 23°C temperatūrā gaisā ar relatīvo mitrumu 50%, kas ilgst 28 dienas. Ja iepakojums ir izgatavots no augstmolekulārā polietilēna, tā pārbaudei benzola, toluola vai ksilola vietā var izmantot šķidro ogļūdeņražu standartmaisījumu (vaitspirtu).

6.1.5.7.4.	Atbilstības kritēriji: caurlaidība nedrīkst pārsniegt 0,008 g/l stundā.

#### 6.1.5.8.	Pārbaudes protokols

6.1.5.8.1.	Jāsagatavo pārbaudes protokolu un tam jābūt pieejamam iepakojuma lietotājiem. Protokolā jānorāda vismaz šāda informācija.

1.	Pārbaudītāja iestāde un tās adrese.

2.	Pieteikuma iesniedzējs un viņa adrese (ja vajag).

3.	Pārbaudes protokola identifikācijas numurs.

4.	Protokola sastādīšanas datums.

5.	Iepakojuma izgatavotājs.

6.	Iepakojuma konstrukcijas tipa apraksts (piemēram, izmēri, materiāls, slēgelementi, biezums u. tml.), arī izgatavošanas veids (piemēram, liešana paaugstinātā spiedienā); var pievienot rasējumu(-us) un/vai fotoattēlu(-us).

7.	Maksimālā ietilpība.

8.	Raksturlielumi saturam, ko lieto pārbaudēm, piemēram, šķidrumu viskozitāte un relatīvais blīvums; cieto vielu daļiņu lielums.

9.	Pārbaudes apraksts un rezultāti.

10.	Protokola parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats.

6.1.5.8.2. 	Pārbaudes protokolā ir jānorāda, ka iepakojums, kas pilnībā gatavs pārvadāšanai, ir pārbaudīts saskaņā ar attiecīgajām šīs iedaļas prasībām, bet tas var kļūt nederīgs, ja tiks izmantotas citas iepakošanas metodes vai iepakojuma sastāvdaļas. Protokola kopijai jābūt pieejamai kompetentajai iestādei.

### 6.1.6.	Etalonšķidrumi ķīmiskās savietojamības pārbaudei saskaņā ar 6.1.5.2.6. un 6.5.4.3.5. punktu iepakojumiem (tostarp IBC) no polietilēna ar lielu vai vidēji lielu molekulmasu

6.1.6.1.	Minētā plastmasas materiāla pārbaudei izmanto šādus etalonšķidrumus.

a)	Mitrināšanas šķīdums – vielām, kas izraisa spēcīgu polietilēna plaisāšanu mehāniskā sprieguma iespaidā, jo īpaši visiem šķīdumiem un preparātiem, kuri satur mitrināšanas aģentus.

Izmanto mitrināšanas aģenta šķīdumu (1—10%) ūdenī. Šķīduma virsmas spriegumam jābūt no 31 līdz 35 mN /m 23°oC temperatūrā.

Krāvumizturības pārbaudi jāveic ar šķidrumu, kura relatīvais blīvums ir vismaz 1,20.

Ķīmiskā savietojamība ar etiķskābi nav jāpārbauda, ja ir pierādīta pietiekama savietojamība ar mitrināšanas šķīdumu.

Iepildāmām vielām, kas izraisa polietilēna plaisāšanu mehāniskā sprieguma iespaidā, ja tas ir izturīgs pret mitrināšanas šķīdumu, vajadzīgo ķīmisko savietojamību var noteikt pēc pagaidu uzglabāšanas 3 nedēļu laikā 40°oC temperatūrā saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu, bet izmantojot sākotnējo iepildāmo vielu.

b)	Etiķskābe – vielām un preparātiem, kas izraisa polietilēna plaisāšanu, rodoties mehāniskajam spriegumam, jo īpaši monokarbonskābēm un vienvērtīgiem spirtiem.

Šīm nolūkam izmanto 98—100% etiķskābi.

Relatīvais blīvums = 1,05.

Krāvumizturības pārbaudi veic ar šķidrumu, kura relatīvais blīvums ir vismaz 1,1.

Ja iepildāmā viela izraisa lielāku polietilēna uzbriešanu kā etiķskābe, polietilēna masai palielinoties pat par 4%, vajadzīgo ķīmisko savietojamību var noteikt pēc pagaidu uzglabāšanas trīs nedēļu laikā 40°oC temperatūrā saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu, bet tikai izmantojot oriģinālo iepildāmo vielu.

c)	Normālais butilacatāts/ar normālo butilacetātu piesātināts mitrināšanas šķīdums – vielām un preparātiem, kas izraisa polietilēna uzbriešanu, polietilēna masai palielinoties aptuveni par 4%, un tajā pašā laikā izraisa tā plaisāšanu, rodoties spriegumam, jo īpaši fitosanitāriem produktiem, šķidrām krāsām un esteriem. Pagaidu uzglabāšanai saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu jāizmanto normālo 98—100% butilacetātu.

Krāvumizturības pārbaudei saskaņā ar 6.1.5.6. punktu jāizmanto kontrolšķidrumu, kas satur 1—10% mitrināšanas šķīdumu ūdenī, kas sajaukts ar a) apakšpunktā minēto 2% normālo butilacetātu.

Krāvumizturības pārbaudi jāveic ar šķidrumu, kura relatīvais blīvums ir vismaz 1,0.

Ja iepildāmā viela izraisa lielāku polietilēna uzbriešanu nekā normālais butilacetāts, polietilēna masai palielinoties pat par 7,5%, vajadzīgo ķīmisko savietojamību var noteikt pēc pagaidu uzglabāšanas trīs nedēļu laikā 40°oC temperatūrā saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu, bet tikai izmantojot oriģinālo iepildāmo vielu.

d)	Ogļūdeņražu maisījums ( vaitspirts) – vielām un preparātiem, kas izraisa polietilēna uzbriešanu, jo īpaši ogļūdeņražiem, esteriem un ketoniem.

Jāizmanto ogļūdeņražu maisījumu ar viršanas temperatūru 160°oC līdz 220°oC diapazonā, relatīvo blīvumu 0,78—0,80, uzliesmošanas temperatūru > 50°oC un aromātisko savienojumu saturu 16%—21%.

Krāvumizturības pārbaudi jāizdara ar šķidrumu, kura relatīvais blīvums ir vismaz 1,0.

Ja iepildāmā viela izraisa polietilēna uzbriešanu, polietilēna masai palielinoties vairāk nekā par 7,5%, vajadzīgo ķīmisko savietojamību var noteikt pēc pagaidu uzglabāšanas trīs nedēļu laikā 40°oC temperatūrā saskaņā ar 6.1.5.2.6. punktu, bet tikai izmantojot oriģinālo iepildāmo vielu.

e)	Slāpekļskābe – visām vielām un preparātiem, kas iedarbojas kā oksidētāji un izraisa polietilēna molekulu sadalīšanos tikpat lielā mērā kā 55% slāpekļskābe vai mazāk par to.

Šim nolūkam jāizmanto slāpekļskābi, kuras koncentrācija ir vismaz 55%.

Krāvumizturības pārbaudi jāveic ar šķidrumu, kura relatīvais blīvums ir vismaz 1,4.

Ja iepildāmā viela iedarbojas kā spēcīgāks oksidētājs, salīdzinot ar 55% slāpekļskābi, vai izraisa molekulmasas samazināšanos, jārīkojas saskaņā ar 6.1.5.2.5. punktu.

Šādā gadījumā ekspluatācijas ilgumu nosaka atkarībā no bojājumu pakāpes (piemēram, divi gadi, ja slāpekļskābes koncentrācija ir vismaz 55%).

f)	Ūdens – vielām, kas neiedarbojas uz polietilēnu, kā tas norādīts a) līdz e) apakšpunktā, jo sevišķi neorganiskajām skābēm un sārmiem, sāļu šķīdumiem ūdenī, daudzvērtīgiem spirtiem un organisko vielu šķīdumiem ūdenī.

Krāvumizturības pārbaudi veic ar šķidrumu, kura relatīvais blīvums ir vismaz 1,2.

## 6.2. NODAĻA

## SPIEDIENTVERTŅU, AEROSOLA IZSMIDZINĀTĀJU UN MAZU, GĀZI SATUROŠU TVERTŅU (GĀZES PATRONU) KONSTRUKCIJAS UN PĀRBAUDES PRASĪBAS

### 6.2.1. 	Vispārīgās prasības

PIEZĪME. Par aerosola izsmidzinātājiem un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām) sk. 6.2.4. iedaļu.

#### 6.2.1.1. 	Projektēšana un konstrukcija

6.2.1.1.1.	Spiedientvertnes un to slēgelementus jāprojektē, jāaprēķina, jāizgatavo, jāpārbauda un jāaprīko tā, lai tie spēj izturēt jebkurus apstākļus, arī nogurumu, kādiem tie tiek pakļauti normālas lietošanas laikā un pie normāliem pārvadāšanas apstākļiem.

Projektējot spiedientvertnes, ir jāņem vērā visi būtiskie faktori, piemēram,

– 	iekšējais spiediens;

– 	apkārtējā un darba temperatūra, arī temperatūra pārvadājumu laikā;

– 	dinamiskā slodze.

Sienu biezumu parasti nosaka, izdarot aprēķinus, vajadzības gadījumā līdztekus eksperimentāli pārbaudot mehānisko spriegumu. Sienu biezumu var noteikt eksperimentāli.

Lai attiecīgās spiedientvertnes būtu drošas, jāveic atbilstoši spiedienkorpusa un balsta detaļu konstrukcijas aprēķini..

Sienu minimālo biezumu, kas spēj izturēt spiedienu, jāaprēķina, ņemot vērā

–	aprēķināto spiedienu, kas nedrīkst būt mazāks par kontrolspiedienu;

–	aprēķināto temperatūru, pie kuras saglabājas atbilstošas izturības rezerves;

–	maksimālo spriegumu un, kur nepieciešams, maksimālās spriegumu koncentrācijas;

–	faktorus, kas saistīti ar materiāla īpašībām.

Metinātām spiedientvertnēm var lietot tikai metināšanai piemērotas kvalitātes metālus, kas nodrošina pienācīgu triecienizturību –20 oC apkārtējā temperatūrā.

Spiedientvertņu kontrolspiediens ir noteikts iepakošanas instrukcijā P200 (4.1.4.1. punkts) baloniem, caurulēm, spiediena mucām un balonu montāžas agregātiem. Slēgto kriogēno trauku kontrolspiediens nedrīkst būt zemāks par maksimālo darba spiedienu, kas pareizināts ar 1,3, spiedientvertnēm ar vakuumizolāciju to palielina par 1 bāru.

Atkarībā no apstākļiem jāņem vērā šādas materiāla īpašības:

– 	plūstamības robežas;

–	stiepes izturību;

–	stiprības atkarība no laika;

–	dati par nogurumu ;

–	Junga moduli (elastības moduli);

–	attiecīgo plastiskās deformācijas vērtību;

–	triecienizturību;

–	pretestību sagraušanai.

6.2.1.1.2. 	Spiedientvertnes izšķīdinātam acetilēnam (ANO nr. 1001) jābūt pilnīgi piepildītam ar porainu masu, kas vienmērīgi sadalīta pa visu spiedientvertni un kuras tipu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde un , kas

a) 	nebojā spiedientvertni un neveido kaitīgus vai bīstamus savienojumus ar acetilēnu vai šķīdinātāju;

b) 	spēj novērst acetilēna sadalīšanos porainajā masā.

Šķīdinātājs nedrīkst reaģēt ar spiedientvertni.

Iepriekšminētās prasības, izņemot prasības šķīdinātājam, tāpat attiecas uz spiedientvertnēm acetilēnam bez šķīdinātāja (ANO nr. 3374).

6.2.1.1.3.	Spiedientvertnēm, kas veido montāžas agregātus, jābūt strukturāli nostiprinātām uz balsta un sastiprinātām kopā vienā vienībā. Spiedientvertnēm jābūt nostiprinātām tā, lai novērstu kustību attiecībā pret montāžas konstrukciju un kustību, kuras rezultātā varētu notikt bīstama vietējo spriegumu koncentrācija.. Kolektora cauruļvadiem jābūt aizsargātiem no triecieniem. Katrai spiedientvertnei, kas paredzēta sašķidrinātām toksiskām gāzēm ar nomenklatūras kodu 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC vai 2TOC, jānodrošina tehniskā iespēja to atsevišķi iepildīt un pasargāt no spiedientvertņu satura sajaukšanās pārvadāšanas laikā.

6.2.1.1.4.	Nedrīkst pieļaut atšķirīgu metālu saskari, kas var radīt kaitējumu to galvaniskās mijiedarbības rezultātā.

6.2.1.1.5.	Tālāk izklāstītās prasības attiecas uz tādu slēgto kriogēno trauku konstrukciju, kas paredzēti atdzesētām sašķidrinātām gāzēm:

6.2.1.1.5.1.	Jānosaka katrā spiedientvertnē izmantoto metālu mehāniskās īpašības, ietverot to triecienizturību un lieces koeficientu; kas attiecas uz triecienizturību, sk. 6.8.5.3. punktu.

6.2.1.1.5.2.	Spiedientvertnēm jābūt ar siltumizolāciju. Siltumizolācijas slānim jābūt aizsargātam no triecieniem ar apvalka palīdzību.. Ja telpā starp spiedientvertni un apvalku ir izsūknēts gaiss (vakuumizolācija), apvalka konstrukcijai bez paliekošas deformācijas jāiztur vismaz 100 kPa (1 bārs) ārējais spiediens, kas aprēķināts saskaņā ar atzītiem tehniskiem normatīviem, vai aprēķinātais kritiskais sabrukšanas spiediens, kas ir vienāds vismaz ar 200 kPa (2 bāru) manometrisko spiedienu. Ja apvalks ir tā noslēgts, lai būtu gāznecaurlaidīgs (piemēram, ja izmanto vakuumizolāciju), ir jābūt ierīcei, kas novērš bīstama spiediena iespējamību izolācijas kārtā, kad spiedientvertne vai tās savienotājelementi nav pietiekami gāznecaurlaidīgi. Šai ierīcei jāpasargā izolācija no mitruma.

6.2.1.1.5.3.	Slēgtos kriogēnos traukus, kuros paredzēts pārvadāt atdzesētas sašķidrinātas gāzes, kam viršanas temperatūra ir zemāka par –182 oC atmosfēras spiedienā, nedrīkst izgatavot no materiāliem, kas var reaģēt ar skābekli vai ar skābekli bagātinātu gaisu, radot apdraudējumu, ja tie atrodas tādā siltumizolācijas vietā, kur pastāv iespējamība, ka tie varētu saskarties ar skābekli vai ar šķidrumu, kas bagātināts ar skābekli.

6.2.1.1.5.4.	Slēgtos kriogēnos traukus jāprojektē un jākonstruē kopā ar piemērotām celšanas un nostiprināšanas ierīcēm.

#### 6.2.1.2. 	Spiedientvertņu materiāli

Materiāli, no kuriem izgatavo spiedientvertnes un to slēgelementus, kā arī jebkuras vielas, kas nonāk saskarē ar to saturu, nedrīkst reaģēt ar tajās iepildītajām vielām un veidot ar tām kaitīgus vai bīstamus savienojumus.

Drīkst izmantot šādus materiālus:

a) 	oglekļa tēraudu – saspiestām, sašķidrinātām, atdzesētām sašķidrinātām gāzēm, kā arī vielām, kas nav iekļautas 2 klases sarakstā iepakošanas instrukcijas P200 (4.1.4.1. punkts) 3. tabulā;

b) 	leģēto tēraudu (īpašas tērauda markas), niķeli, niķeļa sakausējumu (piem., moneli) – saspiestām, sašķidrinātām, atdzesētām sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm, kā arī vielām, kas nav iekļautas 2 klases sarakstā iepakošanas instrukcijas P200 (4.1.4.1. punkts) 3. tabulā;

c) 	varu –

i) 	gāzēm ar nomenklatūras kodu 1A, 1O, 1F un 1TF, kuru iepildīšanas spiediens 15 oC temperatūrā nepārsniedz 2 MPa (20 bārus);

ii)	gāzēm ar nomenklatūras kodu 2A, kā arī dimetilēterim (ANO nr. 1033), hloretānam (ANO nr. 1037), hlormetānam (ANO nr. 1063), sēra dioksīdam (ANO nr. 1079), vinilbromīdam (ANO nr. 1085), vinilhlorīdam (ANO nr. 1086) un etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījumam, kas satur vairāk nekā 87% etilēnoksīda (ANO nr. 3300);

iii) 	gāzēm ar nomenklatūras kodu 3A, 3O un 3F;

d) 	alumīnija sakausējumu; sk. īpašo prasību “a“ iepakošanas instrukcijā P200 10 (4.1.4.1. punkts);

e) 	kompozītmateriālu — saspiestām, sašķidrinātām, atdzesētām sašķidrinātām gāzēm un izšķīdinātām gāzēm;

f) 	sintētiskos materiālus – atdzesētām sašķidrinātām gāzēm; kā arī

g) 	stiklu – atdzesētām sašķidrinātām gāzēm ar nomenklatūras kodu 3A, izņemot atdzesētu šķidro oglekļa dioksīdu un tā maisījumus (ANO nr. 2187), un gāzēm ar nomenklatūras kodu 3O.

#### 6.2.1.3. 	Apkalpošanas ierīces

##### 6.2.1.3.1. 	Atveres

Spiedienmucām var būt atveres iepildīšanai un iztukšošanai, kā arī atveres līmeņrādītājiem, manometriem vai spiediena samazināšanas ierīcēm. Atveru skaits jāsamazina līdz minimumam, ņemot vērā ekspluatācijas drošību. Spiedienmucām var būt arī kontroles atvere, kurai jābūt noslēgtai ar drošu slēgelementu.

##### 6.2.1.3.2. 	Piederumi

a) 	Ja baloni ir aprīkoti ar pretripošanas ierīci, tā nedrīkst būt savienota ar vārsta uzvāzni;

b) 	Spiediena mucas, ko paredzēts ripināt, jāaprīko ar ripināšanas stīpām vai citādi jāaizsargā no bojājumiem, ko rada ripināšana (piemēram, apsmidzinot spiedientvertnes virsmu ar korozijizturīgu metālu);

c) 	Spiediena mucas un kriogēnie trauki, ko nav paredzēts ripināt, jāaprīko ar ierīcēm (sliecēm, gredzeniem, siksnām, skavām), kas ļauj tos droši pārvietot, izmantojot mehāniskus līdzekļus, un tās jāizvieto tā, lai nesamazinātos spiedientvertņu korpusa izturība un tajā nerastos nevajadzīgais spriegums;

d) 	balonu montāžas agregāti jāaprīko ar attiecīgām ierīcēm, kas veicina drošu ekspluatāciju un pārvadāšanu. Kolektora cauruļvados jābūt vismaz tādam pašam kontrolspiedienam kā balonos. Kolektora cauruļvadus un galveno krānu novieto tā, lai tie būtu pasargāti no jebkādiem bojājumiem;

e) 	uzstādot līmeņa rādītājus, manometrus vai spiediena samazināšanas ierīces, tiem jābūt aizsargātiem tāpat, kā tas paredzēts vārstiem 4.1.6.8. punktā;

f)	Spiedientvertnes, kuras iepilda pēc tilpuma, jāaprīko ar līmeņa rādītāju.

6.2.1.3.3.	Papildu prasības slēgtajām kriogēnajām tvertnēm

6.2.1.3.3.1.	Katra iepildīšanas un iztukšošanas atvere slēgtā kriogēnajā traukā, ko izmanto atdzesētu un sašķidrinātu uzliesmojošu gāzu pārvadāšanai, jāaprīko vismaz ar divām patstāvīgām secīgi savienotām slēgierīcēm, no kurām pirmā ierīce ir slēgvārsts, bet otrā – uzmava vai tamlīdzīga ierīce.

6.2.1.3.3.2.	Cauruļvadu posmos, kurus var noslēgt no abām pusēm un kuros var iekļūt šķidrs produkts, jānodrošina automātiska spiediena samazināšanas ierīce, lai novērstu pārspiediena rašanos cauruļvadā.

6.2.1.3.3.3.	Katram slēgtās kriogēnās tvertnes savienojumam jābūt ar skaidri redzamu marķējumu, kas norāda uz tā funkciju (piemēram, tvaika fāze vai šķidrā fāze).

6.2.1.3.3.4.	Spiediena samazināšanas ierīces

6.2.1.3.3.4.1.	Slēgtās kriogēnās tvertnes jāaprīko ar vienu vai vairākām spiediena samazināšanas ierīcēm, kas tos aizsargā no pārspiediena. Pārspiediens ir spiediens, kas par 110% pārsniedz maksimālo darba spiedienu, rodoties parastai siltuma noplūdei, vai pārsniedz kontrolspiedienu, samazinoties vakuumam spiedientvertnē ar vakuumizolāciju, vai rodoties kļūmei, kad spiediena atjaunošanas sistēma ir atvērtā stāvoklī.

6.2.1.3.3.4.2.	Slēgtos kriogēnos traukus var papildus aprīkot ar plīstošu ripu paralēli atspernoslogotai ierīcei(-ēm), ņemot vērā 6.2.1.3.3.5. punkta prasības.

6.2.1.3.3.4.3.	Spiediena samazināšanas ierīces savienojumiem jābūt pietiekami platiem, lai nodrošinātu netraucētu izplūdi caur šo ierīci.

6.2.1.3.3.4.4.	Visām spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm maksimālā piepildījuma apstākļos jāatrodas slēgto kriogēno trauku tvaika telpā, un šīs ierīces jāuzstāda tā, lai nodrošinātu netraucētu izplūstošā tvaika izvadīšanu.

6.2.1.3.3.5.	Spiediena samazināšanas ierīču kapacitāte un iestatīšana

PIEZĪME. Attiecībā uz slēgto kriogēno tvertņu spiediena samazināšanas ierīcēm, maksimālais pieļaujamais darba spiediens (MPDS) nozīmē maksimālo efektīvo manometrisko spiedienu, kas pieļaujams piepildīta slēgtā kriogēnā traukā augšdaļā, tam esot ekspluatācijas režīmā, ieskaitot maksimālo efektīvo spiedienu iepildīšanas un iztukšošanas laikā.

6.2.1.3.3.5.1.	Spiediena samazināšanas ierīcei automātiski jāatveras tikai tad, kad ir sasniegts MPDS, un jābūt pilnīgi atvērtai, spiedienam sasniedzot 110% no MPDS. Spiedienam samazinoties, ierīcei jāaizveras, kad tas ir nokrities vismaz par 10%, salīdzinot ar sākotnējo spiedienu, un jāpaliek aizvērtai arī zemākā spiedienā.

6.2.1.3.3.5.2.	Plīstošām ripām jābūt tā uzstādītām, lai tās pārplīstu pie nominālā spiediena, kas ir vai nu vienāds ar kontrolspiedienu vai arī 150% no MPDS atkarībā no tā, kurš no abiem ir zemāks.

6.2.1.3.3.5.3.	Krītoties vakuumam slēgtajā kriogēnajā tvertnē ar vakuumizolāciju, visu uzstādīto spiediena samazināšanas ierīču kopējai kapacitātei jābūt pietiekamai, lai spiediens (un tā uzkrājums) slēgtajā kriogēnajā traukā nepārsniegtu 120% no MPDS.

6.2.1.3.3.5.4.	Vajadzīgo spiediena samazināšanas ierīču caurplūdi jāaprēķina saskaņā ar atzītiem tehniskiem noteikumiem, kurus apstiprinājusi kompetentā iestāde.1

#### 6.2.1.4. 	Spiedientvertņu apstiprināšana

6.2.1.4.1. 	Spiedientvertņu ar kontrolspiediena kapacitāti virs 150 Mpa·litrs (1500 bar·litrs), ievērojot 2. klases noteikumus, atbilstību jāpārbauda ar vienu no sekojošām metodēm.

a) 	Atsevišķas spiedientvertnes jāapskata, jāpārbauda un jāapstiprina kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un ražotāja paziņojumu par atbilstību attiecīgajiem 2. klases noteikumiem.

Tehniskajā dokumentācijā jāiekļauj pilnu projektēšanas un konstruēšanas specifikāciju, kā arī visus ražošanas un pārbaužu dokumentus; vai

b) 	Spiedientvertņu konstrukciju jāpārbauda un jāapstiprina pārbaudes un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju par tās atbilstību attiecīgajiem 2. klases noteikumiem.

Spiedientvertnes turklāt jāprojektē, jāražo un jāpārbauda saskaņā ar vispusīgu kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver projektēšanu, ražošanu un pārbaužu veikšanu. Kvalitātes nodrošināšanas programmai jāgarantē spiedientvertņu atbilstību attiecīgajiem 2. klases noteikumiem, un to jāapstiprina un jāpārrauga kontroles un sertifikācijas iestādei, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2; vai

c) 	Spiedientvertņu konstrukcijas tipu jāapstiprina kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Visas šīs konstrukcijas spiedientvertnes jāizgatavo un jāpārbauda saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver ražošanu, galīgo apskati un pārbaudi un kuru jāapstiprina un jāpārrauga kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2; vai

d) 	Spiedientvertņu konstrukcijas tipu jāapstiprina kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Jebkura šīs konstrukcijas spiedientvertne jāpārbauda tādas kontroles un sertifikācijas iestādes pārraudzībā, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, pamatojoties uz ražotāja paziņojumu par to atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai un attiecīgajiem 2. klases noteikumiem.

6.2.1.4.2.	Ja spiedientvertņu kontrolspiedienam kapacitāte ir lielāka par 30 MPa·litrs (300 bar·litrs), bet ne lielāka par 150 MPa·litrs (1500 bar·litrs), ievērojot 2. klases noteikumus, to atbilstību jāpārbauda ar vienu no 6.2.1.4.1. punktā aplūkotajām metodēm vai ar vienu no sekojošām metodēm.

a)	Spiedientvertnēm jābūt projektētām, izgatavotām un pārbaudītām saskaņā ar vispusīgu kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver projektēšanu, ražošanu, galīgo apskati un pārbaudi un kuru jāapstiprina un jāpārrauga kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2; vai

b) 	Spiedientvertņu konstrukcijas tips jāapstiprina kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Katras spiedientvertnes atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai ražotājam jādeklarē rakstveidā, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver spiedientvertņu galīgo apskati un pārbaudi un kuru jāapstiprina un jāpārrauga kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2; vai

c) 	Spiedientvertņu konstrukcijas tips jāapstiprina kontroles un sertifikācijas iestādei ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī2. Par spiedientvertņu atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai ražotājam jādeklarē rakstveidā , un visas šīs konstrukcijas tipa spiedientvertnes jāpārbauda kontroles un sertifikācijas iestādes uzraudzībā, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2;

6.2.1.4.3.	Tādu spiedientvertņu atbilstības novērtēšanai 2. klases noteikumiem, kuru kontrolspiediena kapacitāte pārsniedz 30 MPa·litrs (300 bar·litrs) jāizmanto kāda no 6.2.1.4.1. vai 6.2.1.4.2. punktā aplūkotajām metodēm vai kāda no sekojošām metodēm:

a) 	Katras spiedientvertnes atbilstību konstrukcijai, kura sīki precizēta tehniskajā dokumentācijā, ražotājam jādeklarē rakstveidā, un visas šīs konstrukcijas spiedientvertnes jāpārbauda tādas kontroles un sertifikācijas iestādes uzraudzībā, kuru apstiprinājusi kompetentā institūcija apstiprināšanas valstī 2; vai

b) 	Spiedientvertņu konstrukcijas tipu apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā institūcija apstiprināšanas valstī 2. Katras spiedientvertnes atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai rakstveidā apliecina ražotājs, un visas šīs konstrukcijas spiedientvertnes jāpārbauda atsevišķi.

6.2.1.4.4.	6.2.1.4. līdz 6.2.1.4.3. punkta prasības jāuzskata par izpildītām

a)	saistībā ar 6.2.1.4.1. un 6.2.1.4.2. punktā minētajām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, ja tās atbilst attiecīgajam EN ISO 9000 sērijas Eiropas standartam;

b)	visā pilnībā, ja, tiek izpildītas attiecīgās Padomes Direktīvā 99/36/EK 3 noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras sekojoši:

i)	spiedientvertnēm, kas minētas 6.2.1.4.1. punktā, – modulis G vai H1, vai arī B kopā ar D, vai B kopā ar F;

ii) 	spiedientvertnēm, kas minētas 6.2.1.4.2. punktā, – modulis H vai B kopā ar E, vai B kopā ar C1, vai B1 kopā ar F, vai B1 kopā ar D;

iii) 	spiedientvertnēm, kas minētas 6.2.1.4.3. punktā, – modulis A1 vai D1, vai E1.

##### 6.2.1.4.5.	Prasības ražotājiem

Ražotājam jābūt tehniski kompetentam, un viņa rīcībā jābūt visiem vajadzīgiem ražošanas līdzekļiem, kas nodrošina pienācīgu spiedientvertņu izgatavošanu; tas jo īpaši attiecas uz kvalificētiem darbiniekiem, kas

a) 	uzrauga visu ražošanas procesu;

b) 	veic materiālu savienošanu;

c) 	veic vajadzīgās pārbaudes.

Ražotāja kompetences pārbaudi visās instancēs jāveic kontroles un sertifikācijas iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī2. Jāņem vērā specifiskā sertifikācijas procedūra, kādu paredz lietot ražotājs.

##### 6.2.1.4.6. 	Prasības kontroles un sertifikācijas iestādei

Kontroles un sertifikācijas iestādēm jābūt neatkarīgām no ražošanas uzņēmumiem un tehniski kompetentām vajadzīgajā līmenī. Šīs prasības jāuzskata par izpildītām, ja iestādes ir atzītas, ievērojot akreditācijas procedūru saskaņā ar attiecīgo EN 45000 sērijas Eiropas standartu.

#### 6.2.1.5. 	Sākotnējā apskate un pārbaude

6.2.1.5.1.	Jaunas spiedientvertnes, izņemot slēgtos kriogēnos traukus, pārbauda un apskata ražošanas laikā un pēc to izgatavošanas saskaņā ar sekojošo:

Atbilstošam spiedientvertņu paraugam

a)	pārbauda konstrukcijas materiāla mehāniskās īpašības;

b)	pārbauda sienu minimālo biezumu;

c)	pārliecinās par katras ražojumu sērijas materiāla viendabīgumu ;

d) 	apskata spiedientvertnes no ārpuses un no iekšpuses;

e)	apskata kakla vītnes;

f)	pārbauda atbilstību konstrukcijas standartam;

visām spiedientvertnēm

g)		veic hidrauliskā spiediena pārbaudi. Spiedientvertnēm jāiztur kontrolspiediens bez paliekošām deformācijām vai plaisāšanas;

PIEZĪME. Vienojoties ar kompetento iestādi, hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar pārbaudi, kurā izmanto gāzi, ja šāda procedūra nav saistīta ar bīstamību.

h)	pārbauda un izvērtē ražošanas defektus, kurus novērš vai arī atzīst spiedientvertnes par nederīgām lietošanai. Ja spiedientvertnes ir metinātas, īpašu vērību pievērš metināto šuvju kvalitātei;

i)	apskata spiedientvertņu marķējumu;

j)	spiedientvertnes, kas paredzētas izšķīdināta acetilēna (ANO nr. 1001) un acetilēna bez šķīdinātāja (ANO nr. 3374) pārvadāšanai, ir jāapskata papildus, lai pārliecinātos, ka porainā masa ir pareizi iepildīta un ir labā stāvoklī, kā arī, ja vajag, jāpārbauda šķīdinātāja daudzumu.

6.2.1.5.2.	Slēgto kriogēno tvertņu atbilstošam paraugam jāveic apskates un pārbaudes, kas minētas 6.2.1.5.1. punkta a), b), d) un f) apakšpunktā. Turklāt atbilstoši projektēšanas un konstrukcijas standartiem papildus jāpārbauda metinātās šuves , izmantojot radiogrāfiju, ultraskaņu vai citu piemērotu nesagraujošu pārbaudes metodi. Šī metināto šuvju pārbaude neattiecas uz apvalku..

##### Visas slēgtās kriogēnās tvertnes jāpakļauj sākotnējām apskatēm un pārbaudēm, kas norādītas 5.2.1.5.1. punkta g), h) un i) apakšpunktā, kā arī hermētiskuma pārbaudei un palīgaprīkojuma darbības pārbaudei pēc montāžas.

##### 6.2.1.5.3. 	Īpašie noteikumi, kas attiecas uz spiedientvertnēm no alumīnija sakausējumiem

a) 	Bez sākotnējās pārbaudes, kas paredzēta 6.2.1.5.1. punktā, nepieciešams pārbaudīt spiedientvertņu iekšējās sienas uz iespējamo starpkristālu koroziju, ja izgatavošanai izmantots varu saturošs alumīnija sakausējums vai magniju un mangānu saturošs alumīnija sakausējums, kurā mangāna saturs ir lielāks par 3,5% vai mazāks par 0,5%;

b) 	ja izmantots alumīnija un vara sakausējums, ražotājam jāveic pārbaudi laikā, kad kompetentā iestāde apstiprina jaunu sakausējumu; tā vēlāk jāatkārto ražošanas gaitā katram sakausējuma lējumam;

c) 	ja izmantots alumīnija un magnija sakausējums, ražotājam jāveic pārbaudi laikā, kad kompetentā iestāde apstiprina jaunu sakausējumu un ražošanas procesu. Pārbaudi jāatkārto ikreiz, kad ir notikušas izmaiņas sakausējuma sastāvā vai ražošanas procesā.

#### 6.2.1.6. 	Kārtējā (periodiskā) apskate un pārbaude

6.2.1.6.1. 	Atkārtoti uzpildāmu spiedientvertņu kārtējās apskates jāveic iestādei, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, ievērojot attiecīgajā iepakošanas instrukcijā P200 vai P203 noteikto periodiskumu(4.1.4.1. punkts) un saskaņā ar sekojošo specifikāciju:

a)	Spiedientvertņu, aprīkojuma un marķējuma ārējā apskate.

b) 	Spiedientvertņu iekšējā apskate (piemēram, iekšējā stāvokļa izpēte, minimālā sienu biezuma pārbaude).

c)	Vītņu pārbaude, ja ir noņemti savienotājelementi.

d) 	Hidrauliskā spiediena pārbaude un, ja vajag, materiāla īpašību pārbaude, izmantojot piemērotas metodes.

1. PIEZĪME. Ar apstiprināšanas valsts 2 kompetentās institūcijas atzītas kontroles un sertifikācijas iestādes piekrišanu hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar pārbaudi, kurā izmanto gāzi, ja šāda procedūra nav saistīta ar bīstamību, vai ar līdzvērtīgu metodi, kas balstās uz ultraskaņas izmantošanu..

2. PIEZĪME. Ar apstiprināšanas valsts 2 kompetentās institūcijas atzītas kontroles un sertifikācijas iestādes piekrišanu balonu vai cauruļu hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar līdzvērtīgu metodi, kas balstās uz skaņas emisiju.

3. PIEZĪME. Ar apstiprināšanas valsts 2 kompetentās institūcijas atzītas kontroles un sertifikācijas iestādes piekrišanu , katra metinātā tērauda balona hidrauliskā spiediena pārbaudi, kas paredzēts gāzu (ANO nr. 1965), sašķidrinātu gāzveida ogļūdeņražu, c.n.p., pārvadāšanai un kā ietilpība ir mazāka par 6,5 l, var aizstāt ar citu pārbaudi, kas garantē līdzvērtīgu drošības līmeni.

6.2.1.6.2.	Spiedientvertnēm, kas paredzētas ANO nr. 1001, acetilēna, izšķīdināta, un ANO nr. 3374 acetilēna bez šķīdinātāja pārvadāšanai, ir jāpārbauda tikai ārējais stāvoklis (korozija, deformācija) un porainās masas stāvoklis (irdenums, nogulsnēšanās).

6.2.1.6.3.	Atkāpjoties no 6.2.1.6.1. punkta d) apakšpunkta, slēgtām kriogēnām tvertnēm jāveic ārējo apskatei, spiediena samazināšanas ierīču stāvokļa un darbības apskate, kā arī jāveic hermētiskuma pārbaudi. Hermētiskuma pārbaudi jāizdara ar spiedientvertnēs iepildīto gāzi vai ar inertu gāzi. Pārbaudi jāveic ar manometriskā spiediena vai vakuuma mērījumiem. Siltumizolācija nav jānoņem t.

#### 6.2.1.7. 	Atkārtoti pildāmu spiedientvertņu marķēšana

Atkārtoti pildāmām spiedientvertnēm jābūt ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas, ekspluatācijas un ražošanas marķējumu. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, iespiestiem, iegravētiem vai izkodinātiem). Marķējums jābūt uz spiedientvertnes pleca (sašaurinātās daļas), augšējā gala vai kakla vai uz spiedientvertnei pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, uz piemetinātas uzmavas vai korozijizturīgas plāksnes, kas piemetināta pie slēgtā kriogēnā trauka ārējā apvalka).

Marķējums nedrīkst būt mazāks par 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm.

6.2.1.7.1.	Sertifikācijas marķējumā jānorāda:

a)	tehniskais standarts, kas izmantots projektēšanai, konstrukcijai un pārbaudēm (sk. sarakstu 6.2.2. iedaļā) vai apstiprinājuma numurs;

b)	Apstiprināšanas valsts burtu kods, kas kalpo par atšķirības zīmi starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem mehāniskiem transportlīdzekļiem;

c)	Tās valsts, kas sankcionējusii marķējumu, kompetentās institūcijas reģistrētās kontroles iestādes identifikācijas zīme vai zīmogs;

d)	sākotnējās pārbaudes datums, gads (četri cipari) un mēnesis (divi cipari), atdalot tos ar slīpsvītru (proti, “/”).

6.2.1.7.2.	Ekspluatācijas marķējumā jānorāda:

e)	kontrolspiediens bāros, kam priekšā stāv burti “PH” un aiz tā – burti “BAR”;

f)	tukšas spiedientvertnes masa, ieskaitot visas pastāvīgi uzstādītās sastāvdaļas (piemēram, kakla gredzenu, pamatnes gredzenu u.tml.), kg, aiz kuras stāv burti “KG”. Ja spiedientvertne nav paredzēta ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumam, sašķidrinātam, c.n.p., šo masu norāda, neņemot vērā vārsta, vārsta uzvāžņa vai vārsta drošības ierīces, kā arī pārklājuma un porainās masas (acetilēnam) masu. Masas norāde sastāv no trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei. Ja balonu masa ir mazāka par 1 kg, to norāda ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējam zīmei;

g)	minimālais garantētais spiedientvertnes sienu biezums (mm), aiz kura stāv burti “MM”. Šī norāde nav vajadzīga spiedientvertnēm ar ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumu, sašķidrinātu, c.n.p., un spiedientvertnēm, kuru ūdens ietilpība nepārsniedz 1 l, kā arī kompozītmateriāla baloniem un slēgtajiem kriogēnajiem traukiem;

h)	spiedientvertnēm ar saspiesto gāzi, ANO nr. 1001, acetilēnu, izšķīdinātu, un ANO nr. 3374 acetilēnu bez šķīdinātāja — darba spiediens bāros, kam priekšā ir burti “PW”. Slēgtajiem kriogēnajiem traukiem jānorāda maksimālo pieļaujamo darba spiedienu, kam priekšā stāv burti “MPDS”;

i)	spiedientvertnēm ar sašķidrinātu gāzi un atdzesētu sašķidrinātu gāzi – ūdens ietilpība (l), norādot to ar trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras stāv burts “L”. Ja minimālo vai nominālo ūdens ietilpību apzīmē vesels skaitlis, zīmes aiz komata var atstāt bez ievērības;

j)	spiedientvertnēm ar izšķīdinātu acetilēnu (ANO nr. 1001), – tukšas tvertnes, savienotājelementu un piederumu (ko neņem nost iepildīšanas laikā), porainās masas, šķīdinātāja un piesātinātājgāzes kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras stāv burti “KG”;

k)	spiedientvertnēm ar acetilēnu bez šķīdinātāja (ANO nr. 3374), – tukšas tvertnes, savienotājelementu un piederumu (ko neņem nost iepildīšanas laikā) un porainās masas kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras stāv burti “KG”.

6.2.1.7.3.	Ražošanas marķējumā jānorāda:

l)	Balona vītnes kods (piemēram, 25E). Šī atzīme nav vajadzīga spiedientvertnēm ar ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumu, sašķidrinātu, c.n.p., un slēgtajiem kriogēnajiem traukiem;

m)	kompetentās iestādes reģistrētā ražotāja zīme. Ja ražotājvalsts nesakrīt ar apstiprināšanas valsti, pirms ražotāja zīmes jābūt ražotājvalsts burtu kodam, kas kalpo par atšķirības zīmi starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem mehāniskiem transportlīdzekļiem. Valsts kodu un ražotāja zīmi atdala ar atstarpi vai slīpsvītru;

n)	ražotāja piešķirtais sērijas numurs;

o)	tērauda spiedientvertnēm un kompozītmateriāla spiedientvertnēm ar tērauda oderējumu, kas paredzētas gāzu pārvadāšanai, pastāvot iespējamībai, ka ūdeņradis varētu radīt trauslumu, – burts “H”, kas norāda uz tērauda savietojamību (sk. ISO 11114-1:1997).

6.2.1.7.4.	Iepriekšminēto marķējumu izkārto trijās grupās.

–	Ražošanas marķējums veido augšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.1.7.3. punktā norādīto secību.

–	Ekspluatācijas marķējums, kas minēts 6.2.1.7.2. punktā, veido vidējo grupu, un ja jānorāda darba spiediens (h), to norāda tieši pirms kontrolspiediena.

–	Sertifikācijas marķējums veido apakšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.1.7.1. punktā norādīto secību.

6.2.1.7.5. 	Atļauts arī cits marķējums, bet tas nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tam jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos. Slēgtos kriogēnos traukus var marķēt uz atsevišķas plāksnes, kas piestiprināta pie ārējā apvalka. Šis marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

6.2.1.7.6. 	Uz katras atkārtoti pildāmas spiedientvertnes, kas atbilst kārtējo apskašu un pārbaužu prasībām, kuras minētas 6.2.1.6. punktā, bez iepriekš minētā marķējuma jābūt

a)	tās valsts burtu kodam, kura pilnvarojusi iestādi veikt kārtējās apskates un pārbaudes. Šāda norāde nav vajadzīga, ja iestādi ir apstiprinājusi kompetentā iestāde valstī, kas apstiprina ražošanu;

b)	reģistrētai iestādes zīmei, kuru kompetentā iestāde pilnvarojusi veikt kārtējās apskates un pārbaudes;

c)	kārtējās apskates un pārbaudes datumam, sākumā norādot gadu (divi cipari) un tad mēnesi (divi cipari), kurus atdala ar slīpsvītru (proti, “/”). Gadu var norādīt ar četriem cipariem.

Iepriekš minētās norādes izkārto, ievērojot noteikto secību.

6.2.1.7.7.	Acetilēna baloniem – vienojoties ar kompetento iestādi, pēdējās kārtējās acetilēna balona apskates datumam un eksperta zīmogam, ko var iegravēt gredzenā, kas piestiprināts pie balona vārsta uzstādīšanas brīdī un kuru var noņemt tikai kopā ar balona vārstu.

#### 6.2.1.8.	Atkārtoti nepildāmu spiedientvertņu marķēšana

Atkārtoti neuzpildāmām spiedientvertnēm jābūt ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas marķējumu un īpašām atzīmēm par gāzi vai spiedientvertni. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, trafaretmarķējums, zīmogs vai gravējums). Izņemot trafaretmarķējumu, tas atrodas uz spiedientvertnes izliekuma, augšdaļas vai kakla vai arī uz pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, piemetinātās uzmavas). Marķējums nedrīkst būt mazāks par 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm; tas neattiecas uz uzrakstu “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT”. Uzraksts “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT” nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

6.2.1.8.1.	Nodrošinot 6.2.1.7.1. līdz 6.2.1.7.3. punktā minēto marķējumu, neņem vērā f), g) un l) apakšpunktu. Sērijas numuru, kas minēts n) apakšpunktā, var aizstāt ar partijas numuru. Turklāt uzrakstā “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT” burtu augstums ir vismaz 5 mm.

6.2.1.8.2	Ievēro 6.2.1.7.4. punkta prasības.

PIEZĪME. Atkarībā no atkārtoti neuzpildāmas spiedientvertnes lieluma šo marķējumu var aizstāt ar zīmi.

6.2.1.8.3. 	Atļauts arī cits marķējums, bet tas nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tam jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos;. Šis marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

### 6.2.2. 	Atbilstoši standartiem projektētas, konstruētas un pārbaudītas spiedientvertnes

Uzskata, ka 6.2.1. iedaļā minētās prasības ir izpildītas, ja ir ievēroti attiecīgie turpmāk norādītie standarti.

PIEZĪME. Uz personām un iestādēm, kam standartos paredzēti pienākumi saskaņā ar ADR, attiecas ADR prasības.

| Norāde | Dokumenta nosaukums | Piemērojamie punkti |
| --- | --- | --- |
| materiāliem |  |  |
| EN 1797:2001 | Kriogēnie trauki – Gāzes un materiāla savietojamība | 6.2.1.2. |
| EN ISO 11114-1:1997 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiāla savietojamība ar iepildāmo gāzi. 1. daļa. Izmantojamie metāli. | 6.2.1.2. |
| EN ISO 11114-2:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiāla savietojamība ar iepildāmo gāzi. 2. daļa. Izmantojamie nemetāli. | 6.2.1.2. |
| projektēšanai un konstruēšanai |  |  |
| 84/525/EEK I pielikuma 1. līdz 3. daļa | Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bezšuvju gāzes baloniem. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| 84/526/EEK I pielikuma 1. līdz 3. daļa | Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bezšuvju gāzes baloniem no neleģētā alumīnija un alumīnija sakausējumiem. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| 84/527/EEK I pielikuma 1. līdz 3. daļa | Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz metinātiem gāzes baloniem no neleģētā tērauda. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1442:1998 | Pārvadājamie atkārtoti pildāmie metināta tērauda baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Projektēšana un konstruēšana. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1800:1998/AC: 1999 | Pārvadājamie gāzes baloni. Baloni acetilēnam. Pamatprasības un definīcijas. | 6.2.1.1.2. |
| EN 1964-1:1999 | Pārvadājamie gāzes baloni. Projektēšanas un konstruēšanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem bezšuvju tērauda gāzes baloniem ar ietilpību 0,5–150 l. 1. daļa. Baloni, kas izgatavoti no bezšuvju tērauda, kura Rm vērtība ir mazāka par 1 000 MPa. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1975:1999 + A1:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Projektēšanas un konstruēšanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem bezšuvju alumīnija un alumīnija sakausējumu gāzes baloniem ar ietilpību 0,5 – 150 l. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN ISO 11120:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmās bezšuvju tērauda cisternas sašķidrinātas gāzes pārvadāšanai ar 150—3000 l ūdens ietilpību. Projektēšana, konstruēšana un pārbaudes. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1964-3: 2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Projektēšanas un konstruēšanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem bezšuvju tērauda gāzes baloniem ar ietilpību 0,5–150 l. 3. daļa. Baloni no nerūsējošā tērauda. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12862: 2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Projektēšanas un konstruēšanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem metinātiem alumīnija sakausējumu gāzes baloniem. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1251-2: 2000 | Kriogēnie trauki. Pārvadājamie rezervuāri ar vakuumizolāciju, kuru tilpums nav lielāks par 1000 l. 2. daļa. Projektēšana, izgatavošana, apskates un pārbaudes. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12257:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Stīpoti bezšuvju baloni no kompozītmateriāla. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12807:2001 (izņemot A pielikumu) | Pārvadājamie atkārtoti pildāmie lodēti tērauda baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Projektēšana un konstruēšana. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1964-2:2001 | Pārvadājamie gāzes baloni. Projektēšanas un konstruēšanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem bezšuvju tērauda gāzes baloniem ar ietilpību 0,5–150 l. 2. daļa. Baloni, kas izgatavoti no bezšuvju tērauda ar Rm  1100 MPa. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 13293:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Projektēšanas un konstruēšanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem bezšuvju normalizēta oglekļmangāna tērauda gāzes baloniem ar ūdens ietilpību līdz 0,5 l saspiestām, sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm un līdz 1 l oglekļa dioksīdam. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 13322-1:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi metināta tērauda gāzes baloni. Projektēšana un konstruēšana. 1. daļa. Metināts tērauds. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 13322-2:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Atkārtoti pildāmi metināta nerūsējošā tērauda gāzes baloni. Projektēšana un konstruēšana. 2. daļa. Metināts nerūsējošais tērauds. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12245:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Pilnībā ietīti baloni no kompozītmateriāla. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12205:2001 | Pārvadājamie gāzes baloni. Atkārtoti neuzpildāmi metāla gāzes baloni. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 13110:2002 | Atkārtoti pildāmi pārvadājamie metināta alumīnija baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Projektēšana un konstruēšana. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 14427:2004 | Atkārtoti uzpildāmi pārvadājamie pilnībā ietīti kompozītmateriāla baloni sašķidrinātai naftas gāzei. Projektēšana un konstruēšana. PIEZĪME. Šis standarts attiecas tikai uz baloniem, kas aprīkoti ar spiediena samazināšanas vārstu. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 2.1.7. |
| EN 14208:2004 | Pārvadājamie gāzes baloni. Specifikācija metinātām spiediena mucām ar ietilpību līdz 1000 l gāzu pārvadāšanai. Projektēšana un konstruēšana. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 14140:2003 | Atkārtoti pildāmi pārvadājamie metināta tērauda baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Projektēšanas un konstruēšanas varianti. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 13769:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu montāžas agregāti. Projektēšana, ražošana, marķēšana un pārbaude. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| slēgelementiem |  |  |
| EN 849:1996/A2:2001 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu vārsti: specifikācija un tipa pārbaude. | 6.2.1.1. |
| EN 13152:2001 | SNG balonu vārstu specifikācija un pārbaude. Pašslēdzes vārsti. | 6.2.1.1. |
| EN 13153:2001 | SNG balonu vārstu specifikācija un pārbaude. Manuāli slēdzamie vārsti. | 6.2.1.1. |
| kārtējai apskatei un pārbaudei |  |  |
| EN 1251-3: 2000 | Kriogēnie trauki. Pārvadājamie rezervuāri ar vakuumizolāciju, kuru tilpums nav lielāks par 1000 l. 3. daļa. Ekspluatācijas prasības. | 6.2.1.6. |
| EN 1968:2002 (izņemot B pielikumu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Bezšuvju tērauda gāzes balonu kārtējās apskates un pārbaudes. | 6.2.1.6. |
| EN 1802:2002 (izņemot B pielikumu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Bezšuvju alumīnija sakausējumu gāzes balonu kārtējās apskates un pārbaudes. | 6.2.1.6. |
| EN 12863:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Izšķīdināta acetilēna balonu regulārā inspicēšana un apkope. PIEZĪME. Šajā standarta “sākotnējā pārbaude” ir “pirmā kārtējā pārbaude” pēc jauna acetilēna balona galīgās apstiprināšanas. | 6.2.1.6. |
| EN 1803:2002 (izņemot B pielikumu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Metināta tērauda gāzes balonu kārtējās apskates un pārbaudes. | 6.2.1.6. |
| EN ISO 11623:2002 (izņemot 4. iedaļu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Kompozītmateriāla gāzes balonu kārtējās apskates un pārbaudes. | 6.2.1.6. |
| EN 14189:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu vārstu inspicēšana un apkope gāzes balonu regulārajā inspicēšanā | 6.2.1.6. |

### 6.2.3. 	Prasības spiedientvertnēm, kas nav projektētas, konstruētas un pārbaudītas atbilstoši standartiem

Spiedientvertnes, kas nav projektētas, konstruētas un pārbaudītas saskaņā ar standartiem, kuri minēti 6.2.2. iedaļā iekļautajā tabulā, projektē, konstruē un pārbauda saskaņā ar tehnisko normatīvu noteikumiem, kas garantē tādu pašu drošības līmeni un ko atzinusi kompetentā iestāde. Tomēr katrā ziņā jāievēro 6.2.1. iedaļas prasības un šeit minētās prasības.

#### 6.2.3.1. 	Metāla baloni, caurules, spiediena mucas un balonu montāžas agregāti

Kontrolspiediena radītais metāla spriegums spiedientvertnes punktā, kas pakļauts vislielākajam spriegumam, nedrīkst pārsniegt 77% no minimālā garantētā stiepes sprieguma (Re).

“Stiepes spriegums” ir spriegums, kas pārbaudāmajā paraugā rada paliekošu stiepes deformāciju, kura ir vienāda ar divām tūkstošdaļām (t.i., 0,2%) bāzes garuma vai 1%, ja tas ir austenīttērauds.

PIEZĪME. Pārbaudot lokšņu metāla stiepi, parauga asij jābūt taisnā leņķī attiecībā pret velmēšanas virzienu. Paliekošo stiepes deformāciju lūzuma vietā nosaka paraugam ar apļveida šķērsgriezumu, kura bāzes garums “l” ir piecas reizes lielāks par diametru “d” (l=5d); ja pārbaudē izmanto paraugu ar taisnstūra šķērsgriezumu, bāzes garumu aprēķina ar formulu

l=5,65Fo

kur F0 ir pārbaudāmā parauga sākotnējais šķērsgriezuma laukums.

Spiedientvertnes un to slēgelementus izgatavo no piemērota materiāla, kas ir izturīgs pret trausliem lūzumiem un korozijas radīto plaisāšanu –20 oC līdz +50 oC temperatūrā.

Metinātajām šuvēm jābūt prasmīgi veidotām un pilnīgi drošām.

#### 6.2.3.2. 	Papildu noteikumi, kas attiecas uz alumīnija sakausējuma spiedientvertnēm saspiestām gāzēm, sašķidrinātām gāzēm, izšķīdinātām gāzēm un nesaspiestām gāzēm, kuriem noteiktas īpašas prasības (gāzes paraugi), kā arī uz izstrādājumiem, kas satur gāzi, uz kuru iedarbojas paaugstināts spiediens, un kas nav aerosola izsmidzinātāji un mazas, gāzi saturošas tvertnes (gāzes patronas)

6.2.3.2.1. 	Uz materiāliem, no kuriem izgatavoti alumīnija sakausējuma spiedientvertnes, kam vajadzīgs apstiprinājums attiecas tālāk norādītās prasības.

|  | A | ###### B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiepes izturība (Rm), MPa (=N/mm2) | 49—186 | 196—372 | 196—372 | 343—490 |
| Stiepes spriegums (Re), MPa (=N/mm2) (paliekošā deformācija g = 0,2%) | 10—167 | 59—314 | 137—334 | 206—412 |
| Paliekošā deformācija lūzuma vietā (1 = 5d), % | 12—40 | 12—30 | 12 – 30 | 11 – 16 |
| Lieces pārbaude (agrākais diametrs d = n  e, kur e ir pārbaudāmā parauga biezums) | n=5(Rm  98) n=6(Rm>98) | n=6(Rm  325) n=7(Rm >325) | n=6(Rm  325) n=7(Rm>325) | n=7(Rm  392) n=8(Rm>392) |
| Alumīnija ražotāju asociācijas sērijas numurs a | 1000 | 5000 | 6000 | 2000 |

a	Sk. “Aluminium Standards and Data” 5. izdevumu, 1976. gada janvāris. Izdevējs: Aluminium Association, 750 Third Avenue, New York.

Faktiskās īpašības ir atkarīgas no katra sakausējuma sastāva un no spiedientvertnes galīgās apstrādes, bet spiedientvertnes biezumu neatkarīgi no izmantotā sakausējuma aprēķina ar vienu no šeit norādītajām formulām.

e=PMPa  D2Re1,3+PMPa   or   e=Pbar  D20Re1,3+Pbar

kur 	e	= 	minimālais spiedientvertnes sienas biezums, mm;

PMPa	= 	kontrolspiediens, MPa;

Pbar	= 	kontrolspiediens, bar;

D  	= 	spiedientvertnes nominālais ārējais diametrs, mm; un

Re 	= 	minimālais garantētais pagarinājuma spriegums, kad pagarinājuma spriegums = 0,2%, MPa (=N/mm2).

Turklāt, neatkarīgi no izmantotā sakausējuma, minimālā garantētā pagarinājuma sprieguma vērtībai, ko ievada formulā, nekādā gadījumā nevajadzētu būt lielākai par 85% no minimālās garantētās stiepes izturības (Rm).

1. PIEZĪME. Iepriekš minētie rādītāji ir noteikti, apkopojot agrāko pieredzi, kas gūta ar spiedientvertnēm, kuras izgatavotas no šādiem materiāliem:

A sleja — 	neleģētais alumīnijs, tīrības pakāpe 99,5 g;

B sleja — 	alumīnija un magnija sakausējums;

C sleja — 	Alumīnija, silīcija un magnija sakausējums, piemēram, 	ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);

D sleja — 	alumīnija, vara un magnija sakausējums.

2. PIEZĪME. Paliekošo stiepes deformāciju lūzuma vietā nosaka paraugam ar apļveida šķērsgriezumu, kura bāzes garums “l” ir piecas reizes lielāks par diametru “d” (l=5d); ja pārbaudē izmanto paraugu ar taisnstūra šķērsgriezumu, bāzes garumu aprēķina ar formulu

l=5,65Fo

kur F0 ir pārbaudāmā parauga sākotnējais šķērsgriezuma laukums.

3. PIEZĪME.	a)	Lieces pārbaudei (sk. shēmu) izmanto paraugus, kas iegūti, sagriežot cilindrisku [balona] fragmentu divās vienādās daļās ar platumu 3e, bet jebkurā gadījumā ne šaurāku par 25 mm. Mehāniska apstrāde ir pieļaujama tikai paraugu galos.

b)	Lieces pārbaudi veic starp serdeni ar diametru (d) un diviem apaļiem balststatņiem, kas savstarpēji atrodas (d + 3e) atstatumā. Pārbaudes laikā atstatums starp iekšējām plaknēm nedrīkst būt lielāks par serdeņa diametru.

c)	Paraugā nedrīkst būt plaisu pēc tā saliekšanas uz iekšpusi ap serdeni, lai atstatums starp iekšējām plaknēm nebūtu lielāks par serdeņa diametru.

d) 	Attiecībai (n) starp serdeņa diametru un parauga biezumu jābūt atbilstošai tabulā norādītajām lielumiem.

Lieces pārbaudes shēma.

d+ apm. 3e

6.2.3.2.2. 	Mazāka minimālā pagarinājuma vērtība ir pieņemama, ja papildu pārbaudē, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde valstī, kurā izgatavo spiedientvertnes, ir noskaidrots, ka pārvadāšanas drošums ir nodrošināts tādā pašā mērā kā spiedientvertnēm, kuru konstrukcija atbilst parametriem, kas norādīti 6.2.3.2.1. punktā ievietotajā tabulā (sk. arī EN 1975:1999 + A1:2003).

6.2.3.2.3. 	Spiedientvertņu visplānākajā vietā sienu biezumam jābūt šādam:

–	ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 50 mm – vismaz 1,5 mm;

–	ja spiedientvertnes diametrs ir 50–150 mm – vismaz 2 mm; bet

–	ja spiedientvertnes diametrs ir lielāks par 150 mm – vismaz 3 mm.

6.2.3.2.4. 	Spiedientvertņu augšdaļā un apakšdaļā jābūt pusloka, elipsveida vai groza rokturim līdzīgam posmam; tām jābūt ne mazāk drošām kā spiedientvertnes korpusam.

#### 6.2.3.3. 	Kompozītmateriāla spiedientvertnes

Saliktos balonus, caurules, spiediena mucas un balonu montāžas agregātus, kas izgatavoti no kompozītmateriāliem, proti, kam ir iekšēja stīpa, ko aptver vai pilnībā aptver stiegrojums, projektē tā, lai to plīšanas koeficients (plīšanas spiediens, kas dalīts ar pārbaudes spiedienu) būtu:

–	vienāds ar 1,67, ja spiedientvertnēm ir stiegrota stīpa;

–	vienāds ar 2,00, ja spiedientvertnēm ir pilnībā stiegrota stīpa.

#### 6.2.3.4. 	Slēgtie kriogēnie trauki

Turpmāk izklāstītās prasības attiecas uz tādu slēgto kriogēno trauku konstrukciju, kuri paredzēti atdzesētām sašķidrinātām gāzēm.

6.2.3.4.1. 	Ja izmanto nemetālus, šiem materiāliem jābūt izturīgiem pret trausluma radītiem plīsumiem spiedientvertnes un tās savienotājelementu viszemākajā darba temperatūrā.

6.2.3.4.2. 	Spiedientvertnes jāaprīko ar drošības vārstu, kas atveras darba spiedienā, kas norādīts uz spiedientvertnes. Vārstu konstrukcijai jānodrošina vārstu nevainojama darbība pat viszemākajā darba temperatūrā. Par bezatteices darbību šajā temperatūrā pārliecinās, pārbaudot katru vārstu vai vienādas konstrukcijas vārstu izlasi.

6.2.3.4.3. 	Spiedientvertņu vārstu un drošības vārstu konstrukcijai jānovērš eventuāla šķidruma izšļakstīšanās.

### 6.2.4. 	Vispārīgās prasības, kas attiecas uz aerosola izsmidzinātājiem un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām)

#### 6.2.4.1. 	Projektēšana un konstrukcija

6.2.4.1.1. 	Aerosola izsmidzinātājiem (ANO nr. 1950 aerosoliem), kas satur gāzi vai gāzu maisījumu, un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām) (ANO nr. 2037) jābūt izgatavotiem no metāla. Šī prasība neattiecas uz aerosoliem un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām) butānam (ANO nr. 1011) ar maksimālo ietilpību 100 ml. Pārējos aerosola izsmidzinātājus (ANO nr. 1950 aerosoli) izgatavo no metāla, sintētiska materiāla vai stikla. Metāla rezervuāriem, kuru ārējais diametrs ir vismaz 40 mm, jābūt ar ieliektu galu.

6.2.4.1.2. 	Metāla rezervuāru ietilpība nedrīkst būt lielāka par 1 000 ml, bet sintētiska materiāla rezervuāru ietilpība nedrīkst būt lielāka par 500 ml.

6.2.4.1.3. 	Katru rezervuāra (aerosola izsmidzinātāja vai patronas) modeli, pirms to nodot ekspluatācijā, pakļauj hidrauliskā spiediena pārbaudei saskaņā ar 6.2.4.2. punktu.

6.2.4.1.4. 	Aerosola izsmidzinātāju (ANO nr. 1950 aerosoli) izpūšanas vārstam un izkliedēšanas ierīcei, kā arī mazu, gāzi saturošu tvertņu (gāzes patronu) (ANO nr. 2037) vārstam jānodrošina tvertņu hermētiska noslēgšana un jāpasargā no neparedzētas atvēršanās. Šim nolūkam neder vārsti un izkliedēšanas/izsmidzināšanas?/ ierīces, kas aizveras iekšējā spiediena ietekmē.

6.2.4.1.5.	Iekšējais spiediens 50 oC temperatūrā nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no kontrolspiediena vērtības un būt lielāks par 1,32 MPa (13,2 bāriem), Aerosola izsmidzinātājus un mazas, gāzi saturošas tvertnes (gāzes patronas) piepilda tā, lai šķidrā fāze 50 oC temperatūrā nepārsniegtu 50 % no tilpuma.

#### 6.2.4.2. 	Hidrauliskā spiediena pārbaude

6.2.4.2.1. 	Iekšējam spiedienam (kontrolspiedienam) jābūt 1,5 reizes lielākam par iekšējo spiedienu 50 oC temperatūrā, minimālajam spiedienam esot 1 MPa (10 bāri).

6.2.4.2.2. 	Hidrauliskā spiediena pārbaudei pakļauj vismaz piecus tukšus katra modeļa rezervuārus,

a) 	kamēr sasniegts noteiktais kontrolspiediens; šajā laikā nav pieļaujama noplūde un redzama paliekoša deformācija; un

b) 	kamēr notikusi noplūde vai plīsums; deformācija pirmām kārtām skar izliekto galu, ja tāds ir, pats rezervuārs nedrīkst zaudēt hermētiskumu vai pārplīst, kamēr nav sasniegts spiediens, kas 1,2 reizes pārsniedz kontrolspiedienu vai ir vēl lielāks par to.

#### 6.2.4.3.	Hermētiskuma pārbaude

6.2.4.3.1.	Katram aerosola izsmidzinātājam un mazajai, gāzi saturošajai tvertnei (gāzes patronai) izdara hermētiskuma (necaurlaidības) pārbaudi karsta ūdens vannā.

6.2.4.3.2.	Ūdens vannas temperatūrai un pārbaudes ilgumam jābūt tādam, lai katra rezervuāra iekšējais spiediens ir vienāds vismaz ar 90% no iekšējā spiediena, ko parasti novēro 55 oC temperatūrā. Ja rezervuāra saturs ir jutīgs pret siltumu vai, ja rezervuāri ir izgatavoti no plastmasas, kas kļūst mīkstāka šajā temperatūrā, izmanto 20 oC līdz 30 oC temperatūras ūdens vannu. Turklāt vienu no katriem 2000 rezervuāriem pārbauda 55 oC temperatūrā.

#### 6.2.4.3.3.	Rezervuārs nedrīkst zaudēt hermētiskumu, un tajā nedrīkst rasties paliekoša deformācija, izņemot gadījumus, kad plastmasas rezervuārs deformējas, kļūstot mīkstākam, bet nezaudē hermētiskumu.

#### 6.2.4.4.	Standartu norāde

Uzskata, ka šā punkta prasības ir izpildītas, ja ir nodrošināta atbilstība šeit minētajiem standartiem:

–	attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem (ANO nr. 1950 aerosoli) – pielikums Padomes Direktīvai 75/324/EEK 4, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 94/1/EK 5.

–	attiecībā uz ANO nr. 2037, mazas, gāzi saturošas tvertnes (gāzes patronas) ar ANO nr. 1965, ogļūdeņražu gāzu maisījums, c.n.p., sašķidrināts — EN 417:2003 “Atkārtoti neuzpildāmās metāla gāzes patronas sašķidrinātām naftas gāzēm, ar vārstu vai bez vārsta, izmantojamas pārnēsājamās ierīcēs. Konstrukcija, inspicēšana, pārbaude un marķēšana.”

### 6.2.5.	Prasības, kas attiecas uz ANO spiedientvertnēm

Papildus vispārīgajām prasībām, kas minētas 6.2.1.1., 6.2.1.2., 6.2.1.3., 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punktā, ANO spiedientvertnēm jāatbilst šajā punkta minētajām prasībām un attiecīgajiem standartiem.

PIEZĪME. 	Vienojoties ar kompetento iestādi, var izmantot standartu jaunāko redakciju, ja tāda ir pieejama.

#### 6.2.5.1.	Vispārīgās prasības

##### 6.2.5.1.1.	Palīgaprīkojums

Izņemot spiediena samazināšanas ierīces, vārstus, cauruļvadu sistēmu, savienotājelementus un citu spiedienam pakļautu aprīkojumu projektē un konstruē tā, lai tie varētu izturēt spiedienu, kas vismaz 1,5 reizes pārsniedz spiedientvertnes pārbaudes spiedienu.

Palīgaprīkojumu izvēlas vai projektē tā, lai novērstu kaitējumu, kas var rasties normālos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos, izplūstot spiedientvertnes saturam. Kolektora caurulēm, kas savienotas ar slēgvārstu, jābūt pietiekami elastīgām, lai pasargātu vārstus no cauruļu nomaukšanās un spiedientvertnes satura izplūšanas. Iepildīšanas un iztukšošanas vārstiem un aizsarguzvāžņiem jābūt aizsargātiem pret neparedzētu atvēršanos. Vārstiem jābūt aizsargātiem, kā norādīts 4.1.6.8. punkta a) līdz d) apakšpunktā, vai spiedientvertnes jāpārvadā kopā ar ārējo iepakojumu, kas pēc sagatavošanas pārvadājumam atbilst 6.1.5.3. punktā noteiktajiem kritiena pārbaudes I iepakošanas grupas rādītājiem.

##### 6.2.5.1.2.	Spiediena samazināšanas ierīces

Katru spiedientvertni, ko izmanto oglekļa dioksīda (ANO nr. 1013) un slāpekļa (I) oksīda (ANO nr. 1070) pārvadāšanai, aprīko ar spiediena samazināšanas ierīcēm vai, ja pārvadā citas gāzes, to nosaka kompetentā iestāde izmantošanas valstī, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar iepakošanas instrukciju P200 (4.1.4.1. punkts). Spiediena samazināšanas ierīces tipu, dehermetizācijas spiedienu un ierīču spiediena samazināšanas spēju vajadzības gadījumā nosaka kompetentā iestāde izmantošanas valstī. Slēgtos kriogēnos traukus aprīko ar spiediena samazināšanas ierīcēm saskaņā ar 6.2.1.3.3.4. un 6.2.1.3.3.5. punktu. Spiediena samazināšanas ierīces konstruē tā, lai novērstu nevajadzīgu vielu iekļūšanu rezervuārā, gāzes noplūdi, kā arī bīstama pārspiediena rašanos.

Ja horizontāli novietotas spiedientvertnes ar kolektoru, kas aprīkotas ar spiediena samazināšanas ierīcēm, ir piepildītas ar uzliesmojošu gāzi, tai brīvi jāizplūst apkārtējā gaisā tā, lai izplūstošā gāze normālos pārvadāšanas apstākļos neradītu apdraudējumu pašām spiedientvertnēm.

#### 6.2.5.2.	Projektēšana, konstruēšana, sākotnējā apskate un pārbaude

6.2.5.2.1.	Uz ANO balonu projektēšanu, konstruēšanu, sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi attiecas turpmāk norādītie standarti, lai gan pārbaužu prasībām saistībā ar atbilstības novērtēšanas shēmu un apstiprināšanu jābūt saskaņā ar 6.2.5.6. punktu.

| ISO 9809-1:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi bezšuvju tērauda gāzes baloni. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. 1. daļa. Rūdītā un atlaidinātā tērauda baloni ar stiepes izturību, kas ir mazāka par 1100 MPa. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.3. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem |
| --- | --- |
| ISO 9809-2:2000 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie bezšuvju tērauda gāzes baloni. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. 2. daļa. Rūdītā un atlaidinātā tērauda baloni, kam stiepes izturība ir 1100 MPa vai lielāka |
| ISO 9809-3:2000 | Gāzes baloni. Atkārtoti pildāmie bezšuvju tērauda gāzes baloni. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. 3. daļa. Normalizēta tērauda baloni |
| ISO 7866:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi alumīnija sakausējuma bezšuvju gāzes baloni. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.2. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem. Nav atļauts izmantot alumīnija sakausējumu 6351A - T6 vai tamlīdzīgus sakausējumus |
| ISO 11118:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti neuzpildāmi metāla gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes |
| ISO 11119-1:2002 | Salikti gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes. 1. daļa. Stīpoti saliktie gāzes baloni. |
| ISO 11119-2:2002 | Salikti gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes. 2. daļa. Pilnībā ietīti salikti gāzes baloni ar šķiedru stiegrojumu un slodzes izlīdzināšanas ieliktņiem. |

1. PIEZĪME.	Iepriekš minētajos standartos saliktajiem baloniem paredzēts neierobežots lietošanas laiks.

2. PIEZĪME.	Kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par balonu sākotnējo apstiprināšanu, pēc 15 gadu lietošanas, var pagarināt lietošanas laiku baloniem no kompozītmateriāla, kuri izgatavoti saskaņā ar šiem standartiem, pamatojot savu lēmumu ar pārbaudes rezultātiem, ko tai sniedzis ražotājs, īpašnieks vai lietotājs.

6.2.5.2.2.	Uz ANO cauruļveida tvertnēm projektēšanu, konstruēšanu, sākotnējo apskati un pārbaudi attiecas turpmāk norādītie standarti, lai gan pārbaužu prasībām saistībā inspicēšanu atbilstības novērtēšanas shēmu un apstiprināšanu jābūt saskaņā ar 6.2.5.6. punktu.

| ISO 11120:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmās bezšuvju tērauda cauruļveida tvertnes, kas paredzētas sašķidrinātas gāzes pārvadāšanai un kā ūdens ietilpība ir 150—3000 l. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.1. iedaļā neattiecas uz ANO cauruļveida tvertnēm. |
| --- | --- |

6.2.5.2.3.	Uz ANO acetilēna balonu projektēšanu, konstruēšanu, sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi attiecas turpmāk norādītie standarti, tomēr pārbaužu prasībām, kas saistītas ar atbilstības novērtēšanas shēmu un apstiprināšanu, jābūt saskaņā ar 6.2.5.6. punktu.

Balonu korpuss.

| ISO 9809-1:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi bezšuvju tērauda gāzes baloni. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. 1. daļa. Rūdītā un atlaidinātā tērauda baloni, kam stiepes izturība ir mazāka par 1100 MPa. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.3. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem. |
| --- | --- |
| ISO 9809-3:2000 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie bezšuvju tērauda gāzes baloni. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. 3. daļa. Normalizēta tērauda baloni. |
| ISO 7866:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie alumīnija sakausējuma bezšuvju gāzes baloni. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.2. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem. Nav atļauts izmantot alumīnija sakausējumu 6351A - T6 vai tamlīdzīgus sakausējumus. |
| ISO 11118:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti neuzpildāmi metāla gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes. |

Porainā masa balona iekšpusē.

| ISO 3807-1:2000 | Acetilēna baloni. Pamatprasības. 1. daļa. Baloni bez kūstošas tapas. |
| --- | --- |
| ISO 3807-2:2000 | Acetilēna baloni. Pamatprasības. 2. daļa. Baloni ar kūstošu tapu. |

#### 6.2.5.3.	Materiāli

Bez standartos noteiktajām prasībām spiedientvertņu projektēšanas un konstrukcijas materiāliem, kā arī attiecīgajā iepakošanas instrukcijā norādītajiem ierobežojumiem pārvadājamai gāzei (gāzēm) (piemēram, iepakošanas instrukcija P200) uz materiālu savietojamību attiecas turpmāk minētie standarti.

| ISO 11114-1:1997 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiāla savietojamība ar iepildāmo gāzi. 1. daļa. Izmantojamie metāli. |
| --- | --- |
| ISO 11114-2:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiāla savietojamība ar iepildāmo gāzi. 2. daļa. Izmantojamie nemetāli. |

#### 6.2.5.4.	Palīgaprīkojums

Tālāk minētie standarti attiecas uz slēgelementiem un to aizsardzību.

| ISO 11117:1998 | Gāzes baloni. Vārstu aizsarguzvāžņi un vārstu drošības ierīces rūpniecībā un medicīnā izmantojamiem gāzes baloniem. Projektēšana, konstruēšana un pārbaude. |
| --- | --- |
| ISO 10297:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti pildāmie gāzes baloni. Specifikācija un tipa pārbaude. |

#### 6.2.5.5.	Kārtējās apskates un pārbaudes

Tālāk minētie standarti attiecas uz kārtējām ANO balonu apskatēm un pārbaudēm.

| ISO 6406:1992 | Bezšuvju tērauda gāzes balonu kārtējās apskate un pārbaudes. |
| --- | --- |
| ISO 10461:1993 | Bezšuvju gāzes baloni no alumīnija sakausējuma. Kārtējās apskates un pārbaudes. |
| ISO 10462:1994 | Izšķīdināta acetilēna baloni. Regulārā inspicēšana un apkope. |
| ISO 11623:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Kompozītmateriāla gāzes balonu kārtējās apskates un pārbaudes. |

#### 6.2.5.6.	Spiedientvertņu ražošanas atbilstības novērtēšanas un atzīšanas procedūra

##### 6.2.5.6.1.	Definīcijas

Šajā punktā lieto šādas definīcijas.

Atbilstības novērtēšanas sistēma ir ražotāja atzīšanas sistēma, saskaņā ar kuru kompetentā iestāde apstiprina spiedientvertņu konstrukcijas tipu, ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un kontroles iestādes.

Konstrukcijas tips ir spiedientvertnes konstrukcija, kas atbilst noteiktam spiedientvertņu standartam.

Apliecināt nozīmē apstiprināt atbilstību konkrētām prasībām, veicot pārbaudi vai sniedzot objektīvus pierādījumus.

##### 6.2.5.6.2.	Vispārīgās prasības

Kompetentā iestāde

6.2.5.6.2.1.	Kompetentā iestāde, kas apstiprina spiedientvertni, apstiprina atbilstības novērtēšanas sistēmu nolūkā nodrošināt spiedientvertņu atbilstību ADR prasībām. Ja kompetentā iestāde, kas apstiprina spiedientvertni, nav ražotājvalsts kompetentā iestāde, spiedientvertnes marķējumā jānorāda apstiprināšanas valsts un ražotājvalsts (sk. 6.2.5.8. un 6.2.5.9. punktu).

Kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī pēc pieprasījuma nodrošina kompetento iestādi lietošanas valstī ar pierādījumiem, kas apliecina atbilstību šādai atbilstības novērtēšanas sistēmai.

6.2.5.6.2.2.	Kompetentā iestāde drīkst pilnībā vai daļēji deleģēt savas funkcijas šajā atbilstības novērtēšanas sistēmā.

6.2.5.6.2.3.	Kompetentā iestāde gādā par to, lai būtu pieejams jaunākais saraksts, kurā iekļautas apstiprinātās kontroles iestādes un to atšķirības zīmes, kā arī apstiprinātie ražotāji un to atšķirības zīmes.

Kontroles iestāde

6.2.5.6.2.4.	Kontroles iestādi, kas pārbauda spiedientvertnes, apstiprina kompetentā iestāde, un

a)	tās personālam jābūt organizatoriski strukturētam, darboties spējīgam, labi sagatavotam, zinošam un kvalificētam savu tehnisko funkciju veikšanai;

b)	tās rīcībā jābūt piemērotām un atbilstošām ražotnēm un iekārtām;

c)	tai savā darbā jāievēro objektivitāte un jābūt brīvai no ietekmes, kas liek rīkoties pretēji tam;

d)	tai jāglabā ražotāja un citu organizāciju komercdarījumu un īpašumdarījumu komercnoslēpumi;

e)	tai stingri jānošķir kontroles iestādes faktiskie dienesta pienākumi no citām ar tiem nesaistītajām funkcijām;

f)	tai jāpārvalda dokumentāri apliecināta kvalitātes nodrošināšanas sistēma;

g)	tai jāgādā par to, lai būtu veiktas attiecīgajā spiedientvertņu standartā un ADR noteiktās pārbaudes un apskates; kā arī

h)	jānodrošina efektīva un atbilstoša atskaites un dokumentācijas sistēma saskaņā ar 6.2.5.6.6. punktu.

6.2.5.6.2.5.	Kontroles iestāde apstiprina konstrukcijas tipu, pārbauda, inspicē un sertificē spiedientvertņu ražošanu, apliecinot atbilstību attiecīgajam spiedientvertņu standartam (sk. 6.2.5.6.4. un 6.2.5.6.5. punktu).

Ražotājs

6.2.5.6.2.6.	Ražotājs

a)	pārvalda dokumentāri apliecinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar 6.2.5.6.3. punktu;

b)	iesniedz pieteikumu konstrukcijas tipa apstiprināšanai saskaņā ar 6.2.5.6.4. punktu;

c)	izraugās kontroles iestādi no apstiprināto kontroles iestāžu saraksta, ko sagatavojusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī; un

d)	veic uzskaiti saskaņā ar 6.2.5.6.6. punktu.

Laboratorija pārbaužu veikšanai

6.2.5.6.2.7.	Pārbaudes laboratorijas rīcībā jābūt

a)	organizatoriski strukturētam personālam vajadzīgā skaitā, kam ir pietiekama pieredze un kvalifikācija; kā arī

b)	piemērotām un atbilstošām ierīcēm un iekārtām, lai veiktu ražošanas standartā paredzētās pārbaudes saskaņā ar kontroles iestādes prasībām.

##### 6.2.5.6.3.	Ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēma

6.2.5.6.3.1.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ņem vērā visus ražotāja noteiktos faktorus, prasības un noteikumus. Tai jābūt dokumentāri sakārtotai un jābalstās uz rakstveida darba plāniem, procedūrām un norādījumiem.

Cita starpā pienācīgi jāatrunā

a)	vadības organizatoriskā struktūra, pienākumi un pilnvaras, nodrošinot konstrukcijas un izstrādājumu kvalitāti;

b)	projektēšanas uzraudzības un konstrukcijas pārbaudes metodes, procedūras un plānveida pasākumi, kurus izmantos spiedientvertņu projektēšanas laikā;

c)	izmantojamās spiedientvertņu ražošanas, kvalitātes kontroles, kvalitātes nodrošināšanas un tehnoloģisko operāciju instrukcijas;

d)	kvalitātes kontroles dokumentācija, piemēram, apskates protokoli, pārbaužu un kalibrēšanas dati;

e)	vadības pārskati, lai panāktu efektīvu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbību, balstoties uz revīzijas rezultātiem, kas gūti saskaņā ar 6.2.5.6.3.2. punktu;

f)	klientu prasību izpildes procedūra;

g)	dokumentu kontroles un pārskatīšanas procedūra;

h)	veids, kā tiks kontrolēta prasībām neatbilstošu spiedientvertņu aprite, iepirktās detaļas, materiāli ražošanas gaitā un pēc ražošanas; kā arī

i)	attiecīgo darbinieku mācību programmas un kvalifikācijas noteikšanas procedūras.

6.2.5.6.3.2.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas revīzija

Ieviešot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ir jāpārliecinās, ka tā atbilst 6.2.5.6.3.1. punkta prasībām un kompetentās iestādes norādījumiem.

Par revīzijas rezultātiem paziņo ražotājam. Šajā paziņojumā iekļauj revīzijas secinājumus un uzskaita veicamās izmaiņas.

Kārtējās revīzijas veic saskaņā ar kompetentās iestādes prasībām, lai pārliecinātos, ka ražotājs pārvalda un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Ziņojumu par kārtējo revīziju nosūta ražotājam.

6.2.5.6.3.3.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārvaldīšana

Ražotājs pārvalda apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un rūpējas par tās piemērotību un efektivitāti.

Ražotājs brīdina kompetento iestādi, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām. Ierosinātās izmaiņas tiek izvērtētas, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbilst 6.2.5.6.3.1. punkta prasībām.

##### 6.2.5.6.4.	Apstiprināšanas procedūra

Konstrukcijas tipa sākotnējā apstiprināšana

6.2.5.6.4.1.	Konstrukcijas tipa sākotnējā apstiprināšana ietver ražotāja izstrādātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprināšanu un ražošanai paredzēto spiedientvertņu konstrukcijas apstiprināšanu. Iesniedzot pieteikumu konstrukcijas tipa sākotnējai apstiprināšanai, ir jāievēro 6.2.5.6.3., 6.2.5.6.4.2. līdz 6.2.5.6.4.6. un 6.2.5.6.4.9. punkta prasības.

6.2.5.6.4.2.	Ražotājam, kas vēlas ražot spiedientvertnes saskaņā ar spiedientvertņu standartu, un ievērojot ADR prasības, jāpieprasa, jāsaņem un jāsaglabā konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikāts vismaz vienam spiedientvertņu konstrukcijas tipam, ko kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī izdevusi saskaņā ar 6.2.5.6.4.9. punktā norādīto kārtību. Šo sertifikātu pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei lietošanas valstī.

6.2.5.6.4.3.	Pieteikumu iesniedz par katru ražošanas iekārtu un tajā norāda

a)	ražotāju un viņa juridisko adresi, bet ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, norāda arī šo personu un tās adresi;

b)	ražotnes adresi (ja tā nesakrīt ar iepriekš norādīto adresi);

c)	personu(-as), kas atbild par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, norādot amatu;

d)	spiedientvertnes nosaukumu un attiecīgo spiedientvertnes standartu;

e)	informāciju par jebkādu citas kompetentās iestādes atteikumu apstiprināt līdzīgu pieteikumu;

f)	tās kontroles iestādes nosaukumu, kura pārbauda konstrukcijas tipa apstiprinājumu;

g)	pievienojot 6.2.5.6.3.1. punktā norādītos dokumentus par ražotni; un

h)	tehnisko dokumentāciju, kas vajadzīga konstrukcijas tipa apstiprināšanai un ļauj pārliecināties par spiedientvertņu atbilstību prasībām attiecīgajā spiedientvertņu konstrukcijas standartā. Tehniskajā dokumentācijā tiek aplūkota konstrukcija un ražošanas tehnoloģija un, ciktāl tas nepieciešams pārbaužu veikšanai, tai pievieno vismaz šādus dokumentus:

i)	spiedientvertnes konstrukcijas standartu, projektēšanas un ražošanas rasējumus, kuros attēlotas sastāvdaļas un montāžas mezgli, ja tādi ir;

ii)	aprakstus un paskaidrojumus, kas palīdz saprast spiedientvertņu rasējumus un to paredzēto izmantojumu;

iii)	sarakstu, kurā norādīti standarti, kas vajadzīgi pilnai ražošanas procesa raksturošanai;

iv)	projektēšanas aprēķinus un materiālu specifikāciju; kā arī

v)	pārbaužu protokolus sakarā ar konstrukcijas tipa apstiprināšanu, kuros iztirzāti rezultāti, kas iegūti veicot pārbaudes saskaņā ar 6.2.5.6.4.9. punktu.

6.2.5.6.4.4.	Sākotnējo revīziju, kas paredzēta 6.2.5.6.3.2. punktā, veic saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem.

6.2.5.6.4.5.	Ja ražotājam atteic apstiprinājumu, kompetentā iestāde rakstveidā sagatavo sīku atteikuma pamatojumu.

6.2.5.6.4.6.	Par izmaiņām, kas pēc apstiprinājuma saņemšanas ir izdarītas informācijā, kura iesniegta saskaņā ar 6.2.5.6.4.3. punktu, veicot sākotnējo apstiprināšanu, jāinformē kompetentā iestāde.

Konstrukcijas tipa papildu apstiprināšana

6.2.5.6.4.7.	Konstrukcijas tipa papildu apstiprināšanas pieteikumam jāatbilst 6.2.5.6.4.8. un 6.2.5.6.4.9. punkta prasībām ar nosacījumu, ka ražotājam ir sākotnējais konstrukcijas tipa apstiprinājums. Šajā gadījumā ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmai saskaņā ar 6.2.5.6.3. punktu jābūt apstiprinātai vēl sākotnējās konstrukcijas tipa apstiprināšanas laikā un tā der jaunajai konstrukcijai.

6.2.5.6.4.8.	Šajā pieteikumā

a)	norāda ražotāju un viņa adresi, bet ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, norāda arī šo personu un tās adresi;

b)	sniedz ziņas par jebkuru citas kompetentās iestādes atteikumu apstiprināt līdzīgu pieteikumu;

c)	sniedz pierādījumus sākotnējā konstrukcijas tipa apstiprinājuma saņemšanai; un

d)	ietver tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 6.2.5.6.4.3. punkta h) apakšpunktu.

Konstrukcijas tipa apstiprināšanas kārtība

6.2.5.6.4.9.	Kontroles iestāde

a)	izskata tehnisko dokumentāciju un pārliecinās, ka

i)	konstrukcija atbilst attiecīgajām standarta normām un

ii)	šā modeļa partija ir izgatavota saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un atbilst tā konstrukcijai;

b)	pārliecinās, ka paredzētā ražošanas kontrole ir veikta saskaņā ar 6.2.5.6.5. punktu;

c)	atlasa spiedientvertnes no saražotās modeļa partijas un pārrauga spiedientvertņu konstrukcijas tipa apstiprināšanai vajadzīgās pārbaudes;

d)	veic vai uzdod citiem veikt spiedientvertnes standartā norādītās apskates un pārbaudes, lai pārliecinātos, ka

i)	tās atbilst izmantotajam standartam un

ii)	ka ražotāja izraudzītās procedūras ir saskaņā ar standartā noteiktajām prasībām; kā arī

e)	gādā par to, lai būtu pareizi un kvalificēti veiktas dažādās apskates un pārbaudes sakarā ar tipa apstiprināšanu.

Ja modeļa paraugu pārbaudēs ir iegūti apmierinoši rezultāti un ir izpildītas visas 6.2.5.6.4. punkta prasības, izdod tipa apstiprinājuma sertifikātu, kurā norāda ražotāju un viņa adresi, iekļauj pārbaudes rezultātus un secinājumus, kā arī vajadzīgos datus, kas ļauj identificēt šo konstrukcijas tipu.

Ja ražotājam atteic konstrukcijas tipa apstiprinājumu, kompetentā iestāde rakstveidā sagatavo sīku atteikuma pamatojumu.

6.2.5.6.4.10.	Apstiprināto konstrukcijas tipu modifikācijas

Ražotājs informē kompetento iestādi, kas izdevusi apstiprinājuma sertifikātu, par izmaiņām apstiprinātajā konstrukcijas tipā, kurš atbilst spiedientvernes standartam. Ja pēc šīm izmaiņām tas ir pielīdzināmas jaunai konstrukcijai saskaņā ar attiecīgo spiedientvertnes standartu, pieprasa konstrukcijas tipa papildu apstiprināšanu. Šādu papildu apstiprinājumu piešķir, izdarot grozījumus tipa apstiprinājuma sākotnējā sertifikātā.

6.2.5.6.4.11.	Kompetentā iestāde pēc pieprasījuma sniedz citām kompetentajām iestādēm informāciju par konstrukcijas tipa apstiprinājumiem, apstiprinājumu grozījumiem un atsauktajiem apstiprinājumiem.

##### 6.2.5.6.5.	Ražošanas inspicēšana un sertificēšana

Katru spiedientvertni pārbauda un sertificē kontroles iestāde vai tās pilnvarots pārstāvis. Kontroli un pārbaudes ražošanas laikā un pārbaudes sakarā ar konstrukcijas tipa apstiprināšanu var veikt dažādas kontroles iestādes.

Ja ražotājs var pierādīt kontroles iestādei, ka viņa rīcībā ir apmācīti un kvalificēti inspektori, kas nav saistīti ar ražošanu, inspicēšanu var veikt minētie inspektori. Šajā gadījumā ražotājs veic ierakstus par inspektoru apmācību.

Kontroles iestāde pārliecinās, ka ražotāja nodrošinātā inspicēšana un spiedientvertņu pārbaude pilnība atbilst standartā un ADR noteiktajām prasībām. Ja inspicēšanā un pārbaudēs atklājas nepilnības, var atsaukt atļauju, saskaņā ar kuru ražotāja inspektori veic inspicēšanu.

Pēc kontroles iestādes apstiprinājuma saņemšanas ražotājs apliecina izstrādājumu atbilstību apstiprinātajam konstrukcijas tipam. Uzskata, ka spiedientvertnes sertifikācijas marķējums ir apliecinājums tam, ka tā atbilst spēkā esošajiem spiedientvertņu standartiem, atbilstības novērtēšanas sistēmas un ADR prasībām. Kontroles iestāde nodrošina katru apstiprinātu spiedientvertni ar sertifikācijas marķējumu un reģistrēto kontroles iestādes marķējumu.

Pirms spiedientvertņu iepildīšanas izdod atbilstības sertifikātu, ko paraksta kontroles iestāde un ražotājs.

##### 6.2.5.6.6.	Dokumentācija

Ražotājam un kontroles iestādei vismaz 20 gadus jāglabā dokumenti saistībā ar konstrukcijas tipa apstiprinājumu un atbilstības sertifikātu.

#### 6.2.5.7.	Spiedientvertņu kārtējo apskašu un pārbaužu apstiprināšanas sistēma

##### 6.2.5.7.1.	Definīcija

Šajā iedaļā lieto šādu definīciju.

“Akreditācijas sistēma” ir veids, kādā kompetentā iestāde akreditē iestādi spiedientvertņu kārtējo apskašu un pārbaužu veikšanai (turpmāk tekstā – “iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes”) un apstiprina minētās iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

6.2.5.7.2.	Vispārīgās prasības

Kompetentā iestāde

6.2.5.7.2.1.	Kompetentā iestāde izveido akreditācijas sistēmu, lai nodrošinātu spiedientvertņu kārtējo apskašu un pārbaužu atbilstību ADR prasībām. Ja iestādi, kas veic spiedientvertņu kārtējās apskates un pārbaudes, akreditē cita kompetentā iestāde, nevis kompetentā iestāde valstī, kurā apstiprināta spiedientvertņu ražošana, spiedientvertņu marķējumā ir jānorāda apstiprināšanas valsts, kurā veic kārtējās apskates un pārbaudes (sk. 6.2.5.8. punktu).

Kompetentā iestāde valstī, kurā apstiprinātas kārtējās apskates un pārbaudes, pēc pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei lietošanas valstī pierādījumus, kas apliecina atbilstību šai akreditācijas sistēmai, tostarp kārtējo apskašu un pārbaužu dokumentāciju.

Kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī var apturēt 6.2.5.7.4.1. punktā minētā apstiprinājuma sertifikāta darbību, ja tā pārliecinājusies par tā neatbilstību akreditācijas sistēmai.

6.2.5.7.2.2.	Kompetentā iestāde drīkst pilnībā vai daļēji deleģēt savus pienākumus, kas izriet no šīs akreditācijas sistēmas.

6.2.5.7.2.3.	Kompetentā iestāde gādā par to, lai būtu pieejams jaunākais saraksts, kurā norādītas kārtējo apskašu un pārbaužu veikšanai apstiprinātās iestādes un to identifikācijas zīmes.

Iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes

6.2.5.7.2.4.	Iestādi, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, akreditē kompetentā iestāde, un

a)	tās personālam jābūt organizatoriski strukturētam, darboties spējīgam, labi sagatavotam, zinošam un kvalificētam savu tehnisko funkciju veikšanai;

b)	tās rīcībā jābūt piemērotām un atbilstošām ražotnēm un iekārtām;

c)	tai savā darbā jāievēro objektivitāte un jābūt brīvai no ietekmes, kas liek rīkoties pretēji tam;

d)	tai jāglabā komercnoslēpumi;

e)	tai stingri jānošķir iestādes faktiskie dienesta pienākumi, veicot kārtējās apskates un pārbaudes, no citām ar tiem nesaistītajām funkcijām;

f)	tā pārvalda dokumentāri apliecinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar 6.2.5.7.3. punktu;

g)	tā iesniedz akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 6.2.5.7.4. punktu;

h)	tā gādā par to, ka kārtējās apskates un pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar 6.2.5.7.5. punktu; kā arī

i)	nodrošina efektīvu un atbilstošu atskaites un dokumentācijas sistēmu saskaņā ar 6.2.5.7.6. punktu.

6.2.5.7.3.	Iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, tās kvalitātes nodrošināšanas sistēma un revīzija

6.2.5.7.3.1.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ņem vērā visus faktorus, prasības un noteikumus, kurus atzinusi iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes. Tai jābūt dokumentāri sakārtotai un jābalstās uz rakstveida darba plāniem, procedūrām un norādījumiem.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ietver

a)	organizatoriskās struktūras un pienākumu aprakstu;

b)	izmantojamās apskašu un pārbaužu, kvalitātes kontroles, kvalitātes nodrošināšanas un tehnoloģisko operāciju instrukcijas;

c)	kvalitātes kontroles dokumentāciju, piemēram, apskates protokolus, pārbaužu un kalibrēšanas datus, kā arī sertifikātus;

d)	vadības pārskatus, lai panāktu efektīvu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbību, balstoties uz revīzijas rezultātiem, kas gūti saskaņā ar 6.2.5.7.3.2. punktu;

e)	dokumentu kontroles un pārskatīšanas procedūru;

f)	paņēmienus, ar kādiem kontrolē prasībām neatbilstošas spiedientvertnes; kā arī

g)	attiecīgo darbinieku mācību programmas un kvalifikācijas noteikšanas procedūras.

6.2.5.7.3.2.	Revīzija

Revīziju iestādēs, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, un to kvalitātes nodrošināšanas sistēmas revīziju veic, lai kompetentā iestāde var pārliecināties par to atbilstību ADR prasībām.

Revīzija daļēji sakrīt ar sākotnējās akreditācijas procedūru (sk. 6.2.5.7.4.3. punktu). Revīziju var pieprasīt sakarā ar apstiprinājuma izmaiņām (sk. 6.2.5.7.4.6. punktu).

Kārtējās revīzijas veic, lai kompetentā iestāde var pārliecināties, ka iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, joprojām atbilst ADR prasībām.

Iestādei, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, paziņo revīzijas rezultātus. Šajā paziņojumā iekļauj revīzijas secinājumus un uzskaita veicamos uzlabojumus.

6.2.5.7.3.3.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārvaldīšana

Iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, pārvalda apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un rūpējas par tās piemērotību un efektivitāti.

Iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, paziņo kompetentajai iestādei, kura apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par paredzētajām izmaiņām, ievērojot apstiprinājuma grozījumu procedūru 6.2.5.7.4.6. punktā.

6.2.5.7.4.	Akreditācijas procedūra iestādēm, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes

Sākotnējā akreditācija

6.2.5.7.4.1.	Iestāde, kas vēlas veikt spiedientvertņu kārtējās apskates un pārbaudes saskaņā ar spiedientvertnes standartu un ADR prasībām, pieprasa, saņem un glabā kompetentās iestādes izdotu apstiprinājuma sertifikātu.

Šo sertifikātu pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei lietošanas valstī.

6.2.5.7.4.2.	Pieteikumu iesniedz katra iestāde, kas vēlas veikt kārtējās apskates un pārbaudes, un tajā

a)	norāda iestādi, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes un tās adresi, bet ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, norāda arī šo personu un tās adresi;

b)	katras struktūrvienības adresi, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes;

c)	personu(-as), kas atbild par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, norādot amatu;

d)	spiedientvertņu marķējumu, kārtējo apskašu un pārbaužu metodes, kā arī attiecīgos spiedientvertņu standartus, kuriem atbilst kvalitātes nodrošināšanas sistēma;

e)	pievieno tai dokumentāciju par katru struktūrvienību, iekārtām un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā norādīts 6.2.5.7.3.1. punktā;

f)	kārtējās apskatēs un pārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikācijas un apmācību dokumentus; kā arī

g)	sniedz ziņas par jebkuru citas kompetentās iestādes atteikumu apstiprināt līdzīgu pieteikumu.

6.2.5.7.4.3.	Kompetentā iestāde

a)	izskata šos dokumentus un pārliecinās, ka procedūras atbilst attiecīgajos spiedientvertņu standartos un ADR noteiktajām prasībām; kā arī

b)	izdara revīziju saskaņā ar 6.2.5.7.3.2. punktu, lai pārliecinātu kompetento iestādi par to, ka apskates un pārbaudes veiktas, ņemot vērā attiecīgos spiedientvertņu standartus un ADR prasības.

6.2.5.7.4.4.	Ja revīzijas gaitā ir iegūti apmierinoši rezultāti un ir izpildītas visas piemērojamās 6.2.5.7.4. punkta prasības, izdod apstiprinājuma sertifikātu. Tajā norāda iestādi, kas veiks kārtējās apskates un pārbaudes, reģistrēto iestādes zīmi, katras struktūrvienības adresi un sniedz informāciju, kas ļauj spriest par apstiprināto iestādes darbības jomu (piemēram, spiedientvertņu nosaukumu, kārtējo apskašu un pārbaužu veidu un spiedientvertņu standartus).

6.2.5.7.4.5.	Ja iestādei, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, atteic akreditāciju, kompetentā iestāde rakstveidā sagatavo sīku atteikuma pamatojumu.

Izmaiņas akreditācijā, kas piešķirta iestādei, kura veic kārtējās apskates un pārbaudes

6.2.5.7.4.6.	Iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, pēc akreditācijas paziņo kompetentajai iestādei, kura piešķīrusi akreditāciju, par visām izmaiņām, kas skar 6.2.5.7.4.2. punktā minēto informāciju, kura sniegta saistībā ar sākotnējo akreditāciju. Šīs izmaiņas izvērtē un nosaka, vai tās atbilst attiecīgajos spiedientvertņu standartos un ADR norādītajām prasībām. Var pieprasīt revīziju saskaņā ar 6.2.5.7.3.2 punktu. Kompetentā iestāde rakstveidā apstiprina vai noraida šīs izmaiņas un vajadzības gadījumā izdara grozījumus apstiprinājuma sertifikātā.

6.2.5.7.4.7.	Kompetentā iestāde pēc pieprasījuma sniedz citām kompetentajām iestādēm informāciju par sākotnējo apstiprinājumu, apstiprinājuma grozījumiem un apstiprinājuma atsaukšanas gadījumiem.

6.2.5.7.5.	Kārtējās apskates un pārbaudes un to apliecināšana

Uzskata, ka norāde uz kārtējo apskati un pārbaudi spiedientvertnes marķējumā ir apliecinājums tam, ka šī spiedientvertne atbilst attiecīgajiem spiedientvertņu standartiem un ADR prasībām. Iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, nodrošina katru apstiprinātu spiedientvertni ar atzīmi par kārtējo apskati un pārbaudi kopā ar savu reģistrēto zīmi (sk. 6.2.5.8.7. punktu).

Iestāde, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, pirms spiedientvertnes iepildīšanas izdod dokumentu, kas apliecina, ka spiedientvertnei veikta kārtējā apskate un pārbaude.

6.2.5.7.6.	Dokumentācija

Iestādei, kas veic kārtējās apskates un pārbaudes, 15 gadus jāglabā spiedientvertņu kārtējo apskašu un pārbaužu (neatkarīgi no iznākuma) protokoli, kurā jānorāda pārbaužu veikšanas vieta.

Spiedientvertnes īpašnieks glabā to pašu protokolu līdz nākamai kārtējai apskatei vai pārbaudei, ja spiedientvertne nav pavisam izņemta no aprites.

#### 6.2.5.8.	Atkārtoti pildāmo ANO spiedientvertņu marķēšana

Atkārtoti pildāmās ANO spiedientvertnes jānodrošina ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas, ekspluatācijas un ražošanas marķējumu. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, zīmogam vai gravējumam). Marķējums var atrasties uz spiedientvertnes apciļņa, augšgala vai kakla vai uz spiedientvertnei pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, uz piemetinātas uzmavas vai korozijizturīgas plāksnes, kas piemetināta pie slēgtā kriogēnā trauka ārējā apvalka). Marķējuma augstums nedrīkst būt mazāks par 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm; tas neattiecas uz iepakojuma zīmi ANO. ANO iepakojuma zīmes minimālais lielums ir 10 mm, ja spiedienrezervuāra diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 5 mm, ja spiedienrezervuāra diametrs ir mazāks par 140 mm.

6.2.5.8.1.	Jābūt šādām sertifikācijas marķējumam.

a)	ANO iepakojuma simbols

Ar šo zīmi marķē tikai tādas spiedientvertnes, kas atbilst ADR prasībām ANO spiedientvertnēm.

b)	Standarts (piemēram, ISO 9809-1), kas izmantots projektēšanā, konstruēšanā un pārbaudēs.

c)	Apstiprināšanas valsts burtu kods, kas kalpo par atšķirības zīmi starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem mehāniskiem transportlīdzekļiem;

d)	Kontroles iestādes atšķirības zīme vai zīmogs, ko reģistrējusi kompetentā iestāde valstī, kurā atļauts marķējums.

e)	sākotnējās pārbaudes datums, gads (četri cipari) un mēnesis (divi cipari), atdalot tos ar slīpsvītru (proti, “/”).

6.2.5.8.2.	Ekspluatācijas marķējumā jānorāda:

f)	kontrolspiediens bāros, kam priekšā stāv burti “PH” un aiz tā – burti “BAR”;

g)	tukšas spiedientvertnes masa, ieskaitot visas pastāvīgi uzstādītās sastāvdaļas (piemēram, kakla gredzenu, pamatnes gredzenu u.tml.), kg, aiz kuras stāv burti “KG”. Šo masu norāda, neņemot vērā vārsta, vārsta uzvāžņa vai vārsta drošības ierīces, kā arī ieklājuma un porainās masas (acetilēnam) svaru. Masas norāde sastāv no trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei. Ja balonu masa ir mazāka par 1 kg, to norāda ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējam zīmei;

h)	minimālais garantētais spiedientvertnes sienu biezums (mm), aiz kura stāv burti “MM”. Šī norāde nav vajadzīga spiedientvertnēm ar ūdens ietilpību līdz 1 l, kompozītmateriāla baloniem un slēgtajiem kriogēnajiem traukiem;

i)	spiedientvertnēm ar saspiesto gāzi – izšķīdinātu acetilēnu (ANO nr. 1001) un acetilēnu bez šķīdinātāja (ANO nr. 3374), – darba spiediens bāros, kam priekšā stāv burti “PW”. Slēgtajiem kriogēnajiem traukiem norāda maksimālo pieļaujamo darba spiedienu, kam priekšā stāv burti “MPDS”;

j)	spiedientvertnēm ar sašķidrinātu gāzi un atdzesētu sašķidrinātu gāzi – ūdens ietilpība (l), norādot to ar trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras stāv burts “L”. Ja minimālo vai nominālo ūdens ietilpību apzīmē vesels skaitlis, zīmes aiz komata var atstāt bez ievērības;

k)	spiedientvertnēm ar izšķīdinātu acetilēnu (ANO nr. 1001), – tukšas spiedientvertnes, savienotājelementu un piederumu (ko neņem nost iepildīšanas laikā), porainās masas, šķīdinātāja un piesātinātājgāzes kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras stāv burti “KG”;

l)	spiedientvertnēm ar acetilēnu bez šķīdinātāja (ANO nr. 3374), – tukšas spiedientvertnes, savienotājelementu un piederumu (ko neņem nost iepildīšanas laikā) un porainās masas kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras stāv burti “KG”.

6.2.5.8.3.	Ražošanas marķējumā jānorāda:

m)	Balona vītnes kods (piemēram, 25E). Tas nav jānorāda slēgtajiem kriogēnajiem traukiem;

n)	kompetentās iestādes reģistrētā ražotāja zīme. Ja ražotājvalsts nesakrīt ar apstiprināšanas valsti, pirms ražotāja zīmes jābūt ražotājvalsts burtu kodam, kas kalpo par atšķirības zīmi starptautiskos pārvadājumos iesaistītiem mehāniskiem transportlīdzekļiem. Valsts kodu un ražotāja zīmi atdala ar atstarpi vai slīpsvītru;

o)	ražotājam piešķirtais sērijas numurs;

p)	ja tērauda spiedientvertnes un kompozītmateriāla spiedientvertnes ar tērauda oderējumu paredzētas gāzu pārvadāšanai, pastāvot iespējamībai, ka ūdeņradis varētu radīt trauslumu, — burts “H”, kas norāda uz tērauda savietojamību (sk. ISO 11114-1:1997).

6.2.5.8.4.	Iepriekšminēto marķējumu izkārto trijās grupās.

–	Ražošanas marķējums veido augšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.5.8.3. punktā norādīto secību.

–	Ekspluatācijas marķējums, kas minēts 6.2.5.8.2. punktā, veido vidējo grupu, un ja ir jānorāda darba spiediens (i), tam jābūt tieši pirms kontrolspiediena (f).

–	Sertifikācijas marķējums veido apakšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.5.8.1. punktā norādīto secību.

Šeit ir aplūkojams balona marķēšanas piemērs.

m)	   n)		o)		p)

25E	D   MF	765432				H

i)	        f)		g)	     j)	  h)

PW200PH300BAR	62.1KG	50L	5.8MM

a)	b)			c)	d)	 e)

ISO 9809-1		F	IB	2000/12

6.2.5.8.5.	Atļauts arī cits marķējums, bet tas nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tam jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos. Slēgtos kriogēnos traukus var marķēt uz atsevišķas plāksnes, kas piestiprināta pie ārējā apvalka. Šis marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

6.2.5.8.6.	Uz katras atkārtoti pildāmās spiedientvertnes, kas atbilst kārtējo apskašu un pārbaužu prasībām, kuras minētas 6.2.5.5. punktā, bez iepriekšminētā marķējuma jānorāda

a)	tās valsts burtu kods, kura pilnvarojusi iestādi veikt kārtējās apskates un pārbaudes. Šāda norāde nav vajadzīga, ja iestādi ir apstiprinājusi kompetentā iestāde valstī, kas apstiprina ražošanu;

b)	reģistrētā iestādes zīme, kuru kompetentā iestāde pilnvarojusi veikt kārtējās apskates un pārbaudes;

c)	kārtējās apskates un pārbaudes datums, sākumā norādot gadu (divi cipari) un tad mēnesi (divi cipari), kurus atdala ar slīpsvītru (proti, “/”). Gadu var norādīt ar četriem cipariem.

Iepriekš minētās norādes izkārto, ievērojot norādīto secību.

#### 6.2.5.9.	Atkārtoti neuzpildāmo ANO spiedientvertņu marķēšana

Atkārtoti neuzpildāmās ANO spiedientvertnes nodrošina ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas marķējumu un īpašām atzīmēm par gāzi vai spiedientvertni. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, trafaretmarķējums, zīmogs vai gravējums). Izņemot trafaretmarķējumu, tas atrodas uz spiedientvertnes izliekuma, augšdaļas vai kakla vai arī uz pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, piemetinātās uzmavas). Marķējuma minimālais izmērs ir 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm; tas neattiecas uz ANO iepakojuma simbols un uzrakstu “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT”.

ANO iepakojuma zīmes minimālais lielums ir 10 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm.

Uzraksts “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT” nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

6.2.5.9.1.	Nodrošinot 6.2.5.8.1. līdz 6.2.5.8.3. punktā minēto marķējumu, neņem vērā g), h) un m) apakšpunktu. Sērijas numuru, kas minēts o) apakšpunktā, var aizstāt ar partijas numuru. Turklāt ir jābūt uzrakstam “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT” ar burtu augstumu vismaz 5 mm.

6.2.5.9.2.	Jāievēro 6.2.5.8.4. punkta prasības.

PIEZĪME. Atkarībā no atkārtoti neuzpildāmās spiedientvertnes lieluma šo marķējumu var aizstāt ar zīmi.

6.2.5.9.3. 	Atļauts arī cits marķējums, bet tas nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tam jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos;. Šāds marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

## 6.3. NODAĻA

## KONSTRUKCIJAS UN PĀRBAUDES PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ 6.2. KLASES VIELU IEPAKOJUMIEM

PIEZĪME. 	Šajā nodaļā minētās prasības neattiecas uz iepakojumiem, ko izmanto 6.2. klases vielu pārvadāšanai saskaņā ar iepakošanas instrukciju P621 (4.1.4.1. punkts).

### 6.3.1.	Vispārīgi norādījumi

6.3.1.1.	Uz iepakojuma, kas atbilst šā punkta un 6.3.2. iedaļas prasībām jānorāda:

a)	Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbols

;

b)	kods, kas apzīmē iepakojuma tipu saskaņā ar 6.1.2. iedaļas prasībām;

c)	uzraksts “6.2. KLASE”;

d)	iepakojuma ražošanas gada divi pēdējie cipari;

e)	valsts, kura atļāvusi piešķirt marķējumu (tam izmanto starptautiskos pārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmi1);

f)	ražotāja nosaukums vai citādi jāidentificē iepakojums atbilstoši kompetentās iestādes prasībām;

g)	burts “U”, kam jābūt tieši aiz b) apakšpunktā paredzētā marķējuma, ja iepakojums atbilst 6.3.2.9. punkta prasībām.

Katram marķējuma elementam, ko lieto saskaņā ar a) līdz g) apakšpunktu, jābūt skaidri nodalītam, piemēram, ar slīpsvītru vai atstarpi, lai tie būtu viegli atpazīstami.

#### 6.3.1.2.	Marķējuma paraugs

|  | 4G/6.2. KLASE/01 saskaņā ar 6.3.1.1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktu; S/SP-9989-ERIKSSON saskaņā ar 6.3.1.1. punkta e) un f) apakšpunktu |
| --- | --- |

6.3.1.3.	Iepakojumu ražotāji un izplatītāji sniedz ziņas par vajadzīgajām procedūrām, slēgelementiem (arī paredzētajiem blīvslēgiem) un pārējām sastāvdaļām, to veidiem un izmēriem, kas nepieciešamas, lai pārvadājumiem sagatavots iepakojums varētu izturēt attiecīgās ekspluatācijas īpašību pārbaudes, kuras noteiktas šajā nodaļā.

### 6.3.2.	Iepakojumu pārbaudes

6.3.2.1.	Katra iepakojuma paraugus sagatavo pārbaudēm, kā norādīts 6.3.2.2. punktā, un pakļauj 6.3.2.4. līdz 6.3.2.6. punktā minētajām pārbaudēm; tas neattiecas uz dzīviem dzīvniekiem un citiem organismiem paredzētajiem iepakojumiem. Ja to nosaka iepakojuma īpatnības, ir pieļaujama līdzvērtīga sagatavošana un pārbaudes, ja var pierādīt, ka tās ir vismaz tikpat efektīvas.

6.3.2.2.	Visiem iepakojuma paraugiem jābūt sagatavotiem pārvadāšanai, vienīgā atšķirība ir tā, ka šķidro vai cieto infekciozo vielu aizvieto ar ūdeni vai, ja ir paredzēta uzglabāšana –18 oC temperatūrā, ar ūdeni un antifrīzu. Katru primāro tvertni piepilda līdz 98 % tilpuma.

#### 6.3.2.3.	Paredzētās pārbaudes

| Materiāls |  |  |  |  | Paredzētās pārbaudes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ārējais iepakojums |  |  | Iekšējais iepakojums |  | Sk. 6.3.2.5 |  |  |  | Sk. 6.3.2.6. punktu |
| Kartons | Plastmasa | Cits materiāls | Plastmasa | Cits materiāls | a) | b) | c) | d) |  |
| X |  |  | X |  |  | X | X | ja izmanto sauso ledu | X |
| X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |
|  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |
|  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |
|  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |
|  |  | X |  | X | X |  |  |  | X |

6.3.2.4.	Iepakojumus, kas sagatavoti pārvadāšanai, pakļauj 6.3.2.3. punktā minētajām pārbaudēm, kurā pārbaužu vajadzībām iepakojumi ir sadalīti kategorijās atkarībā no materiāla īpašībām. Kas attiecas uz ārējiem iepakojumiem, tabulas virsrakstos ir minēts kartons vai tamlīdzīgi materiāli, kurus ātri ietekmē mitrums, plastmasa, kas zemā temperatūrā var ātri kļūt trausla, un citi materiāli, piemēram, metāli, kurus neietekmē nedz mitrums, nedz temperatūra. Ja primārā tvertne un sekundārais iepakojums ir izgatavoti no atšķirīgiem materiāliem, pārbaudi izvēlas atkarībā no primārās tvertnes materiāla. Ja primārā tvertne ir izgatavota no diviem atšķirīgiem materiāliem, izvēlas vārīgākajam materiālam noteiktās pārbaudes.

6.3.2.5.	a)	Paraugus pārbauda brīvajā kritienā uz cietas, neelastīgas un līdzenas horizontālas virsmas no 9 m augstuma. Ja paraugiem ir kastes forma, izmanto piecus paraugus šādā secībā:

i)	plakanisks kritiens uz apakšdaļas;

ii)	plakanisks kritiens uz augšdaļas;

iii)	plakanisks kritiens uz garenās malas;

iv)	plakanisks kritiens uz īsākās malas;

v)	kritiens uz stūra.

Ja paraugiem ir mucas forma, izmanto piecus paraugus šādā secībā:

vi)	ieslīps kritiens uz augšgala stīpas, smaguma centram atrodoties tieši virs trieciena punkta;

vii)	ieslīps kritiens uz apakšgala stīpas;

viii)	plakanisks kritiens uz malas.

Pēc krišanas noteiktajā secībā nedrīkst būt noplūdes no primārās(-ajām) tvertnes(-ēm), tām jāpaliek aizsargātām, jo sekundārais iepakojums satur absorbējošu materiālu.

PIEZĪME. Paraugam krītot paredzētajā orientācijā, pieļauj, ka aerodinamisko iemeslu dēļ sadursmes brīdī tā orientācija var būt mainīta.

b)	Paraugus vismaz vienas stundas garumā apsmidzina ar ūdeni, šādi imitējot aptuveni 5 cm/stundā stipru lietu. Pēc tam tos pakļauj a) apakšpunktā aplūkotajai pārbaudei.

c)	Paraugus vismaz 24 stundas tur –18 oC vai zemākā gaisa temperatūrā un pakļauj a) apakšpunktā aplūkotajai pārbaudei, kamēr nav apritējušas 15 minūtes pēc šīs procedūras beigām. Paraugiem, kas satur sauso ledu, procedūras ilgumu var samazināt līdz 4 stundām.

d)	Ja iepakojums ir paredzēts sausajam ledum, bez a), b) vai c) apakšpunktā norādītās pārbaudes vēl jāveic papildu pārbaude. Vienu paraugu uzglabā tik ilgi, lai izgarotu viss sausais ledus, un tad to pakļauj a) apakšpunktā aplūkotajai pārbaudei.

6.3.2.6.	Iepakojumus ar bruto masu līdz 7 kg pakļauj tālāk a) apakšpunktā aplūkotajām pārbaudēm, bet iepakojumus ar bruto masu lielāku par 7 kg – b) apakšpunkta pārbaudēm.

a)	Paraugus novieto uz līdzenas cietas virsmas. Cilindriskam tērauda stienim, kura masa ir vismaz 7 kg un diametrs nepārsniedz 38 mm, bet uz leju krītošā gala rādiuss nepārsniedz 6 mm, ļauj brīvajā kritienā krist no 1 m augstuma, kas atbilst attālumam no lejup krītošā gala līdz parauga virsmai. Vienu paraugu novieto ar dibenu uz leju. Otru novieto tā, lai tas būtu orientēts perpendikulāri pirmā parauga novietojumam. Abos gadījumos tērauda stienim ir jātrāpa primārajā tvertnē. Pēc katra trieciena ir pieļaujama sekundārā iepakojuma caurduršana ar nosacījumu, ka nav novērota noplūde no primārās(-ajām) tvertnes(-ēm).

b)	Paraugiem ļauj nokrist uz cilindriska tērauda stieņa gala. Stieni novieto stateniski uz līdzenas cietas virsmas. Tam ir 38 mm diametrs, un augšējā gala rādiuss nepārsniedz 6 mm. Attālumam no virsmas līdz stieņa augšgalam jābūt vienādam ar attālumu starp primāro(-ajām) tvertni(-ēm) un ārējā iepakojuma ārējo virsmu, bet ne mazākam par 200 mm. Vienam paraugam ļauj vertikāli krist brīvajā kritienā no 1 m augstuma, to mērījot no tērauda stieņa augšgala. Otram paraugam ļauj krist no tāda paša augstuma, orientējot to perpendikulāri pirmā parauga novietojumam. Abos gadījumos iepakojums jānovieto tā, lai tērauda stienis varētu caurdurt primāro(-ās) tvertni(-es). Pēc sadursmes nav pieļaujama noplūde no primārās(-ajām) tvertnes(-ēm).

6.3.2.7.	Kompetentā iestāde var atļaut izlases veidā pārbaudīt iepakojumus, kas tikai nedaudz atšķiras no pārbaudītā tipa, piemēram, iekšējos iepakojumus, kam ir mazāki izmēri vai neto masa, kā arī tādus iepakojumus kā mucas, maisi un kastes, kuriem, tos ražojot, ir samazināti ārējie izmēri.

6.3.2.8.	Ja saglabājas līdzvērtīgas ekspluatācijas īpašības, ir pieļaujamas tālāk norādītās svārstības attiecībā uz primārajām tvertnēm, kuras ievietotas sekundārajā iepakojumā, un šādi gatavie iepakojumi nav vēlreiz jāpārbauda.

a)	Ja primārajām tvertnēm ir tas pats vai mazāks lielums, salīdzinot ar pārbaudīto primāro tvertni, tās drīkst izmantot, ja:

i) primārās tvertnes konstrukcija ir līdzīga pārbaudītās primārās tvertnes konstrukcijai (piemēram, tai ir apaļa, taisnstūra, u. tml. forma);

ii)	primārā tvertne ir no materiāla (piemēram, stikla, plastmasas, metāla), kas ir tikpat izturīgs pret triecienu un krāvuma slodzi kā sākotnēji pārbaudītās primārās tvertnes materiāls vai vēl izturīgāks par to;

iii)	primārajām tvertnēm ir tāda pati vai mazāka atvere un vienādas konstrukcijas slēgelements (piemēram, skrūvējams uzvāznis, berzes vāks u. tml.);

iv)	pietiekamā mērā izmantots papildu amortizācijas materiāls, kas aizpilda tukšumus un novērš primāro tvertņu pārvietošanos, un

v)	primārās tvertnes sekundārā iepakojuma iekšpusē ir izvietotas tāpat kā pārbaudītajā iepakojumā.

b)	Var ievietot mazāku skaitu pārbaudīto primāro tvertņu vai citu primāro tvertņu, kas minētas a) apakšpunktā, ja amortizācijas materiāls ir pietiekamā daudzumā, lai aizpildītu tukšumu(-us) un nenotiktu primāro tvertņu pārvietošanās.

6.3.2.9.	Starpiepakojumā (sekundārajā iepakojumā) var salikt jebkāda tipa primārās tvertnes un tās pārvadāt ārējā iepakojumā bez pārbaudes, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus.

a)	Starpiepakojums kopā ar ārējo iepakojumu ir ar apmierinošiem rezultātiem pārbaudīts saskaņā ar 6.3.2.3. punktu, izmantojot plīstošas (piemēram, stikla) iekšējās tvertnes.

b)	Iekšējo tvertņu kopējā bruto masa nepārsniedz pusi no a) apakšpunktā minētajā kritiena pārbaudē izmantoto iekšējo tvertņu bruto masas.

c)	Amortizācijas materiāla biezums starp iekšējām tvertnēm, kā arī starp iekšējām tvertnēm un starpiepakojuma ārējo virsmu nedrīkst būt mazāks par attiecīgo sākotnēji pārbaudītā iepakojuma biezumu, bet, ja sākotnējā pārbaudē ir izmantota tikai viena iekšējā tvertne, amortizācijas kārtas biezums starp iekšējām tvertnēm nedrīkst būt mazāks par amortizācijas kārtas biezumu starp starpiepakojuma ārējo virsmu un iekšējo tvertni sākotnējā pārbaudē. Ja iekšējās tvertnes izmanto mazākā skaitā vai to izmēri ir mazāki, salīdzinot ar iekšējām tvertnēm kritiena pārbaudē, pietiekamā daudzumā jāizmanto papildu amortizācijas materiāls, lai aizpildītu tukšumus.

d)	Tukšam ārējam iepakojumam sekmīgi jāiztur 6.1.5.6. punktā minētā krāvumizturības pārbaude. Vienādu iekšējo tvertņu kopējo masu nosaka, pamatojoties uz a) apakšpunktā minētajā kritiena pārbaudē izmantoto iekšējo tvertņu kopējo masu.

e)	Ja iekšējās tvertnēs ir iepildīts šķidrums, jābūt absorbējošam materiālam pietiekamā daudzumā, lai tas varētu pilnībā uzsūkt visu iekšējā tvertnē iepildīto šķidrumu.

f)	Ja ārējais iepakojums, kurā paredzēts ievietot iekšējās tvertnes ar šķidrumu vai cietvielām, nav hermētisks, tas jānodrošina ar hermētisku oderējumu, plastmasas maisu vai kādu citu vienlīdz efektīvu norobežojošu līdzekli, kas spēj saturēt noplūdušo šķidrumu vai izbirušo cieto vielu.

g)	Papildus 6.3.1.1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajam marķējumam iepakojumi vēl jāmarķē saskaņā ar 6.3.1.1. punkta g) apakšpunktu.

### 6.3.3. 	Pārbaudes protokols

6.3.3.1. 	Sagatavojot pārbaudes protokolu, kam jābūt pieejamam iepakojuma lietotājiem, tajā jānorāda šāda informācija.

1.	Pārbaudītāja iestāde un tās adrese.

2.	Pieteikuma iesniedzējs un viņa adrese (ja vajag).

3.	Pārbaudes protokola identifikācijas numurs.

4.	Protokola sastādīšanas datums.

5.	Iepakojuma izgatavotājs.

6.	Iepakojuma konstrukcijas tipa apraksts (piemēram, izmēri, materiāls, slēgelementi, biezums u. tml.), arī izgatavošanas veids (piemēram, liešana paaugstinātā spiedienā); var pievienot rasējumu(-us) un/vai fotoattēlu(-us).

7.	Maksimālā ietilpība.

8.	Iepildīto kontrolvielu īpašības, piemēram, šķidrumu viskozitāte un relatīvais blīvums; cieto vielu daļiņu lielums.

9.	Pārbaudes apraksts un rezultāti

10.	Protokola parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats.

6.3.3.2. 	Pārbaudes protokolā jānorāda, ka iepakojums, kas pilnībā gatavs pārvadāšanai, ir pārbaudīts saskaņā ar attiecīgajām šīs nodaļas prasībām, bet tas var kļūt nederīgs, ja tiks izmantotas citas iepakošanas metodes vai iepakojuma sastāvdaļas. Protokola kopijai jābūt pieejamai kompetentajai iestādei.

## 6.4. NODAĻA

## PRASĪBAS 7. KLASES PAKU UN MATERIĀLU KONSTRUKCIJAI, PĀRBAUDEI UN APSTIPRINĀŠANAI

### 6.4.1. 	(Rezervēts)

### 6.4.2. 	Vispārīgas prasības

6.4.2.1.	Projektējot pakas, jāņem vērā to masa, tilpums un forma, lai tās varētu viegli un droši pārvadāt. Turklāt paku konstrukcijai jābūt tādai, kas ļauj tās pienācīgi nostiprināt, pārvadājot ar transportlīdzekli.

6.4.2.2. 	Paku konstrukcijai jābūt tādai, kas nodrošina uz tiem esošā celšanas aprīkojuma izturību, ja to izmanto pienācīgā veidā, bet ja aprīkojums tomēr sabojājas, tas nedrīkst ietekmēt paku atbilstību pārējām šā pielikuma prasībām. Projektējot pakas, ir jāievēro attiecīgie drošības koeficienti, lai būtu iespējama to celšana ar rāvienu.

6.4.2.3. 	Stiprinājumi un citas detaļas uz paku ārējās virsmas, kas izmantojamas paku celšanai, jāprojektē tā, lai tie spētu izturēt pakas masu saskaņā ar 6.4.2.2. punkta prasībām vai tiem jābūt noņemamiem vai citādi bloķētiem, lai tos nevarētu izmantot pārvadājuma laikā.

6.4.2.4. 	Ja vien iespējams, iepakojumus projektē un izgatavo tā, lai uz to ārējās virsmas nebūtu izvirzījumu un šī virsma būtu viegli kopjama.

6.4.2.5. 	Ja vien iespējams, paku ārējai virsmai jābūt tādai, uz kuras neuzkrājas un nesaglabājas ūdens.

6.4.2.6.	Paku papildu aprīkojums, kas vajadzīgs pārvadāšanas laikā, nedrīkst samazināt to drošību.

6.4.2.7.	Pakām jābūt izturīgām pret jebkādu paātrinājumu, vibrāciju vai rezonanses vibrāciju, kas iespējama ierastos pārvadāšanas apstākļos, neietekmējot tvertņu slēgierīču drošumu vai paku integritāti. Piemēram, uzgriežņus, bultskrūves un citas stiprinājuma detaļas projektē tā, lai arī pēc atkārtotas lietošanas tās nekļūtu vaļīgas un neatnāktu nejauši vaļā.

6.4.2.8.	Iepakojuma un visu tā sastāvdaļu vai konstrukciju materiāliem jābūt mehāniski un ķīmiski savietojamiem citam ar citu un ar iepildītajām radioaktīvajām vielām. Jāņem vērā starojuma ietekme uz to īpašībām.

6.4.2.9.	Visiem vārstiem, caur kuriem iepildītās radioaktīvās vielas var izkļūt no pakas, jābūt aizsargātiem no neparedzētas atvēršanās.

6.4.2.10.	Projektējot pakas, ir jāņem vērā ierastā apkārtējā temperatūra un spiediens pārvadāšanas laikā.

6.4.2.11.	Ja radioaktīvajam materiālam piemīt arī citas bīstamas īpašības, tās jāņem vērā, projektējot pakas konstrukciju (sk. 2.1.3.5.3. un 4.1.9.1.5. punktu).

6.4.2.12.	Iepakojumu ražotāji un izplatītāji sniedz ziņas par vajadzīgajām procedūrām, slēgelementiem (arī paredzētajiem blīvslēgiem) un pārējām sastāvdaļām, to veidiem un izmēriem, kas nepieciešamas, lai pārvadājumiem sagatavots iepakojums varētu izturēt attiecīgās ekspluatācijas īpašību pārbaudes, kuras noteiktas šajā nodaļā.

### 6.4.3. 	(Rezervēts)

### 6.4.4.	Prasības, kas attiecas uz izņēmuma pakām

Izņēmuma pakas projektē tā, lai tās atbilstu 6.4.2. iedaļas prasībām.

### 6.4.5. 	Prasības, kas attiecas uz rūpnieciskajām pakām

6.4.5.1. 	Rūpnieciskajām pakām (IP-1, IP-2, un IP-3 tips) jāatbilst 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. punktā norādītajām prasībām.

6.4.5.2.	Ja rūpnieciskās pakas (IP-2 tips) pakļauj 6.4.15.4. un 6.4.15.5. punktā norādītajām pārbaudēm, nav pieļaujami

a)	iepildītā radioaktīvā materiāla zudumi vai izplatīšanās; kā arī

b)	aizsargekrāna integritātes bojājumi, kuru dēļ radiācijas līmenis uz pakas ārējās virsmas palielinās vairāk nekā par 20 %.

6.4.5.3.	3. tipa rūpnieciskajām pakām (IP-3) jāatbilst visām 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā noteiktajām prasībām.

#### 6.4.5.4. 	Citas iespējamās prasības 2. un 3. tipa rūpnieciskajām pakām (IP-2 un IP-3)

6.4.5.4.1.	Pakas drīkst izmantot kā 2. tipa rūpnieciskās pakas (IP-2), ja

a)	tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām;

b)	tās projektētas saskaņā ar 6.1. nodaļā norādītajiem standartiem vai citām prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas minētajiem standartiem; un,

c)	pakļaujot tās 6.1. nodaļā paredzētajām I un II iepakošanas grupas pārbaudēm, nav novērojami

i)	iepildītā radioaktīvā materiāla zudumi vai izplatīšanās; kā arī

ii)	aizsargekrāna integritātes bojājumi, kuru dēļ radiācijas līmenis uz pakas ārējās virsmas palielinās vairāk nekā par 20 %.

6.4.5.4.2.	Cisternkonteinerus un pārvietojamās cisternas arī var izmantot kā 2. un 3. tipa rūpnieciskās pakas (IP-2 un IP-3), ja:

a)	tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām;

b) 	tās projektētas saskaņā ar 6.7. vai 6.8. nodaļā norādītajiem standartiem vai citām prasībām, kas ir vismaz līdzvērtīgas minētajiem standartiem, un var izturēt 265 kPa kontrolspiedienu, un

c)	tās projektētas tā, ka jebkura papildu aizsardzības sistēma var izturēt statisko un dinamisko slodzi, kas rodas ierastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos, un var novērst aizsargekrāna integritātes bojājumus, kuru dēļ starojuma līmenis uz pārvietojamās cisternas vai cisternkonteinera ārējās virsmas palielinās vairāk nekā par 20 %.

6.4.5.4.3.	Cisternas, izņemot pārvietojamās cisternas un cisternkonteinerus, arī var izmantot kā 2. un 3. tipa rūpnieciskās pakas (IP-2 un IP-3) LSA-I un LSA-II šķidrumu un gāzu pārvadāšanai, kā noteikts 4.1.9.2.4. tabulā, ja tās atbilst standartiem, kas ir vismaz līdzvērtīgi 6.4.5.4.2. punktā norādītajiem.

6.4.5.4.4.	Konteinerus arī drīkst izmantot kā 2. un 3. tipa rūpnieciskās pakas (IP-2 un IP-3), ja

a)	tajās pilda tikai cietus radioaktīvos materiālus;

b)		tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām; un

c)		tās projektētas saskaņā ar ISO 1496-1:1990 “Pirmās sērijas konteineri. Specifikācija un pārbaužu veikšana. 1. daļa. Parastie kravas konteineri”, bet atšķiras pēc izmēriem un nominālajiem raksturlielumiem. Tās projektē tā, lai, pēc minētajā dokumentā noteiktajām pārbaudēm vai, rodoties paātrinājumam, kāds iespējams ierastos pārvadāšanas apstākļos, nenotiktu

i)	iepildītā radioaktīvā materiāla zudumi vai izplatīšanās; un

ii)	aizsargekrāna integritātes bojājumi, kuru dēļ radiācijas līmenis uz konteineru ārējās virsmas palielinās vairāk nekā par 20 %.

6.4.5.4.5.	Vidējas kravnesības metāla konteinerus arī var izmanto kā 2. un 3. tipa rūpnieciskās pakas (IP-2 un IP-3), ja

a)	tās atbilst 6.4.5.1. punkta prasībām; un

b)	tās projektētas saskaņā ar 6.5. nodaļā norādītajiem standartiem un I un II iepakošanas grupas pārbaudēm, un pēc kritiena pārbaudes visbīstamākajā orientācijā, nav novērojami:

i)	iepildītā radioaktīvā materiāla zudumi vai izplatīšanās un

ii)	aizsargekrāna integritātes bojājumi, kuru dēļ radiācijas līmenis uz vidējas kravnesības konteinera ārējās virsmas palielinās vairāk nekā par 20 %.

### 6.4.6.	Prasības, kas attiecas uz pakām, kurās ir urāna heksafluorīds

6.4.6.1.	Pakām, kas paredzētas urāna heksafluorīdam, jāatbilst arī citām ADR prasībām, kuras ir atkarīgas no materiāla radioaktīvajām īpašībām un tā skaldāmības. Izņemot gadījumus, kas atļauti 6.4.6.4. punktā, iepakojot un pārvadājot 0,1 kg un lielāku daudzumu urāna heksafluorīda, ir jāievēro arī ISO 7195:1993 “Urāna heksafluorīda (UF6) iepakošana pārvadāšanai” noteikumi un 6.4.6.2 un 6.4.6.3. punkta prasības.

6.4.6.2.	Katru paku, kurā paredzēts pārvadāt 0,1 kg vai lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, projektē tā, lai tā atbilstu šādām prasībām:

a)		tā, kā norādīts ISO 7195:1993, nedrīkst zaudēt hermētiskumu un tajā nedrīkst rasties pārmērīgs spriegums pēc konstrukcijas izturības pārbaudes saskaņā ar 6.4.21.5. punktu;

b)		nav pieļaujami urāna heksafluorīda zudumi un izplatīšanās apkārtējā vidē pēc brīvā kritiena pārbaudes, kas minēta 6.4.15.4. punktā; kā arī

c)		nav pieļaujami ietvēruma sistēmas plīsumi pēc 6.4.17.3. punktā noteiktās pārbaudes.

6.4.6.3.	Pakas, kurās paredzēts pārvadāt 0,1 kg un lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas ierīcēm.

6.4.6.4. 	Pakas, kurās paredzēts ievietot 0,1 kg un lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, drīkst pārvadāt tikai pēc kompetentās iestādes apstiprināšanas, ja

a)	pakas projektētas atbilstoši citiem starptautiskiem vai valsts standartiem, nevis ISO 7195:1993, kuri paredz līdzvērtīgu drošības līmeni;

b)	pakas konstrukcija ļauj izturēt kontrolspiedienu, kas ir mazāks par 2,76 MPa, kā norādīts 6.4.21.5. punktā, nezaudējot hermētiskumu un nerodoties pārmērīgam spriegumam; vai

c)	pakas, kurās paredzēts ievietot 9000 kg vai lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, neatbilst 6.4.6.2. punkta c) apakšpunkta prasībām.

Visas pārējās prasības, kas norādītas 6.4.6.1. līdz 6.4.6.3. punktā, ir jāievēro.

### 6.4.7.	Prasības, kas attiecas uz A tipa pakām

6.4.7.1. 	A tipa paku konstrukcijai jāatbilst vispārīgajām 6.4.2. iedaļas un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.17. punkta prasībām.

6.4.7.2.	Pakas ārējais minimālais kopējais lineārais izmērs nedrīkst būt mazāks par 10 cm.

6.4.7.3.	Pakas ārpusē jābūt detaļai, piemēram, grūti noņemamai plombai, kas ļauj viegli noteikt, vai tā ir tikusi atvērta.

6.4.7.4. 	Pakas stiprinājumu konstrukcijai jābūt tādai, lai normālos un avārijas apstākļos pārvadāšanas laikā šiem stiprinājumiem pieliktais spēks nemazinātu pakas atbilstību ADR prasībām.

6.4.7.5.	Projektējot pakas, ir jāņem vērā temperatūras ietekme uz iepakojuma komponentiem –40°oC līdz +70°oC diapazonā. Īpaša uzmanība jāpievērš šķidrumu sasalšanas temperatūrai un iepakojuma materiālu degradācijas iespējamībai norādītajā temperatūras diapazonā.

6.4.7.6.	Projektēšanas un ražošanas metodēm jābūt saskaņā ar valsts standartiem, starptautiskajiem standartiem vai citām kompetentās iestādes atzītajām prasībām.

6.4.7.7.	Konstrukcijā jāparedz ietvēruma sistēma, kas cieši noslēgts ar piespiedu slēgierīci, kura ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos un pret spiedienu, kas var rasties pakas iekšpusē.

6.4.7.8.	Īpašas formas radioaktīvo materiālu var uzskatīt par ietvēruma sistēmas sastāvdaļu.

6.4.7.9.	Ja ietvēruma sistēma veido atsevišķu pakas daļu, tam jābūt cieši noslēdzamam ar piespiedu slēgierīci, kas darbojas neatkarīgi no pārējām iepakojuma sastāvdaļām.

6.4.7.10.	Projektējot ietvēruma sistēmas sastāvdaļas, vajadzības gadījumā ņem vērā šķidrumu un citu nenoturīgu materiālu radiolītisko sadalīšanos un gāzu veidošanos ķīmisko reakciju un radiolīzes gaitā.

6.4.7.11.	Ietvēruma sistēmai jāsatur tajā iepildītais radioaktīvais materiāls, ārējam spiedienam samazinoties līdz 60 kPa.

6.4.7.12.	Visi vārsti, ja tie nav spiediena samazināšanas vārsti, jāaprīko ar kameru noplūdes apturēšanai.

6.4.7.13.	Starojuma aizsargekrānu, kas apņem pakas komponentu, kurš ir ietvēruma sistēmas daļa, projektē tā, lai novērstu minētās sastāvdaļas neparedzētu izkļūšanu ārpus aizsargekrāna. Ja starojuma aizsargekrāns un tā apņemtais komponents veido atsevišķu vienību, starojuma aizsargekrānam jābūt cieši noslēdzamam ar piespiedu slēgierīci, kas darbojas neatkarīgi no pārējām iepakojuma konstrukcijas sastāvdaļām.

6.4.7.14.	Paku projektē tā, lai pēc 6.4.15. iedaļā norādītajām pārbaudēm nebūtu iespējami:

a)	iepildītā radioaktīvā materiāla zudumi vai izplatīšanās apkārtējā vidē; kā arī

b)	aizsargekrāna integritātes bojājumi, kuru dēļ radiācijas līmenis uz pakas ārējās virsmas palielinās vairāk nekā par 20 %.

6.4.7.15.	Projektējot pakas, kas paredzētas šķidram radioaktīvajam materiālam, ir jāatstāj neaizpildīts tilpums, kas ļauj pielāgoties iepildītā materiāla temperatūras, dinamiskās iedarbības un iepildīšanas dinamikas svārstībām.

A tipa pakas, kas satur šķidrumus

6.4.7.16.	A tipa pakām, kas paredzētas šķidrumiem, vēl

a)	jāatbilst prasībām, kas norādītas 6.4.7.14. punkta a) apakšpunktā, ja pakām izdara 6.4.16. iedaļā noteiktās pārbaudes; kā arī

b)	vai nu

i)	jābūt nodrošinātām ar pietiekamu daudzumu absorbējoša materiāla, kas spēj absorbēt divkāršu iepildītā šķidruma tilpumu. Šādu absorbējošo materiālu novieto tā, lai noplūdes gadījumā tas nonāktu saskarē ar šķidrumu; vai

ii)	jābūt nodrošinātām ar ietvēruma sistēmu, kas sastāv no iekšējā pamatapvalka un ārējā papildapvalka, kuru konstrukcija nodrošina iepildītā šķidruma saturēšanu ārējā papildapvalkā pat tad, ja iekšējais pamatapvalks ir kļuvis caurlaidīgs.

A tipa pakas, kas satur gāzi

6.4.7.17.	A tipa pakām, kas paredzētas gāzēm, pakļaujot tās 6.4.16. iedaļā noteiktajām pārbaudēm, jānovērš radioaktīvā satura zudumi vai izplatīšanās apkārtējā vidē. Šī prasība neattiecas uz A tipa pakām, kas paredzētas gāzveida tritijam vai cēlgāzēm.

### 6.4.8.	Prasības, kas attiecas uz B(U) tipa pakām

6.4.8.1.	Projektējot B(U) tipa pakas, ir jāievēro prasības 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā (izņemot 6.4.7.14. punkta a) apakšpunktā norādītās prasības), kā arī 6.4.8.2. līdz 6.4.8.15. punkta prasības.

6.4.8.2.	Pakas konstrukcijai jābūt tādai, lai apkārtējos apstākļos, kas norādīti 6.4.8.4. un 6.4.8.5. punktā, siltums, ko pakas iekšienē ģenerē iepildītais radioaktīvais materiāls, kā liecina 6.4.15. iedaļā minētās pārbaudes, normālos pārvadāšanas apstākļos nelabvēlīgi neietekmētu paku, tādējādi apdraudot tās atbilstību attiecīgajām prasībām necaurlaidīgajam apvalkam un starojuma aizsardzībai, ja to atstātu uz vienu nedēļu bez uzraudzības. Īpaša uzmanība jāpievērš siltuma iedarbībai, kas var

a)	izmainīt radioaktīvā materiāla izkārtojumu, ģeometrisko formu un fizikālo stāvokli vai, ja radioaktīvais materiāls ir ietverts čaulā vai tvertnē (piemēram, stiegroti degvielas elementi) izraisīt čaulas, tvertnes vai radioaktīvā materiāla deformāciju vai kušanu; vai

b)	samazināt iepakojuma efektivitāti starojuma aizsardzības materiāla diferenciālās termiskās izplešanās, plaisāšanas vai kušanas dēļ; vai,

c)	iedarbojoties kopā ar mitrumu, paātrināt koroziju.

6.4.8.3.	Pakas projektē tā, lai apkārtējos apstākļos, kas norādīti 6.4.8.4. punktā, pakas ārējo virsmu temperatūra nepārsniegtu 50°oC, ja vien paku nepārvadā īpašos apstākļos.

6.4.8.4.	Uzskata, ka apkārtējā temperatūra ir 38 o C.

6.4.8.5.	Uzskata, ka saules staru iedarbība atbilst 6.4.8.5. tabulā norādītajiem apstākļiem.

| 6.4.8.5. tabula. Insolācijas parametri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gadījums | Virsmas forma un atrašanās vieta | Saules stari iedarbojas 12 stundas diennaktī (W/m2) |
| 1 | Lejupvērstas plakanas virsmas, ko pārvadā horizontālā stāvoklī | 0 |
| 2 | Augšupvērstas plakanas virsmas, ko pārvadā horizontālā stāvoklī | 800 |
| 3 | Virsmas, ko pārvadā vertikālā stāvoklī | 200a |
| 4 | Citas lejupvērstas virsmas (nehorizontālā stāvoklī) | 200a |
| 5 | Pārējās virsmas | 400a |

a 	Var izmantot arī sinusoidālu funkciju, izvēloties absorbcijas koeficientu un neņemot vērā blakus esošo priekšmetu atstaroto staru iespējamo iedarbību.

6.4.8.6.	Pakas ar siltumaizsardzību, kas atbilst 6.4.17.3. punktā norādītās siltumizolācijas pārbaudes prasībām, projektē tā, lai šāda aizsardzība būtu efektīva, veicot attiecīgās 6.4.15. iedaļā un 6.4.17.2. punkta a) un b) apakšpunktā vai 6.4.17.2. punkta b) un c) apakšpunktā noteiktās pārbaudes. Šādai aizsardzībai pakas ārpusē jābūt efektīvai arī plīsuma, iegriezuma, rīvēšanās, berzes vai nevērīgas lietošanas gadījumā.

6.4.8.7.	Pakas projektē tā, lai

a)	pēc pārbaudēm, kas norādītas 6.4.15. iedaļā, tās ierobežotu radioaktīvā materiāla zudumus vismaz līdz 10-6 A2 stundā; un

b)	pēc pārbaudēm, kas norādītas 6.4.17.1. punktā, 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā, 6.4.17.3. un 6.4.17.4. punktā, kā arī

i)	pēc pārbaudēm, kas norādītas 6.4.17.2. punkta c) apakšpunktā, ja pakas masa nav lielāka par 500 kg un kopējais blīvums, ņemot vērā tās ārējos izmērus, nepārsniedz 1000 kg/m3, bet radioaktīvais saturs, kas nav īpašas formas radioaktīvais materiāls, pārsniedz 1000 A2, vai

ii)	pēc pārbaudēm, kas norādītas  punkta a) apakšpunktā, pārējām pakām,

tās atbilst šādām prasībām:

–	tās saglabā pietiekamu aizsardzību, lai starojuma līmenis 1 m attālumā no pakas virsmas nepārsniegtu 10 mSv/h, ja tajā atrodas maksimālais paredzētais radioaktīvā materiāla daudzums; un

–	tās ierobežo summāros radioaktīvā satura zudumus vienas nedēļas laikā vismaz līdz 10 A2, ja tas ir kriptons-85, un vismaz līdz A2 – visiem pārējiem radionuklīdiem.

Uz radionuklīdu maisījumiem attiecas 2.2.7.7.2.4. līdz 2.2.7.7.2.6. punkta noteikumi, un tikai kriptonam-85 var piemērot efektīvo A2(i) vērtību, kas ir vienāda ar 10 A2. Gadījumā, kas aplūkots a) apakšpunktā, veicot novērtējumu, ņem vērā 4.1.9.1.2. punktā minētās ārējā sasmērējuma robežas.

6.4.8.8.	Pakas, kuru radioaktīvā satura aktivitāte pārsniedz 105 A2, projektē tā, lai, izdarot tām uzlaboto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi, kas noteikta 6.4.18. iedaļā, ietvēruma sistēma neplīstu.

6.4.8.9. 	Pieļaujamo aktivitātes noplūdes robežu ievērošana nedrīkst būt atkarīga no filtriem vai no mehāniskās dzesēšanas sistēmas.

6.4.8.10.	Paku nedrīkst aprīkot ar spiediena samazināšanas sistēmu, kas savienota ar ietvēruma sistēmu un caur kuru radioaktīvais materiāls var nokļūst apkārtējā vidē, veicot 6.4.15. un 6.4.17. iedaļā norādītās pārbaudes.

6.4.8.11. 	Pakas projektē tā, lai, pakļaujot tās 6.4.15. un 6.4.17. iedaļā norādītajām pārbaudēm maksimālajā normālajā ekspluatācija spiedienā, mehāniskā sprieguma līmenis ietvēruma sistēmā nesasniegtu tādu līmeni, kas var kaitēt pakai tādā veidā, ka tā vairs neatbilst attiecīgajām prasībām.

6.4.8.12.	Pakas maksimālais normālais ekspluatācijas spiediens nedrīkst pārsniegt manometrisko spiedienu 700 kPa.

6.4.8.13. 	Ārējos apstākļos, kas norādīti 6.4.8.4. punktā, pakas ārējo virsmu maksimālā temperatūra pārvadāšanas laikā nedrīkst pārsniegt 85°oC, ja tā nav pakļauta saules staru ietekmei. Ja maksimālā temperatūra pārsniedz 50°oC, paku transportē īpašos apstākļos, kā norādīts 6.4.8.3. punktā. Cilvēku aizsardzībai var izmantot šim nolūkam paredzētās starpsienas vai vairogus; šīs starpsienas un vairogi nav jāpārbauda.

6.4.8.14. 	(Rezervēts)

6.4.8.15. 	Pakas projektē izmantošanai apkārtējās temperatūras diapazonā no -40°oC līdz +38°oC.

### 6.4.9.	Prasības, kas attiecas uz B(M) tipa pakām

6.4.9.1.	Uz B(M) tipa pakām attiecas prasības, kas 6.4.8.1. punktā ir noteiktas B(U) tipa pakām, ja vien tās nav pakas, ko pārvadā tikai noteiktas valsts teritorijā vai tikai starp noteiktām valstīm, kurām ar minēto valstu kompetento iestāžu piekrišanu var piemērot citus nosacījumus, kas atšķiras no 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5., un 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punkta nosacījumiem. Neatkarīgi no tā, cik vien iespējams, jābūt izpildītām 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punkta prasībām, kas noteiktas B(U) tipa pakām.

6.4.9.2. 	Pārvadājot B(M) tipa pakas, var atļaut periodiski tās vēdināt, ja vēdināšanas kontrole ekspluatācijas laikā ir pieņemama attiecīgajai kompetentajai iestādei.

### 6.4.10.	Prasības, kas attiecas uz C tipa pakām

6.4.10.1.	Projektējot C tipa pakas, ir jāievēro prasības, kas norādītas 6.4.2. iedaļā un 6.4.7.2. līdz 6.4.7.15. punktā (izņemot 6.4.7.14. punkta a) apakšpunkta prasības), kā arī 6.4.8.2. līdz 6.4.8.5., 6.4.8.9. līdz 6.4.8.15. punktā un vēl 6.4.10.2. līdz 6.4.10.4. punktā.

6.4.10.2.	Pakām pēc noglabāšanas vidē, kuras siltumvadītspēja līdzsvara stāvoklī ir 0,33 W.m.-1 K-1, bet temperatūra – 38 oC, jāatbilst vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti 6.4.8.7. punkta b) apakšpunktā un 6.4.8.11. punktā norādītajām pārbaudēm. Sākotnējie pārbaudes apstākļi paredz, ka pakas siltumizolācija paliek neskarta, tajā ir maksimālais normālais darba spiediens un apkārtējā temperatūra ir 38 oC.

6.4.10.3.	Pakas projektē tā, lai, maksimālajā normālajā darba spiedienā tām izdarot:

a)	pārbaudes, kas norādītas 6.4.15. iedaļā, tās ierobežotu radioaktīvā materiāla zudumus vismaz līdz 10-6 A2 stundā; un

b)	6.4.20.1. punktā norādītās secīgās pārbaudes, tās atbilstu šādām prasībām:

i)	tās saglabā pietiekamu aizsardzību, lai starojuma līmenis 1 m attālumā no pakas virsmas nepārsniegtu 10 mSv/h, ja tajā atrodas maksimālais paredzētais radioaktīvā materiāla daudzums, un

ii)	tās ierobežo summāros radioaktīvā satura zudumus vienas nedēļas laikā vismaz līdz 10 A2, ja tas ir kriptons-85, un vismaz līdz A2 – visiem pārējiem radionuklīdiem.

Uz radionuklīdu maisījumiem attiecas 2.2.7.7.2.4. līdz 2.2.7.7.2.6. punkta noteikumi, un tikai kriptonam-85 var piemērot efektīvo A2(i) vērtību, kas ir vienāda ar 10 A2. Gadījumā, kas minēts a) apakšpunktā, izdarot pārbaudi, ņem vērā 4.1.9.1.2. punktā minētās ārējā sasmērējuma robežas.

6.4.10.4.	Pakas projektē tā, lai, izdarot tām uzlaboto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi, kas noteikta 6.4.18. iedaļā, ietvēruma sistēma neplīstu.

### 6.4.11. 	Prasības, kas atteicas uz pakām, kurās ir skaldmateriāls

6.4.11.1.	Skaldmateriālu pārvadā tā, lai

a)		normālos un avārijas apstākļos pārvadāšanas laikā saglabātos zemkritiskais stāvoklis; jo īpaši jāņem vērā šādi neparedzēti gadījumi:

i)	ūdens iekļūšana pakā vai izplūšana no tās;

ii)	iebūvēto neitronu absorbētāju un lēninātāju efektivitātes samazināšanās;

iii)	satura izvietojuma izmaiņas pakas iekšpusē vai pakas satura zudumi;

iv)	tukšumu sarukšana paku iekšpusē vai starp pakām;

v)	pakas atrodas ūdenī vai sniegā; un

vi)	temperatūras svārstības; kā arī

b)	tiktu ievērotas prasības,

i)	kas noteiktas 6.4.7.2. punktā pakām ar skaldmateriālu;

ii)	kas noteiktas citur ADR un skar materiāla radioaktīvās īpašības; kā arī

iii)	kas norādītas 6.4.11.3. līdz 6.4.11.12. punktā, ja uz tām neattiecas 6.4.11.2. punktā paredzētais izņēmums.

6.4.11.2. 	Uz skaldmateriālu, kas atbilst vienam no šā punkta a) līdz d) noteikumiem, neattiecas prasība, ka tas ir jāpārvadā pakās, kuras atbilst 6.4.11.3. līdz 6.4.11.12. punktā skaldmateriālam noteiktajām prasībām, kā arī citām ADR prasībām. Katrā sūtījumā ir pieļaujams tikai viens izņēmuma veids.

- Kravas sūtījuma masas ierobežojumu aprēķina ar formulu

| urāna masa – 235(g) | + | pārējo skaldmateriālu masa (g) | < | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | Y |  |  |

kur X un Y ir masas ierobežojumi, kas noteikti 6.4.11.2. tabulā, ar nosacījumu, ka:

i)	katra atsevišķa paka satur ne vairāk kā 15 g skaldmateriāla; ja materiāls nav iepakots, šis daudzuma ierobežojums attiecas uz visu sūtījumu, ko pārvadā ar transportlīdzekli, vai

ii)	skaldmateriāls ir viendabīgs ūdeņradi saturošs šķīdums vai maisījums, kurā skaldnuklīdu un ūdeņraža masas attiecība ir mazāka par 5 %, vai

iii)	katros 10 litros materiāla ir mazāk par 5 g skaldmateriāla.

Nedz berilija, nedz deitērija saturs ūdeņraža materiālā, kas bagātināts ar deitēriju, nedrīkst pārsniegt 1 % no 6.4.11.2. tabulā paredzētās maksimālās sūtījuma masas.

b)	Urānā, kas bagātināts ar urānu-235, tā saturs nedrīkst pārsniegt 1 masas % un kopējais plutonija un urāna-233 saturs nedrīkst pārsniegt 1 % no urāna-235 masas ar nosacījumu, ka skaldmateriāls ir praktiski vienmērīgi sadalīts materiālā. Turklāt, ja urāns-235 ir metāls, oksīds vai karbīds, tam nedrīkst būt režģveida struktūra.

c)	Šķidros uranilnitrāta šķīdumos, kas bagātināti ar urānu-235, tā saturs nedrīkst pārsniegt 2 masas %, kopējais plutonija un urāna-233 saturs nedrīkst pārsniegt 0,002% no urāna masas, bet slāpekļa un urāna atomu attiecībai (N/U) vismaz jābūt vienādai ar 2.

d)	Atsevišķas pakas, no kurām katra kopumā satur ne vairāk kā 1 kg plutonija, ko veido ne vairāk kā 20 masas % plutonija-239, plutonija-241 vai jebkura šo radionuklīdu kombinācija.

6.4.11.2. tabula 	Sūtījuma masas ierobežojumi, piemērojot prasību izņēmumus pakām, kas satur skaldmateriālu

| Skaldmateriāls | Skaldmateriāla masa (g), kas sajaukta ar vielām, kuru vidējais ūdeņraža blīvums ir mazāks par ūdens blīvumu vai vienāds ar to | Skaldmateriāla masa (g), kas sajaukta ar vielām, kuru vidējais ūdeņraža blīvums ir lielāks par ūdens blīvumu |
| --- | --- | --- |
| Urāns-235 (X) | 400 | 290 |
| Cits skaldmateriāls (Y) | 250 | 180 |

6.4.11.3.	Nezinot ķīmisko formu vai agregātstāvokli, izotopisko sastāvu, masu vai koncentrāciju, palēnināšanas koeficientu vai blīvumu, kā arī ģeometrisko konfigurāciju, novērtējumu saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu veic, pieņemot, ka katra nezināmā parametra vērtība nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu atbilstoši veikto pārbaužu apstākļiem un parametriem.

6.4.11.4. 	Veicot apstarotās kodoldegvielas pārbaudes saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu, izmanto izotopisko sastāvu, kas nodrošina

a)	maksimālo neitronu skaita pieaugumu visos agrākos apstarošanas pētījumos; vai

b)	piesardzīgu neitronu skaita pieauguma novērtējumu, veicot paku pārbaudi. Pēc apstarošanas, bet pirms nosūtīšanas veic mērījumus, lai pārliecinātos par izotopiskā sastāva nemainīgumu.

6.4.11.5.	Pēc 6.4.15. iedaļā norādītajām pārbaudēm pakai jānovērš iespēja, ka tajā var iekļūt kubs ar skaldnes garumu 10 cm.

6.4.11.6.	Paku projektē izmantošanai temperatūras diapazonā no –40 oC līdz +38 oC, ja vien kompetentā iestāde nav noteikusi citādi pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā.

6.4.11.7.	Pieļauj, ka ūdens var ieplūst visos nošķirtas pakas tukšumos vai izplūst no tiem, tas attiecas arī uz tukšumiem ietvēruma sistēmas iekšienē. Bet ja konstrukcija paredz īpašus paņēmienus, kā novērst ūdens iekļūšanu dažos tukšumos vai izkļūšanu no tiem kaut vai kļūmes dēļ, tad var pieļaut, ka attiecībā uz šiem tukšumiem tāda varbūtība nepastāv. Šie īpašie paņēmieni var būt šādi:

a)	daudzkārtēja augstas efektivitātes hidroizolācija, kuras katra kārta saglabā ūdensnecaurlaidīgumu, ja paku pakļauj 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, pienācīga kvalitātes kontrole paku ražošanas, apkopes un remonta laikā, kā arī katras pakas hermētiskuma pārbaudes pirms nosūtīšanas; vai

b)	ja pakas satur tikai urāna heksafluorīdu,

i)	tajās pēc pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktu, vārsts nedrīkst nonākt tiešā saskarē ar citām iepakojuma sastāvdaļām, izņemot sākotnējo stiprinājuma vietu, un pēc pārbaudes, kas veikta saskaņā ar 6.4.17.3. punktu, vārstam turklāt jāsaglabā hermētiskums; kā arī

ii)	jābūt pienācīgai kvalitātes kontrolei iepakojuma izgatavošanas, apkopes un remonta laikā, līdztekus veicot pārbaudes, lai pirms nosūtīšanas pārliecinātos par katras pakas hermētiskumu.

6.4.11.8. 	Pieļauj, ka vismaz 20 cm biezs ūdens slānis ap ieslēguma sistēmu efektīvi nodrošina atstarošanu vai vēl lielāku atstarošanu var papildus var nodrošināt iepakojuma ārējais materiāls. Bet ja var pārliecināties, ka ieslēguma sistēma paliek iepakojuma iekšpusē arī pēc 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā minētajām pārbaudēm, var pieļaut, ka 6.4.11.9. punkta c) apakšpunktā aplūkotajā gadījumā vismaz 20 cm biezs ūdens slānis nodrošina efektīvu atstarošanu.

6.4.11.9.	Pakai jābūt zemkritiskajā stāvoklī 6.4.11.7. un 6.4.11.8. punktā minētajos apstākļos, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu un atbilst

a)	ierastajiem pārvadāšanas (bezavārijas) apstākļiem;

b)	apstākļiem 6.4.11.11. punkta b) apakšpunktā norādīto pārbaužu laikā;

c)	apstākļiem 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā norādīto pārbaužu laikā.

6.4.11.10.	(Rezervēts)

6.4.11.11.	Normālos pārvadāšanas apstākļos iegūst skaitli N, bet skaitlis 5N atbilst pakas izkārtojuma un pašas pakas zemkritiskajam stāvoklim, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu un atbilst šādiem nosacījumiem:

a)	starp pakām nekas nav ievietots, bet pakā izkārtotā satura atstarošanu no visām pusēm nodrošina vismaz 20 cm biezs ūdens slānis, un

b)	paku stāvoklis atbilst to faktiskajam vai novērtētajam stāvoklim, kāds tām varētu būt pēc 6.4.15. iedaļā noteiktajām pārbaudēm.

6.4.11.12. 	Avārijas apstākļos pārvadāšanas laikā iegūst skaitli N, bet skaitlis 2N atbilst pakas izkārtojuma un pašas pakas zemkritiskajam stāvoklim, kas nodrošina maksimālo neitronu skaita pieaugumu un atbilst šādiem nosacījumiem:

a)	starp pakām atrodas ūdeņradis, kas darbojas kā lēninātājs, un pakas no visām pusēm ietver vismaz 20 cm biezs ūdens slānis, nodrošinot atstarošanu; un

b)	pēc 6.4.15. iedaļā norādītajām pārbaudēm veic tālāk minētās pārbaudes, izvēloties stingrākās no tām,

i)	pārbaudes, kas noteiktas 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā, un 6.4.17.2. punkta c) apakšpunktā, ja paku masa nepārsniedz 500 kg un kopējais blīvums, ņemot vērā ārējos izmērus, nepārsniedz 1 000 kg/m, vai 6.4.17.2. punkta a) apakšpunktā minētās pārbaudes (visām pārējām pakām); pēc tam veic 6.4.17.3. punktā norādīto pārbaudi un visbeidzot pārbaudes, kas norādītas 6.4.19.1. līdz  6.4.19.3.punktā; vai

ii) 	pārbaudi, kas norādīta 6.4.17.4. punktā; un

c)		ja pēc 6.4.11.12. punkta b) apakšpunktā norādītajām pārbaudēm novēro daļēju skaldmateriāla noplūdi no ietvēruma sistēmas, pieļauj, ka skaldmateriāls var noplūst no katras pakas pašreizējā izkārtojumā un visam skaldmateriālam nodrošina tādu konfigurāciju un lēninātāju, kas ļauj panākt maksimālo neitronu skaita pieaugumu, ja to aptver vismaz 20 cm biezs ūdens slānis.

### 6.4.12.	Pārbaudes procedūras un atbilstības pierādīšana

6.4.12.1.	Nosakot ekspluatācijas īpašību atbilstību 2.2.7.3.3., 2.2.7.3.4., 2.2.7.4.1. un 2.2.7.4.2. punktā, kā arī 6.4.2. līdz 6.4.11. iedaļā paredzētajiem standartiem, izmanto kādu no šeit minētajām metodēm vai vairākas metodes kopā.

a)	Pārbaudes veic ar LSA-III vai īpašas formas radioaktīvo materiālu paraugiem vai ar iepakojuma prototipiem un paraugiem, izvēloties pārbaudēm tādu parauga vai iepakojuma saturu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst paredzētajam radioaktīvā satura diapazonam, un izmantojot pārbaudāmos paraugus vai iepakojumus, kas sagatavoti pārvadāšanai.

b)	Ņem vērā noderīgus iepriekšējos novērojumus, kas ļauj izdarīt līdzīgus secinājumus.

c)	Veic pārbaudes ar atbilstoša mēroga modeļiem, kuru pazīmes būtiski neatšķiras no pārbaudāmā parauga pazīmēm, un ja tehniskā pieredze liecina, ka šādas pārbaudes ir noderīgas projektēšanas vajadzībām. Ja izmanto cita mēroga modeli, ir jāņem vērā, ka ir jāpielāgo daži kontrolparametri, piemēram, caurdurošā stieņa diametrs vai saspiedslodze.

d)	Izdara aprēķinus vai meklē argumentētu pamatojumu, ja pēc vispārēja atzinuma aprēķinu metodes un parametri ir ticami vai gandrīz nemainīgi.

6.4.12.2.	Pēc parauga, prototipa vai modeļa pārbaudēm izmanto piemērotas novērtēšanas metodes, lai pārliecinātos, ka pārbaužu norises prasības ir izpildītas saskaņā ar 2.2.7.3.3., 2.2.7.3.4., 2.2.7.4.1., 2.2.7.4.2. punktā un 6.4.2. līdz 6.4.11. iedaļā noteiktajiem ekspluatācijas un pieņemšanas standartiem.

6.4.12.3.	Pirms pārbaužu veikšanas visus paraugus apskata un reģistrē atklātos defektus un bojājumus, tostarp

a)	atkāpes no konstrukcijas projekta;

b)	ražošanas defektus;

c)	koroziju vai citus bojājumus; kā arī

d)	parametru neatbilstību.

Jābūt skaidrai pakas ietvēruma sistēmas specifikācijai. Parauga ārējām detaļām jābūt skaidri identificējamām, lai viegli un nepārprotami varētu norādīt uz jebkuru tā daļu.

### 6.4.13.	Ietvēruma sistēmas un aizsargekrāna integritātes pārbaude un kodolkritiskuma drošības novērtēšana

Pēc katras 6.4.15. līdz 6.4.21. iedaļā norādītās pārbaudes

a)	reģistrē atklātos defektus un bojājumus;

b)	pārliecinās, ka pārbaudāmās pakas ietvēruma sistēma un aizsargekrāns joprojām atbilst 6.4.2. līdz 6.4.11. iedaļā norādītajām prasībām; un

c)	ja pakas satur skaldmateriālu, pārbauda, vai attiecībā uz vienu vai vairākām pakām ir spēkā pieņēmumi un nosacījumi, kas jāievēro, veicot 6.4.11.1. līdz 6.4.11.12. punktā paredzēto novērtējumu.

### 6.4.14.	Kritiena pārbaudes mērķis

Veicot 2.2.7.4.5. punkta a) apakšpunktā, 6.4.15.4. punktā, 6.4.16. iedaļas a) apakšiedaļā, 6.4.17.2. un 6.4.20.2. punktā norādītās kritiena pārbaudes, kā kontrolvirsmu izmanto tādu līdzenu un horizontālu virsmu, kuras izkustēšanas vai deformēšanas pretestības pieaugums, paraugam saduroties ar to, būtiski nepalielina paraugam nodarītos bojājumus.

### 6.4.15.	Pārbaudes, kurās pierāda spēju izturēt normālus pārvadāšanas apstākļus

6.4.15.1.	Šīs pārbaudes ietver ūdensizturības pārbaudi, brīvā kritiena pārbaudi, krāvumizturības un plīsumizturības noteikšanu. Pakas paraugus pakļauj brīvā kritiena, krāvumizturības un plīsumizturības pārbaudei, visos gadījumos tos iepriekš apsmidzinot ar ūdeni. Visas pārbaudes var veikt ar vienu un to pašu paraugu, ja ir izpildītas 6.4.15.2. punkta prasības.

6.4.15.2.	Laika intervālam starp ūdens smidzināšanu un nākamo pārbaudi jābūt tādam, lai maksimālais ūdens daudzums pagūtu iesūkties paraugā un tā ārējā virsma būtu mitra. Ja nav nekādu īpašu norādījumu, šī laika atstarpe ir divas stundas, ja apsmidzināšanu ar ūdeni vienlaicīgi veic no 4 pusēm. Bet ja apsmidzināšanu ar ūdeni veic secīgi no katras puses, šāds starplaiks nav jāievēro.

6.4.15.3.	Ūdens smidzināšana. Paraugu vismaz vienas stundas laikā apsmidzina ar ūdeni, šādi imitējot aptuveni 5 cm/stundā stipru lietu.

6.4.15.4.	Brīvais kritiens. Paraugam ļauj nokrist uz kontrolvirsmas tā, lai, pārbaudot tā drošības īpašības, tas gūtu pēc iespējas lielākus bojājumus.

a)	Kritiena augstums, kas atbilst attālumam starp parauga zemāko punktu un kontrolvirsmas augšējo plakni, nedrīkst būt mazāks par 6.4.15.4. tabulā attiecīgajai masai norādīto attālumu. Kontrolvirsmai jāatbilst definīcijai 6.4.14. iedaļā.

b)	Ja tā ir taisnstūra kartona vai koka paka, kuras masa nepārsniedz 50 kg, atsevišķu paraugu pārbauda brīvajā kritienā, ļaujot tam nokrist no 0.3 m augstuma uz katra stūra.

c)	Ja tās ir cilindriskas kartona pakas, kuru masa nepārsniedz 100 kg, atsevišķu paraugu pārbauda brīvajā kritienā, ļaujot tam nokrist no 0.3 m augstuma uz katras galastīpas ceturtdaļas.

6.4.15.4. tabula. 	Brīvā kritiena augstums, pārbaudot paku izturību normālos pārvadāšanas apstākļos

| Pakas masa (kg) | Brīvā kritiena augstums (m) |
| --- | --- |
| Pakas masa < 5000 | 1,2 |
| 5000  Pakas masa < 10 000 | 0,9 |
| 10 000  Pakas masa < 15 000 | 0,6 |
| 15 000  Pakas masa | 0,3 |

6.4.15.5. 	Krāvumizturības pārbaude. Ja iepakojuma forma pieļauj to kraušana grēdā, paraugu uz 24 stundām pakļauj saspiedslodzei, kas ir vienāda ar lielāko no šeit norādītajiem lielumiem:

a)	pašas pakas pieckārtējo masu; un

b)	pakas vertikālās projekcijas laukuma reizinājumu ar 13 kPa.

Slodzei jābūt vienmērīgi sadalītai uz parauga divām pretējām pusēm, no kurām viena ir pamatne, uz kuras paka parasti balstās.

6.4.15.6.	Izturība pret caurduršanu. Paraugu novieto uz cietas un līdzenas horizontālas virsmas, kurai pārbaudes laikā jābūt daudzmaz nekustīgai.

a)	Stienim ar 6 kg masu un diametru 3,2 cm, ar pussfērisku galu, brīvajā kritienā, tā gareniskajai asij atrodoties vertikāli, ļauj trāpīt parauga vārīgākās daļas vidū tā, lai, iespiežoties dziļāk, tas saskartos ar ietvēruma sistēmu. Stienis nedrīkst jūtami deformēties pārbaudes gaitā.

b)	Stieņa kritiena augstumam, ko nosaka no tā zemākā gala līdz paredzētajam sadursmes punktam uz parauga augšējās virsmas, jābūt 1 m.

### 6.4.16. 	Papildu pārbaudes A tipa pakām, kas paredzētas šķidrumiem un gāzēm

Paraugu vai atsevišķus paraugus pakļauj visām šeit aplūkotajām pārbaudēm, ja vien nav zināms, ka konkrētais paraugs ir mazāk izturīgs tieši pret vienu no tām; šajā gadījumā paraugu pakļauj tikai šai pārbaudei.

a)	Brīvais kritiens. Paraugam ļauj nokrist uz kontrolvirsmas tā, lai necaurlaidīgajam apvalkam tiktu nodarīti maksimāli bojājumi. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga apakšas līdz kontrolvirsmas virspusei, jābūt 9 m. Kontrolvirsmai jāatbilst definīcijai 6.4.14. iedaļā.

b)	Izturība pret caurduršanu. Paraugu pakļauj 6.4.15.6. punktā norādītajai pārbaudei, tikai izvēlas lielāku kritiena augstumu – 1,7 m nevis 1 m, kā noteikts 6.4.15.6. punkta b) apakšpunktā.

### 6.4.17.	Pārbaude, kurā pierāda spēju izturēt pārvadājumu avārijas apstākļus

6.4.17.1.	Paraugam izdara visas 6.4.17.2. un 6.4.17.3. punktā noteiktās pārbaudes, ievērojot šeit norādīto kārtību. Pēc šīm pārbaudēm to pašu vai citu paraugu iegremdē ūdenī, izdarot 6.4.17.4. punktā un, attiecīgajā gadījumā, 6.4.18. iedaļā noteikto ūdenī iegremdēšanas pārbaudi.

6.4.17.2. 	Mehāniskās izturības pārbaude Mehāniskās izturības pārbaude ietver trīs dažādas kritiena pārbaudes. Katru paraugu pakļauj atbilstošajām kritiena pārbaudēm saskaņā ar 6.4.8.7. vai 6.4.11.12. punktu. Paraugu kritienizturību pārbauda tādā secībā, lai pēc mehāniskās izturības pārbaudes tam būtu nodarīti tādi bojājumi, kas nākamajā siltumizturības pārbaudē radīs pēc iespējas lielākus bojājumus.

a)	I kritienā paraugam ļauj nokrist uz kontrolvirsmas tā, lai tas gūtu pēc iespējas lielākus bojājumus, un kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga zemākā punkta līdz kontrolvirsmas virspusei, jābūt 9 m. Kontrolvirsmai jāatbilst definīcijai 6.4.14. iedaļā.

b)	II kritienā paraugam ļauj uzkrist apaļam stienim, kas vertikālā stāvoklī stingri nostiprināts uz kontrolvirsmas tā, lai paraugs gūtu pēc iespējas lielākus bojājumus. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga punkta, kuram būtu jāsaduras ar stieni, līdz stieņa augšgalam, jābūt 1 m. Stienim jābūt no mīksta tērauda ar apaļu šķērsgriezumu 15,0 ± 0,5 cm diametrā un 20 cm garam, bet ja lielākus bojājumus var nodarīt garāks stienis, jāizmanto tāda garuma stienis, kas var nodarīt maksimālus bojājumus. Stieņa augšējam galam jābūt plakanam un horizontālam ar malu noapaļojuma rādiusu ne lielāku par 6 mm. Kontrolvirsmai, uz kuras nostiprināts stienis, jāatbilst aprakstam 6.4.14. iedaļā.

c)	III kritienā paraugu pakļauj dinamiskās saspiešanas pārbaudei, novietojot to uz kontrolvirsmas tā, lai paraugs tiktu maksimāli bojāts, tam virsū uzkrītot 500 kg masai no 9 m augstuma. Šo masu veido monolīta mīksta tērauda plātne (1 m reiz 1 m), kritiena laikā tai atrodoties horizontālā stāvoklī. Kritiena augstums atbilst attālumam no plātnes apakšas līdz parauga augstākajam punktam. Kontrolvirsmai, uz kuras novietots paraugs, jāatbilst definīcijai 6.4.14. iedaļā.

6.4.17.3.	Siltumizturības pārbaude. Paraugam jābūt termiskajā līdzsvarā 38 oC apkārtējā temperatūrā, pakļaujot to saules staru iedarbībai saskaņā ar nosacījumiem 6.4.8.5. tabulā un radioaktīvajam materiālam pakas iekšienē izdalot maksimālo paredzēto siltuma daudzumu. Pirms pārbaudes vai tās laikā šiem parametriem var būt arī cita vērtība, ja, vēlāk novērtējot pakas atbildes reakciju, to pienācīgi ņem vērā.

Pēc tam siltumizturības pārbaudi veic šādi:

a)	paraugam 30 minūtes jāatrodas termiskajā vidē ar siltuma plūsmu, kas ir vismaz līdzvērtīga tai, ko rada ogļūdeņražu degvielas degšana gaisā pietiekami nemainīgos apstākļos un nodrošina vidējo liesmas starojuma koeficientu vienādu ar 0,9 un vidējo temperatūru vismaz 800 oC, liesmai pilnībā aptverot paraugu, un virsmas absorbcijas koeficientu vienādu ar 0,8 vai tādu, kāds piemīt pakai, to pakļaujot minētajai liesmai, un pēc tam

b)	paraugu tur 38 oC apkārtējā temperatūrā un pietiekami ilgu laiku pakļauj to saules staru iedarbībai saskaņā ar 6.4.8.5. tabulas nosacījumiem, radioaktīvajam materiālam pakas iekšienē izdalot maksimālo paredzēto siltuma daudzumu, kas nodrošina temperatūras samazināšanos visā paraugā un/vai tās tuvošanos sākotnējam nemainīgajam līmenim. Beidzoties termiskajai iedarbībai, šiem parametriem var būt arī cita vērtība, ja, vēlāk novērtējot pakas atbildes reakciju, to pienācīgi ņem vērā.

Pārbaudes laikā un pēc pārbaudes paraugu nedrīkst mākslīgi atdzesēt, parauga materiālu degšanai jānorit dabīgā veidā.

6.4.17.4.	Ūdenī iegremdēšanas pārbaude. Paraugu vismaz uz astoņām stundām iegremdē ūdenī vismaz 15 m dziļumā un tā vērstu, lai radītu maksimālus bojājumus. Uzskata, ka minētie nosacījumi ir ievēroti, ja ārējais manometriskais spiediens ir vismaz 150 kPa.

### 6.4.18.	Dziļas ūdenī iegremdēšanas pārbaude B(U) un B(M) tipa pakām, kurās ir vairāk nekā 105 A2, un C tipa pakām

Dziļas ūdenī iegremdēšanas pārbaude. Paraugu vismaz uz vienu stundu iegremdē ūdenī vismaz 200 m dziļumā. Uzskata, ka minētie nosacījumi ir ievēroti, ja ārējais manometriskais spiediens ir vismaz 2 MPa.

### 6.4.19.	Ūdensnecaurlaidības pārbaude pakām, kurās ir skaldmateriāls

6.4.19.1.	Veicot novērtēšanu saskaņā ar 6.4.11.7. līdz 6.4.11.12. punktu, šai pārbaudei nepakļauj pakas, ja uzskata, ka to lielākā reaktivitāte ir saistīta ar ūdens ieplūdi vai izplūdi.

6.4.19.2. 	Pirms veikt ūdens noplūdes pārbaudi, kā aplūkots tālāk, paraugu pakļauj 6.4.17.2. punkta b) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, kā arī 6.4.17.2. punkta a) vai c) apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm, kā paredzēts 6.4.11.12. punktā, un 6.4.17.3. punktā norādītajai pārbaudei.

6.4.19.3.	Paraugu uz laiku, kas nav mazāks par 8 stundām, iegremdē ūdenī vismaz 0,9 m dziļumā un tādā orientācijā, kurā sagaidāma maksimālā noplūde.

### 6.4.20.	C tipa paku pārbaudes

6.4.20.1.	Paraugus pakļauj visām norādītajām secīgajām pārbaudēm, ievērojot šeit noteikto kārtību:

a)	pārbaudēm, kas norādītas 6.4.17.2. punkta a) un c) apakšpunktā, 6.4.20.2. un 6.4.20.3. punktā; un

b)	pārbaudei, kas norādīta 6.4.20.4. punktā.

Katrā no a) un b) apakšpunktā minētajām pārbaužu sērijām var izmantot atsevišķus paraugus.

6.4.20.2.	Izturība pret caurduršanu/plīsumiem. Pārbauda bojājumus, ko paraugam var nodarīt monolīts mīkstā tērauda stienis. Stieņa orientācijai attiecībā pret parauga virsmu jābūt tādai, kas rada maksimālus bojājumus 6.4.20.1. punkta a) apakšpunktā minētās pārbaužu secības beigās.

a)	Pakas paraugu, kura masa ir mazāka par 250 kg, novieto uz kontrolvirsmas un ļauj tai virsū uzkrist 250 kg smagam stienim no 3 m augstuma virs paredzētā saskares punkta. Šajā pārbaudē izmanto cilindrisku stieni, kura diametrs ir 20 cm un priekšējam galam ir šķelta konusa forma ar šādiem izmēriem: 30 cm augstums, 2,5 cm diametrs virsotnē, noapaļotā gala rādiusam nepārsniedzot 6 mm. Kontrolvirsmai, uz kuras novietots paraugs, jābūt tādai, kā norādīts 6.4.14. iedaļā.

b)	Ja paka sver 250 kg un vairāk, stieņa pamatnei jāstāv uz kontrolvirsmas un paraugam ļauj uzkrist stienim virsū. Kritiena augstumam, kas atbilst attālumam no parauga sadursmes punkta līdz stieņa augšējai virsmai, jābūt 3 m. Šajā pārbaudē izmanto stieni ar tādām pašām īpašībām un izmēriem, kā iepriekš norādīts a) apakšpunktā, tikai stieņa garumam un masai jābūt tādai, kas rada pēc iespējas lielākus parauga bojājumus. Kontrolvirsmai, uz kuras balstās stieņa pamatne, jābūt tādai, kā norādīts 6.4.14. iedaļā.

6.4.20.3.	Uzlabotā siltumizturības pārbaude. Izdarot šo pārbaudi, ievēro 6.4.17.3. punktā norādītos nosacījumus, izņemot to, ka ar siltumu iedarbojas 60 minūtes.

6.4.20.4.	Trieciena pārbaude. Uz paraugu iedarbojas ar triecienu, tam vismaz ar 90 m/s ātrumu saduroties ar mērķi tādā vērsumā, kas rada cik iespējams lielus bojājumus. Mērķim jāatbilst definīcijai 6.4.14. iedaļā, lai gan tas var būt vērst jebkurā virzienā, ja vien šī virsma atrodas perpendikulāri attiecībā pret parauga trajektoriju.

### 6.4.21.	Inspicēšana, kas attiecas uz iepakojumiem, kuri paredzēti 0,1 kg vai lielākam urāna heksafluorīda daudzumam

6.4.21.1.	Katru gatavu iepakojumu, tā palīgaprīkojumu un konstrukcijas stiprinājumus pirms nodošanas ekspluatācijā un vēlāk ik pēc laika kopīgi vai atsevišķi pārbauda. Par šo pārbaužu norisi un apstiprināšanu vienojas ar kompetento iestādi.

6.4.21.2.	Sākotnējā pārbaude paredz konstruktīvo īpašību, konstrukcijas izturības, hermētiskuma, ūdens ietilpības noteikšanu un palīgaprīkojuma darbības pārbaudi.

6.4.21.3.	Kārtējās pārbaudes paredz ārējo apskati, konstrukcijas izturības un hermētiskuma noteikšanu, kā arī palīgaprīkojuma darbības pārbaudi. Kārtējās pārbaudes veic ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem. Iepakojumus, kas nav pārbaudīti piecu gadu laikā, pirms pārvadāšanas pārbauda saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprināto programmu. Kamēr nav pabeigta pilna kārtējo pārbaužu programma, tos nedrīkst atkārtoti iepildīt.

6.4.21.4.	Pārbaudot, konstruktīvās īpašības, pārliecinās par to atbilstību konstrukcijas tipa specifikācijai un ražošanas programmai.

6.4.21.5.	Veicot sākotnējo konstrukcijas izturības pārbaudi, iepakojumus, kas paredzēti 0,1 kg un lielākam urāna heksafluorīda daudzumam, pārbauda hidrauliski vismaz 1,38 MPa iekšējā spiedienā, bet, ja kontrolspiediens ir mazāks par 2,76 MPa, iepakojuma konstrukcijai vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums. Ja iepakojumus pārbauda atkārtoti, var izmantot jebkuru līdzvērtīgu nesagraujošas pārbaudes metodi, veicot daudzpusēju apstiprināšanu.

6.4.21.6.	Hermētiskuma pārbaudei izmanto metodi, kas ar jutību 0,1 Pa·1/s (10-6 bar·1/s) ļauj konstatēt noplūdi no ietvēruma sistēmas.

6.4.21.7.	Iepakojuma ūdens ietilpību nosaka ar + 0,25 % precizitāti 15 oC standarttemperatūrā. Tilpumu norāda 6.4.21.8. punktā minētajā plāksnē.

6.4.21.8.	Katram iepakojumam viegli aplūkojamā vietā piestiprina izturīgu nerūsējoša metāla plāksni. Plāksnes piestiprināšanas veids nedrīkst pasliktināt iepakojuma izturību. Plāksnē jāiekaļ vai citā līdzīgā veidā jānorāda vismaz šāda informācija:

–	apstiprinājuma numurs;

–	izgatavotāja sērijas numurs;

–	maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens);

–	kontrolspiediens (manometriskais spiediens);

–	saturs (urāna heksafluorīds);

–	ietilpība litros;

–	maksimālā pieļaujamā iepildāmā urāna heksafluorīda masa;

–	taras masa;

–	sākotnējās pārbaudes un pēdējās kārtējās pārbaudes datums (mēnesis, gads);

–	pārbaudes veicēja eksperta zīmogs.

### 6.4.22.	Pakas konstrukciju un materiālu apstiprināšana

6.4.22.1. 	Lai apstiprinātu konstrukciju pakām, kas paredzētas 0,1 kg vai lielākam urāna heksafluorīda daudzumam:

a)	katra konstrukcija, kas atbilst 6.4.6.4. punkta prasībām, daudzpusēji jāapstiprina;

b) 	pēc 2003. gada 31. decembra katra konstrukcija, kas atbilst 6.4.6.1. līdz 6.4.6.3. punkta prasībām, vienpusēji jāapstiprina kompetentajai iestādei izcelsmes valstī.

6.4.22.2.	Katra B(U) un C tipa pakas konstrukcija vienpusēji jāapstiprina, ja vien tā nav:

a)	skaldmateriālu pakas konstrukcija, uz ko attiecas arī 6.4.22.4., 6.4.23.7. un 5.1.5.3.1. punkts, kas paredz daudzpusēju apstiprinājumu, un

b) 	mazdispersā radioaktīvā materiāla B(U) tipa pakas konstrukcija, kam vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums.

6.4.22.3.	Daudzpusējs apstiprinājums ir vajadzīgs visām B(M) tipa pakas konstrukcijām, arī tām, kas paredzētas skaldmateriālam, uz kurām tāpat attiecas 6.4.22.4., 6.4.23.7. un 5.1.5.3.1. punkta prasības, kā arī mazdispersā radioaktīvā materiāla pakām.

6.4.22.4. 	Daudzpusējs apstiprinājums ir vajadzīgs katrai skaldmateriālam paredzētās pakas konstrukcijai, ja uz tām saskaņā ar 6.4.11.2. punktu neattiecas izņēmums no prasībām, kas tieši skar pakas ar skaldmateriālu.

6.4.22.5.	Konstrukcijai, kas paredzēta īpašas formas radioaktīvajam materiālam, vajadzīgs vienpusējs apstiprinājums. Konstrukcijai, kas paredzēta mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums (sk. arī 6.4.23.8. punktu).

6.4.22.6.	Jebkuru konstrukciju, kam vajadzīgs vienpusējs apstiprinājums valstī, kas ir ADR līgumslēdzēja puse, apstiprina šīs valsts kompetentā iestāde; ja paka ir projektēta valstī, kas nav ADR līgumslēdzēja puse, tās pārvadāšana ir iespējama ar nosacījumu, ka:

a)	šī valsts ir nodrošinājusi sertifikātu, kas apliecina pakas atbilstību ADR tehniskajām prasībām, un šo sertifikātu ar parakstu apstiprinājusi kompetentā iestāde pārvadājuma maršruta pirmajā valstī, kura ir ADR līgumslēdzēja puse;

b)	ja valsts, kas ir ADR līgumslēdzēja puse, nav nodrošinājusi sertifikātu un derīgu pakas konstrukcijas apstiprinājumu, pakas konstrukciju apstiprina kompetentā iestāde pārvadājuma maršruta pirmajā valstī, kura ir ADR līgumslēdzēja puse.

6.4.22.7. 	Kas attiecas uz konstrukcijām, kuras apstiprinātas saskaņā ar pārejas posma noteikumiem, sk. 1.6.6. iedaļu.

### 6.4.23.	Pieteikumi un apstiprinājumi, kas attiecas uz radioaktīvu materiālu pārvadāšanu

6.4.23.1.	(Rezervēts)

6.4.23.2.	Pārvadāšanas apstiprinājuma pieteikumā jānorāda

a)	pieteikumā minētā pārvadājuma ilgums, kam pieprasīts apstiprinājums;

b)	faktiskais radioaktīvais saturs, paredzētais pārvadāšanas veids, transportlīdzekļa tips un iespējamais vai paredzētais maršruts; kā arī

c)	izsmeļošas ziņas par to, kā tiks īstenoti drošības pasākumi, administratīvā vai ekspluatācijas kontrole, kas minēta saskaņā ar 5.1.5.3.1. punktu izdotajā pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā.

6.4.23.3.	Ja pārvadājumus veic īpašā kārtībā, apstiprināšanas pieteikumā jāietver visa vajadzīgā informācija, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties, ka vispārējais drošības līmenis pārvadāšanas laikā ir vismaz līdzvērtīgs līmenim, kādu var sasniegt, izpildot visas piemērojamās ADR prasības.

Pieteikumā jāietver

a)	informācija par to, cik lielā mērā un kāpēc pārvadāšana nav iespējama pilnīgā saskaņā ar attiecīgajām ADR prasībām; kā arī

b)	informācija par īpašiem drošības pasākumiem, administratīvo un ekspluatācijas kontroli, kas jāveic pārvadāšanas laikā, lai kompensētu neatbilstību attiecīgajām ADR prasībām.

6.4.23.4.	Pieteikumā B(U) un C tipa pakas konstrukcijas apstiprināšanai jāietver:

a)	sīks paredzētā radioaktīvā satura apraksts, norādot tā agregātstāvokli un ķīmisko stāvokli un emitētā starojuma veidu;

b)	sīks konstrukcijas apraksts, pievienojot pilnu inženiertehnisko rasējumu komplektu un izmantoto materiālu un ražošanas paņēmienu sarakstu;

c)	pārskats par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, uz aprēķiniem balstīti dati vai citi pierādījumi tam, ka konstrukcija atbilst vajadzīgajām prasībām;

d)	iepakojuma ekspluatācijas un apkopes norādījumi;

e)	ietvēruma sistēmas ražošanā izmantoto materiālu specifikācija, paraugu atlases kārtība un veicamo pārbaužu saraksts, ja projektētais pakas maksimālais normālais darba spiediens pārsniedz manometrisko spiedienu 100 kPa;

f)	drošības analīzes pieņēmumi un to pamatojums, kas attiecas uz kodoldegvielas parametriem, kā arī 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktā paredzēto pirmspārvadāšanas mērījumu apraksts, ja paredzētais radioaktīvais materiāls ir apstarota kodoldegviela;

g)	īpašie kravas izvietošanas noteikumi, kas vajadzīgi drošai siltuma izkliedēšanai no pakas atkarībā no izmantotā transporta veida, transportlīdzekļa tipa vai konteinera;

h)	pavairojams pakas uzbūves attēls, kura izmēri nepārsniedz 21 cm x 30 cm; un

i)	saskaņā ar 1.7.3. iedaļu izmantojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts.

6.4.23.5.	Bez vispārīgās informācijas, kas saskaņā ar 6.4.23.4. punktu vajadzīga B(U) tipa pakas apstiprināšanai, B(M) tipa pakas konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā vēl jāuzrāda:

a)	tās 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punktā norādītās prasības, kurām šī paka neatbilst;

b)	pārvadāšanas laikā paredzētās papildu ekspluatācijas pārbaudes, ko saskaņā ar šo pielikumu nav jāveic regulāri, bet kuras vajadzīgas pakas drošības garantēšanai vai iepriekš a) apakšpunktā minēto trūkumu novēršanai;

c)	informācija par transporta veida ierobežojumiem un īpašu iekraušanas, pārvadāšanas, izkraušanas vai apstrādes kārtību; kā arī

d)	pārvadāšanas laikā sagaidāmo un pakas konstrukcijā paredzēto apkārtējo apstākļu diapazons (temperatūra, saules starojums).

6.4.23.6.	Ja pakas satur 0,1 kg un lielāku urāna heksafluorīda daudzumu, to konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā jābūt visai informācijai, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties par to, ka konstrukcija atbilst attiecīgajām 6.4.6.1. punkta prasībām, un tam jāpievieno 1.7.3. iedaļā paredzētās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts.

6.4.23.7.	Ja pakas satur skaldmateriālu, to konstrukcijas apstiprināšanas pieteikumā jābūt visai informācijai, kas ļauj kompetentajai iestādei pārliecināties par to, ka konstrukcija atbilst attiecīgajām 6.4.11.1. punkta prasībām, un tam jāpievieno 1.7.3. iedaļā paredzētās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts.

6.4.23.8.	Ja konstrukcija paredzēta īpašas formas radioaktīvajam materiālam un mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, tās apstiprināšanas pieteikumā jāietver:

a)	radioaktīvā materiāla vai, ja tas atrodas kapsulā, tās satura sīks apraksts; īpaši jānorāda materiāla agregātstāvoklis un ķīmiskais stāvoklis;

b)	sīka informācija par izmantojamās kapsulas konstrukciju;

c)	pārskats par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, uz aprēķiniem balstīti pierādījumi, ka radioaktīvais materiāls atbilst ekspluatācijas standartiem, vai citi pierādījumi tam, ka īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdispersais radioaktīvais materiāls atbilst attiecīgajām ADR prasībām;

d)	saskaņā ar 1.7.3. iedaļu izmantojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts; kā arī

e)	paredzētie pasākumi, sagatavojot īpašas formas radioaktīvā materiāla un mazdispersā radioaktīvā materiāla kravu pārvadāšanai.

6.4.23.9.	Katram kompetentās iestādes izdotajam apstiprinājuma sertifikātam piešķir identifikācijas marķējumu. Identifikācijas marķējums vispārinātā veidā izskatās šādi:

VRI/numurs/tipa kods.

a)	VRI atbilst starptautiskajam transportlīdzekļu reģistrācijas identifikācijas kodam valstī, kas izdevusi sertifikātu, izņemot 6.4.23.10. punkta b) apakšpunktā paredzētos gadījumus1;

b)	šo numuru, kurš nekad neatkārtojas, kompetentā iestāde piešķir katrai konkrētai konstrukcijai vai kravas sūtījumam. Nosūtīšanas apstiprinājuma marķējums ir tieši saistīts ar konstrukcijas apstiprinājuma marķējumu;

c)	šeit minētos tipa kodus izmanto tālāk norādītajā secībā izdoto apstiprinājuma sertifikātu veida apzīmēšanai:

AF	A tipa konstrukcija skaldmateriālam;

B(U)	B(U) tipa pakas konstrukcija [B(U)F, ja tā paredzēta skaldmateriālam];

B(M)	B(M) tipa pakas konstrukcija [B(M)F, ja tā paredzēta skaldmateriālam];

C		C tipa pakas konstrukcija (CF, ja tā paredzēta skaldmateriālam);

IF		rūpnieciskās pakas konstrukcija skaldmateriālam;

S		īpašas formas radioaktīvais materiāls;

LD	mazdispersais radioaktīvais materiāls;

T		nosūtīšana;

X		īpaša kārtība.

Ja pakas konstrukcija paredzēta urāna heksafluorīdam, kas nav skaldmateriāls vai ir īpašais skaldmateriāls, kam neder neviens no augšminētajiem tipa kodiem, izmanto šādus tipa kodus:

H(U)	vienpusējs apstiprinājums;

H(M)	daudzpusējs apstiprinājums;

d)	pakas konstrukcijas un īpašas formas radioaktīvā materiāla apstiprinājuma sertifikātu tipa kodam, izņemot tos, kas izdoti saskaņā ar 1.6.5.2. līdz 1.6.5.4. punkta pārejas posma noteikumiem, un mazdispersā radioaktīvā materiāla apstiprinājuma sertifikātu tipa kodam pievieno simbolu “-96”.

6.4.23.10.	Minētos tipa kodus lieto šādi:

a)	katram sertifikātam un katrai pakai jābūt ar atbilstošu identifikācijas marķējumu, kas ietver iepriekš 6.4.23.9. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā noteiktos simbolus; vienīgā atšķirība ir tā, ka uz pakām aiz otrās slīpsvītras norāda tikai attiecīgo konstrukcijas tipa kodu, kam vajadzības gadījumā pievienots simbols “-96”, proti, burtus “T” un “X” pakas identifikācijas marķējumā neizmanto. Ja konstrukcijas tipa apstiprinājums un nosūtīšanas apstiprinājums ir apvienoti vienā dokumentā, attiecīgie tipa kodi atkārtoti nav jānorāda. Piemēram,

A/132/B(M)F-96:	skaldmateriālam apstiprināta B(M) tipa pakas konstrukcija, kam vajadzīga daudzpusēja apstiprināšana; Austrijas kompetentā iestāde tam piešķīrusi konstrukcijas numuru 132 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā);

A/132/B(M)F-96T:	nosūtīšanas apstiprinājums pakai ar iepriekš norādīto identifikācijas marķējumu (jānorāda tikai sertifikātā);

A/137/X:		Austrijas kompetentās iestādes izdots īpašās kārtības apstiprinājums, kam piešķirts numurs 137 (jānorāda tikai sertifikātā);

A/139/IF-96:			rūpnieciskās pakas konstrukcija skaldmateriālam, ko apstiprinājusi Austrijas kompetentā iestāde, piešķirot tai pakas konstrukcijas numuru 139 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā); un

A/145/H(U)-96:	pakas konstrukcija urāna heksafluorīdam, kurš nav pielīdzināms skaldmateriālam, ko apstiprinājusi Austrijas kompetentā iestāde, piešķirot tai pakas konstrukcijas numuru 145 (tas jānorāda uz pakas un pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātā);

b)	ja daudzpusējo apstiprinājumu iegūst, veicot apliecināšanu saskaņā ar 6.4.23.16. punktu, tad izmanto tikai konstrukcijas vai nosūtīšanas izcelsmes valsts piešķirto identifikācijas marķējumu. Ja daudzpusējo apstiprinājumu iegūst, katrai no valstīm izsniedzot sertifikātu, tad katrā sertifikātā jābūt atbilstošajam identifikācijas marķējumam, bet uz šādi apstiprinātas konstrukcijas pakas jānorāda viss piešķirtais identifikācijas marķējums.

Piemēram,

A/132/B(M)F-96

CH/28/B(M)F-96

ir pakas identifikācijas marķējums, kas sākotnēji apstiprināts Austrijā, un vēlāk, izsniedzot atsevišķu sertifikātu, to apstiprinājusi Šveice. Līdzīgā veidā uz pakas norāda papildu identifikācijas marķējumu;

c)	uz sertifikāta pārskatīšanu norāda ieraksts iekavās aiz sertifikāta identifikācijas marķējuma. Piemēram, A/132/B(M)F-96 (Rev.2) nozīmē, ka tā ir otra Austrijā izdotā pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāta pārskatīšana; vai A/132/B(M)F-96 (Rev.0) nozīmē, ka tas ir Austrijā pirmoreiz izdots pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāts. Ierakstu iekavās pirmo reizi izdotiem sertifikātiem var mainīt, "Rev.0" vietā var ierakstīt arī citus vārdus, piemēram, "izdots pirmoreiz". Sertifikāta pārskatīšanas numuru var piešķirt tikai valsts, kas izsniegusi sākotnējo apstiprinājuma sertifikātu;

d)	identifikācijas marķējuma beigās var pievienot papildu simbolus (kas var būt paredzēti valsts tiesību aktos), ierakstot tos iekavās, piemēram, A/132/B(M)F-96(SP503);

e)	identifikācijas marķējums uz iepakojuma nav jāmaina pēc katras konstrukcijas sertifikāta pārskatīšanas. Šāda marķējuma maiņa ir vajadzīga tikai tad, ja konstrukcijas sertifikāta pārskatīšana paredz pakas konstrukcijas tipa burtu koda maiņu, kas norādīts aiz otrās slīpsvītras.

6.4.23.11.	Katrā apstiprinājuma sertifikātā, ko kompetentā iestāde izdevusi īpašas formas radioaktīvajam materiālam vai mazdispersajam radioaktīvajam materiālam, jāietver šāda informācija:

a)	sertifikāta tips;

b)	kompetentās iestādes atšķirības zīme;

c)	izdošanas datums un derīguma termiņa beigas;

d)	attiecīgo valstu un starptautisko noteikumu uzskaitījums, ieskaitot izdevumu “IAEA Noteikumi par radioaktīvo materiālu drošu pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem izsniedz apstiprinājumu īpašas formas radioaktīvajam materiālam vai mazdispersajam radioaktīvajam materiālam;

e)	īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersā radioaktīvā materiāla apzīmējums;

f)	īpašas formas radioaktīvā materiāla vai mazdispersā radioaktīvā materiāla apraksts;

g)	konstrukcijas specifikācija īpašas formas radioaktīvajam materiālam vai mazdispersajam radioaktīvajam materiālam; var pievienot norādes uz rasējumiem;

h)	radioaktīvā satura apraksts, norādot aktivitāti, tajā var ietvert informāciju par agregātstāvokli un ķīmisko stāvokli;

i)	saskaņā ar 1.7.3. iedaļu izmantojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts;

j)	norāde uz pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju par īpašiem pasākumiem, kas jāveic pirms pārvadājuma;

k)	ziņas par pieteikuma iesniedzēju, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

l)	par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds un amats.

6.4.23.12.	Katrā apstiprinājuma sertifikātā, ko kompetentā iestāde izdevusi par īpašo kārtību, jāietver šāda informācija:

a)	sertifikāta tips;

b)	kompetentās iestādes atšķirības zīme;

c)	izdošanas datums un derīguma termiņa beigas;

d)	pārvadājuma veids(-i);

e)	ierobežojumi, kas attiecas uz pārvadāšanas veidu, transportlīdzekļu un konteineru tipu un vajadzīgie norādījumi par maršruta izvēli;

f)	attiecīgo valstu un starptautisko noteikumu uzskaitījums, ieskaitot izdevumu “IAEA Noteikumi par radioaktīvo materiālu drošu pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem izsniedz īpašās kārtības apstiprinājumu;

g)	šāds paziņojums:

“Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot valdības prasības valstī, uz kuru vai caur kuru tiek pārvadāta paka.”;

h)	norādes uz sertifikātiem citam radioaktīvajam materiālam, citu kompetento iestāžu veikto atzīšanu, papildu tehniskajiem datiem vai informāciju, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgu;

i)	iepakojuma apraksts ar norādēm uz rasējumiem vai konstrukcijas specifikāciju. Ja to pieprasa kompetentā iestāde, pievieno arī pavairojamu pakas uzbūves attēlu, kas nav lielāks par 21 cm × 30 cm, papildinot to ar īsu iepakojuma aprakstu, kā arī norāda ražošanā izmantotos materiālus, bruto masu, galvenos ārējos izmērus un ārējā izskata aprakstu;

j)	atļautā radioaktīvā materiāla specifikācija, norādot ierobežojumus, kas attiecas uz radioaktīvo saturu, bet nav tieši saistīti ar no iepakojuma veidu. Tajā ietver informāciju par agregātstāvokli un ķīmisko formu, aktivitāti (attiecīgajā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, norāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdispersais radioaktīvais materiāls;

k)	turklāt, ja pakas satur skaldmateriālu,

i)	sīks atļautā radioaktīvā materiāla apraksts;

ii)	kodolkritiskuma drošības indekss;

iii)	norādes uz dokumentiem, kas apliecina materiāla kodolkritiskuma drošību;

iv)	īpatnības, kas pēc kodolkritiskuma drošības novērtēšanas ļauj secināt, ka dažos tukšumos nav ūdens;

v)	neitronu skaita pieauguma korekcijas (pamatojoties uz 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktu) pēc kodolkritiskuma drošības novērtēšanas, balstoties uz faktiskajiem starojuma datiem; un

vi)	apkārtējās temperatūras diapazons, kuram apstiprināta īpašā kārtība;

l)	paredzēto papildu ekspluatācijas pārbaužu sīks uzskaitījums, veicot kravas sūtījuma sagatavošanu, iekraušanu, pārvadāšanu, izkraušanu un apstrādi, tostarp īpašie sakraušanas noteikumi, kas panāk drošu siltuma izkliedi;

m)	ja to pieprasa kompetentā iestāde, īpašās kārtības pamatojums;

n)	kompensācijas pasākumi, kas jāveic sakarā ar to, ka pārvadājums noritēs īpašā kārtībā;

o)	norāde uz pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju par iepakojuma ekspluatāciju vai īpašiem pasākumiem, kas jāveic pirms pārvadājuma;

p)	informācija par konstrukcijas apkārtējiem apstākļiem, ja tie attiecīgi neatbilst 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.15. punktā norādītajiem;

q)	ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem;

r)	saskaņā ar 1.7.3. iedaļu izmantojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts;

s)	ziņas par pieteikuma iesniedzēju un pārvadātāju, ja kompetentā iestāde uzskata to par vajadzīgu;

t)	par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds un amats.

6.4.23.13.	Katrā kompetentās iestādes izdotajā pārvadāšanas apstiprinājuma sertifikātā ir jānorāda šāda informācija:

a)	sertifikāta tips;

b)	kompetentās iestādes atšķirības zīme(-es);

c)	izdošanas datums un derīguma termiņa beigas;

d)	attiecīgo valstu un starptautisko noteikumu uzskaitījums, ieskaitot izdevumu “IAEA Noteikumi par radioaktīvo materiālu drošu pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem apstiprina pārvadājumu;

e)	ierobežojumi, kas attiecas uz pārvadāšanas veidu, transportlīdzekļu un konteineru tipu un vajadzīgie norādījumi par maršruta izvēli;

f)	šāds paziņojums:

{>”Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot tās valsts valdības prasības, uz kuru vai caur kuru tiek pārvadāta paka.”;

g)	paredzēto papildu ekspluatācijas pārbaužu sīks uzskaitījums, veicot kravas sūtījuma sagatavošanu, iekraušanu, pārvadāšanu, izkraušanu un apstrādi, tostarp īpašie kravas izkārtojuma nosacījumi, kas ļauj panākt drošu siltuma izkliedi vai saglabāt kodolkritiskuma drošību;

h)	norāde uz pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju par īpašiem pasākumiem, kas jāveic pirms pārvadājuma;

i)	norāde uz atbilstošo konstrukcijas apstiprināšanas sertifikātu(-iem);

j)	faktiskā radioaktīvā materiāla specifikācija, norādot ierobežojumus, kas attiecas uz radioaktīvo saturu, bet nav tieši saistīti ar iepakojuma veidu. Tajā ietver informāciju par agregātstāvokli un ķīmisko formu, kopējo aktivitāti (attiecīgajā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, norāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdispersais radioaktīvais materiāls;

k)	ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem;

l)	saskaņā ar 1.7.3. iedaļu izmantojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts;

m)	ziņas par pieteikuma iesniedzēju, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

n)	par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds un amats.

6.4.23.14.	Katrā kompetentās iestādes izdotajā pakas konstrukcijas apstiprināšanas sertifikātā ir jānorāda šāda informācija:

a)	sertifikāta tips;

b)	kompetentās iestādes atšķirības zīme;

c)	izdošanas datums un derīguma termiņa beigas;

d)	visi ierobežojumi, kas attiecas uz pārvadāšanas veidu, ja tādi ir;

e)	attiecīgo valstu un starptautisko noteikumu uzskaitījums, ieskaitot izdevumu “IAEA Noteikumi par radioaktīvo materiālu drošu pārvadāšanu”, saskaņā ar kuriem apstiprina konstrukciju;

f)	šāds paziņojums:

"Šis sertifikāts neatbrīvo kravas nosūtītāju no pienākuma ievērot valdības prasības valstī, uz kuru vai caur kuru tiek pārvadāta paka.";

g)	norādes uz sertifikātiem citam radioaktīvajam materiālam, citu kompetento iestāžu veikto atzīšanu, papildu tehniskajiem datiem vai informāciju, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgu;

h)	paziņojums par pārvadāšanas atļauju, ja vajadzīgs apstiprinājums saskaņā ar 5.1.5.2.2. punktu;

i)	Iepakojuma identifikācijas marķējums;

j)	iepakojuma apraksts ar norādēm uz rasējumiem vai konstrukcijas specifikāciju. Ja to pieprasa kompetentā iestāde, pievieno arī pavairojamu pakas uzbūves attēlu, kas nav lielāks par 21 cm x 30 cm, papildinot to ar īsu iepakojuma aprakstu, kā arī norāda ražošanā izmantotos materiālus, bruto masu, galvenos ārējos izmērus un ārējā izskata aprakstu;

k)	konstrukcijas specifikācija, norādot uz rasējumiem;

l)	atļautā radioaktīvā materiāla specifikācija, norādot ierobežojumus, kas attiecas uz radioaktīvo saturu, bet nav tieši saistīti ar iepakojuma veidu. Tajā ietver informāciju par agregātstāvokli un ķīmisko formu, aktivitāti (attiecīgajā gadījumā norādot katra izotopa aktivitāti), daudzumu gramos (skaldmateriālam) un, ja vajag, norāda, ka tas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai mazdispersais radioaktīvais materiāls;

m)	turklāt, ja pakas satur skaldmateriālu,

i)	sīks atļautā radioaktīvā materiāla apraksts;

ii)	kodolkritiskuma drošības indekss;

iii) 	norādes uz dokumentiem, kas apliecina materiāla kodolkritiskuma drošību;

iv) 	īpatnības, kas pēc kodolkritiskuma drošības novērtēšanas ļauj secināt, ka dažos tukšumos nav ūdens;

v)	neitronu skaita pieauguma korekcijas (pamatojoties uz 6.4.11.4 punkta b) apakšpunktu) pēc kodolkritiskuma drošības novērtēšanas, balstoties uz faktiskajiem starojuma datiem; un

vi)	 	apkārtējās temperatūras diapazons, par kuru apstiprināta pakas konstrukcija;

n)	ja tās ir B(M) tipa pakas, uzskaita, kādām 6.4.7.5., 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.8. līdz 6.4.8.15. punkta prasībām paka neatbilst, un jebkura papildu informācija, kas var būt noderīga citām kompetentajām iestādēm;

o)	paredzēto papildu ekspluatācijas pārbaužu sīks uzskaitījums, veicot kravas sūtījuma sagatavošanu, iekraušanu, pārvadāšanu, izkraušanu un apstrādi, tostarp īpašie kravas izkārtojuma nosacījumi, kas ļauj panākt drošu siltuma izkliedi;

p)	norāde uz pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju par iepakojuma ekspluatāciju vai īpašiem pasākumiem, kas jāveic pirms pārvadājuma;

q)	informācija par konstrukcijas apkārtējiem apstākļiem, ja tie attiecīgi neatbilst 6.4.8.4., 6.4.8.5. un 6.4.8.15. punktā norādītajiem;

r)	saskaņā ar 1.7.3. iedaļu izmantojamās kvalitātes nodrošināšanas programmas apraksts;

s)	ārkārtas pasākumi, ko kompetentā iestāde uzskata par vajadzīgiem;

t)	ziņas par pieteikuma iesniedzēju, ja kompetentā iestāde to uzskata par vajadzīgu;

u)	par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds un amats.

6.4.23.15.	Kompetentā iestāde jāinformē par katra iepakojuma sērijas numuru, ja tas izgatavots pēc tās apstiprinātas konstrukcijas. Kompetentajai iestādei jāizveido šādu sērijas numuru reģistrs.

6.4.23.16.	Daudzpusēju apstiprinājumu var veikt, apliecinot sākotnējo sertifikātu, ko izdevusi kompetentā iestāde konstrukcijas vai sūtījuma izcelsmes valstī. Šādu apliecināšanu var veikt, kompetentajai iestādei valstī, caur kuru vai uz kuru notiek pārvadājums, vizējot sākotnējo sertifikātu vai izdodot atsevišķu indosamentu, pielikumu, papildinājumu u.tml.

1 Uzskata, ka relatīvais blīvums d ir pielīdzināms īpatnējam blīvumam SG, un to izmanto visā dokumentā.

2 Starptautiskos pārvadājumos iesaistītu mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme noteikta Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).

2 Starptautiskos pārvadājumos iesaistītu mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme noteikta Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).

4 Sk. ISO standartu 2248.

1 Sk., piemēram, CGA Publications S-1.2-1995 un S-1.1-2001.

2 Ja apstiprināšanas valsts nav ADR līgumslēdzēja puse, ADR līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde.

2 Sk., piemēram, CGA Publications S-1.2-1995 un S-1.1-2001.

3 Padomes Direktīva 99/36/EK par pārvadājamām spiedieniekārtām (Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis Nr. L 138, 1.06.1999).

2 Sk., piemēram, CGA Publications S-1.2-1995 un S-1.1-2001.

2 Sk., piemēram, CGA Publications S-1.2-1995 un S-1.1-2001.

4 Padomes 1975. gada 20. maija Direktīva 75/324/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, kas publicēta “Official Journal of the European Communities” No. L 147 of 9.06.1975.

5 Komisijas 1994. gada janvāra Direktīva 94/1/EK, ar ko pielāgo dažas tehniskās īpatnības, kuras minētas Padomes Direktīvā 75/324/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, kas publicēta “Official Journal of the European Communities” No. L 23 of 28.01.1994.

1 Mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme starptautiskiem pārvadājumiem noteikta Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).

1 Skatīt Vienna Convention on Road Traffic (1968).