6.5. NODAĻA

## PRASĪBAS VIDĒJAS KRAVNESĪBAS KONTEINERU (IBC) KONSTRUKCIJAI UN PĀRBAUDEI

### 6.5.1.	Vispārīgās prasības, kas attiecas uz visiem IBC tipiem

#### 6.5.1.1.	Piemērošanas joma

6.5.1.1.1.	Šīs nodaļas prasības attiecas uz vidējas kravnesības konteineriem (IBC), kuru izmantošana ir īpaši atļauta dažu bīstamu kravu pārvadāšanai saskaņā ar iepakošanas instrukcijām 3.2. nodaļas A tabulas 8. slejā. Par IBC nav uzskatāmas portatīvās cisternas un cisternkonteineri, kuri attiecīgi atbilst 6.7. un 6.8. nodaļas prasībām. IBC, kas atbilst šajā nodaļā izklāstītajām prasībām, ADR neuzskata par konteineriem. Turpmāk tekstā vidējas kravnesības konteineru apzīmēšanai tiks lietoti tikai burti IBC.

6.5.1.1.2.	Izņēmuma gadījumos kompetentā iestāde var apsvērt iespēju apstiprināt IBC un to palīgaprīkojumu, kas pilnā mērā neatbilst šeit norādītajām prasībām, bet paredz pieņemamus alternatīvus risinājumus. Turklāt, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, kompetentā iestāde var apsvērt iespēju izmantot alternatīvus risinājumus, ja tie ekspluatācijas laikā garantē vismaz līdzvērtīgu drošību attiecībā uz savietojamību ar pārvadājamo vielu īpašībām, kā arī līdzvērtīgu vai lielāku izturību pret triecienu, slodzi un uguni.

6.5.1.1.3.	IBC konstrukcija, aprīkojums, pārbaužu, marķēšanas un ekspluatācijas kārtība ir jāapstiprina kompetentajai iestādei valstī, kurā IBC ir oficiāli apstiprināti.

6.5.1.1.4.	IBC ražotājie un izplatītājiem jāsniedz informāciju par procedūrām, kas jāievēro, un par to, kādi veidi un izmēri ir slēgelementiem (arī paredzētajam blīvējumam) un pārējām sastāvdaļām, kas nepieciešamas, lai pārvadāšanai sagatavotiem IBC ar apmierinošiem rezultātiem varētu izdarīt attiecīgās ekspluatācijas pārbaudes, kuras noteiktas šajā nodaļā.

#### 6.5.1.2.	(Rezervēts)

#### 6.5.1.3.	(Rezervēts)

#### 6.5.1.4.	Kodi IBC apzīmēšanai

6.5.1.4.1.	Kodu veido divi a) apakšpunktā norādītie arābu cipari, kam seko b) apakšpunktā norādītais(-ie) lielais(-ie) burts(-i), aiz kuriem, ja tas ir norādīts attiecīgajā punktā, atrodas arābu cipars, kas apzīmē IBC kategoriju.

a)

| Tips | Cietvielām, ko iekrauj un izkrauj |  | Šķidrumiem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ar gravitācijas spēku | spiedienā, kas pārsniedz 10 kPa (0,1 bar) |  |
| Stingrie | 11 | 21 | 31 |
| Elastīgie | 13 | — | — |

b)	Materiāli

A.	Tērauds (visi tipi un virsmas apstrādes veidi)

B.	Alumīnijs

C.	Dabīgais koks

D.	Saplāksnis

F.	Modificēta koksne

G.	Kartons

H.	Plastmasa

L.	Tekstilmateriāls

M.	Daudzslāņu papīrs

N.	Metāls (izņemot tēraudu un alumīniju)

6.5.1.4.2.	Salikto IBC koda otro daļu veido divi lielie latīņu alfabēta burti, kas atrodas viens otram blakus. Pirmais burts apzīmē IBC iekšējās tvertnes materiālu un otrais — IBC ārējā iepakojuma materiālu.

6.5.1.4.3.	Izšķir šādus IBC tipus un kodus.

| Materiāls | Kategorija | Kods | Punkts |
| --- | --- | --- | --- |
| Metāls |  |  |  |
| A. Tērauds | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku | 11A | 6.5.3.1 |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā | 21A |  |
|  | šķidrumiem | 31A |  |
| B. Alumīnijs | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku | 11B |  |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā | 21B |  |
|  | šķidrumiem | 31B |  |
| N. Citi metāli, izņemot tēraudu un alumīniju | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku | 11N |  |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā | 21N |  |
|  | šķidrumiem | 31N |  |
| Elastīgie |  |  |  |
| H. Plastmasa | austa plastmasa bez ieklājuma un starplikas | 13H1 | 6.5.3.2 |
|  | austa plastmasa ar ieklājumu | 13H2 |  |
|  | austa plastmasa ar starpliku | 13H3 |  |
|  | austa plastmasa ar ieklājumu un starpliku | 13H4 |  |
|  | plastmasas plēve | 13H5 |  |
| L. Tekstilmateriāls | bez ieklājuma un starplikas | 13L1 |  |
|  | ar ieklājumu | 13L2 |  |
|  | ar starpliku | 13L3 |  |
|  | ar ieklājumu un starpliku | 13L4 |  |
| M. Papīrs | daudzslāņu | 13M1 |  |
|  | daudzslāņu, ūdensnecaurlaidīgs | 13M2 |  |
| H. Stingri plastmasas IBC | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar struktūras iekārtu | 11H1 | 6.5.3.3 |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; bez konstrukcijas stiprinājumiem | 11H2 |  |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; ar struktūras iekārtu | 21H1 |  |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; bez konstrukcijas stiprinājumiem | 21H2 |  |
|  | šķidrumiem, ar struktūras iekārtu | 31H1 |  |
|  | šķidrumiem, bez konstrukcijas stiprinājumiem | 31H2 |  |
| HZ. Saliktie IBC ar plastmasas iekšējo tvertni | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar stingru plastmasas iekšējo tvertni | 11HZ1 | 6.5.3.4 |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni | 11HZ2 |  |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; ar stingru plastmasas iekšējo tvertni | 21HZ1 |  |
|  | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā; ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni | 21HZ2 |  |
|  | šķidrumiem; ar stingru plastmasas iekšējo tvertni | 31HZ1 |  |
|  | šķidrumiem ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni | 31HZ2 |  |
| G. Kartons | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku | 11G | 6.5.3.5 |
| Koks |  |  |  |
| C. Dabīgais koks | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar iekšējo starpliku | 11C | 6.5.3.6 |
| D. Saplāksnis | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar iekšējo starpliku | 11D |  |
| F. Modificēta koksne | cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku; ar iekšējo starpliku | 11F |  |

a	Pilnīgu kodu iegūst, aizstājot burtu Z ar lielo burtu saskaņā ar 6.5.1.4.1. punkta b) apakšpunktu, tā norādot ārējā apvalka materiālu.

6.5.1.4.4.	IBC kodam var pievienot burtu “W”. Burts “W” nozīmē, ka IBC atbilst kodā norādītajam tipam, kaut arī ir ražots saskaņā ar specifikāciju, kas atšķiras no specifikācijas 6.5.3. iedaļā, un ir uzskatāms par līdzvērtīgu, ņemot vērā 6.5.1.1.2. punkta prasības.

#### 6.5.1.5.	Prasības konstrukcijai

6.5.1.5.1.	IBC jābūt izturīgiem pret ārējās vides radītiem bojājumiem vai pienācīgi aizsargātiem pret tiem.

6.5.1.5.2.	IBC konstrukcijai jābūt tādai un tiem jābūt noslēgtiem tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos nerastos satura zudumi, tostarp vibrācijas ietekmē vai mainoties temperatūrai, mitrumam un spiedienam.

6.5.1.5.3.	IBC un to slēgelementus jāizgatavo no materiāliem, kas ir savietojami ar IBC saturu, vai to iekšējām virsmām jābūt aizsargātām, lai:

a)	satura iedarbības dēļ tos nebūtu bīstami lietot;

b)	tie nevarētu izraisīt iekrauto vielu reakciju vai sadalīšanos, ne arī kaitīgu vai bīstamu savienojumu veidošanos saskarē ar IBC.

6.5.1.5.4.	Blīvējumus, ja tādus izmanto, jāizgatavo no materiāliem, uz kuriem neiedarbojas IBC saturs.

6.5.1.5.5.	Visu palīgaprīkojumu attiecīgi jānovieto vai jāaizsargā tā, lai līdz minimumam samazinātu satura zuduma iespējamību, rodoties bojājumiem apstrādes vai pārvadāšanas laikā.

6.5.1.5.6.	IBC, to savienojumus, palīgiekārtas un struktūras iekārtas jāprojektē tā, lai tie bez satura zudumiem izturētu satura iekšējo spiedienu un mehānisko spriegumu, kas rodas normālos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos. IBC, ko paredzēts kraut grēdā, jābūt attiecīgi projektētiem. Visiem IBC pacelšanas vai stiprināšanas elementiem jābūt pietiekami izturīgiem, lai normālos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos nerastos nopietnas deformācijas un bojājumi, un tie jāizvieto tā, lai uz nevienu IBC daļu neiedarbotos pārlieka slodze.

6.5.1.5.7.	Ja IBC korpuss ir iemontēts rāmī, tā konstrukcijai jābūt tādai, lai:

a)	korpuss neberztos gar rāmi un netiktu ieskrambāts, lai nerastos mehāniski korpusa bojājumi;

b)	visu izmantošanas laiku korpuss būtu savienots ar rāmi;

c)	aprīkojuma elementi būtu nostiprināti tā, ka tos nevarētu sabojāt, ja korpusa un rāmja savienotājdetaļu dēļ varētu notikt neliela izplešanās vai izkustēšanās.

6.5.1.5.8.	Ja IBC apakšdaļā atrodas iztukšošanas ventilis, jānodrošina iespēja to nostiprināt aizvērtā stāvoklī, un visai iztukšošanas sistēmai jābūt pienācīgi aizsargātai pret bojājumiem. Jānodrošina, lai ventiļi ar sviras slēgelementu nejaušu neatvērtos un lai būtu viegli nosakāms, vai tie ir aizvērti vai atvērti. Ja IBC satur šķidrumus, tam jāparedz arī papildierīce iztukšošanas atveres noslēgšanai, piemēram, slēgts atloks vai tamlīdzīga ierīce.

6.5.1.5.9.	Katram IBC ar apmierinošiem rezultātiem jāizturs attiecīgās ekspluatācijas pārbaudes.

#### 6.5.1.6.	Pārbaudes, sertifikācija un inspicēšana

6.5.1.6.1.	Kvalitātes nodrošināšana. Lai panāktu katra izgatavota IBC atbilstību šīs nodaļas prasībām, tie jāražo un jāpārbauda saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas saskaņota ar kompetento iestādi.

6.5.1.6.2.	Pārbaudes prasības. Jāizdara IBC konstrukcijas tipa pārbaudes, un vajadzības gadījumā arī sākumpārbaudes un regulārās pārbaudēm saskaņā ar 6.5.4.14. punktu.

6.5.1.6.3.	Sertifikācija. Katram IBC konstrukcijas tipam piešķir sertifikātu un marķējumu (kā norādīts 6.5.2. iedaļā), kas apliecina, ka konstrukcijas tips un attiecīgais aprīkojums atbilst pārbaužu prasībām.

6.5.1.6.4.	Inspicēšana. Jāveic visu metāla, stingru plastmasas un salikto IBC inspicēšana, lai pārliecinātos, vai tie atbilst kompetentās iestādes prasībām:

a)	pirms tā nodošanas ekspluatācijā un tad vismaz ik pēc pieciem gadiem:

i)	pārbaudot atbilstību konstrukcijas tipam, arī marķējumam;

ii)	pārbaudot tā iekšējo un ārējo stāvokli;

iii)	pārbaudot, vai palīgaprīkojums darbojas pareizi.

Siltumizolācija, ja tāda ir, jānoņem tikai tik daudz, cik vajadzīgs pienācīgai IBC korpusa apskatei;

b)	vismaz ik pēc divarpus gadiem, pārbaudot:

i)	ārējo stāvokli;

ii)	palīgaprīkojuma pareizu darbību.

Siltumizolācija, ja tāda ir, jānoņem tikai tik daudz, ciktāl vajadzīgs pienācīgai IBC korpusa apskatei.

IBC īpašniekam vismaz līdz nākamajai inspicēšanai jāglabā inspicēšanas protokols. Šajā protokolā jāietver inspicēšanas rezultāti un jānorāda iestāde, kas veikusi inspicēšanu (sk. arī prasības marķējumam 6.5.2.2.1. punktā).

6.5.1.6.5. 	Ja pēc trieciena (piemēram, avārijas gadījumā) vai cita iemesla dēļ IBC radušies bojājumi, tie jānovērš vai jāveic tā tehniskā apkope (sk. definīciju “IBC kārtējā tehniskā apkope” 1.2.1. iedaļā), lai panāktu IBC atbilstību konstrukcijas tipam. Bojātos stingros plastmasas IBC korpusus un salikto IBC iekšējās tvertnes aizstāj ar citām.

6.5.1.6.6.	Laboti IBC

6.5.1.6.6.1. 	Papildus pārējām ADR formulētajām pārbaudes un inspicēšanas prasībām uz IBC attiecas visas 6.5.4.14.3. punktā un 6.5.1.6.4. punkta a) apakšpunktā noteiktās pārbaudes un inspicēšanas prasības, kā arī jāsagatavo attiecīgais ziņojums par veiktajiem remontdarbiem.

6.5.1.6.6.2.	Iestādei, kas veic pārbaudes un inspicēšanu pēc IBC remonta, blakus ražotāja ANO konstrukcijas tipa marķējumam jāpiestiprina noturīgu marķējumu, tajā norādot:

a)	valsti, kurā izdarītas pārbaudes un inspicēšana;

b)	pārbaudes un inspicēšanas iestādes nosaukumu vai apstiprinātu simbolu, kā arī

c)	pārbaužu un inspicēšanas datumu (mēnesi, gadu).

6.5.1.6.6.3.	Var uzskatīt, ka saskaņā ar 6.5.1.6.6.1. punktu veiktās pārbaudes un inspicēšana atbilst prasībām, kas noteiktas regulārajām pārbaudēm un inspicēšanai, ko veic ik pēc divarpus un pieciem gadiem.

6.5.1.6.7.	Kompetentā iestāde var jebkurā laikā pieprasīt pierādījumus veicot pārbaudes, saskaņā ar šīs nodaļas prasībām, ka IBC atbilst konstrukcijas tipa pārbaužu prasībām.

### 6.5.2.	Marķēšana

#### 6.5.2.1.	Galvenais marķējums

6.5.2.1.1.	Visiem IBC, kas izgatavoti un ko paredzēts izmantot saskaņā ar ADR, jābūt ar noturīgu un skaidri salasāmu marķējumu redzamā vietā. Burtiem, cipariem un simboliem jābūt vismaz 12 mm augstiem, šādi norādot:

a)	Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbolu.

Metāla IBC ar uzspiestu vai reljefu marķējumu, šīs zīmes vietā var lietot lielos burtus “UN”;

b)	kodu, kas atbilst IBC tipam saskaņā ar 6.5.1.4. punktu;

c)	lielo burtu, kas apzīmē iepakošanas grupu(-as), kurām apstiprināts konstrukcijas tips:

i)	X — I, II un III iepakošanas grupai (IBC, kas paredzēti tikai cietvielām);

ii)	Y — II un III iepakošanas grupai;

iii)	Z — tikai III iepakošanas grupai;

d)	izgatavošanas mēnesi un gadu (pēdējos divus ciparus);

e)	valsti, kura atļāvusi lietot marķējumu, izmantojot starptautiskos pārvadājumos mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēto atšķirības zīmi1;

f)	ražotāja nosaukumu vai viņa simbolu un citas IBC pazīšanas zīmes, kuras noteikusi kompetentā iestāde;

g)	krāvumizturības pārbaudes slodzi kilogramos. Ja IBC nav paredzēts kraut grēdā, norāda ciparu ”0”;

h)	maksimālo pieļaujamo bruto masu kilogramos.

Pamatmarķējumu, kāds pieprasīts iepriekš, jāizvieto turpmāko apakšpunktu secībā. Marķējumu, kas paredzēts 6.5.2.2. punktā, un kompetentās iestādes apstiprināto papildmarķējumu izkārto tā, lai atsevišķas marķējuma daļas būtu pareizi uztveramas.

Katram marķējuma elementam, ko lieto saskaņā ar a) līdz h) apakšpunktu un saskaņā ar 6.5.2.2. punktu, jābūt skaidri nodalītam, piemēram, ar slīpsvītru vai atstarpi, lai tie būtu viegli atpazīstami.

6.5.2.1.2.	Piemēri dažādu IBC tipu marķēšanai saskaņā ar 6.5.2.1.1. punkta a) līdz h) apakšpunktu.

|  | 11A/Y/02 99 NL/Mulder 007 5500/1500 | Metāla IBC cietvielām, ko, piemēram, izkrauj ar gravitācijas spēku, izgatavots no tērauda/ II un III iepakošanas grupai/ ražots 1989. g. februārī/ atļauja izdota Nīderlandē/ ražotājs Mulder, konstrukcijas tipam kompetentā iestāde piešķīrusi sērijas numuru 007/ krāvumizturības pārbaudes slodze kilogramos/ maksimālā pieļaujamā bruto masa kilogramos. |
| --- | --- | --- |
|  | 13H3/Z/03 01 F/Meunier 1713 0/1500 | Elastīgs IBC cietvielām, ko izkrauj ar gravitācijas spēku, izgatavots no austas plastmasas ar starpliku/ nav paredzēts kraut grēdā. |
|  | 31H1/Y/04 99 GB/9099 10800/1200 | Stingri plastmasas IBC šķidrumiem, izgatavots no plastmasas, ar struktūras iekārtu, kas iztur krāvuma slodzi. |
|  | 31HA1/Y/05 01 D/Muller 1683 10800/1200 | Saliktais IBC šķidrumiem ar stingru plastmasas iekšējo tvertni un ārējo tērauda apvalku. |
|  | 11C/X/01 02 S/Aurigny 9876 3000/910 | Koka IBC cietvielām ar iekšēju starpliku, atļauts I iepakošanas grupas cietvielām. |

#### 6.5.2.2.	Papildus marķējums

6.5.2.2.1.	Katram IBC jābūt marķētam saskaņā ar 6.5.2.1. punktu, un papildus tam, vēl ar sekojošu informāciju, ko var norādīt uz korozijizturīgas plāksnes, kas pastāvīgi piestiprināta apskatei viegli pieejamā vietā.

| Papildu marķējums | IBC kategorija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metāls | Stingri plastmasas IBC | Saliktie IBC | Kartona IBC | Koka IBC |
| Ietilpība, l a 20 oC temperatūrā | X | X | X |  |  |
| Taras masa kilogramos a | X | X | X | X | X |
| Attiecīgā gadījumā pārbaudes (manometriskais) spiediens kPa vai bar a |  | X | X |  |  |
| Attiecīgā gadījumā maksimālais iekraušanas/ izkraušanas spiediens kPa vai bar a | X | X | X |  |  |
| Korpusa materiāls un tā minimālais biezums mm | X |  |  |  |  |
| Attiecīgā gadījumā pēdējās hermētiskuma pārbaudes datums (mēnesis un gads) | X | X | X |  |  |
| Pēdējās inspicēšanas datums (mēnesis un gads) | X | X | X |  |  |
| Ražotāja piešķirtais sērijas numurs | X |  |  |  |  |

a	Jānorāda izmantotā mērvienība.

6.5.2.2.2.	Papildus marķējumam, kas noteikts 6.5.2.1. punktā, uz elastīgajiem IBC var būt piktogramma, kurā attēloti ieteicamie pacelšanas paņēmieni.

6.5.2.2.3.	Uz salikto IBC iekšējās tvertnes jābūt marķējumam, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

a)	ražotāja nosaukums vai viņa simbols un citas kompetentās iestādes noteiktās IBC pazīšanas zīmes, kā norādīts 6.5.2.1.1 punkta f) apakšpunktā;

b)	izgatavošanas datums, kā norādīts 6.5.2.1.1 punkta d) apakšpunktā;

c)	tās valsts atšķirības zīme, kura piešķir marķējuma zīmes, kā norādīts 6.5.2.1.1 punkta e) apakšpunktā.

6.5.2.2.4.	Ja saliktie IBC ir projektēti tā, ka pirms tukšu IBC pārvadāšanas (piemēram, nosūtot tos atpakaļ sākotnējam sūtītājam atkārtotai izmantošanai) paredzēts nomontēt ārējo apvalku, tad uz katras nomontējamās daļas jānorāda izgatavošanas datums, ražotāja nosaukums vai viņa simbols un citas kompetentās iestādes noteiktās IBC pazīšanas zīmes (sk. 6.5.2.1.1 punkta f) apakšpunktu).

#### 6.5.2.3.	Atbilstība konstrukcijas tipam

Marķējums norāda, ka IBC atbilst ar apmierinošiem rezultātiem pārbaudītam konstrukcijas tipam un sertifikātā minētajām prasībām.

### 6.5.3.	Īpašas prasības, kas attiecas uz IBC

#### 6.5.3.1. 	Īpašas prasības, kas attiecas uz metāla IBC

6.5.3.1.1.	Šīs prasības attiecas uz metāla IBC, kuros paredzēts pārvadāt cietvielas un šķidrumus. Izšķir trīs metāla IBC kategorijas:

a)	IBC cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku (11A, 11B, 11N);

b)	IBC cietvielām, ko iekrauj un izkrauj, iedarbojoties ar spiedienu, kas lielāks par 10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N), un

c)	IBC šķidrumiem (31A, 31B, 31N).

6.5.3.1.2.	IBC korpuss jāizgatavo no plastiska metāla, ko var metināt. Metinājuma šuvēm jābūt prasmīgi veidotām un pilnīgi drošām. Vajadzības gadījumā jāņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā.

6.5.3.1.3.	Jāizslēdz kaitējumu rašanās iespēja atšķirīgu metālu galvaniskās mijiedarbības dēļ .

6.5.3.1.4.	Alumīnija IBC, kuros paredzēts pārvadāt uzliesmojošus šķidrumus, nedrīkst būt kustīgu daļu, piemēram, vāku, slēgelemetu u. tml., kas izgatavoti no neaizsargāta rūsējoša tērauda, jo tas var izraisīt bīstamu tērauda un alumīnija reakciju berzes vai trieciena dēļ.

6.5.3.1.5.	Metāla IBC jāizgatavo no metāliem, kas atbilst šādām prasībām:

a)	tērauda relatīvais pagarinājums (%) lūzuma vietā nedrīkst būt mazāks par 10000Rm (absolūtais minimums — 20 %),

kur Rm = izmantojamā tērauda garantētā stiepes izturība N/mm2;

b)	alumīnija un tā sakausējumu relatīvais pagarinājums (%) lūzuma vietā nedrīkst būt mazāks par 100006Rm (absolūtais minimums — 8 %).

Paraugus, kurus izmanto  relatīvā pagarinājuma noteikšanai, jāsagatavo tā, lai deformācijas būtu vērstas perpendikulāri  velmēšanas virzienam un jānostiprina tā, lai:

Lo = 5d	vai

Lo = 5,65A,

kur	Lo =	parauga bāzes garums pirms pārbaudes;

d 	= 	diametrs;

A 	=	pārbaudāmā parauga šķērsgriezuma laukums.

6.5.3.1.6.	Minimālais sienu biezums

a)	Standarttērauda (Rm × A0 = 10 000) sienu biezums nedrīkst būt mazāks par tabulā norādīto.

| Ietilpība C litros | Sienu biezums (T), mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11A, 11B, 11N tips |  | 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N tips |  |
|  | Neaizsargāts | Aizsargāts | Neaizsargāts | Aizsargāts |
| C  1000 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 |
| 1000 < C  2000 | T = C/2000 + 1,5 | T = C/2000 + 1,0 | T = C/2000 + 2,0 | T = C/2000 + 1,5 |
| 2000 < C  3000 | T = C/2000 + 1,5 | T = C/2000 + 1,0 | T = C/1000 + 1,0 | T = C/2000 + 1,5 |

Ao	=	izmantojamā standarttērauda minimālais pagarinājums (%) lūzuma vietā stiepes stiprības pārbaudē (sk. 6.5.3.1.5. punktu).

b)	Citiem metāliem, izņemot a) apakšpunktā raksturoto standarttēraudu, minimālā sienu biezuma noteikšanai izmanto ekvivalences formulu:

e1=21,4 × e03Rm1×A1,

kur	e1	=	izmantojamā metāla vajadzīgais līdzvērtīgais sienu biezums (mm);

e0	= 	vajadzīgais minimālais standarttērauda sienu biezums (mm);

Rm1	= izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes izturība N/mm2 (sk. c) apakšpunktu);

A1	=	izmantojamā metāla minimālais pagarinājums (%) lūzuma vietā stiepes izturības pārbaudē (sk. 6.5.3.1.5 punktu).

Sienu biezums tomēr nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 1,5 mm.

c)	Veicot b) apakšpunktā minētos aprēķinus, izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes izturība (Rm1) jāatbilst minimālajai vērtībai saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Materiāla standartā austenīttēraudam noteikto Rm vērtību tomēr var palielināt pat par 15 %, ja materiāla inspicēšanas apliecībā ir apstiprināta lielāka vērtība. Ja konkrētam materiālam nav materiāla standarta, Rm vērtībai jāatbilst materiāla inspicēšanas apliecībā noteiktajai minimālajai vērtībai.

6.5.3.1.7.	Spiediena samazināšanas prasības. Lai korpuss nesaplīstu, kad konteineru apņem liesmas, jānodrošina, lai IBC, kas tiek izmantoti  šķidrumiem, būtu pietiekoša tvaiku daudzuma izlaišanas iespēja To var panākt, lietojot parastās spiediena samazināšanas ierīces vai citus konstruktīvus līdzekļus. IBC iztukšošanas sākuma spiediens nedrīkst būt lielāks par 65 kPa (0,65 bar) un mazāks par kopējo manometrisko spiedienu (t. i., iepildītās vielas tvaika spiediens plus parciālais gaisa vai inertās gāzes spiediens un mīnus 100 kPa (1 bar)) 55°C temperatūrā, ko nosaka pēc maksimālās piepildīšanas pakāpes, kas definēta 4.1.1.4. punktā. Nepieciešamā spiediena samazināšanas ierīce jāuzstāda tvaika telpā.

#### 6.5.3.2.	Īpašas prasības elastīgiem IBC

6.5.3.2.1.	Šīs prasības attiecas uz šādiem elastīgo IBC tipiem.

13H1.	No austas plastmasas bez ieklājuma un starplikas.

13H2.	No austas plastmasas ar ieklājumu.

13H3.	No austas plastmasas ar starpliku.

13H4.	No austas plastmasas ar ieklājumu un starpliku.

13H5.	No plastmasas plēves.

13L1.	No tekstilmateriāla bez ieklājuma un starplikas.

13L2.	No tekstilmateriāla ar ieklājumu.

13L3.	No tekstilmateriāla ar starpliku.

13L4.	No tekstilmateriāla ar ieklājumu un starpliku.

13M1.	No daudzslāņu papīra.

13M2.	No ūdensnecaurlaidīga daudzslāņu papīra.

Elastīgajos IBC ir paredzēts pārvadāt tikai cietvielas.

6.5.3.2.2.	IBC korpuss jāizgatavo no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un elastīgā IBC konstrukcijai jāatbilst vajadzīgai ietilpībai un paredzētajiem mērķiem.

6.5.3.2.3.	Visiem materiāliem, ko izmanto 13M1 un 13M2 tipa elastīgo IBC izgatavošanai, pēc tā pilnīgas iegremdēšanas ūdenī ne mazāk kā uz 24 stundām jāsaglabā vismaz 85 % no sākotnējās stiepes izturības līdzsvara stāvoklī, gaisa relatīvajam mitrumam nepārsniedzot 67 %.

6.5.3.2.4.	Šuves nošuj, termiski sakausē, salīmē vai hermetizē ar citu līdzvērtīgu paņēmienu. Šūto šuvju gali ir jānostiprina.

6.5.3.2.5.	Lai elastīgie IBC būtu piemēroti paredzētajiem mērķiem, tiem jābūt izturīgiem pret novecošanu un ultravioleto starojumu, klimatiskajiem apstākļiem un uzglabātajām vielām.

6.5.3.2.6.	Ja elastīgajiem plastmasas IBC nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, tā jānodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar konteinera saturu un jābūt iedarbīgām visu korpusa ekspluatācijas laiku. Ja pievieno melno ogli, pigmentu vai inhibitoru, ko parasti neizmanto pārbaudīta konstrukcijas tipa ražošanai, atkārtotu pārbaudi var neveikt, ja melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturs nelabvēlīgi neietekmē konstrukcijas materiāla fizikālās īpašības.

6.5.3.2.7.	Korpusa materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanu vai citā nolūkā, ja vien tās nelabvēlīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.5.3.2.8.	Materiālu, kas iegūts no lietotām tvertnēm, nedrīkst izmantot IBC korpusu ražošanai. Tomēr ir atļauts izmantot ražošanas atlikumus no tā paša ražošanas procesa. Tāpat var izmantot atsevišķas sastāvdaļas, piemēram, savienotājelementus, paliktņus, ja iepriekšējās izmantošanas laikā tie nav bojāti.

6.5.3.2.9.	Augstuma un platuma attiecība pēc piepildīšanas nedrīkst būt lielāka par 2:1.

6.5.3.2.10.	Ieklājumam jābūt izgatavotam no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un ieklājuma konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajiem mērķiem. Savienojumiem un slēgelementiem jābūt drošiem pret izbiršanu, kā arī izturīgiem pret spiedienu un triecieniem, kas var rasties normālos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos.

#### 6.5.3.3.	Īpašas prasības, kas attiecas uz stingriem plastmasas IBC

6.5.3.3.1.	Šīs prasības attiecas uz stingriem plastmasas IBC, kuros paredzēts pārvadāt cietvielas un šķidrumus. Izšķir šādus stingru plastmasas IBC tipus.

11H1.	Ar konstruktīviem pastiprinātājiem, lai sakrauti grēdā IBC varētu izturēt pilnu slodzi; paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku.

11H2.	Brīvi stāvoši, paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku.

21H1.	Ar konstruktīviem pastiprinātājiem, lai sakrauti grēdā IBC varētu izturēt pilnu slodzi; paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā.

21H2.	Brīvi stāvoši, paredzēti cietvielām, ko iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā.

31H1.	Ar konstruktīviem pastiprinātājiem, lai sakrauti grēdā IBC  varētu izturēt pilnu slodzi; paredzēti šķidrumiem.

31H2.	Brīvi stāvoši, paredzēti šķidrumiem.

6.5.3.3.2.	Korpuss jāizgatavo no piemērotas plastmasas ar zināmiem rakasturlielumiem, tās stiprībai jāatbilst paredzētai ietilpībai un  mērķiem. Materiālam jābūt izturīgam pret plastmasas novecošanu un bojājumiem, ko rada iepildītās vielas vai, attiecīgajā gadījumā, ultravioletais starojums. Vajadzības gadījumā jāņem vērā ekspluatācijas īpašības zemā temperatūrā. Normālos pārvadāšanas apstākļos uzglabātās vielas noplūde nedrīkst izraisīt bīstamu situāciju.

6.5.3.3.3.	Ja nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, tā jānodrošina, pievienojot plastmasai melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar konteinera saturu un jābūt iedarbīgām visu korpusa ekspluatācijas laiku. Ja pievieno melno ogli, pigmentu vai inhibitoru, ko parasti neizmanto pārbaudīta konstrukcijas tipa ražošanai, atkārtotu pārbaudi var neveikt, ja melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturs nelabvēlīgi neietekmē konstrukcijas materiāla fizikālās īpašības.

6.5.3.3.4.	Korpusa materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanu vai citā nolūkā, ja tās nelabvēlīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.5.3.3.5.	Stingru plastmasas IBC ražošanai nedrīkst izmantot lietotus materiālus, ja tie nav ražošanas atlikumi vai atkārtots malums no tā paša ražošanas procesa.

#### 6.5.3.4.	Īpašas prasības saliktajiem IBC ar iekšējo plastmasas tvertni

6.5.3.4.1.	Šīs prasības attiecas uz šādiem saliktajiem IBC, kuros paredzēts pārvadāt cietvielas un šķidrumus.

11HZ1.	Saliktie IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko iepilda un iztukšo ar gravitācijas spēku.

11HZ2.	Saliktie IBC ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko iepilda un iztukšo ar gravitācijas spēku.

21HZ1.	Saliktie IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko iepilda un iztukšo paaugstinātā spiedienā.

21HZ2.	Saliktie IBC ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni cietvielām, ko iepilda un iztukšo paaugstinātā spiedienā.

31HZ1.	Saliktie IBC ar stingru plastmasas iekšējo tvertni šķidrumiem.

31HZ2.	Saliktie IBC ar elastīgu plastmasas iekšējo tvertni šķidrumiem.

Pilnīgu kodu iegūst, aizstājot burtu Z ar lielo burtu saskaņā ar 6.5.1.4.1. punkta b) apakšpunktu, tā norādot ārējā apvalka materiālu.

6.5.3.4.2.	Iekšējā tvertne nav paredzēta vielu saturēšanai bez ārējā apvalka. Stingra iekšējā tvertne ir tvertne, kas saglabā ierasto formu, kad tā ir tukša, bez slēgelementiem un bez ārējā apvalka. Iekšējā tvertne, kas nav stingra, uzskatāma par elastīgu.

6.5.3.4.3.	Ārējo apvalku parasti izgatavo no stingra materiāla tā, lai aizsargātu iekšējo tvertni no mehāniskiem bojājumiem, kas var rasties apstrādes un pārvadāšanas laikā, bet tas nav paredzēts, lai saturētu iepildītās vielas. Tas ietver arī pamatpaliktni, ja tāds ir.

6.5.3.4.4.	Saliktos IBC ar pilnībā noslēgtu ārējo apvalku jāprojektē tā, lai būtu iespējams viegli pārbaudīt iekšējās tvertnes veselumu pēc hermētiskuma un hidrauliskā spiediena pārbaudes.

6.5.3.4.5.	31HZ2 tipa IBC maksimālā ietilpība nedrīkst pārsniegt 1250 litrus.

6.5.3.4.6.	Iekšējo tvertni jāizgatavo no piemērotas plastmasas ar zināmiem raksturlielumiem, tām jāatbilst ietilpībai un paredzētajiem mērķiem. Materiālam jābūt izturīgam pret plastmasas novecošanu un bojājumiem, ko izraisa iepildītās vielas vai, attiecīgajā gadījumā, ultravioletais starojums. Vajadzības gadījumā jāņem vērā ekspluatācijas īpašības zemā temperatūrā. Uzglabātās vielas noplūde nedrīkst radīt bīstamu situāciju normālos pārvadāšanas apstākļos.

6.5.3.4.7.	Ja nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, to nodrošina, pievienojot plastmasai melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Šīm piedevām jābūt savietojamām ar konteinera saturu un jābūt iedarbīgām visu iekšējās tvertnes ekspluatācijas laiku. Ja pievieno melno ogli, pigmentu vai inhibitoru, ko parasti neizmanto pārbaudītā konstrukcijas tipa ražošanā, atkārtotu pārbaudi var neveikt, ja melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturs nelabvēlīgi neietekmē konstrukcijas materiāla fizikālās īpašības.

6.5.3.4.8.	Iekšējās tvertnes materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tās izturību pret novecošanu vai citā nolūkā, ja tās nelabvēlīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.5.3.4.9.	Iekšējo tvertņu ražošanā nedrīkst izmantot lietotus materiālus, ja tie nav ražošanas atlikumi vai atkārtots malums no tā paša ražošanas procesa.

6.5.3.4.10.	31HZ2 tipa iekšējo tvertni veido vismaz trīs plēves kārtas.

6.5.3.4.11.	Ārējā apvalka materiāla un konstrukcijas stiprībai jāatbilst salikto IBC ietilpībai un paredzētajiem mērķiem.

6.5.3.4.12.	Ārējam apvalkam nedrīkst būt izvirzītas daļas, kas var sabojāt iekšējo tvertni.

6.5.3.4.13.	Ārējos metāla apvalkus izgatavo no pietiekami bieza un piemērota metāla.

6.5.3.4.14.	Ārējos dabīgā koka apvalkus izgatavo no pareizi sagatavotiem un atbilstoši izžāvētiem kokmateriāliem, bez defektiem, kuri varētu samazināt apvalka daļu stiprību. Augšējā un apakšējā daļa var būt izgatavota no ūdensnecaurlaidīgas modificētas koksnes, piemēram, no cietas kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes vai cita piemērota materiāla.

6.5.3.4.15.	Ārējos saplākšņa apvalkus izgatavo no pareizi sagatavota un atbilstoši izžāvēta lobīta, ēvelēta vai zāģēta finiera, bez defektiem, kuri varētu mazināt apvalka mehānisko stiprību. Visas saplākšņa kārtas jāsalījmē ar ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu. Ārējā apvalka izgatavošanai kopā ar saplāksni var izmantot arī citus piemērotus materiālus. Ārējos apvalkus rūpīgi jāsanaglo, stūri vai malas jānostiprina pie balstiem, vai arī jāsamontē, izmantojot citus līdzīgus paņēmienus.

6.5.3.4.16.	Modificētas koksnes ārējo apvalku sienas jāizgatavo no ūdensnecaurlaidīgas modificētas koksnes, piemēram, no cietas kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes vai citiem piemērotiem kokmateriāliem. Pārējās ārējā apvalka daļas var izgatavot no cita piemērota materiāla.

6.5.3.4.17.	Ārējiem kartona apvalkiem izmanto izturīgu un labas kvalitātes blīvu vai abpusēji gofrētu (vienslāņa vai daudzslāņu) kartonu atkarībā no ārējā apvalka ietilpības un paredzētās izmantošanas. Ārējās virsmas ūdensnecaurlaidībai jābūt tādai, lai pēc 30 minūšu pārbaudes, nosakot ūdens absorbciju ar Koba [Cobb] metodi, masas pieaugums nepārsniegtu 155 g/m2 (sk. ISO 535:1991). Kartonam jābūt ar labām lieces īpašībām. Kartonu sagriež, saloka neieplēšot un veido tajā iegriezumus, lai to varētu samontēt bez aizlūzumiem, virsmas plaisāšanas un nevajadzīgiem locījumiem. Gofrētā kartona viļņotajai virsmai jābūt cieši pielīmētai pie apšuvuma.

6.5.3.4.18.	Ārējo kartona apvalku malas var iestiprināt koka rāmī vai tās gatavo tikai no koka. Stiprināšanai var izmantot koka līstes.

6.5.3.4.19.	Ārējo kartona apvalku salaiduma vietas jānostiprina ar līmlenti, jāveido pārklājumus un jāsalīmē kopā vai jānostiprina pārklājumus ar metāla skavām. Salaiduma vietās jābūt pienācīgam pārklājumam. Ja salaiduma vietas nostiprina ar līmi vai līmlenti, izmanto ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu.

6.5.3.4.2.	Ja ārējais apvalks izgatavots no plastmasas, ir jāievēro attiecīgās 6.5.3.4.6. līdz 6.5.3.4.9. punkta prasības, ar nosacījumu, ka šajā gadījumā prasības, kas attiecas uz iekšējo tvertni, ir piemērojamas salikto IBC ārējam apvalkam.

6.5.3.4.21.	31HZ2 tipa IBC ārējam apvalkam no visām pusēm jāaptver iekšējā tvertne.

6.5.3.4.22.	Jebkurš paliktnis, kas veido neatņemamu IBC sastāvdaļu, vai jebkurš noņemams paliktņis jāizgatavo tā, lai tas būtu derīgs līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai. piepildīta IBC mehāniskai iekraušanai-izkraušanai.

6.5.3.4.23.	Paliktņus vai iebūvētās pamatnes jākonstruē tā, lai IBC apakšējā daļā nebūtu nekādu izvirzījumu, kas var būt par cēloni bojājumiem ekspluatācijas laikā.

6.5.3.4.24.	Ārējam apvalkam jābūt savienotam ar visiem noņemamiem paliktņiem, lai nodrošinātu stabilitāti apstrādes un pārvadāšanas laikā. Ja izmanto noņemamu paliktni, tā augšējai virsmai nedrīkst būt asu izvirzījumu, kas var sabojāt IBC.

6.5.3.4.25.	Lai palielinātu krāvumizturību, var izmantot tādus stiprināšanas elementus kā koka balsti, bet tiem jāatrodas ārpus iekšējās tvertnes.

6.5.3.4.26.	Ja IBC ir paredzēts kraut grēdā, balstvirsmai jānodrošina tāds slodzes sadalījums, kas nerada apdraudējumu. Šādus IBC konstruē tā, lai slodze nebalstās uz iekšējo tvertni.

#### 6.5.3.5.	Īpašas prasības kartona IBC

6.5.3.5.1.	Šīs prasības attiecas uz kartona IBC, kas paredzēti tādu cietvielu pārvadāšanai, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku. Kartona IBC pieder pie 11G tipa.

6.5.3.5.2.	Pacelšanas ierīces nedrīkst atrasties kartona IBC augšdaļā.

6.5.3.5.3.	Korpusu jāizgatavo no izturīga un labas kvalitātes blīva vai abpusēji gofrēta (vienslāņa vai daudzslāņu) kartona atbilstoši IBC ietilpībai un paredzētajai izmantošanai. Ārējās virsmas ūdensnecaurlaidībai jābūt tādai, lai pēc 30 minūšu pārbaudes, nosakot ūdens absorbciju ar Koba [Cobb] metodi, masas pieaugums nepārsniegtu 155 g/m2 (sk. ISO 535:1991). Kartonam jābūt ar labām lieces īpašībām. Kartonu sagriež, saloka neieplēšot un veido tajā iegriezumus, lai to varētu samontēt bez aizlūzumiem, virsmas plaisāšanas un nevajadzīgiem locījumiem. Gofrētā kartona viļņotajai virsmai jābūt cieši pielīmētai pie apšuvuma.

6.5.3.5.4.	Sienu, arī augšdaļas un apakšdaļas, minimālajai caursites pretestībai jābūt ne mazākai par 15 J, nosakot to saskaņā ar ISO 3036:1975.

6.5.3.5.5.	Rūpnieciskās salaiduma vietas IBC korpusā jānodrošina ar vajadzīgo pārklājumu un jānostiprina ar līmlenti, līmi, metāla skavām vai jāizmanto citus vienlīdz efektīvus paņēmienus. Ja salaiduma vietas nostiprina ar līmi vai līmlenti, jāizmanto ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu. Metāla skavas jāizdur cauri visām savienojamām daļām, tām jābūt attiecīgi veidotām vai aizsargātām, lai tās nevarētu sabojāt vai caurdurt iekšējo starpliku.

6.5.3.5.6.	Starplikai jābūt izgatavotai no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un starplikas konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajam izmantojumam. Savienojumiem un slēgelementiem jābūt drošiem pret izbiršanu, kā arī izturīgiem pret spiedienu un triecieniem, kas var rasties normālos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos.

6.5.3.5.7.	Iebūvētiem pamatnes paliktņiem, kas ir IBC sastāvdaļa, vai noņemamiem paliktņiem jāiztur mehāniskā slodze, kad IBC ir piepildīts līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai.

6.5.3.5.8.	Paliktņus vai iebūvētās pamatnes konstruē tā, lai IBC apakšējā daļā nebūtu nekādu izvirzījumu, kurus var sabojāt apstrādes laikā.

6.5.3.5.9.	Korpusam jābūt savienotam ar noņemamiem paliktņiem, lai nodrošinātu stabilitāti apstrādes un pārvadāšanas laikā. Ja izmanto noņemamu paliktni, tā augšējai virsmai nedrīkst būt asu izvirzījumu, kas var sabojāt IBC.

6.5.3.5.10.	Lai palielinātu krāvumizturību, var izmantot tādus stiprināšanas elementus kā koka balsti, bet tiem jābūt ārpus starplikas.

6.5.3.5.11.	Ja ir paredzēts IBC kraut grēdā, balstvirsmai jānodrošina tāds slodzes sadalījums, kas nerada apdraudējumu.

#### 6.5.3.6.	Īpašas prasības koka IBC

6.5.3.6.1.	Šīs prasības attiecas uz koka IBC, kas paredzēti tādu cietvielu pārvadāšanai, ko iekrauj un izkrauj ar gravitācijas spēku. Izšķir šādus koka IBC tipus:

11C	no dabīgā koka ar iekšējo starpliku;

11D	no saplākšņa ar iekšējo starpliku;

11F	no modificētas koksnes ar iekšējo starpliku.

6.5.3.6.2.	Pacelšanas ierīces nedrīkst būt piestiprinātas koka IBC augšdaļā.

6.5.3.6.3.	Izmantoto materiālu stiprībai un korpusa konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajai izmantošanai.

6.5.3.6.4.	Dabīgajiem kokmateriāliem jābūt pareizi sagatavotiem, atbilstoši izžāvētiem un bez tādiem defektiem, kuri varētu samazināt IBC daļu stiprību. Katrai IBC daļai jābūt no viena gabala vai līdzvērtīgai tam. Var uzskatīt, ka daļas ir pielīdzināmas vienam gabalam, ja izmanto piemērotu līmētu savienojumu (piemēram, Lindermana (bezdelīgastes) savienojumu, rievsavienojumu, pārklājumsavienojumu) vai sadursavienojumu vismaz ar diviem rievota metāla stiprinājumiem katrā savienojuma vietā vai citu vismaz tikpat iedarbīgu paņēmienu.

6.5.3.6.5.	Saplākšņa korpusu veido vismaz trīs saplākšņa kārtas. To izgatavo no pareizi sagatavota un atbilstoši izžāvēta lobīta, ēvelēta vai zāģēta finiera, bez defektiem, kuri varētu samazināt korpusa mehānisko stiprību. Visas saplākšņa kārtas līmē ar ūdensnecaurlaidīgu adhezīvu. Korpusa izgatavošanai kopā ar saplāksni var izmantot arī citus piemērotus materiālus.

6.5.3.6.6.	Modificētas koksnes korpusu izgatavo no ūdensnecaurlaidīgas modificētas koksnes, piemēram, no cietas kokšķiedru plātnes, skaidu plātnes vai citiem piemērotiem kokmateriāliem.

6.5.3.6.7.	IBC rūpīgi sanaglo, piestiprina pie stūra statņiem vai klučiem vai arī montē, izmantojot vienlīdz piemērotus paņēmienus.

6.5.3.6.8.	Starplika jāizgatavo no piemērota materiāla. Materiāla stiprībai un starplikas konstrukcijai jāatbilst IBC ietilpībai un paredzētajam izmantojumam. Savienojumiem un slēgelementiem jābūt drošiem pret izbiršanu, kā arī izturīgiem pret spiedienu un triecieniem, kas var rasties normālos apstrādes un pārvadāšanas apstākļos.

6.5.3.6.9.	Iebūvētiem paliktņiem, kas ir IBC sastāvdaļa, vai noņemamiem paliktņiem jāiztur mehāniskā slodze, kad IBC ir piepildīts līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai.

6.5.3.6.10.	Paliktņus vai iebūvētās pamatnes jākonstruē tā, lai IBC apakšējā daļā nebūtu nekādu izvirzījumu, kurus var sabojāt apstrādes laikā.

6.5.3.6.11.	Korpusam jābūt savienotam ar noņemamiem paliktņiem, lai nodrošinātu stabilitāti apstrādes un pārvadāšanas laikā. Ja izmanto noņemamu paliktni, tā augšējai virsmai nedrīkst būt asu izvirzījumu, kas var sabojāt IBC.

6.5.3.6.12.	Lai palielinātu krāvumizturību, var izmantot tādus stiprināšanas elementus kā koka balsti, bet tiem jābūt ārpus starplikas.

6.5.3.6.13.	Ja ir paredzēts IBC kraut grēdā, balstvirsmai jānodrošina tāds slodzes sadalījums, kas nerada apdraudējumu.

### 6.5.4.	Pārbaudes prasības, kas attiecas uz IBC

#### 6.5.4.1.	Pārbaužu norise un biežums

6.5.4.1.1.	Pirms IBC nodošanas ekspluatācijā katru IBC konstrukcijas tipu pārbauda saskaņā ar procedūru, ko katram IBC konstrukcijas tipam noteikusi un apstiprinājusi kompetentā iestāde. IBC konstrukcijas tipu nosaka pēc tā konstrukcijas, izmēriem, materiāla un biezuma, kā arī izgatavošanas veida un iekraušanas/izkraušanas paņēmieniem, kas savukārt var paredzēt dažādus virsmas apstrādes veidus. Pie tā pieskaita arī IBC, kas no konstrukcijas tipa atšķiras ar to, ka tiem ir nedaudz mazāki ārējie izmēri.

6.5.4.1.2.	Pārbauda IBC, kas pilnībā gatavi pārvadājumiem. IBC aizpilda, kā norādīts attiecīgajā iedaļā. Ar IBC pārvadājamās vielas var aizstāt ar citām vielām, ja šādi var iegūt derīgus pārbaužu rezultātus. Ja tās ir cietvielas, izmanto citas vielas ar tādām pašām fizikālajām īpašībām (masa, daļiņu lielums u.tml.), kādas piemīt pārvadājamai vielai. Ir pieļaujamas piedevas, piemēram, maisi[ņi] ar svina lodītēm, kas ļauj sasniegt kopējo iepakojuma masu, ja vien to novietojums neiespaido pārbaudes rezultātus.

6.5.4.1.3.	Ja šķidrumu kritiena pārbaudēs izmanto citas vielas, to relatīvajam blīvumam un viskozitātei jābūt līdzīgai kā pārvadājamai vielai. Šķidruma kritiena pārbaudē var izmantot arī ūdeni, ievērojot šādus nosacījumus:

a)	ja pārvadājamās vielas relatīvais blīvums nav lielāks par 1,2, vajadzīgais kritiena augstums ir norādīts 6.5.4.9.4. punkta tabulā;

b)	ja pārvadājamās vielas relatīvais blīvums ir lielāks par 1,2, kritiena augstumu aprēķina, pamatojoties uz tās relatīvo blīvumu (d), un noapaļo līdz vienai desmitdaļai, kā tas norādīts tālāk.

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| d  1,5 m | d  1,0 m | d  0,67 m |

#### 6.5.4.2.	Konstrukcijas tipa pārbaudes

6.5.4.2.1.	Vienu katra konstrukcijas tipa IBC, ko raksturo noteikti gabarīti, sienu biezums un izgatavošanas veids, jāpārbauda 6.5.4.3.5. punktā minētajā secībā un kā norādīts 6.5.4.5. līdz 6.5.4.12. punktā. Šīs konstrukcijas tipa pārbaudes jāveic saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem.

6.5.4.2.2.	Lai pierādītu 31H2 tipa stingras plastmasas IBC un 31HH1 un 31HH2 tipa salikto IBC pietiekamu ķīmisko savietojamību ar kravu vai standarta šķidrumiem    saskaņā ar 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.5. punkta prasībām, var izmantot otru IBC, ja IBC  paredzēts kraut grēdā. Šajā gadījumā jāveic abu IBC iepriekšēja izturēšana..

6.5.4.2.3.	Kompetentā iestāde var atļaut IBC, kuri tikai nedaudz atšķiras no pārbaudītā tipa, piemēram, tiem ir nedaudz samazināti ārējie gabarīti., pārbaudīt izlases veidā.

6.5.4.2.4.	Ja pārbaudēs izmanto noņemamus paliktņus, pārbaudes protokolā, kas sastādīts saskaņā ar 6.5.4.13. punktu, jāiekļauj izmantotā paliktņa tehnisko aprakstu.

#### 6.5.4.3.	IBC sagatavošana pārbaudēm

6.5.4.3.1.	Papīra un kartona IBC un saliktos IBC ar kartona ārējo apvalku vismaz 24 stundas jāiztur  atmosfērā ar regulējamu  temperatūru un relatīvo mitrumu (r.m.) Pastāv trīs varianti, no kuriem jāizvēlas viens. Ieteicamā vide: 23  2 oC un 50 %  2 % r.m. Pārējie divi varianti: 20  2 °C un 65 %  2 % r.m. vai 27  2 °C un 65 %  2 % r.m.

PIEZĪME. Vidējām vērtībām jābūt norādītajās robežās. Īslaicīgu svārstību un mērīšanas ierobežojumu dēļ atsevišķi relatīvā mitruma mērījumi var svārstīties ± 5 % robežās, īpaši neietekmējot pārbaudes rezultātu reproducējamību.

6.5.4.3.2.	Jāveic papildu pasākumi, lai pārliecinātos, ka stingru plastmasas (31H1 un 31H2 tips) IBC un salikto (31HZ1 un 31HZ2 tips) IBC ražošanā izmantotais materiāls attiecīgi atbilst 6.5.3.3.2. līdz 6.5.3.3.4 un 6.5.3.4.6. līdz 6.5.3.4.9. punkta prasībām.

6.5.4.3.3.	Lai pierādītu, ka IBC pietiekamā mērā ir ķīmiski savietojams ar kravu, sešus mēnešus veic IBC parauga pagaidu uzglabāšanu, iepildot tajā pārvadāšanai paredzētās vielas vai vielas, kuras vismaz tikpat aktīvi izraisa konkrētās plastmasas plaisāšanu, samazina tās stiprību vai veicina molekulāro degradāciju; pēc šādas uzglabāšanas paraugus pakļauj attiecīgajām pārbaudēm, kas minētas 6.5.4.3.5. punkta tabulā.

6.5.4.3.4.	Ja vajadzīgās īpašības plastmasai ir noteiktas ar citām metodēm, iepriekš minēto savietojamības pārbaudi var neveikt. Šādām metodēm jābūt vismaz līdzvērtīgām minētajai ķīmiskās savietojamības pārbaudei, un tās jāapstiprina kompetentajai iestādei.

6.5.4.3.5.	Stingriem augstmolekulārā polietilēna plastmasas IBC (31H1 un 31H2 tips) saskaņā ar 6.5.3.3. punkta prasībām un saliktajiem IBC (31HZ1 un 31HZ2 tips) saskaņā ar 6.5.3.4. punkta prasībām, kas atbilst šādai specifikācijai:

– 	relatīvais blīvums 23 oC temperatūrā pēc termiskas apstrādes vienu stundu 100 °C  0,940, saskaņā ar ISO standartu 1183;

– 	kušanas plūsmas ātrums 190 °C temperatūrā/slodze 21,6 kg  12 g/10 min, saskaņā ar ISO standartu 1133;

Ķīmisko savietojamību ar iepildāmiem šķidrumiem, kas izraudzīti saskaņā ar 4.1.1.19. punktu, var pārbaudīt, izmantojot šķidrumu standartus, kā noteikts turpmāk (sk. 6.1.6. iedaļu).

Šķidrumu standartus izmanto, lai noteiktu augstas molekulārās masas  polietilēna bojāšanos, kad materiāls kļūst mīksts, tam uzbriestot, rodoties plaisām mehāniskā sprieguma ietekmē, notiekot tā molekulārai sabrukšanai vai vairākiem procesiem notiekot vienlaicīgi.

IBC pietiekamu ķīmisko savietojamību, var pārbaudīt, trīs nedēļas uzglabājot vajadzīgos paraugus 40 oC temperatūrā kopā ar attiecīgo šķidruma(-u) standartu(-iem); ja šķidruma standarts ir ūdens, šāda uzglabāšanas procedūra nav vajadzīga. Paraugus pēc uzglabāšanas pakļauj 6.5.4.4. līdz 6.5.4.9. punktā noteiktajām pārbaudēm.

Ja izmanto šķidrumu standartus, nav jāveic savietojamības pārbaude ar terc-butilhidroperoksīdu, kas satur vairāk nekā 40 % peroksīda un 5.2. kategorijas peroksietiķskābes. Šīm vielām paraugu pietiekamu ķīmisko savietojamību, jāpārbauda, sešus mēnešus tos uzglabājot apkārtējā temperatūrā kopā ar pārvadāšanai paredzētajām vielām.

Rezultātus, kas iegūti atbilstoši šā punkta prasībām, pārbaudot liela blīvuma, augstmolekulārā polietilēna IBC, var apstiprināt tādam pašam konstrukcijas tipam ar fluorētu iekšējo virsmu.

6.5.4.3.6.	Ja IBC konstrukcijas tips ir izgatavots no augstmolekulārā polietilēna, kā norādīts 6.5.4.3.5. punktā, un tas ir izturējis 6.5.4.3.5. punktā noteikto pārbaudi, par tā savietojamību ar iepildāmām vielām var pārliecināties, veicot laboratoriskas pārbaudes, kas apliecina, ka iepildāmās vielas iedarbojas uz paraugiem vājāk nekā attiecīgais šķidruma(-u) standarts(-i), ņemot vērā novērotos bojājumus. Tādi paši nosacījumi, kas izklāstīti 4.1.1.19.2. punktā, attiecas uz relatīvo blīvumu un tvaika spiedienu.

6.5.4.3.7.	Nepi4ciešamāss konstrukcijas tipa pārbaudes un to veikšanas secība

| IBC tips | Pacelšana aiz apakšdaļas | Pacelšana aiz augšdaļas a | Kraušana grēdā b | Hermētiskuma pārbaude | Hidrauliskā spiediena pārbaude | Kritienizturība | Izturība pret plēšanu | Noturība pret apgāšanos | Noturēšana pareizā stāvoklī c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metāla IBC: 11A, 11B, 11N, | 1. a | 2. | 3. | - | - | 4. e | - | - | - |
| 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N | 1. a | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. e | - | - | - |
| Elastīgie IBC d | - | x c | x | - | - | x | x | x | x |
| Stingri plastmasas IBC: 11H1, 11H2, | 1. a | 2. | 3. | - | - | 4. | - | - | - |
| 21H1, 21H2, 31H1, 31H2 | 1. a | 2. | 3. f | 4. | 5. | 6. | - | - | - |
| Saliktie IBC: 11HZ1, 11HZ2, | 1. a | 2. | 3. | - | - | 4. e | - | - | - |
| 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2 | 1. a | 2. | 3. f | 4. | 5. | 6. e | - | - | - |
| Kartona IBC | 1. | - | 2. | - | - | 3. | - | - | - |
| Koka IBC | 1. | - | 2. | - | - | 3. | - | - | - |

a	Ja ir paredzēta šāda IBC pārkraušana.

b	Ja IBC paredzēti kraušanai grēdā.

c	Ja IBC paredzēts celt aiz augšdaļas vai no sāniem.

d	Vajadzīgā pārbaude norādīta ar burtu x; IBC, kas izturējis vienu pārbaudi, var tālāk pārbaudīt jebkurā secībā.

e	Kritiena pārbaudei var izmantot citu tās pašas konstrukcijas IBC.

f	Otro IBC saskaņā ar 6.5.4.2.2. punktu var izmantot tūlīt pēc pagaidu uzglabāšanas, neievērojot noteikto secību.

#### 6.5.4.4.	Pacelšana aiz apakšdaļas

##### 6.5.4.4.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem kartona un koka IBC, kā arī visiem IBC tipiem, kas aprīkoti ar attiecīgām ierīcēm celšanai aiz pamatnes.

##### 6.5.4.4.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC jābūt piepildītam. Pieliktai slodzei jābūt vienmērīgi sadalītai. Piepildītā IBC masai un slodzei 1,25 reizes jāpārsniedz maksimālā pieļaujamā bruto masa.

##### 6.5.4.4.3.	Pārbaudes norise

IBC divas reizes paceļ un nolaiž ar autoiekrāvēju, kura dakšveida satvērējs novietots iepretim pamatnes vidum tās trīs ceturtdaļu platumā (ja satvērēja platums nav īpaši noteikts). Dakšveida satvērējam dziļumā sasniedz trīs ceturtdaļām no pamatnes garuma. Pārbaudi atkārto, ceļot IBC no visām iespējamām pusēm.

##### 6.5.4.4.4.	Atbilstības kritēriji

Nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC un tā paliktnis, ja tāds ir, var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un satura zudumi.

#### 6.5.4.5.	Pacelšana aiz augšdaļas

##### 6.5.4.5.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem IBC, ko paredzēts celt aiz augšas, un elastīgiem IBC, ko paredzēts celt aiz augšas vai no sāniem.

##### 6.5.4.5.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

Metāla, stingrajiem plastmasas IBC un saliktajiem IBC jābūt piepildītiem. Pieliktai slodzei jābūt vienmērīgi sadalītai. Piepildītā IBC masai un slodzei divas reizes jāpārsniedz maksimālā pieļaujamā bruto masa. Piepildot elastīgos IBC, to slodzei sešas reizes jāpārsniedz maksimālā pieļaujamā slodze, un jāgādā, lai tā būtu vienmērīgi sadalīta.

##### 6.5.4.5.3.	Pārbaužu norise

Metāla IBC un elastīgos IBC jāpaceļ tiem paredzētā veidā līdz tas ir pilnīgi pacelts no grīdas, un piecas minūtes jāiztur šādā stāvoklī.

Stingros plastmasas IBC un saliktos IBC jāpaceļ:

a)	izmantojot pa diagonāli novietotu ceļamierīču pāri, lai celšanas spēks piecas minūtes būtu pielikts vertikālā virzienā; kā arī

b)	izmantojot pa diagonāli novietotu ceļamierīču pāri, lai celšanas spēks piecas minūtes būtu pielikts centra virzienā 45o leņķī attiecībā pret vertikāli.

6.5.4.5.4.	Elastīgajiem IBC var izmantot citus vismaz tikpat efektīvus pārbaudes paņēmienus, ceļot tos aiz augšdaļas.

##### 6.5.4.5.5.	Atbilstības kritēriji

a)	Metāla, stingri plastmasas IBC un saliktie IBC: nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC un tā paliktnis, ja tāds ir, var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un satura zudumi.

b)	Elastīgie IBC: nav pieļaujami IBC vai ceļamierīču bojājumi, kuru dēļ IBC pārvadāšana vai pārkraušana var kļūt nedroša.

#### 6.5.4.6.	Krāvumizturības pārbaude

##### 6.5.4.6.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem IBC [tipiem], kas ir konstruēti sakraušanai vienam uz otra.

##### 6.5.4.6.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC jāpiepilda tā, lai panāktu maksimālo pieļaujamo bruto masu. Ja pārbaudē izmantotā produkta īpatnējais svars neļauj to sasniegt, IBC papildus noslogo līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot slodzi.

##### 6.5.4.6.3.	Pārbaudes norise

a)	IBC dibenam balstoties uz līdzena un cieta pamata, IBC pārbaudes laikā noslogo ar vienmērīgi sadalītu slodzi (skatīt 6.5.4.6.4. punktu). Pārbaudot stingro plastmasas IBC (31H2 tips) un salikto IBC (31HH1 un 31HH2 tips) krāvumizturību, izmanto īsto iepildāmo vielu vai šķidruma standartu (sk. 6.1.6. iedaļu) atbilstoši 6.5.4.3.3. vai 6.5.4.3.5. punktam, kā arī otro IBC atbilstoši 6.5.4.2.2. punktam pēc iepriekšējas izturēšanas. Uz IBC pārbaudes laikā iedarbojas ar slodzi vismaz šādu laiku:

i)	uz 5 minūtēm, ja tie ir metāla IBC;

ii)	uz 28 dienām 40 °C temperatūrā, ja tie ir stingri plastmasas IBC (11H2, 21H2 un 31H2 tips) un saliktie IBC (t.i., 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 un 31HH2 tips) ar ārējo plastmasas apvalku, kas nes krāvuma slodzi;

iii)	uz 24 stundām, visiem pārējiem IBC tipiem.

b)	Slodzes radīšanai izmanto vienu no šīm metodēm:

i)	vienu vai vairākus viena tipa IBC noslogo līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai un novieto uz pārbaudāmā IBC;

ii)	līdzenu plātni vai paliktni, kas imitē IBC pamatni, noslogo ar atbilstošiem atsvariem, bet to savukārt novieto uz pārbaudāmā IBC.

##### 6.5.4.6.4.	Izmantotās kontrolslodzes aprēķins

IBC pieliktajai slodzei jābūt vismaz 1,8 reizes lielākai par vairāku vienādu IBC kopējo maksimālo pieļaujamo bruto masu, kuri var būt sakrauti uz IBC augšējās virsmas pārvadāšanas laikā.

##### 6.5.4.6.5.	Atbilstības kritēriji

a)	Visiem IBC, izņemot elastīgos IBC: nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC un tā paliktnis, ja tāds ir, var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un satura zudumi;

b)	Elastīgiem IBC: nav pieļaujami korpusa bojājumi, kuru dēļ IBC var kļūt nedroši pārvadāšanai, un satura zudumi.

#### 6.5.4.7.	Hermētiskuma pārbaude

##### 6.5.4.7.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude un kārtējā pārbaude IBC, ko izmanto šķidrumiem vai cietvielām, kuras iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā.

##### 6.5.4.7.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

Šo pārbaudi veic pirms siltumizolācijas ierīkošanas. Slēgelementus ar vārstu nomaina ar līdzīgiem slēgelementiem bez vārsta vai arī noslēdz esošos vārstus.

##### 6.5.4.7.3.	Pārbaudes norise un izmantojamais spiediens

Pārbaude ilgst vismaz 10 minūtes, izmantojot saspiestu gaisu, kura manometriskais spiediens nav mazāks par 20 kPa (0,2 bar). IBC gaisa necaurlaidību nosaka ar piemērotu metodi, piemēram, nosakot gaisa spiediena kritumu vai iegremdējot IBC ūdenī vai, ja pārbauda metāla IBC, pārklājot savienojuma vietas un šuves ar ziepju šķīdumu. Iegremdēšanas gadījumā hidrostatiskā spiediena noteikšanai lieto korekcijas koeficientu. Var izmantot arī citas, vismaz tikpat efektīvas metodes.

##### 6.5.4.7.4.	Atbilstības kritēriji

Nav pieļaujama gaisa noplūde.

#### 6.5.4.8.	Iekšējā (hidrauliskā) spiediena noteikšana

##### 6.5.4.8.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude IBC, ko izmanto šķidrumiem vai cietvielām, kuras iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā.

##### 6.5.4.8.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

Šo pārbaudi veic pirms siltumizolācijas ierīkošanas. Spiediena samazināšanas ierīces noņem un to atveres noslēdz vai aptur ierīču darbību.

##### 6.5.4.8.3.	Pārbaudes norise

Pārbaude ilgst vismaz 10 minūtes, izmantojot hidraulisko spiedienu, kas nav mazāks par 6.5.4.8.4. punktā norādīto. Pārbaudes laikā IBC nedrīkst mehāniski noslogot.

##### 6.5.4.8.4.	Izmantojamais spiediens

6.5.4.8.4.1.	Metāla IBC:

a)	IBC (21A, 21B un 21N tips) I iepakošanas grupas cietvielām – manometriskais spiediens ir 250 kPa (2,5 bar);

b)	IBC (21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N tips) II un III iepakošanas grupas vielām – manometriskais spiediens ir 200 kPa (2 bar);

c)	IBC (31A, 31B un 31N tips) – papildu manometriskais spiediens 65 kPa (0,65 bar). Šo pārbaudi veic pirms pārbaudes 200 kPa (2 bar) spiedienā.

6.5.4.8.4.2.	Stingri plastmasas IBC un saliktie IBC:

a)	IBC (21H1, 21H2, 21HZ1 un 21HZ2 tips) – 75 kPa (0,75 bar) (manometriskais spiediens);

b)	IBC (31H1, 31H2, 31HZ1 un 31HZ2 tips) – izvēlas lielāko no divām vērtībām, no kurām pirmo nosaka ar vienu no sekojošām metodēm:

i)	kopējais manometriskais spiediens, kas noteikts IBC iekšpusē (t.i., iepildītās vielas tvaika spiediens un gaisa vai citas inertas gāzes parciālais spiediens mīnus 100 kPa) 55 oC temperatūrā, reiz drošības koeficients 1,5; šo kopējo manometrisko spiedienu jā nosaka pie maksimālās piepildīšanas pakāpes saskaņā ar 4.1.1.4. punktu un iepildīšanas temperatūra ir 15 oC;

ii)	pārvadājamās vielas tvaika spiediens 50 oC temperatūrā reiz 1,75 mīnus 100 kPa, bet nav mazāks par minimālo kontrolspiedienu 100 kPa;

iii)	pārvadājamās vielas tvaika spiediens 55 oC temperatūrā reiz 1,5 mīnus 100 kPa, bet nav mazāks par minimālo kontrolspiedienu 100 kPa;

un otro nosaka ar šādu metodi:

iv)	divkāršots pārvadājamās vielas statiskais spiediens, bet ne mazāks par z divkāršotu ūdens statisko spiedienu.

##### 6.5.4.8.5.	Atbilstības kritēriji

a)	Pakļaujot IBC (21A, 21B, 21N, 31A, 31B un 31N tips) 6.5.4.8.4.1. punkta a) vai b) apakšpunktā norādītajam kontrolspiedienam, nav pieļaujama noplūde;

b)	pakļaujot IBC (31A, 31B un 31N tips) 6.5.4.8.4.1. punkta c) apakšpunktā norādītajam kontrolspiedienam, nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un satura zudumi;

c)	stingri plastmasas IBC un saliktie IBC: nav pieļaujama paliekoša deformācija, kuras dēļ IBC var kļūt nedrošs pārvadāšanai, un vielu noplūde.

#### 6.5.4.9.	Kritiena pārbaude

##### 6.5.4.9.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem IBC neatkarīgi no tipa.

##### 6.5.4.9.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

a)	Metāla IBC: atkarībā no konstrukcijas tipa IBC piepilda vismaz 95 % no tā ietilpības ar cietvielām vai vismaz 98 % no tā ietilpības ar šķidrumiem. Spiediena samazināšanas ierīces noņem un to atveres noslēdz vai aptur ierīču darbību.

b)	Elastīgie IBC: IBC piepilda vismaz 95 % no tā ietilpības un līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot tā saturu.

c)	Stingrie plastmasas IBC un saliktie IBC: atkarībā no konstrukcijas tipa IBC piepilda vismaz 95 % no tā ietilpības ar cietvielām vai vismaz 98 % no tā ietilpības ar šķidrumiem. Var noņemt spiediena samazināšanas ierīces un noslēgt to atveres vai apturēt šo ierīču darbību. IBC pārbaudes veic, kad pārbaudāmā parauga un tā satura temperatūra ir pazeminājusies līdz mīnus 18°C vai zemāk. Ja pārbaudāmie salikto IBC paraugi ir sagatavoti šādā veidā, nav obligāti jāievēro 6.5.4.3.1. punktā paredzētā procedūra. Kontrolšķidrumiem jābūt šķidrā agregātstāvoklī, vajadzības gadījumā pievienojot tiem antifrīzu. Šāda sagatavošana nav jāveic, ja attiecīgie materiāli zemā temperatūrā saglabā elastīgumu un stiepes izturību.

d)	Kartona un koka IBC: atkarībā no konstrukcijas tipa IBC piepilda vismaz 95 % no tā ietilpības.

##### 6.5.4.9.3.	Pārbaudes norise

IBC paraugam jāļauj brīvi nokrist ar apakšgalu uz leju uz stingras, neelastīgas, gludas un līdzenas horizontālas virsmas tā, lai trieciena punkts sakristu ar IBC pamatnes daļu, kura uzskatāma par visvārīgāko. Kritienizturību pārbauda arī IBC ar 0,45 m3 vai mazāku ietilpīb:.

a)	Metāla IBC: uz visvārīgākās vietas, kas atšķiras no pirmajā kritienā pārbaudītās pamatnes punkta;

b)	ja tie ir elastīgie IBC, uz visvārīgākās sānu virsmas;

c)	ja tie ir stingri plastmasas IBC, saliktie IBC, kartona un koka IBC — tieši uz sānu plaknes, uz augšdaļas un ar stūri uz leju.

Katrā kritiena pārbaudēvar tikt izmantoti  vieni un to paši vai arī dažādi IBC.

##### 6.5.4.9.4.	Kritiena augstums

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

##### 6.5.4.9.5.	Atbilstības kritēriji

a)	Metāla IBC: nav novērojami satura zudumi.

b)	Elastīgie IBC: nav novērojami satura zudumi. Neliela noplūde, piemēram, caur slēgelementiem vai šuvēm trieciena iespaidā netiek uzskatīta par IBC defektu, ja pēc IBC pacelšanas virs zemes turpmāka noplūde nav novērojama.

c)	Stingri plastmasas IBC un saliktie IBC: nav pieļaujami satura zudumi. Neliela noplūde caur slēgelementu trieciena iespaidā netiek uzskatīta par IBC defektu, ja turpmāka noplūde nav novērojama.

#### 6.5.4.10.	Izturība pret plēšanu

##### 6.5.4.10.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem elastīgajiem IBC neatkarīgi no tipa.

##### 6.5.4.10.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC piepilda vismaz  95 % no tā ietilpības un līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot saturu.

##### 6.5.4.10.3.	Pārbaudes norise

IBC novieto uz zemes un ar nazi izdara 100 mm garu iegriezumu, kas pilnībā pāršķeļ platākās sānu plaknes sienu 45° leņķī attiecībā pret IBC galveno asi vienādā atstatumā no apakšējās plaknes un satura augšējā līmeņa. Tad IBC no augšas jāpakļauj vienmērīgi sadalītai slodzei, kas ir līdzvērtīga divkāršai maksimālai pieļaujamai bruto masai. Šī slodze iedarbojas vismaz piecas minūtes. IBC, kas paredzēti celšanai aiz augšdaļas vai aiz sānu sienas, pēc slodzes noņemšanas paceļ gaisā un piecas minūtes tur šādā stāvoklī.

##### 6.5.4.10.4.	Atbilstības kritēriji

Sākotnējais iegriezuma garums nedrīkst palielināties vairāk kā par 25 %.

#### 6.5.4.11.	Noturība pret apgāšanos

##### 6.5.4.11.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem elastīgajiem IBC neatkarīgi no tipa.

##### 6.5.4.11.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC piepilda vismaz  95 % no tā ietilpības un līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot saturu.

##### 6.5.4.11.3.	Pārbaudes norise

IBC apgāž, tam krītot ar jebkuru augšdaļas vietu uz cietas, neelastīgas, gludas un līdzenas horizontālas virsmas.

##### 6.5.4.11.4.	Apgāšanās augstums

| I iepakošanas grupa | II iepakošanas grupa | III iepakošanas grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

##### 6.5.4.11.5.	Atbilstības kritēriji

Nav pieļaujami satura zudumu. Neliela noplūde, piemēram, caur slēgelementu vai šuvi trieciena iespaidā netiek uzskatīta par IBC defektu, ja turpmāka noplūde nav novērojama.

#### 6.5.4.12.	Noturīgums pareizā stāvoklī

##### 6.5.4.12.1.	Izmantojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude jebkura tipa elastīgajiem IBC, kas paredzēti celšanai aiz augšgala vai sāniem.

##### 6.5.4.12.2.	IBC sagatavošana pārbaudei

IBC piepilda vismaz  95 % no tā ietilpības un līdz maksimālai pieļaujamai bruto masai, vienmērīgi sadalot saturu.

##### 6.5.4.12.3.	Pārbaudes norise

IBC, kas nolikts uz sāniem, jāceļ gaisā vismaz ar 0,1 m/s ātrumu līdz stateniskam stāvoklim, izmantojot vienu ceļamierīci vai, ja ir četras ceļamierīces – divas no tām.

##### 6.5.4.12.4.	Atbilstības kritēriji

Nav pieļaujami IBC vai ceļamierīču bojājumi, kuru dēļ IBC pārvadāšana vai  iekraušana/izkraušana var kļūt nedroša.

#### 6.5.4.13.	Pārbaudes protokols

6.5.4.13.1.	Jāsastāda pārbaudes protokols, kam jābūt pieejamam IBC lietotājiem, iekļaujot tajā šādu informāciju.

1.	Pārbaudītāja iestāde un tās adrese.

2.	Pieteicējs un viņa adrese (ja vajag).

3.	Protokola identifikācijas numurs.

4.	Protokola sastādīšanas datums.

5.	IBC ražotājs.

6.	IBC konstrukcijas tipa apraksts (piemēram, gabarīti, materiāls, slēgelementi, biezums u.tml.), arī izgatavošanas veids (piemēram, liešana paaugstinātā spiedienā); var pievienot rasējumu(s) un/vai fotoattēlu(s).

7.	Maksimālā ietilpība.

8.	Kontrolvielu īpašības, piemēram, šķidrumu viskozitāte un relatīvais blīvums; cietvielu daļiņu lielums.

9.	Pārbaudes apraksts un rezultāti.

10.	Protokola parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats.

6.5.4.13.2.	Pārbaudes protokolā ir jānorāda, ka IBC, kas pirms pārbaudīšanas tika sagatavots transportēšanai atbilstošā stāvoklī, tika pārbaudīts saskaņā ar attiecīgajām šīs nodaļas prasībām, un ka citu iepakošanas metožu vai iepakojuma sastāvdaļu izmantošana padara šo protokolu par spēkā neesošu.. Protokola kopijai jābūt pieejamai kompetentajai iestādei.

#### 6.5.4.14.	Atsevišķu metāla IBC, stingro plastmasas IBC un salikto IBC pārbaude

6.5.4.14.1.	Šīs pārbaudes jāveic saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem.

6.5.4.14.2.	Katram IBC pilnībā jāatbilst savam konstrukcijas tipam.

6.5.4.14.3.	Katram metāla, stingriem plastmasas un saliktajam IBC, kas paredzēts šķidrumiem vai cietvielām, kuras iekrauj un izkrauj paaugstinātā spiedienā, jāizdara hermētiskuma pārbaudi gan kā sākumpārbaudi (t. i., pirms to pirmoreiz izmanto pārvadāšanai), gan pēc remonta, vēlāk vismaz ik pēc divarpus gadiem.

6.5.4.14.4.	Pārbaužu rezultātus un ziņas par pārbaudītāju iestādi jāiekļauj pārbaužu protokolā, kam jāglabājas pie IBC īpašnieka vismaz līdz nākamās pārbaudes dienai.

1 Mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme starptautiskiem pārvadājumiem, kas noteikta Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).