# 7. DAĻA

Noteikumi par pārvadāšanu, iekraušanu, izkraušanu un apstrādi

## 7.1. NODAĻA

## VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

7.1.1.	Bīstamo kravu pārvadāšanai obligāti jāizmanto īpašs pārvadāšanas veids saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem un ar 7.2. nodaļas noteikumiem pārvadāšanai pakās, ar 7.3. nodaļas noteikumiem beztaras pārvadāšanai, ar 7.4. nodaļas noteikumiem pārvadāšanai cisternās. Papildus tam jāievēro 7.5. nodaļas noteikumi par iekraušanu, izkraušanu un apstrādi.

3.2. nodaļas A tabulas 16., 17. un 18. ailes satur norādi par šīs daļas īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz atsevišķu bīstamo kravu.

7.1.2.	Papildus šīs daļas noteikumiem bīstamās kravas pārvadāšanai izmantotajiem transportlīdzekļiem jāpiemēro arī 9. daļas attiecīgās prasības par transportlīdzekļu konstrukciju, izgatavošanu un, ja vajadzīgs, apstiprināšanu.

7.1.3.	Lielus konteinerus, portatīvas cisternas un cisternas konteinerus, kas atbilst “konteinera” definīcijai, kura sniegta Starptautiskajā konvencijā par drošiem konteineriem (1972), kurā izdarīti grozījumi, vai UIC brošūrās  590 (precizētā redakcija 01.01.1979., 10. izdevums, ieskaitot 1. – 4. grozījumu), 591 (precizētā redakcija 01.01.1998., 2. izdevums), 592-2 (precizētā redakcija 01.07.1996., 5. izdevums), 592-3 (precizētā redakcija 01.01.1998., 2. izdevums), un 592-4 (precizētā redakcija 01.07.1995., jauns izdevums), nedrīkst izmantot bīstamas kravas pārvadāšanai, ja vien šāds lielais konteiners vai portatīvās cisternas vai cisternas rāmis neatbilst minētās konvencijas vai UIC brošūru 590, 591 un no 592-2 līdz 592-4 noteikumiem.

7.1.4. 	Lielo konteineru pārvadāšanai var piedāvāt tikai tad, ja tas ir konstruktīvi derīgs.

“Konstruktīvi derīgs” nozīmē to, ka konteineram nav nekādu būtisku defektu konstrukciju elementos, piemēram, augšējās un apakšējās sānu sijās, augšējās un apakšējās šķērssijās, durvju sliekšņos un durvju sijās, pamatnes šķērssijās, stūru balstos un stūru savienotājelementos. “Būtiski defekti” ir iedobumi vai izliekumi konstrukcijas elementos, kas ir dziļāki par 19 mm, neraugoties uz to garumu; plaisas vai lūzuma vietas konstrukcijas elementos; vairāk nekā viens salaidums vai nederīgs salaidums (piemēram, pārlaidsavienojums) augšējās vai apakšējās šķērssijās vai durvju sijās, vai vairāk kā divi salaidumi kādā no augšējām vai apakšējām sānu sijām, vai jebkāds salaidums durvju sijā vai stūra balstā; durvju eņģes un dzelzs apkalumi, kas ir ieķīlējušies, izļodzījušies, salūzuši, neesoši vai citādi nedarbojas; vaļīgas starplikas un nehermētiski aizslēgi; jebkāda veida deformācija kopējā konstrukcijā, kas ir pietiekamas, lai kavētu atbilstošu iekraušanas-izkraušanas aprīkojuma pielietošanu, kā arī uzstādīšanu un nostiprināšanu uz šasijas vai transportlīdzekļa.

Turklāt nav pieļaujama jebkuras konteinera detaļas pasliktināšanās, piemēram, sarūsējis sānu sienu metāls vai sairusi stiklšķiedra, neatkarīgi no izgatavošanas materiāla. Tomēr ir pieļaujams normāls nolietojums, tostarp oksidēšanās (rūsa), nelieli iedobumi un ieskrambājumi vai citi bojājumi, kas neietekmē funkcionālo izmantojamību vai laikapstākļizturību.

Pirms iekraušanas konteineru arī jāpārbauda, lai garantētu, ka tajā nav iepriekšējās kravas atlieku un ka iekšpusē nav izvirzījumu konteinera pamatnē un sienās.

7.1.5.	Lieliem konteineriem jāpiemēro šajā daļā paredzētās prasības transportlīdzekļa kravas telpas korpusam virsbūvei, un, ja tādas ir, tad arī  9. daļā paredzētās prasības attiecīgajai kravai; tādā gadījumā transportlīdzekļa kravas telpas korpuss var neatbilst minētajiem noteikumiem.

Tomēr lielajiem konteineriem nav obligāti jāatbilst šīm prasībām, ja tos pārvadā ar transportlīdzekļiem, kuru platformu izolācijas īpašības un karstumizturība atbilst šīm prasībām.

Šis noteikums attiecas arī uz mazajiem konteineriem 1. klases sprādzienbīstamo vielu un izstrādājumu pārvadāšanai.

7.1.6. 	Ja tiek ievērots 7.1.5. iedaļas pirmā teikuma pēdējās daļas noteikumus, tad fakts, ka bīstamā krava ir ievietota vienā vai vairākos konteineros, nemaina nosacījumus, kādiem jāatbilst transportlīdzeklim, ņemot vērā pārvadājamās bīstamās kravas veidu un daudzumu.

## 7.2. NODAĻA

## NOTEIKUMI PAR PĀRVADĀŠANU PAKĀS

7.2.1. 	Ja  7.2.2.—7.2.4. iedaļā nav paredzēts citādāk, tad pakas drīkst iekraut:

a)	slēgtos transportlīdzekļos vai slēgtos konteineros vai

b)	pārsegtos transportlīdzekļos vai pārsegtos konteineros, vai

c)	vaļējos transportlīdzekļos vai vaļējos konteineros.

7.2.2. 	Pakas ar iepakojumiem no materiāliem, kuri ir jutīgi pret mitrumu, jāiekrauj slēgtos vai pārsegtos transportlīdzekļos, vai arī slēgtos vai pārsegtos konteineros.

7.2.3.	(Rezervēts)

7.2.4. 	Ja tie ir minēti pie ieraksta 3.2. nodaļas A tabulas 16. ailē, tad jāpiemēro šādus īpašos noteikumus:

V1.	Pakas jāiekrauj slēgtos vai pārsegtos transportlīdzekļos, vai arī slēgtos vai pārsegtos konteineros.

V2. 	1.	Pakas jāiekrauj tikai EX/II vai EX/III transportlīdzekļos, kas atbilst attiecīgajām 9. daļas prasībām. Transportlīdzekļa izvēle ir atkarīga no pārvadājamā daudzuma, kas ir ierobežots attiecībā uz vienu transporta vienību saskaņā ar noteikumiem par iekraušanu (skat. 7.5.5.2. punktu).

2.	Piekabes, izņemot puspiekabes, kuras atbilst prasībām par EX/II vai EX/III transportlīdzekļiem, drīkst vilkt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuri neatbilst minētajām prasībām.

Par pārvadāšanu konteineros skatīt arī no 7.1.3. līdz 7.1.6. iedaļai.

Ja 1. klases vielas vai izstrādājumus daudzumos, kuru pārvadāšanai jāizmanto transporta vienība, kas sastāv no EX/III transportlīdzekļa (-iem), pārvadā konteineros uz un no ostām, dzelzceļa stacijām, ielidošanas vai izlidošanas lidostām kā multimodālā pārvadājuma daļa, tad tās vietā drīkst izmantot transporta vienību, kas sastāv no EX/II transportlīdzekļa (-iem), ar nosacījumu, ka šie pārvadājamie konteineri atbilst attiecīgajām IMDG koda, RID prasībām vai ICAO tehniskajām instrukcijām.

V3.	Lai pārvadātu birstošas pulverveida vielas un uguņošanas ierīces, konteinera pamatnei jābūt  ar nemetālisku virsmu vai segumu.

V4.	(Rezervēts)

V5.	Pakas nedrīkst pārvadāt mazos konteineros.

V6.	Elastīgus IBC pārvadā slēgtos transportlīdzekļos vai slēgtos konteineros, pārsegtos transportlīdzekļos vai pārsegtos konteineros. Jāizmanto pārsegu no necaurlaidīga un nedegoša materiāla.

V7.	(Rezervēts)

V8.	1.	Vielas, kuras stabilizē ar temperatūras kontroli, jāpārvadā tā, lai nevienu brīdi netiktu pārsniegtas attiecīgā gadījumā 2.2.41.1.17. un 2.2.41.4. vai 2.2.52.1.16. un 2.2.52.4. punktā norādītās kontroltemperatūras.

2.	Transporta operācijai izvēlētais temperatūras kontroles veids ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram:

–	no pārvadājamās(-o) vielas(-u) kontroltemperatūras(-ām);

–	no starpības starp kontroltemperatūru un sagaidāmo apkārtējās vides temperatūru;

–	no siltumizolācijas efektivitātes;

–	no transporta operācijas ilguma;  un

–	no drošības rezerves, pieļaujot kavēšanos ceļā.

3.	Še turpmāk ir uzskaitītas piemērotas metodes kontroltemperatūras pārsniegšanas novēršanai  efektivitātes pieauguma secībās:.

R1.	Siltumizolācija, ar nosacījumu, ka vielas(-u) sākotnējā temperatūra ir pietiekami zemāka par kontroltemperatūru;

R2.	Siltumizolācija un dzesēšanas sistēma, ar nosacījumu, ka:

–	tiek pārvadāta nedegoša dzesētājviela (piemēram, šķidrais slāpeklis vai cietais oglekļa dioksīds) pietiekamā daudzumā, nodrošinot pietiekamu rezervi sakarā ar iespējamu aizkavēšanos, vai arī  ir nodrošinātas papildināšanas iespējas;

–	par dzesētājvielu netiek izmantots šķidrais skābeklis vai gaiss;

–	ir vienmērīgs dzesēšanas efekts, pat ja jau ir izlietota lielākā daļa dzesētājvielas; un

–	brīdinājuma uzrakstā uz durvīm ir skaidri norādīta nepieciešamība vēdināt transporta vienību pirms iekāpšanas;

R3.	Siltumizolācija un vienkārša mehāniska dzesēšana ar nosacījumu, ka vielām, kam uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par kritisko temperatūru plus 5 °C, dzesēšanas nodalījumā izmanto sprādziendrošu elektrisko aprīkojumu (EEx IIB T3), lai novērstu šo vielu ugunsnedrošo tvaiku aizdegšanos;

R4.	Siltumizolācija, kā arī kombinēta mehāniskās saldēšanas sistēma un dzesēšanas sistēma, ar nosacījumu, ka:

–	šīs abas sistēmas savā starpā nav saistītas; un

–	ir izpildītas iepriekšminēto metožu R2 un R3 prasības;

R5.	Siltumizolācija un divas mehāniskās dzesēšanas sistēmas, ar nosacījumu, ka:

–	neskaitot integrālo strāvas avotu, šīs abas sistēmas nav saistītas savā starpā;

–	katra sistēma pati par sevi spēj uzturēt pienācīgu temperatūras kontroli; un

–	vielām, kam uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par kritisko temperatūru plus 5 °C, dzesēšanas nodalījumā izmanto sprādziendrošu elektrisko aprīkojumu (EEx IIB T3), lai novērstu šo vielu ugunsnedrošo tvaiku aizdegšanos.

4.	Metodes R4 un R5 drīkst izmantot attiecībā uz visiem organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām.

Metodi R3 drīkst izmantot attiecībā uz C, D, E un F tipa organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām un, ja maksimālā apkārtējās vides temperatūra, kāda ir sagaidāma pārvadāšanas laikā, nepārsniedz kontroltemperatūru vairāk kā par 10 °C, tad — attiecībā uz B tipa organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām  vielām.

Metodi R2 drīkst izmantot attiecībā uz C, D, E un F tipa organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām  vielām, ja maksimālā apkārtējās vides temperatūra, kāda ir sagaidāma pārvadāšanas laikā, nepārsniedz kontroltemperatūru vairāk kā par 30 °C.

Metodi R1 drīkst izmantot attiecībā uz C, D, E un F tipa organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām, ja maksimālā apkārtējās vides temperatūra, kāda ir sagaidāma pārvadāšanas laikā, ir vismaz par 10 °C zemāka nekā kontroltemperatūra.

5.	Ja vielas ir jāpārvadā transportlīdzekļos vai konteineros ar siltumizolāciju, saldēšanas iekārtu vai mehānisku saldēšanas iekārtu, šiem transportlīdzekļiem un konteineriem jāatbilst 9.6. nodaļas prasībām.

6.	Ja vielas atrodas ar dzesētājvielu piepildītos aizsargiepakojumos, tās jāiekrauj slēgtos vai pārsegtos transportlīdzekļos, vai arī slēgtos vai pārsegtos konteineros. Ja izmanto slēgtus transportlīdzekļus vai konteinerus, tad tiem jābūt nodrošinātiem ar  pienācīgu ventilēšanu. Pārsegtus transportlīdzekļus un konteinerus jāaprīko ar sānsienām un aizmugures bortu. Šiem transportlīdzekļiem un konteineriem jāizmanto pārsegus no necaurlaidīga un nedegoša materiāla.

7.	Visām dzesējošās sistēmas regulēšanas ierīcēm un temperatūras devējiem (sensoriem) jābūt viegli pieejamiem, jā mēra ar diviem savstarpēji nesaistītiem devējiem, un rezultātus reģistrē tā, lai bez piepūles būtu nosakāmas jebkuras temperatūras izmaiņas. Ja pārvadā vielas, kuru kontroltemperatūra ir zemāka par +25 °C, transporta vienību jāaprīko ar gaismas un skaņas avārijas signalizāciju, kuru strāvas avots ir neatkarīgs no dzesēšanas sistēmas un kurai jābūt noregulētai darbības sākumam pie temperatūras, kas ir vienāda vai zemāka par kontroltemperatūru.

8.	Jābūt pieejamai rezerves dzesēšanas sistēmai vai rezerves detaļām.

PIEZĪME. Šis V8 noteikums neattiecas uz 3.1.2.6. punktā minētajām vielām, ja vielas tiek stabilizētas, pievienojot ķīmiskus inhibitorus, tādā veidā, ka patstāvīgās sadalīšanās temperatūra ir lielāka par 50 °C. Šādā gadījumā pārvadāšanas apstākļos, kur temperatūra var pārsniegt 55 °C, var būt nepieciešama temperatūras kontrole.

V9.	(Rezervēts)

V10.	IBC jāpārvadā slēgtos vai pārsegtos transportlīdzekļos, vai arī slēgtos vai pārsegtos konteineros.

V11.	IBC, kas nav no metāla vai stingras plastmasas, jāpārvadā slēgtos vai pārsegtos transportlīdzekļos, vai arī slēgtos vai pārsegtos konteineros.

V12.	31HZ2 tipa IBC jāpārvadā slēgtos transportlīdzekļos vai konteineros.

V13.	Ja viela iepakota 5H1, 5L1 vai 5M1 maisos, tad to jāpārvadā ar slēgtiem transportlīdzekļiem vai konteineriem.

## 7.3. NODAĻA

## NOTEIKUMI PAR BEZTARAS PĀRVADĀŠANU

7.3.1.	Vispārīgie noteikumi

7.3.1.1.	Transportlīdzekļos vai konteineros kravu nedrīkst pārvadāt bez taras, ja vien

a)	vai nu 3.2. nodaļas A tabulas 10. ailē nav norādīts īpašs noteikums ar kodu BK, kas noteikti atļauj šo pārvadāšanas veidu, un papildus šīs iedaļas noteikumiem nav izpildīti attiecīgie 7.3.2. iedaļas nosacījumi; vai arī

b)	īpašs noteikums ar kodu VV, kas noteikti atļauj šo pārvadāšanas veidu, 3 nav norādīts.2. nodaļas A tabulas 17. ailē un papildus šīs iedaļas nosacījumiem nav izpildītas  īpašā noteikuma prasības, kas  paredzētas 7.3.3. iedaļā .

Tomēr tukšus un neiztīrītus iepakojumus drīkst pārvadāt bez taras, ja šis pārvadāšanas veids nav noteikti aizliegts ar citiem ADR noteikumiem.

PIEZĪME. 	Par pārvadāšanu cisternās skatīt 4.2. un 4.3. nodaļu.

7.3.1.2.	Vielas, kuras var kļūt šķidras tādu temperatūru ietekmē, kādas var būt sagaidāmas pārvadājuma laikā, nav atļauts pārvadāt bez taras.

7.3.1.3.	Konteineriem vai transportlīdzekļu virsbūvēm jābūt drošiem pret kravas izbiršanu un noslēgtiem tā, ka nekas no satura normālos pārvadāšanas apstākļos, ieskaitot vibrēšanu, kā arī temperatūras izmaiņu, mitruma vai spiediena ietekmē nevar izkļūt laukā.

7.3.1.4.	Beramas cietvielas jāiekrauj un vienmērīgi jāizvieto tā, lai līdz minimumam samazinātu bīstamās kravas kustību, kuras rezultātā varētu tikt bojāts konteiners vai transportlīdzeklis, vai tās noplūdi.

7.3.1.5.	Ja ir piemontētas ventilācijas ierīces, tās jāsaglabā neaizsprostotas un izmantojamas.

7.3.1.6.	Beramas cietvielas nedrīkst bīstami reaģēt ar konteinera, transportlīdzekļa, starpliku, aprīkojuma, tostarp vāku un brezenta pārklāju, materiāliem un ar aizsargpārklājumiem, kuri ir saskarē ar saturu, kā arī nedrīkst tos ievērojami pasliktināt. Konteinerus vai transportlīdzekļus jākonstruē vai jāpielāgo tā, ka krava nevar iekļūt grīdas seguma starpās vai saskarties ar tām konteinera vai transportlīdzekļa daļām, uz kurām var iedarboties kravas materiāli vai atlikumi.

7.3.1.7.	Pirms piepildīšanas un piedāvāšanas pārvadāšanai katru konteineru un transportlīdzekli jāapskata un jāiztīra, lai nodrošinātu, ka ne konteinera vai transportlīdzekļa iekšpusē, ne ārpusē nav palikuši atlikumi, kas varētu

–	izraisīt bīstamu reakciju ar pārvadāšanai paredzēto vielu;

–	kaitīgi ietekmēt konteinera vai transportlīdzekļa konstrukcijas veselumu; vai

–	ietekmēt konteinera vai transportlīdzekļa spēju saturēt bīstamo kravu.

7.3.1.8.	Pārvadāšanas laikā pie konteineru un transportlīdzekļu virsbūvju ārējām virsmām nedrīkst pielipt bīstamas atliekvielas.

7.3.1.9.	Ja ir virknē samontētas vairākas noslēgšanas sistēmas, tad pirms piepildīšanas pirmo noslēdz vistuvāk pārvadājamajai vielai esošo sistēmu.

7.3.1.10.	Ar tukšiem konteineriem un transportlīdzekļiem, kuros ir pārvadāta bīstama cietviela bez taras, rīkojas tāpat, kā paredzēts saskaņā ar ADR prasībām par pilnu konteineru un transportlīdzekli, ja vien nav veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu jebkādus apdraudējumus.

7.3.1.11.	Ja konteinerus vai transportlīdzekļus izmanto tādas kravas beztaras pārvadāšanai, kas var izraisīt putekļu eksploziju vai izdalīt uzliesmojošus tvaikus (piemēram, daži atkritumu veidi), jāveic pasākumus, lai izslēgtu aizdegšanās avotus un novērstu bīstamu elektrostatisko izlādi vielas pārvadāšanas, uzpildīšanas vai izliešanas laikā.

7.3.1.12.	Vielas, piemēram, atkritumus, kuras var bīstami reaģēt savā starpā vai dažādu klašu  vielas, un kravas, uz kurām neattiecas ADR, kuras var bīstami reaģēt savā starpā, nedrīkst ielādēt kopā vienā konteinerā vai transportlīdzeklī. Bīstamas reakcijas ir šādas:

a)		degšana un/vai ievērojama  siltuma izstarošana;

b)		uzliesmojošu un/vai toksisku gāzu izdalīšanās;

c)		korozīvu šķidrumu veidošanās; vai

d)		nestabilu vielu veidošanās.

7.3.1.13.	Pirms konteinera vai transportlīdzekļa pielādēšanas, to vizuāli jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka tas ir konstruktīvi derīgs, tā iekšējās sienās, griestos un grīdās nav izvirzījumu vai bojājumu un ka iekšējā oderējuma vai vielas aiztures ierīcēs nav plīsumu, caurumu vai kāda cita bojājuma, kas var apdraudēt šī konteinera vai transportlīdzekļa kravas saturēšanas spēju. “Konstruktīvi derīgs” nozīmē to, ka konteineram vai transportlīdzeklim nav nekādu būtisku defektu konstrukciju elementos, piemēram, augšējās un apakšējās sānu sijās, augšējās un apakšējās šķērssijās, durvju sliekšņos un durvju sijās, pamatnes šķērssijās, stūru balstos un konteinera stūru savienotājelementos. Būtiski defekti ir:

a)	izliekumi, plaisas vai robi konstrukcijas vai stiprinājuma elementos, kas ietekmē konteinera vai transportlīdzekļa virsbūves veselumu;

b)	vairāk kā viens salaidums vai nederīgs salaidums (piemēram, pārlaidsavienojums) augšējās vai apakšējās šķērssijās vai durvju sijās;

c)	vairāk kā divi salaidumi kādā no augšējām vai apakšējām sānu sijām;

d)	jebkāds salaidums durvju sijā vai stūra balstā;

e)	durvju eņģes un dzelzs apkalumi, kas ir ieķīlējušies, izļodzījušies, salūzuši, neesoši vai citādi nedarbojas;

f)	vaļīgas starplikas un nehermētiski aizslēgi;

g)	jebkāda deformācija kopējā konteinera konstrukcijā, kas ir pietiekami liela, lai nevarētu pareizi izkārtot pārvietošanas iekārtu, piestiprināt un nostiprināt pie šasijas vai transportlīdzekļa;

h)	jebkāds bojājums celšanas ierīču vai pārvietošanas iekārtas starpvirsmā; vai

i)	jebkāds apkopes vai ekspluatācijas iekārtas bojājums.

7.3.2.	Papildu noteikumi par 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7. un 8. klases kravu beztaras pārvadāšanu, piemērojot 7.3.1.1. punkta a) apakšpunkta noteikumus

7.3.2.1.	Kodiem BK1 un BK2, kas minēti 3.2. nodaļas A tabulas 10. ailē, ir šāda nozīme:

BK1:	ir atļauta beztaras pārvadāšana pārsegtos konteineros vai transportlīdzekļos;

BK2:	ir atļauta beztaras pārvadāšana slēgtos konteineros vai transportlīdzekļos.

7.3.2.2.	Izmantotajam konteineram vai transportlīdzekļa virsbūvei jāatbilst 6.11. nodaļas prasībām.

7.3.2.3.	4.2. klases kravas

Kopējai masai, ko pārvadā konteinerā vai transportlīdzeklī ir jābūt tādai, lai tās spontānas aizdegšanās temperatūra būtu lielāka par 55 °C.

7.3.2.4.	4.3. klases kravas

Šīs kravas jāpārvadā konteineros vai transportlīdzekļos, kas ir ūdensnecaurlaidīgi.

7.3.2.5.	5.1. klases kravas

Konteinerus un transportlīdzekļus jākonstruē vai jāpielāgo tā, lai krava nevarētu saskarties ar koku vai jebkādu citu  nesavietojamu materiālu.

7.3.2.6. 	6.2. klases atkritumi (ANO nr. 2900)

a)	Pārsegti konteineri un transportlīdzekļi ar BK1 kodu atkritumu ar ANO nr. 2900 pārvadāšanai ir atļauti ar nosacījumu, ka tie nav pielādēti līdz maksimālajai ietilpībai, lai izvairītos no vielu saskares ar pārsegu. Ir atļauti arī slēgti konteineri un transportlīdzekļi ar BK2 kodu;

b)	Slēgtiem un pārsegtiem konteineriem un transportlīdzekļiem, kā arī to atverēm, jābūt ar pret izbiršanu drošu konstrukciju vai ar piemērotu oderējumu;

c)	Atkritumus ar ANO nr. 2900 pirms iekraušanas pārvadāšanai rūpīgi jāapstrādā ar attiecīgu dezinfekcijas līdzekli;

d)	Atkritumus ar ANO nr. 2900 pārsegtā konteinerā vai transportlīdzeklī jāpārklāj ar papildu pārklājumu, ko noslogo ar absorbējošu materiālu, kurš ir apstrādāts ar attiecīgu dezinfekcijas līdzekli.

e)	Slēgtus vai pārklātus konteinerus un transportlīdzekļus, kuri izmantoti ANO nr. 2900 atkritumu pārvadāšanai, nedrīkst izmantot atkārtoti , iekams tie nav rūpīgi iztīrīti un dezinficēti.

7.3.2.7.	7. klases materiāls

Par neiepakota radioaktīva materiāla pārvadāšanu skatīt 4.1.9.2.3. punktu.

7.3.2.8.	8. klases kravas

Šīs kravas jāpārvadā konteineros vai transportlīdzekļos, kas ir ūdensnecaurlaidīgi.

7.3.3.	Īpaši noteikumi par beztaras pārvadāšanu, piemērojot 7.3.1.1. punkta b) apakšpunkta noteikumus

Ja tie ir minēti pie konkrētās kravas nosaukuma  3.2. nodaļas A tabulas 17. ailē, tad ir jāpiemēro šādus īpašos noteikumus.

VV1.	Ir atļauta beztaras pārvadāšana slēgtos un pārsegtos transportlīdzekļos, slēgtos konteineros un lielos pārsegtos konteineros.

VV2.	Ir atļauta beztaras pārvadāšana slēgtos transportlīdzekļos ar metāla virsbūvi, slēgtos metāla konteineros, kā arī ar nedegošu pārsegu pārsegtos transportlīdzekļos un lielos konteineros, kuriem ir metāla virsbūve vai pret kravas iedarbība aizsargāta pamatne un sienas.

VV3.	Ir atļauta beztaras pārvadāšana pārsegtos transportlīdzekļos un pārsegtos lielos konteineros ar pietiekamu ventilāciju.

VV4.	Ir atļauta beztaras pārvadāšana slēgtos un pārsegtos transportlīdzekļos ar metāla virsbūvi, slēgtos metāla konteineros un pārsegtos lielos metāla konteineros. Kas attiecas uz ANO numuriem 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 un 3190, bez taras ir atļauts pārvadāt tikai cietos atkritumus.

VV5.	Beztaras pārvadāšana ir atļauta ar speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem un konteineriem.

Iekraušanai un izkraušanai jāizmanto tādas atveres, kuras var hermētiski noslēgt.

VV6.	(Rezervēts)

VV7.	Beztaras pārvadāšana slēgtos un pārsegtos transportlīdzekļos, slēgtos konteineros un lielos pārsegtos konteineros ir atļauta tikai tad, ja viela ir gabalos.

VV8.	Ir atļauts pārvadāt bez taras kā pilnu kravu slēgtos transportlīdzekļos, slēgtos konteineros, pārsegtos transportlīdzekļos un lielos konteineros, kas pārsegti ar necaurlaidīgu, nedegošu pārsegu.

Transportlīdzekļus un konteinerus jākonstruē tā, lai tajos ietilpstošās vielas  nevar saskarties ar koku vai kādu citu degošu materiālu, vai arī no koka vai cita degoša materiāla izgatavotā pamatne un sienas ir nodrošinātas ar necaurlaidīgu, nedegošu segumu vai pārklātas ar nātrija silikātu vai līdzīgu vielu.

VV9.a.	Ir atļauts pārvadāt bez taras kā pilnu kravu  ar pārsegtiem transportlīdzekļiem, slēgtiem konteineriem un ar pārsegtiem lieliem konteineriem ar noslēgtām sienām.

Ja jāpārvadā 8. klases vielas, transportlīdzekļa virsbūvei vai konteinera korpusam jābūt pārklātam ar piemērotu un pietiekami izturīgu iekšējo pārklājumu.

VV9.b.	Ir atļauts pārvadāt bez taras kā pilnu kravu  (attiecībā uz 8. klasi — tikai atkritumi) ar slēgtiem konteineriem vai pārsegtiem lieliem konteineriem ar noslēgtām sienām. Ja pārvadā 8. klases atkritumus, konteinerus jāpārklāj ar piemērotu un pietiekami izturīgu iekšējo pārklājumu.

VV10.	Ir atļauts pārvadāt bez taras kā pilnu kravu ar pārsegtiem transportlīdzekļiem, slēgtiem konteineriem un ar pārsegtiem lieliem konteineriem ar noslēgtām sienām.

Transportlīdzekļu virsbūvēm vai konteineru korpusiem vai nu jābūt noplūdes drošiem, vai arī to necaurlaidīgumu panāk, piemēram, izmantojot piemērotu un pietiekami izturīgu iekšējo pārklājumu.

VV11.	Beztaras pārvadāšana ir atļauta ar īpaši aprīkotiem transportlīdzekļiem un konteineriem tādā veidā, lai izvairītos no cilvēku, dzīvnieku un vides apdraudējuma, piemēram, iekraujot atkritumus maisos vai nodrošinot savienojumu hermētiskumu.

VV12.	Vielas, kuras nevar pārvadāt  autocisternās, portatīvās cisternās vai cisternkonteineros šo vielu augstās temperatūras un blīvuma dēļ, drīkst pārvadāt speciālos transportlīdzekļos un konteineros saskaņā ar izcelsmes valsts kompetentās iestādes norādītiem standartiem. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja puse, tad paredzētos nosacījumus jāatzīst kompetentai iestādei pirmajā ADR Līgumslēdzējā pusē, kur nokļūst sūtījums.

VV13.	Beztaras pārvadāšana ir atļauta ar speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem un konteineriem saskaņā ar izcelsmes valsts kompetentās iestādes norādītiem standartiem. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja puse, tad paredzētos nosacījumus jāatzīst kompetentai iestādei pirmajā ADR Līgumslēdzējā pusē, kur nokļūst sūtījums.

VV14.	1.	Izlietotas baterijas drīkst pārvadāt bez taras ar speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem un konteineriem. Nedrīkst izmantot lielos plastmasas konteinerus. Maziem plastmasas konteineriem ar pilnu kravu nesaplīstot jāiztur kritiens no 0,8 m augstuma uz cietas virsmas -18 °C temperatūrā.

2.	Transportlīdzekļu vai konteineru kravas nodalījumiem jābūt no tērauda, kas ir izturīgs pret baterijās esošajām korozīvām vielām. Mazāk izturīgus tēraudus drīkst izmantot tad, ja ir pietiekami biezas sienas vai ja plastmasas pārklājums/slānis ir izturīgs pret korozīvām vielām.

Transportlīdzekļu un konteineru kravas nodalījumu projektēšanā jāņem vērā iespējamo atlikušo strāvu, kā arī iespējamos bateriju izraisītos triecienus un sitienus.

PIEZĪME. Par izturīgu var uzskatīt tēraudu, kam pakāpeniskas nodilšanas maksimālais ātrums, iedarbojoties korozīvām vielām, ir 0,1 mm gadā.

3. 	Ar konstrukcijas palīdzību ir jānodrošina to, lai no transportlīdzekļu un konteineru kravas nodalījumiem pārvadāšanas laikā nebūtu iespējama korozīvu vielu noplūde. Vaļējus kravas nodalījumus jāpārsedz. Pārklājam jābūt izturīgam pret korozīvām vielām.

4.	Pirms iekraušanas jāpārbauda, vai transportlīdzekļu un konteineru kravas nodalījumos, tostarp to aprīkojumā, nav bojājumu. Transportlīdzekļos vai konteineros ar bojātiem kravas nodalījumiem kravu nedrīkst iekraut.

Transportlīdzekļu vai konteineru kravas nodalījumus nedrīkst piekraut  augstāk par to sienu augšdaļu.

5.	Transportlīdzekļu un konteineru kravas nodalījumos nedrīkst atrasties baterijas, kas satur dažādas vielas, un citas kravas, kas var bīstami reaģēt viena ar otru (skat. “Bīstama reakcija” 1.2.1. iedaļā).

Pārvadāšanas laikā nekādas bīstamas baterijās esošo korozīvo vielu atliekvielas nedrīkst pielipt transportlīdzekļu un konteineru kravas nodalījumu ārējai virsmai.

VV15.	Vielām vai maisījumiem (piemēram, medikamentiem vai atkritumiem), kuru sastāvā ir ne vairāk nekā 1000 mg/kg vielas, kurai ir piešķirts  šis ANO numurs ir atļauta beztaras pārvadāšana ar slēgtiem un pārsegtiem transportlīdzekļiem, slēgtiem konteineriem un pārsegtiem lieliem konteineriem ar noslēgtām sienām..

Transportlīdzekļu virsbūvēm vai konteineru korpusiem vai nu jābūt noplūdes drošiem, vai arī to necaurlaidīgumu panāk, piemēram, izmantojot piemērotu un pietiekami izturīgu iekšējo pārklājumu.

VV16.	Ir atļauta beztaras pārvadāšana saskaņā ar 4.1.9.2.3. punkta noteikumiem.

VV17.	Ir atļauta SCO-I beztaras pārvadāšana saskaņā ar 4.1.9.2.3. punkta noteikumiem.

## 7.4. NODAĻA

## NOTEIKUMI PAR PĀRVADĀŠANU CISTERNĀS

7.4.1.	Bīstamas kravas drīkst pārvadāt cisternās tikai tad, ja 3.2. nodaļas A tabulas 10. vai 12. ailē ir norādīts cisternas kods vai ja ir piešķirta kompetentās iestādes atļauja, kā tas ir izklāstīts 6.7.1.3. punktā. Pārvadāšanu jāveic saskaņā ar 4.2. vai 4.3. nodaļas noteikumiem, un transportlīdzekļiem, kas var būt gan autocisternas (ar piestiprinātu vai nomontējamu cisternu), baterijtransportlīdzekļi, gan transportlīdzekļi, ar ko pārvadā cisternkonteinerus vai portatīvas cisternas, jāatbilst attiecīgajām 9.1., 9.2. nodaļas un 9.7.2. iedaļas prasībām par izmantojamo transportlīdzekli, kā norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 14. ailē.

7.4.2.	Transportlīdzekļus, kas 9.1.1.2. punktā apzīmēti ar kodiem FL, OX vai AT, jāizmanto sekojošā veidā:

–	ja ir paredzēts FL transportlīdzeklis, tad drīkst izmantot tikai FL transportlīdzekli;

–	ja ir paredzēts OX transportlīdzeklis, tad drīkst izmantot tikai OX transportlīdzekli;

–	ja ir paredzēts AT transportlīdzeklis, tad drīkst izmantot AT, FL un OX transportlīdzekļus.

## 7.5. NODAĻA

## NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ KRAVU  IEKRAUŠANU, IZKRAUŠANU UN APSTRĀDI

### 7.5.1.	Vispārīgi noteikumi par iekraušanu, izkraušanu un apstrādi

7.5.1.1.	Transportlīdzeklim un tā vadītājam, ierodoties iekraušanas un izkraušanas vietās, ir jāatbilst  piemērojamiem noteikumiem (īpaši attiecībā uz drošības nodrošināšanu,  tīrību un transportlīdzekļa iekraušanas un izkraušanas aprīkojuma apmierinošu darbību).

7.5.1.2.	Iekraušanu nedrīkst veikt, ja, pārbaudot dokumentus un vizuāli apskatot transportlīdzekli un tā aprīkojumu, konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā vadītājs neatbilst noteiktajām prasībām.

7.5.1.3.	Izkraušanu nedrīkst veikt, ja iepriekšminētajās pārbaudēs konstatē trūkumus, kas varētu ietekmēt izkraušanas drošību.

7.5.1.4.	Saskaņā ar 7.3.3. vai 7.5.11. iedaļas īpašajiem noteikumiem un atbilstoši 3.2. nodaļas A tabulas 17. un 18. ailei dažas bīstamas kravas pārvadā tikai kā “pilnu kravu” (skat. definīciju 1.2.1. iedaļā). Šādā gadījumā kompetentās iestādes drīkst pieprasīt, lai transportlīdzekli vai lielo konteineru, ko izmanto šādai pārvadāšanai, pielādētu tikai vienā vietā un izkrautu tikai vienā vietā.

### 7.5.2.	Jauktās iekraušanas aizliegums

7.5.2.1.	Pakas, uz kurām ir dažādas bīstamības zīmes, neiekrauj vienā transportlīdzeklī vai konteinerā, izņemot gadījumus, kad, balstoties uz paku bīstamības zīmēm, jauktā iekraušana ir atļauta saskaņā ar sekojošo tabulu,.

PIEZĪME. Saskaņā ar 5.4.1.4.2. punktu kravai, kuru nedrīkst iekraut kopā vienā transportlīdzeklī vai konteinerā, jānoformē atsevišķi pārvadājuma dokumenti.

| Bīstamības zīmes numurs | 1. | 1.4. | 1.5. | 1.6. | 2.1., 2.2., 2.3. | 3. | 4.1. | 4.1. + l. | 4.2. | 4.3. | 5.1. | 5.2. | 5.2. + 1. | 6.1. | 6.2. | 7.A, B, C | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skatīt 7.5.2.2. punktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  | b |
| 1.4. |  |  |  |  | a | a | a |  | a | a | a | a |  | a | a | a | a | a b c |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| 2.1., 2.2., 2.3. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 3. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 4.1 |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 4.1. + 1. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 4.3. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 5.1. | d | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 5.2. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 5.2. + 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 6.2. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 7.A, B, C |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 8. |  | a |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |
| 9. | b | a b c | b | b | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |

X  	 Atļauta jauktā iekraušana.

a    	Atļauta jauktā iekraušana kopā ar 1.4S vielām un izstrādājumiem.

b    	Atļauta jauktā iekraušana  1. klases vielām un 9. klases dzīvības glābšanas līdzekļiem (ANO numuri 2990, 3072 un 3268).

c	Atļauta jauktā iekraušana   1.4. apakšgrupas G savietojamības grupas (ANO nr. 0503) drošības spilvenu piepumpētājiem vai drošības spilvenu moduļiem, vai drošības jostu  nospriegotājiem un ar 9. klases (ANO nr. 3268) drošības spilvenu piepumpētājiem vai drošības spilvenu moduļiem, vai drošības jostu  nospriegotājiem.

d	Atļauta jauktā iekraušana  sprāgstvielām (izņemot ANO nr. 0083 C tipa sprāgstvielu) un ar 5.1. klases (ANO nr. 1942 un 2067) amonija nitrātu un neorganiskajiem nitrātiem, ja kravu kopumā transporta bīstamības zīmju uzlikšanas, nošķiršanas, nostiprināšanas un maksimālās pieļaujamās kravas vajadzībām tiek uzskatīta par 1. klases sprāgstvielām.

7.5.2.2.	Pakas, kuras satur 1. klases vielas vai izstrādājumus, kuru bīstamības zīmes, atbilst 1., 1.4., 1.5. vai 1.6. paraugam un vielas vai priekšmeti ir attiecināti uz  dažādām savietojamības grupām, nedrīkst iekraut kopā vienā transportlīdzeklī vai konteinerā, ja vien jauktā iekraušana atbilstošām  savietojamības grupām nav atļauta saskaņā ar šādu tabulu.

| Savietojamības grupa | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | X |  | a |  |  |  |  |  |  |  | X |
| C |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| D |  | a | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| E |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| F |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| G |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |
| H |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |  |
| N |  |  | b c | b c | b c |  |  |  |  |  | b | X |
| S |  | X | X | X | X | X | x | X | X |  | X | X |

X	Atļauta jauktā iekraušana .

a 	Pakas ar B savietojamības grupas izstrādājumiem un pakas ar D savietojamības grupas vielām vai izstrādājumiem drīkst iekraut kopā vienā transportlīdzeklī vai vienā konteinerā, ja tās ir efektīvi nošķirtas tā, ka nav iespējama detonācijas pārnese no B savietojamības grupas izstrādājumiem uz D savietojamības grupas vielām vai izstrādājumiem. Nošķiršanu veic, izmantojot atsevišķus nodalījumus vai vienu no divu tipu sprāgstvielām ieliekot īpašā ieslēguma sistēmā. Jebkuru no nošķiršanas metodēm jāapstiprina kompetentai iestādei.

b 	Dažādu veidu 1.6. apakšgrupas N savietojamības grupas izstrādājumus drīkst pārvadāt kopā kā 1.6. apakšgrupas N savietojamības grupas izstrādājumus tikai tad, ja pārbaudē vai pēc analoģijas ir pierādīts, ka starp šiem izstrādājumiem nevar rasties papildu bīstamība, kas saistīta ar detonāciju. Pretējā gadījumā ar tiem jārīkojas kā ar  1.1. apakšgrupas izstrādājumiem.

c 	Ja N savietojamības grupas izstrādājumus pārvadā kopā ar C, D vai E savietojamības grupas vielām vai izstrādājumiem, tad jāuzskata, ka N savietojamības grupas izstrādājumiem  ir D savietojamības grupas īpašības.

d 	Pakas, kas satur L savietojamības grupas vielas un izstrādājumus, drīkst iekraut vienā transportlīdzeklī vai vienā konteinerā kopā ar pakām, kas satur tāda paša veida un savietojamības grupas vielas un izstrādājumus.

7.5.2.3.	Lai piemērotu aizliegumus vienā transportlīdzeklī iekraut jaukta sastāva kravu, nav jāņem vērā vielas, kas ir iepakotas slēgtos konteineros ar noslēgtām malām. Tomēr jaukta sastāva kravu aizliegumi, kas paredzēti 7.5.2.1. punktā attiecībā uz pakām ar bīstamības zīmēm, kuras atbilst 1., 1.4., 1.5. vai 1.6. paraugam, kopā ar citām pakām, un kas paredzēti 7.5.2.2. punktā attiecībā uz jaukta sastāva kravām ar dažādu savietojamības grupu sprāgstvielām, ir jāievēro arī uz konteinerā iepakotām bīstamām kravām, kuras iekrautas vienā transportlīdzeklī kopā ar citām bīstamām kravām, neraugoties uz to, vai šīs citas bīstamās kravas ir vai nav iepakotas vienā vai vairākos citos konteineros.

### 7.5.3.	(Rezervēts)

### 7.5.4.	Drošības pasākumi, kas attiecas uz pārtikas produktiem, citām patēriņa precēm un dzīvnieku barību

Ja vielai vai izstrādājumam 3.2. nodaļas A tabulas 18. ailē ir norādīts īpašs noteikums CV28, tad attiecībā uz pārtikas produktiem, citām patēriņa precēm un dzīvnieku barību. jāveic sekojošie drošības pasākumi.

Pakas, kā arī neiztīrītus tukšus iepakojumus, ieskaitot lielus iepakojumus un vidējas kravnesības konteinerus (IBC), uz kurām ir bīstamības zīmes, kuras atbilst 6.1. vai 6.2. paraugam, un pakas ar bīstamības zīmēm, kuras atbilst 9. paraugam un kuras satur kravas ar ANO nr. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 vai 3245, transportlīdzekļos, konteineros un iekraušanas, izkraušanas vai pārkraušanas vietās  nedrīkst tikt sakrautas, iekrautas vai novietotas tādu paku tiešā tuvumā, par kurām ir zināms, ka tajās ir pārtikas produkti, citas patēriņa preces vai dzīvnieku barība.

Ja šādas pakas ar minētajām zīmēm ir iekrautas tādu paku tiešā tuvumā, par kurām ir zināms, ka tajās ir pārtikas produkti, citas patēriņa preces vai dzīvnieku barība, tās tur atstatus:

a)	aiz noslēgtām šķērssienām, kurām jābūt vienā augstumā ar pakām, uz kurām ir minētās zīmes;

b)	starpā novietojot pakas, uz kurām nav 6.1., 6.2. vai 9. paraugam atbilstošu bīstamības zīmju, vai pakas ar bīstamības zīmēm, kuras atbilst 9. paraugam, bet nesatur kravas ar ANO nr. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 vai 3245; vai arī

c)	atstājot vismaz 0,8 m atstarpi;

izņemot gadījumus, kad pakas ar minētajām zīmēm ir nodrošinātas ar papildu iepakojumu vai arī tās ir pilnībā pārsegtas (piemēram, ar aizsargpārklājumu, kartona pārsegu vai ar citiem līdzekļiem).

### 7.5.5.		Pārvadājamo daudzumu ierobežošana

7.5.5.1.	Ja  turpmāk minētie noteikumi vai 7.5.11. iedaļas papildnoteikumi, kas piemērojami saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 18. ailes prasībām, pieprasa ierobežot kādas konkrētas kravas daudzumu, kādu drīkst pārvadāt, tad tas, ka bīstamā krava ir ievietota vienā vai vairākos konteineros, neskar šajos noteikumos paredzētos masas ierobežojumus uz vienu transporta vienību.

#### 7.5.5.2.	Ierobežojumi attiecībā uz sprādzienbīstamām vielām un izstrādājumiem

7.5.5.2.1.	Vielas un pārvadājamie daudzumi

Sprādzienbīstamu vielu kopējais tīrais svars kilogramos (vai sprādzienbīstamu izstrādājumu gadījumā visu šajos izstrādājumos kopā iekļauto sprādzienbīstamo vielu kopējais tīrais svars), ko drīkst pārvadāt ar vienu transporta vienību, ir ierobežots, kā norādīts tabulā še turpmāk (skatīt arī 7.5.2.2. punktu par jaukta sastāva kravas aizliegumu):

##### Maksimālais pieļaujamais 1. klases sprāgstvielu tīrais svars kilogramos uz vienu transporta vienību

| Transporta vienība | Apakšgrupa | 1.1. |  | 1.2. | 1.3. | 1.4. |  | 1.5. un 1.6. | Tukši, neiztīrīti iepakojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Savietojamības grupa | 1.1.A | Izņemot 1.1.A |  |  | Izņemot 1.4.S | 1.4.S |  |  |
| EX/II a |  | 6,25 | 1000 | 3000 | 5000 | 15 000 | Ierobežojumu nav | 5000 | Ierobežojumu nav |
| EX/III a |  | 18,75 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | Ierobežojumu nav | 16 000 | Ierobežojumu nav |

a 	EX/II un EX/III transportlīdzekļu aprakstus skatīt 9. daļā.

7.5.5.2.2.	Ja vienā transporta vienībā ir iekrautas 1. klases vielas un izstrādājumi no dažādām apakšgrupām ievērojot 7.5.2.2. punkta  jauktās iekraušanas aizliegumus, ,tad šo kravu kopumā jāuzskata par piederošu visaugstākajai apakšgrupai (šādā secībā: 1.1., 1.5., 1.2., 1.3., 1.6., 1.4). Taču ierobežotajos pārvadājamos daudzumos neierēķina S savietojamības grupas sprāgstvielu tīro svaru.

Ja vielas, kas pēc klasifikācijas ir 1.5. apakšgrupas D savietojamības grupas vielas, pārvadā vienā transporta vienībā kopā ar 1.2. apakšgrupas vielām vai izstrādājumiem, tad visu kravu uzskata par piederošu 1.1. apakšgrupai.

#### 7.5.5.3.	Ierobežojumi attiecībā uz organiskajiem peroksīdiem un pašreaģējošām vielām

5.2. klases organisko peroksīdu un 4.1. klases pašreaģējošu vielu daudzums, ko drīkst pārvadāt vienā transporta vienībā, ir ierobežots sekojoši:

| Organiskais peroksīds vai autoreaktīvā viela | B tipa vielas bez temperatūras kontroles | C tipa vielas bez temperatūras kontroles | D, E vai F tipa vielas bez temperatūras kontroles | B tipa vielas ar temperatūras kontroli | C tipa vielas ar temperatūras kontroli | D, E vai F tipa vielas ar temperatūras kontroli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimālais daudzums uz vienu transportlīdzekli | 1000 kg a | 10 000 kg | 20 000 kg | 1000 kg b | 5000 kg c | 20 000 kg |

a 	5000 kg, ja kravas telpa tiek vēdināta no augšas un ja transporta vienība ir izolēta ar karstumizturīgu materiālu (skatīt 9.3.4. iedaļu).

b 	5000 kg, ja transporta vienība ir izolēta ar karstumizturīgu materiālu (skatīt 9.3.4. iedaļu).

c 	10 000 kg, ja transporta vienība ir izolēta ar karstumizturīgu materiālu (skatīt 9.3.4. iedaļu).

Ja vielas pārvadā kopā vienā transporta vienībā, aizliegts pārsniegt iepriekš norādītos ierobežojumus un kopējais satura daudzums nedrīkst pārsniegt 20 000kg.

### 7.5.6.	(Rezervēts)

### 7.5.7.	Apstrāde un sakraušana

7.5.7.1.	Tām kravas daļām, kas satur bīstamās kravas, jābūt pienācīgi sakrautām  transportlīdzeklī vai konteinerā un atbilstoši nostiprinātām , lai novērstu kravu jebkādu pārvietošanos attiecībā vienai pret otru un pret transportlīdzekļa vai konteinera sienām. Kravu var aizsargāt, piemēram, izmantojot sānu sienu satveres siksnas, ierobežojošās plāksnes un regulējamus ierobežojošos balstus, drošības spilvenus un pretslīdes bloķēšanas ierīces. Krava ir pietiekami nostiprināta pirmā teikuma nozīmē arī tad, ja katrs slānis visā kravas telpā ir pilnībā aizpildīts ar pakām.

7.5.7.2.	Šīs iedaļas 7.5.7.1. punkts attiecas arī uz konteineru iekraušanu, nostiprināšanu transportlīdzekļos un izkraušanu no tiem.

7.5.7.3.	Ne transportlīdzekļa vadītājs, ne arī kāds cits apkalpes loceklis nedrīkst atvērt paku ar bīstamu kravu.

### 7.5.8.	Tīrīšana pēc izkraušanas

7.5.8.1.	Ja, izkraujot transportlīdzekli vai konteineru, kurā ir bijusi iekrauta bīstama krava, konstatē, ka daļa satura ir izkļuvusi ārā, tad šo transportlīdzekli cik vien iespējams ātri un katrā ziņā pirms nākamās kravas iekraušanas jāiztīra.

Ja tīrīšanu to nav iespējams veikt uz vietas, tad, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus,  transportlīdzeklis vai konteiners jāpārvieto uz tuvāko piemēroto vietu, kur var veikt tīrīšanu.

Pārvadāšana ir pietiekami droša, ja ir veikti piemēroti pasākumi, lai novērstu no iepakojuma izkļuvušās bīstamās kravas nekontrolētu izplūdi vai pazušanu.

7.5.8.2.	Transportlīdzekļus un konteinerus, kuros ir bijušas iekrautas bīstamas kravas bez taras, pirms nākamās kravas iekraušanas kārtīgi jāiztīra, ja vien nākamā krava nav tāda pati kā iepriekšējā.

### 7.5.9.	Smēķēšanas aizliegums

Kravu apstrādes  darbību laikā ir aizliegts smēķēt transportlīdzekļos un konteineros vai to tuvumā.

### 7.5.10.	Drošības pasākumi pret elektrostatiskās  izlādes lādiņiem

Ja pārvadā uzliesmojošas vielas vai šķidrumus, kuru uzliesmošanas temperatūra ir 61 °C vai zemāka, vai ANO nr. 1361 ogles vai melnās ogles, II iepakošanas grupa), tad pirms  cisternu uzpildīšanas vai iztukšošanas jāizveido labi funkcionējošu elektrisko savienojumu starp transportlīdzekļa šasiju, portatīvo cisternu vai cisternas konteineru un zemi Papildus tam jāierobežo uzpildīšanas ātrumu.

### 7.5.11.	Papildus noteikumi attiecībā uz atsevišķām klasēm vai īpašām kravām

Papildus 7.5.1.—7.5.10. iedaļas noteikumiem ir jāpiemēro arī šādus noteikumus, ja tie ir minēti 3.2. nodaļas A tabulas 18. ailē.

CV1.	1. 	Ir aizliegtas šādas darbības:

a)	kravas iekraušana vai izkraušana sabiedriskā vietā apbūvētā zonā bez īpašas atļaujas no kompetentās iestādes;

b)	kravas iekraušana vai izkraušana sabiedriskā vietā ārpus apbūvētas zonas, iepriekš par to nebrīdinot kompetentās iestādes, ja vien šīs darbības nav steidzami nepieciešamas drošības apsvērumu dēļ.

2.	Ja jebkāda iemesla dēļ operācijas ar kravām ir  jāveic sabiedriskā vietā, tad atbilstoši bīstamības zīmēm jānošķir atsevišķi dažāda veida vielas un izstrādājumus..

CV2.	1.	Pirms iekraušanas rūpīgi jānotīra transportlīdzekļa vai konteinera kravas telpas virsmu.

2.	Transportlīdzekļos un konteineros, ar kuriem ved kravu, to tuvumā, kā arī kravas iekraušanas un izkraušanas laikā aizliegts izmantot uguni vai atklātu liesmu.

CV3.	Skatīt 7.5.5.2. punktu.

CV4.	L savietojamības grupas vielas un izstrādājumus var pārvadāt tikai kā  pilno kravu.

CV5.—CV8.		(Rezervēts)

CV9.	Pakas nedrīkst mest  un pakļaut triecieniem.

Tvertnes transportlīdzeklī vai konteinerā jānostiprina tā, lai tās nevarētu apgāzties vai nokrist.

CV10.	Balonus pēc 1.2.1. iedaļas definīcijas, jānovieto horizontālā stāvoklī paralēli vai perpendikulāri transportlīdzekļa vai konteinera garenasij; taču tos, kas atrodas tuvu priekšējai šķērssienai jānovieto perpendikulāri minētajai asij.

Īsus balonus ar lielu diametru (apmēram 30 cm un lielāku) drīkst novietot gareniski, pie kam  vārsta drošības ierīcēm jābūt vērstām uz transportlīdzekļa vai konteinera vidu.

Balonus, kas ir pietiekami stabili vai tiek pārvadāti piemērotās ierīcēs, kas efektīvi tos pasargā no apgāšanās, drīkst novietot vertikāli.

Balonus, kas ir nolikti guļus, droši un pienācīgi jānostiprina ar ķīli, jāpiesien vai jānostiprina tā, ka tie nevar izkustēties.

CV11.	Tvertnes vienmēr jānovieto tādā stāvoklī, kādam tie ir projektēti, un tām jābūt  aizsargātām no jebkuras iespējas, ka tos varētu sabojāt ar citām pakām.

CV12.	Ja izstrādājumus sakrauj uz paliktņiem un paliktņus sakrauj kaudzē, tad katru paliktņu kārtu vienmērīgi jāizkārto pāri apakšējai kārtai, ja vajadzīgs, starpā ieliekot pietiekami izturīgu materiālu.

CV13.	Ja transportlīdzeklī vai konteinerā kāda viela ir izplūdusi vai izšļakstījusies, šo transportlīdzekli vai konteineru nedrīkst izmantot atkal, iekams tas nav attīrīts un vajadzības gadījumā dezinficēts vai dekontaminēts. Visas pārējās kravas un izstrādājumus, ko pārvadā ar to pašu transportlīdzekli vai konteineru, jāpārbauda attiecībā uz iespējamu piesārņojumu.

CV14.	Kravu jāaizsargā no tiešiem saules stariem un karstuma pārvadāšanas laikā.

Pakas jāuzglabā tikai vēsās, labi vēdinātās vietās, pa gabalu no siltuma avotiem.

CV15.	Sk. 7.5.5.3. punktu.

CV16.—CV19.	(Rezervēts)

CV20.	Noteikumus 5.3. nodaļā, 7.2. nodaļas V1 īpašo noteikumu un V8 īpašā noteikuma 5. un 6. punktu nepiemēro, ja viela ir iepakota, izmantojot 4.1.4.1. punktā minētās P520 iepakošanas instrukcijas metodi OP1 vai attiecīgā gadījumā OP2, un kopējais to vielu daudzums, uz kurām attiecas šis atbrīvojums, nepārsniedz 10 kg uz vienu transporta vienību.

CV21.	Transporta vienību pirms kravas iekraušanas rūpīgi jāpārbauda.

Pirms pārvadājuma pārvadātāju ir jā informē par:

—	dzesēšanas sistēmas darbību, ieskaitot ceļā pieejamās dzesētājvielas piegādātāju sarakstu,

—	procedūrām, kas jāievēro, ja tiek zaudēta temperatūras kontrole.

Ja temperatūru kontrolē saskaņā ar 7.2. nodaļas V8 īpašā noteikuma 3. punkta metodēm R2 vai R4, tad līdzi jāved pietiekamu daudzumu neuzliesmojoša dzesētāja (piemēram, šķidro slāpekli vai sauso ledu), paredzot pietiekamu iespējamās aizkavēšanās rezervi, ja vien nav nodrošinātas iespējas krājumu papildināšanai.

Pakas jāsakrauj tā, lai tās būtu viegli pieejamas.

Visā pārvadājuma laikā, ieskaitot iekraušanu un izkraušanu, kā arī visas apstāšanās reizes, jāsaglabā norādīto kontroltemperatūru.

CV22.	Pakas jāiekrauj tā, lai brīva gaisa cirkulācija kravas telpā nodrošinātu vienādu kravas temperatūru. Ja viena transportlīdzekļa vai liela konteinera saturs pārsniedz 5000 kg uzliesmojošas cietvielas un/vai organiskos peroksīdus, tad kravu sadala daļās, kas nav lielākas par  5000 kg , starp kurām atstāj vismaz 0,05 m gaisa telpas.

CV23	Rīkojoties ar pakām, jāveic īpašus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās nesaskartos ar ūdeni.

CV24.	Pirms kravas iekraušanas transportlīdzekļus un konteinerus rūpīgi jāiztīra, un jo īpaši tajos nedrīkst būt viegli uzliesmojoši gruži (salmi, siens, papīrs u.tml.).

Paku sakraušanas nodrošināšanai  ir aizliegts izmantot viegli uzliesmojošus materiālus.

CV25. 	1.	Pakas jāsakrauj tā, lai tās būtu viegli pieejamas.

2.	Ja pakas jāpārvadā apkārtējās vides temperatūrā, kas nav augstāka par 15 °C, vai sasaldētā stāvoklī, tad šo temperatūru jāsaglabā arī izkraušanas un uzglabāšanas laikā.

3.	Pakas uzglabā tikai vēsās vietās, pa gabalu no siltuma avotiem.

CV26.	Transportlīdzekļa vai konteinera koka daļas, kuras saskaras ar šīm vielām, jānoņem un jāsadedzina.

CV27.	1.	Pakas jāsakrauj tā, lai tās būtu viegli pieejamas.

2.	Ja pakas jāpārvadā sasaldētā stāvoklī, tad jānodrošina dzesēšanas ķēdes funkcionēšanu arī izkraušanas un uzglabāšanas laikā.

3.	Pakas jāuzglabā tikai vēsās vietās, pa gabalu no siltuma avotiem.

CV28.	Skatīt 7.5.4. iedaļu.

CV29.—CV32. (Rezervēts)

CV33.	1. PIEZĪME. “Kritiskā grupa” ir tā sabiedrības locekļu grupa, kas attiecībā uz noteikta starojuma avota iedarbību un noteiktu iedarbības ceļu ir pietiekami viendabīga un kam ir raksturīgi indivīdi, kuri saņem visaugstāko efektīvo devu  no konkrētā avota.

2. PIEZĪME. “Sabiedrības locekļi” vispārējā nozīmē ir jebkuras personas no iedzīvotāju vidus, izņemot tās, kas tiek pakļautas  iedarbībai darbavietā vai medicīniskai iedarbībai.

3. PIEZĪME. “Darbinieki” ir jebkuras personas, kuras strādā pie darba devēja pilnu darba laiku, nepilnu darba laiku vai pagaidu darbu un kurām ir atzītas tiesības un pienākumi attiecībā uz aizsardzību pret radiāciju darbavietā.

1.	Nošķiršana

1.1.	Pakas, ārējo taru, konteinerus un cisternas pārvadāšanas laikā nošķir:

a)	no vietām, kur ir brīva pieeja tām personām, kas nav minētas c) apakšpunktā;

i) 	saskaņā ar še turpmāk redzamo A tabulu; vai

ii) 	ar atstatumu, kas aprēķināts tā, lai nodrošinātu, ka kritiskās grupas locekļi šajā attālumā saņemtu mazāk par 1 mSv gadā, ievērojot iedarbību, kāda sagaidāma no visiem pārējiem attiecīgajiem avotiem un kontrolējamo praksi;

un

b)	no neattīstītām fotofilmām un pasta somām saskaņā ar B tabulu še turpmāk;

PIEZĪME. Pieņem, ka pasta maisos ir neattīstītas filmas un plates, un tādēļ tās nošķir no radioaktīva materiāla tādā pašā veidā.

un

c)	no darbiniekiem, kas regulāri nodarbināti darba zonās vai nu

i) 	saskaņā ar še turpmāk redzamo A tabulu; vai arī

ii)	ar atstatumu, kas aprēķināts tā, lai nodrošinātu, ka darbinieki šajā zonā tiek pakļauti mazāk par 5 mSv gadā;

PIEZĪME. Nošķiršanā vērā neņem darbiniekus, kas radiācijas aizsardzības nolūkā ir pakļauti individuālajai dozimetrijai.

un

d)	no citām bīstamām kravām saskaņā ar 7.5.2.1. punktu.

A tabula. 	Minimālie atstatumi starp II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas pakām un personām

| Transporta indeksu summa nav lielāka par | Iedarbības laiks gadā (stundās) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vietas, kurām regulāra pieeja ir sabiedrības locekļiem |  | Regulāri izmantotas darba zonas |  |
|  | 50 | 250 | 50 | 250 |
|  | Minimālais nošķiršanas atstatums metros, ja nav izmantots aizsargekrāns: |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1 |
| 4 | 1,5 | 4 | 0,5 | 1,5 |
| 8 | 2,5 | 6 | 1,0 | 2,5 |
| 12 | 3 | 7,5 | 1,0 | 3 |
| 20 | 4 | 9,5 | 1,5 | 4 |
| 30 | 5 | 12 | 2 | 5 |
| 40 | 5,5 | 13,5 | 2,5 | 5,5 |
| 50 | 6,5 | 15,5 | 3 | 6.5 |

1.2.	II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas pakas vai transporta iepakojumus nedrīkst pārvadāt nodalījumos, kuros ir pasažieri, izņemot tos nodalījumus, kas ir speciāli rezervēti  kurjeriem, kuri ir īpaši pilnvaroti nogādāt šīs pakas vai transporta iepakojumu.

1.3.	Transportlīdzekļos, ar kuriem pārvadā pakas, transporta iepakojumu vai konteinerus ar II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas bīstamības zīmēm, nav atļauts atrasties nevienai personai, izņemot vadītāju un pārējos apkalpes locekļus.

1.4.	Radioaktīvam materiālam jābūt pietiekami nošķirtam no neattīstītām fotofilmām. Atdalošais attālums jānosaka izejot no tā, ka neattīstītas fotofilmas apstarojuma iedarbība radioaktīvu vielu pārvadāšanas dēļ nedrīkst pārsniegt līdz 0,1 mSv uz vienu šādu filmu (skatīt B tabulu še turpmāk).

B tabula.	Minimālie atstatumi starp II-DZELTENS vai III-DZELTENS kategorijas pakām un pakām, uz kurām ir vārds “FOTO”, vai pasta maisiem

| Paku kopskaits nav lielāks par |  | Transporta indeksu summa nav lielāka par | Pārvadājuma vai glabāšanas ilgums stundās |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija |  |  | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 48 | 120 | 240 |
| III- DZELTENS | II-DZELTENS |  | Minimālie atstatumi metros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 7 | 9 |
|  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 |
|  | 8 | 8 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 20 |
| 2 | 20 | 20 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 20 | 30 |
| 3 | 30 | 30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 25 | 35 |
| 4 | 40 | 40 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 30 | 40 |
| 5 | 50 | 50 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 32 | 45 |

2. 	Aktivitātes ierobežojumi

Kopējā aktivitāte transportlīdzeklī, ar ko pārvadā LSA materiālu vai SCO 1. tipa (IP-1 tips), 2. tipa (IP-2 tips), 3. tipa (IP-3 tips) rūpnieciskajās pakās vai neiepakotu, nedrīkst pārsniegt  C tabulā norādītos ierobežojumus.

C tabula.	Kopējās aktivitātes limiti transportlīdzeklim  pārvadājot LSA materiālu un SCO rūpnieciskajās pakās vai neiepakotu

| Materiāla vai priekšmeta veids | Transportlīdzeklī notiekošās aktivitātes ierobežojums |
| --- | --- |
| LSA-I | Ierobežojuma nav |
| LSA-II un LSA-III nedegošas cietvielas | Ierobežojuma nav |
| LSA-II un LSA-III degošas cietvielas, kā arī visi šķidrumi un gāzes | 100 A2 |
| SCO | 100 A2 |

3.	Sakraušana  pārvadāšanai un tranzīta  glabāšanai

3.1.	Kravai jābūt droši sakrautai.

3.2.	Ar nosacījumu, ka vidējā virsmas siltuma plūsma nepārsniedz 15 W/m2 un ka tieši blakus esošā krava nav maisos, paku vai transporta taru drīkst pārvadāt un uzglabāt kopā ar citu fasētu ģenerālkravu bez īpašiem sakraušanas noteikumiem, izņemot noteikumus, kurus kompetentā iestāde ir īpaši pieprasījusi ievērot spēkā esošā apstiprinājuma sertifikātā.

3.3.	Konteineru izvietošana, paku, transporta taras un konteineru uzkrāšanos jākontrolē sekojoši:

a)	izņemot ekskluzīvās lietošanas gadījumus, paku, transporta taras un konteineru kopskaitu ierobežo tā, lai transportlīdzeklī pārvadāšanas rādītāju kopsumma nepārsniegtu  turpmāk D tabulā norādītās vērtības. LSA-I materiāla kravām  transporta indeksu summas ierobežojumu nav;

b)	ja krava tiek pārvadāta saskaņā ar ekskluzīvu lietošanu, tad transporta indeksu summai vienā transportlīdzeklī ierobežojuma nav;

c) 	starojuma līmenis parastos pārvadāšanas apstākļos nedrīkst pārsniegt 2 mSv/h jebkurā transportlīdzekļa ārējās virsmas punktā un 0,1 mSv/h 2 m attālumā no tās, izņemot sūtījumus, kurus ved saskaņā ar ekskluzīvu lietošanu, kuriem transportlīdzekļa radiācijas līmenis ap transportlīdzekli ir noteikts 3.5. punkta b) un c) apakšpunktā;

d) 	kopējā kodolkritiskuma drošības indeksu summa  konteinerā un transportlīdzeklī nedrīkst pārsniegt E tabulā norādītās  vērtības.

D tabula.	 Transporta indeksu limiti konteineriem un transportlīdzekļiem, kuri nav ekskluzīvā lietošanā

| Konteinera vai transportlīdzekļa tips | Pārvadāšanas rādītāju kopsummas ierobežojums vienam konteineram vai transportlīdzeklim |
| --- | --- |
| Mazs konteiners | 50 |
| Liels konteiners | 50 |
| Transportlīdzeklis | 50 |

E tabula.	Kodolkritiskuma drošības indeksi konteineriem un transportlīdzekļiem, kuri satur skaldmateriālu

| Konteinera vai transportlīdzekļa tips | Kopējās kodolkritiskuma indeksu summas ierobežojums |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nav ekskluzīvā lietošanā | Ir ekskluzīvā lietošanā |
| Mazs konteiners | 50 | nav piemērojams |
| Liels konteiners | 50 | 100 |
| Transportlīdzeklis | 50 | 100 |

3.4.	Ikvienu paku vai transporta taru, kam transporta indekss ir lielāks par 10, un ikvienu sūtījumu, kam kodolkritiskuma drošības indekss ir lielāks par 50, jāpārvadā tikai saskaņā ar ekskluzīvu lietošanu.

3.5.	Kravām ekskluzīvas lietošanas apstākļos starojuma līmenis nedrīkst pārsniegt:

a)	10 mSv/h jebkurā vietā uz jebkādas pakas vai transporta  taras ārējās virsmas un drīkst pārsniegt 2 mSv/h tikai ar nosacījumu, ka:

i)	transportlīdzeklis ir aprīkots ar norobežojumu,  kas parastos pārvadāšanas apstākļos novērš  nepiederošu personu iekļūšanu norobežojuma iekšpusē;

ii)	ir veikti piesardzības pasākumi, lai paku vai transporta taru nostiprinātu tā, ka tās stāvoklis transportlīdzekļa norobežojuma iekšpusē normālos pārvadāšanas apstākļos paliek nemainīgs; un

iii)	pārvadāšanas laikā netiek veikta iekraušana vai izkraušana;

b)	2 mSv/h jebkurā vietā uz transportlīdzekļa ārējās virsmas, ieskaitot augšējo un apakšējo virsmu, vai vaļēja transportlīdzekļa gadījumā uz jebkuru vertikālu plakni, kas novilkta caur transportlīdzekļa ārējām malām, uz kravas augšējo virsmu vai uz transportlīdzekļa apakšējo ārējo virsmu; un

c)	0,1 mSv/h jebkurā vietā 2 m attālumā no vertikālajām plaknēm, ko veido transportlīdzekļa ārējās sānu virsmas, vai, ja kravu pārvadā vaļējā transportlīdzeklī,  jebkurā punktā 2 m attālumā no vertikālajām plaknēm, kas vilktas caur transportlīdzekļa ārējām malām.

4.	Skaldmateriālu saturošu paku nošķiršana pārvadāšanas laikā, un tranzīta glabāšanas laikā

4.1.	Skaldmateriālu saturošu paku, transporta taras un konteineru grēdu, kas ir tranzīta glabāšanā katrā atsevišķā glabāšanas vietā, jāierobežo tā, ka kopējā kodolkritiskuma drošības indeksu summa jebkurai šādai grupai  nepārsniedz 50. Ikvienu šādu grupu  jāglabā tā, lai nodrošinātu vismaz 6 m attālumu no citām  šādām grēdām.

4.2.	Ja kopējā kodolkritiskuma drošibas indeksu summa transportlīdzeklim vai konteineram saskaņā ar E tabulu pārsniedz 50, tad glabāšanas laikā jāsaglabā vismaz 6 m atstatumu no pārējām skaldmateriālu saturošu paku, transporta taras vai konteineru grupām vai pārējiem transportlīdzekļiem, ar ko pārvadā radioaktīvu materiālu.

5.	Bojātas vai nehermētiskas pakas, kontaminēti iepakojumi

5.1.	Ja ir skaidrs, ka paka ir bojāta vai tai ir noplūde, vai ja ir aizdomas par to, ka paka ir tikusi bojāta vai tai varētu būt noplūde, tad jāierobežo piekļūšanu šādai pakai, un pēc iespējas drīzāk kvalificētai personai jānovērtē piesārņojuma apjomu un tā izsaukto starojuma līmeni.. Novērtējumā jāiekļauj paku, transportlīdzekli, blakusesošos iekraušanas un izkraušanas laukumus un vajadzības gadījumā visu pārējo materiālu, ko pārvadā ar šo transportlīdzekli.

Ja vajadzīgs, tad ir jāveic  papildus pasākumus personu, mantas un vides aizsardzībai saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprinātiem noteikumiem, lai likvidētu un līdz minimumam samazinātu šādas noplūdes vai bojājuma izraisītās sekas.

5.2.	Pakas, kas ir bojātas vai no kurām radioaktīvā satura noplūde pārsniedz normālos pārvadāšanas apstākļos pieļaujamās robežas, drīkst kontrolēti pārvietot uz pieņemamu pagaidu atrašanās vietu, bet tās nedrīkst pārvadāt tālāk, iekams tās nav izremontētas  vai sakārtotas atbilstošā stāvoklī un dezaktivētas. .

5.3.	Transportlīdzekli un aprīkojumu, ko regulāri izmanto radioaktīva materiāla pārvadāšanai, periodiski jāpārbauda, lai noteiktu piesārņojuma pakāpi. Šādu pārbaužu biežums ir saistīts ar piesārņojuma iespējamību un ar to, kādā apjomā radioaktīvais materiāls tiek pārvadāts.

5.4.	Ja vien 5.5. punktā nav paredzēts citādi, ikvienu transportlīdzekli, aprīkojumu vai aprīkojuma elementu, kas radioaktīvā materiāla transportēšanas laikā tika piesārņots virs z 4.1.9.1.2. punktā norādītās robežvērtības vai kas uzrāda starojuma līmeni uz virsmas lielāku par  5 µSv/h, ir jādezaktivē cik ātri vien iespējams kvalificētai personai, un to nedrīkst turpmāk lietot, kamēr nefiksētais piesārņojums nav samazināts zem 4.1.9.1.2. punktā norādītājām robežvērtībām un radiācijas līmenis no nefiksētā piesārņojuma pēc dezaktivēšanas ir mazāks par  5 µSv/h uz virsmas.

5.5.	Konteineru, cisternu, vidējas kravnesības konteineru vai transportlīdzekli, kas paredzēts neiepakota radioaktīva materiāla pārvadāšanai saskaņā ar ekskluzīvu lietošanu, jāatbrīvo no iepriekšminētā 5.4. punkta un 4.1.9.1.4. punkta prasībām vienīgi attiecībā uz tā iekšējām virsmām un tikai tik ilgi, kamēr tas ir konkrētajā ekskluzīvajā lietošanā.

6.	Citi noteikumi

Ja sūtījums nav piegādājams adresātam, to jānovieto drošā vietā, nekavējoties jāinformē kompetento iestādi un jāpieprasa tai instrukcijas turpmākai rīcībai.

CV34.	Pirms spiediena trauku pārvadāšanas jāpārliecinās, ka spiediens nav paaugstinājies iespējamās ūdeņraža veidošanās dēļ.

CV35.	Ja par vienīgajiem iepakojumiem izmanto maisus, tos pienācīgi jānošķir, lai ļautu izkliedēties siltumam.

CV36.	Pakas vislabāk jāiekrauj vaļējos vai ventilētos transportlīdzekļos vai konteineros. Ja tas nav iespējams un pakas pārvadā citos slēgtos transportlīdzekļos vai konteineros, tad transportlīdzekļu vai konteineru kravas nodalījuma durvis jāmarķē ar šādu uzrakstu, izmantojot vismaz 25 mm augstus burtus:

“BRĪDINĀJUMS!

NAV VENTILĀCIJAS.

ATVĒRT PIESARDZĪGI!”

Šajā marķējumā jālieto valodu, ko par atbilstošu uzskata nosūtītājs.

UIC brošūras publicē Union Internationale des chemins de fer, Service Publications - 16, rue Jean Rey - F - 75015 Paris.