2.2.52.	5.2. klase Organiskie peroksīdi

#### 2.2.52.1.	Kritēriji

2.2.52.1.1.	5.2.  klases nosaukums attiecas uz organiskiem peroksīdiem un organisko peroksīdu preparātiem.

2.2.52.1.2.	Vielas, kas ietilpst 5.2. klasē, iedala šādi:

P1. Organiskie peroksīdi, kam nav nepieciešama temperatūras kontrole.

P2. Organiskie peroksīdi, kam ir nepieciešama temperatūras kontrole.

Definīcija

2.2.52.1.3.	Organiskie peroksīdi ir vielas, kuras satur bivalento -O-O- struktūru un var tikt uzskatītas par ūdeņraža peroksīda atvasinājumiem, kur viens vai abi ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar organiskiem radikāļiem.

Īpašības

2.2.52.1.4.	Organiskie peroksīdi eksotermiski sadalās normālā vai paaugstinātā temperatūrā. Sadalīšanos var ierosināt karstums, saskare ar piemaisījumiem (piem., skābes, smago metālu savienojumi, amīni), berze vai trieciens. Sadalīšanās ātrums palielinās līdz ar temperatūru un mainās atkarībā no organiskā peroksīda sastāva. Sadalīšanās dēļ var izdalīties kaitīgas vai uzliesmojošas gāzes vai tvaiki. Dažiem organiskiem peroksīdiem pārvadājuma laikā jākontrolē temperatūra. Daži organiskie peroksīdi var sadalīties ar sprādzienu, īpaši ja tie ir noslēgtā telpā. Šo īpašību var pārveidot, pievienojot atšķaidītājus vai lietojot piemērotus iepakojumus. Daudzi organiskie peroksīdi enerģiski deg. Nedrīkst pieļaut nekādu iespējamo organisko peroksīdu saskari ar acīm. Daži organiskie peroksīdi pat pēc neilgas saskares var izraisīt nopietnus acs radzenes bojājumus vai saēst ādu.

PIEZĪME. Pārbaudes metodes organisko peroksīdu uzliesmojamības noteikšanai ir izklāstītas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 32.4. apakšiedaļā. Tā kā organiskie peroksīdi, ja tos karsē, var enerģiski reaģēt, to uzliesmošanas temperatūru ieteicams noteikt, lietojot maza izmēra paraugus, kā aprakstīts ISO 3679:1983.

Klasifikācija

2.2.52.1.5.	Visi organiskie peroksīdi jāuzskata par 5.2.  klases vielām, izņemot gadījumus, kad organiskā peroksīda preparāts satur:

a)	ne vairāk kā 1,0 % pieejamā (izmantojamā) organisko peroksīdu skābekļa, ja ūdeņraža peroksīda saturs nepārsniedz 1,0 %;

b)	 ne vairāk kā 0,5 % pieejamā organisko peroksīdu skābekļa, ja ūdeņraža peroksīda saturs pārsniedz 1,0 %, bet nepārsniedz 7,0 %.

PIEZĪME. Pieejamā skābekļa saturu (%) organisko peroksīdu preparātos izsaka, izmantojot formulu

16 × ∑ (ni × ci /mi),

kur

ni	=	ni = peroksīda grupu skaits organiskā peroksīda i molekulā;

ci 	=	organiskā peroksīda i koncentrācija (masas %) un

mi	=	organiskā peroksīda i molekulas masa.

2.2.52.1.6.	Pēc bīstamības pakāpes organiskos peroksīdus iedala septiņos tipos. Organisko peroksīdu tipi sākas ar A tipu, kuru nav atļauts pārvadāt iepakojumos, kuros tas pārbaudīts, uz beidzas ar G tipu, uz ko neattiecas 5.2. klases noteikumi. B līdz F tipa klasifikācija ir tieši saistīta ar maksimālo atļauto vielas daudzumu vienā iepakojumā. Principi, kas lietojami to vielu klasifikācijai, kuras nav ierakstītas 2.2.52.4.  punkta sarakstos, noteikti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļā.

2.2.52.1.7.	Organiskie peroksīdi, kas ir jau klasificēti un ko ir atļauts pārvadāt iepakojumos, ir uzskaitīti 2.2.52.4. punktā,  organiskie peroksīdi, kurus jau ir atļauts pārvadāt IBC, ir uzskaitīti 4.1.4.2. punktā, iepakošanas instrukcijā IBC520, un organiskie peroksīdi, ko jau ir atļauts pārvadāt cisternās saskaņā ar 4.2. un 4.3. nodaļu, ir uzskaitīti 4.2.5.2. punktā, portatīvo cisternu instrukcijā T23. Katrai uzskaitītajai atļautajai vielai piešķir 3.2. nodaļas A tabulas grupas ierakstu (ANO nr. 3101 līdz 3120) un nosaka attiecīgo papildu bīstamību un piezīmes, kurās sniedz attiecīgo transporta informāciju.

Šie grupas ieraksti precizē:

–	organisko peroksīdu tipu (no B līdz F), (sk. 2.2.52.1.6. punktu);

–	fizikālo stāvokli (šķidrums/cietviela); un

–	kontrolējamo temperatūru (ja nepieciešams), sk. 2.2.52.1.15. līdz 2.2.52.1.18. punktu.

Šo preparātu maisījumus var klasificēt tāpat kā tā paša tipa organiskos peroksīdus pēc visbīstamākās sastāvdaļas, un tos var pārvadāt saskaņā ar pārvadāšanas nosacījumiem, kas noteikti šim tipam. Tomēr, ja divas stabilas sastāvdaļas var veidot termiski mazāk stabilu maisījumu, tad ir jānosaka šā maisījuma pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra (PST) un, ja nepieciešams, kontroles un ārkārtas temperatūra, kas atvasināma no PST saskaņā ar 2.2.52.1.16. punktu.

2.2.52.1.8.	Šā nolīguma 2.2.52.4. punktā, 4.1.4.2. punktā iepakošanas instrukcijā IBC520 vai 4.2.5.2. punktā pārvietojamo tvertņu instrukcijā T23 neuzskaitītu organisko peroksīdu, to preparātu vai maisījumu klasifikāciju un kopējā ieraksta piešķiršanu izdara izcelsmes valsts kompetentā iestāde. Paziņojumā par apstiprināšanu jānorāda klasifikācija un attiecīgie pārvadāšanas nosacījumi. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja puse, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus jāatzīst kompetentajai iestādei pirmajā ADR Līgumslēdzējā pusē, kurā nonāk sūtījums.

2.2.52.1.9.	Uz 2.2.52.4. punktā neuzskaitītu organisko peroksīdu vai organisko peroksīdu preparātu paraugiem, kuriem nav pieejami pilnīgi pārbaudes rezultāti un kuri jāpārvadā, lai varētu izdarīt papildu pārbaudes vai novērtējumu, attiecina vienu no piemērotiem C tipa organisko peroksīdu ierakstiem, nodrošinot, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

–	pieejamie dati norāda, ka paraugs nevarētu būt bīstamāks par B tipa organiskajiem peroksīdiem;

–	paraugs ir iepakots saskaņā ar OP2 iepakošanas paņēmienu, un tā daudzums vienā transporta vienībā nepārsniedz 10 kg;

–	pieejamie dati norāda, ka kontroltemperatūra, ja tāda ir, ir pietiekami zema, lai nepieļautu bīstamu sadalīšanos, un pietiekami augsta, lai nepieļautu bīstamu fāžu atdalīšanos.

Organisko peroksīdu desensibilizācija

2.2.52.1.10.	Lai nodrošinātu drošību pārvadāšanas laikā, organiskie peroksīdi daudzos gadījumos tiek desensibilizēti ar šķidrām vai cietām organiskām vielām, cietām neorganiskām vielām vai ūdeni. Ja noteikumos uzrādīts vielas procentuālais sastāvs, tas attiecas uz masas procentiem, ko noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Vispār desensibilizācijai jābūt tādai, lai noplūdes gadījumā organiskā peroksīda koncentrācija nesasniegtu bīstamu līmeni.

2.2.52.1.11.	Ja atsevišķiem organisko peroksīdu preparātiem nav noteikts citādi, tad desensibilizācijai izmantojamo atšķaidītāju raksturošanai lietojamas šādas definīcijas:

–	A tipa atšķaidītāji ir organiski šķidrumi, kas ir savietojami ar organisko peroksīdu un kuru viršanas temperatūra nav zemāka par 150 °C. A tipa atšķaidītājus atļauts lietot visu organisko peroksīdu desensibilizācijai;

–	B tipa atšķaidītāji ir organiski šķidrumi, kas ir savietojami ar organisko peroksīdu un kuru viršanas temperatūra ir zemāka par 150 °C, bet ne zemāka par 60 °C un uzliesmošanas temperatūra nav zemāka par 5 °C.

B tipa atšķaidītājus drīkst lietot visu organisko peroksīdu desensibilizācijai, ja šā šķidruma viršanas temperatūra ir vismaz par 60 °C augstāka nekā PST 50 kg pakā.

2.1.52.1.12.	Atšķaidītājus, kuri nav A un B tipa atšķaidītāji, atļauts pievienot 2.2.52.4. punkta sarakstā norādīto organisko peroksīdu preparātiem ar nosacījumu, ka tie ir savietojami. Tomēr, aizstājot visu A vai B tipa atšķaidītāju vai daļu no tā ar citu, kam piemīt atšķirīgas īpašības, organiskā peroksīda preparāts atkārtoti jānovērtē, ievērojot parasto 5.2. klases apstiprināšanas procedūru.

2.2.52.1.13.	Ūdeni drīkst lietot vienīgi to organisko peroksīdu desensibilizācijai, kuri minēti 2.2.52.4. punkta tabulā vai kompetentas iestādes lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar 2.2.52.1.8. punktu, ar norādi, ka tie ir “ar ūdeni” vai ka tā ir “stabila dispersija ūdenī”. Organisko peroksīdu vai organisko peroksīdu preparātu paraugus, kas nav minēti 2.2.52.4. punkta tabulā, var desensibilizēt arī ar ūdeni, ja tiek ievērotas 2.2.52.1.9. punkta prasības.

2.2.52.1.14.	Organisko peroksīdu desensibilizēšanai atļauts lietot organiskas vai neorganiskas cietas vielas, nodrošinot, ka tās ir savietojamas. Savietojami šķidrumi un cietvielas ir tādi, kas kaitīgi neiedarbojas uz organisko peroksīdu preparātu termisko stabilitāti un bīstamības veidu.

Temperatūras kontroles prasības.

2.2.52.1.15.	Noteiktus organiskos peroksīdus drīkst pārvadāt tikai tad, ja tiek kontrolēta temperatūra. Kontroltemperatūra ir maksimālā temperatūra, kurā organisko peroksīdu var droši pārvadāt. Ir pieņemts, ka pakas tuvākās apkārtnes temperatūra pārvadāšanas laikā tikai relatīvi īsā laika posmā 24 stundu periodā pārsniegs 55 °C robežu. Ja zudusi iespēja kontrolēt temperatūru, jāveic ārkārtas pasākumi. Ārkārtas temperatūra ir temperatūra, kurā jāveic šādi pasākumi.

2.2.52.1.16.	Kontroltemperatūru un ārkārtas temperatūru nosaka pēc PST, kuru definē kā zemāko temperatūru, kurā var notikt pašpaātrinošā vielas sadalīšanās tādā iepakojumā, kādu lieto pārvadāšanai (sk. tabulu). PST nosaka, lai izlemtu, vai uz vielu pārvadājuma laikā attiecināma temperatūras kontrole. Noteikumi par PST noteikšanu iekļauti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20. iedaļā un 28.4. apakšiedaļā.

1. tabula. Kontroltemperatūras un ārkārtas temperatūru noteikšana

| Tvertnes tips | PST a | Kontroltemperatūra | Ārkārtas temperatūra |
| --- | --- | --- | --- |
| Vienkāršie iepakojumi un IBC | 20 °C vai zemāka | 20 °C zem PST | 10 °C zem PST |
|  | virs 20 °C līdz 35 °C | 15 °C zem PST | 10 °C zem PST |
|  | virs 35 °C | 10 °C zem PST | 5 °C zem PST |
| Cisternas | ne augstāka kā 50 °C | 10 °C zem PST | 5 °C zem PST |

a	Pārvadāšanai iepakotas vielas PST

2.2.52.1.17.	Pārvadāšanas laikā jākontrolē temperatūra šādiem organiskajiem peroksīdiem:

–	B un C tipa organiskie peroksīdi, kam PST < 50 °C;

–	D tipa organiskie peroksīdi, kuru iedarbība, ja tos karsē noslēgtā telpā, ir vidēja, ar PST < 50 °C vai kuru iedarbība, ja tos karsē noslēgtā telpā, ir vāja vai nekāda, ar PST ≤ 45 °C  un

–	E un F tipa organiskie peroksīdi, kuru PST < 45 °C.

PIEZĪME. Noteikumi par to, kā noteikt noslēgtā telpā karsētu konkrēto vielu iedarbību, iekļauti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20. iedaļā un 28.4. apakšiedaļā.

2.2.52.1.18.	Kontroltemperatūra un ārkārtas temperatūra, ja tāda ir nepieciešama, norādīta 2.2.52.4. punktā. Faktiskajai temperatūrai pārvadāšanas laikā jābūt zemākai par kontroltemperatūru, bet tā jāizvēlas tā, lai nepieļautu bīstamu fāžu noslāņošanos.

#### 2.2.52.2. 	Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

A tipa organiskos peroksīdus nav atļauts pārvadāt saskaņā ar 5.2. klases noteikumiem [sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20.4.3. punkta a) apakšpunktu].

#### 2.2.52.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

| Organiskie peroksīdi |  |  | A TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS | } | Aizliegts pārvadāt; sk. 2.2.52.2. punktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA |  |  |
|  |  | 3101 | B TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS |  |  |
|  |  | 3102 | B TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA |  |  |
|  |  | 3103 | C TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS |  |  |
|  |  | 3104 | C TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA |  |  |
| Temperatūras kontrole nav | P1 | 3105 | D TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS |  |  |
| vajadzīga |  | 3106 | D TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA |  |  |
|  |  | 3107 | E TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS |  |  |
|  |  | 3108 | E TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA |  |  |
|  |  | 3109 | F TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS |  |  |
|  |  | 3110 | F TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA |  |  |
|  |  |  | G TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS G TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA | } | Nav attiecināmi noteikumi, ko piemēro 5.2. klasei; sk. 2.2.52.1.6. punktu |
| Nepieciešama temperatūras |  |  |  |  |  |
|  |  | 3111 | B TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  |  | 3112 | B TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  |  | 3113 | C TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  |  | 3114 | C TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  | P2 | 3115 | D TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
| kontrole |  | 3116 | D TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  |  | 3117 | E TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  |  | 3118 | E TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  |  | 3119 | F TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |
|  |  | 3120 | F TIPA ORGANISKAIS PEROKSĪDS, CIETVIELA, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |

#### 2.2.52.4.	Pašlaik klasificēto iepakoto organisko peroksīdu saraksts

Ailē “Iepakošanas paņēmiens” kodi “OP1” līdz “OP8” attiecas uz 4.1.4.1. punktā norādītajiem iepakošanas paņēmieniem, iepakošanas instrukcija P520 (sk. arī 4.1.7.1. punktu). Pārvadājamajiem peroksīdiem jāatbilst sarakstā noteiktajām klasifikācijai un kontroles un  ārkārtas temperatūrām (atvasinātām no PST). Par vielām, ko atļauts pārvadāt IBC, sk. iepakošanas instrukciju IBC520, un par vielām, ko atļauts pārvadāt cisternās saskaņā ar 4.2. un 4.3. nodaļu, sk. pārvietojamo tvertņu instrukciju T23.

| ORGANISKAIS PEROKSĪDS | Koncentrācija (%) | A tipa atšķaidītājs (%) | B tipa atšķaidītājs (%) | Inerta cietviela (%) | Ūdens | Iepakošanas paņēmiens | Kontroltemperatūra (°C) | Ārkārtas temperatūra (°C) | Vispārējo grupu ierakstu ANO numurs | Papildu bīstamība un piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACETILACETONA PEROKSĪDS | ≤ 42 | ≥ 48 |  |  | ≥8 | OP7 |  |  | 3105 | 2) |
| " | ≤ 32, pastveidā |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| ACETILCIKLOHEKSĀNSULFONILPEROKSĪDS | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 12 | OP4 | -10 | 0 | 3112 | 3) |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| terc-AMILHIDROPEROKSĪDS | ≤ 88 | ≥ 6 |  |  | ≥ 6 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| terc-AMILPEROKSIACETĀTS | ≤ 62 | ≥ 38 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-AMILPEROKSIBENZOĀTS | ≤100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| terc-AMILPEROKSI-2-ETILHEKSANOĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3115 |  |
| terc-AMILPEROKSI-2-ETILHEKSILKARBONĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-AMILPEROKSIIZOPROPILKARBONĀTS |  77 |  23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| terc-AMILPEROKSINEODEKANOĀTS | ≤ 77 |  |  23 |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| terc-AMILPEROKSIPIVALĀTS | ≤ 77 |  |  23 |  |  | OP5 | +10 | +15 | 3113 |  |
| terc-AMILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| terc-BUTILKUMILPEROKSĪDS | > 42—100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | ≤ 52 |  |  |  48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| n-BUTIL-4,4-DI-(terc-BUTILPEROKSI)VALERĀTS | > 52—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 52 |  |  |  48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| terc-BUTILHIDROPEROKSĪDS | >79— 90 |  |  |  |  10 | OP5 |  |  | 3103 | 13) |
| " | ≤ 80 |  20 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 4) 13) |
| " | ≤ 79 |  |  |  | > 14 | OP8 |  |  | 3107 | 13) 23) |
| " | ≤ 72 |  |  |  |  28 | OP8 |  |  | 3109 | 13) |
| terc-BUTILHIDROPEROKSĪDS + DI- terc-BUTILPEROKSĪDS | < 82 + >9 |  |  |  |  7 | OP5 |  |  | 3103 | 13) |
| terc-BUTILMONOPEROKSIMALEĀTS | > 52—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " | ≤ 52, pastveidā |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| terc-BUTILPEROKSIACETĀTS | > 52— 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | > 32—52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| terc-BUTILPEROKSIBENZOĀTS | > 77—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | > 52— 77 | ≥23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| terc-BUTILPEROKSIBUTILFUMARĀTS | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-BUTILPEROKSIKROTONĀTS | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-BUTILPEROKSIDIETILACETĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +20 | +25 | 3113 |  |
| terc-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOĀTS | > 52—100 |  |  |  |  | OP6 | +20 | +25 | 3113 |  |
| " | > 32—52 |  | ≥ 48 |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3117 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP8 | +20 | +25 | 3118 |  |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 | +40 | +45 | 3119 |  |
| terc-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSANOĀTS + 2,2-DI-( terc-BUTILPEROKSI)BUTĀNS | ≤ 12 +≤ 14 | ≥ 14 |  | ≥ 60 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 31 + ≤ 36 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| terc-BUTILPEROKSI-2-ETILHEKSILKARBONĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| terc-BUTILPEROKSIIZOBUTIRĀTS | > 52—77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | +15 | +20 | 3111 | 3) |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | +15 | +20 | 3115 |  |
| terc-BUTILPEROKSIIZOPROPILKARBONĀTS | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| 1-(2-terc-BUTILPEROKSIIZOPROPIL)-3-IZOPROPENILBENZOLS | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| terc-BUTILPEROKSI-2-METILBENZOĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| terc-BUTILPEROKSINEODEKANOĀTS | > 77—100 |  |  |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| " | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " | ≤ 52, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī (sasaldēta) |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3118 |  |
| " | ≤ 32 | ≥ 68 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3119 |  |
| terc-BUTILPEROKSINEOHEPTANOĀTS | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3117 |  |
| terc-BUTILPEROKSIPIVALĀTS | > 67—77 | ≥ 23 |  |  |  | OP5 | 0 | +10 | 3113 |  |
| " | > 27—67 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| terc-BUTILPEROKSISTEARILKARBONĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| terc-BUTILPEROKSI-3,5,5-TRIMETILHEKSANOĀTS | > 32—100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| 3-HLORPEROKSIBENZOSKĀBE | > 57—86 |  |  | ≥ 14 |  | OP1 |  |  | 3102 | 3) |
| " | ≤ 57 |  |  | ≥ 3 | ≥ 40 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 77 |  |  | ≥ 6 | ≥ 17 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| KUMILHIDROPEROKSĪDS | > 90—98 | ≤ 10 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 13) |
| " | ≤ 90 | ≥ 10 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 13) 18) |
| KUMILPEROKSINEODEKANOĀTS | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| " | ≤ 52, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3119 |  |
| KUMILPEROKSINEOHEPTANOĀTS | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| KUMILPEROKSIPIVALĀTS | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| CIKLOHEKSANONA PEROKSĪDS(-I) | ≤ 91 |  |  |  | ≥ 9 | OP6 |  |  | 3104 | 13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 5) |
| " | ≤ 72, pastveidā |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 5) 20) |
| " | ≤ 32 |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  | Neattiecas | 29) |
| DIACETONA SPIRTA PEROKSĪDI | ≤ 57 |  | ≥ 26 |  | ≥ 8 | OP7 | +40 | +45 | 3115 | 6) |
| DIACETILPEROKSĪDS | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3115 | 7) 13) |
| DI-terc-AMILPEROKSĪDS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 1,1-DI-(terc-AMILPEROKSI)CIKLOHEKSĀNS | ≤ 82 | ≥ 18 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| DIBENZOILPEROKSĪDS | > 51—100 |  |  | ≥ 48 |  | OP2 |  |  | 3102 | 3) |
| " | > 77—94 |  |  |  | ≥ 6 | OP4 |  |  | 3102 | 3) |
| " | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| " | ≤ 62 |  |  | ≥ 28 | ≥ 10 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | > 52— 62, pastveidā |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| " | > 35—52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | > 36—42 | ≥ 18 |  |  | ≥ 40 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | ≤ 56,5, pastveidā |  |  |  | ≥ 15 | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " | ≤ 52, pastveidā |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 | 20) |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| " | ≤ 35 |  |  | ≥ 65 |  |  |  |  | Neattiecas | 29) |
| DI-(4-terc-BUTILCIKLOHEKSIL)PEROKSIDIKARBONĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP6 | +30 | +35 | 3114 |  |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| DI-terc-BUTILPEROKSĪDS | > 52—100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 25) |
| DI-terc-BUTILPEROKSIAZELĀTS | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 2,2-DI-(terc-BUTILPEROKSI)BUTĀNS | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| 1,1-DI-(terc-BUTILPEROKSI)CIKLOHEKSĀNS | > 80—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | > 52—80 | ≥ 20 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | > 42—52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 42 | ≥ 13 |  | ≥ 45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| " | ≤ 27 | ≥ 25 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 21) |
| " | ≤ 13 | ≥ 13 | ≥ 74 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| DI-n-BUTILPEROKSIDIKARBONĀTS | > 27—52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| " | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3117 |  |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī (sasaldēta) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3118 |  |
| DI-sek-BUTILPEROKSIDIKARBONĀTS | > 52—100 |  |  |  |  | OP4 | -20 | -10 | 3113 |  |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| 1,6-DI-(terc-BUTILPEROKSI-KARBONILOKSI)HEKSĀNS | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| DI-(2-terc-BUTILPEROKSIIZOPROPIL)BENZOLS(-I) | > 42—100 |  |  | ≤ 57 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  |  |  |  | Neattiecas | 29) |
| DI-(terc-BUTILPEROKSI)FTALĀTS | > 42—52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 52, pastveidā |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| " | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 2,2-DI-(terc-BUTILPEROKSI)PROPĀNS | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 42 | ≥ 13 |  | ≥ 45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 1,1-DI-(terc-BUTILPEROKSI)-3,3,5-TRIMETILCIKLOHEKSĀNS | > 90—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | > 57—90 | ≥ 10 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 57 |  |  | ≥ 43 |  | OP8 |  |  | 3110 |  |
| " | ≤ 57 | ≥ 43 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | ≤ 32 | ≥ 26 | ≥ 42 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| DICETILPEROKSIDIKARBONĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +30 | +35 | 3116 |  |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3119 |  |
| DI-4-HLORBENZOILPEROKSĪDS | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " | ≤ 52, pastveidā |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| " | ≤ 32 |  |  | ≥ 68 |  |  |  |  | Neattiecas | 29) |
| DIKUMILPEROKSĪDS | > 52—100 |  |  | ≤ 57 |  | OP8 |  |  | 3110 | 12) |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  |  |  |  | Neattiecas | 29) |
| DICIKLOHEKSILPEROKSIDIKARBONĀTS | > 91—100 |  |  |  |  | OP3 | +10 | +15 | 3112 | 3) |
| " | ≤ 91 |  |  |  | ≥ 9 | OP5 | +10 | +15 | 3114 |  |
| " |  42, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | +15 | +20 | 3119 |  |
| DIDEKANOILPEROKSĪDS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP6 | +30 | +35 | 3114 |  |
| 2,2-DI-(4,4-DI(terc-BUTILPEROKSI)CIKLOHEKSIL)PROPĀNS | ≤ 42 |  |  | ≥ 58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 22 |  | ≥ 78 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| DI-2,4-DIHLORBENZOILPEROKSĪDS | ≤ 77 |  |  |  | ≥ 23 | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " | ≤ 52, pastveidā ar silikoneļļu |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| DI-(2-ETOKSIETIL)PEROKSIDIKARBONĀTS | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| 1-(2-ETILHEKSANOILPEROKSI)-1,3-DIMETILBUTILPEROKSIPIVALĀTS | ≤ 52 | ≥ 45 | ≥ 10 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| DI-(2-ETILHEKSIL)PEROKSIDIKARBONĀTS | > 77—100 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| " | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| " | ≤ 62, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3117 |  |
| " | ≤ 52, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3119 |  |
| " | ≤ 52 kā stabila dispersija ūdenī (sasaldēta) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3120 |  |
| 2,2-DIHIDROPEROKSIPROPĀNS | ≤ 27 |  |  | ≥ 73 |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| DI-(1-HIDROKSICIKLOHEKSIL)PEROKSĪDS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| DIIZOBUTIRILPEROKSĪDS | > 32—52 |  | ≥ 48 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | 3) |
| " | ≤ 32 |  | ≥ 68 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| DIIZOPROPILBENZOLA DIHIDROPEROKSĪDS | ≤ 82 | ≥ 5 |  |  | ≥ 5 | OP7 |  |  | 3106 | 24) |
| DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONĀTS | > 52—100 |  |  |  |  | OP2 | -15 | -5 | 3112 | 3) |
| " | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| " | ≤ 28 | ≥ 72 |  |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| DILAUROILPEROKSĪDS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| DI-(3-METOKSIBUTIL)PEROKSIDIKARBONĀTS | ≤ 52 |  | ≥ 48 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| DI-(2-METILBENZOIL)PEROKSĪDS | ≤ 87 |  |  |  | ≥ 13 | OP5 | +30 | +35 | 3112 | 3) |
| DI-(3-METILBENZOIL)PEROKSĪDS + BENZOIL(3- METILBENZOIL)PEROKSĪDS + DIBENZOILPEROKSĪDS | ≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4 |  | ≥ 58 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| DI-(4-METILBENZOIL)PEROKSĪDS | ≤ 52, pasta ar silikoneļļu |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI(BENZOILPEROKSI)HEKSĀNS | > 82—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " | ≤ 82 |  |  | ≥ 18 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 18 | OP5 |  |  | 3104 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI(terc-BUTILPEROKSI)HEKSĀNS | > 52—100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 47, pastveidā |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| " | ≤ 77 |  |  | ≥ 23 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI(terc-BUTILPEROKSI)HEKSĪNS-3 | > 86—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | >52—86 | ≥ 14 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 26) |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI(2-ETILHEKSANOILPEROKSI)HEKSĀNS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +20 | +25 | 3113 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DIHIDROPEROKSIHEKSĀNS | ≤ 82 |  |  |  | ≥ 18 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| 2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOILPEROKSI)HEKSĀNS | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1-DIMETIL-3 HIDROKSIBUTILPEROKSINEOHEPTANOĀTS | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP8 | 0 | +10 | 3117 |  |
| DIMIRISTILPEROKSIDIKARBONĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +20 | +25 | 3116 |  |
| " | ≤ 42, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | +20 | +25 | 3119 |  |
| DI-(2-NEODEKANOILPEROKSIIZOPROPIL) BENZOLS | ≤ 52 | ≥ 48 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| DI-n-NONANOILPEROKSĪDS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3116 |  |
| DI-n-OKTANOILPEROKSĪDS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP5 | +10 | +15 | 3114 |  |
| DI-(2-FENOKSIETIL)PEROKSIDIKARBONĀTS | >85—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " | ≤ 85 |  |  |  | ≥ 15 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| DIPROPIONILPEROKSĪDS | ≤ 27 |  | ≥ 73 |  |  | OP8 | +15 | +20 | 3117 |  |
| DI-n-PROPILPEROKSIDIKARBONĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP3 | -25 | -15 | 3113 |  |
| " | ≤ 77 |  | ≥ 23 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| DIDZINTARSKĀBES PEROKSĪDS | > 72—100 |  |  |  |  | OP4 |  |  | 3102 | 3) 17) |
| " | ≤ 72 |  |  |  | ≥ 28 | OP7 | +10 | +15 | 3116 |  |
| DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL)PEROKSĪDS | > 38—82 | ≥ 18 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| " | ≤ 52, stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | +10 | +15 | 3119 |  |
| " | ≤ 38 | ≥ 62 |  |  |  | OP8 | +20 | +25 | 3119 |  |
| ETIL-3,3-DI-(terc-AMILPEROKSI)BUTIRĀTS | ≤ 67 | ≥ 33 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| ETIL-3,3-DI-(terc-BUTILPEROKSI)BUTIRĀTS | > 77—100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | ≤ 77 | ≥ 23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " | ≤ 52 |  |  | ≥ 48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| terc-HEKSILPEROKSINEODEKANOĀTS | ≤ 71 | ≥ 29 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| terc-HEKSILPEROKSIPIVALĀTS | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP7 | +10 | +15 | 3115 |  |
| IZOPROPIL-sek-BUTILPEROKSIDIKARBONĀTS + DI-sek-BUTILPEROKSIDIKARBONĀTS + DI-IZOPROPILPEROKSIDIKARBONĀTS | ≤ 32 + ≤ 15—18 ≤ 12—15 | ≥ 38 |  |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| " | ≤52 + ≤ 28 + ≤ 22 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | 3) |
| IZOPROPILKUMILHIDROKSIPEROKSĪDS | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 13) |
| p-MENTILHIDROPEROKSĪDS | > 72—100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 27) |
| METILCIKLOHEKSANONA PEROKSĪDS(-I) | ≤ 67 |  | ≥ 33 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| METILETILKETONA PEROKSĪDS(-I) | sk. 8) piezīmi | ≥ 48 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) 8) 13) |
| " | sk. 9) piezīmi | ≥ 55 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 9) |
| " | sk. 10) piezīmi | ≥ 60 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 10) |
| METILIZOBUTILKETONA PEROKSĪDS(-I) | ≤ 62 | ≥ 19 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 22) |
| ORGANISKS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS, PARAUGS |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3103 | 11) |
| ORGANISKS PEROKSĪDS, ŠĶIDRUMS, PARAUGS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3113 | 11) |
| ORGANISKS PEROKSĪDS, CIETVIELA, PARAUGS |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3104 | 11) |
| ORGANISKS PEROKSĪDS, CIETVIELA, PARAUGS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3114 | 11) |
| PEROKSIETIĶSKĀBE, D TIPS, stabilizēta | ≤ 43 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) 14) 19) |
| PEROKSIETIĶSKĀBE, E TIPS, stabilizēta | ≤ 43 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 13) 15) 19) |
| PEROKSIETIĶSKĀBE, F TIPS, stabilizēta | ≤ 43 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 13) 16) 19) |
| PEROKSILAURILSKĀBE |  100 |  |  |  |  | OP8 | +35 | +40 | 3118 |  |
| PINANILHIDROPEROKSĪDS | > 56—100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) |
| " | ≤ 56 | ≥ 44 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| POLIĒTERA POLI-terc-BUTILPEROKSIKARBONĀTS |  52 |  |  48 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILHIDROPEROKSĪDS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILHIDROPEROKSI-2-ETILHEKSANOĀTS | ≤ 100 |  |  |  |  | OP7 | +15 | +20 | 3115 |  |
| 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILPEROKSINEODEKANOĀTS | ≤ 72 |  | ≥ 28 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| " | ≤ 52 kā stabila dispersija ūdenī |  |  |  |  | OP8 | -5 | +5 | 3119 |  |
| 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILPEROKSIPIVALĀTS |  77 |  23 |  |  |  | OP7 | 0 | +10 | 3115 |  |
| 3,6,9-TRIETIL-3,6,9- TRIMETIL-1,4,7-TRIPEROKSONĀNS | ≤ 42 | ≥ 58 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 28) |

Piezīmes (attiecas uz 2.2.52.4. punkta tabulas pēdējo sleju)

1)	B tipa atšķaidītāju vienmēr var aizstāt ar A tipa atšķaidītāju. B tipa atšķaidītāja viršanas temperatūra ir vismaz 60 °C augstāka par organiskā peroksīda PST.

2)	Pieejamais skābeklis  4,7 %.

3)	Vajadzīga papildus bīstamības zīme “Sprādzienbīstams” (1. paraugs, sk. 5.2.2.2.2. punktu).

4)	Atšķaidītāju var aizstāt ar di-terc-butilperoksīdu.

5)	Pieejamais skābeklis  9 %.

6)	Ar  9 % ūdeņraža peroksīda; pieejamais skābeklis  10 %.

7)	Atļauts tikai nemetālisks iepakojums..

8)	Pieejamais skābeklis > 10 % un 10,7 %, ar ūdeni vai bez tā.

9)	Pieejamais skābeklis  10 %, ar ūdeni vai bez tā.

10)	Pieejamais skābeklis  8,2 %, ar ūdeni vai bez tā.

11)	Sk. 2.2.52.1.9. punktu.

12)	Pamatojoties uz liela mēroga pētījumiem, ja tvertnē nav vairāk kā 2000 kg, vielu klasificē kā F TIPA ORGANISKO PEROKSĪDU.

13)	Vajadzīga papildus bīstamības zīme “KOROZĪVS” (8. paraugs, sk. 5.2.2.2.2. punktu).

14)	Peroksietiķskābes preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.3. punkta d) apakšpunktam.

15)	Peroksietiķskābes preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.3. punkta e) apakšpunktam.

16)	Peroksietiķskābes preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.3. punkta f) apakšpunktam.

17)	Ja šim organiskajam peroksīdam pievieno ūdeni, samazinās tā termiskā stabilitāte.

18)	Ja koncentrācija mazāka par 80 %, nav vajadzīga papildus bīstamības zīme “Korozīvs” (8. paraugs, sk. 5.2.2.2.2. punktu).

19)	Maisījumi ar ūdeņraža peroksīdu, ūdeni un skābi(-ēm).

20)	Ar A tipa atšķaidītāju, ar ūdeni vai bez tā.

21)	Ar  25 % A tipa atšķaidītāja un papildus etilbenzolu.

22)	Ar  19 % A tipa atšķaidītāja un papildus izobutilketonu.

23)	Ar < 6 % di-terc-butilperoksīda.

24)	Ar  8 % 1-izopropilhidroperoksi-4-izopropilhidroksibenzola.

25)	B tipa atšķaidītājs, kam viršanas temperatūra > 110 °C.

26)	Ar < 0,5 % hidroperoksīda.

27)	Ja koncentrācija pārsniedz 56 %, vajadzīga papildus bīstamības zīme “Korozīvs” (8. paraugs, sk. 5.2.2.2.2. punktu).

28)	Pieejamais aktīvais skābeklis < 7,6 % A tipa atšķaidītājā, no kura 95 % pārtvaicējas temperatūru intervālā 200—260 °C.

29)	Nav pakļauts 5.2. klases ADR prasībām.

### 2.2.61.	6.1. klase.  Indīgas vielas

#### 2.2.61.1.	Kritēriji

2.2.61.1.1.	Vielas, par kurām pēc pieredzes ir zināms vai pēc eksperimentiem ar dzīvniekiem var secināt, ka relatīvi mazos daudzumos tās, vienreizēji vai īslaicīgi iedarbojoties (ieelpotas, uzsūcoties caur ādu vai norītas), var izraisīt cilvēka veselības bojājumus vai nāvi, iekļauj 6.1. klasē.

2.2.61.1.2.	Vielas, kas ietilpst 6.1. klasē, iedala šādi.

T.	Indīgas vielas bez papildus bīstamības:

T1.	organiski šķidrumi;

T2.	organiskas cietvielas;

T3.	metālorganiskas vielas;

T4.	neorganiski šķidrumi;

T5.	neorganiskas cietvielas;

T6.	šķidrumi, ko izmanto kā  pesticīdus;

T7.	cietvielas, ko izmanto kā  pesticīdus;

T8.	paraugi;

T9.	pārējās toksiskās vielas.

TF.	Indīgas vielas, uzliesmojošas:

TF1.	šķidrumi;

TF2.	šķidrumi, ko izmanto kā pesticīdus;

TF3.	cietvielas.

TS.	Indīgas, pašsakarstošas cietvielas.

TW.	 Indīgas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes:

TW1.	šķidrumi;

TW2.	cietvielas.

TO.	Indīgas vielas, oksidējošas:

TO1.	šķidrumi;

TO2.	cietvielas.

TC.	Indīgas vielas, korozīvas:

TC1.	organiski šķidrumi;

TC2.	organiskas cietvielas;

TC3.	neorganiski šķidrumi.

TC4.	neorganiskas cietvielas.

TFC.	Indīgas vielas, uzliesmojošas, korozīvas.

Definīcijas

2.2.61.1.3.	ADR mērķiem:.

Akūtās perorālās toksicitātes LD50 (vidējā letālā deva) ir statistiski atvasināta vielas reizes deva, kas perorāli ievadīta 14 dienās var izraisīt nāvi pusei jaunu pieaugušu balto žurku. LD50 vērtību izsaka ar pārbaudāmās vielas masu pret izmēģinājuma dzīvnieku masu (mg/kg).

Akūtās ādas toksicitātes LD50 ir vielas deva, kas ievadīta 24 stundu ilgā nepārtrauktā saskarē ar kailu baltā truša ādu 14 dienās visiespējamāk var izraisīt nāvi pusei no izmēģinājuma dzīvniekiem. Izmēģinājuma dzīvnieku skaitam jābūt pietiekamam, lai iegūtu statistiski nozīmīgus rezultātus un tam jāatbilst labai farmakoloģijas praksei. Rezultātu izsaka miligramos uz ķermeņa masas kilogramu.

Akūtās inhalācijas toksicitātes LC50 ir tāda tvaiku, miglas vai putekļu koncentrācija, kura pēc vienu stundu ilgas nepārtrauktas ieelpošanas 14 dienu laikā var izraisīt nāvi pusei no izmēģinājuma dzīvniekiem — jaunām pieaugušām baltām žurkām, kā tēviņiem, tā mātītēm. Ja vismaz 10 % no cietas vielas kopējās masas varētu būt putekļi ieelpojamā izmērā, t. i. frakcijas daļiņu aerodinamiskais diametrs ir 10 m vai mazāks, tad šo cieto vielu jāpārbauda. Ja gadījumā, kad notiktu šķidras vielas noplūde no pārvadāšanai izmantojamās tvertnes, varētu veidoties migla, tad šo šķidro vielu jāpārbauda. Kā cietas, tā arī šķidras vielas inhalācijas toksicitātes pārbaudei vairāk nekā 90 masas % sagatavotajos paraugos jābūt ieelpojamā izmērā, kas noteikts iepriekš. Putekļiem un miglai rezultātu izsaka miligramos uz kubikmetru gaisa, tvaikiem — mililitros uz kubikmetru gaisa (miljondaļās).

Klasifikācija un iepakošanas grupas noteikšana

2.2.61.1.4.	Vielas, kas ietilpst 6.1. klasē, pēc to bīstamības pakāpes iedala trīs iepakošanas grupās.

I iepakošanas grupa. 		Ļoti indīgas vielas.

II iepakošanas grupa. 		Indīgas vielas.

III iepakošanas grupa. 		Nedaudz indīgas vielas.

2.2.61.1.5.	 Vielas, maisījumi, šķīdumi un izstrādājumi, kas ietilpst 6.1.  klasē, uzskaitīti 3.2. nodaļas A tabulā. 3.2. nodaļas A tabulā neminēto vielu, maisījumu, šķīdumu un izstrādājumu  attiecināšanu uz atbilstošiem  2.2.61.3. punkta ierakstiem , un to iekļaušanu atbilstošās iepakošanas grupās saskaņā ar 2.1. nodaļas noteikumiem jāveic atbilstoši  no 2.2.61.1.6. līdz 2.2.61.1.11. punktiem  noteiktajiem kritērijiem.

2.2.61.1.6.	Lai noteiktu toksicitātes pakāpi, ņem vērā cilvēku pieredzi, kas saistīta ar nejaušu saindēšanos, tāpat kā konkrētu vielu noteiktās īpašības, tādas kā šķidrs stāvoklis, liela gaistamība, īpaša spēja uzsūkties caur ādu un īpaša bioloģiska iedarbība.

2.2.61.1.7.	Ja nav novērojumu ar cilvēkiem, toksicitātes pakāpi nosaka, lietojot pieejamos datus, kas iegūti eksperimentos ar dzīvniekiem, saskaņā ar šādu tabulu:

|  | Iepakošanas grupa | Perorālā toksicitāte LD50 (mg/kg) | Ādas toksicitāte LD50 (mg/kg) | Putekļu un miglu inhalācijas toksicitāte LC50 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ļoti toksisks | I | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 0,5 |
| Toksisks | II | > 5—50 | > 40—200 | > 0,5—2 |
| Nedaudz toksisks | III a | cietvielas: > 50—200 šķidrumi: > 50—500 | > 200—1000 | > 2—10 |

a	Asaru gāzes vielas iekļauj II iepakošanas grupā, pat ja dati par to toksicitāti atbilst III iepakošanas grupas kritērijiem.

2.2.61.1.7.1.	Ja pēc diviem vai vairākiem iedarbības veidiem vielai ir dažādas toksicitātes pakāpes, tad to klasificē pēc augstākās toksicitātes pakāpes.

2.2.61.1.7.2.	Vielas, kas atbilst 8. klases kritērijiem un kam pēc putekļu un miglas inhalācijas toksicitātes (LC50) jābūt I iepakošanas grupā, drīkst iekļaut 6.1. klasē tikai tad, ja to perorālā vai ādas toksicitāte ir vismaz I vai II iepakošanas grupas līmenī. Citos gadījumos vielu iekļauj 8. klasē (sk. 2.2.8.1.5. punktu).

2.2.61.1.7.3.	Putekļu un miglas toksicitātes kritērijus pamato ar LC50 datiem, kas attiecas uz vienas stundas iedarbību, un tos lieto, ja šāda informācija ir pieejama. Tomēr, ja pieejami vienīgi LC50 dati, kas attiecas uz 4 stundu iedarbību, skaitļus var reizināt ar četri un ar rezultātu aizstāt iepriekš minētos kritērijus, t. i., LC50 vērtība, kas reizināta ar četri (4 stundas), uzskatāma par līdzvērtīgu LC50 (1 stunda).

Tvaiku inhalācijas toksicitāte

2.2.61.1.8.	Šķidrumus, kas izdala indīgus tvaikus, klasificē šādās grupās, kur “V” ir piesātinātu tvaiku koncentrācija (ml/m3 gaisa) (gaistamība) 20 °C temperatūrā un normāla atmosfēras spiedienā

|  | Iepakošanas grupa |  |
| --- | --- | --- |
| Ļoti indīgs | I | Ja V ≥ 10 LC50 un LC50 ≤ 1000 ml/m3 |
| Indīgs | II | Ja V ≥ LC50 un LC50 ≤ 3000 ml/m3, un nav atbilstības I iepakošanas grupas kritērijiem |
| Nedaudz indīgs | IIIa | Ja V ≥ 1/5 LC50 un LC50 ≤ 5000 ml/m3, un nav atbilstības I un II iepakošanas grupas kritērijiem |

a	Vielas, ko izmanto asaru gāzes ieguvei, iekļauj II iepakošanas grupā, pat ja dati par to indīgumu atbilst III iepakošanas grupas kritērijiem.

Šos tvaiku inhalācijas indīguma kritērijus pamato ar LC50 datiem, kas attiecas uz vienas stundas iedarbību, un tos lieto, ja šāda informācija ir pieejama.

Tomēr, ja pieejami vienīgi LC50 dati, kas attiecas uz tvaiku 4 stundu iedarbību, skaitļus var reizināt ar divi un ar rezultātu aizstāt iepriekš minētos kritērijus, t. i., LC50 (4 stundas) × 2 uzskata par līdzvērtīgiem LC50 (1 stunda).

Lai atvieglotu klasifikāciju, šajā attēlā kritēriji attēloti grafiski. Tomēr, lietojot grafikus, iegūst aptuvenus rezultātus, tādēļ vielas, kas attēlotas uz grupu robežlīnijām vai tuvu tām, pārbauda, lietojot skaitliskus kritērijus.

TVAIKU INHALĀCIJAS TOKSICITĀTES GRUPU ROBEŽLĪNIJAS

10 000

1000

100

10

10                        100                         1.000             10.000                 100.000

Gaistamība ml/m3

LC50 ml/m3

III IEPAKOŠANAS GRUPA

II IEPAKOŠANAS GRUPA

I IEPAKOŠANAS GRUPA

NAV BĪSTAMI TRANSPORTĒT

### Šķidrumu maisījumi

2.2.61.1.9.	Šķidrumu maisījumiem, kuri ieelpoti ir toksiski, nosaka iepakošanas grupu saskaņā ar šiem kritērijiem.

2.2.61.1.9.1.	Ja LC50 vērtība ir zināma katrai toksiskajai vielai, kas veido maisījumu, tā iepakošanas grupu var noteikt šādi:

- LC50 aprēķins maisījumam:

LC50(mais.)=1i=11fiLC50i,

kur	fi	=	maisījuma sastāvdaļas i molu daļa;

LC50i	=	 sastāvdaļas i vidējā letālā koncentrācija, ml/m3;

- katras maisījuma sastāvdaļas gaistamības aprēķināšana:

Vi = Pi×106101,3(ml/m3),

kur 	Pi	=	sastāvdaļas i parciālais spiediens kPa 20 °C temperatūrā un standarta atmosfēras spiedienā;

- gaistamības attiecības pret LC50 aprēķināšana:

R=  i = 1nViLC50i;

d)	 lai noteiktu maisījuma iepakošanas grupu, lieto LC50 (maisījumam) un R aprēķinātās vērtības:

I iepakošanas grupa:		R  10 un LC50 (maisīj.)  1000 ml/m3;

II iepakošanas grupa:	R = 1 un LC50 (maisīj.)  3000 ml/m3, ja maisījums neatbilst I iepakošanas grupas kritērijiem;

III iepakošanas grupa:	R  1/5 un LC50 (maisījuma)  5000 ml/m3, ja maisījums neatbilst I vai II iepakošanas grupas kritērijiem.

2.2.61.1.9.2.	Ja par maisījuma toksiskajām sastāvdaļām nav LC50 datu, tad maisījuma grupu var noteikt, pamatojoties uz sekojošām vienkāršotām toksicitātes robežpārbaudēm. Ja lieto šīs robežpārbaudes, jānosaka visvairāk ierobežojošā grupa un tā jālieto maisījuma pārvadāšanai.

2.2.61.1.9.3.	Maisījumu iekļauj I iepakošanas grupā vienīgi tad, ja tas atbilst šādiem diviem kritērijiem:

a)	 šķidrumu maisījuma paraugu iztvaicē un atšķaida ar gaisu, lai radītu pārbaudes atmosfēru — 1000 ml iztvaicētā maisījuma uz 1 m3 gaisa. Desmit baltas žurkas (5 tēviņus un 5 mātītes) vienu stundu tur pārbaudes atmosfērā un novēro 14 dienas. Ja pieci dzīvnieki vai vairāk nobeidzas 14 dienu novērošanas laikā, pieņem, ka maisījuma LC50 ir 1000 ml/m3 vai mazāka ;

b)	lai iegūtu pārbaudes atmosfēru, tvaiku paraugu, kas ir līdzsvarā ar šķidro maisījumu, atšķaida ar 9 tādiem pašiem tilpumiem gaisa. Desmit baltas žurkas (5 tēviņus un 5 mātītes) vienu stundu tur pārbaudes atmosfērā un novēro 14 dienas. Ja pieci dzīvnieki vai vairāk nobeidzas 14 dienu novērošanas laikā, pieņem, ka maisījuma gaistamība ir vienāda ar vai lielāka par desmitkāršotu maisījuma LC50.

2.2.61.1.9.4.	Maisījumu iekļauj II iepakošanas grupā vienīgi tad, ja tas neatbilst I iepakošanas grupas kritērijiem, bet atbilst šādiem diviem kritērijiem:

a)	šķidrumu maisījuma paraugu iztvaicē un atšķaida ar gaisu, lai radītu pārbaudes atmosfēru — 3000 ml iztvaicētā maisījuma uz 1 m3 gaisa. Desmit baltas žurkas (5 tēviņus un 5 mātītes) vienu stundu tur pārbaudes atmosfērā un novēro 14 dienas. Ja pieci dzīvnieki vai vairāk nobeidzas 14 dienu novērošanas laikā, pieņem, ka maisījuma LC50 ir 3000 ml/m3 vai mazāka;

b)	lai iegūtu pārbaudes atmosfēru, izmanto tvaiku paraugu, kas ir līdzsvarā ar šķidro maisījumu. Desmit baltas žurkas (5 tēviņus un 5 mātītes) vienu stundu tur pārbaudes atmosfērā un novēro 14 dienas. Ja pieci dzīvnieki vai vairāk nobeidzas 14 dienu novērošanas laikā, tad pieņem, ka maisījuma gaistamība ir vienāda ar vai lielāka par maisījuma LC50.

2.2.61.1.9.5.	Maisījumu iekļauj III iepakošanas grupā vienīgi tad, ja tas neatbilst I un II grupas kritērijiem, bet atbilst diviem šādiem kritērijiem:

a)	šķidrumu maisījuma paraugu iztvaicē un atšķaida ar gaisu, lai radītu pārbaudes atmosfēru — 5000 ml iztvaicētā maisījuma uz 1 m3 gaisa. Desmit baltas žurkas (5 tēviņus un 5 mātītes) vienu stundu tur pārbaudes atmosfērā un novēro 14 dienas. Ja pieci dzīvnieki vai vairāk nobeidzas 14 dienu novērošanas laikā, pieņem, ka maisījuma LC50 ir 5000 ml/m3 vai mazāka;

b)	izmēra šķidrumu maisījuma tvaiku koncentrāciju (gaistamību), un, ja tvaiku koncentrācija ir vienāda 1000 ml/m3 vai lielāka, pieņem, ka maisījuma gaistamība ir 1/5 no maisījuma LC50 vai lielāka.

### Metodes maisījumu perorālās un ādas toksicitātes noteikšanai

2.2.61.1.10.	Klasificējot un nosakot atbilstošu iepakošanas grupu 6.1. klases maisījumiem pēc perorālās un ādas toksicitātes kritērijiem (sk. 2.2.61.1.3. punktu), jānosaka maisījuma akūtā LD50.

          - Ja maisījumā ir tikai viena aktīvā sastāvdaļa, kuras LD50 ir zināms, un pārvadājamajam maisījumam nav pieejami droši akūtās perorālās un ādas toksicitātes dati, tad perorālo vai ādas LD 50 var aprēķināt pēc šādas metodes:

| preparāta LD50 vērtība = | aktīvās vielas LD50 vērtība × 100 |
| --- | --- |
|  | aktīvas vielas procentuālais daudzums |

2.2.61.1.10.2. 	Ja maisījums satur vairāk nekā vienu aktīvo sastāvdaļu, tad perorālās un ādas LD50 noteikšanai var izmantot trīs metodes. Ieteicamākais ir noteikt pārvadājamā maisījuma akūtās perorālās un ādas toksicitātes datus. Ja ticami, precīzi dati nav pieejami, tad var lietot jebkuru no šādām metodēm:

a)	klasificēt preparātu pēc visbīstamākās maisījuma sastāvdaļas, pieņemot, ka šīs sastāvdaļas saturs preparātā atbilst visam kopējam aktīvo sastāvdaļu saturam, vai,

b)	lietot formulu:

CATA+CBTB+...+CZTZ=100TM,

kur:

C	= 	sastāvdaļu A, B, ..., Z procentuālā koncentrācija maisījumā;

T	= 	 perorālās LD50 vērtības sastāvdaļām A,B,.....Z

TM	    =	       perorālās LD50 vērtība maisījumā.

PIEZĪME. Šo formulu var lietot arī ādas toksicitātei, ja attiecībā uz visām sastāvdaļām ir pieejama atbilstoša informācija par vienu un to pašu sugu. Lietojot šo formulu, neņem vērā tādas parādības kā stimulēšana  vai aizsargpasākumi.

Pesticīdu klasifikācija

2.2.61.1.11. 	Visas pesticīdu aktīvās vielas un to preparātus, kuriem LC50 un/vai LD50 vērtības ir zināmas un kuri ir klasificēti kā 6.1. klases kravas, klasificē atbilstošās iepakošanas grupās saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti 2.2.61.1.6. līdz 2.2.61.1.9. punktā. Vielas un preparātus ar papildus bīstamību jāklasificē saskaņā ar 2.1.3.9. punkta bīstamību prioritātes tabulu, attiecinot tos uz attiecīgo iepakošanas grupu.

2.2.61.1.11.1.	Ja pesticīdu preparātam nav zināma perorālā vai ādas LD50 vērtība, bet aktīvās vielas LD50 vērtība ir zināma, tad LD50 vērtību preparātam var iegūt, izmantojot 2.2.61.1.10. punktā noteiktās procedūras.

PIEZĪME. LD50 toksicitātes datus zināmam skaitam izplatītu pesticīdu var iegūt dokumenta “The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification” [“PVO ieteiktā pesticīdu klasifikācija pēc bīstamības un klasifikācijas vadlīnijas”] jaunākajā izdevumā, kurš ir pieejams Starptautiskajā Ķīmiskās drošības programmā Pasaules Veselības organizācijā (World Health Organization (WHO), 1211 Geneva 27, Switzerland). Lai gan šo dokumentu var lietot kā informācijas avotu LD50 datiem par pesticīdiem, tomēr tā klasifikācijas sistēmu nevar lietot, lai pesticīdus klasificētu transportēšanas mērķiem vai iepakošanas grupu noteikšanai, kas jāveic saskaņā ar ADR prasībām.

2.2.61.1.11.2.	Oficiālo kravas nosaukumu, ko lieto pesticīdu pārvadājumiem, izvēlas, ievērojot aktīvo sastāvdaļu, pesticīda fizikālo stāvokli, visas papildus bīstamības, kas varētu būt ar tiem saistītas (sk. 3.1.2. iedaļu).

2.2.61.1.12.	Ja piemaisījumu dēļ 6.1. klases viela nokļūst citā bīstamības kategorijā, nevis tajā, kurā ietilpst viela, kuras nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, tad uz šiem maisījumiem vai šķīdumiem attiecina ierakstus, kas uz tiem attiecas atbilstīgi to patiesajai bīstamības pakāpei.

PIEZĪME. Par šķīdumu un maisījumu (tādu kā preparāti un atkritumi) klasifikāciju sk. arī 2.1.3. iedaļu.

2.2.61.1.13.	Pamatojoties uz 2.2.61.1.6. līdz 2.2.61.1.11. punktā noteiktajiem kritērijiem, var noteikt arī to, vai tā šķīduma vai maisījuma, kura nosaukums minēts vai kura sastāvā ir viela, kā nosaukums minēts, īpašības ir tādas, ka uz šķīdumu vai maisījumu neattiecas šīs klases prasības.

2.2.61.1.14.	Vielas, šķīdumi un maisījumi, kuri  neatbilst grozīto Direktīvu 67/548/EEK  un 88/379/EEK  kritērijiem un tādēļ nav klasificēti kā ļoti toksiski, toksiski vai kaitīgi saskaņā ar minētajām direktīvām, var tikt uzskatītas par 6.1. klasei nepiederīgām vielām, izņemot vielas un preparātus, ko lieto kā pesticīdus..

#### 2.2.61.2.	Vielas, ko  nav atļauts pārvadāt

2.2.61.2.1.	Ķīmiski nestabilas 6.1. klases vielas ir atļauts pārvadāt tikai tad, ja ir veikti pasākumi, lai pārvadāšanas laikā nepieļautu to bīstamu sadalīšanos vai polimerizēšanos. Tālab sevišķi jāgādā, lai tvertnes un cisternas nesaturētu jebkādu vielu(-as), kura iespējams  varētu izraisīt šādu  reakciju.

2.2.61.2.2.	Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

–	ciānūdeņradis (bezūdens vai šķīdumā), kas neatbilst ANO nr. 1051, 1613, 1614 un 3294 aprakstam;

–	metālu karbonili,  ar uzliesmošanas temperatūru  zem 23 °C, izņemot ANO nr. 1259 NIĶEĻA KARBONILS un 1994 DZELZS PENTAKARBONILS;

–	2,3,7,8- TETRAHLORDIBENZO-p-DIOKSĪNS (TCDD) tādā koncentrācijā, ko uzskata par ļoti toksisku saskaņā ar 2.2.61.1.7. punkta kritērijiem;

–	ANO nr. 2249 SIMETRISKAIS DIHLORDIMETILĒTERIS;

–	fosfīdu preparāti bez inhibējošām piedevām, kas kavē uzliesmojošu gāzu emisiju.

2.2.61.3.	Kopējo ierakstu saraksts

Indīgas vielas bez papildus bīstamības(-ām)

|  |  |  |  | 1583 HLORPIKRĪNU MAISĪJUMS, C.N.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1602 KRĀSVIELA, ŠĶIDRA, TOKSISKA, C.N.P., vai 1602 KRĀSVIELAS STARPPRODUKTS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 1693 ASARU GĀZES VIELA, ŠĶIDRA, C.N.P. |
|  |  |  |  | 1851 ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKLIS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 2206 IZOCIANĀTI, TOKSISKI, C.N.P., vai 2206 IZOCIANĀTA ŠĶĪDUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3140 ALKALOĪDI, ŠĶIDRUMI, C.N.P., vai 3140 ALKALOĪDU SĀĻI, ŠĶIDRUMI, C.N.P. |
|  | šķidras |  | T1 | 3142 DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3144 NIKOTĪNA SAVIENOJUMS, ŠĶIDRUMS, C.N.P., vai 3144 NIKOTĪNA PREPARĀTS, ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3172 TOKSĪNI, EKSTRAHĒTI NO DZĪVIEM AVOTIEM, ŠĶIDRUMI, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3276 NITRILI, TOKSISKI ŠĶIDRUMI, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3278 FOSFORORGANISKS SAVIENOJUMS, TOKSISKS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
| Organiskas |  |  |  | 3381 ŠĶIDRUMS, KAS IEELPOTS IR TOKSISKS, C.N.P., kam inhalācijas toksicitāte ir 200 ml/m3 vai mazāka un kam piesātināta tvaika koncentrācija ir 500 LC50 vai lielāka |
|  |  |  |  | 3382 ŠĶIDRUMS, KAS IEELPOTS IR TOKSISKS, C.N.P., kam inhalācijas toksicitāte ir 1000 ml/m3 vai mazāka un kam piesātināta tvaika koncentrācija ir 10 LC50 vai lielāka |
|  |  |  |  | 2810 TOKSISKS ŠĶIDRUMS, ORGANISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 1544 ALKALOĪDI, CIETI, C.N.P. vai 1544 ALKALOĪDU SĀĻI, CIETI, C.N.P. |
|  |  |  |  | 1601 DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS, CIETVIELA, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 1655 NIKOTĪNA SAVIENOJUMS, CIETVIELA, C.N.P. vai 1655 NIKOTĪNA PREPARĀTS, CIETVIELA, C.N.P. |
|  | cietas |  | T2 | 3448 ASARU GĀZES VIELA, CIETVIELA, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3143 KRĀSVIELA, CIETVIELA, TOKSISKA, C.N.P., vai 3143 KRĀSVIELAS STARPPRODUKTS, CIETVIELA, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3462 TOKSĪNI, EKSTRAHĒTI NO DZĪVIEM AVOTIEM, CIETI, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3249 ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKLIS, CIETVIELA, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3464 FOSFORORGANISKS SAVIENOJUMS, TOKSISKS, CIETVIELA, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3439 NITRILI, TOKSISKAS CIETVIELAS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 2811 TOKSISKA CIETVIELA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  |  |  |  | 2026 FENILDZĪVSUDDRABA SAVIENOJUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 2788 ALVORGANISKS SAVIENOJUMS, ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3146 ALVORGANISKS SAVIENOJUMS, CIETVIELA, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3280 ARSĒNORGANISKS SAVIENOJUMS, ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
| Metālorganiskas |  |  | T3 | 3465 ARSĒNORGANISKS SAVIENOJUMS, CIETVIELA, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3281 METĀLU KARBONILI, ŠĶIDRUMI, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3466 METĀLU KARBONILI, CIETVIELAS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3282 METĀLORGANISKS SAVIENOJUMS, TOKSISKS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  | 3467 METĀLORGANISKS SAVIENOJUMS, TOKSISKA CIETVIELA, C.N.P. |

|  |  |  |  |  | 1556 ARSĒNA SAVIENOJUMS, ŠĶIDRUMS, C.N.P., neorganisks, tostarp arsenāti, c.n.p., arsenīti, c.n.p., un arsēna sulfīdi, c.n.p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1935 CIANĪDA ŠĶĪDUMS, C.N.P. |
|  |  |  | šķidras | T4 | 2024 DZĪVSUDRABA SAVIENOJUMS, ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3141 ANTIMONA SAVIENOJUMS, NEORGANISKS, ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3440 SELĒNA SAVIENOJUMS, ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3381 ŠĶIDRUMS, KAS IEELPOTS IR TOKSISKS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 200 ml/m3 vai mazāk un piesātināta tvaika koncentrāciju 500 LC50 vai vairāk |
|  |  |  |  |  | 3382 ŠĶIDRUMS, KAS IEELPOTS IR TOKSISKS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 1000 ml/m3 vai mazāk un piesātināta tvaika koncentrāciju 10 LC50 vai lvairāk |
|  |  |  |  |  | 3287 TOKSISKS ŠĶIDRUMS, NEORGANISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 1549 ANTIMONA SAVIENOJUMS, NEORGANISKS, CIETVIELA, C.N.P. |
| Neorganiskas |  |  |  |  | 1557 ARSĒNA SAVIENOJUMS, CIETVIELA, C.N.P., tostarp arsenāti, c.n.p., arsenīti, c.n.p., un arsēna sulfīdi, c.n.p. |
|  |  |  |  |  | 1564 BĀRIJA SAVIENOJUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 1566 BERILIJA SAVIENOJUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 1588 CIANĪDI, NEORGANISKI, CIETI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 1707 TALLIJA SAVIENOJUMS, C.N.P. |
|  |  |  | cietas | T5 | 2025 DZĪVSUDRABA SAVIENOJUMS, CIETVIELA, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 2291 SVINA SAVIENOJUMS, ŠĶĪSTOŠS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 2570 KADMIJA SAVIENOJUMS |
|  |  |  |  |  | 2630 SELENĀTI vai 2630 SELENĪTI |
|  |  |  |  |  | 2856 FLUORSILIKĀTI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3283 SELĒNA SAVIENOJUMS, CIETVIELA, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3284 TELŪRA SAVIENOJUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3285 VANĀDIJA SAVIENOJUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3288 TOKSISKA CIETVIELA, NEORGANISKA, C.N.P. |
| Pesticīdi |  |  |  |  | 2992 KARBAMĀTA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2994 ARSĒNA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2996 HLORORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2998 TRIAZĪNA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3006 TIOKARBAMĀTA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3010 VARU SATUROŠS PESTICĪDS, , ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3012 DZĪVSUDRABU SATUROŠS PESTICĪDS, , ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  | šķidri | T6 | 3014 AIZVIETOTA NITROFENOLA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3016 BIPIRIDĪLIJA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3018 FOSFORORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3020 ALVORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3026 KUMARĪNA ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3348 FENOKSIETIĶSKĀBES ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3352 PIRETROĪDU PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2902 PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 2757 KARBAMĀTA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2759 ARSĒNA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2761 HLORRGANISKS PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2763 TRIAZĪNA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2771 TIOKARBAMĀTA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2775 VARU SATUROŠS PESTICĪDS, , CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2777 DZĪVSUDRABU SATUROŠS PESTICĪDS,, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  | cieti |  |  | T7 | 2779 AIZVIETOTA NITROFENOLA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2781 BIPIRIDĪLIJA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2783 FOSFORORGANISKS PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2786 ALVORGANISKS PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3027 KUMARĪNA ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3048 ALUMĪNIJA FOSFĪDA PESTICĪDS |
|  |  |  |  |  | 3345 FENOKSIETIĶSKĀBES ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 3349 PIRETROĪDU PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS |
|  |  |  |  |  | 2588 PESTICĪDS, CIETVIELA, TOKSISKS, C.N.P. |
| Paraugi |  |  |  | T8 | 3315 ĶĪMISKS PARAUGS, TOKSISKS |
| pārējās toksiskās vielas |  |  |  | T9 | 3243 CIETAS VIELAS, KAS SATUR TOKSISKU ŠĶIDRUMU, C.N.P. |

| Indīgas vielas ar papildus bīstamību(-ām) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3071 MERKAPTĀNI, ŠĶIDRUMI,TOKSISKI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P., vai 3071 . MERKAPTĀNU MAISĪJUMS, ŠĶIDRUMS,TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. |  |
|  |  |  | 3080 IZOCIANĀTI, TOKSISKI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P., vai 3080 IZOCIANĀTA ŠĶĪDUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. |  |
|  | šķidras | TF1 | 3275 NITRILI, TOKSISKI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. |  |
|  |  |  | 3279 FOSFORORGANISKS SAVIENOJUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. |  |
|  |  |  | 3383 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, IEELPOJOT UZLIESMOJOŠS, C.N.P., ar inhalācijas toksiciTāti 200 ml/m3 vai mazāk un piesātināta tvaika koncentrāciju 500 LC50 vai vairāk |  |
|  |  |  | 3384 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, IEELPOJOT, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 1000 ml/m3 vai mazāk un piesātināta tvaika koncentrāciju 10 LC50 vai vairāk |  |
| Uzliesmojošs |  |  | 2929 TOKSISKS ŠĶIDRUMS, UZLIESMOJOŠS, ORGANISKS, C.N.P. |  |
| TF |  |  |  |  |
|  |  |  | 2991 KARBAMĀTA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 2993 ARSĒNA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 2995 HLORORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 2997 TRIAZĪNA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 3005 TIOKARBAMĀTA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 3009 VARU SATUROŠS PESTICĪDS, , ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  | pesticīdi |  | 3011 DZĪVSUDRABU SATUROS PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  | šķidri | TF2 | 3013 AIZVIETOTA NITROFENOLA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  | (uzliesmošanas temperatūra mazāka par 23 °C) |  | 3015 BIPIRIDĪLIJA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 3017 FOSFORORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 3019 ALVORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 3025 KUMARĪNA ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 3347 FENOKSIETIĶSKĀBES ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 3351 ARSĒNA PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS |  |
|  |  |  | 2903 PESTICĪDS, ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. |  |
|  | cietas | TF3 | 1700 ASARU GĀZES SVECES |  |
|  |  |  | 2930 TOKSISKA CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, ORGANISKA, C.N.P. |  |
| Cietvielas, pašsasilstošas |  |  | 3124 TOKSISKA CIETVIELA, PAŠSASILSTOŠA, C.N.P. |  |
| TS |  |  |  |  |

|  |  | šķidras | TW1 | 3385 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 200 ml/m3 vai mazāk un piesātinātā tvaika koncentrāciju 500 LC50 vai vairāk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3386 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT , REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 1000 ml/m3 vai mazāk un piesātinātā tvaika koncentrācija 10 LC50 vai vairāk |
|  |  |  |  | 3123 TOKSISKS ŠĶIDRUMS, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |
| Reaģētspējīgas ar ūdeni |  |  |  |  |
| TW |  | cietasn | TW2 | 3125 TOKSISKA CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |
|  |  | šķidras | TO1 | 3387 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT , OKSIDĒJOŠS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 200 ml/m3 vai mazāk un piesātinātā tvaika koncentrāciju 500 LC50 vai vairāk |
|  |  |  |  | 3388 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT , OKSIDĒJOŠS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti r 1000 ml/m3 vai mazāk un piesātinātā tvaika koncentrācija ir 10 LC50 vai vairāk |
|  |  |  |  | 3122 TOKSISKS ŠĶIDRUMS, OKSIDĒJOŠS, C.N.P. |
| Oksidējošas |  |  |  |  |
| TO |  | cietas | TO2 | 3086 TOKSISKA CIETVIELA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. |
|  | organiskas | šķidras | TC1 | 3277 HLOROFORMIĀTI, TOKSISKI, KOROZĪVI, C.N.P. 3361 HLORSILĀNI, TOKSISKI, KOROZĪVI, C.N.P. 3389 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT , KOROZĪVS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 200 ml/m3 vai mazāk un piesātinātaātvaika koncentrāciju 500 LC50 vai vairāk 3390 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT , KOROZĪVS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 1000 ml/m3 vai mazāk un piesātinātā tvaika koncentrāciju 10 LC50 vai varāk 2927 TOKSISKS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, ORGANISKS, C.N.P. |
| Korozīvasm n |  |  |  |  |
| TC | organiskas |  |  |  |
|  |  | cietas | TC2 | 2928 TOKSISKA CIETVIELA, KOROZĪVA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  | neorganiskas | šķidras | TC3 | 3389 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT, KOROZĪVS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 200 ml/m3 vai mazāk un piesātināttā tvaika koncentrāciju i500 LC50 vai lvairāk 3390 ŠĶIDRUMS, TOKSISKS IEELPOJOT , KOROZĪVS, C.N.P., ar inhalācijas toksicitāti 1000 ml/m3 vai mazāk un piesātinātā tvaika koncentrācija 10 LC50 vai vairāk 3289 TOKSISKS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, NEORGANISKS, C.N.P. |
|  |  | cieta viela | TC4 | 3290 TOKSISKA CIETVIELA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P. |
| Uzliesmojošas, korozīvas |  |  |  | 2742 HLOROFORMIĀTI, TOKSISKI, KOROZĪVI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. 3362 HLORSILĀNI, TOKSISKI, KOROZĪVI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. (Citi kopējie ieraksti nav pieejami; vajadzības gadījumā klasifikāciju atbilstoši kopējam ierakstam ar klasifikācijas kodu jānosaka saskaņā ar 2.1.3.10. punktā sniegto bīstamības prioritātes tabulu) |
| TFC |  |  |  |  |

n Metālu fosfīdi, kam piešķirti ANO nr. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 un 2013, ir 4.3. klases vielas.

2.2.62.	6.2. klase	Infekciozas vielas

#### 2.2.62.1.	Kritēriji

### 2.2.62.1.1.	6.2. klases nosaukums attiecas uz infekciozām vielām. ADR mērķiem infekciozas vielas ir vielas, kas pazīstamas vai arī pamatoti uzskatāmas, kā  patogēnus saturošas.. Patogēni ir mikroorganismi (ieskaitot baktērijas, vīrusus, riketsijas, parazītus, sēnītes) un citi aģenti, piemēram, prioni, kas spēj izraisīt dzīvnieku vai cilvēku saslimšanu.

1. PIEZĪME. Ģenētiski modificētus mikroorganismus un organismus, bioloģiskos produktus, diagnostikas paraugus un inficētus dzīvus dzīvniekus iekļauj šajā klasē, ja tie atbilst šīs klases nosacījumiem.

2. PIEZĪME. Augu, dzīvnieku vai baktēriju izcelsmes toksīni, kas nesatur infekciozas vielas vai organismus vai kas neietilpst tajos, ir 6.1 klases vielas, ANO nr. 3172 vai 3462.

2.2.62.1.2.	6.2. klases vielas iedala sekojoši:

I1.	Infekciozas vielas, kas iedarbojas uz cilvēku.

I2.	Infekciozas vielas, kas iedarbojas tikai uz dzīvniekiem.

I3.	Klīniskie atkritumi.

I4.	Diagnostikas paraugi.

Definīcijas

2.2.62.1.3.	ADR mērķiem:.

“Bioloģiski produkti” ir produkti, kas iegūti no dzīviem organismiem, izgatavoti un izplatīti saskaņā ar valsts attiecīgo iestāžu prasībām, kuras var ietvert īpašas licencēšanas prasības, un kas tiek lietoti cilvēka vai dzīvnieku saslimšanu profilaksei, ārstēšanai vai diagnosticēšanai vai arī ar to saistīto pētījumu un eksperimentu mērķiem. Pie tiem pieder gatavi produkti un pusprodukti, tādi kā vakcīnas, bet ne tikai tie.

“Kultūras (laboratorijas celmi)” ir rezultāts procesam, kurā patogēnus pastiprina vai pavairo, lai iegūtu lielas koncentrācijas, tādējādi palielinot inficēšanās iespējamību, ja tie iedarbotos. Šī definīcija attiecas uz kultūrām, kas sagatavotas patogēnu tīšai radīšanai, un neattiecas uz kultūrām, kas paredzētas diagnostiskiem un klīniskiem mērķiem.

“Ģenētiski modificēti mikroorganismi un organismi” ir mikroorganismi un organismi, kuros ģenētiskais materiāls ir ar nodomu pārveidots, izmantojot gēnu inženieriju, veidā, kādā tas nenotiek dabīgi..

“Medicīniskie vai klīniskie atkritumi” ir atkritumi, kas radušies dzīvnieku vai cilvēka ārstēšanā vai bioloģiskos pētījumos.

Klasifikācija

2.2.62.1.4.	Infekciozas vielas jāklasificē 6.2. klasē un tām attiecīgi jāpiešķir ANO nr. 2814, 2900 vai 3373.

Infekciozas vielas iedala sekojošās kategorijās:

2.2.62.1.4.1.	A kategorija. Infekcioza viela, ko pārvadā tādā formā, kas pie saskares ar to cilvēkiem vai dzīvniekiem var izraisīt nepārejošu invaliditāti, dzīvību apdraudošu vai nāvējošu slimību.  Minētajiem kritērijiem atbilstošu vielu orientējoši piemēri ir sniegti tabulā, kas iekļauta šajā punktā.

PIEZĪME. Iedarbība notiek, ja infekciozā viela nonāk ārpus aizsargiepakojuma un notiek fiziska saskare ar cilvēku vai dzīvniekiem.

a)	Infekciozām vielām, kas atbilst šiem kritērijiem un izraisa slimības cilvēkam vai arī cilvēkam un dzīvniekiem, piešķir ANO nr. 2814. Infekciozām vielām, kas izraisa slimības tikai dzīvniekiem, piešķir ANO nr. 2900;

b)	ANO nr. 2814 vai ANO nr. 2900 piešķir, pamatojoties uz zināmu tā cilvēka vai dzīvnieka slimības vēsturi un simptomiem, kas ir slimības avots, endēmiskajiem vietējiem apstākļiem vai profesionālo vērtējumu par tā cilvēka vai dzīvnieku individuālo stāvokli, kas ir slimības avots.

1. PIEZĪME. ANO nr. 2814 oficiālais kravas nosaukums ir “INFEKCIOZA VIELA, KAS IEDARBOJAS UZ CILVĒKU”. ANO Nr  2900 oficiālais kravas nosaukums ir “INFEKCIOZA VIELA, KAS IEDARBOJAS tikai UZ DZĪVNIEKIEM”.

2. PIEZĪME. Nākamā tabula nav pilnīga. Infekciozas vielas, ieskaitot jaunus vai pašlaik rodošos patogēnus, kas nav norādīti tabulā, bet kas atbilst tiem pašiem kritērijiem, jāiekļauj A kategorijā.   Turklāt, ja ir šaubas, vai viela atbilst vai neatbilst kritērijiem, to iekļauj A kategorijā.

3. PIEZĪME. Nākamajā tabulā kursīvā uzrakstītie mikroorganismi ir baktērijas, mikoplazmas, riketsijas vai sēnītes.

| A KATEGORIJĀ JEBKURĀ VEIDĀ IEKĻAUTO — JA NAV NORĀDĪTS CITĀDI — INFEKCIOZO VIELU ORIENTĒJOŠI PIEMĒRI (2.2.62.1.4.1. PUNKTS) |  |
| --- | --- |
| ANO numurs un nosaukums | Mikroorganisms |
| ### ANO nr. 2814 Infekciozas vielas, kas iedarbojas uz cilvēku | Bacillus anthracis (tikai kultūras) |
|  | Brucella abortus (tikai kultūras) |
|  | Brucella melitensis (tikai kultūras) |
|  | Brucella suis (tikai kultūras) |
|  | Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei – ienāši (tikai kultūras) |
|  | Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (tikai kultūras) |
|  | Chlamydia psittaci – putniem raksturīgi celmi (tikai kultūras) |
|  | Clostridium botulinum (tikai kultūras) |
|  | Coccidioides immitis (tikai kultūras) |
|  | Coxiella burnetii (tikai kultūras) |
|  | Krimas-Kongo hemorāģiskā drudža vīruss |
|  | Denges vīruss (tikai kultūras) |
|  | Austrumu zirgu encefalīta vīruss (tikai kultūras) |
|  | Escherichia coli, verotoksigēnā (tikai kultūras) |
|  | Ebola vīruss |
|  | Flexal vīruss |
|  | Francisella tularensis (tikai kultūras) |
|  | Gvanarito viruss |
|  | Hantanas vīruss |
|  | Hantanas vīrusi, kas izraisa hantavīrusa plaušu sindromu |
|  | Hendras vīruss |
|  | Hepatīta B vīruss (tikai kultūras) |
|  | Herpesa B vīruss (tikai kultūras) |
|  | Cilvēka imūndeficīta vīruss (tikai kultūras) |
|  | Ļoti patogēnais putnu gripas vīruss (tikai kultūras) |
|  | Japānas encefalīta vīruss (tikai kultūras) |
|  | Huninas vīruss; |
|  | Kjasanūras meža slimības vīruss |
|  | Lasas vīruss |
|  | Mačupo vīruss |
|  | Marburgas vīruss |
|  | Pērtiķu baku vīruss |
|  | Mycobacterium tuberculosis (tikai kultūras) |
|  | Nipahas vīruss |
|  | Omskas hemorāģiskā drudža vīruss |
|  | Poliovīruss (tikai kultūras) |
|  | Trakumsērgas vīruss |
|  | Rickettsia prowazekii (tikai kultūras) |
|  | Rickettsia rickettsii (tikai kultūras) |
|  | Infekciozā enzootiskā hepatīta (Rifta ielejas drudža) vīruss |
|  | Tālo Austrumu ērču encefalīta vīruss (tikai kultūras) |
|  | Sabijas vīruss |
|  | 1. tipa Shigella dysenteriae (tikai kultūras) |
|  | Ērču encefalīta vīruss (tikai kultūras) |
|  | Baku vīruss |
|  | Venecuēlas zirgu encefalīta vīruss |
|  | Rietumnīlas drudža vīruss (tikai kultūras) |
|  | Dzeltenā drudža vīruss (tikai kultūras) |
|  | Yersinia pestis (tikai kultūras) |
| ANO nr. 2900 Infekciozas vielas, kas iedarbojas tikai uz dzīvniekiem | Āfrikas zirgu mēra vīruss |
|  | Āfrikas cūku mēra vīruss |
|  | 1. tipa putnu paramiksovīruss – Ņūkāslas slimības vīruss |
|  | Infekciozā katarālā drudža vīruss |
|  | Klasiskā cūku mēra vīruss |
|  | Mutes un nagu sērgas vīruss |
|  | Nodulārās eksantēmas vīruss |
|  | Mycoplasma mycoides – govju kontagiozā pleiropneimonija |
|  | Atgremotāju neīstā mēra vīruss |
|  | Govju mēra vīruss |
|  | Aitu baku vīruss |
|  | Kazu baku vīruss |
|  | Cūku vezikulārās slimības vīruss |
|  | Vezikulārā stomatīta vīruss |

2.2.62.1.4.2.	B kategorija. Infekcioza viela, kas neatbilst kritērijiem iekļaušanai A kategorijā. B kategorijas infekciozām vielām piešķir ANO nr. 3373, izņemot 2.2.62.1.3. punktā definētās kultūras, kam attiecīgi piešķir ANO nr. 2814 vai ANO nr. 2900.

PIEZĪME. ANO nr. 3373 oficiālais kravas nosaukums ir “DIAGNOSTIKAS PARAUGI” vai “KLĪNISKIE PARAUGI”.

2.2.62.1.5.	Vielas, kas nesatur infekciozas vielas, vai vielas, kuras mazticams , ka varētu  izraisīt cilvēka vai dzīvnieku slimības, neattiecas uz ADR noteikumiem,  ja vien tās neatbilst kritērijiem iekļaušanai citā klasē.

2.2.62.1.6.	ADR noteikumi neattiecas uz asinīm vai asins komponentiem, kas savākti pārliešanai vai  asins preparātu pagatavošanai, kuri izmantojami pārliešanai vai transplantācijai, un uz audiem vai orgāniem, ko paredzēts izmantot transplantācijā.

2.2.62.1.7.	ADR noteikumi neattiecas uz vielām, ja ir maza varbūtība, ka tajās varētu atrasties infekciozas vielas, vai ja to koncentrācija ir dabīgā līmenī.  Piemēri ir šādi: pārtikas produkti, ūdens paraugi, dzīvas personas un vielas, kas ir apstrādātas, neitralizējot vai deaktivējot patogēnus.

2.2.62.1.8.	Dzīvu dzīvnieku, kas ir tīši inficēts un par ko ir zināms vai ir aizdomas, ka tas satur infekciozu vielu, pārvadā tikai atbilstoši kompetentās iestādes apstiprinātiem noteikumiem .

2.2.62.1.9.	Bioloģiskie produkti

ADR mērķiem bioloģiskos produktus iedala sekojošās grupās:

a)	produkti, kas ražoti un iepakoti saskaņā ar attiecīgo valsts veselības iestāžu prasībām, pārvadāti galīgās iepakošanas vai izplatīšanas nolūkā un ko veselības aprūpes profesionāļi vai indivīdi  izmanto personu veselības aprūpē.  Uz šīs grupas vielām ADR noteikumi neattiecas;

b)	produkti, uz kuriem neattiecas a) apakšpunkts un par kuriem ir zināms vai ir pamatoti pieņemt, ka tie satur infekciozas vielas, un kuri atbilst kritērijiem iekļaušanai A vai B kategorijā. Šīs grupas vielām attiecīgi piešķir ANO nr. 2814, 2900 vai 3373.

PIEZĪME.	Daži licencēti bioloģiskie produkti var radīt bioloģisko apdraudējumu tikai dažās pasaules vietās. Tādā gadījumā kompetentās iestādes var prasīt, lai attiecīgie bioloģiskie produkti atbilstu vietējām prasībām par infekciozām vielām, vai var noteikt citus ierobežojumus.

2.2.62.1.10.	Ģenētiski modificēti mikroorganismi un organismi

Ģenētiski modificētus mikroorganismus, kas neatbilst infekciozas vielas definīcijai, klasificē saskaņā ar 2.2.9. iedaļu.

2.2.62.1.11.	Medicīniskie vai klīniskie atkritumi

2.2.62.1.11.1.	Medicīniskajiem vai klīniskajiem atkritumiem, kas satur A kategorijas infekciozās vielas vai B kategorijas infekciozās vielas kultūrās, attiecīgi piešķir  ANO nr. 2814 vai ANO nr. 2900.  Medicīniskajiem vai klīniskajiem atkritumiem, kas satur B kategorijas infekciozās vielas, izņemot kultūras, piešķir ANO nr. 3291.

2.2.62.1.11.2.	Medicīniskajiem vai klīniskajiem atkritumiem, par ko pamatoti uzskata, ka ir maza varbūtība, ka tie satur infekciozas vielas, piešķir ANO nr. 3291.

PIEZĪME.	ANO nr. 3291 oficiālais kravas nosaukums ir “KLĪNISKIE ATKRITUMI, 	C.N.P” vai “(BIO)MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P.”, vai “REGLAMENTĒTI MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P.”.

2.2.62.1.11.3.	ADR noteikumi neattiecas uz dezinficētiem medicīniskajiem vai klīniskajiem atkritumiem, kas iepriekš saturējuši infekciozas vielas, ja vien minētie atkritumi neatbilst kritērijiem iekļaušanai citā klasē.

2.2.62.1.11.4.	Medicīniskajiem vai klīniskajiem atkritumiem, kam piešķirts ANO nr. 3291, piešķir II iepakojuma grupu.

#### 2.2.62.2.	Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Dzīvus mugurkaulniekus vai bezmugurkaulniekus nedrīkst izmantot infekciozo vielu pārvadājumiem, izņemot gadījumos, ja šo vielu nav iespējams pārvadāt citādi vai ja šo pārvadāšanu ir apstiprinājusi kompetentā iestāde (sk. 2.2.62.1.8. punktu).

#### 2.2.62.3.	Kopējo ierakstu saraksts

| Iedarbojas uz cilvēkiem | II. | 2814 | INFEKCIOZAS VIELAS, KAS IEDARBOJAS UZ CILVĒKIEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedarbojas tikai uz dzīvniekiem | I2 | 2900 | INFEKCIOZAS VIELAS, KAS IEDARBOJAS tikai UZ DZĪVNIEKIEM |
| Klīniskie atkritumi | I3 | 3291 3291 3291 | KLĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P., vai (BIO)MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P., vai REGLAMENTĒTI MEDICĪNISKIE ATKRITUMI, C.N.P. |
| Diagnostikas paraugi | I4 | 3373 3373 | DIAGNOSTIKAS PARAUGI vai KLĪNISKIE PARAUGI |

### 2.2.7.	7. klase	Radioaktīvi materiāli

#### 2.2.7.1.	7. klases definīcija

2.2.7.1.1. 	Radioaktīvs materiāls ir jebkurš radionuklīdus saturošs materiāls, kura aktivitātes koncentrācija un kopējā aktivitāte kravā pārsniedz vērtības, kas norādītas 2.2.7.7.2.1. 2.2.7.7.2.6. punktā.

2.2.7.1.2. 	ADR 7. klasē nav iekļauts šādi radioaktīvie materiāli:

a)	radioaktīvais materiāls, kas ir transportlīdzekļu neatņemama sastāvdaļa;

b)	 radioaktīvais materiāls, ko pārvieto kāda uzņēmuma robežās, ievērojot šajā uzņēmumā spēkā esošos drošības noteikumus, ja pārvietošanai neizmanto koplietošanas ceļus un dzelzceļus;

c)	radioaktīvais materiāls, kas ir implantēts vai ievadīts cilvēkā vai dzīvā dzīvniekā diagnostikas vai ārstēšanas nolūkos;

d)	radioaktīvais materiāls patēriņa precēs, kuru lietošanu apstiprinājušas kompetentās iestādes pēc to pārdošanas tiešajam lietotājam;

e)	dabīgos radionuklīdus saturoši dabīgie materiāli un rūdas, kuri ir dabīgā stāvoklī vai ir apstrādāti tikai mērķiem, kas nav radionuklīdu ekstrakcija, un kurus nav paredzēts pārstrādāt, lai izmantotu šos radionuklīdus, ar nosacījumu, ka materiāla aktivitātes koncentrācija vairāk kā 10 reizes nepārsniedz vērtības, kas norādītas 2.2.7.7.2. punktā;

f)	neradioaktīvi cieti priekšmeti ar radioaktīvām vielām, kas ir uz virsmām daudzumos, kuri nepārsniedz 2.2.7.2. punktā “sasmērējuma” definīcijā norādītās robežas.

#### 2.2.7.2.	Definīcijas

A1 un A2

A1 nozīmē īpašas formas radioaktīva materiāla aktivitātes vērtību, kas norādīta 2.2.7.7.2.1. tabulā vai aprēķināta saskaņā ar 2.2.7.7.2. punktu un tiek izmantota, lai noteiktu aktivitātes robežas ADR prasībām.

A2 nozīmē no īpašas formas atšķirīga radioaktīva materiāla aktivitātes vērtību, kas norādīta 2.2.7.7.2.1. tabulā vai atvasināta 2.2.7.7.2. punktā un tiek izmantota, lai noteiktu aktivitātes robežas ADR prasībām.

Alfa starotāji ar mazu toksicitāti ir dabīgais urāns; vājinātais urāns; dabīgais torijs; urāns-235 vai urāns-238; torijs-232; torijs-228 un torijs-230, ja to satur rūdas vai fizikālie un ķīmiskie koncentrāti; vai alfa starotāji, kam pussabrukšanas periods ir mazāks par 10 dienām.

Maksimālais normālais darba spiediens nozīmē tādu maksimālo spiedienu virs atmosfēras spiediena jūras līmenī, kurš rastos ietvēruma sistēmā viena gada laikā tādos apkārtējās vides temperatūras un saules radiācijas apstākļos, kas atbilst vides apstākļiem bez ventilācijas, ārējās dzesēšanas ar palīgsistēmu vai bez darbības kontroles pasākumiem pārvadāšanas laikā.

Paka attiecībā uz radioaktīvo materiālu nozīmē iepakojumu kopā ar tā radioaktīvo saturu tādā veidā, kādā tas sagatavots transportēšanai. ADR reglamentētie paku tipi, uz kuriem attiecas 2.2.7.7. punktā noteiktās aktivitātes robežas un materiālu ierobežojumi, un kas atbilst attiecīgajām prasībām, ir šādi:

a)	izņēmuma paka;

b) 	1. tipa rūpnieciskā paka (IP-1 tips);

c) 	2. tipa rūpnieciskā paka (IP-2 tips);

d) 	3. tipa rūpnieciskā paka (IP-3 tips);

e) 	A tipa paka;

f)	B(U) tipa paka;

g) 	B(M) tipa paka;

h) 	C tipa paka.

Uz pakām ar skaldmateriālu vai urāna heksafluorīdu attiecas papildu prasības (skatīt 2.2.7.7.1.7. un 2.2.7.7.1.8. punktu).

PIEZĪME. Par citu bīstamo kravu pakām skatīt definīcijas, kas iekļautas 1.2.1. iedaļā

Iepakojums attiecībā uz radioaktīvo materiālu nozīmē to komponentu kopumu, kas nepieciešami, lai pilnībā norobežotu radioaktīvo saturu. Tas jo īpaši var iekļaut vienu vai vairākas tvertnes, absorbējošos materiālus, distancējošās konstrukcijas, radiācijas ekrānus un apkalpošanas aprīkojumu piepildīšanai, iztukšošanai, vēdināšanai un spiediena samazināšanai; ierīces dzesēšanai, mehānisko triecienu absorbēšanai, manipulācijām un nostiprināšanai, siltumizolācijai; un apkalpošanas ierīces, kas ir pakas sastāvdaļa. Iepakojums var būt kaste, muca vai tamlīdzīga tvertne, vai arī tas var būt konteiners, cisterna vai vidējas kravnesības konteiners (IBC).

PIEZĪME. Par citu bīstamo kravu iepakojumiem skatīt definīcijas, kas iekļautas 1.2.1. iedaļā.

Radiācijas līmenis nozīmē atbilstošo dozas jaudu, kas izteikta milizīvertos stundā.

Radioaktīvais saturs nozīmē iepakojumā esošo radioaktīvo materiālu kopā ar jebkuru piesārņotu vai aktivētu cietvielu, šķidrumu vai gāzi.

Nosūtīšana nozīmē konkrētu kravas pārvietošanu no izcelsmes vietas uz galapunktu.

Mazais konteiners ir konteiners, kam neviens ārējais izmērs nepārsniedz 1,5 m vai kam iekšējais tilpums ir mazāks par 3 m3.

Apstiprināšana

Daudzpusējā apstiprināšana nozīmē apstiprinājumu, ko devusi attiecīgā kompetentā iestāde projekta izcelsmes vai nosūtīšanas valstī, un arī katrā valstī, caur kuru vai uz kuru krava ir jātransportē.

Vienpusējā apstiprināšana nozīmē projekta apstiprinājumu, kas ir jāsniedz tikai projekta izcelsmes valsts kompetentajai iestādei. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja puse, tad apstiprinājumam nepieciešama validācija, ko veic kompetentā iestāde pirmajā ADR Līgumslēdzējā pusē, kuru sasniedz krava, (sk. 6.4.22.6. punktu).

Ieslēguma sistēma nozīmē projektētāja izveidotu un kompetento iestāžu apstiprinātu skaldmateriāla un iepakojuma komponentu kopumu, kas paredzēts, lai saglabātu kodolkritiskuma drošību.

Ietvēruma sistēma nozīmē iepakojuma komponentu kopumu, ko projektētājs izveidojis tā, lai saturētu radioaktīvo materiālu transportēšanas laikā.

Dabīgais, vājinātais, bagātinātais urāns

Dabīgais urāns nozīmē ķīmiski izdalītu urānu, kas satur dabā sastopamo urāna izotopu sadalījumu (apmēram 99,28 masas % urāna-238 un 0,72 masas % urāna-235). Vājinātais urāns nozīmē urānu ar mazāku urāna-235 procentuālo daudzumu nekā dabīgajā urānā. Bagātinātais urāns ir urāns, kas satur urāna-235 procentuālo daudzumu, kurš pārsniedz 0,72 %. Visos gadījumos klāt ir ļoti mazs urāna-234 procentuālais daudzums.

Īpašas formas radioaktīvais materiāls, skatīt 2.2.7.4.1. punktu

Radionuklīda īpatnējā aktivitāte ir konkrētā nuklīda masas vienības aktivitāte. Materiāla īpatnējā aktivitāte nozīmē materiāla masas vai tilpuma vienības aktivitāti, ja materiālā radionuklīdi kopumā izvietoti vienmērīgi.

Materiāls ar mazu īpatnējo aktivitāti (LSA) , skatīt 2.2.7.3. punktu.

Priekšmets ar virsmas sasmērējumu (SCO), skatīt 2.2.7.5. punktu

Transporta indekss (TI), kas piešķirts pakai, transporta tarai, konteineram vai neiepakotam LSA-I materiāliem vai SCO-I, nozīmē skaitli, ko izmanto, lai nodrošinātu radioaktīvā apstarojuma kontroli.

Neapstarots torijs nozīmē toriju, kas satur ne vairāk kā 10-7 g urāna-233 uz gramu torija-232.

Neapstarots urāns nozīmē urānu, kas satur ne vairāk kā 2 × 103 Bq plutonija uz gramu urāna-235, ne vairāk kā 9 × 106 Bq šķelšanās produktu uz gramu urāna-235 un ne vairāk kā 5 × 10-3 g urāna-236 uz gramu urāna-235.

Sasmērējums

Sasmērējums nozīmē, ka radioaktīvā viela ir uz virsmas daudzumā, kas pārsniedz 0,4 Bq/cm2 beta un gamma starotājiem un mazas toksicitātes alfa starotājiem vai 0,04 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starotājiem.

Nefiksēts sasmērējums nozīmē sasmērējumu, ko var noņemt no virsmas parastos pārvadāšanas apstākļos.

Fiksēts sasmērējums nozīmē sasmērējumu, kas nav nefiksēts sasmērējums.

Kodolkritiskuma drošības indekss (KDI), kas piešķirts pakai, ārējai tarai vai konteineram ar skaldmateriālu, nozīmē skaitli, ko izmanto, lai kontrolētu uzkrāšanos pakās, ārējā tarā vai konteineros ar skaldmateriālu.

Projekts nozīmē īpašas formas radioaktīvā materiāla, mazdispersa radioaktīvā materiāla, pakas vai iepakojuma aprakstu, kas nodrošina to pilnīgu identifikāciju. Apraksts var iekļaut specifikācijas, tehniskos rasējumus, atskaites, kas parāda atbilstību normatīvu prasībām, un citu būtisku dokumentāciju.

Ekskluzīva lietošana nozīmē, ka transportlīdzekli vai lielo konteineru lieto tikai viens nosūtītājs un visas sākuma, starpposma un beigu iekraušanas un izkraušanas darbības notiek tikai saskaņā ar nosūtītāja vai saņēmēja norādījumiem.

Skaldmateriāls nozīmē urānu-233, urānu-235, plutoniju-239, plutoniju-241 vai jebkuru šo radionuklīdu apvienojumu. Šī definīcija neattiecas uz:

a) 	dabīgo urānu vai vājināto urānu, kas nav apstarots, un

b) 	dabīgo urānu vai vājināto urānu, kas apstarots tikai termiskajos reaktoros.

Lielais konteiners nozīmē konteineru, kas nav mazais konteiners saskaņā ar šā punkta definīcijām.

Mazdisperss radioaktīvais materiāls nozīmē vai nu cietu radioaktīvo materiālu, vai arī cietu radioaktīvo materiālu, kas ir hermetizētā kapsulā, kam piemīt ierobežota disperģējamība un kas nav pulvera veidā.

PIEZĪME. Mazdispersu radioaktīvo materiālu var pārvadāt pa gaisu B(U) vai B(M) tipa pakās daudzumā, kas atļauts apstiprinājuma apliecībā norādītajam pakas projektam. Šī definīcija šeit iekļauta tāpēc, ka pakas, kas satur mazdispersus radioaktīvos materiālus, var pārvadāt arī pa autoceļiem.

#### 2.2.7.3. 	Grupu noteikšana materiālam ar mazu īpatnējo aktivitāti (LSA)

2.2.7.3.1. 	Radioaktīvo materiālu, kam dabīgi ir ierobežota īpatnējā aktivitāte, vai radioaktīvo materiālu, kura novērtētā vidējā īpatnējā aktivitāte atbilst robežlielumiem, sauc par materiālu ar mazu īpatnējo aktivitāti jeb LSA materiālu. Nosakot novērtēto vidējo īpatnējo aktivitāti, neņem vērā ārējos aizsargmateriālus, kas ietver LSA materiālu.

2.2.7.3.2. 	LSA materiālus iedala trīs grupās:

a) 	LSA-I:

i)	urāna un torija rūdas un rūdu koncentrāti, kā arī citas dabā sastopamus radionuklīdus saturošas rūdas, ko paredzēts pārstrādāt, lai izmantotu attiecīgos radionuklīdus;

ii)	ciets, neapstarots dabīgais vai vājinātais urāns vai dabīgais torijs, vai arī cieti vai šķidri to savienojumi vai maisījumi;

iii)	radioaktīvie materiāli, kuriem A2 vērtība nav ierobežota, izņemot skaldmateriālus daudzumos, uz kuriem neattiecas 6.4.11.2. punktā noteiktie izņēmumi, vai,

iv)	citi radioaktīvie materiāli, kuros aktivitāte sadalīta pa visu tilpumu un novērtētā vidējā īpatnējā aktivitāte vairāk kā 30 reizes nepārsniedz īpatnējās aktivitātes vērtības, kas norādītas 2.2.7.7.2.1 līdz 2.2.7.7.2.6. punktā, izņemot skaldmateriālus daudzumos, uz kuriem neattiecas 6.4.11.2. punktā noteiktie izņēmumi.

b)	LSA-II:

i)	ūdens ar tritija koncentrāciju, kas nepārsniedz 0,8 TBq/l, vai

ii)	citi materiāli, kuros aktivitāte ir sadalīta vienmērīgi un novērtētā vidējā īpatnējā aktivitāte nepārsniedz 10-4 A2/g cietvielām un gāzēm un 10-5 A2/g šķidrumiem;

c)	LSA-III — cietvielas (piem., sablīvēti atkritumi, aktivēti materiāli), izņemot pulverveida vielas; tajās:

i)	radioaktīvais materiāls ir sadalīts pa visu cietvielu vai arī cieto objektu kopumu, vai arī kopumā ir vienmērīgi izkliedēts cietā kompaktā saistvielā (tādā kā betons, bitumens, keramika u. c.);

ii)	radioaktīvais materiāls ir relatīvi nešķīstošs vai arī tas iekļauts relatīvi nešķīstošā matricā tā, ka pat bez iepakojuma ievietots uz septiņām dienām ūdenī radioaktīvā materiāla zudums izšķīšanas dēļ nepārsniedz 0,1 A2, rēķinot uz vienu paku, un

iii)	novērtētā vidējā īpatnējā aktivitāte, neņemot vērā aizsargmateriālu, cietajam materiālam nepārsniedz 2 × 10-3 A2/g.

2.2.7.3.3. 	LSA-III materiāls ir tāda veida cieta viela, ka, ja visam pakas saturam izdarītu pārbaudi, kas aprakstīta 2.2.7.3.4. punktā, ūdenī pārgājusī aktivitāte nepārsniegtu 0,1 A2.

2.2.7.3.4. 	LSA-III materiālu pārbauda šādi:

Cieta materiāla paraugu, kas raksturo visas pakas saturu, iegremdē uz 7 dienām ūdenī, kas ir apkārtējās vides temperatūrā. Pārbaudē izmantojamā ūdens tilpums jābūt pietiekamam, lai pēc 7 dienu pārbaudes atlikušais brīvais neabsorbētā un neizreaģējušā ūdens tilpums būtu vismaz 10 % no cietā materiāla parauga tilpuma. Ūdens pH sākotnēji ir 6—8, un tā vadītspēja 20 C temperatūrā nav lielāka par 1 mS/m. Pēc parauga iegremdēšanas uz 7 dienām izmēra atlikušā brīvā ūdens tilpuma kopējo aktivitāti.

2.2.7.3.5.	Atbilstību 2.2.7.3.4. punktā norādītajiem ekspluatācijas standartiem jāparāda saskaņā ar 6.4.12.1 un 6.4.12.2. punktu.

#### 2.2.7.4. 	Prasības īpašas formas radioaktīvajam materiālam

2.2.7.4.1.	Īpašas formas radioaktīvais materiāls ir:

a) 	nedisperss, ciets radioaktīvais materiāls vai

b) 	radioaktīvu materiālu saturoša cieši noslēgta kapsula, kas izgatavota tā, lai to varētu atvērta tikai salaužot.

Vismaz vienam no īpašas formas radioaktīvā materiāla izmēriem jābūt ne mazākam par 5 mm.

2.2.7.4.2. 	Īpašas formas radioaktīvajam materiālam jābūt ar tādām īpašībām vai izveidotam tā, ka, ja tam izdara 2.2.7.4.4 līdz 2.2.7.4.8. punktā aprakstītās pārbaudes, tas atbilst šādām prasībām:

a)	tas nelūst vai nesagrūst trieciena, sitiena un lieces pārbaudē, kas noteiktas attiecīgi 2.2.7.4.5. punkta a), b), c) apakšpunktā un 2.2.7.4.6. punkta a) apakšpunktā;

b) 	tas nekūst vai nedisperģējas attiecīgi 2.2.7.4.5. punkta d) apakšpunktā vai 2.2.7.4.6. punkta b) apakšpunktā noteiktajā karsēšanas pārbaudē, un

c)	ūdens aktivitāte 2.2.7.4.7. un 2.2.7.4.8. punktā noteiktajās izskalošanas pārbaudēs nepārsniedz 2 kBq vai, alternatīvi, hermetizētiem avotiem noplūdes ātrums volumetriskajā necaurlaidības novērtēšanas pārbaudē, kas noteikta ISO 9978:1992 “Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods” (Aizsardzība pret radiāciju — Hermetizētie radioaktīvie avoti — Noplūdes pārbaudes metodes), nepārsniedz pieļaujamo pieņemšanas robežlielumu, ko atzīst  kompetentā iestāde.

2.2.7.4.3.	Atbilstību 2.2.7.4.2. punktā minētajiem ekspluatācijas standartiem jāparāda saskaņā ar 6.4.12.1. un 6.4.12.2.  punktu.

2.2.7.4.4. 	Ar paraugiem, kas ir īpašas formas radioaktīvais materiāls vai imitē to, izdara trieciena, sitiena, lieces un karsēšanas pārbaudi, kas aprakstīta 2.2.7.4.5. punktā, vai alternatīvas pārbaudes atbilstoši 2.2.7.4.6. punktam. Katrai pārbaudei drīkst izmantot citu paraugu. Pēc katras pārbaudes paraugam izdara noplūdes novērtējumu vai tilpuma necaurlaidības pārbaudi, izmantojot metodi, kas nav mazāk jutīga kā metodes, kas noteiktas 2.2.7.4.7. punktā nedispersam cietam materiālam vai 2.2.7.4.8. punktā iekapsulētam materiālam.

2.2.7.4.5.	Attiecīgās pārbaudes metodes ir šādas.

a)	Trieciena pārbaude. Paraugs krīt uz mērķi no 9 m augstuma. Mērķis atbilst 6.4.14. iedaļas prasībām.

b) 	Sitiena pārbaude. Paraugu novieto uz svina plāksnes, kas atrodas uz gludas cietas virsmas, un pa paraugu izdara sitienu ar mazoglekļa tērauda stieņa plakano galu tā, lai trieciens atbilstu tam, kas rodas 1,4 kg masai brīvi krītot no 1 m augstuma. Stieņa apakšējā gala diametrs ir 25 mm, tā malas noapaļotas līdz rādiusam (3,0 ± 0,3) mm. Svina plāksnei, kas nav vairāk kā 25 mm bieza ar cietību  3,5 līdz 4,5 pēc Vikersa skalas, jānosedz laukumu, kas ir lielāks par paraugu. Katram triecienam izmanto jaunu svina virsmu. Stieņa sitienu pa paraugu izdara tā, lai radītu tam cik iespējams lielus bojājumus.

c) 	Lieces pārbaude. Pārbaudi izdara tikai gariem, tieviem avotiem, kuru garums ir vismaz 10 cm un vienlaikus garuma attiecība pret mazāko platumu ir vismaz 10. Paraugu stingri nostiprina horizontālā stāvoklī tā, lai puse no tā garuma būtu ārpus iespiedējskavas. Paraugu orientē tā, lai tā bojājumi būtu maksimāli, kad pa tā brīvo galu tiek uzsists ar tērauda stieņa plakano galu. Stieņa sitienam pa paraugu jābūt ekvivalentam triecienam, kas rodas 1,4 kg lielai masai krītot no 1 m augstuma. Stieņa apakšējā gala diametram jābūt 25 mm, un tā malām noapaļotām ar rādiusu (3,0 ± 0,3) mm.

d)	Karsēšanas pārbaude. Paraugu silda gaisā līdz 800 oC temperatūrai, notur šajā temperatūrā 10 minūtes un tad ļauj atdzist.

2.2.7.4.6 	Paraugiem, kas ir hermētiskā kapsulā ieslēgts radioaktīvs materiāls vai to imitē, var neizdarīt:

a)	pārbaudes, kas paredzētas 2.2.7.4.5. punkta a) un b) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka īpašas formas radioaktīvā materiāla masa ir mazāka par 200 g un ka tiem alternatīvi izdara 4. klases trieciena pārbaudi saskaņā ar ISO 2919:1980 “Radiation protection - Sealed radioactive sources – General requirements and classification” (“Aizsardzība pret radiāciju — Hermetizētie radioaktīvie avoti — Vispārīgās prasības un klasifikācija),  un

b)	pārbaudi, kas paredzēta 2.2.7.4.5. punkta d) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka tā vietā tiem izdara 6. klases temperatūras pārbaudi saskaņā ar ISO 2919:1980 “Radiation protection - Sealed radioactive sources – General requirements and classification” (“Aizsardzība pret radiāciju” — Hermetizētie radioaktīvie avoti — Vispārīgās prasības un klasifikācija).

2.2.7.4.7.	Paraugiem, kas ir nedisperss ciets materiāls vai imitē to, izdara šādu noplūdes novērtēšanu:

a)	paraugu iegremdē uz 7 dienām ūdenī, kas ir vides temperatūrā. Pārbaudē izmantojamajam ūdens daudzumam ir jābūt pietiekamam, lai pēc 7 dienu pārbaudes atlikušais brīvais neabsorbētā un neizreaģējušā ūdens tilpums būtu vismaz 10 % no cietā materiāla parauga tilpuma. Ūdenim sākotnēji jābūt ar pH līmeni 6—8, un tā vadītspēja 20 C temperatūrā nedrīkst būt lielāka par 1 mS/m;

b)	ūdeni kopā ar paraugu uzsilda līdz (50 ± 5) °C temperatūrai un notur šajā temperatūrā četras stundas;

c)	pēc tam nosaka ūdens aktivitāti;

d)	pēc tam paraugu vismaz 7 dienas iztur neventilētā gaisā, temperatūrai esot ne zemākai par 30 C un relatīvajam mitrumam — ne mazākam par 90 %;

e)	pēc tam paraugu iegremdē ūdenī, kas atbilst tādām pašām specifikācijām, kādas minētas iepriekš a) apakšpunktā, un ūdeni kopā ar paraugu uzsilda līdz (50 ± 5) oC un notur šajā temperatūrā četras stundas;

f)	pēc tam nosaka ūdens aktivitāti.

2.2.7.4.8. 	Paraugiem, kas ir hermētiskā kapsulā ieslēgts radioaktīvais materiāls vai to imitē, izdara šādu noplūdes vai tilpuma noplūdes novērtēšanu.

a)	Noplūdi novērtē šādos posmos:

i)	paraugu iegremdē ūdenī, kas ir vides temperatūrā. Ūdens sākotnējais pH līmenis ir 6—8, tā vadītspēja 20 C temperatūrā nav lielāka par 1 mS/m;

ii)	ūdeni kopā ar paraugu uzsilda līdz (50 ± 5) oC temperatūrai un notur šajā temperatūrā četras stundas;

iii)	pēc tam nosaka ūdens aktivitāti;

iv)	pēc tam paraugu vismaz 7 dienas iztur neventilētā gaisā, temperatūrai esot ne mazākai par 30 C un relatīvajam mitrumam — ne mazākam par 90 %;

v)	atkārto i), ii) un iii) posmu.

b)	Alternatīvajai tilpuma noplūdes pārbaudei izmantojama jebkura kompetentajai iestādei pieņemama pārbaude no ISO 9978:1992 “Radiation Protection - Sealed radioactive sources - Leakage test methods” (“Aizsardzība pret radiāciju – Hermetizētie radioaktīvie avoti – Noplūdes pārbaudes metodes” noteiktajiem.

#### 2.2.7.5. 	Priekšmets ar virsmas sasmērējumu (SCO), grupu noteikšana

Priekšmets ar virsmas sasmērējumu (SCO) nozīmē cietu priekšmetu, kas pats nav radioaktīvs, bet uz kā virsmas ir radioaktīvs materiāls. SCO klasificē vienā no divām grupām:

a) 	SCO-I — ciets objekts, uz kura:

i)	nefiksētais sasmērējums vidēji uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai uz visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 4 Bq/cm2 beta, gamma un mazas toksicitātes alfa starotājiem vai 0,4 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starotājiem  un

ii)	fiksētais sasmērējums vidēji uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai uz visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 4 × 104 Bq/cm2 beta, gamma un mazas toksicitātes alfa starotājiem vai 4 × 103 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starotājiem,  un

iii)  	nefiksētais sasmērējums kopā ar fiksēto sasmērējumu vidēji uz 300 cm2 nepieejamas virsmas (vai uz visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 4 × 104 Bq/cm2 beta, gamma un mazas toksicitātes alfa starotājiem vai 4 × 103 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starotājiem;

b)	SCO-II — ciets objekts, uz kura fiksētais vai nefiksētais sasmērējums pārsniedz attiecīgos robežlielumus, kas SCO-I norādīti a) apakšpunktā, un uz kura:

i)	nefiksētais sasmērējums vidēji uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai uz visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 400 Bq/cm2 beta, gamma un mazas toksicitātes alfa starotājiem vai 40 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starotājiem  un

ii)	fiksētais sasmērējums vidēji uz 300 cm2 pieejamās virsmas (vai uz visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 8 × 105 Bq/cm2 beta, gamma un mazas toksicitātes alfa starotājiem vai 8 × 104 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starotājiem,  un

iii)	nefiksētais sasmērējums kopā ar fiksēto sasmērējumu vidēji uz 300 cm2 nepieejamas virsmas (vai uz visas virsmas, ja tā ir mazāka par 300 cm2) nepārsniedz 8 × 105 Bq/cm2 beta, gamma un mazas toksicitātes alfa starotājiem vai 8 × 104 Bq/cm2 visiem pārējiem alfa starotājiem.

#### 2.2.7.6. 	Transporta indeksa (TI) un kodolkritiskuma drošības indeksa (KDI) noteikšana

2.2.7.6.1. 	Transporta indeksa noteikšana

2.2.7.6.1.1.	Transporta indekss (TI) pakai, transporta tarai, konteineram vai neiepakotam LSA-I materiālam, vai SCO-I objektam ir skaitlis, ko iegūst saskaņā ar šādu procedūru:

a) 	nosaka maksimālo radiācijas līmeni milizīvertos stundā (mSv/h) 1 m attālumā no pakas, transporta taras, konteinera, neiepakota LSA-I materiāla vai SCO-I ārējās virsmas. Noteikto vērtību reizina ar 100, un iegūtais skaitlis ir transporta indekss. Urāna un torija rūdām un to koncentrātiem par maksimālo starojuma līmeni jebkurā punktā 1 m attālumā no kravas ārējās virsmas var pieņemt:

0,4 mSv/h	urāna un torija rūdām un fizikālajiem koncentrātiem;

0,3 mSv/h	torija ķīmiskajiem koncentrātiem;

0,02 mSv/h	urāna ķīmiskajiem koncentrātiem, kas nav urāna heksafluorīds;

b)	cisternām, konteineriem un neiepakotam LSA-I materiālam vai SCO-I vērtību, kas noteikta a) posmā, reizina ar atbilstošu koeficientu no 2.2.7.6.1.1. punktā iekļautās tabulas;

c)	vērtības, ko iegūst a) un b) posmā, noapaļo uz augšu līdz pirmajai zīmei aiz komata (piem., 1,13 noapaļo uz 1,2), izņemot 0,05 un mazākus skaitļus, ko var uzskatīt par nulli.

2.2.7.6.1.1. tabula

Reizināšanas koeficients tvertnēm, konteineriem un neiepakotiem LSA-I materiāliem un SCO-I

| Kravas izmērsa | Reizināšanas koeficients |
| --- | --- |
| kravas izmērs  1 m2 1 m2 < kravas izmērs  5 m2 5 m2 < kravas izmērs  20 m2 20 m2 < kravas izmērs | 1 2 3 10 |

a	Lielākais izmērītais kravas šķērsgriezuma laukums

2.2.7.6.1.2.	Transporta indeksu katrai transporta tarai, konteineram vai transportlīdzeklim jānosaka kā visu tajā esošo paku TI summu, vai arī veicot tiešus radiācijas līmeņa mērījumus, izņemot elastīgu transporta taru, kurai transporta indeksu nosaka tikai kā visu paku transporta indeksu summu.

##### 2.2.7.6.2. 	Kodolkritiskuma drošības indeksa (KDI) noteikšana

2.2.7.6.2.1. 	Kodolkritiskuma drošības indeksu (KDI) pakām ar skaldmateriālu iegūst, dalot skaitli 50 ar mazāko no divām N vērtībām, kas iegūtas saskaņā ar 6.4.11.11. un 6.4.11.12. punktu (t. i., KDI = 50/N). Kodolkritiskuma drošības indeksa vērtība var būt nulle ar nosacījumu, ka neierobežots paku skaits ir zemkritiskā stāvoklī (t. i., N abos gadījumos praktiski ir vienāds ar bezgalību).

2.2.7.6.2.2. 	Transporta taras vai konteinera kodolkritiskuma drošības indeksu nosaka, summējot visu tajā esošo paku KDI. Tāpat rīkojas, nosakot KDI kopsummu sūtījumam vai transportlīdzeklī iekrautajai kravai.

#### 2.2.7.7. 	Aktivitātes ierobežojumi un ierobežojumi materiālam

##### 2.2.7.7.1. 	Paku satura ierobežojumi

###### 2.2.7.7.1.1.	Vispārīgi jautājumi

Radioaktīvā materiāla daudzums pakā nedrīkst pārsniegt attiecīgos ierobežojumus turpmāk norādītajam pakas tipam.

###### 2.2.7.7.1.2.  	Izņēmuma pakas

2.2.7.7.1.2.1.	Attiecībā uz radioaktīvo materiālu, izņemot no dabīgā urāna, vājinātā urāna vai dabīgā torija ražotus izstrādājumus, aktivitāte izņēmuma pakā nedrīkst pārsniegt:

a)	ja radioaktīvais materiāls ir instrumentā vai citā rūpnieciski ražotā izstrādājumā, tādā kā pulkstenis vai elektronisks aparāts, vai iekļauts tajos kā sastāvdaļa, katram atsevišķam priekšmetam un katrai pakai attiecīgi 2.2.7.7.1.2.1. tabulas 2. un 3. slejā norādītos ierobežojumus, un

b)	ja radioaktīvais materiāls nav instrumentā vai rūpnieciski ražotā izstrādājumā vai nav iekļauts tajos kā sastāvdaļa, 2.2.7.7.1.2.1. tabulas 4. slejā norādītos pakas ierobežojumus.

2.2.7.7.1.2.1. tabula

AKTIVITĀTES IEROBEŽOJUMI IZŅĒMUMA PAKĀM

| Satura fizikālais stāvoklis | Instrumenti vai izstrādājumi |  | Materiāli |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ierobežojumi izstrādājumam a | Ierobežojumi pakai a | ## Ierobežojumi pakai |
| Cietviela |  |  |  |
| īpaša forma | 10-2 A1 | A1 | 10-3 A1 |
| cita forma | 10-2 A2 | A2 | 10-3 A2 |
| ### Šķidrumi | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Gāzes |  |  |  |
| tritijs | 2 × 10-2 A2 | 2 × 10-1 A2 | 2 × 10-2 A2 |
| īpaša forma | 10-3 A1 | 10-2 A1 | 10-3 A1 |
| cita forma | 10-3 A2 | 10-2 A2 | 10-3 A2 |

a 	Radionuklīdu maisījumiem skatīt 2.2.7.7.2.4. līdz 2.2.7.7.2.6.  punktu.

2.2.7.7.1.2.2.	Izstrādājumiem, kas izgatavoti no dabīgā urāna, vājinātā urāna vai dabīgā torija, izņēmuma paka var saturēt jebkuru daudzumu šāda materiāla ar nosacījumu, ka urāna vai torija ārējā virsma ir pārklāta ar vienlaidus neaktīvu pārklājumu no metāla vai cita izturīga materiāla.

###### 2.2.7.7.1.3. 	Rūpnieciskās pakas

Radioaktīvam saturam atsevišķā LSA materiāla pakā vai atsevišķā SCO pakā ir jābūt tā ierobežotam, lai netiktu pārsniegti radiācijas līmeņi, kas norādīti 4.1.9.2.1. punktā, un arī aktivitātei atsevišķā pakā ir jābūt tā ierobežotai, lai netiktu pārsniegti 7.5.11. iedaļas CV33. noteikuma 2. punktā norādītie aktivitātes ierobežojumi transportlīdzeklim.

###### 2.2.7.7.1.4. 	A tipa pakas

2.2.7.7.1.4.1.	Aktivitāte A tipa pakā nav lielāka par:

a)	īpašas formas radioaktīvajam materiālam — A1, vai,

b)	visiem pārējiem radioaktīvajiem materiāliem — A2.

2.2.7.7.1.4.2. 	Radionuklīdu maisījumiem, kuru sastāvs un attiecīgās aktivitātes ir zināmas, uz A tipa paku radioaktīvo saturu attiecas šāds nosacījums:

iB(i)A1(i)+jC(j)A2(j)≤ 1,

kur

B(i) 	ir aktivitāte radionuklīdam i kā īpašas formas radioaktīvajam materiālam un A1(i) ir A1 vērtība radionuklīdam i un

C(j)	ir aktivitāte radionuklīdam j, izņemot īpašas formas radioaktīvo materiālu, un A1(j) ir A1 vērtība radionuklīdam j.

###### 2.2.7.7.1.5. 	B(U) tipa un B(M) tipa pakas

2.2.7.7.1.5.1.	B(U) tipa un B(M) tipa pakās:

a)	aktivitāte nav lielāka par pakas konstrukcijai atļauto;

b)	nav radionuklīdu, kas atšķirtos no pakas konstrukcijai atļautajiem, vai,

c)	nav satura, kura forma, fizikālais vai ķīmiskais stāvoklis atšķirtos no pakas konstrukcijai atļautajiem —

atbilstoši to apstiprinājuma apliecībā norādītajam.

###### 2.2.7.7.1.6. 	C tipa pakas

PIEZĪME. Ar gaisa transportu C tipa pakās var pārvadāt radioaktīvo materiālu daudzumos, kas pārsniedz vai nu 3000 A1, vai 100 000 A2, izvēloties mazāko lielumu īpašas formas radioaktīvam materiālam, vai pārsniedz 3000 A2 visiem citiem radioaktīvajiem materiāliem. Lai gan C tipa pakas nav nepieciešamas, lai pārvadātu radioaktīvo materiālu pa autoceļiem (pietiek ar B(U) tipa vai B(M) tipa pakām),tomēr turpmāk ir dotas prasības arī šāda tipa pakām, jo šādas pakas var pārvadāt arī pa autoceļiem.

C tipa pakas atbilstoši to apstiprinājuma apliecībā norādītajam nedrīkst saturēt:

a)	aktivitātes, kas ir lielākas par pakas konstrukcijai atļauto;

b)	 radionuklīdus, kas atšķirtos no pakas konstrukcijai atļautajiem, vai,

c)	 saturu, kura forma, fizikālais vai ķīmiskais stāvoklis atšķirtos no pakas konstrukcijai atļautajiem .

###### 2.2.7.7.1.7.	Pakas ar skaldmateriālu

Pakas ar skaldmateriālu nedrīkst saturēt:

a)	skaldmateriāla masu, kas atšķirtos no pakas konstrukcijai atļautās;

b)	radionuklīdu vai skaldmateriālu, kas atšķirtos no pakas konstrukcijai atļautajiem, vai

c)	saturu, kura forma vai fizikālais vai ķīmiskais stāvoklis, vai telpiskais izvietojums atšķirtos no pakas konstrukcijai atļautā —

katrā gadījumā atbilstoši to apstiprinājuma apliecībā norādītajam.

###### 2.2.7.7.1.8.	Pakas ar urāna heksafluorīdu

Urāna heksafluorīda masa pakā nedrīkst pārsniegt lielumu, kas pie  maksimālās pakas temperatūras var novest pie par 5% mazāka neaizpildītā tilpuma izveidošanās, kas tiek norādīts rūpnīcu sistēmām, kur paka tiks izmantota.  Kad paka ir sagatavota pārvadāšanai, urāna heksafluorīdam ir jābūt cietā stāvoklī un iekšējais spiediens pakā nedrīkst pārsniegt atmosfēras spiedienu.

##### 2.2.7.7.2.	Aktivitātes līmeņi

2.2.7.7.2.1. 	Šajā punktā iekļautajā 2.2.7.7.2.1. tabulā norādītas šādas atsevišķu radionuklīdu pamatlielumu vērtības:

a)	A1 un A2, izteikti TBq;

b) 	aktivitātes koncentrācija izņēmuma materiālam, izteikta Bq/g, un

c)	aktivitātes ierobežojumi izņēmuma sūtījumiem, izteikti Bq.

2.2.7.7.2.1. tabula

| - Radionuklīds - (atom skaitlis) | - A1 - (TBq) | - A2 - (TBq) | Aktivitātes koncentrācija izņēmuma materiālam - (Bq/g) | - Aktivitātes robežlielums izņēmuma kravai - (Bq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aktīnijs (89) |  |  |  |  |
| - Ac-225 (a) | - 8 × 10-1 | - 6 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Ac-227 (a) | - 9 × 10-1 | - 9 × 10-5 | - 1 × 10-1 | - 1 × 103 |
| - Ac-228 | - 6 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Sudrabs (47) |  |  |  |  |
| - Ag-105 | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ag-108m (a) | - 7 × 10-1 | - 7 ×10-1 | - 1 ×101 (b) | - 1 × 106 (b) |
| - Ag-110m (a) | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Ag-111 | - 2 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Alumīnijs(13) |  |  |  |  |
| - Al-26 | - 1 × 10-1 | - 1 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Amerīcijs (95) |  |  |  |  |
| - Am-241 | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Am-242m (a) | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 (b) | - 1 × 104 (b) |
| - Am-243 (a) | - 5 × 100 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 (b) | - 1 × 103 (b) |
| - Argons (18) |  |  |  |  |
| - Ar-37 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 106 | - 1 × 108 |
| - Ar-39 | - 4 × 101 | - 2 × 101 | - 1 × 107 | - 1 × 104 |
| - Ar-41 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 109 |
| - Arsēns (33) |  |  |  |  |
| - As-72 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - As-73 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - As-74 | - 1 × 100 | - 9 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - As-76 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - As-77 | - 2 × 101 | - 7 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Astatīns (85) |  |  |  |  |
| - At-211 (a) | - 2 × 101 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Zelts (79) |  |  |  |  |
| - Au-193 | - 7 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Au-194 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Au-195 | - 1 × 101 | - 6 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Au-198 | - 1 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Au-199 | - 1 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Bārijs (56) |  |  |  |  |
| - Ba-131 (a) | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ba-133 | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ba-133m | - 2 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ba-140 (a) | - 5 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Berilijs (4) |  |  |  |  |
| - Be-7 | - 2 × 101 | - 2 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Be-10 | - 4 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 104 | - 1 × 106 |
| - Bismuts (83) |  |  |  |  |
| - Bi-205 | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Bi-206 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Bi-207 | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Bi-210 | - 1 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Bi-210m (a) | - 6 × 10-1 | - 2 × 10-2 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Bi-212 (a) | - 7 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Berklijs (97) |  |  |  |  |
| - Bk-247 | - 8 × 100 | - 8 × 10-4 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Bk-249 (a) | - 4 × 101 | - 3 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Broms (35) |  |  |  |  |
| - Br-76 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Br-77 | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Br-82 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Ogleklis (6) |  |  |  |  |
| - C-11 | - 1 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - C-14 | - 4 × 101 | - 3 × 100 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Kalcijs (20) |  |  |  |  |
| - Ca-41 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 105 | - 1 × 107 |
| - Ca-45 | - 4 × 101 | - 1 × 100 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Ca-47 (a) | - 3 × 100 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Kadmijs (48) |  |  |  |  |
| - Cd-109 | - 3 × 101 | - 2 × 100 | - 1 × 104 | - 1 × 106 |
| - Cd-113m | - 4 × 101 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Cd-115 (a) | - 3 × 100 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Cd-115m | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Cērijs (58) |  |  |  |  |
| - Ce-139 | - 7 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ce-141 | - 2 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Ce-143 | - 9 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ce-144 (a) | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 102 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Kalifornijs (98) |  |  |  |  |
| - Cf-248 | - 4 × 101 | - 6 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Cf-249 | - 3 × 100 | - 8 × 10-4 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Cf-250 | - 2 × 101 | - 2 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Cf-251 | - 7 × 100 | - 7 × 10-4 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Cf-252 | - 1 × 10-1 | - 3 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Cf-253 (a) | - 4 × 101 | - 4 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Cf-254 | - 1 × 10-3 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Hlors (17) |  |  |  |  |
| - Cl-36 | - 1 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 104 | - 1 × 106 |
| - Cl-38 | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Kirijs (96) |  |  |  |  |
| - Cm-240 | - 4 × 101 | - 2 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Cm-241 | - 2 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Cm-242 | - 4 × 101 | - 1 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Cm-243 | - 9 × 100 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Cm-244 | - 2 × 101 | - 2 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Cm-245 | - 9 × 100 | - 9 × 10-4 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Cm-246 | - 9 × 100 | - 9 × 10-4 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Cm-247 (a) | - 3 × 100 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Cm-248 | - 2 × 10-2 | - 3 × 10-4 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Kobalts (27) |  |  |  |  |
| - Co-55 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Co-56 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Co-57 | - 1 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Co-58 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Co-58m | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Co-60 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Hroms (24) |  |  |  |  |
| - Cr-51 | - 3 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Cēzijs (55) |  |  |  |  |
| - Cs-129 | - 4 × 100 | - 4 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Cs-131 | - 3 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Cs-132 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Cs-134 | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Cs-134m | - 4 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 105 |
| - Cs-135 | - 4 × 101 | - 1 × 100 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Cs-136 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Cs-137 (a) | - 2 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 104 (b) |
| - Varš (29) |  |  |  |  |
| - Cu-64 | - 6 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Cu-67 | - 1 × 101 | - 7 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Disprozijs (66) |  |  |  |  |
| - Dy-159 | - 2 × 101 | - 2 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Dy-165 | - 9 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Dy-166 (a) | - 9 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Erbijs (68) |  |  |  |  |
| - Er-169 | - 4 × 101 | - 1 × 100 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Er-171 | - 8 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Eiropijs (63) |  |  |  |  |
| - Eu-147 | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Eu-148 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Eu-149 | - 2 × 101 | - 2 × 101 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Eu-150 (ar īsu pussabrukšanas periodu) | - 2 × 100 | - 7 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Eu-150 (ar garu pussabrukšanas periodu) | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Eu-152 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Eu-152m | - 8 × 10-1 | - 8 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Eu-154 | - 9 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Eu-155 | - 2 × 101 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Eu-156 | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Fluors (9) |  |  |  |  |
| - F-18 | - 1 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Dzelzs (26) |  |  |  |  |
| - Fe-52 (a) | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Fe-55 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 106 |
| - Fe-59 | - 9 × 10-1 | - 9 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Fe-60 (a) | - 4 × 101 | - 2 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Gallijs (31) |  |  |  |  |
| - Ga-67 | - 7 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ga-68 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Ga-72 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Gadolīnijs (64) |  |  |  |  |
| - Gd-146 (a) | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Gd-148 | - 2 × 101 | - 2 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Gd-153 | - 1 × 101 | - 9 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Gd-159 | - 3 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Germānijs (32) |  |  |  |  |
| - Ge-68 (a) | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Ge-71 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 108 |
| - Ge-77 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Hafnijs (72) |  |  |  |  |
| - Hf-172 (a) | - 6 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Hf-175 | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Hf-181 | - 2 × 100 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Hf-182 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Dzīvsudrabs (80) |  |  |  |  |
| - Hg-194 (a) | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Hg-195m (a) | - 3 × 100 | - 7 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Hg-197 | - 2 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Hg-197m | - 1 × 101 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Hg-203 | - 5 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Holmijs (67) |  |  |  |  |
| - Ho-166 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 105 |
| - Ho-166m | - 6 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Jods (53) |  |  |  |  |
| - I-123 | - 6 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - I-124 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - I-125 | - 2 × 101 | - 3 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - I-126 | - 2 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - I-129 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 ×102 | - 1 × 105 |
| - I-131 | - 3 × 100 | - 7 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - I-132 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - I-133 | - 7 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - I-134 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - I-135 (a) | - 6 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Indijs (49) |  |  |  |  |
| - In-111 | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - In-113m | - 4 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - In-114m (a) | - 1 × 101 | - 5 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - In-115m | - 7 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Irīdijs (77) |  |  |  |  |
| - Ir-189 (a) | - 1 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Ir-190 | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Ir-192 | - 1 × 100 (c) | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Ir-194 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Kālijs (19) |  |  |  |  |
| - K-40 | - 9 × 10-1 | - 9 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - K-42 | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - K-43 | - 7 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Kriptons (36) |  |  |  |  |
| - Kr-79 | - 4 x 100 | - 1 x 100 | - 1 x 103 | - 1 x 105 |
| - Kr-81 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Kr-85 | - 1 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 105 | - 1 × 104 |
| - Kr-85m | - 8 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 1010 |
| - Kr-87 | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 109 |
| - Lantāns (57) |  |  |  |  |
| - La-137 | - 3 × 101 | - 6 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - La-140 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Lutēcijs (71) |  |  |  |  |
| - Lu-172 | - 6 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Lu-173 | - 8 × 100 | - 8 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Lu-174 | - 9 × 100 | - 9 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Lu-174m | - 2 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Lu-177 | - 3 × 101 | - 7 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Magnijs (12) |  |  |  |  |
| - Mg-28 (a) | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Mangāns (25) |  |  |  |  |
| - Mn-52 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Mn-53 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 104 | - 1 × 109 |
| - Mn-54 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Mn-56 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Molibdēns (42) |  |  |  |  |
| - Mo-93 | - 4 × 101 | - 2 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 108 |
| - Mo-99 (a) | - 1 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Slāpeklis (7) |  |  |  |  |
| - N-13 | - 9 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 109 |
| - Nātrijs (11) |  |  |  |  |
| - Na-22 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Na-24 | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Niobijs (41) |  |  |  |  |
| - Nb-93m | - 4 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Nb-94 | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Nb-95 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Nb-97 | - 9 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Neodīms (60) |  |  |  |  |
| - Nd-147 | - 6 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Nd-149 | - 6 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Niķelis (28) |  |  |  |  |
| - Ni-59 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 104 | - 1 × 108 |
| - Ni-63 | - 4 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 105 | - 1 × 108 |
| - Ni-65 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Neptūnijs (93) |  |  |  |  |
| - Np-235 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Np-236 (ar īsu pussabrukšanas periodu) | - 2 × 101 | - 2 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Np-236 (ar garu pussabrukšanas periodu) | - 9 × 100 | - 2 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Np-237 | - 2 × 101 | - 2 × 10-3 | - 1 × 100 (b) | - 1 × 103 (b) |
| - Np-239 | - 7 × 100 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Osmijs (76) |  |  |  |  |
| - Os-185 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Os-191 | - 1 × 101 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Os-191m | - 4 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Os-193 | - 2 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Os-194 (a) | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Fosfors (15) |  |  |  |  |
| - P-32 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 105 |
| - P-33 | - 4 × 101 | - 1 × 100 | - 1 × 105 | - 1 × 108 |
| - Protaktīnijs (91) |  |  |  |  |
| - Pa-230 (a) | - 2 × 100 | - 7 × 10-2 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Pa-231 | - 4 × 100 | - 4 × 10-4 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Pa-233 | - 5 × 100 | - 7 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Svins (82) |  |  |  |  |
| - Pb-201 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Pb-202 | - 4 × 101 | - 2 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Pb-203 | - 4 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Pb-205 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Pb-210 (a) | - 1 × 100 | - 5 × 10-2 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 104 (b) |
| - Pb-212 (a) | - 7 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Pallādijs (46) |  |  |  |  |
| - Pd-103 (a) | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 108 |
| - Pd-107 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 105 | - 1 × 108 |
| - Pd-109 | - 2 × 100 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Prometijs (61) |  |  |  |  |
| - Pm-143 | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Pm-144 | - 7 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Pm-145 | - 3 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Pm-147 | - 4 × 101 | - 2 × 100 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Pm-148m (a) | - 8 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Pm-149 | - 2 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Pm-151 | - 2 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Polonijs (84) |  |  |  |  |
| - Po-210 | - 4 × 101 | - 2 × 10-2 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Prazeodīms (59) |  |  |  |  |
| - Pr-142 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Pr-143 | - 3 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 104 | - 1 × 106 |
| - Platīns (78) |  |  |  |  |
| - Pt-188 (a) | - 1 × 100 | - 8 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Pt-191 | - 4 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Pt-193 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Pt-193m | - 4 × 101 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Pt-195m | - 1 × 101 | - 5 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Pt-197 | - 2 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Pt-197m | - 1 × 101 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Plutonijs (94) |  |  |  |  |
| - Pu-236 | - 3 × 101 | - 3 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Pu-237 | - 2 × 101 | - 2 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Pu-238 | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Pu-239 | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Pu-240 | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Pu-241 (a) | - 4 × 101 | - 6 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Pu-242 | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Pu-244 (a) | - 4 × 10-1 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Rādijs (88) |  |  |  |  |
| - Ra-223 (a) | - 4 × 10-1 | - 7 × 10-3 | - 1 × 102 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Ra-224 (a) | - 4 × 10-1 | - 2 × 10-2 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Ra-225 (a) | - 2 × 10-1 | - 4 × 10-3 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Ra-226 (a) | - 2 × 10-1 | - 3 × 10-3 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 104 (b) |
| - Ra-228 (a) | - 6 × 10-1 | - 2 × 10-2 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Rubīdijs(37) |  |  |  |  |
| - Rb-81 | - 2 × 100 | - 8 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Rb-83 (a) | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Rb-84 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Rb-86 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Rb-87 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Rb(dab.) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Rēnijs (75) |  |  |  |  |
| - Re-184 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Re-184m | - 3 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Re-186 | - 2 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Re-187 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 106 | - 1 × 109 |
| - Re-188 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Re-189 (a) | - 3 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Re(dab.) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 106 | - 1 × 109 |
| - Rodijs (45) |  |  |  |  |
| - Rh-99 | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Rh-101 | - 4 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Rh-102 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Rh-102m | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Rh-103m | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 108 |
| - Rh-105 | - 1 × 101 | - 8 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Radons (86) |  |  |  |  |
| - Rn-222 (a) | - 3 × 10-1 | - 4 × 10-3 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 108 (b) |
| - Rutēnijs (44) |  |  |  |  |
| - Ru-97 | - 5 × 100 | - 5 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Ru-103 (a) | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Ru-105 | - 1 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Ru-106 (a) | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 102 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Sērs (16) |  |  |  |  |
| - S-35 | - 4 × 101 | - 3 × 100 | - 1 × 105 | - 1 × 108 |
| - Antimons (51) |  |  |  |  |
| - Sb-122 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 104 |
| - Sb-124 | - 6 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Sb-125 | - 2 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Sb-126 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Skandijs (21) |  |  |  |  |
| - Sc-44 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Sc-46 | - 5 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Sc-47 | - 1 × 101 | - 7 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Sc-48 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Selēns (34) |  |  |  |  |
| - Se-75 | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Se-79 | - 4 × 101 | - 2 × 100 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Silīcijs (14) |  |  |  |  |
| - Si-31 | - 6 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Si-32 | - 4 × 101 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Samārijs (62) |  |  |  |  |
| - Sm-145 | - 1 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Sm-147 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Sm-151 | - 4 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 108 |
| - Sm-153 | - 9 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Alva (50) |  |  |  |  |
| - Sn-113 (a) | - 4 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Sn-117m | - 7 × 100 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Sn-119m | - 4 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Sn-121m (a) | - 4 × 101 | - 9 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Sn-123 | - 8 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Sn-125 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Sn-126 (a) | - 6 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Stroncijs (38) |  |  |  |  |
| - Sr-82 (a) | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Sr-85 | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Sr-85m | - 5 × 100 | - 5 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Sr-87m | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Sr-89 | - 6 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Sr-90 (a) | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 102 (b) | - 1 × 104 (b) |
| - Sr-91 (a) | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Sr-92 (a) | - 1 × 100 | - 3 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Tritijs (1) |  |  |  |  |
| - T(H-3) | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 106 | - 1 × 109 |
| - Tantals (73) |  |  |  |  |
| - Ta-178 (ar garu pussabrukšanas periodu) | - 1 × 100 | - 8 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Ta-179 | - 3 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Ta-182 | - 9 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Terbijs (65) |  |  |  |  |
| - Tb-157 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Tb-158 | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Tb-160 | - 1 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Tehnēcijs (43) |  |  |  |  |
| - Tc-95m (a) | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Tc-96 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Tc-96m (a) | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Tc-97 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 103 | - 1 × 108 |
| - Tc-97m | - 4 × 101 | - 1 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Tc-98 | - 8 × 10-1 | - 7 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Tc-99 | - 4 × 101 | - 9 × 10-1 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Tc-99m | - 1 × 101 | - 4 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Telūrs (52) |  |  |  |  |
| - Te-121 | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Te-121m | - 5 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Te-123m | - 8 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Te-125m | - 2 × 101 | - 9 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Te-127 | - 2 × 101 | - 7 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Te-127m (a) | - 2 × 101 | - 5 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Te-129 | - 7 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Te-129m (a) | - 8 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Te-131m (a) | - 7 × 10-1 | - 5 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Te-132 (a) | - 5 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Torijs (90) |  |  |  |  |
| - Th-227 | - 1 × 101 | - 5 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Th-228 (a) | - 5 × 10-1 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 (b) | - 1 × 104 (b) |
| - Th-229 | - 5 × 100 | - 5 × 10-4 | - 1 × 100 (b) | - 1 × 103 (b) |
| - Th-230 | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 100 | - 1 × 104 |
| - Th-231 | - 4 × 101 | - 2 × 10-2 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Th-232 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - Th-234 (a) | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 103 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - Th(dab.) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 100 (b) | - 1 × 103 (b) |
| - Titāns (22) |  |  |  |  |
| - Ti-44 (a) | - 5 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - Tallijs (81) |  |  |  |  |
| - Tl-200 | - 9 × 10-1 | - 9 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Tl-201 | - 1 × 101 | - 4 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Tl-202 | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Tl-204 | - 1 × 101 | - 7 × 10-1 | - 1 × 104 | - 1 × 104 |
| - Tūlijs (69) |  |  |  |  |
| - Tm-167 | - 7 × 100 | - 8 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Tm-170 | - 3 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Tm-171 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 108 |
| - Urāns (92) |  |  |  |  |
| - U-230 (ātra absorbcija plaušās) (a), (d) | - 4 × 101 | - 1 × 10-1 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 105 (b) |
| - U-230 (vidēji ātra absorbcija plaušās) (a), (e) | - 4 × 101 | - 4 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-230 (lēna absorbcija plaušās) (a), (f) | - 3 × 101 | - 3 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-232 (ātra absorbcija plaušās) (d) | - 4 × 101 | - 1 × 10-2 | - 1 × 100 (b) | - 1 × 103 (b) |
| - U-232 (vidēji ātra absorbcija plaušās) (e) | - 4 × 101 | - 7 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-232 (lēna absorbcija plaušās) (f) | - 1 × 101 | - 1 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-233 (ātra absorbcija plaušās) (d) | - 4 × 101 | - 9 × 10-2 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-233 (vidēji ātra absorbcija plaušās) (e) | - 4 × 101 | - 2 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - U-233 (lēna absorbcija plaušās) (f) | - 4 × 101 | - 6 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - U-234 (ātra absorbcija plaušās) (d) | - 4 × 101 | - 9 × 10-2 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-234 (vidēji ātra absorbcija plaušās) (e) | - 4 × 101 | - 2 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - U-234 (lēna absorbcija plaušās) (f) | - 4 × 101 | - 6 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - U-235 (visi absorbcijas plaušās tipi) (a), (d), (e), (f) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 101 (b) | - 1 × 104 (b) |
| - U-236 (ātra absorbcija plaušās) (d) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-236 (vidēji ātra absorbcija plaušās) (e) | - 4 × 101 | - 2 × 10-2 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - U-236 (lēna absorbcija plaušās) (f) | - 4 × 101 | - 6 × 10-3 | - 1 × 101 | - 1 × 104 |
| - U-238 (visi absorbcijas plaušās tipi) (d), (e), (f) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 101 (b) | - 1 × 104 b) |
| - U (dab.) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 100 b) | - 1 × 103 (b) |
| - U (bagātināts līdz 20 % vai mazāk) (g) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - U (vājināts) | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 100 | - 1 × 103 |
| - Vanādijs (23) |  |  |  |  |
| - V-48 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 105 |
| - V-49 | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - Volframs (74) |  |  |  |  |
| - W-178 (a) | - 9 × 100 | - 5 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - W-181 | - 3 × 101 | - 3 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - W-185 | - 4 × 101 | - 8 × 10-1 | - 1 × 104 | - 1 × 107 |
| - W-187 | - 2 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - W-188 (a) | - 4 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Ksenons (54) |  |  |  |  |
| - Xe-122 (a) | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 109 |
| - Xe-123 | - 2 × 100 | - 7 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 109 |
| - Xe-127 | - 4 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 105 |
| - Xe-131m | - 4 × 101 | - 4 × 101 | - 1 × 104 | - 1 × 104 |
| - Xe-133 | - 2 × 101 | - 1 × 101 | - 1 × 103 | - 1 × 104 |
| - Xe-135 | - 3 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 103 | - 1 × 1010 |
| - Itrijs (39) |  |  |  |  |
| - Y-87 (a) | - 1 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Y-88 | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Y-90 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 105 |
| - Y-91 | - 6 × 10-1 | - 6 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 106 |
| - Y-91m | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Y-92 | - 2 × 10-1 | - 2 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Y-93 | - 3 × 10-1 | - 3 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 105 |
| - Iterbijs (70) |  |  |  |  |
| - Yb-169 | - 4 × 100 | - 1 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 107 |
| - Yb-175 | - 3 × 101 | - 9 × 10-1 | - 1 × 103 | - 1 × 107 |
| - Cinks (30) |  |  |  |  |
| - Zn-65 | - 2 × 100 | - 2 × 100 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Zn-69 | - 3 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 104 | - 1 × 106 |
| - Zn-69m (a) | - 3 × 100 | - 6 × 10-1 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Cirkonijs (40) |  |  |  |  |
| - Zr-88 | - 3 × 100 | - 3 × 100 | - 1 × 102 | - 1 × 106 |
| - Zr-93 | - Bez ierobežojumiem | - Bez ierobežojumiem | - 1 × 103 (b) | - 1 × 107 (b) |
| - Zr-95 (a) | - 2 × 100 | - 8 × 10-1 | - 1 × 101 | - 1 × 106 |
| - Zr-97 (a) | - 4 × 10-1 | - 4 × 10-1 | - 1 × 101 (b) | - 1 × 105 (b) |

(a)	vērtībā A1 un/vai A2 iekļauta to meitas nuklīdu vērtība, kuru pussabrukšanas periods ir mazāks par 10 dienām.

(b)	Mātes nuklīdi ar to sabrukšanas produktiem, kas ir materiālā balansā, ir uzskaitīti turpmāk:

Sr-90		Y-90

Zr-93		Nb-93m

Zr-97		Nb-97

Ru-106	Rh-106

Cs-137	Ba-137m

Ce-134	La-134

Ce-144	Pr-144

Ba-140	La-140

Bi-212	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210	Bi-210, Po-210

Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-220	Po-216

Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228	Ac-228

Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-dab.	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, 
Bi-212, l208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-234	Pa-234m

U-230		Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232		Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), 
Po-212 (0,64)

U-235		Th-231

U-238		Th-234, Pa-234m

U-dab.		Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, 
Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-240		Np-240m

Np-237	Pa-233

Am-242m 	Am-242

Am-243	Np-239

(c)	Daudzumu var noteikt, izmērot sabrukšanas ātrumu vai radiācijas līmeni norādītajā attālumā no avota.

(d)	Šīs vērtības attiecas tikai uz urāna savienojumiem, kas kā normālos, tā avārijas pārvadāšanas apstākļos ir šādā ķīmiskā formā — UF6, UO2F2 un UO2(NO3)2.

(e)	Šīs vērtības attiecas tikai uz urāna savienojumiem, kas kā normālos, tā avārijas pārvadāšanas apstākļos pastāv šādā ķīmiskā formā — UO3, UF4, UCl4 un urāna sešvērtīgiem savienojumiem.

(f)	Šīs vērtības attiecas uz visiem urāna savienojumiem, kas nav norādīti (d) un (e) piezīmē.

(g)	Šīs vērtības attiecas tikai uz neapstarotu urānu.

2.2.7.7.2.2.	Nosakot 2.2.7.7.2.1. punktā minētās pamatlielumu vērtības radionuklīdiem, kas nav uzskaitīti 2.2.7.7.2.1. tabulā, ir vajadzīgs kompetentās iestādes apstiprinājums, vai daudzpusējs apstiprinājums — ja pārvadājums ir starptautisks.  Ja ir zināma katra radionuklīda ķīmiskā forma, ir atļauts lietot A2 vērtību, kas saistīta ar tā šķīdības klasi atbilstoši Starptautiskās radiācijas aizsardzības komisijas ieteikumiem ar nosacījumu, ka ņemta vērā ķīmiskā forma gan normālos transportēšanas apstākļos, gan avārijas situācijā. Bez kompetentās iestādes apstiprinājuma alternatīvi var izmantot 2.2.7.7.2.2. punkta tabulā norādītās radionuklīdu vērtības.

## 2.2.7.7.2.2. tabula

PAMATLIELUMU VĒRTĪBAS NEZINĀMIEM RADIONUKLĪDIEM VAI MAISĪJUMIEM

| Radioaktīvais saturs | A1 TBq | A2 TBq | Aktivitātes koncentrācija izņēmuma materiālam Bq/g | Aktivitātes ierobežojumi izņēmuma kravai Bq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zināms, ka klāt ir nuklīdi, kas izstaro tikai beta vai gamma starus | 0,1 | 0,02 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Zināms, ka klāt ir tikai nuklīdi, kas izstaro alfa starus | 0,2 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Nav attiecīgu datu | 0,001 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |

2.2.7.7.2.3. 	A1 un A2 aprēķinos radionuklīdam, kas nav norādīts 2.2.7.7.2.1. tabulā,, vienu radioaktīvās sabrukšanas ķēdi, kurā radionuklīdi ir klāt dabā sastopamajās attiecībās un kurā neviena meitas nuklīda pussabrukšanas periods nav ilgāks par 10 dienām vai ilgāks par mātes nuklīda pussabrukšanas periodu;kuru var uzskatīt par vienu radionuklīdu; jāizmanto tikai  minētās ķēdes mātes nuklīdam atbilstošo aktivitāti un lieto tam atbilstošo A1 vai A2 vērtību. Ja radioaktīvā sabrukšanas ķēdē jebkura meitas nuklīda pussabrukšanas periods ir garāks par 10 dienām vai garāks par mātes nuklīda pussabrukšanas periodu, tad mātes nuklīdu un šādus meitas nuklīdus jāuzskata par dažādu nuklīdu maisījumu.

2.2.7.7.2.4. 	Nosakot 2.2.7.7.2.1. punktā minētās radionuklīdu pamatlielumu vērtības, radionuklīdu maisījumiem var izmantot šādu vienādību:

xm=1if(i)X(i),

kur

f(i) 	ir radionuklīda i aktivitātes daļa vai aktivitātes koncentrācija maisījumā;

X(i)	ir radionuklīdam i atbilstošā attiecīgā A1 vai A2 vērtība vai aktivitātes koncentrācija izņēmuma materiālam, vai aktivitātes ierobežojums izņēmuma sūtījumam un

Xm 	ir maisījumam iegūtā A1 vai A2, vai aktivitātes koncentrācijas vērtība izņēmuma materiālam vai aktivitātes ierobežojums izņēmuma sūtījumam.

2.2.7.7.2.5. 	Ja ir zināmi visi radionuklīdi, bet dažu radionuklīdu individuālā aktivitāte nav zināma, šos radionuklīdus var apvienot grupās un 2.2.7.7.2.4 un 2.2.7.7.1.4.2. punktā norādītajās formulās katrai grupai var lietot attiecīgi mazākās radionuklīdu vērtības. Grupas var veidot, pamatojoties uz kopējo alfa aktivitāti un kopējo beta/gamma aktivitāti, ja tā ir zināma, izmantojot mazākās radionuklīdu vērtības attiecīgi alfa starotājiem un beta/gamma starotājiem.

2.2.7.7.2.6. 	Atsevišķiem radionuklīdiem vai to maisījumiem, par kuriem nav attiecīgo datu, lieto 2.2.7.7.2.2. tabulā norādītās vērtības.

#### 2.2.7.8.	Transporta indeksa (TI), kodolkritiskuma drošības indeksa (KDI), paku un transporta taras radiācijas līmeņa ierobežojumi

2.2.7.8.1.	Izņemot ekskluzīvai lietošanai paredzētās kravas, transporta indekss pakai vai transporta tarai nedrīkst pārsniegt 10 un kodolkritiskuma drošības indekss pakai vai ārējai tarai — 50.

2.2.7.8.2. 	Izņemot pakas un transporta taru, ko ekskluzīvai lietošanai pārvadā pa autoceļiem, ievērojot 7.5.11. iedaļas CV33. noteikuma 3.5. punkta a) apakšpunktā precizētos nosacījumus, maksimālais radiācijas līmenis nevienā pakas vai transporta taras ārējās virsmas punktā nedrīkst pārsniegt 2 mSv/h.

2.2.7.8.3.	Maksimālais radiācijas līmenis nevienā ekskluzīvai lietošanai paredzētas pakas ārējās virsmas punktā nedrīkst pārsniegt 10 mSv/h.

2.2.7.8.4.	Pakām un ārējai tarai piešķir kategoriju I–BALTS, II–DZELTENS vai III–DZELTENS saskaņā ar 2.2.7.8.4. tabulā norādītajiem nosacījumiem un ievērojot šādas prasības:

a)	nosakot atbilstošo kategoriju pakai vai ārējai tarai, jāņem vērā gan transporta indeksu, gan radiācijas līmeni uz ārējās virsmas. Ja transporta indekss atbilst vienai kategorijai, bet radiācijas līmenis uz ārējās virsmas — citai kategorijai, paku vai transporta taru iekļauj augstākajā kategorijā. Šajā nolūkā kategoriju I–BALTS uzskata par viszemāko kategoriju;

b)	transporta indeksu nosaka, ievērojot 2.2.7.6.1.1. un 2.2.7.6.1. punktā norādīto procedūru;

c)	ja radiācijas līmenis uz ārējās virsmas ir lielāks par 2 mSv/h, tad paku vai transporta taru pārvadā kā ekskluzīvai lietošanai paredzētu sūtījumu, ievērojot 7.5.11. iedaļas CV33. noteikuma 3.5. punkta a) apakšpunkta nosacījumus;

d)	paku, ko pārvadā īpašā kārtībā, iekļauj kategorijā III–DZELTENS;

e)	transporta tarai, kurā ir pakas, ko pārvadā īpašā kārtībā, piešķir kategoriju III–DZELTENS.

2.2.7.8.4  tabula

PAKU UN TRANSPORTATARAS KATEGORIJAS

| Nosacījumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Transporta indekss (TI) | Maksimālais radiācijas līmenis jebkurā ārējās virsmas punktā | ###### Kategorija |
| 0 a | Ne vairāk kā 0,005 mSv/h | I-BALTS |
| Vairāk nekā 0, bet ne vairāk kā 1 a | Vairāk nekā 0,005 mSv/h, bet ne vairāk kā 0,5 mSv/h | II-DZELTENS |
| Vairāk nekā 1, bet ne vairāk kā 10 | Vairāk nekā 2 mSv/h, bet ne vairāk kā 2 mSv/h | III-DZELTENS |
| Vairāk nekā 10 | Vairāk nekā 2 mSv/h, bet ne vairāk kā 10 mSv/h | III-DZELTENS b |

a 	Ja izmērot noteiktais TI nav lielāks par 0,05, tad saskaņā ar 2.2.7.6.1.1. punkta c) apakšpunktu lietojamā vērtība var būt nulle.

b 	Pārvadā arī kā ekskluzīvai lietošanai paredzētu sūtījumu.

#### 2.2.7.9. 	Izņēmuma paku pārvadāšanas prasības un kontrole

2.2.7.9.1. 	 Izņēmuma pakas, kurās var būt ierobežots daudzums radioaktīvā materiāla, instrumenti vai rūpnieciski ražoti izstrādājumi, kuri atbilst 2.2.7.7.1.2. punkta prasībām, un tukšus iepakojumus, kas atbilst 2.2.7.9.6. punkta prasībām, var pārvadāt, ievērojot šādus nosacījumus:

a)	prasības, kas norādītas 2.2.7.9.2. punktā, 3.3.1. iedaļā (attiecīgā gadījumā 290. īpašais noteikums), 4.1.9.1.2., 5.2.1.2., 5.2.1.7.1., 5.2.1.7.2., 5.2.1.7.3. punktā, 5.4.1.2.5.1. punkta a) apakšpunktā, 7.5.11. iedaļas CV33. noteikuma 5.2. punktā un attiecīgā gadījumā 2.2.7.9.3. līdz 2.2.7.9.6. punktā;

b)	prasības izņēmuma pakām, kas norādītas 6.4.4. iedaļā;

c)	ja izņēmuma pakā ir skaldmateriāls, tad jāpiemēro vienu no 6.4.11.2. punktā norādītajiem izņēmumiem skaldmateriālam un jāizpilda 6.4.7.2. punkta prasības.

2.2.7.9.2.	Radiācijas līmenis nevienā izņēmuma pakas ārējās virsmas punktā nedrīkst pārsniegt 5 µSv/h.

2.2.7.9.3.	Radioaktīvo materiālu, kas ir instrumentā vai citā rūpnieciski ražotā izstrādājumā vai ir tā sastāvdaļa un kā aktivitāte nepārsniedz 2.2.7.7.1.2.1. tabulas otrajā un trešajā slejā norādītos ierobežojumus izstrādājumam un pakai, var pārvadāt izņēmuma pakā ar nosacījumu, ka:

a)	radiācijas līmenis 10 cm attālumā no neiepakota instrumenta vai izstrādājuma neviena ārējās virsmas punkta nepārsniedz 0,1 mSv/h  un

b)	uz katra instrumenta vai rūpnieciski ražotā izstrādājuma ir marķējums “RADIOAKTĪVS”, izņemot:

i)	radioluminiscējošus pulksteņus vai ierīces;

ii)	patēriņa preces, kuru  lietojumu vai nu ir  apstiprinājušas kompetentās iestādes saskaņā ar 2.2.7.1.2. punkta d) apakšpunktu vai arī individuāli nepārsniedz 2.2.7.7.2.1. tabulas 5. slejā norādīto aktivitātes ierobežojumu izņēmuma sūtījumam, ja šādus ražojumus pārvadā pakā, uz kuras iekšējās virsmas ir marķējums „RADIACTIVE” (“RADIOAKTĪVS”) tā, lai brīdinājums par radioaktīvā materiāla klātbūtni būtu redzams, atverot paku, un

c)	aktīvo materiālu pilnībā ieslēgtu neaktīvās sastāvdaļās (ierīci, kuras vienīgā funkcija ir radioaktīvā materiāla ietveršana, nav jāuzskata par instrumentu vai rūpnieciski ražotu izstrādājumu).

2.2.7.9.4.	Radioaktīvo materiālu, kam ir tāda formā, kura nav norādīta 2.2.7.9.3.  punktā, ja tā aktivitāte nepārsniedz 2.2.7.7.1.2.1. tabulas 4. slejā norādītos ierobežojumus, var pārvadāt izņēmuma pakā ar nosacījumu, ka:

a)	parastos pārvadāšanas apstākļos  radioaktīvais saturs paliek pakā; un

b)	uz pakas iekšējās virsmas ir marķējums „RADIACTIVE” (“RADIOAKTĪVS”) tā, lai brīdinājums par radioaktīvā materiāla klātbūtni būtu redzams, atverot paku.

2.2.7.9.5.	Rūpnieciski ražotu izstrādājumu, kurā vienīgais radioaktīvais materiāls ir neapstarots dabīgais urāns, neapstarots vājinātais urāns vai neapstarots dabīgais torijs, var pārvadāt kā izņēmuma paku, ja urāna vai torija ārējā virsma ir pārklāta ar vienlaidus metāla vai cita blīva materiāla neradioaktīvu apvalku.

2.2.7.9.6.	Tukšu iepakojumu, kurā iepriekš bijis radioaktīvs materiāls, var pārvadāt kā izņēmuma paku ar nosacījumu, ka:

a)	tas ir labā stāvoklī un droši noslēgts;

b)	katra iepakojuma struktūrā esošā urāna vai torija ārējā virsma ir nosegta ar neradioaktīva metāla vai cita blīva materiāla pārklājumu;

c)	iekšējā nefiksētā sasmērējuma līmenis vairāk kā 100 reizes nepārsniedz līmeni, kas norādīts 4.1.9.1.2.  punktā,  un

d)	jebkādas bīstamības zīmes, kas varētu būt bijušas uz iepakojuma saskaņā ar 5.2.2.1.11.1. punktu, vairs nav redzamas..

2.2.7.9.7.	Uz izņēmuma pakām un izņēmuma paku pārvadāšanas kontroli neattiecas šādi noteikumi:

2.2.7.4.1., 2.2.7.4.2., 4.1.9.1.3., 4.1.9.1.4., 5.1.3.2., 5.1.5.1.1., 5.1.5.1.2., 5.2.2.1.11.1. punkti, 5.4.1.1.1. punkts, izņemot a) apakšpunktu, 5.4.1.2.5.1., 5.4.1.2.5.2. punkts, 5.4.3. iedaļa, 6.4.6.1. punkts, 7.5.11. iedaļas CV33. noteikums, izņemot 5.2. punktu.

2.2.7.10.	(Rezervēts)

Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasificēšanu, iepakošanu un apzīmēšanu (Official Journal of the European Communities No. L 196 of 16.08.1967, page 1).

Padomes Direktīva 88/379/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasificēšanu, iepakošanu un apzīmēšanu (Official Journal of the European Communities No. L 187 of 16.07.1988, page 14).

n

Tādi noteikumi ir, piemēram, Direktīvā 91/628/EEK (Official Journal of the European Communities No. L 340 of 11 December 1991, p. 17) un Eiropas Padomes (Ministru komitejas) Ieteikumos par dažu sugu dzīvnieku pārvadāšanu.