### 2.2.8.	8. klase Korozīvas vielas

#### 2.2.8.1. 	Kritēriji

2.2.8.1.1.	Pie 8. klases pieskaitāmas vielas un izstrādājumi, kas satur šīs klases vielas, kuras ķīmiski iedarbojas uz tiem ādas vai gļotādu epitēlija audiem, ar kuriem tās saskaras, un vielas, kuras izplūdes gadījumā spēj izraisīt citu izstrādājumu un transportlīdzekļu bojājumus vai pilnīgu iznīcināšanu. Šajā klasē ietilpst atbilst arī citas vielas, kuras veido korozīvus šķidrumus tikai ūdens klātbūtnē, vai arī gaisa dabīgā mitruma klātbūtnē veido korozīvus tvaikus vai miglu.

2.2.8.1.2.	Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 8. klasē, iedala šādi:

C1—C10.	Korozīvas vielas bez papildu bīstamības:

C1—C4.	vielas ar skābju īpašībām:

C1.	neorganiski šķidrumi;

C2.	neorganiskas cietvielas;

C3.	organiski šķidrumi;

C4.	organiskas cietvielas;

C5—C8.	pamatvielas:

C5.	neorganiski šķidrumi;

C6.	neorganiskas cietvielas;

C7.	organiski šķidrumi;

C8.	organiskas cietvielas;

C9—C10.	pārējās korozīvās vielas:

C9.	šķidrumi;

C10.	cietvielas.

C11.		Izstrādājumi.

CF.		Korozīvas vielas, uzliesmojošas:

CF1.	šķidrumi;

CF2.	cietvielas.

CS.		Korozīvas vielas, pašsasilstošas:

CS1.	šķidrumi;

CS2.	cietvielas.

CW.		Korozīvas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes:

CW1	šķidrumi;

CW2	cietvielas.

CO.		Korozīvas vielas, oksidējošas:

CO1.	šķidrumi;

CO2.	cietvielas.

CT.		Korozīvas vielas, indīgas:

CT1.	šķidrumi;

CT2.	cietvielas.

CFT.		Korozīvas vielas, uzliesmojošas, šķidras, indīgas.

COT.		Korozīvas vielas, oksidējošas, indīgas.

Klasifikācija un iepakošanas grupas noteikšana

2.2.8.1.3.	8. klases vielas, atkarībā no tām pārvadāšanas laikā piemītošās bīstamības pakāpes jāklasificē trijās sekojošās iepakošanas grupās.

I iepakošanas grupa. 		Ļoti korozīvas vielas.

II iepakošanas grupa. 		Korozīvas vielas.

III iepakošanas grupa. 		Nedaudz korozīvas vielas.

2.2.8.1.4.	Nosaukumi 8. klases vielām un izstrādājumiem norādīti 3.2. nodaļas A tabulā. Vielas iekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, pamatojoties uz pieredzi un ņemot vērā tādus papildu faktorus kā ieelpošanas iespējamība (sk. 2.2.8.1.5. punktu), un reaģētspēju ar ūdeni (arī bīstamu sadalīšanās produktu veidošanos).

2.2.8.1.5.	Viela vai preparāts, kas atbilst 8. klases kritērijiem un kā putekļu un miglas inhalācijas toksicitāte LC50 ir I iepakošanas grupai noteiktajās robežās, bet orālas uzņemšanas vai ādas toksicitāte ir tikai III grupas robežās vai zemāka, pieskaitāmi 8. klasei.

2.2.8.1.6.	Vielas, arī vielu maisījumus, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, var iekļaut atbilstošā 2.2.8.3. punkta ierakstā un attiecīgā iepakošanas grupā, ņemot vērā saskares laiku, kāds nepieciešams, lai izraisītu cilvēka ādas pilnīgu destrukciju saskaņā ar turpmāk a) līdz c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

Ja viela nav atzīta par tādu, kas var izraisīt cilvēka ādas pilnīgu destrukciju, tad tā tomēr vēl jānovērtē pēc spējas izraisīt dažu metālu virsmu koroziju. Nosakot iepakošanas grupu, jāņem vērā pieredze par cilvēku nejaušu pakļaušanu šādu vielu iedarbībai negadījumā. Ja šādas pieredzes nav, klasifikācijai izmanto datus, kas iegūti eksperimentāli saskaņā ar ESAO 404. Vadlīnijām5.

a) I iepakošanas grupā iekļauj vielas, kas izraisa nebojātas ādas audu pilnīgu destrukciju novērošanas periodā, kas ilgst līdz 60 minūtēm,kura uzskaiti sāk pēc iedarbības laika, kurš ir 3 minūtes vai īsāks.

(b)	b) II iepakošanas grupā iekļauj vielas, kas izraisa nebojātas ādas audu pilnīgu destrukciju novērošanas periodā, kas ilgst līdz 14 dienām un ko sāk skaitīt pēc iedarbības laika, kurš ir ilgāks par 3 minūtēm, bet ne ilgāks par 60 minūtēm.

c)	III iepakošanas grupā iekļauj vielas:

–	kas izraisa nebojātas ādas audu pilnīgu destrukciju novērošanas periodā, kurš ilgst līdz 14 dienām pēc iedarbības laika, kas ir ilgāks par 60 minūtēm, bet ne ilgāks par 4 stundām, vai

–	kas neizraisa nebojātas ādas audu pilnīgu destrukciju, bet kas  55 °C temperatūrā var izraisīt tērauda vai alumīnija virsmas koroziju, kuras ātrums pārsniedz 6,25 mm/gadā. Pārbaudei jāizmanto tērauds S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574 vai G10200 (Vienotās numerācijas sistēma (VNS)), vai SAE 1020, un alumīnija pārbaudei jāizmanto attiecīgi alumīnijs bez pārklājuma 7075-T6 vai AZ5GU-T6. Pieņemama pārbaude aprakstīta “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 37. iedaļā.

2.2.8.1.7.	Ja piemaisījumu dēļ mainās 3.2. nodaļas A tabulā konkrēti pieminēto 8. klases vielu bīstamības kategorija, tad uz šiem maisījumiem vai šķīdumiem attiecināmi ieraksti, kas atbilst to faktiskajai bīstamībai.

PIEZĪME. Par šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparāti un atkritumi) klasificēšanu sk. arī 2.1.3. iedaļu.

2.2.8.1.8.	Pēc 2.2.8.1.6. punktā noteiktajiem kritērijiem var noteikt arī to, vai tā šķīduma vai maisījuma, kura nosaukums minēts, vai kura sastāvā ir konkrēti minēta viela, kuras nosaukums ir minēts, īpašības ir tādas, ka šķķīdums vai maisījums neatbilst šīs klases prasībām..

2.2.8.1.9.	Vielas, šķīdumi un maisījumi, kuri

–	neatbilst Direktīvā 67/548/EEK2 vai 88/379/EEK3 un to grozījumos noteiktajiem kritērijiem un tādēļ saskaņā ar minētajām direktīvām un to grozījumiem nav klasificēti kā korozīvi,  un

–	korozīvi neiedarbojas uz tēraudu vai alumīniju;

var tikt uzskatīt par 8. klasei nepiederīgiem.

PIEZĪME. Uz kalcija oksīdu, ANO nr. 1910, un nātrija aluminātu, ANO nr. 2812, kas minēti ANO Paraugnoteikumos, ADR noteikumi neattiecas.

#### 2.2.8.2.	Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

2.2.8.2.1.	Ķīmiski nestabilas 8. klases vielas atļauts pārvadāt tikai tad, ja veikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai pārvadāšanas laikā nenotiktu šo vielu bīstama sadalīšanās vai polimerizācija. Tālab īpaši jānodrošinās, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

2.2.8.2.2.	Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

–	ANO nr. 1798, NITROHLORŪDEŅRAŽSKĀBI;

–	ķīmiski nestabilus lietotas sērskābes maisījumus;

–	ķīmiski nestabilus nitrējošās skābes maisījumus vai sērskābes un slāpekļskābes maisījuma atlikumus, kas nav denitrēti;

-	perhlorskābes ūdens šķīdumu ar vairāk nekā 72 masas % tīras skābes vai perhlorskābes maisījumu ar jebkuru citu šķidrumu, izņemot ūdeni.

#### 2.2.8.3.	Kopējo ierakstu saraksts

Korozīvas vielas bez papildu bīstamības

|  |  |  |  |  | šķidrumi | C1 | 2584 ALKILSULFONSKĀBES, ŠĶIDRUMI, satur vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes, vai 2584 ARILSULFONSKĀBES, ŠĶIDRUMI, satur vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes, vai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2693 BISULFĪTI, ŪDENS ŠĶĪDUMI, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2837 BISULFĀTI, ŪDENS ŠĶĪDUMI |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3264 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS AR SKĀBJU ĪPAŠĪBĀM, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  | neorganiskas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cieta viela | C2 | 1740 HIDROGĒNDIFLUORIDI, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2583 ALKILSULFONSKĀBES, CIETVIELAS, satur vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes, vai 2583 ARILSULFONSKĀBES, CIETVIELAS, satur vairāk nekā 5 % brīvas sērskābes |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3260 KOROZĪVA CIETVIELA AR SKĀBJU ĪPAŠĪBĀM, NEORGANISKA, C.N.P. |  |
| Skābes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1-C4 |  |  |  |  | šķidrumi | C3 | 2586 ALKILSULFONSKĀBES, ŠĶIDRUMI, satur ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes, vai 2586 ARILSULFONSKĀBES, ŠĶIDRUMI, satur ne vairāk par 5 % brīvas sērskābes |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2987 HLORSILĀNI, KOROZĪVI, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3145 ALKILFENOLI, ŠĶIDRUMI, C.N.P. (ieskaitot C2-C12 homologus) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3265 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, AR SKĀBJU ĪPAŠĪBĀM, ORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  | organiskas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cieta viela | C4 | 2430 ALKILFENOLI, CIETVIELAS, C.N.P. (ieskaitot C2-C12 homologus) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2585 ALKILSULFONSKĀBES, CIETVIELAS, satur ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes, vai 2585 ARILSULFONSKĀBES, CIETVIELAS, satur ne vairāk kā 5 % brīvas sērskābes |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3261 KOROZĪVA CIETVIELA AR SKĀBJU ĪPAŠĪBĀM, ORGANISKA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  | šķidrumi | C5 | 1719 KOROZĪVS SĀRMAINS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2797 ELEKTROLĪTS, SĀRMAINS |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3266 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS AR BĀZISKĀM ĪPAŠĪBĀM, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  | neorganiskas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cieta viela | C6 | 3262 KOROZĪVA CIETVIELA AR BĀZISKĀM ĪPAŠĪBĀM, NEORGANISKA, C.N.P. |  |
| Bāziskas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5-C8 |  | organiskas |  |  | šķidrumi | C7 | 2735 AMĪNI, ŠĶIDRUMI, KOROZĪVI, C.N.P., vai 2735 POLIAMĪNI, ŠĶIDRUMI, KOROZĪVI, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3267 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS AR BĀZISKĀM ĪPAŠĪBĀM, ORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3259 AMĪNI, CIETVIELAS, KOROZĪVI, C.N.P. vai 3259 POLIAMĪNI, CIETVIELAS, KOROZĪVAS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  | cieta viela | C8 | 3263 KOROZĪVA CIETVIELA, AR BĀZISKĀM ĪPAŠĪBĀM, ORGANISKA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  | šķidrumi | C9 | 1903 DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS, ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2801 KRĀSVIELA, ŠĶIDRUMS, KOROZĪVA, C.N.P. vai 2801 KRĀSVIELU STARPSAVIENOJUMS, ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, C.N.P. |  |
| Pārējās korozīvās vielas |  |  |  |  |  |  | 3066 KRĀSA (ieskaitot krāsas, emalju, kodnes, šellaku, laku, politūru, šķidras pildvielas un lakas bāzi) vai 3066 KRĀSU MATERIĀLI (ieskaitot krāsas šķīdinātājus vai atšķaidītājus) |  |
| C9-C10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1760 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  | cieta vielaa | C10 | 3147 KRĀSVIELA, KOROZĪVA, C.N.P. vai 3147 KRĀSVIELU STARPPRODUKTS, CIETVIELA, KOROZĪVA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3244 CIETVIELAS, SATUR KOROZĪVU ŠĶIDRUMU, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1759 KOROZĪVA CIETVIELA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2794 BATERIJAS AR SKĀBES ELEKTROLĪTU, elektriskie |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2795 BATERIJAS AR SĀRMA ELEKTROLĪTU, elektriskie |  |
| Izstrādājumi |  |  |  |  |  | C11 | 2800 BATERIJAS AR NEIZLĪSTOŠU ELEKTROLĪTU, elektriskie |  |
| (turpinājums nākamajā lappusē) |  |  |  |  |  |  | 3028 BATERIJAS SAUSĀS,, SATUR SAUSU KĀLIJA HIDROKSĪDU, elektriskie akumulatori |  |

Korozīvas vielas ar papildus bīstamību

|  |  | šķidrumi | CF1 | 2734 AMĪNI, ŠĶIDRUMI, KOROZĪVI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. vai 2734 POLIAMĪNI, ŠĶIDRUMI, KOROZĪVI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. 2986 HLORSILĀNI, KOROZĪVI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. 2920 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzliesmojošasb |  |  |  |  |
| CF |  |  |  |  |
|  |  | cieta viela | CF2 | 2921 KOROZĪVA CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
|  |  | šķidrumi | CS1 | 3301 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, PAŠSAKARSTOŠS, C.N.P. |
| Pašsakarstošas |  |  | CS1 |  |
| CS |  |  |  |  |
|  |  | cieta viela | CS2 | 3095 KOROZĪVA CIETVIELA, PAŠSAKARSTOŠA, C.N.P. |
|  |  |  | CS2 |  |
|  |  | škidrums b | CW1 | 3094 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |
| Reaģē ar ūdeni |  |  | CW1 |  |
| CW |  |  |  |  |
|  |  | cieta viela | CW2 | 3096 KOROZĪVA CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |
|  |  |  | CW2 |  |
| Oksidētājs |  | šķidrumi | CO1 | 3093 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, OKSIDĒJOŠS, C.N.P. |
|  |  |  | CO1 |  |
| CO |  |  |  |  |
|  |  | cieta viela | CO2 | 3084 KOROZĪVA CIETVIELA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. |
| Toksiskas d |  | šķidrums c | CT1 | 2922 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
| CT |  |  |  |  |
|  |  | cietviela e | CT2 | 2923 KOROZĪVA CIETVIELA, TOKSISKA, C.N.P. |
|  |  |  | CT2 |  |
| Uzliesmojoši, indīgi šķidrumi d |  |  | CFT | Ar šo klasifikācijas kodu nav neviena kopējā ieraksta; vajadzības gadījumā kopējā ieraksta klasifikācijas kods jānosaka saskaņā ar bīstamības prioritātes tabulu 2.1.3.10. punktā |
| Oksidējošas, indīgas vielas d, e |  |  | COT | Šim klasifikācijas kodam nav kopējā ieraksta; vajadzības gadījumā kopējā ieraksta klasifikācijas kods jānosaka saskaņā ar bīstamības prioritātes tabulu 2.1.3.10. punktā |

### 2.2.9.	9. klase.	Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

#### 2.2.9.1.	Kritēriji

2.2.9.1.1.	Pie 9. klases pieskaitāmas vielas un izstrādājumi, kam pārvadāšanas laikā piemīt tāda bīstamība, kas nav paredzēta citās klasēs.

2.2.9.1.2.	Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 9. klasē, iedala šādi.

M1.	Vielas, kas ieelpotas smalku putekļu veidā var kaitēt veselībai.

M2.	Vielas un aparāti, kuri ugunsgrēka gadījumā var veidot dioksīnus.

M3.	Vielas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus.

M4.	Litija baterijas

M5.	Dzīvības glābšanas līdzekļi.

M6—M8.	Videi kaitīgas vielas:

M6.	ūdens vides piesārņotāji, šķidrumi;

M7.	ūdens vides piesārņotāji, cietvielas;

M8.	ģenētiski modificēti mikroorganismi un organismi.

M9—M10.	Vielas paaugstinātā  temperatūrā:

M9.	šķidrumi;

M10.	cietvielas.

M11.	Citas vielas, kurām pārvadāšanas laikā piemīt bīstamība, bet kuras neatbilst citu klašu definīcijām.

Definīcijas un klasifikācija.

2.2.9.1.3.	Vielas un izstrādājumi, kas ietilpst 9. klasē, norādīti 3.2. nodaļas A tabulā.  Vielas un izstrādājumus, kuru nosaukumi nav minēti  3.2. nodaļas A tabulā, var attiecināt uz atbilstošu šīs tabulas vai 2.2.9.3. punkta ierakstu saskaņā ar turpmāk 2.2.9.1.4. līdz 2.2.9.1.14. punktā minētajiem kritērijiem

Vielas, kas ieelpotas smalku putekļu veidā var kaitēt veselībai

2.2.9.1.4.	Vielas, kas ieelpotas smalku putekļu veidā var kaitēt veselībai, ir azbests un maisījumi, kas satur azbestu.

Vielas un aparāti, kuri ugunsgrēka gadījumā var veidot dioksīnus

2.2.9.1.5.	Vielas un aparāti, kuri ugunsgrēka gadījumā var veidot dioksīnus, ir polihlorbifenili (PHB) un polihlorterfenili (PHT), polihalogēnbifenili un polihalogēnterfenili un maisījumi, kas satur šīs vielas, kā arī tādi aparāti kā transformatori, kondensatori un aparāti, kuros ir šīs vielas vai to maisījumi.

PIEZĪME. Uz maisījumiem, kuru PHB vai PHT saturs nepārsniedz 50 mg/kg, ADR noteikumi neattiecas.

Vielas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus

2.2.9.1.6.	Vielas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus, ir polimēri, kuru sastāvā ir uzliesmojoši šķidrumi ar uzliesmošanas temperatūru, kas nepārsniedz 55 C.

Litija baterijas

2.2.9.1.7.	Litija elementus un baterijas var iekļaut 9. klasē, ja tie atbilst 3.3. nodaļas 230. īpašajam noteikumam. Ja tie atbilst 3.3. nodaļas 188. īpašajam noteikumam, tad ADR uz tiem neattiecas. Tie jāklasificē saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 38.3. daļā aprakstītajām procedūrām.

Dzīvības glābšanas līdzekļi

2.2.9.1.8.	Glābšanas līdzekļi ir glābšanas līdzekļi un mehānisko transportlīdzekļu sastāvdaļas, kas atbilst 3.3. nodaļas 235. vai 296. īpašā noteikuma aprakstam.

Videi kaitīgas vielas

2.2.9.1.9.	Videi kaitīgas vielas ir šķidrumi vai cietvielas, kas  piesārņo ūdens vidi, un šādu vielu šķīdumi un maisījumi (piemēram, preparāti un atkritumi), kurus nav iespējams klasificēt citās klasēs vai uz kuriem nav iespējams attiecināt citus 3.2. nodaļā minētos 9. klases ierakstus. Tas ietver arī ģenētiski modificētus mikroorganismus un organismus.

Ūdens vidi piesārņojoša viela

2.2.9.1.10.	Vielu attiecināšanai uz ūdens vidi piesārņojošu ar ierakstu ANO nr. 3082, VIDEI KAITĪGA VIELA, ŠĶIDRUMS, C.N.P., un ANO nr. 3077, VIDEI KAITĪGA VIELA, CIETVIELA, C.N.P., jānotiek, kā norādīts 2.3.5. iedaļā.  Neatkarīgi no 2.3.5. iedaļas noteikumiem ADR neattiecas uz vielām, kas nav iekļaujamas citās ADR klasēs vai uz ko nav attiecināmi citi 9. klases ieraksti un kas nav minētas Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvā 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo vielu klasificēšanu, iepakošanu un apzīmēšanu6 un tās grozījumos kā vielas, kas apzīmētas ar burtu “N”, t. i., “Videi kaitīga”, (R50; R50/53; R51/53).

Neatkarīgi no 2.1.3.8. punkta noteikumiem uz to vielu šķīdumiem un maisījumiem (piemēram, preparātiem un atkritumiem), kurām Direktīvā 67/548/EEK un tās grozījumos noteikts apzīmējums “N”, t. i., “Videi kaitīga”, (R50; R50/53; R51/53) jāattiecina tikai ANO nr. 3077 vai 3082, ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasificēšanu, iepakošanu un apzīmēšanu7 un tās grozījumos arī ir noteikts apzīmējums “N”, t. i., “Videi kaitīga”, (R50; R50/53; R51/53), un tās nav iekļaujamas 1. līdz 8. klasē, un uz tām nav attiecināms jebkāds cits 9. klases ieraksts.

Ģenētiski modificēti mikroorganismi vai organismi

2.2.9.1.11.	Ģenētiski modificēti mikroorganismi ir mikroorganismi (ĢMMO), kuros ģenētiskais materiāls ar gēnu inženierijas metodēm ir īpaši mainīts tā, kā tas dabīgi nevar notikt. Tie pieskaitāmi 9. klasei (ANO nr. 3245), ja tie neatbilst infekciozu vielu definīcijai, bet var mainīt dzīvniekus, augus, mikrobioloģiskas vielas un ekosistēmas tā, kā tas nevar notikt dabīgos apstākļos.

1. PIEZĪME. Ģenētiski modificēti mikroorganismi, ja tie ir infekciozi, ir 6.2. klases vielas ar ANO nr. 2814 un 2900 .

2. PIEZĪME. ADR noteikumi neattiecas uz ģenētiski modificētiem mikroorganismiem vai ģēnētiski modificētiem organismiem, ko atļāvušas lietot to izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstu kompetentās iestādes8.

3. PIEZĪME. Dzīvus dzīvniekus nedrīkst izmantot ģenētiski modificētu mikroorganismu pārvadāšanai, izņemot gadījumus, kad vielu nevar pārvadāt nekā citādi.

2.2.9.1.12.	Ģenētiski modificēti organismi, par kuriem zināms, ka tie ir bīstami videi, vai kuri varētu būt bīstami videi, jāpārvadā saskaņā ar nosacījumiem, kurus noteikusi izcelsmes valsts kompetentā iestāde.

Paaugstinātas temperatūras vielas

2.2.9.1.13.	Paaugstinātas temperatūras vielas ir vielas, kuras pārvadā vai nodod pārvadāšanai šķidrā stāvoklī 100 C vai augstākā temperatūrā, un, ja vielai ir uzliesmošanas temperatūra, tad temperatūrā, kas ir zemāka par šo uzliesmošanas temperatūru. Pie tām pieder arī cietvielas, ko pārvadā vai nodod pārvadāšanai 240 C vai augstākā temperatūrā.

PIEZĪME. Paaugstinātas temperatūras vielas var iekļaut 9. klasē tikai tad, ja tās neatbilst citu klašu kritērijiem.

Citas vielas, kam piemīt bīstamība pārvadāšanas laikā, bet kas neatbilst citām klasēm noteiktajām definīcijām.

2.2.9.1.14.	Pie 9. klases ir pieskaitāmas dažādas citas vielas, kas neatbilst citām klasēm noteiktajiem kritērijiem:

cieti amonija savienojumi, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 61C;

ditionīti ar mazu bīstamību;

ļoti gaistoši šķidrumi;

vielas, kas izdala kaitīgus dūmus;

vielas, kas satur alergēnus;

ķīmisko vielu komplekti un pirmās palīdzības komplekti;

PIEZĪME. ADR noteikumi neattiecas uz ANO nr.1845, oglekļa dioksīds, cietviela (sausais ledus), ANO nr. 2071, amonija nitrāta mēslošanas līdzekļi, ANO nr. 2216, zivju milti (zivju atkritumi), stabilizēti, ANO nr. 2807 magnetizēts materiāls, ANO nr. 3166, iekšdedzes dzinēji vai transportlīdzekļi, kuru dzinēji darbināmi ar uzliesmojošu gāzi, vai transportlīdzekļi, kuru dzinēji darbināmi ar uzliesmojošu šķidrumu, ANO nr. 3171, transportlīdzekļi ar akumulatoru bateriju dzinējspēku vai 3171 mehānismi ar akumulatoru bateriju dzinējspēku (akumulatori ar elektrolītu), ANO nr. 3334, šķidrums, kura aviācijas pārvadājumus reglamentē attiecīgi noteikumi, cnp un ANO nr. 3335, cietviela, kuras aviācijas pārvadājumus reglamentē attiecīgi noteikumi, c.n.p., minēti ANO Paraugnoteikumos.

###### Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.9.1.15.	Vielas un izstrādājumus, kuri ietilpst 9. klasē un kuru nosaukumi minēti 3.2. nodaļas A tabulā, atbilstoši bīstamībai iekļauj kādā no šādām iepakošanas grupām.

II iepakošanas grupa —	vielas ar vidēju bīstamību.

III iepakošanas grupa — vielas ar nelielu bīstamību.

#### 2.2.9.2.	Vielas un izstrādājumi, ko pārvadāt nav atļauts

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un izstrādājumus:

–	litija akumulatorus, kas neatbilst 3.3. nodaļas 188., 230. vai 636. īpašā noteikuma atbilstošajiem nosacījumiem;

–	tukšus, neiztīrītus traukus tādām iekārtām kā transformatori un kondensatori, kuros ir vielas, kam piešķirts ANO nr.  2315, 3151 vai 3152.

#### 2.2.9.3.	Kopējo ierakstu saraksts

| Vielas, kuras ieelpotas smalku putekļu veidā var kaitēt veselībai |  |  |  | M1 | 2212 ZILAIS AZBESTS (krokidolīts) vai 2212 BRŪNAIS AZBESTS (amozīts, mizorīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2590 BALTAIS AZBESTS (hrizotils, aktinolīts, antofilīts, tremolīts) |
| Vielas un aparāti, kuri ugunsgrēka gadījumā var veidot dioksīnus |  |  |  | M2 | 2315 POLIHLORBIFENILI, ŠĶIDRUMI |
|  |  |  |  |  | 3432 POLIHLORBIFENILI, CIETVIELAS |
|  |  |  |  |  | 3151 POLIHALOGĒNBIFENILI, ŠĶIDRUMI, vai 3151 POLIHALOGĒNTERFENILI, ŠĶIDRUMI |
|  |  |  |  |  | 3152 POLIHALOGĒNBIFENILI, CIIETVIELAS, vai 3152 POLIHALOGĒNTERFENILI, CIETVIELAS |
| Vielas, kas izdala uzliesmojošus tvaikus |  |  |  | M3 | 2211 POLIMĒRU MATERIĀLU LODĪTES, UZPUTOJAMAS, izdala uzliesmojošus tvaikus |
|  |  |  |  |  | 3314 PLASTMASAS FORMĒJAMAIS MATERIĀLS mīklveida, lokšņu vai ekstrudēta profila veidā, izdala uzliesmojošus tvaikus |
| Litija baterijas |  |  |  | M4 | 3090 LITIJA BATERIJAS |
|  |  |  |  |  | 3091 LITIJA BATERIJAS, KAS IETVERTI IEKĀRTĀ vai 3091 LITIJA BATERIJAS, KAS IEPAKOTI KOPĀ AR IEKĀRTU |
| Dzībības glābšanas līdzekļi |  |  |  | M5 | 2990 BATERIJASGLĀBŠANAS LĪDZEKĻI, PIEPŪŠAMI AUTOMĀTISKI |
|  |  |  |  |  | 3072 BATERIJASGLĀBŠANAS LĪDZEKĻI, KAS NAV AUTOMĀTISKI PIEPŪŠAMI, ietver bīstamās kravas kā aprīkojumu |
|  |  |  |  |  | 3268 GAISA MAISU PIEPILDĪTĀJI vai 3268 GAISA MAISU MODUĻI, vai 3268 DROŠĪBAS JOSTU NOSPRIEGOTĀJI |
| Videi kaitīgas vielas | ūdens vidi piesārņojoša viela, šķidrums |  | M6 |  | 3082 VIDEI BĪSTAMA VIELA, ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  | ūdens vidi piesārņojoša viela, cietviela |  | M7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3077 VIDEI BĪSTAMA VIELA, CIETVIELA, C.N.P. |
|  | ģenētiski modificēti mikroorganismi un organismi |  |  |  |  |
|  |  |  | M8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3245 ĢENĒTISKI MODIFICĒTI MIKROORGANISMI |
|  | šķidrumi |  | M9 |  | 3257 ŠĶIDRUMS PAAUGSTINĀTĀ TEMPERATŪRĀ , C.N.P., 100C vai augstākā temperatūrā, kas zemākā par to uzliesmošanas temperatūru (arī kausēti metāli, kausēti sāļi u. c.) |
| Paaugstinātas temperatūras vielas |  |  |  |  |  |
|  | cietvielas |  | M10 |  | 3258 CIETVIELA PAAUGSTINĀTĀ TEMPERATŪRĀ, C.N.P., 240 C vai augstākā temperatūrā |
| Citas vielas vai izstrādājumi, kurām pārvadāšanas laikā piemīt bīstamība, bet kuras neatbilst citu klašu definīcijām. |  |  | M11 |  | Nav kopējā ieraksta pie šī koda. Vienīgās 3.2.nodaļas A tabulā minētās vielas, kas pakļautas 9.klases noteikumiem un attiecas uz šo klasifikācijas kodu , ir sekojošas: 1841 ACETALDEHĪDA AMONJAKĀTS, 1931 CINKA DITIONĪTS (CINKA HIDROSULFĪTS), 1941 DIBROMDIFLUORMETĀNS 1990 BENZALDEHĪDS 2969 RĪCINAUGA AUGĻI, vai 2969 RĪCINAUGA AUGĻU MILTI, vai 2969 RĪCINAUGA čagas, vai 2969 RĪCINA PĀRSLAS 3316 ĶĪMISKO VIELU KOMPLEKTI vai 3316 PIRMĀS PALĪDZĪBAS APTIECIŅAS 3359 FUMIGĀCIJAS APARĀTS |

## 2.3. NODAĻA

## PĀRBAUDES METODES

### 2.3.0.	Vispārīgi norādījumi

Ja 2.2. nodaļā vai šajā nodaļā nav noteikts citādi, bīstamo kravu klasifikācijai jāizmanto “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatā” aprakstītās pārbaudes metodes.

### 2.3.1.	A tipa sprāgstvielu izsūkšanās pārbaude

2.3.1.1.	A tipa sprāgstvielai (ANO nr. 0081 ), ja tā satur vairāk nekā 40 % šķidra slāpekļskābes ēstera, papildus pārbaudēm, kas norādītas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatā”, ir jāiztur arī turpmāk aprakstītā izsūkšanās pārbaude.

2.3.1.2.	Aparāts sprāgstvielu izsūkšanās noteikšanai (1. līdz 3. att.) sastāv no doba bronzas cilindra. Iekšējais diametrs cilindram, kas vienā galā ir noslēgts ar tāda paša metāla plāksnīti, ir 15,7 mm un dziļums — 40 mm.

Tam pa aploci ir izurbti 20 urbumi 0,5 mm diametrā (četras reizes pa pieciem urbumiem). Bronzas virzulis ar cilindrisko daļu, kas ir garāka par 48 mm un ar kopējo garumu  52 mm, var slīdēt vertikāli novietotā cilindrā.

Virzuli, kura diametrs ir 15,6 mm, slogo ar atsvaru, kura masa ir 2220 g tā, lai spiediens uz cilindra pamatni būtu 120 kPa (1,20 bar).

2.3.1.3.	Nelielu sprāgstvielas daudzumu 30 mm gara cilindra veidā ar diametru 15 mm un masu 5 līdz 8 g ietin ļoti smalkā stiepļu pinuma tīkliņā un ievieto cilindrā; tad uz tā novieto virzuli un virzuļa slogu tā, lai uz sprāgstvielu iedarbotos 120 kPa (1,20 bar) liels spiediens. Uzņem laiku, kas nepieciešams, lai cilindra urbumu ārpusē parādītos pirmie eļļainie pilieni (nitroglicerīns).

2.3.1.4.	Var uzskatīt, ka sprāgstvielas pārbaudes rezultāti ir apmierinoši, ja laiks, kas aizritējis līdz pirmo šķidruma pilienu parādīšanās brīdim pārsniedz piecas minūtes, pārbaudi veicot 15 °C līdz 20 °C temperatūrā.

Sprāgstvielu izsūkšanās pārbaude

72ŗ

72ŗ

20

15.7

15

40

55

9

5

5

5

5

120ŗ

15,6

48

52

120ŗ

8

56

88

24

14

100

106

4

4

2

3

1

1

97

1

1. att.: No bronzas virzuļa noņemams zvanveida slogs ar masu  2220 g

2. att. Cilindrisks bronzas virzulis, izmēri norādīti milimetros

3. att. Dobs vienā galā noslēgts bronzas cilindrs; plānā un šķērsgriezumā izmēri norādīti milimetros

1. līdz 3. att.

(1) 4 rindas pa  5 urbumiem ar,

0,5 mm diametrā

(2) varš

(3) dzelzs plāksne ar centrālo konusu apakšā

(4) 4 atveres, apm. 46×56, vienādos attālumos pa apkārtmēru

### 2.3.2.	Pārbaudes 4.1. klases nitrētajiem celulozes maisījumiem

2.3.2.1.	Nitroceluloze, kas pusstundu karsēta 132 °C temperatūrā, nedrīkst izdalīt redzamus, dzeltenīgi brūnus slāpekļa dioksīda dūmus (slāpekļa gāzes). Aizdegšanās temperatūrai jābūt augstākai par 180 °C. Sk. turpmāk 2.3.2.3. līdz 2.3.2.8. punktu, 2.3.2.9. punkta a) pakšpunktu un 2.3.2.10. punktu.

2.3.2.2.	3 grami plastificētas nitrocelulozes, ko vienu stundu karsē 132 °C temperatūrā, nedrīkst izdalīt redzamus, dzeltenīgi brūnus slāpekļa dioksīda dūmus (slāpekļa gāzes). Aizdegšanās temperatūrai jābūt virs 170°C. Sk. turpmāk 2.3.2.3. līdz 2.3.2.8. punktu, 2.3.2.9. punkta b) apakšpunktu un 2.3.2.10. punktu.

2.3.2.3.	Ja rodas domstarpības par to, vai ir pieļaujama atsevišķu vielu autopārvadājumi, jāizmanto turpmāk minētās pārbaudes procedūras.

2.3.2.4.	Ja šajā nodaļā iepriekš minēto stabilitātes nosacījumu pārbaudei tiek izmantotas citas metodes vai pārbaudes procedūras, pēc tām jāiegūst tādi paši rezultāti, kādi var tikt iegūti ar turpmāk norādītajām metodēm.

2.3.2.5.	Veicot turpmāk aprakstītās stabilitātes pārbaudes ar karsēšanu, krāsns temperatūra no norādītās drīkst atšķirties ne vairāk kā par 2 C; noteiktais testēšanas ilgums 30 min vai 60 min jāievēro ar precizitāti līdz divām minūtēm. Krāsnij jābūt tādai, lai nepieciešamā temperatūra tiktu sasniegta ne ilgāk kā piecu minūšu laikā pēc parauga ievietošanas.

2.3.2.6.	Pirms izdara 2.3.2.9. un 2.3.2.10. punktā noteiktās pārbaudes, plānā slānī izlīdzināti paraugi vismaz 15 stundas istabas temperatūrā jāžāvē vakuumeksikatorā virs kausēta granulēta kalcija hlorīda; šīm nolūkam vielas, kas nav pulvera vai šķiedras veidā, jāsasmalcina, jāsaberž vai jāsagriež sīkos gabaliņos. Spiedienam eksikatorā jābūt mazākam par 6,5 kPa (0,065 bar).

2.3.2.7.	Pirms žāvēšanas, kas aprakstīta 2.3.2.6.punktā, vielām, kas atbilst 2.3.2.2. punktam, veicama iepriekšēja žāvēšana labi ventilējamā žāvēšanas kamerā 70 °C temperatūrā, līdz masas zudumi ceturtdaļstundā ir mazāki nekā 0,3 % no sākuma masas.

2.3.2.8.	Nedaudz nitrētai nitrocelulozei, kas atbilst 2.3.2.1. punktam, vispirms veic iepriekšēju žāvēšanu, kā aprakstīts iepriekš 2.3.2.7. punktā; pēc tam žāvēšanu pabeidz, nitrocelulozi vismaz 15 h turot eksikatorā virs koncentrētas slāpekļskābes.

#### 2.3.2.9.	Ķīmiskās stabilitātes pārbaude ar karsēšanu

a)	Iepriekš 2.3.2.1. punktā minētās vielas pārbaude

i)	divās stikla mēģenēs ar šādiem izmēriem:

garums				350	mm,

iekšējais diametrs		16  	mm,

sieniņu biezums		1,5 	mm,

ievietots pa 1 g virs kalcija hlorīda izžāvētas vielas (ja nepieciešams, žāvāšanai jānotiek, kad viela sasmalcināta līdz 0,05 g lielos gabaliņos).

Abas mēģenes pilnīgi noslēdz ar aizbāzni un ievieto krāsnī tā, ka vismaz četras piektdaļas no to garuma ir redzamas, un 30 minūtes tās iztur pastāvīgā 132° C temperatūrā. Novēro, vai šajā laikā neizdalās slāpekļa gāzes dzeltenīgi brūnu tvaiku veidā, kas skaidri redzami uz balta fona.

ii)	Ja šādi tvaiki neizdalās, viela ir uzskatāma par stabilu.

b)	Plastificētas nitrocelulozes (sk. 2.3.2.2. punktu) pārbaude

i)	3 g plastificētas nitrocelulozes ievieto stikla mēģenēs līdzīgi, kā aprakstīts a) apakšpunktā, mēģenenes ievieto krāsnī un iztur pastāvīgā 132 °C temperatūrā.

ii)	Mēģenes ar plastificētu nitrocelulozi iztur krāsnī vienu stundu. Šajā laikā nedrīkst parādīties dzeltenīgi brūni slāpekļa dioksīda gāzes tvaiki (slāpekļa gāzes). Novērošanu un novērtējumu veic tāpat kā a) apakšpunktā.

#### 2.3.2.10.	Aizdegšanās temperatūra (sk. 2.3.2.1. un 2.3.2.2. punktu)

a)	Aizdegšanās temperatūru nosaka, karsējot 0,2 g vielas, kas ievietota stikla mēģenē un iegremdēta Vuda sakausējuma vannā. Kad vannā  sasniegta 100°C temperatūra, tad mēģeni ievieto vannā. Pēc tam vannas temperatūru pakāpeniski paaugstina ar ātrumu 5 °C minūtē.

b)	Mēģenēm jābūt ar šādiem izmēriem:

garums				125 mm,

iekšējais diametrs		15 mm,

sieniņu biezums 		0,5 mm,

un tām jābūt iegremdētām 20 mm dziļi.

c)	Pārbaudi jāatkārto trīs reizes, un katrā no tām jānosaka temperatūra, kurā viela aizdegas, t. i., lēna vai strauja degšana, deflagrēšana vai detonēšana.

d)	Zemākā no trijās pārbaudēs noteiktajām temperatūrām ir aizdegšanās temperatūra.

### 2.3.3.	3., 6.1. un 8. klases  uzliesmojošo šķidrumu pārbaudes

#### 2.3.3.1.	Uzliesmošanas temperatūras noteikšanas pārbaude

2.3.3.1.1.	Uzliesmošanas temperatūru nosaka ar kādu no šādiem aparātiem:

a) 	Abela;

b) 	Abela-Penska;

c)	Taga;

d) 	Penska-Martensa;

e)	Aparātiem, kas atbilst ISO 3679: 1983 vai ISO 3680: 1983.

2.3.3.1.2.	Lai noteiktu šķīdinātājus saturošu krāsu, sveķu un tamlīdzīgu viskozu produktu uzliesmošanas temperatūru, jāizmanto tikai tādi aparāti un pārbaudes metodes, kas piemērotas viskozu šķidrumu uzliesmošanas temperatūras noteikšanai saskaņā ar šādiem standartiem:

a)	starptautisko standartu ISO 3679: 1983;

b)	starptautisko standartu ISO 3680: 1983;

c)	starptautisko standartu ISO 1523: 1983;

d)	Vācijas standartu DIN 53213: 1978, 1. daļa.

2.3.3.1.3.	Pārbaudi izdara ar līdzsvara vai nelīdzsvara metodi.

2.3.3.1.4.	Procedūru ar līdzsvara metodi sk.:

a)	starptautiskajā standartā ISO 1516: 1981;

b)	starptautiskajā standartā ISO 3680: 1983;

c)	starptautiskajā standartā ISO 1523: 1983;

d)	starptautiskajā standartā ISO 3679: 1983.

2.3.3.1.5.	Procedūru ar nelīdzsvara metodi:

a)	ar Abela aparātu sk.:

i)	Lielbritānijas standartā BS 2000, 170. daļā: 1995;

ii)	Francijas standartā NF MO7-011: 1988;

iii)	Francijas standartā NF T66-009: 1969;

b)	ar Abela-Penska aparātu sk.:

i)	Vācijas standartā DIN 51755, 1. daļā: 1974 (no 5 °C līdz 65 °C temperatūrai);

(ii)	Vācijas standartā DIN 51755, 2. daļā: 1978 (temperatūrām zem 5°C);

iii)	Francijas standartā NF MO7-036: 1984;

c)	ar Taga aparātu sk. Amerikas standartu ASTM D 56: 1993;

d)	ar Penska-Martensa aparātu sk.:

i)	starptautisko standartu ISO 2719: 1988;

ii)	Eiropas standartu EN 22719 visās tā attiecīgo valstu versijās (piem., BS 2000, daļa 404/EN 22719); 1994; 1994;

iii)	Amerikas standartu ASTM D 93: 1994;

iv)	Naftas institūta Standartu IP 34: 1988.

2.3.3.1.6.	Pārbaudes metodes, kuras minētas 2.3.3.1.4. un 2.3.3.1.5. punktā, var lietot tikai tādās uzliesmošanas temperatūras robežās, kādas norādītas katrai konkrētajai metodei. Izvēloties metodi, jāņem vērā iespējamība, ka viela un parauga turētājs varētu ķīmiski reaģēt. Ja netiek apdraudēta drošība, aparātam jābūt novietotam vietā, kur nav vilkmes (caurvēja). Drošības apsvērumu dēļ organiskiem peroksīdiem, pašreaģējošajām vielām (sauktām arī par enerģētiskām vielām) un toksiskām vielām jāizmanto metode, kurā lieto nelielu (apmēram 2 ml) vielas paraugu.

2.3.3.1.7.	Ja uzliesmošanas temperatūra, kura noteikta ar 2.3.3.1.5. punktā norādīto nelīdzsvara metodi, ir 232 °C vai 612 °C,katram temperatūru intervālam tā ir jāpārbaudaar 2.3.3.1.4. apakšpunktā norādīto līdzsvara metodi.

2.3.3.1.8.	Rodoties strīdam par uzliesmojoša šķidruma klasifikāciju, jāpieņem nosūtītāja ieteiktā klasifikācija, ja uzliesmošanas temperatūras kontrolpārbaudē iegūst rezultātu, kas neatšķiras vairāk kā par 2 °C no 2.2.3.1. punktā noteiktajām robežām (attiecīgi 23 °C un 61 °C). Ja starpība ir lielāka par 2 °C, jāizdara otra kontrolpārbaude un jāpieņem zemākā no iegūtajām uzliesmošanas temperatūras vērtībām.

#### 2.3.3.2.	Peroksīdu satura noteikšana

Šķidruma peroksīdu satura noteikšanai izmanto šādu procedūru:.

Zināmu daudzumu titrējamā šķidruma (apmēram 5 g, kas nosvērti ar precizitāti līdz 0,01 g) pārnes Erlenmeijera kolbā; pievieno 20 cm3 etiķskābes anhidrīda un apmēram 1 g pulverveida kālija jodīda; kolbas saturu sakrata, pēc 10 min apmēram 60C temperatūrā silda 3 minūtes. Atdzesē 5 min, pievieno 25 cm3 ūdens. Pusstundu nostādina, un brīvo jodu, kas ir izdalījies, bez indikatora titrē ar decinormālu nātrija tiosulfāta šķīdumu; par reakcijas beigām liecina šķīduma pilnīga atkrāsošanās. Ja n ir titrēšanai izlietotā tiosulfāta šķīduma cm3 skaits, peroksīda (izteikta ar H2O2) procentuālo koncentrāciju paraugā nosaka pēc formulas:

17n100p

### 2.3.4.	Plūstamības noteikšanas pārbaude

Šķidrumu, viskozu vai pastveida vielu un maisījumu plūstamību nosaka, izmantojot sekojošu pārbaudes metodi:

#### 2.3.4.1.	Pārbaudes iekārta

Sērijveidā ražots penetrometrs, kas atbilst standartam ISO 2137:1985, kura virzošā stieņa masa ir 47,5 g ± 0,05 g; sietveida disks no dūralumīnija ar koniskiem urbumiem un ar 102,5 g ± 0,05 g masu (sk. 1. att.); penetrācijas trauks parauga ievietošanai ar iekšējo diametru 72 mm līdz 80 mm.

#### 2.3.4.2.	Pārbaudes procedūra

Paraugu ievieto penetrācijas traukā vismaz pusstundu pirms mērījuma. Trauku hermētiski noslēdz un atstāj līdz mērījuma izdarīšanai. Paraugu hermētiski noslēgtā penetrācijas traukā silda līdz 35 °C ± 0,5°C un novieto uz penetrometra galda tieši pirms mērījumu (ne vairāk kā 2 minūtes iepriekš). Sietveida diska punktu S savieto ar šķidruma virsmu un mēra penetrācijas ātrumu.

#### 2.3.4.3.	Rezultātu novērtējums

Viela ir pastveida, ja pēc 5 ± 0,1 s no brīža, kad centrs S savietots ar parauga virsmu, mērinstrumenta uzrādītā penetrācija:

a)	pēc 5 s ± 0,1 s ilgas noslodzes ir mazāka par 15,0 mm ± 0,3 mm vai,

b)	pēc 5 s ± 0,1 s ilgas noslodzes ir lielāka par 15,0 mm ± 0,3 mm, bet papildu penetrācija vēl pēc 55 ± 0,5 s ir ne lielāka par 5,0 mm ± 0,5 mm.

PIEZĪME. Gadījumā, kad paraugiem piemīt noteikta tecēšanas temperatūra, bieži ir neiespējams radīt penetrācijas traukā plakanisku virsmu un tādējādi radīt apmierinošus saskares punkta S sākotnējās mērīšanas apstākļus. Turklāt  dažiem paraugiem sietveida diska trieciens var izraisīt elastīgu virsmas deformāciju un pirmajās sekundēs veicināt dziļāku penetrāciju. Visos šajos gadījumos noteiekšanu vajadzētu veikt, kā norādīts iepriekš b) apakšpunktā.

1. att. Penetrometrs

19,05

50,8

69,9

40 °

120 °

16

0

52'

12.7

10.3

12.7   3

7.4   0.02

3.2   0.02

82.6

102.5g   0,05g

3.2

9   0.5

Masa

S

S

Preses

sēža

Nenorādītās pielaides ir 0,1 mm.

### 2.3.5.	Vielu ekotoksicitātes, stabilitātes un bioakumulācijas ūdens vidē noteikšanas pārbaude, pēc kuras minētās vielas var iekļaut 9. klasē

PIEZĪME. Pārbaudes metodēm jābūt pieņemtām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO) un Eiropas Komisijā (EK). Ja tiek lietotas citas metodes, tām jābūt starptautiski atzītām, jābūt līdzvērtīgāmām ESAO/EK pieņemtajām metodēm, un tās jānorāda pārbaudes protokolā.

#### 2.3.5.1.	Akūta toksicitāte zivīm

Mērķis ir noteikt koncentrāciju, kas izraisa pārbaudītās sugas 50 % īpatņu nobeigšanos; tā ir (LC50) vērtība, t. i., vielas koncentrācija ūdenī, kas ilgstošos izmēģinājumos vismaz 96 stundās izraisa 50 % pārbaudāmās grupas zivju nobeigšanos. Piemērotas zivju sugas ir svītrainā Indijas karpa (Brachidanio rerio), melnā platgalve (Pimephales promelas) un varavīksnes forele (Oncorhynchus mykiss).

Uz zivīm iedarbojas ar pārbaudāmo vielu, to ūdenim pievienojot dažādās koncentrācijās (+1 kontrole). Novērojumus veic ne retāk kā ik pēc 24 stundām. Pēc 96 stundām un, ja iespējams, arī katram novērojumam aprēķina vielu koncentrāciju, kura izraisa 50 % zivju nobeigšanos. Nosaka arī koncentrāciju, kurā 96 stundu laikā nav novērota nekāda iedarbība.

#### 2.3.5.2.	Akūtā toksicitāte dafnijām

Mērķis ir noteikt vielu koncentrāciju ūdenī, kura izraisa 50 % dafniju nekustīgumu (EC50). Šai pārbaudei piemērotas ir Daphnia magna un Daphnia pulex. Dafnijas novēro 48 stundas, pievienojot ūdenim pārbaudāmo vielu dažādās koncentrācijās. Nosaka arī koncentrāciju, kurā 48 stundu laikā nav novērota nekāda iedarbība.

#### 2.3.5.3.	Aļģu augšanas inhibēšana

Mērķis ir noteikt ķīmisko vielu ietekmi uz aļģu augšanu parastos apstākļos. Lai to noteiktu, tiek salīdzinātas biomasas izmaiņas un aļģu augšanas ātrums parastos apstākļos 72 stundās ķīmiskās vielas klātbūtnē un bez tās. Rezultātu izsaka kā koncentrāciju, kas samazina aļģu augšanas ātrumu par 50 % (IC50r) un biomasas veidošanos par 50 % (IC50b).

#### 2.3.5.4.	Ātrās biodegradācijas noteikšana

Mērķis ir noteikt biodegradācijas pakāpi standarta aerobos apstākļos. Pārbaudāmo vielu mazā koncentrācijā pievieno barotnes šķīdumam, kurā ir aerobās baktērijas. Degradācijas procesu novēro 28 dienas, nosakot kādu izmantojamajai pārbaudes metodei specifisku parametru. Var izmantot vairākas līdzērtīgas pārbaudes metodes. Nosakāmie parametri ir izšķīdušā organiskā oglekļa (IOO) daudzuma samazināšanās, oglekļa dioksīda (CO2) veidošanās un skābekļa (O2) patēriņš.

Vielas tiek uzskatītas par viegli biodegradējamām, ja, sākot ar 10 pārbaudes dienu pēc tam, kad degradācija pirmoreiz sasniegusi 10 %, tās ne vairāk kā 28 dienu laikā sasniedz šādus rādītājus:

izšķīdinātā oglekļa daudzums (DOC) samazinājies par 70 %;

CO2 veidošanās ir 60 % no teorētiskās vērtības;

O2 patēriņš	ir 60 % no teorētiskā O2 patēriņa.

Ja nav sasniegti iepriekš minētie kritēriji, tad pārbaudi var turpināt ilgāk nekā 28 dienas, taču tādā gadījumā rezultāts vienkārši raksturo vielas bionoārdīšanās spēju. Vielu klasificēšanai parasti vajadzīgi vieglas bionoārdīšanās spējas noteikšanas rezultāti.

Ja ir tikai dati par ĶSP un BSP5, vielu uzskata par bioloģiski viegli noārdāmu, ja

BOD5COD≥ 0,5

BSP (bioķīmiskais skābekļa patēriņš) ir izšķīdušā skābekļa masa, kas norādītajos apstākļos nepieciešama konkrēta vielas daudzuma bioķīmiskai oksidēšanai. Rezultātu izsaka kā BSP uz g pārbaudāmās vielas. Pēc valstu standartiem to parasti nosaka pēc 5 dienām (BSP5).

ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) ir vielas oksidēšanās spējas raksturojums, kas izteikts kā oksidējošam reaģentam ekvivalents skābekļa daudzums, ko patērē viela noteiktos laboratorijas apstākļos. Rezultātu izsaka kā ĶSP uz g vielas. Var izmantot valsts pieņemtās standarta metodes.

#### 2.3.5.5.	Bioakumulācijas potenciāla pārbaudes

2.3.5.5.1.	Mērķis ir noteikt bioakumulācijas potenciālu vai nu pēc vielas koncentrācijas c šķīdinātājā attiecības pret vielas koncentrāciju ūdenī līdzsvara stāvoklī, vai ar bioloģiskās koncentrācijas koeficientu (BKK).

2.3.5.5.2.	Vielas koncentrācijas c šķīdinātājā attiecību pret vielas koncentrāciju ūdenī līdzsvara stāvoklī parasti izsaka ar decimāllogaritmu (log10). Šķīdinātājam un ūdenim jābūt praktiski nesajaucamiem, un viela ūdenī nedrīkst veidot jonus. Parasti par šķīdinātāju lieto n-oktanolu.

Ja lieto n-oktanolu un ūdeni, rezultāts ir šāds:

log Pow = log10 [co/cw],

kur Pow ir sadalījuma koeficients, ko nosaka, dalot vielas koncentrāciju n-oktanolā (Co) ar vielas koncentrāciju ūdenī (Cw).

Vielai ir bioakumulācijas potenciāls, ja log Pow > 3,0.

2.3.5.5.3.	Bioloģiskās koncentrācijas koeficients (BKK) ir pārbaudāmās vielas koncentrācijas attiecība pārbaudāmajās zivīs (Cf) pret koncentrāciju pārbaudāmajā ūdenī (Cw) līdzsvara stāvoklī:

BKK = (cf) / (cw).

Pārbaudes pamatā ir zivju izturēšana pārbaudāmo vielu šķīdumos vai ūdens dispersijās, kuriem ir zināma koncentrācija. Atbilstoši izvēlētai pārbaudes procedūrai, ņemot vērā pārbaudāmo vielu īpašības, var izmantot nepārtrauktas plūsmas, statiskas vai pusstatiskas metodes. Pārbaudāmās vielas iedarbojas uz zivīm noteiktu periodu, tam seko periods, kurā šāda iedarbība vairs nenotiek. Otrajā periodā nosaka pārbaudāmās vielas koncentrācijas pieauguma ātrumu ūdenī (piem., ar izdalīšanās vai attīrīšanās koeficentu).

(Dažādo pārbaužu detalizēts izklāsts un BKK aprēķina metodes ir aprakstītas ESAO Guidelines for Testing of Chemicals, methods 305 A to 305 E, 12 May 1981).

2.3.5.5.4.	Vielas log Pow var būt lielāks par 3 un BKK — mazāks par 100, kas norāda uz mazu bioakumulācijas spēju vai uz bioakumulācijas nespēju.  Kā norādīts 2.3.5.7. punktā, šaubu gadījumā BKK vērtībai ir lielāka nozīme nekā log Pow vērtībai.

#### 2.3.5.6.	Kritēriji

Vielu var uzskatīt par ūdens vides piesārņotāju, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem.

Mazākās LC50 vērtības pēc 96 stundu ilgas iedarbības uz zivīm, EC50 vērtības pēc 48 stundu ilgas iedarbības uz dafnijām vai IC50 vērtības pēc 72 stundu ilgas iedarbības uz aļģēm:

–	ir 1 mg/l vai mazākas;

–	ir lielākas par 1 mg/l, bet nepārsniedz 10 mg/l, un viela bioloģiski nenoārdās;

–	ir lielākas par 1 mg/l, bet nepārsniedz 10 mg/l, un log Pow ir 3 vai lielāks (ja eksperimentāli noteiktais BKK nepārsniedz 100).

#### 2.3.5.7.	Procedūra, kas jāievēro

Akūtās toksicitātes noteikšana zivīm, dafnijām un aļģēm

LC50* ≤ 1 mg/l

LC50* ≤ 10 mg/l

Viela viegli sadalās

Log Pow ≥ 3,0 (ja vien eksperimentāli noteiktais BKK ≤ 100)

Piesārņo ūdens vidi

Ūdens vidi

nepiesārņo

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Nē

Nē

Nē

* 	96 stundu LC50, 48 stundu EC50, 72 stundu IC50 attiecīgās mazākās vērtības.

BKK = bioloģiskās koncentrācijas koeficients

2.3.6.	4.2. un 4.3. klases metālorganisko vielu klasifikācija

Atkarībā no metālorganisko vielu īpašībām, kas noteiktas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33. nodaļā noteiktajās pārbaudēs N.1 līdz N.5, pēc turpmāk 2.3.6 sadaļā norādītās shēmas šīs vielas var klasificēt attiecīgi par 4.2 vai 4.3 klases vielām.

1. PIEZĪME. 	Atkarībā no pārējām īpašībām un bīstamības prioritātes (sk. 2.1.3.10. tabulu), metālorganiskās vielas var attiecīgi  klasificēt arī citās klasēs.

2. PIEZĪME. 	Uzliesmojoši metālorganisko savienojumu šķīdumi koncentrācijā, kurā nenotiek pašaizdegšanās vai kontaktā ar ūdeni bīstamos daudzumos neizdalās uzliesmojošas gāzes, ir 3. klases vielas.

2.3.6. att. Metālorganisko vielu klasifikācijas shēma to iedalīšanai 4.2. vai 4.3. klasē a b

Cietviela

Cietviela

Šķidrums

Vai viela reaģē ūdenī?

5. pārbaude

Vai šī viela ir uzliesmojoša cietviela?

1. pārbaude

Vai šī viela ir pašsakarstoša? 4. pārbaude

Vai viela ir pašsakarstoša cietviela?

4. pārbaude

Vai viela reaģē ar ūdeni?

5. pārbaude

4.3, klase, PG I, II vai III.

Vai šī viela ir cietviela?

Metālorganiska

viela/preparāts/šķīdums a

Metālorganiska viela,

cietviela, pirofora

ANO 3391

Metālorganiska viela,

cietviela, pirofora, reaģē ar ūdeni

ANO 3393

Metālorganiska viela,

šķidrums, pirofors

ANO 3392

Metālorganiska viela,

cietviela, reaģē ar  ūdeni

ANO 3395

Metālorganiska viela,

cietviela, reaģē ar  ūdeni, uzliesmojoša

ANO 3396

Metālorganiska viela,

šķidrums, pirofors, reaģē ar ūdeni

ANO 3394

Metālorganiska viela,

cietviela, reaģē ar  ūdeni, pašsakarstoša

ANO 3397

Metālorganiska viela,

šķidrums, reaģē ar  ūdeni

ANO 3398

Metālorganiska viela,

cietviela, reaģē ar  ūdeni, pašsakarstoša

ANO 3400

Metālorganiska viela,

šķidrums, reaģē ar  ūdeni, uzliesmojošs

ANO 3399

Viela nav jāklasificē 4.2. vai 4.3. klasē

Vai viela

ir pirofora?

2. pārbaude (cietviela)

3. pārbaude (šķidrums)

Vai šī viela satur šķīdinātāju ar uzliesmošanas temperatūru ≤61oC?

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Šķidrums

5 ESAO Vadlīnijas ķīmisko vielu pārbaudēm Nr. 404 “Akūts ādas kairinājums/korozija”, (1992).

2 Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasificēšanu, iepakošanu un apzīmēšanu (“Official Journal of the European Communities” No L 196 of 16.08.67, page. 1)

3 Padomes Direktīva 88/379/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasificēšanu, iepakošanu un apzīmēšanu (Official Journal of the European Communities, No L.187 of 16.07.88, page 14)

a Cietvielu maisījumus, uz kuriem neattiecas ADR noteikumi, un korozīvu šķidrumu maisījumus var pārvadāt ar ANO nr. 3244, neievērojot 8. klases klasifikācijas kritērijus, ja nav redzams brīvs šķidrums iekraušanas laikā,  kad konteiners vai transporta viennība ir noslēgta. Visiem iepakojumaiem jāatbilst konstrukcijas tipam, kam izdarīta necaurlaidīguma pārbaude II iepakošanas grupas līmenī.

b Hlorsilāni, kas saskarē ar ūdeni vai gaisa mitrumu izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3 klases vielas

.c Hlorformātiar galveno toksisko bīstamību ir 6.1.klases vielas.

d Korozīvas vielas, kas ieelpotas ir ļoti toksiskas vielas, kuras definētas 2.2.61.1.4. līdz 2.2.61.1.9. punktā, ir 6.1. klases vielas.

e ANO nr. 2505, AMONIJA FLUORĪDS, ANO nr. 1812, KĀLIJA FLUORĪDS, CIETVIELA, ANO nr. 1690, NĀTRIJA FLUORĪDS, CIETVIELA, ANO nr. 2674, NĀTRIJA FLUORSILIKĀTS, ANO nr. 2856, FLUORSILIKĀTI, C,N,P., ANO Nr. 3415 NĀTRIJA FLUORĪDA ŠĶĪDUMS un ANO Nr. 3422, KĀLIJA FLUORĪDA ŠĶĪDUMS, ir 6.1. klases vielas.

6 Official Journal of the European Communities No.196, of 16 August 1967, pp. 1 – 5.

7 Official Journal of the European Communities No. L 200, of 30 July 1999, pp. 1 – 68.

8 Sk. konkrēti C daļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (Official Journal of the European Communities, No. L 106, of 17 April 2001, pp. 8-14), kas nosaka atļauju izsniegšanas procedūru Eiropas Kopienai.

a Ja vajadzīgs un ja pārbaude ir nepieciešama vielas reģētspējas dēļ, jāņem vērā 6.1 un 8. klases īapšības saskaņā ar bīstamības rangu tabulu 2.1.3.10. punktā

b Pārbaudes metodes N.1 līdz N.5 noteiktas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33. nodaļā.