A PIELIKUMS

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI PAR

BĪSTAMĀM VIELĀM UN IZSTRĀDĀJUMIEM

# 1. DAĻA

# Vispārīgi noteikumi

## 1.1. NODAĻA

## DARBĪBAS JOMA UN PIEMĒROJAMĪBA

### 1.1.1.	Struktūra

ADR A un B pielikums ir iedalīts deviņās daļās. A pielikumā ietilpst 1. līdz 7. daļa un B pielikumā — 8. un 9. daļa. Katra daļa ir sīkāk iedalīta nodaļās un katra nodaļa — iedaļās un punktos. Katrā daļā kopā ar nodaļu, iedaļu un punktu numuriem lieto arī daļas numuru, piemēram, 4. daļas 2. nodaļas 1. iedaļu apzīmē ar “4.2.1.”.

### 1.1.2.	Darbības joma

1.1.2.1.	ADR 2. panta vajadzībām A pielikumā ir noteiktas

a)	bīstamās kravas, kuru starptautiskie pārvadājumi ir aizliegti,

b)	bīstamās kravas, kuru starptautiskie pārvadājumi ir atļauti, un ar tām saistītie nosacījumi (ieskaitot izņēmumus), jo īpaši attiecībā uz

–	kravu klasifikāciju, arī klasifikācijas kritērijiem un attiecīgajām pārbaudes metodēm,

–	iepakojumu lietošanu (ieskaitot jauktus iepakojumus),

–	cisternu lietošanu (ieskaitot uzpildi),

–	nosūtīšanas procedūrām (ieskaitot iepakojumu marķēšanu un apzīmēšanu un transporta bīstamības zīmju uzlikšanu transporta līdzekļiem un to marķēšanu, kā arī nepieciešamo dokumentāciju un informāciju),

–	noteikumiem par iepakojumu un cisternu konstrukciju, pārbaudēm un apstiprināšanu,

–	transportlīdzekļu lietošanu (ieskaitot iekraušanu, jaukto iekraušanu un izkraušanu).

1.1.2.2.	A pielikumā iekļauti šādi noteikumi, kas saskaņā ar ADR 2. pantu attiecas uz B pielikumu vai abiem — A un B pielikumu.

1.1.1.		Struktūra

1.1.2.3.	(B pielikuma darbības joma)

1.1.2.4.

1.1.3.1.	Izņēmumi, kas attiecas uz transporta operācijas veidu

1.1.3.6.	Izņēmumi, kas attiecas uz daudzumiem, ko pārvadā viena transporta vienība

1.1.4.		Citu noteikumu piemērojamība

1.1.4.5.	Citādi pārvadājumi, kas nav pārvadājumi pa autoceļiem

1.2. nodaļa	Definīcijas un mērvienības

1.3. nodaļa	Bīstamu kravu pārvadājumos iesaistīto personu apmācība

1.4. nodaļa	Iesaistīto personu drošības pienākumi

1.5. nodaļa	Atkāpes

1.6. nodaļa	Pārejas posma pasākumi

1.8. nodaļa	Pārbaudes un citi atbalsta pasākumi drošības prasību izpildes nodrošināšanai

1.9. nodaļa	Kompetento iestāžu noteiktie pārvadāšanas ierobežojumi

1.10. nodaļa	Aizsardzības noteikumi

3.1. nodaļa	Vispārīgi norādījumi

3.2. nodaļa	Tabulas 1., 2., 14., 15. un 19. sleja (8. un 9. daļas noteikumu piemērošana atsevišķām vielām vai izstrādājumiem)

1.1.2.3.	ADR 2. panta vajadzībām B pielikumā ir precizēti nosacījumi, kas attiecas uz tādu transportlīdzekļu konstrukciju, aprīkojumu un ekspluatāciju, ar ko pārvadā bīstamās kravas, kuras atļauts pārvadāt:

– 	prasības transportlīdzekļa apkalpei, aprīkojumam, ekspluatācijai un dokumentācijai,

–	prasības transportlīdzekļu konstrukcijai un apstiprināšanai.

1.1.2.4.	ADR 1. panta c) apakšpunktā “transportlīdzekļi” ne vienmēr attiecas uz vienu un to pašu transportlīdzekli. Starptautiskas transporta operācijas var veikt arī ar vairākiem transportlīdzekļiem, ja operāciju veic vismaz divu ADR Līgumslēdzēju pušu teritorijā no pārvadājuma dokumentā norādītā kravas nosūtītāja kravas saņēmējam.

### 1.1.3.	Izņēmumi

#### 1.1.3.1.	Izņēmumi, kas attiecas uz transporta operācijas veidu

ADR noteikumi neattiecas uz

a)	bīstamo kravu pārvadājumiem, ko veic privātpersonas, ja attiecīgās kravas ir iepakotas mazumtirdzniecībai un ir paredzētas viņu personīgām vai mājsaimniecības vajadzībām, kā arī atpūtai vai sporta nodarbībām, ar noteikumu, ka ir veikti pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde. Bīstamās kravas, kas iepakotas IBC, lielos iepakojumos vai cisternās, nav uzskatāmas par iepakotām mazumtirdzniecībai;

b)	tādu iekārtu un aprīkojuma pārvadājumiem, kas nav norādīti šajā pielikumā un kā iekšējā vai funkcionālajā aprīkojumā ir bīstamas kravas, ar noteikumu, ka ir veikti pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde;

c)	pārvadājumiem, ko papildus savai galvenajai darbībai veic uzņēmumi, piemēram, piegādēm būvlaukumos vai inženierceltniecības vietās vai kravu nogādāšanai atpakaļ no minētajiem objektiem, vai saistībā ar apsekojumiem, remontdarbiem un apkopi, daudzumos, kuri nepārsniedz 450 litrus vienā iepakojumā un maksimālos daudzumus, kuri noteikti 1.1.3.6. punktā. Jāveic pasākumi, lai parastos pārvadāšanas apstākļos nenotiktu kravas satura noplūde. Minētie izņēmumi neattiecas uz 7. klasi.

Šis izņēmums tomēr neattiecas uz pārvadājumiem, ko veic šādi uzņēmumi pašapgādei vai iekšējai vai ārējai izplatīšanai;

d)	pārvadājumiem, ko veic vai uzrauga avārijas dienesti, jo īpaši tehniskās palīdzības transportlīdzekļi, kas transportē negadījumos cietušus vai tehniski bojātus transportlīdzekļus ar bīstamām kravām;

e)	neatliekamās palīdzības transportu, kas paredzēts cilvēku dzīvības glābšanai vai vides aizsargāšanai, ja ir veikti visi pasākumi, lai nodrošinātu, ka šādas transporta operācijas veic, ievērojot visas drošības prasības.

PIEZĪME. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem, sk. 2.2.7.1.2. punktu.

#### 1.1.3.2.	Izņēmumi, kas attiecas uz gāzu pārvadājumiem

ADR noteikumi neattiecas uz

a)	gāzēm, kas atrodas transportlīdzekļa degvielas tvertnē, tam veicot transporta operāciju, un ir paredzētas tā dzinēja vai jebkuras tā iekārtas (piem., dzesināšanas iekārtu) darbināšanai;

b)	gāzēm, kas atrodas pārvadājamo transportlīdzekļu degvielas tvertnēs. Degvielas vārstam starp gāzes tvertni un dzinēju jābūt noslēgtam, un elektriskajam kontaktam jābūt nesaslēgtam;

c)	A un O grupas gāzēm (saskaņā ar 2.2.2.1. punktu), ja gāzes spiediens tvertnē vai cisternā 15 0C temperatūrā nepārsniedz 200 kPa (2 bārus) un ja pārvadājuma laikā gāze pilnībā ir gāzveida stāvoklī. Minētais noteikums attiecas uz visu veidu tvertnēm un cisternām, piemēram, arī uz mehānismu un iekārtu daļām;

d)	gāzēm, kas ir transportlīdzekļa ekspluatācijā izmantotajā aprīkojumā (piem., ugunsdzēšamajos aparātos vai piepumpētās pneimatiskajās riepās, pat ja tās ir kā rezerves daļas vai kā krava);

e)	gāzēm, kas ietilpst transportlīdzekļa īpašajā aprīkojumā un ir nepieciešamas, lai minēto aprīkojumu (dzesēšanas sistēmas, zivju tilpnes, sildītājus u. c.) transportēšanas laikā darbinātu, kā arī šāda aprīkojuma rezerves tvertnēs vai arī neiztīrītās tukšās nomaināmās tvertnēs, kuras transportē tajā pašā transporta vienībā;

f)	neiztīrītiem tukšiem statiskā spiediena traukiem ar nosacījumu, ka visas atveres, izņemot spiediena pazemināšanas ierīces (ja tādas uzstādītas), ir hermētiski noslēgtas;

g)	gāzēm, ko satur pārtikas produkti un dzērieni.

#### 1.1.3.3.	Izņēmumi, kas attiecas uz šķidrās degvielas pārvadājumiem

ADR noteikumi neattiecas uz

a)	degvielu, kas atrodas transportlīdzekļa degvielas tvertnē, tam veicot transporta operāciju, un ir paredzētas tā dzinēja vai jebkuras tā iekārtas darbināšanai.

Degvielu var pārvadāt piestiprinātās degvielas tvertnēs, kas tieši savienotas ar transportlīdzekļa dzinēju un/vai tā papildu aprīkojumu un kas atbilst attiecīgajām tiesību normām, vai arī pārnēsājamās degvielas tvertnēs (metāla kannās).

Piestiprināto tvertņu kopējā ietilpība transporta vienībā nedrīkst pārsniegt 1500 litrus, un tvertnei, kas uzstādīta piekabei, ietilpība nedrīkst pārsniegt 500 litrus. Pārnēsājamās degvielas tvertnēs vienā transporta vienībā drīkst pārvadāt ne vairāk kā 60 litrus. Minētie ierobežojumi neattiecas uz avārijas dienestu transportlīdzekļiem;

b)	degvielu, kas atrodas autotransporta līdzekļu vai citu pārvietošanās līdzekļu (piemēram, motorlaivu) tvertnēs, ja šos transportlīdzekļus pārvadā kā kravu un degviela ir paredzēta, lai darbinātu pašu transportlīdzekli vai tā aprīkojumu. Visiem degvielas vārstiem starp dzinēju vai aprīkojumu un degvielas tvertni pārvadāšanas laikā jābūt noslēgtam, ja vien nav vajadzības attiecīgo aprīkojumu darbināt. Kad nepieciešams, transportlīdzekļus vai citus pārvietošanās līdzekļus iekrauj stateniski un nodrošina pret apgāšanos.

#### 1.1.3.4.	Izņēmumi, kas attiecas uz īpašiem noteikumiem vai bīstamām kravām, kas iepakotas ierobežotos daudzumos

PIEZĪME. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.1.2 punktu.

1.1.3.4.1.	Atsevišķi 3.3.nodaļas īpašie noteikumi pilnīgi vai daļēji atbrīvo konkrētu bīstamo kravu pārvadājumus no ADR noteiktajām prasībām. Atbrīvojumu piemēro, ja īpašie noteikumi ir norādīti 3.2.nodaļas A tabulas 6.slejā attiecībā uz konkrēto bīstamo kravu.

1.1.3.4.2.	Uz atsevišķām bīstamām kravām, kas iepakotas ierobežotos daudzumos, var neattiecināt noteikumus, ja ir ievēroti 3.4. nodaļas nosacījumi.

#### 1.1.3.5.	Izņēmumi, kas attiecas uz tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem

Uz tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem (ieskaitot IBC un lielos iepakojumus), kuros ir atradušās 2., 3., 4.1., 5.1., 6.1., 8. un 9.klases vielas, neattiecas ADR nosacījumi, ja ir veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu bīstamību. Bīstamību uzskata par novērstu, ja ir veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu visu veidu 1. līdz 9.klasei raksturīgo bīstamību.

#### 1.1.3.6.	Izņēmumi, kas attiecas uz daudzumiem, ko pārvadā viena transporta vienība

1.1.3.6.1.	Šā punkta vajadzībām bīstamās kravas iedalītas 0., 1., 2., 3. vai 4.transporta kategorijā, kā norādīts 3.2.nodaļas A tabulas 15.slejā. Tukši, neiztīrīti iepakojumi, kuros ir atradušās 0.transporta kategorijas vielas, arī atbilst 0.transporta kategorijai. Tukši, neiztīrīti iepakojumi, kuros ir atradušās vielas, kas iedalītas citā transporta kategorijā, izņemot 0.kategoriju, atbilst 4.transporta kategorijai.

1.1.3.6.2.	Ja bīstamo kravu daudzums, ko pārvadā transporta vienībā, nepārsniedz 1.1.3.6.3.punktā iekļautās tabulas 3.slejā norādītās vērtības attiecībā uz konkrēto transporta kategoriju (ja bīstamās kravas, ko pārvadā transporta vienībā, ietilpst vienā transporta kategorijā) vai vērtību, ko aprēķina saskaņā ar 1.1.3.6.4. punktu (ja bīstamās kravas, kuras pārvadā transporta vienībā, ietilpst dažādās transporta kategorijās), tās var pārvadāt iepakojumos vienā transporta vienībā, nepiemērojot šādus noteikumus:

–	1.10. nodaļu,

–	5.3. nodaļu,

–	5.4.3. iedaļu,

– 	7.2. nodaļu, izņemot 7.2.4. iedaļas V5, V7 un V8 punktu,

– 	7.5.11. iedaļas CV1 punktu,

– 	8. daļu, izņemot 8.1.2.1. punkta a) un c) apakšpunktu,

8.1.4.2. līdz 8.1.4.5. punktu,

8.2.3. iedaļu,

8.3.3. iedaļu,

8.3.4. iedaļu,

8.3.5. iedaļu,

8.4. nodaļu,

8.5. nodaļas S1 punkta 3. un 6. apakšpunktu,

S2 punkta 1. apakšpunktu,

S4 punktu un

S14 līdz S21 punktu,

–	9. daļu.

PIEZĪME. Attiecībā uz informāciju, kas jānorāda pārvadājuma dokumentā, sk. 5.4.1.1.10. punktu.

1.1.3.6.3.	Ja bīstamās kravas, ko pārvadā transporta vienībā, ietilpst vienā kategorijā, to maksimālais kopējais daudzums transporta vienībā ir norādīts tabulas 3. slejā.

| Transporta kategorija | Vielu vai izstrādājumu iepakošanas grupa vai klasifikācijas kods/grupa, vai ANO Nr. | Maksimālais kopējais daudzums transporta vienībā |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 0 | 1. klase: 1.1.A/1.1.L/1.2.L/1.3.L/1.4.L un ANO Nr. 0190 | 0 |
|  | 3. klase: ANO Nr. 3343 |  |
|  | 4.2. klase: I iepakošanas grupai piederīgas vielas |  |
|  | 4.3. klase: ANO Nr. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 un 3399 |  |
|  | 6.1. klase: ANO Nr. 1051, 1613, 1614 un 3294 |  |
|  | 6.2. klase: ANO Nr. 2814 un 2900 |  |
|  | 7. klase: ANO Nr. 2912 līdz 2919, 2977, 2978 un 3321 līdz 3333 |  |
|  | 9. klase: ANO Nr. 2315, 3151, 3152 un 3432 un iekārtas, kas satur šādas vielas vai maisījumus, un tukši, neiztīrīti iepakojumi, izņemot iepakojumus ar ANO Nr.2908, kuros ir bijušas šajā transporta kategorijā iekļautās vielas. |  |
| 1 | I iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0. transporta kategorijā, un šādām klasēm piederīgas vielas un izstrādājumi: | 20 |
|  | 1. klase: 1.1.B līdz 1.1.J a/1.2.B līdz 1.2.J/1.3.C/1.3.G/1.3.H/1.3.J/1.5.D a |  |
|  | 2. klase: T, TC a, TO, TF, TOC un TFC grupa aerosoli: C, CO, FC, T, TF, TC, TO , TFC un TOC grupa |  |
|  | 4.1. klase: ANO Nr. 3221 līdz 3224 un 3231 līdz 3240 |  |
|  | 5.2. klase: ANO Nr. 3101 līdz 3104 un 3111 līdz 3120 |  |
| 2 | II iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0., 1. vai 4. transporta kategorijā, un šādām klasēm piederīgas vielas: | 333 |
|  | 1. klase: 1.4.B līdz 1.4.G un 1.6.N |  |
|  | 2. klase: F grupa aerosoli: F grupa |  |
|  | 4.1. klase: ANO Nr.. 3225 līdz 3230 |  |
|  | 5.2. klase: ANO Nr. 3105 līdz 3110 |  |
|  | 6.1. klase: III iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi |  |
|  | 9. klase: ANO Nr.3245 |  |
| 3 | III iepakošanas grupai piederīgas vielas un izstrādājumi, kas nav iekļauti 0., 2. vai 4. transporta kategorijā, un šādām klasēm piederīgas vielas un izstrādājumi: | 1000 |
|  | 2. klase: A un O grupa aerosoli: A un O grupa |  |
|  | 8. klase: ANO nr. 2794, 2795, 2800 un 3028 |  |
|  | 9. klase: ANO nr. 2990 un 3072 |  |
| 4 | 1. klase: 1.4.S | bez ierobežojumiem |
|  | 4.1. klase: ANO Nr. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 un 2623 |  |
|  | 4.2. klase: ANO Nr. 1361 un 1362, III iepakošanas grupa |  |
|  | 7. klase: ANO Nr. 2908 līdz 2911 |  |
|  | 9. klase: ANO Nr.. 3268 |  |
|  | un tukši, neiztīrīti iepakojumi, kuros bijušas bīstamās kravas, izņemot iepakojumus, kas iekļauti 0. transporta kategorijā |  |

Iepriekšējā tabulā “maksimālais kopējais daudzums transporta vienībā” ir

–	izstrādājumu bruto svars kilogramos (1. klases izstrādājumu sprādzienbīstamās vielas tīrais svars kilogramos),

–	cietvielu, sašķidrinātu gāzu, atdzesētu sašķidrinātu gāzu un izšķīdinātu gāzu tīrais svars kilogramos,

–	attiecībā uz šķidrumiem un saspiestām gāzēm – tvertņu nominālā ietilpība (sk. definīciju 1.2.1. iedaļā) litros.

1.1.3.6.4.	Ja vienā transporta vienībā pārvadā dažādu transporta kategoriju bīstamās kravas, tad summa, ko veido

–	1. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 50,

–	1. transporta kategorijas vielu un 1.1.3.6.3. punkta tabulas a piezīmē norādīto izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 20,

–	2. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums, kas reizināts ar 3, un

–	3. transporta kategorijas vielu un izstrādājumu daudzums

nedrīkst pārsniegt 1000.

1.1.3.6.5.	Šajā punktā nav jāņem vērā bīstamās kravas, uz kurām attiecas izņēmumi saskaņā ar 1.1.3.2. līdz 1.1.3.5. punktu.

### 1.1.4.	Citu noteikumu piemērojamība

#### 1.1.4.1.	(Rezervēts)

#### 1.1.4.2.	Pārvadāšana transporta ķēdē, kas ietver jūras vai gaisa pārvadājumus

1.1.4.2.1.	Pakas, konteinerus, portatīvās cisternas un cisternkonteinerus, kas pilnībā neatbilst ADR prasībām iepakošanai, jauktajai iepakošanai, marķējumam, iepakojumu apzīmēšanai vai transporta bīstamības zīmju uzlikšanai un marķēšanai ar pazīšanas zīmēm, bet atbilst IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasībām, pieņem pārvadāšanai transporta ķēdē, kurā iekļauti jūras vai aviopārvadājumi, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)	ja pakas nav marķētas un apzīmētas saskaņā ar ADR, tām jābūt marķētām vai uz tām jābūt bīstamības zīmēm saskaņā ar IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasībām,

b)	jauktajai iepakošanai vienā pakā piemēro IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju prasības,

c)	attiecībā uz pārvadāšanu transporta ķēdē, kas ietver jūras pārvadājumu, ja konteineri, portatīvās cisternas vai cisternkonteineri nav marķēti un uz tiem nav pazīšanas zīmju saskaņā ar ADR šā pielikuma 5.3. nodaļu, tos marķē un tiem uzliek pazīšanas zīmes saskaņā ar IMDG kodeksa 5.3. nodaļu. Šādā gadījumā paša transportlīdzekļa marķējumam piemēro šā pielikuma 5.3.2.1.1. punktu. Uz tukšām, neiztīrītām portatīvām cisternām un cisternkonteineriem šī prasība attiecas, līdz attiecīgo taru nodod tīrīšanas punktā.

Minēto atkāpi nepiemēro, ja kravas, kas saskaņā ar ADR klasificētas kā 1. līdz 8. klases bīstamās kravas, neuzskata par bīstamām saskaņā ar IMDG kodeksa vai ICAO Tehnisko instrukciju piemērojamajām prasībām.

1.1.4.2.2.	Veicot pārvadājumus transporta ķēdē, kas ietver jūras vai gaisa pārvadājumus, saskaņā ar 5.4.1. un 5.4.2. iedaļas un visiem 3.3. nodaļas īpašajiem noteikumiem nepieciešamo informāciju var aizstāt ar pārvadājuma dokumentu un informāciju, kāda noteikta attiecīgi IMDG kodeksā vai ICAO Tehniskajās instrukcijās, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar ADR vajadzīga papildu informācija, to pievieno vai ieraksta atbilstīgajā vietā.

PIEZĪME. Attiecībā uz pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar 1.1.4.2.1. punktu, sk. arī 5.4.1.1.7. punktu. Attiecībā uz pārvadājumiem konteineros sk. arī 5.4.2. iedaļu.

#### 1.1.4.3.	Jūras pārvadājumiem apstiprinātu portatīvu cisternu izmantošana

Portatīvās cisternas, kas neatbilst 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, bet kas ir izgatavotas un apstiprinātas līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar IMDG kodeksa (Amdt. 29-98) noteikumiem (ieskaitot pārejas noteikumus), var izmantot līdz 2009. gada 31. decembrim, ja tās ir atzītas par atbilstošām IMDG kodeksa (Amdt. 29-98) piemērojamajiem inspicēšanas un pārbaudes noteikumiem un ja IMDG kodeksa (Amdt. 30-00) 3.2. nodaļas 12. un 13. slejā norādītās instrukcijas ir pilnībā ievērotas. Minētās cisternas var izmantot pēc 2009. gada 31. decembra, ja tās atbilst IMDG kodeksa piemērojamajiem inspicēšanas un pārbaudes noteikumiem, bet ar nosacījumu, ka ir izpildītas ADR 3.2. nodaļas 10. un 11. slejā un 4.2. nodaļā ietvertās instrukcijas.

#### 1.1.4.4.	(Rezervēts)

#### 1.1.4.5.	Citi pārvadājumi, izņemot autopārvadājumus

1.1.4.5.1.	Ja transportlīdzekli, kas veic ADR prasībām atbilstošu transporta operāciju, kādu maršruta daļu pārvieto citādi, nekā veicot kravu pārvadājumu pa autoceļiem, tad minētajā maršruta daļā piemēro tikai tos attiecīgās valsts vai starptautiskos noteikumus, kuri reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus ar tādu transporta veidu, kādu izmanto attiecīgā transportlīdzekļa pārvietošanai.

1.1.4.5.2.	Iepriekšējā 1.1.4.5.1. punktā minētajos gadījumos iesaistītās ADR Līgumslēdzējas puses var vienoties piemērot ADR prasības tajā maršruta daļā, kurā transportlīdzekli pārvieto citādi, nekā veicot kravu pārvadājumu pa autoceļiem, kopā ar papildu prasībām, ja valstis uzskata tādas par nepieciešamām, ja vien šāda iesaistīto ADR Līgumslēdzēju pušu vienošanās nav pretrunā to starptautisko konvenciju noteikumiem, kas reglamentē bīstamu kravu pārvadājumus ar tādu transporta veidu, kādu izmanto attiecīgā autotransporta līdzekļa pārvietošanai minētajā maršruta daļā, piemēram, Starptautiskajai konvencijai par dzīvības drošību uz jūras (SOLAS), kuras līgumslēdzējas puses varētu būt arī ADR Līgumslēdzējas puses.

Līgumslēdzēja puse, kas ierosinājusi šādu vienošanos, par to ziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariātam, kurš to dara zināmu visām Līgumslēdzējām pusēm.

1.1.4.5.3.		Gadījumos, kad transporta operāciju, uz kuru attiecas ADR noteikumi, visā maršrutā vai vienā maršruta daļā turklāt veic arī saskaņā ar starptautiskas konvencijas, kura reglamentē bīstamu kravu pārvadājumus ar transporta veidu, kas nav autotransports, noteikumu speciāliem pantiem, kas paplašina noteikumus, ar kuriem minētās starptautiskās konvencijas piemērojamību attiecina arī uz atsevišķiem mehānisko transportlīdzekļu pakalpojumiem, minētās starptautiskās konvencijas noteikumus piemēro konkrētajā maršruta daļā vienlaikus ar tiem ADR noteikumiem, kas nav pretrunā ar konvencijas noteikumiem; pārējos ADR noteikumus konkrētajam braucienam nepiemēro.

## 1.2. NODAĻA

## DEFINĪCIJAS UN MĒRVIENĪBAS

### 1.2.1.	Definīcijas

PIEZĪME. Šajā nodaļā ir iekļautas visas vispārīgās vai konkrētās definīcijas.

ADR ir spēkā šādas definīcijas:

# A

“Aerosols jeb aerosola izsmidzinātājs” ir jebkāda atkārtoti neuzpildāma tvertne, kas atbilst 6.2.4. iedaļas prasībām un ir izgatavota no metāla, stikla vai plastmasas, un kurā ir saspiesta, sašķidrināta vai izšķīdināta gāze kopā ar šķidrumu, pastu vai pulveri vai bez tiem, un kas ir apgādāta ar izsmidzinātāju, kurš nodrošina satura izplūdi gāzē suspendētu cietu vai šķidru daļiņu veidā, kas veido putas, pastu vai pulveri vai arī ir šķidrā vai gāzveida stāvoklī.

“Aizsargāts IBC” (attiecībā uz metāla IBC) ir IBC, kam nodrošināta papildu aizsardzība pret triecieniem, un šāda aizsardzību sniedz, piemēram, daudzslāņu (slāņaina) vai dubultsienu konstrukcija, vai karkass ar metāla režģa apvalku.

“ANO numurs” ir vielas vai izstrādājuma četrciparu identifikācijas numurs, kas norādīts ANO Paraugnoteikumos.

“ANO Paraugnoteikumi” ir paraugnoteikumi, kas pievienoti ANO publicēto Rekomendāciju par bīstamu kravu pārvadājumiem trīspadsmitajam pārskatītajam izdevumam (ST/SG/AC.10/1/Rev.13).

“Apkalpošanas iekārta”

a)	cisternai - uzpildes un iztukšošanas, ventilācijas, drošības, sildierīces un siltumizolācijas ierīces un mērinstrumenti,

b)	baterijtransportlīdzekļa elementiem vai MEGC — uzpildes un iztukšošanas ierīces, ieskaitot kolektoru, drošības ierīces un mērinstrumentus,

c)	IBC — uzpildes un iztukšošanas ierīces un visas spiediena samazināšanas vai ventilācijas, drošības ierīces , sildierīces un siltumizolācijas ierīces un mērinstrumenti.

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Aprēķinātais spiediens” ir teorētiskais spiediens, kas ir vismaz tāds pats kā pārbaudes spiediens, kurš atbilstīgi pārvadājamās vielas bīstamības pakāpei var vairāk vai mazāk pārsniegt darba spiedienu. To lieto, vienīgi nosakot korpusa (tilpnes) sienu biezumu, neatkarīgi no iekšējām vai ārējām pastiprinājuma ierīcēm (sk. arī “Iztukšošanas spiediens”, “Uzpildes spiediens”, “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” un “Pārbaudes spiediens”).

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Ārējais iepakojums” ir saliktā vai kombinētā iepakojuma ārējās aizsardzības nodrošinātājs kopā ar visiem absorbējošiem materiāliem, amortizāciju un visiem citiem elementiem, kas vajadzīgi, lai ietvertu un aizsargātu iekšējās tvertnes vai iekšējos iepakojumus.

“Ārējā tara” ir apvalks, ko izmanto viens nosūtītājs, lai ievietotu tajā vienu vai vairākas pakas, kuras apvienotas vienā vienībā, lai atvieglotu apstrādi un kraušanu pārvadājuma laikā.

Ārējās taras piemēri:

a)	iekraušanas paliktnis, uz kura novieto vai sakrauj kaudzē un ar plastmasas sloksnēm, plēvi vai elastīgu plēvi vai citādiem piemērotiem līdzekļiem nostiprina vairākas pakas, vai

b)	ārējais aizsargiepakojums, piemēram, kaste vai pīts grozs.

“Ārkārtas temperatūra” ir temperatūra, kuru sasniedzot, gadījumā, ja zudusi temperatūras kontrole, īsteno ārkārtas pasākumus.

“Atbilstības nodrošināšana” (radioaktīvam materiālam) ir sistemātiska pasākumu programma, ko piemēro kompetentā iestāde, lai nodrošinātu ADR prasību praktisku izpildi.

“Atkārtoti lietots iepakojums” ir iepakojums, kas ir pārbaudīts un atzīts par tādu, kam nav defektu, kuri ietekmē spēju izturēt ekspluatācijas pārbaudi. Termins attiecas arī uz iepakojumiem, kas ir atkārtoti uzpildīti ar tādu pašu vai līdzīgu saturu un ko pārvadā izplatīšanas tīklos, kurus kontrolē produkta nosūtītājs.

“Atkritumi” ir vielas, šķīdumi, maisījumi vai izstrādājumi, ko nav paredzēti tieši izmantot, bet ko transportē, lai pārstrādātu, izgāztu, likvidētu sadedzinot vai ar citiem iznīcināšanas paņēmieniem.

“Austa plastmasa” (elastīgiem IBC) ir materiāls, kas izgatavots no piemērota plastmasas materiāla elastīgām lentēm vai monopavedieniem.

“Autocisterna” ir transportlīdzeklis, kas konstruēts šķidrumu, gāzu, pulverveida vai granulētu vielu pārvadāšanai un kam ir viena vai vairākas piestiprinātas cisternas. Papildus pašam transportlīdzeklim vai tā vietā izmantotām ritošās daļas vienībām autocisterna sastāv no viena vai vairākiem korpusiem (tilpnēm), to aprīkojuma vienībām un savienotājelementiem, ar ko piestiprināt tos transportlīdzeklim vai ritošās daļas vienībām.

## B

“Balonu montāžas agregāts” ir kopā sastiprinātu un ar kolektoru savstarpēji savienotu balonu kopums, ko pārvadā kā vienu vienību. Šāda komplekta kopējā ūdens ietilpība nepārsniedz 3000 litrus, izņemot tādus komplektus, kas paredzēti 2. klases (saskaņā ar 2.2.2.1.3. punktu — grupas, kas sākas ar burtu “T”) toksisku gāzu pārvadāšanai, kuru ūdens ietilpība nepārsniedz 1000 litrus.

“Balons” ir transportējama spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība nepārsniedz 150 litrus (sk. arī “Balonu montāžas agregāts”).

“Baterijtransportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kurā ir ar kolektoru savstarpēji saistīti un transporta vienībai pastāvīgi piestiprināti elementi. Par baterijtransportlīdzekļa elementiem uzskata šādus elementus: balonus, caurules, balonu montāžas agregātus (sauktus arī par karkasiem), spiediena mucas, kā arī 2. klases gāzu pārvadāšanai paredzētas cisternas, kuru ietilpība pārsniedz 450 litrus.

“Beztaras pārvadāšana”(pārvadājums vaļējā veidā) ir neiepakotu cietvielu vai izstrādājumu pārvadājums transportlīdzekļos vai konteineros. Termins neattiecas uz iepakotām kravām un uz vielām, ko pārvadā cisternās.

“Bīstamas kravas” ir tādas vielas un izstrādājumi, kuru pārvadāšana ir aizliegta saskaņā ar ADR vai atļauta tikai saskaņā ar minētajā nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

“Bīstama reakcija” ir

- degšana vai ievērojama siltuma izdalīšanās,

- uzliesmojošu, smacējošu, oksidējošu vai toksisku gāzu izdalīšanās,

- korozīvu vielu veidošanās,

- nestabilu vielu veidošanās vai,

- spiediena bīstama palielināšanās (tikai attiecībā uz cisternām).

## C

“Caurule” (2. klase) ir pārvietojama bezšuvju spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība pārsniedz 150 litrus, bet nepārsniedz 3000 litrus.

“Cietviela” ir

- viela, kuras kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra ir virs 20 °C 101,3 kPa spiedienā, vai

- viela, kas saskaņā ar ASTM D 4359-90 pārbaudes metodi nav šķidrums vai kas, ņemot vērā 2.3.4. iedaļā aprakstītos plūstamības noteikšanas pārbaudei (penetrometra pārbaudei) piemērojamos kritērijus, ir pastveida viela.

“Cisterna” ir korpuss (tilpne) ar apkalpošanas un struktūras iekārtu. Ja terminu “cisterna” lieto atsevišķi, tad ar to apzīmē cisternkonteineru, portatīvo cisternu, nomontējamu cisternu vai piestiprinātu cisternu, kā definēts šajā daļā, ieskaitot cisternas, kas veido baterijtransportlīdzekļa vai MEGC elementus (sk. arī “Nomontējama cisterna”, “Piestiprināta cisterna”, “Portatīva cisterna” un “Daudzelementu gāzu konteiners”.

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7.4.1. punktu.

“Cisternkonteiners” ir transportlīdzekļa aprīkojuma daļa, kas atbilst konteinera definīcijai un ietver korpusu (tilpni) un aprīkojuma elementus, ieskaitot aprīkojumu, kurš atvieglo cisternkonteinera pārvietošanu bez ievērojamām stāvokļa izmaiņām, un ko izmanto gāzu, šķidrumu, pulverveida un granulētu vielu pārvadāšanai, un tā ietilpība 2. klases vielu pārvadājumos pārsniedz 0,45 m3 (450 litrus).

PIEZĪME. IBC, kas atbilst 6.5. nodaļas prasībām, nav uzskatāmi par cisternkonteineriem.

“Cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators” ir jebkurš uzņēmums, ar kura vārdu reģistrēts cisternkonteiners/portatīvā cisterna.

“C.N.P. ieraksts” (citādi neprecizēts) ir kopējs ieraksts, ko var attiecināt uz vielām, maisījumiem, šķīdumiem vai izstrādājumiem, ja:

- to nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā un

- tiem piemītošās ķīmiskās, fiziskās un/vai bīstamās īpašības atbilst c.n.p. ieraksta klasei, klasifikācijas kodam, iepakošanas grupai, nosaukumam un aprakstam.

“CSC” ir Starptautiskā konvencija par drošiem konteineriem (Ženēva, 1972), kurā grozījumus izdarījusi un kuru publicējusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) Londonā.

## D

“Darba spiediens” ir saspiestas gāzes pastāvīgais spiediens 15 °C standarta temperatūrā pilnā spiedientvertnē.

PIEZĪME. Attiecībā uz cisternām sk. “Maksimālais darba spiediens”.

“Daudzelementu gāzu konteiners” (MEGC) ir vienība, kurā ir elementi, kas savstarpēji savienoti ar kolektoru un uzmontēti uz karkasa. Par daudzelementu gāzu konteinera elementiem uzskata šādus elementus: balonus, caurules, spiediena mucas un balonu komplektus, kā arī 2. klases gāzu pārvadāšanai paredzētas cisternas, kuru ietilpība pārsniedz 450 litrus.

PIEZĪME. Attiecībā uz ANO apstiprinātiem MEGC sk. 6.7. nodaļu.

“Drošības vārsts” ir ar atsperi aprīkota ierīce, kura spiediena iedarbībā automātiski aktivizējas un kuras mērķis ir aizsargāt cisternu no nepieļaujamas iekšējā spiediena paaugstināšanās.

## E

“EEK noteikumi” ir noteikumi, kas pievienoti Nolīgumam par vienotu tehnisku priekšrakstu pieņemšanu attiecībā uz riteņtransportlīdzekļiem un to daļām, ko var uzstādīt un/vai izmantot šādos transportlīdzekļos, kā arī par nosacījumiem savstarpējai to apstiprinājumu atzīšanai, ko piešķir, pamatojoties uz minētajiem priekšrakstiem (1958. gada Nolīgums ar grozījumiem).

“EK direktīva” ir noteikumi, par ko pieņēmušas lēmumu Eiropas Kopienas kompetentās iestādes un kas attiecībā uz sasniedzamo rezultātu ir saistoša katrai dalībvalstij, kam tā ir adresēta, bet atstāj attiecīgās valsts varas iestādēm formas un paņēmienu izvēles iespējas.

“Elastīgo IBC kārtējā apkope”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

“Elastīgs IBC” ir korpuss no plēves, austa auduma vai jebkāda cita elastīga materiāla vai to kombinācijām un vajadzības gadījumā ar iekšēju ieklājumu vai starpliku, kopā ar atbilstīgām apkalpošanas iekārtām un kraušanas ierīcēm.

“EN” (standarts) ir Eiropas standarts, ko publicējusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) (CEN – 36 rue de Staart. B-1050 Brussels).

## G

“Gāze” ir viela,

- kuras tvaika spiediens 50 ºC temperatūrā pārsniedz 300 kPa (3 bar) vai,

- kas 20 ºC temperatūrā 101,3 kPa standartspiedienā ir pilnīgā gāzveida stāvoklī.

“Gāzes patrona” (baloniņš) ir jebkāda atkārtoti neuzpildāma tvertne, kurā paaugstinātā spiedienā atrodas gāze vai gāzu maisījums. Tai var būt ventilis.

“Glābšanas iepakojums” ir īpašs iepakojums, kurā ievieto bojātas bīstamu kravu pakas, pakas ar defektiem vai sūci vai izlijušas vai izbirušas bīstamas kravas, lai tās transportētu pārstrādei vai apglabāšanai.

# H

“Hermētiska gāzes patrona” , sk. “Aerosols jeb aerosola izsmidzinātājs”.

“Hermētiski noslēgta cisterna” ir cisterna, kura paredzēta šķidrumu pārvadāšanai ar aprēķināto spiedienu vismaz 4 bar, vai kas paredzēta cietvielu (pulverveida vai granulētu) pārvadāšanai neatkarīgi no aprēķinātā spiediena, un kuras atveres ir hermētiski noslēgtas, un kas

- nav aprīkota ar drošības vārstiem, drošības membrānām, citām tamlīdzīgām drošības ierīcēm vai vakuumventiļiem vai

- nav aprīkota ar drošības vārstiem, drošības membrānām vai citām tamlīdzīgām drošības ierīcēm, bet ir aprīkota ar vakuumventiļiem, kā pieļauts 6.8.4. iedaļas īpašajā noteikumā TE15, vai,

- ir aprīkota ar drošības membrānām pirms drošības vārstiem saskaņā ar 6.8.2.2.10. punktu, bet nav aprīkota ar vakuumventiļiem, vai

- ir aprīkota ar drošības membrānām pirms drošības vārstiem saskaņā ar 6.8.2.2.10. punktu un vakuumventiļiem, kā pieļauts 6.8.4. iedaļas īpašajā noteikumā TE15.

“Hermētiskuma pārbaude” ir pārbaude, kas paredzēta, lai noteiktu cisternas, iepakojuma vai IBC, kā arī aprīkojuma un slēgelementu hermētiskumu.

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

# I

“IAEA” ir Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (IAEA), (IAEA, P.O. Box – A 1400 Vienna).

“IBC” sk. “Vidējas kravnesības konteiners”.

“ICAO Tehniskās instrukcijas” ir Tehniskās instrukcijas bīstamu kravu drošai pārvadāšanai gaisā, kas papildina Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 18. pielikumu (Čikāga, 1944) un ko publicējusi Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) Monreālā.

“Iekrāvējs” ir jebkurš uzņēmums, kas iekrauj bīstamās kravas transportlīdzeklī vai lielajā konteinerā.

“Iekšējais iepakojums” ir iepakojums, kura pārvadāšanai ir nepieciešams ārējais iepakojums.

“Iekšējā tvertne” ir tvertne, kurā attiecīgo vielu var iepildīt tikai tad, ja tam ir ārējais iepakojums.

“Iepakojums” ir tvertne un visi pārējie elementi vai materiāli, kas vajadzīgi, lai tvertne spētu saturēt kravu (sk. arī “Kombinētais iepakojums”, “Saliktais iepakojums (plastmasas)”, “Saliktais iepakojums (stikla, porcelāna vai keramikas)”, “Iekšējais iepakojums”, “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”, “Starpiepakojums”, “Lielais iepakojums”, “Plānsieniņu metāla iepakojums”, “Ārējais iepakojums”, “Rekondicionēts iepakojums”, “Pārveidots iepakojums”, “Atkārtoti lietots iepakojums”, “Glābšanas iepakojums” un “Pret izbiršanu drošs iepakojums”.

PIEZĪME. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Iepakošanas grupa” ir grupa, uz kuru iepakošanas mērķiem var attiecināt noteiktas vielas atbilstoši to bīstamības pakāpei. Iepakošanas grupas, kas sīkāk ir raksturotas 2. daļā, ir šādas:

I 	iepakošanas grupa — ļoti bīstamas vielas,

II	iepakošanas grupa — vidēji bīstamas vielas,

III 	iepakošanas grupa — vielas, kuru bīstamība ir maza.

PIEZĪME. Atsevišķus izstrādājumus, kuros ietilpst bīstamas kravas, attiecina uz iepakošanas grupu.

“Iepakotājs” ir uzņēmums, kas ievieto bīstamās kravas iepakojumos, arī lielajos iepakojumos un vidējas kravnesības konteineros (IBC), un vajadzības gadījumā sagatavo pakas pārvadāšanai.

“Iepildītājs” ir uzņēmums, kas iekrauj bīstamās kravas cisternā (autocisternā, nomontējamā cisternā, portatīvā cisternā vai cisternkonteinerā) un/vai transportlīdzeklī, lielajā vai mazajā konteinerā beztaras pārvadājumiem, vai baterijtransportlīdzeklī, vai MEGC.

“IMDG kodekss” ir Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss, kas pieņemts 1974.  gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvencijas) A daļas VII nodaļas īstenošanai, ko publicējusi Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) Londonā.

“Inspicēšanas iestāde” ir neatkarīga inspicēšanas un pārbaudes iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

“ISO” (standarts) ir starptautisks standarts, ko publicējusi Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) (ISO - 1, rue de Varembé CH-1204 Geneva 20).

“Iztukšošanas spiediens” ir maksimālais spiediens, kāds faktiski rodas cisternā, kad to iztukšo paaugstinātā spiedienā (sk. arī “Aprēķinātais spiediens”, “Uzpildes spiediens”, “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” un “Pārbaudes spiediens”).

# K

“Kartona IBC” ir kartona korpuss ar noņemamu augšējo un apakšējo vāku vai bez tā, vajadzības gadījumā ar iekšējo starpliku (bet ne iekšējo iepakojumu) un atbilstīgām apkalpošanas un struktūras iekārtām.

“Kaste” ir iepakojums ar taisnstūra vai daudzstūra skaldnēm, kas izgatavots no metāla, koka, saplākšņa, reģenerētas koksnes, kartona, plastmasas vai cita piemērota materiāla. Ir pieļaujamas nelielas atveres iepakojumā, kas vajadzīgas, lai atvieglotu tā satveršanu, atvēršanu vai izpildītu citas klasifikācijā paredzētās prasības, ar noteikumu, ka šīs atveres neizraisīs iepakojuma izturības pavājināšanos transportēšanas laikā.

“Koka IBC” ir monolīts vai saliekams koka korpuss ar iekšējo starpliku (bet ne iekšējo iepakojumu) un attiecīgu apkalpošanas un struktūras iekārtu.

“Koka muca” ir dabīgā koka iepakojums, kam ir apaļš šķērsgriezums un izliekta sānu virsma un ko veido apstīpoti sānu dēlīši un gala virsmas.

“Kombinētais iepakojums” ir transportēšanas vajadzībām izveidota iepakojumu kombinācija, kas sastāv no viena vai vairākiem iekšējiem iepakojumiem, kurus aptver ārējais iepakojums saskaņā ar 4.1.1.5. punktu.

PIEZĪME. Kombinēto iepakojumu iekšējos elementus vienmēr sauc par “iekšējo iepakojumu”, nevis par “iekšējām tvertnēm”. Šāds iekšējais iepakojums ir, piemēram, stikla pudele.

“Kompetentā iestāde” ir iestāde vai iestādes, vai jebkāda cita struktūra vai struktūras, kas izraudzītas katrā valstī un katrā konkrētā gadījumā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

“Konteineri beztaras pārvadājumiem” ir ietvēruma sistēmas (ieskaitot visu veidu starplikas un ieklājumu), kas paredzēta tādu cietvielu pārvadāšanai, kuras tieši saskaras ar minēto taru. Šeit neietilpst iepakojumi, vidējas kravnesības konteineri (IBC), lielie iepakojumi un cisternas.

Konteineri beztaras pārvadājumiem ir

–	pastāvīgi veidojumi un attiecīgi pietiekami izturīgi, lai tos varētu izmantot atkārtoti,

–	īpaši konstruēti, lai atvieglotu kravu pārvadājumus, izmantojot vienu vai vairākus transporta veidus bez minēto kravu starppārkraušanas,

–	aprīkoti ar ierīcēm, kas atvieglo to apstrādi,

–	ar vismaz 1,0 m3 ietilpību.

Konteineri beztaras pārvadājumiem ir, piemēram, konteineri, konteineri beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā, beramkravu konteineri atkritumu aizvešanai, lieltilpuma tvertnes, noņemamas kravas kastes, plauktveida konteineri, konteineri uz pārbīdāmas platformas, transportlīdzekļu kravas nodalījumi.

“Konteiners beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā” ir konteiners beztaras pārvadājumiem, kas īpaši konstruēts atkārtotiem pārvadājumiem no atklātā jūrā esošiem objektiem un starp tiem. Konteiners beztaras pārvadājumiem jūras piekrastes zonā ir konstruēts un izgatavots saskaņā ar pamatnostādnēm, kas attiecas uz jūras pārvadājumu konteineru apstiprināšanu un ko noteikusi Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO) dokumentā MSC/Circ.860.

“Kontroltemperatūra” ir maksimālā temperatūra, kādā droši var pārvadāt organisko peroksīdu vai pašreaģējošo vielu.

“Kopējs ieraksts” ir noteiktas vielu vai izstrādājumu grupas (sk. 2.1.1.2. punkta B, C un D apakšpunktu) kopējā nosaukuma iekļaušana vielu sarakstā.

“Korpuss (visām IBC kategorijām, izņemot kompozītmateriālu IBC) ir piemērota tvertne kopā ar atverēm un slēgelementiem, bet bez apkalpošanas iekārtām.

“Korpuss (tilpne)” ir apvalks, kurā atrodas viela (ieskaitot atveres un to slēgelementus).

1. PIEZĪME. Šī definīcija neattiecas uz tvertnēm.

2. PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Konteiners” ir transportiekārtas daļa (paceļama kravas telpa vai tamlīdzīga konstrukcija), kas ir

- neizjaucams un attiecīgi pietiekami izturīgs, lai to varētu izmantot atkārtoti,

- īpaši konstruēts, lai atvieglotu kravu pārvadāšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem, nesadalot kravu,

- aprīkots ar ierīcēm, kas atvieglo iekraušanu un dažādas manipulācijas, jo īpaši pārkraujot kravu no viena transportlīdzekļa citā,

- konstruēts tā, lai to varētu viegli piepildīt un iztukšot (sk. arī “Slēgts konteiners”, “Lielais konteiners”, “Vaļējs konteiners”, “Pārsegts konteiners” un “Mazais konteiners”).

Noņemama kravas kaste ir konteiners, kam saskaņā ar Eiropas standartu EN 283 (1991. gada izdevums) ir šādas tehniskās īpašības:

- mehāniskās stiprības ziņā tā ir konstruēta tikai pārvadāšanai ar dzelzceļa vagonu, vai ar transportlīdzekli pa sauszemi, vai ar ro-ro kuģi,

- tās nevar sakraut citu uz citas,

- to var noņemt no transportlīdzekļa ar īpašu iekārtu, kas atrodas uz transportlīdzekļa vai uz pašatbalsta, un to var piekraut atkārtoti.

PIEZĪME. Termins “konteiners” neattiecas uz parastajiem iepakojumiem, IBC, cisternkonteineriem un transportlīdzekļiem.

“Kriogēna tvertne” ir transportējama termiski izolēta atdzesētām sašķidrinātām gāzēm paredzēta spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība nepārsniedz 1000 litrus.

“Kritiskā temperatūra” ir temperatūra, kuru pārsniedzot, viela nevar eksistēt šķidrā stāvoklī.

“Kvalitātes nodrošināšana” ir sistemātiska kontroles un inspekciju programma, kuru piemēro kāda organizācija vai iestāde un kuras mērķis ir nodrošināt pārliecību, ka ADR noteiktās drošības prasības tiktu praktiski izpildītas.

## L

“Lielais iepakojums” ir iepakojums, kas sastāv no ārējā iepakojuma, kurā ievieto izstrādājumus vai iekšējos iepakojumus, un

- kas konstruēts mehāniskām manipulācijām,

- kura neto masa pārsniedz 400 kg vai ietilpība pārsniedz 450 litrus, bet tilpums nepārsniedz 3 m3.

PIEZĪME. Par portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Lielais konteiners” ir

- konteiners, kura iekšējais tilpums pārsniedz 3 m3,

- Starptautiskās konvencijas par drošiem konteineriem (CSC) nozīmē — tāda izmēra konteiners, kura četru ārējo apakšējo stūru ietvertais laukums ir:

- vismaz 14 m2 (150 kvadrātpēdas) vai

- vismaz 7 m2 (75 kvadrātpēdas), ja tam ir augšējie stūru savienotājelementi.

PIEZĪME. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.1.2. punktu.

# M

“Maiss” ir no papīra, plastmasas plēves, tekstilmateriāliem, austiem materiāliem vai cita piemērota materiāla izgatavots mīksts iepakojums.

“Muca” ir cilindrisks iepakojums ar plakaniem vai izliektiem galiem, izgatavots no metāla, kartona, plastmasas, saplākšņa vai cita piemērota materiāla. Šī definīcija attiecas arī uz citādas formas iepakojumiem, piemēram, apaļas formas iepakojumiem ar konusveida kakliņu vai tovera veida iepakojumiem. Definīcija neattiecas uz koka mucām un kannām.

“Maksimālā ietilpība” ir tvertņu vai iepakojumu, arī vidējas kravnesības konteineru (IBC) un lielo iepakojumu maksimālais iekšējais tilpums, ko izsaka kubikmetros vai litros.

“Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” ir augstākais no šādiem trim spiedieniem:

- augstākais faktiskais spiediens, kāds pieļaujams cisternā, to uzpildot, (maksimālais pieļaujamais uzpildes spiediens),

- augstākais faktiskais spiediens, kāds pieļaujams cisternā, to iztukšojot, (maksimālais pieļaujamais iztukšošanas spiediens), un

- faktiskais manometriskais spiediens, kādu cisternā rada saturs (ieskaitot pieļaujamos gāzes piemaisījumus) maksimālajā darba temperatūrā.

Ja vien 4.3. nodaļā paredzētajās īpašajās prasībās nav noteikts citādi, minētā darba spiediena (manometriskā spiediena) skaitliskā vērtība nav mazāka par iepildāmās vielas tvaika spiedienu (absolūto spiedienu) 50 0C temperatūrā.

Attiecībā uz cisternām ar drošības vārstiem (ar drošības membrānu vai bez tās), izņemot cisternas, kas paredzētas saspiestu, sašķidrinātu vai izšķīdinātu 2. klases gāzu pārvadāšanai, maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens) tomēr ir vienāds ar šādiem drošības vārstiem noteikto atvēršanās spiedienu.

(Sk. arī “Aprēķinātais spiediens”, “Iztukšošanas spiediens”, “Uzpildes spiediens” un “Pārbaudes spiediens”).

1. PIEZĪME. 	Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

2. PIEZĪME. 	Attiecība uz slēgtām kriogēnām tvertnēm sk. PIEZĪMI 6.2.1.3.3.5. punktam.

“Maksimālā neto masa” ir atsevišķa iepakojuma satura maksimālā neto masa vai iekšējo iepakojumu un to satura maksimālā kopējā masa, ko izsaka kilogramos.

“Maksimālā pieļaujamā bruto masa”

- (visām IBC kategorijām, izņemot elastīgos IBC) ir IBC un visu apkalpošanas vai struktūras iekārtu masa kopā ar maksimālo neto masu,

- (cisternām) ir cisternas tara un pārvadāšanai atļautā smagākā krava.

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Maksimālā pieļaujamā krava” (elastīgajiem IBC) ir maksimālā neto masa, kādai attiecīgais IBC ir paredzēts un kādu tajā atļauts pārvadāt.

“Mazā gāzes tvertne”, sk. “Gāzes patrona”.

“Mazais konteiners” ir konteiners, kura iekšējais tilpums nav mazāks par 1 m3 un nav lielāks par 3 m3.

PIEZĪME. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Mazleģēts tērauds” ir tērauds, kura minimālā stiepes izturība ir starp 360 N/mm2 un 440 N/mm2.

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“MEGC” sk. “Daudzelementu gāzu konteineru”.

“Metāla IBC” ir metāla korpuss kopā ar attiecīgām apkalpošanas un struktūras iekārtām.

# N

“Nomontējama cisterna” ir cisterna, kas nav piestiprināta cisterna, portatīva cisterna, cisternkonteiners, baterijtransportlīdzekļa elements vai daudzelementu gāzu konteinera (MEGC) elements ar ietilpību virs 450 litriem, kas nav paredzēta kravu pārvadāšanai bez pārkraušanas un  ko parasti noņem un veic darbības ar to tad, kad tā ir tukša.

“Noņemama kravas kaste”, sk. “Konteiners”.

“Noņemama kravas kaste ar cisternu” ir uzskatāma par cisternkonteineru.

“Nosūtītājs” ir uzņēmums, kas nosūta bīstamo kravu pats savā vārdā vai trešās personas uzdevumā. Ja transporta operāciju veic saskaņā ar pārvadājuma līguma, nosūtītājs ir kravas nosūtītājs atbilstīgi pārvadājuma līgumam.

# O

“Otrreizējā pārstrādē iegūts plastmasas materiāls” ir materiāls, kas iegūts no izmantotiem rūpnieciskiem iepakojumiem, kuri ir notīrīti un sagatavoti pārstrādāšanai par jauniem iepakojumiem.

# P

“Paka” ir iepakošanas operācijas galaprodukts, ko veido nosūtīšanai sagatavots iepakojums, lielais iepakojums vai IBC un tā saturs. Termins attiecas arī uz gāzu tvertnēm, kas definētas šajā iedaļā, kā arī uz izstrādājumiem, kurus to izmēra, svara vai konfigurācijas dēļ var pārvadāt neiepakotus vai pārvadāt uz sastatnēm, redeļu kastēs vai izmantojot pārvietošanas iekārtas. Termins neattiecas uz kravām, ko pārvadā bez taras, un uz vielām, kuras pārvadā cisternās.

PIEZĪME. Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. 2.2.7.2. punktu.

“Pakas masa”, ja nav citādu norādījumu, ir pakas bruto masa. Bruto masā neiekļauj kravu pārvadāšanai izmantoto konteineru un cisternu masu.

“Paliktnis” (1. klase) ir metāla, plastmasas, kartona vai cita piemērota materiāla loksne, kas ir novietota iekšējā, ārējā vai starpiepakojumā un kas labi pieguļ attiecīgajam iepakojumam. Paliktņa virsma var būt izveidota tā, lai varētu ievietot iepakojumus vai izstrādājumus, nostiprināt tos un nodalīt vienu no otra.

“Pārbaudes spiediens” ir nepieciešamais spiediens, kādu lieto spiediena pārbaudēm sākotnējā vai periodiskajā inspicēšanā (sk. arī “Aprēķinātais spiediens”, “Iztukšošanas spiediens”, “Uzpildes spiediens” un “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)”.

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmata” ir ceturtais, pārskatītais izdevums Apvienoto Nāciju Organizācijas Rekomendāciju bīstamo kravu pārvadājumiem – Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatai, ko publicējusi Apvienoto Nāciju Organizācija (ST/SG/AC.10/11/Rev.4).

“Pārsegts konteiners” ir vaļējs konteiners, kas pārsegts ar pārklāju, lai aizsargātu iekrautās kravas.

“Pārsegts transportlīdzeklis” ir vaļējs transportlīdzeklis, kas pārsegts ar pārklāju, lai aizsargātu kravu.

“Pārvadāšana” ir bīstamo kravu atrašanās vietas maiņa, ieskaitot apstāšanos, kas vajadzīga transportēšanas apstākļu dēļ, un ieskaitot laiku, kurā, mainot vietu, pirms un pēc tam transportēšanas apstākļu dēļ bīstamās kravas ir bijušas transportlīdzekļos, cisternās un konteineros.

Šī definīcija attiecas arī uz bīstamu kravu starpposma pagaidu uzglabāšanu, kas vajadzīga, lai mainītu transporta veidu vai līdzekli (pārkraušanu). To piemēro ar nosacījumu, ka pēc pieprasījuma var uzrādīt pārvadājuma dokumentu, kurā norādīta nosūtīšanas vieta un saņemšanas vieta un ka pagaidu uzglabāšanas laikā pakas un cisternas neatver, izņemot gadījumus, kad to dara kompetentās iestādes pārbaudes vajadzībām.

“Pārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic transporta operāciju saskaņā ar pārvadājuma līgumu vai bez tā.

„Pārveidotais IBC”, skat. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

“Pārveidotais iepakojums” ir

a)	metāla mucas:

  - kas saskaņā ar 6.1. nodaļas prasībām no ANO tipam neatbilstošām ir pārveidotas par ANO tipam atbilstošām;

  - kas saskaņā ar 6.1. nodaļas prasībām no vienam ANO tipam atbilstošām ir pārveidotas par  citam ANO tipam atbilstošām vai

  - kam ir nomainīti būtiski konstrukcijas elementi (piemēram, nenoņemamā augšējā daļa);

b)	plastmasas mucas:

- kas ir pārveidotas no viena ANO tipa par citu ANO tipu (piem., 1H1 pārveidota par 1H2) vai,

- kam nomainīti būtiski konstrukcijas elementi.

Uz pārveidotām mucām attiecas 6.1. nodaļas prasības, ko piemēro tā paša tipa jaunām mucām.

“Pārveidots IBC”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

“Pārvietošanas ierīce” (elastīgajiem IBC) ir jebkura siksna, cilpa, osa vai rāmis, kas ir piestiprināts pie IBC korpusa vai izveidots kā IBC korpusa vienlaidu elements no tā paša materiāla.

“Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra” (PST) ir zemākā temperatūra, kādā pārvadājuma laikā var notikt iepakojumā esošas vielas pašpaātrinoša sadalīšanās. Noteikumi par PST noteikšanu un to, kādas ir sekas karsēšanai noslēgtā telpā, ir izklāstītas Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas II daļā.

“Pastāvīgais spiediens” ir spiedientvertnes termiskā un difūzā līdzsvarā esoša satura spiediens.

“Piestiprināta cisterna” ir cisterna, kuras ietilpība pārsniedz 1000 litrus un kas ir pastāvīgi piestiprināta pie transportlīdzekļa (kurš tādējādi kļūst par autocisternu) vai ir šāda transportlīdzekļa šasijas neatņemama daļa.

“Pilna krava” ir viena nosūtītāja krava, kuras nosūtīšanai ir pilnībā rezervēts transportlīdzeklis vai lielais konteiners un kurā visas iekraušanas un izkraušanas darbības notiek atbilstīgi nosūtītāja vai saņēmēja norādījumiem.

PIEZĪME. Atbilstošais termins 7. klasei ir “ekskluzīva izmantošana”, sk. 2.2.7.2. punktu.

“Plānsieniņu metāla iepakojums” ir apaļa, eliptiska, taisnstūra vai daudzstūra (arī koniska) šķērsgriezuma iepakojums, kā arī iepakojums ar konusveida kaklu un kubla veidā, izgatavots no metāla, ar sieniņām, kas ir plānākas par 0,5 mm (piem., baltā skārda), ar plakanām vai izliektām gala virsmām, vienu vai vairākām atverēm, neatbilstīgs metāla mucu vai transportkannu definīcijai.

“Portatīva cisterna” ir multimodāla cisterna, kuras ietilpība, pārvadājot 2. klases vielas, pārsniedz 450 litrus saskaņā ar 6.7. nodaļā vai IMDG kodeksā ietvertajām definīcijām un kura ir norādīta portatīvo cisternu instrukcijā (T-kods) 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā.

“Portatīvās cisternas operators”, sk. “Cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators”.

“Pret izbiršanu drošs iepakojums” ir iepakojums, kas ir necaurlaidīgs sausam saturam, arī smalkam cietvielu materiālam, kurš radies pārvadājuma laikā kravai sasmalcinoties.

“PST”, sk. “Pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra”.

# R

“Redeļu kaste” ir ārējais iepakojums ar daļēji noslēgtām virsmām.

“Rekondicionēts iepakojums” ir

a)	metāla mucas:

- kas ir notīrītas līdz konstrukcijas sākotnējam materiālam, atbrīvojot trauku no visa iepriekšējā satura, iekšējās un ārējās korozijas, ārējās virsmas pārklājuma un bīstamības zīmēm;

- kas ir atjaunotas sākotnējā formā un iztaisnotiem un izlīdzinātiem iesitumiem (ja tādi ir) un kam ir nomainīti visi noņemamie blīvslēgi; un

- kas ir pārbaudītas pēc tīrīšanas un pirms krāsošanas, izbrāķējot iepakojumus ar redzamu punktkoroziju, ievērojamu materiāla biezuma samazinājumu, metāla nogurumu, bojātām vītnēm vai slēgelementiem vai citādiem nozīmīgiem defektiem;

b)	plastmasas mucas un transportkannas:

- kas ir notīrītas līdz konstrukcijas sākotnējam materiālam, atbrīvojot no visa iepriekšējā satura, ārējā pārklājuma un bīstamības zīmēm;

- kam ir nomainīti visi noņemamie blīvslēgi un

- kas pēc tīrīšanas ir pārbaudītas, izbrāķējot iepakojumus ar redzamiem bojājumiem, piemēram, plīsumiem, sakrokojumiem vai plaisām, vai bojātām vītnēm vai slēgelementiem, vai citādiem nozīmīgiem defektiem.

“Remontēts IBC”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

“RID” ir Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir Konvencijas par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) B papildinājuma, t.i., Vienoto noteikumu par starptautiskajiem preču pārvadājumiem pa dzelzceļu (CIM), 1. pielikums.

# S

“Saliktais IBC ar plastmasas iekšējo tvertni” ir IBC ar struktūras iekārtu, kam ir stingra ārējā apvalka forma, un ar plastmasas iekšējo tvertni, kura ir kopā ar apkalpošanas vai citām struktūras iekārtām. Tas ir konstruēts tā, lai iekšējā tvertne un ārējais apvalks veidotu vienu veselu neizjaucamu konstrukciju, kuru piepilda, uzglabā, transportē un iztukšo.

PIEZĪME. Ja vārds “plastmasa” lietots saistībā ar salikto IBC iekšējām tvertnēm, uzskata, ka ar to apzīmē arī citus polimēru materiālus, piemēram, gumiju u. c.

“Saliktais iepakojums (plastmasas)” ir iepakojums, kas sastāv no plastmasas iekšējās tvertnes un ārējā iepakojuma (no metāla, kartona, saplākšņa u. c.). Pēc sakomplektēšanas šāds iepakojums ir nedalāma vienība: to pēc vajadzības piepilda, uzglabā, transportē un iztukšo.

PIEZĪME. Sk. PIEZĪMI, kas attiecas uz “Salikto iepakojumu (stikla, porcelāna vai keramikas)”.

“Saliktais iepakojums (stikla, porcelāna vai keramikas)” ir iepakojums, kas sastāv no iekšējās stikla, porcelāna vai keramikas tvertnes un ārējā iepakojuma (no metāla, koka, kartona, plastmasas, putuplasta u. c.). Pēc sakomplektēšanas šāds iepakojums ir nedalāma vienība; to pēc vajadzības piepilda, uzglabā, transportē un iztukšo.

PIEZĪME. Salikto iepakojumu iekšējos elementus parasti sauc par “iekšējām tvertnēm”. Šāda iekšējā tvertne ir, piemēram, 6HA1 (plastmasas saliktais iepakojums), jo bez ārējā iepakojumā tajā nav paredzēts neko iepildīt, un tādēļ tā nav “iekšējais iepakojums”.

“Saņēmējs” ir kravas saņēmējs atbilstīgi pārvadājuma līgumam. Ja saņēmējs saskaņā ar pārvadājuma līguma noteikumiem norīko trešo personu, šādu personu uzskata par saņēmēju ADR nozīmē. Ja transporta operācija norisinās bez pārvadājuma līguma, par saņēmēju uzskata uzņēmumu, kam pēc atvešanas nodod attiecīgo bīstamo kravu.

“Sildītājs, kurā izmanto degšanas procesu” ir ierīce, kas tieši izmanto šķidru vai gāzveida degvielu un neizmanto transportlīdzekļa dzinēja radīto atkritumsiltumu.

“Šķidrums” ir viela, kuras tvaika spiediens 50º C temperatūrā nepārsniedz 300 kPa (3 bar) un kura 20º C temperatūrā nav pilnīgā gāzveida stāvoklī un

  - kuras kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra ir 20 ?C 101,3 kPa spiedienā vai

  - kura ir šķidrums saskaņā ar ASTM 4359-90 pārbaudes metodi, vai

  - kura nav pastveidīga viela saskaņā ar 2.3.4. iedaļā aprakstītajai plūstamības noteikšanas pārbaudei (penetrometra pārbaudei) piemērojamajiem kritērijiem.

PIEZĪME. “Pārvadāšana šķidrā stāvoklī”, piemērojot prasības, kas attiecas uz cisternām, ir

- šķidrumu pārvadāšana atbilstīgi iepriekš norādītajai definīcijai vai

- cietvielu pārvadāšana izkausētā stāvoklī.

“Slēgelements” ir ierīce, ar ko noslēdz tvertnes atveri.

“Slēgts konteiners” ir pilnīgi noslēgts konteiners ar stingru augšējo plakni, stingrām sānu sienām, stingrām gala sienām un grīdu. Termins attiecas arī uz konteineriem ar atveramu augšējo plakni, ja augšējo plakni pārvadāšanas laikā iespējams noslēgt.

“Slēgts transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kura virsbūvi iespējams noslēgt.

“Spiediena muca” ir metināta transportējama spiedientvertne, kuras ūdens ietilpība pārsniedz 150 litrus, bet nepārsniedz 1000 litrus (piem., cilindriskas tvertnes, kas aprīkotas ar ripināšanas stīpām, lodveida tvertnes uz sliecēm).

“Spiedientvertne” ir kopējs termins, kas apzīmē balonus, caurules, spiediena mucas, slēgtas kriogēnas tvertnes un balonu komplektus.

“Spole” (1. klase) ir plastmasas, koka, kartona, metāla vai cita piemērota materiāla ierīce ar centrālo asi un ar sānu sienām katrā ass galā vai bez tām. Izstrādājumus un vielas var uztīt uz ass, un tos satur sānu sienas.

“Standarttērauds” ir tērauds, kura stiepes izturība ir 370 N/mm2 un stiepes deformācija — 27 %.

“Starpiepakojums” ir iepakojums, kas novietots starp iekšējo iepakojumu vai izstrādājumiem un ārējo iepakojumu.

“Starplika” ir caurule vai maiss, kas ielikts iepakojumā, arī lielajā iepakojumā vai IBC, bet kas nav iepakojuma daļa, kopā ar atveru slēgelementiem.

“Stingra iekšējā tvertne” (paredzēta saliktajiem IBC) ir tvertne, kas tukša saglabā savu formu, bez slēgelementiem un tvertni balstoša ārējā apvalka. Visas iekšējās tvertnes, kas nav stingras, uzskatāmas par elastīgām.

“Stingras plastmasas IBC” ir stingras plastmasas korpuss, kuram var būt struktūras iekārta, kopā ar atbilstīgām apkalpošanas iekārtām.

“Stingro IBC kārtējā apkope”, sk. “Vidējas kravnesības konteiners (IBC)”.

“Struktūras iekārta”

- autocisternu cisternām vai nomontējamām cisternām ir korpusa (tilpnes) ārējie vai iekšējie pastiprinošie, sastiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi,

- cisternkonteinera cisternām — korpusa (tilpnes) ārējie vai iekšējie pastiprinošie, sastiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi,

- baterijtransportlīdzekļa vai MEGC elementiem — korpusa (tilpnes) vai tvertnes ārējie vai iekšējie pastiprinošie, sastiprinājuma, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi,

- IBC, izņemot elastīgos IBC — korpusa (ieskaitot atbalsta plakni saliktiem IBC ar plastmasas iekšējo tvertni) pastiprinošie, sastiprinājuma, pārvietošanas, stabilizējošie vai aizsargājošie elementi.

PIEZĪME. Attiecībā uz portatīvām cisternām sk. 6.7. nodaļu.

“Sūtījums” ir jebkāda paka vai pakas, vai bīstama krava, ko sūtītājs nodod pārvadāšanai.

# T

“Tehniskais nosaukums” ir atzīts ķīmisks vai bioloģisks nosaukums, vai kāds cits nosaukums, ko pašlaik lieto zinātniskās un tehniskās rokasgrāmatās, žurnālos un dokumentos (sk. 3.1.2.8.1.1. punktu).

“Transporta vienība” ir mehāniskais transportlīdzeklis, kam nav piekabināta piekabe, vai mehāniskais transportlīdzeklis, kas sakabināts ar piekabi.

“Transportkanna” ir metāla vai plastmasas iepakojums ar taisnstūrveida vai daudzstūra šķērsgriezumu un vienu vai vairākām atverēm.

“Transportlīdzeklis”, sk. “Baterijtransportlīdzeklis”, “Slēgtais transportlīdzeklis”, “Vaļējs transportlīdzeklis”, “Pārsegts transportlīdzeklis” un “Autocisterna”.

“Tvertne” ir trauks kopā ar visu veidu slēgelementiem vielu vai izstrādājumu iepildīšanai un saglabāšanai tajā. Šī definīcija neattiecas uz korpusiem (tilpnēm) (sk. arī “Kriogēna tvertne”, “Iekšējā tvertne”, “Spiedientvertne”, “Stingra iekšējā tvertne” un “Gāzes patrona”).

“Tvertne” (1. klase) attiecas uz kastēm, pudelēm, kārbām, mucām, kannām un baloniem, ieskaitot visu veidu slēgelementus, kas izmantoti iekšējā iepakojumā vai starpiepakojumā.

“Tvertnes nominālā ietilpība” ir tvertnē esošās bīstamās vielas nominālais tilpums, kas izteikts litros. Attiecībā uz saspiestās gāzes baloniem nominālā ietilpība ir balona ūdens ietilpība.

U

“Uzpildes koeficients” ir gāzes masas un ūdens masas attiecība 15 0C temperatūrā, kādā pilnībā piepildītos lietošanai gatava spiedientvertne.

“Uzliesmojoša sastāvdaļa” (aerosoliem un gāzes patronām) ir gāze, kas uzliesmo gaisā normālā spiedienā, vai šķidrums vai preparāts, kas uzliesmo 100 0C vai zemākā temperatūrā.

“Uzliesmošanas temperatūra” ir šķidruma zemākā temperatūra, kādā tā tvaiki veido uzliesmojošu maisījumu ar gaisu.

“Uzpildes spiediens” ir maksimālais spiediens, kāds faktiski rodas cisternā, kad to piepilda paaugstinātā spiedienā (sk. arī “Aprēķinātais spiediens”, “Iztukšošanas spiediens”, “Maksimālais darba spiediens (manometriskais spiediens)” un “Pārbaudes spiediens”).

“Uzņēmums” ir fiziska persona, peļņas vai bezpeļņas juridiska persona, peļņas vai bezpeļņas personu apvienība vai grupa bez juridiskas personas statusa, oficiāla iestāde ar atsevišķas juridiskas personas statusu, vai iestāde, kas atkarīga no citas iestādes ar šādu statusu.

# V

“Vakuumcisterna atkritumu pārvadāšanai” ir piestiprināta cisterna, nomontējama cisterna, cisternkonteiners vai noņemama kravas kaste ar cisternu, ko izmanto galvenokārt bīstamu atkritumu pārvadāšanai un kam ir īpaša konstrukcija un/vai aprīkojums, kurš atvieglo atkritumu iekraušanu un izkraušanu, kā noteikts 6.10. nodaļā. Cisternas, kas pilnībā atbilst 6.7. vai 6.8. nodaļas prasībām, neuzskata par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai.

“Vakuumventilis” ir ar atsperi aprīkota ierīce, kas spiediena iedarbībā automātiski aktivizējas un kā mērķis ir aizsargāt cisternu pret nepieļaujamu negatīvo iekšējo spiedienu.

“Vaļējs konteiners” ir konteiners ar vaļēju augšējo daļu vai konteinerplatforma.

“Vaļējs transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kura platformai nav virsbūves vai ir tikai sānu borti un aizmugures borts.

“Vidējas kravnesības konteiners (IBC)” ir stingrs vai elastīgs portatīvs iepakojums, kas atšķiras no 6.1. nodaļā minētajiem iepakojumiem,

- kura tilpība

- nepārsniedz 3 m3 II un III iepakošanas grupas cietvielām un šķidrumiem;

- nepārsniedz 1,5 m3 I iepakošanas grupas cietvielām, kad tās iepako elastīgos, stingras plastmasas, saliktajos, kartona un koka vidējas kravnesības konteineros;

- nepārsniedz 3 m3 I iepakošanas grupas cietvielām, kad tās iepako metāla vidējas kravnesības konteineros;

- nepārsniedz 3 m3 7. klases radioaktīviem materiāliem;

- kas konstruēts mehanizētai apkalpošanai,

- kas ir izturīgs pret pārkraušanas un transportēšanas izraisītiem mehāniskiem spriegumiem, kuri noteikti 6.5. nodaļā paredzētajās pārbaudēs (sk. arī “Saliktais IBC ar plastmasas iekšējo tvertni”, “Kartona IBC”, “Elastīgs IBC”, “Metāla IBC”, “Stingras plastmasas IBC” un “Koka IBC”).

1. PIEZĪME. 	Portatīvās cisternas un cisternkonteinerus, kas atbilst attiecīgi 6.7. un 6.8. nodaļas prasībām, neuzskata par vidējas kravnesības konteineriem (IBC).

2. PIEZĪME. 	Vidējas kravnesības konteinerus (IBC), kas atbilst 6.5. nodaļas prasībām, šajā nolīgumā neuzskata par konteineriem.

“Pārveidotais IBC” ir metāla, stingras plastmasas vai saliktais IBC,

  - kas no ANO tipam neatbilstoša ir pārveidots par ANO tipam atbilstošu vai

  - ir pārveidots no viena ANO konstrukcijas tipa citā ANO konstrukcijas tipā.

Uz pārveidotiem IBC attiecas tās pašas ADR prasības, ko piemēro tāda paša tipa jauniem IBC (sk. arī konstrukcijas tipa definīciju 6.5.4.1.1. punktā).

“Remontēts IBC” ir metāla, stingras plastmasas vai saliktais IBC, kas ir bijis bojāts trieciena vai jebkāda cita iemesla dēļ (piem., korozijas, trausluma palielināšanās vai citādas izturīguma samazināšanās dēļ salīdzinājumā ar konstrukcijas tipu) un ir atjaunots tā, ka tas atbilst konstrukcijas tipam un spēj izturēt konstrukcijas tipa pārbaudes. Šajā nolīgumā salikto IBC stingrās iekšējās tvertnes nomaiņu ar tvertni, kas atbilst oriģinālajai ražotāja specifikācijai, uzskata par remontu. Stingrā IBC kārtējo apkopi tomēr neuzskata par remontu. Stingras plastmasas IBC korpusi un salikto IBC iekšējās tvertnes nav remontējamas. Elastīgie IBC nav remontējami, ja vien remontu neapstiprina kompetentā iestāde.

“Elastīgu IBC kārtējā apkope” ir regulāra šādu darbību veikšana plastmasas vai tekstilmateriālu IBC:

- tīrīšana vai

- tādu noņemamu detaļu kā noņemamas starplikas un slēgelementi nomaiņa ar detaļām, kas atbilst ražotāja oriģinālajai specifikācijai,

ar noteikumu, ka minētās darbības negatīvi neietekmē IBC spēju saturēt attiecīgo vielu vai nemaina konstrukcijas tipu.

“Stingru IBC kārtējā apkope” ir regulāra šādu darbību piemērošana metāla, stingras plastmasas vai saliktiem IBC:

- tīrīšana,

- karkasa slēgelementu (arī atbilstošu blīvelementu) vai apkalpošanas iekārtu noņemšana un uzstādīšana no jauna vai nomaiņa atbilstoši oriģinālajām ražotāja specifikācijām, ja ir pārbaudīts IBC hermētiskums, vai

- to struktūras iekārtu atjaunošana, kas tieši nav saistīta ar spēju saturēt bīstamo kravu vai tikt iztukšotam samazinātā spiedienā, lai IBC atbilstu konstrukcijas tipam, (piem., balsta vai pacelšanas ierīču iztaisnošana) ar noteikumu, ka nav ietekmēta IBC spēja saturēt attiecīgo vielu.

“VSS” ir Vispārējā saskaņotā ķīmisko vielu klasifikācijas un apzīmēšanas sistēma, ko publicējusi ANO kā dokumentu ST/SG/AC.10/30.

### 1.2.2.	Mērvienības

1.2.2.1.	ADR ir piemērojamas šādas mērvienības a:

| Mērījums | SI mērvienība b | Pieļaujamā alternatīvā mērvienība | Mērvienību savstarpējā saikne |
| --- | --- | --- | --- |
| Garums Laukums Tilpums Laiks Masa Masas blīvums Temperatūra Temperatūru starpība Spēks Spiediens Mehāniskais spriegums Darbs Enerģija Siltuma daudzums Jauda Kinemātiskā viskozitāte Dinamiskā viskozitāte Aktivitāte Dozas ekvivalents | m (metrs) m2 (kvadrātmetrs) m3 (kubikmetrs) s (sekunde) kg (kilograms) kg/m3 K (kelvins) K (kelvins) N (ņūtons) Pa (paskāls) N/m2 J (džouls) W (vats) m2/s Paskālsekunde Bq (bekerels) Sv (zīverts) | – – 1 c (litrs) min. (minūte) h (stunda) d (diena) g (grams) t (tonna) kg/l ºC (Celsija grāds) ºC (Celsija grāds) – bārs (bar) N/mm2 kW·h (kilovatstundas) eV (elektronvolts) – mm2/s mPa·s | – – 1 l = 10-3 m3 1 min. = 60 s 1 h = 3600 s 1 d = 86 400 s 1g = 10-3 kg 1 t = 103 kg 1 kg/l = 103 kg/m3 0 °C = 273,15 K 1 °C = 1 K 1 N = 1 kg·m/s2 1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 105 Pa 1 N/mm2 = 1 MPa 1 kW·h = 3,6 MJ 1 J = 1 N·m = 1 W·s 1 eV = 0,1602 x 10-18J 1 W = 1 J/s = 1 N·m/s 1 mm2/s = 10-6 m2/s 1 mPa·s = 10-3 Pa·s |

a	Lai pārvērstu šeit lietotās mērvienības SI mērvienībās, izmantojami šādi noapaļoti skaitļi:

Spēks		Mehāniskais spriegums

1 kg 	=	9,807 N	1 kg/mm2 	=	9,807 N/mm2

1 N 	=	0,102 kg	1 N/mm2 	=	0,102 kg/mm2

Spiediens

1 Pa	=	1 N/m2 	=	10-5 bar	=	1,02  10-5 kg/cm2	=	0,75  10-2 torr

1 bar	=	105 Pa	=	1,02 kg/cm2	=	750 torr

1 kg/cm2	=	9,807  104 Pa	=	0,9807 bar	=	736 torr

1 torr	=	1,33   102 Pa	=	1,33   10-3 bar	=	1,36   10-3 kg/cm2

Enerģija. Darbs. Siltuma daudzums

1 J	=	1 N·m	=	0,278   10-6 kW·h	=	0,102 kg·m 	=	0,239   10-3 kcal

1 kWh	=	3,6   106 J	=	367   103 kg·m	=	860 kcal

1 kgm	=	9,807 J	=	2,72   10-6 kW·h	=	2,34   10-3 kcal

1 kcal 	=	4,19   103 J  	= 	1,16   10-3 kW·h	=	427 kg·m

Jauda									Kinemātiskā viskozitāte

1 W	=	0,102 kgm/s	=	0,86 kcal/h		1 m2/s	=	10 4 St (stoksi)

1 kgm/s	=	9,807 W 	=	8,43 kcal/h		1 St	=	10-4 m2/s

1 kcal/h	=	1,16 W	=	0,119 kgm/s

Dinamiskā viskozitāte

1 Pa·s	=	1 N·s/m2	=	10 P (puāzs)	=	0,102 kg·s/m2

1 P	=	0,1 Pa·s	=	0,1 N·s/m2	=	1,02  10-2 kg·s/m2

1 kg·s/m2	=	9,807 Pa·s	=	9,807 N·s/m2	=	98,07 P

b	Starptautiskā mērvienību sistēma (SI) ir izveidota, pamatojoties uz Ģenerālajā svaru un mēru konferencē pieņemtajiem lēmumiem (adrese: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).

c	Saīsinājumu “L” attiecība uz litru var lietot saīsinājuma “l” vietā, ja mašīnrakstā nevar izšķirt ciparu “1” un burtu “l”.

Vienības decimāldaudzkārtņus un decimāldaļas var veidot ar priedēkļiem vai simboliem pirms vienības nosaukuma vai simbola, tiem ir šāda nozīme:

| Koeficients |  |  | Priedēklis | Simbols |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 100 10 0,1 0,01 0,001 0,000 001 0,000 000 001 0,000 000 000 001 0,000 000 000 000 001 0,000 000 000 000 000 001 | = 1018 = 1015 = 1012 = 109 = 106 = 103 = 102 = 101 = 10-1 = 10-2 = 10-3 = 10-6 = 10-9 = 10-12 = 10-15 = 10-18 | kvintiljons kvadriljons triljons miljards miljons tūkstotis simts desmit desmitdaļa simtdaļa tūkstošdaļa miljonā daļa miljardā daļa biljonā daļa kvadriljonā daļa kvintiljonā daļa | eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato | E P T G M k h da d c m  n p f a |

PIEZĪME. 10 9 ir miljards ANO lietotajā angļu valodas variantā Analoģiski 10 –9 ir 1 miljardā daļa.

1.2.2.2.	Ja vien nav citu īpašu norādījumu, “%” zīme ADR apzīmē:

- attiecībā uz cietvielu vai šķidrumu maisījumiem, kā arī attiecībā uz šķīdumiem un ar šķidrumu samitrinātām cietvielām — procentuālo masas daļu no kopējās maisījuma, šķīduma vai samitrinātās cietvielas masas,

- attiecībā uz saspiesto gāzu maisījumiem, ja tie iepildīti atbilstīgi spiedienam — procentuālo tilpuma daļu no gāzu maisījuma kopējā tilpuma, vai, ja tie iepildīti atbilstīgi masai, procentuālo masas daļu no gāzu maisījuma kopējās masas,

- attiecībā uz sašķidrināto un izšķīdināto gāzu maisījumiem — procentuālo masas daļu no maisījuma kopējās masas.

1.2.2.3.	Visu veidu spiedienus saistībā ar tvertnēm (pārbaudes spiedienu, iekšējo spiedienu, drošības vārsta atvēršanās spiedienu) vienmēr norāda kā manometrisko spiedienu (spiedienu, kas pārsniedz atmosfēras spiedienu); vielu tvaika spiedienu tomēr izsaka kā absolūto spiedienu.

1.2.2.4.	Ja ADR ir norādīta tvertņu vai cisternu piepildīšanas pakāpe, tā attiecas uz vielas standarta temperatūru 15 °C, ja vien nav norādīta cita temperatūra.

## 1.3. NODAĻA

## BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMOS IESAISTĪTO PERSONU APMĀCĪBA

### 1.3.1.	Darbības joma un piemērojamība

Personas, kuras nodarbina 1.4. nodaļā norādītās iesaistītās personas un kuru darba pienākumi ir saistīti ar bīstamo kravu pārvadājumiem, tiek apmācītas par prasībām, kas reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, atbilstīgi šo personu atbildībai un pienākumiem. Apgūst arī mācību prasības, kas īpaši attiecas uz 1.10. nodaļā norādīto bīstamo kravu aizsardzību.

1. PIEZĪME. Attiecībā uz drošības konsultantu apmācību sk. 1.8.3. iedaļu.

2. PIEZĪME. Attiecībā uz transportlīdzekļa apkalpes apmācību sk. 8.2. nodaļu.

### 1.3.2.	Apmācības veids

Atbilstoši katra iesaistītā indivīda konkrētajiem pienākumiem un atbildībai mācības ir šādas.

#### 1.3.2.1.	Vispārīga informatīva apmācība

Darbiniekiem jāpārzina vispārīgās prasības, kas iekļautas noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem.

#### 1.3.2.2.	Ar veicamajiem pienākumiem saistītā apmācība

Darbiniekus atbilstīgi viņu pienākumiem un atbildībai detalizēti apmāca par to noteikumu prasībām, kas attiecas uz bīstamu kravu pārvadājumiem.

Ja bīstamo kravu pārvadājumi ir saistīti ar multimodālām transporta operācijām, darbiniekiem jāzina arī tās prasības, kas attiecas uz citiem transporta veidiem.

#### 1.3.2.3.	Ar drošību saistītā apmācība

Atbilstoši iespējamībai gūt traumu vai tikt pakļautam nevēlamai iedarbībai, kas varētu notikt negadījumā, kurš saistīts ar bīstamo kravu pārvadāšanu, ieskaitot iekraušanu un izkraušanu, darbiniekus apmāca par šādu kravu bīstamību un kaitīgo iedarbību.

Apmācības mērķis ir iemācīt darbiniekiem drošus darba paņēmienus un pasākumiem avārijas gadījumu novēršanai.

#### 1.3.2.4.	Apmācība par 7. klasi

Saistībā ar 7. klasi darbiniekus apmāca par radiācijas bīstamību un drošības pasākumiem, kas jāievēro, lai samazinātu apstarošanas iespējamību darbiniekiem un citām personām, kas varētu ciest no darbinieku veiktās darbības.

### 1.3.3.	Dokumentācija

Darba devējs un darbinieks glabā dokumentus par visu veikto apmācību, un šādus dokumentus pārbauda, uzsākot jaunas darba attiecības. Ņemot vērā izmaiņas noteikumos, apmācību regulāri papildina kvalifikācijas celšana.

## 1.4. NODAĻA

## IESAISTĪTO PERSONU DROŠĪBAS PIENĀKUMI

### 1.4.1.	Vispārēji drošības pasākumi

1.4.1.1.	Personas, kas iesaistītas bīstamo kravu pārvadājumos, veic attiecīgus pasākumus atbilstīgi paredzamās bīstamības veidam un apjomam, lai nepieļautu kaitējumu vai zaudējumus un, vajadzības gadījumā, līdz minimumam samazinātu to sekas. Dalībnieki visos gadījumos izpilda ADR noteiktās prasības attiecīgajā darbības jomā.

1.4.1.2.	Ja ir tieši apdraudēta sabiedrības drošība, iesaistītās personas nekavējoties informē avārijas dienestus un sniedz visu informāciju, kas nepieciešama to darbības nodrošināšanai.

1.4.1.3.	ADR var noteikt zināmus pienākumus dažādām iesaistītajām personām.

Ja Līgumslēdzēja puse uzskata, ka drošība nekļūs mazāka, tā savos tiesību aktos var noteikt, ka pienākumus, kas uzlikti kādai konkrētai iesaistītai personai, var uzticēt kādai citai vai vairākām citām iesaistītām personām, ja ir izpildīti 1.4.2. un 1.4.3. iedaļā noteiktie pienākumi. Attiecīgā Līgumslēdzēja puse par to ziņo ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariātam, kas to dara zināmu visām Līgumslēdzējām pusēm.

Šā nolīguma 1.2.1., 1.4.2. un 1.4.3. iedaļā noteiktās prasības par iesaistīto personu definīcijām un attiecīgajiem pienākumiem neietekmē attiecīgās valsts tiesību normas attiecībā uz juridiskajām sekām (kriminālsods, atbildība u. c.), kas izriet no tā, ka konkrētā iesaistītā persona ir, piemēram, juridiska persona, pašnodarbināta persona, darba devējs vai darba ņēmējs.

### 1.4.2.	Galveno iesaistīto personu pienākumi

PIEZĪME.	Attiecībā uz radioaktīviem materiāliem sk. arī 1.7.6. iedaļu.

#### 1.4.2.1.	Nosūtītājs

1.4.2.1.1.	Bīstamo kravu nosūtītājs drīkst nodot pārvadāšanai tikai tādas kravas, kas atbilst ADR prasībām. Saistībā ar 1.4.1. iedaļu nosūtītājs

a)	pārliecinās, ka bīstamās kravas saskaņā ar ADR ir klasificētas un tās ir atļauts pārvadāt,

b)	sniedz pārvadātājam informāciju, ziņas un vajadzības gadījumā nepieciešamos pārvadājuma dokumentus un pavaddokumentus (atļaujas, apstiprinājumus, paziņojumus, apliecības u. c.), jo īpaši ņemot vērā 5.4. nodaļas un 3. daļas tabulu prasības,

c)	izmanto tikai tādus iepakojumus, lielos iepakojumus, vidējas kravnesības konteinerus (IBC) un cisternas (autocisternas, nomontējamas cisternas, baterijtransportlīdzekļus, MEGC, portatīvās cisternas un cisternkonteinerus), kas ir apstiprinātas un piemērotas attiecīgo vielu pārvadāšanai un ir marķētas atbilstoši ADR prasībām,

d)	izpilda prasības par nosūtīšanas līdzekļiem un pārsūtīšanas ierobežojumiem,

e)	nodrošina, lai pat tukšas neattīrītas un nedegazētas cisternas (autocisternas, nomontējamās cisternas, baterijtransportlīdzekļi, MEGC, portatīvās cisternas un cisternkonteineri) vai tukši, neiztīrīti transportlīdzekļi un lielie un mazie konteineri beztaras pārvadājumiem būtu atbilstoši marķēti un apzīmēti un lai tukšas neattīrītas cisternas būtu noslēgtas tikpat hermētiski kā pilnas cisternas.

1.4.2.1.2.	Ja nosūtītājs izmanto citu iesaistīto personu pakalpojumus (iepakotāju, iekrāvēju, iepildītāju u. c.), viņš veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu sūtījuma atbilstību ADR prasībām. Attiecībā uz 1.4.2.1.1 punkta a), b), c) un e) apakšpunktu nosūtītājs tomēr var pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam snieguši citas iesaistītās personas.

1.4.2.1.3.	Ja nosūtītājs darbojas trešās personas vārdā, minētā trešā persona rakstiski informē nosūtītāju par to, ka krava ir bīstama, un sniedz viņam visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, kas nosūtītājam vajadzīgi, lai viņš varētu veikt savus pienākumus.

#### 1.4.2.2.	Pārvadātājs

1.4.2.2.1.	Saistībā ar 1.4.1. iedaļu pārvadātājs jo īpaši

a)	pārliecinās, vai bīstamās kravas, ko paredzēts pārvadāt, saskaņā ar ADR ir atļauts pārvadāt,

b)	pārliecinās, vai nepieciešamā dokumentācija atrodas transporta vienībā,

c)	vizuāli pārliecinās, vai transportlīdzekļiem un kravām nav acīmredzamu defektu, noplūžu vai plaisu un ir nepieciešamais aprīkojums utt.,

d)	pārliecinās, vai autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem, nomontējamām cisternām, portatīvajām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēta kārtējās pārbaudes diena,

e)	pārbauda, vai transportlīdzekļi nav pārslogoti,

f)	pārliecinās, vai transportlīdzeklim ir vajadzīgās bīstamības zīmes un marķējums,

g)	pārliecinās, vai piederumi, kas minēti rakstiskajā instrukcijā autovadītājam, atrodas transportlīdzeklī.

Atkarībā no konkrētā gadījumā minētās darbības veic, pamatojoties uz pārvadājuma dokumentiem un pavaddokumentiem, vizuāli pārbaudot transportlīdzekli vai konteinerus un, kur tas nepieciešams, arī kravu.

1.4.2.2.2.	Attiecībā uz 1.4.2.2.1 punkta a), b), e) un f) apakšpunktu nosūtītājs tomēr var pamatoties uz informāciju un datiem, ko viņam snieguši citas iesaistītās personas.

1.4.2.2.3.	Ja atbilstoši 1.4.2.2.1. punktam pārvadātājs pamana, ka ADR prasības ir pārkāptas, viņš nenosūta kravu, kamēr attiecīgās kļūdas nav izlabotas.

1.4.2.2.4.	Ja brauciena laikā tiek pamanīts pārkāpums, kas varētu apdraudēt transporta operācijas drošību, tiklīdz iespējams, pārvadājumu pārtrauc, ņemot vērā satiksmes drošības, drošas apstāšanās un sabiedrības drošības prasības. Transporta operāciju var atsākt tikai tad, kad sūtījums atbilst piemērojamajiem noteikumiem. Kompetentā(-ās) iestāde(-es), kuras pārziņā ir pārvadājums atlikušajā ceļa posmā, var dot atļauju turpināt transporta operāciju.

Ja nepieciešamo atbilstību noteikumiem nevar panākt vai arī nav dota atļauja atlikušajam ceļa posmam, kompetentā(-ās) iestāde(-es) sniedz pārvadātajam vajadzīgo administratīvo palīdzību. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad pārvadātājs informē kompetento(-ās) iestādi(-es) par to, ka nosūtītājs nav ziņojis viņam par to, ka krava ir bīstama, un ka, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas piemērojami konkrētajam pārvadāšanas līgumam, pārvadātājs vēlas kravu izkraut, iznīcināt vai padarīt nekaitīgu.

#### 1.4.2.3.	Saņēmējs

1.4.2.3.1.	Saņēmēja pienākums ir nekavēties ar kravu pieņemšanu bez nepārvarama iemesla un pēc izkraušanas pārliecināties, vai ir izpildītas ADR prasības, kas attiecas uz viņu.

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu saņēmējs:

- ADR paredzētajos gadījumos veic transportlīdzekļu un konteineru attīrīšanu un dezaktivāciju,

- nodrošina, lai uz konteineriem, kad tie pilnībā iztukšoti, attīrīti un dezaktivēti, vairs neatrastos brīdinājuma marķējumi, kas atbilst 5.3. nodaļai.

1.4.2.3.2.	Ja saņēmējs izmanto citu iesaistīto personu (izkrāvēju, uzņēmumu, kas nodarbojas ar attīrīšanu vai dezaktivāciju utt.) pakalpojumus, viņš veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu ADR noteikto prasību izpildi.

1.4.2.3.3.	Ja pārbaudē atklājas kādi ADR prasību pārkāpumi, saņēmējs nosūta konteineru atpakaļ pārvadātājam tikai pēc tam, kad attiecīgais pārkāpums ir novērsts.

### 1.4.3.	Pārējo iesaistīto personu pienākumi

Nepilnīgs pārējo iesaistīto personu saraksts kopā ar viņu pienākumu aprakstu iekļauts turpmāk tekstā. Pārējo iesaistīto personu pienākumi izriet no iepriekšējās 1.4.1. iedaļas, tikai tik lielā mērā, cik viņiem ir zināms vai vajadzētu būt zināmam, ka savus pienākumus viņi veic kā daļu no transporta operācijas, uz kuru attiecas ADR.

#### 1.4.3.1.	Iekrāvējs

1.4.3.1.1.	Saistībā ar 1.4.1. iedaļu iekrāvējam ir šādi pienākumi:

- viņš nodod pārvadātājam bīstamās kravas tikai tad, ja to pārvadāšana ir atļauta saskaņā ar ADR;

- nododot pārvadāšanai iepakotas bīstamās kravas vai neiztīrītus tukšus iepakojumus, viņš pārbauda, vai iepakojumi nav bojāti. Iekrāvējs nenodod pārvadāšanai paku, kuras iepakojums ir bojāts, jo īpaši, ja iepakojums nav hermētisks un ja ir bīstamās vielas noplūde vai iespējama noplūde, kamēr bojājums nav novērsts; šis pienākums attiecas arī uz tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem;

- iekraujot bīstamās kravas transportlīdzeklī vai lielā vai mazā konteinerā, viņš ievēro īpašās prasības, kas attiecas uz kravas iekraušanu un apstrādi;

- pēc bīstamo kravu iekraušanas konteinerā viņš izpilda prasības, kas saskaņā ar 5.3. nodaļu attiecas uz brīdinājuma zīmēm;

- iekraujot pakas, viņš ievēro jauktās iekraušanas aizliegumus, ņemot vērā bīstamās kravas, kas jau atrodas transportlīdzeklī vai lielajā konteinerā, kā arī prasības par pārtikas produktu, citu patēriņa preču un dzīvnieku barības nodalīšanu.

1.4.3.1.2.	Attiecībā uz 1.4.3.1.1. punkta a), d), un e) apakšpunktu iekrāvējs tomēr var pamatoties uz informāciju un ziņām, ko viņam snieguši citas iesaistītās personas.

#### 1.4.3.2.	Iepakotājs

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu iepakotājs jo īpaši ievēro:

- prasības, kas attiecas uz iepakošanu vai jauktu iepakošanu,

- noteikumus par paku marķēšanu un apzīmēšanu, ja viņš sagatavo pakas pārvadāšanai.

#### 1.4.3.3.	Iepildītājs

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu iepildītājam ir šādas pienākumi:

- pirms cisternu piepildīšanas viņš pārliecinās, vai cisternas un to aprīkojums ir tehniski apmierinošā stāvoklī,

- viņš pārliecinās, vai autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem, nomontējamām cisternām, portatīvajām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC nav nokavēta kārtējās pārbaudes diena,

- viņš uzpilda cisternu tikai ar tādu bīstamo kravu, kādu atļauts pārvadāt attiecīgajā cisternā,

- uzpildot cisternu, viņš izpilda prasības, kas attiecas uz bīstamām kravām blakus nodalījumos,

- uzpildot cisternu, viņš ievēro iepildāmās vielas maksimālo pieļaujamo piepildīšanas pakāpi vai maksimālo pieļaujamo satura masu tilpuma litrā,

- pēc cisternas piepildīšanas viņš pārbauda slēgierīču hermētiskumu,

- viņš nodrošina, lai piepildītās cisternas ārpuse nebūtu notraipīta ar iepildītās bīstamās vielas pārpalikumiem,

- sagatavojot bīstamās kravas pārvadāšanai, viņš pārliecinās, vai nepieciešamās pazīšanās zīmes un transporta bīstamības zīmes vai citas attiecīgas bīstamības zīmes ir piestiprinātas pie cisternām, transportlīdzekļiem, uz lielajiem un mazajiem beztaras pārvadājumu konteineriem saskaņā ar attiecīgajām prasībām.

#### 1.4.3.4.	Cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators

Saistībā ar 1.4.1. iedaļu cisternkonteinera/portatīvās cisternas operators

- nodrošina konteineru konstrukcijas, aprīkojuma, pārbaužu un marķēšanas prasību izpildi,

- nodrošina, lai korpusu (tilpņu) un to aprīkojuma apkopi veiktu, garantējot, ka normālos darbības apstākļos attiecīgais cisternkonteiners/portatīvā cisterna līdz nākamajai pārbaudei atbilst ADR prasībām,

- ja remonta, pārveidošanas vai negadījuma dēļ varētu būt pasliktinājusies korpusa (tilpnes) vai tā aprīkojuma drošība, izdara ārkārtas pārbaudi.

#### 1.4.3.5.	(Rezervēts)

## 1.5. NODAĻA

## ATKĀPES

### 1.5.1.	Pagaidu atkāpes

1.5.1.1.	Lai pielāgotu ADR prasības tehnoloģijas un rūpniecības attīstībai, Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes var tieši savstarpēji vienoties atļaut atsevišķas transporta operācijas to teritorijā, nosakot pagaidu atkāpes no ADR prasībām, ar noteikumu, ka tādējādi netiek apdraudēta drošība. Iestāde, kas ierosinājusi šādu pagaidu atkāpi, paziņo par to Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariātam, kurš savukārt dara to zināmu Līgumslēdzējām pusēm.1

PIEZĪME. "Speciālā vienošanās", kas noteikta 1.7.4 iedaļā, saskaņā ar šo iedaļu nav uzskatāma par pagaidu atkāpi.

1.5.1.2.	Speciālās vienošanās spēkā esības termiņš nepārsniedz piecus gadus no tās spēkā stāšanās dienas. Speciālā vienošanās automātiski zaudē spēku no attiecīgā ADR grozījuma spēkā stāšanās dienas.

1.5.1.3.	Transporta operācijas, kas veiktas, pamatojoties uz speciālo vienošanos, ir transporta operācijas ADR nozīmē.

### 1.5.2.	(Rezervēts)

## 1.6. NODAĻA

## PĀREJAS POSMA PASĀKUMI

### 1.6.1.	Vispārīgi norādījumi

1.6.1.1.	Ja nav paredzēts citādi, vielas un izstrādājumus, uz ko attiecas ADR, līdz 2005. gada 30. jūnijam var pārvadāt atbilstoši tām ADR prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2004. gada 31. decembrim.

1.6.1.2.	Bīstamības zīmes, kas līdz 2004. gada 31.decembrim atbilda līdz minētajai dienai apstiprinātajiem paraugiem, var izmantot, līdz beidzas krājumi.

1.6.1.3.	Vielas un izstrādājumus, kas atbilst 1. klasei un pieder Līgumslēdzēju pušu bruņotajiem spēkiem, un ir iepakoti pirms 1990. gada 1. janvāra saskaņā ar minētajā laikā spēkā esošām ADR prasībām, var pārvadāt arī pēc 1989. gada 31. decembra ar noteikumu, ka iepakojumi saglabājuši integritāti un pārvadājuma dokumentā ir deklarēti kā militāras kravas, kuras iepakotas pirms 1990. gada 1. janvāra. Pārējās prasības, kas minētajai klasei piemērojamas no 1990. gada 1. janvāra, ir jāizpilda.

1.6.1.4.	Vielas un izstrādājumus, kas atbilst 1. klasei un kas ir iepakoti laika posmā no 1990. gada 1. janvāra līdz 1996. gada 31. decembrim saskaņā ar minētajā laikā spēkā esošajām ADR prasībām, var pārvadāt arī pēc 1996. gada 31. decembra ar noteikumu, ka iepakojumi saglabājuši integritāti un pārvadājuma dokumentā ir deklarēti kā 1. klases kravas, kuras iepakotas laika posmā no 1990. gada 1. janvāra līdz 1996. gada 31. decembrim.

1.6.1.5.	(Rezervēts)

1.6.1.6.	Vidējas kravnesības konteinerus (IBC), kuri ražoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar 3612.(1.) margināla prasībām, kas piemērojamas līdz 2001. gada 30. jūnijam, un kuri neatbilst no 2001. gada 1. jūlija piemērojamajām 6.5.2.1.1. punkta prasībām, kuras attiecas uz burtu, ciparu un simbolu augstumu, var joprojām izmantot.

1.6.1.7.	No lielas vai vidējas molekulmasas polietilēna izgatavotu mucu, transportkannu un salikto iepakojumu tipa apstiprinājumi, kas piešķirti līdz 2005. gada 1. jūlijam saskaņā ar 6.1.5.2.6. punkta prasībām, kuri ir spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim, bet neatbilst 4.1.1.19. punkta prasībām, ir derīgi līdz 2009. gada 31. decembrim. Visus šādus iepakojumus, kas izgatavoti un marķēti, pamatojoties uz minētajiem tipa apstiprinājumiem, var izmantot līdz to derīguma termiņa beigām, kurš noteikts 4.1.1.15. punktā.

1.6.1.8.	Oranžo marķējumu, kas atbilst līdz 2004. gada 31. decembrim piemērojamajām 5.3.2.2. punkta prasībām, var joprojām izmantot.

1.6.1.9.	Prasības, kas noteiktas 8.2.1. iedaļā, no 2007. gada 1. janvāra ir piemērojamas vadītājiem, kuru transportlīdzekļu maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Šis pārejas posma noteikums neattiecas uz 8.2.1.3. un 8.2.1.4. punktā norādītājiem vadītājiem.

1.6.1.10.	Litija elementus un akumulatorus, kuri ražoti līdz 2003. gada 1. jūlijam un pārbaudīti atbilstīgi prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2002. gada 31. decembrim, bet kuri nav pārbaudīti atbilstīgi prasībām, kas piemērojamas no 2003. gada 1. janvāra, kā arī ierīces, kurās ir šādi litija elementi vai akumulatori , var joprojām izmantot līdz 2013. gada 30. jūnijam, ja ir izpildītas visas pārējās attiecīgās prasības.

### 1.6.2.	Tvertnes 2. klases kravām

1.6.2.1.	Tvertnes, kuras ražotas līdz 1997. gada 1. janvārim un kas neatbilst ADR prasībām, kas piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, bet kuru pārvadāšana bija atļauta saskaņā ar ADR prasībām, kas piemērojamas līdz 1996. gada 31. decembrim, var joprojām transportēt pēc minētās dienas, ja ir ievērotas iepakošanas instrukciju P200 un P203 regulāro pārbaužu prasības.

1.6.2.2.	Balonus, kuri atbilst 1.2.1. iedaļas definīcijai un kuriem veiktas sākotnējās vai regulārās pārbaudes līdz 1997. gada 1. janvārim, tukšus un neattīrītus var transportēt bez attiecīgās bīstamības zīmes līdz nākamās atkārtotās uzpildes dienai vai nākamajai regulārajai inspicēšanai.

1.6.2.3.	Tvertnēm, kas paredzētas 2. klases vielu pārvadāšanai un kas izgatavotas līdz 2003. gada 1. janvārim, pēc 2003. gada 1. janvāra var būt marķējumi, kuri atbilst prasībām, kas piemērojamas līdz 2002. gada 31. decembrim.

### 1.6.3.	Piestiprinātas cisternas (autocisternas), nomontējamas cisternas un baterijtransportlīdzekļi

1.6.3.1.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kas ir ražoti, pirms stājās spēkā no 1978. gada 1. oktobra piemērojamās prasības, var paturēt ekspluatācijā, ja korpusa (tilpnes) aprīkojums atbilst 6.8. nodaļas prasībām. Korpusa (tilpnes) sienu biezumam, izņemot korpusus (tilpnes), kas paredzēti sašķidrinātu, atdzesētu 2. klases gāzu pārvadāšanai, jāatbilst aprēķinātajam spiedienam vismaz 0,4 MPa (4 bar) (manometriskais spiediens) attiecībā uz mazleģētu tēraudu vai vismaz 200 kPa (2 bar) (manometriskais spiediens) attiecībā uz alumīniju vai alumīnija sakausējumiem. Ja cisternu šķērsgriezums nav aplis, tad aprēķiniem izmantojamais diametrs ir tāda apļa diametrs, kura laukums ir vienāds ar cisternas faktiskā šķērsgriezuma laukumu.

1.6.3.2.	Regulārās pārbaudes piestiprinātajām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, ko ekspluatē saskaņā ar šīm pārejas prasībām, veic saskaņā ar 6.8.2.4. un 6.8.3.4. punkta prasībām un attiecīgajām īpašajām prasībām, kas noteiktas dažādām klasēm. Ja vien agrākās prasībās nav noteikts augstāks pārbaudes spiediens, alumīnija un alumīnija sakausējumu korpusiem (tilpnēm) ir pietiekams 200 kPa (2 bar) (manometriskais spiediens) pārbaudes spiediens.

1.6.3.3.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kas atbilst 1.6.3.1. un 1.6.3.2. punktā noteiktajām pārejas prasībām, var izmantot līdz 1993. gada 30. septembrim to bīstamo kravu pārvadājumiem, kurām tie ir apstiprināti. Šis pārejas laiks neattiecas uz piestiprinātajām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, kas paredzēti 2. klases vielu pārvadāšanai, vai uz piestiprinātajām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, kuru sienu biezums un aprīkojuma elementi atbilst 6.8. nodaļas prasībām.

1.6.3.4.	a)	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kuri izgatavoti līdz 1985. gada 1. maijam saskaņā ar ADR prasībām, kas bija spēkā no 1978. gada 1. oktobra līdz 1985. gada 30. aprīlim, bet kuri neatbilst prasībām, kuras piemērojamas no 1985. gada 1. maija, var joprojām izmantot pēc minētās dienas.

b)	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamas cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kuri izgatavoti laika posmā no 1985. gada 1. maija līdz 1988. gada 1. janvārim, kad stājās spēkā jaunas prasības, un kuri neatbilst minētajām prasībām, bet ir izgatavoti saskaņā ar ADR prasībām, kas bija spēkā līdz 1988. gada 1. janvārim, var joprojām izmantot pēc minētās dienas.

1.6.3.5. 	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kuri izgatavoti līdz 1993. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1992. gada 31. decembrim, bet kuri neatbilst prasībām, kas piemērojamas no 1993. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.6.	a)	Piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, kas izgatavoti laika posmā no 1978. gada 1. janvāra līdz 1984. gada 31. decembrim, ja tos izmanto pēc 2004. gada 31. decembra, jāatbilst 211 127.(5.) margināla prasībām, kuras piemērojamas no 1990. gada 1. janvāra un attiecas uz korpusa (tilpnes) sienu biezumu un aizsardzību pret bojājumiem.

b)	Piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, kas izgatavoti laika posmā no 1985. gada 1. janvāra līdz 1989. gada 31. decembrim, ja tos izmanto pēc 2010. gada 31. decembra, jāatbilst 211 127.(5.) margināla prasībām, kuras piemērojamas no 1990. gada 1. janvāra un attiecas uz korpusa (tilpnes) sienu biezumu un aizsardzību pret bojājumiem.

1.6.3.7.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kuri izgatavoti līdz 1999. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1998. gada 31. decembrim, bet kuri neatbilst prasībām, kas piemērojamas no 1999. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.8.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kas paredzēti 2. klases vielu pārvadāšanai un ir ražoti līdz 1997. gada 1. janvārim, līdz nākamajai regulārajai pārbaudei var marķēt atbilstoši prasībām, kuras bija piemērojamas līdz 1996. gada 31. decembrim.

Ja ADR grozījumu dēļ ir mainīti atsevišķu gāzu oficiālie kravas nosaukumi, nav jāmaina nosaukumi uz plāksnītes vai uz paša korpusa (tilpnes) (sk. 6.8.3.5.2. vai 6.8.3.5.3. punktu) ar nosacījumu, ka gāzu nosaukumus uz piestiprinātajām cisternām (autocisternas), nomontējamām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem vai uz to plāksnītēm [sk. 6.8.3.5.6. punkta b) un c) apakšpunktu] attiecīgi pielāgos nākamajā regulārajā pārbaudē.

1.6.3.9. un 1.6.3.10.	(Rezervēts)

1.6.3.11.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas līdz 1997. gada 1. janvārim saskaņā ar ADR prasībām, kas bija spēkā līdz 1996. gada 31. decembrim, bet kuras tomēr neatbilst 211 332. un 211 333. margināla prasībām, kas ir piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.12.	(Rezervēts)

1.6.3.13.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas līdz 1997. gada 1. janvārim un paredzētas vielu ar ANO Nr. 3257 pārvadāšanai, bet kuras tomēr neatbilst prasībām, kas piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot līdz 2006. gada 31. decembrim.

1.6.3.14. līdz 1.6.3.17.	(Rezervēts)

1.6.3.18.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas), nomontējamās cisternas un baterijtransportlīdzekļus, kuri ir izgatavoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 2001. gada 30. jūnijam, bet kuri tomēr neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 2001. gada 1. jūlija, var joprojām izmantot. Cisternas kodu konstrukcijas tipa apstiprinājumā piešķir un attiecīgo marķēšanu izdara līdz 2009. gada 1. janvārim.

1.6.3.19.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar 6.8.2.1.21. punkta prasībām, kas bija spēkā līdz 2002. gada 31. decembrim, bet kuras tomēr neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 2003. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.20.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas līdz 2003. gada 1. jūlijam saskaņā ar ADR prasībām, kas bija spēkā līdz 2002. gada 31. decembrim, bet kuras tomēr neatbilst 6.8.2.1.7. punkta prasībām un 6.8.4. iedaļas b) punkta īpašajam noteikumam TE15, kas ir piemērojams no 2003. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.21.	Piestiprinātās cisternas (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2001. gada 30. jūnijam, un kuras atbilst 6.8.2.2.10. punkta prasībām, bet nav aprīkotas ar manometru vai kādu citu piemērotu indikācijas iekārtu, tomēr uzskatāmas par hermētiski noslēgtām līdz nākamajai regulārajai inspicēšanai, ko izdara atbilstīgi 6.8.2.4.2. punktam un ne vēlāk kā līdz 2008. gada 31. decembrim.

1.6.3.22. līdz 1.6.3.24.	(Rezervēts)

1.6.3.25.	ADR 6.8.2.4.3. punktā noteiktās hermētiskuma pārbaudes datums nav papildus jānorāda 6.8.2.5.1. punktā noteiktajā cisternas plāksnītē, kamēr nav izdarīta pirmā hermētiskuma pārbaude pēc 2005. gada 1. janvāra.

1.6.3.26. līdz 1.6.3.29.	(Rezervēts)

1.6.3.30.	Piestiprinātās vakuumcisternas atkritumu pārvadāšanai (autocisternas) un nomontējamās cisternas, kuras ir izgatavotas līdz 2005. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2004. gada 31. decembrim, bet kuras tomēr neatbilst 6.10.3.9. punkta prasībām, kas ir piemērojamas no 2005. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.3.31. līdz 1.6.3.39.	(Rezervēts)

#### 1.6.3.40.	Ar šķiedrām armētas plastmasas cisternas (FRP)

FRP cisternas, kas izgatavotas līdz 2002. gada 1. jūlijam atbilstīgi konstrukcijas tipam, kurš apstiprināts līdz 2001. gada 1. jūlijam saskaņā ar B pielikuma 1.c punkta prasībām, kas bija spēkā līdz 2001. gada 30. jūnijam, var joprojām izmantot līdz to kalpošanas laika beigām ar noteikumu, ka ir tikušas un joprojām tiek ievērotas visas prasības, kuras bija spēkā līdz 2001. gada 30. jūnijam.

No 2001. gada 1. jūlija tomēr nevar apstiprināt nevienu jaunu konstrukcijas tipu saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 2001. gada 30. jūnijam.

### 1.6.4.	Cisternkonteineri un daudzelementu gāzu konteineri (MEGC)

1.6.4.1.	Cisternkonteinerus, kuri izgatavoti līdz 1988. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1987. gada 31. decembrim, bet kuri tomēr neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1988. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.2.	Cisternkonteinerus, kuri izgatavoti līdz 1993. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1992. gada 31. decembrim, bet kuri tomēr neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1993. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.3.	Cisternkonteinerus, kuri izgatavoti līdz 1999. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1998. gada 31. decembrim, bet kuri tomēr neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1999. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.4.	(Rezervēts)

1.6.4.5.	Cisternkonteinerus, kas ir paredzēti 2. klases vielu pārvadāšanai un ir izgatavoti līdz 1997. gada 1. janvārim, līdz nākamajai regulārajai pārbaudei var marķēt atbilstoši prasībām, kuras bija piemērojamas līdz 1996. gada 31. decembrim.

Ja ADR grozījumu dēļ ir mainīti atsevišķu gāzu oficiālie kravas nosaukumi, nav jāmaina nosaukumi uz plāksnītes vai uz paša korpusa (tilpnes) (sk. 6.8.3.5.2. vai 6.8.3.5.3. punktu) ar nosacījumu, ka gāzu nosaukumus uz cisternkonteineriem un MEGC vai uz to plāksnītēm [sk. 6.8.3.5.6. punkta b) un c) apakšpunktu] attiecīgi pielāgos nākamajā regulārajā pārbaudē.

1.6.4.6.	(Rezervēts)

1.6.4.7.	Cisternkonteinerus, kuri izgatavoti līdz 1997. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija spēkā līdz 1996. gada 31. decembrim, bet kuri tomēr neatbilst 212 332. un 212 333. margināla prasībām, kas ir piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.8. un 1.6.4.9.	(Rezervēts)

1.6.4.10.	Cisternkonteinerus, kuri ir izgatavoti līdz 1997. gada 1. janvārim un paredzēti vielu ar ANO Nr. 3257 pārvadāšanai, bet kuri tomēr neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 1997. gada 1. janvāra, var joprojām izmantot līdz 2006. gada 31. decembrim.

1.6.4.11.	(Rezervēts)

1.6.4.12.	Cisternkonteinerus un MEGC, kuri izgatavoti līdz 2003. gada 1. janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2001. gada 30.jūnijam, bet kuri tomēr neatbilst prasībām, kas ir piemērojamas no 2001. gada 1.jūlija, var joprojām izmantot. Cisternu kodu konstrukcijas tipa apstiprinājumā piešķir un attiecīgo marķēšanu izdara līdz 2008. gada 1. janvārim. Burtu un ciparu kodu marķēšana, kas paredzēta īpašajos noteikumos TC, TE un TA saskaņā ar 6.8.4. iedaļu, izdarāma tad, kad piešķir cisternu kodus vai kad saskaņā ar 6.8.2.4. punktu izdara vienu no pārbaudēm pēc kodu piešķiršanas, un vēlākais līdz 2008. gada 31.decembrim.

1.6.4.13.	Cisternkonteinerus, kuri ir izgatavoti līdz 2003. gada 1.jūlijam saskaņā ar ADR prasībām, kas bija spēkā līdz 2002. gada 31.decembrim, bet kuri tomēr neatbilst 6.8.2.1.7. punkta prasībām un 6.8.4. iedaļas b) apakšpunkta īpašajam noteikumam TE15, kas ir piemērojams no 2003. gada 1.janvāra, var joprojām izmantot.

1.6.4.14.	(Rezervēts)

1.6.4.15.	Šā nolīguma 6.8.2.4.3. punktā noteiktās hermētiskuma pārbaudes datums nav papildus jānorāda 6.8.2.5.1. punktā noteiktajā cisternas plāksnītē, kamēr nav izdarīta pirmā hermētiskuma pārbaude pēc 2005. gada 1. janvāra.

1.6.4.16.	Cisternkonteinerus, kuri ir izgatavoti līdz 2003. gada 1.janvārim saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2001. gada 30.jūnijam, un kuri atbilst 6.8.2.2.10. punkta prasībām, bet nav aprīkoti ar manometru vai kādu citu indikācijas iekārtu, tomēr uzskatāmi par hermētiski noslēgtiem līdz nākamajai regulārajai inspicēšanai, ko izdara atbilstīgi 6.8.2.4.2. punktam un ne vēlāk kā līdz 2007. gada 31.decembrim.

1.6.4.17. līdz 1.6.4.19.	(Rezervēts)

1.6.4.20.	Cisternkonteinerus, kuri paredzēti atkritumu pārvadāšanai un kuri izgatavoti līdz 2005. gada 1. jūlijam saskaņā ar prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2004. gada 31.decembrim, bet kuri tomēr neatbilst 6.10.3.9. punkta prasībām, kas ir piemērojamas no 2005. gada 1.janvāra, var joprojām izmantot.

### 1.6.5.	Transportlīdzekļi

1.6.5.1. un 1.6.5.2.	(Rezervēts)

1.6.5.3.	Transportlīdzekļus, kas pārvadā nomontējamās cisternas, un transportlīdzekļus, kuri paredzēti cisternkonteineru vai portatīvo cisternu pārvadāšanai un ir reģistrēti līdz 1997. gada 1.janvārim, un pirms minētā datuma bijuši izmantoti tādu vielu pārvadāšanai, kam piešķirts ANO nr. 3257, bet pilnībā neatbilst 9.2.2., 9.2.3., 9.2.5. un 9.7.6. iedaļas prasībām, var joprojām izmantot līdz 2006. gada 31.decembrim.

Ja saskaņā ar 9.1.2.1.2. punktu ir vajadzīgs apstiprinājuma sertifikāts, šādā sertifikātā norāda, ka transportlīdzeklis ir apstiprināts, pamatojoties uz 1.6.5.3. punktu.

1.6.5.4.	Attiecībā uz EX/II, EX/III, FL, OX un AT tipa transportlīdzekļiem 9. daļā noteiktās prasības, kas ir spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim, var piemērot līdz 2005. gada 31. decembrim.

1.6.5.5.	Transportlīdzekļus, kuri ir reģistrēti vai kuru ekspluatācija uzsākta līdz 2003. gada 1. janvārim un kuru elektriskās iekārtas neatbilst 9.2.2., 9.3.7. vai 9.7.8. iedaļas prasībām, bet atbilst prasībām, kas bija piemērojamas līdz 2001. gada 30. jūnijam, var joprojām izmantot.

1.6.5.6.	Transporta vienības, kas ir aprīkotas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem saskaņā ar 8.1.4. iedaļas prasībām, kuras bija piemērojamas līdz 2002. gada 31. decembrim, var joprojām ekspluatēt līdz 2007. gada 31. decembrim.

1.6.5.7.	Pabeigtus vai nokomplektētus transportlīdzekļus, kuru tips ir apstiprināts līdz 2002. gada 31. decembrim saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 1051, kas grozīti ar 01. sērijas grozījumiem vai Direktīvas 98/91/EK2 noteikumiem, un kuri neatbilst 9. daļas 2. nodaļas prasībām, bet atbilst prasībām, kas piemērojamas bāzes transportlīdzekļu konstrukcijai (B.2 pielikuma 220 100. līdz 220 540. margināli) līdz 2001. gada 30. jūnijam, var joprojām apstiprināt un izmantot, ja tie pirmo reizi reģistrēti vai to ekspluatācija uzsākta līdz 2003. gada 1. jūlijam.

1.6.5.8.	EX/II un EX/III tipa transportlīdzekļus, kas pirmo reizi apstiprināti līdz 2005. gada 1. jūlijam un kuri atbilst 9. daļas prasībām, kas ir spēkā līdz 2004. gada 31. decembrim, bet kuri tomēr neatbilst no 2005. gada 1. janvāra piemērojamajām prasībām, var joprojām izmantot līdz 2014. gada 31. decembrim.

1.6.5.9.	Tādas autocisternas ar piestiprinātām cisternām, kuru tilpība pārsniedz 3 m3 un kuras paredzētas, lai pārvadātu bīstamas kravas šķidrā vai kausētā stāvoklī, un kuras ir pārbaudītas ar spiedienu, kas ir mazāks nekā 4 bar, un kuras neatbilst 9.7.5.2. punkta prasībām un ir pirmoreiz reģistrētas līdz 2004. gada 1. jūlijam, joprojām var izmantot.

### 1.6.6.	7. klase

#### 1.6.6.1.	Pakas, kurām saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu nav nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums

Izņēmuma pakas IP-1, IP-2, IP-3 tipa rūpnieciskās pakas un A tipa pakas, kam nav nepieciešams kompetentās iestādes piešķirts konstrukcijas apstiprinājums un kas atbilst 1985. gada vai 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) IAEA Noteikumiem par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu (IAEA Drošības sērija Nr. 6) izdevumam, var joprojām izmantot atbilstīgi kvalitātes nodrošināšanas obligātajai programmai, kura atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām pieļaujamām darbībām un materiālu ierobežojumiem.

Visiem iepakojumiem, kas ir modificēti, ja vien tas nav darīts, lai palielinātu drošību, vai arī ražoti pēc 2003. gada 31. decembra, jāatbilst ADR prasībām. Pakas, kas ir sagatavotas pārvadāšanai ne vēlāk kā 2003. gada 31. decembrī atbilstoši IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu, var joprojām izmantot pārvadājumos. Pakām, kas sagatavotas pārvadāšanai pēc minētās dienas, jāatbilst ADR prasībām.

#### 1.6.6.2.	Pakas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973. gada, 1973. gada (ar grozījumiem), 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu

1.6.6.2.1.	Iepakojumus, kas ražoti atbilstīgi kompetentās iestādes apstiprinātai paku konstrukcijai un ievērojot IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973. gada vai 1973. gada (ar grozījumiem) izdevuma noteikumus, var joprojām izmantot saskaņā ar pakas konstrukcijas daudzpusēju apstiprinājumu, kvalitātes nodrošināšanas obligāto programmu, kas atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām pieļaujamām darbībām un materiālu ierobežojumiem. Nav atļauts sākt šādu iepakojumu jaunu ražošanu. Iepakojumu konstrukcijas vai atļautā radioaktīvā satura īpašību vai daudzuma pārmaiņām, kuras, kā noteikusi kompetentā iestāde, varētu būtiski ietekmēt drošību, jāatbilst ADR prasībām. Saskaņā ar 5.2.1.7.5. punktu katram iepakojumam piešķir un ārpusē atzīmē sērijas numuru.

1.6.6.2.2.	Iepakojumus, kas ražoti atbilstīgi kompetentās iestādes apstiprinātai paku konstrukcijai un ievērojot IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1985. gada vai 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevuma noteikumus, var joprojām izmantot līdz 2003. gada 31. decembrim saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas obligāto programmu, kas atbilst 1.7.3. iedaļas prasībām un 2.2.7.7. punktā noteiktajām pieļaujamām darbībām un materiālu ierobežojumiem. Pēc minētās dienas iepakojumu joprojām var izmantot, ja vēl papildus ir saņemts pakas konstrukcijas daudzpusējs apstiprinājums. Iepakojumu konstrukcijas vai atļautā radioaktīvā satura īpašību vai daudzuma pārmaiņām, kuras, kā noteikusi kompetentā iestāde, varētu būtiski ietekmēt drošību, jāatbilst ADR prasībām. Visiem iepakojumiem, kuru ražošana uzsākta pēc 2006. gada 31. decembra, jāatbilst ADR prasībām.

#### 1.6.6.3.	Īpaša veida radioaktīvi materiāli, kas ir apstiprināti saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973. gada, 1973. gada (ar grozījumiem), 1985. gada un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu

Īpaša veida radioaktīvu materiālu, kas ir ražots atbilstīgi modelim, kuru vienpusēji apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar IAEA Drošības sērijas Nr. 6 1973., 1973. (ar grozījumiem), 1985. un 1985. gada (ar 1990. gada grozījumiem) izdevumu, var joprojām izmantot, ja saskaņā ar 1.7.3. iedaļas piemērojamajām prasībām tas atbilst kvalitātes nodrošināšanas obligātajai programmai. Visiem īpaša veida radioaktīviem materiāliem, kas ražoti pēc 2003. gada 31. decembra, jāatbilst ADR prasībām.

## 1.7. NODAĻA

## VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 7. KLASEI

### 1.7.1.	Vispārīgi norādījumi

1.7.1.1.	ADR ir noteikti drošības standarti, kas nodrošina pieņemamu kontroles līmeni attiecībā uz radiācijas, kritisko faktoru un ar termisko bīstamību, kas, pārvadājot radioaktīvu materiālu, rodas cilvēkiem, īpašumam un videi. Minētie standarti pamatojas uz IAEA Noteikumiem par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu (1996. gada pārskatītais izdevums) [TS-R-1 (ST-1, pārskatīts)], IAEA, Vīne (2000. gads) ar grozījumiem, ko IAEA pieņēmusi līdz 2002. gadam. Paskaidrojumi par TS-R-1 (ST-1, pārskatīts) atrodami “IAEA Noteikumu konsultatīvajos materiālos par radioaktīvu materiālu drošu pārvadāšanu”, Metodisks līdzeklis par drošību Nr. TS-G-1.1 (ST-2), IAEA, Vīne (2002. gads).

1.7.1.2.	ADR mērķis ir aizsargāt personas, īpašumu un vidi pret radiācijas iedarbību radioaktīvo materiālu pārvadāšanas laikā. Šādu aizsardzību panāk, pieprasot nodrošināt

- radioaktīvā satura ietvērumu,

- ārējās radiācijas līmeņa kontroli,

- kritisko faktoru novēršanu,

- karstuma radītā kaitējuma novēršanu.

Minētās prasības izpilda, pirmkārt, piemērojot pakāpjveida pieeju satura ierobežojumiem attiecībā uz pakām un transportlīdzekļiem, kā arī darbības standartiem, ko piemēro paku konstrukcijām atbilstoši radioaktīvā satura bīstamībai. Otrkārt, tās izpilda, nosakot prasības paku konstrukcijai un ekspluatācijai, kā arī iepakojumu apkopei, ievērojot apsvērumus par radioaktīvā satura īpašībām. Visbeidzot, prasības izpilda, nodrošinot obligātu administratīvo kontroli, tostarp attiecīgā gadījumā apstiprināšanu, ko veic kompetentās iestādes.

1.7.1.3.	ADR attiecas uz radioaktīvo vielu pārvadājumiem pa autoceļiem, tostarp uz pārvadājumiem, kas ir saistīti ar radioaktīvā materiāla izmantošanu. Pārvadājums ietver visas darbības un apstākļus, kas saistīti ar radioaktīvā materiāla pārvietošanu; minētās darbības ietver iepakojumu projektēšanu, ražošanu, apkopi un remontu, un radioaktīvo materiālu kravu un paku sagatavošanu, nosūtīšanu, iekraušanu, pārvadāšanu, ieskaitot tranzīta uzglabāšanu, izkraušanu un saņemšanu galamērķī. ADR darbības standartiem piemēro pakāpenisku pieeju, ko raksturo trīs vispārējās stingrības pakāpes:

a)	parastie pārvadājuma apstākļi (bez starpgadījumiem),

b)	normāli pārvadājuma apstākļi (nelieli vai maznozīmīgi starpgadījumi),

c)	pārvadājums avārijas apstākļos.

### 1.7.2.	Programma aizsardzībai pret radiāciju

1.7.2.1. 	Radioaktīvos materiālus pārvadā saskaņā ar Programmu aizsardzībai pret radiāciju, ko veido sistemātiski pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus pret radiāciju.

1.7.2.2. 	Programmā izmantoto pasākumu raksturs un apjoms ir saistīts ar apstarošanas apjomu un iespējamību. Programmā ir iekļautas 1.7.2.3. un 1.7.2.4. punkta, 7.5.11. iedaļas CV33 1.1. un 1.4. punkta prasības un piemērojamie pasākumi avārijas gadījumu novēršanai. Programmas dokumenti pēc pieprasījuma ir pieejami attiecīgajai kompetentai iestādei pārbaudēm.

1.7.2.3. 	Aizsardzību un drošību optimizē tā, lai individuālo devu lielums, apstaroto personu skaits un apstarošanas iespējamība būtu cik iespējams maza, ņemot vērā ekonomiskos un sociālos faktorus, bet individuālās apstarošanas devas būtu mazākas par attiecīgo devu robežvērtībām. Jāpieņem strukturēta un sistemātiska pieeja, kurā ietverti apsvērumi par mijiedarbību starp pārvadāšanu un citiem darbības veidiem.

1.7.2.4.	Arodekspozīcijas gadījumā, kas rodas ar pārvadāšanu saistītu darbību laikā, ja saskaņā ar novērtējumu faktiskā deva

- visticamāk nepārsniedz 1 mSv gadā, nav jāpieprasa speciāli darba grafiki, detalizēta uzraudzība, devu novērtēšanas programmas vai individuālā uzskaite,

- varētu būt no 1 mSv līdz 6 mSv gadā, īsteno devu novērtēšanas programmu, veicot darba vietas vai individuālo dozimetrisko kontroli,

- varētu pārsniegt 6 mSv gadā, veic individuālu dozimetrisko kontroli.

Ja veic individuālo vai darba vietas dozimetrisko kontroli, tad ir jāsaglabā atbilstošie ieraksti.

### 1.7.3.	Kvalitātes nodrošināšana

Lai nodrošinātu attiecīgo ADR noteikumu izpildi attiecībā uz visu īpaša veida radioaktīvo materiālu, mazdispersu radioaktīvo materiālu un paku projektēšanu, izgatavošanu, pārbaudi, dokumentēšanu, lietošanu, apkopi un inspicēšanu, kā arī attiecībā uz pārvadāšanas un tranzīta uzglabāšanas operācijām, ir jāizstrādā un jāīsteno kvalitātes nodrošināšanas programmas, kas pamatojas uz kompetentajām iestādēm pieņemamiem starptautiskajiem, valsts vai citādiem standartiem. Kompetentajai iestādei ir pieejams apliecinājums par konstrukcijas pilnīgu atbilstību specifikācijai. Ražotājs, nosūtītājs vai lietotājs ir gatavs nodrošināt iespējas kompetentās iestādes veiktai pārbaudei ražošanas vai izmantošanas laikā un pierādīt visām attiecīgi pilnvarotām kompetentajām iestādēm, ka

- ražošanas paņēmieni un izmantotie materiāli atbilst apstiprinātajām projekta specifikācijām un

- visus iepakojumus regulāri pārbauda un vajadzības gadījumā remontē un uztur labā stāvoklī, tā, ka tie pat pēc atkārtotas izmantošanas joprojām atbilst visām attiecīgajām prasībām un specifikācijām.

Ja ir nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums, piešķirot šādu apstiprinājumu, ņem vērā kvalitātes nodrošināšanas programmu un apstiprinājums ir atkarīgs no minētās programmas atbilstības.

### 1.7.4.	Speciālā vienošanās

1.7.4.1.	Speciālā vienošanās ir tādi kompetentās iestādes apstiprināti noteikumi, saskaņā ar kuriem var transportēt sūtījumus, kuri neatbilst visām ADR prasībām, ko piemēro radioaktīviem materiāliem.

PIEZĪME. Speciālā vienošanās nav uzskatāma par pagaidu atkāpi saskaņā ar 1.5.1. iedaļu.

1.7.4.2.	Sūtījumus, kuriem atbilstība kādam 7. klasei piemērojamam noteikumam nav praktiski realizējama, pārvadā tikai, piemērojot īpašu kārtību. Ja kompetentā iestāde piekrīt, ka atbilstība ADR 7. klases noteikumiem nav realizējama un ka ADR noteiktie attiecīgie drošības standarti ir uzskatāmi parādīti ar alternatīviem līdzekļiem, kompetentā iestāde var apstiprināt transporta operācijas saskaņā ar īpašu kārtību vienai partijai vai plānotai vairākkārtēju sūtījumu sērijai. Kopējais drošības līmenis pārvadājumā ir vismaz līdzvērtīgs tam, kādu nodrošinātu, ja būtu izpildītas visas piemērojamās prasības. Šādiem starptautiskiem sūtījumiem ir vajadzīgs daudzpusējs apstiprinājums.

### 1.7.5. 	Radioaktīvs materiāls ar citām bīstamām īpašībām

Lai nodrošinātu atbilstību visiem ADR noteikumiem, kas attiecas uz bīstamām kravām, saistībā ar dokumentāciju, iepakošanu, apzīmēšanu, marķēšanu, pazīšanas zīmju uzlikšanu, iekraušanu, nošķiršanu un pārvadāšanu papildus tādām īpašībām kā radioaktivitāte un šķelšanās jāņem vērā arī pakas satura papildbīstamība, piemēram, sprādzienbīstamība, uzliesmojamība, piroforās īpašības, ķīmiskais toksiskums un korozivitāte.

### 1.7.6.	Neatbilstība

1.7.6.1.	Ja ir pārkāpts kāds ADR noteiktais ierobežojums, kas piemērojams radiācijas līmenim vai piesārņojumam,

- nosūtītāju par neatbilstību informē

- pārvadātājs, ja neatbilstība noteikta pārvadājuma laikā, vai,

- saņēmējs, ja neatbilstība noteikta, kravu saņemot;

b)	pārvadātājs, nosūtītājs vai saņēmējs attiecīgi

- veic tūlītējus pasākumus, lai mazinātu neatbilstības sekas;

- izmeklē neatbilstību un tās cēloņus, apstākļus un sekas;

- attiecīgi rīkojas, lai novērstu cēloņus un apstākļus, kas izraisījuši neatbilstību, un novērstu līdzīgus apstākļus, kas varētu izraisīt neatbilstību, un

- paziņo kompetentajai(-ajām) iestādei(-ēm) neatbilstības cēloņus un korektīvos vai preventīvos pasākumus, kas veikti vai jāveic;

c)	paziņošana nosūtītājam un kompetentajai(-ajām) iestādei(-ēm) par neatbilstību jāveic, cik ātri vien praktiski iespējams un tas jādara nekavējoties, ja ir radusies vai rodas avārijas situācija.

## 1.8. NODAĻA

## PĀRBAUDES UN CITI PAPILDUS PASĀKUMI

## DROŠĪBAS PRASĪBU IZPILDES NODROŠINĀŠANAI

### 1.8.1.	Bīstamo kravu administratīvā kontrole

1.8.1.1.	Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes var savā teritorijā jebkurā laikā izdarīt pēkšņas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai ir izpildītas bīstamo kravu pārvadāšanas prasības, arī prasības, kas attiecas uz aizsardzības pasākumiem saskaņā ar 1.10.1.5. punktu.

Minētās pārbaudes tomēr jāizdara, neapdraudot cilvēkus, īpašumu un vidi, kā arī neradot ievērojamus traucējumus uz autoceļiem.

1.8.1.2.	Personas, kas iesaistītas bīstamo kravu pārvadājumos (1.4. nodaļa), saistībā ar saviem attiecīgajiem pienākumiem bez kavēšanās sniedz kompetentajām iestādēm un to pārstāvjiem visu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu izdarīt pārbaudes.

1.8.1.3.	Lai pārbaudītu bīstamo kravu pārvadāšanā iesaistīto uzņēmumu (1.4. nodaļa) telpas, kompetentās iestādes var izdarīt apskati, izskatīt vajadzīgos dokumentu un ņemt pārbaudei bīstamo kravu vai iepakojumu paraugus ar noteikumu, ka minētās darbības neapdraud drošību. Personas, kas iesaistītas bīstamo kravu pārvadājumos (1.4. nodaļa), pārbaudes vajadzībām nodrošina piekļuvi transportlīdzekļiem, to daļām, aprīkojumam un iekārtām, ja tas ir iespējams un pamatots. Viņi var, ja uzskata to par nepieciešamu, nozīmēt uzņēmuma darbinieku, kas pavada kompetentās iestādes pārstāvi.

1.8.1.4.	Ja kompetentās iestādes konstatē, ka ADR prasības nav izpildītas, tās var aizliegt pārvadājumu vai pārtraukt transporta operāciju, līdz konstatētie trūkumi ir novērsti, vai arī tās var noteikt citus atbilstošus pasākumus. Pārvadājumu var pārtraukt tieši kontroles vietā vai jebkurā citā vietā, ko minētās iestādes izraudzījušās drošības apsvērumu dēļ. Minētie pasākumi nedrīkst radīt ievērojamus autoceļu ekspluatācijas traucējumus.

### 1.8.2.	Savstarpējs administratīvs atbalsts

1.8.2.1.	Līgumslēdzējas puses vienojas par savstarpēju administratīvu atbalstu ADR īstenošanai.

1.8.2.2.	Ja Līgumslēdzējai pusei ir iemesls uzskatīt, ka bīstamo kravu pārvadāšanas drošības līmenis tās teritorijā ir pazeminājies ļoti nopietnu vai atkārtotu tāda uzņēmuma izdarītu pārkāpumu dēļ, kura vadība atrodas citas Līgumslēdzējas puses teritorijā, minētā Līgumslēdzēja puse paziņo par pārkāpumiem attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentajām iestādēm. Tās Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, kuras teritorijā ir konstatēti minētie ļoti nopietnie vai atkārtotie pārkāpumi, var pieprasīt, lai attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, kuras teritorijā atrodas uzņēmuma vadība, veic atbilstošus pasākumus pret pārkāpēju(-iem). Nodot datus, kas attiecas uz personām, nav pieļaujami, ja vien tas nav nepieciešams, lai sauktu pie atbildības par ļoti nopietniem vai atkārtotiem pārkāpumiem.

1.8.2.3.	Pilnvarotās iestādes informē tās Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes, kuras teritorijā pārkāpumi konstatēti, par pasākumiem, kuri vajadzības gadījumā veikti attiecībā uz konkrēto uzņēmumu.

### 1.8.3.	Drošības konsultants

1.8.3.1.	Katrs uzņēmums, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem vai ar tiem saistīto iepakošanu, iekraušanu, uzpildi vai izkraušanu, ieceļ vienu vai vairākus bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantus, kas atbild par to, lai uzņēmums saņemtu palīdzību ar šādām darbībām saistītās bīstamības novēršanai attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

1.8.3.2.	Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes var noteikt, ka minētās prasības neattiecas uz uzņēmumiem,

  - kuru pārvadātie daudzumi katrā transporta vienībā ir mazāki par 1.1.3.6. punktā, 2.2.7.1.2. punktā un 3.3. un 3.4. nodaļā norādītajiem daudzumiem vai

  - kuru galvenā vai papildu darbība nav bīstamo kravu pārvadāšana vai ar to saistītā iekraušana vai izkraušana, bet kuri savas valsts teritorijā neregulāri veic tādu bīstamo kravu pārvadājumus, kuru bīstamība ir neliela vai kuru radītā piesārņojuma iespējamība ir neliela, vai ar šādiem pārvadājumiem saistīto iekraušanu vai izkraušanu.

1.8.3.3.	Konsultanta galvenais uzdevums, par ko atbild uzņēmuma vadītājs, ir ar visiem piemērotiem līdzekļiem un rīcību, un atbilstoši uzņēmuma attiecīgo darbību jomai veicināt minēto darbību veikšanu saskaņā ar piemērojamajām prasībām un cik iespējams drošā veidā.

Konsultantam ir šādi pienākumi attiecībā uz uzņēmuma darbībām:

–	uzraudzīt to prasību izpildi, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus,

–	konsultēt savu uzņēmumu par bīstamo kravu pārvadājumiem,

–	sagatavot gada ziņojumu uzņēmuma vadībai vai attiecīgajai vietējai varas iestādei par uzņēmuma darbībām, kas saistītas ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Šādus gada ziņojumus glabā piecus gadus, un pēc pieprasījuma tie ir pieejami valsts varas iestādēm.

Konsultanta pienākums ir arī šādas ar uzņēmuma darbību saistītas prakses un procedūru uzraudzība:

–	procedūras to prasību izpildei, kas reglamentē pārvadājamo bīstamo kravu identifikāciju,

–	uzņēmuma prakse, transporta līdzekļu iegādē ņemot vērā visas īpašās prasības, kas saistītas ar pārvadājamām bīstamajām kravām,

–	ar bīstamo kravu pārvadājumiem, iekraušanu vai izkraušanu saistītās aprīkojuma pārbaudes procedūras,

–	uzņēmuma darbinieku atbilstīga apmācība un šādas apmācības uzskaite,

–	piemērotu avārijas novēršanas procedūru ieviešanu jebkuram iespējamam nelaimes gadījumam vai incidentam, kas var ietekmēt drošību pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā,

–	izmeklēšana un vajadzības gadījumā ziņojumu sagatavošana par nopietniem bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā reģistrētiem negadījumiem, incidentiem vai nopietniem pārkāpumiem,

–	tādu atbilstīgu pasākumu īstenošana, kuru mērķis ir izvairīties no negadījumu, incidentu vai nopietnu pārkāpumu atkārtošanās,

–	ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītu juridisku normu un īpašu prasību ievērošana, izvēloties un izmantojot apakšuzņēmējus vai trešās personas,

–	pārbaude, vai bīstamo kravu pārvadājumos, iekraušanā vai izkraušanā iesaistītajiem darbiniekiem ir sīki izstrādātas darbības procedūras un instrukcijas,

–	tādu pasākumu ieviešana, kuru mērķis ir palielināt informētību par bīstamībām, kas saistītas ar bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu,

–	tādu pārbaudes procedūru īstenošana, kuru mērķis ir nodrošināt, lai transportlīdzeklī būtu vajadzīgie dokumenti un drošības aprīkojums un lai šie dokumenti un aprīkojums atbilstu noteikumiem,

–	tādu pārbaudes procedūru īstenošana, kuru mērķis ir nodrošinātu to prasību izpildi, kas reglamentē iekraušanu un izkraušanu,

–	šā nolīguma 1.10.3.2. punktā norādītā aizsardzības plāna esamība.

1.8.3.4.	Konsultants var būt arī uzņēmuma vadītājs, persona, kas veic citus pienākumus uzņēmumā, vai persona, kura nav tieši nodarbināta attiecīgajā uzņēmumā, ar nosacījumu, ka minētā persona spēj veikt konsultanta pienākumus.

1.8.3.5.	Katrs iesaistītais uzņēmums pēc pieprasījuma informē kompetento iestādi vai katras Līgumslēdzējas puses šādam nolūkam izraudzītu iestādi par savu konsultantu.

1.8.3.6.	Ja attiecīgā uzņēmuma veiktā pārvadājuma, iekraušanas vai izkraušanas laikā noticis negadījums skar cilvēkus, īpašumu vai vidi, vai tā dēļ ir nodarīts kaitējums īpašumam vai videi, konsultants pēc visas attiecīgās informācijas savākšanas sagatavo ziņojumu par negadījumu uzņēmuma vadībai vai attiecīgajai vietējai valsts varas iestādei. Minētais ziņojums neaizstāj uzņēmuma vadības ziņojumu, ko varētu pieprasīt saskaņā ar citiem starptautiskajiem vai attiecīgās valsts tiesību aktiem.

1.8.3.7.	Konsultantam jābūt profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, kas ir derīgs autopārvadājumiem. Minēto sertifikātu izdod Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde vai iestāde, ko katra Līgumslēdzēja puse izraudzījusies šādam nolūkam.

1.8.3.8.	Lai iegūtu sertifikātu, kandidātam jāpabeidz apmācības un jānoliek eksāmens, kuru ir apstiprinājusi Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde.

1.8.3.9.	Galvenais apmācību mērķis ir nodrošināt kandidātus ar pietiekamām zināšanām par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgiem riskiem, normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri piemērojami attiecīgajiem transporta veidiem, kā arī par 1.8.3.3. punktā norādītajiem pienākumiem.

1.8.3.10.	Eksāmenus organizē kompetentā iestāde vai eksaminācijas iestāde, ko izraudzījusies kompetentā iestāde.

Eksaminācijas iestādes izraudzīšanu apstiprina rakstiski. Šāds apstiprinājums var būt uz ierobežotu laiku, un tā pamatā ir šādi kritēriji:

–	eksaminācijas iestādes kompetence,

–	eksaminācijas iestādes piedāvāto eksaminācijas veidu specifikācijas,

–	pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu eksāmenu objektivitāti,

–	eksaminācijas iestādes neatkarība no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, kas nodarbina drošības konsultantus.

1.8.3.11. 	Nolīguma 1.8.3.7. punktā noteiktā sertifikāta iegūšanai paredzētā eksāmena mērķis ir pārliecināties, vai kandidātam ir nepieciešamais zināšanu līmenis, lai pildītu pienākumus, kas ir saistoši drošības konsultantam un ir uzskaitīti 1.8.3.3. punktā, un tam jāaptver vismaz sekojoši temati:

a)	zināšanas par sekām, ko var izraisīt negadījums, kas saistīts ar bīstamām kravām, un zināšanas par negadījumu galvenajiem iemesliem,

b)	attiecīgās valsts tiesību aktu, starptautisko konvenciju un nolīgumu prasības attiecībā uz

–	bīstamo kravu klasifikāciju (procedūras šķīdumu un maisījumu klasifikācijai, vielu saraksta struktūra, bīstamo kravu klases un to klasifikācijas principi, pārvadājamo bīstamo kravu raksturs, bīstamo kravu fizikālās, ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības),

–	vispārīgiem iepakošanas noteikumiem, prasībām cisternām un cisternkonteineriem (tipi, kodi, marķēšana, konstrukcija, sākotnējā un regulārā inspicēšana un pārbaudes),

–	marķēšanu un apzīmēšanu, bīstamības zīmju uzlikšanu un transporta pazīšanas zīmju marķējumu (paku marķēšana un apzīmēšana, bīstamības zīmju un pazīšanas zīmju izvietošana un noņemšana),

–	ziņām pārvadājuma dokumentos (nepieciešamā informācija),

–	nosūtīšanas paņēmienu un ierobežojumiem (pilna krava, beztaras pārvadājumi, pārvadāšana vidējas kravnesības konteineros, konteinerpārvadājumi, pārvadājumi piestiprinātās vai nomontējamās cisternās),

–	pasažieru pārvadāšanu,

– 	aizliegumiem un drošības pasākumiem, kas saistīti ar jaukto iekraušanu,

–	kravu nošķiršanu,

–	pārvadāto daudzuma ierobežojumiem un izņēmuma daudzumiem,

–	kravu apstrādi un sakraušanu (iekraušana un izkraušana, piepildīšanas koeficienti, sakraušana un nošķiršana),

–	tīrīšanu un/vai degazāciju pirms iekraušanas un pēc izkraušanas,

–	apkalpēm, profesionālo apmācību,

–	transportlīdzekļa dokumentiem (pārvadājuma dokumenti, rakstiskas instrukcijas, transportlīdzekļa apstiprinājuma sertifikāts, vadītāja apmācības apliecība, kopijas dokumentiem, kuros paredzētas atkāpes, citi dokumenti),

–	rakstiskām instrukcijām (instrukciju īstenošana un apkalpes aizsardzības aprīkojums),

–	uzraudzības prasībām (novietošana stāvēšanai),

–	satiksmes noteikumiem un ierobežojumiem,

–	piesārņotāju noplūdi darbības un negadījuma laikā,

–	prasībām, kas attiecas uz transportlīdzekļu aprīkojumu.

1.8.3.12.	Pārbaudei jānotiek rakstiska eksāmena veidā, ko var papildināt ar mutisku eksāmenu.

Rakstiskajam eksāmenam ir divas daļas:

a)	kandidātiem jāsaņem jautājumu lapu ar vismaz 20 brīvas atbildes jautājumu, kas attiecas uz vismaz 1.8.3.11. punktā uzskaitītajiem tematiem. Sarakstā tomēr var iekļaut arī jautājumus ar atbilžu variantiem. Šādā gadījumā divi jautājumi ar atbilžu variantiem atbilst vienam brīvas atbildes jautājumam. No minētajiem tematiem īpašu uzmanību jāpievērš sekojošiem:

–	vispārīgi preventīvi un drošības pasākumi,

–	bīstamo kravu klasifikācija,

–	vispārīgi iepakošanas noteikumi, tostarp par cisternām, cisternkonteineriem, autocisternām u. c.,

–	bīstamības marķējums un bīstamības zīmes,

–	informācija pārvadājuma dokumentos,

–	kravu apstrāde un sakraušana,

–	apkalpe, profesionālā apmācība,

–	transportlīdzekļu dokumenti un  sertifikāti,

–	rakstiskās instrukcijas,

–	prasības, kas attiecas uz transportlīdzekļiem;

b)	lai kandidāti pierādītu, ka viņiem ir nepieciešamā kvalifikācija konsultanta pienākumu pildīšanai, viņiem jāveic konkrētas situācijas analīze saistībā ar 1.8.3.3. punktā norādīto konsultantu pienākumu pildīšanu.

1.8.3.13.	Līgumslēdzējas puses var izlemt, ka kandidātiem, kas vēlas strādāt uzņēmumos, kuri specializējušies noteiktu tipu bīstamo kravu pārvadājumos, uzdodami jautājumi tikai par vielām, kuras saistītas ar uzņēmuma darbību. Minētie kravu tipi ir

–	1. klase,

–	2. klase,

–	7. klase,

–	3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9. klase,

–	ANO nr. — 1202, 1203 un 1223.

Sertifikātā, kas noteikts 1.8.3.7. punktā, skaidri jānorāda, ka tas ir derīgs tikai vienam no šajā punktā minētajiem bīstamo kravu tipiem, par kuru konsultants ir eksaminēts 1.8.3.12. punktā noteiktajā kārtībā.

1.8.3.14.	Kompetentā iestāde vai eksaminācijas iestāde sagatavo un regulāri papildina visu eksāmenos izmantoto jautājumu sarakstu.

1.8.3.15.	 1.8.3.7. punktā noteiktā sertifikāta forma ir dota 1.8.3.18. punktā, un to atzīst visas Līgumslēdzējas puses.

1.8.3.16.	Sertifikātu derīgums un atjaunošana

1.8.3.16.1.	Sertifikāts ir derīgs piecus gadus. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina vēl uz pieciem gadiem no termiņa pēdējās dienas, ja pēdējā derīguma gadā sertifikāta turētājs ir nolicis eksāmenu, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

1.8.3.16.2.	Eksāmena mērķis ir pārliecināties, vai sertifikāta turētājam ir zināšanas, kas vajadzīgas, lai varētu pildīt 1.8.3.3. punktā noteiktos pienākumus. Nepieciešamās zināšanas ir noteiktas 1.8.3.11. punkta b) apakšpunktā, un tām jāietver arī izmaiņas likumdošanas aktos kopš iepriekšējā sertifikāta piešķiršanas. Eksāmenu rīko un uzrauga pēc tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 1.8.3.10. un 1.8.3.12. līdz 1.8.3.14. punktos šinī gadījumā nav jāveic 1.8.3.12. punkta b) apakšpunktā paredzētā konkrētās situācijas analīze.

1.8.3.17.	1.8.3.1. līdz 1.8.3.16. punktā noteiktās prasības jāuzskata par izpildītām, ja ir ievēroti attiecīgie nosacījumi Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīvā 96/35/EK par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu autopārvadājumu, dzelzceļa pārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu jomā un par šo konsultantu profesionālo kvalifikāciju1 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. aprīļa Direktīvā 2000/18/EK par eksaminācijas prasību minimumu drošības konsultantiem bīstamo kravu pārvadājumos pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem 2.

#### 1.8.3.18.	Sertifikāta veidlapa

Bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

Sertifikāta nr.:

Izdevējvalsts atšķirības zīme:

Uzvārds:

Vārds(-i):

Dzimšanas datums un vieta:

Pilsonība

Sertifikāta turētāja paraksts:

Derīgs līdz .................. uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem vai uzņēmumiem, kuri veic ar pārvadājumiem saistīto iekraušanu un izkraušanu:

  pa autoceļiem 	 pa dzelzceļu	 pa iekšējiem ūdensceļiem

Izdevējiestāde: ...........................................

| Datums: .................................................. | Paraksts: |
| --- | --- |
| Pagarināts līdz: ......................... | Iestāde, kas piešķīrusi pagarinājumu: |
| Datums: ....................................... | Paraksts: |

### 1.8.4.	Kompetento iestāžu un to nozīmēto struktūru saraksts

Līgumslēdzējas puses paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariātam, kādas ir adrese iestādēm un to izraudzītajām struktūrām, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir kompetentas jautājumos par ADR, katrā atsevišķā gadījumā norādot attiecīgās ADR prasības un adreses, kur iesniedzami attiecīgie pieteikumi.

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariāts sagatavo sarakstu un atjaunina to. Sekretariāts informē Līgumslēdzējām puses par minēto sarakstu un tā grozījumus3.

### 1.8.5.	Paziņojumi par negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām kravām

1.8.5.1.	Ja Līgumslēdzējas puses teritorijā bīstamo kravu pārvadāšanas laikā notiek nopietns negadījums vai incidents, pārvadātājam ir jāpārliecinās, ka attiecīgās Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei ir iesniegts ziņojums, kas atbilst 1.8.5.4. punktā norādītajam paraugam.

1.8.5.2.	Attiecīgā Līgumslēdzēja puse savukārt vajadzības gadījumā iesniedz ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariātam, lai informētu pārējās Līgumslēdzējas puses.

1.8.5.3. 	Saskaņā ar 1.8.5.1. punktu ir jāziņo par negadījumu, kas saistīts ar bīstamās kravas noplūdi vai arī, ja ir nenovēršami produkta zudumi, tiek traumēta persona, ir radies materiāls zaudējums vai kaitējums videi, vai ir iejaukušās varas iestādes un negadījums atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

Personas traumēšana ir negadījums, kura dēļ ir iestājusies nāve vai gūti miesas bojājumi, kas ir tieši saistīti ar pārvadājamām bīstamajām kravām, un ja gūto miesas bojājumu dēļ

a)	vajadzīga intensīva ārstnieciskā palīdzība,

b)	vismaz vienu dienu jāuzturas slimnīcā,

c)	ir darba spēju zudums vismaz trīs dienas pēc kārtas.

Produkta zudums ir bīstamo kravu noplūde šādos daudzumos:

a) 	attiecībā uz 0. vai 1. transporta kategoriju — 50 kg/50 l vai vairāk,

b) 	attiecībā uz 2. transporta kategoriju — 333 kg/333 l vai vairāk vai

c) 	attiecībā uz 3. vai 4. transporta kategoriju — 1000 kg/1000 l vai vairāk.

Kritēriju „produkta zudums” piemēro arī tad, ja ir nenovēršami produkta zudumi iepriekš minētajos daudzumos. Parasti minēto kritēriju piemēro, ja konstrukcijas bojājumu dēļ kravas tara nav derīga turpmākiem pārvadājumiem vai arī jebkādu citu iemeslu dēļ (piem., cisternu vai konteineru deformācija, cisternu apgāšanās vai ugunsgrēks kravas tiešā tuvumā) vairs nav iespējams nodrošināt pietiekamu drošības līmeni.

Negadījumos, kas saistīti ar 6.2. klases bīstamajām kravām, pienākums ziņot ir jāievēro bez jebkādiem daudzuma ierobežojumiem.

Negadījumos, kas saistīti ar 7. klases materiāliem, kritēriji produkta zudumiem ir šādi:

a) 	jebkāda radioaktīvo vielu izplūde no pakām,

b) 	iedarbība, kuras dēļ ir pārsniegtas robežas, kas noteiktas noteikumos darbinieku un iedzīvotāju aizsardzībai pret jonizējošo starojumu (IAEA Drošības sērijas Nr. 115 II saraksts – “Starptautiskie drošības pamatstandarti aizsardzībai pret jonizējošo starojumu un starojuma avotu drošību”), vai

c) 	ja ir iemesls uzskatīt, ka ir notikusi kādas pakas drošības funkcijas (spēja saturēt kravu, aizsargapvalks, termoizolācija vai kritiskie faktori) ievērojama pasliktināšanās, kas varētu padarīt paku nederīgu pārvadājuma turpināšanai bez papildu drošības pasākumiem.

PIEZĪME. Sk. 7.5.11. iedaļas CV33 6. punkta prasības nepiegādājamām kravām.

Materiāls zaudējums vai kaitējums apkārtējai videi ir bīstamo kravu noplūde neatkarīgi no noplūdušā daudzuma, ja kaitējuma aplēstais apmērs pārsniedz 50 000 eiro. Jebkura bīstamo kravu pārvadāšanā tieši iesaistīta transportlīdzekļa un modālās infrastruktūras bojājumus šajā gadījumā neņem vērā.

Varas iestāžu iejaukšanās ir varas iestāžu vai avārijas dienestu tieša iejaukšanās ar bīstamām kravām saistītos negadījumos, un cilvēku evakuācija vai publisko transporta ceļu (autoceļu, dzelzceļa) slēgšana vismaz uz trim stundām bīstamo kravu radītās bīstamības dēļ.

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt sīkāku papildu informāciju.

#### 1.8.5.4.	Paraugs ziņojumam par negadījumiem bīstamo kravu pārvadāšanas laikā

Ziņojums par negadījumiem bīstamo kravu pārvadāšanas laikā

saskaņā ar RID/ADR 1.8.5. iedaļu

Pārvadātājs/Dzelzceļa infrastruktūras operators: ............................................................................................................................…………………………………………. Adrese: ............................................................................................................................................................….………………… Kontaktpersonas vārds: ....................................Tālruņa numurs: ............................ Fakss: ................................…….….

(Pirms ziņojuma nosūtīšanas kompetentā iestāde atdala šo pirmo lapu)

| 1. Transporta veids |  |
| --- | --- |
|  Dzelzceļa transports Vagona numurs (nav obligāts) .........................................................……………………… |  Autotransports Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (nav obligāts) ............................................................…………………... |
| 2. Negadījuma datums un vieta |  |
| Gads: ………………….. Mēnesis: …………………. Datums: …………………. Laiks: ………………... |  |
| Dzelzceļa transports  Stacija  Manevrēšanas/šķirošanas stacija  Iekraušanas/izkraušanas/pārkraušanas vieta Vieta/valsts: …………………………………… vai  Atklāta dzelzceļa līnija: Līnijas apraksts: …………………………………… Kilometri: ………………………………….………... | Autotransports  Apdzīvota vieta  Iekraušanas/izkraušanas/pārkraušanas vieta  Autoceļš Vieta/Valsts: ……………………………….… |
| 3. Topogrāfija |  |
|  Kāpums/Kritums - Tunelis  Tilts/caurbrauktuve zem tilta  Pārbrauktuve |  |
| 4. Īpaši laika apstākļi |  |
|  Lietus - Sniegs  Ledus - Migla  Negaiss  Vētra Temperatūra: ..... °C |  |
| 5. Negadījuma apraksts |  |
|  Noskriešana no sliedēm/nobraukšana no brauktuves  Sadursme  Apgāšanās  Ugunsgrēks  Sprādziens  Produkta zudumi  Tehnisks defekts Negadījuma papildu apraksts: |  |

| 6. Pārvadātās bīstamās kravas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO numurs 1 | Klase | Iepakošanas grupa | Novērtētais produktu zuduma daudzums (kg vai l) 2 |  | Tara 3 | Taras materiāls | Taras bojājuma tips 4 |
| 1 Bīstamām kravām, uz ko ir attiecināti tie kopējie ieraksti, kuriem jāpiemēro 274. īpašais noteikums, norāda arī tehnisko nosaukumu |  |  |  | 2 Attiecībā uz 7. klasi atbilstoši 1.8.5.3. punkta kritērijiem norāda attiecīgās vērtības. |  |  |  |
| 3 Norāda attiecīgo numuru. 1 Iepakojums 2 IBC 3 Lielais iepakojums 4 Mazais konteiners 5 Vagons 6 Transportlīdzeklis 7 Cisternvagons 8 Autocisterna 9 Baterijvagons 10 Baterijtransportlīdzeklis 11 Vagons ar nomontējamām cisternām 12 Nomontējama cisterna 13 Lielais konteiners 14 Cisternkonteiners 15 MEGC 16 Portatīvā cisterna |  |  |  | 4 Norāda attiecīgo numuru 1 Produkta zudumi 2 Ugunsgrēks 3 Sprādziens 4 Konstrukcijas bojājums |  |  |  |
| 7. Negadījuma cēlonis (ja ir skaidri zināms) |  |  |  |  |  |  |  |
|  Tehnisks defekts  Kravas aizsardzība  Ekspluatācijas iemesli (dzelzceļa pārvadājumam)  Cits iemesls: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Negadījuma sekas |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesas bojājumi, kuru rašanās saistīta ar pārvadātajām bīstamajām kravām  Nāves gadījumi (skaits: ......)  Ievainojumi (skaits: ......) Produkta zudumi:  Jā  Nē  Nenovēršams produkta zudumu risks Materiāls zaudējums/kaitējums videi  Kaitējuma aplēstā vērtība  50 000 eiro  Kaitējuma aplēstā vērtība > 50 000 eiro Varas iestāžu iejaukšanās:  Jā  Cilvēku evakuācija vismaz uz trim stundām ar bīstamo kravu saistītā negadījuma dēļ  Koplietošanas satiksmes ceļu slēgšana vismaz uz trim stundām ar bīstamo kravu saistītā negadījuma dēļ  Nē |  |  |  |  |  |  |  |

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde var pieprasīt attiecīgu papildu informāciju.

## 1.9. NODAĻA

## KOMPETENTO INSTITŪCIJU NOTEIKTIE PĀRVADĀŠANAS IEROBEŽOJUMI

1.9.1.	Saskaņā ar ADR 4. panta 1. punktu uz bīstamo kravu ievešanu Līgumslēdzējas puses teritorijā var attiecināt noteikumus vai aizliegumus, kas noteikti tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar drošību pārvadāšanas laikā. Šādus noteikumus vai aizliegumus attiecīgi publicē.

1.9.2.	Saskaņā ar 1.9.3. iedaļas noteikumiem Līgumslēdzēja puse transportlīdzekļiem, kas tās teritorijā veic bīstamo kravu starptautiskos pārvadājumus pa autoceļiem, var piemērot atsevišķus papildnoteikumus, kuri nav iekļauti ADR, ja šādi papildnoteikumi nav pretrunā šā līguma 2. panta 2. punktam, ir ietverti attiecīgās valsts tiesību aktos, un ir līdzvērtīgi piemērojami visiem transportlīdzekļiem, kas veic bīstamo kravu iekšējos pārvadājumus pa autoceļiem minētās Līgumslēdzējas puses teritorijā.

1.9.3.	Papildnoteikumi, uz ko attiecas 1.9.2. iedaļa, ir šādi:

a)	papildu drošības prasības vai ierobežojumi, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri izmanto noteiktas konstrukcijas, tādas kā tilti un tuneļi, transportlīdzekļiem, kas izmanto kombinētā transporta veidus, tādus kā prāmji vai vilcieni, vai transportlīdzekļiem, kuri ienāk ostās vai citādos transporta termināļos vai atstāj tos,

b)	prasības transportlīdzekļiem ievērot noteiktus maršrutus, lai izvairītos no komerciāliem vai dzīvojamiem rajoniem, ekoloģijas ziņā īpaši neaizsargātiem rajoniem, rūpniecības zonām ar bīstamām iekārtām vai fiziski grūti izbraucamiem ceļiem,

c)	prasības par bīstamo kravu pārvadātāju transportlīdzekļu maršrutu noteikšanu vai novietošanu stāvēšanai tādos ārkārtas gadījumos kā ekstremāli laika apstākļi, zemestrīce, negadījums, rūpnieciska darbība, sabiedriskas nekārtības un militāra darbība,

d)	ierobežojumi bīstamo kravu pārvietošanai noteiktās nedēļas vai gada dienās.

1.9.4.	Tās Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde, kas piemēro savā teritorijā kādu no 1.9.3. iedaļas a) un d) apakšpunktā minētajiem papildnoteikumiem, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariātam par papildnoteikumiem, un Sekretariāts savukārt dara tos zināmus pārējām Līgumslēdzējām pusēm.

1.10. NODAĻA

## AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

PIEZĪME. 	Šajā nodaļā aizsardzība ir profilakses līdzekļi un pasākumi, kas jāveic, lai līdz minimumam samazinātu to bīstamo kravu zādzības vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas var apdraudēt cilvēkus, īpašumu vai vidi.

### 1.10.1.	Vispārīgi noteikumi

1.10.1.1.	Visas bīstamo kravu pārvadāšanā iesaistītās personas atbilstīgi saviem pienākumiem ievēro šajā nodaļā izklāstītās aizsardzības prasības.

1.10.1.2.	Bīstamās kravas piedāvā pārvadāšanai tikai attiecīgi identificētiem pārvadātājiem.

1.10.1.3.	Teritorijas pagaidu uzglabāšanas stacijās, pagaidu uzglabāšanas vietās, transportlīdzekļu novietnēs, pietauvošanās vietās un šķirotavās, ko izmanto pagaidu uzglabāšanai bīstamu kravu pārvadāšanas laikā, ir pienācīgi apsargātas, apgaismotas un, ja iespējams un vajadzīgs, nav publiski pieejamas.

1.10.1.4.	Katram tāda transportlīdzekļa apkalpes loceklim, ar ko pārvadā bīstamu kravu, pārvadājumā ir līdz identifikācijas dokumenti ar fotogrāfiju.

1.10.1.5.	Drošības pārbaudēm, kas atbilst 1.8.1. iedaļai un 7.5.1.1. punktam, jāietver attiecīgus aizsardzības pasākumus.

1.10.1.6.	Kompetentajai iestādei ir jābūt visu tās vai kādas citas atzītas .organizācijas izdoto 8.2.1. iedaļā paredzēto automašīnu vadītāju  apmācību apliecību atjaunināti reģistri.

### 1.10.2.	Aizsardzības mācības

1.10.2.1.	1.3. nodaļā noteiktās mācībām un kvalifikācijas celšanai ietver arī izpratnes par aizsardzību elementus. Kvalifikācijas celšana aizsardzības jomā nav jāsaista tikai ar likumdošanas izmaiņām.

1.10.2.2.	Mācībām aizsardzības izpratnes veidošanai jāietver ar aizsardzību saistītās bīstamības īpatnības, šādas bīstamības identificēšanu, tās novēršanas un samazināšanas paņēmienus, kā arī pasākumus, kas veicami aizsardzības pārkāpuma gadījumā. Tā ietver izpratni par aizsardzības plāniem (attiecīgā gadījumā) atbilstīgi personu kompetencei un pienākumiem un viņu līdzdalības pakāpei aizsardzības plānu īstenošanā.

### 1.10.3.	Noteikumi par bīstamām kravām ar īpašu riska potenciālu

1.10.3.1.	“Bīstamas kravas ar īpašu riska potenciālu” ir kravas, ko potenciāli iespējams ļaunprātīgi izmantot terorisma aktā un kas var izraisīt nopietnas sekas, piemēram, nelaimes gadījumā cietušu ļaužu masas vai masveida iznīcināšanu. Saraksts, kurā uzskaitītas bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu, ir ietverts 1.10.5. iedaļas tabulā.

#### 1.10.3.2.	Aizsardzības plāni

1.10.3.2.1.	Pārvadātājiem, nosūtītājiem un pārējām 1.4.2. un 1.4.3. iedaļā noteiktajām personām, kas iesaistītas tādu bīstamas kravu pārvadāšanā, kurām ir īpašs riska potenciāls (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), jāpieņem aizsardzības plānu, kurā ietverti vismaz 1.10.3.2.2. punktā noteiktie elementi, to jāīsteno un jārīkojas atbilstoši tam.

1.10.3.2.2.	Aizsardzības plānā jāiekļauj vismaz šādus elementus:

a)	konkrētu aizsardzības pienākumu sadali kompetentām un kvalificētām personām, kas ir attiecīgi pilnvarotas savu pienākumu veikšanai,

b)	attiecīgo bīstamo kravu vai bīstamo kravu veidu reģistrus,

c)	kārtējo darbību pārskatu un ar aizsardzību saistītās bīstamības novērtējumu, ieskaitot visas transporta operācijā nepieciešamās apstāšanās, bīstamo kravu atrašanos transportlīdzeklī, cisternā vai konteinerā līdz braucienam, brauciena laikā un pēc brauciena un bīstamo kravu starpposma pagaidu uzglabāšanu kombinētajā pārvadājumā vai pārkraušanas laikā no vienas transporta vienības citā,

d)	skaidru pārskatu par pasākumiem, kas veicami ar aizsardzību saistītās bīstamības mazināšanai, atbilstīgi attiecīgās iesaistītās personas pienākumiem, ieskaitot:

–	apmācību,

–	aizsardzības politiku (piem., reaģēšana apstākļos, kad ir liels apdraudējums, jaunu darbinieku/nodarbinātības pārbaude u. c.),

–	praktisko darbību (piem., pazīstamu maršrutu izvēle/izmantošana, piekļuve bīstamām kravām starpposma pagaidu uzglabāšanas laikā (kā noteikts c) apakšpunktā), mazāk aizsargātas infrastruktūras tuvums u. c.),

–	aprīkojumu un resursus, kas izmantojami, lai samazinātu aizsardzības bīstamības,

e)	efektīvas un mūsdienīgas procedūras ziņošanai par draudiem aizsardzībai, aizsardzības pārkāpumiem vai aizsardzības neievērošanu un minēto jautājumu risināšanu,

f)	aizsardzības plānu novērtēšanas un pārbaudes procedūras un minēto plānu regulāras pārskatīšanas un aktualizēšanas kārtību,

g)	pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu aizsardzības plānā iekļautās pārvadājumu informācijas fizisko aizsardzību, un

h)	pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka aizsardzības plānā ietverto informāciju saistībā ar transporta operāciju saņem tikai tās personas, kam tā vajadzīga. Šādi pasākumi neizslēdz tādas informācijas sniegšanu, kas prasīta citā ADR daļā.

PIEZĪME. 	Pārvadātājiem, nosūtītājiem un saņēmējiem jāsadarbojas citam ar citu un ar kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar informāciju par draudiem, piemērotu aizsardzības pasākumus un reaģētu uz incidentiem, kas saistīti ar aizsardzību.

1.10.3.3.	Lai nepieļautu tādu transportlīdzekļu zādzību, kuros ir bīstama krava ar īpašu riska potenciālu (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), vai šādas kravas zādzību, izmanto dažādas ierīces, iekārtas vai sistēmas un veic pasākumus, lai nodrošinātu minētā aprīkojuma nepārtrauktu darbību un efektivitāti. Šādu aizsardzības pasākumu piemērošana neietekmē pasākumus avārijas gadījumu novēršanai.

PIEZĪME.	Lai uzraudzītu to bīstamo kravu pārvietošanu, kurām ir īpašs rika potenciāls, (sk. tabulu 1.10.5. iedaļā), attiecīgā gadījumā jāizmanto transporta telemetrijas vai citādi paņēmieni vai ierīces, ja tādas jau ir uzstādītas.

1.10.4.	Saskaņā ar 1.1.3.6. punkta noteikumiem 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3. iedaļas un 8.1.2.1. punkta d) apakšpunkta prasības nepiemēro, ja daudzumi pakās, kas ir transporta vienībā, nepārsniedz 1.1.3.6.3. punktā norādītos daudzumus. Turklāt 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3. iedaļas un 8.1.2.1. punkta d) apakšpunkta prasības nepiemēro, ja daudzumi cisternās, kas ir transporta vienībā, vai beztaras daudzumi nepārsniedz 1.1.3.6.3. punktā norādītos daudzumus.

1.10.5.	Bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu ir nākamajā tabulā uzskaitītās kravas, ja tās pārvadā daudzumos, kuri pārsniedz tabulā norādītos daudzumus.

1.10.5. tabula. Saraksts, kurā uzskaitītas bīstamās kravas ar īpašu riska potenciālu

| Klase | Iedalījums | Viela vai izstrādājums | Daudzums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cisterna (l) | Beramkrava (kg) | Pakas (kg) |
| 1. | 1.1. | Sprāgstvielas | a | a | 0 |
|  | 1.2. | Sprāgstvielas | a | a | 0 |
|  | 1.3. | C savietojamības grupas sprāgstvielas | a | a | 0 |
|  | 1.5. | Sprāgstvielas | 0 | a | 0 |
| 2 |  | Uzliesmojošas gāzes (klasifikācijas kodi, kuros ir tikai burts “F”) | 3000 | a | b |
|  |  | Toksiskas gāzes (klasifikācijas kodi, kuros ir burti T, TF, TC, TO, TFC vai TOC), izņemot aerosolus | 0 | a | 0 |
| 3. |  | I un II iepakošanas grupas uzliesmojoši šķidrumi | 3000 | a | b |
|  |  | Desensibilizētas sprāgstvielas | a | a | 0 |
| 4.1. |  | Desensibilizētas sprāgstvielas | a | a | 0 |
| 4.2. |  | I iepakošanas grupas vielas | 3000 | a | b |
| 4.3. |  | I iepakošanas grupas vielas | 3000 | a | b |
| 5.1. |  | I iepakošanas grupas oksidētājšķidrumi | 3000 | a | b |
|  |  | Perhlorāti, amonija nitrāts un amonija nitrāta mēslošanas līdzekļi | 3000 | 3000 | b |
| 6.1. |  | I iepakošanas grupas toksiskas vielas | 0 | a | 0 |
| 6.2. |  | A kategorijas infekciozas vielas | a | a | 0 |
| 7. |  | Radioaktīvs materiāls | 3000 A1 (īpaša forma) vai attiecīgā gadījumā 3000 A2 B tipa vai C tipa pakās |  |  |
| 8. |  | I iepakošanas grupas korozīvas vielas | 3000 | a | b |

a	Neattiecas

b	Neatkarīgi no daudzuma 1.10.3. iedaļas noteikumus nepiemēro.

PIEZĪME. 	Kodolmateriālu neizplatīšanas nolūkā Konvenciju par kodolmateriālu fizisku aizsardzību piemēro starptautiskajiem pārvadājumiem, ko veic saskaņā ar IAEA INFCIRC/225(Rev.4).

I DAĻAS PAPILDINĀJUMS

## KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

(atjaunināts 2004. gada 1. jūnijā)

1. PIEZĪME. Šis papildinājums nav ADR daļa. Tas ir ietverts šajā publikācijā informācijas nolūkā.

2. PIEZĪME. 	Kompetento iestāžu sarakstu regulāri atjaunina ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariāta tīmekļa vietnē http://www.unece.org/trans/danger/comp.htm).

| AUSTRIJA |  |
| --- | --- |
| Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Verwaltungsbereich Verkehr Abteilung II/ST8 Stubenring 1 A - 1010 VIENNA |  |
|  | Tālrunis: + 43 1 711 00 ext. 5152 |
|  | Fakss: + 43 1 711 00 15723 |
|  | E-pasts: gustav.kafka@bmvit.gv.at |
| AZERBAIDŽĀNA |  |
| Azeravtonagliyyat Block 1054 Tbilisi av. 370602 BAKU |  |
|  | Tālrunis: + 89 9 22 98 56 09 |
|  | + 89 9 22 31 91 11 |
|  | Fakss: + 89 922 98 38 19 |
| BALTKRIEVIJA |  |
| Committee of the Republic of Belarus for ensuring the safe performance of work in Industry and Atomic Energy (Promatomnadzor) Ul. Kazintsa 86/1 SU – 220108 MINSK Priekšsēdētājs Vladimir Ivanovich YATSEVICH |  |
|  | Tālrunis: + 375 172 78 43 00 |
|  | Fakss: + 375 172 78 43 02 |
| Kontaktpersona: |  |
| Ivan Ivanovich VLASOV Chief of Inter-Branch Inspectorate for the safe carriage of dangerous goods by motor vehicle |  |
|  | Tālr./fakss: + 375 172 78 43 45 |

| BEĻĢIJA |  |
| --- | --- |
| Service public federal (SPF) Mobilité et Transports Service ADR Résidence Palace, Bloc C, 5ème étage Rue de la Loi 155, B-1000 BRUXELLES |  |
|  | Tālrunis: + 32 2 287 4493 līdz 4499 |
|  | Telekss: TRANS B 23285 |
|  | Fakss: + 32 2 287 4510 |
|  | E-pasts: claude.renard@mobilit.fgov.be |
| 1. klases kravas |  |
| Ministère des Affaires économiques Administration des Mines Service des explosifs Boulevard du Roi Albert II, 16 B - 1000 BRUXELLES |  |
|  | Tālrunis: + 32 2 206 48 01 |
|  | Fakss: + 32 2 206 57 51 |
| 7. klases materiāls |  |
| Ministère de la Santé Publique Administration de l'hygiène publique Service de la Protection contre les radiations ionisantes Ravenstein 36 B - 1000 BRUXELLES |  |
|  | Tālrunis: + 32 2 289 21 81 |
|  | + 32 2 289 21 83 |
|  | Fakss: + 32 2 289 21 82 |
| BOSNIJA UN HERCEGOVINA |  |
| Ministry of Communication and Transport of Bosnia and Herzegovina Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Trg BiH br.1 71 000 SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA |  |
|  | Tālrunis: + 387 (33) 284 750 |
|  | Fakss: + 387 (33) 284 751 |
| BULGĀRIJA |  |
| Ministry of Transport and Communications Road Transport Administration 5, Gurko Str. BG - 1202 SOFIA |  |
|  | Tālrunis: + 359 2 930 88 40 |
|  | Fakss: + 359 2 988 54 95 |
|  | E-pasts: tegrueva@mtc.government.bg |
| 1. klases kravas |  |
| Directorate of National Police 235 Slivnitsa Blvd BG - 1202 SOFIA |  |
|  | Tālrunis: + 359 2 982 22 31 |
|  | Fakss: + 359 2 983 56 77 |
| 7. klases materiāls |  |
| Nuclear Regulation Agency 69 Shipchensky Prokhod Blvd. BG – 1574 SOFIA | Telephone: + 359 2 940 68 52 |
|  | Fax: + 359 2 940 68 89 |
|  | E-mail: rumig@bnsa.bas.bg |
| HORVĀTIJA |  |
| Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development Road Transport Directorate Prisavlje 14, 10000 ZAGREB |  |
| Kontaktpersona: | Tālrunis: + 385 1 616 9417 |
| Mr. Vjekoslav Bolanča Senior Adviser | Fakss: + 385 1 619 5941 |
|  | E-pasts: vjekoslav.bolanca@mppv.hr |
| KIPRA |  |
| Head of Foreign Relations Department Ministry of Communications and Works 28, Acheon Str. Ayios Andreas 1424 NICOSIA |  |
|  | Tālrunis: + 372 2 800 122 |
|  | Fakss: + 372 2 575 462 |
| ČEHIJA |  |
| Ministry of Transport Nábřeží Ludvíka Svobody 12 PO BOX 9 CZ - 110 15 PRAGUE 1 - Nové město |  |
|  | Tālrunis: + 420 972 231 271 |
|  | Fakss: + 420 972 231 117 |
|  | E-pasts: Lubos.Rajdl@mdcr.cz |
| 7. klases materiāls |  |
| State Office for Nuclear Safety Senovážné náměstí 9 CZ - 110 00 PRAGUE 1 | Tālrunis: + 420 221 624 666 |
|  | Fakss: + 420 221 624 398 |
|  | E-pasts: Vlastimil.Duchacek@sujb.cz |
| DĀNIJA |  |
| The Ministry of Justice Slotsholmsgade DK - 1216 København K | Tālrunis: + 45 33 92 33 40 |
|  | Fakss: + 45 33 95 69 48 |
|  | E-pasts: jkn@jm.dk |
| 7. klases materiāls |  |
| National Institute of Radiation Hygiene Knapholm 7 DK – 2730 HERLEV | Tālrunis: + 45 44 54 34 54 |
|  | Fakss: + 45 44 54 34 50 |
|  | E-pasts: sis@sis.dk |
| IGAUNIJA |  |
| Ministry of Economic Affairs and Communications Road and Railways Department Harju 11 15072 TALLIN ESTONIA |  |
|  | Tālrunis: + 372 625 64 99 |
|  | Fakss: + 372 631 3660 |
|  | E-pasts: mkm@mkm.ee |
| SOMIJA |  |
| Ministry of Transport and Communications Unit for transport of dangerous goods P.O. Box 31 FIN – 00023 Government, FINLAND Office: ETELAESPLANADI 16-18 Helsinki |  |
|  | Tālrunis: + 358 9 160 28563 |
|  | Fakss: + 358 9 160 28597 |
|  | E-pasts: Seija.Miettinen@mintc.fi |
| 7. klases materiāls |  |
| Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety PO Box.14 FIN-00881 Helsinki |  |
|  | Tālrunis: + 358 9 759 881 |
|  | Fakss: + 358 9 759 88500 |
| FRANCIJA |  |
| Ministère des transports Mission du Transport des matières dangereuses Arche Sud F - 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX |  |
|  | Tālrunis: + 33 1 40 81 17 28 |
|  | Fakss: + 33 1 40 81 10 65 |
|  | E-pasts: md.dtt@equipement.gouv.fr |
| 7. klases materiāls |  |
| Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) 6, place du Colonel Bourgoin F – 75512 PARIS Cedex 12 |  |
|  | Tālrunis: + 33 1 40 19 86 17 |
|  | Fakss: + 33 1 40 19 86 24 |
|  | E-pasts: sd1.dgsnr@asn.minefi.gouv.fr |
| VĀCIJA |  |
| Federal Ministry of Transport, Building and Housing Division “Transport of Dangerous Goods” (A33) Robert Schuman Platz 1 Postfach 20 01 00 D - 53175 BONN |  |
|  | Tālrunis: + 49 228 300 2640 |
|  | Fakss: + 49 228 300 3428 vai 3429 |
|  | E-pasts: Helmut.Rein@bmvbw.bund.de |
|  | ref-a33@bmvbw.bund.de |
| GRIEĶIJA |  |
| Ministry of Transport and Communications Xenophontos Str. 13 Syntagma Square GR - 10191 ATHENS |  |
|  | Tālrunis: + 30 1 325 12 11 vai 19 |
|  | Fakss: + 30 1 323 7092 vai 324 2570 |
|  | Telekss: 21.63.69 YSYG GR |
| UNGĀRIJA |  |
| Ministry of Economy and Transport P.O. Box 111 H - 1880 BUDAPEST | Tālrunis: + 36 1 374 28 68 vai 67 |
|  | Fakss: + 36 1 312 46 64 |
|  | E-pasts: csuhay@gkm.hu |
|  | bujdoso@gkm.hu |
| Iepakojumu, tvertņu un cisternu apstiprināšana |  |
| Main Inspectorate for Technical Safety Attila út 99 H-1012 BUDAPEST |  |
|  | Tālrunis: +36 1 334 69 30 |
|  | Fakss: +36 1 303 61 45 |
| Material of Class 7 |  |
| Hungarian Atomic Energy Authority P.O. Box 676 H - 1539 Budapest |  |
|  | Tālrunis: + 36 1 436 48 70 |
|  | Fakss: + 36 1 436 48 43 |
| ITĀLIJA |  |
| Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti Dipartimento Transporti Terrestri e Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Ex UFFICIO MOT. 1 Via G. Caraci 36 I - 00157 ROME |  |
|  | Tālrunis: + 39 06 41 58 62 28 vai 33 |
|  | Fakss: + 39 06 41 58 32 53 |
|  | E-pasts: a.simoni@infrastrutturetrasporti.it |
| 7. klases materiāls |  |
| Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) Via V. Brancati 48 I - 00144 ROME |  |
|  | Tālrunis: + 39 06 50 07 2570 |
|  | Fakss: + 39 06 50 07 2584 |
|  | E-pasts: trivelloni@apat.it |
| KAZAHSTĀNA |  |
| Ministry of Transport and Communication Mr. Vadim P. ZVERKOV (Vice-Minister) Abai Avenue 49 473000 ASTANA |  |
|  | Tālrunis: +7 317 2 32 63 36 |
|  | Fakss: +7 317 2 32 86 55 |
|  | E-pasts: suleimenov@mail.ru |
| LATVIJA |  |
| Satiksmes ministrija Bīstamo kravu pārvadājumu un vides aizsardzības nodaļa Gogoļa iela 3, LV-1743, RĪGA |  |
|  | Tālrunis: + 371 70 28 312 |
|  | Fakss: + 371 72 17 180 |
|  | E-pasts: mariannah@sam.gov.lv |
| 7. klases materiāls |  |
| Radiācijas drošības centrs Maskavas iela 165, LV-1019, RĪGA | Tālrunis: + 371 70 32 671 |
|  | Fakss: + 371 70 32 659 |
|  | E-pasts: a.salmins@rdc.gov.lv |
| LIHTENŠTEINA |  |
| Ministry of Transport and Telecommunications Regierungsgebäude Städtle 49 FL - 9490 VADUZ |  |
|  | Tālrunis: + 75 236 60 12 |
|  | Fakss: + 75 236 60 28 |
| LIETUVA |  |
| Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania Traffic Safety Department Mrs. Gitana Aukstuoliene Chief Specialist Dangerous Goods Transport Division Gedimino Av. 17, LT - 2679 VILNIUS |  |
|  | Tālrunis: + 370 5 239 38 26 |
|  | + 370 5 239 39 89 |
|  | Fakss: + 370 5 212 43 35 |
|  | E-pasts: g.aukstuoliene@transp.lt |
| LUKSEMBURGA |  |
| Ministère des Transports du Grand-Duché de Luxembourg Mr. Marco Feltes, inspector P.O. Box 590 L - 2938 LUXEMBOURG |  |
|  | Tālrunis: + 352 478 44 23 |
|  | Fakss: + 352 24 18 17 |
|  | Telekss: 1465 civair lu |
|  | E-pasts: marco.feltes@tr.etat.lu |
| MAROKA |  |
| Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Avenue Roosevelt Rabat | Tālrunis: + 037 76 28 41 |
|  | + 037 76 11 23 |
|  | + 037 76 15 83 |
|  | Fakss: + 037 76 55 08 |
|  | + 037 76 46 79 |
|  | Līgumu nodaļas e-pasts: ali@maec.gov.ma |
| NĪDERLANDE |  |
| Ministry of Transport and Public Works Directorate General of Transport Dangerous Goods Branch Nieuwe Uitleg 1 P.O. Box 20904 NL - 2500 EX The Hague |  |
|  | Tālrunis: + 31 70 351 15 80 |
|  | Fakss: + 31 70 351 14 79 |
|  | E-pasts: judith.marinissen@dgg.minvenw.nl |
| NORVĒĢIJA |  |
| Directorate for Civil Protection and Emergency Planning P.O. Box 2014 N - 3101 TØNSBERG | Tālrunis: +47 33 41 25 00 (komutators) |
|  | + 47 33 41 25 40 |
|  | Fakss: + 47 33 31 06 60 |
|  | E-pasts: arne.johansen@dsb.no |
| POLIJA |  |
| Ministry of Infrastructure 4/6, Chalubinskiego Street PL - 00-928 WARSAW | Tālrunis: + 48 22 830 01 68 |
|  | Fakss: + 48 22 621 02 02 |
|  | + 48 22 630 12 45 |
|  | E-pasts: kgrzegorczyk@mi.gov.pl |
| 7. klases materiāls |  |
| National Atomic Energy Agency Ul. Krucza 36 PL-00-921 WARSAW |  |
|  | Tālrunis: + 48 22 628 27 22 |
|  | Fakss: + 48 22 629 01 64 |
| Apstiprinājuma pieteikumi un paziņojumi adresējami |  |
| Department for Regulatory Control and Radiation Applications ul. Konwaliowa 7 PL-03-194 WARSAW |  |
|  | Tālrunis: + 48 22 676 97 07 |
|  | Fakss: + 48 22 614 42 52 |
|  | E-pasts: szumski@dnz.paa.gov.pl |
| PORTUGĀLE |  |
| Direcção-Geral de Transportes Terrestres Avenida das Forças Armadas, 40 P – 1649-022 LISBOA | Tālrunis: + 351 21 794 90 00 |
|  | + 351 21 794 90 18 |
|  | + 351 21 794 90 19 |
|  | Fakss: + 351 21 797 37 77 |
|  | E-pasts: jafranco@dgtt.pt |
| MOLDOVA |  |
| Ministry of Transport Foreign Relations Division 12 A Bucuriey Str. MD - 277 004 CHISINAU |  |
|  | Tālrunis: + 37 32 74 07 05 |
|  | Fakss: + 37 32 62 48 75 |
| RUMĀNIJA |  |
| Ministry of Public Works, Transport and Housing Romanian Road Transport Authority- ARR Bd. Dinicu Golescu, 38, Sector 1 RO - 77113 BUCAREST |  |
|  | Tālrunis: + 40 1 312 15 19 |
|  | Fakss: + 40 1 312 10 81 |
|  | E-pasts: arutiera@arr.ro |
| KRIEVIJAS FEDERĀCIJA |  |
| Ministry of Transport Rozhdestvenka Str. 1/1 RUS - 109 012 MOSCOW | Tālrunis: + 7 095 209 06 87 |
|  | + 7 095 209 45 25 |
|  | Fakss: + 7 095 200 14 01 |
|  | E-pasts: PinsonAB@mt.mintrans.ru |
| SERBIJA UN MELNKALNE |  |
| Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro (sector for multilateral activities and sector for economic relations) Kneza Milosa 26 11000 BELGRADE |  |
|  | Tālrunis: + 381 11 306 87 28 |
|  | Fakss: + 381 11 306 87 29 |
| SLOVĀKIJA |  |
| Ministère des Transports, de la Poste et des Télécommunications Section du Transport routier et urbain Nám. Slobody 6 P.O. Box 100 SK - 810 05 BRATISLAVA |  |
|  | Tālrunis: + 421 2 594 94 716 |
|  | Fakss: + 421 2 524 42 202 |
|  | E-pasts: miroslav.goga@telecom.gov.sk |
| SLOVĒNIJA |  |
| Ministry of the Interior Stefanova 2 SI - 1501 LJUBLJANA | Tālrunis: + 386 1 472 42 42 |
|  | Fakss: + 386 1 230 24 05 |
|  | E-pasts: alojz.habic@mnz.si |
| SPĀNIJA |  |
| Dangerous Goods Commission (8° planta) Ministerio de Fomento Paseo de la Castellana, 67 E – 28 071 MADRID |  |
|  | Tālrunis: + 34 91 597 50 21 |
|  | Fakss: + 34 91 597 50 27 |
|  | E-pasts: piribas@mfom.es |
| Kontaktpersona: |  |
| Mrs. Paloma Iribas Forcat Jefe del Gabinete de Ordenación y Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas |  |
| ZVIEDRIJA |  |
| Swedish Rescue Services Agency Emergency Prevention Department Dangerous Goods and Seveso SE – 651 80 KARLSTAD |  |
|  | Tālrunis: +46 54 13 50 00 (komutators) |
|  | Fakss: + 46 54 13 56 20 |
|  | E-pasts: srv@srv.se |
| 7. klases materiāls |  |
| (Izņemot skaldmateriālus) Swedish Radiation Protection Authority SE - 171 16 STOCKHOLM |  |
|  | Tālrunis: +46 87 29 71 00 (komutators) |
|  | Fakss: + 46 87 29 71 08 |
| (skaldmateriāls) Swedish Nuclear Power Inspectorate SE - 106 58 STOCKHOLM |  |
|  | Tālrunis: +46 86 98 84 00 (komutators) |
|  | Fakss: + 46 86 61 90 86 |
| ŠVEICE |  |
| Office fédéral des routes Règles de la circulation Mr. D. M. GILABERT CH - 3003 BERN | Tālrunis: + 41 31 323 42 90 |
|  | Fakss: + 41 31 323 74 55 |
|  | + 41 31 323 43 03 |
|  | E-pasts: david.gilabert@astra.admin.ch |
| 7. klases materiāls |  |
| Īpašu formu apstiprināšana. Neuzskaitītu A vērtību aprēķināšana. Apstiprinājumi un paziņojumi attiecībā uz visu veidu B pakām, skaldmateriālu pakām, nosūtīšanu un īpašu kārtību — Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate Transport and Waste Management Section CH - 5232 VILLIGEN-HSK |  |
|  | Tālrunis: + 41 56 310 38 11 |
|  | + 41 56 310 39 88 |
|  | Fakss: + 41 56 310 39 07 |
| Kodolmateriālu un kodolatkritumu ievešanas, izvešanas, pārvadāšanas un tranzīta atļaujas — Federal Office of Energy Nuclear Energy Section CH - 3003 BERN |  |
| Pieteikuma kopija iesniedzama Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate Transport and Waste Management Section CH- 5232 VILLIGEN-HSK |  |
|  | Tālrunis: + 41 31 322 56 31 |
|  | + 41 31 322 56 32 |
|  | Fakss: + 41 31 322 00 78 |
| Ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītu materiālu ievešanas/izvešanas atļaujas un pārvadāšanas atļaujas radioaktīviem materiāliem — Federal Office of Public Health Division of Radiation Protection CH - 3003 BERN |  |
|  | Tālrunis: + 41 31 322 96 14 |
|  | + 41 31 322 96 06 |
|  | Fakss: + 41 31 322 83 83 |
| BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS REPUBLIKA MAĶEDONIJA |  |
| Minister of Transport and Communications Ul. Vasil Djorgov br. 35 MK - 91000 SKOPJE |  |
| UKRAINA. |  |
| Ministry of Transport Main Department of Safety on Transport Schorsa Str. 7/9 UKR - 09688 KYIV |  |
|  | Fakss: + 38 044 269 45 31 |
| APVIENOTĀ KARALISTE |  |
| Department for Transport / Dangerous Goods Branch Great Minster House Zone 2/34 76 Marsham Street UK - LONDON SW1P 4DR |  |
|  | Tālrunis: + 44 20 79 44 2762 |
|  | Fakss: + 44 20 79 44 2039 |
|  | E-pasts: nigel.reader@dft.gsi.gov.uk |
| Citas noderīgas adreses valstīs, kas nav ADR Līgumslēdzējas puses |  |
| ĪRIJA |  |
| Health and Safety Authority 10 Hogan Place DUBLIN-2 | Tālrunis: + 353 1 614 70 00 |
|  | Fakss: + 353 1 614 70 20 |
|  | E-pasts: driverexams@hsa.ie |
|  | deirdre_sinnott@hsa.ie |

a ANO nr.. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 un 1017 maksimālais  kopējais daudzums attiecībā uz transporta vienību ir 50 kg.

1 Sekretariāta piezīme. Par īpašiem nolīgumiem, kas noslēgti saskaņā ar šo nodaļu, var uzzināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Sekretariāta tīmekļa vietnē (http:/www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

1	 UNECE Noteikumi Nr. 105 (Vienotie noteikumi par to, kā attiecībā uz to konstrukcijas īpatnībām apstiprināt bīstamu kravu pārvadāšanai paredzētos transportlīdzekļus).

2	 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Direktīva 98/91/EK, kas attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, kuri paredzēti bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu (Official Journal of the European Communities No. L 011 of 16 January 1999, pp. 0025-0036).

#### 1	 Official Journal of the European Communities, No. L145 of 19 June 1996, page 10.

2	 Official Journal of the European Communities, No. L118 of 19 May 2000, page 41.

3	 Kompetento iestāžu saraksts (atjaunināts 2004. gada 1. jūnijā) atrodams 1. daļas papildinājumā.