Padomes 1978. gada 19. decembra direktīva par Dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz būvmašīnu un būviekārtu trokšņa noteikšanu (79/113/EEC)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši – tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu1 ,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2 ,

tā kā

1) dalībvalstīs pieļaujamais būvmašīnu un būviekārtu radītais troksnis un tā noteikšanas metode ir imperatīvo tiesību normu priekšmets, kuras dažādās dalībvalstīs atšķiras un tāpēc traucē šādu būvmašīnu un būviekārtu tirdzniecību; tā kā šīs tiesību normas tāpēc vajag tuvināt,

2) vajag tuvināt trokšņa noteikšanas prasības, kurām jāatbilst būvmašīnām un būviekārtām, lai tās varētu brīvi importēt un tirgot,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU:

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz 2. punktā definētām būvmašīnām un būviekārtām, kam detalizētas prasības nosaka atsevišķas direktīvas.

2. Šajā direktīvā “būvmašīnas un būviekārtas” nozīmē mehānismus, ietaises, mašīnas un aprīkojumu vai tā komponentus, ko atbilstīgi to tipam izmanto, lai veiktu darbu civilās inženierbūvēs un būvlaukumos, bet kas nav pirmām kārtām paredzēti preču vai cilvēku pārvadāšanai, un kuru sacelto troksni vajag noteikt.

3. Šī direktīva neattiecas uz lauksaimniecības un mežkopības traktoriem un ceļamierīcēm.

2. pants

Ja atsevišķa direktīva paredz 1. pantā minēto celtniecības mašīnu un iekārtu radītā trokšņa noteikšanu, šo troksni nosaka saskaņā ar prasībām, kas noteiktas pielikumā.

3. pants

Jebkurus grozījumus pielikumā pievienotajām prasībām, kuri vajadzīgi, lai pielāgotos tehnikas attīstībai, pieņem 5. pantā noteiktajā kārtībā.

4. pants

1. Ar šo tiek nodibināta komiteja direktīvām par pielāgošanos tehnikas attīstībai, lai varētu novākt tehniskus šķēršļus tirdzniecībai ar celtniecības mašīnām un iekārtām, turpmāk saukta “Komiteja”; tā sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Šī Komiteja pieņem savu Kārtības rulli.

5. pants

1. Ja izpildāma šajā pantā noteiktā procedūra, tad Komitejai jautājumu iesniedz priekšsēdētājs – vai nu pats pēc savas ierosmes, vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma.

2. Komisijas pārstāvis Komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Atzinumu par projektu Komiteja sniedz priekšsēdētāja noteiktajā termiņā, ņemot vērā jautājuma steidzamību. Atzinumus pieņem ar 41 balss vairākumu, dalībvalstu balsis izvērtējot tā, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu;

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai nekāds atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties piedāvā Padomei pasākumus, kuri būtu pieņemami. Padome izlemj ar kvalificētu balsu vairākumu;

c) Ja trīs mēnešus pēc priekšlikuma iesniegšanas Padome nav pieņēmusi lēmumu, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

6. pants

1. Dalībvalstis ievieš normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai šo direktīvu izpildītu 18 mēnešu laikā pēc tās izsludināšanas, un tūdaļ par to informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai valstu likumi, kurus tās pieņēmušas jomā, kuru regulē šī direktīva, tiktu darīti zināmi Komisijai.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1978. gada 19. decembrī.

|  | Padomes vārdā - G. Baum Priekšsēdētājs |
| --- | --- |

Pielikums

Metode, kā noteikt troksni gaisā, ko rada brīvā dabā izmantojamās mašīnas

1. mērķis

Šīs metodes nolūks ir noteikt troksni, ko rada brīvā dabā izmantojamās dažādu kategoriju mašīnas, agregāti vai aprīkojums. Šajā direktīvā mašīnas, agregātus un aprīkojumu sauc par skaņas avotiem.

Šī metode definē dažādos akustiskos kritērijus, ko var pieņemt kāda skaņas avota raksturošanai, un šo kritēriju noteikšanas līdzekļus.

Lielumi, ko ar šo metodi iegūst, ir datu pamats, lai pārbaudītu, vai mašīnu radītais troksnis atbilst prasībām, un lai būvlaukumi tiktu iekārtoti, ievērojot aizsardzību pret troksni. Ja nav norādīts citādi, tad šajos lielumos ietilpst pieļaujamie lielumi.

Šo metodi pielieto, ja atsevišķas direktīvas nenosaka citādus vai papildu noteikumus, ņemot vērā dažu mašīnu tipu īpatnības.

2. DARBĪBAS Joma

2.1. Trokšņa tips

Šo metodi piemēro visādiem trokšņiem, ko rada skaņas avots, kuru parasti izmanto brīvā dabā.

2.2. Skaņas avota lielums

Ja atsevišķās direktīvās nav paredzēts citādi, šo metodi piemēro dažāda lieluma skaņas avotiem.

3. Definīcijas

3.1. Skaņas spiediena līmenis L

Skaņas spiediena līmeni L iegūst, piemērojot koeficientu A skaņas spiediena līmenim L .

Skaņas spiediena līmeni L , kas izteikts dB, nosaka ar formulu:

L  = 20 log10 ,

kur:

p ir faktiskais skaņas spiediena lielums, ko izmēra noteiktā punktā, izteikts Pa;

p ir faktiskais salīdzināmais skaņas spiediens, kas vienāds ar 20 pa.

ar A reizināto skaņas spiediena līmeņa lielumu L , ko izsaka dB, iegūst, piemērojot koeficientu A mērījumu sistēmai.

3.2. Mērvirsma

Mērvirsma ar laukumu S ir iedomāta virsma, kas apņem skaņas avotu un kurā ir izkārtoti mērpunkti (sk. 6.4).

3.3. Virsmas skaņas spiediena līmenis L

Virsmas skaņas spiediena līmenis Lir kvadrātiskais vidējais lielums no mērvirsmā reģistrētajiem skaņas spiedieniem, kas aprēķināts pēc 8.4. noteiktās metodes.

3.4. Skaņas jaudas līmenis L

Skaņas jaudas līmeni L iegūst, reizinot koeficientu A ar skaņas jaudas līmeni L

Skaņas avota skaņas jaudas līmeni L, ko izsaka dB, nosaka ar formulu:

L = 10 log10

kur:

W ir skaņas avota radītā kopējā jauda, ko izsaka vatos,

Wir salīdzināmā skaņas jauda, kas vienāda ar 10-12 W.

ar A reizināto skaņas jaudas līmeņa lielumu L, ko izsaka dB, iegūst, mērījumu sistēmai piemērojot koeficientu A.

3.5. Skaņas jaudas līmeņa robežlielums L

Skaņas jaudas līmeņa robežlielums L, kas izteikts ar A reizinātos dB, ir tas, ko nosaka atsevišķās direktīvas un sauc par L.

3.6. Virzības indekss (di)

Virzības indeksu (di), izteikts dB, kas jāpieņem, izmantojot šo metodi, izsaka ar formulu:

Di = L – L + 3,

kur:

- Lir augstākais no mērpunktos reģistrētajiem skaņas spiediena līmeņiem (sk. 6.4.2), kuru aprēķina saskaņā ar 8.1.1 un koriģē saskaņā ar vispārējiem principiem, kas izklāstīti 8.6.1, 8.6.3 un 8.6.4,

- L ir virsmas skaņas spiediena līmenis, kas noteikts saskaņā ar 8.4,

- 3 ir konvencionāls saskaitāmais.

Nosakot lielumus L un L , ņem vērā tikai paredzētos mērpunktus.

3.7. Blakustroksnis

Blakustroksnis nozīmē troksni, ko veido fona troksnis un parazīttroksnis.

3.7.1. Fona troksnis

Fona troksnis nozīmē ikkatru mērpunktos reģistrētu troksni, ko nerada skaņas avots.

3.7.2. Parazīttroksnis

Parazīttroksnis nozīmē ikkatru troksni mērpunktos, ko rada skaņas avots, bet ko tas tieši neizstaro.

4. Kritēriji, ko izmanto, izsakot rezultātus

4.1. Vides akustiskie kritēriji

Skaņas avota vides akustiskos kritērijus izsaka:

- vai nu ar skaņas avota skaņas jaudas līmeni L,

- vai ar skaņas avota skaņas jaudas līmeni L, ko papildina ar virzības indeksu (di). Ja aprēķinātais skaņas spiediena līmenis Ltomēr ir zemāks nekā skaņas jaudas līmeņa robežlielums L par lielumu, kas īpaši noteikts atsevišķajā direktīvā, tad virzības indeksu (di) dod tikai zināšanas pēc.

4.2. Akustiskais kritērijs operatora pozīcijā

Akustisko kritēriju operatora pozīcijā principā izsaka kā skaņas spiediena līmeni L

5. Mērinstrumenti

5.1. Vispārīgi

Instrumentus konstruē, lai mērītu skaņas spiediena kvadrātiskā vidējā lieluma ar A reizināto līmeni. Kvadrātiskā vidējā lieluma līmeni laika vienībā kādā mērpunktā iegūst, tieši nolasot instrumenta rādījumu, vai arī aprēķinot saskaņā ar 11. iedaļu.

5.2. Mērinstrumenti

Lai apmierinātu iepriekšējo prasību, var izmantot šādus instrumentus:

a) skaņas līmeņa mēru, kas atbilst IEC 179. publikācijas 1973. gada otrā izdevuma prasībām. Mēr[aparāt]u noregulē uz "lēnu" reakciju.

b) integratoru, kas veic kvadrātveida signāla analogu vai digitālu integrāciju dotajā laika intervālā.

Piezīme. Ja kādam mērījumam izmanto nevis precīzijas skaņas līmeņa mērus vai instrumentu komplektus, kā integratorus, bet citus instrumentus, tad visas šādu instrumentu specifikācijas atbilst attiecīgajām IEC 179. publikācijas 1973. gada otrā izdevuma prasībām.

5.3. Mikrofons ar vadu

Izmanto mikrofonu ar vadu, kas atbilst IEC 179. publikācijas 1973. gada otrajam izdevumam un kalibrēts mērījumiem klajā laukā.

5.4. Koeficientu tīkls

Izmanto A koeficientu tīklu, kas atbilst IEC 179. publikācijas 1973. gada otrā izdevuma prasībām.

5.5. Mēraparāta pārbaude

5.5.1. Pirms testiem pārbauda visas aparatūras (mērinstrumentu, ieskaitot mikrofonus un vadus) akustiskās īpašības, izmantojot kalibrētu skaņas avotu ar precizitāti vismaz 0,5 dB (piem., pistonfonu)

Aparātus vēlreiz pārbauda tūlīt pēc katras mērījumu kārtas.

5.5.2. Šīs pārbaudes uz vietas papildina ar rūpīgākām kalibrācijām, kas izdarāmas vismaz vienreiz gadā īpaši aprīkotā laboratorijā.

6. Mērīšanas apstākļi

Visas ziņas sakarā ar skaņas avotu uzstādīšanu, darbināšanu un izmantošanu precizē atsevišķo direktīvu pielikumos.

Vispārīgās prasības norādītas no 6.1 līdz 6.4. punktam.

6.1. Mērīšanas nolūks

Ikkatrs aparāts, palīgiekārtas, strāvas ģeneratori u.c., kas ir testējamā skaņas avota sastāvdaļa, tiek precīzi definēts.

Gadījumos, kad mašīnas ir darbināmas kopā ar maināmām ierīcēm, piemēram dažādiem speciāliem agregātiem, mērījumi izdarāmi vismaz mašīnai, kas aprīkota ar galveno ierīci. Mērījuma rezultāti ir derīgi tikai testētajai kombinācijai.

Vajadzības gadījumā atsevišķās direktīvas arī precizē, kā, veicot mērījumus, jāņem vērā tādu komponentu pastāvēšana, kas, stingri ņemot, nav mašīnas sastāvdaļas (atsevišķi darbarīki u.c.), bet kas ir būtiski svarīgi tās darbībai.

6.2. Skaņas avota darbināšana mērījumu laikā

Nolūkā radīt reproducējamus apstākļus un sagādājot iespēju aprēķināt skaņas avota raksturīgo trokšņu lielumus, atsevišķajās direktīvās tiek precīzi definēti darbības apstākļi, kas izpildāmi mērījumu laikā.

Principā katrā mērījumā ietilpst:

6.2.1. Skaņas avota tests bez noslogojuma (tukšgaitā) ar motora nomināliem apgriezieniem, bet nedarbinot darba vai ritošos mehānismus.

6.2.2. Testi ar noslogojumu

Šajā gadījumā norādītie darbības apstākļi atbilst vai nu parastiem darba apstākļiem vai konvencionāliem darba apstākļiem, principā radot tādas sekas un slodzi, kas līdzīga tai, kurai [mašīna] tiek pakļauta faktiskos darba apstākļos. Mērījumu laikā mašīna darbojas nemitīgi vai paveic regulāru darbību virkni. Katra skaņas avota darbības apstākļi tiek precizēti attiecīgo atsevišķo direktīvu pielikumos.

6.3. Mērījumu vieta

Skaņas avotu uzstāda klajā laukā un, ja nav norādīts citādi, uz atstarojošas plaknes, kas atbilst tā faktiskajam darbības veidam, un vietā, kur blakustrokšņi ir pietiekami mazi (sk. 8.6).

Ja tāda testa veikšanai, ko nosaka atsevišķa direktīva, tiek izmantota neatstarojoša virsma (piem., zālājs), virsmas akustiskās īpašības tiks precizētas attiecīgajā direktīvā.

Mērījumu vietas videi jābūt brīva no atstarojošiem objektiem, kas varētu iespaidot mērījumu rezultātus.

Ja tiek izmantots salīdzināms skaņas avots, tam jābūt obligātajām iezīmēm, kas tuvāk noteiktas ISO standartā nr. 3741, B pielikumā, 07.15.1975.

6.4. Mērvirsma, mērīšanas attālums, mērpunktu izvietojums un skaits

6.4.1. Mērvirsma, mērīšanas attālums

Mērvirsma ir iedomāta virsma, kas apņem skaņas avotu.

To norobežo testu laukums, kurā mašīna novietota. To var arī ierobežot vairākas plaknes (1. zīm.). Tam ir vienkārša ģeometriska forma, priekšroka dodama puslodei vai taisnstūra paralēlskaldnim. Skaņas avotu novieto testu laukuma centrā (2. un 3. zīm.).

Principā izraugās lielus mērīšanas attālumus.

Gadījumā ar puslodi, to panāk, ja attālums starp puslodi un mašīnas ārējo virsmu nav mazāks par skaņas avota divkāršu lielāko izmēru (garumu, platumu, augstumu).

Ja neviens testējamā skaņas avota izmērs nepārsniedz 4 m, par mērvirsmu vislabāk ņemt puslodi ar 10 m rādiusu. Ja neviens no izmēriem nepārsniedz 1,5 m, par mērvirsmu ņem puslodi ar 4 m rādiusu.

Ja skaņas avoti ir ļoti lieli, rodas praktiskas grūtības veikt testus. Šādā gadījumā paralelogramam kā mērvirsmai ir zināmas priekšrocības.

Ja atsevišķo direktīvu pielikumi nosaka īpašas mērvirsmas, ņem vērā tikai tās.

Piezīmes.

a) skaņas avota izvirzītās daļas, kas būtiski neietekmē akustisko starojumu, neņem vērā, nosakot skaņas avota izmērus;

b) gadījumos, kad skaņas avotiem lielākais no trim izmēriem (garums, platums, augstums) pārsniedz pusi no mērīšanas attāluma, pieaug mērījumu rezultātu nenoteiktība. Šādu nenoteiktību var mazināt, palielinot mērpunktu skaitu. Ja attālums starp diviem blakus mērpunktiem ir mazāks par mērīšanas attālumu, mērījuma precizitāte būs salīdzināma ar to, ko iegūst ar puslodi, kā noteikts iepriekš.

6.4.2. Mērpunktu vietas un skaits

6.4.2.1. Vispārīgi

Ja ģeometriskās formas vai darbības veida dēļ (piem., kustība), skaņas avots uzrāda ievērojamas virzieniskas īpašības, mērpunktus izkārto uz attiecīgi iekārtotas koordinātu sistēmas pamata.

Koordinātu sistēmas sākumpunkts, kur iespējams, sakrīt ar skaņas avota ģeometriskā centra projekciju testu laukumā.

6.4.2.2. Mērīšanas punktu izvietojums puslodē ar rādiusu r

Gadījumā ar puslodi principā jābūt 12 mērīšanas punktiem ar šādām koordinātēm (sk. 2. zīm.):

X = (x/r) r

Y = (y/r) r

Z = (z/r) r.

Lielumi x/r, y/r, z/r un z ir doti I tabulā lejāk:

I tabula

|  | x/r | y/r | z/r | z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | – | 1,5 m |
| 2 | 0,7 | 0,7 | – | 1,5 m |
| 3 | 0 | 1 | – | 1,5 m |
| 4 | – 0,7 | 0,7 | – | 1,5 m |
| 5 | – 1 | 0 | – | 1,5 m |
| 6 | – 0,7 | – 0,7 | – | 1,5 m |
| 7 | 0 | – 1 | – | 1,5 m |
| 8 | 0,7 | – 0,7 | – | 1,5 m |
| 9 | 0,65 | 0,27 | 0,71 | – |
| 10 | – 0,27 | 0,65 | 0,71 | – |
| 11 | – 0,65 | – 0,27 | 0,71 | – |
| 12 | 0,27 | – 0,65 | 0,71 | – |

6.4.2.3. Mērpunktu izvietojums paralēlskaldnī

Ja mērīšanas virsma ir izvietota paralēlskaldnī, mērpunkti atrodas, piemēram, tā, kā parādīts 3. zīm. Mērpunktu skaits un izkārtojums ir atkarīgs no avota lieluma. Tomēr jābūt vismaz vienam mērpunktam katras skaldnes centrā (katrā gadījumā četru sānu skaldņu un vienas virsējās skaldnes) un paralēlskaldņa augšējās skaldnes četros stūros. Jāņem vērā arī 6.4.1. b) piezīme.

Piezīme par 6.4.2.2 un 6.4.2.3.

Atsevišķās direktīvās var norādīt mērpunktu citādu izkārtojumu un skaitu.

6.5. Mērījumi operatora vietā

Ja mašīnas darbināšana prasa kāda operatora (piemēram, vadītāja) klātbūtni, operatora vietā veic papildu mērījumus.

Detalizētas instrukcijas šai sakarā tiks dotas citur.

7. Mērīšana

7.1. Mērīšanas vietas akustisko īpašību noteikšana

Pirms mērījumu veikšanas mērīšanas vietā pārbauda vides apstākļus. Pārbauda šādus faktorus:

a) blakustroksni;

b) vēja interferenci;

c) darbības apstākļus, - vibrāciju, temperatūru, mitrumu, atmosfēras spiedienu;

d) testu laukuma akustiskās īpašības;

e) akustisko atstarojumu no šķēršļiem mērīšanas vietā, kas var iespaidot mērījumu rezultātus.

7.1.1. Blakustrokšņi

Pielikumi atsevišķajām direktīvām precizēs, kādus blakustrokšņus ņemt vērā.

a) fona trokšņa mērīšana;

Fona troksni reģistrē mērpunktos (sk. 6.4.2) ar izslēgtu skaņas virsmu (bez skaņas izstarošanas) (sk. 7.2 doto metodi).

b) parazīttrokšņa mērīšana

Mērpunktos reģistrē parazīttroksni (sk. 6.4.2), ja tā vajag tāpēc, ka pārbaudāmais skaņas avots ir izolēts ar aizslietņu palīdzību (sk. 7.2. doto metodi).

Piezīme. Šādiem aizslietņiem vispārīgi pietiekama ir virsmas masa 25 kg/m2. Vēlams pārbaudīt, vai uz skaņas avotu vērstā puse [ne]absorbē skaņu.

7.1.2. Vēja ātrums un virziens

Vēja ātrumu un virzienu nosaka punktā virs testu laukuma. Ņem vērā noteikumus, kas izklāstīti 8.6.4.

7.1.3. Temperatūras, mitruma, atmosfēras spiediena un citu traucēkļu noteikšana

Jānosaka tikai tie traucēkļi, kas varētu iespaidot akustiskos mērījumus (sk. 8.6.3).

7.1.4. Testu laukuma akustiskās īpašības

Testu laukuma akustiskās īpašības var raksturot ar vides konstanti c, kas definēta 8.6.2.

Kārtību, kā nosakāms 8.6.2 definētās c lielums, dos citur. Šī konstante c arī ļauj novērtēt, vai daļēji atstarojošu pamatu var derīgi izmantot par testu laukumu.

7.1.5. Šķēršļu klātbūtne

Vizuāla pārbaude parasti ir pietiekama, lai pārliecinātos, ka ir izpildīti 6.3. trešās daļas noteikumi. Pārbaudāmā zona tiek noteikta atsevišķajās direktīvās.

7.2. Skaņas spiediena līmeņa L mērīšana

Lai izmērītu skaņas spiediena līmeni L, izmanto instrumentu, kas definēts 5.2. Skaņas spiediena līmenis Ldotā mērpunktā ir skaņas spiedienu kvadrātiskais vidējais lielums laika vienībā. Ja izmanto skaņas līmeņa mēru, šajā punktā izdara daudzus nolasījumus un to vidējo lielumu laikā izrēķina saskaņā ar 11. iedaļu.

Principā mērīšanas laiks katrā mērpunktā ir 15 s. Ja darbs rit cikliski ar periodiskām līmeņa izmaiņām, mērīšanas laikam principā jāaptver vismaz trīs pilni darba cikli. Ja izmanto integratoru, integrēšanas laikam jābūt vienādam ar mērīšanas laiku.

7.3. Skaņas avota radītā trokšņa iedabas noteikšana

Vides aizsardzības dēļ identificē saceltā trokšņa iedabu, lai varētu novērtēt izraisīto kaitējumu. Tāpēc der definēt metodi, kā raksturot impulsveida troksni un troksni ar netveramiem toņiem.

7.3.1. Impulsveida trokšņa noteikšana

Salīdzinot rādījumus precīzijas skaņas līmeņa mērā, kas noregulēts uz "lēnu" reakciju, ar rādījumiem precīzijas impulsveida skaņas līmeņa mērā, kas noregulēts uz "impulsveida" reakciju (iec 1973. gada 179. publikācija), iespējams novērtēt, vai troksnis ir vai nav impulsveidīgs. Atbilstīgi šai mērīšanas procedūrai starpību starp skaņas spiediena līmeņu, kas izmērīti ar skaņas līmeņa mēra lēnu respektīvi impulsveida reakciju, kvadrātiskajiem vidējiem lielumiem laik[a vienīb]ā uzskata par trokšņa impulsveida rakstura indikāciju. Skaņas spiediena līmenis, ko iegūst ar "impulsveida" reakciju, tiek apzīmēts kā "impulsveida skaņas spiediena līmenis".

To nosaka vienā no paredzētajiem mērpunktiem.

Troksni uzskata par impulsveidīgu, ja abu iepriekš minēto līmeņu starpība ir 4 dB vai lielāka par šo vērtību.

7.3.2. Trokšņa atsevišķu toņu noteikšana

(7.3.2 revidē, lai atspoguļotu tehnikas attīstību.

Galīgo tekstu cels priekšā ar "Komitejas par pielāgošanos tehnikas progresam" procedūru.)

8. Rezultātu izmantošana

8.1. Kvadrātisko vidējo lielumu aprēķināšana

8.1.1. Kvadrātiskais vidējais lielums mērpunktā

Lielumi, ko iegūst 7.2. minētajos mērījumos, ir kvadrātiskie vidējie lielumi laik[/a vienīb]ā.

8.1.2. Kvadrātiskais vidējais lielums mērvirsmā

Līmeni, kas atbilst skaņas spiediena līmeņu kvadrātiskajam vidējam lielumam telp[as vienīb]ā visos mērpunktos, aprēķina uz to lielumu pamata, kurus nosaka ar 8.1.1. aprakstīto metodi.

8.2. Blakustrokšņa vidējā līmeņa aprēķināšana

Blakustrokšņa vidējo līmeni mērvirsmā iegūst, blakustrokšņu līmeņiem, ko nosaka dažādajos mērpunktos, piemērojot 8.1.2 aprakstīto metodi.

Blakustrokšņu līmenis mērpunktā ir vienāds ar to kvadrātisko vidējo skaņas spiediena lielumu summu, kurus šajā punktā veido fona troksnis respektīvi parazīttroksnis.

8.3. Mērvirsmas laukuma S aprēķināšana

Ja mērvirsma ir puslode, tās laukumu S, kas izteikts m2, nosaka šādi:

S = 2 r2

kur r = mērāmās puslodes rādiuss metros.

Ja mērvirsma ir paralēlskaldnis, tās laukumu S, kas izteikts m2, nosaka šādi:

S = 4 (ab + bc + ca)

kur:

2a = 2d + l mērvirsmas garums metros,

2b = 2d + e mērvirsmas platums metros,

C = d + h mērvirsmas augstums metros,

d attālums m no mērvirsmas līdz skaņas avotam,

l skaņas avota garums metros,

e skaņas avota platums metros,

h skaņas avota augstums metros.

Mērvirsmas platību var aprēķināt aptuveni. Jāievēro, ka šā laukuma 20% plusmīnus kļūda dotajā lielumā rada 1 dB plusmīnus novirzi.

10 log10  (virsmas līmenis)

8.4. Virsmas skaņas spiediena līmeņa Laprēķināšana

Virsmas skaņas spiediena līmenis ir līmenis, ko aprēķina ar 8.1.2 aprakstīto paņēmienu un tad koriģē tā, kā aprakstīts 8.6.1, 8.6.3 un 8.6.4.

8.5. Skaņas jaudas līmeņa Laprēķināšana

Skaņas avota skaņas jaudas līmeni Laprēķina pēc šāda vienādojuma:

L = L + 10 log10  + k2,

kur:

L = testējamā avota skaņas jaudas līmenis, kas izteikts db (sk. 3.4),

L  = virsmas skaņas spiediena līmenis, kas izteikts dB, kā noteikts 3.3,

S = mērāmās virsmas laukums m2, ko aprēķina pēc 8.3 aprakstītās metodes,

S= salīdzināmais laukums 1 m2,

K2 = dB izteikts korekcijas lielums testu laukumam. Tas ir vienāds ar nulli, ja vien atkarībā no 8.6.2 un atsevišķo direktīvu noteikumiem tam nav jābūt vienādam ar C.

Piezīme (sk. 6.4.1)

Ja r = 4 m, 10 log10 = 20 dB.

Ja r = 10 m, 10 log10 = 28 dB.

8.6. Mērījumiem veicamās korekcijas

8.6.1. Blakustroksnis

Vidējo skaņas spiediena līmeni uz mērvirsmu, kas aprēķināts ar 8.1 aprakstīto paņēmienu, vajadzības gadījumā koriģē, ņemot vērā blakustroksni, kas noteikts ar 8.2 aprakstīto paņēmienu. Korekcijas lielums k1 dB, kas jāatņem no vidējā skaņas spiediena līmeņa uz mērvirsmu, ir dots II tabulā.

II tabula

| Starpība (dB) starp skaņas spiediena līmeni, kas aprēķināts, skaņas avotam darbojoties, un skaņas spiediena līmeni no blakustrokšņa vien | korekcijas lielums k1 dB |
| --- | --- |
| Mazāk nekā 6 | nav derīga mērījuma |
| 6 | 1,0 |
| 7 | 1,0 |
| 8 | 1,0 |
| 9 | 0,5 |
| 10 | 0,5 |
| Vairāk nekā 10 | bez korekcijas |

8.6.2. Testu laukuma akustiskās īpašības

Konstanti C, kas rāda testu laukuma akustiskās īpašības, izsaka ar šādu vienādojumu:

C = L - L,

kur:

L  = salīdzināmā avota nominālais skaņas jaudas līmenis, ko izsaka dB

L = salīdzināmā avota skaņas jaudas līmenis, ko aprēķina uz testu laukumā veikto mērījumu pamata, ņemot vērā 7.1 ( a), b) un c)).

Ja testu laukuma pamats ir stingrs un no betona vai neporaina asfalta un ja mērīšanas vietā nav atstarojošu priekšmetu, nav vajadzības noteikt vides konstanti C.

Gadījumā, ja pamata virsma atstaro daļēji, C lielumam jābūt starp robežlielumiem, kas noteikti atsevišķajās direktīvās. Faktisko C lielumu, kas rāda izmantojamās mērīšanas vietas akustiskās īpašības, nosaka ar iepriekš minēto vienādojumu.

Šo lielumu izmanto par k2, lai fiksētu avota skaņas jaudas līmeni, ja vien atsevišķajās direktīvās nav norādīts citādi.

Jāizdara arī citas korekcijas, kam sakars ar skaņas avota darbību (piem., mērīšanas vietas augstums virs jūras līmeņa).

8.6.3. Traucēkļi: temperatūra, mitrums, vietas augstums u.c.

- mēraparatūra:

Jāizpilda ražotāja instrukcijas, ņemot vērā jebkādu iespaidu no visiem viņa minētajiem traucēkļiem, kā temperatūra, atmosfēras spiediens, mitrums.

- skaņas avots:

Atsevišķās direktīvas norādīs visus traucēkļus, kas var iespaidot mērījumus, un precizēs, kā tos ņemt vērā.

8.6.4. Vēja interference

Maksimālais pieļaujamais vēja ātrums ir 8 m/s.

Ja vēja ātrums ir lielāks par ražotāja norādīto, mikrofoni aprīkojami ar vējsargu. Korekcijas, kas jāizdara 8.4. minētajos aprēķinos, norāda vējsarga ražotājs.

9. Reģistrējamie dati

Principā šādas ziņas jāapkopo un jāreģistrē ziņojumā par visiem mērījumiem, kas veikti saskaņā ar norādījumiem par šo mērījumu metodi.

9.1. Testētais skaņas avots

a) testētā skaņas avota apraksts (ieskaitot izmērus);

b) skaņas avota darbības apstākļi testu laikā;

c) uzstādīšanas apstākļi testu laukumā;

d) skaņas avota novietojums mērīšanas vietā;

e) ja testējamai mašīnai ir vairāki trokšņa avoti, mērīšanas laikā darbināto avotu apraksts.

9.2. Akustiskā vide

a) mērīšanas vietas apraksts, ieskaitot testu laukuma fizikālo raksturojumu;

Diagramma, kas rāda skaņas avota novietojumu un visus atstarojošus priekšmetus mērīšanas vietā.

b) meteoroloģiskie apstākļi: laika apstākļi (piem., saule, mākoņi, lietus, migla), gaisa temperatūra, atmosfēras spiediens, vēja ātrums un virziens, mitrums;

c) korekcijas konstante, kas atspoguļo testu laukuma akustiskās īpašības.

9.3. Instrumenti

a) mērījumiem izmantotās ierīces, ieskaitot ierīces nosaukumu, tipu, sērijas numuru un ražotāja vārdu;

b) metode, kas izmantota mērīšanas inventāra kalibrācijai saskaņā ar 5.5.1.

Laboratorijas nosaukums, kura izdarījusi 5.5.2. prasītās kalibrācijas. Un pēdējās kalibrācijas datums.

9.4. Akustiskie dati

a) mērvirsmas forma un izmēri, mikrofonu novietojums, mērpunktu skaits un vēja virziens tiek uzrādīti diagrammā, ko prasa 9.2 punkta a) apakšpunkts;

b) mērvirsmas laukums S m2 (sk. 8.3) un lielums 10 log10 (sk. 8.5);

c) skaņas spiediena līmeņi, kas reģistrēti mērpunktos (sk. 8.1.1);

d) vidējais skaņas spiediena līmenis uz mērvirsmas (sk. 8.1.2);

e) visas dB korekcijas (sk. 8.6.1, 8.6.3 un 8.6.4);

f) virsmas skaņas spiediena līmenis L (sk. 8.4);

g) vides konstante C (sk. 8.6.2);

h) skaņas jaudas līmenis (sk. 8.5);

i) virzības indekss un tā mērpunkta numurs, kurā reģistrēts L(sk. 3.6);

j) trokšņa iedaba (sk. 7.3);

k) vajadzības gadījumā – skaņas spiediena līmeņi operatora pozīcijā (sk. 6.5);

l) mērījumu datums un laiks.

10. Dati, kas iekļaujami ziņojumā, ko paredz 9. sadaļa

Pārskats tiek sniegts tikai par tiem datiem, kas reģistrēti saskaņā ar 9. sadaļu un vajadzīgi mērījumiem. Ziņojumā skaidri jādeklarē, ka skaņas jaudas līmeņi ir iegūti, pilnīgi ievērojot šo mērīšanas metodi. Tajā precīzi jānorāda, ka šie skaņas jaudas līmeņi ir doti ar A reizinātos dB, salīdzināmais 1 pW.

11. Metode, kā aprēķināt vidējo līmeni atbilstīgi dažādo skaņas spiediena līmeņu kvadrātiskajam vidējam lielumam

Dažādo skaņas spiediena līmeņu kvadrātisko vidējo lielumu, kas rodas vai nu no mērījumu virknes, ko izdara vienā punktā (kvadrātiskais vidējais laika vienībā), vai no mērījumu virknes, ko izdara dažādos mērvirsmas punktos (kvadrātiskais vidējais telpas vienībā), var noteikt ar šādu formulu:

L= L+ 10 log10 = L + 10 log10g

kur:

Lir vienāds ar i-tā mērījuma skaņas spiediena līmeni,

Lir palīga skaņas spiediena līmenis, kas vienkāršo aprēķinus (piemēram, mazākais no L lielumiem),

g ir palīga mainīgais [lielums] i-tajam mērījumam: g = 100,1 (L– L),

gir g mainīgo vidējais lielums: .

Daudzumu  Lir izsaka ar:

 L= L – L

III tabulā doti g lielumi dažādiem  l lielumiem.

III tabula

g kā  l funkcijas lielums.

Tabulu var paplašināt uz vienu vai otru pusi.

| D g dB | Dl g dB | L g dB | L g dB | L g dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20,0 0,010 | - 10,0 0,100 | 0,0 1 | 10,0 10,0 | 20,0 100,0 |
| - 19,5 0,011 | - 9,5 0,112 | 0,5 1,12 | 10,5 11,2 | 20,5 112,0 |
| - 19,0 0,013 | - 9,0 0,126 | 1,0 1,26 | 11,0 12,6 | 21,0 125,9 |
| - 18,5 0,014 | - 8,5 0,141 | 1,5 1,41 | 11,5 14,1 | 21,5 141,3 |
| - 18,0 0,016 | - 8,0 0,158 | 2,0 1,58 | 12,0 15,8 | 22,0 158,5 |
| - 17,5 0,018 | - 7,5 0,178 | 2,5 1,78 | 12,5 17,8 | 22,5 177,8 |
| - 17,0 0,020 | - 7,0 0,2 | 3,0 2,00 | 13,0 20,0 | 23,0 199,5 |
| - 16,5 0,022 | - 6,5 0,224 | 3,5 2,24 | 13,5 22,4 | 23,5 223,9 |
| - 16,0 0,025 | - 6,0 0,251 | 4,0 2,51 | 14,0 25,1 | 24,0 251,2 |
| - 15,5 0,028 | - 5,5 0,282 | 4,5 2,82 | 14,5 28,2 | 24,5 281,8 |
| - 15,0 0,032 | - 5,0 0,316 | 5,0 3,16 | 15,0 31,6 | 25,0 316,2 |
| - 14,5 0,035 | - 4,5 0,355 | 5,5 3,55 | 15,5 35,5 | 25,5 354,8 |
| - 14,0 0,040 | - 4,0 0,398 | 6,0 3,98 | 16,0 39,8 | 26,0 398,1 |
| - 13,5 0,045 | - 3,5 0,447 | 6,5 4,47 | 16,5 44,7 | 26,5 446,7 |
| - 13,0 0,050 | - 3,0 0,501 | 7,0 5,01 | 17,0 50,1 | 27,0 501,2 |
| - 12,5 0,056 | - 2,5 0,562 | 7,5 5,62 | 17,5 56,2 | 27,5 562,3 |
| - 12,0 0,063 | - 2,0 0,631 | 8,0 6,31 | 18,0 63,1 | 28,0 631,0 |
| - 11,5 0,071 | - 1,5 0,708 | 8,5 7,08 | 18,5 70,8 | 28,5 707,9 |
| - 11,0 0,079 | - 1,0 0,794 | 9,0 7,94 | 19,0 79,4 | 29,0 794,3 |
| - 10,5 0,089 | - 0,5 0,891 | 9,5 8,91 | 19,5 89,1 | 29,5 891,3 |
| - 10,0 0,100 | - 0,0 1 | 10,0 10 | 20,0 100 | 30,0 1 000,0 |

Attēls: sk. OV

Official Journal No L033 p. 15, 1979/02/08

Celex nr. 31979L0113

1 OV Nr. C 76, 07.04. 1975, 37. lpp.

2 OV Nr. C 263, 17. 11. 1975, 42. lpp.