PADOMES DIREKTĪVA 80/778/EEK

(1980. gada 15. jūlijs)

par lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitāti

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. un 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā, ņemot vērā nozīmi, kāda ir lietošanai pārtikā paredzētam ūdenim attiecībā uz sabiedrības veselību, jānosaka šāda ūdens kvalitātes standarti,

tā kā atšķirības dažādās dalībvalstīs jau piemērojamos un izstrādes stadijā esošajos noteikumos par lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitāti var radīt atšķirīgus konkurences apstākļus un tādējādi ietekmēt kopējā tirgus darbību; tā kā tādēļ jāveic likumu tuvināšana šajā jomā, kā paredzēts Līguma 100. pantā,

tā kā šī likumu tuvināšana jāpapildina ar Kopienas rīcību, kas paredzēta, lai, piemērojot arī aptverošākas normas attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzēto ūdeni, sasniegtu vienu no Kopienas mērķiem saistībā ar dzīves apstākļu uzlabošanu, saimnieciskās darbības saskaņotu attīstību visā Kopienā un pastāvīgu un līdzsvarotu izaugsmi; tā kā tādēļ šajā nolūkā jāizstrādā konkrētas īpašas normas; tā kā Līgumā nav paredzētas vajadzīgās pilnvaras, jāizmanto Līguma 235. pants,

tā kā 1973. gada un 1977. gada Eiropas Kopienu vides aizsardzības rīcības programmās ir paredzēta gan to standartu noteikšana, kas piemērojami toksiskām ķīmiskām vielām un veselību apdraudošām baktērijām, kuras atrodas lietošanai pārtikā paredzētā ūdenī, gan ūdens dažādajiem izmantošanas veidiem, un jo īpaši lietošanai pārtikā paredzētam ūdenim, atbilstošu fizikālo, ķīmisko un bioloģisko parametru noteikšana,

tā kā attiecībā uz dabiskajiem minerālūdeņiem ir paredzēti īpaši noteikumi; tā kā no šīs direktīvas darbības jomas turklāt jāizslēdz ārstnieciskie ūdeņi un atsevišķi pārtikas rūpniecībā izmantojami ūdeņi, kuru šāda veida izmantošana neapdraud sabiedrības veselību,

tā kā ar Direktīvu 75/440/EEK Padome jau ir noteikusi standartus attiecībā uz virszemes ūdeņiem, kas paredzēti dzeramā ūdens ieguvei,

tā kā vērtībām, kas noteiktas atsevišķiem parametriem, jābūt vienādām ar maksimālo pieļaujamo koncentrāciju vai zemākām par to,

tā kā attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu mīkstinātu ūdeni atsevišķiem parametriem noteiktajām vērtībām jābūt vienādām ar nepieciešamo minimālo koncentrāciju vai augstākām par to,

tā kā vēlams, lai dalībvalstis uzskatītu pieņemtās vērtības par “mērķlielumu”,

tā kā lietošanai pārtikā paredzēta ūdens sagatavošana var būt saistīta ar noteiktu vielu izmantošanu, jāizstrādā šo vielu izmantošanas reglamentatīvās normas, lai izvairītos no iespējamas kaitīgas ietekmes uz sabiedrības veselību šādu vielu pārmērīgu daudzumu dēļ,

tā kā dalībvalstīm saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem jāļauj paredzēt atkāpes no šīs direktīvas, jo īpaši ņemot vērā atsevišķas ārkārtas situācijas,

tā kā, lai pārbaudītu dažādo parametru koncentrācijas lielumus, jāparedz, ka dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu lietošanai pārtikā paredzēta ūdens regulāru kontroli,

tā kā šīs direktīvas pielikumā formulētās analīzes standartmetodes steidzīgi jāpielāgo zinātnes un tehnikas sasniegumiem; tā kā, lai veicinātu šim nolūkam nepieciešamo pasākumu īstenošanu, jāparedz kārtība, kādā izveidot dalībvalstu un Komisijas ciešu sadarbību komitejā, kas atbild par pielāgošanu zinātnes un tehnikas sasniegumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz standartiem lietošanai pārtikā paredzētam ūdenim.

2. pants

Šajā direktīvā lietošanai pārtikā paredzēts ūdens ir šim nolūkam izmantots ūdens tā sākotnējā stāvoklī vai pēc attīrīšanas neatkarīgi no šā ūdens izcelsmes,

- ko piegādā patēriņam, vai

- whether

- izmanto pārtikas uzņēmumā lietošanai pārtikā paredzētu produktu vai vielu ražošanā, pārstrādē, konservēšanā vai realizācijā un

- kas ietekmē pārtikas produkta veselīgumu šā produkta gatavā formā.

3. pants

Attiecībā uz 2. panta otrajā ievilkuma minēto ūdeni dalībvalstis attiecīgi piemēro I pielikuma D un E tabulā uzskaitīto toksisko un mikrobioloģisko parametru vērtības un to pārējo parametru vērtības, kuras pēc attiecīgo valstu kompetento iestāžu uzskata var ietekmēt pārtikas produkta veselīgumu šā produkta gatavā formā.

4. pants

1. Šī direktīva neattiecas uz:

a) dabiskiem minerālūdeņiem, ko par tādiem atzinušas vai noteikušas attiecīgo valstu kompetentās iestādes,

b) ārstnieciskiem ūdeņiem, ko par tādiem atzinušas attiecīgo valstu kompetentās iestādes.

2. Dalībvalstis nevar aizliegt vai kavēt pārtikas produktu realizāciju, pamatojoties uz izmantotā ūdens kvalitāti, ja šāda ūdens kvalitāte atbilst šīs direktīvas prasībām, ja vien šāda realizācija neapdraud sabiedrības veselību.

5. pants

Šo direktīvu piemēro, neierobežojot pārējo Kopienas normu īpašos noteikumus.

6. pants

1. Dalībvalstis nosūta Komisijai:

- atbilstošu informāciju par rūpniecības nozarēm, attiecībā uz kurām valstu kompetentās iestādes uzskata, ka gatava produkta veselīgumu 2. panta nozīmē neietekmē izmantotā ūdens kvalitāte,

- attiecīgajā valstī noteiktās vērtības parametriem, izņemot 3. pantā norādītos toksiskos un mikrobioloģiskos parametrus.

2. Komisija izskata šo informāciju un veic visus pasākumus, kas var būt lietderīgi. Tā regulāri sastāda dalībvalstīm paredzētu visaptverošu ziņojumu.

7. pants

1. Dalībvalstis nosaka vērtības, kas piemērojamas lietošanai pārtikā paredzētam ūdenim attiecībā uz I pielikumā dotajiem parametriem.

2. Dalībvalstis saskaņā ar šā panta pirmo daļu atturas noteikt vērtības parametriem, attiecībā uz kuriem I pielikumā vērtības nav norādītas, līdz šīs vērtības nav noteikusi Padome.

3. Attiecībā uz I pielikuma A, B, C, D un E tabulā dotajiem parametriem:

- vērtībām, kas jānosaka dalībvalstīm, jābūt mazākām par ailē “Maksimālā pieļaujamā koncentrācija” norādītajām vērtībām vai vienādām ar tām,

- nosakot vērtības, dalībvalstis pamatojas uz vērtībām, kas norādītas ailē “Mērķlielums”.

4. Attiecībā uz parametriem, kas doti I pielikuma F tabulā, vērtības, ko nosaka dalībvalstis, nedrīkst būt zemākas par vērtībām, kuras norādītas ailē “Minimālā nepieciešamā koncentrācija” tāda veida mīkstinātam ūdenim, kāds norādīts 2. panta pirmajā ievilkumā.

5. Šīs direktīvas I pielikumā norādīto vērtību interpretācijā ņem vērā piezīmes.

6. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka lietošanai pārtikā paredzēts ūdens atbilst vismaz I pielikumā noteiktajām prasībām.

8. pants

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka neviena lietošanai pārtikā paredzētā ūdens sagatavošanā izmantotā viela nepaliek koncentrācijā, kas pārsniedz maksimālo pieļaujamo šādu vielu koncentrāciju lietotājiem pieejamajā ūdenī, un ka tās ne tieši, ne netieši neapdraud sabiedrības veselību.

9. pants

1. Dalībvalstis var paredzēt atkāpes no šīs direktīvas, lai ņemtu vērā:

a) situācijas, ko izraisa grunts īpatnības un struktūra attiecīgo ūdens krājumu izplūdes zonā;

ja dalībvalsts izlemj noteikt šādu atkāpi, tā attiecīgi informē Komisiju divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas, pamatojot šādas atkāpes iemeslus,

b) situācijas, ko izraisa ārkārtēji meteoroloģiskie apstākļi.

Ja dalībvalsts pieņem lēmumu par šādu atkāpi, tā attiecīgi informē Komisiju 15 dienās no lēmuma pieņemšanas, pamatojot šādas atkāpes iemeslus un norādot tās darbības termiņu.

2. Dalībvalstis ziņo Komisijai tikai par tām 1. punktā norādītajām atkāpēm, kas attiecas uz diennakts ūdens piegādi vismaz 1 000 m3 apmērā vai vismaz 5 000 iedzīvotājiem.

3. Saskaņā ar šo pantu noteiktās atkāpes nekādā gadījumā nav saistītas ar toksiskiem vai mikrobioloģiskiem faktoriem un neapdraud sabiedrības veselību.

10. pants

1. Ārkārtēju situāciju gadījumā valsts kompetentās iestādes uz ierobežotu laiku un līdz maksimālajam lielumam, ko tās nosaka, var atļaut I pielikumā dotās maksimālās pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu, ar noteikumu, ka tā nerada nepieņemamu sabiedrības veselības apdraudējumu un ja ar ūdeni lietošanai pārtikā nevar apgādāt nekādā citā veidā.

2. Neierobežojot Direktīvas 75/440/EEK un jo īpaši tās 4. panta 3. punkta piemērošanu, ja dalībvalstij, lai nodrošinātu dzeramā ūdens apgādi, jāizmanto virszemes ūdeņi, kas nesasniedz A3 kategorijas ūdenim nepieciešamo koncentrāciju iepriekšminētās direktīvas 2. panta nozīmē, un ja tā nespēj izveidot atbilstošu attīrīšanas sistēmu, lai iegūtu tādas kvalitātes dzeramo ūdeni, kāda noteikta šajā direktīvā, šī dalībvalsts uz ierobežotu laikposmu un līdz maksimāli pieļaujamajam lielumam, kuru tā nosaka, var atļaut I pielikumā dotās maksimālās pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu ar noteikumu, ka tā nerada nepieņemamu sabiedrības veselības apdraudējumu.

3. Dalībvalstis, kas izmanto šajā pantā norādītās atkāpes, par to tūlīt informē Komisiju, pamatojot šādu atkāpju iemeslus un norādot to iespējamo darbības termiņu.

11. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka visi veiktie pasākumi, kas vajadzīgi saskaņā ar šo direktīvu pieņemto normu piemērošanai, nekādā gadījumā tieši vai netieši nepieļauj ne lietošanai pārtikā paredzētā ūdens pašreizējās kvalitātes pasliktināšanos, ne piesārņojuma līmeņa paaugstināšanos ūdeņos, ko izmanto dzeramā ūdens ražošanai.

12. pants

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitātes regulāru kontroli.

2. Visu lietošanai pārtikā paredzēto ūdeni kontrolē vietā, kur tas pieejams lietotājiem, lai pārbaudītu šā ūdens atbilstību I pielikumā izklāstītajām prasībām.

3. Paraugu ņemšanas vietas nosaka attiecīgās valsts kompetentās iestādes.

4. Veicot šādus kontroles pasākumus, dalībvalstis izpilda II pielikuma prasības.

5. Dalībvalstis pēc iespējas izmanto III pielikumā norādītās analīzes standartmetodes.

Laboratorijas, kas izmanto citas metodes, nodrošina, ka šādi iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi rezultātiem, kuri iegūti ar III pielikumā norādītajām metodēm, vai salīdzināmi ar tiem.

13. pants

Izmaiņas, kas vajadzīgas III pielikumā norādīto analīzes standartmetožu pielāgošanai zinātnes un tehnikas sasniegumiem, nosaka saskaņā ar 15. pantā izklāstīto procedūru.

14. pants

a) ar šo ir izveidota Komiteja pielāgošanai zinātnes un tehnikas sasniegumiem (turpmāk “komiteja”); komitejā ir dalībvalstu pārstāvji un Komisijas pārstāvis, kas ir priekšsēdētājs,

b) komiteja apstiprina savu reglamentu.

15. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, jautājumu komitejai izskatīšanai nodod priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalstu pārstāvju pieprasījuma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu termiņā, ko noteicis priekšsēdētājs, ņemot vērā lietas steidzamību. Atzinumu pieņem ar 41 balss vairākumu, un dalībvalstu balsis vērtē tā, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) ja plānotie pasākumi ir saskaņā ar Komitejas atzinumu, Komisija tos pieņem,

b) ja plānotie pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamiem pasākumiem; Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu,

c) ja Padome trijos mēnešos no priekšlikuma iesniegšanas nav pieņēmusi lēmumu, Komisija apstiprina ierosinātos pasākumus.

16. pants

Neierobežojot 4. panta 2. punktu, dalībvalstis attiecībā uz lietošanai pārtikā paredzētu ūdeni var noteikt stingrākas normas nekā paredzētas šajā direktīvā.

17. pants

Dalībvalstis var pieņemt īpašus noteikumus attiecībā uz informāciju par ūdens piemērotību zīdaiņu barošanai – gan uz iepakojuma vai etiķetēm, gan reklāmās. Šādi noteikumi var attiekties arī uz ūdens īpašībām, kas nosaka minētās informācijas izmantošanu.

Dalībvalstis, kas paredz veikt šādus pasākumus, par tiem iepriekš informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

18. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas un tās pielikumu prasības divos gados pēc tās izziņošanas. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

19. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitāte atbilst šīs direktīvas prasībām piecos gados pēc direktīvas izziņošanas.

20. pants

Dalībvalstis izņēmuma gadījumos un attiecībā uz ģeogrāfiski noteiktām iedzīvotāju grupām var iesniegt Komisijai īpašu lūgumu pagarināt termiņu attiecībā uz I pielikuma prasību izpildi.

Šajā lūgumā, kas attiecīgi jāpamato, izklāsta radušās grūtības un ierosina rīcības programmu ar atbilstīgu grafiku lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitātes uzlabošanai.

Komisija izskata šīs programmas, ieskaitot grafikus. Ja rodas domstarpības ar attiecīgo dalībvalsti, Komisija iesniedz atbilstošus priekšlikumus Padomei.

21. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1980. gada 15. jūlijā

|  | Padomes vārdā — priekšsēdētājs Ž. Santērs [J. SANTER] |
| --- | --- |

I PIELIKUMS

PARAMETRU SARAKSTS

# ORGANOLEPTISKIE PARAMETRI

|  | Parametri | Rezultātu izteiksme | Mērķlielums (GL) | Maksimālā pieļaujamā koncentrācija (MAC) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krāsa | Mg/l Pt Co skala | 1 | 20 |  |
| 2. | Duļķainība | Mg/l SiO2 Džeksona vienības | 1 0,4 | 10 4 | - Noteiktos apstākļos aizstāj ar caurredzamības pārbaudi, Sekki diska nolasījumi metros: - GL: 6 m - MAC: 2 m |
| 3. | Smarža | Atšķaidījuma skaitlis | 0 | 2 pie 12 ºC 3 pie 25 ºC | - saistāma ar garšas pārbaudi |
| 4. | Garša | Atšķaidījuma skaitlis | 0 | 2 pie 12 ºC 3 pie 25 ºC | - saistāma ar smaržas pārbaudi |

- FIZIKĀLI-ĶĪMISKIE PARAMETRI (attiecībā uz ūdens dabisko struktūru)

|  | Parametri | Rezultātu izteiksme 1 | Mērķlielums (GL) | Maksimālā pieļaujamā koncentrācija (MAC) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Temperatūra | ºC | 12 | 25 |  |
| 6. | Ūdeņraža jonu koncentrācija | pH vienība | 6,5=pH=8,5 |  | - Ūdens nedrīkst būt aktivēts - pH vērtības neattiecas uz ūdeni slēgtos traukos - maksimāli pieļaujamā vērtība: 9,5 |
| 7. | Vadītspēja | μS cm-1 pie 20 ºC | 400 |  | - atbilstoši ūdens mineralizācijas pakāpei - atbilstošās relativitātes vērtības omi/cm: 2 500 |
| 8. | Hlorīdi | Cl mg/l | 25 |  | - aptuvenā koncentrācija, kuras pārsniegšana var radīt sekas: 200 mg/l |
| 9. | Sulfāti | SO4 mg/l | 25 | 250 |  |
| 10. | Silīcija oksīds | SiO2 mg/l |  |  | - skat. 8. pantu |
| 11. | Kalcijs | Ca mg/l | 100 |  |  |
| 12. | Magnijs | Mg mg/l | 30 | 50 |  |
| 13. | Nātrijs | Na mg/l | 20 | 175 (no 1984. gada, procentile – 90) 150 (no 1987. gada, procentile – 80) (šīs procentiles aprēķināmas trīs gadu bāzes periodam) | - Attiecībā uz šo parametru vērtībām ņem vērā PVO darba grupas (Hāga, 1978. gada maijs) ieteikumus par pašreiz spēkā esošās diennakts kopējās sāls devas pakāpenisku samazināšanu līdz 6 g. - Sākot ar 1984. gada 1. janvāri Komisija iesniegs Padomei ziņojumus par tendencēm attiecībā uz iedzīvotāju diennaktī uzņemto kopējo sāls devu. - Šajos ziņojumos Komisija izskatīs, kādā mērā PVO darba grupas ieteiktais MAC 120 mg/l apjoms ir vajadzīgs, lai panāktu apmierinošu kopējās sāls devas līmeni, un attiecīgā gadījumā ieteiks Padomei jaunu sāls MAC vērtību, kā arī termiņu šīs prasības izpildei. - Līdz 1984. gada 1. janvārim Komisija iesniegs Padomei ziņojumu par to, vai trīs gadu bāzes periods šo procentiļu aprēķināšanai ir zinātniski pamatots. |
| 14. | Kālijs | K mg/l | 10 | 12 |  |
| 15. | Alumīnijs | Al mg/l | 0,05 | 0,2 |  |
| 16. | Kopējā cietība |  |  |  | - skat. F tabulu 23. lpp. |
| 17. | Sausie atlikumi | Mg/l pēc žāvēšanas 180 ?C |  | 1500 |  |
| 18. | Izšķīdušais skābeklis | % O2 piesātinājums |  |  | - Piesātinājuma lielums > par 75 %, izņemot gruntsūdeni. |
| 19. | Brīvais oglekļa dioksīds | CO2 mg/l |  |  | - Ūdens nedrīkst būt aktivēts. |

- PARAMETRI ATTIECĪBĀ UZ VIELĀM, KAS PĀRMĒRĪGĀ DAUDZUMĀ IR NEVĒLAMAS

| 20. | Nitrāti | NO3 mg/l | 25 | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Nitrīti | NO2 mg/l |  | 0,1 |  |
| 22. | Amonijs | NH4 mg/l | 0,05 | 0,5 |  |
| 23. | Ar Kjeldāla metodi noteikts slāpeklis (izņemot NO2 un NO3 ietverto N) | N mg/l |  | 1 |  |
| 24. | (K Mn O4) oksidējamība | O2 mg/l | 2 | 5 | - Mēra, karsējot skābā vidē. |
| 25. | Kopējais organiskā oglekļa saturs (TOC) | C mg/l |  |  | - Jāizpēta iemesli visiem parastās koncentrācijas paaugstināšanās gadījumiem. |
| 26. | Sērūdeņradis | S μg/l |  | Organoleptiski nav nosakāms |  |
| 27. | Hloroformā ekstrahējamas vielas | Mg/l sausie atlikumi | 0,1 |  |  |
| 28. | Izšķīdināti vai emuļģēti ogļūdeņraži (pēc ekstrahēšanas ar petrolēteri); minerāleļļas | μg/l |  | 10 |  |
| 29. | Fenoli (fenolu indekss) | C6H5OH μg/l |  | 0,5 | - Izņemot dabiskos fenolus, kas nereaģē ar hloru |
| 30. | Bors | B μh/l | 1 000 |  |  |
| 31. | Virsmas aktīvās vielas (kas reaģē ar metilēnzilo) | μg/l (laurilsulfats) |  | 200 |  |
| 32. | Pārējie hlora organiskie savienojumi, uz kuriem neattiecas 55. parametrs | μg/l | 1 |  | -Haloīdo formu koncentrācijai jābūt pēc iespējas zemai. |
| 33. | Dzelzs | Fe μg/l | 50 | 200 |  |
| 34. | Mangāns | Mn μg/l | 20 | 50 |  |
| 35. | Varš | Cu μg/l | 100 - pie sūkņu izvadiem un/vai attīrīšanas ierīcēs apakšstacijās - 3 000 - pēc ūdens 12 stundu nostādināšanas cauruļvados un vietās, kur tas pieejams patērētājiem |  | - virs 3 000 μg/l var rasties savelkosa garša, krāsas izmaiņas + korozija |
| 36. | Cinks | Zn μg/l | 100 - pie sūkņu izvadiem un/vai attīrīšanas ierīcēs apakšstacijās 5 000 pēc ūdens 12 stundu nostādināšanas cauruļvados un vietās, kur tas pieejams patērētājiem |  | - virs 5 000 μg/l var rasties savelkosa garša, opalescence un smilšveida nogulsnes. |
| 37. | Fosfors | P2O5 μg/l | 400 | 5 000 |  |
| 38. | Fluors | F μg/l 8-12 ºC 25-30 ºC |  | 1 500 700 | - MAC mainās atbilstoši vidējai temperatūrai attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā. |
| 39. | Kobalts | Co μg/l |  |  |  |
| 40. | Suspendētas daļiņas |  | Nav |  |  |
| 41. | Hlora nogulsnes | Cl μg/l |  |  | - Skat. 8. pantu. |
| 42. | Bārijs | Ba μg/l | 100 |  |  |
| 43. | Sudrabs | Ag μg/l |  | 10 | Ja izņēmuma gadījumos ūdens apstrādē sudrabu lieto nesistemātiski, MAC lielumu var atļaut 80 ?g/l. |

- PARAMETRI ATTIECĪBĀ UZ TOKSISKĀM VIELĀM

|  | Parametri | Rezultātu izteiksme | Mērķlielums (GL) | Maksimālā pieļaujamā koncentrācija (MAC) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Arsēns | As μg/l |  | 50 |  |
| 45. | Berilijs | Be μg/l |  |  |  |
| 46. | Kadmijs | Cd μg/l |  | 5 |  |
| 47. | Cianīdi | CN μg/l |  | 50 |  |
| 48. | Hroms | Cr μg/l |  | 50 |  |
| 49. | Dzīvsudrabs | Hg μg/l |  | 1 |  |
| 50. | Niķelis | Ni μg/l |  | 50 |  |
| 51. | Svins | Pb μg/l |  | 50 (tekošā ūdenī) | Ja izmanto svina caurules, pēc piepildīšanas ņemtā paraugā svina saturs nedrīkst pārsniegt 50 ?g/l. Ja paraugs ir ņemts pildīšanas laikā vai pēc tās un svina saturs bieži vai ievērojami pārsniedz 100 ?g/l, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai samazinātu iedarbību uz patērētājiem. |
| 52. | Antimons | Sb μg/l |  | 10 |  |
| 53. | Selēns | Se μg/l |  | 10 |  |
| 54. | Vanādijs | V μg/l |  |  |  |
| 55. | Pesticīdi un tiem radniecīgi produkti: - atsevišķas vielas - kopā | μg/l |  | 0,1 0,5 | “Pesticīgi un tiem radniecīgi produkti: ir: - insekticīdi: - noturīgi hlororganiskie savienojumi - fosfororganiskie savienojumi - karbamāti - herbicīdi - fungicīdi - polihlorbifenili (PCB) un polihlortrifenili (PCT) |
| 56. | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | μg/l |  | 0,2 | - Standartvielas: - fluorantēn/benzols 3,4 - fluorantēn/benzols 11,12 - fluorantēn/benzols 3,4 - pirēn/benzols 1,12 - perolēn/indēn (1, 2, 3) pirēns |

- MIKROBIOLOĢISKIE PARAMETRI

|  | Parametri | Rezultāti:parauga apjoms ml | Mērķlielums (GL) | Maksimālā pieļaujamā koncentrācija (MAC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Membrānfiltra metode | Daudzkameru metode (MPN) |
| 57. | Kopējais kolibaktēriju apjoms | 100 | - | 0 | MPN<1 |
| 58. | Fekālās kolibaktērijas | 100 | - | 0 | MPN<1 |
| 59. | Fekālie streptokoki | 100 | - | 0 | MPN<1 |
| 60. | Sulfītsamazinošās Clostridia | 20 | - | - | MPN=1 |

Lietošanai pārtikā paredzētajā ūdenī nedrīkst būt patogēno mikroorganismu.

Ja lietošanai pārtikā paredzētā ūdens mikrobioloģiskā analīze jāpapildina, paraugi jāizmeklē ne tikai attiecībā uz E tabulā norādītajām baktērijām, bet arī attiecībā uz patogēniem, tai skaitā:

- salmonellām,

- patogēnajiem stafilokokiem,

- fekālajiem bakteriofāgiem,

- enterovīrusiem,

kā arī ūdenī nedrīkst būt:

- parazītu,

- aļģu,

- citu mikroorganismu, tādu kā mikroskopiski dzīvnieki.

|  | Parametri |  | Rezultāti: parauga apmērs (ml) | Mērķlielums (GL) | Maksimālā pieļaujamā koncentrācija (MAC) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Kopējais baktēriju skaits lietošanai pārtikā paredzētajā ūdenī | 37 ºC | 1 | 10 , | - |  |
|  |  | 22 ºC | 1 | 100 1,2 | - |  |
| 62. | Kopējais baktēriju skaits ūdenī slēgtos konteineros | 37 ºC | 1 | 5 | 20 | Uz savu atbildību un, ja ir ievērots 57., 58., 59. un 60. parametrs, kā arī nav 22. lpp. norādīto patogēno mikroorganismu, dalībvalstis var apstrādāt savām iekšējām vajadzībām ūdeni, kurā kopējais baktēriju skaits pārsniedz 62. parametrā noteiktos MAC lielumus. MAC lielumi jāmēra 12 stundās no parauga ūdens ievietošanas slēgtos konteineros, un šajā 12 stundu laikposmā ūdenim jābūt ar nemainīgu temperatūru. |
|  |  | 22 ºC | 1 | 20 | 100 |  |

- MINIMĀLĀ NEPIECIEŠAMĀ KONCENTRĀCIJA LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTĀ MĪKSTINĀTĀ ŪDENĪ

|  | Parametri | Rezultātu izteiksme | Minimālā nepieciešamā koncentrācija (mīkstinātā ūdenī) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopējā cietība | mg/l Ca | 60 | Kalcija vai tam līdzvērtīgi katjoni. |
| 2. | Ūdeņraža jonu koncentrācija | pH |  | Ūdens nedrīkst būt aktivēts. |
| 3. | Sārmainība | mg/l HCO3 | 30 |  |
| 4. | Izšķīdušais skābeklis |  |  |  |

NB: - Noteikumi par cietību, ūdeņraža jonu koncentrāciju, izšķīdušo skābekli un kalciju attiecas arī uz atsāļotu ūdeni.

- Ja pārmērīgas dabiskās cietības dēļ ūdeni pirms piegādes patēriņam mīkstina saskaņā ar F tabulu, tā nātrija saturs izņēmuma gadījumos var pārsniegt ailē “Maksimālā pieļaujamā koncentrācija” dotās vērtības. Jācenšas tomēr saglabāt nātrija saturu pēc iespējas zemā līmenī un jāievēro sabiedrības veselības aizsardzības pamatprasības.

ŪDENS CIETĪBAS DAŽĀDU MĒRVIENĪBU ATBILSTĪBAS TABULA

|  | Francijas līmenis | Anglijas līmenis | Vācijas līmenis | Ca miligrami | Ca milimoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francijas līmenis | 1 | 0,70 | 0,56 | 4,008 | 0,1 |
| Anglijas līmenis | 1,43 | 1 | 0,80 | 5,73 | 0,143 |
| Vācijas līmenis | 1,79 | 1,25 | 1 | 7,17 | 0,179 |
| Ca miligrami | 0,25 | 0,175 | 0,140 | 1 | 0,025 |
| Ca milimoli | 10 | 7 | 5,6 | 40,08 | 1 |

II PIELIKUMS

STANDARTANALĪŽU PARAUGI UN BIEŽUMS

- STANDARTA MODEĻA ANALĪŽU TABULA (Parametri, kas jāņem vērā kontroles pasākumos)

|  | Standartanalīzes | Minimālā kontrole (C 1) | Kārtējā kontrole (C 2) | Periodiska kontrole (C 3) | Gadījumpārbaude īpašās negadījumu situācijās (C 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izskatāmie parametri |  |  |  |  |
| A | ORGANOLEPTISKIE PARAMETRI | - smarža 1 - garša 2 | - smarža - garša - duļķainība (izskats) | Kārtējās kontrolēs izdarītās analīzes + pārējie 4. zemsvītras piezīmē norādītie parametri | Dalībvalstu kompetentās iestādes noteiks parametrus 5 atbilstīgi apstākļiem, ņemot vērā visus faktorus, kam varētu būt kaitīga ietekme uz patērētājiem piegādajamā dzeramā ūdens kvalitāti |
| B | FIZIKĀLI-ĶĪMISKIE PARAMETRI | - vadītspēja vai cits fizikāli-ķīmisks parametrs - hlora nogulsnes 3 | - temperatūra 2 - vadītspēja vai cits fizikāli-ķīmisks parametrs - pH - hlora nogulsnes 3 |  |  |
| C | NEVĒLAMIE PARAMETRI |  | - nitrāti - nitrīti - amonijs |  |  |
| D | TOKSISKIE PARAMETRI |  |  |  |  |
| E | MIKROBIOLOĢISKIE PARAMETRI | - kopējais kolibaktēriju apjoms vai kopējais skaits 22 ?C un 37 ºC - fekālās kolibaktērijas | - kopējais kolibaktēriju apjoms - fekālās kolibaktērijas - kopējais skaits 22 ?C un 37 ºC |  |  |

Piezīme: Šim sarakstam jāpievieno sākotnējā analīze, kas veicama pirms ūdens avota ekspluatācijas uzsākšanas. Aplūkojamie parametri būtu kārtējās kontrolanalīzes un, cita starpā, analīzes attiecībā uz dažādām toksiskām vai nevēlamām vielām, kas iespējami varētu atrasties ūdenī. Sarakstu sastāda attiecīgās valsts kompetentās iestādes.

1 Kvalitatīvais novērtējums. 2 Izņemot konteineros piegādātam ūdenim. 3 Vai citi dezinficējoši līdzekļi un tikai ūdens attīrīšanas gadījumā. 4 Šos parametrus nosaka attiecīgās valsts kompetentā iestāde, ņemot vērā visus faktorus, kas var ietekmēt lietotājiem piegādājamā dzeramā ūdens kvalitāti un kuru dēļ vajadzētu pārbaudīt sastāvdaļu jonu līdzsvaru. 5 Attiecīgās valsts kompetentā iestāde var izmantot parametrus, kas nav minēti šīs direktīvas I pielikumā.

- STANDARTANALĪŽU MINIMĀLĀ BIEŽUMA TABULA 3

| Saražotā vai piegādātā ūdens apjoms m3/dienā | Iedzīvotāju skaits (rēķinot 200 l dienā uz cilvēku) | C 1 analīze | C 2 analīze | C 3 analīze | C 4 analīze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paraugu skaits gadā | Paraugu skaits gadā | Paraugu skaits gadā |  |
| 100 1000 2000 10 000 20 000 30 000 60 000 100 000 200 000 1 000 000 | 500 5000 10 000 50 000 100 000 150 000 300 000 500 000 1 000 000 5 000 000 | 1 1 12 60 120 180 360 2 360 2 360 2 360 2 | 1 1 3 6 12 18 36 60 120 2 120 2 | 1 1 1 1 2 3 6 10 20 2 20 2 | Biežumu nosaka attiecīgās valsts kompetentās iestādes pēc nepieciešamības konkrētajā situācijā |
| 1 Biežums pēc attiecīgās valsts kompetento iestāžu ieskatiem. Ūdens, kas paredzēts pārtikas rūpniecībai, tomēr jāpārbauda vismaz vienreiz gadā. 2 Kompetentajām veselības aizsardzības iestādēm jācenšas palielināt šo biežumu, cik atļauj to līdzekļi. 3 a) ja ūdens jādezinficē, mikrobioloģiskās analīzes jāizdara divreiz biežāk, b) ja analīzes izdara ļoti bieži, paraugus ieteicams ņemt pēc iespējas regulāri, c) ja rezultāti no iepriekšējos gados ņemtiem paraugiem ir nemainīgi un ievērojami labāki par I pielikumā noteiktajām robežvērtībām un nav atklāti faktori, kas varētu izraisīt ūdens kvalitātes pasliktināšanos, iepriekš norādīto analīžu biežumu var samazināt: - attiecībā uz virszemes ūdeņiem 2 reizes, izņemot biežumu, kas noteikts mikrobioloģiskajām analīzēm, attiecībā uz gruntsūdeņiem 4 reizes, taču neierobežojot iepriekš minēto a) apakšpunktu. |  |  |  |  |  |

III PIELIKUMS

ANALĪŽU STANDARTMETODES

- ORGANOLEPTISKIE PARAMETRI

| 1. | Krāsa | Fotometriskā metode, kalibrēta uz Pt/co skalas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Duļķainība | Metode, izmantojot silīcija oksīdu – formazīna tests – Sekki metode |
| 3. | Smarža | Pakāpeniska atšķaidīšana, pārbaudot 12 ?C vai 25 ºC temperaturā |
| 4. | Garša | Pakāpeniska atšķaidīšana, pārbaudot 12 ?C vai 25 ºC temperaturā |

- FIZIKĀLI-ĶĪMISKIE PARAMETRI

| 5. | Temperatūra | Termometrija |
| --- | --- | --- |
| 6. | Ūdeņraža jonu koncentrācija | Elektrometrija |
| 7. | Vadītspēja | Elektrometrija |
| 8. | Hlorīdi | Titrimetrija – Mora metode |
| 9. | Sulfāti | Gravimetrija – kompleksometrija – spektrofotometrija |
| 10. | Silīcija oksīds | Absorbcijas spektrofotometrija |
| 11. | Kalcijs | Atomu absorbcija – kompleksometrija |
| 12. | Magnijs | Atomu absorbcija |
| 13. | Nātrijs | Atomu absorbcija |
| 14. | Kālijs | Atomu absorbcija |
| 15. | Alumīnijs | Atomu absorbcija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 16. | Kopējā cietība | Kompleksometrija |
| 17. | Sausie atlikumi | Žāvēšana 180 ?C temperatūrā un svēršana |
| 18. | Izšķīdušais skābeklis | Vinklera metode – īpašā elektrodu metode |
| 19. | Brīvais oglekļa dioksīds | Acidimetrija |

- PARAMETRI ATTIECĪBĀ UZ NEVĒLAMĀM (KAITĪGĀM) VIELĀM

| 20. | Nitrāti | Absorbcijas spektrofotometrija – īpašā elektrodu metode |
| --- | --- | --- |
| 21. | Nitrīti | Absorbcijas spektrofotometrijs |
| 22. | Amonijs | Absorbcijas spektrofotometrija |
| 23. | Ar Kjeldāla metodi noteikts slāpeklis | Oksidācija ar titrimetriju vai absorbcijas spektrofotometrija |
| 24. | Oksidējamība | Desmit minūšu vārīšana ar KmnO4 skābā vidē |
| 25. | Kopējais organiskā oglekļa saturs (TOC) | - |
| 26. | Sērūdeņradis | Absorbcijas spektrofotometrija |
| 27. | Vielas, kas ekstrahējamas hloroformā | Divu šķidro fāžu ekstrahēšana, izmantojot attīrītu hloroformu ar neitrālu pH, nogulšņu svēršana |
| 28. | Ogļūdeņraži (izšķīdināti vai emulsijā); minerāleļļas | Infrasarkanās absorbcijas spektrofotometrija |
| 29. | Fenoli (fenolu indekss) | Absorbcijas spektrofotometrija, paranitroanilīna metode un 4-aminoantipirīna metode |
| 30. | Bors | Atomu absorbcija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 31. | Virsmas aktīvās vielas (kas reaģē ar metilēnzilo) | Absorbcijas spektrofotometrija ar metilēnzilo |
| 32. | Pārējie hlora organiskie savienojumi | Gāzveida vai šķidrās fāzes hromatogrāfija pēc ekstrahēšanas ar attiecīgiem šķīdinātājiem un attīrīšana – vajadzības gadījumā maisījumu sastāvdaļu identifikācija; kvantitatīva noteikšana |
| 33. | Dzelzs | Atomu absorbcija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 34. | Mangāns | Atomu absorbcija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 35. | Varš | Atomu absorbcija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 36. | Cinks | Atomu absorbcija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 37. | Fosfors | Absorbcijas spektrofotometrija |
| 38. | Fluors | Absorbcijas spektrofotometrija – īpašā elektrodu metode |
| 39. | Kobalts | - |
| 40. | Suspendētas daļiņas | Filtrācijas metode, izmantojot līdz ? 0-45 porainu membrānu, vai izgulsnēšana ar centrifūgu (vismaz 15 minūtes ar vidējo paātrinājumu 2 800 līdz 3 200 g), žāvēšana 105 ?C temperatūrā un svēršana |
| 41. | Hlora nogulsnes | Titrimetrija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 42. | Bārijs | Atomu absorbcija |

- PARAMETRI ATTIECĪBĀ UZ TOKSISKĀM VIELĀM

| 43. | Sudrabs | Atomu absorbcija |
| --- | --- | --- |
| 44. | Arsēns | Absorbcijas spektrofotometrija – atomu absorbcija |
| 45. | Berilijs | - |
| 46. | Kadmijs | Atomu absorbcija |
| 47. | Cianīdi | Absorbcijas spektrofotometrija |
| 48. | Hroms | Atomu absorbcija – absorbcijas spektrofotometrija |
| 49. | Dzīvsudrabs | Atomu absorbcija |
| 50. | Niķelis | Atomu absorbcija |
| 51. | Svins | Atomu absorbcija |
| 52. | Antimons | Absorbcijas spektrofotometrija |
| 53. | Selēns | Atomu absorbcija |
| 54. | Vanādijs | - |
| 55. | Pesticīdi un tiem radniecīgi produkti | Skat. 32. metodi |
| 56. | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | Ultravioletās fluorescences mērīšana pēc ekstrahēšanas ar heksānu – gāzveida fāzes hromatogrāfija vai ultravioletā mērīšana pēc plānslāņa hromatogrāfijas – salīdzinošie mērījumi sešu vienādas koncentrācijas standartvielu maisījumam 1 |

- MIKROBIOLOĢISKIE PARAMETRI

| 57 2 58 2 | Kopējās kolibaktērijas Fekālās kolibaktērijas | Fermentācija vairākās kamerās. Uzsējumu veidošana uz apstiprinājuma barotnes pozitīvas reakcijas kamerās. Skaits atbilstīgi MPN (vislielākās iespējamības skaits) vai membrānfiltrācija un kultūra uz attiecīgas barotnes, piemēram, tergitollaktozes agara, endoagara, 0-4 % Tīpola buljona, domājamo koloniju uzsējumi un identifikācija – inkubācijas temperatūra kopējām kolibaktērijām: 37 ?C, inkubācijas temperatūra fekālajām kolibaktērijām: 44 ?C |
| --- | --- | --- |
| 59 2 | Fekālie streptokoki | Metode, izmantojot nātrija azīdu (Litska metode). Skaits atbilstoši MPN – membrānfiltrācija un kultūra uz attiecīgas barotnes |
| 60 2 | Sulfītsamazinošās Clostridia | Sporu skaits pēc parauga karsēšanas līdz 80 ?C: - izsējot barotnē ar glikozi, sulfītu un dzelzi, skaitot melno haloformu kolonijas, - izmantojot membrānfiltrāciju, iegremdējot invertētu filtru barotnē ar glikozi, sulfītu un dzelzi, kas pārklāts ar agaru, skaitot melnās kolonijas, - sadalot kamerās ar diferencētu pastiprināto Clostridia barotni (DRCM), veidojot melno kameru uzsējumus ar lakmusu apstrādāta piena barotnē, skaits atbilstīgi MPN |
| 61/62 2 | Kopējais skaits | Recināšana, ievietojot barojošā agarā |
| 1 Aplūkojamās standartvielas: fluorantēn/benzols-3,4, fluorantēn/benzols-11,12, fluorantēn/benzols-3,4, pirēn/benzols-1,12, perilēns un indēn (1,2,3-cd) pirēns. 2 Piezīme: inkubācijas periods parasti ir 24 vai 48 stundas, izņemot attiecībā uz kopējo skaitu, kad šis periods ir 48 vai 72 stundas. |  |  |

PAPILDU TESTI

| Salmonellas | Koncetrācija ar membrānfiltrāciju. Recināšana iepriekš bagātinātā barotnē. Bagātināšana, uzsējumu veidošana uz izdaloša agara. Identifikācija |
| --- | --- |
| Patogēnie stafilokoki | Membrānfiltrēšana un kultūras īpašā barotnē (piem., Čepmena hiperfizioloģiskajā šķīdumā). Patogenitātes tests |
| Fekālie bakteriofāgi | Gvelina (Guelin’s) process |
| Enterovīrusi | Koncentrācija filtrējot, flokulācija vai izgulsnēšana ar centrifūgu un identifikācija |
| Vienšūņi | Koncentrācija ar membrānfiltrāciju, mikroskopiskā izmeklēšana, patogenitātes tests |
| Mikroskopiski dzīvnieki (tārpi – kāpuri) | Koncentrācija ar membrānfiltrāciju. Mikroskopiskā izmeklēšana. Patogenitātes tests |

- MINIMĀLĀ NEPIECIEŠAMĀ KONCENTRĀCIJA

Sārmainība		Acidimetrija ar metiloranžo

REGISTER: 15102020

DOCNUM: 31980L0778

PUBREF: Official Journal L 229 , 30/08/1980 p. 0011 - 0029

OJ No C 28, 9.2.1976, p. 27.

OJ No C 131, 12.6.1976, p. 13.

OJ No C 112, 20.12.1973, p. 1.

OJ No C 69, 11.6.1970, p. 1.

OJ No L 194, 25.7.1975, p. 34.

Ja, pamatojoties uz uz Direktīvu 71/354/EEK ar tās jaunākajiem grozījumiem, dalībvalsts izmanto savos tiesību aktos, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, nevis šajā pielikumā norādītās, bet gan citas mērvienības, šādi norādītajam vērtībām jābūt ar tādu pašu precizitātes pakāpi.

Dažas no šīm vielām ļoti lielos daudzumos var būt pat toksiskas.

Ja ir izmeklēts pietiekams daudzums paraugu (95 % atbilstīgu rezultātu).

Attiecībā uz dezinficētu ūdeni atbilstošajām vērtībām vietā, kur ūdens atstāj attīrīšanas ierīci, jābūt ievērojami zemākām.

Ja, izdarot secīgu paraugu ņemšanu, jebkura no šīm vērtībām pastāvīgi ir pārsniegta, jāveic pārbaude.