KOMISIJAS DIREKTĪVA 93/69/EEK (1993. gada 23. jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/116/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mēslošanas līdzekļiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvu 76/116/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz mēslošanas līdzekļiem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/530/EEK, un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu,

tā kā Līguma 8.a pants paredz telpu bez iekšējām robežām, kurā nodrošināta brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite un personu pārvietošanās;

tā kā Direktīvā 76/116/EEK ir paredzēti noteikumi EEK mēslošanas līdzekļu laišanai tirgū;

tā kā Direktīvas 76/116/EEK I pielikumā jāiekļauj jauni mēslošanas līdzekļi, lai tos varētu apzīmēt par “EEK mēslošanas līdzekli”; tā kā abām Padomes Direktīvām 89/284/EEK un 89/530/EEK, ar kurām papildina un groza Direktīvu 76/116/EEK, ir īpaši pielikumi, kas nav iekļauti Direktīvas 76/116/EEK I pielikumā; tā kā tādēļ Direktīvas 76/116/EEK I pielikums jāpārveido, lai to būtu vieglāk lasīt un saprast;

tā kā, ņemot vērā piedāvātās rīcības apjomu un ietekmi, šajā direktīvā paredzētie Kopienas pasākumi ir ne tikai vajadzīgi, bet arī obligāti izvirzīto mērķu sasniegšanai; tā kā šos mērķus dalībvalstis nevar sasniegt katra atsevišķi, un turklāt to sasniegšana Kopienas līmenī ir jau paredzēta ar Direktīvu 76/116/EEK;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Mēslošanas līdzekļu tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas un tehniskās modernizēšanas direktīvu komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/116/EEK I pielikumu groza šādi:

a) šīs direktīvas I pielikumā minētos vienkāršos slāpekļa mēslošanas līdzekļus iekļauj A daļas 1. punktā;

b) šīs direktīvas II pielikumā minētos kompleksos mēslošanas līdzekļus iekļauj B daļā;

c) šīs direktīvas III pielikumā minētos šķidros mēslošanas līdzekļus iekļauj C daļas 1. punktā.

2. pants

1. Direktīvas 89/284/EEK I pielikums kļūst par Direktīvas 76/116/EEK I pielikuma D daļu, un to nosauc – “Sekundāro barības elementu mēslošanas līdzekļi”.

2. Šīs direktīvas IV pielikumā minēto mēslošanas līdzekli iekļauj Direktīvas 76/116/EEK I pielikuma D daļā.

3. pants

1. Direktīvas 89/530/EEK pielikums kļūst par Direktīvas 76/116/EEK I pielikuma E daļu, un to nosauc – “Mikroelementu mēslošanas līdzekļi”.

2. Direktīvas 76/116/EEK I pielikuma E daļas A nodaļu aizstāj ar šīs direktīvas V pielikumu.

4. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1994. gada 30. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis pieņem procedūru, kā izdara tādu atsauci.

2. Šos noteikumus dalībvalstīs piemēro no 1994. gada 1. maija.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1993. gada 23. jūlijā

|  | Komisijas vārdā — Martins BANGEMANIS [Martin BANGEMANN], priekšsēdētāja vietnieks |
| --- | --- |

I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

A. VIENKĀRŠIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

1. SLĀPEKLI SATUROŠIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

| Nr. | [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi un pamatsastāvdaļām | Minimālais barības elementu saturs (masas procentuālais sastāvs). Dati par barības elementu izteiksmi. Citas prasības | Citi dati par [vielas] veida apzīmējumu | Deklarējamo barības elementu saturs. Barības elementu veidi un šķīdība. Citi kritēriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.c | Magnija nitrāts | Ķīmiski iegūts produkts, kura galvenā sastāvdaļa ir heksahidratēts magnija nitrāts | 10 % N Slāpeklis, izteikts kā nitrītu slāpeklis 14% MgO Magnijs, izteikts kā ūdenī šķīstošs magnija oksīds | Ja to laiž tirgū kristālu veidā, var pievienot norādi “kristalizētā veidā” | Nitrītu slāpeklis Ūdenī šķīstošs magnija oksīds |
| 10 | Krotonilidīna diurīnviela | Produkts iegūts, urīnvielai reaģējot ar krotonaldehīdu. Monomērisks savienojums | 28 % N Slāpeklis, izteikts kā kopējais slāpekļa saturs. Vismaz 25 % N no krotonilidīna diurīnvielas Maksimālais urīnvielas slāpekļa saturs: 3% |  | Kopējais slāpekļa saturs Urīnvielas slāpeklis gadījumos, kad tas ir vismaz 1 % pēc svara Slāpeklis no krotonilidīna diurīnvielas |
| 11 | Izobutilidīna diurīnviela | Produkts iegūts, urīnvielai reaģējot ar izobutiraldehīdu. Monomērisks savienojums. | 28 % N Slāpeklis, izteikts kā kopējais slāpekļa saturs. Vismaz 25 % N no izobutilidīna diurīnvielas Maksimālais urīnvielas slāpekļa saturs: 3% |  | Kopējais slāpekļa saturs Urīnvielas slāpeklis gadījumos, kad tas ir vismaz 1 % pēc svara Slāpeklis no izobutilidīna diurīnvielas |
| 12 | Urīnvielas formaldehīds | Produkts iegūts, urīnvielai reaģējot ar formaldehīdu, un tā pamatsastāvdaļas ir urīnvielas formaldehīda molekulas. Polimērisks savienojums | 36 % kopējais slāpekļa saturs Slāpeklis, izteikts kā kopējā slāpekļa saturs. Vismaz 3/5 no deklarētā kopējā slāpekļa satura jāšķīst karstā ūdenī Vismaz 31 % N no urīnvielas formaldehīda Maksimālais urīnvielas slāpekļa saturs: 5% |  | Kopējais slāpekļa saturs Urīnvielas slāpeklis gadījumos, kad tas ir vismaz 1 % pēc svara Slāpeklis no formaldehīda urīnvielas, kas šķīst aukstā ūdenī Slāpeklis no formaldehīda urīnvielas, kas šķīst vienīgi karstā ūdenī |

| Nr. | [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi un pamatsastāvdaļām | Minimālais barības elementu saturs (masas procentuālais sastāvs). Dati par barības elementu izteiksmi. Citas prasības | Citi dati par [vielas] veida apzīmējumu | Deklarējamo barības elementu saturs. Barības elementu veidi un šķīdība. Citi kritēriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Slāpekļa mēsli, kas satur krotinilidīna diurīnvielu | Ķīmiski iegūts produkts, kas satur krotonilidīna diurīnvielu un vienkāršus slāpekļa mēslus [A-1 saraksts Direktīvā 76/116/EEK, izņemot produktus 3. punkta a) apakšpunktā, 3. punkta b) apakšpunktā un 5. punktā] | 18 % N, izteikts kā kopējais slāpekļa saturs Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un/vai nitrītu, un/vai urīnvielas veidā Vismaz 1/3 no deklarētā kopējā slāpekļa satura jābūt iegūtai no krotonilidīna diurīnvielas. Maksimālais biureta saturs: (urīnvielas N + krotonlidīna urīnvielas N)  0,026 |  | Kopējais slāpekļa saturs Katrā [vielas] veidā ir vismaz 1 %: nitrītu slāpekļa, amonija slāpekļa, urīnvielas slāpekļa. Slāpeklis no krotonilidīna diurīnvielas |
| 14 | Slāpekļa mēsli, kas satur izobutilidīna diurīnvielu | Ķīmiski iegūts produkts, kas satur izobutilidīna diurīnvielu un vienkāršus slāpekļa mēslus [A-1 saraksts Direktīvā 76/116/EEK, izņemot produktus 3. punkta a) apakšpunktā, 3. punkta b) apakšpunktā un 5. punktā] | 18 % N, izteikts kā kopējais slāpekļa saturs Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un/vai nitrītu, un/vai urīnvielas veidā Vismaz 1/3 no deklarētā kopējā slāpekļa satura jābūt iegūtai no izobutilidīna diurīnvielas Maksimālais biureta saturs: (urīnvielas N + izobutilidīna urīnvielas N)  0,026 |  | Kopējais slāpekļa saturs Katrā [vielas] veidā ir vismaz 1 %: nitrītu slāpekļa, amonija slāpekļa, urīnvielas slāpekļa. Slāpeklis no izobutilidīna diurīnvielas |
| 15 | Slāpekļa mēsli, kas satur urīnvielas formaldehīdu | Ķīmiski iegūts produkts, kas satur urīnvielas formaldehīdu un vienkāršus slāpekļa mēslus [A-1 saraksts Direktīvā 76/116/EEK, izņemot produktus 3. punkta a) apakšpunktā, 3. punkta b) apakšpunktā un 5. punktā] | 18 % N, izteikts kā kopējais slāpekļa saturs Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un/vai nitrītu, un/vai urīnvielas veidā Vismaz 1/3 no deklarētā kopējā slāpekļa satura jābūt iegūtai no urīnvielas formaldehīda Slāpeklim no urīnvielas formaldehīda jāsatur vismaz 3/5 slāpekļa, kas šķīst karstā ūdenī Maksimālais biureta saturs: (urīnvielas N + urīnvielas formaldehīds)  0,026 |  | Kopējais slāpekļa saturs Katrā [vielas] veidā ir vismaz 1 %: nitrītu slāpekļa, amonija slāpekļa, urīnvielas slāpekļa. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst aukstā ūdenī Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst tikai karstā ūdenī |

| Nr. | [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi un pamatsastāvdaļām | Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs. Dati par barības elementu izteiksmi. Citas prasības | Citi dati par [vielas] veida apzīmējumu | Deklarējamo barības elementu saturs. Barības elementu veidi un šķīdība. Citi kritēriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Amonija sulfāts ar nitrifikācijas kavētāju (diciāndiamīdu) | Ķīmiski iegūts produkts, kas satur amonija sulfātu un diciāndiamīdu | 20 % N Slāpeklis, kas izteikts kā kopējais slāpekļa saturs Minimālais amonija slāpekļa saturs: 18 % Minimālais slāpekļa saturs no diciāndiamīda: 1,5 % |  | Kopējais slāpekļa saturs Amonija slāpeklis Slāpeklis no diciāndiamīda Tehniska informācija 1 |
| 17 | Amonija sulfonitrāts ar nitrifikācijas kavētāju (diciāndiamīdu) | Ķīmiski iegūts produkts, kas satur amonija sulfonitrātu un diciāndiamīdu | 24% N Slāpeklis, kas izteikts kā kopējais slāpekļa saturs Minimālais nitrītu slāpekļa saturs: 3% Minimālais slāpekļa saturs no diciāndiamīda: 1,5 % |  | Kopējais slāpekļa saturs Nitrītu slāpeklis Amonija slāpeklis Slāpeklis no diciāndiamīda Tehniska informācija 1 |
| 1 Par realizāciju atbildīgajai personai katrs iepakojums vai nefasēts sūtījums jānodrošina ar cik iespējams pilnīgu tehnisko informāciju. Lietotājam pēc šīs informācijas jo īpaši jāspēj noteikt lietošanas proporcijas un laiks saistībā ar audzējamo kultūru. |  |  |  |  |  |

II PIELIKUMS

I PIELIKUMS

B. KOMPLEKSO MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU VEIDU SARAKSTS

1. NPK MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

| [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi | Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs). |  | Barības elementu veids, šķīdība un deklarējamais saturs, kā noteikts 8., 9. un 10. ailē. Daļiņu izmērs |  |  | Dati mēslošanas līdzekļu identificēšanai. Citas prasības |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kopā | Katrs barības elements atsevišķi | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NPK mēslošanas līdzeklis, kas satur krotonilidīna diurīnvielu vai izobutilidīna diurīnvielu, vai urīnvielas formaldehīdu (pēc vajadzības) | Produkts, kas iegūts ķīmiski, nepievienojot organiskus dzīvnieku vai augu izcelsmes barības elementus, un kas satur krotonilidīna diurīnvielu vai izobutilidīna urīnvielu, vai urīnvielas formaldehīdu | 20% (N + P2O5 + K20) | 5% N Vismaz 1/4 no deklarētā kopējā slāpekļa satura jābūt iegūtai no 5., 6. vai 7. slāpekļa veida Vismaz 3/5 no deklarētā slāpekļa satura (7.) jāšķīst karstā ūdenī 5% P2O5 5% K2O | 1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis 5. Slāpeklis no krotonilidīna diurīnvielas 6. Slāpeklis no izobutilidīna diurīnvielas 7. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda 8. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst tikai karstā ūdenī 9. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst aukstā ūdenī | 1. Ūdenī šķīstošs P2O5 2. P2O5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā 3. P2O5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā un ūdenī | Ūdenī šķīstošs K2O | 1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāds no 2. līdz 4. slāpekļa veida ir vismaz 1 % pēc svara, tas jādeklarē 3. Kāds no 5. līdz 7. slāpekļa veidiem (pēc vajadzības). 7. slāpekļa veids jādeklarē 8. un 9. slāpekļa veidā | NPK mēslošanas līdzeklis, kurā nav tomasmiltu, kalcinētu fosfātu, alumīnija un kalcija fosfāta, daļēji izšķīdināta dabiskā fosfāta un dabiskā fosfāta, jādeklarē saskaņā ar 1., 2. vai 3. šķīdību: – ja ūdenī šķīstošais P2O5 neaizņem 2 %, deklarē tikai 2. šķīdību, – ja ūdenī šķīstošais P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 3. šķīdību, un jānorāda ūdenī šķīstošais P2O5 saturs [1. šķīdība]. P2O5 saturs, kas šķīst tikai minerālskābēs, nedrīkst pārsniegt 2 %. Testa paraugs 2. un 3. šķīdības noteikšanai ir 1 g | 1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Norāde “zems hlora saturs” ir saistīta ar 2 % maksimālo Cl saturu 3. Var deklarēt hlora saturu |

2. NP MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

| [Vielas] veida apzīmējums |  | Dati par ražošanas metodi |  | Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs) |  |  | Barības elementu veids, šķīdība un deklarējamais saturs, kā noteikts 8., 9. un 10. ailē. Daļiņu izmērs |  |  | Dati mēslošanas līdzekļu identificēšanai. Citas prasības |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kopā |  | Katrs barības elements atsevišķi | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NP mēslošanas līdzeklis, kas satur krotonilidīna diurīnvielu vai izobutilidīna diurīnvielu, vai urīnvielas formaldehīdu (pēc vajadzības) | Produkts, kas iegūts ķīmiski, nepievienojot organiskus dzīvnieku vai augu izcelsmes barības elementus, un kas satur krotonilidīna diurīnvielu vai izobutilidīna urīnvielu, vai urīnvielas formaldehīdu |  | 18% (N + P2O5) |  | 5% N Vismaz 1/4 no deklarētā kopējā slāpekļa satura jābūt iegūtai no 5., 6. vai 7. slāpekļa veida Vismaz 3/5 no deklarētā slāpekļa satura (7.) jāšķīst karstā ūdenī 5% P2O5 |  | 1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis 5. Slāpeklis no krotonilidīna diurīnvielas 6. Slāpeklis no izobutilidīna diurīnvielas 7. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda 8. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst tikai karstā ūdenī 9. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst aukstā ūdenī | 1. Ūdenī šķīstošs P2O5 2. P2O5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā 3. P2O5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā un ūdenī |  | 1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāds no 2. līdz 4. slāpekļa veida ir vismaz 1 % pēc svara, tas jādeklarē 3. Kāds no 5. līdz 7. slāpekļa veida (pēc vajadzības). 7. slāpekļa veids jādeklarē kā 8. un 9. slāpekļa veids | NP mēslošanas līdzeklis, kurā nav tomasmiltu, kalcinēta fosfāta, alumīnija un kalcija fosfāta, daļēji izšķīdināta dabiskā fosfāta un dabiskā fosfāta, jādeklarē saskaņā ar 1., 2. vai 3. šķīdību: – ja ūdenī šķīstošais P2O5 neaizņem 2 %, deklarē tikai 2. šķīdību, – ja ūdenī šķīstošais P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 3. šķīdību, un jānorāda ūdenī šķīstošais P2O5 saturs [1. šķīdība]. P2O5 saturs, kas šķīst tikai minerālskābēs, nedrīkst pārsniegt 2 %. Testa paraugs 2. un 3. šķīdības noteikšanai ir 1 g |  |

3. NK MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

| [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi | Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs) |  | Barības elementu veids, šķīdība un deklarējamais saturs, kā noteikts 8., 9. un 10. ailē. Daļiņu izmērs |  |  | Dati mēslošanas līdzekļu identificēšanai. Citas prasības |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kopā | Katrs barības elements atsevišķi | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NK mēslošanas līdzeklis, kas satur krotonilidīna diurīnvielu vai izobutilidīna diurīnvielu, vai urīnvielas formaldehīdu (pēc vajadzības) | Produkts, kas iegūts ķīmiski, nepievienojot organiskus dzīvnieku vai augu izcelsmes barības elementus, un kas satur krotonilidīna diurīnvielu vai izobutilidīna urīnvielu, vai urīnvielas formaldehīdu | 18% (N + K20) | 5% N Vismaz 1/4 no deklarētā kopējā slāpekļa satura jābūt iegūtai no 5., 6. vai 7. slāpekļa veida Vismaz 3/5 no deklarētā 7. slāpekļa satura jāšķīst karstā ūdenī 5% K2O | 1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis 5. Slāpeklis no krotonilidīna diurīnvielas 6. Slāpeklis no izobutilidīna diurīnvielas 7. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda 8. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst tikai karstā ūdenī 9. Slāpeklis no urīnvielas formaldehīda, kas šķīst aukstā ūdenī |  | Ūdenī šķīstošs K2O | 1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāds no 2. līdz 4. slāpekļa veida ir vismaz 1 % pēc svara, tas jādeklarē 3. Kāds no 5. līdz 7. slāpekļa veida (pēc vajadzības). 7. slāpekļa veids jādeklarē kā 8. un 9. slāpekļa veids |  | 1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Norāde “zems hlora saturs” ir saistīta ar 2 % maksimālo Cl saturu 3. Var deklarēt hlora saturu |

III PIELIKUMS

I PIELIKUMS

C. ŠĶIDRIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

1. 1. VIENKĀRŠIE ŠĶIDRIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

| Nr. | [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi un pamatsastāvdaļām | Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs). Dati par barības elementu izteiksmi. Citas prasības | Citi dati par [vielas] veida apzīmējumu | Deklarējamo barības elementu saturs. Barības elementu veidi un šķīdība. Citi kritēriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Magnija nitrāta šķīdums | Produkts, kas iegūts ķīmiski, ūdenī izšķīdinot magnija nitrātu | 6% N Slāpeklis, izteikts kā nitrītu slāpeklis 9 % MgO Magnijs, izteikts kā ūdenī šķīstošs magnija oksīds Minimālais pH: 4 |  | Nitrītu slāpeklis Ūdenī šķīstošs magnija oksīds |

IV PIELIKUMS

I PIELIKUMS

D. SEKUNDĀRU BARĪBAS ELEMENTU MĒSLOJUMS

| Nr. | [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi un pamatsastāvdaļām | Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs). Dati par barības elementu izteiksmi. Citas prasības | Citi dati par [vielas] veida apzīmējumu | Deklarējamo barības elementu saturs. Barības elementu veidi un šķīdība. Citi kritēriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Magnija sulfāta šķīdums | Produkts iegūts, ūdenī izšķīdinot rūpnieciski iegūtu magnija sulfātu | 5 % MgO 10 % SO3 Magnijs un sērs, izteikti kā ūdenī šķīstošs magnija oksīds un ūdenī šķīstošs sēra trioksīds | Var pievienot parastos komercnosaukumus | Ūdenī šķīstošs magnija oksīds Pēc izvēles: ūdenī šķīstošs sēra trioksīds |

V PIELIKUMS

I PIELIKUMS

E

Paskaidrojums. Uz visu E daļu attiecas šādas piezīmes.

1. piezīme. Helātu veidošanās aģentu var apzīmēt ar tā sākumburtiem, kā norādīts E nodaļā.

2. piezīme. Ja produkts pēc izšķīdināšanas ūdenī neatstāj cietus atlikumus, to var apzīmēt kā “šķīdināšanai” paredzētu.

3. piezīme. Ja mikroelements ir helatētā veidā, norāda pH diapazonu, kurā ir garantēta helatētās frakcijas pieņemama stabilitāte.

A NODAĻA

MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI, KAS SATUR TIKAI VIENU MIKROELEMENTU

| Nr. | [Vielas] veida apzīmējums | Dati par ražošanas metodi un pamatsastāvdaļām | Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs). Dati par barības elementu izteiksmi. Citas prasības | Citi dati par [vielas] veida apzīmējumu | Deklarējamo barības elementu saturs. Barības elementu veidi un šķīdība. Citi kritēriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BORS |  |  |  |  |  |
| l.a | Borskābe | Produkts, kas iegūts, skābei iedarbojoties uz borātu | 14 % ūdenī šķīstošs B | Var pievienot parastos komercnosaukumus | Ūdenī šķīstošs bors (B) |
| 1.b | Nātrija borāts | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir nātrija borāts | 10 % ūdenī šķīstošs B | Var pievienot parastos komercnosaukumus | Ūdenī šķīstošs bors (B) |
| 1.c | Kalcija borāts | Produkts, kas iegūts no kolemanīta vai pandermīta un kura pamatsastāvdaļa ir kalcija borāti | 7% kopējais B saturs Daļiņu izmērs: cauri 0,063 mm sietam izkļūst vismaz 98 % | Var pievienot parastos komercnosaukumus | Kopējais bora (B) saturs |
| 1.d | Bora etanolamīns | Produkts, kas iegūts, borskābei reaģējot ar etanolamīnu | 8 % ūdenī šķīstošs B |  | Ūdenī šķīstošs bors (B) |
| 1.e | Boratēts mēslojums šķīduma veidā | Produkts, kas iegūts, izšķīdinot 1.a un/vai 1.b, un/vai 1.d veida vielas | 2 % ūdenī šķīstošs B | Apzīmējumā jāiekļauj sastāvdaļu nosaukumi | Ūdenī šķīstošs bors (B) |
| 1.f | Boratēts mēslojums suspensijas veidā | Produkts, kas iegūts, ūdenī suspendējot 1.a un/vai 1.b, un/vai 1.d veida vielas | 2 % ūdenī šķīstošs B | Apzīmējumā jāiekļauj sastāvdaļu nosaukumi | Ūdenī šķīstošs bors (B) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOBALTS |  |  |  |  |  |
| 2.a | Kobalta sāls | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir kobalta minerālsāls | 19 % ūdenī šķīstošs Co | Apzīmējumā jāiekļauj minerāla anjona nosaukums | Ūdenī šķīstošs kobalts (Co) |
| 2.b | Kobalta helāts | Ūdenī šķīstošs produkts, kas iegūts, kobaltu ķīmiski kombinējot ar helātu veidošanās aģentu | 2 % ūdenī šķīstošs Co, no kura vismaz 8/10 deklarētās vērtības ir helatētas | Helātu veidošanās aģenta nosaukums | Ūdenī šķīstošs kobalts (Co) Helatēts kobalts (Co) |
| 2.c | Kobalta mēslojuma šķīdums | Produkts, kas iegūts, ūdenī izšķīdinot 2.a veida vielas un/vai kādu no 2.b veida vielām | 2 % ūdenī šķīstošs Co | Apzīmējumā jāiekļauj: a) minerāla anjona(-u) nosaukums(-i); b) ja ir helātu veidošanās aģents, tā nosaukums | Ūdenī šķīstošs kobalts (Co) Helatēts kobalts (Co), ja tāds ir |
| VARŠ |  |  |  |  |  |
| 3.a | Vara sāls | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir vara minerālsāls | 20 % ūdenī šķīstošs Cu | Apzīmējumā jāiekļauj minerāla anjona nosaukums | Ūdenī šķīstošs varš (Cu) |
| 3.b | Vara oksīds | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir vara oksīds | 70 % kopējais Cu saturs Daļiņu izmērs: cauri 0,063 mm sietam izkļūst vismaz 98 % |  | Kopējais vara (Cu) saturs |
| 3.c | Vara hidroksīds | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir vara hidroksīds | 45% kopējais Cu saturs Daļiņu izmērs: cauri 0,063 mm sietam izkļūst vismaz 98 % |  | Kopējais vara (Cu) saturs |
| 3.d | Vara helāts | Ūdenī šķīstošs produkts, kas iegūts, varu ķīmiski kombinējot ar helātu veidošanās aģentu | 9 % ūdenī šķīstošs Cu, kura vismaz 8/10 deklarētās vērtības ir helatētas | Helātu veidošanās aģenta nosaukums | Ūdenī šķīstošs varš (Cu) Helatēts varš (Cu) |
| 3.e | Mēslojums, kura pamatā ir varš | Produkts, kas iegūts, sajaucot 3.a un/vai 3.b, un/vai 3.c veida vielas, un/vai kādu no 3.d veida vielām, kā arī vajadzības gadījumā pildvielu, kas nav ne barības elements, ne toksiska viela | 5% kopējais Cu saturs | Apzīmējumā jāiekļauj: a) vara sastāvdaļu nosaukums(-i); b) ja ir helātu veidošanās aģents, tā nosaukums | Kopējais vara (Cu) saturs Ūdenī šķīstošs varš (Cu), ja tas veido vismaz ¼ no kopējā vara satura Helatēts varš (Cu), ja tāds ir |
| 3.f | Vara mēslojuma šķīdums | Produkts, kas iegūts, ūdenī izšķīdinot 3.a un/vai 3.d veida vielu | 3 % ūdenī šķīstošs Cu | Apzīmējumā jāiekļauj: a) minerāla anjona(-u) nosaukums(-i); b) ja ir helātu veidošanās aģents, tā nosaukums | Ūdenī šķīstošs varš (Cu) Helatēts varš (Cu), ja tāds ir |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.g | Vara oksihlorīds | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir vara oksihlorīds [Cu2Cl(OH)3] | 50 % kopējais Cu saturs Daļiņu izmērs: cauri 0,063 mm sietam izkļūst vismaz 98 % |  | Kopējais vara (Cu) saturs |
| 3.h | Vara oksihlorīda suspensija | Produkts iegūts ar 3.g veida vielas suspensiju | 17% kopējais Cu saturs |  | Kopējais vara (Cu) saturs |
| DZELZS |  |  |  |  |  |
| 4.a | Dzelzs sāls | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir dzelzs minerālsāls | 12% ūdenī šķīstošs Fe | Apzīmējumā jāiekļauj minerāla anjona nosaukums | Ūdenī šķīstošs dzelzs (Fe) |
| 4.b | Dzelzs helāts | Ūdenī šķīstošs produkts, kas iegūts, dzelzi ķīmiski kombinējot ar helātu veidošanās aģentu | 5 % ūdenī šķīstošs Fe, kura vismaz 8/10 deklarētās vērtības ir helatētas | Helātu veidošanās aģenta nosaukums | Ūdenī šķīstošs dzelzs (Fe) Helatēts dzelzs (Fe) |
| 4.c | Dzelzs mēslojuma šķīdums | Produkts, kas iegūts, ūdenī izšķīdinot 4.a veida vielas un/vai kādu no 4.b veida vielām | 2 % ūdenī šķīstošs Fe | Apzīmējumā jāiekļauj: a) minerāla anjona(-u) nosaukums(-i); b) ja ir helātu veidošanās aģents, tā nosaukums | Ūdenī šķīstošs dzelzs (Fe) Helatēts dzelzs (Fe), ja tāds ir |
| MANGĀNS |  |  |  |  |  |
| 5.a | Mangāna sāls | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir mangāna (Mn II) minerālsāls | 17 % ūdenī šķīstošs Mn | Apzīmējumā jāiekļauj kombinētā anjona nosaukums | Ūdenī šķīstošs mangāns (Mn) |
| 5.b | Mangāna helāts | Ūdenī šķīstošs produkts, kas iegūts, mangānu ķīmiski kombinējot ar helātu veidošanās aģentu | 5 % ūdenī šķīstošs Mn, kura vismaz 8/10 deklarētās vērtības ir helatētas | Helātu veidošanās aģenta nosaukums | Ūdenī šķīstošs mangāns (Mn) Helatēts mangāns (Mn) |
| 5.c | Mangāna oksīds | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir mangāna oksīdi | 40 % kopējais Mn saturs Daļiņu izmērs: cauri 0,063 mm sietam izkļūst vismaz 80 % |  | Kopējais mangāna (Mn) saturs |
| 5.d | Mēslojums, kura pamatā ir mangāns | Produkts, kas iegūts, sajaucot 5.a un 5.c veida vielas | 17% kopējais Mn saturs | Apzīmējumā jāiekļauj mangāna sastāvdaļu nosaukums | Kopējais mangāna (Mn) saturs Ūdenī šķīstošs mangāns (Mn), ja tas veido vismaz 1/4 no kopēja mangāna satura |
| 5.e | Mēslojuma šķīdums, kura pamatā ir mangāns | Produkts, kas iegūts, ūdenī izšķīdinot 5.a veida vielas un/vai kādu no 5.b veida vielām | 3 % ūdenī šķīstošs Mn | Apzīmējumā jāiekļauj: a) minerāla anjona(-u) nosaukums(-i); b) ja ir helātu veidošanās aģents, tā nosaukums | Ūdenī šķīstošs mangāns (Mn) Helatēts mangāns (Mn), ja tāds ir |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOLIBDĒNS |  |  |  |  |  |
| 6.a | Nātrija molibdāts | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir nātrija molibdāts | 35 % ūdenī šķīstošs Mo |  | Ūdenī šķīstošs molibdēns (Mo) |
| 6.b | Amonija molibdāts | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir amonija molibdāts | 50 % ūdenī šķīstošs Mo |  | Ūdenī šķīstošs molibdēns (Mo) |
| 6.c | Mēslojums, kura pamatā ir molibdēns | Produkts, kas iegūts, sajaucot 6.a un 6.b veida vielas | 35 % ūdenī šķīstošs Mo | Apzīmējumā jāiekļauj molibdēna sastāvdaļu nosaukumi | Ūdenī šķīstošs molibdēns (Mo) |
| 6.d | Mēslojuma šķīdums, kura pamatā ir molibdēns | Produkts, kas iegūts, ūdenī izšķīdinot 6.a veida vielas un/vai kādu no 6.b veida vielām | 3 % ūdenī šķīstošs Mo | Apzīmējumā jāiekļauj molibdēna sastāvdaļas(-u) nosaukums(-i) | Ūdenī šķīstošs molibdēns (Mo) |
| CINKS |  |  |  |  |  |
| 7.a | Cinka sāls | Produkts, kas iegūts ķīmiski un kura pamatsastāvdaļa ir cinka minerālsāls | 15 % ūdenī šķīstošs Zn | Apzīmējumā jāiekļauj minerāla anjona nosaukums | Ūdenī šķīstošs cinks (Zn) |
| 7.b | Cinka helāts | Ūdenī šķīstošs produkts, kas iegūts, cinku ķīmiski kombinējot ar helātu veidošanās aģentu | 5 % ūdenī šķīstošs Zn, kura vismaz 8/10 deklarētās vērtības ir helatētas | Helātu veidošanās aģenta nosaukums | Ūdenī šķīstošs cinks (Zn) Helatēts cinks (Zn) |
| 7.c | Cinka oksīds | Ķīmiski iegūts produkts, kura pamatsastāvdaļa ir cinka oksīds | 70 % kopējais Zn saturs Daļiņu izmērs: cauri 0,063 mm sietam izkļūst vismaz 80 % |  | Kopējais cinka (Zn) saturs |
| 7.d | Mēslojums, kura pamatā ir cinks | Produkts, kas iegūts, sajaucot 7.a un 7.c veida vielas | 30 % kopējais Zn saturs | Apzīmējumā jāiekļauj cinka sastāvdaļu nosaukums | Kopējais cinka (Zn) saturs Ūdenī šķīstošs cinks (Zn), ja tas veido vismaz 1/4 no kopējā cinka (Zn) satura |
| 7.e | Mēslojuma šķīdums, kura pamatā ir cinks | Produkts, kas iegūts, ūdenī izšķīdinot 7.a veida vielas un/vai kādu no 7.b veida vielām | 3 % ūdenī šķīstošs Zn | Apzīmējumā jāiekļauj: a) minerāla anjona(-u) nosaukums(-i); b) ja ir helātu veidošanās aģents, tā nosaukums | Ūdenī šķīstošs cinks (Zn) Helatēts cinks (Zn), ja tāds ir |

REĢISTRS: 13301900

DOCNUM: 31993L0069

PUBREF: Official Journal L 185, 28/07/1993 p. 0030 - 0042

OJ No L 24, 30. 1. 1976, p. 21.

OJ No L 281, 30. 9. 1989, p. 116.

OJ No L 111, 22. 4. 1989, p. 34.