Komisijas 2001. gada 10. jūlija Direktīva 2001/53/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu 1, kura grozīta ar Komisijas Direktīvu 98/85/EK 2, un jo īpaši tās 17. panta pirmo un otro ievilkumu,

tā kā:

1) Direktīvā 98/96/EK minētās starptautiskās konvencijas, to skaitā 1974. gada SOLAS konvencija, un pārbaudes standarti ir tie, kas kopā ar grozījumiem ir spēkā minētās direktīvas pieņemšanas dienā;

2) kopš minētās direktīvas pieņemšanas ir stājušies spēkā vai tuvākajā laikā stāsies spēkā grozījumi SOLAS konvencijā un citās starptautiskās konvencijās un jauni pārbaudes standarti;

3) minētajos dokumentos ir izklāstīti jauni noteikumi, kas attiecas uz aprīkojumu, kuram jābūt uz kuģiem;

4) attiecīgi jāgroza Direktīva 96/98/EK;

5) šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/75/EEK 3 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 96/98/EK groza šādi:

1. Direktīvas 2. pantu groza šādi:

Vārdus “1999. gada 1. janvārī” c), d) un n) punktā aizstāj ar vārdiem “2001. gada 1. janvārī”.

2. Direktīvas A pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Aprīkojumu, kas A.1. pielikuma slejā “pozīcijas nosaukums” ir iekļauts “jaunas pozīcijas” statusā un kas izgatavots līdz dienai, kura minēta 3. panta 1. punktā, divus gadus pēc minētās dienas drīkst laist tirgū, un ar to drīkst aprīkot Kopienas kuģi, ko sertificējusi kāda dalībvalsts vai kas sertificēts tās vārdā saskaņā ar starptautiskām konvencijām, ja aprīkojums izgatavots saskaņā ar modeļu apstiprināšanas procedūrām, kuras attiecīgās dalībvalsts teritorijā jau ir spēkā pirms šīs direktīvas pieņemšanas.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais sešus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.

Briselē, 2001. gada 10. jūlijā

|  | Komisijas vārdā — Lojola de Palasio [Loyola De Palacio], priekšsēdētāja vietniece |
| --- | --- |

1 OJ L 46, 17.2.1997, p. 25.

2 OJ L 315, 25.11.1998, p. 14.

3 OJ L 247, 5.10.1993, p. 19.

PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

A.1. PIELIKUMS: APRĪKOJUMS, KURA PĀRBAUDEI STARPTAUTISKOS DOKUMENTOS JAU IR SĪKI IZSTRĀDĀTI STANDARTI

Piezīmes, kas attiecas uz visu A.1. pielikumu

Vispārīgas piezīmes:

papildus īpaši minētajiem pārbaudes standartiem, piemērojamās starptautisko konvenciju prasībās un attiecīgajās IMO rezolūcijās un cirkulāros ir vairāki noteikumi, kas jāpārbauda modeļu pārbaudē (apstiprināšanā), kā minēts atbilstības vērtēšanas moduļos B pielikumā.

5. sleja:

ja ir norāde uz IMO rezolūcijām, tad piemēro tikai pārbaudes standartus, kas ir attiecīgajās rezolūciju pielikumu daļās, un izslēdz pašu rezolūciju noteikumus.

5. sleja:

lai pareizi identificētu attiecīgos standartus, pārbaudes ziņojumos un attiecīgajos modeļu apstiprinājuma sertifikātos norāda piemēroto standartu un tā redakciju, kas norādīta slejā.

5. sleja:

ja ir norādīti divi pārbaudes standartu komplekti (kas atdalīti ar “;”) , tad katrs no tiem atbilst pārbaudes prasībām saskaņā ar IMO izpildes standartiem. Tātad kādas pozīcijas pārbaude, kas pamatojas uz vienu no komplektiem, ir pietiekama, lai pierādītu atbilstību attiecīgo starptautisko dokumentu prasībām.

6. sleja:

ar H moduli jāsaprot H modulis kopā ar konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

1. Glābšanas līdzekļi

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.l/1.1 | Glābšanas riņķi | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/7.1 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (1994. gada Kodekss par ātrgaitas kuģiem (HSC kodekss)) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.2 | Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: a) glābšanas laivām un plostiem, un dežūrlaivām, b) glābšanas riņķiem, c) glābšanas vestēm | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss), IMO MSC/Circ.885 | IMO Rezolūcija MSC.81 (70), un attiecībā uz akumulatoriem, kā norādīts EN 394 (1993) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.3 | Glābšanas riņķu automātiskas dūmu signalizācijas ierīces | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/7.1.3 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), MSC.36 (63) 8.1, 8.3.4 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.4 | Glābšanas vestes | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/7.2 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) un attiecībā uz akumulatoriem, kā norādīts EN 394 (1993) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.5 | Iegremdēšanās tērpi - izolēti vai neizolēti | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/7.3, III/22.4, III/32.3 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.6 | Iegremdēšanās tērpi, kas, pēc klasifikācijas, ir glābšanas vestes | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/7.3, III/22.4, III/32.3 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.7 | Siltuma aizsarglīdzekļi | Noteikums III/4 | Noteikums III/7.3, III/22.4, III/32.3 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.8 | Izpletņu signālraķetes (pirotehnika) | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/6.3 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.2.3 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  | X |  |  |
| A.l/1.9 | Rokas signālraķetes (pirotehnika) | Noteikums HI/4 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  | X |  |  |
| A.l/1.10 | Peldošās dūmu signalizācijas ierīces (pirotehnika) | Noteikums III/4 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  |  |  |  |  |  |
| A.l/1.11 | Ierīces auklas izšaušanai (pirotehnika) | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/18 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  | X |  |  |
| A.l/1.12 | Piepūšamie glābšanas plosti | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/21.1, III/31.1 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
| A.l/1.13 | Neelastīgie glābšanas plosti | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/21.1, III/31.1.1.2 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
| A.1/1.14 | Glābšanas plosti ar automātisku sagatavošanu izmantošanai | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/26.2.4 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809 1, IMO MSC/Circ. 811, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
| A.l/1.15 | Pārsegti abpusēji peldoši glābšanas plosti | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/26.2.4 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809 1, IMO MSC/Circ. 811, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  |  |  |
| A.l/1.16 | Brīvpeldes sistēmas glābšanas plostiem (hidrostatiskās atbrīvošanas bloki) | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/l3.4.2, III/26.2.2 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 un 8.6 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.17 | Glābšanas laivas | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
| A.l/1.18 | Neelastīgās dežūrlaivas | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/21.2, III/31.2 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 (1994 gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
| A.l/1.19 | Piepūšamās dežūrlaivas | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/21.2, III/31.2 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 un 8.10 (1994 gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
| A.l/1.20 | Ātrgaitas dežūrlaivas | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/26.3 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO MSC/Circ. 809 1 | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
| A.l/1.21 | Palaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu un vinču (laivceltni) | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/23, III/33 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.7 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/1.22 | Glābšanas līdzekļu brīvpeldes palaišanas ierīces | Iekļauts A.2. pielikumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/1.23 | Brīvkritiena glābšanas laivu palaišanas ierīces | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/3 3 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.7 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  |  |  |  | X |  |
| ##### A. /1.24 | Glābšanas plostu palaišanas ierīces | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/ 3 4, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.7 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/1.25 | Ātrgaitas dežūrlaivu palaišanas ierīces | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/26.3.2 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO MSC/Circ. 809 0 | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.26 | Atbrīvošanas mehānisms a) glābšanas laivām un dežūrlaivām b) glābšanas plostiem, ko palaiž ar kritienu vai kritieniem | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 un 8.5 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.27 | Jūras evakuācijas sistēmas | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/15, III/26.2.1 un 111/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.7 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X |  |  | X |  |
| A.l/1.28 | Glābšanas līdzekļi | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/26.4 un III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 810 2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70), MSC/Circ. 810 |  | X |  |  |  |  |
| A.l/1.29 | Iekāpšanas kāpnes | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.1/1.30 | Atstarojošie materiāli | Noteikums III/4 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66) | IMO Rezolūcija A.658 (16), 2. pielikums |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.31 | Divpusējas UĪV radiotelefona iekārtas glābšanas līdzekļiem | Iekļauts A.1. pielikuma 5. iedaļā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/1.32 | 9 GHz sintētiskās diafragmas radara (SAR) transponders (SART) | Iekļauts A.1. pielikuma 4. iedaļā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/1.33 | Radara reflektors glābšanas laivām un dežūrlaivām | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija A.384 (X), EN ISO 8729 (1998); IMO Rezolūcija A.384 (X), ISO 8729 (1997) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/1.34 | Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām | Iekļauts A.1. pielikuma 4. iedaļā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/1.35 | Pārnēsājamas glābšanas laivu un dežūrlaivu ugunsdzēsības iekārtas | Iekļauts A.1. pielikuma 3. iedaļā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/1.36 | Glābšanas laivu un dežūrlaivu vilces motori | Noteikums III/4 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.37 | Dežūrlaivu vilces motori, kas novietoti ārpus dežūrlaivas | Noteikums III/4 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.38 | Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās; “jauna pozīcija” | Noteikums III/4, noteikums X/3 X/3 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.81 (70) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/1.39 | Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti; “jauna pozīcija” | Noteikums III/4, noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 un 8.10 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.36 (63), 10. pielikums (1994. gada HSC kodekss) |  | X |  |  |  |  |

2. 2. Jūras piesārņojuma novēršana

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais MARPOL 73/78 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie MARPOL 73/78 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.l/2.1 | Naftas filtrēšanas iekārta (kas paredzēta efluentam, kurā naftas saturs nepārsniedz 15 p.p.m.) | I pielikums, noteikums 16(4) un (5) | I pielikums, noteikums 16(1) un (2) | IMO Rezolūcija MEPC 60 (33) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/2.2 | Naftas/ ūdens saskares detektori | I pielikums, noteikums 15(3)(b) | I pielikums, noteikums 15(3)(b) | IMO Rezolūcija MEPC 5 (XIII) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/2.3 | Naftas satura mērītāji | I pielikums, noteikums 16(4) un (5) | I pielikums, noteikums 16(1) un (2) | IMO Rezolūcija MEPC 60 (33) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/2.4 | Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (un kas paredzēti gadījumiem, kad naftas saturs efluentā nepārsniedz 15 p.p.m.) | Svītrots. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/2.5 | Naftas tankkuģa naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma | I pielikums, noteikums 15(3)(a) | I pielikums, noteikums 15(3) | IMO Rezolūcija A.586 (14) |  | X | X | X |  |  |
| A.l/2.6 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | IV pielikums, noteikums 8(1)(b) | IV pielikums, noteikums 8(1)(b) | IMO Rezolūcija MEPC 2 (VI) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/2.7 | Atkritumu sadedzināšanas iekārta, kas atrodas uz kuģa | VI pielikums, noteikums 16(2)(a) | VI pielikums, noteikums 16(2)(a) | IMO Rezolūcija MEPC 76 (40) |  | X | X | X | X |  |

3. Ugunsdrošība

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C |  | B + D |  | B + E | B + F | G | H |
| A.l/3.1 | Pirmējais klāja segums | Noteikums II-2/34.8, II-2/49.3 | Noteikums II-2/34.8, II-2/49.3 | IMO Rezolūcija MSC 61 (67), 1. pielikuma 2. un 6. daļa, 2. pielikums |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A.l/3.2 | Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti | Noteikums II-2/6.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/6, IMO Rezolūcija A.602 (15), (IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.7 un 7.8.4.1.3 (1994 gada HSC kodekss) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6(1995) + A1 (1999) |  |  | X |  | X | X |  |  |
| A.l/3.3 | Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargtērps | Noteikums II-2/17.1.1.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.1.1, IMO Rezolūcija MSC. 36 (63) 7.10.3.1.1 (1994 gada HSC kodekss), IMO MSC/Circ. 847 | EN 469 (1995), EN 531/A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A.l/3.4 | Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki | Noteikums II-2/17.1.1.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.1.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 gada HSC kodekss) | EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) 2. klase, IEC 60903 (1993) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A.l/3.5 | Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi | Noteikums II-2/17.1.1.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.1.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 gada HSC kodekss), IMO MSC/Circ. 847 | EN 659 (1996), EN 60903 (1993), EN 60903 + A.11 (1997) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A.l/3.6 | Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargcepure | Noteikums II-2/17.1.1.3, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.1.3, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (1994 gada HSC kodekss) | EN 443 (1997) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A.l/3.7 | Autonoms elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu | Noteikums II-2/17.1.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.2.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.10.3.2.2 (1994 gada HSC kodekss) | EN 137 (1993), EN 136 (1998) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A.l/3.8 | Gaisa piegādes elpošanas aparāts gāzmaskai vai dūmu maskai | Noteikums II-2/17.1.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.2.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 gada HSC kodekss) | EN 138 (1994) |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A.l/3.9 | Sprinklersistēmas, kas līdzvērtīgas SOLAS noteikumā II-2/12 minētajām | Noteikums II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | Noteikums II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2 un II-2/52.2 | IMO Rezolūcija A.800 (19) |  |  | X |  |  |  | X |  |
| A.l/3.10 | Sprauslas mašīntelpā lietojamām fiksēta spiediena ugunsdzēsības sistēmām, kas darbojas ar ūdeni | Pozīcija iekļauta A.2. pielikumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/3.11 | "A" un "B" klases pārsegumu ugunsdrošības integritāte | Noteikums II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | Noteikums II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 | IMO Rezolūcija A.7 54 (18), IMO Rezolūcija MSC.61 (67), 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A. 1/3.12 | Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi naftas tankkuģu kravas tankos | Noteikums II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | Noteikums II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 | IMO MSC/Circ. 677 |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.13 | Nedegoši materiāli | Noteikums II-2/3.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/3.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.2.4 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija A.799 (19), IMO Rezolūcija MSC.61 (67), 1. pielikuma 1. daļa un 2. pielikums |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.14 | Materiāli, kas nav tērauds caurulēm, kuri ir saskarē ar “A” vai “B” klases pārsegumu | Noteikums II-2/18.2.1 | Noteikums II-2/18.2.1 | IMO Rezolūcija A.753 (18), IMO Rezolūcija MSC 61 (67), 1. pielikuma 3. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.15 | Materiāli, kas nav tērauds caurulēm, pa kurām transportē naftu vai mazutu | Noteikums II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/15.2.8, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.5.4 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija A.753 (18) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.16 | Ugunsdrošas durvis | Noteikums II-2/30.2, II-2/31.1.1 un II-2/47 | Noteikums II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 | IMO Rezolūcija A.754 (18), IMO Rezolūcija MSC.61 (67), 1. pielikuma 3. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.17 | Ugunsdrošo durvju vadības sistēmas | Noteikums II-2/30.4.15, noteikums X/3 | Noteikums II-2/30.4.15, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.9.3.3 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.61(67), 1. pielikuma 4. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.18 | Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem | Noteikums II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1., II-2/34.2, II 2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.4.3.4 un 7.4.3.6 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija A.653 (16), IMO Rezolūcija MSC.61 (67), 1. pielikuma 2. un 5. daļa un 2. pielikums, ISO 1716 (1973) 1 |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.19 | Galantērijas izstrādājumi, aizkari un citi piekārtie tekstilmateriāli un plēves | Noteikums II-2/3.23.3, II-2/26.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/3.23.3, II-2/26.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC 61 (67), 1. pielikuma 7. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.20 | Mīkstās mēbeles | Noteikums II-2/3.23.6, II-2/26.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/3.23.6, II-2/26.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija A.652 (16), IMO Rezolūcija MSC.61 (67), 1. pielikuma 8. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| # A.l/3.21 | Gultas piederumi | Noteikums II-2/3.23.7, II-2/26.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/3.23.7, II-2/26.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija A.688 (17), IMO Rezolūcija MSC.36 (67), 1. pielikuma 9. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.22 | Ugunsdrošības aizbīdnis | Noteikums II-2/16.11.1 | Noteikums II-2/16.2, II-2/32. II-2/48 | IMO Rezolūcija A.754 (18), IMO Rezolūcija MSC.61 (67), 1. pielikuma 3. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.23 | Nedegoši materiāli Nedegošu cauruļvadu saskare ar “A” klases pārsegumos | Pozīcija iekļauta A.1/3.26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/3.24 | Elektrisko kabeļu izvade caur “A” klases pārsegumiem | Pozīcija iekļauta A.1/3.26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/3.25 | Logi un borta iluminatori | Noteikums II-2/33 | Noteikums II-2/33, MSC/Circ. 847 | IMO Rezolūcija A.754 (18), IMO Rezolūcija MS 61 (67), 1. pielikuma 3. daļa, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3904 (1994) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.26 | Cauruļu, šahtu u.c. objektu saskare ar “A” klases pārsegumiem; “jauna pozīcija” | Noteikums II-2/18,1.1 | Noteikums II-2/18.1.1 | IMO Rezolūcija A.754 (18), IMO Rezolūcija MS 61 (67), 1. pielikuma 3. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.27 | Elektrisko kabeļu, cauruļu, šahtu, cauruļvadu, ventilācijas terminālu, apgaismojuma armatūras u.tml. objektu saskare ar “B” klases pārsegumiem; “jauna pozīcija” | Noteikums II-2/18.1.2 | Noteikums II-2/18.1.2 | IMO Rezolūcija A.754 (18), IMO Rezolūcija MSC.61 (67), 1. pielikuma 3. daļa |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.28 | Sprinklersistēmas (ierobežotas ar sprinklergalviņām un automātiskās izsmidzināšanas un signalizēšanas metodi); “jauna pozīcija” | Noteikums II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 un II-2/52.2 | Noteikums II-2/12., II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 un II-2/52.2 | ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.29 | Ugunsdzēsības šļūtenes; “jauna pozīcija” | Noteikums II-2/4.7.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/4.7.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994. gada HSC kodekss) | EN 671-2 (1994) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.30 | Skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas; “jauna pozīcija” | Noteikums VI/3.1 | Noteikums II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, noteikums VI/3.1, MSC/Circ. 774 (Stacionārās iekārtas) | EN 50104 (1999) skābeklis, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) deggāzes |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.31 | Stacionāras sprinklersistēmas ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.13.1 (1994. gada HSC kodekss), MSC/Circ. 912 | IMO Rezolūcija MSC.44 (65), IMO Rezolūcija A.800 (19) |  |  |  | X | X | X | X |  |
| A.l/3.32 | Uguni ierobežojoši/ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.2.2 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.40 (64), IMO Rezolūcija MSC.90 (71) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.33 | Uguns izplatīšanos ierobežojoši materiāli ātrgaitas kuģu mēbelēm; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.2.2 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.40 (64), IMO Rezolūcija MSC.90 (71) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.34 | Ugunsdroši pārsegumi ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.2.1 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.45 (65) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.35 | Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6. (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.45 (65) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.36 | Ugunsdrošas aizbīdņi ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.6.4 (1994. gada HS kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.45 (65) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.37 | Cauruļu, cauruļvadu, vadības ierīču, elektrisko kabeļu u.c. objektu saskare ar ugunsdrošiem pārsegumiem uz ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.4.2.6 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.45 (65) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.38 Ex A.1/1.35 | Pārnēsājamais ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.48 (66), IMO Rezolūcija A.602 (15), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1.2 (1994. gada HSC kodekss) | EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) |  |  |  | X | X | X |  |  |
| A.l/3.39 | Alternatīvs ugunsdrošības režīms, kas attiecas uz tādām halona ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās un sūkņu telpās, kuras ir līdzvērtīgas ugunsdzēsības sistēmām, kur izmanto ūdeni; “jauna pozīcija” | Noteikums II-2/5.3, II-2/63.1.1 | Noteikums II-2/5.3, II-2/63.1.1 | IMO MSC/Circ. 668, IMO MSC/Circ. 728 |  |  |  | X | X | X |  |  |

1 Ja virsmas materiālam jābūt ar noteiktu maksimālo siltumietilpību, tad pēdējo mēra saskaņā ar ISO 1716.

4. Navigācijas iekārta

## Piezīmes par A.1. pielikuma 4. iedaļu “Navigācijas iekārta”

4. sleja:

norādītie ITU ieteikumi ir tie, uz ko ir atsauces starptautiskajās konvencijās un attiecīgajās IMO rezolūcijās un cirkulāros.

5. sleja:

ja ir norāde uz EN/IEC 61162, tad attiecīgo ražojuma pārbaudes standartu verificē, lai noteiktu piemērojamo EN/IEC 61162 daļu.

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D |  | B + E |  | B + F |  | G |  | H |  |
| A. 1/4.1 | Magnētiskais kompass | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (b), IMO Rezolūcija A.382 (X), IMO Rezolūcija A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.1/4.2 | Pārraidošā kursa noteicēja ierīce (iepriekš elektromagnētiskais kompass) | Noteikums V/12 noteikums X/3 | Noteikums V/12 (b), IMO Rezolūcija MSC.86 (70), 2. pielikums, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.2 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) | ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.1/4.3 | Žirokompass. | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (d), IMO Rezolūcija A.424 (XI), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN ISO 8728 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.1/4.4 | Radara iekārta | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (g), noteikums V/12 (h), IMO Rezolūcija A.278 (VIII), IMO Rezolūcija A.477 (XII), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-(10/97) | EN 60936-1 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.1/4.5 | Automātiskās radiolokācijas iekārta (ARPA) | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (j), IMO Rezolūcija A.823 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60872-1 (1998), EN 61162; EC 60872-1 (1998), EC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.1/4.6 | Eholote | Noteikums V/12 (r), noteikums X/3 | Noteikums V/12 (k), IMO Rezolūcija MSC 36 (63) 13.4 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.224 (VII), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC74 (69) 4. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.1/4.7 | Ātruma un attāluma mērīšanas aprīkojums (SDME) | Noteikums V/12 (r), noteikums X/3 | Noteikums V/12 (c), IMO Rezolūcija A.824 (19), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.3 (1994 HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 61023 (1999), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.1/4.8 | Stūres leņķa, apgr. min., soļa rādītājs | Pozīcija sadalīta trijās daļās. Skatīt A.1/4.20/21/22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1/4.9 | Pagrieziena leņķa rādītājs | Noteikums V/12 (r), noteikums X/3 | Noteikums V/12 (n), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.7.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.526 (13), IMO Rezolūcija A.694 (17) | IMO Rezolūcija A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162, IMO Rezolūcija A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.10 | Virziena noteicējs | Pozīcija svītrota. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/4.11 | C garviļņu radionavigācijas iekārta | Noteikums V/12 noteikums X/3 | Noteikums V/12 (p), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.6 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17), IMO Rezolūcija A.818 (19) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.12 | Chayka iekārta | Noteikums V/12 noteikums X/3 | Noteikums V/12 (p), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.6 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.818 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.13 | Decca navigācijas sistēma | Pozīcija svītrota. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/4.14 | Globālā pozīcijas noteikšanas sistēmas iekārta | Noteikums V/12 noteikums X/3 | Noteikums V/12 (p), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.6 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.819 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 61108-1 (1996), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.15 | Globālā satelītu navigācijas sistēmas iekārta | Noteikums V/12 noteikums X/3 | Noteikums V/12 (p), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.6 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija MSC.53 (66), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 61108-2 (1998), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.16 | Virziena kontroles sistēma HCS (iepriekš – autopilots) | NoteikumsV/18.7 | Noteikums V/19.2.8.2, IMO Rezolūcija A.342 (IX), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.64 (67) 3. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17) | ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 , IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.17 | Autopilota pacēlājs | Noteikums V/17 (b) | Noteikums V/17 (f), IMO Rezolūcija A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773 | ISO 799 (1986) |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.18 Ex A.1/1.32 | 9 GHz sintētiskās diafragmas radara (SAR) transponders (SART) | Noteikums HI/4, noteikums IV/14 un noteikums X/3 | Noteikums III/6.2.2, noteikums IV/7.13, IMO Rezolūcija MSC 36 (63) 8.2.1.2 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.530 (13), IMO Rezolūcija A.802 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93) | EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| A.l/4.19 | Radara iekārta ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.5 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.278 (8), IMO Rezolūcija A.820 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-1 (10/97) | EN 60936-2 (1999), EN 61162; IEC 60936-2 (1998), IEC 61162 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| A.l/4.20 Ex A. 1/4.8 | Stūres leņķa rādītājs | Noteikums V/12 (r), noteikums X/3 | Noteikums V/12 (m), IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| A.l/4.21 Ex A.l/4.8 | Rādītājs, pēc kā noteic apgriezienus minūtē | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (m), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| A.l/4.22 Ex A.l/4.8 | Soļa rādītājs | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (m), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| A.l/4.23 Ex A.1/1.34 | Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums III/34, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 8.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija MSC.48 (66) 4.4.8.5 | ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| A. 1/4.24 | Automātiskās radiolokācijas iekārta ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.5.3 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.823 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60872-1 (1998), EN 61162; IEC 60872-1 (1998), IEC 61162 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| A.l/4.25 | Automātiskās kontroles ierīce (ATA); “jauna pozīcija” | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (i), IMO Rezolūcija MSC.64 (67), 4. pielikums, 1. papildinājums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60872-2 (1999), EN 61162; IEC 60872-2 (1999), IEC 61162 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| A.l/4.26 | Automātiskās kontroles iekārta (ATA) ātrgaitas kuģiem; “jauna pozīcija” | Noteikums X/3 | IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 13.5.3 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija MSC 64 (67), 4. pielikums, 1. papildinājums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60872-2 (1999), EN 61162 IEC 60872-2 (1999), IEC 61162 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| A.l/4.27 | Elektroniskās lokācijas iekārta (EPA); “jauna pozīcija” | Noteikums V/12 (r) | Noteikums V/12 (i), IMO Rezolūcija MSC.64 (67), 4. pielikums, 2. papildinājums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60872-3 (1999), EN 61162 IEC 60872-3 (1999), IEC 61162 |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |

5. Radioiekārta

Piezīmes par A.1. pielikuma 5. iedaļu “Radioiekārta”

4. sleja:

norādītie ITU ieteikumi ir tie, uz ko ir atsauces starptautiskajās konvencijās un attiecīgajās IMO rezolūcijās un cirkulāros.

5. sleja:

ja starp vairākkārt minēto IMO MSC/Circ. 862 un ražojuma pārbaudes standartiem ir pretruna, tad vadās pēc IMO MSC/Circ. 862 prasībām.

5. sleja:

ja ir norāde uz EN/IEC 61162, tad attiecīgo ražojuma pārbaudes standartu verificē, lai noteiktu piemērojamo EN/IEC 61162 daļu.

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.l/5.1 | UĪV radioiekārta, kas var pārraidīt un uztvert DSC, un radiotelefonija | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.1.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.6.1.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.385 (X), IMO Rezolūcija A.524 (13), 1. pielikums IMO Rezolūcijai A.803 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūciju MSC.68 (68), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M. 493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 162-1 (2000-12), EN 300 338 (VI. 2.1 1999.04), EN 300 828 (V1. 1.1 1998-03), IMO MSC/Circ. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/Circ. 862, IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A.l/5.2 | UĪV DSC dežūruztvērējs | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.1.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.6.1.2 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.803 (19), IMO Rezolūcija MSC.68 (68), 1. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 300 338 (VI. 2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.3 | Navtex uztvērējs | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.1.4, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.6.1.4 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.525 (13), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95) | ETS 300 065 V1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.4 | EGC uztvērējs | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.1.5, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.570 (14), IMO Rezolūcija A.664 (16), IMO Rezolūcija A.694 (17) | ETS 300 460 1. izd. (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.5 | Augstfrekvences iekārta (HF NBDP) drošības informācijas pārraidei jūrā (MSI) | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.1.5, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.6.1.5 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.699 (17), IMO Rezolūcija A.700 (17) IMO Rezolūcija A.806 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90) | ETS 300 067 1. izd. (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61097-11 (2000), EN 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.6 | 406 MHz (COSPAS- SARSAT) | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.1.6, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.662 (16), IMO Rezolūcija A.696 (17), IMO Rezolūcija A.810 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūciju MSC.56 (66), IMO Rezolūciju A.694 (17), ITU-R M.633-1 (06/90), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 1; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.7 | Ultraaugstas frekvences EPIRB (INMARSAT) | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.1.6, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.6.1.6 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.662 (16), IMO Rezolūcija A.812 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 372 1. izd. (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 1; IEC 61097-5 (1997), MSC/Circ. 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.8 | 2 182 kHz dežūruztvērējs | Pozīcija svītrota. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/5.9 | Divtoņu signālu ģenerators | Pozīcija svītrota. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.l/5.10 | Vidējo frekvenču radioiekārta DSC un radiotelefonijas signālu pārraidei un uztveršanai 2 | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/9.1.1, IV/10.1.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.8.1.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.804 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.68 (68) 2. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.1173 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97) | ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 1. izd. (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997) MSC/Circ. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862, IEC 61162 |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.11 | Vidējo frekvenču DSC dežūruztvērējs | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/9.1.2, IV/10.1.3, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.8.1.2 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.804 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.68 (68) 2. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.1/5.12 | INMARSAT-B SES | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/10.1.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.570 (14), IMO Rezolūcija A.808 (14), IMO Rezolūcija A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | IEC 61097-10 (1999), MSC/Circ. 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.13 | INMARSAT –C SES | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/10.1.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.9.1.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.570 (14), IMO Rezolūcija A.664 (16) 3, IMO Rezolūcija A.807 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.68 (68) 4. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 460 1. izd. (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC Circ. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.14 | MF/HF radioiekārta DSC, NBDP un radiotelefonijas signālu pārraidei un uztveršanai 4 | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/10.2.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.9.2.1 (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.806 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.68 (68) 3. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/Circ. 862 | ETS 300 373 1. izd. (1995-08) + A 1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 1. izd. (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Circ. 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862 |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.15 | MF/HF DSC dežūruztvērējs | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/10.2.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 14.9.2.2 (1994 HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.806 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.68 (68) 3. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97) | EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.16 | Aeronautiska divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/7.5, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) (1994 HSC kodekss), IMO Rezolūcijas MSC.80 (70) 1. un 2. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17), ICAO konvencijas 10. pielikums, radio noteikumi | EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945(1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.17 Ex A.1/1.31 | Pārnēsājama divvirzienu UĪV radiotelefonijas iekārta | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums IE/6.2.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcijas A.809 (19) 1. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82) | ETS 300 225 3. izd. (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) |  | X | X | X | X |  |
| A.l/5.18 Ex A.1/1.31 | Stacionāra glābšanas līdzekļu divvirzienu UĪV radiotelefonijas iekārta | Noteikums III/4, noteikums X/3 | Noteikums IE/6.2.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) (1994. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcijas A.809 (19) 2. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95) | EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) |  | X | X | X | X |  |

1 IMO MSC/Circ. 862 piemēro tikai fakultatīvai tālvadības ierīcei nevis EPIRB.

2 Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem pārbaudes standartos vairs nepiemēro prasības divtoņu signālu ģeneratoram un pārraidīšanai pa H3E.3 Piemēro tikai tad, ja INMARSAT C SES ir EGC funkcijas.

4 Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem pārbaudes standartos vairs nepiemēro prasības divtoņu signālu ģeneratoram un pārraidīšanai pa A3H.

A.2. PIELIKUMS: IEKĀRTAS, KURĀM STARPTAUTISKOS AKTOS NAV SĪKI IZSTRĀDĀTU PĀRBAUDES STANDARTU

1. Glābšanas līdzekļi

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.2/1.1 | Radara reflektors glābšanas plostiem | Noteikums III/4, III/ 34, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC 48(66) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.2 | Iegremdēšanās tērpa materiāli | Noteikums III/4, III/ 34, IMO Rezolūcija MSC 48(66) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/1.3 Ex A.1/1.22 | Glābšanas līdzekļu brīvpeldes palaišanas ierīces | Noteikums III/4, IMO Rezolūcija MSC 48(66) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Jūras piesārņojuma novēršana

p.m.

3. Ugunsdrošība

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.2/3.1 | Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti | Noteikums II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, IMO Rezolūcija MSC.36(63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (1994. gada HSC kodekss) | EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.2 | Sprausla īpašu kategoriju telpās lietojamām fiksēta spiediena ugunsdzēsības sistēmām, kas darbojas ar ūdeni | Noteikums II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, noteikums X/3 | Noteikums II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.8.2 (1994. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija A 123 (V) (izpilde) IMO MSC/Circ. 914 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.3 | Ierīce ģeneratoru iedarbināšanai aukstā laikā (iedarbināšanas ierīces) | Noteikums II-1/44.2, noteikums X/3 | Noteikums II-1/44.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 12.4 (1994. gada HSC kodekss) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.4 | Divu funkciju sprauslas (smidzināšanai/strūklai) | Noteikums II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, noteikums X/3 | Noteikums II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.8.6 (1994. gada HSC kodekss) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.5 | Stacionāras uguns detektorsistēmas un uguns signalizācijas sistēmas kontrolpunktiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, mašīntelpām un neuzraudzītām mašīntelpām | Noteikums II-2/13, II-2/14.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/13, II-2/14.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. gada HSC kodekss) | EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.6 | Dūmu detektori | Noteikums II-2/13.3.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/13.3.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. gada HSC kodekss) | EN 54-7 (2000), proj. EN 54-12, proj. EN 54-15 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.7 | Karstuma detektori | Noteikums II-2/13.3, noteikums X/3 | Noteikums II-2/13.3.3, IMO Rezolūcija MSC 36 (63) 7.7.1 (1994. gada HSC kodekss) | EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), proj. EN 54-15 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.8 | Elektriskā drošības lampa | Noteikums II-2/17.1.1.4, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.1.4, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (1994. gada HSC kodekss) | IEC publikācija 79 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.9 | Pret ķīmisko vielu iedarbību drošs aizsargtērps | Noteikums II-2/54.2.6.1 | Noteikums II-2/54.2.6.1 | EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.10 | Zemu novietotas apgaismes sistēmas | Noteikums II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Noteikums II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 II-2/41-2.4.7 | IMO Rezolūcija A.752 (18), ISO/CD 15370 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.11 Ex A.1/3.10 | Sprauslas mašīntelpā lietojamām fiksēta spiediena ugunsdzēsības sistēmām, kas darbojas ar ūdeni | Noteikums II-2/10.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/10.1, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.4 (1994. gada HSC kodekss) |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.12 | Līdzvērtīgas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām | Noteikums II-2/5.1.12, noteikums X/3 | Noteikums II-2/5.1.12, IMO Rezolūcija MSC 36 (63) 7.7.6.1. (1994. gada HSC kodekss) | IMO MSC/Circ. 848 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.13 | Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu | Noteikums II-2/17.1.2, noteikums X/3 | Noteikums II-2/17.1.2, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994. gada HSC kodekss) | EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.14 | Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās) | Noteikums II-2/4.7.1, noteikums X/3 | Noteikums II-2/4.7.1 IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994. gada HSC kodekss) | EN 671-1 (1994) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.15 | Dūmu detektorsistēmas paraugu ņemšanai | Noteikums II-2/13-1 | Noteikums II-2/13-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.16 | Liesmas detektori | Noteikums II-2/13, noteikums X/3 | Noteikums II-2/13, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. gada HSC kodekss) | Proj. EN 54-10 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.17 | Rokas signalizācijas punkti | Noteikums II-2/13, noteikums X/3 | Noteikums II-2/13, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. gada HSC kodekss) | Proj. EN 54-11 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.18 | Trauksmes signalizācijas ierīces | Noteikums II-2/13, noteikums X/3 | Noteikums II-2/13, IMO Rezolūcija MSC.36 (63) 7.7.1 (1994. gada HSC kodekss) | Proj. EN 54-3 (2000) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/3.19 | Stacionāras vietējas nozīmes ugunsdzēsības sistēmas, kurās izmanto ūdeni un kuras paredzētas “A” kategorijas mašīntelpām | Noteikums II-2/7.70 | Regulation H-2/7.7 | IMO MSC/Circ. 913 |  |  |  |  |  |  |

1 Norāde uz SOLAS II nodaļu attiecas uz SOLAS 1974, kurā grozījumi izdarīti ar MSC 73 un kura stājas spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

4. Navigācijas iekārta

Piezīmes par A.2. pielikuma 4. iedaļu “Navigācijas iekārta”

3. un 4. sleja:

norādes uz SOLAS V nodaļu attiecas uz SOLAS 1974, kurā grozījumi izdarīti ar MSC 73 un kura stājas spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

4. sleja:

minētie ITU ieteikumi ir tie, kas minēti starptautiskajās konvencijās un attiecīgajās IMO rezolūcijās un cirkulāros.

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības vērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.2/4.1 | Žirokompass ātrgaitas kuģiem | Noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. gada HSC kodekss | IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.2.6 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.821 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN/ISO 16328, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A.2/4.2 | Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem (iepriekš autopilots) | Noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss | IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.12. (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.822 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17) | ISO projekts 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO projekts 16329, IEC 60945 (1996), IEC (61162) |  | X | X | X |  |  |
| A.2/4.3 | Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (GNSS metode) (iepriekš elektromagnētiskais kompass) | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.5.1, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.2.5 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.382 (X), IMO Rezolūcija MSC.116 (73), IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A.2/4.4 | Dienasgaismas signāllampa | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/l9.2.2.2, IMO Rezolūcija MSC.95 (72), IMO Rezolūcija MSC.97(73) 13.9 (2000 HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.5 | Starmetis ātrgaitas kuģiem | Noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.9. (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 60945 (1996) IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.6 | Nakts redzamības aprīkojums | Noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC. gada kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.10 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija MSC.94 (72), IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.7 | Kursa kontroles sistēma | Noteikums X/18.7, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. gada HSC kodekss | Noteikums V/l9.2.8.2, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.12 (2000. gada HSC kodekss) IMO Rezolūcijas MSC.74 (69) 2. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 62065, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 62065, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.8 | Elektroniskā karšu displeja un informācijas sistēma (ECDIS) | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.1.4, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.8 (2000. gada HSC kodekss) IMO Rezolūcija A.817 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.64 (67) 5. pielikumu un ar IMO Rezolūcijas MSC.86 (70) 4. pielikumu, IMO Rezolūciju A.694 (17) | Turpmākais EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.9 | Elektroniskās karšu displeja un informācijas sistēmas (ECDIS) dublējums | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.1.5, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.8 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.817 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.64 (67) 5. pielikumu un ar IMO Rezolūcijas MSC.86 (70) 4. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.10 | Rastra karšu displeja sistēma (RCDS) | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.1.4, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.8 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.817 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.64 (67) 5. pielikumu un ar IMO Rezolūcijas MSC.86 (70) 4. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 61174, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 61174, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.11 | Apvienotā GPS/GLONASS iekārta | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.1.6, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.6 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcijas MSC.74 (69) 1. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.12 | DGPS, DGLONASS iekārta | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.1.6, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.6 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcijas MSC.64 (67) 2. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.13 | Universālā automātiskās identifikācijas sistēma (AIS) | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/2.4, IMO Rezolūcijas MSC.74 (69) 3. pielikums, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.15 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.1371-1 (10/00) | Turpmākais EN 61993-2, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 61993-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.14 | Brauciena datu ieraksta ierīce | Noteikums V/18.1, V/20.2, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/20, IMO Rezolūcija A.861 (20), IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.16 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 61996 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.15 | integrēta navigācijas sistēma | Noteikums V/18.7, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.6, IMO Rezolūcijas MSC.86 (70) 3. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.16 | integrēta tiltiņa sistēma | Noteikums V/18.7, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V19.6, IMO Rezolūcijas MSC.64 (67) 1. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.17 | Radara mērķa pastiprinātājs | Noteikums V/18.7, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. gada HSC kodekss) | ITU-R M.1176-(10/95), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.18 | Skaņu uztveršanas sistēma | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.1.8, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.14 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcijas MSC.86 (70) 1. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.19 | Magnētiskais kompass ātrgaitas kuģiem | Noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.2 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.382 (X), IMO Rezolūcija A.694 (17) | ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.20 | Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem | IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.4 (2000. gada HSC kodekss) | IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.12 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.21 | Karšu iekārta kuģa radaram | Noteikums V/18.1, X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.17.1 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.3.2, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.2 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.817 (19), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC.64 (67) 5. pielikumu, IMO Rezolūcija A.477 (XII), kas grozīta ar IMO Rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikumu, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.22 | Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (žiroskopiskā metode) | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.3.5, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.2 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija MSC.116 (73), IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  | X | X | X |  |  |
| A. 2/4.23 | Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (magnētiskā metode) | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.3.5, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.2 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcijas MSC.86 (70) 2. pielikums, IMO Rezolūcija MSC.116 (73), IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; turpmākais ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/4.24 | Šūpošanās indikators | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.5.4, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.7.2 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694 (17) |  |  |  |  |  |  |  |
| A. 2/4.25 | Sāniskās un gareniskās šūpošanās un tās veida indikators | Noteikums V/18.1, noteikums X/3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.1.2 (2000. gada HSC kodekss) | Noteikums V/19.2.5.4, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 13.11.2 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.694(17) |  |  |  |  |  |  |  |

5. Radioiekārta

Piezīmes par A.2. pielikuma 5. iedaļu “Radioiekārta”

4. sleja:

minētie ITU ieteikumi ir tie, kas minēti starptautiskajās konvencijās un attiecīgajās IMO rezolūcijās un cirkulāros.

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināc” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.2/5.1 | UĪV EPIRB | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/8.3, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 14.8.3 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.662 (16), IMO Rezolūcija A.805 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90) | EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/5.2 | Radio rezerves enerģijas avots | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/13.2, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 14.13 (2000. gada HSC kodekss), COMSAR Circ. 16, IMO Rezolūcija A.694 (17) | Turpmākais EN 61097-14; turpmākais IEC 61097-14 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/5.3 | INMARSAT-F SES | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/10.1.1, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 14.10.1 (2000. gada HSC kodekss), IMO Rezolūcija A.570 (14), IMO Rezolūcija A.808 (19), IMO Rezolūcija A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862 | Turpmākais IEC 61097-13, IMO MSC/Circ. 862 |  |  |  |  |  |  |
| A.2/5.4 | Briesmu signalizācijas panelis | Noteikums IV/14, noteikums X/3 | Noteikums IV/6.6, IMO Rezolūcija MSC.97 (73) 14.6.4 (2000. gada HSC kodekss) |  |  |  |  |  |  |  |

6. Iekārta, kas vajadzīga saskaņā ar COLREG 72 prasībām

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais COLREG 72 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie COLREG 72 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.2/6.1 | Navigācijas ugunis | I/14. pielikums | I/14. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997), COLREG 72 I pielikums (izpilde); IEC 60945 (1996), COLREG 72 I pielikums (izpilde) |  |  |  |  |  |  |
| A.2/6.2 | Skaņas signālierīces | III/3. pielikums: | III/3. pielikums, IMO Rezolūcija A.694 (17) | EN 60945 (1997), svilpes — COLREG 72 III/l pielikums (izpilde), zvani vai gongi — COLREG 72 III/2 pielikums (izpilde); IEC 60945 (1996), svilpes — COLREG 72 III/l pielikums (izpilde), zvani vai gongi — COLREG 72 III/2 pielikums (izpilde) |  |  |  |  |  |  |

7. Beramkravu kuģu iekārtas

| Pozīcijas Nr. | Pozīcijas nosaukums | Grozītais SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīga “modeļa apstiprināšana” | Piemērojamie grozītie SOLAS 74 noteikumi un attiecīgās IMO rezolūcijas un cirkulāri | Pārbaudes standarti | Atbilstības novērtēšanas moduļi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.2/7.1 | Iekraušanas instruments | Noteikums XII/11, 1977. gada SOLAS konferences 5. rezolūcija | Noteikums XII/11, 1977. gada SOLAS konferences 5. rezolūcija | LACS Ieteikums Nr. 48 par iekraušanas instrumentiem (SOLAS/CONF.4/7)“ |  |  |  |  |  |  |

REGISTER: 07303000

DOCNUM: 32001L0053

PUBREF: Official Journal L 204 , 28/07/2001 P. 0001 - 0028