|  | European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l’Agrément Technique Eiropas Tehniskā apstiprinājuma organizācija |
| --- | --- |

ETAG 001

1997. gada izdevums

EIROPAS TEHNISKĀ APSTIPRINĀJUMA NORĀDĪJUMI PAR

METĀLA ENKURIEM, KAS PAREDZĒTI IZMANTOŠANAI BETONĀ

Grozīti 2006. gada novembrī

Otrā daļa. AR SKRŪVI REGULĒJAMI ĶĪĶENKURI

EOTA ©

Avenue des Arts 40 Kunstlaan

B - 1000 Brussels

IEVADA PIEZĪMES

Šajā norādījumu daļā papildus 1. daļai izklāstītas prasības, kritēriji un testa informācija, kas attiecas tikai uz ķīļenkuriem, kurus regulē ar skrūvi. Izmantota tā pati punktu numerācija, kāda ir 1. daļā. Ja punkts nav minēts, 1. daļas tekstu izmanto bez izmaiņām.

SATURS

OTRĀ DAĻA

AR SKRŪVI REGULĒJAMI ĶĪĻENKURI

2. IZMANTOŠANAS JOMA

2.1. Enkuri

2.1.1. Veidi un ekspluatācijas principi

5. VERIFIKĀCIJAS METODES

5.1. Metodes, kas attiecas uz 4.1. punktu (mehāniskā pretestība un stabilitāte)

5.1.2. Atbilstības testi

5.1.3. Testi, kas attiecas uz pieļaujamiem ekspluatācijas apstākļiem

6. ENKURU NOVĒRTĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA ATTIECĪBĀ UZ TO PIEMĒROTĪBU PAREDZĒTAJAM IZMANTOJUMAM

6.1. Metodes, kas attiecas uz 4.1. punktu (mehāniskā pretestība un stabilitāte)

6.1.1.1. Kritēriji, kas attiecas uz visiem testiem

6.1.1.2. Kritēriji, kas attiecas uz īpašiem testiem

6.7. Enkuru noteikšana

8. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA

8.3. Testu plāns

2. IZMANTOŠANAS JOMA

2.1. Enkuri

2.1.1. Veidi un ekspluatācijas principi

Šie norādījumi attiecas uz šāda veida ķīļenkuriem, ko regulē ar skrūvi:

a) čaulveida ķīļenkuriem ar vienu konusu (2.2.a attēls) vai vairāk nekā vienu konusu;

b) bultveida ķīļenkuriem ar vienu konusu (2.2.b attēls) vai vairāk nekā vienu konusu;

c) enkuriem, kas ir a) un b) apakšpunktā minēto enkuru kombinācija.

| torque | vērpes moments |
| --- | --- |
| cone | konuss |
| expansion sleeve | ieķīlēšanas uzmava |

## 2.2. attēls. Ar skrūvi regulējamu ķīļenkuru paraugi

5. VERIFIKĀCIJAS METODES

5.1. Metodes, kas attiecas uz 4.1. punktu (mehāniskā pretestība un stabilitāte)

5.1.2. Atbilstības testi

Testu veidi, papildu testi, testa apstākļi un vajadzīgo testu skaits, kā arī rezultātiem piemērojamie kritēriji ir noteikti 5.1. tabulā (enkuriem, kas paredzēti izmantošanai saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā) un 5.2. tabulā (enkuriem, kas paredzēti izmantošanai tikai nesaplaisājušā betonā). Parasti visus testus veic atsevišķiem enkuriem bez malas un atstatuma ietekmes stiepes slodzes apstākļos. Tikai testos, kas norādīti katras tabulas 7. rindā, vērpes momentu palielina vismaz līdz T = 1,3 Tinst (sk. A pielikumu).

5.1.3. Testi, kas attiecas uz pieļaujamiem ekspluatācijas apstākļiem

Testa apstākļi ir norādīti 1. daļas 5.1.3. punktā un B pielikumā. Tie ir apkopoti 1. daļas 5.4. tabulā. Norādījumu 5.4. tabula attiecas uz enkuriem, kas paredzēti izmantošanai saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā saskaņā ar 1. variantu.

Norādījumu 5.1. tabula. Atbilstības testi ar skrūvi regulējamiem enkuriem, kas paredzēti izmantošanai saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā.

|  | Testa mērķis | Betons | Plaisu platums Δw (mm) | Urbja asmens | Izmanto-jamais vērpes moments T/Tinst | Minimālais testu skaits viena lieluma enkuriem1 |  |  |  |  | Kritēriji |  | Piezīme | A pielikumā izklāstītā testa procedūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | s | i | m | i | l | Slodzes/ pārvieto-juma ekspluatā-cijas īpašības | Vajadzīgā robežslodzeα3 |  |  |
| 1. | Montāžas drošums: a) enkurojuma spēks | C 50/60 | 0,3 | dcut,m | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. daļas 6.1.1.1. punkts | ≥ 0,8 4 | 5, 6 | 5.2.1. |
| 2. | b) kontakts ar stiegrojumu | C 20/25 | 0,3 | dcut,m | 1,0/0,5 7 | 5 | 5 | – | – | – |  | ≥ 0,7 4 | 2, 6 | 5.8. |
| 3. | Funkcionēšana zemizturīgā betonā | C 20/25 | 0,5 | dcut,max | 1,0/0,5 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ≥ 0,8 | 5, 6 | 5.2.1. |
| 4. | Funkcionēšana augstizturīgā betonā | C 50/60 | 0,5 | dcut,min | 1,0/0,5 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ≥ 0,8 | 5, 6 | 5.2.1. |
| 5. | Funkcionēšana mainīgās plaisās | C 20/25 | 0,1 – 0,3 | dcut,max | 1,0/0,5 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. daļas 6.1.1.1. punkts un 6.1.1.2. punkta a) apakšpunkts | ≥ 0,9 | 5, 6 | 5.5. |
| 6. | Funkcionēšana atkārtotas slodzes apstākļos | C 20/25 | 0 | dcut,m | 1,0/0,5 7 | – | – | 3 | – | – | 1. daļas 6.1.1.1. punkts un 6.1.1.2. punkta b) apakšpunkts | ≥ 1,0 | 8 | 5.6. |
| 7. | Maksimālais vērpes moments | C 50/60 | 0 | dcut,m | = 1,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 9 | 10 | 5.10. |

Piezīmes sk. 5. un 6. lappusē.

5.2. tabula. Atbilstības testi ar skrūvi regulējamiem ķīļenkuriem, kas paredzēti izmantošanai tikai nesaplaisājušā betonā

|  | Testa mērķis | Betons | Urbja asmens | Izmanto-jamais vērpes moments T/Tinst | Minimālais testu skaits viena lieluma enkuriem 1 |  |  |  |  | Kritēriji |  | Piezīme | A pielikumā izklāstītā testa procedūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | s | i | m | i | l | Slodzes/ pārvieto-juma ekspluatāc-ijas īpašības | Vajadzīgā robežslo-dze α3 |  |  |
| 1. | Montāžas drošums: a) enkurojuma spēks | C 20/25 | dcut,m | 0,5 | 5 | – | 5 | – | 5 | 1. daļas 6.1.1.1. punkts | ≥ 0,8 4 | 6, 8 | 5.2.1. |
| 3. | Funkcionēšana zemizturīgā betonā | C 20/25 | dcut,max | 1,0/0,5 7 | 5 | – | 5 | – | 5 |  | ≥ 0,8 | 6, 8 | 5.2.1. |
| 4. | Funkcionēšana augstizturīgā betonā | C 50/60 | dcut,min | 1,0/0,5 7 | 5 | – | 5 | – | 5 |  | ≥ 1,0 | 6, 8 | 5.2.1. |
| 5. | Funkcionēšana atkārtotas slodzes apstākļos | C 20/25 C 50/60 | dcut,m | 1,0/0,5 7 | – | – | 3 3 | – | – | 1. daļas 6.1.1.1. punkts un 6.1.1.2. punkta b) apakšpunkts | ≥ 1,0 | 8 | 5.6. |
| 7. | Maksimālais vērpes moments | C 50/60 | dcut,m | = 1,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 9 | 10 | 5.10. |

Piezīmes 5.1. un 5.2. tabulai

1 Enkuru lielums:

s – mazākais,

i – starplielums,

m – vidējais,

l – lielākais.

2 Tikai enkuriem, kam hef < 80 mm un kas paredzēti izmantošanai betona konstrukcijas elementos, kuru stiegrojuma atstatumi < 150 mm.

3 α sk. 6.2. vienādojuma 1. daļā.

4 Ja γ2 = 1,2, attiecībā uz citām γ2 vērtībām sk. 1. daļas 6.1.2.2.2. punktu.

5 Ja kopā testē mazāk nekā triju lielumu enkurus un/vai dažādo lielumu enkuri nav vienādi pēc ģeometrijas, berzes starp konusu un uzmavu (iekšējās berzes) un berzes starp uzmavu un betonu (ārējās berzes), testu skaitu visiem lielumiem palielina līdz 10.

6 Ja graujošo slodžu variācijas koeficients v = 10 % vai to enkuru pārvietojumu variācijas koeficients, ko rada slodze F = 0,5 FRu,m (FRu,m = vidējā graujošā slodze testu sērijā), v = 30 %, testu skaitu šajā testu sērijā palielina līdz n = 10.

7 Pēc 10 minūtēm vērpes momentu samazina līdz T = 0,5 Tinst.

8 Ja enkuri nav vienādi pēc ģeometrijas, berzes starp konusu un uzmavu un berzes starp uzmavu un betonu, testē arī pārējo lielumu enkuriem.

9 Sk. 1. daļas 6.1.1.2. punkta d) apakšpunktu un attiecībā uz bultveida enkuriem (2. daļas 2.2. b attēlu) sk. arī 2. daļas 6.1.1.2. punkta d) apakšpunktu.

10 Čaulveida enkuriem (sk. 2.2.a attēlu 2. daļā) testējamo lielumu skaitu var samazināt vai arī šos testus var neveikt, ja pieredze liecina, ka prasība saskaņā ar 1. daļas 6.1.1.2. punkta d) apakšpunktu ir izpildīta.

6. ENKURU NOVĒRTĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA ATTIECĪBĀ UZ TO PIEMĒROTĪBU PAREDZĒTAJAM IZMANTOJUMAM

6.1. Metodes, kas attiecas uz 4.1. punktu (mehāniskā pretestība un stabilitāte)

6.1.1.1. Kritēriji, kas attiecas uz visiem testiem

a) Slodzes/pārvietojuma ekspluatācijas īpašības.

Enkura nekontrolēta slīdēšana notiek, ja izplešanas uzmava urbumā kustas. Šo slīdēšanu var noteikt pēc slodzes samazinājuma un/vai slodzes/pārvietojuma līknes horizontālas vai gandrīz horizontālas daļas (salīdzināt ar 6.1. attēlu 1. daļā). Ja ir šaubas par enkura ekspluatācijas īpašībām, ieķīlēšanas uzmavas pārvietojuma pozīcijas attiecībā pret tās stāvokli urbumā, izmantojot atbilstošus līdzekļus, jāreģistrē stiepes testu laikā vai pēc tām. Ja ir konstatēta nekontrolēta slīdēšana, sk. 1. daļas 6.1.1.1. punkta a) apakšpunktu.

6.1.1.2. Kritēriji, kas attiecas uz īpašiem testiem

d) Tests ar vērpes momentu – 5.1. un 5.2. tabulas 7. rinda.

Turklāt, ņemot vērā 1. daļas 6.1.1.2. punkta d) apakšpunktā noteikto prasību, bultveida enkurs (2. daļas 2.2.b attēlā) nepagriežas, ja vērpes moments T nepārsniedz 1,3 Tinst.

6.7. Enkuru noteikšana

Papildus 1. daļā minētajiem testiem izmēra konusa virsmas un uzmavas iekšējās virsmas raupjumu. Bez tam, ja konusam un/vai uzmavai ir pārklājums, nosaka šo pārklājumu un izmēra tā biezumu. Rezultātus salīdzina ar specifikācijām (sk. 1. daļas 6.7. punktu).

8. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA

8.3. Testu plāns

Ar skrūvi regulējamu ķīļenkuru funkcionēšana lielā mērā ir atkarīga no iekšējās berzes starp konusu un uzmavu, ko ietekmē ģeometrija un konusa un uzmavas cietība, un virsmas raupjums. Atbilstības testos nepārbauda, kā enkuru ekspluatācijas īpašības ietekmē šo parametru pielaižu iespējamās kombinācijas. Tāpēc testus veic regulāri, lai izmērītu iekšējo berzi starp konusu un uzmavu. To var izdarīt, izmērot pretestību sašķelšanai attiecībā pret stiepes spēku. Testa rezultāti ir izkliedes joslā, kas atbilst attiecībai starp sašķelšanas spēku un stiepes spēku, kurš enkuriem izmērīts atbilstības testos. Tā kā sašķelšanas spēka un stiepes spēka attiecību var ietekmēt testa aprīkojums un testa procedūra, testus ražošanas kontroles nolūkā veic tāpat kā atbilstības testus.

Ja šos testus neveic, testi augstizturīgā betonā saskaņā ar 1. daļas 5.1. tabulas 4. rindu jāveic regulāri. Testu rezultāti atbilst 1. daļas 6.1.1.1. punkta prasībām.