## European Organisation for Technical Approvals

Europäische Organisation für Technische Zulassungen

## Organisation Européenne pour l’Agrément Technique

### ETAG 007

#### 2001. gada aprīļa izdevums

#### KOKA KARKASA MĀJU KOMPLEKTU

# PAMATNOSTĀDNES

##### EOTA, KUNSTLAAN 40 AVENUE DES ARTS, B - 1040 BRUSSELS

###### SATURS	LAPPUSE

PRIEKŠVĀRDS 	5

Pamatojums 	5

Atsauces dokumenti 	6

Atjaunināšanas nosacījumi 	6

Pirmā SAdaļa: IEVADS 	8

1. PRIEKŠDARBI 	8

1.1. Juridiskais pamatojums (kas jāuzraksta EOTA ģenerālsekretāram) 	8

1.2. ETAG statuss 	8

2. PIEMĒROŠANAS JOMA 	10

2.1. Piemērošanas joma 	10

2.2. Izmantošanas kategorijas, izstrādājumu grupas, komplekti un sistēmas	11

2.3. Pieņēmumi 	11

3. TERMINOLOĢIJA 	12

3.1. Vispārpieņemtā terminoloģija un saīsinājumi 	12

3.2. Īpaša terminoloģija 	12

Otrā SAdaļa: 
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DERĪGUMA NOVĒRTĒŠANU 	14

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES 	14

a) ETAG piemērojamība 	14

b) Sadaļas vispārīgais noformējums 	14

c) Līmeņi vai klases, vai minimālās prasības attiecībā uz pamatprasībām un izstrādājuma ekspluatāciju (skat. SD 1.2. punktu un EK E Vadlīnijas) 	14

d) Darbmūžs (izturība) un funkcionālā izmantojamība 	15

e) Piemērotība paredzētajam izlietojumam 	15

4. PRASĪBAS 	16

4.1. Mehāniskā pretestība un stabilitāte (1. pamatprasība) 	18

4.2. Ugunsdrošība (2. pamatprasība) 	18

4.3. Higiēna, veselība un vide (3. pamatprasība) 	19

4.4.  Lietošanas drošība (4. pamatprasība) 	19

4.5. Aizsardzība pret troksni (5. pamatprasība) 	19

4.6. Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana (6. pamatprasība) 	20

4.7. Izturības, funkcionālās izmantojamības un identifikācijas aspekti 	20

5. PĀRBAUDES METODES 	21

5.1. Mehāniskā pretestība un stabilitāte 	22

5.2. Ugunsdrošība 	23

5.3. Higiēna, veselība un vide 	24

5.4. Lietošanas drošība 	25

5.5. Aizsardzība pret troksni 	26

5.6. Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana 	26

5.7. Izturība, funkcionālā izmantojamība un identifikācija 	27

6. LIETOŠANAS DERĪGUMA VĒRTĒŠANA 	29

6.1. Mehāniskā pretestība un stabilitāte 	31

6.2. Ugunsdrošība 	33

6.3. Higiēna, veselība un vide 	34

6.4. Lietošanas drošība 	34

6.5. Aizsardzība pret troksni 	35

6.6. Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana 	35

6.7. Izturība, funkcionālā izmantojamība un identifikācija 	36

7. PIEŅĒMUMI UN IETEIKUMI, ATBILSTOŠI KURIEM NOVĒRTĒ KOKA KARKASA MĀJU KOMPLEKTU LIETOŠANAS DERĪGUMU 	37

7.0.     Vispārīga informācija 	37

7.1. Būvdarbu projektēšana 	37

7.2. Transportēšana, glabāšana 	37

7.3. Darbu izpilde 	38

7.4. Apkope un remonts 	38

Trešā SAdaļa: ATBILSTĪBAS APLIECINĀŠANA UN NOVĒRTĒŠANA (AA) 	39

8. ATBILSTĪBAS APLIECINĀŠANA UN NOVĒRTĒŠANA 	39

8.1. EK lēmums 	39

8.2. Kompetence 	39

8.3. Dokumentācija 	41

8.4. CE marķējums un informācija 	42

CETURTĀ SADAĻA: ETA SATURS 	43

9. ETA SATURS 	43

9.1. ETA saturs 	43

9.2. Papildu informācija 	45

A PIELIKUMS VISPĀRPIEŅEMTĀ TERMINOLOĢIJA UN SAĪSINĀJUMI 	46

1. Būvdarbi un izstrādājumi 	46

2. Ekspluatācija 	46

3. ETAG Formāts 	47

4. Darbmūžs 	48

5. Atbilstība  	48

6. Apstiprinātājas un apstiprinātās iestādes 	48

Saīsinājumi 	49

###### B PIELIKUMS ATSAUCES STANDARTU SARAKSTS 	50

C PIELIKUMS GALVENO KONSTRUKCIJAS DETAĻU KONTROLSARAKSTS 	53

PRIEKŠVĀRDS

Pamatojums

Šīs pamatnostādnes sagatavoja EOTA darba grupa 02.03/01 – koka karkasa māju komplekti.

Darba grupu veidoja 11 EEK valstu – Austrijas, Beļģijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Norvēģijas (darba grupas vadītāja), Portugāles, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes – locekļi. Turklāt Dānija, Islande un Slovēnija ir korespondētājlocekles kopā ar CEI-Bois ieceltajiem locekļiem.

Šajās pamatnostādnēs ir norādītas būvkonstrukcijās izmantoto koka karkasa māju komplektu ekspluatācijas prasības, ekspluatācijas pārbaudē izmantotās verifikācijas metodes, paredzētā izlietojuma ekspluatācijas novērtēšanai izmantotās vērtēšanas metodes un būvdarbos izmantoto komplektu projektēšanas un ierīkošanas paredzamie apstākļi.

Saskaņā ar šīm pamatnostādnēm koka karkasa māju komplekti ir būvkonstrukcijas, kas Lēmumā (norāde uz Construct 98/307 Rev 1) ir definētas sekojoši:

Nestspējas ekspluatācijas verifikācijas un novērtēšanas metodes ir pamatotas 5. Eirokodeksa noteikumos. Līdz šim kodeksu kā Eiropas pagaidu standartu ENV 1995 ir publicējis CEN un ir iecerēts, ka tas aizstās koka konstrukciju projektēšanas kodeksus visās dalībvalstīs. Lai šīs pamatnostādnes piemērotu CE marķētiem koka karkasa māju komplektiem, ir jāievēro nosacījums, ka deklarētā konstrukciju ekspluatācija, kas pamatojas uz 5. Eirokodeksu, ir pieņemta dalībvalstīs attiecībā uz būvnoteikumiem.

Verifikācijas un novērtēšanas metodes attiecībā uz konstrukcijas izturību uguns ietekmē ir pamatojas uz publicēto Eiropas standartu par degtspējas un ugunsizturības klasifikāciju. Ja šo standartu publikācija tiek pārāk ilgi atlikta, var uzskatīt, ka pārejas periodā katrā atsevišķā gadījumā piemērojama valsts izstrādāta klasifikācija, kamēr kļūst pieejami Eiropas standarti.

Šis mandāts attiecas uz tiem rūpnieciski ražotajiem būvkonstrukciju komplektiem, kurus laiž tirgū kā ēkas, kas būvētas no sērijveida ražošanai paredzētām saliekamām būvkonstrukcijām. Mandātā ir noteiktas komplekta satura obligātās prasības. Nepilnie komplekti, kuri neatbilst obligātajām prasībām, neietilpst šā mandāta piemērošanas jomā un netiek apzīmēti ar CE marķējumu, pamatojoties uz attiecīgo ETAG. Obligātajās prasībās jābūt noteiktiem šādiem aspektiem: ēkas konstruktīvajiem elementiem, ārējās norobežojošās konstrukcijas galvenajiem komponentiem, tajā skaitā visai nepieciešamajai siltumizolācijai, un iekšējam oderējumam, ciktāl nepieciešams, lai tas atbilstu ēkai piemērotajām pamatprasībām.

Projektēšanas procesam (tajā skaitā detālplānojuma apstiprināšanai, pieteikumiem plānošanas atļaujai, būvatļaujai, …) jāatbilst tajās dalībvalstīs paredzētajām prasībām, kurās māja tiks būvēta. Mandāts nekādi nemaina šo procesu. Pabeigtajai ēkai (darbiem) jāatbilst dalībvalstī, kurā māja tiks celta, piemērojamajiem būvnoteikumiem (noteikumi attiecībā uz būvdarbiem). Par šo darbību atbildīgajai organizācijai jāievēro dalībvalstī noteiktās procedūras, kuras paredzētas, lai demonstrētu atbilstību būvnoteikumiem. Mandāts nekādi nemaina šo procesu.

Lai gan dažas būvdetaļas var būt izgatavotas dažādos uzņēmumos, vienīgi piegādei sagatavots pilns būvdetaļu komplekts, nevis komplekta sastāvdaļas, uz pārdevēja atbildību var tikt marķēts ar CE marķējumu.

Katrā konkrētajā gadījumā komplekta deklarētā ekspluatācija jāsalīdzina ar attiecīgajiem būvnoteikumiem, ņemot vērā komplekta paredzēto izlietojumu attiecībā uz ēkas tipu, būvlaukumu u.c. ETA ir būvizstrādājuma atbilstības paredzētajam izlietojumam, t.i., iekļaušanas būvdarbos, pozitīvs tehniskais novērtējums. ETA attiecas tikai uz izstrādājumiem un nosaka klases vai izstrādājumu raksturlielumus, kurus projektētājam jāizmanto būvdarbos.

Koka karkasa mājas ekspluatācijas verifikācijā jābūt ietvertam daudzu konstrukcijas detaļu novērtējumam, piemēram, saliekamu detaļu salaidumu ekspluatācijai, ņemot vērā gaisa caurlaidību un izturību, oderējuma materiālu izturībai, ņemot vērā dinamisko slodzi, un lietošanas drošībai, ņemot vērā iekšējo slapjo vietu ūdensnecaurlaidību u. tml. Attiecīgās standartizētās verifikācijas metodes ne vienmēr var būt pieejamas vai tikt uzskatītas par nepieciešamām, jo daudzu konstrukcijas detaļu funkcionālā efektivitāte ir apliecināta ilgtermiņa pieredzē, izmantojot tās tradicionālajā projektēšanā. Saskaņā ar ETA pamatnostādņu formāta vispārīgajiem ieteikumiem šajās pamatnostādnēs ir atzīts, ka dažu izstrādājumu īpašības var novērtēt, izmantojot atbilstības/neatbilstības pieeju, pamatojoties uz inženierijas apsvērumiem un pieredzi, kas gūta, strādājot plaši pazīstamiem materiāliem un konstrukcijām.

Atsauces dokumenti

Atsauces dokumenti ir minēti ETAG tekstā un uz tiem attiecas šajā tekstā minētie īpašie noteikumi.

Šajā ETAG izmantoto atsauces dokumentu saraksts (minot izdošanas gadu) ir sniegts pielikumā. Ja vēlāk ETAG tiek papildināts, pievienotajās daļās var tikt ietverti labojumi attiecīgajam papildinājumam piemērojamo atsauces dokumentu sarakstā.

Atjaunināšanas nosacījumi

Šajā sarakstā ir minēts tas atsauces dokumenta izdevums, kuru EOTA ir pieņēmusi īpašai lietošanai.

Kad ir pieejams jauns izdevums, tas anulē un aizstāj sarakstā minēto izdevumu tikai tad, kad EOTA ir pārbaudījusi vai atjaunojusi (ja iespējams, ar attiecīgo saikni) tās saderību ar pamatnostādnēm.

EOTA Tehniskie ziņojumi sniedz detalizētu informāciju par noteiktiem aspektiem un nav ETAG sastāvdaļa, bet tie izsaka vispārējo EOTA institūciju uzkrāto zināšanu un pieredzes izpratni. Uzkrājoties zināšanām un pieredzei (īpaši atbilstības apstiprināšanas jomā), šos ziņojumus var labot un papildināt.

EOTA Visaptverošie dokumenti nepārtraukti izplata noderīgo informāciju, kas nepieciešama ETAG vispārējai izpratnei, kāda tā izveidojusies, EOTA locekļiem vienprātībā izstrādājot Eiropas tehniskos apstiprinājumus. ETAG lasītājiem un lietotājiem ir ieteicams pārbaudīt dokumentu pašreizējo statusu EOTA institūcijā.

Iespējams, laika gaitā EOTA būs jāveic grozījumi/labojumi ETAG. Šīs izmaiņas iestrādās oficiālajā versijā, kas pieejama EOTA tīmekļa vietnē www.eota.be, un darbībās, kuras iekļautas katalogā un datētas saistītajā Vēstures mapē [History File].

ETAG lasītājiem un lietotājiem ir ieteicams salīdzināt šā dokumenta satura pašreizējo statusu ar EOTA tīmekļa vietnē pieejamo versiju. Uz priekšējā vāka būs norādīts, vai un kad dokumentā veikti labojumi.

##### Pirmā sadaļa: IEVADS

1. PRIEKŠDARBI

1.1. JURIDISKAIS PAMATOJUMS (kas jāuzraksta EOTA ģenerālsekretāram)

Šīs ETA pamatnostādnes ir izveidotas saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EK noteikumiem un ir izveidotas, ņemot vērā šādus posmus:

- 	EK izdotā mandāta gala versija: 	09/11/98

- 	EBTA izdotā mandāta gala versija: 	09/11/98

- 	EOTA Izpildkomisijas pamatnostādņu pieņemšana: 	18/05/2000

- 	Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinums: 	12-13/12/2000

- 	EK veikta vizēšana

Dalībvalstis ir publicējušas šo dokumentu savā valsts valodā vai valodās saskaņā ar CMD 11. panta 3. punktu. Nevienas esošās ETA pamatnostādnes netiek anulētas vai aizstātas ar citu.

1.2. ETAG STATUSS

a. ETA ir viena no divu veidu specifikācijām Celtniecības materiālu direktīvas EK 89/106 izpratnē (89/106/EEK). Tas nozīmē, ka dalībvalstis uzskata, ka apstiprinātie koka karkasa māju komplekti atbilst to paredzētajam izlietojumam, t.i., tie nodrošina būvdarbu, kuros tie tiek izmantoti, atbilstību pamatprasībām ekonomiski pamatotas izmantošanas laikā ar nosacījumu, ka:

- 	būvdarbi ir atbilstoši projektēti un veikti;

- 	izstrādājumu atbilstība ETA ir atbilstoši apliecināta.

b. Šis ETAG ir Eiropas tehnisko apstiprinājumu bāze, t.i., izstrādājuma paredzētā izlietojuma piemērotības tehniskā novērtējuma bāze. ETAG nav tehniskā specifikācija CMD izpratnē.

Šis ETAG izsaka vispārēju apstiprinātājiestāžu, kuras darbojas EOTA struktūrās, izpratni par Celtniecības materiālu direktīvas 89/106 un Skaidrojošo dokumentu noteikumiem attiecībā uz koka karkasa māju komplektiem un to pielietojumu un ir sagatavots, ievērojot Komisijas un EBTA sekretariāta sniegto mandātu un konsultējoties ar Būvniecības pastāvīgo komiteju.

c. Pēc tam, kad pēc konsultēšanās ar Būvniecības pastāvīgo komiteju Eiropas Komisija ir pieņēmusi dokumentu, šis ETAG ir saistošs attiecībā uz ETA izdošanu koka karkasa māju komplektu noteiktajam paredzētajam izlietojumam.

ETA un koka karkasa mājas komplekta piemērotības noteiktajam lietojumam pieņēmumu ETAG noteikumu piemērošanas un ievērošanas rezultātā var iegūt tikai tādā gadījumā, ja ir iziets novērtēšanas un apstiprināšanas process un saņemts attiecīgs lēmums un atbilstības apliecinājums. Tādējādi ETAG tiek nošķirts no harmonizēta Eiropas standarta, kas ir tiešs atbilstības apliecinājuma pamatojums.

Attiecīgā gadījumā koka karkasa māju komplektus, kuri nav šā ETAG kompetencē, var vērtēt, pielietojot apliecinājuma procedūru, kurā nepiemēro pamatnostādnes saskaņā ar CMD 9. panta 2. punktu.

ETAG prasības ir izteiktas no sasniedzamo mērķu un veicamo attiecīgo darbību viedokļa. Tajā ir noteiktas vērtības un raksturlielumi, atbilstība kuriem ļauj pieņemt, ka izvirzītās prasības ir ievērotas, kur vien jaunākie sasniegumi to pieļauj un kad ETA ir atzinusi konkrēto izstrādājumu par atbilstošu.

Šajās pamatnostādnēs ir minētas arī citas iespējas, kā demonstrēt atbilstību prasībām.

2. PIEMĒROŠANAS JOMA

2.1. PIEMĒROŠANAS JOMA

Šīs vadlīnijas attiecas uz tiem rūpnieciski ražotajiem koka karkasa konstrukciju komplektiem, kurus laiž tirgū kā ēkas, kas būvētas no sērijveida ražošanai paredzētām saliekamām būvkonstrukcijām.

Komplekta sastāvdaļas ir ražotas kā iepriekš sazāģētas koka detaļas vai saliekamas nesošā rāmja konstrukcijas, kas papildinātas ar materiāliem būvlaukumā, kā saliekami divu dimensiju būvelementi vai kā pabeigtas ēkas daļas, ja grīdas, sienas un jumts ir savienoti ražotnē. Lai gan būvdetaļas var būt izgatavotas dažādās ražotnēs, uz ETA ņēmēja atbildību ar CE marķējumu var tikt marķēts vienīgi piegādei sagatavots pilns būvdetaļu komplekts, nevis komplekta sastāvdaļas.

Ciktāl tas ir nepieciešams ēkai piemērojamo pamatprasību ievērošanai, vērtējamā komplektā noteikti jābūt ietvertiem:

- Visiem konstruktīvajiem elementiem, kas nepieciešami ēkas stabilitātes nodrošināšanai, tajā skaitā sienām, grīdām, jumta konstrukcijām, savienotājelementiem un ēkas un apakšbūves savienotājelementiem;

- Visiem ārējās norobežojošās konstrukcijas elementiem, tajā skaitā visai nepieciešamajai siltumizolācijai, iekšējam oderējumam, ugunsaizsardzībai, tvaiku kontroles noteikumiem un ārējai ūdensnecaurlaidībai;

- Visiem iekšējo sienu konstrukcijas elementiem, tajā skaitā, skaņas izolācijai, iekšējam oderējumam un ugunsaizsardzībai;

- Sagatavošanās pasākumiem sanitārtehnisko, apkures, dzesēšanas, ventilācijas un elektrības pakalpojumu ierīkošanai.

Komplekti tiek samontēti saskaņā ar iepriekš izstrādātiem tehniskajiem risinājumiem, kuri paredzēti salaidumiem un konstrukcijas detaļām, kas ir daļa no izstrādājuma vērtēšanas specifikācijas un tiek iekļautas katrā komplektā.

Vienmēr jānosaka un jāizvērtē tādu komplekta sastāvdaļu kā, piemēram, logi, ārdurvis, ķieģeļu apdare, iekšējais oderējums un jumta materiāli, kam ir būtiska nozīme ārējās norobežojošās konstrukcijas ekspluatācijā, lietošanas piemērotība, bet tas nav obligāti jāveic komplekta piegādātājam. Komplekta aprakstā jābūt iekļautai detalizētai informācijai par šādu sastāvdaļu un komplekta savienojumelementiem un salāgošanu.

Koka karkasa mājas komplektā var ietilpt tādi izstrādājumi kā iekšējās durvis, kāpnes, virsmas segumi u.tml.

Komplekti, kuri neatbilst visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem, neietilpst šo pamatnostādņu piemērošanas jomā un tos neapzīmē ar CE marķējumu, ievērojot šīs pamatnostādnes.

Šajās pamatnostādnēs nav ietvertas apkopes iekārtas un papildus konstrukcijas (tajā skaitā pamati vai apakšbūve).

Uz būvju komplektiem, kuru pamatā ir baļķu konstrukcijas, attiecas ETA pamatnostādnes guļbūvju komplektiem.

2.2. IZMANTOŠANAS KATEGORIJAS, IZSTRĀDĀJUMU GRUPAS, KOMPLEKTI UN SISTĒMAS

Koka karkasa māju komplektu izstrādājumu kvalitātes pamatprasībām jāatbilst valsts tiesību aktiem par būvdarbiem, kuriem ir būtiska nozīme komplekta paredzētajā izlietojumā. Šīs prasības dažādās dalībvalstīs būs atšķirīgas, un komplektu ekspluatācijai jābūt izteiktai skaitliskā izteiksmē. Lai novērtētu konstrukcijas ugunsizturību, jāpiemēro standarta Eiropas ugunsgrēku klasifikācija.

2.3. PIEŅĒMUMI

Jaunākie sasniegumi nenodrošina pilnīgu un detalizētu pārbaudes metožu un atbilstošu tehnisko kritēriju/vadlīniju izstrādi dažu noteiktu aspektu un izstrādājumu pieņemšanai saprātīgā laika posmā. Šajā ETAG izteiktajos pieņēmumos ir ņemti vērā jaunākie sasniegumi, kā arī paredzētas katra ETA pieteikuma izskatīšanas metodes atbilstoši ETAG vispārējai kompetencei un saskaņā ar CMD noteikto kārtību par to, kā panākt vienošanās starp EOTA locekļiem.

Vadlīnijas jāņem vērā arī gadījumos, kuri būtiski neatšķiras no iepriekš minētajiem. ETAG vispārējā pieeja paliek spēkā, bet katrā atsevišķā gadījumā jāpiemēro attiecīgie noteikumi. Par ETAG izmantošanu ir atbildīga ETA institūcija, kura saņēmusi īpašu pieteikumu, un ETA lietošana jāsaskaņo ar EOTA. Uzkrātā pieredze, kura tiek vizēta EOTA Tehniskajā padomē, tiek apkopota ETAG Formāta izpratnes dokumentā.

3. TERMINOLOĢIJA

3.1. VISPĀRPIEŅEMTĀ TERMINOLOĢIJA UN SAĪSINĀJUMI

Sk. A pielikumu

3.2. ĪPAŠA TERMINOLOĢIJA

Projektēšanas klimatiskie apstākļi:

Temperatūra ēkas iekšpusē un ārpusē un mitruma līmenis, sniega radītā slodze, vēja ātrums u.c. faktori, kuri var būt noteikti valsts būvnoteikumos vai citās projektēšanā izmantojamās specifikācijās.

Integrētās būvdetaļas:

Tādas būvdetaļas kā, piemēram, logi, durvis, cauruļvadi u.c., kas tiek iebūvētas ēkas galvenajās daļās.

Salaidums/savienojumvieta:

Divu materiālu, būvdetaļu, elementu vai būves daļu sastiprinājums

Būves galvenās daļas:

Galvenās konstrukcijas daļas, piemēram, sienas, grīdas un jumts.

Nacionālais piemērošanas dokuments:

Strukturālā Eirokodeksa papildu dokuments, kas publicēts kā Eiropas pagaidu standarts (ENV) un kurā iekļauti Eirokodeksa valsts mērogā piemērojami noteikumi. Tajā ietvertas ierāmētās vērtības un atsauces uz valsts standartiem, kurus var piemērot kopā ar Eirokodeksa noteikumiem.

Iepriekš paredzēts:

Iepriekš paredzētie tehniskie risinājumi.

Sērijveida ražošana:

Būvju komplektu sērijveida ražošana, izmantojot vienu un to pašu materiālu, konstrukcijas projektu un konstrukcijas detaļas. Ēku un būvdetaļu izmēram vai formai nav noteikti jābūt vienādiem.

Ražotne:

Ražošanas līnija vai ražošanas objekti, kur tiek ražotas un/vai sagatavotas koka karkasa māju komplekta daļas.

Atdalošās sienas un grīdas:

Sienas un grīdas, kurās valsts tiesību aktos tiek pieprasīts ierīkot skaņas izolāciju, ugunsizturīgu materiālu u. tml.

Apliecinošie dokumenti:

Dokumenti, kas ir  apstiprinājuma oficiālā sastāvdaļa, bet kuru saturs nav iekļauts pašā ETA dokumentā. Spēkā esošā apliecinošā dokumenta versija ir apstiprinātājas iestādes pēdējā, atjauninātā versija.

Grīdas bez starpbalstiem laidumā:

Grīdas konstrukcijas, kurām starp balstiem ir brīvs laukums.

Koka karkasa māja:

Konstrukcija, kuras galvenās būvdetaļas ir no masīvkoka vai koksnes materiāliem gatavotas tapskrūves, griestu sijas un spāres.

Divpakāpju princips:

Ārējā apdarē esošu apšuvumu, salaidumu u.c. projektēšanas princips. Ārējā daļa aizsargā iekšējo slāni no tiešas lietus un saules radiācijas iedarbības. Starp slāņiem esošā telpa tiek ventilēta un izžāvēta.

Slapjā virsma:

Grīdas un sienas vannas istabās u. c. “mitrās telpas”, kur virsmu var saslapināt no dušas u. c. tekoša ūdens plūsma un kur izgatavotājs nosaka to, ka virsmām ir jābūt ūdensnecaurlaidīgām.

Otrā sadaļa: NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DERĪGUMA NOVĒRTĒŠANU

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES

a) ETAG piemērojamība

Šajā ETAG ir sniegti norādījumi koka karkasa māju komplektu un to paredzētā izlietojuma novērtēšanai. Izgatavotājs vai ražotājs nosaka ar ETA apliecināmā komplekta sastāvu un to, kā tas tiks izmantots būvdarbos, un līdz ar to arī vērtēšanas apmēru.

Tāpēc ir iespējams, ka, lai noteiktu dažu salīdzinoši tradicionālu koka karkasa māju komplektu lietošanas piemērotību, jāveic tikai daži testi un jābūt atbilsmei attiecīgajiem kritērijiem. Citos gadījumos, piemēram, attiecībā uz īpašiem vai novatoriskiem komplektiem vai arī, ja ir paredzēti dažādi izlietojuma veidi, var būt nepieciešams piemērot visus noteiktos testus un vērtēšanu.

b) Sadaļas vispārīgais noformējums

Koka karkasa māju komplektu piemērotības novērtēšana attiecībā uz to piemērotību paredzētajam izlietojumam būvdarbos ir process, ko veido trīs galvenie posmi:

- 4. nodaļā ir paskaidrotas darbu īpašās prasības attiecībā uz koka karkasa māju komplektiem un paredzēto izlietojumu; tās sākumā ir minētas būvdarbu pamatprasības (CMD 11. panta 2. punkts) un pēc tam uzskaitīti koka karkasa māju komplektu attiecīgie raksturlielumi.

- 5. nodaļa: 4. nodaļā minētais saraksts papildināts ar precīzākām definīcijām un metodēm, kuras paredzētas izstrādājumu raksturlielumu verificēšanai un tam, lai norādītu, kā ir aprakstītas prasības un attiecīgā izstrādājuma raksturlielumi. Tas tiek paveikts, izmantojot pārbaudes procedūras, aprēķina un citas atbilstošas metodes.

- 6. nodaļā ir sniegti norādījumi par vērtēšanas metodēm, lai apstiprinātu koka karkasa māju komplektu piemērotību paredzētajam izlietojumam.

- 7. nodaļā izteiktie pieņēmumi un ieteikumi ir piemērojami tikai gadījumos, kad ar tiem tiek pamatots koka karkasa māju komplektu novērtējums attiecībā uz to piemērotību paredzētajam izlietojumam.

c) Līmeņi vai klases, vai minimālās prasības attiecībā uz pamatprasībām un izstrādājuma ekspluatāciju (skat. SD 1.2. punktu un EK E Vadlīnijas)

Saskaņā ar CMD šajā ETAG “klases” ir attiecināmas tikai uz EK mandātā noteiktajiem obligātajiem līmeņiem vai klasēm.

Tomēr šajā ETAG ir sniegti norādījumi par to, kā jāizsaka attiecīgie koka karkasa māju komplektu ekspluatācijas raksturlielumi. Ja vismaz vienā dalībvalstī nav izstrādāti kāda pielietojuma noteikumi, izgatavotājam ir tiesības izvēlēties vienu vai vairākus pielietojumus, un tādā gadījumā ETA paziņos, ka šajā aspektā “efektivitāte nav noteikta”, bet tas nav attiecināms uz īpašībām, kuru dēļ, ja nav veikta efektivitātes noteikšana, koka karkasa mājas komplekts vairs nav ETAG kompetencē; attiecīgie gadījumi jāuzskaita ETAG.

d) Darbmūžs (izturība) un funkcionālā izmantojamība

Šajās pamatnostādnēs minētie noteikumi, pārbaudes un vērtēšanas metodes ir izstrādātas, pamatojoties uz koka karkasa mājas komplekta pieņemto paredzēto darbmūžu, paredzot 50 gadus ilgu nesošās konstrukcijas un nepieejamo būvdetaļu un materiālu lietošanu un 25 gadus ilgu remontējamo vai apmaināmo būvdetaļu un materiālu, piemēram, apšuvuma, jumta, materiālu, ārējās apdares, un integrēto būvdetaļu, piemēram, logu un durvju, lietošanu ar nosacījumu, ka komplekts tiek atbilstoši lietots un uzturēts (salīdz. 7. nod.). ETA jābūt skaidri noteiktai to būvdetaļu un materiālu lietošanai, kuriem ir īsāks paredzētais darbmūžs. Šie noteikumi ir balstīti uz pašreizējiem jaunākajiem sasniegumiem un uzkrātajām zināšanām un pieredzi.

“Pieņemtais paredzētais darbmūžs” nozīmē to, ka tiek paredzēts, ka pēc saskaņā ar ETAG noteikumiem veiktas vērtēšanas un darbmūža beigām normālos lietošanas apstākļos reālais darbmūžs varētu būt daudz ilgāks bez būtiskām novirzēm no atbilstības pamatprasībām.

Norādījumus par koka karkasa māju komplektu darbmūžu nevar interpretēt kā izgatavotāja vai apstiprinātājas iestādes sniegtu garantiju. Tie uzskatāmi tikai par līdzekļiem, lai tehnisko specifikāciju sastādītāji varētu izvēlēties koka karkasa māju komplektu atbilstošos kritērijus attiecībā uz būvdarbu paredzēto, ekonomiski pamatoto ekspluatāciju (pamatots uz SD 5.2.2. punktu).

e) Piemērotība paredzētajam izlietojumam

Saskaņā ar CMD jāuzskata, ka šā ETAG ietvaros izstrādājumiem būs “tādi raksturlielumi, ka darbi, kuros tos iekļauj, montē, izmanto vai ierīko, ja tie ir pareizi projektēti un būvēti, var atbilst pamatprasībām” (CMD, 2. panta 1. apakšpunkts).

Šā iemesla dēļ koka karkasa māju komplektiem jābūt piemērotiem būvdarbiem, kas (kopumā un atsevišķi pa daļām) ir piemēroti to paredzētajiem mērķiem, ņemot vērā taupības apsvērumus, un šajā sakarā atbilst pamatprasībām. Šādas prasības jāievēro, ražojumu ekonomiski pamatoti ekspluatējot, ja darbi tiek normāli uzturēti. Prasības parasti attiecas uz darbībām, ko var paredzēt (CMD, 1. pielikums, preambula).

4. PRASĪBAS

Šajā nodaļā ir norādīti ekspluatācijas pārbaudāmie aspekti, lai atbilstu attiecīgajām pamatprasībām:

- detalizēti izklāstot attiecīgās CMD pamatprasības būvdarbiem vai to daļām, ņemot vērā izskatāmās darbības Skaidrojošajos dokumentos un mandātā, kā arī darbu paredzamo izturību un funkcionālo izmantojamību atbilstoši ETAG;

- piemērojot tās (izstrādājumiem un, ja nepieciešams, to sastāvdaļām, būvdetaļām un paredzētajam izlietojumam) atbilstoši ETAG un sniedzot attiecīgo izstrādājumu raksturlielumu un citu piemērojamo īpašību sarakstu.

Ja kāds no izstrādājuma raksturlielumiem vai citām piemērojamām īpašībām atbilst kādai no pamatprasībām, to aplūko attiecīgā kontekstā. Tomēr, ja raksturlielums vai īpašība atbilst vairākām pamatprasībām, to aplūko saistībā ar būtiskāko pamatprasību, atsaucoties arī uz pārējām pamatprasībām. Tas īpaši jāņem vērā gadījumos, kad, novērtējot raksturlielumu vai īpašību saskaņā ar vienu pamatprasību, izgatavotājs paziņo, ka tai “efektivitāte nav noteikta”, bet, novērtējot saskaņā ar citu pamatprasību, tai ir izšķiroša nozīme. Līdzīgā veidā raksturlielumus vai īpašības, kurām ir nozīme izturības novērtēšanā, var aplūkot saskaņā ar visām sešām pamatprasībām, atsaucoties uz 4.7. punktu. Ja raksturlielums attiecas tikai uz izturību, tas tiek skatīts saskaņā ar 4.7. punktu.

Šajā nodaļā ir ņemtas vērā arī citas prasības, ja tādas ir (piemēram, noteiktas citās EK direktīvās), un identificēti funkcionālās izmantojamības aspekti, tajā skaitā precizējošie raksturlielumi, kas nepieciešami izstrādājumu identificēšanai (salīdz. ETA formāts, II.2 punkts).

Nākamajā lappusē esošā 1. tabula norāda saiknes starp EK Celtniecības materiālu direktīvas (CMD) pamatprasībām (PP), atbilstošo Skaidrojošo dokumentu (SD) attiecīgajiem punktiem un atbilstošajām prasībām un izstrādājumu ekspluatāciju šajās ETA pamatnostādnēs:

##### 1. tabula

| PP | SD punkts, kas attiecas uz darbiem | SD punkts, kas attiecas uz izstrādājumu kvalitāti | Mandātā ietvertie izstrādājumu kvalitātes raksturlielumi un ETA pamatnostādņu punkti par izstrādājumu kvalitāti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.3. Sabrukums 2.1.4. Nepieļaujama deformācija 2.1.5. Kāda iemesla izraisīts bojājums, kas nav proporcionāls sākotnēji noteiktajam | 3.2. (2) Pastāvīga iedarbība Mainīga iedarbība Nejauša iedarbība | 4.1. - Mehāniskā pretestība un stabilitāte |
| 2 | 4.2.2. Konstrukcijas nestspēja 4.2.3. Uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās būvdarbos ierobežošana 4.2.4. Uguns izplatīšanās uz blakus esošajiem būvdarbiem ierobežošana | 4.3.1.1. Izstrādājumi, uz kuriem attiecas prasības par degtspēju 4.3.1.2. Jumtu izstrādājumi, uz kuriem attiecas ugunsdrošības prasības 4.3.1.3. Izstrādājumi, uz kuriem attiecas prasības par ugunsizturību, nesošie elementi ar vai bez ugunsgrēka norobežošanas funkcijas | 4.2. - Ugunsdrošība Degtspēja Ugunsizturība (Jumta seguma) ārējā ugunsizturība |
| 3 | 3.3.1.1. Gaisa kvalitāte 3.3.1.2. Mitrums (netieša iedarbība, kas stimulē pelējuma augšanu un mājas putekļu ērcīšu daudzuma palielināšanos) | 3.3.1.1.3.2. a Radioaktīvā starojuma un piesārņojošu vielu emisija Jutība pret kaitīgu mikroorganismu augšanu 3.3.1.2.3.2. e Būvizstrādājumi | 4.3. - Higiēna, veselība un vide Tvaika caurlaidība un mitrumnecaurlaidība Ūdensnecaurlaidība Bīstamu vielu noplūde |
| 4 | 3.3.1.2. Virsmu īpašības 3.3.2.2. Reakcija uz triecienu | 4.2. Spēja izvairīties no slidenām grīdām 4.2. Spēja izturēt horizontālu slodzi | 4.4. – Lietošanas drošība Grīdu slidenums Triecienizturība |
| 5 | 2.3.1., 2.3.2. Aizsardzība pret gaisa un sitiena radītu troksni norobežotās vietās un būvdarbu ārpusē | 4.3.2. Akustikas īpašības (saskaņā ar 4.3.3.) | 4.5. - Aizsardzība pret troksni Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija Sitiena trokšņa skaņas izolācija Skaņas absorbcija |
| 6 | 4.2. Enerģijas patēriņa ierobežošana | 4.2. tabula Būvdetaļu raksturlielumi | 4.6. - Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana Siltumizturība Gaisa caurlaidība Siltuminerce |

4.1. MEHĀNISKĀ PRETESTĪBA UN STABILITĀTE (1. pamatprasība)

Ēkas nesošajām konstrukcijām jābūt atbilstoši izturīgām un nodrošinātām pret konstrukcijas sabrukšanu, nepieļaujamu deformāciju un neproporcionālu sabrukšanu. Pie attiecīgajām darbībām, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība, pieskaitāma pašmasa un pagaidu slodze, vēja, sniega un zemestrīces izraisīta slodze.

4.2. UGUNSDROŠĪBA (2. pamatprasība)

4.2.1. Degtspēja

Materiāliem, kas ir komplekta sastāvdaļas, jābūt nodrošinātiem ar nepieciešamajām komplekta paredzētajam izlietojumam piemērojamajām specifikācijām attiecībā uz degtspēju, un tiem var būt noteikta uzliesmojamība, siltuma atdeves, dūmošanas un liesmojošu pilienu/daļiņu līmenis.

4.2.2. Ugunsizturība

Ēkas galvenajām daļām jābūt nodrošinātām ar nepieciešamo ugunsizturību, kas piemērojama ēkas paredzētajam izlietojumam. Ugunsizturībai jābūt noteiktai attiecībā uz nestspējas kritēriju (R), integritātes kritēriju (E) un siltumizolācijas kritēriju (I) atbilstoši prEN 13501-2 sniegtajām definīcijām.

4.2.3. Jumta seguma ārējā ugunsizturība

Komplektā ietilpstošajiem jumta segumiem jāpiemīt nepieciešamajai ārējai ugunsizturībai, kas piemērojama ēkas paredzētajam izlietojumam.

4.3. HIGIĒNA, VESELĪBA UN VIDE (3. pamatprasība)

4.3.1. Tvaika caurlaidība un mitrumnecaurlaidība

Ārējai norobežojošai konstrukcijai jābūt veidotai tā, lai ierobežotu mitruma kondensāciju uz porām un virsmām, kas var izraisīt mikroorganismu nepieļaujamu vairošanos vai ietekmēt klimatu iekštelpās.

4.3.2. Ūdensnecaurlaidība

4.3.2.1. Ārējā norobežojošā konstrukcija

Ārējās norobežojošās konstrukcijas uzdevums ir nepieļaut lietus ūdens un kūstoša sniega ieplūdi būvdarbos.

4.3.2.2. Iekšējās virsmas

Iekšējo sienu un grīdu virsmām vannas istabās, tualetēs u. c., kuras izgatavotājs klasificē kā ūdensnecaurlaidīgas, jābūt pietiekami blīvām, lai nepieļautu ūdens iespiešanos apakšstāva telpās (īstermiņa iedarbība) un mitruma uzkrāšanos materiālos un būvdetaļās, kas var izraisīt mikroorganismu nepieļaujamu vairošanos (ilgtermiņa iedarbība).

4.3.3. Bīstamu vielu noplūde

Komplekta īpašībām jābūt tādam, lai pēc ierīkošanas saskaņā ar dalībvalstu atbilstošajiem noteikumiem tas atbilstu dalībvalstu tiesību aktos iestrādātajai CMD 3. pamatprasībai un, jo īpaši, neizraisītu bīstamu toksisko gāzu, bīstamo daļiņu vai radiācijas noplūdi iekštelpās un piesārņojumu ārpus telpām (gaisā, augsnē vai ūdenī).

4.4. LIETOŠANAS DROŠĪBA (4. pamatprasība)

4.4.1. Nobeigtu grīdu slidenums

Lai normālos ēkas lietošanas apstākļos samazinātu nejaušu kritienu skaitu, nobeigtu grīdu virsmas nedrīkst būt nepieņemami slidenas.

4.4.2. Triecienizturība

Sienām, grīdām un jumtiem jābūt pietiekami drošiem, lai izturētu dinamisko slodzi, pasargājot cilvēkus no ievainojumu gūšanas.

4.5. AIZSARDZĪBA PRET TROKSNI (5. pamatprasība)

4.5.1. Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija

Sienām un grīdām jānodrošina nepieciešamā gaisa radīto trokšņu skaņas izolācija, kas piemērojama ēkas paredzētajam izlietojumam.

Ārējai norobežojošajai konstrukcijai jānodrošina nepieciešamā gaisa radīto trokšņu skaņas izolācija, kas piemērojama ēkas paredzētajam izlietojumam attiecībā uz gaisa radītajiem trokšņiem ārpusē (t.i., rūpniecības, ceļu un gaisa satiksmes u. c. radītajiem trokšņiem).

4.5.2. Sitiena trokšņa skaņas izolācija

Grīdām jānodrošina nepieciešamā sitiena trokšņu skaņas izolācija, kas piemērojama ēkas paredzētajam izlietojumam.

4.5.3. Skaņas absorbcija

Iekšējām virsmām, kuras veido daļu no komplekta, jānodrošina nepieciešamā skaņas absorbcija, kas piemērojama ēkas paredzētajam izlietojumam.

4.6. ENERĢIJAS TAUPĪŠANA UN SILTUMA SAGLABĀŠANA (6. pamatprasība)

4.6.1. Siltumizturība

Ārējai norobežojošajai konstrukcijai jānodrošina nepieciešamā siltumizturība, kas piemērojama ēkas paredzētajam izlietojumam. Jāizvairās no siltumpārneses tiltiem, kuri var izraisīt nepatīkamas zemas temperatūras vai ūdens tvaiku kondensāciju, kas var ietekmēt 3. pamatprasībā ietverto higiēnu, veselību un vidi.

4.6.2. Gaisa caurlaidība

Ārējai norobežojošajai konstrukcijai jānodrošina atbilstoša gaida necaurlaidība, lai ierobežotu nevajadzīgu enerģijas zudumu un novērstu auksta gaisa vilkmes, kuras var atstāt negatīvu iespaidu uz cilvēka veselību (3. pamatprasība).

4.6.3. Siltuminerce

Vajadzības gadījumā jānosaka galveno ēkas daļu siltuminerce, lai novērtētu enerģijas un siltuma taupīšanas rezultātus.

4.7. IZTURĪBAS, FUNKCIONĀLĀS IZMANTOJAMĪBAS UN IDENTIFIKĀCIJAS ASPEKTI

4.7.1. Izturības aspekts

Koka karkasa mājas komplekta konstrukcijai jānodrošina, ka pieņemtā paredzētā darbmūža laikā materiālu un komponentu nolietošanās būtiski neietekmē komplekta ekspluatāciju attiecībā uz visu sešu pamatprasību izpildīšanu. Nolietošanos var izraisīt fiziskas, bioloģiskas vai ķīmiskas vielas.

4.7.2. Funkcionālās izmantojamības aspekti

Grīdām bez starpbalstiem laidumā jābūt pietiekoši stingrām, lai normālos lietošanas apstākļos nepieļautu nepieņemamas vibrācijas.

4.7.3. Identifikācija

Koka karkasa mājas komplektā lietotajiem materiāliem jābūt identificējamiem pēc tām īpašībām, kuras ietekmē komplekta spēju atbilst pamatprasībām.

5. PĀRBAUDES METODES

Šajā nodaļā ir aplūkotas pārbaudes metodes, kuras izmanto, lai noteiktu dažādus koka karkasa māju komplektu ekspluatācijas aspektus attiecībā uz 4. nodaļā norādītajām prasībām būvdarbiem (aprēķini, testi, zināšanas inženierzinātnēs, būvdarbu pieredze u.c.).

Pārbaude, izmantojot testēšanu, jāveic saskaņā ar šajās pamatnostādnēs norādītajām testu metodēm. Gadījumos, kad šajā ETAG kā noteiktu izstrādājumu raksturlielumu pārbaudes metodes tiek minēti Eirokodeksi, to pielietojumam ETAG, kā arī nākamajos ETA, kas tiks izdoti saskaņā ar šo ETAG, jāatbilst principiem, kas norādīti EK Vadlīnijās par Eirokodeksu pielietojumu harmonizētajās Eiropas tehniskajās specifikācijās.

Tiek uzskatīts, ka ENV, kas izmantoti kā atsauces dokumenti, aizstāj tie paši Eirokodeksi, kad tie ir publicēti kā EN standarti.

Ja ekspluatācija tiek novērtēta, atsaucoties uz tradicionālām metodēm, vispārējo pieredzi u. tml., ETA Tehniskajā dokumentācijā jābūt pēc iespējas uzskaitītiem dokumentiem, kuros ir aprakstītas šādas metodes vai pieredze.

Atsevišķu materiālu un būvdetaļu, kuri ir komplekta daļa, novērtēšana jāveic, pamatojoties uz attiecīgajiem izstrādājumu standartiem vai šo izstrādājumu apstiprināšanu vai, cik vien iespējams, pamatojoties uz to izstrādājumu tehniskajām specifikācijām, kuriem ir tāds pats paredzētais pielietojums.

Saistība starp izstrādājumu kvalitātes raksturlielumiem un atbilstošajiem punktiem par pārbaudes metodēm ir apkopota 2. tabulā.

##### 2. tabula

| PP | ETAG punkts par izstrādājumu kvalitāti | ETAG punkts par pārbaudes metodi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.1. Mehāniskā pretestība un stabilitāte | 5.1. Mehāniskā pretestība un stabilitāte |
|  |  | 5.1.1. Vispārējā konstrukcijas kapacitātes pārbaude 5.1.2. Pārbaude, veicot aprēķinus 5.1.3. Pārbaude, veicot testus |
| 2 | 4.2. Ugunsdrošība | 5.2. Ugunsdrošība |
|  | 4.2.1. Degtspēja | 5.2.1. Degtspēja |
|  | 4.2.2. Ugunsizturība | 5.2.2. Ugunsizturība |
|  | 4.2.3. Jumta seguma ārējā ugunsizturība | 5.2.3. Jumta seguma ārējā ugunsizturība |
| 3 | 4.3. Higiēna, veselība un vide | 5.3. Higiēna, veselība un vide |
|  | 4.3.1. Tvaika caurlaidība un mitrumnecaurlaidība | 5.3.1. Tvaika caurlaidība un mitrumnecaurlaidība 5.6.2. Gaisa caurlaidība |
|  | 4.3.2. Ūdensnecaurlaidība | 5.3.2.1. Ārējās norobežojošās konstrukcijas 5.3.2.2. Iekšējās virsmas |
|  | 4.3.3. Bīstamu vielu noplūde | 5.3.3. Bīstamu vielu noplūde |
| 4 | 4.4. Lietošanas drošība | 5.4. Lietošanas drošība |
|  | 4.4.1. Grīdu slidenums | 5.4.1. Grīdu slidenums |
|  | 4.4.2. Triecienizturība | 5.4.2. Triecienizturība |
| 5 | 4.5. Aizsardzība pret troksni. | 5.5. Aizsardzība pret troksni |
|  | 4.5.1. Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija | 5.5.1. Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija |
|  | 4.5.2. Sitiena trokšņa skaņas izolācija | 5.5.2. Sitiena trokšņa skaņas izolācija |
|  | 4.5.3. Skaņas absorbcija | 5.5.3. Skaņas absorbcija |
| 6 | 4.6. Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana | 5.6. Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana |
|  | 4.6.1. Siltumizturība | 5.6.1. Siltumizturība |
|  | 4.6.2. Gaisa caurlaidība | 5.6.2. Gaisa caurlaidība |
|  | 4.6.3. Siltuminerce | 5.6.3. Siltuminerce |

5.1. MEHĀNISKĀ PRETESTĪBA UN STABILITĀTE

5.1.1. Vispārējā konstrukcijas kapacitātes pārbaude

Komplekta iepriekš paredzēto konstrukciju daļu, tajā skaitā attiecīgo salaidumu, nestspēja jāpārbauda saskaņā ar ENV 1991-1 (1. Eirokodekss, 1. daļa) norādītajiem projektēšanas pamatprincipiem, t.i., saskaņā ar projektēšanas robežstāvokļa metodi. Pārbaudi parasti var veikt, izmantojot būvkonstrukciju aplēses, ja nepieciešams, papildinot to ar testēšanu, un vajadzības gadījumā tajā jāiekļauj izturība pret neproporcionālu sabrukšanu.

5.1.2. Pārbaude, veicot aprēķinus

Ja vien īpašos valsts tiesību aktos par būvdarbiem nav noteikts citādi, nestspējas aprēķināšana jāveic saskaņā ar ENV 1995-1-1 5. Eirokodeksa 1.1. daļu “Vispārējie noteikumi un noteikumi būvēm”. Standartā norādītās ierāmētās vērtības jāizmanto, lai ETA aprēķinātu konstrukciju kapacitātes deklarētās projektēšanas vērtības. Papildu informācijas ieguvi par kapacitātēm, kas pamatotas ar Nacionālās piemērošanas dokumentos norādītajām ierāmētajām vērtībām, var veikt kā daļu no katra atsevišķa darba īpašajām konstrukciju projektēšanām.

Papildu aprēķini, kuriem ir būtiska nozīme, novērtējot izturību pret seismisko iedarbību, jāveic saskaņā ar ENV 1998-1-3 8. Eirokodeksa 1.3. daļas “Vispārējie noteikumi – Īpaši noteikumi dažādiem materiāliem un elementiem” noteikumiem. Pārējo informāciju par seismisko iedarbību izturību, kas pamatota ar dažādām Nacionālās piemērošanas dokumentos vai citos valsts tiesību aktos norādītajām ierāmētajām vērtībām, var uzskatīt par katra atsevišķa darba īpašās konstrukciju projektēšanas pamatojumu.

5.1.3. Pārbaude, veicot testus

Nestspēja, kuru nav iespējams aprēķināt atbilstoši 5.1.2. sadaļai, jāpārbauda, veicot testus. Testēšanas procedūrām jānoris saskaņā ar EN 380 un citiem attiecīgajiem EN standartiem, kuri attiecas uz koksnes būvdetaļu un materiālu testēšanu, piemēram, EN 594, EN 595 un EN 596 (skat. B pielikumu).

Nestspējas novērtēšanas testa metodēm jābūt uzskaitītām, kā arī tām līdzās jābūt minētām pilnām atsaucēm uz standarta numuru un izdevumu, paraugu apstrādāšanu un, vajadzības gadījumā, novirzēm no standarta.

5.2. UGUNSDROŠĪBA

ETAG ir pamatots uz Eiropas Komisijas lēmumiem, kā arī testiem un klasifikāciju atbilstoši attiecīgajiem EN-standartiem. Ja laika posmā, kad ETAG ir stājies spēkā, standarti nav pieejami, pārejas periodā ugunsizturības un degtspējas pārbaudi katrā atsevišķā gadījumā var veikt, pamatojoties uz valsts klasifikācijas standartiem (ņemot vērā komplektu paredzēto izlietojumu un valstis, kurās komplekts ir laists tirgū).

5.2.1. Degtspēja

Virsmas materiālu degtspēja jānovērtē, veicot testus saskaņā ar prEN 13501-1 noteiktajām testu metodēm.

5.2.2. Ugunsizturība

Ugunsizturība jāpārbauda, veicot testus, saskaņā ar prEN 13501-2  noteiktajām metodēm. Uguns iedarbībai pakļauta komplekta konstrukcijas daļu nestspēju var noteikt, veicot aprēķinus saskaņā ar ENV 1995-1-2, 5. Eirokodeksa 1.2. daļu.

5.2.3. Jumta segumu ārējā ugunsizturība

Jumta seguma ārējā ugunsizturība jāpārbauda, veicot testus saskaņā ar prEN 1187 1.-3. testu, izņemot tos izstrādājumus, kuri atbilst Komisijas lēmumā 2000/553/EK (19/09/2000, O.V., L 235, 19. lpp.) uzskaitītajām prasībām.

5.3. HIGIĒNA, VESELĪBA UN VIDE

5.3.1. Tvaika caurlaidība un mitrumnecaurlaidība

Novērtēšana jāveic, pamatojoties uz aprēķiniem, kas veikti saskaņā ar prEN 13788, ņemot vērā attiecīgos projektēšanas klimatiskos apstākļus.

Lai izvairītos no mikroorganismu augšanas, poru vai iekšējās virsmas kondensācijas riska novērtēšanā jāpieņem, ka mitrums koka karkasa konstrukcijās ārējā apšuvuma vai elpojošā apvalka iekšpusē tikai ierobežotos laika posmos pārsniedz 80 % RH.

Kondensācijas risku var novērtēt, pamatojoties uz katrā būvdetaļā esošo izstrādājumu un konstrukcijas detaļu higrotermiskajiem raksturlielumiem.

Attiecīgo slāņu ūdens tvaika necaurlaidība jāpamato ar:

- 	Projektēšanas izmaksām, kas norādītas prEN 12524 vai Eiropas tehniskajās specifikācijās,

vai

- 	Testiem, kas veikti atbilstoši prEN ISO 12572 vai Eiropas tehniskajām specifikācijām.

Lai verificētu kondensācijas risku virsmu zemo temperatūru vai gaisa noplūdes dēļ, skat. 5.6.1. un 5.6.2. punktu. Materiālu mitrumnecaurlaidība attiecībā uz izturību ir aplūkota 5.7.1. punktā.

5.3.2. Ūdensnecaurlaidība

5.3.2.1. Ārējā norobežojošā konstrukcija

Pamatojoties uz komplekta standarta konstrukcijas detaļām, kā arī izmantojot uzkrātās zināšanas un pieredzi, kas gūti līdzīgos, plaši izmantotos tehniskajos risinājumos, apstiprinātājai iestādei vispirms jānovērtē ēkās apdares izturība pret ūdens sūču rašanos, tajā skaitā lietus tecēšanu uz fasādes un iespējamo sniega iekļūšanu.

Izturību pret sniega iekļūšanu ārējā norobežojošajā konstrukcijā parasti var novērtēt, balstoties uz projektēšanas vai tehniskajām zināšanām. Vērtējumā noteikti jābūt iekļautai ārējai norobežojošajai konstrukcijai, tajā skaitā salaidumiem starp saliekamajām komplekta būvdetaļām un galvenajiem risinājumiem komplekta un apakšbūves savienošanai.

Ārējai norobežojošajai konstrukcijai jābūt projektētai, ņemot vērā divu pakāpju principu, ja vien nav iespējami citi pieņemami risinājumi.

Ja izturību pret laika apstākļu ietekmi nevar novērtēt, pielietojot esošās zināšanas, piemēram, tā iemesla dēļ, ka attiecīgajās konstrukcijas detaļās izmantoti nezināmi risinājumi, apstiprinātāja iestāde var uzskatīt par nepieciešamu pieprasīt ārējās norobežojošās konstrukcijas ekspluatācijas testēšanu. Laboratoriskās pārbaudes var veikt atbilstoši prEN 1027, prEN 12155, prEN 12865-1 un -2.

5.3.2.2. Iekšējās virsmas

Ūdensnecaurlaidīgu starpsienu vai virsējo slāņu ekspluatāciju vannas istabās u.c. slapjajās vietās var novērtēt, pamatojoties uz pieredzi/tehniskajām zināšanām, verificēt, atsaucoties uz atbilstību attiecīgo izstrādājumu ekspluatācijas standartiem, piemēram, izstrādājumu standartiem jumtu starpsienu sistēmām, vai izstrādājumus ar nezināmām ekspluatācijas īpašībām verificējot saskaņā ar Nordtest metodēm NT BUILD 058, 230 un 448.

5.3.3. Bīstamu vielu noplūde

5.3.3.1. Bīstamu vielu klātbūtne komplektā

Pieteicējam jāiesniedz rakstisks paziņojums, kurā apliecināts, vai saskaņā ar Eiropas un valsts tiesību aktiem izstrādājums/komplekts satur bīstamas vielas, kādos gadījumos tam ir būtiska nozīme galamērķa dalībvalstīs, un jāuzskaita šīs vielas.

5.3.3.2. Atbilstība piemērojamajiem noteikumiem

Ja izstrādājums/komplekts satur iepriekš minētās bīstamās vielas, ETA izstrādās metodi(es), kuras ir izmantotas, lai norādītu atbilstību galamērķa dalībvalstīs piemērojamajiem noteikumiem saskaņā ar datētu ES datubāzi (attiecīgi metodes/metožu, satura vai izdošanas datubāzi).

5.3.3.3. Piesardzības principa piemērošana

EOTA loceklim ar ģenerālsekretāra starpniecību ir iespēja brīdināt citus locekļus par vielām, kuras tā valsts veselības aizsardzības institūcijas uzskata par bīstamām pamatotu zinātnisku pierādījumu dēļ, bet kuras vēl nav noteiktas likumdošanā. Par šiem pierādījumiem jāsniedz pilnīgas atsauces.

Kad informācija ir pilnībā precizēta, tā tiks glabāta EOTA datubāzē un nodota Komisijas lietošanā.

EOTA datubāzē esošo informāciju darīs zināmu visiem, kas piesakās ETA.

Pamatojoties uz šo informāciju, pēc izgatavotāja pieprasījuma var sastādīt izstrādājuma novērtēšanas protokolu par noteikto vielu, šajā procesā piedaloties apstiprinātājiestādei, kura ierosināja konkrētā jautājuma izskatīšanu.

5.4. LIETOŠANAS DROŠĪBA

5.4.1. Grīdu apdarē izmantoto materiālu slidenums

Grīdas materiālu slīdes pretestības verifikācija jāveic saskaņā ar attiecīgajiem EN standartiem par konkrētiem grīdu apdares materiāliem.

5.4.2. Triecienizturība

Apstiprinātājai iestādei, pamatojoties uz esošajām zināšanām par paredzēto izlietojumu, vispirms jānovērtē mehāniskā pretestība pret dinamiskajām slodzēm. Kopumā jāuzskata, ka koka karkasa sienām ar plaši pazīstamiem iekšējā oderējuma materiāliem, piemēram, standarta šķiedrainā ģipša plātnēm, koka paneļa izstrādājumiem un masīvkoka plātnēm ar atbilstošu attālumu starp tapskrūvēm, ir pietiekoša triecienizturība dzīvojamās mājas, biroju ēku u. c. normālos lietošanas apstākļos.

Ja komplekta ekspluatācija netiek uzskatīta par pieņemamu vai saskaņā ar dažās dalībvalstīs pieņemtajiem būvnoteikumiem ir jānosaka  kvantificēta ekspluatācija, ir jāveic triecienizturības pārbaudes. Sienu testēšana notiek atbilstoši ISO 7892 un ISO/DIS 7893, un tajā jābūt ievērotām ETA pamatnostādnēs Nr. 003 “Iekšējo starpsienu sistēmas lietošanai nenesošo sienu funkcijā” detalizēti aprakstītajām testēšanas metodēm. Grīdas un jumti jātestē saskaņā ar EN 1195.

Minimālā pieņemamā triecienizturība ir 100 Nm vieglai sadursmei ar 50 kg smagu maisu un 10 Nm stiprai sadursmei ar 1 kg smagu tērauda bumbu, ja komplektu paredzētais izlietojums ir dzīvojamās mājas, biroju ēkas u. tml. Tomēr dažu dalībvalstu būvnoteikumos ārsienām var būt prasīta 900 Nm triecienizturība, notiekot vieglai sadursmei.

Koka paneļu, kurus izmanto kā nesošos griestu sijas pagrīdas paneļus un blīvu jumta latojumu, triecienizturība jāuzskata par atbilstošu, ja paneļi atbilst prEN 12871 prasībām.

5.5. AIZSARDZĪBA PRET TROKSNI

5.5.1. Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija

Samontēta komplekta galveno konstrukcijas daļu gaisa radīto trokšņu skaņas izolācijas kvalitāte jāpārbauda laboratorijā vai pārbaudēs dabīgos apstākļos saskaņā ar attiecīgajām ISO 140 daļām. Gaisa radīto trokšņu skaņas izolācijas mērīšana jāveic saskaņā ar ISO 717.

Gaisa radīto trokšņu skaņas izolācijas pabeigtās ēkās paredzamās vērtības, pamatojoties uz laboratorijas testiem, var noteikt saskaņā ar prEN ISO 12354, 1. un 2. daļu.

Skaņas izolācijas kvalitāti var arī pārbaudīt, atsaucoties uz informāciju par vispārīgo koka karkasa māju būvprojektēšanu, kas sniegta valsts standartos, mācību grāmatās vai autoritatīvos norādījumos, ievērojot nosacījumu, ka šī informācija ir balstīta uz testiem un klasifikāciju atbilstoši iepriekšminētajiem ISO standartiem.

5.5.2. Sitiena trokšņa skaņas izolācija

Samontēta komplekta grīdu sitienu trokšņu skaņas izolācijas kvalitāte jāpārbauda laboratorijā vai pārbaudēs dabīgos apstākļos saskaņā ar attiecīgajām ISO 150 daļām, un sitienu trokšņu skaņas izolācija jāmēra atbilstoši ISO 717.

Sitiena trokšņu skaņas izolācijas pabeigtās ēkās paredzamās vērtības, pamatojoties uz laboratorijas testiem, jānosaka saskaņā ar prEN ISO 12354, 1. un 2. daļu.

Skaņas izolācijas kvalitāti var arī pārbaudīt, atsaucoties uz informāciju par vispārīgo koka karkasa māju būvprojektēšanu, kas sniegta valsts standartos, mācību grāmatās vai autoritatīvos norādījumos, ievērojot nosacījumu, ka šī informācija ir balstīta uz testiem un klasifikāciju atbilstoši iepriekšminētajiem ISO standartiem.

5.5.3. Skaņas absorbcija

Skaņas absorbcija jāmēra saskaņā ar EN ISO 354.

5.6. ENERĢIJAS TAUPĪŠANA UN SILTUMA SAGLABĀŠANA

5.6.1. Siltumizturība

Komplekta siltumizturība (R vērtība) un attiecīgais galveno būves daļu siltuma pārejas koeficients (U vērtība) jāaprēķina saskaņā ar EN ISO 6946, piemērojot projekta materiālu siltumvadītspējas vērtības saskaņā ar EN 12524, attiecīgos Eiropas izstrādājumu standartus vai vadītspēju, kas noteikta saskaņā ar EN ISO 10456. Vēl siltumizturību var pārbaudīt, veicot testus saskaņā ar EN ISO 8990.

Logu, durvju un slēģu siltuma pārejas koeficientu var aprēķināt saskaņā ar prEN 10077-1 vai veicot testus atbilstoši šo izstrādājumu EN ISO standartiem.

Ja projektēšanā ir ietverti tehniskie risinājumi ar īpašiem siltumpārneses tiltiem, kas nav iekļauti siltumizturības parastajā pārbaudē, kā minēts iepriekš, ietekme uz vispārējo siltumizturību un virsmu temperatūrām attiecībā uz 4.3.1. punktu jāpārbauda tad, kad apstiprinātāja iestāde to uzskata par nepieciešamu, piemēram, kad siltumpārneses tiltu ietekmē rodas mitrums. Šādu pārbaudi var piemērot, veicot aprēķinus saskaņā ar EN ISO 10211-1 un prEN ISO 10211-2 vai testējot saskaņā ar EN ISO 8990 vai attiecīgajiem testu standartiem, kas paredzēti noteiktajiem izstrādājumiem.

5.6.2. Gaisa caurlaidība

Ārējās norobežojošās konstrukcijas gaisa caurlaidības novērtēšanu parasti veic, izvērtējot konstrukcijas detaļas, pamatojoties uz zināšanām un pieredzi, kas gūta, pielietojot tradicionālos tehniskos risinājumus. Pārbaudē jānovērtē salaidumi starp komplekta būvdetaļām un nepieciešamības gadījumā arī salaidumi starp komplektu un pārējām ēkas daļām.

Piemēram, koka karkasa konstrukcijās esošos salaidumus parasti var uzskatīt par pietiekami gaisa necaurlaidīgiem, ja ir piemēroti šādi principi:

- Plastmasas plēvju, elpojoša papīra vai līdzīgu ruļļu izstrādājumu, kas vienlaidus sastiprināti ar paralēlām koka būvdetaļām vai paneļa izstrādājumiem, salaidumu pārklāšanās

vai

- Ar ēkas blīvējuma materiālu vai putām pildīti salaidumi, kas ir pasargāti no tiešas laika apstākļu ietekmes, un mehāniski stiprinājumi ierobežo salaidumu kustēšanos.

Ja apstiprinātāja iestāde uzskata par ieteicamu, piemēram, lietot netradicionālus salaidumus, gaisa caurlaidība jāpārbauda, veicot testēšanu. Testus var veikt, hermetizējot pabeigtās būves saskaņā ar ISO 9972 vai testējot laboratoriski saskaņā ar EN 1026, prEN 12114 vai citiem attiecīgajiem testu standartiem. Nepieciešamības gadījumā jānovērtē ilgtermiņa ekspluatācija.

Gaisa caurlaidības novērtēšana jāveic gan attiecībā uz enerģijas taupīšanu (neparedzēta ventilācija), gan aukstā gaisa vilkmi (skat. 4.6.2. punktu) un pastāvošo ūdens tvaiku kondensācijas risku konstrukcijas iekšpusē (skat. 4.3.1. punktu). Novērtēšana jāveic, pamatojoties uz būves komplekta paredzēto izlietojumu, ņemot vērā iekšējos un ārējos projektēšanas klimatiskos apstākļus (piemēram, ģeogrāfiskos apgabalus).

5.6.3. Siltuminerce

Siltuminerces pārbaude veicama, pamatojoties uz šādām galveno būves daļu īpašībām: kopējo masu uz vienu laukuma vienību, blīvumu un attiecīgo materiālu īpašo siltumietilpību un siltumizturību. Īpašā siltumietilpība ir norādīta tabulās EN 12524, un materiālu blīvums ir parādīts ENV 1991-2-1.

5.7. IZTURĪBA, FUNKCIONĀLĀ IZMANTOJAMĪBA UN IDENTIFIKĀCIJA

5.7.1. Izturības aspekts

Komplekta dažādu daļu provizorisko darbmūžu parasti nosaka apstiprinātāja iestāde, pamatojoties uz pieredzi un vispārīgām zināšanām, un galvenokārt tas notiek, pārbaudot konstruktīvās detaļas, kuras ietilpst komplektā.

Novērtējot koka karkasa mājas komplekta provizorisko darbmūžu, apstiprinātājai iestādei jāņem vērā klimatisko apstākļu ietekme. EK F Vadlīnijas par izturību un Celtniecības materiālu direktīvu var izmantot attiecībā uz attiecīgo degradācijas faktoru un Eiropas klimatisko apakšiedalījumu lietojumu.

Būtiskākie aspekti, kuri attiecas uz koka karkasa māju komplektu izturību, ir šādi:

- Kukaiņi, kuri saēd kokmateriālus

- Sēnītes, kas bojā kokmateriālus, kuros ir pārāk augsts mitruma līmenis, ko izraisa iekšējā kondensācija vai lietus, kas iekļuvis ārējā norobežojošajā konstrukcijā

- Metāla stiprinājumu korozija aukstos klimatiskajos apstākļos

Komplekta materiālu un būvdetaļu izturība jāvērtē attiecībā uz izturību pret galvenajiem bojājumus izraisošajiem faktoriem, piemēram, mitrumu u. tml., atsaucoties uz attiecīgajiem standartiem par katru izstrādājumu (skat. B pielikumu).

Novērtējot komplektā esošo materiālu un būvdetaļu izturību, jāpatur prātā, ka parasti izturība ir vislabākā, ja tiek veikti labi projektēšanas pasākumi. Pārāk liela mitruma satura rašanās netiek nepieļauta, izmantojot atbilstošas konstrukcijas detaļas. Nedrīkst pārlieku paļauties uz ķīmisko apstrādi, lai nodrošinātu izturību pret koksni bojājošajām sēnītēm.

Koksne un koksnes izstrādājumi

Koksnes izstrādājumu dabiskā izturība jāidentificē atbilstoši EN 350-1 un EN 350-2 un jānosaka atbilstoši EN 460, lai to pielietotu atbilstošajā riska klasē, kas aprakstīta EN 335-1, EN 335-2 un EN 335-3:

1. riska klase: 	Konstrukcijas elementi un citi komponenti, kuri atrodas sienas un jumta blīvā latojuma iekšpusē.

2. riska klase: 	Jumta blīvais latojums un latas aiz ventilētas ārējās apdares.

3. riska klase: 	Ārsienu ārējās apdares, cita veida apdares u. c., kas nepārtraukti pakļauti laika apstākļu iedarbībai.

Saskaņā ar EN 335-2 un EN 335-3 noteikto kukaiņu uzbrukuma risks jutīgai koksnei, kas izmantota konstrukcijā, ir atkarīgs no Eiropas ģeogrāfiskā apgabala. Tāpēc dažās dalībvalstīs var tikt pieprasīta koksnes un koksnes izstrādājumu ķīmiskā apstrāde. Ja izgatavotājs izvēlas pielietot šādu apstrādi, tai jābūt minētai ETA.

Ja tiek ieteikta antiseptēšana, prettrupēšanas preparāts jānosaka saskaņā ar EN 599-1 un 599-2, un apstrādātajam baļķim jāatbilst specifikācijai, kas izveidota saskaņā ar EN 351-1, vai šiem standartiem atbilstošai valsts klasifikācijai un marķēšanai (skat. plūsmkartes diagrammu EN 351-1 A pielikumā).

Savienotājelementi

Savienotājelementi jānosaka vienai no lietojuma klasēm, kas uzskaitītas ENV 1995-1-1. Parasti piemērojamas šādas klases:

1. lietojuma klase: 	Iekšējie nostiprinājumi un savienotājelementi ārējā apšuvumā vai siltumizolācijā;

2. lietojuma klase: 	Apšuvuma, planku, u.c. un savienotājelementi siltumizolācijas ārpusē, kas nav tieši pakļauti laika apstākļu ietekmei;

3. lietojuma klase: 	Ārējā apšuvuma, apdares u.c. nostiprināšana un stiprinājumi un savienotājelementi, kas tieši pakļauti laika apstākļiem.

1. lietojuma klases savienotājelementa paraugs ir izstrādājumi, kas izgatavoti no tērauda bez ugunsdroša pārklājuma.

2. lietojuma grupas savienotājelementa paraugs ir izstrādājumi, kas izgatavoti no Z275 klases cinkota tērauda saskaņā ar EN 10147.

3. lietojuma grupas savienotājelementa paraugs ir izstrādājumi, kas izgatavoti no cinkota tērauda, kurā plānākais cinka ir slānis ir 50μm, un savienotājelementi, kas izgatavoti no nerūsējošā tērauda saskaņā ar prEN 10088-2.

5.7.2. Funkcionālās izmantojamības aspekti

Lieces , kas attiecas uz nesošo konstrukciju projektēšanu, jānosaka, veicot 5.1. sadaļā minētos aprēķinus vai testus.

Grīdu bez starpbalstiem laidumā konstrukciju stingrums jāaprēķina saskaņā ar 5. Eirokodeksa noteikumiem par dzīvojamo telpu grīdu vibrāciju, lai pārbaudītu, vai funkcionālā izmantojamība normālas satiksmes slodzes apstākļos ir atbilstoša.

5.7.3. Identifikācija

Jāizvēlas atbilstoši identificēšanas parametri, lai tie varētu sniegt skaidru izpratni par izstrādājuma īpašībām.

Materiālu un būvdetaļu specifikācijām jābūt pēc iespējas elastīgām, lai varētu izvēlēties alternatīvus komplekta izstrādājumus, tādējādi neietekmējot deklarēto ekspluatāciju par piemērotību paredzētajam izlietojumam. Šā iemesla dēļ specifikācijās jābūt pēc iespējas ietvertām atsaucēm uz:

- 	izstrādājuma standartu

vai

- 	ETA

vai

- 	tieši komplekta ETA norādītajām materiālu īpašībām vai ekspluatācijas specifikācijām.

Ja tas nav iespējams, materiālus jānosaka pēc to zīmolvārda un tipa, identificējot izgatavotāju.

6. LIETOŠANAS DERĪGUMA VĒRTĒŠANA

Šajā nodaļā, izmantojot pārbaudes metožu rezultātus, ir detalizēti izklāstītas ekspluatācijas prasības (4. nodaļa), kas jāievēro un kas attiecas uz izstrādājumu un tā paredzēto izlietojumu (5. nodaļa) no mērīšanas (cik vien iespējams un proporcionāli riska nozīmībai) vai kvalitātes viedokļa.

3. tabulā ir apkopoti izstrādājuma ekspluatācijas tipi un iespējas.

##### 3. tabula

| PP | ETAG punkts par izstrādājumu kvalitāti | Ekspluatācijas parametru deklarācijas tips ETA | ENN* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1.2.1. Ārsienas | - Pieļaujamā vertikālā slodze | Nē |
|  |  | - Pieļaujamā horizontālā slodze | Nē |
|  |  | - Pieļaujamā kombinētā vertikālā/horizontālā slodze | Nē |
|  |  | - Pieļaujamā sāniskā slodze | Nē |
|  |  | - Pieļaujamā sastiprinājuma vietas slodze | Jā |
|  | 6.1.2.2. Iekšējās nesošās sienas | - Pieļaujamā vertikālā slodze | Nē |
|  |  | - Pieļaujamā sāniskā slodze | Jā |
|  | 6.1.2.3. Grīdas bez starpbalstiem laidumā | - Pieļaujamā pagaidu slodze | Nē |
|  |  | - Pieļaujamā horizontālās diafragmas bīdes slodze | Jā |
|  | 6.1.2.4. Jumta konstrukcijas | - Pieļaujamā sniega un/vai vēja radītā slodze | Nē |
|  |  | - Pieļaujamā koncentrētā pagaidu slodze | Jā |
|  |  | - Pieļaujamā horizontālās diafragmas bīdes slodze | Jā |
| 2 | 6.2.1. Degtspēja | - Klasifikācija saskaņā ar prEN 13501-1 minētajām Eiroklasēm | Nē |
|  | 6.2.2. Ugunsizturība | - Klasifikācija saskaņā ar prEN 13501-2 | Jā |
|  | 6.2.3. Jumta seguma ārējā ugunsizturība | - Klasifikācija saskaņā ar prEN 13501-5 | Jā |
| 3 | 6.3.1. Tvaika caurlaidība un mitrumnecaurlaidība | - Atzīts par pieņemamu attiecībā uz ēkas paredzēto izlietojumu un jebkuriem klimatisko zonu ierobežojumiem | Jā |
|  | 6.3.2. Ūdensnecaurlaidība |  |  |
|  | 6.3.2.1. Ārējā norobežojošā konstrukcija | - Atzīts par pieņemamu attiecībā uz jebkuriem klimatisko zonu ierobežojumiem | Nē |
|  | 6.3.2.2. Iekšējās virsmas | - Atzīts par pieņemamu | Jā |
|  | 6.3.3. Bīstamu vielu noplūde | - Padomes direktīvā 79/769/EEK noteikto bīstamo vielu un iespējamo veicamo pasākumu deklarācija | Nē |
| 4 | 6.4.1. Grīdu slidenums | - Atzīts par pieņemamu vai - Grīdas segumu slīdes pretestība | Jā |
|  | 6.4.2. Triecienizturība | - Saskaņā ar spriedumu atzīts par pieņemamu vai | Jā |
|  |  | - izmērītā horizontālā sienu pretestība pret vieglu un stipru triecienu | Jā |
|  |  | - grīdu un jumta izmērītā vertikālā trieciena radītās slodzes izturība | Jā |
| 5 | 6.5.1. Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija | - Atdalošo sienu un grīdu svērtais šķietamais skaņas slāpēšanas koeficients | Nē |
|  |  | - Visu pārējo atdalošo sienu un grīdu svērtais šķietamais skaņas slāpēšanas koeficients | Jā |
|  |  | - Ārsienu un jumta svērtais šķietamais skaņas slāpēšanas koeficients | Jā |
|  | 6.5.2. Sitiena trokšņa skaņas izolācija | - Atdalošo grīdu svērtais normalizētais sitiena trokšņa skaņas spiediens | Nē |
|  |  | - Pārējo grīdu svērtais normalizētais sitiena trokšņa skaņas spiediens | Jā |
|  | 6.5.3. Skaņas absorbcija | - Iekšējo virsmu skaņu absorbcijas koeficients | Jā |
| 6 | 6.6.1. Siltumizturība | - Kopējā siltumizturība Rt un labotais siltuma pārejas koeficients Uc: |  |
|  |  | Ārsienām | Jā |
|  |  | Logiem un ārdurvīm | Jā |
|  |  | Grīdām | Jā |
|  |  | Iekšējām sienām | Jā |
|  |  | Jumtam | Jā |
|  | 6.6.2. Gaisa caurlaidība | Testēto būvju un/vai būvdetaļu izmērītā gaisa noplūde vai | Jā |
|  |  | - Atzīta par pieņemamu attiecībā uz enerģijas zudumu, aukstā gaisa vilkmi (3. pamatprasība), iekšējo vai virsmas kondensāciju (3. pamatprasība) un paredzēto izlietojumu | Jā |
|  | 6.6.3. Siltuminerce | - Informācija par attiecīgajiem datiem | Jā |

|  | 6.7.1. Izturības aspekts | - Atzīts par pieņemamu attiecībā uz paredzēto izlietojumu un ietekmi uz ekspluatāciju saistībā ar 1.-6. pamatprasību | Nē |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Iespējamie nosacījumi par apkopi | Jā |
|  | 6.7.2. Funkcionālās izmantojamības aspekti | - Maksimālā liece funkcionālās izmantojamības robežstāvoklī attiecībā uz nestspēju, kas deklarēta saskaņā ar 1. pamatprasību | Nē |
|  |  | - Noturība pret grīdas vibrāciju | Jā |
|  | 6.7.3. Identificēšana | - Atbilstošo identificēšanas parametru vērtības | Jā |

* Var nenoteikt efektivitāti

6.1. MEHĀNISKĀ PRETESTĪBA UN STABILITĀTE

6.1.1. Vispārējā mehāniskās pretestības apliecināšana

Būves galveno daļu pieļaujamā nestspēja ETA jānosaka kā projektēšanas slodzes izturība galējā robežstāvoklī, ņemot vērā attiecīgās savienojumvietas. Ja vien specifiskos valsts tiesību aktos par darbiem nav noteikts citādi, projektēšanas izturība jāaprēķina saskaņā ar EN 1995-1-1. Pirms EN 1995-1-1 publicēšanas aprēķini jāveic, pamatojoties uz ENV 1995-1-1, pielietojot šajā standartā noteiktos modifikācijas faktorus.

Koka, koksnes un salaidumu materiālu īpašību (galējā robežstāvoklī) parciālais koeficients ir  M =1.3. Mehāniskās pretestības aprēķināšanai var izmantot arī citas M vērtības, ja izgatavotājs vēlas iekļaut deklarētās vērtības, kuras ir pamatotas ar atšķirīgu parciālo koeficientu vērtību, kas noteikta specifiskos valsts tiesību aktos, vai projektēšanas izmaksu vietā noteikt raksturīgās kapacitātes.

Deklarējamā konstrukcijas kapacitāte ir noteikta 6.1.2. punktā, un ETA ir ieteicams to izveidot tabulas formā.

Noteikta augstuma sienām pieļaujamā nestspēja jānorāda kā vertikālā pretestība un sāniskā izturība uz vienu sienas garuma vienību un kā horizontālā pretestība perpendikulāri vienai sienas laukuma vienībai.

Grīdu bez starpbalstiem laidumos un jumta konstrukcijas ar noteiktu maksimālo laidumu nestspējas kapacitāte var būt norādīta kā neto projektēšanas pagaidu slodzes izturība un neto projektēšanas sniega un/vai vēja radītās slodzes izturība, kā noteikts ENV 1991-2-3 un ENV 1991-2-4. (Grīdas un jumta konstrukcijas pašmasas ietekme jāņem vērā, nosakot neto nestspēju.

6.1.2. Deklarējamā konstrukcijas kapacitāte

6.1.2.1. Ārsienas

Parasti jādeklarē šāda ārsienu projektēšanas izturība:

1. 	Vidēja ilguma un īstermiņa slodzes vertikālā pretestība, kas izteikta kN/m, neiekļaujot pret sienu perpendikulāri vērsto slodzi.

2. 	Īstermiņa slodzes klases vertikālā pretestība, kas izteikta kN/m, iekļaujot noteiktu īslaicīgu pret sienu perpendikulāri vērstu slodzi.

(Izgatavotājam jānosaka perpendikulāri pret sienu vērstā slodze, lai nodrošinātos pret vēja radīto slodzi, kam ir būtiska nozīme komplekta paredzētajā izlietojumā (ģeogrāfiskajos apvidos))

3. 	Īslaicīgas slodzes horizontālā pretestība, kas izteikta kN/m2, sienas virsmai, neiekļaujot vertikālo slodzi

4. 	Īslaicīgās slodzes sāniskā pretestība, kas izteikta kN/m, pieņemot, ka karkass ir vertikāli sastiprināts

5. 	Standarta sienas stiprinājumu apakšbūvei sastiprinājuma pretestība attiecībā uz īslaicīgo slodzi, ja šādi stiprinājumi ir komplekta daļa

6.1.2.2. Iekšējās nesošās sienas

Parasti jādeklarē šāda iekšējo sienu projektēšanas izturība:

1. 	Vidēja ilguma un īstermiņa slodzes vertikālā izturība, kas izteikta kN/m

2. 	Īslaicīgās slodzes sāniskā izturība, kas izteikta kN/m, pieņemot, ka tapskrūves ir droši sastiprinātas apakšbūvē

6.1.2.3. Grīdas bez starpbalstiem laidumā

Parasti jādeklarē šāda grīdu bez starpbalstiem laidumos projektēšanas izturība:

1. 	Neto vertikālā vienmērīgi sadalītā vidēji ilgas pagaidu slodzes izturība, kas izteikta kN/m2, kā noteikts ENV 1991-2-1

2. 	Vertikālas lokālas koncentrētas vidēji ilgas pagaidu slodzes izturība, kas izteikta kN/m, kā noteikts ENV 1991-2-1

3. 	Īslaicīgas slodzes horizontālās diafragmas bīdes pretestība, kas izteikta kN/m, galējā

robežstāvoklī

6.1.2.4. Jumta konstrukcijas

Parasti jādeklarē šāda jumtu struktūru projektēšanas izturība:

1. 	Maksimālas vienmērīgi sadalītas vertikālas vidēji ilgas, neilgas un īslaicīgas slodzes izturība, kas izteikta kN/m2

2. 	Vertikālas lokālas koncentrētas neilgas pagaidu jumta slodzes izturība, kas izteikta kN/m, kā noteikts ENV 1991-2-1

3. 	Īslaicīgas slodzes horizontālās diafragmas bīdes pretestība, kas izteikta kN/m, galējā robežstāvoklī

4. 	Standarta jumta konstrukciju stiprinājumu vertikālā un horizontālā sastiprinājuma izturība galējā robežstāvoklī īslaicīgas slodzes apstākļos, ja šādi stiprinājumi ietilpst komplektā

Piezīme:

- Nestspēja iepriekš minēto īslaicīgo slodžu apstākļos jāaizstāj ar īstermiņa nestspēju, ja deklarētās vērtības ir aprēķinātas, pamatojoties uz ENV 1995-1-1, jo šajā standartā vēja izraisītā slodze ir klasificēta kā īstermiņa slodze.

- Sienas konstrukciju vertikālā nestspējas izturība var ietvert logu un durvju atveres, ja komplektā ietilpst noteikta izmēra standarta atveres, un standarta nesošās būvdetaļas ap atverēm.

- Sāniskās slodzes izturību deklarē tikai tām sienas daļām, kurās nav atveru. Sānisko slodzi deklarē arī, pamatojoties uz to, ka sienu vertikālo pretspiedienu ierobežo atsevišķi sastiprinājumi, kas projektēti katram atsevišķām darbam.

- Izturība pret īslaicīgo un īstermiņa slodzi attiecībā uz jumtu jādeklarē atsevišķi. Pēc ETA ņēmēja pieprasījuma var deklarēt arī noteiktas kombinācijas (ar noteiktu vēja izraisītās slodzes iedarbību).

- Ja tas nepieciešams paredzētajam izlietojumam (ģeogrāfiskajos apgabalos), jādeklarē arī blīvums un kopēja masa, kas nepieciešama seismisko spēku aprēķināšanai. Citos gadījumos būvju seismiskās izturības vērtēšanu var veikt, pamatojoties uz deklarēto komplekta sānisko izturību un diafragmas bīdes kapacitāti, kā arī sastiprinājuma kapacitāti, ja nepieciešams.

6.1.3. Izturība pret seismisko iedarbību

Ēkas galveno daļu un komplektā ietilpstošo stiprinājuma vietu nestspējas kapacitāte, tajā skaitā sāniskā izturība un horizontālās diafragmas šķērsslodzes kapacitāte, ir aplūkota 6.1.2. punktā.

Ja komplekts tiks laists tirgū apvidos, kuros ir seismiskās zonas, saskaņā ar 5.1.2. punktā norādītajām aprēķina metodēm jādeklarē arī ēkas daļu masa, kā arī savienojumvietu specifiskās īpašības un enerģijas izkliedēšanas faktori.

6.1.4. Konstrukcijas analīze

Apstiprinātājai iestādei vienmēr jābūt pieejamai detalizētai konstrukcijas analīzei, lai varētu  pārbaudīt 6.1.2. un 6.1.3. punktā minētās deklarētās kapacitātes, un tai jābūt daļai no tehniskās dokumentācijas ETA saņemšanai.

6.2. UGUNSDROŠĪBA

6.2.1. Degtspēja

Materiālu degtspēja jādeklarē atbilstoši Eiroklasēm A1 – F vai A1FL – FFL, kā noteikts prEN 13501-1.

6.2.2. Ugunsizturība

Saskaņā ar prEN 13501-2 ir piemērojama šāda klasifikācija:

- 	REI 15, REI 30, REI 60, REI 90 un REI 120 (RE 20 – RE 120) nesošajām daļām, kurām ir ugunsgrēka norobežošanas funkcija

- 	R 15, R 30, R 60, R 90 un R 120 nesošajām daļām, kurām nav ugunsgrēka norobežošanas funkcijas

- 	EI 15, EI 30, EI 60, EI 90 un EI 120 (E 20 – E 120) nenesošajām daļām, kurām ir ugunsgrēka norobežošanas funkcija

- 	Ugunsdrošība nav noteikta

Nesošajām ēkas būvdetaļām, kurām ir noteikta ugunsizturība, papildus 6.1.2. punktā minētajām kapacitātēm jānosaka arī raksturīgā slodzes kapacitāte, kurā ietilpst uguns iedarbības novērtējuma rezultāts saskaņā ar ENV 1991-2-2.

6.2.3. Jumta seguma ārējā ugunsizturība

Jumta segumu ārējās ugunsizturības klasifikācija jāveic saskaņā ar prEN 13501-5.

6.3. HIGIĒNA, VESELĪBA UN VIDE

6.3.1. Tvaika caurlaidība un mitrumnecaurlaidība

Novērtēšana jāveic gan attiecībā uz poru, gan uz iekšējās virsmas kondensāciju.

Komplekta ekspluatācija ir norādīta tādu pieņemamu paredzēto izlietojumu formā, kuri attiecas uz projektēšanas klimatiskajiem apstākļiem, piemēram, būvju tipu un ģeogrāfiskajiem apgabaliem.

6.3.2. Ūdensnecaurlaidība

6.3.2.1. Ārējā norobežojošā konstrukcija

Komplekta ekspluatācijai jābūt izteiktai no paredzētā izlietojuma kvalitātes viedokļa, piemēram, potenciālās klimatiskās zonas, un ņemot vērā izturības aspektus (skat. EK F Vadlīnijas par izturību un Celtniecības materiālu direktīvu), kā arī 4.3.2. punktā minētās prasības. Ja komplekts tiek novērtēts kā nepiemērots lietošanai noteiktos reģionos (piemēram, apvidos, kur ir paredzama liela lietus vai sniega daudzuma iekļūšana), ETA jābūt skaidri noteiktiem paredzētā izlietojuma ierobežojumiem.

6.3.2.2. Iekšējās virsmas

ETA jābūt skaidri noteiktam, kuras komplekta daļas ir klasificētas kā ūdensnecaurlaidīgas virsmas laukumi.

6.3.3. Bīstamu vielu noplūde

Izstrādājumam/komplektam jāatbilst visiem attiecīgajiem Eiropas un valsts noteikumiem, kas piemērojami izlietojuma veidiem, kādiem tas paredzēts, laižot tirgū. Pieteikuma iesniedzējam jāpievērš uzmanība tam, ka citiem izlietojuma veidiem vai citās galamērķa dalībvalstīs var būt atšķirīgi noteikumi, kuri jāievēro. Ja izstrādājums satur bīstamu vielu, bet tā nav minēta ETA, ir piemērojama ENN opcija (efektivitāte nav noteikta).

6.4. LIETOŠANAS DROŠĪBA

6.4.1. Grīdu apdarē izmantoto materiālu slidenums

Kad šī ekspluatācija ir noteikta, nobeigtu grīdas segumu slidenums jānosaka atbilstoši konkrētā grīdas segumu izstrādājuma attiecīgajam standartam.

6.4.2. Triecienizturība

Triecienizturību var deklarēt kā pieņemamu noteiktajos apstākļos un nenoteikt tās apjomu. Jebkuriem ierobežojumiem jābūt noteiktiem ETA.

Ja sienu konstrukcijas ir testētas saskaņā ar ISO 7892 un/vai grīdas un jumti – saskaņā ar EN 1195, noteiktajai triecienizturībai jābūt deklarētai ETA.

6.5. AIZSARDZĪBA PRET TROKSNI

Būves elementu skaņas izolācijas ekspluatācijai jābūt deklarētai ETA kā pabeigtajās ēkās paredzamo gaisa radīto trokšņu skaņas izolācijas un sitiena trokšņu līmeņa novērtētajām vērtībām. Ekspluatācijai jābūt noteiktai ar norādījumiem atbilstoši ISO 717 un vēlams, lai tā būtu noteikta, kā minēts turpmāk. Citus ISO 717 minētos norādījumus attiecībā uz skaņas izolācijas ekspluatāciju var pievienot apstiprinājumam, lai atbilstu verifikācijas metodēm, kuras noteiktas valsts būvnoteikumos un ir balstītas uz šādiem norādījumiem.

6.5.1. Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija

Gaisa radīta trokšņa skaņas izolācija starp istabām un fasādēm jānorāda kā:

Svērtais šķietamais skaņas slāpēšanas koeficients Rtw

6.5.2. Sitiena trokšņa skaņas izolācija

Sitiena trokšņa līmenis jānorāda kā:

Svērtais normalizētais sitiena trokšņa skaņas spiediena līmenis Ltn w (diapazons 1/3 oktāvas)

6.5.3. Skaņas absorbcija

Jādeklarē iekšējo virsmu skaņas absorbcijas koeficients.

6.6. ENERĢIJAS TAUPĪŠANA UN SILTUMA SAGLABĀŠANA

6.6.1. Siltumizturība

Komplekta galveno ēkas daļu siltumizturības vērtības jānosaka kā kopējā siltumizturība Rt, kas izteikta m2K/W, ieskaitot virsmas izturību. Siltumizturība ir galveno ēkas daļu (tapskrūvju, griestu siju, plākšņu u. c.) vidējā vērtība, kas noteikta, pamatojoties uz vidējo garumu uz ēkas daļas vienu m2. Komplektā iekļauto logu un durvju, kas ietilpst ārējā norobežojošajā konstrukcijā, siltumizturība jānosaka atsevišķi, arī m2K/W izteiksmē.

Atbilstošais siltuma pārejas koeficients jānosaka kā labotais siltuma pārejas koeficients Uc = 1/Rt + U, kur korekcija U ir aprēķināta saskaņā ar EN ISO 6946.

Ja komplektā ir īpaši siltumpārneses tilti, siltuma pārejas koeficients, kas norādīts papildus parastajam siltuma pārejas koeficientam Uc, jānosaka W/mK vienībās. Attiecīgajā gadījumā šo siltumpārneses tiltu radītais potenciālās virsmas kondensācijas risks jānorāda ETA (skat. 4.3.3. punktu).

6.6.2. Gaisa caurlaidība

Skaitļos izteikti valsts būvnoteikumi par gaisa caurlaidību attiecas uz enerģijas taupīšanu dalībvalstīs, kamēr skaitliski nav izteiktas prasības par veselību un ietekmi uz iekštelpas klimatu. Prasības par vispārējo gaisa caurlaidību attiecas uz pabeigtu būvi (būvdarbiem), nevis uz atsevišķām būves daļām.

Gaisa caurlaidības pakāpe jānosaka, norādot no kvalitātes viedokļa to, ka būve, kas celta, izmantojot komplektu, nodrošinās attiecīgu gaisa necaurlaidību attiecībā uz paredzēto izlietojumu, tajā skaitā klimatiskajām zonām, ņemot vērā enerģijas taupīšanu un siltuma saglabāšanu, kā arī auksta gaisa vilkmes rašanās risku, kā minēts 4.6.2. punktā, un kondensācijas rašanās risku konstrukcijā, kā minēts 4.3.2. punktā. Ja komplekts ir atzīts par nepiemērotu noteiktiem reģioniem, ETA jābūt skaidri norādītiem paredzētā izlietojuma ierobežojumiem.

6.6.3. Siltuminerce

Informācija par kopējo masu uz būves galveno daļu vienu laukuma vienību un par blīvumu, attiecīgo materiālu īpašo siltumietilpību un siltumizturību jāsniedz, lai projektētājs varētu aprēķināt ēkas siltuminerci.

6.7. IZTURĪBA, FUNKCIONĀLĀ IZMANTOJAMĪBA UN IDENTIFIKĀCIJA

6.7.1. Izturības aspekts

Ja tas nepieciešams izturības novērtēšanai, ETA jābūt noteiktiem iespējamajiem paredzētā izlietojuma ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem vai klimatiskajām zonām.

Koksne un koksnes izstrādājumi

ETA jābūt deklarētai EN 335 uzskaitīto riska klašu atbilstībai (skat. 5.7.1. punktu).

Savienotājelementi

ETA jābūt deklarētai EN 1995-1-1 uzskaitīto lietojuma klašu atbilstībai (skat. 5.7.2. punktu).

6.7.2. Funkcionālās izmantojamības aspekti

Lai nodrošinātu minimālu noteikto stingrību pret satiksmes slodzes izraisītu vibrāciju, jābūt veiktiem aprēķiniem attiecībā uz grīdām bez starpbalstiem laidumā, kā noteikts 5. Eirokodeksā, izmantojot tās pašas konstrukcijas stingrības ierāmētās vērtības, kuras norādītas kodeksā.

ETA jābūt norādītām maksimālajām liecēm funkcionālās izmantojamības robežstāvokļos, kuri tiek piemēroti konstrukcijas kapacitātes verifikācijā atbilstoši 1. pamatprasībai, ja tas ir būtiski funkcionālajai izmantojamībai vai lai atbilstu iespējamajai valsts likumdošanai. Lieces jānorāda atbilstoši Eirokodeksa noteikumu 4.3. pantam.

6.7.3. Identifikācija

ETA jābūt norādītiem attiecīgajiem identificēšanas parametriem. Sk. arī 9.1.

7. PIEŅĒMUMI UN IETEIKUMI, ATBILSTOŠI KURIEM NOVĒRTĒ KOKA KARKASA MĀJU KOMPLEKTU LIETOŠANAS DERĪGUMU

7.0. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šajā nodaļā ir izklāstīti projektēšanas, ierīkošanas un izpildes, iesaiņošanas, transportēšanas un glabāšanas, izmantošanas, apkopes un labošanas pieņēmumi un ieteikumi, saskaņā ar kuriem var veikt lietošanas piemērotības novērtēšanu atbilstoši ETAG (tikai nepieciešamības gadījumā un tiktāl, ciktāl tiem ir ietekme uz novērtējumu vai izstrādājumiem).

7.1. BŪVDARBU PROJEKTĒŠANA

7.1.1. Vietējie būvnoteikumi

Par katru pievedumu jābūt izstrādātai attiecīgo ugunsizturības un degtspējas, skaņas izolācijas ekspluatācijas, siltumizolācijas ekspluatācijas un ventilācijas prasību specifikācijai, un tai ir komplekta izstrādājumu pamatojuma funkcija.

Projektēšanas procesam (ieskaitot detālplānojumu apstiprināšanu, pieteikšanos plānošanas atļaujai, būvatļaujai u. c.) jāatbilst dalībvalstīs, kurās ēka tiks būvēta, paredzētajām prasībām. Koka karkasa mājas komplekta ETA nekādi nemaina šo procesu.

7.1.2. Konstrukcijas projektēšana

Īpaša pielietojuma komplekts jāizgatavo, pamatojoties uz īpašu ēkas (būvdarbu), kur komplekts tiks izmantots, konstrukciju projektēšanu. Konstrukcijas projektēšanai jāapliecina, ka darbības galvenajās ēkas daļās nepārsniedz komplekta nestspējas kapacitāti atbilstoši konstrukcijas prasībām. Konstrukcijas projektēšanā jābūt ietvertām jebkāda veida vēja radītas slodzes stiprinājuma vietu un citu papildus konstrukciju būvdarbu specifikācijām, ja šīs konstrukcijas nav daļa no komplekta, bet tām ir būtiska nozīme komplekta lietošanas piemērotības darbos.

7.1.3. Apakšbūve

ETA jābūt novērtētai un noteiktai koka karkasa mājas apakšbūves izmēru un nivelēšanas maksimālajai nepieciešamajai pielaidei.

Lai pasargātu apakšbūvi no mitruma, jābūt noteiktām prasībām attiecībā uz hidroizolācijas plēvēm vai citiem aizsardzības materiāliem.

7.1.4. Ventilācija

Jāuzskata, ka ēkas ir projektētas tā, lai tajās būtu paredzētajam izlietojumam atbilstošs ventilācijas ātrums.

7.2. TRANSPORTĒŠANA, GLABĀŠANA

Būves komplekta iesaiņošanas, transportēšanas un glabāšanas rokasgrāmatai jābūt saņemamai pie izgatavotāja, un tai jābūt apstiprinātājas iestādes novērtētai. Rokasgrāmatā jābūt minētām prasībām attiecībā uz pārvietošanas iekārtām, transportēšanas sistēmām un līdzekļiem un prasībām attiecībā uz komplekta pasargāšanu no laika apstākļu ietekmes un mehāniskiem bojājumiem transportēšanas laikā. ETA jābūt minētai atsaucei uz rokasgrāmatu.

7.3. DARBU IZPILDE

Vispārējai komplekta ierīkošanas būvdarbos rokasgrāmatai jābūt pieejamai pie izgatavotāja, un tai jābūt apstiprinātājas iestādes novērtētai. Rokasgrāmatā jābūt aplūkotiem visiem būtiskākajiem aspektiem, kuri attiecas uz darbiem būvlaukumos, kā, piemēram:

- uzstādīšanas paņēmieniem un nepieciešamajām iekārtām

- pagaidu sastiprinājumiem un aizsardzībai pret laika apstākļu ietekmi

- komplekta būvdetaļu salaidumiem (konstrukcijas nostiprināšanu, blīvējumu u.c.)

- vēja un jebkāda seismoizturīga sastiprinājuma piestiprināšanai pie apakšbūves un starp būves daļām

- papildus materiāliem un būvdetaļām, kas pielietotas būvlaukumos un kuru klātbūtne ir priekšnosacījums komplekta lietošanas piemērotībai

Papildus vispārējai rokasgrāmatai ir jābūt izveidotai īpašai rokasgrāmatai, kurā ir ietverti īpaši aspekti, kas attiecas uz katru atsevišķu būvprojektu (piemēram, īpašas celtņa prasības, kravas pacelšanas siksnas atrašanās vietas). ETA jābūt minētai atsaucei uz komplekta ierīkošanas rokasgrāmatu.

Pabeigtajai ēkai (darbiem) jāatbilst dalībvalstī, kurā ēka tiks celta, piemērojamajiem būvnoteikumiem (noteikumiem par būvdarbiem). Par šo darbību atbildīgajai organizācijai jāievēro dalībvalstī noteiktās procedūras, kuras paredzētas, lai demonstrētu atbilstību būvnoteikumiem. Koka karkasa mājas komplekta ETA nekādi nemaina šo procesu.

7.4. APKOPE UN REMONTS

Parasti tiek uzskatīts, ka būvei jāveic regulāra apkope, lai saglabātu tās kvalitāti un paredzēto darbmūžu. Apkopes tipam un biežumam jābūt noteiktam rokasgrāmatā, un tas ir komplekta novērtēšanas elements.

Trešā sadaļa: ATBILSTĪBAS APLIECINĀŠANA UN NOVĒRTĒŠANA (AA)

8. ATBILSTĪBAS APLIECINĀŠANA UN NOVĒRTĒŠANA

8.1. EK LĒMUMS

Komisijas lēmumā 1999/455/EK noteiktā atbilstības apliecināšanas sistēma ir Padomes direktīvas (89/106/EEK) 3. pielikumā aprakstītā 1. sistēma, un tā ir aprakstīta šādi:

a) 	Izgatavotāja uzdevumi

- 	Ražošanas kontrole

- 	Paraugu testēšana saskaņā ar noteikto testēšanas plānu

b) 	Apstiprinātās iestādes uzdevumi

- 	Modeļa sākotnējā testēšana

- 	Uzņēmuma un ražošanas procesa kontroles sākotnējā inspekcija

- 	Ražošanas procesa kontroles uzraudzība

- 	Izstrādājuma sertifikāts

8.2. KOMPETENCE

8.2.1. Izgatavotāja uzdevumi

8.2.1.1. Ražošanas procesa kontrole (RPK)

ETA ņēmējam oficiāli jāapstiprina visa tehniskā informācija par citu izgatavotāju piegādātiem komponentiem, piemēram, būvdetaļu specifikācijām, ierīkošanas procesu u. tml. ETA ņēmējam jānodrošina šādu būvdetaļu izgatavotāju precizēts saraksts, kas sekmē pamatprasību izpildi. Šā saraksta kopijām jābūt iesniegtām apstiprinātajai iestādei un apstiprinātājai iestādei.

Izgatavotājam nepārtraukti jāveic izstrādājumu iekšējā kontrole. Visi izgatavotāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski jāapkopo rakstveida nostādņu, procedūru un norādījumu veidā. Šai ražošanas kontroles sistēmai jānodrošina, ka koka karkasa mājas komplekts atbilst Eiropas tehniskajam apstiprinājumam (ETA).

Koka karkasa māju komplektu ražošanas kontroles sistēmā jābūt iekļautai informācijai par:

- attiecīgajām 7.1. sadaļā minētajām projektēšanas specifikācijām, tajā skaitā atbilstošiem rasējumiem un rakstiskām instrukcijām

- visu komplektā iekļauto materiālu un būvdetaļu tipu, kvalitāti un izmēriem

- saliekamo elementu konstrukciju daļa novietojumu, kā tas noteikts ETA

- konstrukcijas savienotājelementu novietojumu un ierīkošanu

- saliekamo elementu vispārējiem izmēriem, tajā skaitā deklarētajām pieļaujamajām novirzēm

- siltumizolācijas un skaņas izolācijas materiālu ierīkošanu

- apšuvuma, ārējās apdares, oderējuma un gaisa un tvaika kontroles slāņu ierīkošanu

- virsmas apstrādi un segumiem

- darbu pareizā novietojuma un ierīkošanas marķēšanu un nepieciešamības gadījumā īpašām balsta ierīcēm, piemēram, saliekamu elementu kravas pacelšanas siksnām

- iesaiņošanu un aizsardzību transportēšanas laikā

- logu un durvju komplektu ierīkošanu ārsienu paneļos

- ārējā jumta segumu ierīkošanu

Ražošanas kontroles sistēmai jānosaka kontroles pasākumu veikšanas process un

biežums.

Izgatavotāji, kuri ir izstrādājuši RPK sistēmu, kas atbilst EN ISO 9001/2 un apmierina ETA prasības, jāuzskata par atbilstošiem Direktīvas RPK prasībām.

Saņemto materiālu un būvdetaļu raksturlielumi, kuri atbilst harmonizētai Eiropas tehniskai specifikācijai un ir izgājuši attiecīgās AA procedūras, jāuzskata par apmierinošiem, un, izņemot pamatotu šaubu gadījumus, tos nav nepieciešams tālāk pārbaudīt.

8.2.1.2. Uzņēmumā ņemtu paraugu testēšana

Koka karkasa māju komplektiem parasti netiek pieprasīta izgatavotāja veikta paraugu testēšana; viņiem jāveic tikai vizuālā kontrole un izmēru kontrole u. c. 8.2.1.1. punktā minētās pārbaudes.  Tomēr, ja būvniecībā izmantoti līmētie salaidumi, kontroles sistēmā jābūt iekļautiem atbilstošiem līmēšanas laboratorijas testiem, izmantotās līmes piemērošanas klimatiskajiem apstākļiem un šādu salaidumu testēšanas grafikam.

Jātestē tikai gala izstrādājums vai gala izstrādājuma paraugs.

8.2.1.3. Paziņojums par atbilstību

Kad ir panākta atbilsme visiem atbilstības apliecinājuma kritērijiem, izgatavotājam jāsastāda paziņojums par atbilstību.

8.2.2. Izgatavotāja vai apstiprinātās iestādes uzdevumi

Modeļa sākotnējā pārbaude

Ja nepieciešams veikt apstiprināšanas testus, tos veiks apstiprinātāja iestāde vai tie tiks veikti uz tās atbildību (piemēram, daļu testu veic neatkarīga laboratorija vai izgatavotājs, un rezultātus apliecina apstiprinātāja iestāde) saskaņā ar šā ETAG 5. sadaļu.

Apstiprinātāja iestāde novērtēs šo testu rezultātus atbilstoši ETAG 6. pantam kā daļu no ETA izdošanas procedūras.

Šos testus jāizmanto modeļa sākotnējās pārbaudes vajadzībām.

Šo darbu atbilstības sertifikāta vajadzībām juridiski apstiprina apstiprinātā iestāde.

8.2.3. Apstiprinātās iestādes uzdevumi

8.2.3.1. Uzņēmuma produkcijas kontroles sistēmas novērtēšana – sākotnējā inspekcija un nepārtraukta uzraudzība

Ražošanas procesa kontroles sistēmas novērtēšana ir apstiprinātās iestādes pienākums.

Novērtēšana jāveic katrai izstrādājuma vienībai, lai pierādītu, ka ražošanas procesa kontrole ir veikta atbilstoši ETA un jebkurai papildus informācijai. Šis novērtējums jāpamato uz uzņēmuma sākotnējo inspekciju, ņemot vērā visus attiecīgos 8.2.1.1. punktā minētos noteikumus. Attiecīgajām ražošanas vienībām jābūt noteiktām ETA.

Uzņēmuma produkcijas kontrolē jābūt ietvertām pārbaudēm, kas apliecina, ka eksistē attiecīgās izstrādājuma projektēšanas specifikācijas, piemēram, 7. nodaļā minētā konstrukciju projektēšana, konstrukcijas detaļas un ierīkošanas rokasgrāmata.

Uzņēmuma produkcijas kontroles nepārtraukta uzraudzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību ETA. Ir ieteicams, ka uzraudzības inspekcijas tiek veiktas vismaz divreiz gadā, lai gan tās var veikt tikai vienreiz gadā īpašos gadījumos, piemēram, ja izgatavotājs ilgā laika posmā ir apliecinājis labu izstrādājuma kvalitāti.

8.2.3.2. Sertificēšana

Apstiprinātā iestāde izdod izstrādājuma atbilstības sertifikātu.

8.3. DOKUMENTĀCIJA

Apstiprinātājai iestādei, kura izdod ETA, jāiesniedz turpmāk minētā informācija. Šī informācija un EK B Vadlīnijās norādītās prasības veidos pamatu, uz kura balstoties, tiks novērtēta ražošanas procesa kontrole (RPK).

Šo informāciju sākotnēji sagatavo vai apkopo apstiprinātāja iestāde un apstiprina izgatavotājs. Ir jāievēro šādas nepieciešamās informācijas vadlīnijas:

1) ETA

Skatīt šo pamatnostādņu ceturto sadaļu. Jebkādas papildu (slepenas) informācijas specifikai jābūt noteiktai ETA.

2) Ražošanas pamatprocess

Ražošanas pamatprocesam jābūt pietiekoši detalizēti aprakstītam, lai tādējādi pamatotu piedāvātās ražošanas procesa kontroles metodes. Aprakstā jābūt iekļautām 8.2.1.1. punktā minētajām vienībām.

3) Izstrādājumu un materiālu specifikācijas

- Konstrukcijas projektēšanas kritēriji

- Konstrukcijas detaļas (ieskaitot ražošanas pielaides un standarta konstrukcijas detaļu rasējumus saskaņā ar 10. pantā minēto apliecinošo dokumentu)

- Piegādāto materiālu un būvdetaļu specifikācijas un apliecinājumi

- Atsauces uz valsts, Eiropas un/vai starptautiskajiem standartiem vai atbilstošajām specifikācijām

- Izgatavotāja tehnisko datu lapas

4) Testēšanas plāns

Vairumā gadījumu koka karkasa māju komplektiem nebūs nepieciešams veikt testus kā RPK daļu.

Ja apstiprinātāja iestāde pieprasa veikt īpašus testus (piemēram, līmētu salaidumu testus), izgatavotājam un apstiprinātājai iestādei, kura iesniedz ETA, jāvienojas par RPK testēšanas plānu. Saskaņots testēšanas plāns ir nepieciešams, jo pašreizējie standarti kvalitātes vadības sistēmu jomā (B Vadlīnijas, EN 29002 u. c.) nenodrošina to, ka izstrādājuma specifikācijas netiek mainītas, un tie nevar attiekties uz pārbaužu/testu biežuma vai tipa tehnisko pamatotību.

Izgatavošanas laikā veikto un gala izstrādājuma pārbaužu/testu tipa un biežuma pamatotībai jābūt ņemtai vērā. Šajā procesā jābūt ietvertām raksturlielumu, kurus nevar pārbaudīt vēlāk, pārbaudēm izgatavošanas laikā un gala izstrādājuma pārbaudēm.

Gadījumos, kad atbilstoši saskaņotajām metodēm materiālus/būvdetaļas neizgatavo un nepārbauda piegādātājs, izgatavotāja pienākums būs attiecīgā gadījumā tos pārbaudīt/testēt pirms pieņemšanas.

5) Noteiktais testēšanas plāns

Izgatavotājam un apstiprinātājai iestādei, kura izsniedz ETA, jāvienojas par noteiktu testēšanas plānu gadījumos, kad nepieciešams veikt speciālus testus.

8.4. CE MARĶĒJUMS UN INFORMĀCIJA

ETA jābūt norādītai informācijai, kas nāk komplektā ar CE marķējumu. Saskaņā ar EK D Vadlīnijām par CE marķējumu, informācijai, kurai jābūt sniegtai līdz ar simbolu “CE”, jāietver:

- Pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs (AA 1. sistēma)

- Komplekta izgatavotāja nosaukums/adrese

- Norāde paredzētā izlietojuma precizēšanai

- Marķējuma datums

- EK atbilstības sertifikāta numurs (AA 1. sistēma)

- ETA numurs

- Bīstamas vielas (skat. ETAG 5.3.3. punktu)

CETURTĀ SADAĻA: ETA SATURS

9. ETA SATURS

9.1. ETA SATURS

ETA Formāts (EK Oficiālais Vēstnesis, L 236, 1997. gada 27. augusts) nosaka satura vispārējos vilcienos. Papildus jābūt ievērotiem sekojošiem nosacījumiem:

9.1.1. Materiālu specifikācijas

Materiāliem un būvdetaļām, kuras veido koka karkasa mājas komplektu, jābūt atbilstoši identificētām, skat. 5.7.3. punktu.

Šajā tabulā ir norādīti daži materiālu specifikāciju paraugi:

| Materiāls/būvdetaļa | Atsauce uz izstrādājuma specifikācijām, piemēram: |
| --- | --- |
| Koka būvkonstrukcijas | Masīvkoks, stiprības klases: EN 338 Līmēta laminēta koksne, stiprības klases: EN 1194 Laminēta finiera kokmateriāli (LFK): Zīmolvārds ar valsts apstiprinājumu |
| Saliekamas koka būvkonstrukciju būvdetaļas | Iekarspāres: EN 1059 |
| Ārējā apdare un oderējums | Attiecīgā izstrādājuma standarti |
| Apmetuma plāksnes | PrEN 520 vai attiecīgā izstrādājuma standarti |
| Koksnes plātnes | Kokskaidu plātnes: EN 312-1 līdz 7 - cementa-skaidu plātnes: EN 634-1 un 2 Kokšķiedru plātnes: EN 622-1 līdz 6 Saplāksnis: EN 636-1 līdz 3 Orientēto kokskaidu plātnes: EN 300 vai attiecīgā izstrādājuma standarti |
| Siltumizolācija | Akmens vate: EN 13163 Tips un zīmolvārds, un/vai attiecīgie standarti |
| Ūdens iztvaikošana un vēja plūsmas ierobežotāji | Tips un zīmolvārds, un/vai attiecīgā izstrādājuma standarti |
| Jumta materiāli | Tips un zīmolvārds, un/vai attiecīgā izstrādājuma standarti |
| Latas | Tips un zīmolvārds, un/vai attiecīgā izstrādājuma standarti |
| Mehāniskie savienotājelementi | Kokmateriālu savienotāji: EN 912 Perforētas metāla plāksnes: Attiecīgie apstiprinājumi Metāla stiprinājumi u.c.: EN 10147 |
| Konstrukciju līmes | Tips un zīmolvārds, un/vai attiecīgie apstiprinājumi |

9.1.2. Rasējumi

ETA dokumentā jābūt iekļautai sadaļai ar būves daļu rasējumiem. Rasējumu mērķis ir ilustrēt komplekta vispārējo celtniecību, t.i., konstrukcijas sistēmu un nesošās būvdetaļas, izolācijas slāņus, ārējās apdares u. c. Materiālu specifikācijas var būt norādītas arī tieši šajos komplekta rasējumos.

Turklāt jābūt aprakstītam komplekta konstrukcijas detaļu kopumam, kā tas ir noteikts 9.1.7. punktā. Šie rasējumi ir apliecinājuma oficiāla sastāvdaļa, bet tie ir uzrādīti apliecinošajā dokumentā, nevis pašā ETA.

Ja to ir pieprasījis izgatavotājs, dažas projektēšanas detaļas ir atļauts paturēt noslēpumā, rasējumos izmantojot neitrālas daļas, ievērojot nosacījumu, ka apstiprinātāja iestāde neuzskata, ka tas ir pretrunā ar nepieciešamo informāciju par komplekta pareizu pielietošanu un apstiprinātās iestādes veiktu atbilstības novērtējumu.

9.1.3. Izstrādājuma apraksts

Koka karkasa mājas komplekta ekspluatācijai jābūt skaidri noteiktai atbilstoši 4., 5. un 6. nodaļā minētajām pārbaudes un novērtēšanas prasībām un metodēm. Ja komplektā ietilpst projektēšanas izvēles iespējas kā, piemēram, standartizmēru komplekts (siltumizolācijas biezums, nesošie elementi u. tml.), var būt piemēroti raksturlielumus izteikt tabulas veidā.

ETA II.2 sadaļā “izstrādājumu raksturlielumi un verifikācijas metodes” jābūt iekļautai sekojošai piezīmei:

“Papildus īpašiem pantiem par šajā Eiropas tehniskajā apstiprinājumā minētajām bīstamajām vielām izstrādājumiem var būt piemērojamas citas tā kompetencē esošās prasības (piemēram, iestrādātie Eiropas tiesību akti un valsts normatīvie un administratīvie akti). Lai atbilstu ES Celtniecības materiālu direktīvas noteikumiem, šīm prasībām jābūt ievērotām visos piemērojamajos gadījumos.”

9.1.4. Iepakošana, uzglabāšana un pārvadāšana

ETA jābūt norādītiem īpašiem noteikumiem par iepakošanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu, kam ir būtiska nozīme komplekta izlietošanā.

9.1.5. Informācija par uzstādīšanu

ETA jābūt iekļautiem noteiktiem priekšnosacījumiem, kas saistīti ar informāciju par koka karkasa sistēmas uzstādīšanu un kurus apstiprinātāja iestāde uzskata par īpaši būtiskiem. Tās var būt prasības par apakšbūvi, elementu savienošanu būvlaukumā, vēja radītās slodzes stiprinājuma vietām, jumta stiprinājumiem u.tml. (skat. arī 7.3. punktu).

Jābūt minētai atsaucei uz izgatavotāju izveidoto vispārējo uzstādīšanas rokasgrāmatu.

9.1.6. Paredzētais darbmūžs

Jābūt noteiktam nesošā rāmja konstrukcijas un ārējās norobežojošās konstrukcijas daļu paredzētajam darbmūžam.

9.1.7. Apkope

Jābūt noteiktai tehniskajai apkope, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ārējās apdares un jumta seguma minimālo paredzēto darbmūžu (skat. arī 7.4. punktu).

9.1.8. Apliecinošie dokumenti

Rasējumu komplekts, kurā attēlotas komplekta galvenās konstrukcijas detaļas, ir apliecinošs dokuments, kas ir ETA oficiāla sastāvdaļa. Šā dokumenta mērķis ir nodrošināt nepieciešamo detalizēto koka karkasa mājas komplekta aprakstu, ieskaitot montāžas detaļas būvlaukumā un nosacījumus komplekta ierīkošanai būvdarbos. Šā dokumenta pašreizējai versijai vienmēr jāglabājas pie apstiprinātājas iestādes un apstiprinātās kontroles iestādes.

Konstrukcijas detaļu komplektā jābūt aprakstītai būves komplekta vispārējai konstrukcijai, tajā skaitā salaidumiem starp ēkas galvenajām daļām un integrēto būvdetaļu salaidumiem. Detaļu rasējumi veido visu 4. nodaļā noteikto ekspluatācijas prasību, tajā skaitā izturības pret klimatisko apstākļu ietekmi un gaisa caurlaidības, novērtēšanai nepieciešamo dokumentāciju.

Tajā jābūt iekļautām tikai būtiskākajām konstrukcijas detaļām, kuras ir tieši saistītas ar galvenajām ēkas daļām, un tām detaļām, kuras ir komplekta iepriekš paredzētas standarta detaļas. Pielikumā C ir detaļu kontrolsaraksts.

9.2. PAPILDU INFORMĀCIJA

ETA jābūt noteiktam, vai apstiprinātajai iestādei tiks iesniegta papildu (iespējams, konfidenciāla) informācija atbilstības apliecināšanai.

A PIELIKUMS

VISPĀRPIEŅEMTĀ TERMINOLOĢIJA UN SAĪSINĀJUMI

1. Būvdarbi un izstrādājumi

1.1. Būvdarbi (un darbu daļas) (bieži dēvēti vienkārši par “darbiem”) (SD 1.3.1.)

Viss, kas ir būvēts vai ir celtniecības darbību rezultāts un ir nostiprināts

zemē. (Tas attiecas gan uz ēkām, gan inženiertehniskajiem būvdarbiem, kā arī uz konstrukcijas un pārējiem elementiem.)

1.2. Būvizstrādājumi (bieži dēvēti vienkārši par “izstrādājumiem” (SD 1.3.2.)

Izstrādājumi, kas ir ražoti, lai tos pastāvīgi iekļautu darbos un laistu apgrozībā. (Ar šo terminu apzīmē arī saliekamo sistēmu vai iekārtu dažādas sastāvdaļas.)

1.3. Iekļaušana (izstrādājumu iekļaušana darbos) (SD 1.3.1.)

Izstrādājuma pastāvīga iekļaušana darbos nozīmē to, ka:

- 	tā noņemšana samazina darbu ekspluatācijas iespējas un

- 	izstrādājuma demontāža vai aizstāšana ir būvniecības aktivitātes ietverošas darbības.

1.4. Paredzētais izlietojums (SD 1.3.4.)

Izstrādājuma loma(s) pamatprasību īstenošanā. (N.B. Šī definīcija attiecas tikai uz CMD paredzēto izlietojumu.)

1.5. Izpilde (ETAG formāts)

Šajā dokumentā lietots, lai aptvertu visus iekļaušanas paņēmienus, piemēram, ierīkošanu, montāžu, iekļaušanu u.c.

1.6. Komplekts (EK C Vadlīnijas)

Būvizstrādājums, ko veido vismaz divas atsevišķas būvdetaļas, kuras jāsaliek kopā, lai varētu pastāvīgi iekļaut darbos (Šā ETAG mērķiem sīkāk skaidrots 2. nodaļā Kompetence un ierāmētajā formulējumā, kas ņemts no mandāta un iestrādāts priekšvārdā.)

2. Ekspluatācija

2.1. (Izstrādājumu) piemērotība paredzētajam izlietojumam (CMD 2.1.)

Nozīmē to, ka izstrādājumiem ir tādi raksturlielumi, ka darbi, kuros tos iekļauj, iemontē, izmanto vai ierīko, ja tie ir pareizi projektēti un būvēti, var atbilst pamatprasībām.

(N.B. Šī definīcija attiecas tikai uz CMD paredzēto piemērotību paredzētajam izlietojumam.)

2.2. (Būvdarbu) funkcionālā izmantojamība

Būvdarbu spēja kalpot paredzētajam izlietojumam un, jo īpaši, atbilst izlietojuma pamatprasībām.

Ražojumiem jābūt piemērotiem būvdarbiem, kas (kopumā un atsevišķi pa daļām) ir piemēroti to paredzētajiem mērķiem, jātiem normāli uzturētiem, jābūt ekonomiski pamatoti ekspluatētiem. Prasības parasti attiecas uz darbībām, ko var paredzēt (CMD, 1. pielikums, preambula).

2.3. Pamatprasības (būvdarbiem)

Darbiem piemērojamās prasības, kuras var ietekmēt izstrādājuma tehnisko raksturojumu un ir izklāstītas CMD 1. pielikumā kā mērķi (CMD, 3.1. pants).

2.4. (Būvdarbu, būvdarbu daļu vai izstrādājumu) ekspluatācija (SD 1.3.7.)

Būvdarbu, būvdarbu daļu vai izstrādājumu īpašību kvantitatīvais formulējums (vērtība, kategorija, klase vai līmenis) darbībai, kurai tas ir pakļauts vai arī kuru tas veic saskaņā ar paredzētā lietojuma nosacījumiem (būvdarbiem vai būvdarbu daļām) vai paredzētā izlietojuma nosacījumiem (izstrādājumiem).

Izstrādājumu vai to grupu raksturlielumiem jābūt pēc iespējas aprakstītiem ETA tehniskajās specifikācijās un pamatnostādnēs, vadoties pēc kvantitatīviem izpausmes rādītājiem. Aprēķinu, mērīšanas, testēšanas (ja iespējams), būvdarbu pieredzes un verifikācijas novērtēšanas metodēm un atbilstības kritērijiem jābūt minētiem attiecīgajās tehniskajās specifikācijās vai šādās specifikācijās uzskaitītajām atsaucēm.

2.5. Iedarbība (uz būvdarbiem vai to daļām) (SD 1.3.6.)

Darbu lietošanas nosacījumi, kuri var ietekmēt darbu atbilstību direktīvas pamatprasībām un kuri radušies dažādu faktoru ietekmē (mehāniskas, ķīmiskas, bioloģiskas vielas, temperatūras vai elektromagnētiskā iedarbība), kas iedarbojas uz darbiem vai darbu daļām.

Mijiedarbība starp dažādiem darbos esošiem izstrādājumiem tiek uzskatīta par “iedarbību”.

2.6. (Pamatprasību un saistīto izstrādājumu ekspluatācijas) klases vai līmeņi (SD 1.2.1.)

Izstrādājuma(u) ekspluatācijas klasifikācija, kas izteikta dažādu darbu prasību līmeņu, kas noteikti SD vai saskaņā ar CMD 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikto procedūru, formā.

3. ETAG Formāts

3.1. Prasības (būvdarbiem) (ETAG 4. formāts)

Attiecīgo CMD prasību detalizēts skaidrojums un pielietojums attiecībā uz pamatnostādnēm (darbu un to daļu precīza forma ir sniegta SD, sīkāki norādījumi sniegti mandātā, ņemot vērā darbu ilgumu un funkcionālo izmantojamību).

3.2. (Izstrādājumu) pārbaudes metodes (ETAG 5. formāts)

Pārbaudes metodes, kas izmantotas, lai noteiktu izstrādājumu ekspluatāciju attiecībā uz darbu prasībām (aprēķini, testi, zināšanas inženierzinātnēs, būvdarbu pieredzes novērtējums u.c.).

Šīs pārbaudes metodes attiecas tikai izlietošanas derīguma izvērtēšanu. Noteiktu darbu projektēšanas pārbaudes metodes šajā dokumentā tiek sauktas par “projekta testēšanu”, izstrādājumu identificēšanas pārbaudes metodes – par “identificēšanas testēšanu”, izpildīto vai izpildāmo darbu uzraudzības pārbaudes metodes – par “uzraudzības testēšanu” un atbilstības apliecinājuma pārbaudes metodes – par “AA testēšanu”.

3.3. (Izstrādājumu) specifikācijas (ETAG 6. formāts)

Prasību pārveidošana precīzā un izmērojamā (iespēju robežās un proporcionāli riska nozīmīgumam) vai kvalitātes izteiksmē attiecībā uz izstrādājumiem un to paredzētā izlietojuma mērķiem. Par atbilsmi specifikācijām tiek uzskatīta konkrēto izstrādājumu atbilsme lietošanas derīgumam.

Vēl var būt formulētas specifikācijas par noteiktu konstrukciju verifikāciju, izstrādājumu identificēšanu, izpildāmo vai izpildīto darbu uzraudzību un, kur nepieciešams, par atbilstības apliecināšanu.

4. Darbmūžs

4.1. (Būvdarbu vai to daļu) darbmūžs (SD 1.3.5(1))

Laikposms, kurā ekspluatācija tiek uzturēta pamatprasībām atbilstošā līmenī.

4.2. (Izstrādājumu) darbmūžs

Laikposms, kurā izstrādājuma kvalitāte – saskaņā ar attiecīgajiem pakalpojuma nosacījumiem - tiek uzturēta līmenī, kas atbilst paredzētā izlietojuma nosacījumiem.

4.3. Ekonomiski pamatota ekspluatācija (SD 1.3.5.(2))

Ekspluatācija, kurā ņemti vērā visi atbilstošie aspekti, piemēram, projektēšanas, būvniecības un lietošanas izmaksas, izmaksas, kuras radušās nepareizas lietošanas rezultātā darbmūža darba laikā, un šo risku apdrošināšanas izmaksas, plānota daļēja atjaunošana, pārbaudes, uzturēšanas, aprūpes un remontēšanas izmaksas, ekspluatācijas un pārvaldīšanas izmaksas, izmaksas, kuras radušās vides ietekmes rezultātā.

4.4. (Būvarbu) apkope (SD 1.3.3.(1))

Drošības un citu darbiem piemēroto pasākumu kopums, lai darbi varētu pilnvērtīgi pildīt funkcijas visā ekspluatācijas laikā. Tie ir darbu daļām nepieciešamie apkopšanas, apkalpošanas, pārkrāsošanas, remontēšanas, aizvietošanas u.c. pasākumi.

4.5. Normāla (būvdarbu) apkope (SD 1.3.3.(2))

Apkope, kurā parasti ietilpst pārbaudes, laikā, kad veicamās izmeklēšanas izmaksas ir samērīgas ar konkrēto darbu daļu vērtību, ņemot vērā izrietošās (piemēram, ekspluatācijas) izmaksas.

4.6. (Izstrādājumu) izturība

Izstrādājuma spēja veicināt darbu ekspluatāciju, uzturot tā kvalitāti saskaņā ar atbilstošajiem lietošanas nosacījumiem tādā līmenī, kas nepieciešams darbu pamatprasību izpildei.

5. Atbilstība

5.1. (Izstrādājumu) atbilstības apliecināšana

CMD noteiktie un saskaņā ar direktīvu nostiprinātie noteikumi un kārtība, kuras mērķis ir nodrošināt, ka konkrētā izstrādājuma kvalitāte pēc iespējas atbilst ražošanas kvalitātei.

5.2. (Izstrādājuma) identificēšana

Izstrādājuma raksturlielumi un tā verifikācijas metodes, kuras ļauj salīdzināt konkrēto izstrādājumu ar tehniskajās specifikācijās aprakstīto izstrādājumu.

6. Apstiprinātājas un apstiprinātās iestādes

6.1. Apstiprinātāja iestāde

Saskaņā ar CMD 10. pantu ES dalībvalsts vai EBTA valsts (EEZ līguma līgumslēdzēja puse) paziņota iestāde, kura ir pilnvarota izdot Eiropas tehniskos apstiprinājumus noteiktā(s) būvizstrādājumu vietā(s). Visām šīm iestādēm jābūt loceklēm Eiropas Tehniskā apstiprinājuma organizācijā (EOTA), kas izveidota saskaņā ar CMD II pielikuma 2. punktu.

6.2. Apstiprinātā iestāde (*)

Saskaņā ar CMD 18. pantu ES dalībvalsts vai EBTA valsts (EEZ līguma līgumslēdzēja puse) izraudzīta institūcija, kurai jāveic noteikti uzdevumi lēmuma par konkrētu būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumu ietvaros (sertifikācija, inspekcija vai testēšana). Visas šīs iestādes automātiski kļūst par Pilnvaroto iestāžu grupas loceklēm.

(*) Pazīstamas arī ar nosaukumu “pilnvarotā iestāde”.

Saīsinājumi

Attiecībā uz Celtniecības materiālu direktīvu:

AA: 	atbilstības apliecinājums

CEC: 	Commission of the European Communities [Eiropas Kopienu Komisija]

CEN: 	Comité Européen de Normalisation [Eiropas Standartizācijas komiteja]

CMD: 	Celtniecības materiālu direktīva

EK: 	Eiropas Kopienas

EFTA: 	European Free Trade Association [Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija]

EN: 	Eiropas standarts

RPK: 	Ražošanas procesa kontrole

SD: 	CMD skaidrojošie dokumenti

ISO: 	International Standardisation Organisation [Starptautiskā standartizācijas organizācija]

BPK: 	EK Būvniecības pastāvīgā komiteja

Par apstiprināšanu:

EOTA: 	European Organisation for Technical Approval [Eiropas Tehniskā apstiprinājuma organizācija]

ETA: 	Eiropas tehniskais apstiprinājums

ETAG: 	European Technical Approval Guideline [Eiropas tehniskais apstiprinājuma pamatnostādnes]

TP: 	EOTA Tehniskā padome

UEAtc: 	Union Européenne pour l Agrément technique dans la construction

[Būvniecības tehniskās vienošanās Eiropas apvienība]

Vispārīgi:

TC: 	Tehniskā komiteja

DG: 	Darba grupa

B PIELIKUMS:

ATSAUCES STANDARTU SARAKSTS

Slogojamības pārbaude

EN 380:1993 Koka konstrukcijas – Testa metodes – Pamatprincipi statiskās slodzes testēšanā

EN 594:1995 Koka konstrukcijas – Testa metodes – Sienas paneļu koka rāmja sāniskā izturība un pretestība

EN 595:1995 Koka konstrukcijas – Testa metodes – Fermu izturības un deformācijas noteikšanas tests

EN 596:1995 Koka konstrukcijas – Testa metodes – Koka karkasa sienu triecienizturības tests ar mīkstu priekšmetu

EN 1059:1999 Koka konstrukcijas – Rūpnieciski ražotās fermas ar perforētās metāla plātes savienojumiem izstrādājuma noteikumi

EN 1195:1997 Koka konstrukcijas – Testa metodes – Pārseguma klāju izturība

prEN 12871:2000 Izpildījuma specifikācijas un prasības nesošajām plāksnēm lietošanai grīdām, sienām un jumtiem

ENV 1991-1:1994 1. Eirokodekss: Projektēšanas pamatprincipi un iedarbība uz konstrukcijām – 1. daļa: Projektēšanas pamatprincipi

ENV 1991-2-1:1995 1. Eirokodekss: Projektēšanas pamatprincipi un iedarbība uz konstrukcijām – 2.-1. daļa: Iedarbība uz konstrukcijām – Blīvums, pašsvars un lietderīgās slodzes

ENV 1991-2-3:1995 1. Eirokodekss: Projektēšanas pamatprincipi un iedarbība uz konstrukcijām – 2.-3. daļa: Iedarbība uz konstrukcijām – Sniega radītās slodzes

ENV 1991-2-4:1995 1. Eirokodekss: Projektēšanas pamatprincipi un iedarbība uz konstrukcijām – 2.-4. daļa: Iedarbība uz konstrukcijām – Vēja iedarbība

ENV 1995 1-1:1993 5. Eirokodekss: Koka konstrukciju projektēšana – 1.-1. daļa: Vispārējie noteikumi un noteikumi būvēm

ENV 1998-1-3:1995 8. Eirokodekss: Konstrukciju seismiskās izturības projektēšanas noteikumi – 1.-3. daļa Vispārēji noteikumi – Īpaši noteikumi dažādiem materiāliem un elementiem

Ugunsizturības un degtspējas pārbaude

ENV 1991-2-2:1995 1. Eirokodekss: Projektēšanas pamatprincipi un iedarbība uz konstrukcijām – 2.-2. daļa: Iedarbība uz konstrukcijām – Uguns radītā iedarbība uz konstrukcijām

ENV 1995-1-2:1994 5. Eirokodekss: Koka konstrukciju projektēšana -1.-2. daļa: Vispārējie noteikumi – Konstrukcijas ugunsdrošības projektēšana

prEN 1187:2001 Jumtu pakļaušanas ārējās uguns iedarbībai testa metodes

prEN 13501-1:2000 Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni – 1. daļa: Klasifikācija, izmantojot datus no reakcijas uz uguns izmēģinājumiem

prEN 13501-2:2000 Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni – 2. daļa: Klasifikācija, pielietojot ugunsizturības testa datus (izņemot ventilācijas sistēmām paredzētos izstrādājumus)

Ūdens tvaiku caurlaidības un mitrumnecaurlaidības pārbaude

prEN 12572:2000 Ēku būvmateriālu un izstrādājumu higrotermiskās īpašības – Ūdens tvaika caurlaidības īpašību noteikšana (ISO/FDIS 12572:2000)

prEN 13788:1997 Ēku būvdetaļu un būvelementu higrotermiskās īpašības – Iekšējās virsmas temperatūra, lai izvairītos no kritiskā virsmas mitruma, un iekšējās kondensācijas aprēķināšana (ISO/DIS 13788:1997)

Ūdensnecaurlaidības pārbaude

EN 1027:2000 Logi un durvis – Ūdensnecaurlaidība – Testa metode

EN 12155:2000 Apdares plāksnes – Ūdens necaurlaidība – Statiska spiediena laboratorijas tests

prEN 12865-1 Ēku higrotermiskās īpašības – Pretestības noteikšana lietus ūdenim pie pulsējoša gaisa spiediena – 1. daļa: Ārsienu sistēmas

NT BUILD 058 Vannas istabu sienas: Ūdensnecaurlaidība un ūdens un mitrumizturība. 1998. gada 3. izdevums

NT BUILD 230 Vannas istabu grīdas: Ūdensnecaurlaidība. 1995. gada 2. izdevums

NT BUILD 448 Sienu segumi un ūdens cauruļu un krānu iemavas vannas istabās: Ūdensnecaurlaidība. 1996. gada 1. izdevums

Bīstamo vielu noplūdes pārbaude

EN 120:1992 Koksnes plātnes – Formaldehīda satura noteikšana – Ekstrahēšanas metode ar nosaukumu perforatora metode

Lietošanas drošības pārbaude

ISO 7892:1988 Vertikālās ēkas būvdetaļas – Triecienizturība – Trieces ķermenis un vispārējās testa procedūras

ISO/DIS 7893:1990 Izpildes standarti ēkā – No būvdetaļām veidotas šķērssienas – Triecienizturības testi

Skaņas izolācijas pārbaude

ISO 140-4:1999 Akustika – Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana – 4. daļa: Gaisa radīto trokšņu skaņas izolācijas mērījumi starp istabām ekspluatācijas apstākļos

ISO 140-5:1999 Akustika – Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana – 5. daļa: Fasādes elementu un fasāžu gaisa radīto trokšņu skaņas izolācijas mērījumi ekspluatācija apstākļos

ISO 140-7:1999 Akustika – Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērīšana – 7. daļa: Grīdu sitiena trokšņa skaņas izolācijas mērījumi ekspluatācijas apstākļos

ISO 354:1985 Akustika – Skaņas absorbcijas mērīšana reverbācijas kamerā

ISO 717-1:1996 Akustika – Būvelementu un būvju skaņas izolācijas mērīšana – 1. daļa: Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija

ISO 717-2:1996 Akustika – Būvelementu un būvju skaņas izolācijas mērīšana – 2. daļa: Sitiena trokšņa skaņas izolācija

prEN 12354-1:1999 Būvakustika – Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma – 1. daļa: Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija starp istabām

prEN 12354-2:1999 Būvakustika – Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma – 2. daļa: Sitiena trokšņa skaņas izolācija starp istabām

prEN 12354-3:1999 Būvakustika – Būvju akustiskā izpildījuma novērtējums, izejot no to elementu izpildījuma novērtējuma – 3. daļa: Gaisa radītā trokšņa skaņas izolācija pret ārpustelpu skaņām

Siltumizolācijas pārbaude

EN ISO 6946:1996 Ēku būvdetaļas un būvelementi – Siltumpretestība un siltumvadītspēja – Aprēķina metode (ISO 6946:1996)

EN ISO 8990:1996 Siltumizolācija – Siltuma vadāmības noteikšana stacionārā režīmā – Kalibrēta un norobežota karstā kaste (ISO 8990:1994)

EN ISO 10077-1 Logu, durvju un slēģu termālā ekspluatācija – Siltuma pārejas koeficienta aprēķināšana – 1. daļa: Vienkāršotā metode

EN ISO 10211-1:1995 Siltumpārneses tilti būvkonstrukcijā – Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras – 1. daļa: Vispārīgās aprēķina metodes (ISO 10211-1:1995)

EN ISO 10211-2:1999 Siltumpārneses tilti būvkonstrukcijā – Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras - 2. daļa: Lineāro siltumpārneses tiltu aprēķini (ISO/FDIS 10211-2:1999)

EN ISO 10456:1999 Siltumizolācija – Būvmateriāli un būvizstrādājumi – Deklarēto un aprēķina siltumtehnisko vērtību noteikšanas procedūras

EN 12524:2000 Būvmateriāli un būvizstrādājumi – Higrotermiskās īpašības – Projektos lietojamo vērtību tabulas

Gaisa caurlaidības pārbaude

ISO 9972:1996 Siltumizolācija – Ēku gaisa necaurlaidības noteikšana – Ventilatoru hermetizēšanas metode

EN 1026:2000 Logi un durvis – Gaisa caurlaidība – Testa metode

EN 12114:2000 Ēku termālā ekspluatācija – Ēkas būvdetaļu un būvelementu gaisa caurlaidība – Laboratorijas testa metode

Koka izstrādājumu izturības pārbaude

EN 335-1:1991 Koka un koksnes izstrādājumu izturība – Bioloģiskās iedarbības riska klašu definīcija – 1. daļa: Vispārīgi norādījumi

EN 335-2:1991 Koka un koksnes izstrādājumu izturība – Bioloģiskās iedarbības riska klašu definīcija – 2. daļa: Par masīvo koksni

EN 335-3:1995 Koka un koksnes izstrādājumu izturība – Bioloģiskās iedarbības riska klašu definīcija – 3. daļa: Par koksnes plātnēm

EN 351-1:1995 Koka un koksnes produktu izturība – Ar konservantiem apstrādāta masīvā koksne – 1. daļa: Klasifikācija pēc konservantu iespiešanās un saglabāšanās spējām

EN 350-2:1994 Koka un koksnes produktu izturība – Masīvās koksnes dabīgā izturība – 2. daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām

EN 460:1994 Koka un koksnes produktu izturība – Masīvās koksnes dabiskā izturība – Norādes izturības prasībām koksnei, kuru izmanto dažādās riska klasēs

EN 599-1:1996 Koka un koksnes izstrādājumu izturība – Koksnes konservantu darbības noteikšanas bioloģiskie testi – 1. daļa: Riska klases noteikšanas specifikācija

EN 599-2:1995 Koka un koksnes izstrādājumu izturība – Koksnes konservantu darbības noteikšanas bioloģiskie testi – 2. daļa: Klasifikācija un marķējums

EN 10088-2:1995 Nerūsējošie tēraudi – 2. daļa: Tehniskie nosacījumi vispārējiem nolūkiem paredzētu tērauda plānloksnēm/biezloksnēm un sloksnēm

EN 10147:2000 Nepārtraukti karsti cinkotas konstrukciju tērauda sloksnes un loksnes – Piegādes tehniskie nosacījumi

C PIELIKUMS

GALVENO KONSTRUKCIJAS DETAĻU KONSTROLSARAKSTS

Vispārīgi norādījumi

1. 	Vispārējā konstruktīvā sistēma

Ārsienām

1.	 Sienu un visu slāņu vertikālais šķērsgriezums

2.	 Sienu un visu slāņu horizontālais šķērsgriezums

3. 	Nesošā rāmja konstrukcijas tipisks skats ar tapskrūvju, plātņu, pārsedžu, tajā skaitā atveru, novietojumu

4. 	Horizontālās sāniskās izturības sistēma

5. 	Sienas savienojumu un statenisko balstu sistēma

6. 	Starp saliekamajiem elementiem, tajā skaitā stūru savienojumiem, esošo salaidumu horizontālais šķērsgriezums

7. 	Starp ārsienu un pamatu/apakšstāvu esošā salaiduma vertikālais šķērsgriezums

8. 	Starp ārsienu un grīdu bez starpbalstiem laidumā esošo salaidumu vertikālais šķērsgriezums

9. 	Starp ārsienu un jumtu (gan kori, gan fasādi) esošo salaidumu vertikālais šķērsgriezums

10. 	Salaidumu starp sienu un logiem/durvīm pamatkonstrukcija

11. 	Ugunsgrēka apturēšanas līdzekļi

Iekšējām sienām

1. 	Sienu un visu slāņu horizontālais šķērsgriezums

2. 	Nesošā rāmja konstrukcijas tipisks skats ar tapskrūvju, plātņu, pārsedžu, tajā skaitā atveru, novietojumu

3. 	Horizontālās sāniskās izturības sistēma

4. 	Starp sienu un pamatu/apakšstāvu esošā salaiduma vertikālais šķērsgriezums

5. 	Starp sienu un grīdu bez starpbalstiem laidumā esošo salaidumu vertikālais šķērsgriezums

Sadalošās sienas starp mājas daļām

1. 	Sienu un visu slāņu horizontālais šķērsgriezums

2. 	Nesošā rāmja konstrukcijas tipisks skats, ieskaitot tapskrūvju un plātņu novietojumu

3. 	Horizontālās sāniskās pretestības sistēma

4. 	Starp saliekamajiem elementiem esošu salaidumu horizontālais šķērsgriezums

5. 	Starp sienu un pamatu/apakšstāvu esošā salaiduma vertikālais šķērsgriezums

6. 	Starp sienu un grīdu bez starpbalstiem laidumā esošo salaidumu vertikālais šķērsgriezums

7. 	Starp sienu un jumta konstrukciju esošo salaidumu vertikālais šķērsgriezums

8. 	Ugunsgrēka apturēšanas līdzekļu novietojums dobumos starp šķērssienām

Grīdām bez starpbalstiem laidumā

1. 	Grīdu un visu slāņu vertikālais šķērsgriezums

2. 	Konstrukcijas sistēmas horizontālais plāns ar siju, koka ķīļu u.c. novietojumu

3. 	Grīdā esošo atveru konstrukcijas sistēma

4. 	Iespējamo konstrukcijas siju pārlaidsavienojumu detalizēts izklāsts

5. 	Elementu salaidumu vertikālais šķērsgriezums

6. 	Pamatos un sienās esošo atbalsta detaļu vertikālais šķērsgriezums

Jumtiem

1. 	Pabeigtas jumta konstrukcijas un visu slāņu vertikālais šķērsgriezums

2. 	Konstrukcijas sistēmas plāns ar spāru un iespējamo starpsavienojumu atbalstu novietojumu

3. 	Atveres uz bēniņiem konstrukcijas sistēma

4. 	Ap attekām, caurulēm, skursteņiem u. c. jumtu  caurejošiem elementiem esošo salaidumu pamatkonstrukcija

5. 	Ārsienās esošo atbalsta detaļu un starpsavienojumu atbalstu vertikālais šķērsgriezums

6. 	Elementu salaidumu vertikālais šķērsgriezums

7. 	Starp jumtu un jumta logiem esošo salaidumu pamatkonstrukcija