Rekomendācija T/R 22 – 05 (Madride – 1992. gadā)

RADIOFREKVENCES CIPARU MOBILO GRUPVEIDES RADIOSAKARU SISTĒMĀM

Rekomendāciju ierosinājusi darba grupa “Frekvenču pārvaldība” (FM)

Eiropas Radiosakaru komitejas (ERC) pieņemtās rekomendācijas redakcija:

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

ņemot vērā to, ka

a) 	grupveides radiosakaru sistēmu pielietošana var uzlabot radiofrekvenču spektru racionālu izmantošanu un uzlabot mobilo radiosakaru lietotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti,

b) 	jaunas ciparu tehnoloģijas ieviešana nodrošinās plašu jauno pakalpojumu klāstu,

c) 	harmonizētu radiofrekvenču joslu izmantošana varētu atvieglot radiofrekvenču koordināciju,

d) 	spektrs zem 1 GHz jau ir intensīvi izmantots saskaņā ar dažādiem radiofrekvenču plāniem,

e) 	pašreiz nav pieejama neviena harmonizēta radiofrekvenču josla,

f) 	neliels skaits pieejamo radiofrekvenču joslu ar kopīgu skaņošanas diapazonu varētu apmierināt sākotnējos tirgus pieprasījumus un veicināt iekārtas izmaksu samazināšanos,

g) 	kopīgi skaņošanas diapazoni varētu radīt iespējas mobilajām vienībām darboties vairākās zonās vai valstīs,

h) 	Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference pieņēmusi Rekomendāciju T/R 25 – 08 E un T/R 75 – 02 E;

apzinoties, ka

Eiropas Elektronsakaru standartizācijas institūts (ETSI) norādījis uz priekšrocībām, ko rada radiofrekvenču izmantošana zem 500 MHz diapazona,

iesaka, ka

1. jābūt pieejamām radiofrekvencēm vienā vai vairākos šādos diapazonos:

- 380 – 390/390 – 400 MHz,

- 410 – 420/420 – 430 MHz,

- 450 – 460/460 – 470 MHz,

- 870 – 888/915 – 933 MHz,

2. šo radiofrekvenču izmantošana attiecīgā gadījumā atbilst CEPT Rekomendācijas T/R 25 – 08 E 2. pielikumam,

3. jābūt pieejamām radiofrekvencēm atbilstoši tirgus pieprasījumam, to pienācīgi nodrošinot, lai 1995. gadā varētu ieviest ciparu mobilo grupveides radiosakaru sistēmas;

bez tam iesaka, ka

Eiropas Elektronsakaru standartizācijas institūtam (ETSI), izstrādājot iekārtu standartus, jāņem vērā, ka ciparu mobilās grupveides radiosakaru sistēmas būs jāievieš nelielos radiofrekvenču spektra bloku diapazonos, vienlaicīgi saglabājot esošo lietotāju izmantotos blokus.”