ELEKTRONISKO SAKARU KOMITEJA

ECC 2004. gada 19. marta lēmums

par lavīnu upuru atrašanai lietotu maza darbības attāluma ierīču, kuras darbojas 457 kHz radiofrekvencē, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ECC/DEC/(04)01)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) ir paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kura nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un kurai ir mazas spējas radīt traucējumus citās radioiekārtās. SRD izmanto vai nu iebūvētas, īpaši noteiktas vai ārējās antenas, un visi modulācijas režīmi pakļauti pieejamajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām. Ierīces, kas paredzētas lavīnu upuru atrašanai, ir īpašas SRD ierīces. Parasti SRD izmanto vajadzīgās radiofrekvenču joslas, kas ir jau iedalītas citiem dienestiem. SRD parasti nevar šiem dienestiem traucēt, nedz arī  prasīt no tiem aizsardzību.

Atļauju piešķiršana ir atbilstošs administrāciju līdzeklis, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, nodrošinātu racionālu radiofrekvenču spektra izmantošanu un novērstu kaitīgos traucējumus. Tomēr administrāciju ietekmei, ciktāl tas attiecas uz iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši lietotāji, mazumtirgotāji un ražotāji gūs labumu no radioiekārtu izmantošanas valsts mazāk reglamentētas atļauju piešķiršanas sistēmas.

# VispārĪGĀ informācija

ERC 1997. gadā pieņēma Rekomendāciju Nr. 70-03, lai izskatītu SRD, kas pārklāj daudzu kategoriju dažādos lietojumus, ietverot tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālus, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI daudzām šīm ierīcēm ir izstrādājis standartus.

ERC Ieteikums 70-03, kā arī šie standarti ir labvēlīgs tiesiskais reglamentējums, lai papildinātu nesenos lēmumus par SRD izmantošanu.

Lai sasniegtu mērķi veikt jaunu pasākumu, kas virzīts uz SRD izmantošanas saskaņošanu, ir paredzēts ECC lēmumos transponēt Rekomendācijā 70-03 noteiktās radiofrekvenču joslas (kā arī attiecīgos tehniskos parametrus). CEPT dalībvalstīs tiek plaši īstenoti 2001. gadā apstiprinātie 18 ERC lēmumi par maza darbības attāluma ierīcēm. Saskaņošana Eiropas līmenī atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu.

Ir vispārīga vienošanās, ka radioiekārtu uzstādīšanu un izmantošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja nav apdraudēta racionāla radiofrekvenču spektra izmantošana un ja vien nav iespējami kaitīgie traucējumi, un tās tiek izmantotas uz bezaizsardzības/beztraucējumu pamata. Direktīva 1999/5/EK nosaka principu, ka individuālā atļauju piešķiršana ir attaisnojama tikai tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošanu un kaitīgo traucējumu novēršanu, vai jautājumiem, kas attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību.

Ja radioiekārtas var atbrīvot no individuālās atļaujas, jebkurš var uzstādīt un izmantot radioiekārtas bez jebkādas iepriekšējas individuālās administrācijas atļaujas. Turklāt administrācijai nav jāreģistrē atsevišķas iekārtas. Radioiekārtas var izmantot, ievērojot vispārīgos noteikumus vai vispārīgo atļauju.

Valstīs, kuras ir īstenojušas  R&TTE direktīvu, maza darbības attāluma ierīču atbilstības novērtēšana, laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā tiek reglamentēta Direktīvā 1999/5/EK (R&TTE direktīva). Tādējādi ECC lēmums nevar kavēt EEZ dalībvalstis un valstis, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Šis lēmums izklāsta spektra pārvaldības prasības un paredz maza darbības attāluma ierīču, ko izmanto induktīvos lietojumos, individuālo atļauju atbrīvojuma nodrošināšanu.

# ECC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ECC atzīst, ka SRD vispārīgi un tostarp lavīnu upuru atrašanai paredzētās ierīces turpina veiksmīgi attīstīties visā Eiropā, tāpēc ir jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams izraudzīties radiofrekvenču joslas, kurās atbilstoši īpašiem nosacījumiem var darboties induktīvie lietojumi.

ERC/REC 01-07 tika pieņemts 1995. gadā. Tas izklāstīja saskaņotos kritērijus, lai administrācijas varētu lemt, vai attiecīgajā gadījumā ir jāpiemēro atbrīvojums no individuālās atļaujas. Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot induktīvos lietojumus no individuālajām atļaujām tāpēc, ka tie atbilst ERC/REC 01-07 noteiktajiem atbrīvojuma kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ECC 2004. gada 19. marta lēmums

par lavīnu upuru atrašanai lietotu maza darbības attāluma ierīču, kuras darbojas 457 kHz radiofrekvencē, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ECC/DEC/(04)01)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

a) 	augošās intereses dēļ par SRD izmantošanu  lietojumu lielā skaitā ir nepieciešams harmonizēt radiofrekvences un noteikumus par šīm ierīcēm;

b) 	SRD parasti darbojas koplietošanas diapazonos un ar tām nav atļauts radīt kaitīgos traucējumus citiem radio sakaru dienestiem;

c) 	parasti SRD nevar pieprasīt aizsardzību no citiem radio sakaru dienestiem;

d) 	CEPT Rekomendācija ERC/REC/70-03 par maza darbības attāluma ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas induktīvajiem lietojumiem;

e) radiofrekvenču saskaņota izmantošana visā Eiropā atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu;

f) 	šī lēmuma 1. pielikumā norādītie tehniskie parametri ir izraudzīti, lai nodrošināto labāku diapazonu izmantošanu, kas induktīvajiem lietojumiem paredzēta “nolemj” daļas 1. punktā, samazinot traucējumus starp SRD iekārtām un lietojot tās kopā ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajos diapazonos;

g) 	ECC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 300 718) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;

h) 	radiofrekvenču plānošana, koordinēšana un sūdzību par traucējumiem izskatīšana nosaka valsts radiofrekvenču pārvaldībai un iestādēm paredzēt maza darbības attāluma ierīču izmantošanas lavīnu upuru meklēšanai atbilstības novērtēšanu uztvērēja darbības parametriem, kas norādīti informatīvajā pielikumā (2. pielikums);

i) 	CEPT Rekomendācija ECR/REC 74 – 01 paredz radiosakaru iekārtu parazītiska izstarojuma ierobežojumus;

j) 	jaunajām SRD, izvēloties parametrus, kas var būt saistīti ar cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos;

k) 	CEPT administrācijās palielinās izpratne par atļauju piešķiršanas sistēmu saskaņošanu;

l) 	valsts atļauju piešķiršanas sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtu lietotāju apgrūtinājumus;

m) 	administrācijām jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālajām atļaujām, pamatojoties uz saskaņotajiem ERC/REC/01-07 sīki izklāstītajiem kritērijiem;

n) 	administrācijām ir tiesības realizēt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

o) 	radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu;

p) 	šis lēmums nedrīkst kavēt EEZ dalībvalstis pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām,

NOLEMJ:

- lai izmantotu iekārtas lavīnu upuru atrašanai, jānosaka 457 kHz radiofrekvence, kas atbilst 1. pielikumā minētajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot no individuālajām atļaujām maza darbības attāluma iekārtas, ko izmanto lēmumā noteiktajai lavīnu upuru atrašanai;

- šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 19. martā;

- CEPT administrācijām jāziņo ECC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad valstī ir īstenots šis lēmums.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC/ECC lēmumu īstenošanu sk. tās biroja tīmekļa vietnē (http://www.ero.dk).

## 1. PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Tehniskie parametri induktīvajiem lietojumiem, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvenču joslas

| Radiofrekvenču josla | Lauka intensitāte | Kanāla atstatums | Darbības cikls (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 457 kHz | 7 dBμA/m 10 metru augstuma | Nepārtraukts vilnis (CW) – nav modulēts | Nav darbības cikls ierobežojuma |

2. PIELIKUMS

Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri, kuriem lavīnu upuru atrašanas ierīcēm, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences, ieteicams atbilst, lai nodrošinātu racionālu spektra izmantošanu

Piezīme. Šajā ERC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs, tomēr gadījumos, kad atbilstošajā saskaņotajā standartā, kas piemērojams induktīvajiem lietojumiem, ir būtiskas prasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis saskaņotais standarts ir noteicošs attiecībā pret turpmāko informāciju. Mērījumu nosacījumus un metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 718-1 un EN 300 330-1).

Raidītāji

Parazītiskajiem izstarojumiem jāatbilst tiem, kas noteikti ERC Ieteikumā 74-01.

Uztvērēji

## Blakusjoslu selektivitāte

Iekārtas diapazona robežas selektivitātei jābūt vienādai ar nevēlamo signālu vai lielākai nekā nevēlamais signāls, kā tas noteikts turpmākajā tabulā.

Uz joslas robežas

60,0 dB

## Bloķēšana vai desensibilizēšana

Bloķēšanas koeficientam katras radiofrekvences īpašajos diapazonos jābūt ne mazākam kā vērtībām, kas norādītas turpmākajā tabulā, izņemot radiofrekvencēs, kurās ir konstatētas maldīgas reakcijas.

Uztvērēju bloķēšanas vai desensibilizēšanas ierobežojumi

| 457 kHz |  |
| --- | --- |
| Radiofrekvenču nobīde (kHz) | Ierobežojums |
| Visas | 47 dBm |

## Parazītiskais izstarojums

Parazītiskiem komponentiem nav jāpārsniedz H lauka ģenerētās dBμA/m vērtības 10 m augstumā saskaņā ar šādu tabulu:

9 kHz radiofrekvence < f < 10 MHz

6 dBμA/m krit ar ātrumu 3 dB uz oktāvu