Elektronisko sakaru komiteja (ECC)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences ietvaros

ECC Rekomendācija (02)06

VĒLAMIE KANĀLU IZKĀRTOJUMI CIPARU FIKSĒTO DIENESTU SISTĒMĀM, KAS DARBOJAS 7125 – 8500 MHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Rekomendācija apstiprināts darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (SE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ilgtermiņa mērķis ir harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu Eiropā, lai iegūtu tehniskas un ekonomikas priekšrocības;

- prioritārie kanālu izkārtojumi ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai sasniegtu fiksētā dienesta (FS) sistēmu optimālo un racionālo spektra izmantošanu;

- saskaņā ar Kopīgo NATO radiofrekvenču nolīgumu (NJFA) 7125 – 8500 MHz radiofrekvenču joslas daļas tiek izmantotas militārajiem satelītu sakariem un fiksēto dienestu līnijām;

- militārās prasības tomēr neierobežo CEPT administrācijas, ievērojot valsts iespējas, paredzēt koplietojuma izkārtojumus, lai ieviestu civilās FS sistēmas 7125 – 8500 MHz radiofrekvenču joslā;

- lielā dažādība ciparu FS pielietojumos ar datu pārraidīšanas ātrumu 155 Mb/s, ietverot sinhrono ciparu hierarhiju (SDH) var darboties 7125 – 8500 MHz radiofrekvenču joslā;

- dažreiz var būt vēlams sadalīt papildu radiofrekvenču kanālus starp tiem, kas ir pamatmodelis;

ņemot vērā to, ka

- ne visas CEPT dalībvalstis, kas pašreiz izmanto atšķirīgus izkārtojumus kā tie, kas ieteikti turpmāk, varēs īstenot šo rekomendāciju, bet tās turpinās saglabāt tos kanālu izkārtojumus, ko tās  ir pēdējā laikā ieviesušas,

iesaka

- CEPT administrācijām, apsverot jaunu kanālu izkārtojumu ieviešanu 7125 – 8500 MHz un 7900 – 8500 MHz radiofrekvenču joslā vai plānojot pārstrukturēt savu esošo kanālu izkārtojumu šajās radiofrekvenču joslās, ņemt vērā attiecīgi 1. un 2. pielikumā minētos kanālu izkārtojumus.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šīs un citu ECC un ERC rekomendāciju īstenošanu sk. CEPT tīmekļa vietnē (www.cept.org) sadaļā “Documentation/Implementation”.

1. pielikums

### VĒLAMIE KANĀLU IZKĀRTOJUMI 7125 – 8500 MHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Pieņemsim, ka

fo ir aizņemtā radiofrekvenču joslas vidus frekvence (MHz),

fn  ir n-tā radiofrekvenču kanāla vidus radiofrekvence joslas apakšējā daļā (MHz),

fn'  ir  n-tā radiofrekvenču kanāla vidus radiofrekvence joslas augšējā daļā (MHz).

Visa 7125 – 7725 MHz radiofrekvenču josla tiek sadalīta 2 radiofrekvenču joslās ar šādām vidus radiofrekvencēm:

f0 = 7275 MHz, 	7125 – 7425 MHz radiofrekvenču joslai;

f0 = 7575 MHz, 	7425 – 7725 MHz radiofrekvenču joslai.

Tad atsevišķu kanālu vidus radiofrekvences izsaka šādas sakarības:

a) 28 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 161 + 28·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 – 7 + 28·n,	kur n = 1, 2, … 5;

b) 14 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 154 + 14·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 14·n,	kur n = 1,2, 2, … 10;

c) 7 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 150,5 + 7·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 3,5 + 7·n,	kur n = 1, 2, … 20;

d) 3,5 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 148,75 + 3,5·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 5,25 + 3,5·n,	kur n = 1, 2, … 40;

e) 1,75 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 147,875 + 1,75·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 6,125 + 1,75·n,	kur n = 1, 2, … 80;

Spektra aizņemšanas robežas norādītas A1.1. attēlā. Dupleksais atstatums starp Tx/Rx ir 154 MHz, citi parametri norādīti A1.1. un A1.2. tabulā.

A1. attēls

7125  – 7425 MHz un 7425  – 7725 MHz diapazonā  aizņemtais spektrs

(visas radiofrekvences norādītas MHz)

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

| 3 MHz | 5 x 28 MHz 10 x 14 MHz 20 x 7 MHz 40 x 3,5 MHz 80 x 1,75 MHz |  | 14 MHz | 5 x 28 MHz 10 x 14 MHz 20 x 7 MHz 40 x 3,5 MHz 80 x 1,75 MHz |  | 3 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7125	7128	7268	7282	7422	7425

7425	7428	7568	7582	7722	7725

A1.1. tabula. Kanālu izkārtojuma parametri 7125 – 7425 MHz radiofrekvenču joslā

| XS, MHz | n | f1, MHz | fn, MHz | f1', MHz | fn', MHz | Z1S, MHz | Z2S, MHz | YS, MHz | DS, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1...5 | 7142 | 7254 | 7296 | 7408 | 17 | 17 | 42 | 154 |
| 14 | 1…10 | 7135 | 7261 | 7289 | 7415 | 10 | 10 | 28 | 154 |
| 7 | 1…20 | 7131,5 | 7264,5 | 7285,5 | 7418,5 | 6,5 | 6,5 | 21 | 154 |
| 3,5 | 1…40 | 7129,75 | 7266,25 | 7283,75 | 7420,25 | 4,75 | 4,75 | 17,5 | 154 |
| 1,75 | 1…80 | 7128,875 | 7267,125 | 7282,875 | 7421,125 | 3,875 | 3,875 | 15,75 | 154 |

A1.2. tabula. Kanālu izkārtojuma parametri 7425 -7725 MHz radiofrekvenču joslā

| XS, MHz | n | f1, MHz | fn, MHz | f1', MHz | fn', MHz | Z1S, MHz | Z2S, MHz | YS, MHz | DS, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1...5 | 7442 | 7554 | 7596 | 7708 | 17 | 17 | 42 | 154 |
| 14 | 1…10 | 7435 | 7561 | 7589 | 7715 | 10 | 10 | 28 | 154 |
| 7 | 1…20 | 7431,5 | 7564,5 | 7585,5 | 7718,5 | 6,5 | 6,5 | 21 | 154 |
| 3,5 | 1…40 | 7429,75 | 7566,25 | 7583,75 | 7720,25 | 4,75 | 4,75 | 17,5 | 154 |
| 1,75 | 1…80 | 7428,875 | 7567,125 | 7582,875 | 7721,125 | 3,875 | 3,875 | 15,75 | 154 |

Termini, kas izmantoti A1.1., A1.2. un A2.1. tabulā:

XS – 	atdalījums starp blakus kanālu vidus radiofrekvencēm;

n – 	duplekso kanālu skaits diapazonā;

f1 – 	pirmā kanāla vidus radiofrekvence joslas apakšējā daļā;

fn – 	pēdējā kanāla vidus radiofrekvence joslas apakšējā daļā;

f1' – 	pirmā kanāla vidus radiofrekvence joslas augšējā daļā;

fn' – 	pēdējā kanāla vidus radiofrekvence joslas augšējā daļā;

Z1S – 	atdalījums starp apakšējās joslas robežu un pirmā kanāla vidus radiofrekvenci;

Z2S – 	atdalījums starp pēdējā kanāla vidus radiofrekvenci un augšējās joslas robežu;

YS – 	atdalījums starp tuvāko turp un atpakaļ kanālu vidus radiofrekvencēm;

DS – 	dupleksais atstatums (fn' – fn).

2. pielikums

### VĒLAMAIS KANĀLU IZKĀRTOJUMS 7900 – 8500 MHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Pieņemsim, ka

f0 = 8200 MHz – 7900 – 8500 MHz radiofrekvenču joslas vidus radiofrekvence,

fn   ir n-tā radiofrekvenču kanāla vidus radiofrekvence joslas apakšējā daļā (MHz),

fn ' ir n-tā radiofrekvenču kanāla vidus radiofrekvence joslas augšējā daļā (MHz),

Tad atsevišķu kanālu vidus radiofrekvences (MHz) izsaka šādas sakarības:

a) 28 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 309 + 28·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 1 + 28·n,	kur n = 1, 2, … 10;

b) 14 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 302 + 14·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 8 + 14·n,	kur n = 1, 2, … 20;

c) 7 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 298,5 + 7·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 11,5 + 7·n,	kur n = 1, 2, … 40;

d) 3,5 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 296,75 + 3,5·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 13,25 + 3,5·n,	kur n = 1, 2, … 80;

e) 1,75 MHz kanāla atstatumam:

joslas apakšējā daļa:	fn  = f0 – 295,875 + 1,75·n,

joslas augšējā daļa:	fn' = f0 + 14,125 + 1,75·n,	kur n = 1, 2, … 160;

Spektra aizņemšanas robežas norādītas A2.1. attēlā. Dupleksais atstatums starp Tx/Rx ir 310 MHz, citi parametri norādīti A2.1. tabulā.

A2.1. tabula. 7900  – 8500 MHz diapazonā aizņemtais spektrs

(visas radiofrekvences norādītas MHz)

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

| 5 MHz | 10 x 28 MHz 20 x 14 MHz 40 x 7 MHz 80 x 3,5 MHz 160 x 1,75 MHz | 30 MHz | 10 x 28 MHz 20 x 14 MHz 40 x 7 MHz 80 x 3,5 MHz 160 x 3,5 MHz | 5 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7900	7905	8185	8215	8495	8500

A2.1. tabula. Kanālu izkārtojuma parametri 7900 – 8500 MHz radiofrekvenču joslā

| XS, MHz | n | f1, MHz | fn, MHz | f1', MHz | fn', MHz | Z1S, MHz | Z2S, MHz | YS, MHz | DS, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1...10 | 7919 | 8171 | 8229 | 8481 | 19 | 19 | 58 | 310 |
| 14 | 1…20 | 7912 | 8178 | 8222 | 8488 | 12 | 12 | 44 | 310 |
| 7 | 1…40 | 7908,5 | 8181,5 | 8218,5 | 8491,5 | 8,5 | 8,5 | 37 | 310 |
| 3,5 | 1…80 | 7906,75 | 8183,25 | 8216,75 | 8493,25 | 6,75 | 6,75 | 33,5 | 310 |
| 1,75 | 1…160 | 7905,875 | 8184,125 | 8215,875 | 8494,125 | 5,875 | 5,875 | 31,75 | 310 |