Elektronisko sakaru komiteja (ECC)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences ietvaros

ECC Rekomendācija (02)02

KANĀLU IZKĀRTOJUMI CIPARU FIKSĒTĀ DIENESTA SISTĒMĀM 
(PUNKTS – PUNKTS UN PUNKTS – DAUDZPUNKTI), KURAS DARBOJAS 
31,0 – 31,3 GHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Rekomendācija apstiprināta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (SE)

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Šī ECC rekomendācija paredz kanālu izkārtojumu ciparu fiksētā dienesta sistēmām, kas izmanto TDD vai FDD, atzīstot, ka dažās CEPT dalībvalstis īpašus FS pielieto darbībā, kurai ir noteikti īpaši valsts kanālu izkārtojumu.

Šī ECC rekomendācija attiecīgi paredz pasīvo dienestu aizsardzības prasības blakus esošajā 31,3 – 31,5 GHz diapazonā.

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- 31,0 – 31,3 GHz diapazons ir iedalits fiksetajam dienestam un mobilajam dienestam uz kopeja globala pamata;

- 31,2 – 31,3 GHz un 31,5 – 31,8 GHz diapazona Radionoteikumu S5.149. zemsvitras piezime paredz administracijam veikt visus iespejamos pasakumus, lai radioastronomijas dienestu aizsargatu no kaitigajiem traucejumiem;

- 31,3 – 31,5 GHz diapazons ir iedalits zemes izpetes satelitu dienestam (pasivajam), radioastronomijas dienestam  un  izplatijuma darba dienestam uz kopeja globala pamata;

- saskaņā ar Radionoteikumu S5.340. zemsvitras piezimi 31,3 – 31,5 GHz diapazona ir aizliegti visi izstarojumi;

- ir vajadzīga ierobežojuma apvienošana raidītāja piegādātās izvades jaudas antenai un aizsargjoslai, lai nodrošinātu pasīvo dienestu aizsardzību blakus esošajā 31,3 – 31,5 GHz diapazona;

- dažas administrācijas ir jau apstiprinājušas valsts kanālu plānu 31,0 – 31,3 GHz diapazonam, kas var neatbilst pielikuma minetajam kanalu izkartojumam;

- spektra šauruma un milimetru viļņu diapazonu samērā augstās atrašanās dēļ mazais dupleksais atstatums varētu zināmā mērā ierobežot FDD sistēmas projektēšanu, bet tas tā nav attiecībā  uz TDD sistēmām;

ņemot vērā to, ka

- var apsvērt šā diapazona izmantošanu kopā ar citiem diapazoniem, vai nu nodrošinot papildu jaudu lejuplīnijas virzienā vai nodrošinot augšuplīnijas jaudu, kas saistīta ar lielāku lejuplīnijas diapazonu,

iesaka

- CEPT administrācijām apsvērt kanālu izkārtojumus pielikumā minētajam 31,0 – 31,3 GHz diapazonam;

- lai aizsargātu pasīvos dienestus blakus esošajā 31,3 – 31,5 GHz diapazonā, ierobežot līdz 0 dBW izvades jaudu, ko raidītājs piegādā antenai”.

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ECC lēmumu īstenošanu sk. CEPT tīmekļa vietnē (http://www.CEPT.org).

Pielikums

### A)	TDD sistēmām paredzētais kanālu izkārtojums 31,0 – 31,3 GHz diapazon

3,5 MHz, 7 MHz, 14, MHz un 28 MHz kanālu atdalījumu vidus frekvencēm atvasina šādi:

Pieņemsim, ka	fr	ir 31000 MHz etalonfrekvence,

fn	 ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence 31,0 – 31,3 GHz diapazonā;

tad atsevišķu kanālu vidus frekvences izsaka šādas sakarības:

a)	sistēmām ar 28 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 3 + 28 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........9;

b)	sistēmām ar 14 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 10 + 14 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........18;

c)	sistēmām ar 7 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 13.5 + 7 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........36;

d)	sistēmām ar 3,5 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 15,25+ 3,5n	 	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........72.

### A1. tabula

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | Z1S MHz | Z2S MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1,...9 | 31031 | 31255 | 31 | 45 |
| 14 | 1,...18 | 31024 | 31262 | 24 | 38 |
| 7 | 1,...36 | 31020,5 | 31265,5 | 20,5 | 34,5 |
| 3,5 | 1,…72 | 31018,75 | 31267,25 | 18,75 | 32,75 |

XS	atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

Z1S	atdalījums starp apakšējās joslas robežu un pirmā kanāla vidus frekvenci

Z2S	atdalījums starp pēdējā kanāla vidus frekvencēm un augšējās joslas robežu

### A1. attēls

Aizņemtais spektrs: 31,0 līdz 31,3 GHz diapazons TDD sistēmām

17 MHz

a) 28 MHz kanāli

17 MHz

9 x 28 MHz kanāli

31000 MHz31300 MHz

17 MHz

31 MHz

Aizsargjoslas diapazons

b) 14 MHz kanāli

18 x 14 MHz kanāli

31 MHz

Aizsargjoslas diapazons

36 x 7 MHz kanāli

31 MHz

17 MHz

72 x 3,5 MHz kanāli

31 MHz

c) 7 MHz kanāli

d) 3,5 MHz kanāli

### B)	FDD sistēmām paredzētais kanālu izkārtojums 31,0 – 31,3 GHz diapazonā

3,5 MHz, 7 MHz, 14, MHz un 28 MHz kanālu atdalījumu vidus frekvences atvasina šādi:

Pieņemsim, ka

fr	ir 31150 MHz standarta frekvence,

fn 	 ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā daļā,

fn` 	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas augšējā daļā,

dupleksais atstatums	=	140 MHz,

centra intervāls	=	28 MHz,

tad atsevišķu kanālu radiofrekvences (MHz) izsaka šādas sakarības:

a)	28 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr - 147 + 28 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr - 7 + 28 n | kur n = 1, 2, … 4; |

b)	14 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr - 140 + 14 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 0 + 14 n | kur n = 1, 2, … 8; |

c)	7 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr - 136.5 + 7 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 3.5 + 7 n | kur n = 1, 2, … 16; |

d)	3,5 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr - 134.75 + 3.5 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 5.25 + 3.5 n | kur n = 1, 2, … 32. |

### B1. tabula

Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | f1’ MHz | fn’ MHz | ZS1 MHz | ZS2 MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1...4 | 31031 | 31115 | 31171 | 31255 | 31 | 45 | 56 | 140 |
| 14 | 1...8 | 31024 | 31122 | 31164 | 31262 | 24 | 38 | 42 | 140 |
| 7 | 1...16 | 31020,5 | 31125,5 | 31160,5 | 31265,5 | 20,5 | 34,5 | 35 | 140 |
| 3,5 | 1...32 | 31018,75 | 31127,25 | 31158,75 | 31267,25 | 18,75 | 32,75 | 31,5 | 140 |

XS	Atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

YS	Atdalījums starp tuvāko turp un atpakaļ kanālu vidus frekvencēm

ZS1	Atdalījums starp apakšējās joslas robežu un viszemākā kanāla vidus frekvenci joslas apakšējā daļā

ZS2	Atdalījums starp visaugstākā kanāla vidus frekvenci joslas augšējā daļā un augšējās joslas robežu.

DS	dupleksais atstatums (fn ` – fn)

### B1. attēls

Aizņemtais spektrs 31,0 līdz 31,3 GHz diapazons FDD sistēmām

4 x 28 MHz kanāli

4 x 28 MHz kanāli

31000 MHz	31129 MHz	31157 MHz	31300 MHz

17 MHz

17 MHz

31 MHz

28 MHz

Centra intervāls

a) 28 MHz kanāli

b) 14 MHz kanāli

8 x 14 MHz kanāli

8 x 14 MHz kanāli

31 MHz

28 MHz

31129 MHz	31157 MHz

17 MHz

31 MHz

28 MHz

17 MHz

32 x 3,5 MHz kanāli

32 x 3,5 MHz kanāli

31 MHz

28 MHz

c) 7 MHz kanāli

Aizsargjoslas diapazons

Aizsargjoslas diapazons

16 x 7 MHz kanāli

16 x 7 MHz kanāli

d) 3,5 MHz kanāli