EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 1996. gada 7. marta lēmums

par radiofrekvenču joslām Eiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai

(ERC/DEC/(96)04)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

- IEVADS

TETRA (Eiropas grupveides radiosakaru sistēma) ir Eiropas standarts mobilo radiosakaru tīklu sistēmas profesionālai izmantošanai. Šīs sistēmas pamatā ir ciparu tehnoloģija un tā paredzēta, lai nodrošinātu gan balss sakaru, gan datu pārraides pakalpojumus privātajiem un publiskajiem profesionālajiem mobilo radiosakaru lietojumiem ar uzlabotu kvalitāti un spektra racionalitāti salīdzinājumā ar esošajām analogajām tehnoloģijām.

ERC Eiropas Radiosakaru birojs (ERO) ir izstrādājis ziņojumu par TETRA civilajiem lietojumiem kā darba prasību Eiropas Komisijai, savācot informāciju no administrācijām un varbūtējiem operatoriem, ražotājiem un lietotājiem. Tādejādi ir novērtēts TETRA civilo lietojumu tirgus tuvākajos 10 gados un, pamatojoties uz šo informāciju, ir novērtētas spektra prasības. Šis darbs ir bijis nozīmīgs šī lēmuma izstrādāšanā.

2.	 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Pēdējo gadu laikā mobilie radiosakari ir strauji attīstījušies jo īpaši publiskajos tīklos.  Ir izstrādātas un standartizētas jaunas ciparu tehnoloģijas, GSM ir labs piemērs Eiropas publiskajā šūnu sistēmā.

Līdzīgas pārmaiņas paredzamas profesionālo mobilo radiosakaru (PMR) jomā. Šāda izstrāde būs atkarīga no standartu un radiofrekvenču joslu savlaicīgas pieejamības, lai apmierinātu tirgus pieprasījumu.

Eiropas Komisija Zaļajā grāmatā “Kopēja pieeja mobilo un personālo sakaru jomā Eiropas Savienībā” ir ieteikusi, ka ir jāveic īpaši pasākumi, lai ieviestu ERC lēmumu par harmonizētu radiofrekvenču joslu sadalījumu un pietiekamiem resursiem ciparu grupveides mobilo radiosakaru sistēmai TETRA.

Standartizēšanas darbs attiecībā uz TETRA sākās ETSI (Eiropas Telesakaru standartu institūtā) 1988. gadā ar nosaukumu MDTRS (mobilo ciparu grupveides radiosakaru sistēma). Pēdējā laikā ir izstrādāti standarti TETRA balss sakari + datu pārraides sakari (ETS 300 392) un TETRA pilnveidotās datu pārraides pakete (PDO) (ETS 300 393).

Vienlaikus ar šo standartizēšanas darbu CEPT centās atrast kopēju harmonizētu radiofrekvenču joslu TETRA. Ņemot vērā to, ka pašreiz šāda radiofrekvenču josla nav pieejama, CEPT ir apstiprinājusi Rekomendāciju T/R 22-05, kas norāda iespējamās radiofrekvenču joslas, kurās varētu ievērot šīs sistēmas prasības.

- ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Radiofrekvenču joslas sadalījumu vai noteikšanu dienesta vai sistēmas izmantošanai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs nosaka normatīvie vai administratīvie akti. ERC atzīst, ka, lai TETRA sekmīgi ieviestu visā Eiropā, jāveicina ražotāju un operatoru  vajadzīgie ieguldījumi šajā jaunajā radiosakaru sistēmā un dienestā. Tāpēc ERC uzskata, ka ir nepieciešams noteikt ierobežotu skaitu radiofrekvenču joslu, ko izmanto TETRA sistēma saskaņā ar īpašiem nosacījumiem. CEPT dalībvalstu apņemšanās ieviest ERC lēmumu nepārprotami norāda uz pieprasīto radiofrekvenču joslu savlaicīgu pieejamību visā Eiropā.

Pēdējā laikā tiek atzīts, ka CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču kandidātjoslu dažādās un plašās izmantošanas dēļ nav iespējams pielāgot spektra prasības civilajā TETRA vienā harmonizētajā joslā. Šī iemesla dēļ lēmumā ir pieņemta elastīga pieeja ar četru radiofrekvenču joslu noteikšanu, ļaujot piemērot īpašās valstu situācijas un vajadzības un sniedzot stingrus norādījumus administrācijām, operatoriem un ražotājiem.

ERC 1996. gada 7. marta LĒMUMS

par radiofrekvenču joslām 
Eiropas grupveides radiosakaru sistēmas (TETRA) ieviešanai

(ERC/DEC/(96)04)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- grupveides sistēmas var uzlabot spektra racionalitāti un palielināt mobilo radiosakaru lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti;

- jaunas ciparu tehnoloģijas ieviešana ļaus nodrošināt jaunu pakalpojumu plašu spektru;

- harmonizētu radiofrekvenču joslu izmantošana atvieglos radiofrekvenču koordinēšanu starp kaimiņvalstīm un citiem radiosakaru dienestiem;

- spektru zem 1 GHz jau intensīvi izmanto daudzi radiosakaru dienesti;

- pašreiz nav pieejama viena harmonizētu radiofrekvenču josla;

- radiofrekvenču joslu neliela skaita pieejamībai kopējos skaņošanas diapazonos ir jāapmierina sākotnējais tirgus pieprasījums un jāpalīdz samazināt iekārtu izmaksas;

- kopēji skaņošanas diapazoni dod iespēju mobilajām iekārtām darboties vairāk nekā vienā zonā vai valstī;

- spektra prasības ir noteiktas gan 400 MHz, gan 900 MHz radiofrekvenču joslā;

- katrā valstī ir jāņem vērā savietojamība starp TETRA un sistēmām blakus radiofrekvenču joslās (piemēram, UIC, GSM);

- ETSI ir norādījis priekšrocības radiofrekvenču zem 500 MHz izmantošanā;

- 380 – 385 MHz un 390 – 395 MHz radiofrekvenču joslas ir noteiktas kā radiofrekvenču joslas, lai apmierinātu sauszemes ciparu mobilo sakaru sistēmu vajadzības ārkārtas dienestiem;

- daudzās valstīs 380 – 400 MHz radiofrekvenču joslas izmantošana jauniem pakalpojumiem ir atkarīga no koplietošanas nosacījumiem;

- ERO veiktie pētījumi ir noteikuši iespējamo TETRA sistēmu paplašināšanos, kas rada prasību paaugstināšanu spektram galvenajās konurbācijās attiecīgi ap 2 x 3 MHz līdz 1999. gada 1. janvārim, ap 2 x 4 MHz – līdz 2001. gada 1. janvārim un ap 2 x 11 MHz  – 2006. gada 1. janvārim;

- daudzās valstīs 385 – 390/395 – 399,9 MHz radiofrekvenču josla pašreiz nav pieejama civilajai lietošanai;

NOLEMJ:

- šajā lēmumā Eiropas grupveides radiosakaru sistēma (TETRA) ir iekārtas, kas atbilst Eiropas Telesakaru standartam attiecībā uz TETRA;

- radiofrekvenču prasības TETRA civilajām sistēmām jāievēro 410 – 430 MHz, 870 – 876/915 – 921 MHz, 450 – 470 MHz un 385 – 390/395 – 399,9 MHz vienā vai vairākās radiofrekvenču joslās;

- 410 – 430 MHz un/vai 870 – 876/915 – 921 MHz radiofrekvenču joslas jāizmanto kā prioritārās radiofrekvenču joslas. Ja šīs radiofrekvenču joslas nav pieejamas vai ja pieprasa papildu spektru, ir jāizmanto 450 – 470 MHz un/vai 385 – 390/395 – 399,9 MHz radiofrekvenču josla;

- vismaz 2 x 2 MHz “nolemj 2” daļā noteiktajās radiofrekvenču joslās jāpadara pieejami TETRA līdz 1997. gada 1. janvārim;

- spektra prasību apjoms un pieejamības datumi tiks pārskatīti, ja civilā TETRA  būs ieviesta un būs gūta zināma pieredze par praktiskajām ekspluatācijas prasībām;

- šis lēmums stājas spēkā 1996. gada 1. jūlijā;

- CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu ieviešanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk) sadaļā “Documentation/Implementation”.