EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 2001. gada 12. marta lēmums

par

868,60 – 868,7,

869,25 – 869,3,

868,65 – 869,7 MHz

radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma trauksmes signālu ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)09)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kura nodrošina vienvirziena vai divvirziena sakarus un kurai ir zemas spējas radīt traucējumus citai radioiekārtai. SRD izmanto vai nu iebūvētas antenas, īpaši noteiktas antenas vai ārējās antenas, un tiek atļauti visi modulācijas režīmi, kas atbilst pieejamiem standartiem vai tehniskām specifikācijām. Trauksmes signālu iekārtas ir īpašas SRD, ko izmanto trauksmes signālu sistēmām un trauksmes signāliem apsardzībā un drošībā. Parasti SRD izmanto radiofrekvenču joslas, kas jau iedalītas citiem dienestiem. SRD parasti nevar traucēt šos dienestus vai prasīt aizsardzību no šiem dienestiem.

Atļauju piešķiršana ir piemērots līdzeklis administrācijām, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, nodrošinātu radiofrekvenču spektra optimālo izmantošanu un novērstu kaitīgus traucējumus. Tomēr administrāciju iejaukšanās, ciktāl tas attiecas uz iekārtu uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši lietotāji, mazumtirgotāji un ražotāji gūst labumu no valsts mazāk reglamentētas radioiekārtu izmantošanas atļauju izsniegšanas sistēmas.

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1997. gadā ERC pieņēma Rekomendāciju 70-03, lai izskatītu jautājumus par SRD, kas aptver dažādu lietojumu daudzas kategorijas, tostarp tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālu iekārtas, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI ir izstrādājis standartus šo ierīču lielākajai daļai.

ERC Rekomendācija 70-03 kopā ar šiem standartiem ir nodrošinājis labvēlīgu tiesisko reglamentējumu, kas papildina SRD izmantošanas mūsdienu attīstību.

Lai sasniegtu šo mērķi, proti, jauna pasākuma uzsākšanu attiecībā uz SRD harmonizētu lietošanu, ir nolemts ERC lēmumos transponēt Rekomendācijā 70-03 noteiktās radiofrekvenču joslas (kopā ar attiecīgajiem tehniskajiem parametriem). Harmonizēšana Eiropas līmenī veicinātu Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) ieviešanu.

Parasti ir vienošanās par to, ka radioiekārtu uzstādīšanu un lietošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja radiofrekvenču spektra racionālā izmantošana nav apdraudēta un nav iespējami kaitīgi traucējumi un lietošana notiek, ievērojot bezaizsardzības/beztraucējumu pamatu. Direktīva 1999/5/EK ievieš principu, ka individuālo atļauju piešķiršanu attaisno tikai iemesli, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošanu un kaitīgu traucējumu novēršanu vai attiecas uz jautājumiem par iedzīvotāju veselības aizsardzību.

Ja radioiekārta atbrīvojama no individuālās atļaujas, ikviens var uzstādīt un izmantot radioiekārtu bez iepriekšējas individuālās atļaujas saņemšanas no administrācijas. Turklāt administrācija nereģistrē šo individuālo iekārtu. Uz šīs iekārtas izmantošanu var attiekties vispārējie noteikumi vai vispārējā atļauja.

Valstīs, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, maza attāluma darbības ierīču atbilstības novērtēšanu laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā reglamentē Direktīva 1999/5/EK (R&TTE). Tādējādi šis ERC lēmums nevar kavēt EEZ valstīm un valstīm, kas ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Šis lēmums apraksta spektra pārvaldības prasības maza attāluma darbības ierīcēm, ko izmanto trauksmes signālu ierīcēm, un paredz to atbrīvošanu no individuālajām atļaujām.

# ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Radiofrekvenču joslu sadalījumu vai noteikšanu dienesta vai sistēmas izmantošanai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs nosaka normatīvie vai administratīvie akti. ERC atzīst, ka parasti attiecībā uz SRD un jo īpaši uz trauksmes signālu ierīcēm, lai sekmīgi tās attīstītu visā Eiropā, jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc uzskata, ka ir vajadzīgs noteikt radiofrekvenču joslas, kurās trauksmes signālu ierīces var darboties atbilstoši īpašiem nosacījumiem.

Lēmumā ERC/REC 01-07, ko pieņēma 1995. gadā, minēti saskaņoti kritēriji administrācijām, lai nolemtu, vai ir jāpiemēro atbrīvošana no individuālajām atļaujām. Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot trauksmes signālu ierīces no individuālajām atļaujām, tāpēc ka tās atbilst ERC/REC 01-07 minētajiem atbrīvošanas kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās ieviest ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ERC 2001. gada 12. marta lēmums

par 868,60 – 868,7, 869,25 – 869,3, 869,65 – 869,7 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos maza darbības attāluma trauksmes signālu ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)09)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- pieaugošās intereses dēļ par SRD izmantošanu, palielinoties lietojumu skaitam, ir nepieciešamas harmonizēt radiofrekvences un noteikumus šīm ierīcēm;

- SRD parasti darbojas koplietošanas radiofrekvenču joslās un tām nav atļauts radīt kaitīgus traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

- SRD parasti nevar prasīt aizsardzību no citiem radiosakaru dienestiem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 70-03 par maza attāluma darbības ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas trauksmes signālu ierīcēm;

- Eiropas līmenī harmonizēta radiofrekvenču lietošana veicinātu Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīvu) ieviešanu;

- šī lēmuma 1. pielikumā sniegtie tehniskie parametri ir izvēlēti, lai nodrošinātu “nolemj” daļas 1) punktā noteikto radiofrekvenču joslu optimālo izmantošanu trauksmes signālu ierīcēm, samazinot traucējumus starp SRD iekārtu un kopīgi lietojot ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajās radiofrekvenču joslās;

- ERC lēmumā minētajai iekārtai jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 300 220) vai līdzvērtīgām tehniskajām specifikācijām;

- valsts radiofrekvenču pārvaldība un izpildiestādes uzskata, ka radiofrekvenču plānošana, radiofrekvenču koordinēšana un sūdzību par traucējumiem izskatīšana maza darbības attāluma ierīcēm, ko lieto trauksmes signāliem, atbilst informatīvajā pielikumā (2. pielikumā) minētajiem uztvērēja darbības parametriem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 74-01 nosaka parazītiskā starojuma ierobežojumus radiosakaru iekārtai;

- jaunām SRD, izvēloties parametrus, kas varbūt saistīti ar cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējai, ka tām var traucēt citas sistēmas, kas darbojas tajās pašās vai blakus radiofrekvenču joslās;

- CEPT administrācijas aizvien vairāk apzinās vajadzību harmonizēt atļauju piešķiršanas sistēmas;

- valsts atļauju piešķiršanas sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtas lietotāju apgrūtinājumus;

- administrācijām ir jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālās atļaujas, pamatojoties uz saskaņotiem kritērijiem, kas sīki izklāstīti ERC/REC 01-07;

- administrācijām ir tiesības veikt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Kopienas tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījums, piešķīrums un tehniskā koordinēšana jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, atklāti un nediskriminējoši un tas nedrīkst būt vairāk apgrūtinoši nekā nepieciešams atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, jo īpaši, lai nodrošinātu radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu;

NOLEMJ:

- noteikt

868,60 – 868,7 MHz,

869,25 – 869,3 MHz,

869,65 – 869,7 MHz radiofrekvenču joslu

to maza darbības attāluma trauksmes signālu ierīču izmantošanai, ko izmanto trauksmes signālu sistēmās un kuras atbilst 1. pielikumā minētajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot no individuālajām atļaujām tās maza darbības attāluma ierīces, ko izmanto šajā lēmumā noteiktajās trauksmes signālu sistēmās;

- šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 12. martā;

- CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu ieviešanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk).

## 1. PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Tehniskie parametri trauksmes signālu ierīcēm, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences

| Radiofrekvenču josla | Jauda | Antena | Kanāla atstatums | Darbības cikls (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 868,6– 868,7 MHz | 10 mW e.r.p. | Iebūvēta (nav ārējās antenas pieslēgumligzdas) vai īpaši noteikta | 25 kHz2 Visu radiofrekvenču joslu var arī izmantot kā 1 kanālu liela ātruma datu pārraidīšanai | Mazāks nekā 0,1 % |
| 869,250 – 869,3 MHz | 10 mW e.r.p. | Iebūvēta (nav ārējās antenas pieslēgumligzdas) vai īpaši noteikta | 25 kHz | Mazāks nekā 0,1 % 1 |
| 869,650 – 869,7 MHz | 25 mW e.r.p. | Iebūvēta (nav ārējās antenas pieslēgumligzdas) vai īpaši noteikta | 25 kHz 2 | Mazāks nekā 10 % 1 |

2. PIELIKUMS

Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri, kuriem trauksmes signālu ierīces, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences, ieteicams atbilst, lai nodrošinātu spektra racionālu izmantošanu

Piezīme. Šajā ERC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs. Tomēr gadījumos, kad attiecīgajā harmonizētajā standartā, kas piemērojams trauksmes signālu ierīcēm, ir pamatprasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis harmonizētais standarts ir dominējošs attiecībā pret turpmāko informāciju. Noteikumus un mērījumu metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 220-1).

Raidītāji

Parazītiskiem starojumiem jāatbilst ERC Rekomendācijā 74-01 minētajiem.

Uztvērēji

## 1. 	Blakus kanāla selektivitāte – radiofrekvenču joslā

Blakus radiofrekvenču joslas selektivitātei jābūt vienādai vai lielākai nekā nevēlamam signālam, kā minēts turpmākajā tabulā.

| Kanāla atstatums = 25 kHz | Kanāla atstatums 25 > kHz |
| --- | --- |
| 60,0 dB | 70,0 dB |

## 2. 	Blakus joslas selektivitāte

Radiofrekvenču joslas robežas selektivitātei jābūt vienādai vai lielākai nekā nevēlamam signālam, kā minēts turpmākajā tabulā.

Radiofrekvenču joslas robežā

60,0 dB

## 3. 	Bloķēšana vai desensibilizēšana

Bloķēšanas koeficients jebkurai radiofrekvencei konkrētajos diapazonos nedrīkst būt mazāks par turpmāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām, izņemot radiofrekvences, kurām ir maldīga reakcija.

| Radiofrekvenču nobīde (MHz) | Ierobežojums |
| --- | --- |
| Visas | 84 dB |

## 4. 	Parazītiskais starojums

Jebkura parazītiskā starojuma izstarotā vai vadītā jauda nedrīkst pārsniegt turpmāk minētās vērtības.

– 	2 nW zem 1 000 MHz;

- 20 nW virs 1 000 MHz

Darbības cikls tiek noteikts kā maksimālā raidītāja darbības laika ar vienu vai vairākām nesējfrekvencēm koeficients, kas izteikts procentos un attiecas uz vienas stundas periodu.

Pirmā kanāla vidus frekvence ir kanāla atstatuma/2 attālumā no apakšējās radiofrekvenču joslas robežas.