EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz un 40,695 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma modeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)12)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kura nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un kurai ir zemas spējas radīt traucējumus citai radioiekārtai. SRD izmanto vai nu iebūvētas, īpaši noteiktas vai ārējās antenas, un ir atļauti visi modulācijas režīmi, kas atbilst pieejamajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām. Modeļu vadības iekārtas ir īpašas SRD, ko izmanto modeļu pārvietošanās vadībā gaisā, uz zemes vai virs vai zem ūdens. Parasti SRD izmanto radiofrekvenču joslas, kas ir jau iedalītas citiem dienestiem. SRD parasti nevar šiem dienestiem traucēt, nedz arī  prasīt no tiem aizsardzību.

Atļauju piešķiršana ir atbilstošs administrāciju līdzeklis, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, nodrošinātu optimālu radiofrekvenču spektra izmantošanu un novērstu kaitīgos traucējumus. Tomēr administrāciju ietekmei, ciktāl tas attiecas uz iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši lietotāji, mazumtirgotāji un ražotāji gūs labumu no valsts mazāk reglamentētas atļauju piešķiršanas sistēmas radioiekārtu izmantošanai.

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

ERC 1997. gadā pieņēma Rekomendāciju 70-03, lai izskatītu jautājumus par SRD, kas aptver dažādu lietojumu daudzas kategorijas, tostarp tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālus, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI ir izstrādājis standartus šo ierīču lielākajai daļai.

ERC Rekomendācija 70-03 kopā ar šiem standartiem ir nodrošinājusi labvēlīgu tiesisko reglamentējumu, lai papildinātu nesenās SRD izmantošanas izstrādes.

Lai sasniegtu šo mērķi, proti, jauna pasākuma uzsākšanu attiecībā uz SRD saskaņotu izmantošanu, ir nolemts ERC lēmumos transponēt Rekomendācijā 70-03 noteiktās radiofrekvenču joslas (kopā ar attiecīgajiem tehniskajiem parametriem). Harmonizēšana Eiropas līmenī veicinātu Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) ieviešanu.

Parasti vienojas par to, ka radioiekārtu uzstādīšanu un izmantošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja nav apdraudēta racionāla radiofrekvenču spektra izmantošana un ja vien nav iespējami kaitīgie traucējumi un tās tiek izmantotas uz  bezaizsardzības/beztraucējumu pamata. Direktīva 1999/5/EK ievieš principu, ka individuālo atļauju piešķiršanu attaisno tikai iemesli, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošanu un kaitīgo traucējumu novēršanu vai attiecas uz jautājumiem par sabiedrības veselības aizsardzību.

Ja radioiekārta atbrīvojama no individuālās atļaujas, ikviens var uzstādīt un izmantot radioiekārtu bez iepriekšējas individuālās atļaujas saņemšanas no administrācijas. Turklāt administrācijai nereģistrē šo individuālo iekārtu. Šo radioiekārtu var izmantot, ievērojot vispārīgos noteikumus vai vispārējo atļauju.

Valstīs, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, maza darbības attāluma ierīču atbilstības novērtēšana, laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā tiek reglamentēta Direktīvā 1999/5/EK (R&TTE direktīva). Tādējādi šis ERC lēmums nevar kavēt EEZ valstis un valstis, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Šis lēmums izklāsta spektra pārvaldības prasības maza darbības attāluma ierīcēm, ko izmanto modeļu vadībā, un paredz to atbrīvošanu no individuālajām atļaujām.

# ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ERC atzīst, ka parasti attiecībā uz SRD un jo īpaši uz modeļu vadību, lai sekmīgi tās attīstītu visā Eiropā, ir jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc tiek uzskatīts, ka nepieciešams noteikt radiofrekvenču joslas, kurās atbilstoši īpašiem nosacījumiem var darboties modeļu vadība.

Lēmumā ERC/REC 01-07, ko pieņēma 1995. gadā, minēti saskaņoti kritēriji administrācijām, lai nolemtu, vai ir jāpiemēro atbrīvošana no individuālās atļaujas. Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot modeļu vadību no individuālajām atļaujām, tāpēc ka tā atbilst ERC/REC 01-07 minētajiem atbrīvošanas kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamību visā Eiropā.

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz un 40,695 MHz radiofrekvencēs darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)12)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- pieaugošās intereses dēļ par SRD izmantošanu  lietojumu lielā skaitā, ir nepieciešams harmonizēt radiofrekvences un noteikumus par šīm ierīcēm;

- SRD parasti darbojas koplietošanas diapazonos un tām nav atļauts radīt kaitīgos traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

- SRD parasti nevar prasīt aizsardzību no citiem radiodienestiem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas modeļu vadībai;

- radiofrekvenču saskaņota lietošana visā Eiropā veicinās Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) ieviešanu;

- šī lēmuma 1. pielikumā norādītie tehniskie parametri ir izraudzīti, lai nodrošināto optimālu diapazonu izmantošanu, kas paredzēta modeļu vadībai “nolemj” daļas 1. punktā, samazinot traucējumus starp SRD iekārtām un lietojot tās kopā ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajos diapazonos;

- ERC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 300 220) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;

- valsts radiofrekvenču pārvaldība un izpildiestādes uzskata, ka radiofrekvenču plānošanai, radiofrekvenču koordinēšanai un sūdzību par traucējumiem izskatīšanai maza darbības attāluma ierīces, ko izmanto modeļu vadībai, atbilst informatīvajā pielikumā (2. pielikums) minētajiem uztvērēja darbības parametriem;

- CEPT Rekomendācija ECR/REC 74-01 nosaka parazītisko izstarojumu ierobežojumus radiosakaru iekārtai;

- jaunajām SRD, izvēloties parametrus, kas var būt saistīti ar cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos;

- CEPT administrācijas aizvien vairāk apzinās vajadzību saskaņot atļauju piešķiršanas sistēmas;

- valsts atļauju sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtu lietotāju apgrūtinājumus;

- administrācijām ir jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālajām atļaujām, pamatojoties uz saskaņotajiem kritērijiem, kas sīki izklāstīti ERC/REC/01-07;

- administrācijām ir tiesības veikt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu,

#### NOLEMJ:

- noteikt 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz un 40,695 MHz radiofrekvenču joslu modeļu vadības sistēmām, kas atbilst 1. pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot no individuālajām atļaujām šajā lēmumā minētās maza darbības attāluma iekārtas, ko izmanto modeļu vadībai;

- šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 12. martā;

- CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk).

## 1. PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Modeļu vadības tehniskie parametri, kas izmanto

## radiofrekvences, kas noteiktas “nolemj” daļas 1. punktā

| Radiofrekvenču josla | Jauda | Antena | Kanāla atstatums | Darbības cikls (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz | 100 mW efektīvā izstarotā jauda | Īpaši noteikta | 10 kHz | Nav darbības cikla ierobežojuma |

2. PIELIKUMS

Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri,  kuriem trauksmes signālu ierīcēm, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences, ieteicams atbilst, lai nodrošinātu racionālu spektra izmantošanu

Piezīme. Šajā ERC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs, tomēr gadījumos, kad attiecīgajā saskaņotajā standartā, kas piemērojams modeļu vadībai, ir pamatprasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis saskaņotais standarts ir noteicošs attiecībā pret turpmāko informāciju. Mērījumu nosacījumus un metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 220-1).

Raidītāji

Parazītiskajiem izstarojumiem jāatbilst ERC Rekomendācijā 74-01 minētajiem.

Uztvērēji

## 1. 	Blakus kanāla selektivitāte – diapazonā

Iekārtas blakus kanāla selektivitātei jābūt vienādai ar nevēlamo signālu vai lielākai nekā nevēlamais signāls, kā tas noteikts turpmākajā tabulā.

Kanāla atstatums ≤ 25 kHz

60,0 dB

## 2. 	Blakusjoslu selektivitāte

Iekārtas diapazona robežas selektivitātei jābūt vienādai ar nevēlamo signālu vai lielākai nekā nevēlamais signāls, kā tas noteikts turpmākajā tabulā.

Uz joslas robežas

60,0 dB

## 3. 	Bloķēšana vai desensibilizēšana

Bloķēšanas koeficientam ikvienai radiofrekvencei īpašajos diapazonos jābūt ne mazākam kā vērtībām, kas norādītas turpmākajā tabulā, izņemot radiofrekvences, kurām ir konstatētas maldīgas reakcijas.

| Radiofrekvenču nobīde (kHz) | Ierobežojums |
| --- | --- |
| Visas | 84 dB |

## 4. 	Parazītiskais izstarojums

Parazītiskā izstarojuma jauda, kas tiek izstarota vai vadīta, nedrīkst pārsniegt turpmāk norādītās vērtības.

–	2 nW virs 1000 MHz;

–	20 nW virs 1000 MHz.