EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par 
9 – 59,750 kHz, 
59,750 – 60,250 kHz, 
60,250 – 70 kHz, 
70 – 119 kHz, 
119 – 135 kHz 
radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma ierīču induktīvajiem lietojumiem harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)13)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) ir paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kura nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un kurai ir mazas spējas radīt traucējumus citai radioiekārtai. SRD izmanto vai nu integrētas, īpaši noteiktas vai ārējās antenas, un tiek atļauti visi modulācijas režīmi, kas atbilst pieejamajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām. Induktīvie lietojumi ir īpašas SRD, ko izmanto, piemēram, automobiļu imobilizācijai, dzīvnieku identificēšanai, signalizācijas sistēmām, kabeļu atrašanās vietas noteikšanai, atkritumu apsaimniekošanai, personas identitātes noskaidrošanai, bezvadu balss sakaru līnijām, piekļuves vadībai, klātbūtnes sensoriem, pretaizbraukšanas sistēmām, tostarp RF pretaizbraukšanas indukcijas sistēmām, datu pārsūtīšanai uz portatīvajām ierīcēm, automātiskai priekšmetu identificēšanai, bezvadu vadības sistēmām un automātiskai ceļu lietošanas maksas iekasēšanas sistēmai. Parasti SRD izmanto radiofrekvenču joslas, kas ir jau iedalītas citiem dienestiem. SRD parasti nevar šiem dienestiem traucēt, nedz arī prasīt no tiem aizsardzību.

Atļauju piešķiršana ir atbilstošs administrāciju līdzeklis, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, nodrošinātu radiofrekvenču spektra visracionālāko izmantošanu un novērstu kaitīgos traucējumus. Tomēr administrāciju ietekmei, ciktāl tas attiecas uz iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši lietotāji, mazumtirgotāji un ražotāji gūs labumu no valsts mazāk reglamentētas atļauju piešķiršanas sistēmas radioiekārtu izmantošanā.

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

ERC 1997. gadā pieņēma Rekomendāciju 70-03, lai izskatītu jautājumus par SRD, kas aptver dažādu lietojumu daudzas kategorijas, ietverot tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālus, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI daudzām šīm ierīcēm ir izstrādājis standartus.

ERC Rekomendācija 70-03, kā arī šie standarti ir labvēlīgs tiesiskais reglamentējums, lai papildinātu nesenās SRD izmantošanas izstrādes.

Lai sasniegtu šo mērķi, proti, jauna pasākuma uzsākšanu attiecībā uz SRD izmantošanas saskaņošanu,  ir nolemts ERC lēmumos transponēt Rekomendācijā 70-03 noteiktās radiofrekvenču joslas (kā arī attiecīgos tehniskos parametrus). Direktīva 1999/5/EK (R&TTE direktīva) veicinās saskaņošanu Eiropas līmenī.

Ir vispārīga vienošanās, ka radioiekārtu uzstādīšanu un izmantošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja nav apdraudēta racionāla radiofrekvenču spektra izmantošana un ja vien nav iespējami kaitīgi traucējumi un tās tiek izmantotas uz  bezaizsardzības/beztraucējumu pamata. Direktīva 1999/5/EK ievieš principu, ka individuālā atļauju piešķiršana ir attaisnojama tikai tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošanu un izvairīšanos no kaitīgiem traucējumiem, vai jautājumiem, kas attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību.

Ja radioiekārtas var atbrīvot no individuālās atļaujas, jebkurš var uzstādīt un izmantot radioiekārtas bez jebkādas iepriekšējas individuālās administrācijas atļaujas. Turklāt administrācijai nav jāreģistrē atsevišķas iekārtas. Radioiekārtas var izmantot, ievērojot vispārīgos noteikumus vai vispārīgo atļauju.

Valstīs, kuras ir īstenojušas  R&TTE direktīvu, maza darbības attāluma ierīču atbilstības novērtēšana, laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā tiek reglamentēta Direktīvā 1999/5/EK (R&TTE direktīva). Tādējādi ERC lēmums nevar kavēt EEZ dalībvalstis un valstis, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Šis lēmums izklāsta spektra pārvaldības prasības un paredz maza darbības attāluma ierīču, ko izmanto induktīvajiem lietojumiem, individuālo atļauju atbrīvojuma nodrošināšanu.

# ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ERC atzīst, ka SRD parasti, bet jo īpaši induktīvajiem lietojumiem, lai tos turpinātuveiksmīgi attīstīts visā Eiropā, ir jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams noteikt radiofrekvenču joslas, kurās atbilstoši īpašiem nosacījumiem var darboties induktīvie lietojumi.

ERC/REC 01-07 tika pieņemta 1995. gadā. Tā izklāstīja saskaņotos kritērijus, lai administrācijas varētu nolemtu, vai attiecīgajā gadījumā ir jāpiemēro atbrīvojums no individuālās atļaujas. Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot induktīvos lietojumus no individuālajām atļaujām tāpēc, ka tie atbilst ERC/REC 01-07 noteiktajiem atbrīvojuma kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ERC 2001. gada 12. marta lēmums

par 9 – 59,750 kHz, 59,750 – 60,250 kHz, 60,250 – 70 kHz, 70 – 119 kHz un 119-135 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma ierīču induktīvajiem lietojumiem harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)13)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- augošās intereses dēļ par SRD izmantošanu lietojumu lielā skaitā ir nepieciešams harmonizēt radiofrekvences un saskaņot noteikumus par šīm ierīcēm;

- SRD parasti darbojas koplietošanas diapazonos un tām nav atļauts izraisīt kaitīgos traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

- parasti SRD nevar pieprasīt aizsardzību no citiem radiosakaru dienestiem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas induktīvajiem lietojumiem;

- radiofrekvenču harmonizēta lietošana visā Eiropā atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu;

- šī lēmuma 1. pielikumā norādītie tehniskie parametri ir izraudzīti, lai nodrošināto optimālu diapazonu izmantošanu, kas noteikti “nolemj” daļas 1. punktā, pēc iespējas samazinot traucējumus starp SRD iekārtām un lietojot tās kopā ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajos diapazonos;

- ERC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 300 330) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;

- valsts radiofrekvenču pārvaldība un izpildiestādes uzskata, ka radiofrekvenču plānošanai, koordinēšanai un sūdzību par traucējumiem izskatīšanai maza darbības attāluma ierīces, ko izmanto induktīvajiem lietojumiem, atbilst uztvērēja darbības parametriem, kas norādīti informatīvajā pielikumā (2. pielikums);

- CEPT Rekomendācija ECR/REC 74-01 paredz radiosakaru iekārtu parazītiska izstarojuma ierobežojumus;

- jaunajām SRD, izvēloties parametrus, kas var būt saistīti ar cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos;

- CEPT administrācijās palielinās izpratne par atļauju piešķiršanas sistēmu saskaņošanu;

- valsts atļauju sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtu lietotāju apgrūtinājumus;

- administrācijām jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālajām atļaujām, pamatojoties uz saskaņotajiem ERC/REC/01-07 sīki izklāstītajiem kritērijiem;

- administrācijām ir tiesības realizēt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu,

NOLEMJ:

- noteikt

9 – 59,750 kHz,

59,750 – 60,250 kHz,

60,250 – 70 kHz,

70 – 119 kHz,

119 – 135 kHz

radiofrekvenču joslu iekārtu izmantošanai induktīvajiem lietojumiem, kuri atbilst 1. pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot lēmumā minētās maza darbības attāluma iekārtas noteiktajiem induktīvajiem lietojumiem no individuālajām atļaujām;

- šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 12. martā;

- CEPT administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem šā lēmuma īstenošanā un ERO, kad valstī ir īstenots šis lēmums.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk).

## 1. PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Tehniskie parametri induktīvajiem lietojumiem, kas izmanto

## radiofrekvenču joslas, kas noteiktas “nolemj” daļas 1. punktā

| Radiofrekvenču josla | Lauka intensitāte | Antena | Kanāla atstatums | Darbības cikls (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 – 59,750 kHz | 72 dBμA/m 10 metru augstumā (30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu) | Iebūvēta, īpaši noteikta vai ārējā | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |
| 59,750 – 60,250 kHz | 42 dBμA/m 10 metru augstumā | Iebūvēta, īpaši noteikta vai ārējā2 | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |
| 60,250 – 70 kHz | 72 dBμA/m 10 metru1 augstumā (30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu) | Iebūvēta, īpaši noteikta vai ārējā2 | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |
| 70 – 119 kHz | 42 dBμA/m 10 metru augstumā | Iebūvēta, īpaši noteikta vai ārējā2 | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |
| 119 – 135 kHz | 72 dBμA/m 10 metru 1augstumā (30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu) | Iebūvēta, īpaši noteikta vai ārējā2 | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |

radiofrekvence, KHz

H- lauks, dBμA/m

Maksimālā H lauka intensitāte norādīta turpmākajā 1. attēlā

1. attēls. 9 – 135 kHz magnētiskā lauka intensitātes ierobežojumi 10 metru mērīšanas attālumā

2. PIELIKUMS

Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri, kuriem induktīvajiem lietojumiem,

kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences, ieteicams atbilst, lai nodrošinātu racionālu spektra izmantošanu

Piezīme. Šajā ERC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs, tomēr gadījumos, kad attiecīgajā saskaņotajā standartā, kas piemērojams induktīvajiem lietojumiem, ir pamatprasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis saskaņotais standarts ir noteicošs attiecībā pret turpmāko informāciju. Mērījumu nosacījumus un metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 330-1).

Raidītāji

Parazītiskajiem izstarojumiem jāatbilst tiem, kas noteikti ERC Rekomendācijā 74-01.

Uztvērēji

## 1.	Bloķēšana vai desensibilizēšana.

Bloķēšanas koeficientam ikvienai radiofrekvencei īpašajos diapazonos jābūt ne mazākam kā vērtībām, kas norādītas turpmākajā tabulā, izņemot radiofrekvences, kurām ir konstatētas maldīgas reakcijas.

Uztvērēju bloķēšanas vai desensibilizēšanas ierobežojumi

| 9 – 300 kHz |  |
| --- | --- |
| Radiofrekvenču nobīde (kHz) | Ierobežojums |
| Visas | 70 dB |

## 2.	Parazītiskais izstarojums

Parazītiskajiem elementiem nav jāpārsniedz H lauka ģenerētās dBµA/m vērtības 10 m augstumā saskaņā ar šādu tabulu:

9 kHz radiofrekvence < f < 10 MHz

6 dBµA/m krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu

Cilpas antenas gadījumā (iebūvētas vai īpaši noteiktas)  0,05 m2 un 0,16 m2 platībā lauka intensitāte tiek samazināta par 10 *lg (platība/0,16 m2); antenai, kurai platība ir mazāka nekā 0,05 m2  lauka intensitāte tiek samazināta par 10 dB.

Ārējo antenu gadījumā izvieto tikai cilpas-spoles antenas.