EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 1995. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kas jānosaka DCS 1800 ieviešanai

(ERC/DEC/(95)03)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

- IEVADS

- Eiropā pieaug interese par publiskajiem mobilajiem sakariem. Publisko mobilo sakaru izmantošana ir ievērojami pieaugusi un ir teicamas tirgus prognozes turpmākajiem gadiem. Tas, kas sākās ar analogo tehnoloģiju, tagad kļūst par ciparu GSM (900 MHz) un DCS 1800 (1800 MHz), kam Eiropā un visā pasaulē ir vadošā loma šūnu mobilo sakaru tīklos.

- No standartu viedokļa GSM un DCS 1800 ir ļoti līdzīgas. Tomēr ir atšķirības. Vislielākā atšķirība, protams, ir augstāka radiofrekvenču josla, kurā ir izvietotas DCS 1800. Augstākas radiofrekvences rada zemākus izplatības attālumus, kas nozīmē to, ka salīdzinājumā ar GSM tīklu bāzes stacijas jāizvieto cieši kopā, lai nodrošinātu tādu pašu pārklājumu.

- No otras puses, vairāku bāzes staciju nodrošināšana konkrētā zonā (mazāks šūnu lielums) rada augstākas izmaksas DCS 1800 operatoram salīdzinājumā ar GSM operatoru. No otras puses, mazākam šūnu lielumam ir priekšrocība atkārtoti labāk izmantot radiofrekvenci, kas rada augstāku abonenta jaudu DCS 1800 operatoram.

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- WARC 92 konference, ņemot vērā Eiropas administrāciju priekšlikumus, nolēma uz primārā pamata iedalīt 1710 – 1880 MHz radiofrekvenču joslu mobilajam dienestam darbībai.

- CEPT Eiropas radiofrekvenču sadalījuma un izmantošanas tabula, kam jābūt izstrādātai pēc 2008. gada, uz primārā pamata ir iedalījusi 1710 – 1785 MHz radiofrekvenču joslu gan fiksētajam dienestam, gan mobilajam dienestam. Slejā “Galvenā izmantošana” tiek arī minēts, ka DCS 1800 var izmantot “uz valsts pamata” saskaņā ar CEPT Rekomendāciju T/R 22-07.

- CEPT Rekomendācija T/R 22-07 izskata jautājumus par DCS 1800 radiofrekvenču koordinēšanu pierobežas zonās (pamatojoties uz T/R 20-08 attiecībā uz GSM). Minētās rekomendācijas piemērošanu attiecināja tikai uz DCS 1800 koordinēšanu attiecībā uz DCS 1800 koordinēšanu, t. i., rekomendācija nemin koordinēšanu starp DCS 1800 un radioreleju sistēmām. ERC pieņēma šo rekomendāciju 1993. gada oktobrī. CEPT Rekomendācija T/R 22-07 aptver šādu radiofrekvenču diapazonu:

- 710	1785	1805	1880 MHz

| DCS 1800 (T/R 22-07) |  | DCS 1800 (T/R 22-07) |
| --- | --- | --- |

- Ņemot vērā šo rekomendāciju, ir noslēgti daudzpusēji nolīgumi starp CEPT dalībvalstīm, ar kuru palīdzību ir noteiktas prioritāras radiofrekvences DCS 1800 tīkliem. Turklāt vairākas valstis ir parakstījušas divpusējus nolīgumus, lai koordinētu DCS 1800 ar radioreleju lietojumiem.

- ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

- Radiofrekvenču sadalījumu CEPT dalībvalstīs nosaka normatīvie vai administratīvie akti. ERC atzīst, ka, lai DCS 1800 ieviestu sekmīgi visā Eiropā, jāveicina ražotāju un operatoru vajadzīgie ieguldījumi šajā jaunajā radiosakaru sistēmā un dienestā. CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamību visā Eiropā. To apstiprināja Eiropas Radiosakaru birojs (ERO) ziņojumā, kuru izstrādāja saskaņā ar pamatlīgumu ar Eiropas Komisiju. Eiropas Komisija arī ir paudusi viedokli, ka Eiropā tirgus izpētes rezultāti un apspriešanās ar mobilo sakaru nozari pamato radiofrekvenču sadalījumu DCS 1800.

- ERC lēmumam par DCS 1800 ir jākļūst par optimāli izmantojamu, kas atļauj zināmu izvēli pielāgoties noteiktām situācijām un vajadzībām valstī, vienlaicīgi sniedzot stingrus norādījumus administrācijām, operatoriem un ražotājiem.

- Lai Eiropa ievērotu šūnu mobilo sakaru attīstības līmeni un nostiprinātu savu stāvokli zemes mobilo sakaru tirgū, ir nepieciešams nodrošināt piemērotu vidi turpmākai šūnu mobilo sistēmu attīstībai, ko virza tirgus konjunktūra. ERC lēmums par DCS 1800 skaidri norāda uz publisko mobilo sakaru attīstību Eiropā un ir veikts vēl viens pasākums mobilo sakaru ieviešanā Eiropā.

- SKAIDROJOŠAS PIEZĪMES PAR ERC LĒMUMU

- ERC lēmumā par DCS 1800 galvenā tēma ir šāda:

- 1710 – 1785 un 1805 – 1880 MHz radiofrekvenču joslā administrācijām jānosaka vismaz 2 x 20 MHz spektrs DCS 1800 ieviešanai līdz 1998. gada sākumam. Atsevišķā valstī var noteikt lielāku spektru šajās radiofrekvenču joslās. Šī pieeja ļauj zināmu elastību, kura būs vajadzīga, lai administrācijas īstenotu minēto lēmumu atbilstoši katras valsts konkrētajām vajadzībām.

- Visā Eiropā padarot pieejamas vismaz 2 x 20 MHz DCS 1800 1998. gadā, lēmums nodrošina Eiropai plašus pakalpojumus, bet administrācijām paredz:

 	izvietot 1710 – 1785 MHz un 1805 – 1880 MHz radiofrekvenču joslā šos 2 x 20 MHz, kur tas vairāk piemērots. Tomēr ir jānorāda uz to, ka atbilstoši CEPT Rekomendācijai T/R 22-07 administrācijām jāsāk ar attiecīgās DCS 1800 radiofrekvenču joslas augšējo robežu, ja vien tas ir iespējams. Problēmas pie valstu robežām var samazināt ar daudzpusēju un divpusēju nolīgumu noslēgšanu, kas ir jau izdarīts starp vairākām CEPT dalībvalstīm, un datorizētas koordinēšanas paņēmienu izmantošanu, ko ir jau veikusi Vācijas administrācija;

 	nolemt, vai operatoram izsniegt vai neizsniegt valsts vai reģionālu atļauju, ievērojot DCS 1800 izmantošanas nolūku, t. i., kā papildinājumu GSM tīkliem vai kā tīklu, kas konkurēs ar GSM tīklu;

 	nolemt, vai radiofrekvences drīkst lietot kopīgi ar fiksēto dienestu (piemēram, DCS 1800 pilsētu zonās un fiksēto dienestu lauku zonās) vai tās iedalīt vienīgi DCS 1800. Šo jautājumu varētu savstarpēji saistīt ar iepriekšminēto atļaujas veida piešķiršanu.

Šis elastīgums paredzēts, lai veicinātu to, ka administrācijas uzņemas saistības attiecībā uz šo lēmumu par DCS 1800 ieviešanas radiofrekvencēm.

Tiek atzīts, ka var dot priekšroku radiofrekvenču joslu izmantošanai vienīgi DCS 1800, lai neapgrūtinātu varbūtējos operatorus, un parasti iesaka šādu pieeju, tomēr to neuzskata par obligātu.

# ERC 1995. gada 1. decembra lēmums

par radiofrekvenču joslām, kas jānosaka DCS 1800 ieviešanai

(ERC/DEC/(95)03)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- ETSI ir izstrādājis standartus DCS 1800;

- CEPT ir noteikusi attiecīgas radiofrekvenču joslas DCS 1800 (1710 – 1785/1805 – 1880 MHz);

- dažās valstīs nav pieejamas pilnas radiofrekvenču joslas GSM (ietverot papildu joslas);

- DCS 1800 standarts lielā mērā pamatojas uz GSM standarta;

- ir daudzas Eiropas valstis, kurās DCS 1800 ieviešana ir sākusies vai paredzēta;

- nav iespējams atrast kopēju DCS 1800 apakšjoslu, kuru neizmanto CEPT dalībvalstīs;

- viesabonēšana ir iespējama pat dažādās radiofrekvenču apakšjoslās;

- šis atļaujas veids (kas attiecas uz reģionālo vai valsts pārklājumu) ietekmē ģeogrāfiski pamatotas koplietošanas iespējas ar fiksēto dienestu;

- ERC Ziņojums Nr. 25, Eiropas kopējā sadalījuma tabula uz kopēja primārā pamata nosaka sadalījumus fiksētajam un mobilajam dienestam, kas attiecas uz paredzētajām radiofrekvenču joslām DCS 1800;

- ilgtermiņa spektra prasības gandrīz visās valstīs nepārsniedz 2 x 50 MHz, bet citās valstīs tā var būt obligāta ilgtermiņa prasība;

- CEPT Rekomendācija T/R 22-07 iesaka tīklu ieviešanu, sākot ar joslu augšdaļu, ņemot vērā savietojamību starp DCS 1800 un DECT blakus joslā;

- ERC Ziņojums Nr. 25 un CEPT Rekomendācija T/R 22-07 nosaka, ka DCS 1800 tiks izstrādāta atsevišķās valstīs;

- daudzām valstīm pieejamais spektrs ir 2 x 20 MHz noteiktajās radiofrekvenču joslās;

- lai veicinātu ražotāju un operatoru vajadzīgos ieguldījumus šajā jaunajā radiosakaru sistēmā un dienestā, viņiem ir vajadzīga reāla norāde, ka pieprasītās radiofrekvences būs savlaicīgi pieejamas ikvienā CEPT dalībvalstī;

- kopējais katrā valstī pieprasītais spektra daudzums ir atkarīgs no tirgus pieprasījuma;

atzīstot, ka

ir divpusēji un daudzpusēji koordinēšanas nolīgumi par noteikto radiofrekvenču joslu, kas izstrādāti, pamatojoties uz CEPT Rekomendāciju T/R 22-07.

NOLEMJ:

- šajā lēmumā DCS 1800 ir iekārta, kas atbilst Eiropas telesakaru standartiem ciparu šūnu telesakaru sistēmām 1800 MHz radiofrekvenču joslā (GSM standarti);

- noteikt 1710 – 1785 MHz un 1805 – 1880 MHz radiofrekvenču joslu DCS 1800;

- vismaz 2 x 15 MHz noteiktajās radiofrekvenču joslās jābūt pieejamiem DCS 1800 līdz 1997. gada 1. martam un papildu 2 x 5 MHz līdz 1998. gada 1. janvārim, lai apmierinātu tirgus pieprasījumu;

- CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu ieviešanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk) sadaļā “Documentation/Implementation”.