Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) ietvaros

ERC REKOMENDĀCIJA (01)03

27,5 -29,5 GHz DIAPAZONA DAĻĒJA IZMANTOŠANA FIKSĒTAJAI BEZVADU PIEKĻUVEI (FWA)

Rekomendācija pieņemta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (SE)

###### IEVADS

Punkta-daudzpunktu (PMP) sistēmas, kas izstrādātas saskaņā ar ETSI EN 301 213 – 1 – 2 – 3 var ievērojami atšķirties pēc savu sistēmu parametriem un projektiem (piemēram, piekļuves shēma, dupleksa metode un modulācija), tādējādi tām ir dažāda iedarbība vienai uz otru.

Lai novērstu traucējumus sistēmās, kas darbojas vienā radiofrekvencē vai vienā ģeogrāfiskajā zonā, jāievieš pasākumi, kuri pieļautu sistēmu līdzāspastāvēšanu neatkarīgi no to īpašajiem sistēmas parametriem un projekta.

Šī ieteikuma mērķis ir palīdzēt administrācijām piešķirt radiofrekvenču blokus fiksēto bezvadu piekļuves (FWA) sistēmām izmantošanai 27,5 – 29,5 GHz diapazona daļās.

Jāpiebilst, ka šajā ieteikumā paredzēto pasākumu mērķis ir nodrošināt līdzāspastāvēšanu, proti, nepieciešamie aizsargjoslas lielumi un aizsargjoslas attālumi starp blakus esošajiem piešķīrumiem tika atvasināti no pētījumiem ERC Ziņojumā Nr. 99 “Divu FWA šūnu līdzāspastāvēšanas analīze 24,5 – 26,5 GHz un 27,5 – 29,5 GHz diapazonā” ņemot vērā tikai tās sistēmas, kas izmanto četru līmeņu modulācijas shēmas un kanālu lielumus līdz apmēram 28 MHz, kurus līdz šim laikam uzskatīja par parastākiem.

Piemērojot šo ieteikumu, administrācijām tādēļ jāapsver, ka šim nolūkam ieteiktie pasākumi ir īpaši, bet līdz šim laikam parastākās sistēmu grupas atbilst faktiskajām izmantotajām sistēmām.

Lai arī turpmāk varētu palīdzēt piešķirt FWA sistēmas, administrācijām jāapsver ERC Ziņojums Nr. 97 par “FWA spektra tehnikas un pārvaldības norādījumiem (kvalitatīvi)”.

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- ERC Lēmums ERC/DEC/(00)09 nosaka 28,0525 – 28,4445 GHz un 29,0605 – 29,4525 GHz diapazonu izmantošanai FS sistēmās;

- turpmāk ERC Lēmums nosaka, ka 27,8285 – 28,0525 GHz un 28,8365 – 29,0605 GHz diapazons jāizmanto FS sistēmās un nekoordinētajās FSS zemes stacijās ģeogrāfiski atdalītās zonās, ko nosaka valsts;

- CEPT dalībvalstīs 27,5 – 29,5 GHz diapazona daļu izmantošana kopā ar citiem diapazoniem ir arī noteikta par piemērotu fiksēto bezvadu piekļuves sistēmu (ERC/REC/13-04)  ieviešanai;

- ir paredzēts, ka 27,5 – 29,5 GHz diapazonā fiksēto bezvadu piekļuves sistēmas lietotājiem nodrošinās telesakaru dienesti, piedāvājot jaudas prasības līdz apmēram vairākiem Mbit/s, kas nes, piemēram, ķēžu vai pakešveida noslodzi;

- CEPT dalībvalstīs  dažas administrācijas ieviesīs punkta-punkta un punkta-daudzpunktu sistēmas mobilo tīklu infrastruktūrai minētās joslas daļās, ņemot vērā ERC Rekomendācijā T/R 13-02 ieteikto kanālā plānu;

- atbilstoša jauda un daudzkārtēju sistēmu izvietošanas lietderību vēlamajā pakalpojuma zonā var panākt, apkopojot blakusesošos frekvenču fragmentus homogēnos modeļos;

- būtu lietderīgi, ja šādi homogēnos modeļus varētu savietot ar  ERC T/R 13-02 ieteikto kanālu plānu fiksētajiem dienestiem;

- lai apmierinātu operatoru vajadzības, spraugu lielums, kas nepieciešams FWA izvietošanai, ir 28 MHz katrā dupleksajā apakšjoslā, kurai jābūt atbilstošai ERC Rekomendācijai T/R 13-02;

- operatoriem ir priekšrocība izvietot iekārtas ar daudzām vidus radiofrekvencēm un diapazoniem attiecīgajā 28 MHz bloka piešķīrumā, lai apmierinātu savas darbības vajadzības;

- gan laikdales dupleksa (TDD) sistēmas, gan radiofrekvenču laikdales dupleksa (FDD) FWA sistēmas var izvietot, ja vien ir ievēroti atbilstoši līdzāspastāvēšanas kritēriji;

- lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu starp sistēmām, kas darbojas vienā un tajā pašā zonā un blakus esošajos radiofrekvenču blokos, jāievieš aizsargjoslas starp blakus esošajām FWA sistēmām;

- vajadzīgais aizsargjoslas paredzamais lielums ir vienāds ar lielāko kanālu, ko izmanto divas blakus esošas sistēmas;

- ievērojot atbilstošus noteikumus un blakus esošo operatoru sadarbošanos aizsargjoslu lielumu var samazināt;

- ir pieejami norādījumi par palīdzību administrācijām radiofrekvenču bloku piešķiršanā operatoriem, kas darbojas fiksētajās bezvadu pieejas sistēmās (sk. ERC Ziņojumu Nr. 99 un 97);

- ERC Ziņojums Nr. 99 sniedz novērtējumu tikai par FWA līdzāspastāvēšanu ar sistēmām, kas izmanto modulācijas shēmas, kas ir sarežģītākas nekā 4-līmeņu vai izmantojot kanāla atstatumu līdz 28 MHz;

- lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu sistēmām, kas darbojas tajā pašā radiofrekvences blokā, bet blakus esošas zonās, starp blakus esošām FWA sistēmām jāievieš aizsargjoslu attālumu atdalīšana;

- 28 MHz fragmentu skaits, kas nepieciešams sistēmai, lai sniegtu pakalpojumu, ir atkarīgs no kanāla platuma un šūnu struktūras;

- spektra lietderīgumu optimizē, ja operatoriem piešķirtā bloka lielums ir atbilstoši plats (piem., 28 MHz 4 spraugas), jo tas samazina pieprasīto aizsargjoslu kopējo apjomu (nekoordinētas izvietošanas gadījumos) vai atļauj operatoriem vieglāk un praktiskāk savstarpēji sadarboties (koordinētas izvietošanas gadījumos);

- statistiskais multipleksais ieguvums un tā sekas – iespējamais lietotāju skaits, kā arī kvalitāte (vienāda ar pieļauto galotnes ātrumu), ko uztver lietotājs tiek optimizēta, ja operatoriem piešķirtā bloka lielums ir atbilstoši plats;

- tiek optimizēta sistēmas ekonomija, ja operatoriem piešķirtā bloka lielums ir atbilstoši plats un tas atļauj un veicina sistēmas ar platāku kanāla lielumu izmantošanu;

- līdzsvars starp plašāka spektra piešķīrumiem priekšrocībām un ierobežojumiem ir sasniedzams, apsverot FS spektra pieejamības vajadzību ierobežošanu,

iesaka

- administrācijām, kas plāno ieviest FWA 24,5 – 26,5 GHz diapazonā vai arī šī diapazona daļās, atsaucoties uz “iesaka” a) un b) punktu, piešķirt radiofrekvenču blokus, kuros ir fragmenti, kas atbilst 28 MHz kanāla rastram, kas noteikts T/R 13-02;

- FDD sistēmu izvietošanas gadījumā augšējā apakšjosla izmantot pārraidīšanai no galiekārtām uz galveno staciju un apakšējā – pārraidīšanai no galvenās stacijas uz galiekārtu;

- gadījumos, kas sistēmas darbojas blakus radiofrekvences blokos tajā pašā zonā, nodrošināt līdzvērtīgu starp piešķīruma aizsardzību, ieviešot blakus esošus diapazonus starp blakus esošiem bloku piešķīrumiem, šādas aizsargjoslas var skaidri noteikt ārējos blokus, kas piešķirti operatoriem vai ietverti šādos blokos;

- pamatojoties uz ERC Ziņojumu Nr. 99, aizsargjoslu lielumam nodrošināt adekvātu starp piešķīruma aizsardzību FDD sistēmām, kurai jābūt vismaz vienādai ar 28 MHz (1. PIEZĪME, 2. PIEZĪME), aizsargjoslā var būt viens neizmantots radiofrekvenču fragments vai vairāki radiofrekvenču fragmenti vai fragmenti, ko izmanto tikai ar vienu polarizāciju, blakus esošie fragmenti, ko izmanto ar pretēju polarizāciju (sk. skaitļus 1. pielikumā);

- pamatojoties uz ERC Ziņojumu Nr. 99, TDD sistēmu izvietošanai kopā ar TDD vai FDD sistēmām aizsargjoslai jābūt 2 x 28 MHz (1. PIEZĪME, 2. PIEZĪME),  aizsargjoslā var būt divi neizmantoti radiofrekvenču fragmenti vai viens neizmantots radiofrekvenču fragments un divi fragmenti, ko izmanto tikai ar vienu polarizāciju, blakus esošie fragmenti, ko izmanto ar  pretēju polarizāciju (sk. skaitļus 3. pielikumā);

- pamatojoties uz ERC Ziņojumu Nr. 99, kad ir izvietotas TDD sistēmas un aizsargjoslu lielums ir 1 x 28 MHz, TDD  galvenajai stacijai jābūt vismaz 500 m attālumā no jebkuras citas galvenās stacijas (3. piezīme);

- administrācijām, kas paredz atstāt blakus esošiem operatoriem atbildību par starp operatoru aizsardzību, ko nosaka “iesaka” daļas 4., 5. un 6. punkts, piešķirtajos blokos (sk. 2. pielikumu) apsvērt adekvātas palielināta spektra prasības (kā noteikts “iesaka” daļas 3. punktā);

- administrācijām veicināt sadarbību starp operatoriem blakus esošajos radiofrekvenču blokos, un aizsargjoslas šādos gadījumos var uzskatīt par “robežas” diapazonu, tas nozīmē, ka operatori var izmantot aizsargjoslu, pielietojot savstarpējas koordinācijas līdzekļus, kas ietver kopējas vietas vai tuvumā esošu vietu koplietošanu un koordinētu šūnu plānojumu;

- gadījumos, kad sistēmas darbojas tajā pašā radiofrekvences blokā blakus esošajās zonās, atbilstoša starp piešķīruma aizsardzību nodrošināt, ieviešot pamatotus aizsargjoslu attālumus starp blakus esošu piešķīrumu robežām zonās, kurām ir piešķirti tie paši frekvenču bloki,  aizsargjoslu attālumu lielumu var izvēlēties tādā veidā, ka tas ir minimālais 20 km attālums starp galvenajām stacijām un galiekārtām un 40 km starp blakus esošu sistēmu galvenajām stacijām (papildu informāciju par pieprasītajām un pamatotiem aizsargjoslu attālumiem sk. ERC Ziņojumā Nr. 99);

- administrācijām veicināt sadarbību starp operatoriem tajā pašā frekvenču blokā blakus esošās zonās, lai samazinātu aizsargjoslu attālumu lielumus, izmantojot koordinētu izvietošanu un īpašu topogrāfisku vai ekspluatācijas ziņu izmantošanas priekšrocības”.

1. PIEZĪME. 	Ja dažās diapazona daļās ir paredzams alternatīvs modelis, kas darbojas 3, 5, 7 vai 14 MHz fragmentos katrā atsevišķā gadījumā ir jānovērtē atbilstoša starp piešķīruma aizsargjosla.

2. PIEZĪME. 	Administrācijas, paredzot ieviest sistēmas, kas izmanto platākus nekā 28 MHz kanālus, (piem., 56 MHz) jāņem vērā tas, ka attiecīgās aizsargjoslas būs proporcionāli jāpaplašina.

3. PIEZĪME. 	FWA, TDD sistēmu ieviešanu var uzlabot, izmantojot mīkstinošus paņēmienus. Tiek pētīta vismaz vienas, pusautonomas vai autonomas šūnas plānošana.

## 1. pielikums

Aizsargjoslas iespējamā izkārtojuma ar vai bez XPD (šķērspolarizācijas aizsardzība) aizsardzība ir norādīta 1. attēlā.

A operators

B operators

A2

B1

B2

A1

A operators

A2

A3

A1

B operators

B1

B2

B3

## 1. attēls

Iespējamais radiofrekvenču sadalījums paraugam ar aizsargjoslām, kas ir ārpus blokiem, norādīts 2. attēlā.

2. attēls

| Operator 1 | 1. operators |
| --- | --- |
| Operator 2 | 2. operators |
| Operator 3 | 3. operators |

2. pielikums

Iespējamais radiofrekvenču sadalījums paraugam ar aizsargjoslām, kas ir ārpus blokiem, norādīts 3. attēlā.

3. attēls

| Operator 1 | 1. operators |
| --- | --- |
| Operator 2 | 2. operators |
| Operator 3 | 3. operators |

- katram operatoram ir 2 x 28 MHz “beztraucējumu” fragmenti, kā arī 2 x 28 MHz robežas fragmenti;

- operatori ir spiesti meklēt vajadzīgo sadarbības līmeni, lai pilnīgi vai daļēji izmantotu “robežas E” radiofrekvenču fragmentus;

- operatoriem ir lietderīgi sākt izvietošanu, izmantojot “beztraucējumu (C)” radiofrekvenču fragmentus un izvēlēties labāko sadarbības risinājumu bez ierobežojumiem un bez steigas.

C = vidus frekvence; E = robežfrekvence;

#### Cits paraugs iespējamai atkārtotai aizsargjoslas izmantošanai norādīts 4. attēlā.

## 4. attēls

| Operator 1 | 1. operators |
| --- | --- |
| Operator 2 | 2. operators |
| Operator 3 | 3. operators |

3. pielikums

Aizsargjoslas iespējamā izkārtojuma ar vai bez XPD (šķērspolarizācijas aizsardzība) aizsardzība un bez autonomas šūnas plānošana ir norādīta 5. attēlā.

A operators

B operators

V

V

V

V

H

H

H

H

B2

A2

B1

A1

B operators

A operators

V

V

V

V

H

H

H

H

B3

B1

A1

A2

A3

B2

5. attēls

Iespējamais radiofrekvenču sadalījuma paraugs ar aizsargjoslām, kas ir ārpus blokiem, un bez autonomas šūnas plānošanas norādīts 6. attēlā.

1. operators

V

H

3. operators

2. operators

6. attēls