CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-02 E (Bonna – 1994. gadā)

HARMONIZĒTU RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS ANALOGO UN CIPARU ZEMES FIKSĒTAJĀM SISTĒMĀM, KAS DARBOJAS 12,75 GHz LĪDZ 13,25 GHz JOSLĀ

Darba grupas “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE) rekomendācija

Šīs rekomendācijas tekstu apstiprinājusi “Eiropas radiosakaru komiteja” (ERC):

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojums, apspriežoties ar organizācijām, kas izstrādā standartus radiosistēmām, lai optimāli izmantotu pieejamo spektru;

- 12,75 GHz līdz 13,25 GHz joslas izplatīšanās parametri ir ideāli piemēroti vidējā diapazona sasniedzamības augstas pakāpes ciparu fiksēto sakaru sistēmām;

- paredzamās telesakaru tīklu attīstības dēļ būs nepieciešams vidēja diapazona līniju liela skaita nodrošinājums infrastruktūrā;

- daudzas jaunas vai esošas sistēmas var sekmīgi darboties 12,75 GHz līdz 13,25 GHz joslā, tādējādi atvieglojot noslogotību un samazinot spektra pieprasījumu apakšējās radiofrekvenču joslās;

- radiofrekvenču kanālu izkārtojumā jāietver noteikums par pilnveidoto iekārtu standartu turpmāku ieviešanu;

ņemot vērā to, ka

- Radionoteikumu 8. pants iedala 12,75 GHz līdz 13,25 GHz  joslu uz vienāda primāra pamata fiksētajam, fiksētajam satelītu un mobilajam dienestam, koplietošanas kritērijus var pieprasīt fiksētajam, fiksētajam satelītu un mobilajam dienestam;

- dažās CEPT dalībvalstīs ir fiksēto sakaru sistēmas 12,75 GHz līdz 13,25 GHz joslā, kas nedarbojas saskaņā ar A pielikumā minēto kanālu izkārtojumu, jo īpaši 3,5 MHz rastru izmanto ar 1,75 MHz nobīdi attiecībā uz A pielikumā minēto;

- dažās CEPT dalībvalstīs 12,75 GHz līdz 13,25 GHz josla pašreiz nav pieejama fiksētajam dienestam;

- esošie iekārtu standarti nodrošina 1,75 MHz rastru;

iesaka, ka

- CEPT administrācijām, kurām 12,75 GHz līdz 13,25 GHz josla ir pieejama fiksētajam dienestam, būtu jāņem vērā ieteiktais radiofrekvenču kanālu izkārtojums A pielikumā minētajai 12,75 GHz līdz 13,25 GHz joslai;

- lai maksimāli izmantotu spektru, centra intervālu un aizsargjoslas var izmantot dažādām zemas jaudas sistēmām ar nosacījumu, ka tas atbilst ārpusjoslas izstarojumu ierobežojumiem;

- administrācijas var izvēlēties atļaut esošajām sistēmām palikt 12,75 GHz līdz 13,25 GHz joslā līdz 2008. gadam un savā valstī var noteikt attiecīgās aizsardzības pakāpi. Starptautiskajai koordinēšanai starp esošajām un jaunām sistēmām jābūt saskaņā ar Radionoteikumu 12. pantu;

- vienu vai vairākus 28 MHz kanālus var sadalīt zemas jaudas ciparu sistēmām atbilstoši A pielikumam.”

A pielikums

- IETEIKTO RADIOFREKVENČU KANĀLU ATVASINĀŠANA

Ja

fo	12996 MHz radiofrekvence, kā minēts ITU-R Rekomendācijas Nr. 497 “iesaka” 9. punktā,

fn	ir radiofrekvenču kanāla joslas vidus frekvence MHz apakšējā robežā,

fn’	ir radiofrekvenču kanāla joslas vidus frekvence MHz augšējā robežā,

tad atsevišķo kanālu radiofrekvences izsaka šādās attiecībās:

- sistēmām ar nesēja atstatumu 28 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo - 259 + 28 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn = fo 7 + 28 n | ja n = 1, 2, … 8 |

- sistēmām ar nesēja atstatumu 14 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo - 252 + 14 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn = fo 14 + 14 n | ja n = 1, 2, … 16 |

- sistēmām ar nesēja atstatumu 7 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo -248,5 + 7 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn = fo 17,5 + 7 n | kur n = 1, 2, … 32 |

- sistēmām ar nesēja atstatumu 3,5 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo - 246,75 + 3,5 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn = fo 19,25 + 3,5 n | kur n = 1, 2, … 64 |

- sistēmām ar nesēja atstatumu 1,75 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo -245,875 + 1,75 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn = fo - 20,125 + 1,75 n | kur n = 1, 2, … 128 |

| Figure 1: Radio-frequency channel arrangement using 28 MHz channel spacing | 1. attēls. Radiofrekvenču kanāla izkārtojums, kas izmanto 28 MHz kanāla atstatumu.. |
| --- | --- |

2. attēls.	Mazākas jaudas ciparu sistēmām sadalītu radiofrekvenču kanālu izkārtojuma paraugi

a) 28 MHz kanālu sadalīšana 14 MHz, 7 MHz un 3,5 MHz kanāliem,

| 14 MHz channels | 14 MHz kanāli |
| --- | --- |
| 7 MHz channels | 7 MHz kanāli |
| 3.5 MHz channels | 3,5 MHz kanāli |

b) turpmākā sadalīšana 1,75 MHz kanāliem

| 3.5 MHz channels | 3,5 MHz kanāli |
| --- | --- |
| 1.75 MHz channels | 1,75 MHz kanāli |