CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-03 E (Bonna – 1994. gadā)

HARMONIZĒTO RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMI 
ZEMES CIPARU FIKSĒTO SAKARU SISTĒMĀM 
17,7 GHz LĪDZ 19,7 GHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Darba grupas “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)  rekomendācija

Šīs rekomendācijas tekstu apstiprinājusi “Eiropas radiosakaru komiteja” (ERC)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojumi, apspriežoties ar organizācijām, kas izstrādā standartus radiosistēmām, lai optimālāk izmantotu pieejamo spektru;

- jānodrošina dažādu jaudu sistēmu savietojamība;

- zemas jaudas ciparu sistēmām ir daudzas līnijas starp CEPT dalībvalstīm, kas izmanto dažādus izkārtojumus saskaņā ar ITU-R Rec. F. 595 “Iesaka” daļas 6. punktu;

- CEPT administrāciju vairākums paredz galveno izmantošanu vidējas un augstas jaudas ciparu sistēmām,

ņemot vērā to, ka

- Radionoteikumu 8. pants iedala 1. reģionā 17,7 GHz līdz – 19,7 GHz joslu uz vienāda primāra pamata fiksētajam, fiksētajam satelītu un mobilajam dienestam. Koplietošanas kritērijus var pieprasīt starp fiksēto un mobilo un fiksēto un fiksēto satelītu dienestu;

- ITU-R ir ieteikusi radiofrekvenču kanālu izkārtojumu vidējas un augstas jaudas ciparu sistēmām 17,7  GHz – 19,7 GHz joslā;

iesaka, ka

- vidējas un augstas jaudas ciparu sistēmās CEPT administrācijām jāņem vērā ieteiktie radiofrekvenču kanālu izkārtojumi 17,7  GHz – 19,7 GHz joslai (A pielikums);

- zemas jaudas ciparu sistēmās var izmantot radiofrekvenču kanālu izkārtojumus jebkuras augstas jaudas kanālos vai aizsargjoslās, nosakot to attiecīgajā valstī.”

Nav aizpildīts

A pielikums

Ja

fo	ir 17,70 – 19,70 GHz joslas (F0 =18700 MHz) vidus frekvence (MHz),

fn	ir vidus frekvence (MHz) radiofrekvenču kanāla joslas apakšējā robežā,

fn’	ir vidus frekvence (MHz) radiofrekvenču kanāla joslas augšējā robežā,

tad individuālo kanālu radiofrekvences izsaka šādās attiecībās:

- KOPĒJAIS KANĀLU IZKĀRTOJUMS (sk. 1. att.)

- sistēmām ar nesēja atstatumu 110 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo - 1000 +110 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn’ = fo 10 + 110 n | kur n = 1, 2, … 8 |

- sistēmām ar nesēja atstatumu 55 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo - 1000 + 55 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn’ = fo 10 + 55 n | kur n = 1, 2, … 17 |

- sistēmām ar nesēja atstatumu 27,5 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo - 1000 +27,5 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn’ = fo 10 + 27,5 n | kur n = 1, 2, … 35 |

- sistēmām ar nesēja atstatumu 13,75 MHz:

| joslas apakšējā robeža | fn = fo - 1000 + 13,75 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā robeža | fn’ = fo 10 + 13,75 n | kur n = 1, 2, … 70 |

| Go (return) | Turp (atpakaļ) |
| --- | --- |
| Return (go) | Atpakaļ (turp) |
| ##### Figure 1 | 1. attēls |
| Radio frequency channel arrangement for digital radio-relay systems operating in the 17.7 GHz - 19.7 GHz band | Radiofrekvenču kanāla izkārtojums ciparu radioreleju sistēmām, kas darbojas 17,7 GHz – 19,7 GHz joslā |
| Co-channel arrangement | (Kopējā kanāla izkārtojums) |
| (All frequencies are in MHz) | (Visas radiofrekvences norādītas MHz) |