CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-05 E (Roma – 1996. gadā)

HARMONIZĒTO RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS ZEMES CIPARU FIKSĒTO SAKARU SISTĒMĀM 10,0 – 19,7 GHz JOSLĀ

Rekomendācijas tekstu apstiprinājusi darba grupa “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ilgtermiņa mērķis ir harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu Eiropā;

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojums, apspriežoties ar organizācijām, kas izstrādā standartus radiosistēmām, lai optimāli izmantotu pieejamo spektru;

- radiofrekvenču kanālu izkārtojumā jāietver noteikums par turpmāku standartu ieviešanu pilnveidotajām iekārtām;

ņemot vērā to, ka

- CEPT/ERC Ziņojums Nr. 25 iedala 10,15 – 10,3 un 10,5 – 10,65 GHz sapārotās joslas fiksēto sakaru sistēmām, tostarp punkta-daudzpunktu, un mobilā dienesta izņemšanu no 10,5 – 10,68 GHz joslas;

- Radionoteikumu S5. pants iedala 10 – 10,45 GHz joslu uz vienāda primārā pamata fiksētajam un radiolokācijas dienestam un 10,6 – 10,68 GHz joslu fiksētajam, Zemes izpētes satelītu (pasīvajiem dienestiem), radioastronomijas un kosmosa izpētes dienestiem;

- CEPT/ERC ir noteikusi 10,0 – 10,68 GHz joslu kā vienu no harmonizētajiem skaņošanas diapazoniem ENG/OB iekārtām;

- dažās valstīs pētījumi par koplietošanu pierāda, ka ir iespējama koplietošana starp fiksēto sakaru un radaru sistēmām;

- dažās valstīs pašreiz nav lietderīgi ieviest 10,15 – 10,3 un 10,5 – 10,65 GHz sapāroto joslu militāro prasību dēļ;

- dažās valstīs nepieciešama koordinēšana starp fiksēto un radioastronomijas dienestu 10,6 – 10,68 GHz radiofrekvenču joslā (sk. CEPT/ERC Ziņojumu Nr. 36);

iesaka, ka

- CEPT administrācijām, kurām 10,15 – 10,3 un 10,5 – 10,65 GHz sapārotās joslas ir pieejamas fiksētajam dienestam, jāņem vērā A pielikumā ieteiktais radiofrekvenču kanālu izkārtojums;

- administrācijas, kurām ir pieejamas dažādas sapārotās joslas, var atļaut pašreizējam kanālu izkārtojumam palikt nemainītam līdz 2015. gadam, un valstī var noteikt minētās aizsardzības līmeni. Starptautiskajai koordinēšanai starp esošajām un jaunām sistēmām jābūt saskaņā ar Radionoteikumu S11. pantu;

- administrācijas var izvēlēties iedalīt joslu dažas daļas vienvirziena līnijām, piemēram, ENG/OB līnijām 10,0 – 10,68 GHz skaņošanas diapazonā saskaņā ar A pielikumā ieteikto radiofrekvenču kanālu izkārtojumu;

- ir jāpilnveido turpmākie pētījumi par koplietošanu starp fiksētajām un radaru sistēmām.”

## A pielikums

## RADIOFREKVENČU KANĀLU ATVASINĀŠANA

Radiofrekvenču kanālu izkārtojums 10 līdz 10,68 GHz  joslai pamatojas uz 0,5 MHz  kanāla spraugu un atvasina šādi:

fp=f0−1701+0.5p (MHz),

kur p ir diapazonā no 0 līdz 1359.

Ja f0 ir modeļa etalonfrekvence = 11701 MHz

un fp ir katras spraugas zemākās robežas radiofrekvence (MHz).

10,15 – 10,3 GHz joslā (p = 300 līdz 599), kas sapārota ar 10,5 – 10,65 GHz (p = 1000 līdz 1299), iekārta izmanto 350 MHz dupleksa atstatumu.

Punkta-daudzpunktu sistēmām nošķirtās kanālu vidus frekvences var iegūt 0,5 MHz spraugās.

Citām sistēmām kanālu vidus frekvences varētu atvasināt, reizinot 0,5 MHz spraugas, kā norādīts turpmāk.

Ja	f0 modeļa etalonfrekvence = 11701 MHz
fn vidus frekvence (MHz) ir radiofrekvenču kanāla joslas apakšējā robežā 
fn' vidus frekvence (MHz) ir radiofrekvenču kanāla joslas augšējā robežā.

Atsevišķo kanālu radiofrekvences izsaka šādās attiecībās:

a) 	Sistēmām ar 28 MHz nesēja atstatumu

joslas apakšējā robeža – fn=(f0−1561+28n)MHz,
joslas augšējā robeža –  fn'=(f0−1211+28n)MHz,
kur	n = 1,2 ... 5;

b)  	Sistēmām ar 14 MHz nesēja atstatumu

joslas apakšējā robeža  fn=(f0−1554+14n)MHz,
joslas augšējā robeža –  fn'=(f0−1204+14n)MHz,
kur	n = 1,2 ... 10;

c) 	Sistēmām ar 7 MHz nesēja atstatumu

joslas apakšējā robeža –  fn=(f0−1550.5+7n)MHz
joslas augšējā robeža –  fn'=(f0−1200,5+7n)MHz,
kur	n = 1,2 ... 20;

d) 	Sistēmām ar 3,5 MHz nesēja atstatumu

joslas apakšējā robeža –  fn=(f0−1552,25+3,5n)MHz,
joslas augšējā robeža –  fn'=(f0−1202,25+3,5n)MHz,
kur	n = 1,2 ... 42.

Aprēķinātie parametri atbilstoši ITU-R Rekomendācijai F 746

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | f1' MHz | fn' MHz | Z1S MHz | Z2S MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1,2 ... 5 | 10168 | 10280 | 10518 | 10630 | 18 | 20 | 238 | 350 |
| 14 | 1,2 ... 10 | 10161 | 10287 | 10511 | 10637 | 11 | 13 | 224 | 350 |
| 7 | 1,2 ... 20 | 10157,5 | 10290,5 | 10507,5 | 10640,5 | 7,5 | 9,5 | 217 | 350 |
| 3,5 | 1,2 ... 42 | 10152,25 | 10295,75 | 10502,25 | 10645,75 | 2,25 | 4,25 | 206,5 | 350 |

XS	blakus kanālu vidus frekvenču atdalījums

YS	tuvāko turp-atpakaļ  kanālu vidus frekvenču atdalījums

Z1S	pirmā kanāla apakšējās joslas robežas un vidus frekvences atdalījums

Z2S	pēdējā kanāla vidus frekvences un augšējās joslas robežas atdalījums

DS	dupleksais atstatums (fn'−fn)

2. tabula. Aizņemtais spektrs 10,15 – 10,65 GHz josla

|  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 200 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 × 0,5 MHz kanāla spraugas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 × 0,5 MHz kanāla spraugas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10150 MHz |  |  |  | 10300 MHz |  |  |  |  |  | 10500 MHz |  |  |  | 10650 MHz |  |  |  |  |

| Aizsargjosla 4 MHz |  |  |  |  |  | Centra intervāls 210 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 6 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 × 28 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 × 28 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10150 MHz |  |  |  | 10294 MHz |  |  |  |  |  | 10504 MHz |  |  |  | 10650 MHz |  |  |  |  |

| Aizsargjosla 4 MHz |  |  |  |  |  | Centra intervāls 210 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 6 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 × 14 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 × 14 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10150 MHz |  |  |  | 10294 MHz |  |  |  |  |  | 10504 MHz |  |  |  | 10650 MHz |  |  |  |  |

| Aizsargjosla 4 MHz |  |  |  |  |  | Centra intervāls 210 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 6 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 × 7 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 × 7 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10150 MHz |  |  |  | 10294 MHz |  |  |  |  |  | 10504 MHz |  |  |  | 10650 MHz |  |  |  |  |

| Aizsargjosla 0,5 MHz |  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 203 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 2,5 MHz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 42 × 3,5 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 × 3,5 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10150 MHz |  |  |  |  | 10297,5 MHz |  |  |  |  |  | 10500,5 MHz |  |  |  | 10650 MHz |  |  |  |  |  |