CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-06 E (Roma – 1996. gadā)

HARMONIZĒTU RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS ZEMES CIPARU FIKSĒTO SAKARU SISTĒMĀM, KAS DARBOJAS 10,7 – 11,7 GHz RADIOFFEKVENČU JOSLĀ

Rekomendācijas tekstu apstiprinājusi darba grupa “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ilgtermiņa mērķis ir harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu Eiropā;

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojums, lai optimāli izmantotu pieejamo spektru;

- ir realizējamas ciparu sistēmas ar jaudu 4 x 140 Mbit/s vai ekvivalentu sinhrono ciparu hierarhijas datu pārraides ātrumiem;

- ITU-R  ir Rekomendācija F.387, kura nosaka kanālu izkārtojumu šai joslai;

- galvenais kanālu plāns ITU-R Rekomendācijā F.387-6 pārsniedz šīs joslas ierobežojumus;

ņemot vērā to, ka

- ITU Radionoteikumu 8. punkta 833. zemteksta piezīme nosaka, ka visi izstarojumi 10,68 – 10,7 GHz joslā ir aizliegti, izņemot tos, kas minēti Radionoteikumu 8. punkta 834. zemteksta piezīmē;

iesaka, ka

- turpmākajam sadalījumam 10,7 – 11,7 GHz diapazonā vēlamais radiofrekvenču kanālu izkārtojums ciparu radioreleju sistēmām ar 140 Mbit/s, 155 Mbit/s vai 622 Mbit/s jaudu un kas darbojas 11 GHz diapazonā, nosakāms šādi:

ja	f0 ir aizņemto radiofrekvenču joslas vidus frekvencee (MHz) un

fn ir vidus frekvence (MHz) radiofrekvenču kanāla joslas apakšējā robežā, un

fn ir vidus frekvence (MHz) radiofrekvenču kanāla joslas augšējā robežā,

tad atsevišķo kanālu radiofrekvences (MHz) izsaka šādās attiecībās:

joslas apakšējā robeža:	fn = (f0 - 505 + 40 n) MHz

joslas augšējā robeža: 	fn = (f0 + 25 + 40 n) MHz,

kur n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vai 11,

un f0 = 11 200 MHz,

kā norādīts 1. attēlā;

- ja izmanto daudznesēju pārraidīšanu (1. piezīme), n kanālu bloku izmanto kopā. Lai gan ir viens nesējs, kas darbojas ikvienā no šiem kanāliem, nesējfrekvences obligāti neizlīdzinās tehnisku iemeslu dēļ ar minētā kanāla vidus frekvencēm. Daudznesēju sistēmu darbība sīkāk izskatīta A pielikumā;

- ja nepieciešama lielāka spektra racionalitāte, vēlamais radiofrekvenču kanālu izkārtojums, kas nodrošina 12 kanālus, pamatojas uz iepriekšminēto 1. punktu ar diviem papildu kanāliem. Atsevišķo kanālu radiofrekvences (MHz) izsaka šādās attiecībās:

joslas apakšējā robeža:	 fn = (f0 - 505 + 40 n) MHz,

joslas augšējā robeža:	 fn = (f0 - 15 + 40 n) MHz

kur n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vai 12,

un f0 = 11 200 MHz

kā norādīts 2. attēlā.”

1. PIEZĪME.	Daudznesēju sistēma ir sistēma ar n (kur n > 1) cipariski modulētiem nesēja signāliem, ko vienlaicīgi pārraida (vai uztver) tā pati radiofrekvenču iekārta. Vidus frekvence ir uzskatāma par daudznesēju sistēmas n atsevišķo nesējfrekvenču vidējo aritmētisko.

1. TABULA. 	Aprēķinātie parametri atbilstoši ITU-R Rekomendācijai F.746.

| XS/MHz | 40 | 40 |
| --- | --- | --- |
| n | 11 | 12 |
| f1/MHz | 10735 | 10735 |
| f11/MHz | 11135 | 11135 |
| f12/ MHz |  | 11175 |
| f’1/MHz | 11265 | 11225 |
| f’11/MHz | 11665 | 11625 |
| f’12/MHz |  | 11665 |
| Z1S/MHz | 35 | 35 |
| Z2S/MHz | 35 | 35 |
| YS/MHz | 130 | 50 |
| DS/MHz | 530 | 490 |

1. ATTĒLS

| 11 x 40 MHz channels | 11 x 40 MHz kanāli |
| --- | --- |

2. ATTĒLS

| 12 x 40 MHz channels | 12 x 40 MHz kanāli |
| --- | --- |

A pielikums

DAUDZNESĒJU SISTĒMAS APRAKSTS

Daudznesēju sistēma ir sistēma ar n (kur n > 1) cipariski modulētiem nesēja signāliem, ko vienlaicīgi pārraida (vai uztver) tā pati radiofrekvenèu iekārta.

Turpmāk ir sniegts paraugs kopējam polāram kanālu izkārtojumam, kas izmanto divu nesēju sistēmu ar 64 QAM.

Šīs rekomendācijas 3. attēlā norādītais kanālu izkātojums pamatojas uz divu nesēju sistēmas izmantošanu, kas raida 2 x 2 x 155 Mbit/s (STM-1) vai 1 x 622 Mbit/s (STM-4) ar divu nesēju pāriem, izmantojot abas polarizācijas kopējā kanāla izkārtojumā.

3. ATTĒLS

Piemērs radiofrekvenču izkārtojumam 2 x 2 x 155 Mbit/s (STM-1) vai 1 x 622 Mbit/s (STM-4) radioreleju sistēmai, kas darbojas ar 80 MHz kanāla atstatumu 10,7 – 11,7 GHz diapazonā, ko izmanto Šveicē.