## CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-07 E (Roma – 1996. gadā)

HARMONIZĒTO RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS ZEMES CIPARU FIKSĒTAJĀM SISTĒMĀM 14,5 – 14,62 GHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ, KAS SAPĀROTA AR 15,23 – 15,35 GHz RADIOFREKVENČU JOSLU

Rekomendācijas tekstu apstiprinājusi darba grupa “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ilgtermiņa mērķis ir harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu Eiropā;

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojums, apspriežoties ar organizācijām, kas izstrādā standartus radiosistēmām, lai optimāli izmantotu pieejamo spektru;

- radiofrekvenču kanālu izkārtojumā jāietver noteikums par  pilnveidoto iekārtu standartu ieviešanu;

ņemot vērā to, ka

- Radionoteikumu 8. punkts sadala 14,5 – 14,8 GHz radiofrekvenču joslu uz vienāda primārā pamata fiksētajam, fiksētajam satelītu (Zeme-izplatījums) un mobilajam dienestam, izņemot aeronavigācijas mobilo dienestu, uz sekundārā pamata  kosmosa izpētes dienestam;

- ka Radionoteikumu 8. punkts iedala 14,8 – 15,35 GHz radiofrekvenču joslu uz vienāda primārā pamata fiksētajam un mobilajam dienestam, un uz sekundārā pamata kosmosa izpētes dienestam;

- 14,62 – 15,23 GHz radiofrekvenču josla ir harmonizēta NATO josla fiksētajam un mobilajam dienestam;

- ITU-R Rekomendācijā F.636-3 norādītais kanāla izkārtojums rada 1 MHz iekļūšanu NATO joslā,

iesaka, ka

- CEPT administrācijām, kurām 14,5 GHz līdz – 15,35 GHz josla ir pieejama fiksētajam dienestam, ir jāņem vērā ieteiktais radiofrekvenču kanālu izkārtojums A pielikumā minētajai 14,5 GHz  – 14,62 GHz apakšjoslai, kas sapārota ar 15,23 – 15,35 GHz;

- 1 MHz iekļūšanas dēļ NATO 14,62 – 15,23 GHz joslā ar 15,23 – 15,35 GHz apakšjoslas zemāko robežu zemākajam noteiktajam kanālam ar 56, 28, 7, 3,5 un 1,75 MHz kanāla atstatumu, CEPT administrācijas nedrīkst izmantot šos kanālus, ja vien tie netiek koordinēti ar attiecīgās valsts militārajām iestādēm.”

Nav aizpildīts

## A pielikums

## RADIOFREKVENČU KANĀLU ATVASINĀŠANA

Radiofrekvenču kanālu izkārtojumus atvasina, izmantojot formulu.

14,5 – 14,62 GHz joslai, kas sapārota ar 15,23 – 15,35 GHz, radiofrekvenču kanāla izkārtojums ar 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz un 1,75 MHz nesēja atstatumiem atvasināms šādi:

Ja 	fo ir 14924 MHz (4264 × 3,5 MHz) modeļa etalonfrekvence,
fn  ir vidus frekvence (MHz) radiofrekvenču kanāla joslas apakšējā robežā, 
f´n ir vidus frekvence (MHz) radiofrekvenču kanāla joslas augšējā robežā.

Atsevišķo kanālu radiofrekvences izsaka šādās sakarībās:

a) 	sistēmām ar nesēja atstatumu 56 MHz:

- joslas apakšējā robeža – fn = (fo - 451 + 56n) MHz,
joslas augšējā robeža – f´n = (fo + 277 + 56n) MHz,
kur	n = 1, 2;

b)	sistēmām ar nesēja atstatumu 28 MHz:

- joslas apakšējā robeža – fn = (fo - 437 + 56n) MHz
joslas augšējā robeža – f´n = (fo + 291 + 56n) MHz,
kur	n = 1,2 ... 4;

c)	sistēmām ar nesēja atstatumu 14 MHz:

- joslas apakšējā robeža – fn = (fo - 423 + 56n) MHz
joslas augšējā robeža – f´n = (fo + 305 + 14n) MHz,
kur	n = 1,2 ... 8

d)	sistēmām ar nesēja atstatumu 7 MHz:

- joslas apakšējā robeža – fn = (fo - 426,5 + 7) MHz
joslas augšējā robeža – f´n = (fo + 301,5 + 7n) MHz,
kur	n = 1,2 ... 16

e)	sistēmām ar nesēja atstatumu 3,5 MHz:

- joslas apakšējā robeža – fn = (fo - 424,75 + 3,5n) MHz
joslas augšējā robeža – f´n = (fo +303,25 + 3,5n) MHz,
kur	n = 1,2 ... 32;

f)	sistēmām ar nesēja atstatumu 1,75 MHz:

joslas apakšējā robeža – fn = (fo - 423,875 + 1,75n) MHz
joslas augšējā robeža – f´n = (fo + 304,125 + 1,75n) MHz,
kur	n = 1,2 ... 64

Aprēķinātie parametri atbilstoši ITU-R Rekomendācijai F 746

| XS MHz | n | f1 / MHz | fn MHz | f´1 MHz | f´n MHz | Z1S MHz | Z2S MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 2 | 14529 | 14585 | 15257 | 15313 | 29 | 37 | 672 | 728 |
| 28 | 4 | 14515 | 14599 | 15243 | 15327 | 15 | 23 | 644 | 728 |
| 14 | 8 | 14515 | 14613 | 15243 | 15341 | 15 | 9 | 630 | 728 |
| 7 | 16 | 14504,5 | 14609,5 | 15232,5 | 15337,5 | 4,5 | 12,5 | 623 | 728 |
| 3,5 | 32 | 14502,75 | 14611,25 | 15230,75 | 15339,25 | 2,75 | 10,75 | 619,5 | 728 |
| 1,75 | 64 | 14501,875 | 14612,125 | 15229,875 | 15340,125 | 1,875 | 9,875 | 617,75 | 728 |

XS	– blakus kanālu vidus frekvenču atdalījums

YS	– tuvāko turp un atpakaļ kanālu vidus frekvenču atdalījums

Z1S	– pirmā kanāla apakšējās joslas robežas un vidus frekvences atdalījums

Z2S	– pēdējā kanāla vidus frekvences un augšējās joslas robežas atdalījums

DS	– dupleksais atstatums (f´n - fn)

2. tabula. Aizņemtais spektrs 14,5 -15,35 GHz josla

| Aizsargjosla 1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 616 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 × 56 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 × 56 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14500 MHz |  |  |  |  |  |  |  | 14613 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15229 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  | 15350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizsargjosla 1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 616 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 × 28 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 × 28 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14500 MHz |  |  |  |  |  |  |  | 14613 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15229 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  | 15350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizsargjosla 8 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 616 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 2 MHz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 × 14 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 × 14 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14500 MHz |  |  |  |  |  |  |  | 14620 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15236 MHz |  |  |  |  |  |  | 15350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizsargjosla 1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 616 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 × 7 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 × 7 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14500 MHz |  |  |  |  |  |  |  | 14613 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15229 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  | 15350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizsargjosla 1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 616 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 × 3,5 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 × 3,5 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14500 MHz |  |  |  |  |  |  |  | 14613 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15229 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  | 15350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizsargjosla 1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centra intervāls 616 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aizsargjosla 9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64 × 1,75 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 × 1,75 MHz kanāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14500 MHz |  |  |  |  |  |  |  | 14613 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15229 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  | 15350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Praksē iekārtas aizņemtais joslas platums var neizmantot noteikto kanāla atstatumu un tāpēc atvieglo koordināciju starp abiem blakus dienestiem.