CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-09 (Hāga 1998. gads; Stokholma 2004. gads)

RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS FIKSĒTĀ DIENESTA SISTĒMĀM 57,0 – 59,0 GHz DIAPAZONĀ, KURĀM NAV NEPIECIEŠAMA RADIOFREKVENČU PLĀNOŠANA

Pārskatītā rekomendācija pieņemta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (SE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojumi, apspriežoties ar organizācijām, kas radiosistēmām izstrādā standartus, lai racionāli izmantotu pieejamo spektru;

- 57,0 – 59,0 GHz izplatīšanās parametri ir ideāli piemēroti maza darbības attāluma radiolīnijām augsta blīvuma tīklos;

- augsta radiofrekvenču atkārtota izmantošana, kas sasniedzama skābekļa absorbcijas diapazonā, samazina radiofrekvenču plānošanas paņēmienu prasības un pieļauj telesakaru vidi CEPT dalībvalstīs, kurā atcelti ierobežojumi vairākiem zemas jaudas, zemu izmaksu un maza darbības attāluma radiorelejiem;

- šī diapazona paredzētajā izmantošanā iekļauj ciparu un analogās sistēmas;

- vairākas jaunas un esošās sistēmas var adekvāti darboties uz bezaizsardzības pamata 57,0 – 59,0 GHz diapazonā, atbrīvojot pārlieko noslogotību apakšējās radiofrekvenču joslās;

ņemot vērā, ka

a)	Radionoteikumi uz primāra pamata iedala 57,0 – 58,2 GHz diapazonu Zemes izpētes satelītu (pasīvajam), fiksētajam, starpsatelītu, mobilajam un izplatījuma izpētes dienestam un uz primāra pamata 58,2 – 59,0 GHz diapazonu iedala Zemes izpētes satelītu (pasīvajam), fiksētajam, starpsatelītu, mobilajam un izplatījuma izpētes (pasīvie) dienestam;

- 57,0 – 59,0 GHz radiofrekvenču joslā skābekļa gāzes absorbcijas vājināšanās ir vairāk nekā 10 dB/km jūras līmenī;

c)	augstā efektivitāte ierobežo sasniedzamo kanāla garumu un traucējumu līmeni;

- d)	57,0 – 59,0 GHz radiofrekvenču joslā augsta antenas virziendarbība ir panākama pat ar maza lieluma antenām, turpmāk samazinot starpdienestu kopējo kanālu traucējumu risku un traucējumus no citiem dienestiem;

- e)	ierobežojot viszemāko un visaugstāko 100 MHz kanālu izmantošanu, var uzlabot līdzāspastāvēšanu starp dienestiem, kas darbojas blakus joslās;

f)	pirms pārraidīšanas iekārtas var uztvert brīvu kanālu, lai konstatētu pašreizējās pārraidīšanas, lai pēc iespējas samazinātu traucējumu problēmas un nodrošinātu esošo pārraidīšanu nepārtrauktu darbību,

iesaka

- 1)	iekārtām, kas darbojas šajā radiofrekvenču joslā, jābūt vienīgi minimāliem ierobežojumiem turpmākai tehnikas attīstības veicināšanai, bet ir jābūt vajadzīgajām prasībām, lai nodrošinātu uzticamas darbības;

- 2)	CEPT  administrācijām jāievēro 57,0 – 59,0 GHz radiofrekvenču joslā paredzētie kanālu izkārtojumi, kas noteikti A pielikuma 1. un 2. tabulā;

- 3)	57,0 – 57,1 GHz un 58,9 – 59,0 GHz radiofrekvenču joslu kanālus jāizmanto tikai pagaidām vai iekārtu pielīdzināšanai un izplatīšanās testiem;

- e.i.r.p. jāierobežo līdz +25 dbW;

- maksimālā izvades jauda jāierobežo līdz +10 dBm”;

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šīs un citu ERC/ECC rekomendāciju īstenošanu sk. biroja tīmekļa vietnē (http://www.ero.dk).

A PIELIKUMS

RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMI 57,0 – 59,0 GhZ DIAPAZONĀ

Pieņemsim, ka	fr	ir 56 950 MHz etalonfrekvence,

fn	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence 57,0 – 59,0 GHz diapazonā,

tad atsevišķu kanālu vidus frekvences izsaka šādas sakarības:

a)	sistēmām ar 100 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 100 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........20

b)	sistēmām ar 50 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 25 + 50 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........40

## Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

## 1. TABULA

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | Z1S MHz | Z2S MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,...40 | 57025 | 58975 | 25 | 25 |
| 100 | 1,...20 | 57050 | 58950 | 50 | 50 |

XS	– atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

Z1S	– atdalījums starp apakšējās joslas robežu un pirmā kanāla vidus frekvenci

Z2S	– atdalījums starp pēdējā kanāla vidus frekvencēm un augšējās joslas robežu

Aizņemtais spektrs – 57 līdz 59 GHz diapazons

## 1. attēls

- 100 MHz kanāli

*)

|  | 20 x 100 MHz |  |
| --- | --- | --- |

57,1 GHz	58,9 GHz

- 50 MHz kanāli

|  | 40 x 50 MHz |  |
| --- | --- | --- |

57 GHz	59 GHz

*) “iesaka” daļas 3. punktā norādītie kanāli.