CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-10 (Hāga 1998. gads)

HARMONIZĒTI RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMI 
CIPARU SISTĒMĀM, KAS DARBOJAS 48,5 – 50,2 GHz DIAPAZONĀ

Rekomendācija ieteikta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

Rekomendācijas tekstu pieņēma Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojumi, apspriežoties ar organizācijām, kas radiosistēmām izstrādā standartus, lai optimāli izmantotu pieejamo spektru;

- izplatīšanās parametri ir ideāli piemēroti maza darbības attāluma zemas un vidējas jaudas fiksētajām ciparu sistēmām;

- paredzamajai telesakaru tīklu izstrādei palīginfrastruktūrās būs nepieciešams liels skaits maza darbības attāluma līniju;

- visos radiofrekvenču kanālu izkārtojumos jāiekļauj noteikums par turpmāku uzlabotu iekārtu standarta ieviešanu;

ņemot vērā to, ka

- Radionoteikumu S5. pants uz līdzvērtīga primāra pamata iedala 48,5 – 50,2 GHz diapazonu fiksētajam, fiksētajam satelītu un mobilajam dienestam, ir vajadzīgi koplietošanas kritēriji starp fiksēto, fiksēto satelītu un mobilo dienestu;

- Radionoteikumu S5. panta S5.555. zemsvītras piezīme uz līdzvērtīga primāra pamata iedala 48,94 – 49,04 GHz diapazonu radioastronomijas dienestam spektra līniju novērošanai, veicot piešķīrumus citu dienestu stacijām šajā diapazonā, administrācijas tiek mudinātas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu radioastronomijas dienestu no kaitīgajiem traucējumiem, ERC Ziņojums Nr. 36 paredz norādījumus par koplietošanu starp radioastronomijas un fiksētajiem dienestiem Eiropā. Ziņojums nosaka, ka koordinācijas zonai 50 km rādiusā jābūt piemērotai, lai gandrīz visās Eiropas valstīs aizsargātu radioastronomijas dienestu, kas atkarīgs no apkārtnes vietējā reljefa ap radioobservatoriju;

- dažās CEPT dalībvalstīs ir fiksētās sistēmas, kas darbojas diapazonos, kuri valsts kanālu izkārtojumos ir iekļauti 48,5 – 50,2 GHz diapazonā, un nedarbojas saskaņā ar A pielikumā norādītajiem kanālu izkārtojumiem;

- dažās CEPT dalībvalstīs 48,5 – 50,2 GHz diapazons nav pašreiz pieejams fiksētajam dienestam,

iesaka

- CEPT administrācijām, kurās 48,5 – 50,2 GHz diapazons ir pieejams fiksētajam dienestam, jāņem vērā A pielikumā norādītie 48,5 – 50,2 GHz diapazonam ieteiktie radiofrekvenču izkārtojumi;

- CEPT administrācijas, kurās esošais fiksētais dienests darbojas 48,5 – 50,2 GHz diapazonā un kas nav saskaņā ar “iesaka” daļas 1. punktu, var atļaut šo sistēmu darbību līdz 2008. gadam un valsts līmenī var noteikt nepieciešamo aizsardzības līmeni. Jebkādai starptautiski nepieciešamajai koordinācijai starp esošajām un jaunajām sistēmām jābūt saskaņā ar Radionoteikumu S11. pantu.

A PIELIKUMS

## RADIOFREKVENČU KANĀLU ATVASINĀŠANA

Radiofrekvenču kanāla izkārtojums 28 MHz, 14 MHz, 7, MHz un 3,5 MHz kanāla atdalījumam  jāatvasina šādi:

Pieņemsim, ka

fr		ir 49 350 MHz (14 100 x 3,5 MHz) etalonradiofrekvence;

fn	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā daļā;

fn’	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas augšējā daļā;

TX/RX atdalījums	=	884 MHz,

diapazona atdalījums	=	100 MHz,

tad atsevišķu kanālu frekvences (MHz) izsaka šādas sakarības:

- sistēmām ar 28 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr – 848 + 28 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr  36 + 28 n, | kur n = 1, 2, 3, … 28 |

- sistēmām ar 14 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr – 841 + 14 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr  43 + 14 n | kur n = 1, 2, 3, … 56 |

- sistēmām ar 7 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr – 837,5 + 7 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr  46,5 + 7 n | kur n = 1, 2, 3, … 112 |

- sistēmām ar 3,5 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr – 835,75 + 3,5 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr  48,25 + 3,5 n | kur n = 1, 2, 3, … 224 |

Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

## 1. TABULA

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | f’1 MHz | f’n MHz | Z1S MHz | Z2S MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1,...28 | 48530 | 49286 | 49414 | 50170 | 30 | 30 | 128 | 884 |
| 14 | 1,...56 | 48523 | 49293 | 49407 | 50177 | 23 | 23 | 114 | 884 |
| 7 | 1,...112 | 48519,5 | 49296,5 | 49403,5 | 50182,5 | 19,5 | 19,5 | 107 | 884 |
| 3,5 | 1,...224 | 48517,75 | 49298,25 | 49401,75 | 50182,25 | 17,75 | 17,75 | 103,5 | 884 |

XS	– atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

YS	– atdalījums starp vistuvāko turp un atpakaļ kanālu vidus radiofrekvencēm

#### Z1S	– atdalījums starp apakšējās joslas robežu  un pirmā kanāla vidus frekvenci

Z2S	– atdalījums starp pēdējā kanāla vidus frekvencēm un augšējās joslas robežu

DS	– dupleksais atstatums (fn ` – fn)

Aizņemtais spektrs – 48,5 līdz 50,2 diapazons

2. TABULA

- 28 MHz kanāli (3,5 MHz x 8)

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

16 MHz	100 MHz	16 MHz

|  | 28 x 28 MHz |  |  |  | 28 x 28 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 14 MHz kanāli (3,5 MHz x 4)

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

16 MHz	100 MHz	16 MHz

|  | 56 x 14 MHz |  |  |  | 56 x 14 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 7 MHz kanāli (3,5 MHz x 2)

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

16 MHz	100 MHz	16 MHz

|  | 112 x 7 MHz |  |  |  | 112 x 7 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3,5 MHz kanāli (3,5 MHz x 1)

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

16 MHz	100 MHz	16 MHz

|  | 224 x 3,5 MHz |  |  |  | 224 x 3,5 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

48,5 GHz	49,3 GHz	49,4 GHz	50,2 GHz

Šī rekomendācija ir saistīta ar iepriekšējo rekomendāciju 12-04 E (Stokholma 1995.gads).