Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) ietvaros

ERC REKOMENDĀCIJA 12-12 (Luksemburga 1999. gads, pārskatīts 2001. gadā)

HARMONIZĒTS RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS FIKSĒTO DIENESTU SISTĒMĀM, KAS DARBOJAS 55,78 – 57,0 GHz DIAPAZONĀ

Rekomendācija pieņemta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ir jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojums, apspriežoties ar organizācijām, kas radiosistēmām izstrādā standartus, lai racionālāk izmantotu pieejamo spektru;

- 55,78 – 57,0 GHz diapazona izplatīšanās parametri ir ideāli piemēroti maza darbības attāluma radiolīnijām augsta blīvuma tīklos;

- WRC-2000 konferences dokumenta S5.557 punktā noteikts, ka, lai aizsargātu EESS (pasīvās) stacijas, 55,78 – 56,26 GHz diapazonā maksimālā jaudas intensitāte, ko fiksētā dienesta stacijas antenai piegādā raidītājs, tiek ierobežota līdz – 26 dB(W/MHz);

- šajā diapazonā izvietojamo FS sistēmu parametri ir noteikti attiecīgajā standartā (piem., maksimālā pārraidīšanas jauda un nevēlamo izstarojumu ierobežojumi);

ņemot vērā to, ka

- Radionoteikumi uz primāra pamata iedala 55,78 – 57,0 GHz diapazonu Zemes izpētes satelītu (pasīvajam), fiksētajam, starpsatelītu, mobilajam un izplatījuma izpētes (pasīvajam) dienestam;

- radiofrekvenču joslā augsta antenas virziendarbība ir panākama pat ar maza izmēra antenām, palielinot iekārtas intensitāti un turpmāk samazinot traucējumu risku  tiem pašiem un citiem dienestiem;

- dažādajiem pielietojumiem, kam daudzas administrācijas piešķīrušas atļaujas, var būt nepieciešami atšķirīgi radiofrekvenču kanālu izkārtojumi;

- šajā radiofrekvenču joslā pielietojumiem var būt nepieciešami atšķirīgi kanālu diapazoni;

- daži dienesti, kuriem ir daudzveidīgi pārraidīšanas signālu parametri un jaudas, var vienlaicīgi izmantot šo radiofrekvenču joslu;

- dažādu izkārtojumu radiofrekvenču kanāliem augstu saderības līmeni var panākt, izvēloties kanāla vidus radiofrekvences homogēnā pamatmodelī;

- radiofrekvences apakšējā robeža ir piemērota visgarākā lēkuma radiolīnijām tāpēc, ka atmosfēras spiediena samazināšana ir mazāka nekā diapazona augšdaļā,

iesaka

- 1)	CEPT administrācijām, kurās A pielikumā norādītā 55,78 –57,0 GHz radiofrekvenču josla ir paredzēta laikdales dupleksa (TDD) sistēmām, ņemt vērā ieteiktos kanālu izkārtojumus;

- CEPT administrācijām, kurās B pielikumā norādītā 55,78 – 57,0 GHz radiofrekvenču josla ir paredzēta laikdales dupleksa (FDD) sistēmām, ņemt vērā ieteiktos kanālu izkārtojumus;

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šīs un citu ECC un ERC rekomendāciju īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (http://www.ero.dk).

A PIELIKUMS

RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMI 55,78 – 57,0 GHz DIAPAZONĀ SISTĒMĀM, KAS IZMANTO TDD

Pieņemsim, ka	fr	ir 55786 MHz etalonfrekvence,

fn	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence 55,78 – 57,0 GHz joslā,

tad atsevišķu kanālu vidus frekvences izsaka šādas sakarības:

- sistēmām ar 56 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 28 + 56 n 	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........20

b)	sistēmām ar 28 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 42 + 28 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........40

c) 	sistēmām ar 14 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 49 + 14 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........80

d)	sistēmām ar 7 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 52,5 + 7 n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........160

e)	sistēmām ar 3,5 MHz kanāla atdalījumu:

fn = fr + 54,25+ 3,5n	MHz,

kur:

n = 1, 2, 3, .........320

## Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

## 1. TABULA

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | Z1S MHz | Z2S MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1,...20 | 55870 | 56934 | 90 | 66 |
| 28 | 1,...40 | 55856 | 56948 | 76 | 52 |
| 14 | 1,...80 | 55849 | 56955 | 69 | 45 |
| 7 | 1,…160 | 55845,5 | 56958,5 | 65,5 | 41,5 |
| 3,5 | 1,…320 | 55843,75 | 56960,25 | 63,75 | 39,75 |

XS	 – atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

Z1S	 – atdalījums starp apakšējās joslas robežu un pirmā kanāla vidus frekvenci

##### Z2S	 – atdalījums starp pēdējā kanāla vidus frekvencēm un augšējās joslas robežu

A PIELIKUMS

1. attēls

Aizņemtais spektrs – 55,78 līdz 57 GHz diapazons

a)	56 MHz kanāli

Aizsargjosla		Aizsargjosla

62 MHz	38 MHz

|  | 20 x 56 MHz |  |
| --- | --- | --- |

55,78 GHz	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

b)	28 MHz kanāli

Aizsargjosla		Aizsargjosla

62 MHz	38 MHz

|  | 40 x 28 MHz |  |
| --- | --- | --- |

55,78 GHz	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

c)	14 MHz kanāli

Aizsargjosla	Aizsargjosla

62 MHz	38 MHz

|  | 80 x 14 MHz |  |
| --- | --- | --- |

55,78 GHz	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

c)	7 MHz kanāli

Aizsargjosla	Aizsargjosla

62 MHz		38 MHz

|  | 160 x 7 MHz |  |
| --- | --- | --- |

55,78 GHz	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

c)	3,5 MHz kanāli

Aizsargjosla	Aizsargjosla

62 MHz		38 MHz

|  | 320 x 3,5 MHz |  |
| --- | --- | --- |

55,78 GHz	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

## B PIELIKUMS

### Radiofrekvenču kanālu izkārtojums 55,78  – 57 GHz diapazonā, 
kuru izmanto FDD sistēmas

Radiofrekvenču kanālu izkārtojumu  56 MHz, 28 MHz un 14 MHz kanāla atdalīšanai  atvasina šādi:

Pieņemsim, ka

fr	ir 55814 MHz etalonfrekvence,

fn	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā daļā,

fn’	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā daļā,

TX/RX atdalīšana	=	616 MHz,

diapazona atdalīšana	=	112 MHz,

tad atsevišķu kanālu vidus frekvences izsaka šādas sakarības:

- sistēmām ar 56 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 56 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 616 + 56 n | kur n = 1, 2, … 9; |

- sistēmām ar 28 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 14 + 28 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 630 + 28 n | kur n = 1, 2, 3, … 18 |

- sistēmām ar 14 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 21 + 14 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 637 + 14 n | kur n = 1, 2, 3, … 36 |

- sistēmām ar 7 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 24,5 + 7 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 640,5 + 7 n | kur n = 1, 2, 3, … 72 |

- sistēmām ar 3,5 MHz kanāla atdalījumu:

| joslas apakšējā daļa | fn = fr + 26,25 + 3,5 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fr + 642,25 + 3,5 n | kur n = 1, 2, 3, … 144 |

### B PIELIKUMS

### 1. tabula

Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | f’1 MHz | f’n MHz | Z1S MHz | Z2S MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1,...9 | 55870 | 56318 | 56486 | 56934 | 90 | 66 | 168 | 616 |
| 28 | 1,...18 | 55856 | 56332 | 56472 | 56948 | 76 | 52 | 140 | 616 |
| 14 | 1,...36 | 55849 | 56339 | 56465 | 56955 | 69 | 45 | 126 | 616 |
| 7 | 1,…72 | 55845,5 | 56342,5 | 56461,5 | 56958,5 | 65,5 | 41,5 | 119 | 616 |
| 3,5 | 1,…144 | 55843,75 | 56344,25 | 56459,75 | 56960,25 | 63,75 | 39,5 | 115,5 | 616 |

XS	– atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

YS	– atdalījums starp vistuvāko turp un atpakaļ kanālu vidus frekvencēm

Z1S	– atdalījums starp apakšējās joslas robežu un pirmā kanāla vidus frekvenci

Z2S	– atdalījums starp pēdējā kanāla vidus frekvencēm un augšējās joslas robežu

DS	– dupleksais atstatums (fn ` – fn)

### B PIELIKUMS

### 1. attēls

Aizņemtais spektrs – 55,78 līdz 57 GHz diapazons

- 56 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

62 MHz	112 MHz	38 MHz

|  | 9 x 56 MHz |  |  |  | 9 x 56 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55,78 GHz	56,346	56,458	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

b)	28 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

62 MHz	112 MHz	38 MHz

|  | 18 x 28 MHz |  |  |  | 18 x 28 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55,78 GHz	56,346	56,458	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

c)	14 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

62 MHz	112 MHz	38 MHz

|  | 36 x 14 MHz |  |  |  | 36 x 14 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55,78 GHz	56,346	56, 458	57,0 GHz

55,842 GHz	56,962 GHz

c)	7 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

62 MHz	112 MHz	38 MHz

|  | 72 x 7 MHz |  |  |  | 72 x 7 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55,78 GHz	56,346	56, 458	57,0 GHz

55,842 GHz

c)	14 MHz kanāli

Aizsargjosla	Centra intervāls	Aizsargjosla

62 MHz	112 MHz	38 MHz

|  | 144 x 3,5 MHz |  |  |  | 144 x 3.5 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55,78 GHz	56,346	56,458	57,0 GHz

55,842 GHz