CEPT/ERC REKOMENDĀCIJA 14-04 E (Bonna 1995. gads)

RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMI LIELAS IETILPĪBAS ANALOGAJĀM UN CIPARU RADIORELEJU SISTĒMĀM, KAS DARBOJAS 5925-6425 MHz DIAPAZONĀ

Rekomendācija ieteikta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

Ieteikuma tekstu pieņēma Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- dažkārt ir vēlama iespēja 6 GHz diapazona radiofrekvencēs savienot radioreleju sistēmas starptautiskajos traktos;

- 500 MHz radiofrekvences joslā ir vēlams savstarpējs savienojums līdz astoņiem turp un atpakaļ kanāliem;

- var panākt ekonomiju, ja vismaz četri turp un četri atpakaļ kanāli ir savstarpēji savienoti starp sistēmām, kuras visas izmanto kopējas raiduztveršanas antenas;

- daudzu traucējumu iedarbību var būtiski samazināt, izmantojot rūpīgi plānotu radiofrekvenču izkārtojumu radioreleju sistēmās, kuras izmanto dažus radiofrekvenču kanālus;

- modulācijas konkrētu tipu pielietošana ļauj izmantot radiofrekvenču kanālu izkārtojumus, kas noteikti 1800 telefonijas kanālu sistēmām, lai pārraidītu ciparu kanālos ar noteikto ātrumu 140 Mbit/s vai sinhronajiem ciparu hierarhijas bitu ātrumiem;

- ciparu radiosistēmām turpmāka ekonomija ir iespējama, izvietojot apmēram līdz astoņiem turp un atpakaļ kanāliem uz vienas antenas;

- dažreiz ir vēlams atdalīt papildu radiofrekvenču kanālus starp tiem, kas ir pamatmodelis;

- var būt vēlēšanās savstarpēji savienot vairāk nekā astoņus turp un atpakaļ radiofrekvenču kanālus, kur katram no tiem ir ievērojami zemāka jauda nekā 1800 telefonijas kanāli;

- ir arī ļoti vēlams spēt vadīt sistēmas, kas izmanto jauktos analogo un ciparu radiokanālus tajā pašā maršrutā;

- pieņemot saskaņotos kanālu plānus, būs tehniski un ekonomiski ieguvumi;

ņemot vērā to, ka

- šīs rekomendācijas pamatā ir ITU-R Rekomendācija F383,

iesaka

- ieteicamajam radiofrekvenču kanālu izkārtojumam līdz astoņiem turp un atpakaļ kanāliem, kur katram no tiem ir gan analogā kanāla izvietojums 1800 telefonijas kanālos, gan līdzvērtīgs, gan ciparu kanāls ar jaudas ātrumu 140 Mbit/s, gan sinhronais ciparu hierarhijas ātrums un to izmanto 6 GHz apakšējā diapazona radiofrekvencēs (1. piezīme), jāatbilst I pielikumā norādītajam;

- iepriekšminētajā punktā, saskaņā ar kuru tiek izkārtoti starptautiskie savienojumi, visiem turp kanāliem jābūt vienā diapazona daļā un visiem atpakaļ kanāliem jābūt otrajā diapazona daļā;

- norādītajā daļā turp un atpakaļ kanāliem ieteicams izmantot turpmāk norādītās polarizācijas:

- turp	atpakaļ

- H(V)	1 3 5 7	2’ 4’ 6’ 8’

- V(H)	2 4 6 8	1’ 3’ 5’ 7’

- Attiecīgajām administrācijām vienojoties, var izmantot alternatīvu polarizācijas izkārtojumu:

- turp	atpakaļ

- H(V)	1 3 5 7	1’ 3’ 5’ 7’

- V(H)	2 4 6 8	2’ 4’ 6’ 8’

- ja tiek izmantotas kopējās divu polarizāciju raiduztveršanas antenas un uz vienas antenas tiek savienoti ne vairāk kā četri kanāli, ieteicams kanālu radiofrekvences izvēlēties vai nu rēķinot pēc formulas n = 1, 3, 5 un 7 abās diapazona abās daļās vai n = 2, 4, 6 un 8 joslas abās daļās (2. piezīme);

- ja tiek pieprasīti papildu radiofrekvenču kanāli, kas ir atdalīti starp pamatmodeļa kanāliem, šo radiofrekvenču kanālu vidus radiofrekvenču vērtībām jābūt par 14,825 MHz mazākām nekā atbilstošajām galveno kanālu radiofrekvencēm;   1800 kanālu sistēmās vai līdzīgās un ciparu augstas jaudas ciparu sistēmās modulētā nesēja diapazona dēļ nav praktiski izmantot atdalītās radiofrekvences;

- vienā un tajā pašā maršrutā var iegūt līdz 16 turp un atpakaļ radiofrekvenču kanāliem, kur katram no tiem ir līdz 600 telefonijas kanāliem, ja papildu radiofrekvenču kanāli tiek izmantoti vienlaicīgi ar pamatmodeļa kanāliem.  Alternatīvi jāizmanto dažādas polarizācijas blakus esošajos radiofrekvenču kanālos tajā pašā diapazona robežā (3. piezīme);

- ieteicamā vidus radiofrekvence ir 6174,0 MHz, vienojoties ar attiecīgajām administrācijām, var izmantot citas vidus radiofrekvences”.

# Nav aizpildīta apzināti

I pielikums

- RADIOFREKVENČU KANĀLU ATVASINĀŠANA

Radiofrekvenču kanāla izkārtojumu 29,65 MHz nesēju atstatumiem atvasina šādi:

Pieņemsim, ka

fo	ir aizņemtās radiofrekvenču joslas vidus frekvence (MHz),

fn	 ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā daļā,

fn’	 ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas augšējā daļā,

tad atsevišķu kanālu vidus frekvences izsaka šādas sakarības:

| joslas apakšējā daļa | fn = fo – 259,45 + 29,65 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļa | fn’ = fo – 7,41 + 29,65 n | kur n= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vai 8 |

- Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

| XS MHz | n | f1 MHz | f8 MHz | f’1 MHz | f’8 MHz | Z1S MHz | Z2S MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,65 | 1...8 | 5945,2 | 6152,75 | 6197,24 | 6404,75 | 20,2 | 20,21 | 44,49 | 252,04 |

Z1S – apakšējā aizsargjosla

Z2S – augšējā aizsargjosla

- AIZŅEMTAIS SPEKTRS – 5925 - 6425 MHz

1. attēls

1	. piezīme. 	Faktiskie bitu ātrumi, ietverot virsbitu, var būt 5 % vai lielāki nekā tīkla pārraidīšanas ātrumi.

2	. piezīme. 	Ja tiek izmantotas kopējās raiduztveršanas antenas un uz vienas antenas nav izvietoti vairāk nekā četri kanāli, var izvēlēties kanālu radiofrekvences, administrācijām savstarpēji vienojoties, rēķinot pēc formulas n= 1, 3, 5 un 7 joslas apakšējā daļā vai n= 2, 4, 6 un 8 joslas augšējā daļā.  Ja tiek izmantota otra līdzīga antena, var izvēlēties kanālu radiofrekvences, rēķinot pēc formulas n = 2, 4, 6 un 8  joslas augšējā daļā un n= 1, 3, 5 un 7 joslas apakšējā robežā, bet ja turpmāk pieprasa tikai trīs kanālus, var izvēlēties kanālu radiofrekvences, rēķinot pēc formulas n= 2, 4 un 6 joslas apakšējā daļā un n= 3, 5 un 7 joslas apakšējā daļā, lai izvairītos no grūtībām, atdalot 8. un 1´. radiofrekvenci.

3	. piezīme. 	Izmantojot vienas antenas darbību, var izvietot septiņus turp un atpakaļ kanālus, pamatojoties uz ieteicamo polarizācijas izkārtojumu un astoņus turp un atpakaļ kanālus, pamatojoties uz alternatīvo polarizācijas izkārtojumu.