CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 14-03 E (Turku 1996. gads; Podebradi, 1997. gads)

HARMONIZĒTI RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMI MAZAS UN VIDĒJAS IETILPĪBAS SISTĒMĀM 3400 – 3600 MHz DIAPAZONĀ

Rekomendācija pieņemta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT ilgtermiņa mērķis ir visā Eiropā saskaņot radiofrekvenču izmantošanu;

- CEPT jāizstrādā radiofrekvenču kanālu izkārtojums un bloku sadalījuma noteikumi, lai racionālāk izmantotu punkta-punkta (P-P), punkta-daudzpunktu (P-MP) spektru un ENG/OB lietojumus;

- CEPT/ERC Rekomendācija 25-10 nosaka šo diapazonu, lai to izmantotu ENG/OB noskaņošanai;

- 3400 MHz līdz 3410 MHz diapazonu izmanto sauszemes, gaisa kuģniecības un jūras navigācijas militārajos radaros;

- lai panāktu harmonizēšanu, ir nepieciešams pieņemt ierobežotu skaitu noteikumu par kanālu izkārtojumiem un bloka sadalījumiem;

ņemot vērā to, ka

- radiofrekvenču sadalījuma tabula, kas noteikta Radionoteikumos, uz primāra pamata iedala 3400 MHz līdz 3600 MHz diapazonu fiksētajam un fiksētajam satelītu dienestam un uz sekundāra pamata – radiolokācijas un mobilajam dienestam;

- šajā diapazonā dalībvalstis vēlas uz primāra pamata izmantot P-P, P-MP un ENG/OB sistēmas dažādā to apvienojumā;

- ITU-R Rekomendācija (F-635) par plaša diapazona lietojumiem, atļaujot dažām administrācijām izmantot šo diapazonu;

- radiofrekvenču atdalīšanu var pieprasīt, lai nekoordinēti izvietotu esošās un turpmāk ieviešamās sistēmas;

- P-MP sistēmu šūnu izvietošanai ieteicams operatoram izmantot nepārtraukta spektra iedalījumu,

iesaka, ka

- visos gadījumos radiofrekvenču piešķīrumi jāpamato ar 0,25 MHz fragmentiem 3410 MHz līdz 3600 MHz diapazonā;

- jebkura fragmenta radiofrekvenču apakšējā robeža jānosaka, izmantojot vispārīgu vienādojumu:

- f s = 3410 + 0,25 N MHz,

- kur

- 0  N  759

- administrācijām jāpiešķir viss vai daļa diapazona jebkurai sistēmai vai triju sistēmu apvienojumam saskaņā ar A un/vai B pielikumu”.

A PIELIKUMS

50 MHz IZKĀRTOJUMI

## A1. Punkta-daudzpunktu sistēmas

P-MP sistēmas var darboties 3410 – 3500 MHz un 3500 – 3600 MHz diapazonā.

Ja ir nepieciešams radiofrekvences dupleksais iedalījums, atstatumam starp sapāroto apakšjoslu apakšējo robežu jābūt 50 MHz. Katras apakšjoslas robežas nosaka šādi.

3410 MHz – 3500 MHz

| zemākā apakšjosla | 0,25 N + 3410 līdz | MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25 (N + k) + 3410 |  |
| augšējā apakšjosla | 0,25 (N + 200) + 3410 līdz | MHz |
|  | 0,25 (N + k + 200) + 3410 | MHz |
| 1  k  160, 0  N  159, k + N  160 |  |  |

3500 MHz - 3600 MHz

| zemākā apakšjosla | 0,25 N + 3410 līdz | MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25 (N + k) + 3410 |  |
| augšējā apakšjosla | 0,25 (N + 200) + 3410 līdz | MHz |
|  | 0,25 (N + k + 200) + 3410 |  |
| 1  k  200, 360  N  559, k + N – 360  200 |  |  |

Iepriekšminētajās tabulās k nosaka katras apakšjoslas diapazonu un N – katras apakšjoslas apakšējā robeža.

Var izmantot P-MP iekārtas, ja vien to dupleksais atstatums nav precīzi 50 MHz.  Tomēr šādām iekārtām jāatbilst iepriekšminētajām bloka sadalījuma ierobežojumiem.

## A2. Punkta–punkta sistēmas ar 50 MHz duplekso atstatumu

Kanālu vidus frekvences uz ,25 MHz fragmentu robežām nosaka šādi:

## A2.1. Sistēmas ar 1,75 MHz kanāla atstatumu

3410 MHz - 3500 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3410 + 1,75 n MHz | n = 1, 2, …, 22 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3410 + 1,75 n MHz |  |

3500 MHz – 3600 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3500 + 1,75 n MHz | n = 1, 2, …, 28 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3550 + 1,75 n MHz |  |

## A2.2. Sistēmas ar 3,5 MHz kanāla atstatumu

3410 MHz – 3500 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3408,25 + 3,5 n MHz | n = 1, 2, …, 10 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3458,25 + 3,5 n MHz |  |

3500 MHz – 3600 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3498,25 + 3,5 n MHz | n = 1, 2, …, 14 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3548,25 + 3,5 n MHz |  |

## A2.3. Sistēmas ar 7 MHz kanāla atstatumu

3410 MHz – 3500 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3406,5 + 7 n MHz | n = 1, 2, …, 5 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3456,5 + 7 n MHz |  |

3500 MHz - 3600 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3496,5 + 7 n MHz | n = 1, 2, …, 7 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3546,5 + 7 n MHz |  |

## A2.4. Sistēmas ar 14 MHz kanāla atstatumu

3410 MHz – 3500 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3403 + 14 n MHz | n = 1, 2 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3453 + 14 n MHz |  |

3500 MHz – 3600 MHz

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3493 + 14 n MHz | n = 1, 2 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3543 + 14 n MHz |  |

## A3. ENG/OB sistēmas

ENG/OB sistēmām jāpiešķir blakusesošie 0,25 MHz fragmenti, kas atbilst kanālu atstatumiem un nepieciešamajam spektra apjomam. Tiešas kanālu vidus radiofrekvences tiks iedalītas minētajos fragmentos atkarībā no izmantotās iekārtas.

Ja administrācija ir noteikusi 3410 – 3600 MHz diapazona koplietošanu starp ENG/OB un P-P vai P-MP dienestiem, ENG/OB dienesti var darboties gan 3410 –3500 vai 3500 – 3600 MHz diapazonā kopīgi ar P-P vai P-MP dienestiem diapazona citā daļā, lai starp dienestiem samazinātu koordinācijas problēmas.

B PIELIKUMS

100 MHz IZKĀRTOJUMS

## B1. Punkta-daudzpunktu sistēmas

P-MP sistēmas var darboties 3410 – 3500 MHz diapazonā, kas sapārots ar 3500 – 3600 MHz diapazonu.

Ja ir nepieciešams radiofrekvences dupleksais iedalījums, atstatumam starp sapāroto apakšjoslu apakšējo robežu jābūt 100 MHz.  Katras apakšjoslas robežas nosaka šādi.

| zemākā apakšjosla | 0,25 N + 3410 līdz | MHz |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25 (N + k) + 3410 |  |
| augšējā apakšjosla | 0,25 (N + 400) + 3410 līdz | MHz |
|  | 0,25 (N + k + 400) + 3410 | MHz |
| 1  k  360, 0  N  359, k + N  360 |  |  |

Iepriekšminētajās tabulās k nosaka katras apakšjoslas diapazonu un N – katras apakšjoslas apakšējo robežu.

P-MP iekārtas var izmantot, ja vien to dupleksais atstatums nav precīzi 50 MHz.  Tomēr šādām iekārtām jāatbilst iepriekšminētajām bloka sadalījuma ierobežojumiem.

## B2. Punkta–punkta sistēmas ar 100 MHz duplekso atstatumu

Kanālu vidus radiofrekvences uz 0,25 MHz fragmentu robežām nosaka šādi:

## B2.1. Sistēmas ar 1,75 MHz duplekso atstatumu

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3410 + 1,75 n MHz | n = 1, 2, …, 50 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3510 + 1,75 n MHz |  |

## B2.2. Sistēmas ar 3,5 MHz duplekso atstatumu

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3408,25 + 3,5 n MHz | n = 1, 2, …, 25 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3508,25 + 3,5 n MHz |  |

## B2.3. Sistēmas ar 7 MHz duplekso atstatumu

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3406,5 + 7 n MHz | n = 1, 2, …, 12 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3506,5 + 7 n MHz |  |

## B2.4. Sistēmas ar 14 MHz duplekso atstatumu

| zemākā apakšjosla | f c, n = 3403 + 14 n MHz | n = 1, 2, …, 6 |
| --- | --- | --- |
| augšējā apakšjosla | f c, n = 3503 + 14 n MHz |  |

## B3. ENG/OB sistēmas

ENG/OB sistēmām jāpiešķir 0,25 MHz fragmentu blakusesošie bloki, kas atbilst kanālu atstatumiem un nepieciešamajam spektra apjomam. Precīzas kanālu vidus radiofrekvences tiks iedalītas minētajos fragmentos atkarībā no izmantotās iekārtas.