ERC Rekomendācija 70-03

ERC REKOMENDĀCIJAS 70-03

PAR MAZA DARBĪBAS ATTĀLUMA IERĪČU LIETOŠANU (SRD),

# ietverot papildinājumus un pielikumus,

statuss 2005. gada maijā

|  | Teksts | Lpp. | Izdevums |
| --- | --- | --- | --- |
| ERC rekomendācijas teksts izmainīts, lai to saskaņotu ar R&TTE direktīvu |  | 1. līdz 3. | 2005. g. janvāris |
| 1. papildinājums | Lietojumi un parametru tabulas | 4. | 2002. gada februāris |
|  |  | 5. | 2004. gada februāris |
|  |  | 6. | 2002. gada februāris |
|  |  | 7. | 2004. gada februāris |
| 2. papildinājums | Attiecīgo ECC/ERC lēmumu, rekomendāciju un ETSI standartu saraksts | 8. | 2005. g. janvāris |
|  |  | 9. | 2005. g. janvāris |
|  |  | 10. | 2005. g. janvāris |
| 3. papildinājums | Valstu ierobežojumu saraksts | 11. – 26. | 2005. gada maijā |
| 1. pielikums | Dažāda lietojuma maza darbības attāluma ierīces | 27. | 2004. gada aprīlī |
| 2. pielikums | Ierīces lavīnu upuru atrašanai | 29. | 2004. gada aprīlī |
| 3. pielikums | Platjoslas datu pārraidīšanas sistēmas un HIPERLAN | 30. | 2005. gada maijā |
| 4. pielikums | Automātiskā transportlīdzekļu identificēšana uz dzelzceļiem (AVI) | 31. | 2002. gada februāris |
| 5. pielikums | Ceļu transporta un satiksmes telemātika (RTTT) | 33. | 2004. gada februāris |
| 6. pielikums | Iekārtas pārvietošanās noteikšanai un trauksmes iekārtas | 34. | 2004. gada aprīlī |
| 7. pielikums | Trauksmes signāli | 35. | 2002. gada februāris |
| 8. pielikums | Modeļu vadība | 36. | 2003. gada maijā |
| 9. pielikums | Induktīvie lietojumi | 37. – 39. | 2005. g. janvāris |
| 10. pielikums | Radiomikrofoni | 40. | 2002. gada februāris |
| 11. pielikums | RFID | 41. | 2004. oktobris |
| 12. pielikums | Ultra zemas jaudas aktīvie medicīnas implanti | 42. | 2004. oktobris |
| 13. pielikums | Bezvadu skaņas lietojumi | 43. | 2005. g. janvāris |

ERC REKOMENDĀCIJA 70-03

(Trumse [Tromsø] 1997. gads un turpmākie grozījumi)

PAR MAZA DARBĪBAS ATTĀLUMA IERĪČU (SRD) IZMANTOŠANU

Rekomendāciju pieņēma Radiofrekvenču pārvaldība, Radionoteikumu un Spektra tehnisko pētījumu darba grupas

#### Priekšvārds

Šī rekomendācija izklāsta vispārīgu nostāju par kopīgajiem spektra sadalījumiem maza darbības attāluma ierīcēm (SRD) valstīs, kas ir CEPT dalībnieces. Ir paredzēts, ka CEPT dalībvalstis to var arī izmantot kā atsauces dokumentu, izstrādājot savas valsts noteikumus, lai saskaņotu tos ar R&TTE direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

Izmantojot šo rekomendāciju, jāapzinās, ka tajā ir norādīta CEPT dalībvalstīs kopējā pieņemtā nostāja, bet tāpēc nav jāuzskata, ka šajās valstīs ir pieejami visi sadalījumi.  Šī pielikuma 3. papildinājumā meklējama norāde par to, kurās vietās sadalījumi nav pieejami vai kurās ir atkāpes no CEPT nostājas.

Ir arī jāapzinās, ka radiomodeļu izmantošana nav statiska.  Tā pastāvīgi attīstās, lai atainotu daudzās izmaiņas radiosakaru vidē, jo īpaši tehnoloģijas jomā. Spektra sadalījumiem jāataino šīs izmaiņas, un tādēļ šajā rekomendācijā izklāstītā nostāja pastāvīgi pārskatāma.

Turklāt daudzas administrācijas ir noteikušas papildu radiofrekvences vai radiofrekvenču joslas SRD lietojumiem saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem, kas neatbilst šajā rekomendācijā izklāstītajai CEPT nostājai.

Šo iemeslu dēļ tām valstīm, kas vēlas izstrādāt vai realizēt SRD, ievērojot šo rekomendāciju, ir ieteicams sazināties ar attiecīgajām valstu administrācijām, lai apliecinātu, ka tās joprojām ievēro šajā rekomendācijā izklāstīto nostāju.

Izvēloties parametrus jaunajām SRD, kas var būt kaitīgi cilvēka dzīvības aizsardzībai, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos. Ražotājiem jākonsultē lietotāji par iespējamo traucējumu riskiem un to sekām.

#### IEVADS

CEPT ir pieņēmusi rekomendācijas, kas attiecas uz zemas jaudas ierīcēm un dažāda lietojuma maza darbības attāluma ierīcēm. Eiropas Telesakaru standartu institūts (ETSI) ir izstrādājis harmonizētus standartus un standartus šo ierīču vairākumam. Citus standartus vai tehniskās specifikācijas varētu piemērot, atsaucoties uz R&TTE direktīvu.

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) ir paredzēts attiecināt uz radioraidītājiem, kas nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un kurām ir mazas spējas radīt traucējumus citās radioiekārtās. SRD izmanto vai nu iebūvētas, īpaši noteiktas vai ārējās antenas, un visi modulācijas režīmi atļauti saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Daudzo dažādo pakalpojumu dēļ, ko nodrošina šī ierīces, neviens apraksts nav pietiekami pilnīgs, tomēr šīm ierīcēm ir šādas kategorijas:

tālvadīšana un tālvadība,

telemetrija,

trauksmes signāli,

skaņa un video.

Šajā rekomendācijā aprakstītas SRD spektra pārvaldības prasības, kas attiecas uz iedalītajām radiofrekvenču joslām, maksimālajiem jaudas līmeņiem, kanālu atstatumu un darbības ciklu. CEPT dalībvalstīs, kurās ir īstenots R&TTE direktīvas 12. pants (CE marķēšana) un tiek piemērots 7.2. pants par radioiekārtu nodošanu ekspluatācijā. Direktīvas 12. pants nosaka, ka “uz iekārtām var piestiprināt jebkuru citu marķējumu, ja vien ar to netiek samazināta CE marķējuma redzamība un skaidrība” un 7.2. pants nosaka, ka “dalībvalstis var ierobežot radioiekārtu ekspluatāciju, tikai ievērojot iemeslus, kas attiecas uz racionālu un atbilstošu radiospektra izmantošanu, kaitīgo traucējumu novēršanu vai uz sabiedriskās veselības aizsardzības jautājumiem”.  Parasti maza darbības attāluma ierīcēm netiek prasīta individuālā atļauja. Tomēr var pieprasīt individuālo atļauju īpašiem lietojumiem, piemēram, ja valsts radiofrekvenču joslas ir noteiktas noskaņošanas diapazonos. Tas ir atrunāts īpašā pielikumā.

Šīs rekomendācijas 1. papildinājuma 1. tabulā ir ietverti uzskaitītie lietojumi. Šo lietojumu attiecīgie parametri uzskaitīti 1. papildinājuma 2. līdz 4. tabulā.

Direktīvas turpmākajos pielikumos reglamentējošie parametri, kā arī papildu informācija par saskaņotajiem standartiem, radiofrekvenču jautājumiem un svarīgiem tehniskajiem parametriem, kas arī attiecas uz saskaņotajiem standartiem, ir norādīti katra tipa maza darbības attāluma ierīču lietojumiem.  Citi tehniskie parametri ir norādīti attiecīgajā standartā

ETSI izstrādātie atbilstošie ERC/ECC lēmumi un standarti informācijas nolūkos minēti šīs rekomendācijas 2. papildinājumā. ETSI izstrādātie atbilstošie standarti ar atbilstošajiem (ETS/EN) numuriem ir minēti arī attiecīgajos pielikumos. Tomēr šis saraksts nav katrā ziņā pilnīgs, un var piemērot citus standartus vai tehniskās specifikācijas. Valstīs, kurās ir īstenots R&TTE direktīvas 10. pants, procedūras ir piemērojamas atbilstības novērtēšanai, kad var piemērot gan saskaņotos standartus, gan citus standartus, iesaistot šajās darbībās pilnvaroto iestādi. Papildu informāciju var atrast atbilstošajās EK un ERO tīmekļa vietnēs (www.ero.dk).

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

a) 	SRD parasti darbojas koplietošanas diapazonos un ar tām nav atļauts radīt kaitīgos traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

b) 	SRD parasti nevar šiem dienestiem traucēt, ne arī prasīt no tiem aizsardzību;

c) 	augošās intereses dēļ par SRD izmantošanu lietojumu lielā skaitā ir nepieciešams harmonizēt radiofrekvences un saskaņot noteikumus par šīm ierīcēm;

d) 	ir nepieciešamība atšķirt dažādus lietojumus;

e) 	papildu lietojumi un ar tiem saistītie pielikumi tiks papildināti, ja nepieciešams;

f) 	pašreiz šajā rekomendācijā iekļautais lietojumu saraksts ir norādīts 1. papildinājuma 1. tabulā;

g) 	CEPT dalībvalstīm, kas īstenojušas R&TTE direktīvu, jāpiemēro tās 12. pants (CE marķēšana) un 7.2. pants par radioiekārtu nodošanu ekspluatāciju;

h) 	jāatļauj turpināt to iekārtu brīvu apgrozību un izmantošanu, kas marķētas pirms šīs rekomendācijas pieņemšanas un marķētas ar CEPT akronīmu LPD Y atbilstoši spēkā esošajai CEPT Rekomendācijai T/R 01-04;

i) 	šīs rekomendācijas 2. un 3. papildinājumu saglabāšanu, kā arī attiecīgās atsauces pielikumos var veikt ERO, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no administrācijām;

j) 	informācija par SRD iekārtu laišanu tirgū un to izmantošanu ir iegūstama, sazinoties ar atsevišķām administrācijām, sevišķi attiecībā uz iekārtām, kas darbojas radiofrekvencēs vai radiofrekvenču joslās, kuras administrācijas SRD var noteikt papildus tām, kas iekļautas šajā rekomendācijā;

k) 	SRD iekārtas parasti izmanto vai nu iebūvētas vai īpaši noteiktas antenas. Izņēmuma gadījumos var izmantot ārējās antenas, kuras ir minētas šīs rekomendācijas atbilstošajā pielikumā;

l) 	tām valstīm, kas īstenojušas šīs rekomendācijas noteikumus, valsts ierobežojumi attiecībā uz pielikumiem minēti 3. papildinājumā,

iesaka

1) 	CEPT administrācijas ieviest 1. papildinājumā uzskaitītos parametrus (lietojumi un tabulas par parametriem) saskaņā ar pielikumos minētajām norādēm;

2) 	nevienai iekārtas funkcijai nepārsniegt tehnisko parametru ierobežojumus;

3) 	CEPT administrācijām atļaut visiem citas valsts apmeklētājiem pagaidām nēsāt līdzi un izmantot savas iekārtas, nepieprasot nekādas turpmākas formalitātes, ja vien ir valsts ierobežojumi, kā norādīts 3. papildinājumā”.

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šīs un citu ECC/ERC rekomendāciju īstenošanu sk. biroja tīmekļa vietnē (www.ero.dk).

1. papildinājums

# Lietojumi un parametru tabulas

| # Pielikums | # Lietojums |
| --- | --- |
| 1. | Dažāda lietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| 2. | Ierīces lavīnu upuru atrašanai |
| 3. | Vietējie tīkli, RLAN un HIPERLAN |
| 4. | Automātiskā transportlīdzekļu identificēšana uz dzelzceļiem (AVI) |
| 5. | Autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēma (RTTT) |
| 6. | Iekārtas pārvietošanās noteikšanai un trauksmes iekārtas |
| 7. | Trauksmes iekārtas |
| 8. | Modeļu vadība |
| 9. | Induktīvie lietojumi |
| 10. | Radiomikrofoni |
| 11. | RF noteikšanas sistēmas |
| 12. | Ultra mazas jaudas aktīvie medicīnas implanti |
| 13. | Bezvadu skaņas lietojumi |

1. tabula. Lietojumi

|  | #### Maksimālais jaudas līmenis |
| --- | --- |
| 1. | 7 dBμA/m 10 metru augstuma |
| 2. | 42 dBμA/m 10 metru augstuma |
| 2.a | 13,5 dBμA/m 10 metru augstuma |
| 2.b | 30 dBμA/m 10 metru augstuma |
| 2.c | 37,7 dBμA/m 10 metru augstuma |
| 2.d | 60 dBμA/m 10 metru augstuma |
| 2.e | 66 dBμA/m 10 metru augstuma 119 kHz (30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu) |
| 2.f | 69 dBμA/m 10 metru augstuma 119 kHz (30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB/ uz oktāvu) |
| 3. | 72 dBμA/m 10 metru augstuma (30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu) |
| 5. | 9 dBμA/m 10 metru augstuma |
| 5.a | 25 μW |
| 6. | 1 mW l / -13 dBm uz 10 kHz |
| 7. | 2 mW 1 |
| 7.a | 5 mW 1 |
| 8. | 10 mW 1 |
| 9. | 25 mW1 |
| 10. | 50 mW1 |
| 11. | 100 mW1 |
| l l.a | 200 mW1 |
| 12. | 500 mW1 |
| 13. | 1 W1 |
| 14. | 2 W1 |
| 14.a | 4 W1 |
| 15. | 8 W1 |
| 16. | Tiks noteikts (t.n.)1 |
| 17. | 55 dBm galotnes jauda1 50 dBm vidējā jauda1 23,5 dBm vidējā jauda1, |
| 18. | Jaudas prasības noteiktas atbilstošajā pielikumā |

# 2. tabula. Izstarotā jauda vai magnētiskā lauka stiprums

|  | Kanāla atstatums |
| --- | --- |
| 1. | 5 kHz |
| 2. | 6,25 kHz |
| 3. | 10 kHz |
| 4. | 12,5 kHz |
| 5. | 20 kHz |
| 6. | 25 kHz |
| 7. | 50 kHz |
| 8. | 75 kHz |
| 9. | 100 kHz |
| 10. | 150 kHz |
| 11. | 200 kHz |
| 12. | Citi kanāla atstatumi – sk. īpašo pielikumu |
| 13. | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu |

3. tabula. Atļautais kanāla atstatums

Radiofrekvenču joslās, kurās ir noteikts kanāla atstatums, pirmā kanāla vidus radiofrekvence ir kanāla atstatuma/2 attālumā no radiofrekvences apakšējās robežas.

Šajā rekomendācijā darbības cikls ir noteikts, kā attiecība, kas izteikta procentos no maksimālā raidītāja “darbības” laika vienā nesējfrekvencē vienas stundas laikā, ja vien nav noteikts citādi atbilstošajā pielikumā..

Iepriekšprogrammētām ierīcēm maksimālā raidītāja “darbības” laiks un minimālais laiks “atslēgšanas” stāvoklī tiek norādīts turpmākajā tabulā1. Šie ir ieteicamie ierobežojumi, ņemot vērā koplietošanas veicināšanu starp sistēmām vienā un tajā pašā radiofrekvences joslā.

|  | Apzīmējums | Pārraidīšanas laiks/pilns cikls | Maksimālais raidītāja “darbības” laiks (sekundēs) | Maksimālais raidītāja laiks “atslēgšanas” stāvoklī | Paskaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ļoti zems | < 0,1 % | 0,72 | 0,72 | piemēram, 5 pārraides pa 0,72 sekundēm vienas stundas laikā |
| 2. | Zems | < 1,0 % | 3,6 | 1,8 | piemēram, 10 pārraides pa 3,6 sekundēm vienas stundas laikā |
| 3. | Augsts | < 10 % | 36 | 3,6 | piemēram, 10 pārraides pa 36 sekundēm vienas stundas laikā |
| 4. | Ļoti augsts | Līdz 100 % | – | – | parasti nepārtrauktas pārraides, bet arī tādas, kam darbības cikls ir lielāks nekā 10 % |

4. tabula. Darbības cikla kategorijas

#### 2. papildinājums

Attiecīgo ECC/ERC lēmumu, rekomendāciju un ETSI standartu saraksts

##### ECC/ERC Lēmumi

| ECC/DEC/(04)01 | Maza darbības attāluma ierīces lavīnas upuru atrašanai |
| --- | --- |
| ECC/DEC/(04)02 | 433,05 – 4334,79 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos dažāda lietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| ERC/DEC/(02)01 | Par radiofrekvenču joslām, kas jānosaka, lai koordinēti ieviestu autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēmas |
| ERC/DEC/(95)01 | Par radioiekārtu brīvu apgrozību CEPT dalībvalstīs |
| ERC/DEC(97)06 | Par harmonizētu radiofrekvenču joslu, kura nosakāma sociālās trauksmes sistēmām |
| ERC/DEC(01)01 | 6765 – 6795 kHz un 13,552 – 13,567 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| ERC/DEC(01)02 | 26,957 – 27,283 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| ERC/DEC(01)03 | 40,660 – 40,700 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| ERC/DEC(01)04 | 868,0 – 868,6 MHz, 868,7 – 869,2 MHz, 869,4 – 869,65 MHz un 869,7 – 870,0 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| ERC/DEC(01)05 | 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| ERC/DEC(01)06 | 5725 – 5875 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |
| ERC/DEC(01)07 | 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu lokālais tīkls (RLAN) |
| ERC/DEC(01)08 | 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma kustības sensoru un trauksmes signālu ierīces |
| ERC/DEC(01)09 | 868,60 – 868,7 MHz, 869,25 – 869,3 MHz un 869,65 – 869,7 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma trauksmes signālu ierīces |
| ERC/DEC(01)10 | 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz un 27,195 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīces |
| ERC/DEC(01)11 | 34,995 – 35,225 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma lidmodeļu vadības ierīces |
| ERC/DEC(01)12 | 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz un 40,695 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīces |
| ERC/DEC(01)13 | 9 – 59,750 kHz, 59,750 – 60,250 kHz, 60,250 – 70 kHz, 70 – 119 kHz un 119 – 135 kHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma ierīces induktīvajiem lietojumiem |
| ERC/DEC(01)14 | 6765 – 6795 kHz un 13,553 – 13,567 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma ierīces induktīvajiem lietojumiem |
| ERC/DEC(01)15 | 7400 – 8800 kHz radiofrekvenču joslā darbojošās maza darbības attāluma ierīces induktīvajiem lietojumiem |
| ERC/DEC(01)16 | 26,957 – 27,283 kHz radiofrekvenču joslā darbojošās maza darbības attāluma ierīces induktīvajiem lietojumiem |
| ERC/DEC(01)17 | 402 – 405 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos sevišķi mazas jaudas aktīvie medicīnas implanti |
| ERC/DEC(01)18 | 863 – 865 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu skaņas pārraides ierīces |
| ECC/DEC(04)08 | Par 5 GHz radiofrekvenču joslu harmonizētu izmantošanu, lai ieviestu bezvadu piekļuves sistēmas, tostarp radiosakaru vietējos tīklus (WAS/RLAN) |

#### ECC/ERC Ziņojumi

| ECC Ziņojums Nr. 001 | Saderība starp induktīvo LF un HF RFID 135 – 148,5 kHz, 4,78 – 8,78 MHz and 11,56 – 15,56 MHz |
| --- | --- |
| ERC Ziņojums Nr. 005 | ERC Ziņojums par radiofrekvenču joslām mazas jaudas ierīcēm |
| ECC Ziņojums Nr. 007 | Saderība starp induktīvajām LF RFID sistēmām un radiosakaru sistēmām 135 – 148,5 kHz radiofrekvenču joslā |
| ECC Ziņojums | Stratēģiskie plāni par 862 – 870 MHz and 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu maza darbības attāluma ierīcēm |
| ECC Ziņojums Nr. 012 | Ultra mazas jaudas aktīvo medicīnas implantu sistēmas (ULP-AMI) |
| ECC Ziņojums Nr. 013 | Blakus joslas saderība starp maza darbības attāluma ierīcēm un TETRA TAPS mobilajiem dienestiem 870 MHz radiofrekvenču joslā |
| ECC Ziņojums Nr. 037 | Plānoto SRD lietojumu saderība 863 – 870 MHz radiofrekvenču joslā |
| ERC Ziņojums Nr. 044 | ERC Ziņojums par induktīvo sistēmu un radiosakaru sistēmu koplietošanu 9 –135 kHz radiofrekvenču joslā |
| ERC Ziņojums Nr. 047 | ERC Ziņojums par fiksēto dienestu un kustības sensoru saderību 10,5 GHz radiofrekvenču joslā |
| ERC Ziņojums Nr. 063 | ERC Ziņojums par radiomikrofonu lietojumu 1785 – 1800 MHz radiofrekvenču joslā |
| ERC Ziņojums Nr. 067 | Pētījums par radiofrekvenču koplietošanu starp HIPERLAN un MSS fīderlīnijām 5 GHz diapazonā |
| ERC Ziņojums Nr. 069 | ERC Ziņojums par izplatīšanās modeli un saskarnes diapazona aprēķināšanu induktīvajām sistēmām 10 – 30 MHz |
| ERC Ziņojums Nr. 072 | Pētījumi par saderību, kas attiecas uz iespējamo papildu diapazonu HIPERLAN 5 GHz |
| ERC Ziņojums Nr. 074 | ERC Ziņojums par RFID un radioastronomijas dienestiem 13 MHz |
| ERC Ziņojums Nr. 092 | ERC Ziņojums par induktīvo maza darbības attāluma ierīču un radiosakaru sistēmu koplietošanu 10,2 – 11 MHz |
| ERC Ziņojums Nr. 095 | ERC Ziņojums par vispārīgajiem induktīvajiem lietojumiem 3155 – 3400 kHz |
| ERC Ziņojums Nr. 096 | ERC Ziņojums par vispārīgajiem induktīvajiem lietojumiem 290 – 300 kHz un 500 – 510 kHz |
| ERC Ziņojums Nr. 098 | ERC Ziņojums par maza darbības attāluma ierīču saderību 900 MHz ar blakus esošiem dienestiem |
| ERC Ziņojums Nr. 109 | Tehnoloģijas “Bluetooth” saderība ar citām esošajām un paredzētajām sistēmām 2,45 GHz radiofrekvenču joslā |

ETSI standarti, ieskaitot harmonizētos standartus

#### Vispārējie standarti

| EN 300 220 | Elektromagnētiskā saderība un radio spektra jautājumi (ERM), maza darbības attāluma ierīces (SRD), radioiekārtas, ko izmanto 25 MHz līdz 1000 MHz radiofrekvenču joslā ar jaudas līmeņiem, kas ir apmēram 500 mW. 3. daļa. Saskaņotais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| --- | --- |
| EN 300 330 | Elektromagnētiskā saderība un radio spektra jautājumi (ERM), maza darbības attāluma ierīces (SRD), radioiekārtas 9 kHz līdz 25 MHz radiofrekvenču joslā un induktīvās cilpas sistēmas 9 kHz līdz 30 MHz radiofrekvenču joslā 2. daļa. Saskaņotais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 300 440 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), maza darbības attāluma ierīces, radioiekārtas, ko izmanto 1 GHz līdz 40 GHz radiofrekvenču joslā. 2. daļa. Saskaņotais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |

#### Īpašie standarti

| EN 300 328 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), datu pārraidīšanas iekārtas, kas darbojas 2,4 GHz ISM diapazonā un izmanto izplatīšanās spektra modulācijas paņēmienus. 2. daļa. Saskaņotais EN, kurā ietvertas būtiskas prasības atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| --- | --- |
| EN 300 422 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), bezvadu mikrofoni 25 MHz līdz 3 GHz radiofrekvenču joslā. 2. daļa. Saskaņotais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 300 454 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), platjoslas skaņas līnijas. 2. daļa. Saskaņotais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 300 674 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēma (RTTT), tehniskie parametri un pārbaudes metodes noteiktām maza darbības attāluma sakaru pārraidīšanas iekārtām (DSRC) (500kbit/s/250 kbit/s), kas darbojas 5,8 GHz rūpniecības, zinātnes un medicīnas (ISM) diapazonā |
| EN 300 71 8 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), upuru atrašanas bākas, raiduztveršanas sistēmas. 3. daļa. Harmonizētais EN, kurā ietvertas būtiskas prasības atbilstoši R&TTE direktīvas 3.3.e pantam |
| EN 300 761 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), maza darbības attāluma ierīces (SRD), automātiskā transportlīdzekļu identificēšana (AVI) uz dzelzceļiem, kas darbojas 2,45 GHz radiofrekvenču joslā. 2. daļa. Harmonizētais EN, kurā ietvertas būtiskas prasības atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 301 091 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēma (RTTT), radaru iekārtu tehniskie parametri un pārbaudes metodes, kas darbojas 76 GHz līdz 77 GHz diapazonā |
| EN 301 357 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), analogās bezvadu platjoslas skaņas ierīces, kurām izmanto iebūvētas antenas, kas darbojas CEPT ieteiktajā 863 MHz līdz 865 MHz radiofrekvenču joslā. 2. daļa. Harmonizētais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 301 839 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), radioiekārtas, kas darbojas 402 MHZ līdz 405 MHz radiofrekvenču joslā, ultra mazas jaudas aktīvie medicīnas implanti un piederumi. 2. daļa. Harmonizētais EN, kurā ietvertas būtiskas prasības atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 301 840 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), ciparu radiomikrofoni, kas darbojas saskaņotajā 1785 MHz līdz 1800 MHz diapazonā. 2. daļa. Harmonizētais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 301 893 | Platjoslas radio sakaru piekļuves tīkli (BRAN), ar 5 GHz augstu veiktspēju RLAN, Harmonizētais EN, kurā ietvertas būtiskas prasības atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |
| EN 302 208-1 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), radiofrekvenču noteikšanas iekārtas, kas darbojas 865 MHz līdz 868 MHz diapazonā ar jaudu līdz 2 W. 1. daļa. Tehniskās prasības un mērījumu metodes |
| EN 302 208-2 | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), radiofrekvenču noteikšanas iekārtas, kas darbojas 865 MHz līdz 868 MHz diapazonā ar jaudu līdz 2 W. 2. daļa. Harmonizētais EN atbilstoši R&TTE direktīvas 3.2. pantam |

###### 3. papildinājums. Valsts ierobežojumi

| Pielikums |  |  | Valsts |  |  |  | Ierobežojums | Iemesls/piezīme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visi pielikumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Francija nav atzinusi iepriekšējo marķēšanu, ko noteica CEPT SRD Aa Y un CEPT RLAN Y, kas attiecīgi ieteikta T/R 01-04 un T/R 10-01. Brīvai apgrozībai un produktu izmantošanai, kam ir šie vecie marķējumi, jābūt saistītai ar esošajām iekārtām un valstīm, kuras ir jau pieņēmušas šos marķējumus. Marķējums CEPT SRD Aa Y, ko iesaka T/R 70-03, netiks atzīts Francijā. Jebkurā gadījumā Francijā marķējuma jautājumi ir saskaņoti ar R&TTE direktīvu |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  |  | Terminu skaidrojums, kas ietverts tabulā, atbilst Vācijas 1996. gada 25. jūlija telesakaru likumā noteiktajam. Radiofrekvenču vai radiofrekvenču joslas izmantošana, lai darbinātu pārraidīšanas iekārtas, prasa “radiofrekvenču piešķīrumu.” Ir divu veidu radiofrekvenču piešķīrumi – individuālie radiofrekvenču piešķīrumi tiek piešķirti, pamatojoties uz iesniegumu un atbilst “nepieciešamajām individuālajām atļaujām” CEPT/ERC/REC 70-03 nozīmē, vispārīgie radiofrekvenču piešķīrumi tiek oficiāli piešķirti ar administratīvu aktu, kuru publicē reglamentējošās iestādes oficiālajā laikrakstā un tas atbilst “individuālajai atļaujai, kas nav nepieciešama” CEPT/ERC/REC 70-03 nozīmē |  |
|  |  |  | Moldova |  |  |  | Telesakaru iekārtas un kabeļi tiek importēti tikai komerciālos nolūkos, ievērojot atbilstības sertifikātus, kurus izsniedz Moldovas Telesakaru produktu sertificēšanas iestāde, un tiem jābūt marķētiem Moldovā. Nav atļauts izmantot nesertificētas un nemarķētas telesakaru iekārtas un kabeļus. Visas SRD radiofrekvences joslas ar CEPT/ERC/REC 70-03 norādītajiem tehniskajiem parametriem ir atļautas uz sekundāra pamata | Tas ir saskaņā ar Moldovas Republikas Telesakaru likumu |  |
|  |  |  | Krievija |  |  |  | Saskaņā ar pašreizējo valsts radiofrekvenču sadalījuma tabulu, dažādie sakaru dienesti, tostarp īpašie lietojumi darbojas radiofrekvenču joslās, kuras noteiktas SRD lietojumiem. Visām radiosakaru sistēmām jābūt individuālajai atļaujai un pilnvarai par noteiktu radiofrekvenču izmantošanu, ko piešķir pēc atbilstības novērtēšanas procedūrām. Visiem radioiekārtu tipiem ir jābūt valsts atzītiem, pamatojoties uz valsts standartu sistēmu (COST) un jābūt izsniegtai atbilstības atļaujai. Tikai iekārtas, kam ir valsts marķējums, var laist Krievijas tirgū |  |  |
| 1. pielikums. A diapazons. 6765-6795 kHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Sekundārais pamats – individuāla atļauja |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Atļautas tikai induktīvās ierīces | sk. 9. pielikumu |  |
| 1. pielikums. B diapazons. 13,553 -13,567 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Sekundārais pamats – individuāla atļauja |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Atļautas tikai induktīvās ierīces | sk. 9. pielikumu |  |
| 1. pielikums. C diapazons. 26,957 - 27,283 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Luksemburga |  |  |  | Tikai 26,995, 27,045, 27,095 un 27,145 MHz 27,195 MHz | CB kanālos nav atļauts |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Atļauts tikai 26,995, 27,045, 27,095, 27,145, 27,195 MHz un 27,255 MHz | Plānota ieviešana 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Sekundārais pamats – individuāla atļauja |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Ierobežots līdz 10 kHz kanālu atdalījumam vai induktīvajam | Tiks ieviests |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Tikai 26,995, 27,045, 27,095, 27,145, 27,195 MHz, pie nosacījuma 10 kHz, e.r.p.1 mW |  |  |
| 1. pielikums. D diapazons. 40,660 – 40,700 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Sekundārais pamats – individuāla atļauja |  |  |
| #### 1. pielikums. E diapazons. 433,050 -434,790 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav darbības cikla ierobežojumu. Skaņas lietojumi atļauti | Tiek veicināta atbilstība ERC REC 70-03 |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Skaņas signāliem ierobežojums līdz 433,050 – 434,790 MHz ar 12,5 vai 25 kHz kanāla atstatumu Atļauts skaņas un video | Lietojumi militāros nolūkos |  |
|  |  |  | Luksemburga |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Kanāla atstatums 25 kHz | Militārais diapazons |  |
|  |  |  | Turcija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 1. pielikums. E1 diapazons. 433,050 -434,790 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav darbības cikla ierobežojumu. Skaņas lietojumi atļauti | Tiek veicināta atbilstība ERC REC 70-03 |  |
|  |  |  | Luksemburga |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests | Militārais diapazons |  |
| 1. pielikums. E2 diapazons. 434,040 -434,790 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests |  | Tiek plānots |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav atļauti skaņas un video signāli |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav darbības cikla ierobežojumu. Skaņas lietojumi atļauti |  | Tiek veicināta atbilstība ERC REC 70-03 |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests |  | Militārais diapazons |
| 1. pielikums. F diapazons. 868 000 -868,600 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  | Militārais |
|  |  |  | Ungārija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Maksimāli 10 m W e.r.p |  |  |
| 1. pielikums. G diapazons. 868,700 -869,200 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Ungārija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Maksimāli 10 m W e.r.p. |  | Militārais |
| 1. pielikums. H diapazons. 869300 -869,400 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bulgārija |  |  |  |  |  | Nav ieviests |  | Tiek plānots |
|  | Somija |  |  |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  | Grieķija |  |  |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  | Ungārija |  |  |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  | Īrija |  |  |  |  |  | Nav ieviests |  | Tiek plānots 2004. gada beigās |
|  | Latvija |  |  |  |  |  | e.r.p. < 10 mW |  |  |
|  | Portugāle |  |  |  |  |  | Nav ieviests |  | Tiek plānots 2004. gada beigās |
|  | Slovakija |  |  |  |  |  | Nav ieviests |  | Militārais |
| 1. pielikums. I diapazons. 869,400 -869,650 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Somija |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  |  | Vācija |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  |  | Ungārija |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  |  | Itālija |  |  | Maksimāli 25 mW e.r.p. |  | Lietojumi militāros nolūkos |
|  |  |  |  | Slovakija |  |  | Maksimāli 10 m W e.r.p. |  | Militārais |
| 1. pielikums. K diapazons. 869,700 -870 000 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Kanāla atstatums 25 kHz vai 50 kHz |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Ungārija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Slovakija |  |  |  | Nav ieviests |  | Militārajiem dienestiem |
| 1. pielikums. L diapazons. 2400 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Sekundārais pamats – individuāla atļauja |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Kanāla atstatums > 20 MHz |  |  |
| 1. pielikums. M diapazons. 5725 – 5875 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Sekundārais pamats – individuāla atļauja |  |  |
| 1. pielikums. N diapazons. 24,0 – 24,25 GHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Luksemburga |  |  |  | Ierobežojumi līdz 24,05 – 24,25 GHz | 24,0 – 24,05 GHz izmantošanai tikai amatieriem |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Tikai 24,150 – 24,250 GHz |  |  |
| 1. pielikums. O diapazons. 61,0 – 61,5 GHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 1. pielikums. P diapazons. 122 – 123 GHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Nav ieviests | Pakļauts iekārtu pieejamībai |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| ### 1. pielikums. Q diapazons. 244 – 246 GHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Nav ieviests | Pakļauts iekārtu pieejamībai |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| ### 1. pielikums. R diapazons. 138,2 – 138,45 MHz radiofrekvenču joslā darbojošās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beļģija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests | Tikai militārais diapazons |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav ieviests | Militārais diapazons |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests | Sauszemes mobilais dienests |  |
|  |  |  | Ungārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Islande |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Nav ieviests | Piešķirts sauszemes mobilajam dienestam |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests | Lietojumi militāros nolūkos |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Lihtenšteina |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests | Militārais diapazons |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Valdības diapazons |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests | Nav pieejams |  |
|  |  |  | Slovakija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Slovēnija |  |  |  | Nav ieviests | Nav pieejams |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Nav ieviests | Tikai militārais diapazons |  |
|  |  |  | Nīderlande |  |  |  | Nav ieviests | Tikai militārais diapazons |  |
|  |  |  | Turcija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 2. pielikums. B diapazons. 457 kHz ierīces lavīnas upuru atrašanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beļģija |  |  |  | Nepiemēro |  |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nepiemēro |  |  |
| 3. pielikums. A diapazons. RLAN un HIPERLAN, kas darbojas 2400-2483,5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nepieciešama vispārīga atļauja izmantošanai ārpus telpām un sabiedriskajos pakalpojumos |  |
|  |  |  |  | Francija |  |  | Izmantošana ārpus telpām ierobežota līdz 10 mW e.i.r.p. 2454 – 2483,5 MHz radiofrekvenču joslā |  |  |
|  |  |  |  | Itālija |  |  |  | Ja vispārīgi izmanto ārpus savām telpām, ir nepieciešama atļauja |  |
|  |  |  |  | Luksemburga |  |  | Nav | Sabiedriskajiem pakalpojumiem nepieciešama vispārīga atļauja |  |
|  |  |  |  | Rumānija |  |  | Uz sekundārā pamata. Ir nepieciešama individuālā atļauja Nav ieviests T/R 22-06 |  |  |
| 3. pielikums. B diapazons. RLAN un HIPERLAN, kas darbojas 5150 – 5350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beļģija |  | Izņemot 5250 – 5350 MHz |  |  |
|  |  |  |  |  | Bulgārija |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  |  |  | Horvātija |  | Nepieciešama atļauja |  |  |
|  |  |  |  |  | Itālija |  |  | Nepieciešama vispārīga atļauja, ja izmanto ārpus savām telpām |  |
|  |  |  |  |  | Latvija |  | Ierobežojums līdz 5150 – 5300 MHz | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  |  |  | Luksemburga |  | Nav | Sabiedriskajiem pakalpojumiem nepieciešama vispārīga atļauja |  |
| 3. pielikums. C diapazons. RLAN un HIPERLAN, kas darbojas 5470 – 5725 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bulgārija |  |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  | Horvātija |  |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  | Čehija |  |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  |  | Francija |  |  | Nav ieviests | Francija ieviesīs šo diapazonu, kas noteikts ERC DEC(99)23, ja šajā lēmumā tiks nodrošināta obligāta risku mazinošo paņēmienu racionalitāte. |  |
|  |  |  |  | Itālija |  |  |  | Nepieciešama vispārīga atļauja, ja izmanto ārpus savām telpām |  |
|  |  |  |  | Luksemburga |  |  | Nav | Sabiedriskajiem pakalpojumiem nepieciešama vispārīga atļauja |  |
|  |  |  |  | Slovākija |  |  | Nav ieviests | Militārajiem dienestiem |  |
| 3. pielikums. D diapazons. RLAN un HIPERLAN, kas darbojas 17,1 – 17,3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bulgārija |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  |  |  | Horvātija |  | Nepieciešama atļauja |  |  |
|  |  |  |  |  | Čehija |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  |  |  | Vācija |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  |  |  | Ungārija |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav pieejami |  |
|  |  |  |  |  | Itālija |  |  | Nepieciešama vispārīga atļauja, ja izmanto ārpus savām telpām |  |
|  |  |  |  |  | Norvēģija |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
|  |  |  |  |  | Zviedrija |  | Nav ieviests |  |  |
| 4. pielikums. A diapazons. Ierīces, kuras lieto uz dzelzceļa, izmantojot 2446 – 2454 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bulgārija | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  |  |  |  | Islande | Nepiemēro |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Itālija | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Malta | Nepiemēro |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Norvēģija | Atļautas tikai 2447, 2448,5, 2450, 2451,5 un 2453 MHz |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Portugāle | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rumānija | Uz sekundārā pamata. Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Slovākija | Nav ieviests | Militārais – papildu informācija būs 2004. gada beigās |  |
|  |  |  |  |  |  | Zviedrija | Nav ieviests | Ir nepieciešama atļauja – militārais diapazons |  |
| 4. pielikums. B diapazons. Ierīces, kuras lieto uz dzelzceļa, izmantojot 27,095 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Islande |  |  |  | Nepiemēro |  |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Malta |  |  |  | Nepiemēro |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests | Saskaņā ar ES tiesību aktiem tiek izmantoti 27,115 MHz |  |
| 4. pielikums. C diapazons. Ierīces, kuras lieto uz dzelzceļa, izmantojot 4515 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Islande |  |  |  | Nepiemēro | Nav dzelzceļu |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada augusts |  |
|  |  |  | Malta |  |  |  | Nepiemēro |  |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Valdības diapazons |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 5. pielikums. A diapazons. RTTT, kuras darbojas 5795 – 5805 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Jauda tiek ierobežota līdz 2 W E.I.R.P. | Sākot ar 2005. gadu, tiek plānota modifikācija |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Jauda tiek ierobežota līdz 2 W e.i.r.p. |  |  |
|  |  |  | Malta |  |  |  | Jauda tiek ierobežota līdz 2 W e.i.r.p. | Sistēmas nodrošinātājs var pieprasīt bezvadu telegrāfiju un telesakaru akta atļauju |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Jauda tiek ierobežota līdz 2 W e.i.r.p. | Pilnīga ieviešana plānota 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Jauda tiek ierobežota līdz 2 W e.i.r.p | Tikai militārais diapazons |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Atļauts tikai 2 W | Lai darbotos, sistēmas nodrošinātājs var pieprasīt bezvadu telegrāfiju un/vai telesakaru akta atļauju. Galalietotājam (transportlīdzekļu vienības) nav vajadzīga atļauja |  |
| 5. pielikums. B diapazons. RTTT, kurš darbojas 5805 – 5815 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Nav ieviests | Sākot ar 2005. gadu, tiek plānota modifikācija |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Luksemburga |  |  |  | Nav | Sabiedriskajiem pakalpojumiem nepieciešama vispārīga atļauja |  |
|  |  |  | Malta |  |  |  | Ierobežojums līdz 2 W e.i.r.p. | Sistēmas nodrošinātājs var pieprasīt bezvadu telegrāfiju un telesakaru akta atļauju |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Jauda tiek ierobežota līdz 2 W e.i.r.p. | Pilnīga ieviešana plānota 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Nav ieviests | Tikai militārais diapazons |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Atļauts tikai 2 W |  |  |
| 5. pielikums. C diapazons. #### RTTT, kurš darbojas 63 – 64 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Austrija |  |  |  |  | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nepieciešama atļauja |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav izstrādāti |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Nav ieviests | Plānota ieviešana 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests | Iekārtas/standarti vēl nav pieejami |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
| 5. pielikums. D diapazons. #### RTTT, kurš darbojas 76 –77 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
| 6. pielikums. A diapazons. 2400-2483,5 MHz kustības sensori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Izmantošana telpās nav ierobežota. Izmantošana ārpus telpām ierobežota līdz 10 mW e.i.r.p. 2454 – 2483,5 MHz diapazonā |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Maksimāli 10 mW e.r.p. | Militārais – papildu informācija būs 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Ierobežojums līdz 2445 – 2455 MHz |  |  |
| 6. pielikums. B diapazons. Kustības sensori, kas darbojas 200 – 9500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Nav ieviests | Militārie lietojumi |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests | Militārie lietojumi |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Ar atļauju tikai attiecīgajā vietā var izmantot radaru līmeņa rādītājus |  |  |
| 6. pielikums. C diapazons. Kustības sensori, kuri darbojas 9500 – 9975 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Ierobežojumi līdz 9,88 – 9,92 ar maksimālo e.i.r.p. 50 mW |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav ieviests | Militārais diapazons |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Nav ieviests | Militārais – papildu informācija būs 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Ar atļauju tikai attiecīgajā vietā var izmantot radaru līmeņa rādītājus |  |  |
| 6. pielikums. D diapazons. Kustības sensori, kas darbojas 10,5-10,6 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Austrija |  |  |  | Nav ieviests | Fiksētajam dienestam |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests | Citi dienesti šajā diapazonā |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Nav ieviests | FWA |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Nav ieviests | Pieejams 10,45 – 10,5 GHz |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Ierobežojumi līdz 10,57 – 10,61 ar maksimālo e.i.r.p. 20 mW |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav ieviests | ENG/OB videolīniju iekārtas |  |
|  |  |  | Ungārija |  |  |  | Maksimālais e.i.r.p 25 mW | Analogo ENG/OB aizsardzība |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Maksimālais e.i.r.p 25 mW | FWA |  |
|  |  |  | Luksemburga |  |  |  | 10,5 – 10,6 GHz diapazonā e.i.r.p. ir ierobežots līdz 25 mW | Lai izvairītos no traucējumiem ar ENG/OB un fiksētajiem dienestiem (ERC Ziņojums Nr. 47) |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | SAP/SAB ierīces |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Nav ieviests | Fiksētie radiosakari |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 10517,5 – 10537,5 MHz |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Ierobežojumi līdz 10,51 – 10,58 GHz |  |  |
|  |  |  | Turcija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Ierobežojumi līdz 10,577 – 10,597 GHz. Var izmantot radaru līmeņa rādītājus ar atļauju tikai attiecīgajā vietā |  |  |
| 6. pielikums. E diapazons. Kustības sensori, kas darbojas 13,4-14,0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Nav ieviests | Lietojumi militāros nolūkos |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Turcija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 6. pielikums. F diapazons. Kustības sensori, kas darbojas 24,05 – 24,25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Ierobežojumi līdz 24,075 – 24,175 GHz |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Ierobežojumi līdz 24,15 – 24,25 GHz |  |  |
| 7. pielikums. A diapazons. Trauksmes signāli, kas darbojas 868,600 – 868,700 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 7. pielikums. B diapazons. Trauksmes signāli, kas darbojas 869,250 – 869,300 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Slovakija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 7. pielikums. C diapazons. Trauksmes signāli, kas darbojas 869,650 – 869,700 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Maksimāli 10 mW e.r.p. | Lietojumi militāros nolūkos |  |
| 7. pielikums. D diapazons. Trauksmes signāli, kas darbojas 869,200 – 869,250 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Nav atļauts skaņas un video |  |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 8. pielikums. A diapazons. Modeļu vadības ierīces, kas darbojas 26,995, 27,045, 27,095, 27,145, 27,195 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests | Radioiekārtas personālajiem sakariem |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Tikai zemes vadībai |  |  |
| 8. pielikums. B diapazons. Modeļu vadības ierīces, kas darbojas 34,995 – 35,225 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests | Militārai izmantošanai |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Ierobežojums līdz 35,005 –35,205 MHz | Ārkārtas dienestiem |  |
|  |  |  | Lihtenšteina |  |  |  |  | 1.1.2008 diapazons ir pieejams tikai lidmodeļu ierīcēm |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Ierobežojums līdz 35,005 – 35,305 MHz ar kanālu atstatumu 10 kHz maksimālā e.r.p. 100 mW | Pilnīga ieviešana plānota 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 34,995 – 35,005 un 35,195 – 35,225 MHz. Nepieciešama individuālā atļauja, ja e.r.p. > 100 mW |  |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 35,030 – 35,200 MHz |  |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Līdz 31.12.2007. kopīgi lieto ar iepriekšējiem lietotājiem (bruņotajiem spēkiem), nevar garantēt darbību bez traucējumiem. Pēc 01.01.2008. tikai lidmodeļu ierīcēm | Līdz 31.12.2007. ir pieejamas 18 radiofrekvences 40,715 – 40,985 MHz diapazonā tikai lidmodeļu ierīcēm |  |
| 8. pielikums. C diapazons. Modeļu vadības ierīces, kas darbojas 40,665, 40,675, 40,685, 40,695 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Tikai zemes vadībai |  |  |
| 9. pielikums. AA diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 9 – 59,750 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 20,05 – 70 kHz |  |  |
| 9. pielikums. AB diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 59,750 – 60,250 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 9. pielikums. AC diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 60,250 – 70 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 9. pielikums. B diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 70 – 119 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 9. pielikums. C diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 119 – 135 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Maksimālā lauka intensitāte 66 dB?A/m 10 metru augstuma 119 – 127 kHz, bet maksimālā lauka intensitāte 42 dB?A/m 10 metru augstuma 127 – 135 kHz. Šī ierobežojuma iemesls ir lietojuma “radio svārstību vadība” aizsardzība primārajā fiksētajā dienestā. Jebkuras antenas cilpas elementa garumam jābūt < 30 m | Lietojumi fiksētajā dienestā |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 9. pielikums. C1 diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 135 –140 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
| 9. pielikums. C2 diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 140 -148,5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
| 9. pielikums. D diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 6765 -6795 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Nīderlande |  |  |  | Ierobežota ieviešana | Ieviests saskaņā ar ERC/DEC(01)14 |  |
| 9. pielikums. E diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 7400 – 8800 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 9. pielikums. F diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 13,553 – 13,567 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Nīderlande |  |  |  | Ierobežota ieviešana | Ieviests saskaņā ar ERC/DEC(01)14 |  |
| 9. pielikums. F1 diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 13,553 – 13,567 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Nīderlande |  |  |  | Ierobežota ieviešana |  |  |
| 9. pielikums. G diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 26,957 – 27,283 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
| 9. pielikums. H diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 10,2 – 11 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
| 9. pielikums. K diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 3155 – 3400 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Ierobežojums līdz 5 dB?A/m |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada beigās |  |
| 9. pielikums. L diapazons. Induktīvajām ierīcēm, kas darbojas 148,5 – 1600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 10. pielikums. A diapazons. Radiomikrofoni, kas darbojas 29,7 – 47,0 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Austrija |  |  |  | Ir pieejams tikai 36,8, 36,85, 37,45, 37,5 – 37,55 MHz radiofrekvencēs šaurjoslas diapazoniem un 37,1 – 44,55 – 45,0 MHz platjoslas diapazonu radiomikrofoniem |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Ierobežojums līdz 36,3, 36,5, 36,7, 36,9, 37,1 un 46,0 – 46,2 MHz |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nepieciešama atļauja |  |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Ierobežojums līdz 36,4 – 36,65 un 38 – 38,5 MHz |  |  |
|  |  |  | Igaunija |  |  |  | Ierobežojums līdz 37,6 – 38,6 MHz |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Tikai 31,100, 32,100, 32,900, 33,500, 36,700, 37,100 MHz un 42,400 – 43,600 MHz ar maksimāli 200 kHz kanāliem |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Ierobežojums līdz 32,8, 36,4, 39,2 MHz 1 mW e.r.p. un 200 kHz |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Ierobežojums līdz 32,4 – 38,2 MHz. Atļautais kanālu atstatums 10 kHz zem 36 MHz un 40 kHz virs 36 MHz |  |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Ierobežojums līdz 30,0, 30,5, 31,0, 35,0 MHz 36,5, 36,7, 37,0, 37,1, 37,5 MHz | 38,25 – 47 MHz valdības izmantošanai |  |
|  |  |  | Ungārija |  |  |  | Ierobežojums līdz 34,9 – 38,5 MHz |  |  |
|  |  |  | Islande |  |  |  | Ierobežojums līdz 41 – 43,6 MHz |  |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots 2004. gada augusts |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Ierobežojums līdz 41 – 43,6 MHz | Lietojumi militāros nolūkos |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Lihtenšteina |  |  |  | Ierobežojums līdz 31,4 – 39,6 MHz |  |  |
|  |  |  | Luksemburga |  |  |  | Ierobežojums līdz 29,7 – 38 MHz, izņemot 34,995 – 35,225 MHz diapazona izmantošanu |  |  |
|  |  |  | Malta |  |  |  | Ierobežojums līdz 29,7 – 34,9 MHz un 37,5 – 40,98 MHz |  |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Ierobežojums līdz 41,0 – 43,6 MHz ar maksimālo kanālu atstatumu 10 kHz. Maksimālā 100 mW e.r.p. AM nav atļauti |  |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Ierobežojums līdz 27,75 – 27,9 MHz un 36,4 – 38,5 MHz | Aizņemts militāriem nolūkiem |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 31,5, 31,75, 37,85, 38,3 un 38,55 MHz |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Ierobežojums līdz 41,0 – 43,6 MHz | Sauszemes mobilais |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Ierobežojums līdz 31,4 – 39,6 MHz | Galvenie izmantotāji militārie dienesti |  |
|  |  |  | Nīderlande |  |  |  | Ierobežojums līdz 36,6 – 36,8, 37,0 – 37,2, 37,480 – 37,6, 37,8 – 38,0, 38,2 – 38,4 un 38,6 – 38,8 MHz apakšjoslām |  |  |
|  |  |  | Turcija |  |  |  | Ierobežojums līdz 29,7 – 41,0 MHz |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
| 10. pielikums. B diapazons. Radiomikrofoni, kas darbojas 173,965 – 174,015 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Austrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Beļģija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Dānija |  |  |  | Nav ieviests | PMR diapazons |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja Reģionālie ierobežojumi | PMR un apraides izmantošanai |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Nav ieviests | Valdības diapazons |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Ierobežojums līdz 173,8125 MHz, 173,8375 MHz, 173,9125 MHz, 173,9375 MHz un 173,9625 MHz. Kanālu atstatums 25 kHz maksimālā e.r.p. 1 mW. Tikai ierīcēs invalīdiem |  |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests | Militārais diapazons |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Nav ieviests | Sauszemes mobilais |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Nav ieviests | Cieši aizņemts kopā ar mobilajiem dienestiem |  |
| 10. pielikums. B diapazons. Radiomikrofoni, kas darbojas 173,965 – 174,015 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nepieciešama atļauja |  |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 845 – 862 MHz |  |  |
| 10. pielikums. B diapazons. Radiomikrofoni, kas darbojas 174 – 216 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Austrija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Reģionālie ierobežojumi | Izmantošanai apraidē |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | 175,5 – 178,5 un 183,5 – 186,5 MHz ar 10 mW e.r.p. un 200 kHz kanālu atstatumu |  |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja | Tikai TV apraidei |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Malta |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Nav ieviests | Iedalīts apraides dienestiem |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | e.r.p. ierobežots līdz 2 mW |  |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 174,1 MHz, 174,3 MHz, 175,5 MHz, 176,3 MHz 179,3 MHz, 188,1 MHz, 188,5 MHz, 189,1 MHz, 191,9 MHz un 194,5 MHz |  |  |
|  |  |  | Nīderlande |  |  |  | Ierobežojums līdz 195 – 202 MHz apakšjoslai | Skaņošanas diapazons 195,1 – 201,9 MHz |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Nav nepieciešama atļauja zem 175 MHz |  |  |
| 10. pielikums. E diapazons. Radiomikrofoni, kas darbojas 470 -862 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Austrija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nepieciešama atļauja |  |  |
|  |  |  | Dānija |  |  |  | Ierobežojums līdz 800,100 – 819,900 MHz |  |  |
|  |  |  | Somija |  |  |  | Tikai 790,100 – 821,900 un 854 – 862 MHz. Nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Ierobežojums līdz 470 – 830 MHz |  |  |
|  |  |  | Vācija |  |  |  | Izņemot 608 – 614 MHz (TV 38. kanāls) un 814 – 838 MHz (TV 64 – 66. kanāls) apakšjoslas | Radioastronomijas, militārajos lietojumos |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Ierobežojums līdz 470 – 854 MHz | 854 – 862 MHz ir tikai militārais diapazons |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Malta |  |  |  | Ierobežojums līdz 854 – 862 MHz |  |  |
|  |  |  | Norvēģija |  |  |  | Ierobežojums līdz 800 – 820 MHz maksimālā e.r.p. 20 mW |  |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Spānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Nīderlande |  |  |  | Ierobežojums līdz 470 – 557, 630 – 637, 638 – 701, 702 – 790, 806 – 814 un 814 – 846 MHz apakšjoslām |  |  |
|  |  |  | Ukraina |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
| 10. pielikums. F diapazons. Radiomikrofoni. Kas darbojas 1785 – 1800 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Austrija |  |  |  | Ierobežojums līdz 1785,7 – 1799,4 MHz | Jāievēro aizsargjoslas |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Ierobežojums līdz 1785,7 – 1799,4 MHz | Jāievēro aizsargjoslas |  |
|  |  |  | Īrija |  |  |  | Ierobežojums līdz 1785,7 – 1799,4 MHz |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests | Lietojumi militāros nolūkos |  |
|  |  |  | Lihtenšteina |  |  |  | Ierobežojums līdz 1785,7 – 1799,4 MHz |  |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |
|  |  |  | Rumānija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Slovakija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 10. pielikums. A diapazons. RFID, kas darbojas 2446 – 2454 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Francija |  |  |  | Maks. e.i.r.p. 500 mW |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Ierobežota līdz 100 W e.i.r.p. |  |  |
|  |  |  | Slovākija |  |  |  | Nav ieviests | Militārais – papildu informācija būs 2004. gada beigās |  |
|  |  |  | Zviedrija |  |  |  | Ierobežota līdz 25 mW e.i.r.p. | Militārais diapazons |  |
| 11. pielikums. B1 diapazons. RFID, kas darbojas 865 -868 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 11. pielikums. B2 diapazons. RFID, kas darbojas 865,6 – 867,6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 11. pielikums. B3 diapazons. RFID, kas darbojas 865,6 -868 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 12. pielikums. A diapazons. Medicīnas implanti, kas darbojas 402 – 405 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 12. pielikums. B diapazons. Medicīnas implanti, kas darbojas 9 – 315 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Latvija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Polija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Apvienotā Karaliste |  |  |  | Ierobežojums līdz 9 – 135 kHz |  |  |
| 12. pielikums. C diapazons. Medicīnas implanti, kas darbojas 315 – 600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 12. pielikums. D diapazons. Medicīnas implanti, kas darbojas 30 – 37,5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
| 13. pielikums. A diapazons. Bezvadu skaņas ierīcēm, kas darbojas 863 – 865 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
| 13. pielikums. B diapazons. Bezvadu skaņas ierīcēm, kas darbojas 864,8 – 865 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Horvātija |  |  |  | Ir nepieciešama individuālā atļauja |  |  |
|  |  |  | Čehija |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
|  |  |  | Grieķija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Itālija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Portugāle |  |  |  | Nav ieviests | Tiek plānots |  |
| 13. pielikums. C diapazons. Bezvadu skaņas ierīcēm, kas darbojas 1795-1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulgārija |  |  |  | Nav ieviests |  |  |
|  |  |  | Šveice |  |  |  | Nav ieviests | Tiek veikts pētījums |  |

# 1. pielikums Dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces

# Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie rādītāji, kas galvenokārt ieteicami telemetrijai, tālvadīšanai, trauksmes signāliem, datu pārraidei vispārīgi un citiem līdzvērtīgiem lietojumiem. Video lietojumi jāizmanto tikai virs 2,4 GHz. Skaņas un video signāli nav pieļaujami 433,050 – 434,790 MHz diapazonā.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 1. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda/Magnētiskais lauks | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 6765 – 6795 kHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)01 |  |
| b) | 13,553 – 13,567 MHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)01 |  |
| c) | 26,957 – 27,283 MHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā l0 mW e.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)02 |  |
| d) | 40,660 – 40,700 MHz | l0 mW e.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)03 |  |
| e) | 433,050 – 434,790 MHz | 10 mW e.r.p.. | < 10 % | Nav kanāla atstatuma | ECC DEC (04)02 | Skaņas un video signāli nav pieļaujami 433,05 –434,79 MHz diapazonā |
| el) | 433,050 – 434,790 MHz | 1 mW e.r.p. – 13 dBm/10kHz | Līdz 100 % | Nav kanāla atstatuma | ECC DEC (04)02 | Jaudas intensitāte ierobežota līdz -13 dBm/l0 kHz platjoslas kanāliem ar diapazonu, kas lielāks nekā 250 kHz. Skaņas un video signāli nav pieļaujami 433,05 –434,79 MHz diapazonā |
| e2) | 434,040 – 434,790 MHz | 10 mW e.r.p. | Līdz100 % | Līdz 25 kHz | ECC DEC (04)02 | Skaņas un video signāli nav pieļaujami 433,05 –434,79 MHz diapazonā |
| f) | 868,000 – 868,600 MHz | 25 mW e.r.p. | < 1,0 % | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)04 |  |
| g) | 868,700 – 869,200 MHz | 25 mW e.r.p. | < 0,1 % | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)04 |  |
| h) | 869,300 – 869,400 MHz | l0 mW e.r.p. | Nav ierobežojumu | 25 kHz |  | Ir jāizmanto atbilstošs piekļuves protokols, piemēram, EN 301 391 |
| i) | 869,400 – 869,650 MHz | 500 mW e.r.p. | < 10 % | 25 kHz | ERC DEC (01)04 | Visu diapazonu var arī izmantot kā 1 kanālu liela ātruma datu pārraidīšanai |
| k) | 869,700 – 870,000 MHz | 5 mW e.r.p. | Līdz 100 % | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)04 |  |
| 1) | 2400 – 2483.5 MHz | l0 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)05 |  |
| m) | 5725 – 5875 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)06 |  |
| n) | 24,00 – 24,25 GHz | l00 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| o) | 61,0 – 61,5 GHz | l00 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| p) | 122 – 123 GHz | l00 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| q) | 244 – 246 GHz | l00 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| r) | 138,2 – 138,45 MHz | l0 mW e.r.p. | < 1,0 % | Nav kanāla atstatuma |  |  |

Papildinformācija

#### Saskaņotie standarti

| EN 300 220 | c līdz k apakšjoslas |
| --- | --- |
| EN 300 330 | a un b apakšjoslas |
| EN 300 440 | 1) – m un n apakšjoslas |

#### Radiofrekvenču jautājumi

Pielikumā minētais 1a – b – c – d – e – l – m – n – o – p un q diapazons arī ir noteikts rūpnieciskajiem, zinātniskajiem un medicīnas (ISM) lietojumiem, kā to paredz ITU Radionoteikumi.

Lai starp CT2 un SRD ierīcēm novērstu traucējumus, ir ieteicams, ka SRD zem 868,5 MHz jāizvairās no noteiktā radiofrekvences kanāla izmantošanas, lietojot tehnoloģiju, kas brīvajā diapazona kanālā nosaka automātisku kanālu izvēli.

Blakus esošā radiofrekvences josla virs 870 MHz ir noteikta, lai tajā izmantotu augstas jaudas TETRA un citu ciparu sauszemes mobilo PMR/PAMR sistēmas.  Ražotājiem jāievēro šis noteikums, projektējot iekārtas un izvēloties jaudu līmeņus.

Platjoslas kanāli ir tie, kuriem diapazons ir lielāks nekā 250 kHz.

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Nav informācijas

2. pielikums. Ierīces lavīnu upuru atrašanai

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas paredzēti lavīnu upuru atrašanas ierīcēm.

Reglamentējošie parametri, uz ko ir atsauce 2. pielikumā

| Radiofrekvenču josla |  | Magnētiskais laiks | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | 457 kHz | 7 dBμA/mat l0 m | Līdz 100 % | Nepārtraukts vilnis (CW) – nav modulēts | ECC DEC (04)01 |  |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

EN 300 718

#### Radiofrekvenču jautājumi

Nav informācijas

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce saskaņotajā standartā

Nav informācijas

3. pielikums. Platjoslas datu pārraidīšanas sistēmas un HIPERLAN

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteicami platjoslas datu pārraidīšanas sistēmām un bezvadu piekļuves sistēmām, tostarp radiosakaru vietējiem tīkliem (WAS/RLAN) (sākotnēji dēvētiem par radiosakaru  vietējiem tīkliem (RLAN)) 2400 – 2483,5 MHz diapazonā un bezvadu piekļuves sistēmām, tostarp radiosakaru vietējiem tīkliem (WAS/RLAN) 5150 – 5250 MHz, 5250 – 5350 MHz, 5470 – 5725 MHz un 17,1 – 17,3 GHz.

Reglamentējošie parametri, uz ko iot atsauce 3. pielikumā

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 2400 – 2483,5 MHz | 100 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC/DEC/(01)07 | Platjoslas modulācijām, kas nav FHSS (piemēram, DSSS, OFDM, ..) maksimālais e.i.r.p. blīvums ir ierobežots līdz 10 mW/1 MHz |
| b) | 5150 – 5250 MHz | Maksimālā vidējā jauda 200 mW | Nav ierobežojumu |  | ECC/DEC/(04)08 | Ierobežojums – tikai lietošanai telpās. Maksimālajam vidējam e.i.r.p. blīvumam jābūt ierobežotam līdz 0,25 mW/25 kHz jebkurā 25 kHz diapazonā |
| c) | 5250 – 5350 MHz | Maksimālā vidējā jauda 200 mW | nav ierobežojumu |  | ECC/DEC/(04)08 | Ierobežojums – tikai lietošanai telpās. Maksimālajam vidējam e.i.r.p..blīvumam jābūt ierobežotam līdz 10 mW/1 kHz jebkurā 1 MHz diapazonā |
| d) | 5470 – 5725 MHz | Maksimālā vidējā jauda 1 W | Nav ierobežojumu |  | ECC/DEC/(04)08 | Atļauta izmantošana telpās, kā arī ārpus telpām. Maksimālajam vidējam e.i.r.p. blīvumam jābūt ierobežotam līdz 50 mW/1 kHz jebkurā 1 MHz diapazonā |
| e) | 17,1 – 17,3 GHz | 100 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |

Papildinformācija

#### Saskaņotie standarti

EN 300 328 a apakšjosla

EN 300 893 b, c un d apakšjosla

e apakšjosla: jānosaka.

#### Radiofrekvenču jautājumi

Bezvadu piekļuves sistēmas, tostarp radiosakaru vietējiem tīkliem (WAS/RLAN) 5250 – 5350 MHz un 5470 – 5725 MHz diapazonā jāatļauj darboties tikai gadījumā, kad ir ieviesti obligātie ECC Lēmumā (04)08 pieprasītie parametri.

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce arī harmonizētajā standartā

Jaudas līmenis b, c un d diapazonā attiecas uz maksimālo vidējo e.i.r.p. Vidējā e.i.r.p. attiecas uz raidītāja jaudas regulēšanas diapazona augstāko līmeni pārraidīšanas šalts laikā, ja ir ieviesta raidītāja jaudas regulēšana.

4. pielikums. Dzelzceļa ierīces

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteicami ierīcēm, kuras paredzētas izmantošanai uz dzelzceļiem, tostarp automātiskai transportlīdzekļu identificēšanai un signalizācijai (vilcienu vadības sistēmas).

Turpmāk minētās apakšjoslas paredzētas šādiem lietojumiem:

– automātiskās transportlīdzekļu identificēšana uz dzelzceļiem (AVI),

– Eurobalise josla

– Euroloop josla.

Reglamentējošie parametri, uz ko ir atsauce 4. pielikumā

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda/Magnētiskais lauks | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 2446 – 2454 MHz | 500 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu |  |  | Pārraidīšana notiek tikai vilcienu klātbūtnē. 5 kanāli katrs 1,5 MHz plats 2446 – 2454 MHz diapazonā |
| b) | 27,095 MHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā |  | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| c) | 4515kHz | 7 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  | Pārraida tikai, saņemot Eurobalise joslas teletorņa signalizāciju no vilciena |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

EN 300761 a apakšjosla

EN 300330 b un c apakšjosla

#### Radiofrekvenču jautājumi

Nav informācijas

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Maksimāli pieļaujamais H lauks Eiropas signalizācijas sistēmai ir attēlots 1. attēlā un Euroloop joslas nākamās lappuses 2. attēlā.

#### Spektra maska, kas attiecas uz Eurobalise joslu

1. attēls

Magnētiskā laika ierobežojumi Eurobalise joslas sistēmai 10 metru mērīšanas attālumā

#### Spektra maska, kas attiecas uz Euroloop joslu

Frekvence (kHz x 103)

Lauka intensitāte dBμA/m

# 2. attēls

Magnētiskā laika ierobežojums Euroloop joslas aušuplīnijas pārraidīšanā 10 metru mērīšanas attālumā 10 kHz mērījuma joslas platumā

5. pielikums. Autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēma (RTTT)

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēmai (RTTT).

Reglamentējošie parametri, uz ko ir atsauce 5. pielikumā

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 5795 – 5805 MHz | 2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. | Nav ierobežojumu |  | ECC DEC (02)01 |  |
| b) | 5805 – 5815 MHz | 2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. | Nav ierobežojumu |  | ECC DEC (02)01 | Ir nepieciešama individuālā atļauja |
| c) | 63 – 64 GHz |  |  | Nav kanāla atstatuma | ECC DEC (02)01 | Transports-transports un autoceļš-transports sistēmas. Ir jānosaka jaudas līmenis |
| d) | 76 – 77 GHz | 55 dBm galotnes jauda | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ECC DEC (02)01 | Jaudas līmenis 55 dBm galotnes jauda e.i.r.p. – 50 dBm vidējā jauda – 23,5 dBm vidējā jauda tikai impulsu radariem. Transportlīdzekļa un infrastruktūras radaru sistēmas |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

| #### EN 300 674 | #### a un b apakšjosla |
| --- | --- |
| #### EN 301 091 | d apakšjosla |
| #### ES 200 674 | a un b apakšjosla |

#### Radiofrekvenču jautājumi

Radiofrekvenču a josla ir paredzēta autoceļu-transporta sistēmām, tostarp (bet ne tikai) autoceļu lietošanas maksas sistēmām.

Radiofrekvenču a un b josla ir ieteicama 5 MHz kanāla atstatuma sistēmām, kam ir šādas radiofrekvences – 5797,5 MHz, 5802,5 MHz, 5807,5 MHz un

5812,5 MHz. 10 MHz kanāla atstatuma sistēmām 5800 MHz un 5810 MHz.

Vairākjoslu autoceļu mezgliem/savienojumiem 5805 – 5815 MHz valsts līmenī, bet ne tikai autoceļu lietošanas maksas sistēmām.

Izmantojot 8 W e.i.r.p., var  pārraidīt ar 1 Mbit/s saskaņā ar ETSI standartu ES 200 674-1.

Izmantojot 2 W e.i.r.p., var  pārraidīt ar 500 kbit/s lejuplīnijā un 250 kbit/s augšuplīnijā saskaņā ar EN 300 674-1 un zemiem datu pārraides ātrumiem (31kbit/s) saskaņā ar EN 300 674-2.

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Nav informācijas

6. pielikums. Iekārtas pārvietošanās noteikšanai un trauksmes iekārtas

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti iekārtām pārvietošanās noteikšanai un trauksmes iekārtām.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 6. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 2400 – 2483,5 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)08 |  |
| b) | 9200 – 9500 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| c) | 9500 – 9975 MHz | 25 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| d) | 10,5 –10,6 GHz | 500 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| e) | 13,4 – 14,0 GHz | 25 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| f) | 24,05 – 24,25 GHz | l00 mW e.i.r.p. | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

EN 300 440

#### Radiofrekvenču jautājumi

Dažas valstis var atļaut iekārtas ar raidītāja jaudu no 25 mW līdz 500 mW un šajos gadījumos ir nepieciešama individuālā atļauja vai vispārīgā atļauja.

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Nav informācijas

7. pielikums. Trauksmes signāli

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti trauksmes sistēmām, tostarp sociālās trauksmes un drošības un aizsardzības trauksmes.

Turpmāk minētās apakšjoslas paredzētas šādiem lietojumiem:

– trauksmes ierīces a, b un c vispārīgajā diapazonā;

– sociālās trauksmes d diapazonā.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 7. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 868,6 – 868,7 MHz | l0 mW e.i.r. | < 0,1 % | 25 kHz | ERC DEC (01)09 | Visu diapazonu var arī izmantot kā 1 kanālu liela ātruma datu pārraidīšanai |
| b | 869,250 – 869,300 MHz | l0 mW e.i.r | < 0.1 % | 25 kHz | ERC DEC (01)09 |  |
| c | 869,650 – 869,700 MHz | 25 mW e.i.r. | < 10 % | 25 kHz | ERC DEC (01)09 |  |
| d | 869,200 – 869,250 MHz | l0 mW e.i.r. | < 0.1 % | 25 kHz | ERC DEC (97)06 | Sociālās trauksmes ierīces |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

EN 300 220

#### Radiofrekvenču jautājumi

Nav informācijas

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Nav informācijas

8. pielikums. Modeļu vadības ierīces

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti modeļu vadības izmantošanai, kas ir pielietojami tikai  modeļu vadības kontrolei gaisā, uz vai virs sauszemes un zem ūdens. Lai gan joslas nav harmonizētas, tabulā minētie parametri ir kopēji vairākās CEPT dalībvalstīs. Jānorāda uz to, ka diapazoni nav paredzēti tikai šī veida lietojumiem.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 8. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 26,995, 27,045, 27,095, 27,145, 27,195 MHz | l00 mW e.r.p. | Nav ierobežojumu | 10 kHz | ERC DEC (01)10 |  |
| b) | 34,995 – 35,225 MHz | l00 mW e.r.p. | Nav ierobežojumu | 10 kHz | ERC DEC (01)11 | Tikai lidmodeļu vadības ierīcēm |
| c) | 40,665, 40,675, 40,685, 40,695 MHz | l00 mW e.r.p. | Nav ierobežojumu | 10 kHz | ERC DEC (01)12 |  |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

EN 300 220

#### Radiofrekvenču jautājumi

Nav informācijas

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Nav informācijas

# 9. pielikums. Induktīvie lietojumi

#### Pielikuma darbības joma

Induktīvie lietojumi ir īpašas SRD, ko izmanto, piemēram, automobiļu imobilizācijai, dzīvnieku identificēšanai, trauksmes sistēmām, kabeļu atrašanās vietas noteikšanai, atkritumu apsaimniekošanai, personas identitātes noskaidrošanai, bezvadu balss sakaru līnijām, klātbūtnes sensoriem, prertaizbraukšanas  sistēmām, tostarp RF pretaizbraukšanas sistēmām, datu pārsūtīšanai uz portatīvajām ierīcēm, automātiskai priekšmetu identificēšanai, bezvadu vadības sistēmām un automātiskai ceļa lietošanas maksas iekasēšanai.  Jānorāda tas, ka citas pretaizbarukšanas sistēmas var darboties saskaņā ar citiem attiecīgajiem pielikumiem.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 9. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Magnētiskais lauks | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aa) | 9 – 59,750 kHz | 72 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)13 | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. Lauka intensitātes līmenis 30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu |
| ab) | 59,750 – 60,250 kHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)13 | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas |
| ac) | 60,250 – 70 kHz | 69 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)13 | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. . Lauka intensitātes līmenis 30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu |
| b) | 70 – 119 kHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)13 | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. |
| c) | 119 – 135 kHz | 66 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)13 | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. Lauka intensitātes līmenis 30 kHz krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu |
| c1) | 135 – 140 kHz | 42 dBuA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. |
| c2) | 140 – 148,5 kHz | 37,7 dBμA/m l0m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  | Ārējo antenu gadījumā gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. |
| d) | 6765 – 6795 kHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)14 |  |
| e) | 7400 – 8800 kHz | 9 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)15 |  |
| f) | 13,553 –13,567 MHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)14 |  |
| f1) | 13,553 –13,567 MHz | 60 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  | Tikai RFID un EAS |
| g) | 26,957 – 27,283 MHz | 42 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)16 |  |
| h) | 10,2 – 11 MHz | 9 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| k) | 3 155 – 3400 kHz | 13,5 dBμA/m 10 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. |
| 1148,5 – 1600 kHz |  | -5 dBuA/m l0 m augstumā | Nav ierobežojumu | Nav kanāla atstatuma |  | Ārējo antenu gadījumā var izmantot tikai cilpas-spoles antenas. |

Papildinformācija

### Harmonizētie standarti

- EN 300 330

### Radiofrekvenču jautājumi

Lietotājiem jāapzinās, ka izstarojumi no induktīvajām ierīcēm var izraisīt traucējumus citu radiosakaru dienestu tuvumā esošos uztvērējos.

Cilpas antenu gadījumā, ko izmanto aa un ac diapazonā, vai iebūvētas vai īpaši noteiktas antenas gadījumā 0,05 m2 un 0,16 m2 platībā lauka intensitāte tiek samazināta par 10 *lg (platība/0,16 m 2) un antenai ar platību, kas ir mazāka nekā 0,05 m2,  lauka intensitāte tiek samazināta par 10 dB.

Īpaša ievērība jāveltī stigrākām aizsardzības prasībām, ko ITU nosaka globālo briesmu situācijām un drošības sakaru radiofrekvencēm tajos pašos vai blakus diapazonos.

### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Maksimāli atļautā H lauka intensitātes ierobežojumi aa, ab, b un c diapazonā norādīti 1.attēlā.

Maksimāli atļautās H lauka intensitātes ierobežojumi c, c1 un c2 diapazonā norādīti 2.attēlā.

Maksimāli atļautās H lauka intensitātes ierobežojumi d, f un f1 diapazonā norādīti 3.attēlā turpmākajās lappusēs.

Maksimāli atļautās H lauka intensitātes ierobežojumi a, b un c diapazonā norādīti 1.attēlā.

lauka intnsitāte, dBA/m

frekvence

1. attēls

9 – 135 kHz magnētiskā lauka intensitātes ierobežojumu pārskats 10 metru mērīšanas attālumā

Maksimāli atļautie H lauka intensitātes ierobežojumi c1 un c2 diapazonā norādīti 2.attēlā.

lauka intnsitāte, dBA/m

Frekvence, KHz

2. attēls

135 -148,5 kHz magnētiskā lauka intensitātes ierobežojums 10 metru mērīšanas attālumā

### Maksimāli atļautās H lauka intensitātes ierobežojumi d, f un f1 diapazonā norādīti 3.attēlā.

+ 60 dBμA/m for 13.56 MHz  (tikai f1 diapazonā)

+ 42 dBμA/m for 6.78 MHz and 13.56 MHz

+9 dBμA/m

-1 dBμA/m at 6.78 MHz

- 3.5 dBμA/m at 13.56 MHz

-10 dBμA/m

-16 dBμA/m

Nevēlami izstarojumi:

ISM d), f) un f1) diapazons

### 3. attēls

6,78 13,56 kHz magnētiskā lauka intensitātes ierobežojums 10 metru mērīšanas attālumā

10. pielikums. Radiomikrofoni

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti radiomikrofoniem (attiecas arī uz bezvadu mikrofoniem). Radiomikrofoni ir mazi, ar zemu jaudu (50mW vai mazāku) raidītāji, kas paredzēti nēsāšanai līdzi vai ir portatīvi, lai pārraidītu tiešu personīgo balsi. Raidītāji ir labāk konstruēti, lai tos izmantotu īpašos gadījumos, un tie var būt mazi un portatīvi  un uz bagāžas uzmontēti modeļi, kā daļa no daudzkanālu sistēmas. Šajā pielikumā ir ietverti profesionālie un patērētāju radiomikrofoni gan portatīvie, gan līdzi nēsājamie, kā arī palīgierīces invalīdiem.

Ievērojot grūtības harmonizētu radiofrekvenču joslu noteikšanā radiomikrofoniem, radiofrekvenču joslas robežas jāuzskata par skaņošanas diapazoniem, kuros ierīcei var noteikt darboties. Gandrīz visos gadījumos 3. pielikums norāda uz tām diapazona daļām, kas nav pieejamas atsevišķās valstīs, bet tas neattiecas uz 174 – 216 MHz un 470 – 862 MHz apraides diapazonu, ja ir iespējami valsts ģeogrāfiskie ierobežojumi un  ir jāsazinās ar valsts administrāciju.

Turpmāk minētās apakšjoslas paredzētas šādiem lietojumiem:

– a diapazons šaurjoslas skaņas sakariem,

– b diapazons invalīdu ierīcēm,

– c, d, e un f diapazons radiomikrofoniem.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 10. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 29,7 – 47,0 MHz | 10 mW e.r.p. | apmēram 100 % | 50 kHz |  | Ievērojot noskaņošanas diapazonu. 30,3 – 30,5 MHz, 32,15 – 32,45 MHz un 41,015 – 47,00 MHz radiofrekvenču joslas ir saskaņotie militārie diapazoni |
| b) | 173,965 – 174,015 MHz | 2 mW e.r.p. | Līdz 100 % | 50 kHz |  |  |
| c) | 863 – 865 MHz | l0 mW e.r.p. | Līdz 100 % | 200 kHz |  |  |
| d) | 174 – 216 MHz | 10 mW e.r.p.50 mW e.r.p. | Līdz 100 % | 200 kHz |  | Ievērojot noskaņošanas diapazonu. Tikai profesionālai lietošanai. Nepieciešama individuālā atļauja. 50 mW jauda ir aizliegta mikrofoniem, kas paredzēti līdz nēsāšanai |
| e) | 470 – 862 MHz | 10 mW e.r.p.50 mW e.r.p. | Līdz 100 % | 200 kHz |  | Ievērojot noskaņošanas diapazonu. Tikai profesionālai lietošanai. Nepieciešama individuālā atļauja. 50 mW jauda ir aizliegta mikrofoniem, kas paredzēti līdzi nēsāšanai |
| f) | 1785 – 1800 MHz | 10 mW e.i.r.p.50 mW e.i.r.p. | Līdz 100 % | 200 kHz |  | Tikai profesionālai lietošanai. Nepieciešama individuālā atļauja. 50 mW jauda ir aizliegta mikrofoniem, kas paredzēti līdzi nēsāšanai |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

| EN 300 422 | a – e apakšjosla |
| --- | --- |
| EN 301 840 | e apakšjosla |
| EN 301 357 | e apakšjosla |

#### Radiofrekvenču jautājumi

Var tikt pieprasītas aizsargjoslas 1785,0 – 1785,7 un 1799,4 – 1800 MHz, lai aizsargātu dienestus blakus diapazonos.

Analogajām sistēmām maksimāli paredzētais diapazons nedrīkst pārsniegt 300 kHz c apakšjoslā.

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Nav informācijas.

# 11. pielikums. Radiofrekvenču noteikšanas lietojumi

#### Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti radiofrekvenču noteikšanai (RFID) lietojumos, tostarp, piemēram,  automātiskā priekšmetu identificēšanā, objektu sekošanā, trauksmes sistēmās, atkritumu apsaimniekošanā, personu identificēšanā, piekļuves vadības attāluma sensoros, pretaizbraukšanas sistēmās, atrašanās vietas noteikšanas sistēmās, datu pārraidīšanā uz portatīvajam ierīcēm un bezvadu vadības sistēmās. Jānorāda tas, ka citus RFID sistēmu veidus var izmantot saskaņā ar citiem attiecīgajiem pielikumiem.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 11. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC Lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 2446 – 2454 MHz | 500 mW e.i. r.p. 4 W e.i.r.p. | līdz apmēram 100 % = 15 % | Nav kanāla atstatuma |  | Jaudas līmeņi virs 500 mW ir ierobežoti izmantošanai telpās un visu pārraidīšanu darbības cikls šajā gadījumā ir = 15 % jebkurā 200 ms periodā (30 ms turp virzienā/170 ms atpakaļ virzienā) |
| b1) | 865 – 868 MHz | 100 m W e.r.p. | LBT | 200 kHz |  | Klausies, pirms runā (LBT) tiks izmantots prioritāri ar radiofrekvenču manevra opciju |
| b2) | 865,6 – 867,6 MHz | 2 W e.r.p. | LBT | 200 kHz |  | Klausies, pirms runā (LBT) tiks izmantots prioritāri ar radiofrekvenču manevra opciju |
| b3) | 865,6 – 868 MHz | 500 m W e.r.p. | LBT | 200 kHz |  | Klausies, pirms runā (LBT) tiks izmantots prioritāri ar radiofrekvenču manevra opciju |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

| EN 300 440 | a apakšjosla |
| --- | --- |
| EN 302 208 | b1, b2 un b3 apakšjosla |

Radiofrekvenču jautājumi

a apakšjosla

Lai palīdzētu izpildiestādēm ievērot, ka visi izstarojumi saistībā ar RFID ierīcēm, izmērot ārpus telpām 10 m attālumā, nedrīkst pārsniegt līdzvērtīgā lauka intensitātes jaudu 500 mW  RFID ierīce, kas uzmontēta ārpus ēkas, ja mēra tādā pašā attālumā.  Ja ēkas ir no vairākām celtnēm, piemēram, vairāki veikali veikalu pasāžā vai iepirkšanās centrā, mērījumi jāattiecina uz lietotāja telpu robežām ēkā.

Lēkājošas radiofrekvences paplašināta spektra (FHSS) paņēmiens jāizmanto kā risku mazinošs līdzeklis, ja izmanto lielāku nekā 500 mW e.i.r.p.

b1, b2 un b3 apakšjosla

Kanāla vidus frekvences ir 864,9 MHz + (0,2 MHz * kanāla numurs).

Katrai apakšjoslai pieejamie kanāla numuri:

bl – kanāla numuri no 1 līdz 15,

b2 –kanāla numuri no 4 līdz 13,

b3 –kanāla numuri no 4 līdz 15.

Lēkājošas radiofrekvences paplašināta vai cita paplašināta spektra paņēmienu nedīkst izmantot.

Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

a apakšjosla

Kā iepriekš minēts standartā EN 300 440, antenai jābūt <=+/- 45 grādi stara platumu horizontālā plaknē un >= 15 dB  blakustrokšņu pavājināšanās.

Turklāt RFID ierīcei, kura var pārsniegt 500 mW, var uzstādīt ierīci ar automātisku jaudas vadību, lai samazinātu izstaroto jaudu zem 500 mW, šī automātiskā jaudas vadība nodrošina jaudas samazināšanos līdz 500 mW minimumam gadījumos, kad  ierīce tiek pārvietota un izmantota ārpus lietotāja ēkas vai telpas robežām, kā tas izklāstīts iepriekš.

b1, b2 un b3 apakšjosla

Kā iepriekš minēts standartā EN 302 208, antenai jābūt <= +/- 35 grādi stara platumu horizontālā plaknē attiecībā uz izstaroto jaudu attiecīgi 100 – 500 mW un 500 mW – 2 Mw.

12. pielikums. Ultra mazas jaudas aktīvie medicīnas implanti

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti aktīvo medicīnas implantu ierīču radio daļām (atbilstošas definīcijas sk. EK Direktīvā 90/385/EEK (Direktīva par aktīvajām medicīnas implantu ierīcēm) un to pierīcēm.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 12. pielikumu

| Frequency Band Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC Lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 402 – 405 MHz | 25 μW e.r.p. | Nav ierobežojumu | 25 kHz | ERC/DEC/(01)17 | Atsevišķi raidītāji var būt savienoti ar blakus esošiem kanāliem, lai palielinātu diapazonu apmēram par 300 kHz |
| b) | 9 – 315 kHz | 30 dBμA/m 10 m augstumā | < 10 % | Nav kanāla atstatuma |  |  |
| c) | 315 – 600 kHz | -5 dBμA/m 10 m augstumā | < 10 % | Nav kanāla atstatuma |  | Ierīce paredzēta implantācijas ierīcēm dzīvniekos |
| d) | 30 – 37,5 MHz | 1 mW e.r.p. | < 10 % | Nav kanāla atstatuma |  | Ultra mazas jaudas medicīnas membrānas implanti asinsspiediena mērīšanai |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

| EN 301 839 | a apakšjosla |
| --- | --- |
| EN 300 330 | b un c apakšjosla |
| EN 300 220 | d apakšjosla |

#### Radiofrekvenču jautājumi

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Nav informācijas

13. pielikums. Bezvadu skaņas lietojumi

Pielikuma darbības joma

Šajā pielikumā ir ietvertas radiofrekvenču joslas un to reglamentēšana, kā arī informatīvie parametri, kas ieteikti bezvadu skaņas sistēmu lietojumos, tostarp arī bezvadu skaļruņos, bezvada austiņās, bezvada galvas tālruņos, ko izmanto portatīvi, piemēram, portatīvais CD, kasete vai radio ierīces, ko nēsā līdzi persona, bezvada austiņās, ko izmanto transportlīdzeklī, piemēram, lietojot radio vai mobilo tālruni utt., austiņu monitoringa ierīcēm, ko izmanto koncertos vai skatuves uzvedumos.

Reglamentējošie parametri, kas attiecas uz 13. pielikumu

| Radiofrekvenču josla |  | Jauda | Darbības cikls | Kanāla atstatums | ECC/ERC Lēmumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 863 – 865 MHz | 10 mW | Līdz 100 % | Nav kanāla atstatuma | ERC DEC (01)18 |  |
| b) | 864,8 – 865 MHz | 10 mW | Līdz 100 % | 50 kHz |  | Šaurjoslas diapazona analogās balss sakaru ierīces |
| c) | 1795 – 1800 MHz | 20 mW | Līdz 100 % | Nav kanāla atstatuma |  |  |

Papildinformācija

#### Harmonizētie standarti

| EN 301 357 | a un c apakšjosla |
| --- | --- |
| EN 300 220 | b apakšjosla |

#### Radiofrekvenču jautājumi

Šaurjoslas diapazona analogajām balss sakaru ierīcēm, piemēram, bērna balss monitoriem, durvju ieejas sistēmām utt. jāizmanto tikai 864,8 – 865 MHz b diapazons.

#### Tehniskie parametri, uz kuriem arī ir atsauce harmonizētajā standartā

Sistēmām jābūt projektētām tādā veidā, ka tad, kad tās nedarbojas, nenotiek arī RF nesēja pārraidīšana.

# Šajā dokumentā izmantoto saīsinājumu saraksts

| AVI | Automātiskā transportlīdzekļu identificēšana uz dzelzceļiem (AVI) |
| --- | --- |
| CEPT | Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference |
| CB | Radioiekārtas personālajiem sakariem (27 MHz) |
| CT2 | Bezvadu telefoni |
| ECC | Elektronisko sakaru komiteja |
| ENG/OB | Elektroniskā ziņu savākšana/ārpus apraides |
| ERC | Eiropas radiosakaru komiteja |
| ERM | Elektromagnētiskā saderība un radiospektra jautājumi (ERM), |
| ETSI | Eiropas Telesakaru standartu institūts |
| FHSS | Radiofrekvenču lēkājošais izkliedes spektrs |
| ISM | Rūpnieciskie, zinātniskie un medicīnas lietojumi |
| PMR | Profesionālie mobilie radiosakari/privātie mobilie radiosakari |
| R&TTE | Šāda izmantošana ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. maija Direktīvā 1999/5/EK par radioiekārtām un telesakaru galiekārtām un par to atbilstības abpusēju atzīšanu; |
| RFID | Radiofrekvenču noteikšana |
| RTTT | Autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēma (RTTT) |
| SRD | Maza darbības attāluma ierīces, |
| TETRA | Zemes grupveides radiosakaru sistēma |
| WLL | Bezvadu vietējās abonentlīnijas |

 Par šīs rekomendācijas pašreizējo statusu sk. pirmo lapu.

Līmeņi ir vai nu efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.) vai līdzvērtīga izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.), kā norādīts attiecīgajā pielikumā.

Tikai impulsu radaram.

ETSI standarta EN 300 220-1 8.9. punktā norāda uz turpmākajiem norādījumiem par definīciju, deklarāciju un rādītājiem, nosakot darbības cikla kategorijas, izmantojot iepriekšēju programmēšanu, programmatūras vadību vai manuāli vadītu iekārtu.