| Starptautiskie standarti un ieteicamā prakse |  |
| --- | --- |

Starptautiskās civilās aviācijas

konvencijas

4. pielikums

Aeronavigācijas kartes

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Šis izdevums ietver visus grozījumus,

kurus Padome pieņēmusi līdz 2009. gada 5. martam,

un 2009. gada 19. novembrī aizstāj visus iepriekšējos

4. pielikuma izdevumus.

Informāciju attiecībā uz standartu

un ieteicamās prakses piemērojamību

sk. 1. nodaļā un priekšvārdā.

Vienpadsmitais izdevums

2009. gada jūlijs

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

Atsevišķos izdevumus angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā publicējusi STARPTAUTISKĀ CIVILĀS AVIĀCIJAS ORGANIZĀCIJA.

999 University Street, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7

Informācija par pasūtīšanu un tirdzniecības pārstāvju un grāmatu tirgotāju pilns saraksts ir pieejams ICAO tīmekļa vietnē www.icao.int.

Desmitais izdevums, 2001

Vienpadsmitais izdevums, 2009

4. pielikums. Aeronavigācijas kartes

Pasūtījuma Nr.: AN/4

ISBN: 978 -92 -9231 -338 -8

© ICAO, 2009

Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt, glabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem bez Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas rakstiskas atļaujas.

GROZĪJUMI

Grozījumi tiek izziņoti ICAO publikāciju kataloga papildinājumos; katalogs un tā papildinājumi ir pieejami ICAO tīmekļa vietnē www.icao.int. Turpmāk iekļautā tabula ir paredzēta šādu grozījumu reģistrēšanai.

GROZĪJUMU UN KĻŪDU LABOJUMU REĢISTRS

| GROZĪJUMI |  |  |  |  | LABOJUMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Piemēroša- nas datums | Reģistrēša- nas datums | Reģistrējis |  | Nr. | Izdošanas datums | Reģistrēša- nas datums | Reģistrējis |
| 1.–55. | IEKĻAUTI ŠAJĀ IZDEVUMĀ |  |  |  | 1. | 11.05.2010. | — | ICAO |
| 56. | 18.11.2010.; 12.11.2015. | — | ICAO |  |  |  |  |  |

SATURS

Lpp.

PRIEKŠVĀRDS	10

1. NODAĻA. DEFINĪCIJAS, PIEMĒROJAMĪBA UN IZMANTOJAMĪBA	19

1.1. Definīcijas	19

1.2. Piemērojamība	30

1.3. Karšu pieejamība	30

2. NODAĻA. VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS	32

2.1. Ekspluatācijas prasības kartēm	32

2.2. Nosaukumi	33

2.3. Cita informācija	33

2.4. Apzīmējumi	33

2.5. Mērvienības	34

2.6. Mērogs un projekcija	34

2.7. Aeronavigācijas informācijas datējums	34

2.8. Ģeogrāfisko nosaukumu pareizrakstība	34

2.9. Saīsinājumi	35

2.10. Valstu robežas	35

2.11. Krāsas	35

2.12. Reljefs	35

2.13. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas	36

2.14. Gaisa satiksmes pakalpojumu gaisa telpas	36

2.15. Magnētiskā deklinācija	36

2.16. Šrifti	37

2.17. Aeronavigācijas dati	37

2.18. Kopēja atskaites sistēma	38

3. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), A TIPS (EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI)	40

3.1. Funkcija	40

3.2. Pieejamība	40

3.3. Mērvienības	40

3.4. Kartografējamais rajons un mērogs	40

3.5. Formāts	41

3.6. Apzīmējumi	41

3.7. Magnētiskā deklinācija	41

3.8. Aeronavigācijas dati	41

3.9. Precizitāte	44

4. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), B TIPS	45

4.1. Funkcija	45

4.2. Pieejamība	45

4.3. Mērvienības	45

4.4. Kartografējamais rajons un mērogs	45

4.5. Formāts	46

4.6. Apzīmējumi	46

4.7. Būves un topogrāfija	46

4.8. Magnētiskā deklinācija	46

4.9. Aeronavigācijas dati	47

4.10. Precizitāte	48

5. NODAĻA. LIDLAUKA APVIDUS UN ŠĶĒRŠĻU ELEKTRONISKĀ KARTE (ICAO)	49

5.1. Funkcija	49

5.2. Pieejamība	49

5.3. Apzīmējumi	50

5.4. Kartografējamais rajons	50

5.5. Karšu saturs	50

5.6. Precizitāte un izšķirtspēja	52

5.7. Elektroniskā funkcionalitāte	53

5.8. Kartes datu produkta specifikācijas	53

6. NODAĻA. PRECĪZAS NOLAIŠANĀS APVIDUS KARTE (ICAO)	55

6.1. Funkcija	55

6.2. Pieejamība	55

6.3. Mērogs	55

6.4. Apzīmējumi	55

6.5. Plāns un profila informācija	55

7. NODAĻA. MARŠRUTA KARTE (ICAO)	57

7.1. Funkcija	57

7.2. Pieejamība	57

7.3. Kartografējamais rajons un mērogs	57

7.4. Projekcija	57

7.5. Apzīmējumi	58

7.6. Būves un topogrāfija	58

7.7. Magnētiskā deklinācija	58

7.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	58

7.9. Aeronavigācijas dati	58

8. NODAĻA. RAJONA KARTE (ICAO)	61

8.1. Funkcija	61

8.2. Pieejamība	61

8.3. Kartografējamais rajons un mērogs	61

8.4. Projekcija	61

8.5. Apzīmējumi	62

8.6. Būves un topogrāfija	62

8.7. Magnētiskā deklinācija	62

8.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	62

8.9. Aeronavigācijas dati	63

9. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS AIZLIDOŠANAS (SID) KARTE (ICAO)	65

9.1. Funkcija	65

9.2. Pieejamība	65

9.3. Kartografējamais rajons un mērogs	65

9.4. Projekcija	65

9.5. Apzīmējumi	66

9.6. Būves un topogrāfija	66

9.7. Magnētiskā deklinācija	66

9.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	66

9.9. Aeronavigācijas dati	67

10. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS ATLIDOŠANAS (STAR) KARTE (ICAO)	70

10.1. Funkcija	70

10.2. Pieejamība	70

10.3. Kartografējamais rajons un mērogs	70

10.4. Projekcija	70

10.5. Apzīmējumi	71

10.6. Būves un topogrāfija	71

10.7. Magnētiskā deklinācija	71

10.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	71

10.9. Aeronavigācijas dati	72

11. NODAĻA. INSTRUMENTĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)	75

11.1. Funkcija	75

11.2. Pieejamība	75

11.3. Kartografējamais rajons un mērogs	75

11.4. Formāts	76

11.5. Projekcija	76

11.6. Apzīmējumi	76

11.7. Būves un topogrāfija	76

11.8. Magnētiskā deklinācija	77

11.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	77

11.10. Aeronavigācijas dati	78

12. NODAĻA. VIZUĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)	83

12.1. Funkcija	83

12.2. Pieejamība	83

12.3. Mērogs	83

12.4. Formāts	83

12.5. Projekcija	83

12.6. Apzīmējumi	84

12.7. Būves un topogrāfija	84

12.8. Magnētiskā deklinācija	84

12.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	84

12.10. Aeronavigācijas dati	85

13. NODAĻA. LIDLAUKA/HELIKOPTERU LIDLAUKA KARTE (ICAO)	86

13.1. Funkcija	86

13.2. Pieejamība	86

13.3. Kartografējamais rajons un mērogs	86

13.4. Apzīmējumi	87

13.5. Magnētiskā deklinācija	87

13.6. Lidlauka/helikopteru lidlauka dati	87

14. NODAĻA. LIDLAUKA ZEMES MANEVRU KARTE (ICAO)	90

14.1. Funkcija	90

14.2. Pieejamība	90

14.3. Kartografējamais rajons un mērogs	90

14.4. Apzīmējumi	90

14.5. Magnētiskā deklinācija	90

14.6. Lidlauka dati	90

15. NODAĻA. GAISA KUĢU STĀVVIETU/IZVIETOJUMA KARTE (ICAO)	92

15.1. Funkcija	92

15.2. Pieejamība	92

15.3. Kartografējamais rajons un mērogs	92

15.4. Apzīmējumi	92

15.5. Magnētiskā deklinācija	92

15.6. Lidlauka dati	92

16. NODAĻA. PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTE M 1:1 000 000 (ICAO)	94

16.1. Funkcija	94

16.2. Pieejamība	94

16.3. Mērogi	94

16.4. Formāts	95

16.5. Projekcija	95

16.6. Apzīmējumi	96

16.7. Būves un topogrāfija	97

16.8. Magnētiskā deklinācija	99

16.9. Aeronavigācijas dati	99

17. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO) M 1:500 000	101

17.1. Funkcija	101

17.2. Pieejamība	101

17.3. Mērogi	101

17.4. Formāts	102

17.5. Projekcija	102

17.6. Apzīmējumi	103

17.7. Būves un topogrāfija	103

17.8. Magnētiskā deklinācija	106

17.9. Aeronavigācijas dati	106

18. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO, MAZA MĒROGA)	108

18.1. Funkcija	108

18.2. Pieejamība	108

18.3. Kartografējamais rajons un mērogs	108

18.4. Formāts	109

18.5. Projekcija	109

18.6. Būves un topogrāfija	109

18.7. Magnētiskā deklinācija	112

18.8. Aeronavigācijas dati	112

19. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KURSU KARTE (ICAO)	113

19.1. Funkcija	113

19.2. Pieejamība	113

19.3. Kartografējamais rajons un mērogs	113

19.4. Formāts	113

19.5. Projekcija	113

19.6. Apzīmējumi	114

19.7. Būves un topogrāfija	114

19.8. Magnētiskā deklinācija	114

19.9. Aeronavigācijas dati	114

20. NODAĻA. ELEKTRONISKAS AERONAVIGĀCIJAS KARTES DISPLEJS (ICAO)	116

20.1. Funkcija	116

20.2. Parādīšanai pieejamā informācija	116

20.3. Informācijas parādīšanas prasības	116

20.4. Datu sniegšana un atjaunināšana	117

20.5. Darbības raksturojumu testi, signalizēšana par darbības traucējumiem un norādes	118

20.6. Rezerves pasākumi	118

21. NODAĻA. ATC NOVĒROŠANAS MINIMĀLĀ ABSOLŪTĀ AUGSTUMA KARTE (ICAO)	119

21.1. Funkcija	119

21.2. Pieejamība	119

21.3. Kartografējamais rajons un mērogs	119

21.4. Projekcija	119

21.5. Apzīmējumi	120

21.6. Būves un topogrāfija	120

21.7. Magnētiskā deklinācija	120

21.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	120

21.9. Aeronavigācijas dati	120

1. PAPILDINĀJUMS. PASKAIDROJUMU IZVIETOJUMA SHĒMA UZ KARTES MALĀM	122

2. PAPILDINĀJUMS. APZĪMĒJUMI ICAO KARTĒS	123

3. PAPILDINĀJUMS. KRĀSU SKALA	143

4. PAPILDINĀJUMS. TONĀLĀS HIPSOMETRIJAS AUGSTUMU SKALA	145

5. PAPILDINĀJUMS. KARTES LAPAS IZKĀRTOJUMS PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTEI (ICAO) AR MĒROGU 1:1 000 000	146

6. PAPILDINĀJUMS. AERONAVIGĀCIJAS DATU KVALITĀTES PRASĪBAS	147

___________________

# PRIEKŠVĀRDS

Priekšvēsture

Aeronavigācijas karšu standartus un ieteicamo praksi Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas padome pirmoreiz pieņēma 1948. gada 16. aprīlī atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas (Čikāga, 1944) 37. panta noteikumiem, un tie kļuva par Konvencijas 4. pielikumu. Tie kļuva piemērojami 1949. gada 1. martā.

A tabulā redzama vēlāko grozījumu izcelsme un galveno grozījumu saturs, kā arī datums, kurā Padome ir pieņēmusi pielikumu un tā grozījumus, datums, kurā tie ir stājušies spēkā, un datums, no kura tie ir piemērojami.

Prasības Līgumslēdzējām valstīm

Paziņošana par atšķirībām. Līgumslēdzējām valstīm jāpievērš uzmanība Konvencijas 38. pantā noteiktajam pienākumam, kas paredz, ka tām ir jāziņo Organizācijai par jebkurām savu tiesību aktu un prakses atšķirībām no šajā pielikumā ietvertajiem starptautiskajiem standartiem un to grozījumiem. Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas ziņot Organizācijai arī par jebkurām atšķirībām no šajā pielikumā ietvertās ieteicamās prakses un tās grozījumiem, ja šī informācija ir svarīga aeronavigācijas drošībai. Turklāt Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas pastāvīgi informēt Organizāciju par jebkurām atšķirībām, kas rodas vēlāk, vai par iepriekš paziņotu atšķirību novēršanu. Līgumslēdzējām valstīm tiks nosūtīts īpašs pieprasījums ziņot par atšķirībām tūlīt pēc ikviena šā pielikuma grozījumu pieņemšanas.

Uzmanība jāpievērš ne tikai valstu pienākumam, kas paredzēts Konvencijas 38. pantā, bet arī 15. pielikuma noteikumiem, kas paredz publicēt informāciju par valsts tiesību aktu un prakses un attiecīgo ICAO standartu un ieteicamās prakses atšķirībām, izmantojot aeronavigācijas informācijas dienestu.

Informācijas izsludināšana. Tiek paziņota informācija attiecībā uz aeronavigācijas karšu pieejamību un grozīšanu, kas ietekmē gaisa kuģu ekspluatāciju, kura atbilst šajā pielikumā noteiktajiem standartiem un ieteicamajai praksei, un procedūrām, un tā stājas spēkā atbilstoši 15. pielikumam.

Pielikuma sastāvdaļu statuss

Pielikumā parasti, taču ne vienmēr, ir turpmāk norādītās daļas; tām ir šāds statuss.

1. Pielikuma pamatdaļa

a) Standarti un ieteicamā prakse, ko saskaņā ar Konvencijas noteikumiem ir pieņēmusi Padome. Tie ir šādi.

Standarts. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras vienāda piemērošana ir atzīta par nepieciešamu starptautiskās aeronavigācijas drošībai un regularitātei un kuru Līgumslēdzējas valstis ievēro atbilstoši Konvencijai; ja to nav iespējams ievērot, tad saskaņā ar 38. pantu par to ir obligāti jāziņo Padomei.

Ieteicamā prakse. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras viena piemērošana ir atzīta par vēlamu starptautiskās aeronavigācijas drošības, regularitātes un efektivitātes interesēs un kuru Līgumslēdzējas valstis cenšas ievērot atbilstoši Konvencijai.

b) Papildinājumi ietver ērtākai lietošanai atsevišķi sagrupētu informāciju, bet tie ir daļa no Padomes pieņemtajiem standartiem un ieteicamās prakses.

c) Definīcijas tiem standartos un ieteicamajā praksē lietotajiem terminiem, kuri nav pašsaprotami, jo tiem nav vispārpieņemtu vārdnīcā dotu nozīmju. Definīcijai nav neatkarīga statusa, bet tā ir būtiska sastāvdaļa katra standarta un ieteicamās prakses aprakstā, kurā šis termins ir lietots, jo, mainoties termina nozīmei, mainās tehniskā prasība.

d) Tabulas un attēli, kas papildina vai ilustrē standartu vai ieteicamo praksi un uz kuriem šajā dokumentā ir atsauce, ir saistītā standarta vai ieteicamās prakses sastāvdaļa, un tiem ir tāds pats statuss.

2. Informācija, ko Padome apstiprinājusi publicēšanai saistībā ar standartiem un ieteicamo praksi

a) Priekšvārdi ietver vēsturiskus faktus un skaidrojumus saistībā ar Padomes rīcību, un tajos ir izskaidroti valstu pienākumi attiecībā uz standartu un ieteicamās prakses piemērošanu, kas izriet no Konvencijas un Pieņemšanas rezolūcijas.

b) Ievadi ietver skaidrojošu informāciju, kas sniegta pielikuma daļu, nodaļu vai punktu sākumā, lai palīdzētu izprast teksta piemērošanu.

c) Piezīmes ir iekļautas tekstā, lai vajadzības gadījumā sniegtu faktisku informāciju vai atsauces, kas attiecas uz minētajiem standartiem un ieteicamo praksi, bet nav šo standartu un ieteicamās prakses sastāvdaļa.

d) Pievienojumos iekļauta informācija, kas papildina standartus un ieteicamo praksi vai sniedz norādes to piemērošanai.

Valodas izvēle

Pielikums ir pieņemts sešās valodās – angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu. Katrai Līgumslēdzējai valstij ir jāizvēlas viens no šiem tekstiem piemērošanai savā valstī un citiem šajā Konvencijā paredzētajiem mērķiem, vai nu izmantojot tieši šo tekstu, vai tā tulkojumu savā valsts valodā, un par to attiecīgi jāpaziņo Organizācijai.

Redakcionālā prakse

Lai no pirmā acu uzmetiena būtu redzams katra izteikuma statuss, ir ievēroti šādi redakcionālie principi. Standarti ir iespiesti gaišiem antīkvas (taisniem) burtiem; Ieteicamā prakse ir iespiesta gaišiem burtiem kursīvā, un uz tās statusu norāda vārds “Ieteikums” teksta sākumā. Piezīmes ir iespiestas gaišiem burtiem kursīvā, un uz to statusu norāda vārds “Piezīme” teksta sākumā.

Standartos latviešu valodā lieto darbības vārdu īstenības izteiksmē, bet ieteicamajā praksē – darbības vārdu vajadzības izteiksmē.

Visā dokumentā mērījumi ir norādīti metriskajā sistēmā, aiz tiem iekavās norādot atbilstošās vērtības angļu mērvienību sistēmā.

Jebkura atsauce uz kādu šā dokumenta daļu, kurai ir numurs un/vai virsraksts, attiecas arī uz visām šīs daļas sīkākajām iedaļām.

A tabula. 4. pielikuma grozījumi

| Grozījumi | Izcelsme | Grozījumu saturs | Pieņemšana Stāšanās spēkā Piemērošana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. izdevums | Aeronavigācijas karšu nodaļas pirmā sesija (1945. gada novembris), otrā sesija (1946. gada aprīlis), trešā sesija (1947. gada janvāris) | Pasaules aeronavigācijas karte (WAC) — M 1:1 000 000 (ICAO); instrumentālās nolaišanās un nosēšanās kartes; aeronavigācijas kartes M 1:500 000; aeronavigācijas kartes M 1:250 000; aeronavigācijas kursu kartes; aeronavigācijas maršruta kartes; aeronavigācijas plānošanas kartes | 1948. gada 16. aprīlī 1948. gada 1. novembrī No 1949. gada 1. marta |
| Grozījumi Nr. 1, kas iekļauti 1. izdevumā | Aeronavigācijas karšu nodaļas ceturtā sesija (1948. gada marts) | WAC M 1:1 000 000 (ICAO) projekcija | 1948. gada 6. decembrī 1949. gada 15. martā No 1949. gada 15. marta |
| 2. izdevums, tostarp Grozījumi Nr. 2. – 22. | Aeronavigācijas karšu nodaļas ceturtā sesija (1948. gada marts) | Definīcijas; WAC M 1:1 000 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:500 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:250 000 (ICAO); instrumentālās nolaišanās kartes (ICAO); instrumentālās nosēšanās kartes (ICAO); radiolīdzekļu izvietošanas kartes | 1949. gada 15. novembrī 1950. gada 1. jūnijā No 1950. gada 1. septembra |
| 23.–28. | Padomes citi pasākumi | Saīsinājumi; apzīmējumi kartēs; definīcijas | 1951. gada 25. jūnijā 1951. gada 1. novembrī No 1952. gada 1. janvāra |
| 29. | Aeronavigācijas karšu nodaļas piektā sesija (1951. gada oktobris) | Definīcijas; WAC M 1:1 000 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:500 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:250 000 (ICAO); nolaišanās kartes (ICAO); nosēšanās kartes (ICAO); aeronavigācijas kursu kartes (ICAO); radiolīdzekļu izvietošanas kartes; apzīmējumi ICAO kartēs; lidlauku šķēršļu plāni un profili (ICAO) | 1952. gada 19. jūnijā 1952. gada 1. decembrī No 1953. gada 1. aprīļa |
| 30. | Aeronavigācijas komisijas rīcība, apspriežoties ar valstīm | 4. un 15. pielikuma pretrunu novēršana | 1956. gada 22. februārī 1956. gada 1. jūlijā No 1956. gada 1. decembra |
| 31., 32. | Trešā Aeronavigācijas konference (1956. gada oktobris); Aeronavigācijas komisijas rekomendācija | Lidlauka šķēršļu kartes; redakcionāli grozījumi; apzīmējumi ICAO kartēs | 1957. gada 13. jūnijā 1957. gada 1. oktobrī No 1957. gada 1. decembra |
| 33. | Aeronavigācijas komisijas rīcība, apspriežoties ar valstīm | Definīciju “bīstamā zona, aizliegtā zona un ierobežotu lidojumu zona” piemērošana (norādījumi) | 1958. gada 14. novembrī — — |
| 34. | Aeronavigācijas informācijas dienestu nodaļas un Aeronavigācijas karšu nodaļas (AIS/MAP nodaļas) sanāksme (1959. gada aprīlis – maijs) | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A un B tips; kursu kartes (ICAO); radionavigācijas karte (ICAO); lidlauka rajona karte – ICAO; instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); WAC M 1:1 000 000 (ICAO); aeronavigācijas karte M 1:500 000 (ICAO); vizuālās nolaišanās karte; nosēšanās kartes (ICAO); lidlauka karte (ICAO); aeronavigācijas karte M 1:2 000 000; WAC M 1:1 000 000 (ICAO) izkārtojums lapā; apzīmējumi ICAO kartēs; norādījumi par krāsām; norādījumi par tonālo hipsometriju; WAC M 1:1 000 000 (ICAO) formāts; minimālo sektora absolūto augstumu noteikšanas kritēriji; pielikumi | 1960. gada 20. jūnijā 1960. gada 1. oktobrī No 1961. gada 1. jūlija |
| 35. | AIS/MAP nodaļu sanāksme (1959. gada aprīlis – maijs) | Lidlauka šķēršļu karte (ICAO, A tips) | 1961. gada 8. decembrī 1962. gada 1. aprīlī No 1962. gada 1. jūlija |
| 36. | AIS/MAP nodaļu sanāksme (1959. gada aprīlis – maijs) Neoficiālā EUM/MAP sanāksme (1961. gada maijs) | Minimālie sektora absolūtie augstumi; WAC M 1:1 000 000 (ICAO) kartes lapas rāmji | 1962. gada 14. decembrī 1963. gada 1. aprīlī No 1963. gada 1. novembra |
| 37. | Kanāda; Šveice; Apvienoto Nāciju Organizācijas Tehniskā konference par Starptautisko pasaules karti | Apzīmējumi kartēs | 1963. gada 11. decembrī 1964. gada 1. jūnijā No 1964. gada 1. novembra |
| 38. | AGA nodaļas 7. sesija; PANS-ICAO Saīsinājumi un kodi (Doc 8400) | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; lidlauka šķēršļu karšu (ICAO) paraugi, A un B tips | 1964. gada 25. martā 1964. gada 1. augustā No 1964. gada 1. novembra |
| 39 | RAC/OPS sanāksme (1963) | Definīcijas; Paskaidrojošas piezīmes par definīciju „aizliegtā zona, bīstamā zona un ierobežotu lidojumu zona” piemērošanu | 1965. gada 10. decembrī 1966. gada 10. aprīlī No 1966. gada 25. augusta |
| 40. | AIS/MAP nodaļu sanāksme | Horizontāles un reljefa attēlošana, tonālā hipsometrija, apzīmējumi kartēs, WAC M 1:1 000 000, maza mēroga aeronavigācijas kartes (ICAO); atskaites plakne šķēršļu augstumam, definīcijas, papildinājumi | 1967. gada 13. jūnijā 1967. gada 8. oktobrī No 1968. gada 8. februāra |
| 41. | Piektā Aeronavigācijas konference; Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupa (pirmā sanāksme); Jebkuru laikapstākļu lidojumu ekspertu grupa (trešā sanāksme) | Definīcijas; lidlauka šķēršļu karte (ICAO, A tips); nosēšanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); apzīmējumi ICAO kartēs | 1969. gada 23. janvārī 1969. gada 23. maijā No 1969. gada 18. septembra |
| 42. | Sestā Aeronavigācijas konference (1969) | Radionavigācijas karte (ICAO); lidlauka rajona karte (ICAO) | 1970. gada 15. maijā 1970. gada 15. septembrī No 1971. gada 4. februāra |
| 43. | Piektās Ziemeļatlantijas reģionālās aeronavigācijas sanāksmes (1970. g.) Rekomendācija Nr. 17/5 a) | Lidlauka karte (ICAO) | 1971. gada 29. novembrī 1972. gada 29. martā No 1972. gada 7. decembra |
| 44. | Jebkuru laikapstākļu lidojumu ekspertu grupas trešā sanāksme, Rekomendācija Nr. 8/1 | Precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO) | 1972. gada 27. novembrī 1973. gada 27. martā No 1973. gada 16. augusta |
| 45. | Aeronavigācijas komisijas lēmumi par RAN sanāksmes ieteikumi piemērošanai visā pasaulē; Sestā EUM RAN sanāksme (Rekomendācija Nr. 16/24); Devītā Aeronavigācijas konference | Definīcijas; lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A un B tips; radionavigācijas karte (ICAO); lidlauka rajona karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; vizuālās nolaišanās karte; nosēšanās karte (ICAO); kursu karte (ICAO); aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga); precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO); apzīmējumi ICAO kartēs | 1977. gada 9. decembrī 1978. gada 9. aprīlī No 1978. gada 10. augusta |
| 46. | Pētījums par kartēm, kas izmantojamas pilotu kabīnē; Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas septītās sanāksmes Rekomendācija Nr. 4/2 un AGA nodaļas sanāksmes (1981. g.) Rekomendācija Nr. 10/1 | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; instrumentālās nolaišanās karte (ICAO) | 1984. gada 27. februārī 1984. gada 30. jūlijā No 1984. gada 22. novembra |
| 47. | Pētījums par kartēm, kas izmantojamas pilotu kabīnē; Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas septītās sanāksmes Rekomendācija Nr. 3/2 un AGA nodaļas sanāksmes (1981) Rekomendācija Nr. 8/2 | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A un B tips; kursu kartes (ICAO); maršruta karte (ICAO); rajona karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); Pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; vizuālās nolaišanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga); precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO); apzīmējumi ICAO kartēs; norādījumi par krāsām. Ieviesta lidlauka kustības pa zemi karte (ICAO); gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karte (ICAO); standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) karte (ICAO); standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) karte (ICAO); lidlauka šķēršļu karte (ICAO), C tips | 1985. gada 18. martā 1985. gada 29. jūlijā No 1985. gada 21. novembra |
| 48. | 6. pielikuma Grozījumi Nr. 18; 14. pielikuma Grozījumi Nr. 33; Vizuālo līdzekļu ekspertu grupas (vienpadsmitās sanāksmes) Rekomendācija Nr. 2/2 un Sekretariāts | Lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A, B un C tips; precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO); standarta instrumentālās izlidošanas (SID) karte (ICAO); standarta instrumentālās ielidošanas (STAR) karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); vizuālās nolaišanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); lidlauka kustības pa zemi karte (ICAO); gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karte (ICAO); pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga); kursu kartes (ICAO); apzīmējumi ICAO kartēs | 1989. gada 24. februārī 1989. gada 31. jūlijā No 1989. gada 16. novembra |
| 49. | 11. pielikuma Grozījumi Nr. 33; 14. pielikuma Grozījumi Nr. 39; 14. pielikuma II sējuma pieņemšana; Doc 8168, PANS-OPS, I un II sējumu attiecīgie grozījumi Nr. 5 un 6 | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; maršruta karte (ICAO); rajona karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); vizuālās nolaišanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; apzīmējumi ICAO kartēs | 1992. gada 28. februārī 1992. gada 27. jūlijā No 1992. gada 22. novembra |
| 50. | Padomes pieņemtais dokuments WGS-84 kā standarta ģeodēzisko atskaites sistēma starptautiskajai aviācijai; WAFS plānošana un īstenošana; PANS- OPS īstenošanas problēmas; Jebkuru laikapstākļu lidojumu rokasgrāmatas pārskatīšana; helikopteru satiksmes iekļaušana parasto lidmašīnu satiksmē; RGCSP/8 priekšlikums un Sekretariāts | Definīcijas; jaunu noteikumu ieviešana attiecībā uz ģeogrāfisko koordinātu, kas saistītas ar WGS-84, izsludināšanu no 1998. gada 1. janvāra; prasības norādīt horizontālā lidojuma paātrinājuma absolūto/relatīvo augstumu atcelšana; RNP tipa ieviešana; piezīmes iekļaušana par tuvu izvietotiem šķēršļiem SID kartēs; jauna kartogrāfiskā apzīmējuma ieviešana, kurš apzīmē aktīvu vulkānu | 1995. gada 1. martā 1995. gada 24. jūlijā 1995. gada 9. novembrī No 1998. gada 1. janvāra |
| 51. | Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas un Aeronavigācijas komisijas desmitā un vienpadsmitā sanāksme | Definīcijas; aeronavigācijas datu bāzes; 1984. gada Pasaules ģeodēziskās sistēmas (WGS-84) vertikālais elements; cilvēkfaktors; RNAV procedūru apzīmējumi; nolaišanās beigu posma gradienta nodrošināšana; nolaišanās ar stāvu glisādes leņķi; apzīmējumi kartēs pārlidošanas maršruta punktam un lidojuma vadības maršruta punktam | 1998. gada 20. martā 1998. gada 20. jūlijā No 1998. gada 5. novembra |
| 52. (10. izdevums) | Vizuālo līdzekļu ekspertu grupas (VAP), šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas (OCP), apvienotā ICAO un nozares Ekspluatējamo gaisa kuģu sadursmes ar zemi jautājumu (CFIT) darba grupa, Aeronavigācijas informācijas dienestu/aeronavigācijas karšu (AIS/MAP) nodaļu sanāksme (1998) un Sekretariāts | Definīcijas; gaidīšanas vieta pie skrejceļa; pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona (ADIZ); apvidus un minimālo lidojuma augstumu attēlojums; redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vietas; gaisa telpas klasifikācijas, lidojuma procedūras un šķēršļu pārlidošanas kritēriji, kas balstīti uz aeronavigācijas (RNAV) sistēmām, un apzīmējumi kartēs gaidīšanas vietām pie skrejceļa, ADIZ, elektroniskām aeronavigācijas kartēm, gaisa telpas klasifikācijām; atomelektrostacija un maršruta punkts un jaunu noteikumu ieviešana no 2002. gada 28. novembra attiecībā uz elektroniskas aeronavigācijas kartes displeju (ICAO) | 2001. gada 7. martā 2001. gada 16. jūlijā 2001. gada 1. novembrī No 2002. gada 28. novembra |
| 53. | Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas divpadsmitā un trīspadsmitā sanāksme; Aeronavigācijas komisija un Sekretariāts | Jauni noteikumi attiecībā uz definīcijām; vertikālās un laika atskaites sistēmas; galapunkta lidlauka absolūtais augstums; minimālā absolūtā augstuma radiolokācijas karte (ICAO); apzīmējumi kartēs absolūtajiem augstumiem/lidojuma līmeņiem un nolaišanās beigu posma kontrolpunktiem; esošo noteikumu attiecībā uz 1984. gada Pasaules ģeodēzisko sistēmu (WGS-84) atjaunināšana; šķēršļu apzīmējumi, lidlauku ekspluatācijas minimumu un papildu informācija instrumentālās nolaišanās kartē (ICAO); aeronavigācijas datu kvalitātes prasības | 2004. gada 23. februārī 2004. gada 12. jūlijā No 2004. gada 25. novembra |
| 54. | Dažādi avoti, tostarp AIS/MAP nodaļu sanāksmes Rekomendācija Nr. 2.3/2 (1998), rekomendācija OCP/14 un OPLINKP/1, Izglītojošā un informatīvā programma par drošību uz skrejceļa un Sekretariāts | Definīcijas un jaunu noteikumu, kas ir spēkā no 2010. gada 18. novembra, ieviešana attiecībā uz lidlauka apvidus un šķēršļu elektronisko karti (ICAO). Minimālie maršruta absolūtie augstumi, minimālie šķēršļu pārlidošanas absolūtie augstumi, pieteikšanās adrese, ATS novērošanas sistēmas terminoloģija, aeronavigācijas datu bāzes prasības, nolaišanās kontrolpunkti un punkti, aeronavigācijas datu kvalitātes prasības attiecībā uz slīpumiem un leņķiem, brīdinājums par nolaišanos stāvā leņķī, karsto punktu un gaidīšanas vietu manevrēšanas starpposmā, ieskaitot jaunus apzīmējumus | 2007. gada 2. martā 2007. gada 16. jūlijā No 2007. gada 22. novembra |
| 55. (11. izdevums) | Sekretariāts sadarbībā ar RNPSORSG; AP/1 priekšlikumi; IFPP/WG/WHL/1 Rekomendācija Nr. 9/3. | Definīcijas un jauni noteikumi saistībā ar terminoloģiju noteiktas precizitātes navigācijas jomā; vēja turbīnu apzīmējumi; nozīmīgu punktu apzīmējumu hierarhija un papildus peilējumu un ceļa līniju faktisko vērtību publicēšana. | 2009. gada 4. martā 2009. gada 20. jūlijā 2009. gada 19. novembrī No 2010. gada 18. novembra |
| 56. | Sekretariāts sadarbībā ar Aeronavigācijas informācijas dienestu, Aeronavigācijas informācijas vadības izpētes grupu (AIS-AIMSG) | Definīcijas un jauni noteikumi saistībā ar ciklisko redundances pārbaudi (CRC) un pagarināts piemērošanas termiņš lidlauka apvidus un šķēršļu elektroniskajai kartei (ICAO) | 2010. gada 24. februārī 2010. gada 12. jūlijā 2010. gada 18. novembrī No 2015. gada 12. novembra |

_________________

STARPTAUTISKIE STANDARTI

UN IETEICAMĀ PRAKSE

# 1. NODAĻA. DEFINĪCIJAS, PIEMĒROJAMĪBA UN IZMANTOJAMĪBA

## 1.1. Definīcijas

Šiem terminiem Aeronavigācijas karšu standartos un ieteicamajā praksē ir šāda nozīme.

Lidlauks. Noteikts zemes vai ūdens virsmas iecirknis (ieskaitot jebkuras ēkas, būves un iekārtas), kurš ir pilnīgi vai daļēji paredzēts gaisa kuģu atlidošanai, aizlidošanai un kustībai pa šo iecirkni.

Lidlauka pacēlums. Nosēšanās zonas augstākā punkta pacēlums.

Lidlauka ekspluatācijas minimumi. Lidlauka izmantojamības ierobežojumi attiecībā uz

a) pacelšanos, kas izteikti, norādot redzamību uz skrejceļa un/vai redzamību un, ja nepieciešams, mākoņainību;

b) nosēšanos precīzas nolaišanās un nosēšanās operācijās, kas izteikti, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa, un nosēšanās kategorijai atbilstošo lēmuma pieņemšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H);

c) nosēšanos nolaišanās un nosēšanās operāciju laikā pēc vertikāliem norādījumiem, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa, un lēmuma pieņemšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H);

d) nosēšanos neprecīzas nolaišanās nosēšanās operācijās, kas izteikti, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa, minimālo augstuma samazināšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H) un, ja nepieciešams, mākoņainību.

Lidlauka kontrolpunkts. Lidlauka noteiktā ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Aeronavigācijas karte. Speciāli aeronavigācijas vajadzībām paredzēts zemes gabala virsmas, reljefa un būvju nosacīts attēlojums.

Gaisa kuģa stāvvieta. Noteikts iecirknis uz perona, kuru paredzēts izmantot gaisa kuģa stāvēšanai.

Pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona. Īpaši apzīmēta noteiktu izmēru gaisa telpa, kurā gaisa kuģiem ir jāievēro īpašas identifikācijas un/vai ziņošanas procedūras papildus tām procedūrām, kas saistītas ar gaisa satiksmes pakalpojumu (ATS) nodrošināšanu.

Gaisa satiksmes pakalpojumi. Vispārējs termins lidojumu informācijas dienesta, trauksmes izziņošanas dienesta, gaisa satiksmes konsultatīvo pakalpojumu, gaisa satiksmes vadības pakalpojumu (lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības pakalpojumu, nolaišanās vadības pakalpojumu vai lidlauka gaisa satiksmes vadības pakalpojumu) apzīmēšanai.

Gaisa kustības maršruts. Noteikts maršruts, kas paredzēts helikopteru kustībai pa gaisu.

Gaisa trase. Kontrolējama zona vai tās daļa koridora veidā.

Absolūtais augstums. Vertikālais attālums no vidējā jūras līmeņa (MSL) līdz plaknei, punktam vai par punktu uzskatītam objektam.

Piemērošana. Datu apstrāde atbilstoši lietotāja prasībām (ISO 19104*).

Perons. Noteikts sauszemes lidlauka iecirknis, kas paredzēts gaisa kuģu novietošanai, pasažieru izkāpšanai vai iekāpšanai, bagāžas, pasta vai kravas iekraušanai vai izkraušanai, degvielas uzpildei, stāvēšanai vai tehniskajai apkopei.

Lidojuma minimālais absolūtais augstums zonā (AMA). Vismazākais absolūtais augstums, kas izmantojams instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos (IMC) un nodrošina minimālo šķēršļu pārlidošanas augstumu noteiktā teritorijā, un parasti tiek veidots no paralēlēm un meridiāniem.

Zonālā navigācija (RNAV). Navigācijas metode, kas pieļauj gaisa kuģu lidojumus pa jebkuru vēlamo trajektoriju zemes vai kosmosa aeronavigācijas līdzekļu darbības zonās, autonomo līdzekļu vai to kombinācijas iespēju robežās.

Piezīme. Zonālā navigācija ietver noteiktas precizitātes navigāciju, kā arī citus navigācijas veidus, kas neatbilst noteiktas precizitātes navigācijas definīcijai.

Atlidošanas maršruti. Instrumentālās nolaišanās procedūrā norādītie maršruti, pa kuriem gaisa kuģi pēc maršruta lidojuma fāzes var nonākt nolaišanās sākuma kontrolpunktā.

ATS maršruts. Noteikts maršruts, kas paredzēts satiksmes plūsmas novirzīšanai, lai nodrošinātu gaisa satiksmes pakalpojumus.

1. piezīme. Terminu “ATS maršruts” lieto, lai apzīmētu gaisa trasi, konsultatīvo maršrutu, kontrolējamu vai nekontrolējamu maršrutu, atlidošanas vai aizlidošanas maršrutu u. c.

2. piezīme. ATS maršrutu nosaka maršruta specifikācijas, kas ietver ATS maršruta rādītāju, maršrutu uz nozīmīgiem punktiem (maršruta punktiem) vai no tiem, attālumu starp nozīmīgiem punktiem, ziņošanas prasības un atbilstošās pilnvarotās ATS iestādes noteikto vismazāko drošo absolūto augstumu.

ATS novērošanas sistēma. Vispārējs termins, kas attiecīgos gadījumos apzīmē ADS-B, PSR, SSR vai jebkuru citu salīdzināmu, uz zemes esošu sistēmu, kas ļauj identificēt gaisa kuģus.

Piezīme. Salīdzināma, uz zemes esoša sistēma ir sistēma, kurai, kā pierādīts, izmantojot salīdzinošu novērtējumu vai citu metodi, ir tāds drošības un lidtehnisko raksturojumu līmenis, kurš ir vienāds ar viena impulsa SSR attiecīgo līmeni vai pārsniedz to.

Kaila zeme. Zemes virsma, ieskaitot ūdenskrātuves un mūžīgos ledājus un sniegu, bet neskaitot veģetāciju un cilvēka veidotus objektus.

Kalendārs. Diskrēta laika atskaites sistēma, kas nodrošina pamatu, lai definētu atrašanos laikā ar precizitāti līdz vienai dienai (ISO 19108*).

Augu sega. Kaila zeme kopā ar veģetāciju tās augstumā.

Pārslēgšanās punkts. Punkts, kurā gaisa kuģis, veicot lidojumu kādā ATS maršruta posmā, kuru nosaka, izmantojot ļoti augstas frekvences visvirziena radiobāku, no gaisa kuģa aizmugurē esošas radiobākas frekvences pārslēdzas uz nākamo gaisa kuģa priekšā esošas radiobākas frekvenci.

Piezīme. Pārslēgšanās punkti tiek noteikti tā, lai visos izmantojamajos lidojuma augstumos navigācijas ierīcēm nodrošinātu optimālu signāla stipruma un kvalitātes līdzsvaru un nodrošinātu kopēju azimutālās vadīšanas avotu visiem gaisa kuģiem vienā un tajā pašā maršruta posmā.

Šķēršļbrīva josla. Pilnvarotās iestādes kontrolē esoša noteikta taisnstūrveida zona uz zemes vai ūdens, kas izvēlēta vai sagatavota kā piemērota zona, virs kuras lidmašīna var veikt daļu no sākotnējās augstuma uzņemšanas līdz noteiktam augstumam.

Horizontāle. Līnija ģeogrāfiskajā vai aeronavigācijas kartē, kas savieno vienāda pacēluma punktus.

Būves. Visi cilvēka radīti veidojumi uz Zemes virsmas, piemēram, pilsētas, dzelzceļi un kanāli.

Cikliskā redundances pārbaude (CRC). Matemātisks algoritms, kuru izmanto datu izskaitļošanai, kas nodrošina zināmu drošības pakāpi pret datu pazaudēšanu vai izmainīšanu.

Bīstama zona. Noteiktu izmēru gaisa telpa, kuras robežās noteiktos laikposmos var notikt darbības, kas ir bīstamas gaisa kuģa lidojumam.

Datu produkta specifikācija. Sīks datu kopas vai datu kopas sērijas apraksts kopā ar papildinformāciju, kas to ļauj radīt, piegādāt un lietot trešajai personai (ISO 19131*).

Piezīme. Datu produkta specifikācija sniedz vispusīgu kopsavilkumu un specifikāciju kopsavilkuma attēlošanai datu kopā. To var izmantot ražošanai, tirdzniecībai, galapatēriņam vai citam nolūkam.

Datu kvalitāte. Pārliecības pakāpe vai līmenis, ka sniegtie dati precizitātes, izšķirtspējas un integritātes ziņā atbilst datu lietotāja prasībām.

Datu kopa. Identificējams datu krājums (ISO 19101*).

Datu kopas sērija. Datu kopu krājums ar kopīgu produkta specifikāciju (ISO 19115*).

Dati. Jebkurš lielums vai lielumu kopa, kas var būt par atsauci vai pamatu citu lielumu aprēķināšanai (ISO 19104*).

Apvidus reljefa ciparu modelis ar pacēluma atzīmēm (DEM). Apvidus virsmas attēlojums ar nepārtrauktām pacēluma vērtībām visos noteikta tīkla krustošanās punktos attiecībā pret kopēju bāzi.

Piezīme. Apvidus reljefa ciparu modelis taisnlenķa koordinātēs (DTM) dažreiz tiek apzīmēts kā DEM.

Pārvietots skrejceļa slieksnis. Skrejceļa slieksnis, kas neatrodas skrejceļa galā.

Elektroniskas aeronavigācijas kartes displejs. Elektroniska ierīce, ar kuras palīdzību gaisa kuģa apkalpes locekļi var ērti un laicīgi veikt maršruta plānošanu, maršruta uzraudzību un navigāciju, parādot uz displeja vajadzīgo informāciju.

Pacēlums. Vertikālais attālums no vidējā jūras līmeņa līdz punktam vai līmenim, kas atrodas uz zemes virsmas vai ir pie tās piesaistīts.

Elipsoidālais augstums (ģeodēziskais augstums). Augstums, kas saistīts ar atskaites elipsoīdu un kas tiek mērīts gar elipsoīda ārējo normāli, kas iet caur attiecīgo punktu.

Pazīme. Reālas pasaules parādības abstrakcija (ISO 19101*).

Pazīmju raksturotājs. Pazīmju īpašība (ISO 19101*).

Piezīme. Pazīmju raksturotājs ir nosaukums, datu tips un ar to saistītais definētais vērtību apgabals.

Nolaišanās beigu posms. Instrumentālo lidojumu nolaišanās shēmas daļa, kas sākas nolaišanās beigu posma noteiktā kontrolpunktā vai punktā vai, ja šāda punkta nav,

a) pēdējā standarta pagrieziena beigās, pēc pagrieziena uz nosēšanās taisni vai pēc pagrieziena ieejai "hipodroma" shēmā, ja tāda ir paredzēta, vai

b) nosēšanās shēmas pēdējās ceļa līnijas sākuma punktā; un

un beidzas lidlaukam tuvā punktā, pēc kura:

1) var veikt nosēšanos vai

2) uzsākt otrā riņķa procedūru.

Nolaišanās beigu posma un pacelšanās zona (FATO). Noteikta zona, virs kuras tiek pabeigta nolaišanās manevra pēdējā fāze līdz karāšanās vai nosēšanās darbībai vai no kuras tiek sākts pacelšanās manevrs. Gadījumos, kad FATO jāizmanto 1. klases parametru helikopteriem, noteiktā zona ietver pieejamo pārtrauktās pacelšanās zonu.

Nolaišanās beigu posma kontrolpunkts vai punkts. Instrumentālās nolaišanās procedūras kontrolpunkts vai punkts, kur sākas nolaišanās beigu posma segments.

Nolaišanās beigu posma segments. Instrumentālās nolaišanās procedūras segments, kurā tiek veikta gaisa kuģa izlīdzināšana un augstuma samazināšana nosēšanās veikšanai.

Lidojumu informācijas rajons. Noteiktu izmēru gaisa telpa, kurā tiek nodrošināta lidojumu informācijas sniegšana un avārijas izziņošana.

Lidojuma līmenis. Konstanta atmosfēras spiediena virsma, kas saistīta ar īpašo spiediena rādītāju (1013,2 hektopaskāliem (hPa)) un ir atdalīta no citām virsmām ar īpašiem spiediena intervāliem.

1. piezīme. Barometriskais altimetrs, kas kalibrēts atbilstoši standarta atmosfērai:

a) ja iestatīts uz QNH, rādīs absolūto augstumu;

b) ja iestatīts uz QFE, rādīs relatīvo augstumu virs QFE atskaites punkta;

c) ja iestatīts uz 1013,2 hektopaskālu (hPa) spiedienu, var tikt izmantots lidojuma līmeņu noteikšanai.

2. piezīme. Iepriekš 1. piezīmē minētie termini “relatīvais augstums” un “absolūtais augstums” norāda barometrisko, nevis ģeometrisko relatīvo un absolūto augstumu.

Ģeodēziskais attālums. Īsākais attālums starp jebkuriem diviem punktiem uz matemātiski definētas elipsoīda virsmas.

Ģeodēziskie dati. Minimālais parametru kopums, kas nepieciešams, lai definētu lokālās atskaites sistēmas atrašanās vietu un virzienu attiecībā pret globālo atskaites sistēmu/pamatprincipu kopumu.

Ģeoīds. Ekvipotenciāla virsma Zemes gravitācijas laukā, kas sakrīt ar mierīgas jūras vidējo līmeni (MSL) un tā nepārtrauktu turpinājumu kontinentos.

Piezīme. Ģeoīda forma vietējo gravitācijas radīto traucējumu (vēja, plūdmaiņu, sāļuma, straumes u. c.) dēļ ir neregulāra, un gravitācijas virziens visos punktos ir perpendikulārs ģeoīdam.

Ģeoīda vilnis. Attālums starp matemātisko atskaites elipsoīdu un ģeoīdu virs tā (pozitīvs vilnis) vai zem tā (negatīvs vilnis).

Piezīme. Attiecībā uz elipsoīdu, kas definēts 1984. gada WGS-84 Pasaules ģeodēziskajā sistēmā, WGS-84 ģeoīda vilnis ir starpība starp WGS-84 eliptisko augstumu un ortometrisko augstumu.

Glisāde. Nolaišanās profils, kas noteikts vertikālajai vadīšanai nolaišanās beigu posmā.

Gregora kalendārs. Vispārējas lietošanas kalendārs, ko ieviesa 1582. gadā, lai definētu tādu gadu, kas nosaka tropisko gadu precīzāk nekā Jūlija kalendārs (ISO 19108*).

Piezīme. Gregora kalendārā parastajā gadā ir 365 dienas un garajā gadā 366 dienas, kas sadalītas divpadsmit secīgos mēnešos.

Relatīvais augstums. Vertikālais attālums no plaknes, punkta vai par punktu uzskatīta objekta līdz noteiktam līmenim.

Helikopteru stāvvieta. Gaisa kuģa stāvvieta, kas paredzēta helikoptera novietošanai un kur tiek veikti manevri uz zemes vai kur helikopters skar zemi un atraujas no zemes manevru veikšanai gaisā.

Helikopteru lidlauks. Lidlauks vai noteikts iecirknis uz būves, kuru pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot helikopteru atlidošanai, aizlidošanai un kustībai pa šo virsmu.

Gaidīšanas procedūra. Iepriekšnoteikts manevrs, kuru veicot, gaisa kuģis paliek noteiktā gaisa telpā gaidām turpmāku atļauju.

Karstais punkts. Vieta lidlauka kustības zonā, kur iepriekš notikusi sadursme vai nesankcionēta nokļūšana uz skrejceļa vai pastāv šāds risks un kur ir nepieciešama pastiprināta pilotu/transportlīdzekļu vadītāju uzmanība.

Cilvēkfaktora principi. Principi, kas tiek ievēroti projektēšanas, sertifikācijas, mācību, ekspluatācijas un tehniskās apkopes procesā, lai nodrošinātu saskaņotu un drošu cilvēka mijiedarbību ar citiem sistēmas komponentiem, atbilstīgi ievērojot cilvēka veiktspēju.

Tonālā hipsometrija. Krāsu un to toņu secīga gradācija, ko izmanto virsmas pacēluma attēlošanai.

Nolaišanās sākumposma segments. Instrumentālās nolaišanās procedūras posms starp nolaišanās sākumposma kontrolpunktu un nolaišanās starpposma kontrolpunktu vai attiecīgā gadījumā nolaišanās beigu posma kontrolpunktu vai punktu.

Instrumentālās nolaišanās procedūra. Iepriekšnoteiktu manevru sērija, kurus veic, vadoties pēc pilotēšanas instrumentiem, ievērojot noteiktu aizsardzību, lai izvairītos no šķēršļiem, no noteikta atlidošanas maršruta sākuma līdz punktam, no kura iespējams veikt nosēšanos un pēc tam, ja nosēšanās netiek pabeigta, līdz vietai, kurā piemēro šķēršļu pārlidošanas kritērijus gaidīšanas rajonā vai maršrutā.

Nolaišanās starpposma segments. Instrumentālās nolaišanās procedūras segments attiecīgi starp starpposma nolaišanās kontrolpunktu un nolaišanās beigu posma kontrolpunktu vai punktu vai starp pretējās procedūras, “hipodroma” procedūras vai ceļa līnijas aprēķināšanas procedūras beigām un nolaišanās beigu posma kontrolpunktu vai punktu.

Gaidīšanas vieta manevrēšanas starpposmā. Noteikta kustības vadīšanai paredzēta vieta, kurā manevrējoši gaisa kuģi un transportlīdzekļi apstājas un gaida līdz brīdim, kad no lidlauka lidojumu vadības torņa tiek saņemta atļauja kustības turpināšanai.

Izogona. Līnija, kas ģeogrāfiskajā vai aeronavigācijas kartē savieno punktus ar vienādu magnētisko deklināciju noteiktā laikposmā.

Izogrīva. Līnija, kas ģeogrāfiskajā vai aeronavigācijas kartē savieno punktus ar vienādu leņķisko neatbilstību starp navigācijas koordinātu tīkla ziemeļiem un magnētiskajiem ziemeļiem.

Nosēšanās zona. Kustības zonas daļa, kas paredzēta gaisa kuģa nosēšanās vai pacelšanās veikšanai.

Nosēšanās virziena rādītājs. Ierīce, kas vizuāli norāda pašreizējo nosēšanās un pacelšanās virzienu.

Līmenis. Vispārējs termins, kas apzīmē lidojuma esoša gaisa kuģa atrašanās vietu vertikālajā plaknē un attiecīgos gadījumos nozīmē relatīvo augstumu, absolūto augstumu vai lidojuma līmeni.

Pieteikšanās adrese. Noteikts kods, kuru izmanto, lai veiktu datu pārraides pieslēgšanos ATS struktūrvienībai.

Magnētiskā deklinācija. Leņķiskā starpība starp ģeogrāfiskajiem ziemeļiem un magnētiskajiem ziemeļiem.

Piezīme. Šis lielums norāda, vai leņķiskā starpība ir uz austrumiem vai uz rietumiem no ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

Manevrēšanas teritorija. Lidlauka daļa bez peroniem, kas paredzēta gaisa kuģa pacelšanās, nosēšanās un manevrēšanas veikšanai.

Marķējums. Simbols vai simbolu grupa, kas izvietoti uz kustības zonas virsmas aeronavigācijas informācijas sniegšanai.

Metadati. Dati par datiem (ISO 19115*).

Piezīme. Dati, kas raksturo un dokumentē datus.

Minimālais maršruta absolūtais augstums (MEA). Maršruta segmenta absolūtais augstums, kuru var pienācīgi uztvert ar atbilstošām navigācijas iekārtām un ATS sakariem un kurš atbilst gaisa telpas struktūrai un nodrošina nepieciešamo šķēršļu pārlidošanas augstumu.

Minimālais šķēršļu pārlidošanas absolūtais augstums (MOCA). Minimālais absolūtais augstums noteiktā lidojuma segmentā, kas atbilst nepieciešamajam šķēršļu pārlidošanas augstumam.

Minimālais sektora absolūtais augstums. Zemākais izmantojamais absolūtais augstums, kurš nodrošina minimālo 300 m (1000 ft) augstuma rezervi virs visiem objektiem, kuri atrodas sektorā riņķī ar 46 km (25 NM) rādiusu, un kura centrā atrodas radionavigācijas līdzeklis.

Otrā riņķa sākumpunkts (MAPt). Tas punkts instrumentālās nolaišanās procedūrā, kurā vai pirms kura ir jāsāk paredzētais lidojums aiziešanai uz otro riņķi, lai nodrošinātu minimālo augstuma rezervi virs šķēršļiem.

Procedūra aiziešanai uz otro riņķi. Procedūra, kas jāievēro, ja nolaišanos nav iespējams turpināt.

Kustības zona. Lidlauka daļa, kas paredzēta gaisa kuģu pacelšanās, nosēšanās un manevrēšanas veikšanai un kura sastāv no manevrēšanas teritorijas un perona(-iem).

Navigācijas specifikācijas. Gaisa kuģim un lidojuma apkalpei noteiktu prasību kopums, kas nepieciešams navigācijas operāciju atbalstam noteiktā gaisa telpā. Ir divu veidu navigācijas specifikācijas:

Nepieciešamo navigācijas raksturojumu (RNP) specifikācija. Navigācijas specifikācija, kuras pamatā ir zonālā navigācija, kas ietver prasību nodrošināt lidtehnisko raksturojumu uzraudzību un trauksmes izziņošanu; to norāda, liekot priekšā “RNP”, piemēram, RNP 4, RNP APCH.

Zonālās navigācijas (RNAV) specifikācija. Navigācijas specifikācija, kuras pamatā ir zonālā navigācijas, kas neietver prasību nodrošināt lidtehnisko raksturojumu uzraudzību un trauksmes izziņošanu; to norāda, liekot priekšā “RNAV”, piemēram, RNAV 5, RNAV 1.

1. piezīme. Sīkāka informācija par navigācijas specifikācijām ir atrodama “Noteiktas precizitātes navigācijas (PBN) rokasgrāmatā” (Doc 9613), II sējumā.

2. piezīme. No šā pielikuma ir svītrots termins “RNP”, kas iepriekš tika definēts kā “to navigācijas raksturojumu uzskaitījums, kuri ir nepieciešami lidojuma veikšanai noteiktas gaisa telpas robežās”, jo šo jēdzienu aizstāja ar jēdzienu “PBN”. Tagad šajā pielikumā termins “RNP” ir lietots vienīgi saistībā ar tām navigācijas specifikācijām, kuras paredz tehnisko raksturojumu uzraudzību un brīdināšanu, piemēram, RNP 4 attiecas uz prasībām, kas noteiktas gaisa kuģiem, un ekspluatācijas prasībām, tostarp attiecībā uz 4 NM lielu sānisko veiktspēju ar iespēju no gaisa kuģa uzraudzīt tehnisko raksturojumus un brīdināt, un kas sīkāk izklāstītas dokumentā Doc 9613.

Šķērslis. visi nekustīgie (gan pagaidu, gan pastāvīgie) un kustīgie objekti vai to daļas, kas

a) atrodas zonā, kas ir paredzēta gaisa kuģu kustībai pa zemes virsmu, vai

b) ir izvirzīti virs noteiktām virsmām, kuras paredzētas lidojošu gaisa kuģu aizsardzībai, vai

c) atrodas ārpus noteiktām virsmām un ir kvalificēti kā bīstamības faktori aeronavigācijai.

Piezīme. Termins “šķērslis” šajā pielikumā tiek lietots tikai tādu objektu kartēšanas precizēšanai, kurus uzskata par iespējami bīstamiem drošam gaisa kuģa lidojumam tāda tipa ekspluatācijā, kurai paredzēta atsevišķa karšu sērija.

Šķēršļu pārlidošanas absolūtais augstums (OCA) vai šķēršļu pārlidošanas relatīvais augstums (OCH). Zemākais absolūtais augstums vai zemākais relatīvais augstums virs attiecīgā skrejceļa sliekšņa pacēluma vai attiecīgā gadījumā virs lidlauka pacēluma, ko lieto, lai noteiktu atbilstību attiecīgajiem šķēršļu pārlidošanas kritērijiem.

1. piezīme. Šķēršļu pārlidošanas absolūto augstumu norāda attiecībā pret vidējo jūras līmeni, bet šķēršļu pārlidošanas relatīvo augstumu – attiecībā pret sliekšņa pacēlumu vai neprecīzas nolaišanās gadījumā attiecībā pret lidlauka pacēlumu vai pret sliekšņa pacēlumu, ja tas ir vairāk nekā 2 m (7 ft) zem lidlauka pacēluma. Šķēršļu pārlidošanas relatīvo augstumu nolaišanās veikšanai norāda attiecībā pret lidlauka pacēlumu.

2. piezīme. Ja lieto abus izteicienus, tad ērtības labad tos var rakstīt šādā veidā: “šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums” un saīsināt kā “OCA/H”.

3. piezīme. Informāciju par šīs definīcijas specifiskas piemērošanas gadījumiem sk. dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (Doc 8168) I sējuma I daļas 4. sadaļas 1. nodaļas 1.5. punktā un II sējuma I daļas 4. sadaļas 5. nodaļas 5.4. punktā.

Šķēršļbrīva zona (OFZ). Gaisa telpa virs iekšējās nolaišanās virsmas, iekšējām pārejas virsmām un pārtrauktās nolaišanās virsmas un tās lidjoslas daļas, ko ierobežo šīs virsmas, kurā neiesniedzas neviens nekustīgs šķērslis, izņemot šķēršļus, kuriem ir neliela masa un kuri ir nostiprināti uz trausla pamatnes, un kuri nepieciešami aeronavigācijai.

Ortometriskais augstums. Ar ģeoīdu saistīta punkta augstums, kas parasti attēlots kā MSL pacēlums.

Noteiktas precizitātes navigācija (PBN). Zonālā navigācija, kuras pamatā ir lidtehniskās prasības gaisa kuģim, kuru ekspluatē ATS maršrutā, saskaņā ar instrumentālās pieejas procedūru vai kādā noteiktā gaisa telpā.

Piezīme. Lidtehnisko raksturojumu prasības ir izteiktas navigācijas specifikāciju veidā (RNAV specifikācija, RNP specifikācija) attiecībā uz ierosinātā lidojuma veikšanai nepieciešamo precizitāti, integritāti, nepārtrauktību, pieejamību un funkcionalitāti saistībā ar konkrētas gaisa telpas jēdzienu.

Punktveida uguns. Gaismas signāls, kura izmēri nav uztverami.

Grafiskais attēlojums. Informācijas attēlojums cilvēkiem (ISO 19117*).

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Koordinātas (ģeogrāfiskais platums un garums), kas piesaistītas matemātiski aprēķinātam atskaites elipsoīdam un kas definē punkta atrašanās vietu uz Zemes virsmas.

Precīzas nolaišanās procedūra. Instrumentālās nolaišanās procedūra, izmantojot informāciju par azimutu un glisādi, ko sniedz ILS vai PAR.

Procedūras absolūtais/relatīvais augstums. Noteikts absolūtais/relatīvais augstums, kurā tiek veikts lidojums, minimālajā absolūtajā/relatīvajā augstumā vai augstāk, kas paredzēts, lai tajā veiktu stabilu augstuma samazināšanu noteiktajā nosēšanās gradientā/leņķī nolaišanās starpposma/beigu posma segmentā.

Standarta apgrieziens. Manevrs, kurā tiek veikts pagrieziens prom no noteiktās ceļa līnijas, pēc kuras tiek veikts pagrieziens pretējā virzienā, lai gaisa kuģis varētu iziet uz to pašu norādīto ceļa līniju un turpināt lidojumu pretējā virzienā.

1. piezīme. Standarta apgriezieni iedalāmi “kreisajos” vai “labajos” atbilstoši pirmā apgrieziena virzienam.

2. piezīme. Standarta apgriezienus var iedalīt tādos, ko veic gan horizontālajā līmenī, gan augstuma samazināšanas laikā atbilstoši katras konkrētās procedūras nosacījumiem.

Aizliegtā zona. Noteiktu izmēru gaisa telpa virs valsts sauszemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā ir aizliegti gaisa kuģu lidojumi.

Reljefs. Zemes virsmas nelīdzenumi, kas aeronavigācijas kartēs attēloti ar horizontālēm, hipsometrisku ietonējumu, ēnojumu vai augstuma atzīmēm.

Ziņošanas punkts. Noteikts ģeogrāfisks orientieris (ar konkrētu nosaukumu), attiecībā pret kuru var paziņot par gaisa kuģa atrašanās vietu.

Piezīme. Pastāv trīs ziņošanas punktu kategorijas: uz zemes esošs navigācijas līdzeklis, krustojums un maršruta punkts. Šajā definīcijā krustojums ir nozīmīgs punkts, kuru izsaka kā radiālās līnijas, peilējumus un/vai attālumus no navigācijas līdzekļiem, kuri atrodas uz zemes. Ziņošanas punkts var būt "pēc pieprasījuma" vai "obligāts".

Izšķirtspēja. Vienību vai ciparu skaits, līdz kuram izmērītā vai aprēķinātā vērtība tiek izteikta un lietota.

Ierobežotu lidojumu zona. Noteiktu izmēru gaisa telpa virs kādas valsts teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kuras robežās gaisa kuģu lidojumi ir ierobežoti saskaņā ar konkrētiem noteikumiem.

Pretējā procedūra. Procedūra, kas paredzēta, lai gaisa kuģis varētu mainīt virzienu uz pretējo instrumentālās nolaišanās procedūras nolaišanās sākumposma segmentā. Tā var ietvert standarta apgriezienus vai pagriezienus uz nosēšanās taisni.

Skrejceļš. Noteikts sauszemes lidlauka taisnstūrveida iecirknis, kas sagatavots gaisa kuģa nosēšanās un pacelšanās veikšanai.

Gaidīšanas vieta pie skrejceļa. Noteikta vieta, kas paredzēta, lai aizsargātu skrejceļu, šķēršļu ierobežošanas virsmu vai ILS/MLS kritisku/jutīgo zonu, un kurā manevrējošiem gaisa kuģiem un transportlīdzekļiem jāapstājas un jāgaida, ja nav citu norādījumu no lidojumu vadības torņa.

Piezīme. Radiotelefonijas terminoloģijā skrejceļa gaidīšanas vietu apzīmē ar vārdkopu “gaidīšanas punkts”.

Lidjosla. Noteikta zona, kurā ietverts skrejceļu un skrejceļa gala bremzēšanas joslu, ja tāda ir, un kas ir paredzēta, lai

a) samazinātu risku nodarīt bojājumus gaisa kuģiem, kas nobrauc no skrejceļa, un

b) aizsargātu gaisa kuģus, kas lido tai pāri pacelšanās vai nolaišanās laikā.

Redzamība uz skrejceļa (RVR). Attālums, kura robežās uz skrejceļa ass līnijas esoša gaisa kuģa pilots spēj saskatīt skrejceļa marķējumu vai skrejceļu ierobežojošās ugunis, vai skrejceļa ass līniju apzīmējošās ugunis.

Sānu drošības josla. Zona, kas pieguļ seguma robežai un ir sagatavota tā, lai nodrošinātu pāreju no seguma uz piegulošo virsmu.

Nozīmīgs punkts. Noteikta ģeogrāfiskā vieta, ko izmanto, definējot ATS maršrutu vai gaisa kuģa lidojuma trajektoriju, un citiem navigācijas un ATS nolūkiem.

Piezīme. Pastāv trīs nozīmīga punkta kategorijas: uz zemes esošs navigācijas līdzeklis, krustojums un maršruta punkts. Šajā definīcijā krustojums ir nozīmīgs punkts, kuru izsaka kā radiālās līnijas, peilējumus un/vai attālumus no uz zemes esošiem navigācijas līdzekļiem.

Skrejceļa gala bremzēšanas josla. Noteikta taisnstūrveida zemes virsmas zona pieejamā ieskrējiena garuma beigās, kas sagatavota kā piemērota zona, kurā gaisa kuģi iespējams apstādināt pārtrauktas pacelšanās gadījumā.

Manevrēšana. Gaisa kuģa kustība pa lidlauka virsmu savas vilces iedarbības rezultātā, izņemot pacelšanos un nosēšanos.

Manevrēšanas maršruts. Noteikta trajektorija, kas izveidota helikopteru kustībai no vienas helikopteru lidlauka daļas uz citu. Manevrēšanas maršruts ietver helikoptera manevrēšanas ceļus gaisā vai uz zemes, kas ir centrēti attiecībā pret manevrēšanas maršrutu.

Manevrēšanas ceļš. Noteikts ceļš sauszemes lidlaukā, kas izveidots gaisa kuģa manevrēšanai un paredzēts, lai savienotu vienu lidlauka daļu ar otru, tostarp

a) Gaisa kuģa manevrēšanas josla stāvvietā. Perona daļa, kas apzīmēta kā manevrēšanas ceļš un paredzēta tikai gaisa kuģu nokļūšanai stāvvietā.

b) Perona manevrēšanas ceļš. Manevrēšanas ceļu sistēmas daļa, kas izvietota uz perona un ir paredzēta gaisa kuģiem manevrēšanas maršruta nodrošināšanai pa peronam.

c) Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš. Manevrēšanas ceļš, kas šaurā leņķī savienots ar skrejceļu un ļauj lidmašīnām, kuras veic nosēšanos, nogriezties no skrejceļa ar lielāku ātrumu nekā tas iespējams, nogriežoties uz citiem manevrēšanas ceļiem, tādējādi līdz minimumam samazinot atrašanās laiku uz skrejceļa.

Galapunkta lidlauka absolūtais augstums (TAA). Zemākais absolūtais augstums, kas nodrošina 300 m (1000 ft) lielu minimālo augstuma rezervi virs visiem objektiem, kuri izvietoti riņķa lokā ar rādiusu 46 km (25 NM) un kura centrā atrodas nolaišanās sākumposma kontrolpunkts (IAF), vai, ja nolaišanās starpposma kontrolpunktā (IF) nav IAF, tad kuru ierobežo taisnas līnijas, kas savienojas ar IF loka galā. Ar nolaišanās procedūru saistītajiem apvienotajiem TAA jābūt 360 grādu teritorijā ap IF.

Apvidus. Zemes virsma, kas ietver dabiskus veidojumus, piemēram, kalnus, paugurus, ūdensšķirtnes, ielejas, ūdenstilpnes, mūžīgos ledājus un sniegu, bet neskaitot šķēršļus.

Piezīme. Faktiski atkarībā no datu vākšanas metodes apvidus ir nepārtraukta virsma, kas pastāv uz kailas zemes, augu segas augšējā līmenī vai pa vidu un kas zināma arī kā “pirmā atstarojošā virsma”.

Skrejceļa slieksnis. Nosēšanās veikšanai izmantojamā skrejceļa iecirkņa sākums.

Zemskares un atraušanās laukums (TLOF). Slodzi nesoša zona, kurā helikopters var veikt zemskari vai atraušanos.

Zemskares zona. Skrejceļa daļa aiz skrejceļa sliekšņa, kur paredzēts, ka lidmašīna, kas veic nosēšanos, pirmoreiz pieskaras skrejceļam.

Ceļa līnija. Gaisa kuģa lidojuma trajektorijas projekcija uz zemes virsmas, kuras virziens jebkurā laika momentā parasti tiek izteikts leņķa grādos no ziemeļiem (ģeogrāfiskajiem, magnētiskajiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem).

Pārejas absolūtais augstums. Absolūtais augstums, kurā vai zemāk par kuru gaisa kuģa vertikālais stāvoklis tiek sniegts absolūtā augstuma mērvienībās.

Vektorēšana. Navigācijas norādījumu sniegšana gaisa kuģiem īpašu kursu veidā, izmantojot ATS novērošanas sistēmu.

Vizuālās nolaišanās procedūra. Iepriekšnoteiktu manevru sērijas, kas tiek veikti, vadoties pēc vizuāliem orientieriem, no nolaišanās sākumposma kontrolpunkta vai attiecīgā gadījumā no noteiktā atlidošanas maršruta sākuma līdz punktam, no kura iespējams veikt nosēšanos, un pēc tam, ja nosēšanās netiek pabeigta, iespējams aiziet uz otro riņķi.

Maršruta punkts. Konkrēta ģeogrāfiska vieta, ko izmanto, lai noteiktu zonālās navigācijas maršrutu vai zonālo navigāciju izmantojoša gaisa kuģa lidojuma trajektoriju. Maršruta punkti ir šādi:

Lidojuma vadības maršruta punkts. Maršruta punkts, kam nepieciešams priekšlaicīgs pagrieziens, lai būtu iespējama nākamā maršruta vai procedūras segmenta tangenciāla uzsākšana, vai

Pārlidošanas maršruta punkts. Maršruta punkts, kurā tiek uzsākts pagrieziens, lai pārietu uz nākamo maršruta vai procedūras posmu.

## 1.2. Piemērojamība

1.2.1. Šajā pielikumā ietvertās prasības ir piemērojamas, sākot no 2009. gada 19. novembra.

Piezīme. Pielikuma 2. nodaļas 2.4.4. punktu un 5. nodaļu piemēro, sākot no 2010. gada 18. novembra.

1.2.2. Visas kartes, uz kurām attiecas šā pielikuma piemērošanas joma un kurās norādīts aeronavigācijas informācijas datums (2009. gada 19. novembris vai vēlāks datums), atbilst standartiem, kas attiecas uz noteikto karti.

1.2.2.1. Ieteikums. Turklāt visām šādām kartēm jāatbilst ieteicamajai praksei, kas attiecas uz noteikto karti.

## 1.3. Karšu pieejamība

1.3.1. Informācija. Līgumslēdzēja valsts pēc citas Līgumslēdzējas valsts pieprasījuma sniedz visu informāciju attiecībā uz tās teritoriju, kas nepieciešama, lai varētu izpildīt šā pielikuma standartus.

1.3.2. Kartes. Līgumslēdzējas valstis, ja tas ir paredzēts, nodrošina karšu pieejamību jebkurā no veidiem, kas ir atbilstošs attiecīgajai kartei vai karšu sērijas atsevišķai kartes lapai.

Piezīme. Karšu pieejamības noteikumi atteicas arī uz norādītajām elektroniskajām kartēm.

1.3.2.1. Attiecībā uz jebkuru karti vai atsevišķu karšu sērijas kartes lapu, kas pilnībā aptver kādas Līgumslēdzējas valsts teritoriju, valsts, kuras jurisdikcijā ir šī teritorija,

a) pati izdod karti vai kartes lapu vai

b) vienojas, ka to izdod cita Līgumslēdzēja valsts vai aģentūra, vai

c) sniedz citai Līgumslēdzējai valstij, kas gatava uzņemties pienākumu izdot karti vai kartes lapu, tās izdošanai vajadzīgos datus.

1.3.2.2. Attiecībā uz jebkuru karti vai atsevišķu karšu sērijas kartes lapu, kurā ietverta divu vai vairāku Līgumslēdzēju valstu teritorija, valstis, kuru jurisdikcijā ir šī teritorija, nosaka veidu, kādā karte vai kartes lapa būs pieejama. To nosaka, pienācīgi ņemot vērā reģionālās aeronavigācijas vienošanās un visas ICAO Padomes noteiktās līdzekļu piešķiršanas programmas.

Piezīme. Vārdkopa “reģionālās aeronavigācijas vienošanās” attiecas uz vienošanām, kuras apstiprinājusi ICAO Padome parasti pēc reģionālo aeronavigācijas sanāksmju ieteikumiem.

1.3.3. Līgumslēdzēja valsts veic visus piemērotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās sniegtā informācija un pieejamās aeronavigācijas kartes ir atbilstošas un precīzas un kā tās atjaunina atbilstošs caurskatīšanas dienests.

1.3.4. Ieteikums. Lai uzlabotu informācijas par jaunākajām karšu sagatavošanas un izdošanas metodēm izplatīšanu visā pasaulē, atbilstošās Līgumslēdzēju valstu izdotās kartes citām Līgumslēdzējām valstīm pēc pieprasījuma savā starpā jāsniedz bez maksas.

Piezīme. Norādījumi par aeronavigācijas karšu sagatavošanu, tostarp formātu paraugi, ir ietverti Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā (Doc 8697).

__________________

* ISO standarti:

19101 “Ģeogrāfiskā informācija. Atsauces modelis”

19104 “Ģeogrāfiska informācija. Terminoloģija”

19108 “Ģeogrāfiska informācija. Laika shēma”

19115 “Ģeogrāfiska informācija. Metadati”

19117 “Ģeogrāfiska informācija. Grafiskais attēlojums”

19131 "Ģeogrāfiska informācija. Datu produktu specifikācijas"

__________________

# 2. NODAĻA. VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme. Šajā nodaļā ietvertie standarti un ieteicamā prakse ir piemērojama visām ICAO aeronavigācijas kartēm, ja vien attiecīgās kartes specifikācijā nav citu noteikumu.

## 2.1. Ekspluatācijas prasības kartēm

Piezīme. Šajā pielikumā viss lidojums ir iedalīts šādās fāzēs:

1. fāze – Manevrēšana no gaisa kuģa stāvvietas uz pacelšanās punktu;

2. fāze – Pacelšanās un augstuma uzņemšanas ATS maršruta shēma;

3. fāze – ATS maršruta shēma;

4. fāze – Augstuma samazināšana, lai veiktu nolaišanos;

5. fāze – Pieeja, lai veiktu nosēšanos, un aiziešana uz otro riņķi;

6. fāze – Nosēšanās un manevrēšana uz gaisa kuģa stāvvietu.

2.1.1. Katrs kartes tips sniedz informāciju, kas atbilstoša kartes funkcijai, un tās noformējumā ievēro cilvēkfaktora principus, kas atvieglo tās optimālu lietošanu.

Piezīme. Norādījumi par cilvēkfaktora principu piemērošanu ir atrodami “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

2.1.2. Katrs karšu tips sniedz lidojuma fāzei atbilstošu informāciju, lai nodrošinātu drošu un ātru gaisa kuģa lidojumu.

2.1.3. Informācijas attēlojums ir precīzs, neizkropļots un sistemātisks, nepārprotams un izlasāms parastos ekspluatācijas apstākļos.

2.1.4. Krāsas un to toņi un tipa izmērs ir tādi, ka pilots karti vara viegli nolasīt un uztvert dažādos dabiskā un mākslīgā apgaismojuma apstākļos.

2.1.5. Informācija ir tāda, ka pilots var to saņemt pietiekamā laikā atbilstoši slodzei un lidojuma apstākļiem.

2.1.6. Katra tipa kartē sniegtās informācijas attēlojums ļauj viegli pāriet no kartes uz karti atbilstoši lidojuma fāzei.

2.1.7. Ieteikums. Kartēm jābūt orientētām uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

2.1.8. Ieteikums. Galvenajam karšu lokšņu izmēram jābūt 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 in) (A5).

## 2.2. Nosaukumi

Kartes vai karšu sērijas nosaukums, kas sagatavota saskaņā ar šajā pielikumā ietvertajām specifikācijām un paredzēta, lai atbilstu kartes funkcijai, ir attiecīgās nodaļas virsraksts, kas mainīts, piemērojot tajā ietvertos standartus, izņemot to, ka šajā nosaukumā nav minēts “ICAO”, ja vien karte neatbilst visiem šajā 2. nodaļā minētajiem standartiem un visiem standartiem, kas noteikti konkrētajai kartei.

## 2.3. Cita informācija

2.3.1. Ārpus rāmja esošo piezīmju izkārtojums ir tāds, kā noteikts 1. papildinājumā, izņemot, ja konkrētajai kartei noteikts citādi.

2.3.2. Katras kartes priekšpusē tiek norādīta šāda informācija, ja vien attiecīgās kartes specifikācijā nav citu norādījumu:

a) karšu sērijas apzīmējums vai virsraksts;

Piezīme. Virsrakstu var saīsināt.

b) lapas nosaukums un teritoriālā piesaiste;

c) uz katras kartes lapas malas – norāde uz blakus kartes lapu (attiecīgā gadījumā).

2.3.3. Tiek sniegti lietoto apzīmējumu un saīsinājumu paskaidrojumi. Paskaidrojums ir uz katras kartes priekšpuses un otrā pusē, izņemot gadījumu, kad vietas trūkuma dēļ tas nav iespējams, tad paskaidrojumus var publicēt atsevišķi.

2.3.4. Uz kartes malas norāda izdevējas aģentūras nosaukumu un adresi, izņemot gadījumu, ja karte ir publicēta kā aeronavigācijas dokumenta daļa, tad šo informāciju var sniegt šā dokumenta sākumā.

## 2.4. Apzīmējumi

2.4.1. Izmantotie apzīmējumi atbilst 2. papildinājumā “apzīmējumi ICAO kartēs” norādītajiem apzīmējumiem, izņemot gadījumus, kad aeronavigācijas kartē ir nolūks parādīt īpašus elementus vai civilajai aviācijai svarīgus elementus, kuriem nav ICAO apzīmējuma, tad šim nolūkam var izvēlēties atbilstošu apzīmējumu ar noteikumu, ka to nav iespējams sajaukt ar kādu jau esošu ICAO karšu apzīmējumu vai ka tas nemazina kartes salasāmību.

Piezīme. Apzīmējumu lielums, reljefs, līniju biezums un atstatums var atšķirties atbilstoši kartes mērogam un funkcijām, pienācīgi ņemot vērā tajās sniegtās informācijas nozīmīgumu.

2.4.2. Lai atainotu uz zemes esošus navigācijas līdzekļus, krustojumus un maršruta punktus, visās kartēs, kur tādi ir, izmanto vienu un to pašu pamata apzīmējumu neatkarīgi no tā, kādam mērķim karte paredzēta.

2.4.3. Nozīmīga punkta apzīmējuma pamatā ir apzīmējumu hierarhija, un apzīmējumu izvēlas šādā secībā: uz zemes esošs navigācijas līdzeklis, krustojums, maršruta punkts. Maršruta punkta apzīmējumu lieto vienīgi tad, ja konkrētais nozīmīgais punkts jau nepastāv kā uz zemes esošs navigācijas līdzeklis vai krustojums.

2.4.4. Valstis nodrošina, ka no 2010. gada 18. novembra apzīmējumi tiek norādīti, kā noteikts 2.4.2. un 2.4.3. punktā un 2. papildinājumā "Apzīmējumi ICAO kartēs", 121. apzīmējuma numurs.

2.4.5. Ieteikums. Valstīm jānodrošina, ka apzīmējumi tiek norādīti, kā noteikts 2.4.2. un 2.4.3. punktā un 2. papildinājumā "Apzīmējumi ICAO kartēs", 121. apzīmējuma numurs.

## 2.5. Mērvienības

2.5.1. Attālumus atvasina kā ģeodēziskos attālumus.

2.5.2. Attālumus izsaka vai nu kilometros, vai jūras jūdzēs, vai abējādi, skaidri norādot mērvienības.

2.5.3. Absolūtos augstumus, pacēlumus un relatīvos augstumos izsaka vai nu metros, vai pēdās, vai abējādi, skaidri norādot mērvienības.

2.5.4. Lineāros attālumus lidlaukos un nelielus attālumus norāda metros.

2.5.5. Attālumu, izmēru un pacēlumu, un relatīvo augstumu izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kāda noteikta katrai konkrētajai kartei.

2.5.6. Mērvienības, kas lietotas, lai izteiktu attālumus, absolūtos augstumus, pacēlumus un relatīvos augstumus, norāda katras kartes priekšpusē labi saredzamā vietā.

2.5.7. Pārrēķināšanas skalas (kilometri/jūras jūdzes, metri/pēdas) sniedz katrai kartei, kurā norādīti attālumi, pacēlumi vai absolūtie augstumi. Pārrēķināšanas skalas izvieto katras kartes priekšpusē.

## 2.6. Mērogs un projekcija

2.6.1. Lielu teritoriju kartēm norāda nosaukumu un galvenos parametrus, un mērogu.

2.6.2. Mazu teritoriju kartēm norāda tikai lineāro mērogu.

## 2.7. Aeronavigācijas informācijas datējums

Katras kartes priekšpusē skaidri norāda aeronavigācijas informācijas datējumu.

## 2.8. Ģeogrāfisko nosaukumu pareizrakstība

2.8.1. Rakstītajā informācijā lieto latīņu alfabēta burtus.

2.8.2. To valstu vietvārdus un ģeogrāfisko elementu nosaukumus, kurās oficiāli tiek lietoti latīņu alfabēta paveidi, norāda saskaņā ar to oficiālo pareizrakstību, tostarp attiecīgajos alfabētos lietotās uzsvara zīmes un diakritiskās zīmes.

2.8.3. Ja kādā konkrētā kartē tiek saīsināti tādi ģeogrāfiski termini kā “rags”, “punkts”, “līcis” vai “upe”, norāda šo vārdu pilno rakstību izdevējas aģentūras lietotajā valodā attiecībā uz katra tipa svarīgāko piemēru. Kartes galvenajā daļā saīsinājumos nelieto pieturzīmes.

2.8.4. Ieteikums. Teritorijās, kur nav oficiāli pieņemti un netiek lietoti latīniskoti nosaukumi, un ārpus Līgumslēdzēju valstu teritorijas nosaukumi jātransliterē no alfabēta, kurš nav latīņu alfabēts, ar izdevējas aģentūras parasti izmantotās sistēmas palīdzību.

## 2.9. Saīsinājumi

2.9.1. Aeronavigācijas kartēs atbilstošos gadījumos izmanto saīsinājumus.

2.9.2. Ieteikums. Atbilstošos gadījumos jālieto saīsinājumi, kas izvēlēti no dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. ICAO saīsinājumi un kodi” (Doc 8400).

## 2.10. Valstu robežas

2.10.1. Tiek norādītas starptautiskās robežas, bet tās var būt pārtrauktas, ja citādi nebūtu skaidri saredzami kartes lietojumam svarīgāki dati.

2.10.2. Ja kartē attēlota vairāk nekā vienas Līgumslēdzējas valsts teritorija, norāda valstu nosaukumus.

Piezīme. Pakļautās teritorijas gadījumā iekavās var pievienot suverēnās valsts nosaukumu.

## 2.11. Krāsas

Ieteikums. Kartēs izmantotajām krāsām jāatbilst 3. papildinājumam “Krāsu skala”.

## 2.12. Reljefs

2.12.1. Reljefu, ja tas tiek parādīts, attēlo veidā, kas atbilst kartes lietotāju vajadzībai pēc

a) orientēšanās un identifikācijas;

b) droša ģeogrāfiskā augstuma noteikšanas virs zemes;

c) parādītās aeronavigācijas informācijas precīzas uztveršanas;

d) plānošanas.

Piezīme. Reljefs parasti tiek attēlots, izmantojot horizontāles, tonālo hipsometriju, augstuma atzīmes un reljefa krāsojumu, un metodes izvēle ir atkarīga no kartes veida un mēroga, un paredzētā lietojuma.

2.12.2. Ieteikums. Ja reljefs tiek attēlots ar tonālās hipsometrijas palīdzību, tad izmantotajam tonējumam jābūt balstītam uz tonālās hipsometrijas norādījumiem 4. papildinājumā.

2.12.3. Ja tiek norādītas augstuma atzīmes, tās norāda izvēlētiem kritiskajiem punktiem.

2.12.3.1. Pirms apšaubāmas precizitātes augstuma atzīmju vērtībām liek zīmi “±”.

## 2.13. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Ja tiek parādītas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tad iekļauj norādi vai citus apzīmējumus, izņemot to, ka var atmest valsti apzīmējošos burtus.

Piezīme. Valsti apzīmējošie burti ir norādīti dokumentā “Atrašanās vietas indeksi” (Doc 7910).

## 2.14. Gaisa satiksmes pakalpojumu gaisa telpas

2.14.1. Ja kartē tiek norādīta ATS gaisa telpa, tad gaisa telpas klasi, tipu, nosaukumu vai izsaukuma signālu, vertikālās robežas un izmantojamo(-ās) radiofrekvenci(-es) norāda un horizontālās robežas attēlo saskaņā ar 2. papildinājumu “Apzīmējumi ICAO kartēs”.

2.14.2. Ieteikums. Kartēs, ko izmanto vizuālajiem lidojumiem, priekšpusē vai otrā pusē jāiekļauj tās daļas no 11. pielikumā iekļautās ATS gaisa telpas klašu tabulas (4. papildinājums), kuras attiecas uz kartē attēloto gaisa telpu.

## 2.15. Magnētiskā deklinācija

2.15.1. Tiek norādīti ģeogrāfiskie ziemeļi un magnētiskā deklinācija. Magnētiskās deklinācijas izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kā noteikts konkrētajai kartei.

2.15.2. Ieteikums. Ja kartē tiek norādīta magnētiskā deklinācija, tad jānorāda vērtības nākamajam gadam pēc publicēšanas datuma, kurš dalās ar 5, t. i., 1980., 1985. g. utt. Izņēmuma gadījumos, ja faktiskā vērtība pēc ikgadējo izmaiņu aprēķināšanas atšķirtos vairāk nekā par vienu grādu, tad jānorāda starpposma datums un vērtība.

Piezīme. Var norādīt datumu un ikgadējās izmaiņas.

2.15.3. Ieteikums. Instrumentālo procedūru kartēs magnētiskās deklinācijas izmaiņu publicēšana jāveic, izmantojot maksimāli sešus AIRAC ciklus.

2.15.4. Ieteikums. Lielu termināļu teritorijās ar vairākiem lidlaukiem jāpiemēro viena noapaļota magnētiskās deklinācijas vērtība tā, lai procedūrās, kas tiek veiktas vairākos lidlaukos, tiktu izmantota viena kopīga deklinācijas vērtība.

## 2.16. Šrifti

Piezīme. “Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā” (Doc 8697) ir iekļauti lietošanai aeronavigācijas kartēs piemērota šrifta paraugi.

## 2.17. Aeronavigācijas dati

2.17.1. Katra Līgumslēdzēja valsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ieviestu pienācīgi organizētu kvalitātes sistēmu, kas ietver procedūras, procesus un līdzekļus, kas vajadzīgi, lai īstenotu kvalitātes vadību katrā 15. pielikuma 3.1.7. punktā aprakstītajā funkcijas posmā. Šādas kvalitātes vadības īstenošanai vajadzības gadījumā jābūt pierādāmai. Turklāt valstis nodrošina, ka pastāv noteiktas procedūras, lai aeronavigācijas dati jebkurā brīdī būtu izsekojami līdz to izcelsmei un būtu iespējams labot visas datu anomālijas vai kļūdas, kas atklātas ražošanas/uzturēšanas fāzē vai ekspluatācijas laikā.

Piezīme. Prasības, kas regulē kvalitātes sistēmu, ir sniegtas 15. pielikuma 3. nodaļā.

2.17.2. Valstis nodrošina, lai aeronavigācijas datu izšķirtspējas pakāpe kartēs būtu tāda, kā noteikts konkrētajai kartei un tabulas veidā atspoguļots 6. papildinājumā.

2.17.3. Līgumslēdzējas valstis nodrošina, ka aeronavigācijas datu integritāte tiek saglabāta visā datu procesā no uzmērīšanas/sastādīšanas līdz nākamajam paredzētajam lietotājam. Aeronavigācijas datu integritātes prasības ir balstītas uz iespējamo risku, kas rodas datu sagrozīšanas dēļ un lietojot šādus datus. Rezultātā tiek piemērota šāda klasifikācija un datu integritātes pakāpes:

a) kritiskie dati, integritātes pakāpe 1 × 10-8: pastāv liela iespējamība, ka, lietojot sagrozītus kritiskos datus, gaisa kuģim droša lidojuma turpināšana un nosēšanās būtu nopietni apdraudēta un būtu iespējama pat katastrofa;

b) svarīgi dati, integritātes pakāpe 1 × 10-5: pastāv maza iespējamība, ka, lietojot sagrozītus kritiskos datus, gaisa kuģim droša lidojuma turpināšana un nosēšanās būtu nopietni apdraudēta un būtu iespējama pat katastrofa, un

c) parastie dati, integritātes pakāpe 1 × 10-3: pastāv ļoti maza iespējamība, ka, lietojot sagrozītus kritiskos datus, gaisa kuģim droša lidojuma turpināšana un nosēšanās būtu nopietni apdraudēta un būtu iespējama pat katastrofa.

2.17.4. Aeronavigācijas datu kvalitātes prasības attiecībā uz integritāti un datu klasifikāciju ir saskaņā ar 1. – 6. tabulu 6. papildinājumā.

2.17.5. Elektronisko aeronavigācijas datu kopas tiek aizsargātas, datu kopās ietverot cikliskās redundances pārbaudes (CRC) 32-bitu algoritmu, ko izmanto lietojumprogrammatūra, ar kuru tiek apstrādātas datu kopas. Tas attiecas uz visu 2.17.3. punktā minēto integritātes pakāpju datu kopu aizsardzību.

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz aeronavigācijas datu kvalitātes prasībām (precizitāti, izšķirtspēju, integritāti, aizsardzību un izsekojamību) ir ietverti “1984. gada Pasaules ģeodēzijas sistēmas (WGS-84) rokasgrāmatā” (Doc 9674). Papildinformācija attiecībā uz 6. papildinājuma noteikumiem attiecībā uz aeronavigācijas datu karšu izšķirtspēju un integritāti ir ietverta RTCA Dokumentā Nr. DO-201A un Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) Dokumentā Nr. ED-77 “Nozares prasības attiecībā uz aeronavigācijas informāciju”.

## 2.18. Kopēja atskaites sistēma

2.18.1. Horizontālā atskaites sistēma

2.18.1.1. Kā horizontāla (ģeodēziskā) atskaites sistēmu izmanto 1984. gada Pasaules ģeodēzijas sistēmu (WGS-84). Publicētās aeronavigācijas ģeogrāfiskās koordinātas (norādot platumu un garumu) izsaka WGS-84 ģeodēziskajā atskaites plaknē.

Piezīme. "1984. gada Pasaules ģeodēzijas sistēmas (WGS-84) rokasgrāmatā" (Doc 9674) ir ietverti visaptveroši norādījumi attiecībā uz WGS-84.

2.18.1.2. Ģeogrāfiskās koordinātas, kas ir pārvērstas WGS-84 koordinātās, bet kurām sākotnējā uzmērīšanās laukā precizitāte neatbilst 11. pielikuma 2. nodaļas un 14. pielikuma I un II sējuma 2. nodaļas prasībām, atzīmē ar zvaigznīti.

2.18.1.3. Ģeogrāfisko koordinātu izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kā norādīts konkrētajai karšu sērijai un saskaņā ar 6. papildinājuma 1. tabulu.

Piezīme. Prasības, kas reglamentē gaisa satiksmes dienestu noteikto ģeogrāfisko vietu aeronavigācijas koordinātu, kas saistītas ar WGS-84, noteikšanu un ziņošanu par tām (uzmērīšanas laukā precizitāti un datu integritāti), ir sniegtas 11. pielikuma 2. nodaļā un 5. papildinājuma 1. tabulā, bet prasības, kas reglamentē gaisa satiksmes dienestu noteikto ar lidlaukiem/helikopteru lidlaukiem saistīto vietu aeronavigācijas koordinātu, kas saistītas ar WGS-84, noteikšanu un ziņošanu par tām – attiecīgi 14. pielikuma I un II sējuma 2. nodaļā, 5. papildinājuma A5-1. tabulā un 1. papildinājuma A1-1. tabulā.

2.18.2. Vertikālā atskaites sistēma

2.18.2.1. Kā vertikālā atskaites sistēmu izmanto vidējā jūras līmeņa (MSL) augstumu, kas atspoguļo ar gravitāciju saistīta relatīvā augstuma (pacēluma) attiecību pret virsmu, kas pazīstama kā ģeoīds.

1. piezīme. Ģeoīds parasti vistuvāk atbilst vidējam jūras līmenim. Tas tiek definēts kā ekvipotenciāla virsma Zemes gravitācijas laukā, kas sakrīt ar mierīgas jūras vidējo līmeni un tā nepārtrauktu turpinājumu pāri kontinentiem.

2. piezīme. Ar gravitāciju saistīti relatīvie augstumi (pacēlumi) tiek saukti arī par ortometriskajiem augstumiem, bet attālumi līdz punktiem virs elipsoīda tiek saukti par elipsoidālajiem augstumiem.

2.18.2.2. Neskaitot pacēlumus attiecībā uz MSL noteiktām uzmērītām vietām uz zemes, šīm vietām publicē arī ģeoīda vilni (attiecībā pret WGS-84 elipsoīdu) saskaņā ar norādījumiem konkrētajai kartei.

Piezīme. Specifikācijas, kas regulē topogrāfiskā augstuma un ģeoīda viļņa noteikšanu un ziņošanu (lauka darba precizitāti un datu integritāti) noteiktās atrašanās vietās lidlaukos/helikopteru lidlaukos, ir noteiktas attiecīgi 14. pielikuma I un II sējuma 2. nodaļā un attiecīgi 5. papildinājuma A5-2. tabulā un 1. papildinājuma A1-2. tabulā.

2.18.2.3. Pacēluma un ģeoīda viļņa izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kā norādīts konkrētajai karšu sērijai un saskaņā ar 6. papildinājuma 2. tabulu.

2.18.3. Laika atskaites sistēma

2.18.3.1. Kā laika atskaites sistēmu jāizmanto Gregora kalendāru un koordinēto universālo laiks (UTC).

2.18.3.2. Ja kartēšanai tiek lietota cita laika atskaites sistēma, tad to norāda Aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP) GEN 2.1.2. punktā.

__________________

# 3. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), A TIPS (EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI)

## 3.1. Funkcija

Šī karte kopā ar atbilstošu AIP publicētu informāciju sniedz vajadzīgos datus, lai ekspluatants varētu ievērot 6. pielikuma I daļas 5. nodaļā un III daļas II sadaļas 3. nodaļā noteiktos ekspluatācijas ierobežojumus.

## 3.2. Pieejamība

3.2.1. Lidlauka šķēršļu karti (ICAO, A tips, ekspluatācijas ierobežojumi) publisko 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem lidlaukiem, kas regulāri tiek izmantoti starptautiskajai aviācijai, izņemot tos lidlaukus, kur pacelšanās trajektorijas zonā nav šķēršļu vai kuriem saskaņā ar 5. nodaļu ir pieejama lidlauka apvidus un šķēršļu elektroniskā karte (ICAO).

3.2.2. Ja karte nav vajadzīga tāpēc, ka pacelšanās trajektorijas zonā nav šķēršļu, tad par to publicē paziņojumu AIP.

## 3.3. Mērvienības

3.3.1. Pacēlumus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai.

3.3.2. Lineāros izmērus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram.

## 3.4. Kartografējamais rajons un mērogs

3.4.1. Katrā plānā attēlotā teritorija ir pietiekama, lai aptvertu visus šķēršļus.

Piezīme. Atsevišķus tālus šķēršļus, kas nevajadzīgi palielinātu kartes lapas izmēru, var norādīt ar atbilstošu apzīmējumu un bultiņu, ja norāda attālumu un peilējumu no visattālākā skrejceļa gala un pacēlumu.

3.4.2. Horizontālais mērogs ir robežās no 1:10 000 līdz 1:15 000.

3.4.3. Ieteikums. Horizontālajam mērogam jābūt 1:10 000.

Piezīme. Ja tādējādi tiktu paātrināta karšu izdošana, var lietot mērogu 1:20 000.

3.4.4. Vertikālais mērogs ir desmit reižu lielāks nekā horizontālais mērogs.

3.4.5. Lineārie mērogi. Kartē iekļauj horizontālo un vertikālo lineāro mērogu gan metros, gan pēdās.

## 3.5. Formāts

3.5.1. Karte attēlo plānu un profilu visiem skrejceļiem, visām saistītajām skrejceļa gala bremzēšanas joslām vai šķēršļbrīvām joslām, pacelšanās trajektorijas zonām un šķēršļiem.

3.5.2. Katra skrejceļa, skrejceļa gala bremzēšanas joslas, šķēršļbrīvas joslas un pacelšanās trajektorijas zonā esošo šķēršļu profilu attēlo virs tam atbilstošā plāna. Alternatīvas pacelšanās trajektorijas zonas profils ietver pilnas pacelšanās trajektorijas projekciju, un to izvieto virs tam atbilstošā plāna veidā, kas ir visvairāk piemērots, lai informāciju būtu viegli uztvert.

3.5.3. Profila koordinātu tīkls ir pāri visai profila zonai, izņemot skrejceļu. Vertikālo koordinātu nulles punkts ir vidējā jūras līmenī. Horizontālo koordinātu nulles punkts ir tas skrejceļa gals, kas atrodas vistālāk no attiecīgās pacelšanās trajektorijas zonas. Atzīmes, kas norāda intervāla iedaļas, ir gar koordinātu tīkla pamatni un vertikālajām malām.

3.5.3.1. Ieteikums. Vertikālajam koordinātu tīkla intervālam jābūt 30 m (100 ft), bet horizontālā koordinātu tīkla intervālam – 300 m (1000 ft).

3.5.4. Kartē ir

a) rāmītis 3.8.3. punktā norādīto ekspluatācijas datu reģistrēšanai;

b) rāmītis ekspluatācijas datu grozījumu un datumu reģistrēšanai.

## 3.6. Apzīmējumi

Kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu, lidlauka nosaukumu un skrejceļa(-u) apzīmējumu(-us).

## 3.7. Magnētiskā deklinācija

Magnētisko deklināciju norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, kā arī norāda informācijas datumu.

## 3.8. Aeronavigācijas dati

3.8.1. Šķēršļi

3.8.1.1. Objektus pacelšanās trajektorijas zonā, kas izvirzīti pāri plaknes virsmai ar 1,2% slīpumu un kuriem ir kopīga izcelsme ar pacelšanās trajektorijas zonu, uzskata par šķēršļiem, izņemot gadījumu, kad šķēršļus nenorāda, ja tie pilnībā atrodas citu 3.8.1.2. punktā noteikto objektu ēnā. Kustīgus objektus, piemēram, laivas, vilcienus un smagkravas automobiļus, kas var būt izvirzīti virs 1,2% plaknes, uzskata par šķēršļiem, bet ne par tādiem, kas var mest ēnu.

3.8.1.2. Par šķēršļa ēnu uzskata plaknes virsmu, kura sākas horizontālā līnijā, kas šķēršļa augstāko punktu šķērso taisnā leņķī no pacelšanās trajektorijas zonas centra līnijas. Plakne aptver visu pacelšanās trajektorijas zonas platumu un turpinās līdz 3.8.1.1. punktā definētajai plaknei vai līdz nākamajam augstākam šķērslim, ja tas atrodas tuvāk. Pacelšanās trajektorijas zonas pirmajos 300 m (1000 ft) ēnu plaknes ir horizontālas, bet aiz šā punkta šo plakņu augšupejošais slīpums ir 1,2%.

3.8.1.3. Ja šķērsli, kas met ēnu, ir iespējams aizvākt, tad norāda tos objektus, kas, aizvācot šķērsli, kļūtu par šķēršļiem.

3.8.2. Pacelšanās trajektorijas zona

3.8.2.1. Pacelšanās lidojuma trajektorijas zona sastāv no taisnstūrveida zonas uz zemes virsmas, kas atrodas tieši zem pacelšanās trajektorijas un simetriski izvietota tai apkārt. Šai zonai ir šādas īpašības:

a) tā sākas zonas, kas paziņota kā piemērota pacelšanās vajadzībām, galā (piem., attiecīgā gadījumā skrejceļa vai šķēršļbrīvas joslas galā);

b) tās platums sākuma punktā ir 180 m (600 ft), un tās platums palielinās par 0,25D maksimāli līdz 1 800 m (6000 ft), kur D ir attālums no sākuma punkta;

c) tās garums ir līdz punktam, aiz kura vairs nav šķēršļu, vai 10 km (5,4 NM) attālumā, atkarībā no tā, kurš no šiem attālumiem ir mazāks.

3.8.2.2. Skrejceļiem, kas apkalpo gaisa kuģus, kuru ekspluatācijas ierobežojumi neliedz izmantot mazāku pacelšanās trajektorijas slīpumu nekā 1,2 %, 3.8.2.1. punkta c) apakšpunktā noteiktos, pacelšanās lidojuma trajektorijas zonas garumu palielina līdz ne mazāk kā 12 km (6,5 NM) un 3.8.1.1. un 3.8.1.2. punktā noteiktos plaknes virsmas slīpumu samazina līdz 1 % vai mazāk.

Piezīme. Ja 1 % topogrāfiski noteiktā plakne nesaskaras ar šķēršļiem, šo plakni var pazemināt līdz pirmajam šķērslim.

3.8.3. Deklarētās distances

3.8.3.1. Atvēlētā vietā tiek norādīta šāda informācija par katra skrejceļa katru virzienu:

a) pieejamais ieskrējiena garums;

b) pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance;

c) pieejamā pacelšanās distance;

d) pieejamā nosēšanās distance.

Piezīme. 14. pielikuma I sējuma A papildinājuma 3. punktā ir sniegti norādījumi par deklarētajām distancēm.

3.8.3.2. Ieteikums. Ja deklarētā distance nav paredzēta, jo skrejceļš ir izmantojams tikai vienā virzienā, tad jānorāda, ka šis skrejceļš “nav izmantojams pacelšanās vai nosēšanās vajadzībām, vai abējādi”.

3.8.4. Plāna un profila skats

3.8.4.1. Plāna skatā parāda

a) skrejceļa kontūras ar nepārtrauktu līniju, tostarp garumu un platumu, magnētisko peilējumu ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un skrejceļa numuru;

b) šķēršļbrīvu joslu kontūras ar pārtrauktu līniju, tostarp garumu un norādi, ka tā ir šķēršļbrīva josla;

c) pacelšanās trajektorijas zonas ar punktotu līniju un centra līniju ar smalku līniju, kas sastāv no īsām un garām svītrām;

d) alternatīvas pacelšanās trajektorijas zonas. Ja tiek parādītas alternatīvas pacelšanās trajektorijas zonas, kuru centra līnija nesakrīt ar skrejceļa centra līnijas pagarinājumu, sniedz paskaidrojošas piezīmes par šādu zonu nozīmi;

e) šķēršļus, tostarp

1) precīzu katra šķēršļa atrašanās vietu kopā ar apzīmējumu, kas norāda tā tipu;

2) katra šķēršļa pacēlumu un apzīmējumus;

3) lielu izmēru izvirzīto šķēršļu robežas atšķirīgā veidā identificētas paskaidrojumā.

Piezīme. Tas neizslēdz vajadzību norādīt pacelšanās trajektorijas zonā esošās kritiskās augstuma atzīmes.

3.8.4.1.1. Ieteikums. Ir jānorāda skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslu virsmas veids.

3.8.4.1.2. Ieteikums. Skrejceļa gala bremzēšanas joslas atbilstoši jāidentificē un jāparāda ar pārtrauktu līniju.

3.8.4.1.3. Ja tiek parādītas skrejceļa gala bremzēšanas joslas, norāda katras skrejceļa gala bremzēšanas joslas garumu.

3.8.4.2. Profila skatā parāda

a) skrejceļa centra līnijas profilu ar nepārtrauktu līniju un visu saistīto skrejceļa gala bremzēšanas joslu un šķēršļbrīvu joslu centra līniju profilus ar pārtrauktu līniju;

b) skrejceļa centra līnijas pacēlumu katrā skrejceļa galā, skrejceļa gala bremzēšanas joslā un katras pacelšanās lidojuma trajektorijas zonas sākumā, kā arī katru nozīmīgu skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslas slīpuma izmaiņu punktā;

c) šķēršļus, tostarp

1) katru šķērsli ar nepārtrauktu vertikālu līniju, kas stiepjas no piemērotas koordinātu tīkla līnijas pāri vismaz vēl vienai koordinātu tīkla līnijai līdz šķēršļa augstākā punkta pacēlumam;

2) katra šķēršļa apzīmējumus;

3) lielu izmēru izvirzīto šķēršļu robežas atšķirīgā veidā identificētas paskaidrojumā.

Piezīme. Var parādīt šķēršļa profilu, kas sastāv no līnijas, kas savieno katra šķēršļa augstākos punktus, un attēlo secīgu šķēršļu radīto ēnu.

## 3.9. Precizitāte

3.9.1. Kartē norāda sasniegtās precizitātes pakāpi.

3.9.2. Ieteikums. Kartē norādāmie skrejceļa, skrejceļa gala bremzēšanas joslas un šķēršļbrīvu joslas horizontālie izmēri un pacēlumi jānosaka ar precizitāti līdz tuvākajam 0,5 m (1 ft).

3.9.3. Ieteikums. Uzmērīšanas laukā precizitātes pakāpei un kartes sagatavošanas precizitātei jābūt tādai, lai mērījumus pacelšanās trajektorijas zonās varētu iegūt no kartes šādu maksimālo noviržu robežās:

a) horizontāliem attālumiem: 5 m (15 ft) sākuma punktā, kas palielinās attiecībā 1 pret 500;

b) vertikālajiem attālumiem: 0,5 m (1,5 ft) pirmajos 300 m (1000 ft), kas palielinās attiecībā 1 pret 1000.

3.9.4. Līmenis. Ja nav pieejams precīzs līmenis vertikālajai atskaitei, tad norāda pieņemtā līmeņa pacēlumu.

_________________

# 4. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), B TIPS

## 4.1. Funkcija

Šī karte sniedz informāciju, lai izpildītu šādas funkcijas:

a) minimālā drošā absolūtā/relatīvā augstuma noteikšanu, tostarp riņķa procedūrām;

b) procedūru noteikšanu lietošanai avārijas gadījumā pacelšanās vai nolaišanās laikā;

c) šķēršļu pārlidošanas un marķēšanas kritēriju piemērošanu un

d) aeronavigācijas karšu izejmateriāla nodrošināšanu.

## 4.2. Pieejamība

4.2.1. Ieteikums. Lidlauka šķēršļu kartes (ICAO, B tips) jāpublisko 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem lidlaukiem, kas regulāri tiek izmantoti starptautiskajai aviācijai, izņemot tos lidlaukus, kuriem saskaņā ar 5. nodaļu ir pieejama lidlauka apvidus un šķēršļu karte (ICAO) – elektroniskā karte.

4.2.2. Ja tiek publiskota karte, kurā apvienotas 3. un 4. nodaļas specifikācijas, to nosauc par lidlauka šķēršļu karti (ICAO, vispārējā).

## 4.3. Mērvienības

4.3.1. Pacēlumus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai.

4.3.2. Lineāros izmērus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram.

## 4.4. Kartografējamais rajons un mērogs

4.4.1. Katrā plānā attēlotā teritorija ir pietiekama, lai aptvertu visus šķēršļus.

Piezīme. Atsevišķus tālus šķēršļus, kas nevajadzīgi palielinātu kartes lapas izmēru, var norādīt ar atbilstošu apzīmējumu un bultiņu, ja norāda attālumu un peilējumu no lidlauka kontrolpunkta un pacēlumu.

4.4.2. Horizontālais mērogs ir robežās no 1:10 000 līdz 1:20 000.

4.4.3. Kartē iekļauj horizontālo un vertikālo lineāro mērogu gan metros, gan pēdās. Vajadzības gadījumā norāda arī lineāro mērogu kilometros un lineāro mērogu jūras jūdzēs.

## 4.5. Formāts

Kartēs tiek iekļauti

a) visi vajadzīgie lietoto projekciju paskaidrojumi;

b) jebkura vajadzīgā lietotā koordinātu tīkla apzīmējumi;

c) apzīmējumi, kas norāda, ka šķēršļi ir augstāki par 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļā noteiktajām virsmām;

d) rāmītis grozījumu un to izdarīšanas datumu reģistrēšanai un

e) ārpus smalklīnijas – katra ģeogrāfiskā platuma un garuma minūte atzīmēta grādos un minūtēs.

Piezīme. Ģeogrāfiskā platuma un garuma līnijas var parādīt visā kartes laukā.

## 4.6. Apzīmējumi

Kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu un lidlauka nosaukumu.

## 4.7. Būves un topogrāfija

4.7.1. Drenāžas un hidrogrāfiskos datus norāda pēc iespējas minimāli.

4.7.2. Tiek norādītas ēkas un citi ievērojami elementi, kas saistīti ar lidlauku. Ja iespējams, tos attēlo mērogā.

4.7.3. Tiek parādīti visi objekti – gan mākslīgie, gan dabiskie, kas izvirzīti pāri 4.9. punktā noteiktajām pacelšanās un nolaišanās virsmām vai 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļā noteiktajām šķēršļu pārlidošanas un marķēšanas virsmām.

4.7.4. Tiek parādīti ceļi un dzelzceļi, kas atrodas pacelšanās un nolaišanās zonā un mazāk nekā 600 m (2000 ft) no skrejceļa vai skrejceļa pagarinājumu beigām.

Piezīme. Ģeogrāfisko elementu nosaukumus var norādīt, ja tiem ir svarīga nozīme.

## 4.8. Magnētiskā deklinācija

Kartē parāda kompasa rozi, kas orientēta uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, vai Ziemeļu punktu, norādot magnētisko deklināciju ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, kā arī magnētiskās informācijas datumu un ikgadējās izmaiņas.

## 4.9. Aeronavigācijas dati

4.9.1. Kartēs tiek parādīts

a) lidlauka kontrolpunkts un tā ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

b) skrejceļu kontūras ar nepārtrauktu līniju;

c) skrejceļa garums un platums;

d) skrejceļa magnētiskais peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un skrejceļa numurs;

e) skrejceļa centra līnijas pacēlums katrā skrejceļa galā, skrejceļa gala bremzēšanas joslā, katras pacelšanās un nolaišanās zonas sākumā un katrā nozīmīgā punktā, kur mainās skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslas slīpums;

f) manevrēšanas ceļi, peroni un stāvvietas, kas atbilstoši norādītas, un kontūras ar nepārtrauktu līniju;

g) skrejceļa gala bremzēšanas joslas, kas atbilstoši norādītas un attēlotas ar pārtrauktu līniju;

h) katras skrejceļa gala bremzēšanas joslas garums;

i) šķēršļbrīvas joslas, kas atbilstoši norādītas un attēlotas ar pārtrauktu līniju;

j) katras šķēršļbrīvas joslas garums;

k) pacelšanās un nolaišanās virsmas, kas atbilstoši norādītas un attēlotas ar pārtrauktu līniju;

l) pacelšanās un nolaišanās zonas;

Piezīme. Pacelšanās zona ir aprakstīta 3.8.2.1. punktā. Nolaišanās zonu veido zona uz Zemes virsmas, kas atrodas tieši zem 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļā noteiktās nolaišanās virsmas.

m) šķēršļi un precīza to atrašanās vieta, tostarp

1) apzīmējums, kas norāda to tipu;

2) pacēlums;

3) apzīmējumi;

4) lielu izmēru izvirzīto šķēršļu robežas atšķirīgā veidā identificētas paskaidrojumā;

Piezīme. Tas neizslēdz vajadzību norādīt pacelšanās un nolaišanās zonā esošās kritiskās augstuma atzīmes.

n) visi papildu šķēršļi, kas noteikti 3.8.1.1. punktā, tostarp šķēršļi kāda cita šķēršļa ēnā, kas citādi netiktu norādīti.

Piezīme. 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļas tehniskās prasības ir minimālās prasības. Ja kompetenta iestāde ir noteikusi zemākas virsmas, tās var izmantot, nosakot šķēršļus.

4.9.1.1. Ieteikums. Ir jānorāda skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslu virsmas veids.

4.9.1.2. Ieteikums. Ja iespējams, labi saskatāmā veidā būtu jānorāda augstākais objekts vai šķērslis starp blakus esošām nolaišanās zonām 5000 m (15 000 ft) rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

4.9.1.3. Ieteikums. Ir jānorāda ar kokiem aizaugušo teritoriju un reljefa elementu lielums, no kuriem daļa ir šķēršļi.

## 4.10. Precizitāte

4.10.1. Kartē norāda sasniegtās precizitātes pakāpi.

4.10.2. Ieteikums. Kartē norādāmie kustības zonas, skrejceļa gala bremzēšanas joslu un šķēršļbrīvu joslu horizontālie izmēri un pacēlumi jānosaka ar precizitāti līdz tuvākajam 0,5 m (1 ft).

4.10.3. Ieteikums. Uzmērīšanas laukā precizitātes pakāpei un kartes sagatavošanas precizitātei jābūt tādai, lai iegūtie dati būtu šādu maksimālo noviržu robežās:

a) pacelšanās un nolaišanās zonām

1) horizontāliem attālumiem: 5 m (15 ft) sākuma punktā, kas palielinās attiecībā 1 pret 500;

2) vertikālajiem attālumiem: 0,5 m (1,5 ft) pirmajos 300 m (1000 ft), kas palielinās attiecībā 1 pret 1000.

b) citām zonām

1) horizontāliem attālumiem: 5 000 m (15 000 ft) attālumā no lidlauka kontrolpunkta – 5 m (15 ft), bet ārpus šīm robežām – 12 m (40 ft);

2) vertikālajiem attālumiem: 1500 m (5000 ft) attālumā no lidlauka kontrolpunkta – 1 m (3 ft), kas palielinās attiecībā 1 pret 1000.

4.10.4. Līmenis. Ja nav pieejams precīzs līmenis vertikālajai atskaitei, tad norāda pieņemtā līmeņa pacēlumu.

_________________

# 5. NODAĻA. LIDLAUKA APVIDUS UN ŠĶĒRŠĻU ELEKTRONISKĀ KARTE (ICAO)

## 5.1. Funkcija

Šajā elektroniskajā kartē kopā ar nepieciešamajiem aeronavigācijas datiem tiek attēloti dati par apvidu un šķēršļiem tā, lai

a) ekspluatants varētu ievērot 6. pielikuma I daļas 5. nodaļā un III daļas II sadaļas 3. nodaļā noteiktos ekspluatācijas ierobežojumus, izstrādājot ārkārtas situāciju procedūras izmantošanai avārijas gadījumā otrā riņķa uzsākšanas vai pacelšanās laikā un veicot gaisa kuģa ekspluatācijas ierobežojumu analīzi, un

b) lai varētu veikt šādas aeronavigācijas darbības:

1) instrumentālās procedūras izstrādi (tostarp riņķa procedūru);

2) lidlauka šķēršļu ierobežošanu un novākšanu un

3) izejas datu nodrošināšana citu aeronavigācijas karšu izstrādei.

## 5.2. Pieejamība

5.2.1. No 2015. gada 12. novembra lidlauka apvidus un šķēršļu elektroniskās kartes (ICAO) tiek publiskotas 1.3.2. punktā paredzētajā veidā lidlaukiem, kas regulāri tiek izmantoti starptautiskajai aviācijai.

1. piezīme. Gadījumā, kad ir pieejama lidlauka apvidus un šķēršļu ICAO elektroniskā karte, nav nepieciešama lidlauka šķēršļu ICAO A tipa karte (ekspluatācijas ierobežojumi) un lidlauka šķēršļu ICAO B tipa karte (sk. 3.2.1. un 4.2.1. punktu).

2. piezīme. Informāciju, kas jānorāda precīzas nolaišanās apvidus kartē (ICAO), var norādīt lidlauka apvidus un šķēršļu elektroniskajā kartē (ICAO). Šādā gadījumā nav nepieciešama precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO) (sk. 6.2.1. punktu).

5.2.2. Ieteikums. Lidlauka apvidus un šķēršļu elektroniskās kartes (ICAO) jāpublisko 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem lidlaukiem, ko regulāri izmanto starptautiskajā civilajā aviācijā.

5.2.3. Lidlauka apvidus un šķēršļu elektroniskās kartes (ICAO) pēc pieprasījuma dara pieejamas drukātā veidā.

Piezīme. Specifikācijas karšu izdošanai drukātā veidā sk. 5.7.7. punktā.

5.2.4. Kā vispārējā modelēšanas struktūra tiek izmantota ISO 19100 standartu sērija attiecībā uz ģeogrāfisku informāciju.

Piezīme. ISO 19100 standartu sērijas izmantošana attiecībā uz ģeogrāfisko informāciju atvieglo lidlauka apvidus un šķēršļu elektronisko karšu (ICAO) apmaiņu starp dažādiem lietotājiem un to lietošanu.

## 5.3. Apzīmējumi

Elektroniskajā kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu un lidlauka nosaukumu.

## 5.4. Kartografējamais rajons

Katras kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai ietvertu 2. rajonu, kā tas norādīts 15. pielikuma 10.1. punktā.

## 5.5. Karšu saturs

5.5.1. Vispārējās iezīmes

5.5.1.1. Izstrādājot datorgrafikas lietojumprogrammas, kuras izmanto, lai attēlotu pazīmes kartē, lietojumprogrammas shēmā tiek precizētas saiknes starp šīm pazīmēm, pazīmju raksturotāji un to pamatā esošā teritorijas ģeometrija un tās topoloģiskās attiecības. Informācija tiek attēlota, pamatojoties uz grafiskās attēlošanas specifikācijām, kuras tiek piemērotas saskaņā ar definētiem grafiskās attēlošanas noteikumiem. Grafiskās attēlošanas specifikācijas un noteikumi netiek iekļauti datu kopā. Grafiskās attēlošanas noteikumi tiek uzglabāti grafiskās attēlošanas katalogā, kurā ir atsauce uz grafiskās attēlošanas specifikācijām, kas tiek uzglabātas atsevišķi.

Piezīme. ISO 19117 standartā ir iekļauta shēmas definīcija, kas apraksta uz pazīmēm balstītas ģeogrāfiskās informācijas attēlošanu, savukārt ISO 19109 standarts satur lietojumprogrammas shēmas noteikumus. Teritorijas ģeometrija un tās topoloģiskās attiecības ir noteiktas ISO 19107 standartā.

5.5.1.2. Apzīmējumiem, kurus izmanto pazīmju attēlošanai, jāatbilst 2.4. punktam un 2. papildinājumam "Apzīmējumi ICAO kartēs".

5.5.2. Apvidus pazīmes

5.5.2.1. Attēlojamo apvidus pazīmju un ar tām saistīto raksturotāju un kartei piesaistītās datubāzes pamatā ir elektronisku apvidus datu kopas, kuras atbilst 15. pielikuma 10. nodaļā un 8. papildinājumā minētajām prasībām.

5.5.2.2. Apvidus pazīmes tiek attēlotas tā, lai nodrošinātu efektīvu vispārējo priekšstatu par attiecīgo apvidu. Tas ir apvidus virsmas attēlojums ar nepārtrauktām pacēluma vērtībām visos noteikta tīkla krustošanās punktos, ko dēvē arī par apvidus reljefa ciparu modeli ar pacēluma atzīmēm (DEM).

Piezīme. Saskaņā ar 15. pielikuma 10. nodaļu un 8. papildinājumu DEM 2. rajona solis (tīklā) ir 1 loka sekunde (aptuveni 30 m).

5.5.2.3. Ieteikums. Apvidus virsmas attēlojumam jābūt kā atlasāmam horizontāļu slānim, kas pieejams papildus DEM.

5.5.2.4. Ieteikums. Lai uzlabotu DEM, izmanto ortokoriģētu attēlu, kurā DEM pazīmes saskaņotas ar virsējā attēla pazīmēm. Šim attēlam jābūt pieejamam kā atsevišķi atlasāmam slānim.

5.5.2.5. Attēlotās apvidus pazīmes ir savienotas ar šādiem saistītiem datubāzes(-žu) raksturotājiem:

a) koordinātu tīkla punktu atrašanās vieta horizontālajā plaknē, kuru izsaka kā šo punktu ģeogrāfiskās koordinātas un pacēlumus;

b) virsmas veids;

c) horizontāļu vērtības, ja tādas ir pieejamas, un

d) pilsētu un citu svarīgu topogrāfisko pazīmju nosaukumi.

5.5.2.6. Ieteikums. Citām apvidus pazīmēm, kuras norādītas 15. pielikuma 8. papildinājuma A8-3. tabulā un iekļautas datubāzē(-s), jābūt savienotām ar attēlotajām apvidus pazīmēm.

5.5.3. Šķēršļu pazīmes

5.5.3.1. Attēlojamo šķēršļu pazīmju un ar tām saistīto raksturotāju un kartei piesaistītās datubāzes pamatā ir elektronisku šķēršļu datu kopas, kuras atbilst 15. pielikuma 10. nodaļā un 8. papildinājumā minētajām prasībām.

5.5.3.2. Ikvienam šķērslim norāda attiecīgo apzīmējumu un šķēršļa indeksu.

5.5.3.3. Attēlotās šķēršļu pazīmes ir savienotas ar šādiem saistītiem datubāzes(-žu) raksturotājiem:

a) atrašanās vieta horizontālajā plaknē, kuru izsaka ģeogrāfisko koordinātu un attiecīgā pacēluma veidā;

b) šķēršļa veids un,

c) ja nepieciešams, šķēršļa apjoms.

5.5.3.4. Ieteikums. Citām šķēršļu pazīmēm, kuras norādītas 15. pielikuma 8. papildinājuma A8-4. tabulā un iekļautas datubāzē(-s), jābūt savienotām ar attēlotajām šķēršļu pazīmēm.

5.5.4. Lidlauka pazīmes

5.5.4.1. Kartē attēloto un ar datubāzi savienoto lidlauka pazīmju un attiecīgo raksturotāju pamatā ir aeronavigācijas dati, kuri atbilst 14. pielikuma I sējuma 5. papildinājumā un 15. pielikuma 7. papildinājumā minētajām prasībām.

5.5.4.2. Ar atbilstošu apzīmējumu tiek attēlotas šādas lidlauka pazīmes:

a) lidlauka kontrolpunkts;

b) skrejceļš(-i), ieskaitot apzīmējuma numurus, un, ja iespējams, skrejceļa gala bremzēšanas josla(-s) un šķēršļbrīvā josla(-s), un

c) manevrēšanas ceļi, peroni, lielas ēkas un citas svarīgas lidlauka pazīmes.

5.5.4.3. Attēlotās lidlauka pazīmes ir savienotas ar šādiem saistītiem datubāzes(-žu) raksturotājiem:

a) lidlauka kontrolpunkta ģeogrāfiskās koordinātas;

b) lidlauka magnētiskā deklinācija, informācijas sniegšanas gads un ikgadējās izmaiņas;

Piezīme. Magnētiskā deklinācija ar datubāzes starpniecību var būt savienota ar lidlauka kontrolpunktu.

c) skrejceļa(-u), skrejceļa gala bremzēšanas joslas(-u) un šķēršļbrīvās joslas(-u) garums un platums;

d) skrejceļa(-u) un skrejceļa gala bremzēšanas joslas(-u) virsmas veids;

e) skrejceļa(-u) magnētiskais peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

f) pacēlumi skrejceļa(-u), skrejceļa gala bremzēšanas joslas(-u) un šķēršļbrīvās joslas(-u) abos galos un ikvienā būtiskā skrejceļa(-u), skrejceļa gala bremzēšanas joslas(-u) slīpuma izmaiņu vietā;

g) deklarētās distances attālums katram skrejceļa virzienam vai saīsinājums "NU", ja skrejceļa virzienu nevar izmantot, lai veiktu pacelšanos vai nolaišanos, vai abējādi.

Piezīme. 14. pielikuma I sējuma A papildinājumā ir sniegti norādījumi par deklarētajām distancēm.

5.5.5. Radionavigācijas līdzekļu pazīmes

Ikviena radionavigācijas līdzekļu pazīme, kas ir ietverta kartografējamā rajonā, tiek attēlota ar atbilstošu apzīmējumu.

Piezīme. Navigācijas līdzekļu pazīmju raksturotāji var būt saistīti ar attēlotajām navigācijas līdzekļu pazīmēm, kas ietvertas datubāzē(-s).

## 5.6. Precizitāte un izšķirtspēja

5.6.1. Aeronavigācijas datu precizitātes pakāpei jāatbilst 11. pielikuma 5. papildinājumā un 14. pielikuma I sējuma 5. papildinājumā un II sējuma 1. papildinājumā noteiktajam. Apvidus un šķēršļu datu precizitātes pakāpei jāatbilst 15. pielikuma 8. papildinājumā noteiktajam.

5.6.2. Aeronavigācijas datu izšķirtspējai jāatbilst 15. pielikuma 7. papildinājumā noteiktajam, savukārt apvidus un šķēršļu datu izšķirtspējai jāatbilst 15. pielikuma 8. papildinājumā norādītajam.

## 5.7. Elektroniskā funkcionalitāte

5.7.1. Ir iespējams mainīt mērogu, kādā karte tiek apskatīta. Apzīmējumu un teksta lielums mainās līdz ar kartes mērogu, lai uzlabotu lasāmību.

5.7.2. Informācija kartē ir ar ģeogrāfiskām norādēm, un pastāv iespēja noteikt kursora atrašanās vietu ar precizitāti vismaz līdz tuvākajai sekundei.

5.7.3. Karte ir saderīga ar plaši pieejamām galddatoru iekārtām, programmatūru un informācijas nesējiem.

5.7.4. Ieteikums. Kartē ir jābūt ietvertai savai nolasīšanas programmatūrai.

5.7.5. Kartē nav iespējams dzēst informāciju bez sankcionētas atjaunināšanas veikšanas.

5.7.6. Ja pārlieku lielā informācijas apjoma dēļ nav iespējams pietiekami skaidri vienā visaptverošā kartes skatījumā attēlot sīkāku informāciju, kas nepieciešama kartes darbībai, tad ir pieejami atlasāmi informācijas slāņi, ar kuru palīdzību iespējams individuāli kombinēt informāciju.

Piezīme. Vairumam lidlauka pazīmju elektroniskas kartes formāts ar informācijas slāņiem, kurus var atlasīt lietotājs, ir ieteicamais informācijas attēlošanas veids.

5.7.7. Ir iespējams izdot karti drukātā veidā, izmantojot satura specifikācijas un mērogu, kādu noteicis lietotājs.

1. piezīme. Kartes izdruka var sastāvēt no "kvadrātos" sadalītām lapām vai atsevišķiem atlasītiem rajoniem atbilstoši lietotāja vajadzībām.

2. piezīme. Pazīmju raksturotāju informāciju, kas ir pieejama, izmantojot datubāzes saiti, var nodrošināt atsevišķi, uz lapām ar atbilstošām norādēm.

## 5.8. Kartes datu produkta specifikācijas

5.8.1. Datu produkta specifikāciju veidā tiek nodrošināts visaptverošs pārskats par kartē ietvertajām datu kopām, un uz šā pārskata pamata aeronavigācijas lietotāji var novērtēt kartes datu produktu un noteikt, vai tas atbilst nepieciešamā pielietojuma (lietojumprogrammas) vajadzībām.

5.8.2. Kartes datu produkta specifikācijās ir iekļauts pārskats, specifikāciju joma, datu produkta identifikācija, datu grafiskais attēlojums, izmantotās atskaites sistēmas, datu kvalitātes prasības un informācija par datu ieguvi, datu uzturēšanu, datu attēlošanu, datu produkta piegādi, kā arī jebkāda cita pieejamā papildu informācija un metadati.

Piezīme. ISO 19131 standarts nosaka datu produkta specifikācijas prasības un aprakstu ģeogrāfiskai informācijai.

5.8.3. Kartes datu produkta specifikācijas pārskats sniedz neformālu produkta aprakstu un vispārīgu informāciju par datu produktu. Kartes datu produkta specifikācijas ietver kartografējamā rajona telpisko (horizontālo) lielumu. Kartes datu produkta identifikācija ietver produkta nosaukumu, īsu kopsavilkumu par saturu un mērķi, kā arī kartē ietvertā ģeogrāfiskā apgabala aprakstu.

5.8.4. Kartes datu produkta specifikācijas datu saturā skaidri norādīts kartografējamā rajona un/vai attēlu veids un ietverts to īss apraksts.

Piezīme. ISO 19123 standarts ietver kartografējamā rajona ģeometrijas un funkciju shēmu.

5.8.5. Kartes datu produktu specifikācija ietver informāciju, kurā aprakstītas izmantotās atskaites sistēmas. Tā ietver telpisko atskaites sistēmu (horizontālo un vertikālo) un, ja nepieciešams, laika atskaites sistēmu. Kartes datu specifikācijā norādītas datu kvalitātes prasības. Ir ietverts pieļaujamo atbilstības kvalitātes līmeņu un atbilstošo datu kvalitātes pasākumu pārskats. Šis pārskats aptver visus datu kvalitātes elementus un datu kvalitātes apakšelementus pat tad, ja vienīgais mērķis ir noteikt, ka konkrētais datu kvalitātes elements vai apakšelements nav piemērojams.

Piezīme. ISO 19113 standarts satur kvalitātes principus ģeogrāfiskai informācijai, bet ISO 19114 standarts satur kvalitātes novērtēšanas procedūras.

5.8.6. Kartes datu produkta specifikācija ietver datu ieguves pārskatu, kas ir vispārējs kartes datu ieguvē izmantoto avotu un procesu apraksts. Datu produkta specifikācijās tiek norādīti arī kartes uzturēšanā piemērotie principi un kritēriji, tostarp kartes produkta atjaunināšanas biežums. Īpaši svarīga ir šķēršļu datu kopu uzturēšanas informācija un norādes uz šķēršļu datu uzturēšanai piemērotajiem principiem, metodēm un kritērijiem.

5.8.7. Kartes datu produkta specifikācijās ietver informāciju par to, kā dati tiek attēloti kartē, ņemot vērā 5.5.1.1. punktu. Kartes datu produkta specifikācija satur arī datu produkta piegādes informāciju, kura ietver informāciju par piegādes formātiem un piegādes līdzekli.

5.8.8. Datu produkta specifikācijā tiek iekļauti kartes metadatu pamatelementi. Produkta specifikācijā kopā ar informāciju par metadatu formātu un kodēšanu tiek norādīti arī visi papildu piegādājamie metadatu vienumi.

1. piezīme. ISO 19115 standarts nosaka prasības ģeogrāfiskās informācijas metadatiem.

2. piezīme. Kartes datu produkta specifikācijās ir dokumentēts kartes datu produkts, kurš tiek realizēts datu kopas veidā. Šo datu kopu aprakstu sniedz metadati.

__________________

# 6. NODAĻA. PRECĪZAS NOLAIŠANĀS APVIDUS KARTE (ICAO)

## 6.1. Funkcija

Karte sniedz sīku informāciju par apvidus profilu noteiktā nolaišanās beigu posma daļā, lai gaisa kuģa ekspluatācijas aģentūras varētu novērtēt apvidus ietekmi uz lēmuma pieņemšanas relatīvā augstuma noteikšanu, izmantojot radioaltimetrus.

## 6.2. Pieejamība

6.2.1. Visiem II un III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļiem lidlaukos, kurus izmanto starptautiskā civilā aviācija, ir pieejama precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO), izņemot gadījumus, kad vajadzīgā informācija ir norādīta lidlauka apvidus un šķēršļu elektroniskajā kartē (ICAO) saskaņā ar 5. nodaļu.

6.2.2. Precīzas nolaišanās apvidus karti (ICAO) pārskata vienmēr, kad notiek būtiskas izmaiņas.

## 6.3. Mērogs

6.3.1. Ieteikums. Horizontālajam mērogam jābūt 1:2500, bet vertikālajam mērogam – 1:500.

6.3.2. Ieteikums. Ja kartē iekļauts apvidus profils attālumā, kas lielāks par 900 m (3000 ft) no skrejceļa sliekšņa, horizontālajam mērogam jābūt 1:5000.

## 6.4. Apzīmējumi

Kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu, lidlauka nosaukumu un skrejceļa apzīmējumu.

## 6.5. Plāns un profila informācija

6.5.1. Kartē tiek iekļauta šāda informācija:

a) plāns, kurā parādītas horizontāles ar 1 m (3 ft) lieliem intervāliem 1 m (3 ft) lielā platībā abpus skrejceļa centra līnijai, kas pagarināta tādā pašā attālumā kā profils; horizontāles saista ar skrejceļa slieksni;

b) norāde, vai a) apakšpunktā definētajā plānā attēlotais apvidus vai kāds objekts tajā paceļas augstāk nekā ±3 m (10 ft) virs centra līnijas profila un var ietekmēt radioaltimetru;

c) apvidus profils 900 m (3000 ft) lielā attālumā no sliekšņa gar pagarinātu skrejceļa centra līniju.

6.5.2. Ieteikums. Ja apvidus lielākā attālumā nekā 900 m (3000 ft) no skrejceļa sliekšņa ir kalnains vai citādi nozīmīgs kartes lietotājiem, tad apvidus profils jāparāda attālumā, kas nepārsniedz 2000 m (6500 ft) no skrejceļa sliekšņa.

6.5.3. Ieteikums. ILS atskaites punkta augstums jānorāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai.

_________________

# 7. NODAĻA. MARŠRUTA KARTE (ICAO)

## 7.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, kas atvieglo navigāciju ATS maršrutos atbilstoši gaisa satiksmes pakalpojumu procedūrām.

Piezīme. Vienkāršotas šo karšu versijas ir atbilstošas, lai tās iekļautu aeronavigācijas informācijas publikācijās, papildinot sakaru un navigācijas līdzekļu uzskaitījumu.

## 7.2. Pieejamība

7.2.1. Tiek nodrošināts, ka maršruta karte (ICAO) ir pieejama 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visos apgabalos, kur izveidoti lidojumu informācijas rajoni.

Piezīme. Noteiktos apstākļos var būt nepieciešams nodrošināt ICAO rajona karti.

7.2.2. Ja dažādos gaisa telpas slāņos pastāv dažādi gaisa satiksmes pakalpojumu maršruti, atrašanās vietas ziņošanas prasības vai lidojumu informācijas rajonu vai dispečerzonu sānu robežas un tās nav iespējams pietiekami skaidri attēlot kartē, nodrošina atsevišķas kartes.

## 7.3. Kartografējamais rajons un mērogs

1. piezīme. Šā tipa kartēm nav iespējams noteikt vienotu mērogu atšķirīgā informācijas daudzuma dēļ noteiktās zonās.

2. piezīme. Var norādīt lineāro mērogu, kas balstīts uz vidējo kartes mērogu.

7.3.1. Ieteikums. Kartes lapas rāmja izkārtojums jānosaka atbilstoši ATS maršrutu struktūras blīvumam un shēmai.

7.3.2. Izvairās no lielām mērogu atšķirībām starp blakus esošām kartēm, kurās attēlota nepārtraukta maršruta struktūra.

7.3.3. Lai garantētu navigācijas nepārtrauktību, nodrošina atbilstošu karšu pārklāšanos.

## 7.4. Projekcija

7.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

7.4.2. Paralēles un meridiānus parāda ar piemērotiem intervāliem.

7.4.3. Iedaļas ir ar vienādiem intervāliem gar izvēlētajām paralēlēm un meridiāniem.

## 7.5. Apzīmējumi

Katrā lapā norāda kartes sēriju un numuru.

## 7.6. Būves un topogrāfija

7.6.1. Tiek parādītas visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

7.6.2. Katrā paralēļu un meridiānu izveidotajā četrstūrī norāda teritorijas minimālo absolūto augstumu; izņēmums ir 7.6.3. punktā paredzētais gadījums.

7.6.3. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka karti nav iespējams orientēt uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, katrā četrstūrī, ko veido izmantojamā koordinātu tīkla līnijas, jānorāda teritorijas minimālais absolūtais augstums.

7.6.4. Ja kartes nav orientētas uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, to skaidri norāda un norāda arī izvēlēto virzienu.

## 7.7. Magnētiskā deklinācija

Ieteikums. Ir jānorāda izogonas un datums, kad sniegta šī informācija.

## 7.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

7.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 7.8.2. punktā paredzēto gadījumu. Ja tiek norādītas arī peilējumu un ceļa līniju faktiskās vērtības RNAV segmentiem, tad tās norāda apaļajās iekavās ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, piemēram, 290° (294,9°T).

7.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

7.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 7.9. Aeronavigācijas dati

7.9.1. Lidlauki

Tiek norādīti visi lidlauki, ko izmanto starptautiskā civilā aviācija un kuros var veikt instrumentālo nolaišanos.

Piezīme. Var norādīt citus lidlaukus.

7.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas attiecas uz attiecīgo gaisa telpas slāni, attēlo, tās identificējot un norādot vertikālās robežas.

7.9.3. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

7.9.3.1. Atbilstošā gadījumā parāda izveidotās gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponentus.

7.9.3.1.1. Komponentos tiek ietverta šāda informācija:

a) radionavigācijas līdzekļi, kas saistīti ar gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmu, kā arī to nosaukumi, apzīmējumi, frekvences un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

b) attiecībā uz DME – papildus raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);

c) norāde uz visām noteiktajām gaisa telpām, tostarp sānu un vertikālās robežas un atbilstošā gaisa telpas klase;

d) visi ATS maršruti maršruta lidojumiem, tostarp maršruta apzīmējumi, ceļa līnija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam abos virzienos gar katra maršruta segmentiem un attiecīgā gadījumā navigācijas specifikācijas(-u) apzīmējums, ieskaitot jebkādus ierobežojumus un satiksmes plūsmas virzienu;

e) visi nozīmīgi punkti, kas definē ATS maršrutus un nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, kā arī to kodēti nosaukumi un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

f) attiecībā uz maršruta punktiem, kas nosaka VOR/DME zonālās navigācijas maršrutus, papildus

1. atskaites VOR/DME stacijas apzīmējumi un radiofrekvence;

2. peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālums no atskaites VOR/DME ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (jūras jūdzes desmitdaļai), ja maršruta punkts nav ar to apvienots;

g) norāde uz visiem obligātajiem un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punktiem un ATS/MET ziņošanas punktiem;

h) attālumi starp nozīmīgiem punktiem, kas ir pagrieziena punkti vai ziņošanas punkti, ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

Piezīme. Var norādīt arī kopējos attālumus starp radionavigācijas līdzekļiem.

i) pārslēgšanās punkti maršruta segmentos, kas definēti, atsaucoties uz ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobākām, norādot attālumus līdz navigācijas līdzekļiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai jūras jūdzei;

Piezīme. Katram maršruta posmam nav jānorāda pārslēgšanās punkti, kas noteikti pa vidu starp diviem līdzekļiem vai divu radiālo līniju krustpunktā tāda maršruta gadījumā, kuram posmā starp navigācijas līdzekļiem mainās virziens, ja ir vispārīgi paziņots par to pastāvēšanu.

j) minimālie maršruta absolūtie augstumi un minimālie šķēršļu pārlidošanas absolūtie augstumi ATS maršrutos ar precizitāti līdz tuvākajiem augstākajiem 50 metriem vai 100 pēdām (sk. 11. pielikuma 2.22. punktu);

k) sakaru līdzekļi, kuriem norādīti kanāli un, ja nepieciešams, pieteikšanās adrese;

l) pienācīgi norādīta pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes paskaidrojumos.

7.9.4. Papildu informācija

7.9.4.1. Tiek norādīta sīka informācija par atlidošanas un aizlidošanas maršrutiem, kas saistīti ar gaidīšanas shēmu lidlauka rajonos, ja vien tā nav sniegta rajona kartē, standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO) vai standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO).

1. piezīme. Šo karšu specifikācijas prasības sk.8., 9. un 10. nodaļā.

2. piezīme. Aizlidošanas maršruti parasti sākas skrejceļa galā; atlidošanas maršruti parasti beidzas punktā, kur tiek uzsākta instrumentālā nolaišanās.

7.9.4.2. Norāda un identificē altimetra iestatīšanas rajonus, ja tādi ir noteikti.

________________

# 8. NODAĻA. RAJONA KARTE (ICAO)

## 8.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, lai atvieglotu šādas instrumentālā lidojuma fāzes:

a) pāreju no maršruta fāzes uz nolaišanos lidlaukā fāzi;

b) pāreju no pacelšanās/otrā riņķa uzsākšanas uz lidojuma maršruta fāzi un

c) lidojumus rajonos ar sarežģītu ATS maršrutu vai gaisa telpas struktūru.

Piezīme. Šā punkta c) apakšpunktā aprakstītajām funkcijām var atbilst atsevišķa karte vai ielīme ICAO maršruta kartē.

## 8.2. Pieejamība

8.2.1. Tiek nodrošināts, ka rajona karte (ICAO) tiek publiskota 1.3.2. punktā paredzētajā veidā, ja gaisa satiksmes pakalpojumu maršruti vai atrašanās vietas ziņošanas prasības ir sarežģītas un tie nevar tikt pienācīgi parādīti maršruta kartē (ICAO).

8.2.2. Ja atlidošanai un aizlidošanai ir atšķirīgi gaisa satiksmes pakalpojumu maršruti vai atrašanās vietas ziņošanas prasības un tās nav iespējams pietiekami skaidri attēlot vienā kartē, nodrošina atsevišķas kartes.

Piezīme. Noteiktos apstākļos var būt nepieciešams nodrošināt standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) karti (ICAO) vai standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) karti (ICAO) (sk. 9. un 10. nodaļu).

## 8.3. Kartografējamais rajons un mērogs

8.3.1. Katras kartes kartografējamais rajons ir līdz punktiem, kas efektīvi parāda aizlidošanas un atlidošanas maršrutus.

8.3.2. Karti sastāda mērogā, un mērogu norāda.

## 8.4. Projekcija

8.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

8.4.2. Paralēles un meridiānus parāda ar piemērotiem intervāliem.

8.4.3. Iedaļas ir ar vienādiem intervāliem gar smalklīnijām.

## 8.5. Apzīmējumi

Kartē norāda attiecīgo attēlotās gaisa telpas nosaukumu.

Piezīme. Nosaukums var būt gaisa satiksmes pakalpojumu centra nosaukums, lielākās pilsētas, kas atrodas kartē aptvertajā apgabalā, nosaukums vai tās pilsētas nosaukums, kuru apkalpo lidlauks. Ja pilsētu apkalpo vairāk nekā viens lidlauks, tad būtu jāpievieno tā lidlauka nosaukums, uz kuru pamata noteiktas procedūras.

## 8.6. Būves un topogrāfija

8.6.1. Tiek parādītas visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

8.6.2. Ieteikums. Lai uzlabotu izpratni par situāciju teritorijās, kurās ir nozīmīgs reljefs, ar smalkām horizontālēm un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda jebkurš reljefs, kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē jānorāda melnā krāsā. Ir jāparāda arī šķēršļi.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonēšanā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. To, kuri ir atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi, nosaka procedūru speciālists.

## 8.7. Magnētiskā deklinācija

Norāda kartē aptvertā apgabala vidējā magnētiskā deklināciju ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 8.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

8.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 8.8.2. punktā paredzēto gadījumu. Ja tiek norādītas arī peilējumu un ceļa līniju faktiskās vērtības RNAV segmentiem, tad tās norāda apaļajās iekavās ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, piemēram, 290° (294,9°T).

8.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

8.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 8.9. Aeronavigācijas dati

8.9.1. Lidlauki

Tiek parādīti visi lidlauki, kas ietekmē termināļa izvēli. Atbilstošā gadījumā lieto skrejceļu shēmas apzīmējumu.

8.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek attēlotas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tās identificējot un norādot vertikālās robežas.

8.9.3. Rajona minimālie absolūtie augstumi

Rajona minimālos absolūtos augstumus norāda četrstūros, ko veido paralēles un meridiāni.

Piezīme. Atkarībā no kartes mēroga, četrstūri, ko veido paralēles un meridiāni, parasti atbilst veselam ģeogrāfiskā garuma vai platuma grādam.

8.9.4. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

8.9.4.1. Atbilstošā gadījumā parāda izveidotās gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponentus.

8.9.4.1.1. Komponentos tiek iekļauti

a) radionavigācijas līdzekļi, kas saistīti ar gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmu, kā arī to nosaukumi, apzīmējumi, frekvences un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

b) attiecībā uz DME – papildus raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);

c) lidlauka radionavigācijas līdzekļi, kas nepieciešami izlidojošajiem un ielidojošajiem gaisa kuģiem un gaidīšanas shēmai;

d) visu noteikto gaisa telpu sānu un vertikālās robežas un atbilstošā gaisa telpas klase;

e) navigācijas specifikācijas(-u) apzīmējums, ieskaitot jebkādus ierobežojumus, ja tādi ir noteikti;

f) gaidīšanas shēma, lidlauka rajona maršruti ar apzīmējumiem un ceļa virziens gar katru paredzēto gaisa trašu segmentu un lidlauka rajona maršrutu ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

g) visi nozīmīgi punkti, kas definē lidlauka rajona maršrutus un nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, kā arī to kodēti nosaukumi un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

h) attiecībā uz maršruta punktiem, kas nosaka VOR/DME zonālās navigācijas maršrutus, papildus

1. atskaites VOR/DME stacijas apzīmējumi un radiofrekvence;

2. peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālums no atskaites VOR/DME ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (jūras jūdzes desmitdaļai), ja maršruta punkts nav ar to apvienots;

i) norādi uz visiem obligātajiem un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punktiem;

j) attālumi starp nozīmīgiem punktiem, kas ir pagrieziena punkti vai ziņošanas punkti, ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

Piezīme. Var norādīt arī kopējos attālumus starp radionavigācijas līdzekļiem.

k) pārslēgšanās punkti maršruta segmentos, kas definēti, atsaucoties uz ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobākām, norādot attālumus līdz radionavigācijas līdzekļiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

Piezīme. Katram maršruta posmam nav jānorāda pārslēgšanās punkti, kas noteikti pa vidu starp diviem līdzekļiem vai divu radiālo līniju krustpunktā tāda maršruta gadījumā, kuram posmā starp navigācijas līdzekļiem mainās virziens, ja ir vispārīgi paziņots par to pastāvēšanu.

l) minimālie maršruta absolūtie augstumi un minimālie šķēršļu pārlidošanas absolūtie augstumi ATS maršrutos ar precizitāti līdz tuvākajiem augstākajiem 50 metriem vai 100 pēdām (sk. 11. pielikuma 2.22. punktu);

m) skaidri identificēti minimālie vektorēšanas absolūtie augstumi ar precizitāti līdz tuvākajiem 50 m vai 100 ft;

1. piezīme. Ja tiek lietotas ATS novērošanas sistēmas, lai virzītu gaisa kuģi uz nozīmīgiem punktiem un no tiem publicētā standarta aizlidošanas vai atlidošanas maršrutā vai lai izdotu atļauju samazināt augstumu zem minimālā sektora absolūtā augstuma, tad attiecīgās procedūras var norādīt rajona kartē (ICAO), ja vien tādēļ nerodas kartes pārblīvējums.

2. piezīme. Ja rastos nevajadzīgs kartes pārblīvējums, var izdot ATC novērošanas minimālā absolūtā augstuma karti (ICAO), un šajā gadījumā nav vajadzīgs rajona kartē (ICAO) atkārtoti norādīt 8.9.4.1.1. punkta 1. apakšpunktā norādītos elementus.

n) rajona ātruma un līmeņa/absolūtā augstuma ierobežojumi, ja tādi noteikti;

o) sakaru līdzekļi, kuriem norādīti kanāli un, ja nepieciešams, pieteikšanās adrese;

p) norādes par nozīmīgiem "pārlidošanas" punktiem.

________________

# 9. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS AIZLIDOŠANAS (SID) KARTE (ICAO)

## 9.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, lai tā varētu lidot pa noteikto standarta instrumentālās aizlidošanas maršrutu no pacelšanās fāzes līdz maršruta fāzei.

1. piezīme. Noteikumi, kas reglamentē standarta atlidošanas maršrutu identifikāciju, ir sniegti 11. pielikuma 3. papildinājumā; norādījumi attiecībā uz šādu maršrutu izveidošanu ir ietverti “Gaisa satiksmes pakalpojumu plānošanas rokasgrāmatā” (Doc 9426).

2. piezīme. Noteikumi, kas reglamentē šķēršļu pārlidošanas kritērijus, un sīka informācija par minimālo publicējamo informāciju ir ietverta dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma II daļā.

## 9.2. Pieejamība

Tiek nodrošināts, ka standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) karte ir pieejama visur, kur izveidots standarta instrumentālās aizlidošanas maršruts, ko nav iespējams pietiekami skaidri parādīt rajona kartē (ICAO).

## 9.3. Kartografējamais rajons un mērogs

9.3.1. Kartografējamais rajons ir pietiekams, lai norādītu punktu, kur sākas aizlidošanas maršruts, un noteikto nozīmīgo punktu, kur iespējams uzsākt lidojuma maršruta fāzi noteiktā gaisa satiksmes pakalpojumu maršrutā.

Piezīme. Aizlidošanas maršruts parasti sākas skrejceļa galā.

9.3.2. Ieteikums. Karte jāsastāda mērogā.

9.3.3. Ja karte ir sastādīta mērogā, norāda mērogu.

9.3.4. Ja karte nav sastādīta mērogā, tad norāda piezīmi „KARTE NAV MĒROGĀ“, un uz ceļa līnijām un citiem kartes aspektiem, kas ir pārāk lieli, lai tos attēlotu mērogā, izmanto apzīmējumu, kas norāda uz neatbilstību mērogam.

## 9.4. Projekcija

9.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

9.4.2. Ieteikums. Ja karte ir sastādīta mērogā, ar piemērotiem intervāliem jānorāda paralēles un meridiāni.

9.4.3. Iedaļas ir vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 9.5. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru apkalpo lidlauks, lidlauka nosaukumu un standarta instrumentālās aizlidošanas maršruta(-u) apzīmējumus, kas izveidoti saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma I daļas 3. sadaļas 5. nodaļu.

Piezīme. Standarta instrumentālās aizlidošanas maršruta(-u) identifikāciju nodrošina procedūru speciālists.

## 9.6. Būves un topogrāfija

9.6.1. Ja karte ir sastādīta mērogā, parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

9.6.2. Ieteikums. Lai uzlabotu izpratni par situāciju teritorijās, kurās ir nozīmīgs reljefs, karte jāsastāda mērogā un ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda viss reljefs, kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē jānorāda melnā krāsā. Ir jāparāda arī šķēršļi.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonēšanā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. To, kuri ir atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi, nosaka procedūru speciālists.

## 9.7. Magnētiskā deklinācija

Magnētisko deklināciju, kas izmantota, nosakot magnētisko peilējumu, ceļa līnijas un radiālās līnijas, norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 9.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

9.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 9.8.2. punktā paredzēto gadījumu. Ja tiek norādītas arī peilējumu un ceļa līniju faktiskās vērtības RNAV segmentiem, tad tās norāda apaļajās iekavās ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, piemēram, 290° (294,9°T).

Piezīme. Kartē var iekļaut piezīmi šajā nolūkā.

9.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

9.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 9.9. Aeronavigācijas dati

9.9.1. Lidlauki

9.9.1.1. Aizlidošanas lidlauku parāda ar skrejceļu shēmu.

9.9.1.2. Tiek norādīti un identificēti visi lidlauki, kas ietekmē noteikto standarta instrumentālās aizlidošanas maršrutu. Atbilstošā gadījumā norāda arī lidlauka skrejceļu shēmu.

9.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek norādītas un identificētas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas var ietekmēt procedūru izpildi, un norāda to vertikālās robežas.

9.9.3. Minimālais sektora absolūtais augstums

9.9.3.1. Tiek norādīts minimālais sektora absolūtais augstums, kas balstīts uz navigācijas līdzekli, kas saistīts ar šo procedūru, skaidri norādot, uz kuru sektoru tas attiecas.

9.9.3.2. Ja nav noteikts minimālais sektora absolūtais augstums, karti sastāda mērogā un paralēļu un meridiānu veidotajos četrstūros norāda rajona minimālo absolūto augstumu. Rajonu minimālos absolūtos augstumus norāda arī tajās kartes daļās, uz kurām neattiecas minimālais sektora absolūtais augstums.

Piezīme. Atkarībā no izvēlētā kartes mēroga, paralēļu un meridiānu veidotie četrstūri parasti atbilst ģeogrāfiskā platuma un garuma pusgrādam.

9.9.4. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

9.9.4.1. Tiek parādīti izveidotās attiecīgo gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponenti.

9.9.4.1.1. Šajos komponentos tiek ietverta šāda informācija:

a) katra standarta instrumentālās aizlidošanas maršruta grafisks attēlojums, tostarp

1. maršruta apzīmējums;

2. nozīmīgi punkti, kas definē maršrutu;

3. ceļa līnija vai radiālā līnija katrā maršruta segmentā ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

4. attālumi starp nozīmīgiem punktiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

5. minimālie šķēršļu pārlidošanas absolūtie augstumi maršrutā vai maršruta segmentā un procedūras noteiktie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft, un lidojuma līmeņa ierobežojumi, ja tādi noteikti;

6. ja karte ir sagatavota mērogā un tiek nodrošināta aizlidošanas vektorēšana, skaidri identificēti noteiktie vektorēšanas minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft;

1. piezīme. Ja gaisa kuģa virzīšanai uz nozīmīgiem punktiem publicētā standarta aizlidošanas maršrutā vai no tiem tiek izmantotas ATS novērošanas sistēmas, tad attiecīgās procedūras var norādīt standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO), ja vien neradīsies kartes pārblīvējums.

2. piezīme. Ja kartē radīsies pārblīvējums, var sagatavot ATC novērošanas minimālā absolūtā augstuma karti (ICAO) (sk. 21. nodaļu), un šajā gadījumā nav vajadzības 9.9.4.1.1. punkta a) apakšpunkta 6. daļā norādītos elementus atkārtoti norādīt arī standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO).

b) ar maršrutu(-iem) saistītais(-ie) radionavigācijas līdzeklis(-i), tostarp

1. nešifrēts nosaukums;

2. apzīmējumi;

3. frekvence;

4. ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

5. attiecībā uz DME – kanāls un raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);

c) tādu nozīmīgo punktu kodētie nosaukumi, kuri nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, to ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs un peilējums ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, un attālums no atskaites radionavigācijas līdzekļa ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (viena jūras jūdzes desmitdaļa);

d) attiecīgās gaidīšanas shēmas;

e) pārejas absolūtais/relatīvais augstums ar precizitāti līdz tuvākajiem 300 m vai 1000 ft;

f) tuvi izvietoti šķēršļi, kas atrodas virs šķēršļu identifikācijas virsmas (OIS), atrašanās vietas un relatīvais augstums. Jāiekļauj piezīme, ja ir tuvi izvietoti šķēršļi virs šķēršļu identifikācijas virsmas (OIS), kas nav ņemti vērā attiecībā uz publicētajā procedūrā izstrādāto gradientu;

Piezīme. Saskaņā ar PANS-OPS II sējumu informāciju par tuvu izvietotiem šķēršļiem sniedz procedūru speciālists.

g) ātruma ierobežojumi rajonā, ja tādi ir noteikti;

h) navigācijas specifikācijas(-u) apzīmējums, ieskaitot jebkādus ierobežojumus, ja tādi ir noteikti;

i) visi obligātie un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punkti;

j) radiosakaru procedūras, tostarp

1. ATS struktūrvienības(-u) izsaukuma signāls(-i);

2. frekvence;

3. atbilstošā gadījumā transpondera iestatījums;

k) norādes par nozīmīgiem "pārlidošanas" punktiem.

9.9.4.2. Ieteikums. Ir jāsniedz standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) maršruta(-u) un sakaru atteices procedūru apraksts teksta veidā un, kad tas iespējams, jāparāda kartē vai tajā pašā lappusē, kurā atrodas karte.

9.9.4.3. Aeronavigācijas datu bāzes prasības

Atbilstošie dati, kas nepieciešami navigācijas datu bāzes kodēšanai, tiek publiskoti saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma III daļas 5. sadaļas 2. nodaļas 2.1. punktu, kartes otrā pusē vai uz atsevišķas lapas ar atbilstošām norādēm.

Piezīme. Atbilstošos datus nosaka procedūru speciālists.

_________________

# 10. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS ATLIDOŠANAS (STAR) KARTE (ICAO)

## 10.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, lai tā varētu ievērot noteikto standarta atlidošanas maršrutu no maršruta fāzes līdz nolaišanās fāzei.

1. piezīme. Standarta atlidošanas maršruti jāuztver kā tādi, kas ietver “standarta augstuma samazināšanas profilu”, “nolaišanos ar nepārtrauktu augstuma samazināšanu” un citus nestandarta aprakstus. Nolaišanās ar nepārtrauktu augstuma samazināšanu gadījumā nav vajadzīgs šķērsgriezuma attēlojums.

2. piezīme. Noteikumi, kas reglamentē standarta atlidošanas maršrutu identifikāciju, ir sniegti 11. pielikuma 3. papildinājumā; norādījumi attiecībā uz šādu maršrutu izveidošanu ir ietverti “Gaisa satiksmes pakalpojumu plānošanas rokasgrāmatā” (Doc 9426).

## 10.2. Pieejamība

Tiek nodrošināts, ka standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) karte (ICAO) ir pieejama visur, kur izveidots standarta instrumentālās atlidošanas maršruts, ko nav iespējams pietiekami skaidri parādīt rajona kartē.

## 10.3. Kartografējamais rajons un mērogs

10.3.1. Kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai norādītu punktus, kuros beidzas maršruta fāze un sākas nolaišanās fāze.

10.3.2. Ieteikums. Karte jāsastāda mērogā.

10.3.3. Ja karte ir sastādīta mērogā, norāda mērogu.

10.3.4. Ja karte nav sastādīta mērogā, tad norāda piezīmi „KARTE NAV MĒROGĀ“, un uz ceļa līnijām un citiem kartes aspektiem, kas ir pārāk lieli, lai tos attēlotu mērogā, izmanto apzīmējumu, kas norāda uz neatbilstību mērogam.

## 10.4. Projekcija

10.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

10.4.2. Ieteikums. Ja karte ir sastādīta mērogā, ar piemērotiem intervāliem jānorāda paralēles un meridiāni.

10.4.3. Iedaļas ir vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 10.5. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru apkalpo lidlauks, lidlauka nosaukumu un standarta instrumentālās atlidošanas maršruta(-u) apzīmējumus, kas izveidoti saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma I daļas 4. sadaļas 2. nodaļu.

Piezīme. Standarta instrumentālās atlidošanas maršruta(-u) identifikāciju nodrošina procedūru speciālists.

## 10.6. Būves un topogrāfija

10.6.1. Ja karte ir sastādīta mērogā, parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

10.6.2. Ieteikums. Lai uzlabotu izpratni par situāciju teritorijās, kurās ir nozīmīgs reljefs, karte jāsastāda mērogā un ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda viss reljefs, kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē jānorāda melnā krāsā. Ir jāparāda arī šķēršļi.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonēšanā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. To, kuri ir atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi, nosaka procedūru speciālists.

## 10.7. Magnētiskā deklinācija

Magnētisko deklināciju, kas izmantota, nosakot magnētisko peilējumu, ceļa līnijas un radiālās līnijas, norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 10.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

10.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 10.8.2. punktā paredzēto gadījumu. Ja tiek norādītas arī peilējumu un ceļa līniju faktiskās vērtības RNAV segmentiem, tad tās norāda apaļajās iekavās ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, piemēram, 290° (294,9°T).

Piezīme. Kartē var iekļaut piezīmi šajā nolūkā.

10.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

10.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 10.9. Aeronavigācijas dati

10.9.1. Lidlauki

10.9.1.1. Nosēšanās lidlauku parāda ar skrejceļu shēmas attēlošanu.

10.9.1.2. Tiek norādīti un identificēti visi lidlauki, kas ietekmē standarta instrumentālās atlidošanas maršrutu. Atbilstošā gadījumā norāda arī lidlauka skrejceļu shēmu.

10.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek norādītas un identificētas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas var ietekmēt procedūru izpildi, un norāda to vertikālās robežas.

10.9.3. Minimālais sektora absolūtais augstums

10.9.3.1. Tiek norādīts minimālais sektora absolūtais augstums, skaidri norādot, uz kuru sektoru tas attiecas.

10.9.3.2. Ja nav noteikts minimālais sektora absolūtais augstums, karti sastāda mērogā un paralēļu un meridiānu veidotajos četrstūros norāda rajona minimālo absolūto augstumu. Rajonu minimālos absolūtos augstumus norāda arī tajās kartes daļās, uz kurām neattiecas minimālais sektora absolūtais augstums.

Piezīme. Atkarībā no izvēlētā kartes mēroga, paralēļu un meridiānu veidotie četrstūri parasti atbilst ģeogrāfiskā platuma un garuma pusgrādam.

10.9.4. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

10.9.4.1. Tiek parādīti izveidotās attiecīgo gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponenti.

10.9.4.1.1. Šajos komponentos tiek ietverta šāda informācija:

a) katra standarta instrumentālās atlidošanas maršruta grafisks attēlojums, tostarp

1. maršruta apzīmējums;

2. nozīmīgi punkti, kas definē maršrutu;

3. ceļa līnija vai radiālā līnija katrā maršruta segmentā ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

4. attālumi starp nozīmīgiem punktiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

5. minimālie lidojuma absolūtie augstumi maršrutā vai maršruta segmentā un procedūras noteiktie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft, un lidojuma līmeņa ierobežojumi, ja tādi noteikti;

6. ja karte ir sagatavota mērogā un tiek nodrošināta atlidošanas vektorēšana, skaidri identificēti noteiktie vektorēšanas minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft;

1. piezīme. Ja tiek lietotas ATS novērošanas sistēmas, lai virzītu gaisa kuģi uz nozīmīgiem punktiem un no tiem publicētā standarta atlidošanas maršrutā vai lai izdotu atļauju atlidošanas laikā samazināt augstumu zem minimālā sektora absolūtā augstuma, tad atbilstošās procedūras var norādīt standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO), ja vien tāpēc nerodas kartes pārblīvējums.

2. piezīme. Ja kartē radīsies pārblīvējums, var sagatavot ATC novērošanas minimālā absolūtā augstuma karti (ICAO) (sk. 21. nodaļu), un šajā gadījumā nav vajadzības 10.9.4.1.1. punkta a) apakšpunkta 6. daļā norādītos elementus atkārtoti norādīt arī standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO).

b) ar maršrutu(-iem) saistītais(-ie) radionavigācijas līdzeklis(-i), tostarp

1. nešifrēts nosaukums;

2. apzīmējumi;

3. frekvence;

4. ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

5. attiecībā uz DME – kanāls un raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);

c) tādu nozīmīgo punktu kodētie nosaukumi, kuri nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, to ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs un peilējums ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, un attālums no atskaites radionavigācijas līdzekļa ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (viena jūras jūdzes desmitdaļa);

d) attiecīgās gaidīšanas shēmas;

e) pārejas absolūtais/relatīvais augstums ar precizitāti līdz tuvākajiem 300 m vai 1000 ft;

f) ātruma ierobežojumi rajonā, ja tādi ir noteikti;

g) navigācijas specifikācijas(-u) apzīmējums, ieskaitot jebkādus ierobežojumus, ja tādi ir noteikti;

h) visi obligātie un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punkti;

i) radiosakaru procedūras, tostarp

1. ATS struktūrvienības(-u) izsaukuma signāls(-i);

2. frekvence;

3. atbilstošā gadījumā transpondera iestatījums;

j) norādes par nozīmīgiem "pārlidošanas" maršruta punktiem.

10.9.4.2. Ieteikums. Ir jāsniedz standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) maršruta(-u) un atbilstošo sakaru atteices procedūru apraksts teksta veidā un, kad tas iespējams, jāparāda kartē vai tajā pašā lappusē, kurā atrodas karte.

10.9.4.3. Aeronavigācijas datu bāzes prasības

Atbilstošie dati, kas nepieciešami navigācijas datu bāzes kodēšanai, tiek publiskoti saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma III daļas 5. sadaļas 2. nodaļas 2.2. punktu, kartes otrā pusē vai uz atsevišķas lapas ar atbilstošām norādēm.

Piezīme. Atbilstošos šķēršļus nosaka procedūru speciālists.

_________________

# 11. NODAĻA. INSTRUMENTĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)

## 11.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informācija, kas tai ļautu veikt apstiprinātu instrumentālās nolaišanās procedūru paredzētās nosēšanās skrejceļam, tostarp procedūru aiziešanai uz otro riņķi un atbilstošā gadījumā gaidīšanas zonas lidojumu shēmu.

Piezīme. Sīki izstrādāti kritēriji instrumentālās nolaišanās procedūru noteikšanai un ar to saistīto absolūto/relatīvo augstumu izšķirtspēja ir ietverta dokumentā “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168).

## 11.2. Pieejamība

11.2.1. Instrumentālās nolaišanās kartes (ICAO) nodrošina visiem lidlaukiem, kurus izmanto starptautiskā civilā aviācija un kuriem attiecīgā valsts ir noteikusi instrumentālās nolaišanās procedūras.

11.2.2. Katrai valsts noteiktajai precīzas nolaišanās procedūrai parasti nodrošina atsevišķu instrumentālās nolaišanās karti (ICAO).

11.2.3. Katrai valsts noteiktajai neprecīzas nolaišanās procedūrai parasti nodrošina atsevišķu instrumentālās nolaišanās karti (ICAO).

Piezīme. Var sagatavot vienu precīzas vai neprecīzas nolaišanās procedūras karti, lai attēlotu vairāk nekā vienu nolaišanās procedūru, ja procedūras nolaišanās starpposma un nolaišanās beigu posma segmentiem un otrā riņķa uzsākšanas segmentiem ir identiskas.

11.2.4. Ja ceļa līnijas, laika vai absolūtā augstuma vērtības dažādām gaisa kuģu kategorijām atšķiras citos instrumentālās nolaišanās procedūras segmentos, nevis nolaišanās beigu posma segmentā, un šo atšķirību uzskaitījums vienā kartē varētu radīt pārblīvējumu vai neskaidrības, nodrošina vairāk nekā vienu karti.

Piezīme. Informāciju par gaisa kuģu kategorijām sk. dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma I daļas 4. sadaļas 9. nodaļā.

11.2.5. Instrumentālās nolaišanās kartes (ICAO) atjauno vienmēr, kad noveco drošu lidojumu veikšanai būtiska informācija.

## 11.3. Kartografējamais rajons un mērogs

11.3.1. Kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai iekļautu visus instrumentālās nolaišanās procedūras segmentus un tādus papildu rajonus, kādi var būt nepieciešami paredzētās nolaišanās tipam.

11.3.2. Izvēlētais mērogs nodrošina vislielāko skaidrību un ir saderīgs ar

a) kartē parādīto procedūru;

b) kartes lapas izmēru.

11.3.3. Sniedz norādi par mērogu.

11.3.3.1. Izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams, parāda attāluma riņķa līniju ar rādiusu 20 km (10 NM), kuras centrā atrodas lidlaukā vai tā tuvumā esošs DME vai lidlauka kontrolpunkts, ja nav piemērota DME; uz riņķa līnijas norāda tās rādiusu.

11.3.3.2. Ieteikums. Attāluma skala jānorāda tieši zem profila.

## 11.4. Formāts

Ieteikums. Kartes lapas izmēram jābūt 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 in).

## 11.5. Projekcija

11.5.1. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

11.5.2. Ieteikums. Iedaļām jābūt vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 11.6. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru apkalpo lidlauks, lidlauka nosaukumu un apzīmējumus instrumentālās nolaišanās procedūrai, kas noteikta saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma I daļas 4. sadaļas 9. nodaļu.

Piezīme. Instrumentālās nolaišanās procedūras identifikāciju nodrošina procedūru speciālists.

## 11.7. Būves un topogrāfija

11.7.1. Tiek parādīta topogrāfiska informācija, kas attiecas uz instrumentālās nolaišanās procedūras, tostarp procedūras aiziešanai uz otro riņķi, saistīto gaidīšanas procedūru un vizuālo manevru (riņķa nolaišanās) procedūras, drošu izpildi. Topogrāfiskus nosaukumus norāda tikai, ja tas nepieciešams, lai atvieglotu šādas informācijas izpratni, bet attēlo vismaz sauszemes teritorijas un lielas upes un ezeri.

11.7.2. Reljefu parāda tādā veidā, kas vislabāk piemērots konkrētajām rajona pacēluma īpašībām. Rajonos, kur reljefs kartes kartografējamā rajona robežās pārsniedz 1200 m (4000 ft) virs lidlauka pacēluma vai 11 km (6 NM) robežās no lidlauka kontrolpunkta pārsniedz 600 m (2000 ft), vai ja nolaišanās beigu posma procedūras vai otrā riņķa procedūras gradients apvidus dēļ ir stāvāks nekā optimālais, tad visu reljefu, kas pārsniedz 150 m (500 ft) 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma parāda ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp vislielāko pacēlumu katrā augšējā horizontālē iespiež melnā krāsā.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonēšanā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. Atbilstošās augstuma atzīmes nosaka procedūru speciālists.

11.7.3. Ieteikums. Teritorijās, kur reljefs ir zemāks nekā 11.7.2. punktā noteikts, ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda viss reljefs, kas pārsniedz 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē arī jānorāda melnā krāsā.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonēšanā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. Atbilstošās augstuma atzīmes nosaka procedūru speciālists.

## 11.8. Magnētiskā deklinācija

11.8.1. Ieteikums. Ir jānorāda magnētiskā deklinācija.

11.8.2. Ja tiek norādīta deklinācijas vērtība ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, tā atbilst vērtībai, kas lietota, nosakot magnētisko peilējumu, ceļa līnijas un radiālās līnijas.

## 11.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

11.9.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 11.9.2. punktā paredzēto gadījumu. Ja tiek norādītas arī peilējumu un ceļa līniju faktiskās vērtības RNAV segmentiem, tad tās norāda apaļajās iekavās ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, piemēram, 290° (294,9°T).

Piezīme. Kartē var iekļaut piezīmi šajā nolūkā.

11.9.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

11.9.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 11.10. Aeronavigācijas dati

11.10.1. Lidlauki

11.10.1.1. Ar atbilstošu apzīmējumu norāda visus lidlaukus, kuriem no gaisa redzams raksturīgs apveids. Pamestus lidlaukus identificē kā pamestus.

11.10.1.2. Skrejceļu shēmu pietiekami lielā mērogā, lai tā būtu skaidri redzama, parāda

a) lidlaukam, kurā piemēro šo procedūru;

b) lidlaukiem, kas iespaido kustības shēmu vai kas atrodas tādā vietā, ka nelabvēlīgos laikapstākļos tos var kļūdaini pieņemt par paredzētās nosēšanās lidlaukiem.

11.10.1.3. Kartē labi redzamā vietā norāda lidlauka pacēlumu ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai tuvākajai pēdai.

11.10.1.4. Skrejceļa sliekšņa pacēlumu vai atbilstošā gadījumā zemskares zonas vislielāko pacēlumu norāda ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai tuvākajai pēdai.

11.10.2. Šķēršļi

11.10.2.1. Šķēršļus norāda kartes plāna skatā.

Piezīme. Atbilstošos šķēršļus nosaka procedūru speciālists.

11.10.2.2. Ieteikums. Ja viens vai vairāki šķēršļi ir noteicošais apstāklis, nosakot šķēršļu pārlidošanas absolūto/relatīvo augstumu, šie šķēršļi jāidentificē.

11.10.2.3. Šķēršļu augstākā punkta pacēlumu norāda ar precizitāti līdz tuvākajam (nākamajam augstākajam) metram vai tuvākajai pēdai.

11.10.2.4. Ieteikums. Ir jānorāda šķēršļu augstumi virs cita līmeņa, nevis vidējā jūras līmeņa (sk. 11.10.2.3. punktu). Tie kartē jānorāda iekavās.

11.10.2.5. Ja tiek norādīts šķēršļu augstums virs kāda cita līmeņa, nevis vidējā jūras līmeņa, tad šis līmenis ir lidlauka pacēlums; izņēmums ir lidlauki ar instrumentālo skrejceļu (vai skrejceļiem), kura(-u) skrejceļa sliekšņa augstums virs jūras līmeņa ir mazāks par lidlauka augstumu virs jūras līmeņa vairāk nekā par 2 m (7 ft), un šajā gadījumā šis līmenis ir tā skrejceļa sliekšņa augstums virs jūras līmeņa, uz kuru attiecas instrumentālā nolaišanās.

11.10.2.6. Ja tiek lietots cits līmenis, nevis vidējais jūras līmenis, to kartē norāda labi redzamā vietā.

11.10.2.7. Ja I kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļam nav noteikta no šķēršļiem brīva zona, to norāda.

11.10.3. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek norādītas un identificētas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas var ietekmēt procedūru izpildi, un norāda to vertikālās robežas.

11.10.4. Radiosakaru un radionavigācijas līdzekļi

11.10.4.1. Tiek norādīti procedūrām nepieciešamie radionavigācijas līdzekļi un to frekvences, apzīmējumi un virziena noteikšanas raksturojumi, ja tādi ir. Tādas procedūras gadījumā, kurā nolaišanās beigu posma ceļā atrodas vairāk nekā viena stacija, skaidri identificē, kurš līdzeklis ir jāizmanto virziena vadībai nolaišanās beigu posmā. Turklāt apsver to līdzekļu nenorādīšanu nolaišanās kartē, kuri netiek lietoti attiecīgajā procedūrā.

11.10.4.2. Tiek norādīts un identificēts nolaišanās sākumposma kontrolpunkts (IAF), nolaišanās starpposma kontrolpunkts (IF), nolaišanās beigu posma kontrolpunkts (FAF) (vai nolaišanās beigu posma punkts (FAP) ILS nolaišanās procedūrā), 	otrā riņķa sākumpunkts (MAPt), ja tāds ir noteikts, un citi būtiski procedūras kontrolpunkti vai punkti.

11.10.4.3. Ieteikums. Nolaišanās beigu posma kontrolpunktu (vai nolaišanās beigu posma punktu ILS nolaišanās procedūrā) jāidentificē, norādot tā ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs.

11.10.4.4. Kartē parāda vai norāda radionavigācijas līdzekļus, kurus var izmantot maršruta maiņas procedūrām, un to virziena noteikšanas raksturojumus, ja tādi ir.

11.10.4.5. Tiek norādītas radiosakaru frekvences, tostarp izsaukuma signāli, kas nepieciešami procedūru izpildei.

11.10.4.6. Ja to prasa procedūras, norāda attālumu no lidlauka līdz katram ar nolaišanās beigu posmu saistītajam radionavigācijas līdzeklim ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei. Ja neviens virziena noteikšanas līdzeklis nenorāda lidlauka peilējumu, tad to arī norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

11.10.5. Minimālais sektora absolūtais augstums vai galapunkta lidlauka absolūtais augstums

Tiek norādīts kompetentas iestādes noteiktais minimālais sektora absolūtais augstums vai galapunkta lidlauka absolūtais augstums, skaidri identificējot sektoru, uz kuru tas attiecas.

11.10.6. Shēmas ceļa līnijas attēlošana

11.10.6.1. Plāna skatā norādītajā veidā tiek attēlota šāda informācija:

a) nolaišanās procedūras ceļa līnijai ar nepārtrauktu bultiņu, kas norāda lidojuma virzienu;

b) procedūras aiziešanai uz otro riņķi ceļa līnijai ar pārtrauktu bultiņu;

c) jebkuras papildu procedūras ceļa līnijai, kas nav noteikta a) un b) apakšpunktā, ar punktotu bultiņu;

d) peilējumiem, ceļa līnijām un radiālajām līnijām ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālumiem ar precizitāti līdz tuvākajām kilometra divām desmitdaļām vai jūras jūdzes desmitdaļai, vai procedūrai nepieciešamajam laikam;

e) ja nav pieejams virziena noteikšanas līdzeklis, magnētiskais peilējums no nolaišanās beigu posma radionavigācijas līdzekļa līdz lidlaukam ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

f) visu to sektoru robežas, kuros ir aizliegta vizuālā manevrēšana (riņķošana);

g) gaidīšanas shēma, ja tāda ir noteikta, un ar nolaišanos un aiziešanu uz otro riņķi saistītais minimālais gaidīšanas absolūtais/relatīvais augstums;

h) vajadzības gadījumā brīdinājumi labi saredzamā vietā kartes priekšpusē;

i) norādes par nozīmīgiem "pārlidošanas" punktiem.

11.10.6.2. Ieteikums. Plāna skatā jāparāda attālums no katra ar aiziešanu uz otro riņķi saistīta radionavigācijas līdzekļa līdz lidlaukam.

11.10.6.3. Profils parasti atrodas tieši zem plāna skata, parādot šādu informāciju:

a) lidlauku ar nepārtrauktu četrstūri lidlauka pacēlumā;

b) nolaišanās procedūras segmentu profilu ar nepārtrauktu bultiņu, kas norāda lidojuma virzienu;

c) procedūras aiziešanai uz otro riņķi segmenta profilu ar pārtrauktu bultiņu un procedūras aprakstu;

d) jebkuras papildu procedūras, kas nav noteikta a) un b) apakšpunktā, segmenta profilu ar punktotu bultiņu;

e) peilējumus, ceļa līnijas un radiālās līnijas ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālumiem ar precizitāti līdz tuvākajām kilometra divām desmitdaļām vai jūras jūdzes desmitdaļai, vai procedūrai nepieciešamie laiki;

f) procedūrām nepieciešamos absolūtos/relatīvos augstumus, tostarp pārejas absolūto augstumu un procedūru absolūtos/relatīvos augstumus, ja tādi ir noteikti;

g) standarta apgriezienu ierobežojošu attālumu, ja tāds ir noteikts, ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai jūras jūdzei;

h) nolaišanās starpposma kontrolpunktu vai punktu procedūrām, kurās nav atļauts mainīt kursu pretējā virzienā;

i) līniju, kas attiecīgi attēlo lidlauka vai sliekšņa pacēlumu un kas pagarināta pāri visam kartes platumam, tai skaitā attāluma skalai, kura sākas pie skrejceļa sliekšņa.

11.10.6.4. Ieteikums. Procedūrām nepieciešamie relatīvie augstumi jānorāda iekavās, izmantojot līmeni, kas izvēlēts saskaņā ar 11.10.2.5. punktu.

11.10.6.5. Ieteikums. Profila skatam jāietver apvidus profils vai minimālā absolūtā/relatīvā augstuma attēlojums šādā veidā:

a) apvidus profils parādīts ar nepārtrauktu līniju, kas attēlo nolaišanās beigu posma segmenta primārās zonas reljefa visaugstākos pacēlumus. Nolaišanās beigu posma segmenta papildzonas reljefa visaugstākie pacēlumi tiek savienoti ar punktotu līniju vai

b) nolaišanās starpposma un beigu posma segmentu minimālie absolūtie/relatīvie augstumi norādīti savienotos ietonētos četrstūros.

1. piezīme. Apvidus profila attēlojumam, nolaišanās beigu posma segmenta primārās un papildzonas faktiskās veidnes kartogrāfam nodrošina procedūru speciālists.

2. piezīme. Minimālā absolūtā/relatīvā augstuma attēlojumu ir paredzēts lietot kartēs, kurās attēlotas neprecīzas nolaišanās ar nolaišanās beigu posma kontrolpunktu.

11.10.7. Lidlauka ekspluatācijas minimumi

11.10.7.1. Ja valsts ir noteikusi lidlauka ekspluatācijas minimumus, tos norāda.

11.10.7.2. Tiek norādīti šķēršļu pārlidošanas absolūtie/relatīvie augstumi tām gaisa kuģu kategorijām, kurām ir paredzēta procedūra; vajadzības gadījumā precīzas nolaišanās procedūrās DL kategorijas gaisa kuģiem (spārnu vēziens ir robežās starp 65 m un 80 m un/vai vertikālais attālums starp riteņu lidojuma trajektoriju un glisādes antenu ir robežās starp 7 m un 8 m) publicē papildu OCA/H.

11.10.8. Papildu informācija

11.10.8.1. Ja procedūras aiziešanai uz otro riņķi punktu definē ar

– attālumu no nolaišanās beigu posma kontrolpunkta vai

– kādu līdzekli vai kontrolpunktu un atbilstošo attālumu no nolaišanās beigu posma kontrolpunkta,

tad norāda attālumu ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei un publicē tabulu, kurā redzami ātrumi attiecībā pret zemi un laiki no nolaišanās beigu posma kontrolpunkta līdz procedūras aiziešanai uz otro riņķi punktam.

11.10.8.2. Ja nolaišanās beigu posmā nepieciešams lietot DME, sniedz tabulu, kurā norādīti absolūtie/relatīvie augstumi attiecīgi katriem 2 km vai 1 NM. Tabulā neiekļauj attālumus, kas atbilstu absolūtajiem/relatīvajiem augstumiem, kas zemāki nekā OCA/H.

11.10.8.3. Ieteikums. Procedūrām, kurās nolaišanās beigu posma segmentā nav nepieciešams izmantot DME, bet, ja ir pieejamas piemēroti izvietotas DME, kas sniedz konsultatīvu augstuma samazināšanas profila informāciju, jāiekļauj tabula, kurā redzami absolūtie/relatīvie augstumi.

11.10.8.4. Ieteikums. Ir jāparāda augstuma samazināšanas tabula.

11.10.8.5. Neprecīzas nolaišanās procedūrām ar nolaišanās beigu posma kontrolpunktu norāda nolaišanās beigu posma nosēšanās gradientu ar precizitāti līdz tuvākajai procenta desmitdaļai un iekavās norāda augstuma samazināšanas leņķi ar precizitāti līdz vienai grāda desmitdaļai.

11.10.8.6. Precīzas nolaišanās procedūrām un nolaišanās procedūrām ar vertikālajiem norādījumiem norāda atskaites līmeņa augstumu ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai un glisādes/pacēluma/vertikālās trajektorijas leņķi ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai.

11.10.8.7. Ja nolaišanās beigu posma punktā ir noteikts nolaišanās beigu posma kontrolpunkts ILS vajadzībām, tad skaidri norāda, vai tas attiecas uz ILS, ar to saistīto procedūru, kurā izmanto tikai ILS kursa radiobāku, vai uz abiem. MLS gadījumā sniedz skaidru norādi, ja nolaišanās beigu posma punktā ir noteikts FAF.

11.10.8.8. Ja nolaišanās beigu posma nosēšanās gradients/leņķis jebkāda veida instrumentālās nolaišanās procedūrā pārsniedz maksimālo vērtību, kas norādīta dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma I daļas 4. sadaļas 5. nodaļā, tad jāpievieno brīdinājums.

11.10.9. Aeronavigācijas datu bāzes prasības

Atbilstošie dati, kas nepieciešami navigācijas datu bāzes kodēšanai, tiek publiskoti saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma III daļas 5. sadaļas 2. nodaļas 2.3. punktu attiecībā uz RNAV procedūrām, savukārt attiecībā uz procedūrām, kuras nav RNAV procedūras, – saskaņā ar minētā dokumenta II sējuma I daļas 4. sadaļas 9. nodaļas 9.4.1.3. punktu, kartes otrā pusē vai uz atsevišķas lapas ar atbilstošām norādēm.

Piezīme. Atbilstošos datus nosaka procedūru speciālists.

__________________

# 12. NODAĻA. VIZUĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)

## 12.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, kas tai ļauj pāriet no lidojuma maršruta/augstuma samazināšanas fāzes uz nolaišanās fāzi paredzētās nosēšanās skrejceļam, izmantojot vizuālus līdzekļus.

## 12.2. Pieejamība

Ar vizuālās nolaišanās karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā nodrošina visus starptautiskās civilās aviācijas izmantotos lidlaukus, kur

a) ir pieejami tikai ierobežoti navigācijas līdzekļi vai

b) nav pieejami radionavigācijas līdzekļi, vai

c) nav pieejamas atbilstošas lidlauka un tā apkārtnes aeronavigācijas kartes ar mērogu 1:500 000 vai lielāku, vai

d) ir noteiktas vizuālās nolaišanās procedūras.

## 12.3. Mērogs

12.3.1. Mērogs ir pietiekami liels, lai būtu iespējams attēlot nozīmīgus elementus un norādīt lidlauka plānojumu.

12.3.2. Ieteikums. Mērogam nav jābūt mazākam kā 1:500 000.

Piezīme. Ir vēlams izvēlēties 1:250 000 vai 1:200 000 lielu mērogu.

12.3.3. Ieteikums. Ja attiecīgajam lidlaukam ir pieejama instrumentālās nolaišanās karte, vizuālās nolaišanās karte jāsastāda tādā pašā mērogā.

## 12.4. Formāts

Ieteikums. Kartes lapas izmēram jābūt 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 in).

Piezīme. Būtu lietderīgi drukāt kartes vairākās krāsās, kas izvēlētas tā, lai nodrošinātu maksimālu skaidrību dažādos toņos un nokrāsās.

## 12.5. Projekcija

12.5.1. Tiek lietota konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

12.5.2. Ieteikums. Iedaļām jābūt vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 12.6. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo, un lidlauka nosaukumu.

## 12.7. Būves un topogrāfija

12.7.1. Tiek norādīti dabiskie un mākslīgie orientieri (piemēram, stāvkrasti, klintis, smilšu kāpas, lielpilsētas, pilsētas, ceļi, dzelzceļi, atsevišķas bākas).

12.7.1.1. Ieteikums. Vietu ģeogrāfiskie nosaukumi jāiekļauj tikai tādā gadījumā, ja tie ir nepieciešami, lai novērstu neskaidrības.

12.7.2. Tiek norādītas krasta līnijas, ezeri, upes un straumes.

12.7.3. Reljefu parāda veidā, kas vislabāk piemērots kartē aptvertā rajona konkrētajam pacēlumam un šķēršļu īpašībām.

12.7.4. Ieteikums. Ja tiek parādītas augstuma atzīmes, tās rūpīgi jāizvēlas.

Piezīme. Var norādīt noteiktu augstuma atzīmju/relatīvo augstumu lielumu gan attiecībā pret vidējo jūras līmeni, gan pret lidlauka pacēlumu.

12.7.5. Attēlojot skaitliskos datus attiecībā uz dažādiem atskaites līmeņiem, tos skaidri nošķir.

## 12.8. Magnētiskā deklinācija

Tiek norādīta magnētiskā deklinācija.

## 12.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

12.9.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 12.9.2. punktā paredzēto gadījumu.

12.9.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

12.9.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 12.10. Aeronavigācijas dati

12.10.1. Lidlauki

12.10.1.1. Visiem lidlaukiem parāda skrejceļu shēmu. Norāda ierobežojumus attiecībā uz kāda nosēšanās virziena lietošanu. Ja pastāv risks sajaukt divus blakus esošus lidlaukus, to norāda. Pamestus lidlaukus identificē kā pamestus.

12.10.1.2. Kartē labi saredzamā vietā norāda lidlauka pacēlumu.

12.10.2. Šķēršļi

12.10.2.1. Šķēršļus norāda un identificē.

12.10.2.2. Šķēršļu augstākā punkta pacēlumu norāda ar precizitāti līdz tuvākajam (nākamajam augstākajam) metram vai pēdai.

12.10.2.3. Ieteikums. Ir jānorāda šķēršļu relatīvais augstums virs lidlauka pacēluma.

12.10.2.3.1. Ja tiek norādīts šķēršļu relatīvais augstums, tad kartē labi saredzamā vietā norāda relatīvā augstuma līmeni un relatīvos augstumus kartē sniedz iekavās.

12.10.3. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek attēlotas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tās identificējot un norādot vertikālās robežas.

12.10.4. Noteiktā gaisa telpa

Atbilstošā gadījumā attēlo dispečerzonas un lidlauka satiksmes zonas, norādot to vertikālās robežas un atbilstošo gaisa telpas klasi.

12.10.5. Vizuālās nolaišanās informācija

12.10.5.1. Atbilstošā gadījumā norāda vizuālās nolaišanās procedūras.

12.10.5.2. Atbilstošā gadījumā norāda vizuālos navigācijas līdzekļus.

12.10.5.3. Tiek norādīta vizuālo glisādes indikācijas sistēmu atrašanās vieta un tips un to nominālais slīpuma leņķis(-i), minimālais acu augstums virs glisādes signāla ieslēgšanas sliekšņa(-iem) un gadījumā, ja sistēmas ass nav paralēla skrejceļa ass līnijai, novirzes leņķis un virziens, t. i., pa labi vai pa kreisi.

12.10.6. Papildu informācija

12.10.6.1. Atbilstošā gadījumā norāda radionavigācijas līdzekļus un to frekvences, un apzīmējumus.

12.10.6.2. Atbilstošā gadījumā norāda radiosakaru līdzekļus un to frekvences.

__________________

# 13. NODAĻA. LIDLAUKA/HELIKOPTERU LIDLAUKA KARTE (ICAO)

## 13.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, kas atvieglos gaisa kuģu kustību pa zemi

a) no gaisa kuģa stāvvietas uz skrejceļu un

b) no skrejceļa uz gaisa kuģa stāvvietu

un helikopteru kustību

a) no helikoptera stāvvietas uz zemskares un atraušanās no zemes zonu un uz nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonu;

b) no nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas uz zemskares un atraušanās no zemes zonu un uz helikoptera stāvvietu;

c) pa helikoptera zemes un gaisa manevrēšanas ceļiem un

d) pa gaisa kustības maršrutiem;

tā sniedz arī būtisku ekspluatācijas informāciju lidlaukā/helikopteru lidlaukā.

## 13.2. Pieejamība

13.2.1. Ar lidlauka/helikopteru lidlauka karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā nodrošina visus lidlaukus/helikopteru lidlaukus, kurus regulāri izmanto starptautiskā civilā aviācija.

13.2.2. Ieteikums. Ar lidlauka/helikopteru lidlauka karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina arī visi lidlauki/helikopteru lidlauki, kuri ir pieejami starptautiskajai civilajai aviācijai.

Piezīme. Noteiktos apstākļos var būt nepieciešams nodrošināt lidlauka zemes manevru karti (ICAO) un gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karti (ICAO) (sk. 14. un 15. nodaļu); šajā gadījumā nav vajadzības šajās papildu kartēs attēlotos elementus atkārtoti norādīt lidlauka/helikopteru lidlauka kartē (ICAO).

## 13.3. Kartografējamais rajons un mērogs

13.3.1. Kartografējamais rajons un mērogs ir pietiekami, lai skaidri parādītu visus 13.6.1. punktā uzskaitītos elementus.

13.3.2. Tiek norādīts lineārais mērogs.

## 13.4. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru lidlauks/helikopteru lidlauks apkalpo, un lidlauka/helikopteru lidlauka nosaukumu.

## 13.5. Magnētiskā deklinācija

Tiek norādītas ģeogrāfisko un magnētisko ziemeļu bultiņas un magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, un magnētiskās deklinācijas ikgadējās izmaiņas.

## 13.6. Lidlauka/helikopteru lidlauka dati

13.6.1. Šajā kartē tiek parādīta šāda informācija:

a) lidlauka/helikopteru lidlauka kontrolpunkta ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs sekundēs;

b) atbilstošā gadījumā lidlauka/helikopteru lidlauka un perona (altimetra kontrolpunktu atrašanās vietu) pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai; neprecīzas nolaišanās veikšanai skrejceļu sliekšņu pacēlums un ģeoīda viļņi, un zemskares un atraušanās no zemes zonas ģeometriskais centrs;

c) precīzas nolaišanās skrejceļa sliekšņa pacēlums un ģeoīda viļņi ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai pēdai, zemskares un atraušanās no zemes zonas ģeometriskais centrs un precīzas nolaišanās skrejceļa zemskares zonas augstākais punkts virs zemes;

d) visi skrejceļi, tostarp tie, kurus būvē, un to apzīmējuma numurs, garums un platums ar precizitāti līdz tuvākajam metram, nestspēja, pārvietoti sliekšņi, skrejceļa gala bremzēšanas joslas, šķēršļbrīvas joslas, skrejceļu virzieni ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, virsmas tips un skrejceļa marķējumi;

Piezīme. Nestspēju var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

e) visi peroni, gaisa kuģu/helikopteru stāvvietas, apgaismojums, marķējumi un atbilstošā gadījumā citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi, tostarp vizuālo savienošanas vadības sistēmu atrašanās vietas un tipi, helikopteru lidlauka virsmas tips un nestspēja vai uz gaisa kuģu tipiem attiecināmie ierobežojumi, ja nestspēja ir mazāka nekā savienotajiem skrejceļiem;

Piezīme. Nestspēju vai ierobežojumus attiecībā uz gaisa kuģu tipiem var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

f) ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs sliekšņiem, zemskares un atraušanās no zemes zonas ģeometriskajam centram un/vai nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas sliekšņiem (atbilstošā gadījumā);

g) visi manevrēšanas ceļi, helikoptera gaisa un zemes manevrēšanas ceļi un to virsmas tips, helikopteru gaisa kustības maršruti ar apzīmējumiem, platumu, apgaismojumu, marķējumiem (tostarp gaidīšanas vietas pie skrejceļa un, ja tādas ir, gaidīšanas vietas manevrēšanas starpposmā), stoplīnijas, citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi un nestspēja vai ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipiem, ja nestspēja ir mazāka nekā savienotajiem skrejceļiem;

Piezīme. Nestspēju vai ierobežojumus attiecībā uz gaisa kuģu tipiem var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

h) karsto punktu atrašanās vietas, ja tādas ir noteiktas, un papildu informācija ar atbilstošām norādēm;

Piezīme. Papildu informāciju attiecībā uz karstajiem punktiem var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

i) atbilstošo manevrēšanas ceļu centra līniju un gaisa kuģu stāvvietu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

j) standarta maršruti manevrējošiem gaisa kuģiem, ja tādi noteikti, un to apzīmējumi;

k) gaisa satiksmes vadības robežas;

l) redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vietu atrašanās vieta;

m) nolaišanās un skrejceļa ugunis;

n) vizuālo glisādes indikācijas sistēmu atrašanās vieta un tips, kā arī to nominālais(-ie) nolaišanās slīpuma leņķis(-i), minimālais acu augstums virs glisādes signāla ieslēgšanas sliekšņa(-iem) un gadījumā, ja sistēmas ass nav paralēla skrejceļa ass līnijai, tad novirzes leņķis un virziens, t. i., pa labi vai pa kreisi;

o) atbilstoši sakaru līdzekļi, kuriem norādīti kanāli un, ja nepieciešams, pieteikšanās adrese;

p) manevrēšanas šķēršļi;

r) gaisa kuģu tehniskās apkopes zonas un ekspluatācijai svarīgas celtnes;

s) VOR kontrolpunkts un attiecīgā līdzekļa radiofrekvence;

t) visas attēlotā darba laukuma daļas, kas pastāvīgi nav piemērotas gaisa kuģim un kas skaidri identificētas kā tādas.

13.6.2. Papildus 13.6.1. punktā minētajiem datiem attiecībā uz helikopteriem kartē tiek parādīta arī šāda informācija:

a) helikopteru lidlauku tips;

Piezīme. 14. pielikuma II sējumā ir noteikti šādi helikopteru lidlauku tipi – virsmas līmeņa helikopteru lidlauki, helikopteru klāji.

b) zemskares un atraušanās no zemes zona, tostarp izmēri ar precizitāti līdz tuvākajam metram, slīpums, virsmas tips un nestspēja tonnās;

c) nolaišanās beigu posma un pacelšanās zona, tostarp tips, patiesais azimuts ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, apzīmējuma numurs (atbilstošā gadījumā), garums un platums līdz tuvākajam metram, virsmas slīpums un tips;

d) drošības zona, tostarp garums, platums un virsmas tips;

e) šķēršļbrīva helikopteru josla, tostarp garums un apvidus profils;

f) šķēršļi, tostarp šķēršļu augstākā punkta tips un pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam (nākamajam augstākajam) metram vai tuvākajai pēdai;

g) vizuālie līdzekļi nolaišanās procedūrām, nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas un zemskares un atraušanās zonas marķējums un ugunis;

h) deklarētās distances helikopteru lidlaukiem ar precizitāti līdz tuvākajam metram, tostarp vajadzības gadījumā

1) pieejamā pacelšanās distance;

2) pieejamā noraidītās pacelšanās distance;

3) pieejamā nosēšanās distance.

__________________

# 14. NODAĻA. LIDLAUKA ZEMES MANEVRU KARTE (ICAO)

## 14.1. Funkcija

Šī papildu karte sniedz gaisa kuģa apkalpei sīku informāciju, lai atvieglotu gaisa kuģu manevrēšanu uz gaisa kuģu stāvvietām un no tām un gaisa kuģu novietošanu/izvietošanu stāvvietā.

## 14.2. Pieejamība

Ieteikums. Ar lidlauka zemes manevru karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina gadījumos, kad pārlieku lielā informācijas apjoma dēļ lidlauka/helikopteru lidlauka (ICAO) kartē nav iespējams pietiekami skaidri parādīt sīku informāciju, kas vajadzīga gaisa kuģa zemes manevriem pa manevrēšanas ceļiem uz gaisa kuģu stāvvietām un no tām.

## 14.3. Kartografējamais rajons un mērogs

14.3.1. Kartografējamais rajons un mērogs ir pietiekami lieli, lai skaidri parādītu visu 14.6. punktā uzskaitīto informāciju.

14.3.2. Ieteikums. Ir jānorāda lineārais mērogs.

## 14.4. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo, un lidlauka nosaukumu.

## 14.5. Magnētiskā deklinācija

14.5.1. Tiek norādīta ģeogrāfisko ziemeļu bultiņa.

14.5.2. Ieteikums. Ir jānorāda magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un tās ikgadējās izmaiņas.

Piezīme. Šai kartei nav jābūt orientētai uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

## 14.6. Lidlauka dati

Šajā kartē līdzīgā veidā tiek parādīta visa lidlauka/helikopteru lidlauka kartes (ICAO) informācija attiecībā uz attēloto zonu, tostarp

a) perona pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai;

b) peroni ar gaisa kuģu stāvvietām, nestspēja vai ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipiem, ugunis, marķējums un atbilstošā gadījumā citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi, tostarp vizuālo savienošanas vadības sistēmu atrašanās vieta un tips;

c) gaisa kuģu stāvvietu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

d) manevrēšanas ceļi un to apzīmējumi, platums līdz tuvākajam metram, nestspēja vai atbilstošā gadījumā ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipu, ugunis, marķējumi (tostarp gaidīšanas vietas pie skrejceļa un, ja tādas ir, gaidīšanas vietas manevrēšanas starpposmā), stoplīnijas un citas vizuālās norādes un vadības līdzekļi;

e) karsto punktu atrašanās vietas, ja tādas ir noteiktas, un papildu informācija ar atbilstošām norādēm;

Piezīme. Nestspēju var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

f) standarta maršruti manevrējošiem gaisa kuģiem, ja tādi noteikti, un to apzīmējumi;

g) atbilstošo manevrēšanas ceļu centra līniju punktu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

h) gaisa satiksmes vadības robežas;

i) atbilstoši sakaru līdzekļi, kuriem norādīti kanāli un, ja nepieciešams, pieteikšanās adrese;

j) manevrēšanas šķēršļi;

k) gaisa kuģu tehniskās apkopes zonas un ekspluatācijai svarīgas celtnes;

l) VOR kontrolpunkts un attiecīgā līdzekļa radiofrekvence;

m) visas attēlotā darba laukuma daļas, kas pastāvīgi nav piemērotas gaisa kuģim un kas skaidri identificētas kā tādas.

__________________

# 15. NODAĻA. GAISA KUĢU STĀVVIETU/IZVIETOJUMA KARTE (ICAO)

## 15.1. Funkcija

Šī papildu karte sniedz gaisa kuģa apkalpei sīku informāciju, lai atvieglotu gaisa kuģu kustību pa zemi starp gaisa kuģu stāvvietām un gaisa kuģu novietošanu/izvietošanu stāvvietā.

## 15.2. Pieejamība

Ieteikums. Ar gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina gadījumos, kad pārlieku lielās lidlauka ēku un iekārtu sarežģītības dēļ informāciju nav iespējams pietiekami skaidri parādīt lidlauka/helikopteru lidlauka (ICAO) kartē vai lidlauka kustības pa zemi kartē (ICAO).

## 15.3. Kartografējamais rajons un mērogs

15.3.1. Kartografējamais rajons un mērogs ir pietiekami lieli, lai skaidri parādītu visus 15.6. punktā uzskaitītos elementus.

15.3.2. Ieteikums. Ir jānorāda lineārais mērogs.

## 15.4. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo, un lidlauka nosaukumu.

## 15.5. Magnētiskā deklinācija

15.5.1. Tiek parādīta ģeogrāfisko ziemeļu bultiņa.

15.5.2. Ieteikums. Ir jānorāda magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un tās ikgadējās izmaiņas.

Piezīme. Šai kartei nav jābūt orientētai uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

## 15.6. Lidlauka dati

Šajā kartē līdzīgā veidā tiek parādīta visa lidlauka/helikopteru lidlauka kartes (ICAO) un lidlauka zemes manevru kartes (ICAO) informācija attiecībā uz attēloto zonu, tostarp

a) perona pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai;

b) peroni ar gaisa kuģu stāvvietām, nestspēja vai ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipiem, ugunis, marķējums un atbilstošā gadījumā citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi, tostarp vizuālo savienošanas vadības sistēmu atrašanās vieta un tips;

c) gaisa kuģu stāvvietu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

d) ieejas manevrēšanas ceļiem un to apzīmējumi, tostarp gaidīšanas vietas pie skrejceļa un, ja tādas ir, gaidīšanas vietas manevrēšanas starpposmā, un stoplīnijas;

e) karsto punktu atrašanās vietas, ja tādas ir noteiktas, un papildu informācija ar atbilstošām norādēm;

Piezīme. Nestspēju var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

f) atbilstošo manevrēšanas ceļu centra līniju punktu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

g) gaisa satiksmes vadības robežas;

h) atbilstoši sakaru līdzekļi, kuriem norādīti kanāli un, ja nepieciešams, pieteikšanās adrese;

i) manevrēšanas šķēršļi;

j) gaisa kuģu tehniskās apkopes zonas un ekspluatācijai svarīgas celtnes;

k) VOR kontrolpunkts un attiecīgā līdzekļa radiofrekvence;

l) visas attēlotā darba laukuma daļas, kas pastāvīgi nav piemērotas gaisa kuģim un kas skaidri identificētas kā tādas.

__________________

# 16. NODAĻA. PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTE M 1:1 000 000 (ICAO)

## 16.1. Funkcija

Šī karte sniedz informāciju, kas atbilst vizuālās aeronavigācijas prasībām.

Piezīme. Šī karte var kalpot arī šādiem nolūkiem:

a) kā pamata aeronavigācijas karte,

1) ja īpaši specializētajās kartes, kurās nav vizuālās informācijas, nesniedz būtiski svarīgus datus;

2) lai nemainīgā mērogā aptvertu visu pasauli, vienotā veidā attēlojot planimetrijas datus;

3) sagatavojot citas starptautiskajā civilajā aviācijā nepieciešamās kartes;

b) kā pirmslidojuma plānošanas karte.

## 16.2. Pieejamība

16.2.1. Pasaules aeronavigācijas karti (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 nodrošina 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem 5. papildinājumā attēlotajiem rajoniem.

Piezīme. Ja ekspluatācijas vai kartes sagatavošanas apsvērumi norāda, ka ekspluatācijas prasības efektīvi var apmierināt aeronavigācijas kartes (ICAO) M 1:500 000 vai aviācijas navigācijas kartes (ICAO, maza mēroga), tad pamata kartes M 1:1 000 000 vietā var nodrošināt kādu no šīm kartēm.

16.2.2. Ieteikums. Lai nodrošinātu visu sauszemes teritoriju pilnīgu kartografējamo rajonu attēlošanu un atbilstošu nepārtrauktību kādā vienā saskaņotā sērijā, cita mēroga (nevis 1:1 000 000) izvēle jānosaka, slēdzot reģionālu vienošanos.

## 16.3. Mērogi

16.3.1. Malā norāda lineāros mērogus kilometros un jūras jūdzēs šādā secībā:

– kilometros,

– jūras jūdzēs,

to nulles punktus norādot vienā un tajā pašā vertikālā līnijā.

16.3.1.1. Ieteikums. Lineārā mēroga garumam jāatbilst vismaz 200 km (110 NM).

16.3.2. Malā norāda pārrēķināšanas skalu (metri/pēdas).

## 16.4. Formāts

16.4.1. Ieteikums. Nosaukumam un piezīmēm uz kartes malas jābūt kādā no ICAO darba valodām.

Piezīme. Papildus ICAO darba valodai var lietot publicēšanas valsts valodu.

16.4.2. Informāciju attiecībā uz blakus lapu numuru un mērvienību pacēluma izteikšanai izvieto tā, lai tā būtu skaidri redzama, kartes lapai atrodoties salocītā veidā.

16.4.3. Ieteikums. Karte jāsaloka, izmantojot šādu metodi:

Pārlociet karti pa garenvirziena asi, gar ģeogrāfiskā platuma paralēles vidu, ar kartes priekšpusi uz āru un kartes lejasdaļu uz augšu. Salociet uz iekšu gar meridiānu un abas puses atpakaļ atlociet akordeona veidā.

16.4.4. Ieteikums. Ja iespējams, kartes lapas rāmjiem jāatbilst 5. papildinājuma rādītājā norādītajiem.

1. piezīme. Īpašos gadījumos attēlojamā rajona kartes lapas rāmis var nesakrist ar norādītajiem rāmjiem.

2. piezīme. Ir atzīts, ka ir vērts noteikt identiskus kartes lapas rāmjus ICAO kartēm ar mērogu 1:1 000 000 un atbilstošajai starptautiskās pasaules kartes (IMW) kartes lapai ar nosacījumu, ka tas netraucē ievērot aeronavigācijas prasības.

16.4.5. Ieteikums. Ir jānodrošina pārklāšanās, paplašinot rādītājā norādīto kartes teritoriju uz augšu un pa labi. Šai pārklājošajai teritorijai jāietver visa aeronavigācijas, topogrāfiskā un hidrogrāfiskā informācija. Pārklājumam vajadzētu būt līdz 28 km (15 NM), ja iespējams, bet katrā gadījumā no katras kartes ierobežojošajām paralēlēm un meridiāniem līdz smalklīnijām.

## 16.5. Projekcija

16.5.1. Projekcijas ir šādas:

a) starp ekvatoru un 80° ģeogrāfisko platumu: Lamberta konformālā koniskā projekcija atsevišķās joslās katrai karšu ģeogrāfiska garuma rindai. Standarta paralēlēm katrai 4° joslai jābūt 40´ uz dienvidiem no ziemeļu paralēles un 40´ uz ziemeļiem no dienvidu paralēles;

b) ģeogrāfiskajā platumā starp 80° un 90°: polārā stereogrāfiskā projekcija ar mērogu, kas atbilst Lamberta konformālajai koniskajai projekcijai 80° ģeogrāfiskajā platumā, izņemot ziemeļu puslodē Lamberta konformālo konisko projekciju var lietot platumā starp 80° un 84°, bet polāro stereogrāfisko projekciju platumā starp 84° un 90°, mērogiem sakrītot 84° ziemeļu platumā.

16.5.3. Graduēto tīklu un iedaļas parāda šādā veidā:

a) paralēles:

| Ģeogrāfiskais platums | Attālums starp paralēlēm | Iedaļas uz paralēlēm |
| --- | --- | --- |
| no 0° līdz 72° | 30' | 1' |
| no 72° līdz 84° | 30' | 5' |
| no 84° līdz 89° | 30' | 1° |
| no 89° līdz 90° | 30' | 5° |
|  |  | (no 72° līdz 89° tikai uz grādu paralēlēm) |

b) meridiāni:

| Ģeogrāfiskais platums | Intervāls starp meridiāniem | Iedaļas uz meridiāniem |
| --- | --- | --- |
| no 0° līdz 52° | 30' | 1' |
| no 52° līdz 72° | 30' | 1' |
|  |  | (tikai uz pāra skaitļa meridiāniem) |
| no 72° līdz 84° | 1° | 1' |
| no 84° līdz 89° | 5° | 1' |
| no 89° līdz 90° | 15° | 1' |
|  |  | (tikai uz katra ceturtā meridiāna) |

16.5.3. Iedaļu atzīmes 1´ un 5´ intervālos pieaug virzienā no Griničas meridiāna un no ekvatora. Katru 10´ intervālu norāda ar atzīmi abpus graduētajai līnijai.

16.5.3.1. Ieteikums. Iedaļu atzīmju garumam 1´ intervāliem jābūt aptuveni 1,3 mm (0,05 in) un 5´ intervāliem – 2 mm (0,08 in), un 10´ intervāliem – 2 mm (0,08 in) abpus graduētajai līnijai.

16.5.4. Visi meridiāni un paralēles ir numurētas kartes malās. Turklāt katra paralēle tiek numurēta kartes laukā tādā veidā, ka paralēli var ērti noteikt, kartei esot salocītā veidā.

Piezīme. Meridiānus var numurēt kartes laukā.

16.5.5. Malā norāda projekcijas nosaukumu un galvenos parametrus.

## 16.6. Apzīmējumi

Lapas numurē atbilstoši rādītājam 5. papildinājumā.

Piezīme. Var norādīt arī atbilstošo starptautiskās pasaules kartes (IMW) kartes lapas numuru.

## 16.7. Būves un topogrāfija

16.7.1. Apbūvētie rajoni

16.7.1.1. Lielpilsētas, mazpilsētas un ciemus izvēlas un parāda atbilstoši to attiecīgajai nozīmei vizuālajā aeronavigācijā.

16.7.1.2. Ieteikums. Pietiekami lielas pilsētas jāparāda, norādot to apbūvēto teritoriju kontūras, nevis to noteiktās pilsētu robežas.

16.7.2. Dzelzceļi

16.7.2.1. Tiek norādīti visi dzelzceļi, kuri kalpo kā orientieri uz zemes.

1. piezīme. Rajonos ar sevišķi blīvu dzelzceļu tīklu kartes lasīšanas atvieglošanai var nenorādīt dažus dzelzceļus.

2. piezīme. Ja to atļauj vieta, var norādīt dzelzceļu nosaukumus.

16.7.2.2. Ieteikums. Ir jānorāda svarīgi tuneļi.

Piezīme. Var pievienot paskaidrojošu piezīmi.

16.7.3. Automaģistrāles un ceļi

16.7.3.1. Ceļu sistēmas parāda pietiekami sīki, lai no gaisa būtu redzamas tās izvietojuma būtiskas īpatnības.

16.7.3.2. Ieteikums. Apbūvētos rajonos ceļi nav jāparāda, ja vien tos nav iespējams atšķirt no gaisa kā noteiktus zemes orientierus.

Piezīme. Var norādīt svarīgu automaģistrāļu numurus vai nosaukumus.

16.7.4. Orientieri uz zemes

Ieteikums. Ir jāparāda dabiskie un mākslīgie orientieri uz zemes, piemēram, tilti, labi saredzamas elektropārvades līnijas, pastāvīgi trošu ceļi, vēja turbīnas, raktuves, cietokšņi, drupas, aizsargdambji, cauruļvadi, klintis, stāvkrasti, smilšu kāpas, atsevišķas bākas un peldošas bākas, ja tās uzskata par nozīmīgām vizuālajai aeronavigācijai.

Piezīme. Var pievienot aprakstošas piezīmes.

16.7.5. Valstu robežas

Parāda starptautiskās robežas. Nenoteiktas un nenodefinētas robežas atšķir, sniedzot aprakstošas piezīmes.

16.7.6. Hidrogrāfija

16.7.6.1. Tiek parādīti visi hidrogrāfijas elementi, kas saderīgi ar kartes mērogu, tostarp krasta līnijas, ezeri, upes un straumes (arī tās, kas ir izžūstošas), sālsezeri, šļūdoņi un ledāji.

16.7.6.2. Ieteikums. Ja lielas atklātas ūdens teritorijas ir ietonētas, tad šim tonējumam jābūt ļoti gaišam.

Piezīme. Krasta līnijai var lietot šauru tumšāka toņa joslu, lai uzsvērtu šo elementu.

16.7.6.3. Ieteikums. Zemūdens klintis un sēkļi, tostarp klintsradzes, plūdmaiņu sēkļi, atsevišķas klintis, smiltis, grants, akmeņi un līdzīgas teritorijas jāparāda ar apzīmējumiem, ja tās ir nozīmīgi orientieri uz zemes.

Piezīme. Klinšu grupas var parādīt ar dažiem klintis apzīmējošiem apzīmējumiem attiecīgajā rajonā.

16.7.7. Horizontāles

16.7.7.1. Tiek parādītas horizontāles. Augstuma šķēlumu izvēli nosaka prasība skaidri attēlot aeronavigācijā nepieciešamos reljefa elementus.

16.7.7.2. Tiek norādītas horizontāļu vērtības.

16.7.8. Tonālā hipsometrija

16.7.8.1. Ja tiek izmantota tonālā hipsometrija, norāda toņiem atbilstošā virsmas pacēluma gradāciju.

16.7.8.2. Malā norāda kartē lietoto hipsometrisko toņu skalu.

16.7.9. Augstuma atzīmes

16.7.9.1. Atsevišķos kritiskos punktos norāda augstuma atzīmes. Izvēlētās augstuma atzīmes ir augstākās tuvējā apkārtnē, un parasti norāda virsotni, kalna kori u.c. Norāda lidotājiem nozīmīgus augstākos punktus ielejās un ezeru virsmas līmeņus. Katras izvēlētās augstuma atzīmes atrašanās vietu norāda ar punktu.

16.7.9.2. Kartes malā norāda kartes augstākā punkta pacēlumu (metros vai pēdās) un tā ģeogrāfiskā atrašanās vietu ar precizitāti līdz tuvākajām piecām minūtēm.

16.7.9.3. Ieteikums. Katras kartes augstākā punkta augstuma atzīme skaidri jānorāda ar tonālās hipsometrijas palīdzību.

16.7.10. Nepilnīga vai nedroša informācija par reljefu

16.7.10.1. Rajonus, kuri nav uzmērīti, lai iegūtu informāciju par horizontālēm, atzīmē ar atzīmi “Nepilnīgi dati par reljefu”.

16.7.10.2. Kartēs, kurās augstuma atzīmes parasti nav ticamas, labi saredzamā vietā kartes priekšpusē ir šāds brīdinājums krāsā, kas tiek lietota aeronavigācijas informācijai:

Šajā kartē sniegtā informācija par reljefu ir apšaubāma, un informāciju par augstuma atzīmēm vajadzētu lietot piesardzīgi”.

16.7.11. Stāvas nogāzes

Ieteikums. Stāvas nogāzes jāparāda, ja tās ir labi saredzami orientieri uz zemes vai ja ir maz informācijas par mākslīgajiem orientieriem.

16.7.12. Mežu masīvi

16.7.12.1. Ieteikums. Ir jāparāda mežu masīvi.

Piezīme. Kartēs, kurās attēlots polārais rajons, var norādīt koku augšanas aptuvenās galējās ziemeļu un dienvidu robežas.

16.7.12.2. Ja tās tiek parādītas, tad koku augšanas aptuvenās galējās ziemeļu un dienvidu robežas norāda ar melnu, raustītu līniju un atbilstoši apzīmē.

16.7.13. Topogrāfiskās informācijas datums

Malā norāda pēdējās topogrāfiskajā pamatkartē sniegtās informācijas datumu.

## 16.8. Magnētiskā deklinācija

16.8.1. Parāda izogonas.

16.8.2. Malā norāda izogonālās informācijas datumu.

## 16.9. Aeronavigācijas dati

16.9.1. Vispārīgi

Aeronavigācijas datus parāda minimāli, atbilstoši kartes lietojumam vizuālajai navigācijai un pārskatīšanas ciklam (sk. 16.9.6. punktu).

16.9.2. Lidlauki

16.9.2.1. Sauszemes un ūdens lidlaukus un helikopteru lidlaukus parāda, norādot to nosaukumus, tādā mērā, lai tie neradītu nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē, prioritāti piešķirot aeronavigācijā svarīgākajiem lidlaukiem.

16.9.2.2. Katram lidlaukam saīsinātā veidā atbilstoši 2. papildinājumā sniegtajam piemēram norāda lidlauka pacēlumu, pieejamās ugunis, skrejceļa virsmas tipu un visgarākā skrejceļa vai skrejceļa hidrolidmašīnām garumu ar nosacījumu, ka tas nerada nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē.

16.9.2.3. Pamestus lidlaukus, kuri joprojām no gaisa ir atpazīstami kā lidlauki, norāda un identificē kā pamestus.

16.9.3. Šķēršļi

16.9.3.1. Norāda šķēršļus.

Piezīme. Objekti, kuru relatīvais augstums ir 100 m (300 ft) vai lielāks, parasti tiek uzskatīti par šķēršļiem.

16.9.3.2. Ja uzskata, kas tas ir svarīgi vizuālajam lidojumam, norāda labi saskatāmas elektropārvades līnijas, pastāvīgus trošu ceļus un vēja turbīnas, kas ir šķēršļi.

16.9.4. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Norāda aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas.

16.9.5. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

16.9.5.1. Norāda nozīmīgus gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas elementus, tostarp, ja iespējams, dispečerzonas, lidlauka satiksmes zonas, dispečerrajonus, lidojumu informācijas rajonus un citas gaisa telpas, kurās tiek veikti VFR, norādot atbilstošo gaisa telpas klasi.

16.9.5.2. Ja nepieciešams, norāda un pienācīgi identificē pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonu (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes paskaidrojumos.

16.9.6. Radionavigācijas līdzekļi

Radionavigācijas līdzekļus norāda ar atbilstošu apzīmējumu un nosaukumu, bet nenorādot to frekvences, kodētos apzīmējumus, ekspluatācijas laikus un citas īpašības, ja vien kāda informācijas, kas tiek parādīta, ar jaunajiem kartes izdevumiem netiek atjaunināta.

16.9.7. Papildu informācija

16.9.7.1. Norāda aeronavigācijas zemes ugunis un to raksturojumus vai apzīmējumus, vai abus.

16.9.7.2. Jūras ugunis uz ārējiem, labi saredzamiem krasta vai izolētiem iecirkņiem ar ne mazāku kā 28 km (15 NM) redzamību norāda, ja

a) tās nav mazāk skaidri atšķiramas kā spēcīgākas jūras ugunis apkārtnē;

b) ja tās ir viegli atšķiramas no citām jūras vai cita veida ugunīm apbūvētu krasta rajonu tuvumā;

c) ja tās ir vienīgās pieejamās nozīmīgās ugunis.

_________________

# 17. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO) M 1:500 000

## 17.1. Funkcija

Šī karte sniedz informāciju, kas atbilst vizuālās aeronavigācijas prasībām maza ātruma, īsa vai vidēja attāluma lidojumiem zemā vai vidējā absolūtajā augstumā.

1. piezīme. Šo karti var lietot šādos nolūkos:

a) kā galveno aeronavigācijas karti;

b) kā piemērotu līdzekli pilotu un navigācijas speciālistu pamata apmācībai;

c) kā papildu karti ļoti specializētām kartēm, kuras nesniedz būtisku vizuālu informāciju;

d) pirmslidojuma plānošanā.

2. piezīme. Ir paredzēts ar šīm kartēm apgādāt sauszemes rajonus, kur šāda mēroga kartes ir vajadzīgas civilās aviācijas lidojumiem, kuros tiek izmantota vizuālā aeronavigācija – neatkarīgi vai papildinot citus aeronavigācijas veidus.

3. piezīme. Ja valsts izdod šīs sērijas kartes, kurās aptverta to teritorija, tad visu attēloto teritoriju parasti aplūko reģionālā mērogā.

## 17.2. Pieejamība

Ieteikums. Aeronavigācijas karte (ICAO) ar mērogu 1:500 000 jānodrošina 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem 5. papildinājumā attēlotajiem rajoniem.

Piezīme. Uz šā mēroga izvēli kā alternatīvu pasaules aeronavigācijas kartei (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 attiecas 16.2.1. un 16.2.2. punkts.

## 17.3. Mērogi

17.3.1. Malā norāda lineāros mērogus kilometros un jūras jūdzēs šādā secībā:

– kilometros,

– jūras jūdzēs,

to nulles punktus norādot vienā un tajā pašā vertikālā līnijā.

17.3.1.1. Ieteikums. Lineārā mēroga garumam nav jābūt mazākam par 200 mm (8 in).

17.3.2. Malā norāda pārrēķināšanas skalu (metri/pēdas).

## 17.4. Formāts

17.4.1. Nosaukums un piezīmes uz kartes malas ir kādā no ICAO darba valodām.

Piezīme. Papildus ICAO darba valodai var lietot publicēšanas valsts valodu vai kādu citu valodu.

17.4.2. Informāciju attiecībā uz blakus lapu numuru un mērvienību, kas lietota pacēluma izteikšanai, izvieto tā, lai tā būtu skaidri redzama, kartes lapai esot salocītā veidā.

17.4.3. Ieteikums. Karte jāsaloka, izmantojot šādu metodi:

Pārlociet karti pa garenvirziena asi, gar ģeogrāfiskā platuma paralēles vidu, ar kartes priekšpusi uz āru un kartes lejasdaļu uz augšu. Salociet uz iekšu gar meridiānu un abas puses atpakaļ atlociet akordeona veidā.

17.4.4. Ieteikums. Ja iespējams, lappusēm jābūt ceturtdaļas lielumā no pasaules aeronavigācijas kartes (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000. Kartes priekšpusē vai otrā pusē jāiekļauj atbilstošs rādītājs uz blakus kartēm, kurā norādīta saistība starp šīm divām karšu sērijām.

Piezīme. Kartes lapas rāmji var atšķirties atkarībā no konkrētām prasībām.

17.4.5. Ieteikums. Ir jānodrošina pārklāšanās, paplašinot rādītājā norādīto kartes teritoriju uz augšu un pa labi. Šai pārklājošajai teritorijai jāietver visa aeronavigācijas, topogrāfiskā un hidrogrāfiskā informācija. Pārklājumam vajadzētu būt līdz 15 km (8 NM), ja iespējams, bet katrā gadījumā no katras kartes ierobežojošajām paralēlēm un meridiāniem līdz smalklīnijām.

## 17.5. Projekcija

17.5.1. Lieto konformālo projekciju.

17.5.2. Ieteikums. Ir jālieto pasaules aeronavigācijas kartes (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 projekcija.

17.5.3. Paralēles norāda ik pēc 30´.

17.5.3.1. Meridiānus parasti norāda ik pēc 30´.

Piezīme. Polāro rajonu kartēm šis intervāls var būt lielāks.

17.5.4. Iedaļu atzīmes norāda ik pēc 1´ gar katru vesela grāda meridiānu un paralēli virzienā no Griničas meridiāna un no ekvatora. Katru 10´ intervālu norāda ar atzīmi abpus graduētajai līnijai.

17.5.4.1. Ieteikums. Iedaļu atzīmju garumam 1´ intervāliem jābūt aptuveni 1,3 mm (0,05 in) un 5´ intervāliem – 2 mm (0,08 in), un 10´ intervāliem – 2 mm (0,08 in) abpus graduētajai līnijai.

17.5.5. Visi meridiāni un paralēles ir numurētas karšu malās.

17.5.5.1. Ieteikums. Visiem meridiāniem un paralēlēm jābūt numurētām kartes laukā, ja šie dati ir nepieciešami izmantošanai.

17.5.6. Malā norāda projekcijas nosaukumu un galvenos parametrus.

## 17.6. Apzīmējumi

17.6.1. Visas kartes lapas identificē, norādot nosaukumu, kas var būt vai nu galvenās, lappusē attēlotās pilsētas, vai galvenā ģeogrāfiskā elementa nosaukums.

17.6.1.1. Ieteikums. Atbilstošā gadījumā kartes lapas jāidentificē, arī norādot atbilstošās pasaules aeronavigācijas kartes (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 nomenklatūru, kā arī vienu vai vairākus no šiem burtiem, kas apzīmē kvadrantu vai kvadrantus:

| Burts | Kartes kvadrants |
| --- | --- |
| A | Ziemeļrietumi |
| B | Ziemeļaustrumi |
| C | Dienvidaustrumi |
| D | Dienvidrietumi |

## 17.7. Būves un topogrāfija

17.7.1. Apbūvētie rajoni

17.7.1.1. Lielpilsētas, mazpilsētas un ciemus izvēlas un parāda atbilstoši to attiecīgajai nozīmei vizuālajā aeronavigācijā.

17.7.1.2. Ieteikums. Pietiekami lielas pilsētas jāparāda, norādot to apbūvēto teritoriju kontūras, nevis to noteiktās pilsētu robežas.

17.7.2. Dzelzceļi

17.7.2.1. Norāda visus dzelzceļus, kuri kalpo kā orientieri uz zemes.

1. piezīme. Rajonos ar sevišķi blīvu dzelzceļu tīklu kartes lasīšanas atvieglošanai var nenorādīt dažus dzelzceļus.

2. piezīme. Dzelzceļiem var norādīt nosaukumus.

3. piezīme. Var parādīt dzelzceļa stacijas.

17.7.2.2. Norāda tuneļus, ja tie kalpo kā labi saredzami orientieri uz zemes.

Piezīme. Vajadzības gadījumā var pievienot piezīmi, lai uzsvērtu šo elementu.

17.7.3. Automaģistrāles un ceļi

17.7.3.1. Ceļu sistēmas parāda pietiekami sīki, lai no gaisa būtu redzamas tās izvietojuma būtiskas īpatnības.

Piezīme. Var parādīt būvēšanas stadijā esošos ceļus.

17.7.3.2. Ieteikums. Apbūvētos rajonos ceļi nav jāparāda, ja vien tos nav iespējams atšķirt no gaisa kā noteiktus zemes orientierus.

Piezīme. Var norādīt svarīgu automaģistrāļu numurus vai nosaukumus.

17.7.4. Orientieri uz zemes

Ieteikums. Ir jāparāda dabiskie un mākslīgie orientieri uz zemes, piemēram, tilti, labi saredzamas elektropārvades līnijas, pastāvīgi trošu ceļi, vēja turbīnas, raktuves, novērošanas torņi, cietokšņi, drupas, aizsargdambji, cauruļvadi, klintis, stāvkrasti, smilšu kāpas, atsevišķas bākas un peldošas bākas, ja tās uzskata par nozīmīgām vizuālajai aeronavigācijai.

Piezīme. Var pievienot aprakstošas piezīmes.

17.7.5. Valstu robežas

Parāda starptautiskās robežas. Nenoteiktas un nenodefinētas robežas atšķir, sniedzot aprakstošas piezīmes.

Piezīme. Var norādīt citas robežas.

17.7.6. Hidrogrāfija

17.7.6.1. Parāda visus hidrogrāfijas elementus, kas saderīgi ar kartes mērogu, tostarp krasta līnijas, ezerus, upes un straumes (arī tās, kas ir izžūstošas), sālsezerus, šļūdoņus un ledājus.

17.7.6.2. Ieteikums. Ja ir ietonētas lielas atklātas ūdens teritorijas, tad šim tonējumam jābūt ļoti gaišam.

Piezīme. Krasta līnijai var lietot šauru tumšāka toņa joslu, lai uzsvērtu šo elementu.

17.7.6.3. Ieteikums. Zemūdens klintis un sēkļi, tostarp klintsradzes, plūdmaiņu sēkļi, atsevišķas klintis, smiltis, grants, akmeņi un līdzīgas teritorijas jāparāda ar apzīmējumiem, ja tās ir nozīmīgi orientieri uz zemes.

Piezīme. Klinšu grupas var parādīt ar dažiem klintis apzīmējošiem apzīmējumiem attiecīgajā rajonā.

17.7.7. Horizontāles

17.7.7.1. Parāda horizontāles. Augstuma šķēlumu izvēli nosaka prasība skaidri attēlot aeronavigācijā nepieciešamos reljefa elementus.

17.7.7.2. Norāda izmantotās horizontāļu vērtības.

17.7.8. Tonālā hipsometrija

17.7.8.1. Ja tiek izmantota tonālā hipsometrija, norāda toņiem atbilstošā virsmas pacēluma gradāciju.

17.7.8.2. Malā norāda kartē lietoto hipsometrisko toņu skalu.

17.7.9. Augstuma atzīmes

17.7.9.1. Atsevišķos kritiskos punktos norāda augstuma atzīmes. Izvēlētā augstuma atzīme vienmēr ir augstākā tuvējā apkārtnē un parasti norāda virsotni, kalna kori u. c. Norāda navigācijā nozīmīgus augstumus ielejās un ezeru virsmas līmeņus. Katras izvēlētās augstuma atzīmes atrašanās vietu norāda ar punktu.

17.7.9.2. Kartes malā norāda kartes augstākā punkta pacēlumu (metros vai pēdās) un tā ģeogrāfiskā atrašanās vietu ar precizitāti līdz tuvākajām piecām minūtēm.

17.7.9.3. Ieteikums. Katras kartes augstākā punkta augstuma atzīme skaidri jānorāda ar tonālās hipsometrijas palīdzību.

17.7.10. Nepilnīga vai nedroša informācija par reljefu

17.7.10.1. Rajonus, kuri nav uzmērīti, lai iegūtu horizontāļu informāciju, atzīmē ar atzīmi “Nepilnīgi dati par reljefu”.

17.7.10.2. Kartēs, kurās augstuma atzīmes parasti nav ticamas, labi saredzamā vietā kartes priekšpusē ir šāds brīdinājums krāsā, kas tiek lietota aeronavigācijas informācijai:

“Brīdinājums. Šajā kartē sniegtā informācija par reljefu ir apšaubāma, un informāciju par augstuma atzīmēm vajadzētu lietot piesardzīgi”.

17.7.11. Stāvas nogāzes

Ieteikums. Stāvas nogāzes jāparāda, ja tās ir labi saredzami orientieri uz zemes vai ja ir maz informācijas par mākslīgajiem orientieriem.

17.7.12. Mežu masīvi

17.7.12.1. Ieteikums. Ir jāparāda mežu masīvi.

Piezīme. Kartēs, kurās attēlots polārais rajons, var norādīt koku augšanas aptuvenās galējās ziemeļu un dienvidu robežas.

17.7.12.2. Ja tās tiek parādītas, tad koku augšanas aptuvenās ziemeļu un dienvidu robežas norāda ar melnu, raustītu līniju un atbilstoši jāapzīmē.

17.7.13. Topogrāfiskās informācijas datums

Malā norāda pēdējās topogrāfiskajā pamatkartē sniegtās informācijas datumu.

## 17.8. Magnētiskā deklinācija

17.8.1. Parāda izogonas.

17.8.2. Malā norāda izogonālās informācijas datumu.

## 17.9. Aeronavigācijas dati

17.9.1. Vispārīgi

Aeronavigācijas informāciju parāda veidā, kas atbilst kartes lietojumam un atjaunošanas periodiskumam.

17.9.2. Lidlauki

17.9.2.1. Sauszemes un ūdens lidlaukus un helikopteru lidlaukus parāda, norādot to nosaukumus, tādā mērā, lai tie neradītu nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē, prioritāti piešķirot aeronavigācijā svarīgākajiem lidlaukiem.

17.9.2.2. Katram lidlaukam saīsinātā veidā atbilstoši 2. papildinājumā sniegtajam piemēram norāda lidlauka pacēlumu, pieejamās ugunis, skrejceļa virsmas tipu un visgarākā skrejceļa vai skrejceļa hidrolidmašīnām garumu ar nosacījumu, ka tas nerada nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē.

17.9.2.3. Pamestus lidlaukus, kuri joprojām no gaisa ir atpazīstami kā lidlauki, norāda un identificē kā pamestus.

17.9.3. Šķēršļi

17.9.3.1. Norāda šķēršļus.

Piezīme. Objekti, kuru relatīvais augstums ir 100 m (300 ft) vai lielāks, parasti tiek uzskatīti par šķēršļiem.

17.9.3.2. Ja uzskata, kas tas ir svarīgi vizuālajam lidojumam, norāda labi saskatāmas elektropārvades līnijas un pastāvīgus trošu ceļus, kas ir šķēršļi.

17.9.4. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Norāda aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas.

17.9.5. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

17.9.5.1. Norāda nozīmīgus gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas elementus, tostarp, ja iespējams, dispečerzonas, lidlauka satiksmes zonas, dispečerrajonus, lidojumu informācijas rajonus un citas gaisa telpas, kurās tiek veikti VFR, norādot atbilstošo gaisa telpas klasi.

17.9.5.2. Atbilstošā gadījumā norāda un pienācīgi identificē pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonu (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes paskaidrojumos.

17.9.6. Radionavigācijas līdzekļi

Radionavigācijas līdzekļus norāda ar atbilstošu apzīmējumu un nosaukumu, bet nenorādot to frekvences, kodētos apzīmējumus, ekspluatācijas laikus un citas īpašības, ja vien kāda informācijas, kas tiek parādīta, ar jaunajiem kartes izdevumiem netiek atjaunināta.

17.9.7. Papildu informācija

17.9.7.1. Norāda aeronavigācijas zemes ugunis un to raksturojumus vai apzīmējumus, vai abus.

17.9.7.2. Jūras ugunis uz ārējiem, labi saredzamiem krasta vai izolētiem iecirkņiem ar ne mazāku kā 28 km (15 NM) redzamības tālumu norāda, ja

a) tās nav mazāk skaidri atšķiramas kā spēcīgākas jūras ugunis apkārtnē;

b) ja tās ir viegli atšķiramas no citām jūras vai cita veida ugunīm apbūvētu krasta rajonu tuvumā;

c) ja tās ir vienīgās pieejamās nozīmīgās ugunis.

__________________

# 18. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO, MAZA MĒROGA)

## 18.1. Funkcija

Šī karte

a) kalpo kā aeronavigācijas līdzeklis tālas darbības gaisa kuģu apkalpēm, kas veic lidojumus lielos absolūtajos augstumos;

b) sniedz izvēlētus kontrolpunktus plašos attālumos, lai veiktu identifikāciju, lidojot lielā absolūtā augstumā un ar lielu ātrumu, kas nepieciešami vizuālai atrašanās vietas apstiprināšanai;

c) nodrošina nepārtrauktu vizuālu vadīšanos pēc orientieriem uz zemes liela attāluma lidojumos pāri starptautiskajiem ūdeņiem, ja nav radio vai citu elektronisku navigācijas līdzekļu, vai virs rajoniem, kur vizuāla navigācija ir atzīta par labāku vai kļūst nepieciešama;

d) nodrošina vispārīgas karšu sērijas liela attāluma lidojuma plānošanai un kursa nospraušanai.

## 18.2. Pieejamība

Ieteikums. Aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga) jānodrošina 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem 5. papildinājumā attēlotajiem rajoniem.

Piezīme. Uz šā mēroga izvēli kā alternatīvu pasaules aeronavigācijas kartei (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 attiecas 16.2.1. un 16.2.2. punkts.

## 18.3. Kartografējamais rajons un mērogs

18.3.1. Ieteikums. Aeronavigācijas kartei (ICAO, maza mēroga) jānodrošina vismaz pilnīgs galveno pasaules sauszemes teritoriju pārklājums.

1. piezīme. Šīs sērijas karšu lapu izkārtojums ir noteikts “Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā” (Doc 8697).

2. piezīme. Kartes lapas izmērs var būt izdevējai aģentūrai maksimālais pieejamais drukāšanas izmērs.

18.3.2. Mērogs ir robežās no 1:2 000 000 līdz 1:5 000 000.

18.3.3. Virsrakstā kartes mērogu aizstāj ar vārdiem “maza mēroga”.

18.3.4. Malā norāda lineāros mērogus kilometros un jūras jūdzēs šādā secībā:

– kilometros,

– jūras jūdzēs,

to nulles punktus norādot vienā un tajā pašā vertikālā līnijā.

18.3.5. Ieteikums. Lineārā mēroga garumam nav jābūt mazākam kā 200 mm (8 in).

18.3.6. Malā norāda pārrēķināšanas skalu (metri/pēdas).

## 18.4. Formāts

18.4.1. Nosaukums un piezīmes uz kartes malas ir kādā no ICAO darba valodām.

Piezīme. Papildus ICAO darba valodai var lietot publicēšanas valsts valodu vai kādu citu valodu.

18.4.2. Informāciju attiecībā uz blakus lapu numuru un mērvienību pacēluma izteikšanai izvieto tā, lai tā būtu skaidri redzama, kartes lapai esot salocītā veidā.

Piezīme. Nav starptautiskas vienošanās par lapu numerāciju.

## 18.5. Projekcija

18.5.1. Lieto konformālo projekciju.

18.5.1.1. Malā norāda projekcijas nosaukumu un galvenos parametrus.

18.5.2. Paralēles norāda ik pēc 1°.

18.5.2.1. Iedaļas uz paralēlēm norāda ar pietiekami nelieliem intervāliem tā, lai tās būtu saderīgas ar ģeogrāfisko garumu un kartes mērogu.

18.5.3. Meridiānus norāda ar intervāliem, kas saderīgi ar ģeogrāfisko platumu un kartes mērogu.

18.5.3.1. Iedaļas uz meridiāniem norāda ar intervāliem, kas nepārsniedz 5´.

18.5.4. Iedaļas norāda virzienā no Griničas meridiāna un no ekvatora.

18.5.5. Visi meridiāni un paralēles ir numurētas kartes malās. Turklāt, ja vajadzīgs, meridiāni un paralēles ir numurētas kartes laukā tādā veidā, ka tās ir ērti nosakāmas, kartei esot salocītā veidā.

## 18.6. Būves un topogrāfija

18.6.1. Apbūvētie rajoni

18.6.1.1. Lielpilsētas, mazpilsētas un ciemus izvēlas un parāda atbilstoši to attiecīgajai nozīmei vizuālajā aeronavigācijā.

18.6.1.2. Ieteikums. Pietiekami lielas pilsētas jāparāda, norādot to apbūvēto teritoriju kontūras, nevis to noteiktās pilsētu robežas.

18.6.2. Dzelzceļi

18.6.2.1. Norāda visus dzelzceļus, kuriem ir nozīme kā orientieriem uz zemes.

Piezīme. Rajonos ar sevišķi blīvu dzelzceļu tīklu kartes lasīšanas atvieglošanai var nenorādīt dažus dzelzceļus.

18.6.2.2. Ieteikums. Ir jānorāda svarīgi tuneļi.

Piezīme. Var pievienot paskaidrojošu piezīmi.

18.6.3. Automaģistrāles un ceļi

18.6.3.1. Ceļu sistēmas parāda pietiekami sīki, lai norādītu nozīmīgu shēmu, skatoties no gaisa.

18.6.3.2. Ieteikums. Apbūvētos rajonos ceļi nav jāparāda, ja vien tos nav iespējams atšķirt no gaisa kā noteiktus zemes orientierus.

18.6.4. Orientieri uz zemes

Ieteikums. Ir jāparāda dabiskie un mākslīgie orientieri uz zemes, piemēram, tilti, labi saredzamas elektropārvades līnijas, pastāvīgi trošu ceļi, raktuves, cietokšņi, drupas, aizsargdambji, cauruļvadi, klintis, stāvkrasti, smilšu kāpas, atsevišķas bākas un peldošas bākas, ja tās uzskata par nozīmīgām vizuālajai aeronavigācijai.

Piezīme. Var pievienot aprakstošas piezīmes.

18.6.5. Valstu robežas

Parāda starptautiskās robežas. Nenoteiktas un nenodefinētas robežas atšķir, sniedzot aprakstošas piezīmes.

18.6.6. Hidrogrāfija

18.6.6.1. Parāda visus hidrogrāfijas elementus, kas saderīgi ar kartes mērogu, tostarp krasta līnijas, ezerus, upes un straumes (arī tās, kas ir izžūstošas), sālsezerus, šļūdoņus un ledājus.

18.6.6.2. Ieteikums. Ja lielas atklātas ūdens teritorijas ir ietonētas, tad šim tonējumam jābūt ļoti gaišam.

Piezīme. Krasta līnijai var lietot šauru tumšāka toņa joslu, lai uzsvērtu šo elementu.

18.6.6.3. Ieteikums. Zemūdens klintis un sēkļi, tostarp klintsradzes, plūdmaiņu sēkļi, atsevišķas klintis, smiltis, grants, akmeņi un līdzīgas teritorijas jāparāda ar apzīmējumiem, ja tās ir nozīmīgi orientieri uz zemes.

18.6.7. Horizontāles

18.6.7.1. Parāda horizontāles. Augstuma šķēlumu izvēli nosaka prasība skaidri attēlot aeronavigācijā nepieciešamos reljefa elementus.

18.6.7.2. Norāda horizontāļu vērtības.

18.6.8. Tonālā hipsometrija

18.6.8.1. Ja tiek izmantota tonālā hipsometrija, norāda toņiem atbilstošā virsmas pacēluma gradāciju.

18.6.8.2. Malā norāda kartē lietoto hipsometrisko toņu skalu.

18.6.9. Augstuma atzīmes

18.6.9.1. Atsevišķos kritiskos punktos norāda augstuma atzīmes. Izvēlētā augstuma atzīme vienmēr ir augstākā tuvējā apkārtnē un parasti norāda virsotni, kalna kori u. c. Norāda vizuālajā aeronavigācijā nozīmīgus augstumus ielejās un ezeru virsmas līmeņus. Katras izvēlētās augstuma atzīmes atrašanās vietu norāda ar punktu.

18.6.9.2. Kartes malā norāda kartes augstākā punkta pacēlumu (metros vai pēdās) un tā ģeogrāfiskā atrašanās vietu ar precizitāti līdz tuvākajām piecām minūtēm.

18.6.9.3. Ieteikums. Katras kartes augstākā punkta pacēlums skaidri jānorāda ar tonālās hipsometrijas palīdzību.

18.6.10. Nepilnīga vai nedroša informācija par reljefu

18.6.10.1. Rajonus, kuri nav uzmērīti, lai iegūtu horizontāļu informāciju, atzīmē ar atzīmi “Nepilnīgi dati par reljefu”.

18.6.10.2. Kartēs, kurās augstuma atzīmes parasti nav ticamas, labi saredzamā vietā kartes priekšpusē ir šāds brīdinājums krāsā, kas tiek lietota aeronavigācijas informācijai:

"Brīdinājums. Šajā kartē sniegtā informācija par reljefu ir apšaubāma, un informāciju par augstuma atzīmēm vajadzētu lietot piesardzīgi”.

18.6.11. Stāvas nogāzes

Ieteikums. Stāvas nogāzes jāparāda, ja tās ir labi saredzami orientieri uz zemes vai ja ir maz informācijas par mākslīgajiem orientieriem.

18.6.12. Mežu masīvi

Ieteikums. Ir jāparāda lielas mežu masīvu platības.

18.6.13. Topogrāfiskās informācijas datums

Malā norāda pēdējās topogrāfiskajā pamatkartē sniegtās informācijas datumu.

18.6.14. Krāsas

18.6.14.1. Ieteikums. Lai atvieglotu kursa nospraušanu, kartes fonam jāizmanto maigas krāsas.

18.6.14.2. Ieteikums. Ir jānodrošina labs krāsu kontrasts, lai uzsvērtu vizuālajā aeronavigācijā svarīgus elementus.

## 18.7. Magnētiskā deklinācija

18.7.1. Parāda izogonas.

18.7.2. Malā norāda izogonālās informācijas datumu.

## 18.8. Aeronavigācijas dati

18.8.1. Lidlauki

Sauszemes un ūdens lidlaukus un helikopteru lidlaukus parāda, norādot to nosaukumus, tādā mērā, lai tie neradītu nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē, prioritāti piešķirot aeronavigācijā svarīgākajiem lidlaukiem.

18.8.2. Šķēršļi

Norāda šķēršļus.

18.8.3. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Ieteikums. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas jāparāda, ja tiek uzskatīts, ka tās ir svarīgas aeronavigācijai.

18.8.4. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

18.8.4.1. Ieteikums. Nozīmīgi gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas elementi jāparāda, ja tos uzskata par svarīgiem aeronavigācijai.

18.8.4.2. Ieteikums. Atbilstošā gadījumā jānorāda un pienācīgi jāidentificē pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes paskaidrojumos.

18.8.5. Radionavigācijas līdzekļi

Piezīme. Radionavigācijas līdzekļus var norādīt ar atbilstošu apzīmējumu un nosaukumu.

_________________

# 19. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KURSU KARTE (ICAO)

## 19.1. Funkcija

Šī karte nodrošina līdzekļus nepārtrauktai gaisa kuģa atrašanās vietas reģistrēšanai, izmantojot dažādas atrašanās vietas noteikšanas metodes un ceļa aprēķināšanu, lai saglabātu nosprausto lidojuma trajektoriju.

## 19.2. Pieejamība

Ieteikums. Ar šo karti 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina visi galvenie lidojumu maršruti virs okeāniem un reti apdzīvotiem rajoniem, kurus izmanto starptautiskajā civilajā aviācijā.

Piezīme. Rajonos, kuri ir nodrošināti ar maršruta karti (ICAO), var nebūt vajadzības pēc aeronavigācijas kursu kartes.

## 19.3. Kartografējamais rajons un mērogs

19.3.1. Ieteikums. Ja iespējams, noteikta reģiona kartei galvenie lidojumu maršruti un to lidlauki jāaptver vienā lappusē.

19.3.2. Ieteikums. Mērogam jābūt atkarīgam no aptveramā rajona.

Piezīme. Parasti mērogs būs robežās no 1:3 000 000 līdz 1:7 500 000.

## 19.4. Formāts

Ieteikums. Kartes lapai jābūt tādā izmērā, lai to varētu pielāgot lietošanai uz stūrmaņa kursa nospraušanas galda.

## 19.5. Projekcija

19.5.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

19.5.2. Parāda paralēles un meridiānus.

19.5.2.1. Ieteikums. Ir jānosaka tādi intervāli, lai varētu precīzi nolikt kursu minimālā laikā un ar minimālām pūlēm.

19.5.2.2. Iedaļu atzīmes norāda ar konsekventiem intervāliem gar atbilstoša skaita paralēlēm un meridiāniem. Izvēlētais intervāls neatkarīgi no mēroga līdz minimumam samazina interpolācijas apmēru, kas nepieciešams precīzai kursa nospraušanai.

19.5.2.3. Ieteikums. Paralēles un meridiānus jānumurē tā, lai numurs kartes priekšpusē būtu redzams vismaz ik pēc 15 cm (6 in).

19.5.2.4. Ja navigācijas koordinātu tīkls ir uz kartēm, kuras aptver lielus ģeogrāfiskā platuma grādus, tas ietver Griničas meridiānam paralēlas līnijas.

## 19.6. Apzīmējumi

Katrā lapā norāda kartes sēriju un numuru.

## 19.7. Būves un topogrāfija

19.7.1. Parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas.

19.7.2. Norāda augstuma atzīmes atsevišķiem elementiem, kuri apdraud aeronavigāciju.

19.7.3. Ieteikums. Ir jāuzsver tie reljefa elementi, kuri ir īpaši bīstami vai labi saskatāmi.

Piezīme. Var parādīt lielas pilsētas.

## 19.8. Magnētiskā deklinācija

19.8.1. Visā kartē ar konsekventiem intervāliem parāda izogonas vai, lielākos ģeogrāfiskā platuma grādos, izogrīvas. Izvēlētais intervāls neatkarīgi no mēroga līdz minimumam samazina nepieciešamo interpolāciju.

19.8.2. Norāda izogonālās informācijas datumu.

## 19.9. Aeronavigācijas dati

19.9.1. Tiek sniegti šādi aeronavigācijas dati:

a) lidlauki, kurus regulāri izmanto starptautiskiem gaisa komercpārvadājumiem, un to nosaukumi;

b) izvēlēti radionavigācijas līdzekļi, kas palīdzēs konstatēt atrašanās vietu, to nosaukumi un apzīmējumi;

c) vajadzības gadījumā tāldarbības elektronisko aeronavigācijas līdzekļu koordinātes;

d) kartes darbībai nepieciešamo lidojumu informācijas rajonu, dispečerrajonu un dispečerzonu robežas;

e) kartes darbībai nepieciešamie norādītie ziņošanas punkti;

f) okeāna bāzes kuģi.

Piezīme. Citus aeronavigācijas datus var norādīt, ja tie nemazina būtiskās informācijas salasāmību.

19.9.2. Ieteikums. Aeronavigācijas zemes ugunis un aeronavigācijai noderīgas jūras ugunis jānorāda, ja nav citu navigācijas līdzekļu.

_________________

# 20. NODAĻA. ELEKTRONISKAS AERONAVIGĀCIJAS KARTES DISPLEJS (ICAO)

## 20.1. Funkcija

Elektroniskas aeronavigācijas kartes displejs (ICAO), kuram ir atbilstoša dublēšanas sistēma un kurš atbilst 6. pielikuma prasībām attiecībā uz kartēm, parādot vajadzīgo informāciju, ļauj gaisa kuģu apkalpēm ērti un savlaicīgi veikt maršruta plānošanu, maršruta uzraudzību un navigāciju.

## 20.2. Parādīšanai pieejamā informācija

20.2.1. Uz elektroniskas aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) var parādīt visu aeronavigācijas, būvju un topogrāfisko informāciju, kas prasīta 5. nodaļā un 7. līdz 19. nodaļā.

20.2.2. Ieteikums. Jābūt iespējamam uz elektroniskās aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) parādīt visu aeronavigācijas, būvju un topogrāfisko informāciju, kas ieteikta 5. nodaļā un 7. līdz 19. nodaļā.

Piezīme. Bez informācijas, kas prasīta ekvivalentajai papīra kartei, uz elektroniskās aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) var parādīt papildu informāciju, ko uzskata par noderīgu drošai navigācijai.

## 20.3. Informācijas parādīšanas prasības

20.3.1. Parādītās informācijas kategorijas

20.3.1.1. Parādīšanai pieejamo informāciju iedala šādās kategorijās:

a) galvenā ekrāna informācija, kas visu laiku tiek saglabāta uz displeja un kas sastāv no drošai lidojuma veikšanai būtiskās minimālās informācijas, un

b) citu ekrānu informācija, kuru var aizvākt no displeja vai pēc pieprasījuma parādīt atsevišķi un kura sastāv no informācijas, kuru neuzskata par būtiski svarīgu drošai lidojuma veikšanai.

20.3.1.2. Ir iespējams pievienot vai aizvākt citu parādāmo informāciju, veicot vienkāršu darbību, bet nav iespējams aizvākt informāciju, kas tiek parādīta galvenajā ekrānā.

20.3.2. Displeja režīmi un blakus teritorijas ģenerēšana

20.3.2.1. Ir iespējams uz elektroniskās aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) nepārtraukti zīmēt gaisa kuģa atrašanās vietu patiesās kustības režīmā, kur apkārtējās teritorijas atiestatīšana un ģenerēšana notiek automātiski.

Piezīme. Var būt pieejami arī citi režīmi, piemēram, statiskā kartes parādīšana.

20.3.2.2. Ir iespējams manuāli mainīt kartes teritoriju un gaisa kuģa atrašanās vietu attiecībā pret displeja malu.

20.3.3. Mērogs

Ir iespējams mainīt mērogu, kādā karte tiek parādīta.

20.3.4. Apzīmējumi

Lietotie apzīmējumi atbilst tiem, kas elektroniskajām kartēm noteikti 2. papildinājumā “Apzīmējumi ICAO kartēs”, izņemot gadījumu, ja vēlas parādīt elementus, kam nav paredzēts ICAO karšu apzīmējums. Šādos gadījumos izvēlas tādu elektroniskas kartes apzīmējumu,

a) kurā minimāli izmantotas līnijas, loki un ietonēta teritorija;

b) kas nerada sajukumu ar kādu jau esošu kartes apzīmējumu;

c) kas nemazina parādītās informācijas salasāmību.

Piezīme. Katram apzīmējumam var pievienot papildu detaļas atbilstoši izvades vides izšķirtspējai, bet nekādi uzlabojumi nedrīkst mainīt apzīmējuma pamatatpazīstamību.

20.3.5. Displeja aparatūra

20.3.5.1. Kartes attēlojuma efektīvais izmērs ir pietiekams, lai parādītu 20.2. punktā prasīto informāciju bez kartes pārmērīgas ritināšanas.

20.3.5.2. Displejam ir nepieciešamās iespējas, lai precīzi attēlotu vajadzīgos 2. papildinājuma “Apzīmējumi ICAO kartēs” elementus.

20.3.5.3. Attēlošanas metode nodrošina, ka skatītājs parādīto informāciju var skaidri saredzēt dabiskā un mākslīgā apgaismojuma apstākļos pilotu kabīnē.

20.3.5.4. Gaisa kuģa apkalpes locekļiem ir iespēja regulēt displeja spilgtumu.

## 20.4. Datu sniegšana un atjaunināšana

20.4.1. Parādīšana uz displeja paredzēto datu sniegšanai un atjaunināšanai ir saskaņā ar aeronavigācijas datu kvalitātes sistēmas prasībām.

Piezīme. Aeronavigācijas datu kvalitātes sistēmas prasības sk. nodaļas 2.17. punktā un 15. pielikuma 3. nodaļas 3.2. punktā.

20.4.2. Displejam ir iespēja esošajiem datiem automātiski pievienot sankcionētus precizējumus. Paredz līdzekļus, lai nodrošinātu, ka visi sankcionētie dati un visi attiecīgie šo datu precizējumi tiek pareizi ielādēti uz ekrāna.

20.4.3. Nodrošina, ka displejam pievieno precizējumus manuāli ievadītajiem sankcionētajiem datiem, pirms datu galīgas pievienošanas izmantojot vienkāršus verificēšanas līdzekļus. Manuāli ievadītie precizējumi uz ekrāna ir atšķirami no sankcionētajiem datiem un to sankcionētajiem precizējumiem, un tas neiespaido datu salasāmību.

20.4.4. Visus precizējumus reģistrē, tostarp arī to piemērošanas datumu un laiku.

20.4.5. Uz displeja gaisa kuģa apkalpei ir iespējams apskatīt precizējumus, lai apkalpe varētu pārskatīt precizējumu saturu un noteikt, ka tie ir iekļauti sistēmā.

## 20.5. Darbības raksturojumu testi, signalizēšana par darbības traucējumiem un norādes

20.5.1. Nodrošina līdzekļus galveno funkciju testu veikšanai gaisa kuģī. Atteices gadījumā tests parāda informāciju, kas norāda, kurā sistēmas daļā ir defekts.

20.5.2. Nodrošina piemērota signalizēšanu vai norādi uz sistēmas darbības traucējumiem.

## 20.6. Rezerves pasākumi

Lai elektroniskās aeronavigācijas kartes displejs (ICAO) atteices gadījumā nodrošinātu drošu navigāciju, atbilstoši rezerves pasākumi ietver

a) iekārtas, kas ļautu droši pārņemt displeja funkcijas, lai nodrošinātu, ka atteices dēļ nerodas kritiska situācija, un

b) rezerves pasākumus, kas atvieglotu drošas navigācijas veidus atlikušajā lidojuma daļā.

Piezīme. Piemērota rezerves sistēma var ietvert papīra kartes.

__________________

# 21. NODAĻA. ATC NOVĒROŠANAS MINIMĀLĀ ABSOLŪTĀ AUGSTUMA KARTE (ICAO)

## 21.1. Funkcija

21.1.1. Šī papildu karte sniedz informāciju, kas gaisa kuģa apkalpei ļaus kontrolēt un atkārtoti pārbaudīt noteiktos absolūtos augstumus, kurus noteicis dispečers, izmantojot ATS novērošanas sistēmu.

Piezīme. Gaisa satiksmes vadības pakalpojumu mērķi, kas noteikti 11. pielikumā, neietver sadursmes ar zemi novēršanu. Dokumentā "Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa satiksmes pārvaldība” (PANS-ATM, Doc 4444) noteikto procedūru izpilde neatbrīvo pilotus no pienākuma nodrošināt, lai visas gaisa satiksmes vadības struktūrvienību izdotās atļaujas šajā ziņā būtu drošas. Gadījumā, kad IFR lidojums tiek vadīts vai tam tiek piešķirts tiešs maršruts un tādēļ gaisa kuģis tiek novirzīts no ATS maršruta, tiek piemērots PANS-ATM dokumenta 8. nodaļas 8.6.5.2. punkts.

21.1.2. Piezīme, kas norāda, ka karte ir lietojama tikai atkārtotai noteikto absolūto augstumu pārbaudei, kamēr notiek gaisa kuģa identifikācija, atrodas labi saredzamā vietā kartes priekšpusē.

## 21.2. Pieejamība

Ieteikums. ATC novērošanas minimālā absolūtā augstuma karte (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina, ja ir noteiktas vektorēšanas procedūras un vektorēšanas minimālos absolūtos augstumus nav iespējams pienācīgi parādīt rajona kartē (ICAO), standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO) vai standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO).

## 21.3. Kartografējamais rajons un mērogs

21.3.1. Kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai efektīvi parādītu informāciju, kas saistīta ar vektorēšanas procedūrām.

21.3.2. Karti sastāda mērogā.

21.3.3. Ieteikums. Karte jāsastāda tādā pašā mērogā kā ar to saistītā rajona karte (ICAO).

## 21.4. Projekcija

21.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai ģeodēziskajai līnijai.

21.4.2. Ieteikums. Iedaļām atbilstošā gadījumā jāatrodas vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 21.5. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tā lidlauka nosaukumu, kuram ir noteiktas vektorēšanas procedūras vai, ja procedūras attiecas vairāk nekā uz vienu lidlauku, tad attēlotās gaisa telpas nosaukumu.

Piezīme. Var norādīt tās pilsētas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo vai, ja procedūras attiecas vairāk nekā uz vienu lidlauku, tad gaisa satiksmes pakalpojumu centra nosaukumu vai lielākās pilsētas, kas atrodas kartē aptvertajā teritorijā, nosaukumu.

## 21.6. Būves un topogrāfija

21.6.1. Parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas/aptuvenas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kuri vairāk attiecas uz kartes funkciju.

21.6.2. Parāda atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļus.

Piezīme. To, kuri ir atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi, nosaka procedūru speciālists.

## 21.7. Magnētiskā deklinācija

Norāda kartē aptvertā apgabala vidējā magnētiskā deklināciju ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 21.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

21.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 21.8.2. punktā paredzēto gadījumu.

21.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

21.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 21.9. Aeronavigācijas dati

21.9.1. Lidlauki

21.9.1.1. Parāda visus lidlaukus, kas ietekmē termināļa izvēli. Atbilstošā gadījumā lieto skrejceļu shēmas apzīmējumu.

21.9.1.2. Norāda galvenā lidlauka pacēlumu ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai tuvākajai pēdai.

21.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Attēlo aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tās identificējot.

21.9.3. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

21.9.3.1. Kartē tiek parādīti izveidotās gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponenti, tostarp

a) attiecīgie radionavigācijas līdzekļi un to apzīmējumi;

b) noteiktās gaisa telpas horizontālās robežas;

c) attiecīgie nozīmīgie punkti, kas saistīti ar standarta instrumentālās aizlidošanas vai atlidošanas procedūrām;

Piezīme. Var norādīt maršrutus, kas izmantoti gaisa kuģa orientēšanā uz nozīmīgiem punktiem un no tiem.

d) pārejas absolūtais augstums, ja tāds ir noteikts;

e) ar vektorēšanu saistītā informācija, tostarp

1. skaidri identificēti vektorēšanas minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz tuvākajiem augstākajiem 50 m vai 100 ft;

2. vektorēšanas sektoru minimālā absolūtā augstuma horizontālās robežas, kuras parasti nosaka ar peilējumiem un radiālajām līnijām līdz radionavigācijas līdzekļiem vai no tiem ar precizitāti līdz tuvākajam grādam vai, ja tas nav iespējams, ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs, šīs robežas parādot ar stingrām līnijām, lai skaidri nošķirtu noteiktos sektorus;

Piezīme. Pārlieku noslogotos rajonos skaidrības nolūkos var nenorādīt ģeogrāfiskās koordinātas.

3. attāluma riņķi ar 20 km vai 10 NM intervāliem vai, ja iespējams, 10 km vai 5 NM intervāliem, kas parādīti ar smalkām raustītām līnijām, kuru rādiusi norādīti uz riņķa līnijas un kuru centrā atrodas identificētā lidlauka galvenais VOR navigācijas līdzeklis vai, ja tāda nav, lidlauka/helikopteru lidlauka kontrolpunkts;

4. atbilstošā gadījumā piezīmes attiecībā uz zemas temperatūras efekta korekciju;

f) sakaru procedūras, tostarp iesaistītās(-o) ATC struktūrvienības(-u) izsaukuma signāls(-i) un kanāls(-i).

21.9.3.2. Ieteikums. Ir jāsniedz attiecīgo sakaru atteices procedūru apraksts teksta veidā un, kad tas iespējams, jāparāda kartē vai tajā pašā lappusē, kurā atrodas karte.

_________________

# 1. PAPILDINĀJUMS. PASKAIDROJUMU IZVIETOJUMA SHĒMA UZ KARTES MALĀM

# 2. PAPILDINĀJUMS. APZĪMĒJUMI ICAO KARTĒS

1. KATEGORIJU RĀDĪTĀJS

Apzīmējuma

Nr.

TOPOGRĀFIJA (1.–18.)

Aptuvenās horizontāles	 2

Teritorijas, kas nav kartētas, lai iegūtu horizontāļu informāciju, vai arī nepilnīgi dati par reljefu	 18

Stāvkrasts, klints vai stāva nogāze	 4

Skujkoki	 15

Horizontāles 	 1

Grants 	 8

Augstākais kartē attēlotais pacēlums	 12

Lavas straume	 5

Aizsargdambis vai glaciāla grēda	 9

Kalnu pāreja	 11

Citi koki	 16

Palmas	 17

Reljefs attēlots ar pārtrauktām līnijām	 3

Smilšu zona	 7

Smilšu kāpas	 6

Augstuma atzīme (apšaubāmas precizitātes)	 14

Augstuma atzīme	 13

Neparasti reljefa elementi ar paskaidrojošām piezīmēm	 10

HIDROGRĀFIJA (19.–46.)

Pamests kanāls 	 30

Kanāls	 29

Kartē norādīta atsevišķa klints 	 44

Koraļļu rifi vai klintsradzes	 22

Bīstamības robeža (2 m vai 1 ass līnija) 	 43

Izžuvuša ezera gultne	 39

Ūdenskritumi	 28

Šļūdoņi vai ledāji	 42

Ezeri (izžūstoši)	 32

Ezeri (neizžūstoši) 	 31

Liela upe (neizžūstoša)	 23

Krāces 	 27

Rezervuārs	 38

Rīsu lauks 	 36

Upes un strauti (izžūstoši) 	 25

Upes un strauti (nekartēti)	 26

Zemūdens klints 	 45

Sālsezers 	 33

Sāls vārītava (tvaicētava) 	 34

Sēkļi	 41

Krasta līnija (droša) 	 19

Krasta līnija (nedroša) 	 20

Neliela upe (neizžūstoša)	 24

Avots, aka vai dīķis	 37

Purvs 	 35

Plūdmaiņu sēkļi	 21

Neparasti hidrogrāfijas elementi ar paskaidrojošām piezīmēm	 46

Veca upes gultne	 40

BŪVES (47.–83.)

Apbūvēti rajoni (47.–50.)

Ēkas	 50

Lielpilsēta vai liela pilsēta	 47

Pilsēta	 48

Ciems 	 49

Dzelzceļi (51.–56.)

Dzelzceļš (viens sliežu ceļš) 	 51

Dzelzceļš (divi vai vairāki sliežu ceļi)	 52

Dzelzceļš (tiek būvēts) 	 53

Dzelzceļa tilts 	 54

Dzelzceļa stacija 	 56

Dzelzceļa tunelis 	 55

Automaģistrāles un ceļi (57.–62.)

Divvirzienu automaģistrāle	 57

Pirmās kategorijas ceļš	 58

Autoceļa tilts	 61

Autoceļa tunelis	 62

Otrās kategorijas ceļš 	 59

Stiga	 60

Citi apzīmējumi (63.–83.)

Robežas (starptautiskās) 	 63

Baznīca	 80

Krasta apsardzes stacija	 73

Aizsargdambis	 67

Žogs	 65

Pārceltuve	 68

Mežsarga māja	 76

Cietoksnis	 79

Novērošanas tornis	 74

Raktuve	 75

Mošeja	 81

Atomelektrostacija 	 72

Naftas vai gāzes ieguves vieta 	 70

Ārējās robežas 	 64

Pagoda 	 82

Cauruļvads	 69

Sacīkšu trase vai stadions 	 77

Drupas	 78

Naftas bāzes	 71

Telegrāfa un telefonlīnijas (ja tās ir orientieri uz zemes) 	 66

Templis	 83

LIDLAUKI (84.–95.)

Pamests vai slēgts lidlauks 	 91

Lidlauka apzīmējums lietošanai kartēs, kurās nav nepieciešama lidlauku klasifikācija 	 93

Civils objekts – sauszeme	 84

Civils objekts – ūdens 	 85

Rezerves lidlauks avārijas situācijām vai lidlauks bez aprīkojuma 	 90

Helikopteru lidlauks	 94

Civili un militāri objekti – sauszemes	 88

Civili un militāri objekti – ūdens	 89

Militāri objekti – sauszemes	 86

Militāri objekti – ūdens 	 87

Skrejceļu shēma lidlauka apzīmējuma vietā 	 95

Piekrastes enkurvieta	 92

Lidlauka dati saīsinātā formā, kurus var norādīt kopā ar lidlauka apzīmējumiem	 96

Lidlauka apzīmējumi nolaišanās kartēs (97. un 98.)

Lidlauki, kas ietekmē kustības shēmu lidlaukā, uz kura pamata noteikta procedūra	 97

Lidlauks, uz kura pamata noteikta procedūra	 98

RADIONAVIGĀCIJAS LĪDZEKĻI (99.–110.)

Galvenā radionavigācijas līdzekļa apzīmējums	 99

Apvienota VOR un DME radionavigācijas līdzekļi – VOR/DME	 103

Apvienota VOR un TACAN radionavigācijas līdzekļi – VORTAC	 107

Kompasa roze	 110

Tāluma mērīšanas aprīkojums – DME	 102

DME attālums	 104

Instrumentālā nosēšanās sistēma – ILS 	 108

Nevērstas darbības radiobāka – NDB	 100

Marķiera radiobāka	 109

UHF taktiskais aeronavigācijas līdzeklis – TACAN	 106

Ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobāka – VOR	 101

VOR radiālā līnija	 105

GAISA SATIKSMES PAKALPOJUMI (111.–144.)

Konsultatīvā gaisa telpa – ADA	 115

Konsultatīvs maršruts – ADR	 118

Lidlauka satiksmes zona – ATZ	 112

Pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona – ADIZ	 117

Absolūtie augstumi/lidojuma līmeņi	 125

ATS/MET ziņošanas punkts – MRP	 123

Pārslēgšanās punkts – COP	 122

Dispečerrajons, gaisa trase, kontrolējams maršruts	 113

Dispečerzona – CTR	 116

Nolaišanās beigu posma kontrolpunkts – FAF	 124

Lidojumu informācijas rajons – FIR	 111

Ziņošanas un lidojuma vadības funkcijas	 121

Neatbilstība mērogam (ATS maršrutā)	 120

Nekontrolējams maršruts	 114

Vizuāla lidojuma trajektorija	 119

Gaisa telpas klasifikācija (126. un 127.)

Aeronavigācijas dati saīsinātā veidā, kas lietojami kopā ar gaisa telpas klasifikācijas apzīmējumiem	127

Gaisa telpas klasifikācija	 126

Gaisa telpas ierobežojumi (128. un 129.)

Starptautiskā robeža, kas slēgta lidojumiem, izņemot pa gaisa koridoru	 129

Ierobežota gaisa telpa (aizliegtā, ierobežotu lidojumu un bīstamā zona)	 128

Šķēršļi (130.–136.)

Virsotnes pacēlums/relatīvais augstums virs noteikta līmeņa	 136

Ārkārtīgi augsts šķērslis – apgaismots (neobligāts apzīmējums)	 135

Ārkārtīgi augsts šķērslis (neobligāts apzīmējums)	 134

Šķēršļu grupa	 132

Apgaismota šķēršļu grupa	 133

Apgaismots šķērslis 	 131

Šķērslis	 130

Citi apzīmējumi (137.-141.)

Izogona	 138

Okeāna bāzes kuģis (parastā stāvoklī)	 139

Labi saredzama elektropārvades līnija	 137

Vēja turbīna — neizgaismota un izgaismota 	 140

Vēja turbīnas — mazsvarīga grupa un grupa svarīgā zonā, izgaismotas	 141

Vizuālie līdzekļi (142.–144.)

Aeronavigācijas zemes uguns	 143

Peldoša bāka	 144

Jūras uguns	 142

APZĪMĒJUMI LIDLAUKU/HELIKOPTERU LIDLAUKU KARTĒS (145.–161.)

Lidlauka kontrolpunkts	 151

Stingā seguma skrejceļš	 145

Helikopteru nolaišanās zona lidlaukā	 150

Karstais punkts	 161

Gaidīšanas vieta manevrēšanas starpposmā 	 160

Nosēšanās virziena rādītājs (izgaismots)	 156

Nosēšanās virziena rādītājs (neizgaismots)	 157

Šķēršļa ugunis	 155

Perforētu tērauda plākšņu vai tērauda seguma skrejceļš	 146

Punktveida uguns	 154

Gaidīšanas vieta pie skrejceļa	 159

Redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vieta	 153

Stoplīnija	 158

Skrejceļa gala bremzēšanas josla 	 148

Manevrēšanas ceļi un stāvvietas	 149

Nebetonēts skrejceļš	 147

VOR pārbaudes punkts	 152

APZĪMĒJUMI LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTĒS – A, B UN C TIPS (162.–170.)

Ēka vai liela būve 	 164

Šķēršļbrīva josla	 170

Stāva nogāze	 168

Stabs, tornis, torņa smaile, antena u. c.	 163

Dzelzceļš	 165

Skrejceļa gala bremzēšanas josla	 169

Virs apvidus paaugstināta šķēršļa līmenis	 167

Elektropārvades līnija vai gaisa kabelis	 166

Koks vai krūms	 162

PAPILDU APZĪMĒJUMI LIETOŠANAI PAPĪRA UN ELEKTRONISKAJĀS KARTĒS (171.–180.)

Apvienots DME kontrolpunkts un marķiera radiobāka	 180

Apvienots radionavigācijas līdzeklis un marķiera radiobāka	 178

DME kontrolpunkts	 179

Gaidīšanas zonas lidojuma shēma	 173

Minimālais sektora absolūtais augstums	 171

Pārtrauktas nolaišanās ceļa līnija	 174

Marķiera radiobāka	 177

Radionavigācijas līdzeklis	 176

Skrejceļš	 175

Galapunkta lidlauka absolūtais augstums	 172

2. ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Apzīmējuma

Nr.

A

Absolūtais augstums: galapunkta lidlauka 	 172

Absolūtais augstums: minimālais, sektora 	 171

Absolūtie augstumi/lidojuma līmeņi	 125

Aeronavigācijas zemes uguns	 143

Aizliegtā zona	 128

Aizsargdambis 	 67

Aizsargdambis 	 9

Aka (neizžūstoša vai kurā ūdens ir ar pārtraukumiem)	 37

Antena	 163

Apvienota VOR un DME radionavigācijas līdzekļi – VOR/DME	 103, 110

Apvienota VOR un TACAN radionavigācijas līdzekļi – VORTAC	 107, 110

Apvienots DME kontrolpunkts un marķiera radiobāka	 180

Apvienots DME kontrolpunkts un marķiera radiobāka	 180

Apvienots radionavigācijas līdzeklis un marķiera radiobāka	 178

Apzīmējumi elektroniskajās kartēs 	 108, 143, 171-180

Apzīmējumi kartēs, elektroniski 	 108, 143, 171-180

Atomelektrostacija 	 72

Atomelektrostacija	 72

ATS/MET ziņojumu pārraides punkts – MRP (obligātais, pēc pieprasījuma)	 123

Augstākais kartē attēlotais pacēlums	 12

Augstuma atzīme 	 13

Augstuma atzīme (apšaubāmas precizitātes)	 14

Augstums (apšaubāmas precizitātes), atzīme	 14

Augstums, atzīme	 13

Autoceļa tilts	 61

Autoceļa tunelis	 62

Automaģistrāle, divvirzienu	 57

Automaģistrāles un ceļi	 57-62

Avots (neizžūstošs vai kurā ūdens ir ar pārtraukumiem) 	 37

B

Baznīca	 80

Bīstama zona	 128

Bīstamības robeža 	 43

Būve, liela	 164

Būves 	 47-83

Būves, dažādas	 63-83

C

Cauruļvads	 69

Ceļi (automaģistrāles un ceļi)	 57-62

Ceļš, otrās kategorijas	 59

Ceļš, pirmās kategorijas	 58

Ciems	 49

Cietoksnis	 79

Civils un militārs objekts	 88

D

Dati par reljefu ir nepilnīgi	 18

Dažādi apzīmējumi: būves 	 63-83

Dažādi apzīmējumi: gaisa satiksmes pakalpojumi 	 137-141

Dīķis (neizžūstošs vai kurā ūdens ir ar pārtraukumiem)	 37

Dispečerrajons – CTA 	 113

Dispečerzona – CTR	 116

Divvirzienu automaģistrāle	 57

DME attālums	 104

DME kontrolpunkts	 179

Drupas	 78

Dzelzceļi (būves)	 51-56

Dzelzceļš (lidlauka šķēršļu kartēs)	 165

E

Ēka (lidlauka šķēršļu kartēs)	 164

Ēkas	 50

Elektropārvades līnija: labi saredzama 	 137

Elektropārvades līnija: lidlauka šķēršļu kartēs	 166

Enkurvieta, piekrastes 	 92

Ezera gultne, izžuvusi 	 39

Ezeri: izžūstoši 	 32

Ezeri: neizžūstoši 	 31

G

Gaidīšanas vieta manevrēšanas starpposmā	 160

Gaidīšanas vieta pie skrejceļa 	 159

Gaidīšanas zonas lidojuma shēma	 173

Gaisa kabelis	 166

Gaisa satiksmes pakalpojumi	 111-144

Gaisa telpa (aizliegtā, ierobežotu lidojumu un bīstamā zona), ierobežota, un divu šādu zonu kopējā robeža	 128

Gaisa telpa, konsultatīvā – ADA	 115

Gaisa telpas ierobežojumi	 128, 129

Gaisa telpas klasifikācija	 126, 127

Gaisa trase – AWY	 113

Galapunkta lidlauka absolūtais augstums – TAA	 172

Gāzes atradnes	 70

Glaciāla grēda 	 9

Grants 	 8

H

Helikopteru lidlauks	 94

Helikopteru nolaišanās zona lidlaukā	 150

Hidrogrāfija 	 19-46

Horizontāles 	 1

Horizontāles, aptuvenās	 2

I

Ierobežota gaisa telpa (aizliegtā, ierobežotu lidojumu un bīstamā zona) un divu šādu zonu kopējā robeža	 128

Ierobežotu lidojumu zona	 128

Instrumentālā nosēšanās sistēma – ILS	 108

Izogona	 138

Izžuvuša ezera gultne	 39

Jūras uguns 	 142

K

Kabelis, gaisa	 166

Kalnu pāreja	 11

Kanāls	 29

Kanāls, pamests	 30

Kāpas, smilšu	 6

Karstais punkts	 161

Kartē norādīta atsevišķa klints 	 44

Karte, augstākais tajā attēlotais pacēlums 	 12

Klints 	 4

Klints, norādīta kartē, atsevišķa	 44

Klintsradzes 	 22

Koks: cita veida	 16

Koks: lidlauka šķēršļu kartēs	 162

Koks: skuju 	 15

Kompasa roze	 110

Konsultatīvā gaisa telpa – ADA	 115

Konsultatīvs maršruts – ADR	 118

Kontrolējams maršruts	 113

Koraļļu rifi vai klintsradzes	 22

Krāces	 27

Krasta apsardzes stacija 	 73

Krasta līnija: droša 	 19

Krasta līnija: nedroša 	 20

Krūms 	 162

Krustojums INT	 121

L

Labi saredzama elektropārvades līnija	 137

Lavas straume	 5

Ledāji 	 42

Lidlauka apzīmējumi nolaišanās kartēs 	 97, 98

Lidlauka dati saīsinātā veidā	 96

Lidlauka kontrolpunkts 	 151

Lidlauka satiksmes zona – ATZ	 112

Lidlauka šķēršļu kartes	 162-170

Lidlauki 	 84-98

Lidlauku/helikopteru lidlauku kartes	 145-161

Lidojuma līmeņi	 125

Lidojumu informācijas rajons – FIR	 111

Liela būve	 164

Liela upe (neizžūstoša)	 23

Lielpilsēta vai liela pilsēta	 47

Ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobāka – VOR	 101, 110

M

Manevrēšanas ceļi	 149

Marķiera radiobāka	 109, 177

Maršruta punkts – WPT	 121

Maršruts: konsultatīvs — ADR	 118

Maršruts: kontrolējams	 113

Maršruts: nekontrolējams 	 114

Mežsarga māja 	 76

Minimālais sektora absolūtais augstums – MSA 	 171

Mošeja 	 81

N

Naftas bāzes	 71

Naftas ieguves	 70

NDB	 121

Neatbilstība mērogam (ATS maršrutā)	 120

Nebetonēts skrejceļš	 147

Nekontrolējams maršruts	 114

Neliela upe (neizžūstoša)	 24

Neparasti hidrogrāfijas elementi ar paskaidrojošām piezīmēm 	 46

Neparasti reljefa elementi ar paskaidrojošām piezīmēm	 10

Nevērstas darbības radiobāka – NDB	 100

Nolaišanās beigu posma kontrolpunkts – FAF	 124

Nosēšanās virziena rādītājs: apgaismots	 156

Nosēšanās virziena rādītājs: neizgaismots	 157

Novērošanas tornis 	 74

O

Okeāna bāzes kuģis	 139

Otrās kategorijas ceļš 	 59

P

Pagoda	 82

Palmas	 17

Pamests kanāls 	 30

Pamests vai slēgts lidlauks 	 91

Pārceltuve 	 68

Pārslēgšanās punkts – COP	 122

pārtrauktas nolaišanās ceļa līnija	 174

Peldoša bāka	 144

Perforēta tērauda plākšņu segums	 146

Perforētu tērauda plākšņu vai tērauda seguma skrejceļš	 146

Piekrastes enkurvieta	 92

Pilsēta	 48

Pilsēta, liela	 47

Pirmās kategorijas ceļš	 58

Plūdmaiņu sēkļi	 21

Pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona – ADIZ	 117

Punktveida uguns	 154

Purvs 	 35

R

Radionavigācijas līdzeklis	 176

Radionavigācijas līdzeklis: apvienots radionavigācijas līdzeklis un marķiera radiobāka	 178

Radionavigācijas līdzeklis: apvienots VOR un DME	 103

Radionavigācijas līdzeklis: apvienots VOR un TACAN	 107

Radionavigācijas līdzeklis: galvenais	 99

Radionavigācijas līdzekļi	 99-110, 176, 178

Rajoni: apbūvēti	 47-50

Raktuve	 75

Redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vieta	 153

Reljefa elementi ar paskaidrojošām piezīmēm, neparasti 	 10

Reljefs attēlots ar pārtrauktām līnijām	 3

Rezerves lidlauks avārijas situācijām vai lidlauks bez aprīkojuma	 90

Rezervuārs	 38

Rīsu lauks	 36

Robežas: ārējās	 64

Robežas: starptautiskās	 63

S

Sacīkšu trase	 77

Sāls vārītava (tvaicētava) 	 34

Sālsezers 	 33

Sauszeme: civils objekts	 84

Sauszeme: militārs objekts 	 86

Sēkļi	 41

Skrejceļa gala bremzēšanas josla – SWY (lidlauka šķēršļu kartēs)	 169

Skrejceļa gala bremzēšanas josla – SWY (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) 	 148

Skrejceļš	 175

Skrejceļš: nebruģēts	 147

Skrejceļš: stingā seguma 	 145

Skujkoki	 15

Smilšu kāpas	 6

Smilšu zona 	 7

Stabs	 163

Stadions	 77

Starptautiskā robeža, kas slēgta lidojumiem, izņemot pa gaisa koridoru	 129

Stāva nogāze 	 4

Stāva nogāze (lidlauka šķēršļu kartēs)	 168

Stāvkrasts	 4

Stāvvietas	 149

Stiga 	 60

Stingā seguma skrejceļš	 145

Stoplīnija	 158

Strauti 	 25, 26

Šķēršļa ugunis	 155

Šķēršļbrīva josla – CWY	 170

Šķēršļi	 130-136

Šļūdoņi	 42

T

TACAN (UHF taktiskais aeronavigācijas līdzeklis)	 106, 110

TACAN	 121

Tāluma mērīšanas aprīkojums – DME	 102, 110, 176, 177

Telegrāfa un telefonlīnijas (ja tās ir orientieri uz zemes) 	 66

Templis 	 83

Tērauda seguma skrejceļš	 146

Teritorijas, kas nav kartētas, lai iegūtu horizontāļu informāciju, vai arī kuru dati par reljefu nepilnīgi 	 18

Topogrāfija	 1-18

Tornis: lidlauka šķēršļu kartēs	 163

Tornis: novērošanas 	 74

Torņa smaile	 163

U

Ūdens elementi ar paskaidrojošām piezīmēm, neparasti 	 46

Ūdens: civils objekts	 85

Ūdens: civils un militārs objekts	 89

Ūdens: militārs objekts	 87

Ūdenskritumi 	 28

UHF taktiskais aeronavigācijas līdzeklis – TACAN	 106, 110

Upe: (neizžūstoša), liela	 23

Upe: (neizžūstoša), neliela	 24

Upes un strauti: izžūstoši	 25

Upes un strauti: nekartēti	 26

V

Veca upes gultne	 40

Vēja turbīna, apgaismota un neizgaismota	 140

Vēja turbīnas, mazsvarīga grupa un grupa svarīgā zonā, apgaismotas	 141

VFR ziņošanas punkts	 121

Virs apvidus paaugstināta šķēršļa līmenis	 167

Vizuāla lidojuma trajektorija	 119

Vizuāli līdzekļi	 142-144

VOR (ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobāka) 	 101

VOR pārbaudes punkts	 152

VOR radiālā līnija	 105

VOR	 121

VOR/DME (apvienotas VOR un DME radionavigācijas līdzekļi)	 103

VOR/DME	 121

VORTAC (apvienotas VOR un TACAN radionavigācijas līdzekļi)	 107

VORTAC	 121

Z

Zemūdens klints	 45

Ziņošanas un lidojuma vadības/pārlidošanas funkcijas	 121

Zonas: aizliegtās	 128

Zonas: ierobežotu lidojumu	 128

Žogs 	 65

TOPOGRĀFIJA

HIDROGRĀFIJA

BŪVES

| APBŪVĒTI RAJONI | AUTOMAĢISTRĀLES UN CEĻI | CITI APZĪMĒJUMI (turpinājums) |
| --- | --- | --- |

LIDLAUKI

LIDLAUKI (turpinājums)

LIDLAUKA DATI SAĪSINĀTĀ FORMĀ, KURUS VAR NORĀDĪT KOPĀ AR LIDLAUKA APZĪMĒJUMIEM

(Vēre:16.9.2.2. un 17.9.2.2. punkts)

LIDLAUKA APZĪMĒJUMI NOLAIŠANĀS KARTĒS

RADIONAVIGĀCIJAS LĪDZEKĻI*

GAISA SATIKSMES PAKALPOJUMI

GAISA SATIKSMES PAKALPOJUMI (turpinājums)

GAISA TELPAS KLASIFIKĀCIJA

GAISA TELPAS IEROBEŽOJUMI

ŠĶĒRŠĻI

CITI APZĪMĒJUMI

VIZUĀLIE LĪDZEKĻI

APZĪMĒJUMI LIDLAUKU/HELIKOPTERU LIDLAUKU KARTĒS

APZĪMĒJUMI LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTĒS (A, B UN C TIPS)

PAPILDU APZĪMĒJUMI LIETOŠANAI PAPĪRA UN ELEKTRONISKAJĀS KARTĒS

# 3. PAPILDINĀJUMS. KRĀSU SKALA

(Sk. 2.11.1. punktu)

APZĪMĒJUMI KARTĒS

APZĪMĒJUMI KARTĒS (turpinājums)

TONĀLĀ HIPSOMETRIJA

# 4. PAPILDINĀJUMS. TONĀLĀS HIPSOMETRIJAS AUGSTUMU SKALA

(Divi varianti, sk. 2.12.2. punktā)

# 5. PAPILDINĀJUMS. KARTES LAPAS IZKĀRTOJUMS PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTEI (ICAO) AR MĒROGU 1:1 000 000

# 6. PAPILDINĀJUMS. AERONAVIGĀCIJAS DATU KVALITĀTES PRASĪBAS

1. tabula. Ģeogrāfiskais platums un garums

| Ģeogrāfiskais platums un garums | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Lidojumu informācijas rajona robežpunkti | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe 1 x 10-3: |
| Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās (P, R, D) zonas robežpunkti (ārpus CTA/CTZ robežām) | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās (P, R, D) zonas robežpunkti (CTA/CTR robežās) | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| CTA/CTR robežpunkti | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Maršruta navigācijas līdzekļi, krustojumi un maršruta punkti, kā arī STAR/SID punkti | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Šķēršļi 1. rajonā (visā valsts teritorijā) | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Lidlauka/helikopteru lidlauka atskaites punkts | 1 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Lidlaukā/helikopteru lidlaukā izvietotie navigācijas līdzekļi | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Šķēršļi 3. rajonā | 1/10 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Šķēršļi 2. rajonā | 1/10 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Pieejas pēdējā posma kontrolpunkti/punkti un citi būtiski kontrolpunkti, tostarp instrumentālo lidojumu pieejas procedūra | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Skrejceļa sliekšņi | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Manevrēšanas ceļa centra līnija/stāvvietas norādošās līnijas punkti | 1/100 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Skrejceļa gals | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Gaidīšanas vieta pie skrejceļa | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Manevrēšanas ceļu krustojumu marķējošā līnija | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Izejas marķējošā līnija | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Peronu robežas (daudzstūru) | 1 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Atledošanas/pretapledošanas iekārtas (daudzstūru) | 1 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Gaisa kuģu stāvvietas punkti/INS kontrolpunkti | 1/100 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| TLOF vai FATO sliekšņu, helikopteru lidlauku ģeometriskie centri | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |

Piezīme. Šķēršļu datu vākšanas virsmu grafisko attēlojumu un kritērijus, kas izmantoti, lai identificētu šķēršļus noteiktajās teritorijās, sk. pielikuma 8. papildinājumā.

2. tabula. Pacēlums/absolūtais augstums/relatīvais augstums

| Pacēlums/absolūtais augstums/relatīvais augstums | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Lidlauka/helikopteru lidlauka pacēlums | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| WGS-84 ģeoīda vilnis lidlauka/helikopteru lidlauka pacēlums | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Skrejceļa vai FATO slieksnis, neprecīzas nolaišanās | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| WGS-84 ģeoīda vilnis pie skrejceļa vai FATO sliekšņa, TLOF ģeometriskais centrs, neprecīzas nolaišanās | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Skrejceļa vai FATO slieksnis, precīzas nolaišanās | 0,5 m vai 1 ft | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| WGS-84 ģeoīda vilnis pie skrejceļa vai FATO sliekšņa, TLOF ģeometriskais centrs, precīzas nolaišanās | 0,5 m vai 1 ft | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Sliekšņa krustošanas augstums, precīzas nolaišanās | 0,5 m vai 1 ft | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums (OCA/H) | atbilstoši PANS-OPS (Dokuments Nr. 8168) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Šķēršļi 1. rajonā (visā valsts teritorijā) | 3 m (10 ft) | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Šķēršļi 2. rajonā | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Šķēršļi 3. rajonā | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Attāluma mērīšanas aprīkojums (DME) | 30 m (100 ft) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Instrumentālās nolaišanās procedūras absolūtais augstums | atbilstoši PANS-OPS (Dokuments Nr. 8168) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Minimālais absolūtais augstums | 50 m vai 100 ft | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |

Piezīme. Šķēršļu datu vākšanas virsmu grafisko attēlojumu un kritērijus, kas izmantoti, lai identificētu šķēršļus noteiktajās teritorijās, sk. pielikuma 8. papildinājumā.

3. tabula. Gradienti un leņķi

| Gradienta/leņķa veids | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Neprecīzas nolaišanās beigu posma nosēšanās gradients | 0,1 procents | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Nolaišanās beigu posma nosēšanās leņķis (neprecīza nolaišanās vai nolaišanās ar vertikālajiem norādījumiem) | 0,1 grāds | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Precīzas nolaišanās glisādes/pacēluma leņķis | 0,1 grāds | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |

4. tabula. Magnētiskā deklinācija

| Magnētiskā deklinācija | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Lidlauka/helikopteru lidlauka magnētiskā deklinācija | 1 grāds | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |

5. tabula. Peilējums

| Peilējums | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Gaisa trases segmenti | 1 grāds | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Dati, pēc kuriem nosaka maršruta un lidlauka kontrolpunktus | 1/10 grāda | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Lidlauka atlidošanas/aizlidošanas maršruta segmenti | 1 grāds | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Dati, pēc kuriem nosaka instrumentālās nolaišanās procedūras kontrolpunktus | 1/10 grāda | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| ILS radiobākas antenas noregulēšana | 1 grāds | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| MLS nulles azimuta noregulēšana | 1 grāds | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Skrejceļa un FATO peilējums | 1 grāds | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |

6. tabula. Garums/attālums/izmēri

| Garums/attālums/izmēri | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Gaisa trases segmenta garums | 1 km vai 1 NM | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Attālums, pēc kura nosaka maršruta kontrolpunktus | 2/10 km (1/10 NM) | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Lidlauka atlidošanas/aizlidošanas maršruta segmenta garums | 1 km vai 1 NM | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Attālums, pēc kura nosaka lidlauka un instrumentālās nolaišanās kontrolpunktu | 2/10 km (1/10 NM) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Skrejceļa un FATO garums, TLOF izmēri | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Skrejceļa platums | 1 m | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Bremzēšanas ceļa garums un platums | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Pieejamais nosēšanas attālums | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Pieejamais ieskrējiena garums | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Pieejamā pacelšanās distance | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-8 |
| Attālums no ILS kursa radiobākas antenas līdz skrejceļa galam | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Attālums no ILS glisādes slīpuma antenas līdz slieksnim gar centra līniju | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Attālums no ILS marķiera līdz slieksnim | 2/10 km (1/10 NM) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Attālums no ILS DME antenas līdz slieksnim gar centra līniju | atbilstoši kartei | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |
| Attālums no MLS azimuta antenas līdz skrejceļa galam | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Attālums no MLS pacēluma antenas līdz skrejceļa slieksnim gar ass līniju | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-3 |
| Attālums no MLS DME/P antenas līdz skrejceļa slieksnim gar ass līniju | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 x 10-5 |

— BEIGAS —

* Visi ISO standarti ir uzskaitīti šīs nodaļas beigās.

* Visi ISO standarti ir uzskaitīti šīs nodaļas beigās.