| Starptautiskie standarti un ieteicamā prakse |  |
| --- | --- |

Starptautiskās civilās aviācijas

konvencijas 4. pielikums

### Aeronavigācijas kartes

Šis izdevums ietver visus grozījumus, kurus Padome pieņēmusi līdz 2001. gada 8. martam, un 2001. gada 1. novembrī aizstāj visus iepriekšējos 4. pielikuma izdevumus.

Informāciju attiecībā uz standartu un ieteicamās prakses piemērojamību sk. 1. nodaļā un priekšvārdā.

Desmitais izdevums

2001. gada jūlijs

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

### GROZĪJUMI

Izdotie grozījumi regulāri tiek izziņoti Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas žurnālā [ICAO Journal] un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas publikāciju un audiovizuālo mācību līdzekļu kataloga ikmēneša pielikumā [Supplement to the Catalogue of ICAO Publications and Audiovisual Training Aids], kurš šīs publikācijas lietotājiem jāņem vērā. Turpmāk redzamā tabula ir paredzēta šādu grozījumu reģistrēšanai.

### GROZĪJUMU UN KĻŪDU LABOJUMU REĢISTRS

| GROZĪJUMI |  |  |  |  | LABOJUMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Piemērošanas datums | Reģistrēšanas datums | Reģistrējis |  | Nr. | Izdošanas datums | Reģistrēšanas datums | Reģistrējis |
| 1.–52. | Iekļauti šajā izdevumā |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | No 25/11/04 | --- | ICAO |  |  |  |  |  |

### SATURS

#### Lpp.

PRIEKŠVĀRDS	8

1. NODAĻA. DEFINĪCIJAS, PIEMĒROJAMĪBA UN IZMANTOJAMĪBA	15

1.1. Definīcijas	15

1.2. Piemērojamība	24

1.3. Karšu pieejamība	24

2. NODAĻA. VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS	26

2.1. Ekspluatācijas prasības kartēm	26

2.2. Nosaukumi	26

2.3. Cita informācija	27

2.4. Apzīmējumi	27

2.5. Mērvienības	27

2.6. Mērogs un projekcija	28

2.7. Aeronavigācijas informācijas datējums	28

2.8. Ģeogrāfisko nosaukumu pareizrakstība	28

2.9. Saīsinājumi	28

2.10. Valstu robežas	28

2.11. Krāsas	29

2.12. Reljefs	29

2.13. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas	29

2.14. Gaisa satiksmes pakalpojumu gaisa telpas	29

2.15. Magnētiskā deklinācija	29

2.16. Šrifti	30

2.17. Aeronavigācijas dati	30

2.18. Kopēja atskaites sistēma	31

3. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), A TIPS (EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI)	33

3.1. Funkcija	33

3.2. Pieejamība	33

3.3. Mērvienības	33

3.4. Kartografējamais rajons un mērogs	33

3.5. Formāts	33

3.6. Apzīmējumi	34

3.7. Magnētiskā deklinācija	34

3.8. Aeronavigācijas dati	34

3.9. Precizitāte	36

4. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO),  B TIPS	38

4.1. Funkcija	38

4.2. Pieejamība	38

4.3. Mērvienības	38

4.4. Kartografējamais rajons un mērogs	38

4.5. Formāts	38

4.6. Apzīmējumi	39

4.7. Būves un topogrāfija	39

4.8. Magnētiskā deklinācija	39

4.9. Aeronavigācijas dati	39

4.10. Precizitāte	41

5. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), C TIPS	42

5.1. Funkcija	42

5.2. Pieejamība	42

5.3. Kartografējamais rajons un mērogs	42

5.4. Formāts	42

5.5. Apzīmējumi	43

5.6. Magnētiskā deklinācija	43

5.7. Mērvienības	43

5.8. Aeronavigācijas dati	43

5.9. Precizitāte	44

6. NODAĻA. PRECĪZAS NOLAIŠANĀS APVIDUS KARTE (ICAO)	45

6.1. Funkcija	45

6.2. Pieejamība	45

6.3. Mērogs	45

6.4. Apzīmējumi	45

6.5. Plāns un profila informācija	45

7. NODAĻA. MARŠRUTA KARTE (ICAO)	46

7.1. Funkcija	46

7.2. Pieejamība	46

7.3. Kartografējamais rajons un mērogs	46

7.4. Projekcija	46

7.5. Apzīmējumi	46

7.6. Būves un topogrāfija	47

7.7. Magnētiskā deklinācija	47

7.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	47

7.9. Aeronavigācijas dati	47

8. NODAĻA. RAJONA KARTE (ICAO)	50

8.1. Funkcija	50

8.2. Pieejamība	50

8.3. Kartografējamais rajons un mērogs	50

8.4. Projekcija	50

8.5. Apzīmējumi	50

8.6. Būves un topogrāfija	51

8.7. Magnētiskā deklinācija	51

8.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	51

8.9. Aeronavigācijas dati	51

9. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS AIZLIDOŠANAS (SID) KARTE (ICAO)	54

9.1. Funkcija	54

9.2. Pieejamība	54

9.3. Kartografējamais rajons un mērogs	54

9.4. Projekcija	54

9.5. Apzīmējumi	55

9.6. Būves un topogrāfija	55

9.7. Magnētiskā deklinācija	55

9.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	55

9.9. Aeronavigācijas dati	56

10. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS ATLIDOŠANAS (STAR) KARTE (ICAO)	59

10.1. Funkcija	59

10.2. Pieejamība	59

10.3. Kartografējamais rajons un mērogs	59

10.4. Projekcija	59

10.5. Apzīmējumi	59

10.6. Būves un topogrāfija	60

10.7. Magnētiskā deklinācija	60

10.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	60

10.9. Aeronavigācijas dati	61

11. NODAĻA. INSTRUMENTĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)	63

11.1. Funkcija	63

11.2. Pieejamība	63

11.3. Kartografējamais rajons un mērogs	63

11.4. Formāts	64

11.5. Projekcija	64

11.6. Apzīmējumi	64

11.7. Būves un topogrāfija	64

11.8. Magnētiskā deklinācija	65

11.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	65

11.10. Aeronavigācijas dati	65

12. NODAĻA. VIZUĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)	71

12.1. Funkcija	71

12.2. Pieejamība	71

12.3. Mērogs	71

12.4. Formāts	71

12.5. Projekcija	71

12.6. Apzīmējumi	71

12.7. Būves un topogrāfija	72

12.8. Magnētiskā deklinācija	72

12.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	72

12.10. Aeronavigācijas dati	72

13. NODAĻA. LIDLAUKA/HELIKOPTERU LIDLAUKA KARTE (ICAO)	74

13.1. Funkcija	74

13.2. Pieejamība	74

13.3. Kartografējamais rajons un mērogs	74

13.4. Apzīmējumi	74

13.5. Magnētiskā deklinācija	75

13.6. Lidlauka/helikopteru lidlauka dati	75

14. NODAĻA. LIDLAUKA ZEMES MANEVRU KARTE (ICAO)	78

14.1. Funkcija	78

14.2. Pieejamība	78

14.3. Kartografējamais rajons un mērogs	78

14.4. Apzīmējumi	78

14.5. Magnētiskā deklinācija	78

14.6. Lidlauka dati	78

15. NODAĻA. GAISA KUĢU STĀVVIETU/IZVIETOJUMA KARTE (ICAO)	80

15.1. Funkcija	80

15.2. Pieejamība	80

15.3. Kartografējamais rajons un mērogs	80

15.4. Apzīmējumi	80

15.5. Magnētiskā deklinācija	80

15.6. Lidlauka dati	80

16. NODAĻA. PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTE M 1:1 000 000 (ICAO)	82

16.1. Funkcija	82

16.2. Pieejamība	82

16.3. Mērogi	82

16.4. Formāts	82

16.5. Projekcija	83

16.6. Apzīmējumi	84

16.7. Būves un topogrāfija	85

16.8. Magnētiskā deklinācija	87

16.9. Aeronavigācijas dati	87

17. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO) M 1:500 000	89

17.1. Funkcija	89

17.2. Pieejamība	89

17.3. Mērogi	89

17.4. Formāts	90

17.5. Projekcija	90

17.6. Apzīmējumi	91

17.7. Būves un topogrāfija	91

17.8. Magnētiskā deklinācija	94

17.9. Aeronavigācijas dati	94

18. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO, MAZA MĒROGA)	96

18.1. Funkcija	96

18.2. Pieejamība	96

18.3. Kartografējamais rajons un mērogs	96

18.4. Formāts	97

18.5. Projekcija	97

18.6. Būves un topogrāfija	97

18.7. Magnētiskā deklinācija	100

18.8. Aeronavigācijas dati	100

19. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KURSU KARTE (ICAO)	101

19.1. Funkcija	101

19.2. Pieejamība	101

19.3. Kartografējamais rajons un mērogs	101

19.4. Formāts	101

19.5. Projekcija	101

19.6. Apzīmējumi	102

19.7. Būves un topogrāfija	102

19.8. Magnētiskā deklinācija	102

19.9. Aeronavigācijas dati	102

20. NODAĻA. ELEKTRONISKAS AERONAVIGĀCIJAS KARTES DISPLEJS (ICAO)	103

20.1. Funkcija	103

20.2. Parādīšanai pieejamā informācija	103

20.3. Informācijas parādīšanas prasības	103

20.4. Datu sniegšana un atjaunināšana	104

20.5. Darbības raksturojumu testi, signalizēšana par darbības traucējumiem un norādes	105

20.6. Rezerves pasākumi	105

21. NODAĻA. RADIOLOKĀCIJAS MINIMĀLĀ ABSOLŪTĀ AUGSTUMA KARTE (ICAO)	106

21.1. Funkcija	106

21.2. Pieejamība	106

21.3. Kartografējamais rajons un mērogs	106

21.4. Projekcija	106

21.5. Apzīmējumi	106

21.6. Būves un topogrāfija	107

21.7. Magnētiskā deklinācija	107

21.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas	107

21.9. Aeronavigācijas dati	107

# PAPILDINĀJUMI

1. PAPILDINĀJUMS. PASKAIDROJUMU IZVIETOJUMA SHĒMA UZ KARTES MALĀM	109

2. PAPILDINĀJUMS. APZĪMĒJUMI ICAO KARTĒS	110

3. PAPILDINĀJUMS. KRĀSU SKALA	128

4. PAPILDINĀJUMS. TONĀLĀS HIPSOMETRIJAS AUGSTUMU SKALA	130

5. PAPILDINĀJUMS. KARTES LAPAS IZKĀRTOJUMS PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTEI (ICAO) AR MĒROGU 1:1 000 000	131

6. PAPILDINĀJUMS. AERONAVIGĀCIJAS DATU KVALITĀTES PRASĪBAS	132

# PRIEKŠVĀRDS

### Priekšvēsture

Aeronavigācijas karšu standartus un ieteicamo praksi Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas padome pirmoreiz pieņēma 1948. gada 16. aprīlī atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas (Čikāga, 1944) 37. panta noteikumiem, un tie kļuva par Konvencijas 4. pielikumu. Tie kļuva piemērojami 1949. gada 1. martā.

A tabulā redzama vēlāko grozījumu izcelsme un galveno grozījumu saturs, kā arī datums, kurā Padome ir pieņēmusi pielikumu un tā grozījumus, datums, kurā tie ir stājušies spēkā, un datums, no kura tie ir piemērojami.

Prasības Līgumslēdzējām valstīm

Paziņošana par atšķirībām. Līgumslēdzējām valstīm jāpievērš uzmanība Konvencijas 38. pantā noteiktajam pienākumam, kas paredz, ka tām ir jāziņo Organizācijai par jebkurām savu tiesību aktu un prakses atšķirībām no šajā pielikumā ietvertajiem starptautiskajiem standartiem un to grozījumiem. Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas ziņot Organizācijai arī par jebkurām atšķirībām no šajā pielikumā ietvertās ieteicamās prakses un tās grozījumiem, ja šī informācija ir svarīga aeronavigācijas drošībai. Turklāt Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas pastāvīgi informēt Organizāciju par jebkurām atšķirībām, kas rodas vēlāk, vai par iepriekš paziņotu atšķirību novēršanu. Līgumslēdzējām valstīm tiks nosūtīts īpašs pieprasījums ziņot par atšķirībām tūlīt pēc ikviena šā pielikuma grozījumu pieņemšanas.

Uzmanība jāpievērš ne tikai valstu pienākumam, kas paredzēts Konvencijas 38. pantā, bet arī 15. pielikuma noteikumiem, kas paredz publicēt informāciju par valsts tiesību aktu un prakses un attiecīgo ICAO standartu un ieteicamās prakses atšķirībām, izmantojot aeronavigācijas informācijas dienestu.

Informācijas izsludināšana. Tiek paziņota informācija attiecībā uz aeronavigācijas karšu pieejamību un grozīšanu, kas ietekmē gaisa kuģu ekspluatāciju, kura atbilst šajā pielikumā noteiktajiem standartiem un ieteicamajai praksei, un procedūrām, un tā stājas spēkā atbilstoši 15. pielikumam.

Pielikuma sastāvdaļu statuss

Pielikumā parasti, taču ne vienmēr, ir turpmāk norādītās daļas; tām ir šāds statuss.

1. Pielikuma pamatdaļa

a) Standarti un ieteicamā prakse, ko saskaņā ar Konvencijas noteikumiem ir pieņēmusi Padome. Tie ir šādi.

Standarts. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras vienāda piemērošana ir atzīta par nepieciešamu starptautiskās aeronavigācijas drošībai un regularitātei un kuru Līgumslēdzējas valstis ievēro atbilstoši Konvencijai; ja to nav iespējams ievērot, tad saskaņā ar 38. pantu par to ir obligāti jāziņo Padomei.

Ieteicamā prakse. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras viena piemērošana ir atzīta par vēlamu starptautiskās aeronavigācijas drošības, regularitātes un efektivitātes interesēs un kuru Līgumslēdzējas valstis cenšas ievērot atbilstoši Konvencijai.

b) Papildinājumi ietver ērtākai lietošanai atsevišķi sagrupētu informāciju, bet tie ir daļa no Padomes pieņemtajiem standartiem un ieteicamās prakses.

c) Definīcijas tiem standartos un ieteicamajā praksē lietotajiem terminiem, kuri nav pašsaprotami, jo tiem nav vispārpieņemtu vārdnīcā dotu nozīmju. Definīcijai nav neatkarīga statusa, bet tā ir būtiska sastāvdaļa katra standarta un ieteicamās prakses aprakstā, kurā  šis termins ir lietots, jo, mainoties termina nozīmei, mainās tehniskā prasība.

d) Tabulas un attēli, kas papildina vai ilustrē standartu vai ieteicamo praksi un uz kuriem šajā dokumentā ir atsauce, ir saistītā standarta vai ieteicamās prakses sastāvdaļa, un tiem ir tāds pats statuss.

2. Informācija, ko Padome apstiprinājusi publicēšanai saistībā ar standartiem un ieteicamo praksi

a) Priekšvārdi ietver vēsturiskus faktus un skaidrojumus saistībā ar Padomes rīcību, un tajos ir izskaidroti valstu pienākumi attiecībā uz standartu un ieteicamās prakses piemērošanu, kas izriet no Konvencijas un Pieņemšanas rezolūcijas.

b) Ievadi ietver skaidrojošu informāciju, kas sniegta pielikuma daļu, nodaļu vai punktu sākumā, lai palīdzētu izprast teksta piemērošanu.

c) Piezīmes, kas iekļautas tekstā, lai vajadzības gadījumā sniegtu faktisku informāciju vai atsauces, kas attiecas uz minētajiem standartiem un ieteicamo praksi, bet nav šo standartu un ieteicamās prakses sastāvdaļa.

d) Pievienojumos iekļauta informācija, kas papildina standartus un ieteicamo praksi vai sniedz norādes to piemērošanai.

Valodas izvēle

Pielikums ir pieņemts sešās valodās – angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu. Katrai Līgumslēdzējai valstij ir jāizvēlas viens no šiem tekstiem piemērošanai savā valstī un citiem šajā Konvencijā paredzētajiem mērķiem, vai nu izmantojot tieši šo tekstu, vai tā tulkojumu savā valsts valodā, un par to attiecīgi jāpaziņo Organizācijai.

Redakcionālā prakse

Lai no pirmā acu uzmetiena būtu redzams katra izteikuma statuss, ir ievēroti šādi redakcionālie principi. Standarti ir iespiesti gaišiem antīkvas (taisniem) burtiem; Ieteicamā prakse ir iespiesta gaišiem burtiem kursīvā, un uz tās statusu norāda vārds “Ieteikums” teksta sākumā. Piezīmes ir iespiestas gaišiem burtiem kursīvā, un uz to statusu norāda vārds “Piezīme” teksta sākumā.

Standartos latviešu valodā lieto darbības vārdu īstenības izteiksmē, bet ieteicamajā praksē – darbības vārdu vajadzības izteiksmē.

Visā dokumentā mērījumi ir norādīti metriskajā sistēmā, aiz tiem iekavās norādot atbilstošās vērtības angļu mērvienību sistēmā.

Jebkura atsauce uz kādu šā dokumenta daļu, kurai ir numurs un/vai virsraksts, attiecas  arī uz visām šīs daļas sīkākajām iedaļām.

A. tabula. 4. pielikuma grozījumi

| Grozījumi | Izcelsme | Grozījumu saturs | Pieņemšana Stāšanās spēkā Piemērošana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. izdevums | Aeronavigācijas karšu nodaļas pirmā sesija (1945. gada novembris), otrā sesija (1946. gada aprīlis), trešā sesija (1947. gada janvāris) | Pasaules aeronavigācijas karte (WAC) — M 1:1 000 000 (ICAO); instrumentālās nolaišanās un nosēšanās kartes; aeronavigācijas kartes M 1:500 000; aeronavigācijas kartes M 1:250 000; aeronavigācijas kursu kartes; aeronavigācijas maršruta kartes; aeronavigācijas plānošanas kartes | 1948. gada 16. aprīlī 1948. gada 1. novembrī No 1949. gada 1. marta |
| Grozījumi Nr. 1, kas iekļauti 1. izdevumā | Aeronavigācijas karšu nodaļas ceturtā sesija (1948. gada marts) | WAC M 1:1 000 000 (ICAO) projekcija | 1948. gada 6. decembrī 1949. gada 15. martā No 1949. gada 15. marta |
| 2. izdevums, tostarp Grozījumi Nr. 2. – 22. | Aeronavigācijas karšu nodaļas ceturtā sesija (1948. gada marts) | Definīcijas; WAC M 1:1 000 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:500 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:250 000 (ICAO); instrumentālās nolaišanās kartes (ICAO); instrumentālās nosēšanās kartes (ICAO); radiolīdzekļu izvietošanas kartes | 1949. gada 15. novembrī 1950. gada 1. jūnijā No 1950. gada 1. septembra |
| 23. – 28. | Padomes citi pasākumi | Saīsinājumi; apzīmējumi kartēs; definīcijas | 1951. gada 25. jūnijā 1951. gada 1. novembrī No 1952. gada 1. janvāra |
| 29. | Aeronavigācijas karšu nodaļas piektā sesija (1951. gada oktobris) | Definīcijas; WAC M 1:1 000 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:500 000 (ICAO); aeronavigācijas kartes M 1:250 000 (ICAO); nolaišanās kartes (ICAO); nolaišanās kartes (ICAO); aeronavigācijas kursu kartes (ICAO); radiolīdzekļu izvietošanas kartes; ICAO apzīmējumi kartēs; lidlauku šķēršļu plāni un profili (ICAO) | 1952. gada 19. jūnijā 1952. gada 1. decembrī No 1953. gada 1. aprīļa |
| 30. | Aeronavigācijas komisijas rīcība, apspriežoties ar valstīm | 4. un 15. pielikuma pretrunu novēršana | 1956. gada 22. februārī 1956. gada 1. jūlijā No 1956. gada 1. decembra |
| 31., 32. | Trešā Aeronavigācijas konference (1956. gada oktobris); Aeronavigācijas komisijas rekomendācija | Lidlauka šķēršļu kartes; redakcionāli grozījumi; ICAO apzīmējumi kartēs | 1957. gada 13. jūnijā 1957. gada 1. oktobrī No 1957. gada 1. decembra |
| 33. | Aeronavigācijas komisijas rīcība, apspriežoties ar valstīm | Definīciju “bīstamā zona, aizliegtā zona un ierobežotu lidojumu zona” piemērošana (norādījumi) | 1958. gada 14. novembrī — — |
| 34. | Aeronavigācijas informācijas dienestu nodaļas un Aeronavigācijas karšu nodaļas (AIS/MAP nodaļas) sanāksme (1959. gada aprīlis – maijs) | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A un B tips; kursu kartes (ICAO); radionavigācijas karte (ICAO); lidlauka rajona karte – ICAO; instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); WAC M 1:1 000 000 (ICAO); aeronavigācijas karte M 1:500 000 (ICAO); vizuālās nolaišanās karte; nosēšanās kartes (ICAO); lidlauka karte (ICAO); aeronavigācijas karte M 1:2 000 000; WAC M 1:1 000 000 (ICAO) izkārtojums lapā; ICAO apzīmējumi kartēs; norādījumi par krāsām; norādījumi par tonālo hipsometriju; WAC M 1:1 000 000 (ICAO) formāts; minimālo sektora absolūto augstumu noteikšanas kritēriji; pielikumi | 1960. gada 20. jūnijā 1960. gada 1. oktobrī No 1961. gada 1. jūlija |
| 35. | AIS/MAP nodaļu sanāksme (1959. gada aprīlis – maijs) | Lidlauka šķēršļu karte (ICAO, A tips) | 1961. gada 8. decembrī 1962. gada 1. aprīlī No 1962. gada 1. jūlija |
| 36. | AIS/MAP nodaļu sanāksme (1959. gada aprīlis – maijs) Neoficiālā EUM/MAP sanāksme (1961. gada maijs) | Minimālie sektora absolūtie augstumi; WAC M 1:1 000 000 (ICAO) kartes lapas rāmji | 1962. gada 14. decembrī 1963. gada 1. aprīlī No 1963. gada 1. novembra |
| 37. | Kanāda; Šveice; Apvienoto Nāciju Organizācijas Tehniskā konference par Starptautisko pasaules karti | Apzīmējumi kartēs | 1963. gada 11. decembrī 1964. gada 1. jūnijā No 1964. gada 1. novembra |
| 38. | AGA nodaļas 7. sesija; PANS-ICAO Saīsinājumi un kodi (Doc 8400) | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; lidlauka šķēršļu karšu (ICAO) paraugi, A un B tips | 1964. gada 25. martā 1964. gada 1. augustā No 1964. gada 1. novembra |
| 39. | RAC/OPS sanāksme (1963) | Definīcijas; Paskaidrojošas piezīmes par definīciju „aizliegtā zona, bīstamā zona un ierobežotu lidojumu zona” piemērošanu | 1965. gada 10. decembrī 1966. gada 10. aprīlī No 1966. gada 25. augusta |
| 40. | AIS/MAP nodaļu sanāksme | Horizontāles un reljefa attēlošana, tonālā hipsometrija, apzīmējumi kartēs, WAC M 1:1 000 000, maza mēroga aeronavigācijas kartes (ICAO); atskaites plakne šķēršļu augstumam, definīcijas, papildinājumi | 1967. gada 13. jūnijā 1967. gada 8. oktobrī No 1968. gada 8. februāra |
| 41. | Piektā Aeronavigācijas konference; Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupa (pirmā sanāksme); Jebkuru laikapstākļu lidojumu ekspertu grupa (trešā sanāksme) | Definīcijas; Lidlauka šķēršļu karte (ICAO, A tips); nosēšanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); Apzīmējumi ICAO kartēs | 1969. gada 23. janvārī 1969. gada 23. maijā No 1969. gada 18. septembra |
| 42. | Sestā Aeronavigācijas konference (1969) | Radionavigācijas karte (ICAO); lidlauka rajona karte (ICAO) | 1970. gada 15. maijā 1970. gada 15. septembrī No 1971. gada 4. februāra |
| 43. | Piektās Ziemeļatlantijas reģionālās aeronavigācijas sanāksmes (1970. g.) Rekomendācija Nr. 17/5 a) | Lidlauka karte (ICAO) | 1971. gada 29. novembrī 1972. gada 29. martā No 1972. gada 7. decembra |
| 44. | Jebkuru laikapstākļu lidojumu ekspertu grupas trešā sanāksme, Rekomendācija Nr. 8/1 | Precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO) | 1972. gada 27. novembrī 1973. gada 27. martā No 1973. gada 16. augusta |
| 45. | Aeronavigācijas komisijas lēmumi par RAN sanāksmes ieteikumi piemērošanai visā pasaulē; Sestā EUM RAN sanāksme (Rekomendācija Nr. 16/24); Devītā Aeronavigācijas konference | Definīcijas; lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A un B tips; radionavigācijas karte (ICAO); lidlauka rajona karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); Pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; vizuālās nolaišanās karte; nosēšanās karte (ICAO); kursu karte (ICAO); aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga); precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO); apzīmējumi ICAO kartēs | 1977. gada 9. decembrī 1978. gada 9. aprīlī No 1978. gada 10. augusta |
| 46. | Pētījums par kartēm, kas izmantojamas pilotu kabīnē; Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas septītās sanāksmes Rekomendācija Nr. 4/2 un AGA nodaļas sanāksmes (1981. g.) Rekomendācija Nr. 10/1 | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; instrumentālās nolaišanās karte (ICAO) | 1984. gada 27. februārī 1984. gada 30. jūlijā No 1984. gada 22. novembra |
| 47. | Pētījums par kartēm, kas izmantojamas pilotu kabīnē; Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas septītās sanāksmes Rekomendācija Nr. 3/2 un AGA nodaļas sanāksmes (1981) Rekomendācija Nr. 8/2. | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A un B tips; kursu kartes (ICAO); maršruta karte (ICAO); rajona karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); Pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; vizuālās nolaišanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga); precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO); ICAO apzīmējumi kartēs; norādījumi par krāsām. Ieviesta lidlauka kustības pa zemi karte (ICAO); gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karte (ICAO); standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) karte (ICAO); standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) karte (ICAO); lidlauka šķēršļu karte (ICAO), C tips | 1985. gada 18. martā 1985. gada 29. jūlijā No 1985. gada 21. novembra |
| 48. | 6. pielikuma Grozījumi Nr. 18; 14. pielikuma Grozījumi Nr. 33; Vizuālo līdzekļu ekspertu grupas (vienpadsmitās sanāksmes) Rekomendācija Nr. 2/2 un Sekretariāts | Lidlauka šķēršļu karte (ICAO) – A, B un C tips; precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO); standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) karte (ICAO); standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); vizuālās nolaišanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); lidlauka kustības pa zemi karte (ICAO); gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karte (ICAO); pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga); kursa nospraušanas karte (ICAO); apzīmējumi ICAO kartēs | 1989. gada 24. februārī 1989. gada 31. jūlijā No 1989. gada 16. novembra |
| 49. | 11. pielikuma Grozījumi Nr. 33; 14. pielikuma Grozījumi Nr. 39; 14. pielikuma II sējuma pieņemšana; Doc 8168, PANS-OPS, I un II sējumu attiecīgie grozījumi Nr. 5 un 6 | Definīcijas; vispārējas specifikācijas; maršruta karte (ICAO); rajona karte (ICAO); instrumentālās nolaišanās karte (ICAO); vizuālās nolaišanās karte (ICAO); lidlauka karte (ICAO); pasaules aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:1 000 000; aeronavigācijas karte (ICAO) M 1:500 000; apzīmējumi ICAO kartēs | 1992. gada 28. februārī 1992. gada 27. jūlijā No 1992. gada 12. novembra |
| 50. | Padomes pieņemtais dokuments WGS-84 kā standarta ģeodēzisko atskaites sistēma starptautiskajai aviācijai; WAFS plānošana un īstenošana; PANS- OPS īstenošanas problēmas; Jebkuru laikapstākļu lidojumu rokasgrāmatas pārskatīšana; helikopteru satiksmes iekļaušana parasto lidmašīnu satiksmē; RGCSP/8 priekšlikums un Sekretariāts | Definīcijas; jaunu noteikumu ieviešana attiecībā uz ģeogrāfisko koordinātu, kas saistītas ar WGS-84, izsludināšanu no 1998. gada 1. janvāra; prasības norādīt horizontālā lidojuma paātrinājuma absolūto/relatīvo augstumu atcelšana; RNP tipa ieviešana; piezīmes iekļaušana par tuvu izvietotiem šķēršļiem SID kartēs; jauna kartogrāfiskā apzīmējuma ieviešana, kurš apzīmē aktīvu vulkānu | 1995. gada 1. martā 1995. gada 24. jūlijā 1995. gada 9. novembrī; No 1998. gada 1. janvāra |
| 51. | Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas un Aeronavigācijas komisijas desmitā un vienpadsmitā sanāksme | Definīcijas; aeronavigācijas datu bāzes; 1984. gada Pasaules ģeodēziskās sistēmas (WGS-84) vertikālais elements; cilvēkfaktors; RNAV procedūru apzīmējumi; nolaišanās beigu posma gradienta nodrošināšana; nolaišanās ar stāvu glisādes leņķi; apzīmējumi kartēs pārlidošanas maršruta punktam un lidojuma vadības maršruta punktam | 1998. gada 20. martā 1998. gada 20. jūlijā No 1998. gada 5. novembra |
| 52. | Vizuālo līdzekļu ekspertu grupas (VAP), šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas (OCP), apvienotā ICAO un nozares Ekspluatējamo gaisa kuģu sadursmes ar zemi jautājumu (CFIT) darba grupa, Aeronavigācijas informācijas dienestu/aeronavigācijas karšu (AIS/MAP) nodaļu sanāksme (1998) un Sekretariāts | Definīcijas; gaidīšanas vieta pie skrejceļa; pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona (ADIZ); apvidus un minimālo lidojuma augstumu attēlojums; redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vietas; gaisa telpas klasifikācijas, lidojuma procedūras un šķēršļu pārlidošanas kritēriji, kas balstīti uz aeronavigācijas (RNAV) sistēmām, un apzīmējumi kartēs gaidīšanas vietām pie skrejceļa, ADIZ, elektroniskām aeronavigācijas kartēm, gaisa telpas klasifikācijām; atomelektrostacija un maršruta punkts un jaunu noteikumu ieviešana no 2002. gada 28. novembra attiecībā uz elektroniskas aeronavigācijas kartes displeju (ICAO) | 2001. gada 7. martā 2001. gada 16. jūlijā 2001. gada 1. novembrī No 2002. gada 28. novembra |
| 53. | Šķēršļu pārlidošanas augstuma normēšanas ekspertu grupas divpadsmitā un trīspadsmitā sanāksme; Aeronavigācijas komisija un Sekretariāts | Jauni noteikumi attiecībā uz definīcijām; vertikālās un laika atskaites sistēmas; galapunkta lidlauka absolūtais augstums; minimālā absolūtā augstuma radiolokācijas karte (ICAO); apzīmējumi kartēs absolūtajiem augstumiem/lidojuma līmeņiem un nolaišanās beigu posma kontrolpunktiem; esošo noteikumu attiecībā uz 1984. gada Pasaules ģeodēzisko sistēmu (WGS-84) atjaunināšana; šķēršļu apzīmējumi, lidlauku ekspluatācijas minimumu un papildu informācija instrumentālās nolaišanās kartē (ICAO); aeronavigācijas datu kvalitātes prasības | 2004. gada 23. februāris 2004. gada 12. jūlijs No 2004. gada 22. novembra |

### STARPTAUTISKIE STANDARTI UN IETEICAMĀ PRAKSE

# 1. NODAĻA. DEFINĪCIJAS, PIEMĒROJAMĪBA UN IZMANTOJAMĪBA

## 1.1. Definīcijas

Šiem terminiem Aeronavigācijas karšu standartos un ieteicamajā praksē ir šāda nozīme.

Absolūtais augstums. Vertikālais attālums no vidējā jūras līmeņa (MSL) līdz plaknei, punktam vai par punktu uzskatītam objektam.

Aeronavigācijas karte. Speciāli aeronavigācijas vajadzībām paredzēts zemes gabala virsmas, reljefa un būvju nosacīts attēlojums.

Aizliegtā zona. Noteiktu izmēru gaisa telpa virs valsts sauszemes teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kurā ir aizliegti gaisa kuģu lidojumi.

Atlidošanas maršruti. Instrumentālās nolaišanās procedūrā norādītie maršruti, pa kuriem gaisa kuģi pēc  maršruta lidojuma fāzes var nonākt nolaišanās sākuma kontrolpunktā.

ATS maršruts. Noteikts maršruts, kas paredzēts satiksmes plūsmas novirzīšanai, lai nodrošinātu gaisa satiksmes pakalpojumus.

1. piezīme. Terminu “ATS maršruts” lieto, lai apzīmētu gaisa trasi, konsultatīvo maršrutu, kontrolējamu vai nekontrolējamu maršrutu, atlidošanas vai aizlidošanas maršrutu u. c.

2. piezīme. ATS maršrutu nosaka maršruta specifikācijas, kas ietver ATS maršruta rādītāju, maršrutu uz nozīmīgiem punktiem (maršruta punktiem) vai no tiem, attālumu starp nozīmīgiem punktiem, ziņošanas prasības un atbilstošās pilnvarotās ATS iestādes noteikto vismazāko drošo absolūto augstumu.

Augu sega. Kaila zeme kopā ar veģetāciju tās augstumā.

Bīstama zona. Noteiktu izmēru gaisa telpa, kuras robežās noteiktos laikposmos var notikt darbības, kas ir bīstamas gaisa kuģa lidojumam.

Būves. Visi cilvēka radīti veidojumi uz Zemes virsmas, piemēram, pilsētas, dzelzceļi un kanāli.

Ceļa līnija. Gaisa kuģa lidojuma trajektorijas projekcija uz zemes virsmas, kuras virziens jebkurā laika momentā parasti tiek izteikts leņķa grādos no ziemeļiem (ģeogrāfiskajiem, magnētiskajiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem).

Cikliskā redundances pārbaude (CRC). Matemātisks algoritms, kuru izmanto datu izskaitļošanai, kas nodrošina zināmu drošības pakāpi pret datu pazaudēšanu vai izmainīšanu.

Cilvēkfaktora principi. Principi, kas tiek ievēroti projektēšanas, sertifikācijas, mācību, ekspluatācijas un tehniskās apkopes procesā, lai nodrošinātu saskaņotu un drošu cilvēka mijiedarbību ar citiem sistēmas komponentiem, atbilstīgi ievērojot cilvēka veiktspēju.

Dati. Jebkurš lielums vai lielumu kopa, kas var būt par atsauci vai pamatu citu lielumu aprēķināšanai (ISO 19104*).

Datu kvalitāte. Pārliecības pakāpe vai līmenis, ka sniegtie dati precizitātes, izšķirtspējas un integritātes ziņā atbilst datu lietotāja prasībām.

Elektroniskas aeronavigācijas kartes displejs. Elektroniska ierīce, ar kuras palīdzību gaisa kuģa apkalpes locekļi var ērti un laicīgi veikt maršruta plānošanu, maršruta uzraudzību un navigāciju, parādot uz displeja vajadzīgo informāciju.

Elipsoidālais augstums (ģeodēziskais augstums). Augstums, kas saistīts ar atskaites elipsoīdu un kas tiek mērīts gar elipsoīda ārējo normāli, kas iet caur attiecīgo punktu.

Gaidīšanas procedūra. Iepriekšnoteikts manevrs, kuru veicot, gaisa kuģis paliek noteiktā gaisa telpā gaidām turpmāku atļauju.

Gaidīšanas vieta pie skrejceļa. Noteikta vieta, kas paredzēta, lai aizsargātu skrejceļu, šķēršļu ierobežošanas virsmu vai ILS/MLS kritisku/jutīgo zonu, un kurā manevrējošiem gaisa kuģiem un transportlīdzekļiem jāapstājas un jāgaida, ja nav citu norādījumu no lidojumu vadības torņa.

Gaisa kuģa stāvvieta. Noteikts iecirknis uz perona, kuru paredzēts gaisa kuģa stāvēšanai.

Gaisa kustības maršruts. Virs virsmas noteikta trajektorija, kas paredzēta helikopteru kustībai pa gaisu.

Gaisa satiksmes pakalpojumi. Vispārējs termins lidojumu informācijas dienesta, trauksmes izziņošanas dienesta, gaisa satiksmes konsultatīvo pakalpojumu, gaisa satiksmes vadības pakalpojumu (lidojumu rajona gaisa satiksmes vadības pakalpojumu, nolaišanās vadības pakalpojumu vai lidlauka gaisa satiksmes vadības pakalpojumu) apzīmēšanai.

Gaisa trase. Kontrolējama zona vai tās daļa koridora veidā.

Galapunkta lidlauka absolūtais augstums (TAA). Zemākais absolūtais augstums, kas nodrošina 300 m (1000 ft) lielu minimālo augstuma rezervi virs visiem objektiem, kuri izvietoti riņķa lokā ar rādiusu 46 km (25 NM) un kura centrā atrodas nolaišanās sākumposma kontrolpunkts (IAF), vai, ja nolaišanās starpposma kontrolpunktā (IF) nav IAF, tad kuru ierobežo taisnas līnijas, kas savienojas ar IF loka galā. Ar nolaišanās procedūru saistītajiem apvienotajiem TAA jābūt 360 grādu teritorijā ap IF.

Glisāde. Nolaišanās profils, kas noteikts vertikālajai vadīšanai nolaišanās beigu posmā.

Gregora kalendārs. Vispārējas lietošanas kalendārs, ko ieviesa 1582. gadā, lai definētu tādu gadu, kas nosaka tropisko gadu precīzāk nekā Jūlija kalendārs (ISO 19108*).

Piezīme. Gregora kalendārā parastajā gadā ir 365 dienas un garajā gadā 366 dienas, kas sadalītas divpadsmit secīgos mēnešos.

Ģeodēziskais attālums. Īsākais attālums starp jebkuriem diviem punktiem uz matemātiski definētas elipsoīda virsmas.

Ģeodēziskie dati. Minimālais parametru kopums, kas nepieciešams, lai definētu lokālās atskaites sistēmas atrašanās vietu un virzienu attiecībā pret globālo atskaites sistēmu/pamatprincipu kopumu.

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Koordinātas (ģeogrāfiskais platums un garums), kas piesaistītas matemātiski aprēķinātam atskaites elipsoīdam un kas definē punkta atrašanās vietu uz Zemes virsmas.

Ģeoīda vilnis. Attālums starp matemātisko atskaites elipsoīdu un ģeoīdu virs tā (pozitīvs vilnis) vai zem tā (negatīvs vilnis).

Piezīme. Attiecībā uz elipsoīdu, kas definēts 1984. gada WGS-84 Pasaules ģeodēziskajā sistēmā, WGS-84 ģeoīda vilnis ir starpība starp WGS-84 eliptisko augstumu un ortometrisko augstumu.

Ģeoīds. Ekvipotenciāla virsma Zemes gravitācijas laukā, kas sakrīt ar mierīgas jūras vidējo līmeni (MSL) un tā nepārtrauktu turpinājumu kontinentos.

Piezīme. Ģeoīda forma vietējo gravitācijas radīto traucējumu (vēja, plūdmaiņu, sāļuma, straumes u. c.) dēļ ir neregulāra, un gravitācijas virziens visos punktos ir perpendikulārs ģeoīdam.

Helikopteru lidlauks. Lidlauks vai noteikts iecirknis uz būves, kuru pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot helikopteru atlidošanai, aizlidošanai un kustībai pa šo virsmu.

Helikopteru stāvvieta. Gaisa kuģa stāvvieta, kas paredzēta helikoptera novietošanai, bet, ja ir paredzēta manevrēšana pa gaisu, helikoptera zemskares un atraušanās no zemes veikšanai.

Horizontāle. Līnija ģeogrāfiskajā vai aeronavigācijas kartē, kas savieno vienāda pacēluma punktus.

Ierobežotu lidojumu zona. Noteiktu izmēru gaisa telpa virs kādas valsts teritorijas vai teritoriālajiem ūdeņiem, kuras robežās gaisa kuģu lidojumi ir ierobežoti saskaņā ar konkrētiem noteikumiem.

Instrumentālās nolaišanās procedūra. Iepriekšnoteiktu manevru sērija, kurus veic, vadoties pēc pilotēšanas instrumentiem, ievērojot noteiktu aizsardzību, lai izvairītos no šķēršļiem, no noteikta atlidošanas maršruta sākuma līdz punktam, no kura iespējams veikt nosēšanos un pēc tam, ja nosēšanās netiek pabeigta, līdz vietai, kurā piemēro šķēršļu pārlidošanas kritērijus gaidīšanas rajonā vai maršrutā.

Izogona. Līnija, kas ģeogrāfiskajā vai aeronavigācijas kartē savieno punktus ar vienādu magnētisko deklināciju noteiktā laikposmā.

Izogrīva. Līnija, kas ģeogrāfiskajā vai aeronavigācijas kartē savieno punktus ar vienādu leņķisko neatbilstību starp navigācijas koordinātu tīkla ziemeļiem un magnētiskajiem ziemeļiem.

Izšķirtspēja. Vienību vai ciparu skaits, līdz kuram izmērītā vai aprēķinātā vērtība tiek izteikta un lietota.

Kaila zeme. Zemes virsma, ieskaitot ūdenskrātuves un mūžīgos ledājus un sniegu, bet neskaitot veģetāciju un cilvēka veidotus objektus.

Kalendārs. Diskrēta laika atskaites sistēma, kas nodrošina pamatu, lai definētu atrašanos laikā ar precizitāti līdz vienai dienai (ISO 19108*).

Kustības zona. Lidlauka daļa, kas paredzēta gaisa kuģu pacelšanās, nosēšanās un manevrēšanas veikšanai un kura sastāv no manevrēšanas teritorijas un perona(-iem).

Lidjosla. Noteikta zona, kurā ietverts skrejceļu un skrejceļa gala bremzēšanas joslu, ja tāda ir, un kas ir paredzēta, lai

a) samazinātu risku nodarīt bojājumus gaisa kuģiem, kas nobrauc no skrejceļa, un

b) aizsargātu gaisa kuģus, kas lido tai pāri pacelšanās vai nolaišanās laikā.

Lidlauka ekspluatācijas minimumi. Lidlauka izmantojamības ierobežojumi attiecībā uz

a) pacelšanos, kas izteikti, norādot redzamību uz skrejceļa un/vai redzamību un, ja nepieciešams, mākoņainību;

b) nosēšanos precīzas nolaišanās un nosēšanās operācijās, kas izteikti, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa, un nosēšanās kategorijai atbilstošo lēmuma pieņemšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H);

c) nosēšanos nolaišanās un nosēšanās operāciju laikā pēc vertikāliem norādījumiem, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa, un lēmuma pieņemšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H);

d) nosēšanos neprecīzas nolaišanās nosēšanās operācijās, kas izteikti, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa, minimālo augstuma samazināšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H) un, ja nepieciešams, mākoņainību.

Lidlauka kontrolpunkts. Lidlauka noteiktā ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Lidlauka pacēlums. Nosēšanās zonas augstākā punkta pacēlums.

Lidlauks. Noteikts zemes vai ūdens virsmas iecirknis (ieskaitot jebkuras ēkas, būves un iekārtas), kurš ir pilnīgi vai daļēji paredzēts gaisa kuģu atlidošanai, aizlidošanai un kustībai pa šo iecirkni.

Lidojuma līmenis. Konstanta atmosfēras spiediena virsma, kas saistīta ar īpašo spiediena rādītāju (1013,2 hektopaskāliem (hPa)) un ir atdalīta no citām virsmām ar īpašiem spiediena intervāliem.

1. piezīme. Barometriskais altimetrs, kas kalibrēts atbilstoši standarta atmosfērai:

a) ja iestatīts uz QNH, rādīs absolūto augstumu;

b) ja iestatīts uz QFE, rādīs relatīvo augstumu virs QFE atskaites punkta;

c) ja iestatīts uz 1013,2 hektopaskālu (hPa) spiedienu, var tikt izmantots lidojuma līmeņu noteikšanai.

2. piezīme. Iepriekš 1. piezīmē minētie termini “relatīvais augstums” un “absolūtais augstums” norāda barometrisko, nevis ģeometrisko relatīvo un absolūto augstumu.

Lidojuma minimālais absolūtais augstums zonā (AMA). Vismazākais absolūtais augstums, kas izmantojams instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos (IMC) un kas nodrošina 300 m (1000 ft) vai noteiktā kalnainā apvidū 600 m (2000 ft) lielu attālumu virs visiem norādītajā zonā esošajiem šķēršļiem, un kas noapaļots uz augšu līdz tuvākajiem 30 m (100 ft).

Lidojumu informācijas rajons. Noteiktu izmēru gaisa telpa, kurā tiek nodrošināta lidojumu informācijas sniegšana un avārijas izziņošana.

Līmenis. Vispārējs termins, kas apzīmē lidojuma esoša gaisa kuģa atrašanās vietu vertikālajā plaknē un attiecīgos gadījumos nozīmē relatīvo augstumu, absolūto augstumu vai lidojuma līmeni.

Magnētiskā deklinācija. Leņķiskā starpība starp ģeogrāfiskajiem ziemeļiem un magnētiskajiem ziemeļiem.

Piezīme. Šis lielums norāda, vai leņķiskā starpība ir uz austrumiem vai uz rietumiem no ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

Manevrēšana. Gaisa kuģa kustība pa lidlauka virsmu savas vilces iedarbības rezultātā, izņemot pacelšanos un nosēšanos.

Manevrēšanas ceļš. Noteikts ceļš sauszemes lidlaukā, kas izveidots gaisa kuģa manevrēšanai un paredzēts, lai savienotu vienu lidlauka daļu ar otru, tostarp

a) Gaisa kuģa manevrēšanas josla stāvvietā. Perona daļa, kas apzīmēta kā manevrēšanas ceļš un paredzēta tikai gaisa kuģu nokļūšanai stāvvietā.

b) Perona manevrēšanas ceļš. Manevrēšanas ceļu sistēmas daļa, kas izvietota uz perona un ir paredzēta gaisa kuģiem manevrēšanas maršruta nodrošināšanai pa peronam.

c) Ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš. Manevrēšanas ceļš, kas šaurā leņķī savienots ar skrejceļu un ļauj lidmašīnām, kuras veic nosēšanos, nogriezties no skrejceļa ar lielāku ātrumu nekā tas iespējams, nogriežoties uz citiem manevrēšanas ceļiem, tādējādi līdz minimumam samazinot atrašanās laiku uz skrejceļa.

Manevrēšanas ceļš gaisā. Virs virsmas noteikta trajektorija, kas paredzēta helikopteru manevrēšanai pa gaisu.

Manevrēšanas teritorija. Lidlauka daļa bez peroniem, kas paredzēta gaisa kuģa pacelšanās, nosēšanās un manevrēšanas veikšanai.

Marķējums. Simbols vai simbolu grupa, kas izvietoti uz kustības zonas virsmas aeronavigācijas informācijas sniegšanai.

Maršruta punkts. Konkrēta ģeogrāfiska vieta, ko izmanto, lai noteiktu zonālās navigācijas maršrutu vai zonālo navigāciju izmantojoša gaisa kuģa lidojuma trajektoriju. Maršruta punkti ir šādi:

Lidojuma vadības maršruta punkts. Maršruta punkts, kam nepieciešams priekšlaicīgs pagrieziens, lai būtu iespējama nākamā maršruta vai procedūras segmenta tangenciāla uzsākšana, vai

Pārlidošanas maršruta punkts. Maršruta punkts, kurā tiek uzsākts pagrieziens, lai pārietu uz nākamo maršruta vai procedūras posmu.

Metadati. Dati par datiem (ISO 19115*).

Piezīme. Dati, kas raksturo un dokumentē datus.

Minimālais sektora absolūtais augstums. Zemākais izmantojamais absolūtais augstums, kurš nodrošina minimālo 300 m (1000 ft) augstuma rezervi virs visiem objektiem, kuri atrodas sektorā riņķī ar 46 km (25 NM) rādiusu, un kura centrā atrodas radionavigācijas līdzeklis.

Nepieciešamie navigācijas raksturojumi (RNP). Navigācijas raksturojumu uzskaitījums, kuri ir nepieciešami lidojuma veikšanai noteiktas gaisa telpas robežās.

Piezīme. Navigācijas raksturojumi un prasības ir definētas noteiktam RNP tipam un/vai piemērošanai.

Nolaišanās beigu posma kontrolpunkts vai punkts. Instrumentālās nolaišanās procedūras kontrolpunkts vai punkts, kur sākas nolaišanās beigu posma segments.

Nolaišanās beigu posma segments. Instrumentālās nolaišanās procedūras segments, kurā tiek veikta gaisa kuģa izlīdzināšana un augstuma samazināšana nosēšanās veikšanai.

Nolaišanās beigu posma un pacelšanās zona (FATO). Noteikta zona, virs kuras tiek pabeigta nolaišanās manevra pēdējā fāze līdz karāšanās vai nosēšanās darbībai vai no kuras tiek sākts pacelšanās manevrs. Gadījumos, ja FATO jāizmanto 1. klases parametru helikopteriem, noteiktā zona ietver pieejamo pārtrauktās pacelšanās zonu.

Nolaišanās beigu posms. Tā instrumentālās nolaišanās procedūras daļa, kas sākas noteiktā nolaišanās beigu posma kontrolpunktā vai punktā vai gadījumā, ja šāds kontrolpunkts vai punkts nav norādīts,

a) pēdējā standarta apgrieziena beigās, pēc pagrieziena uz nosēšanās taisni vai pēc pagrieziena uz tuvošanās ceļa taisni “hipodroma” procedūrā, ja tāda noteikta, vai

b) punktā izejai uz pēdējo nolaišanās procedūrā norādīto ceļa līniju un kas beidzas lidlauka tuvumā esošā punktā, no kura

1) var tikt veikta nosēšanās vai

2) tiek uzsākta procedūra aiziešanai uz otro riņķi.

Nolaišanās sākumposma segments. Instrumentālās nolaišanās procedūras posms starp nolaišanās sākumposma kontrolpunktu un nolaišanās starpposma kontrolpunktu vai attiecīgā gadījumā nolaišanās beigu posma kontrolpunktu vai punktu.

Nolaišanās starpposma segments. Instrumentālās nolaišanās procedūras segments attiecīgi starp starpposma nolaišanās kontrolpunktu un nolaišanās beigu posma kontrolpunktu vai punktu vai starp pretējās procedūras, “hipodroma” procedūras vai ceļa līnijas aprēķināšanas procedūras beigām un nolaišanās beigu posma kontrolpunktu vai punktu.

Nosēšanās virziena rādītājs. Ierīce, kas vizuāli norāda pašreizējo nosēšanās un pacelšanās virzienu.

Nosēšanās zona. Kustības zonas daļa, kas paredzēta gaisa kuģa nosēšanās vai pacelšanās veikšanai.

Nozīmīgs punkts. Noteikta ģeogrāfiskā vieta, ko izmanto, definējot ATS maršrutu vai gaisa kuģa lidojuma trajektoriju, un citiem navigācijas un ATS nolūkiem.

Ortometriskais augstums. Ar ģeoīdu saistīta punkta augstums, kas parasti attēlots kā MSL pacēlums.

Otrā riņķa sākumpunkts (MAPt). Tas punkts instrumentālās nolaišanās procedūrā, kurā vai pirms kura ir jāsāk paredzētais lidojums aiziešanai uz otro riņķi, lai nodrošinātu minimālo augstuma rezervi virs šķēršļiem.

Pacēlums. Vertikālais attālums no vidējā jūras līmeņa līdz punktam vai līmenim, kas atrodas uz zemes virsmas vai ir pie tās piesaistīts.

Pazīme. Reālas pasaules parādības abstrakcija (ISO 19101*).

Pārejas absolūtais augstums. Absolūtais augstums, kurā vai zemāk par kuru gaisa kuģa vertikālais stāvoklis tiek sniegts absolūtā augstuma mērvienībās.

Pārslēgšanās punkts. Punkts, kurā gaisa kuģis, veicot lidojumu kādā ATS maršruta posmā, kuru nosaka, izmantojot ļoti augstas frekvences visvirziena radiobāku, no gaisa kuģa aizmugurē esošas radiobākas frekvences pārslēdzas uz nākamo gaisa kuģa priekšā esošas radiobākas frekvenci.

Piezīme. Pārslēgšanās punkti tiek noteikti tā, lai visos izmantojamajos lidojuma augstumos navigācijas ierīcēm nodrošinātu optimālu signāla stipruma un kvalitātes līdzsvaru un nodrošinātu kopēju azimutālās vadīšanas avotu visiem gaisa kuģiem vienā un tajā pašā maršruta posmā.

Pārvietots skrejceļa slieksnis. Skrejceļa slieksnis, kas neatrodas skrejceļa galā.

Perons. Noteikts sauszemes lidlauka iecirknis, kas paredzēts gaisa kuģu novietošanai, pasažieru izkāpšanai vai iekāpšanai, bagāžas, pasta vai kravas iekraušanai vai izkraušanai, degvielas uzpildei, stāvēšanai vai tehniskajai apkopei.

Precīzas nolaišanās procedūra. Instrumentālās nolaišanās procedūra, izmantojot informāciju par azimutu un glisādi, ko sniedz ILS vai PAR.

Pretējā procedūra. Procedūra, kas paredzēta, lai gaisa kuģis varētu mainīt virzienu uz pretējo instrumentālās nolaišanās procedūras nolaišanās sākumposma segmentā. Tā var ietvert standarta apgriezienus vai pagriezienus uz nosēšanās taisni.

Pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona. Īpaši apzīmēta noteiktu izmēru gaisa telpa, kurā gaisa kuģiem ir jāievēro īpašas identifikācijas un/vai ziņošanas procedūras papildu tām procedūrām, kas saistītas ar gaisa satiksmes pakalpojumu (ATS) nodrošināšanu.

Procedūra aiziešanai uz otro riņķi. Procedūra, kas jāievēro, ja nolaišanos nav iespējams turpināt.

Procedūras absolūtais/relatīvais augstums. Noteikts absolūtais/relatīvais augstums, kurā tiek veikts lidojums, minimālajā absolūtajā/relatīvajā augstumā vai augstāk, kas paredzēts, lai tajā veiktu stabilu augstuma samazināšanu noteiktajā nosēšanās gradientā/leņķī nolaišanās starpposma/beigu posma segmentā.

Punktveida uguns. Gaismas signāls, kura izmēri nav uztverami.

Radiolokācijas vektorēšana. Gaisa kuģu navigācijas vadīšanas nodrošināšana specifisku kursu veidā, izmantojot radiolokatora datus.

Redzamība uz skrejceļa (RVR). Attālums, kura robežās uz skrejceļa ass līnijas esoša gaisa kuģa pilots spēj saskatīt skrejceļa marķējumu vai skrejceļu ierobežojošās ugunis, vai skrejceļa ass līniju apzīmējošās ugunis.

Relatīvais augstums. Vertikālais attālums no plaknes, punkta vai par punktu uzskatīta objekta līdz noteiktam līmenim.

Reljefs. Zemes virsmas nelīdzenumi, kas aeronavigācijas kartēs attēloti ar horizontālēm, hipsometrisku ietonējumu, ēnojumu vai augstuma atzīmēm.

RNP tips. Ierobežojošs lielums, kas izteikts kā attālums jūras jūdzēs no paredzētās vietas, kurā lidojumi tiek veikti vismaz 95 % no kopējā lidošanas laika.

Piemērs. RNP 4 atspoguļo navigācijas precizitāti plus vai mīnus 7,4 km (4 NM) ar 95% ierobežošanas pamatu.

Sānu drošības josla. Zona, kas pieguļ seguma robežai un ir sagatavota tā, lai nodrošinātu pāreju no seguma uz piegulošo virsmu.

Skrejceļa gala bremzēšanas josla. Noteikta taisnstūrveida zemes virsmas zona pieejamā ieskrējiena garuma beigās, kas sagatavota kā piemērota zona, kurā gaisa kuģi iespējams apstādināt pārtrauktas pacelšanās gadījumā.

Skrejceļa slieksnis. Nosēšanās veikšanai izmantojamā skrejceļa iecirkņa sākums.

Skrejceļš. Noteikts sauszemes lidlauka taisnstūrveida iecirknis, kas sagatavots gaisa kuģa nosēšanās un pacelšanās veikšanai.

Standarta apgrieziens. Manevrs, kurā tiek veikts pagrieziens prom no noteiktās ceļa līnijas, pēc kuras tiek veikts pagrieziens pretējā virzienā, lai gaisa kuģis varētu iziet uz to pašu norādīto ceļa līniju un turpināt lidojumu pretējā virzienā.

1. piezīme. Standarta apgriezieni iedalāmi “kreisajos” vai “labajos” atbilstoši pirmā apgrieziena virzienam.

2. piezīme. Standarta apgriezienus var iedalīt tādos, ko veic gan horizontālajā līmenī, gan augstuma samazināšanas laikā atbilstoši katras konkrētās procedūras nosacījumiem.

Šķērslis. Visi stacionārie (pagaidu vai pastāvīgie) un kustīgie objekti vai to daļas, kas izvietotas zonā, kas paredzēta gaisa kuģu manevrēšanai pa zemes virsmu, vai kuri ir izvirzīti virs noteiktas virsmas, kura paredzēta lidojošu gaisa kuģu aizsardzībai.

Piezīme. Termins “šķērslis” šajā pielikumā tiek lietots tikai tādu objektu kartēšanas precizēšanai, kurus uzskata par iespējami bīstamiem drošam gaisa kuģa lidojumam tāda tipa ekspluatācijā, kurai paredzēta atsevišķa karšu sērija.

Šķēršļbrīva josla. Pilnvarotās iestādes kontrolē esoša noteikta taisnstūrveida zona uz zemes vai ūdens, kas izvēlēta vai sagatavota kā piemērota zona, virs kuras lidmašīna var veikt daļu no sākotnējās augstuma uzņemšanas līdz noteiktam augstumam.

Šķēršļbrīva zona (OFZ). Gaisa telpa virs iekšējās nolaišanās virsmas, iekšējām pārejas virsmām un pārtrauktās nolaišanās virsmas un tās lidjoslas daļas, ko ierobežo šīs virsmas, kurā neiesniedzas neviens nekustīgs šķērslis, izņemot  šķēršļus, kuriem ir neliela masa un kuri ir nostiprināti uz trausla pamatnes, un kuri nepieciešami aeronavigācijai.

Šķēršļu pārlidošanas absolūtais augstums (OCA) vai šķēršļu pārlidošanas relatīvais augstums (OCH). Zemākais absolūtais augstums vai zemākais relatīvais augstums virs attiecīgā skrejceļa sliekšņa pacēluma vai attiecīgā gadījumā virs lidlauka pacēluma, ko lieto, lai noteiktu atbilstību attiecīgajiem šķēršļu pārlidošanas kritērijiem.

1. piezīme. Šķēršļu pārlidošanas absolūto augstumu norāda attiecībā pret vidējo jūras līmeni, bet šķēršļu pārlidošanas relatīvo augstumu – attiecībā pret sliekšņa pacēlumu vai neprecīzas nolaišanās gadījumā attiecībā pret lidlauka pacēlumu vai pret sliekšņa pacēlumu, ja tas ir vairāk nekā 2 m (7 ft) zem lidlauka pacēluma. Šķēršļu pārlidošanas relatīvo augstumu nolaišanās veikšanai norāda attiecībā pret lidlauka pacēlumu.

2. piezīme. Ja  lieto abus izteicienus, tad ērtības labad tos var rakstīt šādā veidā: “šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums” un saīsināt kā “OCA/H”.

3. piezīme. Informāciju par šīs definīcijas specifiskas piemērošanas gadījumiem sk. dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (Doc 8168) I sējuma III daļas 1.5. punktā un II sējuma III daļas 6.4. punktā.

Tonālā hipsometrija. Krāsu un to toņu secīga gradācija, ko izmanto virsmas pacēluma attēlošanai.

Vizuālās nolaišanās procedūra. Iepriekšnoteiktu manevru sērijas, kas tiek veikti, vadoties pēc vizuāliem orientieriem, no nolaišanās sākumposma kontrolpunkta vai attiecīgā gadījumā no noteiktā atlidošanas maršruta sākuma līdz punktam, no kura iespējams veikt nosēšanos, un pēc tam, ja nosēšanās netiek pabeigta, iespējams aiziet uz otro riņķi.

Zemskares un atraušanās laukums (TLOF). Slodzi nesoša zona, kurā helikopters var veikt zemskari vai atraušanos.

Zemskares zona. Skrejceļa daļa aiz skrejceļa sliekšņa, kur paredzēts, ka lidmašīna, kas veic nosēšanos, pirmoreiz pieskaras skrejceļam.

Ziņošanas punkts. Noteikts ģeogrāfisks orientieris, attiecībā pret kuru var paziņot par gaisa kuģa atrašanās vietu.

## 1.2. Piemērojamība

1.2.1. Šajā pielikumā ietvertās prasības ir piemērojamas, sākot no 2001. gada 1. novembra.

Piezīme. Pielikuma 20. nodaļu “Elektroniskas aeronavigācijas kartes displejs (ICAO)” piemēro, sākot no 2002. gada 28. novembra.

1.2.2. Visas kartes, uz kurām attiecas šā pielikuma piemērošanas joma un kurās norādīts aeronavigācijas informācijas datums (2001. gada 1. novembris vai vēlāks datums), atbilst standartiem, kas attiecas uz noteikto karti.

1.2.2.1. Ieteikums. Turklāt visām šādām kartēm jāatbilst ieteicamajai praksei, kas attiecas uz noteikto karti.

## 1.3. Karšu pieejamība

1.3.1. Informācija. Līgumslēdzēja valsts pēc citas Līgumslēdzējas valsts pieprasījuma sniedz visu informāciju attiecībā uz tās teritoriju, kas nepieciešama, lai varētu izpildīt šā pielikuma standartus.

1.3.2. Kartes. Līgumslēdzējas valstis, ja tas ir paredzēts, nodrošina karšu pieejamību jebkurā no veidiem, kas ir atbilstošs attiecīgajai kartei vai karšu sērijas atsevišķai kartes lapai.

1.3.2.1. Attiecībā uz jebkuru karti vai atsevišķu karšu sērijas kartes lapu, kas pilnībā aptver kādas Līgumslēdzējas valsts teritoriju, valsts, kuras jurisdikcijā ir šī teritorija,

1) pati izdod karti vai kartes lapu vai

2) vienojas, ka to izdod cita Līgumslēdzēja valsts vai aģentūra, vai

3) sniedz citai Līgumslēdzējai valstij, kas gatava uzņemties pienākumu izdot karti vai kartes lapu, tās izdošanai vajadzīgos datus.

1.3.2.2. Attiecībā uz jebkuru karti vai atsevišķu karšu sērijas kartes lapu, kurā ietverta divu vai vairāku Līgumslēdzēju valstu teritorija, valstis, kuru jurisdikcijā ir šī teritorija, nosaka veidu, kādā karte vai kartes lapa būs pieejama. To nosaka, pienācīgi ņemot vērā reģionālās aeronavigācijas vienošanās un visas ICAO Padomes noteiktās līdzekļu piešķiršanas programmas.

Piezīme. Vārdkopa “reģionālās aeronavigācijas vienošanās” attiecas uz vienošanām, kuras apstiprinājusi ICAO Padome parasti pēc reģionālo aeronavigācijas sanāksmju ieteikumiem.

1.3.3. Līgumslēdzēja valsts veic visus piemērotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās sniegtā informācija un pieejamās aeronavigācijas kartes ir atbilstošas un precīzas un kā tās atjaunina atbilstošs caurskatīšanas dienests.

1.3.4. Ieteikums. Lai uzlabotu informācijas par jaunākajām karšu sagatavošanas un izdošanas metodēm izplatīšanu visā pasaulē, atbilstošās Līgumslēdzēju valstu izdotās kartes citām Līgumslēdzējām valstīm pēc pieprasījuma savā starpā jāsniedz bez maksas.

Piezīme. Norādījumi par aeronavigācijas karšu sagatavošanu, tostarp formātu paraugi, ir ietverti Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā (Doc 8697).

___________________

*ISO standarti:

19101 “Ģeogrāfiskā informācija. Atsauces modelis”

19104 “Ģeogrāfiska informācija. Terminoloģija”

19108 “Ģeogrāfiska informācija. Laika shēma”

19115 “Ģeogrāfiska informācija. Metadati”

# 2. NODAĻA. VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme. Šajā nodaļā ietvertie standarti un ieteicamā prakse ir piemērojama visām ICAO aeronavigācijas kartēm, ja vien attiecīgās kartes specifikācijā nav citu noteikumu.

## 2.1. Ekspluatācijas prasības kartēm

Piezīme. Šajā pielikumā viss lidojums ir iedalīts šādās fāzēs:

1. fāze – Manevrēšana no gaisa kuģa stāvvietas uz pacelšanās punktu;

2. fāze – Pacelšanās un augstuma uzņemšanas ATS maršruta shēma;

3. fāze – ATS maršruta shēma;

4. fāze – Augstuma samazināšana, lai veiktu nolaišanos;

5. fāze – Pieeja, lai veiktu nosēšanos, un aiziešana uz otro riņķi;

6. fāze – Nosēšanās un manevrēšana uz gaisa kuģa stāvvietu.

2.1.1. Katrs kartes tips sniedz informāciju, kas atbilstoša kartes funkcijai, un tās noformējumā ievēro cilvēkfaktora principus, kas atvieglo tās optimālu lietošanu.

Piezīme. Norādījumi par cilvēkfaktora principu piemērošanu ir atrodami “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

2.1.2. Katrs karšu tips sniedz lidojuma fāzei atbilstošu informāciju, lai nodrošinātu drošu un ātru gaisa kuģa lidojumu.

2.1.3. Informācijas attēlojums ir precīzs, neizkropļots un sistemātisks, nepārprotams un izlasāms parastos ekspluatācijas apstākļos.

2.1.4. Krāsas un to toņi un tipa izmērs ir tādi, ka pilots karti vara viegli nolasīt un uztvert dažādos dabiskā un mākslīgā apgaismojuma apstākļos.

2.1.5. Informācija ir tāda, ka pilots var to saņemt pietiekamā laikā atbilstoši slodzei un lidojuma apstākļiem.

2.1.6. Katra tipa kartē sniegtās informācijas attēlojums ļauj viegli pāriet no kartes uz karti atbilstoši lidojuma fāzei.

2.1.7. Ieteikums. Kartēm jābūt orientētām uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

2.1.8. Ieteikums. Galvenajam karšu lokšņu izmēram jābūt 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 in) (A5).

## 2.2. Nosaukumi

Kartes vai karšu sērijas nosaukums, kas sagatavota saskaņā ar šajā pielikumā ietvertajām specifikācijām un paredzēta, lai atbilstu kartes funkcijai, ir attiecīgās nodaļas virsraksts, kas mainīts, piemērojot tajā ietvertos standartus, izņemot to, ka šajā nosaukumā nav minēts “ICAO”, ja vien karte neatbilst visiem šajā 2. nodaļā minētajiem standartiem un visiem standartiem, kas noteikti konkrētajai kartei.

## 2.3. Cita informācija

2.3.1. Ārpus rāmja esošo piezīmju izkārtojums ir tāds, kā noteikts 1. papildinājumā, izņemot, ja konkrētajai kartei noteikts citādi.

2.3.2. Katras kartes priekšpusē tiek norādīta šāda informācija, ja vien attiecīgās kartes specifikācijā nav citu norādījumu:

1) karšu sērijas apzīmējums vai virsraksts;

Piezīme. Virsrakstu var saīsināt.

2) lapas nosaukums un teritoriālā piesaiste;

3) uz katras kartes lapas malas – norāde uz blakus kartes lapu (attiecīgā gadījumā).

2.3.3. Tiek sniegti lietoto apzīmējumu un saīsinājumu paskaidrojumi. Paskaidrojums ir uz katras kartes priekšpuses un otrā pusē, izņemot gadījumu, kad vietas trūkuma dēļ tas nav iespējams, tad paskaidrojumus var publicēt atsevišķi.

2.3.4. Uz kartes malas norāda izdevējas aģentūras nosaukumu un adresi, izņemot gadījumu, ja karte ir publicēta kā aeronavigācijas dokumenta daļa, tad šo informāciju var sniegt šā dokumenta sākumā.

## 2.4. Apzīmējumi

Izmantotie apzīmējumi atbilst 2. papildinājumā “ICAO apzīmējumi kartēs” norādītajiem apzīmējumiem, izņemot gadījumus, kad aeronavigācijas kartē ir nolūks parādīt īpašus elementus vai civilajai aviācijai svarīgus elementus, kuriem nav ICAO apzīmējuma, tad šim nolūkam var izvēlēties atbilstošu apzīmējumu ar noteikumu, ka to nav iespējams sajaukt ar kādu jau esošu ICAO karšu apzīmējumu vai ka tas nemazina kartes salasāmību.

Piezīme. Apzīmējumu lielums, reljefs, līniju biezums un atstatums var atšķirties atbilstoši kartes mērogam un funkcijām, pienācīgi ņemot vērā tajās sniegtās informācijas nozīmīgumu.

## 2.5. Mērvienības

2.5.1. Attālumus atvasina kā ģeodēziskos attālumus.

2.5.2. Attālumus izsaka vai nu kilometros, vai jūras jūdzēs, vai abējādi, skaidri norādot mērvienības.

2.5.3. Absolūtos augstumus, pacēlumus un relatīvos augstumos izsaka vai nu metros, vai pēdās, vai abējādi, skaidri norādot mērvienības.

2.5.4. Lineāros attālumus lidlaukos un nelielus attālumus norāda metros.

2.5.5. Attālumu, izmēru un pacēlumu, un relatīvo augstumu izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kāda noteikta katrai konkrētajai kartei.

2.5.6. Mērvienības, kas lietotas, lai izteiktu attālumus, absolūtos augstumus, pacēlumus un relatīvos augstumus, norāda katras kartes priekšpusē labi saredzamā vietā.

2.5.7. Pārrēķināšanas skalas (kilometri/jūras jūdzes, metri/pēdas) sniedz katrai kartei, kurā norādīti attālumi, pacēlumi vai absolūtie augstumi. Pārrēķināšanas skalas izvieto katras kartes priekšpusē.

## 2.6. Mērogs un projekcija

2.6.1. Lielu teritoriju kartēm norāda nosaukumu un galvenos parametrus, un mērogu.

2.6.2. Mazu teritoriju kartēm norāda tikai lineāro mērogu.

## 2.7. Aeronavigācijas informācijas datējums

Katras kartes priekšpusē skaidri norāda aeronavigācijas informācijas datējumu.

## 2.8. Ģeogrāfisko nosaukumu pareizrakstība

2.8.1. Rakstītajā informācijā lieto latīņu alfabēta burtus.

2.8.2. To valstu vietvārdus un ģeogrāfisko elementu nosaukumus, kurās oficiāli tiek lietoti latīņu alfabēta paveidi, norāda saskaņā ar to oficiālo pareizrakstību, tostarp attiecīgajos alfabētos lietotās uzsvara zīmes un diakritiskās zīmes.

2.8.3. Ja kādā konkrētā kartē tiek saīsināti tādi ģeogrāfiski termini kā “rags”, “punkts”, “līcis” vai “upe”, norāda šo vārdu pilno rakstību izdevējas aģentūras lietotajā valodā attiecībā uz katra tipa svarīgāko piemēru. Kartes galvenajā daļā saīsinājumos nelieto pieturzīmes.

2.8.4. Ieteikums. Teritorijās, kur nav oficiāli  pieņemti un netiek lietoti latīniskoti nosaukumi, un ārpus Līgumslēdzēju valstu teritorijas nosaukumi jātransliterē no alfabēta, kurš nav latīņu alfabēts,  ar izdevējas aģentūras parasti izmantotās sistēmas palīdzību.

## 2.9. Saīsinājumi

2.9.1. Aeronavigācijas kartēs atbilstošos gadījumos izmanto saīsinājumus.

2.9.2. Ieteikums. Atbilstošos gadījumos jālieto saīsinājumi, kas izvēlēti no dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. ICAO saīsinājumi un kodi” (Doc 8400).

## 2.10. Valstu robežas

2.10.1. Tiek norādītas starptautiskās robežas, bet tās var būt pārtrauktas, ja citādi nebūtu skaidri saredzami kartes lietojumam svarīgāki dati.

2.10.2. Ja kartē attēlota vairāk nekā vienas Līgumslēdzējas valsts teritorija, norāda valstu nosaukumus.

Piezīme. Pakļautās teritorijas gadījumā iekavās var pievienot suverēnās valsts nosaukumu.

## 2.11. Krāsas

Ieteikums. Kartēs izmantotajām krāsām jāatbilst 3. papildinājumam “Krāsu skala”.

## 2.12. Reljefs

2.12.1. Reljefu, ja tas tiek parādīts, attēlo veidā, kas atbilst kartes lietotāju vajadzībai pēc

a) orientēšanās un identifikācijas;

b) droša ģeogrāfiskā augstuma noteikšanas virs zemes;

c) parādītās aeronavigācijas informācijas precīzas uztveršanas;

d) plānošanas.

Piezīme. Reljefs parasti tiek attēlots, izmantojot horizontāles, tonālo hipsometriju, augstuma atzīmes un reljefa krāsojumu, un metodes izvēle ir atkarīga no kartes veida un mēroga, un paredzētā lietojuma.

2.12.2. Ieteikums. Ja reljefs tiek attēlots ar tonālās hipsometrijas palīdzību, tad izmantotajam tonējumam jābūt balstītam uz tonālās hipsometrijas norādījumiem 4. papildinājumā.

2.12.3. Ja tiek norādītas augstuma atzīmes, tās norāda izvēlētiem kritiskajiem punktiem.

2.12.3.1. Pirms apšaubāmas precizitātes augstuma atzīmju vērtībām liek zīmi “±”.

## 2.13. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Ja tiek parādītas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tad iekļauj norādi vai citus apzīmējumus, izņemot to, ka var atmest valsti apzīmējošos burtus.

Piezīme. Valsti apzīmējošie burti ir norādīti dokumentā “Atrašanās vietas indeksi” (Doc 7910).

## 2.14. Gaisa satiksmes pakalpojumu gaisa telpas

2.14.1. Ja kartē tiek norādīta ATS gaisa telpa, tad gaisa telpas klasi, tipu, nosaukumu vai izsaukuma signālu, vertikālās robežas un izmantojamo(-ās) radiofrekvenci(-es) norāda un horizontālās robežas attēlo saskaņā ar 2. papildinājumu “ICAO apzīmējumi kartēs”.

2.14.2. Ieteikums. Kartēs, ko izmanto vizuālajiem lidojumiem, priekšpusē vai otrā pusē jāiekļauj tās 11. pielikuma ATS gaisa telpu klasifikācijas tabulas daļas, kas attiecas uz kartē attēloto gaisa telpu.

## 2.15. Magnētiskā deklinācija

2.15.1. Tiek norādīti ģeogrāfiskie ziemeļi un magnētiskā deklinācija. Magnētiskās deklinācijas izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kā noteikts konkrētajai kartei.

2.15.2. Ieteikums. Ja kartē tiek norādīta magnētiskā deklinācija, tad jānorāda vērtības nākamajam gadam pēc publicēšanas datuma, kurš dalās ar 5, t. i., 1980., 1985. g. utt. Izņēmuma gadījumos, ja faktiskā vērtība pēc ikgadējo izmaiņu aprēķināšanas atšķirtos vairāk nekā par vienu grādu, tad jānorāda starpposma datums un vērtība.

Piezīme. Var norādīt datumu un ikgadējās izmaiņas.

## 2.16. Šrifti

Piezīme. “Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā” (Doc 8697) ir iekļauti lietošanai aeronavigācijas kartēs piemērota šrifta paraugi.

## 2.17. Aeronavigācijas dati

2.17.1. Katra Līgumslēdzēja valsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ieviestu pienācīgi organizētu kvalitātes sistēmu, kas ietver procedūras, procesus un līdzekļus, kas vajadzīgi, lai īstenotu kvalitātes vadību katrā 15. pielikuma 3.1.7. punktā aprakstītajā funkcijas posmā. Šādas kvalitātes vadības īstenošanai vajadzības gadījumā jābūt pierādāmai. Turklāt valstis nodrošina, ka pastāv noteiktas procedūras, lai aeronavigācijas dati jebkurā brīdī būtu izsekojami līdz to izcelsmei un būtu iespējams labot visas datu anomālijas vai kļūdas, kas atklātas ražošanas/uzturēšanas fāzē vai ekspluatācijas laikā.

Piezīme. Prasības, kas regulē kvalitātes sistēmu, ir sniegtas 15. pielikuma 3. nodaļā.

2.17.2. Valstis nodrošina, lai aeronavigācijas datu izšķirtspējas pakāpe kartēs būtu tāda, kā noteikts konkrētajai kartei un tabulas veidā atspoguļots 6. papildinājumā.

2.17.3. Līgumslēdzējas valstis nodrošina, ka aeronavigācijas datu integritāte tiek saglabāta visā datu procesā no uzmērīšanas/sastādīšanas līdz nākamajam paredzētajam lietotājam. Aeronavigācijas datu integritātes prasības ir balstītas uz iespējamo risku, kas rodas datu sagrozīšanas dēļ un lietojot šādus datus. Rezultātā tiek piemērota šāda klasifikācija un datu integritātes pakāpes:

a) kritiskie dati, integritātes pakāpe 1 × 10-8: pastāv liela iespējamība, ka, lietojot sagrozītus kritiskos datus, gaisa kuģim droša lidojuma turpināšana un nosēšanās būtu nopietni apdraudēta un būtu iespējama pat katastrofa;

b) svarīgi dati, integritātes pakāpe 1 × 10-5: pastāv maza iespējamība, ka, lietojot sagrozītus kritiskos datus, gaisa kuģim droša lidojuma turpināšana un nosēšanās būtu nopietni apdraudēta un būtu iespējama pat katastrofa,  un

c) parastie dati, integritātes pakāpe 1 × 10-3: pastāv ļoti maza iespējamība, ka, lietojot sagrozītus kritiskos datus, gaisa kuģim droša lidojuma turpināšana un nosēšanās būtu nopietni apdraudēta un būtu iespējama pat katastrofa.

2.17.4. Aeronavigācijas datu kvalitātes prasības attiecībā uz integritāti un datu klasifikāciju ir saskaņā ar 1. – 5. tabulu 6. papildinājumā.

2.17.5. Elektronisko aeronavigācijas datu aizsardzību, tos uzglabājot vai  pārsūtot, pilnībā uzrauga, veicot ciklisko redundances pārbaudi (CRC). Lai panāktu 2.17.3. punktā klasificēto kritisko un būtisko aeronavigācijas datu integritātes pakāpes aizsardzību, piemēro attiecīgi 32- vai 24-bitu CRC algoritmu.

2.17.6. Ieteikums. Lai panāktu 2.17.3. punktā klasificēto parasto aeronavigācijas datu integritātes pakāpes aizsardzību, jāpiemēro 16-bitu CRC algoritms.

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz aeronavigācijas datu kvalitātes prasībām (precizitāti, izšķirtspēju, integritāti, aizsardzību un izsekojamību) ir ietverti “1984. gada Pasaules ģeodēzijas sistēmas (WGS-84) rokasgrāmatā” (Doc 9674). Papildinformācija attiecībā uz 6. papildinājuma noteikumiem attiecībā uz aeronavigācijas datu karšu izšķirtspēju un integritāti ir ietverta RTCA Dokumentā Nr. DO-201A un Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) Dokumentā Nr. ED-77 “Nozares prasības attiecībā uz aeronavigācijas informāciju”.

## 2.18. Kopēja atskaites sistēma

2.18.1. Horizontālā atskaites sistēma

2.18.1.1. Kā horizontāla (ģeodēziskā) atskaites sistēmu izmanto 1984. gada Pasaules ģeodēzijas sistēmu (WGS-84). Publicētās aeronavigācijas ģeogrāfiskās koordinātas (norādot platumu un garumu) izsaka WGS-84 ģeodēziskajā atskaites plaknē.

Piezīme. “1984. gada Pasaules ģeodēzijas sistēmas (WGS-84) rokasgrāmatā” (Doc 9674) ir ietverti visaptveroši norādījumi attiecībā uz WGS-84.

2.18.1.2. Ģeogrāfiskās koordinātas, kas ir pārvērstas WGS-84 koordinātās, bet kurām sākotnējā uzmērīšanās laukā precizitāte neatbilst 11. pielikuma 2. nodaļas un 14. pielikuma I un II sējuma 2. nodaļas prasībām, atzīmē ar zvaigznīti.

2.18.1.3. Ģeogrāfisko koordinātu izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kā norādīts konkrētajai karšu sērijai un saskaņā ar 6. papildinājuma 1. tabulu.

Piezīme. Prasības, kas reglamentē gaisa satiksmes dienestu noteikto ģeogrāfisko vietu aeronavigācijas koordinātu, kas saistītas ar WGS-84, noteikšanu un ziņošanu par tām (uzmērīšanas laukā precizitāti un datu integritāti), ir sniegtas 11. pielikuma 2. nodaļā un 5. papildinājuma 1. tabulā, bet prasības, kas reglamentē gaisa satiksmes dienestu noteikto ar lidlaukiem/helikopteru lidlaukiem saistīto vietu aeronavigācijas koordinātu, kas saistītas ar WGS-84, noteikšanu un ziņošanu par tām – attiecīgi 14. pielikuma I un II sējuma 2. nodaļā un 5. un 1. papildinājuma 1. tabulā.

2.18.2. Vertikālā atskaites sistēma

2.18.2.1. Kā vertikālā atskaites sistēmu izmanto vidējā jūras līmeņa (MSL) augstumu, kas atspoguļo ar gravitāciju saistīta relatīvā augstuma (pacēluma) attiecību pret virsmu, kas pazīstama kā ģeoīds.

1. piezīme. Ģeoīds parasti vistuvāk atbilst vidējam jūras līmenim. Tas tiek definēts kā ekvipotenciāla virsma Zemes gravitācijas laukā, kas sakrīt ar mierīgas jūras vidējo līmeni un tā nepārtrauktu turpinājumu pāri kontinentiem.

2. piezīme. Ar gravitāciju saistīti relatīvie augstumi (pacēlumi) tiek saukti arī par ortometriskajiem augstumiem, bet attālumi līdz punktiem virs elipsoīda tiek saukti par elipsoidālajiem augstumiem.

2.18.2.2. Neskaitot pacēlumus attiecībā uz MSL noteiktām uzmērītām vietām uz zemes, šīm vietām publicē arī ģeoīda vilni (attiecībā pret WGS-84 elipsoīdu) saskaņā ar norādījumiem konkrētajai kartei.

Piezīme. Prasības, kas reglamentē pacēluma un ģeoīda viļņa noteikšanu un ziņošanu (uzmērīšanas laukā precizitāti un datu integritāti) noteiktās atrašanās vietās lidlaukos/helikopteru lidlaukos, ir sniegtas attiecīgi 14. pielikuma I un II sējuma 2. nodaļā un 5. un 1. papildinājuma A5-2. tabulā un 2. tabulā.

2.18.2.3. Pacēluma un ģeoīda viļņa izšķirtspējas pakāpe ir tāda, kā norādīts konkrētajai karšu sērijai un saskaņā ar 6. papildinājuma 2. tabulu.

2.18.3. Laika atskaites sistēma

2.18.3.1. Kā laika atskaites sistēmu jāizmanto Gregora kalendāru un koordinēto universālo laiks (UTC).

2.18.3.2. Ja kartēšanai tiek lietota cita laika atskaites sistēma, tad to norāda Aeronavigācijas informācijas publikācijas (AIP) GEN 2.1.2. punktā.

# 3. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), A TIPS (EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI)

## 3.1. Funkcija

Šī karte kopā ar lidlauka šķēršļu karti (ICAO, C tips) vai ar atbilstošu AIP publicētu informāciju sniedz vajadzīgos datus, lai ekspluatants varētu ievērot 6. pielikuma I. un II. daļas 5. nodaļā un III. daļas 3. nodaļā noteiktos ekspluatācijas ierobežojumus.

## 3.2. Pieejamība

3.2.1. Lidlauka šķēršļu karti (ICAO, A tips, ekspluatācijas ierobežojumi) publisko 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem lidlaukiem, kas regulāri tiek izmantoti starptautiskajai aviācijai, izņemot tos lidlaukus, kur pacelšanās trajektorijas zonā nav šķēršļu.

3.2.2. Ja karte nav vajadzīga tāpēc, ka pacelšanās trajektorijas zonā nav šķēršļu, tad publicē paziņojumu par to.

## 3.3. Mērvienības

3.3.1. Pacēlumus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai.

3.3.1. Lineāros izmērus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram.

## 3.4. Kartografējamais rajons un mērogs

3.4.1. Katrā plānā attēlotā teritorija ir pietiekama, lai aptvertu visus šķēršļus.

Piezīme. Atsevišķus tālus šķēršļus, kas nevajadzīgi palielinātu kartes lapas izmēru, var norādīt ar atbilstošu apzīmējumu un bultiņu, ja norāda attālumu un peilējumu no visattālākā skrejceļa gala un pacēlumu.

3.4.2. Horizontālais mērogs ir robežās no 1:10 000 līdz 1:15 000.

3.4.3. Ieteikums. Horizontālajam mērogam jābūt 1:10 000.

Piezīme. Ja tādējādi tiktu paātrināta karšu izdošana, var lietot mērogu 1:20 000.

3.4.4. Vertikālais mērogs ir desmit reižu lielāks nekā horizontālais mērogs.

3.4.5. Lineārie mērogi. Kartē iekļauj horizontālo un vertikālo lineāro mērogu gan metros, gan pēdās.

## 3.5. Formāts

3.5.1. Karte attēlo plānu un profilu visiem skrejceļiem, visām saistītajām skrejceļa gala bremzēšanas joslām vai šķēršļbrīvām joslām, pacelšanās trajektorijas zonām un šķēršļiem.

3.5.2. Katra skrejceļa, skrejceļa gala bremzēšanas joslas, šķēršļbrīvas joslas un pacelšanās trajektorijas zonā esošo šķēršļu profilu attēlo virs tam atbilstošā plāna. Alternatīvas pacelšanās trajektorijas zonas profils ietver pilnas pacelšanās trajektorijas projekciju, un to izvieto virs tam atbilstošā plāna veidā, kas ir visvairāk piemērots, lai informāciju būtu viegli uztvert.

3.5.3. Profila koordinātu tīkls ir pāri visai profila zonai, izņemot skrejceļu. Vertikālo koordinātu nulles punkts ir vidējā jūras līmenī. Horizontālo koordinātu nulles punkts ir tas skrejceļa gals, kas atrodas vistālāk no attiecīgās pacelšanās trajektorijas zonas. Atzīmes, kas norāda intervāla iedaļas, ir gar koordinātu tīkla pamatni un vertikālajām malām.

3.5.3.1. Ieteikums. Vertikālajam koordinātu tīkla intervālam jābūt 30 m (100 ft), bet horizontālā koordinātu tīkla intervālam – 300 m (1000 ft).

3.5.4. Kartē ir

a) rāmītis 3.8.3. punktā norādīto ekspluatācijas datu reģistrēšanai;

b) rāmītis ekspluatācijas datu grozījumu un datumu reģistrēšanai.

## 3.6. Apzīmējumi

Kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu, lidlauka nosaukumu un skrejceļa(-u) apzīmējumu(-us).

## 3.7. Magnētiskā deklinācija

Magnētisko deklināciju norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, kā arī norāda informācijas datumu.

## 3.8. Aeronavigācijas dati

3.8.1. Šķēršļi

3.8.1.1. Objektus pacelšanās trajektorijas zonā, kas izvirzīti pāri plaknes virsmai ar 1,2% slīpumu un kuriem ir kopīga izcelsme ar pacelšanās trajektorijas zonu, uzskata par šķēršļiem, izņemot gadījumu, kad šķēršļus nenorāda, ja tie pilnībā atrodas citu 3.8.1.2. punktā noteikto objektu ēnā.

Kustīgus objektus, piemēram, laivas, vilcienus un smagkravas automobiļus, kas var būt izvirzīti virs 1,2% plaknes, uzskata par šķēršļiem, bet ne par tādiem, kas var mest ēnu.

3.8.1.2. Par šķēršļa ēnu uzskata plaknes virsmu, kura sākas horizontālā līnijā, kas šķēršļa augstāko punktu šķērso taisnā leņķī no pacelšanās trajektorijas zonas centra līnijas. Plakne aptver visu pacelšanās trajektorijas zonas platumu un turpinās līdz 3.8.1.1. punktā definētajai plaknei vai līdz nākamajam augstākam šķērslim, ja tas atrodas tuvāk. Pacelšanās trajektorijas zonas pirmajos 300 m (1000 ft) ēnu plaknes ir horizontālas, bet aiz šā punkta šo plakņu augšupejošais slīpums ir 1,2%.

3.8.1.3. Ja šķērsli, kas met ēnu, ir iespējams aizvākt, tad norāda tos objektus, kas, aizvācot šķērsli, kļūtu par šķēršļiem.

3.8.2. Pacelšanās trajektorijas zona

3.8.2.1. Pacelšanās lidojuma trajektorijas zona sastāv no taisnstūrveida zonas uz zemes virsmas, kas atrodas tieši zem pacelšanās trajektorijas un simetriski izvietota tai apkārt. Šai zonai ir šādas īpašības:

a) tā sākas zonas, kas paziņota kā piemērota pacelšanās vajadzībām, galā (piem., attiecīgā gadījumā skrejceļa vai šķēršļbrīvas joslas galā);

b) tās platums sākuma punktā ir 180 m (600 ft), un tās platums palielinās par 0,25D maksimāli līdz 1 800 m (6000 ft), kur D ir attālums no sākuma punkta;

c) tās garums ir līdz punktam, aiz kura vairs nav šķēršļu, vai 10 km (5,4 NM) attālumā, atkarībā no tā, kurš no šiem attālumiem ir mazāks.

3.8.2.2. Skrejceļiem, kas apkalpo gaisa kuģus, kuru ekspluatācijas ierobežojumi neliedz izmantot mazāku pacelšanās trajektorijas slīpumu nekā 1,2 %, 3.8.2.1. punkta c) apakšpunktā noteiktos, pacelšanās lidojuma trajektorijas zonas garumu palielina līdz ne mazāk kā 12 km (6,5 NM) un 3.8.1.1. un 3.8.1.2. punktā noteiktos plaknes virsmas slīpumu samazina līdz 1 % vai mazāk.

Piezīme. Ja 1 % topogrāfiski noteiktā plakne nesaskaras ar šķēršļiem, šo plakni var pazemināt līdz pirmajam šķērslim.

3.8.3. Deklarētās distances

3.8.3.1. Atvēlētā vietā tiek norādīta šāda informācija par katra skrejceļa katru virzienu:

a) pieejamais ieskrējiena garums;

b) pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance;

c) pieejamā pacelšanās distance;

d) pieejamā nosēšanās distance.

Piezīme. 14. pielikuma I sējuma A papildinājuma 3. punktā ir sniegti norādījumi par deklarētajām distancēm.

3.8.3.2. Ieteikums. Ja deklarētā distance nav paredzēta, jo skrejceļš ir izmantojams tikai vienā virzienā, tad jānorāda, ka šis skrejceļš “nav izmantojams pacelšanās vai nosēšanās vajadzībām, vai abējādi”.

3.8.4. Plāna un profila skats

3.8.4.1. Plāna skatā parāda

a) skrejceļa kontūras ar nepārtrauktu līniju, tostarp garumu un platumu, magnētisko peilējumu ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un skrejceļa numuru;

b) šķēršļbrīvu joslu kontūras ar pārtrauktu līniju, tostarp garumu un norādi, ka tā ir šķēršļbrīva josla;

c) pacelšanās trajektorijas zonas ar punktotu līniju un centra līniju ar smalku līniju, kas sastāv no īsām un garām svītrām;

d) alternatīvas pacelšanās trajektorijas zonas. Ja tiek parādītas alternatīvas pacelšanās trajektorijas zonas, kuru centra līnija nesakrīt ar skrejceļa centra līnijas pagarinājumu, sniedz paskaidrojošas piezīmes par šādu zonu nozīmi;

e) šķēršļus, tostarp

1) precīzu katra šķēršļa atrašanās vietu kopā ar apzīmējumu, kas norāda tā tipu;

2) katra šķēršļa pacēlumu un apzīmējumus;

3) lielu izmēru izvirzīto šķēršļu robežas atšķirīgā veidā identificētas paskaidrojumā.

Piezīme. Tas neizslēdz vajadzību norādīt pacelšanās trajektorijas zonā esošās kritiskās augstuma atzīmes.

3.8.4.1.1. Ieteikums. Ir jānorāda skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslu virsmas veids.

3.8.4.1.2. Ieteikums. Skrejceļa gala bremzēšanas joslas atbilstoši jāidentificē un jāparāda ar pārtrauktu līniju.

3.8.4.1.3. Ja tiek parādītas skrejceļa gala bremzēšanas joslas, norāda katras skrejceļa gala bremzēšanas joslas garumu.

3.8.4.2. Profila skatā parāda

a) skrejceļa centra līnijas profilu ar nepārtrauktu līniju un visu saistīto skrejceļa gala bremzēšanas joslu un šķēršļbrīvu joslu centra līniju profilus ar pārtrauktu līniju;

b) skrejceļa centra līnijas pacēlumu katrā skrejceļa galā, skrejceļa gala bremzēšanas joslā un katras pacelšanās lidojuma trajektorijas zonas sākumā, kā arī katru nozīmīgu skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslas slīpuma izmaiņu punktā;

c) šķēršļus, tostarp

1) katru šķērsli ar nepārtrauktu vertikālu līniju, kas stiepjas no piemērotas koordinātu tīkla līnijas pāri vismaz vēl vienai koordinātu tīkla līnijai līdz šķēršļa augstākā punkta pacēlumam;

2) katra šķēršļa apzīmējumus;

3) lielu izmēru izvirzīto šķēršļu robežas atšķirīgā veidā identificētas paskaidrojumā.

Piezīme. Var parādīt šķēršļa profilu, kas sastāv no līnijas, kas savieno katra šķēršļa augstākos punktus, un attēlo secīgu šķēršļu radīto ēnu.

## 3.9. Precizitāte

3.9.1. Kartē norāda sasniegtās precizitātes pakāpi.

3.9.2. Ieteikums. Kartē norādāmie skrejceļa, skrejceļa gala bremzēšanas joslas un šķēršļbrīvu joslas horizontālie izmēri un pacēlumi jānosaka ar precizitāti līdz tuvākajam 0,5 m (1 ft).

3.9.3. Ieteikums. Uzmērīšanas laukā precizitātes pakāpei un kartes sagatavošanas precizitātei jābūt tādai, lai mērījumus pacelšanās trajektorijas zonās varētu iegūt no kartes šādu maksimālo noviržu robežās:

1) horizontāliem attālumiem: 5 m (15 ft) sākuma punktā, kas palielinās attiecībā 1 pret 500;

2) vertikālajiem attālumiem: 0,5 m (1,5 ft) pirmajos 300 m (1000 ft), kas palielinās attiecībā 1 pret 1000.

3.9.4. Līmenis. Ja nav pieejams precīzs līmenis vertikālajai atskaitei, tad norāda pieņemtā līmeņa pacēlumu.

# 4. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO),  B TIPS

## 4.1. Funkcija

Šī karte sniedz informāciju, lai izpildītu šādas funkcijas:

a) minimālā drošā absolūtā/relatīvā augstuma noteikšanu, tostarp riņķa procedūrām;

b) procedūru noteikšanu lietošanai avārijas gadījumā pacelšanās vai nolaišanās laikā;

c) šķēršļu pārlidošanas un marķēšanas kritēriju piemērošanu un

d) aeronavigācijas karšu izejmateriāla nodrošināšanu.

## 4.2. Pieejamība

4.2.1. Ieteikums. Lidlauka šķēršļu kartes (ICAO, B tips) jāpublisko 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem lidlaukiem, kas regulāri tiek izmantoti starptautiskajai aviācijai.

4.2.2. Ja tiek publiskota karte, kurā apvienotas 3. un 4. nodaļas specifikācijas, to nosauc par lidlauka šķēršļu karti (ICAO, vispārējā).

## 4.3. Mērvienības

4.3.1. Pacēlumus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai.

4.3.1. Lineāros izmērus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram.

## 4.4. Kartografējamais rajons un mērogs

4.4.1. Katrā plānā attēlotā teritorija ir pietiekama, lai aptvertu visus šķēršļus.

Piezīme. Atsevišķus tālus šķēršļus, kas nevajadzīgi palielinātu kartes lapas izmēru, var norādīt ar atbilstošu apzīmējumu un bultiņu, ja norāda attālumu un peilējumu no lidlauka kontrolpunkta un pacēlumu.

4.4.2. Horizontālais mērogs ir robežās no 1:10 000 līdz 1:20: 000.

4.4.3. Kartē iekļauj horizontālo un vertikālo lineāro mērogu gan metros, gan pēdās. Vajadzības gadījumā norāda arī lineāro mērogu kilometros un lineāro mērogu jūras jūdzēs.

## 4.5. Formāts

Kartēs tiek iekļauti

a) visi vajadzīgie lietoto projekciju paskaidrojumi;

b) jebkura vajadzīgā lietotā koordinātu tīkla apzīmējumi;

c) apzīmējumi, kas norāda, ka šķēršļi ir augstāki par 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļā noteiktajām virsmām;

d) rāmītis grozījumu un to izdarīšanas datumu reģistrēšanai;

e) ārpus smalklīnijas – katra ģeogrāfiskā platuma un garuma minūte atzīmēta grādos un minūtēs.

Piezīme. Ģeogrāfiskā platuma un garuma līnijas var parādīt visā kartes laukā.

## 4.6. Apzīmējumi

Kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu un lidlauka nosaukumu.

## 4.7. Būves un topogrāfija

4.7.1. Drenāžas un hidrogrāfiskos datus norāda pēc iespējas minimāli.

4.7.2. Tiek norādītas ēkas un citi ievērojami elementi, kas saistīti ar lidlauku. Ja iespējams, tos attēlo mērogā.

4.7.3. Tiek parādīti visi objekti – gan mākslīgie, gan dabiskie, kas izvirzīti pāri 4.9. punktā noteiktajām pacelšanās un nolaišanās virsmām vai 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļā noteiktajām šķēršļu pārlidošanas un marķēšanas virsmām.

4.7.4. Tiek parādīti ceļi un dzelzceļi, kas atrodas pacelšanās un nolaišanās zonā un mazāk nekā 600 m (2000 ft) no skrejceļa vai skrejceļa pagarinājumu beigām.

Piezīme.  Ģeogrāfisko elementu nosaukumus var norādīt, ja tiem ir svarīga nozīme.

## 4.8. Magnētiskā deklinācija

Kartē parāda kompasa rozi, kas orientēta uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, vai Ziemeļu punktu, norādot magnētisko deklināciju ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, kā arī magnētiskās informācijas datumu un ikgadējās izmaiņas.

## 4.9. Aeronavigācijas dati

4.9.1. Kartēs tiek parādīts

a) lidlauka kontrolpunkts un tā ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

b) skrejceļu kontūras ar nepārtrauktu līniju;

c) skrejceļa garums un platums;

d) skrejceļa magnētiskais peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un skrejceļa numurs;

e) skrejceļa centra līnijas pacēlums katrā skrejceļa galā, skrejceļa gala bremzēšanas joslā, katras pacelšanās un nolaišanās zonas sākumā un katrā nozīmīgā punktā, kur mainās skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslas slīpums;

f) manevrēšanas ceļi, peroni un stāvvietas, kas atbilstoši norādītas, un kontūras ar nepārtrauktu līniju;

g) skrejceļa gala bremzēšanas joslas, kas atbilstoši norādītas un attēlotas ar pārtrauktu līniju;

h) katras skrejceļa gala bremzēšanas joslas garums;

i) šķēršļbrīvas joslas, kas atbilstoši norādītas un attēlotas ar pārtrauktu līniju;

j) katras šķēršļbrīvas joslas garums;

k) pacelšanās un nolaišanās virsmas, kas atbilstoši norādītas un attēlotas ar pārtrauktu līniju;

l) pacelšanās un nolaišanās zonas;

Piezīme. Pacelšanās zona ir aprakstīta 3.8.2.1. punktā. Nolaišanās zonu veido zona uz Zemes virsmas, kas atrodas tieši zem 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļā noteiktās nolaišanās virsmas.

m) šķēršļi un precīza to atrašanās vieta, tostarp

1) apzīmējums, kas norāda to tipu;

2) pacēlums;

3) apzīmējumi;

4) lielu izmēru izvirzīto šķēršļu robežas atšķirīgā veidā identificētas paskaidrojumā;

Piezīme. Tas neizslēdz vajadzību norādīt pacelšanās un nolaišanās zonās esošās kritiskās augstumu atzīmes.

n) visi papildu šķēršļi, kas noteikti 3.8.1.1. punktā, tostarp šķēršļi kāda cita šķēršļa ēnā, kas citādi netiktu norādīti.

Piezīme. 14. pielikuma I sējuma 4. nodaļas tehniskās prasības ir minimālās prasības. Ja kompetenta iestāde ir noteikusi zemākas virsmas, tās var izmantot, nosakot šķēršļus.

4.9.1.1. Ieteikums. Ir jānorāda skrejceļa un skrejceļa gala bremzēšanas joslu virsmas veids.

4.9.1.2. Ieteikums. Ja iespējams, labi saskatāmā veidā būtu jānorāda augstākais objekts vai šķērslis starp blakus esošām nolaišanās zonām 5000 m (15 000 ft) rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

4.9.1.3. Ieteikums. Ir jānorāda ar kokiem aizaugušo teritoriju un reljefa elementu lielums, no kuriem daļa ir šķēršļi.

## 4.10. Precizitāte

4.10.1. Kartē norāda sasniegtās precizitātes pakāpi.

4.10.2. Ieteikums. Kartē norādāmie kustības zonas, skrejceļa gala bremzēšanas joslu un šķēršļbrīvu joslu horizontālie izmēri un pacēlumi jānosaka ar precizitāti līdz tuvākajam 0,5 m (1 ft).

4.10.3. Ieteikums. Uzmērīšanas laukā precizitātes pakāpei un kartes sagatavošanas precizitātei jābūt tādai, lai iegūtie dati būtu šādu maksimālo noviržu robežās:

a) pacelšanās un nolaišanās zonām

1) horizontāliem attālumiem: 5 m (15 ft) sākuma punktā, kas palielinās attiecībā 1 pret 500;

2) vertikālajiem attālumiem: 0,5 m (1,5 ft) pirmajos 300 m (1000 ft), kas palielinās attiecībā  1 pret 1000.

b) citām zonām

1) horizontāliem attālumiem: 5 000 m (15 000 ft) attālumā no lidlauka kontrolpunkta – 5 m (15 ft), bet ārpus šīm robežām – 12 m (40 ft);

2) vertikālajiem attālumiem: 1500 m (5000 ft) attālumā no lidlauka kontrolpunkta – 1 m (3 ft), kas palielinās attiecībā 1 pret 1000.

4.10.4. Līmenis. Ja nav pieejams precīzs līmenis vertikālajai atskaitei, tad norāda pieņemtā līmeņa pacēlumu.

# 5. NODAĻA. LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTE (ICAO), C TIPS

## 5.1. Funkcija

Šī karte sniedz vajadzīgos datus par šķēršļiem, lai ekspluatants varētu izstrādāt procedūras atbilstoši 6. pielikuma I. un II. daļas 5. nodaļā un III. daļas 3. nodaļā noteiktajiem  ekspluatācijas ierobežojumiem, īpaši atsaucoties uz informāciju par šķēršļiem, kuri ierobežo maksimālo pieļaujamo pacelšanās masu, un lai

a) noteiktu minimālo drošo relatīvo augstumu, tostarp riņķa procedūrām;

b) noteiktu procedūras lietošanai avārijas gadījumā pacelšanās vai nosēšanās laikā;

c) sniegtu izejmateriālu aeronavigācijas kartēm un aeronavigācijas datubāzēm.

Piezīme. Šīs kartes paredzētā nolūka un lietojuma izskaidrojums ir sniegts “Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā” (Doc 8697).

## 5.2. Pieejamība

Šī karte nav nepieciešama, ja

a) 5.1. punktā noteiktie dati par šķēršļiem ir publicēti AIP vai

b) nav šķēršļu un paziņojums par to ir publicēts AIP.

## 5.3. Kartografējamais rajons un mērogs

5.3.1. Katras kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai

a) aptvertu visus šķēršļus, tostarp šķēršļus kāda cita šķēršļa ēnā, pacelšanās trajektorijas zonā, kas izvirzīti virs plakanas virsmas ar 1,2% slīpumu un kuriem ir kopīga izcelsme ar pacelšanās trajektorijas zonu. Ņem vērā tādus kustīgos šķēršļus kā laivas, vilcieni, smagkravas automobiļi, u. c., kas var būt izvirzīti pāri plaknes virsmai ar 1,2% slīpumu;

b) aptvertu visus šķēršļus, kas paceļas augstāk nekā 120 m (400 ft) virs zemākā punkta virs skrejceļa(-u) pacēluma un kas var ietekmēt maksimālo pieļaujamo pacelšanās masu vai gaisa kuģa lidojuma profila izvēli, gan tieši priekšā, gan visās zonās, kur var notikt pagriezieni izlidošanas gaitā;

c) sniegtu topogrāfisku informāciju, aptverot aptuveni 45 km (24 NM) lielu attālumu no lidlauka kontrolpunkta.

5.3.2. Horizontālais mērogs ir robežās no 1:20 000 līdz 1:100 000.

Piezīme. Ir vēlams izmantot mērogu 1:50 000.

## 5.4. Formāts

Kartē tiek iekļauta šāda informācija:

a) visi vajadzīgie lietoto projekciju paskaidrojumi;

b) jebkura vajadzīgā lietotā koordinātu tīkla apzīmējumi;

c) rāmītis grozījumu un to izdarīšanas datumu reģistrēšanai;

d) rāmītis 5.8.2. punktā norādīto deklarēto distanču reģistrēšanai;

e) iedaļas vienādos attālumos ārpus smalklīnijas, vismaz ik pēc 10 ģeogrāfiskā platuma un garuma minūtēm, norādot grādus un minūtes.

1. piezīme. Ģeogrāfiskā platuma un garuma līnijas var parādīt visā kartes laukā.

2. piezīme. Lidlauka šķēršļu karte (ICAO, C tips) var sastāvēt no ikvienas pieejamas piemērotas topogrāfiskās kartes vai karšu sērijas, uz kuras ar atšķirīgu krāsu uzdrukāti vajadzīgie aeronavigācijas dati.

## 5.5. Apzīmējumi

Kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu un lidlauka nosaukumu.

## 5.6. Magnētiskā deklinācija

Ieteikums. Kartē jānorāda magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, kopā ar datumu un ikgadējām izmaiņām.

## 5.7. Mērvienības

5.7.1. Pacēlumus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai tuvākajai pēdai.

5.7.2. Lineāros izmērus norāda ar precizitāti līdz tuvākajam metram.

## 5.8. Aeronavigācijas dati

5.8.1. Kartē tiek parādīts

a) lidlauka kontrolpunkts un tā ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

b) skrejceļi un pagarinātās skrejceļu centra līnijas;

c) 5.3.1. punkta a) un b) apakšpunktos noteiktie šķēršļi; katra plāna apmērs ir pietiekams, lai aptvertu visus šķēršļus, izņemot atsevišķus tālus šķēršļus, kas nevajadzīgi palielinātu kartes lapas izmēru, var norādīt ar bultiņu, ar noteikumu, ka tiek norādīts attālums un peilējums no atskaites punkta un to pacēlums, kā arī ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekunžu desmitdaļās;

d) precīza katra šķēršļa atrašanās vieta ar apzīmējumu un tās ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekunžu desmitdaļās;

e) katra šķēršļa pacēlums;

f) norāde par katra šķēršļa tipu;

Piezīme. Šķēršļa tipu var norādīt teksta veidā, vai vietās, kur rastos nevajadzīgs pārblīvējums, šķērsli kartē var atzīmēt ar ciparu un ciparu un tipu tabulas veidā norādīt uz kartes malas vai uz atsevišķas lapas.

g) lielu izmēru izvirzīto šķēršļu robežas atšķirīgā veidā identificētas paskaidrojumā;

Piezīme. Tas neizslēdz vajadzību norādīt šādā zonā esošās kritiskās augstumu atzīmes un to ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekunžu desmitdaļās.

h) visu radionavigācijas līdzekļu atrašanās vietas.

5.8.2. Deklarētās distances

5.8.2.1. Atvēlētā vietā tiek norādīta šāda informācija par katra skrejceļa katru virzienu:

a) pieejamais ieskrējiena garums;

b) pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance;

c) pieejamā pacelšanās distance;

d) pieejamā nosēšanās distance.

Piezīme. 14. pielikuma I sējuma A papildinājumā ir sniegti norādījumi par deklarētajām distancēm.

5.8.2.2. Ieteikums. Ja deklarētā distance nav paredzēta, jo skrejceļš ir izmantojams tikai vienā virzienā, tad tas jānorāda un jāieraksta vārdi “nav izmantojams” vai saīsinājums “NU”.

## 5.9. Precizitāte

Kartē norāda sasniegtās precizitātes pakāpi.

# 6. NODAĻA. PRECĪZAS NOLAIŠANĀS APVIDUS KARTE (ICAO)

## 6.1. Funkcija

Karte sniedz sīku informāciju par apvidus profilu noteiktā nolaišanās beigu posma daļā, lai gaisa kuģa ekspluatācijas aģentūras varētu novērtēt apvidus ietekmi uz lēmuma pieņemšanas relatīvā augstuma noteikšanu, izmantojot radioaltimetrus.

## 6.2. Pieejamība

6.2.1. Tiek nodrošināts, ka precīzas nolaišanās apvidus karte (ICAO) ir pieejama visiem II un III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļiem lidlaukos, kurus izmanto starptautiskā civilā aviācija.

6.2.2. Precīzas nolaišanās apvidus karti (ICAO) pārskata vienmēr, kad notiek būtiskas izmaiņas.

## 6.3. Mērogs

6.3.1. Ieteikums. Horizontālajam mērogam jābūt 1:2500, bet vertikālajam mērogam – 1:500.

6.3.2. Ieteikums. Ja kartē iekļauts apvidus profils attālumā, kas lielāks par 900 m (3000 ft) no skrejceļa sliekšņa, horizontālajam mērogam jābūt 1:5000.

## 6.4. Apzīmējumi

Kartē norāda tās valsts nosaukumu, kurā atrodas lidlauks, pilsētas vai teritorijas, kuru lidlauks apkalpo, nosaukumu, lidlauka nosaukumu un skrejceļa apzīmējumu.

## 6.5. Plāns un profila informācija

6.5.1. Kartē tiek iekļauta šāda informācija:

1) plāns, kurā parādītas horizontāles ar 1 m (3 ft) lieliem intervāliem 1 m (3 ft) lielā platībā abpus skrejceļa centra līnijai, kas pagarināta tādā pašā attālumā kā profils; horizontāles saista ar skrejceļa slieksni;

2) norāde, vai 1. apakšpunktā definētajā plānā attēlotais apvidus vai kāds objekts tajā paceļas augstāk nekā ±3 m (10 ft) virs centra līnijas profila un var ietekmēt radioaltimetru;

3) apvidus profils 900 m (3000 ft) lielā attālumā no sliekšņa gar pagarinātu skrejceļa centra līniju.

6.5.2. Ieteikums. Ja apvidus lielākā attālumā nekā 900 m (3 000 ft) no skrejceļa sliekšņa ir kalnains vai citādi nozīmīgs kartes lietotājiem, tad apvidus profils jāparāda attālumā, kas nepārsniedz 2000 m (6500 ft) no skrejceļa sliekšņa.

6.5.3. Ieteikums. ILS atskaites punkta augstums jānorāda ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai.

# 7. NODAĻA. MARŠRUTA KARTE (ICAO)

## 7.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, kas atvieglo navigāciju ATS maršrutos atbilstoši gaisa satiksmes pakalpojumu procedūrām.

Piezīme. Vienkāršotas šo karšu versijas ir atbilstošas, lai tās iekļautu aeronavigācijas informācijas publikācijās, papildinot radiosakaru un navigācijas līdzekļu uzskaitījumu.

## 7.2. Pieejamība

7.2.1. Tiek nodrošināts, ka maršruta karte (ICAO) ir pieejama 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visos apgabalos, kur izveidoti lidojumu informācijas rajoni.

Piezīme. Noteiktos apstākļos var nodrošināt ICAO rajona karti (sk. 8. nodaļu).

7.2.2. Ja dažādos gaisa telpas slāņos pastāv dažādi gaisa satiksmes pakalpojumu maršruti, atrašanās vietas ziņošanas prasības vai lidojumu informācijas rajonu vai dispečerzonu sānu robežas un tās nav iespējams pietiekami skaidri attēlot kartē, nodrošina atsevišķas kartes.

## 7.3. Kartografējamais rajons un mērogs

1. piezīme. Šā tipa kartēm nav iespējams noteikt vienotu mērogu atšķirīgā informācijas daudzuma dēļ noteiktās zonās.

2. piezīme. Var norādīt lineāro mērogu, kas balstīts uz vidējo kartes mērogu.

7.3.1. Ieteikums. Kartes lapas rāmja izkārtojums jānosaka atbilstoši ATS maršrutu struktūras blīvumam un shēmai.

7.3.2. Izvairās no lielām mērogu atšķirībām starp blakus esošām kartēm, kurās attēlota nepārtraukta maršruta struktūra.

7.3.3. Lai garantētu navigācijas nepārtrauktību, nodrošina atbilstošu karšu pārklāšanos.

## 7.4. Projekcija

7.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

7.4.2. Paralēles un meridiānus parāda ar piemērotiem intervāliem.

7.4.3. Iedaļas ir ar vienādiem intervāliem gar izvēlētajām paralēlēm un meridiāniem.

## 7.5. Apzīmējumi

Katrā lapā norāda kartes sēriju un numuru.

## 7.6. Būves un topogrāfija

7.6.1. Tiek parādītas visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

7.6.2. Katrā paralēļu un meridiānu izveidotajā četrstūrī norāda teritorijas minimālo absolūto augstumu; izņēmums ir 7.6.3. punktā paredzētais gadījums.

7.6.3. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka karti nav iespējams orientēt uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, katrā četrstūrī, ko veido izmantojamā koordinātu tīkla līnijas, jānorāda teritorijas minimālais absolūtais augstums.

7.6.4. Ja kartes nav orientētas uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, to skaidri norāda un norāda arī izvēlēto virzienu.

## 7.7. Magnētiskā deklinācija

Ieteikums. Ir jānorāda izogonas un datums, kad sniegta šī informācija.

## 7.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

7.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 7.8.2. punktā paredzēto gadījumu.

7.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

7.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda to atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 7.9. Aeronavigācijas dati

7.9.1. Lidlauki

Tiek norādīti visi lidlauki, ko izmanto starptautiskā civilā aviācija un kuros var veikt instrumentālo nolaišanos.

Piezīme. Var norādīt citus lidlaukus.

7.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas attiecas uz attiecīgo gaisa telpas slāni, attēlo, tās identificējot un norādot vertikālās robežas.

7.9.3. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

7.9.3.1. Atbilstošā gadījumā parāda izveidotās gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponentus.

7.9.3.1.1. Komponentos tiek ietverta šāda informācija:

1) radionavigācijas līdzekļi, kas saistīti ar gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmu, kā arī to nosaukumi, apzīmējumi, frekvences un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

2) attiecībā uz DME – papildus raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);

3) norāde uz visām noteiktajām gaisa telpām, tostarp sānu un vertikālās robežas un atbilstošā gaisa telpas klase;

4) visi ATS maršruti maršruta lidojumiem, tostarp maršruta apzīmējumi, vajadzīgo navigācijas raksturojumu (RNP) tipi, ceļa līnija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam abos virzienos gar katra maršruta segmentiem un attiecīgā gadījumā satiksmes plūsmas virziens;

5) visi nozīmīgi punkti, kas definē ATS maršrutus un nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, kā arī to kodēti nosaukumi un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

6) attiecībā uz maršruta punktiem, kas nosaka VOR/DME zonālās navigācijas maršrutus, papildus

a) atskaites VOR/DME stacijas apzīmējumi un radiofrekvence;

b) peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālums no atskaites VOR/DME ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (jūras jūdzes desmitdaļai), ja maršruta punkts nav ar to apvienots;

7) norāde uz visiem obligātajiem un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punktiem un ATS/MET ziņošanas punktiem;

8) attālumi starp nozīmīgiem punktiem, kas ir pagrieziena punkti vai ziņošanas punkti, ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai jūras jūdzei;

Piezīme. Var norādīt arī kopējos attālumus starp radionavigācijas līdzekļiem.

9) pārslēgšanās punkti maršruta segmentos, kas definēti, atsaucoties uz ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobākām, norādot attālumus līdz navigācijas līdzekļiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai jūras jūdzei;

Piezīme. Katram maršruta posmam nav jānorāda pārslēgšanās punkti, kas noteikti pa vidu starp diviem līdzekļiem vai divu radiālo līniju krustpunktā tāda maršruta gadījumā, kuram posmā starp navigācijas līdzekļiem mainās virziens, ja ir vispārīgi paziņots par to pastāvēšanu.

10) minimālie lidojuma absolūtie augstumi ATS maršrutos ar precizitāti līdz tuvākajiem augstākajiem 50 metriem vai 100 pēdām (sk. 11. pielikuma 2.21. punktu);

11) uzskaitītie radiosakaru līdzekļi un to frekvences;

12) pienācīgi norādīta pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes apzīmējumos.

7.9.4. Papildu informācija

7.9.4.1. Tiek norādīta sīka informācija par atlidošanas un aizlidošanas maršrutiem, kas saistīti ar gaidīšanas shēmu lidlauka rajonos, ja vien tā nav sniegta rajona kartē, standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO) vai 	standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO).

1. piezīme. Šo karšu specifikācijas prasības sk. 8., 9. un 10. nodaļā.

2. piezīme. Aizlidošanas maršruti parasti sākas skrejceļa galā; atlidošanas maršruti parasti beidzas punktā, kur tiek uzsākta instrumentālā nolaišanās.

7.9.4.2. Norāda un identificē altimetra iestatīšanas rajonus, ja tādi ir noteikti.

# 8. NODAĻA. RAJONA KARTE (ICAO)

## 8.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, lai atvieglotu šādas instrumentālā lidojuma fāzes:

a) pāreju no maršruta fāzes uz nolaišanos lidlaukā fāzi;

b) pāreju no pacelšanās/otrā riņķa uzsākšanas uz lidojuma maršruta fāzi un

c) lidojumus rajonos ar sarežģītu ATS maršrutu vai gaisa telpas struktūru.

Piezīme. 8.1. punkta c) apakšpunktā aprakstītās funkcijām var atbilst atsevišķa karte vai ielīme ICAO maršruta kartē.

## 8.2. Pieejamība

8.2.1. Tiek nodrošināts, ka rajona karte (ICAO) tiek publiskota 1.3.2. punktā paredzētajā veidā, ja gaisa satiksmes pakalpojumu maršruti vai atrašanās vietas ziņošanas prasības ir sarežģītas un nevar tikt pienācīgi parādīti maršruta kartē (ICAO).

8.2.2. Ja atlidošanai un aizlidošanai ir atšķirīgi gaisa satiksmes pakalpojumu maršruti vai atrašanās vietas ziņošanas prasības un tās nav iespējams pietiekami skaidri attēlot vienā kartē,  nodrošina atsevišķas kartes.

Piezīme. Noteiktos apstākļos var būt nepieciešams nodrošināt standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) karti (ICAO) vai standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) karti (ICAO) (sk. 9. un 10. nodaļa).

## 8.3. Kartografējamais rajons un mērogs

8.3.1. Katras kartes kartografējamais rajons ir līdz punktiem, kas efektīvi parāda aizlidošanas un atlidošanas maršrutus.

8.3.2. Karti sastāda mērogā, un mērogu norāda.

## 8.4. Projekcija

8.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

8.4.2. Paralēles un meridiānus parāda ar piemērotiem intervāliem.

8.4.3. Iedaļas ir ar vienādiem intervāliem gar smalklīnijām.

## 8.5. Apzīmējumi

Kartē norāda attiecīgo attēlotās gaisa telpas nosaukumu.

Piezīme. Nosaukums var būt gaisa satiksmes pakalpojumu centra nosaukums, lielākās pilsētas, kas atrodas kartē aptvertajā apgabalā, nosaukums vai tās pilsētas nosaukums, kuru apkalpo lidlauks. Ja pilsētu apkalpo vairāk nekā viens lidlauks, tad būtu jāpievieno tā lidlauka nosaukums, uz kuru pamata noteiktas procedūras.

## 8.6. Būves un topogrāfija

8.6.1. Tiek parādītas visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

8.6.2. Ieteikums. Lai uzlabotu izpratni par situāciju teritorijās, kurās ir nozīmīgs reljefs, ar smalkām horizontālēm un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda jebkurš reljefs, kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē jānorāda melnā krāsā. Ir jāparāda arī šķēršļi.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 300 m (1 000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonējumā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. Atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi ir tie, kurus nosaka procedūru speciālists.

## 8.7. Magnētiskā deklinācija

Tiek norādīta kartē aptvertās teritorijas vidējā magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 8.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

8.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 8.8.2. punktā paredzēto gadījumu.

8.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

8.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda tās atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 8.9. Aeronavigācijas dati

8.9.1. Lidlauki

Tiek parādīti visi lidlauki, kas ietekmē termināļa izvēli. Atbilstošā gadījumā izmanto skrejceļa shēmas apzīmējumu.

8.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek attēlotas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tās identificējot un norādot vertikālās robežas.

8.9.3. Rajona minimālie absolūtie augstumi

Rajona minimālos absolūtos augstumus norāda četrstūros, ko veido paralēles un meridiāni.

Piezīme. Atkarībā no kartes mēroga, četrstūri, ko veido paralēles un meridiāni, parasti atbilst veselam ģeogrāfiskā garuma vai platuma grādam.

8.9.4. Gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēma

8.9.4.1. Atbilstošā gadījumā parāda izveidotās gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēmas komponentus.

8.9.4.1.1. Komponentos tiek iekļauti

1) radionavigācijas līdzekļi, kas saistīti ar gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēmu, kā arī to nosaukumi, apzīmējumi, frekvences un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

2) attiecībā uz DME – papildus raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem  30 m (100 ft);

3) lidlauka radionavigācijas līdzekļi, kas nepieciešami izlidojošajiem un ielidojošajiem gaisa kuģiem un gaidīšanas shēmai;

4) visu noteikto gaisa telpu sānu un vertikālās robežas un atbilstošā gaisa telpas klase;

5) gaidīšanas shēma, lidlauka rajona maršruti ar apzīmējumiem un ceļa virziens gar katru paredzēto gaisa trašu segmentu un lidlauka rajona maršrutu ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

6) visi nozīmīgi punkti, kas definē lidlauka rajona maršrutus un nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, kā arī to kodēti nosaukumi un ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

7) attiecībā uz maršruta punktiem, kas nosaka VOR/DME zonālās navigācijas maršrutus, papildus

a) atskaites VOR/DME stacijas apzīmējumi un radiofrekvence;

b) peilējums ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālums no atskaites VOR/DME ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (jūras jūdzes desmitdaļai), ja maršruta punkts nav ar to apvienots;

8) norādi uz visiem obligātajiem un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punktiem;

9) attālumi starp nozīmīgiem punktiem, kas ir pagrieziena punkti vai ziņošanas punkti, ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

Piezīme. Var norādīt arī kopējos attālumus starp radionavigācijas līdzekļiem.

10) pārslēgšanās punkti maršruta segmentos, kas definēti, atsaucoties uz ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobākām, norādot attālumus līdz radionavigācijas līdzekļiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

Piezīme. Katram maršruta posmam nav jānorāda pārslēgšanās punkti, kas noteikti pa vidu starp diviem līdzekļiem vai divu radiālo līniju krustpunktā tāda maršruta gadījumā, kuram posmā starp navigācijas līdzekļiem mainās virziens, ja ir vispārīgi paziņots par to pastāvēšanu.

11) minimālie lidojuma absolūtie augstumi ATS maršrutos ar precizitāti līdz tuvākajiem augstākajiem 50 m vai 100 ft (sk. 11. pielikuma 2.21. punktu);

12) skaidri identificēti noteiktie radiolokācijas minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz tuvākajiem 50 m vai 100 ft;

1. piezīme. Ja tiek lietotas radiolokācijas procedūras, lai virzītu gaisa kuģi uz nozīmīgiem punktiem un no tiem publicētā standarta aizlidošanas vai atlidošanas maršrutā vai lai izdotu atļauju samazināt augstumu zem minimālā sektora absolūtā augstuma, radiolokācijas procedūras var norādīt rajona kartē (ICAO), ja vien tādēļ nerodas kartes pārblīvējums.

2. piezīme. Ja rastos nevajadzīgs kartes pārblīvējums, var izdot minimālā absolūtā augstuma radiolokācijas karti (ICAO), un šajā gadījumā nav vajadzīgs rajona kartē (ICAO) atkārtoti norādīt 8.9.4.1.1. punkta 12) apakšpunktā norādītos elementus.

13) rajona ātruma un līmeņa/absolūtā augstuma ierobežojumi, ja tādi noteikti;

14) uzskaitītie radiosakaru līdzekļi un to frekvences.

# 9. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS AIZLIDOŠANAS (SID) KARTE (ICAO)

## 9.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, lai tā varētu lidot pa noteikto standarta instrumentālās aizlidošanas maršrutu no pacelšanās fāzes līdz maršruta fāzei.

1. piezīme. Noteikumi, kas reglamentē standarta aizlidošanas maršrutu identifikāciju, ir sniegti 11. pielikuma 3. papildinājumā; norādījumi attiecībā uz šādu maršrutu izveidošanu ir ietverti “Gaisa satiksmes pakalpojumu plānošanas rokasgrāmatā” (Doc 9426).

2. piezīme. Noteikumi, kas reglamentē šķēršļu pārlidošanas kritērijus, un sīka informācija par minimālo publicējamo informāciju ir ietverta dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma II daļā.

## 9.2. Pieejamība

Tiek nodrošināts, ka standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) karte ir pieejama visur, kur izveidots standarta instrumentālās aizlidošanas maršruts, ko nav iespējams pietiekami skaidri parādīt rajona kartē (ICAO).

## 9.3. Kartografējamais rajons un mērogs

9.3.1. Kartografējamais rajons ir pietiekams, lai norādītu punktu, kur sākas aizlidošanas maršruts, un noteikto nozīmīgo punktu, kur iespējams uzsākt lidojuma maršruta fāzi noteiktā gaisa satiksmes pakalpojumu maršrutā.

Piezīme. Aizlidošanas maršruts parasti sākas skrejceļa galā.

9.3.2. Ieteikums. Karte jāsastāda mērogā.

9.3.3. Ja karte ir sastādīta mērogā, norāda mērogu.

9.3.4. Ja karte nav sastādīta mērogā, tad norāda piezīmi „KARTE NAV MĒROGĀ“ un uz ceļa līnijām un citiem kartes aspektiem, kas ir pārāk lieli, lai tos attēlotu mērogā, izmanto apzīmējumu, kas norāda uz neatbilstību mērogam.

## 9.4. Projekcija

9.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

9.4.2. Ieteikums. Ja karte ir sastādīta mērogā, ar piemērotiem intervāliem jānorāda paralēles un meridiāni.

9.4.3. Iedaļas ir vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 9.5. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru apkalpo lidlauks, lidlauka nosaukumu un standarta instrumentālās aizlidošanas maršruta(-u) apzīmējumus, kas izveidoti saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas  pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma II daļas 5. nodaļu.

Piezīme. Standarta instrumentālās aizlidošanas maršruta(-u) identifikāciju nodrošina procedūru speciālists.

## 9.6. Būves un topogrāfija

Ja karte ir sastādīta mērogā, parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

9.6.2. Ieteikums. Lai uzlabotu izpratni par situāciju apgabalos, kuros ir nozīmīgs reljefs, karte jāsastāda mērogā un ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda viss reljefs, kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē jānorāda melnā krāsā. Ir jāparāda arī šķēršļi.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonējumā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. To, kuri ir atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi, nosaka procedūru speciālists.

## 9.7. Magnētiskā deklinācija

Magnētisko deklināciju, kas izmantota, nosakot magnētisko peilējumu, ceļa līnijas un radiālās līnijas, norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 9.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

9.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 9.8.2. punktā paredzēto gadījumu.

Piezīme. Kartē var iekļaut piezīmi šajā nolūkā.

9.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

9.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda to atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 9.9. Aeronavigācijas dati

9.9.1. Lidlauki

9.9.1.1. Aizlidošanas lidlauku parāda ar skrejceļu shēmu.

9.9.1.2. Tiek norādīti un identificēti visi lidlauki, kas ietekmē noteikto standarta instrumentālās aizlidošanas maršrutu. Atbilstošā gadījumā norāda arī lidlauka skrejceļu shēmu.

9.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek norādītas un identificētas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas var ietekmēt procedūru izpildi, un norāda to vertikālās robežas.

9.9.3. Minimālais sektora absolūtais augstums.

9.9.3.1. Tiek norādīts minimālais sektora absolūtais augstums, kas balstīts uz navigācijas līdzekli, kas saistīts ar šo procedūru, skaidri norādot, uz kuru sektoru tas attiecas.

9.9.3.2. Ja nav noteikts minimālais sektora absolūtais augstums, karti sastāda mērogā un paralēļu un meridiānu veidotajos četrstūros norāda rajona minimālo absolūto augstumu. Rajonu minimālos absolūtos augstumus norāda arī tajās kartes daļās, uz kurām neattiecas minimālais sektora absolūtais augstums.

Piezīme. Atkarībā no izvēlētā kartes mēroga, paralēļu un meridiānu veidotie četrstūri parasti atbilst ģeogrāfiskā platuma un garuma pusgrādam.

9.9.4. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

9.9.3.1. Tiek parādīti izveidotās attiecīgo gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponenti.

9.9.4.1.1. Šajos komponentos tiek ietverta šāda informācija:

1) katra standarta instrumentālās aizlidošanas maršruta grafisks attēlojums, tostarp

a) maršruta apzīmējums;

b) nozīmīgi punkti, kas definē maršrutu;

c) ceļa līnija vai radiālā līnija katrā maršruta segmentā ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

d) attālumi starp nozīmīgiem punktiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

e) minimālie lidojuma absolūtie augstumi maršrutā vai maršruta segmentā un procedūras noteiktie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft, un lidojuma līmeņa ierobežojumi, ja tādi noteikti;

f) ja karte ir sagatavota mērogā un tiek nodrošināta aizlidošanas radiolokācijas vektorēšana, skaidri identificēti noteiktie radiolokatora minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft;

1. piezīme. Ja gaisa kuģa virzīšanai uz nozīmīgiem punktiem publicētā standarta aizlidošanas maršrutā vai no tiem tiek izmantotas radiolokācijas procedūras, tad tās var norādīt standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO), ja vien neradīsies kartes pārblīvējums.

2. piezīme. Ja kartē radīsies pārblīvējums, var sagatavot minimālā absolūtā augstuma radiolokācijas karti (ICAO) (sk. 21. nodaļu), un šajā gadījumā nav vajadzības 9.9.4.1.1. punkta 1) apakšpunkta f) daļā norādītos elementus atkārtoti norādīt arī standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO).

2) ar maršrutu(-iem) saistītais(-ie) radionavigācijas līdzeklis(-i), tostarp

a) nešifrēts nosaukums;

b) apzīmējumi;

c) frekvence;

d) ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

e) attiecībā uz DME – kanāls un raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);

3) tādu nozīmīgo punktu kodētie nosaukumi, kuri nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, to ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs un peilējums ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, un attālums no atskaites radionavigācijas līdzekļa ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (viena jūras jūdzes desmitdaļa);

4) attiecīgās gaidīšanas shēmas;

5) pārejas absolūtais/relatīvais augstums ar precizitāti līdz tuvākajiem 300 m vai 1000 ft;

6) tuvi izvietoti šķēršļi, kas atrodas virs šķēršļu identifikācijas virsmas (OIS), atrašanās vietas un relatīvais augstums. Jāiekļauj piezīme, ja ir tuvi izvietoti šķēršļi virs šķēršļu identifikācijas virsmas (OIS), kas nav ņemti vērā attiecībā uz publicētajā procedūrā izstrādāto gradientu;

Piezīme. Saskaņā ar PANS-OPS II  sējumu informāciju par tuvu izvietotiem šķēršļiem sniedz procedūru speciālists.

7) ātruma ierobežojumi rajonā, ja tādi ir noteikti;

8) visi obligātie un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punkti;

9) radiosakaru procedūras, tostarp

a) ATS struktūrvienība(-u) izsaukuma signāls(-i);

b) frekvence;

c) atbilstošā gadījumā transpondera iestatījums.

9.9.4.2. Ieteikums. Ir jāsniedz standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) maršruta un ar radiolokācijas vadību saistīto sakaru atteices procedūru apraksts teksta veidā un, kad tas iespējams, jāparāda kartē vai tajā pašā lappusē, kurā atrodas karte.

# 10. NODAĻA. STANDARTA INSTRUMENTĀLĀS ATLIDOŠANAS (STAR) KARTE (ICAO)

## 10.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, lai tā varētu ievērot noteikto standarta atlidošanas maršrutu no maršruta fāzes līdz nolaišanās frāzei.

1. piezīme. Standarta atlidošanas maršruti jāuztver kā tādi, kas ietver “standarta augstuma samazināšanas profilu”, “nolaišanos ar nepārtrauktu augstuma samazināšanu” un citus nestandarta aprakstus. Nolaišanās ar nepārtrauktu augstuma samazināšanu gadījumā nav vajadzīgs šķērsgriezuma attēlojums.

2. piezīme. Noteikumi, kas reglamentē standarta atlidošanas maršrutu identifikāciju, ir sniegti 11. pielikuma 3. papildinājumā; norādījumi attiecībā uz šādu maršrutu izveidošanu ir ietverti “Gaisa satiksmes pakalpojumu plānošanas rokasgrāmatā” (Doc 9426).

## 10.2. Pieejamība

Tiek nodrošināts, ka standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) karte ir pieejama visur, kur izveidots standarta instrumentālās atlidošanas maršruts, ko nav iespējams pietiekami skaidri parādīt rajona kartē.

## 10.3. Kartografējamais rajons un mērogs

10.3.1. Kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai norādītu punktus, kuros beidzas maršruta fāze un sākas nolaišanās fāze.

10.3.2. Ieteikums. Karte jāsastāda mērogā.

10.3.3. Ja karte ir sastādīta mērogā, norāda mērogu.

10.3.4. Ja karte nav sastādīta mērogā, tad norāda piezīmi „KARTE NAV MĒROGĀ“ un uz ceļa līnijām un citiem kartes aspektiem, kas ir pārāk lieli, lai tos attēlotu mērogā, izmanto apzīmējumu, kas norāda uz neatbilstību mērogam.

## 10.4. Projekcija

10.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

10.4.2. Ieteikums. Ja karte ir sastādīta mērogā, ar piemērotiem intervāliem jānorāda paralēles un meridiāni.

10.4.3. Iedaļas ir vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 10.5. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru apkalpo lidlauks, lidlauka nosaukumu un standarta instrumentālās atlidošanas maršruta(-u) apzīmējumus, kas izveidoti saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma III. daļas 3. nodaļu.

Piezīme. Standarta instrumentālās atlidošanas maršruta(-u) identifikāciju nodrošina procedūru speciālists.

## 10.6. Būves un topogrāfija

10.6.1. Ja karte ir sastādīta mērogā, parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kas vairāk attiecas uz kartes funkciju.

10.6.2. Ieteikums. Lai uzlabotu izpratni par situāciju teritorijās, kurās ir nozīmīgs reljefs, karte jāsastāda mērogā un ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda viss reljefs, kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs galvenā lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē jānorāda melnā krāsā. Ir jāparāda arī šķēršļi.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 300 m (1000 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonējumā, ir noteikta 3. Papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. To, kuri ir atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi, nosaka procedūru speciālists.

## 10.7. Magnētiskā deklinācija

Magnētisko deklināciju, kas izmantota, nosakot magnētisko peilējumu, ceļa līnijas un radiālās līnijas, norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 10.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

10.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 10.8.2. punktā paredzēto gadījumu.

Piezīme. Kartē var iekļaut piezīmi šajā nolūkā.

10.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

10.8.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda to atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 10.9. Aeronavigācijas dati

10.9.1. Lidlauki

10.9.1.1. Nosēšanās lidlauku parāda ar skrejceļu shēmas attēlošanu.

10.9.1.2. Tiek norādīti un identificēti visi lidlauki, kas ietekmē standarta instrumentālās atlidošanas maršrutu. Atbilstošā gadījumā norāda arī lidlauka skrejceļu shēmu.

10.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek norādītas un identificētas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas var ietekmēt procedūru izpildi, un norāda to vertikālās robežas.

10.9.3. Minimālais sektora absolūtais augstums.

10.9.3.1. Tiek norādīts minimālais sektora absolūtais augstums, skaidri norādot, uz kuru sektoru tas attiecas.

10.9.3.2. Ja nav noteikts minimālais sektora absolūtais augstums, karti sastāda mērogā un paralēļu un meridiānu veidotajos četrstūros norāda rajona minimālo absolūto augstumu. Rajonu minimālos absolūtos augstumus norāda arī tajās kartes daļās, uz kurām neattiecas minimālais sektora absolūtais augstums.

Piezīme. Atkarībā no izvēlētā kartes mēroga, paralēļu un meridiānu veidotie četrstūri parasti atbilst ģeogrāfiskā platuma un garuma pusgrādam.

10.9.4. Gaisa satiksmes pakalpojumu sistēma

10.9.4.1. Tiek parādīti izveidotās attiecīgo gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas komponenti.

10.9.4.1.1. Šajos komponentos tiek ietverta šāda informācija:

1) katra standarta instrumentālās atlidošanas maršruta grafisks attēlojums, tostarp

a) maršruta apzīmējums;

b) nozīmīgi punkti, kas definē maršrutu;

c) ceļa līnija vai radiālā līnija katrā maršruta segmentā ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

d) attālumi starp nozīmīgiem punktiem ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei;

e) minimālie lidojuma absolūtie augstumi maršrutā vai maršruta segmentā un procedūras noteiktie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft, un lidojuma līmeņa ierobežojumi, ja tādi noteikti;

f) ja karte ir sagatavota pēc mēroga un tiek nodrošināta atlidošanas radiolokācijas vektorēšana, skaidri identificēti noteiktie radiolokatora minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz nākamajiem pēc augstuma 50 m vai 100 ft;

1. piezīme. Ja tiek lietotas radiolokācijas procedūras, lai virzītu gaisa kuģi uz nozīmīgiem punktiem un no tiem publicētā standarta atlidošanas maršrutā vai lai izdotu atļauju atlidošanas laikā samazināt augstumu zem minimālā sektora absolūtā augstuma, radiolokācijas procedūras var norādīt standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO), ja vien tāpēc nerodas kartes pārblīvējums.

2. piezīme. Ja kartē radīsies pārblīvējums, var sagatavot minimālā absolūtā augstuma radiolokācijas karti (ICAO) (sk. 21. nodaļu), un šajā gadījumā nav vajadzības 10.9.4.1.1. punkta 1) apakšpunkta f) daļā norādītos elementus atkārtoti norādīt arī standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO).

2) ar maršrutu(-iem) saistītais(-ie) radionavigācijas līdzeklis(-i), tostarp

a) nešifrēts nosaukums;

b) apzīmējumi;

c) frekvence;

d) ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs;

e) attiecībā uz DME – kanāls un raidošās DME antenas pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajiem 30 m (100 ft);

3) tādu nozīmīgo punktu kodētie nosaukumi, kuri nav marķēti, izvietojot radionavigācijas līdzekli, to ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs un peilējums ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai, un attālums no atskaites radionavigācijas līdzekļa ar precizitāti līdz tuvākajām divām kilometra desmitdaļām (viena jūras jūdzes desmitdaļa);

4) attiecīgās gaidīšanas shēmas;

5) pārejas absolūtais/relatīvais augstums ar precizitāti līdz tuvākajiem 300 m vai 1000 ft;

6) ātruma ierobežojumi rajonā, ja tādi ir noteikti;

7) visi obligātie un “pēc pieprasījuma” ziņošanas punkti;

8) radiosakaru procedūras, tostarp

a) ATS struktūrvienība(-u) izsaukuma signāls(-i);

b) frekvence;

c) atbilstošā gadījumā transpondera iestatījums.

10.9.4.2. Ieteikums. Ir jāsniedz standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) maršruta un ar radiolokācijas vadību saistīto sakaru atteices procedūru apraksts teksta veidā un, kad tas iespējams, jāparāda kartē vai tajā pašā lappusē, kurā atrodas karte.

# 11. NODAĻA. INSTRUMENTĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)

## 11.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informācija, kas tai ļautu veikt apstiprinātu instrumentālās nolaišanās procedūru paredzētās nosēšanās skrejceļam, tostarp procedūru aiziešanai uz otro riņķi un atbilstošā gadījumā gaidīšanas zonas lidojumu shēmu.

Piezīme. Sīki izstrādāti kritēriji instrumentālās nolaišanās procedūru noteikšanai un ar to saistīto absolūto/relatīvo augstumu izšķirtspēja ir ietverta dokumentā “Aeronavigācijas  pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168).

## 11.2. Pieejamība

11.2.1. Instrumentālās nolaišanās kartes (ICAO) nodrošina visiem lidlaukiem, kurus izmanto starptautiskā civilā aviācija un kuriem attiecīgā valsts ir noteikusi instrumentālās nolaišanās procedūras.

11.2.2. Katrai valsts noteiktajai precīzas nolaišanās procedūrai parasti nodrošina atsevišķu instrumentālās nolaišanās karti (ICAO).

11.2.2. Katrai valsts noteiktajai neprecīzas nolaišanās procedūrai parasti nodrošina atsevišķu instrumentālās nolaišanās karti (ICAO).

Piezīme. Var sagatavot vienu precīzas vai neprecīzas nolaišanās procedūras karti, lai attēlotu vairāk nekā vienu nolaišanās procedūru, ja procedūras nolaišanās starpposma un nolaišanās beigu posma segmentiem un otrā riņķa uzsākšanas segmentiem ir identiskas.

11.2.4. Ja ceļa līnijas, laika vai absolūtā augstuma vērtības dažādām gaisa kuģu kategorijām atšķiras citos instrumentālās nolaišanās procedūras segmentos, nevis nolaišanās beigu posma segmentā, un šo atšķirību uzskaitījums vienā kartē varētu radīt pārblīvējumu vai neskaidrības, nodrošina vairāk nekā vienu karti.

Piezīme. Informāciju par gaisa kuģu kategorijām sk. dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma III daļas 1. nodaļā.

11.2.5. Instrumentālās nolaišanās kartes (ICAO) atjauno vienmēr, kad noveco drošu lidojumu veikšanai būtiska informācija.

## 11.3. Kartografējamais rajons un mērogs

11.3.1. Kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai iekļautu visus instrumentālās nolaišanās procedūras segmentus un tādus papildu rajonus, kādi var būt nepieciešami paredzētās nolaišanās tipam.

11.3.2. Izvēlētais mērogs nodrošina vislielāko skaidrību un ir saderīgs ar

1) kartē parādīto procedūru;

2) kartes lapas izmēru.

11.3.3. Sniedz norādi par mērogu.

11.3.3.1. Izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams, parāda attāluma riņķa līniju ar rādiusu 20 km (10 NM), kuras centrā atrodas lidlaukā vai tā tuvumā esošs DME vai lidlauka kontrolpunkts, ja nav piemērota DME; uz riņķa līnijas norāda tās rādiusu.

11.3.3.2. Ieteikums. Attāluma skala jānorāda tieši zem profila.

## 11.4. Formāts

Ieteikums. Kartes lapas izmēram jābūt 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 in).

## 11.5. Projekcija

11.5.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

11.5.2. Ieteikums. Iedaļām jābūt vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 11.6. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru apkalpo lidlauks, lidlauka nosaukumu un apzīmējumus instrumentālās nolaišanās procedūrai, kas noteikta saskaņā ar dokumenta “Aeronavigācijas  pakalpojumu procedūras. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc 8168) II sējuma III daļas 1. nodaļu.

Piezīme. Instrumentālās nolaišanās procedūras identifikāciju nodrošina procedūru speciālists.

## 11.7. Būves un topogrāfija

11.7.1. Tiek parādīta topogrāfiska informācija, kas attiecas uz instrumentālās nolaišanās procedūras, tostarp procedūras aiziešanai uz otro riņķi, saistīto gaidīšanas procedūru un vizuālo manevru (riņķa nolaišanās) procedūras, drošu izpildi. Topogrāfiskus nosaukumus norāda tikai, ja tas nepieciešams, lai atvieglotu šādas informācijas izpratni, bet attēlo vismaz sauszemes teritorijas un lielas upes un ezeri.

11.7.2. Reljefu parāda tādā veidā, kas vislabāk piemērots konkrētajām rajona pacēluma īpašībām. Rajonos, kur reljefs kartes kartografējamā rajona robežās pārsniedz 1200 m (4000 ft) virs lidlauka pacēluma vai 11 km (6 NM) robežās no lidlauka kontrolpunkta pārsniedz 600 m (2000 ft), vai ja nolaišanās beigu posma procedūras vai otrā riņķa procedūras gradients apvidus dēļ ir stāvāks nekā optimālais, tad visu reljefu, kas pārsniedz 150 m (500 ft) 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma parāda ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp vislielāko pacēlumu katrā augšējā horizontālē iespiež melnā krāsā.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonējumā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. Atbilstošās augstuma atzīmes nosaka procedūru speciālists.

11.7.3. Ieteikums. Teritorijās, kur reljefs ir zemāks nekā 11.7.2. punktā noteikts, ar smalkām horizontālēm, horizontāļu vērtībām un slāņu tonējumu brūnā krāsā jāparāda viss reljefs, kas pārsniedz 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma. Atbilstošās augstuma atzīmes, tostarp visaugstākais pacēlums katrā augšējā horizontālē arī jānorāda melnā krāsā.

1. piezīme. Slāņu tonējumu var sākt ar nākamo augstāko piemēroto horizontāli, kas attēlota topogrāfiskajā pamatkartē un kas pārsniedz 150 m (500 ft) virs lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Atbilstošā brūnā krāsa, kuras pustoņi jāizmanto slāņu tonēšanā, ir noteikta 3. papildinājumā “Krāsu skala”.

3. piezīme. Atbilstošās augstuma atzīmes nosaka procedūru speciālists.

## 11.8. Magnētiskā deklinācija

11.8.1. Ieteikums. Ir jānorāda magnētiskā deklinācija.

11.8.2. Ja tiek norādīta deklinācijas vērtība ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, tā atbilst vērtībai, kas lietota, nosakot magnētisko peilējumu, ceļa līnijas un radiālās līnijas.

## 11.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

11.9.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 11.9.2. punktā paredzēto gadījumu.

Piezīme. Kartē var iekļaut piezīmi šajā nolūkā.

11.9.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

11.9.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda to atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 11.10. Aeronavigācijas dati

11.19.1. Lidlauki

11.10.1.1. Ar atbilstošu apzīmējumu norāda visus lidlaukus, kuriem no gaisa redzams raksturīgs apveids. Pamestus lidlaukus identificē kā pamestus.

11.10.1.2. Skrejceļu shēmu pietiekami lielā mērogā, lai tā būtu skaidri redzama, parāda

1) lidlaukam, kurā piemēro šo procedūru;

2) lidlaukiem, kas iespaido kustības shēmu vai kas atrodas tādā vietā, ka nelabvēlīgos laikapstākļos tos var kļūdaini pieņemt par paredzētās nosēšanās lidlaukiem.

11.10.1.3. Kartē labi redzamā vietā norāda lidlauka pacēlumu ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai tuvākajai pēdai.

11.10.1.4. Skrejceļa sliekšņa pacēlumu vai atbilstošā gadījumā zemskares zonas vislielāko pacēlumu norāda ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai tuvākajai pēdai.

11.10.2. Šķēršļi

11.10.2.1. Šķēršļus norāda kartes plāna skatā.

Piezīme. Atbilstošos šķēršļus nosaka procedūru speciālists.

11.10.2.2. Ieteikums. Ja viens vai vairāki šķēršļi ir noteicošais apstāklis, nosakot šķēršļu pārlidošanas absolūto/relatīvo augstumu, šie šķēršļi jāidentificē.

11.10.2.3. Šķēršļu augstākā punkta pacēlumu norāda ar precizitāti līdz tuvākajam (nākamajam augstākajam) metram vai tuvākajai pēdai.

11.10.2.4. Ieteikums. Ir jānorāda šķēršļu augstumi virs cita līmeņa, nevis vidējā jūras līmeņa (sk. 11.10.2.3. punktu). Tie kartē jānorāda iekavās.

11.10.2.5. Ja tiek norādīts šķēršļu augstums virs kāda cita līmeņa, nevis vidējā jūras līmeņa, tad šis līmenis ir lidlauka pacēlums; izņēmums ir lidlauki ar instrumentālo skrejceļu (vai skrejceļiem), kura(-u) skrejceļa sliekšņa augstums virs jūras līmeņa ir mazāks par lidlauka augstumu virs jūras līmeņa vairāk nekā par 2 m (7 ft), un šajā gadījumā šis līmenis ir tā skrejceļa sliekšņa augstums virs jūras līmeņa, uz kuru attiecas instrumentālā nolaišanās.

11.10.2.6. Ja tiek lietots cits līmenis, nevis vidējais jūras līmenis, to kartē norāda labi redzamā vietā.

11.10.2.7. Ja I kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļam nav noteikta no šķēršļiem brīva zona, to norāda.

11.10.3. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek norādītas un identificētas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, kas var ietekmēt procedūru izpildi, un norāda to vertikālās robežas.

11.10.4. Radiosakaru un radionavigācijas līdzekļi

11.10.4.1. Tiek norādīti procedūrām nepieciešamie radionavigācijas līdzekļi un to frekvences, apzīmējumi un virziena noteikšanas raksturojumi, ja tādi ir. Tādas procedūras gadījumā, kurā nolaišanās beigu posma ceļā atrodas vairāk nekā viena stacija, skaidri identificē, kurš līdzeklis ir jāizmanto virziena vadībai nolaišanās beigu posmā. Turklāt apsver to līdzekļu nenorādīšanu nolaišanās kartē, kuri netiek lietoti attiecīgajā procedūrā.

11.10.4.2. Tiek norādīts un identificēts nolaišanās beigu posma kontrolpunkts (vai nolaišanās beigu posma punkts ILS nolaišanās procedūrā) un citi būtiski procedūras kontrolpunkti vai punkti.

11.10.4.3. Ieteikums. Nolaišanās beigu posma kontrolpunktu (vai nolaišanās beigu posma punktu ILS nolaišanās procedūrā) jāidentificē, norādot tā ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs.

11.10.4.4. Kartē parāda vai norāda radionavigācijas līdzekļus, kurus var izmantot maršruta maiņas procedūrām, un to virziena noteikšanas raksturojumus, ja tādi ir.

11.10.4.5. Tiek norādītas radiosakaru frekvences, tostarp izsaukuma signāli, kas nepieciešami procedūru izpildei.

11.10.4.6. Ja to prasa procedūras, norāda attālumu no lidlauka līdz katram ar nolaišanās beigu posmu saistītajam radionavigācijas līdzeklim ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei. Ja neviens virziena noteikšanas līdzeklis nenorāda lidlauka peilējumu, tad to arī norāda ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

11.10.5. Minimālais sektora absolūtais augstums vai galapunkta lidlauka absolūtais augstums

Tiek norādīts kompetentas iestādes noteiktais minimālais sektora absolūtais augstums vai galapunkta lidlauka absolūtais augstums, skaidri identificējot sektoru, uz kuru tas attiecas.

11.10.6. Shēmas ceļa līnijas attēlošana

11.10.6.1. Plāna skatā norādītajā veidā tiek attēlota šāda informācija:

a) nolaišanās procedūras ceļa līnijai ar nepārtrauktu bultiņu, kas norāda lidojuma virzienu;

b) procedūras aiziešanai uz otro riņķi ceļa līnijai ar pārtrauktu bultiņu;

c) jebkuras papildu procedūras ceļa līnijai, kas nav noteikta a) un b) apakšpunktā, ar punktotu bultiņu;

d) peilējumiem, ceļa līnijām un radiālajām līnijām ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālumiem ar precizitāti līdz tuvākajām kilometra divām desmitdaļām vai jūras jūdzes desmitdaļai, vai procedūrai nepieciešamajam laikam;

e) ja nav pieejams virziena noteikšanas līdzeklis, magnētiskais peilējums no nolaišanās beigu posma radionavigācijas līdzekļa līdz lidlaukam ar precizitāti līdz tuvākajam grādam;

f) visu to sektoru robežas, kuros ir aizliegta vizuālā manevrēšana (riņķošana);

g) gaidīšanas shēma, ja tāda ir noteikta, un ar nolaišanos un aiziešanu uz otro riņķi saistītais minimālais gaidīšanas absolūtais/relatīvais augstums;

h) vajadzības gadījumā brīdinājumi labi saredzamā vietā kartes priekšpusē.

11.10.6.2. Ieteikums. Plāna skatā jāparāda attālums no katra ar aiziešanu uz otro riņķi saistīta radionavigācijas līdzekļa līdz lidlaukam.

11.10.6.3. Profils parasti atrodas tieši zem plāna skata, parādot šādu informāciju:

a) lidlauku ar nepārtrauktu četrstūri lidlauka pacēlumā;

b) nolaišanās procedūras segmentu profilu ar nepārtrauktu bultiņu, kas norāda lidojuma virzienu;

c) procedūras aiziešanai uz otro riņķi segmenta profilu ar pārtrauktu bultiņu un procedūras aprakstu;

d) jebkuras papildu procedūras, kas nav noteikta a) un b) apakšpunktā, segmenta profilu ar punktotu bultiņu;

e) peilējumus, ceļa līnijas un radiālās līnijas ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un attālumiem ar precizitāti līdz tuvākajām kilometra divām desmitdaļām vai jūras jūdzes desmitdaļai, vai procedūrai nepieciešamie laiki;

f) procedūrām nepieciešamos absolūtos/relatīvos augstumus, tostarp pārejas absolūto augstumu un procedūru absolūtos/relatīvos augstumus, ja tādi ir noteikti;

g) standarta apgriezienu ierobežojošu attālumu, ja tāds ir noteikts, ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai jūras jūdzei;

h) nolaišanās starpposma kontrolpunktu vai punktu procedūrām, kurās nav atļauts mainīt kursu pretējā virzienā;

i) līniju, kas attiecīgi attēlo lidlauka vai sliekšņa pacēlumu un kas pagarināta pāri visam kartes platumam, tai skaitā attāluma skalai, kura sākas pie skrejceļa sliekšņa.

11.10.6.4. Ieteikums. Procedūrām nepieciešamie relatīvie augstumi jānorāda iekavās, izmantojot līmeni, kas izvēlēts saskaņā ar 11.10.2.5. punktu.

11.10.6.5. Ieteikums. Profila skatam jāietver apvidus profils vai minimālā absolūtā/relatīvā augstuma attēlojums šādā veidā:

a) apvidus profils parādīts ar nepārtrauktu līniju, kas attēlo nolaišanās beigu posma segmenta primārās zonas reljefa visaugstākos pacēlumus. Nolaišanās beigu posma segmenta papildzonas reljefa visaugstākie pacēlumi tiek savienoti ar punktotu līniju vai

b) nolaišanās starpposma un beigu posma segmentu minimālie absolūtie/relatīvie augstumi norādīti savienotos ietonētos četrstūros.

1. piezīme. Apvidus profila attēlojumam, nolaišanās beigu posma segmenta primārās un papildzonas faktiskās veidnes kartogrāfam nodrošina procedūru speciālists.

2. piezīme. Minimālā absolūtā/relatīvā augstuma attēlojumu ir paredzēts lietot kartēs, kurās attēlotas neprecīzas nolaišanās ar nolaišanās beigu posma kontrolpunktu.

11.10.7. Lidlauka ekspluatācijas minimumi

11.10.7.1. Ja valsts ir noteikusi lidlauka ekspluatācijas minimumus, tos norāda.

11.10.7.2. Tiek norādīti šķēršļu pārlidošanas absolūtie/relatīvie augstumi tām gaisa kuģu kategorijām, kurām ir paredzēta procedūra; vajadzības gadījumā precīzas nolaišanās procedūrās DL kategorijas gaisa kuģiem (spārnu vēziens ir robežās starp 65 m un 80 m un/vai vertikālais attālums starp riteņu lidojuma trajektoriju un glisādes antenu ir robežās starp 7 m un 8 m) publicē papildu OCA/H.

11.10.8. Papildu informācija

11.10.8.1. Ja procedūras aiziešanai uz otro riņķi punktu definē ar

– attālumu no nolaišanās beigu posma kontrolpunkta vai

– kādu līdzekli vai kontrolpunktu un atbilstošo attālumu no nolaišanās beigu posma kontrolpunkta,

tad norāda attālumu ar precizitāti līdz tuvākajam kilometram vai tuvākajai jūras jūdzei un publicē tabulu, kurā redzami ātrumi attiecībā pret zemi un laiki no nolaišanās beigu posma kontrolpunkta līdz procedūras aiziešanai uz otro riņķi punktam.

11.10.8.2. Ja nolaišanās beigu posmā nepieciešams lietot DME, sniedz tabulu, kurā norādīti absolūtie/relatīvie augstumi attiecīgi katriem 2 km vai 1 NM. Tabulā neiekļauj attālumus, kas atbilstu absolūtajiem/relatīvajiem augstumiem, kas zemāki nekā OCA/H.

11.10.8.3. Ieteikums. Procedūrām, kurās nolaišanās beigu posma segmentā nav nepieciešams izmantot DME, bet, ja ir pieejamas piemēroti izvietotas DME, kas sniedz konsultatīvu augstuma samazināšanas profila informāciju, jāiekļauj tabula, kurā redzami absolūtie/relatīvie augstumi.

11.10.8.4. Ieteikums. Ir jāparāda augstuma samazināšanas tabula.

11.10.8.5. Neprecīzas nolaišanās procedūrām ar nolaišanās beigu posma kontrolpunktu norāda nolaišanās beigu posma nosēšanās gradientu un iekavās augstuma samazināšanas leņķi ar precizitāti līdz vienai grāda desmitdaļai.

11.10.8.6. Kartēs, kurās attēlotas ILS/MLS un LNAV/ VNAV nolaišanās procedūras, norāda ILS/MLS un LNAV/ VNAV atskaites līmeņa relatīvo augstumu ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai tuvākajai pēdai un glisādes/pacēluma/vertikālās trajektorijas leņķis. Ja ILS/MLS glisādes/pacēluma leņķis pārsniedz 3,5 grādus, iekļauj piezīmi, norādot atbilstošās gaisa kuģa un apkalpes kvalifikācijas prasības šādai procedūrai. Ja nolaišanās beigu posma punktā ir noteikts nolaišanās beigu posma kontrolpunkts ILS vajadzībām, tad skaidri norāda, vai tas attiecas uz ILS, ar to saistīto procedūru, kurā izmanto tikai ILS kursa radiobāku, vai uz abiem. MLS gadījumā sniedz skaidru norādi, ja nolaišanās beigu posma punktā ir noteikts FAF.

Piezīme. Informāciju par papildu prasībām gadījumā, ja glisādes/pacēluma leņķis pārsniedz 3,5 grādus, sk. dokumenta “Aeronavigācijas pakalpojumi. Gaisa kuģu lidojumi” (PANS-OPS, Doc. 8168), II  sējumā.

11.10.8.7. Augstuma samazināšanas leņķi nolaišanās beigu posmā instrumentālajām procedūrām ar vertikālajiem norādījumiem norāda ar precizitāti līdz tuvākajai grāda desmitdaļai.

11.10.9. Aeronavigācijas datubāzes prasības

Kartes otrā pusē tabulas veidā vai uz atsevišķas lapas ar atbilstošām norādēm tiek publicēti šādi dati:

a) nolaišanās beigu posma kontrolpunkti/punkti un citi būtiski kontrolpunkti/punkti, kas veido norādīto instrumentālās nolaišanās procedūru, un to ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes desmitdaļās;

b) peilējumi, ar kuriem nosaka instrumentālās nolaišanās procedūras kontrolpunktus, ar precizitāti līdz tuvākajai grāda simtdaļai;

c) attālums, pēc kura nosaka instrumentālās nolaišanās procedūras kontrolpunktus, ar precizitāti līdz tuvākajai jūdzes simtdaļai, un

d) neprecīzas nolaišanās beigu posma augstuma samazināšanas leņķis ar precizitāti līdz tuvākajai grāda simtdaļai.

# 12. NODAĻA. VIZUĀLĀS NOLAIŠANĀS KARTE (ICAO)

## 12.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, kas tai ļauj pāriet no lidojuma maršruta/augstuma samazināšanas fāzes uz nolaišanās fāzi paredzētās nosēšanās skrejceļam, izmantojot vizuālus līdzekļus.

## 12.2. Pieejamība

Ar vizuālās nolaišanās karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā nodrošina visus starptautiskās civilās aviācijas izmantotos lidlaukus, kur

a) ir pieejami tikai ierobežoti navigācijas līdzekļi vai

2) nav pieejami radionavigācijas līdzekļi, vai

3) nav pieejamas atbilstošas lidlauka un tā apkārtnes aeronavigācijas kartes ar mērogu 1:500 000 vai lielāku, vai

4) ir noteiktas vizuālās nolaišanās procedūras.

## 12.3. Mērogs

12.3.1. Mērogs ir pietiekami liels, lai būtu iespējams attēlot nozīmīgus elementus un norādīt lidlauka plānojumu.

12.3.2. Ieteikums. Mērogam nav jābūt mazākam kā 1:500 000.

Piezīme. Ir vēlams izvēlēties 1:250 000 vai 1:200 000 lielu mērogu.

12.3.3. Ieteikums. Ja attiecīgajam lidlaukam ir pieejama instrumentālās nolaišanās karte, vizuālās nolaišanās karte jāsastāda tādā pašā mērogā.

## 12.4. Formāts

Ieteikums. Kartes lapas izmēram jābūt 210 × 148 mm (8,27 × 5,82 in).

Piezīme. Būtu lietderīgi drukāt kartes vairākās krāsās, kas izvēlētas tā, lai nodrošinātu maksimālu skaidrību dažādos toņos un nokrāsās.

## 12.5. Projekcija

12.5.1. Tiek lietota konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

12.5.2. Ieteikums. Iedaļām jābūt vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 12.6. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo, un lidlauka nosaukumu.

## 12.7. Būves un topogrāfija

12.7.1. Tiek norādīti dabiskie un mākslīgie orientieri (piemēram, stāvkrasti, klintis, smilšu kāpas, lielpilsētas, pilsētas, ceļi, dzelzceļi, atsevišķas bākas u. c.).

12.7.1.1. Ieteikums. Vietu ģeogrāfiskie nosaukumi jāiekļauj tikai tādā gadījumā, ja tie ir nepieciešami, lai novērstu neskaidrības.

12.7.2. Tiek norādītas krasta līnijas, ezeri, upes un straumes.

12.7.3. Reljefu parāda veidā, kas vislabāk piemērots kartē aptvertā rajona konkrētajam pacēlumam un šķēršļu īpašībām.

12.7.4. Ieteikums. Ja tiek parādītas augstuma atzīmes, tās rūpīgi jāizvēlas.

Piezīme. Var norādīt noteiktu augstuma atzīmju/relatīvo augstumu lielumu gan attiecībā pret vidējo jūras līmeni, gan pret lidlauka pacēlumu.

12.7.5. Attēlojot skaitliskos datus attiecībā uz dažādiem atskaites līmeņiem, tos skaidri nošķir.

## 12.8. Magnētiskā deklinācija

Tiek norādīta magnētiskā deklinācija.

## 12.9. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

12.9.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 12.9.2. punktā paredzēto gadījumu.

12.9.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

12.9.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda to atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 12.10. Aeronavigācijas dati

12.10.1. Lidlauki

12.10.1.1. Visiem lidlaukiem parāda skrejceļu shēmu. Norāda ierobežojumus attiecībā uz kāda nosēšanās virziena lietošanu. Ja pastāv risks sajaukt divus blakus esošus lidlaukus, to norāda. Pamestus lidlaukus identificē kā pamestus.

12.10.1.2. Kartē labi saredzamā vietā norāda lidlauka pacēlumu.

12.10.2. Šķēršļi

12.10.2.1. Šķēršļus norāda un identificē.

12.10.2.2. Šķēršļu augstākā punkta pacēlumu norāda ar precizitāti līdz tuvākajam (nākamajam augstākajam) metram vai pēdai.

12.10.2.3. Ieteikums. Ir jānorāda šķēršļu relatīvais augstums virs lidlauka pacēluma.

12.10.2.3.1. Ja tiek norādīts šķēršļu relatīvais augstums, tad kartē labi saredzamā vietā norāda relatīvā augstuma līmeni un relatīvos augstumus kartē sniedz iekavās.

12.10.3. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Tiek attēlotas aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tās identificējot un norādot vertikālās robežas.

12.10.4. Noteiktā gaisa telpa

Atbilstošā gadījumā attēlo dispečerzonas un lidlauka satiksmes zonas, norādot to vertikālās robežas un atbilstošo gaisa telpas klasi.

12.10.5. Vizuālās nolaišanās informācija

12.10.5.1. Atbilstošā gadījumā norāda vizuālās nolaišanās procedūras.

12.10.5.2. Atbilstošā gadījumā norāda vizuālos navigācijas līdzekļus.

12.10.5.3. Tiek norādīta vizuālo glisādes indikācijas sistēmu atrašanās vieta un tips un to nominālais slīpuma leņķis(-i), minimālais acu augstums virs glisādes signāla ieslēgšanas sliekšņa(-iem) un gadījumā, ja sistēmas ass nav paralēla skrejceļa ass līnijai, novirzes leņķis un virziens, t. i., pa labi vai pa kreisi.

12.10.6. Papildu informācija

12.10.6.1. Atbilstošā gadījumā norāda radionavigācijas līdzekļus un to frekvences, un apzīmējumus.

12.10.6.2. Atbilstošā gadījumā norāda radiosakaru līdzekļus un to frekvences.

# 13. NODAĻA. LIDLAUKA/HELIKOPTERU LIDLAUKA KARTE (ICAO)

## 13.1. Funkcija

Šī karte sniedz gaisa kuģa apkalpei informāciju, kas atvieglos gaisa kuģu kustību pa zemi

a) no gaisa kuģa stāvvietas uz skrejceļu un

b) no skrejceļa uz gaisa kuģa stāvvietu

un helikopteru kustību

a) no helikoptera stāvvietas uz zemskares un atraušanās no zemes zonu un uz nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonu;

b) no nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas uz zemskares un atraušanās no zemes zonu un uz helikoptera stāvvietu;

c) pa helikoptera zemes un gaisa manevrēšanas ceļiem un

d) pa gaisa kustības maršrutiem;

tā sniedz arī būtisku ekspluatācijas informāciju lidlaukā/helikopteru lidlaukā.

## 13.2. Pieejamība

13.2.1. Ar lidlauka/helikopteru lidlauka karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā nodrošina visus lidlaukus/helikopteru lidlaukus, kurus regulāri izmanto starptautiskā civilā aviācija.

13.2.2. Ieteikums. Ar lidlauka/helikopteru lidlauka karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina arī visi lidlauki/helikopteru lidlauki, kuri ir pieejami starptautiskajai civilajai aviācijai.

Piezīme. Noteiktos apstākļos var būt nepieciešams nodrošināt lidlauka zemes manevru karti (ICAO) un gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karti (ICAO) (sk. 14. un 15. nodaļu); šajā gadījumā nav vajadzības šajās papildu kartēs attēlotos elementus atkārtoti norādīt lidlauka/helikopteru lidlauka kartē (ICAO).

## 13.3. Kartografējamais rajons un mērogs

13.3.1. Kartografējamais rajons un mērogs ir pietiekami, lai skaidri parādītu visus 13.6.1. punktā uzskaitītos elementus.

13.3.2. Tiek norādīts lineārais mērogs.

## 13.4. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru lidlauks/helikopteru lidlauks apkalpo, un lidlauka/helikopteru lidlauka nosaukumu.

## 13.5. Magnētiskā deklinācija

Tiek norādītas ģeogrāfisko un magnētisko ziemeļu bultiņas un magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, un magnētiskās deklinācijas ikgadējās izmaiņas.

## 13.6. Lidlauka/helikopteru lidlauka dati

13.6.1. Šajā kartē tiek parādīta šāda informācija:

a) lidlauka/helikopteru lidlauka kontrolpunkta ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs sekundēs;

b) atbilstošā gadījumā lidlauka/helikopteru lidlauka un perona (altimetra kontrolpunktu atrašanās vietu) pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai;  neprecīzas nolaišanās veikšanai skrejceļu sliekšņu pacēlums un ģeoīda viļņi, un zemskares un atraušanās no zemes zonas ģeometriskais centrs;

c) precīzas nolaišanās skrejceļa sliekšņa pacēlums un ģeoīda viļņi ar precizitāti līdz tuvākajam pusmetram vai pēdai, zemskares un atraušanās no zemes zonas ģeometriskais centrs un precīzas nolaišanās skrejceļa zemskares zonas augstākais punkts virs zemes;

d) visi skrejceļi, tostarp tie, kurus būvē, un to apzīmējuma numurs, garums un platums ar precizitāti līdz tuvākajam metram, nestspēja, pārvietoti sliekšņi, skrejceļa gala bremzēšanas joslas, šķēršļbrīvas joslas, skrejceļu virzieni ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, virsmas tips un skrejceļa marķējumi;

Piezīme. Nestspēju var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

e) visi peroni, gaisa kuģu/helikopteru stāvvietas, apgaismojums, marķējumi un atbilstošā gadījumā citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi, tostarp vizuālo savienošanas vadības sistēmu atrašanās vietas un tipi, helikopteru lidlauka virsmas tips un nestspēja vai uz gaisa kuģu tipiem attiecināmie ierobežojumi, ja nestspēja ir mazāka nekā savienotajiem skrejceļiem;

Piezīme. Nestspēja vai uz gaisa kuģu tipiem attiecināmos ierobežojumus var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

f) ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs sliekšņiem, zemskares un atraušanās no zemes zonas ģeometriskajam centram un/vai nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas sliekšņiem (atbilstošā gadījumā);

g) visi manevrēšanas ceļi, helikoptera gaisa un zemes manevrēšanas ceļi un to virsmas tips, helikopteru gaisa kustības maršruti ar apzīmējumiem, platumu, apgaismojumu, marķējumiem, tostarp gaidīšanas vietas pie skrejceļa un stoplīnijas, citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi un nestspēja vai ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipiem, ja nestspēja ir mazāka nekā savienotajiem skrejceļiem;

Piezīme. Nestspēju vai ierobežojumus attiecībā uz gaisa kuģu tipiem var norādīt tabulas veidā kartes priekšpusē vai otrā pusē.

h) atbilstošo manevrēšanas ceļu centra līniju un gaisa kuģu stāvvietu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

i) standarta maršruti manevrējošiem gaisa kuģiem, ja tādi noteikti, un to apzīmējumi;

j) gaisa satiksmes vadības robežas;

k) redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vietu atrašanās vieta;

l) nolaišanās un skrejceļa ugunis;

m) vizuālo glisādes indikācijas sistēmu atrašanās vieta un tips, kā arī to nominālais(-ie) nolaišanās slīpuma leņķis(-i), minimālais acu augstums virs glisādes signāla ieslēgšanas sliekšņa(-iem) un gadījumā, ja sistēmas ass nav paralēla skrejceļa ass līnijai, tad novirzes leņķis un virziens, t. i., pa labi vai pa kreisi;

n) radiosakaru līdzekļi;

o) manevrēšanas šķēršļi;

p) gaisa kuģu tehniskās apkopes zonas un ekspluatācijai svarīgas celtnes;

q) VOR kontrolpunkts un attiecīgā līdzekļa radiofrekvence;

r) visas attēlotā darba laukuma daļas, kas pastāvīgi nav piemērotas gaisa kuģim un kas skaidri identificētas kā tādas.

13.6.2. Papildus 13.6.1. punktā minētajiem datiem attiecībā uz helikopteriem kartē tiek parādīta arī šāda informācija:

a) helikopteru lidlauku tips;

Piezīme. 14. pielikuma II sējumā ir noteikti šādi helikopteru lidlauku  tipi – virsmas līmeņa helikopteru lidlauki, helikopteru klāji.

b) zemskares un atraušanās no zemes zona, tostarp izmēri ar precizitāti līdz tuvākajam metram, slīpums, virsmas tips un nestspēja tonnās;

c) nolaišanās beigu posma un pacelšanās zona, tostarp tips, patiesais azimuts ar precizitāti līdz tuvākajam grādam, apzīmējuma numurs (atbilstošā gadījumā), garums un platums līdz tuvākajam metram, virsmas slīpums un tips;

d) drošības zona, tostarp garums, platums un virsmas tips;

e) šķēršļbrīva helikopteru josla, tostarp garums un apvidus profils;

f) šķēršļi, tostarp šķēršļu augstākā punkta tips un pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam (nākamajam augstākajam) metram vai tuvākajai pēdai;

g) vizuālie līdzekļi nolaišanās procedūrām, nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas un zemskares un atraušanās zonas marķējums un ugunis;

h) deklarētās distances helikopteru lidlaukiem ar precizitāti līdz tuvākajam metram, tostarp vajadzības gadījumā

1) pieejamā pacelšanās distance;

2) pieejamā noraidītās pacelšanās distance;

3) pieejamā nosēšanās distance.

# 14. NODAĻA. LIDLAUKA ZEMES MANEVRU KARTE (ICAO)

## 14.1. Funkcija

Šī papildu karte sniedz gaisa kuģa apkalpei sīku informāciju, lai atvieglotu gaisa kuģu manevrēšanu uz gaisa kuģu stāvvietām un no tām un gaisa kuģu novietošanu/izvietošanu stāvvietā.

## 14.2. Pieejamība

Ieteikums. Ar lidlauka zemes manevru karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina gadījumos, kad pārlieku lielā informācijas apjoma dēļ lidlauka/helikopteru lidlauka (ICAO) kartē nav iespējams pietiekami skaidri parādīt sīku informāciju, kas vajadzīga gaisa kuģa zemes manevriem pa manevrēšanas ceļiem uz gaisa kuģu stāvvietām un no tām.

## 14.3. Kartografējamais rajons un mērogs

14.3.1. Kartografējamais rajons un mērogs ir pietiekami lieli, lai skaidri parādītu visu 14.6. punktā uzskaitīto informāciju.

14.3.2. Ieteikums. Ir jānorāda lineārais mērogs.

## 14.4. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo, un lidlauka nosaukumu.

## 14.5. Magnētiskā deklinācija

14.5.1. Tiek norādīta ģeogrāfisko ziemeļu bultiņa.

14.5.2. Ieteikums. Ir jānorāda magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un tās ikgadējās izmaiņas.

Piezīme. Šai kartei nav jābūt orientētai uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

## 14.6. Lidlauka dati

Šajā kartē līdzīgā veidā tiek parādīta visa lidlauka/helikopteru lidlauka kartes (ICAO) informācija attiecībā uz attēloto zonu, tostarp

a) perona pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai;

b) peroni ar gaisa kuģu stāvvietām, nestspēja vai ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipiem, ugunis, marķējums un atbilstošā gadījumā citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi, tostarp vizuālo savienošanas vadības sistēmu atrašanās vieta un tips;

c) gaisa kuģu stāvvietu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

d) manevrēšanas ceļi un to apzīmējumi, platums līdz tuvākajam metram, nestspēja vai atbilstošā gadījumā ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipu, ugunis, marķējumi, tostarp gaidīšanas vietas pie skrejceļa un stoplīnijas un citas vizuālās norādes un vadības līdzekļi;

e) standarta maršruti manevrējošiem gaisa kuģiem, ja tādi noteikti, un to apzīmējumi;

f) atbilstošo manevrēšanas ceļu centra līniju punktu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

g) gaisa satiksmes vadības robežas;

h) uzskaitītie attiecīgie radiosakaru līdzekļi un to frekvences;

i) manevrēšanas šķēršļi;

j) gaisa kuģu tehniskās apkopes zonas un ekspluatācijai svarīgas celtnes;

k) VOR kontrolpunkts un attiecīgā līdzekļa radiofrekvence;

l) visas attēlotā darba laukuma daļas, kas pastāvīgi nav piemērotas gaisa kuģim un kas skaidri identificētas kā tādas.

# 15. NODAĻA. GAISA KUĢU STĀVVIETU/IZVIETOJUMA KARTE (ICAO)

## 15.1. Funkcija

Šī papildu karte sniedz gaisa kuģa apkalpei sīku informāciju, lai atvieglotu gaisa kuģu kustību pa zemi starp gaisa kuģu stāvvietām un gaisa kuģu novietošanu/izvietošanu stāvvietā.

## 15.2. Pieejamība

Ieteikums. Ar gaisa kuģu stāvvietu/izvietojuma karti (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina gadījumos, kad pārlieku lielās lidlauka ēku un iekārtu sarežģītības dēļ informāciju nav iespējams pietiekami skaidri parādīt lidlauka/helikopteru lidlauka (ICAO) kartē vai lidlauka kustības pa zemi kartē (ICAO).

## 15.3. Kartografējamais rajons un mērogs

15.3.1. Kartografējamais rajons un mērogs ir pietiekami lieli, lai skaidri parādītu visus 15.6. punktā uzskaitītos elementus.

15.3.2. Ieteikums. Ir jānorāda lineārais mērogs.

## 15.4. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tās pilsētas vai teritorijas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo, un lidlauka nosaukumu.

## 15.5. Magnētiskā deklinācija

15.5.1. Tiek parādīta ģeogrāfisko ziemeļu bultiņa.

15.5.2. Ieteikums. Ir jānorāda magnētiskā deklinācija ar precizitāti līdz tuvākajam grādam un tās ikgadējās izmaiņas.

Piezīme. Šai kartei nav jābūt orientētai uz ģeogrāfiskajiem ziemeļiem.

## 15.6. Lidlauka dati

Šajā kartē līdzīgā veidā tiek parādīta visa lidlauka/helikopteru lidlauka kartes (ICAO) un lidlauka zemes manevru kartes (ICAO) informācija attiecībā uz attēloto zonu, tostarp

a) perona pacēlums ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai pēdai;

b) peroni ar gaisa kuģu stāvvietām, nestspēja vai ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu tipiem, ugunis, marķējums un atbilstošā gadījumā citas vizuālas norādes un vadības līdzekļi, tostarp vizuālo savienošanas vadības sistēmu atrašanās vieta un tips;

c) gaisa kuģu stāvvietu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

d) ieejas manevrēšanas ceļiem un to apzīmējumi, tostarp gaidīšanas vietas skrejceļa un stoplīnijas;

e) atbilstošo manevrēšanas ceļu centra līniju punktu ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs, sekundēs un sekundes simtdaļās;

f) gaisa satiksmes vadības dienesta robežas;

g) uzskaitītie attiecīgie radiosakaru līdzekļi un to frekvences;

h) manevrēšanas šķēršļi;

i) gaisa kuģu tehniskās apkopes zonas un ekspluatācijai svarīgas celtnes;

j) VOR kontrolpunkts un attiecīgā līdzekļa radiofrekvence;

k) visas attēlotā darba laukuma daļas, kas pastāvīgi nav piemērotas gaisa kuģim un kas skaidri identificētas kā tādas.

# 16. NODAĻA. PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTE M 1:1 000 000 (ICAO)

## 16.1. Funkcija

Šī karte sniedz informāciju, kas atbilst vizuālās aeronavigācijas prasībām.

Piezīme. Šī karte var kalpot arī šādiem nolūkiem:

1) kā pamata aeronavigācijas karte,

a) ja īpaši specializētajās kartes, kurās nav vizuālās informācijas, nesniedz būtiski svarīgus datus;

b) lai nemainīgā mērogā aptvertu visu pasauli, vienotā veidā attēlojot planimetrijas datus;

c) sagatavojot citas starptautiskajā civilajā aviācijā nepieciešamās kartes;

2) kā pirmslidojuma plānošanas karte.

## 16.2. Pieejamība

16.2.1. Pasaules aeronavigācijas karti (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 nodrošina 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem 5. papildinājumā attēlotajiem rajoniem.

Piezīme. Ja ekspluatācijas vai kartes sagatavošanas apsvērumi norāda, ka ekspluatācijas prasības efektīvi var apmierināt aeronavigācijas kartes (ICAO) M 1:500 000 vai aviācijas navigācijas kartes (ICAO, maza mēroga), tad pamata kartes M 1:1 000 000 vietā var nodrošināt kādu no šīm kartēm.

16.2.2. Ieteikums. Lai nodrošinātu visu sauszemes teritoriju pilnīgu kartografējamo rajonu attēlošanu un atbilstošu nepārtrauktību kādā vienā saskaņotā sērijā, cita mēroga (nevis 1:1 000 000) izvēle jānosaka, slēdzot reģionālu vienošanos.

## 16.3. Mērogi

16.3.1. Malā norāda lineāros mērogus kilometros un jūras jūdzēs šādā secībā:

– kilometros,

– jūras jūdzēs,

to nulles punktus norādot vienā un tajā pašā vertikālajā līnijā.

16.3.1.1. Ieteikums. Lineārā mēroga garumam jāatbilst vismaz 200 km (110 NM).

16.3.2. Malā norāda pārrēķināšanas skalu (metri/pēdas).

## 16.4. Formāts

16.4.1. Ieteikums. Nosaukumam un piezīmēm uz kartes malas jābūt kādā no ICAO darba valodām.

Piezīme. Papildus ICAO darba valodai var lietot publicēšanas valsts valodu.

16.4.2. Informāciju attiecībā uz blakus lapu numuru un mērvienību pacēluma izteikšanai izvieto tā, lai tā būtu skaidri redzama, kartes lapai atrodoties salocītā veidā.

16.4.3. Ieteikums. Karte jāsaloka, izmantojot šādu metodi:

Pārlociet karti pa garenvirziena asi, gar ģeogrāfiskā platuma paralēles vidu, ar kartes priekšpusi uz āru; kartes priekšpuses lejasdaļai atrodoties uz augšu, salociet uz iekšu gar meridiānu un abas puses atpakaļ atlociet harmonikas veidā.

16.4.4. Ieteikums. Ja iespējams, kartes lapas rāmjiem jāatbilst 5. papildinājuma rādītājā norādītajiem.

1. piezīme. Īpašos gadījumos attēlojamā rajona kartes lapas rāmis var nesakrist ar norādītajiem rāmjiem.

2. piezīme. Ir atzīts, ka ir vērts noteikt identiskus kartes lapas rāmjus ICAO kartēm ar mērogu 1:1 000 000 un atbilstošajai starptautiskās pasaules kartes (IMW) kartes lapai ar nosacījumu, ka tas netraucē ievērot aeronavigācijas prasības.

16.4.5. Par lietotajiem kartes lapas rāmjiem paziņo ICAO, lai tos publicētu “ICAO Aeronavigācijas karšu katalogā” (Doc 7101).

16.4.6. Ieteikums. Ir jānodrošina pārklāšanās, paplašinot rādītājā norādīto kartes teritoriju uz augšu un pa labi. Šai pārklājošajai teritorijai jāietver visa aeronavigācijas, topogrāfiskā un hidrogrāfiskā informācija. Pārklājumam jābūt līdz 28 km (15 NM), ja iespējams, bet katrā gadījumā no katras kartes ierobežojošajām paralēlēm un meridiāniem līdz smalklīnijām.

## 16.5. Projekcija

16.5.1. Projekcijas ir šādas

1) starp ekvatoru un 80° ģeogrāfisko platumu: Lamberta konformālā koniskā projekcija atsevišķās joslās katrai karšu ģeogrāfiska garuma rindai. Standarta paralēlēm katrai 4° joslai jābūt 40´ uz dienvidiem no ziemeļu paralēles un 40´ uz ziemeļiem no dienvidu paralēles;

2) ģeogrāfiskajā platumā starp 80° un 90°: polārā stereogrāfiskā projekcija ar mērogu, kas atbilst Lamberta konformālajai koniskajai projekcijai 80° ģeogrāfiskajā platumā, izņemot ziemeļu puslodē Lamberta konformālo konisko projekciju var lietot platumā starp 80° un 84°, bet polāro stereogrāfisko projekciju platumā starp 84° un 90°, mērogiem sakrītot 84° ziemeļu platumā.

16.5.2. Graduēto tīklu un iedaļas parāda šādā veidā:

1) paralēles:

| Ģeogrāfiskais platums | Attālums starp paralēlēm | Iedaļas uz paralēlēm |
| --- | --- | --- |
| no 0° līdz 72° | 30 | 1 |
| no 72° līdz 84° | 30 | 5 |
| no 84° līdz 89° | 30 | 1° |
| no 89° līdz 90° | 30 | 5° |
|  |  | (no 72° līdz 89° tikai uz grādu paralēlēm) |

2) meridiāni:

| Ģeogrāfiskais platums | Intervāls starp meridiāniem | Iedaļas uz meridiāniem |
| --- | --- | --- |
| no 0° līdz 52° | 30 | 1 |
| no 52° līdz 72° | 30 | 1 |
|  |  | (tikai uz pāra skaitļa meridiāniem) |
| no 72° līdz 84° | 1° | 1 |
| no 84° līdz 89° | 5° | 1 |
| no 89° līdz 90° | 15° | 1 |
|  |  | (tikai uz katra ceturtā meridiāna) |

16.5.3. Iedaļu atzīmes 1´ un 5´ intervālos pieaug virzienā no Griničas meridiāna un no ekvatora. Katru 10´ intervālu norāda ar atzīmi abpus graduētajai līnijai.

16.5.3.1. Ieteikums. Iedaļu atzīmju garumam 1´ intervāliem jābūt aptuveni 1,3 mm (0,05 in) un 5´ intervāliem – 2 mm (0,08 in), un 10´ intervāliem – 2 mm (0,08 in) abpus graduētajai līnijai.

16.5.4. Visus meridiānus un paralēles numurē kartes malās. Turklāt katra paralēle tiek numurēta kartes laukā tādā veidā, ka paralēli var ērti noteikt, kartei esot salocītā veidā.

Piezīme. Meridiānus var numurēt kartes laukā.

16.5.5. Malā norāda projekcijas nosaukumu un galvenos parametrus.

## 16.6. Apzīmējumi

Lapas numurē atbilstoši rādītājam 5. papildinājumā.

Piezīme. Var norādīt arī atbilstošo starptautiskās pasaules kartes (IMW) kartes lapas numuru.

## 16.7. Būves un topogrāfija

16.7.1. Apbūvētie rajoni

16.7.1.1. Lielpilsētas, mazpilsētas un ciemus izvēlas un parāda atbilstoši to attiecīgajai nozīmei vizuālajā aeronavigācijā.

16.7.1.2. Ieteikums. Pietiekami lielas pilsētas jāparāda, norādot to apbūvēto teritoriju kontūras, nevis to noteiktās pilsētu robežas.

16.7.2. Dzelzceļi

16.7.2.1. Tiek norādīti visi dzelzceļi, kuri kalpo kā orientieri uz zemes.

1. piezīme. Rajonos ar sevišķi blīvu dzelzceļu tīklu kartes lasīšanas atvieglošanai var nenorādīt dažus dzelzceļus.

2. piezīme. Ja to atļauj vieta, var norādīt dzelzceļu nosaukumus.

16.7.2.2. Ieteikums. Ir jānorāda svarīgi tuneļi.

Piezīme. Var pievienot aprakstošu piezīmi.

16.7.3. Automaģistrāles un ceļi

16.7.3.1. Ceļu sistēmas parāda pietiekami sīki, lai no gaisa būtu redzamas tās izvietojuma būtiskas īpatnības.

16.7.3.2. Ieteikums. Apbūvētos rajonos ceļi nav jāparāda, ja vien tos nav iespējams atšķirt no gaisa kā noteiktus zemes orientierus.

Piezīme. Var norādīt svarīgu automaģistrāļu numurus vai nosaukumus.

16.7.4. Orientieri uz zemes

Ieteikums. Ir jāparāda dabiskie un mākslīgie orientieri uz zemes, piemēram, tilti, labi saredzamas elektropārvades līnijas, pastāvīgi trošu ceļi, raktuves, cietokšņi, drupas, aizsargdambji, cauruļvadi un klintis, stāvkrasti, smilšu kāpas, atsevišķas bākas, peldošas bākas u. c., ja tās uzskata par nozīmīgām vizuālajai aeronavigācijai.

Piezīme. Var pievienot paskaidrojošas piezīmes.

16.7.5. Valstu robežas

Jāparāda starptautiskās robežas. Nenoteiktas un nenodefinētas robežas atšķir, sniedzot aprakstošas piezīmes.

16.7.6. Hidrogrāfija

16.7.6.1. Tiek parādīti visi hidrogrāfijas elementi, kas saderīgi ar kartes mērogu, tostarp krasta līnijas, ezeri, upes un straumes (arī tās, kas ir izžūstošas), sālsezeri, šļūdoņi un ledāji.

16.7.6.2. Ieteikums. Ja ir ietonētas lielas atklātas ūdens teritorijas, tad šim tonējumam jābūt ļoti gaišam.

Piezīme. Krasta līniju var uzsvērt, lietojot šauru tumšāka toņa joslu.

16.7.6.3. Ieteikums. Zemūdens klintis un sēkļi, tostarp klintsradzes, plūdmaiņu sēkļi, atsevišķas klintis, smiltis, grants, akmeņi un līdzīgas teritorijas jāparāda ar apzīmējumiem, ja tās ir nozīmīgi orientieri uz zemes.

Piezīme. Klinšu grupas var parādīt ar dažiem klinšu apzīmējumiem attiecīgajā rajonā.

16.7.7. Horizontāles

16.7.7.1. Tiek parādītas horizontāles. Augstuma šķēlumu izvēli nosaka prasība skaidri attēlot aeronavigācijā nepieciešamos reljefa elementus.

16.7.7.2. Tiek norādītas horizontāļu vērtības.

16.7.8. Tonālā hipsometrija

16.7.8.1. Ja tiek izmantota tonālā hipsometrija, norāda toņiem atbilstošā virsmas pacēluma gradāciju.

16.7.8.2. Malā norāda kartē lietoto hipsometrisko toņu skalu.

16.7.9. Augstuma atzīmes

16.7.9.1. Atsevišķos kritiskos punktos norāda augstuma atzīmes. Izvēlētās augstuma atzīmes ir augstākās tuvējā apkārtnē, un parasti norāda virsotni, kalna kori u.c. Norāda lidotājiem nozīmīgus augstākos punktus ielejās un ezeru virsmas līmeņus. Katras izvēlētās augstuma atzīmes atrašanās vietu norāda ar punktu.

16.7.9.2. Kartes malā norāda kartes augstākā punkta pacēlumu (metros vai pēdās) un tā ģeogrāfiskā atrašanās vietu ar precizitāti līdz tuvākajām piecām minūtēm.

16.7.9.3. Ieteikums. Katras kartes augstākā punkta pacēlums skaidri jānorāda ar tonālās hipsometrijas palīdzību.

16.7.10. Nepilnīga vai nedroša informācija par  reljefu

16.7.10.1. Rajonus, kuri nav uzmērīti, lai iegūtu informāciju par horizontālēm, atzīmē ar atzīmi “Nepilnīgi dati par reljefu”.

16.7.10.2. Kartēs, kurās augstuma atzīmes parasti nav ticamas, labi saredzamā vietā kartes priekšpusē ir šāds brīdinājums krāsā, kas tiek lietota aeronavigācijas informācijai:

“Brīdinājums. Šajā kartē sniegtā informācija par reljefu ir apšaubāma, un informāciju par pacēlumiem vajadzētu lietot piesardzīgi”.

16.7.11. Stāvas nogāzes

Ieteikums. Stāvas nogāzes jāparāda, ja tās ir labi saredzami orientieri uz zemes vai ja ir maz informācijas par mākslīgajiem orientieriem.

16.7.12. Mežu masīvi

16.7.12.1. Ieteikums. Ir jāparāda mežu masīvi.

Piezīme. Kartēs, kurās attēlots polārais rajons, var norādīt koku augšanas aptuvenās galējās ziemeļu un dienvidu robežas.

16.7.12.2. Ja tās tiek parādītas, tad koku augšanas aptuvenās galējās ziemeļu un dienvidu robežas norāda ar melnu, raustītu līniju un atbilstoši apzīmē.

16.7.13. Topogrāfiskās informācijas datums

Malā norāda pēdējās topogrāfiskajā pamatkartē sniegtās informācijas datumu.

## 16.8. Magnētiskā deklinācija

16.8.1. Parāda izogonas.

16.8.2. Malā norāda izogonālās informācijas datumu.

## 16.9. Aeronavigācijas dati

16.9.1. Aeronavigācijas datus parāda minimāli atbilstoši kartes lietojumam vizuālajai navigācijai un pārskatīšanas ciklam (sk. 16.9.6. punktu).

16.9.2. Lidlauki

16.9.2.1. Sauszemes un ūdens lidlaukus un helikopteru lidlaukus parāda, norādot to nosaukumus, tādā mērā, lai tie neradītu nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē, prioritāti piešķirot aeronavigācijā svarīgākajiem lidlaukiem.

16.9.2.2. Katram lidlaukam saīsinātā veidā atbilstoši 2. papildinājumā sniegtajam piemēram norāda lidlauka pacēlumu, pieejamās ugunis, skrejceļa virsmas tipu un visgarākā skrejceļa vai skrejceļa hidrolidmašīnām garumu ar nosacījumu, ka tas nerada nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē.

16.9.2.3. Pamestus lidlaukus, kuri joprojām no gaisa ir atpazīstami kā lidlauki, norāda un identificē kā pamestus.

16.9.3. Šķēršļi

16.9.3.1. Norāda šķēršļus.

Piezīme. Objekti, kuru relatīvais augstums ir 100 m (300 ft) vai lielāks, parasti tiek uzskatīti par šķēršļiem.

16.9.3.2. Ja uzskata, kas tas ir svarīgi vizuālajam lidojumam, norāda labi saskatāmas elektropārvades līnijas un pastāvīgus trošu ceļus, kas ir šķēršļi.

16.9.4. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Norāda aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas.

16.9.5. Gaisa satiksmes pakalpojumu  sistēma

16.9.5.1. Norāda nozīmīgus gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēmas elementus, tostarp, ja iespējams, dispečerzonas, lidlauka satiksmes zonas, dispečerrajonus, lidojumu informācijas rajonus un citas gaisa telpas, kurās tiek veikti VFR, norādot atbilstošo gaisa telpas klasi.

16.9.5.2. Ja nepieciešams, norāda un pienācīgi identificē pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonu (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes paskaidrojumos.

16.9.6. Radionavigācijas līdzekļi

Radionavigācijas līdzekļus norāda ar atbilstošu apzīmējumu un nosaukumu, bet nenorādot to frekvences, kodētos apzīmējumus, ekspluatācijas laikus un citas īpašības, ja vien kāda informācijas, kas tiek parādīta, ar jaunajiem kartes izdevumiem netiek atjaunināta.

16.9.7. Papildu informācija

16.9.7.1. Norāda aeronavigācijas zemes ugunis un to raksturojumus vai apzīmējumus, vai abus.

16.9.7.2. Jūras ugunis uz ārējiem, labi saredzamiem krasta vai izolētiem iecirkņiem ar ne mazāku kā 28 km (15 NM) redzamību norāda, ja

1) tās nav mazāk skaidri atšķiramas kā spēcīgākas jūras ugunis apkārtnē;

2) ja tās ir viegli atšķiramas no citām jūras vai cita veida ugunīm apbūvētu krasta rajonu tuvumā;

3) ja tās ir vienīgās pieejamās nozīmīgās ugunis.

# 17. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO) M 1:500 000

## 17.1. Funkcija

Šī karte sniedz informāciju, kas atbilst vizuālās aeronavigācijas prasībām maza ātruma, īsa vai vidēja attāluma lidojumiem zemā vai vidējā absolūtajā augstumā.

1. piezīme. Šo karti var lietot šādos nolūkos:

a) kā galveno aeronavigācijas karti;

b) kā piemērotu līdzekli pilotu un navigācijas speciālistu pamata apmācībai;

c) kā papildu karti ļoti specializētām kartēm, kuras nesniedz būtisku vizuālu informāciju;

d) pirmslidojuma plānošanā.

2. piezīme. Ir paredzēts ar šīm kartēm apgādāt sauszemes rajonus, kur šāda mēroga kartes ir vajadzīgas civilās aviācijas lidojumiem, kuros tiek izmantota vizuālā aeronavigācija – neatkarīgi vai papildinot citus aeronavigācijas veidus.

3. piezīme. Ja valsts izdod šīs sērijas kartes, kurās aptverta to teritorija, tad visu attēloto teritoriju parasti aplūko reģionālā mērogā.

## 17.2. Pieejamība

Ieteikums. Aeronavigācijas karte (ICAO) ar mērogu 1:500 000 jānodrošina 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem 5. papildinājumā attēlotajiem rajoniem.

Piezīme. Uz šā mēroga izvēli kā alternatīvu pasaules aeronavigācijas kartei (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 attiecas 16.2.1. un 16.2.2. punkts.

## 17.3. Mērogi

17.3.1. Malā norāda lineāros mērogus kilometros un jūras jūdzēs šādā secībā:

– kilometros,

– jūras jūdzēs,

to nulles punktus norādot vienā un tajā pašā vertikālā līnijā.

17.3.1.1. Ieteikums. Lineārā mēroga garumam nav jābūt mazākam kā 200 mm (8 in).

17.3.2. Malā norāda pārrēķināšanas skalu (metri/pēdas).

## 17.4. Formāts

17.4.1. Nosaukums un piezīmes uz kartes malas ir kādā no ICAO darba valodām.

Piezīme. Papildus ICAO darba valodai var lietot publicēšanas valsts valodu vai kādu citu valodu.

17.4.2. Informāciju attiecībā uz blakus lapu numuru un mērvienību, kas lietota pacēluma izteikšanai, izvieto tā, lai tā būtu skaidri redzama, kartes lapai esot salocītā veidā.

17.4.3. Ieteikums. Karte jāsaloka, izmantojot šādu metodi:

Pārlociet karti pa garenvirziena asi, gar ģeogrāfiskā platuma paralēles vidu, ar kartes priekšpusi uz āru un kartes lejasdaļu uz augšu. Salociet uz iekšu gar meridiānu un abas puses atpakaļ atlociet akordeona veidā.

17.4.4. Ieteikums. Ja iespējams, lappusēm jābūt ceturtdaļas lielumā no pasaules aeronavigācijas kartes (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000. Kartes priekšpusē vai otrā pusē jāiekļauj atbilstošs rādītājs uz blakus kartēm, kurā norādīta saistība starp šīm divām karšu sērijām.

Piezīme. Kartes lapas rāmji var atšķirties atkarībā no konkrētām prasībām.

17.4.5. Ieteikums. Ir jānodrošina pārklāšanās, paplašinot rādītājā norādīto kartes teritoriju uz augšu un pa labi. Šai pārklājošajai teritorijai jāietver visa aeronavigācijas, topogrāfiskā un hidrogrāfiskā informācija. Pārklājumam vajadzētu būt līdz 15 km (8 NM), ja iespējams, bet katrā gadījumā no katras kartes ierobežojošajām paralēlēm un meridiāniem līdz smalklīnijām.

## 17.5. Projekcija

17.5.1. Lieto konformālo projekciju.

17.5.2. Ieteikums. Ir jālieto pasaules aeronavigācijas kartes (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 projekcija.

17.5.3. Paralēles norāda ik pēc 30´.

17.5.3.1. Meridiānus parasti norāda ik pēc 30´.

Piezīme. Polāro rajonu kartēm šis intervāls var būt lielāks.

17.5.4. Iedaļu atzīmes norāda ik pēc 1´ gar katru vesela grāda meridiānu un paralēli virzienā no Griničas meridiāna un no ekvatora. Katru 10´ intervālu norāda ar atzīmi abpus graduētajai līnijai.

17.5.4.1. Ieteikums. Iedaļu atzīmju garumam 1´ intervāliem jābūt aptuveni 1,3 mm (0,05 in) un 5´ intervāliem – 2 mm (0,08 in), un 10´ intervāliem – 2 mm (0,08 in) abpus graduētajai līnijai.

17.5.5. Visi meridiāni un paralēles ir numurētas karšu malās.

17.5.5.1. Ieteikums. Visiem meridiāniem un paralēlēm jābūt numurētām kartes laukā, ja šie dati ir nepieciešami izmantošanai.

17.5.6. Malā norāda projekcijas nosaukumu un galvenos parametrus.

## 17.6. Apzīmējumi

17.6.1. Visas kartes lapas identificē, norādot nosaukumu, kas var būt vai nu galvenās, lappusē attēlotās pilsētas, vai galvenā ģeogrāfiskā elementa nosaukums.

17.6.1.1. Ieteikums. Atbilstošā gadījumā kartes lapas jāidentificē, arī norādot atbilstošās pasaules aeronavigācijas kartes (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 nomenklatūru, kā arī vienu vai vairākus no šiem burtiem, kas apzīmē kvadrantu vai kvadrantus:

| Burts | Kartes kvadrants |
| --- | --- |
| A | Ziemeļrietumi |
| B | ###### Ziemeļaustrumi |
| C | Dienvidaustrumi |
| D | Dienvidrietumi |

## 17.7. Būves un topogrāfija

17.7.1. Apbūvētie rajoni

17.7.1.1. Lielpilsētas, mazpilsētas un ciemus izvēlas un parāda atbilstoši to attiecīgajai nozīmei vizuālajā aeronavigācijā.

17.7.1.2. Ieteikums. Pietiekami lielas pilsētas jāparāda, norādot to apbūvēto teritoriju kontūras, nevis to noteiktās pilsētu robežas.

17.7.2. Dzelzceļi

17.7.2.1. Norāda visus dzelzceļus, kuri kalpo kā orientieri uz zemes.

1. piezīme. Rajonos ar sevišķi blīvu dzelzceļu tīklu kartes lasīšanas atvieglošanai var nenorādīt dažus dzelzceļus.

2. piezīme. Dzelzceļiem var norādīt nosaukumus.

3. piezīme. Var parādīt dzelzceļa stacijas.

17.7.2.2. Norāda tuneļus, ja tie kalpo kā labi saredzami orientieri uz zemes.

Piezīme. Vajadzības gadījumā var pievienot piezīmi, lai uzsvērtu šo elementu.

17.7.3. Automaģistrāles un ceļi

17.7.3.1. Ceļu sistēmas parāda pietiekami sīki, lai no gaisa būtu redzamas tās izvietojuma būtiskas īpatnības.

Piezīme. Var parādīt būvēšanas stadijā esošos ceļus.

17.7.3.2. Ieteikums. Apbūvētos rajonos ceļi nav jāparāda, ja vien tos nav iespējams atšķirt no gaisa kā noteiktus zemes orientierus.

Piezīme. Var norādīt svarīgu automaģistrāļu numurus vai nosaukumus.

17.7.4. Orientieri uz zemes

Ieteikums. Ir jāparāda dabiskie un mākslīgie orientieri uz zemes, piemēram, tilti, raktuves, novērošanas torņi, cietokšņi, drupas, aizsargdambji, cauruļvadi, labi saredzamas elektropārvades līnijas, pastāvīgi trošu ceļi un klintis, stāvkrasti, smilšu kāpas, atsevišķas bākas, peldošas bākas u. c., ja tās uzskata par nozīmīgām vizuālajai aeronavigācijai.

Piezīme. Var pievienot aprakstošas piezīmes.

17.7.5. Valstu robežas

Parāda starptautiskās robežas. Nenoteiktas vai nenodefinētas robežas atšķir, sniedzot aprakstošas piezīmes.

Piezīme. Var norādīt citas robežas.

17.7.6. Hidrogrāfija

17.7.6.1. Parāda visus hidrogrāfijas elementus, kas saderīgi ar kartes mērogu, tostarp krasta līnijas, ezerus, upes un straumes (arī tās, kas ir izžūstošas), sālsezerus, šļūdoņus un ledājus.

17.7.6.2. Ieteikums. Ja lielas atklātas ūdens teritorijas ir ietonētas, tad šim tonējumam jābūt ļoti gaišam.

Piezīme. Krasta līnijai var lietot šauru tumšāka toņa joslu, lai uzsvērtu šo elementu.

17.7.6.3. Ieteikums. Zemūdens klintis un sēkļi, tostarp klintsradzes, plūdmaiņu sēkļi, atsevišķas klintis, smiltis, grants, akmeņi un līdzīgas teritorijas jāparāda ar apzīmējumiem, ja tās ir nozīmīgi orientieri uz zemes.

Piezīme. Klinšu grupas var parādīt ar dažiem klintis apzīmējošiem apzīmējumiem attiecīgajā rajonā.

17.7.7. Horizontāles

17.7.7.1. Parāda horizontāles. Augstuma šķēlumu izvēli nosaka prasība skaidri attēlot aeronavigācijā nepieciešamos reljefa elementus.

17.7.7.2. Norāda izmantotās horizontāļu vērtības.

17.7.8. Tonālā hipsometrija

17.7.8.1. Ja tiek izmantota tonālā hipsometrija, norāda toņiem atbilstošā virsmas pacēluma gradāciju.

17.7.8.2. Malā norāda kartē lietoto hipsometrisko toņu skalu.

17.7.9. Augstuma atzīmes

17.7.9.1. Atsevišķos kritiskos punktos norāda augstuma atzīmes. Izvēlētā augstuma atzīme vienmēr ir augstākā tuvējā apkārtnē un parasti norāda virsotni, kalna kori u. c. Norāda navigācijā nozīmīgus augstumus ielejās un ezeru virsmas līmeņus. Katra izvēlētā augstākā punkta atrašanās vietu norāda ar punktu.

17.7.9.2. Kartes malā norāda kartes augstākā punkta pacēlumu (metros vai pēdās) un tā ģeogrāfiskā atrašanās vietu ar precizitāti līdz tuvākajām piecām minūtēm.

17.7.9.3. Ieteikums. Katras kartes augstākā punkta augstuma atzīme skaidri jānorāda ar tonālās hipsometrijas palīdzību.

17.7.10. Nepilnīga vai nedroša informācija par reljefu

17.7.10.1. Rajonus, kuri nav uzmērīti, lai iegūtu horizontāļu informāciju, atzīmē ar atzīmi “Nepilnīgi dati par reljefu”.

17.7.10.2. Kartēs, kurās augstuma atzīmes parasti nav ticamas, labi saredzamā vietā kartes priekšpusē ir šāds brīdinājums krāsā, kas tiek lietota aeronavigācijas informācijai:

“Brīdinājums. Šajā kartē sniegtā informācija par reljefu ir apšaubāma, un informāciju par augstuma atzīmēm vajadzētu lietot piesardzīgi”.

17.7.11. Stāvas nogāzes

Ieteikums. Stāvas nogāzes jāparāda, ja tās ir labi saredzami orientieri uz zemes vai ja ir maz informācijas par mākslīgajiem orientieriem.

17.7.12. Mežu masīvi

17.7.12.1. Ieteikums. ir jāparāda mežu masīvi.

Piezīme. Kartēs, kurās attēlota teritorija ar lielu ģeogrāfisko platumu, var norādīt koku augšanas aptuvenās galējās ziemeļu un dienvidu robežas.

17.7.12.2. Ja tās tiek parādītas, tad koku augšanas aptuvenās ziemeļu un dienvidu robežas norāda ar melnu, raustītu līniju un atbilstoši jāapzīmē.

17.7.13. Topogrāfiskās informācijas datums

Malā norāda pēdējās topogrāfiskajā pamatkartē sniegtās informācijas datumu.

## 17.8. Magnētiskā deklinācija

17.8.1. Parāda izogonas.

17.8.2. Malā norāda izogonālās informācijas datumu.

## 17.9. Aeronavigācijas dati

17.9.1. Aeronavigācijas informāciju parāda veidā, kas atbilst kartes lietojumam un atjaunošanas periodiskumam.

17.9.2. Lidlauki

17.9.2.1. Sauszemes un ūdens lidlaukus un helikopteru lidlaukus parāda, norādot to nosaukumus, tādā mērā, lai tie neradītu nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē, prioritāti piešķirot aeronavigācijā svarīgākajiem lidlaukiem.

17.9.2.2. Katram lidlaukam saīsinātā veidā atbilstoši 2. papildinājumā sniegtajam piemēram norāda lidlauka pacēlumu, pieejamās ugunis, skrejceļa virsmas tipu un visgarākā skrejceļa vai skrejceļa hidrolidmašīnām garumu ar nosacījumu, ka tas nerada nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē.

17.9.2.3. Pamestus lidlaukus, kuri joprojām no gaisa ir atpazīstami kā lidlauki, norāda un identificē kā pamestus.

17.9.3. Šķēršļi

17.9.3.1. Norāda šķēršļus.

Piezīme. Objekti, kuru relatīvais augstums ir 100 m (300 ft) vai lielāks, parasti tiek uzskatīti par šķēršļiem.

17.9.3.2. Ja uzskata, kas tas ir svarīgi vizuālajam lidojumam, norāda labi saskatāmas elektropārvades līnijas un pastāvīgus trošu ceļus, kas ir šķēršļi.

17.9.4. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Parāda aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas.

17.9.5. Gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēma

17.9.5.1. Norāda nozīmīgus gaisa satiksmes pakalpojumu sistēmas elementus, tostarp, ja iespējams, dispečerzonas, lidlauka satiksmes zonas, dispečerrajonus, lidojumu informācijas rajonus un citas gaisa telpas, kurās tiek veikti VFR, norādot atbilstošo gaisa telpas klasi.

17.9.5.2. Atbilstošā gadījumā norāda un pienācīgi identificē pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonu (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes paskaidrojumos.

17.9.6. Radionavigācijas līdzekļi

Radionavigācijas līdzekļus norāda ar atbilstošu apzīmējumu un nosaukumu, bet nenorādot to frekvences, kodētos apzīmējumus, ekspluatācijas laikus un citas īpašības, ja vien kāda informācijas, kas tiek parādīta, ar jaunajiem kartes izdevumiem netiek atjaunināta.

17.9.7. Papildu informācija

17.9.7.1. Norāda aeronavigācijas zemes ugunis un to raksturojumus vai apzīmējumus, vai abus.

17.9.7.2. Jūras ugunis uz ārējiem, labi saredzamiem krasta vai izolētiem iecirkņiem ar ne mazāku kā 28 km (15 NM) redzamības tālumu norāda, ja

1) tās nav mazāk skaidri atšķiramas kā spēcīgākas jūras ugunis apkārtnē;

2) ja tās ir viegli atšķiramas no citām jūras vai cita veida ugunīm apbūvētu krasta rajonu tuvumā;

3) ja tās ir vienīgās pieejamās nozīmīgās ugunis.

# 18. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KARTE (ICAO, MAZA MĒROGA)

## 18.1. Funkcija

Šī karte

1) kalpo kā aeronavigācijas līdzeklis tālas darbības gaisa kuģu apkalpēm, kas veic lidojumus lielos absolūtajos augstumos;

2) sniedz izvēlētus kontrolpunktus plašos attālumos, lai veiktu identifikāciju, lidojot lielā absolūtā augstumā un ar lielu ātrumu, kas nepieciešami vizuālai atrašanās vietas apstiprināšanai;

3) nodrošina nepārtrauktu vizuālu vadīšanos pēc orientieriem uz zemes liela attāluma lidojumos pāri starptautiskajiem ūdeņiem, ja nav radio vai citu elektronisku navigācijas līdzekļu, vai virs rajoniem, kur vizuāla navigācija ir atzīta par labāku vai kļūst nepieciešama;

4) nodrošina vispārīgas karšu sērijas liela attāluma lidojuma plānošanai un kursa nospraušanai.

## 18.2. Pieejamība

Ieteikums. Aeronavigācijas karte (ICAO, maza mēroga) jānodrošina 1.3.2. punktā paredzētajā veidā visiem 5. papildinājumā attēlotajiem rajoniem.

Piezīme. Uz šā mēroga izvēli kā alternatīvu pasaules aeronavigācijas kartei (ICAO) ar mērogu 1:1 000 000 attiecas 16.2.1. un 16.2.2. punkts.

## 18.3. Kartografējamais rajons un mērogs

18.3.1. Ieteikums. Aeronavigācijas kartei (ICAO, maza mēroga) jānodrošina vismaz pilnīgs galveno pasaules sauszemes teritoriju pārklājums.

1. piezīme. Šīs sērijas karšu lapu izkārtojums ir noteikts “Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā” (Doc 8697).

2. piezīme. Kartes lapas izmērs var būt izdevējai aģentūrai maksimālais pieejamais drukāšanas izmērs.

18.3.2. Mērogs ir robežās no 1:2 000 000 līdz 1:5 000 000.

18.3.3. Virsrakstā kartes mērogu aizstāj ar vārdiem “maza mēroga”.

18.3.4. Malā norāda lineāros mērogus kilometros un jūras jūdzēs šādā secībā:

– kilometros,

– jūras jūdzēs,

to nulles punktus norādot vienā un tajā pašā vertikālā līnijā.

18.3.5. Ieteikums. Lineārā mēroga garumam nav jābūt mazākam par 200 mm (8 in).

18.3.2. Malā norāda pārrēķināšanas skalu (metri/pēdas).

## 18.4. Formāts

18.4.1. Nosaukums un piezīmes uz kartes malas ir kādā no ICAO darba valodām.

Piezīme. Papildus ICAO darba valodai var lietot publicēšanas valsts valodu vai kādu citu valodu.

18.4.2. Informāciju attiecībā uz blakus lapu numuru un mērvienību pacēluma izteikšanai izvieto tā, lai tā būtu skaidri redzama, kartes lapai esot salocītā veidā.

Piezīme. Nav starptautiskas vienošanās par lapu numerāciju.

## 18.5. Projekcija

18.5.1. Lieto konformālo projekciju.

18.5.5. Malā norāda projekcijas nosaukumu un galvenos parametrus.

18.5.3. Paralēles norāda ik pēc 1°.

18.5.2.1. Iedaļas uz paralēlēm norāda ar pietiekami nelieliem intervāliem tā, lai tās būtu saderīgas ar ģeogrāfisko garumu un kartes mērogu.

18.5.3. Meridiānus norāda ar intervāliem, kas saderīgi ar ģeogrāfisko platumu un kartes mērogu.

18.5.3.1. Iedaļas uz meridiāniem norāda ar intervāliem, kas nepārsniedz 5´.

18.5.4. Iedaļas norāda virzienā no Griničas meridiāna un no ekvatora.

18.5.5. Visi meridiāni un paralēles ir numurētas kartes malās. Turklāt, ja vajadzīgs, meridiāni un paralēles ir numurētas kartes laukā tādā veidā, ka tās ir ērti nosakāmas, kartei esot salocītā veidā.

## 18.6. Būves un topogrāfija

18.6.1. Apbūvētie rajoni

18.6.1.1. Lielpilsētas, mazpilsētas un ciemus izvēlas un parāda atbilstoši to attiecīgajai nozīmei vizuālajā aeronavigācijā.

18.6.1.2. Ieteikums. Pietiekami lielas pilsētas jāparāda, norādot to apbūvēto teritoriju kontūras, nevis to noteiktās pilsētu robežas.

18.6.2. Dzelzceļi

18.6.2.1. Norāda visus dzelzceļus, kuriem ir nozīme kā orientieriem uz zemes.

1. piezīme. Rajonos ar sevišķi blīvu dzelzceļu tīklu kartes lasīšanas atvieglošanai var nenorādīt dažus dzelzceļus.

18.6.2.2. Ieteikums. Ir jānorāda svarīgi tuneļi.

Piezīme. Var pievienot paskaidrojošu piezīmi.

18.6.3. Automaģistrāles un ceļi

18.6.3.1. Ceļu sistēmas parāda pietiekami sīki, lai norādītu nozīmīgu shēmu, skatoties no gaisa.

18.6.3.2. Ieteikums. Apbūvētos rajonos ceļi nav jāparāda, ja vien tos nav iespējams atšķirt no gaisa kā noteiktus zemes orientierus.

18.6.4. Orientieri uz zemes

Ieteikums. Ir jāparāda dabiskie un mākslīgie orientieri uz zemes, piemēram, tilti, labi saredzamas elektropārvades līnijas, pastāvīgi trošu ceļi, raktuves, cietokšņi, drupas, aizsargdambji, cauruļvadi un klintis, stāvkrasti, smilšu kāpas, atsevišķas bākas, peldošas bākas u. c., ja tās uzskata par nozīmīgām vizuālajai aeronavigācijai.

Piezīme. Var pievienot aprakstošas piezīmes.

18.6.5. Valstu robežas

Parāda starptautiskās robežas. Nenoteiktas un nenodefinētas robežas atšķir, sniedzot aprakstošas piezīmes.

18.6.6. Hidrogrāfija

18.6.6.1. Parāda visus hidrogrāfijas elementus, kas saderīgi ar kartes mērogu, tostarp krasta līnijas, ezerus, upes un straumes (arī tās, kas ir izžūstošas), sālsezerus, šļūdoņus un ledājus.

18.6.6.2. Ieteikums. Ja lielas atklātas ūdens teritorijas ir ietonētas, tad šim tonējumam jābūt ļoti gaišam.

Piezīme. Krasta līnijai var lietot šauru tumšāka toņa joslu, lai uzsvērtu šo elementu.

18.6.6.3. Ieteikums. Zemūdens klintis un sēkļi, tostarp klintsradzes, plūdmaiņu sēkļi, atsevišķas klintis, smiltis, grants, akmeņi un līdzīgas teritorijas būtu jāparāda ar apzīmējumu, ja tās ir nozīmīgi orientieri uz zemes.

18.6.7. Horizontāles

18.6.7.1. Parāda horizontāles. Augstuma šķēlumu izvēli nosaka prasība skaidri attēlot aeronavigācijā nepieciešamos reljefa elementus.

18.6.7.2. Norāda horizontāļu vērtības.

18.6.8. Tonālā hipsometrija

18.6.8.1. Ja tiek izmantota tonālā hipsometrija, norāda toņiem atbilstošā virsmas pacēluma gradāciju.

18.6.8.2. Malā norāda kartē lietoto hipsometrisko toņu skalu.

18.6.9. Augstuma atzīmes

18.6.9.1. Atsevišķos kritiskos punktos norāda augstuma atzīmes. Izvēlētā augstuma atzīme vienmēr ir augstākā tuvējā apkārtnē un parasti norāda virsotni, kalna kori u. c. Norāda vizuālajā aeronavigācijā nozīmīgus augstumus ielejās un ezeru virsmas līmeņus. Katras izvēlētās augstuma atzīmes atrašanās vietu norāda ar punktu.

18.6.9.2. Kartes malā norāda kartes augstākā punkta pacēlumu (metros vai pēdās) un tā ģeogrāfiskā atrašanās vietu ar precizitāti līdz tuvākajām piecām minūtēm.

18.6.9.3. Ieteikums. Katras kartes augstākā punkta augstuma atzīme skaidri jānorāda ar tonālās hipsometrijas palīdzību.

18.6.10. Nepilnīga vai nedroša informācija par reljefs

18.6.10.1. Rajonus, kuri nav uzmērīti, lai iegūtu horizontāļu informāciju, atzīmē ar atzīmi “Nepilnīgi dati par reljefu”.

18.6.10.2. Kartēs, kurās augstuma atzīmes parasti nav ticamas, labi saredzamā vietā kartes priekšpusē ir šāds brīdinājums krāsā, kas tiek lietota aeronavigācijas informācijai:

“Brīdinājums. Šajā kartē sniegtā informācija par reljefu ir apšaubāma, un informāciju par augstuma atzīmēm vajadzētu lietot piesardzīgi”.

18.6.11. Stāvas nogāzes

Ieteikums. Stāvas nogāzes jāparāda, ja tās ir labi saredzami orientieri uz zemes vai ja ir maz informācijas par mākslīgajiem orientieriem.

18.6.12. Mežu masīvi

Ieteikums. Ir jāparāda lielas mežu masīvu platības.

18.6.13. Topogrāfiskās informācijas datums

Malā norāda pēdējās topogrāfiskajā pamatkartē sniegtās informācijas datumu.

18.6.14. Krāsas

18.6.14.1. Ieteikums. Lai atvieglotu kursa nospraušanu, kartes fonam jāizmanto maigas krāsas.

18.6.14.2. Ieteikums. Ir jānodrošina labs krāsu kontrasts, lai uzsvērtu vizuālajā aeronavigācijā svarīgus elementus.

## 18.7. Magnētiskā deklinācija

18.7.1. Parāda izogonas.

18.7.2. Malā norāda izogonālās informācijas datumu.

## 18.8. Aeronavigācijas dati

18.8.1. Lidlauki

Sauszemes un ūdens lidlaukus un helikopteru lidlaukus parāda, norādot to nosaukumus, tādā mērā, lai tie neradītu nevēlamu informācijas sablīvējumu kartē, prioritāti piešķirot aeronavigācijā svarīgākajiem lidlaukiem.

18.8.2. Šķēršļi

Norāda šķēršļus.

18.8.3. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Ieteikums. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas jāparāda, ja tiek uzskatīts, ka tās ir svarīgas aeronavigācijai.

18.8.4. Gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēma

18.8.4.1. Ieteikums. Nozīmīgi gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēmas elementi jāparāda, ja tos uzskata par svarīgiem aeronavigācijai.

18.8.4.2. Ieteikums. Atbilstošā gadījumā jānorāda un pienācīgi jāidentificē pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona (ADIZ).

Piezīme. ADIZ procedūras var aprakstīt kartes paskaidrojumos.

18.8.5. Radionavigācijas līdzekļi

Piezīme. Radionavigācijas līdzekļus var norādīt ar atbilstošu apzīmējumu un nosaukumu.

# 19. NODAĻA. AERONAVIGĀCIJAS KURSU KARTE (ICAO)

## 19.1. Funkcija

Šī karte nodrošina līdzekļus nepārtrauktai gaisa kuģa atrašanās vietas reģistrēšanai, izmantojot dažādas atrašanās vietas noteikšanas metodes un ceļa aprēķināšanu, lai saglabātu nosprausto lidojuma trajektoriju.

## 19.2. Pieejamība

Ieteikums. Ar šo karti 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina visi galvenie lidojumu maršruti virs okeāniem un reti apdzīvotiem rajoniem, kurus izmanto starptautiskajā civilajā aviācijā.

Piezīme. Rajonos, kuri ir nodrošināti ar maršruta karti (ICAO), var nebūt vajadzības pēc aeronavigācijas kursu kartes.

## 19.3. Kartografējamais rajons un mērogs

19.3.1. Ieteikums. Ja iespējams, noteikta reģiona kartei galvenie lidojumu maršruti un to lidlauki jāaptver vienā lappusē.

19.3.2. Ieteikums. Mērogam jābūt atkarīgam no aptveramā rajona.

Piezīme. Parasti mērogs būs robežās no 1:3 000 000 līdz 1:7 500 000.

## 19.4. Formāts

Ieteikums. Kartes lapai jābūt tādā izmērā, lai to varētu pielāgot lietošanai uz stūrmaņa kursa nospraušanas galda.

## 19.5. Projekcija

19.5.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai riņķa līnijai.

19.5.2. Parāda paralēles un meridiānus.

19.5.2.1. Ieteikums. Ir jānosaka tādi intervāli, lai varētu precīzi nolikt kursu minimālā laikā un ar minimālām pūlēm.

19.5.2.2. Iedaļu atzīmes norāda ar konsekventiem intervāliem gar atbilstoša skaita paralēlēm un meridiāniem. Izvēlētais intervāls neatkarīgi no mēroga līdz minimumam samazina interpolācijas apmēru, kas nepieciešams precīzai kursa nospraušanai.

19.5.2.3. Ieteikums. Paralēles un meridiānus jānumurē tā, lai numurs kartes priekšpusē būtu redzams vismaz ik pēc 15 cm (6 in).

19.5.2.4. Ja navigācijas koordinātu tīkls ir uz kartēm, kuras aptver lielus ģeogrāfiskā platuma grādus, tas ietver Griničas meridiānam paralēlas līnijas.

## 19.6. Apzīmējumi

Katrā lapā norāda kartes sēriju un numuru.

## 19.7. Būves un topogrāfija

19.7.1. Parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas krasta līnijas.

19.7.2. Norāda augstuma atzīmes atsevišķiem elementiem, kuri apdraud aeronavigāciju.

19.7.3. Ieteikums. Ir jāuzsver tie reljefa elementi, kuri ir īpaši bīstami vai labi saskatāmi.

Piezīme. Var parādīt lielas pilsētas.

## 19.8. Magnētiskā deklinācija

19.8.1. Visā kartē ar konsekventiem intervāliem parāda izogonas vai, lielākos ģeogrāfiskā platuma grādos, izogrīvas. Izvēlētais intervāls neatkarīgi no mēroga līdz minimumam samazina nepieciešamo interpolāciju.

19.8.2. Norāda izogonālās informācijas datumu.

## 19.9. Aeronavigācijas dati

19.9.1. Tiek sniegti šādi aeronavigācijas dati:

1) lidlauki, kurus regulāri izmanto starptautiskiem gaisa komercpārvadājumiem, un to nosaukumi;

2) izvēlēti radionavigācijas līdzekļi, kas palīdzēs konstatēt atrašanās vietu, to nosaukumi un apzīmējumi;

3) vajadzības gadījumā tāldarbības elektronisko aeronavigācijas līdzekļu koordinātes;

4) kartes darbībai nepieciešamo lidojumu informācijas rajonu, dispečerrajonu un dispečerzonu robežas;

5) kartes darbībai nepieciešamie norādītie ziņošanas punkti;

6) okeāna bāzes kuģi.

Piezīme. Citus aeronavigācijas datus var norādīt, ja tie nemazina būtiskās informācijas salasāmību.

19.9.2. Ieteikums. Aeronavigācijas zemes ugunis un aeronavigācijai noderīgas jūras ugunis jānorāda, ja nav citu navigācijas līdzekļu.

# 20. NODAĻA. ELEKTRONISKAS AERONAVIGĀCIJAS KARTES DISPLEJS (ICAO)

## 20.1. Funkcija

Elektroniskas aeronavigācijas kartes displejs (ICAO), kuram ir atbilstoša dublēšanas sistēma un kurš atbilst 6. pielikuma prasībām attiecībā uz kartēm, parādot vajadzīgo informāciju, ļauj gaisa kuģu apkalpēm ērti un savlaicīgi veikt maršruta plānošanu, maršruta uzraudzību un navigāciju.

## 20.2. Parādīšanai pieejamā informācija

20.2.1. Uz elektroniskas aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) var parādīt visu aeronavigācijas, būvju un topogrāfisko informāciju, kas prasīta 4. pielikuma 5. nodaļā un 7. līdz 19. nodaļā.

20.2.2. Ieteikums. Jābūt iespējamam uz elektroniskās aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) parādīt visu aeronavigācijas, būvju un topogrāfisko informāciju, kas ieteikta 4. pielikuma 5. nodaļā un 7. līdz 19. nodaļā.

Piezīme. Bez informācijas, kas prasīta ekvivalentajai papīra kartei, uz elektroniskās aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) var parādīt papildu informāciju, ko uzskata par noderīgu drošai navigācijai.

## 20.3. Informācijas parādīšanas prasības

20.3.1. Parādītās informācijas kategorijas

20.3.1.1. Parādīšanai pieejamo informāciju iedala šādās kategorijās:

a) galvenā ekrāna informācija, kas visu laiku tiek saglabāta uz displeja un kas sastāv no drošai lidojuma veikšanai būtiskās minimālās informācijas, un

b) citu ekrānu informācija, kuru var aizvākt no displeja vai pēc pieprasījuma parādīt atsevišķi un kura sastāv no informācijas, kuru neuzskata par būtiski svarīgu drošai lidojuma veikšanai.

20.3.1.2. Ir iespējams pievienot vai aizvākt citu parādāmo informāciju, veicot vienkāršu darbību, bet nav iespējams aizvākt informāciju, kas tiek parādīta galvenajā ekrānā.

20.3.2. Displeja režīmi un blakus teritorijas ģenerēšana

20.3.2.1. Ir iespējams uz elektroniskās aeronavigācijas kartes displeja (ICAO) nepārtraukti zīmēt gaisa kuģa atrašanās vietu patiesās kustības režīmā, kur apkārtējās teritorijas atiestatīšana un ģenerēšana notiek automātiski.

Piezīme. Var būt pieejami arī citi režīmi, piemēram, statiskā kartes parādīšana.

20.3.2.2. Ir iespējams manuāli mainīt kartes teritoriju un gaisa kuģa atrašanās vietu attiecībā pret displeja malu.

20.3.3. Mērogs

Ir iespējams mainīt mērogu, kādā karte tiek parādīta.

20.3.4. Apzīmējumi

Lietotie apzīmējumi atbilst tiem, kas elektroniskajām kartēm noteikti 2. papildinājumā “ICAO apzīmējumi kartēs”, izņemot gadījumu, ja vēlas parādīt elementus, kam nav paredzēts ICAO karšu apzīmējums. Šādos gadījumos izvēlas tādu elektroniskas kartes apzīmējumu,

a) kurā minimāli izmantotas līnijas, loki un ietonēta teritorija;

b) kas nerada sajukumu ar kādu jau esošu kartes apzīmējumu;

c) kas nemazina parādītās informācijas salasāmību.

Piezīme. Katram apzīmējumam var pievienot papildu detaļas atbilstoši izvades vides izšķirtspējai, bet nekādi uzlabojumi nedrīkst mainīt apzīmējuma pamatatpazīstamību.

20.3.5. Displeja aparatūra

20.3.5.1. Kartes attēlojuma efektīvais izmērs ir pietiekams, lai parādītu 20.2. punktā prasīto informāciju bez kartes pārmērīgas ritināšanas.

20.3.5.2. Displejam ir nepieciešamās iespējas, lai precīzi attēlotu vajadzīgos 2. papildinājuma “ICAO apzīmējumi kartēs” elementus.

20.3.5.3. Attēlošanas metode nodrošina, ka skatītājs parādīto informāciju var skaidri saredzēt dabiskā un mākslīgā apgaismojuma apstākļos pilotu kabīnē.

20.3.5.4. Gaisa kuģa apkalpes locekļiem ir iespēja regulēt displeja spilgtumu.

## 20.4. Datu sniegšana un atjaunināšana

20.4.1. Parādīšana uz displeja paredzēto datu sniegšanai un atjaunināšanai ir saskaņā ar aeronavigācijas datu kvalitātes sistēmas prasībām.

Piezīme. Aeronavigācijas datu kvalitātes sistēmas prasības sk. 2. nodaļas 2.17. punktā un 15. pielikuma 3. nodaļas 3.2. punktā.

20.4.2. Displejam ir iespēja esošajiem datiem automātiski pievienot sankcionētus precizējumus. Paredz līdzekļus, lai nodrošinātu, ka visi sankcionētie dati un visi attiecīgie šo datu precizējumi tiek pareizi ielādēti uz ekrāna.

20.4.3. Nodrošina, ka displejam pievieno precizējumus manuāli ievadītajiem sankcionētajiem datiem, pirms datu galīgas pievienošanas izmantojot vienkāršus verificēšanas līdzekļus. Manuāli ievadītie precizējumi uz ekrāna ir atšķirami no sankcionētajiem datiem un to sankcionētajiem precizējumiem, un tas neiespaido datu salasāmību.

20.4.4. Visus precizējumus reģistrē, tostarp arī to piemērošanas datumu un laiku.

20.4.5. Uz displeja gaisa kuģa apkalpei ir iespējams apskatīt precizējumus, lai apkalpe varētu pārskatīt precizējumu saturu un noteikt, ka tie ir iekļauti sistēmā.

## 20.5. Darbības raksturojumu testi, signalizēšana par darbības traucējumiem un norādes

20.5.1. Nodrošina līdzekļus galveno funkciju testu veikšanai gaisa kuģī. Atteices gadījumā tests parāda informāciju, kas norāda, kurā sistēmas daļā ir defekts.

20.5.2. Nodrošina piemērota signalizēšanu vai norādi uz sistēmas darbības traucējumiem.

## 20.6. Rezerves pasākumi

Lai elektroniskās aeronavigācijas kartes displejs (ICAO) atteices gadījumā nodrošinātu drošu navigāciju, atbilstoši rezerves pasākumi ietver

a) iekārtas, kas ļautu droši pārņemt displeja funkcijas, lai nodrošinātu, ka atteices dēļ nerodas kritiska situācija, un

b) rezerves pasākumus, kas atvieglotu drošas navigācijas veidus atlikušajā lidojuma daļā.

Piezīme. Piemērota rezerves sistēma var ietvert papīra kartes.

# 21. NODAĻA. RADIOLOKĀCIJAS MINIMĀLĀ ABSOLŪTĀ AUGSTUMA KARTE (ICAO)

## 21.1. Funkcija

21.1.1. Šī papildu karte sniedz informāciju, kas gaisa kuģa apkalpei ļaus kontrolēt un atkārtoti pārbaudīt noteiktos absolūtos augstumus, tajā pašā laikā veicot radiolokācijas vadību.

Piezīme. 11. pielikumā noteikto gaisa satiksmes vadības pakalpojumu mērķi neietver sadursmes ar zemi novēršanu. Tādēļ pilotu pienākums visu laiku ir nodrošināt, lai visas gaisa satiksmes vadības struktūrvienību izdotās atļaujas šajā ziņā būtu drošas, izņemot gadījumu, kad IFR lidojumu vada ar radiolokatoru. Sk. “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa satiksmes pārvaldība” (PANS-ATM, Doc 4444), 8. nodaļas 8.6.5.2. punktu.

21.1.2. Piezīme, kas norāda, ka karte ir lietojama tikai atkārtotai noteikto absolūto augstumu pārbaudei, tajā pašā laikā veicot radiolokācijas vadību, atrodas labi saredzamā vietā kartes priekšpusē.

## 21.2. Pieejamība

Ieteikums. Radiolokācijas minimālā absolūtā augstuma karte (ICAO) 1.3.2. punktā paredzētajā veidā jānodrošina, ja ir noteiktas radiolokācijas vektorēšanas procedūras un radiolokācijas minimālos absolūtos augstumus nav iespējams pienācīgi parādīt rajona kartē (ICAO), standarta instrumentālās aizlidošanas (SID) kartē (ICAO) vai standarta instrumentālās atlidošanas (STAR) kartē (ICAO).

## 21.3. Kartografējamais rajons un mērogs

21.3.1. Kartes kartografējamais rajons ir pietiekams, lai efektīvi parādītu informāciju, kas saistīta ar radiolokācijas vektorēšanas procedūrām.

21.3.2. Karti sastāda mērogā.

21.3.3. Ieteikums. Karte jāsastāda tādā pašā mērogā kā ar to saistītā rajona karte (ICAO).

## 21.4. Projekcija

21.4.1. Ieteikums. Ir jālieto konformālā projekcija, kurā taisna līnija aptuveni atbilst lielai ģeodēziskajai līnijai.

21.4.2. Ieteikums. Iedaļām atbilstošā gadījumā jāatrodas vienādos attālumos gar smalklīnijām.

## 21.5. Apzīmējumi

Karti identificē, norādot tā lidlauka nosaukumu, kuram ir noteiktas radiolokācijas vektorēšanas procedūras vai, ja procedūras attiecas vairāk nekā uz vienu lidlauku, tad attēlotās gaisa telpas nosaukumu.

Piezīme. Var norādīt tās pilsētas nosaukumu, kuru lidlauks apkalpo vai, ja procedūras attiecas vairāk nekā uz vienu lidlauku, tad gaisa satiksmes pakalpojumu centra nosaukumu vai lielākās pilsētas, kas atrodas kartē aptvertajā teritorijā, nosaukumu.

## 21.6. Būves un topogrāfija

21.6.1. Parāda visu atklātā ūdens teritoriju, lielu ezeru un upju vispārinātas/aptuvenas krasta līnijas, izņemot, ja tas ir pretrunā ar datiem, kuri vairāk attiecas uz kartes funkciju.

21.6.2. Parāda atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļus.

Piezīme. To, kuri ir atbilstošās augstuma atzīmes un šķēršļi, nosaka procedūru speciālists.

## 21.7. Magnētiskā deklinācija

Norāda kartē aptvertā apgabala vidējā magnētiskā deklināciju ar precizitāti līdz tuvākajam grādam.

## 21.8. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas

21.8.1. Peilējumi, ceļa līnijas un radiālās līnijas ir magnētiskas, izņemot 21.8.2. punktā paredzēto gadījumu.

21.8.2. Ieteikums. Polārajos rajonos, ja atbilstošā iestāde ir noteikusi, ka nav praktiski par atskaites punktu izmantot magnētiskos ziemeļus, jāizmanto cits atskaites punkts, piemēram, ģeogrāfiskie ziemeļi vai koordinātu tīkla ziemeļi.

21.9.3. Ja peilējumi, ceļa līnijas vai radiālās līnijas ir sniegtas attiecībā pret ģeogrāfiskajiem ziemeļiem vai koordinātu tīkla ziemeļiem, to skaidri norāda. Ja tiek izmantoti koordinātu tīkla ziemeļi, norāda to atskaites koordinātu tīkla meridiānu.

## 21.9. Aeronavigācijas dati

21.9.1. Lidlauki

21.9.1.1. Parāda visus lidlaukus, kas ietekmē termināļa izvēli. Atbilstošā gadījumā lieto skrejceļu shēmas apzīmējumu.

21.9.1.2. Norāda galvenā lidlauka pacēlumu ar precizitāti līdz tuvākajam metram vai tuvākajai pēdai.

21.9.2. Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas

Attēlo aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās zonas, tās identificējot.

21.9.3. Gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēma

21.9.3.1. Kartē tiek parādīti izveidotās gaisa satiksmes  pakalpojumu sistēmas komponenti, tostarp

1) attiecīgie radionavigācijas līdzekļi un to apzīmējumi;

2) noteiktās gaisa telpas horizontālās robežas;

3) attiecīgie nozīmīgie punkti, kas saistīti ar standarta instrumentālās aizlidošanas vai atlidošanas procedūrām;

Piezīme. Var norādīt maršrutus, kas izmantoti gaisa kuģa orientēšanā uz nozīmīgiem punktiem un no tiem.

4) pārejas absolūtais augstums, ja tāds ir noteikts;

5) ar radiolokācijas vektorēšanu saistītā informācija, tostarp

a) skaidri identificēti radiolokācijas minimālie absolūtie augstumi ar precizitāti līdz tuvākajiem augstākajiem 50 m vai 100 ft;

b) radiolokatora darbības sektoru minimālā absolūtā augstuma horizontālās robežas, kuras parasti nosaka ar peilējumiem un radiālajām līnijām līdz radionavigācijas līdzekļiem un no tiem ar precizitāti līdz tuvākajam grādam vai, ja tas nav iespējams, ģeogrāfiskās koordinātas grādos, minūtēs un sekundēs, šīs robežas parādot ar stingrām līnijām, lai skaidri nošķirtu no noteiktajiem radiolokatora sektoriem;

Piezīme. Pārlieku noslogotos rajonos skaidrības nolūkos var nenorādīt ģeogrāfiskās koordinātas.

c) attāluma riņķi ar 20 km vai 10 NM intervāliem vai, ja iespējams, 10 km vai 5 NM intervāliem, kas parādīti ar smalkām raustītām līnijām, kuru rādiusi norādīti uz riņķa līnijas un kuru centrā atrodas identificētā lidlauka galvenais VOR navigācijas līdzeklis vai, ja tāda nav, lidlauka/helikopteru lidlauka kontrolpunkts;

d) atbilstošā gadījumā piezīmes attiecībā uz zemas temperatūras efekta korekciju;

6) radiosakaru procedūras, tostarp nolaišanās/radiolokācijas vienības(-u) izsaukuma signāls(-i) un frekvence(-es).

21.9.4.2. Ieteikums. Ir jāsniedz ar radiolokācijas vadību saistīto sakaru atteices procedūru apraksts teksta veidā un, kad tas iespējams, jāparāda kartē vai tajā pašā lappusē, kurā atrodas karte.

# 1. PAPILDINĀJUMS. PASKAIDROJUMU IZVIETOJUMA SHĒMA UZ KARTES MALĀM

| Mērvienība, kas lietota, lai izteiktu pacēlumu |  |  |  |  |  | Karšu sērijas apzīmējums vai virsraksts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aeronavigācijas informācijas datums |  |  | Izdevējas organizācijas nosaukums un atrašanās vieta |  |  | Kartes numurs un nosaukums |  |

# 2. PAPILDINĀJUMS. APZĪMĒJUMI ICAO KARTĒS

| Apzīmējums | Nr. |  | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamests kanāls | 30 | Liela pilsēta | 47 |  |
| Konsultatīvā gaisa telpa (ADA) | 115 | Šķēršļbrīva josla (CWY) (lidlauka šķēršļu kartēs) | 167 |  |
| Konsultatīvs maršruts (ADR) | 118 |  |  |  |
| Lidlauku/helikopteru lidlauku kartes | 144–158 | Klints | 4 |  |
| Lidlauka šķēršļu kartes | 159–167 | Krasta apsardzes stacija | 73 |  |
| Ēka vai liela būve | 161 | Apvienota VOR un DME radionavigācijas līdzekļi (VOR/DME) | 103, 110 |  |
| Šķēršļbrīva josla (CWY) | 167 |  |  |  |
| Stāva nogāze | 165 | Apvienota VOR un TACAN radionavigācijas līdzekļi (VORTAC) | 107, 110 |  |
| Stabs, tornis, antena | 160 |  |  |  |
| Dzelzceļš | 162 | Kompasa roze | 110 |  |
| Skrejceļa gala bremzēšanas josla (SWY) | 166 | Horizontāles | 1 |  |
| Virs apvidus paaugstināta šķēršļa līmenis | 164 | Dispečerrajons (CTA) | 113 |  |
| Elektropārvades līnijas vai gaisa kabelis | 163 | Kontrolējams maršruts | 113 |  |
| Koks vai krūms | 159 | Dispečerzona (CTR) | 116 |  |
| Lidlauka kontrolpunkts (ARP) (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 149 | Koraļļu rifi vai klintsradzes | 22 |  |
|  |  | Būves | 47–83 |  |
| Lidlauki | 84–98 | Būves, dažādas | 63–83 |  |
| Pamests vai slēgts | 91 | Aizsprosts | 67 |  |
| Civils objekts, sauszeme | 84 | Bīstama zona | 129 |  |
| Civils objekts, ūdens | 85 | Bīstamības robeža | 43 |  |
| Dati saīsinātā veidā | 96 | Tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) | 102, 110, 176, 177 |  |
| Ārkārtas līdzekļi vai arī nav [navigācijas] līdzekļu | 90 | DME distance/attālums | 104 |  |
| Nolaišanās kartēm | 97, 98 | Izžuvuša ezera gultne | 39 |  |
| Lietošanai kartēs, kurās nav nepieciešama lidlauku klasifikācija | 93 | Divvirzienu automaģistrāle | 57 |  |
|  |  | Elektronisko apzīmējumi kartēs | 100, 101, 103, 107, 108, 142, 168–177 |  |
| Civili un militāri objekti, sauszemes | 88 | Stāva nogāze |  | 4 |
| Civili un militāri objekti, ūdens | 89 | Stāva nogāze (lidlauka šķēršļu kartēs) | 165 |  |
| Militāri objekti, sauszemes | 86 | Glaciāla grēda | 9 |  |
| Militāri objekti, ūdens | 87 | Ūdenskritumi | 28 |  |
| Skrejceļu shēma lidlauka apzīmējuma vietā | 95 | Žogs | 65 |  |
| Skrejceļš | 172 | Pārceltuve | 68 |  |
| Lidlauka satiksmes zona (ATZ) | 112 | Nolaišanās beigu posma kontrolpunkts (FAF) | 125 |  |
| Aeronavigācijas zemes uguns | 142 | Lidojumu informācijas rajons (FIR) | 111 |  |
| Pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona (ADIZ) | 117 | Lidojuma līmeņi | 126 |  |
| Gaisa telpas klasifikācijas | 127, 128 | Mežsarga stacija | 76 |  |
| Gaisa telpas ierobežojumi | 129, 130 | Cietoksnis | 79 |  |
| Gaisa satiksmes vadības dienesti (ATS) | 111–126 | Gāzes atradnes | 70 |  |
| Gaisa trase (AWY) | 113 | Šļūdoņi | 42 |  |
| Absolūtie augstumi/lidojuma līmeņi | 126 | Grants | 8 |  |
| Antena (lidlauka šķēršļu kartēs) | 160 | Cieta seguma skrejceļš (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 144 |  |
| Aptuvenās horizontāles | 2 | Helikopteru nolaišanās zona lidlaukā |  |  |
| Teritorijas, kas nav kartētas, lai iegūtu horizontāļu informāciju | 18 | (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 148 |  |
| ATS/MET ziņojumu pārraides punkts (MRP) (obligātais, pēc pieprasījuma) | 123 | Helikopteru lidlauks | 94 |  |
|  |  | Augstākais kartētais pacēlums | 12 |  |
| Galvenais radionavigācijas līdzeklis | 99 | Automaģistrāles | 57–62 |  |
| Stāvkrasts | 4 | Gaidīšanas zonas lidojuma shēma | 170 |  |
| Robežas (starptautiskās) | 63 | Hidrogrāfija | 19–46 |  |
| Robežas, citas | 64 | Ledājs | 42 |  |
| Ēka (lidlauka šķēršļu kartēs) | 161 | Instrumentālā nosēšanās sistēma (ILS) | 108 |  |
| Ēkas | 50 | Starptautiskā robeža, kas ir slēgta gaisa kuģa lidojumam, |  |  |
| Apbūvēti rajoni | 47–50 | izņemot pa gaisa koridoru | 130 |  |
| Kanāls | 29 | Izogona | 139 |  |
| Pārslēgšanās punkts (COP) | 122 | Ezeri (izžūstoši) | 32 |  |
| Kartē norādīta atsevišķa klints | 44 | Ezeri (neizžūstoši) | 31 |  |
| Baznīca | 80 | Nosēšanās virziena rādītājs (izgaismots) |  |  |
| (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 155 | Ierobežota gaisa telpa (aizliegtā, ierobežotu lidojumu un bīstamā zona) un divu šādu zonu kopējā robeža | 129 |  |
| Nosēšanās virziena rādītājs (neizgaismots) (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 156 |  |  |  |
|  |  | Ierobežotu lidojumu zona | 129 |  |
| Liela upe (neizžūstoša) | 23 | Rīsu lauks | 36 |  |
| Liela būve (lidlauka šķēršļu kartēs) | 161 | Upes un strauti (izžūstoši) | 25 |  |
| Liela pilsēta | 47 | Upes un strauti (nekartēti) | 26 |  |
| Lavas straume | 5 | Autoceļa tilts | 61 |  |
| Aizsargdambis | 9 | Autoceļa tunelis | 62 |  |
| Peldoša bāka | 143 | Zemūdens klints | 45 |  |
| Novērošanas tornis | 74 | Drupas | 78 |  |
| Jūras uguns | 141 | Skrejceļš | 172 |  |
| Raktuve | 75 | Gaidīšanas vieta pie skrejceļa (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 158 |  |
| Minimālais sektora absolūtais augstums (MSA) | 168 | Redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vieta (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 151 |  |
| Dažādi aviācijas apzīmējumi | 138–140 |  |  |  |
| Dažādi būvju apzīmējumi | 63–83 | Sālsezers | 33 |  |
| Pārtrauktas nolaišanās ceļa līnija | 171 | Sāls vārītava (tvaicētava) | s34 |  |
| Mošeja | 81 | Smilšu zona | 7 |  |
| Kalnu pāreja | 11 | Smilšu kāpas | 6 |  |
| Nevērstas darbības radiobāka (NDB) | 100 | Neatbilstība mērogam (ATS maršrutā) | 120 |  |
| Atomelektrostacija | 72 | Otrās kategorijas ceļš | 59 |  |
| Šķēršļa ugunis (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 154 | Piekrastes enkurvieta | 92 |  |
| Šķēršļi | 131–137 | Sēkļi | 41 |  |
| Virsotnes pacēlums | 137 | Krasta līnija (droša) | 19 |  |
| Ārkārtīgi augsts | 135 | Krasta līnija (nedroša) | 20 |  |
| Ārkārtīgi augsts, apgaismots | 136 | Krūms (lidlauka šķēršļu kartēs) | 159 |  |
| Grupa | 133 | Neliela upe (neizžūstoša) | 24 |  |
| Relatīvais augstums | 137 | Torņa smaile (lidlauka šķēršļu kartēs) | 160 |  |
| Apgaismots objekts | 132 | Augstuma atzīme | 13 |  |
| Apgaismota grupa | 134 | Augstuma atzīme (apšaubāmas precizitātes) | 14 |  |
| Šķērslis | 131 | Avots (neizžūstošs vai kurā ūdens ir ar pārtraukumiem) | 37 |  |
| Okeāna bāzes kuģis | 140 | Stadions | 77 |  |
| Naftas ieguves | 70 | Tērauda seguma skrejceļš (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 152 |  |
| Citas robežas | 64 | Stopugunis (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 157 |  |
| Citi koki | 16 | Skrejceļa gala bremzēšanas josla (SWY) (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 146 |  |
| Gaisa kabelis (lidlauka šķēršļu kartēs) | 163 | Skrejceļa gala bremzēšanas josla (SWY) (lidlauka šķēršļu kartēs) | 166 |  |
| Pagoda | 82 | Purvs | 35 |  |
| Palmas | 17 | TACAN (UHF taktiskais aeronavigācijas līdzeklis) | 106, 110 |  |
| Transportlīdzekļu novietošanas zonas (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 147 | Naftas bāze | 71 |  |
| Perforēta tērauda plākšņu vai tērauda seguma skrejceļš (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 152 | Manevrēšanas ceļi (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 147 |  |
|  |  | Telegrāfa un telefonlīnijas (ja tās ir orientieri uz zemes) | 66 |  |
| Cauruļvads | 69 | Templis | 83 |  |
| Punktveida uguns (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 153 | Galapunkta lidlauka absolūtais augstums (TAA) | 169 |  |
| Stabs (lidlauka šķēršļu kartēs) | 160 | Virs apvidus paaugstināta šķēršļa līmenis (lidlauka šķēršļu kartēs) | 164 |  |
| Pirmās kategorijas ceļš | 58 |  |  |  |
| Aizliegtā zona | 129 | Plūdmaiņu sēkļi | 21 |  |
| Labi saredzama elektropārvades līnija | 138 | Topogrāfija | 1-18 |  |
| Sacīkšu trase | 77 | Tornis (lidlauka šķēršļu kartēs) | 160 |  |
| Marķiera radiobāka | 109, 174, 175, 177 | Pilsēta | 48 |  |
| Pamata radionavigācijas līdzeklis | 99, 173 | Taka | 60 |  |
| Radionavigācijas līdzekļi | 99–110, 173–176 | Elektropārvades līnija (lidlauka šķēršļu kartēs) | 163 |  |
| Dzelzceļi | 51–56 | Koks (lidlauka šķēršļu kartēs) | 159 |  |
| Tilts | 54 | Skujkoks | 15 |  |
| Dzelzceļš (lidlauka šķēršļu kartēs) | 162 | Koks, cits | 16 |  |
| Viens sliežu ceļš | 51 | UHF taktiskais aeronavigācijas līdzeklis (TACAN) | 106, 110 |  |
| Stacija | 56 | Nekontrolējams maršruts | 114 |  |
| Tunelis | 55 | Nebruģēts skrejceļš (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 145 |  |
| Divi vai vairāki sliežu ceļi | 52 | Neparasti reljefa elementi ar paskaidrojošām piezīmēm | 10 |  |
| Būvniecības stadijā | 53 | Neparasti hidrogrāfijas elementi ar paskaidrojošām piezīmēm | 46 |  |
| Krāces | 27 | Ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobāka (VOR) | 101, 110 |  |
| Dati par reljefu ir nepilnīgi | 18 | Ciems | 49 |  |
| Reljefs attēlots ar pārtrauktām līnijām | 3 | Vizuāli līdzekļi | 141–143 |  |
| Ziņošanas punkts (REP) (obligāts, pēc pieprasījuma) | 121 | Vizuāla lidojuma trajektorija | 119 |  |
| Tvertne | 38 | VOR (ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobāka) | 101, 110 |  |
| VOR pārbaudes punkts (lidlauku/helikopteru lidlauku kartēs) | 150 |  |  |  |
| VOR/DME (apvienotas VOR un DME radionavigācijas līdzekļi) | 103, 110 |  |  |  |
| VOR radiālā līnija | 105 |  |  |  |
| VORTAC (apvienotas VOR un TACAN radionavigācijas līdzekļi) | 107, 110 |  |  |  |
| Veca upes gultne | 40 |  |  |  |
| Dīķis (neizžūstošs vai kurā ūdens ir ar pārtraukumiem) | 37 |  |  |  |
| Maršruta punkts (WPT) | 124 |  |  |  |
| Aka (neizžūstoša vai kurā ūdens ir ar pārtraukumiem) | 37 |  |  |  |

ŠĪ KARTES LAPA AR NODOMU IR ATSTĀTA TUKŠA

TOPOGRĀFIJA

| 1 | Horizontāles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aptuvenās horizontāles |  |  |  |
| 3 | Reljefs attēlots ar pārtrauktām līnijām |  |  |  |
| 4 | Stāvkrasts, klints vai stāva nogāze |  |  |  |
| 5 | Lavas straume |  |  |  |
| 6 | Smilšu kāpas |  |  |  |
| 7 | Smilšu zona |  |  |  |
| 8 | Grants |  |  |  |
| 9 | Aizsargdambis vai glaciāla grēda | Varianti |  |  |
| 10 | Neparasti reljefa elementi ar paskaidrojošām piezīmēm |  |  |  |
|  | Aktīvs vulkāns |  |  |  |
| 11 | Kalnu pāreja |  |  |  |
| 12 | Augstākais kartē attēlotais pacēlums |  | Varianti |  |
| 13 | Augstuma atzīme |  |  |  |
| 14 | Augstuma atzīme (apšaubāmas precizitātes) |  |  |  |
| 15 | Skujkoki |  |  |  |
| 16 | Citi koki |  |  |  |
| 17 | Palmas |  |  |  |
| 18 | Teritorijas, kas nav kartētas, lai iegūtu horizontāļu informāciju, vai arī nepilnīgi dati par reljefu |  |  | Brīdinājums |

HIDROGRĀFIJA

| 19 | Krasta līnija (droša) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Krasta līnija (nedroša) |  |  |  |  |
| 21 | Plūdmaiņu sēkļi |  |  |  |  |
| 22 | Koraļļu rifi vai klintsradzes |  |  |  |  |
| 23 | Liela upe (neizžūstoša) |  |  |  |  |
| 24 | Neliela upe (neizžūstoša) |  |  |  |  |
| 25 | Upes un strauti (izžūstoši) |  | Varianti |  |  |
| 26 | Upes un strauti (nekartēti) |  |  |  |  |
| 27 | Krāces |  |  |  |  |
| 28 | Ūdenskritumi |  |  |  |  |
| 29 | Kanāls |  |  |  |  |
| 30 | Pamests kanāls Piezīme. Sauss kanāls, kurš kalpo kā orientieris uz zemes |  |  |  |  |
| 31 | Ezeri (neizžūstoši) |  |  |  |  |
| 32 | Ezeri (izžūstoši) |  | Varianti |  |  |
| 33 | Sālsezers |  |  |  |  |
| 34 | Sāls vārītava (tvaicētava) |  |  |  |  |
| 35 | Purvs |  |  |  |  |
| 36 | Rīsu lauks |  | Varianti |  |  |
| 37 | Avots, aka vai dīķis | neizžūstošs |  |  |  |
|  |  | ūdens esamība tajā ar pārtraukumiem |  |  |  |
| 38 | Rezervuārs |  |  |  |  |
| 39 | Izžuvuša ezera gultne |  |  | Varianti |  |
| 40 | Veca upes gultne |  |  | Varianti |  |
| 41 | Sēkļi |  |  |  |  |
| 42 | Šļūdoņi vai ledāji |  |  |  |  |
| 43 | Bīstamības robeža (2 m vai 1 ass līnija) |  |  |  |  |
| 44 | Kartē norādīta atsevišķa klints |  |  |  |  |
| 45 | Zemūdens klints |  |  |  |  |
| 46 | Neparasti hidrogrāfijas elementi ar paskaidrojošām piezīmēm |  |  |  |  |

BŪVES

APBŪVĒTI RAJONI

| 47 | Lielpilsēta vai liela pilsēta |  |
| --- | --- | --- |
| 48 | Pilsēta |  |
| 49 | Ciems |  |
| 50 | Ēkas |  |

DZELZCEĻI

| 51 | Dzelzceļš (viens sliežu ceļš) |  |
| --- | --- | --- |
| 52 | Dzelzceļš (divi vai vairāki sliežu ceļi) |  |
| 53 | Dzelzceļš (tiek būvēts) |  |
| 54 | Dzelzceļa tilts |  |
| 55 | Dzelzceļa tunelis |  |
| 56 | Dzelzceļa stacija |  |

AUTOMAĢISTRĀLES UN CEĻI

| 57 | Divvirzienu automaģistrāle |  |
| --- | --- | --- |
| 58 | Pirmās kategorijas ceļš |  |
| 59 | Otrās kategorijas ceļš |  |
| 60 | Stiga |  |
| 61 | Autoceļa tilts |  |
| 62 | Autoceļa tunelis |  |

CITI APZĪMĒJUMI

| 63 | Robežas (starptautiskās) |  |
| --- | --- | --- |
| 64 | Ārējās robežas |  |
| 65 | Žogs |  |
| 66 | Telegrāfa un telefonlīnijas (ja tās ir orientieri uz zemes) |  |
| 67 | Aizsargdambis |  |
| 68 | Pārceltuve |  |
| 69 | Cauruļvads |  |
| 70 | Naftas vai gāzes ieguves vieta |  |
| 71 | Naftas bāzes |  |
| 72 | Atomelektrostacija |  |
| 73 | Krasta apsardzes stacija |  |
| 74 | Novērošanas tornis |  |
| 75 | Raktuve |  |
| 76 | Mežsarga māja |  |
| 77 | Sacīkšu trase vai stadions |  |
| 78 | Drupas |  |
| 79 | Cietoksnis |  |
| 80 | Baznīca |  |
| 81 | Mošeja |  |
| 82 | Pagoda |  |
| 83 | Templis |  |

LIDLAUKI

| 84 | Civils objekts | Sauszeme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | Civils objekts | Ūdens |  |
| 86 | Militārs objekts | Sauszeme |  |
| 87 | Militārs objekts | Ūdens |  |
| 88 | Civils un militārs objekts | Sauszeme |  |
| 89 | Civils un militārs objekts | Ūdens |  |
| 90 | Rezerves lidlauks avārijas situācijām vai lidlauks bez aprīkojuma |  |  |
| 91 | Pamests vai slēgts lidlauks |  |  |
| 92 | Piekrastes enkurvieta |  |  |
| 93 | Lidlauks lietošanai kartēs, kurās nav nepieciešama lidlauku klasifikācija, piemēram, maršruta kartēs |  |  |
| 94 | Helikopteru lidlauks Piezīme. Lidlauks tikai helikopteriem. |  |  |
| 95 | Piezīme. Ja to prasa kartes funkcija, lidlauka apzīmējuma vietā var parādīt lidlauka skrejceļu shēmu, piemēram: |  |  |

LIDLAUKA DATI SAĪSINĀTĀ FORMĀ, KURUS VAR NORĀDĪT KOPĀ AR LIDLAUKA APZĪMĒJUMIEM (Vēre: 16.9.2.2. un 17.9.2.2. punkts)

| 96 |  | Lidlauka nosaukums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pacēlums, kas norādīts mērvienībās (metros vai pēdās), kas izvēlētas lietošanai kartē |  | Garākā skrejceļa garums simtos metru vai pēdu (atkarībā no tā, kura mērvienība ir izvēlēta lietošanai kartē) |
|  |  | LIVINGSTONE 357 L H 95 |  |
|  | Minimālais apgaismojums – šķēršļi, robežu vai skrejceļa gaismas un apgaismots vēja rādītājs vai nosēšanās virziena rādītājs |  | Skrejceļam ir stingais segums, parasti visos laikapstākļos |
|  | Piezīme. Ja L vai H neattiecas, tā vietā jānorāda domuzīme (–). |  |  |

LIDLAUKA APZĪMĒJUMI NOLAIŠANĀS KARTĒS

| 97 | Lidlauki, kas ietekmē kustības shēmu lidlaukā, uz kura pamata noteikta procedūra |  |
| --- | --- | --- |
| 98 | Lidlauks, uz kura pamata noteikta procedūra |  |

RADIONAVIGĀCIJAS LĪDZEKĻI

| 99 | Galvenā radionavigācijas līdzekļa apzīmējums Piezīme. Šo apzīmējumu var lietot ar rāmīti, kurā ieraksta datus, vai bez tā. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Nevērstas darbības radiobāka |  |  |  | NDB |  |  |  |  |
| 101 | Ļoti augstas frekvences (VHF) riņķa darbības radiobāka |  |  |  | VOR |  |  |  |  |
| 102 | Attāluma mērīšanas aprīkojums |  |  |  | DME |  |  |  |  |
| 103 | Apvienota VOR un DME radionavigācijas līdzekļi |  |  |  | VOR/DME |  |  |  |  |
| 104 | DME attālums |  | Attālums kilometros (jūras jūdzēs) līdz DME |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Radionavigācijas līdzekļa apzīmējumi |  |  |  |  |  |  |
| 105 | VOR radiālā līnija |  | Radiālās līnijas peilējums no VOR un VOR apzīmējumi |  |  |  |  |  |  |
| 106 | UHF taktiskais aeronavigācijas līdzeklis |  |  |  | TACAN |  |  |  |  |
| 107 | Apvienota VOR un TACAN radionavigācijas līdzekļi |  |  |  | VORTAC |  |  |  |  |
| 108 | Instrumentālā nosēšanās sistēma |  |  |  | ILS |  |  |  |  |
|  | Marķiera radiobāka |  |  |  | Eliptiska |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  | Kaula formas |  |  |  |  |
|  | Piezīme. Marķiera radiobāku var parādīt ar kontūrām, punktētā veidā, vai abos veidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Kompasa roze Tai kartē jābūt orientētai saskaņā ar stacijas noskaņošanu (parasti uz magnētiskajiem ziemeļiem) |  |  | Kompasa roze, kas atbilstošā gadījumā lietojama kopā ar šādiem apzīmējumiem: |  |  |  |  |  |
|  | Piezīme. Vajadzības gadījumā var pievienot papildu kompasa punktus. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Piezīme. Norādījumi attiecībā uz radionavigācijas līdzekļu datu attēlošanu ir sniegti ”Aeronavigācijas karšu rokasgrāmatā” (Doc 8697).

GAISA SATIKSMES PAKALPOJUMI

| 111 | Lidojumu informācijas rajons |  |  | FIR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Lidlauka satiksmes zona |  |  | ATZ |  |  |  |  |  |
| 113 | Dispečerrajons Gaisa trase Kontrolējams maršruts |  |  | CTA AWY |  |  | Varianti |  |  |
| 114 | Nekontrolējams maršruts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Konsultatīva gaisa telpa |  |  | ADA |  |  |  |  |  |
| 116 | Dispečerrajons |  |  | CTR |  |  |  |  |  |
| 117 | Pretgaisa aizsardzības identifikācijas zona |  |  | ADIZ |  |  |  |  |  |
| 118 | Konsultatīvs maršruts |  |  | ADR | Varianti |  |  |  |  |
| 119 | Vizuāla lidojuma trajektorija |  | obligāta, ar prasību uzturēt radiosakarus |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | obligāta, bez prasības uzturēt radiosakarus |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ieteicams |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Neatbilstība mērogam (ATS maršrutā) |  |  |  |  |  | Varianti |  |  |
| 121 | Ziņošanas punkts |  |  | REP |  | Obligāts |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pēc pieprasījuma |  |  |  |
| 122 | Pārslēgšanās punkts Jānovieto uz atbilstošā maršruta apzīmējuma taisnos maršruta leņķos |  |  | COP |  |  |  |  |  |
| 123 | ATS/MET ziņošanas punkts |  |  | MRP |  |  | Obligāts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pēc pieprasījuma |  |  |
| 124 | Maršruta punkts WPT | Pārlidojuma WPT (tiek izmantots arī kā standarta pagrieziena sākuma un beigu punkts) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lidojuma vadības WPT |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Nolaišanās beigu posma kontrolpunkts |  |  | FAF |  |  |  |  |  |

| 126 | Absolūtie augstumi/lidojuma līmeņi | Absolūtā augstuma/lidojuma līmeņa “logs” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “Absolūtajā augstumā/lidojuma līmenī vai augstāk” |  |  |
|  |  | “Absolūtajā augstumā/lidojuma līmenī vai zemāk” |  |  |
|  |  | “Obligātais” absolūtais augstums/lidojuma līmenis |  |  |
|  |  | “Ieteicamais” absolūtais augstums/lidojuma līmenis |  |  |
|  |  | “Paredzamais” absolūtais augstums | Paredzams 5 000 | Paredzams FL 50 |
|  | Piezīme. Izmantojams tikai SID un STAR kartēs. Nav paredzēts, lai attēlotu minimālo šķēršļu pārlidošanas absolūto augstumu. |  |  |  |

GAISA TELPAS KLASIFIKĀCIJA

| 127 | Gaisa telpas klasifikācija |  |
| --- | --- | --- |

Aeronavigācijas dati saīsinātā veidā, kas lietojami kopā ar gaisa telpas klasifikācijas apzīmējumiem

| 128 | Alternatīva |  |
| --- | --- | --- |

GAISA TELPAS IEROBEŽOJUMI

| 129 | Ierobežota gaisa telpa (aizliegtā, ierobežotu lidojumu un bīstamā zona) |  | Divu zonu kopīgā robeža |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piezīme. Svītrojuma leņķis un biezums var atšķirties atkarībā no mēroga un zonas lieluma, formas un orientācijas. |  |  |  |
| 130 | Starptautiskā robeža, kas slēgta lidojumiem, izņemot pa gaisa koridoru |  |  |  |

ŠĶĒRŠĻI

| 131 | Šķērslis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | Apgaismots šķērslis |  |  |  |
| 133 | Šķēršļu grupa |  |  |  |
| 134 | Apgaismota šķēršļu grupa |  |  |  |
| 135 | Ārkārtīgi augsts šķērslis (neobligāts apzīmējums) |  |  |  |
| 136 | Ārkārtīgi augsts, apgaismots šķērslis (neobligāts apzīmējums) Piezīme. Šķēršļiem, kuru augstums ir 300 m (1000 ft) virs apvidus. |  |  |  |
| 137 | Virsotnes pacēlums (kursīvā) |  | Relatīvais augstums virs noteikta līmeņa (stāviem burtiem iekavās) |  |

CITI APZĪMĒJUMI

| 138 | Labi saredzama elektropārvades līnija |  |
| --- | --- | --- |
| 139 | Izogona |  |
| 140 | Okeāna bāzes kuģis (parastā stāvoklī) |  |

VIZUĀLIE LĪDZEKĻI

| 141 |  |  |  |  | 1. piezīme. Jūras mainīgās ugunis ir sarkanas un baltas, ja vien nav doti citi norādījumi. Jūras ugunis ir baltas, ja vien nav noteiktas krāsas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jūras uguns | Alt | Mainīgās |  | Fl | Zibšņuguns | Occ | Uzmirgojošā uguns | sec | sek |
|  | 2. piezīme. Raksturojumi jānorāda šādi: | B | Zila |  | G | zaļa | R | sarkana | (U) | neregulējama |
|  |  | F | Nemainīga |  | Gp | Grupa | SEC | sektors | W | balta |
| 142 | Aeronavigācijas zemes uguns |  |  | Elektroniska | 143 | Peldoša bāka |  |  |  |  |

APZĪMĒJUMI LIDLAUKU/HELIKOPTERU LIDLAUKU KARTĒS

| 144 | Stingā seguma skrejceļš |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 145 | Nebetonēts skrejceļš |  |  |
| 146 | Skrejceļa gala bremzēšanas josla | SWY |  |
| 147 | Manevrēšanas ceļi un stāvvietas |  |  |
| 148 | Helikopteru nolaišanās zona lidlaukā |  |  |
| 149 | Lidlauka kontrolpunkts | ARP |  |
| 150 | VOR pārbaudes punkts |  |  |
| 151 | Redzamības uz skrejceļa (RVR) novērošanas vieta |  |  |
| 152 | Perforētu tērauda plākšņu vai tērauda seguma skrejceļš |  |  |
| 153 | Punktveida uguns |  |  |
| 154 | Šķēršļa ugunis |  |  |
| 155 | Nosēšanās virziena rādītājs (izgaismots) |  |  |
| 156 | Nosēšanās virziena rādītājs (neizgaismots) |  |  |
| 157 | Stoplīnija |  |  |
| 158 | Gaidīšanas vieta pie skrejceļa | A shēma |  |
|  |  | B shēma |  |
|  | Piezīme. Informāciju par piemērošanu sk. 14. pielikuma I sējuma 5.2.10. punktā. |  |  |

APZĪMĒJUMI LIDLAUKA ŠĶĒRŠĻU KARTĒS (A, B UN C TIPS)

|  |  |  | Plāns | Profils |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | Koks vai krūms |  |  | Identifikācijas numurs |
| 160 | Stabs, tornis, torņa smaile, antena u. c. |  |  |  |
| 161 | Ēka vai liela būve |  |  |  |
| 162 | Dzelzceļš |  |  |  |
| 163 | Elektropārvades līnijas vai gaisa kabelis |  |  |  |
| 164 | Virs apvidus paaugstināta šķēršļa līmenis |  |  |  |
| 165 | Stāva nogāze |  |  |  |
| 166 | Skrejceļa gala bremzēšanas josla | SWY |  |  |
| 167 | Šķēršļbrīva josla | CWY |  |  |

PAPILDU APZĪMĒJUMI LIETOŠANAI PAPĪRA UN ELEKTRONISKAJĀS KARTĒS

|  | PLĀNA SKATS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 168 | Minimālais sektora absolūtais augstums Piezīme. Šo apzīmējumu var pārveidot, lai atspoguļotu konkrētās sektora kontūras. | MSA |  |
| 169 | Galapunkta lidlauka absolūtais augstums Piezīme. Šo apzīmējumu var pārveidot, lai atspoguļotu konkrētā TAA kontūras. | TAA |  |
| 170 | Gaidīšanas zonas lidojuma shēma |  |  |
| 171 | Pārtrauktas nolaišanās ceļa līnija |  |  |
|  | PROFILS |  |  |
| 172 | Skrejceļš |  |  |
| 173 | Radionavigācijas līdzeklis (līdzekļa tips un tā lietojums procedūrā jānorāda virs apzīmējuma) |  |  |
| 174 | Marķiera radiobāka (bākas tips jānorāda virs apzīmējuma) |  |  |
| 175 | Apvienots radionavigācijas līdzeklis un marķiera radiobāka (līdzekļa tips jānorāda virs apzīmējuma) |  |  |
| 176 | DME kontrolpunkts (virs apzīmējuma jānorāda attālums no DME un kontrolpunkta lietojums procedūrā) |  |  |
| 177 | Apvienots DME kontrolpunkts un marķiera radiobāka (virs apzīmējuma jānorāda attālums no DME un bākas tips) |  |  |

# 3. PAPILDINĀJUMS. KRĀSU SKALA

(Sk. 2.11.1. punktu)

APZĪMĒJUMI KARTĒS

| Būves, izņemot automaģistrāles un ceļus: lielu pilsētu kontūras, koordinātu tīkli un graduētie tīkli; augstākie punkti; bīstamības līnijas un piekrastes klintis; nosaukumi un burti, izņemot aeronavigācijas un hidrogrāfijas elementus. |  | MELNA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apbūvēti pilsētu rajoni |  | MELNA, punktēta |  |
| Automaģistrāles un ceļi | Neobligātas krāsas | MELNA, pustonis |  |
|  |  | SARKANA |  |
| Apbūvēti pilsētu rajoni (melna, punktēta tīkla vietā) |  | DZELTENA |  |
| Horizontāles un topogrāfiskie elementi: 2. papildinājuma 1. līdz 10. punkts. Hidrogrāfiskie elementi: 2. papildinājuma 39. līdz 41. punkts. |  | BRŪNA |  |
| Krasta līnijas, novadgrāvji, upes, ezeri, dziļuma līknes un citi hidrogrāfijas elementi, tostarp to nosaukums vai apraksts |  | ZILA |  |
| Atklātas ūdens teritorijas |  | ZILA, pustonis |  |
| Sālsezeri un sāls vārītavas |  | ZILA, punktēta |  |
| Lielas izžūstošas upes un izžūstoši ezeri |  | ZILA, punktēta |  |
| Aeronavigācijas dati, izņemot maršruta un rajona kartēs (ICAO), kur var būt nepieciešams izmantot dažādas krāsas. Abas krāsas var izmantot vienā un tajā pašā lapā, bet, ja tiek izmantota tikai viena krāsa, tad vēlams, lai tā būtu tumši zila. | Neobligātas krāsas | FUKSĪNSARKANA |  |
|  |  | TUMŠI ZILA |  |
| Meži |  | ZAĻA |  |
| Teritorijas, kas nav kartētas, lai iegūtu horizontāļu informāciju, vai arī reljefa dati ir nepilnīgi. | Neobligātas krāsas | ZELTAINI BRŪNA |  |
|  |  | BALTA |  |

TONĀLĀ HIPSOMETRIJA

|  | BALTA | Tonējums ļoti lielam augstumam virs jūras līmeņa |  | SĒPIJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIOLETA |  |  |  |  |
|  | ORANŽA vai DZELTENBRŪNA | Tonējums augstākam pacēlumam |  | BRŪNA |  |
|  | DZELTENA | Tonējums vidējam pacēlumam |  | DZELTENBRŪNA |  |
|  | ZAĻA | Tonējums zemākam pacēlumam | Neobligātas krāsas | ZAĻA |  |
|  |  |  |  | BALTA |  |
|  | ZILGANZAĻA | Tonējums platībām zem jūras līmeņa | Neobligātas krāsas | ZAĻGANBRŪNA |  |
| Piezīme. Pamattoņi ir identiski tiem, kas noteikti starptautiskajai pasaules kartei. |  |  |  | GAIŠI BRŪNA |  |

# 4. PAPILDINĀJUMS. TONĀLĀS HIPSOMETRIJAS AUGSTUMU SKALA

(Divi varianti, sk. 2.12.2. punktā)

| BALTA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIOLETA |  |  |  |  |  | SĒPIJA |
| ORANŽA vai DZELTENBRŪNA |  |  |  |  |  | BRŪNA |
| DZELTENA |  |  |  |  |  | DZELTENBRŪNA |
| ZAĻA |  |  |  |  |  | ZAĻA, pustonis |
|  |  |  |  | ZAĻA |  | BALTA |
|  |  | Jūras līmenis |  |  |  |  |
| ZILGANZAĻA |  |  |  | ZILGANZAĻA |  | GAIŠI PELĒKA |
| 1. piezīme. Šie toņi ir identiski tiem, kas noteikti starptautiskajai pasaules kartei. |  |  |  |  |  |  |

2. piezīme. Pacēlumi nav piesaistīti nevienas sistēmas toņiem, lai tos varētu brīvāk izvēlēties.

# 5. PAPILDINĀJUMS. KARTES LAPAS IZKĀRTOJUMS PASAULES AERONAVIGĀCIJAS KARTEI (ICAO) AR MĒROGU 1:1 000 000

# 6. PAPILDINĀJUMS. AERONAVIGĀCIJAS DATU KVALITĀTES PRASĪBAS

### 1. tabula. Ģeogrāfiskais platums un garums

| Ģeogrāfiskais platums un garums | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Lidojumu informācijas rajona robežpunkti | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 × 10-3 |
| Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās (P, R, D) zonas robežpunkti (ārpus CTA/CTZ robežām) | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Aizliegtās, ierobežotu lidojumu un bīstamās (P, R, D) zonas robežpunkti (CTA/CTZ robežās) | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| CTA/CTZ robežpunkti | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Maršruta NAVAIDS un kontrolpunkti, gaidīšanas vieta, STAR/SID punkti | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Šķēršļi 1. rajonā (visā valsts teritorijā) | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Lidlauka/helikopteru lidlauka atskaites punkts | 1 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Lidlaukā/helikopteru lidlaukā izvietotie navigācijas līdzekļi | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Šķēršļi 3. rajonā | 1/10 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Šķēršļi 2. rajonā | 1/10 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Nolaišanās beigu posma kontrolpunkti un citi būtiski kontrolpunkti/punkti, kas veido instrumentālās nolaišanās procedūru | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Skrejceļa sliekšņi | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Manevrēšanas ceļa centra līnija/stāvvietas norādošās līnijas punkti | 1/100 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Skrejceļa gals (lidojuma trajektorijas izlīdzināšanas punkts) | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Gaidīšanas vieta pie skrejceļa | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Manevrēšanas ceļu krustojumu marķējošā līnija | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Izejas marķējošā līnija | 1 s | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Peronu robežas (daudzstūru) | 1 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Atledošanas/pretapledošanas iekārtas (daudzstūru) | 1 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Gaisa kuģu stāvvietas punkti/INS kontrolpunkti | 1/100 s | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| TLOF vai FATO sliekšņu, helikopteru lidlauku ģeometriskie centri | 1 s | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |

Piezīme. Šķēršļu datu vākšanas virsmu grafisko attēlojumu un kritērijus, kas izmantoti, lai identificētu šķēršļus noteiktajās teritorijās, sk. 15. pielikuma 8. papildinājumā.

2. tabula. Pacēlums/absolūtais augstums/relatīvais augstums

| Pacēlums/absolūtais augstums/relatīvais augstums | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Lidlauka/helikopteru lidlauka pacēlums | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| WGS-84 ģeoīda vilnis lidlauka/helikopteru lidlauka pacēlums | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Skrejceļa vai FATO slieksnis, neprecīzas nolaišanās | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| WGS-84 ģeoīda vilnis pie skrejceļa vai FATO sliekšņa, TLOF ģeometriskais centrs, neprecīzas nolaišanās | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Skrejceļa vai FATO slieksnis, precīzas nolaišanās | 0,5 m vai 1 ft | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| WGS-84 ģeoīda vilnis pie skrejceļa vai FATO sliekšņa, TLOF ģeometriskais centrs, precīzas nolaišanās | 0,5 m vai 1 ft | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Sliekšņa krustošanas augstums, precīzas nolaišanās | 0,5 m vai 1 ft | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums (OCA/H) | atbilstoši PANS-OPS (Dokuments Nr. 8168) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Šķēršļi 1. rajonā (visā valsts teritorijā) | 3 m (10 ft) | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Šķēršļi 2. rajonā | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Šķēršļi 3. rajonā | 1 m vai 1 ft | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Attāluma mērīšanas aprīkojums (DME) | 30 m (100 ft) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Instrumentālās nolaišanās procedūras absolūtais augstums | atbilstoši PANS-OPS (Dokuments Nr. 8168) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Minimālais absolūtais augstums | 50 m vai 100 ft | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |

Piezīme. Šķēršļu datu vākšanas virsmu grafisko attēlojumu un kritērijus, kas izmantoti, lai identificētu šķēršļus noteiktajās teritorijās, sk. 15. pielikuma 8. papildinājumā.

3. tabula. Magnētiskā deklinācija

| Magnētiskā deklinācija | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Lidlauka/helikopteru lidlauka magnētiskā deklinācija | 1 grāds | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |

4. tabula. Peilējums

| Peilējums | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Gaisa trases segmenti | 1 grāds | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Dati, pēc kuriem nosaka maršruta un lidlauka kontrolpunktus | 1/10 grāda | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Lidlauka atlidošanas/aizlidošanas maršruta segmenti | 1 grāds | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Dati, pēc kuriem nosaka instrumentālās nolaišanās procedūras kontrolpunktus | 1/10 grāda | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| LS radiobākas antenas noregulēšana | 1 grāds | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| MLS nulles azimuta noregulēšana | 1 grāds | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Skrejceļa un FATO peilējums | 1 grāds | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |

5. tabula. Garums/attālums/izmēri

| Garums/attālums/izmēri | Kartes izšķirtspēja | Integritātes klasifikācija |
| --- | --- | --- |
| Gaisa trases segmenta garums | 1 km vai 1 NM | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Attālums, pēc kura nosaka maršruta kontrolpunktus | 2/10 km (1/10 NM) | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Lidlauka atlidošanas/aizlidošanas maršruta segmenta garums | 1 km vai 1 NM | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Attālums, pēc kura nosaka lidlauka un instrumentālās nolaišanās kontrolpunktu | 2/10 km (1/10 NM) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Skrejceļa un FATO garums, TLOF izmēri | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Skrejceļa platums | 1 m | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Bremzēšanas ceļa garums un platums | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Pieejamais nosēšanas attālums | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Pieejamais ieskrējiena garums | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Pieejamā pacelšanās distance | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-8 |
| Pieejamā pārtrauktās pacelšanās distance | 1 m | kritiski dati, integritātes pakāpe: 1 × 10-8 |
| Attālums no ILS kursa radiobākas antenas līdz skrejceļa galam | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Attālums no ILS glisādes slīpuma antenas līdz slieksnim gar centra līniju | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Attālums no ILS marķiera līdz slieksnim | 2/10 km (1/10 NM) | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Attālums no ILS DME antenas līdz slieksnim gar centra līniju | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |
| Attālums no MLS azimuta antenas līdz skrejceļa galam | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Attālums no MLS pacēluma antenas līdz skrejceļa slieksnim gar ass līniju | atbilstoši kartei | rutīnas dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-3 |
| Attālums no MLS DME/P antenas līdz skrejceļa slieksnim gar ass līniju | atbilstoši kartei | svarīgi dati, integritātes pakāpe: 1 ×10-5 |

* Visi ISO standarti ir uzskaitīti šīs nodaļas beigās.