Starptautiskie standarti

un ieteicamā prakse

Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 6. pielikums

Gaisa kuģu ekspluatācija

III daļa

Starptautiskie lidojumi — Helikopteri

Šis izdevums ietver visus grozījumus, ko Padome pieņēmusi līdz 2001. gada 13. martam, un no 2001. gada 1. novembra aizstāj visus iepriekšējos 6. pielikuma III daļas izdevumus.

Informāciju par standartu un ieteicamās prakses piemērojamību sk. priekšvārdā.

Piektais izdevums

2001. gada jūlijs

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

GROZĪJUMI

Izdotie grozījumi regulāri tiek izziņoti Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas žurnālā [ICAO Journal] un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas publikāciju un audiovizuālo mācību līdzekļu kataloga ikmēneša pielikumā [Supplement to the Catalogue of ICAO Publications and Audio-visual Training Aids], kas šīs publikācijas lietotājiem jāņem vērā. Turpmāk redzamā tabula ir paredzēta šādu grozījumu reģistrēšanai.

##### GROZĪJUMU UN LABOJUMU REĢISTRS

| GROZĪJUMI |  |  |  |  | LABOJUMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piemērošanas datums | Reģistrēšanas datums | Reģistrējis |  |  | Piemērošanas datums | Reģistrēšanas datums | Reģistrējis |
| Nr. |  |  |  |  | Nr. |  |  |  |
| 1.–8. | Iekļauts šajā izdevumā |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | No 27/11/03 | — | ICAO |  |  |  |  |  |
| 10. | No 24/11/05 | — | ICAO |  |  |  |  |  |

SATURA RĀDĪTĀJS

Lappuse

SAĪSINĀJUMI UN SIMBOLI	7

PUBLIKĀCIJAS	10

PRIEKŠVĀRDS	12

I SADAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. NODAĻA. DEFINĪCIJAS	20

2. NODAĻA. PIEMĒROJAMĪBA	29

II SADAĻA STARPTAUTISKAIS KOMERCIĀLAIS GAISA TRANSPORTS

1. NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI	31

1.1. Tiesību aktu, noteikumu un procedūru ievērošana	31

1.2. Bīstami izstrādājumi	32

1.3. Psihoaktīvu vielu lietošana	32

2. NODAĻA. LIDOJUMU VEIKŠANA	33

2.1. Ekspluatācijas aprīkojums	33

2.2. Lidojumu veikšanas sertifikācija un uzraudzība	33

2.3. Sagatavošanās lidojumiem	37

2.4. Lidojumu procedūras	42

2.5. Gaisa kuģa komandiera pienākumi	44

2.6. Lidojumu nodrošināšanas darbinieka/lidojumu dispečera pienākumi	44

2.7. Rokas bagāža	45

3. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDTEHNISKO RAKSTUROJUMU EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI	46

3.1. Vispārīgi noteikumi	46

3.2. Lidtehnisko raksturojumu ekspluatācijas ierobežojumi, kas piemērojami saskaņā ar 8. pielikuma IV daļu sertificētajiem helikopteriem	46

3.3. Dati par šķēršļiem	49

4. NODAĻA. HELIKOPTERA INSTRUMENTI, APRĪKOJUMS UN LIDOJUMA DOKUMENTI	50

4.1. Vispārīgi noteikumi	50

4.2. Visi helikopteri, kas veic visus lidojumus	50

4.3. Lidojuma parametru reģistratori	52

4.4. Visi helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem	57

4.5. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens	57

4.6. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs īpaši apzīmētiem sauszemes rajoniem	58

4.7. Avārijas vietas noteicējraidītājs (ELT)	59

4.8. Visi helikopteri, kas veic lidojumus lielos absolūtajos augstumos	59

4.9. Visi helikopteri, kas veic lidojumus apledošanas apstākļos	60

4.10. Visi helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem	60

4.11. Visi helikopteri, kas veic lidojumus nakts laikā	61

4.12. Helikopteri, kas pārvadā pasažierus – īpašu laikapstākļu konstatēšana	62

4.13. Visi helikopteri, kas atbilst trokšņa sertifikācijas standartiem 16. pielikuma I sējumā	62

4.14. Salona apkalpes locekļu vietas helikopteros, kas pārvadā pasažierus	62

4.15. Helikopteri, kas jāaprīko ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderu	62

4.16. Mikrofoni	63

5. NODAĻA. HELIKOPTERA SAKARU UN NAVIGĀCIJAS IEKĀRTAS	64

5.1. Sakaru iekārtas	64

5.2. Navigācijas iekārta	64

5.3. Uzstādīšana	65

6. NODAĻA. HELIKOPTERA TEHNISKĀ APKOPE	66

6.1. Ekspluatanta pienākumi saistībā ar tehnisko apkopi	66

6.2. Ekspluatanta tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmata	66

6.3. Tehniskās apkopes programma	67

6.4. Tehnisko apkopju dokumentācija	67

6.5. Informācija par lidojumderīguma uzturēšanu	68

6.6. Modifikācijas un remonts	68

6.7. Tehniskās apkopes apliecība	68

6.8. Uzskaites dokumentācija	68

7. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDOJUMA APKALPE	70

7.1. Lidojuma apkalpes sastāvs	70

7.2. Lidojuma apkalpes locekļa pienākumi avārijas gadījumā	70

7.3. Lidojuma apkalpes locekļu mācību programmas	70

7.4. Kvalifikācija	71

7.5. Lidojuma apkalpes aprīkojums	73

7.6. Lidojuma laiks, lidojuma apkalpes darba laiks un atpūtas laiks	73

8. NODAĻA. LIDOJUMU NODROŠINĀŠANAS DARBINIEKS/LIDOJUMU DISPEČERS	74

9. NODAĻA. ROKASGRĀMATAS, TEHNISKIE ŽURNĀLI UN UZSKAITES DOKUMENTĀCIJA	75

9.1. Lidojumu rokasgrāmata	75

9.2. Ekspluatanta tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmata	75

9.3. Tehniskās apkopes programma	76

9.4. Lidojuma žurnāls	77

9.5. Helikopterā esošā avārijas un glābšanas aprīkojuma uzskaites dokumentācija	77

9.6. Lidojuma parametru reģistratoru ieraksti	77

10. NODAĻA. SALONA APKALPE	78

10.1. Pienākumu sadalīšana avārijas gadījumā	78

10.2. Salona apkalpes aizsardzība lidojuma laikā	78

10.3. Mācības	78

10.4. Lidojuma laiks, lidojuma apkalpes darba laiks un atpūtas laiks	79

11. NODAĻA. DROŠĪBA	80

11.1. Helikoptera pārmeklēšanas procedūru kontrolsaraksts	80

11.2. Mācību programmas	80

11.3. Ziņošana par nelikumīgas iejaukšanās aktiem	80

III SADAĻA STARPTAUTISKĀ VISPĀRĒJĀ AVIĀCIJA

1. NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI	82

1.1. Tiesību aktu, noteikumu un procedūru ievērošana	82

1.2. Bīstami izstrādājumi	83

1.3. Psihoaktīvu vielu lietošana	83

2. NODAĻA. LIDOJUMU VEIKŠANA	84

2.1. Ekspluatācijas aprīkojuma piemērotība	84

2.2. Helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumi	84

2.3. Instruktāža	84

2.4. Helikoptera lidojumderīgums un drošības pasākumi	84

2.5. Laikapstākļu ziņojumi un prognozes	85

2.6. Ierobežojumi laikapstākļu dēļ	85

2.7. Rezerves helikopteru lidlauki	86

2.8. Degvielas un eļļas krājumi	87

2.9. Skābekļa nodrošinājums	89

2.10. Skābekļa lietošana	89

2.11. Avārijas instruktāža lidojuma laikā	89

2.12. Pilotu ziņojumi par laikapstākļiem	89

2.13. Bīstami lidojuma apstākļi	89

2.14. Lidojuma apkalpes locekļu veselības stāvoklis	89

2.15. Lidojuma apkalpes locekļi darba vietās	90

2.16. Instrumentālo lidojumu procedūras	90

2.17. Vispārīgā instruktāža	91

2.18. Degvielas uzpilde, helikopterā atrodoties pasažieriem vai griežoties rotoriem	91

2.19. Lidojumi virs ūdens	91

3. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDTEHNISKO RAKSTUROJUMU EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI	92

4. NODAĻA. HELIKOPTERA INSTRUMENTI, APRĪKOJUMS UN LIDOJUMA DOKUMENTI	93

4.1. Visi helikopteri, kas veic visus lidojumus	93

4.2. Visi helikopteri, kas veic VFR lidojumus	94

4.3. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens	95

4.4. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs īpaši apzīmētiem sauszemes rajoniem	96

4.5. Visi helikopteri, kas veic lidojumus lielos absolūtajos augstumos	96

4.6. Visi helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem	97

4.7. Visi helikopteri, kas veic lidojumus nakts laikā	97

4.8. Visi helikopteri, kas atbilst trokšņa sertifikācijas standartiem 16. pielikuma I sējumā	98

4.9. Lidojuma parametru reģistratori	98

4.10. Avārijas vietas noteicējraidītājs (ELT)	102

4.11. Helikopteri, kas jāaprīko ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderu	103

4.12. Mikrofoni	103

5. NODAĻA. HELIKOPTERA SAKARU UN NAVIGĀCIJAS IEKĀRTAS	104

5.1. Sakaru iekārtas	104

5.2. Navigācijas iekārta	104

6. NODAĻA. HELIKOPTERA TEHNISKĀ APKOPE	106

6.1. Pienākumi	106

6.2. Tehnisko apkopju uzskaites dokumentācija	106

6.3. Informācija par lidojumderīguma uzturēšanu	107

6.4. Modifikācijas un remonts	107

6.5. Tehniskās apkopes apliecība	107

7. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDOJUMA APKALPE	108

7.1. Kvalifikācija	108

7.2. Lidojuma apkalpes sastāvs	108

PAPILDINĀJUMS

PAPILDINĀJUMS. LIDOJUMU VEIKŠANAS ROKASGRĀMATAS STRUKTŪRA UN SATURS	110

1. Struktūra	110

2. Saturs	110

PIEVIENOJUMI

A PIEVIENOJUMS. HELIKOPTERA LIDTEHNISKO RAKSTUROJUMU EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI	115

Mērķis un piemērošanas joma	115

1. Definīcijas	115

2. Vispārīgi noteikumi	115

3. Apsvērumi attiecībā uz lidojumu veikšanas zonu	116

4. Lidtehnisko raksturojumu noteiktie ierobežojumi	117

B PIEVIENOJUMS. LIDOJUMA PARAMETRU REĢISTRATORI	137

Ievads	137

1. Lidojuma datu reģistrators (FDR)	137

2. Pilotu kabīnes sarunu reģistrators (CVR)	138

3. FDR un CVR sistēmu pārbaudīšana	140

C PIEVIENOJUMS. LIDOJUMA LAIKS UN LIDOJUMA APKALPES DARBA LAIKA NORMĒŠANA	144

1. Nolūks un piemērošanas joma	144

2. Vispārīgi noteikumi	144

3. Definīcijas	145

4. Piezīmes par definīcijām	146

5. Ierobežojumu veidi	146

6. Uzskaites veidlapas paraugs	147

D PIEVIENOJUMS. MEDICĪNISKIE LĪDZEKĻI	148

E PIEVIENOJUMS. OBLIGĀTO IEKĀRTU SARAKSTS (MEL)	149

F PIEVIENOJUMS. GAISA KUĢA EKSPLUATANTA APLIECĪBA VAI LĪDZVĒRTĪGS DOKUMENTS	150

G PIEVIENOJUMS. LIDOJUMA DROŠĪBAS DOKUMENTU SISTĒMA	151

1. Ievads	151

2. Struktūra	151

3. Aprobēšana	152

4. Izstrādāšana	152

5. Ieviešana	152

6. Izmainīšana	152

# SAĪSINĀJUMI UN SIMBOLI

(lietoti šajā pielikumā)

Saīsinājumi

ADREP 	Ziņošana par aviācijas nelaimes gadījumu/incidentu

ADS 	Automātiskā atkarīgā novērošana

AFCS 	Automātiskā lidojumu vadības sistēma

AIG 	Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšana un novēršana

AOC 	Aviācijas operatīvā kontrole

AOC 	Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība

ATC 	Gaisa satiksmes vadība

ATM 	Gaisa satiksmes pārvaldība

ATS 	Gaisa satiksmes pakalpojumi

CAT I 	I kategorija

CAT II 	II kategorija

CAT III 	III kategorija

CAT IIIA 	IIIA kategorija

CAT IIIB 	IIIB kategorija

CAT IIIC 	IIIC kategorija

CDL 	Konfigurācijas noviržu saraksts

CFIT 	Sadursme ar zemi, nezaudējot lidojuma vadību

cm 	Centimetrs

CPDLC 	Dispečera-pilota datu pārraides posma sakari

CVR 	Pilotu kabīnes sarunu reģistrators

DA 	Lēmuma pieņemšanas absolūtais augstums

DA/H 	Lēmuma pieņemšanas absolūtais/relatīvais augstums

D-FIS 	Datu pārraides lidojumu informācijas pakalpojumi

DH 	Lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums

DME 	Tāluma mērīšanas aprīkojums

DR distance 	Horizontālā distance, kuru helikopters nolido no pieejamās pacelšanās distances beigām

ECAM 	Elektroniskais centralizētais gaisa kuģa monitors

EFIS 	Gaisa kuģa elektroniskā instrumentu sistēma

EGT 	Izplūdes gāzu temperatūra

EICAS 	Dzinēja rādījumu un apkalpes brīdināšanas sistēma

ELT 	Avārijas vietas noteicējraidītājs

ELT(AF) 	Automātiskais stacionārais ELT

ELT(AP) 	Automātiskais pārnēsājamais ELT

ELT(AD) 	Automātiskais atdalāmais ELT

ELT(S) 	Glābšanas ELT

EUROCAE 	Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācija

EPR 	Spiediena palielināšanās pakāpe dzinējā

FATO 	Nolaišanās beigu posma un pacelšanās zona

FDAU 	Lidojuma datu iegūšanas bloks

FDR 	Lidojuma datu reģistrators

FM 	Frekvences modulācija

ft 	Pēda

g 	Normālais paātrinājums

GNSS 	Globālā navigācijas satelītsistēma

hPa 	Hektopaskāls

Saīsinājumi

HUMS 	Kontroles un diagnostikas bortsistēma

IFR 	Instrumentālo lidojumu noteikumi

ILS 	Instrumentālā nosēšanās sistēma

IMC 	Instrumentālie meteoroloģiskie apstākļi

INS 	Inerciālā navigācijas sistēma

kg 	Kilograms

km 	Kilometrs

LDAH 	Helikopteriem pieejamā nosēšanās distance

LDP 	Nosēšanās lēmuma pieņemšanas punkts

LDRH 	Nepieciešamā nosēšanās distance

m 	Metrs

MDA 	Minimālais augstuma samazināšanas absolūtais augstums

MDA/H 	Minimālais augstuma samazināšanas absolūtais/relatīvais augstums

MDH 	Minimālais augstuma samazināšanas relatīvais augstums

MEL 	Obligāto iekārtu saraksts

MHz 	Megahercs

MLS 	Mikroviļņu nosēšanās sistēma

MMEL 	Obligāto iekārtu pamatsaraksts

MOPS 	Ekspluatācijas raksturojumu minimālās prasības

NAV 	Navigācija

N1 	Augstspiediena turbīnas apgriezienu skaits

Nf 	Nenoslogotās turbīnas apgriezienu skaits

Ng 	Dzinēja gāzģeneratora apgriezienu skaits

NM 	Jūras jūdze

OCA 	Šķēršļu pārlidošanas absolūtais augstums

OCA/H 	Šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums

OCH 	Šķēršļu pārlidošanas relatīvais augstums

PANS 	Aeronavigācijas pakalpojumu noteikumi

PNR 	Atgriešanās robežpunkts

R 	Rotora rādiuss

RNP 	Nepieciešamie navigācijas raksturojumi

RTODR 	Nepieciešamā pārtrauktās pacelšanās distance

RVR 	Redzamība uz skrejceļa

SAR 	Meklēšana un glābšana

SI 	Starptautiskā mērvienību sistēma

SICASP 	Sekundārā novērošanas radara uzlabojumu un sadursmes brīdināšanas sistēmu ekspertu grupa

SOP 	Ekspluatācijas standartprocedūras

T4 	Dzinēja izplūdes gāzu temperatūra

TDP 	Lēmuma pieņemšanas punkts paceļoties

TIT 	Turbīnas ieplūdes temperatūra

TLOF 	Zemskares un atraušanās laukums

TODAH 	Pieejamā pacelšanās distance

TODRH 	Nepieciešamā pacelšanās distance

UTC 	Koordinētais universālais laiks

VFR 	Vizuālo lidojumu noteikumi

VMC 	Vizuālie meteoroloģiskie apstākļi

VTOSS 	Minimālais ātrums, ar kādu panāk augstuma uzņemšanu, ja nedarbojas kritiskā spēka iekārta, bet pārējās spēka iekārtas darbojas atbilstoši apstiprinātajiem ekspluatācijas ierobežojumiem

Saīsinājumi

Vy 	Vislielākais augstuma uzņemšanas ātrums

WXR 	Laikapstākļi

Simboli

°C 	Celsija grādi

% 	Procenti

# PUBLIKĀCIJAS

(minētas šajā pielikumā)

Starptautiskās civilās aviācijas konvencija (Doc 7300)

Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) Dokumenti ED55 un ED56A

“Starptautiskā gaisa transporta ekonomiskās regulēšanas politiskās nostādnes un norādījumi” (Doc 9587)

“Protokols attiecībā uz grozījumu Starptautiskajā civilās aviācijas konvencijā” (83.1 pants) (Doc 9318)

Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas pielikumi:

1. pielikums. Personāla sertificēšana

2. pielikums. Lidojumu noteikumi

3. pielikums. Starptautiskās aeronavigācijas meteoroloģiskā apkalpošana

4. pielikums. Aeronavigācijas kartes

5. pielikums. Darbībās gaisā un uz zemes lietojamās mērvienības

6. pielikums. Gaisa kuģu ekspluatācija

I daļa. Starptautiskais komerciālais gaisa transports – Lidmašīnas

II daļa. Starptautiskā vispārējā aviācija – Lidmašīnas

8. pielikums. Gaisa kuģu lidojumderīgums

9. pielikums. Pārvadājumu atvieglošanas pasākumi

10. pielikums. Aviācijas telesakari

III sējums (I daļa. Ciparu datu sakaru sistēmas, II daļa. Balss sakaru sistēmas)

IV sējums (Novērošanas radiolokācijas un sadursmes brīdināšanas sistēmas)

11. pielikums. Gaisa satiksmes pakalpojumi

12. pielikums. Meklēšana un glābšana

13. pielikums. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

14. pielikums. Lidlauki

I sējums. Lidlauku projektēšana un ekspluatācija

II sējums. Helikopteru lidlauki

15. pielikums. Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi

16. pielikums. Vides aizsardzība

I sējums. Gaisa kuģu radītais troksnis

18. pielikums. Bīstamu izstrādājumu droša pārvadāšana pa gaisu

Aeronavigācijas pakalpojumu noteikumi

OPS – Gaisa kuģu lidojumi (Doc 8168)

I sējums. Lidojumu procedūras

II sējums. Vizuālo un instrumentālo lidojumu procedūru izstrādāšana

ATM – Gaisa satiksmes pārvaldība (Doc 4444)

“Reģionālie papildnoteikumi” (Doc 7030)

Rokasgrāmatas

“Aviācijas nelaimes gadījumu/incidentu datu paziņošanas rokasgrāmata (ADREP rokasgrāmata)” (Doc 9156)

“Aviācijas nelaimes gadījumu novēršanas rokasgrāmata” (Doc 9422)

“Lidostas dienestu rokasgrāmata” (Doc 9137)

1. daļa. Glābšana un ugunsdzēšana

8. daļa. Lidostas operatīvie dienesti

“Lidojumderīguma rokasgrāmata” (Doc 9760)

“Rokasgrāmata par cilvēkfaktoru” (Doc 9683)

“Rokasgrāmata par gaisa kuģu atledošanas/pretapledošanas apstrādi uz zemes” (Doc 9640)

“Lidojumu pārbaužu, sertifikācijas un pastāvīgas novērošanas procedūru rokasgrāmata” (Doc 8335)

“Nepieciešamo navigācijas raksturojumu rokasgrāmata (RNP)” (Doc 9613)

“Lidojumu veikšanas rokasgrāmatas sagatavošana” (Doc 9376)

6. PIELIKUMA III DAĻA.

STARPTAUTISKIE LIDOJUMI — HELIKOPTERI

# PRIEKŠVĀRDS

Priekšvēsture

Gaisa kuģu ekspluatācijas standartus un ieteicamo praksi “Starptautiskais gaisa transports” atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas (Čikāga, 1944) 37. pantam Padome pirmoreiz pieņēma 1948. gada 10. decembrī un 1968. gada 2. decembrī – “Starptautiskā vispārēja aviācija”. Dokumenti, kas satur šos standartus un ieteicamo praksi, tagad tiek saukti attiecīgi par Konvencijas 6. pielikuma I un 6. pielikuma II daļu. Vispār I un II daļa attiecas uz lidmašīnu lidojumiem, neviena no šīm daļām nav konkrēti piemērojama helikopteru lidojumiem.

Tādēļ III daļa tika ieviesta, lai iekļautu noteikumus attiecībā uz helikopteru lidojumiem. Sākotnēji Aeronavigācijas komisija saskaņā ar Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas un novēršanas (AIG) sanāksmes (1979) Rekomendāciju 10/1 izstrādāja noteikumus saistībā ar helikopteru lidojuma datu reģistratoriem un pilotu kabīnes sarunu reģistratoriem, un Padome tos pieņēma 1986. gada 14. martā. Tie stājās spēkā 1986. gada 27. jūlijā un ir piemērojami no 1986. gada 20. novembra. Pēc tam ar Helikopteru lidojumu ekspertu grupas [Helicopter Operations Panel] palīdzību tika izstrādāti ieteikumi visaptverošiem standartiem un ieteicamajai praksei, kas aptver visus helikopteru lidojumu veikšanas aspektus. Padome šos noteikumus, kas iekļauti grozījumā Nr. 1, pieņēma 1990. gada 21. martā. Šis grozījums stājās spēkā 1990. gada 30. jūlijā un ir piemērojams no 1990. gada 15. novembra.

A tabulā redzama vēlāko grozījumu izcelsme, kā arī uzskaitītas galvenās aplūkotās tēmas un datumi, kuros Padome pieņēma minēto pielikumu un tā grozījumus, kuros tie stājās spēkā un no kuriem tie ir piemērojami.

Piemērojamība

6. pielikuma “Gaisa kuģu ekspluatācija” I un II daļā ietvertie standarti un ieteicamā prakse aptver visu lidmašīnu ekspluatāciju starptautiskajā civilajā aviācijā, izņemot īpaši atrunātus gadījumus. Līdzīgi standarti un ieteicamā prakse 6. pielikuma III daļā aptver visu helikopteru ekspluatāciju starptautiskajā civilajā aviācijā, vispārējās nozīmes aviācijā, kā arī komerciālajā gaisa transportā.

Prasības Līgumslēdzējām valstīm

Paziņošana par atšķirībām. Līgumslēdzējām valstīm jāpievērš uzmanība pienākumam, ko uzliek Konvencijas 38. pants, kas paredz, ka tām ir jāziņo Organizācijai par jebkurām atšķirībām savu tiesību aktu un prakses atšķirībām no šajā pielikumā ietvertajiem starptautiskajiem standartiem un to grozījumiem. Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas ziņot Organizācijai arī par jebkurām atšķirībām no šajā pielikumā ietvertā ieteicamās prakses un tās grozījumiem, ja šī informācija ir svarīga aeronavigācijas drošībai. Turklāt Līgumslēdzējas valstis tiek aicinātas arī pastāvīgi informēt Organizāciju par jebkurām atšķirībām, kas rodas vēlāk vai par iepriekš paziņotu atšķirību novēršanu. Līgumslēdzējām valstīm tiks nosūtīts īpašs pieprasījums ziņot par atšķirībām tūlīt pēc ikviena šā pielikuma grozījuma pieņemšanas.

Uzmanība jāpievērš ne tikai valstu pienākumam, kas paredzēts Konvencijas 38. pantā, bet arī 15. pielikuma noteikumiem, kas paredz publicēt informāciju par valstu tiesību aktu un prakses un attiecīgo ICAO standartu un ieteicamās prakses atšķirībām, izmantojot aeronavigācijas informācijas dienestu.

Informācijas izsludināšana. Ieviešot, atceļot vai mainot nosacījumus attiecībā uz aprīkojumu, pakalpojumiem un procedūrām veidā, kas ietekmē gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstoši šajā pielikumā noteiktajiem standartiem un ieteicamajai praksei, par to jāpaziņo un izmaiņām jāstājas spēkā atbilstoši 15. pielikuma noteikumiem.

Pielikuma sastāvdaļu statuss

Pielikumā parasti, taču ne vienmēr, ir turpmāk norādītas daļas; tām ir šāds statuss.

1. Informācija, kas veido pielikuma pamatdaļu

a) Standarti un ieteicamā prakse, ko saskaņā ar Konvencijas normām ir pieņēmusi Padome. Tie ir šādi.

Standarts. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras vienāda piemērošana ir atzīta par nepieciešamu starptautiskās aeronavigācijas drošībai un regularitātei un kuru Līgumslēdzējas valstis ievēro atbilstoši Konvencijai; ja to nav iespējams ievērot, tad saskaņā ar 38. pantu par to ir obligāti jāziņo Padomei.

Ieteicamā prakse. Jebkura tehniskā prasība attiecībā uz fiziskajiem raksturojumiem, konfigurāciju, materiālo daļu, tehniskajiem raksturojumiem, personālu vai procedūru, kuras vienāda piemērošana ir atzīta par nepieciešamu starptautiskās aeronavigācijas drošībai un regularitātei un kuru Līgumslēdzējas valstis ievēro atbilstoši Konvencijai.

b) Papildinājumi ietver ērtākai lietošanai atsevišķi sagrupētu informāciju, bet tie ir daļa no Padomes pieņemtajiem standartiem un ieteicamās prakses.

c) Definīcijas tiem standartos un ieteicamajā praksē lietotajiem terminiem, kuri nav pašsaprotami, jo tiem nav vispārpieņemtu vārdnīcā dotu nozīmju. Definīcijai nav neatkarīga statusa, bet tā ir būtiska sastāvdaļa katra standarta un ieteicamās prakses aprakstā, kurā šis termins ir lietots, jo, mainoties termina nozīmei, mainās tehniskā prasība.

d) Tabulas un attēli, kas papildina vai ilustrē standartu vai ieteicamo praksi un uz kuriem šajā dokumentā ir atsauce, ir saistītā standarta vai ieteicamās prakses sastāvdaļa, un tiem ir tāds pats statuss.

Jāpiezīmē, ka dažos no šā pielikuma standartiem sniegta atsauce uz citām tehniskajām prasībām, kam ir ieteicamās prakses statuss. Šādos gadījumos ieteicamās prakses teksts kļūst par standarta sastāvdaļu.

2. Informācija, ko Padome apstiprinājusi publicēšanai saistībā ar standartiem un ieteicamo praksi

a) Priekšvārdi ietver vēsturiskus faktus un skaidrojumus saistībā ar Padomes rīcību, un tajos ir izskaidroti valstu pienākumi attiecībā uz standartu un ieteicamās prakses piemērošanu, kas izriet no Konvencijas un Pieņemšanas rezolūcijas;

b) Ievadi ietver skaidrojošu informāciju, kas sniegta pielikuma daļu, nodaļu vai punktu sākumā, lai palīdzētu izprast teksta piemērošanu.

c) Piezīmes, kas iekļautas tekstā, lai vajadzības gadījumā sniegtu faktisku informāciju vai atsauces, kas attiecas uz minētajiem standartiem un ieteicamo praksi, bet nav šo standartu un ieteicamās prakses sastāvdaļa.

d) Pievienojumos iekļauta informācija, kas papildina standartus un ieteicamo praksi vai sniedz norādes to piemērošanai.

Valodas izvēle

Šis pielikums ir pieņemts sešās valodās – angļu, arābu, ķīniešu, franču, krievu un spāņu valodā. Katrai Līgumslēdzējai valstij ir jāizvēlas viens no šiem tekstiem piemērošanai savā valstī un citiem šajā Konvencijā paredzētajiem mērķiem, vai nu izmantojot tieši šo tekstu, vai arī tā tulkojumu savā valsts valodā, un par to attiecīgi jāpaziņo Organizācijai.

Redakcionālie principi

Lai no pirmā acu uzmetiena būtu redzams katra paziņojuma statuss, ir ievēroti šādi redakcionālie principi. Standarti ir iespiesti gaišiem antīkvas (taisniem) latīņu burtiem; ieteicamā prakse ir iespiesta slīprakstā gaišiem burtiem, un uz tās statusu norāda priekšā pievienotais vārds “Ieteikums”. Piezīmes ir iespiestas slīprakstā gaišiem burtiem, un uz to statusu norāda priekšā pievienotais vārds “Piezīme”.

Tehnisko prasību aprakstos tika ievēroti šādi redakcionālie principi: standartos ir īstenības izteiksme, bet ieteicamajā praksē – vajadzības izteiksme.

Šajā dokumentā izmantotās mērvienības ir saskaņā ar Starptautisko mērvienību sistēmu (SI), kā noteikts Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 5. pielikumā. Ja 5. pielikums atļauj izmantot alternatīvas mērvienības, kuras nav SI sistēmā, tās ir norādītas iekavās aiz pamata mērvienībām. Ja tiek norādītas vērtības divās mērvienību sistēmas, nedrīkst uzskatīt, ka šie vērtību pāri ir līdzvērtīgi un savstarpēji aizvietojami. Tomēr var uzskatīt, ka, izmantojot jebkuru no šīm mērvienību sistēmām, tiek panākts vienāds drošības līmenis.

Jebkura atsauce uz kādu šā dokumenta daļu, kurai ir numurs un/vai virsraksts, attiecas arī uz visām šīs daļas sīkākajām iedaļām.

Šajā pielikumā ar vīriešu dzimti jāsaprot, ka tā ietver gan vīriešus, gan sievietes.

A tabula. 6. pielikuma III daļas grozījumi

| Grozījumi | Avots | Grozījumu saturs | Pieņemšana/ Spēkā stāšanās/ Piemērošana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. izdevums | Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas un novēršanas nodaļu sanāksme (AIG) (1979) | Noteikumi attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoriem helikopteros | 1986. gada 14. marts 1986. gada 27. jūlijs No 1986. gada 20. novembra |
| 1. (2. izdevums) | Helikopteru lidojumu ekspertu grupas ceturtā sanāksme. Grozījumi atbilstoši 1990. gada grozījumiem 6. pielikuma I un II daļā. Aeronavigācijas komisijas pētījumi | a) noteikumu ieviešana attiecībā uz helikopteru lidojumiem, kas piemērošanas jomas ziņā ir līdzīgi 6. pielikuma I un II daļas noteikumiem attiecībā uz lidmašīnām. Šie noteikumi kopā ar 6. pielikuma III daļas pirmajā izdevumā ieviestajiem noteikumiem par lidojuma datu reģistratoriem pabeidz helikopteru ekspluatācijas standartu un ieteicamās prakses izstrādi; | 1990. gada 21. marts 1990. gada 30. jūlijs No 1990. gada 15. novembra |
|  |  | b) noteikumu attiecībā uz gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, obligāto iekārtu sarakstiem, lidojumu veikšanas rokasgrāmatu un dažu jaunu definīciju ieviešana. Šie noteikumi ļauj nodrošināt savstarpēju saikni starp visām trim 6. pielikuma daļām; |  |
|  |  | c) norādījumu ieviešana attiecībā uz operatīvās lidojuma informācijas reģistrēšanu FDR tiem helikopteriem, kas aprīkoti ar elektroniskajiem displejiem |  |
| 2. | Piektā Lidojumu veikšanas ekspertu grupas sanāksme, astotā Distancēšanas vispārīgās koncepcijas pārskatīšanas ekspertu grupas sanāksme, Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas nodaļas (AIG/1992) sanāksme, Aeronavigācijas komisijas pētījumi | a) definīciju “helikopteru lidlauku ekspluatācijas minimumi, lēmuma pieņemšanas absolūtais/relatīvais augstums un minimālais augstuma samazināšanas absolūtais/relatīvais augstums” pārskatīšana un definīcijas “šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums” ieviešana; | 1994. gada 21. marts 1994. gada 25. jūlijs No 1994. gada 10. novembra |
|  |  | b) jaunu definīciju “avārijas vietas noteicējraidītāji (ELT), nepieciešamie navigācijas raksturojumi (RNP) un RNP tips” ieviešana; |  |
|  |  | c) prasības ieviešana attiecībā uz lidojuma datu reģistratoru ar mehānisku ierakstīšanu uz folijas lietošanu; |  |
|  |  | d) prasību ieviešana gaisa kuģu avārijas raidītāju (ELT) esamībai, kuras aizstāj noteikumus attiecībā uz glābšanas radioiekārtām un avārijas vietas noteicējraidītājiem; |  |
|  |  | e) prasības ieviešana, lai ar gaisa kuģī esošās navigācijas iekārtas palīdzību tas varētu turpināt lidojumu saskaņā ar plānotajam(-iem) maršrutam(-iem) vai rajonam(-iem) paredzētajiem RNP tipiem |  |
| 3. (3. izdevums) | Aeronavigācijas komisijas pētījumi, četrpadsmitā Bīstamu izstrādājumu ekspertu grupas sanāksme, redakcionāls grozījums, teksta saskaņošana ar 6. pielikuma II daļu un/vai II daļu, atbilstošs grozījums | a) jaunu un pārskatītu definīciju ieviešana; | 1995. gada 10. marts 1995. gada 24. jūlijs No 1995. gada 9. novembra |
|  |  | b) jauni noteikumi attiecībā uz aviācijas nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmām; |  |
|  |  | c) noteikumu pārskatīšana attiecībā uz ekspluatācijas aprīkojumu, avārijas situāciju imitēšanu lidojuma laikā, minimālajiem lidojuma augstumiem, lidojuma laiku, lidojuma apkalpes darba un atpūtas laiku apkalpes locekļiem, lidojuma sagatavošanu, skābekļa nodrošinājumu, lidojuma apkalpes locekļiem darba vietās, lidojumu nodrošināšanas darbinieku pienākumiem un jauni noteikumi attiecībā uz rokas bagāžu; |  |
|  |  | d) noteikumu pārskatīšana attiecībā uz masas ierobežojumiem un medicīnisko līdzekļu krājumiem; |  |
|  |  | e) jauni noteikumi attiecībā uz skābekļa aprīkojumu, noteikumu pārskatīšana attiecībā uz helikopteriem, kas veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR) un instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR); |  |
|  |  | f) jaunas prasības lidojuma apkalpes mācību programmai attiecībā uz zināšanām un prasmēm saistībā ar cilvēka veiktspēju un tās ierobežojumiem; |  |
|  |  | g) jēdziena “lidojumu nodrošināšanas darbinieks” definīcijas pārskatīšana saskaņā ar 1. pielikumu; |  |
|  |  | h) lidojumu veikšanas rokasgrāmatas satura pārskatīšana; jauni noteikumi attiecībā uz helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumiem, skābekļa nodrošinājumu, lidojuma un darba laika ierobežojumiem, apkalpes izmantojamām procedūrām un kontrolsarakstiem, lidojuma veikšanas plāna tehniskajām prasībām, lidojuma apkalpes mācību programmu, lidojuma apkalpes apmācības programmu, drošības instruktāžu un norādījumiem, aviācijas nelaimes gadījumu novēršanas un drošības programmu, izlidošanas procedūrām neparedzētos apstākļos un instrukcijām par masas un centrēšanas kontroli; |  |
|  |  | i) jauni noteikumi par lidojuma apkalpes darba laiku, stjuartu lidojuma darba un atpūtas laiku un noteikumu pārskatīšana attiecībā uz profesionālo sagatavošanu; |  |
|  |  | j) noteikumu pārskatīšana attiecībā uz pirmās palīdzības medicīnisko līdzekļu krājumiem un |  |
|  |  | k) jauni noteikumi attiecībā uz obligāto iekārtu sarakstu (MEL) |  |
| 4. | Ceturtā Sekundārā novērošanas radara uzlabojumu un sadursmju novēršanas ekspertu grupas sanāksme (SICASP/4) | Prasība helikopterus aprīkot ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderiem | 1996. gada 19. februāris 1996. gada 15. jūlijs No 1996. gada 7. novembra |
| 5. (4. izdevums) | Lidojuma parametru reģistratoru ekspertu grupas pirmā sanāksme, ICAO un nozares CFIT darba grupa, Aeronavigācijas komisijas pētījumi, 1. pielikuma grozījums Nr. 162, 11. pielikuma grozījums Nr. 38, redakcionāls grozījums | a) jaunu un pārskatītu definīciju “gaisa kuģu ekspluatācijas rokasgrāmata, konfigurācijas noviržu saraksts, cilvēkfaktora principi, cilvēka veiktspēja, obligāto iekārtu pamatsaraksts, psihoaktīvās vielas un nepieciešamie navigācijas raksturojumi” ieviešana; | 1998. gada 20. marts 1998. gada 20. jūlijs No 1998. gada 5. novembra |
|  |  | b) piezīmju pārskatīšana attiecībā uz nomu un savstarpējo apmaiņu; |  |
|  |  | c) piezīmes ieviešana attiecībā uz psihoaktīvu vielu lietošanu; |  |
|  |  | c) jaunas un pārskatītas prasības attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoriem; |  |
|  |  | e) jauni un pārskatīti noteikumi attiecībā uz lidojumu veikšanas rokasgrāmatas saturu pārvietoti uz papildinājumu; |  |
|  |  | f) jauni noteikumi attiecībā uz valstu atbildību saistībā ar lidojumu veikšanas uzraudzību atbilstoši gaisa kuģa ekspluatanta apliecībai, lidojumu veikšanas rokasgrāmatas pieņemšanu un ekspluatanta sertifikācijas un viņa darbības nepārtrauktas novērošanas sistēmas izveidošanu; |  |
|  |  | g) jauni noteikumi saistībā ar gaisa kuģa atledošanu/pretapledošanu uz zemes, lidmašīnas lidtehnisko raksturojumu ekspluatācijas ierobežojumiem, masas ierobežojumiem, jutīgiem barometriskajiem altimetriem un otrā pilota iepriekšēju pieredzi; |  |
|  |  | h) pārskatīti noteikumi attiecībā uz barometriskā augstuma ziņojuma transponderiem un |  |
|  |  | i) jauni noteikumi attiecībā uz cilvēkfaktoru |  |
| 6. | Lidojuma parametru reģistratoru ekspertu grupas otrā sanāksme, Asamblejas 32. sesija, Aeronavigācijas komisijas pētījumi | a) termina “stjuarts” nomainīšana ar terminu “salona apkalpes loceklis”; | 1999. gada 615. marts 1999. gada 19. jūlijs No 1999. gada 4. novembra |
|  |  | b) pārskatītas definīcijas; |  |
|  |  | c) jauni noteikumi attiecībā uz gaisa kuģa obligātu aprīkošanu ar tādiem ELT, kas darbojas 406 un 121,5 MHz frekvencē, attiecībā uz barometriskā augstuma ziņojuma transponderiem, un ciparu sakaru ierakstīšanas nodrošināšanas datuma ieviešana |  |
| 7. | Aeronavigācijas komisijas pētījumi | a) pārskatītas definīcijas un definīcijas “instrumentālās nolaišanās un nosēšanās operācijas” ieviešana, un | 2000. gada 15. marts 2000. gada 17. jūlijs No 2000. gada 2. novembra |
|  |  | b) prasību ieviešana nodrošināt RVR informāciju un kritēriju ieviešana instrumentālās nolaišanās operācijām, kā arī gaisa kuģu komandieru pienākumu pārskatīšana |  |
| 8. (5. izdevums) | Lidojuma parametru reģistratoru ekspertu grupas otrā sanāksme, Globālās navigācijas satelītsistēmas ekspertu grupas trešā sanāksme, Lidojumderīguma uzturēšanas ekspertu grupas piektā sanāksme, Aeronavigācijas komisijas pētījumi | a) noteikumu atjaunināšana attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoriem, tostarp attiecībā uz ciparu sakaru ierakstīšanu; FDR prasības jauniem gaisa kuģiem; pārskatīti parametru saraksti; CVR 2 stundu ierakstīšanas ilguma ieviešana; | 2001. gada 12. marts 2001. gada 16. jūlijs No 2001. gada 1. novembra |
|  |  | b) instrumentālās nolaišanās un nosēšanās operāciju klasifikācijas grozījums; |  |
|  |  | c) jauni noteikumi attiecībā uz nolaišanās operācijām pēc vertikālajiem norādījumiem (APV); |  |
|  |  | d) jaunas definīcijas un noteikumu atjaunināšana attiecībā uz prasībām saistībā ar tehnisko apkopi un |  |
|  |  | e) trokšņa sertifikāciju apliecinošo dokumentu tulkojums angļu valodā |  |
| 9. | Distancēšanas un gaisa telpas drošības ekspertu grupa un Aeronavigācijas komisijas pētījumi | a) jauni noteikumi attiecībā uz valodas prasmes prasībām; | 2003. gada 13. marts 2003. gada 14. jūlijs No 2003. gada 27. novembra |
|  |  | b) jauna definīcija un noteikums attiecībā uz ekspluatanta lidojuma drošības dokumentu sistēmu; |  |
|  |  | c) jauna definīcija un noteikumi attiecībā uz apkalpošanas uz zemes kārtības drošības aspektiem un |  |
|  |  | d) ekspluatantvalsts vai reģistrētājvalsts atļauja veikt lidojumus maršrutos RNP gaisa telpā |  |
| 10. | Aviācijas vides aizsardzības komitejas sestā sanāksme | Jauni noteikumi attiecībā uz atsaucēm uz trokšņa sertifikāciju | 2005. gada 9. marts 2005. gada 11. jūlijs No 2005. gada 24. novembra |

6. PIELIKUMA III DAĻA

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

STARPTAUTISKIE STANDARTI

UN IETEICAMĀ PRAKSE

# 1. NODAĻA. DEFINĪCIJAS

Turpmāk minētajiem terminiem helikopteru starptautisko lidojumu standartos un ieteicamajā praksē ir šādas nozīmes.

Speciālie aviācijas darbi. Gaisa kuģa lidojums, kura laikā gaisa kuģis tiek izmantots specializētiem pakalpojumiem, piemēram, lauksaimniecībai, celtniecībai, fotografēšanai, topogrāfiskajai uzmērīšanai, novērošanai un patrulēšanai, meklēšanai un glābšanai, avioreklāmai u. c.

Gaisa kuģis. Lidaparāts, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ja tā nav no zemes virsmas reflektēta mijiedarbība ar gaisu.

Gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmata. Rokasgrāmata, kas pieņemama ekspluatantvalstij un kas satur parastās, ārkārtas un avārijas procedūras, kontrolkartes, ierobežojumus, informāciju par lidtehniskajiem raksturojumiem, sīku informāciju par gaisa kuģa sistēmām un citu materiālu, kas ir saistīts ar gaisa kuģa ekspluatāciju.

Piezīme. Gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmata ir lidojumu veikšanas rokasgrāmatas daļa.

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība (AOC). Apliecība, kas atļauj ekspluatantam veikt noteiktus komerciālos gaisa pārvadājumus.

Rezerves helikopteru lidlauks. Lidojuma plānā norādīts helikopteru lidlauks, uz kuru var doties, kad nav ieteicams nosēsties lidlaukā, kurā bija paredzēts veikt nosēšanos

Piezīme. Rezerves helikopteru lidlauks var būt izlidošanas helikopteru lidlauks.

Nolaišanās un nosēšanās operācijas, kurās izmanto instrumentālās nolaišanās procedūras. Instrumentālās nolaišanās un nosēšanās operācijas klasificē šādi:

Neprecīzas nolaišanās un nosēšanās operācijas. Instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurā izmanto laterālos norādījumus, nevis vertikālos norādījumus.

Nolaišanās un nosēšanās operācijas pēc vertikālajiem norādījumiem. Instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurā izmanto laterālos un vertikālos norādījumus, bet kura neatbilst prasībām, kas noteiktas precīzas nolaišanās un nosēšanās operācijām.

Precīzas nolaišanās un nosēšanās operācijas. Instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurā izmanto precīzus laterālos un vertikālos norādījumus ar minimumiem, kādi noteikti attiecīgās pieejas un nosēšanās operācijas kategorijai.

Piezīme. Laterālie un vertikālie norādījumi attiecas uz tādiem norādījumiem, kurus nodrošina vai nu

a) uz zemes esoši navigācijas līdzekļi, vai

b) ar datoru ģenerēti navigācijas dati.

Precīzas nolaišanās un nosēšanās operāciju kategorijas

I kategorija (CAT I). Tāda precīza instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurā lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums nav mazāks kā 60 m (200 ft) un vai nu redzamība nav mazāka kā 800 m, vai arī redzamība uz skrejceļa nav mazāka kā 550 m.

II kategorija (CAT II). Tāda precīza instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurā lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums ir mazāks nekā 60 m (200 ft), bet nav mazāks kā 30 m (100 ft), un redzamība uz skrejceļa nav mazāka kā 350 m.

IIIA kategorija (CAT IIIA). Tāda precīza instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurā

a) lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums ir mazāks nekā 30 m (100 ft) vai arī lēmuma pieņemšanas augstums nav noteikts un

b) redzamība uz skrejceļa nav mazāka kā 200 m.

IIIB kategorija (CAT IIIB). Tāda precīza instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurā

a) lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums ir mazāks nekā 15 m (50 ft) vai arī lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums nav noteikts un

b) redzamība uz skrejceļa ir mazāka nekā 200 m, bet nav mazāka kā 50 m.

IIIC kategorija (CAT IIIC). Tāda precīza instrumentālā nolaišanās un nosēšanās, kurai nav noteikti ne lēmuma pieņemšanas relatīvā augstuma, ne redzamības uz skrejceļa ierobežojumi.

Piezīme. Ja lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums (DH) un redzamība uz skrejceļa (RVR) atbilst dažādām kategorijām, tad instrumentālās nolaišanās un nosēšanās veicamas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas kategorijai ar visaugstākajām prasībām (piemēram, operāciju ar CAT IIIA lēmuma pieņemšanas relatīvo augstumu (DH), bet ar CAT IIIB redzamību uz skrejceļa (RVR) uzskatīs par CAT IIIB operāciju, vai arī operāciju ar CAT II lēmuma pieņemšanas relatīvo augstumu (DH), bet ar CAT I redzamību uz skrejceļa (RVR) uzskatīs par CAT II operāciju).

Nolaišanās un nosēšanās fāze – helikopteri. Tā lidojuma daļa no 300 m (1000 ft) virs FATO pacēluma, ja lidojumu paredzēts veikt augstāk par šo relatīvo augstumu, vai citos gadījumos no augstuma samazināšanas sākuma līdz nosēšanās veikšanai vai līdz pārtrauktās nosēšanās punktam.

Salona apkalpes loceklis. Apkalpes loceklis, kurš pasažieru drošības labā veic pienākumus, kurus tam uzticējis gaisa kuģa ekspluatants vai komandieris, bet kurš nav lidojuma apkalpes loceklis.

Komerciāls gaisa pārvadājums. Gaisa kuģa lidojums pasažieru, kravas vai pasta pārvadāšanai par samaksu vai saskaņā ar nomu.

Konfigurācijas noviržu saraksts (CDL). Par tipa projektu atbildīgās organizācijas izveidots un projektētājvalsts apstiprināts saraksts, kurā norādītas visas tās gaisa kuģa tipa ārējās daļas, kas lidojuma sākumā drīkst nebūt, un kurā vajadzības gadījumā var ietvert jebkuru informāciju par atbilstošajiem ekspluatācijas ierobežojumiem un lidtehnisko raksturojumu izmaiņām.

Biezi apdzīvots rajons. Attiecībā uz pilsētu vai apdzīvotu vietu – jebkurš rajons, kas tiek galvenokārt izmantots dzīvošanai, komerciālai darbībai vai atpūtai.

Apkalpes loceklis. Ekspluatanta norādīta persona noteiktu pienākumu pildīšanai gaisa kuģī lidojuma apkalpes darba laikā.

Bīstami izstrādājumi. Priekšmeti vai vielas, kas var apdraudēt veselību, drošību, īpašumu vai vidi un kas ir iekļauti tehnisko instrukciju bīstamu izstrādājumu sarakstā, vai kas tiek klasificēti atbilstoši šīm instrukcijām.

Piezīme. Bīstami izstrādājumi ir klasificēti 18. pielikuma 3. nodaļā.

Lēmuma pieņemšanas absolūtais augstums (DA) vai lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums (DH). Noteikts absolūtais vai relatīvais augstums, veicot precīzu nolaišanos vai nolaišanos pēc vertikālajiem norādījumiem, kurā jāuzsāk aiziešana uz otro riņķi, ja nav nolaišanās turpināšanai nepieciešamā vizuālā kontakta ar orientieriem.

1. piezīme. Lēmuma pieņemšanas absolūto augstumu (DA) norāda attiecībā pret vidējo jūras līmeni, bet lēmuma pieņemšanas relatīvo augstumu (DH) – attiecībā pret skrejceļa sliekšņa pacēlumu.

2. piezīme. Nepieciešamais vizuālais kontakts ar orientieriem nozīmē to vizuālo līdzekļu vai nosēšanās zonas daļu redzamību pietiekami ilgā laikā, lai pilots varētu novērtēt gaisa kuģa atrašanās vietu un atrašanās vietas izmainīšanās ātrumu attiecībā pret nominālo lidojuma trajektoriju. Veicot III kategorijas operācijas ar kādu noteiktu lēmuma pieņemšanas relatīvo augstumu, nepieciešamais vizuālais kontakts ar orientieriem ir tas, kas noteikts konkrētajai procedūrai un operācijai.

3. piezīme. Ja lieto abus terminus, tad ērtības labad tos var rakstīt šādi: “lēmuma pieņemšanas absolūtais/relatīvais augstums” un saīsināt kā “DA/H”.

Noteiktais pēcpacelšanās punkts. Punkts pacelšanās un augstuma uzņemšanas sākotnējā fāzē, pirms kura helikoptera spēja ar vienu nedarbojošos dzinēju droši turpināt lidojumu netiek nodrošināta, un var būt nepieciešama piespiedu nosēšanās.

Noteiktais pirmsnosēšanās punkts. Punkts nolaišanās un nosēšanās fāzē, pēc kura helikoptera spēja ar vienu nedarbojošos dzinēju droši turpināt lidojumu netiek nodrošināta, un var būt nepieciešama piespiedu nosēšanās.

Piezīme. Noteiktie punkti attiecas tikai uz 2. klases parametru helikopteriem.

Paaugstināts helikopteru lidlauks. Helikopteru lidlauks, kas atrodas uz virszemes konstrukcijas.

Avārijas vietas noteicējraidītājs (ELT). Vispārīgs termins, kas raksturo aprīkojumu, kas raida īpašus signālus norādītās frekvencēs un kuru atkarībā no lietojuma veida iespējams aktivizēt automātiski trieciena rezultātā vai arī manuāli. ELT var būt šādi:

Automātiskais stacionārais ELT (ELT(AF)). Automātiski aktivizējams ELT, kas ir pastāvīgi uzstādīts gaisa kuģī.

Automātiskais pārnēsājamais ELT (ELT(AP)). Automātiski aktivizējams ELT, kas ir nekustīgi uzstādīts gaisa kuģī, bet kuru iespējams viegli noņemt no gaisa kuģa.

Automātiski atdalāmais ELT (ELT(AD)). ELT, kas ir nekustīgi uzstādīts gaisa kuģī, un kuru automātiski atdala un aktivizē trieciens un dažos gadījumos arī hidrostatiski sensori. Ir paredzēta arī manuāla atdalīšana.

Glābšanas ELT (ELT(S)). ELT, kas ir noņemams no gaisa kuģa un ir novietots tā, lai atvieglotu ērtu tā lietošanu avārijas situācijā, un kuru manuāli iedarbina izdzīvojušie.

Maršruta fāze. Lidojuma daļa no pacelšanās un augstuma uzņemšanas sākotnējās fāzes beigām līdz nolaišanās un nosēšanās fāzes sākumam.

Piezīme. Ja vizuāli nav iespējams garantēt atbilstošu šķēršļu pārlidošanas augstumu, lidojumi jāplāno tā, lai nodrošinātu, ka šķēršļi tiek pārlidoti ar pietiekamu rezervi. Kritiskās spēka iekārtas atteices gadījumā ekspluatantiem var vajadzēt pieņemt alternatīvas procedūras.

Nolaišanās beigu posma un pacelšanās zona (FATO). Noteikta zona, virs kuras tiek pabeigta nolaišanās manevra pēdējā fāze līdz karāšanās vai nosēšanās vietai vai no kuras tiek sākts pacelšanās manevrs. Gadījumos, ja FATO jāizmanto 1. klases parametru helikopteru lidojumiem, noteiktā zona ietver pieejamo pārtrauktās pacelšanās zonu.

Lidojuma apkalpes loceklis. Sertificēts apkalpes loceklis, kura pienākumi ir saistīti ar gaisa kuģa ekspluatāciju lidojuma apkalpes darba laikā.

Lidojuma apkalpes darba laiks. Kopējais laiks no brīža, kad lidojuma apkalpes loceklis tūlīt pēc atpūtas laika un pirms lidojuma vai lidojumu sērijas veikšanas sāk darba pienākumu pildīšanu, līdz brīdim, kad šis lidojuma apkalpes loceklis tiek atbrīvots no visiem pienākumiem pēc šā lidojuma vai lidojumu sērijas pabeigšanas.

Lidojumu rokasgrāmata. Rokasgrāmata kopā ar lidojumderīguma sertifikātu un noteiktajiem ierobežojumiem, kuru ietvaros gaisa kuģis tiek uzskatīts par lidojumderīgu, satur lidojuma apkalpes locekļiem nepieciešamo informāciju un instrukcijas gaisa kuģa drošai ekspluatācijai.

Lidojuma plāns. Gaisa satiksmes dienestu struktūrvienībām iesniedzamā noteikta informācija par paredzamo gaisa kuģa lidojumu vai lidojuma posmu.

Lidojuma parametru reģistrators. Gaisa kuģī uzstādīta jebkura tipa reģistrējoša iekārta papildinformācijas iegūšanai aviācijas nelaimes gadījumu/incidentu izmeklēšanas vajadzībām.

Lidojuma drošības dokumentu sistēma. Savstarpēji saistītu ekspluatanta noteiktu dokumentu kopums, kas satur sistematizētā veidā informāciju, kas nepieciešama lidojumiem un operācijām uz zemes, un kas ietver kā minimumu lidojumu veikšanas rokasgrāmatu un ekspluatanta tehniskās apkopes vadības rokasgrāmatu.

Helikopteru lidojuma laiks. Kopējais laiks no brīža, kad helikoptera propellera lāpstiņas sāk griezties, līdz helikoptera apstāšanās brīdim pēc lidojuma beigām un propellera lāpstiņu apstāšanās.

Vispārējās aviācijas gaisa kuģa lidojums. Jebkurš gaisa kuģa lidojums, izņemot komerciālu gaisa transporta lidojumu vai lidojumu, kas saistīts ar aviācijas speciālo darbu izpildi.

Apkalpošana uz zemes. Pakalpojumi, kas nepieciešami, lai gaisa kuģis varētu ierasties lidostā un izlidot no tās, un kas nav gaisa satiksmes pakalpojumi.

Helikopters. Par gaisu smagāks gaisa kuģis, kas noturas gaisā lidojuma laikā galvenokārt viena vai vairāku nesošo propelleru un gaisa mijiedarbības rezultātā, un šos propellerus griež dzinējs ap vertikālei tuvām rotācijas asīm.

Helikopteru klājs. Helikopteru lidlauks, kas atrodas uz peldošas vai stacionāras konstrukcijas atklātā jūrā.

Helikopteru lidlauks. Lidlauks vai noteikts iecirknis uz būves, kuru pilnībā vai daļēji paredzēts izmantot helikopteru atlidošanai, aizlidošanai un kustībai pa šo virsmu.

Helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumi. Tādi helikopteru lidlauka izmantošanas ierobežojumi attiecībā uz

a) pacelšanos gaisā, kas izteikti, norādot redzamību uz skrejceļa un/vai redzamību un vajadzības gadījumā mākoņainību;

b) nosēšanos precīzas nolaišanās un nosēšanās operācijās, kas izteikti, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa un lidojuma kategorijai atbilstošo lēmuma pieņemšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H);

c) nosēšanos, veicot nolaišanās un nosēšanās operācijas pēc vertikālajiem norādījumiem, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa un lēmuma pieņemšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H), un

d) nosēšanos neprecīzas nolaišanās un nosēšanās operācijās, kas izteikti, norādot redzamību un/vai redzamību uz skrejceļa, minimālo augstuma samazināšanas absolūto/relatīvo augstumu (DA/H) un vajadzības gadījumā mākoņainību.

Cilvēkfaktora principi. Principi, kas tiek ievēroti gaisa kuģu projektēšanas, sertifikācijas, mācību, ekspluatācijas un tehniskās apkopes procesā, lai nodrošinātu saskaņotu un drošu cilvēka mijiedarbību ar citiem sistēmas komponentiem, atbilstīgi ievērojot cilvēka veiktspēju.

Cilvēka veiktspēja. Cilvēka spējas un iespējas, kuri ietekmē aeronavigācijas darbību drošību un efektivitāti.

Instrumentālie meteoroloģiskie apstākļi (IMC). Meteoroloģiskie apstākļi, kas izteikti tādos lielumos kā redzamība, attālums līdz mākoņiem un mākoņu apakšējās robežas augstums*; šie lielum ir mazāki nekā minimumi, kas noteikti vizuālajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Piezīme. Vizuālo meteoroloģisko apstākļu noteiktie minimumi ir norādīti 2. pielikuma 4. nodaļā.

Nosēšanās lēmuma pieņemšanas punkts (LDP). Nosēšanās raksturojumu noteikšanai izmantojams punkts, no kura, ja tajā ir notikusi spēka iekārtas atteice, iespējams droši turpināt nosēšanos vai uzsākt pārtraukto nosēšanos.

Piezīme. LDP attiecas tikai uz 1. klases parametru helikopteriem.

Tehniskā apkope. Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanai nepieciešamo darbību veikšana, ieskaitot, atsevišķi vai apvienojumā ar citu darbību, kapitālo remontu, pārbaudi, nomaiņu, defektu novēršanu, modifikācijas ieviešanu vai remontu.

Tehniskās apkopes programma. Dokuments, kurā aprakstīti noteikti plānotās tehniskās apkopes uzdevumi un to veikšanas biežums, un ar tiem saistītās procedūras, piemēram, drošuma programma, un šis dokuments ir nepieciešams to gaisa kuģu drošai ekspluatācijai, uz kuriem tas attiecas.

Tehniskās apkopes organizācijas procedūru rokasgrāmata. Dokuments, kuru apstiprinājis tehniskās apkopes organizācijas vadītājs un kurā sīki aprakstīta tehniskās apkopes organizācijas struktūra un vadības pienākumi, darbības joma, iekārtas, tehniskās apkopes procedūras un kvalitātes nodrošināšanas vai pārbaužu sistēmas.

Tehniskās apkopes apliecība. Dokuments, kas satur apliecinājumu, ka tehniskās apkopes darbi, uz kuriem tas attiecas, ir apmierinoši paveikti atbilstoši prasībām vai nu saskaņā ar apstiprinātajiem datiem un procedūrām, kas aprakstītas tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā, vai saskaņā ar kādu līdzvērtīgu sistēmu.

Obligāto iekārtu pamatsaraksts (MMEL). Saraksts, kuru noteiktam gaisa kuģu tipam sastādījusi par tipa projektu atbildīgā organizācija un kuru apstiprinājusi projektētājvalsts, un kurā nosaka aprīkojuma komponentus, kuru viens vai vairāki defekti netraucē lidojuma sākumam. MMEL var būt reglamentēti īpaši ekspluatācijas apstākļi, ierobežojumi vai noteikumi.

Maksimālā masa. Maksimālā sertificētā pacelšanās masa.

Minimālais nolaišanās absolūtais augstums (MDA) vai minimālais nolaišanās relatīvais augstums (MHD). Noteikts absolūtais vai relatīvais augstums neprecīzas nolaišanās vai nolaišanās veikšanai pa riņķi, zemāk par kuru nedrīkst nolaisties bez nepieciešamā vizuālā kontakta ar orientieriem..

1. piezīme. Minimālo nolaišanās absolūto augstumu (MDA) norāda attiecībā pret vidējo jūras līmeni, bet minimālo nolaišanās relatīvo augstumu (MDH) – attiecībā pret lidlauka pacēlumu vai pret skrejceļa sliekšņa pacēlumu, ja tā pacēlums ir mazāks par vairāk nekā 2 m (7 ft) par lidlauka pacēlumu. Nolaišanās veikšanai pa riņķi minimālo nolaišanās relatīvo augstumu mēra no lidlauka pacēluma.

2. piezīme. Nepieciešamais vizuālais kontakts ar orientieriem nozīmē to vizuālo līdzekļu vai nosēšanās zonas daļu redzamību pietiekami ilgā laikā, lai pilots varētu novērtēt gaisa kuģa atrašanās vietu un atrašanās vietas izmainīšanās ātrumu attiecībā pret nominālo lidojuma trajektoriju Nolaišanās veikšanai pa riņķi nepieciešams vizuālais kontakts ar orientieriem skrejceļa apkārtnē.

3. piezīme. Ja lieto abus terminus, tad ērtības labad tos var rakstīt šādi: “minimālais nolaišanās absolūtais/relatīvais augstums” un saīsināt kā “MDA/H”.

Obligāto iekārtu saraksts (MEL). Saraksts, kurā ir paredzēta gaisa kuģa ekspluatācija noteiktos apstākļos, ja ir aprīkojuma konkrēta komponenta atteice, un kuru sastāda ekspluatants atbilstoši gaisa kuģu tipam sastādītajam MMEL vai augstākām prasībām.

Nakts. Laika periods no civilās vakara krēslas beigām līdz civilās rītausmas sākumam vai cits tāds laika periods starp saulrietu un saullēktu, kuru var noteikt atbilstošā pilnvarotā iestāde.

Piezīme. Civilā krēsla beidzas vakarā, kad saules diska centrs atrodas 6° zem horizonta, un sākas rītā, kad saules diska centrs atrodas 6° zem horizonta.

Šķēršļu pārlidošanas absolūtais augstums (OCA) vai šķēršļu pārlidošanas relatīvais augstums (OCH). Zemākais absolūtais augstums vai zemākais relatīvais augstums virs attiecīgā skrejceļa sliekšņa pacēluma vai attiecīgā gadījumā virs lidlauka pacēluma, ko lieto, lai noteiktu atbilstību attiecīgajiem šķēršļu pārlidošanas kritērijiem.

1. piezīme. Šķēršļu pārlidošanas absolūto augstumu norāda attiecībā pret vidējo jūras līmeni, bet šķēršļu pārlidošanas relatīvo augstumu – attiecībā pret skrejceļa sliekšņa pacēlumu vai neprecīzas nolaišanās gadījumā attiecībā pret lidlauka pacēlumu vai pret skrejceļa sliekšņa pacēlumu, ja tas ir vairāk nekā 2 m (7 ft) zem lidlauka pacēluma. Šķēršļu pārlidošanas relatīvo augstumu nolaišanās veikšanai pa riņķi norāda attiecībā pret lidlauka pacēlumu.

2. piezīme. Ja lieto abus terminus, tad ērtības labad tos var rakstīt šādi: “šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums” un saīsināt kā “OCA/H”.

Lidojumu vadība. Pilnvaru realizācija attiecībā uz lidojuma uzsākšanu, turpināšanu vai beigšanu, kā arī maršruta mainīšanu gaisa kuģa drošības un lidojuma regularitātes un efektivitātes interesēs.

Lidojuma veikšanas plāns. Ekspluatanta plāns drošai lidojuma veikšanai, ņemot vērā lidmašīnas lidojuma un tehniskos raksturojumus, citus ekspluatācijas ierobežojumus un attiecīgos gaidāmos apstākļus noteiktajā maršrutā un attiecīgajos lidlaukos.

Lidojumu veikšanas rokasgrāmata. Rokasgrāmata, kas satur procedūras, instrukcijas un norādījumus ekspluatācijas personālam lietošanai, pildot darba pienākumus.

Ekspluatants. Persona, organizācija vai uzņēmums, kas nodarbojas ar gaisa kuģa ekspluatāciju vai piedāvā savus pakalpojumus šajā jomā.

Ekspluatanta tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmata. Dokuments, kurā aprakstītas ekspluatanta procedūras, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka visi plānotie un neplānotie tehniskās apkopes darbi ekspluatanta gaisa kuģim tiek veikti savlaicīgi un pārbaudāmi, un apmierinoši.

1. klases parametru helikopters. Helikopters ar tādiem parametriem, ka kritiskās spēka iekārtas atteices gadījumā tas spēj nosēsties pārtrauktās pacelšanās zonā vai droši turpināt lidojumu uz atbilstošo nosēšanās zonu atkarībā no tā, kad notiek atteice.

2. klases parametru helikopters. Helikopters ar tādiem parametriem, ka kritiskās spēka iekārtas atteices gadījumā tas spēj droši turpināt lidojumu, izņemot gadījumu, ja atteice notiek līdz noteiktam pēcpacelšanās punktam vai pēc noteiktā pirmsnosēšanās punkta, kad var būt nepieciešams veikt piespiedu nosēšanos.

3. klases parametru helikopters. Helikopters ar tādiem parametriem, ka kritiskās spēka iekārtas atteices gadījumā jebkurā lidojuma trajektorijas punktā tam jāveic piespiedu nosēšanās.

Gaisa kuģa komandieris. Ekspluatanta vai, vispārējās aviācijas gadījumā, gaisa kuģa īpašnieka iecelts pilots, kurš vada gaisa kuģi un ir atbildīgs par drošu lidojuma veikšanu.

Psihotropas vielas. Alkohols, opiāti, kanabioīdi, sedatīvi un miega zāles, kokaīns, citi psihostimulatori, halucinogēni un gaistoši šķīdinātāji, izņemot kafiju un tabaku.

Remonts. Aeronavigācijas produkta atjaunošana lidojumderīgā stāvoklī pēc tam, kad tas ticis bojāts vai ir bijis nolietots, lai nodrošinātu, ka gaisa kuģis joprojām atbilst ar konstrukciju saistītajiem attiecīgo lidojumderīguma prasību aspektiem, kas izmantoti, lai atbilstošajam gaisa kuģu tipam izdotu tipa sertifikātu.

Nepieciešamie navigācijas raksturojumi (RNP). To navigācijas raksturojumu uzskaitījums, kas ir nepieciešami lidojumu veikšanai noteiktas gaisa telpas robežās.

Piezīme. Navigācijas raksturojumi un prasības ir definētas noteiktam RNP tipam un/vai piemērošanai.

Atpūtas laiks. Jebkurš laika periods uz zemes, kurā ekspluatants atbrīvo lidojuma apkalpes locekli no visiem darba pienākumiem.

RNP tips. Ierobežojošs lielums, kas izteikts kā attālums jūras jūdzēs no paredzētās vietas, kurā lidojumi tiek veikti vismaz 95 % no kopējā lidošanas laika.

Piemērs. RNP 4 atspoguļo navigācijas precizitāti plus vai mīnus 7,4 km (4 NM) ar 95 % ierobežošanas pamatu.

Redzamība uz skrejceļa (RVR). Attālums, kura robežās uz skrejceļa ass līnijas esoša gaisa kuģa pilots var saskatīt skrejceļa marķējumu vai skrejceļu ierobežojošās ugunis, vai skrejceļa ass līniju apzīmējošās ugunis.

Droša piespiedu nosēšanās. Nenovēršama nosēšanās vai avārijas nosēšanās uz ūdens, kuru veikšanas laikā var pietiekami pamatoti paredzēt, ka gaisa kuģī vai uz virsmas esošajām personām netiks nodarīti miesas bojājumi.

Reģistrētājvalsts. Valsts, kuras reģistrā gaisa kuģis ir reģistrēts.

Piezīme. Gaisa kuģa reģistrācijas gadījumā kādā starptautiskā civilās aviācijas aģentūrā, kas izveidota ne uz nacionālā pamata, valstis, kuras izveidojušas aģentūru, ir kopīgi un katra atsevišķi atbildīgas par Čikāgas Konvencijā noteikto reģistrētājvalsts pienākumu veikšanu. Šajā sakarā sk. Padomes 1967. gada 14. decembra Rezolūciju par gaisa kuģu, kurus ekspluatē starptautiskās ekspluatācijas aģentūras, nacionālās piederību un reģistrāciju, kas atrodama “Starptautiskā gaisa transporta ekonomiskās regulēšanas politiskajās nostādnēs un norādījumos” (Doc 9587).

Ekspluatantvalsts. Valsts, kurā atrodas ekspluatanta galvenā uzņēmējdarbības vieta vai, ja nav šādas uzņēmējdarbības vietas, ekspluatanta juridiskā adrese.

Kompleksais lidojumu trenažieris. Jebkura no šādu triju veidu iekārtām, kurās uz zemes tiek imitēti lidojuma apstākļi.

Lidojumu simulators precīzi atveido noteiktā gaisa kuģa tipa pilotu kabīni līdz tādai pakāpei, ka tiek reālistiski imitētas mehānisko, elektrisko, elektronisko u. c. gaisa kuģa sistēmu vadības funkcijas, lidojuma apkalpes locekļu parasta vide un noteiktā gaisa kuģa tipa lidtehniskie raksturojumi.

Pilotēšanas trenažieris atveido reālistisku pilotu kabīnes vidi un imitē instrumentu rādījumus, vienkāršas mehānisko, elektrisko, elektronisko u. c. gaisa kuģa sistēmu vadības funkcijas un noteiktā gaisa kuģa tipa lidtehniskos raksturojumus.

Pamatlīmeņa instrumentālo lidojumu trenažieris ir aprīkots ar atbilstošajiem instrumentiem un imitē gaisa kuģa pilotu kabīnes lidojuma vidi instrumentālo lidojumu apstākļos.

Pacelšanās un augstuma uzņemšanas sākotnējā fāze. Lidojuma posms no pacelšanās sākuma līdz brīdim, kad sasniegti 300 m (1000 ft) virs FATO pacēluma, ja lidojums tiek plānots virs šā augstuma, vai citos gadījumos līdz augstuma uzņemšanas pabeigšanai.

Lēmuma pieņemšanas punkts paceļoties (TDP). Pacelšanās raksturojumu noteikšanai izmantojams punkts, no kura, ja tajā notiek spēka iekārtas atteice, var vai nu pacelšanos pārtraukt, vai droši turpināt.

Piezīme. TDP attiecas tikai uz 1. klases parametru helikopteriem.

Vizuālie meteoroloģiskie apstākļi (VMC). Meteoroloģiskie apstākļi, kas izteikti kā redzamība, attālums līdz mākoņiem un apakšējās mākoņu robežas augstums* un kas atbilst noteiktajiem minimumiem vai tos pārsniedz.

Piezīme. Noteiktie minimumi ir ietverti 2. pielikuma 4. nodaļā.

Vtoss. Minimālais ātrums, ar kuru nodrošina augstuma uzņemšanu, ja nedarbojas kritiskā spēka iekārta, bet pārējās spēka iekārtas darbojas atbilstoši apstiprinātajiem ekspluatācijas ierobežojumiem.

Piezīme. Iepriekšminētais ātrums var tikt mērīts pēc instrumentu rādījumiem vai arī izmantojot lidojumu rokasgrāmatā norādīto procedūru.

# 2. NODAĻA. PIEMĒROJAMĪBA

6. pielikuma III daļā ietvertie standarti un ieteicamā prakse ir piemērojama visiem helikopteriem, kas veic starptautiskus komerciālus gaisa pārvadājumus vai starptautiskus vispārējās aviācijas lidojumus, ar izņēmumu, ka šie standarti un ieteicamā prakse neattiecas uz tiem helikopteriem, kuri veic speciālos aviācijas darbus.

1. piezīme. Standarti un ieteicamā prakse, kas piemērojama tādai lidmašīnu ekspluatācijai, ko veic ekspluatanti, kuriem atļauts veikt starptautiskus komerciālus gaisa pārvadājumus, ir atrodama 6. pielikuma I daļā.

2. piezīme. Standarti un ieteicamā prakse, kas piemērojama lidmašīnu starptautiskajiem vispārējās aviācijas lidojumiem, ir atrodama 6. pielikuma II daļā.

6. PIELIKUMS — III DAĻA

II SADAĻA

STARPTAUTISKAIS KOMERCIĀLAIS GAISA TRANSPORTS

# 1. NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. piezīme. Lai gan Starptautiskās civilās aviācijas konvencija nosaka reģistrētājvalstij noteiktas funkcijas, kuras šai valstij ir attiecīgi tiesības vai pienākums izpildīt, Asambleja Rezolūcijā A23-13 atzina, ka reģistrētājvalstij var būt neiespējami pienācīgi izpildīt savus pienākumus gadījumos, ja gaisa kuģi ir iznomājis, nofraktējis vai savstarpēji apmainījis kādas citas Līgumslēdzējas valsts ekspluatants, jo sevišķi gadījumos, kad tas tiek darīts bez apkalpes, un ka Konvencijā līdz brīdim, kad spēkā stājas Konvencijas 83.1 pants, var nebūt atbilstoši noteiktas ekspluatantvalsts tiesības un pienākumi šādos gadījumos. Atbilstoši Padome mudināja, lai tad, ja iepriekšminētajos gadījumos reģistrētājvalsts konstatē, ka tā nav spējīga pienācīgi izpildīt funkcijas, kuras tai piešķir Konvencija, tā deleģētu ekspluatantvalstij tās reģistrētājvalsts funkcijas, kuras ekspluatantvalsts var veikt vairāk atbilstošā veidā, ja ekspluatantvalsts uzņemas šīs funkcijas. Uzskata, ka līdz Konvencijas 83.1 panta spēkā stāšanās brīdim iepriekšminēto darbību veiks tikai praktisku apsvērumu dēļ un tā neietekmēs Čikāgas Konvencijas noteikumus ne attiecībā uz reģistrētājvalsts pienākumiem, ne attiecībā uz kādas trešās valsts pienākumiem. Tā kā tomēr 1997. gada 20. jūnijā stājās spēkā Konvencijas 83.1 pants, tad šāda veida funkciju nodošanas līgumi attiecībā uz tām Līgumslēdzējām valstīm, kuras ir ratificējušas attiecīgo protokolu (Doc 9318), stāsies spēkā pēc 83.1 pantā iekļauto nosacījumu izpildes.

2. piezīme. Gadījumos, ja starptautiskos pārvadājumus veic kopīgi, izmantojot helikopterus, kuri ne visi ir reģistrēti vienā un tajā pašā Līgumslēdzējā valstī, šīs daļas noteikumi neliedz attiecīgajām valstīm noslēgt līgumu par kopīgu to funkciju realizāciju, kuras reģistrētājvalstij nosaka attiecīgo pielikumu noteikumi.

## 1.1. Tiesību aktu, noteikumu un procedūru ievērošana

1.1.1. Ekspluatanti nodrošina, ka visi darbinieki, atrodoties ārzemēs, zina, ka tiem ir jāievēro to valstu tiesību akti, noteikumi un procedūras, kurās notiek to helikopteru lidojumi.

1.1.2. Ekspluatanti nodrošina, ka visi piloti pārzina tos likumus, noteikumus un procedūras saistībā ar savu darba pienākumu pildīšanu, kas paredzēti šķērsojamajās teritorijās, kā arī pārzina izmantojamos helikopteru lidlaukus un ar tiem saistīto aeronavigācijas aprīkojumu. Ekspluatants nodrošina, ka citi lidojuma apkalpes locekļi pārzina šos likumus, noteikumus un procedūras saistībā ar saviem attiecīgajiem darba pienākumiem helikoptera ekspluatācijā.

1.1.3. Ekspluatanti nodrošina, ka lidojuma apkalpes locekļi demonstrē spēju runāt un saprast valodu, kas tiek lietota 1. pielikumā norādītajos radiotelefona sakaros.

1.1.4. Ekspluatants vai pilnvarots pārstāvis ir atbildīgs par lidojumu vadību.

Piezīme. Šis noteikums neiespaido valsts tiesības un pienākumus attiecībā uz šajā valstī reģistrētu helikopteru ekspluatāciju.

1.1.5. Ja avārijas situācijā, kas apdraud helikoptera vai cilvēku drošību, ir nepieciešams veikt pasākumu, kas ietver vietējo noteikumu vai procedūru pārkāpumu, tad gaisa kuģa komandieris par to nekavējoties paziņo atbilstošajai pilnvarotajai vietējai iestādei. Ja to pieprasa valsts, kurā notiek incidents, gaisa kuģa komandieris par šādu pārkāpumu iesniedz ziņojumu atbilstošajai pilnvarotajai šīs valsts iestādei; šādā gadījumā gaisa kuģa komandieris ziņojuma kopiju iesniedz arī ekspluatantvalstij. Šos ziņojumus iesniedz, cik drīz vien iespējams, bet parasti desmit dienu laikā.

1.1.6. Ekspluatanti nodrošina, ka gaisa kuģa komandieriem helikopterā ir pieejama visa būtiskā informācija attiecībā uz meklēšanas un glābšanas pakalpojumiem apvidū, virs kura helikopters lidos.

Piezīme. Šo informāciju pilotiem var sniegt ar lidojumu veikšanas rokasgrāmatas vai citu tādu līdzekļu palīdzību, kādi tiek uzskatīti par atbilstošiem.

1.1.7. Ekspluatants nodrošina un uztur aviācijas nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmu.

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz nelaimes gadījumu novēršanu ir ietverti “Nelaimes gadījumu novēršanas rokasgrāmatā” (Doc 9422) un dokumentā “Lidojumu veikšanas rokasgrāmatas sagatavošana” (Doc 9376).

1.1.8. Ekspluatants nosaka lidojuma drošības dokumentu sistēmu ekspluatācijas personālam lietošanai un norādījumiem.

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz lidojuma drošības dokumentu sistēmas izstrādi un struktūru ir sniegti G pievienojumā.

## 1.2. Bīstami izstrādājumi

1. piezīme. Noteikumi bīstamu izstrādājumu pārvadāšanai ir ietverti 18. pielikumā.

2. piezīme. Konvencijas 35. pants attiecas uz ierobežojumiem, kas piemērojami noteiktām kravu klasēm.

## 1.3. Psihoaktīvu vielu lietošana

Piezīme. Noteikumi attiecībā uz psihoaktīvu vielu lietošanu ir ietverti 1. pielikuma 1.2.7. punktā un 2. pielikuma 2.5. punktā.

# 2. NODAĻA. LIDOJUMU VEIKŠANA

## 2.1. Ekspluatācijas aprīkojums

2.1.1. Ekspluatants nodrošina, ka lidojums netiek sākts, ja ar visiem pamatotajiem datiem nav noskaidrots, ka sauszemes un/vai ūdens aprīkojums, kas drošai helikoptera ekspluatācijai un pasažieru aizsardzībai pieejamas un nekavējoties nepieciešamas lidojuma laikā, ir atbilstošas tam ekspluatācijas veidam, kādā jāveic lidojums, un tiek atbilstoši izmantotas šim nolūkam.

Piezīme. Šajā standartā lietotā vārdkopa “pamatoti dati” nozīmē tādas informācijas izmantošanu pirms izlidošanas, kas vai nu ir pieejama ekspluatantam aeronavigācijas informācijas dienestu publicētajā oficiālajā informācijā, vai kas ir viegli iegūstama no citiem avotiem.

2.1.2. Ekspluatants nodrošina, ka atbildīgajai iestādei bez pamatotas kavēšanās tiek ziņots par ikvienu lidojumu laikā novēroto trūkumu aprīkojuma funkcionēšanā.

2.1.3. Tiek nodrošināts, ka publicētajās lidojumu stundās neatkarīgi no laikapstākļiem helikopteru lidlauki un to aprīkojums visu laiku ir pieejami lidojumu veikšanai saskaņā ar to publicētajiem izmantošanas apstākļiem.

## 2.2. Lidojumu veikšanas sertifikācija un uzraudzība

2.2.1. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība

2.2.1.1. Ekspluatants nenodarbojas ar komerciāliem gaisa pārvadājumiem, ja tam nav derīgas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības vai līdzvērtīga dokumenta, ko izdevusi ekspluatantvalsts.

2.2.1.2. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība vai līdzvērtīgs dokuments atļauj gaisa kuģa ekspluatantam veikt komerciālus gaisa pārvadājumus atbilstoši tiem nosacījumiem un ierobežojumiem, kas var tikt noteikti.

2.2.1.3. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecību vai līdzvērtīgu dokumentu ekspluatantvalsts izdod, ja ekspluatants demonstrē atbilstošu lidojumu organizatorisko struktūru, vadības metodes un uzraudzību, mācību programmu, kā arī apkalpošanas un tehniskās apkopes pasākumus uz zemes atbilstoši norādīto lidojumu veidam un apjomam.

Piezīme. 6. pielikuma I daļas F pievienojums satur norādījumus attiecībā uz gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izdošanu.

2.2.1.4. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības vai līdzvērtīga dokumenta nepārtraukts derīgums ir atkarīgs no tā, vai ekspluatants ir nodrošinājis 2.2.1.3. punkta prasību izpildi ekspluatantvalsts uzraudzībā.

2.2.1.5. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā vai līdzvērtīgā dokumentā ir vismaz šāda informācija:

a) ekspluatanta identifikācija (nosaukums, atrašanās vieta);

b) izdošanas datums un derīguma termiņš;

c) atļauto ekspluatācijas veidu apraksts;

d) gaisa kuģu tips(-i), kuru(-us) atļauts lietot, un

e) atļautie lidojumu rajoni vai maršruti.

2.2.1.6. Ekspluatantvalsts izveido sistēmu gan ekspluatanta sertificēšanai, gan nepārtrauktai uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta atbilstība 2.2. punktā noteiktajiem ekspluatācijas standartiem.

2.2.2. Lidojumu veikšanas rokasgrāmata

2.2.2.1. Ekspluatants nodrošina attiecīgā lidojumu veikšanas personāla lietošanai un norādījumiem lidojumu veikšanas rokasgrāmatu saskaņā ar papildinājumu. Lidojumu veikšanas rokasgrāmatu vajadzības gadījumā groza vai labo, lai nodrošinātu, ka attiecīgā informācija tajā ir aktuāla. Visi šie grozījumi vai labojumi tiek darīti zināmi visiem darbiniekiem, kuriem ir jālieto šī rokasgrāmata.

2.2.2.2. Ekspluatantvalsts nosaka prasību ekspluatantam nodrošināt lidojumu veikšanas rokasgrāmatas eksemplāru un visus tās grozījumus un/vai labojumus pārskatīšanai un pieņemšanai, un vajadzības gadījumā apstiprināšanai. Ekspluatants lidojumu veikšanas rokasgrāmatā iekļauj tādu obligātu informāciju, kādu ekspluatantvalsts var pieprasīt.

1. piezīme. Prasības attiecībā uz lidojumu veikšanas rokasgrāmatas organizāciju ir sniegtas 2. papildinājumā.

2. piezīme. Konkrētos lidojumu veikšanas rokasgrāmatā ietvertajos jautājumos nepieciešams ekspluatantvalsts apstiprinājums saskaņā ar standartiem II sadaļas 2.2.7., 4.1.2., 7.3.1. un 10.3. punktā.

2.2.3. Ekspluatācijas instrukcijas – vispārīgi noteikumi

2.2.3.1. Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu veikšanas personāls ir atbilstoši apmācīts pildīt savus pienākumus un ir informēts par šo pienākumu saistību ar lidojumu veikšanu kopumā.

2.2.3.2. Helikoptera rotoru ar jaudas padevi lidojuma veikšanai ieslēdz tikai kvalificēts pilots.

2.2.3.3. Ieteikums. Ekspluatantam jāizdod ekspluatācijas instrukcijas un jāsniedz informācija par helikoptera, kuram darbojas visi dzinēji, parametriem, tam uzņemot augstumu, lai komandieris varētu noteikt, kādu augstuma uzņemšanas gradientu ir iespējams sasniegt pacelšanās un augstuma uzņemšanas sākotnējā fāzē valdošajos pacelšanās apstākļos un izmantojot plānoto pacelšanās metodi. Šī informācija jāiekļauj lidojumu veikšanas rokasgrāmatā.

2.2.4. Avārijas situāciju imitēšana lidojuma laikā

Ekspluatants nodrošina, ka pasažieru vai kravas pārvadāšanas laikā netiek imitētas nekādas avārijas vai ārkārtas situācijas.

2.2.5. Kontrolkartes

Pirms un pēc visām lidojuma fāzēm un to laikā, kā arī avārijas situācijā lidojuma apkalpe lieto 4.1.3. punktā paredzētās kontrolkartes, lai nodrošinātu atbilstību gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatā, lidojumu rokasgrāmatā vai citos ar lidojumderīguma sertifikātu saistītos dokumentos ietvertajām vai arī lidojumu veikšanas rokasgrāmatā paredzētajām ekspluatācijas procedūrām. Izstrādājot un izmantojot kontrolkartes, tiek ievēroti cilvēkfaktora principi.

Piezīme. Norādījumi par cilvēkfaktora principu piemērošanu ir atrodami “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

2.2.6. Minimālie lidojuma augstumi

2.2.6.1. Ekspluatants drīkst noteikt minimālos lidojuma augstumus tiem maršrutiem, kuriem minimālos lidojuma augstumus ir noteikusi valsts, virs kuras notiek lidojums, vai atbildīgā valsts, ar nosacījumu, ka tie nav mazāki nekā šīs valsts noteiktie augstumi, ja vien tie nav īpaši atļauti.

2.2.6.2. Ekspluatants nosaka metodi, ar kuru ir plānots noteikt minimālos lidojuma augstumus lidojumiem, kas tiek veikti maršrutos, kuriem valsts, virs kuras notiek lidojums, vai atbildīgā valsts nav noteikusi nekādus minimālos lidojuma augstumus, un šo metodi norāda lidojumu veikšanas rokasgrāmatā. Minimālie lidojuma augstumi, kas noteikti ar iepriekšminētās metodes palīdzību, nav mazāki kā noteikts 2. papildinājumā.

2.2.6.3. Ieteikums. Ekspluatantvalstij jāapstiprina metode minimālo lidojuma augstumu noteikšanai.

2.2.6.4. Ieteikums. Ekspluatantvalstij šī metode jāapstiprina tikai pēc tam, kad tā rūpīgi apsvērusi, kā attiecīgā lidojuma drošību var ietekmēt šādi faktori:

a) precizitāte un ticamība, ar kādu iespējams noteikt helikoptera atrašanās vietu;

b) izmantojamo altimetru rādījumu neprecizitātes;

c) apvidus īpašības (piemēram, negaidītas pacēluma izmaiņas);

d) nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu (piemēram, spēcīgas turbulences un lejupejošu gaisa straumju) iespējamība;

e) iespējamās neprecizitātes aeronavigācijas kartēs un

f) gaisa telpas ierobežojumi.

2.2.7. Helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumi

2.2.7.1. Ekspluatantvalsts pieprasa, lai ekspluatants katram ekspluatācijā izmantojamajam helikopteru lidlaukam nosaka ekspluatācijas minimumus, un apstiprina metodi šo minimumu noteikšanai. Šie minimumi nav zemāki kā tie, kurus šiem helikopteru lidlaukiem noteikusi valsts, kurā tie atrodas, izņemot, ja to īpaši atļāvusi šī valsts.

Piezīme. Šis standarts nepieprasa, lai valsts, kurā atrodas helikopteru lidlauks, noteiktu helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumus.

2.2.7.2. Ekspluatantvalsts pieprasa, lai, nosakot helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumus, kas attieksies uz jebkuru konkrētu lidojumu, pilnībā tiktu ņemts vērā

a) helikoptera tips, parametri un vadāmības raksturojumi;

b) lidojuma apkalpes sastāvs, tās locekļu kvalifikācija un pieredze;

c) deklarētās distances;

d) pieejamo vizuālo un nevizuālo zemes līdzekļu piemērotība un raksturojumi;

e) aprīkojums, kas helikopterā pieejams navigācijai un/vai lidojuma trajektorijas kontrolei, veicot nolaišanos, un aiziešanu uz otro riņķi;

f) šķēršļi nosēšanās un aiziešanas uz otro riņķi zonā un šķēršļu pārlidošanas absolūtais/relatīvais augstums instrumentālās nolaišanās procedūrās;

g) līdzekļi, kas izmantoti meteoroloģisko apstākļu noteikšanai un ziņošanai, un

h) šķēršļi augstuma uzņemšanas zonās un nepieciešamās augstuma rezerves virs tiem.

2.2.7.3. Netiek atļautas II un III kategorijas instrumentālās nolaišanās un nosēšanās operācijas, ja vien netiek sniegta RVR informācija.

2.2.7.4. Ieteikums. Instrumentālās nolaišanās un nosēšanās operācijām nav jāatļauj noteikt tādus helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumus, kas paredz, ka minimālā redzamība var būt mazāka nekā 800 m, ja vien netiek sniegta RVR informācija vai nodrošināti precīzi redzamības mērījumi vai novērojumi.

Piezīme. Norādījumi par ekspluatācijā vēlamu un pašlaik sasniedzamu mērījumu vai novērojumu precizitāti ir sniegti 3. pielikuma “Starptautiskās aeronavigācijas meteoroloģiskā apkalpošana” B pievienojumā.

2.2.8. Degvielas un eļļas uzskaite

2.2.8.1. Ekspluatants veic degvielas un eļļas uzskaiti, lai ekspluatantvalsts varētu pārliecināties, ka katrā lidojumā ir bijušas ievērotas 2.3.6. punkta prasības.

2.2.8.2. Degvielas un eļļas uzskaites dokumentāciju ekspluatants glabā trīs mēnešus.

2.2.9. Apkalpe

2.2.9.1. Gaisa kuģa komandieris. Katram lidojumam ekspluatants norīko vienu pilotu veikt gaisa kuģa komandiera funkcijas.

2.2.9.2. Lidojuma laiks, lidojuma apkalpes darba laiks un atpūtas laiks. Ekspluatants formulē noteikumus, kas ierobežo lidojuma laiku un lidojuma apkalpes darba laiku un nodrošina pietiekamu atpūtas laiku visiem tā apkalpju locekļiem. Šie noteikumi ir saskaņā ar noteikumiem, kurus noteikusi vai apstiprinājusi ekspluatantvalsts un kuri iekļauti lidojumu veikšanas rokasgrāmatā.

2.2.9.3. Ekspluatants uzskaita lidojuma laiku, lidojuma apkalpes darba laiku un atpūtas laiku visiem tā apkalpju locekļiem.

Piezīme. Norādījumi par ierobežojumu noteikšanu ir sniegti C pievienojumā.

2.2.10. Pasažieri

2.2.10.1. Ekspluatants nodrošina, ka pasažieriem tiek paskaidrots, kur atrodas un kā jālieto

a) drošības jostas;

b) avārijas izejas;

c) glābšanas vestes, ja ir paredzēts, ka helikopterā jābūt glābšanas vestēm;

d) skābekļa aprīkojums, ja ir paredzēta skābekļa padeve pasažieru lietošanai, un

e) cits avārijas aprīkojums, kas paredzēts individuālai lietošanai, tostarp pasažieru drošības informācijas kartes.

2.2.10.2. Ekspluatants informē pasažierus par galvenā koplietošanai paredzētā avārijas aprīkojuma atrašanās vietu un tā lietošanas vispārējās kārtības veidu.

2.2.10.3. Ja lidojuma laikā rodas avārijas situācija, pasažieri tiek instruēti par tādiem avārijas pasākumiem, kādi var būt atbilstoši attiecīgajos apstākļos.

2.2.10.4. Ekspluatants nodrošina, ka pacelšanās un nosēšanās laikā un vienmēr, kad turbulences vai citu avārijas apstākļu dēļ, kas rodas lidojuma laikā, uzskata par nepieciešamiem veikt drošības pasākumus, visi helikopterā esošie pasažieri ir piesprādzēti ar drošības jostām vai siksnām.

2.2.11. Lidojumi virs ūdens

Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.5.1. punktu, ir sertificēti veikt nosēšanos uz ūdens. Informācijā, kas attiecas uz nosēšanos uz ūdens, norāda arī, kāds ir jūras virsmas stāvoklis.

## 2.3. Sagatavošanās lidojumiem

2.3.1. Lidojumu nesāk, līdz nav aizpildītas lidojuma sagatavošanas veidlapas, apstiprinot, ka gaisa kuģa komandieris ir pārliecinājies, ka

a) helikopters ir lidojumderīgā stāvoklī;

b) instrumenti un aprīkojums, kas 4. nodaļā paredzēti veicamajam lidojuma tipam, ir uzstādīti un ir pietiekami lidojuma veikšanai;

c) attiecībā uz helikopteru ir izdots 6.7. punktā paredzētā tehniskās apkopes apliecība;

d) helikoptera masa un smaguma centra atrašanās vieta ir tāda, ka ir iespējams veikt drošu lidojumu, ņemot vērā paredzamos lidojuma apstākļus;

e) visa pārvadājamā krava ir pareizi sadalīta un droši nostiprināta;

f) ir pabeigta pārbaude un tās rezultāti norāda, ka veicamajā lidojumā ir iespējams izpildīt 3. nodaļā noteiktos ekspluatācijas ierobežojumus, un

g) ir izpildīti 2.3.3. punkta standarti attiecībā uz lidojuma veikšanas plānošanu.

2.3.2. Ekspluatants glabā aizpildītās lidojuma sagatavošanas veidlapas trīs mēnešus.

2.3.3. Lidojuma veikšanas plānošana

2.3.3.1. Katram plānotajam lidojumam sastāda lidojuma veikšanas plānu. Lidojuma veikšanas plānu apstiprina un paraksta gaisa kuģa komandieris un atbilstošā gadījumā to paraksta arī lidojumu nodrošināšanas darbinieks/lidojumu dispečers, un tā eksemplāru iesniedz ekspluatantam vai norīkotam pārstāvim, vai gadījumā, ja šīs procedūras nav iespējams veikt, tad pirms izlidošanas atstāj helikopteru lidlauka pilnvarotajā iestādē vai reģistrē piemērotā vietā.

Piezīme. Lidojumu nodrošināšanas darbinieka/lidojumu dispečera pienākumi ir noteikti 4.6. punktā.

2.3.3.2. Lidojumu veikšanas rokasgrāmatā jāapraksta lidojuma veikšanas plāna saturs un lietojums.

2.3.4. Rezerves helikopteru lidlauki

2.3.4.1. Lidojumam, kas jāveic saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, izvēlas un lidojuma veikšanas plānā un lidojuma plānā norāda vismaz vienu piemērotu rezerves helikopteru lidlauku, ja vien

a) lidojuma ilgums un valdošie meteoroloģiskie apstākļi nav tādi, ka ir pamatota pārliecība, ka laikā, kad paredzēts ierasties paredzētās nosēšanās helikopteru lidlaukā, un pietiekamu periodu pirms un pēc šā laika nolaišanos un nosēšanos būs iespējams veikt vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos atbilstoši ekspluatantvalsts noteikumiem, vai

b) paredzētās nosēšanās helikopteru lidlauks nav izolēts un nav pieejams piemērots rezerves lidlauks. Tiek noteikts atgriešanās robežpunkts (PNR).

2.3.4.2. Atļauts noteikt piemērotus rezerves helikopteru lidlaukus atklātā jūrā atbilstoši šādiem nosacījumiem:

— rezerves helikopteru lidlauki atklātā jūrā tiek izmantoti tikai pēc atgriešanās robežpunkta (PNR). Pirms PNR izmanto piekrastes rezerves helikopteru lidlaukus;

— nosakot piemērotus rezerves helikopteru lidlaukus atklātā jūrā ņem vērā kritisko vadības sistēmu un kritisko komponentu mehānisko drošumu;

— helikoptera parametri ar vienu nedarbojošos dzinēju ir zināmi pirms ierašanās rezerves helikopteru lidlaukā;

— tiek garantēta klāja pieejamība;

— meteoroloģiskā informācija ir ticama un precīza.

Piezīme. Lidojumu rokasgrāmatā norādītais paņēmiens nosēšanās veikšanai pēc vadības sistēmas atteices var neļaut izmantot noteiktus helikopteru klājus kā rezerves helikopteru lidlaukus.

2.3.4.3. Ieteikums. Nav jāizmanto rezerves helikopteru lidlauki atklātā jūrā, ja ir iespējami pietiekami degvielas krājumi, lai aizlidotu līdz piekrastes rezerves helikopteru lidlaukam. Rezerves helikopteru jūras lidlauki nav jāizmanto nelabvēlīgos laikapstākļos.

2.3.5. Laikapstākļi

2.3.5.1. Saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem veicamu lidojumu nesāk, ja vien spēkā esošie meteoroloģiskie ziņojumi vai meteoroloģiskie ziņojumi un prognozes neliecina, ka meteoroloģiskie apstākļi maršrutā vai tajā maršruta daļā, kas jāveic atbilstoši vizuālajiem lidojuma noteikumiem, atbilstošajā laikā nebūs tādi, lai šo noteikumu ievērošana būtu iespējama.

2.3.5.2. Saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem veicamu lidojumu nesāk, ja vien nav pieejama informācija, kas liecina, ka aprēķinātajā ielidošanas laikā apstākļi paredzētās nosēšanās helikopteru lidlaukā vai, ja ir nepieciešams rezerves lidlauks, vismaz vienā rezerves nosēšanās helikopteru lidlaukā atbildīs helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumiem vai tos pārsniegs.

Piezīme. Dažās valstīs lidojuma plānošanas nolūkos helikopteru lidlaukam, kuru norāda kā rezerves lidlauku, mēdz paziņot augstākus minimumus nekā šim pašam helikopteru lidlaukam, ja to plānā norāda kā paredzētās nosēšanās lidlauku.

2.3.5.3. Lidojumu, par kuru zināms vai tiek paredzēts, ka tas būs jāveic apledošanas apstākļos, nesāk, ja helikopters nav sertificēts un aprīkots atbilstoši šādiem apstākļiem.

2.3.5.4. Lidojumu, kuru tiek plānots vai ir paredzēts veikt iespējamos vai konstatētos zemes apledošanas apstākļos, nesāk, ja helikopteram nav veiktas apledojuma pārbaudes un vajadzības gadījumā nav veikta atbilstoša atledošanas/pretapledošanas apstrāde. Ledu vai citu dabisko piesārņojumu noņem, lai helikopters līdz izlidošanai būtu lidojumderīgā stāvoklī.

Piezīme. Norādījumi ir sniegti “Rokasgrāmatā par gaisa kuģu atledošanas/pretapledošanas apstrādi uz zemes” (Doc 9640).

2.3.6. Degvielas un eļļas krājumi

2.3.6.1. Visi helikopteri. Lidojumu nesāk, ja helikopterā nav pietiekami daudz degvielas un eļļas, lai nodrošinātu, ka tas varēs droši pabeigt lidojumu, ņemot vērā gan meteoroloģiskos apstākļus, gan lidojuma laikā paredzamās aizkavēšanās. Turklāt nodrošina arī rezervi neparedzētiem gadījumiem.

2.3.6.2. Lidojumi saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR). Lai izpildītu 2.3.6.1. punkta prasības, VFR lidojumu gadījumā degvielas un eļļas daudzums helikopterā ir vismaz pietiekams, lai

a) tas varētu aizlidot uz to helikopteru lidlauku, uz kuru ir plānots lidojums;

b) pēc tam 20 minūtes varētu turpināt lidojumu ar optimālo ātrumu (no degvielas patēriņa viedokļa) un vēl 10 % no plānotā lidojuma laika, un

c) tam būtu papildu degvielas daudzums, kas ir pietiekams, lai to varētu izmantot palielinātam patēriņam, ja rodas kāds no iespējamiem ārkārtējiem gadījumiem, kurus ekspluatants norādījis ekspluatantvalstij.

2.3.6.3. Lidojumi saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR). Lai izpildītu 2.3.6.1. punkta prasības, IFR lidojumu gadījumā degvielas un eļļas daudzums helikopterā ir vismaz pietiekams, lai tas varētu veikt šādas darbības.

2.3.6.3.1. Ja, ņemot vērā 2.3.4.1. punkta a) apakšpunktu, rezerves helikopteru lidlauks nav nepieciešams, tādā gadījumā helikopters spēj aizlidot uz to helikopteru lidlauku, uz kuru ir plānots lidojums, un pēc tam

a) 30 minūtes lidot ar ātrumu gaidīšanas zonā 450 m (1500 ft) virs rezerves helikopteru lidlauka standarta temperatūras apstākļos, veikt nolaišanos un nosēšanos, un

b) tam ir papildu degvielas daudzums, kas ir pietiekams, lai to varētu izmantot palielinātam patēriņam, ja rodas kāds no iespējamiem ārkārtējiem gadījumiem, kurus ekspluatants norādījis ekspluatantvalstij.

2.3.6.3.2. Ja ir nepieciešams rezerves helikopteru lidlauks, helikopters spēj aizlidot līdz lidlaukam, uz kuru ir plānots lidojums, un veikt tajā nolaišanos, un aiziet uz otro riņķi, un pēc tam

a) aizlidot uz lidojuma plānā norādīto rezerves lidlauku, un tad

b) lidot 30 minūtes ar ātrumu gaidīšanas zonā 450 m (1500 ft) virs rezerves lidlauka standarta temperatūras apstākļos, veikt nolaišanos un nosēšanos, un

c) tam ir papildu degvielas daudzums, kas ir pietiekams, lai to varētu izmantot palielinātam patēriņam, ja rodas kāds no iespējamiem ārkārtējiem gadījumiem, kurus ekspluatants norādījis ekspluatantvalstij.

2.3.6.3.3. Ja nav pieejams neviens piemērots rezerves helikopteru lidlauks, kā noteikts 2.3.4.1. punkta b) apakšpunktā, helikopters spēj aizlidot uz to helikopteru lidlauku, uz kuru ir plānots lidojums un pēc tam divas stundas turpināt lidojumu ar ātrumu gaidīšanas zonā.

2.3.6.4. Aprēķinot 2.3.6.1. punktā paredzēto degvielas un eļļas daudzumu, ņem vērā vismaz

a) meteoroloģisko apstākļu prognozi;

b) paredzamos gaisa satiksmes vadības maršrutus un satiksmes aizkavēšanās;

c) IFR lidojuma gadījumā vienu instrumentālo nolaišanos galapunkta lidlaukā, tostarp aiziešanu uz otro riņķi;

d) procedūras, kas lidojumu veikšanas rokasgrāmatā paredzētas gadījumiem, kad zūd spiediens (atbilstošā gadījumā) vai maršrutā pārstāj darboties viena spēka iekārta, un

e) jebkādus citus apstākļus, kas var aizkavēt helikoptera nosēšanos vai palielināt degvielas un/vai eļļas patēriņu.

Piezīme. 2.3.6. punkta noteikumi neaizliedz lidojuma laikā grozīt lidojuma plānu, lai mainītu lidojuma maršrutu uz kādu citu helikopteru lidlauku, ar nosacījumu, ka no punkta, kurā lidojuma maršruts ir mainīts, ir iespējams izpildīt 2.3.6. punkta prasības.

2.3.7. Degvielas uzpilde, helikopterā atrodoties pasažieriem vai griežoties rotoriem

Ieteikums. Helikopters nav jāuzpilda, kad pasažieri iekāpj, atrodas helikopterā vai izkāpj no tā, vai kad griežas rotors, ja vien ekspluatantvalsts nav piešķīrusi ekspluatantam īpašu atļauju, norādot apstākļus, kādos uzpildi ir atļauts veikt.

1. piezīme. Noteikumi attiecībā uz degvielas uzpildi ir ietverti 14. pielikuma I sējumā, bet norādījumi par drošu degvielas uzpildes praksi ir ietverti “Lidostas dienestu rokasgrāmatas” (Doc 9137) 1. un 8. daļā.

2. piezīme. Uzpildot citu degvielu, kas nav aviācijas petroleja, vai gadījumā, ja uzpildes rezultātā aviācijas petroleja tiek sajaukta ar citiem aviācijas turbīndzinēju degvielas veidiem vai ja tiek izmantots vaļējs degvielas vads, ir jāveic papildu drošības pasākumi.

2.3.8. Skābekļa nodrošinājums

Piezīme. Tekstā ir lietoti šādi absolūtie augstumi standarta atmosfērā, kas atbilst absolūtā spiediena vērtībām:

| Absolūtais spiediens | Metri | Pēdas |
| --- | --- | --- |
| 700 hPa | 3000 | 10 000 |
| 620 hPa | 4000 | 13 000 |
| 376 hPa | 7600 | 25 000 |

2.3.8.1. Lidojumu, kas veicams tādos absolūtajos lidojuma augstumos, kuros atmosfēras spiediens apkalpes nodalījumos būs mazāks nekā 700 hPa, nesāk, ja krājumos nav pietiekami daudz skābekļa elpošanai, lai nodrošinātu:

a) visus apkalpes locekļus un 10 % no pasažieriem laika periodos, kas pārsniedz 30 minūtes un kuros spiediens viņu nodalījumos būs robežās no 700 hPa un 620 hPa;

b) apkalpi un pasažierus vienmēr, kad atmosfēras spiediens to nodalījumos būs mazāks nekā 620 hPa.

2.3.8.2. Lidojumu, kas veicams hermētiskā helikopterā, nesāk, ja vien nav pietiekamu elpošanai paredzēta skābekļa krājumu, lai spiediena zuduma gadījumā ar to nodrošinātu visus apkalpes locekļus un pasažierus, atbilstoši veicamā lidojuma apstākļiem, visu laiku, kamēr atmosfēras spiediens kādā to nodalījumā būs mazāks nekā 700 hPa. Turklāt, ja helikopters veic lidojumu tādos lidojuma absolūtajos augstumos, kuros atmosfēras spiediens ir mazāks nekā 376 hPa un kuros četru minūšu laikā nav iespējams droši samazināt augstumu līdz absolūtajam augstumam, kurā atmosfēras spiediens ir vienāds ar 620 hPa, skābekli cilvēkiem pasažieru nodalījumā piegādā vismaz 10 minūtes.

## 2.4. Lidojumu procedūras

2.4.1. Helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumi

2.4.1.1. Lidojumu uz paredzētās nosēšanās helikopteru lidlauku neturpina, ja jaunākā pieejamā informācija neliecina, ka plānotajā ierašanās laikā šajā helikopteru lidlaukā vai vismaz vienā no rezerves helikopteru lidlaukiem būs iespējams veikt nosēšanos saskaņā ar ekspluatācijas minimumiem, kas noteikti 2.2.7.1. punktā.

2.4.1.2. Instrumentālo nolaišanos neturpina tālāk par ārējā radiomarķiera kontrolpunktu precīzas nolaišanās gadījumā vai zemāk nekā 300 m (1000 ft) augstumā virs helikopteru lidlauka neprecīzas nolaišanās gadījumā, ja vien paziņotā redzamība vai kontrolredzamība uz RVR nav lielāka kā norādītais minimums.

2.4.1.3. Ja pēc tam, kad, veicot precīzu nolaišanos, helikopters ir pārlidojis ārējā radiomarķiera kontrolpunktu vai, veicot neprecīzu nolaišanos, nolaidies zemāk nekā 300 m (1000 ft) augstumā virs helikopteru lidlauka, paziņotā redzamība vai kontrolredzamība uz RVR kļūst mazāka nekā norādītais minimums, tādā gadījumā ir atļauts turpināt veikt nolaišanos līdz DA/H vai MDA/H. Nekādā gadījumā helikopters neturpina nolaisties nevienā helikopteru lidlaukā tālāk par punktu, kurā tiktu neievēroti šim helikopteru lidlaukam noteiktie ekspluatācijas minimumi.

2.4.2. Meteoroloģiskie novērojumi

Piezīme. Procedūras meteoroloģisko novērojumu veikšanai gaisa kuģī lidojuma laikā, lai tos reģistrētu un paziņotu, ir ietvertas 3. pielikumā, dokumentā “PANS-ATM” (Doc 4444) un atbilstošajos “Reģionālajos papildnoteikumos” (Doc 7030).

2.4.3. Bīstami lidojuma apstākļi

Ja rodas kādi bīstami lidojuma apstākļi, kas nav saistīti ar meteoroloģiskajiem apstākļiem, par tiem ziņo atbilstošajai aviācijas stacijai, cik drīz vien iespējams. Šādi sniegtos ziņojumos norāda tik sīku informāciju, cik tas var būt noderīgi citu gaisa kuģu drošībai.

2.4.4. Lidojuma apkalpes locekļi darba vietās

2.4.4.1. Pacelšanās un nosēšanās. Visi lidojuma apkalpes locekļi, kuriem jāpilda pienākumi pilotu kabīnē, atrodas savās darba vietās.

2.4.4.2. Maršrutlidojumā. Visi lidojuma apkalpes locekļi, kuriem jāpilda pienākumi pilotu kabīnē, paliek savās darba vietās, izņemot gadījumus, ja to pamešana ir nepieciešama, lai izpildītu pienākumus saistībā ar helikoptera ekspluatāciju vai fizioloģisku vajadzību apmierināšanas dēļ.

2.4.4.3. Drošības jostas. Visi lidojuma apkalpes locekļi, tiem atrodoties savās darba vietās, piesprādzējas ar drošības jostām.

2.4.4.4. Drošības siksnu sistēmas. Visi lidojuma apkalpes locekļi, kas atrodas pilota vietā, pacelšanās un nosēšanās fāžu laikā lieto drošības siksnu sistēmas; visi pārējie lidojuma apkalpes locekļi pacelšanās un nosēšanās fāžu laikā lieto drošības siksnu sistēmas, ja vien plecu siksnas tiem netraucē pildīt pienākumus, un šajā gadījumā plecu siksnas var nebūt piesprādzētas, bet drošības jostas paliek piesprādzētas.

Piezīme. Drošības siksnu sistēmas sastāv no plecu siksnām un drošības jostas, ko iespējams lietot atsevišķi.

2.4.5. Skābekļa lietošana

Visi lidojuma apkalpes locekļi, kad tie pilda pienākumus, kas ir būtiski lidojumā esoša helikoptera drošībai, nepārtraukti lieto elpošanai paredzēto skābekli, ja attiecīgajos apstākļos tā padevi paredz 2.3.8.1. vai 2.3.8.2. punkts.

2.4.6. Salona apkalpes un pasažieru aizsardzība hermētiskajos gaisa kuģos spiediena zuduma gadījumā

Ieteikums. Salona apkalpe locekļi jāaizsargā tā, lai nodrošinātu pietiekamu iespēju, ka tie paliek pie samaņas jebkuras avārijas augstuma samazināšanas laikā, kas var būt nepieciešama spiediena zuduma gadījumā, un turklāt viņu rīcībā jābūt līdzekļiem, ar kuru palīdzību tie varētu sniegt pirmo palīdzību pasažieriem stabilizēta lidojuma laikā pēc avārijas situācijas. Pasažieri jāaizsargā ar tādu ierīču vai ekspluatācijas noteikumu palīdzību, kuras spiediena zaudēšanas gadījumā nodrošinās pietiekamu iespēju novērst dzīvībai bīstamu hipoksijas iedarbību.

Piezīme. Nav paredzēts, ka avārijas augstuma samazināšanas procedūru laikā, kas var būt nepieciešamas spiediena zuduma gadījumā, salona apkalpe vienmēr spēs sniegt palīdzību pasažieriem.

2.4.7. Ekspluatācijas norādes lidojuma laikā

Ekspluatācijas instrukcijas, kas ietver izmaiņas ATS lidojuma plānā, ja iespējams, pirms to nosūtīšanas helikopteram tiek saskaņotas ar atbilstošo ATS struktūrvienību.

Piezīme. Ja iepriekšminētā saskaņošana nav iespējama, ekspluatācijas instrukcijas neatbrīvo pilotu no pienākuma vajadzības gadījumā pirms izmaiņu veikšanas lidojuma plānā dabūt atbilstošu atļauju no ATS struktūrvienības.

2.4.8. Instrumentālo lidojumu procedūras

2.4.8.1. Valsts, kurā atrodas helikopteru lidlauks, vai valsts, kas ir atbildīga par helikopteru lidlauku, ja tas atrodas ārpus kādas valsts teritorijā, apstiprina un izsludina vienu vai vairākas instrumentālās nolaišanās procedūras katrai instrumentālajiem lidojumiem izmantojamajai nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonai vai helikopteru lidlaukam.

2.4.8.2. Visi helikopteri, kuri veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, ievēro tās valsts apstiprinātās instrumentālās nolaišanās procedūras, kurā atrodas helikopteru lidlauks vai kura ir atbildīga par helikopteru lidlauku, ja tas atrodas ārpus kādas valsts teritorijā.

1. piezīme. Dokumenta “PANS-OPS” (Doc 8168) I sējumā ir aprakstīti ekspluatācijas noteikumi, kas ir ieteicami kā norādījumi lidojumu veikšanas personālam, kas veic instrumentālos lidojumus.

2. piezīme. Dokumenta “PANS-OPS” (Doc 8168) II sējumā ir sniegti kritēriji instrumentālo lidojumu procedūru izstrādei kā norādījumi procedūru speciālistiem.

2.4.9. Helikoptera ekspluatācijas procedūras trokšņa samazināšanai

Ieteikums. Trokšņa samazināšanas procedūrām, ko ekspluatants noteicis katram helikopteru tipam, visos helikopteru lidlaukos jābūt vienādām.

## 2.5. Gaisa kuģa komandiera pienākumi

2.5.1. Gaisa kuģa komandieris ir atbildīgs par helikoptera ekspluatāciju un drošību un par visu helikopterā esošo apkalpes locekļu, pasažieru un kravas drošību no brīža, kad tiek iedarbināts(-i) dzinējs(-i), līdz brīdim, kad helikopters lidojuma beigās beidzot pilnīgi apstājas un tiek izslēgts(-i) dzinējs(-i) un pārstāj griezties rotora lāpstiņas.

2.5.2. Gaisa kuģa komandieris nodrošina, ka precīzi tiek ievērotas 2.2.5. punktā norādītās kontrolkartes.

2.5.3. Gaisa kuģa komandiera pienākums ir, izmantojot ātrākos pieejamos līdzekļus, paziņot tuvākajai atbilstošajai pilnvarotajai iestādei par ikvienu aviācijas nelaimes gadījumu, kurā iesaistīts attiecīgais helikopters un kas izraisījis nopietnus miesas bojājumus kādai personai vai tās nāvi vai radījis būtisku bojājumu helikopteram vai īpašumam.

Piezīme. Definīcija “nopietns miesas bojājums” ir ietverta 13. pielikumā, bet termina “būtisks bojājums” izskaidrojums ir sniegts “Aviācijas nelaimes gadījumu/ incidentu datu paziņošanas rokasgrāmatā (ADREP rokasgrāmatā)” (Doc 9156).

2.5.4. Gaisa kuģa komandiera pienākums ir, beidzot lidojumu, paziņot ekspluatantam par visiem konstatētajiem vai iespējamajiem defektiem helikopterā.

2.5.5. Gaisa kuģa komandieris ir atbildīgs par lidojuma žurnālu vai vispārējo deklarāciju, kurā norāda 9.4.1. punktā uzskaitīto informāciju.

Piezīme. Saskaņā ar Asamblejas desmitās sesijas Rezolūciju A10-36 (Karakasa, 1956. gada jūnijs – jūlijs) “Līgumslēdzējas valstis var uzskatīt, ka pieņemama lidojuma žurnāla forma ir vispārīgā deklarācija, [kas aprakstīta 9. pielikumā], ja tā ir sagatavota tā, ka tā ietver visu [Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas] 34. pantā noteikto informāciju”.

## 2.6. Lidojumu nodrošināšanas darbinieka/lidojumu dispečera pienākumi

2.6.1. Ja lidojumu nodrošināšanas darbinieks/lidojumu dispečers veic pienākumus atbilstoši 2.2. punktā norādītajai lidojuma uzraudzības metodei, viņš

a) palīdz gaisa kuģa komandierim sagatavoties lidojumam un sniedz visu nepieciešamo būtisko informāciju;

b) palīdz gaisa kuģa komandierim sagatavot ATS lidojuma plānus, vajadzības gadījumā paraksta un iesniedz ATS lidojuma plānu atbilstošajai ATS struktūrvienībai;

c) lidojuma laikā ar atbilstošu līdzekļu palīdzību sniedz gaisa kuģa komandierim informāciju, kas var būt vajadzīgai drošai lidojuma veikšanai, un

d) avārijas gadījumā uzsāk tādas procedūras, kas var būt aprakstītas lidojumu veikšanas rokasgrāmatā.

2.6.2. Lidojumu nodrošināšanas darbinieks/lidojumu dispečers izvairās veikt tādas darbības, kas būtu pretrunā ar procedūrām, kuras noteikusi

a) gaisa satiksmes vadība;

b) meteoroloģiskais dienests vai

c) sakaru dienests.

## 2.7. Rokas bagāža

Ekspluatants nodrošina, ka visa bagāža, kas ienesta helikopterā un atrodas pasažieru salonā, tiek izvietota atbilstoši un droši.

# 3. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDTEHNISKO RAKSTUROJUMU EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI

## 3.1. Vispārīgi noteikumi

3.1.1. Helikopterus ekspluatē saskaņā ar visaptverošu un sīki izstrādātu lidtehnisko raksturojumu normām, kuras reģistrētājvalsts ir noteikusi atbilstoši piemērojamajiem šīs nodaļas standartiem.

3.1.2. 3. klases parametru helikopterus ekspluatē tikai tādos laikapstākļos un apgaismojuma apstākļos un tikai tādos maršrutos un novirzēs no tiem, kuros ir iespējams veikt drošu nosēšanos dzinēja atteices gadījumā. Šā punkta noteikumi attiecas arī uz 2. klases parametru helikopteriem līdz noteiktajam pēcpacelšanās punktam un aiz noteiktā pirmsnosēšanās punkta.

3.1.3. Ieteikums. Reģistrētājvalstij jānodrošina, lai attiecībā uz tiem helikopteriem, kuriem saskaņā ar Konvencijas 41. pantā paredzēto izņēmumu nepiemēro 8. pielikuma IV daļas noteikumus, tiktu sasniegts 3.2. punktā norādītais lidtehnisko raksturojumu līmenis, ciktāl tas iespējams.

3.1.4. Tikai 1. klases parametru helikopteriem ir atļauts veikt lidojumus no paaugstinātiem helikopteru lidlaukiem biezi apdzīvotos rajonos.

3.1.5. Ieteikums. 3. klases parametru helikopteriem nav jāatļauj veikt lidojumus no paaugstinātiem helikopteru lidlaukiem vai helikopteru klājiem.

## 3.2. Lidtehnisko raksturojumu ekspluatācijas ierobežojumi, kas piemērojami saskaņā ar 8. pielikuma IV daļu sertificētajiem helikopteriem

3.2.1. Standarti, kas ietverti no 3.2.2. līdz 3.2.7. punktam ieskaitot, attiecas uz helikopteriem, kuriem piemēro 8. pielikuma IV daļu.

Piezīme. Turpmāk izklāstītie standarti neietver kvantitatīvus normatīvus, kas ir analogi tiem, kas atrodami valsts lidojumderīguma normās. Saskaņā ar 3.1.1. punktu tie papildināmi ar Līgumslēdzēju valstu sagatavotajām nacionālajām prasībām.

3.2.2. Šā pielikuma 3.1.1. punktā minētā visaptverošo un sīki izstrādāto valsts normu atbilstošajās daļās noteiktais lidtehnisko raksturojumu līmenis attiecībā uz 3.2.1. punktā norādītajiem helikopteriem ir vismaz līdzvērtīgs tādam vispārējam līmenim, kādu paredz šīs nodaļas standarti.

Piezīme. C pievienojums satur norādījumus, kas ar piemēra palīdzību norāda šīs nodaļas standartu un ieteicamās prakses paredzēto lidtehnisko raksturojumu līmeni.

3.2.3. Helikopteru ekspluatē saskaņā ar tā lidojumderīguma sertifikāta noteikumiem un atbilstoši apstiprinātajiem ekspluatācijas ierobežojumiem, kas ietverti tā lidojumu rokasgrāmatā.

3.2.4. Reģistrētājvalsts veic tādus drošības pasākumus, kādi ir pietiekamā mērā iespējami, lai nodrošinātu, ka šajos noteikumos paredzētais vispārējais drošības līmenis tiek saglabāts jebkuros paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp tādos, kas nav īpaši aplūkoti šīs nodaļas noteikumos.

3.2.5. Lidojumu nesāk, ja lidojumu rokasgrāmatā sniegtā informācija par lidtehniskajiem raksturojumiem neliecina, ka attiecībā uz veicamo lidojumu ir iespējams izpildīt 3.2.6. līdz 3.2.7. punkta standartus.

3.2.6. Piemērojot šīs nodaļas standartus, ņem vērā visus apstākļus, kas būtiski iespaido helikoptera lidtehniskos raksturojumus (piemēram, masa, ekspluatācijas procedūras, helikopteru laukuma pacēlumam atbilstošais barometriskais augstums, temperatūra, vējš un virsmas stāvoklis). Šos apstākļus ņem vērā tiešā veidā kā ekspluatācijas parametrus un netiešā veidā ar atkāpju un rezervju palīdzību, kuras var paredzēt, plānojot lidtehnisko raksturojumu datus visaptverošajās un sīki izstrādātajās normās, saskaņā ar kurām helikopters tiek ekspluatēts.

3.2.7. Masas ierobežojumi

a) Helikoptera masa pacelšanās sākumā nedrīkst pārsniegt ne to masu, kas atbilst 3.2.7.1. punkta noteikumiem, ne to masu, kas atbilst 3.2.7.2. un 3.2.7.3. punkta noteikumiem, ņemot vērā paredzamo masas samazināšanos lidojuma laikā un rēķinoties ar tādu degvielas avārijas noliešanu, kāda ir paredzēta, piemērojot 3.2.7.2. punktu, kā arī attiecībā uz rezerves helikopteru lidlaukiem – piemērojot 3.2.7. punkta c) apakšpunktu un 3.2.7.3. punktu.

b) Nekādā gadījumā masa pacelšanās sākumā nepārsniedz maksimālo pacelšanās masu, kas lidojumu rokasgrāmatā norādīta helikopteru laukuma pacēlumam atbilstošajam barometriskajam augstumam un temperatūrai, bet, ja to lieto kā parametru maksimālās pacelšanās masas noteikšanai, tad jebkuram citam vietējam atmosfēras stāvoklim.

c) Nekādā gadījumā aprēķinātā masa laikā, kad paredzēts veikt nosēšanos galapunkta helikopteru lidlaukā un jebkurā rezerves helikopteru lidlaukā, nepārsniedz maksimālo nosēšanās masu, kas lidojumu rokasgrāmatā norādīta šo helikopteru laukumu pacēlumam atbilstošajam barometriskajam augstumam un temperatūrai, bet, ja to lieto kā parametru maksimālās nosēšanās masas noteikšanai, tad jebkuram citam vietējam atmosfēras stāvoklim.

d) Nekādā gadījumā masa pacelšanās sākumā vai laikā, kad paredzēts veikt nosēšanos galapunkta helikopteru lidlaukā un jebkurā rezerves helikopteru lidlaukā, nepārsniedz tās attiecīgās maksimālās masas vērtības, ar kādām ir pierādīta atbilstība piemērojamajiem trokšņa sertifikācijas standartiem 16. pielikuma I sējumā, izņemot, ja izņēmuma apstākļos noteiktā helikopteru laukumā, kur nav trokšņa radīto traucējumu problēmas, citādi ir atļāvusi tās valsts pilnvarotā iestāde, kurā atrodas helikopteru laukums.

3.2.7.1. Pacelšanās un augstuma uzņemšanas sākotnējā fāze

3.2.7.1.1. 1. klases parametru helikopteru operācijas. Gadījumā, ja pacelšanās lēmuma pieņemšanas punktā vai pirms tā pārstāj darboties kritiskā spēka iekārta, helikopters spēj vai nu pārtraukt pacelšanos un apstāties pieejamajā pārtrauktās pacelšanās zonā, vai gadījumā, ja atteice notikusi pacelšanās lēmuma pieņemšanas punktā vai aiz tā, turpināt pacelšanos un uzņemt augstumu, pārlidojot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar pietiekamu rezervi, līdz helikopters spēj izpildīt 3.2.7.2.1. punkta prasības.

3.2.7.1.2. 2. klases parametru helikopteru operācijas. Helikopters, kuram darbojas visi dzinēji, spēj pārlidot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar pietiekamu rezervi, līdz tas spēj izpildīt 3.2.7.2.1. punkta prasības. Gadījumā, ja jebkurā brīdī pēc noteikta pēcpacelšanās punkta sasniegšanas pārstāj darboties kritiskā spēka iekārta, helikopters spēj turpināt pacelšanos un uzņemt augstumu, pārlidojot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar pietiekamu rezervi, līdz tas spēj izpildīt 3.2.7.2.1. punkta prasības. Pirms noteiktā punkta kritiskas spēka iekārtas atteices dēļ helikopteram var nākties veikt nosēšanos, tādēļ 3.1.2. punktā nosacījumus piemēro tikai līdz noteiktajam punktam.

3.2.7.1.3. 3. klases parametru helikopteru operācijas. Helikopters, kuram darbojas visi dzinēji, spēj pārlidot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar pietiekamu rezervi, līdz tas spēj izpildīt 3.2.7.2.2. punkta prasības. Jebkurā lidojuma trajektorijas punktā spēka iekārtas atteices dēļ helikopters būs spiests veikt nosēšanos, tādēļ piemēro 3.1.2. punkta nosacījumus.

3.2.7.2. Maršrutlidojuma fāze

3.2.7.2.1. 1. un 2. klases parametru helikopteru operācijas. Gadījumā, ja jebkurā maršruta fāzes punktā pārstāj darboties kritiskā spēka iekārta, helikopters spēj turpināt lidojumu uz helikopteru laukumu, kurā helikopteri spēj izpildīt 3.2.7.3.1. punkta standartu (1. klases parametru helikopteri) vai 3.2.7.3.2. punkta standartu (2. klases parametru helikopteri), nevienā punktā nenolaižoties zemāk par atbilstošo lidojuma minimālo augstumu. Tādu helikopteru gadījumā, kuriem ir trīs vai vairākas spēka iekārtas, jebkurā maršruta daļā, kurā piemērotu starpposma helikopteru laukumu atrašanās vieta un kopējais lidojuma laiks ir tāds, ka jārēķinās ar otras spēka iekārtas atteici, ja jāuztur šīs nodaļas standartu paredzētais vispārējais drošības līmenis, helikopters jebkuru divu spēka iekārtu atteices gadījumā spēj turpināt lidojumu uz piemērotu starpposma helikopteru laukumu un tur nosēsties.

3.2.7.2.2. 3. klases parametru helikopteru operācijas. Helikopters, kuram darbojas visas spēka iekārtas, spēj turpināt lidojumu savā plānotajā maršrutā vai plānotajās novirzēs no tā, nevienā punktā nenolaižoties zemāk par atbilstošo lidojuma minimālo augstumu. Jebkurā lidojuma trajektorijas punktā spēka iekārtas atteices dēļ helikopters būs spiests veikt nosēšanos, tādēļ piemēro 3.1.2. punkta nosacījumus.

3.2.7.3. Nolaišanās un nosēšanās fāze

3.2.7.3.1. 1. klases parametru helikopteru operācijas. Gadījumā, ja jebkurā nolaišanās un nosēšanās fāzes punktā pirms nosēšanās lēmuma pieņemšanas punkta pārstāj darboties kritiskā spēka iekārta, helikopters galapunkta vai jebkurā rezerves helikopteru lidlaukā pēc visu šķēršļu pārlidošanas ar drošu rezervi spēj nosēsties un apstāties pieejamās nosēšanās distances robežās vai veikt pārtraukto nosēšanos un pārlidot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar pietiekamu rezervi, kas ir līdzvērtīga 3.2.7.1.1. punktā noteiktajai rezervei. Gadījumā, ja atteice notiek pēc nosēšanās lēmuma pieņemšanas punkta, helikopters spēj nosēsties un apstāties pieejamās nosēšanās distances robežās.

3.2.7.3.2. 2. klases parametru helikopteru operācijas. Helikopters, kuram darbojas visi dzinēji, galapunkta vai jebkurā rezerves helikopteru lidlaukā pēc visu šķēršļu pārlidošanas ar drošu rezervi spēj vai nu nosēsties un apstāties pieejamās nosēšanās distances robežās, vai veikt pārtraukto nosēšanos un pārlidot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar pietiekamu rezervi, kas ir līdzvērtīga 3.2.7.1.2. punktā noteiktajai rezervei. Šīs pašas prasības piemēro arī gadījumā, ja pirms noteiktā pirmsnosēšanās punkta pārstāj darboties kritiskā spēka iekārta. Pirms noteiktā punkta kritiskas spēka iekārtas atteices dēļ helikopteram var nākties veikt nosēšanos, tādēļ piemēro 3.1.2. punktā nosacījumus.

3.2.7.3.3. 3. klases parametru helikopteru operācijas. Helikopters, kuram darbojas visi dzinēji, galapunkta vai jebkurā rezerves helikopteru lidlaukā pēc visu šķēršļu pārlidošanas ar drošu rezervi spēj vai nu nosēsties un apstāties pieejamās nosēšanās distances robežās, vai veikt pārtraukto nosēšanos un pārlidot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar pietiekamu rezervi, kas ir līdzvērtīga 3.2.7.1.3. punktā noteiktajai rezervei. Jebkurā lidojuma trajektorijas punktā spēka iekārtas atteices dēļ helikopters būs spiests veikt nosēšanos, tādēļ piemēro 3.1.2. punkta nosacījumus.

Piezīme. Šajos noteikumos minētā un uz visām parametru klasēm attiecināmā “pietiekama rezerve” ir ilustrēta ar šā pielikuma A pievienojumā ietvertajiem piemēriem.

## 3.3. Dati par šķēršļiem

3.3.1. Datus par šķēršļiem sniedz, lai ekspluatants varētu izstrādāt procedūras 3.2.7.1. un 3.2.7.3. punkta izpildīšanai.

Piezīme. Metodes, kā parādīt noteiktus datus par šķēršļiem, sk. 4. pielikumā un 15. pielikumā.

5.3.2. Novērtējot, vai ir izpildīti 3.2.7.1. un 3.2.7.3. punkta noteikumi, ekspluatants ņem vērā maršruta noteikšanas kartē precizitāti.

# 4. NODAĻA. HELIKOPTERA INSTRUMENTI, APRĪKOJUMS UN LIDOJUMA DOKUMENTI

Piezīme. Prasības attiecībā uz helikoptera sakaru un navigācijas iekārtu nodrošināšanu ir ietvertas 5. nodaļā.

## 4.1. Vispārīgi noteikumi

4.1.1. Papildus obligātajam aprīkojumam, kas nepieciešams lidojumderīguma sertifikāta izdošanai, vajadzības gadījumā helikopterā uzstāda instrumentus, aprīkojumu un tajā atrodas lidojuma dokumenti, kas paredzēti turpmākajos punktos, atbilstoši izmantojamajam helikopteram un apstākļiem, kādos veicams lidojums. Paredzētos instrumentus un aprīkojumu, tostarp to uzstādīšanu, apstiprina vai atzīst reģistrētājvalsts.

4.1.2. Ekspluatants lidojumu veikšanas rokasgrāmatā iekļauj ekspluatantvalsts apstiprinātu obligāto iekārtu sarakstu (MEL), kas gaisa kuģa komandierim ļauj noteikt, vai viņš drīkst sākt lidojumu vai turpināt to pēc apstāšanās starpposmā, ja ir kļuvis neizmantojams kāds instruments, aprīkojums vai sistēma. Ja ekspluatantvalsts nav reģistrētājvalsts, tad ekspluatantvalsts nodrošina, lai MEL neiespaidotu helikoptera atbilstību reģistrētājvalstī piemērojamajām lidojumderīguma prasībām.

Piezīme. E pievienojums satur norādījumus attiecībā uz obligāto iekārtu sarakstu.

4.1.3. Ekspluatants ekspluatācijas personālam un lidojuma apkalpei nodrošina katram ekspluatējamajam gaisa kuģu tipam gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatu, kurā noteikta rīcības kārtība parastā, ārkārtas un avārijas situācijā, ekspluatējot šo gaisa kuģi. Rokasgrāmatā tiek iekļauta sīka informācija par gaisa kuģa sistēmām un izmantojamajām kontrolkartēm. Rokasgrāmatas struktūra atspoguļo cilvēkfaktora principus.

Piezīme. Norādījumi par cilvēkfaktora principu piemērošanu ir atrodami “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

## 4.2. Visi helikopteri, kas veic visus lidojumus

4.2.1. Helikopters ir aprīkots ar instrumentiem, ar kuru palīdzību lidojuma apkalpe var kontrolēt helikoptera lidojuma trajektoriju, veikt noteikumos paredzētos manevrus un ievērot helikoptera ekspluatācijas ierobežojumus paredzamajos ekspluatācijas apstākļos.

4.2.2. Helikopters ir aprīkots ar šādu aprīkojumu:

a) vienu vai vairākiem pirmās palīdzības komplektiem atbilstoši tam, cik pasažieru helikopterā ir atļauts pārvadāt;

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz pirmās palīdzības komplektu saturu ir sniegti D pievienojumā.

b) tāda veida pārnēsājamiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, kuri pēc izplūšanas nerada bīstamu gaisa piesārņojumu helikopterā. Vismaz viens atrodas

1) pilotu kabīnē un

2) katrā pasažieru salonā, kas ir atdalīts no pilotu kabīnes un kas nav viegli pieejams lidojuma apkalpei.

Piezīme. Var uzskatīt, ka šai prasībai atbilst visi pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti, kas uzstādīti saskaņā ar helikoptera lidojumderīguma sertifikātu.

c) 1) sēdvietām vai guļvietām katrai personai, kas ir sasniegusi ekspluatantvalsts noteikto vecumu;

2) drošības jostu katrai sēdvietai un fiksējošas drošības jostas katrai guļvietai un

3) drošības siksnu sistēmām katram lidojuma apkalpes locekļa sēdeklim. Katra pilota sēdekļa drošības siksnu sistēmā ir ierīce, kas straujas augstuma samazināšanas gadījumā automātiski notur tajā sēdošā cilvēka ķermeni;

Ieteikums. Katra pilota sēdekļa drošības siksnu sistēmā ir ierīce, kas neļauj pilotam iejaukties helikoptera vadīšanā, ja pilots ir zaudējis darbspēju.

Piezīme. Drošības siksnu sistēmas sastāv no plecu siksnām un drošības jostas, ko iespējams lietot savstarpēji neatkarīgi.

d) līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka pasažieriem tiek sniegta šāda informācija un norādījumi:

1) kad jānostiprina drošības jostas;

2) kad un kādā veidā jālieto skābekļa aprīkojums, ja helikopterā ir jābūt skābeklim;

3) smēķēšanas ierobežojumi;

4) kur atrodas un kā lietojamas glābšanas vestes vai līdzvērtīgi individuālie peldlīdzekļi, ja tiem ir jābūt helikopterā, un

5) kur atrodas un kādā veidā jāatver avārijas izejas, un

e) atbilstošas jaudas rezerves elektriskajiem, kūstošajiem drošinātājiem lidojuma laikā pieejamo drošinātāju nomaiņai.

4.2.3. Helikopterā atrodas:

a) 2.2.2. punktā paredzētā lidojumu veikšanas rokasgrāmata vai tās šīs rokasgrāmatas daļas, kuras attiecas uz lidojumu veikšanu;

b) helikoptera lidojumu veikšanas rokasgrāmata vai citi dokumenti, kas satur lidtehnisko raksturojumu datus, kas nepieciešami 3. nodaļas piemērošanai, un jebkuru citu informāciju, kas nepieciešama helikoptera ekspluatēšanai saskaņā ar tā lidojumderīguma sertifikātu, ja vien šie dati nav sniegti lidojumu veikšanas rokasgrāmatā, un

c) precizētas un lietošanai ērtas kartes, kurās jābūt parādītam plānotā lidojuma maršrutam un visiem maršrutiem, kurus var nākties izmantot, novirzoties no galvenā maršruta.

4.2.4. Uzlaušanas vietu marķēšana

4.2.4.1. Ja uz helikoptera ir marķētas fizelāžas zonas, kuras ir piemērotas, lai avārijas situācijā tās uzlauztu glābēji, tad šādas zonas marķē saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem (sk. attēlu).

Marķējumi ir sarkanā vai dzeltenā krāsā, un vajadzības gadījumā tos apvelk ar baltu krāsu, lai tie kontrastētu ar fonu.

4.2.4.2. Ja atstatums starp stūru marķējumiem ir vairāk nekā 2 m, tad starp tiem iekļauj līnijas ar izmēriem 9 cm x 3 cm tā, lai atstatums starp blakus esošiem marķējumiem nepārsniegtu 2 m.

Piezīme. Šis standarts nepieprasa, lai katram helikopteram būtu uzlaušanas vietas.

## 4.3. Lidojuma parametru reģistratori

1. piezīme. Lidojuma parametru reģistratori ietver divas sistēmas – lidojuma datu reģistratoru (FDR) un pilotu kabīnes sarunu reģistratoru (CVR).

2. piezīme. Kombinētos reģistratorus (FDR/CVR) atļauts izmantot tikai, lai izpildītu tās prasības attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoriem, kā tas konkrēti noteikts šajā pielikumā.

3. piezīme. Sīki norādījumi attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoriem ir ietverti B pievienojumā.

4.3.1. Lidojuma datu reģistratori – tipi

4.3.1.1. IV tipa FDR reģistrē parametrus, kas ir nepieciešami, lai precīzi noteiktu helikoptera lidojuma trajektoriju, ātrumu, telpisko stāvokli, dzinēja jaudu un helikoptera lidojuma režīmu.

Ne vairāk kā 2 m

UZLAUŠANAS VIETU MARĶĒŠANA (sk. 4.2.4. punktu)

4.3.1.2. V tipa FDR reģistrē parametrus, kas ir nepieciešami, lai precīzi noteiktu helikoptera lidojuma trajektoriju, ātrumu, telpisko stāvokli un dzinēja jaudu.

4.3.1.3. No 1995. gada 1. janvāra pārtrauc lietot FDR ar mehānisku ierakstīšanu uz folijas.

4.3.1.4. Ieteikums. No 1998. gada 5. novembra jāpārtrauc lietot analogos FDR, kuri izmanto frekvences modulāciju (FM).

4.3.1.4.1. No 2003. gada 1. janvāra pārtrauc lietot FDR ar ierakstīšanu uz fotofilmas.

4.3.1.5. Visi helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots pēc 2005. gada 1. janvāra un kuri izmanto datu pārraides posma sakarus, un kuros tādēļ ir CVR, ieraksta lidojuma parametru reģistratorā visus datu pārraides posma sakarus virzienā uz helikopteru un no tā. Minimālais ierakstīšanas ilgums ir vienāds ar CVR ierakstīšanas ilgumu, un to korelē atbilstoši ierakstītajiem pilotu kabīnes skaņu signāliem.

4.3.1.5.1. No 2007. gada 1. janvāra visi helikopteri, kuri izmanto datu pārraides posma sakarus un kuros ir CVR, ieraksta lidojuma parametru reģistratorā visus datu pārraides posma sakarus virzienā uz helikopteru un no tā. Minimālais ierakstīšanas ilgums ir vienāds ar CVR ierakstīšanas ilgumu, un to korelē atbilstoši ierakstītajiem pilotu kabīnes skaņu signāliem.

4.3.1.5.2. Ieraksta pietiekami daudz informācijas, lai no tās iegūtu datu pārraides posma sakaru ziņojuma saturu un, kad tas iespējams, laiku, kad ziņojums parādījās uz apkalpes displeja vai kad apkalpe to ģenerēja.

Piezīme. Datu pārraides posma sakari ietver vismaz automātisko atkarīgo novērošanu (ADS), dispečera-pilota datu pārraides posma sakarus (CPDLC), datu pārraides posma lidojumu informācijas pakalpojumus (D-FIS) un aviācijas operatīvās kontroles (AOC) ziņojumus.

4.3.1.6. Ieteikums. Visos helikopteros, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 2700 kg un kuriem jābūt aprīkotiem ar FDR un/vai CVR, tos ir atļauts aizstāt arī ar diviem kombinētajiem reģistratoriem (FDR/CVR).

4.3.1.7. IVA tipa FDR reģistrē parametrus, kas ir nepieciešami, lai precīzi noteiktu helikoptera lidojuma trajektoriju, ātrumu, telpisko stāvokli, dzinēja jaudu, konfigurāciju un helikoptera lidojuma režīmu. Turpmākajos punktos ir uzskaitīti parametri, kas atbilst prasībām, kas izvirzītas IVA tipa FDR. Parametri, kas nav atzīmēti ar zvaigznīti (*), ir obligāti reģistrējamie parametri. Parametrus, kas nav atzīmēti ar zvaigznīti (*), reģistrē, ja helikoptera sistēmas vai lidojuma apkalpe izmanto šīs informācijas datu avotu, lai ekspluatētu helikopteru.

4.3.1.7.1. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz lidojuma trajektorijas un ātruma noteikšanu:

– barometriskais augstums;

– instrumentālais gaisa ātrums;

– āra gaisa temperatūra;

– kurss;

– normālais paātrinājums;

– laterālais paātrinājums;

– garenvirziena paātrinājums (lidmašīnas ass);

– laiks vai relatīvais laika skaitījums;

– navigācijas dati*: nonesuma leņķis, vēja ātrums, vēja virziens, ģeogrāfiskais platums/garums;

– radioaugstums*.

4.3.1.7.2. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz gaisa kuģa telpiskā stāvokļa noteikšanu:

– stāvoklis pēc garensveres;

– stāvoklis pēc sānsveres;

– orpēšanas ātrums.

4.3.1.7.3. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz dzinēja jaudas noteikšanu:

– katra dzinēja jauda: nenoslogotās turbīnas apgriezienu skaits (Nf), dzinēja griezes moments, dzinēja gāzģeneratora apgriezienu skaits (Ng), jaudas vadības sviru stāvoklis pilotu kabīnē;

– rotors: galvenā rotora apgriezienu skaits, rotora bremze;

– eļļas spiediens galvenajā pārnesumkārbā*;

– eļļas temperatūra pārnesumkārbā*: eļļas temperatūra galvenajā pārnesumkārbā, eļļas temperatūra starpreduktorā, eļļas temperatūra astes propellera pārnesumkārbā;

– dzinēja izplūdes gāzu temperatūra (T4)*;

– turbīnas ieplūdes temperatūra (TIT)*.

4.3.1.7.4. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz konfigurācijas noteikšanu:

– šasijas vai šasijas vadības sviras stāvoklis*;

– degvielas daudzums*;

– ledus detektora noteiktais šķidrā ūdens saturs [mākoņos]*.

4.3.1.7.5. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz ekspluatācijas režīmu:

– zems hidrauliskais spiediens;

– brīdināšana;

– galvenās lidojuma vadības sviras – pilota ievadītā informācija un/vai vadības ierīču izejas stāvoklis: kopējais solis, gareniskais cikliskais solis, laterālais cikliskais solis, astes propellera pedālis, vadāmā augstumstūre, hidraulisko ierīču izvēle;

– marķiera radiobākas pārlidošana;

– radiofrekvences izvēle katram navigācijas datu uztvērējam;

– AFCS režīms un ieslēgšanas stāvoklis*;

– stabilitātes palielināšanas sistēmas ieslēgšana*;

– parādītā ārējās piekares slodze*;

– vertikālā novirzīšanās*: ILS glisāde, MLS pacēlums, GNSS nolaišanās trajektorija;

– horizontālā novirzīšanās*: ILS kursa radiobāka, MLS azimuts, GNSS nolaišanās trajektorija;

– attālumi līdz DME 1 un 2*;

– augstuma izmaiņas ātrums*;

– ledus detektora noteiktais šķidrā ūdens saturs [mākoņos]*;

– helikoptera kontroles un diagnostikas bortsistēma (HUMS)*: dzinēja dati, skaidu detektori, maršruta hronometrāža, pārsniegšanas diskrētie dati, plaša diapazona vidējā dzinēja vibrēšana.

1. piezīme. Prasības attiecībā uz parametriem, tostarp diapazonu, atlasi, precizitāti un izšķirtspēju, kas ietvertas “Ekspluatācijas raksturojumu minimālo prasību (MOPS) dokumentā Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) lidojuma datu reģistratoru sistēmām” vai līdzvērtīgos dokumentos.

2. piezīme. Reģistrējamo parametru skaits būs atkarīgs no helikoptera sarežģītības pakāpes. Parametri, kuri nav atzīmēti ar zvaigznīti (*), jāreģistrē neatkarīgi no helikoptera sarežģītības pakāpes. Parametri, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), jāreģistrē, ja helikoptera sistēmas un/vai lidojuma apkalpe izmanto parametra datu avotu, lai ekspluatētu helikopteru.

4.3.2. Lidojuma datu reģistratori – datu saglabāšanas ilgums

IV un V tipa lidojuma datu reģistratori spēj saglabāt informāciju, kas reģistrēta vismaz pēdējās desmit to darbības stundās.

4.3.3. Lidojuma datu reģistratori – helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots 1989. gada 1. janvārī vai vēlāk

4.3.3.1. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 7000 kg, ir aprīkoti ar IV tipa FDR.

4.3.3.2. Ieteikums. Visiem helikopteriem, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir robežās no 2700 kg līdz 7000 kg ieskaitot, jābūt aprīkotiem ar V tipa FDR.

4.3.4. Lidojuma datu reģistratori – helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pēc 2005. gada 1. janvāra

4.3.4.1. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 3180 kg, ir aprīkoti ar IVA tipa FDR, kuru reģistrēšanas ilgums ir vismaz 10 stundas.

Piezīme. Ir pieļaujams viens kombinētais CVR/FDR.

4.3.5. Pilotu kabīnes sarunu reģistratori – helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots 1987. gada 1. janvārī vai vēlāk

4.3.7.1. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 7000 kg, ir aprīkoti ar CVR, kura mērķis ir ierakstīt akustisko vidi pilotu kabīnē lidojuma laikā. Helikopteros, kas nav aprīkoti ar FDR, vienā CVR celiņā reģistrē vismaz galvenā rotora apgriezienu skaitu.

4.3.5.2. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir robežās no 3180 kg līdz 7000 kg ieskaitot, ir aprīkoti ar CVR, kura mērķis ir ierakstīt akustisko vidi pilotu kabīnē lidojuma laikā. Helikopteros, kas nav aprīkoti ar FDR, vienā CVR celiņā reģistrē vismaz galvenā rotora apgriezienu skaitu.

4.3.8. Pilotu kabīnes sarunu reģistratori – helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pirms 1987. gada 1. janvāra

Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 7000 kg, ir aprīkoti ar CVR, kura mērķis ir ierakstīt akustisko vidi pilotu kabīnē lidojuma laikā. Helikopteros, kas nav aprīkoti ar FDR, vienā CVR celiņā reģistrē vismaz galvenā rotora apgriezienu skaitu.

Piezīme. CVR tehnisko raksturojumu prasības ir saskaņā ar “Ekspluatācijas raksturojumu minimālo prasību (MOPS) dokumentu Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) lidojuma datu reģistratoru sistēmām” vai līdzvērtīgiem dokumentiem.

4.3.7. Pilotu kabīnes sarunu reģistratori – informācijas saglabāšanas ilgums

4.3.7.1. CVR spēj saglabāt informāciju, kas ierakstīta vismaz pēdējās 30 tā darbības minūtēs.

4.3.7.2. Ieteikums. CVR, kas uzstādīts tādos helikopteros, kuriem individuālie lidojumderīguma sertifikāti pirmo reizi izdoti 1990. gada 1. janvārī vai vēlāk, jāspēj saglabāt informāciju, kas ierakstīta vismaz pēdējās divās tā darbības stundās.

4.3.7.3. CVR, kas uzstādīts tādos helikopteros, kuriem individuālie lidojumderīguma sertifikāti pirmo reizi izdoti pēc 1990. gada 1. janvāra, spēj saglabāt informāciju, kas ierakstīta vismaz pēdējās divās tā darbības stundās.

4.3.8. Lidojuma parametru reģistratori – uzbūve un uzstādīšana

Lidojumu parametru reģistrācijas aparatūru konstruē, novieto un uzstāda tā, lai ierakstiem nodrošinātu maksimālo iespējamo aizsardzību, lai reģistrēto informāciju varētu saglabāt, atjaunot un atšifrēt. Lidojumu parametru reģistratori atbilst noteiktajām triecienizturības un ugunsdrošības tehniskajām prasībām.

Piezīme. Nozares triecienizturības un ugunsdrošības tehniskās prasības ir atrodamas tādos dokumentos kā Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) dokumenti ED55 un ED56A.

4.3.9. Lidojumu parametru reģistratori – ekspluatācija

4.3.9.1. Lidojuma laikā lidojuma parametru reģistratorus neizslēdz.

4.3.9.2. Lai saglabātu lidojuma parametru reģistratoru ierakstus, beidzoties lidojuma laikam pēc aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta, lidojuma parametru reģistrācijas aparatūru deaktivizē. Lidojumu parametru reģistratorus atkārtoti neaktivizē pirms to izvietošanas saskaņā ar 13. pielikuma noteikumiem.

1. piezīme. Izmeklēšanas iestāde valstī, kura veic izmeklēšanu, noteiks, vai no gaisa kuģa ir jāizņem lidojuma parametru reģistratoru ieraksti, pienācīgi ņemot vērā gadījuma nopietnību un apstākļus, tostarp ietekmi uz ekspluatāciju.

2. piezīme. Ekspluatanta pienākumi attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoru ierakstu saglabāšanu ir ietverti 9.6. punktā.

4.3.10. Lidojumu parametru reģistratori – nepārtraukts darbspējīgums

Lai nodrošinātu aparatūras nepārtrauktu darbspējīgumu, veic ekspluatācijas pārbaudes un FDR un CVR sistēmu ierakstu izvērtēšanu.

Piezīme. Procedūras FDR un CVR sistēmu apskatei ir sniegtas B pievienojumā.

## 4.4. Visi helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem

4.4.1. Visi helikopteri, ja tie veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, ir aprīkoti ar šādu aprīkojumu:

a) magnētisko kompasu;

b) precīzu hronometru, kas rāda laiku stundās, minūtēs un sekundēs;

c) jutīgu barometrisko altimetru;

d) gaisa ātruma indikatoru un

e) tādiem papildu instrumentiem vai aprīkojumu, kādu var paredzēt atbilstošā pilnvarotā iestāde.

4.4.2. Helikopteri, kas veic VFR lidojumus kā kontrolējamus lidojumus, ir aprīkoti saskaņā ar 4.10. punktu.

## 4.5. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens

4.5.1. Peldlīdzekļi

Visi helikopteri, ar kuriem ir paredzēts veikt lidojumus virs ūdens, ir aprīkoti ar stacionāriem vai ātri atdalāmiem peldlīdzekļiem, lai nodrošinātu drošu helikoptera piespiedu nosēšanos uz ūdens, ja

a) tie lido virs ūdens tādā attālumā no sauszemes, kas atbilst vairāk nekā 10 minūšu ilgam lidojumam ar parastu kreisēšanas ātrumu 1. vai 2. klases parametru helikopteru parametru gadījumā, vai

b) tie lido virs ūdens tālāk par autorotācijas un drošas piespiedu nosēšanās distanci no sauszemes 3. klases helikopteru gadījumā.

4.5.2. Avārijas aprīkojums

4.5.2.1. Tiem 1. un 2. klases parametru helikopteriem, kas veic lidojumus saskaņā ar 4.5.1. punkta noteikumiem, ir šāds aprīkojums:

a) katrai helikopterā esošajai personai viena glābšanas veste vai līdzvērtīgs individuālais peldlīdzeklis, kas novietots vietā, kas viegli aizsniedzama no personas, kurai tā paredzēta, sēdvietas vai guļvietas;

b) glābšanas plosti, kas ir pietiekamā skaitā, lai pārvadātu visus helikopterā esošos cilvēkus, un kas novietoti tā, lai tos būtu ērti lietot avārijas gadījumā, un kas ir apgādāti ar tādu glābšanas aprīkojumu, tostarp līdzekļiem dzīvības glābšanai, kādi ir atbilstoši veicamajam lidojumam, un

c) aprīkojums 2. pielikumā aprakstīto briesmu signālu raidīšanai ar signālraķešu palīdzību.

4.5.2.2. Laikā, kad 3. klases parametru helikopteri veic lidojumu tālāk par autorotācijas distanci no sauszemes, bet atbildīgās valsts attiecīgās pilnvarotās iestādes norādītās drošas piespiedu nosēšanās distances robežās, tie ir aprīkoti ar katrai helikopterā esošajai personai paredzētu vienu glābšanas vesti vai līdzvērtīgu individuālo peldlīdzekli, kas novietots vietā, kas viegli aizsniedzama no personas sēdvietas vai guļvietas, kurā tā atrodas.

Piezīme. Nosakot 4.5.2.2. punktā minēto distanci no sauszemes, jāņem vērā vides apstākļi un SAR līdzekļu pieejamība.

4.5.2.3. Ja 3. klases parametru helikopteri veic lidojumu tālāk par 4.5.2.2. punktā noteikumos paredzēto distanci, tie ir aprīkoti saskaņā ar 4.5.2.1. punktu.

4.5.2.4. Ja 2. un 3. klases parametru helikopteri veic pacelšanos vai nosēšanos tādā helikopteru lidlaukā, kur atbilstoši ekspluatantvalsts viedoklim pacelšanās vai nolaišanās trajektorija ir izvietota virs ūdens tā, ka neveiksmīgas pieejas gadījumā pastāvētu iespējamība, ka jāveic piespiedu nosēšanās uz ūdens, tajos ir 4.5.2.1. punkta a) apakšpunktā paredzētais aprīkojums.

4.5.2.5. Visas glābšanas vestes un līdzvērtīgi individuālie peldlīdzekļi, ja tie atrodas helikopterā saskaņā ar šo 4.5. punktu, ir aprīkoti ar elektriskās apgaismošanas līdzekļiem, lai atvieglotu personu atrašanās vietas noteikšanu.

4.5.2.6. Ieteikums. Ikvienā helikopterā, kuram individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots 1991. gada 1. janvārī vai vēlāk, vismaz 50 % no glābšanas plostiem, kas helikopterā atrodas saskaņā ar 4.5.2. punkta noteikumiem, jābūt atdalāmiem ar tālvadības palīdzību.

4.5.2.7. Ieteikums. Tiem plostiem, kas nav atdalāmi ar tālvadības palīdzību un kuru masa pārsniedz 40 kg, jābūt aprīkotiem ar mehāniskas atdalīšanas līdzekļiem.

4.5.2.8. Ieteikums. Ikvienā helikopterā, kuram individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pirms 1991. gada 1. janvāra, 4.5.2.6. un 4.5.2.7. punkta noteikumi jāizpilda ne vēlāk kā 1992. gada 31. decembrī.

## 4.6. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs īpaši apzīmētiem sauszemes rajoniem

Helikopteri, kas veic lidojumus virs tādiem sauszemes rajoniem, kurus attiecīgā valsts norādījusi kā rajonus, kuros meklēšana un glābšana ir īpaši grūta, ir aprīkoti ar tādām signālierīcēm un glābšanas aprīkojumu (tostarp dzīvības uzturēšanas līdzekļiem), kādi var būt nepieciešami pārlidojamajā rajonā.

## 4.7. Avārijas vietas noteicējraidītājs (ELT)

4.7.1. Izņemot 4.7.2. paredzēto gadījumu, līdz 2005. gada 1. janvārim visi 1. un 2. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.5.1. punkta a) apakšpunktu, un 3. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar 4.5.1. punkta b) apakšpunktu, ir aprīkoti vismaz ar vienu ELT katram helikopterā esošajam plostam, bet kopā nav vajadzīgi vairāk kā divi ELT.

4.7.2. Tie 1. un 2. klases parametru helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots pēc 2002. gada 1. janvāra un kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.5.1. punkta a) apakšpunktu, un 3. klases parametru helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots pēc 2002. gada 1. janvāra un kas veic lidojumus saskaņā ar 4.5.1. punkta b) apakšpunktu, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT un vismaz vienu ELT uz glābšanas plostu.

4.7.3. No 2005. gada 1. janvāra visi 1. un 2. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.5.1. punkta a) apakšpunktu, un 3. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar 4.5.1. punkta b) apakšpunktu, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT un vismaz vienu ELT uz glābšanas plostu.

4.7.4. Izņemot 4.7.5. punktā paredzēto gadījumu, līdz 2005. gada 1. janvārim visi helikopteri, kas veic lidojumus virs 4.6. punktā aprakstītajiem īpaši apzīmētajiem sauszemes rajoniem, ir aprīkoti vismaz ar vienu ELT.

4.7.5. Helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pēc 2002. gada 1. janvāra un kas veic lidojumus virs 4.6. punktā aprakstītajiem īpaši apzīmētajiem sauszemes rajoniem, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT.

4.7.6. No 2005. gada 1. janvāra helikopteri, kas veic lidojumus virs 4.6. punktā aprakstītajiem īpaši apzīmētajiem sauszemes rajoniem, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT.

4.7.7. Ieteikums. Visos helikopteros jābūt automātiskajam ELT.

4.7.8. ELT aprīkojums, kas atrodas helikopterā atbilstoši 4.7.1., 4.7.2., 4.7.3., 4.7.4., 4.7.5., 4.7.6. un 4.7.7. punkta prasībām, darbojas saskaņā ar atbilstošajiem 10. pielikuma III sējuma noteikumiem.

## 4.8. Visi helikopteri, kas veic lidojumus lielos absolūtajos augstumos

Piezīme. Šajā tekstā lietotie aptuvenie absolūtie augstumi standarta atmosfērā atbilst šādām absolūtā spiediena vērtībām:

| Absolūtais spiediens | Metri | Pēdas |
| --- | --- | --- |
| 700 hPa | 3000 | 10 000 |
| 620 hPa | 4000 | 13 000 |
| 376 hPa | 7600 | 25 000 |

4.8.1. Helikopters, kurš paredzēts lidojumiem tādos absolūtajos augstumos, kuros atmosfēras spiediens apkalpes nodalījumos ir mazāks nekā 700 hPa, ir aprīkots ar skābekļa glabāšanas iekārtu un skābekļa maskām, kas spēj uzglabāt un piegādāt 2.3.8.1. punktā paredzēto skābekļa daudzumu.

4.8.2. Helikopters, kurš paredzēts lidojumiem tādos absolūtajos augstumos, kur atmosfēras spiediens ir mazāks nekā 700 hPa, un kurš ir apgādāts ar līdzekļiem, lai apkalpes nodalījumos spiedienus uzturētu virs 700 hPa, ir aprīkots ar skābekļa glabāšanas iekārtu un skābekļa maskām, kas spēj uzglabāt un piegādāt 2.3.8.2. punktā paredzēto skābekļa daudzumu.

4.8.3. Helikopters, kurš paredzēts lidojumiem absolūtajos augstumos, kur atmosfēras spiediens ir mazāks nekā 376 hPa, un kurš nespēj četru minūšu laikā droši samazināt augstumu līdz tādam absolūtajam augstumam, kur atmosfēras spiediens ir vienāds ar 620 hPa, un kuram individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots 1998. gada 9. novembrī vai vēlāk, ir aprīkots ar automātiski atveramām skābekļa padeves ierīcēm, lai izpildītu 2.3.8.2. punkta prasības. Kopējais automātiski atdalāmo skābekļa iekārtu skaits vismaz par 10 % pārsniedz pasažieru un salona apkalpes locekļu sēdvietu skaitu.

4.8.4. Ieteikums. Helikopteram, kurš paredzēts lidojumiem absolūtajos augstumos, kur atmosfēras spiediens ir mazāks nekā 376 hPa, un kurš nespēj četru minūšu laikā droši samazināt augstumu līdz tādam absolūtajam augstumam, kur atmosfēras spiediens ir vienāds ar 620 hPa, un kuram individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots pirms 1998. gada 9. novembra, jābūt aprīkotam ar automātiski atveramām skābekļa padeves ierīcēm, lai izpildītu 2.3.8.2. punkta prasības. Kopējam automātiski atdalāmo skābekļa iekārtu skaitam vismaz par 10 % jāpārsniedz pasažieru un salona apkalpes locekļu sēdvietu skaits.

## 4.9. Visi helikopteri, kas veic lidojumus apledošanas apstākļos

Visi helikopteri ir aprīkoti ar piemērotām pretapledošanas un/vai atledošanas ierīcēm, ja tie veic lidojumus apstākļos, kuros, kā zināms, notiek vai var notikt apledojums.

## 4.10. Visi helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem

4.10.1. Visi helikopteri, ja tie veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, vai ja nav iespējams ieturēt to vēlamo telpisko stāvokli, neizmantojot vienu vai vairākus lidojuma instrumentus, ir aprīkoti ar šādu aprīkojumu:

a) magnētisko kompasu;

b) precīzu hronometru, kas rāda laiku stundās, minūtēs un sekundēs;

c) diviem jutīgiem barometriskajiem altimetriem ar cilindrisku skaitītāju-bultveida rādītāju vai līdzvērtīgu attēlojumu;

Piezīme. Ne altimetri ar trim bultveida rādītājiem, ne altimetri ar cilindrisku rādītāju neatbilst 4.10.1. punkta c) apakšpunktam.

d) gaisa ātrumu mērīšanas sistēmu ar līdzekļiem kondensāta vai apledojuma izraisītu darbības traucējumu nepieļaušanai;

e) propellera slīdēšanas indikatoru;

f) trim telpiskā stāvokļa indikatoriem (mākslīgajiem horizontiem), no kuriem vienu atļauts aizstāt ar pagrieziena indikatoru;

g) kursa indikatoru (virziena žirokompasu);

Piezīme. 4.10.1. punkta e), f) un g) apakšpunkta prasības iespējams izpildīt, izmantojot kombinētus instrumentus vai kompleksas pilotēšanas komandsistēmas, ar nosacījumu, ka tiek saglabāta tāda pati garantija pret pilnīgu atteici, kāda paredzēta katrai no trim iepriekšminētajiem instrumentiem.

h) līdzekļiem, kas rāda, vai žiroskopiem ir atbilstošs strāvas avots;

i) līdzekļiem, kas lidojuma apkalpes nodalījumā rāda āra temperatūru;

j) augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātruma indikatoru;

k) stabilizācijas sistēmu, ja vien sertificēšanas iestādei nav uzskatāmi pierādīts, ka helikopteram, pateicoties tā konstrukcijai, ir pietiekama stabilitāte bez šādas sistēmas, un

l) tādiem papildu instrumentiem vai aprīkojumu, kādu var paredzēt atbilstošā pilnvarotā iestāde.

4.10.2. Visi 1. un 2. klases parametru helikopteri, ja tie veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, ir aprīkoti ar avārijas elektroenerģijas padeves sistēmu, kas ir neatkarīga no galvenās elektroapgādes sistēmas, lai vismaz 30 minūtes darbinātu un apgaismotu telpisko stāvokli rādošo instrumentu (mākslīgo horizontu), kas skaidri redzams gaisa kuģa komandierim. Avārijas elektroenerģijas padeves sistēma ir automātiski ekspluatējama pēc galvenās elektroapgādes sistēmas pilnīgas atteices, un mērinstrumentu panelī jāparāda skaidra norāde, ka telpiskā stāvokļa indikatora(-u) darbību nodrošina avārijas elektroenerģijas padeves sistēma.

## 4.11. Visi helikopteri, kas veic lidojumus nakts laikā

4.11.1.Visi helikopteri, kas veic lidojumus nakts laikā, ir aprīkoti ar:

a) visu 4.10. punktā norādīto aprīkojumu;

b) ugunīm, kas 2. pielikumā paredzētas gaisa kuģiem lidojumā vai ekspluatācijā helikopteru lidlauka kustības zonā;

Piezīme. Uguņu vispārīgie raksturojumi ir norādīti 8. pielikumā. Sīki izstrādātas specifikācijas ugunīm, kas atbilst 2. pielikuma prasībām, kas noteiktas gaisa kuģiem lidojumā vai ekspluatācijā helikopteru lidlauka kustības zonā, ir ietvertas “Lidojumderīguma rokasgrāmatā” (Doc 9760).

c) divām nosēšanās ugunīm;

d) apgaismojumu visiem drošai helikoptera ekspluatācijai būtiskajiem instrumentiem un aprīkojumam, kuru izmanto lidojuma apkalpe;

e) apgaismojumam visos pasažieru salonos un

f) elektrisko lukturīti katrai apkalpes locekļa darba vietai.

4.11.2. Ieteikums. Vienai nosēšanās ugunij jābūt kustīgai, vismaz vertikālā plaknē.

## 4.12. Helikopteri, kas pārvadā pasažierus – īpašu laikapstākļu konstatēšana

Ieteikums. Helikopteriem, pārvadājot pasažierus, jābūt aprīkotiem ar operatīvo meteoroloģisko radaru vai citu īpašu laikapstākļu konstatēšanas aprīkojumu vienmēr, kad šie helikopteri veic lidojumus rajonos, kur maršrutā vai nu nakts laikā, vai instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos ir sagaidāmi pērkona negaisi vai citi iespējami bīstami laikapstākļi.

## 4.13. Visi helikopteri, kas atbilst trokšņa sertifikācijas standartiem 16. pielikuma I sējumā

Visos helikopteros, kuriem jāatbilst 16. pielikuma I sējuma trokšņa sertifikācijas standartiem, ir trokšņa sertifikāciju apliecinošs dokuments. Ja šis dokuments vai piemērots trokšņa sertifikācijas apliecinājums, kas ietverts kādā citā reģistrētājvalsts apstiprinātā dokumentā, ir izdots valodā, kas nav angļu valoda, tam pievieno tulkojumu angļu valodā.

1. piezīme. Apliecinājums var būt ietverts jebkurā dokumentā, kas atrodas helikopterā un kuru ir apstiprinājusi reģistrētājvalsts saskaņā ar attiecīgajiem 16. pielikuma I sējuma noteikumiem.

2. piezīme. Dažādus helikopteriem piemērojamos 16. pielikuma I sējuma trokšņa sertifikācijas standartus nosaka atbilstoši datumam, kad iesniegts pieteikums tipa sertifikātam, vai datumam, kad sertificēšanas iestāde pieņēmusi pieteikumu saskaņā ar kādu līdzvērtīgu noteikto procedūru. Dažiem helikopteriem nav jāatbilst nevienam trokšņa sertifikācijas standartam. Sīkāku informāciju sk. 16. pielikuma I sējuma II daļas 8. un 11. nodaļā.

## 4.14. Salona apkalpes locekļu vietas helikopteros, kas pārvadā pasažierus

4.14.1. Saskaņā ar 10.1. punktu attiecībā uz avārijas evakuāciju, visos helikopteros katra salona apkalpes locekļa lietošanā ir lidojuma virzienā vai tam pretējā virzienā vērsts (15 grādu leņķī pret helikoptera garenasi) sēdeklis, kas aprīkots ar drošības siksnu sistēmām.

1. piezīme. Saskaņā ar 4.2.2. punkta c) apakšpunkta 1) daļu sēdeklis un drošības josta tiek nodrošināta arī visu papildu salona apkalpes locekļu lietošanai.

2. piezīme. Drošības siksnu sistēmas sastāv no plecu siksnām un drošības jostas, ko iespējams lietot atsevišķi.

4.14.2. Salona apkalpes locekļu sēdvietas atrodas grīdas un citu avārijas izeju tuvumā atbilstoši reģistrētājvalsts noteiktajām avārijas evakuācijas prasībām.

## 4.15. Helikopteri, kas jāaprīko ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderu

Visi helikopteri ir aprīkoti ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderu, kas darbojas saskaņā ar atbilstošajiem 10. pielikuma IV sējuma noteikumiem.

Piezīme. Šā noteikuma nolūks ir uzlabot gaisa satiksmes pakalpojumu, kā arī gaisa kuģa sadursmju brīdināšanas sistēmu efektivitāti.

## 4.16. Mikrofoni

Visi lidojuma apkalpes locekļi, kuriem jāpilda pienākumi pilotu kabīnē, sazinās, izmantojot piestiprinātos mikrofonus vai laringofonus, gaisa kuģim atrodoties zemāk par pārejas līmeni/absolūto augstumu.

# 5. NODAĻA. HELIKOPTERA SAKARU UN NAVIGĀCIJAS IEKĀRTAS

## 5.1. Sakaru iekārtas

5.1.1. Helikopters ir nodrošināts ar radiosakaru iekārtu, kas spēj

a) nodrošināt divvirzienu sakarus helikoptera lidlauka vadības nolūkiem;

b) jebkurā brīdī lidojuma laikā uztvert meteoroloģisko informāciju;

c) jebkurā brīdī lidojuma laikā nodrošināt divvirzienu sakarus ar vismaz vienu aviācijas staciju un ar tām aviācijas stacijām un tādās frekvencēs, kādas var noteikt atbilstošā pilnvarotā iestāde.

Piezīme. Tiek uzskatīts, ka 5.1.1. punkta prasības ir izpildītas, ja spēja nodibināt tajā norādītos sakarus tiek konstatēta tādos radiosignāla izplatības apstākļos, kādi parasti pastāv maršrutā.

5.1.2. Radiosakaru iekārta, kas paredzēta 5.1.1. punktā, nodrošina sakarus aviācijas avārijas frekvencē 121,5 MHz.

## 5.2. Navigācijas iekārta

5.2.1. Helikopters ir nodrošināts ar tādu navigācijas iekārtu, kura ļauj tam veikt lidojumu

a) saskaņā ar savu lidojuma veikšanas plānu un

b) saskaņā ar gaisa satiksmes dienestu prasībām,

izņemot gadījumu, ja to neaizliedz atbilstošā pilnvarotā iestāde, navigācija lidojumiem saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem tiek veikta, izmantojot vizuālo kontaktu ar zemes orientieriem.

5.2.2. Lidojumiem noteiktās gaisa telpas daļās vai maršrutos, kuros ir paredzēts RNP tips, papildus 5.2.1. punkta prasībām helikopteram

a) nodrošina navigācijas iekārtu, kura ļauj tam veikt lidojumu saskaņā ar paredzēto(-ajiem) RNP tipu(-iem), un

b) ekspluatantvalsts atļauj veikt lidojumus šādā gaisa telpā.

Piezīme. Informācija par RNP tipiem un attiecīgajām procedūrām un norādījumi attiecībā uz apstiprināšanas procesu ir ietverti “Nepieciešamo navigācijas raksturojumu (RNP) rokasgrāmatā” (Doc 9613). Šis dokuments ietver arī visaptverošu sarakstu ar atsaucēm uz citiem valstu un starptautisko institūciju sagatavotiem dokumentiem attiecībā uz navigācijas sistēmām un RNP.

5.2.3. Helikopteram ir pietiekams navigācijas iekārtu nodrošinājums, lai garantētu, ka kādas iekārtas atteices gadījumā jebkurā lidojuma posmā ar atlikušo iekārtu palīdzību helikopteru būs iespējams vadīt saskaņā ar 5.2.1. punktu un atbilstošā gadījumā saskaņā ar 5.2.2. punktu.

5.2.4. Lidojumos, kuros nosēšanos ir paredzēts veikt instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos, helikopteram ir nodrošināta radioiekārta, kura spēj uztvert signālus, kas nodrošina vadību līdz punktam, no kura iespējams veikt vizuālo nosēšanos. Šī iekārta šādu vadību spēj nodrošināt katrā helikopteru lidlaukā, kurā ir paredzēts veikt nosēšanos instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos, un katrā norādītajā rezerves helikopteru lidlaukā.

## 5.3. Uzstādīšana

Iekārtas uzstāda tā, lai kādas vienas sakariem un/vai navigācijai nepieciešamas iekārtas atteice neizraisītu citas sakariem vai navigācijai nepieciešamas iekārtas atteici.

# 6. NODAĻA. HELIKOPTERA TEHNISKĀ APKOPE

1. piezīme. Šajā nodaļā termins “helikopters” ietver spēka iekārtas, spēka pārvadus, rotorus, sastāvdaļas, pierīces, instrumentus, iekārtas un aprīkojumu, tostarp avārijas aprīkojumu.

2. piezīme. Šajā nodaļā sniegtas atsauces uz reģistrētājvalsts prasībām. Ja ekspluatantvalsts un reģistrētājvalsts nav viena un tā pati valsts, var būt nepieciešams ņemt vērā citas ekspluatantvalsts prasības.

3. piezīme. Norādījumi attiecībā uz lidojumderīguma uzturēšanas prasībām ir ietverti “Lidojumderīguma rokasgrāmatā” (Doc 9760).

## 6.1. Ekspluatanta pienākumi saistībā ar tehnisko apkopi

6.1.1. Ekspluatanti nodrošina, ka saskaņā ar reģistrētājvalstij pieņemamām procedūrām

a) visi helikopteri, kurus tie ekspluatē, tiek uzturēti lidojumderīgā stāvoklī;

b) plānotajam lidojumam nepieciešamais ekspluatācijas un avārijas aprīkojums ir darbspējīgs un

c) lidojumderīguma sertifikāti visiem helikopteriem, kurus tie ekspluatē, ir derīgi.

6.1.2. Ekspluatants neekspluatē helikopteru, ja organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar 6. pielikuma I daļas 8.7. punktu vai saskaņā ar līdzvērtīgu, reģistrētājvalstij pieņemamu sistēmu, nav tam veikusi tehnisko apkopi un nav to nodevusi ekspluatācijā.

6.1.3. Ja reģistrētājvalsts piekrīt kādai līdzvērtīgai sistēmai, tad persona, kura paraksta tehniskās apkopes apliecību, ir sertificēta saskaņā ar 1. pielikumu.

6.1.4. Ekspluatants pieņem darbā personu vai vairākas personas, lai nodrošinātu, ka visi tehniskās apkopes darbi tiek veikti saskaņā ar tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmatu.

6.1.5. Ekspluatants nodrošina, ka viņa helikopteru tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar reģistrētājvalsts apstiprinātu tehniskās apkopes programmu.

## 6.2. Ekspluatanta tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmata

6.2.1. Ekspluatants nodrošina reģistrētājvalstij pieņemamu tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmatu tehniskās apkopes un ekspluatācijas personāla lietošanai un norādījumiem saskaņā ar 9.2. punkta noteikumiem.

6.2.2. Vajadzības gadījumā ekspluatants nodrošina grozījumu veikšanu tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmatā, lai tajā ietvertā informācija būtu aktuāla.

6.2.3. Visu tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmatas grozījumu eksemplārus nekavējoties nosūta visām tām organizācijām un personām, kurām ir tikusi nosūtīta rokasgrāmata.

6.2.4. Ekspluatants nodrošina ekspluatantvalsti un reģistrētājvalsti ar ekspluatanta tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmatu, kā arī ar visiem tās grozījumiem un/vai labojumiem, un tajā iekļauj tādu obligāto informāciju, kāda var būt vajadzīga ekspluatantvalstij vai reģistrētājvalstij.

## 6.3. Tehniskās apkopes programma

6.3.1. Ekspluatants nodrošina tehniskās apkopes un ekspluatācijas personālam lietošanai un norādījumiem reģistrētājvalstij pieņemamu tehniskās apkopes programmu, kas satur 9.3. punktā paredzēto informāciju. Izstrādājot un piemērojot ekspluatanta tehniskās apkopes programmu, tiek ievēroti cilvēkfaktora principi.

Piezīme. Norādījumi par cilvēkfaktora principu piemērošanu ir atrodami “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

6.3.2. Visu tehniskās apkopes programmas grozījumu eksemplāru visīsākajā laikā nosūta visām tām organizācijām un personām, kurām tehniskās apkopes programma ir tikusi izsniegta.

## 6.4. Tehnisko apkopju dokumentācija

6.4.1. Ekspluatants nodrošina, ka 6.4.2. punktā minētajos periodos tiek saglabāta dokumentācija ar šādu informāciju:

a) kopējais ekspluatācijas laiks (attiecīgi stundas, kalendārais laiks un cikli) helikopteram un visiem agregātiem ar ierobežotu darbmūžu;

b) ziņas, vai uz attiecīgo brīdi ir ievērota visa obligātā lidojumderīguma saglabāšanas informācija;

c) atbilstoša sīka informācija par modifikācijām un remontdarbiem, kas veikti helikopteram un tā galvenajām agregātiem;

d) ekspluatācijas laiks (attiecīgi stundas, kalendārais laiks un cikli) kopš pēdējā kapitālā remonta, kas veikts helikopteram vai tie agregātiem, kuriem paredzēts veikt obligāto kapitālo remontu;

e) ziņas, vai uz attiecīgo brīdi ir izpildīta helikoptera tehniskās apkopes programma, un

f) sīka tehnisko apkopju uzskaite, kas parāda, ka ir izpildītas visas prasības saistībā ar tehniskās apkopes apliecību.

6.4.2. Dokumentāciju, kas minēta no 6.4.1. punkta a) līdz e) apakšpunktam, saglabā vismaz 90 dienas pēc tam, kad agregāts, uz kuru tā attiecas, ir uz visiem laikiem izņemts no ekspluatācijas, bet 6.4.1. punkta f) apakšpunktā minēto dokumentāciju saglabā vismaz vienu gadu pēc tehniskās apkopes apliecības parakstīšanas.

6.4.3. Gadījumā, ja uz laiku mainās ekspluatants, šī dokumentācija ir pieejama jaunajam ekspluatantam. Gadījumā, ja uz visiem laikiem mainās ekspluatants, šo dokumentāciju nodod jaunajam ekspluatantam.

## 6.5. Informācija par lidojumderīguma uzturēšanu

8.5.1. Tāda helikoptera ekspluatants, kura maksimālā masa pārsniedz 3180 kg, uzrauga un novērtē tehniskās apkopes un ekspluatācijas pieredzi attiecībā uz lidojumderīguma uzturēšanu un sniedz reģistrētājvalsts paredzēto informāciju, un ziņo, izmantojot 8. pielikuma II daļas 4.3.5. punktā un 4.3.8. punktā norādīto sistēmu.

6.5.2. Tāda helikoptera ekspluatants, kura maksimālā masa pārsniedz 3180 kg, iegūst un izvērtē informāciju par lidojumderīguma uzturēšanu un ieteikumus, kas pieejami par tipa projektu atbildīgajās organizācijās, un saskaņā ar reģistrētājvalstij pieņemamu procedūru īsteno izrietošos pasākumus, kas uzskatāmi par vajadzīgiem.

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz to, kā skaidrot vārdkopu “par tipa projektu atbildīgā organizācija” ir ietverti “Lidojumderīguma rokasgrāmatā” (Doc 9760)

## 6.6. Modifikācijas un remonts

Visas modifikācijas un remontdarbi atbilst reģistrētājvalstij pieņemamām lidojumderīguma prasībām. Nosaka noteikumus, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāti dati, kas pierāda atbilstību šīm lidojumderīguma prasībām.

## 6.7. Tehniskās apkopes apliecība

6.7.1. Tehniskās apkopes apliecību aizpilda un paraksta, lai apliecinātu, ka tehniskās apkopes darbi ir pabeigti apmierinoši un saskaņā ar apstiprinātiem datiem un procedūrām, kas aprakstītas tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā.

6.7.2. Tehniskās apkopes apliecībā ir apliecinājums, kas satur šādu informāciju:

a) galvenos datus par paveiktajiem tehniskās apkopes darbiem, tostarp sīki norāda izmantotos apstiprinātos datus;

b) datumu, kad ir pabeigta šī tehniskā apkope;

c) atbilstošā gadījumā norāda apstiprināto tehniskās apkopes organizāciju un

d) norāda personu vai personas, kas parakstījusi(-as) šo apliecību.

## 6.8. Uzskaites dokumentācija

6.8.1. Ekspluatants nodrošina, lai tiktu saglabāta šāda informācija:

a) attiecībā uz visu helikopteru: kopējais ekspluatācijas laiks;

b) attiecībā uz galvenajiem helikoptera agregātiem:

1) kopējais ekspluatācijas laiks;

2) pēdējā kapitālā remonta datums;

3) pēdējās apskates datums;

c) attiecībā uz tiem instrumentiem un aprīkojumu, kura darbspējīgumu un darbmūžu nosaka pēc tā ekspluatācijas laika;

l) tāda uzskaites dokumentācija par ekspluatācijas laiku, kāda ir nepieciešama, lai noteiktu to darbspējīgumu, vai aprēķinātu to darbmūžu;

2) pēdējās apskates datums.

6.8.2. Šo dokumentāciju glabā 90 dienas pēc tā agregāta darbmūža beigām, uz kuru tā attiecas.

# 7. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDOJUMA APKALPE

## 7.1. Lidojuma apkalpes sastāvs

7.1.1. Lidojuma apkalpes locekļu skaits un sastāvs nav mazāks, kā noteikts lidojumu veikšanas rokasgrāmatā. Lidojuma apkalpes sastāvā bez minimālā apkalpes locekļu skaita, kas noteikts lidojumu rokasgrāmatā vai citos ar lidojumderīguma sertifikātu saistītos dokumentos, ir papildus lidojuma apkalpes locekļi, ja tas ir vajadzīgs, ņemot vērā izmantojamo helikoptera tipu, ekspluatācijas veidu un lidojuma ilgumu starp punktiem, kuros nomainās lidojuma apkalpes.

7.1.2. Lidojuma apkalpes sastāvā ir vismaz viena persona, kam ir tāda derīga apliecība, kuru izdevusi vai atzinusi par derīgu reģistrētājvalsts un kura atļauj ekspluatēt izmantojamo radioraidīšanas iekārtas tipu.

## 7.2. Lidojuma apkalpes locekļa pienākumi avārijas gadījumā

Ekspluatants katra helikoptera tipa gadījumā nosaka visiem apkalpes locekļiem nepieciešamās funkcijas, kas tiem jāveic avārijas gadījumā vai situācijā, kad nepieciešama avārijas evakuācija. Ekspluatanta mācību programmā iekļauj ikgadējās mācības šo funkciju veikšanā, un tās ietver instruktāžu, kā lietot jebkuru avārijas un glābšanas aprīkojumu, kuram jābūt helikopterā, un helikoptera avārijas evakuācijas treniņus.

## 7.3. Lidojuma apkalpes locekļu mācību programmas

7.3.1. Ekspluatants izstrādā un izpilda ekspluatantvalsts apstiprinātu apmācības uz zemes un lidojumu apmācības programmu, kas nodrošina, ka visi lidojuma apkalpes locekļi ir pienācīgi apmācīti veikt tiem uzticētos pienākumus. Tiek nodrošinātas ekspluatantvalsts noteiktas apmācības uz zemes un lidojumu apmācības iespējas un atbilstoši kvalificēti instruktori. Apmācības programma sastāv no apmācības uz zemes un lidojumu apmācības ar tāda tipa(-u) helikopteru, kādā lidojuma apkalpes loceklis veiks savus pienākumus, un tā ietver pienācīgu lidojuma apkalpes koordinēšanu un mācības par visa veida avārijas vai ārkārtas situācijām vai procedūrām spēka iekārtas, transmisijas, rotora, gaisa kuģa korpusa vai sistēmu darbības traucējumu, ugunsgrēka vai citu anomāliju gadījumos. Mācību programma ietver arī zināšanu un prasmju apgūšanu saistībā ar cilvēka veiktspēju un bīstamu izstrādājumu pārvadāšanu. Visu lidojuma apkalpes locekļu mācības, jo īpaši tā mācību daļa, kas saistīta ar ārkārtas un avārijas procedūrām, nodrošina to, ka visi apkalpes locekļi zina funkcijas, par kurām tie ir atbildīgi, un šo funkciju saistību ar citu apkalpes locekļu funkcijām. Mācību programmu organizē regulāri atbilstoši ekspluatantvalsts noteikumiem, un tā ietver eksāmenu, lai noteiktu kvalifikāciju.

1. piezīme. 2.2.4. punkts aizliedz avārijas vai ārkārtas situācijas imitēt lidojuma laikā, kad tiek pārvadāti pasažieri vai krava.

2. piezīme. Ciktāl ekspluatantvalsts uzskata to par pieļaujamu, lidojumu apmācību atļauts veikt helikoptera kompleksajos pilotāžas trenažieros, kurus valsts apstiprinājusi šim nolūkam.

3. piezīme. 7.2. un 7.3. punktā paredzēto regulāro mācību apjoms var atšķirties, un tam nav jābūt tik lielam kā sākotnējo mācību apjomam par konkrēto helikoptera tipu.

4. piemērs. Ciktāl ekspluatantvalsts uzskata to par pieļaujamu, ir atļauts izmantot neklātienes kursus un rakstveida eksāmenus, kā arī citus līdzekļus, lai izpildītu prasības attiecībā uz periodiskajām mācībām uz zemes.

5. piezīme. Noteikumi par mācībām bīstamu izstrādājumu pārvadāšanas jomā ir ietverti 18. pielikumā.

6. piezīme. Norādījumi mācību programmu izstrādei ar mērķi apgūt zināšanas un prasmes cilvēka veiktspējas jomā, ir atrodami “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

7.3.2. Tiek uzskatīts, ka ir izpildīta prasība veikt regulāru lidojumu apmācību konkrētā helikoptera tipā, ja,

a) ciktāl ekspluatantvalsts uzskata to par pieļaujamu, ir izmantoti helikoptera kompleksie pilotāžas trenažieri, kurus valsts apstiprinājusi šim nolūkam, vai

b) atbilstošā laika periodā ir veikta 7.4.4. punktā paredzētā kvalifikācijas pārbaude attiecībā uz šo helikopteru tipu.

## 7.4. Kvalifikācija

7.4.1. Iepriekšējā pieredze – gaisa kuģa komandieris

Ekspluatants nenorīko pilotu veikt gaisa kuģa komandiera pienākumus, ja šis pilots pēdējo 90 dienu laikā ar tā paša tipa helikopteru nav veicis vismaz trīs pacelšanās un nosēšanās operācijas.

7.4.2. Iepriekšējā pieredze – otrais pilots

Ekspluatants nenorīko otro pilotu vadīt helikopteru pacelšanās un nosēšanās laikā, ja šis otrais pilots pēdējo 90 dienu laikā nav vadījis tā paša tipa helikopteru gaisa kuģa komandiera vai otrā pilota statusā vismaz trīs pacelšanās un nosēšanās operāciju laikā vai citādi pierādījis savu kvalifikāciju pildīt otrā pilota pienākumus uz šim nolūkam apstiprināta lidojumu simulatora.

7.4.3. Tiesību piešķiršana gaisa kuģa komandierim veikt konkrētas operācijas

7.4.3.1. Ekspluatants neizmanto pilotu kā gaisa kuģa komandieri tādā maršrutā vai maršruta segmentā, kuram šis pilots pagaidām nav kvalificēts, līdz šis pilots izpilda 7.4.3.2. un 7.4.3.3. punkta prasības.

7.4.3.2. Katrs šāds pilots demonstrē ekspluatantam, ka tam ir pietiekamas zināšanas par

a) maršrutu, kurā jāveic lidojums, un par helikopteru lidlaukiem, kas jāizmanto. Tas ietver zināšanas par

1) apvidu un minimālajiem drošajiem absolūtajiem augstumiem;

2) sezonālajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem;

3) meteoroloģisko, sakaru un gaisa satiksmes vadības aprīkojumu, pakalpojumiem un procedūrām;

4) meklēšanas un glābšanas procedūrām un

5) navigācijas aprīkojumu un procedūrām, kas saistītas ar maršrutu, kurā jānotiek lidojumam, un

b) procedūrām, kas piemērojamas lidojuma trajektorijās virs biezi apdzīvotiem rajoniem un rajoniem ar lielu gaisa satiksmes blīvumu, kā arī par šķēršļiem, izvietojumu, apgaismojumu, nolaišanās līdzekļiem un ielidošanas, izlidošanas, gaidīšanas un instrumentālās nolaišanās procedūrām, un par piemērojamajiem ekspluatācijas minimumiem.

Piezīme. Zināšanu un prasmju demonstrēšanu saistībā ar ielidošanas, izlidošanas, gaidīšanas un instrumentālās nolaišanās procedūrām ir atļauts veikt atbilstošā trenažierī, kas ir piemērots šim nolūkam.

7.4.3.3. Gaisa kuģa komandieris ir veicis reālu nolaišanos katrā nosēšanās helikopteru lidlaukā maršrutā tāda pilota pavadībā, kuram ir attiecīgajam helikopteru lidlaukam atbilstoša kvalifikācija, ja vien

a) nolaišanās helikopteru lidlaukā nav jāveic pāri sarežģītam apvidum un instrumentālās nolaišanās procedūras un līdzekļi nav līdzīgi tiem, kas pilotam jau ir zināmi, un parastajiem ekspluatācijas minimumiem netiek noteikta rezerve, kas jāapstiprina ekspluatantvalstij, vai nav pamatotas pārliecības, ka nolaišanos un nosēšanos iespējams veikt vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos, vai

b) augstuma samazināšanu no sākotnējā nolaišanās absolūtā augstuma nav iespējams veikt dienas laikā vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos, vai

c) ekspluatants, izmantojot atbilstošus zemes virsmas attēlojumu grafiskus līdzekļus, nenosaka, ka gaisa kuģa komandiera kvalifikācija dod viņam tiesības veikt nosēšanos attiecīgajā lidlaukā.

7.4.3.4. Ekspluatants saglabā dokumentāciju, kas ir pietiekama, lai apmierinātu ekspluatantvalsts prasības, par pilota kvalifikāciju un veidu, kā šī kvalifikācija ir iegūta.

7.4.3.5. Ekspluatants neturpina izmantot pilotu kā gaisa kuģa komandieri kādā maršrutā, ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā šis pilots nav veicis vismaz vienu lidojumu no galapunkta līdz galapunktam kā pilots lidojuma apkalpes sastāvā vai kā inspektorpilots, vai kā novērotājs lidojuma apkalpes nodalījumā. Gadījumā, ja ir pagājuši vairāk nekā 12 mēneši, kopš pilots nav veicis šādu lidojumu maršrutā tiešā tuvumā vai pāri līdzīgam apvidum, viņš pirms atsākt pildīt gaisa kuģa komandiera pienākumus šajā maršrutā, atkārtoti tiek kvalificēts saskaņā ar 7.4.3.2. un 7.4.3.3. punktu.

7.4.4. Pilota kvalifikācijas pārbaudes

Ekspluatants nodrošina, ka pilotēšanas tehnika un spēja izpildīt avārijas procedūras tiek pārbaudīta tā, lai pierādītu pilota kompetenci. Ja ekspluatāciju iespējams veikt saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, ekspluatants nodrošina, ka pilota spēja ievērot šos noteikumus tiek pierādīta vai nu ekspluatanta inspektorpilotam vai ekspluatantvalsts pārstāvim. Šādas pārbaudes tiek veiktas divas reizes gadā. Tādas divas pārbaudes, kuras ir līdzīgas un kuras notiek četru mēnešu laikā, pilnībā neatbilst šai prasībai.

Piezīme. Ekspluatantvalsts apstiprinātos lidojumu simulatorus atļauts lietot to pārbaužu daļu veikšanai, kurām tie īpaši apstiprināti.

## 7.5. Lidojuma apkalpes aprīkojums

Ja lidojuma apkalpes loceklis ir atzīts par piemērotu apliecības piešķirto tiesību izmantošanai, tikai lietojot piemērotas koriģējošas lēcas, viņam šo tiesību izmantošanas laikā vienmēr ir viegli pieejams rezerves koriģējošo lēcu komplekts.

## 7.6. Lidojuma laiks, lidojuma apkalpes darba laiks un atpūtas laiks

Ekspluatantvalsts nosaka noteikumus, kas paredz ierobežojumus attiecībā uz lidojuma laiku un lidojuma apkalpes darba laiku lidojuma apkalpes locekļiem. Šie noteikumi arī paredz atbilstošu atpūtas laiku, un tie ir tādi, ka nodrošina, ka nogurums, kas uzkrājies vai nu lidojuma vai vairāku secīgu lidojumu laikā, vai kādā laika periodā šo vai citu uzdevumu dēļ, neapdraud lidojuma drošību.

Piezīme. Norādījumi par ierobežojumu noteikšanu ir sniegti A pievienojumā.

# 8. NODAĻA. LIDOJUMU NODROŠINĀŠANAS DARBINIEKS/LIDOJUMU DISPEČERS

8.1. Ja lidojumu nodrošināšanas darbinieks/lidojumu dispečers veic savus pienākumus, izmantojot kādu apstiprinātu lidojuma uzraudzības metodi, kurai nepieciešami sertificētu lidojumu nodrošināšanas darbinieku/lidojumu dispečeru pakalpojumi, tad viņš ir sertificēts saskaņā ar 1. pielikumu.

Piezīme. Iepriekšminētie noteikumi nepieprasa, lai lidojumu nodrošināšanas darbiniekam/lidojumu dispečeram obligāti būtu 1. pielikumā norādītā apliecība. Saskaņā ar 4.2.1. punktu lidojuma uzraudzības metodi apstiprina ekspluatantvalsts, kura var atzīt arī citu kvalifikācijas pierādījumu, kas nav apliecība.

8.2. Ieteikums. Lidojumu nodrošināšanas darbiniekam/lidojumu dispečeram nav jāuztic pienākumi, ja vien šis darbinieks

a) nav demonstrējis ekspluatantam savas zināšanas par

1) papildinājumā aprakstītās lidojumu veikšanas rokasgrāmatas saturu,

2) helikopteros lietoto radioiekārtu un

3) helikopteros lietoto navigācijas iekārtu;

b) nav demonstrējis ekspluatantam savas zināšanas šādos jautājumos attiecībā uz lidojumiem, par kuriem darbinieks ir atbildīgs, un rajoniem, kurā šai personai ir atļauts veikt lidojumu uzraudzību:

1) sezonālie meteoroloģiskie apstākļi un meteoroloģiskās informācijas avoti,

2) meteoroloģisko apstākļu ietekme uz radiouztveršanu izmantotajos helikopteros,

3) katras navigācijas sistēmas, kas tiek lietota lidojumam, īpatnības un ierobežojumi un

4) instrukcijas kravas iekraušanai helikopterā;

c) nav demonstrējis ekspluatantam savas zināšanas un prasmes saistībā ar cilvēka veiktspēju, pildot izlidošanas koordinēšanas pienākumus, un

d) nav demonstrējis ekspluatantam savu spēju pildīt 2.6. punktā norādītos pienākumus.

8.3. Ieteikums. Lidojumu nodrošināšanas darbiniekam/lidojumu dispečeram, kuram uzticēti pienākumi, vienmēr jāpārzina visas lidojumu īpatnības, kas attiecas uz šiem pienākumiem, tostarp viņam jābūt zināšanām un prasmēm saistībā ar cilvēka veiktspēju.

Piezīme. Norādījumi mācību programmu izstrādei ar mērķi apgūt zināšanas un prasmes cilvēka veiktspējas jomā, ir atrodamas “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

8.4. Ieteikums. Lidojumu nodrošināšanas darbiniekam/lidojumu dispečeram nav jāuztic pienākumi, ja viņš šos pienākumus nav pildījis 12 mēnešus pēc kārtas, ja vien netiek izpildīti 8.2. punkta noteikumi.

# 9. NODAĻA. ROKASGRĀMATAS, TEHNISKIE ŽURNĀLI UN UZSKAITES DOKUMENTĀCIJA

Piezīme. Ar šo pielikumu ir saistītas, bet šajā nodaļā nav iekļautas šādas papildu rokasgrāmatas, tehniskie žurnāli un uzskaites dokumentācija:

degvielas un eļļas uzskaites dokumentācija – sk. 2.2.8. punktu;

tehnisko apkopju dokumentācija – sk. 6.8. punktu;

lidojuma laika, lidojuma apkalpes darba laika un atpūtas laika uzskaites dokumentācija – sk. 2.2.9.3. punktu;

lidojuma sagatavošanas veidlapas – sk. 2.3. punktu;

lidojuma veikšanas plāns – sk. 2.3.3. punktu;

dokumenti par gaisa kuģa komandiera kvalifikācijas atbilstību maršrutam un lidostai – sk. 7.4.3.4. punktu.

## 9.1. Lidojumu rokasgrāmata

Piezīme. Lidojumu rokasgrāmata satur 8. pielikumā norādīto informāciju.

Lidojumu rokasgrāmata tiek atjaunināta, ieviešot izmaiņas, kuras par obligātām noteikusi reģistrētājvalsts.

## 9.2. Ekspluatanta tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmata

Ekspluatanta tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmatā, kas paredzēta saskaņā ar 6.2. punktu un kuru atļauts izdot atsevišķās daļās, ir šāda informācija:

a) 6.1.1. punktā paredzēto procedūru apraksts, atbilstošā gadījumā iekļaujot

1) ekspluatanta un apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas administratīvo vienošanos aprakstu;

2) tehniskās apkopes procedūru un tehniskās apkopes apliecības aizpildīšanas un parakstīšanas procedūru aprakstu, ja tehniskā apkope ir balstīta uz citu sistēmu, nevis apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas sistēmu;

b) 6.1.4. punktā minētās personas vai personu vārdu(-us), uzvārdu(-us) un pienākumus;

c) atsauci uz 6.3.1. punktā minēto tehniskās apkopes programmu;

d) to metožu aprakstu, kas izmantotas, lai atbilstoši 6.4. punktam aizpildītu un saglabātu ekspluatanta tehnisko apkopju dokumentāciju;

e) to procedūru aprakstu, kuru nolūks ir uzraudzīt un novērtēt tehniskās apkopes un ekspluatācijas pieredzi un ziņot par to saskaņā ar 6.5.1. punktu;

f) to papildprocedūru aprakstu, kuras atbilst 8. pielikuma II daļas 4.3.5. un 4.3.8. punkta prasībām attiecībā uz ekspluatācijas informācijas ziņošanu;

g) to procedūru aprakstu, kuru mērķis ir izvērtēt informāciju par lidojumderīguma saglabāšanu un īstenot visus izrietošos pasākumus saskaņā ar 6.5.2. punktu;

h) to procedūru aprakstu, kuru mērķis ir īstenot pasākumus, kas izriet no obligātās informācijas par lidojumderīguma uzturēšanu;

i) tehniskās apkopes programmas izpildes un efektivitātes analīzes un turpmākās novērošanas sistēmas, kuras mērķis ir labot jebkuras nepilnības šajā programmā, ieviešanas un uzturēšanas aprakstu;

j) to helikopteru tipu un modeļu aprakstu, uz kuriem attiecas rokasgrāmata;

k) to procedūru aprakstu, kuru mērķis ir nodrošināt, lai tiktu reģistrēti un novērsti defekti, kas iespaido lidojumderīgumu,

l) to procedūru aprakstu, kuru mērķis ir informēt reģistrētājvalsti par nozīmīgiem gadījumiem, kas notikuši ekspluatācijas laikā;

m) to procedūru aprakstu, kuru mērķis ir kontrolēt gaisa kuģu un attiecīgo aeronavigācijas produktu nomāšanu, un

n) tehniskās apkopes kontroles rokasgrāmatas grozīšanas procedūru aprakstu.

## 9.3. Tehniskās apkopes programma

9.3.1. Saskaņā ar 6.3. punktu katra helikoptera tehniskās apkopes programmā ir šāda informācija:

a) tehniskās apkopes uzdevumi un starplaiki, ar kādiem šie uzdevumi ir jāizpilda, ņemot vērā plānoto helikoptera izmantošanu;

b) atbilstošā gadījumā konstrukcijas integritātes uzturēšanas programma;

c) procedūras novirzēm no a) un b) apakšpunktā minētā, un

d) atbilstošā gadījumā stāvokļa uzraudzīšanas un drošuma programmas apraksti attiecībā uz helikoptera sistēmām, agregātiem, spēka pārvadiem, rotoriem un spēka iekārtām.

9.3.2. Ja tipa projekta apstiprinājumā kādi tehniskās apkopes uzdevumi un starplaiki ir noteikti kā obligāti, tad tas tiek norādīts.

9.3.3. Ieteikums. Tehnisko apkopju programmai jābūt balstītai uz informāciju par tehnisko apkopju programmu, ko darījusi zināmu projektētājvalsts vai par tipa projektu atbildīgā organizācija, kā arī uz jebkuru atbilstošu papildu pieredzi.

## 9.4. Lidojuma žurnāls

9.4.1. Ieteikums. Helikoptera lidojuma žurnālam jāsatur šādi punkti un atbilstošie romiešu cipari:

I. Helikoptera nacionālā piederība un reģistrācija.

II. Datums.

III. Apkalpes locekļu vārdi un uzvārdi.

IV. Apkalpes locekļiem uzticētie uzdevumi.

V. Izlidošanas vieta.

VI. Ielidošanas vieta.

VII. Izlidošanas laiks.

VII. Ielidošanas laiks.

IX. Lidojuma stundas.

X. Lidojuma veids (privāts, regulārs vai neregulārs).

XI. Incidenti, novērojumi, ja tādi ir.

XII. Atbildīgās personas paraksts.

9.4.2. Ieteikums. Ieraksti lidojuma žurnālā jāizdara nekavējoties un ar tinti vai neizdzēšamu zīmuli.

9.4.3. Ieteikums. Aizpildīti lidojuma žurnāli jāsaglabā, lai nodrošinātu pēdējo sešu mēnešu lidojumu nepārtrauktu reģistrēšanu.

## 9.5. Helikopterā esošā avārijas un glābšanas aprīkojuma uzskaites dokumentācija

Ja ekspluatantu helikopteri darbojas starptautiskajā aeronavigācijā, tad to rīcībā tūlītējai nosūtīšanai glābšanas koordinācijas centriem vienmēr ir saraksti, kuros norādīta informācija par avārijas un glābšanas aprīkojumu helikopteros. Atbilstošā gadījumā šī informācija ietver informāciju par glābšanas vestu un signālraķešu skaitu, krāsu un tipu, sīku informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības precēm, ūdens krājumiem un pārnēsājamās avārijas radioiekārtas tipu un frekvencēm.

## 9.6. Lidojuma parametru reģistratoru ieraksti

Ciktāl iespējams, ekspluatants nodrošina, ka gadījumā, ja helikopters iekļūst aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā, tiek saglabāti visi attiecīgie lidojuma parametru reģistratoru ieraksti un vajadzības gadījumā attiecīgie lidojuma parametru reģistratori, un ka tie tiek glabāti drošā vietā līdz to nodošanai saskaņā ar 13. pielikumu.

# 10. NODAĻA. SALONA APKALPE

## 10.1. Pienākumu sadalīšana avārijas gadījumā

Ekspluatants nosaka no ekspluatantvalsts viedokļa pietiekamu minimālo kabīnes locekļu skaitu, kas nepieciešams katra tipa helikopteriem, balstoties uz sēdvietu vai pārvadājamo pasažieru skaitu, lai veiktu drošu un ātru helikoptera evakuāciju un izpildītu nepieciešamās funkcijas avārijas gadījumā vai situācijā, kad nepieciešama avārijas evakuācija. Ekspluatants šīs funkcijas nosaka katram helikopteru tipam.

## 10.2. Salona apkalpes aizsardzība lidojuma laikā

Pacelšanās un nolaišanas laikā un vienmēr, kad to liek helikoptera komandieris, visi salona apkalpes locekļi apsēžas, piesprādzējot drošības jostas vai drošības siksnu sistēmas, ja tādas ir.

Piezīme. Iepriekš minētais neaizliedz helikoptera komandierim likt piesprādzēt tikai drošības jostas citā laikā, ne tad, kad tiek veikta pacelšanās vai nosēšanās.

## 10.3. Mācības

Ekspluatants izstrādā un ievieš ekspluatantvalsts apstiprinātas mācību programmas, kas jāpabeidz visām personām, kurām uztic salona apkalpes locekļa pienākumus. Salona apkalpes locekļi katru gadu apgūst regulāro mācību programmu. Šīs mācību programmas nodrošina, ka visas personas

a) spēj pildīt tos ar drošību saistītos pienākumus un funkcijas, ko kabīnes loceklim ir uzticēts veikt avārijas gadījumā vai situācijā, kad nepieciešama avārijas evakuācija;

b) ir apmācītas un spējīgas izmantot avārijas un glābšanas aprīkojumu, kuram jāatrodas gaisa kuģī, piemēram, glābšanas vestes, glābšanas plostus, evakuācijas trapus, avārijas izejas, pārnēsājamos ugunsdzēšamos aparātus, skābekļa aprīkojumu un pirmās palīdzības komplektus;

c) tādu helikopteru gadījumā, kuri tiek ekspluatēti vairāk nekā 3000 m (10 000 ft) augstumā, ir informētas par skābekļa trūkuma ietekmi, bet hermētisko helikopteru gadījumā – par fizioloģiskajām parādībām, ko izraisa dehermetizācija;

d) zina pārējo salona apkalpes locekļu pienākumus un funkcijas avārijas gadījumā, ciktāl tas nepieciešams, lai salona apkalpes loceklis spētu pildīt pats savus pienākumus;

e) zina, kurus bīstamu izstrādājumu tipus drīkst un kurus nedrīkst pārvadāt salonā, un ir pabeigušas bīstamu izstrādājumu mācību programmu saskaņā ar 18. pielikumu, un

f) zina par cilvēka veiktspēju attiecībā uz pienākumiem drošības nodrošināšanā helikoptera salonā, tostarp par lidojuma un salona apkalpes darbību koordinēšanas jautājumiem.

Piezīme. Norādījumi mācību programmu izstrādei ar mērķi apgūt zināšanas un prasmes cilvēka veiktspējas jomā, ir atrodamas “Rokasgrāmatā par cilvēkfaktoru” (Doc 9683).

## 10.4. Lidojuma laiks, lidojuma apkalpes darba laiks un atpūtas laiks

Ekspluatantvalsts ievieš noteikumus, kas paredz ierobežojumus attiecībā uz lidojuma laiku un lidojuma apkalpes darba un atpūtas laiku salona apkalpei.

Piezīme. Norādījumi par ierobežojumu noteikšanu ir sniegti A pievienojumā.

# 11. NODAĻA. DROŠĪBA*

## 11.1. Helikoptera pārmeklēšanas procedūru kontrolsaraksts

Ekspluatants nodrošina, ka helikopterā ir to procedūru kontrolsaraksts, kas jāievēro, meklējot spridzekli iespējamās diversijas gadījumā. Kopā ar kontrolsarakstu ir norādījumi par atbilstošajiem pasākumiem, kas jāveic, ja tiktu atrasts spridzeklis vai kāds aizdomīgs priekšmets.

## 11.2. Mācību programmas

11.2.1. Ekspluatants nosaka un izpilda mācību programmu, kas nodrošina, ka apkalpes locekļi rīkojas visatbilstošākajā veidā, lai līdz minimumam samazinātu nelikumīgas iejaukšanās aktu sekas.

11.2.2. Ekspluatants arī nosaka un īsteno mācību programmu, lai atbilstošus darbiniekus iepazīstinātu ar preventīvajiem pasākumiem un metodēm attiecībā uz pasažieriem un helikopterā pārvadāšanai paredzēto bagāžu, kravu, pastu, aprīkojumu, rezerves krājumiem un pārtikas krājumiem, lai šie darbinieki palīdzētu nepieļaut diversijas aktus vai cita veida nelikumīgu iejaukšanos.

## 11.3. Ziņošana par nelikumīgas iejaukšanās aktiem

Pēc nelikumīgas iejaukšanās akta īstenošanas helikoptera komandieris par šādu aktu nekavējoties nosūta ziņojumu norādītajai vietējai iestādei.

6. PIELIKUMS — III DAĻA

III SADAĻA

STARPTAUTISKĀ VISPĀRĒJĀ AVIĀCIJA

# 1. NODAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. piezīme. Lai gan Starptautiskās civilās aviācijas konvencija nosaka reģistrētājvalstij noteiktas funkcijas, kuras šai valstij ir attiecīgi tiesības vai pienākums izpildīt, Asambleja Rezolūcijā A23-13 atzina, ka reģistrētājvalstij var būt neiespējami pienācīgi izpildīt savus pienākumus gadījumos, ja gaisa kuģus ir iznomājis, nofraktējis vai savstarpēji apmainījis kādas citas Līgumslēdzējas valsts ekspluatants, jo sevišķi gadījumos, kad tas tiek darīts bez apkalpes, un ka Konvencijā līdz brīdim, kad spēkā stājas Konvencijas 83.1 pants, var nebūt atbilstoši noteiktas ekspluatantvalsts tiesības un pienākumi šādos gadījumos. Atbilstoši Padome mudināja, lai tad, ja iepriekšminētajos gadījumos reģistrētājvalsts konstatē, ka tā nav spējīga pienācīgi izpildīt funkcijas, kuras tai piešķir Konvencija, tā deleģētu ekspluatantvalstij tās reģistrētājvalsts funkcijas, kuras ekspluatantvalsts var veikt prasmīgāk veidā, ja ekspluatantvalsts uzņemas šīs funkcijas. Uzskata, ka līdz Konvencijas 83.1 panta spēkā stāšanās brīdim iepriekšminēto darbību veiks tikai praktisku apsvērumu dēļ un tā neietekmēs Čikāgas Konvencijas noteikumus ne attiecībā uz reģistrētājvalsts pienākumiem, ne attiecībā uz kādas trešās valsts pienākumiem. Tā kā tomēr 1997. gada 20. jūnijā stājās spēkā Konvencijas 83.1 pants, tad šāda veida funkciju nodošanas līgumi attiecībā uz tām Līgumslēdzējām valstīm, kuras ir ratificējušas attiecīgo protokolu (Doc 9318), stāsies spēkā pēc 83.1 pantā iekļauto nosacījumu izpildes.

2. piezīme. Gadījumos, kad starptautiskie lidojumi tiek veikti kopīgi, izmantojot helikopterus, no kuriem ne visi ir reģistrēti vienā un tajā pašā Līgumslēdzējā valstī, šīs daļas noteikumi neliedz attiecīgajām valstīm noslēgt līgumu par kopīgu to funkciju realizāciju, kuras reģistrētājvalstij nosaka attiecīgo pielikumu noteikumi.

## 1.1. Tiesību aktu, noteikumu un procedūru ievērošana

1.1.1. Gaisa kuģa komandieris ievēro attiecīgos to valstu tiesību aktus, noteikumus un procedūras, kurās helikopters veic lidojumus.

1. piezīme. Reģistrētājvalsts noteiktās prasības var būt stingrākas, ja vien tās nav pretrunā ar punkta 3.1. nosacījumiem.

2. piezīme. Noteikumi attiecībā uz lidojumu virs starptautiskajiem ūdeņiem ir ietverti 2. pielikumā.

1.1.2. Helikoptera komandieris ir atbildīgs par helikoptera ekspluatāciju un drošību un par visu helikopterā esošo apkalpes locekļu, pasažieru un kravas drošību no brīža, kad tiek iedarbināts(-i) dzinējs(-i), līdz brīdim, kad helikopters lidojuma beigās beidzot pilnīgi apstājas un tiek izslēgts(-i) dzinējs(-i) un pārstāj griezties rotora lāpstiņas.

1.1.3. Ja avārijas situācijā, kas apdraud helikoptera vai cilvēku drošību, ir nepieciešams veikt tādu pasākumu, kas ietver vietējo noteikumu vai procedūru pārkāpumu, tad gaisa kuģa komandieris par to nekavējoties paziņo atbilstošajai vietējai pilnvarotajai iestādei. Ja to pieprasa valsts, kurā notiek incidents, gaisa kuģa komandieris par šādu pārkāpumu iesniedz ziņojumu atbilstošajai pilnvarotajai šīs valsts iestādei; šādā gadījumā komandieris ziņojuma kopiju iesniedz arī reģistrētājvalstij. Šie ziņojumi tiek iesniegti, cik drīz vien iespējams, bet parasti desmit dienu laikā.

1.1.4. Gaisa kuģa komandiera pienākums ir, izmantojot ātrākos pieejamos līdzekļus, paziņot tuvākajai atbilstošajai pilnvarotajai iestādei par ikvienu aviācijas nelaimes gadījumu, kurā iesaistīts attiecīgais helikopters un kas radījis nopietnus miesas bojājumus kādai personai vai tās nāvi vai radījis būtisku bojājumu helikopteram vai īpašumam.

Piezīme. Termina “nopietns miesas bojājums” definīcija ir ietverta 13. pielikumā, bet termina “būtisks bojājums” izskaidrojums ir sniegts “Aviācijas nelaimes gadījumu/incidentu datu paziņošanas rokasgrāmatā (ADREP rokasgrāmatā)” (Doc 9156).

1.1.5. Ieteikums. Gaisa kuģa komandiera rīcībā helikopterā jābūt svarīgai informācijai attiecībā uz meklēšanas un glābšanas pakalpojumiem rajonos, virs kuriem paredzēti helikoptera lidojumi.

## 1.2. Bīstami izstrādājumi

1. piezīme. Noteikumi bīstamu izstrādājumu pārvadāšanai ir ietverti 18. pielikumā.

2. piezīme. Konvencijas 35. pants attiecas uz ierobežojumiem, kas piemērojami noteiktām kravu klasēm.

## 1.3. Psihoaktīvu vielu lietošana

Piezīme. Noteikumi attiecībā uz psihoaktīvu vielu lietošanu ir ietverti 1. pielikuma 1.2.7. punktā un 2. pielikuma 2.5. punktā.

# 2. NODAĻA. LIDOJUMU VEIKŠANA

## 2.1. Ekspluatācijas aprīkojuma piemērotība

Gaisa kuģa komandieris nesāk lidojumu, ja ar visu pamatoto datu palīdzību nav noskaidrots, ka pieejamās un šāda lidojuma veikšanai un helikoptera drošai ekspluatācijai nekavējoties nepieciešamās zemes un/vai ūdens zonas un aprīkojums, tostarp sakaru un navigācijas iekārtas, ir piemērotas.

Piezīme. Šajā standartā lietotā vārdkopa “pamatoti dati” nozīmē tādas informācijas izmantošanu pirms izlidošanas, kas vai nu ir pieejama helikoptera komandierim aeronavigācijas informācijas dienestu publicētajā oficiālajā informācijā, vai kas ir viegli iegūstama no citiem avotiem.

## 2.2. Helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumi

Helikoptera komandieris neveic lidojumus uz helikopteru lidlauku vai no tā atbilstoši tādiem helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumiem, kas ir zemāki nekā minimumi, kurus šim helikopteru lidlaukam noteikusi valsts, kurā tas atrodas, izņemot gadījumus, kam ir īpašu šīs valsts atļauja.

Piezīme. Dažās valstīs lidojuma plānošanas nolūkos helikopteru lidlaukam, kuru norāda kā rezerves lidlauku, mēdz paziņot augstākus minimumus nekā šim pašam helikopteru lidlaukam, ja to plānā norāda kā paredzētās nosēšanās lidlauku.

## 2.3. Instruktāža

2.3.1. Helikoptera komandieris nodrošina, ka apkalpes locekļi un pasažieri ar mutiskas instruktāžas vai citu līdzekļi palīdzību tiek informēti par to, kur atrodas un kā jālieto

a) drošības jostas un attiecīgā gadījumā

b) avārijas izejas,

c) glābšanas vestes,

d) skābekļa aprīkojums un

e) cits avārijas aprīkojums, kas paredzēts individuālai lietošanai, tostarp pasažieru rīcības drošības informācijas kartes.

2.3.2. Gaisa kuģa komandieris nodrošina, ka visas helikopterā esošās personas ir informētas par galvenā koplietošanai paredzētā avārijas aprīkojuma atrašanās vietu un tā lietošanas vispārējās kārtības veidu.

## 2.4. Helikoptera lidojumderīgums un drošības pasākumi

Lidojumu nesāk, ja gaisa kuģa komandieris nav pārliecinājies, ka

a) helikopters ir lidojumderīgs, pienācīgi reģistrēts un helikopterā atrodas to apstiprinošās apliecības;

b) helikopterā uzstādītie instrumenti un aprīkojums ir atbilstoši, ņemot vērā paredzamos lidojuma apstākļus;

c) ir veikta visa nepieciešamā tehniskā apkope saskaņā ar 6. nodaļas noteikumiem;

d) helikoptera masa un smaguma centra atrašanās vieta ir tāda, ka ir iespējams veikt drošu lidojumu, ņemot vērā paredzamos lidojuma apstākļus;

e) visa pārvadājamā krava ir pareizi izvietota un droši nostiprināta un

f) netiks pārsniegti lidojumu rokasgrāmatā vai līdzvērtīgā dokumentā noteiktie helikoptera ekspluatācijas ierobežojumi.

## 2.5. Laikapstākļu ziņojumi un prognozes

Pirms lidojuma sākšanas helikoptera komandieris iepazīstas ar visu pieejamo meteoroloģisko informāciju attiecībā uz plānoto lidojumu. Sagatavošanās lidojumam ārpus izlidošanas vietas apkārtnes un ikvienam lidojumam, kas veicams saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, ietver 1) pieejamo aktuālo laikapstākļu ziņojumu un prognožu izpēti un 2) alternatīvu notikumu gaitas plānošanu, lai nodrošinātos gadījumā, ja laikapstākļu dēļ lidojumu nav iespējams veikt, kā plānots.

Piezīme. Prasības attiecībā uz lidojumu plāniem ir ietvertas 2. pielikumā “Lidojumu noteikumi” un dokumentā “Aeronavigācijas pakalpojumu procedūras. Gaisa satiksmes pakalpojumi” (PANS-ATM, Doc 4444).

## 2.6. Ierobežojumi laikapstākļu dēļ

2.6.1. Lidojums saskaņā ar vizuālo lidojuma noteikumiem

Izņemot gadījumu, ja vizuālajos meteoroloģiskajos apstākļos veicamais lidojums ir tikai vietējs lidojums, saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem veicamu lidojumu nesāk, ja vien spēkā esošie meteoroloģiskie ziņojumi vai spēkā esošie ziņojumi un prognozes neliecina, ka meteoroloģiskie apstākļi maršrutā vai tajā maršruta daļā, kas jāveic atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem, atbilstošajā laikā nebūs tādi, ka ir iespējams ievērot šos noteikumus.

2.6.2. Lidojums saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem

2.6.2.1. Ja ir nepieciešams rezerves helikopteru lidlauks. Saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem veicamu lidojumu nesāk, ja vien nav pieejama informācija, kas liecina, ka aprēķinātajā ielidošanas laikā apstākļi paredzētās nosēšanās helikopteru lidlaukā un vismaz vienā rezerves helikopteru lidlaukā atbildīs helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumiem vai tos pārsniegs.

Piezīme. Dažās valstīs lidojuma plānošanas nolūkos helikopteru lidlaukam, kuru norāda kā rezerves lidlauku, mēdz paziņot augstākus minimumus nekā šim pašam helikopteru lidlaukam, ja to plānā norāda kā paredzētās nosēšanās lidlauku.

2.6.2.2. Ja nav nepieciešams rezerves helikopteru lidlauks. Ja rezerves lidlauks nav nepieciešams, saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem veicamu lidojumu uz helikopteru lidlauku nesāk, ja pieejamā aktuālā meteoroloģiskā informācija neliecina, ka, sākot no divām stundām pirms aprēķinātā ielidošanas laika līdz divām stundām pēc aprēķinātā ielidošanas laika vai sākot no faktiskā izlidošanas laika līdz divām stundām pēc aprēķinātā ielidošanas laika (izvēloties īsāko periodu), pastāvēs šādi meteoroloģiskie apstākļi:

a) mākoņu apakšējā robeža būs vismaz 120 m (400 ft) virs minimālā augstuma, kas saistīts ar instrumentālās nolaišanās procedūru, un

b) redzamība būs vismaz 1,5 km vairāk nekā minimālā redzamība, kas saistīta ar šo procedūru.

Piezīme. Šīs vērtības jāuzskata par minimālajām vērtībām, ja tiek veikta droša un nepārtraukta meteoroloģiskā novērošana. Ja ir pieejama tikai “zonālā” tipa prognoze, tādā gadījumā šīs vērtības attiecīgi jāpalielina.

2.6.3. Helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumi

2.6.3.1. Lidojumu uz paredzētās nosēšanās helikopteru lidlauku nesāk, ja vien jaunākā pieejamā meteoroloģiskā informācija neliecina, ka aprēķinātajā ielidošanas laikā apstākļi šajā helikopteru lidlaukā vai vismaz vienā rezerves helikopteru lidlaukā atbildīs helikopteru lidlauka ekspluatācijas minimumiem vai tos pārsniegs.

2.6.3.2. Instrumentālo nolaišanos neturpina tālāk par ārējā radiomarķiera kontrolpunktu precīzas nolaišanās gadījumā vai zemāk nekā 300 m (1000 ft) augstumā virs helikopteru lidlauka neprecīzas nolaišanās gadījumā, ja paziņotā redzamība vai kontrolredzamība uz RVR ir lielāka nekā konkrētais minimums.

2.6.3.3. Ja, izpildot precīzu nolaišanos, helikopters ir pārlidojis ārējā radiomarķiera kontrolpunktu vai, izpildot neprecīzu nolaišanos, nolaidies zemāk nekā 300 m (1000 ft) augstumā virs helikopteru lidlauka, paziņotā redzamība vai kontrolredzamība uz RVR kļūst mazāka nekā konkrētais minimums, tādā gadījumā ir atļauts turpināt izpildīt nolaišanos līdz DA/H vai MDA/H. Nekādā gadījumā helikopters neturpina nolaisties tālāk par punktu, kurā netiktu ievēroti šim helikopteru lidlaukam noteiktie ekspluatācijas minimumi.

2.6.4. Lidojums apledošanas apstākļos

Lidojumu, par kuru zināms vai ir paredzams, ka tas būs jāveic apledošanas apstākļos, nesāk, ja helikopters nav sertificēts un aprīkots atbilstoši šādiem apstākļiem.

## 2.7. Rezerves helikopteru lidlauki

2.7.1. Lidojumam, kas veicams saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, izvēlas un lidojuma veikšanas plānā un lidojuma plānā norāda vismaz vienu piemērotu rezerves helikopteru lidlauku, ja vien

a) nedominē 2.6.2.2. punktā minētie laikapstākļi, vai

b) 1) paredzētās nosēšanās helikopteru lidlauks neatrodas izolētā vietā un nav pieejams piemērots rezerves helikopteru lidlauks un

2) izolētam paredzētās nosēšanās helikopteru lidlaukam nav paredzēta instrumentālās nolaišanās procedūra, un

3) nav noteikts atgriešanās robežpunkts (PNR) gadījumā, ja galapunkts atrodas atklātā jūrā.

2.7.2. Atļauts noteikt piemērotus rezerves helikopteru lidlaukus atklātā jūrā atbilstoši šādiem nosacījumiem:

— rezerves helikopteru lidlauki atklātā jūrā tiek izmantoti tikai aiz atgriešanās robežpunkta (PNR). Pirms PNR izmanto piekrastes rezerves helikopteru lidlauki;

— nosakot piemērotu rezerves helikopteru lidlauku, ņem vērā kritisko vadības sistēmu un kritisko agregātu mehānisko izturību;

— pirms ielidošanas rezerves helikopteru lidlaukā ir iespējams panākt tādus lidtehniskos raksturojumus, kādi ir atbilstoši, ja nedarbojas viens dzinējs;

— tiek garantēta klāja pieejamība;

— meteoroloģiskajā informācija ir ticama un precīza.

Piezīme. Lidojumu rokasgrāmatā norādītais paņēmiens nosēšanās veikšanai pēc vadības sistēmas atteices var neļaut izmantot noteiktus helikopteru klājus kā rezerves helikopteru lidlaukus.

2.7.3. Ieteikums. Nav jāizmanto rezerves helikopteru lidlauki atklātā jūrā, ja var būt pietiekami daudz degvielas, lai aizlidotu līdz piekrastes rezerves lidlaukam. Rezerves helikopteru lidlauki atklātā jūrā nav jāizmanto nelabvēlīgos laikapstākļos.

## 2.8. Degvielas un eļļas krājumi

2.8.1. Visi helikopteri. Lidojumu nesāk, ja helikopterā nav pietiekami daudz degvielas un eļļas, lai nodrošinātu, ka tas varēs droši pabeigt lidojumu, ņemot vērā gan meteoroloģiskos apstākļus, gan lidojuma laikā paredzamās aizkavēšanās. Turklāt nodrošina arī rezervi neparedzētiem gadījumiem.

2.8.2. Lidojumi saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR). Lai izpildītu 2.8.1. punkta prasības, VFR lidojumu gadījumā degvielas un eļļas daudzums helikopterā ir vismaz pietiekams, lai tas varētu

a) aizlidot uz to helikopteru lidlauku, uz kuru ir plānots lidojums;

b) pēc tam 20 minūtes veikt lidojumu optimālā ātrumā (no degvielas patēriņa viedokļa), un

c) tam ir papildu degvielas daudzums, kas ir pietiekams, lai to varētu izmantot palielinātam patēriņam, ja rodas kāds no iespējamiem ekspluatantvalsts noteiktajiem ārkārtējiem gadījumiem, kas norādīti valsts noteikumos attiecībā uz vispārējo aviāciju.

2.8.3. Lidojumi saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR). Lai izpildītu 2.8.1. punkta prasības, IFR lidojumu gadījumā degvielas un eļļas daudzums helikopterā ir vismaz pietiekams, lai tas varētu veikt šādas darbības.

2.8.3.1. Ja, ņemot vērā 2.6.2.2. punktu, rezerves helikopteru lidlauks nav nepieciešams, helikopters spēj aizlidot uz to helikopteru lidlauku, uz kuru ir plānots lidojums, un pēc tam

a) 30 minūtes lidot ar ātrumu gaidīšanas zonā 450 m (1500 ft) virs rezerves helikopteru lidlauka standarta temperatūras apstākļos, veikt nolaišanos un nosēsties, un

b) tam ir papildu degvielas daudzums, kas ir pietiekams, lai to varētu izmantot palielinātam patēriņam, ja rodas kāds no iespējamajiem ārkārtējiem gadījumiem.

2.8.3.2. Ja, ņemot vērā 2.6.2.1. punktu, ir nepieciešams rezerves helikopteru lidlauks, helikopters spēj aizlidot līdz lidlaukam, uz kuru ir plānots lidojums, un veikt tajā nolaišanos, un aiziet uz otro riņķi, un pēc tam

a) aizlidot uz lidojuma plānā norādīto rezerves helikopteru lidlauku, un pēc tam

2) lidot 30 minūtes ar ātrumu gaidīšanas zonā 450 m (1500 ft) virs rezerves helikopteru lidlauka standarta temperatūras apstākļos, veikt nolaišanos un nosēsties, un

c) tam ir papildu degvielas daudzums, kas ir pietiekams, lai to varētu izmantot palielinātam patēriņam, ja rodas kāds no iespējamajiem ārkārtējiem gadījumiem.

2.8.3.3. Ja nav pieejams neviens piemērots rezerves helikopteru lidlauks, 2.7.1. punkta b) apakšpunkta nozīmē, helikopters spēj aizlidot uz to helikopteru lidlauku, uz kuru ir plānots lidojums un pēc tam divas stundas turpināt lidojumu ar ātrumu gaidīšanas zonā.

2.8.4. Aprēķinot 28.1. punktā paredzēto degvielas un eļļas daudzumu, ņem vērā vismaz

a) meteoroloģisko apstākļu prognozi;

b) paredzamos gaisa satiksmes vadības maršrutus un satiksmes aizkavēšanās;

c) IFR lidojuma gadījumā vienu instrumentālo nolaišanos galapunkta lidlaukā, tostarp aiziešanu uz otro riņķi;

d) rīcības kārtību, ja zūd spiediens (atbilstošā gadījumā) vai maršrutā pārstāj darboties viena spēka iekārta, un

e) jebkādus citus apstākļus, kas var aizkavēt helikoptera nosēšanos vai palielināt degvielas un/vai eļļas patēriņu.

Piezīme. 2.8. punkta noteikumi neaizliedz lidojuma laikā grozīt lidojuma plānu, lai mainītu lidojuma maršrutu uz kādu citu helikopteru lidlauku, ar nosacījumu, ka no punkta, kurā lidojuma maršruts ir mainīts, ir iespējams izpildīt 2.8. punkta prasības.

## 2.9. Skābekļa nodrošinājums

Piezīme. Tekstā ir lietoti šādi absolūtie augstumi standarta atmosfērā, kas atbilst absolūtā spiediena vērtībām:

| Absolūtais spiediens | Metri | Pēdas |
| --- | --- | --- |
| 700 hPa | 3000 | 10000 |
| 620 hPa | 4000 | 13000 |

2.9.1. Lidojumu, kas veicams tādos absolūtajos augstumos, kuros atmosfēras spiediens apkalpes nodalījumos būs mazāks nekā 700 hPa, nesāk, ja krājumos nav pietiekami daudz skābekļa elpošanai, lai nodrošinātu:

a) visus apkalpes locekļus un 10 % no pasažieriem laika periodos, kas pārsniedz 30 minūtes un kuros spiediens viņu nodalījumos būs robežās no 700 hPa un 620 hPa;

b) apkalpi un pasažierus vienmēr, kad atmosfēras spiediens to nodalījumos būs mazāks nekā 620 hPa.

2.9.2. Lidojumu, kas veicams hermētiskā helikopterā, nesāk, ja vien nav pietiekamu elpošanai paredzēta skābekļa krājumu, lai spiediena zuduma gadījumā ar to nodrošinātu visus apkalpes locekļus un daļu pasažieru atbilstoši veicamā lidojuma apstākļiem visu laiku, kamēr atmosfēras spiediens kādā to nodalījumā būtu mazāks nekā 700 hPa.

## 2.10. Skābekļa lietošana

Visi lidojuma apkalpes locekļi, kad tie pilda pienākumus, kas ir būtiski lidojumā esoša helikoptera drošībai, nepārtraukti lieto elpošanai paredzēto skābekli, ja attiecīgajos apstākļos tā padevi paredz 2.9.1. vai 2.9.2. punkts.

## 2.11. Avārijas instruktāža lidojuma laikā

Ja lidojuma laikā notiek avārija, gaisa kuģa komandieris nodrošina, lai visas gaisa kuģī esošās personas tiktu informētas par rīcību šādā avārijas situācijā atbilstoši apstākļiem.

## 2.12. Pilotu ziņojumi par laikapstākļiem

Ieteikums. Ja rodas tādi laikapstākļi, kas var iespaidot citu gaisa kuģu drošību, par tiem jāziņo, cik drīz vien iespējams.

## 2.13. Bīstami lidojuma apstākļi

Ieteikums. Par citiem bīstamiem lidojuma apstākļiem, kas nav saistīti ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un kas radušies maršrutā, jāziņo, cik drīz vien iespējams. Šādi sniegtos ziņojumos jānorāda tik sīka informācija, cik tas var būt noderīgi citu gaisa kuģu drošībai.

## 2.14. Lidojuma apkalpes locekļu veselības stāvoklis

Gaisa kuģa komandiera pienākums ir nodrošināt, lai lidojums

a) netiktu sākts, ja kāds lidojuma apkalpes loceklis nav spējīgs pildīt pienākumus tādu iemeslu dēļ kā ievainojums, slimība, nogurums, atrašanās alkohola vai narkotiku reibumā, un

b) netiktu turpināts tālāk par tuvāko piemēroto helikopteru lidlauku, ja lidojuma apkalpes locekļu spēja pildīt funkcijas ir ievērojami samazinājusies tādu iemeslu dēļ kā nogurums, slimība vai skābekļa trūkums.

## 2.15. Lidojuma apkalpes locekļi darba vietās

2.15.1. Pacelšanās un nosēšanās

Visi lidojuma apkalpes locekļi, kuriem jāpilda pienākumi pilotu kabīnē, atrodas savās darba vietās.

2.15.2. Maršrutlidojums

Visi lidojuma apkalpes locekļi, kuriem jāpilda pienākumi pilotu kabīnē, paliek savās darba vietās, izņemot gadījumus, ja to pamešana ir nepieciešama, lai izpildītu pienākumus saistībā ar lidmašīnas ekspluatāciju vai fizioloģisku vajadzību apmierināšanas dēļ.

2.15.3. Drošības jostas

Visi lidojuma apkalpes locekļi, atrodoties savās darba vietās, piesprādzējas ar drošības jostām.

2.15.4. Drošības siksnu sistēmas

Ieteikums. Ja ir ierīkotas drošības siksnu sistēmas, tad visu to lidojuma apkalpes locekļu drošības siksnām, kuri atrodas pilotu sēdekļos, pacelšanās un nosēšanās fāžu laikā jābūt piesprādzētām; visiem pārējiem lidojuma apkalpes locekļiem pacelšanās un nosēšanās fāžu laikā drošības siksnu sistēmām jābūt piesprādzētām, ja vien plecu siksnas tiem netraucē pildīt pienākumus, un šajā gadījumā var atsprādzēt plecu siksnas, bet drošības jostām jāpaliek piesprādzētām.

Piezīme. Drošības siksnu sistēmas sastāv no plecu siksnas(-ām) un drošības jostas, ko iespējams lietot neatkarīgi vienu no otras.

## 2.16. Instrumentālo lidojumu procedūras

2.16.1. Valsts, kurā atrodas helikopteru lidlauks, vai valsts, kas ir atbildīga par helikopteru lidlauku, ja tas atrodas ārpus kādas valsts teritorijas, apstiprina un izsludina vienu vai vairākas instrumentālās nolaišanās procedūras katrai instrumentālajiem lidojumiem izmantojamajai nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonai vai helikopteru lidlaukam.

2.16.2. Visi helikopteri, kuri veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, ievēro tās valsts apstiprinātās instrumentālās nolaišanās procedūras, kurā atrodas helikopteru lidlauks vai kura ir atbildīga par helikopteru lidlauku, ja tas atrodas ārpus kādas valsts teritorijas.

1. piezīme. Dokumenta “PANS-OPS” (Doc 8168) I sējumā ir aprakstītas ekspluatācijas procedūras, kas ir ieteicamas kā norādījumi lidojumu veikšanas personālam, kas veic instrumentālos lidojumus.

2. piezīme. Dokumenta “PANS-OPS” (Doc 8168) II sējumā ir sniegti kritēriji instrumentālo lidojumu procedūru izstrādei kā norādījumi procedūru speciālistiem.

## 2.17. Vispārīgā instruktāža

Helikoptera rotoru ar jaudas padevi lidojuma veikšanai iedarbina tikai kvalificēts pilots.

## 2.18. Degvielas uzpilde, helikopterā atrodoties pasažieriem vai griežoties rotoriem

2.18.1. Ieteikums. Helikopters nav jāuzpilda, kad pasažieri iekāpj, atrodas helikopterā vai izkāpj no tā, vai kad griežas rotors, ja vien to nevada gaisa kuģa komandieris vai cits kvalificēts personāls, kas ir gatavībā sākt helikoptera evakuāciju, lietojot vispraktiskākos un ātrākos pieejamos līdzekļus.

2.18.2. Ieteikums. Veicot degvielas uzpildi, kad pasažieri iekāpj, atrodas helikopterā vai izkāpj no tā, helikoptera iekšējai sakaru sistēmai vai citiem piemērotiem līdzekļiem jānodrošina divvirzienu sakari starp apkalpi uz zemes, kas uzrauga degvielas uzpildi, un helikoptera komandieri vai citu 2.18.1. punktā norādīto kvalificēto personālu.

1. piezīme. Noteikumi attiecībā uz degvielas uzpildi ir ietverti 14. pielikuma I sējumā, bet norādījumi par drošu degvielas uzpildes praksi ir ietverti “Lidostas dienestu rokasgrāmatas” (Doc 9137) 1. un 8. daļā.

2. piezīme. Uzpildot citu degvielu, kas nav aviācijas petroleja, vai gadījumā, ja uzpildes rezultātā aviācijas petroleja tiek sajaukta ar citiem turbīndzinēju degvielas veidiem vai ja tiek izmantots vaļējs degvielas vads, ir jāveic papildu drošības pasākumi.

## 2.19. Lidojumi virs ūdens

Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.3.1. punktu, ir sertificēti veikt piespiedu nosēšanos uz ūdens. Informācijā, kas attiecas uz piespiedu nosēšanos uz ūdens, norāda arī jūras virsmas stāvokli.

# 3. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDTEHNISKO RAKSTUROJUMU EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI

3.1. Helikopteru ekspluatē

a) saskaņā ar tā lidojumderīguma sertifikāta vai līdzvērtīga apstiprināta dokumenta noteikumiem;

b) atbilstoši ekspluatācijas ierobežojumiem, kurus noteikusi reģistrētājvalsts sertificēšanas iestāde, un

c) atbilstoši masas ierobežojumiem, kurus nosaka piemērojamie trokšņa sertifikācijas standarti 16. pielikuma I sējumā, izņemot īpašus apstākļus noteiktā helikopteru lidlaukā, kur nav trokšņa radīto traucējumu problēmas, citādi ir atļāvusi tās valsts pilnvarotā iestāde, kuras teritorijā atrodas attiecīgais helikopteru lidlauks.

3.2. Helikopterā izvieto uzrakstus, sarakstus, instrumentu marķējumus, uz kuriem atsevišķi vai kopā norādīti ekspluatācijas ierobežojumi, kurus paredz reģistrētājvalsts sertificēšanas iestāde.

Piezīme. 8. pielikuma “Gaisa kuģu lidojumderīgums” IV daļas standarti attiecas uz visiem helikopteriem, ar kuriem paredzēts pārvadāt pasažierus vai kravu, vai pastu starptautiskajā aeronavigācijā.

3.3. Tikai 1. klases parametru helikopteriem ir atļauts veikt lidojumus no paceltiem helikopteru lidlaukiem biezi apdzīvotos rajonos.

3.1.5. Ieteikums. 3. klases parametru helikopteriem nav jāatļauj veikt lidojumus no paaugstinātiem helikopteru lidlaukiem vai helikopteru klājiem.

# 4. NODAĻA. HELIKOPTERA INSTRUMENTI, APRĪKOJUMS UN LIDOJUMA DOKUMENTI

Piezīme. Prasības attiecībā uz helikoptera sakaru un navigācijas iekārtu nodrošināšanu ir ietvertas 5. nodaļā.

## 4.1. Visi helikopteri, kas veic visus lidojumus

4.1.1. Vispārīgi noteikumi

Papildus obligātajam aprīkojumam, kas nepieciešams lidojumderīguma sertifikāta izdošanai, helikopteros uzstāda instrumentus, aprīkojumu un lidojuma dokumentus vai atbilstošā gadījumā tādi tur atrodas, kas paredzēti turpmākajos punktos, atbilstoši izmantojamajam helikopteram un apstākļiem, kādos veicams lidojums. Paredzētos instrumentus un aprīkojumu, tostarp to uzstādīšanu, apstiprina vai atzīst reģistrētājvalsts.

4.1.2. Instrumenti

Helikopters ir aprīkots ar instrumentiem, kuri ļauj lidojuma apkalpei kontrolēt helikoptera lidojuma trajektoriju, veikt procedūrā paredzētās operācijas un ievērot helikoptera ekspluatācijas ierobežojumus paredzamajos ekspluatācijas apstākļos.

4.1.3. Aprīkojums

4.1.3.1. Visos helikopteros visos lidojumos ir šāds aprīkojums:

a) pieejams pirmās palīdzības komplekts;

b) tāda veida pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti, kuri pēc izplūšanas nerada bīstamu gaisa piesārņojumu helikopterā. Vismaz viens atrodas

1) lidojuma apkalpes kabīnē un

2) katrā pasažieru salonā, kas ir atdalīts no lidojuma apkalpes kabīnes un kas nav viegli pieejams pilotam vai otrajam pilotam;

c) 1) sēdvietas vai guļvietas katrai personai, kas ir sasniegusi reģistrētājvalsts noteikto vecumu, un

2) drošības josta katrai sēdvietai un fiksējošas drošības jostas katrai guļvietai;

d) šādas rokasgrāmatas, kartes un informācija:

1) lidojumu rokasgrāmata vai citi dokumenti vai informācija, kas attiecas uz jebkuriem ekspluatācijas ierobežojumiem, kurus helikopteram noteikusi reģistrētājvalsts sertificēšanas iestāde, un kas nepieciešama 3. nodaļas piemērošanai;

2) precizētas un lietošanai ērtas kartes, kurās parādīts plānotā lidojuma maršruts un visi maršruti, kurus var nākties izmantot, novirzoties no galvenā maršruta;

3) 2. pielikumā paredzētās procedūras pārtverto gaisa kuģu komandieriem un

4) 2. pielikumā paredzēto vizuālo signālu saraksts pārtverošo un pārtverto gaisa kuģu lietošanai, un

e) atbilstošas jaudas rezerves elektriskajiem, kūstošajiem drošinātājiem lidojuma laikā pieejamo drošinātāju nomaiņai.

4.1.3.2. Ieteikums. Visiem helikopteriem visos lidojumos jābūt aprīkotiem ar signālu “zeme–gaiss” kodiem meklēšanas un glābšanas nolūkiem.

4.1.3.3. Ieteikums. Visiem helikopteriem visos lidojumos katram lidojuma apkalpes locekļa sēdeklim jābūt aprīkotam ar drošības siksnu sistēmām.

Piezīme. Drošības siksnu sistēmas sastāv no plecu siksnas(-ām) un drošības jostas, ko iespējams lietot neatkarīgi vienu no otras.

4.1.4. Uzlaušanas vietu marķēšana

4.1.4.1. Ja uz helikoptera ir marķētas fizelāžas zonas, kuras ir piemērotas, lai avārijas situācijā tās uzlauztu glābēji, tad šādas zonas marķē saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem (sk. attēlu). Marķējumi ir sarkanā vai dzeltenā krāsā, un vajadzības gadījumā tos apvelk ar baltu krāsu, lai tie kontrastētu ar fonu.

4.1.4.2. Ja atstatums starp stūru marķējumiem ir vairāk nekā 2 m, tad starp tiem iekļauj līnijas ar izmēriem 9 cm x 3 cm tā, lai atstatums starp blakus esošiem marķējumiem nepārsniegtu 2 m.

Piezīme. Šis standarts nepieprasa, lai katram helikopteram būtu uzlaušanas vietas.

## 4.2. Visi helikopteri, kas veic VFR lidojumus

4.2.1. Visus helikopterus, ja tie veic VFR lidojumus, aprīko ar šādu aprīkojumu:

a) magnētisko kompasu;

b) precīzu hronometru, kas rāda laiku stundās, minūtēs un sekundēs;

c) jutīgu barometrisko altimetru;

d) gaisa ātruma indikatoru un

e) tādiem papildu instrumentiem vai aprīkojumu, kādu var paredzēt atbilstošā pilnvarotā iestāde.

4.2.2. Ieteikums. Helikopteriem, kas veic VFR lidojumus kā kontrolējamus lidojumus, jābūt aprīkotiem saskaņā ar 4.6. punktu.

## 4.3. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens

4.3.1. Peldlīdzekļi

Visi helikopteri, ar kuriem ir paredzēts veikt lidojumus virs ūdens, ir aprīkoti ar stacionāriem vai ātri atdalāmiem peldlīdzekļiem, lai nodrošinātu drošu helikoptera piespiedu nosēšanos uz ūdens, ja

a) tie lido virs ūdens tādā attālumā no sauszemes, kas atbilst vairāk nekā 10 minūšu ilgam lidojumam ar parastu kreisēšanas ātrumu 1. vai 2. klases parametru helikopteru gadījumā, vai

b) tie lido virs ūdens tālāk par autorotācijas un drošas piespiedu nosēšanās distanci no sauszemes 3. klases parametru helikopteru gadījumā.

4.3.2. Avārijas aprīkojums

4.3.2.1. Tiem 1. un 2. klases parametru helikopteriem, kas veic lidojumus saskaņā ar 4.3.1. punkta noteikumiem, ir šāds aprīkojums:

a) katrai helikopterā esošajai personai viena glābšanas veste vai līdzvērtīgs individuālais peldlīdzeklis, kas novietots vietā, kas viegli aizsniedzama no personas sēdvietas vai guļvietas, kurā tā atrodas;

b) glābšanas plosti, kas ir pietiekamā skaitā, lai pārvadātu visus helikopterā esošos cilvēkus, un kas novietoti tā, lai tos būtu ērti lietot avārijas gadījumā, un kas ir apgādāti ar tādu glābšanas aprīkojumu, tostarp līdzekļiem dzīvības glābšanai, kādi ir atbilstoši veicamajam lidojumam, un

c) aprīkojums 2. pielikumā aprakstīto briesmu signālu raidīšanai ar signālraķešu palīdzību.

4.3.2.2. Ja 3. klases parametru helikopteri veic lidojumus tālāk par autorotācijas distanci no sauszemes, bet atbildīgās valsts attiecīgās pilnvarotās iestādes norādītās drošas piespiedu nosēšanās distances robežās, tie ir aprīkoti ar katrai helikopterā esošajai personai paredzētu vienu glābšanas vesti vai līdzvērtīgu individuālo peldlīdzekli, kas novietots vietā, kas viegli aizsniedzama no personas sēdvietas vai guļvietas, kurā tā atrodas.

Ne vairāk kā 2 m

UZLAUŠANAS VIETU MARĶĒŠANA (sk. 4.1.4. punktu)

Piezīme. Nosakot 4.3.2.2. punktā minēto distanci no sauszemes, jāņem vērā vides apstākļi un SAR līdzekļu pieejamība.

4.3.2.3. Ja 3. klases parametru helikopteri veic lidojumus tālāk par 4.3.2.2. punktā noteikumos paredzēto distanci, tie ir aprīkoti saskaņā ar 4.3.2.1. punktu.

4.3.2.4. Ja 2. un 3. klases parametru helikopteri veic pacelšanos vai nosēšanos tādā helikopteru lidlaukā, kur atbilstoši ekspluatantvalsts viedoklim pacelšanās vai nolaišanās trajektorija ir izvietota virs ūdens tā, ka neveiksmīgas pieejas gadījumā ir iespējams, ka jāveic piespiedu nosēšanās uz ūdens, tajos ir 4.3.2.1. punkta a) apakšpunktā paredzētais aprīkojums.

4.3.2.5. Visas glābšanas vestes un līdzvērtīgus individuālos peldlīdzekļus, ja tie atrodas helikopterā saskaņā ar šo 4.3. punktu, ir aprīkoti ar elektriskās apgaismošanas līdzekļiem, lai atvieglotu personu atrašanās vietas noteikšanu.

4.3.2.6. Ieteikums. Ikvienā helikopterā, kuram individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots 1991. gada 1. janvārī vai vēlāk, vismaz 50 % no glābšanas plostiem, kas helikopterā atrodas saskaņā ar 4.3.2. punkta noteikumiem, jābūt atdalāmiem ar tālvadības palīdzību.

4.3.2.7. Ieteikums. Tiem plostiem, kas nav atdalāmi ar tālvadības palīdzību un kuru masa pārsniedz 40 kg, jābūt aprīkotiem ar mehāniskas atdalīšanas līdzekļiem.

4.3.2.8. Ieteikums. Ikvienā helikopterā, kuram individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pirms 1991. gada 1. janvāra, 4.3.2.6. un 4.3.2.7. punkta noteikumi jāizpilda ne vēlāk kā 1992. gada 31. decembrī.

## 4.4. Visi helikopteri, kas veic lidojumus virs īpaši apzīmētiem sauszemes rajoniem

Helikopteri, kas veic lidojumus virs tādiem sauszemes rajoniem, kurus attiecīgā valsts norādījusi kā rajonus, kur meklēšana un glābšana ir īpaši grūta, ir aprīkoti ar tādām signālierīcēm un glābšanas aprīkojumu (tostarp dzīvības uzturēšanas līdzekļiem), kādi var būt nepieciešami pārlidojamajā rajonā.

## 4.5. Visi helikopteri, kas veic lidojumus lielos absolūtajos augstumos

4.5.1. Nehermētiskie helikopteri

Nehermētiskajos helikopteros, ar kuriem paredzēts veikt lidojumus lielos absolūtajos augstumos, ir aprīkojums 2.9.1. punktā paredzēto skābekļa krājumu uzglabāšanai un padevei.

4.5.2. Hermētiskie helikopteri

Ieteikums. Hermētiskajos helikopteros, ar kuriem paredzēts veikt lidojumus lielos absolūtajos augstumos, jābūt avārijas skābekļa uzglabāšanas aprīkojumam un skābekļa maskām, kas spēj uzglabāt un piegādāt 2.9.2. punktā paredzētos skābekļa krājumus.

## 4.6. Visi helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem

Visos helikopteros, ja tie veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem vai ja nav iespējams ieturēt to vēlamo telpisko stāvokli, neizmantojot vienu vai vairākus lidojuma instrumentus, ir šāds aprīkojums:

a) magnētiskais kompass;

b) precīzs hronometrs, kas rāda laiku stundās, minūtēs un sekundēs;

c) jutīgs barometriskais altimetrs;

Piezīme. Daudzo nepareizo rādījumu dēļ nav ieteicams izmantot altimetrus ar cilindriskiem rādītājiem.

d) gaisa ātrumu mērīšanas sistēma ar līdzekļiem kondensāta vai apledojuma izraisītu darbības traucējumu nepieļaušanai;

e) propellera slīdēšanas indikators;

f) divi telpiskā stāvokļa indikatori (mākslīgais horizonts), no kuriem vienu atļauts aizstāt ar pagrieziena indikatoru;

g) kursa indikators (virziena žirokompass);

Piezīme. 4.6. punkta e), f) un g) apakšpunkta prasības iespējams izpildīt, izmantojot kombinētus instrumentus vai kompleksas komandu pilotēšanas sistēmas, ar nosacījumu, ka tiek saglabāta tāda pati garantija pret pilnīgu atteici, kāda paredzēta katrai no trim iepriekšminētajiem instrumentiem.

h) līdzekļi, kas rāda, vai žiroskopiem ir atbilstošs strāvas avots;

i) līdzeklis, kas lidojuma apkalpes nodalījumā rāda āra temperatūru;

j) augstuma uzņemšanas/samazināšanas ātruma indikators un

k) tādi papildu instrumenti vai aprīkojums, kādu var paredzēt atbilstošā pilnvarotā iestāde.

## 4.7. Visi helikopteri, kas veic lidojumus nakts laikā

4.7.1.Visos helikopteros, kas veic lidojumus nakts laikā, ir šāds aprīkojums:

a) viss 4.6. punktā norādītais aprīkojums;

b) ugunis, kas 2. pielikumā paredzētas gaisa kuģiem lidojumā vai ekspluatācijā helikopteru lidlauka kustības zonā;

Piezīme. Uguņu vispārīgie raksturojumi ir norādīti 8. pielikumā. Sīki izstrādātas prasības ugunīm, kas atbilst 2. pielikuma prasībām, kuras noteiktas gaisa kuģiem lidojumā vai ekspluatācijā helikopteru lidlauka kustības zonā, ir ietvertas “Lidojumderīguma rokasgrāmatā” (Doc 9760).

c) nosēšanās ugunis;

d) apgaismojums visiem pilotēšanas instrumentiem un aprīkojumam, kas ir būtisks drošai helikoptera ekspluatācijai;

e) apgaismojums visos pasažieru salonos un

f) elektriskais lukturītis katrai apkalpes locekļa darba vietai.

4.7.2. Ieteikums. Nosēšanās ugunij jābūt kustīgai, vismaz vertikālā plaknē.

## 4.8. Visi helikopteri, kas atbilst trokšņa sertifikācijas standartiem 16. pielikuma I sējumā

Visos helikopteros, kuriem jāatbilst 16. pielikuma I sējuma trokšņa sertifikācijas standartiem, ir trokšņa sertifikāciju apliecinošs dokuments. Ja šis dokuments vai piemērots trokšņa sertifikācijas apliecinājums, kas ietverts kādā citā reģistrētājvalsts apstiprinātā dokumentā, ir izdots valodā, kas nav angļu valoda, tam pievieno tulkojumu angļu valodā.

1. piezīme. Apliecinājums var būt ietverts jebkurā dokumentā, kas atrodas helikopterā un kuru ir apstiprinājusi reģistrētājvalsts saskaņā ar attiecīgajiem 16. pielikuma I sējuma noteikumiem.

2. piezīme. Dažādus helikopteriem piemērojamos 16. pielikuma I sējuma trokšņa sertifikācijas standartus nosaka atbilstoši datumam, kad iesniegts pieteikums tipa sertifikātam, vai datumam, kad sertificēšanas iestāde pieņēmusi pieteikumu saskaņā ar kādu līdzvērtīgu noteikto procedūru. Dažiem helikopteriem nav jāatbilst nevienam trokšņa sertifikācijas standartam. Sīkāku informāciju sk. 16. pielikuma I sējuma II daļas 8. un 11. nodaļā.

## 4.9. Lidojuma parametru reģistratori

1. piezīme. Lidojuma parametru reģistrācijas aparatūra ietver divas sistēmas — lidojuma datu reģistratoru (FDR) un pilotu kabīnes sarunu reģistratoru (CVR).

2. piezīme. Kombinētos reģistratorus (FDR/CVR) ir atļauts izmantot tikai, lai izpildītu tās prasības attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoru, kas īpaši noteiktas šajā pielikumā.

3. piezīme. Sīki norādījumi attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoru ir ietverti B pievienojumā.

4.9.1. Lidojuma datu reģistratori – tipi

4.9.1.1. IV tipa FDR reģistrē parametrus, kas ir nepieciešami, lai precīzi noteiktu helikoptera lidojuma trajektoriju, ātrumu, telpisko stāvokli, dzinēja jaudu un helikoptera lidojuma režīmu.

4.9.1.2. V tipa FDR reģistrē parametrus, kas ir nepieciešami, lai precīzi noteiktu helikoptera lidojuma trajektoriju, ātrumu, telpisko stāvokli un dzinēja jaudu.

4.9.1.3. No 1995. gada 1. janvāra pārtrauc lietot FDR ar mehānisku ierakstīšanu uz folijas.

4.9.1.4. Ieteikums. No 1998. gada 5. novembra jāpārtrauc lietot analogos FDR, kuri izmanto frekvences modulāciju (FM).

4.9.1.4.1. No 2003. gada 1. janvāra pārtrauc lietot FDR ar ierakstīšanu uz fotofilmas.

4.9.1.5. Visi helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots pēc 2005. gada 1. janvāra un kuri izmanto datu pārraides posma sakarus, un kuros tādēļ ir CVR, reģistrē lidojuma parametru reģistratorā visus datu pārraides posma sakarus virzienā uz helikopteru un no tā. Minimālais ierakstīšanas ilgums ir vienāds ar CVR ierakstīšanas ilgumu, un to korelē atbilstoši ierakstītajiem pilotu kabīnes skaņu signāliem.

4.9.1.5.1. No 2007. gada 1. janvāra visi helikopteri, kuri izmanto datu pārraides posma sakarus un kuros ir CVR, ieraksta lidojuma parametru reģistratorā visus datu pārraides posma sakarus virzienā uz helikopteru un no tā. Minimālais ierakstīšanas ilgums ir vienāds ar CVR ierakstīšanas ilgumu, un to korelē atbilstoši ierakstītajiem pilotu kabīnes skaņu signāliem..

4.9.1.5.2. Ieraksta pietiekami daudz informācijas, lai no tās iegūtu datu pārraides posma sakaru ziņojuma saturu un, kad tas iespējams, laiku, kad ziņojums parādījās uz apkalpes displeja vai kad apkalpe to ģenerēja.

Piezīme. Datu pārraides posma sakari ietver vismaz automātisko atkarīgo novērošanu (ADS), dispečera-pilota datu pārraides posma sakarus (CPDLC), datu pārraides posma lidojumu informācijas pakalpojumus (D-FIS) un aviācijas operatīvās kontroles (AOC) ziņojumus.

4.9.1.6. Ieteikums. Visos helikopteros, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 2700 kg un kuriem jābūt aprīkotiem ar FDR un/vai CVR, tās ir atļauts aizstāt arī ar diviem kombinētajiem reģistratoriem (FDR/CVR).

4.9.1.7. IVA tipa FDR reģistrē parametrus, kas ir nepieciešami, lai precīzi noteiktu helikoptera lidojuma trajektoriju, ātrumu, telpisko stāvokli, dzinēja jaudu, konfigurāciju un lidojuma režīmu. Turpmākajos punktos ir uzskaitīti parametri, kas atbilst prasībām, kas izvirzītas IVA tipa FDR. Parametri, kas nav atzīmēti ar zvaigznīti (*), ir obligāti reģistrējamie parametri. Parametrus, kas nav atzīmēti ar zvaigznīti (*), reģistrē, ja helikoptera sistēmas vai lidojuma apkalpe izmanto šīs informācijas datu avotu, lai ekspluatētu helikopteru.

4.9.1.7.1. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz lidojuma trajektorijas un ātruma noteikšanu:

– barometriskais augstums;

– instrumentālais gaisa ātrums;

– āra gaisa temperatūra;

– kurss;

– normālais paātrinājums;

– laterālais paātrinājums;

– garenvirziena paātrinājums (lidmašīnas ass);

– laiks vai relatīvais laika skaitījums;

– navigācijas dati*: nonesuma leņķis, vēja ātrums, vēja virziens, ģeogrāfiskais platums/garums;

– radioaugstums*.

4.9.1.7.2. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz gaisa kuģa telpiskā stāvokļa noteikšanu:

– stāvoklis pēc garensveres;

– stāvoklis pēc sānsveres;

– orpēšanas ātrums.

4.9.1.7.3. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz dzinēja jaudas noteikšanu:

– katra dzinēja jauda: nenoslogotās turbīnas apgriezienu skaits (Nf), dzinēja griezes moments, dzinēja gāzģeneratora apgriezienu skaits (Ng), jaudas vadības sviru stāvoklis pilotu kabīnē;

– rotors: galvenā rotora apgriezienu skaits, rotora bremze;

– eļļas spiediens galvenajā pārnesumkārbā*;

– eļļas temperatūra pārnesumkārbā*: eļļas temperatūra galvenajā pārnesumkārbā, eļļas temperatūra starpreduktorā, eļļas temperatūra astes propellera pārnesumkārbā;

– dzinēja izplūdes gāzu temperatūra (T4)*;

– turbīnas ieplūdes temperatūra (TIT)*.

4.9.1.7.4. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz konfigurācijas noteikšanu:

– šasijas vai šasijas vadības sviras stāvoklis*;

– degvielas sastāvs*;

– ledus detektora noteiktais šķidrā ūdens saturs [mākoņos]

4.9.1.7.5. Šādi parametri atbilst prasībām attiecībā uz ekspluatāciju:

– zems hidrauliskais spiediens;

– brīdināšana;

– primārā lidojuma vadības ierīces — pilota ievadītā informācija un/vai vadības ierīču izejas stāvoklis: kopējais solis, gareniskais cikliskais solis, laterālais cikliskais solis, astes propellera pedālis, vadāmā augstumstūre, hidraulisko ierīču izvēle;

– lidojums gar marķiera radiobāku;

– radiofrekvences izvēle katram navigācijas datu uztvērējam;

– AFCS režīms un ieslēgšanas stāvoklis*;

– stabilitātes palielināšanas sistēmas ieslēgšanas*;

– instrumentālā ārējās piekares slodze*;

– vertikālā novirzīšanās*: ILS glisāde, MLS pacēlums, GNSS nolaišanās trajektorija;

– horizontālā novirzīšanās*: ILS kursa radiobāka, MLS azimuts, GNSS nolaišanās trajektorija;

– attālumi līdz DME 1 un 2*;

– augstuma izmaiņas ātrums*;

– ledus detektora noteiktais šķidrā ūdens saturs [mākoņos]*;

– helikoptera kontroles un diagnostikas bortsistēma (HUMS)*: dzinēja dati, skaidu detektori, maršruta hronometrāža, pārsniegšanas diskrētie dati, plaša diapazona vidējā dzinēja vibrēšana.

1. piezīme. Prasības attiecībā uz parametriem, tostarp diapazonu, atlasi, precizitāti un izšķirtspēju, kas ietvertas “Ekspluatācijas raksturojumu minimālo prasību (MOPS) dokumentā Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) lidojuma datu reģistratoru sistēmām” vai līdzvērtīgos dokumentos.

2. piezīme. Reģistrējamo parametru skaits būs atkarīgs no helikoptera sarežģītības pakāpes. Parametri, kuri nav atzīmēti ar zvaigznīti (*), jāreģistrē neatkarīgi no helikoptera sarežģītības pakāpes. Parametri, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*), jāreģistrē, ja helikoptera sistēmas un/vai lidojuma apkalpe izmanto parametra datu avotu, lai ekspluatētu helikopteru.

4.9.2. Lidojuma datu reģistratori – datu saglabāšanas ilgums

IV un V tipa lidojuma datu reģistratori spēj saglabāt informāciju, kas reģistrēta vismaz pēdējās desmit to darbības stundās.

4.9.3. Lidojuma datu reģistratori – helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots 1989. gada 1. janvārī vai vēlāk

4.9.3.1. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 7000 kg, ir aprīkoti ar IV tipa FDR.

4.9.3.2. Ieteikums. Visiem helikopteriem, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir robežās no 2700 kg līdz 7000 kg ieskaitot, jābūt aprīkotiem ar V tipa FDR.

4.9.4. Lidojuma datu reģistratori – helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pēc 2005. gada 1. janvāra

4.9.4.1. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 3180 kg, ir aprīkoti ar IVA tipa FDR, kuru reģistrēšanas ilgums ir vismaz 10 stundas.

Piezīme. Ir pieļaujams viens kombinētais CVR/FDR.

4.9.5. Pilotu kabīnes sarunu reģistratori – helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots 1987. gada 1. janvārī vai vēlāk

Piezīme. CVR tehnisko raksturojumu prasības ir saskaņā ar “Ekspluatācijas raksturojumu minimālo prasību (MOPS) dokumentu Eiropas Civilās aviācijas aprīkojuma organizācijas (EUROCAE) lidojuma datu reģistratoru sistēmām” vai līdzvērtīgiem dokumentiem.

4.9.5.1. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 7000 kg, ir aprīkoti ar CVR, kura mērķis ir ierakstīt akustisko vidi pilotu kabīnē lidojuma laikā. Helikopteros, kas nav aprīkoti ar FDR, vienā CVR celiņā reģistrē vismaz galvenā rotora apgriezienu skaitu.

4.9.5.2. Ieteikums. Visi helikopteri, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir robežās no 3180 kg līdz 7 000 kg ieskaitot, jāaprīko ar CVR, kura mērķis ir ierakstīt akustisko vidi pilotu kabīnē lidojuma laikā. Helikopteros, kas nav aprīkoti ar FDR, vienā CVR celiņā jāreģistrē vismaz galvenā rotora apgriezienu skaits.

4.9.6. Pilotu kabīnes sarunu reģistratori – informācijas saglabāšanas ilgums

4.9.6.1. CVR spēj saglabāt informāciju, kas ierakstīta vismaz pēdējās 30 tā darbības minūtēs.

4.9.6.2. Ieteikums. CVR, kas uzstādīts tādos helikopteros, kuriem individuālie lidojumderīguma sertifikāti pirmo reizi izdoti 1990. gada 1. janvārī vai vēlāk, jāspēj saglabāt informāciju, kas ierakstīta vismaz pēdējās divās tā darbības stundās.

4.9.6.3. CVR, kas uzstādīts tādos helikopteros, kuriem individuālie lidojumderīguma sertifikāti pirmo reizi izdoti pēc 1990. gada 1. janvāra, spēj saglabāt informāciju, kas ierakstīta vismaz pēdējās divās tā darbības stundās.

4.9.7. Lidojuma parametru reģistratori – uzbūve un uzstādīšana

Lidojumu parametru reģistratorus konstruē, novieto un uzstāda tā, lai ierakstiem nodrošinātu maksimālo iespējamo aizsardzību, lai reģistrēto informāciju varētu saglabāt, atjaunot un atšifrēt.

4.9.8. Lidojumu parametru reģistratori – ekspluatācija

4.9.8.1. Lidojuma laikā lidojuma parametru reģistratorus neizslēdz.

4.9.8.2. Lai saglabātu lidojuma parametru reģistrācijas aparatūras ierakstus, beidzoties lidojuma laikam pēc aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta, lidojuma parametru reģistratorus deaktivizē. Lidojumu parametru reģistratorus atkārtoti neaktivizē pirms tās izvietošanas saskaņā ar 13. pielikuma noteikumiem.

1. piezīme. Izmeklēšanas iestādei valstī, kura veic izmeklēšanu, jānosaka, vai no gaisa kuģa ir jāizņem lidojuma parametru reģistratoru ieraksti, pienācīgi ņemot vērā gadījuma nopietnību un apstākļus, tostarp ietekmi uz ekspluatāciju.

2. piezīme. Ekspluatanta pienākumi attiecībā uz lidojuma parametru reģistratoru ierakstu saglabāšanu ir ietverti 9.6. punktā.

6.9.9. Lidojumu parametru reģistratori – nepārtraukts darbspējīgums

Lai nodrošinātu aparatūras nepārtrauktu darbspējīgumu, veic ekspluatācijas pārbaudes un FDR un CVR sistēmu ierakstu izvērtēšanu.

Piezīme. Procedūras FDR un CVR sistēmu apskatei ir sniegtas B pievienojumā.

## 4.10. Avārijas vietas noteicējraidītājs (ELT)

4.10.1. Izņemot 4.10.2. paredzēto gadījumu, līdz 2005. gada 1. janvārim visi 1. un 2. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.3.1. punkta a) apakšpunktu, un 3. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar 4.3.1. punkta b) apakšpunktu, ir aprīkoti vismaz ar vienu ELT uz vienu glābšanas plostu, bet kopā nav vajadzīgi vairāk kā divi ELT.

4.10.2. Tie 1. un 2. klases parametru helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots pēc 2002. gada 1. janvāra un kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.3.1. punkta a) apakšpunktu, un 3. klases parametru helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi ir izdots pēc 2002. gada 1. janvāra un kas veic lidojumus saskaņā ar 4.3.1. punkta b) apakšpunktu, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT un vienu ELT uz glābšanas plostu.

4.10.3. No 2005. gada 1. janvāra visi 1. un 2. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus virs ūdens saskaņā ar 4.3.1. punkta a) apakšpunktu, un 3. klases parametru helikopteri, kas veic lidojumus saskaņā ar 4.3.1. punkta b) apakšpunktu, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT un vienu ELT uz glābšanas plostu.

4.10.4. Izņemot 4.10.5. punktā paredzēto gadījumu, līdz 2005. gada 1. janvārim visi helikopteri, kas veic lidojumus virs 4.4. punktā aprakstītajiem īpaši apzīmētajiem sauszemes rajoniem, ir aprīkoti vismaz ar vienu ELT.

4.10.5. Helikopteri, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pēc 2002. gada 1. janvāra un kas veic lidojumus virs 4.4. punktā aprakstītajiem īpaši apzīmētajiem sauszemes rajoniem, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT.

4.10.6. No 2005. gada 1. janvāra helikopteri, kas veic lidojumus virs 4.4. punktā aprakstītajiem īpaši apzīmētajiem sauszemes rajoniem, ir aprīkoti vismaz ar vienu automātisko ELT.

4.10.7. Ieteikums. Visos helikopteros jābūt automātiskajam ELT.

6.10.8. ELT aprīkojums, kas helikopterā atrodas atbilstoši 4.10.1., 4.10.2., 4.10.3., 4.10.4., 4.10.5., 4.10.6. un 4.10.7. punkta prasībām, darbojas saskaņā ar atbilstošajiem 10. pielikuma III sējuma noteikumiem.

## 4.11. Helikopteri, kas jāaprīko ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderu

4.11.1. Ja atbilstošās pilnvarotās iestādes nav izdarījušas atrunu, no 2003. gada 1. janvāra visi helikopteri ir aprīkoti ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderiem, kas darbojas saskaņā ar atbilstošajiem 10. pielikuma IV sējuma noteikumiem.

4.11.2. Ieteikums. Visos helikopteros jābūt barometriskā augstuma ziņojuma transponderam, kas darbojas saskaņā ar atbilstošajiem 10. pielikuma IV sējuma noteikumiem.

Piezīme. 4.11.1. un 4.11.2. punkta noteikumu nolūks ir veicināt ACAS efektivitāti, kā arī uzlabot gaisa satiksmes pakalpojumu efektivitāti. Datumi, kad stājās spēkā prasības attiecībā gaisa kuģu aprīkošanu ar ACAS, ir norādīti 6. pielikuma I daļas 6.18.1. un 6.18.2. punktā. Nodoms ir arī gaisa kuģus, kas nav aprīkoti ar barometriskā augstuma ziņojuma transponderiem, ekspluatēt tādā veidā, lai nelietotu to pašu gaisa telpu, kuru lieto ar gaisa kuģa sadursmju brīdināšanas sistēmām aprīkotie gaisa kuģi. Tālab, nosakot gaisa telpu, kurā nav nepieciešams, lai gaisa kuģī būtu barometriskā augstuma ziņojuma transponderi, varētu atbrīvot no prasības aprīkot gaisa kuģus ar šādām ierīcēm.

## 4.12. Mikrofoni

Ieteikums. Visiem lidojuma apkalpes locekļiem, kuriem jāpilda pienākumi pilotu kabīnē, jāsazinās, izmantojot piestiprinātos mikrofonus vai laringofonus, gaisa kuģim atrodoties zemāk par pārejas līmeni/absolūto augstumu.

# 5. NODAĻA. HELIKOPTERA SAKARU UN NAVIGĀCIJAS IEKĀRTAS

## 5.1. Sakaru iekārtas

5.1.1. Helikopters, kuram jāveic lidojums saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem vai nakts laikā, ir nodrošināts ar radiosakaru iekārtu. Šāda iekārta spēj nodrošināt divvirzienu sakarus ar tām aviācijas stacijām un tajās frekvencēs, kuras paredzējusi atbilstošā pilnvarotā iestāde.

Piezīme. Uzskata, ka 5.1.1. punkta prasības ir izpildītas, ja spēja nodibināt tajā norādītos sakarus tiek demonstrēta tādos radiosignāla izplatības apstākļos, kādi parasti pastāv maršrutā.

5.1.2. Ja 5.1.1. punkta noteikumu izpildīšanai ir jānodrošina vairāk nekā viena sakaru iekārta, tās visas ir savstarpēji neatkarīgas tādā mērā, ka atteice vienā iekārtā neizraisa citas iekārtas atteici.

5.1.3. Ja vien atbilstošā pilnvarotā iestāde nav izdarījusi atrunu, helikopterā, kam jāveic lidojums saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, bet veic kontrolējamu lidojumu, ir nodrošināta tāda radioiekārta, kas jebkurā brīdī lidojuma laikā spēj nodrošināt divvirzienu sakarus ar atbilstošās pilnvarotās iestādes paredzētajām aviācijas stacijām un atbilstošās pilnvarotās iestādes paredzētajās frekvencēs.

5.1.4. Ja vien atbilstošā pilnvarotā iestāde nav izdarījusi atrunu, helikopterā, kam jāveic lidojums, uz kuru attiecas 4.3. vai 4.4. punkta noteikumi, ir nodrošināta radioiekārta, kas jebkurā brīdī lidojuma laikā spēj nodrošināt divvirzienu sakarus ar atbilstošās pilnvarotās iestādes paredzētajām aviācijas stacijām un atbilstošās pilnvarotās iestādes paredzētajās frekvencēs.

5.1.5. Ieteikums. Radiosakaru iekārtai, kas paredzēta saskaņā ar 5.1.1. līdz 5.1.4. punktu, jānodrošina sakari aviācijas avārijas frekvencē 121,5 MHz.

## 5.2. Navigācijas iekārta

5.2.1. Helikopters ir nodrošināts ar tādu navigācijas iekārtu, ar kuras palīdzību tas var veikt lidojumu

a) saskaņā ar savu lidojuma plānu un

b) saskaņā ar gaisa satiksmes dienestu prasībām,

izņemot gadījumu, kad, ja to neaizliedz atbilstošā pilnvarotā iestāde, navigācija lidojumiem saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem tiek veikta, izmantojot vizuālo kontaktu ar zemes orientieriem. Starptautiskajā vispārējā aviācijā zemes orientieri atrodas vismaz ik pēc 110 km (60 MM).

5.2.2. Lidojumiem noteiktās gaisa telpas daļās vai maršrutos, kuros ir paredzēts RNP tips, papildus 5.2.1. punkta prasībām helikopteram

a) nodrošina navigācijas iekārtu, ar kuras palīdzību to iespējams ekspluatēt saskaņā ar paredzēto(-ajiem) RNP tipu(-iem), un

b) reģistrētājvalsts atļauj veikt lidojumus šādā gaisa telpā.

Piezīme. Informācija par RNP tipiem un attiecīgajām procedūrām un norādījumi attiecībā uz apstiprināšanas procesu ir ietverti “Nepieciešamo navigācijas raksturojumu (RNP) rokasgrāmatā” (Doc 9613). Šis dokuments ietver arī visaptverošu sarakstu ar atsaucēm uz citiem valstu un starptautisko organizāciju sagatavotiem dokumentiem attiecībā uz navigācijas sistēmām un RNP.

5.2.3. Helikopteram ir pietiekams navigācijas iekārtu nodrošinājums, lai garantētu, ka kādas iekārtas atteices gadījumā jebkurā lidojuma posmā ar atlikušo iekārtu palīdzību helikopteru būs iespējams vadīt saskaņā ar 5.2.1. punktu un atbilstošā gadījumā saskaņā ar 5.2.2. punktu.

Piezīme. Starptautiskajā vispārējā aviācijā šo prasību iespējams izpildīt, izmantojot citus līdzekļus, ne tikai ar aprīkojuma dublēšanu.

5.2.4. Lidojumos, kuros nosēšanos ir paredzēts veikt instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos, helikopteram tiek nodrošināta radioiekārta, kura spēj uztvert signālus, kas nodrošina vadību līdz punktam, no kura iespējams īstenot vizuālo nosēšanos. Šī iekārta šādu vadību spēj nodrošināt katrā helikopteru lidlaukā, kurā ir paredzēts veikt nosēšanos instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos, un katrā norādītajā rezerves helikopteru lidlaukā.

# 6. NODAĻA. HELIKOPTERA TEHNISKĀ APKOPE

1. piezīme. Šajā nodaļā termins “helikopters” ietver spēka iekārtas, spēka pārvadus, rotorus, sastāvdaļas, pierīces, instrumentus, iekārtas un aparatūru, tostarp avārijas aprīkojumu.

Piezīme. Norādījumi attiecībā uz lidojumderīguma uzturēšanas prasībām ir ietverti “Lidojumderīguma rokasgrāmatā” (Doc 9760).

## 6.1. Pienākumi

6.1.1. Helikoptera īpašnieks vai nomnieks gadījumā, ja tas tiek nomāts, nodrošina, ka

a) helikopters tiek uzturēts lidojumderīgā stāvoklī;

b) plānotajam lidojumam nepieciešamais ekspluatācijas un avārijas aprīkojums ir darbspējīgs;

c) helikoptera lidojumderīguma sertifikāts ir derīgs, un

d) helikoptera tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar reģistrētājvalsts apstiprinātu tehniskās apkopes programmu.

6.1.2. Helikopteru neekspluatē, ja tam nav veikta tehniskā apkope un tas nav nodots ekspluatācijā saskaņā ar reģistrētājvalsts apstiprinātu sistēmu.

6.1.3. Ja tehniskās apkopes apliecību neizdod saskaņā ar 6. pielikuma I daļas 8.7. punktu apstiprināta organizācija, tādā gadījumā persona, kas paraksta paziņojumu par tehniskās apkopes izpildi, ir sertificēta saskaņā ar 1. pielikumu.

## 6.2. Tehnisko apkopju uzskaites dokumentācija

6.2.1. Īpašnieks nodrošina, lai 6.2.2. punktā minēto laiku tiktu saglabāta šāda uzskaites dokumentācija:

a) helikopteram un visiem agregātiem ar ierobežotu darbmūžu atbilstošais kopējais ekspluatācijas laiks stundās, kalendārais laiks un cikli;

b) ziņas, vai uz attiecīgo brīdi ir ievērota visa obligātā lidojumderīguma saglabāšanas informācija;

c) atbilstoša sīka informācija par helikopteram veiktajām modifikācijām un remontdarbiem;

d) ekspluatācijas laiks (attiecīgi stundas, kalendārais laiks un cikli) kopš pēdējā kapitālā remonta, kas veikts helikopteram vai tiem agregātiem, kuriem paredzēts veikt obligāto kapitālo remontu;

e) ziņas, vai uz attiecīgo brīdi ir izpildīta helikoptera tehniskās apkopes programma, un

f) sīka tehnisko apkopju uzskaites dokumentācija, kas parāda, ka ir izpildītas visas prasības tehniskās apkopes apliecības parakstīšanai.

6.2.2. Dokumentāciju, kas minēta 6.2.1. punktā no a) līdz e) apakšpunktam, glabā vismaz 90 dienas pēc tam, kad agregāts, uz kuru tā attiecas, ir uz visiem laikiem izņemts no ekspluatācijas, bet 6.2.1. punkta f) apakšpunktā minēto dokumentāciju glabā vismaz vienu gadu pēc tehniskās apkopes apliecības parakstīšanas.

6.2.3. Atbilstošā gadījumā helikoptera nomāšanas laikā helikoptera nomnieks ievēro 6.2.1. un 6.2.2. punkta prasības.

## 6.3. Informācija par lidojumderīguma uzturēšanu

Helikoptera, kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 3180 kg, īpašnieks vai gadījumā, ja tas tiek nomāts, nomnieks atbilstoši reģistrētājvalsts prasībām nodrošina, ka informācija par tehniskajām apkopēm un ekspluatācijas pieredzi saistībā ar lidojumderīguma uzturēšanu, tiek pārsūtīta saskaņā ar 8. pielikuma II daļas 4.3.5. un 4.3.8. punktu.

## 6.4. Modifikācijas un remonts

Visas modifikācijas un remontdarbi atbilst reģistrētājvalstij pieņemamām lidojumderīguma prasībām. Nosaka procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāti dati, kas pierāda atbilstību šīm lidojumderīguma prasībām.

## 6.5. Tehniskās apkopes apliecība

6.5.1. Tehniskās apkopes apliecību aizpilda un paraksta atbilstoši reģistrētājvalsts prasībām, lai apliecinātu, ka tehniskās apkopes darbi ir pabeigti apmierinoši.

6.5.2. Tehniskās apkopes apliecībā ir apliecinājums, kas satur šādu informāciju:

a) galvenos datus par paveiktajiem tehniskās apkopes darbiem;

b) datumu, kad ir pabeigta šī tehniskā apkope;

c) atbilstošā gadījumā datus par apstiprināto tehniskās apkopes organizāciju un

d) datus par personu vai personām, kas parakstījusi(-as) šo apliecību.

# 7. NODAĻA. HELIKOPTERA LIDOJUMA APKALPE

## 7.1. Kvalifikācija

Gaisa kuģa komandieris nodrošina, ka visu apkalpes locekļu apliecības ir izdevusi vai atzinusi par derīgām reģistrētājvalsts, un ka tajās ir norādīta pareiza tipa kvalifikācija un tās ir derīgas, kā arī gaisa kuģa komandieris pārliecinās, ka apkalpes locekļi saglabā savu kvalifikāciju.

## 7.2. Lidojuma apkalpes sastāvs

Lidojuma apkalpes sastāvs un locekļu skaits nav mazāks, kā norādīts lidojumu rokasgrāmatā vai citos ar lidojumderīguma sertifikātu saistītos dokumentos.

6. PIELIKUMS — III DAĻA

PAPILDINĀJUMS

# PAPILDINĀJUMS. LIDOJUMU VEIKŠANAS ROKASGRĀMATAS STRUKTŪRA UN SATURS

(Sk. II sadaļas 2. nodaļas 2.2.2.1. punktu)

## 1. Struktūra

1.1. Ieteikums. Lidojumu veikšanas rokasgrāmatas, kuru atļauts izdot atsevišķās daļās, kas atbilst 2. nodaļas 2.2.2.1. punktu paredzētajiem konkrētiem lidojumu veikšanas aspektiem, struktūrai jābūt šādai:

a) vispārīgi noteikumi;

b) gaisa kuģa ekspluatācijas informācija;

c) maršruti un lidlauki un

d) mācības.

1.2. No 2006. gada 1. janvāra lidojumu veikšanas rokasgrāmatas, kuru atļauts izdot atsevišķās daļās, kas atbilst 2. nodaļas 2.2.2.1. punktu paredzētajiem konkrētiem lidojumu veikšanas aspektiem, struktūra ir šāda:

a) vispārīgi noteikumi;

b) gaisa kuģa ekspluatācijas informācija;

c) maršruti un lidlauki un

d) mācības.

## 2. Saturs

Šā papildinājuma 1.1. un 1.2. punktā minētā lidojumu veikšanas rokasgrāmata satur vismaz turpmāk norādīto informāciju.

2.1. Vispārīgi noteikumi

2.1.1. Instrukcijas, kurās vispārīgi aprakstīti personāla pienākumi saistībā ar lidojumu veikšanu.

2.1.2. Noteikumi, kas normē lidojuma laiku un lidojumu apkalpes darba laiku un lidojuma apkalpes locekļiem un salona apkalpei paredz pietiekamu atpūtas laiku.

2.1.3. To navigācijas iekārtu saraksts, kurām jābūt gaisa kuģī.

2.1.5. Apstākļi, kādos jāveic radionoklausīšanās.

2.1.5. Metode minimālo lidojuma augstumu noteikšanai.

2.1.6. Metodes helikopteru lidlauku ekspluatācijas minimumu noteikšanai.

2.1.7. Drošības pasākumi, veicot degvielas uzpildīšanu laikā, kad gaisa kuģī atrodas pasažieri.

2.1.8. Apkalpošanas uz zemes pasākumi un procedūras.

2.1.9. Divpadsmitajā pielikumā noteiktā to gaisa kuģa komandieru rīcības kārtība, kas ir kļuvuši par aviācijas nelaimes gadījuma aculieciniekiem.

2.1.10. Lidojuma apkalpe katra tipa ekspluatācijai, tostarp vadības nodošanas noteikšana.

2.1.11. Konkrēti norādījumi pārvadājamās degvielas un eļļas daudzuma aprēķināšanai, ņemot vērā visus lidojuma apstākļus, tostarp iespējamību, ka maršrutā var pārstāt darboties viena spēka iekārta vai vairākas spēka iekārtas.

2.1.12. Apstākļi, kādos lieto skābekli, un skābekļa daudzums, kas noteikts saskaņā ar II sadaļas 2. nodaļas 2.3.8.2. punktu.

2.1.13. Instrukcijas masas un centrēšanas kontrolei.

2.1.14. Instrukcijas atledošanas/pretapledošanas pasākumu veikšanai uz zemes un kontrolei.

2.1.15. Tehniskās prasības attiecībā uz lidojuma veikšanas plānu.

2.1.16. Ekspluatācijas standartprocedūras (SOP) katrai lidojuma fāzei.

2.1.17. Instrukcijas attiecībā uz parasto kontrolsarakstu lietošanu un to, kurā brīdī tie lietojami.

2.1.18. Izlidošanas procedūras neparedzētos gadījumos.

2.1.19. Instrukcijas attiecībā uz nepārtrauktu informācijas par absolūtā augstuma nodrošināšanu.

2.1.20. Instrukcijas attiecībā uz ATC atļauju precizēšanu un pieņemšanu, jo īpaši attiecībā uz atļaujām par apvidus pārlidošanu.

2.1.21. Izlidošanas un nolaišanās instruktāžas.

2.1.22. Iepazīšanās ar maršrutu un galapunktu.

2.1.23. Apstākļi, kādi nepieciešami, lai sāktu vai turpinātu instrumentālo nolaišanos.

2.1.24. Instrukcijas precīzas un neprecīzas instrumentālās nolaišanās procedūru izpildīšanai.

2.1.25. Lidojuma apkalpes pienākumu sadale un procedūras apkalpes darba slodzes regulēšanai nakts laikā un IMC apstākļos instrumentālās nolaišanās un nosēšanās operāciju laikā.

2.1.26. Informācija un instrukcijas saistībā ar civilā gaisa kuģa pārtveršanu, tostarp

a) 2. pielikumā paredzētās procedūras pārtverto gaisa kuģu komandieriem un

b) 2. pielikumā paredzētie vizuālie signāli pārtverošo un pārtverto gaisa kuģu lietošanai.

2.1.27. Sīka informācija par aviācijas nelaimes gadījuma novēršanas un lidojuma drošības programmu, kas paredzēta saskaņā ar II sadaļas 1. nodaļas 1.1.7. punktu, tostarp lidojumu drošības nodrošināšanas politikas izklāsts un personāla pienākumi.

2.1.28. Informācija un instrukcijas attiecībā uz bīstamu izstrādājumu pārvadāšanu, tostarp pasākumi, kas veicami avārijas gadījumā.

Piezīme. Norādījumi par principu un noteikumu izstrādi rīcībai ar bīstamiem izstrādājumiem saistītu incidentu gadījumā gaisa kuģī ir ietverti dokumentā “Norādījumi rīcībai ar bīstamiem izstrādājumiem saistītu gaisa kuģu incidentu novēršanai”(Doc 9481).

2.1.29. Drošības instrukcijas un norādījumi.

2.1.30. Pārmeklēšanas procedūru kontrolsaraksts saskaņā ar II sadaļas 11. nodaļas 11.1. punktu.

2.2. Gaisa kuģa ekspluatācijas informācija

2.2.1. Sertifikācijas ierobežojumi un ekspluatācijas ierobežojumi.

2.2.2. Rīcības kārtība parastās, ārkārtas un avārijas situācijās, kas jāievēro lidojuma apkalpei, un ar tām saistītās kontrolkartes saskaņā ar II sadaļas 4. nodaļas 4.1.3. punktu.

2.2.3. Lidojuma plānošanas dati pirmslidojuma plānošanai un plānošanai lidojuma laikā ar dažādiem vilces/jaudas un ātruma uzstādījumiem.

2.2.4. Instrukcijas un dati masas un centrēšanas aprēķiniem.

2.2.5. Instrukcijas kravas iekraušanai un nostiprināšanai gaisa kuģī.

2.2.6. Gaisa kuģa sistēmas, attiecīgās vadības ierīces un to lietošanas instrukcijas saskaņā ar II sadaļas 4. nodaļas 4.1.3. punktu.

2.2.7. Obligāto iekārtu saraksts ekspluatējamajiem helikopteru tipiem un konkrētiem atļautajiem lidojumiem.

2.2.8. Avārijas un drošības aprīkojuma kontrolsaraksts un tā lietošanas instrukcijas.

2.2.9. Avārijas evakuācijas procedūras, tostarp tipam specifiskas procedūras, apkalpes koordinēšana, apkalpes locekļu atrašanās vietu noteikšana avārijas gadījumā un katram apkalpes loceklim uzticētie pienākumi avārijas gadījumā.

2.2.10. Rīcības kārtība parastās, ārkārtas un avārijas situācijās, kas jāievēro salona apkalpei, ar tām saistītās kontrolkartes un vajadzīgā gaisa kuģa sistēmu informācija, tostarp lidojuma apkalpes un salona apkalpes darbību koordinēšanai nepieciešamo procedūru izklāsts.

2.2.11. Glābšanas un avārijas aprīkojums dažādiem maršrutiem un procedūras, kas vajadzīgas, lai pirms izlidošanas pārliecinātos par tā normālu funkcionēšanu, tostarp procedūras, lai noteiktu nepieciešamo skābekļa daudzumu un pieejamo daudzumu.

2.2.12. Divpadsmitajā pielikumā ietverts vizuālo signālu “zeme–gaiss” kods izdzīvojušo lietošanai.

2.3. Maršruti un lidlauki

2.3.1. Maršruta uzziņas dati, lai nodrošinātu lidojuma apkalpi katram lidojumam ar pieejamu atbilstošu informāciju par sakaru iespējām, navigācijas līdzekļiem, lidlaukiem, instrumentālo nolaišanos, instrumentālo ielidošanu un instrumentālo izlidošanu, un tāda cita informācija, kādu ekspluatants var uzskatīt par vajadzīgu pareizai lidojumu veikšanai.

2.3.2. Minimālie lidojuma augstumi katram veicamajam maršrutam.

2.3.3. Helikopteru lidlauku ekspluatācijas minimumi katram helikopteru lidlaukam, kas var tikt izmantots kā paredzētās nosēšanās helikopteru lidlauks vai kā rezerves helikopteru lidlauks.

2.3.4. Augstāku helikopteru lidlauku ekspluatācijas minimumu noteikšana nolaišanās nodrošināšanās līdzekļu vai helikopteru lidlauka aprīkojuma funkcionēšanas pasliktināšanās gadījumā.

2.4. Mācības

2.4.1. Sīka informācija par lidojuma apkalpes mācību programmu un prasībām saskaņā ar II sadaļas 7. nodaļas 7.3. punktu.

2.4.2. Sīka informācija par salona apkalpes pienākumu mācību programmu saskaņā ar II sadaļas 10. nodaļas 10.3. punktu.

2.4.3. Sīka informācija par lidojumu nodrošināšanas darbinieku/lidojumu dispečeru mācību programmu, ja viņi veic savus pienākumus, izmantojot II sadaļas 2. nodaļas 2.2. punktā norādīto lidojuma uzraudzības metodi.

Piezīme. Sīka informācija par lidojumu nodrošināšanas darbinieku/lidojumu dispečeru mācību programmu ir ietverta II sadaļas 8. nodaļas 8.2. punktā.

6. PIELIKUMS — III DAĻA

PIEVIENOJUMI

# A PIEVIENOJUMS. HELIKOPTERA LIDTEHNISKO RAKSTUROJUMU EKSPLUATĀCIJAS IEROBEŽOJUMI

## Mērķis un piemērošanas joma

Šā piemēra nolūks ir ilustrēt II sadaļas 3. nodaļas un III sadaļas 3. nodaļas noteikumos paredzēto lidtehnisko raksturojumu līmeni.

## 1. Definīcijas

1.1. Attiecas tikai uz 1. klases parametru helikopteriem

Nepieciešamā nosēšanās distance (LDRH). Horizontālais attālums, kas nepieciešams, lai helikopters nosēstos un pilnīgi apstātos, sākot no punkta, kas atrodas 10,7 m (35 ft) augstuma virs nosēšanās virsmas.

Nepieciešamā pārtrauktās pacelšanās distance (RTODR). Horizontālais attālums, kas nepieciešams no pacelšanās sākuma līdz punktam, kurā tas pilnībā apstājas, pēc spēka iekārtas atteices un pacelšanās pārtraukšanas lēmuma pieņemšanas punktā.

Nepieciešamā pacelšanās distance (TODRH). Horizontālais attālums, kas nepieciešams no pacelšanās sākuma līdz punktam, kurā pēc kritiskās spēka iekārtas atteices TDP punktā, bet pārējām spēka iekārtām darbojoties, nepārsniedzot apstiprinātos ekspluatācijas ierobežojumus, tiek sasniegts VTOSS, 10,7 m (35 ft) augstums virs pacelšanās virsmas, un pozitīvs augstuma uzņemšanas gradients.

1.2. Attiecas uz visu klašu parametru helikopteriem

Distance DR. DR ir horizontālais attālums, kuru helikopters nolido no pieejamās pacelšanās distances beigām.

Pieejamā nosēšanās distance (LDAH). Nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas plus jebkuras papildu zonas garums, kas deklarēta kā pieejama un ir piemērota helikopteriem nosēšanās manevra veikšanai no noteikta relatīvā augstuma.

Pieejamā pacelšanās distance (TODAH). Nolaišanās beigu posma un pacelšanās zonas garums plus helikopteru šķēršļbrīvas joslas (ja tāda ir) garums, kas deklarēta kā pieejama un ir piemērota helikopteriem pacelšanās pabeigšanai.

Zemskares un atraušanās laukums (TLOF). Slodzi nesošs laukums, kurā helikopters var veikt zemskari vai atraušanos.

Vy. Visizdevīgākais augstuma uzņemšanas ātrums.

## 2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Nozīmīgi faktori

Lai noteiktu helikoptera lidtehniskos raksturojumus, ņem vērā vismaz šādus faktorus:

a) helikoptera masu;

b) pacēlumu vai barometrisko augstumu un temperatūru;

c) vēju; attiecībā uz pacelšanos un nosēšanos, ja ir vējš, jāņem vērā ir ne vairāk kā 50 % no jebkuras paziņotās nemainīga virziena vēja komponentes, kuras stiprums ir 5 mezgli vai lielāks. Ja lidojumu rokasgrāmatā ir atļauts veikt pacelšanos vai nosēšanos ar ceļavēja komponenti, ir pieļaujami ne mazāk kā 150 % no jebkuras paziņotās ceļavēja komponentes. Ja ar precīza vēja mērīšanas aprīkojuma palīdzību ir iespējams precīzi izmērīt vēja ātrumu pacelšanās un nosēšanās punktā, šīs vērtības var tikt mainītas;

d) ekspluatācijas paņēmieni.

2.2. 1. un 2. klases parametru helikopteriem ikvienā lidojuma fāzē, kurā spēka iekārtas atteices dēļ helikopteram var nākties nosēsties,

a) ekspluatantam jānosaka minimālā redzamība, ņemot vērā helikoptera raksturojumus, bet tā tomēr nedrīkst būt mazāka kā 1000 m 2. klases parametru helikopteriem un mazāka kā 1500 m 3. klases parametru helikopteriem;

b) ekspluatanta pienākums ir pārliecināties, ka, ņemot vērā virsmu zem plānotās lidojuma trajektorijas, pilots spēj veikt drošu piespiedu nosēšanos; turklāt, ja lidojums notiek virs ūdens, ekspluatantam jāpārliecinās arī par to, vai helikopters ir sertificēts piespiedu nosēšanās uz ūdens veikšanai.

Turklāt 3. klases parametru helikopteriem nav atļauts veikt lidojumus:

c) ja nav redzama virsma vai

d) nakts laikā, vai

e) ja mākoņu apakšējā robeža atrodas zemāk nekā 180 m (600 ft) augstumā.

## 3. Apsvērumi attiecībā uz lidojumu veikšanas zonu

3.1. Zemskares un atraušanās laukums

Virsmas līmeņa helikopteru lidlaukos šasijas garums vai platums, izvēloties lielāko lielumu, nepārsniedz 2/3 no tāda riņķa diametra, kuru aptver zemskares un atraušanās laukums. Tiek pieņemts, ka paaugstinātajos helikopteru lidlaukos un uz helikopteru klājiem FATO ir arī zemskares un atraušanās laukums.

3.2. FATO

Helikoptera kopējais garums vai platums, izvēloties lielāko lielumu, nepārsniedz 2/3 no īsākās FATO malas garuma, izņemot helikopteru hidrolidlauka gadījumā. Šajā gadījumā tas nepārsniedz ½ no FATO platuma. Ja FATO ietver ūdens virsmu, helikoptera lidojumu rokasgrāmatā jābūt īpašai atļaujai veikt regulārās operācijas uz ūdens, tostarp pārtraukto pacelšanos uz ūdens virsmām. 1. klases parametru helikopteriem FATO izmēri nav mazāki kā tie izmēri, kas norādīti helikoptera lidojumu rokasgrāmatā.

3.3. Helikopteru šķēršļbrīva josla

Helikoptera kopējais garums vai platums, izvēloties lielāko lielumu, sauszemes helikopteru lidlauka gadījumā nepārsniedz 2/3 no helikopteru šķēršļbrīvās joslas garuma, bet helikopteru hidrolidlauka gadījumā – pusi no helikopteru šķēršļbrīvās joslas garuma.

## 4. Lidtehnisko raksturojumu noteiktie ierobežojumi

4.1. 1. klases parametru helikopteri

4.1.1. Pacelšanās

4.1.1.1. Neviens helikopters nepaceļas, ja tā masa pārsniedz maksimālo pacelšanās masu, kas lidojumu rokasgrāmatā norādīta helikopteru lidlauka absolūtajam augstumam un apkārtējai temperatūrai pacelšanās laikā.

4.1.1.2. Pacelšanās no virsmas līmeņa helikopteru lidlauka (A-1. attēls).

Pacelšanās masa ir tāda, ka

a) nepieciešamā pārtrauktās pacelšanās distance nepārsniedz pieejamo pārtrauktās pacelšanās distanci;

b) nepieciešamā pacelšanās distance nepārsniedz pieejamo pacelšanās distanci vai

alternatīva (A-2. attēls) atļauj neņemt vērā nepieciešamo pacelšanās distanci ar nosacījumu, ka helikopters, kuram TDP punktā notikusi kritiskās spēka iekārtas atteice, turpinot pacelšanos, spēj pārlidot visus šķēršļus no pieejamās pacelšanās distances beigām līdz punktam, kurā tas veic augstuma uzņemšanu ar VTOSS, vismaz ar 10,7 m (35 ft) lielu vertikālo rezervi. Uzskata, ka šķērslis atrodas helikoptera trajektorijā, ja tā attālums līdz tuvākajam punktam uz virsmas zem plānotās lidojuma līnijas nepārsniedz 30 m vai maksimālo helikoptera izmēru, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību.

4.1.1.3. Pacelšanās no paaugstināta helikopteru lidlauka vai helikopteru klāja (A-3. attēls)

Pacelšanās masa ir tāda, ka

a) ir iespējams pārtraukt pacelšanos un nosēsties FATO gadījumā, ka kritiskās spēka iekārtas atteice notiek pirms TDP punkta sasniegšanas;

b) ir iespējams turpināt lidojumu, ja kritiskās spēka iekārtas atteice notiek TDP punktā vai pēc tā. Šajā gadījumā helikoptera lidojuma trajektorijas augstums var samazināties zem FATO relatīvā augstuma, lai sasniegtu VTOSS, ar šādiem nosacījumiem.

1) Attiecībā uz pašu pacelto helikopteru lidlauku vai helikopteru klāju un attiecībā uz visiem šķēršļiem, kas atrodas paaugstinātajā helikopteru lidlaukā vai uz paaugstinātā helikopteru klāja, tiek noteikta augstuma rezerve virs šķēršļiem. Ir atzīts, ka daudziem helikopteriem ir atbilstoša 4,5 m (15 ft) liela augstuma rezerve.

2) Augstuma rezerve līdz visiem šķēršļiem, kas neatrodas paaugstinātajā helikopteru lidlaukā vai uz paaugstinātā helikopteru klāja, ir vienāda vismaz ar 10,7 m (35 ft). Šķērslis tiek ņemts vērā, ja attālums no lidojuma trajektorijas nepārsniedz 30 m vai maksimālo helikoptera izmēru, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību.

4.1.2. Augstuma uzņemšanas sākums

4.1.2.1. Pacelšanās masa ir tāda, ka augstuma uzņemšanas trajektorija VFR lidojumu gadījumā nodrošina vismaz 10,7 m (35 ft) lielu augstuma rezervi, bet IFR lidojumu gadījumā – vismaz 10,7 m (35 ft)+0,01 DR lielu vertikālo attālumu līdz visiem šķēršļiem, kas atrodas augstuma uzņemšanas trajektorijā, ja TDP punktā atsakās kritiskā spēka iekārta.

4.1.2.2. Šķērsli ņem vērā, ja tā laterālais attālums līdz tuvākajam punktam uz virsmas zem plānotās lidojuma trajektorijas nepārsniedz 30 m vai kopējo helikoptera izmēru, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību, kam pieskaitīts:

0,10 DR VFR lidojumiem dienas laikā;

0,15 DR VFR lidojumiem nakts laikā;

0,30 DR IFR lidojumiem bez elektroniskās vadības;

0,15 DR IFR lidojumiem ar elektronisko vadību;

0,10 DR IFR lidojumiem ar ILS vai MLS vadību;

šķēršļus ir atļauts neņemt vērā, ja tie atrodas tālāk par šo attālumu:

a) 7 R* lidojumiem dienas laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

b) 10 R* lidojumiem nakts laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

c) 300 m, ja navigācijas precizitāti iespējams panākt ar navigācijas līdzekļu palīdzību, un

d) 900 m pārējos gadījumos.

4.1.2.3. Ja tiek izdarīta virziena maiņa, kas pārsniedz 15°, tad noteiktā augstuma rezerve virs šķēršļiem jāpalielina par 5 m (15 ft) no punkta, kurā tiek sākta virziena maiņa. Šo pagriezienu nav atļauts sākt, pirms 30 m (100 ft) augstuma virs pacelšanās virsmas sasniegšanas.

4.1.3. Maršrutlidojums

Pacelšanās masa ir tāda, ka kritiskas spēka iekārtas atteices gadījumā, kas var notikt jebkurā lidojuma trajektorijas punktā, ir iespējams turpināt lidojumu uz atbilstošu nosēšanās vietu un panākt minimālos lidojuma augstumus, kas noteikti veicamajam maršrutam.

4.1.4. Nolaišanās, nosēšanās un pārtrauktā nosēšanās (A-7. un A-8. attēls)

4.1.4.1. Aprēķinātā nosēšanās masa galapunkta vai rezerves helikopteru lidlaukā ir tāda, ka

a) tā nepārsniedz lidojumu rokasgrāmatā norādīto maksimālo nosēšanās masu, ņemot vērā 2.1. punktā norādītos parametrus;

b) nepieciešamā nosēšanās distance nepārsniedz pieejamo nosēšanās distanci;

c) gadījumā, ja spēka iekārtas atteice notiek jebkurā punktā pēc LDP sasniegšanas, ir iespējams nosēsties un apstāties FATO robežās, un

d) gadījumā, spēka iekārtas atteice notiek jebkurā punktā pirms LDP sasniegšanas, būtu iespējams vai nu nosēsties un apstāties FATO robežās, vai aiziet uz otro riņķi un pārlidot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar 10,7 m (35 ft) lielu vertikālo intervālu, kam pieskaitīta papildu rezerve 0,01 DR apmērā no IFR.

Šķērsli ņem vērā, ja tā laterālais attālums līdz tuvākajam punktam uz virsmas zem plānotās lidojuma trajektorijas nepārsniedz 30 m vai kopējo helikoptera garumu, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību, kam pieskaitīts:

0,10 DR VFR lidojumiem dienas laikā;

0,15 DR VFR lidojumiem nakts laikā;

0,30 DR IFR lidojumiem bez elektroniskās vadības;

0,15 DR IFR lidojumiem ar elektronisko vadību;

0,10 DR IFR lidojumiem ar ILS vai MLS vadību;

šķēršļus ir atļauts neņemt vērā, ja tie atrodas tālāk par šo attālumu:

e) 7 R* lidojumiem dienas laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

f) 10 R* lidojumiem nakts laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

g) 300 m, ja navigācijas precizitāti iespējams panākt ar navigācijas līdzekļu palīdzību, un

h) 900 m pārējos gadījumos.

4.1.4.2. Gadījumā, ja nosēšanās tiek veikta paaugstinātā helikopteru lidlaukā vai uz paaugstināta helikopteru klāja, lidojuma trajektorijas augstums drīkst būt mazāks nekā nosēšanās virsmas relatīvais augstums, lai sasniegtu VTOSS, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi.

a) Attiecībā uz pašu pacelto helikopteru lidlauku vai helikopteru klāju un attiecībā uz visiem šķēršļiem, kas atrodas paaugstinātājā helikopteru lidlaukā vai uz helikopteru klāja, tiek noteikta augstuma rezerve virs šķēršļiem. Ir atzīts, ka daudziem helikopteriem ir atbilstoša 4,5 m (15 ft) liela augstuma rezerve.

b) Augstuma rezerve līdz visiem šķēršļiem, kas neatrodas paaugstinātājā helikopteru lidlaukā vai uz paaugstinātā helikopteru klāja, ir vienāda vismaz ar 4.1.4.1. punktā norādīto attālumu.

4.2. 2. klases parametru helikopteri

4.2.1. Pacelšanās (A-4. un A-5. attēls)

4.2.1.1. Helikoptera masa paceļoties nepārsniedz lidojumu rokasgrāmatā norādīto maksimālo pacelšanās masu, ņemot vērā 2.1. punktā norādītos parametrus.

4.2.1.2. Pacelšanās masa ir tāda, ka ir iespējams droši veikt piespiedu nosēšanos gadījumā, ja notiek kādas spēka iekārtas atteice pirms noteiktā pēcpacelšanās punkta sasniegšanas.

4.2.1.3. Gadījumos, kad pacelšanos veic no paaugstināta helikopteru lidlauka vai helikopteru klāja un kritiskās spēka iekārtas atteice notiek pirms Vy sasniegšanas, lidojuma trajektorijas augstums drīkst samazināties, lai sasniegtu Vy, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi.

a) Attiecībā uz pašu paaugstināto helikopteru lidlauku vai helikopteru klāju un attiecībā uz visiem šķēršļiem, kas atrodas paaugstinātājā helikopteru lidlaukā vai uz helikopteru klāja, tiek noteikta augstuma rezerve virs šķēršļiem. Ir atzīts, ka daudziem helikopteriem ir atbilstoša 4,5 m (15 ft) liela augstuma rezerve.

b) Augstuma rezerve līdz visiem šķēršļiem, kas neatrodas paaugstinātājā helikopteru lidlaukā vai uz paaugstinātā helikopteru klāja, ir vienāda vismaz ar 10,7 m (35 ft). Šķērsli ņem vērā, ja attālums no lidojuma trajektorijas nepārsniedz 30 m vai kopējo helikoptera garumu, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību.

4.2.2. Augstuma uzņemšanas sākums

4.2.2.1. Pacelšanās masa ir tāda, ka augstuma uzņemšanas trajektorija VFR lidojumu gadījumā nodrošina vismaz 10,7 m (35 ft) lielu augstuma rezervi bet IFR lidojumu gadījumā – vismaz 10,7 m (35 ft)+0,01 DR lielu augstuma rezervi līdz visiem šķēršļiem, kas atrodas augstuma uzņemšanas trajektorijā, ja noteiktajā pēcpacelšanās punktā notiek kritiskās spēka iekārtas atteice.

4.2.2.2. Šķērsli ņem vērā, ja tā laterālais attālums līdz tuvākajam punktam uz virsmas zem plānotās lidojuma trajektorijas nepārsniedz 30 m vai kopējo helikoptera garumu, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību, kam pieskaitīts:

0,10 DR VFR lidojumiem dienas laikā;

0,15 DR VFR lidojumiem nakts laikā;

0,30 DR IFR lidojumiem bez elektroniskās vadības;

0,15 DR IFR lidojumiem ar elektronisko vadību;

0,10 DR IFR lidojumiem ar ILS vai MLS vadību;

šķēršļus ir atļauts neņemt vērā, ja tie atrodas tālāk par šo attālumu:

a) 7 R* lidojumiem dienas laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

b) 10 R* lidojumiem nakts laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

c) 300 m, ja navigācijas precizitāti iespējams panākt ar navigācijas līdzekļu palīdzību, un

d) 900 m pārējos gadījumos.

4.2.3. Maršrutā

Pacelšanās masa ir tāda, ka kritiskas spēka iekārtas atteices gadījumā, kas var notikt jebkurā lidojuma trajektorijas punktā, ir iespējams turpināt lidojumu uz atbilstošu nosēšanās vietu un panākt minimālos lidojuma augstumus, kas noteikti veicamajam maršrutam.

4.2.4. Nolaišanās, nosēšanās un pārtrauktā nosēšanās (A-9. un A-10. attēls)

4.2.4.1. Aprēķinātā nosēšanās masa galapunkta vai rezerves helikopteru lidlaukā ir tāda, ka

a) tā nepārsniedz lidojumu rokasgrāmatā norādīto maksimālo nosēšanās masu, ņemot vērā 2.1. punktā norādītos parametrus;

b) ir iespējams droši veikt piespiedu nosēšanos gadījumā, ja dzinēja atteice notiek pirms noteiktā pirmsnosēšanās punkta sasniegšanas;

c) jebkurā lidojuma trajektorijas punktā ir iespējams veikt pārtraukto nosēšanos, darbojoties visiem dzinējiem, un pārlidot visus šķēršļus lidojumu trajektorijā ar tādā augstuma rezervi, kas nav mazāka kā:

10,7 m (35 ft) VFR lidojumiem un

10,7 m (35 ft) + 0,01 DR IFR lidojumiem, un

d) gadījumā, ja pirms noteiktā pirmsnosēšanās punkta sasniegšanas notiek kritiskās spēka iekārtas atteice, ir iespējams vai nu nosēsties un apstāties FATO robežās, vai aiziet uz otro riņķi un pārlidot visus šķēršļus lidojuma trajektorijā ar 10,7 m (35 ft) lielu vertikālo intervālu.

Šķērsli ņem vērā, ja tā laterālais attālums no tuvākā punkta uz virsmas zem plānotās lidojuma trajektorijas nepārsniedz 30 m vai kopējo helikoptera garumu, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību, kam pieskaitīts:

0,10 DR VFR lidojumiem dienas laikā;

0,15 DR VFR lidojumiem nakts laikā;

0,30 DR IFR lidojumiem bez elektroniskās vadības;

0,15 DR IFR lidojumiem ar elektronisko vadību;

0,10 DR IFR lidojumiem ar ILS vai MLS vadību;

šķēršļus ir atļauts neņemt vērā, ja tie atrodas tālāk par šo attālumu:

e) 7 R* lidojumiem dienas laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

f) 10 R* lidojumiem nakts laikā, ja tiek nodrošināts, ka navigācijas precizitāti iespējams panākt, augstuma uzņemšanas laikā izmantojot piemērotus vizuālos orientierus;

g) 300 m, ja navigācijas precizitāti iespējams panākt ar navigācijas līdzekļu palīdzību, un

h) 900 m pārējos gadījumos.

4.2.4.2. Gadījumā, ja nosēšanās tiek veikta paaugstinātajā helikopteru lidlaukā vai uz pacelta helikopteru klāja, lidojuma trajektorijas augstums drīkst būt mazāks nekā FATO relatīvais augstums, lai sasniegtu Vy, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi.

a) Attiecībā uz pašu paaugstināto helikopteru lidlauku vai helikopteru klāju un attiecībā uz visiem šķēršļiem, kas atrodas paaugstinātajā helikopteru lidlaukā vai uz helikopteru klāja, tiek noteikta augstuma rezerve virs šķēršļiem. Ir atzīts, ka daudziem helikopteriem ir atbilstoša 4,5 m (15 ft) liela augstuma rezerve.

b) Augstuma rezerve līdz visiem šķēršļiem, kas neatrodas paaugstinātajā helikopteru lidlaukā vai uz paaugstinātā helikopteru klāja, ir vienāda vismaz ar 4.2.4.1. punktā norādīto attālumu.

4.3. 3. klases parametru helikopteri

4.3.1. Pacelšanās (A-6. attēls)

4.3.1.1. Helikoptera masa paceļoties nepārsniedz lidojumu rokasgrāmatā norādīto maksimālo pacelšanās masu, ņemot vērā 2.1. punktā norādītos parametrus.

4.3.1.2. Pacelšanās masa ir tāda, ka dzinēja atteices gadījumā ir iespējams veikt drošu piespiedu nosēšanos.

4.3.2. Augstuma uzņemšanas sākums

4.3.2.1. Pacelšanās masa ir tāda, ka tiek nodrošināta vismaz 10,7 m (35 ft) liela augstuma rezerve virs visiem šķēršļiem, kas atrodas šajā augstuma uzņemšanas trajektorijā, ja darbojas visi dzinēji.

4.3.2.2. Šķērsli ņem vērā, ja tā laterālais attālums līdz tuvākajam punktam uz virsmas zem plānotās lidojuma trajektorijas nepārsniedz 30 m vai kopējo helikoptera garumu, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību, kam pieskaitīts 0,10 DR; šķēršļus atļauts neņemt vērā, ja tie atrodas tālāk par 7 R*.

4.3.3. Maršrutlidojums

Pacelšanās masa ir tāda, ka ir iespējams sasniegt veicamajam maršrutam noteiktos minimālos lidojuma augstumus, ja helikopteram darbojas visi dzinēji.

4.3.4. Nolaišanās, nosēšanās un pārtrauktā nosēšanās (A-11. attēls)

Aprēķinātā nosēšanās masa galapunkta vai rezerves helikopteru lidlaukā ir tāda, ka

a) tā nepārsniedz lidojumu rokasgrāmatā norādīto maksimālo nosēšanās masu, ņemot vērā 2.1. punktā norādītos parametrus;

b) dzinēja atteices gadījumā ir iespējams veikt drošu piespiedu nosēšanos;

c) jebkurā lidojuma trajektorijas punktā būtu iespējams veikt pārtraukto nosēšanos, darbojoties visiem dzinējiem, un pārlidot visus šķēršļus ar 10,7 m (35 ft) lielu vertikālu intervālu.

Šķērsli ņem vērā, ja tā laterālais attālums līdz tuvākajam punktam uz virsmas zem plānotās lidojuma līnijas nepārsniedz 30 m vai kopējo helikoptera garumu, kas reizināts ar 1,5, izvēloties lielāko vērtību, kam pieskaitīts 0,10 DR; šķēršļus atļauts neņemt vērā, ja tie atrodas tālāk par 7 R*.

A-1. attēls

1. klases parametru helikopterI

PACELŠANĀS NO VIRSMAS LĪMEŅA HELIKOPTERU LIDLAUKA

TDP

normāla pacelšanās

nedarbojas viens dzinējs

VTROSS

Šķērslis

Nepieciešamā pārtrauktās pacelšanās distance

DR

Nepieciešamā pacelšanās distance

Pieejamā pacelšanās distance

Pieejamā pārtrauktas pacelšanās distance

HELIKOPTERU ŠĶĒRŠĻBRĪVĀ JOSLA

vai

FATO

DROŠĪBAS ZONA

2 L helikopteru hidrolidlaukiem

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

Piezīme. IFR lidojumiem drošības zona būs lielāka nekā attēlots zīmējumā; sīkāku informāciju sk. 14. pielikuma II sējumā.

A-2. attēls

1. klases parametru helikopterI

PACELŠANĀS NO VIRSMAS LĪMEŅA HELIKOPTERU LIDLAUKA (4.1.1.2. punkta b) apakšpunktā minētā alternatīva)

TDP

normāla pacelšanās

nedarbojas viens dzinējs

VTROSS

Šķērslis

Nepieciešamā pārtrauktās pacelšanās distance

DR

Pieejamā pārtrauktas pacelšanās distance

Pieejamā pacelšanās distance

vai

FATO

DROŠĪBAS ZONA

2 L helikopteru hidrolidlaukiem

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

Piezīme. IFR lidojumiem drošības zona būs lielāka nekā attēlots zīmējumā; sīkāku informāciju sk. 14. pielikuma II sējumā.

A-3. attēls

1. klases parametru helikopterI

PACELŠANĀS NO PACELTA HELIKOPTERU LIDLAUKA/HELIKOPTERU KLĀJA

TDP

normāla pacelšanās

nedarbojas viens dzinējs

VTROSS

FATO

Šķērslis

DR

vai

DROŠĪBAS ZONA

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

##### A-4. attēls

2. klases parametru helikopterI

PACELŠANĀS NO VIRSMAS LĪMEŅA HELIKOPTERU LIDLAUKA

Noteiktais pēcpacelšanās punkts

normāla pacelšanās

nedarbojas viens dzinējs

Šķērslis

DR

Laukums, kurā iespējama droša piespiedu nosēšanās

Nepieciešamie VMC

Iespējamie IMC

Pieejamā pacelšanās distance

vai

HELIKOPTERU ŠĶĒRŠĻBRĪVĀ JOSLA

FATO

DROŠĪBAS ZONA

2 L helikopteru hidrolidlaukiem

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

Piezīme. IFR lidojumiem drošības zona būs lielāka nekā attēlots zīmējumā; sīkāku informāciju sk. 14. pielikuma II sējumā.

A-5. attēls

2. klases parametru helikopterI

PACELŠANĀS NO PAAUGSTINĀTA HELIKOPTERU LIDLAUKA/HELIKOPTERU KLĀJA

Noteiktais pēcpacelšanās punkts

normāla pacelšanās

nedarbojas viens dzinējs

Šķērslis

DR

Nepieciešamie VMC

Iespējamie IMC

Laukums, kurā iespējama droša piespiedu nosēšanās

vai

FATO

DROŠĪBAS ZONA

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

A-6. attēls

3. klases parametru helikopterI

PACELŠANĀS NO VIRSMAS LĪMEŅA HELIKOPTERU LIDLAUKA

Šķērslis

Laukums, kurā iespējama droša piespiedu nosēšanās

Pieejamā pacelšanās distance

vai

FATO

DROŠĪBAS ZONA

2 L helikopteru hidrolidlaukiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

A-7. attēls

1. klases parametru helikopterI

NOSĒŠANĀS VIRSMAS LĪMEŅA HELIKOPTERU LIDLAUKĀ

pārtrauktā nosēšanās, nedarbojoties vienam dzinējam

nedarbojas viens dzinējs

LDP

Šķērslis

Nepieciešamā nosēšanās distance

DR

Pieejamā nosēšanās distance

Piemērots laukums

FATO

DROŠĪBAS ZONA

HELIKOPTERU ŠĶĒRŠĻBRĪVĀ JOSLA

vai

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

Piezīme. IFR lidojumiem drošības zona būs lielāka nekā attēlots zīmējumā; sīkāku informāciju sk. 14. pielikuma II sējumā.

A-8. attēls

1. klases parametru helikopterI

NOSĒŠANĀS PAAUGSTINĀTĀ HELIKOPTERU LIDLAUKĀ/UZ PACELTA HELIKOPTERU KLĀJA

LDP

pārtrauktā nosēšanās, darbojoties visiem dzinējiem

pārtrauktā nosēšanās, nedarbojoties vienam dzinējam

Šķērslis

DR

Nepieciešamā nosēšanās distance

Pieejamā nosēšanās distance

vai

FATO

DROŠĪBAS ZONA

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

A-9. attēls

2. klases parametru helikopterI

NOSĒŠANĀS VIRSMAS LĪMEŅA HELIKOPTERU LIDLAUKĀ

pārtrauktā nosēšanās, darbojoties visiem dzinējiem vai notiekot kritiskā dzinēja atteicei pēc noteiktā pirmsnosēšanās punkta sasniegšanas

Noteiktais pirmsnosēšanās punkts

nedarbojas viens dzinējs

normāla nosēšanās

Šķērslis

DR

Laukums, kurā iespējama droša piespiedu nosēšanās

Pieejamā nosēšanas distance

FATO

DROŠĪBAS ZONA

vai

10,7 m VFR lidojumiem

10,7 m (35 ft) +0,01 DR IFR lidojumiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

Piezīme. IFR lidojumiem drošības zona būs lielāka nekā attēlots zīmējumā; sīkāku informāciju sk. 14. pielikuma II sējumā.

A-10. attēls

2. klases parametru helikopterI

NOSĒŠANĀS PAAUGSTINĀTĀ HELIKOPTERU LIDLAUKĀ/UZ PACELTA HELIKOPTERU KLĀJA

Noteiktais pirmsnosēšanās punkts

pārtrauktā nosēšanās, darbojoties visiem dzinējiem vai notiekot kritiskā dzinēja atteicei pēc noteiktā pirmsnosēšanās punkta sasniegšanas

normāla nosēšanās

Šķērslis

DR

Laukums, kurā iespējama droša piespiedu nosēšanās

vai

FATO

DROŠĪBAS ZONA

Pieejamā nosēšanas distance

10,7 m gadījumā, ja dzinēja atteice notiek pirms noteiktā punkta, un VFR lidojumiem, kas tiek veikti, darbojoties visiem dzinējiem

L = helikoptera maksimālais izmērs

A-11. attēls

3. klases parametru helikopterI

NOSĒŠANĀS VIRSMAS LĪMEŅA HELIKOPTERU LIDLAUKĀ

pārtrauktā nosēšanās, darbojoties visiem dzinējiem

nedarbojas viens dzinējs

Šķērslis

Laukums, kurā iespējama droša piespiedu nosēšanās

Pieejamā nosēšanas distance

vai

FATO

DROŠĪBAS ZONA

L = helikoptera maksimālais izmērs

# B PIEVIENOJUMS. LIDOJUMA PARAMETRU REĢISTRATORI

Papildmateriāls II sadaļas 4. nodaļas 4.3. punktam un III sadaļas 4. nodaļas 4.9. punktam

## Ievads

Informācija šajā pievienojumā attiecas uz tādu lidojuma parametru reģistratoriem, kurus paredzēts uzstādīt helikopteros, kas darbojas starptautiskajā aeronavigācijā. Lidojuma parametru reģistratori ietver divas sistēmas — lidojuma datu reģistratoru un pilotu kabīnes sarunu reģistratoru. Atkarībā no reģistrējamo parametru skaita helikopteriem paredzētos lidojuma datu reģistratorus iedala IV tipā un V tipā.

## 1. Lidojuma datu reģistrators (FDR)

1.1. Vispārīgas prasības

1.1.1. Lidojuma laikā FDR ir jāveic nepārtraukta datu reģistrēšana.

1.1.2. FDR konteineram ir jābūt šādam:

a) nokrāsotam atšķirīgā oranžā vai dzeltenā krāsā;

b) uz tā jābūt atstarojošam materiālam, lai atvieglotu tā atrašanās vietas noteikšanu, un

c) pie tā jābūt stingri piestiprinātai automātiski aktivējamai ierīcei, kas atvieglotu tās atrašanu zem ūdens.

1.1.3. FDR jābūt uzstādītam tā, lai

a) līdz minimumam tiktu samazināta iespēja sabojāt ierakstu;

b) tas saņemtu elektrisko strāvu no kopnes, kas nodrošina maksimālu drošību FDR ekspluatācijai, netraucējot galveno vai avārijas sistēmu un aprīkojuma funkcionēšanu, un

c) būtu akustiski vai vizuāli līdzekļi, lai pirms lidojuma pārbaudītu, vai FDR darbojas pareizi.

1.2. Reģistrējamie parametri

1.2.1. IV tipa FDR. Šāds FDR helikopteram spēj reģistrēt vismaz trīsdesmit parametrus, kas norādīti B-1. tabulā. Tomēr citi parametri var tikt aizstāti, pienācīgi ņemot vērā helikoptera tipu un reģistrējošās aparatūras raksturojumus.

1.2.2. V tipa FDR. Šāds FDR helikopteram spēj reģistrēt vismaz pirmos piecpadsmit parametrus, kas norādīti B-1. tabulā. Tomēr citi parametri var tikt aizstāti, pienācīgi ņemot vērā helikoptera tipu un reģistrējošās aparatūras raksturojumus.

1.3. Papildinformācija

1.3.1. Uzstādītās aparatūras mērījumu diapazons, parametru reģistrēšanas intervāls un precizitāte parasti tiek pārbaudīta ar atbilstošās sertificēšanas iestādes apstiprinātām metodēm.

1.3.2. Ražotājs parasti sniedz valsts sertificēšanas iestādei šādu informāciju par FDR:

a) ražotāja ekspluatācijas norādījumus, aparatūras ierobežojumus un uzstādīšanas procedūras;

b) parametru izcelsmi vai avotu un vienādojumus, kas nosaka saikni starp aprēķiniem un mērvienībām, un

c) ražotāja ziņojumus par izmēģinājumiem.

1.3.3. Ekspluatantam jāsaglabā dokumentācija attiecībā uz parametru sadali, pārvēršanas vienādojumiem, periodisko kalibrēšanu un citu ekspluatācijas/tehniskās apkopes informāciju. Dokumentācijai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu, ka aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestādēm ir vajadzīgā informācija, lai nolasītu datus inženiertehniskajās mērvienībās.

## 2. Pilotu kabīnes sarunu reģistrators (CVR)

2.1. Vispārīgas prasības

2.1.1. CVR jābūt veidotam tā, lai tas ierakstītu vismaz šādu informāciju:

a) balss sakarus, kas pārraidīti no gaisa kuģa vai saņemti gaisa kuģī pa radio;

b) akustisko vidi pilotu kabīnē;

c) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, izmantojot iekšējā telefona sistēmu;

d) balss vai skaņas signālus, kas identificē radioaustiņās vai skaļrunī dzirdamos navigācijas vai nolaišanās līdzekļus;

e) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus, izmantojot salona translācijas sistēmu, ja tāda ir uzstādīta, un

f) ciparu sakarus ar ATS, ja vien tos nereģistrē FDR.

2.1.2. CVR konteineram ir jābūt šādam:

a) nokrāsotam atšķirīgā oranžā vai dzeltenā krāsā;

b) uz tā jābūt atstarojošam materiālam, lai atvieglotu tā atrašanās vietas noteikšanu, un

c) pie tā jābūt droši piestiprinātai automātiski aktivējamai ierīcei, kas atvieglotu tās atrašanu zem ūdens.

2.1.3. Lai atvieglotu balsu un citu skaņu atpazīšanu, mikrofoni pilotu kabīnē jānovieto vietā, kas ir vislabākā tādu balss sakaru ierakstīšanai, kas tiek pārraidīti no pilota un otrā pilota darba vietas, un pārējo apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, ja tie notiek šo darba vietu virzienā. To vislabāk var panākt, iemontējot piemērotu piestiprināto mikrofonu, lai nepārtraukti ierakstītu atsevišķos kanālos.

2.1.4. CVR ir jābūt uzstādītam tā, ka

a) līdz minimumam tiek samazināta iespēja sabojāt ierakstu;

b) tas saņem elektrisko strāvu no kopnes, kas nodrošina maksimālu drošību CVR ekspluatācijai, netraucējot galveno vai avārijas sistēmu un aprīkojuma funkcionēšanu;

c) ir akustiski vai vizuāli līdzekļi, lai pirms lidojuma pārbaudītu, vai CVR darbojas pareizi, un

d) ja CVR ir aprīkots ar ierīci, kas ļauj izdzēst visu reģistrēto informāciju, tā jāuzstāda tā, lai nepieļautu šīs ierīces ekspluatēšanu lidojuma vai trieciena laikā.

2.2. Tehnisko raksturojumu prasības

2.2.1. CVR vienlaicīgi spēs ierakstīt vismaz četrus celiņus. Lai celiņu starpā nodrošinātu precīzu laika atbilstību, CVR ir jāveic ieraksts vienrindas formātā. Ja lieto divvirzienu konfigurāciju, tad abiem virzieniem jāsaglabā vienrindas formāts un celiņu sadalījums.

2.2.2. Vēlamais celiņu sadalījums ir šāds:

1. celiņš: otrā pilota radioaustiņas un pastāvīgi ieslēgtais piestiprinātais mikrofons;

2. celiņš: pilota radioaustiņas un pastāvīgi ieslēgtais piestiprinātais mikrofons;

3. celiņš: nepiestiprinātais mikrofons;

4. celiņš: laika atskaite, galvenā rotora apgriezienu skaits vai pilotu kabīnes vibrēšanas apstākļi, trešā un ceturtā apkalpes locekļa radioaustiņas un atbilstošā gadījumā pastāvīgi ieslēgtais mikrofons.

1. piezīme. 1. celiņš atrodas vistuvāk skaņu ierakstu galviņas pamatam.

2. piezīme. Vēlamais celiņu sadalījums ir noteikts, pieņemot, ka tiek lietots pašreizējie parastie lenšdziņi, un ir lielāks risks sabojāt lentes ārējās malas, nevis vidus daļu. Netiek liegts lietot citus ierakstīšanas līdzekļus, kuriem var nebūt šādu trūkumu.

2.2.3. CVR testējot ar atbilstošās sertificēšanas iestādes apstiprinātām metodēm, tiek pierādīts, ka tas ir piemērots tādiem apkārtējās vides ekstremāliem apstākļiem, kādos tā ekspluatācija ir paredzēta.

2.2.4. Jādrošina līdzekļi FDR un CVR ierakstu precīzai korelācijai laikā.

Piezīme. Viena metode, ar kuras palīdzību to iespējams panākt, ir CVR ierakstam uzlikt virsū FDR laika signālu.

2.3. Papildinformācija

Parasti ražotājs valsts sertificēšanas iestādei sniedz šādu informāciju par CVR:

a) ražotāja ekspluatācijas norādījumus, aparatūras ierobežojumus un uzstādīšanas procedūras, un

b) ražotāja ziņojumus par izmēģinājumiem.

## 3. FDR un CVR sistēmu pārbaudīšana

3.1. Pirms dienas laikā veicamā pirmā lidojuma sākuma jāpārbauda iebūvētās kontroles ierīces, kas uzrauga CVR, FDR un lidojuma datu savākšanas bloka (FDAU) darbību, ja tie ir uzstādīti gaisa kuģī.

3.2. Jāveic šāda ikgadēja pārbaudīšana:

a) reģistrēto datu nolasīšanai no FDR un CVR jānodrošina, lai nominālajā reģistrēšanas laika periodā reģistrācijas aparatūra darbotos pareizi;

b) analizējot FDR, jānovērtē reģistrēto datu kvalitāte, lai noteiktu, vai bitu kļūdu intensitāte ir pieļaujamajās robežās, un lai noteiktu kļūdu veidu un sadalījumu;

c) jāpārbauda pilna FDR reģistrētā informācija par lidojumu inženiertehniskajās mērvienībās, lai izvērtētu visu reģistrēto parametru derīgumu. Īpaša uzmanība jāpievērš parametriem no īpašajiem FDR sensoriem. Nav jāpārbauda parametri, kas iegūti no gaisa kuģa elektrokopņu sistēmas, ja to izmantojamību iespējams konstatēt ar kādu citu gaisa kuģa sistēmu palīdzību;

d) nolasīšanas iekārtai jābūt nodrošinātai ar nepieciešamo programmatūru, lai reģistrētās vērtības precīzi pārvērstu inženiertehniskajās mērvienībās, un lai noteiktu atsevišķu signālu statusu;

e) CVR reģistrētā signāla ikgadēja pārbaude jāveic, atkārtoti atskaņojot CVR ierakstu. Kamēr tā ir uzstādīta gaisa kuģī, CVR ir jāieraksta testa signāli no katra avota gaisa kuģī un no attiecīgajiem ārējiem avotiem, lai nodrošinātu, lai visi nepieciešamie signāli atbilst saprotamības standartiem, un

f) atbilstošā gadījumā ikgadējās pārbaudes laikā jāpārbauda lidojuma laikā CVR izdarītā ieraksta paraugs, lai iegūtu pierādījumu, ka signāls ir pietiekami saprotams.

3.3. Lidojuma parametru reģistratoru sistēmas jāuzskata par lietošanai nederīgām, ja ievērojamā laika periodā datu kvalitāte ir slikta, signāli nav saprotami vai arī, ja pareizi nav reģistrēts viens vai vairāki obligātie parametri.

3.4. Ikgadējās pārbaudes ziņojumam pēc pieprasījuma jābūt pieejamam valsts pārvaldes iestādei uzraudzības nolūkos.

3.5. FDR sistēmas kalibrēšana:

a) FDR sistēma jākalibrē vismaz reizi piecu gadu laikā, lai noteiktu jebkuras neatbilstības obligāto parametru tehniskās pārvēršanas standartprogrammās un lai nodrošinātu, ka parametri tiek reģistrēti kalibrēšanas pielaižu robežās, un,

b) ja absolūtā augstuma un gaisa ātruma parametriem ir nodrošināti sensori, kas nodrošina datus īpaši FDR sistēmai, tad atbilstoši sensora ražotāja ieteikumiem vai vismaz reizi divos gados jāveic atkārtota kalibrēšana.

B-1. tabula

Helikopteri — Parametri lidojuma datu reģistratoriem

| Kārtas numurs | Parametrs | Mērījumu diapazons | Reģistrēšanas intervāls (sekundēs) | Precizitātes robežas (sensora ievades signāli salīdzinājumā ar FDR nolasāmajiem datiem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laiks (ja iespējams, GMT koordinētais universālais laiks, citā gadījumā aizritējušais laiks) | 24 stundas | 4 | ±0,125 % stundā |
| 2. | Barometriskais augstums | –300 m (–1000 ft) līdz gaisa kuģa maksimālajam sertificētajam absolūtajam augstumam +1500 m (+5000 ft) | 1 | no ±30 m līdz ±200 m (no 100 ft līdz ±700 ft) |
| 3. | Instrumentālais gaisa ātrums | Atbilstoši mērīšanas sistēmai uzstādīšanai | 1 | ±3 % |
| 4. | Kurss | 360° | 1 | ±2° |
| 5. | Normālais paātrinājums | no –3 g līdz +6 g | 0,125 | ±1 % |
| 6. | Stāvoklis pēc garensveres | ±75° | 0,5 | ±2° |
| 7. | Stāvoklis pēc sānsveres | ±180° | 0,5 | ±2° |
| 8. | Radioraidīšanas manipulācijas | Ieslēgta – izslēgta (tikai viena) | 1 |  |
| 9. | Katra dzinēja jauda (1. piezīme) | Viss diapazons | 1 (uz dzinēju) | ±2 % |
| 10. | Galvenā rotora apgriezienu skaits | 50–130 % | 0,5 | ±2 % |
| 11. | Pilota ievadītā informācija un/vai vadības virsmu (kopējais solis, gareniskais cikliskais solis, laterālais cikliskais solis, astes propellera pedālis) stāvoklis (2. piezīme) | Viss diapazons | 1 | ±2 %, ja vien atsevišķos gadījumos nav nepieciešama lielāka precizitāte |
| 12. | Katra hidrauliskā sistēma (zems spiediens) | Diskrētie dati | 2 |  |
| 13. | Āra gaisa temperatūra | Sensora diapazons | 2 | ± 2°C |
| 14. | Autopilota/automātiskās vilces kontroles/AFCS režīms un darbības stāvoklis | Piemērota diskrēto datu darbību kombinācija | 1 |  |
| 15. | Stabilitātes palielināšanas sistēmas ieslēgšana | Diskrētie dati | 1 |  |
| Piezīme. Iepriekšējie 15 parametri atbilst prasībām, kas noteiktas V tipa FDR. |  |  |  |  |
| 16. | Eļļas spiediens galvenajā pārnesumkārbā | Atbilstoši uzstādīšanai | 1 | Atbilstoši uzstādīšanai |
| 17. | Eļļas temperatūra galvenajā pārnesumkārbā | Atbilstoši uzstādīšanai | 2 | Atbilstoši uzstādīšanai |
| 18. | Orpēšanas paātrinājums (vai orpēšanas ātrums) | ± 1g | 0,25 | ±1,5 % no maksimālā diapazona, neskaitot datu kļūdu ±5 % apmērā |
| 19. | Ārējās piekares slodze | 0–200 % no sertificētās slodzes | 0,5 | ±3 % no maksimālā diapazona |
| 20. | Gareniskais paātrinājums | +1g | 0,25 | ±1,5 % no maksimālā diapazona, neskaitot datu kļūdu ±5 % apmērā |
| 21. | Laterālais paātrinājums | +1g | 0,25 | ±1,5 % no maksimālā diapazona, neskaitot datu kļūdu ±5 % apmērā |
| 22. | Radioaugstums | no –6 m līdz 750 m (no –20 ft līdz 2500 ft) | 1 | ±0,6 m (±2 ft) vai ±3 %, izvēloties lielāko vērtību, ja mazāka nekā 150 m (500 ft), un ±5 %, ja lielāka nekā 150 m (500 ft) |
| 23. | Glisādes novirze | Signāla diapazons | 1 | ±3 % |
| 24. | Kursa radiobāka novirze | Signāla diapazons | 1 | ±3 % |
| 25. | Marķiera radiobāku pārlidošana | Diskrētie dati | 1 |  |
| 26. | Avārijas signalizācija | Diskrētie dati | 1 |  |
| 27. | NAV 1 un NAV 2 frekvences izvēle (3. piezīme) | Viss diapazons | 4 | Atbilstoši uzstādīšanai |
| 28. | DME 1 un DME 2 distances izvēle (3. un 4. piezīme) | 0 -370 km | 4 | Atbilstoši uzstādīšanai |
| 29. | Navigācijas dati (ģeogrāfiskais platums/garums, ātrums attiecībā pret zemi) (5. piezīme) | Atbilstoši uzstādīšanai | 2 | Atbilstoši uzstādīšanai |
| 30. | Šasijas vai šasijas vadības sviras stāvoklis | Diskrētie dati | 4 | Atbilstoši uzstādīšanai |
| Piezīme. Iepriekšējie 30 parametri atbilst prasībām, kas noteiktas IV tipa FDR. |  |  |  |  |
| Piezīmes. |  |  |  |  |
| 1. Reģistrē pietiekamus ievades datus, lai noteiktu jaudu. |  |  |  |  |
| 2. Helikopteriem ar parasto vadības sistēmām piemēro “vai”. Helikopteriem ar nemehāniskām vadības sistēmām piemēro “un”. |  |  |  |  |
| 3. Ja signāls ir pieejams ciparu veidā. |  |  |  |  |
| 4. Vēlama alternatīva ir ģeogrāfiskā platuma un garuma datu reģistrēšana no INS vai citas navigācijas sistēmas. |  |  |  |  |
| 5. Ja signāli ir viegli pieejami. |  |  |  |  |

Ja ir pieejama sīkāku datu reģistrēšanas iespēja, tad jāapsver šādas papildu informācijas reģistrēšana:

a) ekspluatācijas informācijas no elektronisko displeju sistēmām, piemēram, no elektroniskās lidojuma instrumentu sistēmas (EFIS), elektroniskās centralizētās gaisa kuģa uzraudzības sistēmas (ECAM) un dzinēja rādījumu un apkalpes brīdināšanas sistēmas (EICAS).

Izmantojiet šādu prioritāro secību:

1) lidojuma apkalpes izvēlēti parametri attiecībā uz nominālo lidojuma trajektoriju, piemēram, barometriskā spiediena iestatījums, izvēlētais absolūtais augstums, izvēlētais gaisa ātrums, lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums un automātiskās lidojumu vadības sistēmas ieslēgšana, un rādījumu režīmi, ja tos nereģistrē no cita avota;

2) displeju sistēmu izvēle/statuss, piemēram, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY u. c.;

3) dati par brīdināšanu un trauksmēm un

4) norādes uz parādītajām avārijas procedūru un kontrolsarakstu lappusēm un

b) dzinēja papildu parametri (EPR, N1 , EGT, degvielas plūsma u. c.).

# C PIEVIENOJUMS. LIDOJUMA LAIKS UN LIDOJUMA APKALPES DARBA LAIKA NORMĒŠANA

Papildmateriāls II sadaļas 2. nodaļas 2.2.9.3. punktam

## 1. Nolūks un piemērošanas joma

1.1. Lidojuma laika un lidojuma apkalpes darba laika normēšanu veic ar vienu mērķi – samazināt iespējamību, ka lidojuma apkalpes locekļu nogurums var negatīvi ietekmēt lidojuma drošību.

1.2. Lai to nepieļautu, jāņem vērā divi noguruma veidi – īslaicīgs nogurums un ilglaicīgs nogurums. Īslaicīgo nogurumu var raksturot kā nogurumu, kas parasti pārņem cilvēku pēc darba perioda, piepūles vai uzbudinājuma, un parasti to novērš viens pietiekami ilgs miega periods. Turpretī ilglaicīgs nogurums var rasties pēc novēlotas vai nepilnīgas spēku atjaunošanas pēc īslaicīgā noguruma vai kā sekas pārmērīgam darba apjomam, piepūlei vai uzbudinājumam, ja nav bijis pietiekamas iespējas atjaunot spēkus.

1.3. Uz šīs pielikuma daļas noteikumiem balstītā normēšana garantē aizsardzību pret abiem noguruma veidiem, jo tiks ņemta vērā

1.3.1. nepieciešamība ierobežot lidojuma laiku tā, lai nepieļautu abu veidu nogurumu;

1.3.2. nepieciešamība ierobežot laiku, kas pavadīts, pildot pienākumus uz zemes tūlīt pēc lidojuma vai starpposma punktos lidojumu sērijas laikā, tā, lai īpaši nepieļautu īslaicīgo nogurumu;

1.3.3. nepieciešamība nodrošināt lidojuma apkalpes locekļiem pietiekamu iespēju atjaunot spēkus pēc noguruma;

1.3.4. nepieciešamība ņemt vērā citus saistītus uzdevumus, kas lidojuma kuģa apkalpes loceklim var būt jāpilda, tā, lai īpaši nepieļautu ilglaicīgo nogurumu.

## 2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Pilotam ir pienākums neizmantot apliecības un saistītu kvalifikācijas atzīmju piešķirtās tiesības jebkurā brīdī, ja viņš uzskata, ka jebkura viņa profesionālās sagatavotības pasliktināšanās, kas saistīta ar veselības stāvokli, var radīt tādu situāciju, ka viņš nevarēs droši īstenot šīs tiesības, un ar to ir jāsaprot jebkura veselības stāvokļa atbilstības samazināšanās noguruma dēļ.

2.2. Turpmākajos punktos noteiktie ierobežojumi jāuzskata par minimālajām prasībām, un ekspluatants ir atbildīgs par to precizēšanu konkrētos gadījumos, ņemot vērā turpmāk minētos apstākļus. Īpaši jāņem vērā šādi konkrēti apstākļi:

a) apkalpes sastāvs;

b) lidojumu kavēšanās iespējamība;

c) gaisa kuģa tips un maršruta sarežģītība, piemēram, satiksmes blīvums, navigācijas līdzekļi, gaisa kuģī esošais standarta aprīkojums, sakaru uzturēšanas grūtības un liels absolūtais augstums, kādā notiek lidojums nehermētiskajos gaisa kuģos, vai liels absolūtais augstums hermētisko gaisa kuģu salonā;

d) kāda daļa no lidojuma tiek veikta nakts laikā;

e) ērtības nolaišanās vietās, kur apkalpes locekļiem nodrošināta laba atpūta;

f) nosēšanos un pacelšanos skaits;

g) nepieciešamība pēc plānošanas sakārtotas sistēmas, kas nodrošina augstu stabilitātes pakāpi (šajā gadījumā atbilstošas rezerves nodrošināšana ir svarīgs apstāklis);

h) īpaši miega zudums normāla miega/nomoda cikla traucējumu dēļ un

i) apstākļi pilotu kabīnē.

2.3. Lidojumu drošības dēļ ekspluatantam ir pienākums nodrošināt tiem apkalpes locekļiem, kas veica citus pienākumus lidojumu laikā, bet ne ar lidojumiem saistītos un darba devēja norādītos, vismaz minimālo nepieciešamo atpūtas laiku pirms pienākumu pildīšanas lidojumu laikā uzsākšanas.

## 3. Definīcijas

Lidojuma apkalpes loceklis, kurš tiek pārvadāts kā pasažieris. Lidojuma kuģa apkalpes loceklis, kuru ekspluatants norīko pārvešanai ar gaisa vai sauszemes transportu.

Darba laiks. Laiks, kurā lidojuma apkalpes loceklis pilda jebkurus darba devēja norādītus pienākumus.

Lidojuma apkalpes darba laiks. Kopējais laiks no brīža, kad lidojuma apkalpes loceklis tūlīt pēc atpūtas laika un pirms lidojuma vai lidojumu sērijas veikšanas sāk darba pienākumu pildīšanu, līdz brīdim, kad šis lidojuma apkalpes loceklis tiek atbrīvots no visiem pienākumiem pēc šā lidojuma vai lidojumu sērijas pabeigšanas.

Lidojuma sektors. Lidojums vai viens lidojums no lidojumu sērijas, kas sākas no gaisa kuģu stāvvietas un beidzas gaisa kuģu stāvvietā.

Tas sastāv no:

— sagatavošanās lidojumam,

— lidojuma laika,

— pēclidojuma perioda pēc lidojuma sektora vai lidojumu sektoru sērijas.

Helikopteru lidojuma laiks. Kopējais laiks no brīža, kad helikoptera propellera lāpstiņas sāk griezties, līdz helikoptera apstāšanās brīdim pēc lidojuma beigām un propellera lāpstiņu apstāšanās.

Atpūtas laiks. Jebkurš laika periods uz zemes, kura laikā ekspluatants atbrīvo lidojuma apkalpes locekli no visiem darba pienākumiem.

Lidojumu sērija. Divi vai vairāki lidojumu sektori, kas pabeigti starp diviem atpūtas periodiem.

Laiks rezervē. Noteikts laika periods, kura laikā lidojuma apkalpes loceklim jāierodas darbā pēc pirmā izsaukuma.

Sagatavošanās laiks kārtējam lidojumam. Laiks, kas pavadīts uz zemes lidojuma apkalpes darba laika periodā starp diviem lidojuma sektoriem.

## 4. Piezīmes par definīcijām

4.1. Lidojuma laiks

Termina “lidojuma laiks” definīcijai neizbēgami ir jābūt ļoti vispārīgai, bet ierobežojumu kontekstā to, protams, paredzēts attiecināt uz lidojuma apkalpes locekļiem saskaņā ar attiecīgo termina “lidojuma apkalpes loceklis” definīciju. Atbilstoši šai pēdējai minētajai definīcijai, par lidojuma apkalpes locekļiem nevar uzskatīt sertificētus lidojuma apkalpes locekļus, kas ceļo kā pasažieri, lai gan tas būtu jāņem vērā, nosakot atpūtas laiku.

4.2. Lidojuma apkalpes darba laiks

4.2.1. Termina “lidojuma apkalpes darba laiks” definīcijas nolūks ir aptvert nepārtrauktu pienākumu pildīšanas laiku, kas vienmēr ietver lidojumu vai lidojumu sēriju. Ir paredzēts, ka tā ietver visus pienākumus, kas lidojuma apkalpes loceklim var būt jāpilda no brīža, kad tas ierodas savā darba vietā lidojuma dienā, līdz brīdim, kad tas tiek atbrīvots no pienākumiem pēc lidojuma vai lidojumu sērijas pabeigšanas. Uzskata, ka šā laika normēšana ir nepieciešama, jo lidojuma apkalpes locekļa darbs šajā periodā galu galā var radīt nogurumu – īslaicīgu vai ilglaicīgu – kas varētu apdraudēt lidojuma drošību. No otras puses (no lidojuma drošības viedokļa), nav pietiekama pamata noteikt normēt jebkuru citu laiku, kurā lidojuma apkalpes loceklis veic uzdevumus, kurus tam uzticējis ekspluatants. Tādēļ, plānojot atpūtas laiku, šāds uzdevums jāņem vērā tikai kā viens no daudziem apstākļiem, kuru rezultātā var rasties nogurums.

4.2.2. Definīcija nenozīmē, ka tajā ir ietverti tādi periodi, kā laiks, kas lidojuma apkalpes loceklim nepieciešam, lai no mājām nokļūtu darba vietā.

4.2.3. Par svarīgu piesardzības pasākumu var būt, ja valstis un ekspluatanti atzīst apkalpes locekļa tiesības atteikties no turpmākas pienākumu pildīšanas, ja viņš ir tik noguris, ka tas var negatīvi ietekmēt lidojuma drošību.

4.3. Atpūtas laiks

Atpūtas laika definīcija nozīmē atbrīvojumu no pienākumiem, un tā mērķis ir atjaunot spēkus pēc noguruma; cilvēks pats ir atbildīgs pat to, kādā veidā viņš to panāk.

## 5. Ierobežojumu veidi

5.1. Ierobežojumi ir iedalīti visumā pēc laika; piemēram, vairākums valstu, kas ziņo ICAO, paredz dienas, mēneša un gada lidojuma laika ierobežojumus, un ievērojama daļa no tām paredz arī ceturkšņa lidojuma laika ierobežojumus. Iespējams, būs pietiekami paredzēt dienas lidojuma apkalpes darba laika ierobežojumus. Tomēr jāsaprot, ka dažādās situācijās šie ierobežojumi ievērojami atšķirsies.

5.2. Sastādot reglamentus vai formulējot noteikumus, kas regulē lidojuma laika ierobežojumus, jāņem vērā apkalpes locekļu skaits un dažādu veicamo uzdevumu raksturs. Gadījumā, ja gaisa kuģī ir nodrošinātas atbilstošas atpūtas iespējas tā, lai apkalpes loceklis varētu atpūsties atsevišķā guļamvietā, atļauts noteikt ilgāku lidojuma apkalpes darba laiku. Nepieciešams nodrošināt atbilstošus atpūtas apstākļus uz zemes vietās, kur apkalpes locekļiem jānodrošina atpūtas laiks. Valstīm vai ekspluatantiem pienācīgi jāņem vērā arī šādi apstākļi: satiksmes blīvums, navigācijas un sakaru iekārtas, darba ritms/miega cikls, nosēšanos un pacelšanos skaits, gaisa kuģa vadāmības raksturojumi un lidtehniskie raksturojumi, un laikapstākļi.

## 6. Uzskaites veidlapas paraugs

Turpmāk ir redzama šādas uzskaites veidlapas paraugs, kas ilustrē vienu no daudzajiem II sadaļas 2.2.9.3. punktā minētā standarta piemērošanas veidiem.

| Apkalpe | Maksimālais lidojuma apkalpes darba laiks diennaktī (24 stundas) | Maksimālais lidojuma laiks (stundas) |  |  |  | Atpūtas laiks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diennaktī (24 stundas) | Mēnesī | Ceturksnī | Gadā | Dienā | Nedēļā |
| Gaisa kuģa komandieris |  |  |  |  |  |  |  |
| Otrais pilots |  |  |  |  |  |  |  |

# D PIEVIENOJUMS. MEDICĪNISKIE LĪDZEKĻI

Papildmateriāls II sadaļas 4. nodaļas 4.2.2. punkta a) apakšpunktam

Ir ieteiktas šādas tipiskas helikopteros esošo pirmās palīdzības komplektu sastāvdaļas:

— pirmās palīdzības rokasgrāmata;

— “vizuālo signālu “zeme–gaiss” kods izdzīvojušo lietošanai”, kas ietverts 12. pielikumā;

— norādījumi ievainojumu ārstēšanai;

— acu ziede;

— aerosols deguna aizlikuma mazināšanai;

— insektu repelents;

— mitrinoši acu pilieni;

— saules pretapdeguma krēms;

— ar ūdeni sajaucams antiseptisks līdzeklis/ādas tīrīšanas līdzeklis;

— materiāli plašu apdegumu ārstēšanai;

— šādas zāles iekšķīgai lietošanai:

pretsāpju līdzeklis, pretspazmu līdzeklis, centrālo nervu sistēmu stimulējošs līdzeklis, asinsvadus paplašinošs līdzeklis, medikamenti caurejas un jūras slimības ārstēšanai;

— mākslīga elastīga elpošanas caurulīte un šinas.

# E PIEVIENOJUMS. OBLIGĀTO IEKĀRTU SARAKSTS (MEL)

Papildmateriāls II sadaļas 4. nodaļas 4.1.2. punktam

1. Ja gaisa kuģa sertifikācijā netiek atļautas novirzes no valsts prasībām, ar gaisa kuģi nav iespējams veikt lidojumus, ja vien visas sistēmas un aprīkojums nav ekspluatējamā kārtībā. Pieredzē ir pierādījies, ka īstermiņā ir pieļaujami daži defekti, ja pārējās darbspējīgās sistēmas un aprīkojums ļauj droši turpināt lidojumus.

2. Apstiprinot obligāto iekārtu sarakstu, valstij jānorāda tās sistēmas un iekārtas, kas noteiktos lidojuma apstākļos var nedarboties, lai neviens lidojums netiktu veikts ar citām nefunkcionējošām sistēmām un iekārtām, kuras nav norādītas.

3. Tādēļ katram gaisa kuģim ir nepieciešams ekspluatanta apstiprināts obligāto iekārtu saraksts, kas balstīts uz obligāto iekārtu pamatsarakstu, kuru gaisa kuģa tipam noteikusi par tipa projektu atbildīgā organizācija kopā ar projektētājvalsti.

4. Ekspluatantvalstij jāpieprasa, lai ekspluatants sagatavo obligāto iekārtu sarakstu, kuras nolūks ir atļaut gaisa kuģa ekspluatāciju, ja tam nedarbojas noteiktas sistēmas vai aprīkojums, ar nosacījumu, ka tiek saglabāts pieļaujamais drošības līmenis.

5. Obligāto iekārtu saraksta nolūks nav paredzēt gaisa kuģa ekspluatāciju nenoteiktā laika periodā, ja gaisa kuģim ir nefunkcionējošās sistēmas vai aprīkojums. Galvenais obligāto iekārtu saraksta mērķis ir atļaut droši ekspluatēt gaisa kuģi, kuram nedarbojas sistēmas vai aprīkojums kontrolējamas un pamatotas remontdarbu un aprīkojuma nomaiņas programmas ietvaros.

6. Ekspluatantiem ir jānodrošina, lai lidojumu nesāktu neviens gaisa kuģis, kuram nedarbojas vairāki obligāto iekārtu sarakstā iekļautie komponenti, ja nav konstatēts, ka nedarbojošos sistēmu vai komponentu savstarpējā saistība neradīs nepieļaujamu drošības līmeņa pazemināšanos un/vai pārmērīgi nepalielinās lidojuma apkalpes darba apjomu.

7. Nosakot, ka tiek saglabāts pieļaujamais drošības līmenis, jāapsver arī tas, vai, gaisa kuģim turpinot lidojumu ar nefunkcionējošām sistēmām vai aprīkojumu, neradīsies kādas papildu atteices. Obligāto iekārtu saraksts nedrīkst nebūt saskaņā ar lidojumu rokasgrāmatas ierobežojumu sadaļas prasībām, avārijas procedūrām vai citām reģistrētājvalsts vai ekspluatantvalsts noteiktajām lidojumderīguma prasībām, ja vien atbilstoša lidojumderīguma iestāde vai lidojumu rokasgrāmata nenosaka citādi.

8. Atbilstošā gadījumā pie tām sistēmām vai aprīkojuma, ko atzīst par nefunkcionējošu konkrētam lidojumam, jānovieto brīdinājuma zīmes, kā arī visi šādi komponenti jāatzīmē gaisa kuģa tehniskajā žurnālā, lai informētu lidojuma apkalpi un tehniskās apkopes personālu par nefunkcionējošo sistēmu vai aprīkojumu.

9. Ja kāda noteikta sistēma vai aprīkojuma daļa atzīta par nefunkcionējošu, var būt nepieciešams noteikt tehniskās apkopes kārtību līdz lidojuma uzsākšanai, lai deaktivētu vai izolētu šo sistēmu vai aprīkojumu. Līdzīgi var būt nepieciešams izstrādāt atbilstošu lidojuma apkalpes rīcības kārtību.

10. II sadaļas 2. nodaļas 2.3.1. punktā ir norādīti gaisa kuģa komandiera pienākumi gadījumā, ja viņš atļauj ekspluatēt helikopteru ar defektiem saskaņā ar obligāto iekārtu sarakstu.

# F PIEVIENOJUMS. GAISA KUĢA EKSPLUATANTA APLIECĪBA VAI LĪDZVĒRTĪGS DOKUMENTS

Papildmateriāls II sadaļas 2. nodaļas 2.2.1. punktam

1. Ekspluatantvalsts noteikumiem attiecībā uz ekspluatantu darbības sertifikāciju un turpmāku komerciālo gaisa pārvadājumu veikšanu jābūt saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas pielikumiem un jābūt pietiekami sīki izstrādātiem, lai nodrošinātu, ka, tos ievērojot, iespējams panākt vēlamo drošības līmeni.

2. Ekspluatantvalsts noteikumiem jānodrošina pozitīvas kontroles un vadības satvars, kā arī jādod ekspluatantam pietiekama rīcības brīvība, lai tas varētu izstrādāt un atjaunināt instrukcijas ar nolūku sniegt personālam sīkus, lidojumu veikšanai būtiskus norādījumus.

3. Ekspluatantvalsts noteikumiem jāparedz, ka ekspluatantam kā pamats darbības sertifikācijai jāiesniedz sīka informācija par lidojumu organizēšanu, vadības metodēm un uzraudzību, mācību programmu un tehniskās apkopes pasākumiem. Saskaņā ar šīs daļas noteikumiem ekspluatanta informācija jāiesniedz lidojumu veikšanas rokasgrāmatas (sk. papildinājumu) un tehniskās apkopes rokasgrāmatas veidā, kas satur vismaz to informāciju, kas norādīta attiecīgi II sadaļas 9.2. un 9.3. punktā, kā arī citu informāciju, kuru valsts var pieprasīt.

4. Ekspluatantvalstij ne tikai jānovērtē ekspluatanta spēja un kvalifikācija, bet arī jāsniedz norādījumi ekspluatantam reglamentējošos, organizatoriskos un procesuālos jautājumos. Ekspluatantvalstij jāpārliecinās, ka ekspluatants ir piemērots ekspluatācijas sertifikācijai. Tas ietver spēju un kvalifikāciju veikt drošus un prasmīgus lidojumus un pierādījumu, ka ir ievēroti piemērojamie noteikumi.

5. Sertifikācijas sistēma ietver nepārtrauktu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības turētāja lidojumu uzraudzību, ko veic ekspluatantvalsts, un šāda uzraudzība ir būtiska daļa no valsts pienākumiem, lai nodrošinātu, ka tiek uzturēti nepieciešamie ekspluatācijas standarti ar nolūku nodrošināt drošu un uzticamu komerciālo gaisa pārvadājumu sniegšanu sabiedrībai. Galveno valsts aviācijas tiesību aktu noteikumos jāietver pienācīgas tiesības veikt sertifikāciju un nepārtrauktu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības turētāja lidojumu uzraudzību.

1. piezīme. Norādījumi attiecībā uz lidojumu veikšanas rokasgrāmatu ir sniegti rokasgrāmatā “Lidojumu veikšanas rokasgrāmatas sagatavošana” (Doc 9376).

2. piezīme. Norādījumi attiecībā uz sertifikāciju un ekspluatanta turpmāku novērošanu ir sniegti “Lidojumu pārbaužu, sertifikācijas un turpmākās novērošanas procedūru rokasgrāmatā” (Doc 8335).

# G PIEVIENOJUMS. LIDOJUMA DROŠĪBAS DOKUMENTU SISTĒMA

Papildmateriāls II sadaļas 1. nodaļas 1.1.8. punktam

## 1. Ievads

1.1. Šī informācija sniedz norādījumus attiecībā uz ekspluatanta lidojuma drošības dokumentu sistēmas struktūru un izveidi. Ir jāsaprot, ka lidojuma drošības dokumentu sistēmas izveide ir pabeigts process, un izmaiņas katrā dokumentā, kurš veido sistēmu, var iespaidot visu sistēmu. Norādījumus, kas piemērojami ekspluatācijas dokumentu izstrādei, ir sagatavojušas valdības un nozares institūcijas, un tie ir pieejami ekspluatantiem. Tomēr ekspluatantiem var būt grūti izmantot šos norādījumus visefektīvākajā veidā, jo tie ir sadalīti vairākās publikācijās.

1.2. Turklāt ekspluatācijas dokumentiem piemērojamajos dokumentos pastāv tendence uzmanību pievērst kādam vienam dokumentu izstrādes aspektam, piemēram, formāta noteikšanai un dokumenta noformēšanai. Norādījumi retos gadījumos aptver visu ekspluatācijas dokumentu izstrādes procesu. Ir svarīgi, lai ekspluatācijas dokumenti būtu saskanīgi gan savā starpā, gan ar noteikumiem, ražotāja prasībām un cilvēkfaktora principiem. Ir jānodrošina arī saskanīgums nodaļu starpā, kā arī konsekventa piemērošana. Tādējādi uzsvars tiek likts uz integrētu pieeju, kas balstīta uz priekšstatu par ekspluatācijas dokumentiem kā par pabeigtu sistēmu.

1.3. Šā pievienojuma norādījumos aplūkoti galvenie ekspluatanta lidojuma drošības dokumentu sistēmas izstrādes procesa aspekti ar mērķi nodrošināt atbilstību II sadaļas 1. nodaļas 1.1.8. punktam. Norādījumi ir balstīti ne tikai uz teorētisko izpēti, bet arī uz esošo pirmrindas praksi nozarē, uzsvaru liekot uz ekspluatācijas svarīgiem aspektiem.

## 2. Struktūra

2.1. Lidojuma drošības dokumentu sistēmas struktūrai jāatbilst kritērijiem, kuri nodrošina ērtu piekļuvi informācijai, kas nepieciešama lidojumiem un operācijām uz zemes un kas ietverta vairākos sistēmu veidojošos ekspluatācijas dokumentos, un kas atvieglo ekspluatācijas dokumentu izplatīšanas un pārskatīšanas pārvaldību.

2.2. Lidojuma drošības dokumentu sistēmā ietvertā informācija atbilstoši informācijas svarīgumam un lietojumam jāgrupē šādi:

a) saskaņotā kritiskā informācija, piemēram, informācija, kas var apdraudēt ekspluatācijas drošību, ja tā nav pieejama nekavējoties;

b) saskaņota sensitīva informācija, piemēram, informācija, kas var iespaidot drošības līmeni vai aizkavēt ekspluatāciju, ja tā nav pieejama drīz;

c) bieži lietota informācija;

d) uzziņu informācija, piemēram, informācija, kas ir vajadzīga ekspluatācijai, bet neatbilst b) un c) apakšpunktam, un

e) informācija, kuru iespējams grupēt, balstoties uz to, kurā lidojuma fāzē tā tiek izmantota.

2.3. Laikkritiska informācija lidojuma drošības dokumentu sistēmā jāievieto drīz un skaidri pamanāmā veidā.

2.4. Laikkritiska informācija, laikjutīga informācija un bieži lietota informācija jāizvieto uz kartiņām un ātro uzziņu krājumos.

## 3. Aprobēšana

Pirms ieviešanas jāaprobē, ka lidojuma drošības dokumentu sistēma ir derīga reālos apstākļos. Veicot aprobēšanu, jāaplūko kritiskie informācijas lietošanas aspekti, lai apliecinātu tās efektivitāti. Aprobēšanas procesā jāiekļauj arī tās visu grupu mijiedarbības, kuras var notikt lidojumu laikā.

## 4. Izstrādāšana

4.1. Lidojuma drošības dokumentu sistēmā jāsaglabā konsekvence terminoloģijā un standarta terminu lietošanā attiecībā uz vispārīgiem elementiem un darbībām.

4.2. Ekspluatācijas dokumentos jāiekļauj saraksts ar regulāri atjaunotiem terminiem, akronīmiem un to standarta definīcijām, lai nodrošinātu piekļuvi visjaunākajai terminoloģijai. Jādefinē visi nozīmīgie termini, akronīmi un saīsinājumi, kas iekļauti lidojuma dokumentu sistēmā.

4.3. Lidojuma drošības dokumentu sistēmai jānodrošina dokumentu tipu standartizācija, tostarp standartizēta rakstīšanas stila, terminoloģijas, zīmējumu un simbolu, kā arī formatējuma lietošana dokumentos. Tas ietver vienveidīgu informācijas konkrētu veidu izvietojumu, mērvienību konsekventu lietojumu un kodu konsekventu lietojumu.

4.4. Lidojuma drošības dokumentu sistēmai jāietver priekšmetu rādītājs, lai ātri atrastu informāciju, kas ietverta vairāk nekā vienā ekspluatācijas dokumentā.

Piezīme. Priekšmetu rādītājam jāatrodas katra dokumenta sākumā, un tajā jābūt ne vairāk kā trim līmeņiem. Lappusēs, kas satur ārkārtas un avārijas informāciju, jābūt ieliktnēm, lai nodrošinātu tiešu piekļuvi.

4.5. Lidojuma drošības dokumentu sistēmai jāatbilst ekspluatanta kvalitātes sistēmas prasībām, ja tādas piemēro.

## 5. Ieviešana

Ekspluatantiem jāuzrauga lidojuma drošības dokumentu sistēmas ieviešana, lai nodrošinātu dokumentu atbilstošu un reālu lietošanu, balstoties uz ekspluatācijas vides īpašībām, un veidā, kas ir gan būtisks, gan noderīgs personālam. Šai uzraudzībai jāietver formāla atgriezeniskās saites sistēma, lai iegūtu ievades datus no ekspluatācijas personāla.

## 6. Izmainīšana

6.1. Ekspluatantiem jāizstrādā informācijas vākšanas, pārskatīšanas, izplatīšanas un labošanas kontroles sistēma, lai apstrādātu informāciju un datus, kas iegūti no visiem ar veicamo ekspluatāciju saistītajiem avotiem, tostarp arī no ekspluatantvalsts, projektētājvalsts, reģistrētājvalsts, ražotājiem un aprīkojuma tirgotājiem.

Piezīme. Ražotāji sniedz informāciju noteikta gaisa kuģa ekspluatācijai, kurā uzsvērtas šā gaisa kuģa sistēmas un procedūras tādos apstākļos, kas var ne pilnībā atbilst ražotāja prasībām. Ekspluatantiem jānodrošina, lai šāda informācija atbilstu to īpašajām vajadzībām un vietējās pilnvarotās iestādes vajadzībām.

6.2. Ekspluatantiem jāizstrādā informācijas vākšanas, pārskatīšanas un izplatīšanas sistēma, lai apstrādātu informāciju, kas izriet no ekspluatanta veiktajām izmaiņām, tostarp šādām:

a) izmaiņām, kuras radušās, uzstādot kādu jaunu aprīkojumu;

b) izmaiņām, kas veiktas atbilstoši ekspluatācijas pieredzei;

c) izmaiņām ekspluatanta metodēs un procedūrās;

d) izmaiņām ekspluatanta apliecībā un

e) izmaiņām, kas veiktas, lai nodrošinātu uzturētu visa gaisa kuģu parka standartizāciju.

Piezīme. Ekspluatantiem jānodrošina, lai apkalpes koordinācijas principi, metodes un procedūras attiektos tieši uz viņu lidojumu.

6.3. Lidojuma drošības dokumentu sistēma jāpārskata

a) regulāri (vismaz vienu reizi gadā);

b) pēc nozīmīgiem notikumiem (uzņēmumu apvienošanās, saplūšanas, straujas palielināšanās, darbības apjoma samazināšanās u. c.);

c) pēc izmaiņām tehnoloģijā (jauna aprīkojuma ieviešana) un

d) pēc drošības noteikumu izmaiņām.

6.4. Ekspluatantiem jāizstrādā metodes jaunas informācijas paziņošanai. Īpašajām metodēm jāatbilst paziņošanas steidzīguma pakāpei.

Piezīme. Tā kā bieža izmaiņu izdarīšana samazina jaunu vai grozītu procedūru svarīgumu, ir vēlams izmaiņas lidojuma drošības dokumentu sistēmā veikt minimāli.

6.5. Jauna informācija jāpārskata un jāapstiprina, ņemot vērā tās iespaidu uz visu lidojuma drošības dokumentu sistēmu.

6.6. Ekspluatācijas personālam jaunas informācijas izziņošanas metode jāpapildina ar pēdējās informācijas līdzsekošanas sistēmu. Līdzsekošanas sistēmai jāietver arī procedūra, lai pārliecinātos, ka ekspluatācijas personāls ir saņēmis visjaunāko informāciju.

— BEIGAS —

* Saskaņā ar 2. pielikumu.

* Saskaņā ar 2. pielikumu.

* Šajā nodaļā vārds “lidojumu drošība” nozīmē pret civilo aviāciju vērstu nelikumīgu aktu nepieļaušanu.

* R ir rotora rādiuss.

* R ir rotora rādiuss.

* R ir rotora rādiuss.

* R ir rotora rādiuss.