# I pielikums

Bīstamas vielas bīstamu darbību noteikšanai1

Turpmāk norādītie vielu daudzumi attiecas uz katru darbību vai darbību grupu.

Ja II daļā nosauktā viela vai preparāts ietilpst arī kādā kategorijā I daļā, tad izmanto II daļā norādīto robeždaudzumu.

Nosakot bīstamās darbības, puses ņem vērā attiecīgo draudu paredzamo pastiprināšanās iespēju un bīstamo vielu daudzumus un to tuvumu neatkarīgi no tā, vai tās atrodas viena vai vairāku operatoru pārziņā.

| I DAĻA. II daļā atsevišķi nenosauktu vielu un preparātu kategorijas |  |
| --- | --- |
| ### Kategorija | ## Robeždaudzums (metriskās tonnās) |
| 1. Uzliesmojošs2 | 50 000 |
| 2.a Viegli uzliesmojošs3.a) un b) | 200 |
| 2.b Viegli uzliesmojošs3.c) | 50 000 |
| 3. Īpaši viegli uzliesmojošs4 | 50 |
| 4. Toksisks5 | 200 |
| 5. Ļoti toksisks6 | 20 |
| 6. Oksidējošs7 | 200 |
| 7.a Sprādzienbīstams vielas veidā, uz preparātiem vai izstrādājumiem attiecas VSS kritēriju 1.4. apakšklase8 | 200 |
| 7.b Sprādzienbīstams vielas veidā, uz preparātiem vai izstrādājumiem attiecas VSS kritēriju 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vai 1.6. apakšklase8 | 50 |
| 8.a Bīstams videi – “toksisks ūdens organismiem”9 | 500 |
| 8.b Bīstams videi – “ļoti toksisks ūdens organismiem”10 | 200 |

| II DAĻA Nosauktās vielas |  |
| --- | --- |
| ### Viela | Robeždaudzums (metriskās tonnās) |
| 1.a Amonija nitrāts11 | 10 000 |
| 1.b Amonija nitrāts12 | 5 000 |
| 1.c Amonija nitrāts13 | 2 500 |
| 1.d Amonija nitrāts14 | 50 |
| 2.a Kālija nitrāts15 | 10 000 |
| 2.b Kālija nitrāts16 | 5 000 |
| 3. Hlors | 25 |
| 4. Etilēnoksīds | 50 |
| 5. Ūdeņradis | 50 |
| 6. Toluoldiizocianāts | 100 |
| 7. Sēra trioksīds | 75 |
| 8. Svina alkili | 50 |
| 9. Fosgēns | 0,75 |
| 10. Metilizocianāts | 0,15 |
| 11. Sašķidrinātas īpaši viegli uzliesmojošas gāzes (tostarp sašķidrinātas naftas gāzes) un dabasgāze | 200 |
| 12. “Naftas produkti: benzīni un smagie benzīni; petrolejas (tostarp reaktīvo dzinēju degvielas); c) gāzeļļas (tostarp dīzeļdegvielas, šķidrais kurināmais mājokļiem un gāzeļļas sajaukšanas plūsmas) | 25 000 |

PIEZĪMES

1. Indikatīvie kritēriji. Ja trūkst citu atbilstošu kritēriju, puses, klasificējot vielas vai preparātus saistībā ar šā pielikuma I daļu, var izmantot šādus kritērijus: ar maisījumiem un preparātiem rīkojas gluži tāpat kā ar tīrām vielām, izņemot gadījumus, kad tie zaudē attiecīgās tīro vielu īpašības un nespēj izraisīt pārrobežu iedarbību.

2. UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI: šķidras vielas un preparāti, kuru uzliesmošanas temperatūra ir vismaz 21 oC un ne lielāka par 55 oC.

3. VIEGLI UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI

a) vielas un preparāti, kas var sakarst un pēc tam aizdegties apkārtējās vides temperatūrā bez jebkādas papildu enerģijas (spontāni aizdegas saskarē ar gaisu);

b) vielas un preparāti, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 55 °C un kuri saglabā šķidro agregātstāvokli zem spiediena, gadījumos, kad īpaši pārstrādes apstākļi, piemēram, augsts spiediens vai augsta temperatūra, var radīt smagu negadījumu briesmas; un

c) vielas un preparāti, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 21 °C un kuri nav īpaši viegli uzliesmojoši.

4. ĪPAŠI VIEGLI UZLIESMOJOŠAS GĀZES UN ŠĶIDRUMI

a) Šķidras vielas un preparāti, kuru uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 0 °C un kuru viršanas temperatūra (vai viršanas diapazona gadījumā – viršanas sākuma temperatūra) normāla spiediena apstākļos ir mazāka nekā 35 °C;

b) gāzes, kas uzliesmo saskarē ar gaisu apkārtējās vides temperatūrā un spiediena apstākļos un kas ir gāzveida vai virskritiskā stāvoklī; un

c) uzliesmojošas un viegli uzliesmojošas šķidras vielas un preparāti, kas atrodas temperatūrā, kura ir augstāka par to viršanas temperatūru.

5. TOKSISKAS: vielas, kuru īpašības atbilst 1. vai 2. tabulā norādītajām īpašībām un kuru fizikālās un ķīmiskās īpašības spēj radīt rūpnieciskās avārijas briesmas (LD – letālā deva; LC – letālā koncentrācija).

| 1. TABULA |  |  |
| --- | --- | --- |
| LD50 (orālā) 1) mg/kg ķermeņa svara 25 < LD50 ≤ 200 | LD50 (caur ādu) 2) mg/kg ķermeņa svara 50 < LD50 ≤ 400 | LC50 3) mg/l (ieelpojot) 0,5 < LC50 ≤ 2 |
| 1) LD50 orāli žurkām |  |  |
| 2) LD50 iedarbībā uz žurku vai trušu ādu |  |  |
| 3) LC50 ieelpojot (četras stundas) žurkām |  |  |
| 2. TABULA |  |  |
| Kritiskā deva mg/kg ķermeņa svara = 5 |  |  |
| gadījumos, kad vielas akūtā orālā toksicitāte iedarbībā uz dzīvniekiem ir noteikta ar nemainīgās devas metodi. |  |  |

6. ĻOTI TOKSISKAS: vielas, kuru īpašības atbilst 3. vai 4. tabulā norādītajām īpašībām un kuras savu fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ spēj radīt rūpnieciskās avārijas briesmas (LD – letālā deva; LC – letālā koncentrācija).

| 3. TABULA |  |  |
| --- | --- | --- |
| LD50 (orālā) 1) mg/kg ķermeņa svara LD50 ≤ 25 | LD50 (caur ādu) 2) mg/kg ķermeņa svara LD50 ≤ 50 | LC50 3) mg/l (ieelpojot) LC50≤ 0,5 |
| 1) LD50 orāli žurkām |  |  |
| 2) LD50 iedarbībā uz žurku vai trušu ādu |  |  |
| 3) LC50 ieelpojot (četras stundas) žurkām. |  |  |
| 4. TABULA |  |  |
| Kritiskā deva mg/kg ķermeņa svara < 5 |  |  |
| gadījumos, kad vielas akūtā orālā toksicitāte iedarbībā uz dzīvniekiem ir noteikta ar nemainīgās devas metodi. |  |  |

7. OKSIDĒJOŠAS: vielas, kas var izraisīt spēju eksotermisku reakciju, nonākot saskarē ar citām vielām, it īpaši ar uzliesmojošām vielām.

8. SPRĀDZIENBĪSTAMAS

a) Vielas vai preparāti, ja pastāv sprādziena risks pēc trieciena, berzes un saskares ar uguni vai citu aizdegšanās avotu;

b) vielas vai preparāti, ja pastāv īpaši liels sprādziena risks pēc trieciena, berzes un saskares ar uguni vai citu aizdegšanās avotu; vai

c) vielas, preparāti vai izstrādājumi, kas atbilst 1957. gada 30. septembrī noslēgtā Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (UN/ADR) ar grozījumiem 1. klasei.

Šī definīcija attiecas uz pirotehniskajiem līdzekļiem, kas šajā konvencijā ir definēti kā vielas (vai vielu maisījumi), kuras paredzētas, lai pašuzturošas eksotermiskas ķīmiskās reakcijas gaitā izdalītu siltumu, gaismu, skaņu, gāzi, dūmus vai to kombināciju.

Vielas un izstrādājumus, kas atbilst 1. klasei, iedala kādā no apakšklasēm (1.1.–1.6.) saskaņā ar UN/ADR klasifikācijas shēmu. Šīs apakšklases ir šādas:

1.1. apakšklase. “Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt masveida sprādziena bīstamība (masveida sprādziens ir sprādziens, kas gandrīz visā kravā izplatās praktiski momentāni).”

1.2. apakšklase. “Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt izsviešanas bīstamība, bet ne masveida sprādziena bīstamība.”

1.3. apakšklase. “Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt ugunsbīstamība un vai nu neliela sprādziena bīstamība, vai neliela izsviešanas bīstamība, vai abas, bet ne masveida sprādziena bīstamība un

i) kuriem sadegot rodas ievērojams starojuma siltums vai

ii) kuri aizdegas cits pēc cita un izraisa nelielu sprādzienu vai izsviešanu, vai abus.”

1.4. apakšklase. “Vielas un izstrādājumi, kas rada tikai nelielu apdraudējumu, aizdegoties vai ierosinot degšanu pārvadājuma laikā. Šāda iedarbība pārsvarā skar tikai iepakojumu, un nav gaidāma ievērojama izmēra daļu izsviešana. Ārējas liesmas praktiski neizraisa tūlītēju sprādzienu, kas aptvertu faktiski visu iepakojuma saturu.”

1.5.apakšklase. “Ļoti nejutīgas vielas, kam piemīt masveida sprādziena bīstamība, bet kas ir tik nejutīgas, ka normālos pārvadāšanas apstākļos pastāv ļoti niecīga iespējamība sprādziena ierosināšanai vai pārejai no degšanas uz detonēšanu. Minimālā prasība ir, lai šīs vielas nesprāgst pārbaudē ar ārējām liesmām.”

1.6. apakšklase. “Ārkārtīgi nejutīgi izstrādājumi, kam nepiemīt masveida sprādziena bīstamība. Izstrādājumu sastāvā ir vienīgi ārkārtīgi nejutīgas detonējošas vielas, un tie uzrāda niecīgu neparedzētas sprādziena ierosināšanas vai izplatīšanās iespēju. Sprādziena risks pastāv tikai attiecībā uz vienu priekšmetu.”

Šajā definīcijā ietilpst arī sprāgstvielas vai pirotehniskās vielas un preparāti, kuri ir šo izstrādājumu sastāvā. Ja ir zināms sprāgstvielu vai pirotehnisko vielu un preparātu daudzums izstrādājumos, kuru sastāvā ir sprāgstvielas vai pirotehniskas vielas un preparāti, tad šis daudzums ir jāņem vērā, piemērojot šo konvenciju. Ja daudzums nav zināms, tad, piemērojot šo konvenciju, uzskata, ka viss izstrādājums ir sprādzienbīstams.

9. BĪSTAMS VIDEI (LC – letālā koncentrācija; EC – efektīvā koncentrācija; IC – inhibējošā koncentrācija) – toksisks ūdens organismiem ar ilgtermiņa kaitīgu ietekmi ūdens vidē un

a) ar akūto toksicitāti

i) 96 h LC50 (zivīm) – 	1 mg/l < LC50 ≤ 10 mg/l vai

ii) 48 h EC50 (dafnijām) – 	1 mg/l < EC50 ≤ 10 mg/l vai

iii) 72 h IC50 (aļģēm) – 	1 mg/l < IC50 ≤ 10 mg/l, un

b) noturīgumu – viela viegli nenoārdās vai log Pow (oktanola/ūdens sadalījuma koeficienta logaritms) ≥ 3,0 (ja vien eksperimentāli noteiktais bioloģiskās akumulācijas koeficients nav ≤ 100).

10. BĪSTAMS VIDEI (LC – letālā koncentrācija; EC – efektīvā koncentrācija; IC –inhibējošā koncentrācija) – ļoti toksisks ūdens organismiem:

a) ūdens organismiem ļoti toksiskas vielas ar akūto toksicitāti:

i) 96 h LC50 (zivīm) 	≤ 1 mg/l vai

ii) 48 h EC50 (dafnijām) 	≤ 1 mg/l, vai

iii) 72 h IC50 (aļģēm) 	≤ 1 mg/l;

b) ūdens organismiem ļoti toksiskas vielas ar ilgstošu kaitīgu ietekmi uz ūdens vidi:

i) un ar akūto toksicitāti

-96 h LC50 (zivīm) 	≤ 1 mg/l vai

-48 h EC50 (dafnijām ) 	≤ 1 mg/l, vai

-72 h IC50 (aļģēm) 	≤ 1 mg/l un

ii) noturīgumu – viela viegli nenoārdās vai log Pow (oktanola/ūdens sadalījuma koeficienta logaritms) ≥ 3,0 (ja vien eksperimentāli noteiktais bioloģiskās akumulācijas koeficients nav ≤ 100).

11. AMONIJA NITRĀTS (10 000): mēslošanas līdzekļi, kas spēj pašsadalīties.

Tas attiecas uz kombinētiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem (kombinētie mēslošanas līdzekļi, kuri satur amonija nitrātu kopā ar fosfātu un/vai potašu), kuros amonija nitrāta nodrošinātais slāpekļa saturs

a) ir no 15,75 līdz 24,5 svara % (amonija nitrāta veidotais slāpekļa saturs 15,75 % un 24,5 % attiecīgi atbilst 45% un 70% amonija nitrāta) un kuri nesatur vairāk par 0,4 % kopējo degošo/organisko vielu vai atbilst attiecīgā detonācijas testa (piem., 4 collu tērauda caurules testa) prasībām;

b) nepārsniedz 15,75 svara % un degošu materiālu saturs nav ierobežots,

un kas spēj pašsadalīties saskaņā ar ANO "Notecējumu pārbaudi" [UN Trough Test] (sk. Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumus par bīstamu kravu pārvadāšanu:  Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmata, III daļas 38.2. apakšiedaļa).

12. AMONIJA NITRĀTS (5 000): mēslošanas līdzekļu kvalitāte.

Tas attiecas uz vienkāršiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem un kombinētiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem, kuros amonija nitrāta nodrošinātais slāpekļa saturs

a) pārsniedz 24,5 svara %, izņemot amonija nitrāta maisījumus ar dolomītu, kaļķakmeni un/vai kalcija karbonātu, ar tīrības pakāpi vismaz 90 %;

b) pārsniedz 15,75 svara %, ja tas ir amonija nitrāta un amonija sulfāta maisījums;

c) pārsniedz 28 svara % (amonija nitrāta veidotais 28 svara % slāpekļa saturs atbilst 80 % amonija nitrāta) amonija nitrāta maisījumiem ar dolomītu, kaļķakmeni un/vai kalcija karbonātu, ar tīrības pakāpi vismaz 90 %;

un kas atbilst attiecīgā detonācijas testa (piem., 4 collu tērauda caurules testa) prasībām.

13. AMONIJA NITRĀTS (2 500): tehniskā kvalitāte.

Tas attiecas uz

a) amonija nitrātu un amonija nitrāta preparātiem, kuros amonija nitrāta nodrošinātais skābekļa saturs

i) ir no 24,5 līdz 28 svara % un kuru sastāvā ir ne vairāk kā 0,4 % degošu vielu;

ii) pārsniedz 28 svara % un kuru sastāvā ir ne vairāk kā 0,2 % degošu vielu;

b) amonija nitrāta ūdens šķīdumiem, kuros amonija nitrāta koncentrācija pārsniedz 80 svara %.

14. AMONIJA NITRĀTS (50): normām neatbilstoši ražojumi un mēslošanas līdzekļi, kas neatbilst attiecīgā detonācijas testa (piem., 4 collu tērauda caurules testa) prasībām.

Tas attiecas uz

a) ražošanas procesā izbrāķētiem ražojumiem un uz amonija nitrātu un amonija nitrāta preparātiem, vienkāršiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem un kombinētiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem, kas minēti 12. un 13. piezīmē un ko tiešais lietotājs sūta vai ir nosūtījis atpakaļ ražotājam pagaidu uzglabāšanai vai uz pārstrādes rūpnīcu otrreizējai pārstrādei, brāķa pārstrādei vai apstrādei, lai to izmantošana būtu droša, jo tie vairs neatbilst 12. un 13 piezīmē norādītajai specifikācijai;

b) 11. piezīmes a) punktā un 12. piezīmē minētajiem mēslošanas līdzekļiem, kas neatbilst attiecīgā detonācijas testa (piem., 4 collu tērauda caurules testa) prasībām.

15. KĀLIJA NITRĀTS (10 000): kombinētie kālija nitrāta mēslošanas līdzekļi, kuru sastāvā ir kālija nitrāts mikrogranulu/granulu veidā.

16. KĀLIJA NITRĀTS (5 000): kombinētie kālija nitrāta mēslošanas līdzekļi, kuru sastāvā ir kālija nitrāts kristālu veidā.