Komisijas 1999. gada 17. februāra Lēmums, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem

(paziņots ar dokumenta numuru C(1999) 339)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/178/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 880/92 par Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu 1, un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā Regulas (EEK) Nr. 880/92 5. panta 1. punkta otrajā daļā paredzēts, ka nosacījumus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai nosaka atbilstīgi ražojumu grupām;

tā kā 10. panta 2. punktā Regulā (EEK) Nr. 880/92 noteikts, ka attiecīgā ražojuma ekoloģiskās īpašības novērtē pēc īpašiem ražojumu grupai noteiktiem kritērijiem;

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 880/92 6. pantu Komisija apspriedusies ar galvenajām interešu grupām;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 880/92 7. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumu grupa “tekstilizstrādājumi” (turpmāk “ražojumu grupa”) nozīmē

tekstilapģērbs: apģērbs, kura sastāvā ir vismaz 90 masas % tekstilšķiedru;

iekštelpu tekstilizstrādājumi: tekstilizstrādājumi lietošanai telpās, kuru sastāvā ir ne mazāk par 90 masas % tekstilšķiedru, izņemot grīdsegas,

dzija un audumi, ko paredzēts izmantot tekstilapģērbiem un iekštelpu tekstilizstrādājumiem.

2. pants

Šā lēmuma 1. pantā definētās ražojumu grupas ekoloģiskās īpašības un piemērotību lietošanai novērtē pēc īpašiem ekoloģiskajiem un piemērotības lietošanai kritērijiem, kas noteikti pielikumā.

3. pants

Ražojumu grupas definīcijas un ražojumu grupai noteikto kritēriju spēkā esamības termiņš ir trīs gadi no pirmās dienas mēnesī pēc mēneša, kurā pieņem kritērijus.

4. pants

Administratīviem mērķiem ražojumu grupai piešķir ciparu kodu “016”.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 17. februārī

|  | Komisijas vārdā — Rita Bjergora [Ritt Bjerregaard], Komisijas locekle |
| --- | --- |

1 OJ L 99, 11. 4. 1992, p. 1.

PIELIKUMS

Lai 1. pantā definētajiem ražojumiem piešķirtu ekomarķējumu, tiem jāatbilst šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tiem pēc pieprasījuma jābūt veiktiem testiem, kā norādīts kritērijos. Attiecīgos gadījumos var izmantot citas noteikšanas metodes, ja to līdzvērtīgumu ir akceptējusi kompetentā iestāde, kas izskata pieteikumu. Ja testi nav minēti vai ja ir minēti kā izmantojami verifikācijā vai uzraudzībā, kompetentajām iestādēm būtu attiecīgā gadījumā jāpaļaujas uz deklarācijām un dokumentāciju, ko sniedz pretendents, un/vai uz neatkarīgām verifikācijām.

Kompetentajām iestādēm, izskatot pieteikumus un uzraugot atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, ir ieteicams ņemt vērā atzītu vides vadības sistēmu īstenošanu, piemēram, EMAS vai ISO 14001.

Šo kritēriju mērķis jo īpaši ir veicināt ar svarīgākajiem tekstilrūpniecības procesiem, tostarp vērpšanu, aušanu, adīšanu, balināšanu, krāsošanu un apdari saistītā ūdens piesārņojuma samazināšanu.

# Funkcionālā vienība.

Funkcionālā vienība, uz kuru attiecas noteiktās normas, ir

1 kg tekstilizstrādājuma parastos apstākļos (gaisa relatīvais mitrums 65 % ± 2 % un 20 °C ± 2 °C – šāda apstākļu norma noteikta standartā ISO 139 Tekstilizstrādājumi – standartatmosfēra kondicionēšanai un testēšanai).

A. EKOLOĢISKIE KRITĒRIJI

Ekoloģiskie kritēriji iedalīti divās lielās kategorijās: attiecībā uz tekstilšķiedrām (A1) un attiecībā uz tekstilrūpniecības procesiem un ķīmiskajām vielām (A2).

A1. TEKSTILŠĶIEDRAS

A1 iedaļā noteikti kritēriji šādiem šķiedrmateriāliem: akrilšķiedrai, kokvilnas šķiedrai, elastāna šķiedrai, linšķiedrai un citām lūkšķiedrām, nemazgātai vilnai un citām keratīna šķiedrām, mākslīgajām celulozes šķiedrām, poliamīda šķiedrām, poliestera un polipropilēna šķiedrām. Var izmantot arī citas šķiedras, kurām nav noteikti īpaši ekoloģiskie kritēriji, izņemot minerālšķiedras, stiklašķiedras, metālu šķiedras, oglekļa šķiedras un citas neorganisko materiālu šķiedras.

Pretendents iesniedz sīku informāciju par tekstilizstrādājuma sastāvu. Kritērijus, kas attiecīgajam tekstilšķiedru veidam noteikti A1 iedaļā, var neievērot, ja attiecīgās šķiedras daudzums gatavā ražojumā ir mazāks nekā 5 %. Tos var neievērot arī tad, ja šķiedras iegūtas otrreizējā pārstrādē. Šajā kontekstā otrreizējā pārstrādē iegūtas šķiedras ir šķiedras, kas iegūtas tikai no tekstilmateriālu vai apģērbu ražošanas atgriezumiem, vai no pēclietošanas atkritumiem (tekstilmateriālu vai citiem atkritumiem). Tomēr vismaz 85 masas % šķiedru izstrādājumā jāatbilst vai nu attiecīgajām šķiedrām noteiktajiem kritērijiem, ja tādi ir, vai arī šķiedrām jābūt iegūtām otrreizējā pārstrādē.

1. Akrilšķiedra.

a) Akrilnitrila saturs neapstrādātā baltajā šķiedrā, ko izved no ražotnes, ir mazāks nekā 1,5 mg/kg.

Noteikšanas metode: ekstrakcija ar verdošu ūdeni un kvantitatīva noteikšana kapilārajā gāzu šķidruma hromatogrāfijā. Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

b) Akrilnitrila emisija gaisā (polimerizācijā un līdz sagatavošanai vērpšanai), ko izsaka kā vidējo lielumu gadā, ir mazāka nekā 1 g/kg saražotās šķiedras.

2. Kokvilna.

Kokvilnas šķiedras nesatur vairāk kā 0,05 ppm (izmantojot noteikšanas metodi ar atbilstīgu jutību) šādu ķīmisko vielu: aldrīns, kaptafols, hlordāns, DDT, dieldrīns, heptahlors, heksahlorbenzols, heksahlorcikloheksāns (kopējie izomēri), 2,4,5-T, hlordimeforms, hlorbenzilāts, dinosebs un tā sāļi, monokrotofoss.

Noteikšanas metodes: attiecīgi US EPA 8081 A (hlororganiskie pesticīdi ar ultraskaņas vai Soksleta ekstrakciju nepolārā šķīdinātājā (izooktānā vai heksānā)), US EPA 8151 A (hlorētie herbicīdi, izmantojot metanolu) US EPA 8141 A (fosfororganiskie savienojumi) un US EPA 8270 C (vāji gaistoši organiskie savienojumi). Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

Šo prasību nepiemēro, ja vairāk nekā 50 % kokvilnas, kas ir ražojumā, ražota atbilstīgi bioloģiskās laukaimniecības metodēm, tas ir, neatkarīga organizācija ir apliecinājusi, ka kokvilna ražota saskaņā ar ražošanas un inspicēšanas prasībām, kuras noteiktas Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 1.

Šo prasību nepiemēro, ja var iesniegt dokumentārus pierādījumus, kas apliecina to lauksaimnieku identitāti, kuri ražojuši vismaz 75 % kokvilnas, kas izmantota gatavajā ražojumā, un minēto lauksaimnieku deklarāciju par to, ka iepriekšminētās vielas nav lietotas kokvilnas laukos vai kokvilnas augiem, no kuriem iegūta kokvilna, vai kokvilnas apstrādei.

Ja vairāk nekā 95 % kokvilnas, kas ir ražojumā, ražota atbilstīgi bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, tas ir, neatkarīga organizācija ir apliecinājusi, ka kokvilna ražota saskaņā ar ražošanas un inspicēšanas prasībām, kuras noteiktas Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91, pretendents aiz ekomarķējuma var norādīt “bioloģiski ražota kokvilna”.

3. Elastāns.

a) Cinka saturs nepārsniedz 1000 ppm.

Noteikšanas metode: tieša noteikšana ar atomu absorbcijas spektrometriju. Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

b) Tā aromātisko diizocianātu emisija gaisā polimerizācijā un vērpšanā, kuru izsaka kā vidējo lielumu gadā, ir mazāka nekā 5 mg/kg saražotās šķiedras.

4. Linšķiedra un citas lūkšķiedras (tostarp kaņepju, džutas un Ķīnas kaņepju šķiedra).

Linšķiedru un pārējās lūkšķiedras neiegūst ar mērcēšanu, ja vien mērcēšanas ūdeni neattīra tā, ka tā ķīmiskais skābekļa pātēriņš (ĶSP) vai kopējais organiskā oglekļa saturs tiek samazināts par vismaz 75 % pēc kaņepāju mērcēšanas un vismaz par 95 % pēc linu un pārējo lūkšķiedraugu mērcēšanas.

Noteikšanas metode: ISO 6060 (ĶSP). Ja veic mērcēšanu ūdenī, kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

5. Nemazgāta vilna un citas keratīna šķiedras (tostarp aitas, kamieļa, alpakas un kazas vilna).

a) Kopējais šādu vielu saturs nepārsniedz 0,5 ppm: -heksahlorcikloheksāns, -heksahlorcikloheksāns, lindāns (?-heksahlorcikloheksāns), δ-heksahlorcikloheksāns, aldrīns, dieldrīns, endrīns, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

b) Kopējais šādu vielu saturs nepārsniedz 2 ppm: propetamfoss, diazinons, dihlorfentions, fenhlorofoss, hlorfenvinfoss.

c) Kopējais šādu vielu saturs nepārsniedz 3 ppm: cihalotrīns, cipermetrīns, deltametrīns, fenvalerāts.

Šīs prasības (kā noteikts a), b) un c) daļā un katru atsevišķi) nepiemēro, ja var iesniegt dokumentārus pierādījumus, kas apliecina to lauksaimnieku identitāti, kuri ražojuši vismaz 75 % vilnas vai attiecīgās keratīna šķiedras, un minēto lauksaimnieku deklarāciju par to, ka iepriekšminētās vielas nav lietotas attiecīgajos laukos vai attiecīgajiem dzīvniekiem.

Noteikšanas metode attiecībā uz a), b) un c) daļu: ekstrakcija ar nepolāriem/polāriem šķīdinātājiem, attīrīšana gelhromatogrāfijā un noteikšana kapilārajā gāzu šķidruma hromatogrāfijā ar elektronu satveres detektoru.  Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

d) Attiecībā uz vilnas mazgāšanas notekūdeņiem, kas novadīti kanalizācijā, ĶSP nepārsniedz 60 g/kg nemazgātas vilnas, un notekūdeņi jāattīra centralizētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tā, lai ĶSP samazinātu vismaz par 75 %.

Attiecībā uz vilnas mazgāšanas notekūdeņiem, ko attīra ražotnē un novada virszemes ūdeņos, ĶSP nepārsniedz 5 g/kg nemazgātas vilnas. Virszemes ūdeņos novadīto attīrīto notekūdeņu pH ir 6 līdz 9 (ja vien saņemošo ūdeņu pH nav ārpus minētā intervāla), un temperatūra ir mazāka par 40 C (ja vien saņemošā ūdens temperatūra nav par to augstāka).

Noteikšanas metode attiecībā uz d) daļu: ISO 6060. Pēc pieprasījuma sniedz analīzes protokolu un attiecīgos datus.

6. Mākslīgās celulozes šķiedras (tostarp viskozes šķiedras, lyocell, acetātšķiedra, cupro, triacetātšķiedra).

a) AOX (adsorbējamo organiski saistīto halogēnu) saturs šķiedrā nepārsniedz 250 ppm.

Noteikšanas metode: ISO 11480.97 (sadedzināšana kontrolētos apstākļos un mikrokulonometrija). Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

b) Attiecībā uz viskozes šķiedrām tas sēra saturs sēra savienojumu emisijās atmosfērā, kuru izsaka kā vidējo lielumu gadā, nepārsniedz 160 g/kg saražotās pavedienšķiedras un 30 g/kg saražotās štāpeļšķiedras. Ja konkrētajā vietā ražo abu veidu šķiedru, tad kopējā emisija nedrīkst pārsniegt atbilstīgo vidējo svērto lielumu.

c) Attiecībā uz viskozes šķiedrām tā cinka emisija ūdenī no ražotnes, kuru izsaka kā vidējo lielumu gadā, nepārsniedz 1 g/kg šķiedras.

d) Attiecībā uz cupro šķiedrām tas vara saturs no ražotnes novadītajos notekūdeņos, kuru izsaka kā vidējo lielumu gadā, nepārsniedz 0,1 ppm.

7. Poliamīda šķiedra.

Tā N2O emisijas gaisā no monomēra ražošanas, kuru izsaka kā vidējo lielumu gadā, nepārsniedz 1 g/kg saražotās šķiedras.

8. Poliesteru šķiedra.

a) Antimona saturs poliesteru šķiedrā nepārsniedz 300 ppm.

Noteikšanas metode: tieša noteikšana atomu absorbcijas spektrometrijā. Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

Tās gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas no polimerizācijas, kuras izsaka kā vidējo lielumu gadā, nepārsniedz 1,2 g/kg saražoto poliesteru sveķu. (Pie gaistošajiem organiskajiem savienojumiem pieder visas organiskās vielas, kurām tvaika spiediens 293,15 K temperatūrā ir 0,01 kPa vai lielāks vai kurām konkrētajos lietošanas apstākļos ir atbilstīga gaistamība).

9. Polipropilēna šķiedra.

Neizmanto pigmentus uz svina bāzes.

A2. PROCESI UN ĶĪMISKĀS VIELAS

Attiecīgie šajā iedaļā noteiktie kritēriji attiecas uz visiem ražojumu ražošanas posmiem, tostarp šķiedru ražošanu. Tomēr ir pieļaujams, ka otrreizējā pārstrādē iegūtās šķiedrās ir kādas krāsvielas vai citas vielas, kuras saskaņā ar šiem kritērijiem nedrīkst izmantot, ja tās izmantotas šķiedru iepriekšējā aprites ciklā.

10. Šķiedras vai dzijas apstrādei izmantotās kāršanas un vērpšanas eļļas, vaski, apreti, smērvielas un ietaukošanas līdzekļi.

a) Visos ražošanas posmos, kuros šķiedras un dzijas apstrādā ar kāršanas un vērpšanas eļļām, vaskiem, apretiem vai smērvielām, lietotajām individuālajām vielām vai vismaz 90 % (sausnas) preparātu komponentiem ir ar pietiekamu bioloģiskās noārdīšanās spēju vai atdalāmi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Vismaz 95 % (sausnas) šķiedru vai dzijas ietaukošanas līdzekļu komponentu ir ar pietiekamu bioloģiskās noārdīšanās spēju vai atdalāmi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, vai arī izmantojami otrreizējai pārstrādei.

Šajā sakarā uzskata, ka viela ir pietiekami bioloģiski noārdāma vai atdalāma,

– ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B vai ISO 9888 metodi, ir vismaz 70 %

– vai ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 vai ISO 14593 metodi, ir vismaz 60 %,

– vai ja pēc 28 dienām bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kas noteikta ar OECD 303 vai ISO 11733 metodi, ir vismaz 80 %,

– vai ja par vielām, kurām minētās noteikšanas metdes nav izmantojamas, iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu bioloģiskās noārdīšanās vai atdalīšanas līmeni.

Šī prasība neattiecas uz neorganiskajām vielām un silikoneļļām.

Noteikšanas metodes un pieļaujamie līmeņi norādīti iepriekš. Attiecīgos gadījumos kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu (īpaši gadījumos, kad nav pietiekamu datu par izmantoto vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju vai to atdalīšanas iespējām).

b) Aromātisko savienojumu saturs lietotajās minerāleļļas nepārsniedz 1 ppm.

11. TCP (tetrahlorfenols) un PCP (pentahlorfenols).

Tetrahlorfenolu un pentahlorfenolu (to sāļus un esterus) neizmanto.

Noteikšanas metode dzijas, auduma vai gatavo ražojumu verifikācijai: attiecīga ekstrakcija, apstrāde ar etiķskābes anhidrīdu, noteikšana kapilārajā gāzes šķidruma hromatogrāfijā, izmantojot elektonu satveres detektoru, pieļaujamais saturs līdz 0,05 ppm.

12. Atkrāsošana un depigmentācija.

Atkrāsošanai un depigmentācijai neizmanto formaldehīdu un smago metālu (izņemot dzelzi) sāļus.

13. Piesūcināšana masas palielināšanai.

Dzijas un audumu piesūcināšanai, lai palielinātu to masu, neizmanto cērija savienojumus.

14. Mazgāšanas un auduma mīkstināšanas līdzekļi, kompleksveidojošās vielas.

a) Neizmanto alkilfeniletoksilātus (APEO), dimetildioktadecilamonija hlorīdus (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC) un etilēndiamīntetraacetātu (EDTA), un izmantotie preparāti nesatur minētās vielas.

b) Visās mitrās apstrādes vietās vairāk nekā 95 % mazgāšanas līdzekļu, audumu mīkstināšanas līdzekļu un kompleksveidojošo vielu jābūt ar pietiekamu bioloģiskās noārdīšanās spēju vai atdalāmiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (kā noteikts kritērijā par kāršanas un vērpšanas eļļām, vaskiem, apretiem, smērvielām un ietaukošanas līdzekļiem).

Noteikšanas metodes un pieļaujamais saturs ir tāds, kā noteikts iepriekšējā kritērijā, kas attiecas uz kāršanas un vērpšanas eļļām, vaskiem, apretiem, smērvielām un ietaukošanas līdzekļiem. Attiecīgos gadījumos kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu (īpaši gadījumos, kad nav pietiekamu datu par izmantoto vielu bioloģiskās noārdīšanās spēju vai to atdalīšanas iespējām).

15. Balinātāji.

Parasti AOX emisijas jauktos balināšanas notekūdeņos ir mazākas nekā 40 mg Cl/kg. Emisijas līmenim jābūt mazākam par 100 mg Cl/kg

– attiecībā uz vilnu pirms apdrukāšanas,

– attiecībā uz linšķiedru un citām lūkšķiedrām,

– attiecībā uz kokvilnu, kam polimerizācijas pakāpe ir mazāka nekā 1800 un kas paredzēta baltiem gataviem ražojumiem.

Šī prasība neattiecas uz mākslīgo celulozes šķiedru ražošanu.

Noteikšanas metode: ISO 9562 vai prEN 1485. Tikai tad, ja lieto hloru saturošus balinātājus, kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

16. Piemaisījumi krāsvielām.

Jonogēnu piemaisījumu saturs izmantotajās krāsvielās nepārsniedz As 50 ppm; Cd 20 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Hg 4 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

17. Piemaisījumi pigmentiem.

Jonogēnu piemaisījumu saturs izmantotajos pigmentos nepārsniedz As 50 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm.

18. Krāsošana, izmantojot hroma kodinātāju.

Hroma kodinātāju izmanto tikai, krāsojot vilnas un citas keratīna šķiedras, un hromu lieto tikai nelielā koncentrācijā:

a) ne vairāk kā 1,8 % kālija dihromāta un ne vairāk kā 1,5 % nātrija dihromāta (oww), krāsojot melnā krāsā, un ne vairāk kā 1 % šo vielu, krāsojot citos toņos;

b) izlietotajos hromu saturošajos šķīdumos nedrīkst būt vairāk kā 5 mg/l Cr(III) vai 0,5 mg/l Cr(VI).

Noteikšanas metode: atomu absorbcijas spektrometrija. Tikai tad, ja krāsojot izmanto hroma kodinātāju, kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

19. Metālu kompleksu krāsvielas.

Ja lieto metālu kompleksu krāsvielas uz vara, hroma vai niķeļa bāzes,

a) gadījumos, kad metālu kompleksu krāsvielas ir vairāk nekā 20 % no krāsvielas komponentiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (vietējās vai centralizētajās) drīkst novadīt ne vairāk kā 7 % lietotās (procesam izmantotās) krāsvielas;

b) emisijas ūdenī pēc notekūdeņu attīrīšanas nepārsniedz 75 mg/kg Cu (štāpeļa, dzijas un auduma krāsošanai); 50 mg/kg Cr ; 75 mg/kg Ni .

Noteikšanas metode: ISO 8288 Cu un Ni noteikšanai; ISO 9174 vai prEN 1233 Cr noteikšanai. Tikai tad, ja krāsošanai izmanto krāsvielas, kas satur metālu kompleksos savienojumus, kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

20. Azokrāsvielas.

Neizmanto tādas azokrāsvielas, kurām sadaloties, rodas šādi aromātiskie amīni

| 4-aminobifenils | (92-67-1) |
| --- | --- |
| benzidīns | (92-87-5) |
| 4-hlor-o-toluidīns | (95-69-2) |
| 2-naftilamīns | (91-59-8) |
| o-amino-azotoluols | (97-56-3) |
| 2-amino-4-nitrotoluols | (99-55-8) |
| (p-hloranilīns | (106-47-8) |
| 2,4-diaminoanizols | (615-05-4) |
| 4,4'-diaminodifenilmetāns | (101-77-9) |
| 3,3'-dihlorbenzidīns | (91-94-1)4 |
| 3,3'-dimetoksibenzidīns | (119-90-4) |
| 3,3'-dimetilbenzidīns | (119-93-7) |
| 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetāns | (838-88-0) |
| p-krezidīns | (120-71-8) |
| 4,4'-metilēn-bis-(2-hloranilīns) | (101-14-4) |
| 4,4'-oksidianilīns | (101-80-4) |
| 4,4'-tiodianilīns | (139-65-1) |
| o-toluidīns | (95-53-4) |
| 2,4-diaminotoluols | (95-80-7) |
| 2,4,5-trimetilanilīns | (137-17-7) |
| 4-aminoazobenzols | (60-09-3) |
| o-anizidīns | (90-04-0) |

Verifikācijai izmantojamā noteikšanas metode: Vācijas metode B-82.02 vai Francijas metode XP G 08-014, pieļaujamā koncentrācija – līdz 30 ppm. (Piezīme: attiecībā uz 4-aminoazobenzolu iespējams iegūt nepareizu pozitīvu rezultātu, tāpēc ieteicams pārliecināties par tā klātbūtni).

21. Krāsvielas, kas ir kancerogēni, mutagēni vai reproduktīvajai funkcijai toksiski savienojumi.

Neizmanto šādas krāsvielas:

a) C.I. Solvent Yellow 1

C.I. Solvent Yellow 2

C.I. Solvent Yellow 3

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26;

b) nevienu krāsvielu un krāsvielu preparātu, kam saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK 2, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/73/EEK 3, piešķirti vai varētu tikt piešķirti riska apzīmējumi R45 (var izraisīt vēzi), R46 (var izraisīt pārmantojamus ģenētiskos bojājumus), R60 (var izraisīt neauglību) vai R61 (var kaitēt nedzimušam bērnam).

22. Krāsvielas ar iespējamu sensibilizējošu iedarbību.

Šādas skābās un bāziskās krāsvielas ar iespējamu sensibilizējošu iedarbību izmanto tikai tad, ja krāsotās dzijas vai auduma krāsojuma noturība ir vismaz 4:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Orange 37/76

C.I. Disperse Red 1.

Noteikšanas metode krāsojuma noturības noteikšanai: ISO 105-E04. Tikai tad, ja krāsošanai izmanto vismaz vienu šādu krāsvielu, kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

23. Halogenēti nesēji.

Halogenētus nesējus neizmanto.

24. Apdrukāšana.

a) Izmantotajās trafaretspiedes pastās nav vairāk kā 5 % gaistošu organisko savienojumu (GOS): t.i., tādu organisku vielu, kam tvaika spiediens 293,15 K temperatūrā ir 0,01 kPa vai lielāks vai kam konkrētajos izmantošanas apstākļos ir atbilstīga gaistamība).

b) Nav atļauts izmantot trafaretspiedi uz plastisola bāzes.

25. Formaldehīds.

Brīvā un daļēji hidrolizējamā formaldehīda saturs gatavos audumos, kas paredzēti izstrādājumiem bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem, nepārsniedz 30 ppm, audumos, kas ir tiešā kontaktā ādu – 75 ppm un visos pārējos audumos 300 ppm.

Noteikšanas metode: Japan Law 112, PRENISO 14184-1 vai Somijas standarts SFS 4996. Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu (izņemot dziju).

26. Mitrās apstrādes procesu notekūdeņi.

a) ĶSP tādiem mitrās apstrādes procesu vietējās vai centralizētās attīrīšanas iekārtās attīrītiem notekūdeņiem (izņemot neattaukotas vilnas mazgāšanas notekūdeņus), kurus novada virszemes ūdeņos, nepārsniedz 25 g/kg.

b) Turklāt, ja vietējās attīrīšanas iekārtās attīrītos notekūdeņus novada tieši virszemes ūdeņos, to pH ir 6 līdz 9 (ja vien saņemošo ūdeņu pH nav ārpus minētā intervāla) un temperatūra nav augstāka par 40 C (ja vien saņemošo ūdeņu temperatūra nav augstāka).

Noteikšanas metode: ISO 6060. Iesniedzot pieteikumu, vajadzīgs analīzes protokols un attiecīgie dati.

27. Liesmas slāpētāji.

Nav atļauts izmantot liesmas slāpētājas vielas vai preparātus, kam saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK piešķirti vai varētu tikt piešķirti riska apzīmējumi R45 (var izraisīt vēzi), R46 (var izraisīt pārmantojamu ģenētisku bojājumu), R50 (ļoti toksiska ūdens organismiem), R51 (toksiska ūdens organismiem), R53 (var izraisīt hronisku negatīvu ietekmi uz ūdens vidi), R60 (var negatīvi ietekmēt auglību) vai R61 (var kaitēt nedzimušam bērnam).

Šī prasība neattiecas uz liesmas slāpētājiem tad, ja tie lietoti maina ķīmiskās īpašības tā, ka uz tiem vairs nevar attiecināt kādu no iepriekš uzskaitītajiem riska apzīmējumiem, un ja apstrādātajā dzijā vai mazāk par 0,1 % no liesmas slāpētāja pēc lietošanas paliek sākotnējā veidā.

28. Apreti saraušanās novēršanai.

Halogēnus saturošas vielas saraušanās novēršanai izmanto tikai kārstai vilnai.

B. PIEMĒROTIBA LIETOŠANAI

Turpmāk norādīto noteikšanu pēc vajadzības veic krāsotai dzijai, gatavam audumam(-iem) vai arī gataviem ražojumiem.

29. Izmēru maiņa mazgāšanā un krāsošanā.

Izmēru izmaiņas trikotāžas izstrādājumiem (garumā un platumā) nepārsniedz 6 %, frotē audumiem (velki un audi) – 8 % vai visiem pārējiem izstrādājumiem – 4 %. Šis kritērijs neattiecas uz mēbeļu audumiem un izstrādājumiem, uz kuriem ir skaidrs marķējums “tikai ķīmiski tīrāms” vai tamlīdzīgs uzraksts (ciktāl šāds marķējums ir parasts šādiem ražojumiem).

Noteikšanas metode: ISO 5077 (mazgāšana trīs reizes temperatūrā, kas norādīta uz ražojuma, sausinot centrifūgā, ja vien uz ražojuma nav norādīts citādi, temperatūrā, kas norādīta uz ražojuma, mazgājamais daudzums (2 kg vai 4 kg) atbilstīgi uz ražojuma norādītajam). Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

30. Krāsu izturība pret nomazgāšanos.

Krāsu izturība pret nomazgāšanos ir vismaz 3 – 4 (krāsas maiņa un plankumains krāsojums). Šis kritērijs neattiecas uz ražojumiem, uz kuriem ir skaidrs marķējums “tikai ķīmiski tīrāms” (“dry clean only”) vai tamlīdzīgs uzraksts (ciktāl šāds marķējums ir parasts šādiem ražojumiem), baltajiem izstrādājumiem, nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, kā arī mēbeļu audumiem.

Noteikšanas metode: ISO 105 C06 (mazgāšana vienu reizi temperatūrā, kas norādīta uz ražojuma, ar perborātu saturošu pulveri). Kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu.

31. Krāsu izturība pret sviedriem (skābēm un sārmiem).

Krāsu izturība pret sviedriem (skābēm un sārmiem) ir vismaz 3 – 4 (krāsas maiņa un plankumains krāsojums). Šis kritērijs neattiecas uz baltiem izstrādājumiem, uz nekrāsotiem un neapdrukātiem izstrādājumiem, mēbeļu audumiem, aizkariem un līdzīgiem iekštelpu izdaiļošanai paredzētām tekstilizstrādājumiem. Attiecībā uz krāsu izturību 3. līmenī krāsotiem izstrādājumiem tomēr pieļaujama gaišās krāsās (standarttoņos).

C. ENERGORESURSU UN ŪDENS PATĒRIŅŠ

Pieteikuma iesniedzējam brīvprātīgi jāsniedz sīka informācija par ūdens un enerģijas patēriņu ražotnēs vērpšanai, adīšanai, aušanai un mitrajai apstrādei.

1 OJ L 198, 22. 7. 1991, p. 1.

2 OJ L 196, 16. 8. 1967, p. 1.

3 OJ L 305, 16. 11. 1998, p. 1.

REGISTER: 15101000; 15203000

DOCNUM: 31999D0178

PUBREF: Official Journal L 057 , 05/03/1999 P. 0021 – 0030