Komisijas 1999. gada 17. februāra Lēmums, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai apaviem

(paziņots ar dokumenta numuru C(1999) 340)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/179/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 880/92 par Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu 1, un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā Regulas (EEK) Nr. 880/92 5. panta 1. punkta otrajā daļā paredzēts, ka nosacījumus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai nosaka atbilstīgi ražojumu grupām;

tā kā Regulas (EEK) Nr. 880/92 10. panta 2. punktā noteikts, ka attiecīgā ražojuma ekoloģiskās īpašības novērtē pēc īpašiem ražojumu grupai noteiktiem kritērijiem;

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 880/92 6. pantu Komisija apspriedusies ar galvenajām interešu grupām;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 880/92 7. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ražojumu grupa “apavi” (turpmāk “ražojumu grupa”) ir

“visi garderobes piederumi, kas paredzēti, lai aizsargātu vai nosegtu pēdas, un kam piestiprināta ārēja zole, kura saskaras ar zemi”.

2. pants

Ražojumu grupas ekoloģiskās īpašības un piemērotību lietošanai novērtē pēc īpašiem ekoloģiskiem un piemērotības lietošanai kritērijiem, kas noteikti pielikumā.

3. pants

Ražojumu grupas definīcijas un ražojumu grupai noteikto ekoloģisko kritēriju spēkā esamības termiņš ir trīs gadi no pirmās dienas mēnesī pēc mēneša, kurā pieņem kritērijus.

4. pants

Administratīviem mērķiem ražojumu grupai piešķir ciparu kodu “017”.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 17. februārī

|  | Komisijas vārdā — Rita Bjergora [Ritt Bjerregaard], Komisijas locekle |
| --- | --- |

1 OJ L 99, 11. 4. 1992, p. 1.

PIELIKUMS

Lai 1. pantā definētajiem ražojumiem piešķitu ekomarķējumu, tiem jāatbilst šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tiem pēc pieprasījuma jābūt veiktiem testiem, kā norādīts kritērijos. Attiecīgos gadījumos var izmantot citas noteikšanas metodes, ja to līdzvērtīgumu ir akceptējusi kompetentā iestāde, kas izskata pieteikumu. Ja testi nav minēti vai ja ir minēti kā izmantojami verifikācijā vai uzraudzībā, kompetentajām iestādēm būtu attiecīgā gadījumā jāpaļaujas uz deklarācijām un dokumentāciju, ko sniedz pretendents, un/vai uz neatkarīgām verifikācijām.

Kompetentajām iestādēm, izskatot pieteikumus un uzraugot atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, ir ieteicams ņemt vērā atzītu vides vadības sistēmu īstenošanu, piemēram, EMAS vai ISO 14001.

Šo kritēriju mērķis jo īpaši ir samazināt toksisku atlieku daudzumu un gaistošu organisko savienojumu emisiju, kā arī izturīgāku ražojumu popularizāciju.

Funkcionālā vienība ir viens kurpju pāris. Prasības noteiktas 40. izmēra kurpēm (Paris point). Bērnu kurpēm, prasības noteiktas 32. izmēra kurpēm (Paris point) (vai lielākajam izmēram, ja lielākais izmērs ir mazāks par 32. izmēru (Paris point)).

EKOLOĢISKIE KRITĒRIJI

1. Atliekas gatavajā ražojumā.

a) Atlieku vidējā koncentrācija gatavajā ražojumā nepārsniedz

– hroms(VI): 	10 ppm,

– arsēns: 	10 ppm,

– kadmijs: 	10 ppm,

– svins: 	10 ppm.

Noteikšanas metodes (kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu) –

– Cr(VI): standarts EN 420 (ņemt vērā, ka analizējot dažu veidu krāsotas ādas, traucējumu dēļ var rasties noteikšanas grūtības),

– Cd, Pb, As: analīze ar atomu absorbciju spektrometriju (AAS) pēc mineralizācijas ar stipru skābi.

Parauga gatavošana:

1) atdala augšdaļu no apakšējās daļas,

2) atsevišķi pilnīgi sasmalcina augšdaļas komponentus un apakšējās daļas komponentus,

3) analizē abus šādi sagatavotus preparātus,

4) iepriekšminēto vielu koncentrācija abos paraugos nedrīkst pārsniegt iepriekšnorādītos lielumus.

b) Brīvā un daļēji hidrolizējamā formaldehīda koncentrācija no tekstilmateriāliem izgatavotās apavu daļās nepārsniedz 75 ppm un ādas daļās – 150 ppm.

Noteikšanas metodes (kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu):

– tekstilmateriāli: Japan Law 112, SFS 4996 vai Preniso 14184-1,

– āda: IUC 94.50001 a vai DIN 53315.

2. Emisijas, kas rodas, ražojot materiālu.

Ādas miecēšanas notekūdeņus attīra vietējās attīrīšanas iekārtās vai sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tā, lai to ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) samazinātos par vismaz 75%.

Noteikšanas metode (pēc pieprasījuma sniedz analīzes protokolu un attiecīgus datus).

ĶSP: ISO 6060 Ūdens kvalitāte – Ķīmiskā skābekļa patēriņa noteikšana.

3. Kaitīgu vielu izmantošana (līdz pārdošanai).

a) Neizmanto pentahlorfenolu (PCP), tā sāļus un esterus.

Noteikšanas metode (verifikācijai)

| – tekstilmateriāli | gāzu hromatogrāfija, izmantojot elektronu satveres detektoru, pieļaujamais saturs 0,05 ppm |
| --- | --- |
| – āda | analīzes būtu jāveic pēc DIN 53313 ar |
|  | a) masspektometriju vai |
|  | b) elektronu satveres detektoru; pieļaujamais saturs – 5 ppm |

b) Neizmanto tādas azokrāsvielas, kurām sadaloties, rodas šādi aromātiskie amīni

| 4-aminobifenils | (92-67-1) |
| --- | --- |
| benzidīns | (92-87-5) |
| 4-hlor-o-toluidīns | (95-69-2) |
| 2-naftilamīns | (91-59-8) |
| o-amino-azotoluols | (97-56-3) |
| 2-amino-4-nitrotoluols | (99-55-8) |
| p-hloranilīns | (106-47-8) |
| 2,4-diaminoanizols | (615-05-4) |
| 4,4Y-diaminodifenilmetāns | (101-77-9) |
| 3,3Y-dihlorbenzidīns | (91-94-1) |
| 3,3Y-dimetoksibenzidīns | (119-90-4) |
| 3,3Y-dimetilbenzidīns | (119-93-7) |
| 3,3Y-dimetil-4,4Y-diaminodifenilmetāns | (838-88-0) |
| p-krezidīns | (120-71-8) |
| 4,4-metilēn-bis-(2-hloranilīns) | (101-14-4) |
| 4,4Y-oksidianilīns | (101-80-4) |
| 4,4Y-tiodianilīns | (139-65-1) |
| o-toluidīns | (95-53-4) |
| 2,4-diaminotoluols | (95-80-7) |
| 2,4,5-trimetilanilīns | (137-17-7) |
| 4-aminoazobenzols | (60-09-3) |
| o-anizidīns | (90-04-0) |

Noteikšanas metode (vefifikācijai):

– tekstilmateriāli. Vācijas metode B-82.02 vai līdzvērtīga, pieļaujamais saturs – 30 ppm. (Ņemt vērā, ka attiecībā uz 4-aminoazobenzolu iespējams iegūt nepareizu pozitīvu rezultātu, tāpēc ieteicams pārliecināties par tā klātbūtni);

– āda: standarts – DIN 53316, pieļaujamais saturs – 30 ppm. (Ņemt vērā, ka attiecībā uz 4-aminoazobenzolu, 4-aminodifenilu un 2-naftilamīnu iespējams iegūt nepareizu pozitīvu rezultātu, tāpēc ieteicams pārliecināties par to klātbūtni).

4. Gaistošu organisko savienojumu (GOS) lietošana gatavu kurpju montāžā.

Kopējais GOS daudzums gatavu apavu ražošanā vidēji nepārsniedz

| – sporta apavi, bērnu apavi, darba apavi, vīriešu apavi, apavi aukstam laikam: | 30 g GOS uz pāri, |
| --- | --- |
| – ikdienas apavi, sieviešu apavi: | 25 g GOS uz pāri, |
| – modes apavi, mazbērnu apavi un iekštelpu apavi: | 20 g GOS uz pāri |

Pie GOS pieder visi organiskie savienojumi, kuru tvaika spiediens 293,15 K temperatūrā ir 0,01 kPa vai lielāks vai kuriem konkrētajos lietošanas apstākļos ir atbilstīgā gaistamība.

Kopējo GOS daudzumu, kas patērēts kurpju ražošanai, aprēķina šādi:

M(GOSkop.) = Σ (M(adhezīvi) × C(GOSa)) + Σ (A(apreta) × M(apreta) × C(GOSl.)),

kur

| M(GOSkop.) | = kopējais viena apavu pāra ražošanai patērētais GOS daudzums (g), |
| --- | --- |
| M(adhezīvi) | = adhezīvu daudzums 1, kas izmantots attiecīgā veida apavu pārim (g), |
| C(GOSa) | = GOS saturs izmantotajos adhezīvos (rādītājs: g GOS uz g adhezīva), |
| A(apreta) | = kurpju pāra laukums, kas apstrādāts ar apretiem 2 (m2), |
| M(apreta) | = vienam kvadrātmetram izlietotā apreta daudzums (g/m2), |
| C(GOSl.) | = GOS saturs izmantotajos apretos (rādītājs: g GOS uz g apreta) |

un

1 jāņem vērā tikai tie adhezīvi, kuri satur šķīdinātājus. Līmes uz ūdens bāzes un termiski cietējošas līmes neņem vērā;

2 apreti: ādas, sintētisko materiālu virsas, oderes, diegu u.c. gruntējuma, krāsojuma, krāsojuma remonta un (augšējās) apretu kārtas ņem vērā tikai apretiem uz šķīdinātāju bāzes.

Vajadzīga iepirktās ādas, adhezīvu un apretu, kā arī apavu ražošanas uzskaite vismaz par iepriekšējiem sešiem mēnešiem.

5. Elektriski komponenti.

Apavos nav nekādu elektrisku vai elektronisku komponentu.

6. Gatavo ražojumu iepakojums.

a) Ja apavu iepakojumam izmanto kartona kārbas, tie izgatavoti no vismaz 80 % otrreizējo izejvielu.

b) Ja apavu iepakojumam izmanto plastmasas maisiņus, tie izgatavoti no otrreizējām izejvielām.

PATĒRĒTĀJU INFORMĒŠANA

7. Norādījumi lietotājiem.

Ražojumus piegādā kopā ar šādu informāciju:

– šīs kurpes ir apstrādātas, palielinot to mitrumizturību. Tās var lietot bez papildu apstrādes. (Šis kritērijs attiecas tikai uz apaviem, ko īpaši apstrādā, palielinot to ūdensizturību),

– ja iespējams, labojiet vecos apavus, nevis gādājiet vietā jaunus. Tā jūs palīdzēsiet saudzēt vidi.

PIEMĒROTĪBAS LIETOŠANAI KRITĒRIJI

8. Parametri, kas raksturo izturību.

Darba apaviem un aizsargapaviem jābūt marķētiem ar CE zīmi (saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/686/EEK 1 par dalībvalstu to likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz individuālās aizsardzības līdzekļiem). Visiem pārējiem apaviem jāatbilst tabulā norādītajām prasībām (kopā ar pieteikumu iesniedz analīzes protokolu). Tabulā norādītos parametrus nosaka ar šādām noteikšanas metodēm

| – virsu locīšanas izturība | Dokuments CEN/TC 309 N 113 |
| --- | --- |
| – virsu raušanas izturība | Dokuments CEN/TC 309 N 115 |
| – virsu līmējuma izturība | ## EN 1392 |
| – pazoļu locīšanas izturība | prEN 12769 |
| – pazoļu nodilumizturība | prEN 12770 |
| – pazoļu līmējuma izturība | ## EN 1392 |
| – saistzoles ūdens absorbcija un desorbcija | prEN 12746 |
| – virsu ūdensizturība | Dokuments CEN/TC 309 N 121 |
| – pazoļu ūdensizturība | prEN 13072 |

Rādītāji, kas raksturo izturību

|  | Parastie sporta apavi | Bērnu apavi | Ikdienas apavi | Vīriešu ielas apavi | Apavi aukstam laikam | Sieviešu ielas apavi | Modes apavi | Mazbērnu apavi | Apavi iekštelpām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virsu locīšanas izturība: (kc bez redzamiem bojājumiem) | Sauss = 100 Mitrs = 20 | Sauss = 100 Mitrs = 20 | Sauss = 80 Mitrs = 20 | Sauss = 80 Mitrs = 20 | Sauss = 100 Mitrs = 20 – 20 oC = 30 | Sauss = 50 Mitrs = 10 | Sauss = 15 | Sauss = 15 | Sauss = 15 |
| Virsu raušanas izturība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vidējais raušanas spēks, N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – āda | = 80 | = 60 | = 60 | = 60 | = 60 | = 40 | = 30 | = 30 | = 30 |
| – citi materiāli | = 40 | = 40 | = 40 | = 40 | = 40 | = 40 | = 30 | = 30 | = 30 |
| Virsu līmējuma izturība: (N/mm) | = 4,0 | = 4,0 | = 3,0 | = 3,5 | = 4,0 | = 3,0 | = 2,5 | = 3,0 | = 2,5 |
| Pazoļu locīšanas izturība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagarinājums pārlaužot (mm) | = 4 | = 4 | = 5 | = 6 | = 6 | = 8 | = 12 |  | = 12 |
| Plaisāšana | neplaisā | neplaisā | neplaisā | neplaisā | neplaisā – 10 oC | neplaisā | neplaisā |  | neplaisā |
| Pazoļu nodilumizturība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D = 0,9 g/cm3 (mm3) | = 200 | = 250 | = 200 | = 350 | = 200 | = 400 | = 450 | = 400 | = 450 |
| D : 0,9 g/cm3 (mg) | = 150 | = 170 | = 150 | = 200 | = 150 | = 250 | = 300 | = 250 | = 300 |
| Pazoļu līmējuma izturība: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (N/mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D = 0,9 g/cm3 | = 4,0 | = 4,0 | = 3,5 | = 3,5 | = 3,5 | = 3,0 | = 2,5 | = 3,0 | = 2,5 |
| D : 0,9 g/cm3 | = 3,0 | = 3,0 | = 3,0 | = 3,0 | = 3,0 | = 3,0 | = 2,5 | = 3,0 | = 2,5 |
| Saistzoles ūdens absorbcija un desorbcija: absorbcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (mg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | = 90 | = 90 | = 90 | = 90 | = 90 | = 90 | = 90 | = 90 | = 90 |
| desorbcija (%) | = 60 | = 60 | = 60 | = 60 | = 60 | = 60 | = 60 | = 60 | = 60 |

Turklāt apavi aukstam laikam attiecībā uz ūdensizturību atbilst šādām prasībām:

– virsas: mitruma iespiešanās laiks = 240 min, absorbcija < 25 %,

– pazoles: mitruma iespiešanās laiks = 60 min un pēc divām stundām ūdens absorbcija < 20 % (īpaši mitrumizturīgs – attiecas tikai uz dažiem pazoļu materiāliem).

1 OJ L 399, 30. 12. 1989, p. 18.

REGISTER: 15101000; 15203000

DOCNUM: 31999D0179

PUBREF: Official Journal L 057 , 05/03/1999 P. 0031 – 0035