A PIELIKUMS

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI PAR

BĪSTAMĀM VIELĀM UN IZSTRĀDĀJUMIEM

(turpinājums)

# 3. DAĻA

Bīstamo kravu saraksts, īpaši noteikumi un

izņēmumi, kas attiecas uz bīstamām kravām,

kuras iepakotas ierobežotos daudzumos

(turpinājums)

## 3.3. NODAĻA

## ĪPAŠI NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI ATSEVIŠĶIEM

## IZSTRĀDĀJUMIEM VAI VIELĀM

3.3.1.	Ja 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā ir norāde, ka uz vielu vai izstrādājumu attiecas kāds īpašs noteikums, tad šā īpašā noteikuma nozīme un prasības ir sekojošas:

16	Jaunu vai jau eksistējošu sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu paraugus var pārvadāt saskaņā ar kompetento iestāžu norādījumiem (sk. 2.2.1.1.3. punktu) tādiem mērķiem kā pārbaudes, klasifikācija, pētniecība un attīstība, kvalitātes kontrole, vai arī kā preču paraugus. Sprādzienbīstamiem paraugiem, kas nav mitrināti vai desensibilizēti, jābūt mazās pakās, kuru svars nepārsniedz 10 kg, kā noteikušas kompetentās iestādes. Mitrinātu vai desensibilizētu sprādzienbīstamu paraugu pakas nedrīkst pārsniegt 25 kg.

23	Kaut gan šī viela ir ugunsnedroša, šāda bīstamība rodas tikai ļoti spēcīgas uguns ietekmē noslēgtās telpās..

32	Uz šo vielu neattiecas ADR prasības, ja tā ir jebkādā citā formā.

- 37	Uz šo vielu neattiecas ADR prasības, ja tā ir pārklāta.

- 38	Ja šī viela satur ne vairāk kā 0,1 % kalcija karbīda, ADR prasības uz to neattiecas.

- 39	Ja šī viela satur mazāk nekā 30 % vai ne mazāk kā 90 % silīcija, ADR prasības uz to neattiecas.

43	Ja šīs vielas nodotas pārvadāšanā kā pesticīdi, tās pārvadā ar atbilstošo pesticīdu ierakstu un saskaņā ar atbilstošiem pesticīdu pārvadāšanas noteikumiem (sk. 2.2.61.1.10. līdz 2.2.61.1.11.2. punktu).

45	ADR prasības neattiecas uz antimona sulfīdiem un oksīdiem, kuri, rēķinot uz kopējo masu, satur ne vairāk kā 0,5 % arsēna.

47	ADR prasības neattiecas uz fericianīdiem un ferocianīdiem.

48	Ja šī viela satur vairāk kā 20 % ciānūdeņražskābes, tās pārvadāšana ir aizliegta.

59	Ja šīs vielas satur ne vairāk kā 50 % magnija, uz tām neattiecas ADR prasības.

60	Ja vielas koncentrācija pārsniedz 72 %, tās pārvadāšana ir aizliegta.

61	Tehniskais nosaukums, kuru lieto papildus oficiālajam kravas nosaukumam, ir ISO plaši pazīstamais nosaukums (sk. arī grozīto ISO 1750:1981 “Pesticīdi un citi agroķīmijas preparāti – plaši pazīstamie nosaukumi”), vai cits nosaukums, kas minēts PVO “Ieteiktā pesticīdu klasifikācija pēc bīstamības un klasifikācijas pamatnostādnes” vai arī aktīvās vielas nosaukums (sk. arī 3.1.2.8.1. un 3.1.2.8.1.1. punktu).

62	Ja šī viela nesatur vairāk kā 4 % nātrija hidroksīda, ADR prasības uz to neattiecas.

65	ADR prasības neattiecas uz ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdumu, kas satur mazāk kā 8 % ūdeņraža peroksīda.

103	Amonija nitrītu un neorganisko nitrītu un amonija sāļu maisījumu pārvadāšana ir aizliegta.

105	Nitrocelulozi, kas atbilst ANO nr. 2556 vai ANO nr. 2557 aprakstiem, var klasificēt kā 4.1. klases vielu.

113	Ķīmiski nestabilu maisījumu pārvadāšana ir aizliegta.

119	Dzesēšanas iekārtas ietver iekārtas vai citas ierīces, kuras projektētas īpašiem mērķiem – pārtikas vai citu priekšmetu uzglabāšanai zemā temperatūrā iekārtas iekšējā nodalījumā, un gaisa kondicionēšanas ierīces. ADR prasības neattiecas uz dzesēšanas iekārtām un to sastāvdaļām, ja tās satur mazāk kā 12 kg 2. klases A vai O grupas gāzes saskaņā ar 2.2.2.1.3. punktu vai mazāk kā 12 litrus amonjaka šķīduma (ANO nr. 2672).

122	Papildu bīstamības, kontroles un kritiskā temperatūra, ja tāda ir, un ANO numurs (grupas ieraksts) katram šobrīd klasificētam organisko peroksīdu preparātam ir norādīts 2.2.52.4. punktā.

127	Var lietot citu inerto materiālu vai inerto materiālu maisījumu, ja šim inertajam materiālam ir identiskas flegmatizējošas īpašības.

131	Flegmatizētājai vielai jābūt ievērojami mazāk jutīgai nekā sauss PETN.

135	ADR prasības neattiecas uz dehidratētu dihlorizocianūrskābes nātrija sāli.

138	ADR prasības neattiecas uz p-brombenzilcianīdu.

- 141	ADR prasības neattiecas uz produktiem, kuriem ir veikta pietiekama siltumapstrāde, lai novērstu bīstamību pārvadāšanas laikā.

- 142	ADR prasības neattiecas uz sojas pupu miltu ekstraktu, kas satur ne vairāk kā 1,5 % eļļas un 11 % mitruma un kas būtībā nesatur uzliesmojošu šķīdinātāju.

- 144	ADR prasības neattiecas uz ūdens šķīdumu, kas satur ne vairāk kā 24 % spirta (pēc tilpuma).

- 145	ADR prasības neattiecas uz III iepakošanas grupas alkoholiskiem dzērieniem, ja tos pārvadā 250 litru vai mazākas ietilpības tvertnēs.

152	Šīs vielas klasifikācija var mainīties attiecībā no daļiņu izmēra un iepakojuma, bet robežas nav eksperimentāli noteiktas. Aptuvenu klasifikāciju jāveic saskaņā ar 2.2.1. iedaļu.

153	Šo ierakstu lieto tikai tad, ja ir eksperimentāli pierādīts, ka vielas saskarē ar ūdeni nav ugunsnedrošas, neparāda tendenci uz pašaizdegšanos un ka gāzu maisījums, kas izdalās, nav uzliesmojošs.

162	Maisījumiem, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C, jābūt apzīmētiem ar bīstamības zīmi atbilstoši 3. paraugam.

163	Ar šo ierakstu nevar pārvadāt vielas, kuras nosaukums ir minēts 3.2. nodaļas A tabulā. Vielas, kuras pārvadā atbilstoši šim ierakstam, var saturēt 20 % vai mazāk nitrocelulozes, ja šī nitroceluloze satur ne vairāk kā 12,6 % slāpekļa (bezūdens masā).

168	ADR prasības neattiecas uz azbestu, kurš ir iegremdēts vai iekļauts dabīgā vai mākslīgā saistvielā (tādā kā cements, plastmasa, asfalts, sveķi vai minerālrūda) tādā veidā, ka pārvadāšanas laikā nav iespējama nekāda ieelpojamu azbesta šķiedru bīstamu daudzumu atdalīšanās. Tomēr ADR prasības neattiecas arī uz rūpnieciskiem izstrādājumiem, kas satur azbestu un neatbilst šim noteikumam, ja tie ir tā iepakoti, ka pārvadāšanas laikā nav iespējama nekāda ieelpojamu azbesta šķiedru bīstamu daudzumu atbrīvošanās (noplūde)..

169	ADR prasības neattiecas uz ftalskābes anhidrīdu cietā stāvoklī un tetrahidroftalskābes anhidrīdiem, kas satur ne vairāk kā 0,05 % maleīnskābes anhidrīda. Ftalskābes anhidrīdu, kurš izkausēts pie temperatūras, kas ir augstāka par uzliesmošanas temperatūru, un kurš satur ne vairāk kā 0,05% maleīnskābes anhidrīda, klasificē pie ANO nr. 3256.

172	Radioaktīvam materiālam, kas saistīts ar papildu bīstamību:

a) 	pakām jābūt apzīmētām ar bīstamības zīmi atbilstoši katra materiāla radītajai papildus bīstamībai; transportlīdzekļiem vai konteineriem piestiprina attiecīgās plāksnes atbilstoši attiecīgajiem 5.3.1. iedaļas noteikumiem;

b) 	radioaktīvo materiālu attiecina uz I, II vai III iepakošanas grupu, izmantojot 2. daļā dotos grupu kritērijus atbilstoši dominējošajam papildu bīstamībai.

Aprakstā, kas prasīts 5.4.1.2.5.1. b) apakšpunktā, jāiekļauj šo papildus bīstamību aprakstu (piem., “Papildus bīstamība: 3, 6.1.”), to sastāvdaļu nosaukumus, kuras galvenokārt rada šo papildus bīstamību, un, ja vajadzīgs, tad arī iepakošanas grupu.

177	ADR prasības neattiecas uz bārija sulfātu.

178	Šo apzīmējumu lieto vienīgi tad, ja 3.2. nodaļas A tabulā nav neviena cita atbilstoša nosaukuma, un tikai ar izcelsmes valsts kompetentas iestādes atļauju (sk. 2.2.1.1.3. punktu).

181	Pakām ar šā tipa vielām jābūt apzīmētām ar bīstamības zīmi atbilstoši 1. paraugam, ja vien izcelsmes valsts kompetentā iestāde nav atļāvusi iztikt bez šīs zīmes konkrētajam izmantotajam iepakojumam, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka vielai konkrētajā iepakojumā neizpaužas sprādzienbīstamas īpašības (sk. 5.2.2.1.9. punktu).

182	Sārmu metālu grupa ietver litiju, nātriju, kāliju, rubīdiju un cēziju.

183	Sārmzemju metālu grupa ietver magniju, kalciju, stronciju un bāriju.

186	Nosakot amonija nitrāta saturu, visus nitrāta jonus, kuriem maisījumā ir amonija jonu molekulārais ekvivalents, aprēķina kā amonija nitrātu.

188	Uz pārvadāšanā nodotajiem litija elementiem un baterijām neattiecas citi ADR noteikumi, ja šie izstrādājumi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)	litija metāla vai litija sakausējumu elementos litija saturs nepārsniedz 1 g, un litija – jonu elementos litija ekvivalentais saturs nepārsniedz 1,5 g;

b)	litija metāla vai litija sakausējumu baterijās kopējais litija saturs nepārsniedz 2 g, un litija – jonu baterijās kopējais ekvivalentais litija saturs nepārsniedz 8 g;

c)	 katra elementa vai baterijas tips atbilst visu “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 38.3. apakšiedaļā norādīto pārbaužu prasībām;

d)	elementi un baterijas ir nodalītas tādā veidā, lai novērstu īssavienojuma iespējamību, un ir iepakotas stingros iepakojumos, izņemot gadījumus, kad elementi un baterijas ir ievietotas iekārtās; un

e)	katrai pakai, kas satur vairāk nekā 24 litija elementus vai 12 litija baterijas, ja vien tās nav ievietotas iekārtās, papildus jāatbilst šādām prasībām:

i)	katru paku jāmarķē, norādot, ka tā satur litija baterijas un ka pakas bojājuma gadījumā jāveic īpaši pasākumi;

ii)	katram sūtījumam jāpievieno dokumentu, kurā norādīts, ka pakas satur litija baterijas un ka pakas bojājuma gadījumā jāveic īpaši pasākumi;

iii)	katrai pakai jāspēj izturēt krišanas pārbaudi no 1,2 m augstuma jebkurā orientējumā bez tajā esošo elementu vai bateriju bojājumiem, bez tādas satura pārvietošanās, kas pieļautu bateriju (vai elementu) savstarpēju saskaršanos, un bez satura zudumiem; un

iv)	izņemot gadījumus, kad litija baterijas ir iepakotas kopā ar iekārtu, paku bruto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg.

“Litija saturs”, kā tas lietots šeit iepriekš un visur ADR tekstā, nozīmē litija masu litija metāla vai litija sakausējuma elementa anodā, izņemot litija – jonu elementa “ekvivalento litija saturu”, kas ir aprēķināts gramos kā 0,3 no nominālās kapacitātes ampērstundās.

190	Aerosolu baloniem ir jābūt apgādātiem ar aizsardzību pret nejaušu noplūdi. ADR prasības neattiecas uz aerosoliem, kuru ietilpība nepārsniedz 50 ml un kuri satur tikai netoksiskus komponentus.

191	ADR prasības neattiecas uz mazām tvertnēm, kuru ietilpība nepārsniedz 50 ml un kuras satur tikai netoksiskus komponentus.

194	Kontroles un kritiskā temperatūra, ja tāda ir, un ANO numurs (grupas ieraksts) katrai no pašlaik klasificētajām pašreaģējošajām vielām ir norādīts 2.2.41.4. punktā.

196	Preparātus var pārvadāt ar šo ierakstu, ja tie laboratorijas pārbaudēs nedetonē kavitācijas stāvoklī un arī neuzliesmo, ja tos karsē slēgtā vidē, un tiem nepiemīt sprādzienbīstamība. Preparātiem jābūt arī termiski stabiliem (t.i., 50 kg pakai PST ir 60 °C vai augstāka). Preparātus, kas neatbilst šiem kritērijiem, jāpārvadā saskaņā ar 5.2. klases noteikumiem (sk. 2.2.52.4. punktu).

198	Nitrocelulozes šķīdumus ar ne vairāk par 20 % nitrocelulozes atkarībā no konkrētā gadījuma var pārvadāt kā krāsu vai tipogrāfijas krāsu (sk. ANO nr. 1210, 1263 un 3066).

199	Svina savienojumus uzskata par nešķīstošiem, ja, tos sajaucot ar 0,07M sālsskābi attiecībā 1:1000 un maisot vienu stundu 23 °C ± 2 °C temperatūrā, šķīdība ir 5 % vai mazāk. Sk. ISO 3711:1990 “Svina hromāta pigmenti un svina hromāta – molibdāta pigmenti – Specifikācijas un pārbaudes metodes”.

201	Šķiltavām un šķiltavu uzpildes baloniņiem jāatbilst tās valsts noteikumiem, kurā tie uzpildīti. Tiem jābūt nodrošinātiem ar aizsardzību pret nejaušu noplūdi. Gāzes šķidrā daļa nedrīkst pārsniegt 85 % no tvertnes ietilpības 15 °C temperatūrā. Tvertnēm, ieskaitot slēgelementus, jāspēj izturēt iekšējo spiedienu, kas vienāds ar divkāršu sašķidrinātas gāzes spiedienu 55 °C temperatūrā. Vārstu mehānismiem un aizdedzināšanas ierīcēm jābūt droši noslēgtām, aizlīmētām ar lentu vai citādi nostiprinātām vai izveidotām tā, lai novērstu satura aizdegšanos vai noplūdi pārvadājuma laikā. Šķiltavās nedrīkst būt vairāk kā 10 g sašķidrinātās naftas gāzes. Šķiltavu uzpildes baloniņos nedrīkst būt vairāk kā 65 g sašķidrinātās naftas gāzes.

203	Šo ierakstu nedrīkst lietot šķidriem polihlorētiem bifeniliem (ANO nr. 2315) un cietiem polihlorētiem bifeniliem (ANO nr. 3432).

204	Izstrādājumus, kuri satur dūmus veidojošu(-as) vielu(-as), kas ir korozīva(-s) saskaņā ar 8. klases kritērijiem, jāapzīmē ar bīstamības zīmi atbilstoši 8. paraugam.

205	Šo ierakstu nedrīkst lietot ANO nr. 3155 pentahlorfenolam.

207	Polimēru granulas un presēšanas sastāvdaļas var būt no polistirola, polimetilmetakrilāta vai cita polimēru materiāla.

208	ADR prasības neattiecas uz tādas tirdzniecības kvalitātes kalcija nitrāta mēslojumu, kas sastāv galvenokārt no dubultsāls (kalcija nitrāts un amonija nitrāts), kura satur ne vairāk kā 10 % amonija nitrāta un vismaz 12 % kristalizācijas ūdens.

210	Augu, dzīvnieku vai bakteriālas izcelsmes toksīnus, kuri satur infekciozas vielas vai infekciozu vielu toksīnus, klasificē 6.2. klasē.

215	Šis ieraksts attiecas tikai uz tehniski tīrām vielām vai uz preparātiem, kas iegūti no tām, ar PST virs 75 °C, un tādējādi tas neattiecas uz preparātiem, kuri ir pašreaģējoši (pašreaģējošo vielu gadījumā sk. 2.2.41.4. punktu). ADR prasības neattiecas uz viendabīgiem maisījumiem, kas satur ne vairāk kā 35 % azodikarbonamīda pēc masas un vismaz 65 % inertas vielas, ja vien nav izpildīti citu klašu kritēriji.

216	Cietvielu, uz kurām neattiecas ADR prasības, un uzliesmojošu šķidrumu maisījumus var pārvadāt ar šo ierakstu bez 4.1. klases klasifikācijas kritēriju piemērošanas, ja ir nodrošināts, ka vielas iekraušanas laikā un laikā, kamēr iepakojums, transportlīdzeklis vai konteiners ir slēgts, nav novērojams brīvs šķidrums. ADR prasības neattiecas uz slēgtām pakām, kurās ir mazāk nekā 10 ml II un III iepakošanas grupas uzliesmojošu šķidrumu, kas absorbēti cietā materiālā, ja ir nodrošināts, ka pakā nav brīvs šķidrums.

217	Cietvielu, uz kurām neattiecas ADR prasības, un toksisku šķidrumu maisījumus, var pārvadāt ar šo ierakstu bez 6.1. klases klasifikācijas kritēriju piemērošanas, ja ir nodrošināts, ka vielas iekraušanas laikā un laikā, kamēr iepakojums, transportlīdzeklis vai konteiners ir slēgts, nav novērojams brīvs šķidrums. Šo ierakstu nedrīkst lietot cietām vielām, kuras satur I iepakošanas grupas šķidrumu.

218	Cietvielu,, uz kuriem neattiecas ADR prasības, un korozīvu šķidrumu maisījumus var pārvadāt ar šo ierakstu bez 8. klases klasifikācijas kritēriju piemērošanas, ja ir nodrošināts, ka vielas iekraušanas laikā un laikā, kamēr iepakojums, transportlīdzeklis vai konteiners ir slēgts, nav novērojams brīvs šķidrums.

219	Ģenētiski modificētus mikroorganismus un ģenētiski modificētus organismus, kuri atbilst infekciozas vielas definīcijai un kritērijiem, lai tos iekļautu 6.2. klasē atbilstoši 2.2.62. iedaļai, pārvadā attiecīgi kā ANO nr. 2814, ANO nr. 2900 vai ANO nr. 3373.

220	Iekavās tūlīt aiz oficiālā kravas nosaukuma norāda tikai šā šķīduma vai maisījuma sastāvdaļas – uzliesmojošā šķidruma tehnisko nosaukumu.

221	Vielas, kas iekļautas pie šā ieraksta, nedrīkst būt I iepakošanas grupas vielas.

224	Vielai jāpaliek šķidrai normālos pārvadāšanas apstākļos, ja vien nav eksperimentāli pierādīts, ka vielas jutība sasalušā stāvoklī nav augstāka kā šķidrā stāvoklī. Tā nedrīkst sasalt pie temperatūras, kas ir augstāka par –15 °C.

225	Ugunsdzēšamajos aparātos, uz kuriem attiecas šis ieraksts, var būt iemontētas aktivēšanas patronas (patronas, iedarbināšanas ierīce ar 1.4C vai 1.4S klasifikācijas kodu), neizmainot to klasifikāciju saskaņā ar 2.2.2.1.3. punktu kā 2. klases A vai O grupas, ja kopējais uzliesmojošo (propelentu) sprāgstvielu daudzums nepārsniedz 3,2 g katrā ugunsdzēšamajā aparātā.

226	ADR prasības neattiecas uz šīs vielas preparātiem, kas satur ne mazāk kā 30 % negaistošu, neuzliesmojošu flegmatizētāju.

227	Ja flegmatizēšanai izmanto ūdeni un neorganisku inertu materiālu, urīnvielas nitrāta saturs nedrīkst pārsniegt 75 % (pēc masas) un “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas”, I daļas I sērijas a) tipa pārbaužu laikā nedrīkst izpausties maisījuma sprādzienbīstamība.

228	Maisījumus, kas neatbilst uzliesmojošo gāzu kritērijiem (sk. 2.2.2.1.5. punktu), pārvadā kā ANO nr. 3163.

230	Šis ieraksts piemērojams elementiem un baterijām, kas satur litiju jebkurā formā, ietverot litija polimēru un litija – jonu elementus un baterijas.

Litija elementus un baterijas var pārvadāt ar šo ierakstu, ja tie atbilst šādiem noteikumiem:

a)	ir pārbaudīts, ka katrs elementa vai baterijas tips atbilst visu “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 38.3. apakšiedaļā paredzēto pārbaužu prasībām;

b)	katrā elementā vai baterijā ir ierīkota drošības ventilācijas ierīce, vai arī tie ir konstruēti tā, ka normālos pārvadāšanas apstākļos tiek novērsta pārplīšana;

c)	katrs elements vai baterija ir aprīkoti ar efektīviem līdzekļiem ārējo īssavienojumu novēršanai;

d)	katra baterija, kas satur elementus vai paralēlā slēgumā savienotu elementu sēriju, ir aprīkota ar nepieciešamiem līdzekļiem bīstamu pretēja virziena strāvas plūsmu novēršanai (piem., diodes, drošinātāji, u. c.).

235	Šo ierakstu attiecina uz izstrādājumiem, kuros ir 1. klases sprādzienbīstamas vielas un kuros var būt arī citu klašu bīstamās kravas. Šos izstrādājumus izmanto kā transportlīdzekļu dzīvības glābšanas drošības spilvenu piepildītājus vai drošības spilvenu moduļus, vai drošības jostu savilcējus.

236	Poliestera sveķu komplekti sastāv no diviem komponentiem – pamatmateriāla (3. klase, II vai III iepakošanas grupa) un aktivatora (organiskais peroksīds). Organiskajam peroksīdam jāatbilst D, E vai F tipam , kam nav nepieciešama temperatūras kontrole. Iepakošanas grupai ko piemēro pamatmateriālam jābūt II vai III saskaņā ar 3. klases kritērijiem,. Daudzuma ierobežojums, kas minēts 3.2. nodaļas A tabulas 7. slejā, attiecas uz pamatmateriālu.

237	Membrānu filtri, tostarp papīra separatori, ieklājuma vai oderējuma materiāli, utt., kuri ir klāt pārvadājuma laikā, nedrīkst palielināt detonāciju, kā tas ir pārbaudīts ar vienu no pārbaudēm, kuras aprakstītas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatā”, I daļas, 1. a) pārbaužu sērijā.

Papildus tam, pamatojoties uz piemērotu degšanas ātruma pārbaužu rezultātiem, ņemot vērā “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. apakšiedaļas standarta pārbaudes, kompetentā iestāde var noteikt, ka uz nitrocelulozes membrānu filtriem tādā formā, kādā tie tiks pārvadāti, neattiecas prasības, kas noteiktas 4.1. klases uzliesmojošām cietvielām.

238	a)	Var uzskatīt, ka no baterijām nav iespējama noplūde, ja tās var izturēt turpmāk aprakstītos vibrācijas un spiediena starpības pārbaudes bez  bateriju  šķidruma noplūdes.

Vibrācijas pārbaude: Bateriju stingri piestiprina pie vibrācijas mašīnas platformas un pieliek vienkāršu harmonisku svārstību ar 0,8 mm amplitūdu (maksimālā kopējā novirze 1,6 mm). Frekvenci maina ar pakāpi 1 Hz/min robežās no 10 Hz līdz 55Hz. Pilnīgs cikls frekvenču diapazona pieauguma un sekojošas samazināšanās secībā ilgst 95 ± 5 minūtēs katrai baterijai katrā stiprinājuma pozīcijā (vibrācijas virzienā). Bateriju pārbauda trijās savstarpēji perpendikulārās stiprinājuma pozīcijās (ietverot pārbaudes pozīcijā ar piepildīšanas un ventilācijas atverēm, ja tādas ir, uz leju) vienādā laika periodā.

Spiediena starpības pārbaude: Pēc vibrācijas pārbaudes bateriju sešas stundas tur 24 °C ± 4 °C temperatūrā, vienlaikus samazinot spiedienu, līdz spiediena starpība sasniedz vismaz 88 kPa. Bateriju pārbauda trijās savstarpēji perpendikulārās pozīcijās (ietverot pārbaudes pozīcijā ar piepildīšanas un ventilācijas atverēm, ja tādas ir, uz leju) vismaz sešas stundas katrā pozīcijā.

b)	Uz beznoplūdes baterijām ADR prasības neattiecas, ja 55 °C temperatūrā elektrolīts nenoplūdīs no ieplaisājuša vai pārplēsta korpusa un nav brīva šķidruma noplūdes un ja laikā, kad baterijas ir iepakotas pārvadāšanai, to spailes ir aizsargātas no īssavienojumiem.

239	Baterijās vai elementos nedrīkst būt citas bīstamās vielas, kas nav nātrijs, sērs un/vai polisulfīdi. Baterijas vai elementus nedrīkst nodot pārvadāšanai tādā temperatūrā, kad baterijā vai elementā parādās šķidrs elementārais nātrijs, ja vien tas nav atļauts ar nosacījumiem, kādus noteikusi izcelsmes valsts kompetentā iestāde. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja puse, tad atļauja un pārvadāšanas nosacījumi jāapstiprina pirmās ADR Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, ko sasniedz pārvadājums.

Elementiem jābūt hermētiski slēgtam metāla korpusam, kas pilnīgi norobežo bīstamās vielas un kas ir tā konstruēts un noslēgts, ka normālos pārvadāšanas apstākļos novērš bīstamo vielu noplūdi.

Baterijām jāsastāv no elementiem, kas ir droši nostiprināti un pilnībā aizsargāti ar metāla korpusu, kurš ir konstruēts un noslēgts tā, ka normālos pārvadāšanas apstākļos novērš bīstamo vielu noplūdi.

241	Preparātus jāsagatavo tā, ka tie pārvadāšanas laikā paliktu homogēni un nenoslāņojas. ADR prasības neattiecas uz preparātiem ar zemu nitrocelulozes saturu, kuriem neizpaužas bīstamas īpašības, pārbaudot to spēju detonēt, uzliesmot vai eksplodēt, karsējot noteiktos apstākļos, kā tas noteikts “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas 1. a), 2. b) un 2. c) pārbaužu sērijās, un preparātiem, kas nav uzliesmojoša cietviela, pēc pārbaudēm saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1.4. apakšiedaļas 1. pārbaudi (daļiņas, ja nepieciešams, sasmalcina un izsijā līdz izmēriem, kas mazāki par 1,25 mm).

242	ADR prasības neattiecas uz sēru, ja tas ir īpašā formā (piem., mikrogranulas, granulas, lodītes, tabletes vai pārslas).

243	Degvielu (benzīnu, gazolīnu), ko paredzēts lietot dzirksteļaizdedzes dzinējos (piem., automobiļos, stacionārajos dzinējos un citos dzinējos), jāietver šajā ierakstā neatkarīgi no gaistamības.

244	Šis ieraksts aptver, piemēram, alumīnija atkritumus, alumīnija sārņus, izlietotus katodus, izlietotu krāšņu oderējumu un alumīnija sāļu izdedžus.

247	Alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk kā 24 %, bet ne vairāk kā 70 % spirta (pēc tilpuma), ja to pārvadāšana ir daļa no ražošanas procesa, var pārvadāt koka mucās, kuru ietilpība nepārsniedz 500 litrus un kuras neatbilst 6.1. nodaļas prasībām, ievērojot šādus nosacījumus:

a)	pirms piepildīšanas mucas pārbauda un nostiprina;

b)	tiek atstāts pietiekošs nepiepildīts tilpums (ne mazāk par 3 %), lai atļautu šķidrumam izplesties;

c)	mucas pārvadā ar atverēm uz augšu;

d)	mucas pārvadā konteineros, kas atbilst CSC prasībām. Katru mucu nostiprina speciālā karkasā un noķīlē ar atbilstošiem līdzekļiem, lai pārvadāšanas laikā novērstu jebkādu tās izkustēšanos no vietas.

249	ADR prasības neattiecas uz ferocēriju, kas stabilizēts pret koroziju, ar minimālu dzelzs saturu 10 %.

250	Šo ierakstu var izmantot tikai ķīmisko vielu paraugiem, kuri paņemti analīzēm saistībā ar Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas, glabāšanas un lietošanas aizliegšanu un to iznīcināšanu ieviešanu. Vielu pārvadāšana ar šo ierakstu notiek saskaņā ar uzraudzības un aizsardzības procedūru ķēdi, ko nosaka Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācija.

Ķīmiskās vielas paraugu var pārvadāt vienīgi tad, ja iepriekš ir iegūta kompetentās iestādes vai Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas ģenerāldirektora atļauja un paraugs atbilst šādiem noteikumiem:

a)	tas ir iepakots saskaņā ar ICAO Tehnisko instrukciju 633. iepakošanas instrukciju (sk. S-3-8 tabulu papildinājumā); un

b)	pārvadāšanas laikā pārvadājuma dokumentam pievieno transportēšanas atļaujas kopiju, kurā norādīti daudzuma ierobežojumi un iepakošanas noteikumi.

251	Ierakstu “ĶĪMISKAIS KOMPLEKTS” vai “PIRMĀS PALĪDZĪBAS KOMPLEKTS” ir paredzēts lietot kastēm, kārbām utt., kurās nelielos daudzumos ir dažādas bīstamas kravas, ko izmanto medicīniskiem, analītiskiem vai pārbaudes mērķiem. Šādos komplektos nedrīkst būt bīstamās kravas, kurām 3.2. nodaļas A tabulas 7. slejā ir norādīts kods “LQ0”.

Komponenti nedrīkst bīstami reaģēt savā starpā (sk. “bīstamas reakcijas” 1.2.1. iedaļā). Kopējais bīstamo kravu daudzums katrā komplektā nedrīkst pārsniegt vai 1 litru vai 1 kg. Iepakošanas grupai, kas noteikta visam komplektam kopumā, ir jābūt stingrākai kā iepakošanas grupas, kas noteiktas jebkurai atsevišķai komplektā ietilpstošai vielai.

ADR prasības neattiecas uz komplektiem, kas atrodas transportlīdzeklī pirmās palīdzības sniegšanai vai ekspluatācijas nolūkos.

Ķīmiskos komplektus vai pirmās palīdzības komplektus, kuros ir bīstamās kravas iekšējos iepakojumos, kas nepārsniedz daudzuma ierobežojumus atsevišķām vielām, kā norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 7. slejā, saskaņā ar 3.4.6. iedaļā noteikto LQ kodu, var pārvadāt saskaņā ar 3.4. nodaļas prasībām.

252	Ja amonija nitrāts paliek šķīdumā visā pārvadāšanas laikā, tad uz amonija nitrāta ūdens šķīdumu koncentrācijā, kura nepārsniedz 80 % un kurā nav vairāk kā 0,2 % ugunsnedroša materiāla, ADR prasības neattiecas.

266	Ja viela satur mazāk spirta, ūdens vai flegmatizētāja nekā noteikts, to drīkst pārvadāt tikai ar kompetentas iestādes īpašu atļauju (sk. 2.2.1.1. punktu).

267	Visas C sprāgstvielas, kas satur hlorātus, jānodala no sprāgstvielām, kas satur amonija nitrātu vai citus amonija sāļus.

270	Uzskata, ka 5.1. klases neorganisku cietu nitrātu ūdens šķīdumi neatbilst 5.1. klases kritērijiem, ja vielas koncentrācija šķīdumā pie minimālās temperatūras, kāda iespējama pārvadāšanas laikā, nav lielāka par 80 % no piesātinājuma robežas.

271	Laktozi vai glikozi, vai līdzīgus izejvielas var lietot kā flegmatizētājus ar noteikumu, ka viela pēc masas satur ne mazāk kā 90 % flegmatizētāja. Pamatojoties uz 6. c) pārbaužu sērijām, kas pēc “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas 16. iedaļas veiktas vismaz trim pārvadājumam sagatavotām pakām, kompetentā iestāde var atļaut šos maisījumus klasificēt 4.1. klasē. ADR prasības neattiecas uz maisījumiem, kas pēc masas satur vismaz 98 % flegmatizētāja. Pakas ar maisījumiem, kas satur ne mazāk kā 90 % (pēc masas) flegmatizētāja, nav jāapzīmē pēc 6.1. parauga.

272	Šo vielu nedrīkst pārvadāt saskaņā ar 4.1. klases noteikumiem (sk. ANO nr. 0143), ja vien to īpaši nav atļāvusi kompetentā iestāde.

273	Manebs vai maneba preparāti, kas ir stabilizēti pret pašsakaršanu, nav jāklasificē 4.2. klasē, ja eksperimentāli var pierādīt, ka vielas kubā ar tilpumu 1 m3 nenotiek pašuzliesmošana un ka temperatūra parauga centrā nepārsniedz 200 °C, ja paraugu iztur 24 stundas temperatūrā, kas nav mazāka par 75 °C ± 2 °C.

274	Piemēro 3.1.2.8. punkta noteikumus.

278	Šīs vielas klasificē un pārvadā tikai tad, ja ir kompetentas iestādes atļauja, kas izsniegta, pamatojoties uz rezultātiem, kuri iegūti, veicot “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas 6. c) sērijas un 2. sērijas pārbaudes pakām, kas sagatavotas pārvadāšanai (sk. 2.2.1.1. punktu). Kompetentā iestāde nosaka iepakošanas grupu, pamatojoties uz 2.2.3. iedaļas kritērijiem un 6. c) sērijas pārbaudē izmantoto paku tipu.

279	Vielu attiecina uz šo klasifikācijas vai iepakošanas grupu, pamatojoties drīzāk uz cilvēku pieredzi nekā uz stingru ADR klasifikācijas kritēriju piemērošanu.

280	Šis ieraksts attiecas uz izstrādājumiem, kurus lieto kā transportlīdzekļu dzīvības glābšanas drošības spilvenu gāzes piepildītājierīces vai drošības spilvenu moduļus, vai drošības jostu savilcējus un kuri satur 1. klases bīstamās kravas vai citu klašu bīstamās kravas, un tad, ja tos pārvadā sastāvdaļu veidā un ja, šos izstrādājumus pirms pārvadāšanas pārbaudot ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas 6. c) pārbaužu sēriju, ierīce nav sprāgusi, ierīces apvalks vai spiediena tvertne nav sabrukusi un nav izsviešanas vai termiska efekta bīstamības, kas varētu ievērojami kavēt ugunsdzēsības vai citus glābšanas pasākumus tiešā tuvumā.

282	Suspensijas, kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C, apzīmē atbilstoši 3. paraugam.

283	ADR prasības neattiecas uz gāzi saturošiem izstrādājumiem, kurus ir paredzēts lietot kā amortizatorus, ietverot triecienenerģiju absorbējošas ierīces vai pneimatiskas atsperes, ja

a)	katra izstrādājuma gāzes ietilpība nepārsniedz 1,6 litrus un turbopūtes spiediens nepārsniedz 280 bārus, turklāt ietilpības (litros) reizinājums ar turbopūtes spiedienu (bāros) nepārsniedz 80 (piem., 0,5 litri gāzes ietilpība un 160 bāri turbopūtes spiediens, 1 litrs gāzes ietilpība un 80 bāri turbopūtes spiediens, 1,6 litri gāzes ietilpība un 50 bāri turbopūtes spiediens, 0,28 litri gāzes ietilpība un 280 bāri turbopūtes spiediens);

b)	katra izstrādājuma minimālais eksplozijas spiediens ir 4 reizes lielāks par turbopūtes spiedienu 20 °C temperatūrā produktiem, kuru gāzes ietilpība nepārsniedz 0,5 litrus, un 5 reizes lielāks par turbopūtes spiedienu produktiem, kuru gāzes ietilpība ir lielāka par 0,5 litriem;

c)	katrs izstrādājums ir izgatavots no materiāla, kurš pie tā sagraušanas nesadalās fragmentos;

d)	katrs izstrādājums ir izgatavots atbilstīgi kvalitātes nodrošināšanas standartam, kas ir pieņemams kompetentajai iestādei; un

e)	konstrukcijas tipam ir veikta uguns pārbaude, kas pierāda, ka izstrādājuma spiediens samazinās ar liesmās kūstošu drošinātāju vai citu spiediena samazināšanas ierīču palīdzību, tādējādi izstrādājums nevar sadalīties fragmentos vai patvaļīgi strauji pārvietoties.

- Sk. arī 1.1.3.2. punkta d) apakšpunktu par aprīkojumu ko lieto transportlīdzekļa darbībai.

284	Ķīmiskajam skābekļa ģeneratoram kas satur oksidējošas vielas, jāatbilst šādiem nosacījumiem

a)	ģeneratoru, kuram ir sprādzienbīstama iedarbināšanas ierīce, ar šo ierakstu pārvadā tikai tad, ja tas ir izslēgts no 1. klases saskaņā ar piezīmi pie 2.2.1.1.1. apakšiedaļas b) punkta;

b)	neiepakots ģenerators stāvoklī, kādā visvairāk iespējami bojājumi, spēj izturēt krišanas pārbaudi no 1,8 m augstuma uz cietas, neelastīgas, plakanas un horizontālas virsmas bez satura zudumiem un bez ierīces iedarbināšanas;

c)	ja ģenerators ir aprīkots ar iedarbināšanas ierīci, tad tam ir vismaz divi droši līdzekļi, kā novērst nejaušu iedarbināšanu.

286	Nitrocelulozes membrānu filtri, kas attiecas uz šo ierakstu, nav pakļauti ADR prasībām, ja, katra filtra masa nepārsniedz 0,5 g un ja tie ir atsevišķi iekļauti kādā izstrādājumā vai noslēgtā pakā.

288	Šīs vielas nevar tikt klasificētas un pārvadātas, ja vien to nav atļāvusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas 6. c) un 2. pārbaužu sēriju, ko veic pārvadāšanai sagatavotām pakām (sk. 2.2.1.1. punktu), rezultātiem.

289	ADR prasības neattiecas uz drošības spilveniem vai drošības jostām, kas ir iemontētas transportlīdzekļos vai tādos pabeigtos transportlīdzekļu mezglos kā stūres statņi, durvju paneļi, sēdekļi utt.

290	Ja šis materiāls atbilst citu klašu definīcijām un kritērijiem, kā definēts 2. daļā, tad to jāklasificē atbilstoši dominējošajai papildu bīstamībai. Tādu materiālu jādeklarē ar oficiālo kravas nosaukumu un ANO numuru, kas atbilst materiālam šajā dominējošā klasē, kopā ar nosaukumu, kāds atbilst šim materiālam saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 2. sleju, un to jāpārvadā saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz šo ANO numuru. Papildus jāpiemēro arī visas citas 2.2.7.9.1. punktā norādītās prasības, izņemot 5.2.1.7.2. punkta prasības.

291	Dzesējošo iekārtu sastāvdaļās ir uzliesmojošas, sašķidrinātas gāzes. Šīs sastāvdaļas ir projektētas un pārbaudītas ar spiedienu, kas vismaz trīsreiz pārsniedz mašīnas darba spiedienu. Dzesēšanas iekārtas ir tā projektētas un konstruētas, lai tās varētu saturēt sašķidrinātu gāzi un novērst risku, ka spiedienu saglabājošās sastāvdaļas normālos pārvadāšanas apstākļos varētu ieplaisāt vai pārplīst. Ja dzesēšanas iekārtas un to sastāvdaļas satur mazāk nekā 12 kg gāzes, tad ADR prasības uz tām neattiecas.

292	Ar šo ierakstu var pārvadāt tikai tādus maisījumus, kuros nav vairāk kā 23,5 % skābekļa. Jebkurš maisījums ar koncentrāciju līdz šai robežai nav jāapzīmē ar bīstamības zīmi atbilstoši 5.1. paraugam.

293	Sērkociņiem piemēro šādas definīcijas:

a)	degļa sērkociņi ir sērkociņi, kuru galviņas ir sagatavotas no aizdedzinoša maisījuma, kas ir jutīgs pret berzi, un pirotehniska maisījuma, kas deg ar mazu liesmu vai bez liesmas, bet ar intensīvu siltumu;

b)	drošie sērkociņi ir sērkociņi, kas ir salikti kastītēs, grāmatiņās vai kartītēs vai arī pievienoti tām, ko var aizdedzināt ar berzi tikai pret sagatavotu virsmu;

c)	visur aizdedzināmie sērkociņi ir sērkociņi, kurus var aizdedzināt ar berzi pret cietu virsmu;

d)	vaska sērkociņi ir sērkociņi, kurus var aizdedzināt ar berzi kā pret sagatavotu virsmu, tā arī pret cietu virsmu.

295	Baterijas nav atsevišķi jāmarķē un jāapzīmē, ja uz paliktņa ir atbilstošs marķējums un zīme.

296	Šie ieraksti attiecas uz tādiem glābšanas līdzekļiem kā glābšanas plosti, individuālās peldierīces un automātiski piepūšamie trapi. ANO nr. 2990 attiecas uz automātiski piepūšamajiem glābšanas līdzekļiem, bet ANO nr. 3072 attiecas uz glābšanas līdzekļiem, kas nav automātiski piepūšami. Glābšanas līdzekļos var iekļaut

a) 	signālierīces (1. klase), kurās var iekļaut dūmu un gaismas signālraķetes, kas iepakotas iepakojumos, kuri neļauj tās nejauši aktivizēt;

b) 	tikai ANO nr. 2990 gadījumā patronas (1.4. apakšgrupas iedarbināšanas ierīce, S savietojamības grupa), kuras var iemontēt automātiskās piepūšanas mehānisma vajadzībām ar noteikumu, ka sprāgstvielu daudzums uz vienu ierīci nepārsniedz 3,2 g;

c) 	A vai O grupas 2. klases saspiestas gāzes, saskaņā ar 2.2.2.1.3. punktu;

d) 	elektriskās akumulatoru baterijas (8. klase) un litija baterijas (9. klase);

e) 	pirmās palīdzības vai remonta komplektus, kuros bīstamās kravas ir nelielos daudzumos (piem., 3., 4.1., 5.2., 8. vai 9. klases vielas); vai

f) 	„visur aizdedzināmos” sērkociņus, kuri ir iepakojumos, kas novērš to nejaušas aktivēšanas iespējas.

298	Šķīdumus, kuru uzliesmošanas temperatūra ir 61 0C vai zemāka, jāapzīmē ar bīstamības zīmi atbilstoši 3. paraugam.

300	Zivju miltus vai zivju atgriezumus nav atļauts iekraut, ja to temperatūra iekraušanas laikā pārsniedz 35 0C vai ir par 5 0C augstāka par apkārtējās vides temperatūru, izvēloties to temperatūru, kura no abām minētajām temperatūrām ir augstāka.

302	Oficiālajā kravas nosaukumā vārds “VIENĪBA” nozīmē

transportlīdzekli;

konteineru; vai

cisternu.

Uz fumigētiem transportlīdzekļiem, konteineriem un cisternām attiecas tikai 5.5.2. iedaļas noteikumi.

303	Šo tvertņu (ANO nr. 2037) klasifikācija jābalsta uz gāzēm, kas tajās atrodas, un tas jāveic saskaņā ar 2.2.2. iedaļas noteikumiem.

304	ADR prasības neattiecas uz sausām baterijām, kas satur korozīvu elektrolītu, kurš neizplūdīs no baterijas, ja tās apvalks būs ieplaisājis, ja šīs baterijas ir droši iepakotas un aizsargātas pret īssavienojuma iespējamību. Šādu bateriju piemēri ir: sārmu – mangāna, cinka – oglekļa, niķeļa – metāla hidrīda un niķeļa – kadmija baterijas.

305	Uz šīm vielām ADR prasības neattiecas, ja to koncentrācija nav lielāka par 50 mg/kg.

306	Šo ierakstu var lietot tikai vielām, kurām nepiemīt 1. klases sprādzienbīstamība, veicot pārbaudi saskaņā ar 1. un 2. pārbaužu sērijām 1. klasei (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmata”, I daļa).

307	Šo ierakstu var lietot tikai viendabīgiem maisījumiem, kas satur amonija nitrātu kā galveno sastāvdaļu šādās sastāva robežās:

a)	ne mazāk kā 90 % amonija nitrāta ar ne vairāk kā 0,2 % kopējā ugunsnedrošā/organiskā materiāla, kas aprēķināts kā ogleklis un kam pievienotais materiāls, ja tāds ir vispār, ir neorganisks un inerts attiecībā pret amonija nitrātu; vai

b)	mazāk kā 90 %, bet vairāk kā 70 % amonija nitrāta maisījumā ar citiem neorganiskiem materiāliem vai vairāk kā 80 %, bet mazāk kā 90 % amonija nitrāta maisījumā ar kalcija karbonātu un/vai dolomītu un ne vairāk kā 0,4 % kopējā ugunsnedrošā/organiskā materiāla, kas aprēķināts kā ogleklis; vai

c)	slāpekļa mēslojums, kura pamatā ir amonija nitrāts un kurš satur amonija nitrāta un amonija sulfāta maisījumu ar vairāk kā 45 %, bet mazāk kā 70 % amonija nitrāta un ne vairāk kā 0,4  % kopējā ugunsnedrošā/organiskā materiāla, kas aprēķināts kā ogleklis, tādā veidā, ka amonija nitrāta un amonija sulfāta procentuālo sastāvu summa pārsniedz 70 %.

309	Šis ieraksts attiecas uz nejutīgām emulsijām, suspensijām un gēliem, kas sastāv galvenokārt no amonija nitrāta maisījuma un degvielas fāzes un ir paredzētas E tipa sprāgstvielu ražošanai tikai pēc turpmākas apstrādes, pirms izmantošanas. Maisījumam parasti ir šāds sastāvs: 60–85 % amonija nitrāta; 5–30 % ūdens; 2–8 % degvielas; 0,5–4 % emulgatora vai biezinātājvielas; 0–10 % šķīstošu ugunsdzēsīgu vielu un mikropiedevu. Daļu amonija nitrāta var aizstāt citi neorganiski nitrātu sāļi. Šīm vielām jāiztur pārbaudes no “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas 18. iedaļas 8. pārbaužu sērijas.

310	“Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 38.3. apakšiedaļas pārbaudes prasības neattiecas ne uz ražošanas sēriju, kurā ir ne vairāk kā 100 litija baterijas un elementi, ne uz litija bateriju un elementu eksperimentāliem prototipiem, kad šos prototipus pārvadā pārbaužu veikšanai, ja

a)	elementus un baterijas pārvadā ārējā iepakojumā, kas ir metāla, plastmasas vai saplākšņa muca vai metāla, plastmasas vai koka kaste un kas atbilst I iepakošanas grupas kritērijiem; un

b)	katrs elements un baterija ir atsevišķā iekšējā iepakojumā, kas atrodas ārējā iepakojuma iekšpusē un kam apkārt ir nedegošs un elektrību nevadošs amortizācijas materiāls.

311	Vielas ar šo ierakstu var pārvadāt tikai tad, ja kompetentā iestāde to ir apstiprinājusi, pamatojoties uz attiecīgajiem pārbaužu rezultātiem atbilstīgi “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļai. Iepakojumam jānodrošina, ka atšķaidītāja procentuālais daudzums jebkurā brīdī pārvadāšanas laikā nesamazinās vairāk par to līmeni, kas norādīts kompetentās iestādes apstiprinājumā.

312	(Rezervēts)

313	Vielu un maisījumu, kas atbilst 8. klases kritērijiem, iepakojumiem jābūt  apzīmētiem ar papildus bīstamības zīmi, kas atbilst 8. paraugam (sk. 5.2.2.2.2. punktu).

314	a) 	Šīm vielām ir tendence uz eksotermisko sadalīšanos paaugstinātā temperatūrā. Sadalīšanos var ierosināt siltums vai piemaisījumi (piem., metāla pulveri (dzelzs, mangāns, kobalts, magnijs) un to savienojumi);

b)	Pārvadāšanas laikā šīs vielas jāpasargā no tiešas saules gaismas ietekmes un visiem siltuma avotiem un jānovieto pietiekami vēdināmās telpās.

315	Šo ierakstu nedrīkst lietot 6.1. klases vielām, kuras atbilst inhalācijas toksicitātes kritērijiem I iepakošanas grupai, kā aprakstīts 2.2.61.1.8. punktā.

316	Šis ieraksts attiecas tikai uz sausu vai hidratētu kalcija hipohlorītu, kad to pārvadā nedrūpošu tablešu formā.

317	“Skaldmateriālu izņēmuma paka” attiecas tikai uz tām pakām, kas atbilst 6.4.11.2. punktam.

318	Dokumentācijas vajadzībām oficiālo kravas nosaukumu papildina ar tehnisko nosaukumu (sk. 3.1.2.8. punktu). Ja pārvadājamās infekciozās vielas nav zināmas, bet iespējams, ka tās atbilst kritērijiem par iekļaušanu A kategorijā un nozīmēšanu ANO nr. 2814 vai 2900, tad pārvadājuma dokumentā iekavās aiz oficiālā kravas nosaukuma ieraksta vārdus “iespējamā A kategorijas infekciozā viela”.

319	Šis ieraksts attiecas uz cilvēku vai dzīvnieku materiālu, ieskaitot, ekskrementus, sekrētus, asinis un to sastāvdaļas, audus un audu šķidrumus un ķermeņa daļas, kuras pārvadā zinātniskās izpētes, diagnozes, pētniecisko darbību, slimību ārstēšanas vai novēršanas vajadzībām. Nekādas citas ADR prasības neattiecas uz iepakotajām vielām un pakām, kuras ir marķētas atbilstoši iepakošanas instrukcijai P650.

320	Šo ierakstu ir paredzēts svītrot no ADR 2007. gada 1. janvārī. Neatkarīgi no 2.1.2. iedaļas noteikumiem, pārejas posmā var lietot šo ierakstu vai attiecīgu grupas ierakstu.

321	Šīs uzglabāšanas sistēmas vienmēr jāuzskata par tādām, kurās atrodas ūdeņradis.

322-499 (Rezervēts)

500	ANO nr. 3064 nitroglicerīna šķīdums spirtā ar vairāk kā 1%, bet ne vairāk kā 5% nitroglicerīna, kas iepakots saskaņā ar 4.1.4.1. punktā minēto iepakošanas instrukciju P300, ir 3. klases viela.

501	Par kausētu naftalīnu sk. ANO nr. 2304.

502	ANO nr. 2006 plastmasa uz nitrocelulozes bāzes, pašsakarstoša, c.n.p., un ANO nr. 2002 celuloīda atgriezumi ir 4.2. klases vielas.

503	Par baltu vai dzeltenu fosforu sk. ANO nr. 2447.

504	ANO nr. 1847 hidratēts kālija sulfīds ar ne mazāk kā 30 % kristalizācijas ūdens, ANO nr. 1849 hidratēts nātrija sulfīds ar ne mazāk kā 30 % kristalizācijas ūdens un ANO nr. 2949 nātrija hidrosulfīds ar ne mazāk kā 25 % kristalizācijas ūdens ir 8. klases vielas.

505	ANO nr. 2004 magnija diamīds ir 4.2. klases viela.

506	Sārmzemju metāli vai to sakausējumi piroforā formā ir 4.2. klases vielas.

ANO nr. 1869 magnijs vai tā sakausējumi, kas satur vairāk nekā 50 % magnija, granulu, metālapstrādes skaidu vai slokšņu veidā, ir 4.1. klases vielas.

507 	ANO nr. 3048 alumīnija fosfīda pesticīdi ar piemaisījumiem, kas samazina toksisku, uzliesmojošu gāzu emisiju, ir 6.1. klases vielas.

508	ANO nr. 1871 titāna hidrīds un ANO nr. 1437 cirkonija hidrīds ir 4.1. klases vielas. ANO nr. 2870 alumīnija borhidrīds ir 4.2. klases viela.

509	ANO nr. 1908 hlorīta šķīdums ir 8. klases viela.

510	ANO nr. 1755 hromskābes šķīdums ir 8. klases viela.

511	ANO nr. 1625 dzīvsudraba(II) nitrāts, ANO nr. 1627 dzīvsudraba(I) nitrāts un ANO nr. 2727 tallija nitrāts ir 6.1. klases vielas. Ciets torija nitrāts, uranilnitrāta heksahidrāta šķīdums un ciets uranilnitrāts ir 7. klases vielas.

512	ANO nr. 1730 šķidrs antimona pentahlorīds, ANO nr. 1731 antimona pentahlorīda šķīdums, ANO nr. 1732 antimona pentafluorīds un ANO nr. 1733 antimona trihlorīds ir 8. klases vielas.

513	ANO nr. 0224 sauss vai mitrināts bārija azīds ar mazāk kā 50 % ūdens (pēc masas) ir 1. klases viela. ANO nr. 1571 mitrināts bārija azīds ar ne mazāk kā 50 % ūdens (pēc masas), ir 4.1. klases viela. ANO nr. 1854 piroforie bārija sakausējumi ir 4.2. klases vielas. ANO nr. 1445 ciets bārija hlorāts, ANO nr. 1446 bārija nitrāts, ANO nr. 1447 ciets bārija perhlorāts, ANO nr. 1448 bārija permanganāts, ANO nr. 1449 bārija peroksīds, ANO nr. 2719 bārija bromāts, ANO nr. 2741 bārija hipohlorīts ar vairāk kā 22 % pieejamā hlora, ANO nr. 3405 bārija hlorāta šķīdums un ANO nr. 3406 bārija perhlorāta šķīdums ir 5.1. klases vielas. ANO nr.1565 bārija cianīds un ANO nr.1884 bārija oksīds ir 6.1. klases vielas.

514	ANO nr. 2464 berilija nitrāts ir 5.1. klases viela.

515	ANO nr. 1581 hlorpikrīna un metilbromīda maisījums un ANO nr. 1582 hlorpikrīna un metilhlorīda maisījums ir 2. klases vielas.

516	ANO nr. 1912 metilhlorīda un metilēnhlorīda maisījums ir 2. klases viela.

517	ANO nr. 1690 ciets nātrija fluorīds, ANO nr. 1812 ciets kālija fluorīds, ANO nr. 2505 amonija fluorīds, ANO nr. 2674 nātrija fluorsilikāts, ANO nr. 2856 fluorsilikāti, c.n.p., ANO nr. 3415 nātrija fluorīda šķīdums un ANO nr. 3422 kālija fluorīda šķīdums, ir 6.1. klases vielas.

518	ANO nr. 1463 bezūdens hroma trioksīds (cietā hromskābe) ir 5.1. klases viela.

519	ANO nr. 1048 bezūdens bromūdeņradis ir 2. klases viela.

520	ANO nr. 1050 bezūdens hlorūdeņradis ir 2. klases viela.

521	Cieti hlorīti un hipohlorīti ir 5.1. klases vielas.

522	ANO nr. 1873 perhlorskābes ūdens šķīdums ar vairāk kā 50 %, bet ne vairāk kā 72 % tīras skābes (pēc masas) ir 5.1. klases viela. Perhlorskābes šķīdumus, kas satur vairāk kā 72 % tīras skābes (pēc masas), vai perhlorskābes maisījumus ar jebkuru šķidrumu, kas nav ūdens, nedrīkst pieņemt pārvadāšanai.

523	ANO nr. 1382 bezūdens kālija sulfīds un ANO nr. 1385 bezūdens nātrija sulfīds un to hidrāti, kas satur mazāk kā 30 % kristalizācijas ūdens, un ANO nr. 2318 nātrija hidrosulfīds, kas satur mazāk kā 25 % kristalizācijas ūdens, ir 4.2. klases vielas.

524	ANO nr. 2858 gatavi cirkonija produkti, kuru biezums ir 18 m vai vairāk, ir 4.1. klases vielas.

525	Neorganisko cianīdu šķīdumus ar kopējo cianīda jonu saturu vairāk nekā 30 % klasificē I iepakošanas grupā, šķīdumus ar kopējo cianīda jonu saturu vairāk kā 3 % un ne vairāk kā 30 % klasificē II iepakošanas grupā un šķīdumus ar kopējo cianīda jonu saturu vairāk kā 0,3 %, bet ne vairāk kā 3 %, klasificē III iepakošanas grupā.

526	ANO nr. 2000 celuloīdu attiecina uz 4.1. klasi.

528	ANO nr. 1353 šķiedras vai audumi, kas impregnēti ar vāji nitrētu celulozi un kas nav pašsakarstoši, ir 4.1. klases izstrādājumi.

529	ANO nr. 0135 dzīvsudraba fulmināts, kas mitrināts ar ne mazāk kā 20% ūdens vai ūdens un spirta maisījuma (pēc masas) ir 1. klases viela. Dzīvsudraba(I) hlorīds (kalomels) ir 9. klases viela (ANO nr. 3077).

530	ANO nr. 3293 hidrazīna ūdens šķīdums, kas satur ne vairāk kā 37 % hidrazīna (pēc masas), ir 6.1. klases viela.

531	Maisījumi, kuru uzliesmošanas temperatūru ir zem 23 °C un kuri satur vairāk kā 55 % nitrocelulozes, neatkarīgi no to slāpekļa satura, vai arī tādi, kuri satur ne vairāk kā 55 % nitrocelulozes un kuru slāpekļa saturs ir virs 12,6 % (pēc bezūdens masas), ir vai nu 1. klases vielas (sk. ANO nr. 0340 vai 0342), vai arī 4.1. klases vielas.

532	ANO nr. 2672 amonjaka šķīdums, kas satur ne mazāk kā 10 %, bet ne vairāk kā 35 % amonjaka, ir 8. klases viela.

533	ANO nr. 1198 uzliesmojoši formaldehīda šķīdumi ir 3. klases vielas. ADR prasības neattiecas uz formaldehīda šķīdumiem, kas nav uzliesmojoši un kas satur mazāk kā 25 % formaldehīda.

534	Lai gan dažos klimatiskos apstākļos benzīnam (gazolīnam) 50 °C temperatūrā tvaiku spiediens var būt vairāk kā 110 kPa (1,1 bar), bet ne vairāk kā 150 kPa (1,5 bar), tomēr to uzskata par vielu, kuras tvaiku spiediens 50 °C temperatūrā ir ne vairāk kā 110 kPa (1,1 bar).

535	ANO nr. 1469 svina nitrāts, ANO nr. 1470 cietais svina perhlorāts un ANO nr. 3408 svina perhlorāta šķīdums ir 5.1. klases vielas.

536	Par naftalīnu (cietā stāvoklī) sk. ANO nr. 1334.

537	ANO nr. 2869 titāna trihlorīda maisījums, ne pirofors, ir 8. klases viela.

538	Par sēru (cietā stāvoklī) sk. ANO nr. 1350.

539	Izocianātu šķīdumi, kuru uzliesmošanas temperatūru nav mazāka par 23 °C, ir 6.1. klases vielas.

540	ANO nr. 1326 mitrināts hafnija pulveris, ANO nr. 1352 mitrināts titāna pulveris vai ANO nr. 1358 mitrināts cirkonija pulveris, kas satur ne mazāk kā 25 % ūdens, ir 4.1. klases vielas.

541	Nitrocelulozes maisījumi, kuru ūdens saturs, spirta saturs vai plastifikatora saturs ir zemāks par noteiktajām robežām, ir 1. klases vielas.

542	Šis ieraksts attiecas uz talku, kas satur tremolītu un/vai aktinolītu.

543	ANO nr. 1005 bezūdens amonjaks, ANO nr. 3318 amonjaka šķīdums, kas satur vairāk kā 50 % amonjaka, un ANO nr. 2073 amonjaka šķīdums, kas satur vairāk kā 35 %, bet ne vairāk kā 50 % amonjaka, ir 2. klases vielas. ADR prasības neattiecas uz amonjaka šķīdumu, kas satur ne vairāk kā 10 % amonjaka.

544	ANO nr. 1032 bezūdens dimetilamīns, ANO nr. 1036 etilamīns, ANO nr. 1061 bezūdens metilamīns un ANO nr. 1083 bezūdens trimetilamīns ir 2. klases vielas.

545	ANO nr. 0401 mitrināts dipikrilsulfīds, kas satur mazāk kā 10 % ūdens (pēc masas), ir 1. klases viela.

546	ANO nr. 2009 sauss cirkonijs gatavu lokšņu, slokšņu vai satītas stieples veidā, kuru biezums ir mazāks kā 18 m, ir 4.2. klases viela. ADR prasības neattiecas uz sausu cirkoniju gatavu lokšņu, slokšņu vai satītas stieples veidā, kuras  biezums ir 254 m vai vairāk.

547	ANO nr. 2210 manebs vai ANO nr. 2210 maneba preparāti pašsakarstošā formā ir 4.2. klases vielas.

548	Hlorsilāni, kuri saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas.

549	Hlorsilāni, kuru uzliesmošanas temperatūra ir mazāka par 23 °C un kuri saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes, ir 3. klases vielas. Hlorsilāni, kuru uzliesmošanas temperatūra ir 23 °C vai augstāka un kuri saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes, ir 8. klases vielas.

550	ANO nr. 1333 cērijs plāksnēs, lējumos vai stieņos ir 4.1. klases viela.

551	Šo izocianātu šķīdumi, kuru uzliesmošanas temperatūra ir mazāka par 23 °C, ir 3. klases vielas.

552	Metāli un to sakausējumi pulvera vai citā uzliesmojošā formā, kas var pašuzliesmot, ir 4.2. klases vielas. Metāli un to sakausējumi pulvera vai citā uzliesmojošā formā, kuri saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas.

553	Šis ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes maisījums laboratorijas pārbaudēs (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmata”, II daļa, 20. iedaļa) nedrīkst ne detonēt kavitācijas stāvoklī, ne arī uzliesmot un uzrādīt kādu efektu vai sprādzienbīstamas īpašības, karsējot ierobežotā telpā,. Preparātam ir jābūt termiski stabilam (pašpaātrinošas sadalīšanās temperatūra 50 kg pakai ir 60 °C vai augstāka), un desensibilizēšanai jālieto šķidrumu, kas ir savietojams ar peroksietiķskābi. Preparāti, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par 5.2. klases vielām (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmata”, II daļas 20.4.3. apakšiedaļas g) punkts).

554	Metālu hidrīdi, kuri saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas. ANO nr. 2870 alumīnija borhidrīds vai ANO nr. 2870 alumīnija borhidrīds ierīcēs ir 4.2. klases viela.

555	Netoksisku metālu putekļi un pulveris, kas nav pašuzliesmojošā formā, bet tomēr saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas.

556	Pašuzliesmojoši metālorganiskie savienojumi un to šķīdumi ir 4.2. klases vielas. Tādas koncentrācijas uzliesmojošu metālorganisko savienojumu šķīdumi, kuri saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos, ne arī pašuzliesmo, ir 3. klases vielas.

557	Metālu putekļi un pulveris piroforā formā ir 4.2. klases vielas.

558	Metāli un to sakausējumi piroforā formā ir 4.2. klases vielas. Metāli un to sakausējumi, kuri saskarē ar ūdeni, neizdala uzliesmojošas gāzes un nav pirofori vai pašsakarstoši, bet kuri viegli aizdegas, ir 4.1. klases vielas.

559	Hipohlorīta maisījumus ar amonija sāli nedrīkst pieņemt pārvadāšanai. ANO nr. 1791 hipohlorīta šķīdums ir 8. klases viela.

560	ANO nr. 3257 paaugstinātas temperatūras šķidrumi, c.n.p., kurus pārvadā 100 °C vai augstākā temperatūrā, un vielas, kurām ir uzliesmošanas temperatūra, pārvadā temperatūrā, kas zemāka par to uzliesmošanas temperatūru (ietverot kausētus metālus un kausētus sāļus), ir 9. klases vielas.

561	Hloroformāti ar dominējošām korozīvām īpašībām ir 8. klases vielas.

562	Pašuzliesmojoši metālorganiskie savienojumi ir 4.2. klases vielas. Ar ūdeni reaģējoši metālorganiskie savienojumi, uzliesmojoši, ir 4.3. klases vielas.

563	ANO nr. 1905 selēnskābe ir 8. klases viela.

564	ANO nr. 2443 vanādija oksitrihlorīds, ANO nr. 2444 vanādija tetrahlorīds un ANO nr. 2475 vanādija trihlorīds ir 8. klases vielas.

565	Uz šo ierakstu attiecina nespecificētus atkritumus no cilvēku vai dzīvnieku medicīniskas vai veterināras ārstēšanas vai no bioloģiskiem pētījumiem, ja maz ticams, ka šie atkritumi satur 6.2. klases vielas. Uz apstrādātiem ārstniecības atkritumiem vai bioloģisko pētījumu atkritumiem, kuri iepriekš saturēja infekciozas vielas, neattiecas 6.2. klases prasības.

566	ANO nr. 2030 hidrazīna ūdens šķīdums, kas satur vairāk kā 37 % hidrazīna (pēc masas), ir 8. klases viela.

567	Maisījumi, kas pēc tilpuma satur vairāk kā 21 % skābekļa, ir klasificējami kā oksidējoši.

568	Bārija azīds, kura ūdens saturs ir zem noteiktās robežas, ir 1. klases viela, ANO nr. 0224.

569-579	 (Rezervēts)

580	Autocisternām, speciāliem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas īpaši aprīkoti beztaras pārvadāšanai, uz abiem sāniem un aizmugurē jābūt piestiprinātai 5.3.3. iedaļā minētai zīmei Cisternkonteineriem, portatīvajām cisternām, īpašām tvertnēm un konteineriem, kas īpaši aprīkoti beztaras pārvadāšanai, šī zīme ir jāpiestiprina uz abiem sāniem un katrā galā.

581	Šis ieraksts attiecas uz metilacetilēna un propadiēna maisījumu ar ogļūdeņražiem, kurš kā

maisījums P1 satur ne vairāk kā 63 % metilacetilēna un propadiēna (pēc tilpuma) un ne vairāk kā 24 % propāna un propilēna (pēc tilpuma), bet C4 piesātināto ogļūdeņražu saturs nav mazāks par 14 % (pēc tilpuma), un kā

maisījums P2 satur ne vairāk kā 48 % metilacetilēna un propadiēna (pēc tilpuma) un ne vairāk kā 50 % propāna un propilēna (pēc tilpuma), bet C4 piesātināto ogļūdeņražu saturs nav mazāks par 5 % (pēc tilpuma),

kā arī šis ieraksts attiecas uz propadiēna maisījumiem, kas satur 1–4 % metilacetilēna.

Ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu prasības, kas attiecas uz pārvadājuma dokumentu (5.4.1.1. punkts), nosaukumu “maisījums P1” vai “maisījums P2” var lietot kā tehnisko nosaukumu.

582	Šis ieraksts, cita starpā, attiecas uz gāzu maisījumiem, kas apzīmēti ar burtu R…, kuriem kā

maisījumam F1 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 1,3 MPa (13 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā dihlorfluormetānam (1,3 kg/l);

maisījumam F2 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 1,9 MPa (19 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā dihlordifluormetānam (1,21 kg/l);

maisījumam F3 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 3 MPa (30 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā hlordifluormetānam (1,09 kg/l).

PIEZĪME: Trihlorfluormetāns (dzesētāja gāze R 11), 1,1,2-trihlor-1,2,2- trifluoretāns (dzesētāja gāze R 113), 1,1,1-trihlor-2,2,2- trifluoretāns (dzesētāja gāze R 113a), 1-hlor-1,2,2-trifluoretāns (dzesētāja gāze R 133) un 1-hlor-1,1,2- trifluoretāns (dzesētāja gāze R 133b) nav 2. klases vielas. Tomēr tās var būt maisījumu F1 līdz F3 sastāvdaļas.

Ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu prasības, kas attiecas uz pārvadājuma dokumentu (5.4.1.1. punkts), nosaukumu “maisījums F1”, “maisījums F2” vai “maisījums F3” var lietot kā tehnisko nosaukumu.

583 	Šis ieraksts, cita starpā, attiecas uz maisījumiem, kuriem kā

maisījumam A 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 1,1 MPa (11 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,525 kg/l;

maisījumam A01 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,516 kg/l;

maisījumam A02 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,505 kg/l;

maisījumam A0 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,495 kg/l;

maisījumam A1 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 2,1 MPa (21 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,485 kg/l;

maisījumam B1 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar), bet relatīvais blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,474 kg/l;

maisījumam B2 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar), bet relatīvais blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,463 kg/l;

maisījumam B 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,450 kg/l;

maisījumam C 70 °C temperatūrā tvaiku spiediens nepārsniedz 3,1 MPa (31 bar), bet relatīvais blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,440 kg/l;

Ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu prasības, kas attiecas uz pārvadājuma dokumentu (5.4.1.1. punkts), šādus nosaukumus var lietot kā tehnisko nosaukumu

-	“Maisījums A” vai “Butāns”;

-	“Maisījums A01” vai “Butāns”;

-	“Maisījums A02” vai “Butāns”;

-	“Maisījums A0” vai “Butāns”;

-	“Maisījums A1”;

-	“Maisījums B1”;

-	“Maisījums B2”;

-	“Maisījums B”;

-	“Maisījums C” vai “Propāns”.

Pārvadāšanai cisternās tirdzniecības nosaukumu “butāns” vai “propāns” var lietot tikai kā papildinājumu.

584	Uz šo gāzi ADR prasības neattiecas, ja

-	tā ir gāzveida stāvoklī;

-	tā satur ne vairāk kā 0,5 % gaisa;

-	tā iepildīta metāla kapsulās (sodors, sparklets) bez defektiem, kuri varētu ietekmēt to izturību;

-	ir nodrošināts kapsulu slēgelementu hermētiskums;

-	kapsula satur ne vairāk kā 25 g šīs gāzes;

-	kapsula satur ne vairāk kā 0,75 g šīs gāzes uz 1 cm3 tilpuma.

585	ADR prasības neattiecas uz cinabaru.

586	Hafnija, titāna un cirkonija pulveriem jāsatur acīmredzamu ūdens pārākumu. ADR prasības neattiecas uz mitrinātiem hafnija, titāna un cirkonija pulveriem, kuri iegūti mehāniski un kuru daļiņu izmērs ir 53μm un vairāk vai kuri iegūti ķīmiski un kuru daļiņu izmērs ir 840 ?m un vairāk.

587	ADR prasības neattiecas uz bārija stearātu un bārija titanātu.

588	ADR prasības neattiecas uz alumīnija bromīda un alumīnija hlorīda cietajām hidratētajām formām.

589	ADR prasības neattiecas uz sausiem kalcija hipohlorīta maisījumiem, kas satur ne vairāk kā 10 % pieejamā nesaistītā hlora.

590	ADR prasības neattiecas uz dzelzs(III) hlorīda heksahidrātu.

591	ADR prasības neattiecas uz svina sulfātu, kas satur ne vairāk kā 3 % tīras skābes.

592	ADR prasības neattiecas uz neattīrītiem, tukšiem iepakojumiem (ietverot tukšus IBC un lielos iepakojumus), tukšām autocisternām, tukšām nomontējamām cisternām, tukšām portatīvajām cisternām, tukšiem cisternkonteineriem un tukšiem mazajiem konteineriem, kuros ir bijusi šī viela.

593	ADR prasības neattiecas uz šo gāzi, kas paredzēta, piem., medicīnisko un bioloģisko paraugu atdzesēšanai, ja tā atrodas tvertnēs ar dubultām sienām, kas atbilst 4.1.4.1. punktā minētās iepakošanas instrukcijas P203 (12) prasībām.

594	ADR prasības neattiecas uz turpmāk minētajiem izstrādājumiem, kas ir ražoti un uzpildīti saskaņā ar ražotājvalsts noteikumiem un iepakoti stingrā ārējā iepakojumā:

-	ANO nr. 1044 ugunsdzēšamie aparāti, kam nodrošināta aizsardzība pret nejaušu iedarbināšanu;

-	ANO nr. 3164 spiedienam pakļauti pneimatiski vai hidrauliski izstrādājumi, kas konstruēti tā, lai  pamatojoties uz spēku pārvadi, iekšējo izturību vai konstrukcijas īpatnībām, tie varētu izturēt slodzi, lielāku par gāzu iekšējo spiedienu

596	ADR prasības neattiecas uz kadmija krāsvielām, tādām kā kadmija sulfīdi, kadmija sulfoselenīdi un kadmija augstāko taukskābju sāļi (piem., kadmija stearāts).

597	ADR prasības neattiecas uz etiķskābes šķīdumiem, kas satur ne vairāk kā 10 % tīras skābes (pēc masas).

598	ADR prasības neattiecas uz turpmāk minētajiem izstrādājumiem:

a)	jaunas akumulatoru baterijas, ja

-	tās ir nodrošinātas pret slīdēšanu, krišanu vai bojājumiem;

-	tās ir apgādātas ar pārvietošanas ierīcēm vai arī atbilstīgi sakrautas, piem., uz paliktņiem;

-	uz ārējām virsmām nav bīstamu sārmu vai skābju palieku;

-	tās ir nodrošinātas pret īssavienojumiem;

b)	lietotas akumulatoru baterijas, ja

-	to korpusi nav bojāti;

-	tās ir nodrošinātas pret noplūdi, slīdēšanu, krišanu vai bojājumiem, piem., sakraujot uz paliktņiem;

-	uz ārējām virsmām nav bīstamu sārmu vai skābju palieku;

-	tās ir nodrošinātas pret īssavienojumiem.

“Lietotas akumulatoru baterijas” ir akumulatoru baterijas, kuras pārvadā pārstrādāšanai pēc to lietošanas laika beigām.

599	ADR prasības neattiecas uz rūpnieciski ražotiem izstrādājumiem vai instrumentiem, kas satur ne vairāk kā 1 kg dzīvsudraba.

600	ADR prasības neattiecas uz kausētu un sacietinātu vanādija pentoksīdu.

601	ADR prasības neattiecas uz lietošanai gataviem farmaceitiskiem produktiem, piem., kosmētikas līdzekļiem, zālēm un medicīnas precēm, kas ražotas un iepakotas tādos iepakojumos, kādi paredzēti mazumtirdzniecībai vai sadalei personīgām un mājsaimniecības vajadzībām.

602	Fosfora sulfīdus, kas satur dzelteno un balto fosforu, nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

603	Bezūdens ciānūdeņradi, kas neatbilst ANO nr. 1051 vai ANO nr. 1614 aprakstam, nav atļauts pieņemt pārvadāšanai. Ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe), kas satur mazāk nekā 3 % ūdens, ir stabils, ja pH vērtība ir 2,5 ± 0,5 un šķidrums ir skaidrs un bezkrāsains.

604	Amonija bromātu un tā ūdens šķīdumus un bromāta maisījumus ar amonija sāli nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

605	Amonija hlorātu un tā ūdens šķīdumus un hlorāta maisījumus ar amonija sāli nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

606	Amonija hlorītu un tā ūdens šķīdumus un hlorīta maisījumus ar amonija sāli nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

607	Kālija nitrīta un nātrija nitrīta maisījumus ar amonija sāli nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

608	Amonija permanganātu un tā ūdens šķīdumus un permanganāta maisījumus ar amonija sāli nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

609	Tetranitrometānu, kas nav attīrīts no ugunsnedrošiem piemaisījumiem, nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

610	Šīs vielas pārvadāšana ir aizliegta, ja tā satur vairāk nekā 45 % ciānūdeņraža.

611	Amonija nitrātu, kas satur vairāk nekā 0,2 % ugunsnedrošas vielas (ietverot jebkuru organisku vielu, izteiktu pēc oglekļa satura), nav atļauts pieņemt pārvadāšanai, ja tas nav 1. klases vielas vai izstrādājuma sastāvā.

612	(Rezervēts)

613	Hlorskābes šķīdumus, kas satur vairāk nekā 10 % hlorskābes, vai hlorskābes maisījumus ar jebkuru citu šķidrumu, izņemot ūdeni, nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

614	2,3,7,8-tetrahlordibenzo-p-dioksīnu (TCDD) tādā koncentrācijā, kas saskaņā ar 2.2.61.1. punkta kritērijiem uzskatāma par ļoti toksisku, nav atļauts pieņemt pārvadāšanai.

615	(Rezervēts)

616	Vielas, kas satur vairāk nekā 40 % šķidru slāpekļskābes esteru, atbilst 2.3.1. iedaļā norādītās izsūkšanās pārbaudes prasībām.

617	Uz pakas un pārvadājuma dokumentā papildus sprāgstvielas tipam norāda konkrētās sprāgstvielas tirdzniecības nosaukumu.

618	Tvertnēs ar 1,2-butadiēnu skābekļa koncentrācija gāzes fāzē nedrīkst pārsniegt 50 ml/m3.

619-622 (Rezervēts)

623	ANO nr. 1829 sēra trioksīdu jāinhibē. Sēra trioksīdu, kura tīrība ir 99,95 % vai lielāka, var pārvadāt bez inhibitora cisternās, ja tā temperatūru uztur 32,5 °C vai augstāku. Pārvadājot šo vielu bez inhibitora cisternās 32,5 °C minimālajā temperatūrā, pārvadājuma dokumentā ieraksta specifikāciju “Pārvadāšanas laikā produkta minimālā temperatūra ir 32,5 °C”.

625	Pakām, kurās ir šie izstrādājumi, ir jābūt skaidri marķētām šādi:

- “ANO nr. 1950 AEROSOLI”

626-627 (Rezervēts)

632	Uzskata, ka tas ir pašuzliesmojošs (pirofors).

633	Uz pakām un maziem konteineriem, kuros ir šī viela, ir šāds marķējums: “Sargāt no aizdegšanās avota”. Šis marķējums ir nosūtītājas valsts oficiālajā valodā un, ja šī valoda nav angļu, franču vai vācu, tad arī angļu, franču vai vācu valodā, ja vien nolīgumos starp valstīm, kas iesaistītas pārvadājumā, nav noteikts citādi.

634	Pakas ar vielām, kuras pārvadā atdzesētā šķidrā slāpeklī, papildus apzīmē ar bīstamības zīmi atbilstoši 2.2. paraugam.

635	Pakas, kurās ir šie izstrādājumi, nav jāapzīmē atbilstoši 9. paraugam, ja vien izstrādājumu pilnībā nenosedz ar iepakojumu, redeļu kasti vai citādā veidā, kas traucē viegli identificēt izstrādājumu.

636	a)	ADR prasības neattiecas uz lietotiem litija elementiem un baterijām, kas savāktas un nodotas pārvešanai no patērētāju savākšanas punkta uz starpprodukta pārstrādes uzņēmumu pārstrādei kopā ar citiem litiju nesaturošiem elementiem vai baterijām vai bez tiem/tām, ja šie izstrādājumi atbilst turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)	katra litija elementa vai baterijas bruto masa nepārsniedz 250 g;

ii)	ir ievēroti iepakošanas instrukcijas P903 b) (2) noteikumi;

b)	Pārvadāšanas laikā nedrīkst pieļaut iespēju, ka iekārtā ietilpstošie elementi izlādējas līdz līmenim, kad pārtrauktas ķēdes spriegums nokrīt zem 2 voltiem vai divām trešdaļām no neizlādēta elementa sprieguma, atkarībā no tā, kas ir zemāks;

c)	Uz pakām, kurās atrodas lietoti elementi vai baterijas nemarķētos iepakojumos, ir jābūt uzrakstam: “Lietoti litija elementi”.

637	Ģenētiski modificēti mikroorganismi ir tādi, kas nav bīstami cilvēkiem un dzīvniekiem, bet kas dzīvniekos, augos, mikrobioloģiskajās vielās un ekosistēmās var radīt tādas izmaiņas, kādas nevarētu notikt dabiski. Uz ģenētiski modificētiem mikroorganismiem, par kuriem ir saņemta atļauja par piesardzīgu izmeti apkārtējā vidē1, neattiecas 9. klases prasības. Ar šo ANO numuru klasificēto vielu pārvadāšanai, nedrīkst izmantot dzīvus mugurkaulniekus vai bezmugurkaulniekus, ja vien šīs vielas var pārvadāt citā veidā. Lai ar šo ANO numuru pārvadātu vielas, kas ātri bojājas, sniedz atbilstošu informāciju, piem., “Atdzesēt pie +2°/+ 4°C” vai “Pārvadāt sasaldētā stāvoklī” vai “Nesasaldēt”.

638	Vielas, kas radniecīgas pašreaģējošām vielām (sk. 2.2.41.1.19. punktu).

639	Sk. 2.2.2.3. punktu, klasifikācijas kods 2F, ANO nr. 1965, 2. piezīme.

640	Fizikālie un tehniskie raksturojumi, kas minēti 3.2. nodaļas A tabulas 2. slejā, nosaka atšķirīgus cisternu kodus vienas un tās pašas iepakošanas grupas vielu pārvadāšanai ADR cisternās.

Lai identificētu šos cisternā pārvadājamā produkta fizikālos un tehniskos raksturojumus, tad tikai gadījumā, kad pārvadājumu veic ar ADR cisternām, nepieciešamajiem datiem pārvadājuma dokumentā pievieno šādu ierakstu:

“Īpašais noteikums 640X”, kur “X” ir 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā piemērojamais lielais burts, kas norādīts pēc atsauces uz īpašo noteikumu 640.

Bez šiem datiem var iztikt gadījumā, kad veic pārvadāšanu tāda tipa cisternā, kura atbilst vismaz konkrēta ANO numura konkrētas iepakošanas grupas  visstingrākajām prasībām..

642	Šo ANO paraugnoteikumu ierakstu nevar izmantot, lai pārvadātu mēslojuma šķīdumus, kas satur brīvu amonjaku, izņemot 1.1.4.2. punktā atļautos gadījumus.

643	Uz asfalta maisījumu akmens vai viena gabala formā neattiecas 9. klases prasības.

644	Šo vielu ir atļauts pārvadāt, ja

-	pH ir starp 5 un 7, mērot to pārvadājamās vielas ūdens šķīdumā ar koncentrāciju 10 %;

-	šķīdums nesatur vairāk kā 0,2 % ugunsnedroša materiāla vai hlora savienojumus tādos daudzumos, ka hlora līmenis pārsniedz 0,02 %.

645	Klasifikācijas kodu, kāds minēts 3.2. nodaļas A tabulas 3.b slejā, lieto tikai ar ADR Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes atļauju, kas saņemta pirms pārvadāšanas.

646	ADR prasības neattiecas uz ogli, ko iegūst ar tvaika aktivēšanas procesu.

647	Uz etiķa un pārtikas etiķskābes, kas pēc masas satur ne vairāk kā 25 % tīras skābes, pārvadāšanu attiecas tikai turpmāk minētās prasības:

a)	iepakojumiem, ietverot arī IBC un lielos iepakojumus, un cisternas jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda vai plastmasas, kas ir izturīga pret etiķa vai pārtikas šķirnes etiķskābes koroziju;

b)	īpašniekam vismaz reizi gadā jāveic iepakojumu, ietverot arī IBC un lielos iepakojumus, un cisternu, vizuālo apskati. Apskates rezultātus jāpieraksta, un pierakstus jāglabā ne mazāk kā vienu gadu. Bojātus iepakojumus, ietverot arī IBC un lielos iepakojumus, un cisternas uzpildīt aizliegts;

c)	iepakojumi, ietverot arī IBC un lielos iepakojumus, un cisternas ir piepildītas tādā veidā, lai produkts nebūtu izlijis vai pielipis ārējai virsmai;

d)	blīvējumi un slēgelementi ir izturīgi pret etiķi un pārtikas šķirnes etiķskābi. Darbinieks, kas ir atbildīgs par iepakošanu vai iepildīšanu, hermētiski jānoslēdz iepakojumus, ietverot arī IBC un lielos iepakojumus, un cisternas tā, lai normālos pārvadāšanas apstākļos nebūtu iespējama noplūde;

e)	var lietot kombinētos iepakojumus ar stikla vai plastmasas iekšējo iepakojumu (sk. 4.1.4.1. punktā minēto iepakošanas instrukciju P001), kuri atbilst 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.4., 4.1.1.5., 4.1.1.6., 4.1.1.7. un 4.1.1.8. punkta vispārīgām iepakošanas prasībām;

Citi ADR noteikumi nav spēkā.

648	ADR noteikumi neattiecas uz izstrādājumiem, kas impregnēti ar šo pesticīdu, (piemēram, kartona plātnēm, papīra sloksnēm, kokvilnas bumbām un plastmasas loksnēm) hermētiski noslēgtos iesaiņojumos.

649	Lai noteiktu sākotnējo viršanas temperatūru, kā minēts 2.2.3.1.3. punkta I iepakošanas grupā, ir piemērojama pārbaudes metode atbilstoši standartam ASTM D86-0122

Vielas, kuru sākotnējā viršanas temperatūra, kas noteikta ar šo metodi, ir augstāka par 35 °C, ir II iepakošanas grupas vielas, un tās klasificē atbilstoši šai iepakošanas grupai piemērojamajam ierakstam.

650	Atkritumus, kas sastāv no iepakojuma atlikumiem, sacietējušiem un šķidriem krāsas pārpalikumiem, var pārvadāt saskaņā ar II iepakošanas grupas nosacījumiem. Papildus ANO nr. 1263 II iepakošanas grupas noteikumiem, atkritumus var iepakot un pārvadāt arī šādi:

a)	atkritumus var iepakot atbilstoši 4.1.4.1. punktā minētajai iepakošanas instrukcijai P002 vai 4.1.4.2. punktā minētajai iepakošanas instrukcijai IBC06;

b)	atkritumus var iepakot 13H3, 13H4 un 13H5 tipa elastīgos IBC iepakojumos ar slēgtām sienām;

c)	iepakojumu un IBC, kas norādīti a) un b) apakšpunktā, pārbaudi var veikt atbilstoši attiecīgās 6.1. vai 6.5. nodaļas prasībām attiecībā uz cietām vielām II iepakošanas grupas darbības līmenī.

Pārbaudes jāveic iepakojumiem un IBC, kas ir piepildīti ar atkritumu reprezentatīvo paraugu, sagatavotu kā pārvadāšanai;

d)	ir atļauta pārvadāšana vaļējā veidā pārsegtos transportlīdzekļos, slēgtos konteineros vai lielos pārsegtos konteineros ar slēgtām sienām. Transportlīdzekļu virsbūves vai konteineri ir hermētiski vai hermetizēti, piemēram, ar atbilstoša un pietiekami izturīga iekšējā oderējuma palīdzību.

e)	ja atkritumus pārvadā saskaņā ar šā īpašā noteikuma nosacījumiem, kravas atbilstoši 5.4.1.1.3. punktam pārvadājuma dokumentā deklarē šādi: “ATKRITUMI, UN 1263 KRĀSA, 3, II”.

651	Īpašais noteikums V2 (1) ir piemērojams tikai sprāgstvielu tīrajai masai, vairāk kā 3000 kg (4000 kg kopā ar piekabi).

## 3.4. NODAĻA

## IZŅĒMUMI, KAS ATTIECAS UZ BĪSTAMĀM KRAVĀM,

## KURAS IEPAKOTAS IEROBEŽOTOS DAUDZUMOS

### 3.4.1.	Vispārīgas prasības

3.4.1.1.  	Iepakojumiem, kurus lieto saskaņā ar turpmāk minētā teksta 3.4.3. līdz 3.4.6. iedaļu, 		jāatbilst tikai 4.1.1.1., 4.1.1.2. un 4.1.1.4. līdz 4.1.1.8. punkta vispārīgiem 				noteikumiem.

3.4.1.2.	Kombinētā iepakojuma maksimālā bruto masa nedrīkst pārsniegt 30 kg, bet termosavelkošā plēvē un elastīgā plēvē iepakotu paplāšu gadījumā - 20 kg.

PIEZĪME: 	Kombinētajiem iepakojumiem nepiemēro ierobežojumu, ja piešķir LQ5.

3.4.1.3.	Ievērojot maksimālos ierobežojumus, kas noteikti 3.4.1.2. punktā, un individuālos ierobežojumus, kas norādīti 3.4.6. iedaļā sniegtajā tabulā, bīstamās kravas var iepakot kopā ar citiem izstrādājumiem vai vielām ar noteikumu, ka noplūdes gadījumā tās bīstami nereaģēs.

3.4.2.	Ja attiecīgajai vielai vai izstrādājumam 3.2. nodaļas A tabulas 7. slejā ir norādīts kods “LQ0”, tad tas nozīmē, ka šī viela vai izstrādājums, ja tas ir iepakots ierobežotos daudzumos, netiek atbrīvots ne no viena no piemērojamajiem A un B pielikumu noteikumiem, ja vien šajos pielikumos nav norādīts citādi.

3.4.3.	Uz vielu vai izstrādājumu pārvadāšanu neattiecas citu ADR nodaļu noteikumi (ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi), ja attiecīgajai vielai vai izstrādājumam 3.2. nodaļas A tabulas 7. slejā ir norādīts viens no kodiem “LQ1” vai “LQ2” un ja

a)	tiek ievēroti 3.4.5. iedaļas a) līdz c) apakšpunkta noteikumi; attiecībā uz šiem noteikumiem, izstrādājumi ir uzskatāmi par iekšējiem iepakojumiem;

b)	iekšējie iepakojumi atbilst 6.2.1.2. un 6.2.4.1. līdz 6.2.4.3. punkta nosacījumiem.

3.4.4.	Uz šīs vielas pārvadāšanu neattiecas citu ADR nodaļu noteikumi (ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi), ja attiecīgajai vielai 3.2. nodaļas A tabulas 7. slejā ir norādīts kods “LQ3” un ja

a)	attiecīgo vielu pārvadā kombinētā iepakojumā, kur atļauts izmantot šādu ārējo iepakojumu

-	tērauda vai alumīnija mucas ar noņemamu augšējo daļu;

-	tērauda vai alumīnija kannas ar noņemamu augšējo daļu;

-	saplākšņa vai šķiedru kartona mucas;

-	plastmasas mucas vai kannas ar noņemamu augšējo daļu;

-	dabīgā koka, saplākšņa, presētas koksnes, kartona, plastmasas, tērauda vai alumīnija kastes;

un ir projektētas tā, ka atbilst attiecīgajām 6.1.4. iedaļas uzbūves prasībām;

b)	nav pārsniegts maksimālais neto daudzums iekšējā iepakojumā, kas norādīts 3.4.6. iedaļā sniegtās tabulas 2. vai 4. slejā, un pakā, ja norādīts šīs tabulas 3. vai 5. slejā;

c)	katru paku skaidri un noturīgi marķē ar

i)	tajā ietilpstošo kravu ANO numuru, kāds sniegts 3.2. nodaļas A tabulas 1. slejā, un burtiem “ANO” pirms numura;

ii)	ja dažādas kravas ar atšķirīgiem ANO numuriem iepakotas vienā pakā:

-	tajā ietilpstošo kravu ANO numuriem, un burtiem “ANO” pirms numuriem, vai

- burtiem “LQ”1.

Šos marķējumus attēlo ar līniju apņemtā vismaz 100 mm x 100 mm lielā rombveida laukumā. Šo laukumu veidojošās līnijas platums ir vismaz 2 mm; skaitlis ir vismaz 6 mm augsts. Ja pakā ir vairāk nekā viena viela, kas attiecas uz dažādiem ANO numuriem, tad romba laukumam ir jābūt pietiekami lielam, lai varētu izvietot visus atbilstošos ANO numurus. Marķējuma izmērus var samazināt, ja tas ir vajadzīgs pakas izmēru dēļ, taču marķējumam jāpaliek skaidri saredzamam.

3.4.5.	Uz šīs vielas pārvadāšanu neattiecas citu ADR nodaļu noteikumi (ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi), ja attiecīgajai vielai 3.2. nodaļas A tabulas 7. slejā ir norādīts viens no kodiem “LQ4” līdz “LQ19” un “LQ22” līdz “LQ28” un ja:

a)	vielu pārvadā

-	kombinētos iepakojumos, atbilstoši 3.4.4. iedaļas a) apakšpunkta prasībām, vai

-	metāla vai plastmasas iekšējos iepakojumos, kuri nav trausli vai viegli pārdurami, un ir ievietoti termosavelkošā plēvē vai elastīgā plēvē iepakotās paplātēs;

b)	nav pārsniegts maksimālais neto daudzums iekšējā iepakojumā kas norādīts 3.4.6. iedaļā sniegtās tabulas 2. vai 4. slejā, un pakā, ja tas norādīts šīs tabulas 3. vai 5. slejā;

c)	katru paku skaidri un noturīgi marķē, kā norādīts 3.4.4. iedaļas c) apakšpunktā.

### 3.4.6.	Tabula

| Kods | Kombinētie iepakojumi a Maksimālais neto daudzums |  | Iekšējie iepakojumi, kas ievietoti termosavelkošā vai elastīgā plēvē iepakotās paplātēs a Maksimālais neto daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vienā iekšējā iepakojumā | vienā pakuāb | vienā iekšējā iepakojumā | vienā pakā b |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| LQ0 | Saskaņā ar 3.4.2. iedaļas nosacījumiem izņēmumi nav paredzēti. |  |  |  |
| LQ1 | 120 ml |  | 120 ml |  |
| LQ2 | 1 l |  | 1 l |  |
| LQ3 c | 500 ml | 1 l | Nav atļauts | Nav atļauts |
| LQ4 | 3 l |  | 1 l |  |
| LQ5 | 5 l | Neierobežots | 1 l |  |
| LQ6 c | 5 l |  | 1 l |  |
| LQ7 c | 5 l |  | 5 l |  |
| LQ8 | 3 kg |  | 500 g |  |
| LQ9 | 6 kg |  | 3 kg |  |
| LQ10 | 500 ml |  | 500 ml |  |
| LQ11 | 500 g |  | 500 g |  |
| LQ12 | 1 kg |  | 1 kg |  |
| LQ13 | 1 l |  | 1 l |  |
| LQ14 | 25 ml |  | 25 ml |  |
| LQ15 | 100 g |  | 100 g |  |
| LQ16 | 125 ml |  | 125 ml |  |
| LQ17 | 500 ml | 2 l | 100 ml | 2 l |
| LQ18 | 1 kg | 4kg | 500 g | 4 kg |
| LQ19 | 3 l |  | 1 l |  |
| LQ20 | Rezervēts | Rezervēts | Rezervēts | Rezervēts |
| LQ21 | Rezervēts | Rezervēts | Rezervēts | Rezervēts |
| LQ22 | 1 l |  | 500 ml |  |
| LQ23 | 3 kg |  | 1 kg |  |
| LQ24 | 6 kg |  | 2 kg |  |
| LQ25d | 1 kg |  | 1 kg |  |
| LQ26d | 500 ml | 2 l | 500 ml | 2 l |
| LQ27 | 6 kg |  | 6 kg |  |
| LQ28 | 3 l |  | 3 l |  |
| a Sk. 3.4.1.2. punktu. |  |  |  |  |
| b Sk. 3.4.1.3. punktu. |  |  |  |  |
| c 3. klases homogēnu, ūdeni saturošo maisījumu gadījumā norādītie daudzumi attiecas tikai uz 3. klases vielu, kas ietilpst šajos maisījumos. |  |  |  |  |
| d ANO nr. 2315, 3151, 3152 un 3432 gadījumā, ja šīs vielas pārvadā aparātā, tad daudzums vienā aparātā nedrīkst pārsniegt daudzumu vienā iekšējā iepakojumā. Aparātu jāpārvadā hermētiskā iepakojumā un sakomplektēta paka atbilst 3.4.4. iedaļas c) apakšpunkta prasībām. Aparātam nelieto termosavelkošā un elastīgā plēvē iepakotas paplātes. |  |  |  |  |

3.4.7.	Transporta taru, kurā ir 3.4.3., 3.4.4. vai 3.4.5. iedaļai atbilstošas kravas, jāmarķē, kā tas prasīts 3.4.4. iedaļas c) apakšpunktā, attiecībā uz katru bīstamās kravas priekšmetu, ko ietver transporta krava ja vien visu transporta kravā ietilpstošo bīstamo kravu marķējumi nav redzami no ārpuses.

1 Sk. jo īpaši C daļu Direktīvā 90/220/EEK (Official Journal of the European Communities, No. L 117 of 8 May 1990, pp. 18-20), kurā noteiktas atļauju piešķiršanas procedūras Eiropas Kopienā.

2 Standarta pārbaudes metode naftas produktu destilēšanas gadījumā ar atmosfēras spiedienu, ko 2001. gada septembrī publicēja ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, Po Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.

1 Burti “LQ” ir abreviatūra no angļu vārdiem “Limited Quantities”. Burtu “LQ” lietojums nav atļauts IMDG kodeksā vai ICAO Tehniskajās instrukcijās.