6.6. NODAĻA

## LIELO IEPAKOJUMU KONSTRUKCIJAS UN PĀRBAUDES PRASĪBAS

### 6.6.1.	Vispārīgi norādījumi

6.6.1.1.	Šīs nodaļas prasības neattiecas uz:

-	2. klases iepakojumiem, izņemot lielos iepakojumus izstrādājumiem, ieskaitot 		aerosolus;

-	6.2. klases iepakojumiem, izņemot lielos iepakojumus slimnīcu atkritumiem ar 		ANO	 nr. 3291;

-	7. klases iepakojumiem, kas satur radioaktīvu materiālu.

6.6.1.2.	Lai nodrošinātu saražotā iepakojuma atbilstību šīs nodaļas prasībām, lielos iepakojumus jāražo un jāpārbauda saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas programmu, kuru atzinusi kompetentā iestāde.

6.6.1.3.	Konkrētās prasības lielajiem iepakojumiem, kas norādītas 6.6.4. iedaļā, ir noteiktas, pamatojoties uz pašreiz lietojamiem lielajiem iepakojumiem. Lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību, ir atļauta tādu lielo iepakojumu lietošana, kuru tehniskie rādītāji atšķiras no 6.6.4. iedaļā noteiktajiem, ja šie iepakojumi ir tikpat efektīvi un ja tos atzīst kompetentā iestāde, un ja tie spēj sekmīgi izturēt 6.6.5. iedaļā aprakstītās pārbaudes. Pieļaujams izmantot no ADR aprakstītajām atšķirīgas pārbaudes metodes, ja tās ir līdzvērtīgas un ja tās atzīst kompetentā iestāde.

6.6.1.4.	Iepakojumu ražotājiem un tālāk izplatītājiem jāsniedz informāciju par procedūrām, kas jāievēro, par slēgierīču veidu un izmēru (ieskaitot nepieciešamās blīves) un par visiem pārējiem komponentiem, kuri jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka pārvadāšanai sagatavotie iepakojumi spēj izturēt šajā nodaļā aprakstītās piemērojamās ekspluatācijas pārbaudes.

### 6.6.2. 	Kods lielo iepakojumu tipa apzīmēšanai

6.6.2.1.	Lielajiem iepakojumiem lietotais kods sastāv no:

a)	diviem arābu cipariem:

50 — cietiem lielajiem iepakojumiem, vai

51 — elastīgiem lielajiem iepakojumiem, un

b)	lielā latīņu alfabēta burta, ar ko apzīmē materiāla veidu, piemēram, koks, tērauds u.c.. Izmanto 6.1.2.6. punktā norādītos lielos burtus.

6.6.2.2.	Lielo iepakojumu kodam var sekot burts “W”. Burts “W” nozīmē, ka lielais iepakojums, lai arī tas atbilst ar kodu norādītajam iepakojuma tipam, ir ražots saskaņā ar specifikāciju, kas atšķiras no 6.6.4. iedaļā minētās, un tiek uzskatīts par ekvivalentu saskaņā ar 6.6.1.3. punkta prasībām.

### 6.6.3.	Marķēšana

#### 6.6.3.1.	Pamatmarķējums

Lielajam iepakojumam, kas ražots un paredzēts lietošanai saskaņā ar ADR noteikumiem, jābūt apzīmētam ar izturīgu un skaidri salasāmu marķējumu, kurā norāda:

a)	Apvienoto Nāciju Organizācijas iepakojuma simbolu 		;

Lielajiem iepakojumiem no metāla, uz kuriem marķējums ir ieštancēts vai iespiests, šā simbola vietā var izmantot lielos burtus “UN”;

b)	ciparu “50”, ar ko apzīmē cietu lielo iepakojumu, vai “51”, ar ko apzīmē elastīgu lielo iepakojumu, un materiāla veida apzīmējumu saskaņā ar 6.5.1.4.1.b) punktu;

c)	lielo burtu, ar ko apzīmē iepakojuma grupu, kurai konstrukcijas tips ir apstiprināts:

X — 	I, II un III iepakojuma grupai,

Y — 	II un III iepakojuma grupai,

Z — 	tikai III iepakojuma grupai;

d)	izgatavošanas mēnesi un gadu (pēdējos divus gada ciparus);

e)	marķējuma piešķiršanu atļāvušo valsti, ko apzīmē ar atšķirības zīmi, kuru izmanto mehāniskajiem transportlīdzekļiem starptautiskos pārvadājumos ;

f)	ražotāja nosaukumu vai simbolu un citas lielo iepakojumu identifikācijas zīmes, kā norādījusi kompetentā iestāde;

g)	krāvuma grēdā pārbaudes slodzi kilogramos. Ja lielais iepakojums nav paredzēts sakraušanai, tad norāda ciparu “0”;

h)		maksimālo pieļaujamo bruto masu kilogramos.

Pamatmarķējuma secībai jāatbilst iepriekš minēto apakšpunktu secībai.

Katram marķējuma elementam, kas lietots saskaņā ar a) līdz h) apakšpunktu, jābūt skaidri nodalītam, piemēram, ar slīpsvītru vai ar atstarpi, lai tie būtu viegli identificējami.

#### 6.6.3.2.	Marķējuma piemēri

|  | 50A/X/05 01/N/PQRS 2500/1000 | Sakraušanai grēdā paredzēts lielais iepakojums no tērauda; sakraušanas pārbaudes slodze: 2500 kg; maksimālā bruto masa: 1000 kg. |
| --- | --- | --- |
|  | 50H/Y/04 02/D/ABCD 987 0/800 | Lielais iepakojums no plastmasas; nav paredzēts sakraušanai grēdā; maksimālā bruto masa: 800 kg. |
|  | 51H/Z/06 01/S/1999 0/500 | Elastīgs lielais iepakojums; nav paredzēts sakraušanai grēdā; maksimālā bruto masa: 500 kg. |

### 6.6.4.	Īpašas prasības, kas attiecas uz lielajiem iepakojumiem

#### 6.6.4.1.	Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no metāla

50A	tērauds

50B	alumīnijs

50N	metāls (izņemot tēraudu un alumīniju)

6.6.4.1.1.	Lielos iepakojumus izgatavo no plastiska un metināšanai pilnībā piemērota metāla. Metinātajām šuvēm jābūt kvalitatīvām un pilnībā jāapmierina drošības prasības. 
Vajadzības gadījumā ņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā.

6.6.4.1.2.	Jānovērš iespējamie bojājumi, ko var radīt divu nesaderīgu metālu galvaniska iedarbība.

#### 6.6.4.2.	Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no elastīga materiāla

51H	elastīga plastmasa

51M	elastīgs papīrs

6.6.4.2.1.	Lielos iepakojumus jāizgatavo no piemērota materiāla. Materiāla izturībai un elastīgā lielā iepakojuma konstrukcijai jāatbilst paredzētajai ietilpībai un lietošanas mērķim.

6.6.4.2.2.	Visiem materiāliem, kurus izmanto 51M tipa elastīgajos lielajos iepakojumos, pēc pilnīgas to iegremdēšanas ūdenī uz ne mazāk kā 24 stundām jāsaglabā vismaz 85 % no sākotnējās stiepes izturības (līdzsvara stāvoklī, ja gaisa relatīvais mitrums ir ne vairāk kā 67 %) .

6.6.4.2.3.	Šuves veido nošujot, termiski sakausējot, līmējot vai ar citu līdzvērtīgu paņēmienu. Šūto šuvju galiem jābūt neirstošiem.

6.6.4.2.4.	Lai elastīgie lielie iepakojumi būtu derīgi paredzētajiem mērķiem, tiem jābūt pietiekami izturīgiem pret novecošanos un degradāciju, ko izraisa ultravioletais starojums, klimatiskie apstākļi vai šo iepakojumu saturs.

        - No elastīgas plastmasas izgatavotiem lielajiem iepakojumiem, kas jāaizsargā pret ultravioleto starojumu, šo aizsardzību jānodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Piedevām jābūt saderīgām ar iepakojuma saturu un jāsaglabā sava iedarbība visā lielā iepakojuma ekspluatācijas laikā. Ja izmanto melno ogli, pigmentus vai inhibitorus, kas nav pārbaudītā konstrukcijas tipa izgatavošanā lietotās piedevas, tad atkārtotas tipa pārbaudes nav nepieciešamas tādā gadījumā, ja izmaiņas melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturā neatstāj kaitīgu ietekmi uz konstrukcijas materiāla fizikālajām īpašībām.

6.6.4.2.6.	Lielā iepakojuma materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanos vai arī citiem mērķiem, ja šīs piedevas kaitīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

6.6.4.2.7.	Piepildītam iepakojumam augstuma un platuma attiecība nedrīkst pārsniegt 2:1.

#### 6.6.4.3.	Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no plastmasas

50H	cieta plastmasa

6.6.4.3.1.	Lielo iepakojumu jāizgatavo no piemērotas plastmasas ar zināmiem raksturlielumiem, un tā izturībai jāatbilst iepakojuma ietilpībai un lietošanas mērķim. Materiālam jābūt pietiekami izturīgam pret novecošanos un degradāciju, ko izraisa iepakotā viela vai, attiecīgā gadījumā, ultravioletais starojums. Vajadzības gadījumā jāņem vērā materiāla īpašības zemā temperatūrā. Parastos pārvadāšanas apstākļos iepakojuma satura noplūde nedrīkst izraisīt bīstamu situāciju.

6.6.4.3.2.	Ja nepieciešama aizsardzība pret ultravioleto starojumu, tad to jānodrošina, pievienojot melno ogli vai citu piemērotu pigmentu vai inhibitoru. Piedevām jābūt saderīgām ar iepakojuma saturu un jāsaglabā sava iedarbība visā ārējā iepakojuma ekspluatācijas laikā. Ja izmanto melno ogli, pigmentus vai inhibitorus, kas nav pārbaudītā konstrukcijas tipa izgatavošanā lietotās piedevas, tad atkārtotas tipa pārbaudes nav nepieciešamas tādā gadījumā, ja izmaiņas melnās ogles, pigmenta vai inhibitora saturā neatstāj kaitīgu ietekmi uz konstrukcijas materiāla fizikālajām īpašībām.

6.6.4.3.3.	Lielā iepakojuma materiālam var pievienot piedevas, lai uzlabotu tā izturību pret novecošanos vai arī citiem mērķiem, ja šīs piedevas kaitīgi neietekmē materiāla fizikālās vai ķīmiskās īpašības.

#### 6.6.4.4.	Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no šķiedrkartona

50G	ciets šķiedrkartons

6.6.4 4.1.	Izmanto izturīgu un labas kvalitātes cietu vai abpusēji gofrētu (vienpusēju vai vairāksienu) šķiedrkartonu, kas atbilst lielo iepakojumu ietilpībai un paredzētajiem mērķiem. Ārējās virsmas ūdensnecaurlaidībai jābūt tādai, lai, pārbaudot to pēc Koba metodes ūdens absorbcijas noteikšanai, masas pieaugums pēc 30 minūtēm nepārsniegtu 155 g/m2 (sk. standartu ISO 535:1991). Virsmai jābūt ar labām lieces īpašībām. Šķiedrkartonu sagriež, saloka neieplēšot un veido iegriezumus tā, lai iepakojumu varētu samontēt bez materiāla lūzumiem, virsmas plaisāšanas un nevajadzīgas deformācijas. Gofrētā šķiedrkartona rievotajam slānim jābūt cieši pielīmētam līdzenajām kartona loksnēm.

6.6.4.4.2.	Sieniņu, ieskaitot augšdaļas un apakšdaļas, izturībai pret caurduršanu jābūt vismaz 15 J, un to mēra saskaņā ar standartu ISO 3036:1975.

6.6.4.4.3.	Salaidumus lielo iepakojumu ārējā iepakojumā jāveido ar pietiekamu pārklāšanos, un tos jānostiprina ar līmlenti, jāsalīmē vai jāsastiprina ar metāla skavām vai citā vismaz tikpat iedarbīgā veidā. Ja salaidumus nostiprina salīmējot vai ar līmlenti, tad jālieto ūdensizturīga līme. Metāla skavas jāizdur cauri visiem slāņiem, kurus nepieciešams savienot, un tās jāveido vai jāaizsargā tā, lai nevarētu sabojāt vai caurdurt iekšējās starplikas.

6.6.4.4.4.	Pamatnei, kas ir lielā iepakojuma sastāvdaļa, un noņemamiem paliktņiem jābūt mehāniski iekraujamiem un izkraujamiem stāvoklī, kad lielais iepakojums ir piepildīts līdz maksimāli pieļaujamajai bruto masai.

6.6.4.4.5.	Paliktnim vai nenoņemamai pamatnei jābūt konstruētai tā, lai nepieļautu lielā iepakojuma pamatnes izspiešanos, kas pārkraušanas laikā varētu radīt bojājumus.

        - Korpusu jānostiprina uz noņemama paliktņa, lai nodrošinātu stabilitāti pārkraušanas un pārvadāšanas laikā. Ja lieto noņemamu paliktni, tad jāraugās, lai tā augšējā virsmā nebūtu asu izvirzījumu, kas varētu sabojāt lielo iepakojumu.

6.6.4.4.7.	Lai palielinātu stiprību novietojot grēdā, var lietot stiprinājumus, piemēram, kokmateriāla balstus, taču tie jānovieto starplikas ārpusē.

6.6.4.4.8.	Ja lielie iepakojumi ir paredzēti izmantot sakraušanai grēdā, tad to nesošajām virsmām jābūt tādām, kas drošā veidā izkliedē slodzi.

#### 6.6.4.5.	Īpašas prasības lielajiem iepakojumiem no koka

50C 	dabīgais koks

50D	saplāksnis

50F	modificēta koksne

6.6.4.5.1.	Izmantoto materiālu izturībai un konstrukcijas paņēmienam jāatbilst lielo iepakojumu ietilpībai un paredzētajiem mērķiem.

6.6.4.5.2.	Dabīgajam kokam jābūt pareizi sagatavotam, sausam un bez defektiem, kas varētu mazināt izturību jebkurā no lielo iepakojumu daļām. Katrai lielā iepakojuma daļai jāsastāv no viena gabala vai jābūt tam līdzvērtīgai. Daļas uzskata par viengabalainām tad, ja to elementi ir savienoti vai nu ar piemērotu līmēto savienojumu palīdzību, piemēram, ar bezdelīgastes tipa savienojumu, spundēto savienojumu vai pārlaižot vienu elementu otram, vai ar piedursavienojumu, savelkot tos ar ne mazāk kā divām metāla kniedēm katrā savienojumā, vai ar citu vismaz tikpat iedarbīgu paņēmienu.

6.6.4.5.3.	Ja lielos iepakojumus izgatavo no saplākšņa, tad tajā jābūt vismaz trim kārtām. Tos izgatavo no pareizi sagatavota un ar rotācijas griezni izgriezta finiera, kas ir sauss un bez defektiem, kuri varētu mazināt lielā iepakojuma izturību. Visas blakus esošās kārtas salīmē ar ūdensizturīgu līmi. Lielā iepakojuma izgatavošanai līdz ar saplāksni var izmantot arī citus piemērotus materiālus.

6.6.4.5.4.	Lielajiem iepakojumiem no modificētas koksnes izmanto ūdensizturīgu modificēto koksni, piemēram, kokšķiedras plātni, skaidu plātni vai citu piemērotu materiālu.

6.6.4.5.5.	Lielos iepakojumus rūpīgi jāsanaglo , stūri vai gali jānostiprina pie balstiem, vai jāmontē, izmantojot citas tikpat piemērotas ierīces.

6.6.4.5.6.	Pamatnei, kas ir lielā iepakojuma sastāvdaļa, un noņemamiem paliktņiem jābūt konstruētiem tā, lai tie būtu mehāniski iekraujami un izkraujamie stāvoklī, kad lielais iepakojums ir piepildīts līdz maksimāli pieļaujamajai bruto masai.

6.6.4.5.7.	Paliktnim vai nenoņemamai pamatnei jābūt konstruētai tā, lai nepieļautu lielā iepakojuma pamatnes izspiešanos, kas pārkraušanas laikā varētu radīt bojājumus.

6.6.4.5.8.	Korpusu jānostiprina uz noņemama paliktņa, lai nodrošinātu stabilitāti pārkraušanas un pārvadāšanas laikā. Ja lieto noņemamu paliktni, tad jāraugās, lai tā augšējā virsmā nebūtu asu izvirzījumu, kas varētu sabojāt lielo iepakojumu.

6.6.4.5.9.	Lai palielinātu stiprību, novietojot grēdā, var lietot stiprinājumus, piemēram, kokmateriāla balstus, taču tie jānovieto starplikas ārpusē.

6.6.4.5.10.	Ja lielie iepakojumi ir paredzēti sakraušanai grēdā, tad to nesošajām virsmām jābūt tādām, kas drošā veidā sadala slodzi.

### 6.6.5.	Lielo iepakojumu pārbaudes prasības

#### 6.6.5.1.	Pārbaužu procedūra un biežums

6.6.5.1.1.	Katrs lielā iepakojuma konstrukcijas tips jāpārbauda, kā paredzēts 6.6.5.3. punktā, saskaņā ar procedūrām, ko noteikusi un apstiprinājusi kompetentā iestāde.

6.6.5.1.2.	Katru lielā iepakojuma konstrukcijas tipu jāpārbauda pirms šā tipa iepakojuma lietošanas uzsākšanas. Lielā iepakojuma konstrukcijas tipu nosaka tā konstrukcija, izmēri, materiāls un biezums, izgatavošanas un iepakošanas veids, bet virsmas apstrādes veidi var būt dažādi. Konstrukcijas tipā ietver arī tādus lielos iepakojumus, kuri no tā atšķiras tikai ar mazāku augstumu.

6.6.5.1.3.	Rūpniecisko paraugu pārbaudes jāatkārto kompetentās iestādes noteiktā biežumā. Attiecībā uz lielajiem iepakojumiem no šķiedrkartona šādās pārbaudēs sagatavošanu apkārtējās vides apstākļos uzskata par līdzvērtīgu tādai, ko veic atbilstīgi 6.6.5.2.3. punktam.

6.6.5.1.4.	Pārbaudes jāatkārto arī pēc katra pārveidojuma lielo iepakojumu konstrukcijā, materiālā vai izgatavošanas tehnoloģijā.

6.6.5.1.5.	Lielos iepakojumus, kas no pārbaudītā tipa atšķiras nebūtiski, piemēram, ar mazāka izmēra iekšējo iepakojumu vai ar mazāku tīro svaru, un lielos iepakojumus, kurus izgatavo, nedaudz samazinot to ārējos izmērus, kompetentā iestāde var atļaut pārbaudīt izlases veidā.

6.6.5.1.6.	Ja lielais iepakojums ir sekmīgi pārbaudīts ar dažādu veidu iekšējiem iepakojumiem, tad šādus iekšējos iepakojumus lielajā iepakojumā drīkst ievietot jebkurā kombinācijā. Turklāt, ja saglabājas iepriekšējās iepakojuma aizsargfunkcijas, tad, neveicot iepakojuma papildu pārbaudes, ir atļauts izmantot šādu iekšējo iepakojumu:

a)	līdzvērtīga vai mazāka izmēra iekšējais iepakojums, ja:

i)	iekšējā iepakojuma konstrukcija ir līdzīga pārbaudītā iekšējā iepakojuma konstrukcijai (piemēram, pēc formas — apaļa, taisnstūra u.c.),

ii)	iekšējā iepakojuma konstrukcijas materiālam (stikls, plastmasa, metāls, u.c.) piemīt vismaz tāda pati triecienizturība un izturība krautnēs kā sākotnēji pārbaudītajam iekšējam iepakojumam,

iii)	iekšējiem iepakojumiem ir tādas pašas vai mazākas atveres, un slēgierīču konstrukcija ir savstarpēji līdzīga (piem., uzskrūvējams vāks, pieslīpēts korķis u.c.),

iv)	ir lietots pietiekams daudzums papildu amortizācijas materiāla, lai aizpildītu tukšās vietas un novērstu iekšējo iepakojumu vērā ņemamu pārvietošanos, un

v)	iekšējie iepakojumi lielajā iepakojumā ir izvietoti tāpat kā pārbaudītajā iepakojumā;

b)	mazāks daudzums pārbaudīto iekšējo iepakojumu vai tādu alternatīva tipa iekšējo iepakojumu, kas paredzēti iepriekš a) apakšpunktā, ja ir nodrošināts pietiekams daudzums amortizācijas materiāla, lai aizpildītu tukšās vietas un novērstu iekšējo iepakojumu vērā ņemamu pārvietošanos.

        - Kompetentā iestāde jebkurā laikā var pieprasīt, lai, veicot šajā iedaļā aprakstītās pārbaudes, tiktu pierādīts, ka sērijveidā ražotie lielie iepakojumi atbilst konstrukcijas tipa prasībām.

6.6.5.1.8.	Ar kompetentās iestādes atļauju vienu un to pašu paraugu var izmantot vairākās pārbaudēs, ja tas neietekmē pārbaužu rezultātu derīgumu.

#### 6.6.5.2.	Sagatavošanās pārbaudēm

6.6.5.2.1.	Pārbauda lielos iepakojumus, kas sagatavoti tāpat kā pārvadāšanai, kopā ar attiecīgajiem iekšējiem iepakojumiem vai izstrādājumiem. Iekšējos iepakojumus piepilda vismaz līdz 98 % (šķidrumiem) vai 95 % (cietvielām) no to maksimālās ietilpības. Lielajiem iepakojumiem, kuru iekšējie iepakojumi paredzēti šķidrumu un cietvielu pārvadāšanai, ir nepieciešamas atsevišķas pārbaudes kā šķidram, tā arī cietam saturam. Iekšējos iepakojumos transportējamās vielas vai lielajos iepakojumos pārvadājamos izstrādājumus var aizstāt ar citiem, izņemot tos gadījumus, kad šāda nomaiņa pārbaudes rezultātus padara nederīgus. Ja izmanto citus iekšējos iepakojumus vai izstrādājumus, tad tiem jābūt ar tādām pašām fizikālajām īpašībām (masa u.c.) kā pārvadājamiem iekšējiem iepakojumiem vai izstrādājumiem. Lai sasniegtu kopējo vajadzīgo iepakojuma masu, ir pieļaujams lietot piedevas, piemēram, maisiņus ar svina skrotīm, ja vien to novietojums neiespaido pārbaudes rezultātus.

6.6.5.2.2.	Lielos iepakojumus no plastmasas un lielos iepakojumus, kuru sastāvā ir iekšējie iepakojumi no plastmasas, izņemot cietvielām vai izstrādājumiem paredzētus maisus, jāpārbauda ar kritienu pēc tam, kad pārbaudāmā parauga un tā satura temperatūra ir pazemināta līdz -18 °C vai vēl zemākai temperatūrai. Šo noteikumu var neņemt vērā, ja pārbaudāmajiem materiāliem zemās temperatūrās piemīt pietiekams plastiskums un stiepes izturība. Ja pārbaudāmais paraugs ir sagatavots šādā veidā, tad 6.6.5.2.3. punkta noteikumus var neievērot. Pārbaudāmos šķidrumus jāsaglabā šķidrā stāvoklī, vajadzības gadījumā pievienojot antifrīzu.

6.6.5.2.3.	Lielos iepakojumus no šķiedrkartona vismaz 24 stundas jāgatavo pārbaudei, turot tos atmosfērā ar regulējamu temperatūru un relatīvo mitrumu (r.m.). Ir iespējamas trīs sagatavošanas vides, no kurām jāizvēlas viena.

Ieteicamā vide: 23°C ± 2°C un 50% ± 2% r.m. Pārējās divas vides: 20°C ± 2°C un 65% ± 2% r.m vai 27°C ± 2°C un 65% ± 2% r.m..

PIEZĪME: vidējām vērtībām jāatrodas šajās robežās. Īslaicīgas svārstības un mērījumu ierobežojumi drīkst izraisīt relatīvā mitruma individuālo mērījumu izmaiņas ± 5% robežās, ja tās būtiski neietekmē pārbaudes rezultātu atkārtojamību.

#### 6.6.5.3.	Pārbaudes prasības

##### 6.6.5.3.1.	Pārbaude ar pacelšanu aiz lielā iepakojuma apakšdaļas

6.6.5.3.1.1.	Piemērojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem lielajiem iepakojumiem, kas aprīkoti ar ierīcēm celšanai aiz pamatnes.

6.6.5.3.1.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielajam iepakojumam jābūt piepildītam tā, lai tā bruto masa 1,25 reizes pārsniegtu maksimāli pieļaujamo bruto masu, un slodzei jābūt sadalītai vienmērīgi.

6.6.5.3.1.3.	Pārbaudes metode

Ar autoiekrāvēja palīdzību lielo iepakojumu divreiz jāpaceļ un jānolaiž, satverot to ar celšanas dakšām, kas novietotas simetriski attiecībā pret pamatnes centru trīs ceturtdaļu platumā no pamatnes izmēra (ja celšanas dakšu novietojums nav fiksēts). Celšanas dakšu ievietošanas dziļums ir trīs ceturtdaļas no pamatnes izmēra. Pārbaudi jāatkārto no visām iespējamām pacelšanas pusēm.

6.6.5.3.1.4.	Pārbaudes izturēšanas kritēriji

Nav novērojamas paliekošas deformācijas, kas padara lielo iepakojumu nedrošu pārvadāšanai un rada tā satura zudumus.

##### 6.6.5.3.2.	Pārbaude ar pacelšanu aiz lielā iepakojuma augšdaļas

6.6.5.3.2.1.	Piemērojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude lielajiem iepakojumiem, kas paredzēti celšanai aiz augšdaļas un ir aprīkoti ar celšanas ierīcēm.

6.6.5.3.2.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielajam iepakojumam jābūt piepildītam tā, lai tā bruto masa divas reizes pārsniegtu maksimāli pieļaujamo bruto masu. Elastīgam lielajam iepakojumam jābūt piepildītam, seškārtīgi pārsniedzot maksimāli pieļaujamo bruto masu, un slodzei jābūt sadalītai vienmērīgi.

6.6.5.3.2.3.	Pārbaudes metode

Lielo iepakojumu jāceļ tam paredzētajā veidā, līdz tas ir pilnīgi pacelts no grīdas, un šādā stāvoklī jāiztur piecas minūtes.

6.6.5.3.2.4.	Pārbaudes izturēšanas kritēriji

Nav novērojamas paliekošas deformācijas, kas padara lielo iepakojumu nedrošu pārvadāšanai un rada tā satura zudumus.

##### 6.6.5.3.3.	Krāvuma grēdā pārbaude

6.6.5.3.3.1.	Piemērojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem lielajiem iepakojumiem, kas paredzēti kraušanai grēdā.

6.6.5.3.3.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielais iepakojums jāpiepilda līdz maksimāli pieļaujamajai bruto masai.

6.6.5.3.3.3.	Pārbaudes metode

Lielo iepakojumu jānovieto ar apakšdaļu uz līdzena un cieta pamata un jānoslogo ar vienmērīgi sadalītu pārbaudes slodzi (sk. 6.6.5.3.3.4. punktu) vismaz uz 5 minūtēm, bet lielos iepakojumus no koka, šķiedrkartona un plastmasas — uz 24 stundām.

6.6.5.3.3.4.	Pārbaudes slodzes aprēķināšana

Slodzei, kuru jānovieto uz pārbaudāmā lielā iepakojuma, jābūt 1,8 reizes lielākai par maksimāli pieļaujamo bruto masu, cik sver līdzīga tipa lielo iepakojumu grēda, kas pārvadāšanas laikā varētu būt sakrauta uz lielā iepakojuma augšējās virsmas.

6.6.5.3.3.5.	Pārbaudes izturēšanas kritēriji

Nav novērojamas paliekošas deformācijas, kas padara lielo iepakojumu nedrošu pārvadāšanai un rada tā satura zudumus.

##### 6.6.5.3.4.	Pārbaude ar kritienu

6.6.5.3.4.1.	Piemērojamība

Konstrukcijas tipa pārbaude visiem lielo iepakojumu tipiem.

6.6.5.3.4.2.	Lielā iepakojuma sagatavošana pārbaudei

Lielo iepakojumu jāpiepilda saskaņā ar 6.6.5.2.1. punkta prasībām.

6.6.5.3.4.3.	Pārbaudes metode

Lielajam iepakojumam jāļauj brīvi krist uz cietas, neelastīgas, gludas, plakanas un horizontālas virsmas tā, lai trieciena punkts būtu tajā lielā iepakojuma pamatnes daļā, kuru uzskata par vismazāk aizsargāto.

6.6.5.3.4.4.	Kritiena augstums

| I iepakojuma grupa | II iepakojuma grupa | III iepakojuma grupa |
| --- | --- | --- |
| 1,8 m | 1,2 m | 0,8 m |

PIEZĪME: lielos iepakojumus, kas paredzēti 1. klasē ietilpstošajām vielām un izstrādājumiem, 4.1. klasē ietilpstošajām pašreaģējošām vielām un 5.2. klasē ietilpstošajiem organiskajiem peroksīdiem, jāpārbauda saskaņā ar II iepakojuma grupai izvirzītajām prasībām.

6.6.5.3.4.5.	Pārbaudes izturēšanas kritēriji

6.6.5.3.4.5.1. 	Lielajam iepakojumam nedrīkst būt radušies bojājumi, kas varētu ietekmēt tā drošumu pārvadājumu laikā. Nedrīkst notikt iepildītās vielas noplūde no iekšējā iepakojuma (iepakojumiem) vai izstrādājuma (izstrādājumiem).

6.6.5.3.4.5.2.	Lielajā iepakojumā, kas paredzēts 1. klasē ietilpstošajiem izstrādājumiem, nav pieļaujami plīsumi, kuri varētu izraisīt sprādzienbīstamu vielu vai izstrādājumu nokļūšanu ārpus lielajiem iepakojumiem.

6.6.5.3.4.5.3. 	Lielā iepakojuma paraugs ir sekmīgi izturējis pārbaudi ar kritienu, ja viss tā saturs saglabājas iepakojumā pat tad, ja slēgelements vairs nav drošs pret izbiršanu.

#### 6.6.5.4.	Sertifikācija un pārbaudes protokols

6.6.5.4.1.	Par katru lielā iepakojuma konstrukcijas tipu izdod sertifikātu un veic lielā iepakojuma marķēšanu (kā norādīts 6.6.3. iedaļā), kas apliecina, ka konstrukcijas tips, ieskaitot tā aprīkojumu, atbilst pārbaudes prasībām.

6.6.5.4.2.	Pēc pārbaudes sastāda pārbaudes protokolu, kas ir pieejams visiem lielā iepakojuma lietotājiem un ietver vismaz turpmāk minēto informāciju.

1.	Pārbaudi veikušās iestādes nosaukums un adrese.

2.	Pārbaudes prasītāja nosaukums un adrese (attiecīgā gadījumā).

3.	Pārbaudes protokola unikāla identifikācija.

4.	Pārbaudes protokola sastādīšanas datums.

5.	Lielā iepakojuma ražotājs.

6.	Lielā iepakojuma konstrukcijas tipa apraksts (piem., izmēri, materiāls, slēgelementi, biezums u.c.) un/vai fotoattēli.

7.	Maksimālā ietilpība/ maksimālā atļautā bruto masa.

8.	Pārbaudē izmantotā satura raksturojums, piemēram, izmantoto iekšējo iepakojumu vai izstrādājumu veids un apraksts.

9.	Pārbaudes apraksts un rezultāti.

10.	Pārbaudes protokola sastādītāja paraksts, vārds, uzvārds un amats.

6.6.5.4.3.	Pārbaudes protokolā jāietver paziņojumu par to, ka lielais iepakojums, ko pirms pārbaudes sagatavoja tāpat kā pārvadāšanai, ir pārbaudīts saskaņā ar atbilstīgajiem šīs nodaļas noteikumiem un ka citu iepakošanas paņēmienu vai sastāvdaļu izmantošana šo protokolu padara par spēkā neesošu. Kompetentajai iestādei jābūt iespējai iepazīties ar pārbaudes protokola kopiju..

## 6.7. NODAĻA

## PORTATĪVU CISTERNU UN ANO DAUDZELEMENTU GĀZU KONTEINERU (MEGC) PROJEKTĒŠANAS, KONSTRUKCIJAS, INSPICĒŠANAS UN PĀRBAUDES PRASĪBAS

PIEZĪME: 	Par piestiprinātām cisternām (autocisternām), nomontējamām cisternām un cisternkonteineriem un noņemamām kravas kastēm ar cisternu, kuru korpuss izgatavots no metāliskiem materiāliem, un baterijtransportlīdzekļiem un daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC), kas nav ANO sertificēti MEGC, sk. 6.8. nodaļu; par plastmasas cisternām, kas armētas ar šķiedru, sk. 6.9. nodaļu; par vakuumcisternām atkritumu pārvadāšanai sk. 6.10. nodaļu.

### 6.7.1.	Piemērošana un vispārīgas prasības

6.7.1.1.	Šīs nodaļas prasības piemēro portatīvajām cisternām, kas paredzētas 2., 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 7., 8. un 9. klases bīstamo kravu pārvadāšanai, un MEGC, kas paredzēti 2. klases neatdzesētu gāzu pārvadāšanai, visos transporta veidos. Papildus šīs nodaļas prasībām un ja nav citu norādījumu, jebkurai  multimodālai portatīvai cisternai un MEGC, kas atbilst “konteinera” definīcijai saskaņā ar grozīto 1972. gada Starptautisko Konvenciju par drošiem konteineriem (CSC), ir jāatbilst minētās konvencijas prasībām. Papildus prasības var izvirzīt  jūras portatīvajām cisternām vai MEGC, ar kuriem veic darbības atklātā jūrā..

6.7.1.2.	Ņemot vērā jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus, šīs nodaļas tehniskās prasības var mainīt, pamatojoties uz alternatīvu vienošanos. Ar šādu alternatīvu vienošanos jāpanāk vismaz tādu pašu drošības līmeni kā drošības līmenis, ko garantē šīs nodaļas prasības par pārvadājamo vielu saderību un par portatīvās cisternas vai MEGC spēju izturēt triecienus, slodzi un uguns iedarbību. Starptautiskajiem pārvadājumiem paredzētajām portatīvajām cisternām vai MEGC, kas izgatavoti atbilstoši alternatīvo vienošanos prasībām, jābūt apstiprinātiem attiecīgajās kompetentajās iestādēs.

6.7.1.3.	Ja attiecībā uz kādu vielu 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā nav norādīta portatīvās cisternas instrukcija (T1 līdz T23, T50 vai T75), tad izcelsmes valsts kompetentā iestāde var izdot pārvadāšanas pagaidu atļauju. Šo atļauju jāiekļauj dokumentācijā, ko pievieno sūtījumam, un tai jāietver vismaz informācija, kuru parasti norāda portatīvo cisternu instrukcijās, kā arī konkrētās vielas pārvadāšanas nosacījumi.

### 6.7.2.	Portatīvu cisternu, kas paredzētas 1. klases vielu un 3. līdz 9. klases vielu pārvadāšanai, projektēšanas, konstrukcijas, inspicēšanas un pārbaudes prasības

#### 6.7.2.1.	Definīcijas

Šajā iedaļā

Alternatīva vienošanās ir kompetentās iestādes piešķirts apstiprinājums portatīvai cisternai vai MEGC, kas projektēts, izgatavots vai pārbaudīts pēc tehniskām prasībām vai pārbaudes metodēm, kuras nav iekļautas šajā nodaļā.

Portatīva cisterna ir multimodāla cisterna, ko izmanto 1. klasē un 3. līdz 9. klasē ietilpstošu vielu pārvadājumiem. Portatīvo cisternu veido korpuss, kas aprīkots ar apkalpošanas iekārtām un struktūras iekārtām, kuras vajadzīgas bīstamo vielu pārvadāšanai. Portatīvai cisternai ir jābūt tādai, lai to varētu uzpildīt un iztukšot, nenoņemot struktūras iekārtas. Portatīvās cisternas korpusa ārpusē jābūt stabilizējošiem elementiem un tai jābūt tādai, lai to varētu pacelt arī piepildītu. Galvenokārt tā ir paredzēta iekraušanai transportlīdzeklī vai kuģī, un tā ir aprīkota ar sliedēm, balstiem vai palīgierīcēm, kas vajadzīgas, lai atvieglotu mehanizētu pārkraušanu. Portatīvas cisternas definīcija neattiecas uz autocisternu, cisternvagoniem, nemetāliskām cisternām un vidējas kravnesības beramkravu konteineriem (IBC).

Korpuss ir portatīvās cisternas daļa, kas satur pārvadāšanai paredzēto vielu (cisterna tās īstajā nozīmē), ieskaitot atveres un slēgierīces, bet neskaitot apkalpošanas iekārtas un ārējās struktūras iekārtas.

Apkalpošanas iekārtas ir mērinstrumenti un iepildīšanas, iztukšošanas, ventilācijas, drošības, apsildīšanas, atdzesēšanas un izolācijas ierīces.

Struktūras iekārtas ir pastiprinošie, savienojošie, aizsargājošie un stabilizējošie elementi korpusa ārpusē.

Maksimālais pieļaujamais darba spiediens (MPDS) ir spiediens, kas ir vismaz vienāds ar lielāko no šādām spiediena vērtībām, kuras mēra cisternas ekspluatācijas stāvoklī korpusa augšdaļā:

a)	maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kas korpusā pieļaujams uzpildīšanas vai iztukšošanas laikā, vai

b)	maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kam projektēts korpuss un kas nav mazāks par šādu lielumu summu:

i)	vielas absolūtais tvaika spiediens (bāros) 65 °C temperatūrā, mīnus 1 bārs un

ii)	gaisa vai citu gāzu parciālais spiediens (bāros) nepiepildītajā telpā virs vielas līmeņa, ko nosaka maksimālā 65 °C temperatūra telpā virs vielas līmeņa un šķidruma izplešanās, vidējai tilpuma temperatūrai paaugstinoties par tr - tf (tf = uzpildīšanas temperatūra, parasti 15 °C; tr = maksimālā vidējā tilpuma temperatūra, 50 °C).

Aprēķinātais spiediens ir spiediens, kas jāizmanto aprēķinos, kuri vajadzīgi atbilstīgi atzītiem spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem. Aprēķinātajam spiedienam jābūt ne mazākam par lielāko no šādām spiediena vērtībām:

a)	maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kas korpusā pieļaujams uzpildīšanas vai iztukšošanas laikā, vai

b)	šādu lielumu summa:

i)	absolūtais vielas tvaiku spiediens (bāros) 65 °C temperatūrā, mīnus 1 bārs;

ii)	gaisa vai citu gāzu parciālais spiediens (bāros) nepiepildītajā telpā virs vielas līmeņa, ko nosaka maksimālā 65 °C temperatūra telpā virs vielas līmeņa un šķidruma izplešanās, vidējai tilpuma temperatūrai paaugstinoties par tr - tf (tf = uzpildīšanas temperatūra, parasti 15 °C; tr = maksimālā vidējā tilpuma temperatūra, 50 °C); un

iii)	hidrostatiskais spiediens, ko nosaka pēc 6.7.2.2.12. punktā norādītajiem statiskajiem spēkiem un kas nav mazāks par 0,35 bāriem; vai

c)	divas trešdaļas no minimālā pārbaudes spiediena, kas norādīts atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā 4.2.5.2.6. punktā.

Pārbaudes spiediens ir tāds maksimālais manometriskais spiediens cisternas korpusa augšdaļā hidrauliskā spiediena pārbaudes laikā, kas vismaz 1,5 reizes pārsniedz aprēķināto spiedienu. Konkrētām vielām paredzētais portatīvo cisternu minimālais pārbaudes spiediens ir norādīts atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā 4.2.5.2.6. punktā.

Hermētiskuma pārbaude ir pārbaude ar gāzi, kad cisternas korpusu un apkalpošanas iekārtas pakļauj efektīvam iekšējam spiedienam, kas ir ne mazāks par 25 % no MPDS.

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM) ir portatīvās cisternas taras masas un vissmagākās kravas, kādu atļauts pārvadāt, masas summa.

Standarttērauds ir tērauds ar stiepes izturību 370 N/mm2 un stiepes deformāciju 27 %.

Mazleģēts tērauds ir tērauds ar garantētu minimālo stiepes izturību no 360 N/mm2 līdz 440 N/mm2 un garantētu minimālo stiepes deformāciju atbilstīgi 6.7.2.3.3.3. punktam.

Aprēķinātais temperatūras intervāls korpusam ir no -40 °C līdz 50 °C uz vielām, ko pārvadā apkārtējās vides temperatūrā. Vielām, ko pārvadā paaugstinātā temperatūrā, aprēķinātā temperatūra nav mazāka par konkrētās vielas maksimālo temperatūru iepildīšanas, iztukšošanas vai pārvadāšanas laikā. Portatīvajām cisternām, ko ekspluatē bargos klimatiskos apstākļos, izvirzītās prasības aprēķinātai temperatūrai ir stingrākas.

Sīkgraudains tērauds ir tērauds, kurā ferīta graudu lielums ir 6. izmērs vai mazāks, nosakot saskaņā ar ASTM E 112-96 vai kā noteikts EN 10028-3 (3. daļa).

Kausējams elements ir spiediena samazināšanas ierīce, kas nav atkārtoti aizdarāma un ko iedarbina temperatūras maiņa.

Ofšora portatīvā cisterna cisterna ir portatīva cisterna, kas īpaši projektēta daudzkārtējai izmantošanai pārvadājumos uz, no vai starp ofšora  iekārtām. Ofšora portatīvās cisternas projektē un izgatavo saskaņā ar atklātā jūrā izmantojamu konteineru apstiprināšanas pamatnostādnēm, ko Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) paredzējusi dokumentā MSC/Circ.860.

#### 6.7.2.2.	Vispārīgas prasības projektēšanai un izgatavošanai

6.7.2.2.1.	Korpusus jāprojektē un jāizgatavo saskaņā ar spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem, ko atzinusi kompetentā iestāde. Korpusus jāizgatavo no metāliskiem materiāliem, kas ir piemēroti profilēšanai. Korpusa materiāliem principā jāatbilst valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Metinātiem korpusiem jāizmanto tikai tādus materiālus, kuru metināmība ir pilnībā pierādīta. Metinātajām šuvēm jābūt kvalitatīvām un pilnībā jāapmierina drošības prasības. Ja ražošanas procesa vai materiālu dēļ tas ir vajadzīgs, tad korpusiem jāveic atbilstīgu termisko apstrādi, lai garantētu pietiekamu to izturību metināto šuvju un termiskās iedarbības vietās. Lai novērtētu materiālu plaisāšanas risku, korozīvu plaisāšanu noslodzes gadījumā un izturību pret triecieniem, izvēloties materiālus, ņem vērā aprēķināto temperatūras intervālu. Ja lietots sīkgraudains tērauds, tad garantētajai materiāla tecēšanas robežai jābūt ne vairāk kā 460 N/mm2, un garantētajai stiepes izturības augšējai robežai jābūt ne vairāk kā 725 N/mm2 saskaņā ar materiāla specifikāciju. Alumīniju kā izgatavošanas materiālu var izmantot tikai tad, ja saistībā ar konkrēto vielu tas ir paredzēts portatīvo cisternu īpašajos noteikumos 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā vai ja to ir atļāvusi kompetentā iestāde. Ja alumīniju izmantot ir atļauts, tad to jāpārklāj ar izolācijas slāni, lai novērstu fizikālo īpašību būtisku pasliktināšanos tādas termiskās iedarbības ietekmē, kuras stiprums ir 110 kW/m2 un ilgums nav mazāks par 30 minūtēm. Izolācijai jjāpaliek efektīvai pie jebkuras temperatūras, kas zemāka par 649 °C, un tā jāpārklāj ar materiālu, kura kušanas temperatūra nav zemāka par 700 °C. Portatīvās cisternas materiāliem jābūt piemērotiem ārējās vides apstākļiem, kas var rasties pārvadājuma laikā.

6.7.2.2.2.	Portatīvo cisternu korpusus, iekārtas un cauruļvadus jāizgatavo no materiāliem, kas ir:

a)	neuzņēmīgi pret pārvadāšanai paredzēto vielu iedarbību vai

b)	pienācīgi pasivēti vai neitralizēti ķīmiskā reakcijā, vai

c)	pārklāti ar korozijas izturīgu materiālu, kas ir tieši saistīts ar korpusu vai savienots ar to, izmantojot līdzvērtīgas metodes.

6.7.2.2.3.	Blīves jāizgatavo no materiāliem, kas ir izturīgi pret pārvadāšanai paredzēto vielu iedarbību.

6.7.2.2.4.	Ja korpusam ir pārklājums, tad pārklājuma materiālam jābūt izturīgam pret pārvadāšanai paredzēto vielu iedarbību, viendabīgam, bez porām, bez caurumiem, pietiekami elastīgam un saderīgam ar korpusa termiskās izplešanās rādītājiem. Korpusa, tā iekārtu un cauruļvadu pārklājumam jābūt nepārtrauktam un jāaptver visu atloku ārājo virsmu.. Ja ārējās iekārtas ir piemetinātas pie cisternas, tad iekārtu pārklājumam jābūt nepārtrauktam un jāaptver visa ārējo atloku mala.

6.7.2.2.5.	Savienojumus un šuves pārklājumā jāveido, materiālu sakausējot vai izmantojot citu līdzvērtīgu paņēmienu.

6.7.2.2.6.	Jānovērš nesaderīgu metālu saskare, kas var radīt galvaniska procesa izraisītus bojājumus.

6.7.2.2.7.	Materiāli, no kuriem izgatavota portatīvā cisterna, tostarp visas ierīces, blīves, pārklājumi un palīgierīces, nedrīkst kaitīgi ietekmēt vielas, ko paredzēts pārvadāt minētajā tvertnē.

6.7.2.2.8.	Portatīvās cisternas jāprojektē un jāizgatavo ar balstiem, kas nodrošina stabilu pamatu pārvadājuma laikā, kā arī ar atbilstīgām celšanas un nostiprināšanas palīgierīcēm.

6.7.2.2.9.	Portatīvās cisternas jāprojektē tā, lai tās bez satura zudumiem varētu izturēt vismaz satura radīto iekšējo spiedienu, kā arī statiskās, dinamiskās un termiskās slodzes parastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos. Projektējot jāņem vērā materiālu noguruma efektu, kas paredzētajā portatīvās cisternas kalpošanas laikā rodas minēto slodžu atkārtotas iedarbības rezultātā.

6.7.2.2.10.	Korpusu, kas jājāaprīko ar vakuuma drošības ierīci, jāprojektē tā, lai tas varētu bez pastāvīgas deformācijas izturēt ārēju spiedienu, kurš vismaz par 0,21 bāru pārsniedz iekšējo spiedienu. Vakuuma drošības ierīci jābūt noregulētai tā, lai tā iedarbotos spiedienā, kas nav lielāks par mīnus 0,21 bāru, ja vien korpuss nav projektēts lielākai ārējai spiediena pārslodzei, un šādā gadījumā uzstādāmās ierīces vakuuma drošības spiediens nedrīkst pārsniegt cisternai projektēto vakuuma spiedienu. Korpusus, ko izmanto, lai pārvadātu tikai II vai III iepakojuma grupā ietilpstošas cietvielas (pulverveidā vai granulās), kuras pārvadāšanas laikā nesašķidrinās, ar kompetentās iestādes atļauju var projektēt zemākam ārējam spiedienam. Šajā gadījumā vakuumventili noregulē tā, lai tas iedarbotos šajā zemākajā spiedienā. Korpusu, kas nav jāaprīko ar vakuuma drošības ierīci, jāprojektē tā, lai tas varētu bez pastāvīgas deformācijas izturēt ārēju spiedienu, kurš vismaz par 0,4 bāriem pārsniedz iekšējo spiedienu.

6.7.2.2.11.	Vakuuma drošības ierīcēm, ko izmanto portatīvās cisternās, kuras paredzētas tādu vielu pārvadāšanai, kas atbilst 3. klases kritērijiem par uzliesmošanas temperatūru, ieskaitot vielas, kuras pārvadā temperatūrā, kas ir vienāda ar šo vielu uzliesmošanas temperatūru vai pārsniedz to, ir jānovērš tieša liesmas iekļūšana korpusā, vai arī portatīvās cisternas korpusam jābūt tādam, kurš spēj bez satura noplūdes izturēt iekšēju eksploziju, kas rodas, liesmai iekļūstot cisternas korpusā.

6.7.2.2.12.	Pārvadājot maksimālo pieļaujamo kravas daudzumu, portatīvajām cisternām un to stiprinājumiem jāspēj absorbēt šādus atsevišķi darbojošos statiskos spēkus:

a)	braukšanas virzienā: divreiz lielāku par MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g ;

b)	horizontāli, taisnā leņķī pret braukšanas virzienu: vienādu ar MPBM (ja braukšanas virziens nav skaidri noteikts, tad divreiz lielāku par MPBM), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1;

c)	vertikāli, uz augšu: vienādu ar MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1, un

d)	vertikāli, uz leju: divreiz lielāku par MPBM (kopējā slodze, ieskaitot smaguma spēka iedarbību), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1.

6.7.2.2.13.	Iedarbojoties katram no 6.7.2.2.12. punktā minētajiem spēkiem, jāņem vērā šādas drošības koeficienta vērtības:

a)	metāliem ar skaidri noteiktu tecēšanas robežu drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto tecēšanas robežu vai

b)	metāliem, kuru tecēšanas robeža nav skaidri noteikta, drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto nosacīto tecēšanas robežu, ko raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums, bet austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %.

6.7.2.2.14.	Tecēšanas robežas vai nosacītās tecēšanas robežas vērtību jānosaka saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Ja izmanto austenīta tēraudu, tad tecēšanas robežas vai nosacītās tecēšanas robežas minimālās vērtības, kas noteiktas saskaņā ar materiālu standartiem, var palielināt ne vairāk kā par 15 %, ja šādas lielākas vērtības ir norādītas materiāla apskates sertifikātā. Ja konkrētajam metālam nav materiālu standarta, tad tecēšanas robežas vai nosacītās tecēšanas robežas vērtību apstiprina kompetentā iestāde.

6.7.2.2.15.	Ja portatīvās cisternās paredzēts pārvadāt vielas, kas atbilst 3. klases uzliesmošanas temperatūras kritērijiem, tostarp vielas, kuras pārvadā temperatūrā, kas ir vienāda ar uzliesmošanas temperatūru vai to pārsniedz, tad jāparedz minēto cisternu zemējuma iespēja. Jāveic pasākumi, lai novērstu bīstamu elektrostatisku izlādi.

6.7.2.2.16.	Ja attiecībā uz atsevišķām vielām to paredz atbilstīgā portatīvo cisternu instrukcija, kas norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, vai īpašs noteikums par portatīvajām cisternām, kas norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīts 4.2.5.3. punktā, tad portatīvās cisternās jāparedz papildu aizsardzību, kura var izpausties kā korpusa sieniņu biezuma palielināšana vai pārbaudes spiediena paaugstināšana, turklāt šo papildu biezumu vai augstāku pārbaudes spiedienu nosaka, ņemot vērā risku, kas ir saistīts ar attiecīgo vielu pārvadāšanu.

#### 6.7.2.3.	Projektēšanas kritēriji

6.7.2.3.1.	Korpusiem jābūt projektētiem tā, lai varētu matemātiski vai eksperimentāli veikt sprieguma analīzes ar tenzometrisko vai citu kompetentās iestādes apstiprinātu metodi.

6.7.2.3.2.	Korpusus jāprojektē un jāizgatavo tā, lai tie izturētu hidraulisku pārbaudes spiedienu, kas vismaz 1,5 reizes pārsniedz aprēķināto spiedienu. Attiecībā uz atsevišķām vielām ir konkrētas prasības, kas paredzētas atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā, kura norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, vai paredzētas ar īpašu noteikumu par portatīvajām cisternām, kurš norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīts 4.2.5.3. punktā. Jāievēro 6.7.2.4.1. līdz 6.7.2.4.10. punktā paredzētās prasības par korpusa sieniņu minimālo biezumu.

6.7.2.3.3.	Metāliem, kam ir skaidri noteikta tecēšanas robeža vai ko raksturo ar garantēto nosacīto tecēšanas robežu (nosacīto tecēšanas robežu parasti raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums, bet austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %), korpusa sieniņas primārais spriegums  (sigma) pārbaudes spiedienā nedrīkst pārsniegt 0,75 Re vai 0,50 Rm (atkarībā no tā, kura no vērtībām ir mazāka), kur

Re	= 	tecēšanas robeža N/mm2 vai nosacītā tecēšanas robeža, ko raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums (austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1%);

Rm 	= 	minimālā stiepes izturība N/mm2.

6.7.2.3.3.1.	Izmantojamās Re un Rm vērtības ir valsts vai starptautiskajos materiālu standartos norādītās minimālās vērtības. Ja izmanto austenīta tēraudu, tad Re un Rm minimālās vērtības, kas noteiktas saskaņā ar materiālu standartiem, var palielināt ne vairāk kā par 15 %, ja materiāla apskates sertifikātā ir norādītas lielākas vērtības. Ja konkrētajam metālam nav materiāla standartu, tad izmantotās Re un Rm vērtības jāapstiprina kompetentajai iestādei vai arī tās pilnvarotai organizācijai.

6.7.2.3.3.2.	Metinātu korpusu izgatavošanā nedrīkst izmantot tēraudus, kam Re un Rm attiecība ir lielāka nekā 0,85. Šīs attiecības noteikšanā izmanto materiāla apskates sertifikātā norādītās Re un Rm vērtības.

6.7.2.3.3.3.	Korpusu izgatavošanā izmantoto tēraudu stiepes deformācijai (procentos) jābūt ne mazākai kā 10 000/Rm, kur absolūtais minimums ir 16 % sīkgraudainiem tēraudiem un 20 % pārējiem tēraudiem. Korpusu izgatavošanā izmantotā alumīnija un alumīnija sakausējumu stiepes deformācijai (procentos) jābūt ne mazākai kā 10 000/6Rm, kur absolūtais minimums ir 12 %.

6.7.2.3.3.4.	Lai noteiktu faktiskās materiālu raksturlielumu vērtības, jāņem vērā tas, ka lokšņu metāla gadījumā uz stiepi pārbaudāmā parauga asij jāatrodas taisnā leņķī (šķērsām) pret velmēšanas virzienu. Paliekošo stiepes deformāciju nosaka, izmērot 50 mm taisnstūra formas šķērsgriezuma paraugam, kurš atbilst standartam ISO 6892:1998.

#### 6.7.2.4.	Minimālais korpusa sieniņu biezums

6.7.2.4.1.	Minimālais korpusa sieniņu biezums ir lielākā no šādām vērtībām:

a)	minimālais biezums, kas noteikts saskaņā ar 6.7.2.4.2 līdz 6.7.2.4.10. punkta prasībām;

b)	minimālais biezums, kas noteikts atbilstīgi atzītajiem spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem, kuri ietver 6.7.2.3. punktā minētās prasības; un

c)	minimālais biezums, kas noteikts atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā, kura norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, vai ar īpašu noteikumu par portatīvajām cisternām, kurš norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīts 4.2.5.3. punktā.

6.7.2.4.2.	Ja korpusa diametrs nepārsniedz 1,80 m, tad korpusa cilindriskās daļas sieniņu, gala sieniņu un lūku vāku biezums nedrīkst būt mazāks par 5 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls. Ja korpusa diametrs ir lielāks nekā 1,80 m, tad korpusa sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 6 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls, izņemot II vai III iepakojuma grupā ietilpstošas pulverveida vai granulētas cietvielas, kuru pārvadāšanai paredzēto cisternu korpusa sieniņu minimālais biezums var tikt samazināts līdz ne mazāk kā 5 mm standarttēraudam vai  tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls.

6.7.2.4.3.	Ja paredzēta korpusa papildu aizsardzība pret bojājumiem, tad ar kompetentās iestādes atļauju portatīvajām cisternām, kuru pārbaudes spiediens ir mazāks nekā 2,65 bāri, sieniņu minimālo biezumu var samazināt proporcionāli nodrošinātajai aizsardzībai. Tomēr korpusiem, kuru diametrs nepārsniedz 1,80 m, sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 3 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls. Korpusiem, kuru diametrs pārsniedz 1,80 m, sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 4 mm standarttēraudam vai tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls.

6.7.2.4.4.	Neatkarīgi no izgatavošanas materiāla korpusa cilindriskās daļas sieniņu, gala sieniņu un lūku vāku biezums nedrīkst būt mazāks par 3 mm.

6.7.2.4.5.	Papildu aizsardzību, kas minēta 6.7.2.4.3. punktā, var nodrošināt kā vienlaidus ārēju strukturālu aizsardzību, piemēram, kā slāņainu struktūru, kuras ārējais apšuvums piestiprināts korpusam, vai arī ar dubultu sieniņu palīdzību vai ievietojot korpusu pilnapjoma karkasā ar garenvirziena un šķērsvirziena struktūras elementiem.

6.7.2.4.6.	Līdzvērtīgo metāla biezumu, kas nav 6.7.2.4.2. punktā paredzētais standarttērauda biezums, jāaprēķina pēc formulas

e1=21,4eo3Rm1× A1,

kur

e1	=	izmantojamā metāla līdzvērtīgais biezums (mm);

e0	=	minimālais standarttērauda biezums (mm), kas noteikts atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā, kura norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, vai ar īpašu noteikumu par portatīvajām cisternām, kurš norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīts 4.2.5.3. punktā;

Rm1	=	izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes izturība (N/mm2) (sk. 6.7.2.3.3. punktu);

A1	=	izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes deformācija (%) atbilstīgi valsts vai starptautiskajiem standartiem.

6.7.2.4.7.	Ja atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā, kas aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, norādītais minimālais biezums ir 8 mm vai 10 mm, tad jāņem vērā tas, ka šie lielumi ir noteikti, pamatojoties uz standarttērauda īpašībām un pieņemot, ka korpusa diametrs ir 1,80 m. Ja neizmanto mazleģētu tēraudu, bet citu metālu (sk. 6.7.2.1. punktu), vai ja korpusa diametrs pārsniedz 1,80 m, tad biezumu aprēķina pēc formulas

e1=21,4eo d11,8  3Rm1× A1,

kur

e1	=	izmantojamā metāla līdzvērtīgais biezums (mm);

e0	=	minimālais standarttērauda biezums (mm), kas noteikts atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā, kura norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, vai ar īpašu noteikumu par portatīvajām cisternām, kurš norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 11. slejā un aprakstīts 4.2.5.3. punktā;

d1	=	korpusa diametrs (m), kas nav mazāks par 1,80 m;

Rm1	=	izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes izturība (N/mm2) (sk. 6.7.2.3.3. punktu);

A1	=	izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes deformācija (%) atbilstīgi valsts vai starptautiskajiem standartiem.

6.7.2.4.8.	Sieniņu biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 6.7.2.4.2., 6.7.2.4.3. un 6.7.2.4.4. punktā paredzēto biezumu. Visās korpusa daļās minimālajam biezumam jābūt tādam, kā noteikts 6.7.2.4.2. līdz 6.7.2.4.4. punktā. Šajā biezumā nav ņemta vērā korozijas pielaide.

6.7.2.4.9.	Ja izmanto mazleģētu tēraudu (sk. 6.7.2.1. punktu), tad nav jāveic aprēķini pēc 6.7.2.4.6. punktā norādītās formulas.

6.7.2.4.10.	Nav pieļaujamas krasas lokšņu biezuma izmaiņas korpusa cilindriskās daļas gala sieniņu savienojuma vietās.

#### 6.7.2.5.	Apkalpošanas iekārtas

6.7.2.5.1.	Apkalpošanas iekārtas jāuzstāda tā, lai pārkraušanas un pārvadāšanas laikā tās nevarētu nolauzt vai sabojāt. Ja karkass savienots ar korpusu tādā veidā, ka ir iespējama montāžas mezglu relatīva savstarpēja nobīde, tad aprīkojumu nostiprina tā, lai šīs nobīdes rezultātā netiktu bojātas darbojošās daļas. Ārējām iztukšošanas ierīcēm (cauruļu savienošanas uzmavām, slēgierīcēm), iekšējam slēgventilim un tā ligzdai jābūt aizsargātai pret nolaušanu ārēju spēku iedarbībā (piemēram, lietojot bīdāmus profilus). Iepildīšanas un iztukšošanas ierīcēm (ieskaitot atlokus un vītņotus aizbāžņus) un visiem aizsargvākiem jābūt drošiem pret netīšu atvēršanu.

6.7.2.5.2.	Visas korpusa atveres, kas paredzētas portatīvās cisternas uzpildīšanai vai iztukšošanai, jāaprīko ar rokas vadības slēgventiļiem, kuri novietoti pēc iespējas tuvāk korpusam. Pārējās atveres, izņemot ventilācijas atveres un spiediena samazināšanas ierīču atveres, jāaprīko vai nu ar slēgventiļiem, vai ar citām piemērotām slēgierīcēm, kas novietotas pēc iespējas tuvāk korpusam.

6.7.2.5.3.	Visās portatīvajās cisternās jāierīko lūkas vai citas pietiekama izmēra apskates atveres, kas ļauj veikt cisternas iekšpuses apskati, tehnisko apkopi un remontu. Ja portatīvajai cisternai ir nodalījumi, tad llūku vai citu apskates atveri ierīko katrā nodalījumā.

6.7.2.5.4.	Ārējām ierīcēm pēc iespējas jābūt grupētām vienuviet. Termiski izolētās portatīvās cisternās augšējās ierīces izvieto izplūdušās vielas kolektorā, kas ir aprīkots ar atbilstošu drenāžas sistēmu.

6.7.2.5.5.	Visiem savienojumiem ar portatīvo cisternu jābūt skaidri marķētiem, norādot savienojuma funkciju.

6.7.2.5.6.	Slēgventiļus un pārējās slēgierīces jāprojektē un jāizgatavo nominālajam spiedienam, kas nav mazāks par korpusa MPDS, ņemot vērā paredzamo temperatūru pārvadājuma laikā. Visiem slēgventiļiem ar skrūvējamu vārpstu jāaizveras, griežot sviru pulksteņrādītāja virzienā. Uz pārējiem slēgventiļiem skaidri jānorāda stāvokļi (atvērts un aizvērts) un aizvēršanas virziens. Visus slēgventiļus jāprojektē tā, lai novērstu netīšas atvēršanas iespēju.

6.7.2.5.7.	Neviena no kustīgajām daļām, piemēram, vāki, slēgierīču daļas u.c., nedrīkst būt izgatavota no korodējoša tērauda bez aizsargpārklājuma, ja minētās daļas berzes vai trieciena veidā var nonākt saskarē ar portatīvajām cisternām, kas izgatavotas no alumīnija un ir paredzētas tādu vielu pārvadāšanai, kuru uzliesmošanas temperatūra atbilst 3. klases kritērijiem, ieskaitot vielas, ko pārvadā temperatūrā, kura ir vienāda ar šo vielu uzliesmošanas temperatūru vai to pārsniedz.

6.7.2.5.8.	Cauruļvadus jāprojektē, jāizgatavo un jāuzstāda tā, lai novērstu bojājumu rašanās risku, cauruļvadiem izplešoties un saraujoties siltuma iedarbībā, un bojājumu rašanās risku mehāniska trieciena vai vibrācijas rezultātā. Visi cauruļvadi jāizgatavo no piemērota metāla. Kur vien iespējams, jāizmanto metināti cauruļvadu savienojumi.

6.7.2.5.9.	Vara cauruļvadu savienojumiem jābūt lodētiem ar cinku un misiņu vai ar citu tikpat izturīgu metāla savienojumu. Lodējuma materiālu kušanas temperatūrai jābūt ne mazākai kā 525 °C. Savienojumi nedrīkst mazināt cauruļvadu izturīgumu, kā var notikt, uzgriežot vītni.

6.7.2.5.10.	Cauruļvadu un ierīču eksplozijas spiediens nedrīkst būt mazāks par lielāko no šādiem diviem lielumiem: četrkārtīgs korpusa MPDS vai četrkārtīgs spiediens, kas var iedarboties uz korpusu tā ekspluatācijas laikā, darbinot sūkni vai citu ierīci (izņemot spiediena samazināšanas ierīces).

6.7.2.5.11.	Ventiļus un palīgierīces jāizgatavo no plastiskiem metāliem.

#### 6.7.2.6.	Apakšējās atveres

6.7.2.6.1.	Dažas vielas nedrīkst pārvadāt portatīvās cisternās, kurām ir apakšējās atveres. Ja atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcij, kas norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, aizliedz apakšējās atveres, tad cisternai nedrīkst būt tādas atveesu, kas korpusā izvietotas zem šķidruma līmeņa, ja cisterna ir piepildīta līdz maksimālajai pieļaujamajai uzpildes robežai. Lai noslēgtu šādu eksistējošu atveri, korpusa iekšpusē un ārpusē piemetina metāla loksnes.

6.7.2.6.2.	Atsevišķu cietu, kristalizējošos vai ļoti viskozu vielu pārvadāšanai paredzētu portatīvu cisternu apakšējās iztukšošanas atveres jāaprīko ar vismaz divām rūpnieciski uzstādītām un savstarpēji neatkarīgām slēgierīcēm. Šim aprīkojumam jābūt projektētam atbilstīgi kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas prasībām un jāsastāv no šādām daļām:

a)	ārējs slēgventilis, kas novietots pēc iespējas tuvāk korpusam; un

b)	šķidrumu necaurlaidīga slēgierīce iztukšošanas caurules galā; šī ierīce var būt ar skrūvēm piestiprināta slēgta uzmava vai uzskrūvējams vāciņš.

6.7.2.6.3.	Visas apakšējās iztukšošanas atveres, izņemot tās, kas minētas 6.7.2.6.2. punktā, jāaprīko ar trim rūpnieciski uzstādītām un savstarpēji neatkarīgām slēgierīcēm. Šim aprīkojumam jābūt projektētam atbilstīgi kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas prasībām un jāsastāv no šādām daļām:

a)	pašaizverošs iekšējs slēgventilis, t.i., slēgventilis, kas novietots korpusa iekšpusē vai piemetinātā atloka vai saskrūvētā atloka savienojuma iekšpusē, turklāt

i)	ventiļa vadības ierīcēm jābūt projektētām tā, lai novērstu netīšu ventiļa atvēršanu trieciena vai citas neplānotas darbības rezultātā,

ii)	ventilis var būt darbināms no augšas vai no apakšas,

iii)	ja iespējams, ventiļa stāvokli (atvērts vai aizvērts) jāspēj kontrolēt no zemes,

iv)	izņemot portatīvās cisternās, kuru ietilpība nepārsniedz 1000 litrus, jāparedz iespēja aizvērt ventili no tādas pieejamas vietas portatīvajā tvertnē, kas atrodas tālu no paša ventiļa, un

v)	ventilim jāpaliek darba stāvoklī arī tad, ja tiek bojātas ventiļa ārējās vadības ierīces;

b)	ārējs slēgventilis, kas novietots pēc iespējas tuvāk korpusam, un

c)	šķidrumu necaurlaidīga slēgierīce iztukšošanas caurules galā; šī ierīce var būt ar skrūvēm piestiprināta slēgta uzmava vai uzskrūvējams vāciņš.

6.7.2.6.4.	Ja korpusam ir pārklājums, tad iekšējo slēgventili, kas prasīts 6.7.2.6.3.a) punktā, drīkst aizstāt ar papildu ārējo slēgventili. Izgatavotājam jāievēro kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas prasības.

#### 6.7.2.7.	Drošības ierīces

6.7.2.7.1.	Katru portatīvo cisternu jāaprīko vismaz ar vienu spiediena samazināšanas ierīci. Visas drošības ierīces projektē, izgatavo un marķē atbilstīgi kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas prasībām.

#### 6.7.2.8.	Spiediena samazināšanas ierīces

6.7.2.8.1.	Katru portatīvo cisternu, kuras ietilpība ir vismaz 1900 litri, un katru atsevišķu portatīvās cisternas nodalījumu ar līdzīgu ietilpību jāaprīko ar vienu vai vairākām atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīcēm un var aprīkot arī ar drošības membrānu vai kūstošu elementu, kas uzstādīts papildus atsperes tipa ierīcēm, ja vien tas nav aizliegts ar atsauci uz 6.7.2.8.3. punktu atbilstīgajā portatīvo cisternu instrukcijā, kā minēts 4.2.5.2.6. punktā. Spiediena samazināšanas ierīcēm jābūt ar pietiekamu caurplūdes spēju, lai novērstu korpusa plīsumus tad, ja iepildīšanas, iztukšošanas vai satura sasilšanas rezultātā rodas spiediena pārslodze vai vakuums.

6.7.2.8.2.	Spiediena samazināšanas ierīces projektē tā, lai tās novērstu svešķermeņu iekļūšanu korpusā, šķidruma noplūdi un bīstama pārspiediena veidošanos.

6.7.2.8.3.	Ja attiecībā uz konkrētām vielām to pieprasa atbilstošā  portatīvo cisternu instrukcija, kas norādīta 3.2. nodaļas A tabulas 10. slejā un aprakstīta 4.2.5.2.6. punktā, tad portatīvajās cisternās jābūt spiediena samazināšanas ierīcēm, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde. Ja vien specializētam izmantojumam paredzēta portatīva cisterna nav aprīkota ar apstiprinātu drošības ierīci no materiāliem, kas ir saderīgi ar kravu, drošības ierīcē jāiekļauj drošības membrāna, kuru uzstāda pirms atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīces. Ja drošības membrānu montē reizē ar nepieciešamo spiediena samazināšanas ierīci, tad starp membrānu un spiediena samazināšanas ierīci uzstāda manometru vai piemērotu indikatoru, kas vajadzīgs, lai konstatētu membrānas bojājumu, plīsumu vai noplūdi, kura var izraisīt nepareizu spiediena samazināšanas sistēmas darbību. Drošības membrānai jāplīst nominālajā spiedienā, kas par 10 % pārsniedz spiedienu drošības ierīces darbības sākumā.

6.7.2.8.4.	Katru portatīvo cisternu, kuras ietilpība ir mazāka nekā 1900 litri, jāaprīko ar spiediena samazināšanas ierīci, kas var būt drošības membrāna, ja šī membrāna atbilst 6.7.2.11.1. punkta prasībām. Ja neizmanto atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīci, tad drošības membrāna jāizvēlas tā, lai tā plīstu nominālajā spiedienā, kas ir vienāds ar pārbaudes spiedienu.

6.7.2.8.5.	Ja korpuss ir piemērots iztukšošanai zem spiediena, tad spiediena pievadmaģistrāli jāaprīko ar atbilstīgu spiediena samazināšanas ierīci, kas iedarbojas spiedienā, kurš nepārsniedz korpusa MPDS, un pēc iespējas tuvāk korpusam uzstāda slēgventili.

#### 6.7.2.9.	Spiediena samazināšanas ierīču regulēšana

6.7.2.9.1.	Jāatzīmē, ka spiediena samazināšanas ierīcēm jānostrādā tikai pārmērīgi paaugstinātā temperatūrā, jo nomālos pārvadāšanas apstākļos korpusu nedrīkst būt pakļauts pārmērīgām spiediena svārstībām (sk. 6.7.2.12.2. punktu).

6.7.2.9.2.	Nepieciešamo spiediena samazināšanas ierīci jānoregulē tā, lai tā iedarbotos nominālajā spiedienā, kas ir piecas sestdaļas no pārbaudes spiediena (korpusiem, kam pārbaudes spiediens nepārsniedz 4,5 bārus) un 110 % no divām trešdaļām pārbaudes spiediena (korpusiem, kam pārbaudes spiediens pārsniedz 4,5 bārus). Pēc spiediena samazināšanas ierīcei jāaizveras spiedienā, kas ir ne vairāk kā 10 % mazāks par spiedienu, kādā sākās spiediena samazināšana. Ierīcei jābūt aizvērtai jebkurā zemākā spiedienā. Šī prasība neliedz izmantot vakuuma drošības ierīces vai spiediena samazināšanas ierīču un vakuuma drošības ierīču apvienojumu.

#### 6.7.2.10.	Kūstošie elementi

6.7.2.10.1.	Kūstošajiem elementiem jānostrādā temperatūrā no 110 °C līdz 149 °C ar noteikumu, ka spiediens korpusā elementa kušanas temperatūrā nepārsniedz pārbaudes spiedienu. Tos uzstāda korpusa augšdaļā tā, lai ieplūdes atveres atrastos tvaika telpā, un nekādā gadījumā neaizsargā pret ārējo siltumu. Kūstošos elementus neizmanto portatīvās cisternās, kuru pārbaudes spiediens pārsniedz 2,65 bārus. Kūstošos elementus, ko izmanto portatīvās cisternās, kuras paredzētas paaugstinātas temperatūras vielu pārvadāšanai, projektē tā, lai tie iedarbotos temperatūrā, kas ir augstāka par pārvadājuma laikā iespējamo maksimālo temperatūru, un tiem jāatbilst kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas izvirzītajām prasībām.

#### 6.7.2.11.	Drošības membrānas

6.7.2.11.1.	Izņemot gadījumus, kas paredzēti 6.7.2.8.3. punktā, drošības membrānām jāplīst nominālajā spiedienā, kurš ir vienāds ar pārbaudes spiedienu aprēķinātajā temperatūras intervālā. Izmantojot drošības membrānas, sevišķa vērība jāvelta 6.7.2.5.1. un 6.7.2.8.3. punkta prasībām.

6.7.2.11.2.	Drošības membrānām jābūt piemērotām vakuuma spiedieniem, kas var rasties portatīvajā tvertnē.

#### 6.7.2.12.	Spiediena samazināšanas ierīču caurplūdes spēja

6.7.2.12.1.	Minimālajam plūsmas šķērsgriezuma laukumam atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīcēm, kas prasītas 6.7.2.8.1. punktā, jābūt tādam, kurš atbilst atverei ar diametru 31,75 mm. Ja izmanto vakuuma drošības ierīces, tad to plūsmas šķērsgriezuma laukums nedrīkst būt mazāks par 284 mm2.

6.7.2.12.2.	Spiediena samazināšanas sistēmas ierīču kopējai caurplūdes spējai (ievērojot plūsmas samazinājumu, ja portatīvā cisterna ir aprīkota ar drošības membrānām, kas atrodas pirms atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīcēm vai ja atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīces ir aprīkotas ar ierīci, kura neļauj liesmai iekļūt korpusā) jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu to, ka spiediens ar liesmām pilnībā apņemtas portatīvās cisternas korpusā nepārsniegtu spiediena samazināšanas ierīces darbības sākuma spiedienu vairāk kā par 20 %. Lai nodrošinātu nepieciešamo kopējo caurplūdi, var izmantot avārijas spiediena samazināšanas ierīces. Šīs ierīces var būt kūstoši elementi, atsperes tipa ierīces vai drošības membrānas, vai arī atsperes tipa ierīces un drošības membrānas apvienojums. Kopējo nepieciešamo drošības ierīču caurplūdi var noteikt ar 6.7.2.12.2.1. punktā norādītās formulas vai 6.7.2.12.2.3. punkta tabulas palīdzību.

6.7.2.12.2.1.	Lai noteiktu kopējo nepieciešamo drošības ierīču caurplūdi, ko uzskata par visu spiediena samazināšanas ierīču individuālo caurplūžu summu, izmanto formulu

Q= 12,4 FA0.82LCZTM,

kur

Q	=	minimālā nepieciešamā caurplūde gaisa kubikmetros sekundē (m3/s) standarta apstākļos: spiediens 1 bārs un temperatūra 0°C (273 K);

F 	=	koeficients, kura vērtība ir šāda:

neizolētiem korpusiem: 	F = 1,

izolētiem korpusiem:	F = U(649 - t)/13,6 (bet jebkurā gadījumā šī vērtība nav mazāka par 0,25),

kur

U	=	izolācijas materiāla siltumvadītspēja (kW·m-2· K-1) temperatūrā 	38 °C,

t	=	vielas faktiskā temperatūra (°C) iepildīšanas laikā; ja šī 	temperatūra nav zināma, tad pieņem, ka t = 15 °C.

Iepriekš norādīto F vērtību izolētiem korpusiem var izmantot ar nosacījumu, ka izolācijas materiāls atbilst 6.7.2.12.2.4. punkta prasībām;

A 	=	kopējais korpusa ārējās virsmas laukums (m2);

Z 	=	gāzes saspiežamības koeficients akumulācijas stāvoklī (ja šis koeficients nav zināms, tad pieņem, ka Z =1,0);

T 	=	absolūtā temperatūra pēc Kelvina (°C + 273) virs spiediena samazināšanas ierīcēm akumulācijas stāvoklī;

L 	=	slēptais šķidruma iztvaikošanas siltums (kJ/kg) akumulācijas stāvoklī;

M 	= 	izplūdušās gāzes molekulmasa;

C 	=	konstante, ko nosaka pēc vienas no turpmākajām formulām un kas ir īpatnējo siltumu attiecības k funkcija:

k=cpcv,

kur

cp 	ir īpatnējais siltums nemainīgā spiedienā un

cv 	ir īpatnējais siltums nemainīgā tilpumā.

Ja k>1, tad

C=k2k+ 1k+1k−1

Ja k = 1     vai      ja k vērtība nav zināma, tad

C=1e=0,607  ,

kur 	e 	ir matemātiska konstante ar vērtību 2,7183.

C vērtību var noteikt arī ar šīs tabulas palīdzību.

| k | C | k | C | k | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,607 | 1,26 | 0,660 | 1,52 | 0,704 |
| 1,02 | 0,611 | 1,28 | 0,664 | 1,54 | 0,707 |
| 1,04 | 0,615 | 1,30 | 0,667 | 1,56 | 0,710 |
| 1,06 | 0,620 | 1,32 | 0,671 | 1,58 | 0,713 |
| 1,08 | 0,624 | 1,34 | 0,674 | 1,60 | 0,716 |
| 1,10 | 0,628 | 1,36 | 0,678 | 1,62 | 0,719 |
| 1,12 | 0,633 | 1,38 | 0,681 | 1,64 | 0,722 |
| 1,14 | 0,637 | 1,40 | 0,685 | 1,66 | 0,725 |
| 1,16 | 0,641 | 1,42 | 0,688 | 1,68 | 0,728 |
| 1,18 | 0,645 | 1,44 | 0,691 | 1,70 | 0,731 |
| 1,20 | 0,649 | 1,46 | 0,695 | 2,00 | 0,770 |
| 1,22 | 0,652 | 1,48 | 0,698 | 2,20 | 0,793 |
| 1,24 | 0,656 | 1,50 | 0,701 |  |  |

6.7.2.12.2.2. 	Iepriekšminētajai formulai alternatīva iespēja ir korpusiem, kas paredzēti šķidrumu pārvadāšanai, drošības ierīču izmērus noteikt pēc tabulas 6.7.2.12.2.3. punktā. Minētajā tabulā pieņemts, ka izolācijas koeficients F = 1, un to attiecīgi koriģē tad, ja korpusu pārklāj ar izolācijas materiālu. Tabulas sastādīšanā izmantoti sekojoši  citi lielumi:

M 	=	86,7	T	= 	394 K

L 	=	334,94 kJ/kg		C	=	0,607

Z 	=	1

6.7.2.12.2.3.	Minimālā nepieciešamā caurplūde Q gaisa kubikmetros sekundē, ja spiediens ir 1 bārs un temperatūra 0 °C (273 K).

| A Virsmas laukums (kvadrātmetri) | Q (gaisa kubikmetri sekundē) | A Virsmas laukums (kvadrātmetri) | Q (gaisa kubikmetri sekundē) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,230 | 37,5 | 2,539 |
| 3 | 0,320 | 40 | 2,677 |
| 4 | 0,405 | 42,5 | 2,814 |
| 5 | 0,487 | 45 | 2,949 |
| 6 | 0,565 | 47,5 | 3,082 |
| 7 | 0,641 | 50 | 3,215 |
| 8 | 0,715 | 52,5 | 3,346 |
| 9 | 0,788 | 55 | 3,476 |
| 10 | 0,859 | 57,5 | 3,605 |
| 12 | 0,998 | 60 | 3,733 |
| 14 | 1,132 | 62,5 | 3,860 |
| 16 | 1,263 | 65 | 3,987 |
| 18 | 1,391 | 67,5 | 4,112 |
| 20 | 1,517 | 70 | 4,236 |
| 22,5 | 1,670 | 75 | 4,483 |
| 25 | 1,821 | 80 | 4,726 |
| 27,5 | 1,969 | 85 | 4,967 |
| 30 | 2,115 | 90 | 5,206 |
| 32,5 | 2,258 | 95 | 5,442 |
| 35 | 2,400 | 100 | 5,676 |

6.7.2.12.2.4.	Izplūdes spējas samazināšanai izmantotās izolācijas sistēmas oficiāli jāapstiprina kompetentai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai. Visos gadījumos šim nolūkam apstiprinātajām izolācijas sistēmām:

a)	jāsaglabā darbspēja līdz 649 °C temperatūrā un

b)	jābūt pārklātām ar materiālu, kura kušanas temperatūra ir 700 °C vai augstāka.

#### 6.7.2.13.	Spiediena samazināšanas ierīču marķēšana

6.7.2.13.1.	Katrai spiediena samazināšanas ierīcei jābūt salasāmi un pastāvīgi marķētai ar šādu informāciju:

a)	iestatītais spiediens (bāros vai kPa) vai temperatūra (°C), kurā ierīcei jāsāk darboties;

b)	atsperes tipa ierīcēm — darbības sākuma spiediena pielaide;

c)	standarttemperatūra, kas atbilst drošības membrānu plīšanas nominālajam spiedienam;

d)	kūstošajiem elementiem — temperatūras pielaide un

e)	atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīču, drošības membrānu vai kūstošo elementu nominālā caurplūde, ko izsaka standarta kubikmetros gaisa sekundē (m3/s).

Ja iespējams, norāda arī šādu informāciju:

f)	ierīces izgatavotāja nosaukums un tai atbilstošais numurs katalogā.

6.7.2.13.2.	Atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīču marķējumā norādīto nominālo caurplūdi jānosaka atbilstīgi standartam ISO 4126-1:1991.

#### 6.7.2.14.	Spiediena samazināšanas ierīču savienojumi

        - Spiediena samazināšanas ierīču savienojumu izmēram jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu netraucētu izplūstošo gāzu vai tvaiku vajadzīgā izplūdes daudzuma piekļuvi drošības ierīcēm. Starp korpusu un spiediena samazināšanas ierīcēm nedrīkst uzstādīt slēgventiļus, izņemot gadījumus, kad apkopes vajadzībām vai citu iemeslu dēļ ir uzstādītas dublējošas ierīces, bet slēgventiļi, kas apkalpo faktiski darbojošās ierīces, ir bloķēti atvērtā stāvoklī vai savstarpēji bloķēti tā, ka vismaz viena no dublējošām ierīcēm vienmēr ir darba stāvoklī. Izplūdes atverēs vai atverēs uz spiediena samazināšanas ierīci nedrīkst būt nekādu aizsprostojumu, kas varētu ierobežot vai noslēgt plūsmu no korpusa uz minēto ierīci. Spiediena samazināšanas ierīču izplūdes atverēm vai cauruļvadiem, ja tādus izmanto, atbrīvotais tvaiks vai šķidrums atmosfērā jāizvada, pastāvot minimālam pretspiedienam uz šīm ierīcēm.

#### 6.7.2.15.	Spiediena samazināšanas ierīču novietojums

6.7.2.15.1.	Spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm jāatrodas korpusa augšdaļā pēc iespējas tuvāk korpusa centram garenvirzienā un šķērsvirzienā. Visām spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm cisternas maksimāla piepildījuma apstākļos jāatrodas korpusa tvaika telpā, un ierīces jāuzstāda tā, lai nodrošinātu netraucētu izvadāmā tvaika izplūdi. Uzliesmojošu vielu gadījumā izvadāmais tvaiks jāvirza prom no korpusa tādā veidā, lai tas nesaskartos ar korpusu. Aizsargierīces, kas maina tvaika plūsmas virzienu, drīkst izmantot, ja šādi nemazinās nepieciešamā drošības ierīču caurplūde.

6.7.2.15.2.	Jāveic pasākumi, lai nepiederošām personām slēgtu piekļuvi spiediena samazināšanas ierīcēm un lai aizsargātu šīs ierīces no bojājumiem portatīvās cisternas apgāšanās gadījumā.

#### 6.7.2.16.	Kontrolmēraparāti

6.7.2.16.1.	Nedrīkst izmantot no stikla vai no cita trausla materiāla izgatavotus līmeņa rādītājus, kas atrodas tiešā saskarē ar korpusa saturu.

#### 6.7.2.17.	Portatīvās cisternas balsti, karkass, celšanas un nostiprināšanas palīgierīces

6.7.2.17.1.	Portatīvās cisternas projektē un izgatavo ar balstu konstrukciju, kas tās droši balsta pārvadājuma laikā. Šajā projektēšanas aspektā ņem vērā 6.7.2.2.12. punktā norādītās slodzess un 6.7.2.2.13. punktā norādīto drošības koeficientu. Atļauts izmantot sliedes, karkasus, rāmjus un citas līdzīgas konstrukcijas.

6.7.2.17.2.	Portatīvās cisternas armatūras (piemēram, rāmja, karkasa u.c.) un celšanas un nostiprināšanas palīgierīču radītie kopējie spriegumi nedrīkst izraisīt pārmērīgu spriegumu nevienā korpusa daļā. Visas portatīvās cisternas aprīko ar pastāvīgām celšanas un nostiprināšanas palīgierīcēm. Ieteicams tās uzstādīt uz portatīvās cisternas balstiem, taču tās var piestiprināt arī pie stiprinošām plāksnēm, kas novietotas cisternas atbalsta punktos.

6.7.2.17.3.	Projektējot balstus un karkasus, ņem vērā vides korozīvo iedarbību.

6.7.2.17.4.	Atverēm, kas paredzētas autoiekrāvēja pacelšanas dakšām, jābūt tādām, kuras iespējams aizvērt. Šo atveru aizvēršanas līdzekļiem jābūt neatņemamai karkasa sastāvdaļai vai jābūt pastāvīgi piestiprinātiem pie karkasa. Portatīvajām cisternām, kurām ir viens nodalījums un kuru garums ir mazāks nekā 3,65 m, var nebūt aizveramu atveru autokrāvēja pacelšanas dakšām, ja:

a)	korpuss un visas tā iekārtas ir labi aizsargātas pret iespējamiem autoiekrāvēja dakšu triecieniem un

b)	attālums starp šo atveru centriem ir vismaz puse no maksimālā portatīvās cisternas garuma.

6.7.2.17.5.	Ja portatīvās cisternas pārvadājuma laikā nav aizsargātas atbilstīgi 4.2.1.2. punktam, tad to korpusiem un apkalpošanas iekārtām jābūt aizsargātām pret bojājumiem šķērsvirzienā vai garenvirzienā izdarīta trieciena vai apgāšanās gadījumā. Ārējās iekārtas jāaizsargā tā, lai nepieļautu korpusa satura noplūdi uz šīm iekārtām trieciena vai portatīvās cisternas apgāšanās gadījumā. Aizsardzības piemēri:

a)	aizsardzība pret šķērsvirzienā izdarītu triecienu: to var veidot gareniski stieņi, kas no abām pusēm aizsargā korpusu tā viduslīnijas līmenī;

b)	portatīvās cisternas aizsardzība apgāšanās gadījumā: to var veidot stiprinoši gredzeni vai stieņi, kas piestiprināti šķērsām rāmim;

c)	aizsardzība pret triecienu no aizmugures: to var veidot buferis vai rāmis;

d)	korpusa aizsardzība pret bojājumiem trieciena vai apgāšanās gadījumā, izmantojot standartam ISO 1496-3:1995 atbilstošu rāmi.

#### 6.7.2.18.	Konstrukcijas tipa apstiprināšana

6.7.2.18.1.	Kompetentai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai izsniedz konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikātu par katru jaunu portatīvas cisternas konstrukcijas tipu. Ar šo sertifikātu jāapstiprina, ka minētā iestāde ir apsekojusi portatīvo cisternu un ka minētā cisterna ir piemērota paredzētajam mērķim un atbilst šīs nodaļas prasībām un, attiecīgā gadījumā, 4.2. nodaļas un 3.2. nodaļas A tabulas prasībām attiecībā uz vielām. Ja portatīvās cisternas izgatavo sērijveidā, nemainot konstrukcijas tipu, tad sertifikāts jā norāda vielas vai vielu grupas, ko atļauts pārvadāt, korpusa un (attiecīgā gadījumā) tā pārklājuma izgatavošanas materiālus, kā arī apstiprinājuma numuru. Apstiprinājuma numurs sastāv no tās valsts atšķirības zīmes vai simbola, kuras teritorijā apstiprinājums piešķirts, t.i., no atšķirības zīmes, ko izmanto starptautiskajā satiksmē atbilstīgi 1968. gada Vīnes Konvencijai par ceļu satiksmi, un no reģistrācijas numura. Sertifikātā jānorāda visas alternatīvās vienošanās atbilstīgi 6.7.1.2. punktam. Konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikāts var būt par pamatu tādu mazāka izmēra portatīvo cisternu apstiprināšanai, kas ir tāda paša veida un biezuma cisternas, izgatavotas pēc tām pašām tehnoloģijām un aprīkotas ar identiskiem balstiem, līdzvērtīgām slēgierīcēm un citiem piederumiem.

6.7.2.18.2.	Konstrukcijas tipa apstiprinājuma mērķiem sastādītajā prototipa pārbaudes protokolā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)	standartā ISO 1496-3:1995 norādītās attiecīgās karkasa pārbaudes rezultātus;

b)	saskaņā ar 6.7.2.19.3. punktu paredzētās sākotnējās apskates un pārbaudes rezultātus un

c)	attiecīgā gadījumā — 6.7.2.19.1. punktā paredzētās triecienizturības pārbaudes rezultātus.

#### 6.7.2.19.	Apskate un pārbaude

6.7.2.19.1.	Jāpārbauda triecienizturība visiem tādu portatīvo cisternu konstrukcijas prototipiem, kas atbilst konteinera definīcijai Starptautiskajā Konvencijā par drošiem konteineriem (CSC). Portatīvās cisternas prototipam jāspēj absorbēt tāda trieciena radīts spēks, kas nav mazāks par četrkāršu (4 g) pilnībā piekrautas portatīvās cisternas MPBM un ir tikpat ilgs, cik dzelzceļa transportā parastie mehāniskie triecieni. Turpmāk uzskaitīti standarti, kuros aprakstītas triecienizturības pārbaudēs izmantojamās metodes.

Association of American Railroads

Manual of Standards and Recommended Practices

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992.

Kanādas Valsts standarts, CAN/CGSB-43.147-2002, "Construction, Modification, Qualification, Maintenance, and Selection and Use of Means of Containment for the Handling, Offering for Transport or Transporting of Dangerous Goods by Rail", March 2002, Canadian General Standards Board (CGSB).

Deutsche Bahn AG

DB Systemtechnik, Minden

Verifikation und Versuche, TZF 96.2.

Portatīvo cisternu izturības pārbaude pret garenvirzienā izdarītu triecienu.

Société Nationale des Chemins de Fer Français

C.N.E.S.T. 002-1966.

Cisternkonteineru izturības pārbaude pret garenisku ārēju spriegumu un pret dinamisku triecienu.

Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

ISO standartam atbilstošu cisternkonteineru pārbaude

Metode EDC/TES/023/000/1991-06.

6.7.2.19.2.	Katras portatīvās cisternas korpusu un piederumus jāapskata un jāpārbauda pirms nodošanas ekspluatācijā (sākotnējā apskate un pārbaude) un pēc tam ne retāk kā reizi piecos gados (5 gadu kārtējā apskate un pārbaude), minētā 5 gadu laika posma vidū veicot kārtējo starpposma apskati un pārbaudi (2,5 gadu kārtējā apskate un pārbaude). Šo 2,5 gadu kārtējo apskati un pārbaudi var veikt 3 mēnešos pirms vai pēc norādītā datuma. Ja  ir nepieciešams, tad saskaņā ar 6.7.2.19.7. punktu jāveic ārkārtas apskati un pārbaudi neatkarīgi no iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes datuma.

6.7.2.19.3.	Portatīvās cisternas sākotnējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj konstrukcijas tipa pārbaudi, portatīvās cisternas un tās iekārtu iekšējo un ārējo apskati, pienācīgi ievērojot to, kādas vielas paredzēts pārvadāt, kā arī spiediena pārbaudi. Pirms portatīvās cisternas nodošanas ekspluatācijā jāveic hermētiskuma pārbaudi un jāpārbauda to, vai visas apkalpošanas iekārtas darbojas apmierinoši. Ja korpuss un tā iekārtas ar spiedienu pārbaudītas katra atsevišķi, tad pēc samontēšanas veic kopīgu to hermētiskuma pārbaudi.

6.7.2.19.4.	Piecu gadu kārtējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj iekšējo un ārējo apskati un parasti arī hidrauliskā spiediena pārbaudi. Aizsargapvalku, siltumizolāciju un tamlīdzīgas konstrukcijas noņem tikai tad, ja tas nepieciešams, lai pienācīgi novērtētu portatīvās cisternas stāvokli. Ja korpuss un tā iekārtas ar spiedienu pārbaudītas katra atsevišķi, tad pēc samontēšanas jāveic kopīgu to hermētiskuma pārbaudi.

6.7.2.19.5.	Divarpus gadu kārtējā starpposma apskatē un pārbaudē jāiekļauj vismaz portatīvās cisternas un tās iekārtu iekšējo un ārējo apskati, pienācīgi ievērojot to, kādas vielas paredzēts pārvadāt, kā arī hermētiskuma pārbaudi, un jāpārbauda to, vai visas apkalpošanas iekārtas darbojas apmierinoši. Aizsargapvalku, siltumizolāciju un tamlīdzīgas konstrukcijas jānoņem tikai tad, ja tas nepieciešams, lai pienācīgi novērtētu portatīvās cisternas stāvokli. Portatīvajām cisternām, kas paredzētas vienas  vielas pārvadāšanai, var atcelt ik pēc 2,5 gadiem veicamo iekšējo apskati vai aizstāt to ar citām pārbaudes vai apskates procedūrām, kuras noteikusi kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija.

6.7.2.19.6.	Portatīvo cisternu nedrīkst uzpildīt un piedāvāt pārvadāšanai pēc tam, kad pagājis iepriekšējās 6.7.2.19.2. punktā prasītās 5 gadu vai 2,5 gadu kārtējās apskates un pārbaudes termiņš. Tomēr portatīvu cisternu, kas uzpildīta, pirms pagājis iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņš, var pārvadāt laika posmā, kurš nav ilgāks par trim mēnešiem pēc šīs iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņa beigām. Bez tam portatīvu cisternu pēc iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņa beigām drīkst pārvadāt:

a)	pēc iztukšošanas, bet pirms attīrīšanas, lai veiktu nākamo apskati vai pārbaudi, kas vajadzīga pirms atkārtotas uzpildīšanas, un

b)	ja vien kompetentā iestāde nav devusi citu atļauju — laika posmā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņa beigām, lai varētu atdot atpakaļ bīstamu kravu, kuru pienācīgi iznīcina vai nodod otrreizējai pārstrādei. Atsauci uz šo izņēmumu iekļauj pārvadājuma dokumentā.

6.7.2.19.7.	Ārkārtas apskate un pārbaude vajadzīga tad, ja portatīvajai cisternai ir redzami bojājumi vai korozijas skartas vietas, sūces vai citi defekti, kas varētu ietekmēt portatīvās cisternas atbilstību prasībām. Ārkārtas apskates un pārbaudes apjoms ir atkarīgs no portatīvās cisternas bojājumu vai nolietojuma pakāpes. Ārkārtas apskatē un pārbaudē iekļauj vismaz tās procedūras, kas saskaņā ar 6.7.2.19.5. punktu ir paredzētas 2,5 gadu apskatē un pārbaudē.

6.7.2.19.8.	Iekšējā un ārējā apskatē nepieciešams:

a)	apskatīt korpusu, lai konstatētu iespējamu tā izdrupšanu, koroziju, abrazīvus bojājumus, trieciena atstātus iespiedumus, deformāciju, metināto šuvju defektus vai citus bojājumus, ieskaitot sūces, kas portatīvo cisternu varētu padarīt nedrošu pārvadāšanai;

b)	apskatīt cauruļvadus, ventiļus, sildīšanas/dzesēšanas sistēmu un blīves, lai konstatētu iespējamu koroziju, defektus vai citus bojājumus, ieskaitot sūces, kas portatīvo cisternu varētu padarīt nedrošu uzpildīšanai, iztukšošanai vai pārvadāšanai;

c)	pārliecināties par to, ka lūku vāku blīvēšanas ierīces ir darba kārtībā, un par to, ka nav noplūdes caur lūku vākiem vai blīvēm;

d)	nomainīt vai pievilkt trūkstošās vai vaļīgās bultskrūves vai uzgriežņus savienojumos ar atloku vai slēgtās uzmavās;

e)	pārliecināties par to, ka avārijas ierīces un ventiļi nav korodējuši, deformēti un ka tiem nav citu bojājumu vai defektu, kas varētu traucēt normālu to darbību. Iedarbinaāt tālvadības slēgierīces un pašaizverošos slēgventiļus, lai pārliecinātos par pienācīgu to darbību;

f)	pēc apšuvuma ražotāja noteiktajiem kritērijiem pārbaudīt apšuvumu, ja tādu izmanto;

g)	pārliecināties par to, ka nepieciešamais marķējums uz portatīvās cisternas ir skaidri salasāms un atbilst attiecīgajām prasībām, un

h)	pārliecināties par to, ka portatīvās cisternas karkass, balsti un celšanas ierīces ir apmierinošā stāvoklī.

6.7.2.19.9.	Apskates un pārbaudes, kas paredzētas 6.7.2.19.1., 6.7.2.19.3., 6.7.2.19.4., 6.7.2.19.5. un 6.7.2.19.7. punktā, jāveic ekspertam, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija, vai arī tās jāveic šāda eksperta klātbūtnē. Ja apskatē un pārbaudē ir paredzēta spiediena pārbaude, tad tajā izmanto spiedienu, kas norādīts pie portatīvās cisternas piestiprinātajā datu plāksnītē. Spiediena pārbaudes laikājāapskata, vai portatīvās cisternas korpusā, cauruļvados vai iekārtās nav sūču.

6.7.2.19.10.	Ikreiz, kad veic korpusa griešanas, termiskās apstrādes vai metināšanas darbus, tie jāapstiprina kompetentajai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai, ņemot vērā spiedtrauku ekspluatācijas noteikumus, saskaņā ar kuriem izgatavots konkrētais korpuss. Pēc darbu pabeigšanas jāveic spiediena pārbaudi, izmantojot sākotnējās pārbaudes spiedienu.

6.7.2.19.11. 	Jebkādu nedrošu stāvokļu atklāšanas gadījumā jāpārtrauc portatīvās cisternas ekspluatācija, un to atsākt drīkst tikai pēc defektu novēršanas un atkārtotas pārbaudes izturēšanas.

#### 6.7.2.20.	Marķējums

6.7.2.20.1.	Katra pārvietojamā cisterna jāaprīko ar korozijizturīgu metāla plāksnīti, ko cieši piestiprina pie portatīvās cisternas labi saredzamā un apskatei viegli pieejamā vietā. Ja portatīvās cisternas uzbūves īpatnību dēļ plāksnīti nav iespējams cieši piestiprināt pie korpusa, tad korpusu jāmarķē vismaz ar informāciju, kas prasīta spiedtrauku ekspluatācijas noteikumos. Plāksnītes marķējumā, ieštancējot vai izmantojot citu līdzvērtīgu metodi, norāda vismaz šādu minimālo informāciju.

Izgatavošanas valsts

| U N | Apstiprināšanas valsts | Apstiprinājuma numurs | Alternatīvas vienošanās (sk. 6.7.1.2. punktu) “AA” |
| --- | --- | --- | --- |

Izgatavotāja nosaukums vai zīme

Izgatavotāja piešķirtais sērijas numurs

Konstrukcijas tipa apstiprināšanai pilnvarotā organizācija

Īpašnieka reģistrācijas numurs

Izgatavošanas gads

Spiedtrauku ekspluatācijas noteikumi, saskaņā ar kuriem projektēts korpuss

Pārbaudes spiediens: ___________ bāri/kPa (manometriskais spiediens)

MPDS: __________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Aprēķinātais ārējais spiediens : _________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Aprēķinātais temperatūras intervāls: no ________ °C līdz ________°C

Ūdens ietilpība 20 °C temperatūrā: _________litri

Ūdens ietilpība katrā nodalījumā 20 °C temperatūrā: ________ litri

Sākotnējās spiediena pārbaudes datums un pārbaudes liecinieku identifikācija

Sildīšanas/dzesēšanas sistēmas MPDS: _________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Korpusa materiāls vai materiāli un to standarti

Līdzvērtīgais standarttērauda biezums: __________mm

Apšuvuma materiāls (attiecīgā gadījumā)

Iepriekšējās kārtējās pārbaudes vai pārbaužu datums un veids

Mēnesis: ____ Gads: ____ Pārbaudes spiediens: ____ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Tā eksperta zīmogs, kurš veicis iepriekšējo pārbaudi vai piedalījies tajā

6.7.2.20.2.	Portatīvo cisternu vai metāla plāksnīti, kas cieši piestiprināta pie portatīvās cisternas, jāmarķē ar šādu informāciju.

Pārvadātāja nosaukums

Pārvadājamās vielas vai vielu nosaukums un maksimālā vidējā tilpuma temperatūra, ja tā ir lielāka par 50 °C

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM): ________ kg

Tukšas portatīvās cisternas (taras) masa: ___________ kg

PIEZĪME: par pārvadājamo vielu identifikāciju sk. arī 5. daļu.

6.7.2.20.3.		Ja pārvietojamā cisterna ir projektēta un apstiprināta darbībām atklātā jūrā, tad uz identifikācijas plāksnītes jābūt uzrakstam “OFFSHORE PORTABLE TANK” [ JŪRAS PORTATĪVĀ  CISTERNA].

### 6.7.3.		Portatīvu cisternu, kas paredzētas neatdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, projektēšanas, konstrukcijas, inspicēšanas un pārbaudes prasības

#### 6.7.3.1.	Definīcijas

Šajā iedaļā

Alternatīva vienošanās ir kompetentās iestādes piešķirts apstiprinājums portatīvai cisternai vai MEGC, kas projektēts, izgatavots vai pārbaudīts pēc tehniskām prasībām vai pārbaudes metodēm, kuras nav iekļautas šajā nodaļā.

Portatīva cisterna ir multimodāla cisterna, kuras ietilpība pārsniedz 450 litrus un kuru izmanto 2. klasē ietilpstošu neatdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadājumiem. Portatīvo cisternu veido korpuss, kas aprīkots ar apkalpošanas iekārtām un struktūras iekārtām, kuras vajadzīgas gāzu pārvadāšanai. Portatīvai cisternai jābūt tādai, lai to varētu uzpildīt un iztukšot, nenoņemot struktūras iekārtas. Portatīvās cisternas korpusa ārpusē jābūt stabilizējošiem elementiem, un tai jābūt tādai, lai to varētu pacelt arī piepildītu. Galvenokārt tā ir paredzēta iekraušanai transportlīdzeklī vai kuģī un ir aprīkota ar sliedēm, balstiem vai palīgierīcēm, kas vajadzīgas, lai atvieglotu mehanizētu pārkraušanu. Portatīvās cisternas definīcija neattiecas uz autocisternu, cisternvagoniem, nemetāliskām cisternām, vidējas kravnesības beramkravu konteineriem (IBC), gāzes baloniem un lielajām tvertnēm.

Korpuss ir portatīvās cisternas daļa, kas satur pārvadāšanai paredzēto neatdzesēto sašķidrināto gāzi (cisterna tās īstajā nozīmē), ieskaitot atveres un slēgierīces, bet neskaitot apkalpošanas iekārtas un ārējās struktūras iekārtas.

Apkalpošanas iekārtas ir mērinstrumenti un iepildīšanas, iztukšošanas, ventilācijas, drošības un izolācijas ierīces.

Struktūras iekārtas ir pastiprinošie, savienojošie, aizsargājošie un stabilizējošie elementi korpusa ārpusē.

Maksimālais pieļaujamais darba spiediens (MPDS) ir spiediens, kas nekad nav mazāks par 7 bāriem,bet un ir vismaz vienāds ar lielāko no šādām spiediena vērtībām, kuras mēra cisternas ekspluatācijas stāvoklī korpusa augšdaļā:

a)	maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kas korpusā pieļaujams uzpildīšanas vai iztukšošanas laikā, vai

b)	maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kam projektēts korpuss un kas ir:

i)	neatdzesētām sašķidrinātām gāzēm, kas norādītas 4.2.5.2.6. punktā aprakstītajā portatīvo cisternu instrukcijā T50 — MPDS (bāros), kurš attiecībā uz konkrēto gāzi norādīts portatīvo cisternu instrukcijā T50,

ii) 	pārējām neatdzesētām sašķidrinātām gāzēm — ne mazāks par šādu lielumu summu:

-	neatdzesētas sašķidrinātas gāzes absolūtais tvaika spiediens (bāros) aprēķinātajā standarttemperatūrā, mīnus 1 bārs un

- 	gaisa vai citu gāzu parciālais spiediens (bāros) telpā virs vielas līmeņa, ko nosaka, balstoties uz aprēķināto standarttemperatūru un šķidruma izplešanos, vidējai tilpuma temperatūrai paaugstinoties par tr - tf (tf = uzpildīšanas temperatūra, parasti 15 °C; tr = maksimālā vidējā tilpuma temperatūra, 50 °C).

Aprēķinātais spiediens ir spiediens, kas jāizmanto aprēķinos, kuri jāveic atbilstīgi atzītiem spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem. Aprēķinātajam spiedienam jābūt ne mazākam par lielāko no šādām spiediena vērtībām:

a)	maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kas korpusā pieļaujams uzpildīšanas vai iztukšošanas laikā, vai

b) 	šādu lielumu summa:

i) 	maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kam projektēts korpuss, kā noteikts MPDS definīcijas b) punktā (sk. iepriekš), un

ii) 	hidrostatiskais spiediens, ko nosaka pēc 6.7.3.2.9. punktā norādītajiem statiskajiem spēkiem un kas nav mazāks par 0,35 bāriem.

Pārbaudes spiediens ir maksimālais manometriskais spiediens cisternas korpusa augšdaļā spiediena pārbaudes laikā.

Hermētiskuma pārbaude ir pārbaude ar gāzi, kurā cisternas korpusu un apkalpošanas iekārtas pakļauj efektīvam iekšējam spiedienam, kas ir ne mazāks par 25 % no MPDS.

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM) ir portatīvās cisternas taras masas un vissmagākās kravas, kādu atļauts pārvadāt, masas summa.

Standarttērauds ir tērauds ar stiepes stiprību 370 N/mm2 un stiepes deformāciju 27 %.

Mazleģēts tērauds ir tērauds ar garantētu minimālo stiepes izturību no 360 N/mm2 līdz 440 N/mm2 un garantētu minimālo stiepes deformāciju atbilstīgi 6.7.3.3.3.3. punktam.

Aprēķinātais temperatūras intervāls korpusam ir no -40 °C līdz 50 °C attiecībā uz neatdzesētām sašķidrinātām gāzēm, ko pārvadā apkārtējās vides temperatūrā. Portatīvajām cisternām, ko ekspluatē bargos klimatiskos apstākļos, izvirzītās prasības par aprēķināto temperatūru ir stingrākas.

Aprēķinātā standarttemperatūra ir temperatūra, kurā nosaka gāzes tvaika spiedienu, lai aprēķinātu MPDS. Aprēķinātā standarttemperatūra ir zemāka nekā pārvadāšanai paredzētās neatdzesētās sašķidrinātās gāzes kritiskā temperatūra, lai nodrošinātu to, ka gāze vienmēr ir šķidrā agregātstāvoklī. Šī vērtība dažādiem portatīvo cisternu tipiem ir šāda:

a)	cisternām ar korpusa diametru, kas nepārsniedz 1,5 m: 65 °C;

b)	cisternām ar korpusa diametru, kas pārsniedz 1,5 m:

i) 	bez izolācijas un bez pretsaules aizsardzības ekrāna: 60 °C,

ii)	ar pretsaules aizsardzības ekrānu (sk. 6.7.3.2.12. punktu): 55 °C, un

iii) 	ar izolāciju (sk. 6.7.3.2.12. punktu): 50 °C.

Uzpildes blīvums ir neatdzesētas sašķidrinātas gāzes vidējā masa uz korpusa ietilpības litru (kg/l). Uzpildes blīvums ir norādīts 4.2.5.2.6. punktā aprakstītajā portatīvo cisternu instrukcijā T50.

#### 6.7.3.2.	Vispārīgas prasības projektēšanai un izgatavošanai

6.7.3.2.1.	Korpusus projektē un izgatavo saskaņā ar spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem, ko atzinusi kompetentā iestāde. Korpusus izgatavo no profilēšanai piemērota tērauda. Korpusa materiāliem principā jāatbilst valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Metinātiem korpusiem izmanto tikai tādus materiālus, kuru metināmība ir pilnībā pierādīta. Metinātajām šuvēm jābūt kvalitatīvām un pilnībā jāapmierina drošības prasības. Ja ražošanas procesa vai materiālu dēļ tas ir vajadzīgs, tad korpusiem jāveic atbilstīgu termisko apstrādi, lai garantētu pietiekamu to izturību metināto šuvju un termiskās iedarbības vietās. Lai novērtētu materiālu plaisāšanas risku, korozīvu plaisāšanu noslodzes gadījumā un izturību pret triecieniem, izvēloties materiālus, jājāņem vērā aprēķināto temperatūras intervālu. Ja lietots sīkgraudains tērauds, tad garantētajai materiāla tecēšanas robežai jābūt ne vairāk kā 460 N/mm2 un garantētajai stiepes izturības augšējai robežai jābūt ne vairāk kā 725 N/mm2 saskaņā ar materiāla specifikāciju. Portatīvās cisternas materiāliem jābūt piemērotiem ārējās vides apstākļiem, kas var rasties pārvadājuma laikā.

6.7.3.2.2.	Portatīvo cisternu korpusus, iekārtas un cauruļvadus jāizgatavo no materiāliem, kas ir:

a)	neuzņēmīgi pret pārvadāšanai paredzēto neatdzesēto sašķidrināto gāzu iedarbību vai

b)	pienācīgi pasivēti vai neitralizēti ķīmiskā reakcijā.

6.7.3.2.3.	Blīves jāizgatavo no materiāliem, kas ir izturīgi pret pārvadāšanai paredzēto neatdzesēto sašķidrināto gāzu iedarbību.

6.7.3.2.4.	Jānovērš nesaderīgu metālu saskare, kas var radīt galvaniska procesa izraisītus bojājumus.

6.7.3.2.5.	Materiāli, no kuriem izgatavota pārvietojamā cisterna, tostarp visas ierīces, blīves un palīgierīces, nedrīkst kaitīgi ietekmēt neatdzesētās sašķidrinātās gāzes, ko paredzēts pārvadāt minētajā tvertnē.

6.7.3.2.6.	Portatīvās cisternas jāprojektē un jāizgatavo ar balstiem, kas nodrošina stabilu pamatu pārvadājuma laikā, kā arī ar atbilstīgām celšanas un nostiprināšanas palīgierīcēm.

6.7.3.2.7.	Portatīvās cisternas jāprojektē tā, lai tās bez satura zudumiem varētu izturēt vismaz satura radīto iekšējo spiedienu, kā arī statiskās, dinamiskās un termiskās slodzes parastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos. Projektējot jāņem vērā materiālu noguruma efektu, kas paredzētajā portatīvās cisternas kalpošanas laikā rodas atkārtotas minēto slodžu iedarbības rezultātā.

6.7.3.2.8.	Korpusu jāprojektē tā, lai tas varētu bez pastāvīgas deformācijas izturēt ārēju spiedienu, kas ne mazāk kā par 0,4 bāriem (manometriskais spiediens) pārsniedz iekšējo spiedienu. Ja korpuss pirms uzpildīšanas vai iztukšojot jāpakļauj ievērojamam vakuuma spiedienam, tad korpusu jāprojektē tā, lai tas varētu izturēt ārēju spiedienu, kas ne mazāk kā par 0,9 bāriem (manometriskais spiediens) pārsniedz iekšējo spiedienu, un to attiecīgi pārbauda.

6.7.3.2.9.	Pārvadājot maksimālo pieļaujamo kravas daudzumu, portatīvajām cisternām un to stiprinājumiem jābūt tādiem, lai tie varētu absorbēt šādus atsevišķi darbojošos statiskos spēkus:

a)	braukšanas virzienā: divreiz lielāku par MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1;

b)	horizontāli, taisnā leņķī pret braukšanas virzienu: vienādu ar MPBM (ja braukšanas virziens nav skaidri noteikts, tad divreiz lielāku par MPBM), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1;

c)	vertikāli, uz augšu: vienādu ar MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1, un

d)	vertikāli, uz leju: divreiz lielāku par MPBM (kopējā slodze, ieskaitot smaguma spēka iedarbību), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1.

6.7.3.2.10.	Iedarbojoties katram no 6.7.3.2.9. punktā minētajiem spēkiem, jāņem vērā šādas drošības koeficienta vērtības:

a)	tēraudiem ar skaidri noteiktu tecēšanas robežu drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto tecēšanas robežu vai

b)	tēraudiem, kuru tecēšanas robeža nav skaidri noteikta, drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto nosacīto tecēšanas robežu, ko raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums, bet austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %.

6.7.3.2.11.	Tecēšanas robežas vai nosacītās tecēšanas robežas vērtību nosaka saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Ja izmanto austenīta tēraudu, tad tecēšanas robežas un nosacītās tecēšanas robežas minimālās vērtības, kas noteiktas saskaņā ar materiālu standartiem, var palielināt ne vairāk kā par 15 %, ja šādas lielākas vērtības ir norādītas materiāla apskates sertifikātā. Ja konkrētajam tēraudam nav materiālu standarta, tad tecēšanas robežas vai nosacītās tecēšanas robežas vērtību jāapstiprina kompetentā iestāde.

6.7.3.2.12.	Ja neatdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzētas cisternas korpuss ir aprīkots ar siltumizolāciju, tad siltumizolācijas sistēmai jāatbilst šādām prasībām:

a)	tai jāsastāv no ekrāna, kas pārklāj ne mazāk kā trešdaļu un ne vairāk kā pusi no korpusa augšdaļas virsmas un kas no korpusa viscaur ir atdalīts ar apmēram 40 mm platu gaisa spraugu;

b)	tai jāveido nepārtraukts pārklājums no atbilstīga biezuma izolācijas materiāla, kas parastos pārvadāšanas apstākļos ir aizsargāts no mitruma un no bojājumiem un nodrošina siltumvadītspēju, kura nepārsniedz 0,67 (W·m-2·K-1);

c)	ja aizsargpārklājums ir gāzu necaurlaidīgs, tad jāparedz ierīce, kas novērš bīstama spiediena uzkrāšanos izolācijas slānī korpusa vai tā iekārtu nehermētiskuma dēļ, un

d)	siltumizolācija nedrīkst apgrūtināt piekļuvi iekārtām un iztukšošanas ierīcēm.

6.7.3.2.13.	Jāparedz uzliesmojošu neatdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzēto portatīvo cisternu zemējuma iespēja.

#### 6.7.3.3.	Projektēšanas kritēriji

6.7.3.3.1.	Korpusa šķērsgriezumam jābūt apaļam.

6.7.3.3.2.	Korpusus jāprojektē un jāizgatavo tā, lai tie izturētu pārbaudes spiedienu, kas vismaz 1,3 reizes pārsniedz aprēķināto spiedienu. Projektējot korpusus, jāņem vērā minimālās MPDS vērtības, kas attiecībā uz katru pārvadāšanai paredzēto neatdzesēto sašķidrināto gāzi ir noteiktas 4.2.5.2.6. punktā aprakstītajā portatīvo cisternu instrukcijā T50. Jāievēro 6.7.3.4. punktā paredzētās prasības par korpusa sieniņu minimālo biezumu.

6.7.3.3.3.	Tēraudiem, kam ir skaidri noteikta tecēšanas robeža vai ko raksturo ar garantēto nosacīto tecēšanas robežu (nosacīto tecēšanas robežu parasti raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums, bet austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %), korpusa sieniņas primārais spriegums  (sigma) pārbaudes spiedienā nedrīkst pārsniegt 0,75 Re vai 0,50 Rm (atkarībā no tā, kura no vērtībām ir mazāka), kur

Re 	=	tecēšanas robeža N/mm2 vai nosacītā tecēšanas robeža, ko raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums (austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %);

Rm 	= 	minimālā stiepes izturība N/mm2.

6.7.3.3.3.1.	Izmantojamās Re un Rm vērtības ir valsts vai starptautiskajos materiālu standartos norādītās minimālās vērtības. Ja izmanto austenīta tēraudu, tad Re un Rm minimālās vērtības, kas noteiktas saskaņā ar materiālu standartiem, var palielināt ne vairāk kā par 15 %, ja šīs lielākās vērtības ir norādītas materiāla apskates sertifikātā. Ja konkrētajam tēraudam nav materiāla standartu, tad izmantotās Re un Rm vērtības jāapstiprina kompetentajai iestādei vai arī tās pilnvarotai organizācijai.

6.7.3.3.3.2.	Metinātu korpusu izgatavošanā nedrīkst izmantot tēraudus, kam Re un Rm attiecība ir lielāka nekā 0,85. Šīs attiecības noteikšanāj āizmanto materiāla apskates sertifikātā norādītās Re un Rm vērtības.

6.7.3.3.3.3.	Korpusu izgatavošanā izmantoto tēraudu stiepes deformācijai (procentos) jābūt ne mazākai kā 10 000/Rm, kur absolūtais minimums ir 16 % sīkgraudainiem tēraudiem un 20 % pārējiem tēraudiem.

6.7.3.3.3.4.	Lai noteiktu faktiskās materiālu raksturlielumu vērtības, jāņem vērā tas, ka lokšņu metāla gadījumā uz stiepi pārbaudāmā parauga asij jāatrodas taisnā leņķī (šķērsām) pret velmēšanas virzienu. Paliekošo stiepes deformāciju nosaka, izmērot 50 mm taisnstūra formas šķērsgriezuma paraugā, kurš atbilst standartam ISO 6892:1998.

#### 6.7.3.4.	Minimālais korpusa sieniņu biezums

6.7.3.4.1.	Minimālais korpusa sieniņu biezums ir lielākā no šādām vērtībām:

a)	minimālais biezums, kas noteikts saskaņā ar 6.7.3.4. punkta prasībām, un

b)	minimālais biezums, kas noteikts atbilstīgi atzītajiem spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem, kuri ietver 6.7.3.3. punktā minētās prasības.

6.7.3.4.2.	Ja korpusa diametrs nepārsniedz 1,80 m, tad korpusa cilindriskās daļas sieniņu, gala sieniņu un līdlūku vāku biezums nedrīkst būt mazāks par 5 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits tērauds. Ja korpusa diametrs pārsniedz 1,80 m, tad korpusa sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 6 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits tērauds.

6.7.3.4.3.	Neatkarīgi no izgatavošanas materiāla korpusa cilindriskās daļas sieniņu, gala sieniņu un lūku vāku biezums nedrīkst būt mazāks par 4 mm.

6.7.3.4.4.	Līdzvērtīgo tērauda biezumu, kas nav 6.7.3.4.2. punktā paredzētais standarttērauda biezums, aprēķina pēc formulas

e1=21,4eo3Rm1×A1,

kur

e1	=	izmantojamā tērauda līdzvērtīgais biezums (mm);

e0	=	minimālais standarttērauda biezums (mm), kas noteikts 6.7.3.4.2. punktā;

Rm1	=	izmantojamā tērauda garantētā minimālā stiepes izturība (N/mm2) (sk. 6.7.3.3.3. punktu);

A1	=	izmantojamā tērauda garantētā minimālā stiepes deformācija (%) atbilstīgi valsts vai starptautiskajiem standartiem.

6.7.3.4.5.	Sieniņu biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 6.7.3.4.1. līdz 6.7.3.4.3. punktā paredzēto biezumu. Visās korpusa daļās minimālajam biezumam jābūt tādam, kā noteikts 6.7.3.4.1. līdz 6.7.3.4.3. punktā. Šajā biezumā nav ņemta vērā korozijas pielaide.

6.7.3.4.6.	Ja izmanto mazleģētu tēraudu (sk. 6.7.3.1. punktu), tad nav vajadzīgs veikt aprēķinus pēc 6.7.3.4.4. punktā norādītās formulas.

6.7.3.4.7.	Nav pieļaujamas krasas lokšņu biezuma izmaiņas korpusa cilindriskās daļas gala sieniņu savienojuma vietās.

#### 6.7.3.5.	Apkalpošanas iekārtas

6.7.3.5.1.	Apkalpošanas iekārtas jāuzstāda tā, lai pārkraušanas un pārvadāšanas laikā tās nevarētu nolauzt vai sabojāt. Ja karkass savienots ar korpusu tādā veidā, ka ir iespējama montāžas mezglu relatīva savstarpēja nobīde, tad aprīkojumu jānostiprina tā, lai šīs nobīdes rezultātā netiktu bojātas darbojošās daļas. Ārējām iztukšošanas ierīcēm (cauruļu savienošanas uzmavām, slēgierīcēm), iekšējam slēgventilim un tā ligzdai jābūt aizsargātai pret nolaušanu ārēju spēku iedarbībā (piemēram, lietojot bīdāmus profilus). Iepildīšanas un iztukšošanas ierīcēm (ieskaitot atlokus un vītņotus aizbāžņus) un visiem aizsargvākiem jābūt aizsargātiem pret netīšu atvēršanu.

6.7.3.5.2.	Visas portatīvo cisternu korpusu atveres, kuru diametrs pārsniedz 1,5 mm, izņemot atveres spiediena samazināšanas ierīcēm, apskates atveres un slēgtas gāzu izvadīšanas atveres, jāaprīko ar vismaz trim savstarpēji neatkarīgām secīgi uzstādītām slēgierīcēm, no kurām pirmā ir iekšējs slēgventilis, pārmērīgas plūsmas ventilis vai līdzvērtīga ierīce, otrā — ārējs slēgventilis un trešā — slēgta uzmava vai līdzvērtīga ierīce.

6.7.3.5.2.1.	Ja portatīvo cisternu aprīko ar pārmērīgas plūsmas ventili, tad šo ventili jāuzstāda tā, lai tā ligzda atrastos korpusa iekšpusē vai piemetinātās uzmavas iekšpusē, vai — ja ventili uzstāda ārpusē — tā, lai trieciena gadījumā ventilis saglabātu efektivitāti. Pārmērīgas plūsmas ventiļus izvēlas un uzstāda tā, lai, sasniedzot izgatavotāja noteikto nominālo plūsmu, tie automātiski aizvērtos. To savienojumu un palīgierīču caurplūdes spējai, kas ved uz šādu ventili vai no tā, jābūt lielākai par pārmērīgas plūsmas ventilim noteikto nominālo plūsmu.

6.7.3.5.3.	Uzpildīšanas un iztukšošanas atveru pirmajai slēgierīcei jābūt iekšējam slēgventilim, bet otrajai — slēgventilim, kas uzstādīts pieejamā vietā katrā iztukšošanas un uzpildīšanas caurulē.

6.7.3.5.4.	Tādu portatīvo cisternu uzpildīšanas un iztukšošanas apakšējo atveru iekšējam slēgventilim, kas paredzētas viegli uzliesmojošu un/vai toksisku neatdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, jābūt ātri aizveramai drošības ierīcei, kura automātiski aizveras, ja uzpildīšanas vai iztukšošanas laikā notiek neparedzēta portatīvās cisternas izkustēšanās vai ja cisternu apņem liesmas. Attiecībā uz šo ierīci jāparedz tālvadības iespēja, izņemot portatīvās cisternas, kuru ietilpība nepārsniedz 1000 litrus.

6.7.3.5.5.	Papildus uzpildīšanas, iztukšošanas un gāzes spiediena līdzsvarošanas atverēm korpusā var būt atveres mērinstrumentu, termometru un manometru uzstādīšanai. Šo ierīču savienojumiem jābūt metinātiem, vītņu savienojumi nav pieļaujami.

6.7.3.5.6.	Visās portatīvajās cisternās jāierīko lūkas vai citas pietiekama izmēra apskates atveres, kas ļauj veikt cisternas iekšpuses apskati, tehnisko apkopi un remontu.

6.7.3.5.7.	Ārējām ierīcēm pēc iespējas jābūt grupētām vienuviet.

6.7.3.5.8.	Visiem savienojumiem ar portatīvo cisternu jābūt skaidri marķētiem, norādot savienojuma funkciju.

6.7.3.5.9.	Slēgventiļus un pārējās slēgierīces jārojektē un jāizgatavo nominālajam spiedienam, kas nav mazāks par korpusa MPDS, ņemot vērā gaidāmo temperatūru pārvadājuma laikā. Visiem slēgventiļiem ar skrūvējamu vārpstu jāaizveras, griežot sviru pulksteņrādītāja virzienā. Uz pārējiem slēgventiļiem skaidri jānorāda stāvokļi (atvērts un aizvērts) un aizvēršanas virziens. Visus slēgventiļus projektē tā, lai novērstu netīšas atvēršanas iespēju.

6.7.3.5.10.	Cauruļvadus jāprojektē, jāizgatavo un jāuzstāda tā, lai novērstu bojājumu rašanās risku, cauruļvadiem izplešoties un saraujoties siltuma iedarbībā, un bojājumu rašanās risku mehāniska trieciena vai vibrācijas rezultātā. Visi cauruļvadi jāizgatavo no piemērota metāla. Kur vien iespējams, jāizmanto metināti cauruļvadu savienojumi.

6.7.3.5.11.	Vara cauruļvadu savienojumiem jābūt lodētiem ar cinku un misiņu vai ar citu tikpat izturīgu metāla savienojumu. Lodējuma materiālu kušanas temperatūrai jābūt ne mazākai kā 525 °C. Savienojumi nedrīkst mazināt cauruļvadu izturīgumu, kā var notikt, uzgriežot vītni.

6.7.3.5.12.	Cauruļvadu un ierīču eksplozijas spiediens nedrīkst būt mazāks par lielāko no šādiem diviem lielumiem: četrkārtīgs korpusa MPDS vai četrkārtīgs spiediens, kas var iedarboties uz korpusu tā ekspluatācijas laikā, darbinot sūkni vai citu ierīci (izņemot spiediena samazināšanas ierīces).

6.7.3.5.13.	Ventiļus un palīgierīces jāizgatavo no elastīgiem metāliem.

#### 6.7.3.6.	Apakšējās atveres

6.7.3.6.1.	Atsevišķas neatdzesētas sašķidrinātas gāzes nedrīkst pārvadāt portatīvās cisternās ar apakšējām atverēm, ja 4.2.5.2.6. punktā aprakstītajā portatīvo cisternu instrukcijā T50 norādīts, ka apakšējās atveres nav atļautas. Stāvoklī, kad cisterna ir uzpildīta līdz maksimālajai pieļaujamajai robežai, atveres nedrīkst atrasties zem šķidruma līmeņa.

#### 6.7.3.7.	Spiediena samazināšanas ierīces

6.7.3.7.1.	Portatīvās cisternas jāaprīko ar vienu vai vairākām atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīcēm. Spiediena samazināšanas ierīcēm automātiski jāatveras spiedienā, kas ir ne mazāks kā MPDS, un jābūt pilnīgi atvērtām spiedienā, kas veido 110 % no MPDS. Pēc spiediena samazināšanas šīm ierīcēm jāaizveras spiedienā, kas ir ne vairāk kā 10 % zemāks par spiedienu, kurā sākas spiediena samazināšana, un jāpaliek aizvērtām jebkurā zemākā spiedienā. Spiediena samazināšanas ierīcēm jāspēj absorbēt dinamiskus spēkus, ieskaitot šķidruma viļņveida triecienu. Drošības membrānas, kas nav uzstādītas secīgi ar atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīcēm, nav atļautas.

6.7.3.7.2.	Spiediena samazināšanas ierīces jāprojektē tā, lai tās novērstu svešķermeņu iekļūšanu korpusā, gāzes noplūdi un bīstama pārspiediena veidošanos.

6.7.3.7.3.	Portatīvās cisternas, kas paredzētas tādu atsevišķu neatdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, kas norādītas 4.2.5.2.6. punktā aprakstītajā portatīvo cisternu instrukcijā T50, jāaprīko ar kompetentās iestādes apstiprinātām spiediena samazināšanas ierīcēm. Ja vien specializētam izmantojumam paredzēta portatīva cisterna nav aprīkota ar apstiprinātu drošības ierīci no materiāliem, kas ir saderīgi ar kravu, drošības ierīcē jāiekļauj drošības membrāna, kuru uzstāda pirms atsperes tipa ierīces. Starp drošības membrānu un atsperes tipa ierīci jāuzstāda manometru vai piemērotu indikatoru. Tas ļauj konstatēt membrānas bojājumu, plīsumu vai noplūdi, kura var izraisīt nepareizu spiediena samazināšanas ierīces darbību. Membrānai jāplīst nominālajā spiedienā, kas par 10 % pārsniedz spiedienu drošības ierīces darbības sākumā.

6.7.3.7.4.	Ja portatīvo cisternu izmanto dažādu gāzu pārvadāšanai, tad spiediena samazināšanas ierīcei jāatveras 6.7.3.7.1. punktā norādītajā spiedienā tādai gāzei, kam no visām pārvadāšanai portatīvajā tvertnē atļautajām gāzēm ir vislielākais maksimālais pieļaujamais spiediens.

#### 6.7.3.8.	Drošības ierīču caurplūdes spēja

6.7.3.8.1.	Drošības ierīču kopējai caurplūdes spējai jābūt pietiekamai, lai tad, ja portatīvo cisternu pilnībā apņem liesmas, spiediens (arī akumulētais) korpusā nepārsniegtu 120 % no MPDS vērtības. Lai nodrošinātu kopējo nepieciešamo caurplūdi, jāizmanto atsperes tipa drošības ierīces. Ja portatīvo cisternu izmanto dažādu gāzu pārvadāšanai, tad spiediena samazināšanas ierīču kopējai caurplūdes spējai jābūt tādai, lai nodrošinātu lielāko kopējo caurplūdi, kas nepieciešama pārvadāšanai portatīvajā tvertnē atļautajām gāzēm.

6.7.3.8.1.1.	Lai noteiktu kopējo nepieciešamo drošības ierīču caurplūdi, ko uzskata par atsevišķu ierīču individuālo caurplūžu summu, jāizmanto formulu

Q= 12,4 FA0.82LCZTM,

kur

Q	=	minimālā nepieciešamā caurplūde gaisa kubikmetros sekundē (m3/s) standarta apstākļos: spiediens 1 bārs un temperatūra 0°C (273K);

F	=	koeficients, kura vērtība ir šāda:

neizolētiem korpusiem:	F = 1,

izolētiem korpusiem: 	F =	U(649-t)/13,6 (bet jebkurā gadījumā šī vērtība nav mazāka par 0,25),

kur

U	= izolācijas materiāla siltumvadītspēja, (kW·m-2·K-1) temperatūrā 38 °C,

t 	= neatdzesētās sašķidrinātās gāzes faktiskā temperatūra (°C) iepildīšanas laikā; ja šī temperatūra nav zināma, tad pieņem, ka t = 15 °C.

Iepriekš norādīto F vērtību izolētiem korpusiem var izmantot ar nosacījumu, ka izolācijas materiāls atbilst 6.7.3.8.1.2. punkta prasībām;

A	=	kopējais korpusa ārējās virsmas laukums (m2);

Z	=	gāzes saspiežamības koeficients akumulācijas stāvoklī (ja šis koeficients nav zināms, tad pieņem, ka Z =1,0);

T	=	absolūtā temperatūra pēc Kelvina (°C + 273) virs spiediena samazināšanas ierīcēm akumulācijas stāvoklī;

L	=	slēptais šķidruma iztvaikošanas siltums (kJ/kg) akumulācijas stāvoklī;

M	=	izplūdušās gāzes molekulmasa;

C	=	konstante, ko nosaka pēc vienas no turpmākajām formulām un kas ir īpatnējo siltumu attiecības k funkcija:

k=cpcv,

kur

cp 	ir īpatnējais siltums nemainīgā spiedienā un

cv 	ir īpatnējais siltums nemainīgā tilpumā.

Ja k>1, tad

C=k2k+ 1k+1k−1

Ja k = 1	vai	ja k vērtība nav zināma, tad

C=1e=0,607 ,

kur e ir matemātiska konstante ar vērtību 2,7183.

C vērtību var noteikt arī ar šīs tabulas palīdzību.

| k C | k C | k C |
| --- | --- | --- |
| 1,00 0,607 1,02 0,611 1,04 0,615 1,06 0,620 1,08 0,624 1,10 0,628 1,12 0,633 1,14 0,637 1,16 0,641 1,18 0,645 1,20 0,649 1,22 0,652 1,24 0,656 | 1,26 0,660 1,28 0,664 1,30 0,667 1,32 0,671 1,34 0,674 1,36 0,678 1,38 0,681 1,40 0,685 1,42 0,688 1,44 0,691 1,46 0,695 1,48 0,698 1,50 0,701 | 1,52 0,704 1,54 0,707 1,56 0,710 1,58 0,713 1,60 0,716 1,62 0,719 1,64 0,722 1,66 0,725 1,68 0,728 1,70 0,731 2,00 0,770 2,20 0,793 |

6.7.3.8.1.2.	Izplūdes spējas samazināšanai izmantotās izolācijas sistēmas jāapstiprina kompetentāai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai. Visos gadījumos šim nolūkam apstiprinātajām izolācijas sistēmām:

a) 	jāsaglabā darbspēja līdz 649 °C temperatūrā un

b) 	jābūt pārklātām ar materiālu, kura kušanas temperatūra ir 700 °C vai augstāka.

#### 6.7.3.9.	Spiediena samazināšanas ierīču marķēšana

6.7.3.9.1.	Katrai spiediena samazināšanas ierīcei jābūt salasāmi un pastāvīgi marķētai ar šādu informāciju:

a)	iestatītais spiediens (bāros vai kPa), kurā ierīcei jāsāk darboties;

b)	atsperes tipa ierīcēm — darbības sākuma spiediena pielaide;

c)	standarttemperatūra, kas atbilst drošības membrānu plīšanas nominālajam spiedienam, un

d)	ierīces nominālā caurplūde, ko izsaka standarta kubikmetros gaisa sekundē (m3/s).

Ja iespējams, norāda arī šādu informāciju:

e)	ierīces izgatavotāja nosaukums un tai atbilstošais numurs katalogā.

6.7.3.9.2.	Spiediena samazināšanas ierīču marķējumā norādīto nominālo caurplūdi nosaka atbilstīgi standartam ISO 4126-1:1991.

#### 6.7.3.10.	Spiediena samazināšanas ierīču savienojumi

6.7.3.10.1.	Spiediena samazināšanas ierīču savienojumu izmēram jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu netraucētu vajadzīgā izplūdes daudzuma piekļuvi drošības ierīcēm. Starp korpusu un spiediena samazināšanas ierīcēm nedrīkst uzstādīt slēgventiļus, izņemot gadījumus, kad apkopes vajadzībām vai citu iemeslu dēļ ir uzstādītas dublējošas ierīces, bet slēgventiļi, kas apkalpo faktiski darbojošās ierīces, ir bloķēti atvērtā stāvoklī vai savstarpēji bloķēti tā, ka vismaz viena no dublējošām ierīcēm vienmēr ir darba stāvoklī un atbilst 6.7.3.8. punkta prasībām. Izplūdes atverēs vai atverēs uz spiediena samazināšanas ierīci nedrīkst būt nekādu aizsprostojumu, kas varētu ierobežot vai noslēgt plūsmu no korpusa uz minēto ierīci. Spiediena samazināšanas ierīču izplūdes atverēm, ja tādas ir, atbrīvotais tvaiks vai šķidrums atmosfērā jāizvada, pastāvot minimālam pretspiedienam uz šīm ierīcēm.

#### 6.7.3.11.	Spiediena samazināšanas ierīču novietojums

6.7.3.11.1.	Spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm jāatrodas korpusa augšdaļā pēc iespējas tuvāk korpusa centram garenvirzienā un šķērsvirzienā. Visām spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm cisternas maksimāla piepildījuma apstākļos jāatrodas korpusa tvaika telpā, un ierīces jāuzstāda tā, lai nodrošinātu netraucētu izvadāmā tvaika izplūdi. Uzliesmojošu neatdzesētu sašķidrinātu gāzu gadījumā izvadāmais tvaiks jāvirza prom no korpusa tādā veidā, lai tas nesaskartos ar korpusu. Aizsargierīces, kas maina tvaika plūsmas virzienu, drīkst izmantot, ja šādi nemazinās nepieciešamā drošības ierīču caurplūde.

6.7.3.11.2.	Jāveic pasākumi, lai nepiederošām personām slēgtu piekļuvi spiediena samazināšanas ierīcēm un lai aizsargātu šīs ierīces no bojājumiem portatīvās cisternas apgāšanās gadījumā.

#### 6.7.3.12.	Mērierīces

6.7.3.12.1.	Ja portatīvo cisternu neuzpilda pēc svara, tad tai jābūt aprīkotai ar vienu vai vairākām mērierīcēm. Nedrīkst izmantot no stikla vai no cita trausla materiāla izgatavotus līmeņa rādītājus, kas atrodas tiešā saskarē ar korpusa saturu.

#### 6.7.3.13.	Portatīvās cisternas balsti, karkass, celšanas un nostiprināšanas palīgierīces

6.7.3.13.1.	Portatīvās cisternas jāprojektē un jāizgatavo ar balstu konstrukciju, kas tās droši balsta pārvadājuma laikā. Šajā projektēšanas aspektā jāņem vērā 6.7.3.2.9. punktā norādītos spēkus un 6.7.3.2.10. punktā norādīto drošības koeficientu. Atļauts izmantot sliedes, karkasus, rāmjus un citas līdzīgas konstrukcijas.

6.7.3.13.2.	Portatīvās cisternas armatūras (piemēram, rāmja, karkasa u.c.) un celšanas un nostiprināšanas palīgierīču radītie kopējie spriegumi nedrīkst izsaukt pārmērīgu spriegumu nevienā korpusa daļā. Visas portatīvās cisternas jāaprīko ar pastāvīgām celšanas un nostiprināšanas palīgierīcēm. Ieteicams tās uzstādīt uz portatīvās cisternas balstiem, taču tās var piestiprināt arī pie stiprinošām plāksnēm, kas novietotas cisternas atbalsta punktos.

6.7.3.13.3.	Projektējot balstus un karkasus, jāņem vērā vides korozīvo iedarbību.

6.7.3.13.4.	Atverēm, kas paredzētas autokrāvēja pacelšanas dakšām, jābūt tādām, kuras iespējams aizvērt. Šo atveru aizvēršanas līdzekļiem jābūt neatņemamai karkasa sastāvdaļai vai jābūt pastāvīgi piestiprinātiem pie karkasa. Portatīvajām cisternām, kurām ir viens nodalījums un kuru garums ir mazāks nekā 3,65 m, var nebūt aizveramu atveru autokrāvēja pacelšanas dakšām, ja:

a)	korpuss un visas tā iekārtas ir labi aizsargātas pret iespējamiem autoiekrāvēja dakšu triecieniem un

b)	attālums starp šo atveru centriem ir vismaz puse no maksimālā portatīvās cisternas garuma.

6.7.3.13.5.	Ja portatīvās cisternas pārvadājuma laikā nav aizsargātas atbilstīgi 4.2.2.3. punktam, tad to korpusiem un apkalpošanas iekārtām jābūt aizsargātām pret bojājumiem šķērsvirzienā vai garenvirzienā dota trieciena vai apgāšanās gadījumā. Ārējās iekārtas jāaizsargā tā, lai nepieļautu korpusa satura noplūdi uz šīm iekārtām trieciena vai portatīvās cisternas apgāšanās gadījumā. Aizsardzības piemēri:

a)	aizsardzība pret šķērsvirzienā dotu triecienu: to var veidot gareniski stieņi, kas no abām pusēm aizsargā korpusu tā viduslīnijas līmenī;

b)	portatīvās cisternas aizsardzība apgāšanās gadījumā: to var veidot stiprinoši gredzeni vai stieņi, kas piestiprināti šķērsām rāmim;

c)	aizsardzība pret triecienu no aizmugures: to var veidot buferis vai rāmis;

d)	korpusa aizsardzība pret bojājumiem trieciena vai apgāšanās gadījumā, izmantojot standartam ISO 1496-3:1995 atbilstošu rāmi.

#### 6.7.3.14.	Konstrukcijas tipa apstiprināšana

6.7.3.14.1.	Kompetentai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai jāizsniedz konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikātu par katru jaunu portatīvas cisternas konstrukcijas tipu. Ar šo sertifikātu jāapstiprina, ka minētā iestāde ir apsekojusi portatīvo cisternu un ka minētā cisterna ir piemērota paredzētajam mērķim un atbilst šīs nodaļas prasībām un, attiecīgā gadījumā, 4.2.5.2.6. punktā aprakstītajā portatīvo cisternu instrukcijā T50 paredzētajiem noteikumiem par gāzēm. Ja portatīvās cisternas izgatavo sērijveidā, nemainot konstrukcijas tipu, tad sertifikāts ir derīgs visai sērijai. Sertifikātā jānorāda  prototipa pārbaudes rezultātus, gāzes, ko atļauts pārvadāt, korpusa izgatavošanas materiālus un apstiprinājuma numuru. Apstiprinājuma numurs sastāv no tās valsts atšķirības zīmes vai simbola, kuras teritorijā apstiprinājums piešķirts, t.i., no atšķirības zīmes, ko izmanto starptautiskajā satiksmē atbilstīgi 1968. gada Vīnes Konvencijai par ceļu satiksmi, un no reģistrācijas numura. Sertifikātā jānorāda jebkuras alternatīvās vienošanās atbilstīgi 6.7.1.2. punktam. Konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikāts var būt par pamatu tādu mazāka izmēra portatīvo cisternu apstiprināšanai, kas ir tāda paša veida un biezuma cisternas, izgatavotas pēc tām pašām tehnoloģijām un aprīkotas ar identiskiem balstiem, līdzvērtīgām slēgierīcēm un citiem piederumiem.

6.7.3.14.2.	Konstrukcijas tipa apstiprinājuma mērķiem sastādītajā prototipa pārbaudes protokolā jāekļauj vismaz šādas ziņas:

a)	standartā ISO 1496-3:1995 norādītās attiecīgās karkasa pārbaudes rezultāti;

b)	saskaņā ar 6.7.3.15.3. punktu paredzētās sākotnējās apskates un pārbaudes rezultāti un

c)	attiecīgā gadījumā — 6.7.3.15.1. punktā paredzētās triecienizturības pārbaudes rezultāti.

#### 6.7.3.15.	Apskate un pārbaude

6.7.3.15.1.	Jāpārbauda triecienizturība visiem tādu portatīvo cisternu konstrukcijas prototipiem, kas atbilst konteinera definīcijai Starptautiskajā Konvencijā par drošiem konteineriem (CSC). Portatīvās cisternas prototipam jāspēj absorbēt tāda trieciena radīts spēks, kas nav mazāks par četrkāršu (4 g) pilnībā piekrautas portatīvās cisternas MPBM un ir tikpat ilgs, cik dzelzceļa transportā parastie mehāniskie triecieni. Turpmāk uzskaitīti standarti, kuros aprakstītas triecienizturības pārbaudēs izmantojamās metodes.

Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992.

Kanādas Valsts standarts, CAN/CGSB-43.147-2002, "Construction, Modification, Qualification, Maintenance, and Selection and Use of Means of Containment for the Handling, Offering for Transport or Transporting of Dangerous Goods by Rail", March 2002, Canadian General Standards Board (CGSB).

Deutsche Bahn AG

DB Systemtechnik, Minden

Verifikation und Versuche, TZF 96.2.

Portatīvo cisternu izturības pārbaude attiecībā uz garenvirzienā izdarītu triecienu.

Société Nationale des Chemins de Fer Français

C.N.E.S.T. 002-1966.

Cisternkonteineru izturības pārbaude attiecībā uz garenisku ārēju spriegumu un dinamisku triecienu.

Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

ISO standartam atbilstošu cisternkonteineru pārbaude

Metode EDC/TES/023/000/1991-06.

6.7.3.15.2.	Portatīvās cisternas korpusu un piederumus jāapskata un jāpārbauda pirms nodošanas ekspluatācijā (sākotnējā apskate un pārbaude) un pēc tam ne retāk kā reizi piecos gados (5 gadu kārtējā apskate un pārbaude), minētā 5 gadu laika posma vidū veicot kārtējo starpposma apskati un pārbaudi (2,5 gadu kārtējā apskate un pārbaude). Šo 2,5 gadu kārtējo apskati un pārbaudi var veikt 3 mēnešos pirms vai pēc norādītā datuma. Neatkarīgi no iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes datuma jāveic ārkārtas apskati un pārbaudi, ja tā ir vajadzīga saskaņā ar 6.7.3.15.7. punktu.

6.7.3.15.3.	Portatīvās cisternas sākotnējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj konstrukcijas tipa pārbaudi, portatīvās cisternas un tās iekārtu iekšējo un ārējo apskati, pienācīgi ievērojot to, kādas neatdzesētās sašķidrinātās gāzes paredzēts pārvadāt, kā arī spiediena pārbaudi, ņemot vērā 6.7.3.3.2. punktā minētos pārbaudes spiedienus. Ar kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas piekrišanu spiediena pārbaudi var veikt kā hidraulisku pārbaudi vai izmantojot citu šķidrumu vai gāzi. Pirms portatīvās cisternas nodošanas ekspluatācijā jāveic hermētiskuma pārbaudi un jāpārbauda to, vai visas apkalpošanas iekārtas darbojas apmierinoši. Ja korpuss un tā iekārtas ar spiedienu pārbaudītas katra atsevišķi, tad pēc samontēšanas veic kopīgu to hermētiskuma pārbaudi. Visas metinātās korpusa šuves, kas pakļautas pilnām slodzēm, sākotnējā pārbaudē jāpārbauda ar rentgenogrāfijas, ultraskaņas vai citu atbilstīgu nesagraujošu pārbaudes metodi. Šī prasība neattiecas uz apvalku.

6.7.3.15.4.	Piecu gadu kārtējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj iekšējo un ārējo apskati un parasti arī hidrauliskā spiediena pārbaudi. Aizsargapvalku, siltumizolāciju un tamlīdzīgas konstrukcijas noņem tikai tad, ja tas nepieciešams, lai pienācīgi novērtētu portatīvās cisternas stāvokli. Ja korpuss un tā iekārtas ar spiedienu pārbaudītas katra atsevišķi, tad pēc samontēšanas jāveic kopīgu to hermētiskuma pārbaudi.

6.7.3.15.5.	Divarpus gadu kārtējā starpposma apskatē un pārbaudē jāiekļauj vismaz portatīvās cisternas un tās iekārtu iekšējo un ārējo apskati, pienācīgi ievērojot to, kādas neatdzesētās sašķidrinātās gāzes paredzēts pārvadāt, kā arī hermētiskuma pārbaudi un jāpārbauda to, vai visas apkalpošanas iekārtas darbojas apmierinoši. Aizsargapvalku, siltumizolāciju un tamlīdzīgas konstrukcijas noņem tikai tad, ja tas nepieciešams, lai pienācīgi novērtētu portatīvās cisternas stāvokli. Portatīvajām cisternām, kas paredzētas vienas un tās pašas neatdzesētās sašķidrinātās gāzes pārvadāšanai, var atcelt ik pēc 2,5 gadiem veicamo iekšējo apskati vai aizstāt to ar citām pārbaudes vai apskates procedūrām, kuras noteikusi kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija.

6.7.3.15.6.	Portatīvo cisternu nedrīkst uzpildīt un piedāvāt pārvadāšanai pēc tam, kad pagājis iepriekšējās 6.7.3.15.2. punktā prasītās 5 gadu vai 2,5 gadu kārtējās apskates un pārbaudes termiņš. Tomēr portatīvu cisternu, kas uzpildīta, pirms pagājis iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņš, var pārvadāt laika posmā, kurš nav ilgāks par trim mēnešiem pēc šīs iepriekšējās kārtējās apskates vai pārbaudes termiņa beigām. Bez tam portatīvu cisternu pēc iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņa beigām drīkst pārvadāt:

a)	pēc iztukšošanas, bet pirms attīrīšanas, lai veiktu nākamo apskati vai pārbaudi, kas vajadzīga pirms atkārtotas uzpildīšanas, un

b)	ja vien kompetentā iestāde nav paredzējusi savādāk — laika posmā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņa beigām ar nolūku atļaut  bīstamu kravu nodošanu pareizai  likvidēšanai vai pārstrādei. Atsauci uz šo izņēmumu jāiekļauj pārvadājuma dokumentā.

6.7.3.15.7.	Ārkārtas apskate un pārbaude vajadzīga tad, ja portatīvajai cisternai ir redzami bojājumi vai korozijas skartas vietas, sūces vai citi defekti, kas varētu ietekmēt portatīvās cisternas atbilstību prasībām. Ārkārtas apskates un pārbaudes apjoms ir atkarīgs no portatīvās cisternas bojājumu vai nolietojuma pakāpes. Ārkārtas apskatē un pārbaudē jāiekļauj vismaz tās procedūras, kas saskaņā ar 6.7.3.15.5. punktu ir paredzētas 2,5 gadu apskatē un pārbaudē.

6.7.3.15.8.	Iekšējā un ārējā apskatē nepieciešams:

a)	apskatīt korpusu, lai konstatētu iespējamu tā izdrupšanu, koroziju, abrazīvus bojājumus, trieciena atstātus iespiedumus, deformāciju, metināto šuvju defektus vai citus bojājumus, ieskaitot sūces, kas portatīvo cisternu varētu padarīt nedrošu pārvadāšanai;

b)	apskatīt cauruļvadus, ventiļus un blīves, lai konstatētu iespējamu koroziju, defektus vai citus bojājumus, ieskaitot sūces, kas portatīvo cisternu varētu padarīt nedrošu uzpildīšanai, iztukšošanai vai pārvadāšanai;

c)	pārliecināties par to, ka lūku vāku blīvēšanas ierīces ir darba kārtībā, un par to, ka nav noplūdes caur lūku vākiem vai blīvēm;

d)	nomainīt vai pievilkt trūkstošās vai vaļīgās bultskrūves vai uzgriežņus savienojumos ar atloku vai slēgtās uzmavās;

e)	pārliecināties par to, ka avārijas ierīces un ventiļi nav korodējuši, deformēti un ka tiem nav citu bojājumu vai defektu, kas varētu traucēt normālu to darbību. Jāiedarbina tālvadības slēgierīces un pašaizverošos slēgventiļus, lai pārliecinātos par pienācīgu to darbību;

f)	pārliecināties par to, ka nepieciešamais marķējums uz portatīvās cisternas ir skaidri salasāms un atbilst attiecīgajām prasībām, un

g)	pārliecināstie par to, ka portatīvās cisternas karkass, balsti un celšanas ierīces ir apmierinošā stāvoklī.

6.7.3.15.9.	Apskates un pārbaudes, kas paredzētas 6.7.3.15.1., 6.7.3.15.3., 6.7.3.15.4., 6.7.3.15.5. un 6.7.3.15.7. punktā, jāveic ekspertam, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija, vai arī tās jāveic šāda eksperta klātbūtnē. Ja apskatē un pārbaudē ir paredzēta spiediena pārbaude, tad tajā jāizmanto spiedienu, kas norādīts pie portatīvās cisternas piestiprinātajā datu plāksnītē. Spiediena pārbaudes laikā jāapskata, vai portatīvās cisternas korpusā, cauruļvados vai iekārtās nav sūču.

6.7.3.15.10.	Ikreiz, kad veic korpusa griešanas, termiskās apstrādes vai metināšanas darbus, tie jāapstiprina kompetentajai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai, ņemot vērā spiedtrauku ekspluatācijas noteikumus, saskaņā ar kuriem izgatavots konkrētais korpuss. Pēc darbu pabeigšanas jāveic spiediena pārbaudi, izmantojot sākotnējās pārbaudes spiedienu.

6.7.3.15.11.	Jebkādu nedrošu stāvokļu atklāšanas gadījumā jāpārtrauc portatīvās cisternas ekspluatācija, un to atsākt drīkst tikai pēc defektu novēršanas un atkārtotas spiediena pārbaudes izturēšanas.

#### 6.7.3.16.	Marķējums

6.7.3.16.1.	Katra pārvietojamā cisterna jāaprīko ar korozijizturīgu metāla plāksnīti, ko cieši jāpiestiprina pie portatīvās cisternas labi saredzamā un apskatei viegli pieejamā vietā. Ja portatīvās cisternas uzbūves īpatnību dēļ plāksnīti nav iespējams cieši piestiprināt pie korpusa, tad korpusu jāmarķē vismaz ar informāciju, kas prasīta spiedtrauku ekspluatācijas noteikumos. Plāksnītes marķējumā, ieštancējot vai izmantojot citu līdzvērtīgu metodi, jānorāda vismaz šādu minimālo informāciju.

Izgatavošanas valsts

| U N | Apstiprināšanas valsts | Apstiprinājuma numurs | Alternatīvas vienošanās (sk. 6.7.1.2. punktu) “AA” |
| --- | --- | --- | --- |

Izgatavotāja nosaukums vai zīme

Izgatavotāja piešķirtais sērijas numurs

Konstrukcijas tipa apstiprināšanai pilnvarotā organizācija

Īpašnieka reģistrācijas numurs

Izgatavošanas gads

Spiedtrauku ekspluatācijas noteikumi, saskaņā ar kuriem projektēts korpuss

Pārbaudes spiediens: ___________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

MPDS: __________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Aprēķinātais ārējais spiediens : _________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Aprēķinātais temperatūras intervāls: no ________ °C līdz ________°C

Aprēķinātā standarttemperatūra: ________°C

Ūdens ietilpība 20°C temperatūrā: _________litri

Sākotnējās spiediena pārbaudes datums un pārbaudes liecinieku identifikācija

Korpusa materiāls vai materiāli un to standarti

Līdzvērtīgais standarttērauda biezums: __________mm

Iepriekšējās kārtējās pārbaudes vai pārbaužu datums un veids

Mēnesis: ____ Gads: ____ Pārbaudes spiediens: ____ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Tā eksperta zīmogs, kurš veicis iepriekšējo pārbaudi vai piedalījies tajā

6.7.3.16.2.	Portatīvo cisternu vai metāla plāksnīti, kas cieši piestiprināta pie portatīvās cisternas, marķē ar šādu informāciju.

Pārvadātāja nosaukums

Pārvadājamās neatdzesētās sašķidrinātās gāzes vai gāzu nosaukums

Maksimālā pieļaujamā kravas masa katrai no pārvadājamām neatdzesētām sašķidrinātām gāzēm: _____kg

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM): ________ kg

Tukšas portatīvās cisternas (taras) masa: _________ kg

PIEZĪME: par pārvadājamo neatdzesēto sašķidrināto gāzu identifikāciju sk. arī 5. daļu.

6.7.3.16.3.	Ja pārvietojamā cisterna ir projektēta un apstiprināta darbībām atklātā jūrā, tad uz identifikācijas plāksnītes jābūt uzrakstam “OFFSHORE PORTABLE TANK” [JŪRAS  PORTATĪVĀ CISTERNA].

### 6.7.4.	Portatīvu cisternu, kas paredzētas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, projektēšanas, konstrukcijas, inspicēšanas un pārbaudes prasības

#### 6.7.4.1.	Definīcijas

Šajā iedaļā

Alternatīva vienošanās ir kompetentās iestādes piešķirts apstiprinājums portatīvai cisternai vai MEGC, kas projektēts, izgatavots vai pārbaudīts pēc tehniskām prasībām vai pārbaudes metodēm, kuras nav iekļautas šajā nodaļā.

Portatīva cisterna ir termiski izolēta multimodāla cisterna, kuras ietilpība pārsniedz 450 litrus un kura ir aprīkota ar apkalpošanas iekārtām un struktūras iekārtām, kas vajadzīgas atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai. Portatīvai cisternai ir jābūt tādai, lai to varētu uzpildīt un iztukšot, nenoņemot struktūras iekārtas. Portatīvās cisternas korpusa ārpusē jābūt stabilizējošiem elementiem, un tai jābūt tādai, lai to varētu pacelt arī piepildītu. Galvenokārt tā ir paredzēta iekraušanai transportlīdzeklī vai kuģī, un tā ir aprīkota ar sliedēm, balstiem vai palīgierīcēm, kas vajadzīgas, lai atvieglotu mehanizētu pārkraušanu. Portatīvas cisternas definīcija neattiecas uz cisternauto, cisternvagoniem, nemetāliskām cisternām, vidējas kravnesības beramkravu konteineriem (IBC), gāzes baloniem un lielajām cisternām.

Cisterna ir konstrukcija, kas parasti sastāv:

a)	vai nu no apvalka un viena vai vairākiem iekšējiem korpusiem, turklāt no telpas starp korpusu vai korpusiem un apvalku ir jābūt izsūknētam gaisam (vakuuma izolācija), un šajā telpā var būt iebūvēta siltumizolācijas sistēma,

b)	vai no apvalka un iekšēja korpusa, starp kuriem atrodas siltumizolācijas slānis no cieta materiāla (piemēram, ciets putuplasts).

Korpuss ir portatīvās cisternas daļa, kas satur pārvadāšanai paredzēto atdzesēto sašķidrināto gāzi, ieskaitot atveres un slēgierīces, bet neskaitot apkalpošanas iekārtas un ārējās struktūras iekārtas.

Apvalks ir ārējais izolējošais apvalks vai pārklājums, kas var būt izolācijas sistēmas daļa.

Apkalpošanas iekārtas ir mērinstrumenti un iepildīšanas, iztukšošanas, ventilācijas, drošības, spiediena uzturēšanas, dzesēšanas un siltumizolācijas ierīces.

Struktūras iekārtas ir pastiprinošie, savienojošie, aizsargājošie un stabilizējošie elementi korpusa ārpusē.

Maksimālais pieļaujamais darba spiediens (MPDS) ir maksimālais efektīvais manometriskais spiediens, kas pieļaujams ekspluatācijas stāvoklī esošas piekrautas portatīvās cisternas korpusa augšdaļā, ieskaitot augstāko efektīvo spiedienu uzpildīšanas un iztukšošanas laikā.

Pārbaudes spiediens ir maksimālais manometriskais spiediens cisternas korpusa augšdaļā spiediena pārbaudes laikā.

Hermētiskuma pārbaude ir pārbaude ar gāzi, kad cisternas korpusu un apkalpošanas iekārtas pakļauj efektīvam iekšējam spiedienam, kas ir ne mazāks par 90 % no MPDS.

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM) ir portatīvās cisternas taras masas un vissmagākās kravas, kādu atļauts pārvadāt, masas summa.

Izturēšanas laiks ir laiks, kas paiet no sākotnējā uzpildīšanas stāvokļa sasniegšanas brīža līdz brīdim, kad siltuma pieplūdes dēļ spiediens ir pieaudzis līdz zemākajam spiediena ierobežošanas ierīcē vai ierīcēs iestatītajam spiedienam.

Standarttērauds ir tērauds ar stiepes stiprību 370 N/mm2 un stiepes deformāciju 27 %.

Minimālā aprēķinātā temperatūra ir temperatūra, ko izmanto korpusa projektēšanā un izgatavošanā un kas nav augstāka par pašu zemāko (aukstāko) cisternas satura temperatūru (darba temperatūra) parastos uzpildīšanas, iztukšošanas un pārvadāšanas apstākļos.

#### 6.7.4.2.	Vispārīgas prasības projektēšanai un izgatavošanai

6.7.4.2.1.	Korpusus jāprojektē un jāizgatavo saskaņā ar spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem, ko atzinusi kompetentā iestāde. Korpusus un apvalkus jāizgatavo no metāliskiem materiāliem, kas ir piemēroti profilēšanai. Apvalkus jāizgatavo no tērauda. Stiprinājumu un starp korpusu un apvalku esošo balsta elementu izgatavošanai var izmantot nemetāliskus materiālus, ja to īpašības minimālajā aprēķinātajā temperatūrā atbilst ekspluatācijas prasībām. Korpusa materiāliem principā jāatbilst valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Metinātiem korpusiem un apvalkiem jāizmanto tikai tādus materiālus, kuru metināmība ir pilnībā pierādīta. Metinātajām šuvēm jābūt kvalitatīvām un pilnībā jāapmierina drošības prasības. Ja ražošanas procesa vai materiālu dēļ tas ir vajadzīgs, tad jāveic atbilstīgu korpusa termisko apstrādi, lai garantētu pietiekamu izturību metināto šuvju un termiskās iedarbības vietās. Lai novērtētu materiāla plaisāšanas risku, ūdeņraža korozīvo iedarbību, materiāla korozīvu plaisāšanu noslodzes gadījumā un triecienizturību, izvēloties materiālus, jāņem vērā minimālo aprēķināto temperatūru. Ja lietots sīkgraudains tērauds, tad garantētajai materiāla tecēšanas robežai jābūt ne vairāk kā 460 N/mm2 un garantētajai stiepes izturības augšējai robežai jābūt ne vairāk kā 725 N/mm2 saskaņā ar materiāla specifikāciju. Portatīvās cisternas materiāliem jābūt piemērotiem ārējās vides apstākļiem, kas var rasties pārvadājuma laikā.

6.7.4.2.2.	Ikvienai portatīvās cisternas daļai, tostarp savienojumiem, blīvēm un cauruļvadiem, kas parastos apstākļos var saskarties ar atdzesēto sašķidrināto gāzi, jābūt saderīgiem ar šo atdzesēto sašķidrināto gāzi.

6.7.4.2.3.	Jānovērš nesaderīgu metālu saskare, kas var radīt galvaniska procesa izraisītus bojājumus.

6.7.4.2.4.	Siltumizolācijas sistēmai jāsastāv no nepārtraukta cisternas korpusa vai korpusu pārklājuma ar efektīviem izolācijas materiāliem. Ārējai izolācijai jābūt aizsargātai ar apvalku, lai novērstu mitruma iekļūšanu tajā un citu bojājumu rašanos parastos pārvadāšanas apstākļos.

6.7.4.2.5.	Ja apvalks ir gāzu necaurlaidīgs, tad jāparedz ierīce, kas novērš bīstama spiediena rašanos izolētajā telpā.

6.7.4.2.6.	Portatīvajās cisternās, kas paredzētas tādu atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, kuru viršanas temperatūra atmosfēras spiedienā ir zemāka nekā mīnus (–) 182 °C, nedrīkst izmantot materiālus, kas var bīstami reaģēt ar skābekli vai ar skābekli bagātinātu gāzes vidi, ja šie materiāli atrodas siltumizolācijas daļā, kurā pastāv risks saskarties ar skābekli vai ar šķidrumu, kurš bagātināts ar skābekli.

6.7.4.2.7.	Izolācijas materiāli ekspluatācijas gaitā nedrīkst jūtami nolietoties.

6.7.4.2.8.	Katrai atdzesētai sašķidrinātai gāzei, kas paredzēta pārvadāšanai portatīvās cisternās, nosaka kontroles izturēšanas laiku.

6.7.4.2.8.1.	Kontroles izturēšanas laiku nosaka pēc kompetentās iestādes atzītas metodes, par pamatu ņemot šādus rādītājus:

a)	izolācijas sistēmas efektivitāte, ko nosaka saskaņā ar 6.7.4.2.8.2. punktu;

b)	zemākais spiediens, uz kādu ir iestatītas spiediena ierobežošanas ierīces;

c)	sākotnējie uzpildīšanas apstākļi;

d)	pieņemtā apkārtējā temperatūra: 30 °C;

e)	konkrētās pārvadāšanai paredzētās atdzesētās sašķidrinātās gāzes fizikālās īpašības.

6.7.4.2.8.2.	Izolācijas sistēmas efektivitāti (siltuma pieplūde vatos) nosaka, veicot portatīvās cisternas tipa pārbaudi saskaņā ar kompetentās iestādes atzītu procedūru. Šī pārbaude sastāv:

a)	vai nu no pārbaudes nemainīgā spiedienā (piemēram, atmosfēras spiedienā), izmērot atdzesētās sašķidrinātās gāzes zudumu noteiktā laika posmā,

b)	vai no pārbaudes noslēgtā sistēmā, izmērot spiediena pieaugumu korpusā noteiktā laika posmā.

Veicot pārbaudi nemainīgā spiedienā, jāņem vērā atmosfēras spiediena svārstības. Abu pārbaužu gaitā jāveic korekcijas, lai ievērotu novirzes no pieņemtās apkārtējās temperatūras standartvērtības, kas ir 30 °C.

PIEZĪME: par faktiskā turēšanas laika noteikšanu pirms katra brauciena sk. 4.2.3.7. punktu.

6.7.4.2.9.	Vakuumizolētajam dubultsienu cisternas apvalkam jāatbilst vai nu ārējā aprēķinātā spiediena vērtībai, kas nav mazāka par 100 kPa (1 bārs) (manometriskais spiediens) un ir aprēķināta atbilstīgi atzītiem tehniskajiem noteikumiem, vai aprēķinātā kritiskā sabrukšanas spiediena vērtībai, kas nav mazāka par 200 kPa (2 bāri) (manometriskais spiediens). Aprēķinot apvalka izturību pret ārējo spiedienu, var ņemt vērā iekšējos un ārējos nostiprinošos elementus.

6.7.4.2.10.	Portatīvās cisternas jāprojektē un jāizgatavo ar balstiem, kas nodrošina stabilu pamatu pārvadājuma laikā, kā arī ar atbilstīgām celšanas un nostiprināšanas palīgierīcēm.

6.7.4.2.11.	Portatīvās cisternas jāprojektē tā, lai tās bez satura zudumiem varētu izturēt vismaz satura radīto iekšējo spiedienu, kā arī statiskās, dinamiskās un termiskās slodzes parastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos. Projektējot jāņem vērā materiālu noguruma efektu, kas paredzētajā portatīvās cisternas kalpošanas laikā rodas atkārtotas minēto slodžu iedarbības rezultātā.

6.7.4.2.12.	Pārvadājot maksimālo pieļaujamo kravas daudzumu, portatīvajām cisternām un to stiprinājumiem jābūt tādiem, lai spētu absorbēt šādus atsevišķi darbojošos statiskos spēkus:

a)	braukšanas virzienā: divreiz lielāku par MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1;

b)	horizontāli, taisnā leņķī pret braukšanas virzienu: vienādu ar MPBM (ja braukšanas virziens nav skaidri noteikts, tad divreiz lielāku par MPBM), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1;

c)	vertikāli, uz augšu: vienādu ar MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1, un

d)	vertikāli, uz leju: divreiz lielāku par MPBM (kopējā slodze, ieskaitot smaguma spēka iedarbību), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1.

6.7.4.2.13.	Iedarbojoties katram no 6.7.4.2.12. punktā minētajiem spēkiem, jāņem vērā šādas drošības koeficienta vērtības:

a)	materiāliem ar skaidri noteiktu tecēšanas robežu drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto tecēšanas robežu; un

b)	materiāliem, kuru tecēšanas robeža nav skaidri noteikta, drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto nosacīto tecēšanas robežu, ko raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums, bet austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %.

6.7.4.2.14.	Tecēšanas robežas vai nosacītās tecēšanas robežas vērtību jānosaka saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem materiālu standartiem. Ja izmanto austenīta tēraudu, tad minimālās vērtības, kas noteiktas saskaņā ar materiālu standartiem, var palielināt ne vairāk kā par 15 %, ja šādas lielākas vērtības ir norādītas materiāla apskates sertifikātā. Ja konkrētajam metālam nav materiālu standarta vai ja izmanto nemetāliskus materiālus, tad tecēšanas robežas vai nosacītās tecēšanas robežas vērtību apstiprina kompetentā iestāde.

6.7.4.2.15.	Jāparedz uzliesmojošu atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzēto portatīvo cisternu zemējuma iespēja.

#### 6.7.4.3. 	Projektēšanas kritēriji

6.7.4.3.1.	Korpusa šķērsgriezumam jābūt apaļam.

6.7.4.3.2.	Korpusus jāprojektē un jāizgatavo tā, lai tie izturētu pārbaudes spiedienu, kas vismaz 1,3 reizes pārsniedz MPDS. Vakuumizolētu korpusu pārbaudes spiedienam vismaz 1,3 reizes jāpārsniedz MPDS un 100 kPa (1 bārs) summa. Jebkurā gadījumā pārbaudes spiediens nedrīkst būt mazāks par 300 kPa (3 bāri) (manometriskais spiediens). Jāievēro 6.7.4.4.2. līdz 6.7.4.4.7. punktā paredzētās prasības attiecībā uz korpusa sieniņu minimālo biezumu.

6.7.4.3.3.	Metāliem, kam ir skaidri izteikta tecēšanas robeža vai ko raksturo ar garantēto nosacīto tecēšanas robežu (nosacīto tecēšanas robežu parasti raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums, bet austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %), korpusa sieniņas primārais spriegums  (sigma) pārbaudes spiedienā nedrīkst pārsniegt 0,75 Re vai 0,50 Rm (atkarībā no tā, kura no vērtībām ir mazāka), kur

Re	= 	tecēšanas robeža N/mm2 vai nosacītā tecēšanas robeža, ko raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums (austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %);

Rm 	= 	minimālā stiepes izturība N/mm2.

6.7.4.3.3.1.	Izmantojamās Re un Rm vērtības ir valsts vai starptautiskajos materiālu standartos norādītās minimālās vērtības. Ja izmanto austenīta tēraudu, tad Re un Rm minimālās vērtības, kas noteiktas saskaņā ar materiālu standartiem, var palielināt ne vairāk kā par 15 %, ja šīs lielākās vērtības ir norādītas materiāla apskates sertifikātā. Ja konkrētajam metālam nav materiāla standartu, tad izmantotās Re un Rm vērtības jāapstiprina kompetentajai iestādei vai arī tās pilnvarotai organizācijai.

6.7.4.3.3.2.	Metinātu korpusu izgatavošanā nedrīkst izmantot tēraudus, kam Re un Rm attiecība ir lielāka nekā 0,85. Šīs attiecības noteikšanā jāizmanto materiāla apskates sertifikātā norādītās Re un Rm vērtības.

6.7.4.3.3.3.	Korpusu izgatavošanā izmantoto tēraudu stiepes deformācijai (procentos) jābūt ne mazākai kā 10 000/Rm, kur absolūtais minimums ir 16 % sīkgraudainiem tēraudiem un 20 % pārējiem tēraudiem. Korpusu izgatavošanā izmantotā alumīnija un alumīnija sakausējumu stiepes deformācijai (procentos) jābūt ne mazākai kā 10 000/6Rm, kur absolūtais minimums ir 12 %.

6.7.4.3.3.4.	Lai noteiktu faktiskās materiālu raksturlielumu vērtības, jāņem vērā tas, ka lokšņu metāla gadījumā uz stiepi pārbaudāmā parauga asij jāatrodas taisnā leņķī (šķērsām) pret velmēšanas virzienu. Paliekošo stiepes deformāciju nosaka, izmērot 50 mm taisnstūra formas šķērsgriezuma paraugā, kurš atbilst standartam ISO 6892:1988.

#### 6.7.4.4.	Minimālais korpusa sieniņu biezums

6.7.4.4.1.	Minimālam korpusa sieniņu biezumam jābūt lielākajai no šādām vērtībām:

a)	minimālais biezums, kas noteikts saskaņā ar 6.7.4.4.2 līdz 6.7.4.4.7. punkta prasībām, vai

b)	minimālais biezums, kas noteikts atbilstīgi atzītajiem spiedtrauku ekspluatācijas noteikumiem, kuri ietver 6.7.4.3. punktā minētās prasības.

6.7.4.4.2.	Korpusiem, kuru diametrs nepārsniedz 1,80 m, sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 5 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls. Ja korpusa diametrs pārsniedz 1,80 m, tad sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 6 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls.

6.7.4.4.3.	Vakuumizolētu cisternu korpusiem, kuru diametrs nepārsniedz 1,80 m, sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 3 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls. Ja šāda korpusa diametrs pārsniedz 1,80 m, tad sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 4 mm standarttēraudam vai mazāks par tam līdzvērtīgu biezumu, ja lietots cits metāls.

6.7.4.4.4.	Vakuumizolētās cisternās apvalka un korpusa kopējam biezumam jāatbilst 6.7.4.4.2. punktā paredzētajam minimālajam biezumam, kamēr korpusa sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 6.7.4.4.3. punktā paredzēto minimālo biezumu.

6.7.4.4.5.	Neatkarīgi no izgatavošanas materiāla korpusa sieniņu biezums nedrīkst būt mazāks par 3 mm.

6.7.4.4.6.	Līdzvērtīgo metāla biezumu, kas nav 6.7.4.4.2. un 6.7.4.4.3. punktā paredzētais standarttērauda biezums, aprēķina pēc formulas

e1=21,4eo3Rm1× A1,

kur

e1 	= 	izmantojamā metāla līdzvērtīgais biezums (mm);

e0	= 	minimālais standarttērauda biezums (mm), kas noteikts 6.7.4.4.2. un 6.7.4.4.3. punktā;

Rm1	=	izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes izturība (N/mm2) (sk. 6.7.4.3.3. punktu);

A1	=	izmantojamā metāla garantētā minimālā stiepes deformācija (%) atbilstīgi valsts vai starptautiskajiem standartiem.

6.7.4.4.7.	Sieniņu biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 6.7.4.4.1. līdz 6.7.4.4.5. punktā paredzēto biezumu. Visās korpusa daļās minimālajam biezumam jābūt tādam, kā noteikts 6.7.4.4.1. līdz 6.7.4.4.6. punktā. Šajā biezumā nav ņemta vērā korozijas pielaide.

6.7.4.4.8.	Nav pieļaujamas krasas lokšņu biezuma izmaiņas korpusa cilindriskās daļas gala sieniņu savienojuma vietās.

#### 6.7.4.5.	Apkalpošanas iekārtas

6.7.4.5.1.	Apkalpošanas iekārtas jāuzstāda tā, lai pārkraušanas un pārvadāšanas laikā tās nevarētu nolauzt vai sabojāt. Ja karkass un cisterna vai apvalks savienots ar korpusu tādā veidā, ka ir iespējama relatīva savstarpēja nobīde, tad aprīkojumu jānostiprina tā, lai šīs nobīdes rezultātā netiktu bojātas darbojošās daļas. Ārējām iztukšošanas ierīcēm (cauruļu savienošanas uzmavām, slēgierīcēm), slēgventilim un tā ligzdai jābūt aizsargātai pret nolaušanu ārēju spēku iedarbībā (piemēram, lietojot bīdāmus profilus). Iepildīšanas un iztukšošanas ierīcēm (ieskaitot atlokus un vītņotus aizbāžņus) un visiem aizsargvākiem jābūt aizsargātiem pret netīšu atvēršanu.

6.7.4.5.2.	Visas iepildīšanas un iztukšošanas atveres portatīvās cisternās, ko izmanto uzliesmojošu atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, jāaprīko ar vismaz trim savstarpēji neatkarīgām secīgi novietotām slēgierīcēm, no kurām pirmā ir slēgventilis, kurš novietots pēc iespējas tuvāk apvalkam, otrā — slēgventilis un trešā — slēgta uzmava vai līdzvērtīga ierīce. Apvalkam vistuvākā slēgierīce ir ātri aizverama drošības ierīce, kas automātiski aizveras, ja uzpildīšanas vai iztukšošanas laikā notiek neparedzēta portatīvās cisternas izkustēšanās vai ja cisternu apņem liesmas. Attiecībā uz šo ierīci jāparedz arī tālvadības iespēja.

6.7.4.5.3.	Visas iepildīšanas un iztukšošanas atveres portatīvās cisternās, ko izmanto neuzliesmojošu atdzesētu sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, jāaprīko ar vismaz divām savstarpēji neatkarīgām secīgi novietotām slēgierīcēm, no kurām pirmā ir slēgventilis, kurš novietots pēc iespējas tuvāk apvalkam, bet otrā — slēgta uzmava vai līdzvērtīga ierīce.

6.7.4.5.4.	Cauruļvadu sekcijās, kuras var noslēgt no abām pusēm un kurās var norobežot šķidrumu, jāparedz automātiskas spiediena samazināšanas iespēju, lai novērstu paaugstināta spiediena rašanos cauruļvadā.

6.7.4.5.5.	Vakuumizolētām cisternām apskates atveres nav nepieciešamas..

6.7.4.5.6.	Ārējām ierīcēm pēc iespējas jābūt grupētām vienuviet.

6.7.4.5.7.	Visiem savienojumiem ar portatīvo cisternu jābūt skaidri marķētiem, norādot savienojuma funkciju.

6.7.4.5.8.	Slēgventiļus un pārējās slēgierīces jāprojektē un jāizgatavo nominālajam spiedienam, kas nav mazāks par korpusa MPDS, ņemot vērā gaidāmo temperatūru pārvadājuma laikā. Visiem slēgventiļiem ar skrūvējamu vārpstu jāaizveras, griežot sviru pulksteņrādītāja virzienā. Uz pārējiem slēgventiļiem skaidri jānorāda stāvokļi (atvērts un aizvērts) un aizvēršanas virziens. Visus slēgventiļus jāprojektē tā, lai novērstu netīšas atvēršanas iespēju.

6.7.4.5.9.	Ja izmanto spiedienu paaugstinošas ierīces, tad šķidruma un tvaika padeves caurulēs, kas nodrošina savienojumu ar šādām ierīcēm, pēc iespējas tuvāk apvalkam jāievieto ventili, kurš spiedienu paaugstinošās ierīces bojājuma gadījumā neļauj izplūst cisternas saturam.

6.7.4.5.10.	Cauruļvadus jāprojektē, jāizgatavo un jāuzstāda tā, lai novērstu bojājumu rašanās risku, cauruļvadiem izplešoties un saraujoties siltuma iedarbībā, un bojājumu rašanās risku mehāniska trieciena vai vibrācijas rezultātā. Visi cauruļvadi jāizgatavo no piemērota materiāla. Lai novērstu noplūdi ugunsgrēka gadījumā, posmā starp apvalku un savienojumu ar jebkuras izplūdes atveres pirmo slēgierīci jāizmanto tikai tērauda caurules un metinātus savienojumus. Paņēmienam, ar kādu slēgierīce ir nostiprināta minētajā savienojumā, jāatbilst kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas prasībām. Pārējās vietās metinātus cauruļvadu savienojumus jāizmanto pēc vajadzības.

6.7.4.5.11.	Vara cauruļvadu savienojumiem jābūt lodētiem ar cinku un misiņu vai ar citu tikpat izturīgu metāla savienojumu. Lodējuma materiālu kušanas temperatūrai jābūt ne mazākai kā 525 °C. Savienojumi nedrīkst mazināt cauruļvadu izturīgumu, kā var notikt, uzgriežot vītni.

6.7.4.5.12.	Ventiļu un palīgierīču izgatavošanā izmantoto materiālu īpašībām viszemākajā portatīvās cisternas ekspluatācijas temperatūrā jābūt apmierinošām.

6.7.4.5.13.	Cauruļvadu un ierīču eksplozijas spiediens nedrīkst būt mazāks par lielāko no šādiem diviem lielumiem: četrkārtīgs korpusa MPDS vai četrkārtīgs spiediens, kas var iedarboties uz korpusu tā ekspluatācijas laikā, darbinot sūkni vai citu ierīci (izņemot spiediena samazināšanas ierīces).

#### 6.7.4.6.	Spiediena samazināšanas ierīces

6.7.4.6.1.	Visus korpusus jāaprīko ar vismaz divām neatkarīgām atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīcēm. Spiediena samazināšanas ierīcēm automātiski jāatveras spiedienā, kas ir ne mazāks kā MPDS, un jābūt pilnīgi atvērtām spiedienā, kas veido 110 % no MPDS. Pēc spiediena samazināšanas šīm ierīcēm jāaizveras spiedienā, kas ir ne vairāk kā 10 % zemāks par spiedienu, kurā sākas spiediena samazināšana, un jāpaliek aizvērtām jebkurā zemākā spiedienā. Spiediena samazināšanas ierīcēm jāspēj absorbēt dinamiskus spēkus, ieskaitot viļņveida triecienu.

6.7.4.6.2.	Neuzliesmojošu atdzesētu sašķidrinātu gāzu un ūdeņraža pārvadāšanai paredzētos korpusos papildus atsperes tipa ierīcēm var uzstādīt plīstošās membrānas, kā paredzēts 6.7.4.7.2. un 6.7.4.7.3. punktā.

6.7.4.6.3.	Spiediena samazināšanas ierīces jāprojektē tā, lai tās novērstu svešķermeņu iekļūšanu korpusā, gāzes noplūdi un bīstama pārspiediena veidošanos.

6.7.4.6.4.	Spiediena samazināšanas ierīces apstiprina kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija.

#### 6.7.4.7.	Spiediena samazināšanas ierīču caurplūdes spēja un iestatīšana

6.7.4.7.1.	Vakuuma zaudēšanas (vakuumizolētās cisternās) vai cisternas izolācijas 20 % zuduma gadījumos (ar cietu materiālu izolētās cisternās) visu uzstādīto spiediena samazināšanas ierīču kopējai caurplūdes spējai jābūt pietiekamai, lai spiediens (arī akumulētais) korpusā nepārsniegtu 120 % no MPDS vērtības.

6.7.4.7.2.	Neuzliesmojošu atdzesētu sašķidrinātu gāzu (izņemot skābekli) un ūdeņraža gadījumā šo caurplūdes spēju var nodrošināt, papildus nepieciešamajām spiediena samazināšanas ierīcēm izmantojot plīstošās membrānas. Plīstošajām membrānām jāplīst nominālajā spiedienā, kas ir vienāds ar korpusa pārbaudes spiedienu.

6.7.4.7.3.	Apstākļos, kuri aprakstīti 6.7.4.7.1. un 6.7.4.7.2. punktā un kuros turklāt korpusu pilnībā apņem liesmas, visu uzstādīto spiediena samazināšanas ierīču kopējai caurplūdes spējai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu to, ka spiediens korpusā nepārsniedz pārbaudes spiedienu.

6.7.4.7.4.	Vajadzīgo caurplūdes spēju spiediena samazināšanas ierīcēm aprēķina saskaņā ar vispāratzītiem tehniskajiem noteikumiem, ko atzīst arī kompetentā iestāde .

#### 6.7.4.8.	Spiediena samazināšanas ierīču marķēšana

6.7.4.8.1.	Katrai spiediena samazināšanas ierīcei jābūt salasāmi un pastāvīgi marķētai ar šādu informāciju:

a)	iestatītais spiediens (bāros vai kPa), kurā ierīcei jāsāk darboties;

b)	atsperes tipa ierīcēm — darbības sākuma spiediena pielaide;

c)	standarttemperatūra, kas atbilst drošības membrānu plīšanas nominālajam spiedienam, un

d)	ierīces nominālā caurplūde, ko izsaka standarta kubikmetros gaisa sekundē (m3/s).

Ja iespējams, norāda arī šādu informāciju:

e)	ierīces izgatavotāja nosaukums un tai atbilstošais numurs katalogā.

6.7.4.8.2.	Spiediena samazināšanas ierīču marķējumā norādīto nominālo caurplūdi nosaka atbilstīgi standartam ISO 4126-1:1991.

#### 6.7.4.9.	Spiediena samazināšanas ierīču savienojumi

6.7.4.9.1.	Spiediena samazināšanas ierīču savienojumu izmēram jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu netraucētu vajadzīgā izplūdes daudzuma piekļuvi drošības ierīcēm. Starp korpusu un spiediena samazināšanas ierīcēm nedrīkst uzstādīt slēgventiļus, izņemot gadījumus, kad apkopes vajadzībām vai citu iemeslu dēļ ir uzstādītas dublējošas ierīces, bet slēgventiļi, kas apkalpo faktiski darbojošās ierīces, ir bloķēti atvērtā stāvoklī vai savstarpēji bloķēti tā, lai 6.7.4.7. punkta prasības vienmēr būtu izpildītas. Izplūdes atverēs vai atverēs uz spiediena samazināšanas ierīci nedrīkst būt nekādu aizsprostojumu, kas varētu ierobežot vai noslēgt plūsmu no korpusa uz minēto ierīci. Cauruļvadiem, kas paredzēti tvaika vai šķidruma aizvadīšanai no spiediena samazināšanas ierīču izplūdes atverēm, ja tādas ir, atbrīvotais tvaiks vai šķidrums atmosfērā jāizvada, pastāvot minimālam pretspiedienam uz šīm ierīcēm.

#### 6.7.4.10.	Spiediena samazināšanas ierīču novietojums

6.7.4.10.1.	Spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm jāatrodas korpusa augšdaļā pēc iespējas tuvāk korpusa centram garenvirzienā un šķērsvirzienā. Visām spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm cisternas maksimāla piepildījuma apstākļos jāatrodas korpusa tvaika telpā, un ierīces jāuzstāda tā, lai nodrošinātu netraucētu izvadāmā tvaika izplūdi. Atdzesētu sašķidrinātu gāzu gadījumā izvadāmais tvaiks jāvirza prom no cisternas tādā veidā, lai tas ar cisternu nesaskartos. Aizsargierīces, kas maina tvaika plūsmas virzienu, drīkst izmantot, ja šādi nemazinās nepieciešamā drošības ierīču caurplūde.

6.7.4.10.2.	Jāveic pasākumi, lai nepiederošām personām slēgtu piekļuvi spiediena samazināšanas ierīcēm un lai aizsargātu šīs ierīces no bojājumiem portatīvās cisternas apgāšanās gadījumā.

#### 6.7.4.11.	Mērierīces

6.7.4.11.1.	Ja vien portatīvo cisternu neuzpilda pēc svara, tai jābūt aprīkotai ar vienu vai vairākām mērierīcēm. Nedrīkst izmantot no stikla vai no cita trausla materiāla izgatavotus līmeņa rādītājus, kas atrodas tiešā saskarē ar korpusa saturu.

6.7.4.11.2.	Vakuumizolētas portatīvās cisternas apvalkā jābūt savienojumam vakuummetra uzstādīšanai.

#### 6.7.4.12.	Portatīvās cisternas balsti, karkass, celšanas un nostiprināšanas palīgierīces

6.7.4.12.1.	Portatīvās cisternas jāprojektē un jāizgatavo ar balstu konstrukciju, kas tās droši balsta pārvadājuma laikā. Šajā projektēšanas aspektā jāņem vērā 6.7.4.2.12. punktā norādītos spēkus un 6.7.4.2.13. punktā norādīto drošības koeficientu. Atļauts izmantot sliedes, karkasus, rāmjus un citas līdzīgas konstrukcijas.

6.7.4.12.2.	Portatīvās cisternas armatūras (piemēram, rāmja, karkasa u.c.) un celšanas un nostiprināšanas palīgierīču radītie kopējie spriegumi nedrīkst izsaukt pārmērīgu spriegumu nevienā cisternas daļā. Visas portatīvās cisternas jāaprīko ar pastāvīgām celšanas un nostiprināšanas palīgierīcēm. Ieteicams tās uzstādīt uz portatīvās cisternas balstiem, taču tās var piestiprināt arī pie stiprinošām plāksnēm, kas novietotas cisternas atbalsta punktos.

6.7.4.12.3.	Projektējot balstus un karkasus, jāņem vērā vides korozīvo iedarbību.

6.7.4.12.4.	Atverēm, kas paredzētas autokrāvēja pacelšanas dakšām, jābūt tādām, kuras iespējams aizvērt. Šo atveru aizvēršanas līdzekļiem jābūt neatņemamai karkasa sastāvdaļai vai jābūt pastāvīgi piestiprinātiem pie karkasa. Portatīvajām cisternām, kurām ir viens nodalījums un kuru garums ir mazāks nekā 3,65 m, var nebūt aizveramu atveru autokrāvēja pacelšanas dakšām, ja:

a) 	cisterna un visas tās iekārtas ir labi aizsargātas pret iespējamiem autoiekrāvēja dakšu triecieniem un

b)	attālums starp šo atveru centriem ir vismaz puse no maksimālā portatīvās cisternas garuma.

6.7.4.12.5.	Ja portatīvās cisternas pārvadājuma laikā nav aizsargātas atbilstīgi 4.2.3.3. punktam, tad to korpusiem un apkalpošanas iekārtām jābūt aizsargātām pret bojājumiem šķērsvirzienā vai garenvirzienā izdarīta trieciena vai apgāšanās gadījumā. Ārējās iekārtas jāaizsargā tā, lai nepieļautu korpusa satura noplūdi uz šīm iekārtām trieciena vai portatīvās cisternas apgāšanās gadījumā. Aizsardzības piemēri:

a)	aizsardzība pret šķērsvirzienā izdarītu triecienu: to var veidot gareniski stieņi, kas no abām pusēm aizsargā korpusu tā viduslīnijas līmenī;

b)	portatīvās cisternas aizsardzība apgāšanās gadījumā: to var veidot stiprinoši gredzeni vai stieņi, kas piestiprināti šķērsām rāmim;

c)	aizsardzība pret triecienu no aizmugures: to var veidot buferis vai rāmis;

d)	korpusa aizsardzība pret bojājumiem trieciena vai apgāšanās gadījumā, izmantojot standartam ISO 1496-3:1995 atbilstošu rāmi;

e)	portatīvās cisternas aizsardzība pret triecienu vai pret apgāšanos, izmantojot vakuumizolācijas apvalku.

#### 6.7.4.13.	Konstrukcijas tipa apstiprināšana

6.7.4.13.1.	Kompetentai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai jāizsniedz konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikātu par katru jaunu portatīvas cisternas konstrukcijas tipu. Ar šo sertifikātu jāapstiprina, ka minētā iestāde ir apsekojusi portatīvo cisternu un ka cisterna ir piemērota paredzētajam mērķim un atbilst šīs nodaļas prasībām. Ja portatīvās cisternas izgatavo sērijveidā, nemainot konstrukcijas tipu, tad sertifikāts ir derīgs visai sērijai. Sertifikātā jāatsaucas uz prototipa pārbaudes protokolu, norāda atdzesētās sašķidrinātās gāzes, ko atļauts pārvadāt, korpusa un apvalka izgatavošanas materiālus un apstiprinājuma numuru. Apstiprinājuma numurs sastāv no tās valsts atšķirības zīmes vai simbola, kuras teritorijā apstiprinājums piešķirts, t.i., no atšķirības zīmes, ko izmanto starptautiskajā satiksmē atbilstīgi 1968. gada Vīnes Konvencijai par ceļu satiksmi, un no reģistrācijas numura. Sertifikātā jānorāda visas alternatīvās vienošanās atbilstīgi 6.7.1.2. punktam. Konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikāts var būt par pamatu tādu mazāka izmēra portatīvo cisternu apstiprināšanai, kas ir tāda paša veida un biezuma cisternas, izgatavotas pēc tām pašām tehnoloģijām un aprīkotas ar identiskiem balstiem, līdzvērtīgām slēgierīcēm un citiem piederumiem.

6.7.4.13.2.	Konstrukcijas tipa apstiprinājuma mērķiem sastādītajā prototipa pārbaudes protokolā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)	standartā ISO 1496-3:1995 norādītās attiecīgās karkasa pārbaudes rezultāti;

b) 	saskaņā ar 6.7.4.14.3. punktu paredzētās sākotnējās apskates un pārbaudes rezultāti un

c)	attiecīgā gadījumā — 6.7.4.14.1. punktā paredzētās triecienizturības pārbaudes rezultāti.

6.7.4.14. 	Apskate un pārbaude

6.7.4.14.1.	Jāpārbauda triecienizturība visiem tādu portatīvo cisternu konstrukcijas prototipiem, kas atbilst konteinera definīcijai Starptautiskajā Konvencijā par drošiem konteineriem (CSC). Portatīvās cisternas prototipam jābūt tādam, lai spētu absorbēt tāda trieciena radītu spēku, kas nav mazāks par četrkāršu (4 g) pilnībā piekrautas portatīvās cisternas MPBM un ir tikpat ilgs, cik dzelzceļa transportā parastie mehāniskie triecieni. Turpmāk uzskaitīti standarti, kuros aprakstītas triecienizturības pārbaudēs izmantojamās metodes.

Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992.

Kanādas Valsts standarts, CAN/CGSB-43.147-2002, "Construction, Modification, Qualification, Maintenance, and Selection and Use of Means of Containment for the Handling, Offering for Transport or Transporting of Dangerous Goods by Rail", March 2002, Canadian General Standards Board (CGSB).

Deutsche Bahn AG

DB Systemtechnik, Minden

Verifikation und Versuche, TZF 96.2.

Portatīvo cisternu izturības pārbaude pret garenvirzienā izdarītu triecienu.

Société Nationale des Chemins de Fer Français

C.N.E.S.T. 002-1966.

Cisternkonteineru izturības pārbaude pret garenisku ārēju spriegumu un pret dinamisku triecienu.

Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

ISO standartam atbilstošu cisternkonteineru pārbaude

Metode EDC/TES/023/000/1991-06.

6.7.4.14.2.	Portatīvo cisternu un tās aprīkojumu jāapskata un jāpārbauda pirms nodošanas ekspluatācijā (sākotnējā apskate un pārbaude) un pēc tam ne retāk kā reizi piecos gados (5 gadu kārtējā apskate un pārbaude), minētā 5 gadu laika posma vidū veicot kārtējo starpposma apskati un pārbaudi (2,5 gadu kārtējā apskate un pārbaude). Šo 2,5 gadu kārtējo apskati un pārbaudi var veikt 3 mēnešos pirms vai pēc norādītā datuma. Neatkarīgi no iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes datuma veic ārkārtas apskati un pārbaudi, ja tā ir vajadzīga saskaņā ar 6.7.4.14.7. punktu.

6.7.4.14.3.	Portatīvās cisternas sākotnējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj konstrukcijas tipa pārbaudi, portatīvās cisternas korpusa un iekārtu iekšējo un ārējo apskati, pienācīgi ievērojot to, kādas atdzesētās sašķidrinātās gāzes paredzēts pārvadāt, kā arī spiediena pārbaudi, ņemot vērā 6.7.4.3.2. punktā minētos pārbaudes spiedienus. Ar kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas piekrišanu spiediena pārbaudi var veikt kā hidraulisku pārbaudi vai izmantojot citu šķidrumu vai gāzi. Pirms portatīvās cisternas nodošanas ekspluatācijā jāveic hermētiskuma pārbaudi un jāpārbauda to, vai visas apkalpošanas iekārtas darbojas apmierinoši. Ja korpuss un tā iekārtas ar spiedienu pārbaudītas katra atsevišķi, tad pēc samontēšanas jāveic kopīgu to hermētiskuma pārbaudi. Visas metinātās šuves, kas pakļautas pilnām slodzēm, sākotnējā pārbaudē jāpārbauda ar rentgena starojuma, ultraskaņas vai citu atbilstīgu nesagraujošu pārbaudes metodi. Šī prasība neattiecas uz apvalku.

6.7.4.14.4.	Piecu gadu un 2,5 gadu kārtējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj portatīvās cisternas un tās ierīču ārējo apskati, pienācīgi ievērojot to, kādas atdzesētās sašķidrinātās gāzes paredzēts pārvadāt, un hermētiskuma pārbaudi, kā arī jāpārliecinās par to, vai visas apkalpošanas iekārtas darbojas apmierinoši, un jānolasa vakuummetra, ja tāds ir, rādījumu. Cisternām, kas nav vakuumizolētas, 2,5 gadu un 5 gadu kārtējā apskatē apvalku un izolācijas materiālu jānoņem, bet tikai tik daudz, cik vajadzīgs, lai pienācīgi novērtētu cisternas stāvokli.

6.7.4.14.5.	Papildus tam cisternām, kas nav vakuumizolētas, 5 gadu kārtējā apskatē un pārbaudē apvalku un izolācijas materiālu jānoņem, bet tikai tik daudz, cik vajadzīgs, lai ticami novērtētu cisternas stāvokli.

6.7.4.14.6.	Portatīvo cisternu nedrīkst uzpildīt un piedāvāt pārvadāšanai pēc tam, kad pagājis iepriekšējās 6.7.4.14.2. punktā prasītās 5 gadu vai 2,5 gadu kārtējās apskates un pārbaudes termiņš. Tomēr portatīvu cisternu, kas uzpildīta, pirms pagājis iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņš, var pārvadāt laika posmā, kurš nav ilgāks par trim mēnešiem pēc šīs iepriekšējās kārtējās apskates vai pārbaudes termiņa beigām. Bez tam portatīvu cisternu pēc iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņa beigām drīkst pārvadāt:

a)	pēc iztukšošanas, bet pirms attīrīšanas, lai veiktu nākamo apskati vai pārbaudi, kas vajadzīga pirms atkārtotas uzpildīšanas, un

b)	ja vien kompetentā iestāde nav paredzējusi savādāk — laika posmā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes termiņa beigām, lai varētu atdot atpakaļ bīstamu kravu tās piemērotai likvidēšanai vai pārstrādei.. Atsauci uz šo izņēmumu jāiekļauj pārvadājuma dokumentā.

6.7.4.14.7.	Ārkārtas apskate un pārbaude vajadzīga tad, ja portatīvajai cisternai ir redzami bojājumi vai korozijas skartas vietas, sūces vai citi defekti, kas varētu ietekmēt portatīvās cisternas atbilstību prasībām. Ārkārtas apskates un pārbaudes apjoms ir atkarīgs no portatīvās cisternas bojājumu vai nolietojuma pakāpes. Ārkārtas apskatē un pārbaudē jāiekļauj vismaz tās procedūras, kas saskaņā ar 6.7.4.14.4. punktu ir paredzētas 2,5 gadu apskatē un pārbaudē.

6.7.4.14.8.	Sākotnējā apskatē un pārbaudē jāveic iekšējo apskati, kuras gaitā apskata korpusu, lai konstatētu iespējamu tā izdrupšanu, koroziju, abrazīvus bojājumus, trieciena atstātus iespiedumus, deformāciju, metināto šuvju defektus vai citus bojājumus, kas portatīvo cisternu varētu padarīt nedrošu pārvadāšanai.

6.7.4.14.9.	Ārējā apskatē nepieciešams:

a)	apskatīt ārējos cauruļvadus, ventiļus, spiediena uzturēšanas/dzesēšanas sistēmas (attiecīgā gadījumā) un blīves, lai konstatētu iespējamu koroziju, defektus vai citus bojājumus, ieskaitot sūces, kas portatīvo cisternu varētu padarīt nedrošu uzpildīšanai, iztukšošanai vai pārvadāšanai;

b)	pārliecināties par to, ka nav noplūdes caur līdlūku vākiem vai blīvēm;

c)	nomainīt vai pievilkt trūkstošās vai vaļīgās bultskrūves vai uzgriežņus savienojumos ar atloku vai slēgtās uzmavās;

d)	pārliecināties par to, ka avārijas ierīces un ventiļi nav korodējuši, deformēti un ka tiem nav citu bojājumu vai defektu, kas varētu traucēt normālu to darbību. Jāiedarbina tālvadības slēgierīces un pašaizverošos slēgventiļus, lai pārliecinātos par pienācīgu to darbību;

e)	pārliecināties par to, ka nepieciešamais marķējums uz portatīvās cisternas ir skaidri salasāms un atbilst attiecīgajām prasībām, un

f)	pārliecināties par to, ka portatīvās cisternas karkass, balsti un celšanas ierīces ir apmierinošā stāvoklī.

6.7.4.14.10. 	Apskates un pārbaudes, kas paredzētas 6.7.4.14.1., 6.7.4.14.3., 6.7.4.14.4., 6.7.4.14.5. un 6.7.4.14.7. punktā, jāveic ekspertam, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde vai tās pilnvarota organizācija, vai arī tās jāeic šāda eksperta klātbūtnē. Ja apskatē un pārbaudē ir paredzēta spiediena pārbaude, tad tajā jāizmanto spiedienu, kas norādīts pie portatīvās cisternas piestiprinātajā datu plāksnītē. Spiediena pārbaudes laikā jāapskata, vai portatīvās cisternas korpusā, cauruļvados vai iekārtās nav sūču.

6.7.4.14.11.	Ikreiz, kad veic portatīvās cisternas korpusa griešanas, termiskās apstrādes vai metināšanas darbus, tie jāapstiprina kompetentajai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai, ņemot vērā spiedtrauku ekspluatācijas noteikumus, saskaņā ar kuriem izgatavots konkrētais korpuss. Pēc darbu pabeigšanas veic spiediena pārbaudi, izmantojot sākotnējās pārbaudes spiedienu.

6.7.4.14.12. 	Jebkādu nedrošu stāvokļu atklāšanas gadījumā jāpārtrauc portatīvās cisternas ekspluatācija, un to atsākt drīkst tikai pēc defektu novēršanas un atkārtotas pārbaudes izturēšanas.

#### 6.7.4.15.	Marķējums

6.7.4.15.1.	Katra pārvietojamā cisterna jāaprīko ar korozijizturīgu metāla plāksnīti, ko cieši jāiestiprina pie portatīvās cisternas labi saredzamā un apskatei viegli pieejamā vietā. Ja portatīvās cisternas uzbūves īpatnību dēļ plāksnīti nav iespējams cieši piestiprināt pie korpusa, tad korpusu jāmarķē vismaz ar informāciju, kas prasīta spiedtrauku ekspluatācijas noteikumos. Plāksnītes marķējumā, ieštancējot vai izmantojot citu līdzvērtīgu metodi, jānorāda vismaz šādu minimālo informāciju.

Izgatavošanas valsts

| U N | Apstiprināšanas valsts | Apstiprinājuma numurs | Alternatīvas vienošanās (sk. 6.7.1.2. punktu) “AA” |
| --- | --- | --- | --- |

Izgatavotāja nosaukums vai zīme

Izgatavotāja piešķirtais sērijas numurs

Konstrukcijas tipa apstiprināšanai pilnvarotā organizācija

Īpašnieka reģistrācijas numurs

Izgatavošanas gads

Spiedtrauku ekspluatācijas noteikumi, saskaņā ar kuriem projektēta cisterna

Pārbaudes spiediens: ___________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

MPDS: __________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Minimālā aprēķinātā temperatūra: ________°C

Ūdens ietilpība 20 °C temperatūrā: _________litri

Sākotnējās spiediena pārbaudes datums un pārbaudes liecinieku identifikācija

Korpusa materiāls vai materiāli un to standarti

Līdzvērtīgais standarttērauda biezums: __________mm

Iepriekšējās kārtējās pārbaudes vai pārbaužu datums un veids

Mēnesis: ____ Gads: ____ Pārbaudes spiediens: ____ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2

Tā eksperta zīmogs, kurš veicis iepriekšējo pārbaudi vai piedalījies tajā

Tās gāzes vai gāzu pilns nosaukums, kuru pārvadāšanai pārvietojamā cisterna ir apstiprināta

“Termoizolācija” vai “vakuumizolācija”: ______________

Izolācijas sistēmas efektivitāte (siltuma pieplūde): ______ vati (W)

Turēšanas standartlaiks: _______________ dienas (vai stundas) un

sākotnējais spiediens: ______________ bāri/kPa (manometriskais spiediens) 2, un

uzpildes pakāpe: ________ kg

katrai atdzesētajai sašķidrinātajai gāzei, ko atļauts pārvadāt.

6.7.4.15.2.	Portatīvo cisternu vai metāla plāksnīti, kas cieši piestiprināta pie portatīvās cisternas,  jāmarķē ar šādu informāciju.

Īpašnieka un pārvadātāja nosaukums

Pārvadājamās atdzesētās sašķidrinātās gāzes nosaukums (un minimālā vidējā tilpuma temperatūra)

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM): ________ kg

Tukšas portatīvās cisternas (taras) masa: _________ kg

Faktiskais pārvadājamās gāzes turēšanas laiks: _______dienas (vai stundas)

PIEZĪME: par pārvadājamo atdzesēto sašķidrināto gāzu identifikāciju sk. arī 5. daļu.

6.7.4.15.3.	Ja pārvietojamā cisterna ir projektēta un apstiprināta darbībām atklātā jūrā, tad uz identifikācijas plāksnītes jābūt uzrakstam “OFFSHORE PORTABLE TANK”( JŪRAS  PORTATĪVĀ  CISTERNA].

### 6.7.5.	ANO daudzelementu gāzu konteineru (MEGC), kas paredzēti neatdzesētu gāzu pārvadāšanai, projektēšanas, konstrukcijas, inspicēšanas un pārbaudes prasības

#### 6.7.5.1.	Definīcijas

Šajā iedaļā

Alternatīva vienošanās ir kompetentās iestādes piešķirts apstiprinājums portatīvai cisternai vai MEGC, kas projektēts, izgatavots vai pārbaudīts pēc tehniskām prasībām vai pārbaudes metodēm, kuras nav iekļautas šajā nodaļā.

Elementi ir baloni, caurules vai balonu komplekti.

Hermētiskuma pārbaude ir pārbaude ar gāzi, kad MEGC elementus un apkalpošanas iekārtas pakļauj efektīvam iekšējam spiedienam, kas ir ne mazāks par 20 % no pārbaudes spiediena.

Kolektors ir cauruļu un ventiļu komplekts, kas savieno elementu uzpildīšanas un/vai iztukšošanas atveres.

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM) ir MEGC taras masas un vissmagākās kravas, kādu atļauts pārvadāt, masas summa.

ANO daudzelementu gāzu konteineri (MEGC) ir multimodālos pārvadājumos izmantojami  komplekti, kas ietver balonus, caurules un balonu komplektus, kurus savstarpēji savieno ar kolektoriem un kuriem ir viens karkass. MEGC ietilpst gāzu pārvadāšanai vajadzīgās apkalpošanas iekārtas un struktūras iekārtas.

Apkalpošanas iekārtas ir mērinstrumenti un iepildīšanas, iztukšošanas, ventilācijas un drošības ierīces.

Struktūras iekārtas ir pastiprinošās, savienojošās, aizsargājošās un stabilizējošās ierīces, kas atrodas elementu ārpusē.

#### 6.7.5.2.	Vispārīgas prasības projektēšanai un izgatavošanai

6.7.5.2.1.	MEGC jābūt tādiem, lai tos varētu uzpildīt un iztukšot, nenoņemot struktūras iekārtas. Tiem jābūt apgādātiem ar stabilizējošām ierīcēm, kas atrodas elementu ārpusē un nodrošina konstrukcijas viengabalainību pārkraušanas un pārvadāšanas laikā. MEGC jāprojektē un jāizgatavo ar balstiem, kas nodrošina stabilu pamatu pārvadājuma laikā, kā arī ar atbilstīgām celšanas un nostiprināšanas ierīcēm, kuras nodrošina iespēju pacelt MEGC arī tad, kad tas ir uzpildīts līdz maksimāli pieļaujamajai bruto masai. MEGC ir paredzēti iekraušanai transportlīdzeklī vai kuģī, un tos jāaprīko ar sliedēm, balstiem vai palīgierīcēm, kas vajadzīgas, lai atvieglotu mehanizētu apstrādi.

6.7.5.2.2.	MEGC jāprojektē, jāizgatavo un jāaprīko tā, lai tas izturētu visas ietekmes, kas uz to iedarbojas parastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos. Projektējot jāņem vērā dinamiskās slodzes un materiālu noguruma efektu.

6.7.5.2.3.	MEGC elementiem jābūt no bezšuvju tērauda, un tos jāizgatavo un jāpārbauda saskaņā ar 6.2.5. iedaļas prasībām. Visiem viena MEGC elementiem jāatbilst vienam konstrukcijas tipam.

6.7.5.2.4.	MEGC elementiem, savienotājelementiem un cauruļvadiem jābūt:

a)	saderīgiem ar pārvadājamajām vielām (sk. ISO 11114-1:1997 un ISO 11114-2:2000) vai

b)	pienācīgi pasivētiem vai neitralizētiem ķīmiskā reakcijā.

6.7.5.2.5.	Jānovērš nesaderīgu metālu saskare, kas var radīt galvaniska procesa izraisītus bojājumus.

6.7.5.2.6.		Materiāli, no kuriem izgatavots MEGC, tostarp visas ierīces, blīves un palīgierīces, nedrīkst kaitīgi iedarboties uz gāzēm, ko paredzēts pārvadāt minētajā MEGC.

6.7.5.2.7.	MEGC jāprojektē tā, lai tie bez satura zudumiem varētu izturēt vismaz satura radīto iekšējo spiedienu, kā arī statiskās, dinamiskās un termiskās slodzes parastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos. Projektējot jāņem vērā materiālu noguruma efektu, kas paredzētajā daudzelementu gāzu konteinera kalpošanas laikā rodas atkārtotas minēto slodžu iedarbības rezultātā.

6.7.5.2.8.	Pārvadājot maksimālo pieļaujamo kravas daudzumu, MEGC un to stiprinājumiem jāspēj absorbēt šādus atsevišķi darbojošos statiskos spēkus:

a)	braukšanas virzienā: divreiz lielāku par MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1;

b)	horizontāli, taisnā leņķī pret kustības virzienu: vienādu ar MPBM (ja braukšanas virziens nav skaidri noteikts, tad divreiz lielāku par MPBM), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1;

c)	vertikāli, uz augšu: vienādu ar MPBM, kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1, un

d)	vertikāli, uz leju: divreiz lielāku par MPBM (kopējā slodze, ieskaitot smaguma spēka iedarbību), kas reizināta ar brīvās krišanas paātrinājumu g 1.

6.7.5.2.9.	Iedarbojoties 6.7.5.2.8. punktā noteiktajiem spēkiem, spriegums visvairāk noslogotajā elementu punktā nedrīkst pārsniegt vērtības, kas norādītas vai nu atbilstīgajos 6.2.5.2. punktā minētajos standartos, vai — ja elementi nav projektēti, izgatavoti un pārbaudīti saskaņā ar šiem standartiem — tehniskajos noteikumos vai standartos, ko atzīst vai ir apstiprinājusi lietošanas valsts kompetentā iestāde (sk. 6.2.3. iedaļu).

6.7.5.2.10.	Iedarbojoties katram no 6.7.5.2.8. punktā minētajiem spēkiem, drošības koeficientam karkasam un stiprinājumiem ir jābūt šādam:

a)	tēraudiem ar skaidri noteiktu tecēšanas robežu drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto tecēšanas robežu vai

b)	tēraudiem, kuru tecēšanas robeža nav skaidri noteikta, drošības koeficients ir 1,5 attiecībā pret garantēto nosacīto tecēšanas robežu, ko raksturo 0,2 % liels paliekošais pagarinājums, bet austenīta tēraudiem šī vērtība ir 1 %.

6.7.5.2.11.	Jāparedz uzliesmojošu gāzu pārvadāšanai paredzēto MEGC iezemēšanas iespēja.

6.7.5.2.12.	Elementus jānostiprina tā, lai novērstu nevēlamu to pārvietošanos attiecībā pret struktūru un nevēlamu vietējo spriegumu koncentrāciju.

6.7.5.3.	Apkalpošanas iekārtas

6.7.5.3.1.	Apkalpošanas iekārtas jāveido vai jāprojektē tā, lai novērstu bojājumus, kas varētu izraisīt spiediena trauka satura noplūdi parastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos. Ja karkass savienots ar elementiem tādā veidā, ka ir iespējama montāžas mezglu relatīva savstarpēja nobīde, tad aprīkojumu jānostiprina tā, lai šīs nobīdes rezultātā netiktu bojātas darbojošās daļas. Kolektoriem, iztukšošanas ierīcēm (cauruļu savienošanas uzmavām, slēgierīcēm) un slēgventiļiem jābūt aizsargātiem pret nolaušanu ārēju spēku iedarbībā. Kolektora cauruļvadiem, kas ved uz slēgventiļiem, jābūt pietiekami elastīgiem, lai novērstu bīdes pretestību ventiļos un cauruļvados vai spiediena trauka satura noplūdi. Iepildīšanas un iztukšošanas ierīcēm (ieskaitot atlokus un vītņotus aizbāžņus) un visiem aizsargvākiem jābūt aizsargātiem pret netīšu atvēršanu.

6.7.5.3.2.	Katram elementam, kas paredzēts toksisko gāzu (T, TF, TC, TO, TFC un TOC grupas gāzes) pārvadāšanai, jābūt apgādātam ar ventili. Sašķidrinātu toksisku gāzu gadījumā (gāzes ar klasifikācijas kodu 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC un 2TOC) kolektoram jābūt projektētam tā, lai elementus varētu piepildīt katru atsevišķi un savstarpēji izolēt tos ar noslēdzamu ventili. Pārvadājot uzliesmojošas gāzes (F grupas gāzes), elementus ar izolējoša ventiļa palīdzību nodala vienībās, kuru ietilpība nepārsniedz 3000 litrus.

6.7.5.3.3.	MEGC uzpildīšanas un iztukšošanas atveres jāaprīko ar diviem secīgi uzstādītiem ventiļiem, ko izvieto viegli pieejamā vietā uz katras iztukšošanas un uzpildīšanas caurules. Viens no šiem ventiļiem var būt pretvārsts. Uzpildīšanas un iztukšošanas ierīces var būt pievienotas kolektoram. Cauruļvadu sekcijās, kuras var noslēgt no abām pusēm un kurās var norobežot šķidrumu, jāparedz spiediena samazināšanas ventili, lai novērstu paaugstināta spiediena rašanos. MEGC galvenie izolējošie ventiļi skaidri jāmarķē, norādot to aizvēršanas virzienu. Visus slēgventiļus un citas slēgierīces jāprojektē un jāizgatavo tā, lai tās izturētu spiedienu, kas 1,5 un vairāk reizes pārsniedz MEGC pārbaudes spiedienu. Visiem slēgventiļiem ar skrūvējamu vārpstu jāaizveras, griežot sviru pulksteņrādītāja virzienā. Uz pārējiem slēgventiļiem skaidri jānorāda stāvokļi (atvērts un aizvērts) un aizvēršanas virziens. Visus slēgventiļus jāprojektē un jāizvieto tā, lai novērstu netīšas atvēršanas iespēju. Ventiļus un palīgierīces jāizgatavo no plastiskiem metāliem.

6.7.5.3.4.	Cauruļvadus jāprojektē, jāizgatavo un jāuzstāda tā, lai novērstu bojājumus, kas rodas, cauruļvadiem izplešoties un saraujoties, un bojājumus mehāniska trieciena vai vibrācijas rezultātā. Cauruļvadu savienojumiem jābūt lodētiem ar cinku un misiņu vai ar citu tikpat izturīgu metāla savienojumu. Lodējuma materiālu kušanas temperatūrai jābūt ne mazākai kā 525 °C. Apkalpošanas iekārtu un kolektora nominālais spiediens nedrīkst būt mazāks par divām trešdaļām no elementu pārbaudes spiediena.

#### 6.7.5.4.	Spiediena samazināšanas ierīces

6.7.5.4.1. 	MEGC, ko izmanto ANO nr. 1013 oglekļa dioksīda un ANO nr. 1070 slāpekļa(I) oksīda pārvadāšanai, jāaprīko ar vienu vai vairākām spiediena samazināšanas ierīcēm. Pārējo gāzu pārvadāšanai paredzētos MEGC ar spiediena samazināšanas ierīcēm jāaprīko tā, kā noteikusi lietošanas valsts kompetentā iestāde.

6.7.5.4.2.	Uzstādot spiediena samazināšanas ierīces, ar vienu vai vairākām spiediena samazināšanas ierīcēm jāaprīko visus MEGC elementus vai elementu grupas, ko ir iespējams izolēt. Spiediena samazināšanas ierīcēm jābūt tādām, kas var izturēt dinamiskas slodzes, ieskaitot triecienu ar šķidruma vilni, un tās projektē tā, lai novērstu svešķermeņu iekļūšanu, gāzes noplūdi un bīstama pārspiediena rašanos.

6.7.5.4.3.	MEGC, ko izmanto 4.2.5.2.6. punktā aprakstītajā portatīvo cisternu instrukcijā T50 noteiktu atsevišķu neatdzesētu gāzu pārvadāšanai, var aprīkot ar spiediena samazināšanas ierīci atbilstīgi lietošanas valsts kompetentās iestādes prasībām. Ja vien specializētam izmantojumam paredzēts MEGC nav aprīkots ar apstiprinātu spiediena samazināšanas ierīci no materiāliem, kas ir saderīgi ar pārvadājamo gāzi, šādā ierīcē jāiekļauj drošības membrāna, kuru uzstāda pirms atsperes tipa ierīces. Starp drošības membrānu un atsperes tipa ierīci var uzstādīt manometru vai piemērotu indikatoru. Tas ļauj konstatēt membrānas bojājumu, plīsumu vai noplūdi, kura var izraisīt nepareizu spiediena samazināšanas ierīces darbību. Membrānai jāplīst nominālajā spiedienā, kas par 10 % pārsniedz spiedienu atsperes tipa ierīces darbības sākumā.

6.7.5.4.4.	Ja MEGC izmanto dažādu zemspiediena sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai, tad spiediena samazināšanas ierīcei jāiedarbojas spiedienā, kas 6.7.3.7.1. punktā norādīts gāzei, kurai no visām konkrētajā MEGC pārvadājamām gāzēm ir vislielākais maksimālais pieļaujamais darba spiediens.

#### 6.7.5.5.	Spiediena samazināšanas ierīču caurplūdes spēja

6.7.5.5.1.	Uzstādīto spiediena samazināšanas ierīču kopējai caurplūdes spējai jābūt pietiekamai, lai tad, ja MEGC pilnībā apņem liesmas, spiediens (arī akumulētais) elementos nepārsniegtu 120 % no spiediena samazināšanas ierīcē iestatītā spiediena. Lai noteiktu spiediena samazināšanas ierīču sistēmas minimālo kopējo caurplūdes spēju, jāizmanto CGA S-1.2-1995 norādīto formulu. Lai noteiktu katra atsevišķa elementa caurplūdes spēju, var izmantot CGA S-1.1-1994 norādīto formulu. Zemspiediena sašķidrinātu gāzu gadījumā, lai sasniegtu pilnu paredzēto caurplūdes spēju, var izmantot atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīces. Ja MEGC izmanto dažādu gāzu pārvadāšanai, tad spiediena samazināšanas ierīču kopējai caurplūdes spējai jābūt tādai, lai nodrošinātu lielāko caurplūdi, kas nepieciešama pārvadāšanai MEGC atļautajām gāzēm.

6.7.5.5.2.	Nosakot to spiediena samazināšanas ierīču kopējo nepieciešamo caurplūdes spēju, kas uzstādītas uz sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzētajiem elementiem, jāņem vērā konkrētās gāzes termodinamiskās īpašības (sk., piemēram, CGA S-1.2-1995 par zemspiediena sašķidrinātām gāzēm un CGA S-1.1-1994 par augstspiediena sašķidrinātām gāzēm).

#### 6.7.5.6.	Spiediena samazināšanas ierīču marķēšana

6.7.5.6.1.	Atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīces salasāmi un pastāvīgi jāmarķē ar šādu informāciju:

a)	iestatītais spiediens (bāros vai kPa), kurā ierīcei jāsāk darboties;

b)	darbības sākuma spiediena pielaide;

c)	ierīces nominālā caurplūde, ko izsaka standarta kubikmetros gaisa sekundē (m3/s).

Ja iespējams, jānorāda arī šādu informāciju:

d)	izgatavotāja nosaukums un atbilstīgais numurs katalogā.

6.7.5.6.2.	Uz drošības membrānām norādīto nominālo caurplūdi jānosaka saskaņā ar CGA S-1.1-1994.

6.7.5.6.3.	Nominālo caurplūdi, ko norāda zemspiediena sašķidrinātām gāzēm paredzētu atsperes tipa spiediena samazināšanas ierīču marķējumā, jānosaka atbilstīgi standartam ISO 4126-1:1991.

#### 6.7.5.7.	Savienojumi ar spiediena samazināšanas ierīcēm.

6.7.5.7.1.	Spiediena samazināšanas ierīču savienojumu izmēram jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu netraucētu izplūstošo tvaiku vai gāzu nepieciešamā daudzuma piekļuvi spiediena samazināšanas ierīcei. Starp elementu un spiediena samazināšanas ierīcēm nedrīkst uzstādīt slēgventiļus, izņemot gadījumus, kad apkopes vajadzībām vai citu iemeslu dēļ ir uzstādītas dublējošas ierīces, bet slēgventiļi, kas apkalpo faktiski darbojošās ierīces, ir bloķēti atvērtā stāvoklī vai savstarpēji bloķēti tā, ka vismaz viena no dublējošām ierīcēm vienmēr ir darba stāvoklī un atbilst 6.7.5.5. punkta prasībām. Izplūdes atverēs vai atverēs uz spiediena samazināšanas ierīci nedrīkst būt nekādu aizsprostojumu, kas varētu ierobežot vai noslēgt plūsmu no elementa uz minēto ierīci. Cauruļvadiem un savienojumiem jābūt ar vismaz tādu caurplūdes laukumu, kāds ir ieplūdes atverei spiediena samazināšanas ierīcē, ar kuru ir saistīts konkrētais cauruļvads vai savienojums. Izvadcauruļu nominālajam izmēram jābūt vismaz tikpat lielam kā spiediena samazināšanas ierīces izvada nominālajam izmēram. Spiediena samazināšanas ierīču izplūdes atverēm, ja tādas ir, atbrīvotais tvaiks vai šķidrums atmosfērā jāizvada, pastāvot minimālam pretspiedienam uz šīm ierīcēm.

#### 6.7.5.8.	Spiediena samazināšanas ierīču novietojums

6.7.5.8.1.	Spiediena samazināšanas ierīcei maksimālas uzpildīšanas apstākļos jābūt saskarē ar sašķidrinātu gāzu pārvadāšanai paredzēto elementu tvaika telpu. Uzstādītās ierīces jāizvieto tā, lai nodrošinātu netraucētu tvaika izdalīšanos virzienā uz augšu, tādējādi nepieļaujot izplūstošās gāzes vai šķidruma saskari ar MEGC, tā elementiem vai ar personālu. Uzliesmojošu un oksidējošos gāzu gadījumā izvadāmā gāze jāvirza prom no elementa tādā veidā, lai tā nesaskartos ar pārējiem elementiem. Siltumizturīgas aizsargierīces, kas maina gāzes plūsmas virzienu, drīkst izmantot tad, ja šādi nemazinās spiediena samazināšanas ierīcēm nepieciešamā caurplūde.

6.7.5.8.2.	Jāveic pasākumi, lai nepiederošām personām slēgtu piekļuvi spiediena samazināšanas ierīcēm un lai aizsargātu šīs ierīces no bojājumiem MEGC apgāšanās gadījumā.

#### 6.7.5.9.	Mērierīces

6.7.5.9.1.	Ja MEGC ir paredzēts uzpildīt pēc svara, tad to jāaprīko ar vienu vai vairākām mērierīcēm. Nedrīkst izmantot līmeņa rādītājus no stikla un citiem trausliem materiāliem.

#### 6.7.5.10.	MEGC balsti, karkass, celšanas un nostiprināšanas palīgierīces

6.7.5.10.1. 	MEGC jāprojektē un jāizgatavo ar balstu konstrukciju, kas tos droši balsta pārvadājuma laikā. Šajā projektēšanas aspektā jāņem vērā 6.7.5.2.8. punktā norādītos spēkus un 6.7.5.2.10. punktā norādīto drošības koeficientu. Atļauts izmantot sliedes, karkasus, rāmjus un citas līdzīgas konstrukcijas.

6.7.5.10.2.	Elementu armatūras (piemēram, rāmja, karkasa u.c.) un MEGC celšanas un nostiprināšanas palīgierīču radītie kopējie spriegumi nedrīkst izsaukt pārmērīgu spriegumu nevienā atsevišķā elementā. Visi MEGC jāaprīko ar pastāvīgām celšanas un nostiprināšanas palīgierīcēm. Armatūru un palīgierīces nekādā gadījumā nedrīkst piemetināt pie elementiem.

6.7.5.10.3.	Projektējot balstus un karkasus, ņem vērā vides korozīvo iedarbību.

6.7.5.10.4.	Ja MEGC pārvadājuma laikā nav aizsargāti atbilstīgi 4.2.5.3. punktam, tad to elementiem un apkalpošanas iekārtām jābūt aizsargātām pret bojājumiem šķērsvirzienā vai garenvirzienā izdarīta trieciena vai apgāšanās gadījumā. Ārējās iekārtas aizsargā tā, lai nepieļautu elementa satura noplūdi uz šīm iekārtām trieciena vai MEGC apgāšanās gadījumā. Sevišķa uzmanība jāpievērš kolektora aizsardzībai. Aizsardzības piemēri:

a)	aizsardzība pret šķērsvirzienā izdarītu triecienu: to var veidot gareniski stieņi;

b)	aizsardzība apgāšanās gadījumā: to var veidot stiprinoši gredzeni vai stieņi, kas piestiprināti šķērsām rāmim;

c)	aizsardzība pret triecienu no aizmugures: to var veidot buferis vai rāmis;

d)	elementu un apkalpošanas iekārtu aizsardzība pret bojājumiem trieciena vai apgāšanās gadījumā, izmantojot attiecīgajiem standarta ISO 1496-3:1995 noteikumiem atbilstošu rāmi.

#### 6.7.5.11.	Konstrukcijas tipa apstiprināšana

6.7.5.11.1.	Kompetentai iestādei vai tās pilnvarotai organizācijai jāizsniedz konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikātu par katru jaunu MEGC konstrukcijas tipu. Ar šo sertifikātu jāapstiprina, ka minētā iestāde ir apsekojusi MEGC un ka tas ir piemērots paredzētajam mērķim un atbilst šīs nodaļas prasībām, kā arī attiecīgajiem noteikumiem par gāzēm 4.1. nodaļā un iepakošanas instrukcijā P200. Ja MEGC izgatavo sērijveidā, nemainot konstrukcijas tipu, tad sertifikāts ir derīgs visai sērijai. Sertifikātā jāatsaucas uz prototipa pārbaudes protokolu, jānorāda materiālus, no kuriem izgatavots kolektors, standartus, pēc kuriem izgatavoti elementi, un apstiprinājuma numuru. Apstiprinājuma numurs sastāv no apstiprinājumu piešķīrušās valsts atšķirības zīmes vai simbola, t.i., no atšķirības zīmes, ko izmanto starptautiskajā satiksmē atbilstīgi 1968. gada Vīnes Konvencijai par ceļu satiksmi, un no reģistrācijas numura. Sertifikātā jānorāda visas alternatīvās vienošanās atbilstīgi 6.7.1.2. punktam. Konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikāts var būt par pamatu tādu mazāka izmēra MEGC apstiprināšanai, kas ir tāda paša veida un biezuma konteineri, izgatavoti pēc tām pašām tehnoloģijām un aprīkoti ar identiskiem balstiem, līdzvērtīgām slēgierīcēm un citiem piederumiem.

6.7.5.11.2.	Konstrukcijas tipa apstiprinājuma mērķiem sastādītajā prototipa pārbaudes protokolā jāiekļauj vismaz šādas ziņas:

a)	standartā ISO 1496-3:1995 norādītās attiecīgās karkasa pārbaudes rezultāti;

b)	saskaņā ar 6.7.5.12.3. punktu paredzētās sākotnējās apskates un pārbaudes rezultāti;

c)	saskaņā ar 6.7.5.12.1. punktu paredzētās triecienizturības pārbaudes rezultāti un

d)	sertifikācijas dokumenti, kas apliecina balonu un cauruļu atbilstību attiecīgajiem standartiem.

#### 6.7.5.12.	Apskate un pārbaude

6.7.5.12.1.	Jāpārbauda triecienizturība visiem tādu MEGC konstrukciju prototipiem, kas atbilst konteinera definīcijai Starptautiskajā Konvencijā par drošiem konteineriem (CSC). MEGC prototipam jābūt tādam, lai tas spētu absorbēt tāda trieciena radītu spēku, kas nav mazāks par četrkāršu (4 g) pilnībā piekrauta MEGC maksimālo pieļaujamo bruto masu un ir tikpat ilgs, cik dzelzceļa transportā parastie mehāniskie triecieni. Turpmāk uzskaitīti standarti, kuros aprakstītas triecienizturības pārbaudēs izmantojamās metodes.

Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992.

Kanādas Valsts standarts, CAN/CGSB-43.147-2002, "Construction, Modification, Qualification, Maintenance, and Selection and Use of Means of Containment for the Handling, Offering for Transport or Transporting of Dangerous Goods by Rail", March 2002, Canadian General Standards Board (CGSB).

Deutsche Bahn AG

DB Systemtechnik, Minden

Verifikation und Versuche, TZF 96.2.

Portatīvo cisternu izturības pārbaude pret garenvirzienā izdarītu triecienu.

Société Nationale des Chemins de Fer Français

C.N.E.S.T. 002-1966.

Cisternkonteineru izturības pārbaude pret garenisku ārēju spriegumu un pret dinamisku triecienu.

Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

ISO standartam atbilstošu cisternkonteineru pārbaude

Metode EDC/TES/023/000/1991-06.

6.7.5.12.2.	MEGC elementus un piederumus jāapskata un jāpārbauda pirms nodošanas ekspluatācijā (sākotnējā apskate un pārbaude). Pēc tam MEGC jāapskata un jāpārbauda ne retāk kā reizi piecos gados (5 gadu kārtējā apskate un pārbaude). Neatkarīgi no iepriekšējās kārtējās apskates un pārbaudes datuma jāveic ārkārtas apskati un pārbaudi, ja tā ir vajadzīga saskaņā ar 6.7.5.12.5. punktu.

6.7.5.12.3.	MEGC sākotnējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj konstrukcijas tipa pārbaudi, MEGC un tā iekārtu ārējo apskati, pienācīgi ievērojot to, kādas gāzes paredzēts pārvadāt, kā arī spiediena pārbaudi, ko veic pārbaudes spiedienā, kurš norādīts 4.1.4.1. punktā minētajā iepakošanas instrukcijā P200. Ar kompetentās iestādes vai tās pilnvarotas organizācijas piekrišanu kolektora spiediena pārbaudi var veikt kā hidraulisku pārbaudi vai izmantojot citu šķidrumu vai gāzi. Pirms MEGC nodošanas ekspluatācijā jāveic hermētiskuma pārbaudi un jāpārbauda to, vai visas apkalpošanas iekārtas darbojas apmierinoši. Ja elementi un to iekārtas ar spiedienu pārbaudītas katra atsevišķi, tad pēc samontēšanas jāveic kopīgu to hermētiskuma pārbaudi.

6.7.5.12.4.	Piecu gadu kārtējā apskatē un pārbaudē jāiekļauj struktūras, elementu un apkalpošanas iekārtu ārējo apskati saskaņā ar 6.7.5.12.6. punktu. Elementu un cauruļvadu pārbaudes biežums ir noteikts iepakošanas instrukcijā P200, un pārbaudi jāveic saskaņā ar 6.2.1.5. punktā aprakstītajiem noteikumiem. Ja elementi un to iekārtas ar spiedienu pārbaudītas katra atsevišķi, tad pēc samontēšanas jāveic kopīgu to hermētiskuma pārbaudi.

6.7.5.12.5.	Ārkārtas apskate un pārbaude vajadzīga tad, ja MEGC ir redzami bojājumi vai korozijas skartas vietas, sūces vai citi defekti, kas varētu ietekmēt MEGC atbilstību prasībām. Ārkārtas apskates un pārbaudes apjoms ir atkarīgs no MEGC bojājumu vai nolietojuma pakāpes. Tajā jāietver vismaz 6.7.5.12.6. punktā paredzētās apskates.

6.7.5.12.6.	Minētajās apskatēs nepieciešams:

a)	apskatīt elementus no ārpuses, lai konstatētu iespējamu to izdrupšanu, koroziju, abrazīvus bojājumus, trieciena atstātus iespiedumus, deformāciju, metināto šuvju defektus vai citus bojājumus, ieskaitot sūces, kas MEGC varētu padarīt nedrošu pārvadāšanai;

b)	apskatīt cauruļvadus, ventiļus un blīves, lai konstatētu iespējamu koroziju, defektus vai citus bojājumus, ieskaitot sūces, kas MEGC varētu padarīt nedrošu uzpildīšanai, iztukšošanai vai pārvadāšanai;

c)	nomainīt vai pievilkt trūkstošās vai vaļīgās bultskrūves vai uzgriežņus savienojumos ar atloku vai slēgtās uzmavās;

d)	pārliecināties par to, ka avārijas ierīces un ventiļi nav korodējuši, deformēti un ka tiem nav citu bojājumu vai defektu, kas varētu traucēt normālu to darbību. Jāiedarbina tālvadības slēgierīces un pašaizverošos slēgventiļus, lai pārliecinātos par pienācīgu to darbību;

e)	pārliecināties par to, ka nepieciešamais marķējums uz MEGC ir skaidri salasāms un atbilst attiecīgajām prasībām, un

f)	pārliecināties par to, ka MEGC karkass, balsti un celšanas ierīces ir apmierinošā stāvoklī.

6.7.5.12.7.	Apskates un pārbaudes, kas paredzētas 6.7.5.12.1., 6.7.5.12.3., 6.7.5.12.4. un 6.7.5.12.5. punktā, jāveic organizācijai, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde, vai arī jāveic šādas organizācijas pārstāvja klātbūtnē. Ja apskatē un pārbaudē ir paredzēta spiediena pārbaude, tad tajā jāizmanto spiedienu, kas norādīts pie MEGC piestiprinātajā datu plāksnītē. Spiediena pārbaudes laikā jāapskata, vai MEGC elementos, cauruļvados vai iekārtās nav sūču.

6.7.5.12.8.	Jebkādu nedrošu stāvokļu atklāšanas gadījumā jāpārtrauc MEGC ekspluatācija, un to atsākt drīkst tikai pēc defektu novēršanas un atbilstīgo pārbaužu izturēšanas.

#### 6.7.5.13.	Marķējums

6.7.5.13.1.	Katrs MEGC jāaprīko ar korozijizturīgu metāla plāksnīti, ko cieši piestiprina pie MEGC labi saredzamā un apskatei viegli pieejamā vietā. Elementus marķē saskaņā ar 6.2. nodaļu. Plāksnītes marķējumā, ieštancējot vai izmantojot citu līdzvērtīgu metodi, jānorāda vismaz šādu minimālo informāciju.

Izgatavošanas valsts

| U N | Apstiprināšanas valsts | Apstiprinājuma numurs | Alternatīvas vienošanās (sk. 6.7.1.2. punktu) “AA” |
| --- | --- | --- | --- |

Izgatavotāja nosaukums vai zīme

Izgatavotāja piešķirtais sērijas numurs

Konstrukcijas tipa apstiprināšanai pilnvarotā organizācija

Izgatavošanas gads

Pārbaudes spiediens: _________ bāri (manometriskais spiediens)

Aprēķinātais temperatūras intervāls: no _______ °C līdz _______ °C

Elementu skaits: ___________

Kopējā ietilpība (ūdens): _________ litri

Sākotnējās spiediena pārbaudes datums un pilnvarotās organizācijas identifikācija

Iepriekšējās kārtējās pārbaudes vai pārbaužu datums un veids

Mēnesis: _______ Gads: ________

Tās pilnvarotās organizācijas zīmogs, kas veikusi iepriekšējo pārbaudi vai piedalījies tajā

PIEZĪME: metāla plāksnītes nedrīkst piestiprināt uz elementiem.

6.7.5.13.2.	Metāla plāksnīti, kas cieši piestiprināta pie MEGC, jāmarķē ar šādu informāciju.

Pārvadātāja nosaukums

Maksimālā pieļaujamā kravas masa: ______________ kg

Darba spiediens 15 °C temperatūrā: _________ bāri (manometriskais spiediens)

Maksimālā pieļaujamā bruto masa (MPBM): ________ kg

Tukša MEGC (taras) masa: ___________ kg

Atšķirības zīme, ko izmanto mehāniskajiem transportlīdzekļiem starptautiskajā satiksmē, kā paredzēts Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi (1968. gads).

Aprēķinu vajadzībām g = 9,81 m/s2.

Norādīt izmantotās vienības.

Sk. 6.7.2.2.10. punktu.

Šī formula attiecas tikai uz neatdzesētām sašķidrinātām gāzēm, kuru kritiskā temperatūra ir ievērojami augstāka par temperatūru akumulācijas stāvoklī. Gāzēm, kuru kritiskā temperatūra daudz neatšķiras no temperatūras akumulācijas stāvoklī vai ir par to zemāka, spiediena samazināšanas ierīču caurplūdes spējas aprēķināšanā ņem vērā pārējās termodinamiskās īpašības, kas piemīt konkrētajai gāzei (sk., piemēram, CGA S-1.2-1995).

Sk. 6.7.3.2.8. punktu.

Sk., piemēram, CGA pamfletu S-1.2-1995.