# 5. DAĻA

Nosūtīšanas procedūras

## 5.1. NODAĻA

## VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

### 5.1.1.	Piemērošanas joma un vispārīgi noteikumi

Šajā daļā ir izklāstīti noteikumi bīstamu kravu nosūtīšanas procedūrām , kas ir saistītas ar marķēšanu, apzīmēšanu un dokumentāciju, kā arī gadījumos, kad tas ir nepieciešamas, nosūtīšanas atļaujām un iepriekšēju  paziņošanu.

### 5.1.2.	Transporta taras izmantošana

5.1.2.1.	a)	Ja nav redzami marķējums un bīstamības zīmes, kas pilnībā raksturo visas transporta tarā esošās bīstamās kravas, tad transporta taru marķē ar vārdiem “TRANSPORTA TARA” un ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”, kā arī apzīmē ar bīstamības zīmēm atbilstoši 5.2.2. iedaļas prasībām attiecībā uz pakām, atbilstoši katrai transporta tarā esošai bīstamās kravas vienībai. Ja dažādas pakas jāmarķē ar vienu un to pašu marķējumu vai to pašu bīstamības zīmi, tad pietiek, ja to izmanto vienu reizi.

b)	Bīstamības zīmei, kas atbilst 5.2.2.2.2. punktā redzamajam 11. paraugam, jābūt uz šādu transporta taru divām pretējām sānu malām:

—	uz transporta taras ar pakām, kuras marķē saskaņā ar 5.2.2.1.12. punktu, izņemot gadījumus, ja bīstamības zīmes ir palikušas redzamas, un

—	uz transporta taras ar iepakotiem šķidrumiem , kuri nav jāapzīmē atbilstoši 5.2.2.1.12. punktam, izņemot gadījumus, kad slēgelementi paliek redzami.

5.1.2.2.	Katrai transporta tarā esošajai bīstamo kravu pakai jāatbilst visiem piemērojamajiem ADR noteikumiem. Marķējums “transporta tara” norāda, ka šī prasība ir izpildīta. Transporta tara nedrīkst kaitēt katras atsevišķas pakas paredzētajai funkcijai.

5.1.2.3.	Jaukta sastāva kravas aizliegumi attiecas arī uz transporta taru.

### 5.1.3.	Tukši, neiztīrīti iepakojumi (tostarp IBC un lielie iepakojumi), cisternas, transportlīdzekļi un konteineri beztaras pārvadāšanai

5.1.3.1.	Tukšus, neiztīrītus iepakojumus (tostarp IBC un lielos iepakojumus), cisternas (ieskaitot autocisternas, baterijtransportlīdzekļus, nomontējamas cisternas, portatīvās cisternas, cisternkonteinerus, MEGC), transportlīdzekļus un konteinerus beztaras pārvadāšanai, kuros bijušas dažādu klašu bīstamas kravas, izņemot 7. klases kravas, marķē un apzīmē tāpat kā piepildītā stāvoklī.

PIEZĪME. Par dokumentāciju sk. 5.4. nodaļu.

5.1.3.2.	Cisternas un IBC, kas izmantoti radioaktīva materiāla pārvadāšanai, nedrīkst izmantot citu kravu glabāšanai vai pārvadāšanai, ja tie nav attīrīti tā, ka beta un gamma starojuma, kā arī maztoksiska alfa starojuma līmenis ir mazāks par 0,4 Bq/cm2, un visa pārējā alfa starojuma līmenis ir mazāks par 0,04 Bq/cm2.

### 5.1.4.	Jauktais iepakojums

Ja vienā transporta iepakojumā ir iepakotas divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad paku apzīmē un marķē ar katrai vielai vai izstrādājumam paredzēto apzīmējumu un marķējumu. Ja dažādām kravām vajadzīga viena un tā pati bīstamības zīme, tad pietiek, ka to lieto vienu reizi.

### 5.1.5.	Vispārīgi noteikumi, kas attiecas uz 7. klasi

#### 5.1.5.1.	Prasības, kas piemērojamas pirms nosūtīšanas

##### 5.1.5.1.1. 	Prasības, kas piemērojamas pirms pakas pirmreizējās nosūtīšanas

Pirms katras pakas pirmā pārvadājuma jāizpilda šādas prasības:

a)	Ja ietvēruma sistēmas aprēķinātais spiediens pārsniedz 35 kPa (manometriskais spiediens), tad jānodrošina, ka ikvienas pakas ietvēruma sistēma atbilst apstiprinātās konstrukcijas prasībām attiecībā uz šīs sistēmas spēju saglabāt veselumu pie šāda spiediena;

b)	Jānodrošina, ka katras B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa pakas un katras skaldmateriālu saturošas pakas ekranējuma un ietvēruma sistēmas efektivitāte, kā arī vajadzības gadījumā siltuma pārneses raksturlielumi un ietvēruma sistēmas efektivitāte ir apstiprinātajai konstrukcijai piemērojamajās vai norādītajās robežās;

c)	Skaldmateriālu saturošām pakām, kurās, lai izpildītu 6.4.11.1. punkta prasības, apzināti izmantoti neitronu absorbētāji, jāveic pārbaudes, lai pārliecinātos par šo neitronu absorbētāju esamību un sadalījumu.

##### 5.1.5.1.2. 	Prasības, kas izpildāmas katrreiz pirms pakas nosūtīšanas

Katrreiz pirms ikvienas pakas nosūtīšanas jāizpilda šādas prasības:

a)	jānodrošina, ka attiecībā uz ikvienu paku ir izpildītas visas prasības, kas norādītas attiecīgajos ADR noteikumos;

b)	jānodrošina, ka pacelšanas stiprinājumi, kas neatbilst 6.4.2.2. punkta prasībām, saskaņā ar 6.4.2.3. punkta prasībām ir noņemti vai citādā veidā ir novērsta iespēja tos izmantot pakas pacelšanai;

c)	jānodrošina, ka attiecībā uz katru B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa paku vai attiecībā uz katru skaldmateriālu saturošu paku ir izpildītas visas apstiprinājuma sertifikātā norādītās prasības;

d)	ikvienu B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa paku jāiztur tik ilgi, līdz pietiekoši tuvu ir sasniegti līdzsvara nosacījumi, lai varētu parādīt atbilstību prasībām attiecībā uz temperatūru un spiedienu, ja vien šīs prasības nav atceltas ar vienpusēju apstiprinājumu;

e)	katras B(U) tipa, B(M) tipa un C tipa pakas apskatē un/vai atbilstošās pārbaudēs jānodrošina, ka visi slēgelementi, vārsti un citas ietvēruma sistēmas atveres, pa kurām varētu noplūst radioaktīvais saturs, ir pienācīgi noslēgti un ,kur tas nepieciešams, noblīvēti veidā, kura  atbilstība 6.4.8.7. punkta prasībām būtu pierādīta;

f)	attiecībā uz ikvienu īpašas formas radioaktīvo materiālu jānodrošina, ka ir izpildītas visas apstiprinājuma sertifikātā norādītās prasības un attiecīgie ADR noteikumi;

g)	attiecībā uz skaldmateriālu saturošām pakām atbilstošos gadījumos jāveic 6.4.11.4. punkta b) apakšpunktā norādītie mērījumi un 6.4.11.7. punktā norādītās pārbaudes, lai parādītu katras pakas slēgumu;

h)	attiecībā uz mazdispersu radioaktīvu materiālu jānodrošina, ka ir izpildītas visas apstiprinājuma sertifikātā norādītās prasības un attiecīgie ADR noteikumi.

#### 5.1.5.2.	Sūtījumu apstiprināšana un paziņošana

##### 5.1.5.2.1.	Vispārīgas prasības

Papildus 6.4. nodaļā aprakstītajam pakas konstrukcijas apstiprinājumam zināmos apstākļos ir nepieciešams arī daudzpusējs sūtījumu apstiprinājums (5.1.5.2.2. un 5.1.5.2.3. punkts). Dažos gadījumos par sūtījumu arī jāinformē kompetentās iestādes (5.1.5.2.4. punkts).

##### 5.1.5.2.2.	Sūtījumu apstiprināšana

Daudzpusējs apstiprinājums ir nepieciešams:

a)	tādu B(M) tipa paku sūtījumam, kuras neatbilst 6.4.7.5. punkta prasībām vai kuras ir projektētas, paredzot kontrolētu neregulāras ventilēšanas iespēju;

b)	tādu B(M) tipa paku sūtījumam, kuras satur radioaktīvu materiālu, kura aktivitāte ir lielāka par attiecīgi 3000 A1 vai 3000 A2, vai 1000 TBq; skatoties, kurš no šiem lielumiem ir mazākais;

c)	skaldmateriālu saturošu paku sūtījumiem, ja šo paku kodolkritiskuma drošības indeksu summa ir lielāka par 50;

izņemot gadījumu, kad kompetentā iestāde ar īpašu noteikumu tās izsniegtajā konstrukcijas apstiprinājumā (sk. 5.1.5.3.1. punktu) var atļaut veikt pārvadāšanu uz vai caur savu valsti bez sūtījuma apstiprinājuma.

##### 5.1.5.2.3.	Sūtījuma apstiprināšana īpašā kārtībā

Kompetentā iestāde var apstiprināt noteikumus, ar kuriem sūtījumu, kas neatbilst pilnībā visām piemērojamām ADR prasībām, drīkst pārvadāt īpašā kārtībā (sk. 1.7.4. iedaļu).

##### 5.1.5.2.4.	Paziņojumi

Kompetentās iestādes jāinformē šādos gadījumos:

a)	ja kādai pakai nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums, tad pirms pirmās nosūtīšanas nosūtītājs nodrošina, ka visu to valstu, caur kurām vai uz kurām sūtījums jāved, kompetentajām iestādēm ir iesniegtas spēkā esošo attiecīgās pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikātu kopijas. Nosūtītājam nav jāgaida kompetentās iestādes apliecinājums par sertifikāta saņemšanu, arī kompetentajai iestādei nav pienākuma sniegt šādu apliecinājumu;

b)	attiecībā uz šāda veida sūtījumiem:

i)	C tipa pakām ar radioaktīvu materiālu, kura aktivitāte ir lielāka par: attiecīgi 3000 A1 vai 3000 A2, vai 1000 TBq, skatoties, kurš no šiem lielumiem ir mazākais;

ii) B(U) tipa pakām ar radioaktīvu materiālu, kura aktivitāte ir lielāka par attiecīgi 3000 A1 vai 3000 A2, vai 1000 TBq, skatoties, kurš no šiem lielumiem ir mazākais;

iii)	B(M) tipa pakām;

iv)	nosūtīšanu īpašā kārtībā.

Nosūtītājs informē kompetento iestādi katrā valstī, caur kuru vai uz kuru sūtījums jāved. Šim paziņojumam jānonāk katrā kompetentajā iestādē pirms sūtījuma uzsākšanas, vēlams vismaz septiņas dienas iepriekš;

c) 	nosūtītājam nav jāsūta atsevišķs paziņojums, ja pieprasītā informācija ir jau iekļauta sūtījuma apstiprinājuma pieprasījumā;

d) 	paziņojumā par sūtījumu jāiekļauj

i)	pietiekamu informāciju, lai varētu identificēt paku vai pakas, ieskaitot visu spēkā esošo sertifikātu numurus un identifikācijas marķējumus;

ii)	informāciju par nosūtīšanas datumu, paredzamo kravas ievešanas datumu un paredzēto maršrutu;

iii)	radioaktīvā(-o) materiāla(-u) vai radionuklīda(-u) nosaukumu(-us);

iv)	radioaktīvā materiāla fizikālās un ķīmiskās formas aprakstu vai informāciju, ka tas ir vai nu īpašas formas, vai arī mazdisperss radioaktīvais materiāls; un

v)	datus par radioaktīvā satura maksimālo aktivitāti pārvadāšanas laikā, to norādot bekerelos (Bq) ar atbilstošu SI prefiksu (sk. 1.2.2.1. punktu). Par skaldmateriālu aktivitātes vietā var norādīt skaldmateriāla masu gramos (g) vai gramu daudzkārtņos.

#### 5.1.5.3.	Kompetentās iestādes izdotie sertifikāti

5.1.5.3.1.	Kompetentās iestādes izdotie sertifikāti ir vajadzīgi par turpmāk minēto:

a) 	par konstrukcijām, ko izmanto

i)	īpašas formas radioaktīvajam materiālam;

ii)	mazdispersam radioaktīvajam materiālam;

iii)	pakām, kas satur 0,1 kg vai vairāk urāna heksafluorīda;

iv)	visām pakām, kas satur skaldmateriālu, ja vien uz tām neattiecas izņēmums saskaņā ar 6.4.11.2. punktu;

v)	B(U) tipa pakām un B(M) tipa pakām;

vi)	C tipa pakām;

b)	par īpašu vienošanos;

c)	par atsevišķiem sūtījumiem (sk. 5.1.5.2.2. punktu).

Sertifikātos jāapliecina, ka ir izpildītas piemērojamās prasības, un konstrukcijas apstiprinājumiem- tajos jānorāda konstrukcijas identifikācijas marķējumu.

Pakas konstrukcijas un sūtījuma apstiprinājuma sertifikātus var apvienot vienā sertifikātā.

Sertifikātiem un to pieprasījumiem jāatbilst 6.4.23. iedaļas prasībām.

5.1.5.3.2.	Nosūtītājam ir jābūt katra nepieciešamā sertifikāta kopija. Pie nosūtītāja ir jābūt arī kopijai no katras instrukcijas, kas attiecas uz pareizu pakas aizdari un jebkuriem citiem pasākumiem, kas veicami pirms pakas nosūtīšanas saskaņā ar sertifikāta noteikumiem.

5.1.5.3.3.	Attiecībā uz paku konstrukcijām, par kurām nav vajadzīgs kompetentās iestādes izdotais sertifikāts, nosūtītājam pēc pieprasījuma kompetentajai iestādei pārbaudei jāsniedz dokumentāru pierādījumu, ka pakas konstrukcija atbilst visām piemērojamām prasībām.

#### 5.1.5.4.	Apstiprināšanas un iepriekšējas paziņošanas prasību kopsavilkums

1. PIEZĪME. Pirms katras tādas pakas pirmreizējās nosūtīšanas, par kuru vajadzīgs kompetentās iestādes izdots konstrukcijas apstiprinājums, nosūtītājam jānodrošina, ka visu maršrutā esošo valstu kompetentajām iestādēm tiek iesniegta derīga attiecīgās pakas konstrukcijas apstiprinājuma sertifikāta kopija (sk. 5.1.5.2.4. punkta a) apakšpunktu).

2. PIEZĪME. Paziņojums ir vajadzīgs, ja saturs pārsniedz 3  103 A1 vai 3  103 A2, vai 1000 TBq; (sk. 5.1.5.2.4. punkta b) apakšpunktu).

3. PIEZĪME. Daudzpusējs sūtījuma apstiprinājums ir vajadzīgs, ja saturs pārsniedz 3  103 A1 vai 3 x 103 A2, vai 1000 TBq, vai ja ir atļauta kontrolēta neregulāra ventilēšana (sk. 5.1.5.2. punktu).

4. PIEZĪME. Sk. apstiprināšanas un iepriekšējas paziņošanas noteikumus, kas attiecas uz paku dotā  materiāla pārvadāšanai.

| Priekšmets | ANO numurs | Vajadzīgs kompetentās iestādes apstiprinājums |  | Pirms katra sūtījuma nosūtītājam jāinformē kompetentās iestādes izcelsmes valstī un maršruta valstīs a | Atsauces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izcelsmes valsts | Maršruta valstis a |  |  |
| Neminētu A1 un A2 vērtību aprēķins | — | Jā | Jā | Nē | — |
| Izņēmuma pakas — pakas konstrukcija — sūtījums | 2908, 2909, 2910, 2911 | Nē Nē | Nē Nē | Nē Nē | — |
| LSA materiāls b un SCO b Rūpnieciskās 1., 2. vai 3. tipa pakas, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka | 2912, 2913, 3321, 3322 |  |  |  | — |
| — pakas konstrukcija, — sūtījums |  | Nē Nē | Nē Nē | Nē Nē |  |
| A tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka | 2915, 3332 |  |  |  | — |
| — pakas konstrukcija, — sūtījums |  | Nē Nē | Nē Nē | Nē Nē |  |
| B(U) tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka | 2916 |  |  |  | 5.1.5.2.4. punkta b) apakš-punkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakš-punkts, 6.4.22.2. punkts |
| — pakas konstrukcija, — sūtījums |  | Jā Nē | Nē Nē | Sk. 1. piezīmi Sk. 2. piezīmi |  |
| B(M) tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka | 2917 |  |  |  | 5.1.5.2.4. punkta b) apakš-punkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakš-punkts, 5.1.5.2.2. punkts, 6.4.22.3. punkts |
| — pakas konstrukcija, — sūtījums |  | Jā Sk. 3. piezīmi | Jā Sk. 3. piezīmi | Nē Jā |  |
| C tipa pakas b, bez skaldmateriāla un skaldmateriāla izņēmuma paka | 3323 |  |  |  | 5.1.5.2.4. punkta b) apakš-punkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakš-punkts, 6.4.22.2. punkts |
| — pakas konstrukcija, — sūtījums |  | Jā Nē | Nē Nē | Sk. 1. piezīmi Sk. 2. piezīmi |  |
| Skaldmateriāla pakas — pakas konstrukcija, — sūtījums: — kodolkritiskuma drošības indeksu summa nav lielāka par 50 — kodolkritiskuma drošības indeksu summa ir lielāka par 50 | 2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333 | Jā c Nē d Jā | Yes c No d Jā | Nē Sk. 2. piezīmi Sk. 2. piezīmi | 5.1.5.3.1. punkta a) apakš-punkts, 5.1.5.2.2. punkts, 6.4.22.4. punkts, 6.4.22.5. punkts |
| Īpašas formas radioaktīvais materiāls — konstrukcija, — sūtījums | — Sk. 4. piezīmi | Jā Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | 1.6.6.3. punkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakš-punkts, 6.4.22.5. punkts |
| Mazdisperss radioaktīvais materiāls |  |  |  |  | 5.1.5.3.1. punkta a) apakš-punkts, 6.4.22.3. punkts |
| — konstrukcija, — sūtījums | — Sk. 4. piezīmi | Jā Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi |  |
| Pakas, kas satur 0,1 kg vai vairāk urāna heksafluorīda |  |  |  |  | 5.1.5.3.1. punkta a) apakš-punkts, 6.4.22.1. punkts |
| — konstrukcija, — sūtījums | — Sk. 4. piezīmi | Jā Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi | Nē Sk. 4. piezīmi |  |
| Īpašā kārtība — sūtījums | 2919, 3331 | Jā | Jā | Jā | 1.7.4.2. punkts, 5.1.5.3.1. punkta b) apakš-punkts, 5.1.5.2.4. punkta b) apakš-punkts |
| Apstiprinātas paku konstrukcijas, uz kurām attiecas pārejas posma pasākumi | — | Sk. 1.6.6. iedaļu | Sk. 1.6.6. iedaļu | Sk. 1. piezīmi | 1.6.6.1. punkts, 1.6.6.2. punkts, 5.1.5.2.4. punkta b) apakš- punkts, 5.1.5.3.1. punkta a) apakš- punkts, 5.1.5.2.2. punkts. |

## 5.2. NODAĻA

## MARĶĒŠANA UN APZĪMĒŠANA

### 5.2.1.	Paku marķēšana

PIEZĪME. Par marķējumiem, kas attiecas uz iepakojumu, lielo iepakojumu, gāzes tvertņu un IBC izgatavošanu, pārbaudēm un apstiprināšanu, sk. 6. daļu.

5.2.1.1.	Ja ADR neparedz ko citu, katru paku skaidri un noturīgi jāmarķē ar tajā iepakoto bīstamo kravu atbilstošo ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”. Neiepakotu izstrādājumu gadījumā marķējumam jābūt uz paša izstrādājuma, tā balsta vai uz tā transporta — iekraušanas palīgiekārtas, glabāšanas vai iedarbināšanas iekārtas.

5.2.1.2.	Visiem paku marķējumiem, ko paredz šī nodaļa,

a)	jābūt viegli pamanāmiem un salasāmiem;

b)	jābūt izturīgiem pret atmosfēras iedarbību bez jūtamas to kvalitātes samazināšanās.

5.2.1.3.	Glābšanas iepakojumu papildus jāmarķē ar vārdu “GLĀBŠANAS” („SALVAGE”).

5.2.1.4.	Vidējas kravnesības konteineriem, kuru tilpums ir lielāks par 450 litriem, marķējumam jābūt uz divām pretējām sānu malām.

#### 5.2.1.5.	Papildnoteikumi attiecībā uz 1. klases kravām

Uz pakām ar 1. klases kravām bez iepriekš minētā jābūt oficiālajam kravas nosaukumam, ko nosaka atbilstoši 3.1.2. iedaļai. Šim marķējumam skaidri salasāma un neizdzēšama uzraksta veidā jābūt izcelsmes valsts oficiālajā valodā, un, ja šī valoda nav angļu, franču vai vācu valoda, tad angļu, franču vai vācu valodā, ja vien līgumos, kas noslēgti starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm nav paredzēts citādi.

#### 5.2.1.6.	Papildnoteikumi 2. klases kravām

Uz uzpildāmām tvertnēm jābūt šādām skaidri salasāmām un neizdzēšamām ziņām:

a)	gāzes vai gāzu maisījuma ANO numurs un oficiālais kravas nosaukums, kas noteikts atbilstoši 3.1.2. iedaļai.

Ja gāzēm piešķirts C.N.P. ieraksts, tad papildus gāzes ANO numuram jānorāda tikai gāzes tehniskais nosaukums .

Ja ir gāzu maisījums, tad jānorāda ne vairāk kā divas sastāvdaļas, kuras visvairāk nosaka gāzes bīstamību;

b)	saspiestām gāzēm, kuras iepildītas pēc svara, un sašķidrinātām gāzēm - vai nu maksimālā iepildītā masa un tara tvertnei kopā ar armatūru un palīgdetaļām, kas ir piemontētas cisternai uzpildes laikā, vai arī bruto masa;

- nākamās periodiskās pārbaudes datums (gads).

Šīs ziņas var būt iegravētas, norādītas uz izturīga informācijas diska vai zīmes, kas piestiprināta tvertnei, vai norādītas ar neizdzēšamu un skaidri saskatāmu marķējumu, uzkrāsojot vai citā līdzvērtīgā veidā.

1. PIEZĪME. Sk. arī 6.2.1.7. punktu.

2. PIEZĪME. Par neuzpildāmām tvertnēm sk. 6.2.1.8. punktu.

#### 5.2.1.7.	Īpaši marķēšanas noteikumi 7. klases kravām

5.2.1.7.1.	Katru paku salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, norādot vai nu nosūtītāju, vai saņēmēju, vai arī abus.

5.2.1.7.2. 	Visas pakas, kas nav izņēmuma pakas, salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, norādot ANO numuru, pirms kura ir burti “UN”, un oficiālo kravas nosaukumu. Izņēmuma paku gadījumā jānorāda tikai ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”.

5.2.1.7.3. 	Katru paku, kuras bruto masa pārsniedz 50 kg, salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē marķē, norādot pieļaujamo bruto masu.

5.2.1.7.4. 	Katru paku, kas atbilst

a)	IP-1 tipa pakas, IP-2 tipa pakas vai IP-3 tipa pakas konstrukcijai,- salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, norādot pēc vajadzības “IP-1 TIPS”, “IP-2 TIPS” vai “IP-3 TIPS”;

b)	A tipa pakas konstrukcijai - salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē ar vārdiem “A TIPS”;

c)	IP-2 tipa pakas, IP-3 tipa pakas vai A tipa pakas konstrukcijai - , salasāmi un izturīgi iepakojuma ārpusē jāmarķē, norādot šīs konstrukcijas izcelsmes valsts starptautisko transportlīdzekļu reģistrācijas kodu (VRI kodu) , kā arī izgatavotāju nosaukumu vai citu kompetentās iestādes noteiktu iepakojuma marķējumu.

5.2.1.7.5. 	Uz katras pakas, kas atbilst kompetentās iestādes apstiprinātai konstrukcijai, iepakojuma ārējās virsmas jābūt salasāmam un izturīgam marķējumam, kurā norādīts:

a)	identifikācijas zīme, ko kompetentā iestāde piešķīrusi šai konstrukcijai;

b)	sērijas numurs katra šai konstrukcijai atbilstoša iepakojuma individuālai apzīmēšanai;

c)	B(U) tipa vai B(M) tipa paku konstrukcijas gadījumā —  uzraksts “B(U) TIPS” vai “B(M) TIPS”; un

d)	C tipa paku konstrukcijas gadījumā — uzrakstu “C TIPS”.

5.2.1.7.6. 	Katrai pakai, kas atbilst B(U) tipa, B(M) tipa vai C tipa pakas konstrukcijai, uguns un ūdens izturīgās tvertnes pašu ārējo virsmu ar iegravēšanas, iespiešanas vai ar citu uguns un ūdens izturīgu paņēmienu skaidri jāmarķē ar zemāk attēloto āboliņa lapas simbolu.

Āboliņa lapas simbols, kura proporcijas balstās uz iekšējā apļa rādiusu X.

Minimālais pieļaujamais X lielums ir 4 mm.

5.2.1.7.7. 	Ja LSA-I vai SCO-I materiāls ir ievietots tvertnēs vai iesaiņošanas materiālos un to pārvadā saskaņā ar ekskluzīvas lietošanas noteikumiem atbilstoši 4.1.9.2.3.  punktam, tad uz šo tvertņu vai iesaiņošanas materiālu ārējās virsmas var būt attiecīgi marķējums “RADIOACTIVE LSA-I” vai “RADIOACTIVE SCO-I”.

### 5.2.2.	Paku apzīmēšana

#### 5.2.2.1.	Apzīmēšanas noteikumi

5.2.2.1.1.	Katram izstrādājumam vai vielai, kas minēta 3.2. nodaļas A tabulā, jāpiestiprina 5. slejā norādītās bīstamības zīmes, ja vien 6. slejā minētais īpašais noteikums neparedz ko citu.

5.2.2.1.2.	Bīstamības zīmes drīkst aizstāt ar nenodzēšamu brīdinājuma marķējumu, kurš pilnībā atbilst norādītajiem paraugiem.

5.2.2.1.3. -

5.2.2.1.5. 	(Rezervēti)

5.2.2.1.6.	Izņemot  5.2.2.2.1.2. punktā paredzēto, katru bīstamības zīmi:

a)	jāpiestiprina vienai un tai pašai pakas virsmai, ja to atļauj pakas izmēri; uz 1. un 7. klases pakām — pie marķējuma, kurā norādīts oficiālais kravas nosaukums;

b)	jāizvieto uz pakas tā, lai nekāda iepakojuma daļa vai stiprinājums un nekāda cita bīstamības zīme vai cits marķējums neaizsegtu to vai neierobežotu tās redzamību; un

c)	jāizvieto citu citai līdzās, ja ir paredzēts vairāk par vienu bīstamības zīmi.

Ja pakai ir neregulāra forma vai mazs izmērs, kas neļauj apmierinošā veidā piestiprināt bīstamības zīmi, tad šo bīstamības zīmi pakai var stingri piestiprināt kā birku ar auklu vai ar citu piemērotu līdzekli.

5.2.2.1.7.	Vidējas kravnesības konteineriem, kuru tilpums ir lielāks par 450 litriem, bīstamības zīmēm jābūt uz divām pretējām sānu malām.

5.2.2.1.8.	(Rezervēts)

##### 5.2.2.1.9.	Īpaši noteikumi pašreaģējošu vielu un organisko peroksīdu apzīmēšanai

a)	Bīstamības zīme, kas atbilst 4.1. paraugam, norāda arī to, ka attiecīgais produkts var būt uzliesmojošs, un tāpēc 3. parauga bīstamības zīmi nav nepieciešams izmantot. Papildus B tipa pašreaģējošām vielām jāizmanto bīstamības zīmi, kas atbilst 1. paraugam, ja vien kompetentā iestāde nav atļāvusi šo zīmi uz konkrētā iepakojuma nelietot, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, kuri liecina, ka šai pašreaģējošajai vielai šādā iepakojumā nav sprādzienbīstamības īpašību.

b)	Bīstamības zīme, kas atbilst 5.2. paraugam, norāda arī to, ka attiecīgais produkts var būt uzliesmojošs, un tāpēc 3. parauga bīstamības zīmi nav nepieciešams izmantot. Papildus jāizmanto šādas bīstamības zīmes:

i)		B tipa organiskajiem peroksīdiem – bīstamības zīmi, kas atbilst 1. paraugam, ja vien kompetentā iestāde nav atļāvusi šo bīstamības zīmi uz konkrētā iepakojuma nelietot, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, kuri liecina, ka šim organiskajam peroksīdam šādā iepakojumā nav sprādzienbīstamības īpašību;

ii)		bīstamības zīme, kas atbilst 8. paraugam, ir jāizmanto, ja viela atbilst 8. klases I vai II iepakošanas grupas kritērijiem.

Pašreaģējošajām vielām un organiskajiem peroksīdiem, kas minēti pēc nosaukuma, bīstamības zīmes, kuras jālieto uz iepakojuma, ir norādītas attiecīgi 2.2.41.4. un 2.2.52.4. punktā minētajos sarakstos.

##### 5.2.2.1.10.	Īpaši noteikumi tādu paku apzīmēšanai, kas satur infekciozas vielas

Papildus bīstamības zīmei, kas atbilst 6.2. paraugam, pakām ar infekciozām vielām uzliek visas pārējās bīstamības zīmes atbilstoši pakas satura īpašībām.

##### 5.2.2.1.11. 	Īpaši noteikumi radioaktīva materiāla apzīmēšanai

5.2.2.1.11.1.	Izņemot gadījumus, kuri paredzēti lielajiem konteineriem un cisternām saskaņā ar 5.3.1.1.3. punktu, uz visām pakām, transporta taras un konteineriem ar radioaktīvu materiālu jābūt vismaz divām bīstamības zīmēm, kuras atbilst 7.A, 7.B, un 7.C paraugiem atbilstoši šīs pakas, transporta taras vai konteinera kategorijai (sk. 2.2.7.8.4. punktu). Bīstamības zīmes jāpiestiprina pie pakas divām pretējām ārējām virsmām vai konteinera visām četrām ārējām virsmām. Uz katras transporta taras ar radioaktīvu materiālu jābūt vismaz divām bīstamības zīmēm uz transporta taras pretējām ārējām virsmām. Papildus tam, uz visām pakām, transporta taru un konteineriem ar skaldmateriālu, kas nav tas skaldmateriāls, uz kuru attiecas izņēmums saskaņā ar 6.4.11.2. punktu, jābūt bīstamības zīmēm, kuras atbilst 7.E paraugam; šādas bīstamības zīmes attiecīgā gadījumā jāuzliek blakus radioaktīvu materiālu bīstamības zīmēm.. Bīstamības zīmes nedrīkst aizsegt 5.2.1. iedaļā norādītos marķējumus. Visas bīstamības zīmes, kuras neattiecas uz saturu, jānoņem vai jāaizsedz.

5.2.2.1.11.2. 	Uz katras bīstamības zīmes, kas atbilst 7.A, 7.B un 7.C paraugam, jānorāda šāda informācija.

a)	Saturs:

i)	izņemot LSA-I materiālu, radionuklīda(-u) nosaukums(-i) no tabulas 2.2.7.7.2.1., izmantojot tabulā paredzētos simbolus. Radionuklīdu maisījumiem, cik to atļauj rindas garums, uzskaita nuklīdus, attiecībā uz kuriem ir spēkā vislielākie ierobežojumi. Aiz radionuklīda(-u) nosaukuma(-iem) norāda LSA vai SCO grupu. Šim nolūkam izmanto apzīmējumus “LSA-II”,”LSA-III”, “SCO-I” un “SCO-II”;

ii)	LSA-I materiālam pietiek ar apzīmējumu “LSA-I”; radionuklīda nosaukums nav vajadzīgs;

b)	Aktivitāte: Radioaktīvā satura maksimālā aktivitāte pārvadāšanas laikā, kas izteikta bekerelos (Bq) ar attiecīgo SI sistēmas prefiksu (sk. 1.2.2.1. punktu). Skaldmateriāliem aktivitātes vietā var izmantot skaldmateriāla masu, kas izteikta gramos (g) vai gramu daudzkārtņos;

c)	Transporta taras un konteineru bīstamības zīmes ailēs “saturs” un “aktivitāte” jāiekļauj informācija atbilstoši iepriekšminētajiem a) un b) apakšpunktiem, apkopojot ziņas par visu transporta taras vai konteinera saturu. Tas neattiecas uz transporta taru un konteineriem, kas satur jaukta sastāva pakas ar dažādiem radionuklīdiem, jo šādā gadījumā bīstamības zīmēs var izdarīt ierakstu “Sk. pārvadājuma dokumentus”;

d)	Transporta indekss: sk. 2.2.7.6.1.1. un 2.2.7.6.1.2. punktu (I-BALTS kategorijas zīmei transporta indeksa ieraksts nav vajadzīgs).

5.2.2.1.11.3.	Ikvienā bīstamības zīmē, kas atbilst 7.E paraugam, jāieraksta kodolkritiskuma drošības indeksu, kā noteikts apstiprinājuma sertifikātā attiecībā uz īpašo kārtību vai apstiprinājuma sertifikātā attiecībā uz pakas konstrukciju, ko izdevusi kompetentā iestāde.

5.2.2.1.11.4.	Transporta tarai un konteineriem kodolkritiskuma drošības indeksā (KDI) uz bīstamības zīmes iekļauj informāciju saskaņā ar 5.2.2.1.11.3. punktu, apkopojot ziņas par transporta taras vai konteinera skaldmateriāla saturu.

##### 5.2.2.1.12.	Papildu apzīmējumi

Izņemot 1. un 7. klasi, bīstamības zīmei, kas atbilst 11. paraugam un attēlota 5.2.2.2.2. punktā, jābūt uz šādu paku divām pretējām sānu malām:

—	pakām, kurās ir šķidrumi tvertnēs, kuru slēgelementi no ārpuses nav redzami;

—	pakām, kurās ir tvertnes ar ventilācijas ietaisēm, vai tvertnēm ar ventilācijas ietaisēm bez ārējā iepakojuma; un

—	pakām, kurās ir sasaldētas sašķidrinātās gāzes.

#### 5.2.2.2.	Noteikumi par bīstamības zīmēm

5.2.2.2.1.	Bīstamības zīmēm jāatbilst turpmāk minētajiem noteikumiem, bet attiecībā uz krāsu, simboliem un vispārējo formu — 5.2.2.2.2. punktā norādītajiem paraugiem.

5.2.2.2.1.1.	Bīstamības zīmes, izņemot 11. paraugam atbilstošo bīstamības zīmi, ir par 450 pagriezta kvadrāta (romba) formā, ar mazākais 100 mm garām malām. Tām jābūt 5 mm attālumā un paralēli zīmes iekšējai malai pa visu perimetru  apvilktai līnijai tādā pašā krāsā kā simbols. Bīstamības zīmei, kas atbilst 11. paraugam, jābūt A5 standarta formāta (148  210 mm) taisnstūrim. Sasaldētu sašķidrināto gāzu pārvadāšanai paredzētām tvertnēm var izmantot arī A7 standarta formātu (74  105 mm). Atkarībā no pakas izmēriem bīstamības zīmju izmērus drīkst samazināt ar nosacījumu, ka tās paliek skaidri redzamas.

5.2.2.2.1.2.	Ciktāl tas vajadzīgs formas, izvietojuma un pārvadāšanai paredzēto nostiprināšanas mehānismu dēļ, 2. klases gāzu baloniem var uzlikt bīstamības zīmes, kas atbilst šajā nodaļā norādītajām, tomēr ir samazinātas līdz izmēriem, kādi ir noteikti ISO 7225:1994 standartā “Gas cylinders — Precautionary labels” (“Gāzes baloni — brīdinājuma zīmes”), lai tās varētu uzlikt uz šo balonu necilindriskās (plecu) daļas. Neatkarīgi no 5.2.2.1.6. punkta noteikumiem bīstamības zīmes var pārklāties tādā apjomā, kā to paredz ISO 7225 standarts. Tomēr galvenās bīstamības zīmei un cipariem uz jebkuras bīstamības zīmes jebkurā gadījumā jāpaliek pilnīgi redzamiem, bet simboliem — atpazīstamiem.

5.2.2.2.1.3.	Bīstamības zīmes, izņemot 11. paraugam atbilstošo bīstamības zīmi, ir pārdalītas uz pusēm. Izņemot 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupu, bīstamības zīmes augšējo pusi izmanto piktogrāfiskam simbolam, bet apakšējo pusi izmanto tekstiem, klases numuram un, ja vajadzīgs, savietojamības grupas burtam.

PIEZĪME.	 Bīstamības zīmēm, kas atbilst 1., 2., 3., 5.1., 5.2., 7., 8. un 9. klasei, atbilstošo klases numuru norāda apakšējā stūrī. Bīstamības zīmēm, kas atbilst 4.1., 4.2. un 4.3. klasei, kā arī 6.1. un 6.2. klases bīstamības zīmēm apakšējā stūrī norāda tikai attiecīgi 4. un 6. attēlu (sk. 5.2.2.2.2. punktu).

5.2.2.2.1.4.		Izņemot 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupu, 1. klases bīstamības zīmju apakšējā pusē norāda vielas vai izstrādājuma apakšgrupas numuru un savietojamības grupas burtu. 1.4., 1.5. un 1.6. apakšgrupas bīstamības zīmju augšējā pusē norāda apakšgrupas numuru, bet apakšējā pusē — savietojamības grupas burtu.

5.2.2.2.1.5.		Uz bīstamības zīmēm, kas nav 7. klases materiāla bīstamības zīmes, jebkāda iespējamā papildu tekstā (kas nav klases numurs) iestarpināšana laukumā zem simbola jāierobežo tikai ar norādi par bīstamības veidu un drošības pasākumiem, kādi jāveic, rīkojoties ar šo kravu.

5.2.2.2.1.6.		Simboliem, tekstam un numuriem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem, un tiem jābūt melnā krāsā uz visām bīstamības zīmēm, izņemot:

a)	8. klases bīstamības zīmi, kur teksts (ja tāds ir) un klases numurs ir baltā krāsā;

b)	bīstamības zīmes ar zaļu, sarkanu vai zilu fonu, kur tie var būt baltā krāsā; un

c)	bīstamības zīmes, kuras atbilst 2.1. paraugam un kuras uzliek uz baloniem un gāzes patronām ar ANO nr. 1011, 1075, 1965 un 1978 gāzēm, kur tie var būt tvertnes fona krāsā, ja ir nodrošināts pietiekams kontrasts.

5.2.2.2.1.7.	Visām bīstamības zīmēm jābūt izturīgām pret atmosfēras iedarbību bez jūtamas to kvalitātes samazināšanās.

5.2.2.2.2.    Bīstamības zīmju paraugi

# 1. KLASES BĪSTAMĪBA

SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIELAS VAI IZSTRĀDĀJUMI

(1.)

1.1., 1.2. un 1.3. apakšgrupa

Simbols (sprāgstoša bumba): melns; fons: oranžs; cipars “1” apakšējā stūrī

| (1.4.) 1.4. apakšgrupa | (1.5.) 1.5. apakšgrupa | (1.6.) 1.6. apakšgrupa |
| --- | --- | --- |
| Fons: oranžs; attēli: melni; cipari ir 30 mm augsti un aptuveni 5 mm biezi (bīstamības zīmei, kuras izmērs ir 100 mm x 100 mm); cipars “1” apakšējā stūrī |  |  |

** Vieta apakšgrupas norādei — atstāj tukšu, ja sprādzienbīstamība ir papildu bīstamība.

*   Vieta savietojamības grupas norādei — atstāj tukšu, ja sprādzienbīstamība ir papildu bīstamība.

2. KLASES BĪSTAMĪBA

Gāze

| (2.1.) ## Uzliesmojošas gāzes Simbols (liesma): melns vai balts; (ja 5.2.2.2.1.6. punkta c) apakšpunktā nav paredzēts citādi) Fons: sarkans; cipars “2” apakšējā stūrī | (2.2.) Neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes Simbols (gāzes balons): melns vai balts; fons: zaļš; cipars “2” apakšējā stūrī |
| --- | --- |

### 3. KLASES BĪSTAMĪBA

Uzliesmojoši šķidrumi

| (2.3.) Toksiskas gāzes Simbols (miroņgalva ar sakrustotiem kauliem): melns; fons: balts; cipars “2” apakšējā stūrī | (3.) Simbols (liesma): melns vai balts; fons: sarkans; cipars “3” apakšējā stūrī |
| --- | --- |

| 4.1. KLASES BĪSTAMĪBA Uzliesmojošas cietvielas, pašreaģējošas vielas un desensibilizētas sprāgstvielas | 4.2. KLASES BĪSTAMĪBA Vielas, kas var pašaizdegties | 4.3. KLASES BĪSTAMĪBA Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes |
| --- | --- | --- |
| (4.1.) Simbols (liesma): melns; fons: balts ar septiņām vertikālām, sarkanām svītrām; cipars “4” apakšējā stūrī | (4.2.) Simbols (liesma): melns; fons: augšējā puse balta, apakšējā puse sarkana; cipars “4” apakšējā stūrī | (4.3.) Simbols (liesma): melns vai balts; fons: zils; cipars “4” apakšējā stūrī |

| 5.1. KLASES BĪSTAMĪBA Oksidētājvielas |  |  | 5.2. KLASES BĪSTAMĪBA Organiskie peroksīdi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5.1.) |  |  | (5.2.) |
| Simbols (liesma virs apļa): melns; fons: dzeltens; |  |  |  |  |
| cipari “5.1” apakšējā stūrī |  | cipari “5.2” apakšējā stūrī |  |  |

6.1. KLASES BĪSTAMĪBA

Toksiskas vielas

(6.1.)

Simbols (miroņgalva ar sakrustotiem kauliem): melns;

fons: balts; cipars “6” apakšējā stūrī

6.2. KLASES BĪSTAMĪBA

Infekciozas vielas

(6.2.)

Bīstamības zīmes apakšējā pusē var būt šādi uzraksti: „INFECTIOUS SUBSTANCE” (INFEKCIOZA VIELA)” un „In the case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority” (Par bojājumu vai noplūdi nekavējoties paziņot sabiedrības veselības aizsardzības iestādei); simbols (aplis, kuru šķērso trīs puslokveida zīmes) un uzraksti: melni;

fons: balts; cipars “6” apakšējā stūrī

7. KLASES BĪSTAMĪBA

Radioaktīvs materiāls

| (7.A) I kategorija – BALTS Simbols (āboliņa lapa): melns; fons: balts; teksts (obligāts): zīmes apakšējā pusē melns: “RADIOACTIVE” “CONTENTS……” “ACTIVITY…..” Aiz vārda “RADIOACTIVE” seko viena sarkana svītra; cipars “7” apakšējā stūrī. | (7.B) II kategorija – DZELTENS | (7.C) III kategorija – DZELTENS |
| --- | --- | --- |
|  | Simbols (āboliņa lapa): melns; fons: augšējā puse dzeltena ar baltu apmali, apakšējā puse balta; teksts (obligāts): zīmes apakšējā pusē melns: “RADIOACTIVE” “CONTENTS……” “ACTIVITY…..” Ar melnu līniju apvilktā rāmī: “TRANSPORT INDEX”; |  |
|  | Aiz vārda “RADIOACTIVE” seko divas sarkanas, vertikālas svītras; | Aiz vārda “RADIOACTIVE” seko trīs sarkanas, vertikālas svītras; |
|  | cipars “7” apakšējā stūrī. |  |

(7.E)

7. klases skaldmateriāls

Fons: balts;

teksts (obligāts): zīmes augšējā pusē melns: “FISSILE”;

Ar melnu līniju apvilktā rāmī bīstamības zīmes apakšējā pusē:

“CRITICALITY SAFETY INDEX”

Cipars “7” apakšējā stūrī.

| 8. KLASES BĪSTAMĪBA Korozīvas vielas | 9. KLASES BĪSTAMĪBA Dažādas bīstamas vielas un izstrādājumi |
| --- | --- |
| (8.) Simbols (šķidrumi, kas līst ārā no diviem stikla traukiem un notek uz rokas un uz metāla gabala): melns; fons: augšējā puse balta; apakšējā puse melna ar baltu apmali; cipars “8” apakšējā stūrī | (9.) Simbols (septiņas vertikālas svītras augšējā pusē): melns; fons: balts; cipars “9” apakšējā stūrī |

(11)

Divas melnas vai sarkanas bultas uz balta vai piemērota kontrastējoša fona

vai

## 5.3. NODAĻA

TRANSPORTA BĪSTAMĪBAS ZĪMJU UZLIKŠANA UZ KONTEINERIEM, DAUDZELEMENTU GĀZU KONTEINERIEM (MEGC), CISTERNKONTEINERIEM, PORTATĪVĀM CISTERNĀM UN TRANSPORTLĪDZEKĻIEM UN TO MARĶĒŠANA

PIEZĪME. 	Par marķējumu un transporta bīstamības zīmju uzlikšanu uz pārvadāšanai transporta ķēdē, ieskaitot jūras pārvadājumus, paredzētiem konteineriem, daudzelementu gāzu konteineriem (MEGC), cisternkonteineriem un portatīvām cisternām sk. arī 1.1.4.2.1. punktu. Ja piemēro 1.1.4.2.1. punkta c) apakšpunkta noteikumus, tad ir spēkā tikai šīs nodaļas 5.3.1.3. un 5.3.2.1.1. punkta prasības.

### 5.3.1.	Transporta bīstamības zīmju uzlikšana

#### 5.3.1.1.	Vispārīgi noteikumi

5.3.1.1.1.	Atbilstoši šīs iedaļas prasībām uz konteineru, MEGC, cisternkonteineru, portatīvu cisternu un transportlīdzekļu ārējās virsmas ir jāizvieto transporta bīstamības zīmes. Transporta bīstamības zīmēm jāatbilst bīstamības zīmēm, kādas attiecībā uz konteinerā, MEGC, cisternkonteinerā, portatīvajā cisternā vai transportlīdzeklī esošajām bīstamajām kravām pieprasa 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā un attiecīgā gadījumā 6. slejā, un tām jāatbilst 5.3.1.7. punktā noteiktajām tehniskajām prasībām..

5.3.1.1.2.	1. klases kravu gadījumā, ja ar transportlīdzekli vai konteineru pārvadā vielas vai izstrādājumus, kuri pieder divām vai vairākām savietojamības grupām uz transporta bīstamības zīmes nav jānorāda savietojamības grupas,. Uz transportlīdzekļiem un konteineriem, ar kuriem pārvadā dažādu apakšgrupu vielas vai izstrādājumus, jābūt tikai tādām transporta bīstamības zīmēm, kuras atbilst vislielākā apdraudējuma apakšgrupas zīmes paraugiem, ievērojot šādu secību:

1.1. (visbīstamākā), 1.5., 1.2., 1.3., 1.6., 1.4. (vismazāk bīstamā).

Pārvadājot 1.5.D grupas vielas kopā ar 1.2. apakšgrupas vielām vai izstrādājumiem, uz transporta vienības vai konteinera izvieto transporta bīstamības zīmes, kuras atbilst 1.1. apakšgrupai.

5.3.1.1.3.	7. klases kravām transporta bīstamības zīmei, kas apzīmē galveno bīstamību, jāatbilst 7.D paraugam, kā norādīts 5.3.1.7.2. punktā. Šī transporta bīstamības zīme nav nepieciešama transportlīdzekļiem un konteineriem, ar kuriem pārvadā izņēmuma pakas, un mazajiem konteineriem.

Ja uz transportlīdzekļiem, konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem vai portatīvām cisternām jābūt gan 7. klases bīstamības zīmēm, gan transporta bīstamības zīmēm, tad 7.D parauga transporta bīstamības zīmes vietā var uzlikt prasītajai bīstamības zīmei atbilstošu palielināta izmēra bīstamības zīmi, kas der abiem mērķiem.

5.3.1.1.4.	Uz konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām vai transportlīdzekļiem, kuros atrodas vairāk kā vienas klases kravas, nav nepieciešams izvietot transporta bīstamības zīmes, kas apzīmē papildu bīstamību, ja bīstamība, uz kuru norāda šī transporta bīstamības zīme, jau ir parādīta ar galvenās bīstamības vai papildu bīstamības zīmi.

5.3.1.1.5.	Transporta bīstamības zīmes, kuras neattiecas uz pārvadājamām bīstamajām kravām vai to paliekām, noņem vai aizsedz.

#### 5.3.1.2.	Transporta bīstamības zīmju uzlikšana uz konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem un portatīvām cisternām

PIEZĪME. Šis punkts neattiecas uz noņemamām kravas kastēm, izņemot noņemamas kravas kastes - cisternas vai noņemamas kravas kastes, kuras  izmanto kombinētos auto-dzelzceļa  pārvadājumos.

Transporta bīstamības zīmes piestiprina konteinera, MEGC, cisternkonteinera vai portatīvas cisternas abos sānos, kā arī to priekšpusē un aizmugurē.

Ja cisternkonteineram vai portatīvajai cisternai ir vairāki nodalījumi un ar to pārvadā divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad atbilstošas transporta bīstamības zīmes izvieto uz katra sāna pretim atbilstošajam nodalījumam, un pa vienai katra parauga pazīšanas zīmei, kuras ir uz sāna malām, izvieto arī priekšpusē un aizmugurē.

#### 5.3.1.3.	Transporta bīstamības zīmes uz transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā konteinerus, MEGC, cisternkonteinerus vai portatīvas cisternas

PIEZĪME. Šis punkts neattiecas uz tādu transportlīdzekļu aprīkošanu ar transporta bīstamības zīmēm, ar kuriem pārvadā noņemamas kravas kastes, kas nav noņemamas kravas kastes - cisternas vai kas nav noņemamas kravas kastes, kuras izmanto kombinētos auto-dzelzceļa pārvadājumos; par šādiem transportlīdzekļiem sk. 5.3.1.5. punktu.

Ja konteineriem, MEGC, cisternkonteineriem vai portatīvajām cisternām piestiprinātās transporta bīstamības zīmes nav redzamas no to pārvadājošo transportlīdzekļu ārpuses, tad šīs pašas transporta bīstamības zīmes jāpiestiprina arī transportlīdzekļa abās sānu malās un aizmugurē. Pretējā gadījumā transporta bīstamības zīmes transportlīdzeklim nav jāpiestiprina.

#### 5.3.1.4.	Transporta bīstamības zīmes uz transportlīdzekļiem beztaras pārvadāšanai, autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem ar nomontējamām cisternām

Transporta bīstamības zīmes piestiprina transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē.

Ja autocisternā vai transportlīdzeklī esošajai nomontējamajai cisternai ir vairāki nodalījumi, kuros pārvadā divu vai vairāku veidu bīstamas kravas, tad attiecīgas transporta bīstamības zīmes jāizvieto uz katras sāna malas pretim atbilstošajam nodalījumam, un pa vienai katra parauga pazīšanas zīmei, kuras ir uz sāniem, jāizvieto arī transportlīdzekļa aizmugurē. Taču tādā gadījumā, ja uz visiem nodalījumiem būtu jābūt vienādām transporta bīstamības zīmēm, tad šādas zīmes jāizvieto tikai vienreiz uz katras transportlīdzekļa sāna malas un aizmugurē.

Ja vienam un tam pašam nodalījumam nepieciešama vairāk kā viena transporta bīstamības zīme, tad tās izvieto citu citai līdzās.

PIEZĪME. Ja ADR pārvadājuma laikā vai tā beigās puspiekabe – cisterna tiek atdalīta no vilcēja, lai iekrautu kuģī vai iekšzemes ūdensceļu kuģī, tad transporta bīstamības zīmes izvieto arī puspiekabes priekšpusē.

#### 5.3.1.5.	Transporta bīstamības zīmes uz transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā tikai pakas

PIEZĪME. Šis punkts attiecas arī uz transportlīdzekļiem ar noņemamām kravas kastēm, kurās iekrautas pakas, izņemot kombinētos auto-dzelzceļa pārvadājumus; par kombinētiem auto-dzelzceļa pārvadājumiem sk. 5.3.1.2. un 5.3.1.3. punktu.

5.3.1.5.1.	Ja transportlīdzeklī pārvadā pakas ar 1. klases vielām vai izstrādājumiem, tad transporta bīstamības zīmes piestiprina pie transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē.

5.3.1.5.2.	Ja transportlīdzeklī pārvadā 7. klases radioaktīvu materiālu iepakojumos vai IBC (izņemot izņēmuma pakas), tad transporta bīstamības zīmes piestiprina pie transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē.

PIEZĪME. Ja saskaņā ar ADR veikta pārvadājuma laikā transportlīdzeklis, ar kuru pārvadā pakas, kurās ir bīstamās kravas, izņemot 1. un 7. klases bīstamās kravas, tiek iekrauts kuģī jūras pārvadājumiem vai ja pirms saskaņā ar ADR veikta pārvadājuma ir jūras pārvadājums, tad transporta bīstamības zīmes piestiprina pie transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē. Pēc jūras pārvadājuma transporta bīstamības zīmes var palikt piestiprinātas pie transportlīdzekļa abām sānu malām un aizmugurē.

#### 5.3.1.6.	Transporta bīstamības zīmes uz tukšām autocisternām, tukšiem baterijtransportlīdzekļiem, MEGC, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām, kā arī uz tukšiem transportlīdzekļiem un konteineriem beztaras pārvadāšanai

5.3.1.6.1.	Uz neiztīrītām un neatgāzotām tukšām autocisternām, transportlīdzekļiem ar nomontējamām cisternām, baterijtransportlīdzekļiem, MEGC, cisternām un portatīvām cisternām atstāj transporta bīstamības zīmes, kādas bija paredzētas pēdējai  pārvadātajai kravai.

#### 5.3.1.7.	Transporta bīstamības zīmju specifikācijas

5.3.1.7.1.	Visām transporta bīstamības zīmēm, izņemot 5.3.1.7.2. punktā paredzētās prasības 7. klases transporta bīstamības zīmei :

a) 	jābūt vismaz 250  250 mm liela, ar zīmes iekšpusē paralēli malai 12,5 mm attālumā no tās  pa visu perimetru novilktu līniju zīmes simbola krāsā;

b) 	krāsai un simbolam jāatbilst bīstamības zīmei, kas prasīta attiecīgajām bīstamajām kravām (sk. 5.2.2.2. punktu); un

c) 	jāietver 5.2.2.2. punktā attiecīgajām bīstamajām kravām .prasīto numuru (1. klases kravu gadījumā arī savietojamības grupas burtu), kurš attēlots ar vismaz 25 mm augstiem cipariem,.

5.3.1.7.2.	Transporta bīstamības zīmei, kas attiecas uz 7. klasi, ir jābūt vismaz 250  250 mm lielai, ar 5 mm attālumā no malas un paralēli tai pa visu perimetru novilktai līnijai melnā krāsā, bet pārējais atbilst turpmāk redzamajam attēlam (7.D paraugs). Cipars “7” ir vismaz 25 mm augsts. Transporta bīstamības zīmes augšējās puses fons ir dzeltens, bet apakšējā puse — balta, āboliņa lapas simbols un teksts ir melns. Uzraksts “RADIOACTIVE” apakšējā pusē nav obligāts, šīs zīmes alternatīvajā variantā  šeit norāda sūtījumam atbilstošo ANO numuru..

Transporta bīstamības zīme 7. klases radioaktīvam materiālam

(7.D)

Simbols (āboliņa lapa): melns; fons: augšējā puse dzeltena ar baltu apmali, apakšējā puse balta; apakšējā pusē jābūt uzrakstam “RADIOACTIVE” vai alternatīvā variantā, kad tas ir nepieciešams, attiecīgais ANO numurs (sk. 5.3.2.1.2. punktu) un apakšējā stūrī cipars “7”.

5.3.1.7.3.	Cisternām, kuru tilpums nav lielāks par 3 m3, un mazajiem konteineriem transporta bīstamības zīmes drīkst aizstāt ar bīstamības zīmēm, kuras atbilst 5.2.2.2. punkta prasībām.

5.3.1.7.4.	Par 1. un 7. klasi – ja transportlīdzekļa lielums un konstrukcija ir tāda, ka esošā virsma nav pietiekami liela, lai piestiprinātu paredzētās transporta bīstamības zīmes, šo zīmju izmērus drīkst samazināt līdz 100 mm katrā malā.

### 5.3.2.	Marķējums ar pazīšanas zīmi (oranžo plāksnīti)

#### 5.3.2.1.	Vispārīgi noteikumi par marķējumu ar pazīšanas zīmi (oranžo plāksnīti)

5.3.2.1.1.	Transporta vienībām, ar kurām pārvadā bīstamās kravas, piestiprina divas vertikālā plaknē novietotas taisnstūrveida gaismu atstarojošas oranžas plāksnītes, kuras atbilst 5.3.2.2.1. punkta prasībām. Vienu no tām piestiprina transporta vienības priekšpusē, bet otru — aizmugurē, abas novieto perpendikulāri transporta vienības garenasij. Tām jābūt skaidri redzamām.

5.3.2.1.2.	Ja 3.2. nodaļas A tabulas 20. slejā ir norādīts bīstamības identifikācijas numurs, tad papildus uz autocisternām, baterijtransportlīdzekļiem vai transporta vienībām ar vienu vai vairākām cisternām, ar ko pārvadā šīs bīstamās kravas, paralēli transportlīdzekļa garenasij skaidri redzamā vietā katras cisternas, katra cisternas nodalījuma vai katra baterijtransportlīdzekļa elementa abām sānu malām jāpiestiprina oranžas plāksnītes, kuras ir identiskas 5.3.2.1.1. punktā paredzētajām plāksnītēm. Uz šīm oranžajām plāksnītēm jānorāda bīstamības identifikācijas numuru un ANO numuru, kuri paredzēti attiecīgi 3.2. nodaļas A tabulas 20. un 1. slejā katrai cisternā, cisternas nodalījumā vai baterijtransportlīdzekļa elementā pārvadājamajai vielai.

5.3.2.1.3.	Autocisternām vai transporta vienībām, kam ir viena vai vairākas cisternas, kurās pārvadā tikai vielas ar ANO Nr. 1202, 1203 vai 1223, vai aviācijas degvielu ar ANO Nr. 1268 vai 1863, bet nekādas citas bīstamas vielas, 5.3.2.1.2. punktā paredzētās oranžās plāksnītes nav jāpiestiprina, ja plāksnītēs, kas piestiprinātas priekšpusē un aizmugurē saskaņā ar 5.3.2.1.1. punkta prasībām, ir norādīts bīstamības identifikācijas numurs un ANO numurs, kas paredzēts visbīstamākajai pārvadājamajai vielai, t.i., vielai ar viszemāko uzliesmošanas temperatūru.

5.3.2.1.4.	Ja 3.2.nodaļas A tabulas 20. slejā ir norādīts bīstamības identifikācijas numurs, tad uz transporta vienībām un konteineriem, kuros pārvadā bīstamas cietvielas bez taras vai iepakotu radioaktīvu materiālu ar vienu ANO numuru saskaņā ar ekskluzīvas lietošanas noteikumiem, bet nekādas citas bīstamas kravas, jābūt papildus uz katras transporta vienības vai konteinera abām sānu malām skaidri redzamā vietā un paralēli transportlīdzekļa garenasij piestiprinātām oranžām plāksnītēm, kuras ir identiskas 5.3.2.1.1. punktā paredzētajām plāksnītēm. Uz šīm oranžajām plāksnītēm norāda bīstamības identifikācijas numuru un ANO numuru, kuri paredzēti 3.2.nodaļas A tabulas 20. un 1. slejā katrai vielai, ko bez taras pārvadā transporta vienībā vai konteinerā, kā arī iepakotam radioaktīvam materiālam, ko pārvadā saskaņā ar ekskluzīvas lietošanas noteikumiem.

5.3.2.1.5.	Konteineriem, kuros pārvadā bīstamas cietvielas bez taras, un cisternkonteineriem,, MEGC un pārvietojamām cisternām 5.3.2.1.2. un 5.3.2.1.4. punktā paredzētās oranžās plāksnes drīkst aizstāt ar pašlīmējošām uzlīmēm, ar krāsotu marķējumu vai ar kādu citu līdzīgu paņēmienu izdarītu marķējumu, ja šim nolūkam izmantotie materiāli ir izturīgi pret atmosfēras iedarbību un garantē marķējuma ilgstošu noturību. Šādā gadījumā 5.3.2.2.2. punkta pēdējā teikuma prasības par ugunsizturību nepiemēro.

5.3.2.1.6.	Transporta vienībām, ar kurām pārvadā tikai vienu vielu, 5.3.2.1.2. un 5.3.2.1.4. punktā paredzētās oranžās plāksnītes nav nepieciešamas, ja uz priekšpusē un aizmugurē piestiprinātajām oranžajām plāksnītēm atbilstoši 5.3.2.1.1. punkta prasībām ir norādīti attiecīgi 3.2. nodaļas A tabulas 20. un 1. slejā paredzētie bīstamības identifikācijas un ANO numuri.

5.3.2.1.7.	Iepriekšminētās prasības ir piemērojamas arī tukšām, neiztīrītām un neatgāzotām piestiprinātām un nomontējamām cisternām, cisternkonteineriem, MEGC, portatīvām cisternām un baterijtransportlīdzekļiem, kā arī tukšiem, neiztīrītiem transportlīdzekļiem un konteineriem beztaras pārvadāšanai.

5.3.2.1.8.	Oranžās plāksnītes, kuras neattiecas uz pārvadājamām bīstamajām kravām vai to atlikumiem, noņem vai aizsedz. Ja plāksnes tiek aizklātas, pārklājumam jābūt pilnīgam un jāpaliek lietojamam pēc 15 minūšu ilgas atrašanās uguns liesmā.

#### 5.3.2.2.	Oranžo plāksnīšu (pazīšanas zīmju) specifikācijas

5.3.2.2.1.	Gaismu atstarojošām oranžām plāksnītēm jābūt pamatnē 40 cm platas un 30 cm augstas; tām ir jābūt melnai, 15 mm platai apmalei. Oranžās plāksnītes pa vidu var būt pārdalītas ar melnu, horizontālu, 15 mm biezu līniju. Ja transportlīdzekļa izmērs un konstrukcija ir tādi, ka esošās virsmas platība nav pietiekama šādu oranžu plāksnīšu piestiprināšanai, tad šo plāksnīšu izmērus var samazināt pamatnē līdz 300 mm, augstumā līdz 120 mm un melnajā apmalē līdz 10 mm.

PIEZĪME. Normālos lietošanas apstākļos oranžo plāksnīšu krāsas tonalitātes koordinātes atrodas tonalitātes diagrammas laukumā, kuru norobežo šādas koordinātes:

| Tonalitātes diagrammas laukuma stūru punktu koordinātes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x y | 0,52 0,38 | 0,52 0,40 | 0,578 0,422 | 0,618 0,38 |

Atstarojošās krāsas spilgtuma koeficients β > 0,12.

Nosacītais centrs E, standarta gaismas avots C, normālais gaismas krišanas leņķis 45°, skatoties 0° leņķī.

Atstarojošās gaismas stipruma koeficients 5° apgaismojuma leņķī, skatoties 0,2° leņķī nav mazāks par 20 cd/lx/m2.

5.3.2.2.2.	Bīstamības identifikācijas numurs un ANO numurs sastāv no melniem cipariem, kuru augstums ir 100 mm, bet biezums 15 mm. Bīstamības identifikācijas numuru jāuzraksta plāksnes augšējā daļā, bet ANO numuru — apakšējā daļā; tos atdala ar 15 mm platu, melnu, horizontālu viduslīniju (sk. 5.3.2.2.3. punktu). Bīstamības identifikācijas numuram un ANO numuram jābūt neizdzēšamiem un jāpaliek salasāmiem pēc 15 minūšu ilgas atrašanās uguns liesmā.

##### 5.3.2.2.3.	Oranžās plāksnītes paraugs ar bīstamības identifikācijas numuru un ANO numuru

10 cm

33

1088

40 cm

30 cm

10 cm

Bīstamības indentifikācijas numurs (2 vai 3 zīmes pirms X burta, kur tas vajadzīgs, sk. 5.3.2.3. punktu

ANO numurs

(4 zīmes)

Fons – oranžs.

Apmale, horizontālā līnija un cipari — melni un 15 mm biezi.

##### 5.3.2.2.4.	Pieļaujamās pielaides šajā iedaļā norādītajiem izmēriem ir ± 10 %.

#### 5.3.2.3.	Bīstamības identifikācijas numuru nozīme

5.3.2.3.1.	Bīstamības identifikācijas numurs sastāv no diviem vai trīs cipariem. Šie cipari vispārīgi norāda uz turpmāk minētajiem bīstamības veidiem:

2	gāzes emisija, ko izraisa spiediens vai ķīmiska reakcija;

3	šķidrumu (tvaiku) un gāzu vai pašsasilstoša šķidruma uzliesmošanas spēja;

4	cietvielu vai pašsasilstošas cietvielas uzliesmošanas spēja;

5	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) iedarbība;

6	toksicitāte vai inficēšanās bīstamība;

7	radioaktivitāte;

8	korozivitāte;

9	spēcīgas spontānas reakcijas bīstamība.

PIEZĪME. Spēcīgas spontānas reakcijas bīstamība cipara 9 nozīmē ietver no vielas īpašībām izrietošu iespēju eksplodēt, sadalīties vai polimerizēties, ko pavada ievērojama siltuma daudzuma vai viegli uzliesmojošu un/vai indīgu gāzu izdalīšanās.

Cipara dubultojums norāda uz minētās bīstamības pastiprināšanos.

Ja bīstamību, kas saistīta ar vielu, var adekvāti raksturot ar vienu  ciparu, tad tam seko cipars nulle.

Sekojošām ciparu kombinācijām tomēr ir īpaša nozīme: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 un 99, sk. 5.3.2.3.2. punktu.

Ja pirms bīstamības identifikācijas numura ir burts “X”, tas norāda, ka viela bīstami reaģē ar ūdeni. Šādām vielām ūdeni drīkst lietot vienīgi ar ekspertu piekrišanu..

Attiecībā uz 1. klases vielām klasifikācijas kodu saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 3.b sleju jālieto par bīstamības identifikācijas numuru. Klasifikācijas kodu veido:

- apakšgrupas numurs saskaņā ar 2.2.1.1.5. punktu; un

- savietojamības grupas burts saskaņā ar 2.2.1.1.6. punktu.

5.3.2.3.2.	Bīstamības identifikācijas numuriem, kas uzskaitīti 3.2. nodaļas A tabulas 20. slejā, ir sekojoša nozīme:

20	smacējoša gāze vai gāze, bez jebkādas  papildus bīstamības;

22	atdzesēta sašķidrinātā gāze, smacējoša;

223	atdzesēta sašķidrinātā gāze, uzliesmojoša;

225	atdzesēta sašķidrinātā gāze, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

23	uzliesmojoša gāze;

239	uzliesmojoša gāze, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

25	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) gāze;

26	toksiska gāze;

263	toksiska gāze, uzliesmojoša;

265	toksiska gāze, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

268	toksiska gāze, korozīva;

30	uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot) vai

uzliesmojošs šķidrums vai cietviela kausētā stāvoklī ar uzliesmošanas temperatūru virs 61 °C, uzsildīta līdz temperatūrai, kas vienāda ar vai lielāka par tās uzliesmošanas temperatūru, vai

pašsasilstošs šķidrums;

323	uzliesmojošs šķidrums, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X323	uzliesmojošs šķidrums, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes

33	viegli uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra zem 23 °C);

333	pirofors šķidrums;

X333	pirofors šķidrums, kas bīstami reaģē ar ūdeni 1;

336	viegli uzliesmojošs šķidrums, toksisks;

338	viegli uzliesmojošs šķidrums, korozīvs;

X338	viegli uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, kas bīstami reaģē ar ūdeni 1;

339	viegli uzliesmojošs šķidrums, kas var spontāni izsaukt spēcīgu         reakciju;

36	uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot), nedaudz toksisks, vai pašsasilstošs šķidrums, toksisks;

362	uzliesmojošs šķidrums, toksisks, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X362	uzliesmojošs šķidrums, toksisks, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes 1;

368	uzliesmojošs šķidrums, toksisks, 	korozīvs;

38	uzliesmojošs šķidrums (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot), nedaudz korozīvs, vai pašsasilstošs šķidrums, korozīvs;

382	uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X382	uzliesmojošs šķidrums, korozīvs, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes 1;

39	uzliesmojošs šķidrums, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

40	uzliesmojoša cietviela vai pašreaģējoša viela, vai pašsasilstoša viela;

423	cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X423	uzliesmojoša cietviela, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes 1;

43	spontāni uzliesmojoša (pirofora) cietviela;

44	uzliesmojoša cietviela, kausētā stāvoklī paaugstinātā temperatūrā;

446	uzliesmojoša cietviela, toksiska, kausētā stāvoklī, paaugstinātā temperatūrā;

46	uzliesmojoša vai pašsasilstoša cietviela, toksiska;

462	toksiska cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X462	cietviela, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot toksiskas gāzes 1;

48	uzliesmojoša vai pašsasilstoša cietviela, korozīva;

482	korozīva cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

X482	cietviela, kas bīstami reaģē ar ūdeni, izdalot korozīvas gāzes 1;

50	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela;

539	uzliesmojošs organisks peroksīds;

55	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela;

556	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, toksiska;

558	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, korozīva;

559	spēcīgi oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

56	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, toksiska;

568	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, toksiska, korozīva;

58	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, korozīva;

59	oksidējoša (degšanu pastiprinoša) viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

60	toksiska vai nedaudz toksiska viela;

606	infekcioza viela;

623	toksisks šķidrums, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

63	toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot);

638	toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C ieskaitot), korozīva;

639	toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C), kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

64	toksiska cietviela, uzliesmojoša vai pašsasilstoša;

642	toksiska cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

65	toksiska viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

66	ļoti toksiska viela;

663	ļoti toksiska viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C);

664	ļoti toksiska cietviela, uzliesmojoša vai pašsasilstoša;

665	ļoti toksiska viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

668	ļoti toksiska viela, korozīva;

669	ļoti toksiska viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

68	toksiska viela, korozīva;

69	toksiska vai nedaudz toksiska viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

70	radioaktīvs materiāls;

78	radioaktīvs materiāls, korozīvs;

80	korozīva vai nedaudz korozīva viela;

X80	korozīva vai nedaudz korozīva viela, kas bīstami reaģē ar ūdeni 1;

823	korozīvs šķidrums, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

83	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot);

X83	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot), kas bīstami reaģē ar ūdeni 1;

839	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot), kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju

X839	korozīva vai nedaudz korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot), kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju un kas bīstami reaģē ar ūdeni 1;

84	korozīva cietviela, uzliesmojoša vai pašsasilstoša;

842	korozīva cietviela, kas reaģē ar ūdeni, izdalot uzliesmojošas gāzes;

85	korozīva vai nedaudz korozīva viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

856	korozīva vai nedaudz korozīva viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša) un toksiska;

86	korozīva vai nedaudz korozīva viela, toksiska;

88	ļoti korozīva viela;

X88	ļoti korozīvs šķidrums, kas bīstami reaģē ar ūdeni 1;

883	ļoti korozīva viela, uzliesmojoša (uzliesmošanas temperatūra no 23 °C līdz 61 °C, ieskaitot);

884	ļoti korozīva cietviela, uzliesmojoša vai pašsasilstoša;

885	ļoti korozīva viela, oksidējoša (degšanu pastiprinoša);

886	ļoti korozīva viela, toksiska;

X886	ļoti korozīva viela, toksiska, kas bīstami reaģē ar ūdeni ;

89	korozīva vai nedaudz korozīva viela, kas var spontāni izraisīt spēcīgu reakciju;

90	videi bīstama viela; dažādas bīstamas vielas;

99	dažādas bīstamas vielas, kuras pārvadā paaugstinātā temperatūrā.

### 5.3.3.	Paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu marķējums

Autocisternām, cisternkonteineriem, portatīvām cisternām, speciālajiem transportlīdzekļiem vai konteineriem, speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem vai konteineriem, kuriem saskaņā ar 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejas 580. īpašo noteikumu jāuzliek paaugstinātā temperatūrā pārvadājamu vielu marķējums, uz abām transportlīdzekļu sānu malām un aizmugurē, un uz abām konteineru, cisternkonteineru un portatīvu cisternu sānu malām, kā arī priekšpusē un aizmugurē, jāuzliek trīsstūrveida sarkanas krāsas zemāk attēloto marķējumu ar vismaz 250 mm garām malām.

## 5.4. NODAĻA

## DOKUMENTĀCIJA

5.4.0.	Visām kravām, kuru pārvadājumus reglamentē ADR, katrreiz līdzi jābūt šajā nodaļā pieprasītiem dokumentiem, ja vien 1.1.3.1. līdz 1.1.3.5. punktos nav paredzēti izņēmumi..

1. PIEZĪME. Par to dokumentu sarakstu, kuriem jābūt līdzi transporta vienībās, sk. 8.1.2. iedaļu.

2. PIEZĪME. Elektroniska datu apstrāde (EDP) vai elektroniska datu apmaiņa (EDI) papildus uz papīra sagatavotiem dokumentiem vai to vietā ir pieļaujama ar nosacījumu, ka procedūras, kuras izmanto elektronisko datu savākšanai, glabāšanai un apstrādei, vismaz tādā pašā mērā kā dokumenti, kas sagatavoti uz papīra, atbilst tiesiskajām prasībām attiecībā uz datu likumisko spēku un pieejamību pārvadājuma laikā.

### 5.4.1.	Bīstamo kravu pārvadājuma dokuments un ar to saistītā informācija

#### 5.4.1.1.	Vispārīgā pārvadājuma dokumentā ietveramā informācija

5.4.1.1.1.	Pārvadājuma dokumentā(-os) jābūt šādai informācijai par katru pārvadājamo bīstamo vielu, materiālu vai izstrādājumu:

a)	ANO numurs, pirms kura ir burti “UN”;

b)	oficiālais kravas nosaukums, kurš noteikts atbilstoši 3.1.2. iedaļas prasībām, pēc vajadzības (sk. 3.1.2.8.1. punktu) to papildinot to ar tehnisko nosaukumu (sk. 3.1.2.8.1.1. punktu);

c)	—	 1. klases vielām un izstrādājumiem: klasifikācijas kods kāds norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 3.b slejā.

Ja 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā ir norādīti bīstamības zīmes parauga numuri, kas nav 1., 1.4., 1.5. un 1.6., tad aiz klasifikācijas koda iekavās jānorāda šos bīstamības zīmes parauga numurus;

—	7. klases radioaktīvu materiālam: klases numurs “7”;

—	 citu klašu vielām un izstrādājumiem: 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā norādītie bīstamības zīmes parauga numuri. Ja ir norādīts vairāk kā viens bīstamības zīmes parauga numurs, tad numurus, kas ir aiz pirmā, jāliek iekavās. Vielām un izstrādājumiem, kuriem 3.2. nodaļas A tabulas 5. slejā bīstamības zīmes paraugs nav norādīts, tā vietā jānorāda klasi atbilstoši 3.a slejai;

d)	vielas iepakošanas grupa, ja tāda ir piešķirta, pirms kuras var būt burti “PG” (piemēram, “PG II”), vai iniciāļi, kas atbilst vārdiem “Iepakošanas grupa” tādās valodās, kādas paredzēts lietot saskaņā ar 5.4.1.4.1. punktu;

PIEZĪME. Par 7. klases radioaktīvu materiālu ar papildu bīstamību sk. 172. īpašā noteikuma b) apakšpunktu 3.3. nodaļā.

e)	paku skaits un apraksts;

f)	izņemot tukšu, neiztīrītu taru, kopējais daudzums katram bīstamās kravas veidam ar atšķirīgu ANO numuru, oficiālo kravas nosaukumu vai  iepakošanas grupu, ja tāda ir piešķirta (atkarībā no konkrētā gadījuma kā tilpumu vai bruto svaru, vai tīro svaru);

PIEZĪME. Piemērojot 1.1.3.6. punkta prasības, kopējo bīstamo kravu daudzumu, ko pārvadā ar katru transporta vienību, norāda pārvadājuma dokumentā saskaņā ar 1.1.3.6.3. punkta prasībām.

g)	nosūtītāja nosaukums un adrese;

h)	saņēmēja(-u) nosaukums un adrese;

i)	deklarācija, kas ir pieprasīta jebkurā īpašā līgumā.

Informācijas elementu izvietojums un secība, kādā pieprasītās ziņas norāda pārvadājuma dokumentā, ir atļauti pēc izvēles, izņemot to, ka a), b), c), un d) apakšpunkta ziņas norāda vai nu secībā a), b), c), d), vai arī secībā b), c), a), d), neiestarpinot nekādu papildinformāciju, ja vien saskaņā ar ADR nav paredzēts citādi.

Šādu atļautu bīstamo kravu aprakstu piemēri:

“UN 1098 ALILSPIRTS, 6.1 (3), I” vai

“ALILSPIRTS, 6.1 (3), UN 1098, I”.

5.4.1.1.2.	Ierakstiem pārvadājuma dokumentā, kuri satur šo informāciju, jābūt skaidri salasāmiem.

Kaut arī 3.1. nodaļā un 3.2. nodaļas A tabulā to ziņu norādīšanai, kurām jābūt oficiālajā kravas nosaukumā, tiek lietoti lielie burti, bet šinī nodaļā pārvadājuma dokumentā pieprasīto informācijas elementu norādīšanai tiek lietoti kā lielie, tā mazie burti, tomēr lielo un mazo burtu lietojumu dokumentā var brīvi izvēlēties.

##### 5.4.1.1.3.	Īpaši noteikumi attiecībā uz atkritumiem

Ja pārvadā atkritumus, kuri satur bīstamas kravas (izņemot radioaktīvos atkritumus), tad pirms ANO numura un oficiālā kravas nosaukuma ieraksta vārdu “ATKRITUMI”, ja vien šis uzraksts nav daļa no oficiālā kravas nosaukuma, piemēram:

“ATKRITUMI, UN 1230 METANOLS, 3 (6.1), II”, vai

“ATKRITUMI, METANOLS, 3 (6.1), UN 1230, II”, vai

“ATKRITUMI, UN 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (toluols un etilspirts), 3, II”, vai

“ATKRITUMI, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (toluols un etilspirts), 3, UN 1993, II”.

##### 5.4.1.1.4.	Īpašie noteikumi attiecībā uz bīstamām kravām, kuras iepakotas ierobežotos daudzumos

Pārvadājot bīstamās kravas, kuras ir iepakotas ierobežotos daudzumos atbilstoši 3.4. nodaļas prasībām, pārvadājuma dokumentā, ja tāds ir, nekādas ziņas nav jāiekļauj.

##### 5.4.1.1.5.	Īpaši noteikumi attiecībā uz glābšanas iepakojumiem

Ja bīstamās kravas pārvadā glābšanas iepakojumā, tad pārvadājuma dokumentā pēc kravu apraksta pievieno vārdus “GLĀBŠANAS IEPAKOJUMS” ("SALVAGE PACKAGE").

##### 5.4.1.1.6.	Īpaši noteikumi attiecībā uz tukšu taru

5.4.1.1.6.1.	Tukšu, neiztīrītu iepakojumu gadījumā, kuros ir atlikumi no bīstamām kravām, kas nav 7. klases kravas, ieskaitot tukšas, neiztīrītas cisternas gāzēm, kuru tilpums nepārsniedz 1000 litrus, apraksts pārvadājuma dokumentā attiecīgā gadījumā ir “TUKŠS IEPAKOJUMS”, “TUKŠA TVERTNE”, “TUKŠS IBC”, “TUKŠS LIELAIS IEPAKOJUMS”, aiz kura ir ziņas par pēdējo reizi iekrautajām kravām, kā aprakstīts 5.4.1.1.1. punkta c) apakšpunktā.

Piemēram: “TUKŠS IEPAKOJUMS, 6.1 (3)”.

5.4.1.1.6.2.	Tukšu, neiztīrītu taru, kas nav neiztīrīti iepakojumi, kuri satur atliekas no bīstamām kravām, kas nav 7. klases kravas, un tukšu, neiztīrītu tvertņu gāzēm, kuru tilpums pārsniedz 1000 litrus, apraksts pārvadājuma dokumentā ir “TUKŠA AUTOCISTERNA”, “TUKŠA NOMONTĒJAMA CISTERNA”, “TUKŠS CISTERNKONTEINERS”, “TUKŠA PORTATĪVĀ CISTERNA”, “TUKŠS BATERIJTRANSPORTLĪDZEKLIS”, “TUKŠS DAUDZELEMENTU GĀZU KONTEINERS”, “TUKŠS TRANSPORTLĪDZEKLIS, “TUKŠS KONTEINERS”, “TUKŠA TVERTNE”, aiz kura ir vārdi “pēdējā krava” kopā ar ziņām par pēdējā reizē iekrautajām kravām, kā paredzēts 5.4.1.1.1. punkta a) – d) apakšpunktā noteiktajā secībā.

Piemēram:

“TUKŠA AUTOCISTERNA, PĒDĒJĀ KRAVA: UN 1098 ALILALSPIRTS, 6.1 (3),I” vai “TUKŠA AUTOCISTERNA, PĒDĒJĀ KRAVA: ALILSPIRTS, 6.1 (3), UN 1098, I”.

5.4.1.1.6.3.	Ja tukšas, neiztīrītas cisternas, baterijtransportlīdzekļus un MEGC ved līdz tuvākajai vietai, kur tos atbilstoši 4.3.2.4.3. vai 7.5.8.1. punkta prasībām var iztīrīt un salabot, tad pārvadājuma dokumentā izdara šādu papildu ierakstu: “Pārvadājums saskaņā ar 4.3.2.4.3. punktu” vai “Pārvadājums saskaņā ar 7.5.8.1. punktu”.

##### 5.4.1.1.7.	Īpaši noteikumi par pārvadāšanu transporta ķēdē, kura ietver jūras vai gaisa pārvadājumu

Veicot pārvadājumu atbilstoši 1.1.4.2.1. punkta prasībām, pārvadājuma dokumentā iekļauj šādu ierakstu: “Pārvadājums saskaņā ar 1.1.4.2.1. punktu”.

##### 5.4.1.1.8.	(Rezervēts)

##### 5.4.1.1.9.	(Rezervēts)

##### 5.4.1.1.10.	Īpaši noteikumi par atbrīvojumiem attiecībā uz daudzumiem, kurus pārvadā ar vienu transporta vienību

5.4.1.1.10.1.	Atbrīvojumu gadījumā, kuri paredzēti 1.1.3.6. punktā, pārvadājuma dokumentā izdara šādu ierakstu: “Krava nepārsniedz 1.1.3.6. punktā norādītā izņēmuma robežas”.

5.4.1.1.10.2.	Ja vienā transporta vienībā pārvadā kravas, kuras nosūtījuši vairāki nosūtītāji, tad pārvadājuma dokumentos, kuri ir līdzi šiem sūtījumiem, 5.4.1.1.10.1. punktā minētais ieraksts nav obligāts.

##### 5.4.1.1.11.	Īpaši noteikumi IBC pārvadāšanai pēc pēdējās periodiskās pārbaudes termiņa beigām

Veicot pārvadājumu atbilstoši 4.1.2.2. punkta prasībām, par to pārvadājuma dokumentā iekļauj šo: “Pārvadājums saskaņā ar 4.1.2.2. punktu”.

##### 5.4.1.1.12.	(Rezervēts)

##### 5.4.1.1.13.	Īpaši noteikumi pārvadāšanai vairāknodalījumu autocisternās vai transporta vienībās ar vairāk par vienu cisternu

Ja, atkāpjoties no 5.3.2.1.2. punkta prasībām, vairāknodalījumu autocisterna vai transporta vienība ar vairāk par vienu cisternu ir marķēta saskaņā ar 5.3.2.1.3. punkta prasībām, tad pārvadājuma dokumentā norāda vielas, kas atrodas katrā cisternā vai cisternas nodalījumā.

##### 5.4.1.1.14.	Īpaši noteikumi par vielām, kas pārvadājamas  paaugstinātā temperatūrā

Ja oficiālajā kravas nosaukumā vielai, kuru pārvadā vai piedāvā pārvadāšanai šķidrā stāvoklī temperatūrā, kas vienāda ar 100 °C vai pārsniedz to, vai cietā stāvoklī temperatūrā, kas vienāda ar 240 °C vai pārsniedz to, neietilpst ziņas par paaugstinātas temperatūras nosacījumu (piemēram, oficiālajā transporta nosaukumā iekļaujot ierakstu “KAUSĒTA” vai “PAAUGSTINĀTA TEMPERATŪRA”), tad tieši pirms oficiālā kravas nosaukuma jāieraksta vārdu “KARSTS”.

##### 5.4.1.1.15.	Īpaši noteikumi tādu vielu pārvadāšanai, kuras stabilizē ar temperatūras kontroli

Ja vārds “STABILIZĒTS” ietilpst oficiālajā kravas nosaukumā (sk. arī 3.1.2.6. punktu) un stabilizēšanu nodrošina ar temperatūras kontroli, tad pārvadājuma dokumentā kontroles un kritiskās temperatūras (sk. 2.2.41.1.17. punktu) uzrāda šādi:

“Kontroltemperatūra: ...°C; kritiskā temperatūra: …°C”

##### 5.4.1.1.16.	Informācija, kas jāuzrāda saskaņā ar 3.3. nodaļas 640. īpašo noteikumu

Ja 3.3. nodaļas 640. īpašais noteikums to paredz, pārvadājuma dokumentā iekļauj ierakstu “640X. īpašais noteikums”, kur “X” ir lielais burts, kurš norādīts 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā pēc attiecīgās norādes uz 640. īpašo noteikumu.

##### 5.4.1.1.17.	Īpaši noteikumi cietvielu pārvadāšanai konteineros beztaras pārvadājumiem atbilstoši 6.11.4. iedaļai

Ja cietvielas pārvadā konteineros beztaras pārvadājumiem, kuri atbilst 6.11.4. iedaļai, tad pārvadājuma dokumentā iekļauj šādu teikumu (sk. PIEZĪMI 6.11.4. iedaļas sākumā):

“Konteiners beztaras pārvadājumiem BK(x), ko apstiprinājusi … kompetentā iestāde”

#### 5.4.1.2.	Papildinformācija vai īpaša informācija, kas jāuzrāda par dažām klasēm

##### 5.4.1.2.1.	Īpaši noteikumi attiecībā uz 1. klasi

a)	Papildus 5.4.1.1.1. punkta f) apakšpunkta prasībām pārvadājuma dokumentā norāda:

—	katras vielas vai izstrādājuma, kuriem ir atsevišķs ANO numurs, sprādzienbīstamā satura  kopējo neto masu kilogramos;

—	visu vielu un izstrādājumu, uz kuriem attiecas pārvadājuma dokuments, sprādzienbīstamā satura 1 kopējo neto masu  kilogramos;

b)	Divu dažādu kravu kopīgas iepakošanas gadījumā kravu aprakstā pārvadājuma dokumentā jāiekļauj abu vielu vai izstrādājumu ANO numurus un nosaukumus, kuri 3.2. nodaļas A tabulas 1. un 2. slejā ir rakstīti ar lielajiem burtiem. Ja saskaņā ar 4.1.10. iedaļas jauktas iepakošanas noteikumu īpašajiem MP1, MP2 un MP20 - MP24 noteikumiem vienā pakā ir vairāk par divām dažādām kravām, tad kravas aprakstā pārvadājuma dokumentā jānorāda visu pakā esošo vielu vai izstrādājumu ANO numurus, izmantojot šādu formu: “Kravas ar ANO Nr. ...”;

c)	Pārvadājot vielas un izstrādājumus, kuriem piešķirts c.n.p. ieraksts vai ieraksts “0190 PARAUGI, SPRĀGSTOŠI” vai kuri iepakoti saskaņā ar 4.1.4.1. punktā minēto P101 iepakošanas instrukciju, pārvadājuma dokumentam jāpievieno kopiju no kompetentās iestādes izdota apstiprinājuma, kurā norādīti pārvadāšanas nosacījumi. Šim dokumentam jābūt nosūtītājas valsts oficiālajā valodā un, ja šī valoda nav angļu, franču vai vācu valoda, tad arī angļu, franču vai vācu valodā, ja starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm noslēgtos līgumos (ja tādi ir) nav paredzēts citādi;

d)	Ja pakas ar B un D savietojamības grupu vielām un izstrādājumiem iekrauj kopā vienā transportlīdzeklī atbilstoši 7.5.2.2. punkta prasībām, tad pārvadājuma dokumentam jāpievieno sertifikātu par aizsargnodalījuma vai ietvēruma sistēmas apstiprinājumu saskaņā ar 7.5.2.2. punkta a piezīmi zem tabulas;

e)	Pārvadājot sprāgstvielas vai izstrādājumus iepakojumos atbilstoši P101 iepakošanas instrukcijai, pārvadājuma dokumentā jāizdara ierakstu: “Iepakojumu apstiprinājusi … kompetentā iestāde” (sk. 4.1.4.1. punktu, P101 iepakošanas instrukcija);

f)	(Rezervēts)

g)	Ja pārvadā pirotehniskus materiālus  ar ANO Nr. 0333, 0334, 0335, 0336 un 0337, tad pārvadājuma dokumentā jābūt  ierakstam “… kompetentās iestādes atzīta klasifikācija” (daudzpunktu vietā ieraksta 3.3.1. iedaļas 645 īpašajā noteikumā minēto valsti).

PIEZĪME. Papildus oficiālajam kravas nosaukumam pārvadājuma dokumentā var norādīt kravu tirdzniecības nosaukumu vai tehnisko nosaukumu.

##### 5.4.1.2.2.	Papildnoteikumi attiecībā uz 2. klasi

a)	Ja pārvadā maisījumus (sk. 2.2.2.1.1. punktu) cisternās (nomontējamās cisternās, piestiprinātās cisternās, portatīvās cisternās, cisternkonteineros, baterijtransportlīdzekļu elementos vai MEGC elementos), tad norāda maisījuma procentuālo sastāvu pēc tilpuma vai masas. Sastāvdaļas, kuru saturs ir mazāks par 1 %, nav jānorāda (sk. arī 3.1.2.8.1.2. punktu);

b)	Ja pārvadā balonus, kameras, spiediena tvertnes, kriogēnos traukus un balonu komplektus saskaņā ar 4.1.6.10. punkta prasībām, tad pārvadājuma dokumentā iekļauj šādu ierakstu: “Pārvadāšana saskaņā ar 4.1.6.10. punktu”.

##### 5.4.1.2.3.	Papildnoteikumi attiecībā uz 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem

5.4.1.2.3.1.	 4.1. klases pašreaģējošām vielām un 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem, kuriem pārvadāšanas laikā jānodrošina temperatūras kontrole (par pašreaģējošām vielām sk. 2.2.41.1.17. punktu; par organiskajiem peroksīdiem sk. no 2.2.52.1.15. līdz 2.2.52.1.17. punktam), kontroles un kritiskās temperatūras pārvadājuma dokumentā jānorāda šādi:

“Kontroltemperatūra: … °C;	kritiskā temperatūra: … °C”.

5.4.1.2.3.2.	Ja noteiktām 4.1. klases pašreaģējošām vielām un noteiktiem 5.2. klases organiskajiem peroksīdiem kompetentā iestāde ir atļāvusi uz konkrētā iepakojuma nelietot 1. paraugam atbilstošo bīstamības zīmi (sk. 5.2.2.1.9. punktu), tad par to pārvadājuma dokumentā jāiekļauj šādu ierakstu:

“Bīstamības zīme, kas atbilst 1. paraugam, nav nepieciešama”.

5.4.1.2.3.3.	Ja organiskos peroksīdus un pašreaģējošas vielas pārvadā saskaņā ar nosacījumiem, kur apstiprinājums ir nepieciešams (par organiskajiem peroksīdiem sk. 2.2.52.1.8., 4.1.7.2.2. punktu un 6.8.4. iedaļas TA2 īpašo noteikumu; par pašreaģējošām vielām sk. 2.2.41.1.13. un 4.1.7.2.2. punktu), par to pārvadājuma dokumentā jābūt atbilstošam ierakstam, piemēram, “Pārvadāšana saskaņā ar 2.2.52.1.8. punktu”.

Pārvadājuma dokumentam pievieno kompetentās iestādes apstiprinājuma kopiju, kurā norādīti pārvadāšanas nosacījumi.

5.4.1.2.3.4.	Ja pārvadā organiskā peroksīda paraugu (sk. 2.2.52.1.9. punktu) vai pašreaģējošas vielas paraugu (sk. 2.2.41.1.15. punktu), tad pārvadājuma dokumentā par to jābūt atbilstošam ierakstam, piemēram, “Pārvadāšana saskaņā ar 2.2.52.1.9. punktu”.

5.4.1.2.3.5.	Ja pārvadā G tipa pašreaģējošas vielas (sk. “Testu un kritēriju rokasgrāmata”, II daļa 20.4.2. punkta g) apakšpunkts), tad pārvadājuma dokumentā var iekļaut šādu ierakstu: “Nav 4.1. klases pašreaģējoša viela”.

Ja pārvadā G tipa organiskos peroksīdus (sk. “Testu un kritēriju rokasgrāmata”, II daļa, 20.4.3. punkta g) apakšpunkts), tad pārvadājuma dokumentā var iekļaut šādu ierakstu: “Nav 5.2. klases viela”.

##### 5.4.1.2.4.	Papildnoteikumi attiecībā uz 6.2. klasi

Papildus ziņām par saņēmēju (sk. 5.4.1.1.1. punkta h) apakšpunktu) jānorāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

##### 5.4.1.2.5. 	Papildnoteikumi attiecībā uz 7. klasi

5.4.1.2.5.1.	Pārvadājuma dokumentā par katru 7. klases materiāla sūtījumu uzreiz pēc 5.4.1.1.1. punkta a) – c) apakšpunktā paredzētajām ziņām un tur paredzētajā secībā jāiekļauj sekojoša informācija:

a)	Katra radionuklīda nosaukums vai simbols, bet radionuklīdu maisījumu gadījumā — attiecīgs vispārīgais apraksts vai to radionuklīdu uzskaitījums, attiecībā uz kuriem ir vislielākie ierobežojumi;

b)	Materiāla fizikālās un ķīmiskās formas apraksts vai paziņojums, ka materiāls ir īpašas formas radioaktīvs materiāls vai mazdisperss radioaktīvs materiāls. Ķīmiskajai formai ir pieļaujams vispārējs ķīmiskās formas apraksts. Par radioaktīvu materiālu ar papildu bīstamību sk. 3.3. nodaļas 172. īpašā noteikuma pēdējo teikumu;

c)	Radioaktīvā satura maksimālā aktivitāte pārvadāšanas laikā, kas izteikta bekerelos (Bq) ar attiecīgo SI sistēmas prefiksu (sk. 1.2.2.1. punktu). Skaldmateriālam aktivitātes vietā var izmantot skaldmateriāla masu gramos (g) vai to attiecīgajos daudzkārtņos;

d)	Pakas kategorija, t.i., I-BALTA, II-DZELTENA vai III-DZELTENA;

e)	Transporta indekss (tikai kategorijām II-DZELTENA un III-DZELTENA);

f)	Sūtījumiem, ieskaitot skaldmateriālu, izņemot kravas, kuras ir atbrīvotas saskaņā ar 6.4.11.2. punktu, — kodolkritiskuma drošības indekss;

g)	Katra kompetentās iestādes izdota apstiprinājuma sertifikāta identifikācijas zīme (īpašas formas radioaktīvs materiāls, mazdisperss radioaktīvs materiāls, īpaša vienošanās, pakas dizains vai nosūtīšana), kas piemērojama sūtījumam;

h)	Par sūtījumiem , kas sastāv no vairāk kā vienas pakas, 5.4.1.1.1. punktā un iepriekšminētajā a) – g) apakšpunktā paredzēto informāciju jānorāda par katru paku. Ja pakas atrodas transporta tarā, konteinerā vai transportlīdzeklī, tad jāiekļauj detalizētu paziņojumu par katras tādas pakas saturu vai attiecīgā gadījumā par katras transporta taras, konteinera vai transportlīdzekļa saturu. Ja pakas jāizņem no transporta taras, konteinera vai transportlīdzekļa pārkraušanas laikā kādā pārvadājuma starpposmā, tad jābūt pieejamiem attiecīgiem pārvadājuma dokumentiem;

i)	Paziņojums “EKSKLUZĪVI LIETOJAMS SŪTĪJUMS”, ja sūtījums jānosūta saskaņā ar ekskluzīvas lietošanas nosacījumiem; un

j)	Attiecībā uz LSA-II un LSA-III vielām, kā arī SCO-I un SCO-II — sūtījuma pilna aktivitāte A2.daudzkārtņos.

5.4.1.2.5.2.	Nosūtītājam pārvadājuma dokumentos jāiekļauj informāciju par pasākumiem (ja tādi ir), kuri jāveic pārvadātājam. Šo informāciju jānorāda valodās, kuras pārvadātājs vai attiecīgās iestādes uzskata par vajadzīgām, un tajā ietver vismaz šādas ziņas:

a)	papildu prasības, kas attiecas uz paku, transporta taras vai konteineru iekraušanu, nostiprināšanu, pārvadāšanu, apstrādi un izkraušanu, tai skaitā par visiem īpašiem kravu sakraušanas nosacījumiem, ievērojot siltuma aizvadīšanas drošību (sk. 7.5.11. iedaļas CV33 īpašā noteikuma 3.2. punktu), vai paziņojumu, ka šādas prasības nav jāpiemēro;

b)	ierobežojumus attiecībā uz pārvadāšanas veidu vai transportlīdzekli, un visas nepieciešamās instrukcijas par maršruta izvēli;

c)	sūtījumam atbilstošos ārkārtas pasākumus.

5.4.1.2.5.3.	Kompetentās iestādes izsniegtajiem spēkā esošajiem sertifikātiem nav obligāti jābūt kopā ar sūtījumu. Nosūtītājam tos jānodod pārvadātāja(u) rīcībā līdz kravas iekraušanai un izkraušanai.

#### 5.4.1.3.	(Rezervēts)

#### 5.4.1.4.	Formāts un valoda

5.4.1.4.1.	Par dokumentu, kurš satur 5.4.1.1. un 5.4.1.2. punktā minēto informāciju, var izmantot dokumentu, ko jau paredz kādi citi spēkā esoši noteikumi par pārvadāšanu ar citiem pārvadāšanas veidiem. Vairāku saņēmēju gadījumā to nosaukumus un adreses, kā arī ziņas par piegādājamajiem daudzumiem, kuras ļautu jebkurā brīdī novērtēt kravas īpašības un daudzumus var tikt norādītas pārējos dokumentos, kuri jāizmanto, vai kādos citos dokumentos, kuri ir saistoši atbilstoši citiem īpašiem noteikumiem un kuriem jāatrodas transportlīdzeklī,.

Šajā dokumentā norādāmās ziņas jāsagatavo nosūtītājas valsts oficiālajā valodā, kā arī, ja tā nav angļu, franču vai vācu valoda, tad angļu, franču vai vācu valodā, ja vien starptautisko autopārvadājumu tarifos, ja tādi ir, vai starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm noslēgtos līgumos nav paredzēts citādi.

5.4.1.4.2.	Ja kravas lieluma dēļ visu sūtījumu nevar iekraut vienā transporta vienībā, tad jāsagatavo vismaz tik daudz atsevišķu dokumentu vai viena dokumenta kopiju, cik ir piekrauto transporta vienību. Turklāt katrā ziņā jāsagatavo atsevišķi pārvadājuma dokumenti attiecībā uz sūtījumiem vai sūtījumu daļām, kuras nedrīkst iekraut kopā vienā transporta līdzeklī 7.5.2. iedaļā izklāstīto aizliegumu dēļ.

Informāciju par pārvadājamās kravas bīstamību(kā norādīts 5.4.1.1. punktā) drīkst iekļaut vai pievienot citam esošam pārvadājuma vai kravas apstrādes dokumentam. Informācijas izvietojumam dokumentā (vai attiecīgo datu nosūtīšanas secībai, izmantojot elektronisko datu apstrādi (EDP) vai elektronisko datu apmaiņu (EDI)) jāatbilst 5.4.1.1.1. punkta prasībām.

Ja esošo pārvadājuma vai kravas apstrādes dokumentu nevar izmantot kā dokumentu bīstamo kravu multimodālajiem pārvadājumiem, tad ieteicams izmantot dokumentus, kuri atbilst 5.4.4. iedaļā norādītajam paraugam .

5.4.1.5.	Kravas, kuras nav bīstamas

Ja uz kravām, kuras pēc nosaukuma ir minētas 3.2. nodaļas A tabulā, neattiecas ADR noteikumi, jo saskaņā ar 2. daļas prasībām tās neuzskata par bīstamām, tad nosūtītājs pārvadājuma dokumentā drīkst izdarīt atbilstošu ierakstu par to, piemēram: “Nav..... klases krava”.

PIEZĪME. Šo noteikumu var pielietot gadījumos, kad nosūtītājs uzskata, ka pārvadājamās kravas (piemēram, šķīdumu un maisījumu) ķīmisko īpašību dēļ vai tāpēc, ka šādu kravu uzskata par bīstamu saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem citiem regulatīviem mērķiem, šim sūtījumam pārvadājuma laikā varētu veikt pārbaudi.

5.4.2.	Konteinera piekraušanas sertifikāts

Ja bīstamas kravas pārvadāšana lielajā konteinerā notiek pirms jūras pārvadājuma, tad pārvadājuma dokumentam jāpievieno konteinera piekraušanas sertifikāts, kas atbilst IMDG kodeksa 5.4.2. iedaļai ,.

Saskaņā ar 5.4.1. iedaļu paredzētā pārvadājuma dokumenta un še iepriekš paredzētās konteinera piekraušanas sertifikāta tekstu drīkst apvienot vienā dokumentā; pretējā gadījumā šos dokumentus vienu otram jāpievieno. Ja šie teksti ir apvienoti vienotā dokumentā, tad pārvadājuma dokumentā ir pietiekami norādīt, ka konteinera piekraušana ir veikta saskaņā ar spēkā esošajām prasībām, kuras piemērojamas attiecīgajam pārvadājuma veidam, un identificēt personu, kas atbild par konteinera piekraušanas sertifikāta izsniegšanu.

PIEZĪME. Konteinera piekraušanas sertifikāts nav vajadzīgs portatīvajām cisternām, cisternkonteineriem un MEGC.

### 5.4.3.	Rakstiskas instrukcijas

5.4.3.1.	Kā piesardzības pasākums pret nelaimes gadījumu vai ārkārtas situāciju, kas var notikt vai rasties pārvadājuma laikā, transportlīdzekļa vadītājam jāsaņem rakstiska instrukcija, kurā par katru pārvadājamo bīstamo vielu vai izstrādājumu, vai katru bīstamo kravu grupu, , pie kuras pieder pārvadājamā(-s) viela(-s) vai priekšmets(-i),

un kas rada vienādus apdraudējumus īsumā jānorāda turpmāk minētā informācija :

a)	—	vielas vai izstrādājuma, vai kravu grupas nosaukums;

—	klase; un

—	ANO numurs vai kravu grupai — ANO numuri;

b)	apdraudējuma raksturs, kas piemīt šīm kravām, kā arī pasākumi un individuālie aizsardzības līdzekļi, kas jāpielieto autovadītājam;

c)	vispārējās darbības, kuras jāveic, piemēram, satiksmes dalībnieku un garāmgājēju brīdināšana un policijas/ugunsdzēsēju brigādes izsaukšana;

d)	papildu darbības, kuras jāveic attiecībā uz nelielām noplūdēm vai izšļakstījumiem/izbirumiem, lai novērstu to palielināšanos, ja to var izdarīt bez cilvēku apdraudējuma;

e)	īpašas darbības, ja tādas nepieciešamas, kuras jāveic, pārvadājot noteiktas 	kravas;

f)	nepieciešamais aprīkojums, lai veiktu papildu un/vai īpašās darbības, ja tādas nepieciešamas.

5.4.3.2.	Šīs instrukcijas jāsagatavo nosūtītājam, un tās jāizsniedz transportlīdzekļa vadītājam ne vēlāk kā pirms bīstamās kravas iekraušanas transportlīdzeklī. Informāciju par instrukciju saturu jānodod pārvadātājam ne vēlāk kā pārvadājuma uzdevuma nodošanas laikā, lai pārvadātājs varētu veikt vajadzīgos pasākumus un nodrošināt, ka attiecīgie darbinieki iepazītos ar šīm instrukcijām un spētu tās pareizi izpildīt, kā arī lai nodrošinātu nepieciešamā aprīkojuma atrašanos transportlīdzeklī.

5.4.3.3.	Nosūtītājs ir atbildīgs par šo instrukciju saturu. Tās jāsagatavo valodā, kādā transportlīdzekļa vadītājs(-i), kurš(-i) veic bīstamās kravas pārvadājumu, spēj lasīt un saprast, kā arī visās izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstu valodās. Valstīs, kurās ir vairāk nekā viena oficiālā valoda, kompetentā iestāde norāda oficiālo valodu vai oficiālās valodas, kuras izmantojamas visas valsts teritorijā vai katrā tās rajonā vai teritorijas daļā.

5.4.3.4.	Šīs instrukcijas jāglabā viegli pieejamā vietā transportlīdzekļa vadītāja kabīnē.

5.4.3.5.	Rakstiskām instrukcijām, kuras neattiecas uz pašreiz transporta līdzeklī esošām kravām, jāatrodas atsevišķi no nepieciešamiem dokumentiem, lai novērstu pārpratumus.

5.4.3.6.	Pārvadātājam jānodrošina, ka iesaistītie autovadītāji saprot un spēj pareizi izpildīt šīs instrukcijas.

5.4.3.7.	Jaukta sastāva iepakotām kravām, kurās ietilpst bīstamas kravas no dažādām kravu grupām ar līdzīgu bīstamību, ir pieļaujama viena rakstiska instrukcija katrai bīstamo kravu klasei, ko pārvadā transportlīdzeklī. Šādā gadījumā instrukcijā nav jāmin kravu nosaukums vai ANO numurs.

5.4.3.8.	Instrukcijas jāsagatavo atbilstoši turpmāk minētajam formātam:

### KRAVA

—	Par kravām, kurām šīs instrukcijas ir paredzētas vai piemērojamas, jāmin šādas ziņas:

- nosaukums vielai vai izstrādājumam vai kravu grupai ar vienādu bīstamību,;

- klase; un

- ANO numurs vai kravu grupai — ANO numuri;

—	Aprakstu jāierobežo, norādot, piemēram, fizikālo stāvokli ar krāsas un smaržas precizējumu, lai atvieglotu noplūdes vai izšļakstījumu/izbirumu konstatēšanu.

APDRAUDĒJUMA VEIDS

Īss apdraudējumu uzskaitījums:

—	galvenais apdraudējums;

—	papildus apdraudējumi, tostarp iespējamie pēcefekti un vides apdraudējumi;

—	izturēšanās degot vai karsējot (sadalīšanās, eksplozija, toksisku dūmu veidošanās u. c.);

—	atbilstošos gadījumos šeit jānorāda, ka pārvadājamā krava var bīstami reaģēt ar ūdeni.

INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

Autovadītājam paredzēto individuālās aizsardzības līdzekļu uzskaitījums saskaņā ar 8.1.5. iedaļas b) un c) apakšpunkta prasībām.

VISPĀRĪGI PASĀKUMI, KAS JĀVEIC AUTOVADĪTĀJAM

Jāpiemin šādus norādījumus:

—	apstādināt dzinēju;

—	aizliegts atklāts gaismas avots (liesma), . aizliegts smēķēt;

—	izvietot brīdinājuma zīmes uz ceļa un brīdināt citus satiksmes dalībniekus un garāmgājējus;

—	informēt apkārtējos par bīstamību un ieteikt viņiem turēties pret vēju;

—	cik vien iespējams ātri paziņot policijai un ugunsdzēsēju brigādei.

### PAPILDU UN/VAI ĪPAŠI PASĀKUMI, KAS JĀVEIC AUTOVADĪTĀJAM

Šeit jāiekļauj attiecīgas norādījumus, kā arī sarakstu ar aprīkojumu, kas nepieciešams transportlīdzekļa vadītājam, lai veiktu papildu un/vai īpašus pasākumus atkarībā no pārvadājamo kravu klases(-ēm) (piemēram, liekšķere, konteiners izlijušas vai izbirušas kravas savākšanai u. c.).

Tiek uzskatīts par nepieciešamu transportlīdzekļu vadītājus informēt un apmācīt veikt papildu pasākumus nelielas noplūdes vai izšļakstījumu/izbirumu gadījumā, lai novērstu to palielināšanos, ja to var veikt bez riska savai veselībai un dzīvībai.

Tiek uzskatīts, ka jebkura nosūtītāja ieteikta īpašā pasākuma veikšanai vajadzīga īpaša autovadītāja apmācība. Ja nepieciešams, šeit jāiekļauj attiecīgos norādījumus, kā arī tā aprīkojuma sarakstu, kas nepieciešams šo īpašo pasākumu veikšanai.

UGUNSGRĒKS

Informācija autovadītājam ugunsgrēka gadījumam:.

Transportlīdzekļa vadītājam jābūt instruētam, kā rīkoties nelielas transportlīdzekļa aizdegšanās gadījumā. Viņam nav jācenšas dzēst ugunsgrēku, kas saistīts ar kravas aizdegšanos.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Informācija autovadītājam, ja ir notikusi saskare ar pārvadājamo(-ajām) kravu(-ām).

PAPILDINFORMĀCIJA

* * * * *

### 5.4.4.	Multimodālu bīstamo kravu veidlapas paraugs

Veidlapas paraugs, kuru var izmantot par kopēju dokumentu, kurā apvienota bīstamo kravu deklarācija un konteinera piekraušanas sertifikāts.

MULTIMODĀLO PĀRVADĀJUMU DOKUMENTA FORMA

| MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS 1. Kravas nosūtītājs |  |  |  | 2. Transporta dokumenta numurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3. |  | 4. Nosūtītāja reģistrācijas numurs |  |
| * BĪSTAMĀM KRAVĀM: nepiecīešams norādīt atbilstošo kravas nosaukumu, bīstamības klasi, vielas identifikācijas numuru, iepakojuma grupu (ja tā tiek prasīta), kā arī citas ziņas, kuras ir nepiecišamas pēc pielietojamajiem starptautiskajiem un nacionālajiem noteikumiem. |  |  |  | Lapa 1 no lapām |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Ekspeditora reģistrācijas numurs |  |
| 6. Kravas saņēmējs |  |  |  | 7. Pārvadātājs (aizpilda pārvadātājs) |  |  |  |
|  |  |  |  | NOSŪTĪTĀJA DEKLARĀCIJA Ar šo apliecinu, ka šīs kravas saturs pilnīgi un precīzi atbilst zemāk norādītajiem atbilstošajiem kravas nosaukumiem, un tas ir klasificēts, iepakots, marķēts, apzīmēts ar bīstamības zīmēm un arī visos citos aspektos ir sagatavots pārvadāšanai atbilstoši lietojamajiem starptautiskajiem un nacionālajiem valstiskajiem noteikumiem. |  |  |  |
| 8. Pārvadājums notiek ievērojot prasības, kuras ir noteiktas: (nevajadzīgo svītrot) |  |  |  | 9. Papildus informācija darbībām ar kravu |  |  |  |
| PASAŽIERU UN KRAVAS AVIĀCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| TIKAI KRAVAS AVIĀCIJAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Jūras/avio reisa Nr. un datums | 11. Iekraušanas osta/lidosta |  |  |  |  |  |  |
| 12. Izkraušanas osta/lidosta | 13. Nosūtīšanas galapunkts |  |  |  |  |  |  |
| 14. Marķējuma zīmes * Iepakojumu veids un skaits; kravas apraksts Bruto masa (kg) Neto masa Tilpums (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Konteinera identifikācijas Nr./ |  | 16. Plombu numurs (I) |  | 17. Konteinera/transportlīdzekļa izmēri un tips |  | 18. Taras masa (kg) | 19. Kopējā bruto masa |
| Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. |  |  |  |  |  |  | (ieskaitot taras masu) (kg) |
| # KONTEINERA/TRANSPORTLĪDZEKĻA IEKRAUŠANAS SERTIFIKĀTS |  |  | 21.KRAVAS SAŅĒMĒJA ATZĪME PAR SAŅEMŠANU |  |  |  |  |
| Ar šo apliecinu, ka augstāk aprakstītās kravas iepakotas/iekrautas augstāk norādītajā(os) konteinerā/transportlīdzeklī atbilstoši pielietojamajām prasībām ** JĀAIZPILDA UN JĀPARAKSTA UZ VISIEM KRAVAS KONTEINERIEM/ TRANSPORTLĪDZEKĻIEM PAR IEPAKOŠANU/IEKRAUŠANU ATBILDĪGAJA I PERSONAI |  |  | Saņēmu augstāk norādīto iepakojumu / konteineru / piekabju skaitu, kuri pēc ārējā izskata ir atbilstošā stāvoklī, izņemot sekojošo: KRAVAS SAŅĒMĒJA PIEZĪMES: |  |  |  |  |
| 20. Uzņēmuma nosaukums |  |  | Transporta uzņēmuma nosaukums |  | 22. Uzņēmuma nosaukums (NOSŪTĪTĀJA, KURŠ SAGATAVOJIS ŠO DOKUMENTU) |  |  |
| Deklarāciju parakstījušās personas uzvārds / ieņemamais amats |  |  | Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. |  | Deklarāciju parakstījušās personas uzvārds / ieņemamais amats |  |  |
| Vieta un datums |  |  | Paraksts un datums |  | Paraksts un datums |  |  |
| Deklaranta paraksts |  |  | AUTOVADĪTĀJA PARAKSTS |  | Deklaranta paraksts |  |  |

** skat. 5.4.2.

MULTIMODĀLO PĀRVADĀJUMU DOKUMENTA FORMA Turpinājums

| MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS MELNS SVĪTROJUMS 1. Kravas nosūtītājs | 2. Transporta dokumenta numurs |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3. | 4. Nosūtītāja reģistrācijas numurs |
|  | Lapa 2 no lapām |  |
|  |  | 5. Ekspeditora reģistrācijas numurs |
| * BĪSTAMĀM KRAVĀM: nepiecīešams norādīt atbilstošo kravas nosaukumu, bīstamības klasi, vielas identifikācijas numuru, iepakojuma grupu (ja tā tiek prasīta), kā arī citas ziņas, kuras ir nepiecišamas pēc pielietojamajiem starptautiskajiem un nacionālajiem noteikumiem. 14. Marķējuma zīmes * Iepakojumu veids un skaits; kravas apraksts Bruto masa (kg) Neto masa Tilpums (m3) |  |  |

## 5.5. NODAĻA

## ĪPAŠI NOTEIKUMI

### 5.5.1.	Īpaši noteikumi infekciozu vielu nosūtīšanai

5.5.1.1.	Ja vien infekciozu vielu var nosūtīt citādā veidā, dzīvus mugurkaulniekus vai bezmugurkaulniekus nedrīkst izmantot šādas vielas nosūtīšanai. Tādus dzīvniekus jāiepako, jāmarķē, jāapzīmē un jāpārvadā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kas reglamentē dzīvnieku pārvadāšanu 1..

5.5.1.2.	(Rezervēts)

5.5.1.3.	Beigtus dzīvniekus, par kuriem ir zināms vai ir pamats uzskatīt., ka tie satur infekciozas vielas, jāiepako, jāmarķē, jāapzīmē un jāpārvadā saskaņā ar nosacījumiem 2, kurus paredzējusi izcelsmes valsts 3..kompetentā iestāde.

### 5.5.2.	Īpaši noteikumi, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, konteineriem un cisternām, kam veikta fumigācija

5.5.2.1.	Pārvadājuma dokumentā, kurš attiecas uz ANO nr. 3359 fumigētas vienības (transportlīdzekļa, konteinera vai cisternas) pārvadāšanu, jānorāda 5.4.1.1.1. punktā paredzētā informācija, fumigācijas datums, kā arī izmantotā fumiganta veids un izlietotais daudzums . Šīs ziņas jāsagatavo nosūtītājas valsts oficiālajā valodā un, ja tā nav angļu, franču vai vācu valoda, tad arī angļu, franču vai vācu valodā, ja vien starp pārvadājumā iesaistītajām valstīm noslēgtos līgumos (ja tādi ir) nav paredzēts citādi. Turklāt, jāsniedz instrukcijas par jebkāda atlikušā fumiganta daudzuma likvidēšanu, ieskaitot fumigācijas ierīces (ja tādas tika izmantotas).

5.5.2.2.	Uz katra transportlīdzekļa, konteinera un cisternas, kam veikta fumigācija, jāizvieto 5.5.2.3. punktā norādīto brīdinājuma zīmi vietā, kur tā ir labi redzama personām, kuras gatavojas ieiet transportlīdzekļa, konteinera vai cisternas iekšienē. Uzrakstus uz brīdinājuma zīmes jāsagatavo valodā, kādu kravas nosūtītājs uzskata par atbilstošu.

      - Fumigācijas brīdinājuma zīme ir taisnstūris, kurš ir ne mazāk kā 300 mm plats un ne mazāk kā 250 mm augsts. Uzraksti ir melni uz balta fona ar vismaz 25 mm augstiem burtiem. Šīs zīmes attēls ir dots sekojošā zīmējumā .

Fumigācijas brīdinājuma zīme

|  |  | BRIESMAS |  | Ne mazāk kā 250 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FUMIGĀCIJA AR (fumiganta nosaukums *) ŠAI VIENĪBAI VEIKTA |  |  |  |
|  | ( datums *) |  |  |  |
|  | ( datums *) |  |  |  |
|  |  | NEIEKĀPT |  |  |
|  | * Ieraksta vajadzīgās ziņas |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 300 mm |  |  |  |

Sūtījuma oficiālā nosaukuma vai  atbilstošā c.n.p. ieraksta sūtījuma nosaukuma vietā, aiz kura seko  tehniskais nosaukums, atļauts izmantot šādus nosaukumus:

—	ANO nr. 1078 dzesētājām gāzēm, c.n.p.: maisījums F1, maisījums F2, maisījums F3;

—	ANO nr. 1060 stabilizētam metilacetilēna un propadiēna maisījumam: maisījums P1, maisījums P2;

—	ANO nr. 1965 sašķidrinātam ogļūdeņražu gāzes maisījumam, c.n.p.: maisījums A, maisījums A01, maisījums A02, maisījums A0, maisījums A1, maisījums B1, maisījums B2, maisījums B, maisījums C. Tirdzniecības nosaukumus, kas minēti 2.2.2.3. punktā ar klasifikācijas kodu 2F, ANO nr. 1965, 1. piezīmē, drīkst izmantot tikai kā papildinājumu;

—	ANO nr. 1010 stabilizēti butadiēni: 1,2-butadiēns, stabilizēts, 1,3-butadiēns, stabilizēts.

Atšķirības zīme mehāniskajiem transportlīdzekļiem starptautiskajos pārvadājumos, kā noteikts ar Vīnes Konvenciju par ceļu satiksmi (1968).

Ūdeni drīkst lietot tikai ar ekspertu atļauju.

Ūdeni drīkst lietot tikai ar ekspertu atļauju.

Izstrādājumiem “sprādzienbīstamais saturs” nozīmē sprāgstvielas masu, ko satur šis izstrādājums.

2		Ja to izmanto, tad var skatīts ANO/EEK Starptautiskās tirdzniecības procedūru sekmēšanas darba grupas ieteikumus, jo īpaši 1. ieteikumu (Apvienoto Nāciju Organizācijas norādījumi par tirdzniecības dokumentu formu) (ECE/TRADE/137, izdevums 96.1), 11. ieteikumu (Bīstamu kravu starptautiskās pārvadājumu dokumentācijas aspekti) (ECE/TRADE/204, izdevums 96.1) un 22. ieteikumu (Norādījumi par standartizētu sūtījumu instrukciju formu) (ECE/TRADE/168, izdevums 96.1). Sk. Tirdzniecības informācijas elementu vēsturi, III sējumu, Tirdzniecības veicināšanas ieteikumus (ECE/TRADE/200) (Apvienoto Nāciju Organizācijas publikācija, pārdošanas nr. E.96.II.E.13).

4	IMDG kodeksa 5.4.2. daļa paredz šo:

“5.4.2. 	Konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikāts

5.4.2.1.	Ja bīstamu kravu iepako vai iekrauj konteinerā vai transportlīdzeklī, tad tās personas, kuras atbild par šī konteinera vai transportlīdzekļa piekraušanu uzrāda “Konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikātu”, kurā ir norādīts(-i) konteinera identifikācijas numurs(-i)/transportlīdzekļa agregāta numurs(-i) un ir apliecināts, ka pārvadājums ir veikts saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1.	Konteiners/transportlīdzeklis bija tīrs, sauss un pēc ārējā izskata derīgs kravas iekraušanai;

2.	Pakas, kuras jānošķir saskaņā ar piemērojamām nošķiršanas prasībām, netika iekrautas kopā konteinerā/transportlīdzeklī vai uz tā [ja vien to nav atļāvusi attiecīgā kompetentā iestāde saskaņā ar 7.2.2.3. punktu (IMDG kodekss)];

3.	Visas pakas ir apskatītas, vai tām nav bojājumu, un iekrautas tikai nebojātas pakas;

4.	Ja vien kompetentā iestāde nav atļāvusi citādi, mucas ir iekrautas vertikālā stāvoklī, un visa krava ir bijusi pienācīgi iekrauta un vajadzības gadījumā nostiprināta ar stiprinājuma materiālu atbilstoši pārvadājuma veidam(-iem) pa paredzēto maršrutu;

5.	Beramkrava ir vienmērīgi sadalīta konteinerā/transportlīdzeklī;

6.	Sūtījumiem, kas sastāv no 1. klases kravas, kas nav 1.4. apakšgrupa, konteiners/transportlīdzeklis ir strukturāli ekspluatējams saskaņā ar 7.4.6. iedaļu (IMDG kodekss);

7.	Konteiners/transportlīdzeklis un pakas ir attiecīgā gadījumā atbilstoši marķētas un apzīmētas;

8.	Ja kā atdzesēšanas līdzeklis ir izmantots oglekļa dioksīds (CO2-sausais ledus), konteinera/transportlīdzekļa ārpusē redzamā vietā (piemēram, durvju augšējā daļā) ir marķējums vai zīme ar šādu uzrakstu: “SATUR BĪSTAMU CO2 GĀZI (SAUSO LEDU). PIRMS IEKĀPŠANAS KĀRTĪGI IZVĒDINĀT!”; un

9.	Uz katru bīstamo kravu sūtījumu, kas iekrauts konteinerā/transportlīdzeklī, ir saņemts bīstamas kravas pārvadājuma dokuments, kā norādīts 5.4.1. iedaļā (IMDG kodekss).

PIEZĪME. Cisternām nav vajadzīgs konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikāts.

5.4.2.2.	Bīstamas kravas pārvadājuma dokumentā pieprasītā informāciju un konteinera/transportlīdzekļa piekraušanas sertifikātu drīkst apvienot vienā dokumentā; pretējā gadījumā šie dokumenti viens ar otru jāsasprauž. Ja informācija apvienota vienā dokumentā, tad tajā iekļauj parakstītu šāda satura deklarāciju: “Ar šo apliecinu, ka kravu iekraušana konteinerā/transportlīdzeklī veikta saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem”. Šo deklarāciju datē, un tajā identificē personu, kura parakstījusi šo deklarāciju.”

3		Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskā darba organizācija (ILO) un ANO Eiropas Ekonomikas komisija (ANO/EEK) ir sagatavojušas pamatnostādnes par kravu iekraušanu transporta vienībās un attiecīgu apmācību, un IMO tās ir publicējusi (“IMO/ILO/UN-ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)”).

1	Noteikumi, kas attiecas uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu, ir ietverti 1991. gada 19. novembra Direktīvā 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā (“Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis” Nr. L 340 11.12.1991., 17.lpp.) un Eiropas Padomes (Ministru Komitejas) ieteikumos par dažu dzīvnieku sugu pārvadāšanu.

2		Šādi noteikumi ir iekļauti, piemēram, Eiropas Kopienu Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvā 90/677/EEK, ar ko paredz veterināros noteikumus dzīvnieku izcelsmes atkritumu iznīcināšanai un pārstrādei, to laišanai tirgū un slimības izraisītāju klātbūtnes novēršanu dzīvnieku vai zivju izcelsmes barībā un ar ko groza Direktīvu 90/425/EEK (“Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis”, Nr. L 363, 27.12.1990., 0051.-0060. lpp.).

3	Ja izcelsmes valsts nav ADR līgumslēdzēja puse, tad kompetentā iestāde pirmajā ADR līgumslēdzējā valstī, kur nokļūst sūtījums.