2. DAĻA

Klasifikācija

2.1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.1. 	Ievads

2.1.1.1. 	Bīstamo kravu klases saskaņā ar ADR ir šādas.

| 1. klase | Sprāgstošas vielas un izstrādājumi |
| --- | --- |
| 2. klase | Gāzes |
| 3. klase | Uzliesmojoši šķidrumi |
| 4.1.klase | Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas |
| 4.2. klase | Pašuzliesmojošas vielas |
| 4.3. klase | Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes |
| 5.1. klase | Oksidējošas vielas |
| 5.2. klase | Organiskie peroksīdi |
| 6.1. klase | Indīgas vielas |
| 6.2. klase | Infekciozas vielas |
| 7. klase | Radioaktīvi materiāli |
| 8. klase | Korozīvas vielas |
| 9. klase | Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi |

2.1.1.2. 		Visi ieraksti dažādās klasēs ir apzīmēti ar ANO numuru. Tiek lietoti šādi ierakstu veidi.

A. Atsevišķie ieraksti precīzi noteiktām vielām vai izstrādājumiem, arī ieraksti vielām ar vairākiem izomēriem, piem.,

ANO nr. 1090, ACETONS,

ANO nr. 1104, AMILACETĀTI,

ANO nr. 1194, ETILNITRĪTA ŠĶĪDUMS.

B. Grupas ieraksti precīzi noteiktām vielu vai izstrādājumu grupām, kas nav c.n.p. ieraksti, piem.,

ANO nr. 1133, ADHEZĪVI,

ANO nr. 1266, PARFIMĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI,

ANO nr. 2757, KARBAMĀTU PESTICĪDI, CIETI, TOKSISKI,

ANO nr. 3101, ORGANISKS PEROKSĪDS, B TIPA, ŠĶIDRUMS.

C. Specifiskie c.n.p. ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar raksturīgām ķīmiskām vai tehniskām īpašībām, citādi nespecificēti, piem.,

ANO nr. 1477, NITRĀTI, NEORGANISKI, C.N.P.,

ANO nr. 1987, SPIRTI, C.N.P.,

D. Vispārīgie c.n.p. ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar vienu vai vairākām bīstamām īpašībām, nespecificēti, piem.,

ANO nr. 1325, UZLIESMOJOŠA CIETA VIELA, ORGANISKA, C.N.P.,

ANO nr. 1995, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P.,

B, C un D apakšpunktā definētie ieraksti ir kopējie ieraksti.

2.1.1.3.		Iepakošanas mērķiem vielas, kas nav 1., 2., 5.2., 6.2. un 7. klases vielas, un 4.1. klases pašreaģējošās vielas, atbilstoši to bīstamības pakāpei iekļauj iepakošanas grupās:

I 		iepakošanas grupa — ļoti bīstamas vielas,

II		iepakošanas grupa — vidēji bīstamas vielas,

III		iepakošanas grupa — vielas, kuru bīstamība ir maza.

Iepakošanas grupa(-as), kas vielai noteikta(-as), ir norādīta(-as) 3.2. nodaļas A tabulā.

2.1.2. 	Klasifikācijas principi

2.1.2.1. 	To, uz kurām bīstamajām kravām attiecas klases nosaukums, nosaka pēc atbilstības atbilstošās klases 2.2.x.1. punktā norādītām kravu īpašībām. Bīstamo kravu iekļauj klasē un iepakošanas grupā saskaņā ar kritērijiem, kas minēti 2.2.x.1. punktā. Bīstamajai vielai vai izstrādājumam nosaka vienu vai vairākas papildu bīstamības saskaņā ar tās/to klases(-u) kritērijiem, kuras saistītas ar šādām bīstamībām, kā minēts atbilstošajā(-ajos) 2.2.x.1. punktā(-os).

2.1.2.2. 		Visi bīstamo kravu ieraksti to ANO numuru secībā ir apkopoti 3.2. nodaļas A tabulā. Minētajā tabulā apkopota attiecīga informācija par minētajām kravām, piemēram, nosaukums, klase, iepakošanas grupa(-as), vajadzīgā(-ās) bīstamības zīme(-es), iepakošanas un pārvadāšanas noteikumi1.

2.1.2.3. 	Bīstamās kravas, kuras ir minētas vai definētas katras klases 2.2.x.2. punktā, nedrīkst pieņemt pārvadāšanai.

2.1.2.4. 	Kravas, kuru nosaukumi nav minēti, t. i., kravas, kuras nav minētas kā atsevišķi ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā, un nav minētas vai definētas vienā no iepriekš minētajiem 2.2.x.2. punktiem, iekļauj atbilstošajā klasē saskaņā ar 2.1.3. iedaļā aprakstītām procedūrām. Turklāt jānosaka papildu bīstamība (ja tāda ir) un iepakošanas grupa (ja tāda ir). Pēc tam, kad ir noskaidrota klase, papildu bīstamība (ja tāda ir) un iepakošanas grupa (ja tāda ir), ir jānosaka attiecīgais ANO numurs. Lēmumu pieņemšanas shēma, kas noteikta katras klases beigās attiecīgajā 2.2.x.3. punktā (kopējo ierakstu sarakstā), norāda atbilstošos parametrus, pēc kā izvēlas atbilstošo kopējo ierakstu (ANO numuru). Visos gadījumos saskaņā ar 2.1.1.2. punktā attiecīgi ar burtu B, C un D norādīto hierarhiju vienmēr jāizraugās specifiskākais kopējais ieraksts, kas cik iespējams pilnīgi atspoguļo vielas vai izstrādājuma īpašības. Ja vielu vai izstrādājumu saskaņā ar 2.1.1.2. punktu nevar klasificēt ar B vai C tipa ierakstu, tad un tikai tad tie jāklasificē ar D tipa ierakstu.

2.1.2.5. 	Izmantojot 2.3. nodaļā noteiktās pārbaudes procedūras un atsevišķu klašu 2.2.x.1. punktu kritērijus, var izrādīties, ka noteiktas klases viela, šķīdums vai maisījums, kura nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, tomēr neatbilst klases kritērijiem. Šādā gadījumā viela, šķīdums vai maisījums jāuzskata par šai klasei nepiederīgu.

2.1.2.6. 		Klasifikācijas vajadzībām par šķidrumiem tiek uzskatītas vielas, kuru kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra 101,3 kPa spiedienā ir 20C vai zemāka. Viskozām vielām, kurām kušanas temperatūru noteikt nevar, jāveic pārbaude pēc ASTM D 4359-90 noteiktās metodes vai jānosaka plūstamība (penetrometra pārbaude), kā noteikts 2.3.4. iedaļā

2.1.3. 	Bīstamo kravu sarakstā neminētu vielu, arī šķīdumu un maisījumu (tādu kā preparāti un atkritumi), klasifikācija

2.1.3.1. 	Vielas, tostarp šķīdumi un maisījumi, kuru nosaukumi nav minēti, jāklasificē atbilstoši to bīstamības pakāpei, izmantojot dažādu klašu 2.2.x.1. punktā minētos kritērijus. Bīstamība, kas vielai piemīt, jānosaka pēc tās fizikālajām, ķīmiskajām un fizioloģiskajām īpašībām. Šīs īpašības jāņem vērā arī tad, ja šādas pieredzes dēļ jāpieņem stingrāki nosacījumi.

2.1.3.2. 	Ja vielai, kuras nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, ir viena veida bīstamība, tad to klasificē bīstamībai atbilstošā klasē ar kopējo ierakstu, kas minēts 2.2.x.3. punktā, kurš attiecas uz šo klasi.

2.1.3.3. 	Šķīdumu vai maisījumu, kas satur tikai vienu bīstamu vielu, kuras nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, kopā ar vienu vai vairākām vielām, kuras nav bīstamas, uzskata par bīstamu vielu ar šo minēto nosaukumu, izņemot gadījumus, kad

a) šķīduma vai maisījuma nosaukums ir īpaši minēts 3.2. nodaļas A tabulā vai

b) no bīstamās vielas ieraksta ir pilnīgi skaidrs, ka tas attiecas tikai uz tīru vielu vai tehniski tīru vielu, vai

c) šķīduma vai maisījuma klase, fizikālais stāvoklis vai iepakošanas grupa atšķiras no bīstamās vielas klases, fizikālā stāvokļa vai iepakošanas grupas.

Gadījumos, kas minēti iepriekš b) vai c) apakšpunktā, šķīdums vai maisījums kā viela, kuras nosaukums nav minēts, jāklasificē atbilstošajā klasē ar kopējo ierakstu, kas norādīts 2.2.x.3. punktā, kurš attiecas uz šo vielu, ņemot vērā arī šā šķīduma vai maisījuma papildu bīstamības, ja tādas ir, izņemot gadījumus, kad šķīdums vai maisījums neatbilst nevienas klases kritērijiem, un tādēļ ADR uz to neattiecas.

2.1.3.4.		 Šķīdumi vai maisījumi, kas satur vielas, kuras iekļautas kādā no 2.1.3.4.1. vai 2.1.3.4.2. punktā minētajiem ierakstiem, klasificē saskaņā ar minēto punktu noteikumiem.

2.1.3.4.1. 	Ja šķīdumi vai maisījumi satur vienu no turpmāk norādītajām vielām, kuru nosaukums ir minēts, tad tos vienmēr klasificē ar tādu pašu ierakstu kā vielai, kuru tas satur, ja vien tiem nepiemīt 2.1.3.5.3. punktā norādītās bīstamības īpašības:

– 3. klase

ANO nr. 1921, PROPILĒNIMĪNS, STABILIZĒTS; ANO nr. 2481, ETILIZOCIANĀTS; ANO nr. 3064, NITROGLICERĪNA ŠĶĪDUMS SPIRTĀ, kas satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 5 % nitroglicerīna;

– 6.1. klase

ANO nr. 1051, CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kam ūdens saturs ir mazāks nekā 3 %; ANO nr. 1185, ETILĒNIMĪNS, STABILIZĒTS; ANO nr. 1259, NIĶEĻA KARBONILS; ANO nr. 1613, CIĀNŪDEŅRAŽSKĀBE, ŪDENS ŠĶĪDUMS (CIĀNŪDEŅRADIS, ŪDENS ŠĶĪDUMS), kas satur ne vairāk kā 20 % ciānūdeņraža; ANO nr. 1614, CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur ne vairāk kā 3 % ūdens un ir absorbēts porainā inertā materiālā; ANO nr. 1994, DZELZS PENTAKARBONILS; ANO nr. 2480, METILIZOCIANĀTS; ANO nr. 3294, CIĀNŪDEŅRADIS, SPIRTA ŠĶĪDUMS, kas satur ne vairāk  kā 45 % ciānūdeņraža;

– 8. klase

ANO nr. 1052, FLUORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS; ANO nr. 1744, BROMS, vai ANO nr. 1744, BROMA ŠĶĪDUMS; ANO nr. 1790, FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, kas satur vairāk nekā 85 % fluorūdeņraža; ANO nr. 2576, FOSFORA OKSIBROMĪDS, KAUSĒTS.

2.1.3.4.2. 	Šķīdumi un maisījumi, kas satur vielu, uz kuru attiecas kāds no šādiem 9. klases ierakstiem:

ANO nr. 2315, POLIHLORBIFENILI, ŠĶIDRUMI;

ANO nr. 3151, POLIHALOGĒNBIFENILI, ŠĶIDRUMI;

ANO nr. 3151, POLIHALOGĒNTERFENILI, ŠĶIDRUMI;

ANO nr. 3152, POLIHALOGĒNBIFENILI, CIETI;

ANO nr. 3152, POLIHALOGĒNTERFENILI, CIETI, vai

ANO nr. 3432, POLIHLORBIFENILI, CIETI,

kas visos gadījumos jāklasificē ar vienu un to pašu 9. klases ierakstu, ja

– papildus III iepakošanas grupas 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 6.1. vai 8.klases sastāvdaļām tie nesatur vēl citas bīstamas sastāvdaļas un

– tiem nav 2.1.3.5.3. punktā norādīto bīstamības īpašību.

2.1.3.5. 	Vielas, kuru nosaukums 3.2. nodaļas tabulā nav minēts un kurām ir vairākas bīstamības īpašības, un vairāku bīstamu vielu šķīdumus vai maisījumus klasificē ar kopēju ierakstu (sk. 2.1.2.4. punktu) un attiecīgās klases iepakošanas grupu, kas atbilst to bīstamības īpašībām. Klasificēšanu pēc bīstamības īpašībām veic šādi.

2.1.3.5.1. 	Fizikālie un ķīmiskie raksturlielumi un fizioloģiskās īpašības nosaka mērījumos vai ar aprēķiniem, un vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē pēc kritērijiem, kas minēti katras klases 2.2.x.1.punktā.

2.1.3.5.2. 	Ja šāda noteikšana nav iespējama nesamērīgu izmaksu vai darbietilpīguma dēļ (kā dažiem atkritumu veidiem), tad vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē pēc tās sastāvdaļas klases, kurai ir lielākā bīstamība.

2.1.3.5.3 	Ja vielas, šķīdumus vai maisījumus bīstamo īpašību dēļ var iekļaut vairākās no turpmāk minētajām klasēm vai vielu grupām, tad vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē klasē vai vielu grupā atbilstoši bīstamākajai īpašībai, ievērojot šādu bīstamības prioritāti:

a) 	7. klases materiāli (izņemot radioaktīvos materiālus izņēmuma pakās, ja citām bīstamajām īpašībām ir lielāka prioritāte);

b) 	1. klases vielas;

c) 	2. klases vielas;

d) 	3. klases šķidras desensibilizētas sprāgstvielas;

e) 	4.1. klases pašreaģējošas vielas un cietas, desensibilizētas sprāgstvielas;

f) 		4.2. klases piroforas vielas;

g) 	5.2. klases vielas;

h) 	6.1. un 3. klases vielas, kas pēc inhalācijas toksicitātes jāklasificē I iepakošanas grupā (vielas, kas atbilst 8. klases klasifikācijas kritērijiem un kā putekļu un izgarojumu inhalācijas toksicitāte (LD50) ir I iepakošanas grupai noteiktajās robežās un perorālā un ādas toksicitāte ir tikai III iepakošanas grupai noteiktajās robežās vai mazāka, pieskaita 8. klasei).

i) 		6.2. klases infekciozas vielas.

2.1.3.5.4. 	Ja vielas bīstamības īpašības attiecas uz vairākām vielu klasēm vai grupām, kuras iepriekš nav minētas 2.1.3.5.3. punktā, tad vielu klasificē saskaņā ar to pašu procedūru, bet atbilstošā klase jāizvēlas saskaņā ar 2.1.3.10. punkta bīstamību prioritātes tabulu.

2.1.3.6. 	Vienmēr izvēlas specifiskāko no iespējamajiem kopējiem ierakstiem (sk. 2.1.2.4. punktu), t. i., vispārīgo c.n.p. ierakstu var lietot tikai tad, ja nevar lietot grupas ierakstu vai specifisko c.n.p. ierakstu.

2.1.3.7. 	Šķīdumi un maisījumi, kas satur oksidētājvielas vai vielas, kurām papildu bīstamība ir oksidējošas īpašības, var būt arī sprādzienbīstamas. Šādos gadījumos tās var pieņemt pārvadāšanai tikai tad, ja ir ievērotas 1. klasei noteiktās prasības.

2.1.3.8. 	ADR mērķiem vielas, šķīdumi un maisījumi (piemēram, preparāti un atkritumi), kas nav pieskaitāmi 1. līdz 8. klasei vai 9. klases ANO nr. 3077 un 3082, bet tiem pēc 2.3.5. iedaļā noteiktajām pārbaudes metodēm un kritērijiem var piešķirt ANO nr. 3077 un 3082, ir uzskatāmi par ūdens vides piesārņotājiem.

2.1.3.9. 	Atkritumus, kas neatbilst 1. līdz 9. klases klasifikācijas kritērijiem, bet uz ko attiecas Bāzeles Konvencija par bīstamu atkritumu pārrobežu pārvadāšanas kontroli un to iznīcināšanu, drīkst transportēt ar ANO nr. 3077 vai 3082.

2.1.3.10. Bīstamību prioritātes tabula

| Klase un iepakošanas grupa | 4.1, II | 4.1, III | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, III | 6.1, I DERMAL | 6.1, I ORAL | 6.1, II | 6.1, III | 8, I | 8, II | 8, III | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.1 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | SOL LIQ 4.2 3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, I 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I | 3, I |
| 3, II | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II | SOL LIQ 5.1, II 3, II | 3, I | 3, I | 3, II | 3, II | 8, I | 3, II | 3, II | 3, II |
| 3, III | SOL LIQ 4.1 3, II | SOL LIQ 4.1 3, III | SOL LIQ 4.2 3, II | SOL LIQ 4.2 3, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | SOL LIQ 5.1, I 3, I | SOL LIQ 5.1, II 3, II | SOL LIQ 5.1, III 3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 3, III a | 8, I | 8, II | 3, III | 3, III |
| 4.1, II |  |  | 4.2, II | 4.2, II | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, II | 6.1, I | 6.1, I | SOL LIQ 4.1, II 6.1, II | SOL LIQ 4.1, II 6.1, II | 8, I | SOL LIQ 4.1, II 8, II | SOL LIQ 4.1, II 8, II | 4.1, II |
| 4.1, III |  |  | 4.2, II | 4.2, III | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 4.1, II | 4.1, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | SOL LIQ 4.1, III 6.1, III | 8, I | 8, II | SOL LIQ 4.1, III 8, III | 4.1, III |
| 4.2, II |  |  |  |  | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 5.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 6.1, I | 6.1, I | 4.2, II | 4.2, II | 8, I | 4.2, II | 4.2, II | 4.2, II |
| 4.2, III |  |  |  |  | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, III | 5.1, I | 5.1, II | 4.2, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.2, III | 8, I | 8, II | 4.2, III | 4.2, III |
| 4.3, I |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I | 4.3, I |
| 4.3, II |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 4.3, II | 4.3, II | 6.1, I | 4.3, I | 4.3, II | 4.3, II | 8, I | 4.3, II | 4.3, II | 4.3, II |
| 4.3, III |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 5.1, II | 4.3, III | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 4.3, III | 8, I | 8, II | 4.3, III | 4.3, III |
| 5.1, I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I | 5.1, I |
| 5.1, II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1, I | 5.1, I | 5.1, II | 5.1, II | 8, I | 5.1, II | 5.1, II | 5.1, II |
| 5.1, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, II | 5.1, III | 8, I | 8, II | 5.1, III | 5.1, III |
| 6.1, I DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, I ORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, I | 6.1, I | 6.1, I |
| 6.1, II INHAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | 6.1, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1, I 8, I | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, II ORAL |  |  | SOL = Cietvielas un to maisījumi LIQ = Šķidrumi, to maisījumi un šķīdumi DERMAL = Ādas toksicitāte ORAL = Perorālā toksicitāte INHAL = Inhalācijas toksicitāte a 6.1 klase pesticīdiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 | SOL LIQ 6.1, II 8, II | 6.1, II | 6.1, II |
| 6.1, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, I | 8, II | 8, III | 6.1, III |
| 8, I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, I |
| 8, II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, II |
| 8, III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, III |

1. PIEZĪME. Piemēri tabulas lietošanas izskaidrošanai

Vienas atsevišķas vielas klasificēšana

Klasificējamās vielas apraksts:

Amīns, kura nosaukums nav minēts, atbilst gan 3. klases II iepakošanas grupas kritērijiem, gan arī 8. klases I iepakošanas grupas kritērijiem.

Procedūra

3. II rindas un 8. I slejas krustpunkts dod 8. I.

Šis amīns tāpēc jāklasificē 8. klasē ar

ANO nr. 2734, AMĪNI, KOROZĪVI UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI, C.N.P., vai ANO nr. 2734, POLIAMĪNI, KOROZĪVI UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI, C.N.P. I iepakošanas grupa

Maisījuma klasificēšana

Klasificējamā maisījuma apraksts

Maisījums, kas sastāv no 3. klases III iepakošanas grupas uzliesmojoša šķidruma, 6.1. klases II iepakošanas grupas toksiskas vielas un 8. klases I iepakošanas grupas korozīvas vielas.

Procedūra

3. III rindas un 6.1. II slejas krustpunkts dod 6.1. II.

6.1. II rindas un 8. I slejas krustpunkts dod 8 I LIQ.

Tādējādi šis citādi neprecizētais maisījums jāklasificē 8. klasē ar

ANO nr. 2922, KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P., I iepakošanas grupa.

2.PIEZĪME. Piemēri maisījumu un šķīdumu klasificēšanai – klases un iepakojumu grupas noteikšanai:

Fenola (6.1. klase (II)) šķīdums benzolā (3. klase (II)) jāklasificē 3. klasē (II); šis šķīdums fenola tosksicitātes dēļ jāklasificē ar ANO nr. 1992, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P.,3. klase (II).

Ciets nātrija arsenāta (6.1. klase, (II)) un nātrija hidroksīda (8.klase, (II)) maisījums ir jāklasificē ar ANO nr. 3290, TOKSISKA CIETVIELA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P., 6.1. klasē (II).

Neattīrīta vai attīrīta naftalīna (4.1. klase (III)) šķīdums benzīnā (3. klase (II)) ir klasificējams ar ANO nr. 3295, OGĻŪDEŅRAŽI, ŠĶIDRI, C.N.P., 3. klasē (II).

Ogļūdeņražu (3. klase, (III)) un polihlorbifenilu (PHB) (9. klase, (II)) maisījums ir klasificējams ar ANO nr. 2315, POLIHLORBIFENILI, ŠĶIDRI, vai ar ANO nr. 3432, POLIHLORBIFENILI, CIETI, 9. klasē (II).

Propilēnimīna (3. klase) un polihlorbifenilu (PHB) (9. klase (II)) maisījums ir klasificējams ar ANO nr. 1921, PROPILĒNIMĪNS, INHIBĒTS, 3. klasē.

2.1.4. 	Paraugu klasifikācija

2.1.4.1. 	Ja vielas klase nav noteikta un to pārvadā, lai veiktu papildu pārbaudes, tad pagaidu klasi, oficiālo kravas nosaukumu un ANO numuru nosaka, izmantojot nosūtītāja zināšanas par vielu, un piemērojot

a) 2.2. nodaļas klasificēšanas kritērijus un

b) šīs nodaļas prasības.

Jālieto oficiālajam kravas nosaukumam piemērojamā stingrākā iespējamajā iepakošanas grupa.

Ja izmanto šo noteikumu, tad oficiālo kravas nosaukumu papildina ar vārdu “PARAUGS” (piem., UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P., PARAUGS). Zināmos apstākļos, kad vielas paraugam paredzēts specifisks oficiālais kravas nosaukums, ja tiek uzskatīts, ka tas atbilst noteiktiem klasifikācijas kritērijiem (piem., GĀZES PARAUGS, NORMĀLS SPIEDIENS, UZLIESMOJOŠS, ANO nr. 3167), vielas paraugam lieto šo oficiālo kravas nosaukumu. Ja parauga pārvadāšanai lieto C.N.P. ierakstu, tad oficiālais kravas nosaukums nav jāpapildina ar tehnisko nosaukumu, kā prasa 3.3. nodaļas 274. īpašais noteikums.

2.1.4.2. 	Vielu paraugus pārvadā saskaņā ar prasībām, kas piemērojamas, pārvadājot izvēlētajam pagaidu oficiālajam kravas nosaukumam atbilstošas kravas, ar nosacījumu, ka

- viela nav uzskatāma par tādu, kuru pārvadāt aizliedz 2.2. nodaļas 2.2.x.2. punkts vai 3.2. nodaļas noteikumi;

- viela nav uzskatāma par tādu, kas atbilst 1. klases kritērijiem vai kas ir infekcioza viela vai radioaktīvs materiāls;

- ja viela ir pašreaģējoša vai organiskais peroksīds, tad tā atbilst attiecīgi 2.2.41.1.15. vai 2.2.52.1.9. punkta prasībām;

- paraugu pārvadā kombinētā iepakojumā un tīrais svars pakā nepārsniedz 2,5 kg, un

- paraugs nav iepakots kopā ar citām precēm.

2.2. NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI KATRAI KLASEI

2.2.1. 	1. klase. Sprāgstošas vielas un izstrādājumi

2.2.1.1. 	Kritēriji

2.2.1.1.1. 	Pie 1. klases pieder

a) sprāgstošas vielas — cietvielas vai šķidrumi (vai šādu vielu maisījumi), kas spēj ķīmiskā reakcijā noteiktā temperatūrā un noteiktā spiedienā izdalīt gāzes tādā ātrumā, ka var kaitēt apkārtējai videi;

pirotehniskas vielas — vielas vai vielu maisījumi, kas domāti, lai radītu efektu ar karstumu, gaismu, skaņu, gāzi vai dūmiem, vai šo efektu kombināciju, izmantojot nedetonējošas, pašuzturošas eksotermiskas ķīmiskas reakcijas;

1.PIEZĪME. Vielas, kas pašas par sevi nav sprādzienbīstamas, bet var veidot sprādzienbīstamus gāzu, tvaiku vai putekļu maisījumus, nav 1. klases vielas.

2.PIEZĪME. 1. klases vielas nav arī ar ūdeni vai spirtu samitrinātas sprāgstvielas, kurās ūdens vai spirta saturs pārsniedz noteiktās normas, un sprāgstvielas, kas satur plastifikatorus — tās iekļaujamas 3. vai 4.1. klasē — un sprāgstvielas, kuras pēc dominējošās bīstamības iekļautas 5.2. klasē;

b) sprādzienbīstami izstrādājumi — izstrādājumi, kas satur vienu vai vairākas sprādzienbīstamas vai pirotehniskas vielas;

PIEZĪME. 1. klases prasības neattiecas uz ierīcēm, kas satur sprādzienbīstamas vai pirotehniskas vielas tik mazā daudzumā vai arī ar tādām īpašībām, ka to nejauša vai gadījuma aizdegšanās, vai ierosināšana pārvadāšanas laikā ārpus šīs ierīces nerada nekādu tās elementu izsvaidīšanu, uguns, dūmu, karstuma vai skaļa trokšņa izdalīšanu;

c) vielas un izstrādājumi, kas nav minēti a) vai b) apakšpunktā, bet ir ražoti, lai radītu sprādziena vai pirotehnisku efektu.

2.2.1.1.2. 	Visas vielas vai izstrādājumus, kas ir sprādzienbīstami vai par kuriem ir aizdomas, ka tie varētu būt sprādzienbīstami, lai tos iekļautu 1. klasē, pārbauda, izmantojot “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatā” noteiktās pārbaudes, procedūras un kritērijus.

Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 1. klasē, var pieņemt pārvadāšanai tikai tad, ja 3.2. nodaļas A tabulā norādīts tā nosaukums vai c.n.p. ieraksts un tie atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” kritērijiem.

2.2.1.1.3. 		Uz vielām un izstrādājumiem attiecina noteiktu 3.2. nodaļas A tabulā norādītu ANO numuru un nosaukumu vai c.n.p. ierakstu. To vielu un izstrādājumu nosaukumus, kas norādīti 3.2. nodaļas A tabulā, interpretē, pamatojoties uz 2.2.1.1.7. punkta skaidrojumu.

Jaunu vai esošo sprādzienbīstamo vielu paraugiem vai izstrādājumiem (izņemot primārās sprāgstvielas), ko pārvadā tādiem mērķiem kā pārbaudei, klasifikācijai, pētniecībai un kvalitātes kontroles izstrādāšanai vai kā preču paraugu, var piešķirt ANO nr. 0190, PARAUGI, SPRĀDZIENBĪSTAMI.

Uz sprādzienbīstamajām vielām un izstrādājumiem, kuru nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, kā arī uz dažām vielām, kuru pārvadāšanai atbilstoši īpašajiem noteikumiem, kas minēti 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā, ir vajadzīgas īpašas atļaujas, kuras izsniegusi kompetentā iestāde, c.n.p. ierakstu vai ANO nr. 0190, PARAUGI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, attiecina izcelsmes valsts kompetentā iestāde. Šī kompetentā iestāde arī rakstiski apstiprina šo vielu un izstrādājumu pārvadāšanas nosacījumus. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja puse, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus atzīst tās ADR Līgumslēdzējas puses valsts kompetentā iestāde, kurā sūtījums nokļūst vispirms.

2.2.1.1.4. 		Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 1. klasē, saskaņā ar 2.2.1.1.5. punktu iedala apakšgrupās un saskaņā ar 2.2.1.1.6. punktu — savietojamības grupās. Iedalīšanu apakšgrupās veic, ņemot vērā 2.3.0. un 2.3.1. iedaļā aprakstītās pārbaudes un izmantojot 2.2.1.1.5. punktā iekļautās definīcijas. Savietojamības grupu nosaka atbilstīgi 2.2.1.1.6. punktā iekļautajām definīcijām. Klasifikācijas kodu veido apakšgrupas numurs un savietojamības grupas burts.

2.2.1.1.5. 	Apakšgrupu definīcijas

1.1. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt masveida sprādziena bīstamība. (Masveida sprādziens ir sprādziens, kurš gandrīz visā kravā izplatās praktiski momentāni.)

1.2. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt izsviešanas bīstamība, bet ne masveida sprādzienbīstamība.

1.3. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt degšanas bīstamība un vai nu neliela sprādzienbīstamība, vai neliela izsviešanas bīstamība, vai abas, bet ne masveida sprādziena bīstamība:

a) kuriem degot, izdalās ievērojams starojuma siltums vai

b) kuri aizdegas pakāpeniski cits pēc cita un izraisa neievērojamu sprādzienu vai izsviešanu, vai abus reizē.

1.4. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumu, kurus pārvadājot, rodas tikai niecīga sprādziena iespējamība aizdegšanās vai ierosināšanas dēļ. Šāda iedarbība pārsvarā skar tikai paku, un nav gaidāms, ka ievērojama izmēra daļas izsviedīs ievērojamā attālumā. Ārējā uguns nevar izraisīt vienlaicīgu visas pakas satura sprādzienu.

1.5. apakšgrupa. Ļoti nejutīgas vielas, kam piemīt masveida sprādziena bīstamība, bet kas ir tik nejutīgas, ka normālos pārvadāšanas apstākļos pastāv ļoti niecīga iespējamība tās ierosināšanai vai pārejai no degšanas uz detonēšanu . Obligāta prasība — tās nedrīkst eksplodēt ārējas ugunsizturības pārbaudē.

1.6. apakšgrupa. Ārkārtīgi nejutīgi izstrādājumi, kam nepiemīt masveida sprādziena bīstamība. Izstrādājumi satur vienīgi ārkārtīgi nejutīgas detonējošas vielas un uzrāda niecīgu neparedzētas tā ierosināšanas vai izplatīšanās iespēju.

PIEZĪME. 1.6. apakšgrupas izstrādājumu bīstamība ir saistīta tikai ar viena atsevišķa izstrādājuma eksploziju.

2.2.1.1.6. 	Vielu un izstrādājumu savietojamības grupu definīcijas

A. Primārā sprāgstviela.

B. Izstrādājums, kas satur primāro sprāgstvielu un kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Šajā grupā ietilpst daži tādi izstrādājumi kā spridzināšanas detonatori, uzspridzinātāju komplekti un ierosināšanas kapseles, pat ja tie nesatur primārās sprāgstvielas.

C. Dzenošā lādiņa sprāgstviela vai cita ātri sadegoša sprāgstviela vai arī izstrādājumi, kas satur šādu sprāgstvielu.

D. Sekundārā detonējošā sprāgstviela vai šaujampulveris, vai izstrādājums, kas satur sekundāro detonējošo sprāgstvielu, (visi bez ierosinātājiem un bez dzenošā lādiņa), vai izstrādājumi, kas satur primāro sprāgstvielu un kam ir divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi.

E. Izstrādājums, kas satur sekundāro detonējošo sprāgstvielu, bez ierosinātājiem, ar dzenošo lādiņu (izņemot tādus, kas satur uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu, vai hipergoliskus šķidrumus).

F. Izstrādājums, kas satur sekundāro detonējošo sprāgstvielu kopā ar to ierosinātājiem, ar dzenošo lādiņu (izņemot tādus, kas satur uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu, vai hipergoliskus šķidrumus) vai bez dzenošā lādiņa.

G. Pirotehniska viela vai izstrādājums, kas satur pirotehnisku vielu, vai izstrādājums, kurš satur kā sprāgstvielu, tā arī iluminējošu, aizdedzinošu, asaras vai dūmus izraisošu vielu (izņemot izstrādājumus, kas aktivējami ar ūdeni, vai tādu, kas satur balto fosforu, fosfīdus, piroforu vielu, uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu, vai hipergoliskus šķidrumus).

H. Izstrādājums, kas satur kā sprāgstvielu, tā arī balto fosforu.

J. Izstrādājums, kas satur kā sprāgstvielu, tā arī uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu.

K. Izstrādājums, kas satur kā sprāgstvielu, tā arī toksisku ķīmisku vielu.

L. Sprādzienbīstama viela vai izstrādājums, kas satur sprāgstvielu un kas saistīts ar īpašu bīstamību (piemēram, tādu, ko rada aktivācija ūdens ietekmē vai hipergolisku šķidrumu, fosfīdu vai piroforas vielas klātbūtne), un kā dēļ jāizolē katrs tips.

N. Izstrādājums, kas satur vienīgi ārkārtīgi nejutīgas sprādzienbīstamas vielas.

S. Viela vai izstrādājums, kas iepakots vai konstruēts tā, lai visas bīstamās sekas, kas rodas no neparedzētas tā iedarbināšanas, būtu ierobežots pakas iekšienē, ja vien paku nesabojā uguns — šādā gadījumā sprādziena vai izmešanas iedarbība skar tikai apjomu, kas īpaši netraucē vai neaizkavē uguns dzēšanu vai citus ārkārtas pasākumus tiešā pakas tuvumā.

1. PIEZĪME. 	1. Vienā iepakojumā drīkst iepakot vielas vai izstrādājumus tikai no vienas savietojamības grupas. Tā kā S savietojamības grupas kritēriji ir empīriski, tad piederību šai grupai nosaka, izdarot pārbaudes klasifikācijas koda noteikšanai.

2. PIEZĪME. 	D un E savietojamības grupas izstrādājumus var montēt vai iepakot kopā ar to ierosinātājiem, nodrošinot, lai šādiem līdzekļiem būtu vismaz divi efektīvi aizsargelementi sprādziena novēršanai, ja ierosināšanas līdzekļi tiek nejauši iedarbināti. Šādas pakas pieskaitāmas D vai E savietojamības grupai.

3.PIEZĪME. 		D un E savietojamības grupu izstrādājumus var iepakot kopā ar to ierosinātājiem, kuriem nav divu efektīvu aizsargelementu (t. i., ierosinātāji ietilpst B savietojamības grupā), nodrošinot 4.1.10. iedaļas jauktās iepakošanas noteikuma MP21 izpildi. Šādas pakas pieskaitāmas D vai E savietojamības grupai.

4.PIEZĪME. 		Izstrādājumus var samontēt vai iepakot kopā ar to aizdedzes līdzekļiem, nodrošinot, lai normālos pārvadāšanas apstākļos nevarētu iedarbināt aizdedzes līdzekļus.

5.PIEZĪME. 		C, D un E savietojamības grupas izstrādājumus var iepakot kopā. Šādas pakas pieskaitāmas E savietojamības grupai.

2.2.1.1.7. 	Nosaukumu skaidrojums

1. PIEZĪME. 	Nav paredzēts, ka glosārijā iekļautie apraksti varētu aizstāt pārbaudes procedūras vai ka tie varētu noteikt 1. klases vielas vai izstrādājuma bīstamības klasifikāciju. Attiecināšana uz pareizo apakšgrupu un lēmums par to, vai savietojamības grupa S ir piemērota, jābalsta uz produkta pārbaudi saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļu, vai pēc analoģijas ar līdzīgiem produktiem, kuri jau ir pārbaudīti un klasificēti saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” procedūrām.

2. PIEZĪME. 	Skaitļi, kas norādīti pēc nosaukumiem, norāda atbilstīgos ANO numurus (3.2. nodaļas A tabulas 2. sleja). Klasifikācijas kodu sk. 2.2.1.1.4. punktā.

AIZDEDZINĀTĀJI: ANO nr. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Izstrādājumi, kas satur vienu vai vairākas eksplozīvas vielas, kas domātas uzliesmojuma izraisīšanai eksplozīvā ķēdē. Tos var ierosināt ķīmiski, elektriski vai mehāniski.

PIEZĪME. Uz šādiem izstrādājumiem — AUKLA (DEGAUKLA); DETONATORS, AIZDEDZINĀTĀJS; DEGLIS, NEDETONĒJOŠS; AIZDEDZES UZSPRIDZINĀTĀJI; DETONATORI, AIZDEDZINĀTĀJI; KAPSELES; SPRĀGSTVIELAS CILINDRVEIDA KAPSULĀ — šī definīcija neattiecas. Tie minēti atsevišķi.

APVALKI, DEGOŠI, TUKŠI, BEZ KAPSELES: ANO nr. 0447, 0446

Izstrādājumi, kas sastāv no patronas apvalka, kas daļēji vai pilnībā izgatavots no nitrocelulozes.

APVALKI, PATRONU, TUKŠI, AR KAPSELI: ANO nr. 0379, 0055

Izstrādājumi, ko veido patronas apvalks no metāla, plastmasas vai cita nedegoša materiāla, kurā vienīgais eksplozīvais komponents ir kapsele.

AUKLA (DEGAUKLA): ANO nr. 0066

Izstrādājums, kas sastāv no tekstildzijas ar melnā pulvera vai cita ātri degoša pirotehniskā sastāva pārklājumu un elastīga materiāla aizsargpārklājumu vai kas sastāv no melnā pulvera serdeņa, kuram apkārt ir elastīgs austais audums. Tas deg, virzoties uz priekšu visā garumā ar ārēju liesmu un tiek lietots, lai liesmu pārnestu no ierīces uz lādiņu vai kapseli.

AUKLA, DETONĒJOŠA: ANO nr. 0106, 0107, 0257, 0367

Izstrādājumi, kuru eksplozīvie komponenti domāti, lai munīcijā izraisītu detonāciju. Tie ietver mehāniskas, elektriskas, ķīmiskas un hidrostatiskas sastāvdaļas, kam jāizraisa detonācija. Tiem parasti ir arī aizsargelementi.

AUKLA, DETONĒJOŠA ar aizsargelementiem: ANO nr. 0408, 0409, 0410

Izstrādājumi, kuru eksplozīvie komponenti domāti, lai munīcijā izraisītu detonāciju. Tie ietver mehāniskas, elektriskas, ķīmiskas un hidrostatiskas sastāvdaļas, kam jāizraisa detonācija. Detonējošajai auklai vajadzīgi vismaz divi efektīvi aizsargelementi.

AUKLA, DETONĒJOŠA AR VIEGLU EFEKTU metāla apvalkā: ANO nr. 0104

Izstrādājums, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas serdeņa, kas ietverts mīksta metāla caurulītē ar aizsargpārklājumu vai bez tā. Sprāgstvielas daudzums ir tik neliels, ka ārpus detonējošās auklas var izpausties vienīgi niecīgs efekts.

AUKLA, DETONĒJOŠA, elastīga: ANO nr. 0065, 0289

Izstrādājums, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas serdeņa, kas iekļauts audumā ar plastikāta vai cita materiāla pārklājumu. Pārklājums nav vajadzīgs, ja audums aizsargā pret izbiršanu.

AUKLA, DETONĒJOŠA, metāla apvalkā: ANO nr. 0102, 0290

Izstrādājums, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas serdeņa, kas ietverts mīksta metāla caurulītē ar aizsargpārklājumu vai bez tā.

BUMBAS AR UZLIESMOJOŠU ŠĶIDRUMU, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0399, 0400

Izstrādājumi, ko met no lidmašīnas un kas sastāv no tvertnes ar uzliesmojošu šķidrumu un sprāgstlādiņa.

BUMBAS AR SPRĀGSTLĀDIŅU: ANO nr. 0033, 0291

Sprādzienbīstami izstrādājumi, ko met no gaisa kuģa, ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu.

BUMBAS ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0034; 0035

Sprādzienbīstami izstrādājumi, ko met no gaisa kuģa, bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kuriem ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi.

BUMBAS, ZIBSPULDZES EFEKTA: ANO nr. 0037

Sprādzienbīstami izstrādājumi, kuri tiek mesti no gaisa kuģa, lai nodrošinātu īsu, spēcīgu apgaismojumu fotografēšanai. Tie satur detonējošas sprāgstvielas lādiņu ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu.

BUMBAS, ZIBSPULDZES EFEKTA: ANO nr. 0038

Sprādzienbīstami izstrādājumi, ko met no gaisa kuģa, lai nodrošinātu īsu, spēcīgu apgaismojumu fotografēšanai. Tajos ir detonējošas sprāgstvielas lādiņš bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi.

BUMBAS, ZIBSPULDZES EFEKTA: ANO nr. 0039, 0299

Sprādzienbīstami izstrādājumi, kuri tiek mesti no gaisa kuģa, lai nodrošinātu īsu, spēcīgu apgaismojumu fotografēšanai. To saturs ir ar zibspuldzes efektu.

DEGAUKLA: ANO nr. 0105

Izstrādājums, kas sastāv no smalki smalcināta melnā pulvera serdeņa, kas aptverts ar elastīgu austu audumu un vienu vai vairākiem ārējiem aizsargapvalkiem. Aizdedzināts tas deg ar iepriekš noteiktu ātrumu bez ārēja eksplozīva efekta.

DEGĻI, AIZDEDZINĀŠANAS: ANO nr. 0316, 0317, 0368

Izstrādājumi, kuru primārie eksplozīvie komponenti domāti, lai izraisītu munīcijas sadegšanu bez sprādziena. Tie ietver mehāniskas, elektriskas, ķīmiskas un hidrostatiskas sastāvdaļas, kam jāizraisa sadegšana bez sprādziena. Tajos parasti ir arī aizsargelementi.

DEGLIS, AIZDEDZINĀŠANAS cilindrisks, metāla apvalkā: ANO nr. 0103

Izstrādājums, kas sastāv no metāla caurulītes ar ātri sadegošas sprāgstvielas serdeni.

DEGLIS, NEDETONĒJOŠS: ANO nr. 0101

Izstrādājums, kas sastāv no kokvilnas dzijas, kas piesūcināta ar smalku melno pulveri (ātri degoša uguni pārvadoša aukla). Tas deg ar ārēju liesmu un tiek izmantots uguņošanas aizdedzes ķēdēs utt.

DETONATORI (ELEKTRODETONATORI) spridzināšanai: ANO nr. 0030, 0255, 0456

Izstrādājumi, kas īpaši paredzēti sprāgstvielu ierosināšanai. Šie detonatori var būt konstruēti tūlītējai uzspridzināšanai, vai tajos var būt aizkavēšanas elements. Elektrodetonatorus aktivē ar elektrisko strāvu.

DETONATORI, MUNĪCIJAS: ANO nr. 0073, 0364, 0365, 0366

Izstrādājumi, kas sastāv no nelielas metāla vai plastmasas caurulītes ar tādām sprāgstvielām kā svina azīds, PETN vai sprāgstvielu maisījums. Tie paredzēti detonācijas ķēdes uzsākšanai.

DETONATORI, NEELEKTRISKI, spridzināšanai: ANO nr. 0029, 0267, 0455

Izstrādājumi, kas īpaši paredzēti sprāgstvielu ierosināšanai. Šie detonatori var būt konstruēti tūlītējai uzspridzināšanai momentāni, vai tajos var būt aizkavēšanas elements. Neelektriskos detonatorus aktivē ar tādiem līdzekļiem kā trieciena caurulīte, uguns caurulīte, degaukla, ar citu aizdedzinošu ierīci vai elastīgu detonējošo auklu. Šī definīcija attiecas arī uz detonējošiem relejiem bez detonējošās auklas.

DROŠĪBAS SPILVENU GĀZĢENERATORI vai DROŠĪBAS SPILVENU MODUĻI, vai DROŠĪBAS JOSTU SPRIEGOTĀJI: ANO nr. 0503

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un ko izmanto transportlīdzekļos par drošības spilveniem un drošības jostām.

DZIĻUMA MĒRAPARĀTI, SPRĀDZIENBĪSTAMI: ANO nr. 0204, 0296

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas lādiņa ar ierosinātājiem, kuriem nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Tos izmet no kuģiem, un tie sāk darboties, sasnieguši iepriekš noteiktu dziļumu vai jūras dibenu.

DZIĻUMA MĒRAPARĀTI, SPRĀDZIENBĪSTAMI: ANO nr. 0374, 0375

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas lādiņa, bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kuriem ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi. Tie tiek izmesti no kuģiem un funkcionē, sasniedzot iepriekš noteiktu dziļumu vai jūras dibenu.

GRANĀTAS, MĀCĪBU, rokas vai šautenes: ANO nr. 0110, 0372, 0318, 0452

Izstrādājumi bez galvenā sprāgstlādiņa, ko paredzēts mest ar roku vai izšaut no šautenes. Tiem ir ierosinošais līdzeklis un var būt arī koriģēšanas lādiņš.

GRANĀTAS, rokas vai šautenes, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0284, 0285

Izstrādājumi, ko paredzēts mest ar roku vai izšaut no šautenes. Tie ir bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem un ar vismaz diviem efektīviem aizsargelementiem.

GRANĀTAS, rokas vai šautenes, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0292, 0293

Izstrādājumi, ko paredzēts mest ar roku vai izšaut no šautenes. Tiem ir ierosinātāji ar vismaz diviem efektīviem aizsargelementiem.

GRIEZĒJI, KABEĻU, SPRĀDZIENBĪSTAMI: ANO nr. 0070

Izstrādājumi, kas sastāv no naža asmens ierīces, ko vada ar nelielu ātri sadegošas sprāgstvielas lādiņu.

HEKSOLĪTS (HEKSOTOLS), sauss vai mitrināts, kurā ir mazāk nekā 15 masas % ūdens: ANO nr. 0118

Viela, kas sastāv no ciklotrimetilēntrinitramīna (RDX) un trinitrotoluola (TNT) viendabīga maisījuma. Ar šo terminu apzīmē “sastāvu B”.

HEKSOTONĀLS: ANO nr. 0393

Viela, kas sastāv no ciklotrimetilēntrinitramīna (RDX), trinitrotoluola (TNT) un alumīnija viendabīga maisījuma.

IERĪCES, AR ŪDENI AKTIVĒJAMAS, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu: ANO nr. 0248, 0249

Izstrādājumi, kuru funkcionēšana ir atkarīga no to sastāvdaļu fizikāli ķīmiskas reakcijas ar ūdeni.

IZKLIEDLĀDIŅI, sprādzienbīstami: ANO nr. 0043

Izstrādājumi, kas satur nelielu sprāgstvielas lādiņu, ko lieto šāviņu vai citas munīcijas atvēršanai, lai izkliedētu tā saturu.

IZSTRĀDĀJUMI, PIROFORI: ANO nr. 0380

Izstrādājumi, kas satur piroforu vielu (gaisa iedarbībā spēj pašaizdegties) un sprāgstvielu vai komponentu. Ar šo terminu neapzīmē izstrādājumus, kas satur balto fosforu.

IZSTRĀDĀJUMI, PIROTEHNISKI, paredzēti tehniskām vajadzībām: ANO nr. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un ko lieto tehniskām vajadzībām, tādām kā karstuma radīšana, gāzes radīšana, efekti teātra vajadzībām utt.

PIEZĪME. Uz šādiem izstrādājumiem — visu veidu munīcija; PATRONAS (SIGNĀLPATRONAS): GRIEZĒJI, KABEĻU, SPRĀDZIENBĪSTAMI; UGUŅOŠANAS IERĪCES; SIGNĀLRAĶETES, GAISA; SIGNĀLRAĶETES, VIRSMAS; NOMEŠANAS IERĪCES, SPRĀDZIENBĪSTAMAS; KNIEDES, SPRĀDZIENBĪSTAMAS; SIGNĀLIERĪCES, ROKAS; SIGNĀLIERĪCES, BRIESMU; SIGNĀLIERĪCES DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMU VAJADZĪBĀM, SPRĀDZIENBĪSTAMAS; SIGNĀLIERĪCES, DŪMU  — šī definīcija neattiecas. Tie minēti atsevišķi.

IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, SEVIŠĶI NEJUTĪGI (EEI IZSTRĀDĀJUMI): ANO nr. 0486

Izstrādājumi, kas satur vienīgi ārkārtīgi nejutīgas detonējošas vielas (EIDS), kurām normālos pārvadāšanas apstākļos ir niecīga varbūtība nejauši reaģēt vai reakciju izplatīt, un kam ar apmierinošiem rezultātiem izdarītas 7. sērijas pārbaudes.

KAPSELES: ANO nr. 0044, 0377, 0378

Izstrādājumi, kas sastāv no metāla vai plastikāta pārsega ar nelielu daudzumu primāro sprāgstvielu maisījuma, kas ir viegli aizdedzināms ar triecienu. Tie kalpo par aizdedzinošajiem elementiem kājnieku ieroču patronās un trieciendetonatoros dzenošajiem lādiņiem.

KAUJAS GALVIŅAS, RAĶEŠU, ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu: ANO nr. 0370

Izstrādājumi, kas sastāv no inertas kaujas daļas un neliela detonējošas vai ātri sadegošas sprāgstvielas lādiņa, bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi. Tos paredzēts iemontēt reaktīvajā dzinējā inerto materiālu izkliedēšanai. Ar šo terminu apzīmē vadāmu raķešu kaujas galviņas.

KAUJAS GALVIŅAS, RAĶEŠU, ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu: ANO nr. 0371

Izstrādājumi, kas sastāv no inertas kaujas daļas un neliela detonējošas vai ātri sadegošas sprāgstvielas lādiņa ar ierosinātājiem, kuriem nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Tos paredzēts iemontēt reaktīvajā dzinējā inerto materiālu izkliedēšanai. Ar šo terminu apzīmē vadāmu raķešu kaujas galviņas.

KAUJAS GALVIŅAS, RAĶEŠU, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0286, 0287

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi. Tos paredzēts iemontēt raķetēs. Ar šo terminu apzīmē vadāmu raķešu kaujas galviņas.

KAUJAS GALVIŅAS, RAĶEŠU, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0369

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas, ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Tos paredzēts iemontēt raķetēs. Ar šo terminu apzīmē vadāmu raķešu kaujas galviņas.

KAUJAS GALVIŅAS, TORPĒDU, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0221

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi. Tos paredzēts iemontēt torpēdās.

KNIEDES, EKSPLOZĪVAS: ANO nr. 0174

Izstrādājumi, kas sastāv no neliela sprāgstvielas lādiņa metāla kniedē.

KOMPONENTI, EKSPLOZĪVAS ĶĒDES, C.N.P.: ANO nr. 0382, 0383, 0384, 0461

Izstrādājumi, kas satur sprāgstvielu, kura domāta sprādziena vai uzliesmošanas pārnešanai eksplozīvā ķēdē.

LĀDIŅI, DZIĻUMA: ANO nr. 0056

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas lādiņa, kas ievietots tvertnē, vai šāviņš bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz viens efektīvs aizsargelements. Tie paredzēti spridzināšanai zem ūdens.

LĀDIŅI, DZENOŠIE, LIELGABALAM: ANO nr. 0242, 0279, 0414

Dzenošie lādiņi jebkurā fizikālā formā atsevišķi ielādējamai lielgabalu munīcijai.

LĀDIŅI, DZENOŠIE: ANO nr. 0271, 0272, 0415, 0491

Izstrādājumi, kuros kā raķešu motoru komponents vai kā šāviņi šķēršļu mazināšanai ir šāviņš ar pulvera lādiņu jebkādā fizikālajā formā, ar apvalku vai bez tā.

LĀDIŅI, EKSPLOZĪVI, NEMILITĀRI bez detonatora: ANO nr. 0442, 0443, 0444, 0445

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas lādiņa bez ierosinātājiem un ko lieto metināšanai, savienošanai, štancēšanai un citiem metalurģiskiem procesiem.

LĀDIŅI, KUMULATĪVIE, bez detonatora: ANO nr. 0059, 0439, 0440, 0441

Izstrādājumi ar apvalku, kas satur detonējošas sprāgstvielas lādiņu, ar dobumu, kurš izklāts ar stingru materiālu, bez ierosinātājiem. Tie domāti, lai radītu spēcīgu, caururbjošu efektu.

LĀDIŅI, KUMULATĪVI, PLASTISKI, LINEĀRI: ANO nr. 0237, 0288

Izstrādājumi, kas sastāv no V veida detonējošas sprāgstvielas kodola, kurš ietverts plastiskā apvalkā.

LĀDIŅI, SPRIDZINĀŠANAS: ANO nr. 0048

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas lādiņa kartona, plastikas, metāla vai cita materiāla apvalkā. Izstrādājumi ir bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi.

PIEZĪME. Uz šādiem izstrādājumiem — BUMBAS; MĪNAS; ŠĀVIŅI — šī definīcija neattiecas. Tie minēti atsevišķi.

LĀDIŅI (STARPLĀDIŅI), EKSPLOZĪVI: ANO nr. 0060

Izstrādājumi, kas sastāv no neliela izņemama pastiprinātāja, kas novietots šāviņa dobumā starp uzspridzinātāju un sprāgstlādiņu.

LAUŠANAS IERĪCES, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, bez detonatora, paredzētas naftas atradnēm: ANO nr. 0099

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprāgstvielas lādiņa apvalkā bez ierosinātājiem. Tos lieto, lai salauztu iezi apkārt urbuma šahtai un tādējādi atvieglotu jēlnaftas plūsmu no ieža.

MELNAIS PULVERIS (ŠAUJAMPULVERIS), PRESĒTS, vai MELNAIS PULVERIS (ŠAUJAMPULVERIS), DRAŽĒTS: ANO nr. 0028

Viela, kas sastāv no melnā pulvera dražētu granulu veidā.

MELNAIS PULVERIS (ŠAUJAMPULVERIS), granulēts vai pulvera veidā: ANO nr. 0027

Viela, kas sastāv no kokogles vai citas ogles maisījuma ar kālija nitrātu vai nātrija nitrātu un ar sēru vai bez tā.

MĪNAS ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0137, 0138

Izstrādājumi, kas parasti sastāv no metāla vai kompozītmateriāla tvertnes, kas pildīta ar detonējošu sprāgstvielu bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kuriem ir divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi. Tie konstruēti tā, ka tos var iedarbināt kuģu, transportlīdzekļu vai cilvēku pārvietošanās. Ar šo terminu apzīmē Bengaloras torpēdas (pagarināti spridzināšanas lādiņi).

MĪNAS ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0136, 0294

Izstrādājumi, kas parasti sastāv no metāla vai kompozītmateriāla tvertnes, kas pildīta ar detonējošu sprāgstvielu ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Tie konstruēti tā, ka tos iedarbina kuģu, satiksmes līdzekļu vai cilvēku pārvietošanās. Ar šo terminu apzīmē “Bengaloras torpēdas”.

MUNĪCIJA, ILUMINĒJOŠA, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tiem: ANO nr. 0171, 0254, 0297

Munīcija, kas paredzēta, lai radītu atsevišķus spēcīgus gaismas avotus teritorijas apgaismošanai. Ar šo terminu apzīmē apgaismošanas patronas, granātas un šāviņus; arī apgaismošanas un mērķa identifikācijas bumbas.

PIEZĪME. Uz šādiem izstrādājumiem — PATRONAS (SIGNĀLPATRONAS); SIGNĀLIERĪCES, ROKAS; SIGNĀLIERĪCES, BRIESMU; SIGNĀLRAĶETES, GAISA; SIGNĀLRAĶETES, VIRSMAS — šī definīcija neattiecas. Tie minēti atsevišķi.

MUNĪCIJA, AIZDEDZINOŠA, šķidrums vai gēls, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu — ANO nr. 0247.

Munīcija, kas satur šķidru vai želejveida aizdedzinošu vielu. Izņemot gadījumus, kad aizdedzinošā viela pati ir sprāgstviela, tā papildus satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātājs ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

MUNĪCIJA, AIZDEDZINOŠA, BALTĀ FOSFORA, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu; ANO nr. 0243, 0244.

Munīcija, kas kā aizdedzinošo vielu satur balto fosforu. Tā papildus satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

MUNĪCIJA, AIZDEDZINOŠA, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tiem: ANO nr. 0009, 0010, 0300

Munīcija, kam ir aizdedzinošs saturs. Izņemot gadījumus, kad aizdedzinošais saturs pats ir sprāgstviela, tas papildus satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

MUNĪCIJA, MĀCĪBU: ANO nr. 0362, 0488

Munīcija bez galvenā sprāgstlādiņa ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu. Parasti tā satur arī uzspridzinātāju un dzenošo lādiņu

PIEZĪME. Šī definīcija neattiecas uz izstrādājumu GRANĀTAS, MĀCĪBU. Tās minētas atsevišķi.

MUNĪCIJA, IZMĒĢINĀJUMA: ANO nr. 0363. Munīcija, kam ir aizdedzinošs saturs. Izņemot gadījumus, kad aizdedzinošais saturs pats ir sprāgstviela, tas satur arī vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

Munīcija, kas satur pirotehniskas vielas, ko lieto jaunas munīcijas, ieroču komponentu vai komplektu darbības vai spēka pārbaudei.

MUNĪCIJA, DŪMU, BALTĀ FOSFORA, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu: ANO nr. 0245, 0246

Munīcija, kas satur balto fosforu kā dūmus izraisošu vielu. Tā satur arī vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu. Ar šo terminu apzīmē dūmu granātas.

MUNĪCIJA, DŪMU, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tiem: ANO nr. 0015, 0016, 0303

Munīcija, kas satur dūmus veidojošu vielu, piemēram, hlorsulfonskābes maisījumu vai titāna tetrahlorīdu; vai dūmus veidojošu pirotehnisku preparātu, kura galvenā sastāvdaļa ir heksahloretāns vai sarkanais fosfors. Izņemot gadījumus, kad viela pati ir sprāgstviela, tā papildus satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu. Ar šo terminu apzīmē dūmu granātas.

PIEZĪME. Šī definīcija neattiecas uz izstrādājumu SIGNĀLIERĪCES, DŪMU. Tās minētas atsevišķi.

MUNĪCIJA, ASARAS IZRAISOŠA, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu: ANO nr. 0018, 0019, 0301

Munīcija, kas satur asaras izraisošas vielas. Tā satur arī vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: pirotehnisku vielu; dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

MUNĪCIJAS TRASĒJOŠAIS SASTĀVS: ANO nr. 0212, 0306

Aizzīmogoti izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un kas paredzēti šāviņa trajektorijas parādīšanai.

NOMEŠANAS IERĪCES, SPRĀDZIENBĪSTAMAS: ANO nr. 0173

Izstrādājumi, kas sastāv no neliela sprāgstvielas lādiņa ar ierosinātājiem un stieņiem vai šarnīra. Tie pārrauj stieņus vai šarnīru, lai ātri nomestu iekārtu.

OKTOLĪTS (OKTOLS), sauss vai mitrināts, ar mazāk nekā 15 masas % ūdens: ANO nr. 0266

Viela, kas sastāv no ciklotetrametilēntetranitramīna (HMX) un trinitrotoluola (TNT) viendabīga maisījuma.

OKTONĀLS: ANO nr. 0496

Viela, kas sastāv no ciklotetrametilēntetranitramīna (HMX), trinitrotoluola (TNT) un alumīnija viendabīga maisījuma.

PARAUGI, SPRĀDZIEMBĪSTAMI, izņemot primārās sprāgstvielas: ANO nr. 0190.

Jaunas vai esošas sprādzienbīstamas vielas vai izstrādājumi, uz ko 3.2. nodaļas A tabulā vēl nav attiecināts konkrēts nosaukums un ko pārvadā saskaņā ar kompetentas iestādes instrukcijām un parasti mazos daudzumos, cita starpā, pārbaudei, klasificēšanai, pētījumiem un uzlabošanai, kvalitātes kontrolei vai kā reklāmas paraugus.

PIEZĪME. Šī definīcija neattiecas uz sprādzienbīstamām vielām un izstrādājumiem, uz kuriem 3.2. nodaļas A tabulā jau ir attiecināts cits nosaukums.

PASTIPRINĀTĀJI AR DETONATORU: ANO nr. 0225, 0268

Izstrādājumi, kas satur detonējošas sprāgstvielas lādiņu ar ierosinātājiem. Tos lieto, lai palielinātu detonatora vai detonējošās auklas ierosinošo spēku.

PASTIPRINĀTĀJI bez detonatora: ANO nr. 0042, 0283

Izstrādājumi, kas satur ierosinošās detonējošas sprāgstvielas lādiņu bez ierosinātājiem. Tos lietoto, lai palielinātu detonatora vai detonējošās auklas ierosinošo spēku.

PATRONAS, APGAISMOŠANAS: ANO nr. 0049, 0050

Šaušanai gatavi izstrādājumi, kas sastāv no apvalka, kapseles un signālpulvera.

PATRONAS IEROČIEM, TUKŠAS: ANO nr. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Munīcija, kas sastāv no slēgta patronas apvalka ar sprāgstvielu centrā vai sānos un bezdūmu vai melnā pulvera lādiņu, bet bez šāviņa. Tā rada skaļu troksni, un to lieto mācībām, salutēšanai, dzenošajiem lādiņiem, starta pistolēm utt. Ar šo terminu apzīmē tukšu munīciju.

PATRONAS IEROČIEM, INERTA ŠĀVIŅA: ANO nr. 0328, 0417, 0339, 0012

Munīcija, kas sastāv no šāviņa bez sprāgstlādiņa, bet ar dzenošo lādiņu, kam vai nu ir kapsele, vai tās nav. Starp izstrādājumiem var būt trasējošais sastāvs, ja ir nodrošināts tas, ka dominējošo bīstamību rada dzenošais lādiņš.

PATRONAS, PAREDZĒTAS IEROČIEM, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0006, 0321, 0412

Munīcija, kas sastāv no šāviņa ar sprāgstlādiņu bez ierosinātājiem, vai ierosinātājiem, kuriem ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi; un ar dzenošo lādiņu ar kapseli vai bez tās. Ar šo terminu apzīmē munīciju ar neatdalāmu čaulu, munīciju ar atdalāmu čaulu un kasešu munīciju, ja tās komponenti ir iepakoti kopā.

PATRONAS, PAREDZĒTAS IEROČIEM, ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0005, 0007, 0348

Munīcija, kas sastāv no šāviņa ar sprāgstlādiņu ar ierosinātājiem, kuriem nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu; un ar dzenošo lādiņu ar kapseli vai bez tās. Ar šo terminu apzīmē munīciju ar neatdalāmu čaulu, munīciju ar neatdalāmu čaulu un kasešu munīciju, ja tās komponenti ir iepakoti kopā.

PATRONAS NAFTAS ATRADNĒM: ANO nr. 0277, 0278

Izstrādājumi, kas sastāv no plānas kokšķiedras plāksnes, metāla vai cita materiāla apvalka, kas satur vienīgi šāviņa pulveri, kas izmet nocietinātu lādiņu, lai caursistu naftas atradnes apvalku.

PIEZĪME. Šī definīcija neattiecas uz izstrādājumu LĀDIŅI, KUMULATĪVI. Tie minēti atsevišķi.

PATRONAS MEHĀNISMU IEDARBINĀŠANAI: ANO nr. 0275, 0276, 0323, 0381

Izstrādājumi, kas paredzēti mehānisku darbību izpildei. Tie sastāv no apvalka ar ātri sadegošas sprāgstvielas lādiņu un aizdedzes līdzekļiem. Sadegšanas gāzveida produkti rada spiedienu, lineāru vai rotējošu kustības ierosinājumu vai aktivē membrānas, vārstus vai slēdžus, vai izmet aizverošās ierīces vai dzēšanas aģentus.

PATRONAS (SIGNĀLPATRONAS): ANO nr. 0054, 0312, 0405

Izstrādājumi, kas domāti krāsainu signālraķešu vai citu signālu šaušanai no raķešu pistolēm u. c.

PATRONAS, KĀJNIEKU IEROČU: ANO nr. 0417, 0339, 0012

Munīcija, kas sastāv no patronas apvalka ar sprāgstvielu centrā vai sānos un kas satur gan dzenošo lādiņu, gan cietu šāviņu. Tie ir domāti šaušanai no ieročiem, kuru kalibrs nav lielāks par 19,1 mm. Šis nosaukums attiecas uz jebkura kalibra patronām bisei.

PIEZĪME. Šī definīcija neattiecas uz jēdzienu PATRONAS, KĀJNIEKU IEROČU, TUKŠAS. Tās minētas atsevišķi. Šī definīcija neattiecas uz dažām militārajām kājnieku ieroču patronām. Tās minētas pie termina IEROČU PATRONAS, INERTA ŠĀVIŅA.

PATRONAS, KĀJNIEKU IEROČU, TUKŠAS: ANO nr. 0014, 0327, 0338

Munīcija, kas sastāv no slēgta patronas apvalka ar sprāgstvielu centrā vai sānos un bezdūmu vai melnā pulvera lādiņa. Patronas apvalki nesatur šāviņus. Patronas domātas šaušanai no lielākais 19,1 mm kalibra ieročiem, tās izmanto, lai radītu skaļu troksni, un tiek lietotas mācībām, salutēšanai, dzenošajam lādiņam, starta pistolēm utt.

PENTOLĪTS, sauss vai mitrināts, ar mazāk nekā 15 masas % ūdens: ANO nr. 0151

Viela, kas sastāv no pentaeritrīta tetranitrāta (PETN) un trinitrotoluola (TNT) viendabīga maisījuma.

PERFORATORŠĀVIŅI, LĀDĒTI, naftas atradnēm, bez detonatora: ANO nr. 0124, 0494

Izstrādājumi, kas sastāv no tērauda caurulītes vai metāliskas sloksnes, kurā ir ievietoti kumulatīvie lādiņi, kas savienoti ar detonējošo auklu, bez ierosinātājiem.

PULVERA BRIKETE (PULVERA PASTA), SAMITRINĀTA ar vismaz 17 masas % spirta; PULVERA BRIKETE (PULVERA PASTA), SAMITRINĀTA ar vismaz 25 masas % ūdens: ANO nr. 0433, 0159

Viela, kas sastāv no nitrocelulozes, kura piesātināta ar ne vairāk kā ar 60 % nitroglicerīna vai cita šķidra organiska nitrāta, vai to maisījuma.

PULVERIS, BEZDŪMU: ANO nr. 0160, 0161

Viela, kuras pamatsastāvdaļa ir nitroceluloze un kuru lieto par pulvera lādiņu. Ar šo terminu apzīmē pulvera lādiņus ar vienu pamatsastāvdaļu (nitrocelulozi (NC) vienu pašu), ar divām pamatsastāvdaļām (piemēram, NC un nitroglicerīnu (NG)) un ar trim pamatsastāvdaļām (piemēram, NC/NG/ nitroguanidīns).

PIEZĪME. Veidoti, presēti vai lādiņu pulvermaisiņi no bezdūmu pulvera minēti šādos šķirkļos: LĀDIŅI, DZENOŠIE, vai LĀDIŅI, DZENOŠIE, LIELGABALIEM.

RAĶEŠU DZINĒJI: ANO nr. 0186, 0280, 0281

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstvielas lādiņa, parasti reaktīvā dzinēja cietās degvielas, kas ievietota cilindrā ar vienu vai vairākām sprauslām. Tie paredzēti raķešu vai vadāmu raķešu virzīšanai.

RAĶEŠU DZINĒJI AR ŠĶIDRO DEGVIELU: ANO nr. 0395, 0396

Izstrādājumi, kas sastāv no šķidrās degvielas cilindrā ar vienu vai vairākām sprauslām. Tie paredzēti raķešu vai vadāmu raķešu virzīšanai.

RAĶEŠU DZINĒJI AR HIPERGOLISKIEM ŠĶIDRUMIEM, ar izsviedējlādiņu vai bez tā: ANO nr. 0322, 0250

Izstrādājumi, kas sastāv no hipergoliskas degvielas cilindrā ar vienu vai vairākām sprauslām. Tie paredzēti raķešu vai vadāmu raķešu virzīšanai.

RAĶETES GLĀBŠANAS TROSES PADOŠANAI: ANO nr. 0238, 0240, 0453

Izstrādājumi, kas sastāv no reaktīvā dzinēja, ar ko paredzēts padot glābšanas trosi.

RAĶETES AR ŠĶIDRO DEGVIELU un ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0397, 0398

Izstrādājumi, kas sastāv no šķidrās degvielas cilindrā ar vienu vai vairākām sprauslām. Ar šo terminu apzīmē vadāmas raķetes.

RAĶETES ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0181, 0182

Izstrādājumi, kas sastāv no raķešu dzinēja un kaujas galviņas bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi. Ar šo terminu apzīmē vadāmas raķetes.

RAĶETES ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0180, 0295

Izstrādājumi, kas sastāv no reaktīvā dzinēja un kaujas galviņas ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Ar šo terminu apzīmē vadāmas raķetes.

RAĶETES ar izsviedējlādiņu: ANO nr. 0436, 0437, 0438

Izstrādājumi, kas sastāv no reaktīvā dzinēja un lādiņa kaujas daļas izsviešanai no raķetes galviņas. Ar šo terminu apzīmē vadāmas raķetes.

RAĶETES ar inertu galviņu: ANO nr. 0183, 0502

Izstrādājumi, kas sastāv no reaktīvā dzinēja un inertas galviņas. Ar šo terminu apzīmē vadāmas raķetes.

REAKTĪVĀ DZINĒJA DEGVIELA, ŠĶIDRA: ANO Nr. 0495, 0497

Viela, kas sastāv no ātri sadegošas šķidras sprāgstvielas, ko izmanto dzinējspēka radīšanai.

REAKTĪVĀ DZINĒJA DEGVIELA, CIETA: ANO nr. 0498, 0499, 0501

Viela, kas sastāv no ātri sadegošas cietas sprāgstvielas, ko izmanto dzinējspēka radīšanai.

ŠĀVIŅI, inerti, ar trasējošo sastāvu: ANO nr. 0345, 0424, 0425

Izstrādājumi, piemēram, artilērijas šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča, šautenes vai cita kājnieku ieroča.

ŠĀVIŅI ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu: ANO nr. 0346, 0347

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem nav ne ierosinātāju, ne ierosinātāju ar diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem. Tos lieto, lai izsviestu marķēšanai paredzētas krāsvielas vai citas inertus materiālus.

ŠĀVIŅI ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu: ANO nr. 0426, 0427

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem ir ierosinātāji bez vismaz diviem efektīviem aizsargelementiem. Tos lieto, lai izsviestu marķēšanai paredzētas krāsvielas vai citus inertus materiālus.

ŠĀVIŅI ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu: ANO nr. 0434, 0435

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča, šautenes vai cita kājnieku ieroča. Tos lieto, lai izsviestu marķēšanai paredzētas krāsvielas vai citus inertus materiālus.

ŠĀVIŅI ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0168, 0169, 0344

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem nav ierosinātāju vai ir ierosinātāji ar vismaz diviem efektīviem aizsargelementiem.

ŠĀVIŅI ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0167, 0324

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi vai lodes, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem ir ierosinātāji bez vismaz diviem efektīviem aizsargelementiem.

SIGNĀLIERĪCES, ROKAS: ANO nr. 0191, 0373

Pārnēsājami izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas, kuras rada vizuālus signālus vai brīdinājumus. Ar šo terminu apzīmē nelielas virsmas signālraķetes, tādas kā autoceļu vai dzelzceļa signālraķetes un nelielas briesmu signālraķetes.

SIGNĀLIERĪCES, BRIESMU, paredzētas kuģiem: ANO nr. 0194, 0195

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un kas paredzēti signālu radīšanai ar skaņu, uguni vai dūmiem, vai jebkuru to kombināciju.

SIGNĀLIERĪCES, DZELZCEĻA PETARDES, SPRĀDZIENBĪSTAMAS: ANO nr. 0192, 0193, 0492, 0493

Izstrādājumi, kas satur pirotehnisku vielu, kura, ja izstrādājumu saspiež, eksplodē ar skaļu rībienu. Tos paredzēts novietot uz dzelzceļa sliedēm.

SIGNĀLIERĪCES, DŪMU: ANO nr. 0196, 0197, 0313, 0487

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas, kuras rada dūmus. Tajos papildus var būt ierīces, kas rada skaņas signālus.

SIGNĀLRAĶETES, GAISA: ANO nr. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421;

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un ko paredzēts mest no gaisa kuģa, lai apgaismotu, atpazītu, signalizētu vai brīdinātu.

SIGNĀLRAĶETES, VIRSMAS: ANO nr. 0092, 0418, 0419

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un ko paredzēts lietot uz zemes, lai apgaismotu, atpazītu, signalizētu vai brīdinātu.

SIGNĀLPULVERIS: ANO nr. 0094, 0305

Pirotehniska viela, kurš aizdedzināts rada spēcīgu gaismu.

SPRĀGSTLĀDIŅI, PLASTISKIE: ANO nr. 0457, 0458, 0459, 0460

Izstrādājumi, kas sastāv no plastiskā detonējošas sprāgstvielas lādiņa, kas ražots īpašā formā bez apvalka un bez ierosinātājiem. Tos paredzēts izmanto par munīcijas komponentiem, piemēram, par kaujas galviņām.

SPRĀGSTVIELA, A TIPA: ANO nr. 0081

Vielas, kas sastāv no šķidriem organiskiem nitrātiem, piemēram, nitroglicerīna, vai šādu sastāvdaļu maisījumiem ar vienu vai vairākām šādām vielām: nitrocelulozi; amonija nitrātu vai citiem neorganiskajiem nitrātiem; aromātiskajiem nitroatvasinājumiem vai tādiem degošiem materiāliem kā koksnes milti vai alumīnija pulveris. Tie var saturēt arī inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatori. Šādām sprāgstvielām ir jābūt pulvera, želejas vai elastīgā formā. Ar šo terminu apzīmē dinamītu; sprāgstošo želatīnu un želatīnveidīgo dinamītu.

SPRĀGSTVIELA, B TIPA: ANO nr. 0082, 0331

Vielas, kas sastāv no:

a) amonija nitrāta vai citu neorganisku nitrātu maisījuma ar sprāgstvielu, piemēram, trinitrotoluolu, un ar citām tādām vielām kā koksnes milti un alumīnija pulveris vai bez tiem vai

b) amonija nitrāta vai citu neorganisku nitrātu maisījuma ar citām degošām vielām, kuras nav eksplozīvas. Abos gadījumos tie var saturēt tādas inertas sastāvdaļas kā kizelgurs un piedevas, piemēram, krāsvielas un stabilizatorus. Šādas sprāgstvielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu vai tamlīdzīgus šķidrus organiskos nitrātus vai hlorātus.

SPRĀGSTVIELA, C TIPA: ANO nr. 0083

Vielas, kas sastāv no kālija vai nātrija hlorāta, vai arī kālija, nātrija vai amonija perhlorāta maisījuma ar organiskiem nitroatvasinājumiem vai degošiem materiāliem, piemēram, koksnes miltiem, alumīnija pulveri vai ogļūdeņražiem. Tie var saturēt inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatori. Šādas sprāgstvielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu vai tamlīdzīgus šķidrus organiskos nitrātus.

SPRĀGSTVIELA, D TIPA: ANO nr. 0084

Vielas, kas sastāv no organisko nitrosavienojumu maisījuma ar tādiem degošiem materiāliem kā ogļūdeņraži un alumīnija pulveris. Tie var saturēt inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatori. Šādas sprāgstvielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu, tamlīdzīgus šķidrus organiskos nitrātus, hlorātus un amonija nitrātu. Termins kopumā attiecas uz plastiskām sprāgstvielām.

SPRĀGSTVIELA, E TIPA: ANO nr. 0241, 0332

Vielas, kuru galvenā sastāvdaļa ir ūdens un kuras satur arī lielu daļu amonija nitrāta vai citu oksidētāju, no kuriem daži vai visi ir šķīdumā. Citas sastāvdaļas var būt nitroatvasinājumi, piemēram, trinitrotoluols, ogļūdeņraži vai alumīnija pulveris. Tie var saturēt inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatori. Ar šo terminu apzīmē sprāgstvielu emulsijas, pastveida sprāgstvielas un ūdensgela sprāgstvielas.

SPRĀGSTVIELAS CILINDRVEIDA KAPSULĀ: ANO nr. 0319, 0320, 0376

Izstrādājumi, kas sastāv no kapseles un papildu ātri sadegošas sprāgstvielas lādiņa, piemēram, melnā pulvera, ko lieto, lai aizdedzinātu dzenošo lādiņu lielgabala patronas apvalkā u. c.

TORPĒDAS AR ŠĶIDRO DEGVIELU, ar inerto galviņu: ANO nr. 0450

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas, kura virza torpēdu ūdenī ar inertu galviņu.

TORPĒDAS AR ŠĶIDRO DEGVIELU, ar sprāgstlādiņu vai bez tā: ANO nr. 0449

Izstrādājumi, kas sastāv vai nu no sprāgstošas šķidrās degvielas, kura virza torpēdu ūdenī, ar kaujas galviņu vai bez tās, vai no nesprāgstošas šķidrās degvielas, kura virza torpēdu ūdenī.

TORPĒDAS ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0451

Izstrādājumi, kas sastāv no nesprāgstošas šķidrās degvielas, kura virza torpēdu ūdenī, un kaujas galviņas bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi.

TORPĒDAS ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0329

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas, kura virza torpēdu ūdenī, un kaujas galviņas bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi.

TORPĒDAS ar sprāgstlādiņu: ANO nr. 0330

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas vai nesprāgstošas šķidrās degvielas torpēdas virzīšanai ūdenī, un kaujas galviņas ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu.

TRITONĀLS: ANO nr. 0390

Viela, kas sastāv no trinitrotoluola (TNT), kas sajaukts ar alumīniju.

UGUŅOŠANAS IERĪCES: ANO nr. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pirotehniski izstrādājumi, kas paredzēti izklaidei.

UZSPRIDZINĀTĀJU KOMPLEKTI, NEELEKTRISKI, paredzēti spridzināšanai: ANO nr. 0360, 0361, 0500

Neelektriski uzspridzinātāju komplekti, ko samontē un aktivē ar tādiem līdzekļiem kā degaukla, trieciena caurulīte, uguns caurulīte vai detonējošā aukla. Tās var būt paredzētas tūlītējai darbībai, tajās var būt iekļauti aizkavēšanas elementi. Šī definīcija attiecas arī uz detonējošiem relejiem ar detonējošu auklu.

UZSPRIDZINĀTĀJI, AIZDEDZINOŠI: ANO nr. 0131

Dažādas konstrukcijas izstrādājumi, kas iedarbināmi ar berzi, triecienu vai elektrību un ko lieto degauklas aizdedzināšanai.

VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, ĻOTI NEJUTĪGAS (Vielas, EVI), C.N.P.: ANO nr. 0482

Vielas, kas rada masu sprādziena draudus, bet kas ir tik nejutīgas, ka normālos pārvadāšanas apstākļos ir ļoti niecīgas to ierosināšanas iespējas vai pāreja no degšanas uz detonāciju, un kam ar apmierinošiem rezultātiem izdarītas 5. sērijas pārbaudes.

2.2.1.2. 	Vielas un izstrādājumi, ko nav atļauts pārvadāt

2.2.1.2.1. 	Nav atļauts pārvadāt sprādzienbīstamas vielas, kas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas kritērijiem ir sevišķi jutīgas, vai arī spēj spontāni reaģēt, ne arī sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumus, uz kuriem nevar attiecināt kādu nosaukumu vai c.n.p. ierakstu no 3.2. nodaļas A tabulas.

2.2.1.2.2. 	K savietojamības grupas izstrādājumus nav atļauts pārvadāt (1.2K, ANO nr. 0020 un 1.3K, ANO nr. 0021).

2.2.1.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

| Klasifikācijas kods (sk. 2.2.1.1.4. punktu) | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1.1A | 0473 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
| 1.1B | 0461 | KOMPONENTI, EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES, C.N.P. |
| 1.1C | 0474 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0497 | REAKTĪVĀ DZINĒJA DEGVIELA, ŠĶIDRA |
|  | 0498 | REAKTĪVĀ DZINĒJA DEGVIELA, CIETA |
|  | 0462 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1D | 0475 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0463 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1E | 0464 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1F | 0465 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1G | 0476 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
| 1.1L | 0357 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0354 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2B | 0382 | KOMPONENTI, EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES, C.N.P. |
| 1.2C | 0466 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2D | 0467 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2E | 0468 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2F | 0469 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2L | 0358 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0248 | IERĪCES, AR ŪDENI AKTIVĒJAMAS, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu |
|  | 0355 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.3C | 0132 | ĀTRI SADEGOŠI AROMĀTISKO NITROATVASINĀJUMU METĀLU SĀĻI, C.N.P. |
|  | 0477 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0495 | REAKTĪVĀ DZINĒJA DEGVIELA, ŠĶIDRA |
|  | 0499 | REAKTĪVĀ DZINĒJA DEGVIELA, CIETA |
|  | 0470 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.3G | 0478 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
| 1.3L | 0359 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0249 | IERĪCES, AR ŪDENI AKTIVĒJAMAS, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu |
|  | 0356 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4B | 0350 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
|  | 0383 | KOMPONENTI, EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES, C.N.P. |
| 1.4C | 0479 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0501 | REAKTĪVĀ DZINĒJA DEGVIELA, CIETA |
|  | 0351 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4D | 0480 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0352 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4E | 0471 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4F | 0472 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4G | 0485 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0353 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4S | 0481 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0349 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
|  | 0384 | KOMPONENTI, EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES, C.N.P. |
| 1.5D | 0482 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, ĻOTI NEJUTĪGAS (VIELAS, EVI), C.N.P. |
| 1.6N | 0486 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, ĀRKĀRTĪGI NEJUTĪGI (IZSTRĀDĀJUMI, EEI) |
|  | 0190 | PARAUGI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, kas nav primārās sprāgstvielas |
|  |  | PIEZĪME. Apakšgrupa un savietojamības grupa jānosaka pēc kompetentās iestādes norādījumiem un saskaņā ar 2.2.1.1.4. punktā noteiktajiem principiem |

2.2.2. 	2. klase. Gāzes

2.2.2.1. 	Kritēriji

2.2.2.1.1. 	2. klasē ietilpst tīras gāzes, gāzu maisījumi, vienas vai vairāku gāzu maisījumi ar vienu vai vairākām citām vielām un izstrādājumi, kas satur šādas vielas.

Gāze ir viela,

- kam 50 °C temperatūrā tvaika spiediens pārsniedz 300 kPa (3 bar) vai

- kas 20 °C temperatūrā standarta spiedienā 101,3 kPa ir pilnīgā gāzveida stāvoklī.

1. PIEZĪME. ANO nr. 1052 FLUORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS, tomēr ir jāklasificē 8. klasē.

2. PIEZĪME. Tīra gāze var saturēt citas sastāvdaļas, kas radušās tās ražošanas procesā vai arī pievienotas, lai saglabātu produkta stabilitāti ar noteikumu, ka šo sastāvdaļu daudzums nemaina nedz gāzes klasifikāciju, nedz pārvadāšanas apstākļus, tādus kā piepildījuma pakāpi un iepildīšanas  spiedienu vai pārbaudes spiedienu.

3. PIEZĪME. C.N.P. ierakstiem 2.2.2.3. punktā atbilst kā tīras gāzes, tā arī gāzu maisījumi.

4. PIEZĪME. ADR noteikumi neattiecas uz gāzētiem dzērieniem.

2.2.2.1.2. 	Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 2. klasē, iedala šādi.

1. Saspiesta gāze — gāze, kas paaugstinātā spiedienā iepildīta pārvadāšanai -50 C temperatūrā ir pilnīgā gāzveida stāvoklī; šajā kategorijā ietilpst visas gāzes, kam kritiskā temperatūra ir –50 C vai zemāka.

2. Sašķidrināta gāze — gāze, kas paaugstinātā spiedienā iepildīta pārvadāšanai, temperatūrā virs –50C ir daļējā gāzveida stāvoklī. Jāšķir:

augstspiediena sašķidrinātā gāze — gāze, kam agregātstāvokļa maiņas kritiskā temperatūra pārsniedz –50 C, bet nepārsniedz +65 C, un

zemspiediena sašķidrinātā gāze — gāze, kam agregātstāvokļa maiņas kritiskā temperatūru pārsniedz +65 C.

3. Atdzesēta sašķidrināta gāze — gāze, kas iepildīta pārvadāšanai paaugstinātā spiedienā un tās zemās temperatūras dēļ ir daļēji šķidra.

4. Izšķīdināta gāze — gāze, kas iepildīta pārvadāšanai paaugstinātā spiedienā un ir izšķīdināta šķīdinātāja šķidrajā fāzē.

5. Aerosolu izsmidzinātāji un mazas tvertnes, kas satur gāzes, (gāzu baloniņi).

6. Citi izstrādājumi, kas satur gāzes paaugstinātā spiedienā.

7. Nesaspiestas gāzes, uz kurām attiecas īpašas prasības (gāzu paraugi).

2.2.2.1.3. 		Vielas un izstrādājumus (izņemot aerosolus), kas ietilpst 2. klasē, atbilstoši bīstamajām īpašībām iekļauj kādā no turpmāk minētajām grupām.

A. 	Smacējošas.

O. 	Oksidētājas.

F. 	Uzliesmojošas.

T. 	Toksiskas.

TF. 	Toksiskas, uzliesmojošas.

TC. 	Toksiskas, korozīvas.

TO. 	Toksiskas, oksidētājas.

TFC.	Toksiskas, uzliesmojošas, korozīvas.

TOC. 	Toksiskas, oksidētājas, korozīvas.

Gāzēm un gāzu maisījumiem, kuru bīstamība atbilstoši kritērijiem saistīta ar vairāk nekā vienu bīstamības grupu, prioritāras attiecībā pret visām citām grupām ir grupas, kas apzīmētas ar burtu T. Grupas, kas apzīmētas ar burtu F, ir prioritāras attiecībā pret grupām, kas apzīmētas ar burtu A vai O.

1. PIEZĪME. ANO Paraugnoteikumos, IMDG Kodeksā un ICAO Tehniskajās instrukcijās, pamatojoties uz galveno bīstamību, gāzes iekļauj vienā no trim šādām apakšgrupām:

2.1. apakšgrupa — uzliesmojošas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar lielo burtu F);

2.2. apakšgrupa — neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar lielajiem burtiem A vai O);

2.3. apakšgrupa — toksiskas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar lielo burtu T, t. i., T, TF, TC, TO, TFC un TOC).

2. PIEZĪME. Tvertnes, mazas, kas satur gāzi (ANO nr. 2037) iekļauj A līdz TOC grupā atbilstoši to satura bīstamībai. Par aerosoliem (ANO nr. 1950) sk. 2.2.2.1.6. punktu.

3. PIEZĪME. Uzskata, ka korozīvas gāzes ir toksiskas, un tāpēc tās iekļauj TC, TFC vai TOC grupā.

4. PIEZĪME. Maisījumus, kas satur vairāk nekā 21 tilpuma % skābekļa, klasificē kā oksidētājus.

2.2.2.1.4. 	Ja 2. klases maisījuma nosaukums ir minēts 3.2. nodaļas A tabulā, bet tas atbilst citiem, 2.2.2.1.2. un 2.2.2.1.5. punktā minētajiem, kritērijiem, tad šis maisījums jāklasificē pēc šiem kritērijiem un uz to jāattiecina atbilstošais C.N.P. ieraksts.

2.2.2.1.5. 	Vielas un izstrādājumus (izņemot aerosolus), kas ietilpst 2. klasē un kuru nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, jāklasificē ar 2.2.2.3. punktā minētu kopējo ierakstu saskaņā ar 2.2.2.1.2. un 2.2.2.1.3. punktu. Jāvadās pēc turpmāk minētajiem kritērijiem.

Smacējošas gāzes

Gāzes, kas nav oksidētājas, nav uzliesmojošas un nav toksiskas un kas atšķaida vai aizstāj atmosfērā normāli esošo skābekli.

Uzliesmojošas gāzes

Gāzes, kas 20 °C temperatūrā un normālā atmosfēras spiedienā 101,3 kPa:

a) ir aizdedzināmas maisījumā ar gaisu koncentrācijā, kas nepārsniedz 13 tilpuma %, vai

b) kam maisījumā ar gaisu uzliesmošanas intervāls ir vismaz 12 % neatkarīgi no zemākās uzliesmošanas robežas.

Uzliesmošanas spēja jānosaka, izdarot pārbaudes vai aprēķinus ar ISO atzītām metodēm (sk. ISO 10156:1996).

Ja nav pieejami pietiekami dati, lai izmantotu šīs metodes, var lietot salīdzināmu metodi, ko atzinusi izcelsmes valsts kompetentā iestāde.

Ja izcelsmes valsts nav ADR dalībvalsts, tad pārbaudes metodes jāatzīst kompetentajai iestādei pirmajā ADR Līgumslēdzējā pusē, kur nonāk sūtījums.

Oksidētājgāzes

Gāzes, kas, var izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā gaiss galvenokārt piegādājot (izdalot) skābekli. Oksidēšanas spēju nosaka, vai nu izdarot pārbaudes, vai aprēķinot ar ISO atzītām metodēm (sk. ISO 10156:1996).

Toksiskas gāzes

PIEZĪME. 	Gāzes, kas korozivitātes dēļ pilnībā vai daļēji atbilst toksiskuma kritērijiem, jāklasificē kā toksiskas. Lai noteiktu iespējamu papildu korozivitātes bīstamību, sk. kritērijus daļā “Korozīvas gāzes”.

Gāzes:

a) kas ir pazīstamas kā tik toksiskas vai korozīvas, ka ir bīstamas cilvēkiem, jo ir veselībai kaitīgas, vai

b) kas uzskatāmas par cilvēkiem toksiskām vai korozīvām tādēļ, ka to akūtās toksicitātes LC50 vērtība, kas noteiktas saskaņā ar 2.2.61.1. punktu, ir 5000 ml/m3 (miljondaļas) vai mazāka.

Gāzu maisījumiem (arī citās klasēs iekļauto vielu tvaikiem) var lietot šādu formulu:

LC50 Toksisks (maisījums)  1ni=1fiTi

kur fi = maisījuma i-tās sastāvdaļas molu daļa;

Ti = maisījuma i-tās sastāvdaļas toksicitātes indekss.

Ti ir vienāds ar LC50 vērtību, kas 4.1.4.1. punktā norādīta iepakošanas instrukcijā P200.

Ja LC50 vērtība 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200 nav norādīta, jāizmanto LC50 vērtība, kas atrodama zinātniskajā literatūrā.

Ja LC50 vērtība nav zināma, toksicitātes indeksu nosaka pēc mazākās LC50 vērtības vielām ar līdzīgu fizioloģisku un ķīmisku iedarbību, vai izdarot tās pārbaudi, ja tā ir vienīgā praktiskā iespēja.

Korozīvas gāzes

Gāzes vai gāzu maisījumi, kas atbilst toksicitātes kritērijiem tikai korozivitātes dēļ, jāklasificē kā toksiski ar korozivitātes papildu bīstamību.

Gāzu maisījumam, ko uzskata par toksisku kombinētās korozīvās un toksiskās iedarbības dēļ, ir papildu korozivitātes iedarbības bīstamība, ja no pieredzes zināms, ka maisījums rada ādas, acu vai gļotādas bojājumus, vai ja maisījuma korozīvo sastāvdaļu LC50 vērtība ir 5000 ml/m3 (miljondaļas) vai mazāka, ja LC50 vērtību aprēķināta pēc formulas:

LC50 Korozīvs (maisījums),

kur fci = maisījuma i-tās korozīvās sastāvdaļas molu daļa.

Ti = maisījuma i-tās korozīvās sastāvdaļas toksicitātes indekss.

Tci ir vienāds ar LC50 vērtību, kas 4.1.4.1. punktā norādīta iepakošanas instrukcijā P200.

Ja LC50 vērtība 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200 nav norādīta, jāizmanto LC50 vērtība, kas atrodama zinātniskajā literatūrā.

Ja LC50 vērtība nav zināma, toksicitātes indeksu nosaka pēc mazākās LC50 vērtības vielām ar līdzīgu fizioloģisku un ķīmisku iedarbību, vai izdarot tās pārbaudi, ja tā ir vienīgā praktiskā iespēja.

2.2.2.1.6. 	Aerosoli

Aerosolus (ANO nr. 1950) atbilstoši bīstamajām īpašībām iekļauj kādā no turpmāk minētajām grupām.

A. 	Smacējoši.

O. 	Oksidētāji.

F. 	Uzliesmojoši.

T. 	Toksiski.

C. 	Korozīvi.

CO. 	Korozīvi, oksidētāji.

FC. 	Uzliesmojoši, korozīvi.

TF. 	Toksiski, uzliesmojoši.

TC. 	Toksiski, korozīvi.

TO. 	Toksiski, oksidētāji.

TFC. 	Toksiski, uzliesmojoši, korozīvi.

TOC. Toksiski, oksidētāji, korozīvi.

Klasifikācija ir atkarīga no aerosola izsmidzinātāja satura īpašībām.

PIEZĪME. Gāzes, kas atbilst 2.2.2.1.5. punkta toksisko gāzu definīcijai vai saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200 ir piroforas gāzes, nedrīkst izmantot par aerosola iepakojuma propelentiem. Aerosolus, kuru saturs attiecībā uz toksicitāti vai korozivitāti atbilst I iepakošanas grupai noteiktajiem kritērijiem, pārvadāt nav atļauts (sk. arī 2.2.2.2.2. punktu).

Jāvadās pēc turpmāk minētajiem kritērijiem.

a) Aerosolu iekļauj A grupā, ja tā saturs saskaņā ar turpmāko b) līdz f) apakšpunktu neatbilst nevienas citas grupas kritērijiem.

b) Aerosolu iekļauj O grupā, ja saskaņā ar 2.2.2.1.5. punktu aerosols satur oksidētāju gāzi.

c) Aerosolu iekļauj F grupā, ja tā sastāvā ietilpst 85 masas % vai vairāk uzliesmojošu komponentu un sadegšanas ķīmiskais siltums ir 30 kJ/g vai augstāks.

Aerosolu neiekļauj F grupā, ja uzliesmojošo sastāvdaļu saturs ir 1 masas % vai mazāks un sadegšanas siltums ir mazāks par 20 kJ/g.

Citos gadījumos jānosaka aerosolu uzliesmošanas spēja, tos pārbaudot ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 31. iedaļā aprakstītajām metodēm. Ārkārtīgi viegli uzliesmojoši un uzliesmojoši aerosoli iekļaujami F grupā.

PIEZĪME. 	Uzliesmojošas sastāvdaļas ir uzliesmojoši šķidrumi, uzliesmojošas cietvielas vai uzliesmojošas gāzes un gāzu maisījumi, kas definēti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 31.1.3. apakšiedaļas 1. līdz 3. piezīmē. Šis apzīmējums neattiecas uz piroforām, pašsasilstošām vielām un vielām, kas reaģē ar ūdeni. Sadegšanas ķīmiskais siltums jānosaka pēc ASTM D 240 metodes, vai ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1. līdz 86.3. punktā noteiktās metodes,  vai NFPA 30B metodes.

d) Aerosolu iekļauj T grupā, ja tā saturs, izņemot propelentu, ir klasificēts 6.1. klases II vai III iepakošanas grupā.

e) Aerosolu iekļauj C grupā, ja aerosola saturs, izņemot propelentu, atbilst 8. klases II vai III iepakošanas grupas kritērijiem.

f) Ja aerosola saturs atbilst vairāk nekā vienai grupai — O, F, T un C — noteiktajiem kritērijiem, to attiecīgi iekļauj CO, FC, TF, TC, TO, TFC vai TOC grupā.

2.2.2.2. 	Gāzes, kuras nav atļauts pārvadāt

2.2.2.2.1. 		Ķīmiski nestabilas 2. klases vielas nav atļauts pārvadāt, ja nav veikti pasākumi, lai novērstu visas normālos pārvadāšanas apstākļos iespējamās bīstamās reakcijas, piemēram, sadalīšanos, disproporcionēšanos vai polimerizāciju. Tālab īpaša vērība jāveltī tam, lai tvertnēs vai cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

2.2.2.2.2. 	Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

– ANO nr. 2186 HLORŪDEŅRADIS, ATDZESĒTS, ŠĶIDRS;

– ANO nr. 2421 SLĀPEKĻA TRIOKSĪDS;

– ANO nr. 2455 METILNITRĪTS;

– atdzesētas sašķidrinātas gāzes, uz kurām neattiecas klasifikācijas kodi: 3A, 3O vai 3F;

– izšķīdinātas gāzes, uz kurām neattiecas ANO nr. 1001, 2073 vai 3318;

– aerosoli, kuriem par propelentiem izmanto gāzes, kas saskaņā ar 2.2.2.1.5. punktu ir toksiskas vai saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200 — piroforas;

– aerosoli, kuru saturs atbilst I iepakošanas grupas toksicitātes vai korozivitātes kritērijiem (sk. 2.2.61. un 2.2.8. iedaļu);

– tvertnes, mazās, kas satur ļoti toksiskas gāzes (LC50 mazāks par 200 miljondaļām) vai piroforas gāzes saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200.

2.2.2.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

| Saspiestas gāzes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| 1 A | 1979 | CĒLGĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS |
|  | 1980 | CĒLGĀZU UN SKĀBEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS |
|  | 1981 | CĒLGĀZU UN SLĀPEKĻA MAISĪJUMS, SASPIESTS |
|  | 1956 | SASPIESTA GĀZE, C.N.P. |
| 1 O | 3156 | SASPIESTA GĀZE, OKSIDĒTĀJA, C.N.P. |
| 1 F | 1964 | OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS, C.N.P. |
|  | 1954 | SASPIESTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
| 1T | 1955 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. |
| 1 TF | 1953 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
| 1 TC | 3304 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| 1 TO | 3303 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒTĀJA, C.N.P. |
| 1 TFC | 3305 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| 1 TOC | 3306 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒTĀJA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| Sašķidrinātas gāzes |  |  |
| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| 2 A | 1058 | SAŠĶIDRINĀTAS GĀZES, neuzliesmojošas, sajauktas ar slāpekli, oglekļa dioksīdu vai gaisu |
|  | 1078 | DZESĒTĀJA GĀZE, C.N.P., |
|  |  | piemēram, gāzu maisījumi, kas apzīmēti ar burtu R.., kas ir: |
|  |  | maisījums F-1, kam tvaika spiediens 70 °C temperatūrā nepārsniedz 1,3 MPa (13 bar) un blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks par dihlorfluormetāna blīvumu (1,30 kg/l); |
|  |  | maisījums F-2, kam tvaika spiediens 70 °C temperatūrā nepārsniedz 1,9 MPa (19 bar) un blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks par dihlordifluormetāna blīvumu (1,21 kg/l); |
|  |  | maisījums F-3, kam 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 3 MPa (30 bar) un blīvums 50C temperatūrā nav mazāks par hlordifluormetāna blīvumu (1,09 kg/l). |
|  |  | PIEZĪME. Trihlorfluormetāns (dzesētājs R 11), 1,1,2-trihlor-1,2,2-trifluoretāns (dzesētājs R 113), 1,1,1-trihlor-2,2,2-trifluoretāns (dzesētājs R 113a). 1-hlor-1,2,2-trifluoretāns (dzesētājs R 133) un 1-hlor-1,1,2-trifluoretāns (dzesētājs R 133b) nav 2. klases vielas. Tās tomēr var būt maisījumu F1 līdz F3 sastāvā. |
|  | 1968 | INSEKTICĪDA GĀZE, C.N.P. |
|  | 3163 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, C.N.P. |
| 2 O | 3157 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, OKSIDĒTĀJA, C.N.P. |
| 2 F | 1010 | BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS, kam tvaika spiediens 70 C temperatūrā nepārsniedz 1,1 MPa (11 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,525 kg/l. PIEZĪME. Butadiēnus, stabilizētus, arī klasificē ar ANO nr. 1010, sk. 3.2. nodaļas A tabulu. |
|  | 1060 | METILACETILĒNA UN PROPADIĒNA MAISĪJUMS, STABILIZĒTS, piemēram, metilacetilēna un propadiēna maisījumi ar ogļūdeņražiem: maisījums P1 satur ne vairāk kā 63 tilpuma % metilacetilēna un propadiēna un ne vairāk kā 24 tilpuma % propāna un propilēna, un C4 piesātināto ogļūdeņražu saturs tajā nav mazāks par 14 tilpuma %, un maisījums P2 satur ne vairāk kā 48 tilpuma % metilacetilēna un propadiēna un ne vairāk kā 50 tilpuma % propāna un propilēna, un C4 piesātināto ogļūdeņražu saturs tajā nav mazāks par 5 tilpuma %, kā arī propadiēna maisījumi ar 1 līdz 4 % metilacetilēna |
|  | 1965 | OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, SAŠĶIDRINĀTS, C.N.P., piemēram: |
|  |  | maisījumam A 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,1 MPa (11 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,525 kg/l; |
|  |  | maisījumam A01 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar) un blīvums 50C temperatūrā nav mazāks par 0,516 kg/l; |
|  |  | maisījumam A02 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar) un blīvums 50C temperatūrā nav mazāks par 0,505 kg/l; |
|  |  | maisījumam A0 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,495 kg/l; |
|  |  | maisījumam A1 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,1 MPa (21 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,485 kg/l; |
|  |  | maisījumam B1 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,474 kg/l; |
|  |  | maisījumam B2 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,463 kg/l; |
|  |  | maisījumam B 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,450 kg/l; |
|  |  | maisījumam C 70 C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 3,1 MPa (31 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks par 0,440 kg/l. |
|  |  | 1. PIEZĪME. Iepriekšminētajiem maisījumiem atļauts lietot šādus tirdzniecībā parasti izmantotos nosaukumus, proti, maisījumiem A, A01, A02 un A0 — BUTĀNS; maisījumam C — PROPĀNS. |
|  |  | 2. PIEZĪME. Pārvadājumiem pirms vai pēc jūras vai gaisa pārvadājuma kā alternatīvu nosaukumu var lietot ANO nr. 1075 NAFTAS GĀZES, SAŠĶIDRINĀTAS, aizstājot nosaukumu ANO nr. 1965 OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, SAŠĶIDRINĀTS, C.N.P. |
|  | 3354 | INSEKTICĪDA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
|  | 3161 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
| 2 T | 1967 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. |
|  | 3162 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. |
| 2 TF | 3355 | INSEKTICĪDA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
|  | 3160 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
| 2 TC | 3308 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| 2 TO | 3307 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒTĀJA, C.N.P. |
| 2 TFC | 3309 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| 2 TOC | 3310 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒTĀJA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| Atdzesētas sašķidrinātas gāzes |  |  |
| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| 3 A | 3158 | GĀZE, ATDZESĒTA, SAŠĶIDRINĀTA, C.N.P. |
| 3 O | 3311 | GĀZE, ATDZESĒTA, SAŠĶIDRINĀTA, OKSIDĒTĀJA, C.N.P. |
| 3 F | 3312 | GĀZE, ATDZESĒTA, SAŠĶIDRINĀTA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |
| Izšķīdinātas gāzes |  |  |
| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| 4 |  | Pārvadāt atļauts tikai 3.2. nodaļas A tabulā minētās vielas |
| Aerosoli un tvertnes, mazas, kas satur gāzes |  |  |
| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| 5 | 1950 | AEROSOLI |
|  | 2037 | TVERTNES, MAZAS, KAS SATUR GĀZI, (GĀZES PATRONAS) bez izplūdes ierīces, atkārtoti neuzpildāmas |
| Citi izstrādājumi, kuros ir gāzes ar paaugstinātu spiedienu |  |  |
| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| 6A | 2857 | DZESĒŠANAS IEKĀRTAS, kurās ir neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes vai amonjaka šķīdumi (ANO nr. 2672) |
|  | 3164 | IZSTRĀDĀJUMI, UZ KURIEM IEDARBOJAS PAAUGSTINĀTS SPIEDIENS, PNEIMATISKI, (satur neuzliesmojošu gāzi) |
|  | 3164 | IZSTRĀDĀJUMI, UZ KURIEM IEDARBOJAS PAAUGSTINĀTS SPIEDIENS, HIDRAULISKI, (satur neuzliesmojošu gāzi) |
| 6F | 3150 | IERĪCES, MAZAS, KO DARBINA AR OGĻŪDEŅRAŽU GĀZI, vai |
|  | 3150 | OGĻŪDEŅRAŽU GĀZES UZPILDĪTĀJI MAZĀM IERĪCĒM, ar izplūdes ierīci |
| Gāzu paraugi |  |  |
| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| 7 F | 3167 | GĀZES PARAUGS, NESASPIESTS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., neatdzesēts, sašķidrināts |
| 7 T | 3169 | GĀZES PARAUGS, NESASPIESTS, TOKSISKS, C.N.P., neatdzesēts, sašķidrināts |
| 7 TF | 3168 | GĀZES PARAUGS, NESASPIESTS, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., neatdzesēts, sašķidrināts |

2.2.3. 	3. klase. Uzliesmojoši šķidrumi

2.2.3.1. 	Kritēriji

2.2.3.1.1. 	3. klasē ietilpst materiāli un izstrādājumi, kuri satur vielas:

– kas ir šķidrumi saskaņā ar 1.2.1. iedaļā iekļautās “šķidruma” definīcijas a) apakšiedaļu;

– kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 300 kPa (3 bar) un kas 20 C temperatūrā un 101,3 kPa standartspiedienā nav pilnīgā gāzveida stāvoklī, un

– kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 61 °C (attiecīgo pārbaudes metodi sk. 2.3.3.1. punktā).

3. klasē ietilpst arī šķidrumi un kausētas cietvielas, kuru uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 61 °C, ja tās pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kas ir vienāda ar to uzliesmošanas temperatūru vai pārsniedz to. Uz šīm vielām attiecas ANO nr. 3256.

3. klasē ietilpst arī šķidras desensibilizētas sprāgstvielas. Šķidras desensibilizētas sprāgstvielas ir tādas sprāgstvielas, kas ir izšķīdinātas vai suspendētas ūdenī vai citā šķidrā vielā un veido homogēnu šķidru maisījumu, tādējādi apslāpējot to eksplozīvās īpašības. Atbilstošie ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā ir ANO nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 un 3379.

1. PIEZĪME.	 3. klasei nepieder vielas, kuru uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 35C, kuras nav toksiskas un nav korozīvas un saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 32.2.5. apakšiedaļā noteiktajiem kritērijiem neuztur degšanu; tomēr, ja šīs vielas nodod pārvadāšanai un pārvadātas sasilst līdz uzliesmošanas temperatūrai vai augstākai temperatūrai, tās pieskaitāmas 3. klasei.

2. PIEZĪME. Atkāpjoties no 2.2.3.1.1. punkta prasībām, dīzeļdegviela, gazoils, šķidrais kurināmais (vieglais), kam uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 61 °C, bet ne augstāka par 100°C, jāuzskata par 3. klases vielām, ANO nr. 1202.

3. PIEZĪME. Šķidrumi, kas ieelpoti ir ļoti toksiski un kam uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 23C, un toksiskas vielas, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23C vai augstāka, ir 6.1 klases vielas (sk. 2.2.61.1. punktu).

4. PIEZĪME. Uzliesmojošas, ļoti toksiskas, toksiskas vai maztoksiskas šķidras vielas un preparāti, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23 °C vai augstāka ko izmanto par pesticīdiem, ir 6.1. klases vielas (sk. 2.2.61.1. punkts).

2.2.3.1.2. 	3. klases vielas un izstrādājumus sīkāk iedala šādi.

F. 	Uzliesmojoši šķidrumi bez papildu bīstamības.

F1. 	Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūra ir 61 °C vai zemāka.

F2. 	Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūru ir augstāka par 61 °C un ko pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kas ir vienāda ar vai augstāka par uzliesmošanas temperatūru (paaugstinātas temperatūras vielas).

FT. 	Uzliesmojoši šķidrumi, indīgi.

FT1. Uzliesmojoši šķidrumi, indīgi

FT2. Pesticīdi.

FC. 	Uzliesmojoši šķidrumi, korozīvi.

FTC. 	Uzliesmojoši šķidrumi, indīgi, korozīvi.

D. 	Šķidras, desensibilizētas sprāgstvielas.

2.2.3.1.3. 		3. klases vielu un izstrādājumu saraksts iekļauts 3.2. nodaļas A tabulā. Saskaņā ar šā punkta noteikumiem uz vielām, kuru nosaukumi nav 3.2. nodaļas A tabulā, jāattiecina attiecīgais 2.2.3.3. punkta ieraksts, un tā jāiekļauj attiecīgā iepakošanas grupā. Uzliesmojoši šķidrumi, atbilstoši to pārvadāšanas bīstamības pakāpei, jāiekļauj kādā no turpmāk norādītajām iepakošanas grupām:

| Iepakošanas grupa | Uzliesmošanas temperatūra (slēgtā traukā) | Viršanas sākuma temperatūra |
| --- | --- | --- |
| I | -- |  35°C |
| II a | < 23°C | > 35°C |
| III a |  23°C  61°C | > 35°C |

a Sk. arī 2.2.3.1.4. punktu.

Šķidrumiem ar papildu bīstamību iepakošanas grupu nosaka pēc iepriekšējās tabulas un iepakošanas grupu izvēlas, ņemot vērā šīs(šo) papildu bīstamības(-u) smagumu; pēc tam iepakošanas grupas klasifikāciju nosaka pēc 2.1.3.10. punktā iekļautās bīstamību prioritātes tabulas.

2.2.3.1.4. 		Šķidri vai viskozi maisījumi un preparāti, arī tādi, kuros ir ne vairāk kā 20 % nitrocelulozes ar slāpekļa saturu, kas nepārsniedz 12,6 % no bezūdens masas, pieskaitāmi III iepakošanas grupai tikai tad, ja ir ievērotas šādas prasības:

a) šķīdinātāja atdalīšanās pārbaudei noteiktais (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 32.5.1. apakšiedaļu) atdalītā šķīdinātāja slāņa augstums ir mazāks par 3 % no parauga slāņa kopējā augstuma, un

b) viskozitāte un uzliesmošanas temperatūra atbilst tabulā norādītajām vērtībām:

| Kinemātiskā viskozitāte  (ekstrapolētā) (ja bīdes ātrums ir tuvs nullei) mm2/s 23 °C temperatūrā | Iztecēšanas laiks t saskaņā ar ISO 2431:1993 |  | Uzliesmošanas temperatūra. C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sekundēs | Sprauslas diametrs mm |  |
| 20 <   80 80 <   135 135 <   220 220 <   300 300 <   700 700 <  | 20 < t  60 60 < t  100 20 < t  32 32 < t  44 44 < t  100 100 < t | 4 4 6 6 6 6 | virs 17 virs 10 virs 5 virs –1 virs –5 –5 un mazāka |

PIEZĪME. 	Maisījumi, kuri satur vairāk nekā 20 %, bet ne vairāk kā 55 % nitrocelulozes, kurā slāpekļa saturs nepārsniedz 12,6 % no bezūdens masas, ir vielas ar ANO nr. 2059.

Maisījumi, kam uzliesmošanas temperatūru ir zemāka par 23 C un kas satur:

– vairāk nekā 55 % nitrocelulozes (neatkarīgi no slāpekļa satura) vai

– ne vairāk nekā 55 % nitrocelulozes, kam slāpekļa saturs pārsniedz 12,6 % no bezūdens masas,

ir vai nu 1. klases vielas (ANO nr. 0340 vai 0342), vai 4.1. klases vielas (ANO nr. 2555, 2556 vai 2557).

2.2.3.1.5. 		Uz netoksiskiem un nekorozīviem šķīdumiem un homogēniem maisījumiem, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23 C vai augstāka (viskozas vielas, piemēram, krāsas vai lakas, izņemot vielas, kas satur vairāk nekā 20 % nitrocelulozes), ja tie iepakoti tvertnēs, kam tilpums mazāks par 450 litriem, ADR noteikumi neattiecas, ja šķīdinātāja atdalīšanās pārbaudē (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 32.5.1. apakšiedaļu) atdalītā šķīdinātāja slāņa augstums ir mazāks nekā 3 % no parauga kopējā augstuma, un ja vielām 23 C temperatūrā ISO 2431:1993 atbilstošā plūstamības traukā ar sprauslas diametru 6 mm pie 23 C tiem ir šāds iztecēšanas laiks:

a) ne mazāks kā 60 sekundes vai

b) ne mazāks kā 40 sekundes, ja maisījums sastāvā 3. klases vielu ir ne vairāk kā 60 %.

2.2.3.1.6. 		Ja 3. klases vielas piemaisījumu dēļ iekļauj citās bīstamības kategorijās nekā vielas, kuru nosaukumi norādīti 3.2. nodaļas A tabulā, tad uz šiem maisījumiem vai šķīdumiem jāattiecina ieraksti, kuriem tie atbilst pēc faktiskās bīstamības pakāpes.

PIEZĪME. 	Par šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasificēšanu sk. arī 2.1.3. iedaļā.

2.2.3.1.7. 	Pamatojoties uz pārbaudes procedūrām, kas atbilst 2.3.3.1. punktam un 2.3.2. iedaļai, un 2.2.3.1.1. punktā norādītajiem kritērijiem, var arī noteikt, vai šķīduma vai maisījuma, vai tās vielas īpašības, kuras nosaukums norādīts, ir tādas, ka uz konkrēto šķīdumu vai maisījumu neattiecas noteikumi par šo klasi (sk. arī 2.1.3. iedaļu).

2.2.3.2. 	Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

2.2.3.2.1. 	3. klases vielas, kas var viegli veidot peroksīdus (kā tas notiek ar ēteriem vai ar noteiktām heterocikliskām skābekli saturošām vielām), nav atļauts pārvadāt, ja to peroksīdu saturs, ko aprēķina kā ūdeņraža peroksīdu (H2O2), pārsniedz 0,3 %. Peroksīda saturs jānosaka, kā norādīts 2.3.3.2. punktā

2.2.3.2.2. 	Ķīmiski nestabilas 3. klases vielas atļauts pārvadāt tikai tad, ja ir veikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai pārvadāšanas laikā nenotiktu šo vielu bīstama sadalīšanās vai polimerizācija. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

2.2.3.2.3. 	Šķidras desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā, nav atļauts pārvadāt kā 3. klases vielas.

2.2.3.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

| Uzliesmojoši šķidrumi |  |  |  |  |  |  |  | 1133 ADHEZĪVI, kas satur uzliesmojošu šķidrumu 1136 AKMEŅOGĻU DARVAS DESTILĀTI, UZLIESMOJOŠI 1139 PĀRKLĀJUMU ŠĶĪDUMI (arī virsmas apstrādei vai pārklājumiem paredzēti šķīdumi, ko izmanto ražošanā vai citur, piemēram, transportlīdzekļu gruntēšanai, tvertņu un mucu oderējumam) 1169 EKSTRAKTI, AROMĀTISKI, ŠĶIDRI 1197 EKSTRAKTI, AROMATIZĒJOŠI, ŠĶIDRI 1210 TIPOGRĀFIJAS KRĀSA, uzliesmojoša, vai 1210 AR TIPOGRĀFIJAS KRĀSU SAISTĪTI MATERIĀLI (ieskaitot tipogrāfijas krāsu atšķaidītājus vai reducēšanas vielas), uzliesmojoši 1263 KRĀSAS (ieskaitot krāsas, lakas, emaljas, kodnes, šellaku, spodrināšanas un pulēšanas līdzekļus, šķidrās pildvielas un šķidras laku pamatvielas) vai 1263 AR KRĀSU SAISTĪTI MATERIĀLI (ieskaitot krāsu atšķaidītājus vai reducēšanas vielas) 1266 PARFIMĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI, kuru sastāvā ir uzliesmojoši šķīdinātāji 1293 TINKTŪRAS, MEDIKAMENTU 1306 KOKSNES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, šķidri 1866 SVEĶU ŠĶĪDUMI, uzliesmojoši 1999 DARVAS, ŠĶIDRAS, arī ceļa asfalts un eļļas, bitumens un to atkārtotas pārstrādes produkti 3065 ALKOHOLISKIE DZĒRIENI 3269 POLIESTERU SVEĶU KOMPLEKTI 1224 KETONI, ŠĶIDRI, C.N.P. 1268 NAFTAS DESTILĀTI, C.N.P., vai 1268 NAFTAS PRODUKTI, C.N.P. 1987 SPIRTI, C.N.P. 1989 ALDEHĪDI, C.N.P. 2319 TERPĒNU OGĻŪDEŅRAŽI, C.N.P. 3271 ĒTERI, C.N.P. 3272 ESTERI, C.N.P. 3295 OGĻŪDEŅRAŽI, ŠĶIDRI, C.N.P. 3336 MERKAPTĀNI, ŠĶIDRI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P., vai 3336 MERKAPTĀNU MAISĪJUMS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F1 |  |  |  |  |
| Bez papildu bīstamības |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F2 |  |  | 3256 PAAUGSTINĀTAS TEMPERATŪRAS ŠĶIDRUMS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., kam uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 61 C un ko pārvadā temperatūrā, kas ir vienāda ar uzliesmošanas temperatūru vai ir par to augstāka |
|  |  |  | paaugstināta temperatūra |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | FT1 | 1228 MERKAPTĀNI, ŠĶIDRI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P., vai 1228 MERKAPTĀNU MAISĪJUMS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. 1986 SPIRTI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P. 1988 ALDEHĪDI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P. 2478 IZOCIANĀTI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P., vai 2478 IZOCIANĀTA ŠĶĪDUMS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. 3248 ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKLIS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. 3273 NITRILI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P. 1992 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toksisks |  |  |  | FT2 | 2758 KARBAMĀTA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2760 ARSĒNA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2762 HLORORGANISKAIS PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2764 TRIAZĪNA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2772 TIOKARBAMĀTA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2776 PESTICĪDS UZ VARA BĀZES, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2778 PESTICĪDS UZ DZĪVSUDRABA BĀZES, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2780 AIZVIETOTO NITROFENOLU PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2782 BIPIRIDILA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2784 FOSFORORGANISKAIS PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 2787 ALVORGANISKAIS PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 3024 KUMARĪNA ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 3346 FENOKSIETIĶSKĀBES ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 3350 PIRETROĪDA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS 3021 PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS C.N.P. |
|  | FT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pesticīdi (uzliesm. temp.<23 °C) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PIEZĪME. Pesticīdu ar attiecīgu ierakstu klasificē, pamatojoties uz aktīvo sastāvdaļu, pesticīda fizikālo stāvokli un jebkuru iespējamo papildus bīstamību, |
|  | Korozīvs |  |  | FC |  | 2733 AMĪNI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P., vai 2733 POLIAMĪNI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. 2985 HLORSILĀNI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. 3274 ALKOHOLĀTU ŠĶĪDUMI, C.N.P., spirtā 2924 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, C.N.P. |
|  | Toksisks, korozīvs |  |  | FTC |  | 3286 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, KOROZĪVS, C.N.P. |
|  | Šķidrums |  |  | D |  | 3343 NITROGLICERĪNA MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., ar nitroglicerīna daļu, kas nepārsniedz 30 masas % 3357 NITROGLICERĪNA MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, ŠĶIDRS, C.N.P., ar nitroglicerīna daļu, kas nepārsniedz 30 masas % 3379 DESENSIBILIZĒTA SPRĀGSTVIELA, ŠĶIDRA, C.N.P. |
|  | desensibilizēts, |  |  |  |  |  |
| sprādzienbīstams |  |  |  |  |  |  |

2.2.41. 		4.1. klase. Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas, desensibilizētas sprāgstvielas

2.2.41.1. 	Kritēriji

2.2.41.1.1.	4.1. klasē ietilpst uzliesmojošas cietvielas un izstrādājumi, desensibilizētas sprāgstvielas, kas ir cietvielas saskaņā ar 1.2.1. iedaļas a) apakšiedaļā ietverto termina “cietviela” definīciju, un pašreaģējoši šķidrumi vai cietvielas.

4.1. klasē iekļauj:

– viegli uzliesmojošas cietvielas un izstrādājumus (sk. 2.2.41.1.3. līdz 2.2.41.1.8. punktu);

– pašreaģējošas cietvielas vai šķidrumus (sk. 2.2.41.1.9. līdz 2.2.41.1.17. punktu);

– cietas, desensibilizētas sprāgstvielas (sk. 2.2.41.1.18. punktu);

– vielas, kas ir radniec;igas pašreaģējošām vielām (sk. 2.2.41.1.19. punktu).

2.2.41.1.2. 		4.1. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

F. Uzliesmojošas cietvielas bez papildus bīstamības:

F1. Organiskas;

F2. Organiskas, kausētas;

F3. Neorganiskas.

FO. Uzliesmojošas cietvielas, oksidētājas.

FT. Uzliesmojošas cietvielas, indīgas:

FT1. Organiskas, indīgas;

FT2. Neorganiskas, indīgas.

FC. Uzliesmojošas cietvielas, korozīvas:

FC1. Organiskas, korozīvas;

FC2. Neorganiskas, korozīvas.

D. Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas bez papildus bīstamības.

DT. Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas, toksiskas.

SR. Pašreaģējošas vielas, kurām:

SR1. Nav nepieciešama temperatūras kontrole;

SR2. Ir nepieciešama temperatūras kontrole.

Uzliesmojošas cietas vielas

Definīcijas un īpašības

2.2.41.1.3. 	Uzliesmojošas cietvielas ir viegli degošas cietvielas un cietvielas, kuru degšanu var izraisīt  berze .

Viegli degošas cietvielas ir pulverveida, granulētas vai pastveida vielas, kas ir bīstamas, ja tās viegli aizdegas īslaicīgā saskarē ar uguns avotu, piemēram, degošu sērkociņu, un ja liesma izplatās ātri. Bīstamība var rasties ne tikai no degšanas, bet arī no toksiskiem degšanas produktiem. Metālu pulveri ir sevišķi bīstami, tādēļ, ka uguni ir grūti nodzēst, jo parastie dzēšanas aģenti, piem., oglekļa dioksīds vai ūdens, var bīstamību palielināt.

Klasifikācija

2.2.41.1.4. 		Vielas un izstrādājumi, kas ir klasificēti kā 4.1. klases uzliesmojošas cietvielas, minēti 3.2. nodaļas A tabulā. Uz tām organiskajām vielām un izstrādājumiem, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, atbilstošos 2.2.41.2 punkta ierakstus saskaņā ar 2.1. nodaļas noteikumiem var attiecināt, pamatojoties uz praksi vai “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. apakšiedaļā noteikto pārbaužu rezultātiem. Neorganiskas vielas, kuru nosaukumi nav minēti, klasificē, pamatojoties uz “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. apakšiedaļā noteiktajiem pārbaužu rezultātiem; jāņem vērā arī praktiskā pieredze, ja tādējādi noteiktā klasifikācija ir stingrāka.

2.2.41.1.5. 	Ja, pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. apakšiedaļu, kādu no 2.2.41.3. punktā minētajiem ierakstiem attiecina uz vielām un izstrādājumiem, kuru nosaukums nav minēts, tad jāvadās pēc turpmāk minētajiem kritērijiem.

a) izņemot metāla vai metāla sakausējumu pulverus, pulverveida, granulētas vai pastveida vielas, kas  jāklasificē kā viegli uzliesmojošas 4.1. klases vielas, ja tās viegli aizdegas īslaicīgā saskarē ar aizdegšanās avotu (piem., degošu sērkociņu), vai ja aizdegšanās gadījumā liesma izplatās ātri — degšanas laiks 100 mm iezīmētam attālumam ir mazāks kā 45 sekundes vai degšanas ātrums ir lielāks kā 2,2 mm/s;

b) metālu pulveri vai metālu sakausējumu pulveri pieskaitāmi 4.1. klasei, ja tie var aizdegties saskarē ar liesmu, un reakcija pārņem visu paraugu 10 minūtēs vai īsākā laikā.

Cietvielas, kuras var izraisīt aizdegšanos berzes dēļ, jāklasificē 4.1. klasē pēc analoģijas ar esošajiem ierakstiem (piem., sērkociņi) vai saskaņā ar jebkuriem atbilstošajiem īpašajiem noteikumiem.

2.2.41.1.6. 		Pamatojoties uz pārbaudi, kas izdarīta saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. apakšiedaļu un kritērijiem, kas noteikti 2.2.41.1.4. un 2.2.41.1.5. punktā, var arī novērtēt, vai tās vielas īpašības, kuras nosaukums minēts, ir tādas, ka uz minēto vielu neattiecas šīs klases noteikumi.

2.2.41.1.7. 	Ja 4.1. klases vielas piemaisījumu dēļ iekļauj citās bīstamības kategorijās, nevis tajās, kas šīm vielām norādītas 3.2. nodaļas A tabulā, tad šie maisījumi iekļaujami bīstamības kategorijās, kas atbilst uz to faktiskajai bīstamībai.

PIEZĪME. 	Par šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasifikāciju sk. arī 2.1.3. iedaļu.

Iepakošanas grupas noteikšana

2.2.41.1.8. 	Uzliesmojošas cietvielas, kas 3.2. nodaļas A tabulā klasificētas dažādos ierakstos, pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. iedaļu, ir iekļaujamas II vai III iepakošanas grupā, ņemot vērā šādus kritērijus:

a) viegli uzliesmojošas cietvielas, kurām pārbaudē sadegšanas laiks 100 mm mērītam attālumam ir mazāks nekā 45 sekundes, jāiekļauj:

II iepakošanas grupā, ja liesma šķērso samitrināto zonu;

III iepakošanas grupā, ja samitrinātā zona aptur liesmu vismaz četras minūtes;

b) metālu pulveri vai metālu sakausējumu pulveri jāiekļauj:

II iepakošanas grupā, ja, izdarot pārbaudi, reakcija izplatās visā parauga garumā piecās minūtēs vai īsākā laikā;

III iepakošanas grupā, ja, izdarot pārbaudi, reakcija izplatās visā parauga garumā ilgāk nekā piecās minūtēs.

Cietvielām, kas var izraisīt aizdegšanos berzes rezultātā, iepakošanas grupa jānosaka pēc analoģijas ar esošajiem ierakstiem vai saskaņā ar jebkuriem atbilstošajiem īpašajiem noteikumiem.

Pašreaģējošas vielas

Definīcijas

2.2.41.1.9. 	ADR pašreaģējošas vielas ir termiski nestabilas vielas, kas spēj sadalīties, izdalot ļoti lielu siltuma daudzumu, pat bez skābekļa (gaisa) klātbūtnes. Vielas neuzskata par 4.1. klases pašreaģējošām vielām, ja:

a) tās ir sprādzienbīstamas vielas saskaņā ar 1. klases kritērijiem;

b) tās ir oksidētājvielas saskaņā ar 5.1. klases noteikšanas procedūru (sk. 2.2.51.1. punktu);

c) tās ir organiskie peroksīdi saskaņā ar 5.2. klases kritērijiem (sk.2.2.52.1. punktu);

d) to sadalīšanās siltums ir mazāks par 300 J/g; vai

e) to pašpaātrinošās sadalīšanās temperatūra (PST) (sk. 2. piezīmi turpmāk) 50 kg pakai ir augstāka par 75 °C.

1. PIEZĪME. Sadalīšanās siltumu var noteikt, izmantojot jebkuru starptautiski atzītu metodi, piem., diferenciālo skenēšanas kalorimetriju vai adiabātisko kalorimetriju.

2. PIEZĪME. Pašpaātrinošās sadalīšanās temperatūra (PST) ir zemākā temperatūra, kurā vielai tādā iepakojumā, kādu izmanto pārvadāšanas laikā, var notikt pašpaātrinoša sadalīšanās. Prasības PST noteikšanai noteiktas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20. nodaļā un 28.4. iedaļā.

3. PIEZĪME. Jebkura viela, kurai piemīt pašreaģējošu vielu īpašības, jāklasificē kā tāda, pat ja šai vielai ir pozitīvs pārbaudes rezultāts iekļaušanai 4.2. klasē saskaņā ar 2.2.42.1.5. punktu.

Īpašības

2.2.41.1.10. 	Pašreaģējošu vielu sadalīšanos var ierosināt siltums, saskare ar katalītiskiem piemaisījumiem (piem., skābēm, smago metālu savienojumiem, bāzēm), berze vai trieciens. Sadalīšanās ātrums palielinās, paaugstinoties temperatūrai, un atkarībā no vielas īpašībām ir dažāds. Sadalīšanās dēļ, īpaši, ja nenotiek aizdegšanās, var izdalīties toksiskas gāzes vai tvaiki. Atsevišķām pašreaģējošām vielām ir nepieciešama temperatūras kontrole. Dažas pašreaģējošās vielas var sadalīties ar eksploziju, sevišķi tad, ja tās atrodas noslēgtos traukos. Šīs īpašības var mainīt, pievienojot atšķaidītājus vai izmantojot piemērotus iepakojumus. Dažas pašreaģējošās vielas deg ļoti enerģiski. Pašreaģējošās vielas ir, piemēram, daži savienojumi no turpmāk minētajiem tipiem:

alifātiskie azosavienojumi (-C-N=N-C-);

organiskie azīdi (-C-N3);

diazonija sāļi (-CN2+ Z-);

N-nitrozosavienojumi (-N-N=O) un

aromātiskie sulfohidrazīdi (-SO2-NH-NH2).

Šis uzskaitījums nav pilnīgs, un līdzīgas īpašības var būt arī vielām no citām savienojumu grupām un dažiem vielu maisījumiem.

Klasifikācija

2.2.41.1.11. 	Pašreaģējošās vielas klasificē septiņos tipos atbilstoši to bīstamībai. Pašreaģējošo vielu tipi sākas ar A (to nedrīkst pārvadāt iepakojumā, kurā tas pārbaudīts) un beidzas ar G tipu, kurš 4.1.klases kontekstā neattiecas uz pašreaģējošām vielām. B līdz F tipam noteikts vienā iepakojumā pieļaujamais maksimālais daudzums. Principi, kuri jāizmanto, klasificējot vielas, kā arī piemērojamās klasifikācijas procedūras, pārbaudes metodes un kritēriji un pārbaudes protokolu paraugi ir noteikti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļā.

2.2.41.1.12. 	Pašreaģējošas vielas, kas jau ir klasificētas un ko jau ir atļauts pārvadāt iepakojumos ir uzskaitītas 2.2.41.4. punktā, tās, kuras jau ir atļauts pārvadāt IBC, ir uzskaitītas 4.1.4.2. punkta iepakošanas instrukcijā IBC520, un pašreaģējošās vielas, ko jau ir atļauts pārvadāt cisternās saskaņā ar 4.2. nodaļu, uzskaitītas 4.2.5.2. punktā portatīvo cisternu instrukcijā T23. Visām uzskaitītajām atļautajām vielām 3.2. nodaļas A tabulā ir grupas ieraksts (ANO nr. 3221 līdz 3240), un norādītas attiecīgās papildu bīstamības un piezīmes, kurās sniegta vajadzīgā informācija par pārvadājumu.

Kopējie ieraksti precizē:

– B līdz F tipa pašreaģējošās vielas, sk. iepriekš 2.2.41.1.11. punktu;

– fizikālo stāvokli (šķidrs/ciets) un

– temperatūras kontroli (ja tā nepieciešama), sk. turpmāk 2.2.41.1.17. punktu

Pašreaģējošo vielu, kas minētas 2.2.41.4. punktā, klasifikācija, pamatojas uz tehniski tīrām vielām (izņemot gadījumus, kad īpaši norādīta koncentrācija, kas mazāka par 100 %).

2.2.41.1.13. 		Izcelsmes valsts kompetentajai iestādei, pamatojoties uz pārbaudes protokolu, jāklasificē pašreaģējošas vielas, kas nav minētas 2.2.41.4. un 4.1.4.2. punktā, iepakošanas instrukcijā IBC520 vai 4.2.5.2. punktā, portatīvo cisternu instrukcijā T23 un uz tām jāattiecina kopējais ieraksts. Paziņojumā par apstiprināšanu jābūt norādītai klasifikācijai un atbilstošiem pārvadāšanas nosacījumiem. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja puse, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus atzīst kompetentā iestāde pirmajā ADR Līgumslēdzējā pusē, kurā nonāk sūtījums.

2.2.41.1.14. 	Lai mainītu pašreaģējošo vielu aktivitāti, tām var pievienot aktivatorus, piemēram, cinka savienojumus. Aktivators atkarībā no tipa un koncentrācijas var izraisīt termiskās stabilitātes samazināšanos un sprādzienbīstamības izmaiņas. Ja kāda no šīm īpašībām mainās, jaunais preparāts jānovērtē saskaņā ar klasificēšanas procedūru.

2.2.41.1.15.	Uz pašreaģējošo vielu vai pašreaģējošo vielu preparātu paraugiem, kuru nosaukumi nav minēti 2.2.41.4 punktā un par kuriem nav pieejami pilnīgi pārbaužu rezultāti, un kurus jāpārvadā papildu pārbaudēm vai novērtējumam, jāattiecina viens no atbilstošajiem nosaukumiem C tipa pašreaģējošām vielām, nodrošinot, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:

– pieejamie dati norāda, ka paraugi nav bīstamāki kā B tipa pašreaģējošās vielas;

– paraugi iepakoti atbilstīgi OP2 iepakošanas metodei un to daudzums vienā transporta vienībā ir ierobežots līdz 10 kg;

– pieejamie dati norāda, ka kontroltemperatūra (ja tāda ir) ir vai nu pietiekami zema, lai nepieļautu nekādu bīstamu sadalīšanos, vai arī pietiekami augsta, lai nepieļautu nekādu bīstamu fāžu atdalīšanos.

Desensibilizācija

2.2.41.1.16.	Lai garantētu drošību pārvadāšanas laikā, pašreaģējošās vielas daudzos gadījumos tiek desensibilizētas ar atšķaidītāju. Ja tiek uzstādīti noteikumi vielas procentuālajam sastāvam, tad tas attiecas uz masas procentiem, kuri noapaļoti līdz tuvākajam veselam skaitlim. Ja tiek izmantots atšķaidītājs, pašreaģējošā viela jāpārbauda kopā ar atšķaidītāju tādā koncentrācijā un veidā, kāds tos izmantos pārvadāšanai. Nedrīkst izmantot atšķaidītājus, kas pieļautu pašreaģējošās vielas koncentrēšanos bīstamā daudzumā gadījumā, ja notiktu vielas noplūde no iepakojuma. Atšķaidītājiem jābūt savietojamiem ar pašreaģējošajām vielām. Šajā aspektā savietojams atšķaidītājs ir tāda cietviela vai šķidrums, kas nevēlami neiedarbojas uz pašreaģējošās vielas termisko stabilitāti un bīstamības veidu. Sastāvos, kuriem nepieciešama temperatūras kontrole (sk. 2.2.41.1.14. punktu), šķidro atšķaidītāju viršanas temperatūrai jābūt vismaz 60 °C un uzliesmošanas temperatūrai — ne zemākai par 5°C. Šķidruma viršanas temperatūrai jābūt vismaz par 50 °C augstākai nekā pašreaģējošās vielas kontroltemperatūrai.

Temperatūras kontroles prasības

2.2.41.1.17. 	Dažas pašreaģējošās vielas var pārvadāt tikai kontrolētas temperatūras apstākļos. Kontroltemperatūra ir maksimālā temperatūra, kurā pašreaģējošās vielas var droši pārvadāt. Tiek pieņemts, ka pakas tiešās apkārtnes temperatūra 24 stundas pārvadāšanas laikā pārsniedz 55 °C tikai relatīvi īsu laiku. Ja nav iespējams uzturēt kontroles temperatūru, tad ir jāveic ārkārtas pasākumi. Ārkārtas temperatūra ir temperatūra, kurai iestājoties, jāveic šādi pasākumi. Kontroltemperatūru un ārkārtas temperatūru nosaka pēc PST (sk. 1. tab.). Lai nolemtu, vai vielai pārvadāšanas laikā vajadzīga temperatūras kontrole, jānosaka PST. Noteikumi par PST noteikšanu iekļauti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20. nodaļā un 28.4. iedaļā.

1. tabula. Kontroltemperatūras un ārkārtas temperatūras noteikšana

| Tvertņu tips | PST a | Kontroltemperatūra | Ārkārtas temperatūra |
| --- | --- | --- | --- |
| Vienkāršie iepakojumi un IBC | 20 °C vai zemāka | 20 °C zem PST | 10 °C zem PST |
|  | virs 20 °C līdz 35°C | 15 C zem PST | 10 C zem PST |
|  | virs 35 °C | 10 C zem PST | 5 C zem PST |
| Cisternas | ne augstāka par 50 °C | 10 °C zem PST | 5 °C zem PST |

a PST vielai, kas iepakota pārvadāšanai

Pašreaģējošām vielām, kam PST ir līdz 55 °C, pārvadāšanas laikā jākontrolē temperatūra. Kontroltemperatūra un ārkārtas temperatūra, ja tās ir lietojamas, norādītas 2.2.41.4. punktā. Pārvadāšanas laikā faktiskā temperatūra var būt zemāka nekā kontroles temperatūra, bet tā jāizraugās tā, lai izvairītos no bīstamas fāzu nodalīšanās.

Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas

2.2.41.1.18.	Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas ir vielas, kas ir samitrinātas ar ūdeni vai spirtu vai ir atšķaidītas ar citām vielām, lai mazinātu sprādzienbīstamību. Uz tām attiecas šādi ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā: ANO nr. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 un 3380.

Vielas, kas ir radniecīgas pašreaģējošajām vielām

2.2.41.1.19. 	Vielas, kas:

a) pamatojoties uz 1. un 2. sērijas pārbaudēm, varētu uzskastīt par piederošam 1. klasei, bet 6. sērijas pārbaužu rezultāti tās izslēdz no  1. klases;

b) nav 4.1. klases pašreaģējošas vielas un

c) nav 5.1. vai 5.2. klases vielas,

arī pieskaitāmas 4.1. klasei. ANO nr. 2956, 3241, 3242 un 3251.

2.2.41.2. 	Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

2.2.41.2.1. 	Ķīmiski nestabilas 4.1. klases vielas atļauts pārvadāt tikai tad, ja ir veikti nepieciešamie pasākumi, , lai pārvadāšanas laikā novērstu šo vielu bīstamu sadalīšanos vai polimerizāciju. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

2.2.41.2.2. 	Uzliesmojošas cietvielas, oksidētājas, ar ANO nr. 3097 atļauts pārvadāt tikai tad, ja tās atbilst 1. klases prasībām (sk. arī 2.1.3.7. punktu).

2.2.41.2.3. 	Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

– A tipa pašreaģējošas vielas (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20.4.2. iedaļas a) apakšiedaļu);

– fosfora sulfīdus, kas nav attīrīti no dzeltenā un baltā fosfora piemaisījumiem;

– cietas, desensibilizētas sprāgstvielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā;

– neorganiskas uzliesmojošas vielas kausētā veidā, izņemot ANO nr. 2448 SĒRS, KAUSĒTS.

2.2.41.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

|  |  |  |  |  | 3175 CIETVIELAS, KAS SATUR UZLIESMOJOŠU ŠĶIDRUMU, C.N.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzliesmojošas cietvielas |  | organiskas |  | F1 | 1353 ŠĶIEDRAS, KAS PIESŪCINĀTAS AR VĀJI NITRĒTU NITROCELULOZI, C.N.P., vai 1353 AUDUMI, KAS PIESŪCINĀTI AR VĀJI NITRĒTU NITROCELULOZI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 1325 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  |  | organiskas, kausētas |  | F2 |  |
|  | bez papildu bīstamības |  |  |  | 3176 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, ORGANISKA, KAUSĒTA, C.N.P. |
|  |  | neorganiskas |  | F3 |  |
|  |  |  |  |  | 3089 3089 METĀLA PULVERIS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P.a b |
|  |  |  |  |  | 3181 ORGANISKO SAVIENOJUMU METĀLU SĀĻI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | 3182 METĀLU HIDRĪDI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P.c |
|  |  |  |  |  | 3178 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, NEORGANISKA, C.N.P. |
|  | oksidētājas |  |  | FO | 3097 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, OKSIDĒTĀJA, C.N.P.(nav atļauta, sk. 2.2.41.2.2. punktu) |
|  |  | organiskas |  | FT1 | 2926 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, TOKSISKA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  | toksiskas | neorganiskas |  | FT2 |  |
|  | FT |  |  |  | 3179 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, TOKSISKA, NEORGANISKA, C.N.P. |
|  |  | organiskas |  | FC1 | 2925 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, KOROZĪVA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  | korozīvas |  |  |  |  |
|  | FC | neorganiskas |  | FC2 | 3180 UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P. |

| Cietas, desensibilizētas sprāgstvielas | bez papildu bīstamības |  | D | 3319 NITROGLICERĪNA MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, CIETS, C.N.P., ar nitroglicerīna daļu, kas pārsniedz 2 masas %, bet nepārsniedz 10 masas % 3344 PENTAERITRĪTA TETRANITRĀTA MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, CIETS, C.N.P., ar PETN daļu, kas pārsniedz 10 masas %, bet nepārsniedz 20 masas % 3380 DESENSIBILIZĒTA SPRĀGSTVIELA, CIETA, C.N.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | toksiskas |  | DT | 3.2. nodaļas A tabulā uzskaitītās vielas jāpārvadā kā 4.1. klases vielas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, A TIPA |  |  |  | } | Transportēt nav atļauts, sk. 2.2.41.2.3. punktu |  |  |
|  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, A TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3221 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, B TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3222 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, B TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3223 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, C TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3224 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, C TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SR1 | 3225 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, D TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nav nepieciešama temperatūras kontrole |  |  | 3226 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, D TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašreaģējošas vielas |  |  |  | 3227 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, E TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3228 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, E TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3229 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, F TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3230 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, F TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, G TIPA |  |  |  | } | Neattiecas noteikumi par 4.1. klases vielām, sk. 2.2.41.1.1.11. punktu |  |  |
|  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, G TIPA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3231 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, B TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
| SR |  |  |  | 3232 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, B TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3233 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, C TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepieciešama temperatūras kontrole |  |  | 3234 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, C TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SR2 | 3235 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, D TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3236 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, D TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3237 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, E TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3238 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, E TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3239 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, F TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3240 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, F TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.41.4. Pašlaik apstiprināto pašreaģējošo vielu saraksts iepakojumos

Slejā “Iepakošanas metode” ar kodiem “OP1” līdz “OP8” apzīmētas 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P520 minētās iepakošanas metodes, (sk. arī 4.1.7.1. punktu). Pašreaģējošajām vielām, ko paredzēts pārvadāt, jāatbilst norādītajai klasifikācijai, kontroltemperatūrai un ārkārtas temperatūrai (nosaka pēc PST). Par vielām, ko atļauts pārvadāt IBC, sk. 4.1.4.2. punktu, iepakošanas instrukcija IBC520, un par vielām, ko saskaņā ar 4.2 nodaļas noteikumiem atļauts pārvadāt cisternās, sk. 4.2.5.2. punktā, pārvietojamo tvertņu instrukcijā T23. PIEZĪME. Šajā tabulā norādītā klasifikācija pamatojas uz tehniski tīrām vieāms (izņemot gadījumus, kad ir norādītā koncentrācija, mazāka par 100 %). Citā koncentrācijā viela var būt klasificēta atšķirīgi, ievērojot procedūras, kas noteiktas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļā un 2.2.41.1.17. punktā.

| PAŠREAĢĒJOŠA VIELA | Koncentrācija (%) | Iepakošanas metode | Kontroles temperatūra (C ) | Ārkārtas temperatūra (C) | ANO grupas ieraksts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZODIKARBONAMĪDA PREPARĀTS, B TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | < 100 | OP5 |  |  | 3232 | 1), 2) |
| AZODIKARBONAMĪDA PREPARĀTS, C TIPA | < 100 | OP6 |  |  | 3224 | 3) |
| AZODIKARBONAMĪDA PREPARĀTS, C TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | < 100 | OP6 |  |  | 3234 | 4) |
| AZODIKARBONAMĪDA PREPARĀTS, D TIPA | < 100 | OP7 |  |  | 3226 | 5) |
| AZODIKARBONAMĪDA PREPARĀTS, D TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | < 100 | OP7 |  |  | 3236 | 6) |
| 2,2'-AZODI(2,4-DIMETIL-4-METOKSIVALERONITRILS) | 100 | OP7 | -5 | +5 | 3236 |  |
| 2,2'-AZODI(2,4-DIMETILVALERONITRILS) | 100 | OP7 | +10 | +15 | 3236 |  |
| 2,2' -AZODI(ETIL-2-METIL-PROPIONĀTS) | 100 | OP7 | +20 | +25 | 3235 |  |
| 1,1-AZODI(HEKSAHIDROBENZONITRILS) | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2,2' -AZODI(IZOBUTIRONITRILS | 100 | OP6 | +40 | +45 | 3234 |  |
| 2,2'-AZODI(IZOBUTIRONITRILS), pasta uz ūdens bāzes |  50% | OP6 |  |  | 3224 |  |
| 2,2'-AZODI(2-METILBUTIRONITRILS) | 100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 |  |
| BENZO-1,3-DISULFONILHIDRAZĪDS, pasta | 52 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| BENZOSULFONILHIDRAZĪDS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 4-(BENZIL(ETIL)AMINO)-3-ETOKSI-BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3-ETOKSI-BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 3-HLOR-4-DIETILAMINOBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONILHLORĪDS | 100 | OP5 |  |  | 3222 | 2) |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONILHLORĪDS | 100 | OP5 |  |  | 3222 | 2) |
| 2-DIAZO-1-NAFTOLSULFONSKĀBES ESTERU MAISĪJUMS, D TIPA | < 100 | OP7 |  |  | 3226 | 9) |
| 2,5-DIBUTOKSI-4-(4-MORFOLĪNIL)-BENZOLDIAZONIJS, TETRAHLORCINKĀTS (2:1) | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |
| 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLĪN- BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 67-100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 |  |
| 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLĪN-BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 66 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLĪN-BENZDIAZONIJA TETRAFLUORBORĀTS | 100 | OP7 | +30 | +35 | 3236 |  |
| 2,5-DIETOKSI-4-(4-MORFOLĪNIL)-BENZDIAZONIJA SULFĀTS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2,5-DIETOKSI-4-(FENILSULFONIL)BENZDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 67 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| DIETILĒNEGLIKOL BIS (ALILKARBONĀTS) + DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONĀTS |  88+ 12 | OP8 | -10 | 0 | 3237 |  |
| 2,5-DIMETOKSI-4-(4-METIL-FENILSULFONIL)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 79 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 4-(DIMETILAMINO)-BENZOLDIAZONIJA TRIHLORCINKĀTS (-1) | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |
| 4-DIMETILAMINO-6-(2-DIMETIL-AMINOETOKSI)TOLUOL-2-DIAZONIIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| N,N'-DINITROZO-N,N'-DIMETILTEREFTALAMĪDS, pasta | 72 | OP6 |  |  | 3224 |  |
| N,N'-DINITROZOPENTAMETILĒNTETRAMĪNS | 82 | OP6 |  |  | 3224 | 7) |
| DIFENILOKSĪD-4,4'-DISULFONILHIDRAZĪDS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 4-DIPROPILAMINOBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2-(N,N-ETOKSIKARBONIL-FENILAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 63-92 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| 2-(N,N-ETOKSIKARBONIL-FENILAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 62 | OP7 | + 35 | + 40 | 3236 |  |
| N-FORMIL-2-(NITROMETILĒN)-1,3-PERHIDROTIAZĪNS | 100 | OP7 | +45 | +50 | 3236 |  |
| 2-(2-HIDROKSIETOKSI)-1-(PIROLIDĪN-1-IL)BENZOL-4-DIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 | + 45 | + 50 | 3236 |  |
| 3-(2-HIDROKSIETOKSI)-4- (PIROLIDĪN-1-IL)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 | +40 | +45 | 3236 |  |
| 2-(N,N-METILAMINOETILKARBONIL)-4-(3,4-DIMETILFENILSULFONIL)BENZOLDIAZONIJA HIDROGĒNSULFĀTS | 96 | OP7 | +45 | +50 | 3236 |  |
| 4-METILBENZOLSULFONILHIDRAZĪDS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 3-METIL-4-(PIROLIDĪN-1-IL)BENZOLDIAZONIJA TETRAFLUORBORĀTS | 95 | OP6 | +45 | +50 | 3234 |  |
| 4-NITROZOFENOLS | 100 | OP7 | +35 | +40 | 3236 |  |
| PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, PARAUGS |  | OP2 |  |  | 3223 | 8) |
| PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, PARAUGS, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  | OP2 |  |  | 3233 | 8) |
| PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, PARAUGS |  | OP2 |  |  | 3224 | 8) |
| PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, PARAUGS, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU |  | OP2 |  |  | 3234 | 8) |
| NĀTRIJA 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONĀTS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| NĀTRIJA 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONĀTS | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| TETRAMINOPALĀDIJA(II) NITRĀTS | 100 | OP6 | +30 | +35 | 3234 |  |

Piezīmes

1) Azodikarbonamīda preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas b) apakšiedaļas kritērijiem. Kontroltemperatūra un  ārkārtas temperatūra jānosaka, izmantojot 2.2.41.1.17. punktā norādītās procedūras.

2) Nepieciešama papildu bīstamības zīme “SPRĀDZIENBĪSTAMS” (1. paraugs, sk. 5.2.2.2.2. punktu).

3) Azodikarbonamīda preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas c) apakšiedaļas kritērijiem.

4) Azodikarbonamīda preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas c) apakšiedaļas kritērijiem. Kontroltemperatūra un ārkārtas temperatūra jānosaka, izmantojot 2.2.41.1.17. punktā norādītās procedūras.

5) Azodikarbonamīda preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas d) apakšiedaļas kritērijiem.

6) Azodikarbonamīda preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas d) apakšiedaļas kritērijiem. Kontroltemperatūra un ārkārtas temperatūra jānosaka, izmantojot 2.2.41.1.17. punktā norādītās procedūras.

7) Ar savietojamu šķīdinātāju, kura viršanas temperatūra nav zemāka par 150 C.

8) Sk. 2.2.41.1.15. punktu

9) Šis ieraksts attiecas uz 2-diazo-1-naftol-4-sulfonskābes un 2-diazo-1-naftol-5-sulfonskābes esteru maisījumiem, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas d) apakšiedaļā noteiktajiem kritērijiem.

2.2.4.2. 	4.2. klase. Pašuzliesmojošas vielas

2.2.42.1. 	Kritēriji

2.2.42.1.1. 	4.2. klasē ietilpst:

– piroforas vielas, kas ir vielas, arī maisījumi un šķīdumi (šķidrumi vai cietvielas), kas pat mazos daudzumos saskarē ar gaisu piecās minūtēs aizdegas. Tās tiek uzskatītas par 4.2. klases vielām, kas visvairāk spēj pašaizdegties, un

– pašsakarstošas vielas un izstrādājumi, kas ir vielas un izstrādājumi, arī maisījumi un šķīdumi, kuri saskarē ar gaisu var sasilt paši bez enerģijas pieplūdes. Šīs vielas var aizdegties vienīgi lielos daudzumos (kilogramos) un pēc ilgāka laika (stundām vai dienām).

2.2.42.1.2. 	4.2. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi.

S. Pašuzliesmojošas vielas, bez papildus bīstamības:

S1. organiski šķidrumi;

S2. organiskas cietvielas;

S3. neorganiski šķidrumi;

S4. neorganiskas cietvielas;

S5. metālorganiskas vielas.

SW. Pašuzliesmojošas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

SO. Pašuzliesmojošas vielas, oksidētājas.

ST. Pašuzliesmojošas vielas, indīgas:

ST1. organiski, indīgi šķidrumi;

ST2. organiskas, indīgas cietvielas;

ST3. neorganiski, indīgi šķidrumi;

ST4. neorganiskas, indīgas cietvielas.

SC. Pašuzliesmojošas vielas, korozīvas.

SC1. Organiski, korozīvi šķidrumi.

SC2. Organiskas, korozīvas cietvielas.

SC3. Neorganiski, korozīvi šķidrumi.

SC4. Neorganiskas, korozīvas cietvielas.

Īpašības

2.2.42.1.3. 		Šo vielu pašsasilumu, kura dēļ var notikt pašaizdegšanās, izraisa vielas reakcija ar skābekli (ko satur gaiss) un tas, ka radušos siltumu pietiekami ātri neaizvada apkārtnē. Pašaizdegšanās notiek, kad siltuma rašanās ātrums pārsniedz siltuma zudumu ātrumu un tiek sasniegta pašaizdegšanās temperatūra.

Klasifikācija

2.2.42.1.4. 		4.2. klases vielu un izstrādājumu saraksts iekļauts 3.2. nodaļas A tabulā. Atbilstošie 2.2.42.3. punkta specifiskie C.N.P. ieraksti jāattiecina uz vielām un izstrādājumiem, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā saskaņā ar 2.1. nodaļas nosacījumiem, balstoties uz pieredzi vai to pārbaužu rezultātiem, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. iedaļu. Vispārīgo 4.2. klases C.N.P. ierakstu klasifikācijas pamatā ir “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. iedaļā noteikto pārbaužu rezultāti; jāņem vērā arī praktiskā pieredze, ja tādējādi vielas var klasificēt pēc stingrākiem kritērijiem.

2.2.42.1.5. 		Ja, pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. iedaļu, kādu no 2.2.42.3. punkta ierakstiem attiecina uz vielām vai izstrādājumiem, kuru nosaukums nav minēts, tad jāvadās pēc turpmāk minētajiem kritērijiem.

a) Cietvielas, kas spēj pašaizdegties, (piroforās) jāpieskaita 4.2. klasei, ja tās aizdegas, krītot no 1 m augstuma vai 5 minūšu laikā.

b) Šķidrumi, kas spēj pašaizdegties, (piroforie) jāpieskaita 4.2. klasei, ja:

i) lejot uz inerta nesēja, tie aizdegas piecu minūšu laikā vai

ii) pie negatīva iepriekšējās pārbaudes saskaņā ar i) rezultāta — lejot uz sausa kroku filtrpapīra (Vatmaņa papīra 3. numura filtra), šie šķidrumi to aizdedzina vai pārogļo 5 minūšu laikā.

c) Vielas, kurās 10 cm parauga kubā 140 C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā notiek pašaizdegšanās vai temperatūras paaugstināšanās virs 200C, jāiekļauj 4.2. klasē. Šis kritērijs pamatojas uz kokogles pašaizdegšanās temperatūru, kas 27 m3 lielam parauga kubam ir 50°C. Vielas, kuru pašaizdegšanās temperatūra 27 m3  tilpuma paraugam pārsniedz 50 C, nav jāklasificē 4.2. klasē.

1. PIEZĪME. Vielas, ko pārvadā pakās, kuru tilpums nepārsniedz 3 m3, neiekļauj 4.2. klasē, ja, pārbaudot 10 cm kubveida paraugu 120°C temperatūrā, 24 stundu laikā nav novērojama ne pašaizdegšanās, ne temperatūras paaugstināšanās virs 180°C.

2. PIEZĪME. Vielas, ko pārvadā pakās, kuru tilpums nepārsniedz 450 litrus, neiekļauj 4.2. klasē, ja, pārbaudot 10 cm kubveida paraugu pie 100°C temperatūrā, 24 stundu laikā nav novērojama ne pašaizdegšanās, ne temperatūras paaugstināšanās virs 160°C.

3. PIEZĪME. Tā kā atkarībā no īpašībām metālorganiskos savienojumus var klasificēt 4.2. vai 4.3. klasē ar vēl citām papildu bīstamībām, tad  2.3.6. iedaļā norādīta īpaša šo vielu klasifikācijas shēma.

2.2.42.1.6.	 Ja 4.2. klases vielas piemaisījumu dēļ iekļauj citās bīstamības kategorijās nekā tīrās vielas, kuru nosaukumi minēti 3.2. nodaļas A tabulā, tad uz šiem maisījumiem jāattiecina ieraksti, kuriem tie atbilst pēc faktiskās bīstamības pakāpes.

PIEZĪME. 	Par šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasifikāciju sk. arī 2.1.3. iedaļā.

2.2.42.1.7. 	Pamatojoties uz pārbaudi, kas izdarīta saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. iedaļu un 2.2.42.1.5. punktā noteiktajiem kritērijiem, var arī novērtēt, vai tās vielas īpašības, kuras nosaukums minēts, nav tādas, ka minētā viela neatbilst šīs klases noteikumiem.

Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.42.1.8.	Vielas un izstrādājumi, uz kuriem attiecināti atšķirīgi 3.2. nodaļas A tabulas ieraksti, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, izdarot pārbaudes atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. iedaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem.

a) Pašuzliesmojošas vielas, (piroforās) pieskaitāmas I iepakošanas grupai.

b) Pašsasilstošas vielas un izstrādājumi, kuru 2,5 cm izmēra kubveida paraugam 140 °C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā novēro pašaizdegšanos vai temperatūras paaugstināšanos virs 200°C, pieskaitāmas II iepakošanas grupai.

Vielas, kuru pašaizdegšanās temperatūra 450 litru tilpumam ir augstāka par 50°C, nav pieskaitāmas II iepakošanas grupai.

c) nenozīmīgi pašsasilstošās vielas, kuru 2,5 cm izmēra kubveida paraugam konkrētajos apstākļos nenovēro b) apakšpunktā minētās parādības, bet kuru 10 cm izmēra kubveida paraugam 140 °C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā novēro pašaizdegšanos vai temperatūras paaugstināšanos virs 200°C, jāiekļauj III iepakošanas grupā.

2.2.42.2. 	Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Pārvadāšanai nedrīkst pieņemt šādas vielas:

- ANO nr. 3255 terc-BUTILHIPOHLORĪTS un

- pašsasilstošas cietvielas, oksidētājas, kas atbilst ANO nr. 3127, ja vien tās neatbilst 1. klases prasībām (sk. 2.1.3.7. punktu).

2.2.42.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

| Pašuzliesmojošas vielas |  |  |  |  | šķidrumi |  | S1 | 2845 |  | PIROFORS ŠĶIDRUMS, ORGANISKS, C.N.P. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3183 |  | PAŠSASILSTOŠS ŠĶIDRUMS, ORGANISKS, C.N.P. |  |
|  | organiskas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 |  | ŠĶIEDRA vai AUDUMS, DZĪVNIEKU IZCELSMES, vai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUGU vai SINTĒTISKS, C.N.P., ar eļļu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | PLASTMASAS UZ NITROCELULOZES BĀZES, PAŠSASILSTOŠAS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  | cietvielas |  | S2 | 3313 |  | ORGANISKIE PIGMENTI, PAŠSASILSTOŠI |  |
| Bez papildu bīstamības |  |  |  |  |  |  |  | 2846 |  | PIROFORAS CIETVIELAS, ORGANISKAS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3088 |  | PAŠSASILSTOŠAS CIETVIELAS, ORGANISKAS, C.N.P. |  |
| S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | šķidrumi |  | S3 | 3194 |  | PIROFORS ŠĶIDRUMS, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3186 |  | PAŠSASILSTOŠS ŠĶIDRUMS, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  | neorganiskas |  |  |  |  |  |  | 1383 |  | PIROFORS METĀLS, C.N.P., vai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |  | PIROFORS SAKAUSĒJUMS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1378 |  | METĀLA KATALIZATORS, SAMITRINĀTS ar acīmredzamu šķidruma pārākumu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2881 |  | METĀLA KATALIZATORS, SAUSS |  |
|  |  |  |  |  | cietvielas |  | S4 | 3189a |  | METĀLA PULVERIS, PAŠSASILSTOŠS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3205 |  | SĀRMZEMJU METĀLU ALKOHOLĀTI, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  | PIROFORA CIETVIELA, NEORGANISKA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3190 |  | PAŠSASILSTOŠA CIETVIELA, NEORGANISKA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3392 |  | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, PIROFORA |  |
|  | metālorganiskas |  |  |  |  |  | S5 | 3391 |  | METĀLORGANISKA VIELA, CIETVIELA, PIROFORA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 |  | METĀLORGANISKA VIELA, CIETVIELA, PAŠSASILSTOŠA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2445 |  | LITIJA ALKILI, ŠĶIDRI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3433 |  | LITIJA ALKILI, CIETI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3051 |  | ALUMĪNIJA ALKILI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3052 |  | ALUMĪNIJA ALKILHALĪDI, ŠĶIDRI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3461 |  | ALUMĪNIJA ALKILHALĪDI, CIETI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3053 |  | MAGNIJA ALKILI |  |
| Reaģē ar ūdeni |  |  |  |  |  |  | SW | 3076 |  | ALUMĪNIJA ALKILHIDRĪDI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3394 |  | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, PIROFORA, REAĢĒ AR ŪDENI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3393 |  | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, PIROFORA, REAĢĒ AR ŪDENI |  |
| Oksidētājas |  |  |  |  |  |  | SO | 3127 |  | PAŠSASILSTOŠA CIETVIELA, OKSIDĒTĀJA, C.N.P. (nav atļauta, sk. 2.2.42.2. punktu) |  |
|  |  |  |  |  | šķidrumi |  | ST1 |  | 3184 |  | PAŠSASILSTOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, ORGANISKS, C.N.P. |
|  | organiskas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toksiskas |  |  |  |  | cietvielas |  | ST2 |  | 3128 |  | PAŠSASILSTOŠA CIETVIELA, TOKSISKA, ORGANISKA, C.N.P. |
| ST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neorganiskas |  |  |  | šķidrumi |  | ST3 |  | 3187 |  | PAŠSASILSTOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, NEORGANISKS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | cietvielas |  | ST4 |  | 3191 |  | PAŠSASILSTOŠA CIETVIELA, TOKSISKA, NEORGANISKA, C.N.P. |
|  |  |  |  |  | šķidrumi |  | SC1 |  | 3185 |  | PAŠSASILSTOŠS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, ORGANISKS, C.N.P. |
|  | organiskas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cietvielas |  | SC2 |  | 3126 |  | PAŠSASILSTOŠA CIETVIELA, KOROZĪVA, ORGANISKA, C.N.P. |
| Korozīvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SC |  |  |  |  | šķidrumi |  | SC3 |  | 3188 |  | PAŠSASILSTOŠS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, NEORGANISKS, C.N.P. |
|  | neorganiskas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cietvielas |  | SC4 |  | 3206 |  | SĀRMU METĀLU ALKOHOLĀTI, PAŠSASILSTOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3192 |  | PAŠSASILSTOŠA CIETVIELA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P. |

2.2.43. 	4.3. klase. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes

2.2.43.1. 	Kritēriji

2.2.43.1.1. 		4.3. klasei pieder vielas, kas, reaģējot ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kuras ar gaisu veido sprādzienbīstamus maisījumus, un šādas vielas saturoši izstrādājumi.

2.2.43.1.2. 	4.3. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi.

W. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, bez papildus bīstamības, un izstrādājumi, kas satur šādas vielas:

W1. šķidrumi;

W2. cietvielas;

W3. izstrādājumi.

WF1. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, šķidras, uzliesmojošas.

WF2. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, uzliesmojošas.

WS. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, pašsasilstošas.

WO. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, oksidētājas, cietas.

WT. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, toksiskas:

WT1. šķidrumi;

WT2. cietvielas.

WC. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, korozīvas:

WC1. šķidrumi;

WC2. cietvielas.

WFC. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, uzliesmojošas, korozīvas.

Īpašības

2.2.43.1.3. 	Dažas vielas saskarē ar ūdeni var izdalīt uzliesmojošas gāzes, kas var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. Šādus maisījumus var viegli aizdedzināt visi parastie aizdedzināšanas avoti, piemēram, atklāta liesma, dzirksteļojoši darbarīki vai neaizsargāti gaismas avoti. Radušais sprādziena vilnis un liesmas var apdraudēt cilvēkus un vidi. Lai noteiktu, vai vielas reakcijā ar ūdeni rodas bīstami gāzu daudzumi, kuri var būt uzliesmojoši, lieto pārbaudes metodi, kas minēta turpmāk 2.2.43.1.4. punktā. Šo pārbaudes metodi nedrīkst izmantot piroforām vielām.

Klasifikācija

2.2.43.1.4. 	Vielas un izstrādājumi, kas klasificēti 4.3. klasē, ir minēti 3.2. nodaļas A tabulā. Uz vielām un izstrādājumiem, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, atbilstošo 2.2.43.3. punkta ierakstu attiecina, pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. iedaļu; jāņem vērā arī praktiskā pieredze, ja tādējādi vielas var  klasificēt pēc stingrākiem kritērijiem.

2.2.43.1.5. 	Ja, pamatojoties uz pārbaudi, kas izdarīta saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. iedaļu,  vielas vai izstrādājumi, kuru nosaukumi nav minēti, jāattiecina uz kādu no 2.2.43.3. punkta ierakstiem, tad jāvadās pēc turpmāk minētajiem kritērijiem.

Viela atbilst 4.3. klasei, ja:

a) izdalījusies gāze patvaļīgi uzliesmo jebkurā pārbaudes procedūras posmā, vai or

b) uzliesmojošās gāzes izdalīšanās ātrums ir lielāks par 1 l no 1 kg pārbaudāmās vielas stundā.

PIEZĪME. 	Tā kā atkarībā no īpašībām metālorganiskās vielas var klasificēt 4.2. vai 4.3. klasē ar papildu bīstamību, tāpēc 2.3.6. iedaļā norādīta īpaša šo vielu klasifikācijas shēma.

2.2.43.1.6. 	Ja 4.3. klases vielas piemaisījumu dēļ iekļauj citās bīstamības kategorijās nekā tīrās vielas, kuru nosaukumi minēti 3.2. nodaļas A tabulā, tad uz šiem maisījumiem jāattiecina ieraksti, kuriem tie atbilst pēc faktiskās bīstamības pakāpes.

PIEZĪME. 	Šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasificēšanu sk. arī 2.1.3. sadaļā.

2.2.43.1.7. 	Pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. iedaļu un 2.2.43.1.5. punktā noteiktajiem kritērijiem, var novērtēt arī to, vai tās vielas īpašības, kuras nosaukums minēts, nav tādas, ka minētā viela neatbilst  šīs klases noteikumiem.

Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.43.1.8. 	Vielas un izstrādājumi, uz kuriem attiecināti atšķirīgi 3.2. nodaļas A tabulas ieraksti, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, izdarot pārbaudes saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. iedaļu un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem.

a) I iepakošanas grupā jāiekļauj jebkura viela, kas apkārtējā temperatūrā strauji reaģē ar ūdeni un parasti izdala gāzi, kas spēj pašaizdegties, vai arī apkārtējās vides temperatūrā viegli reaģēt ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes izdalīšanās ātrums vienā minūtē ir 10 l no 1 kg vielas vai lielāks.

b) II iepakošanas grupā jāiekļauj jebkura viela, kas apkārtējā temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes maksimālais izdalīšanās ātrums stundā ir 20 l no 1 kg vielas vai lielāks, un kas neatbilst I iepakošanas grupas kritērijiem.

c) III grupā jāiekļauj jebkura viela, kas apkārtējās vides temperatūrā lēni reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes maksimālais izdalīšanās ātrums stundā ir lielāks par 1 l no 1 kilograma vielas un kas neatbilst I un II iepakošanas grupas kritērijiem.

2.2.43.2. 	Vielas, ko pārvadāt nav atļauts

Pārvadāt nav atļauts ar ūdeni reaģējošas, uzliesmojošas cietvielas, kas atbilst ANO nr. 3132 un ar ūdeni reaģējošas, oksidētājas cietvielas, kas atbilst ANO nr. 3133, un ar ūdeni reaģējošas, pašsasilstošas cietvielas, kas atbilst ANO nr. 3135, ja vien tās neatbilst 1.klases prasībām (sk. arī 2.1.3.7. punktu).

2.2.43.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

| Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes |  |  |  |  |  |  |  | 1389 1391 1391 1392 1420 | SĀRMU METĀLA AMALGAMA, ŠĶIDRA SĀRMU METĀLA DISPERSIJA vai SĀRMZEMJU METĀLA DISPERSIJA SĀRMZEMJU METĀLA AMALGAMA, ŠĶIDRA METĀLISKA KĀLIJA SAKAUSĒJUMI, ŠĶIDRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | šķidrumi |  |  | W1 | 1421 | SĀRMU METĀLA SAKAUSĒJUMS, ŠĶIDRS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1422 | KĀLIJA NĀTRIJA SAKAUSĒJUMI, ŠĶIDRI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3398 | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, REAĢĒ AR ŪDENI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3148 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1390 | SĀRMU METĀLUAAMĪDI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3401 | SĀRMU METĀLA AMALGAMA, CIETA |
| bez papildus bīstamības |  |  |  | cietvielas |  |  | W2 a | 3402 | SĀRMZEMJU METĀLA AMALGAMA, CIETA |
| W |  |  |  |  |  |  |  | 3170 | ALUMĪNIJA KAUSĒŠANAS BLAKUSPRODUKTI vai |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3170 | ALUMĪNIJA PĀRKAUSĒŠANAS BLAKUSPRODUKTI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3403 | KĀLIJA METĀLA SAKAUSĒJUMI, CIETI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3404 | KĀLIJA NĀTRIJA SAKAUSĒJUMI, CIETI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1393 | SĀRMZEMJU METĀLA SAKAUSĒJUMS, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1409 | METĀLA HIDRĪDI, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3208 | METĀLISKA VIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3395 | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, REAĢĒ AR ŪDENI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2813 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠA CIETVIELA, C.N.P. |
|  |  |  |  | izstrādājumi |  |  | W3 | 3292 | BATERIJAS, KAS SATUR NĀTRIJU, vai |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3292 | ELEMENTI, KAS SATUR NĀTRIJU |
| Šķidrumi, uzliesmojoši |  |  |  |  |  |  | WF1 | 3399 | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, REAĢĒ AR ŪDENI, UZLIESMOJOŠA |
| Cietvielas, uzliesmojošas |  |  |  |  |  |  | WF2 | 3396 | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, REAĢĒ AR ŪDENI, UZLIESMOJOŠA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3132 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠA CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. (nav atļauta, sk. 2.2.42.2. punktu) |
| Cietvielas, pašsasilstošas |  |  |  |  |  |  | WS b | 3397 | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, REAĢĒ AR ŪDENI, PAŠSASILSTOŠA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3209 | METĀLISKA VIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, PAŠSASILSTOŠA, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3135 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠA CIETVIELA, PAŠSASILSTOŠA, C.N.P. (nav atļauta, sk. 2.2.42.2. punktu) |
| Cietvielas, oksidētājas |  |  |  |  |  |  | WO | 3133 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠA CIETVIELA, OKSIDĒTĀJA, C.N.P. (nav atļauta, sk. 2.2.42.2. punktu) |
| Toksiskas |  |  |  | šķidrumi |  |  | WT1 | 3130 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
| WT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cietvielas |  |  | WT2 | 3134 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠA CIETVIELA, TOKSISKA, C.N.P. |
| Korozīvas |  |  |  | šķidrumi |  |  | WC1 | 3129 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, C.N.P. |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cietvielas |  |  | WC2 | 3131 | AR ŪDENI REAĢĒJOŠA CIETVIELA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| Uzliesmojošas, korozīvas |  |  |  |  |  |  | WFC c | 2988 | HLORSILĀNI, REAĢĒ AR ŪDENI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Nekādi citi kopējie ieraksti šim klasifikācijas kodam nav spēkā esoši; ja būs vajadzīgs, klasifikācija ar kopējo ierakstu un klasifikācijas kodu tiks noteikta saskaņā ar bīstamību prioritātes tabulu 2.1.3.9. punktā) |  |

2.2.51. 	5.1. klase. Oksidējošas vielas

2.2.51.1. 	Kritēriji

2.2.51.1.1.		5.1. klasē ietilpst vielas, kas, ne vienmēr pašas būdamas degošas, galvenokārt skābekļa izdalīšanās dēļ var izraisīt vai veicināt citu vielu aizdegšanos.

2.2.51.1.2. 	5.1. klases vielas un izstrādājumus, kas satur tādas vielas, iedala šādi:

O. Oksidējošas vielas bez papildu bīstamības vai izstrādājumi, kas satur šādas vielas:

O1. šķidrumi;

O2. cietvielas;

O3. izstrādājumi.

OF. Oksidējošas vielas, cietas, uzliesmojošas.

OS. Oksidējošas vielas, cietas, pašsasilstošas.

OW. Oksidējošas vielas, cietas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

OT. Oksidējošas vielas, indīgas:

OT1. šķidrumi;

OT2. cietvielas.

OC. Oksidējošas vielas, korozīvas:

OC1. šķidras;

OC2. cietas.

OTC. Oksidējošas vielas, indīgas, korozīvas.

2.2.51.1.3. 	5.1. klases vielas un izstrādājumi uzskaitīti 3.2. nodaļas A tabulā. Uz oksidējošām vielām un izstrādājumiem, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, var attiecināti attiecīgu 2.2.51.3. punkta ierakstu atbilstoši 2.1. nodaļas noteikumiem saskaņā ar pārbaudes metodēm, procedūru un kritērijiem, kas noteikti 2.2.51.1.6.—2.2.51.1.9. punktā un “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4. iedaļā. Ja pārbaudes rezultāti neatbilst iepriekšējai pieredzei, ar pieredzi pamatotajam lēmumam ir augstāks spēks nekā pārbaudes rezultātiem.

2.2.51.1.4. 	Ja 5.1. klases vielas piemaisījumu dēļ iekļauj citās bīstamības kategorijās nekā tīrās vielas, kuru nosaukumi minēti 3.2. nodaļas A tabulā, tad uz šiem maisījumiem vai šķīdumiem jāattiecina ieraksti, kuriem tie atbilst pēc faktiskās bīstamības pakāpes.

PIEZĪME. 	Par šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasifikāciju sk. arī 2.1.3. iedaļu.

2.2.51.1.5. 	Pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4. iedaļu, un 2.2.51.1.6. līdz 2.2.51.1.9. punktā noteiktajiem kritērijiem, var arī novērtēt, vai  vielas, kuras nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, īpašības ir tādas, ka  minētā viela neatbilst šīs klases noteikumiem..

Oksidējošas cietas vielas

Klasifikācija

2.2.51.1.6. 		Ja uz oksidētāju cietvielu, kuras nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, attiecina atbilstošu 2.2.51.3. punkta ierakstu, pamatojoties uz pārbaudi, kas izdarīta saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4.1. apakšiedaļu, jāvadās pēc turpmāk minētajiem kritērijiem.

Cietvielu var klasificēt 5.1. klasē, ja, pārbaudot paraugus, kuros vielas un celulozes masas attiecība ir 4:1 vai 1:1, tie aizdegas vai deg vai to vidējais sadegšanas laiks ir vienāds ar kālija bromāta un celulozes (masas attiecība — 3:7) maisījumam noteikto vai mazāks.

Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.51.1.7. 		Oksidētājas cietvielas, uz kurām attiecināti atšķirīgi 3.2. nodaļas A tabulas ieraksti, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, izdarot pārbaudes atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4.1. apakšiedaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem.

a) I iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugiem, kas sastāv no vielas un celulozes masas attiecībā 4:1 vai 1:1, vidējais sadegšanas laiks ir mazāks nekā kālija bromāta un celulozes (masas attiecība — 3:2) maisījumam noteiktais.

b) II iepakošanas grupa —jebkura viela, kuras paraugiem, kas sastāv no vielas un celulozes masas attiecībā 4:1 vai 1:1, vidējais sadegšanas laiks ir vienāds ar kālija bromāta un celulozes (masas attiecība — 2:3) maisījumam noteikto vai mazāks un kuras neatbilst I iepakošanas grupas kritērijiem.

c) III iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugiem, kas sastāv no vielas un celulozes masas attiecībā 4:1 vai 1:1, vidējais sadegšanas laiks ir vienāds ar kālija bromāta un celulozes (masas attiecība — 3:7) maisījumam noteikto vai mazāks un kuras neatbilst I un II iepakošanas grupas kritērijiem.

Oksidētāji šķidrumi

Klasifikācija

2.2.51.1.8. 	Ja oksidētāja šķidra viela, kuras nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, tiek attiecināta uz atbilstošu 2.2.51.3.punkta ierakstu pamatojoties uz pārbaudēm, kas izdarītas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4.2. apakšiedaļu,, jāvadās pēc sekojošiem  kritērijiem:

Šķidru vielu iekļauj 5.1. klasē, ja, pārbaudot paraugus, kuru sastāvā vielas un celulozes masas attiecība ir 1:1, notiek manometriskā spiediena paaugstināšanās līdz 2070 kPa vai vairāk, un vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds vai mazāks par 65 % no slāpekļskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījumam noteikto..

Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.51.1.9. 		Oksidētāji šķidrumi, kuri attiecināti uz dažādiem 3.2. nodaļas A tabulas ierakstiem, jāiekļauj I, II vai III iepakošanas grupā, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem atbilstoši “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 34.4.2. apakšiedaļai un saskaņā ar turpmāk minētajiem kritērijiem:

a) I iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugi, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi masas attiecībā 1: 1 pārbaudot aizdegas vai kuru maisījumiem ar celulozi masas attiecībā 1:1 vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir mazāks par 55 % no perhlorskābes ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījumam noteiktā;

b) II iepakošanas grupa —jebkura viela, kuras paraugu, kas sastāv no tās maisījuma ar celulozi masas attiecībā 1: 1 pārbaudot vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds vai mazāks ar 40 % no nātrija hlorāta ūdens šķīduma un celulozes (masas attiecība — 1:1) maisījumam noteiktā un kura neatbilst I iepakošanas grupas kritērijiem;

c) III iepakošanas grupa — jebkura viela, kuras paraugu, kas sastāv no tās maisījumiem ar celulozi masas attiecībā 1: 1 pārbaudot vidējais spiediena paaugstināšanās laiks ir vienāds vai mazāks ar 65 % no slāpekļskābes ūdens šķīduma un celulozes (1:1 pēc masas) maisījumam noteiktā un kuras neatbilst I un II iepakošanas grupas kritērijiem.

2.2.51.2. 	Vielas, kuras nav atļaut pārvadāt

2.2.51.2.1. 		Ķīmiski nestabilas 5.1. klases vielas atļauts pārvadāt tikai tad, ja veikti visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai pārvadāšanas laikā nenotiktu šo vielu bīstama sadalīšanās vai polimerizācija. Tālab īpaši jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu veicināt šādas reakcijas.

2.2.51.2.2. 	Aizliegts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

– oksidētājas cietvielas, pašsasilstošas, kas atbilst ANO nr. 3100, oksidējošas cietvielas, reaģējošas ar ūdeni, kas atbilst ANO nr. 3121 un oksidētājas cietvielas, uzliesmojošas, kas atbilst ANO nr. 3137, ja tās neatbilst 1. klases prasībām (sk. arī 2.1.3.7. punktu);

– ūdeņraža peroksīdu, nestabilizētu, vai ūdeņraža peroksīda ūdens šķīdumus, nestabilizētus, kas satur vairāk nekā 60 % ūdeņraža peroksīda;

– tetranitrometānu, kas nav attīrīts no degošiem piemaisījumiem;

– perhlorskābes šķīdumus, kas satur vairāk nekā 72 masas % skābes, un perhlorskābes maisījumus ar jebkuru šķidrumu, kas nav ūdens;

– hlorskābes šķīdumu, kas satur vairāk nekā 10 % hlorskābes, un hlorskābes maisījumus ar jebkuru šķidrumu, kas nav ūdens;

– fluora halogēnsavienojumus, izņemot ANO nr. 1745 BROMA PENTAFLUORĪDS; 1746 BROMA TRIFLUORĪDS un 2495 JODA PENTAFLUORĪDS no 5.1. klases, kā arī ANO nr. 1749 HLORA TRIFLUORĪDS un 2548 HLORA PENTAFLUORĪDS no 2. klases;

– amonija hlorātu un tā ūdens šķīdumus, un hlorāta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija hlorītu un tā ūdens šķīdumus, un hlorīta maisījumus ar amonija sāļiem;

– hipohlorīta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija bromātu un tā ūdens šķīdumus, un bromāta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija permanganātu un tā ūdens šķīdumus, un permanganāta maisījumus ar amonija sāļiem;

– amonija nitrātu, kas satur vairāk nekā 0,2 % degošu  vielu (ietverot jebkuras organiskās vielas, kuru daudzums aprēķināts pēc oglekļa), ja vien tas nav 1. klases vielas vai izstrādājuma sastāvdaļa;

– mēslošanas līdzekļus, kuru amonija nitrāta saturs (amonija nitrāta saturu nosaka, visus nitrāta jonus, kuriem maisījumā ir ekvivalents daudzums amonija jonu, pārrēķinot amonija nitrātā) vai degošu vielu saturs pārsniedz 307. speciālajos nosacījumos norādītās vērtības, izņemot gadījumus, ja tos pārvadā  kā 1. klases kravas ;

– amonija nitrītu un tā ūdens šķīdumus, un neorganisku nitrītu maisījumus ar amonija sāļiem;

– kālija nitrāta, nātrija nitrīta un amonija sāļu maisījumus.

2.2.51.3. 	Kopējo ierakstu saraksts

| Oksidējošas vielas |  |  |  | šķidrumi | O1 | 3210 HLORĀTI, NEORGANISKI, ŪDENS ŠĶĪDUMS, C.N.P. 3211 PERHLORĀTI, NEORGANISKI, ŪDENS ŠĶĪDUMS, C.N.P. 3213 BROMĀTI, NEORGANISKI, ŪDENS ŠĶĪDUMS, C.N.P. 3214 PERMANGANĀTI, NEORGANISKI, ŪDENS ŠĶĪDUMS, C.N.P. 3216 PERSULFĀTI, NEORGANISKI, ŪDENS ŠĶĪDUMS, C.N.P. 3218 NITRĀTI, NEORGANISKI, ŪDENS ŠĶĪDUMS, C.N.P. 3219 NITRĪTI, NEORGANISKI, ŪDENS ŠĶĪDUMS, C.N.P. 3139 OKSIDĒTĀJS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez papildu bīstamības |  |  |  | cietvielas | O2 | 1450 BROMĀTI, NEORGANISKI, C.N.P. 1461 HLORĀTI, NEORGANISKI, C.N.P. 1462 HLORĪTI, NEORGANISKI, C.N.P. 1477 NITRĀTI, NEORGANISKI, C.N.P. 1481 PERHLORĀTI, NEORGANISKI, C.N.P. 1482 PERMANGANĀTI, NEORGANISKI, C.N.P. 1483 PEROKSĪDI, NEORGANISKI, C.N.P. 2627 NITRĪTI, NEORGANISKI, C.N.P. 3212 HIPOHLORĪTI, NEORGANISKI, C.N.P. 3215 PERSULFĀTI, NEORGANISKI, C.N.P. 1479 OKSIDĒTĀJA CIETVIELA, C.N.P. |
| O |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | izstrādājumi | O3 | 3356 SKĀBEKĻA ĢENERATORS, ĶĪMISKAIS |
| Cietvielas, uzliesmojošas |  |  |  |  | OF | 3137 OKSIDĒTĀJA CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. (nav atļauta, sk. 2.2.51.2. punktu) |
| Cietvielas, pašsasilstošas |  |  |  |  | OS | 3100 OKSIDĒTĀJA CIETVIELA, PAŠSASILSTOŠA, C.N.P. (nav atļauta, sk. 2.2.51.2. punktu) |
| Cietvielas, reaģē ar ūdeni |  |  |  |  | OW | 3121 OKSIDĒTĀJA CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. (nav atļauta, sk. 2.2.51.2. punktu) |
|  |  |  |  | šķidrumi | OT1 | 3099 OKSIDĒTĀJS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. |
| Toksiski |  |  |  |  |  |  |
| OT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cietvielas | OT2 | 3087 OKSIDĒTĀJA CIETVIELA, TOKSISKA, C.N.P. |
|  |  |  |  | šķidrumi | OC1 | 3098 OKSIDĒTĀJS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, C.N.P. |
| Korozīvi |  |  |  |  |  |  |
| OC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cietvielas | OC2 | 3085 OKSIDĒTĀJA CIETVIELA, KOROZĪVA, C.N.P. |
| Toksiski, korozīvi |  |  |  |  | OTC | (Nav neviens kopējais ieraksts ar šo klasifikācijas kodu; ; ja būs nepieciešams- klasifikācija ar kopējo ierakstu un klasifikācijas kodu tiks noteikta saskaņā ar bīstamību prioritātes tabulu 2.1.3.9. punktā) |

1 Minēto ierakstu alfabētisko sarakstu sagatavo Sekretariāts, un tas ir iekļauts 3.2. nodaļas B tabulā. Minētā tabula nav oficiāla ADR daļa.

Viskozitātes noteikšana: Ja uz attiecīgo vielu neattiecas Ņūtona likumi vai arī kāda cita iemesla dēļ nav piemērota viskozitātes noteikšanas plūsmas caurulītes metode, lai noteiktu vielas dinamisko viskozitāti, jālieto maināma bīdes ātruma viskozimetrs 23 ?C temperatūrā un ar vairākiem bīdes ātrumiem. Iegūtās vērtības atliek pret bīdes ātrumu un tad ekstrapolē uz bīdes ātrumu 0. Tādējādi iegūto dinamiskā viskozitātes vērtību dalot ar blīvumu, iegūst šķietamo kinemātiskās viskozitātes vērtību bīdes ātrumam, kas ir tuvs nullei.

a Metāli un metālu sakausējumi pulvera vai citā uzliesmojošā formā, kas spēj pašaizdegties, ir 4.2. klases vielas.

b  Metāli un metālu sakausējumi pulvera vai citā uzliesmojošā formā, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas.

c  Metālu hidrīdi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas. Alumīnija borhidrīds vai alumīnija borhidrīds ierīcēs ir 4.2. klases vielas, ANO nr. 2870.

a Metālu putekļi un pulveris, netoksiski, kas nav pašuzliesmojošā formā, tomēr saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas.

a  Metāli un metālu sakausējumi, kuri saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes un nav pirofori vai pašsakarstoši, bet kuri viegli uzliesmo, ir 4.1. klases vielas. Sārmzemju metāli un sārzemju metālu sakausējumi piroforā formā ir 4.2. klases vielas.  Metālu putekļi un pulveris piroforā formā ir 4.2. klases vielas. Metāli un metālu sakausējumi piroforā formā ir 4.2. klases vielas. ADR noteikumi neattiecas uz fosfora savienojumiem ar tādiem smagajiem metāliem kā dzelzs, varš u. c.

b	  Metāli un metālu sakausējumi piroforā formā ir 4.2. klases vielas.

c  Hlorsilāni, kam uzliesmošanas temperatūra ir mazāka par 23 °C un kas saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes, ir 3. klases vielas. Hlorsilāni, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23 ° C vai augstāka un kas saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes, ir 8. klases vielas.