2. DAĻA.

KLASIFIKĀCIJA

2.1. NODAĻA.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.1. IEVADS

2.1.1.1. Saskaņā ar SMGS 2. pielikuma prasībām vielas un izstrādājumi atbilstoši to bīstamo īpašību veidam iedalās šādās klasēs.

1. klase. 	Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi

2. klase. 	Gāzes

3. klase. 	Uzliesmojoši šķidrumi

4.1. klase.	Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas 		sprādzienbīstamas vielas

4.2. klase. 	Pašuzliesmojošas vielas

4.3. klase. 	Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes

5.1. klase. 	Oksidējošas vielas

5.2. klase. 	Organiskie peroksīdi

6.1. klase. 	Indīgas  (toksiskas) vielas

6.2. klase. 	Infekciozas vielas

7. klase. 	Radioaktīvi materiāli

8. klase. 	Kodīgas (korozīvas) vielas

9. klase. 	Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

2.1.1.2. Katram ierakstam (vielai, izstrādājumam vai vielu un izstrādājumu grupai) dažādās klasēs ir piešķirts ANO numurs. Izmanto šādus ierakstu veidus.

A. Atsevišķie ieraksti precīzi norādītām vielām vai izstrādājumiem, kā arī ieraksti vielām ar vairākiem izomēriem, piem.,

ANO nr.1090, ACETONS,

ANO nr. 1104, AMILACETĀTI,

ANO nr.1194, ETILNITRĪTA ŠĶĪDUMS.

B. Grupas ieraksti precīzi norādītām vielu vai izstrādājumu grupām, kas nav “C.N.P.” ieraksti, piem.,

ANO nr. 1133, LĪMES,

ANO nr. 1266, PARFIMĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI,

ANO nr. 2757, KARBAMĀTU PESTICĪDS, CIETS, TOKSISKS,

ANO nr. 3101, ORGANISKAIS PEROKSĪDS, B TIPA, ŠĶIDRS.

C. Īpašie “C.N.P.” ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar raksturīgām ķīmiskām vai fiziskām īpašībām, citādi nespecificēti, piem.,

ANO nr. 1477, NITRĀTI, NEORGANISKI, C.N.P.,

ANO nr. 1987 SPIRTI, C.N.P.

D. Vispārīgie “C.N.P.” ieraksti, kas attiecas uz vielu vai izstrādājumu grupu ar vienu vai vairākām bīstamām īpašībām, citādi nespecificēti, piem.,

ANO nr.1325, UZLIESMOJOŠAS CIETVIELAS, ORGANISKAS, C.N.P.,

ANO nr. 1993, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P.,

B, C un D apakšpunktos noteiktie ieraksti ir kopējie ieraksti.

2.1.1.3. Atbilstoši iepakošanas nosacījumiem atsevišķas vielas un izstrādājumus, kas nav 1., 2., 5.2., 6.2. un 7. klases vielas, un 4.1. klases pašreaģējošās vielas, atbilstoši tām raksturīgajai bīstamības pakāpei iekļauj turpmāk minētās iepakošanas grupās.  Iepakošanas grupu iedalījums ir šāds:

– I iepakošanas grupa – ļoti bīstamas vielas,

– II iepakošanas grupa – vidēji bīstamas vielas,

– III iepakošanas grupa – vielas, kuru bīstamība ir maza.

Vielas attiecīgā iepakošanas grupa ir norādīta 3.2. nodaļas A tabulā.

2.1.2. KLASIFIKĀCIJAS PRINCIPI

2.1.2.1.Bīstamās kravas klasificē saskaņā ar to īpašībām atbilstoši attiecīgās klases 2.2.x.1. punkta nosacījumiem. Bīstamo kravu iekļauj klasē un iepakošanas grupā saskaņā ar kritērijiem, kas minēti 2.2.x.1. punktā. Bīstamajai vielai vai izstrādājumam nosaka vienu vai vairākas papildu bīstamības pakāpes saskaņā ar tās klases vai to klašu kritērijiem, kuras atbilst šādām bīstamībām, kā minēts atbilstošajā 2.2.x.1. punktā.

2.1.2.2. Visi bīstamo kravu ieraksti to ANO numuru secībā ir apkopoti 3.2. nodaļas A tabulā.  Šajā tabulā apkopota attiecīga informācija par minētajām kravām, piemēram, nosaukums, klase, iepakošanas grupa(-as), atbilstošā(-ās) bīstamības zīme(-es), iepakošanas un pārvadāšanas noteikumi .

2.1.2.3. Nedrīkst pārvadāt bīstamās kravas, kas ir minētas vai noteiktas katras klases 2.2.x.2. punktā.

2.1.2.4. Kravas, kuru nosaukumi nav minēti, t. i., kravas, kas nav minētas kā atsevišķi ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā, un nav norādītas vai noteiktas vienā no iepriekš minētajiem 2.2.x.2. punktiem, iekļauj atbilstošajā klasē saskaņā ar 2.1.3. iedaļā paredzētajām procedūrām. Turklāt jānosaka papildu bīstamības (ja tādas ir) veids un iepakošanas grupa (ja tāda ir). Pēc klases, papildu bīstamības (ja tādas ir) veida un iepakošanas grupas (ja tāda ir) noskaidrošanas, jānosaka atbilstošais ANO numurs. Lēmumu pieņemšanas shēmās, kas atrodas katras klases beigās attiecīgajā 2.2.x.3. punktā (kopējo ierakstu sarakstā), norādīti nepieciešamie parametri atbilstošā kopējā ieraksta (ANO numura) izvēlei. Visos gadījumos saskaņā ar 2.1.1.2. punktā ar burtiem B, C un D norādīto hierarhiju jāizvēlas precīzākais kopējais ieraksts, kas raksturo attiecīgās vielas vai izstrādājuma īpašības. Ja vielu vai izstrādājumu saskaņā ar 2.1.1.2. punktu nevar klasificēt ar B vai C tipa ierakstu, tad un tikai tad tie jāklasificē ar D tipa ierakstu.

2.1.2.5. Ja, izmantojot 2.3. nodaļā noteiktās pārbaudes procedūras un atsevišķu klašu 2.2.x.1. punkta kritērijus, konstatē, ka noteiktas klases viela, šķīdums vai maisījums, kura nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā neatbilst šīs klases kritērijiem, tad viela, šķīdums vai maisījums neattiecas uz šo klasi.

2.1.2.6. Klasifikācijas vajadzībām par šķidrumiem uzskata vielas, kuru kušanas temperatūra vai kušanas sākuma temperatūra (101,3 kPa spiedienā) ir 20 °С vai zemāka.

Viskozai vielai, kurai konkrētu kušanas temperatūru nav iespējams noteikt, jāveic ASTM D 4359-90 metodes pārbaude vai arī jānosaka plūstamība (pārbaude ar penetrometru) atbilstoši 2.3.4. nodaļai.

2.1.3.	SMGS 3.2. NODAĻAS A TABULĀ NEMINĒTU VIELU ŠĶĪDUMU UN MAISĪJUMU (PIEMĒRAM, PREPARĀTU UN ATKRITUMU) KLASIFIKĀCIJA

2.1.3.1. Vielas, tostarp šķīdumi un maisījumi, kuru nosaukumi nav minēti A tabulā, jāklasificē atbilstoši to bīstamības pakāpei, izmantojot dažādu klašu 2.2.x.1.punktā norādītos kritērijus. Vielai piemītošā bīstamība jānosaka pēc tās fizikāli-ķīmiskajām un fizioloģiskajām īpašībām. Šīs īpašības jāņem vērā arī tad, ja šādas pieredzes dēļ vielu nepieciešams iedalīt kategorijā ar stingrākiem nosacījumiem.

2.1.3.2. Ja vielai, kuras nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, ir viena veida bīstamība, to klasificē šai bīstamībai atbilstošā klasē ar kopēju ierakstu, kas minēts šīs klases 2.2.x.3. punktā.

2.1.3.3. Šķīdumu vai maisījumu, kas satur tikai vienu bīstamu vielu, kuras nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, un vienu vai vairākas vielas, kuras nav bīstamas, uzskata par bīstamu vielu ar minēto nosaukumu, izņemot gadījumus, ja:

a) šķīduma vai maisījuma nosaukums ir īpaši minēts 3.2. nodaļas A tabulā;

b) no bīstamās vielas ieraksta ir pilnīgi skaidrs, ka tas attiecas tikai uz ķīmiski tīru vielu;

c) šķīduma vai maisījuma klase, fizikālais stāvoklis vai iepakošanas grupa atšķiras no bīstamās vielas klases, fizikālā stāvokļa vai iepakošanas grupas.

Gadījumos, kas minēti iepriekš b) vai c) apakšpunktā, šķīdums vai maisījums  kā viela, kuras nosaukums nav minēts, jāklasificē atbilstošajā klasē ar kopējo 2.2.x.3. punktā norādīto ierakstu, ņemot vērā arī šā šķīduma vai maisījuma papildu bīstamības, ja tādas ir, izņemot gadījumus, kad šķīdums vai maisījums neatbilst nevienas klases kritērijiem, un tādēļ SMGS 2. pielikuma prasības  uz to neattiecas.

2.1.3.4. Šķīdumi vai maisījumi, kas satur vielas, kuras iekļautas kādā no 2.1.3.4.1. vai 2.1.3.4.2. punktā minētajiem ierakstiem, klasificē saskaņā ar minēto punktu noteikumiem.

2.1.3.4.1. Ja šķīdumi vai maisījumi satur vienu no turpmāk norādītajām vielām, kuru nosaukums ir minēts, tad tie jāklasificē ar tādu pašu ierakstu kā vielai, kuru tas satur, ja vien tiem nepiemīt 2.1.3.5.3. punktā norādītās bīstamības īpašības:

– 3. klase:

ANO nr. 1921, PROPILĒNIMĪNS, STABILIZĒTS;

ANO nr. 2481, ETILIZOCIANĀTS;

ANO nr. 3064, NITROGLICERĪNA ŠĶĪDUMS SPIRTĀ, kas satur vairāk nekā 1 %, bet ne vairāk kā 5 % nitroglicerīna;

– 6.1. klase:

ANO nr. 1051, CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur mazāk nekā 3 % ūdens;

ANO nr.1185, ETILĒNIMĪNS, STABILIZĒTS;

ANO nr.1259, NIĶEĻA KARBONILS;

ANO nr. 1613, CIĀNŪDEŅRAŽSKĀBE, ŪDENS ŠĶĪDUMS (CIĀNŪDEŅRADIS, ŪDENS ŠĶĪDUMS), kas satur ne vairāk kā 20 % ciānūdeņraža;

ANO nr. 1614, CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS, kas satur ne vairāk kā 3 % ūdens, absorbēts porainā inertā materiālā;

ANO nr. 1994, DZELZS PENTAKARBONILS;

ANO nr. 2480, METILIZOCIANĀTS;

ANO nr. 3294, CIĀNŪDEŅRADIS, ŠĶĪDUMS SPIRTĀ, kas satur ne vairāk kā 45 % ciānūdeņraža;

– 8. klase:

ANO nr. 1052, ŪDEŅRAŽA FLUORĪDS, BEZŪDENS;

ANO nr. 1744, BROMS vai

ANO nr.1744, BROMA ŠĶĪDUMS;

ANO nr. 1790, FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE, kas satur vairāk nekā 85 % fluorūdeņraža;

ANO nr. 2576, FOSFORA OKSIBROMĪDS, KAUSĒTS.

2.1.3.4.2. Šķīdumi un maisījumi, kas satur vielu, uz kuru attiecas kāds no šādiem 9. klases ierakstiem:

ANO nr. 2315, POLIHLORDIFENILI, ŠĶIDRI;

ANO nr. 3151, POLIHALOGENĒTI DIFENILI, ŠĶIDRI;

ANO nr. 3151, POLIHALOGENĒTI TERFENILI, ŠĶIDRI;

ANO nr. 3152, POLIHALOGENĒTI DIFENILI, CIETI;

ANO nr. 3152, POLIHALOGENĒTI TERFENILI, CIETI; ANO nr. 3432, POLIHLORDIFENILI, CIETI;

kas visos gadījumos jāklasificē ar vienu un to pašu 9. klases ierakstu, ja:

– tie nesatur vēl papildu bīstamas sastāvdaļas, izņemot uz 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 6.1. vai 8. klases III iepakošanas grupu attiecināmas sastāvdaļas un

– tiem nav 2.1.3.5.3. punktā norādīto bīstamības īpašību.

2.1.3.5. Vielas, kuru nosaukums 3.2. nodaļas tabulā nav minēts, bet kurām ir vairākas bīstamības īpašības, un vairāku bīstamu vielu šķīdumi vai maisījumi atkarībā no to bīstamības īpašībām jāklasificē ar atbilstošu attiecīgās klases kopējo ierakstu (sk. 2.1.2.4. punktu) un iepakošanas grupu. Šādas vielas atbilstoši to bīstamības īpašībām klasificē, ievērojot 2.1.3.5.1. –  2.1.3.5.4. punktos izklāstīto principu.

2.1.3.5.1. Fizikāli-ķīmiskie raksturlielumi un fizioloģiskās īpašības nosaka mērījumos vai ar aprēķiniem, un vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē pēc kritērijiem, kas minēti katras klases 2.2.x.1.punktā.

2.1.3.5.2. Ja šāda noteikšana nav iespējama nesamērīgu izmaksu vai darbietilpīguma dēļ (piemēram, dažiem atkritumu veidiem), tad minēto vielu, šķīdumu vai maisījumu jāklasificē pēc tās sastāvdaļas klases, kurai ir lielākā bīstamība.

2.1.3.5.3. Ja vielas, šķīdumus vai maisījumus to bīstamo īpašību dēļ var iekļaut vairākās no turpmāk minētajām klasēm vai vielu grupām, tad vielu, šķīdumu vai maisījumu klasificē klasē vai vielu grupā atbilstoši bīstamākajai īpašībai, ievērojot šādu bīstamības prioritāti:

a) 7. klases materiāli (izņemot radioaktīvos materiālus izņēmuma pakās, ja citām bīstamajām īpašībām ir lielāka prioritāte);

b) 1. klases vielas;

c) 2. klases vielas;

c) 3. klases šķidras desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas;

e) 4.1. klases pašreaģējošas vielas un cietas, desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas;

f) 4.2. klases piroforas vielas;

g) 5.2. klases vielas;

h) 6.1. un 3. klases vielas, kas pēc inhalācijas toksicitātes jāklasificē I iepakošanas grupā. Vielas, kas atbilst 8. klases klasifikācijas kritērijiem un kuru putekļu un izgarojumu inhalācijas toksicitāte (LD50) ir I iepakošanas grupai noteiktajās robežās un perorālā un ādas toksicitāte ir tikai III iepakošanas grupai noteiktajās robežās vai mazāka, jāiedala 8. klasē;

i) 6.2. klases infekciozas vielas.

2.1.3.5.4. Ja vielas bīstamības īpašības attiecas uz vairākām vielu klasēm vai grupām, kuras iepriekš nav minētas 2.1.3.5.3. punktā, tad viela jāklasificē saskaņā ar to pašu procedūru, bet atbilstošā klase jāizvēlas saskaņā ar 2.1.3.10. punkta bīstamību prioritātes tabulu.

2.1.3.6. Vienmēr jāizvēlas viskonkrētākais no iespējamajiem kopējiem ierakstiem (sk. 2.1.2.4. punktu), t.i., vispārīgo “C.N.P.” ierakstu var lietot tikai tad, ja nevar lietot grupas ierakstu vai konkrēto “C.N.P.” ierakstu.

2.1.3.7. Šķīdumi un maisījumi, kas satur oksidējošas vielas vai vielas, kurām papildu bīstamība ir oksidējošas īpašības, var būt arī sprādzienbīstami. Šādos gadījumos tos var pārvadāt tikai tad, ja ir ievērotas 1. klasei noteiktās prasības.

2.1.3.8. Atbilstoši SMGS 2. pielikuma prasībām vielas, šķīdumi un maisījumi (piemēram, preparāti un atkritumi), kas nav klasificējami 1. līdz 8. klasē, izņemot 9. klases ANO nr. 3077 un 3082, bet tiem pēc 2.3.5. iedaļā noteiktajām pārbaudes metodēm un kritērijiem var piešķirt ANO nr. 3077 un 3082, ir uzskatāmi par ūdens vides piesārņotājiem.

2.1.3.9. Atkritumus, kas neatbilst 1. līdz 9. klases klasifikācijas kritērijiem, bet uz ko attiecas Bāzeles Konvencija par bīstamu atkritumu pārrobežu pārvadāšanas kontroli un to iznīcināšanu, var pārvadāt ar ANO nr. 3077 vai 3082.

2.1.3.10. Bīstamo īpašību prioritātes tabula

| Klase un iepakošanas grupa | 4.1., (II) | 4.1., (III) | 4.2., (II) | 4.2., (III) | 4.3., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (III) | 5.1., (I) | 5.1., (II) | 5.1., (III) | 6.1,. (I) DERMAL | 6.1., (I) ORAL | 6.1., (II) | 6.1., (III) | 8., (I) | 8., (II) | 8., (III) | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.,(I) | SOLLIQ 4.1., (I) 3., (I) | SOL LIQ 4.1.,(I) 3., (I) | SOL LIQ 4.2. 3., (I) | SOL LIQ 4.2. 3., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) | 4.3.,(I) | SOL LIQ 5.1. 3., (I) | SOL LIQ 5.1. 3., (I) | SOL LIQ 5.1., (I) 3., (I) | 3., (I) | 3., (I) | 3., (I) | 3., (I) | 3., (I) | 3., (I) | 3., (I) | 3., (I) |
| 3., (II) | SOL LIQ 4.1.3., (II) | SOL LIQ 4.1.3., (II) | SOL LIQ 4.2.3., (II) | SOL LIQ 4.2.3., (II) | 4.3., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (II) | SOL LIQ 5.1., (I) 3., (I) | SOL LIQ 5.1., (II)3., (II) | SOL LIQ 5.1., (II)3., (II) | 3., (I) | 3., (I) | 3 ., (II) | 3., (II) | 8., (I) | 3., (II) | 3., (II) | 3., (II) |
| 3., (III) | SOL LIQ 4.1.3., (II) | SOL LIQ 4.1. 3., (III) | SOL LIQ 4.2.3., (II) | SOL LIQ 4.2. 3., (III) | 4.3., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (III) | SOL LIQ 5.1., (I) 3., (I) | SOL LIQ 5.1., (II)3., (II) | SOL LIQ 5.1., (III)3., (III) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (II) | 3., (III) | 8., (I) | 8., (II) | 3., (III) | 3., (III) |
| 4.1., (II) |  |  | 4.2., (II) | 4.2., (II) | 4.3., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (II) | 5.1., (I) | 4.1., (II) | 4.1., (II) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | SOL LIQ 4.1., (II)6.1., (II) | SOL LIQ 4.1., (II)6.1., (II) | 8., (I) | SOL LIQ 4.1., (II)8., (II) | SOL LIQ 4.1., (II)8., (II) | 4.1., (II) |
| 4.1., (III) |  |  | 4.2., (II) | 4.2., (III) | 4.3., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (III) | 5.1., (I) | 4.1., (II) | 4.1., (III) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (II) | SOL LIQ 4.1., (III) 6.1., (III) | 8., (I) | 8., (II) | SOL LIQ 4.1., (III) 8., (III) | 4.1., (III) |
| 4.2., (II) |  |  |  |  | 4.3., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (II) | 5.1., (I) | 4.2., (II) | 4.2., (II) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 4.2., (II) | 4.2., (II) | 8., (I) | 4.2., (II) | 4.2., (II) | 4.2., (II) |
| 4.2., (III) |  |  |  |  | 4.3., (I) | 43., (II) | 4.3., (III) | 5.1., (I) | 5.1., (II) | 4.2., (III) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (II) | 4.2., (III) | 8., (I) | 8., (II) | 4.2., (III) | 4.2., (III) |
| 4.3., (I) |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) | 6.1., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (I) |
| 4.3., (II) |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (II) | 6.1., (I) | 4.3., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (II) | 8., (I) | 4.3., (II) | 4.3., (II) | 4.3., (II) |
| 4.3., (III) |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., (I) | 5.1., (II) | 4.3., (III) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (II) | 4.3., (III) | 8., (I) | 8., (II) | 4.3., (III) | 4.3., (III) |
| 5.1., (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1., (I) | 5.1., (I) | 5.1., (I) | 5.1., (I) | 5.1., (I) | 5.1., (I) | 5.1., (I) | 5.1., (I) |
| 5.1., (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1., (I) | 5.1., (I) | 5.1., (II) | 5.1., (II) | 8., (I) | 5.1., (II) | 5.1., (II) | 5.1., (II) |
| 5.1., (III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (II) | 5.1., (III) | 8., (I) | 8., (II) | 5.1., (III) | 5.1., (III) |
| 6.1., (I) DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., (I) 8., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (I) |
| 6.1., (I) ORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., (I) 8., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (I) | 6.1., (I) |
| 6.1., (II) INHAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., (I) 8., (I) | 6.1., (II) | 6.1., (II) | 6.1., (II) |
| 6.1., (II) DERMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOL LIQ 6.1., (I) 8., (I) | SOL LIQ 6.1., (II)8., (II) | 6.1., (II) | 6.1., (II) |
| 6.1., (II) ORAL |  |  | SOL = cietvielas un maisījumi LIQ = šķidras vielas, maisījumi un šķīdumi DERMAL = ādas toksicitāte, toksiska iedarbība caur nebojātu ādu; ORAL = perorālā toksicitāte, toksiska iedarbība pēc norīšanas INHAL = inhalācijas toksicitāte, toksiska iedarbība ieelpojot */6.1. klase pesticīdiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., (I) | SOL LIQ 6.1., (II)8., (II) | 6.1., (II) | 6.1., (II) |
| 6.1., (III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., (I) | 8., (II) | 8., (III) | 6.1., (III) |
| 8., (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., (I) |
| 8., (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., (II) |
| 8., (III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8., (III) |

1. piezīme. Piemēri tabulas lietošanas izskaidrošanai.

Atsevišķas vielas klasificēšana

Klasificējamās vielas apraksts

Pēc nosaukuma atsevišķi neminēts amīns, kas atbilst 3. klases II iepakošanas grupas kritērijiem, kā arī 8. klases I iepakošanas grupas kritērijiem.

Procedūra

Iepriekšminētās tabulas 3., (II) rindas un 8., (I) slejas krustpunktā ir 8., (I). Tādēļ amīns jāklasificē 8. klasē ar ANO nr. 2734, AMĪNI, ŠĶIDRI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. vai POLIAMĪNI, ŠĶIDRI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P., I iepakošanas grupa.

Maisījuma klasificēšana

Klasificējamā maisījuma apraksts

Maisījums, kas sastāv no 3. klases III iepakošanas grupas uzliesmojoša šķidruma, 6.1. klases II iepakošanas grupas toksiskas vielas un 8. klases I iepakošanas grupas korozīvas vielas.

Procedūra

Iepriekšminētās tabulas 3., (III) rindas un 6.1., (II) slejas krustpunkts norāda 6.1., (II).

Iepriekšminētās tabulas 6.1., (II) rindas un 8., (I) slejas krustpunkts norāda uz 8., (I) LIQ.

Tādēļ minētais maisījums jāklasificē 8. klasē ar ANO nr. 2922, KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P., I iepakošanas grupa.

2. piezīme. Piemēri maisījumu un šķīdumu klasificēšanai – klases un iepakošanas grupas noteikšanai.

Fenola (6.1. klase, (II)) šķīdums benzolā (3. klase, (II)) jāklasificē 3. klasē (II); šis šķīdums fenola toksitātes dēļ jāklasificē ar ANO nr. 1992, UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P., 3. klase (II).

Ciets nātrija arsenāta (6.1. klase, (II)) un nātrija hidroksīda (8. klase, (II)) maisījums ir jāklasificē ar ANO nr. 3290, TOKSISKA CIETVIELA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P., 6.1. klasē (II).

Neattīrīta vai attīrīta naftalīna (4.1. klase (III)) šķīdums benzīnā (3. klase (II)) ir klasificējams ar ANO nr. 3295, OGĻŪDEŅRAŽI, ŠĶIDRI, C.N.P., 3. klasē (II).

Ogļūdeņražu (3. klase, (III)) un polihlordifenilu (PHB) (9. klase, (II)) maisījums ir klasificējams ar ANO nr. 2315, POLIHLORDIFENILI, ŠĶIDRI, vai ar ANO nr. 3432, POLIHLORDIFENILI, CIETI, 9. klasē (II).

Propilēnimīna (3. klase) un polihlordifenilu (PHB) (9. klase (II)) maisījums ir klasificējams ar ANO nr. 1921, PROPILĒNIMĪNS, STABILIZĒTS, 3. klasē.

2.1.4. PARAUGU KLASIFIKĀCIJA

2.1.4.1. Ja vielu pārvadā, lai veiktu papildu pārbaudes, bet tās klase un ANO numurs vēl nav precīzi noteikti, tai nosaka pagaidu klasi, oficiālo kravas nosaukumu un ANO numuru, izmantojot nosūtītāja zināšanas par vielu un ņemot vērā:

a) 2.2. nodaļas klasificēšanas kritērijus un

b) šīs nodaļas prasības.

Izvēlētajam oficiālajam kravas nosaukumam jālieto iespējami stingrākā piemērojamā iepakošanas grupa.

Ja izmanto minēto noteikumu, oficiālo kravas nosaukumu papildina ar vārdu “paraugs” (piem., “UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P., PARAUGS”). Atsevišķos gadījumos, ja tiek uzskatīts, ka vielas paraugs atbilst noteiktiem klasifikācijas kritērijiem, kas vielas paraugam paredz konkrētu oficiālo kravas nosaukumu, (piem., GĀZES PARAUGS, BEZ PAAUGSTINĀTA SPIEDIENA, UZLIESMOJOŠS, ANO nr. 3167), paraugam jālieto šis oficiālais kravas nosaukums.  Ja parauga pārvadāšanai lieto “C.N.P.” ierakstu, tad oficiālais kravas nosaukums jāpapildina ar tehnisko nosaukumu, kā paredz 3.3. nodaļas 274. īpašais noteikums.

2.1.4.2. Vielu paraugi jāpārvadā saskaņā ar prasībām, kas piemērojamas, pārvadājot izvēlētajam pagaidu oficiālajam kravas nosaukumam atbilstošas kravas ar nosacījumu, ka:

a) viela nav uzskatāma par tādu, kuru aizliedz pārvadāt 2.2. nodaļas 2.2.x.2. punkts vai 3.2. nodaļas noteikumi;

b) viela nav uzskatāma par tādu, kas atbilst 1., 6.2. vai 7. klases kritērijiem;

c) pašreaģējoša viela vai organiskais peroksīds atbilst attiecīgi 2.2.41.1.15. vai 2.2.52.1.9. punkta prasībām;

d) paraugu pārvadā tikai kombinētā iepakojumā un neto masa vienā pakā nepārsniedz 2,5 kg;

e) paraugs nav iepakots kopā ar citām kravām.

2.2. NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI
KATRAI KLASEI

2.2.1. SMGS 1.KLASE. SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIELAS UN IZSTRĀDĀJUMI

2.2.1.1. Kritēriji

2.2.1.1.1. Klasifikācijas 1. klasē ir ietvertas šādas vielas un izstrādājumi:

a) sprādzienbīstamas vielas – cietvielas vai šķidras vielas (vai vielu maisījumi), kas spēj ķīmiski reaģēt, izdalot gāzes ar tādu temperatūru un spiedienu un ar tādu ātrumu, ka tas var bojāt apkārtējos priekšmetus.

Pirotehniskas vielas – vielas vai vielu maisījumi, kas paredzēti, lai radītu efektu ar karstumu, gaismu, skaņu, gāzi vai dūmiem, vai šo efektu kombināciju, izmantojot pašuzturošas eksotermiskas ķīmiskas reakcijas bez detonācijas.

1. piezīme.  Klasifikācijas 1. klasē nav ietvertas vielas, kas  nav sprādzienbīstamas, bet var veidot sprādzienbīstamus gāzu, tvaiku vai putekļu maisījumus.

2. piezīme. Attiecībā uz 1. klases vielām ir šādi izņēmumi:

– ar ūdeni vai spirtu mitrinātas sprādzienbīstamas vielas, kurās ūdens vai spirta saturs pārsniedz noteiktās normas,

– sprādzienbīstamas vielas ar plastifikatoriem, kuras iekļautas 3. vai 4.1. klasē,

– kā arī sprādzienbīstamas vielas, kuras pēc to dominējošās bīstamības iekļautas 5.2. klasē;

b) sprādzienbīstami izstrādājumi ir izstrādājumi, kas satur vienu vai vairākas sprādzienbīstamas vai pirotehniskas vielas.

Piezīme. 1. klases prasības neattiecas uz ierīcēm, kas satur sprādzienbīstamas vai pirotehniskas vielas tik mazā daudzumā vai arī ar tādām īpašībām, ka to nejauša vai gadījuma aizdegšanās, vai ierosināšana pārvadāšanas laikā ārpus šīs ierīces nerada nekādu tās elementu izsvaidīšanu, uguns, dūmu, karstuma vai skaļa trokšņa izdalīšanu;

c) vielas vai izstrādājumi, kas nav minēti iepriekš, bet ir ražoti, lai veiktu spridzināšanas darbus vai radītu pirotehnisku efektu.

2.2.1.1.2. Vielas vai izstrādājumi, kas ir sprādzienbīstami vai par kuriem ir aizdomas, ka tie varētu būt sprādzienbīstami, lai tos iekļautu 1. klasē pārbauda, izmantojot “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatā” noteiktās metodes, procedūras un kritērijus.

Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 1. klasē, var pieņemt pārvadāšanai tikai tad, ja 3.2. nodaļas A tabulā norādīts to nosaukums vai “c.n.p.” ieraksts un tie atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” kritērijiem.

2.2.1.1.3. Vielas un izstrādājumus attiecina uz noteiktu 3.2. nodaļas A tabulā norādītu ANO numuru un nosaukumu vai “c.n.p.” ierakstu. To vielu un izstrādājumu nosaukumus, kas norādīti 3.2. nodaļas A tabulā, interpretē, pamatojoties uz 2.2.1.1.8. punkta skaidrojumu.

Jaunu vai esošo sprādzienbīstamo vielu un izstrādājumu paraugiem, ko pārvadā tādiem mērķiem kā pārbaudei, klasifikācijai, pētniecībai un konstrukciju izstrādei, kvalitātes kontrolei, vai arī kā preču paraugus, izņemot iniciējošas sprādzienbīstamas vielas, var piešķirt ANO nr. 0190, SPRĀDZIENBĪSTAMU VIELU PARAUGI.

Sprādzienbīstamo vielu un izstrādājumu, kuru nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, attiecināšanu uz vienu no 1. klases “c.n.p.” ierakstiem vai uz ANO nr. 0190, SPRĀDZIENBĪSTAMU VIELU PARAUGI, kā arī dažu vielu, kuru pārvadāšanai atbilstoši īpašajiem noteikumiem, kas minēti 3.2. nodaļas A tabulas 6. slejā, ir vajadzīgas īpašas atļaujas, kuras izsniegusi kompetentā iestāde, attiecināšanu uz to vai citu pozīciju veic izcelsmes valsts kompetentā iestāde. Kompetentā iestāde rakstiski apstiprina šo vielu un izstrādājumu pārvadāšanas nosacījumus. Ja izcelsmes valsts nav SMGS dalībvalsts, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus atzīst pirmās SMGS dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā krava nokļūst vispirms.

2.2.1.1.4. Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 1. klasē, saskaņā ar 2.2.1.1.5. punktu iedala apakšgrupās un saskaņā ar 2.2.1.1.6. punktu – savietojamības grupās. Apakšgrupu nosaka, ņemot vērā 2.3.0. un 2.3.1. iedaļā aprakstīto pārbaužu rezultātus un izmantojot 2.2.1.1.5. punktā iekļautās definīcijas. Savietojamības grupu nosaka atbilstīgi 2.2.1.1.6. punktā iekļautajām definīcijām. Klasifikācijas kodā ir apakšgrupas numurs un savietojamības grupas burts.

2.2.1.1.5. Apakšgrupu definīcijas

1.1. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt masveida sprādziena bīstamība. (Masveida sprādziens ir sprādziens, kurš praktiski momentāni izplatās visā kravā).

1.2. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt izsviešanas bīstamība, bet ne masveida sprādzienbīstamība.

1.3. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumi, kuriem piemīt degšanas bīstamība un vai nu neliela sprādzienbīstamība, vai neliela izsviešanas bīstamība, vai arī abas, bet ne masveida sprādziena bīstamība:

a) kuriem degot izdalās ievērojams siltuma starojums vai

b) kuri aizdegas pakāpeniski cits pēc cita, rada nelielu sprādzienu vai izsviešanu, vai abus reizē.

1.4. apakšgrupa. Vielas un izstrādājumi, kurus pārvadājot, ir tikai niecīga sprādziena bīstamība aizdegšanās vai ierosināšanas dēļ, vai izsviešana ievērojamā attālumā. Ārējs ugunsgrēks nedrīkst būt par iemeslu praktiski vienlaicīgam visa pakas satura sprādzienam.

1.5. apakšgrupa. Ļoti nejutīgas vielas, kam piemīt masveida sprādziena bīstamība, bet kas ir tik nejutīgas, ka parastos pārvadāšanas apstākļos ir ļoti niecīga iespējamība tās ierosināšanai vai pārejai no degšanas uz detonēšanu. Obligāta prasība šīm vielām – tās nedrīkst eksplodēt ārējās ugunsizturības pārbaudē.

1.6. apakšgrupa. Ārkārtīgi nejutīgi izstrādājumi, kam nepiemīt masveida sprādziena bīstamība. Šie izstrādājumi satur vienīgi ārkārtīgi nejutīgas detonējošas vielas un uzrāda niecīgu neparedzēta sprādziena ierosināšanas vai izplatīšanās iespējamību.

Piezīme. 1.6. apakšgrupas izstrādājumiem raksturīgā bīstamība ir saistīta tikai ar viena atsevišķa izstrādājuma eksploziju.

2.2.1.1.6. Vielu un izstrādājumu savietojamības grupu definīcijas

A. Primārā sprādzienbīstamā viela.

B. Izstrādājums, kas satur primāro sprādzienbīstamu vielu un kam nav vismaz divu efektīvu aizsargelementu. Šajā grupā ietilpst daži tādi izstrādājumi kā spridzināšanas detonatori, uzspridzinātāju komplekti un ierosināšanas kapseles, pat ja tie nesatur primāras sprādzienbīstamas vielas.

C. Dzenošā lādiņa sprādzienbīstama viela vai cita ātri sadegoša sprādzienbīstama viela vai arī izstrādājumi, kas satur šādu sprādzienbīstamu vielu.

D. Sekundārā detonējošā sprādzienbīstamā viela vai šaujampulveris, vai izstrādājums, kas satur sekundāro detonējošo sprādzienbīstamo vielu, (visi bez ierosinātājiem un bez dzenošā lādiņa), vai izstrādājumi, kas satur primāro sprādzienbīstamo vielu un kam ir divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi.

E. Izstrādājums, kas satur sekundāru detonējošu sprādzienbīstamu vielu, bez ierosinātājiem, bet ar dzenošo lādiņu (izņemot lādiņu, kas satur uzliesmojošu šķidrumu, gēlu vai pašuzliesmojošu šķidrumu).

F. Izstrādājums, kas satur sekundāru detonējošu sprādzienbīstamo vielu, ar tās ierosinātājiem, ar dzenošo lādiņu (izņemot lādiņu, kas satur uzliesmojošu šķidrumu, gēlu vai pašuzliesmojošu šķidrumu) vai bez dzenošā lādiņa.

G. Pirotehniska viela vai izstrādājums, kas satur pirotehnisku vielu, vai izstrādājums, kurš satur kā sprādzienbīstamu vielu, tā arī iluminējošu, aizdedzinošu, asaras vai dūmus izraisošu vielu (izņemot izstrādājumus, kas aktivējami ar ūdeni, vai tādu, kas satur balto fosforu, fosfīdus, piroforu vielu, uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu, vai pašuzliesmojošu šķidrumu).

H. Izstrādājums, kas satur gan sprādzienbīstamu vielu, gan arī balto fosforu.

J. Izstrādājums, kas satur gan sprādzienbīstamu vielu, gan arī uzliesmojošu šķidrumu vai gēlu.

K. Izstrādājums, kas satur gan sprādzienbīstamu vielu, gan arī toksisku ķīmisko vielu.

L. Sprādzienbīstama viela vai izstrādājums, kas satur sprādzienbīstamu vielu un kam piemīt īpaša bīstamība (piemēram, tāda, ko rada aktivācija ūdens ietekmē vai pašuzliesmojošu šķidrumu, fosfīdu vai piroforas vielas klātbūtne), kā dēļ jāizolē katrs tips.

N. Izstrādājumi, kas satur tikai ārkārtīgi nejutīgas sprādzienbīstamas vielas.

S. Viela vai izstrādājums, kas iepakots vai konstruēts tā, lai jebkuras bīstamas tā neparedzētas iedarbināšanas sekas būtu ierobežotas pakas iekšienē, bet, ja paku sabojā uguns, tad sprādziena vai izmešanas iedarbība ir ierobežota tik tālu, ka tā īpaši netraucē ugunsdzēšanu vai citus ārkārtas pasākumus tiešā pakas tuvumā.

1. piezīme. Vielu vai izstrādājumu, kas iepakots konkrētā iepakojumā, var attiecināt tikai uz vienu savietojamības grupu. Tā kā S savietojamības grupas kritērijs balstās uz praktisku pieredzi, tad vielu vai izstrādājumu piederību šai grupai nosaka, veicot pārbaudi ar mērķi noteikt klasifikācijas kodu.

2. piezīme. D un E savietojamības grupas izstrādājumi var ietvert to ierosinātājus vai tikt iepakoti kopā ar tiem, ja šādiem līdzekļiem ir vismaz divi efektīvi aizsargelementi sprādziena novēršanai ierosināšanas līdzekļu nejaušas iedarbināšanas gadījumā. Šādas pakas pieskaitāmas D vai E savietojamības grupai.

3. piezīme. D un E savietojamības grupu izstrādājumus var iepakot kopā ar to ierosinātājiem, kuriem nav divu efektīvu aizsargelementu (t. i., ierosinātāji ietilpst B savietojamības grupā), nodrošinot 4.1.10. iedaļas MP21 noteikuma izpildi. Šādas pakas pieskaitāmas D vai E savietojamības grupai.

4. piezīme. Izstrādājumus var samontēt vai iepakot kopā ar to aizdedzes līdzekļiem, nodrošinot, ka parastos pārvadāšanas apstākļos aizdedzes līdzekļu iedarbošanās ir izslēgta.

5. piezīme. C, D un E savietojamības grupu izstrādājumus var iepakot kopā. Tādas pakas pieskaitāmas E savietojamības grupai.

2.2.1.1.7. Uguņošanas ierīču klasifikācija

2.2.1.1.7.1. Uguņošanas ierīces klasificē 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. bīstamības apakšgrupās, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, kas iegūti no “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 6. sērijas pārbaudēm.  Bez tam attiecināšanu uz bīstamības apakšgrupām var veikt arī atbilstoši procedūrai, kas norādīta 2.2.1.1.7.2. punktā.

2.2.1.1.7.2. Uguņošanas ierīcēm var piešķirt ANO nr. 0333, 0334, 0335 vai 0336, ievērojot analoģijas (pielīdzināšanas) principu bez 6. sērijas pārbaudēm saskaņā ar 2.2.1.1.7.5. punktā noteikto uguņošanas ierīču klasifikācijas tabulu. Attiecināšanu uz ANO nr. jāveic, saskaņojot to ar kompetento iestādi. Tabulā neminētie izstrādājumi jāklasificē, pamatojoties uz 6. sērijas pārbaužu rezultātiem.

1. piezīme. Citu veidu uguņošanas ierīču iekļaušanu 2.2.1.1.7.5. punktā minētās tabulas 1. slejā var veikt, tikai pamatojoties uz pilnas pārbaudes rezultātiem, kurus izvērtēšanai iesniedz ANO Ekspertu apakškomitejai par bīstamo kravu pārvadājumiem.

2. piezīme. Kompetento iestāžu iegūtie pārbaudes rezultāti, kas apstiprina vai ir pretrunā ar 2.2.1.1.7.5. punkta tabulas 4. slejā norādītā bīstamības apakšgrupu piešķiršana uguņošanas ierīču tipiem un/vai to apakšgrupām atbilstoši 5. slejā norādītajiem tehniskajiem raksturojumiem, jāiesniedz ANO Ekspertu apakškomitejai par bīstamo kravu pārvadājumiem.

2.2.1.1.7.3. Ja uguņošanas ierīces no vairākām apakšgrupām tiek iepakotas vienā iepakojumā, tās ir jāklasificē, pamatojoties uz visbīstamāko apakšgrupu, ja vien 6. sērijas pārbaudēs iegūtie pārbaužu rezultāti nenosaka citu klasifikāciju.

2.2.1.1.7.4. Šīs iedaļas 2.2.1.1.7.5. punkta tabulā norādītā klasifikācija piemērojama tikai izstrādājumiem, kas iepakoti kartona kastēs (4.G).

2.2.1.1.7.5. Tabula uguņošanas ierīču klasificēšanai (izstrādāta, izmantojot pielīdzināšanas principu).

1. piezīme. Ja vien nav citu norādījumu, atsauces uz procentuālajiem masas daudzumiem attiecas uz visiem pirotehniskajiem maisījumiem (t.i., reaktīvajos dzinējos, metamajos lādiņos, uzspridzinātāja lādiņos un efekta lādiņos).

2. piezīme. “Uzliesmošanas sastāvs” ir pirotehniskais maisījums, kurā ir oksidējošas viela vai melns pulveris un metāla pulvera degviela, ko izmanto, lai iegūtu trokšņa efektu vai kā uzspridzinātāja lādiņu uguņošanas ierīcēs.

3. piezīme. Izmēri milimetros (mm) attiecas uz:

– sfēriskiem un dubultas eksplozijas lādiņiem – šāviņa lodes diametrs;

– cilindriskiem šāviņiem – apvalka garums;

– šāviņam no mortīras, romiešu svecēm, pirotehniskam izstrādājumam, kurš paredzēts izšaušanai no stobra vai šāviņam – iekšējais diametrs caurulei, kas ietver vai iekļauj uguņošanas ierīci;

– parastai salūtzalvei vai cilindriskam šāviņam – palaišanas mortīras iekšējais diametrs.

| Veids | Ietverot/Sinonīms | Definīcija | Tehniskais raksturojums | Klasifikācijas kods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šāviņš, sfērisks vai cilindrisks | Sfērisks šāviņš izrādēm: gaisa šāviņš, krāsains šāviņš, krāsvielu šāviņš, vairākkārtējas eksplozijas šāviņš, dažādu efektu šāviņš, ūdensbumba, izpletņšāviņš, dūmu šāviņš, zvaigžņveida šāviņš; šāviņš ar akustisku efektu: salūts, pērkoņgrāviena veida šāviņš, gaisa šāviņu komplekts | Ierīce ar dzenošu lādiņu vai bez tā, ar pirotehnisko aizturi un sprādzienbīstamu lādiņu, pirotehnisku elementu(-iem) vai birstošu pirotehnisku sastāvu, kas ražota izšaušanai no mortīras | Visi šāviņi ar akustisku efektu | 1.1.G |
|  |  |  | Krāsains šāviņš 180 mm | 1.1.G |
|  |  |  | Krāsains šāviņš < 180 mm ar > 25 % uzliesmojošu sastāvu un/vai ar akustiskiem efektiem | 1.1.G |
|  |  |  | Krāsains šāviņš <180 mm ar ? 25 % uzliesmojošu sastāvu un/vai akustisku efektu | 1.3.G |
|  |  |  | Krāsains šāviņš ? 50 mm vai ? 60 g pirotehniska sastāva ar ? 2 % uzliesmojošu sastāvu un/vai ar akustiskiem efektiem | 1.4.G |
|  | Dubultas eksplozijas šāviņš (šāviņš-arahiss) | Ierīce ar diviem vai vairākiem sfēriskiem gaisa šāviņiem kopējā iepakojumā, ko izšauj ar vienu dzenošo lādiņu ar atsevišķām, ārējām pirotehnikas aizturēm | Klasifikāciju nosaka visbīstamākais sfēriskais gaisa šāviņš |  |
|  | Mortīras un šāviņa komplekts, pielādēta mortīra | Komplekts, kas ietver sfērisku vai cilindrisku šāviņu mortīrā, no kuras ir paredzēts izšaut šāviņu | Visi šāviņi ar akustisku efektu | 1.1.G |
|  |  |  | Krāsains šāviņš ≥ 180 mm | 1.1.G |
|  |  |  | Krāsains šāviņš > 50 mm un <180 mm | 1.2..G |
|  |  |  | Krāsains šāviņš ≥ 50 mm vai < 60 g pirotehniska sastāva ar ≥ 25 % uzliesmojoša sastāva un/vai ar akustiskiem efektiem | 1.3.G |
| Šāviņš, sfērisks vai cilindrisks: (turpinājums) | Šāviņu šāviņš (norādītās procentu daļas attiecas uz pirotehniskā izstrādājuma bruto masu) | Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisku aizturi un sprādzienbīstamu lādiņu, kurā ir akustiski efekti un inerti materiāli un kas ražota izšaušanai no mortīras |  120 mm | 1.1. G |
|  |  | Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisku aizturi un sprādzienbīstamu lādiņu, kurā ir akustiski efekti, kas ir ≤ 25 g uzliesmojoša sastāva katrā akustiskajā ierīcē, ar ≤ 33 % uzliesmojošu sastāvu un ≤ 60 % inertu materiālu un kas ir ražota izšaušanai no mortīras | ≤ 20 mm | 1.3.G |
|  |  | Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisku aizturi un sprādzienbīstamu lādiņu, kurā ir krāsaini šāviņi un/vai pirotehniskas ierīces un kas ražota izšaušanai no mortīras |  300 mm | 1.1.G |
|  |  | Ierīce bez dzenoša lādiņa, ar pirotehnisku aizturi un sprādzienbīstamu lādiņu, kurā ir krāsaini šāviņi ≤ 70 mm un/vai pirotehniskas ierīces ar ≤ 25 % uzliesmojošo sastāvu, un ≤ 60 % pirotehniska maisījuma un kas ir ražota izšaušanai no mortīras |  200 mm un ≤ 300 mm | 1.3.G |
|  |  | Ierīce ar dzenošu lādiņu, ar pirotehnisku aizturi un sprādzienbīstamu lādiņu, kurā ir krāsaini šāviņi ≤ 70 mm un/vai pirotehnikas ierīces ar uzliesmojošu sastāvu, kas ir ≤ 25 %, un ar pirotehnisku maisījumu, kas ir ≤60 %, un kura ražota izšaušanai no mortīras | ≤ 200 mm | 1.3.G |
| Salūtu virtene / uguņošanas raķešu kombinācija | Uguns strūklaka, bombardos, kūkas, beigu buķete, puķu dobe, hibrīds, caurulīšu komplekts, sprāgstošu petaržu virtene, uzliesmojošu petaržu virtene | Komplekts, kurā ir vairāki viena tipa vai dažādu tipu elementi, kas atbilst vienai no iepriekš minētajā tabulā uzskaitītajām uguņošanas ierīcēm, ar vienu vai diviem aizdedzes punktiem | Klasifikāciju nosaka visbīstamākā tipa uguņošanas ierīces |  |
| Romiešu svece | Uzskates svece, svece, bumbiņas | Caurule ar pirotehnisku ierīču virkni, kurā viens aiz otra ir pirotehnikas sastāvs, dzenošs lādiņš un pārvades deglis | iekšējais diametrs ≤ 50 mm ar uzliesmojošu sastāvu vai tā ir < 50 mm ar > 25 % uzliesmojoša sastāva | 1.1.G |
|  |  |  | iekšējais diametrs ≤ 50 mm bez uzliesmojošā sastāva | 1.2.G |
|  |  |  | iekšējais diametrs < 50 mm un tajā ir < 25 % uzliesmojoša sastāva | 1.3.G |
|  |  |  | iekšējais diametrs ≤ 30 mm, katra pirotehnikas ierīce ≤ 25 g, un tajā ir ≤ 5 % uzliesmojoša sastāva | 1.4.G |
| Pirotehniskais izstrādājums, kas paredzēts izšaušanai no stobra | Viena šāviena romiešu svece, maza iepriekš pielādēta mortīra | Caurule, kurā ir pirotehnikas ierīce ar pirotehnisko sastāvu un dzenošu lādiņu ar pārvaldes degli vai bez tā | iekšējais diametrs ≤ 30 mm un katra pirotehnikas ierīce >25g vai ar uzliesmojošu sastāvu, kas ir > 5 % un ≤ 25 % | 1.3.G |
|  |  |  | iekšējais diametrs ≤ 30 mm, katra pirotehnikas ierīce ≤ 25 g un tajā ir ≤ 5 % uzliesmojoša sastāva | 1.4.G |
| Raķete | Raķete ar lavīnas efektu, signālraķete, svilpojošā raķete, pudeļveida raķete, debesu raķete, galda raķete | Caurule, kurā ir pirotehnisks maisījums un/vai pirotehniskas ierīces, kas aprīkotas ar lidojuma stabilizēšanas līdzekļiem, un kas paredzēta izšaušanai gaisā | Tikai uzliesmojoša sastāva efekti | 1.1.G |
|  |  |  | uzliesmojošs sastāvs ir > 25 % no pirotehnikas maisījuma | 1.1.G |
|  |  |  | > 20 g pirotehnikas maisījuma un uzliesmojošs sastāvs  25 % | 1.3.G |
|  |  |  |  20 g pirotehnikas maisījuma, melnā pulvera sprādzienbīstams lādiņš un ar uzliesmojošu sastāvu, kas ir  0,13 g uz vienu šāviņu ar akustisku efektu, un  1 g visā izstrādājumā | 1.4.G |
| Šāviņš (Buraks) | Ugunspods, zemes šāviņš, parastā salūtzalve, cilindrisks šāviņš | Caurule, kurā ir dzenošs lādiņš un pirotehniskas ierīces, kas paredzētas novietošanai uz zemes vai ierīkošanai uz tās. Galvenais efekts ir visu pirotehnikas ierīču katapultēšana vienā sprādzienā, kas rada plaši izkliedētu vizuālu un/vai skaņas efektu gaisā vai | > 25 % uzliesmojošu sastāvu un/vai akustisku efektu | 1.1.G |
|  |  |  | ≥ 180 mm un ar ≥ 25 % uzliesmojošu sastāvu un/vai akustisku efektu | 1.1.G |
|  |  |  | <180 mm ar ≤ 25% uzliesmojošu sastāvu un/vai ar akustiskiem efektiem | 1.3.G |
|  |  | auduma vai papīra somas, vai auduma vai papīra caurules, kurās ir dzenošs lādiņš un pirotehnikas ierīces, kas paredzētas izšaušanai no mortīras šāviņu veidā | ≤ 150 g pirotehniska sastāva ar ≤ 5 % uzliesmojošu sastāvu un/vai ar akustiskiem efektiem. Katra pirotehniskā ierīce ≤ 25 g, katrs akustisks efekts < 2 g, katrs svilpojošais lādiņš, ja tāds ir, ≤ 3 g | 1.4.G |
| Strūklaka | Vulkāns, pušķis, ūdenskritums, Bengālijas ugunis, plīvojošas dzirkstis, šķēps, cilindriska strūklaka, konusveida strūklaka, lāpa | Nemetālisks apvalks, kurā ir sapresēts vai sacietināts pirotehniskais maisījums, kas rada dzirksteles un liesmu | ≥1 kg pirotehnisks maisījums | 1.3.G |
|  |  |  | < 1 kg pirotehnisks maisījums | 1.4.G |
| Brīnumsvecīte | Rokas brīnumsvecīte, rokā neturama brīnumsvecīte, stiepļveida brīnumsvecīte | Stingra stieple, kas daļēji pārklāta (vienā galā) ar lēni degošu pirotehnisko maisījumu ar aizdedzes uzgali vai bez tā | brīnumsvecītes uz perhlorāta pamata > 5 g uz izstrādājumu vai >10 izstrādājumu pakā | 1.3.G |
|  |  |  | brīnumsvecītes uz perhlorāta pamata ≤ 5 g uz izstrādājumu un ≤ 10 izstrādājumu pakā; brīnumsvecītes uz nitrāta pamata ≤ 30 g uz izstrādājumu | 1.4.G |
| Bengālijas nūjiņa | Bengālijas uguns | Nemetāliska nūjiņa, kura ir daļēji pārklāta (vienā galā) ar lēni degošu pirotehnisku maisījumu un kas paredzēta turēšanai rokā | izstrādājumi uz perhlorāta pamata > 5 g uz izstrādājumu vai >10 izstrādājumu pakā | 1.3.G |
|  |  |  | izstrādājumi uz perhlorāta pamata: ≤ 5 g uz izstrādājumu un ≤ 10 izstrādājumu pakā; izstrādājumi uz nitrāta pamata ≤ 30 g uz izstrādājumu | 1.4.G |
| Mazbīstamas uguņošanas ierīces un izstrādājumi | Galda bumbas, trokšņu zirņi, sprakšķošas granulas, dūmi, migla, čūska, jāņtārpiņš, zigzagveida šāviņi, plaukšķene | Ierīce, kas paredzēta īpaši ierobežota vizuālā un/vai akustiska efekta radīšanai, kurā ir mazs daudzums pirotehnikas un/vai sprāgstoša maisījuma | Trokšņu zirņi un sprakšķošas granulas var saturēt apmēram 1,6 mg sudraba fulmināta, plaukšķenes var saturēt apmēram 16 mg kālija hlorāta/sarkanā fosfora maisījuma, citos izstrādājumos var būt apmēram 5 g pirotehnikas maisījuma, bet tajos nav uzliesmojoša sastāva | 1.4. G |
| Virpulis | Gaisa virpulis, helikopters, iznīcinātājs, vilciņš | Nemetāliska caurulīte vai caurulītes, kurās ir gāzi vai dzirksteles radošs pirotehnisks maisījums ar troksni radošu maisījumu vai bez tā, ar pievienotiem lidojuma stabilizatoriem vai bez tiem | pirotehnisks maisījums uz izstrādājumu > 20 g, kurā ir  3 % uzliesmojošā sastāva, kas izmantojams kā akustisks efekts, vai  5 g svilpojošā sastāva | 1.3. G |
|  |  |  | pirotehnisks maisījums uz izstrādājumu  20 g, kurā ir  3 % uzliesmojošā sastāva, kas izmantojams kā akustisks efekts, vai  5 g svilpojošā sastāva | 1.4. G |
| Rats | Saksoņu saule, Katrīnas rats | Komplektā ir izsviedējierīces, kurās ir pirotehnisks maisījums un kuras iespējams piestiprināt pie ass tādā veidā, lai tās var rotēt | kopējs pirotehnisks maisījums  1 kg bez akustiska efekta, un katrs svilpjošas skaņas radošs efekts (ja tāds ir)  25 g un  50 g uz vienu ratu | 1.3. G |
|  |  |  | kopējs pirotehnisks maisījums < 1 kg, bez akustiska efekta un katrs svilpjošas skaņas radošs efekts (ja tāds ir)  5 g un  10 g uz vienu ratu | 1.4. G |
| Gaisa rats | Lidojošais saksonis, NLO, lidojošais šķīvītis | Caurules, kurās ir dzenoši lādiņi un dzirksteles, liesmas un/vai troksni radoši pirotehniski maisījumi, kas ir nostiprinātas pie pamatnes gredzena | > 200 g kopējais pirotehniskais sastāvs vai > 60 g pirotehniskā sastāva uz dzenošo ierīci,  3 % uzliesmojošā sastāva ar akustisku efektu, katrs svilpjošas skaņas radošs efekts (ja tāds ir)  25 g un  50 g uz vienu ratu | 1.3. G |
|  |  |  |  200 g kopējais pirotehniskais sastāvs vai  60 g pirotehniskā sastāva uz dzenošo ierīci,  3 % uzliesmojošā sastāva ar akustisku efektu, katrs svilpjošas skaņas radošs efekts (ja tāds ir)  5 g un 10 g uz vienu ratu | 1.4. G |
| Uguņošanas ierīču komplekts | Uguņošanas ierīču komplekts izrādēm un uguņošanas ierīču komplekts privātpersonām (lietošanai brīvā dabā un iekštelpās) | Paka ar vairāku tipu svētku uguņošanas ierīcēm, no kurām katra atbilst vienam pirotehniskā izstrādājuma veidam, kas minēti šajā tabulā | Klasifikāciju nosaka visbīstamākā tipa uguņošanas ierīces |  |
| Petarde | Svinību petarde, svinību rullis, petaržu virkne | Cauruļu komplekts (papīra vai kartona), kas savienots ar pirotehnisku degli, un katra caurule paredzēta akustiskam efektam | katrā caurulē ir  140 mg uzliesmojoša sastāva vai  1 g melnā pulvera | 1.4. G |
| Sprāgstoša petarde | Salūts, uzliesmojoša petarde, dāmu petarde | Nemetāliska caurule, kurā ir sastāvs, kas paredzēts akustiska efekta radīšanai | vienā ierīcē > 2 g uzliesmojoša sastāva | 1.1. G |
|  |  |  |  vienā ierīcē  2 g uzliesmojoša sastāva un katrā iekšējā iepakojumā  10 g uzliesmojoša sastāva | 1.3. G |
|  |  |  | vienā ierīcē  1 g uzliesmojoša sastāva un katrā iekšējā iepakojumā  10 g uzliesmojoša sastāva vai  10 g melnā pulvera uz izstrādājumu | 1.4. G |

2.2.1.1.8. Nosaukumu skaidrojums

1. piezīme. Nav paredzēts, ka nosaukumu skaidrojumā iekļautie apraksti varētu aizstāt pārbaudes procedūras vai ka tie varētu noteikt 1. klases vielas vai izstrādājuma bīstamības klasifikāciju. Attiecināšana uz pareizo apakšgrupu un lēmums par to, vai savietojamības grupa S ir piemērojama, jāpamato ar vielu vai izstrādājumu pārbaudi saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļu, vai pēc analoģijas ar līdzvērtīgām vielām un izstrādājumiem, kuri ir jau pārbaudīti un klasificēti saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” procedūrām.

2. piezīme. Skaitļi, kas norādīti atbilstoši nosaukumiem, nosaka atbilstīgos ANO numurus (3.2. nodaļas A tabulas 1. sleja). Klasifikācijas kodu sk. 2.2.1.1.4. punktā.

RAĶEŠU KAUJAS GALVIŅAS ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0286, 0287

Izstrādājumi, kas satur detonējošu sprādzienbīstamu vielu bez iniciēšanas līdzekļiem vai ar tiem, kas apgādāti ar divām vai vairākām efektīvām aizsargierīcēm. Paredzētas ievietošanai raķetē. Termins ietver kaujas galviņas vadāmiem raķešu šāviņiem.

RAĶEŠU KAUJAS GALVIŅAS ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0369

Izstrādājumi, kas satur detonējošu sprādzienbīstamu vielu ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu vai vairāku efektīvu aizsargelementu. Paredzētas iemontēšanai raķetē. Termins ietver vadāmu raķešu kaujas galviņas.

RAĶEŠU KAUJAS GALVIŅAS, ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu, ANO nr. 0370

Izstrādājumi, kas sastāv no inertas kaujas daļas un neliela detonējoša vai ātri sadegoša sprādzienbīstamas vielas lādiņa bez ierosinātājiem vai ar tiem un kuriem ir divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi. Tos paredzēts iemontēt reaktīvajā dzinējā inerto materiālu izkliedēšanai. Termins ietver vadāmu raķešu kaujas galviņas.

RAĶEŠU KAUJAS GALVIŅAS, ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu, ANO nr. 0371

Izstrādājumi, kas sastāv no inertas kaujas daļas un neliela detonējoša vai ātri sadegoša sprādzienbīstamas vielas lādiņa ar ierosinātājiem, kuri nav apgādāti ar diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem. Tos paredzēts iemontēt reaktīvajā dzinējā inerto materiālu izkliedēšanai. Termins ietver vadāmu raķešu kaujas galviņas.

TORPĒDU KAUJAS GALVIŅAS ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0221

Izstrādājumi, kas satur detonējošu sprādzienbīstamas vielas bez ierosinātājiem vai ar tiem, kam ir vismaz divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi. Paredzēti iemontēšanai torpēdā.

MUNĪCIJA, DŪMU, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tā, ANO nr. 0015, 0016, 0303

Munīcija, kas satur dūmus veidojošu vielu, piemēram, hlorsulfonskābes maisījumu vai titāna tetrahlorīdu, vai dūmus veidojošu pirotehnisku preparātu, kura galvenā sastāvdaļa ir heksahloretāns vai sarkanais fosfors. Izņemot gadījumus, ja viela pati ir sprādzienbīstama viela, tā papildus satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas – dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu, uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu. Termins ietver dūmu granātas.

Piezīme. Uz DŪMU SIGNĀLRAĶETĒM šī definīcija neattiecas, tās minētas atsevišķi.

MUNĪCIJA, DŪMU, AR BALTO FOSFORU, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tā, ANO nr. 0245, 0246

Munīcija, kas satur balto fosforu kā dūmus izraisošu vielu, kā arī vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas – dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu; uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu. Termins apzīmē dūmu granātas.

MUNĪCIJA, DEGMAISĪJUMA, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu vai bez tā, ANO nr. 0009, 0010, 0300

Munīcija, kas satur aizdedzinošu sastāvu. Izņemot gadījumus, kad viela pati ir sprādzienbīstama viela, tā papildus satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas – dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu, uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

MUNĪCIJA, DEGMAISĪJUMA, AR BALTO FOSFORU, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu, ANO nr. 0243, 0244

Munīcija, kas satur balto fosforu kā aizdedzinošu vielu, kā arī vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas: dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu, uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

MUNĪCIJA, DEGMAISĪJUMA, apgādāta ar šķidrumu vai gēlu, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu, ANO nr. 0247

Munīcija, kas satur šķidru vai želejveida aizdedzinošu vielu. Izņemot gadījumus, kad aizdedzinošā viela pati ir sprādzienbīstama viela, tā papildus satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas – dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu, uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

MUNĪCIJA, IZMĒĢINĀJUMA, ANO nr. 0363

Munīcija, kas satur pirotehniskas vielas un ko lieto, lai pārbaudītu jaunas munīcijas, ieroču mezglu un sastāvdaļu darbību un efektivitāti.

MUNĪCIJA, ILUMINĒJOŠA, ar vai bez izkliedlādiņa, izsviedējlādiņa vai dzenoša lādiņa, ANO nr. 0171, 0254, 0297

Munīcija, kas paredzēta, lai radītu atsevišķus spēcīgus gaismas avotus teritorijas apgaismošanai. Ar šo terminu apzīmē apgaismošanas patronas, granātas un šāviņus, kā arī apgaismošanas un mērķa identifikācijas bumbas.

Piezīme. Šī definīcija neattiecas uz šādiem izstrādājumiem – SIGNĀLPATRONĀM, ROKAS SIGNĀLIERĪCĒM, BRIESMU SIGNĀLIERĪCĒM, GAISA SIGNĀLRAĶETĒM, VIRSMAS SIGNĀLRAĶETĒM, kas minētas atsevišķi.

MUNĪCIJA, MĀCĪBU, ANO nr. 0362, 0488

Munīcija bez galvenā sprāgstlādiņa, ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu. Parasti tā satur arī uzspridzinātāju un dzenošo lādiņu.

Piezīme. Uz MĀCĪBU GRANĀTĀM šī definīcija neattiecas, tās minētas atsevišķi.

MUNĪCIJA, ASARAS IZRAISOŠA, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu, ANO nr. 0018, 0019, 0301

Munīcija, kas satur asaras izraisošas vielas, kā arī vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas – pirotehnisku vielu, dzenošo lādiņu ar kapseli un aizdedzes lādiņu, uzspridzinātāju ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu.

LĀDIŅI, DZIĻUMA, ANO nr. 0056

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņa, kas ievietots cilindrā, vai šāviņš bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi. Tie paredzēti spridzināšanai zem ūdens.

BUMBAS AR UZLIESMOJOŠU ŠĶIDRUMU, ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0399, 0400

Izstrādājumi, ko met no lidmašīnas un kuros ir tvertne ar uzliesmojošu šķidrumu un sprāgstlādiņu.

BUMBAS ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0034, 0035

Sprādzienbīstami izstrādājumi, ko nomet no gaisa kuģa un kas satur detonējošu sprādzienbīstamu vielu bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kuriem ir vismaz divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi.

BUMBAS ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0033, 0291

Sprādzienbīstami izstrādājumi, ko nomet no gaisa kuģa ar ierosinātājiem, kam nav divu vai vairāku efektīvu aizsargelementu.

DEGLIS, NEDETONĒJOŠS, ANO nr. 0101

Izstrādājums, kas sastāv no kokvilnas pavedieniem, kuri piesūcināti ar smalki sasmalcinātu melno pulveri (ātri degoša uguni pārvadoša aukla). Tā degšana notiek ar atklātu liesmu un to izmanto uguns ķēdēs pirotehnisko līdzekļu uzliesmošanai.

SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA SPRIDZINĀŠANAI, A TIPA, ANO nr. 0081

Vielas, kas sastāv no šķidriem organiskiem nitrātiem, piemēram, nitroglicerīna vai šādu sastāvdaļu maisījumiem ar vienu vai vairākām šādām vielām – nitrocelulozi, amonija nitrātu vai citiem neorganiskajiem nitrātiem, aromātiskajiem nitroatvasinājumiem vai tādiem degošiem materiāliem kā koksnes milti vai alumīnija pulveris. Tās var saturēt arī inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatorus. Šādām sprādzienbīstamām vielām ir jābūt pulvera, želejas vai elastīga materiāla veidā. Ar šo terminu apzīmē dinamītu, sprādzienbīstamu dinamītu un želatīnveidīgo dinamītu.

SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA SPRIDZINĀŠANAI, B TIPA, ANO nr. 0082, 0331

Vielas, kas sastāv no:

a) amonija nitrāta vai citu neorganisku nitrātu maisījuma ar sprādzienbīstamas vielas tipa trinitrotoluolu, kas satur vai nesatur citas tādas vielas kā koksnes milti un alumīnija pulveris,

b) amonija nitrāta vai citu neorganisku nitrātu maisījuma ar citām degošām vielām, kas nesatur eksplozīvas sastāvdaļas.

Abos gadījumos tās var saturēt arī inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatorus. Šādas sprādzienbīstamas vielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu vai tamlīdzīgus šķidrus organiskos nitrātus vai hlorātus.

SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA SPRIDZINĀŠANAI, C TIPA, ANO nr. 0083

Vielas, kas sastāv no kālija vai nātrija hlorāta, vai arī kālija, nātrija vai amonija perhlorāta maisījuma ar organiskiem nitroatvasinājumiem, vai tādiem degošiem materiāliem kā koksnes miltiem, alumīnija pulveri vai ogļūdeņražiem. Tās var saturēt arī inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatorus. Šādas sprādzienbīstamas vielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu vai tamlīdzīgus šķidrus organiskos nitrātus.

SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA SPRIDZINĀŠANAI, D TIPA, ANO nr. 0084

Vielas, kas sastāv no organisko nitrosavienojumu maisījuma ar tādiem degošiem materiāliem kā ogļūdeņraži un alumīnija pulveris. Tās var saturēt inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatorus. Šādas sprādzienbīstamas vielas nedrīkst saturēt nitroglicerīnu, tamlīdzīgus šķidrus organiskos nitrātus, amonija hlorātus un nitrātu. Termins parasti attiecas uz plastiskām sprādzienbīstamām vielām.

SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA SPRIDZINĀŠANAI, E TIPA, ANO nr. 0241, 0332

Vielas, kuru galvenā sastāvdaļa ir ūdens un kuras satur arī lielu daļu amonija nitrāta vai citu oksidējošu vielu, kas var būt šķīdumā. Citas sastāvdaļas var būt nitroatvasinājumi, piemēram, trinitrotoluols, ogļūdeņraži vai alumīnija pulveris. Tās var saturēt arī inertas sastāvdaļas, piemēram, kizelguru un tādas piedevas kā krāsvielas un stabilizatorus. Ar šo terminu apzīmē sprādzienbīstamas vielas emulsijas, suspensiju un ūdensgela veidā.

SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIELAS, ĪPAŠI NEJUTĪGAS (sprādzienbīstamas vielas, evi SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIELAS), C.N.P., ANO nr. 0482

Vielas, kas rada masveida sprādziena draudus, bet kas ir tik nejutīgas, ka parastos pārvadāšanas apstākļos ir ļoti niecīgas iespējas to ierosināšanai vai pārejai no degšanas uz detonāciju, un kas ir izturējušas 5. sērijas pārbaudes.

IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, ĪPAŠI NEJUTĪGI (IZSTRĀDĀJUMI, EEI), ANO nr. 0486

Izstrādājumi, kas satur vienīgi sevišķi nejutīgas detonējošas vielas, kurām parastos pārvadāšanas apstākļos ir niecīga nejaušas iniciēšanas vai sprādziena izplatīšanas varbūtība un kam ar apmierinošiem rezultātiem izdarītas 7. sērijas pārbaudes.

SPRĀDZIENBĪSTAMU VIELU PARAUGI, izņemot iniciējošas sprāDZIENBĪSTAMAS vielas, ANO nr. 0190

Jaunas vai esošas sprādzienbīstamas vielas vai izstrādājumi, kas nav attiecināti uz kādu 3.2. nodaļas A tabulas konkrētu nosaukumu un ko pārvadā saskaņā ar kompetentas iestādes norādījumiem un parasti mazos daudzumos, tostarp pārbaudei, klasificēšanai, pētījumiem un konstrukcijas izstrādei vai kvalitātes kontrolei, vai arī kā reklāmas paraugus.

Piezīme. Šī definīcija neattiecas uz sprādzienbīstamām vielām un izstrādājumiem, kuri jau ir attiecināti uz citiem 3.2. nodaļas A tabulā minētiem nosaukumiem.

IZMETOŠA SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, ŠĶIDRA, ANO nr. 0495, 0497

Viela, kas sastāv no ātri sadegošas šķidras sprādzienbīstamas vielas, ko lieto izsviešanai.

IZMETOŠA SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, CIETA, ANO nr. 0498, 0499, 0501

Viela, kas sastāv no ātri sadegošas cietas sprādzienbīstamas vielas, ko lieto izsviešanai.

DEGĻI, ANO nr. 0121, 0314, 0315, 0454

Izstrādājumi, kas satur vienu vai vairākas sprādzienbīstamas vielas, kas paredzētas uzliesmojuma izraisīšanai eksplozīvā ķēdē. Tos var ierosināt ķīmiski, elektriski vai mehāniski.

Piezīme. Šī definīcija neattiecas uz šādiem izstrādājumiem, kas minēti atsevišķi: DEGAUKLA; DEGLIS, CILINDRISKS, METĀLA APVALKĀ; DEGLIS, NEDETONĒJOŠS; DETONATORI, AIZDEDZES; AIZDEDZINĀTĀJI, DEGAUKLAS; KAPSELES, INICIĒJOŠAS; SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA CILINDRVEIDA KAPSULĀ.

AIZDEDZINĀTĀJI DEGAUKLAI, ANO nr. 0131

Dažādas konstrukcijas izstrādājumi, ko iedarbina berze, trieciens vai elektrība. Tiek lietoti drošas ugunspārvadošas auklas aizdedzināšanai.

SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA CILINDRVEIDA KAPSULĀ, ANO nr. 0319, 0320, 0376

Izstrādājumi, kas sastāv no primārā uzliesmošanas līdzekļa un papildu ātri sadegošas sprādzienbīstamas vielas lādiņa, piemēram, melnā pulvera. Tiek lietoti dzenošā lādiņa aizdedzināšanai artilērijas patronas čaulā utt.

HEKSOTONĀLS, ANO nr. 0393

Viela, kas sastāv no ciklotrimetilēntrinitramīna (RDX), trinitrotoluola (TNT) un alumīnija viendabīga maisījuma.

HEKSOLĪTS (HEKSOTOLS), sauss vai mitrināts ar mazāk nekā 15 % ūdens, pēc masas, ANO nr. 0118

Viela, kas sastāv no ciklotrimetilēntrinitramīna (RDX) un trinitrotoluola (TNT) viendabīga maisījuma. Ar šo terminu apzīmē “B sastāvu”.

PATRONU APVALKI, TUKŠI, AR INICIĒJOŠO KAPSELI, ANO nr. 0379, 0055

Izstrādājumi, kas sastāv no patronas metāla, plastmasas vai cita neuzliesmojoša materiāla apvalka, kuros vienīgā sprāgstošā sastāvdaļa ir kapsele.

APVALKI, DEGOŠI, TUKŠI, BEZ INICIĒJOŠĀS KAPSELES, ANO nr. 0447, 0446

Izstrādājumi, kas sastāv no patronas apvalka, kas daļēji vai pilnībā ir izgatavots no nitrocelulozes.

GRANĀTAS, MĀCĪBU, rokas vai šauteņu, ANO nr. 0110, 0372, 0318, 0452

Izstrādājumi bez galvenā sprādzienbīstama lādiņa, ko paredzēts mest ar roku vai izšaut no šautenes granātmetēja. Tiem ir kapsele un var būt koriģēšanas lādiņš.

GRANĀTAS, rokas vai šauteņu, ar sprādzienbīstamu lādiņu, ANO nr. 0284, 0285

Izstrādājumi, ko paredzēts mest ar roku vai izšaut no šautenes granātmetēja. Tiem nav ierosinātāju vai ir ierosinātāji ar vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem.

GRANĀTAS, rokas vai šauteņu, ar sprādzienbīstamu lādiņu, ANO nr. 0292, 0293

Izstrādājumi, ko paredzēts mest ar roku vai izšaut no šautenes-granātmetēja. Tiem ir ierosinātāji bez vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem.

RAĶEŠU DZINĒJI, ANO nr. 0186, 0280, 0281

Izstrādājumi, kas sastāv no sprādzienbīstamas vielas lādiņa, parasti cietas izsviedējvielas veidā, kas ievietota cilindrā ar vienu vai vairākām sprauslām. Tie paredzēti raķešu un vadāmo raķešu šāviņu virzīšanai.

RAĶEŠU DZINĒJI AR ŠĶIDRO DEGVIELU, ANO nr. 0395, 0396

Izstrādājumi, kas sastāv no tāda cilindra ar vienu vai vairākām sprauslām, kurš piepildīts ar šķidro degvielu. Tie paredzēti raķešu un vadāmo raķešu šāviņu virzīšanai.

RAĶEŠU DZINĒJI AR HIPERGOLISKIEM ŠĶIDRUMIEM, ar vai bez izsviedējlādiņa,  ANO nr. 0322, 0250

Izstrādājumi, kas sastāv no hipergoliskas degvielas cilindrā ar vienu vai vairākām sprauslām. Tie paredzēti raķešu un vadāmo raķešu šāviņu virzīšanai.

DETONATORU PASTIPRINĀTĀJI bez kapseles detonatora, ANO nr. 0042, 0283

Izstrādājumi, kas satur detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņu bez ierosinātājiem. Tos lieto, lai pastiprinātu detonatoru vai detonējošās auklas iniciējošo spēku.

SEKUNDĀRIE UZSPRIDZINĀTĀJI AR PALĪGUZSPRIDZINĀTĀJU, ANO nr. 0225, 0268

Izstrādājumi, kas satur detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņu ar ierosinātājiem. Tos lieto, lai pastiprinātu detonatoru vai detonējošās auklas iniciējošo spēku.

DETONATORI MUNĪCIJAI, ANO nr. 0073, 0363, 0366

Izstrādājumi, kas sastāv no nelielas metāla vai plastmasas caurulītes ar tādām sprādzienbīstamām vielām kā svina azīds, PETN vai sprādzienbīstamas vielas maisījums. Paredzēti detonācijas ķēdes uzsākšanai.

DETONATORI, NEELEKTRISKIE, spridzināšanas darbiem, ANO nr. 0029, 0267, 0455

Izstrādājumi, kas īpaši paredzēti sprādzienbīstamas vielas ierosināšanai. Šie detonatori var būt konstruēti tūlītējai uzspridzināšanai, vai tajos var būt aizkavēšanas elements. Neelektriskos detonatorus aktivē ar tādiem līdzekļiem kā detonācijas caurulīte, uguns caurulīte, degaukla, ar citu aizdedzinošu ierīci vai elastīgu detonējošo auklu. Šī definīcija attiecas arī uz detonējošiem relejiem bez detonējošās auklas.

DETONATORU KOMPLEKTI, NEELEKTRISKIE, spridzināšanas darbiem, ANO nr. 0360, 0361, 0500

Neelektriskie detonatori, sakomplektēti un aktivējami ar tādiem līdzekļiem kā droša degaukla, detonācijas caurulīte, uguns caurulīte vai detonējoša aukla. Tie var būt acumirklīgas darbības vai tajos var būt aizkavēšanas elementi. Šī definīcija attiecas uz detonācijas relejiem, kas ietver arī detonējošu auklu.

DETONATORI, ELEKTRISKIE, spridzināšanas darbiem, ANO nr. 0030, 0255, 0456

Izstrādājumi, kas īpaši paredzēti sprādzienbīstamas vielas ierosināšanai. Šie detonatori var būt konstruēti tūlītējai uzspridzināšanai vai tajos var būt aizkavēšanas elementi. Elektriskos detonatorus aktivē ar elektrisko strāvu.

kniedes, sprādzienbīstamas, ANO nr. 0174

Izstrādājumi, kas sastāv no neliela  lādiņa metāla kniedē.

DEGLIS, cilindrisks, metāla apvalkā, ANO nr. 0103

Izstrādājums, kas sastāv no metāla caurulītes ar ātri sadegošas sprādzienbīstamas vielas serdeni.

lādiņi, sprādzienbīstami, rūpnieciskie, bez detonatora, ANO nr. 0442, 0443, 0444, 0445

Izstrādājumi, kas satur detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņu bez ierosinātājiem. Tos, ierosinot sprādzienu, lieto metināšanai, savienošanai vai štancēšanai, kā arī citos tehnoloģiskajos procesos.

STARPLĀDIŅI, sprādzienbīstami,  ano nr. 0060

Izstrādājumi, kas sastāv no neliela izņemama sekundārā detonatora, kas novietots šāviņa dobumā starp uzspridzinātāju un sprādzienbīstamu lādiņu.

lādiņi, kumulatīviE, LOKANi, PAGARINĀTi, ANO nr. 0237, 0288

Izstrādājumi, kas sastāv no V veida šķērsgriezuma detonējošas sprādzienbīstamas vielas kodola, kurš ietverts lokanā apvalkā.

Lādiņi, kumulatīviE, bez detonatora, ano nr. 0059, 0439, 0440, 0441

Izstrādājumi ar apvalku, kas satur detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņu, ar dobumu, kurš izklāts ar stingru materiālu, bez ierosinātājiem. Tie paredzēti, lai radītu spēcīgu, caururbjošu kumulatīvo efektu.

Lādiņi, dzenošiE, ANO nr. 0271, 0272, 0415, 0491

Izstrādājumi, kas sastāv no dzenošā lādiņa jebkādā fizikālā veidā, ar apvalku vai bez tā, ko lieto kā reaktīva dzinēja sastāvdaļu vai šāviņu pretestības samazināšanai.

LĀDIŅI, DZENOŠIE, LIELGABALIEM, ANO nr. 0242, 0279, 0414

Dzenošie lādiņi jebkādā fizikālā veidā atsevišķi ielādējamai lielgabalu munīcijai.

LĀDIŅI, SPRIDZINĀŠANAS, ANO nr. 0048

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņa kartona, plastmasas, metāla vai cita materiāla apvalkā. Tiem nav ierosinātāju vai ir ierosinātāji ar vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem.

Piezīme. Šī definīcija neattiecas uz šādiem izstrādājumiem – BUMBAS, MĪNAS, ŠĀVIŅI, kas minēti atsevišķi.

izkliedlādiņi, sprādzienbīstami, ano nr. 0043

Izstrādājumi, kas sastāv no neliela sprādzienbīstamas vielas lādiņa un ir paredzēti šāviņu un citas munīcijas apvalku sagraušanai ar mērķi izkliedēt to saturu.

sprāDZIENBĪSTAMI lādiņi ar PLASTIFICĒTU pildvielu, ano nr. 0457, 0458, 0459, 0460

Izstrādājumi, kas sastāv no plastificēta detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņa, kas ražots īpašā veidā bez čaulas un bez ierosinātājiem. Tos paredzēts izmantot par munīcijas sastāvdaļām, piemēram, par kaujas galviņām.

IZSTRĀDĀJUMi pirotehniski, tehniskiem mērķiem, ano nr. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un ko lieto tehniskām vajadzībām – siltuma un gāzes izdalīšanai, teātra efektu vajadzībām utt.

Piezīme. Šis termins neattiecas uz šādiem izstrādājumiem – visu veidu munīciju; PATRONĀM (SIGNĀLPATRONĀM); GRIEZĒJIEM, KABEĻU, sprādzienbīstaMIEM; UGUŅOŠANAS RAĶETĒM; SIGNĀLRAĶETĒM, GAISA; SIGNĀLRAĶETĒM, VIRSMAS; NOMEŠANAS IERĪCĒM, SPRĀDZIENBĪSTAMĀM; KNIEDĒM, SPRĀDZIENBĪSTAMĀM; SIGNĀLIERĪCĒM, ROKAS; SIGNĀLIERĪCĒM, BRIESMU; SIGNĀLIERĪCĒM, DZELZCEĻA PETARDĒM, SPRĀDZIENBĪSTAMĀM; SIGNĀLIERĪCĒM, DŪMU, kas norādītas atsevišķi.

IZSTRĀDĀJUMI, PIROFORI, ano nr. 0380

Izstrādājumi, kas satur piroforu vielu (kas spēj pašuzliesmot gaisā) un sprādzienbīstamu vielu vai sastāvdaļu. Termins neietver izstrādājumus, kas satur balto fosforu.

kapseles, iniciējošas, ano nr. 0044, 0377, 0378

Izstrādājumi, kas sastāv no metāla vai plastificēta uzgaļa ar nelielu daudzumu maisījuma, kas ir viegli aizdedzināms ar triecienu. Tie kalpo par aizdedzinošajiem elementiem kājnieku ieroču patronās un dzenošo lādiņu trieciendetonatoros.

mīnas ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0137, 0138

Izstrādājumi, kas parasti sastāv no metāla vai kompozītmateriāla tvertnes, kas pildīta ar detonējošu sprādzienbīstamu vielu, bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi. Tie konstruēti tā, ka tos iedarbina kuģu, satiksmes līdzekļu vai cilvēku pārvietošanās. Ar šo terminu apzīmē “Bengaloras torpēdas”.

mīnas ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0136, 0294

Izstrādājumi, kas parasti sastāv no metāla vai kompozītmateriāla tvertnes, kas pildīta ar detonējošu sprādzienbīstamu vielu ar ierosinātājiem, kam nav divu vai vairāku efektīvu aizsargelementu. Tie konstruēti tā, ka tos iedarbina kuģu, satiksmes līdzekļu vai cilvēku pārvietošanās. Ar šo terminu apzīmē “Bengaloras torpēdas”.

oktolīts (oktols), sauss vai mitrināts ar mazāk kā 15 masas % ūdens, ano nr. 0266

Viela, kas sastāv no ciklotetrametilēntetranitramīna (HMX) un trinitrotoluola (TNT) viendabīga maisījuma.

oktonals, ano nr. 0496

Viela, kas sastāv no ciklotetrametilēntetranitramīna (HMX), trinitrotoluola (TNT) un alumīnija viendabīga maisījuma.

patronas mehānismu iedarbināšanai, ano nr. 0275, 0276, 0323, 0381

Izstrādājumi, kas paredzēti mehānisku darbību izpildei. Tie sastāv no apvalka ar ātri degošas sprādzienbīstamas vielas lādiņu un aizdedzes līdzekļiem.

Sadegšanas gāzveida produkti rada lineāru vai rotējošu kustību vai aktivē membrānas, vārstus vai slēdžus, vai izmet savienojošās ierīces vai dzēšanas aģentus.

patronas naftas urbumiem, ANO nr. 0277, 0278

Izstrādājumi, kas sastāv no plāna kartona, metāla vai cita materiāla apvalka, kurā ir vienīgi izmetoša sprādzienbīstama viela, kas izgrūž cietu lādiņu, lai caursistu naftas urbuma caurules apvalku.

Piezīme. Šis termins neattiecas uz definīciju LĀDIŅI, KUMULATĪVIE. Tie minēti atsevišķi.

ieroču Patronas, inerti LĀDiņI, ano nr. 0012, 0328, 0339, 0417

Munīcija, kas sastāv no šāviņa bez sprāgstlādiņa, bet ar dzenošo lādiņu, kam vai nu ir kapsele, vai tās nav. Izstrādājumos var būt trasējošais sastāvs, ja ir nodrošināts tas, ka dominējošo bīstamību rada dzenošais lādiņš.

IEROČU PATRONAS, ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0006, 0321, 0412

Munīcija, kas sastāv no šāviņa ar sprāgstlādiņu bez ierosinātājiem, vai ar ierosinātājiem, kuriem nav divu vai vairāku efektīvu aizsargelementu; ar dzenošo lādiņu ar vai bez kapseles. Termins ietver galīgi nokomplektētu vai nenokomplektētu munīciju un šķirtas pielādēšanas munīciju, ja tās sastāvdaļas iepakotas kopā.

IEROČU PATRONAS, ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0005, 0007, 0348

Munīcija, kas sastāv no šāviņa ar sprāgstlādiņu ar ierosinātājiem, kuriem nav divu vai vairāku efektīvu aizsargelementu; ar dzenošo lādiņu ar vai bez kapseles. Termins ietver galīgi nokomplektētu vai nenokomplektētu munīciju un dalāmas pielādēšanas munīciju, ja tās sastāvdaļas iepakotas kopā.

ieroču patronas, tukšAs, ano nr. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Munīcija, kas sastāv no slēgta patronas apvalka ar centrālo vai gredzenveida kapseli un bezdūmu vai melnā pulvera lādiņu, bet bez lodes vai šāviņa. Tā rada skaļu troksni, un to lieto mācībām, salutēšanai, dzenošiem lādiņiem, starta pistolēm u.c. Ar šo terminu apzīmē tukšu munīciju.

KĀJNIEKU IEROČU PATRONAS, ano nr. 0417, 0339, 0012

Munīcija, kas sastāv no patronas apvalka ar centrālo vai gredzenveida kapseli, kas satur gan dzenošu lādiņu, gan cietu šāviņu. Tie ir paredzēti šaušanai no ieročiem, kuru kalibrs nav lielāks kā 19,1 mm. Šis nosaukums attiecas uz jebkura kalibra patronām bisei.

Piezīme. Šī definīcija neattiecas uz terminu KĀJNIEKU IEROČU PATRONAS, TUKŠAS, kas norādītas atsevišķi, kā arī uz dažām kājnieku ieroču patronām, kas ietvertas terminā IEROČU PATRONAS, INERTI LĀDIŅI.

KĀJNIEKU ieroču patronas, tukšAs, ano nr. 0014, 0327, 0338

Munīcija, kas sastāv no slēgta patronas apvalka ar centrālo vai gredzenveida kapseli un bezdūmu vai melnā pulvera lādiņu. Apvalkā nav lodes vai šāviņa. Tā paredzēta šaušanai no ieroča ar kalibru ne lielāku kā 19,1 mm, tās izmanto, lai radītu skaļu skaņu, un lieto mācībām, salūtiem, izsviedējlādiņiem, starta pistolēm u.t.t.

Patronas, apgaismošanas, ano nr. 0049, 0050

Šaušanai gatavi izstrādājumi, kas sastāv no apvalka, kapseles un apgaismojoša sastāva vienā komplektā.

signālpatronas, ano nr. 0054, 0312, 0405

Izstrādājumi, kas paredzēti šaušanai ar krāsainām signālraķetēm vai citiem signalizācijas līdzekļiem no signālpistolēm u.c.

pentolīts, sauss vai mitrināts, ar mazāk nekā 15 masas % ūdens, ANO nr. 0151

Viela, kas sastāv no pentaeritrīta tetranitrāta (PETN) un trinitrotoluola (TNT) viendabīga maisījuma.

signālierīces, dzelzceļa PETARDES, sprādzienbīstamas, ano nr. 0192, 0193, 0492, 0493

Izstrādājumi, kas satur pirotehnisku vielu, kura, ja izstrādājumu saspiež, eksplodē ar skaļu troksni. Tos paredzēts novietot uz dzelzceļa sliedēm.

pulveris, bezdūmu, ano nr. 0160, 0161

Viela, kuras pamatsastāvdaļa ir nitroceluloze un kuru lieto kā izmetošo sprādzienbīstamu vielu. Ar šo terminu apzīmē pulvera lādiņus ar vienu pamatsastāvdaļu (nitrocelulozi (NC) vienu pašu), ar divām pamatsastāvdaļām (piemēram, NC un nitroglicerīnu (NG)) un ar trim pamatsastāvdaļām (piemēram, NC/NG/ nitroguanidīns).

Piezīme. Bezdūmu pulvera lieti, presēti vai pulvermaisiņu lādiņi minēti ierakstā LĀDIŅI, DZENOŠIE vai LĀDIŅI, DZENOŠIE, LIELGABALIEM.

PRESĒTS PULVERIS (PULVERA PASTA), MITRINĀTA, ar vismaz 17 masas % spirta;

PRESĒTS PULVERIS (PULVERA PASTA), MITRINĀTS, ar vismaz 25 masas % ūdens, ANO nr. 0433, 0159

Viela, kas sastāv no nitrocelulozes, kura piesātināta ar ne vairāk kā 60 % nitroglicerīna vai cita šķidra organiska nitrāta, vai to maisījuma.

PULVERIS pirotehnIKAS izstrādājumiem, ano nr. 0094, 0305

Pirotehniska viela, kas uzliesmojot rada spilgtu gaismu.

melnais PULVERIS (ŠAUJAMpulveris), graudiņos vai pulverveida, ano nr. 0027

Viela, kas sastāv no kokogles vai cita oglekļa viendabīga maisījuma ar kālija nitrātu vai nātrija nitrātu, pievienojot sēru vai bez tā.

melnais pulveris (ŠAUJAMpulveris), presēts, vai melnais pulveris (ŠAUJAMpulveris), GRANULĒTS, ano nr. 0028

Viela, kas sastāv no dūmu pulvera dražētu granulu veidā.

raķetes ar šķidro degvielu, ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0397, 0398

Izstrādājumi, kas sastāv no cilindra ar vienu vai vairākām sprauslām, kas piepildīts ar šķidro degvielu, un kaujas galviņas. Termins ietver vadāmos raķešu šāviņus.

signālraķetes, gaisa, ano nr. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas, ko nomet no gaisa kuģa un kas paredzēti, lai apgaismotu, atpazītu, signalizētu vai brīdinātu.

signālraķetes, virsmas, ano nr. 0092, 0418, 0419

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas, un ir paredzēti lietošanai uz zemes apgaismošanai, atpazīšanai, signalizācijai vai brīdināšanai.

raķetes ar izsviedējlādiņu, ano nr. 0436, 0437, 0438

Izstrādājumi, kas sastāv no raķešu dzinēja un lādiņa kaujas kravas izsviešanai no raķetes galvas daļas. Termins ietver vadāmus raķešu šāviņus.

RAĶETES ar inertu galviņu, ANO nr. 0183, 0502

Izstrādājumi, kas sastāv no raķešu dzinēja un inertas galviņas. Termins ietver vadāmus raķešu šāviņus.

raķetes ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0181, 0182

Izstrādājumi, kas sastāv no raķešu dzinēja un kaujas galviņas bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju ar vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem. Termins ietver vadāmus raķešu šāviņus.

raķetes ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0180, 0295

Izstrādājumi, kas sastāv no raķešu dzinēja un kaujas galviņas ar ierosinātāju, kam ir divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi. Termins ietver vadāmus raķešu šāviņus.

Raķetes glābšanas troses padošanai, ano nr. 0238, 0240, 0453

Izstrādājumi, kas sastāv no raķešu dzinēja, un ir paredzēti glābšanas troses padošanai.

griezēji, kabeļu (TAUVU), SPRĀDZIENBĪSTAMI, ano nr. 0070

Izstrādājumi, kas sastāv no griezējierīces, ko palaiž ar neliela ātri sadegošas sprādzienbīstamas vielas lādiņa sprādzienu.

SIGNĀLIERĪCES, kuģu, ano nr. 0194, 0195

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un paredzēti signalizēšanai ar skaņu, uguni, dūmiem vai to kombināciju.

signālIERĪCes, dūmu, ano nr. 0196, 0197, 0313, 0487

Izstrādājumi, kas satur dūmus izdalošas pirotehniskas vielas. Tajos papildus var būt arī ierīces skaņu signālu radīšanai.

SKAŅAS SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS, sprādzienbīstamas, ano nr. 0374, 0375

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņa bez ierosinātāja vai ar ierosinātāju ar vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem. Tiek izmesti no kuģiem un iedarbojas, sasniedzot noteiktu dziļumu vai jūras dibenu.

SKAŅAS SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS, sprādzienbīstamas, ano nr. 0204, 0296

Izstrādājumi, kas sastāv no detonējošas sprādzienbīstamas vielas lādiņa ar ierosinātāju bez vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem. Tiek izmesti no kuģiem un iedarbojas, sasniedzot noteiktu dziļumu vai jūras dibenu.

šāviņi, inerti ar trasējošo sastāvu, ano nr. 0345, 0424, 0425

Izstrādājumi, piemēram, artilērijas šāviņi, lodes, granātas vai mīnas, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča, šautenes vai cita kājnieku ieroča.

perforatorLāDiņi, naftas urbumiem, bez detonatora, ano nr. 0124, 0494

Izstrādājumi, kas sastāv no tērauda caurulītes vai metāliskas sloksnes, kurā ir ievietoti kumulatīvie lādiņi, kas savienoti ar detonējošo auklu, bez ierosinātājiem.

šāviņi ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0168, 0169, 0344

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi, lodes, granātas vai mīnas, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem nav ierosinātāju vai ir ierosinātāji ar vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem.

šāviņi ar sprāgstlādiņu, ano nr. 0167, 0324

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi, lodes, granātas vai mīnas, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem ir ierosinātāji bez vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem.

šāviņi ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu, ano nr. 0346, 0347

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi, lodes, granātas, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem nav ierosinātāju vai ir ierosinātāji ar vismaz diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem. Tos lieto, lai izsviestu šaušanas korekcijai paredzētas krāsvielas vai citus inertus materiālus.

šāviņi ar sprāgstlādiņu vai izsviedējlādiņu, ANO nr. 0426, 0427

Izstrādājumi, tādi kā lodes vai granātas, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča. Tiem ir ierosinātāji bez diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem. Tos lieto, lai izsviestu šaušanas korekcijai paredzētas krāsvielas vai citus inertus materiālus.

šāviņi ar izkliedlādiņu vai izsviedējlādiņu, ano nr. 0434, 0435

Izstrādājumi, piemēram, šāviņi, lodes vai granātas, ko izšauj no lielgabala vai cita šaujamieroča, šautenes vai cita kājnieku ieroča. Tos lieto, lai izsviestu šaušanas korekcijai paredzētas krāsvielas vai citus inertus materiālus.

PIROTEHNISKIE LĪDZEKĻI, ano nr. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pirotehniski izstrādājumi, kas paredzēti izklaides uguņošanai.

torpēdas, Sprādzienbīstamas, naftas urbumiem, bez detonatora, ano nr. 0099

Izstrādājumi, kas satur apvalkā ievietotu detonējošas sprādzienbīstamās vielas lādiņu bez ierosinātājiem. Tos lieto, lai salauztu iezi apkārt urbuma šahtai un tādējādi atvieglotu jēlnaftas izplūšanu.

TORPĒDAS AR ŠĶIDRO DEGVIELU, ar inerto galviņu, ano nr. 0450

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas sistēmas torpēdas virzīšanai ūdenī un no inertas galviņas.

TORPĒDAS AR ŠĶIDRO DEGVIELU, ar vai bez sprāgstlādiņa, ano nr. 0449

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas sistēmas torpēdas virzīšanai ūdenī, ar vai bez kaujas galviņas, vai izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas sistēmas torpēdas virzīšanai ūdenī un no kaujas galviņas.

torpēdas ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0451

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas sistēmas torpēdas virzīšanai ūdenī, ar kaujas galviņu bez iniciēšanas līdzekļiem vai ar iniciēšanas līdzekļiem, kas apgādāti ar divām vai vairākām efektīvām aizsargierīcēm.

torpēdas ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0329

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas sistēmas torpēdas virzīšanai ūdenī, ar kaujas galviņu bez iniciēšanas līdzekļiem vai ar iniciēšanas līdzekļiem, kas apgādāti ar divām vai vairākām efektīvām aizsargierīcēm.

torpēdas ar sprāgstlādiņu, ANO nr. 0330

Izstrādājumi, kas sastāv no sprāgstošas šķidrās degvielas sistēmas torpēdas virzīšanai ūdenī, ar kaujas galviņu, kurai ir iniciēšanas līdzekļi, kas nav apgādāti ar divām vai vairākām efektīvām aizsargierīcēm.

munīcijas trasējošais sastāvs, ano nr. 0212, 0306

Hermētiski izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un kas paredzēti šāviņa (lodes) trajektorijas apzīmēšanai.

tritonāls, ANO nr. 0390

Viela, kas sastāv no trinitrotoluola (TNT) un alumīnija viendabīga maisījuma.

caurulītes, detonējošas, ano nr. 0106, 0107, 0257, 0367

Sprādzienbīstamas sastāvdaļas saturoši izstrādājumi, kas paredzēti detonācijas ierosināšanai munīcijā. Satur mehāniskas, elektriskas, ķīmiskas vai hidrostatiskas sastāvdaļas detonācijas iniciēšanai. Parasti ir ar aizsargelementiem.

caurulītes, detonācijas, ar aizsargelementiem, ano nr. 0408, 0409, 0410

Sprādzienbīstamas sastāvdaļas saturoši izstrādājumi, kas paredzēti detonācijas ierosināšanai munīcijā. Satur mehāniskas, elektriskas, ķīmiskas vai hidrostatiskas sastāvdaļas detonācijas iniciēšanai. Detonācijas caurulītēm jābūt ar diviem vai vairākiem efektīviem aizsargelementiem.

detonatori, aizdedzes, ano nr. 0316, 0317, 0368

Primārās sprādzienbīstamās vielas saturoši izstrādājumi, kas paredzēti deflagrācijas ierosināšanai munīcijā. Satur mehāniskas, elektriskas, ķīmiskas vai hidrostatiskas sastāvdaļas deflagrācijas iniciēšanai. Parasti tajos ir aizsargelementi.

ierīces, AR ūdenI aktivēJAMas, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu, ano nr. 0248, 0249

Izstrādājumi, kuri sāk darboties satura un ūdens ķīmiskas reakcijas dēļ.

gaisa spilvenu piepildītāji vai gaisa spilvenu moduļi, vai drošības jostu nospriegotāji, ano nr. 0503

Izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas un tiek izmantoti transportlīdzekļos kā avārijas piepūšamie spilveni vai drošības jostas.

signālierīces, rokas, ano nr. 0191, 0373

Pārnēsājami izstrādājumi, kas satur pirotehniskas vielas, kuras rada vizuālus vai brīdinājuma signālus. Ar šo terminu apzīmē nelielas virsmas signālraķetes, piemēram, autoceļu signāllāpas vai dzelzceļa piropatronas un portatīvas briesmu signālraķetes.

atbrīvošanas ierīces, sprādzienbīstamas, ANO nr. 0173

Izstrādājumi, kas sastāv no neliela sprādzienbīstamas vielas lādiņa ar ierosinātājiem un stieņiem vai šarnīriem. Tie pārrauj stieņus vai šarnīrus, lai ātri atvienotu iekārtu.

bumbas ar zibspuldzes efektu, ano nr. 0038

Izstrādājumi, ko met no gaisa kuģa, lai nodrošinātu īsu, spēcīgu apgaismojumu objektu fotografēšanai. Tie satur detonējošu sprādzienbīstamu vielu bez ierosinātājiem vai ar ierosinātājiem, kam ir vismaz divi vai vairāki efektīvi aizsargelementi.

bumbas ar zibspuldzes efektu, ANO nr. 0037

Sprādzienbīstami izstrādājumi, ko met no gaisa kuģa, lai nodrošinātu īsu, spēcīgu apgaismojumu objektu fotografēšanai. Izstrādājumi, kas satur detonējošu sprādzienbīstamu vielu ar ierosinātājiem, kam nav vismaz divu vai vairāku efektīvu aizsargelementu.

bumbas ar zibspuldzes efektu, ANO nr. 0039, 0299

Sprādzienbīstami izstrādājumi, ko met no gaisa kuģa, lai nodrošinātu īsu, spēcīgu apgaismojumu objektu fotografēšanai. To saturs ir ar zibspuldzes efektu.

detonējošā aukla, elastīga, ANO nr. 0065, 0289

Izstrādājums, kas sastāv no detonējošas sprādzienbīstamas vielas serdeņa, kas iekļauts audumā ar plastmasas vai cita materiāla pārklājumu. Pārklājums nav vajadzīgs, ja audums ir aizsargāts pret izbiršanu.

degaukla, spridzināšanai, metāla apvalkā, ano nr. 0102, 0290

Izstrādājums, kas sastāv no detonējošas sprādzienbīstamas vielas serdeņa, kas iekļauts cauruļveida mīksta metāla apvalkā ar polimēru materiāla pārklājumu vai bez tā.

aukla (spridzināšanai), vājAS iedarbībAS, metāla apvalkā, ano nr. 0104

Izstrādājums, kas sastāv no detonējošas sprādzienbīstamas vielas serdeņa, kas iekļauts cauruļveida mīksta metāla apvalkā ar aizsargpārklājumu vai bez tā. Sprādzienbīstamas vielas daudzums ir tik neliels, ka tai aizdegoties ir nodrošināta niecīga ārējā izpausme.

degaukla, ano nr. 0066

Izstrādājums, kas sastāv no tekstildzijas ar melnā pulvera vai cita ātri degoša pirotehniskā sastāva pārklājumu un elastīga materiāla aizsargpārklājuma vai kas sastāv no melnā pulvera serdeņa, kurš aptverts ar elastīgu austu audumu. Degšana ar ārēju liesmu izplatās pakāpeniski pa auklas garumu. Izstrādājumu lieto, lai liesmu pārnestu no ierīces uz lādiņu vai kapseli.

degaukla, droša, ANO nr. 0105

Izstrādājums, kas sastāv no smalki sasmalcināta melnā pulvera serdeņa, kas ievietots mīksta austā materiāla apvalkā un vienu vai vairākiem ārējiem aizsargpārklājumiem. Aizdedzināts tas deg ar iepriekš noteiktu ātrumu bez ārēja eksplozīva efekta.

eksplozīvās ķēdes KOMPONENTI, c.n.p., ano nr. 0382, 0383, 0384, 0461

Izstrādājumi, kas satur sprādzienbīstamu vielu un ir paredzēti detonācijas vai uzliesmošanas pārnešanai eksplozijas ķēdē.

2.2.1.2. Vielas un izstrādājumi, ko nav atļauts pārvadāt

2.2.1.2.1. Nav atļauts pārvadāt sprādzienbīstamas vielas, kas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” I daļas kritērijiem ir īpaši jutīgas, vai arī spēj spontāni reaģēt, kā arī sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumus, uz kuriem nevar attiecināt kādu 3.2. nodaļas A tabulā minētu nosaukumu vai “c.n.p. ” ierakstu.

2.2.1.2.2. A savietojamības grupas vielas nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu (1.1.A, ANO nr. 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 un 0473).

K savietojamības grupas izstrādājumus nav atļauts pārvadāt (1.2.K, ANO nr. 0020 un 1.3.K, ANO nr. 0021).

2.2.1.3. Kopējo ierakstu saraksts

| Klasifikācijas kods (sk.2.2.1.1.4. punktu) | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1.1.A | 0473 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. (aizliegts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.1.2.2. punktu). |
| 1.1.B | 0461 | EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES KOMPONENTI, C.N.P. |
| 1.1.C | 0474 | VIELAS SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0497 | IZMETOŠA SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, ŠĶIDRA |
|  | 0498 | IZMETOŠA SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, CIETA |
|  | 0462 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1.D | 0475 | VIELAS SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0463 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1.E | 0464 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1.F | 0465 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.1G | 0476 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
| 1.1.L | 0357 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0354 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2.B | 0382 | EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES KOMPONENTI, C.N.P. |
| 1.2.C | 0466 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2.D | 0467 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2.E | 0468 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2.F | 0469 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.2.L | 0358 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0248 | IERĪCES, AR ŪDENI AKTIVĒJAMAS, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu |
|  | 0355 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.3.C | 0132 | ĀTRI SADEGOŠI AROMĀTISKO NITROATVASINĀJUMU METĀLU SĀĻI, C.N.P. |
|  | 0447 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0495 | IZMETOŠA SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, ŠĶIDRA |
|  | 0499 | IZMETOŠA SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, CIETA |
|  | 0470 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.3G | 0478 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
| 1.3.L | 0359 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0249 | IERĪCES, AR ŪDENI AKTIVĒJAMAS, ar izkliedlādiņu, izsviedējlādiņu vai dzenošo lādiņu |
|  | 0356 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4.B | 0350 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
|  | 0383 | EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES KOMPONENTI, C.N.P. |
| 1.4.C | 0479 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0501 | IZMETOŠA SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, CIETA |
|  | 0351 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4.D | 0480 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0352 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4.D | 0471 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4.F | 0472 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4G | 0485 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0353 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
| 1.4.S | 0481 | VIELAS, SPRĀDZIENBĪSTAMAS, C.N.P. |
|  | 0349 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, C.N.P. |
|  | 0384 | EKSPLOZĪVĀS ĶĒDES KOMPONENTI, C.N.P. |
| 1.5.D | 0482 | VIELAS SPRĀDZIENBĪSTAMAS, ĪPAŠI NEJUTĪGAS (EVI SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIELAS), C.N.P. |
| 1.6.N | 0486 | IZSTRĀDĀJUMI, SPRĀDZIENBĪSTAMI, ĪPAŠI NEJUTĪGI (IZSTRĀDĀJUMI EEI) |
|  | 0190 | SPRĀDZIENBĪSTAMU VIELU PARAUGI, izņemot iniciējošas sprādzienbīstamas vielas Piezīme. Apakšgrupa un savietojamības grupa jānosaka pēc kompetentās iestādes norādījumiem un saskaņā ar 2.2.1.1.4. punktā noteiktajiem principiem. |

2.2.2. SMGS 2. klase. gāzes

2.2.2.1. Kritēriji

2.2.2.1.1. SMGS 2. klasē ietilpst tīras gāzes, gāzu maisījumi, vienas vai vairāku gāzu maisījumi ar vienu vai vairākām citām vielām, kā arī izstrādājumi, kas satur šādas vielas.

Gāze ir viela:

a) kuras tvaika spiediens 50 °C temperatūrā pārsniedz 300 kPa (3 bar) vai

b) kas 20 °C temperatūrā 101,3 kPa standartspiedienā ir pilnīgā gāzveida stāvoklī.

1. piezīme. ANO nr. 1052, FLUORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS, ir jāklasificē 8. klasē.

2. piezīme. Tīra gāze var saturēt citas sastāvdaļas, kas radušās tās ražošanas procesā vai arī pievienotas, lai saglabātu produkta stabilitāti ar noteikumu, ka šo sastāvdaļu daudzums nemaina nedz gāzes klasifikāciju, nedz pārvadāšanas apstākļus, tādus kā pildījuma pakāpi, pildījuma spiedienu vai pārbaudes spiedienu.

3. piezīme. “C.N.P.” ierakstiem 2.2.2.3. punktā atbilst gan tīras gāzes, gan arī gāzu maisījumi.

4. piezīme. SMGS 2. pielikuma noteikumi neattiecas uz gāzētiem dzērieniem.

2.2.2.1.2. Vielas un izstrādājumus, kas ietilpst 2. klasē, iedala šādi:

1. Saspiestas gāzes – gāzes ar kritisko temperatūru mīnus 50 °С vai zemāku.

2. Sašķidrinātas gāzes – gāzes ar kritisko temperatūru virs mīnus 50 °С. Jāizšķir:

– augstspiediena sašķidrinātas gāzes – gāzes ar kritisko temperatūru no mīnus 50 °С līdz + 65 С;

– zemspiediena sašķidrinātas gāzes – gāzes, kuru kritiskā temperatūra pārsniedz + 65 С.

3. Atdzesētas sašķidrinātas gāzes – gāzes, kas atrodas šķidrā stāvoklī zemās temperatūras dēļ.

4. Paaugstinātā spiedienā izšķīdinātas gāzes – gāzes, kas izšķīdinātas šķidrā šķīdinātājā.

5. Aerosolu izsmidzinātāji un mazas tvertnes, kas satur gāzes (gāzu patronas);

6. Citi izstrādājumi, kas satur gāzes paaugstinātā spiedienā.

7. Gāzu paraugi – gāzes, kas nav paaugstinātā spiedienā, uz kurām attiecas īpašas prasības.

2.2.2.1.3. SMGS 2. klases vielas un izstrādājumus (izņemot aerosolus), atbilstoši bīstamajām īpašībām iekļauj kādā no turpmāk minētajām grupām.

A. Smacējošas.

O. Oksidējošas.

F. Uzliesmojošas.

T. Toksiskas 1

TF. Toksiskas 1), uzliesmojošas.

TC. Toksiskas 1), korozīvas.

TO. Toksiskas 1), oksidējošas.

TFC. Toksiskas 1), uzliesmojošas, korozīvas.

TOC. Toksiskas 1), oksidējošas, korozīvas.

Ja gāzu un to maisījumu bīstamība ir attiecināma uz vairāk nekā vienu grupu, tad bīstamības pakāpes ziņā bīstamākas ir grupas, kas apzīmētas ar burtu T. Grupas, kas apzīmētas ar burtu F, ir bīstamākas attiecībā pret grupām, kas apzīmētas ar burtiem A vai O.

1. piezīme. ANO Paraugnoteikumos, IMDG Kodeksā un ICAO Tehniskajās instrukcijās, pamatojoties uz galveno bīstamību, gāzes iekļauj vienā no trim šādām apakšgrupām:

2.1. apakšgrupa – uzliesmojošas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar burtu F);

2.2. apakšgrupa – neuzliesmojošas, netoksiskas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar burtiem A vai O);

2.3. apakšgrupa – toksiskas gāzes (atbilst grupām, kas apzīmētas ar burtu T; t.i., T, TF, TC, TO, TFC un TOC).

2. piezīme. ANO nr. 2037, tvertnes mazās, kas satur gāzi (gāzes patronas) ir jāattiecina uz grupām A līdz TOC, atbilstoši to satura bīstamības veidam. Par ANO nr.1950 aerosoliem (aerosolu pakām) sk. 2.2.2.1.6. punktu.

3. piezīme. Uzskata, ka korozīvas gāzes ir toksiskas, un tāpēc tās iekļauj TC, TFC vai TOC grupās.

4. piezīme. Maisījumus, kas satur vairāk nekā 21 tilpuma % skābekļa, klasificē kā oksidējošus.

2.2.2.1.4. Ja 2. klases maisījums, kura nosaukums ir minēts 3.2. nodaļas A tabulā, atbilst dažādiem 2.2.2.1.2. un 2.2.2.1.5. punktā minētajiem kritērijiem, tad šis maisījums jāklasificē pēc šiem kritērijiem un to jāattiecina uz atbilstošo “C.N.P.” ierakstu.

2.2.2.1.5. SMGS 2. klases vielas un izstrādājumus (izņemot aerosolus), kuru nosaukums nav minēts 3.2. nodaļas A tabulā, jāklasificē ar vienu 2.2.2.3. punktā minētu kopējo ierakstu saskaņā ar 2.2.2.1.2. un 2.2.2.1.3. punktu. Jāvadās pēc turpmāk minētajiem kritērijiem.

Smacējošas gāzes

Gāzes, kas nav oksidējošas, nav uzliesmojošas un nav toksiskas un kas atšķaida vai aizstāj atmosfērā parasti esošo skābekli.

Uzliesmojošas gāzes

Gāzes, kas 20 °C temperatūrā un parastā atmosfēras spiedienā 101,3 kPa:

a) ir aizdedzināmas maisījumā ar gaisu koncentrācijā, kas nepārsniedz 13 tilpuma % vai

b) kam neatkarīgi no zemākās uzliesmošanas koncentrācijas robežas, maisījumā ar gaisu uzliesmošanas intervāls ir vismaz 12 %. Uzliesmošanas spēja jānosaka, izdarot pārbaudes vai aprēķinus saskaņā ar ISO standartā 10156:1996 atzītām metodēm.

Ja nav pieejami pietiekami dati, lai izmantotu šīs metodes, var lietot salīdzināmu pārbaudes metodi, ko atzinusi izcelsmes valsts kompetentā iestāde. Ja izcelsmes valsts nav SMGS dalībvalsts, tad klasifikācija un pārvadājuma noteikumi jāatzīst pirmās SMGS dalībvalsts kompetentajai iestādei kravas pārvietošanas ceļā.

Oksidējošas gāzes

Gāzes, kas, izdalot skābekli, var izraisīt vai veicināt citu materiālu degšanu lielākā mērā nekā gaiss. Oksidēšanas spēja jānosaka, izdarot pārbaudes vai aprēķinus saskaņā ar ISO standartos 10156:1996 un 10156-2:2005 atzītām metodēm.

Toksiskas gāzes

Piezīme. Gāzes, kas korozīvo īpašību dēļ pilnībā vai daļēji atbilst toksiskuma kritērijiem, jāklasificē kā toksiskas. Lai noteiktu iespējamu papildu korozijas bīstamību, sk. arī kritērijus sadaļā “Korozīvas gāzes”.

Gāzes:

a) par kurām zināms, ka tās ir bīstamas cilvēku veselībai stipras toksiskas vai korozīvas iedarbības dēļ, vai

b) kas uzskatāmas par cilvēkiem toksiskām vai korozīvām tādēļ, ka to akūtās toksicitātes LC50 vērtība, kas noteikta pārbaudēs saskaņā ar 2.2.61.1.punktu, ir 5000 ml/m3 (ppm) vai mazāka.

Gāzu maisījumu gadījumā (arī citās klasēs iekļauto vielu tvaikiem) var lietot šādu formulu:

| LC50 toksisks (maisījums)=________1________ |  |
| --- | --- |
|  | nfi  -------- i=1 Ti, |

,

kur fi – i-tās sastāvdaļas molārā daļa;

Ti – maisījuma i-tās sastāvdaļas toksiskuma rādītājs. Ti ir vienāds ar LC50 vērtību, kas norādīta 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200. Ja LC50 vērtība 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200 nav norādīta, jāizmanto LC50 vērtība, kas atrodama zinātniskajā literatūrā. Ja LC50 vērtība nav zināma, toksicitātes rādītājus nosaka pēc mazākās LC50 vērtības vielām ar līdzīgu fizioloģisku un ķīmisku iedarbību vai, veicot pārbaudi.

Korozīvas gāzes

Gāzes vai gāzu maisījumi, kas atbilst toksicitātes kritērijiem tikai korozivitātes dēļ, jāklasificē kā toksiskas ar korozivitātes papildu bīstamību.

Gāzu maisījumam, ko uzskata par toksisku kombinētās korozīvās un toksiskās iedarbības dēļ, ir papildu korozivitātes iedarbības bīstamība, ja no pieredzes zināms, ka maisījums rada ādas, acu vai gļotādas bojājumus, vai ja maisījuma korozīvo sastāvdaļu LC50 vērtība ir 5000 ml/m3 (miljondaļas) vai mazāka, ja LC50 vērtība aprēķināta, izmantojot formulu:

1

| LC 50 korozīvs (maisījums) = ______1_______ |  |
| --- | --- |
|  | n fci  -------- i=1 Tci, |

,

kur fci = maisījuma i-tās sastāvdaļas molārā daļa;

Tci = maisījuma i-tās sastāvdaļas toksiskuma rādītājs. Tci ir vienāds ar LC50 vērtību, kas norādīta 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200. Ja LC50 vērtība 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P200 nav norādīta, jāizmanto LC50 vērtība, kas atrodama zinātniskajā literatūrā.  Ja LC50 vērtība nav zināma, toksicitātes rādītāju nosaka pēc mazākās LC50 vērtības vielām ar līdzīgu fizioloģisku un ķīmisku iedarbību, vai veicot pārbaudi.

2.2.2.1.6. Aerosoli (aerosolu pakas)

Aerosolus (ANO nr. 1950) atbilstoši bīstamajām īpašībām iekļauj kādā no turpmāk minētajām grupām.

A. Smacējoši.

O. Oksidējoši.

F. Uzliesmojoši.

T. Toksiski.

C. Korozīvi.

CO.  Korozīvi, oksidējoši.

FC. Uzliesmojoši, korozīvi.

TF. Toksiski, uzliesmojoši.

TC. Toksiski, korozīvi.

TO. Toksiski, oksidējoši.

TFC. Toksiski, uzliesmojoši, korozīvi.

TOC. Toksiski, oksidējoši, korozīvi.

Piezīme. Gāzes, kas atbilst 2.2.2.1.5. punkta toksisko gāzu definīcijai vai saskaņā ar 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukciju P200 ir piroforas gāzes, nedrīkst izmantot par aerosola izsmidzinātāja propelentu (izspiedējgāzi). Aerosolus, kuru saturs attiecībā uz toksicitāti vai korozivitāti atbilst I iepakošanas grupai noteiktajiem kritērijiem, pārvadāt nav atļauts (sk. arī 2.2.2.2.2. punktu).

Jāievēro turpmāk minētie kritēriji:

a) aerosolu iekļauj A grupā, ja tā saturs saskaņā ar turpmāko b) līdz f) apakšpunktu neatbilst nevienas citas grupas kritērijiem;

b) aerosolu iekļauj O grupā, ja tas satur oksidējošu gāzi, kas atbilst 2.2.2.1.5. punkta noteikumiem;

c) aerosolu iekļauj F grupā, ja tā sastāvā ietilpst 85 masas % vai vairāk uzliesmojošu sastāvdaļu un to sadegšanas ķīmiskais siltums ir 30 kJ/g vai lielāks.

Aerosolu neiekļauj F grupā, ja uzliesmojošo sastāvdaļu saturs ir 1 masas % vai mazāks un sadegšanas siltums ir mazāks nekā 20 kJ/g.

Citos gadījumos jānosaka aerosolu uzliesmošanas spēja, tos pārbauda, izmantojot “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 31. iedaļā aprakstītās metodes. Īpaši uzliesmojoši un uzliesmojoši aerosoli iekļaujami F grupā.

Piezīme. Uzliesmojošas sastāvdaļas ir uzliesmojoši šķidrumi, uzliesmojošas cietvielas vai uzliesmojošas gāzes un gāzu maisījumi, kas noteikti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 31.1.3. apakšiedaļas 1. līdz 3. piezīmē. Šis apzīmējums neattiecas uz piroforām, pašsakarstošām vielām un vielām, kas reaģē ar ūdeni. Sadegšanas siltums jānosaka saskaņā ar kādu no metodēm, kas aprakstītas šādos standartos – ASTM D 240, ISO /FDIS 13943: 1999 (Е/F) 86.1-86.3 vai NFPA 30B.,

d) aerosolu iekļauj T grupā, ja tā saturs, izņemot propelentu, ir klasificēts 6.1. klases II vai III iepakošanas grupā;

e) aerosolu iekļauj C grupā, ja tā saturs, izņemot propelentu, ir klasificēts 8. klases II vai III iepakošanas grupā;

f) ja aerosola saturs atbilst vairāk nekā vienai grupai – O, F, T un C – noteiktajiem kritērijiem, to attiecīgi iekļauj CO, FC, TF, TC, TO, TFC vai TOC grupā.

2.2.2.2. Gāzes, kuras nav atļauts pārvadāt

2.2.2.2.1. Ķīmiski nestabilas 2. klases vielas atļauts pārvadāt tikai tādos gadījumos, ja ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu visas parastos pārvadāšanas apstākļos iespējamās bīstamās reakcijas, piemēram, sadalīšanos, nestabilu vielu veidošanos vai polimerizāciju. Tālab nepieciešams nodrošināt, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu aktivizēt šādas reakcijas.

2.2.2.2.2. Nav atļauts pārvadāt šādas vielas un maisījumus:

– ANO nr. 2186, HLORŪDEŅRADIS, ATDZESĒTS, ŠĶIDRS;

– ANO nr. 2421, SLĀPEKĻA TRIOKSĪDS;

– ANO nr. 2455, METILNITRĪTS;

– atdzesētas sašķidrinātas gāzes, kuras nevar klasificēt ar klasifikācijas kodiem – 3A, 3O vai 3F;

– paaugstinātā spiedienā izšķīdinātas gāzes, kuras nevar klasificēt ar ANO nr. 1001, 2073 vai 3318;

– aerosolus, kuriem par propelentiem izmanto gāzes, kas saskaņā ar 2.2.2.1.5. punktu ir toksiskas vai saskaņā ar iepakošanas instrukciju P200 ir piroforas (sk. 4.1.4.1. punktu);

– aerosolus, kuru saturs atbilst I iepakošanas grupas toksicitātes vai korozivitātes kritērijiem (sk. 2.2.61. un 2.2.8. iedaļu);

– tvertnes, mazās, kas satur ļoti toksiskas gāzes (LC50 mazāks nekā 200 miljondaļas (ppm)) vai piroforas gāzes saskaņā ar iepakošanas instrukciju P200 (sk. 4.1.4.1. punktu).

2.2.2.3. Kopējo ierakstu saraksts

| Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saspiestas gāzes |  |  |  |
| 1A | 1956 | SASPIESTA GĀZE, C.N.P. |  |
| 1O | 3156 | SASPIESTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. |  |
| 1F | 1964 | OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, SASPIESTS, C.N.P. |  |
|  | 1954 | SASPIESTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |  |
| 1T | 1955 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. |  |
| 1TF | 1953 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |  |
| 1TC | 3304 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. |  |
| 1TO | 3303 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA,OKSIDĒJOŠA, C.N.P. |  |
| 1TFC | 3305 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. |  |
| 1TOC | 3306 | SASPIESTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. |  |
| Sašķidrinātas gāzes |  |  |  |
| 2A | 1058 | SAŠĶIDRINĀTAS GĀZES, neuzliesmojošas, kas satur slāpekli, oglekļa dioksīdu vai gaisu |  |
|  | 1078 | DZESĒJOŠA GĀZE, C.N.P., piemēram, gāzu maisījumi, ko apzīmē ar burtu R, kas ir: |  |
|  |  | MAISĪJUMS F1, kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,3 MPa (13 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā dihlorfluormetānam (1,30 kg/l); |  |
|  |  | MAISĪJUMS F2 , kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,9 MPa (19 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā dihlordifluormetānam (1,21 kg/l); |  |
|  |  | MAISĪJUMS F3 , kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 3 MPa (30 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā hlordifluormetānam (1,09 kg/l). |  |
|  |  | Piezīme. Trihlorfluormetāns (dzesējoša gāze R11), 1,1,2-trihlor-1,2,2-trifluoretāns (dzesējoša gāze R 113), 1,1,1-trihlor-2,2,2-trifluoretāns (dzesējoša gāze R 113a). 1-hlor-1,2,2-trifluoretāns (dzesējoša gāze R133) un 1-hlor-1,1,2-trifluoretāns (dzesējoša gāze R 133b) nav 2. klases vielas. Tās tomēr var būt maisījumu F1 līdz F3 sastāvā. |  |
|  | 1968 | INSEKTICĪDA GĀZE, C.N.P. |  |
|  | 3163 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, C.N.P. |  |
| 2O | 3157 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, OKSIDĒJOŠA,C.N.P. |  |
| 2F | 1010 | BUTADIĒNU UN OGĻŪDEŅRAŽU MAISĪJUMS, STABILIZĒTS, kam tvaika spiediens 70 C temperatūrā nepārsniedz 1,1 MPa (11 bar) un blīvums 50 C temperatūrā nav mazāks kā 0,525 kg/l. |  |
|  |  | Piezīme. Butadiēnus, stabilizētus arī klasificē ar ANO nr. 1010, sk. 3.2. nodaļas A tabulu. |  |
|  | 1060 | METILACETILĒNA UN PROPADIĒNA MAISĪJUMS, STABILIZĒTS, piemēram, metilacetilēna un propadiēna maisījumi ar ogļūdeņražiem, piemēram: |  |
|  |  | MAISĪJUMS P1, kas satur ne vairāk kā 63 tilpuma % metilacetilēna un propadiēna un ne vairāk kā 24 tilpuma % propāna un propilēna, bet C4 piesātināto ogļūdeņražu saturs nav mazāks kā 14 tilpuma %, un |  |
|  |  | MAISĪJUMS P2, kas satur ne vairāk kā 48 tilpuma % metilacetilēna un propadiēna un ne vairāk kā 50 tilpuma % propāna un propilēna, bet C4 piesātināto ogļūdeņražu saturs nav mazāks kā 5 tilpuma %, kā arī propadiēna maisījumu, kas satur 1 – 4 % metilacetilēna |  |
|  | 1965 | OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, SAŠĶIDRINĀTS, C.N.P., piemēram: |  |
|  |  | MAISĪJUMAM A , kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,1 MPa (11 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,525 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMAM A01 , kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,516 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMam A02 , kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,505 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMAM A0 , kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 1,6 MPa (16 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,495 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMAM A1, kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,1 MPa (21 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,485 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMAM B1, kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,474 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMAM B2, kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,463 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMAM B , kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 2,6 MPa (26 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,450 kg/l; |  |
|  |  | MAISĪJUMAM C, kam 70 °C temperatūrā tvaika spiediens nepārsniedz 3,1 MPa (31 bar), bet blīvums 50 °C temperatūrā nav mazāks kā 0,440 kg/l |  |
|  |  | 1. piezīme. Iepriekšminētajiem maisījumiem kā nosaukumu ir atļauts izmantot šādus tirdzniecībā izmantotus nosaukumus, proti, maisījumiem A, A01, A02 un A0 – BUTĀNS, maisījumam C – PROPĀNS |  |
|  |  | 2. piezīme. Pārvadājumiem pirms vai pēc jūras vai gaisa pārvadājuma kā alternatīvu nosaukumu, aizstājot nosaukumu ANO nr. 1965, OGĻŪDEŅRAŽU GĀZU MAISĪJUMS, SAŠĶIDRINĀTS, C.N.P., var lietot ANO nr. 1075, NAFTAS GĀZES, SAŠĶIDRINĀTAS |  |
|  | 3354 | INSEKTICĪDA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |  |
|  | 3161 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |  |
| 2T | 1967 | INSEKCITĪDA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. |  |
|  | 3162 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, C.N.P. |  |
| 2TF | 3355 | INSEKCITĪDA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |  |
|  | 3160 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |  |
| 2TC | 3308 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, KOROZĪVA, C.N.P. |  |
| 2TO | 3307 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. |  |
| 2TFC | 3309 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. |  |
| 2TOC | 3310 | SAŠĶIDRINĀTA GĀZE, TOKSISKA, OKSIDĒJOŠA, KOROZĪVA, C.N.P. |  |
| Atdzesētas sašķidrinātas gāzes |  |  |  |
| 3A | 3158 | GĀZE, ATDZESĒTA, SAŠĶIDRINĀTA , C.N.P. |  |
| 3O | 3311 | GĀZE, ATDZESĒTA, SAŠĶIDRINĀTA, OKSIDĒJOŠA, C.N.P. |  |
| 3F | 3312 | GĀZE, ATDZESĒTA, SAŠĶIDRINĀTA, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. |  |
| Paaugstinātā spiedienā izšķīdinātas gāzes |  |  |  |
| 4 |  | Pārvadāt atļauts tikai 3.2. nodaļas A tabulā minētās vielas |  |
| Aerosoli un mazās tvertnes, kas satur gāzes |  |  |  |
| 5 | 1950 | AEROSOLI |  |
|  | 2037 | MAZAS TVERTNES, KAS SATUR GĀZI, (GĀZU PATRONAS) bez izplūdes ierīces, atkārtoti neuzpildāmas |  |
| Citi izstrādājumi, kuros ir gāzes ar paaugstinātu spiedienu |  |  |  |
| 6A | 2857 | DZESĒŠANAS IEKĀRTAS, kurās ir neuzliesmojoša, netoksiska gāze vai amonjaka šķīdumi (ANO nr. 2672) |  |
|  | 3164 | IZSTRĀDĀJUMI, UZ KURIEM IEDARBOJAS PAAUGSTINĀTS PNEIMATISKAIS SPIEDIENS(satur neuzliesmojošu gāzi) vai |  |
|  | 3164 | IZSTRĀDĀJUMI, UZ KURIEM IEDARBOJAS PAAUGSTINĀTS HIDRAULISKAIS SPIEDIENS(satur neuzliesmojošu gāzi) |  |
| 6F | 3150 | MAZAS IERĪCES, KO DARBINA AR OGĻŪDEŅRAŽU GĀZI vai |  |
|  | 3150 | OGĻŪDEŅRAŽU GĀZES UZPILDĪTĀJI MAZĀM IERĪCĒM, ar izplūdes ierīci |  |
| Gāzu paraugi |  |  |  |
| 7F | 3167 | GĀZES PARAUGS, BEZ PAAUGSTINĀTA SPIEDIENA, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., nav atdzesēts līdz sašķidrinātam stāvoklim |  |
| 7T | 3169 | GĀZES PARAUGS, BEZ PAAUGSTINĀTA SPIEDIENA, TOKSISKS, C.N.P., nav atdzesēts līdz sašķidrinātam stāvoklim |  |
| 7TF | 3168 | GĀZES PARAUGS, BEZ PAAUGSTINĀTA SPIEDIENA, TOKSISKS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., nav atdzesēts līdz sašķidrinātam stāvoklim |  |

2.2.3. SMGS 3. KLASE Uzliesmojoši šķidrumi

2.2.3.1. Kritēriji

2.2.3.1.1. SMGS 3. klasē ietilpst vielas un izstrādājumi, kas satur šādas klases vielas un:

– kas ir šķidrumi saskaņā ar 1.2.1. iedaļā iekļautās definīcijas a) apakšpunktu;

– kam tvaika spiediens 50 °C temperatūrā nepārsniedz 300 kPa (3 bar) un kas 20 C temperatūrā un 101,3 kPa standartspiedienā nav pilnīgā gāzveida stāvoklī;

– kuru uzliesmošanas temperatūra nepārsniedz 60 °C (attiecīgo pārbaudes metodi sk. 2.3.3.1. punktā).

SMGS 3. klasē ietilpst arī šķidrumi un izkausētas cietvielas, kuru uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 °C, ja tās pārvadā vai nodod pārvadāšanai karstā stāvoklī temperatūrā, kas ir vienāda ar to uzliesmošanas temperatūru vai pārsniedz to. Šīs vielas attiecina uz ANO nr. 3256.

3. klasē ietilpst arī šķidras desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas. Šķidras desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas ir tādas sprādzienbīstamas vielas, kas ir izšķīdinātas vai suspendētas ūdenī vai citā šķidrā vielā un veido homogēnu šķidru maisījumu, tādējādi apslāpējot to eksplozīvās īpašības. Atbilstošie ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā ir ANO nr. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 un 3379.

1. piezīme. SMGS 3. klasei nepieder vielas, kuru uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 35 C un kas nav toksiskas un nav korozīvas un saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 32.2.5. iedaļā noteiktajiem kritērijiem neuztur degšanu, tomēr, ja šīs vielas nodod pārvadāšanai un tās pārvadā uzliesmošanas temperatūrā vai augstākā temperatūrā, tad tās ir klasificējamas 3. klasē.

2. piezīme. Atkāpjoties no 2.2.3.1.1. punkta prasībām, dīzeļdegviela, gāzeļla, šķidrais kurināmais (vieglais), kam uzliesmošanas temperatūra ir augstāka nekā 60 °C, bet ne augstāka kā 100 °C, jāuzskata par 3. klases vielām ar ANO nr. 1202.

3. piezīme. Šķidrumi ar ļoti augstu inhalācijas toksicitāti un uzliesmošanas temperatūru zemāku nekā 23 C, kā arī toksiskas vielas, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23 C vai augstāka, ir 6.1. klases vielas (sk. 2.2.61.1. punktu).

4. piezīme. Uzliesmojošas, ļoti toksiskas, toksiskas vai maztoksiskas šķidras vielas un preparāti, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23 °C vai augstāka un ko izmanto par pesticīdiem, ir 6.1. klases vielas (sk. 2.2.61.1. punktu).

2.2.3.1.2. SMGS 3. klases vielas un izstrādājumus sīkāk iedala šādi.

F. Uzliesmojoši šķidrumi bez papildu bīstamības.

F1. Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūra nav augstāka kā 60 °C.

F2. Uzliesmojoši šķidrumi, kam uzliesmošanas temperatūra ir augstāka nekā 60 °C, bet tos pārvadā vai nodod pārvadāšanai temperatūrā, kas ir vienāda ar vai augstāka nekā uzliesmošanas temperatūra (paaugstinātas temperatūras vielas).

FT. Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski 1.

FT1. Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski.

FT2. Pesticīdi.

FC. Uzliesmojoši šķidrumi, korozīvi.

FTC. Uzliesmojoši šķidrumi, toksiski, korozīvi.

D. Šķidras desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas.

2.2.3.1.3. Vielas un izstrādājumi, kas ietilpst 3. klasē, norādītas 3.2. nodaļas A tabulā. Vielas, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, jāattiecina uz atbilstošo 2.2.3.3. punkta ierakstu un atbilstošo iepakošanas grupu saskaņā ar šīs iedaļas nosacījumiem. Uzliesmojoši šķidrumi, atbilstoši to bīstamības pakāpei pārvadāšanas laikā, jāiekļauj kādā no turpmāk norādītajām iepakošanas grupām:

| Iepakošanas grupa | Uzliesmošanas temperatūra (slēgtā tvertnē), °C | Viršanas sākuma temperatūra, °C |
| --- | --- | --- |
| I | -- | ≤ 35 |
| II a | < 23 | > 35 |
| III a | ≥ 23 un ≤ 60 | > 35 |

a) Sk. arī 2.2.3.1.4. punktu.

Šķidrumiem ar papildu bīstamību jāņem vērā iepakošanas grupa, ko nosaka pēc iepriekšējās tabulas un iepakošanas grupa, kas noteikta atbilstoši papildu bīstamībai; pēc tam iepakošanas grupu un klasifikāciju nosaka pēc 2.1.3.10. punktā iekļautās bīstamību prioritātes tabulas.

2.2.3.1.4. Šķidri vai viskozi maisījumi un preparāti, arī tādi, kuros ir ne vairāk kā 20 % nitrocelulozes ar slāpekļa saturu, kas nepārsniedz 12,6 % (pēc sausas vielas masas), pieskaitāmi III iepakošanas grupai tikai tad, ja ir ievērotas šādas prasības:

a) šķīdinātāja atdalīšanās pārbaudē noteiktais atdalītā šķīdinātāja slāņa augstums ir mazāks nekā 3 % no parauga slāņa kopējā augstuma (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 32.5.1. iedaļu);

b) viskozitāte un uzliesmošanas temperatūra atbilst turpmākajā tabulā norādītajām vērtībām:

| Kinemātiskā viskozitāte  (ekstrapolētā) 23 °C temperatūrā (pie bīdes ātruma tuvu nullei), mm2/s | Iztecēšanas laiks t saskaņā ar ISO 2431:1993, s | Sprauslas diametrs, mm | Uzliesmošanas temperatūra, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 <  = 80 | 20 < t = 60 | 4 | virs 17 |
| 80 <  ≤ 135 | 60 < t ≤ 100 | 4 | virs 10 |
| 135 <  ≤ 220 | 20 < t ≤ 32 | 6 | virs 5 |
| 220 <  ≤ 300 | 32 < t ≤ 44 | 6 | virs –1 |
| 300 <  ≤ 700 | 44 < t ≤ 100 | 6 | virs – 5 |
| 700 <  | 100 < t | 6 | – 5 un mazāka |

Piezīme. Maisījumi, kuri satur vairāk nekā 20 %, bet ne vairāk kā 55 % nitrocelulozes ar slāpekļa saturu ne vairāk kā 12,6% (pēc sausas vielas masas), ir vielas ar ANO nr. 2059.

Maisījumi ar uzliesmošanas temperatūru zemāku nekā 23 C, kas satur:

– vairāk nekā 55 % nitrocelulozes (neatkarīgi no slāpekļa satura);

– ne vairāk kā 55 % nitrocelulozes ar slāpekļa saturu virs 12,6 % (pēc sausas vielas masas),

ir vai nu 1. klases vielas (ANO nr. 0340 vai 0342), vai 4.1. klases vielas (ANO nr. 2555, 2556 vai 2557).

2.2.3.1.5. Uz netoksiskiem un nekorozīviem šķīdumiem un homogēniem maisījumiem, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23 C vai augstāka (viskozas vielas, piemēram, krāsas vai lakas, izņemot vielas, kas satur vairāk nekā 20 % nitrocelulozes), ja tie iepakoti tvertnēs, kam tilpums mazāks nekā 450 litri, SMGS 2. pielikuma noteikumi neattiecas, ja šķīdinātāja atdalīšanās pārbaudē (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 32.5.1. iedaļu) atdalītā šķīdinātāja slāņa augstums ir mazāks nekā 3 % no parauga kopējā augstuma, un ja vielām 23 C temperatūrā standartam ISO 2431:1993 atbilstošā plūstamības tvertnē ar sprauslas diametru 6 mm pie 23 C ir šāds iztecēšanas laiks:

a) ne mazāks kā 60 sekundes,

b) ne mazāks kā 40 sekundes, ja maisījuma sastāvā 3. klases vielu ir ne vairāk kā 60 %.

2.2.3.1.6. Ja piemaisījumu dēļ 3. klases vielu iekļauj citā bīstamības kategorijā nekā vielas, kuru nosaukumi minēti 3.2. nodaļas A tabulā, tad šos maisījumus vai šķīdumus attiecina uz ierakstiem, kuriem tie atbilst pēc faktiskās bīstamības pakāpes.

Piezīme. Šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasificēšanu sk. arī 2.1.3. iedaļā.

2.2.3.1.7. Pamatojoties uz pārbaudes procedūrām, kas atbilst 2.3.3.1. punktam un 2.3.4. iedaļai, un 2.2.3.1.1. punktā norādītajiem kritērijiem, var arī noteikt, vai šķīduma vai maisījuma, vai tās vielas īpašības, kuras nosaukums norādīts, ir tādas, ka uz konkrēto šķīdumu vai maisījumu neattiecas šīs klases noteikumi (sk. arī 2.1.3. iedaļu).

2.2.3.2. Vielas, ko nav atļauts pārvadāt

2.2.3.2.1. Aizliegts pārvadāt 3. klases vielas, kas var viegli oksidēties, veidojot peroksīdus (piemēram, ēteri vai dažas heterocikliskas skābekli saturošas vielas), ja to peroksīdu saturs, izsakot ūdeņraža peroksīdā (H2O2), pārsniedz 0,3 %. Peroksīda saturs jānosaka atbilstoši 2.3.3.2. punktam.

2.2.3.2.2. Ķīmiski nestabilas 3. klases vielas atļauts pārvadāt tikai tad, ja veikti nepieciešamie pasākumi, kas vajadzīgi, lai novērstu šo vielu bīstamu sadalīšanos vai polimerizāciju pārvadāšanas laikā. Tālab jānodrošina, lai tvertnēs vai cisternās nebūtu vielu, kas varētu aktivizēt šādas reakcijas.

2.2.3.2.3. Šķidras desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā, nav atļauts pārvadāt kā 3. klases vielas.

2.2.3.3. Kopējo ierakstu saraksts

| Papildu bīstamība |  | Klasifikācijas kods |  | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uzliesmojoši šķidrumi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1133 LĪMES, kas satur uzliesmojošu šķidrumu 1136 AKMEŅOGĻU DARVAS DESTILĀTI, UZLIESMOJOŠI 1139 PĀRKLĀJUMU ŠĶĪDUMI (ietverot šķīdumus virsmu apstrādei vai pārklāšanai, ko izmanto ražošanā vai citiem mērķiem, piemēram, automobiļa korpusa gruntēšanai, tvertņu vai mucu oderējumam) 1169 EKSTRAKTI, AROMĀTISKI, ŠĶIDRI 1197 EKSTRAKTI, AROMATIZĒJOŠI, ŠĶIDRI 1210 TIPOGRĀFIJAS KRĀSA, uzliesmojoša, vai 1210 TIPOGRĀFIJAS KRĀSAI RADNIECĪGI MATERIĀLI (ietverot tipogrāfijas krāsas atšķaidītāju vai šķīdinātāju), uzliesmojoši 1263 KRĀSA (ietverot krāsu, laku, emalju, krāsvielu, šellaku, pernicu, politūru, šķidro pildvielu un šķidro lakas pamatvielu) vai 1263 UZ KRĀSĀM ATTIECINĀMI MATERIĀLI (ietverot krāsas šķīdinātāju vai atšķaidītāju) 1266 PARFIMĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI, kas satur uzliesmojošus šķīdinātājus 1293 TINKTŪRAS, ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻU 1306 KOKSNES KONSERVANTI, ŠĶIDRI 1866 SVEĶU ŠĶĪDUMS, uzliesmojošs 1999 DARVAS ŠĶIDRAS, ietverot ceļa asfaltu un eļļas, bitumu un atšķaidītus naftas produktus 3065 ALKOHOLISKI DZĒRIENI 3269 POLIĒSTERA SVEĶU KOMPLEKTS 1224 KETONI, ŠĶIDRI, C.N.P. 1268 NAFTAS DESTILĀTI, C.N.P., vai 1268 NAFTAS PRODUKTI, C.N.P. 1987 SPIRTI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. 1989 ALDEHĪDI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. 2319 TERPĒNU OGĻŪDEŅRAŽI, C.N.P. 3271 ĒTERI, C.N.P. - ESTERI, C.N.P. - OGĻŪDEŅRAŽI ŠĶIDRI, C.N.P. 3336 MERKAPTĀNI, ŠĶIDRI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P., vai 3336 MERKAPTĀNU MAISĪJUMS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. |  |
|  |  | F1 |  |  |  |
| bez papildu bīstamības F |  |  |  |  |  |
|  |  | F2 paaugstinātā temperatūrā |  |  |  |
|  |  |  |  | 3256 ŠĶIDRUMS PAAUGSTINĀTĀ TEMPERATŪRĀ, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., kam uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 °С, ko pārvadā temperatūrā, kas nav zemāka kā uzliesmošanas temperatūra |  |
|  |  |  |  | 1228 MERKAPTĀNI, ŠĶIDRI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P., vai 1228 MERKAPTĀNU MAISĪJUMS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. 1986 SPIRTI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P. 1988 ALDEHĪDI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P. |  |
|  |  |  | FT1 | 2478 IZOCIANĀTI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P., vai 2478 IZOCIANĀTA ŠĶĪDUMS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. 3248 ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKLIS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. 3273 NITRILI, UZLIESMOJOŠI, TOKSISKI, C.N.P. 1992 ŠĶIDRUMS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. |  |
| toksiski, FT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2758 KARBAMĀTU PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2760 ARSĒNU SATUROŠS PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2762 HLORORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2764 TRIAZĪNA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2772 TIOKARBAMĀTA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2776 PESTICĪDS UZ VARA ATVASINĀJUMU BĀZES, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2778 PESTICĪDS UZ DZĪVSUDRABA ATVASINĀJUMU BĀZES, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2780 AIZVIETOTA NITROFENOLA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2782 BIPIRIDILIJA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  | pesticīdi (uzliesmošanas temperatūra < 23 °C) FT2 | 2784 FOSFORORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 2787 ALVORGANISKS PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 3024 KUMARĪNA ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 3346 FENOKSIETIĶSKĀBES ATVASINĀJUMA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 3350 PIRETROĪDA PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS |  |
|  |  |  |  | 3021 PESTICĪDS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | Piezīme. Pesticīdu klasificē ar attiecīgu ierakstu, pamatojoties uz aktīvo sastāvdaļu, pesticīda fizikālo agregātstāvokli un jebkuru iespējamu papildu bīstamību. |  |
|  |  |  |  | 3469 KRĀSA UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA (ietverot krāsu, laku, emalju, krāsvielu, šellaku, pernicu , politūru, šķidro pildvielu un šķidro lakas pamatu) vai 3469 UZ KRĀSĀM ATTIECINĀMI MATERIĀLI UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI (ietverot krāsas šķīdinātāju vai atšķaidītāju) |  |
| korozīvi |  |  | FC | 2733 AMĪNI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P., vai 2733 POLIAMĪNI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. 2985 HLORSILĀNI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. 3274 ALKOHOLĀTU ŠĶĪDUMS, C.N.P., spirtā 2924 ŠĶIDRUMS, UZLIESMOJOŠS, KOROZĪVS, C.N.P. |  |
| korozīvi, toksiski |  |  | TFC | 3286 ŠĶIDRUMS, UZLIESMOJOŠS, TOKSISKS, KOROZĪVS, C.N.P. |  |
| šķidras desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas |  |  | D | 3343 NITROGLICERĪNA MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, ŠĶIDRS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P., ar nitroglicerīna daļu, kas nepārsniedz 30 masas % 3357 NITROGLICERĪNA MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, ŠĶIDRS, C.N.P., ar nitroglicerīna daļu, kas nepārsniedz 30 masas % 3379 SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, DESENSIBILIZĒTA, ŠĶIDRA, C.N.P. |  |

2.2.41. SMGS 4.1. KLASE. UZLIESMOJOŠAS CIETVIELAS, PAŠREAĢĒJOŠAS VIELAS UN CIETAS, DESENSIBILIZĒTAS SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIELAS

2.2.41.1. Kritēriji

2.2.41.1.1. SMGS 4.1. klasē ietilpst uzliesmojošas vielas un izstrādājumi, desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas, kas ir cietvielas saskaņā ar 1.2.1. iedaļas ietvertā termina “cietviela” definīcijas a) apakšpunktu, un pašreaģējoši šķidrumi vai cietvielas.

SMGS 4.1. klasē ietver:

– uzliesmojošas cietvielas un izstrādājumus (sk. 2.2.41.1.3. līdz 2.2.41.1.8. punktu);

– pašreaģējošas cietvielas vai šķidrumus (sk. 2.2.41.1.9. līdz 2.2.41.1.16. punktu);

– cietas desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas (sk. 2.2.41.1.18. punktu);

– vielas, kas ir radniecīgas pašreaģējošām vielām (sk. 2.2.41.1.19. punktu).

2.2.41.1.2. SMGS 4.1.klases vielas un izstrādājumus iedala šādi.

F. Uzliesmojošas cietvielas bez papildu bīstamības:

F1. organiskas;

F2. organiskas, kausētas;

F3. neorganiskas.

FO. Uzliesmojošas cietvielas, oksidējošas.

FT. Uzliesmojošas cietvielas, toksiskas 1:

FT1. organiskas, toksiskas;

FT2. neorganiskas, toksiskas.

FC. Uzliesmojošas cietvielas, korozīvas:

FC1. organiskas, korozīvas;

FC2. neorganiskas, korozīvas.

D. Cietas desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas bez papildu bīstamības.

DT. Cietas desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas, toksiskas.

SR. Pašreaģējošas vielas:

SR1. kurām temperatūras kontrole nav nepieciešama;

SR2. nepieciešama temperatūras kontrole.

Uzliesmojošas cietvielas

Definīcijas un īpašības

2.2.41.1.3. Uzliesmojošas cietvielas ir cietvielas, kas spēj viegli aizdegties un cietvielas, kuras var aizdegties berzes dēļ.

Cietvielas, kas spēj viegli aizdegties ir pulverveida, granulētas vai pastveida vielas, kas var viegli aizdegties īslaicīgā saskarē ar uguns avotu, piemēram, degošu sērkociņu, un ja liesma izplatās ātri.  Bīstamība var rasties ne tikai no liesmas, bet arī no toksiskiem degšanas produktiem. Sevišķi bīstami ir metālu pulveri, tādēļ, ka liesmu šajā gadījumā ir grūti nodzēst, jo parastie dzēšanas aģenti, piem., oglekļa dioksīds vai ūdens, var bīstamību palielināt.

Klasifikācija

2.2.41.1.4. Vielas un izstrādājumi, kas klasificēti kā 4.1. klases uzliesmojošas cietvielas, ir minēti 3.2. nodaļas A tabulā. Organiskās vielas un izstrādājumus, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, var attiecināt uz atbilstošajiem 2.2.41.3. punkta ierakstiem saskaņā ar 2.1. nodaļas noteikumiem, pamatojoties uz praksi vai “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. iedaļā noteikto pārbaužu rezultātiem.

Neorganiskas vielas, kuru nosaukumi nav minēti, klasificē, pamatojoties uz “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. iedaļā noteiktajiem pārbaužu rezultātiem; jāņem vērā arī praktiskā pieredze, ja tādējādi vielas var klasificēt, izvēloties stingrākus kritērijus.

2.2.41.1.5. Ja pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. iedaļu, kādu no vielām un izstrādājumiem, kuru nosaukums nav minēts, attiecina uz 2.2.41.3. punktā minētajiem ierakstiem, tad jāievēro turpmāk minētie kritēriji:

a) pulverveida, granulētas vai pastveida vielas, izņemot metāla vai metāla sakausējumu pulverus, jāklasificē kā uzliesmojošas 4.1. klases vielas, ja tās viegli aizdegas īslaicīgā saskarē ar aizdegšanās avotu (piem., degošu sērkociņu), kā arī aizdegšanās gadījumā liesma izplatās ātri – degšanas laiks 100 mm paraugam ir mazāks nekā 45 sekundes vai degšanas ātrums ir lielāks nekā 2,2 mm/s;

b) metālu pulveri vai metālu sakausējumu pulveri pieskaitāmi 4.1. klasei, ja tie var aizdegties saskarē ar liesmu, un degšana pārņem visu paraugu 10 minūtēs vai īsākā laikā.

Cietvielas, kuras var izraisīt aizdegšanos berzes dēļ, jāklasificē 4.1. klasē pēc analoģijas ar esošajiem ierakstiem (piem., sērkociņi) vai saskaņā ar atbilstošajiem īpašajiem noteikumiem.

2.2.41.1.6. Pamatojoties uz pārbaudi, kas veikta saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. iedaļu un kritērijiem, kas noteikti 2.2.41.1.4. un 2.2.41.1.5. punktā, var arī novērtēt, vai, kaut arī vielas nosaukums ir konkrēti minēts, tās īpašības ir tādas, ka uz šo vielu neattiecas 4.1. klases noteikumi.

2.2.41.1.7. Ja piemaisījumu dēļ 4.1. klases viela nokļūst citā bīstamības kategorijā, nevis tajā, kas šīm vielām norādīts 3.2. nodaļas A tabulā, tad šos maisījumus attiecina uz ierakstiem, kuriem tie atbilst pēc faktiskās bīstamības pakāpes.

Piezīme. Šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasificēšanu sk. arī 2.1.3. iedaļā.

Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.41.1.8. Uzliesmojošas cietvielas, kas 3.2. nodaļas A tabulā klasificētas dažādos ierakstos, pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.2.1. iedaļu, ir iekļaujamas II vai III iepakošanas grupā, ņemot vērā šādus kritērijus:

a) uzliesmojošas cietvielas, kurām pārbaudē degšanas laiks 100 mm paraugam ir mazāks nekā 45 sekundes, jāiekļauj:

II iepakošanas grupā, ja liesma šķērso samitrināto zonu;

III iepakošanas grupā,  ja samitrinātā zona aptur liesmu vismaz uz četrām minūtēm;

b) metālu pulveri vai metālu sakausējumu pulveri jāiekļauj:

II iepakošanas grupā, ja, veicot pārbaudi, reakcija izplatās visā parauga garumā piecās minūtēs vai īsākā laikā;

III iepakošanas grupā, ja, veicot pārbaudi, reakcija izplatās visā parauga garumā ilgāk nekā piecās minūtēs.

Cietvielām, kas var izraisīt aizdegšanos berzes dēļ, iepakošanas grupa jānosaka pēc analoģijas ar esošajiem ierakstiem vai saskaņā ar atbilstošajiem īpašajiem noteikumiem.

Pašreaģējošas vielas

Definīcijas

2.2.41.1.9. Atbilstoši SMGS  2. pielikumam pašreaģējožas vielas ir termiski nestabilas vielas, kas spēj sadalīties, izdalot ļoti lielu siltuma daudzumu bez skābekļa (gaisa) klātbūtnes. Vielas netiek uzskatītas par 4.1. klases pašreaģējošām vielām, ja:

a) ja tās ir sprādzienbīstamas atbilstoši 1. klases kritērijiem;

b) tās ir oksidējošas vielas atbilstoši procedūrai par attiecināšanu uz 5.1. klasi (sk. 2.2.51.1. punktu). Oksidējošo vielu maisījumus ar 5 % vai lielāku degošu organisko vielu saturu klasificē atbilstoši 2. piezīmē noteiktai procedūrai;

c) tās ir organiskie peroksīdi atbilstoši 5.2. klases kritērijiem (sk. 2.2.52.1. punktu);

d) to sadalīšanās siltums ir mazāks nekā 300 J/g;

e) to pašpaātrinošās sadalīšanās temperatūra (PST) (sk. 2. piezīmi turpmāk) 50 kg pakai ir augstāka nekā 75 C.

1. piezīme. Sadalīšanās siltumu var noteikt, izmantojot jebkuru starptautiski atzītu metodi, piem., diferenciālo skenēšanas kalorimetriju vai adiabātisko kalorimetriju.

2. piezīme. Oksidējošu vielu maisījumus, kas atbilst 5.1. klases kritērijiem un satur 5 % vai vairāk organisko vielu, bet neatbilst a), c), d) vai e) apakšpunktu kritērijiem, klasificē saskaņā ar pašreaģējošu vielu klasifikācijas procedūru.

Maisījumu, kuram piemīt B – F tipu pašreaģējošo vielu īpašības, klasificē kā 4.1. klases pašreaģējošu vielu.

Maisījumu, kam piemīt G tipa pašreaģējošas vielas īpašības, atbilstoši principam, kas izklāstīts “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 2. daļas 20.4.3. iedaļas g) apakšpunktā, klasificē kā 5.1. klases vielu (sk. 2.2.51.1. punktu).

3. piezīme. Pašpaātrinošās sadalīšanās temperatūra (PST) ir zemākā temperatūra, kurā vielai tādā iepakojumā, kādu izmanto pārvadāšanas laikā, var notikt pašpaātrinoša sadalīšanās. Prasības PST noteikšanai noteiktas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20. un 28.4. nodaļā.

4. piezīme. Jebkura viela, kurai piemīt pašreaģējošu vielu īpašības, jāklasificē kā tāda, pat ja šai vielai ir pozitīvs pārbaudes rezultāts iekļaušanai 4.2. klasē saskaņā ar 2.2.42.1.5. punktu.

Īpašības

2.2.41.1.10. Pašreaģējošu vielu sadalīšanos var ierosināt siltums, saskare ar katalītiskiem piemaisījumiem (piem., skābēm, smago metālu savienojumiem, bāzēm), berze vai trieciens. Sadalīšanās ātrums palielinās paaugstinoties temperatūrai un ir atkarīgs no vielas īpašībām. Sadalīšanās dēļ, jo īpaši, ja nenotiek aizdegšanās, var izdalīties toksiskas gāzes vai tvaiki.  Atsevišķām pašreaģējošām vielām ir nepieciešams regulēt temperatūru. Dažas pašreaģējošās vielas var sadalīties ar eksploziju, sevišķi tad, ja tās atrodas noslēgtos traukos. Šo īpašību var pārveidot, pievienojot atšķaidītājus vai lietojot atbilstošu iepakojumu. Dažas pašreaģējošās vielas deg ļoti intensīvi. Pašreaģējošās vielas ir, piemēram, daži savienojumi no turpmāk minētajiem tipiem:

alifātiskie azosavienojumi (-C-N=N-C-);

organiskie azīdi (-C-N3);

diazonija sāļi (-CN2+Z–);

N- nitrozosavienojumi (-N-N=O);

aromātiskie sulfohidrazīdi (-SO2-NH-NH2).

Šis uzskaitījums nav pilnīgs, un līdzīgas īpašības var būt arī vielām ar citām aktīvām grupām un dažiem vielu maisījumiem.

Klasifikācija

2.2.41.1.11. Pašreaģējošās vielas klasificē septiņos tipos atbilstoši to bīstamībai. Pašreaģējošo vielu tipi sākas ar A, ko nedrīkst pārvadāt iepakojumā, kurā to pārbauda, un beidzas ar G tipu, uz kuru neattiecas noteikumi, kas paredzēti 4.1. klases pašreaģējošai vielai. Attiecināšana uz B, C, D, E, F tipu ir tieši atkarīga no maksimāli pieļaujamā vielas daudzuma vienā iepakojuma vienībā. Principi, kuri jāizmanto, klasificējot vielas, kā arī piemērojamās klasifikācijas procedūras, pārbaudes metodes un kritēriji un pārbaudes protokolu paraugi ir noteikti “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļā.

2.2.41.1.12. Klasificētas pašreaģējošas vielas, ko ir atļauts pārvadāt iepakojumos, ir uzskaitītas 2.2.41.4. punktā. Klasificētas pašreaģējošas vielas, ko ir atļauts pārvadāt IBC, ir uzskaitītas 4.1.4.2. punkta iepakošanas instrukcijā IBC520. Klasificētas pašreaģējošās vielas, ko ir atļauts pārvadāt cisternās saskaņā ar 4.2. nodaļu, uzskaitītas 4.2.5.2. punktā portatīvo cisternu instrukcijā T23. Visām uzskaitītajām atļautajām vielām 3.2. nodaļas A tabulā ir kopējais ieraksts (ANO nr. 3221 līdz 3240), un norādītas attiecīgās papildu bīstamības un piezīmes, kurās sniegta atbilstošā informācija par pārvadājumu.

Kopējie ieraksti norāda:

– B, C, D, E, F tipa pašreaģējošās vielas sk. iepriekš 2.2.41.1.11. punktā;

– fizikālo agregātstāvokli (šķidrums/cietviela).

Pašreaģējošo vielu, kas minētas 2.2.41.4. punktā, klasifikācija veikta tehniski tīrām vielām (izņemot gadījumus, kad norādīta koncentrācija, kas mazāka nekā 100 %).

2.2.41.1.13. Izcelsmes valsts kompetentajai iestādei, pamatojoties uz pārbaudes protokolu, jāklasificē pašreaģējošas vielas, kas nav minētas 2.2.41.4. un 4.1.4.2. punktā (iepakošanas instrukcijā IBC520) vai 4.2.5.2. punktā (portatīvo cisternu instrukcijā T23) un uz tām jāattiecina kopējais ieraksts. Lēmumā par apstiprināšanu jānorāda klasifikācijas rezultāti un attiecīgie pārvadāšanas noteikumi. Ja izcelsmes valsts nav SMGS dalībvalsts, klasifikācija un pārvadāšanas noteikumi jāapstiprina tās SMGS dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā pirmajā nokļūst sūtījums.

2.2.41.1.14. Lai mainītu pašreaģējošo vielu reaģētspēju, dažām no tām var pievienot aktivatorus, piemēram, cinka savienojumus.  Atkarībā no aktivatora veida un koncentrācijas tas var izraisīt termiskās stabilitātes samazināšanos un sprādzienbīstamības izmaiņas. Ja kāda no šīm īpašībām mainās, jāveic jaunā sastāva novērtēšana atbilstoši klasifikācijas procedūrai.

2.2.41.1.15. Pašreaģējošo vielu vai pašreaģējošo vielu preparātu paraugus, kuru nosaukumi nav minēti 2.2.41.4. punktā un par kuriem nav pieejami pilnīgi pārbaužu rezultāti, un kurus jāpārvadā papildu pārbaudēm vai novērtējumam, jāattiecina viens no atbilstošajiem ierakstiem, kas paredzēti C tipa pašreaģējošām vielām, nodrošinot, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:

– pieejamie dati norāda, ka paraugi nav bīstamāki kā B tipa pašreaģējošās vielas;

– paraugs iepakots saskaņā ar OP2 iepakošanas paņēmienu, un tā daudzums vienā vagonā nepārsniedz 10 kg;

Paraugus, kuriem nepieciešama temperatūras kontrole, aizliegts pārvadāt pa dzelzceļu.

Desensibilizācija

2.2.41.1.16. Lai garantētu drošību pārvadāšanas laikā, pašreaģējošās vielas daudzos gadījumos tiek desensibilizētas, izmantojot atšķaidītāju. Ja noteikumos uzrādīts vielas procentuālais sastāvs, tas norāda masas procentus, ko noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Ja tiek izmantots atšķaidītājs, pašreaģējošā viela jāpārbauda kopā ar atšķaidītāju tādā koncentrācijā un veidā, kādā to izmanto pārvadāšanai. Nedrīkst izmantot atšķaidītājus, kas pieļautu pašreaģējošās vielas koncentrēšanos bīstamā daudzumā gadījumā, ja notiktu vielas noplūde no pakas. Jebkuram atšķaidītājam jābūt savietojamam ar pašreaģējošajām vielām. Šajā aspektā savietojams atšķaidītājs ir tāda cietviela vai šķidrums, kas nelabvēlīgi neiedarbojas uz pašreaģējošās vielas termisko stabilitāti un bīstamības veidu.

2.2.41.1.17. (Rezervēts)

Cietas, desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas

2.2.41.1.18. Cietas, desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas ir vielas, kas ir samitrinātas ar ūdeni vai spirtu vai ir atšķaidītas ar citām vielām, lai mazinātu sprādzienbīstamību. Šādi ieraksti 3.2. nodaļas A tabulā ir: ANO nr. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 un 3380.

Vielas, kas ir radniecīgas pašreaģējošām vielām

2.2.41.1.19. SMGS 4.1.klasei atbilst arī vielas, kas:

a) pamatojoties uz 1. un 2. sērijas pārbaudēm, uz laiku iekļautas 1. klasē, bet 6. sērijas pārbaužu dēļ tās nav iekļaujamas 1. klasē;

b) nav 4.1. klases pašreaģējošas vielas un

c) nav 5.1. un 5.2. klases vielas,

kā arī pieder 4.1. klasei. Tās atbilst ANO nr. 2956, 3241, 3242 un 3251.

2.2.41.2. Vielas, kuras pārvadāt nav atļauts

2.2.41.2.2. Ķīmiski nestabilas 4.1. klases vielas atļauts pārvadāt tikai tad, ja veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu šo vielu bīstamu sadalīšanos vai polimerizāciju pārvadāšanas laikā.  Tālab jānodrošina, lai tvertnēs un cisternās nebūtu vielu, kas varētu aktivizēt šādas reakcijas.

2.2.41.2.2. Uzliesmojošas cietvielas, oksidējošas ar ANO nr. 3097 atļauts pārvadāt tikai tad, ja tās atbilst 1. klases prasībām (sk. arī 2.1.3.7. punktu).

2.2.41.2.3. Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

– A tipa pašreaģējošas vielas (sk. “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļas 20.4.2. iedaļas a) punktu);

– fosfora sulfīdus, kas satur balto un (vai) dzelteno fosforu;

– cietas, desensibilizētas sprādzienbīstamas vielas, kas nav minētas 3.2. nodaļas A tabulā;

– neorganiskas uzliesmojošas vielas kausētā veidā, izņemot ANO nr. 2448, SĒRS, KAUSĒTS.

Šādas pašreaģējošas vielas, kurām nepieciešama temperatūras kontrole, aizliegts pārvadāt pa dzelzceļu:

– bārija azīdu ar mazāku nekā 50 masas % ūdens;

– pašreaģējošas vielas ar pašpaātrinošās sadalīšanās temperatūru (PST), kas ir zemāka nekā 55 °C:

ANO nr. 3231, PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, B TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3232, PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, B TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3233, PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, C TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3234, PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, C TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3235, PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, D TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3236, PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, D TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3237, PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, E TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3238, PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, E TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3239, PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, F TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU;

ANO nr. 3240, PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, F TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU.

2.2.41.3. Kopējo ierakstu saraksts

| Papildu bīstamība | Klasifikācijas kods | ANO nr. | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 3175 CIETVIELAS, KAS SATUR UZLIESMOJOŠU ŠĶIDRUMU, C.N.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | organiskas |  |  | F1 | 1353 ŠĶIEDRAS, PIESŪCINĀTAS AR VĀJI NITRĒTU NITROCELULOZI, C.N.P., vai 1353 AUDUMI, PIESŪCINĀTI AR VĀJI NITRĒTU NITROCELULOZI, C.N.P. |
|  | bez papildu bīstamības |  |  |  |  |  |  | 1325 CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  |  |  |  | organiskas, kausētas |  |  | F2 | 3176 CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, ORGANISKA, KAUSĒTA, C.N.P. |
|  |  |  |  | neorganisk as |  |  | F3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3089 METĀLA PULVERIS, UZLIESMOJOŠS, C.N.P. а), b) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3181 ORGANISKO SAVIENOJUMU METĀLU SĀĻI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3182 METĀLU HIDRĪDI, UZLIESMOJOŠI, C.N.P. c) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3178 CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, NEORGANISKA, C.N.P. |
| uzliesmoj ošas cietvielas | oksidējošas |  |  |  |  |  | FO | 3097 uzliesmojoša cietviela, oksidēJOŠA, c.n.p. (nav atļauta pārvadāšana, sk. 2.2.41.2.2. punktu) |
|  |  |  |  | organis kas |  |  | FT1 | 2926 CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, TOKSISKA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  | toksiskas FT |  |  | neorganisk as |  |  | FT2 | 3179 CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, TOKSISKA, NEORGANISKA, C.N.P. |
|  | korozīvas |  |  | organis kas |  |  | FC1 | 2925 CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, ORGANISKA, C.N.P. |
|  | FC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | neorganisk as |  |  | FC2 | 3180 CIETVIELA, UZLIESMOJOŠA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P. |
| cietas, desensibili zētas sprādzienbīstamas vielas | bez papildu bīstamības |  |  |  |  |  | D | 3319 NITROGLICERĪNA MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, CIETS, C.N.P., ar nitroglicerīna masu, kas pārsniedz 2 masas %, bet nepārsniedz 10 masas % nitroglicerīna 3344 PENTAERITRĪTA TETRANITRĀTA (PETN) MAISĪJUMS, DESENSIBILIZĒTS, CIETS, C.N.P., ar PETN saturu, kas pārsniedz 10 masas %, bet nepārsniedz 20 masas % 3380 SPRĀDZIENBĪSTAMA VIELA, DESENSIBILIZĒTA, CIETA, C.N.P. |
|  | toksiskas |  |  |  |  |  | DT | Kā 4.1 klases vielas pārvadāšanai drīkst pieņemt tikai 3.2. nodaļā A tabulā uzskaitītās vielas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, A TIPA (nav atļauts pārvadāt, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, A TIPA (nav atļauts pārvadāt, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3221 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, B TIPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3222 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, B TIPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3223 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, C TIPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3224 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, C TIPA |
|  |  | bez temperatūras |  |  | SR1 |  |  | 3225 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, D TIPA |
|  |  | kontroles |  |  |  |  |  | 3226 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, D TIPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3227 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, E TIPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3228 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, E TIPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3229 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, F TIPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3230 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, F TIPA |
| pašreaģējošas vielas SR |  |  |  |  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, G TIPA (neattiecas noteikumi par 4.1. klasi, sk. 2.2.41.1.11. punktu |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, G TIPA (neattiecas noteikumi par 4.1. klasi, sk. 2.2.41.1.11. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3231 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, B TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3232 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, B TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3233 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, C TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  | ar temperatūras kontroli |  |  |  | SR2 |  | 3234 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, C TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3235 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, D TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3236 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, D TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3237 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, E TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3238 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, E TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3239 PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, F TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3240 PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, F TIPA, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU (nav atļauts pārvadāt pa dzelzceļu, sk. 2.2.41.2.3. punktu) |

a) Metāli un to sakausējumi pulvera vai citā uzliesmojošā veidā, kas var pašuzliesmot, ir 4.2. klases vielas.

b) Metāli un metālu sakausējumi pulvera vai citā uzliesmojošā veidā, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas.

c) Metālu hidrīdi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas. Alumīnija borhidrīds un alumīnija borhidrīds ierīcēs ir 4.2. klases vielas, ANO nr. 2870.

2.2.41.4. Ar noteiktiem ANO numuriem klasificēto pašreaģējošo vielu saraksts, ko pārvadā iepakojumā

Slejā “Iepakošanas metode” kodi “OP1” līdz “OP8” attiecas uz 4.1.4.1. punkta iepakošanas instrukcijā P520 norādītajām iepakošanas metodēm (sk. arī 4.1.7.1. punktu). Pašreaģējošām vielām, ko paredzēts pārvadāt, jāatbilst uzskaitītajām prasībām attiecībā uz klasifikāciju. Par vielām, ko atļauts pārvadāt IBC, sk. 4.1.4.2. punktu (iepakošanas instrukcija IBC520), un par vielām, ko saskaņā ar 4.2. nodaļas noteikumiem atļauts pārvadāt cisternās, sk. 4.2.5.2. punktu (portatīvo cisternu instrukcijā T23).

Piezīme. Šajā tabulā norādītā klasifikācija attiecas uz tehniski tīrām vielām (izņemot gadījumus, kad norādītā koncentrācija ir mazāka nekā 100 %).  Citā koncentrācijā viela var būt klasificēta atšķirīgi, ievērojot procedūras, kas noteiktas “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” II daļā.

| VIELAS NOSAUKUMS | Koncentrācija (%) | Iepakošanas metode | ANO nr. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AZODIKARBONAMĪDS, B TIPA SASTĀVS, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | < 100 |  | 3232 | pārvadāt aizliegts |
| AZODIKARBONAMĪDS, C TIPA SASTĀVS | < 100 | OP6 | 3224 | 3) |
| AZODIKARBONAMĪDS, C TIPA SASTĀVS, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | < 100 |  | 3234 | pārvadāt aizliegts |
| AZODIKARBONAMĪDS, D TIPA SASTĀVS | < 100 | OP7 | 3226 | 5) |
| AZODIKARBONAMĪDS, D TIPA SASTĀVS, AR KONTROLĒJAMU TEMPERATŪRU | < 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2,2'- AZODI (2,4- DIMETIL-4-METOKSIVALERONITRILS) | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2,2’- AZODI(2,4- DIMETILVALERONITRILS) | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2,2’- AZODI(ETIL-2- METILPROPIONĀTS) | 100 |  | 3235 | pārvadāt aizliegts |
| 1,1-AZODI(HEKSAHIDROBENZONITRILS) | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 2,2'- AZODI(IZOBUTIRONITRILS) | 100 |  | 3234 | pārvadāt aizliegts |
| 2,2'-AZODI(IZOBUTIRONITRILS), pasta uz ūdens bāzes | ? 50 % | OP6 | 3224 |  |
| 2,2’- AZODI(2- METILBUTIRONITRILS) | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| BENZO-1,3-DISULFONILHIDRAZĪDS, pasta | 52 | OP7 | 3226 |  |
| BENZOLSULFONILHIDRAZĪDS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 4-(BENZIL(ETIL)AMINO)-3-ETOKSIBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 4-(BENZIL(METIL)AMINO)-3-ETOKSIBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 3-HLOR-4-DIETILAMINOBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONILHLORĪDS | 100 | OP5 | 3222 | 2) |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONILHLORĪDS | 100 | OP5 | 3222 | 2) |
| 2,5-DIBUTOKSI-4-(4-MORFOLĪNIL)- BENZOLDIAZONIJS, TETRAHLORCINKĀTS (2:1) | 100 | OP8 | 3228 |  |
| 4-(DIMETILAMINO)BENZOLDIAZONIJA TRIHLORCINKĀTS(-1) | 100 | OP8 | 3228 |  |
| 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLĪNBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 67 – 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLĪNBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 66 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLINBENZOLDIAZONIJA TETRAFLUORBORĀTS | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2,5-DIETOKSI-4-(4-MORFOLINIL)- BENZOLDIAZONIJA SULFĀTS | 100 | OP7 |  |  |
| 2,5-DIETOKSI-4-(FENILSULFONIL)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 67 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| DIETILĒNEGLIKOL-bis- (ALILKARBONĀTS) + DIIZO PROPILPEROKSIDIKARBONĀTS | ? 88 ? 12 |  | 3237 | pārvadāt aizliegts |
| 2,5-DIMETOKSI-4-(4-METILFENILSULFONIL)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 79 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 4-DIMETILAMINO-6-(2-DIMETILAMINOETOKSI)TOLUOL-2-DIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| N,N'-DINITROZO-N,N'-DIMETILTEREFTALAMĪDS, pasta | 72 | OP6 | 3224 |  |
| N,N'-DINITROZOPENTAMETILĒNTETRAMĪNS | 82 | OP6 | 3224 | 7) |
| 2-DIAZO-1-NAFTOLSULFONSKĀBES ESTERIS, D TIPA SASTĀVS | < 100 | OP7 | 3226 | 9) |
| BIFENILOKSĪD-4,4'-DISULFONILHIDRAZĪDS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 4-DIPROPILAMINOBENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 2-(N,N-ETOKSIKARBONILFENILAMINO-3-METOKSI-4- -(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 63 – 92 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2-(N,N-ETOKSIKARBONILFENILAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METIL-N-CIKLOHEKSILAMINO)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 62 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| N-FORMIL-2-(NITROMETILĒN)-1,3-PERHIDROTIAZĪNS | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2-(2-HIDROKSIETOKSI)-1-(PIROLIDĪN-1-IL)BENZOL-4-DIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 3-(2-HIDROKSIETOKSI)-4-(PIROLIDĪN-1-IL)BENZOLDIAZONIJA CINKA HLORĪDS | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 2-(N,N-METILAMINOETIL-KARBONIL)-4-(3,4-DIMETIL-FENILSULFONIL)BENZOLDIAZONIJA HIDROGĒNSULFĀTS | 96 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| 4-METILBENZOLSULFONILHIDRAZĪDS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 3-METIL-4-(PIROLIDĪN-1-IL) BENZOLDIAZONIJA TETRAFLUORBORĀTS | 95 |  | 3234 | pārvadāt aizliegts |
| NĀTRIJA 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONĀTS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| NĀTRIJA 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONĀTS | 100 | OP7 | 3226 |  |
| 4-NITROZOFENOLS | 100 |  | 3236 | pārvadāt aizliegts |
| PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, PARAUGS |  | OP2 | 3223 | 8) |
| PAŠREAĢĒJOŠS ŠĶIDRUMS, PARAUGS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  | 3233 | pārvadāt aizliegts |
| CIETVIELA, PAŠREAĢĒJOŠA, PARAUGS |  | OP2 | 3224 | 8) |
| PAŠREAĢĒJOŠA CIETVIELA, PARAUGS, AR TEMPERATŪRAS KONTROLI |  |  | 3234 | pārvadāt aizliegts |
| KOPOLIMERA ACETONPIROGALLOL-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONĀTS | 100 | OP8 | 3228 |  |
| TETRAMINOPALĀDIJA(II) NITRĀTS | 100 |  | 3234 | pārvadāt aizliegts |

Piezīmes.	1) Rezervēts.

2)Nepieciešama papildu bīstamības zīme “SPRĀDZIENBĪSTAMS” (1. paraugs, sk. 5.2.2.2.2. punktu.)

3) Azodikarbonamīda preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas c) punkta kritērijiem.

4) Rezervēts.

5) Azodikarbonamīda preparāti, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas d) punkta kritērijiem.

6) Rezervēts.

7) Ar savietojamiem atšķaidītājiem, kuru viršanas temperatūra nav zemāka kā 150 C.

8) Sk.2.2.41.1.15. punktu.

9) Šo ierakstu piemēro 2-diazo-1-naftol-4-sulfonskābes un 2-diazo-1-naftol-5-sulfonskābes esteru maisījumiem, kas atbilst “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” 20.4.2. iedaļas d) punktā noteiktajiem kritērijiem.

2.2.42. SMGS 4.2. KLASE PAŠUZLIESMOJOŠAS VIELAS

2.2.41.1. Kritēriji

2.2.42.1.1. SMGS 4.2. klasē ietilpst:

– piroforas vielas – vielas, arī maisījumi un šķīdumi (šķidri vai cieti),kas pat mazos daudzumos saskarē ar gaisu piecās minūtēs aizdegas. Minētās vielas visvairāk pakļautas pašuzliesmošanai;

– pašsakarstošas vielas un izstrādājumi – vielas un izstrādājumi, arī maisījumi un šķīdumi, kuri saskarē ar gaisu var sakarst bez enerģijas pievadīšanas no ārpuses. Šīs vielas var aizdegties vienīgi lielos daudzumos (kilogramos) un pēc ilgāka laika (stundām vai dienām).

2.2.42.1.2. SMGS 4.2. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi.

S. Pašaizdedzei pakļautas vielas bez papildu bīstamības:

S1. organiskas šķidras;

S2. organiskas cietas;

S3. neorganiskas šķidras;

S4. neorganiskas cietas;

S5. metālorganiskas vielas;

SW. Pašuzliesmojošas vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes.

SO. Pašuzliesmojošas vielas, oksidējošas.

ST. Pašuzliesmojošas pakļautas vielas, toksiskas 1:

ST1. organiskas, toksiskas, šķidras;

ST2. organiskas, toksiskas, cietas;

ST3. neorganiskas, toksiskas, šķidras;

ST4. neorganiskas, toksiskas, cietas.

SC. Pašaizdedzei pakļautas vielas, korozīvas 1:

SC1. organiskas, korozīvas, šķidras;

SC2. organiskas, korozīvas, cietas;

SC3. neorganiskas, korozīvas, šķidras;

SC4. neorganiskas, korozīvas, cietas.

Īpašības

2.2.42.1.3. Šo vielu pašsakaršanu, kuras dēļ var notikt pašaizdegšanās, izraisa vielas reakcija ar skābekli (ko satur gaiss) un tas, ka radušos siltumu pietiekami ātri neaizvada apkārtnē. Pašaizdegšanās notiek, kad siltuma rašanās ātrums pārsniedz siltuma atdeves ātrumu un tiek sasniegta pašaizdegšanās temperatūra.

Klasifikācija

2.2.42.1.4. Vielas un izstrādājumi, kas ietilpst 4.2. klasē, ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulā. Vielas un izstrādājumus, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, var attiecināt uz atbilstošiem 2.2.41.3. punkta kopējiem “C.N.P.” ierakstiem saskaņā ar 2.1. nodaļas noteikumiem, pamatojoties uz praksi vai “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. nodaļā noteikto pārbaužu rezultātiem. Vispārīgo 4.2. klases “C.N.P.” ierakstu klasifikācija pamatojas uz “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. nodaļā noteikto pārbaužu rezultātiem. Jāņem vērā arī praktiskā pieredze, ja tādējādi vielas var klasificēt, ievērojot stingrākus kritērijus.

2.2.42.1.5. Ja pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. nodaļu, vielas un izstrādājumus, kuru nosaukums nav minēts, attiecina uz kādu no 2.2.41.3. punktā minētajiem ierakstiem, tad jāievēro turpmāk norādītie kritēriji:

a) cietvielas, kas spēj pašaizdegties (piroforās) jāpiedala 4.2. klasē, ja tās aizdegas, krītot no 1 m augstuma vai 5 minūšu laikā pēc to izkaisīšanas;

b) šķidrumi, kas spēj pašaizdegties (pirofori) jāpiedala 4.2. klasē, ja:

1) samitrinot inertu nesēju, tie aizdegas 5 minūšu laikā vai,

2) samitrinot sausu saburzītu vatmaņa filtrpapīru nr.3, tas aizdegas vai pārogļojas 5 minūšu laikā;

c) vielas, kuru parauga kubā ar malas garumu 10 cm 140 C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā notiek pašaizdegšanās vai temperatūras paaugstināšanās virs 200 C, jāiedala 4.2. klasē. Šis kritērijs pamatojas uz kokogles pašaizdegšanās temperatūru, kas 27 m3 lielam parauga kubam ir 50 °C. Vielas, kuru pašaizdegšanās temperatūra 27 m3 lielam tilpuma paraugam pārsniedz 50 C, nav jāklasificē 4.2. klasē.

1.piezīme. Vielas, ko pārvadā pakās, kuru ietilpība nepārsniedz 3 m3, neiekļauj 4.2. klasē, ja, pārbaudot 10 cm kubveida paraugu 120 °C temperatūrā, 24 stundu laikā nav novērojama ne pašaizdegšanās, ne temperatūras paaugstināšanās virs 180 °C.

2.piezīme. Vielas, ko pārvadā pakās, kuru ietilpība nepārsniedz 450 l, neiekļauj 4.2. klasē, ja, pārbaudot 10 cm kubveida paraugu 100 °C temperatūrā, 24 stundu laikā nav novērojama ne pašaizdegšanās, ne temperatūras paaugstināšanās virs 160 °C.

3. piezīme. Tā kā atkarībā no īpašībām metālorganiskās vielas var klasificēt 4.2. vai 4.3. klasē ar papildu bīstamību, tad 2.3.6. iedaļā norādīta īpaša šo vielu klasifikācijas shēma.

2.2.42.1.6. Ja piemaisījumu dēļ 4.2. klases vielu iekļauj citā bīstamības kategorijā nekā vielu, kuras nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, tad uz šiem maisījumiem attiecina ierakstus, kuriem tie atbilst pēc faktiskās bīstamības pakāpes.

Piezīme. Šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasificēšanu sk. arī 2.1.3. iedaļā.

2.2.42.1.7. Pamatojoties uz pārbaudi, kas veikta saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. nodaļu un kritērijiem, kuri noteikti 2.2.42.1.5. punktā, var arī novērtēt, vai tās vielas, kuras nosaukums minēts, īpašības ir tādas, ka uz minēto vielu neattiecas šīs klases noteikumi.

Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.42.1.8. Vielas un izstrādājumi, kas 3.2. nodaļas A tabulā klasificēti dažādos ierakstos, pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.3. iedaļu, ir iekļaujami I, II vai III iepakošanas grupā, ņemot vērā šādus kritērijus:

a) vielas, kas spēj pašaizdegties (piroforās) pieskaitāmas I iepakošanas grupai;

b) pašsakarstošas vielas un izstrādājumi, kuru 2,5 cm izmēra kubveida paraugam 140 °C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā novēro pašaizdegšanos vai temperatūras paaugstināšanos virs 200 °C, pieskaitāmas II iepakošanas grupai; vielas, kuru pašaizdegšanās temperatūra 450 litru tilpumam ir augstāka nekā 50 °C, nav iedalāmas II iepakošanas grupā;

c) vielas ar mazu pašsakaršanas pakāpi, kuru 2,5 cm izmēra kubveida paraugam konkrētajos apstākļos nenovēro b) punktā minētās parādības, bet kuru 10 cm izmēra kubveida paraugam 140 °C pārbaudes temperatūrā 24 stundu laikā novēro pašaizdegšanos vai temperatūras paaugstināšanos virs 200 °C, jāiekļauj III iepakošanas grupā.

2.2.42.2. Vielas, kuras nav atļauts pārvadāt

Nav atļauts pārvadāt šādas vielas:

– ANO nr. 3255 terc-BUTILHIPOHLORĪDS;

– cietvielas, oksidējošas, pašsakarstošas ar ANO nr. 3127, ja tās neatbilst 1. klases prasībām (sk. arī 2.1.3.7. punktu).

2.2.42.3. Kopējo ierakstu saraksts

| ## Papildu bīstamība | Klasifikācijas kods | ANO numurs | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

| PAŠUZLIESMOJOŠAS VIELAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | šķidras | S1 | 2845 | ŠĶIDRUMS, PIROFORS, ORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | 3183 | ŠĶIDRUMS, PAŠSAKARSTOŠS, ORGANISKS, C.N.P. |  |
|  | organiskas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1373 | ŠĶIEDRAS vai AUDUMI, DZĪVNIEKU vai AUGU IZCELSMES vai SINTĒTISKAS, C.N.P., ar eļļu |  |
|  |  |  |  | 2006 | PLASTMASA UZ NITROCELULOZES BĀZES, PAŠSAKARSTOŠA, C.N.P. |  |
|  |  | cietas | S2 | 3313 | PIGMENTI, ORGANISKIE, PAŠSAKARSTOŠI |  |
|  |  |  |  | 2846 | CIETVIELA, PIROFORA, ORGANISKA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | 3088 | CIETVIELA, PAŠSAKARSTOŠA, ORGANISKA, C.N.P. |  |
| bez papildu bīstamības S |  |  |  |  |  |  |
|  |  | šķidras | S3 | 3194 | ŠĶIDRUMS, PIROFORS, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | 3186 | ŠĶIDRUMS, PAŠSAKARSTOŠS, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  | neorganisk as |  |  | 1383 1383 | METĀLS, PIROFORS, C.N.P., vai SAKAUSĒJUMS, PIROFORS, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | 1378 | METĀLA KATALIZATORS, MITRINĀTS, ar acīmredzamu šķidruma pārākumu |  |
|  |  |  |  | 2881 | METĀLA KATALIZATORS, SAUSS |  |
|  |  | cie tas | S4 | 3189 | METĀLA PULVERIS, PAŠSAKARSTOŠS, C.N.P. а) |  |
|  |  |  |  | 3205 | SĀRMZEMJU METĀLU ALKOHOLĀTI, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | 3200 | CIETVIELA, PIROFORA, NEORGANISKA, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | 3190 | CIETVIELA, PAŠSAKARSTOŠA, NEORGANISKA, C.N.P. |  |
|  | metāl |  |  | 3391 | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, PIROFORA |  |
|  | organiskas |  | # S5 | 3392 | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, PIROFORA |  |
|  |  |  |  | 3400 | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, PAŠSAKARSTOŠA |  |
|  |  |  |  | 3393 | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, PIROFORA, REAĢĒ AR ŪDENI |  |
| ŗeaģē ar ūdeni |  |  | SW |  |  |  |
|  |  |  |  | 3394 | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, PIROFORA, REAĢĒ AR ŪDENI |  |
| oksidējoša |  |  | SO | 3127 | PAŠSAKARSTOŠA cietviela, oksidējoša, c.n.p. (pārvadāšana nav atļauta, sk. 2.2.42.2.2. punktu) |  |
|  |  | šķidras | ST1 | 3184 | PAŠSAKARSTOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, ORGANISKS, C.N.P. |  |
|  | organiskas |  |  |  |  |  |
|  |  | cietas | ST2 | 3128 | PAŠSAKARSTOŠA CIETVIELA, TOKSISKA, ORGANISKA, C.N.P. |  |
| toksiskas, ST | neorganiskas | šķidras | ST3 | 3187 | PAŠSAKARSTOŠS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  | cietas | ST4 | 3191 | PAŠSAKARSTOŠA CIETVIELA, TOKSISKA, NEORGANISKA, C.N.P. |  |
|  |  | šķidras | SC1 | 3185 | PAŠSAKARSTOŠS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, ORGANISKS, C.N.P. |  |
|  | organiskas |  |  |  |  |  |
| korozī vas SC |  | cietas | SC2 | 3126 | PAŠSAKARSTOŠA CIETVIELA, KOROZĪVA,ORGANISKA, C.N.P. |  |
|  | neorganis kas | šķidras | SC3 | 3188 | PAŠSAKARSTOŠS ŠĶIDRUMS, KOROZĪVS, NEORGANISKS, C.N.P. |  |
|  |  | cietas |  |  |  |  |
|  |  |  | SC4 | 3206 | SĀRMU METĀLU ALKOHOLĀTI, PAŠSAKARSTOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. |  |
|  |  |  |  | 3192 | PAŠSAKARSTOŠA CIETVIELA, KOROZĪVA, NEORGANISKA, C.N.P. |  |

Piezīme. a) Metālu putekļi vai pulveri, netoksiski, kas nav pašuzliesmojošā veidā, tomēr saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, ir 4.3. klases vielas.

2.2.43.	SMGS 4.3. KLASE VIELAS, KAS SASKAROTIES AR ŪDENI IZDALA UZLIESMOJOŠAS GĀZES

2.2.43.1. Kritēriji

2.2.43.1.1. SMGS 4.3. klasē iedalāmas vielas, kas, reaģējot ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kuras ar gaisu spēj veidot sprādzienbīstamus maisījumus, un šādas vielas saturoši izstrādājumi.

2.2.43.1.2. SMGS 4.3. klases vielas un izstrādājumus iedala šādi:

W. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, bez papildu bīstamības, un izstrādājumi, kas satur šādas vielas:

W1. šķidras;

W2. cietas;

W3. izstrādājumi.

WF1. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, šķidras, uzliesmojošas.

WF2. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, uzliesmojošas.

WS. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, cietas, pašsakarstošas.

WO. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, oksidējošas, cietas.

WT. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, toksiskas:

WT1. šķidras;

WT2. cietas.

WC. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, uzliesmojošas, korozīvas 1:

WC1. šķidras;

WC2. cietas.

WFC. Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes, uzliesmojošas, korozīvas.

Īpašības

2.2.43.1.3. Dažas vielas saskarē ar ūdeni var izdalīt uzliesmojošas gāzes, kas var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. Šādus maisījumus var viegli aizdedzināt visi parastie aizdedzināšanas avoti, piemēram, atklāta liesma, dzirksteļojoši darba rīki vai neaizsargāti gaismas avoti. Tādējādi radītais sprādziena vilnis un liesmas var apdraudēt cilvēkus un vidi. Lai noteiktu, vai vielas reakcijā ar ūdeni rodas bīstami gāzu daudzumi, kuri var būt uzliesmojoši, jālieto pārbaudes metode, kas minēta 2.2.43.1.4. punktā. Šo pārbaudes metodi nedrīkst izmantot piroforām vielām.

Klasifikācija

2.2.43.1.4. Vielas un izstrādājumi, kas ietilpst 4.3. klasē, ir norādīti 3.2. nodaļas A tabulā.

Vielas un izstrādājumi, kuru nosaukumi nav minēti 3.2. nodaļas A tabulā, jāattiecina uz atbilstošo 2.2.43.3. punkta ierakstu, pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. nodaļu; jāņem vērā arī praktiskā pieredze, ja tādējādi vielas var klasificēt, ievērojot stingrākus kritērijus.

2.2.43.1.5. Ja pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. nodaļu, vielas, kuru nosaukums nav minēts, attiecina uz kādu no 2.2.43.3. punktā minētajiem ierakstiem, tad jāievēro turpmāk minētie kritēriji.

Viela atbilst 4.3. klasei, ja:

a) izdalījusies gāze pašaizdegas kādā no pārbaudes procedūras posmiem vai

b) uzliesmojošās gāzes izdalīšanās ātrums ir lielāks nekā 1 l no 1 kg pārbaudāmās vielas stundā.

Piezīme. Tā kā atkarībā no īpašībām metālorganiskās vielas var klasificēt 4.2. vai 4.3. klasē ar papildu bīstamību, tāpēc 2.3.6. iedaļā norādīta īpaša šo vielu klasifikācijas shēma.

2.2.43.1.6. Ja piemaisījumu dēļ 4.3. klases vielu iekļauj citā bīstamības kategorijā nekā vielu, kuras nosaukums minēts 3.2. nodaļas A tabulā, tad šos maisījumus jāattiecina uz ierakstiem, kuriem tie atbilst faktiskajai bīstamības pakāpei.

Piezīme. Šķīdumu un maisījumu (piemēram, preparātu un atkritumu) klasificēšanu sk. arī 2.1.3. iedaļā.

2.2.43.1.7. Pamatojoties uz pārbaudi, kas veikta saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. nodaļu un kritērijiem, kas norādīti 2.2.43.1.5. punktā, var arī novērtēt to, vai tās vielas īpašības, kuras nosaukums minēts, ir tādas, ka uz minēto vielu neattiecas 4.3. klases noteikumi.

Iepakošanas grupu noteikšana

2.2.43.1.8. Vielas un izstrādājumi, kas 3.2. nodaļas A tabulā klasificēti dažādos ierakstos, pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar “Pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas” III daļas 33.4. nodaļu, ir iekļaujami I, II vai III iepakošanas grupā, ņemot vērā šādus kritērijus:

a) I iepakošanas grupā jāiekļauj vielas, kas apkārtējā temperatūrā strauji reaģē ar ūdeni un parasti izdala gāzi, kas spēj pašaizdegties, vai arī vides temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes izdalīšanās ātrums vienā minūtē ir 10 l no 1 kg vielas vai lielāks;

b) II iepakošanas grupā jāiekļauj vielas, kas apkārtējā temperatūrā viegli reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes maksimālais izdalīšanās ātrums stundā ir 20 l no 1 kg vielas vai lielāks, un kas neatbilst I iepakošanas grupas kritērijiem;

c) III iepakošanas grupā jāiekļauj vielas, kas apkārtējā temperatūrā lēni reaģē ar ūdeni tā, ka uzliesmojošās gāzes maksimālais izdalīšanās ātrums stundā ir lielāks kā 1 litrs no 1 kg vielas, un kas neatbilst I vai II iepakošanas grupas kritērijiem.

2.2.43.2. Vielas, kuras nav atļauts pārvadāt

Pārvadāt nav atļauts ar ūdeni reaģējošas, uzliesmojošas cietvielas (ANO nr. 3132), ar ūdeni reaģējošas, oksidējošas cietvielas (ANO nr. 3133), un ar ūdeni reaģējošas, pašsakarstošas cietvielas (ANO nr. 3135), ja tās neatbilst 1. klases prasībām (sk. arī 2.1.3.7. punktu).

2.2.43.3. Kopējo ierakstu saraksts

| ## Papildu bīstamība | Klasifikācijas kods | ANO numurs | Vielas vai izstrādājuma nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1389 1391 1391 1392 |  | SĀRMU METĀLU AMALGAMA, ŠĶIDRA SĀRMU METĀLU DISPERSIJA, kuras uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 ?C, vai SĀRMZEMJU METĀLU DISPERSIJA, kuras uzliesmošanas temperatūra pārsniedz 60 ?C SĀRMZEMJU METĀLU AMALGAMA, ŠĶIDRA |  |  |  |
|  | W1 šķidras |  |  |  |  | 1420 |  | KĀLIJA METĀLISKIE SAKAUSĒJUMI, ŠĶIDRI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1422 |  | KĀLIJA NĀTRIJA SAKAUSĒJUMI, ŠĶIDRI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3398 |  | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, REAĢĒ AR ŪDENI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1421 |  | SĀRMU METĀLU SAKAUSĒJUMS, ŠĶIDRS, C.N.P. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3148 |  | ŠĶIDRUMS, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |  |  |  |
| bez papildu bīstamības W |  |  |  |  |  | 1390 |  | SĀRMU METĀLU AMĪDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3170 |  | ALUMĪNIJA KAUSĒŠANAS BLAKUSPRODUKTI vai |  |  |  |
|  | cietas |  |  | W2 а) |  | 3170 |  | ALUMĪNIJA PĀRKAUSĒŠANAS BLAKUSPRODUKTI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3401 |  | SĀRMU METĀLA AMALGAMA, CIETA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3402 |  | SĀRMZEMJU METĀLA AMALGAMA, CIETA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3403 |  | METĀLISKA KĀLIJA SAKAUSĒJUMI, CIETI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3404 |  | KĀLIJA NĀTRIJA SAKAUSĒJUMI, CIETI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3395 |  | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, REAĢĒ AR ŪDENI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1393 |  | SĀRMZEMJU METĀLU SAKAUSĒJUMS, C.N.P. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1409 |  | METĀLU HIDRĪDI, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3208 |  | METĀLISKA VIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2813 |  | CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. |  |  |  |
|  | izstrādājumi |  |  | W3 |  | 3292 |  | BATERIJAS, KAS SATUR NĀTRIJU, vai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3292 |  | GALVANISKIE ELEMENTI, KAS SATUR NĀTRIJU |  |  |  |
| šķidras, uzliesmojošas |  |  |  | WF1 |  | 1391 1391 3399 |  | SĀRMU METĀLU DISPERSIJA, kuras uzliesmošanas temperatūra nav augstāka kā 60 ?C, vai SĀRMZEMJU METĀLU DISPERSIJA, kuras uzliesmošanas temperatūra nav augstāka kā 60 ?C METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, REAĢĒ AR ŪDENI, UZLIESMOJOŠA |  |  |  |
| cietas uzliesmojo |  |  |  | WF2 |  | 3396 3132 |  | METĀLORGANISKA VIELA, ŠĶIDRA, REAĢĒ AR ŪDENI, UZLIESMOJOŠA CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, UZLIESMOJOŠA, C.N.P. (nav atļauts pārvadāt, sk. 2.2.43.2. punktu) |  |  |  |
| šas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cietas pašsakarstošas |  |  |  | WS b |  | 3397 |  | METĀLORGANISKA VIELA, CIETA, REAĢĒ AR ŪDENI, PAŠSAKARSTOŠA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3209 |  | METĀLISKA VIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, PAŠSAKARSTOŠA, C.N.P. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3135 |  | CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, C.N.P. (nav atļauts pārvadāt, sk. 2.2.43.2. punktu) |  |  |  |
| cietas, oksidējošas |  |  |  | WO |  | 3133 |  | cietviela, REAĢĒ AR ŪDENI, oksidējOŠa, c.n.p. (nav atļauta pārvadāšana, sk. 2.2.43.2. punktu) |  |  |  |
|  |  | šķidras |  |  | WT1 |  | 3130 |  |  | ŠĶIDRUMS, REAĢĒ AR ŪDENI, TOKSISKS, C.N.P. |  |
| toksiskas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WT |  | cietas | WT2 |  |  |  | 3134 |  | CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, TOKSISKA, C.N.P. |  |  |
|  | šķidras |  |  | WC1 |  | 3129 |  | ŠĶIDRUMS, REAĢĒ AR ŪDENI, KOROZĪVS, C.N.P. |  |  |  |
| korozīvas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC | cietas |  |  | WC2 |  | 3131 |  | CIETVIELA, REAĢĒ AR ŪDENI, KOROZĪVA, C.N.P. |  |  |  |
| uzliesmojošas korozīvas |  |  |  | WFCc |  | 2988 |  | HLORSILĀNI, REAĢĒ AR ŪDENI, UZLIESMOJOŠI, KOROZĪVI, C.N.P. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Nekādi citi kopējie ieraksti šim klasifikācijas kodam nav, ja būs nepieciešams, tad klasifikācija atbilstoši kopējam ierakstam un klasifikācijas kods jānosaka saskaņā ar 2.1.3.10. punktā norādīto bīstamības prioritātes tabulu) |  |  |  |

Piezīmes.

a) Metāli un metālu sakausējumi, kuri saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes un nav pirofori vai pašsakarstoši, bet kuri viegli uzliesmo, ir 4.1. klases vielas. Sārmzemju metāli vai to sakausējumi piroforā veidā ir 4.2. klases vielas. Metālu putekļi un pulveris piroforā veidā ir 4.2. klases vielas.  Metāli vai to sakausējumi piroforā veidā ir 4.2. klases vielas. SMGS 2. pielikuma noteikumi neattiecas uz fosfora savienojumiem ar tādiem smagajiem metāliem kā dzelzs, varš utt.

b) Metāli vai to sakausējumi piroforā veidā ir 4.2. klases vielas.

c) Hlorsilāni, kam uzliesmošanas temperatūra ir mazāka nekā 23 °C un kas saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes, ir 3. klases vielas. Hlorsilāni, kam uzliesmošanas temperatūra ir 23 °C vai augstāka un kas saskarē ar ūdeni neizdala uzliesmojošas gāzes, ir 8. klases vielas.

Noteikumu tekstā paralēli terminiem “indīgi” un “kodīgi” lieto arī terminus, attiecīgi, “toksiski” un “korozīvi”.<

Bīstamo kravu ierakstu alfabētiskais saraksts ir ietverts 3.2. nodaļas B tabulā.

1 Noteikumu tekstā vienlaicīgi ar terminu “indīgs” var tikt lietots arī termins “ toksisks”.

1 Noteikumu tekstā paralēli terminiem “indīgi” un “kodīgi” lieto arī terminus, attiecīgi, “toksiski” un “korozīvi”.<

1 Noteikumu tekstā kopā ar terminiem “indīgi” un „kodīgi” lieto terminus toksiski” un “korozīvi”.

1 Noteikumu tekstā kopā ar terminiem “indīgi” un “kodīgi” lieto terminus “toksiski” un “korozīvi”.<

1 Noteikumu tekstā lieto gan “indīgi” un “kodīgi” terminus, gan arī, attiecīgi, terminus “toksiski” un “korozīvi”.<