|  | ## European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l'Agrément Technique Eiropas Tehniskā apstiprinājuma organizācija |
| --- | --- |

ETAG 001 1997. gada izdevums EIROPAS TEHNISKĀ APSTIPRINĀJUMA NORĀDĪJUMI PAR METĀLA ENKURIEM, KAS PAREDZĒTI IZMANTOŠANAI BETONĀ

B pielikums. TESTI ATTIECĪBĀ UZ PIEĻAUJAMIEM EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻIEM. SĪKI IZSTRĀDĀTA INFORMĀCIJA Grozīts 2001. gada oktobrī 2. grozījums 2006. gada novembrī

### EOTA©

Avenue des Arts 40 Kunstlaan

1040 Brussels

SATURS

B PIELIKUMS

TESTI ATTIECĪBĀ UZ PIEĻAUJAMIEM EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻIEM. SĪKI IZSTRĀDĀTA INFORMĀCIJA

1.	IEVADS

2.	PAŠREIZĒJĀS PIEREDZES APJOMS

2.0.	Vispārīgi norādījumi

2.1.	Apzīmējumu saraksts

2.2.	Stiepes slodze

2.2.1.	Tērauda bojājums

2.2.2.	Betona sabrukuma konuss

2.2.3.	Sabrukums izraujot

2.2.4.	Sabrukums bīdē

2.3.	Bīdes slodze

2.3.1.	Tērauda bojājums

2.3.2.	Betona malas bojājums

2.3.3.	Betona sabrukums ar izraušanu

2.4.	Stiepes un bīdes slodzes kombinācija

2.4.1.	Tērauda bojājums

2.4.2.	Citu veidu bojājumi

3.	TESTU PROGRAMMA

3.1.	Pilna testa programma

3.2.	Saīsināta testa programma

3.3.	Sīki izstrādāta informācija par variantiem

VARIANTI no 1. līdz 12.

1.	IEVADS

Šajā pielikumā ir izklāstīti testi, kas vajadzīgi, lai noteiktu pieļaujamos ekspluatācijas apstākļus. Testu skaits ir atkarīgs no šādiem aspektiem:

•	kuru variantu ražotājs izvēlas;

•	kāda ir pašreizējā pieredze attiecībā uz enkuru ekspluatācijas īpašībām slodzē un,

•	vai pieredzes izmantošana ir lietderīga vai nav.

2.	PAŠREIZĒJĀ PIEREDZE

2.0.	Vispārīgi norādījumi

Šie graujošo slodžu vienādojumi parasti attiecas uz atsevišķiem enkuriem. Tie pamatojas uz pašreizējo testu pieredzi, un tos izmanto, lai attiecīgos gadījumos aprēķinātu vidējās graujošās slodzes un 5 % kvantiles. Ja nav pietiekamas pieredzes, ar ko pamatot teorētisku pieeju, tas ir izklāstīts šajos norādījumos.

Pašreizējā pieredze attiecas uz ieķīlējamiem enkuriem un enkuriem ar gala paplašinājumu, kas norādīti 1. daļas 2.2.a, b, c attēlā. Vienādojumi, kas attiecas uz iemonolitizētiem enkuriem, ir uzskaitīti 5. daļā.

Šie vienādojumi betonu graujošo slodžu aprēķināšanai pamatojas uz betona konstrukcijas testa elementu spiedes stiprumu fc,test, kas izmērīts uz kubiem, kuru malas garums ir 200 mm. Ja spiedes stiprumu mēra uz kubiem, kuru malas garums ir atšķirīgs, vai uz cilindriem, to drīkst pārrēķināt, izmantojot pārrēķina 2.1. vienādojumu, kas ir A pielikumā.

Ja vidējās graujošās slodzes FRu,m un variāciju koeficients v ir noteikts, šādā gadījumā raksturīgo graujošo slodzi FRk var aprēķināt pēc 2.1. vienādojuma.

FRk=FRu,m × (1-1,645 × v)	2.1.

2.1.	Apzīmējumu saraksts

Izmantoti tie paši apzīmējumi, kas norādīti 1. daļas un C pielikuma apzīmējumu sarakstos.

2.2.	Stiepes slodze

2.2.1.	Tērauda bojājums

Vidējo graujošo slodzi izsaka ar 2.2. vienādojumu, un tā attiecas uz saplaisājušu un nesaplaisājušu C20/25 – C50/60 betonu.

NRu,m = As×fu,test	2.2.

Raksturīgo graujošo slodzi var aprēķināt, 2.2. vienādojumā  fu,test aizstājot ar  fuk.

2.2.2.	Betona sabrukuma konuss

Vidējo graujošo slodzi nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā izsaka ar 2.3. vienādojumu.

NRu,m=13,5⋅hef1,5⋅fc,test0,5	v = 15 %	2.3.

Vidējo graujošo slodzi saplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā izsaka ar 2.4. vienādojumu.

NRu,m=9,5⋅hef1,5⋅fc,test0,5	v = 15 %	2.4.

Var pieņemt, ka attālums starp enkuriem, kas vajadzīgs, lai slodzi pārnestu saskaņā ar 2.3. vai 2.4. vienādojumu saplaisājušā vai nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā, ir

scr,N = 3 hef	2.5.

Var pieņemt, ka attālums līdz malai, kas vajadzīgs, lai slodzi pārnestu saskaņā ar 2.3. vai 2.4. vienādojumu saplaisājušā vai nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā, ir

ccr,N = 1,5 hef	2.6.

2.2.3.	Sabrukums izraujot

Pašreiz nav vispārējas konkrētas pieredzes, jo graujošo slodzi nosaka katra enkura atsevišķais aprēķins. Tāpēc raksturīgā slodze jānosaka testējot.

Atstatumus un attālumu līdz malai, kas vajadzīgs, lai pārnestu sabrukuma graujošo slodzi, var noteikt saskaņā ar 2.5. un 2.6. vienādojumu.

2.2.4.	Sabrukums bīdē

Pašreiz nav vispārējas konkrētas pieredzes sabrukuma rakstura graujošās slodzes aprēķināšanai attiecībā uz nesaplaisājušu C20/25 – C50/60 betonu. Lai bez samazinājuma nodrošinātu graujošo slodzi saskaņā ar 2.3. vienādojumu, par pirmo rādītāju var izvēlēties šādus attālumus līdz malai:

ccr,sp = 2,0 hef 	enkuriem ar gala paplašinājumiem	2.7.a

ccr,sp = 3,0 hef 	ar skrūvi regulējamiem enkuriem	2.7.b

scr,sp = 2 ccr,sp	2.8.

Pieņem, ka betona sašķelšanās nedominē saplaisājušā betonā, ja stiegrojuma plaisu platumu ierobežo līdz wk   0,3 mm.

2.3.	Bīdes slodze

2.3.1.	Tērauda bojājums

Vidējo graujošo slodzi izsaka ar 2.9.a vienādojumu, un tā attiecas uz saplaisājušu un nesaplaisājušu C20/25 – C50/60 betonu.

VRu,m = 0,6 As×fu,test	2.9.a

Raksturīgo graujošo slodzi var aprēķināt, izmantojot 2.9.b vienādojumu.

VRk = 0,5  As  fu,test	2.9.b

2.3.2.	Betona malas bojājums

Vidējo graujošo slodzi nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā izsaka ar 2.10. vienādojumu.

VRu,m=0,90⋅dnom0,5⋅lf/dnom0,2⋅fc,test0,5⋅c11,5	v = 17 %	2.10.

Vidējo graujošo slodzi saplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā izsaka ar 2.11. vienādojumu. Tā kā pieredze nav pietiekama, salīdzinājumā ar 2.10. vienādojumu izmanto samazinājuma koeficientu 0,7.

VRu,m=0,63⋅dnom0,5⋅lf/dnom0,2⋅fc,test0,5⋅c11,5 	v = 17 %	2.11.

Norādījumu 2.10. un 2.11. vienādojums attiecas uz betona konstrukcijas elementa dziļumu h  1,5 c1.

Var pieņemt, ka attālums starp enkuriem, kas vajadzīgs, lai slodzi pārnestu saskaņā ar 2.10. vai 2.11. vienādojumu saplaisājušā vai nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā.

scr,V = 3 c1	2.12.

Var pieņemt, ka perpendikulāri slodzes virzienam attālums līdz malai, kas vajadzīgs, lai slodzi pārnestu saskaņā ar 2.10. vai 2.11. vienādojumu saplaisājušā vai nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā

c,cr,V = 1,5 c1	2.13.

Atstatums s un attālumi līdz malai c1 un c2 nedrīkst būt mazāki par minimālo vērtību, lai nepieļautu betona konstrukcijas elementa sašķelšanos, enkuru montējot.

2.3.3.	Betona sabrukums ar izraušanu

Vidējo graujošo slodzi nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā izsaka ar 2.14. vienādojumu.

VRu,m = k NRu,m	v = 15 %	2.14.,

kur	k = l,0,	ja hef < 60 mm,

k = 2,0,	ja hef   60 mm,

NRu,m	sk. 2.3. vienādojumu.

Vidējo graujošo slodzi saplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā izsaka ar 2.15. vienādojumu. Tā kā pieredze nav pietiekama, salīdzinājumā ar 2.14. vienādojumu ņem vērā samazinājuma koeficientu 0,7, izmantojot NRu,m saskaņā ar 2.4. vienādojumu.

VRu,m = k NRu,m	v = 15 %	2.15.,

kur:	k = l,0,	ja hef < 60 mm,

k = 2,0,	ja hef   60 mm,

NRu,m	sk. 2.4. vienādojumu.

Izmanto 2.2.2. punktā noteikto atstatumu un attālumus līdz malai. Ja testā izvēlas mazākus atstatumus un attālumus līdz malai, ietekmes faktori Ac,N/Ac,N0 un ψs,N uz NRu,m jāapsver saskaņā ar C pielikuma 5.2.2.3. punkta b) un c) apakšpunktā izklāstīto aprēķina metodi A.

2.4.	Stiepes un bīdes slodzes kombinācija

2.4.1.	Tērauda bojājums

Vidējo graujošo slodzi izsaka ar 2.16. vienādojumu, kas attiecas uz saplaisājušu un nesaplaisājušu C20/25 – C50/60 betonu.

(NS / NRu,m)2,0 + (VS / VRu,m)2,0  1,0	2.16.,

kur	NS = izmantotās slodzes stiepes komponente,

VS = izmantotās slodzes bīdes komponente,

NRu,m	saskaņā ar 2.2. vienādojumu,

VRu,m	saskaņā ar 2.9. vienādojumu.

2.4.2.	Citu veidu bojājumi

Vidējo graujošo slodzi izsaka ar 2.17. vienādojumu, kas attiecas uz saplaisājušu un nesaplaisājušu C20/25 – C50/60 betonu.

(NS / NRu,m)1,5 + (VS / VRu,m)1,5  1,0	2.17.,

kur	NS = izmantotās slodzes stiepes komponente

VS = izmantotās slodzes bīdes komponente

NRu,m, VRu,m – vidējo graujošo slodžu minimālā vērtība, kas atbilst dažādiem bojājuma veidiem stiepes vai bīdes slodzē.

Var izmantot arī šādu vienkāršotu pieeju, lai aprēķinātu vidējo graujošo slodzi stiepes un bīdes kombinācijā saplaisājušā un nesaplaisājušā C20/25 – C50/60 betonā (vienādojums neattiecas tikai uz stiepes vai tikai uz bīdes slodzi).

(NS / NRu,m) + (VS / VRu,m)  1,2	2.18.,

kur	NS = izmantotās slodzes stiepes komponente

VS = izmantotās slodzes bīdes komponente

NRu,m, VRu,m – vidējo graujošo slodžu minimālā vērtība, kas atbilst dažādiem bojājuma veidiem stiepes vai bīdes slodzē.

3.	TESTU PROGRAMMA

Par testu programmu vienojas apstiprinātājiestāde un pieteikuma iesniedzējs. Parasti ir pieejami ražotāja testu rezultāti. Ja atbilstošajā testa ziņojumā ir visi attiecīgie dati (sk. A pielikuma 6. punktu), var apsvērt ražotāja iesniegtos testa rezultātus (sk. 1. daļas 5.1.3. punktu). Tomēr novērtējumā tos ņem vērā tikai tad, ja rezultāti ir saskaņā ar institūta testu rezultātiem vai pieredzi.

3.1.	Pilna testa programma

Turpmākajās tabulās ir norādīta testu programma, kas vajadzīga, lai noteiktu pieļaujamos ekspluatācijas apstākļus no 1. varianta līdz 12. variantam, ja nav attiecīgu datu, un tāpēc nav atļauta nekāda testu programmas samazināšana.

Par varianta izvēli jālemj pieteikuma iesniedzējam.

Jo īpaši tabulas izmanto, ja:

•	ir pierādīts, ka jauniem enkuriem ir ievērojami uzlabotas ekspluatācijas īpašības salīdzinājumā ar enkuriem, uz ko attiecas pašreizējā pieredze. Parasti, ja betona bojājuma gadījumā paredz lielākas graujošās slodzes nekā noteiktas ar attiecīgajiem vienādojumiem, novērtē arī atbilstošo attālumu līdz malai ccr un atstatumus scr vērtības;

•	enkuru bojājuma veids ir tāds (piemēram, izraušana), par ko nav pietiekamas pieredzes. Šajā gadījumā ccr un scr vērtības drīkst samazināt salīdzinājumā ar vērtībām, kas 2.2. un 2.3. punktā noteiktas 3. – 6. un 9. – 12. variantam.

3.2.	Saīsināta testa programma

Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma un, ja ir vienošanās ar apstiprinātājiestādi, enkuriem var veikt samazinātu testu programmu, kas pamatojas uz pieņēmumu, ka tās izpilde ir saskaņā ar pašreizējo pieredzi ar noteikumu, ka:

a) izpilda testu programmas minimumu, lai apstiprinātu vai neapstiprinātu, ka enkura ekspluatācijas īpašības, spriežot pēc visiem parametriem, kas norādīti 2. punktā, atbilst pašreizējai pieredzei. Pieņēmuma apstiprināšanai nepieciešams pietiekams testu datu statistisks novērtējums ar ticamību (divpusēju) P = 90 %;

b) vidējo vērtību salīdzināšanai jāizmanto tests pēc Stjūdenta kritērija. Tomēr vienas testu sērijas variāciju koeficientu nevar tieši salīdzināt ar 2. punktā norādīto variāciju koeficientu, kas attiecas uz pašreizējo pieredzi. To nosaka tas, ka vienādojumi vidējo graujošo slodžu aprēķināšanai ir atvasināti no liela skaita testu sērijām dažādos betona konstrukcijas elementos. Tāpēc norādītajos variāciju koeficientos ir iekļauta dažādu betona maisījumu un dažādu cietēšanas apstākļu ietekme. Vienas tādu testu sērijas variāciju koeficients, kas veiktas vienā betona konstrukcijas elementā, var būt ievērojami mazāks nekā 2. punktā norādītās vērtības. Šajā gadījumā parasts F-kritērijs neder, un, tehniski novērtējot, jāpierāda, ka testu sērijas variāciju koeficients ir atbilstošs pašreizējai pieredzei;

c) gadījumā, ja enkuru nestspēja ir lielāka par to, kas aprēķināta pēc vienādojumiem, un ja variāciju koeficients nepārsniedz to, kurš ir saskaņā ar pašreizējo pieredzi, ražotājs neprasa uzlabotas vērtības, bet pieņem pašreizējo pieredzi.

Testu skaita samazinājums ir norādīts turpmāko 1. – 12. varianta tabulu 1. – 5. un 7. – 10. piezīmē.

Tabulās, kas ir dokumenta beigās, norādītas samazinātās testu programmas, kuras jārealizē, lai noteiktu pieļaujamos ekspluatācijas apstākļus 1. – 12. variantā, ja izmanto C pielikumā noteikto aprēķina shēmu.

3.3.	Sīki izstrādāta informācija par variantiem

Vajadzīgo testu skaits atbilstīgi dažādajiem variantiem ir norādīts turpmākajās variantu tabulās. Norādījumu 1. – 6. variants attiecas uz enkuriem, kas paredzēti saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam, 7. – 12. variants tikai nesaplaisājušam betonam. Attiecīgi testu programmā 1. – 6. variantam ir iekļauti papildu testi saplaisājušā betonā.

Samazinātā testu programma ir 12. variantā, palielinātā testu programma ir 1. variantā. Tāpēc sīki izstrādāta informācija vispirms ir norādīta 12. – 7. variantam un pēc tam 6. – 1. variantam.

Tabulās, kas ir dokumenta beigās, norādīta samazinātā testu programma 1. – 12. variantam, ja izmanto C pielikumā noteikto aprēķina shēmu.

12. variants

Mērķis –	noteikt vienu raksturīgo slodzi, kas attiecas uz visiem slodzes virzieniem un visu stiprības klašu betonā, ja betons nav saplaisājis. Šī raksturīgā slodze ir izmantojama, ja atstatums s  scr un attālums līdz malai c  ccr.

Pieteikuma iesniedzēja izvēle –

scr, ccr

Novērtējums – 	raksturīgā slodze ir testa rezultātu mazākā novērtētā vērtība saskaņā ar 1. – 4. rindu. Enkuru grupām grupas raksturīgā pretestība jādala ar enkuru skaitu grupā. Novērtēšanu izdara saskaņā ar 1. daļas 6. nodaļu. Atstatumu un attālumu līdz malai izvēlas tādu, lai ir izpildītas prasības, kas noteiktas 1. daļas 6.1.2.2.3. punktā attiecībā uz stiepes slodzi un 1. daļas 6.1.2.2.4. punktā attiecībā uz bīdes slodzi. Parciālā drošuma koeficientu γ2 novērtē saskaņā ar 1. daļas 6.1.2.2.2. punktu. Izmantošana, kurā s < scr un attālums līdz malai c < ccr, nav atļauta.

Projekts –	enkuri jāaprēķina saskaņā ar C pielikumā norādīto C aprēķināšanas metodi.

11. variants

Mērķis –	noteikt vienu raksturīgo slodzi, kas attiecas uz visiem slodzes virzieniem C20/25 – C50/60 stiprības klases betonā, ja betons nav saplaisājis.

Pieteikuma iesniedzēja izvēlei, novērtējumam un aprēķinam sk. 12. variantu.

Atstatums scr un attālums līdz malai ccr, kas novērtēts C20/25 betonā, attiecas uz visām C20/25 – C50/60 stiprības klasēm betonā.

10. variants

Mērķis –	noteikt vienu raksturīgo slodzi, kas attiecas uz visiem slodzes virzieniem un visu stiprības klašu betonā, ja betons nav saplaisājis. Šī raksturīgā slodze attiecas uz atstatumu s  scr un attālumu līdz malai c  ccr.

Noteikt smin un cmin samazinātai raksturīgajai slodzei.

scr=	attālums starp enkuriem, kas vajadzīgs, lai raksturīgo slodzi FRk pārnestu stiepes, bīdes vai kombinētā stiepes un bīdes slodzē

smin=	mazākais attālums starp enkuriem, kurš nepieļauj “sabrukuma” veida bojājumu, FRk samazinājums saskaņā ar C pielikumā norādīto aprēķināšanas metodi B

ccr=	attālums līdz malai, kas vajadzīgs, lai raksturīgo slodzi FRk pārnestu stiepes, bīdes vai kombinētā stiepes un bīdes slodzē

cmin=	mazākais attālums līdz malai, kurš nepieļauj “sabrukuma” veida bojājumu, FRk samazinājums saskaņā ar C pielikumā norādīto aprēķināšanas metodi B.

Pieteikuma iesniedzēja izvēle –

scr un ccr, smin un cmin.

Novērtējums – 	raksturīgās slodzes aprēķins pēc testa rezultātiem saskaņā ar 1. rindu, ņemot vērā 1. daļas 6.1.2.2.1. punktu. Stiepes testā saskaņā ar 2. un 3. rindu raksturīgo atstatumu scr un attālumu līdz malai ccr novērtē saskaņā ar 1. daļas 6.1.2.2.3. punktu.

Bīdes testos attālumu līdz malai c1, kas norādīts 4. rindā, izvēlas tādu, lai raksturīgā graujošā slodze vienam enkuram ir vismaz vienāda ar minēto vērtību, kura novērtēta pēc testiem, kas norādīti 1. rindā.

Saskaņā ar 5. rindu veicamā testa rezultāti atbilst nosacījumiem, kas norādīti 1. daļas 6.1.2.2.5. punktā.

Parciālā drošuma koeficientu γ2 novērtē saskaņā ar 1. daļas 6.1.2.2.2. punktu.

Jānorāda, ka raksturīgais attālums līdz malai ccr = 0,5 scr bīdes slodzē var būt lielāks nekā stiepes slodzē, ja raksturīgo slodzi aprēķina pēc testiem stiepē. Tāpēc gadījumā, ja raksturīgam attālumam līdz malai ccr un raksturīgajam atstatumam scr izvēlas vērtības, kas attiecas uz stiepes slodzi, raksturīgo slodzi var samazināt salīdzinājumā ar stiepes slodzē iespējamo vērtību.

Aprēķins –	enkurus, ko testē šajā variantā, aprēķina saskaņā ar C pielikumā norādīto B aprēķināšanas metodi.

9. variants

Mērķis –	noteikt vienu raksturīgo slodzi, kas attiecas uz visiem slodzes virzieniem C20/25 – C50/60 stiprības klases betonā, ja betons nav saplaisājis.

Pieteikuma iesniedzēja izvēlei, novērtējumam un aprēķinam sk. 10. variantu.

Atstatumi scr, smin un attālumi līdz malai ccr un cmin, kas novērtēti C20/25 betonā, attiecas uz visu C20/25 – C50/60 stiprības klašu betonā.

8. variants

Mērķis –	noteikt dažādas raksturīgās slodzes, kas atbilst dažādiem slodzes virzieniem un dažādiem bojājuma veidiem un kas attiecas uz visām stiprības klasēm betonā, ja betons nav saplaisājis. Atstatums scr,N un attālums līdz malai ccr,N attiecas uz enkura raksturīgo pretestību stiepes slodzē, kā arī bīdes slodzē sabrukumā ar izraušanu. Raksturīgo pretestību bīdē enkuriem, kas ir malas tuvumā, novērtē pēc attāluma līdz malai c1 funkcijas. Atstatumu scr,V un attālumu līdz malai c2cr,V bīdes slodzē un atbilstīgi betona bojājuma veidam nosaka testos. Nosaka arī smin un cmin visiem bojājuma veidiem un samazinātai raksturīgajai slodzei.

Pieteikuma iesniedzēja izvēle –

scr,N un ccr,N stiepes slodzē, scr,V un ccr,V bīdes slodzē, smin un cmin

Novērtējums –	raksturīgās pretestības aprēķins visos slodzes virzienos pēc testa rezultātiem saskaņā ar 1. rindu, ņemot vērā 1. daļas 6.1.2.2.1. punktu. Atstatumu scr,N un attālumu līdz malai ccr,N novērtē saskaņā ar 1. daļas 6.1.2.2.3. punktu. Raksturīgo pretestību bīdes slodzē malas tuvumā c1 un atstatumu scr,V, un attālumu līdz malai ccr,V novērtē saskaņā ar 1. daļas 6.1.2.2.4. punktu. Saskaņā ar 5. rindu veicamā testa rezultāti atbilst nosacījumiem, kas norādīti 1. daļas 6.1.2.2.5. punktā. Novērtē arī mijiedarbības vienādojumus.

Parciālā drošuma koeficientu γ2 novērtē saskaņā ar 1. daļas 6.1.2.2.2. punktu.

Aprēķins –	enkurus, ko testē šajā variantā, aprēķina saskaņā ar C pielikumā norādīto A aprēķināšanas metodi.

7. variants

Mērķis –	noteikt dažādas raksturīgās slodzes dažādos bojājuma veidos un atbilstīgi dažādu veidu bojājumiem C20/25 – C50/60 stiprības klases betonā, ja betons nav saplaisājis.

Atstatums scr,N un attālums līdz malai ccr,N attiecas uz enkura raksturīgo pretestību stiepes slodzē, kā arī bīdes slodzes sabrukumā ar izraušanu. Raksturīgo pretestību bīdē enkuriem, kas ir malas tuvumā, novērtē pēc attāluma līdz malai c1 funkcijas. Atstatumu scr,V un attālumu līdz malai ccr,V bīdes slodzē un atbilstīgi betona bojājuma veidam nosaka testos.

Nosaka arī smin un cmin visiem bojājuma veidiem un samazinātai raksturīgajai slodzei.

Pieteikuma iesniedzēja izvēlei, novērtējumam un aprēķinam sk. 8. variantu.

Atstatums scr, smin un attālums līdz malai ccr un cmin, kas novērtēti C20/25 betonā, attiecas uz visu C20/25 – C50/60 stiprības klašu betonu.

1. – 6. variants

Varianti, kas norādīti enkuriem, kuri paredzēti izmantošanai tikai nesaplaisājušā betonā, ir izmantojami arī enkuriem, kas paredzēti izmantošanai saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā. Pēdējā jāveic papildu testi ar atsevišķiem enkuriem stiepes, bīdes un kombinētā stiepes un bīdes slodzē, lai izsecinātu atbilstošo raksturīgo graujošo slodzi saplaisājušā betonā.

Testus saplaisājušā betonā kombinētā stiepes un bīdes slodzē veic 30 ° un 60 ° leņķī, lai apstiprinātu mijiedarbības līkni.

Atstatumi un attālumi līdz malai, kas novērtēti nesaplaisājušā betonā, attiecas arī uz saplaisājušu betonu.

Piezīmes.

Tabulās ir izmantotas šādas piezīmes.

1. piezīme.

Ja var pierādīt, ka ir izpildīts 1. daļas 6.1.2.2.5. punktā norādītais nosacījums, testus var neveikt.

2. piezīme.

Testu skaitu var samazināt līdz 50 %, ja enkuru ekspluatācijas īpašības atbilst pašreizējai pieredzei (sk. 3.2. nodaļu).

3. piezīme.

Testu skaitu var samazināt līdz 50 %, ja betona konusa graujošās slodzes ir saskaņā ar pašreizējo pieredzi attiecībā uz atsevišķiem enkuriem bez atstatuma un malas ietekmes un ja attālums līdz malai ir izvēlēts saskaņā ar 2.6. vienādojumu.

4. piezīme.

Ja atsevišķu enkuru betona konusa graujošās slodzes bez atstatuma un malas ietekmes ir saskaņā ar pašreizējo pieredzi un izvēlēto raksturīgo atstatumu atbilst vērtībai, kas norādīta 2.5. vienādojumā, jāveic tikai “s” lieluma enkuru testi.

5. piezīme.

Ja var apstiprināt, ka graujošās slodzes ir vienādas ar graujošajām slodzēm citos slodzes virzienos vai lielākas par tām, testus var neveikt.

6. piezīme.

c1 vērtību izvēlas tādu, lai bojājumu radītu betona bojājums.

7. piezīme.

Testus var neveikt, ja testos ar atsevišķiem enkuriem malas tuvumā ar bīdes slodzi malas virzienā pierāda, ka enkura graujošo slodzi var prognozēt pēc 2.10. vienādojuma, attiecīgā gadījumā ņemot vērā papildu ietekmes faktorus (piemēram, betona konstrukcijas elementa biezumu saskaņā ar C pielikuma 5.2.3.3. punktā norādīto A aprēķināšanas metodi).

Atstatumus scr,V un ccr,V vērtības iegūst pēc 2.12. un 2.13. vienādojuma.

8. piezīme.

Testus var neveikt, ja testos C20/25 betona konstrukcijas elementos bojājumu rada tērauda pārtrūkšana.

9. piezīme.

Testus var neveikt, ja testu rezultāti atsevišķiem enkuriem nesaplaisājušā betonā ir prognozējami saskaņā ar 2.10. vienādojumu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā betona konstrukcijas elementa biezumu saskaņā ar C pielikuma 5.2.3.3. punktā norādīto A aprēķināšanas metodi. Var pieņemt, ka, izmantojot samazinājuma koeficientu 0,7, betona plaisāšana ir pietiekami ņemta vērā.

10. piezīme.

Ja pieņem pašreizējo pieredzi (sk. 2.3.3. punktu), jātestē tikai viena lieluma enkuri. Šāda lieluma enkuru iestiprināšanas dziļumam jābūt nedaudz lielākam kā 60 mm. Ja ir dažādu veidu viena lieluma enkuri, izvēlas stingrāko enkuru, kuram ir lielākā tērauda stiprība.

Atstatums ir s = scr n. Tomēr, ja tēraudu sabojā, atstatumu drīkst samazināt līdz lielākajai vērtībai, kas nodrošina betona sabrukumu ar izraušanu. Šajā gadījumā atstatuma ietekmi uz graujošo slodzi drīkst aprēķināt ar koeficientu Ac,N/Ac,N0 saskaņā ar C pielikumā norādīto A aprēķināšanas metodi.

11. piezīme.

Konstrukcijas elementa biezums ir vienāds ar mazāko vērtību, kas norādīta ETA.

12. piezīme.

Konstrukcijas elementa biezums drīkst būt lielāks nekā mazākā vērtība, kas norādīta ETA.

13. piezīme.

Šī testu sērija ar vismaz 5 testiem katram lielumam jāveic tikai tad, ja enkuram ir ievērojami samazināts šķērsgriezums, kas ir apsverams, visā enkurskrūves vai enkura ar uzmavu visā uzmavas garumā, vai attiecībā uz tās vītņoto iekšējo daļu.

14. piezīme.

Katram lielumam pietiek ar 5 testiem, ja modeli izmanto visu lielumu enkuriem attiecībā uz sabrukumu bīdē.

1. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30° |  | 60° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. | 2., 8., 12. | 2., 12. | 2., 8., 12. | 2., 12. | 2., 8., 12. | 2., 12. | 2., 8., 12. | 2., 12. | 2., 8., 12. | 2.,12. | 2., 8., 12. | 2., 12. | 2., 8., 12. |
|  | Enkura lielums | s | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | i | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | m | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | i | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | l | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr,N

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  | 10., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  | 2., 6., 12. | 2., 6., 8., 12. | 2., 6., 9., 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1, c2 = ccr,V, s = 2ccr,V

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 6., 7., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums: s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

2. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. |  | 2., 12. |  | 2., 12. |  | 2., 12. |  | 2., 12. |  | 2., 12. |  | 5., 12. |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | i | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | m | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | i | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | l | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr,N

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  | 2., 6., 12. |  | 2., 6., 9., 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1, c2 = ccr,V, s = 2ccr,V

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 6., 7., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

3. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. | 2., 8., 12. | 2., 12. | 2., 8., 12. |  |  | 5., 12. | 5., 8., 12. | 5., 12. | 5., 8., 12. | 5., 12. | 5., 8., 12. | 5., 12. | 5., 8., 12. |
|  | Enkura lielums | s | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | i | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | m | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | i | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | l | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = scr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2.,11. | 2., 5., 8., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

4. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. |  | 2., 12. |  |  |  | 5., 12. |  | 5., 12. |  | 5., 12. |  | 5., 12. |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | i | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | m | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | i | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | l | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3.,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = ccr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2.,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

5. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45° |  | 30° |  | 60° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2.,12. | 2., 8., 12. | 2., 12. | 2., 8., 12. |  |  | 5., 12. | 5., 8., 12. | 5., 12. | 5., 8., 12. | 5., 12. | 5., 8., 12. | 5., 12. | 5., 8., 12. |
|  | Enkura lielums | s | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | i | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | m | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | i | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | l | 6 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = scr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2., 11. | 2., 5., 8., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = scr, c1 = ccr C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 1., 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

6. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. |  | 2., 12. |  |  |  | 5., 12. |  | 5.,12. |  | 5., 12. |  | 5., 12. |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | i | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | m | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | i | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | l | 6 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = scr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2.,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = scr, c1 = ccr C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 1.,11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

7. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. | 2., 8., 12. |  |  | 2., 12. | 2., 8., 12. |  |  | 2., 12. | 2., 8., 12. |  |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | m | 6 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | l | 6 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr,N

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  | 10., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  | 2., 6., 12. | 2., 6., 8., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1, c2 = ccr,V, s = 2ccr,V

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 6.,7.,12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

8. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. |  |  |  | 2., 12. |  |  |  | 2., 12. |  |  |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr,N

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  | 10., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | – |  |  | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  | 2., 6., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1, c2 = ccr,V, s = 2ccr,V

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 6., 7., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

9. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. | 2., 8., 12. |  |  |  |  |  |  | 5., 12. | 5., 8., 12. |  |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | m | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | l | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = scr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2.,11. | 2., 5., 8., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

10. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. |  |  |  |  |  |  |  | 5., 12. |  |  |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = scr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

11. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2., 12. | 2., 8., 12. |  |  |  |  |  |  | 5., 12. | 5., 8., 12. |  |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | m | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | l | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4.,12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = scr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2., 11. | 2., 5., 8., 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = scr, c1 = ccr C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 1., 11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

12. variants.	Testu programma ar norādītu vajadzīgo testu skaitu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  | Kombinēta stiepe un bīde |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ° |  | 30 ° |  | 60 ° |  |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 2.,12. |  |  |  |  |  |  |  | 5., 12. |  |  |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

Atstatums – testi ar četriem stiprinājumiem bez malas ietekmes, s1 = s2 = scr

| 2. | ##### Piezīmes |  | 4., 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr

| 3. | ##### Piezīmes |  | 3.,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, c1 = c2 = ccr, s = scr

| 4. | ##### Piezīmes |  |  |  |  |  | 2.,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = scr, c1 = ccr C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 1.,11. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 10 |  |
|  |  | i | 10 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 10 |  |
|  |  | i | 10 |  |
|  |  | l | 10 |  |

1., 3. un 5. variants.	Samazināta testu programma, ja izmanto C pielikumā norādīto aprēķina shēmu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 12. | 8., 12. | 12. | 12. | 12., 13. |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 11. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | m | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | l | 4 |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11., 14. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |
|  |  | i | 5 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 5 |  |
|  |  | i | 5 |  |
|  |  | l | 5 |  |

2., 4. un 6. variants.	Samazināta testu programma, ja izmanto C pielikumā norādīto aprēķina shēmu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 12. |  | 12. |  | 12., 13. |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | l | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 11. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | m | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | l | 4 |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11., 14. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |
|  |  | i | 5 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 5 |  |
|  |  | i | 5 |  |
|  |  | l | 5 |  |

7., 9. un 11. variants.	Samazināta testu programma, ja izmanto C pielikumā norādīto aprēķina shēmu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 12. | 8., 12. |  |  | 12., 13. |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | m | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | l | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 11. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | m | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | l | 4 |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11., 14. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |
|  |  | i | 5 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 5 |  |
|  |  | i | 5 |  |
|  |  | l | 5 |  |

8.,10. un 12. variants.	Samazināta testu programma, ja izmanto C pielikumā norādīto aprēķina shēmu

#### Atsevišķu enkuru graujošā slodze bez atstatuma un malas ietekmes

|  | Slodzes virziens |  | Stiepe |  |  |  | Bīde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Betona konstrukcijas elementa stāvoklis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  | Nesaplaisājis |  | Saplaisājis |  |
|  | Betona spiedes stipruma klase |  | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 | C 20/25 | C 50/60 |
| 1. | ##### Piezīmes |  | 12. |  |  |  | 12., 13. |  |  |  |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | m | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | i | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | l | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |

Attālums līdz malai – atsevišķu enkuru testi bez atstatuma ietekmes, tests stiepē, ja c1 = c2 = ccr,N, tests bīdē, ja c1, c2  ccr,V

| 3. | ##### Piezīmes |  | 11. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | m | 4 |  |  |  |
|  |  | i | 4 |  |  |  |
|  |  | l | 4 |  |  |  |

Minimālais atstatums un attālums līdz malai – testi ar diviem stiprinājumiem paralēli malai, s = smin, c1 = cmin C 20/25 betonā

| 5. | ##### Piezīmes |  | 11., 14. | (parasti slodzi rada, pievelkot vītni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkura lielums | s | 5 |  |
|  |  | i | 5 | enkura lielums – s = mazākais; i = starplielums; m = vidējais; i = starplielums; l = lielākais |
|  |  | m | 5 |  |
|  |  | i | 5 |  |
|  |  | l | 5 |  |