|  | ## Eiropas Tehniskā apstiprinājuma organizācija ## [European Organisation for Technical Approval] Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l'Agrément Technique |
| --- | --- |

ETAG 001 1997. gada redakcija EIROPAS TEHNISKĀ APSTIPRINĀJUMA NORĀDĪJUMI PAR METĀLA ENKURIEM, KAS PAREDZĒTI IZMANTOŠANAI BETONĀ

# C pielikums. ENKUROJUMU PROJEKTĒŠANAS METODES 2001. gada oktobra grozījumi

EOTA

Avenue des Arts 40 Kunstlaan, 1040 Brussels

SATURS

C PIELIKUMS

Enkurojumu projektēšanas metodes

Ievads

1. Izmantošanas joma

1.1.	Enkuru tips, enkuru grupas un enkuru skaits

1.2.	Betona bloks

1.3.	Slodzes veids un virziens

1.4.	Drošības klase

2. Terminoloģija un simboli

2.1.	Rādītāji

2.2.	Iedarbība un pretestība

2.3.	Betons un tērauds

2.4.	Enkuru normatīvās vērtības

3. Projektēšanas un drošības koncepcija

3.1.	Vispārīgi norādījumi

3.2.	Nestspējas robežstāvoklis

3.2.1.	Parciālais drošuma koeficients

3.2.2.	Projektētā pretestība

3.2.3.	Parciālais drošuma koeficients

3.2.3.1.	Betona sabrukuma konuss, sabrukums bīdē un sabrukums izraujot

3.2.3.2.	Tērauda sabrukums

3.3.	Ekspluatējamības robežstāvoklis

4. Statiskā analīze

4.1.	Saplaisājis betons un nesaplaisājis betons

4.2.	Slodzes, kas iedarbojas uz enkuriem

4.2.1.	Stiepes slodzes

4.2.2.	Bīdes slodzes

4.2.2.1.	Bīdes slodzes izkliede

4.2.2.2. 	Bīdes slodzes, ja neveidojas spēkpāris

4.2.2.3.	Bīdes slodzes, ja veidojas spēkpāris

5. Nestspējas robežstāvoklis

5.1.	Vispārīgi norādījumi

5.2.	A projektēšanas metode

5.2.1.	Vispārīgi norādījumi

5.2.2.	Pretestība stiepes slodzēm

5.2.2.1.	Nepieciešamie apstiprinājumi

5.2.2.2.	Tērauda sabrukums

5.2.2.3.	Sabrukums izraujot

5.2.2.4.	Betona sabrukuma konuss

5.2.2.5.	Sabrukums bīdē enkura iestrādāšanas dēļ

5.2.2.6.	Sabrukums bīdē slogošanas dēļ

5.2.3.	Pretestība bīdes slodzēm

5.2.3.1.	Nepieciešamie apstiprinājumi

5.2.3.2.	Tērauda sabrukums

5.2.3.3.	Betona sabrukums ar izraušanu

5.2.3.4.	Betona malas sabrukums

5.2.4.	Kombinētās stiepes un bīdes slodzes pretestība

5.3.	B projektēšanas metode

5.4.	C projektēšanas metode

6. Ekspluatējamības robežstāvoklis

6.1.	Pārvietojumi

6.2.	Bīdes slodze ar mainīgu zīmi

7. Papildu apstiprinājumi betona bloka normatīvās pretestības nodrošināšanai

7.1.	Vispārīgi norādījumi

7.2.	Betona bloka bīdes pretestība

7.3.	Pretestība bīdes spēkiem

Ievads

Enkurojumu projektēšanas metodes ir paredzētas enkurojumu projektēšanai, ievērojot drošības un projektēšanas koncepciju saskaņā ar Eiropas Tehnisko apstiprinājumu (ETA) enkuriem.

C pielikumā norādītās projektēšanas metodes pamatojas uz pieņēmumu, ka ir veikti 1. daļā un turpmākajās daļās minētie nepieciešamie pieļaujamo ekspluatācijas apstākļu novērtēšanas testi. Tāpēc C pielikums ir uzskatāms par priekšnoteikumu enkuru novērtēšanai. Izmantojot citas projektēšanas metodes, ir jānovērtē nepieciešamība veikt papildu testus.

Enkuriem ETA sniedz tikai dažādu apstiprināto enkuru normatīvās vērtības. Enkurojumu konstrukcija (piemēram, enkuru sakārtojums grupā, betona bloka malu vai stūru ietekme uz normatīvo pretestību) ir veicama saskaņā ar 3. – 5. nodaļā aprakstītajām projektēšanas metodēm, ņemot vērā atbilstošās enkuru normatīvās vērtības.

Norādījumu 7. nodaļā ir norādīti tādi papildu apstiprinājumi betona bloka normatīvās pretestības nodrošināšanai, kas ir piemēroti visām enkuru sistēmām.

Projektēšanas metodes ir piemērotas visiem enkuru tipiem. Tomēr turpmāk minētie vienādojumi ir piemēroti tikai saskaņā ar pašreizējo pieredzi izmantotiem enkuriem (sk. B pielikumu). Ja ETA normatīvās pretestības, atstatuma, attāluma līdz malai un parciālā drošuma koeficienta normatīvās vērtības atšķiras no projektēšanas metodēs iegūtajiem, jāņem vērā ETA noteiktās vērtības. Gadījumā, ja nav attiecīgo valsts tiesību aktu, var izmantot turpmāk norādītos parciālos drošuma koeficientus.

1.	Izmantošanas joma

1.1.	Enkuru tips, enkuru grupas un enkuru skaits

Projektēšanas metodes izmanto tādu enkurojumu konstrukcijām betonā, kurās iestrādā apstiprinātus enkurus, kas atbilst minēto norādījumu prasībām. Šo enkuru normatīvās vērtības ir norādītas attiecīgajā ETA.

Projektēšanas metodes ir piemērotas gan atsevišķiem enkuriem, gan enkuru grupām. Enkuru grupas gadījumā katram atsevišķam enkuram slodzes tiek pieliktas, izmantojot nekustīgu stiprinājuma detaļu. Enkuru grupā izmanto tikai vienāda tipa, izmēra un garuma enkurus.

Projektēšanas metodēs ietver atsevišķus enkurus un enkuru grupas, kā norādīts 1.1. un 1.2. attēlā. Ir pieļaujams arī cits enkuru izkārtojums, piemēram, trīsstūra vai apļveida, tomēr projektēšanas metodes nosacījumi ir jāizmanto, ņemot vērā inženiertehnisku novērtējumu. Norādījumu 1.1. attēls ir piemērots tikai tādos gadījumos, ja attālums līdz malai visos virzienos ir lielāks vai vienāds ar 10 hef.

| anchor plate | enkurplātne |
| --- | --- |
| anchors | enkuri |

1.1. attēls. Projektēšanas metodēs ietvertie gadījumi, kad enkurojums ir novietots tālu no malām (c = 10 hef)

1.2. attēls. Projektēšanas metodēs ietvertie gadījumi, kad enkurojums ir novietots tuvu malai (c < 10 hef)

1.2.	Betona bloks

Izmanto tādus betona blokus, kuriem ir normāls svars un stiprības klase vismaz C20/25, bet ne vairāk kā C50/60 saskaņā ar ENV 206 [8], un uz kuriem galvenokārt attiecas tikai statiskās slodzes. Var būt saplaisājis betons vai betons bez plaisām (sk. 4.1. punktu).

1.3.	Slodzes veids un virziens

Projektēšanas metodes ir piemērotas tikai tādiem enkuriem, kas pakļauti statiskām vai kvazistatiskām slodzēm, un nav attiecināmas uz enkuriem, kas pakļauti dinamiskām slodzēm vai seismiskai iedarbei, kā arī spiedei.

1.4.	Drošības klase

Uzskata, ka enkurojumi, kas izstrādāti saskaņā ar šajos norādījumos minētajām projektēšanas metodēm, ir enkurojumi, kuru bojājumi var izraisīt risku cilvēka dzīvībai un/vai ievērojamas ekonomikas sekas.

2.	Terminoloģija un simboli

Turpmāk norādīti projektēšanas metožu aprakstos biežāk izmantotie apzīmējumi un simboli. Turpmāk tekstā ir noteikti šādi apzīmējumi.

2.1.	Rādītāji

S	=	iedarbība

R	=	pretestība

M	=	materiāls

k	=	normatīvā vērtība

d	=	aprēķina vērtība

s	=	tērauds

c	=	betons

cp	=	betona izraušana

p	=	izraušana

sp	=	bīde

u	=	nestspējas robežstāvoklis

y	=	plūstamība

2.2.	Iedarbība un pretestība

F	=	spēks kopumā (rezultējošais spēks)

N	=	aksiāls spēks (pozitīvs – stiepes spēks, negatīvs – spiedes spēks)

V	=	bīdes spēks

M	=	moments

fSk (NSk ; VSk ; MSk ; MT,Sk)	=	iedarbības normatīvā vērtība, kas darbojas attiecīgi uz atsevišķu enkuru vai enkuru grupas stiprinājuma detaļu (aksiāla slodze, bīdes slodze, lieces moments, vērpes moments)

FSd (NSd ; VSd ; MSd, MT,Sd)	=	iedarbības aprēķinātā vērtība, kas darbojas attiecīgi uz atsevišķu enkuru vai enkuru grupas stiprinājuma detaļu (aksiāla slodze, bīdes slodze, lieces moments, vērpes moments)

NSdhVSdh	=	stiepes (bīdes) slodzes aprēķinātā vērtība, kas darbojas uz enkuru grupas visvairāk nospriegoto enkuru un kas aprēķināta saskaņā ar 4.2. punktu

NSdgVSdg	=	stiepes (bīdes) slodzes summārā (rezultējošā) aprēķinātā vērtība, kas darbojas uz stiepei (bīdei) pakļautajiem enkuriem grupā un kas aprēķināta saskaņā ar 4.2. punktu

FRk (NRk ; VRk)	=	atsevišķa enkura vai attiecīgi enkuru grupas pretestības normatīvā vērtība (aksiāls spēks, bīdes spēks)

FRd (NRd ; VRd)	=	atsevišķa enkura vai attiecīgi enkuru grupas pretestības aprēķinātā vērtība (aksiāls spēks, bīdes spēks)

2.3.	Betons un tērauds

fck,kubs	=	normatīvā betona stiprība spiedē, kas tiek mērīta betona kubiņa paraugam ar sānu malas garumu 150 mm (betona stiprības klases vērtība saskaņā ar ENV 206 [8])

fyk	=	normatīvā tērauda plūstamības robeža (nominālā vērtība)

fuk	=	normatīvā tērauda galīgā stiepes izturība (nominālā vērtība)

as	=	nospriegota tērauda šķērsgriezums

Wel	=	šķēluma elastības modulis, ko aprēķina no nospriegota tērauda šķērsgriezuma (πd332 apaļam modulim, kura diametrs ir d)

2.4.	Enkuru normatīvās vērtības (sk. 2.1. attēlu)

a	=	atstatums starp blakus esošo enkuru grupu ārējiem enkuriem vai starp atsevišķi izvietotiem enkuriem

a1	=	atstatums starp blakus esošo enkuru grupu ārējiem enkuriem vai starp atsevišķi izvietotiem enkuriem virzienā 1

a2	=	atstatums starp blakus esošo enkuru grupu ārējiem enkuriem vai starp atsevišķi izvietotiem enkuriem virzienā 2

b	=	betona bloka platums

c	=	attālums līdz malai

c1	=	attālums līdz malai virzienā 1 gadījumā, ja enkurojums ir novietots tuvu malai un pakļauts bīdes slodzei, c1 ir attālums līdz malai bīdes slodzes pielikšanas virzienā (sk. 2.1. b un 5.7. attēlu)

c2	=	attālums līdz malai virzienā 2; virziens 2 ir perpendikulārs virzienam 1

ccr	=	attālums līdz malai, kas nodrošina normatīvās pretestības pārnesi (B un C projektēšanas metode)

ccr,N	=	attālums līdz malai, kas nodrošina atsevišķa enkura normatīvo stiepes pretestību, ko neietekmē atstatums un attālums līdz malai betona sabrukuma konusa gadījumā (A projektēšanas metode )

ccr,sp	=	attālums līdz malai, kas nodrošina atsevišķa enkura normatīvo stiepes pretestību, ko neietekmē atstatums un attālums līdz malai, ja ir sabrukums bīdē (A projektēšanas metode)

cmin	=	minimālais pieļaujamais attālums līdz malai

d	=	enkurbultas diametrs vai vītnes diametrs

dnom	=	enkura ārējais diametrs

do	=	urbuma diametrs

h	=	betona bloka biezums

hef	=	faktiskais enkurojuma dziļums

hmin	=	minimālais betona bloka biezums

lf	=	bīdes slodzei pakļauta enkura faktiskais garums. Bultskrūvēm ar vienmērīgu šķērsgriezumu virs to garuma vērtība hef jāizmanto kā faktiskais enkurojuma dziļums, savukārt enkuriem, kuriem, piemēram, ir vairākas uzmavas un šķērsgriezuma vītnes, jāņem vērā tikai garums no betona virsmas līdz attiecīgajai uzmavai

s	=	atstatums starp enkuriem grupā

s1	=	atstatums starp enkuriem grupā virzienā 1

s2	=	atstatums starp enkuriem grupā virzienā 2

scr	=	atstatums, kas nodrošina normatīvās pretestības pārnesi (B un C projektēšanas metodes)

scr,N	=	atstatums, kas nodrošina atsevišķa enkura normatīvo stiepes pretestību, ko neietekmē atstatums un attālums līdz malai betona sabrukuma konusa gadījumā (A projektēšanas metode)

scr,sp	=	atstatums, kas nodrošina atsevišķa enkura normatīvo stiepes pretestību, ko neietekmē atstatums un attālums līdz malai, ja ir sabrukums bīdē (A projektēšanas metode)

smin	=	minimālais pieļaujamais atstatums

| direction 1 and 2 | virziens 1 un 2 |
| --- | --- |
| direction 1 and 2 depends on the direction of the shear load | virziens 1 un 2 ir atkarīgs no bīdes slodzes pielikšanas virziena |
| for shear loads not perpendicular to the edge see Figure 5.7 | bīdes slodzēm, kuru pielikšanas virziens nav perpendikulārs malai, sk. 5.7. attēlu |
| a) anchors subjected to tension load | a) stiepes slodzei pakļautie enkuri |
| b) anchors subjected to shear load in case of anchorage near to an edge | b) bīdes slodzei pakļautie enkuri gadījumos, kad enkurojums novietots tuvu malai |

2.1. attēls. Betona bloks, enkuru atstatums un attālums līdz malai

3.	Projektēšanas un drošības koncepcija

3.1.	Vispārīgi norādījumi

Projektējot enkurojumus, jāņem vērā parciālā drošuma koeficienta drošības koncepcija. Ir jānorāda, ka aprēķinātās iedarbības Sd vērtība nepārsniedz aprēķināto pretestības Rd vērtību.

Sd = Rd	3.1.

Sd	=	aprēķinātās iedarbības vērtība

Rd 	=	aprēķinātās pretestības vērtība

Ja nav izstrādāti attiecīgie valsts normatīvie akti, projektētās iedarbības nestspējas robežstāvokļa vai attiecīgi ekspluatējamības robežstāvokļa vērtības ir jāaprēķina saskaņā ar Eurocode 2 [1] vai Eurocode 3 [14].

Vienkāršākajā gadījumā (pastāvīga slodze un viena mainīga slodze, kas darbojas vienā virzienā) vienādojums ir šāds:

Sd=γG⋅Gk+γQ⋅Qk	3.2.

Gk (Qk)	=	pastāvīgās (mainīgās) iedarbības normatīvā vērtība

γG (γQ)	=	pastāvīgās (mainīgās) iedarbības parciālais drošuma koeficients

Projektēto pretestību aprēķina šādi:

Rd = rk/γM	3.3.

Rk	=	atsevišķa enkura vai enkuru grupas normatīvā pretestība

γM	=	materiāla parciālais drošuma koeficients.

3.2.	Nestspējas robežstāvoklis

3.2.1.	Iedarbības parciālais drošuma koeficients

Iedarbības parciālais drošuma koeficients ir atkarīgs no slodzes veida, un to izmanto vai nu, ievērojot valsts normatīvos aktus vai, ja tādi nav izstrādi, no [1] un [14]. Vienādojumā 3.2. parciālais drošuma koeficients saskaņā ar [1] ir γG = 1,35 pastāvīgas iedarbības gadījumā un γQ = 1,5 mainīgas iedarbības gadījumā.

3.2.2.	Aprēķinātā pretestība

Aplēsto pretestību aprēķina saskaņā ar 3.3. vienādojumu A projektēšanas metodē normatīvo pretestību aprēķina visiem slodzes pielikšanas virzieniem un sabrukuma veidiem.

B un C projektēšanas metodēs visiem slodzes pielikšanas virzieniem un sabrukuma veidiem ir norādīta tikai viena normatīvā pretestība.

3.2.3.	Parciālais drošuma koeficients pretestībai

Gadījumā, ja nav izstrādāti attiecīgie valsts tiesību akti, var izmantot turpmāk norādītos parciālos drošuma koeficientus. Tomēr nedrīkst izmainīt γ2 vērtību, jo šis lielums izsaka enkuru raksturojumu.

3.2.3.1.	Betona sabrukuma konuss, sabrukums bīdē un sabrukums izraujot

Attiecīgajā ETA ir sniegti betona sabrukuma konusa (γMc), sabrukuma bīdē (γMsp) un sabrukumā izraujot (γMp) parciālie drošuma koeficienti.

Tie ir piemēroti tikai tad, ja tos ievietojot, faktiskā enkurojuma dziļuma, atstatuma un attāluma līdz malai faktiskie izmēri nav mazāki kā aprēķinātās vērtības (pieļaujamas ir tikai pozitīvas pielaides).

Enkuriem saskaņā ar esošo pieredzi parciālo drošuma koeficientu γMc iegūstams šādā veidā.

γMc	=	 γc ∙ γ1 ∙ γ2

γc	=	parciālais drošuma koeficients betonam spiedē = 1,5

γ1	=	parciālais drošuma koeficients, ņemot vērā uz vietas iestrādāta betona stiepes spēka izkliedi betonam, kas ražots un izturēts normālos apstākļos, ir 1,2

γ2	=	parciālais drošuma koeficients, ņemot vērā enkuru sistēmas ietaises drošību

Parciālo drošuma koeficientu j2 novērtē, pamatojoties uz ietaises drošības testu rezultātiem, sk. 1. daļas 6.1.2.2.2. punktu.

Slogošana stiepē.

γ2	=	1,0 sistēmām ar augstu ietaises drošību

=	1,2 sistēmām ar normālu ietaises drošību

=	1,4 sistēmām ar zemu, bet pieļaujamās robežās esošu iestrādes drošību.

### Slogošana bīdē.

γ2	=	1,0.

Parciālā drošuma koeficienta vērtības γMsp un γMp var aizvietot ar vērtību γM .

3.2.3.2.	Tērauda sabrukums

Tērauda sabrukuma parciālie drošuma koeficienti γMs ir norādīti attiecīgajā ETA.

Saskaņā ar pašreizējo pieredzi enkuriem parciālos drošuma koeficientus γMs atkarībā no slogošanas veida nosaka šādi.

Slogošana stiepē.

γMs=1,2fykfuk≥1,4	3.5.a.

Enkura slogošana bīdē ar spēkpāri vai bez tā.

γMs=1,0fykfuk≥1,25	fuk = 800N/mm2	3.5.b

un	fyk/fuk = 0,8

γMs = 1,5	fuk > 800 N/mm2	3.5.c

vai arī	fyk/fuk > 0,8.

3.3. Ekspluatējamības robežstāvoklis

Nosakot ekspluatējamības robežstāvokli, pārvietojums normatīvās iedarbības ietekmē nedrīkst būt lielāks par pieļaujamo pārvietojumu. Normatīvos pārvietojumus sk. 6. punktā. Pieļaujamais pārvietojums ir atkarīgs no konkrētā izmantojuma, un projektētājiem tas ir jānovērtē.

Šajā testā var pieņemt, ka parciālais drošuma koeficients iedarbībai un pretestībai ir vienāds ar 1,0.

4.	Statiskā analīze

4.1.	Saplaisājis betons un nesaplaisājis betons

Betons enkurojumu stiprināšanas zonā var būt saplaisājis vai nesaplaisājis. Projektētājam ir jāpieņem lēmums par betona stāvokli, pamatojoties uz valsts normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar dalībvalstu iestādēm.

Ja valsts normatīvie akti nav izstrādāti, saskaņā ar EK 2 [2] var izmantot šādu pieeju.

Var izmantot nesaplaisājušu betonu, ja visos gadījumos ir skaidra pārliecība, ka ekspluatācijas apstākļos enkurs visā iestrādāšanas dziļumā atrodas nesaplaisājušā betonā.

Šo pieņēmumu var uzskatīt par ievērotu, ja 4.1. vienādojums ir pareizs.

σL + σR ≤ 0*	4.1.

σL	=	betona spriegums, ko izraisa ārējas slodzes, tostarp enkuru slodzes

σR	=	betona spriegums paliekošajā deformācijas materiālā (piem., betona sarukums) vai ārējo faktoru izraisītā deformācijā (piem., balsta pārvietojuma vai temperatūras svārstību) ierobežojumu dēļ. Ja netiek veikta sīkāka analīze, tad saskaņā ar EK 2 [1] pieņem, ka σR = 3 N/mm2.

Spriegumu σL un σR aprēķina, pieņemot ka betons ir nesaplaisājis (I stāvoklis). Plakaniem betona blokiem, kas pārnes slodzes divos virzienos (piem., plātnes, sienas), 4.1. vienādojumam ir jābūt iestrādātam gan vienā, gan otrā virzienā.

4.2.	Slodzes, kas darbojas uz enkuriem

Statiskajā analīzē ir noteiktas slodzes un momenti, kas iedarbojas uz stiprinājuma detaļu. Lai projektētu enkurojumu, ir jāaprēķina slodzes, kas iedarbojas uz katru enkuru, ņemot vērā parciālos drošuma koeficentus saskaņā ar 3.2.1. punktu nestspējas robežstāvoklī un saskaņā ar 3.3. punktu ekspluatējamības robežstāvoklī.

Atsevišķa enkura gadījumā parasti slodzes, kas iedarbojas uz enkuru, ir vienādas ar slodzēm, kas iedarbojas uz stiprinājuma detaļu. Enkuru grupas gadījumā slodzes, lieces un vērpes momenti, kas iedarbojas uz stiprinājuma detaļu, ir jāsadala stiepes un bīdes spēkos, kas iedarbojas uz katru atsevišķo grupas enkuru. Šī izkliede tiek aprēķināta saskaņā ar elastības teoriju.

4.2.1.	Stiepes slodzes

Parasti stiepes slodzes, kas iedarbojas uz katra enkura stiprinājuma detaļu darbojošās slodzes un lieces momenta dēļ, tiek aprēķinātas saskaņā ar elastības teoriju, izmantojot šādus pieņēmumus:

a)	enkurplātne nedeformējas atbilstoši aprēķinātajām iedarbības vērtībām. Lai nodrošinātu šo pieņēmumu, enkurplātnei ir jābūt pietiekami stingrai, un tai jābūt izgatavotai atbilstoši tērauda konstrukciju standartiem, nodrošinot elastīgas ekspluatācijas īpašības;

b)	visi enkuri ir ar vienādu stingrumu un atbilst tērauda elastības modulim. Elastības modulis betonam ir norādīts [1]. Lai vienkāršotu aprēķinus, var pieņemt, ka tas ir Ec = 30 000 N/mm2;

c)	spiedes zonā zem stiprinājuma detaļas enkurs nepārnes aksiālus spēkus (sk. 4.1.b attēlu).

Atsevišķos gadījumos, ja enkurplātne nav pietiekami stingra, veicot uz enkuru darbojošos slodžu aprēķinus, ir jāņem vērā arī enkurplātnes elastība.

Enkuru grupas gadījumā, ja uz katru atsevišķu enkuru iedarbojas dažādu līmeņu stiepes spēki Nsi, ir jāaprēķina grupas stiepes spēka NSg ekscentricitāte eN (sk. 4.1. attēlu), lai varētu iegūt precīzāku enkuru grupas pretestības novērtējumu.

a) Ekscentricitāte vienā virzienā, visi enkuri tiek slogoti ar stiepes spēku.

b) Ekscentricitāte vienā virzienā, tikai daļa no enkuru grupas tiek slogota ar stiepes spēku.

c) Ekscentricitāte divos virzienos, tikai daļa no enkuru grupas tiek slogota ar stiepes spēku.

● nostiepti enkuri  nostiepto enkuru smagumcentrs × nostiepto enkuru rezultējošā stiepes spēka x punkts

| compressed area | saspiestā zona |
| --- | --- |
| natural exis | neitrālā ass |

4.1. attēls. Paraugs, kurā enkurojums ir pakļauts ekscentriskai stiepes slodzei NSg

Ja nostieptie enkuri nav izvietoti taisnstūrveidā, aprēķinu vienkāršošanai var pieņemt, ka nostiepto enkuru grupai ir taisnstūra forma (tas ir, var pieņemt, ka nostiepto enkuru smagumcentrs 4.1. attēlā ir ass centrā).

4.2.2.	Bīdes slodzes

4.2.2.1.	Slodzes sadalījums

Bīdes slodzes un vērpes momentu sadalījumam, kas iedarbojas uz enkuru grupas stiprinājuma detaļu, ir šādi gadījumi.

a) Bīdes slodzi uzņem visi enkuri, ja gredzensprauga nav lielāka kā 4.1. tabulā norādītās vērtības, un attālums līdz malai ir lielāks nekā 10 hef (sk. 4.2. a-c) attēlu).

4.2. attēls. Slodzes sadalījuma paraugi, kad bīdes slodze iedarbojas uz visiem enkuriem

b) Ja attālums līdz malai ir mazāks nekā 10 hef (neatkarīgi no gredzenspraugas lieluma) (sk. 4.3. a-c) attēlu), vai ja gredzensprauga ir lielāka nekā 4.1. tabulā norādītās vērtības (neatkarīgi no attāluma līdz malai) (sk. 4.4. a un b attēlu), bīdes slodzi uzņem tikai tie enkuri, kas atrodas visnelabvēlīgākajā stāvoklī.

4.3. attēls. Slodzes sadalījuma paraugi, ja enkurojums novietots tuvu malai

4.4. attēls. Slodzes sadalījuma paraugi, ja gredzensprauga ir lielāka par 4.1. tabulā norādīto vērtību

c) Izgriezums bīdes slodzes darbības virzienā novērš bīdes slodzes iedarbību uz enkuru. Tas ir lietderīgi gadījumā, ja enkurojums novietots tuvu malai (sk. 4.5. attēlu).

4.5. attēls. Slodzes sadalījuma paraugi enkurojumam ar izgriezumiem

4.1. tabula. Gredzenspraugas diametrs stiprinājuma detaļā

| ārējais diametrs d1) vai dnom2) (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spraugas diametrs df caurums stiprinājuma detaļā (mm) | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
| 1) ja stiprinājuma detaļa ir fiksēta ar bultskrūvi; 2) ja stiprinājuma detaļa fiksēta ar uzmavu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Enkuru grupas gadījumā, ja uz katru atsevišķu enkuru darbojas dažādu līmeņu bīdes spēki Vsi, precīzāka enkuru grupas pretestības novērtējuma iegūšanai ir jāaprēķina grupas bīdes spēka VSg ekscentricitāte ev (sk. 4.6. attēlu).

 enkuru smagumcentrs

 bīdei pakļauto enkuru rezultējošā bīdes spēka x punkts

4.6. attēls. Enkurojuma paraugs, uz kuru iedarbojas ekscentriska bīdes slodze

4.2.2.2. Bīdes slodze, kas neveido spēkpāri

Var uzskatīt, ka bīdes slodze, kas iedarbojas uz enkuriem, neveido spēkpāri, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi.

a) Stiprinājuma detaļa ir izgatavota no metāla, un enkurojuma vietā to piestiprina vai nu tieši pie betona, kuram nav starpslāņa, vai arī pie betona, kuram ir izlīdzinošais cementa slānis, kas nepārsniedz 3 mm biezumu.

b) Stiprinājuma detaļai ir jābūt saskarē ar enkuru visā tā biezumā.

4.2.2.3. Bīdes slodze, kas veido spēkpāri

Ja 4.2.2.2. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumi nav ievēroti, ir jāaprēķina spēkpāris saskaņā ar 4.2. vienādojumu (sk. 4.7. attēlu).

ℓ = a3 + e1	4.2.,

kur:

e1 = attālums no bīdes slodzes pielikšanas vietas līdz betona virsmai

a3 = 0,5 d

a3 = 0 ja paplāksnis un uzgrieznis ir tieši piestiprināts pie betona virsmas (sk. 4.7. b attēlu)

d = enkurbultas nominālais diametrs vai vītnes diametrs (sk. 4.7. a attēlu)

| anchor bolt | enkurbulta |
| --- | --- |
| fixture | stiprinājuma detaļa |
| concrete | betons |
| anchor bolt | enkurbulta |
| fixture | stiprinājuma detaļa |
| concrete | betons |

4.7. attēls 	Spēkpāra noteikšana

Aprēķināto momentu, kas iedarbojas uz enkuru, aprēķina saskaņā ar 4.3. vienādojumu

4.3.

Vērtība αM ir atkarīga no enkura iespīlējuma pakāpes tajā stiprinājuma detaļas pusē, uz kuru iedarbojas un ir novērtējama, pamatojoties uz labu inženierpraksi.

Uzskatāms, ka iespīlējuma nav (αM = 1,0), ja stiprinājuma detaļa var brīvi griezties (sk. 4.8. a attēlu). Šis pieņēmums vienmēr ir drošs.

Uzskatāms, ka ir pilnīgs iespīlējums (αM = 2,0), ja stiprinājuma detaļu nevar pagriezt nemaz (sk. 4.8. b attēlu), un gredzensprauga stiprinājuma detaļā ir mazāka nekā 4.1. tabulā norādītajām vērtībām, vai arī enkurs ir piestiprināts pie stiprinājuma detaļas ar uzgriezni un paplāksni (sk. 4.7. attēlu). Pieņemot, ka enkuram ir iespīlējums, stiprinājuma detaļai ir jāspēj uzņemt iespīlējuma momentu.

| fixture | stiprinājuma detaļa |
| --- | --- |

4.8. attēls.	Stiprinājuma detaļa bez iespīlējuma a) un ar iespīlējumu b)

5. Nestspējas robežstāvoklis

5.1. Vispārīgi norādījumi

Enkurojuma projektēšanai tā nestspējas robežstāvoklī, ir izmantojamas trīs atšķirīgas projektēšanas metodes. Savstarpējās sakarības starp projektēšanas metodēm un nepieciešamajiem testiem pieļaujamo ekspluatācijas apstākļu novērtēšanai ir norādītas 5.1. tabulā. Vispārīgā A metode ir izklāstīta 5.2. punktā, vienkāršotās B un C metodes ir izklāstītas 5.3. un 5.4. punktā. Izmantojamā aprēķināšanas metode ir noteikta attiecīgajā ETA.

Saskaņā ar 3.1. vienādojumu ir jāpārliecinās, ka iedarbības aprēķinātā vērtība ir vienāda ar pretestības aprēķināto vērtību vai mazāka par to. Veicot pretestības aprēķinu nestspējas robežstāvoklī, izmantojamas attiecīgajā ETA norādītās enkuru normatīvās vērtības.

Atstatuma, attāluma līdz malai, kā arī betona bloka biezuma vērtība nedrīkst būt mazāka nekā norādītās minimālās vērtības.

Atstatumam starp blakus esošo enkuru grupu ārējiem enkuriem vai starp atsevišķiem enkuriem ir jābūt a > scr,N (A projektēšanas metode) vai attiecīgi scr (B un C projektēšanas metode).

5.1. tabula. Savstarpēja sakarība starp projektēšanas metodēm un nepieciešamajiem testiem pieļaujamo ekspluatācijas apstākļu novērtēšanai

| projektēšanas metode | saplaisājis betons un nesaplaisājis betons | tikai nesaplaisājis betons | normatīvā pretestība |  | testi saskaņā ar B pielikuma variantu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tikai C 20/25 | no C 20/25 līdz C 50/60 |  |
| A | X = |  |  | X = | 1 |
|  | X = |  | X = |  | 2 |
|  |  | X = |  | X = | 7 |
|  |  | X = | X = |  | 8 |
| B | X = |  |  | X = | 3 |
|  | X = |  | X = |  | 4 |
|  |  | X = |  | X = | 9 |
|  |  | X = | X = |  | 10 |
| C | X = |  |  | X = | 5 |
|  | X = |  | X = |  | 6 |
|  |  | X = |  | X = | 11 |
|  |  | X = | X = |  | 12 |

5.2. A Projektēšanas metode

5.2.1. Vispārīgi norādījumi

A projektēšanas metodē ir jāpārliecinās, ka visos slodzes pielikšanas virzienos (stiepe, bīde), kā arī visiem sabrukuma veidiem (tērauda sabrukums, sabrukums izraujot un betona sabrukums), tiek ievēroti 3.1. vienādojuma nosacījumi.

Kombinētas stiepes-bīdes slodzes gadījumā (slīpi pielikta slodze) jāievēro mijiedarbības nosacījumi saskaņā ar 5.2.4. punktu.

Norādījumu 2. un 8. variantā (sk. 1. daļas 5.3. tabulu) 5.2.a un 5.7.a vienādojumi jāievieto fck,kubs = 25 N/mm2.

5.2.2. Pretestība stiepes slodzēm

5.2.1.1. Nepieciešamie apstiprinājumi

|  | atsevišķs enkurs | enkuru grupa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tērauda sabrukums | NSd ≤ NRk,s / γMs | NSdh ≤ NRk,s / γMs |  |
| sabrukums izraujot | NSd ≤ NRk,p / γMp | NSdh ≤ NRk,p / γMp |  |
| betona sabrukuma konuss | NSd ≤ NRk,c / γMc |  | NSdg ≤ NRk,c / γMc |
| sabrukums bīdē | NSd ≤ NRk,sp / γMp |  | NSdg ≤ NRk,sp / γMp |

5.2.2.2. Tērauda sabrukums

Enkura normatīvā pretestība tērauda sabrukuma NRk,s gadījumā ir noteikta attiecīgajā ETA.

NRk,s - s vērtību iegūst, izmantojot 5.1. vienādojumu.

NRk,s = As fuk[N] 	5.1

5.2.2.3. Sabrukums izraujoties

Normatīvā pretestība pilnīga sabrukuma izraujoties gadījumā NRk,p ir noteikta attiecīgajā ETA.

5.2.2.4. Betona sabrukuma konuss

Enkura vai attiecīgi enkuru grupas normatīvā pretestība betona sabrukuma konusa gadījumā ir:

5.2.

Norādījumu 5.2. vienādojuma koeficienti, kas piemērojami enkuriem saskaņā ar esošo pieredzi, ir šādi.

a) Saplaisājušā betonā iestrādāta enkura normatīvās pretestības sākotnējo vērtību iegūst šādi.

[N] 	5.2.a

fck,kubs [N/mm2]; hef [mm]

b) Ir jāņem vērā ģeometrisko izmēru (atstatums un attālums līdz malai) ietekme uz normatīvo pretestību saskaņā ar vērtību Ac,N/Ac,N0, kur:

Ac,N0 = betona platība, kurā iestrādāts atsevišķs enkurs plašā atstatumā un ar lielu attālumu līdz malai pie betona virsmas, kas veido idealizētu betona konusa piramīdu, kuras augstums ir vienāds ar hef, un pamatnes garums ir vienāds ar Scr,N (sk. 5.1. attēlu).

= scr,N ' Scr,N 	5.2.b

Ac,N = betona konusa faktiskā platība uz betona virsmas enkurojuma vietā. To ierobežo: blakus esošo enkuru betona konusu pārklāšanās (s ≤ scr,N), kā arī betona bloka malas (c ≤ ccr,N). 5.2. attēlā ir norādīti Ac,N aprēķināšanas piemēri.

| concrete cone | betona konuss |
| --- | --- |

5.1. attēls. Idealizēts atsevišķa enkura betona konuss un betona konusa platība ir Ac,N0

| if | ja |
| --- | --- |
| a) individual anchor at the edge of concrete member | a) Atsevišķs enkurs pie betona bloka malas. |
| b) group of two anchors at the edge of concrete member | b) Divu enkuru grupa pie betona bloka malas. |
| c) group of four anchors at a corner of concrete member | c) Četru enkuru grupa betona bloka stūrī. |

5.2. attēls. Idealizēta betona konusa faktiskās platības vērtības Ac,N piemēri dažādos enkuru sakārtojuma variantos aksiālas stiepes slodzes pielikšanas gadījumā

c) Ar koeficientu ψs,N tiek ņemti vērā sprieguma sadalījuma traucējumi betonā, kas rodas betona bloka malu ietekmes dēļ. Enkurojumā, kurā ir dažādi attālumi līdz malai (piem., enkurojums betona bloka stūrī vai šaurā blokā), 5.2.c vienādojumā jāievieto īsākā attāluma līdz malai vērtība c.

5.2.c

d) Virsmas atslāņošanās koeficientu ψre,N izmanto, lai ņemtu vērā stiegrojuma ietekmi.

5.2.d

hef [mm]

Ja enkurojuma zonā atstatums starp stiegrojumiem (jebkāda diametra) ≥ 150 mm, vai ja diametrs ≤ 10 mm un atstatums ≥ 100 mm, tad neatkarīgi no enkurojuma vietas dziļuma ir jāizmanto virsmas atslāņošanās koeficients ψre,N = 1,0.

e) Ar ψec,N koeficientu ņem vērā grupas ietekmi gadījumos, kad uz katru atsevišķu grupas enkuru iedarbojas atšķirīgas stiepes slodzes.

ψec,N=11+2eN/scr,N≤1 	5.2.e

eN = rezultējošās stiepes slodzes ekscentricitāte, kas iedarbojas uz enkuriem stiepē (sk. 4.2.1. punktu). Ja ekscentricitāte ir divos virzienos, ψec,N ir jānosaka katrā virzienā atsevišķi, un 5.2. vienādojumā ir jāievieto abu koeficientu reizinājums.

Var pieņemt vienkāršoto koeficientu ψec,N = 1,0, ja visvairāk nospriegotais enkurs ir pārbaudīts saskaņā ar 3.1. vienādojumu (NSdh≤NRk,ch/γMc) un enkura pretestība tiek pieņemta kā

NRk,ch=NRk,c/n 	5.2.f,

kur n = stiepei pakļauto enkuru skaits;

f) Koeficientā ψucr,N ņem vērā enkurojuma stāvokli, vai tas iestrādāts saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā

ψucr,N = 1,0 ir enkurojumam saplaisājušā betonā	5.2.g1

= 1,4 enkurojumam nesaplaisājušā betonā 	5.2.g2.

Koeficientu ψucr,N = 1,4 katrā atsevišķā gadījumā var izmantot tikai tad, ja saskaņā ar 4.1. punkta izklāstu ir pilnīga pārliecība, ka betons, kurā enkurs ir iestrādāts, nav saplaisājis.

g) scr,N un ccr,N vērtības ir norādītas attiecīgajā ETA.

Enkuriem saskaņā ar pašreizējo pieredzi pieņem, ka scr,N = 2 ccr,N = 3 hef .

Īpaši gadījumi

Enkurojumam ar trim vai vairāk malām, kurām attālums līdz malai cmax ≤ ccr,N (cmax = lielākais attālums līdz malai) (sk. 5.3. attēlu), aprēķins saskaņā ar 5.2. vienādojumu norāda uz drošu rezultātu.

Precīzākus rezultātus var iegūt, ja hef vērtību

hef'=cmaxccr,N⋅hef

ievieto 5.2.a vienādojumā, un Ac,N0 un Ac,N noteikšanai saskaņā ar 5.1. un 5.2. attēlu, kā arī 5.2.b, 5.2.c un 5.2.e vienādojumu vērtības

scr,N'=cmaxccr,N⋅scr,N

ccr,N'=cmax

ievieto attiecīgi scr,N vai ccr,N iegūšanai.

5.3. attēls. Enkurojuma paraugi betona blokos, kuros var izmantot hef , scr,N un ccr,N

5.2.2.5. Sabrukums bīdē enkura iestrādes dēļ

Iestrādājot enkuru, sabrukumu bīdē novērš, ja tiek ievērots minimālais attālums līdz malai cmin, atstatums smin, bloka biezums hmin un stiegrojuma vērtības, kas noteiktas attiecīgajā ETA.

5.2.2.6. Sabrukums bīdē slodzes dēļ.

a) Var pieņemt, ka sabrukums bīdē nenotiks, ja attālums līdz malai visos virzienos ir c ≥ 1,5 ccr,sp un bloka augstums ir h ≥ 2 hef.

b) Enkuriem, kas ir piemēroti izmantošanai saplaisājušā betonā, bīdes normatīvās pretestības aprēķinu var neveikt, ja tiek ievēroti šādi divi nosacījumi:

– ir iestrādāts stiegrojums, kas ierobežo plaisas platumu līdz wk ~ 0,3 mm, ņemot vērā bīdes spēkus saskaņā ar 7.3. punktu;

– saplaisājušam betonam ir veikts betona sabrukuma konusa normatīvās pretestības un sabrukuma izraujot aprēķins.

Ja a) vai b) apakšpunkts netiek ievērots, atsevišķa enkura vai enkuru grupas normatīvā pretestība sabrukumam bīdē ir jāaprēķina saskaņā ar 5.3. vienādojumu.

NRk,sp=NRk,c0⋅Ac,NAc,N0⋅ψs,N⋅ψre,N⋅ψec,N⋅ψucr,N⋅ψh,sp	 [N]	5.3.,

kur NRk,c0, ψs,N, ψre,N, ψec,N, ψucr,N ir saskaņā ar no 5.2.a līdz 5.2.g vienādojuma un Ac,n, Ac,N0, kā noteikts 5.2.2.4. punkta b) apakšpunktā, tomēr ccr,N un scr,N vērtības ir jānomaina ar ccr,sp un scr,sp vērtībām.

ψh,sp = koeficienta gadījumā, pamatojoties uz pašreizējo pieredzi, ņem vērā faktiskā bloka augstuma h ietekmi uz enkuru bīdes pretestību

=h2hef2/3≤1,5 	5.3.a.

Ja enkura attālums līdz malai ir mazāks nekā vērtība ccr,sp, tad ir jānodrošina stiegrojums garenvirzienā gar bloka malu.

5.2.3. Pretestība bīdes slodzēm

5.2.3.1. Nepieciešamie apstiprinājumi

|  | atsevišķs enkurs | enkuru grupa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| tērauda sabrukums, bīdes slodze, ja neveidojas spēkpāris | VSd ≤ VRk,s / γMs | VSdh ≤ VRk,s/ γMs |  |
| tērauda sabrukums, bīdes slodze, ja veidojas spēkpāris | VSd≤ VRk,s / γMs | VSdh ≤ VRk,s/ γMs |  |
| betona sabrukums ar izraušanu | VSd ≤ NRk,cp / γMc |  | VSdg ≤ NRk,cp/ γMs |
| betona malas sabrukums | VSd ≤ NRk,c / γMc |  | VSdg ≤ VRk,c/ γMs |

5.2.3.2. Tērauda sabrukums

a) Bīdes slodze, ja neveidojas spēkpāris.

Enkura normatīvā pretestība tērauda sabrukuma VRk,s gadījumā ir noteikta attiecīgajā ETA.

Vērtību VRk:,s enkuriem, pamatojoties uz pašreizējo pieredzi, iegūst no 5.4. vienādojuma

VRk:,s = 0,5 • As • fuk 	[N] 	5.4.

Norādījumu 5.4. vienādojums nav piemērots enkuriem ar būtiski samazinātu posmu visā bultskrūves garumā (piem., bultskrūves tipa dībeļiem).

Enkuru grupas gadījumā, ja enkuri ir izgatavoti no samērā neplastiska tērauda (pārrāvuma pagarinājums A5 ≤ 8%), attiecīgajā ETA noteiktā normatīvā bīdes pretestība ir jāreizina ar koeficientu 0,8.

b) Bīdes slodze, ja veidojas spēkpāris.

Enkura normatīvā pretestība VRk,s ir noteikta 5.5. vienādojumā

| VRk,s = | αM · MRk,s | [N] | 5.5., |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ℓ |  |  |

kur: αM = sk. 4.2.2.3. punktu

ℓ = spēkpāris saskaņā ar 4.2. vienādojumu

MRk,s = MRk,s0 (1-NSd/NRd,s) [Nm]	5.5.a.

NRd,s = NRk,s / γMc

nRk,s , γMc izmanto attiecīgi ETA minēto

MRk,s0 = atsevišķa enkura normatīvā lieces pretestība

Normatīvo lieces pretestību MRk,s0 izmanto attiecīgi no ETA.

Pamatojoties uz pašreizējo pieredzi, MRk,s0 vērtību enkuriem iegūst no 5.5.b. vienādojuma

MRk,s0 = 1,2 · Wel · fuk 	[Nm]	5.5.b.

Vienādojumu 5.5.b var izmantot tikai tad, ja enkuram nav būtiski samazināts posms visā bultskrūves garumā.

5.2.3.3. Betona sabrukums ar izraušanu

Enkurojums, kurā tiek izmantoti īsi, stingri enkuri, var sabrukt, izraujoties no betona slodzes, pielikšanas virzienam pretējā pusē (sk. 5.4. attēlu). Atbilstošo normatīvo pretestību VRk,cp var aprēķināt, izmantojot 5.6. vienādojumu.

VRk,cp = k • nRk,c 	5.6.,

kur k = koeficients, ko izmanto attiecīgi no ETA

nRk,c saskaņā ar 5.2.2.4. punktu nosaka visiem enkuriem, kas tiek slogoti bīdē.

Pamatojoties uz pašreizējo pieredzi, enkuriem, kas pakļauti stiepes slodzei ar betona sabrukuma konusu, šādas vērtības ir drošas.

k = 1 hef ≤ 60 mm	5.6.a;

k = 2 hef ≥ 60 mm	5.6.b

| concrete cone | betona konuss |
| --- | --- |

5.4. attēls. Betona sabrukums ar izraušanos slodzes pielikšanas virzienam pretējā pusē

5.2.3.4. Betona malas sabrukums

Ja attālums līdz malai visos virzienos ir c ≥ 10 hef, 1.1. attēlā norādītajam enkurojuma veidam normatīvo betona malas sabrukuma pārbaudi var neveikt.

Enkura vai enkuru grupas normatīvā pretestība betona sabrukuma konusa gadījumā pie malas atbilst:

VRk,c=VRk,c0⋅Ac,VAc,V0⋅ψs,V⋅ψh,V⋅ψα,V⋅ψec,V⋅ψucr,V 	[N]	5.7.

Norādījumu 5.7. vienādojuma koeficienti, kas izmantoti enkuriem saskaņā ar esošo pieredzi, ir šādi.

a) Enkura normatīvās pretestības sākotnējā vērtība, ja tas iestrādāts saplaisājušā betonā un slogots perpendikulāri malai, ir:

VRk,c0=0.45⋅dnom⋅(If/dnom)0,2⋅fck,cube⋅c11,5 	[N]	5.7.a

dnom, If, c1 [mm]; fck,cube [N/mm2].

b) Piemērojot attiecību Ac,V/, tiek ņemti vērā ģeometriskie izmēri, kas ietekmē normatīvo slodzi – atstatums un attālums līdz malai, kā arī betona bloka biezums,

kur:

Ac,V0 = atsevišķa enkura betona konusa platība pie betona sānu virsmas, ko neietekmē malas, kas atrodas paralēli paredzētajam slodzes pielikšanas virzienam, betona bloka biezums vai blakus esošie enkuri, pieņemot, ka lūzuma platības forma ir puse no piramīdas, kuras augstums ir vienāds ar c1 un  pamatnes garums ir 1,5 c1 un 3 c1 (5.5. attēls)

= 4,5 c12 	5.7.b

Ac,V = betona konusa faktiskā platība pie betona sānu virsmas enkurojuma vietā. To ierobežo blakus esošo enkuru (s ≤ 3 c1) betona konusu pārklāšanās, kā arī malas, kas atrodas paralēli paredzētajam slodzes pielikšanas virzienam (c2 ≤ 1,5 c1), un betona bloka biezums (h ≤ 1,5 c1). Norādījumu 5.6. attēlā ir norādīti Ac,V aprēķināšanas paraugi.

Aprēķinot Ac,V0 un Ac,V, tiek pieņemts, ka bīdes slodzes pielikšanas virziens ir perpendikulārs betona bloka malai.

Enkurojumam, kas iestrādāts stūrī, aprēķina abu malu pretestību, pie tam noteicošā ir mazākā vērtība (sk. 5.7. attēlu.).

5.5. attēls. Idealizēta atsevišķa enkura betona konuss un betona konusa platība Ac,V0

| a) single anchor at a corner | a) Stūrī iestrādāts atsevišķs enkurs. |
| --- | --- |
| b) group of anchors at an edge in a thin concrete member | b) Plānā betona blokā tuvu malai iestrādāta enkuru grupa. |
| c) group of anchors at a corner in a thin concrete member | c) Plāna betona bloka stūrī iestrādāta enkuru grupa. |

5.6. attēls. Idealizētas betona konusa faktiskās platības paraugi dažādos enkuru izvietojuma gadījumos bīdes slodzē

5.7. attēls. Stūrī iestrādātas enkuru grupas paraugs bīdes slodzē, kurai ir jāveic abu malu pretestības aprēķins

c) Ar koeficientu ψs,V tiek ņemti vērā spriegojuma izkliedes traucējumi bīdes pretestībai betonā turpmāko betona bloka malu dēļ. Enkurojumam ar divām malām, kas atrodas paralēli paredzētajam slodzes pielikšanas virzienam (piem., šaurs betona bloks), 5.7.c vienādojumā jāizmanto mazākais attālums līdz malai.

ψs,V=0,7+0,3⋅c21,5c1≤1 	5.7.c;

d) Koeficients ψh,V ņem vērā to, ka bīdes pretestība nesamazinās proporcionāli betona bloka biezumam, kā to nosaka attiecība ac,v/Ac,V0.

ψh,V=1,5c1h1/3≥1 	5.7.d

e) Koeficients ψαV ņem vērā pieliktās slodzes VSd un virziena, kas ir perpendikulārs betona bloka brīvajai malai, leņķi αV (sk. 5.8. attēlu).

| ψα,V = 1,0 0 ° ≤ αV ≤ 55 ° 1. zonai ψα,V= 1cosα+0,5⋅sinαV 55 ° < αV ≥ 90 ° 2. zonai ψα,V = 2,0 90 ° < αV ≤ 180 ° 3. zonai | 5.7.e |
| --- | --- |

| area 1 | 1. zona |
| --- | --- |
| area 2 | 2. zona |
| area 3 | 3. zona |

5.8. attēls. Leņķa αV noteikšana

f) Koeficients ψec,V ņem vērā grupas ietekmi gadījumos, kad uz katru atsevišķu grupas enkuru darbojas atšķirīgas bīdes slodzes.

ψec,V=11+2eV3c1≤1 	5.7.f

eV = rezultējošās stiepes slodzes ekscentricitāte, kas iedarbojas uz enkuru (sk. 4.2.2. punktu).

Var pieņemt vienkāršoto koeficientu ψec,V = 1,0, ja visvairāk nospriegotais enkurs ir pārbaudīts saskaņā ar 3.1. vienādojumu (VSdh≤VRk,ch/γMc), un šī enkura pretestība tiek pieņemta kā

VRk,ch = NRk,c/n 	5.7.g,

kur n = bīdei pakļauto enkuru skaits.

g) Koeficients ψucr,V ņem vērā ietekmi, vai enkurojums ir iestrādāts saplaisājušā vai nesaplaisājušā betonā, un izmantotā stiegrojuma veida ietekmi.

ψucr,V = 1,0 enkurojums iestrādāts saplaisājušā betonā, kam nav malas stiegrojuma vai apskavu

ψucr,V = 1,2 enkurojums iestrādāts saplaisājušā betonā, kam ir taisns malas stiegrojums (≥ Ø12 mm)

ψucr,V = 1,4 enkurojums iestrādāts saplaisājušā betonā, kam ir malas stiegrojums un cieši novietotas apskavas (a ≤ 100 mm), enkurojums iestrādāts nesaplaisājušā betonā (apstiprinājums saskaņā ar 4.1. punktu).

Īpaši gadījumi

Enkurojumam, kas iestrādāts šaurā plānā betona blokā ar c2,max ≤ 1,5 c1 (c2,max = lielākais attālums līdz kādai no malām, kas ir paralēls slodzes pielikšanas virzienam) un h ≤ 1,5 c1 (sk. 5.9. attēlu), veicot aprēķinu saskaņā ar 5.7. vienādojumu, iegūst drošu rezultātu.

Precīzākus rezultātus iegūst, ja 5.7.a līdz 5.7.f vienādojumā, kā arī nosakot Ac,V0 un Ac,V platību saskaņā ar 5.5. un 5.6. attēlu, attālumu līdz malai c1 nomaina ar vērtību c'1. c'1 , kas ir attiecīgi lielākā no divām vērtībām cmax/1,5 un h/1,5,

| if | ja |
| --- | --- |
| and | un |

5.9. attēls. Enkurojuma paraugs plānā, šaurā betona blokā, kur var izmantot c’1 vērtību

5.2.4. Kombinētās stiepes-bīdes slodzes pretestība

Kombinētajā stiepes-bīdes slodzē ir jābūt ievērotiem šādiem vienādojumiem (sk. 5.10. attēlu):

βN ≤ 1 	5.8.a

βV ≤ 1 	5.8.b

βN + βV ≤ 1,2 	5.8.c,

kur

βN (βV) projektētās iedarbības un projektētās pretestības attiecība stiepes (bīdes) slodzē.

Norādījumu 5.8. vienādojumā jāievieto lielākā βN un βV vērtība dažādiem sabrukuma veidiem (sk. 5.2.2.1.  un 5.2.3.1. punktu).

| with | ar |
| --- | --- |

5.10. attēls. Kombinētās stiepes-bīdes slodzes mijiedarbības diagramma

Parasti 5.8.a līdz 5.8.c vienādojumā iegūst piesardzīgus rezultātus. Norādījumu 5.9. vienādojums sniedz precīzākus rezultātus.

(βN)α + (βV)α =1 	5.9.,

kur:

βN, βV 	sk. vienādojumus 5.8.

α = 2,0 	ja NRd un VRd tiek noteikts pēc tērauda sabrukuma

α = 1,5 	visiem citiem sabrukuma veidiem

5.3. B projektēšanas metode

B projektēšanas metode pamatojas uz vienkāršotu pieeju, kurā normatīvās pretestības aprēķinātā vērtība tiek novērtēta neatkarīgi no slodzes pielikšanas virziena un sabrukuma veida.

Enkuru grupas gadījumā ir jāpierāda, ka visvairāk nospriegotajā enkurā ir ievēroti 3.1. vienādojuma nosacījumi.

Aprēķināto pretestību FRd0 var izmantot bez pārveidošanas, ja tiek ievērotas atstatuma scr un attāluma līdz malai ccr vērtības. FRd0, scr un ccr vērtības ir noteiktas ETA.

Projektēto pretestību aprēķina saskaņā ar 5.10. vienādojumu, ja faktiskās atstatuma un attāluma līdz malai vērtības ir mazākas nekā scr un ccr un lielākas vai vienādas ar smin un cmin, kas noteiktas ETA.

FRd=1n⋅AcAc0⋅ψs⋅ψre⋅ψucr⋅FRd0 	[N] 	5.10.

n = slogoto enkuru skaits

Atstatuma un attāluma līdz malai ietekmi ņem vērā ar koeficientiem Ac/Ac0 un ψs. Koeficients Ac/Ac0 jāaprēķina saskaņā ar 5.2.2.4. punkta b) apakšpunktu, un ψs jāaprēķina saskaņā ar 5.2.2.4. punkta c) apakšpunktu, scr,N un ccr,N aizvietojot ar scr un ccr. Cieši blakus novietota stiegrojuma un nesaplaisājuša betona ietekmi ņem vērā, izmantojot koeficientus ψre un ψucr. Koeficientu ψre aprēķina saskaņā ar 5.2.2.4. punkta d) apakšpunktu un koeficientu ψucr saskaņā ar 5.2.2.4. punkta f) apakšpunktu.

Gadījumā, ja bīdes slodzē veidojas spēkpāris, enkura normatīvo pretestību aprēķina saskaņā ar

5.5. vienādojumu, 5.5.a vienādojumā NRd,s aizvietojot ar FRd0.

Noteicošā ir mazākā FRd vērtība saskaņā ar 5.10. vienādojumu vai VRk,s/γMs saskaņā ar 5.5. vienādojumu.

5.4. C projektēšanas metode

C projektēšanas metodes pamatā ir vienkāršota pieeja, kurā ir norādīta tikai viena FRd projektētās pretestības vērtība, neņemot vērā pielikto slodzes virzienu un sabrukuma veidu. Faktiskajām atstatuma un attāluma līdz malai vērtībām ir jābūt lielākām nekā vai vienādām ar scr un ccr. FRd, scr un ccr vērtības ir noteiktas attiecīgajā ETA.

Gadījumā, ja bīdes slodzē veidojas spēkpāris, enkura normatīvo pretestību aprēķina saskaņā ar

5.5. vienādojumu ,5.5.a vienādojumā NRd,s aizvietojot ar FRd.

Noteicošā ir mazākā FRd vai VRk,s/γMs vērtība saskaņā ar 5.5. vienādojumu.

6. Ekspluatējamības robežstāvoklis

6.1. Pārvietojumi

Pie konkrētas stiepes un bīdes slodzes izmanto normatīvo enkura pārvietojumu no ETA. Var pieņemt, ka pārvietojuma vērtība ir pieliktās slodzes lineāra funkcija. Kombinētās stiepes-bīdes slodzes gadījumā ir ģeometriski jāpievieno rezultējošās slodzes stiepes un bīdes komponentes pārvietojumi.

Bīdes slodzes gadījumā ir jāņem vērā stiprinājuma detaļas gredzenspraugas ietekme uz visu enkurojuma pārvietojumu.

6.2. Bīdes slodze ar mainīgu zīmi

Ja bīdes slodzei, kas darbojas uz enkuru, vairākkārtīgi mainās zīme, ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai nepieļautu enkura tērauda nogurumu (piem., bīdes slodze ir jāpārnes ar berzi starp stiprinājuma detaļu un betonu (piem., pietiekami augsta pastāvīgā iepriekšējā sprieguma spēka dēļ)).

Bīdes slodzes ar mainīgu zīmi var rasties sastiprinātos blokos (piem., fasādes elementos) temperatūras svārstību dēļ. Tāpēc šādi bloki ir vai nu jāenkuro tā, lai uz sastiprināto elementu darbojošās deformācijas iespīlējuma dēļ enkurā nerastos būtiskas bīdes slodzes, vai arī pieliekot bīdes slodzi ar spēkpāri (attālinātā instalācija), visvairāk nospriegotā enkura lieces spriegums ∆σ = maxσ – minσ ekspluatējamības robežstāvoklī, ko izraisa temperatūras svārstības, nepārsniegtu 100 N/mm2.

7. Papildu apstiprinājumi betona bloka normatīvās pretestības nodrošināšanai

7.1.Vispārīgi norādījumi

Apstiprinājumu enkura slodzes lokālai pārnesei uz betona bloku iegūst, izmantojot šajā dokumentā izklāstītās projektēšanas metodes.

Nosakot nestspējas robežstāvokli un ekspluatējamības robežstāvokli, ir jānorāda enkura slodzes pārnese uz betona bloka balstiem, šim nolūkam jāveic parastas verifikācijas, lai izvērtētu enkuru ierosināto iedarbību. Veicot šīs verifikācijas, ir jāņem vērā 7.2. un 7.3. punktā norādītie papildu noteikumi.

Ja enkura attālums līdz malai ir mazāks nekā normatīvais malas attālums ccr,N (A projektēšanas metode) vai attiecīgi ccr (B un C projektēšanas metode), tad enkurojuma dziļuma zonā pie bloka malas ir jānodrošina vismaz Ø 6 stiegrojums garenvirzienā.

Gadījumā, ja plātnes vai sijas ir izgatavotas no saliekamā betona elementiem kopā ar lietu betonu, enkuru slodzes pārnese uz saliekamā betona daļām var notikt tikai tad, ja saliekamā betona elementus un lietā betona daļas savieno stiegrojums, kas uzņem bīdes slodzes. Ja starp saliekamā betona un lietā betona daļām nav stiegrojuma, kas uzņem bīdes slodzes, enkurs ir jāiestrādā ielietā betonā hef dziļumā. Pretējā gadījumā lietajā betonā drīkst iestrādāt tikai iekaramos griestus vai līdzīgas konstrukcijas, kuru slodze nepārsniedz 1,0 kN/m2.

7.2. Betona bloka bīdes pretestība

Parasti enkuru slodzes radītais bīdes spēks VSd,a nedrīkst būt lielāks kā vērtība

VSd,a = 0,4 VRd1 	7.1.,

kur:

VRd1 = bīdes pretestība saskaņā ar Eurocode 2 [1].

Aprēķinot VSd,a, pieņem, ka enkura slodze darbojas koncentrēti slodzes pielikšanas joslā t1 = st1 + 2 hef un t2 = st2 + 2 hef, kur st1 (st2) ir atstatums starp ārējiem enkuru grupas enkuriem virzienā 1 (2). Aktīvo joslu, kurā notiek bīdes spēka pārnese, aprēķina saskaņā ar elastības teoriju.

Norādījumu 7.1. vienādojumu var neņemt vērā, ja tiek ievērots kāds no šādiem nosacījumiem.

a) Bīdes spēks VSd pie balsta, ko izraisa aprēķinātā iedarbība, tostarp enkura slodzes, ir:

Vsd ≤ 0,8 VRd1 	7.2.

b) Normatīvās iedarbības ietekmē stiepei pakļauto savienotājelementu rezultējošais stiepes spēkā NSk, ir NSkk ≤ 30 kN un blakus esošo enkuru grupu ārējo enkuru vai enkuru grupas ārējā enkura un atsevišķa enkura atstatumā (a) ievēro 7.3. vienādojumu

a ≥ 200 -NSk 	a [mm]; 	Nsk [kN]	7.3.

c) Enkura slodzes uzņem piekares stiegrojums, kas ieskauj stiepto stiegrojumu, un ir piestiprināts pie betona bloka pretējās malas. Tā attālumam līdz atsevišķam enkuram vai enkuru grupas tālākajam enkuram ir jābūt mazākam nekā hef.

Ja normatīvās iedarbības ietekmē stiepto savienotājelementu rezultējošais stiepes spēks NSk, ir NSk ≥ 60 kN, tad vai nu enkuru iestrādāšanas dziļumam ir jābūt hef ≥ 0,8 h, vai arī jānodrošina, lai piekares stiegrojums atbilstu c) apakšpunkta prasībām.

Pārbaudes, kas nepieciešamas paredzētās bīdes pretestības nodrošināšanai betona blokos, ir apkopotas 7.1. tabulā.

7.1. tabula. Pārbaudes, kas nepieciešamas prasītās bīdes pretestības nodrošināšanai betona blokos

| Betona bloka bīdes spēka aprēķinātā vērtība atbilstoši apsveramajām enkura slodzēm | Atstatums starp atsevišķiem enkuriem un enkuru grupām | Nsk [kN] | Apstiprinājums aprēķinātajam bīdes spēkam, kas izriet no enkura slodzēm |
| --- | --- | --- | --- |
| Vsd ≤ 0,8 · VRd1 | a ≥ scr,N1) (scr)2) | ≤ 60 | nav nepieciešams |
|  | a ≥ scr,N1) (scr)2) un a = 200 · NSk | ≤ 30 | nav nepieciešams |
| Vsd > 0,8 VRd1 | a = scr,N1) (scr)2) | ≤ 60 | nepieciešams: VSd,a ≤ 0,4 · VRd1 vai piekares stiegrojums, vai hef ≤ 0,8 h |
|  |  | > 60 | nav nepieciešams, bet piekares stiegrojumam vai hef ≤ 0,8 h |
| 1) A projektēšanas metode 2) B un B projektēšanas metode |  |  |  |

7.3. Pretestība bīdes spēkiem

Parasti betona bloku konstrukcijā ir jāņem vērā enkuru izraisītie bīdes spēki. Tos var neņemt vērā, ja tiek ievērots kāds no šādiem nosacījumiem.

a) Slodzes pārneses platība atrodas betona bloka saspiešanas zonā.

b) Normatīvās slodzes stiepes komponente NSk, kas darbojas uz enkurojumu (atsevišķs enkurs vai enkuru grupa), ir mazāka nekā10 kN.

c) Stiepes komponente NSk nepārsniedz 30 kN. Bez tam plātņu un sienu pastiprināšanai abos virzienos ir iestrādāts koncentrēts stiegrojums enkurojuma zonā. Šķērsstiegrojuma platībai ir jābūt vismaz 60 % no garenvirziena stiegrojuma, kas nepieciešams, lai pretotos enkura slodžu iedarbībai.

Ja normatīvā stiepes slodze, kas iedarbojas uz enkurojumu, ir NSk ≥ 30 kN, un enkurojums ir izvietots betona bloka stiepes zonā, stiegrojumam ir jāuzņem bīdes spēki. Kā pirmo norādi enkuriem saskaņā ar esošo pieredzi var pieņemt šādu bīdes spēka FSp,k un normatīvās stiepes slodzes NSk vai attiecīgi NRd attiecību (enkuri ar regulējamu pārvietojumu).

FSp,k = 	1 ,5 NSk 	ar vītnes pievilkšanu ieķīlējamiem enkuriem (2. daļa)

= 1,0 NSk 	enkuriem ar gala paplašinājumu (3. daļa)

= 2..0 NRd 	ieķīlējamiem enkuriem ar regulējamu pārvietojumu (4. daļa)

= 0,5 NSk 	uzspriegtiem enkuriem (5. daļa)

* Dalībvalstu iestādes var koriģēt skaitliskās vērtības atbilstoši konkrētajiem apstākļiem.